一、建设项目基本情况

	项目名称
	湘阴县新光加油站建设项目

	建设单位
	湘阴县新光加油站

	法人代表
	李庆
	联系人
	李庆

	通讯地址
	芙蓉北路西侧湘阴县金龙镇新光村

	联系电话
	13762770333
	传真
	——
	邮政编码
	414600

	建设地点
	芙蓉北路西侧湘阴县金龙镇新光村

	立项审批部门
	湘阴县发展和改革发展局
	批准文号
	湘阴发改审【2016】41号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	零售业F52

	占地面积（平方米）
	2934.8㎡
	绿化面积（平方米）
	733.7

	总投资（万元）
	699.89
	其中：环保

投资（万元）
	14.5
	环保投资占总投资比例
	2.07%

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	/

	工程内容及规模：

1、项目由来

成品油作为重要的基础能源，在众多的生产领域，如化工、交通运输、机械加工、制造等行业有着广泛的用途，与人民的工作和日常生活息息相关，密不可分。随着国民经济的迅猛发展，在我们的生活中时刻感受着汽车大众化发展的演变趋势。再大小城市的建设发展中，加油站的建设不仅仅是满足群众的需要，成为城市基础建设的需要，更是石油化工行业的闪光点。
为了进一步满足湘阴县金龙新区经济发展，服务芙蓉北路来往车辆，新光加油站本着以市场为导向，服务湘阴县经济为目的的原则，拟在芙蓉北路西侧湘阴县金龙镇新光村段新建新光加油站。加油站拟设置5个储油罐：3个20m³的汽油储存罐，2个30m³的柴油储存罐，计算总容量为90m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）3.0.9条规定，等级划为三级加油站。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》的规定及相关执行标准和文件，项目的评价形式是编制环境影响报告表，为此建设单位湘阴县新光加油站委托长沙振华环境保护开发有限公司进行《湘阴县新光加油站建设项目》的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即派环评技术人员到现场进行了现场踏勘、相关资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成了项目环境影响评价报告表。
2、建设项目概况

2.1 建设项目名称、地点及建设性质

项目名称：湘阴县新光加油站建设项目；
建设地点：芙蓉北路西侧湘阴县金龙镇新光村；

建设性质：新建

2.2 建设内容及规模
该项目规划总用地面积2934.8㎡（约6.33亩）。项目总建筑面积725.78㎡，其中加油棚220.8㎡、站房504.98㎡（包括办公及辅助用房）。设计安装自吸式双枪加油机4台，埋地油罐5个，其中3个20m³的汽油储存罐，2个30m³的柴油储存罐，计算总容量为90m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）3.0.9条规定，等级划为三级加油站。根据业主预估，年销售汽油900t，柴油1000t。   
本项目主要经济技术指标见下表：
表1-1  主要经济技术指标一览表
项目
单位
数量
备注
规划总用地面积
㎡
2934.8
/
总建筑面积
㎡
725.78
/
1、站房建筑面积
㎡
504.98
/
 2、加油棚建筑面积
㎡
220.8
/
总基地面积
㎡
473.29
/
容积率
/
0.46
/
建筑密度
%
29.82
/
绿地率
%
25
/
项目建设内容见表1-2。
表1-2  项目建设内容一览表
类别
项目名称
项目内容
备注
主体工程
地埋式油罐
5个卧式钢制埋地油罐，93#汽油储罐2座（大小为20m³），97#汽油罐1座（大小为20m³）；0#柴油2座（大小为30m³）
/
加油机
自吸式双枪加油机4台：2台0#柴油加油机，1台93#汽油加油机，1台97#汽油加油机
/
辅助工程
加油棚
非燃烧实体钢架结构，建筑面积220.8㎡
/
加油岛
设置有4座加油岛，成两排布置
/
输油管道
采用无缝管道，其连接处采用法兰连接或焊接
/
消防砂池
2m³
/
公用工程
给排水
市政自来水管网；雨水采用分流排水方式。
/
供电
供电负荷为三级，380/200V的动力照明电。
/
办公及生活设施
站房
二层砖混结构建筑，建筑面积约504.98㎡（包括办公及辅助用房）
/
环保工程
废水治理
四格池（处理站内污水），
隔油池2m³（处理站内拖洗废水）
/
废气处理
卸油油气回收系统+加油站油气回收系统1套
/
固废处理
生活垃圾由当地环卫部门清运，隔油池废油经收集后，送有资质的危废处置机构集中处理。油罐清洗产生的废水、油泥废渣收集后交由有资质单位处理。
/
绿化
733.7㎡
/
根据项目业主市场预估，项目经营规模为每年可销售成品汽柴油1900t，项目具体存储和销售情况见下表：
表1-3  项目油料最大储量及年销售情况表
名称
93#汽油
97#汽油
0#柴油
合计
最大储量（Nm³）
40
20
60
90
预计年销售量（t）
600t
300t
1000t
1900t
2.3 项目设备
项目使用的主要设备以及设备使用情况见下表所示：
表1-4  主要设备清单表
名称
型号/规格
数量
使用位置

加油机
自吸式双枪加油枪
4台
室外加油岛上
储油罐（0#柴油）
30m³
2个
卧式埋地
储油罐（93#汽油）
20m³
2个
卧式埋地
储油罐（97#汽油）
20m³
1个
卧式埋地
柴油发电机
/
1台
配电室
2.4 主要原辅材料及能耗
本项目原辅材料及主要耗能见下表：
表1-5  项目原辅材料能耗及主要能耗表
项目
用量
来源
原辅材料

97#汽油
600t/a
中国石油天然气集团公司调拨
93#汽油
300t/a
0#柴油
1000t/a
能耗

水
423.9m³/a
市政自来水管网
电
1万kw·h/a
市政电网
2.5 项目选址及周边环境概况

本项目位于芙蓉北路西侧湘阴县金龙镇新光村，占地面积约2934.8㎡（约6.33亩）。项目正前方（东侧）是芙蓉大道；芙蓉大道对面，即项目东北侧是11户民宅；西南侧约110m侧有5户民宅。湘阴县第三污水处理厂位于项目的西北方向约2.2km。项目地理位置及周边环境现状详见附图。

2.6总平面布置
总平面布置是根据总图设计基本原则，结合生产工艺流程和地形条件，力求因地制宜。新光加油站经营、储存场所系自有，站内全部采用水泥地面，面向公路一侧为敞开式，罐区三面均设有高2.2m的实体墙，站内主要包括成品油储罐区、加油区（加油岛、罩棚和车道）、站房等；可分为贮油罐区、加油区和办公室。
（1）贮油罐区位于加油站中东面，设置有5个卧式埋地储罐；罐区距站房21m，距加油岛5m。
（2）加油区设置有非燃烧实体钢架结构的罩棚，区内设置4座加油岛，成两排布置，岛间距离10m，每个加油岛上设置有1台自吸式双枪加油机，靠近公路侧是2台0#柴油加油机，距油罐区5m。
（3）办公室紧邻站内加油区，区内是一栋建筑面积为504.98㎡的砖混结构建筑，用于办公和辅助用房。站房距最近加油机6m，距罐区21m（以站房墙体算起）。
2.7公用工程及辅助设施
2.7.1给排水
（1）给水
项目用水主要是办公室、外来司乘人员生活用水、场地冲洗水以及绿化用水，预计最高新鲜用水量423.9m³/a，用水来源于自来水。能保障项目用水。
（2）排水
项目采取雨污分流，站内雨水利用地坪自然坡度散流通过雨水管收集进入市政雨水管网；在湘阴县第三污水处理厂投运之前，项目产生的废水经隔油池+四格池处理达到一级标准后，排入金龙污水管网。待湘阴县第三污水处理厂运营（从当地市政部门得知预计2018年12月运营），项目污水排至污水处理厂。
（3）供电
加油站电源主要为380/220V电网直接供电，并自备一台柴油发电机。
本工程采用TN-S接地系统。所有用电设备正常不带电的金属外壳、工艺金属设备（容器、塔等）均做可靠接地，保护接地、工作接地、防雷接地、防静电接地采用共用接地系统，其接地电阻按不大于4欧姆设计。
（4）劳动、安全卫生设施 
加油站经营的油品为汽油和柴油属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施：
①各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。
②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。
③加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。

④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。

2.8工作制度和劳动定员
本项目劳动定员共计10人，实行三班倒作业制，每班8小时制，全年作业365天。食宿均在站区。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目。经现场调查和踏勘，项目所在地为空地，项目周围为农田、居民（详见附图8 项目周边环境及建设地现状照片），不存在原有污染问题。




二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置与交通

湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东经112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km。

湘阴县现辖19个乡镇。其中有文星、樟树、界头铺、袁家铺、东塘、城西、新泉、岭北、湘滨、南湖州、长康、三塘12个镇，有静河、玉华、石塘、六塘、白泥湖、青潭、杨林寨7个乡。根据《湘阴县域村镇体系规划2008-2030》袁家铺的全部和长康镇、石塘乡、静河乡、六塘镇、白泥湖部分并入县城所在的文星镇。

本项目位于芙蓉北路西侧湘阴县金龙镇新光村，具体地理位置详见附图1。

2、地形、地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。
根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。
3、气象、气候

湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分   

	气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。

湘阴县区域主要气象数据；

年平均气温                     16.9℃
最热月平均气温                 29.0℃
最冷月平均气温                 4.4℃
极端最高气温                   38.4℃
极端最低气温                   -12.0℃
年总降水量                     1410.8mm

年总日照                       1610.5h

年总辐射量                     1410.4千卡/平方厘米

年主导风向                     西北风

年平均风速                     2.5m/s
年相对湿度                     81%

年平均降雨量                   1383毫米

年总蒸发量                     1329.4mm
全年无霜期                     274天

4、水文

（一）地表水

湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。

1、湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、湘阴、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。

其主要水文参数如下：

年平均水位                    27.31m

平均最高水位                  36.65m

平均最低水位                  23.25m

历史最高洪峰水位              37.37m

平均径流深                    7.76m

年平均流量                    2131m3/s

平均最大流量                  12900m3/s

历史最大洪峰流量              23000m3/s

平均最小流量                  248m3/s

枯水期流量（90%保证率）      410m3/s

历史最小流量                  120m3/s

最大流速                      2.6m/s

年平均流速                    0.45m/s

枯水期平均流速                0.18m/s

平均含砂量                    0.1-0.2kg/m3
2、白水江是城区南面的1条小可，多年平均流量12.5m3/s，在新城区的建设中拟改道，南移300m，为景观用水区，为第二污水处理厂环评时的排水去向。

（二）地下水

地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。
5、植被与生物多样性

湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。

全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。

根据现场调查，项目所在地未发现文物保护单位，未发现地下文物、地下矿藏等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、工业

全县初步形成了先进制造、建材装饰、纺织服装、食品加工、精细化工五大主导产业。

食品加工业方面。有长康实业、义丰祥实业、长康福海油脂、华康食品、金顶实业等食用油调味品加工企业；海日食品、岩下天之果、楠竹山华鑫等藠头加工企业；兰岭绿态茶业、白玉山茶叶、和正茶叶等茶叶加工企业；湘锦米业、中天米业、湘江米业、东风米业等大米加工企业；洞庭柠檬酸钠、大成君健、恒欣鹅业、穗香鸡、凯佳生态种养、博亿鸭业等农产品生产加工企业。

先进制造业方面。有建华管桩、富华管桩、华泰重工、科英机电、基特制造、宏讯光缆，锦湘薄板、湘马钢结构、伊佩斯汽配、宏耀灯饰、恒达变压器、湘南船厂、铁角咀造船厂等企业29家。新概念汽车、电力游艇、网通光缆导管、电子新材料等项目已成功签约。

精细化工方面。有大地化工、广兴化工、大方农化、兴湘再生橡胶、金雁化工、瑞泽农化、湘沙化工、长龙复混肥、天泽农药化工、正鑫化工、鸿跃化工等企业。

纺织服装方面。有士达纺织、英波达服饰、尖东服饰、翔晟制衣、普吉鞋业、湘诚苎麻纺织、国运服饰等企业已投产，投资过亿元的长沙毛巾集团、蒙特利尔服饰已落户湘阴工业园。

建材装饰方面。有长元人造板、福湘木业、大亨湖湘木业、正湘木业、兴湘木业、湘龙装饰、长康实业、三森木业、振昌木业等企业，是全国重要的板材生产基地。

2、农业

湘阴是一个传统的农业大县，农业在国民经济发展中占有主导地位。全县耕地面积40.3千公顷，山地16.1千公顷，湖洲39.8千公顷，水面65.7千公顷。湘阴素有“鱼米之乡”的美誉，是全国重要的商品粮、商品鱼、商品猪生产基地县。 “十一五”期间，湘阴县按照社会主义新农村建设要求，围绕农业增效、农民增收目标，通过抓标准化、规模化基地；抓工厂化、园区化加工；抓市场化、集约化经营，打造湘菜产业原料供应基地和省会长沙绿色农产品配送基地。促进农业大县向农业强县转变、传统农业向现代农业转变。

全县现有水稻种植面积119万亩，年产优质粮食50万吨。全县水域面积100万亩，其中江河16.3万亩，外湖53.7万亩，垸内水域30万亩，已养水面23.2万亩。建专业基地渔场161个，渔业从业人员6.3万多人。甲鱼人工繁育、河蟹大水面人工放流和珍珠养殖开省内先河，是全国渔业百强县。水产品总产量自1996年起连续11年保持全省第一。

畜禽品种和饲草饲料资源丰富，年肥猪出栏100万头以上，家禽出笼400万羽左右，牛出栏1.5万头左右，羊出栏1.5万头左右；全县年产饲料28万吨，是湖南省畜牧业工作先进县、生猪产业化先进县。目前，全县已基本形成东乡生产优质肥猪和良种鸡，西乡生产优质仔猪、麻鸭、牛羊的生产格局；拥有皮蛋加工企业、博亿鸭类食品有限公司、洞庭食品有限公司等一批农产品加工企业和生猪贩运专业户。

全县森林总蓄积量达71.8万立方米，森林覆盖率达12.02%。湘阴是湖南省林产工业第一县，以福湘木业，大亨湖湘木业、兴湘木业、长元人造板等为龙头的森工企业群迅速发展壮大，所生产的系列环保型板材走俏省内外，其产品质量和安全指数大都达到或超过国家强制性标准。同时，横岭湖湿地以其独特的原生态风貌和丰富的生物资源正受到各界的广泛关注。经调查，区内有高等植物2科225属337种，鱼类9目15科68种，野生动物280种，其中已记录到国家一级保护动物达7种。2003年，该湿地晋升为省级自然保护区，2007年，《湖南洞庭湖横岭湖湿地保护工程建设项目可行性研究项目报告》已获国家林业局正式批文，有望晋升为国家级自然保护区。

全县建立和巩固了5万亩藠头基地、3万亩茶叶基地，100万头优质生猪基地、300万羽优质水禽基地和2个万亩高档优质稻高产示范区。发展农产品加工企业达到288家，其中省级龙头企业9家，市级龙头企业12家，重点培育壮大了优质稻、藠头、茶叶、芝麻、花生、薯类、蔬菜和生猪、水禽、水产品等支柱产业和系列加工产品。

2014年湘阴县国内生产总值195.67亿元，人均GDP约2.6万元，其中工业产值35.81亿元，农林牧渔业总产值106.1亿元。三次产业结构比为18.31∶54.23∶27.46。

3、交通运输

县域交通基础设施以湘长公路S102，平益公路S308线为主交通干路，形成覆盖全县城乡的网格格局，水运客货码头依托湘资两水，方便地域经济发展初具雏形。具体境内省道项目17个，里程62公里，占地0.868km2；县道11个，160.031公里，占地0.884km2；乡道项目121个，812.07公里，占地8.120km2。码头22个，占地0.059km2，其中县城漕溪港千吨级深水码头已在建设中，客运中心汽车站场1个，占地0.02km2。
4、湘阴县县城总体规划概况

根据《湘阴县县城总体规划（2008~2030》，县城采用“滨江拥湖、一城三组团”的空间布局结构。

（1）滨江拥湖：城市围绕湘江、东湖、洋沙湖布置，规划滨水地区形成商贸旅游区、江湖生态区、滨水绿化核心区等多层次景观空间。

（2）一城三组团：

①北部中心组团：东湖公园以北区域；

规划范围：北部中心组团指县城在老城区北延东扩基础上形成的东湖以北区域，包括老城区、北部新城和漕溪港工业物流园区域，规划期内仍是县城的重要的核心组团，规划建设用地面积共16.8平方公里。

规划布局：在老城区北延东扩基础上形成的，是行政办公商业，文化娱乐、医疗卫生等综合功能区，形成“一江一湖三个功能区”，即湘江、东湖、工业物流区、旧城区、新区。工业物流区，主要发展无污染的符合环保政策的产业和物流业。旧城区在保护传统风貌的基础上，完善旧城的公共服务设施、绿化步行系统，新区高标准高要求进行建设，配套完善公共服务设施。

②南岸新城组团：东湖公园与洋沙湖及保留生态绿地带之间的区域；

规划范围：南岸新城组团指洋沙湖和东湖之间的用地组团，为东湖以南、白水江两岸的居住及配套设施用地，规划建设用地面积共5.4平方公里。

规划布局：依托白水江改道，利用东湖公园、白水江风光带、烈士公园等重要的生态景观资源，打造湘阴东湖南岸重要的生态新城空间组团，形成东湖以南集公共服务、生态居住、休闲旅游于一体的综合性功能区。

③工业园组团：南部湘阴工业园区域。

规划范围：主要为洋沙湖大道以南的工业用地区，规划建设用地面积共12平方公里。

规划布局：利用现有工业及交通优势，重点发展装备制造业、电子信息产业、轻工产业以及科技含量高、辐射带动性强、发展前景好的加工贸易龙头项目。同时，在文樟大道和芙蓉北路两侧适当建设与工业区相配套的生活居住、公共服务和市政基础设施。

2、金龙镇基本概况
金龙镇地处湘阴、望城、汨罗三县市交界处，是湘阴对接长沙的南大门和“桥头堡”，是全省“两型”社会试验区滨湖示范区的重点乡镇，同时，又是晚清爱国名将左宗棠、红军早期将领陈毅安烈士的故乡。全镇共有14个行政村，1个居委会，总面积47平方公里，耕地面积15000亩，人口17000人。
2011年，金龙镇境内成立了金龙工业小区，规划建设总面积88平方公里，其中起步区规划建设5.71平方公里，区域内资源丰富，可供工业、商贸开发利用的成片丘岗林地达85％以上。按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业先行”的原则，新区已经启动“一纵一横”两条主干道、110KV变电站、主供水管道和通讯等基础设施和配套服务设施建设，金龙镇的经济、社会事业正飞速向前发展。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

本项目位于湘阴县金龙镇新光村，本次环境空气质量现状评价监测数据引用湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年8月14日至20日对湘阴县第三污水处理厂拟建地（湘阴县金龙镇金华村，距本项目拟建地2.2km）周围的环境空气质量监测数据作为评价依据，此监测数据能够表征本项目大气环境质量现状。
（1）监测点位
G1——常年主导风向上风向（东南向金华村居民住宅，500m）；
G2——常年主导风向下风向（西北向香山组，1200m）；
G3——夏季主导风向下风向（北向金华村居民住宅，100m）；
    （2）监测因子
      监测因子包括常规监测因子SO2、NO2 、PM10
监测时间及频次
SO2、NO2 、PM10监测时间为2016年8月14至8月20日，有效监测天数为7天。
监测结果统计与评价
统计结果见表3-1。

表3-1  空气环境监测结果统计表     （单位：μg/Nm3）
监测点

监测

项目

应取

样本数

有效

样本数

最小值

最大值

超标

样本数

超标率

％

最大超标

倍数

标准值

G1

SO2
7

7

35
41
0

0

0

150

NO2
7

7

19
25
0

0

0

80

PM10
7

7

48
56
0

0

0

150

G2

SO2
7

7

35
43
0

0

0

150

NO2
7

7

19
26
0

0

0

80

PM10
7

7

48
53
0

0

0

150

G3
SO2
7

7

38
45
0

0

0

150

NO2
7

7

20
26
0

0

0

80

PM10
7

7

48
56
0

0

0

150

根据表3-1，项目所在地区域监测因子SO2、NO2 、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，表明该项目拟建地的空气质量良好。
本项目委托湖南永蓝监测技术股份有限公司2016年10月17日对湘阴县新光加油站拟建地（芙蓉北路西侧湘阴县金龙镇新光村）进行了非甲烷总烃的监测，监测结果见下表：

                   表3-2  非甲烷总烃监测结果统计表
采样位置

检测时间

检测项目

单位

检测结果

第一次

第二次

第三次

第四次

G1项目地西北侧

10月17日

非甲烷总烃

mg/m³

ND

ND

ND

ND

G2项目的东南侧

10月17日

非甲烷总烃

mg/m³

ND

ND

ND

ND

备注：1、ND表示低于该方法检出限；

      2、该检测结果仅对本次采样样品负责。

由上表3-2可见，项目区域非甲烷总烃未检出，项目地环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状
本次地表水环境质量现状评价监测数据引用湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年8月14日至16日对湘阴县第三污水处理厂排水口上游200m处断面和排水口下游1500m处的断面的监测数据。
监测时间及监测频次
  本次地表水环境质量现状监测时间为2016年8月14日至8月16日，连续3天。
监测因子
  此次引用的监测因子包括pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、粪大肠菌群。
监测断面
S1——洋沙河项目污水处理厂排水口上游200m处断面；
S2——洋沙河项目污水处理厂排水口下游1500m处断面；
监测结果统计与评价
表3-2 监测结果统计 单位：mg/L(pH除外，粪大肠菌群个/L)

      参数

监测因子

范围

平均值

超标率(%)

最大超标倍数

标准值

S1
pH
6.48~6.54
/

0

0

6~9

CODCr
10~15
12.7
0

0

≤30
BOD5
2.0~2.3
2.1
0

0

≤6
NH3-N
0.429~0.438
0.434
0

0

≤1.5
石油类

ND
ND

/
/
≤0.5
粪大肠菌群
3300~3400
3350
0

0

≤20000
S2
pH
6.55~6.61
/
0

0

6~9

CODCr
16~19
17.3
0

0

≤30
BOD5
2.6~3.0
2.77
0

0

≤6
NH3-N
0.403~0.412
0.407
0

0

≤1.5
石油类

ND
ND
/
/
≤0.5
粪大肠菌群
4300~4900
4700
0

0

≤20000
    根据上表可知，项目所在地的地表水水质良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准。
   3、地下水环境质量现状

为了解评价区域地下水环境质量现状，委托湖南永蓝监测技术股份有限公司于2016年10月17日对项目拟建地周边进行了地下水环境质量现状的监测。

   （1）监测因子及评价方法

监测因子：pH、NH3-N、铅、镉、高锰酸盐指数、石油类和总大肠菌群；

评价方法：各监测项目的评价采用《环境影响评价技术导则》（HJ610-2016）中推荐的单项水质参数评价方法——标准指数法，评价模式如下：

单项水质参数i的标准指数为：

[image: image1.png]



式中：Pi——i污染物的单项质量指数；

Ci——i污染物实测日均浓度值；

Coi——i污染物日均浓度标准限值。

pH的标准指数为：

[image: image2.png]_7.0-pH,
M0 pH,



    （pHi≤7.0）

[image: image3.png]v =

_pH =70
PH, —17.0



    （pHi≥7.0）

式中：pHi－监测点处的pH值；

pHsd－地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu－地下水水质标准中规定的pH值上限。
（2）监测时间及频率

本次监测做一期监测，监测一天，测一次。

（3）采样及分析方法

地下水采样按规范执行，分析方法采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中有关规定进行。

（4）监测结果统计与评价

表3-3  监测结果统计
采样时间

采样位置

检测项目

单位

检测结果

10月17日

W1项目东侧150m居民区

PH

无量纲

6.77

氨氮

mg/L

0.056

高锰酸钾指数

mg/L

0.95

石油类

mg/L

ND

总大肠杆菌

个/L

1.0

铅

mg/L

ND

镉

mg/L

ND

W2项目西北侧240m居民区

PH

无量纲

6.85

氨氮

mg/L

0.048

高锰酸钾指数

mg/L

0.73

石油类

mg/L

ND

总大肠杆菌

个/L

1.0

铅

mg/L

ND

镉

mg/L

ND

W3项目西北侧300m居民区

PH

无量纲

6.79

氨氮

mg/L

0.043

高锰酸钾指数

mg/L

1.21

石油类

mg/L

ND

总大肠杆菌

个/L

1.0

铅

mg/L

ND

镉

mg/L

ND

备注：1、ND表示低于该方法检出限；

2、该检测结果仅对本次采样样品负责。
表3-4  地下水评价结果表       单位：mg/L，pH无量纲
监测位点

指标

监测值

标准

评价指数

超标倍数

W1项目东侧150m居民区

PH

6.77

6.5~8.5
0.46

0

氨氮

0.056

≤0.2
0.28

0

高锰酸钾指数

0.95

≤3
0.317

0

石油类

ND

——

——

——

总大肠杆菌

1.0

≤3
0.33

0

铅

ND

≤0.05
——

0

镉

ND

≤0.01
——

0

W2项目西北侧240m居民区

PH

6.85

6.5~8.5
0.7

0

氨氮

0.048

≤0.2
0.24

0

高锰酸钾指数

0.73

≤3
0.243

0

石油类

ND

——

——

——

总大肠杆菌

1.0

≤3
0.33

0

铅

ND

≤0.05
——

0

镉

ND

≤0.01
——

0

W3项目西北侧300m居民区

PH

6.79

6.5~8.5
0.42

0

氨氮

0.043

≤0.2
0.215

0

高锰酸钾指数

1.21

≤3
0.403

0

石油类

ND

——

——

——

总大肠杆菌

1.0

≤3
0.333

0

铅

ND

≤0.05
——

0

镉

ND

≤0.01
——

0

由上表可知，地下水监测值中pH、NH3-N、铅、镉、高锰酸盐指数和总大肠菌群均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准要求，地下水监测未检出石油类。由此表明，区域地下水环境质量较好。
4、声环境质量现状

为了解评价区域声环境质量现状，委托湖南永蓝监测技术股份有限公司于2016年10月17—2016年10月18日对项目拟建地周边进行了声环境质量现状的监测。

（1）监测点位

噪声监测布点主要布设在项目四周，共布置4个监测点位，监测点布置见下表及附图7。

表3-5  噪声监测布点
编号
位置
备注
N1
项目北面厂界1m处
环境现状
N2
项目东面厂界1m处
环境现状
N3
项目南面厂界1m处
环境现状
N4
项目西面厂界1m处
环境现状
（2）监测时间和频率

每个环境监测点连续监测2个昼夜。
（3）监测方法
监测分析方法和测量仪器按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定和方法执行。
（4）监测结果

表3-6  项目噪声现状监测结果

序号

检测点位

监测时间

检测结果LeqdB（A）

昼间

夜间

N1

项目北面厂界1m处

10月17日

56.4

47.7

10月18日

55.9

48.0

N2

项目东面厂界1m处

10月17日

57.9

43.2

10月18日

58.3

43.5

N3

项目南面厂界1m处

10月17日

60.8

41.8

10月18日

59.7

42.2

N4

项目西面厂界1m处

10月17日

57.2

43.7

10月18日

58.1

44.1

本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）），靠近芙蓉北路侧执行4a标准（昼间≤70 dB（A），夜间≤55 dB（A）），由上表监测结果可知，项目北面、东面、东面、西面均满足要求，项目南面因农民在整理农田，产生噪声比较大，故南面监测数据超标。项目拟建地的声环境总体质量良好，满足建设要求。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于芙蓉北路西侧湘阴县金龙镇新光村，主要环境保护目标详见表3-7。

表3-7  环境保护目标一览表

环境

类别

保护目标

控制标准

名称

方位距离

规模

功能

大气环境

居民
西北侧220m
11户，约33人
居住
GB3095-2012

2类

西南侧110m
5户，约15人
东北侧80m
11户，约33人
地表水

洋沙河（下游）
西北侧，1.2km
/

农灌渠，兼具排洪及农灌
GB3838-2002

IV类
燎原水库（上游）
东北侧1km
库容量1024万m³
一级水源保护区
GB3838-2002

II类

地下水

项目周边农户地下饮用水
西北侧220m
/

地下饮用水
GB/T14848-93Ⅲ类

西南侧110m
东北侧80m
声环境

居民

西南侧110m
5户，约15人
居住

GB3096-2008
2类

东北侧80m
11户，约33人
社会环境
农田
西面、北面、南面，紧邻

--

--
--
生态环境
农田
西面、北面、南面，紧邻

--

--

--




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。
3、地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准。
    4、噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线一侧执行4a类标准。

	污染物排放标准
	1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值，《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。
2、污水：湘阴县第三污水处理厂运行前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，运行且接入后执行三级标准。
3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，交通干线一侧执行4类标准。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
    4、固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）及其修改清单。

	总量控制指标
	    1、本项目在湘阴县第三污水处理厂建成投运之前，场地拖洗污水隔油沉淀后和生活废水一并经四格池处理达到一级标准后排入进金龙污水管网，其总量控制指标为：

 CODcr：0.03464t/a          NH3-N:0.001732t/a
待污水处理厂建成投运后，本项目污水经三隔池处理达三级标准后排至湘阴县第三污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入洋沙河，因此，本项目的总量控制指标可纳入湘阴县第三污水处理厂考虑，其总量控制指标为：

CODcr：0.0416t/a           NH3-N:0.0052t/a

2、评价建议本项目总量指标见下表：   
                   表4-1  项目污染物总量控制指标
               污染物

总量

大气污染物

废气
0.9180万m³/a
二氧化硫
0.00366t/a
烟尘
0.000654t/a
氮氧化物
0.00235t/a
水污染物

污水处理厂

投运前
CODcr

0.03464t/a
   NH3-N

0.0052t/a
污水处理厂

投运后
CODcr

0.0416t/a
   NH3-N

0.0052t/a



五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述
   1、工艺流程图
    本项目采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车油料先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给车辆加油，每个加油枪设单独管线吸油，项目工艺流程与排污节点见下图：
[image: image4.png]i

TR -

-





   2、加油工艺说明
（1）卸油工艺
本加油站采用密闭卸油工艺，汽车槽车通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，将成品油卸入到站内地埋式贮油罐速接头进行卸油。油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车的安全设施，并引导油罐车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等。待油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。

（2）加油工艺
设置4台自吸式双枪加油机，并按加油品种单独设置输油管。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。
二、施工期污染工序
   1、废气
施工期主要大气污染物是施工废气、扬尘。施工废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，扬尘主要是项目地下储油罐区挖掘过程中，易产生粉土、扬尘。
   2、废水
项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的施工污水。施工废水来源于工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS、石油类等。工地生活用水按50 L/（人•天），施工人员15人计，总用水量约为0.75m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.6m3/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。
   3、噪声
施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值在87-104dB（A）。
4、固体废物
施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、施工期的土石方。

（1）建筑垃圾量约为0.01t/㎡，该加油站总建筑面积为725.78㎡，则建筑垃圾产生量为7.26t；本项目施工人员约有15人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人•天），产生生活垃圾量为7.5kg/d。

（2）土石方：本项目施工期的土石方，主要来自油罐区的开挖，场地平整，开挖量少。本项目总挖方量约1500m³，全部用于站区低洼处回填和绿化。
三、营运期污染工序
本项目营运期的主要污染因子有：
1、废气
本项目采取地埋式储罐。产生的废气主要是：储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类气体、备用柴油发电机燃油废气。本加油站加装有一次、二次油气回收系统，回收效率约90%。
烃类气体
烃类气体：经油气回收系统处理后，各环节污染如下
①储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.0084kg/m3通过量；
②储油罐装料时发生储油罐装料损失，装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，损失烃类有机物排放率为0.04kg/m3通过量；
③加油作业损失是车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气态被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率为0.11kg/m3通过量；
④成品油的跑、冒、滴、漏，与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。
0#柴油密度约为0.84g/mL；汽油密度因季节、气温等因素略微变化93#汽油平均密度为0.725g/mL，97#汽油平均密度为0.737g/mL，根据业主估计，年销93#汽油最大量约300t，97#汽油约600t，0#柴油最大量约1000t，则年加油量为2418.37m3。综合上述加油站油料损失，该加油站建成后，烃类有害气体的排放量列于下表。
表5-1拟建项目投产后烃类气体排放量一览表
项目
损失单元
排放系数
通过量（m3/a）
烃排放量（t/a）
储
油
罐
呼吸损失
0.0084kg/m3通过量
2418.37
0.0020
平衡淹没式装料损失
0.04kg/m3通过量
0.097
加
油
站
加油作业损失
0.11kg/m3通过量
0.266
作业跑冒滴漏损失
0.084kg/m3通过量
0.203
合计
/
/
0.568
 饮食油烟
工作人员在站区内就餐，就餐人数为10人，使用天然气，主要污染物室饮食油烟。食用油用量按平均30g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为3.3kg/a，油烟浓度约为6mg/m3。食堂规模小，项目采用抽油烟机机对饮食油烟进行处理后排放，抽油烟机的风量约为17m³/min，则油烟处理后的浓度为0.37mg/m³，处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。
备用发电机燃油废气

根据项目规划，本项目设置一台150KW的备用发电机作为应急用电使用。使用柴油为0#柴油（含硫率≤0.2%）。按单位耗油量212.5g/Kw•h计，备用发电机的含油量为31.875kg/h。由于目前湘阴县供电较为正常，故发电机组使用的频率较为有限，预计每月使用时间约2小时左右，全年工作时间不超过24小时，年耗油量为0.765 t（916.17L，0#柴油密度0.835kg/L）。本项目柴油发电机废气及其污染物排放情况如下表：

表5-2  柴油发电机废气及污染物排放情况

序号

污染物

燃烧产物系数

污染物排放量

排放浓度

1

废气

12m³/kg

9180m³

/

2

SO2
4g/L

3.66kg

398mg/m³

3

NO2
2.56g/L

2.35kg

260mg/m³

4

烟尘

0.714g/L
0.654kg

71mg/m³

5

CO

1.52 g/L

1.39kg

151mg/m³

6

总烃
1.489 g/L

1.36kg

148mg/m³

2、废水
（1）生活污水
员工生活废水：项目定员10人，年工作365天，按照 40L/班*人的系数（依据 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，表3.1.10中数据确定），结合职工在厂的工作生活时间，可知生活用水量为146m3/a，排放系数取0.85，则员工生活污水产生量约为124.1m3/a。
司乘人员生活废水：以小型车每车加油40L（面包车30L、出租车40L）、载重车每车加油100L计，考虑24小时服务，根据加油站销售量可知，加油站每天可给约145辆左右的车加油，入厕人按20%计，每人用水量按5L/人•d，则司乘人员用水量0.145m³/d（52.9m³/a）排污系数取0.8，则公共卫生间污水产生量为0.116m³/d（42.3m³/a）。
则项目总共产生生活废水166.4m³/a；主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L估算，则本项目生活污水的污染物产生量为COD：58.2kg/a、BOD5：33.3kg/a、SS：41.6kg/a、NH3-N：5kg/a。
湘阴县第三污水处理厂拟于2017年1月启动建设，预计于2018年12月建成投入使用，项目所在地属于湘阴县第三污水处理厂的处理范围。
湘阴县第三污水处理厂建设完成之前，项目所产生的场地拖洗污水隔油沉淀后和生活废水一并排至四格池处理，处理达一级标准后排进金龙污水管网；待污水处理厂建成投运后，项目所产生的生活废水经三格池池处理后排至湘阴县第三污水处理厂。
（2）场地拖洗废水
场地拖洗水洗废水产生量约为15m³/月，年产生量约为180m³/a（排水系数取0.8.则年用水量225m³/a）。主要污染物是SS和石油类等。SS：400mg/L和石油类：20mg/L估算，则本项目场地拖洗废水的污染物产生量为SS：72kg/a、石油类：3.6kg/a。
本项目废水污染产生情况详见下表：
表5-3  污水处理厂投运前废水情况一览表
项目
COD
BOD5
SS
氨氮
石油类
生活污水
166.4m3/a
产生浓度（mg/L）
350
200
250
30
/
产生量（kg/a）
58.2
33.3
41.6
5
/
场地拖洗废水
180m³/a
产生浓度（mg/L）
/
/
400
/
20
产生量（kg/a）
/
/
72
/
3.6
达（GB8978-1996）一级标准排放

346.4m³/a
排放浓度（mg/L）
100
20
   70
12
1
排放量（kg/a）
34.64
6.9
24.25
4.16
0.3464
（3）油罐清洗水
项目加油站油罐每3~5年清洗一次，油灌清洗委托公司进行清洗，油罐经抽出油泥废渣后需采用人工清洗，清洗废水产生量约为10m3，油罐清洗废水交由资质单位处理。
    3、噪声
    主要来源于加油车辆交通噪声和卸油、加油时油泵噪声，声源强度65~75dB（A）；柴油发电机噪声约为105dB（A）。
    4、固体废物
主要为生活垃圾、油罐保养产生的油泥、含油废石棉布。
(生活垃圾：生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则产生量约10kg/d，年产生生活垃圾约3.65t/a。
(废油及油泥：油中含有少量的泥沙，类比同类型项目可知；油罐大约3年需清洗保养一次，本项目油罐每次保养清洗产生废油及油泥0.2t，属于危险废物，废物类别是HW08废矿物油，废物代码是900-210-08。
(含油废石棉布
储罐清洁产生的废石棉布年产生量约0.05t，属于危险废物。
生活垃圾由环卫部门统一清运；危险废物暂存危废暂存间，交有相关资质的单位处理。

表5-5  项目固废产生及排放情况统计表
序号

来源

废物种类

产生量

废物识别

处理措施及去向

1

员工生活及工作

生活垃圾

3.65t/a

一般固废

当地环卫部门统一处置。

2

    储存罐

废油及油泥

0.2/3a

危险固废
交有相关资质的单位处理

3

储罐清洁

含油废石棉布

0.05 t/a




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	卸油、加油
	非甲烷总烃
	5.68t/a
	0.568t/a

	
	厨房
	油烟
	3.3kg/a，6mg/m³
	3.3kg/a，0.37mg/m³

	
	柴油发电机
	废气
	9180m³
	9180m³

	
	
	SO2
	3.66kg，398mg/m³
	3.66kg，398mg/m³

	
	
	NO2
	2.35kg，260mg/m³
	2.35kg，260mg/m³

	
	
	烟尘
	0.654kg，71mg/m³
	0.654kg，71mg/m³

	
	
	CO
	1.39kg，151mg/m³
	1.39kg，151mg/m³

	
	
	总烃
	1.36kg，148mg/m³
	1.36kg，148mg/m³

	水

污

染

物
	生活废水
	污水量
	166.4m³/a
	污水处理厂投运前：

COD：100mg/L，0.03464t/a
BOD5：20mg/L，0.0069t/a
SS：70mg/L，0.002425t/a
NH3-N：12mg/L，0.00416t/a

石油类：1mg/L

污水处理厂投运后：
COD：120mg/L，0.0416t/a
BOD5：58mg/L，0.02t/a

SS：96mg/L，0.0333t/a
NH3-N：12mg/L，0.00416t/a

石油类：1mg/L

	
	
	COD
	350mg/L，0.0582t/a
	

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.0333t/a
	

	
	
	SS
	250mg/L，0.0416t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.005t/a
	

	
	场地拖洗水
	污水量
	180m3/a
	

	
	
	SS
	400mg/L，0.07t/a
	

	
	
	石油类
	20mg/L，0.0036/a
	

	
	油罐
	油罐清洗水
	10m³/3a
	10m³/3a

	固

体

废

物
	站区内
	生活垃圾
	3.65t/a
	3.65t/a

	
	
	废油及油泥
	0.2t/3a
	0.2t/3a

	
	
	含油石棉布
	0.05t/a
	0.05t/a

	噪

声
	加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)；柴油发电机声源强度约105dB(A)

	其他
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）：

运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加。本项目不属于生态类项目，且周边基本为已开发土地，项目绿化面积733.7㎡，对生态环境有补偿作用。项目建成后对周边生态环境影响不大。




七、环境影响分析


城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选

	城市干道的交叉路口附近。

	本项目靠近芙蓉北路，不位于城市干道交叉路口。

	符合

	
	4.08

	加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 的规定；加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建 （构） 筑物的安全间距，不应小于表 4.0.5 的规定。

	满足要求，具体详见表7-12，7-13。

	符合


	4.013

	架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。
	本项目站场内无跨越的电力线路。

	符合



	因此，本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“4 站址选择”的各项要求，项目选址合理。
安全性分析
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中要求进行设计和施工，尽量远离东北侧居民区。加油站的与规范符合性如下表所示。
表7-12  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）
站外建（构）筑物
站内汽油设备
埋地油罐
加油机、通气管管口
三级站
有卸油和加油油气回收系统
有卸油和加油油气回收系统
重要公共建筑物
35

35

明火地点或散发火花地点
12.5
12.5

民用建筑物保护类别
一类保护物
14
11

二类保护物
11
8.5

三类保护物
7.0
7

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
12.5
12.5

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
10.5
10.5

室外变配电站
12.5
12.5
铁路
15.5

15.5

城市
道路
快速路、主干路
5.5
5

次干路、支路
5
5

架空通信线和通信发射塔
5
5
架空电力线路
无绝缘层
1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

6.5

有绝缘层
0.75倍杆(塔)高，且不应小于5 m

5
注：1、室外变、配电站指电力系统电压为 35 kV～500kV，且每台变压器容量在 10MV•A 以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2、表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。
对加油站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。
表7-13柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）
站外建（构）筑物
站内柴油设备
埋地油罐
加油机、
通气管管口
三级站
重要公共建筑物
25

25

明火地点或散发火花地点
10
10

民用建筑物保护类别
一类保护物
6

6

二类保护物
6

6

三类保护物
6

6

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
9
9

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
9

9

室外变配电站
12.5
15

铁路
15

15

城市
道路
快速路、主干路
3

3

次干路、支路
3

3

架空通信线和通信发射塔
5

5
架空电
力线路
无绝缘层
0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m
6.5

有绝缘层
0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m
5
注：1、室外变、配电站指电力系统电压为 35 kV～500kV，且每台变压器容量在 10MV•A 以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2、表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。
本项目储罐液体属于甲类液体。对加油站的储罐与民用建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定：
表7-14  储油罐与民用建筑防火间距与实测值对比
序
号
名称
规范要求
（m）
实测距离
（m）
结论
1
储油罐距芙蓉北路
8
＞26.58m
合格
2
储油罐距东南侧居民
16
＞80m
合格
3
储油罐距南侧居民
16
＞110m
合格
4
储油罐距西北侧居民
16
＞220m
合格
根据项目设计及相关规划资料，项目建成后周围建（构）物为二类民用建筑物和城市道路。加油站距最近的居民点80m，油罐区距芙蓉北路最近距离约26.58m，能满足《汽车加油加气站设计与施工规范》和《建筑设计防火规范》（2006）中要求。
本项目在确保满足设计规范中上述安全距离要求的前提下，安全性高，本项目选址安全性可行。
平面布置合理性分析
总平面布置是根据总图设计基本原则，结合生产工艺流程和地形条件，力求因地制宜。新光加油站经营、储存场所系自有，站内全部采用水泥地面，面向公路一侧为敞开式，罐区三面均设有高2.2m的实体墙，站内主要包括成品油储罐区、加油区（加油岛、罩棚和车道）、站房等；可分为贮油罐区、加油区和办公室。
表7-15加油站内设施之间的防火间距表
加油站内设施之间的防火间距（m）
距离（m）
标准值
设计值
汽油罐
柴油罐
0.5
—
站房
4
21
站区围墙
3
9
自用有燃气（油）设备的房间
8
21
柴油罐
汽油罐
0.5
—
站房
3
21
站区围墙
2
9
自用有燃气（油）设备的房间
6
21
表7-16  规范相符性对照表


规范要求

本项目布置情况
规范
相符性
加气站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。

项目四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。
符合
车辆入口和出口应分开设置。
项目出入口分开设置
符合
1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。
2、站内停车场和道路路面应采用沥青路面。
项目进出口道路宽度为11m

符合
加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。
项目罩棚高度8.5米，罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离为5m。
环评建议调整罩棚高度，有效高度须不小于15m。
加油岛、加气岛的设计应符合下列规定：
1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。
2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。
3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。
加油岛宽度为1.2m，高出地平0.2米；
符合
液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。
项目采用地埋罐，做抗浮基础，周围回填细砂。
符合
加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。
详见表7-15析章节
符合
加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。
站区设置花坛，绿地率达到25%，不种植油性植物。
符合
建筑设计防火规范》（2006）
储油罐距民用建筑12m以上
最近距离为80m
符合

对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（2006），建议项目调整罩棚的有效高度，应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。项目在落实环评提出的调整建议后，平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。
五、清洁生产
推行清洁生产、实施可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务，清洁生产的实质就是在生产发展的过程中，坚持采取新工艺、新技术，通过生产全过程的控制资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的共同发展。
项目运营期，以电、柴油（备用柴油发电机）作为能源，工艺中销售的汽油为无铅汽油，属于清洁原料。
项目储油采用先进的地埋式储油方式，该储存方式降低了环境风险，减少了可能的环境污染，属于较为先进的生产工艺。
制定了较为完善的管理制度，在进出油时杜绝因管理不善导致的跑、冒、漏、滴现象，减少油料的损耗，同时也降低了对环境的污染。
项目对原材料、动力、能源消耗设施安装配置计量仪表，定期进行机械设备检查、维修及计量审核，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。
项目选择目前先进的节能型机械设备，既可节约能源，又可节约运行费用。
项目安装了一次、二次油气回收系统，在减少了污染物的排放的同时也提高了能源的利用率。
综上所述，本项目各装置在采用先进生产工艺的同时，注重生产全过程的“三废”控制，生产过程中产生的“三废”尽量回收利用，这样既节约了资源，控制了物料流失，又大大地减少了外排污染物对环境地影响，对不能回收的“三废”均采取切实可行的污染治理，使最终所排放的污染物均能达到环保标准的要求。因此，本项目从工艺技术、污染防治和原材料综合利用上都力求体现清洁生产的原则，符合清洁生产的要求。分析认为，项目符合清洁生产要求。
六、环境管理与环境监测
1、环保管理机构

    建设单位应建立环保管理机构，负责项目的环保工作的监督和管理。
 2、环境管理的主要内容
（1）制订企业环保管理制度和岗位责任制，规范工作程序。

（2）进行环保宣传教育，以提高员工环保意识；加强生产过程中的环保管理，确保达标排放；制订污染治理计划和环保计划，确保污染治理和环保工作顺利实施；监督、检查环保设施的运行和生态恢复执行情况，接受环保部门的监督。
 3、环境监测计划 

环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和运营期的常规监测计划。

   （1）竣工验收监测 

项目环评批复后，应及时和环保主管部门及指定的环境监测站联系，在环境监测站对建设项目环保“三同时”设施监测合格后，上报环保主管部门组织竣工验收。建设项目竣工环境保护验收范围包括：①与建设项目有关的各项环境保护设施；②环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。

   （2）运营期的常规监测 

本项目应委托环境监测部门进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下：

表7-17  环境监测计划一览表

监测项目

监测布点

监测因子

监测频次

大气监测

厂界外下风向200m
非甲烷总烃
1次/年
地下水监测

地下水水质监控井（或农户水井）设置1个监测点

pH、石油类、汞、铬、镉、类金属砷
枯水期进行，每期一次

噪声监测

项目场界四周共设置4个监测点

等效连续A声级

1次/年

七、环保“三同时”项目及投资估算
本项目总投资699.89万元，环保投资约14.5万元，占工程投资2.07%。项目投资见下表：
表7-18  项目环保“三同时”验收及投资估算一览表
类别
环保设施名称
环保投资
（万元）
达到的效果
进度
废气
卸油油气回收系统+加油油气回收系统
4
达标排放
与基建同步
抽油烟机
0.5

达标排放
与基建同步
废水
隔油池
1

达标排放
与基建同步
四格池

2

达标排放

与基建同步

固废
危险废物存放间、设置危废告示牌、垃圾收集池、生活垃圾桶
2

满足固废临时堆置要求
与基建同步
噪声
减震垫、吸声材料
1

场界噪声达标
与基建同步
绿化
绿化面积733.7m2
2
绿化覆盖率为25%

与基建同步
事故风险
预防应急
消防沙池
1
/
与基建同步
应急池

1

/

与基建同步

合计
14.5
/
/



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	卸油、加油、贮油
	非甲烷总烃
	埋地式油罐、油气回收系统及自封式加油机
	无组织排放，厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	备用发电机
	SO2、NOX、CO、PM10
	通过发电机自带的烟气处理设施消烟除尘装置处理
	

	
	厨房
	饮食油烟
	抽油烟机抽排
	

	水污染物
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	四格池
	污水处理厂投运前，达
（GB8978-1996）一级标准后排放；污水处理厂投运后，达三级标准后排入污水处理厂。

	
	站区场地拖洗水
	SS、石油类
	隔油池、四格池
	

	
	油罐
	油罐清洗水
	送有资质单位处理
	达到环保要求，去向明确

	固体废物
	办公区
	生活垃圾
	分类收集、环卫部门定期清运
	达到环保要求，去向明确

	
	油罐
	废油及油泥
	送有资质单位处理
	

	
	油罐
	含油废石棉布
	
	

	噪声
	生产车间
	各类高噪声设备
	墙体阻隔、距离衰减、基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	其它
	/

	生态保护措施及预期效果：

该加油站为新建项目，项目绿地面积为733.7㎡，可使生态环境在一定程度得到恢复。



九、结论与建议

	一、结论
项目概况
    项目总用地面积2934.8㎡，总建筑面积725.78㎡，其中加油棚220.8㎡、站房504.98㎡（包括办公及辅助用房），设计安装自吸式双枪加油机4台，埋地油罐5个，其中3个20m³的汽油储存罐，2个30m³柴油储存罐，计算总容量为90m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）3.0.9条规定，等级划为三级加油站。
产业政策相符性
本项目为加油站新建项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正本）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。
选址规划符合性
根据湘阴县城乡规划局出具的《规划设计条件通知书》[湘阴规条字82号]，同意该地块进行加油站的建设，用地使用性质为加油站用地（拟建三级加油站）。湖南省商务厅已同意该加油站的建设，且项目符合金龙新区的选址规划。
因此本项目符合湘阴县总体规划。
环境质量现状评价结论
拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求,地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。
施工期环境影响分析结论
该项目在建设施工期只要加强管理，合理安排施工时间、有效控制施工机械噪声、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后对环境的影响不会太明显。施工完毕后，废气影响和噪声影响即会消除。
运营期环境影响分析结论
废气
本建设项目的废气污染源主要是加油车辆放的汽车尾气以及运输和加油过程中挥发的有机气体，主要成分为烃类气体；食堂油烟及柴油发电机燃油废气。项目采用油气回收系统、地埋式储油罐及自封式加油机，营运过程中加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准，对大气环境无明显影响；加油车辆在站内停留时间较短，废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，对环境影响较小；食堂油烟经抽油烟机抽排后能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求；备用柴油发电机燃油废气间断作业，工作时间短，污染物排放量少，对周边大气环境基本不影响。
地表水
本项目废水主要为生活污水、场地拖洗废水。在污水处理厂投运之前，项目产生的废水经隔油池+四格池处理达到一级标准后，排入金龙污水管网。

待湘阴县第三污水处理厂建成投运后，项目产生的废水经污水管网排至污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。

综上，项目所产生的废水在短期及长期过程中均能得到妥善处理，不会对项目周边水环境造成污染影响。
地下水
经对站区地面及污水处理设施采取混凝土防渗处理后，区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。
（4）噪声
项目噪声源主要是进出车辆、备用发电机、加油机的噪声，通过设置减震带、禁止鸣笛、保持道路通畅、发电机房顶面安装板状隔声门，并通过距离衰减后可以使项目噪声控制在可接受水平。根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的声学环境质量现状监测结果，项目厂界四周均能做到达标排放，说明项目采取的各项噪声防治措施是合理有效的。

因此，本项目的建设对区域声环境影响较小。
（5）固体废弃物
本项目产生的生活垃圾由当地环卫部门清运。油罐油泥废渣以及石棉布属于HW08 类危废，交由有相应危废处理资质的单位统一处理。项目有专门的危废暂存间。本项目固废去向明确合理，不会对环境造成二次污染。
环境风险影响分析结论
根据风险分析结果可知，在发生油品泄漏或燃烧爆炸的情况下对周边的居民不会造成损害，但对本企业的人员、装置和建筑物会造成伤害，对周边大气环境和水环境都有一定的影响。因此，本项目在工程设计上切实落实和严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。

   8、清洁生产
本项目采取的工艺先进、可靠，设备选型及材质满足生产需要，自动化控制较好，生产安全可靠，能有效地减少或杜绝污染事故的发生。项目符合清洁生产原则。
   9、总结论
综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目在拟建地的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。
二、建议
1、本项目应尽快完成安全评价，按照安全预测评价的提议完善设施，加油站安全评估及措施以安评结论为主。待安评满足项目建设后，再进行本项目的建设。
2、对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。
3、加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。
4、定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。
5、在条件成熟时，项目应设置卸油及加油油气回收系统，以减少非甲烷总烃排放量。
6、加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。
7、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。
8、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。


	预审意见：

                                          公    章

经办人：                                 年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                           公    章

经办人：                                 年   月   日



	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托函

附件2  备案文件
附件3  名称预先核准通知书
附件4  规划文件
附件5  湖南省商务厅意见

附图6  质量保证单
附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域土地利用规划图
附图3  项目区域排水规划图
附图4  芙蓉北路西侧—地块用地红线图
附图5  项目周边环境保护目标示意图

附图6  项目平面布置图

附图7  大气、噪声、地表水监测布点图

附图8  项目周边环境及建设地现状照片
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


GB50156-2012《汽车加油加气站设计


                       与施工规范》








33
19

_1234567890.unknown

