粪污处置年产10万吨有机肥生产项目

一、建设项目基本情况
	项目名称
	粪污处置年产10万吨有机肥生产项目

	建设单位
	昌农生物有机肥料厂

	法人代表
	刘兴保
	联系人
	黄建辉

	通讯地址
	岳阳市九盛家居825826

	联系电话
	18673030303
	传真
	
	邮政编码
	414400

	建设地点
	 湘阴县白泥湖原园艺场一大队内

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别
及代码
	C2625

有机肥料及微生物肥料制造

	占地面积
(平方米)
	15000
	绿化面积
(平方米)
	5000(33.3%)

	总投资
(万元)
	500
	 其中：

环保投资(万元)
	30
	环保投资占总投资比例
	6.0%

	评价经费
(万元)
	
	预期

投产日期
	2015年8月

	工程内容及规模：

1、基本情况： 

（1）项目背景

我国是一个农业大国，农业生产需要大量的肥料。由于长期、大量的依赖施用化肥，已造成土壤微循环的严重失调。同时也严重危害了人们的身体健康。新型生物有机肥料是与发展绿色食品种植相配套的一种高科技含量、高附加值的新型绿色环保产品。发展新型生物有机肥有利于改良土壤、提高施肥效率、节约资源，促进社会经济发展。到目前为止市场上具有一定规模的生物有机肥料生产企业还较少，全国生物有机肥生产企业约250家，年产量约500多万吨，目前有机肥的年需求量约1000万吨，而且每年的市场需求还在不断上升，市场前景非常广阔。

本项目所用原料中55%为畜禽粪便，40%的农作物秸秆。目前，全县有生猪存养量达169万头，规模化种鸡和蛋鸡养殖量达1005万只，牛养殖量达12万头，大部分农田均种植水稻，畜禽粪便和秸秆完全可以满足生产需要。本项目采取“公司+农户”的经营模式，畜禽粪便和秸秆从当地农户收购，发酵菌由技术转让方提供，其他原材料均可由省内和临近省份就近采购，保证原料来源。

（2）项目建设的必要性

①是发展现代化农业推广有机食品、健康食品、建设环保农村、生态农业，提升人民生活水平的需要。

②是稳定粮油市场安全，降低农业面源污染的需要，项目的投产可充分利用农业废弃物秸秆和畜禽粪便，“变废为宝”，从源头上减少焚烧秸秆废气，畜禽粪便对环境的污染，同时对农业产业结构调整和发展农村经济，推进农业现代化有积极的作用。

2、工程内容

项目租用湖南省白泥湖园艺场用地建设，总用地面积为15000m2，总建筑面积为10000 m2，建设生产线2条，每条包括发酵车间（含发酵池）2000平方米，包装车间500平方米，成品库房2000平方米；另外，配套其他辅助用房（含办公楼、宿舍、化验室、锅炉房等）1000平方米，以及给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。

项目主要建设内容见下表1-1：



	表1-1  项目主要建设内容一览表

序号
项目
单位
数量
备注
一、主体工程
1

发酵车间
m2
4000
含密封发酵池
2

包装车间

m2
1000

3

成品仓库

m2
4000

4
办公楼及宿舍
m2
700
5
辅助用房
m2
300
化验室、锅炉房等
二、环保工程

污水处理系统

套
1
包括化粪池、隔油池、中和沉淀池等
废气处理系统
套
2

二级喷淋水膜除尘装置、旋风除尘+水膜除尘系统各1套
固废暂存场所

间

1

防风、防雨、防渗的固废暂存间

三、主要经济技术指标
1

总占地面积

m2
15000
2

总建筑面积

m2
10000
3

绿化面积
m2
5000
33.3%

4

总投资
万元
500
3、原辅材料消耗及主要设备

根据可研和建设方提供的资料，主要原辅材料消耗及设备配置如下：

表1-2    主要原辅材料消耗

类别

序号

名称

单位

年耗量

来源 

主要

原料

1

畜禽粪便

吨/年

70000

本县养猪大户及大中型养猪场

2

废弃秸杆

吨/年

30000

本县及周边农户

辅助

原料

3

生物菌

吨/年

10

台湾，包括菌剂和多抗菌制剂
4

氨基酸
吨/年

1
助剂
5

包装袋

个/年

15000

6

包装箱桶

个/年

16000

能耗

7

水

吨/年

2300
湖南省白泥湖园艺场供水系统
8
电

万度/年

7.5
湖南省白泥湖园艺场现有电网
9
生物质

吨/年

960
压块生物质
根据建设方提供的资料，本项目生产过程为生物发酵制作有机肥过程，无化学反应合成；原材料基本从湘阴本地采购，覆盖或密封后经乡村公路运输入场，其中废弃秸秆采用汽车运输，畜禽粪便采用密闭罐车运输来厂后直接进入发酵池密封发酵，产品采用箱、桶包装后储存及汽车运输方式，使用叉车装卸。
表1-3     主要设备配置

序号

设备名称

型号

数量

产业政策

相符性

1

自动打包机
10台 
符合

2

产品检疫检验设备
4套 
符合
3

翻倒机
HFJ28012KW
6台
符合
4

混合机
LJJ160×450KW
6台
符合
5

皮带机
DT500×2.2KW
6台
符合
6

粉碎机
LP60  11KW
10台
符合
7

秸杆揉搓机
10台
符合
8

秸杆收集捆绑机
10台
符合
9

低温烘干机
HGW12120×5.5KW
10台
符合
10

冷却筛分机
IS10×14/25 5.5KW
10台
符合
11

罐车
5T
2台
符合
12

罐车

3T
2台
符合
13

装载车
6台

符合
14

引风除尘
4-72N04A  5.5KW
3台

符合
15

引风除尘
4-72N06C  11KW
3台
符合
16

生物质锅炉

2t/h

台

符合

17
其他辅助设备
非标

10套
符合
由上表经对照分析可知，本项目所用的设备没有《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中的限制类、淘汰类产品。
4、产品方案和主要技术指标

（1）产品方案

项目产品种类及规模见下表1-4。

表1-4  产品种类及规模

产品名称

产品规格

产量（吨/年）
林木粉状生物有机肥料

粉状

60000

蔬菜粉状生物有机肥料

粉状

40000

合计

100000

   （2）产品技术指标见下表。

本项目为树脂包衣尿素缓控释肥料，其产品质量标准执行国家质量标准有关技术指标见下表 1-5。
表1-5  肥料质量标准技术指标表

项目
指标
高浓度 

中浓度  

总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数a,b/%    ≥

效磷的质量分数c/%     ≥

水分（H2O）的质量分数/%   ≤

粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）/ %，    

养分释放期d，月                                        

28天累积养分释放率e/%     

养分释放期的累积养分释放率e/%     

中量元素单一养分的质量分数f(以单质计)/％   

微量元素单一养分的质量分数g(以单质计) /％ 

总养分可以是氮、磷、钾三种或两种之和，也可以是其中一任何一种养分。
三元或二元缓控释肥料的单一养分含量不得低于4.0%。 

以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装袋上注明为“枸溶性磷”的产品、未标明磷含量的产品、缓控释氮肥以及缓控释钾肥，“水溶性磷占有效磷的质量分数”这一指标不做检验和判定。 

应以单一数值标注养分释放期，其允许差为15％。如标明值为6个月，累积养分释放率达到80％的时间允许范围为6m±27d；如标明值为3个月，累积养分释放率达到80％是的时间允许范围为3m±14d。
三元或二元缓控释肥料的养分释放率用总氮释放率来表征；对于不含氮的二元缓控释肥料，其养分释放率用钾释放率来表征。缓控释磷肥的养分释放率用磷释放率来表征。
包装容器标明含有钙、镁、硫时检测中量元素指标。
包装容器标明含有铜、铁、锰、锌、硼、钼时检测微量元素指标。
除表中的指标外，其他指标应符合相应的产品标准的规定，如复混肥料（复合肥料）、掺混肥料中的氯离子含量、尿素中的缩二脲含量等。
5、平面布置

厂大门设置于厂区南侧，厂区西侧为发酵车间（含发酵池），厂区东侧为生产仓储区；办公生活区位于厂区东南侧，在厂区周边和各建筑周围留有空坪和道路，以利于物料运输。厂区平面布置见附图2。

5、给排水及公用工程

（1）给水工程：

生产过程中除尘用水循环使用，补充新鲜水量为50m3/a；化验用水量约为1m3/a；锅炉用产蒸汽新鲜用水量约为1200m3/a，生活用水量为1080m3/a。本工程以湖南省白泥湖园艺场的自来水为水源，完全能满足厂区内生产、生活和消防的正常供水需要。
（2）排水工程：

本项目排水包括雨水和生活废水，厂区排水管网按雨污分流考虑。雨水在厂区内雨水明沟收集后，排入厂区东南侧的夹河，最终汇入湘江。生产除尘系统用水和锅炉除尘水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油处理、化验废水经中和沉淀处理后人工清理用于林地施肥，不外排。
（3）供电工程：

本项目用电由湘阴县白泥湖镇原园艺场供电管网供给。

锅炉能源

项目有2t/h锅炉一台，以生物质（木材边角料）为燃料，年用木材边角料约96t。
7、生产制度与劳动定员 

本项目劳动定员为 50人（其中住厂员工 10 人），白班 8 小时制生产，年工作时间300天。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目建设地于湘阴县原白泥湖园艺场一大队内，项目区所在地处于农村地区，区域无其它工业污染源，区域内自然植被较丰富、生态环境较好，本项目建设地无原有污染情况及环境问题。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。
本项目拟建于湖南省白泥湖园艺场一大队内（详见项目地理位置图，附图一），距湘阴县汽车站10公里，场地距离乡村主干道0.5公里范围内，能通行饲料车等。
2、地质、地貌 

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%

本项目拟建地平地为主，工程建设地抗震设防烈度七度，地质条件满足建设要求。
3、水文特征

区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江，本项目纳污水体最终为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。
4、基本气象特征
湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。
5.植被和生物
本工程周围区域土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。
湘阴县不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区为农田植被及人工林地，周围地区主要树种水杉、白杨、湿地松等。
据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

湘阴位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，总人口约70万人，辖19个乡镇，418个行政村。初步核算，2014年全县完成地区生产总值292亿元，比上年增长11.1%,其中第一产业增加值45.78亿元，增长4.4%；第二产业增加值163.89万元，增长12.4%；第三产业增加值82.33亿元，增长12.1%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.36、6.45、3.28个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为12.3%、58.1%、29.6%，第一产业的贡献率比上年提高5.5个百分点。三次产业结构为15.7：56.1：28.2，与上年比较，第一产业所占比重下降0.4个百分点，第二产业比重上升0.3个百分点，第三产业比重上升0.1个百分点。高新技术产业增加值64.1亿元，占GDP比重21.98%。
全县完成农林牧渔业总产值 68.75 亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值308084万元，增长6.6%；林业产值22343万元，增长11%；牧业产值163159万元，增长2.2%；渔业产值183626万元，增长14.7%；农林牧渔服务业产值10254万元，增长12%。年末,全县实有耕地面积66.27万亩，全年粮食产量60.02万吨，增长3%。水稻总产量57.99万吨，增长3%；全年蔬菜播种面积23.2万亩，比上年增加0.76万亩，蔬菜产量57.7万吨，增长10.9%;茶叶产量2361吨，增长2.1%；水果产量6.6万吨，增长3.6%。全年出栏肉猪99.3万头，比上年增长2.4%。肉类总产量7.6万吨，增长2.4%。其中：猪肉产量6.7万吨，增长1.5%；牛肉产量3840吨，增长5.9%；羊肉产量425吨，增长6.5%。水产品产量13.26万吨，增长9.6%。 全县发展农产品加工企业336家，省、市级龙头企业达到35家，其中省级8家，市级27家，产值过亿元的8家。规模以上企业农产品加工产值产值达314亿元，同比增长10.2%。大力实施品牌兴农战略，全县有8个农产品获得中国驰名商标，省名牌产品16个、省著名商标3个，近年来，鹤龙湖镇注册于2001年的“湘鹤牌”大闸蟹在2010年10月召开的中国中部国际农博会上获得过金奖。在充分利用万亩大湖资源和螃蟹养殖优势的基础上，陆续发展起餐饮门店70余家，形成了独具特色的美食餐饮业，税收贡献达300万元/年。“樟树港辣椒”成功注册为国家地理标志。

2014年全县科研机构28个，实施科研项目合计36项，其中：国家级5项、省级28项。科技成果推广78项，科技型企业58家；高新技术产业增加值完成64.18亿元。专利申请质量提高，共申请专利253件，获奖项目5项，省级5项。全年完成高新技术企业产值132.73亿元。全县现有学校206所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师200人，在校学生数3855。全县现有幼儿园80个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积289.9万平方米、建筑面积92440平方米、共有图书216.7万册。　　

2014年全县文化馆27个，公共图书馆1个，博物馆1个，电视台1座,群众艺术机构42个。全年城乡放映公益电影5430场次。全年电视播出时间12000小时，年末广播节目综合人口覆盖率为100%。全县参加全民健身活动人数3.37万人。新建农民体育健身工程的行政村90个。全县体育场地2 个，其中：体育馆1座，运动场1个，各种训练房6个。公共文化体育设施面积98.9万平方米,其中:公共文化设施面积32.36万平方米,公共体育设施面积66.54万平方米。

全县耕地面积44.18千公顷，其中水田面积38.98千公顷，退耕还林占地0.13千公顷,淡水总面积63013公顷。2014年城区道路面积202.4万立方米；路灯盏数5238盏；桥梁数5座；城区绿化覆盖面积550.2公顷；园林绿地面积478.2公顷；公共厕所23座；全县液化气供气总量6220吨；天然气供气总量510万立方米。2014年全县城镇化率达到44.9%。城镇压污水处理率85.7%，污水排放总量859万吨,城镇污水处理量736万吨。全年完成造林面积695公顷，其中人工造林695公顷。森林面积19140公顷，森林覆盖率24.8%;木材采伐4.5万立方米;全民义务植树120万株。2014年，全县能源消费总量119.5万吨标准煤，同比增长2.3%，其中全社会用电量量62303万千瓦小时。2014年全县单位GDP能耗0.449吨标准煤/万元。全县COD排放量1188.4吨、二氧化硫排放量1773.5吨、烟尘排放量384吨、工业粉尘排放量为148.1吨、工业用水量957万吨；建成投产执行“三同时”项目数19个。

据现场调查，本项目2公里区域内目前未发现重要文物、古迹。




三、环境质量状况：

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、空气环境质量现状：

湘阴县环境监测站于2015年5月26日～30日对项目场界上、下风向处分别布置了两个监测点进行了现场监测，G1位于厂界上风向处，G2位于厂界下风向处，监测因子主要为PM10、NO2、SO2、NH3、H2S，其监测结果及评价结果见表3-1。
表 3-1  项目空气环境质量监测结果
污染物
监测点
浓度范围
mg/Nm3
日均值
超标率
（%）
最大超标倍数
PM10
G1场界上风向处
0.049～0.077
0.059
0

0

NO2

0.008～0.021
0.014
0

0

SO2

0.014～0.031
0.022
0

0

NH3
0.019～0.063
（一次值）
0.036
（一次最大值）
0

0

H2S
0.001ND
（一次值）
0.001ND
（一次最大值）
0

0

PM10
G2场界下风向处
0.062～0.068
0.065
SO2

0.010～0.027
0.018

0

0

NO2

0.015～0.036
0.024
0

0

NH3
0.027～0.080
（一次值）
0.042
（一次最大值）
0

0

H2S
0.001ND
（一次值）
0.001ND
（一次最大值）
0

0

评价标准：PM10≤0.15mg/m3；NO2≤0.08mg/m3；SO2≤0.15mg/m3；NH3≤0.20mg/m3；H2S≤0.01mg/m3
监测数据表明，项目场界上、下风向处各常规监测因子SO2、NO2和TSP均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，特征因子NH3和H2S一次最高浓度均未超过《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值。
2、水环境质量现状：
2.1地表水环境质量现状

项目无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后用作林地施肥；雨水经夹河汇入西侧的湘江，区域主要地表水为湘江，西侧湘江段水域功能为渔业用水。

本项目引用湘阴县环境监测站于2015年3月2日对湘江洋沙湖断面和乌龙嘴断面的常规监测数据评价，监测因子包括水温、pH、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物，监测结果见下表3-2：
表3-2  地表水环境质量监测与评价结果   单位：mg/L

监测点位

监测

项目

单位

监测结果

标准值

左

中

右

均值

W1洋沙湖断面

水温
℃
10

10

10

10

/

电导率

uS/cm
247

259

244

250

/

pH

无量纲
6.95

7.12

7.15

7.07

6~9

DO

mg/L
9.54

9.61

9.58

9.58

≥5

CODmn

mg/L

1.92

1.91

1.94

1.92

≤6

CODcr

mg/L

13.0

10.9

12.05

11.98

≤20

BOD5
mg/L

3.15

2.21

2.49

2.62

≤4

氨氮
mg/L

0.590

0.617

0.554

0.587

≤1.0

总磷

mg/L

0.186

0.152

0.140

0.159

≤0.2

六价铬

mg/L

0.004ND

0.004ND
0.004ND
0.004ND
≤0.05

氰化物

mg/L

0.004ND

0.004ND
0.004ND
0.004ND
≤0.2

挥发酚

mg/L

0.002ND

0.002ND

0.002ND

0.002ND

≤0.005

石油类

mg/L

0.04ND
0.04ND
0.04ND

0.04ND

≤0.05

LAS

mg/L

0.05ND

0.05ND
0.05ND
0.05ND
≤0.2

硫化物

mg/L

0.02ND

0.02ND
0.02ND
0.02ND
≤0.2

粪大肠菌群

个/L
3500

1700

2800

2666

≤10000

W2乌龙嘴断面

水温
℃
10

10

10

10

/

电导率

uS/cm
265

269

259

264

/

pH

无量纲
7.12

7.14

7.18

7.15

6~9

DO

mg/L
9.68

9.41

9.52

9.54

≥5

CODmn

mg/L

1.84

1.92

1.90

1.87

≤6

CODcr

mg/L

15.2

13.6

14.8

14.5

≤20

BOD5
mg/L

3.11

2.68

2.74

2.84

≤4

氨氮
mg/L

0.529

0.517

0.542

0.450

≤1.0

总磷

mg/L

0.128

0.099

0.198

0.142

≤0.2

六价铬

mg/L

0.004ND

0.004ND
0.004ND
0.004ND
≤0.05

氰化物

mg/L

0.004ND

0.004ND
0.004ND
0.004ND
≤0.2

挥发酚

mg/L

0.002ND

0.002ND

0.002ND

0.002ND

≤0.005

石油类

mg/L

0.04ND
0.04ND
0.04ND

0.04ND

≤0.05

LAS

mg/L

0.05ND

0.05ND
0.05ND
0.05ND
≤0.2

硫化物

mg/L

0.02ND

0.02ND
0.02ND
0.02ND
≤0.2

粪大肠菌群

个/L
3500

2200

2800

2833

≤10000

监测统计结果表明：湘江洋沙湖断面和乌龙嘴断面的的水温、pH、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物等各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。

2.2地下水质量现状

本项目位于湘阴县原白泥湖园艺场一大队，地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。湘阴县环境监测站于2015年5月26日对原园艺场地下水井设置了1个监测点Q1进行了采样监测，监测项目为pH、CODMn、NH3-N、Cr6+、总大肠菌群、总硬度、溶解性总固体，采样一次。

监测数据统计如下表3-3。

表3-3  地表水监测数据统计一览表            
监测
点位
   监测因子
评价项目
pH

CODMn
NH3-N
Cr6+
总大肠菌群
总硬度
溶解性总固体
Q1

项目区地下水井
浓度值
6.87
1.58
0.025ND
0.004ND
2
55.26
86
超标率（%）
0

0

0

0

0

0

0

超标倍数
0

0

0

0

0

0

0

评价标准（Ⅲ类）
6.5～8.5
≤3.0
≤0.2
≤0.05
≤3.0
≤450
≤1000
监测结果表明：对照标准分析，项目区域地下水质量各项监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状：

根据湘阴县环境监测站2015年5月26日对项目所在地环境噪声监测结果，昼间噪声为49.9~53.7dB(A)、夜间噪声为40.5~42.9dB(A)，各项监测指标均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中1类标准要求。监测结果见下表3-4：
表3-4  环境噪声质量现状表

采样地点

昼间

夜间

①东厂界

50.7

41.4

②南厂界

49.9

40.5

③西厂界

53.7

42.9

④北厂界

50.4

40.9

评价标准（1类）

55

45

4、项目监测布点图（见附图）
说明：G1、G2为大气监测点位；W1、W2为地表水监测点，Q1为地下水监测点；①②③④为环境噪声监测点。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
本项目主要环境保护目标见下表3-5：

表3-5    项目主要环境保护目标一览表

名称

保护目标

方位

距离

（m）

性质

规模

保护级别

大气环境

白泥湖派出所
E
1000
办公
GB3095-2012中二级标准
声环境
/
/

/
/
GB3096-2008中1类标准
水环境

夹河
SE
100

农灌

GB3838-2002中Ⅲ类标准

湘江

W
300

大河

GB3838-2002中Ⅲ类标准

地下水井
地下

/

工、农业用水
GB/T14848-93中Ⅲ类标准

生态环境

园林
四周
/
经济林
不影响园艺场园林生态

主要环境保护目标示意图：















四、评价适用标准：
	环
境
质
量
标
准

	《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准

《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准
《声环境质量标准（GB3096-2008）》中1类标准

	污
染
物
排
放
标
准


	《大气污染物综合排放标准（GB16297996）》中二级标准
《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》表2中标准

《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求

《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》中要求
《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中1类标准

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》中要求

	总
量
控
制
指
标


	本项目废水经处理后用于育林施肥，不外排。
建议总量控制指标（指标来源建议从湘阴县畜禽养殖减排指标中调剂）：

SO2：1.4t/a；

NOx：1.0t/a



五、建设项目工程分析：
	工艺流程简述(图示)：
本项目将畜禽粪便和作物秸秆等混合，均匀拌入发酵专用菌剂，通过连续池式发酵10~15天后，添加抗菌制剂，制备出生物有机肥。

工艺过程简述：

生物有机肥基质的生产是利用高效生物转化技术完成的，通过在有机物料中人为添加速发酵菌剂及氨基酸等助剂，可使粪便10~15天内完全腐解，具有堆肥周期短，升温快、高温持久，肥效损失小，堆肥腐殖酸含量高，有效除臭，高效杀灭有机物料的病原菌、虫卵和杂草种子，无害化处理彻底的特点。

本技术除臭生物有机肥是将鲜猪粪.鸡粪经高温、高压分解除臭、发酵、干燥制成。鲜猪粪.鸡粪进厂后即刻固液分离固体进入反应炉，液体进入发酵池,再用以下步骤执行：

将鲜猪粪.鸡粪置于温度121～132℃、压力12～14kg/cm²、下处理15～20分钟。
将猪粪.鸡粪冷却至50～60℃后，移至发酵室进行发酵10～15天。
按常规方法低温干燥、过滤、造粒（或不造粒）、包装。
所述除臭猪粪.鸡粪生产生物有机肥方法中，高温高压分解的猪粪.鸡粪直接从压力容器中膨化喷出，再经自然冷却至50～60℃后与配料混合均匀，加入益生菌进行发酵。

所述除臭生物有机肥的生产方法中猪粪.鸡粪在发酵室发酵时，温度控制在45～60℃，水分控制在50%，料层厚度控制在100cm。
项目工艺流程及产污节点见下图：









	主要污染工序：
施工期污染工序：

本项目租用湖南省白泥湖园艺场原一大队用地建设，施工场地范围内无拆迁户。拟建场地可依据现有地势起伏土方内部平衡，土地平整后可做到土方平衡。

1.施工废水

施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为1.0kg/d，石油类约1.5kg/d，SS约2.5kg/d，故必须处理后方可外排。由于项目施工土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，本项目为新建项目，场内土地在平整时可能引起造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。`
2.施工扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。
露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：
Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W
式中：
Q—起尘量，kg/t.a；
V50—距地面50 m 处风速，m/s；
V0—起尘风速，m/s；
W—尘粒的含水率，%

V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-1。
据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：
Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆；
V―汽车速度，km/h；
W―汽车载重量，t；
P―道路表面粉尘量，kg/m2。
表5-2 中为一辆10 吨卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。
表 5-1   不同粒径的尘粒沉降速度
粒径（um）
10
20
30
40
50
60
70
沉降速度（m/s）
0.03
0.012
0.027
0.048
0.075
0.108
0.147
粒径（um）
80

90

100

150

200

250

300

沉降速度（m/s）
0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（um）
450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）
2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

表5-2   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘
P (kg/m2)
车速（km/h）
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/hr）
0.051
0.086
0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/hr）
0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/hr）
0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/hr）
0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

3.施工噪声

噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯等，其噪声值在80～120dB(A)之间，可能对周围声环境造成一定的影响。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-3 所示，主要建筑机械施工噪声源强见表5-4。
表 5-3   建设期主要噪声源
建设阶段

噪声源

场平

挖掘机、卡车
建筑施工

搅拌机、振捣机、起重机、电锯
表 5-4  建筑施工机械噪声声级 (dB)

名称
距离声源10m
距离声源30m
噪声声级范围
平均噪声级
噪声声级范围
平均噪声级
推土机
76～88
81
67～79
72
挖掘机
80～96
84
71～87
75
装载机
68～74
71
59～65
62
打桩机
93～112
105
84～103
91
搅拌机
74～87
79
65～88
70
振捣机
75～88
81
66～97
72
吊车
76～84
78
67～75
69
4.施工固废

本项目施工场地范围内无拆迁户。拟建场地可依据地势起伏土方内部平衡，土地平整后可做到土方平衡，无弃土外运。施工期的固体废弃物主要为建筑固废，其主要来源于建筑施工开挖遗弃土方、混凝土块、废包装，建筑边角料等，上述固废均属一般无机物；此外还有少量施工人员产生的生活垃圾。
（1）建筑垃圾

本项目施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2建筑面积0.2t计，则新建厂房将产生建筑垃圾约20t。
（2）生活垃圾

此外，施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.6kg 计，施工人员约20人，施工期为300天，则共产生生活垃圾约3.6t。
营运期污染工序：

1.废水
根据项目建设方提供的资料，本项目无需生产用水，发酵液充分利用不外排。
（1）除尘废水
根据建设单位提供的设计资料和水喷淋吸收系统设备设计参数等数据，项目尾气引入锅炉烟气系统一起采用的喷淋水吸收，吸收水经中和沉淀处理后循环使用，一般每半年定期外排一次，每次排放量约10m3（池容10m3的循环水池一次清空更换新鲜水量），即除尘废水排放量约20m3/a，根据项目废气主要污染物成分及理化性质，除尘废水中主要含有有机肥颗粒和烟（粉）尘等，其主要污染物为CODcr、NH3-N、SS，可人工清理用于林地施肥，不外排。
（2）化验废水

化验室用水主要为检测有机肥中氮、磷及微量元素等含量，所用试剂主要为酸、碱、无机盐溶液和指示剂等。根据建设单位提供的设计资料，所用水量约为1m3/a，则化验废水产生量约为1m3/a，主要污染物为废酸、碱和SS，废水中pH约为5.0，SS浓度约为250mg/L。

（3）生活废水

根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》和《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》，住厂职工生活用水量平均每天按160L/人计，不住厂职工生活用水量平均每天按50L/人计。本项目劳动定员50人，其中住厂职工10人，年工作时间按300天计，污水排污系数按0.8计算，则生活用水量为1080m3/a，生活废水排放量为864m3/a（2.88m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程监测数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l，则CODcr、BOD5、SS产生量分别约为0.39t/a、0.17t/a、0.13t/a。
2.废气
（1）锅炉燃烧废气

本项目设有2t/h的生物质锅炉1台，年消耗生物质（压块）约960t。生物质（压块）主要燃烧产物为烟尘和氮氧化物，二氧化硫排放量较少，含硫量以经验系数0.1%计，其燃烧产生的SO2、NOx和烟尘产污系数分别为1.7kg/t-原料、1.02kg/t-原料、0.5kg/t-原料。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中249页4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表——燃生物质（压块）工业锅炉中产污系数，工业废气量取值为6240.28Nm3/t-原料，则项目锅炉燃烧烟气量约为5.99×106Nm3/a，SO2、NOx和烟尘产生量分别约为1.63t/a、0.98t/a、0.48t/a，产生浓度分别约为272mg/Nm3、164mg/Nm3、80mg/Nm3。

（2）恶臭气体
根据建设方提供的资料，项目原料进厂后直接进入密封发酵池，不在厂内暂存，本评价不考虑原料堆存产生的环境影响。项目主要原料为畜禽粪便和废弃秸秆，该原料在发酵过程散发出的恶臭气体，成分较为复杂，有氨(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)、甲基硫[(CH3)3S]等，其中主要成分为氨和硫化氢，氨和硫化氢占恶臭气体总量的99%以上，由后段出料时带出，呈无组织排放。
项目每年使用畜禽粪便70000t，根据类比经验系数，畜禽粪便总氮含量平均在2.08%左右，照此计算每年堆肥原料中畜禽粪便的含氮量为1456t，其中约0.02%转换为氨，转换氨的量为0.29t；畜禽粪便含硫量约0.03%，照此计算每年堆肥原料中畜禽粪便的含硫量为21t，其中约0.15%转换为硫化氢，转换硫化氢的量约为0.032t。

项目每年使用废弃秸秆30000t，根据类比经验系数，废弃秸秆总氮含量平均在0.61%左右，照此计算每年堆肥原料中废弃秸秆的含氮量为183t，其中约0.015%转换为氨，转换氨的量为0.03t；废弃秸秆含硫量约0.38%，照此计算每年堆肥原料中废弃秸秆的含硫量为114t，其中约0.06%转换为硫化氢，转换硫化氢的量约为0.068t。

由上述可知，发酵过程散发出的恶臭气体，氨气、硫化氢的产生量分别约为0.32t/a（0.13kg/h）、0.1t/a（0.04kg/h）。

（3）粉尘

项目秸秆粉碎、烘干、干燥、筛分混合及冷却过程中，物料互相碰撞会产生少量粉尘（其中烘干、干燥工序主要为逸散的水蒸气，夹带少量颗粒物），经类比，产生的粉尘量一般约为产品的0.03%，即30t/a，拟采用二级水膜喷淋除尘处理系统后，经15m排气筒排放，该系统对粉尘的去除率可达95%以上，则外逸粉尘量为1.5t/a（0.625kg/h），排放浓度约为62.5mg/m3（引风机风量为10000m3/h），可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。
（4）食堂油烟

员工食堂使用液化石油气做燃料，厨房产生的少量油烟废气，根据经验系数，产生浓度一般约为8mg/m3。经抽油烟机收集和油烟净化器处理后，排放浓度可小于2.0mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。
3. 噪声
本项目噪声源主要为粉碎机、搅拌机、筛分机、物料输送泵、风机等机械设备，其声压级为70~95dB(A)。

项目主要设备产生噪声值见下表5-5：

表5-5     主要设备噪声声压级      单位:dB(A)
序号

设备名称

噪声源强

备注

1

粉碎机

85

均位于厂房内

2

搅拌机

80

3

筛分机

80

4

物料输送泵

75

5

风机

95

4.固体废物
（1）锅炉灰渣

根据一般经验系数，生物质锅炉燃烧灰渣产生量约为原料的15%，则项目锅炉灰渣产生量为144t/a，为一般工业固体废物，可收集后进入发酵池利用。
（2）除尘灰渣

项目废气处理系统收集的除尘灰渣，根据除尘效率计算，除尘灰渣（干重）产生量约为28.5t/a，为一般工业固体废物，可收集后返回发酵池重新利用。
（3）生活垃圾

项目劳动定员50人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为7.5t/a（25kg/d），清运至城市生活垃圾填埋场填埋处置。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况：
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度

及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	生物质锅炉烟气
	烟气量
	5.99×106Nm3/a
	5.99×106Nm3/a

	
	
	SO2
	1.63t/a、272mg/Nm3
	1.39t/a、231mg/Nm3

	
	
	NOx
	0.98t/a、164mg/Nm3
	0.98t/a、164mg/Nm3

	
	
	烟尘
	0.48t/a、80mg/Nm3
	0.009t/a、3.2mg/Nm3

	
	发酵恶臭
	氨
	0.32t/a（0.13kg/h）
	0.32t/a（0.13kg/h）

	
	
	硫化氢
	0.1t/a（0.04kg/h）
	0.1t/a（0.04kg/h）

	
	生产工序
	粉尘
	30t/a
	0.625kg/h、62.5mg/m3

	
	食堂油烟
	动植物油
	8mg/m3
	﹤2.0mg/m3

	水

污

染

物
	除尘废水
	CODcr、NH3-N、SS
	循环使用，20m3/a,
	中和沉淀处理后用于林地施肥，不外排

	
	化验废水
	废酸、SS
	1m3/a，

pH：5.0，SS：250mg/L
	1m3/a 

pH：6~9，SS﹤100mg/L

	
	生活废水
	废水量
	1656m3/a
	化粪池处理后用于林地施肥，不外排

	
	
	CODcr
	450mg/l，0.74t/a
	

	
	
	BOD5
	200mg/l，0.33/a
	

	
	
	SS
	150mg/l，0.25t/a
	

	固

体

废

物
	除尘系统
	除尘灰渣
	28.5t/a
	返回发酵池重新利用

	
	职工生活
	生活垃圾
	7.5t/a
	送至城市垃圾填埋场

	噪

声
	70～95dB
	厂界达标

	其他
	

	主要生态影响(不够时可附另页)

本项目为新建项目，建设场地需土地平整，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，因此，应特别注意施工期对区域生态环境的影响。项目建成后因地面硬化和厂区绿化率的不断提高，减轻了因水土流失对区域环境的影响。




七、环境影响分析：
	施工期环境影响分析：
1、水环境影响分析

施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要污染物为石油类。根据本工程特点，据同类工程类比分析，一般施工车辆冲洗废水约 500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d，其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为1.0kg/d，石油类约1.5kg/d，SS约2.5kg/d，故必须隔油、沉淀处理后方可回用或外排。
土地平整时植被破坏，造成地表的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。在基建过程应及时搞好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染，经实施后对环境影响较小。

主要治理措施：

（1）施工场地修建临时隔栅+隔油池+沉淀池，容积分别为：10 m3、10m3，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经处理后方可排放。

（2）施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场修建围档护坡，避免施工期因水土流失而造成区域水环境污染。
（3）基建完工后，及时恢复厂区绿化。

2、大气环境影响分析

本项目施工期扬尘主要来源于场地平整、土建挖方、厂房建设、建材运输等过程。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更加严重，对区域环境会造成一定的影响。
主要治理措施：

（1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，施工场地进出口修建冲水池，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。

（2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。
（3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。

（4）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。
（5）工程项目竣工后，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。
3、声环境影响分析

施工期施工噪声包括机械施工噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征。施工场地噪声叠加声级一般在80dB（A）左右，采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：


[image: image1.wmf])

/

lg(

20

0

0

r

r

L

L

a

A

-

=


式中：LA——距声源为ra米处的声级，dB(A)；

      L0——距声源为r0米处的声级，dB(A)；

根据上面的噪声预测模式，施工场地噪声预测结果见下表。

距声源不同距离处的噪声值表    单位：dB(A)

设备名称

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

200m

轮式装载机

90

80

78

72

70

64

60

58

卷扬机

85

79

73

67

65

59

55

53

推土机

86

80

74

68

66

60

56

54

挖掘机

84

78

72

66

64

58

54

52

卡车

90

80

78

72

70

64

60

58

电钻

81

75

69

63

61

55

51

49

木工刨

81

75

69

63

61

55

51

49

静压式打桩机

85

79

73

67

65

59

55

53

从表中可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》中要求的情况出现在距声源40m范围内。施工噪声的影响是暂时的，随施工的结束而结束。

为减小其影响，在施工界面应设立隔离墙，应禁止使用冲击式打桩机、风锤等高噪声设备作业，尽量避免噪声较大的设备同时施工，除工程必须外，严禁在夜晚22时至次日6时施工。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，经采取上述措施，对区域声环境影响较小。

4、固废环境影响分析

工程建设期的主要弃土、弃渣包括两部分：厂区施工的废弃土石方及其它施工活动中产生的固体废弃物。建设工程厂区施工的废弃土石方主要来自厂区土地平整，本工程可依据地势做到土方平衡，产生的废弃土石就地回填。其他施工活动中产生的固体废弃物主要有废弃的碎砖、石、砼、冲洗残渣等各类建材的包装箱、袋及生活垃圾等。施工期对废弃的碎砖、石、砼及残渣等基本上就地处置作为填充地基用；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站。
本项目施工过程产生的少量建筑垃圾和施工人员丢弃的生活垃圾通过及时外运后，不产生堆存，对环境影响较小。
营运期环境影响分析：
1、水环境影响分析
（1）除尘废水
根据建设单位提供的设计资料和水喷淋吸收系统设备设计参数等数据，项目生产废气引入锅炉烟气系统一起采用的喷淋水吸收，吸收水经中和沉淀处理后循环使用，一般每半年定期外排一次，每次排放量约10m3（池容10m3的循环水池一次清空更换新鲜水量），即除尘废水排放量约20m3/a，根据项目废气主要污染物成分及理化性质，除尘废水中主要含有有机肥颗粒和烟（粉）尘等，其主要污染物为CODcr、NH3-N、SS，可作为发酵池补充用水或清理用于周边林地施肥，不外排。
（2）化验废水

化验废水产生量约为1m3/a，主要污染物为废酸、碱和SS，废水中pH约为5.0，SS浓度约为250mg/L。经中和沉淀处理后，pH可达6~9，SS浓度可小于70mg/L，排入厂区废气处理系统的循环水池作为补充用水。

（3）生活废水

生活废水排放量为864m3/a（2.88m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程监测数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l，则CODcr、BOD5、SS产生量分别约为0.39t/a、0.17t/a、0.13t/a。生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油沉淀池处理后，进入厂区废水暂存池（建议容积不小于20m3,可用于雨季时或生产无需补充用水时的暂存备用池），可作为发酵池补充用水或清理用于周边林地施肥。

全厂排水实行雨污分流，厂区排水管网应按雨污分流设计，雨水在厂区内通过雨水明沟收集后排入项目东南侧的夹河，最终汇入湘江。

本项目位于原白泥湖园艺场一大队内，周边紧靠湖南省白泥湖园艺场林地1740亩，完全具有消纳本项目废水的能力。再加上本项目发酵池可定期补充用水，且厂内设计有可储存7天废水量的暂存池，可满足雨季无需灌溉用水时暂存废水的需要。
2、大气环境影响分析

（1）锅炉燃烧废气

本项目设有2t/h的燃生物质锅炉1台，项目锅炉燃烧烟气量约为5.99×106Nm3/a，SO2、NOx和烟尘产生量分别约为1.63t/a、0.98t/a、0.48t/a，产生浓度分别约为272mg/Nm3、164mg/Nm3、80mg/Nm3。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中推荐的处理工艺及效率计算，锅炉烟气经旋风除尘+水膜除尘系统处理后（二氧化硫处理效率约15%，颗粒物处理效率约96%），SO2、NOx和烟尘排放量分别约为1.39t/a、0.98t/a、0.009t/a，排放浓度分别约为231mg/Nm3、164mg/Nm3、3.2mg/Nm3。锅炉燃烧废气产生排放情况见下表7-1：
表7-1   项目锅炉燃烧废气产生排放情况一览表

项目
产生情况
排放情况
排放标准

备注
产生量t/a
浓度
mg/Nm3
产生量t/a
浓度
mg/Nm3
产生量t/a
浓度
mg/m3
2t/h生物质锅炉，30m高烟囱排放
SO2
1.63
272
1.39
231
/

300

NOx
0.98
164
0.98
164
/
300

烟尘
0.48
80
0.009
3.2
/
50

由上表可知，项目锅炉燃烧烟气经旋风除尘+水膜除尘系统处理后，由30m烟囱排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉标准。

（2）恶臭气体
根据建设方提供的资料，项目原料进厂后直接进入密封发酵池，不在厂内暂存，本评价不考虑原料堆存产生的环境影响。项目主要原料为畜禽粪便和废弃秸秆，该原料在发酵过程散发出的恶臭气体，成分较为复杂，有氨(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)、甲基硫[(CH3)3S]等，主要成分为氨和硫化氢，氨和硫化氢占恶臭气体总量的99%以上。
由工程分析可知，项目发酵过程散发出的恶臭气体，氨气、硫化氢的产生量分别约为0.32t/a（0.13kg/h）、0.1t/a（0.04kg/h），由后段出料时带出，呈无组织排放。
(大气防护距离：

无组织排放源按发酵车间高8m、长80m、宽50m计，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算，无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，厂界浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求（NH3﹤1.5mg/m3、H2S﹤0.06mg/m3）。由此可见，本项目产生的NH3和H2S不会对本项目周围大气环境及环境敏感点产生明显的影响。

(卫生防护距离

本项目NH3和H2S为无组织排放，无组织排放情况下，卫生防护距离按下式计算（GB/T3840-1991《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》）：

Qc/Cm = 1/A（BLc+0.25r2）0.50LD
式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L ——工业企业所需卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积（m2）计算，r = （S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《导则》表5中查取；

Qc——工业企业有害其他无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。

经查表可知，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

根据发酵车间参数及卫生防护距离计算公式，H2S的计算结果为：卫生防护距离M =136.7m；NH3的计算结果为：卫生防护距离M =20.5m。根据级差规定，卫生防护距离取值为200米。根据卫生防护距离的计算，确定本项目场界外200m范围内不宜有常住居民等环境敏感点。根据现场踏勘及实地测量，项目周边200m范围无居民住宅等环境敏感点，故本项目废气的排放对周围环境敏感点的影响不大。

同时，为有效控制发酵恶臭及可能带来的蚊蝇及病原微生物环境影响，本环评建议对恶臭源治理措施如下：

1）加强管理，确保发酵池的密闭性，减少无组织逸散恶臭气体。
2）发酵车间内空气的净化。可视情况在车间地面撒一层过磷酸钙，由于过磷酸钙与呈碱性的氨气结合成无味的固体磷酸铵盐，起到减少了氨气的良好效果。

3）过氧化氢、高锰酸钾、硫酸铜、苯甲酸及乙酸都有抑臭的作用，用4%硫酸铜和熟石灰处理垫料都能有效地控制氨气21天左右，用2%苯甲酸或乙酸处理垫料能在15-20天内降低氨气浓度。

4）在发酵车间及厂区周围种植树木，加强绿化，以减轻恶臭对周围的环境污染。

如果在采取以上措施后，臭气仍对周围有明显影响，则建议对于难于收集的逸散性恶臭气体，采用加拿大的生化除臭技术，用天然提取物以雾化方式喷洒，与逸散在空气中的H2S、NH3、胺等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。该方法已成功用于威海污水处理厂的除臭。
此外，给员工配备必要的劳保用品；以减轻对车间工人的影响。

（3）粉尘

项目秸秆粉碎、烘干、干燥、筛分混合及冷却过程中产生的粉尘（其中烘干、干燥工序主要为逸散的水蒸气，夹带少量颗粒物），产生量约为30t/a，经收集采用二级水膜喷淋除尘系统处理后经15m排气筒排放，该系统对粉尘的去除率可达95%以上，则外逸粉尘量为1.5t/a（0.625kg/h），排放浓度约为62.5mg/m3（引风机风量为10000m3/h），可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。

（4）食堂油烟

食堂厨房油烟废气经抽油烟机收集和油烟净化器处理后，从食堂建筑屋顶排放，排放浓度可小于2mg/m3，对周围大气环境影响较小。
另外，原材料废弃秸秆采用汽车运输，室内堆存；畜禽粪便采用罐车密封运输，来厂后直接进入发酵池密封发酵，不在厂内暂存；产品采用箱、桶包装后入库储存及汽车运输方式，使用叉车装卸。因此，在上述恶臭及废气控制措施，及交通运输、装卸、储存等各个环节严格管理后，可有效控制蚊蝇及病原微生物环境影响，物料基本无粉尘排放，对周边环境无明显不利影响。

综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，均可实现达标排放，对周围大气环境影响较小。

3、噪声环境影响分析
营运期噪声污染主要为机械设备运作产生的机械噪声，其噪声级约为70～95dB(A)，均位于生产车间厂房或锅炉房内，且生产区四周为林地，无环境敏感点。

项目在厂房建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。
本项目采取的噪声控制措施主要如下：
（1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，风机等大型设备的底座安装减振器，该措施一般可以降低噪声10~15dB；
（2）在厂房布局时，充分利用建筑物和天然隔声屏障来阻隔噪声的传播，生产车间尽量布置在厂区中部，主要噪声源（粉碎机、搅拌机、物料输送泵、风机等）尽可能布置在在厂房中央增大主要声源与边界的距离，厂房靠近厂界的墙不设门窗或少设门窗，少量靠近厂界的墙的门窗采用双层门窗，并利用隔声效果较好的复合肥生产车间的混凝土墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，靠厂房的结构隔声，该措施可以一般降低噪声15~40dB；

（3）风机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并对风机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声采用隔声罩进行隔声措施；对于风机基础和管道的传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接，该措施可使风机噪声降低20～30dB；

（4）物料输送泵和风机等主要噪声设备周围设置隔声罩，该措施一般可以降低噪声5~10dB；

（5）提高工艺流程的自动化控制水平，加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施一般可以控制机械设备异常引起的高噪声；

（6）项目完成后在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，尤其是生产车间周围种植高大乔木隔声，该措施一般可以降低噪声5~10dB；
（7）另外，对原料及产品的装卸工人严格要求按照操作规程进行操作，使其不会对周围声环境产生明显影响。

项目机械设备均位于生产车间及锅炉房内（见附图2平面布置图），生产车间最近紧靠厂区北侧、与厂区西侧距离约为70m、与厂区东侧距离约为20m、与厂区南侧距离约为40m。
根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测厂界处和敏感点处噪声值。预测模式如下：

[image: image2.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

Aref

A

-

=


式中：LA(r)———距声源r处的A声级；

LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； 

r———受声点到声源的距离；

r0———参考点到声源的距离；

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为：


[image: image3.wmf]0.1

1

10lg(10)

eq

i

n

L

eq

i

L

=

=

å

总



 EMBED Equation.3  [image: image4.wmf]
式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级；

Leqi—第i个声源在受声点的A声级。

项目高噪声设备噪声治理情况预测见下表7-2：
表7-2    高噪声设备噪声治理情况一览表    单位：dB(A)
序号

设备名称

治理前
数量

(台/套)

所在位置

治理措施

治理后厂房外

厂界处

1

粉碎机

85

10
车间

隔声罩、减震垫、厂房隔声
55
≦40

2

混合搅拌机

80

6
48
≦38

3

筛分机
70

10
45
≦35

4
皮带机
75

6
43
≦33

5

风机

95

6
锅炉房、车间

隔声罩、减震垫、消声器
43
≦38
噪声影响叠加值

56.5
44.4
距离衰减及绿化带隔声效果以5dB计
由上表可知，项目营运期厂界噪声贡献值约为44.4dB(A)，再加上项目夜间不生产，对夜间噪声无影响，因此项目厂界噪声可低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间≦55dB(A)、夜间≦45dB(A)）。项目各种机械设备等经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减和绿化带隔声，各类设备产生的噪声辐射到厂界，噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中1标准要求。

另外，由于项目建成后生产车间1000m范围内无居民住户等声环境敏感目标，计算，预计运行时噪声经过自然衰减后，距离生产车间100m处的噪声贡献值可低于40dB(A)。而距离生产车间最近的声环境敏感点（项目东侧白泥湖派出所）亦在1000m处，因此，项目噪声对周围声环境及敏感点不会产生明显的不利影响，无需设置噪声防护距离。

4、固体废物环境影响分析
本项目固体废物处置情况见下表7-3：

表7-3   项目固体废物处置情况
序号

名称
来源

产生量
危险程度
拟采取的防治措施 
1

锅炉
灰渣

144t/a
一般固废

返回发酵池利用

2
除尘系统

除尘灰渣

28.5t/a

一般固废
返回发酵池重新利用
3
职工生活

生活垃圾

7.5t/a

生活垃圾
送至城市垃圾填埋场

项目锅炉灰渣、除尘系统收集的除尘灰渣，属性为一般工业固体废物，储存到一定量后返回发酵池利用，应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》的相关要求建设。临时贮存场所地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，基础必须防渗，应保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防雨、防风、防晒，设施周围应设置围档结构及顶棚，禁止生活垃圾混入。

此外，项目生活垃圾经收集后，送往城市生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

另外，本项目设有专门的原材料（秸秆）仓库和成品仓库，秸秆为室内堆存，成品桶（箱）装后入库，项目原辅材料、产品以及固体废物应按相关标准管理要求，明确分区、分类有序存放，并设置明显标志，严禁露天堆放和混杂堆放。
综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。

5、营运期地下水及土壤环境影响分析

（1）废水对地下水及土壤环境影响分析
项目正常情况下无污染物排放至地下水和土壤环境中，但若发酵液泄露随地势汇入低洼处，最终穿过场区包气层进入地下水，造成地下水体污染。为此建设单位应做好相应区域的防渗措施，并且发酵液严格控制充分利用，不得外排。

本项目建成后，严格实行雨污分流的排水制度，严禁将物料（包括原料和成品露天堆放），化粪池、生产车间、发酵池地面等应采取防渗措施，如采取三合土夯实、防渗水泥混凝土硬化、池底环氧树脂层等防渗措施，一般要求防渗系数小于1×10-7cm/s，采取上述措施后可有效的减少项目废液对地下水系统的渗入量，且项目生产系统所有原料不涉及有毒有害及重金属污染，正常生产时对区域地下水环境和土壤环境影响不大。

（2）雨水径流对地下水的环境影响分析

本项目厂内实行雨、污分流，布置了污水、雨水收集系统，且厂区内所有物料均须入库堆存，严禁露天堆置，厂区内雨水排水沟均须进行硬化和防渗处理，本项目按要求进行地面的硬化等防治措施后，雨水径流对地下水环境影响不大。
生态环境影响分析

本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，厂区绿化率将达到37%，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用

	生产线为中心，直至厂区围墙各方向分2～3个绿化层次。第一个层次为环绕生产线的主要道路两侧及道路之间的空地，使其构成对主要污染源所在地的第一道绿色屏障；第二层次为办公及辅助车间，仓库周围；第三层次为厂界墙内的绿化带和主要出入厂道路两侧的绿化，这一层次是保护厂外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容，如有可能，在施工设计中应为立面及顶部绿化创造条件。
绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。
7.清洁生产分析
清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。
本项目清洁生产主要体现在以下方面：
（1）原材料指标：本项目的主要原料为畜禽粪便和废弃秸秆，所使用的原料整体毒性一般，利用农业废弃物作为原料，符合资源循环利用的鼓励政策要求，原料获取过程中能耗一般，对生态环境影响一般。整体而言，项目所使用的原料对环境的影响一般。
（2）生产工艺与装备要求：本项目采用成熟先进的高效有机肥制造工艺，可充分利用返料，可适用各种原料、各种配方，产品质量高，并采用先进的生产控制系统，确保产品的稳定，生产的连续及稳定性，即保质又不浪费资源，与传统的生产工艺不同，本项目采用了先进的生产工艺，生产过程中做到了清洁生产。
（3）产品指标：产品生物有机肥是科技含量较高、工艺技术成熟的产品，具有提高农产品单产，改善农产品品质等显著优点，不仅可以提高粮食产量，而且可以大大减少当前化肥施用对环境造成的不利影响。产品的销售过程中不会对环境造成影响。对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品使用的寿命持续时间较长，技术寿命和美学寿命等均处于优化状态。
（4）资源能源利用指标：项目仅使用清洁能源——生物质和电能，水循环率高，除尘废水循环使用，锅炉灰渣和除尘灰收集后返回发酵池利用，单位产品新鲜水耗量、能耗、物耗少，本工程项目采用成熟先进的生物有机肥发酵工艺技术，该技术生产工艺成熟先进、经济可靠，单位产品物耗能耗水耗均低于国内同类肥料制造工艺；各项指标在国内的同类工艺和产品生产厂家中均优于平均水平，资源能源利用指标较为先进，符合国家节能降耗的产业政策。

（5）污染物产生指标：

本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，使用清洁能源——生物质（压块）和电能减少了燃烧烟气中烟尘和二氧化硫的排放，废气吸收水循环使用减少了项目生产废水的排放，锅炉灰渣和除尘灰渣返回生产线重现利用实现了固体废物的资源化利用，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，较大程度地减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量。各项指标在国内的同类产品生产中较为先进。

针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平：

（1）使用低污染的新型环保包装材料，避免过分包装对环境产生的影响。
（2）建立和完善自动化控制系统；减少事故性排放。
（3）除尘废水系统建议采取先进的回收装置和处理工艺有条件地多次回收综合利用，综合利用资源。

（4）实施清洁生产审计。
推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

8.环境风险分析
7.1主要环境风险分析及防范措施
项目在生产过、使用和贮存中均无易燃、易爆等原辅料及中间产品，在生产过程中涉及的危险化学品主要为物料挥发的有毒（恶臭）气体——氨。另外，如果原辅材料（尤其是畜禽粪便）运输过程中如有泄露，将对周边环境敏感点产生恶臭等不利环境影响。
氨的理化性质及毒性描述见下表7-4：

表7-4   氨的理化性质及毒性

标识
分子量：17.03

分子式：NH3
CAS号：7664-41-7

理化性质
外观与性状：无色有刺激性恶臭的气体
相对密度：(水=1) 0.82(-79℃)；(空气=1)0.6

溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚
熔点：-77.7℃     沸点：-33.5℃
毒性及健康危害
侵入途径：吸入
毒性：毒性：属低毒类。急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5～6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周。
健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。
急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。
对本项目来说，根据生产工艺的特点和当地自然环境的现状特征，对当地自然环境可能造成明显影响的主要是原辅材料运输过程泄露产生的恶臭，以及生产过程挥发的氨。项目原辅材料畜禽粪便的运输采用密闭罐车，如有泄露，将对周边环境敏感点产生恶臭等不利环境影响。项目发酵工艺产生的氨量很小，经计算，对周围环境影响较小，经设置200米的卫生防护距离后，对周边居民等环境敏感点无无明显不利影响。

另外，需强化原辅料运输和生产设备的密闭性和操作管理，杜绝跑冒滴漏，减少无组织排放，减少事故性排放具体控制措施如下：

（1）首先要求做到工艺安全化，在运输车辆、产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，所有工艺生产装置的设备、池及其管线，按工艺要求作防静电接地，从本质上根除潜在的危险。

（2）进行安全化管理来改善运输车辆和设备的安全性，改进生产工艺的安全性和自动化程度；完善相应的操作规程及设备泄露报警系统，加强巡检，定期专人进行运输车辆、设备、管道及阀门配件的密封性等安全检查。建筑设计中，根据生产的火灾爆炸危险性，确定各建、构筑物的结构型式，耐火等级和防火间距等。生产、环保装置设置室内消火栓和配置干粉灭火器，各构筑物按规范配置移动消防器材。

（3）加强职工的岗位操作培训，制定操作规程及管理制度，明确专人负责，高度重视原辅材料运输过程及生产过程，杜绝直接用手或皮肤等身体直接接触物料的现象，对车间工人配备手套和口罩等必须的劳保用品，在不影响操作的条件下尽可能的减少对设备、管道及其阀门的开启，尽量避免影响其密封性和造成泄露事故。

（4）原料、产品及固废储存区应特别注意防风、防雨和做好基础防渗，并明确做好标记和按相关要求储存，同时对原辅材料运输车辆做好标记或标志标牌，定期检查。

（5）万一出现污染事故，应停车检修或停止生产，及时采取有效的封堵措施减少泄露并检修设备、管道及阀门配件，待设备修复正常后再恢复运输或生产。
8.2建立应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。
项目应急预案内容编制依据见下表7-5：
表7-5    应急预案内容
序号

项  目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：原料运输，生产车间、废气处理系统

2

应急组织机构、人员

公司应急组织机构、人员 。

3

预案分级影响条件

规定预案的级别和分级影响程序。

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等。

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、
通知方式和交通保障、管制。

6

应急环境监测、抢救、救援及控制措施

有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故
性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急监测、
防护措施器材

事故现场、临近区域、控制防火区域、
控制清除污染措施及相应设施。

8

人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

事故现场、临近区、受事故影响的区域人员
及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，
医疗救护与公众健康。
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，
恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11

公众教育和信息

对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。

9、环保投资
项目总投资为500万元，其中环保投资为30万元，所占比例为6.0％。项目环保投资及“三同时”竣工验收情况见下表7-6：

表7-6 项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表

类型

排放源

环保措施

投资费用

(万元)

治理效果

大

气

污

染

物

锅炉燃烧废气

采用生物质（压块）燃料，旋风除尘+水膜除尘处理后经30m烟囱排放

16
GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中标准
生产废气粉尘
设备密闭，采用二级水膜喷淋处理系统后经15m排气筒外排
/
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准、
发酵恶臭
车间设置的排气扇加强通风，工人配备口罩等劳保措施

1

GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中标准
食堂

抽油烟机收集后经油烟净化器处理，由食堂屋顶外排
2
GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中要求
水

污

染

物

除尘废水
循环使用，更换水作为发酵补充水或清理用于林地施肥，不外排
5
不外排，无影响
化验废水
中和沉淀处理后用作除尘系统补充水
生活废水
通过化粪池处理后，作为发酵补充水或清理用于林地施肥，不外排
噪声

机械设备噪声
隔声罩、减震垫、消声器、厂房隔声
4

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准
固废

生产、生活固废

锅炉灰渣、除尘灰渣收集暂存后，返回发酵池利用；生活垃圾送生活垃圾填埋场处理

2

一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中要求
合计
30
10、项目审批原则符合性分析

（1）产业政策符合性分析

项目利用畜禽粪便和废弃秸秆作为原料生产生物有机肥，经对照分析，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）的鼓励类，同时，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中限制类、淘汰类。因此，项目建设符合国家的产业政策。
（2）项目选址的合理性分析

项目位于湘阴县白泥湖乡原湖南省白泥湖园艺场一大队内，租用湖南省白泥湖园艺场用地建设（协议见附件），原料及产品的运输便捷，与湘阴县白泥湖乡总体规划不冲突。项目仅进行生物发酵包装，无化学反应工序，属于技术型产业；同时属农业固体废物综合利用项目，建成后可有效消纳农业固体废弃物，为农业种植提供服务的绿色产品配套。项目区域供水、供电、道路、通讯等均可利用湖南省白泥湖园艺场现有公用设施，接用方便。目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，项目本身对周边区域的环境影响较小。
因此，建设工程的选址合理。
（3）平面布局合理性与建议

厂大门设置于厂区南侧，厂区西侧为发酵车间（含发酵池），厂区东侧为生产仓储区；办公生活区位于厂区东南侧，在厂区周边和各建筑周围留有空坪和道路，以利于物料运输。厂区平面布置见附图2。

项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到污染源的合理位置，将生产车间布置在远离湘江和夹河的一侧，远离周围主要环境敏感点，可使项目对周围环境影响最大程度地减小；同时办公生活区与生产区呈南北分开有一定的距离，厂房与厂界围墙有一定距离的缓冲带，最大限度地减轻了项目噪声对生活区和区域环境的影响，节省了建筑占地，并为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。厂区平面布置基本合理。

优化厂区平面布局的建议：

另外，为保证总体布置达到较好的效果，在充分利用本项目厂区周围林地作天然隔声屏障，在做好生产区和办公区合理布置的同时，对生产区应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。尤其是发酵车间以及侧厂界处种植高大乔木隔声，绿化带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	锅炉燃烧烟气
	SO2、NOx、烟尘
	采用生物质（压块）燃料，旋风除尘+水膜除尘处理后经30m烟囱直接排放
	达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中标准

	
	生产废气
	粉尘
	设备密闭操作，采用二级水膜喷淋处理系统后，经15m排气筒外排
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准

	
	发酵恶臭
	氨、硫化氢
	排气扇加强车间通风

+劳保用品
	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中标准

	
	食堂
	动植物油烟
	抽排风措施+油烟净化器处理+排气竖管
	GB18483-2001中要求

	水
污
染
物
	除尘废水
	CODcr、SS
	循环使用，更换水作为发酵补充水或清理用于林地施肥，不外排
	不外排，无影响

	
	化验废水
	废酸、SS
	中和沉淀处理，补充除尘水
	不外排，无影响

	
	生活废水
	CODcr、BOD5、SS
	化粪池处理后作为发酵补充水或清理用于林地施肥，

不外排
	

	固
体
废
物
	锅炉
	灰渣
	返回发酵池利用
	综合利用无影响

	
	除尘系统
	除尘灰渣
	返回发酵池重新利用
	综合利用无影响

	
	职工生活
	生活垃圾
	送至生活垃圾填埋场处置
	区域环境卫生

	噪
声
	项目噪声采取选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振；将高噪设备安排在远离居环境敏感点一侧的生产车间内，靠近厂界的一侧尽量不设门窗或少设门窗，或设置隔声门窗；厂房内采用高密度隔声性能好的材料，厂区及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸。通过采取以上措施，并经距离衰减和墙体阻隔后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GBl2348-2008)》中1类标准要求。

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：
本建设项目将注意改善厂区生活环境，项目建成后厂区绿化率达到33.3%。本评价认为在绿化植物的选择上应尽量选择吸尘降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。


九、结论与建议
	结论
1、项目租用湖南省白泥湖园艺场用地建设，总用地面积为15000m2，总建筑面积为10000 m2，建设生产线2条，每条包括发酵车间（含发酵池）2000平方米，包装车间500平方米，成品库房2000平方米；另外，配套其他辅助用房（含办公楼、宿舍、化验室、锅炉房等）1000平方米，以及给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。项目总投资500万元。
项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列于未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）限制类和淘汰类，符合国家产业政策。

2、环境质量现状评价结论
项目所在地的区域空气环境中厂区上、下风向处各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。特征因子一次最高浓度均未超过《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值。大气环境质量较好。

项目区域地表水湘江常规断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，地表水环境质量较好。

项目区域地下水质量各项监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，地下水质量较好。
项目地厂界四周环境噪声各项监测指标均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中1类标准要求，声环境质量较好。

3、项目污染防治措施

项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-6所示的环保治理措施，预计项目环保投资30万元，占总投资的6.0%。

4、项目的先进性与清洁生产
本项目采用成熟先进的生物有机肥生产工艺，该工艺能耗较小；项目除尘废水循环使用；锅炉灰渣、除尘灰渣固体废物可返回发酵池使用，实现了资源化综合利用。因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求，达到国内先进清洁生产水平。
5、项目环境影响分析结论
（1）项目锅炉采用生物质（压块），燃烧烟气经旋风除尘+水膜除尘系统处理后，由30m烟囱排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）》表2中要求；项目秸秆粉碎、烘干、干燥、筛分混合及冷却等生产过程设备尽量密闭，废气粉尘采用二级水膜喷淋处理系统后，经15m排气筒外排，能够满GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准；发酵恶臭气体经计算，无组织排放可满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中标准；车间废气通过在车间安装排气扇加强通风和对操作工人配备口罩等劳保措施后后，对车间工人和区域环境的影响较小；食堂油烟经采取抽油烟机和油烟净化器处理后，由排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求，对大气环境影响很小。
（2）项目除尘废水循环使用，更换水作为发酵补充水或清理用于林地施肥，不外排；中和沉淀处理的化验废水排入除尘废水循环水池作为补充用水；生活废水经化粪池处理后，作为发酵补充水或清理用于林地施肥，不外排，对地表水环境影响较小。

（3）项目噪声经采取选用低噪声设备，设备安装隔声罩并加强噪声设备的基础减振；将高噪设备安排在远离环境敏感点的一侧，靠近厂界的一侧尽量不设门窗或少设门窗，或设置隔声门窗；厂房内采用高密度隔声性能好的材料，厂区及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中1类标准要求，达标后的厂界噪声不会对周围环境造成影响。

（4）锅炉灰渣和除尘系统收集的除尘灰渣，暂存到一定量后返回发酵池利用；生活垃圾经收集后，送往城市生活垃圾填埋场卫生填埋处置。固体废物通过各种措施实现了资源化合理利用，对周围环境影响较小。

（5）项目对储存场、发酵池及生产车间等关键场所做好防渗、防泄漏等措施后，对地下水及土壤无明显不利影响。
6、项目选址的可行性分析
项目位于原湖南省白泥湖园艺场一大队内，租用其场地生产，与湘阴县白泥湖乡总体规划不冲突，目前区域内环境质量基本能满足相应功能区要求，项目产生的污染物通过各种环保防治措施处理后，对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。
7、总图布置合理性与建议
项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，最大限度地减轻了项目噪声对周围环境敏感点和区域环境的影响。生产区和办公区分开有一定距离，总体布局相对合理，节省了厂区占地，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。厂房与厂界围墙有一定距离的缓冲带，缓冲带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。因此厂区平面布置基本合理。

8、综合评价结论

综合上述，项目符合国家产业政策，与湘阴县总体规划不冲突，区域内环境质量能满足相应功能区要求，经有效治理后预计环保设施能达标并稳定运行。项目可以充分利用农业废弃物，带动当地经济发展，对周围环境的影响不大。因此，在保证采取本环评报告中所提出的污染防治及环境风险防范措施后，建设项目从环保角度上可行。
二、要求与建议

1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对原料、产品储存的管理，加强对固体废物的收集、储存和处置，及时收集、及时处置。
2、厂区排水要雨污分流，完善整个厂区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配，以达到吸尘降噪、美化环境的效果。
3、对废气烟囱（或排气筒）应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。
4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行和污染物的达标排放，防止污染事故发生。



	预审意见：
公章
经办人：  年  月  日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公章
经办人：  年  月  日

	审批意见：

公章
经办人：  年  月  日


	注  释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1  环评相关文件（土地租赁协议等）
附图1  项目地理位置及地表水环境监测布点图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地理、地貌等)

附图2  项目平面布置及环境监测布点图




N








湘





江





园 林











项目所在地





300m





白泥湖派出所





800m





100m





夹河





园 林





图一 环境保护目标示意图





筛上物、粉尘





水喷淋系统收集粉尘





废弃秸秆





废气





噪声





捆绑


粉碎





粉尘





多抗菌制剂





锅炉蒸汽





菌剂





半成品搅拌





反应烘干





发酵池


密封发酵





筛分


冷却





低温干燥





成品


包装





畜禽粪便





氨基酸





噪声





恶臭





图二   项目工艺流程及产污节点图











PAGE  
- 1 -  

湖南道和环保科技有限公司                                                                 第     页


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

