                                                             卓达金谷创新园建设项目环境影响报告表

一、建设项目基本情况：

	项目名称
	卓达金谷创新园建设项目

	建设单位
	湖南卓达置业有限公司

	法人代表
	柳亚
	联系人
	朱宏强

	通讯地址
	湖南省湘阴县界头铺镇金龙新区 

	联系电话
	13907408205
	传真
	-
	邮政编码
	414600

	建设地点
	湖南湘阴工业园金龙新区（位于金龙新区宁南路与文襄路交叉口西北侧）

东经112°55′51.28″，北纬28°31′34.59″

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	K7290
其他房地产活动

	占地面积

(平方米)
	152798.25
	绿地面积

(平方米)
	16850.91（12%）

	总投资

（万元）
	29000
	其中:环保投资(万元)
	526 
	环保投资占总投资比例
	1.81％ 

	评价经费

（万元）
	-
	预期投产日期
	2019年8月

	工程内容及规模:   

1、项目背景及基本情况

根据湘阴县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。“十二五”期间，湘阴经济社会发展的主要目标是全面推进长株潭城市群“两型社会”滨湖示范区湘阴片区建设，实现经济跨越发展、产业结构优化、生态文明友好、城乡协调发展、民生保障改善、社会和谐稳定，实现经济社会更好更快发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。经济发展速度加快，富民强县跃上新台阶。国内生产总值年均增长15.0%左右，到2020年，国内生产总值达500.00亿元，人均GDP达到6万元。县城人口22.5万人左右，县域城镇化水平达到50%左右；资源节约型、环境友好型生产体系形成，农村人居和生态环境有较大改善。

新型工业化加速推进，结构调整取得新突破。通过建设大平台、集聚新产业，引进优质项目，培育优势企业，到2015年，全县三次产业结构调整为10.5：63.2：26.3左右。工业带动能力和效益进一步提高，高新技术产业增加值占GDP的比重达到20%以上；所有制结构更趋合理，非公有制经济占GDP的比重提高到80%以上。

金龙新区是“长株潭”城市群“两型社会”建设综合配套改革试验区滨湖示范区的核心区域，是湘阴县对接“长株潭”发展的“桥头堡”，位于湘阴县金龙镇（原界头铺）。2011年4月，正式成立“长株潭城市群两型社会综合配套改革试验区湘阴金龙新区开发建设领导小组”和“湘阴县金龙新区开发建设总公司”，领导小组按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业支撑”的原则，建成长株潭产业转移承接基地、先进制造业配套产业基地、休闲度假旅游接待服务基地，成为长株潭城市群重点开发示范地区和功能综合的田园新市县。

园区紧邻长沙市境，距长沙中心城区20公里，东靠长沙城市主干道芙蓉北路，建设中的京珠复线纵贯园区，向南3公里为京珠复线茶亭互通，向北9公里为袁家铺互通，西距樟树港码头10公里，东边为燎原水库风景旅游区。新区规划面积20平方公里（先期启动5平方公里），以芙蓉大道正在拓改的湘阴段为纵向中轴线，东西两侧规划商贸开发区和工业区各10平方公里。新区工业区的产业定位为以光伏电子信息及先进机械制造为主导的“两型”产业。南部为先进制造产业区，北部为电子信息产业区，南部配套建设公共服务配套完善的大型生活居住区，北部配套综合布局商业金融、文化娱乐、行政办公、居住、职业技术培训区。

“十二五”期间，湘阴县委、县政府将按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业先行”的原则，全面推进金龙新区特别是起步区的开发建设。起步区分南、北两个片区，规划建设面积5.71平方公里，整体推进产业发展、商贸开发和城镇建设，计划三年完成南片开发建设，五年完成北片开发建设。新区的产业定位是发展以电子信息、机械制造为主导的“两型”产业。

为了充分发挥湘阴金龙新区的集聚效应和带头作用，进一步坚持以“高起点规划、高标准建设”的指导思想，立足当前，放眼长远，逐步形成用地布局合理、配套功能完善、道路交通通畅、特色鲜明、环境优美的产业园区，合理规范产业园中小企业的合理布局，便于对入园企业的管理，将园区不同类型企业的布局合理化、规范化，同时降低中小企业建设成本，为其提供一个良好的发展平台，湖南卓达置业有限公司拟投资29000万元在湖南湘阴工业园金龙新区（位于金龙新区宁南路与文襄路交叉口西北侧）建设湖南卓达置业有限公司卓达金谷创新园建设项目。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》106项房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等中的有关规定，湖南卓达置业有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。本环评只针对厂房的建设进行评价，厂房建成后，项目入驻需另行环评。
2、工程内容及规模

湖南卓达置业有限公司卓达金谷创新园建设项目总用地面积152798.25m2，总建筑面积198739.10㎡。主要建设内容包括：厂房(钢结构)总建筑面积为173313.64平方米，合计19栋厂房，每栋1~3层。其他建筑面积合计为25425.46平方米，其中：倒班宿舍24320.00平方米；配套食堂913.46平方米；垃圾站64.00平方米；门卫及设备用房128.00平方米。项目配套建设道路42000平方米，绿化16850.91平方米，停车场5832平方米（小车停车位212个、货车停车位48个），配套建设给排水、消防、变配电等附属工程。

该项目建设内容及综合经济技术指标见下表1-1。

表1-1    项目建设内容及综合经济技术指标一览表

名称
数量（平方米）
总用地面积
152798.25 

代征用地面积
12373.96
净用地面积
140424.29
总建筑面积
198739.10
其中
多层厂房（15#-19#）
22540.04
单层厂房(1#-14#)
150773.60
倒班宿舍
24320.00 

配套食堂

913.46

门卫、设备用房

128.00

垃圾站

64.00

建筑占地面积
70120.31
其中
厂房占地面积
68165.58

配套用房占地面积
1954.73
容积率
1.42

建筑密度
49.93%

绿地率
12.00%

停车位
小车位
212个
货车位
48个
本项目原辅材料一览表如下表1-2
表1-2  项目主要原辅材料及用量

编号

配套

数量

来源

备注

1

混凝土

7750m3
外购

商品混凝土

2

钢筋

6199.3t

外购

3

环保砖

54.236万块
外购

4

模板

5.512万m2
外购

3、项目总平面布置

本项目用地位于湖南湘阴工业园金龙新区（位于金龙新区宁南路与文襄路交叉口西北侧），主入口设在文襄路一侧，次入口设置在宁南路一侧。项目分为东部和西部，东部分布有10栋标准厂房，每栋1~3层，2栋倒班宿舍，1栋配套食堂；西部分布有9栋标准厂房，每栋1~3层；生活垃圾房位于项目东北部角落，门卫设备房位于文襄路入口东侧，项目共设小车停车位212个，货车停车位48个，分布在项目厂房附近。（详见附图1平面布置图）
4、公用工程

（1）给排水[image: image1.jpg]2 AN

gt ¢

S OO
e B

CNDAN

-
' ¥ 40
,,Va.._r

-

e

3

W A
N T

P oo W

AN

o8 uen)
TN

B ii" i.
\

o
1)

L)

ARTY
e (i

Rk




给水系统：本项目用水由湘阴工业园金龙新区自来水管网供给，给水管网采用生产、生活、消防合用环状给水管网。用水量：根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住宿人员生活用水按平均145L/人·d，绿化用水按2L/m2·d，末预见用水量为总用水量的15％，日变化系数K=1.5。本项目在厂房未出租出售之前只有管理人员，员工数为50人，则本项目用水量见下表。
表1-3   用水量估算表

序号

用水部门

单位用量

人数或面积

用水量（m3/d）

1

生活用水

145L/人·d

50

7.25

2

绿化

2L/m2·d

16850.91m2
33.7

3

末预见

(1+2)*15％

6.14

4

日最大用水量
47.09

排水：采用雨污分流制的设计原则，建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网；建筑物内采用粪便污水专用管道系统，在湘阴县第三污水处理厂建成前自建污水处理厂达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准进行排放，湘阴县第三污水处理厂建成后经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入项目东侧污水管道，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。

（2） 供电系统

本项目电力由工业园电网引入两路10kv电缆线路至18#厂房中的中心变电所，在项目南北部各有两个箱式配电所，项目中心有一个箱式配电所，17#旁有弱电设备间。配电室中有完善的配电系统，地块内的中、低压线路均采用电力电缆穿管埋地方式敷设。本项目利用园内变压器设备进行供电，供电能力能满足入住企业的用电需求。（详见附图2水电方案总图）
   （3）停车位

项目共设小车停车位212个，货车停车位48个，分布在项目厂房附近。

（4）生活垃圾处置工程

本项目区内设1个垃圾收集房，位于项目东北角，其功能主要为收集项目内的生活垃圾，由环卫部门清运至城市垃圾处理中心处置。
（7）建设进度

本项目建设工期共为21个月，从2017年11月~2019年8月。预计2017年11月可完成项目实施前全部准备工作，计划于2017年11月开始动工建设至2019年8月底完成建设。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目建设场地位于湖南湘阴工业园金龙新区（位于金龙新区宁南路与文襄路交叉口西北侧）。项目性质为新建，建设用地为二类工业用地，目前项目拟建地为已完成三通一平工程，本身无原有污染及环境问题。


二、建设项目所在地自然环境简况：

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

（一）地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。
拟建项目位于项目建设场地位于湖南湘阴工业园金龙新区（位于金龙新区宁南路与文襄路交叉口西北侧）。
（二）地形、地质

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下：
（1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。

（2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。

（3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。

（4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。

（5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。

（6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。

（三）气候、气象

湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。

据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

（四）水文

湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。

湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。

湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。

项目所在区域湘江主要水文参数如下：

年平均水位           27.31m       平均最高水位            36.65m

平均最低水位         23.25m       历史最高洪峰水位        37.37m

平均径流深           7.76m        年平均流量              2131m3/s

平均最大流量         12900m3/s    历史最大洪峰流量        23000m3/s

平均最小流量         248m3/s      枯水期流量（90%保证率） 410m3/s

历史最小流量         120m3/s      最大流速                 2.6m/s

年平均流速           0.45m/s       枯水期平均流速           0.18m/s

平均含砂量           0.1-0.2kg/m3
（五）植被和生物

湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于农村地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。

据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：

1、 大气环境质量现状

本次环评引用《湖南卓达置业有限公司年产预混合饲料1000吨、饲料添加剂200吨建设项目》2017年3月6-8日的新塘村大气数据以及《湘阴县金龙新区南片渠排水工程建设项目》2017年06月08日~2017年06月14日的新光村大气数据进行评价
监测项目：SO2、NO2、PM10。
监测时间：2017年3月6日至2017年3月8日、2017年06月08日~2017年06月14日

监测布点：卓达金谷创新园上风向北部950m处新塘村居民点，卓达金谷创新园下风向南部325m新光村居民点。
采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-1。

表3-1   本项目拟建地环境空气质量监测结果统计表（单位：μg/m3）

监测点位
      监测因子
评价项目
SO2
NO2
PM10
卓达金谷创新园上风向北部950m处新塘村居民点

浓度范围
16-19

15-17

24-28

日均值

17.7

16

25.7

超标率(%)

0

0

0

最大超标倍数
0

0

0

卓达金谷创新园下风向南部325m新光村居民点
浓度范围

11-30

22-41

74-83

日均值
20.5

31.5

79.5

超标率(%)

0
0
0

最大超标倍数

0

0

0

标准值

150

80

150

由表3-1可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。
2. 水环境质量现状：

（1）监测布点
引用资料为湖南永蓝检测技术股份有限公司对S1—洋沙河项目污水处理厂排水口上游200m处断面；S2—洋沙河项目污水处理厂排水口下游1500m处断面；S3—洋沙湖洋沙河进水口处三个断面的常规监测数据，根据《湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程环境影响评价执行标准的函》，S1、S2执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准、S3均执行Ⅲ类水质标准。
（2）监测因子
选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。
（3）监测时间与频率
2016年8月14日至8月16日，每个断面分别于左、中、右各点采样1次。
（4）监测分析方法
按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。
（5）监测结果统计与评价

   表3-2 项目洋沙河地表水环境质量现状监测结果统计   单位：mg/L

      参数

监测因子

范围

平均值

超标率(%)

最大

超标倍数

标准值

S1

pH

6.48~6.54

/

0

0

6~9

DO

6.3~6.7

6.5

0

0

≥3

CODCr
10~15

12.7

0

0

≤30

BOD5
2.0~2.3

2.1

0

0

≤6

NH3-N

0.429~0.438

0.434

0

0

≤1.5

TP

0.05~0.08

0.06

0

0

≤0.3
石油类
ND

ND

/

/

≤0.5

粪大肠菌群

3300~3400

3350

0

0

≤20000

S2
pH

6.55~6.61

/

0

0

6~9

DO

6.1~6.5

6.3

0

0

≥3

CODCr
16~19

17.3

0

0

≤30

BOD5
2.6~3.0

2.77

0

0

≤6

NH3-N

0.403~0.412

0.407

0

0

≤1.5

TP

0.03~0.05

0.04

0

0

≤0.3
石油类
ND

ND

/

/

≤0.5

粪大肠菌群

4300~4900

4700

0

0

≤20000

S3

pH

6.58~6.64

/

0

0

6～9

DO

6.0~6.4

6.2

0

0

≥5

CODCr
14~16

14.7

0

0

≤20

BOD5
2.6~2.8

2.7

0

0

≤4

NH3-N

0.428~0.435

0.431

0

0

≤1.0

TP

0.04~0.05

0.047

0

0

≤0.2

石油类
ND

ND

/

/

≤0.05

粪大肠菌群

4600~4900

4800

0

0

≤10000

监测数据表明，项目地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准。

3.声环境质量现状：

根据湘阴县环境监测站2017年7月24日~25日对《卓达金谷创新园建设项目》环境噪声现场监测结果，西、北边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；东边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；南边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
 表3-4  项目区声环境现状监测结果         单位：dB(A)

检测点位

监测时间

检测结果    LeqdB(A)

执行标准

昼间

夜间

厂界东

2017.07.24

56.7

48.4

《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类
2017.07.25

56.4

46.1

厂界南

2017.07.24

56.4

47.9

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
项目拟建地东

2017.07.25

55.7

45.1

厂界西

2017.07.24

55.6

45.2

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类
项目拟建地东

2017.07.25

55.3

44.1

厂界北

2017.07.24

54.5

44.8

2017.07.25

52.6

43.6

[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image2.png]





                                                         水环境质量监测布点
图3-1  项目监测布点图

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表3-5  主要环境保护目标

保护目标

性质/规模

方位

与项目的距离（m）

保护级别

要素

名称

环境

空气

仙人坝居民
约8户
W
450
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

谭公塘

（即将拆迁）

约9户

S

60

新光村居民
约21户
S

320

马鞍塘

（即将拆迁）

约12户

E

100

声环境

谭公塘

（即将拆迁）

约9户
S

60
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

马鞍塘

（即将拆迁）

约12户

E

100

水环境

洋沙河
小河

W
1800
《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅳ类标准
洋沙湖

中湖

N

2300

《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准
湘江

大河

W

13500

《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准
           [image: image3.png]



图3-2   项目环境保护目标图


四、评价适用标准：

	环

境

质

量

标准
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ、Ⅳ类标准；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、3、4a类标准；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；



	污染物排放标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一、三级排放标准；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准；

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；

	总量控制指标
	建议总量控制指标：

具体项目入驻需另行环评，在湘阴县第三污水处理厂建成前自建污水处理厂达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准进行排放，湘阴县第三污水处理厂建成后本项目污水预处理后进入湘阴县第三污水处理厂，CODCr总量为0.174t/a rNH3-N其总量为0.0261t/a。



五、建设项目工程分析： 

	工艺流程简述（图示）：

1、工艺流程及产污节点









    W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产污水、W3运营期生活污水）

    G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气、G3垃圾收集点废气、G4油烟废气、外污染源G5）外污染源为汽车尾气等外环境产生废气
    D：D1施工期粉尘

    N：噪声（N1施工期噪声、N2运营期噪声）

S：固废（S1装修废物、S2弃土、S3弃渣、S4运营期生活垃圾 

E：水土流失



	主要污染工序：
一、施工期主要污染工序

本项目在建设阶段由于土建施工和建设施工，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等，本项目为单层建筑和多层建筑，基础施工采用地基开挖的形式和静压桩法施工，施工期的主要设备为推土机、挖掘机、材料运输车、卷扬机、静压桩机等施工设备。

1、施工废水
施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。

（1）生活污水

生活污水按在此期间日均施工人员为200人计，住宿人员生活用水平均145L/人·d，排污系数按0.8计算，则本项目生活用水总量为10585m³/a（29m³/d），总排放量为8468m³/a（23.2m³/d），主要污染物浓度分别为：CODCr：450mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L。根据污水排放量及处理前后污染物浓度，估算出项目的污染物排放量分别为CODcr：3.810t/a、BOD5：1.693t/a 、SS：1.270t/a、NH3-N：0.254t/a。
（2）施工废水

施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土、泥沙、水泥和油类等各种污染物。

施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表27，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/m2。本项目总建筑面积为198739.10m2，则整个工程用水量约为218613m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为10930.65m3，施工期为24个月，则施工废水产生量为14.97m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为89.82g/d，SS为5988g/d。

2、 施工废气

粉尘是指土石方挖填、施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含泥、沙尘埃。废气包括建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。混凝土浇铸期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，景观影响较大。
（1）场地内扬尘

施工期场地内扬尘主要由以下因素产生：

a）施工场地内清除和地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。

b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。

参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目总占地面积为152798.254m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为0.462t/d。
（2）场地外扬尘

被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。

（3）油漆废气

油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。

根据市场调查，每100m2的建筑装修时需耗油漆1组左右(包括地板漆、墙面漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目总建筑面积为198739.10m2，则共需消耗油漆19.87t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约3.974t。
(4)食堂油烟

食堂厨房使用的是液化天然气。食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，目前人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，其挥发量以2.5%计，油烟废气经油烟机脱油烟处理后由专业引风管道引至食堂顶集中排放，其油烟去除效率按60%计。该厂区油烟产生与排放情况见表5-1。

表5-1  食用油消耗和油烟废气产生与排放情况
类 型

规模

用油指标

（g/人·d）
耗油量

（kg/d）
油烟挥

发系数

油烟产生量

（kg/d）
油烟排放量

（kg/d）
生活

200

30

6

2.5%

0.15

0.06

由此可见，本项目住宿人员食用油总耗量为6kg/d，油烟产生量为0.15kg/d，排放量为0.06kg/d。

据类比调查，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于表5-2。

    表5-2 食堂油烟排放浓度测试结果     单位：mg/m3
样品号

1

2

3

4

5

6

平均

油烟浓度

5.07

5.29

4.36

3.93

4.64

4.78

4.71

由表5-2可见，一般厨房单灶产生的油烟浓度约为3.93-5.29 mg/m3，平均为4.71 mg/m3。
3、 施工噪声 
本项目建筑施工分为2个阶段，即基础阶段和结构阶段。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机、平地机等，其噪声声源参见表5-3、建筑施工机械噪声声级见表5-4。

表 5-3  建设期主要噪声源

建设阶段

噪声源

场地平整

挖掘机、铲土机、卡车
建筑施工

振捣机、起重机、电锯
路面施工
压路机
表 5-4  建筑施工机械噪声声级 (dB)

名称

距离声源10m
距离声源30m
噪声声级范围
平均噪声级
噪声声级范围
平均噪声级
推土机

76～88

81

67～79

72
挖掘机

80～96
84
71～87
75
装载机

68～74
71
59～65
62
振捣机

75～88
81
66～97
72
吊车

76～84
78
67～75
69
    4、施工固体废物

（1）土石方

根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目地已完成三通一平工程，故本项目土石方工程量很小，无需进行大范围的土地平整工程，无土石方填方运入或弃方外运，仅需内部小范围调平本项目基本能达到土石方平衡。

（2） 建筑垃圾

施工过程产生的建筑垃圾，按每100m2 建筑面积1t计，总建筑面积为198739.10㎡则将产生建筑垃圾约1987.4t。施工过程中对废弃的碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾无法进行回填的外运至湘阴县渣土部门指定地点。

建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物。装修过程中由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量不同，仅作一般分析。

（3）生活垃圾

施工人员在工地上食宿，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，施工人员200人，施工期为24个月，则共产生生活垃圾146t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。
5、 拆迁安置

本项目范围内拆迁安置工作由湘阴县金龙新区管委会负责，经现场踏勘及了解，项目范围内现已无拆迁安置工程。

二、营运期主要污染工序

1、营运期废水

营运期本项目用水主要包括住宿人员生活用水、绿化用水等。污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009版）的相关规定。本环评只对湖南卓达置业有限公司卓达金谷创新园建设项目住宿人员生活产污进行分析，具体项目入驻后需另行环评。
（1）生活用水及排水 

住宿人员生活用水平均145L/人·d，在厂房未入住前，项目住宿人员按50人计，排污系数按0.8计算，则本项目生活用水总量为2175m³/a（7.25m³/d），总排放量为1740m³/a（5.8m³/d），主要污染物浓度分别为：CODCr：450mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L。根据污水排放量及污染物浓度，估算出项目的污染物排放量分别为CODcr：0.783t/a、BOD5：0.348t/a 、SS：0.261t/a、NH3-N：0.052t/a。

（2）绿化用水

项目绿化面积约16850.91m2，参考《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）市内园林绿化用水定额，绿化用水按2L/ m2·d计算，则用水量为33.7m³/d，无排放。

2、 营运期废气

（1）食堂油烟

食堂厨房使用的是液化天然气。食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，目前人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，其挥发量以2.5%计，油烟废气经油烟机脱油烟处理后由专业引风管道引至食堂顶集中排放，其油烟去除效率按60%计。该厂区油烟产生与排放情况见表5-5。

表5-5  食用油消耗和油烟废气产生与排放情况
类 型

规模

用油指标

（g/人·d）
耗油量

（kg/d）
油烟挥

发系数

油烟产生量

（kg/d）
油烟排放量

（kg/d）
生活

50

30

1.5

2.5%

0.0375

0.015

由此可见，本项目住宿人员食用油总耗量为1.5kg/d，油烟产生量为0.0375kg/d，排放量为0.015kg/d。

据类比调查，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于表5-6。

    表5-6 食堂油烟排放浓度测试结果     单位：mg/m3
样品号

1

2

3

4

5

6

平均

油烟浓度

5.07

5.29

4.36

3.93

4.64

4.78

4.71

由表5-6可见，一般厨房单灶产生的油烟浓度约为3.93-5.29 mg/m3，平均为4.71 mg/m3。
（2）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气来自车辆进出停车时排放的废气，项目共设项目共设小车停车位212个，货车停车位48个，分布在项目厂房附近。地面停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，不进行定量计算。

（3）垃圾收集点、站恶臭

生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，如果管理不当，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮内、胺类、吲哚类和醛类。此类恶臭气体废气污染物的排放方式呈无组织排放。垃圾站位于项目的东北角南面6m有15#厂房
3、营运期噪声
本项目运营期间噪声主要来源于水泵房水泵、变电站等产生的设备噪声，本项目运营期间配套设备噪声源统计见下表5-7：

表5-7 项目噪声源统计表

设备名称

数量

源强dB（A）

位置

水泵

若干

75~80
设备房

变电器

12台

65
发配电房
4、营运期固废

项目主要固体废物为住宿人员的生活垃圾。本项目管理住宿人员50名，垃圾排污参数按1kg/人·d计算，年工作时间按300天计，则生活垃圾产生量为15t/a（300kg/d），建设项目产生垃圾每日清运，集中收集后送至城市生活垃圾处理中心处理。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

	内容

类型
	排放源 (编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量 (单位)

	施工期
	空气污染物
	施工扬尘
	粉尘
	5~10mg/m3
	﹤1.0mg/m3

	
	
	食堂
	油烟
	0.15kg/d、4.71mg/m3
	0.06kg/d、﹤2.0mg/m3

	
	
	装修油漆
	甲苯、二甲苯
	3.97t
	甲苯﹤2.4mg/m3，

二甲苯﹤1.2mg/m3

	
	水污染物
	施工废水
	SS、石油类
	89.82g/d、5988g/d
	0

	
	
	生活废水
	废水量
	23.2m3/d
	23.2m3/d

	
	
	
	CODcr
	450mg∕L  10.44kg/d
	300mg∕L  6.96kg/d

	
	
	
	BOD5
	200mg∕L  4.64kg/d
	150mg∕L  3.48kg/d

	
	
	
	SS
	150mg∕L  3.48kg/d
	100mg∕L  2.33kg/d

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L  0.696t/a
	20mg/L  0.46t/a

	
	固体废物
	建筑固废
	土石方
	/
	0

	
	
	
	建筑垃圾
	1987.4t
	0

	
	
	
	废油漆桶等
	少量
	0

	
	
	生活垃圾
	果皮、纸屑等
	146t
	0

	
	噪声
	施工期噪声：压桩阶段90dB(A)、结构阶段80dB(A)，落实各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准限值。

	营运期
	空气污染物
	食堂
	油烟
	0.0375kg/d、4.71mg/m3
	0.015kg/d、﹤2.0mg/m3

	
	水污染物
	生活废水
	废水量
	1740m3/a
	1740m3/a

	
	
	
	CODcr
	450mg/L  0.78t/a
	100mg/L   0.174t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L  0.35t/a
	20mg/L   0.0348t/a

	
	
	
	SS
	150mg/L  0.261t/a
	70mg/L   0.122t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L  0.052t/a
	15mg/L  0.0261t/a

	
	固体废物
	园内人员
	生活垃圾
	15t/a
	0

	
	噪声
	运营期厂区进出车辆噪声70～80dB（A），人为噪声70～80dB（A），经环保措施治理，并通过禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语等措施，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目建设场地施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。

建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复项目地绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。




七、环境影响分析：


	施工期环境影响分析

1、水环境影响分析

施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。
在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放。

施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。基础工程的泥浆废水应由密闭抽罐车清运至市政部门指定的地方进行干化处理。
冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下：

①施工场地设化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，排入东侧宁南路现有污水管网。

②施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为25m3，沉淀时间不少于2小时，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后尽可能回用作洒水逸尘。

③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。

④基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。

2、大气环境影响分析

本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填、建筑材料运输、堆放及装卸过程中产生的施工粉尘。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。

对施工期产生的油烟，建议项目建设方食堂厨房加装除油烟设备如静电油烟机等，油烟集中应引至建筑楼顶，设置专用烟道，并与其它的公共排烟管道独立开来，使处理后的油烟达标，据计算处理后排放浓度为0.06kg/d。项目厨房废气污染物排放量较小，且在采取对应环保措施后，对环境影响不大

根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期实施每天洒水4-5次，可有效控制车辆扬尘，将TSP影响范围缩小到20-50m。
表7-1  施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3
距离

5m

20m

50m

100m

TSP小时平均浓度
不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

项目位于湖南湘阴工业园金龙新区（位于金龙新区宁南路与文襄路交叉口西北侧），但项目南侧60m处还有谭公塘居民点（待拆迁）等，因此，项目施工期间需加强扬尘防治措施，确保将施工的影响降到最低。

本项目需要注意的是施工扬尘对南侧谭公塘村居民等的影响。如不对施工扬尘进行控制，则可能对临近的建筑物及住宅中居民产生影响。本环评拟对本项目施工期建设过程中扬尘的控制提出如下措施要求，确保项目施工对周边的敏感点的影响控制在最小的可接受的程度。
扬尘控制与治理措施如下：
（1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，对进出车辆（特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。

（2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档。

（3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路。

（4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。

（5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。

（6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。
（7）施工期间建筑材料的露天堆放和搅拌作业将产生扬尘，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。
（8）物料装卸过程会激起扬尘进入空气中，产生的扬尘根据装卸方式的不同产生强度也不同，禁止在大风天作业，装卸物料时禁止抛投物料尽量做到轻抬轻放，加强人手缩短装卸时间；条件允许可考虑使用机械搬运作业。

（9）不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。

另外，项目装修工程共需消耗油漆7.52t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约3.97t。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。
通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。

3、声环境影响分析

项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。
3.1、施工场界及敏感点噪声预测
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：

                   
[image: image4.wmf])

lg(

20

)

(

L

L(r)

0

0

r

r

r

-

=

               (7.1-1)
式中：L（r）、L(r0)分别为r、r0处的声压级

如果已知r0处的A声级，则：

                    
[image: image5.wmf])

lg(

20

)

(

L

(r)

L

0

0

A

A

r

r

r

-

=

               (7.1-2)
式（7.1-1）和式（7.1-2）等效

如果已知点声源的A声功率级LWA，且声源处于半自由空间，则

                   
[image: image6.wmf]8

lg

20

L

(r)

L

WA

A

-

-

=

r

                    (7.1-3)
式（7.1-3）与式（7.1-1）等效。
建筑施工机械作业时，可视为处于半自由空间的点声源，故适用式（7.1-3）。

由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经基础水泥浇筑等工序，建筑所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-2。

表 7-2  建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A)

声源名称
10m
50m 
100m
150m
建筑机械噪声
85.0
71.0
65.0
61.5
由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准（GB3096-2008）》（GB3096-2008）中的2类标准值，夜间更为明显，而项目距南侧居民60m处还有谭公塘居民点（待拆迁），对周边居民有一定的影响，因此必须加强噪声污染防治措施。

主要治理措施：

（1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。

（2）由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）高噪声设备施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。项目周边居民较为集中，施工时需尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

（3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。

（4）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民区。

（5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

（6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。
（7）在施工场地周围设隔离墙或围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。
（8）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。

（9）一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。
（10）本项目周围有居民等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。
经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。

 4、固废环境影响分析
施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。

施工过程产生的建筑垃圾约1987.4t，向湘阴县渣土部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约146t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。

另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。对于如废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。对于如废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。

5、施工期生态影响分析

项目建设期区域内有土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。




	营运期环境影响分析（本环评只对住宿人员产污进行分析，具体项目入驻后需另行环评）
1、水环境影响分析

运营期产生废水主要为住宿人员生活污水，住宿人员产生污水年总排放量为1740m³/a(5.8m³/d)，主要污染物浓度分别为：CODCr：450mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L。根据污水排放量及处理前后污染物浓度，估算出项目的污染物产生量分别为CODcr：0.78t/a、BOD5：0.35t/a 、SS：0.26t/a、NH3-N：0.052t/a；根据湘阴县污水处理工程监测数据类比分析，生活污水采用化粪池处理（类比化粪池处理效果）：出水水质：CODcr：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：100mg/L、NH3-N：20mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别约为0.522t/a、0.261t/a、0.174t/a、0.035t/a。

项目内住宿人员生活用水共5.8t/d，在湘阴县第三污水处理厂建成前自建污水处理厂达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准进行排放，湘阴县第三污水处理厂建成后生活废水可经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经厂区东侧宁南路，进入湘阴县第三污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后最终排入湘江，经处理后对水体影响较小。
湖南湘阴县第三污水处理厂位于湖南金龙镇金华村，处理能力为2万t/d，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的污泥一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余污泥的形式进入脱水车间经脱水后形成干污泥，再外运填埋处理。
湖南湘阴县第三污水处理厂主要收集金龙镇区域和金龙工业小区，项目建成后将接纳金龙镇区域生活污水和金龙工业小区工业污水。本项目位于湘阴工业园金龙新区内，属于该污水处理厂纳污区域。
项目处于湖南湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，有接纳本项目产生生活废水。项目建成营运后，污水排放量为5.8m3/d，主要来自于住宿人员的生活废水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，均为工业园污水处理厂常规处理项目。项目生活废水经化粪池处理，预处理后的污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，通过东侧污水排放口进入金龙新区污水管网，进入湘阴县第三污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第三污水处理厂集中处理是可行可靠的。
项目废水经湖南湘阴县第三污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（A标准）尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江。因此，项目废水达标排放后对湘江水质影响较小。

2、大气环境影响分析

（1）油烟
对于食堂产生的油烟，建议项目食堂厨房加装除油烟设备如静电油烟机等，油烟集中应引至建筑楼顶，设置专用烟道，并与其它的公共排烟管道独立开来，使处理后的油烟达标据计算处理后油烟排放浓度为0.015kg/d。项目厨房废气污染物排放量较小，且在采取对应环保措施后，对环境影响不大。

（2）汽车尾气影响

本项目产生的汽车尾气来自车辆进出停车时排放的废气，项目共设小车停车位212个，货车停车位48个，分布在项目厂房附近。地面停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。
   （3）垃圾收集点恶臭影响

为便于垃圾的统一清运，项目内东北部设有垃圾收集站南部6m处有15#厂房，收集项目内的各垃圾收集点（即垃圾桶中）的垃圾。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。为便于垃圾的统一清运，项目厂区内的沿道路设多个垃圾桶，垃圾收集点采用密闭带盖分类塑料垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装，垃圾及时在厂区垃圾站集中后，再由环卫部门送往城市垃圾处理中心处理。生活垃圾日产日清，避免垃圾堆放时间过长产生恶臭气体及垃圾渗滤液。通过以上措施，垃圾收集站的恶臭影响将可得到有效控制。

经采取上述治理措施后，项目营运期废气可实现达标排放，对大气环境影响较小。

3、噪声环境影响分析

项目运营期间的噪声污染主要来水泵、变电站产生的噪声。为了进一步优化项目区内的声环境，将噪声的影响降低到最低，建议采取如下防治措施。

（1） 水泵、变电站等产生震动的设备建议使用软管与外界管道连接，设备与基础之间均设置橡胶隔振垫进行隔振，吊装设备采用减振吊架。
（2）加强项目管理和公众参与、监督，一旦发现噪声扰民或有关投诉，应积极采取措施消除影响。
4、固废环境影响分析

本项目营运期固体废物为生活垃圾，生活垃圾产生量约为15t/a（300kg/d）。生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对周围的环境产生极大的污染。

治理措施：为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，本项目用地北部设垃圾收集站一个，并在厂区各处设若干个封闭式生活垃桶，生活垃圾经及时收集后，由环卫部门统一清运至城市垃圾处理中心处置，保证垃圾转运站内及周边环境整洁，每天定时对垃圾转运站地面进行冲洗，可有效防止垃圾渗滤液的产生。

经采取上述治理措施并及时清运后，能保证厂区内环境清洁卫生，项目营运期固废对区域环境影响较小。

5、清洁生产水平分析

清洁生产分析的要求、目的和意义

（1）清洁生产的要求

清洁生产是一种新的污染防治战略。它是将整体预防的环境战略持续应用于生产的全过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。

《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量最小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防治环境污染和生态破坏”，国家环保总局[环控（1997）232号《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容。

《中华人民共和国清浩生产促进法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会于2002年6月29日通过。

（2）清洁生产的目的和意义

清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境战略，概括的说就是低消耗、低污染、高产出，是实现经济效益、社会效益及环境效益相统一的先进生产模式。清洁生产的目标是节省能源，降低原材料的消耗、减少污染物的产生量和排放量；清洁生产的基本手段主要是通过改进工艺技术，最大限度地提高资源、能源的利用水平和向社会提供清洁产品，争取废物最少排放。

（3）实现清洁生产的途径

实现清洁生产的主要途径包括：

——污染源削减，用无污染、少污染的能源和原材料替代毒性大、污染重的能源和原材料，选用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺及设备等措施实现源削减，使污染物产生之前就被削减或消灭于生产过程中；

——最大限度的利用能源和原材料，实现废物循环利用，建立生产闭合圈；

——发展处理效果好，占地面积少，投资少，见效快的环保技术，搞好末端治理；

施工期的清洁生产分析

本次评价将针对项目生产特点，采用生命周期评价（CLA）的思想对产品生产链进行系统分析，重点选择、原材料选择、能源和原材料利用、污染物的控制与削减等指标进行分析评价。

施工中主要工程内容为施工场地的平整和新建筑的建造，整个施工过程中没有化学反应的发生，所有物质仅发生物理变化，因此，相对该项目施工而言，清洁生产主要是要求施工中尽量减少污染物的排放量，并积极选用新型建筑材料和先进施工设备。该项目施工中为贯彻“清洁生产”原则，主要从以下几个方面进行施工方式的改进和建筑材料，施工设备的选用：

（1）施工方式的改进

①采用机械化、现代化、程序化、技术化的施工方式，以尽量缩短施工时间，并采取各种措施（如洒水抑尘、设置围栏等）减少施工中粉尘的排放量；妥善处理处置施工后期建筑垃圾的存放和综合利用问题。

②施工现场积极推行文明施工，大力开展“5S”（指对施工现场各施工要素，所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养）活动，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化。

③积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。尽可能地集中设置现代化搅拌站，采用商品混凝土、混凝土构件，钢木加工等；改革施工工艺，手工作业和劳动强度；努力实现施工现代化，使文明施工达到新的更高水平。

（2）施工设备的选用

建议施工单位使用低噪声、低能耗的环保型施工机械。

营运期的清洁生产分析

本项目厂区建成营运后，根据其特点，确定其清洁生产的内容有：

①做好厂区营运中生活废水污染防治工作，确保生活污水预处理设施的正常运营。

②做好厂区生活垃圾等污染物的处理处置及污染防治工作，使污染物的排放满足国家及地方环保规定要求。提倡垃圾袋装化，建议实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。

③做好厂区绿地景观的保护工作，保证营运中厂区内绿地不被破坏、不减少，景观不变样。

节能措施

该项目用水由工业园金龙新区自来水管网供应，可以达到清洁生产一级标准要求；用电来自市政供电网供电，为清洁能源；项目食堂厨房由天然气管网供应，为清洁能源。
该项目多采用的节能门窗的保温隔热和密闭技术、建筑照明节能技术与产品等，基本符合《民用建筑节能管理规定》，在节能、节水、节地、节材等方面符合《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》。

厂区公共照明系统，可考虑使用太阳能，减少电能消耗。

清洁生产结论

综上分析，该项目建成营运期，充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。

拟建项目在资源、能源利用、污染物产生排放各方面均符合清洁生产的要求，实现了节能、降耗、减污的目的。

9、项目审批原则性分析

（1）产业政策符合性分析

本项目为标准化厂房建设项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修订），本项目不属于其中的淘汰类、限制类，同时根据《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》国发[2012]14号、《关于促进工业地产发展的意见》（湘政办发[2014]96号）、《岳阳市推进“135”工程建设加快产业园区创新发展工作方案》等相关文件可知，国家当前政策对工业地产的发展是持鼓励态度的，因此项目的建设符合国家当前产业政策。

（2） 项目规划符合性和选址合理性分析

与园区用地规划符合性分析
本项目位于工业园金龙新区（位于金龙新区宁南路与文襄路交叉口西北侧），对入驻企业主要定位为电子科技、机械制造等行业。卓达金谷创新园项目的建成将为各生产企业提供更大发展空间，有利于各生产企业引进先进技术设备和管理人才，扩大生产，提高产品质量，提高企业的竞争力，同时可为社会提供就业机会，促进地方经济的发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的推动作用。本项目用地属于工业用地，符合湘阴工业发展总体规划要求。

城乡总体发展规划的相符性分析

根据湘阴县城总体规划（2009-2030），本项目所在区域为二类工业用地，本项目入驻企业定位为电子科技、机械制造为主导的两型产业，符合二类工业用地定位要求，因此符合湘阴县总体规划和发展要求。

环境功能相符性分析
根据岳阳市环境功能区划的划分，项目选址区水体（湘江）功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二级区，噪声环境功能为3类区。符合作为工业小区的环境质量要求；从环境影响上分析，项目建成后不改变该区现有环境功能。
选址建设条件可行性分析
项目选址于湖南湘阴工业园金龙新区（位于金龙新区宁南路与文襄路交叉口西北侧），交通十分便捷。

项目建成投产后所需水、电等能源均由金龙新区供水、供电管网供给，能源充足。项目产生的废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入湘阴县第三污水处理厂进行处理，本项目产生的噪声对环境影响不大；项目产生的生活垃圾、废弃垃圾等固体废物，分类集中后运送至湘阴县城市垃圾处理中心处理。
因此，从建设条件而言，项目选址是可行的。
（3）平面布局合理性分析

本项目用地位于湖南湘阴工业园金龙新区（位于金龙新区宁南路与文襄路交叉口西北侧），主出入口设于项目南侧临键铭大道，西侧设有一个次入口，通往园区规划道路。项目分为东部部和西部，东部分布有10栋标准厂房，10栋标准厂房，每栋1~3层，2栋倒班宿舍，1栋配套食堂；西部分布有9栋标准厂房，每栋1~3层；生活垃圾房位于项目东北部角落，门卫设备房位于文襄路入口东侧，项目共设小车停车位212个，货车停车位48个，分布在项目厂房附近。（详见附图1平面布置图）

出入口设置有利于园区交通和物料运输，厂房、宿舍、食堂分布合理，即平面布局设置合理可行。

10、环保工程及投资分析

湖南卓达置业有限公司卓达金谷创新园建设项目总投资为29000万元，预计其中环保投资为526万元，占总投资的1.81%。

表7-3  环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表

序号

类别

污染防治措施

数量

投资估算

（万元）

预期治理效果

1

施工污染

施工废水简易沉淀池、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音、垃圾分类等措施

/

80

减轻施工期环境影响，确保达标排放，

避免施工扰民

2

废水

雨污分流管网、化粪池、隔油池、污水收集池
2套

60

GB8978-1996中的三级排准
3

废气

食堂油烟：油烟机、抽排风设施+结构内油烟管道屋顶排放

/

8

GB18483-2001要求GB16297-1996标准

4

噪声

对变电所设备、水泵等设置基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施

/

100

GB12348-2008中2类标准要求

5

固废

垃圾站、垃圾箱、建筑垃圾的处理
/

25

及时清运，

不影响环境卫生

6

生态

绿化（m2）

16850.91

253

吸尘降噪，美化

合计

526

  11、项目验收监测

项目验收监测内容见下表7-4。

表7-4  项目“三同时”竣工验收监测内容表

序号

验收项目

验收内容

1

生活污水

在湘阴县第三污水处理厂建成前自建污水处理厂达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准进行排放，湘阴县第三污水处理厂建成后项目污水经化粪池、隔油池处理达《水污综合排放标准》(GB89784－1996)中的三级标准要求。
2

垃圾
垃圾是否做到了日产日清，是否设置了专门的收集装置分类定点收集各类垃圾。
3

设备噪声

在产生噪声的设备(如水泵、变电站等)安装减震措施，采取有效的隔振、隔声设施；是否在设备用房的墙面采用粘贴矿棉吸音材料，顶板垂直挂吸音板，采用隔声门，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。
4

食堂油烟

安设油烟机、设立专门油烟排放烟道，达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中要求。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	空气污染物
	食堂
	油烟
	油烟处理器+抽排风设施+专用油烟管道屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	
	施工扬尘
	粉尘
	加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣
	对运输沿线及周边不产生明显影响

	
	水污染物
	冲洗废水
	SS、石油类
	隔油沉淀处理
	收集沉淀后回用，不外排

	
	
	生活废水
	CODcr、SS、

BOD5
	隔油池、化粪池处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	
	固体废物
	建筑固废
	土石方
	用作本项目场地、道路、绿化用土
	资源化利用

	
	
	
	施工弃渣
	运至湘阴县渣土部门指定位置堆放
	对周边环境影响较小

	
	
	
	废油漆桶等
	交送有资质专业部门处置
	对周边环境影响较小

	
	
	生活垃圾
	果皮、纸屑等
	环卫部门清运至生活垃圾处理中心
	产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生

	
	噪声
	落实严禁振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。

	营运期
	空气污染物
	食堂
	油烟
	油烟处理器+抽排风设施+专用油烟管道屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	水污染物
	生活废水
	CODcr、SS、BOD5、NH3-N
	化粪池、隔油池处理
	湘阴县第三污水处理厂建成前达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准，湘阴县第三污水处理厂建成后《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准

	
	固体废物
	园区生活
	生活垃圾
	设垃圾收集点，由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心卫生处理
	妥善处理

	
	噪

声
	运营期进出车辆噪声70～80dB（A），人为噪声70～80dB（A），经环保措施治理，并通过禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语等措施后，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。

	主要生态影响：

本项目建设场地施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。

建议施工过程中加强管理，进行护坡，对施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。

本项目区内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，建成后绿地率为12%，对营造清新、优美的环境和道路街景起到了较好的作用，在避免水土流失的同时，既可吸尘降噪，又美化了环境。




九、结论与建议：

	一、结论：

1、工程概况

湖南卓达置业有限公司卓达金谷创新园建设项目总用地面积152798.25m2，总建筑面积198739.10㎡。主要建设内容包括：加工厂房总建筑面积为173313.64平方米，合计19栋厂房，每栋1~3层。其他建筑面积合计为25425.46平方米，其中：倒班宿舍24320.00平方米；配套食堂913.46平方米；垃圾站64.00平方米；门卫及设备用房128.00平方米。项目配套建设道路42000平方米，绿化16850.91平方米，停车场5832平方米（小车停车位212个、货车停车位48个），配套建设给排水、消防、变配电等附属工程。
本项目为标准化厂房建设项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修订），本项目不属于其中的淘汰类、限制类，根据《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》国发[2012]14号、《关于促进工业地产发展的意见》（湘政办发[2014]96号）、《岳阳市推进“135”工程建设加快产业园区创新发展工作方案》等相关文件可知，国家当前政策对工业地产的发展是持鼓励态度的，因此项目的建设符合国家当前产业政策。

2、环境现状

项目区域各项指标与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准对比分析，项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，空气质量较好。

监测结果表明S1—洋沙河项目污水处理厂排水口上游200m处断面；S2—洋沙河项目污水处理厂排水口下游1500m处断面；S3—洋沙湖洋沙河进水口处三个断面的常规监测数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准。

根据湘阴县环境监测站2017年7月24日~25日对《卓达金谷创新园建设项目》环境噪声现场监测结果，西、北边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；东边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。南边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
3、环境影响分析

（1）水环境影响分析：

施工期生活污水通过自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排入场区东侧工业园金龙新区污水管网，对地表水的水质影响较小；施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。

营运期项目住宿人员生活污水，经隔油池、化粪池处理，预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经场区东侧工业园污水管网，进入湘阴县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准后，最终排入湘江。

（2）空气环境影响分析：

 施工期大气污染物主要为食堂油烟废气和施工粉尘主，对于食堂产生的油烟，要求项目食堂厨房加装除油烟设备如静电油烟机等，油烟集中应引至建筑楼顶，设置专用烟道，并与其它的公共排烟管道独立开来，使处理后的油烟达标。项目厨房废气污染物排放量较小，且在采取对应环保措施后，对环境影响不大；对进出车辆(特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，对施工场地设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等，通过采取上述一系列的环保措施后，施工期粉尘对区域环境影响较小。

营运期主要大气污染影响为主要为食堂油烟废气、车辆尾气。对于食堂产生的油烟，建议项目食堂厨房加装除油烟设备如静电油烟机等，油烟集中应引至建筑楼顶，设置专用烟道，并与其它的公共排烟管道独立开来，使处理后的油烟达标。项目厨房废气污染物排放量较小，且在采取对应环保措施后，对环境影响不大；停车场车辆尾气由于其排放属面源排放且排放源强很小，对大气环境影响较小；因此废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。

（3）声环境影响分析：

施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对附近声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺以及在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

营运期主要噪声污染源为水泵、变电站等产生的机械噪声。对水泵、变电站机械噪声采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备用房和隔声罩隔声等一系列措施后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4） 固废环境影响分析：

施工期固体废弃物主要包括土石方、建筑垃圾和生活垃圾，土石方用于本项目道路、场地、绿化填土，建筑垃圾清运至湘阴县渣土部门指定位置堆放，对环境影响较小；生活垃圾经收集及时清运，对项目地卫生影响较小。

营运期固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾经管理部门收集后，由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心处理。

采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。

4、综合评价结论

湖南卓达置业有限公司卓达金谷创新园建设项目的建设符合湘阴县总体发展规划，符合国家产业政策，项目建成以后，将合理规范湖南湘阴工业园金龙新区中小企业的合理布局，便于对入园企业的管理，将园区不同类型企业的布局合理化、规范化，同时降低中小企业建设成本，为其提供一个良好的发展平台。项目的建设将会使企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动湘阴县经济的增长。同时，在湘阴工业园金龙新区内有针对性的引导企业入驻，完善政策、强化服务，激活各类主体投资的积极性，从而拉动全区经济快速增长，达到富民强县的发展目的。

项目建设对环境的不利影响可分为施工期与营运期两个阶段，施工期不利影响主要为施工产生的扬尘对区域环境空气质量的影响和施工噪声对区域声环境的影响等，其影响有一定的时效性，在施工结束后即消失。营运期主要不利影响为生活污水、生活垃圾对环境的影响等，通过采取相关措施后，对区域环境影响较小。

通过评价分析，本项目产生的污染问题，严格按照环评建议落实污染防治措施后，可实现达标排放，对环境的影响较小。从环保角度考虑，本项目建设可行。

2、 要求与建议：
1、项目引进企业应符合湖南湘阴工业园金龙新区入园相关要求，对引进企业应严格把关，鼓励引进机械制造、电子信息等资源节约、环境友好、社会和谐型等工艺先进，污染简单的企业；禁止、限制化工、冶金引进高噪声、高污染、高能耗和水耗的企业进驻。项目建成后，严格落实项目准入要求和环评制度，不符合产业定位项目一律不得入园。

2、本环评不包括各引进企业环境影响评价，对不同时期进驻企业还应根据实际情况单独进行环评，并上报相关环保部门审批。
3、项目建设应严格遵守“三同时”制度，确保各项环保设施的配套建设，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用，在未经环境保护行政主管部门批准之前应禁止施工。

4、基地建设污水管网应进行分类建设，按照工业污水、生活污水以及雨水三种不同的雨、污水管网建设。

5、基地建设必须严格按照工业园金龙新区的能源结构使用燃料，禁止搭建燃煤、燃油、燃柴锅炉，必要时使用电炉、燃气锅炉，并在预留对应的环保设备安装空间。

6、尽量缩短工期，减少工程扰民的时间，施工期间，施工机械尽量选择低噪声设备，合理安排施工时间，严格按照有关规定和标准以及本环评提出的治理措施，控制粉尘、噪声等对周围环境的影响。



	预审意见：

                                                 公     章

经办人：

                                   年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公     章

经办人：

                                    年    月    日

	审批意见：

                                                      公     章

经办人：

                                                   年    月    日

注  释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件 1 专家评审意见表

附件 2 专家签到表

附件 3 项目委托书

附件 4 项目监测报告及质保单

附件 5 设计红线通知及红线图

附件 6 金龙新区审查意见

附件 7 湘阴县国土局对于建设用地预审意见

附件 8 湘阴县发展和改革局备案通知

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目平面布置图

附图 3 金龙新区土地用地规划图


S1





S2





S1





S1





大气环境质量监测布点





声环境质量监测布点





S1





新光村居民





仙人坝居民





谭公塘居民





马鞍塘居民





项目地





结构工程





桩基工程





场地清理








W1、G2、D1、N1、S1、S3





装修工程





W1、W2、G1、D1、N1、S2、





W1、W2、G1、D1、N1、S1、S2、





工程验收





运营使用





外污染源


G4





W1、G1、D1、N1、S2、S3、E





W3、G2、G3、N2、S3





图5-1      项目工艺流程图及产污节点图









- 8 -
湖南道和环保科技有限公司                                                               第     页


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

