评审意见修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实项目报告表编制依据；核实项目建设内容、施工工艺、施工组织、施工时序、季节、施工方案、建设规模，补充分析项目建设方案与水利工程建设规范要求相符性。进一步强化项目建设的必要性分析。 | P2-3已核改编制依据，补充项目主要建设内容一览表；P5-8细化建设规模补充施工时序； |
| 2 | 核实项目环境保护目标分布、保护级别、保护要求等，补充敏感目标照片；核实地表水质量环境影响评价执行标准；明确项目废水排放去向。补充环境质量现状监测布点图、区域水系图。强化区域自然环境现状调查。 | P16已核实项目环境保护目标分布、保护级别、保护要求等，强化现在调查，补充相关图片；附图修改水系图、补充监测点位图； |
| 3 | 鉴于本项目是以生态影响为主的建设项目，评价应进一步强化项目施工期、运行期生态环境影响分析，明确项目生态环境影响，明确生态环境保护、恢复措施和方案。 | P36-37、39细化生态环境影响分析； |
| 4 | 进一步分析项目施工场地施工期污染源强，明确相应环境保护措施。 | P22、25-27核改施工期源强，明确环保措施 |
| 5 | 核实项目挖填方量，补充土石方平衡图；核实项目弃土处理处置情况；补充工程原辅材料一览表。补充分析项目建设、运行期间对洋沙湖湿地公园的环境影响。 | P24已核实土石方量，补充土石方平衡表；项目特性表补充原辅料消耗；P37补充对湿地公园影响分析 |
| 6 | 核实项目排涝水环境影响。 | P38明确拍涝水影响 |
| 7 | 核实项目总投资及环保投资；核实项目“三同时”验收一览表；补充项目运行期环境管理计划。 | P42核实环保投资，核改三同时验收一览表；P42已补充项目运行期环境管理计划。 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环社会环境境简况	11

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

九、结论与建议	45

附图1：项目地理位置图

附图2：项目的水系图

附图3：主要环保目标示意图

附图4：项目平面布置图

附件1：环评委托书

附件2：监测报告及质保单

附件3：建设单位营业执照

附件4：《洞庭洋沙湖国际度假区防洪排涝规划》批复

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省湘阴县洋沙湖泵站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省顺天洋沙湖置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏行 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 刘拓宇 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县洋沙湖吴家渡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18692193987 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳湘阴县洋沙湖湖口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | N7610防洪除涝设施管理 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 12285 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | - |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 8331.18 | 环保投资 |  |  | 36.12 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.43% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 洋沙湖是湘阴境内一天然湖泊，位于湘阴城区东南，面积近6000亩。洋沙湖现有排涝工程薄弱，作为一个防洪整体的洋沙湖垸没有外排泵站，全区域的涝水只能通过洋沙湖水闸排入湘江，当外河水位高于内湖水位时，本区域的涝水不能及时外排，垸内涝灾严重。 洋沙湖是湘江一级支流，总集雨面积205.02km2。由于现有防洪和排涝工程均筑于上世纪60年代至80年代初期，受当地诸多建设条件限制，所建项目未进行正规设计，工程防洪标准低；加上城镇发展迅速城镇面积扩大，沿河居民建筑和基础设施建设也日益增多，导至外洪内涝严重，多年来水患不断。1996年和1998年特大洪水爆发，湘罗线和湘安县两条公路被淹，交通几进瘫痪；周边大部分农田被淹，累计被洪水淹没毁损的农田达8.16万亩，被冲垮倒塌的房屋47栋、桥梁2座。严重危害到了广大人民群众的生命财产安全，制约了城镇的发展。根据现场调研、水文资料和现有工程资料分析，洋沙湖目前存在的主要问题为： 洋沙湖流域总面积205.02km2，洋沙湖口没有提排泵站，除上游39个中、小型水库和1842处塘坝具有部分调蓄功能外，其余所以降汇集至洋沙湖后，一部分由洋沙湖调蓄；当湘江水位低于洋沙湖内水位时，调蓄剩余水量则通过洋沙湖排水闸自排；当湘江水位高于洋沙湖内水位时，调蓄余水量无法自排，导至洋沙湖水位抬升，造成周边大片农田受淹。并且由于洞庭湖水位流量关系的变化，湘水尾闾的洪峰水位不断抬高，而且持续时间延长，从而导则洋沙湖内高洪水位的时间加长。 综上所述，为减轻洋沙湖及其沿的岸相关区域的洪涝灾害，保证洋沙湖防洪安全，应该加快洋沙湖泵站工程的建设。 根据《洞庭湖区综合治理近期规划报告》，结合湖南顺天洋沙湖置业有限公司的意见，本次洋沙湖防洪排涝采用10年一遇15日暴雨15日末排至控制水位，通过电排调度，控制最高水位不超过31.5m，泵站设计排水流量为64.0m3/s。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，本项目属于其它防洪治涝工程，应编制环境影响报告表。湖南省顺天洋沙湖置业有限公司委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司对洋沙湖泵站建设项目编制环境影响评价报告表。接受委托后，我单位立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了本环境影响报告表，呈报环境保护行政主管部门审批。 二、报告表编制依据 1、法律法规及相关政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行；）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）； （9）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号，2013年9月10日施行）； （10）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日施行）； （11）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）； （12）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》； （13）《产业结构调整指导目录 2011年本》（2013年修正）； （14）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （15）《国家湿地公园管理办法》自2018年1月1日起实施。 2、技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-1993）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T19-2004）； （7）《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014）； （8）《泵站设计规范》（GB 50265-2010）。 3、其它相关文件 （1）《洋沙湖泵站建设项目可行性研究报告》； （2）湖南省顺天洋沙湖置业有限公司提供的相关资料。 三、工程内容 1、建设任务及规模 工程片区规划排涝标准为10年一遇，本项目的主要任务是通过洋沙湖泵站的建设，提高工程片区的排涝标准，以保护堤内免受内涝灾害。洋沙湖泵站的总装机容量5000kW，设计排水流量为64.0m³/s，设计净扬程4.16m，控制洋沙湖最高水位31.5m。 项目主要建设内容见表1-1，工程特性表交表1-2。 表1-1项目主要建设内容一览表 工程项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 包括前池、主泵房、副厂房、压力水箱、穿堤出水箱涵、出口防洪闸、出口消能工；泵站整体采用堤后直管式布置; /. 辅助工程; 挡土墙和护岸等; /. 公用工程; 供电：洋沙湖泵站进线电源采用10kV一级电压并入系统，从八甲变电站10kV间隔专线引来; /. 环保工程; 周边绿化，生活垃圾收集设施; /. 表1-2工程特性表 序号; 项 目; 单 位; 指 标; 备 注. 一; 基本情况. 1; 排区所在市、县（区）; 岳阳市湘阴县. 2; 人口; 万人; 13.97. 3; 排区总面积; km2; 205.02. 4; 排区耕地面积; 万亩; 13.6. 5; 泵站设计装机容量; kw; 5000. 6; 设计排水流量; m3/s; 64. 7; 泵站等别; 等; Ⅱ. 二; 水文气象. １; 排涝方式; 排湖. 1; 排涝标准; 10年一遇15日暴雨15日末排至控制水位. 2; 10年一遇最大3日设计暴雨; mm; 218.2. 3; 年平均降雨量; mm; 1423.5. 4; 设计内水位; m; 28.5; 内湖景观控制水位. 5; 最低运行内水位; m; 28. 6; 最高运行内水位; m; 31.5. 7; 最高内水位; m; 33.0. 8; 设计外水位; m; 32.66; 10年一遇最高3日平均水位. 9; 最低运行外水位; 28.3. 10; 最高运行外水位; m; 33.52. 11; 防洪外水位; m; 34.02. 三; 主要建设项目. 1; 新建泵站; 座; 1. 2; 装机容量; 台×kW; 5×1000. 3; 水泵; 台; 5; 1800QZX-12.8-5.2. 4; 电动机; 台; 5; 额定电压10kV. 5; 变压器; 台; 1. 6; 站用变压器; 台; 1. 7; 高压电缆; m; 250; ZR-YJV22-3x150 10kV. 8; 高压电缆; m; 700; ZR-YJV22-3x35 10kV. 9; 高压电缆; km; 4.6; ZR-YJV32-3x150 10kV. 10; 拦污栅; m; 4.682×12; 5扇（宽×高）. 11; 检修门; m; 4.682×2.964; 1扇（宽×高）. 12; 防洪门; m; 4.5×2.0; 5扇（宽×高）. 13; 出水钢管; m; 0.8; 5根（宽×高）. 14; 拍门; m×m; 3.2×2.0; 5套（宽×高）. 15; 前池顺坡衔接段; m; 12×29.3; 长×宽. 16; 泵房; m×m; 35.3×14.0; 长×宽. 17; 副厂房; m×m; 36.3×5.8; 长×宽. 18; 压力水箱总长; m; 12; 顺水流方向. 19; 出水箱涵总长; m; 65.453; 顺水流方向. 20; 防洪闸总长; m; 7.5; 顺水流方向. 四; 主要土建工程量. 1; 土方开挖; m3; 79460. 2; 土方回填; m3; 41508. 3; 砂卵石填筑; m3; 293. 4; 混凝土; m3; 17210. 5; 钢筋制安; t; 1166. 6; 预应力预制管桩; 根; 824. 7; 高压摆喷灌浆; m; 2945. 五; 施工特性. 1; 施工工期; 月; 8. 2; 水泥; t; 1294. 3; 砂卵砾石; m3; 1463. 4; 油料; t; 476. 5; 钢筋; t; 1283. 4; 劳动工日; 万个; 6. 5; 高峰期施工人数; 人; 200. 六; 工程总投资. 总投资; 万元; 8331.18. 1); 工程部分投资; 万元; 7455.99. （1）建筑工程; 万元; 3182.63. （2）机电设备安装工程; 万元; 2270.84. （3）金属结构设备及安装工程; 万元; 344.90. （4）施工临时工程; 万元; 669.926. （5）独立费用; 万元; 987.70. （6）基本预备费; 万元; 745.60. 2); 占地投资; 万元; 24.49. 3); 环境保护工程; 万元; 36.12. 4); 水土保持投资; 万元; 68.98. 七; 经济指标. 内部收益率; %; 10.8. 经济净现值; 万元; 2341. 效益比; 1.29. 2、总平面布置 洋沙湖新建泵站总装机5000KW，泵站枢纽工程采用堤后直管式布置，泵池建在临洋沙湖一侧。泵站由进水前池、泵房、压力水箱、穿堤出水箱涵、出口防洪闸、出口消能工等建筑物组成。 3、主要构筑物 （1）进水池 洋沙湖泵站进水池为洋沙湖口，和洋沙湖水闸共用进水池，进水池左右两岸相距约300m，受地形条件的限制不布设拦污检修闸，为使进水池内流状态良好，满足水泵进水要求，进水池结合现场地形条件进行清淤开挖。洋沙湖湖底高程清淤，按照1:4放坡至25.0m，并用预制块护坡，主泵房进口底板高程21.09m，1:4顺坡衔接段长15.64m、宽31.3m、底板厚0.6m。进口底板两侧导钱垂直于主泵房，顶面高程为25.0m。 （2）主泵房 泵站厂房横向布置（垂直水流方向）：厂房内设有5台机组，共有4个中墩，2个边墩，厂房总长31.3m。 泵站厂房纵向布置（平行水流方向）：水机、水泵中心线距进水口侧边墩净距11.5m，距出水口侧墩净距2.5m，泵房总宽14m。上游检修门槽中心线距水机、水泵中心线6.4m，上游进口拦污栅槽中心线距水机、水泵中心线8.6m。本工程为潜水泵方案，主泵房不需要厂房上部结构及检修间。 （3）副厂房及压力水箱 副厂房位于主泵房下游（泵站出水方向），其利用压力水箱作为基础，宽度5.8m，与主泵房长度相同，为31.3m，副厂房及压力水箱与主泵房之间设置伸缩缝。 副厂房后卫压力水箱段，压力水箱顺水流方向直线段厂14.5m，渐变段长9m；垂直水流方向宽度由26.0m渐变为14.8m；压力水箱底面高程与箱涵一致为24.9m，压力水箱顶面高程为31.7m，其顶面与箱涵衔接段采用斜面连接。 （4）出水箱涵及防洪闸 泵站共设置一道压力出水箱涵双孔6.0m×4.0m（净宽×净高），穿大堤将洋沙湖水排至湘江。箱涵总长50.164~55.121m（展开粗长度），其中接压力水箱直段24m，然后接圆弧段长21.64m~7.121m，然后接直段24m，直段每隔8m设置一道分缝，圆弧段为一段，箱涵底板厚1.0m，隔墩厚0.6m，边墙及顶板厚0.8m，底板高程24.9m。 防洪闸设置在提顶外江测，堤顶位于出水箱涵上部，堤顶高程为35.0m。防洪闸其底板顺水方向长度为7.5m，宽度为16.3m，底板厚为1.0m，闸室底板高程24.90m。闸室孔口净尺寸（宽×高）为6.0×4.0m，中墩厚度为1.3m，边墩厚度为1.5m，防洪闸检修平台设计高程35.0m。 （5）出口消力池 消力池长度为16.648m，深度为0.332m，消力池池底高程为▽22.8m，池深1.0m，消力池长20.0m，宽16.2m，消力池采用钢筋混凝土结构，后接0.3m厚C15砼海曼，海曼高程23.8m，与消力池尾坎顶及下游渠道高程相同，平顺相接。 （6）挡土墙 洋沙湖泵站防洪闸出口及上游变压器场地挡土边墙采用扶壁式挡土墙结构，砌筑材料为C25混凝土，防洪闸出口挡土墙顶部高程35m，底板基建面高程21.8m，墙顶宽度为0.8m，迎水坡垂直，墙体最高为13.2m，底板总长13.3m。变压器场地挡土墙顶部高程34m，底板基建面高程21.8m，墙顶宽度为0.8m，迎水坡垂直，墙体最高为13.2m。 4、工程量 洋沙湖泵站总装机容量为5000kW，设计排水流量64m³/s。泵址紧邻原有水闸布置，采用潜水轴流泵，将洋沙湖涝水排至水闸尾水渠，再排至湘江渔业用水断面（洋沙湖下游200米）。 根据湖南省水利水电勘测研究总院编制的《洋沙湖泵站可行性研究报告》，洋沙湖泵站的主要工程量见表1-3。 表1-3主要工程量一览表 项目名称; 单位; 厂房; 前池; 副厂房及压力水箱; 出水涵管; 防洪闸; 消能工; 合计. 土方开挖; m3; 9807; 11871; 5367; 30112; 3942; 18360; 79460. 土方回填; m3; 5539; 732; 1926; 23028; 1927; 8356; 41508. 砼拆除; m3; 208; 208. 水泥土回填; m3; 372; 372. 砼浇筑; m3; 4968; 1721; 1845; 4066; 1275; 3334; 17210. 砂石垫层; m3; 119; 174; 293. 高压摆喷灌浆防渗墙; m; 351; 377; 1585; 632; 2945. 钢筋; t; 406; 49; 155; 303; 100; 153; 1166. 预应力预制管桩; 根; 136; 72; 421; 73; 121; 824. 5、主要设备 项目主要设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 技术规格; 单位; 数量. 1; 潜水轴流泵组; 1800QZX-12.8-5.2; Hmax=6.364，Hr=5.3m，Hmin=1.61，Nr=1000kW，Qr=12.9m3/s; 台; 5. 2; 节能型自由侧翻式拍门; 2000×3200; 台; 5. 3; 检修排水泵; ISC50-125; H=20m，N=2.2kW，Qr=12.5m3/h; 台; 2. 4; 浮球式液位控制区; /; 三节点; 套; 1. 5; 液位测量系统; /; 0~10m H2O，输出4~20mA; 套; 2. 6; 轴流风机; T35No2.8; 25°，Q=2685m3/h，P=117Pa，N=0.18kW，n=2900r/min; 台; 4. 6、施工总体布置及占地 本工程以土方开挖、土方填筑、砼浇筑等工程为主，施工布置主要内容有施工工厂、施工仓库和办公生活设施等。施工布置应因地制宜，分散布置，布置分施工区和生活区。本工程设一个临时施工营地，主要为钢筋加工厂、金结拼装场、施工仓库等，都布置在工程区附近。 本工程对外交通条件方便。建筑材料水泥、砂卵石等主要建筑材料和机械设备等，采用公路运输，可利用现有公路、桥梁，无需另修对外运输公路。工程所需砂石料拟从义和金鸡垸的三叉河砂场采购，所以不需要设置砂石加工厂。所用混凝土为外购，不设置砼拌合系统。施工临建设施面积见表1-5。 表1-5施工临建设施面积表 单位m2 项 目; 建筑面积; 占地面积; 备 注. 1.施工工厂. 木材加工厂; 50; 100. 钢筋加工厂; 50; 200. 试验室; 20; 40. 金结拼装场; 80; 300. 水池; 20; 40. 2.施工仓库. 水泥仓库; 200; 300. 其他仓库; 200; 400. 3.生活办公用房; 800; 300; 租用民房500m2. 合计; 1420; 1680. 7、劳动定员 本项目施工期施工人数为高峰期为200人/d，依托周边民用生活设施，不在施工区域内食宿。 项目营运期依据《水利工程管理单位定岗标准》有关规定，初步确定洋沙湖电排站人员编制为10人，不在厂区内食宿。 8、施工进度 本工程施工总工期为10个月。第一年8月为施工准备期，共1个月，主要进行四通一平和施工临建设施建设；第一年9月至第二年2月为主体工程施工期，共6个月，完成全部土建工程及第一台机组安装；第二年3月至5月为扫尾工期，共3个月，完成后续机组安装。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，洋沙湖垸一线防洪大堤现有穿堤建筑物均为排水闸，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环社会环境境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部，东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，居湘、资两水尾闾，濒临南洞庭湖，以“居湘水之阴”而得名，介于东经112°30′-113°02′，北纬28°30′-29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，行政区域总面积1581.5平方公里。湘阴交通十分便利，境内以公路交通为主，最南部距省会长沙仅20公里，南行20公里至长沙市外环线，进入高速公路网。湘汩公路紧接 107 国道及京珠高速公路，两路与县城距离不过30公里。京广铁路紧靠东部，省道 308 线贯穿东西与长常高速公路相接。湘江大桥和临资口大桥将全县紧紧联成一体，使湘阴位“长沙、岳阳、益阳”三市“一小时经济圈”之间。 本项目位于湘阴县洋沙湖湖口，其地理位置详见附图1。 二、地形、地质、地貌 湘阴县地处洞庭湖平原东南部，地势东高西低，一般海拔在50m以下，地块属新华夏构造体系的第二隆起带，湘江大断裂带从本县通过。地貌呈低山、岗地、平原三种形态。地形以平原为主，东部为低山丘陵区，是湘东山地向西延伸余脉，境内最高海拔552m。区域地层简单，由老到新依次为古界冷家溪、中生界白亚系和新生界下第三系中村组第四系。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到4次小震。根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001 附录 A 及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 地基承载力在180-280kPa之间，地下基岩埋深10-15米，底基层由全新的素填、粉质粘土，淤泥质土及园砾，卵石组成，无溶洞、断层、滑坡等不良地质情况。地貌类型以冲积平原和岗地为主。成土母质以河流冲积物、湖积物、第四纪红土为主。 三、气候、气象 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1971-2000年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1971年7月22日)；极端最低气温12.6℃（1977年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1982年），日最大蒸发量12.2mm（1978年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。据县气象站30年观测资料，年平均气温16.9℃，最热月平均气温28.9℃，最冷月平均气温4.5℃，极端最高气温39.5℃，极端最低气温-14.7℃；年平均相对湿度 82%；年降水量1447.1mm；年日照时数1593.3h；年主导风向北北东风，年平均风速2.4m/s。 四、水文 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流，其发源湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，河源为潇水，在永州市的萍岛汇合广西来水称湘江，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 五、生态环境 本项目所在地湘阴县总面积1581.5km2，其中平原占42.98%，岗地占13.95%，低山占1.51%，河湖占41.56%，湘江南北穿境，资水东西横流，两水尾闾在境内汇入洞庭湖，属“两湖栽培植被水生植被区”。区内水生植物较为丰富，优势种群有芦苇、莲藕、菱角、菱白、荸荠等人工经济作物，低等生物主要是绿藻、隐藻等。陆域植被属亚热带长绿阔叶林区，守地形条件影响，森林植被主要分布在县境东部低山丘陵区，以马尾松、杉木等人工针叶林为主，自然植被少，常见类型为灌草丛。农作物主要有水稻、玉米、红薯、豆类、棉、苎麻、等粮食作物和蔬菜类作物。陆域经济作物主要为茶叶。 野生陆域动物在湘阴地区种类很少，主要有水蛇、野兔、黄鼠狼、田鼠、青蛙、等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。境内水生动物较为丰富，高等水生动物主要有青、草、鲢、鳙、鲤、湘云鲫等鱼类。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 为了解项目的环境空气质量现状，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年12月29日~2018年1月4日对项目所在地的环境空气质量进行了监测。监测结果见表3-1。 表3-1环境空气检测报告 单位μg/m³ 监测 点位; 监测项目; 检测结果; 标准值. 12.29; 12.30; 12.31; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4. G1：项目地东北面500m; 二氧化硫; 02:00; 22; 23; 20; 24; 21; 23; 20; 500. 08:00; 23; 21; 20; 22; 24; 22; 23. 14:00; 20; 21; 24; 23; 25; 21; 23. 20:00; 25; 20; 24; 21; 23; 22; 20. 二氧化氮; 02:00; 20; 22; 20; 23; 24; 20; 21; 200. 08:00; 23; 25; 21; 20; 23; 24; 20. 14:00; 21; 25; 23; 20; 24; 21; 23. 20:00; 23; 21; 26; 24; 23; 22; 25. PM10; 日均值; 81; 82; 83; 84; 82; 80; 87; 150. TSP; 日均值; 159; 162; 165; 160; 167; 169; 163; 300. G2：项目地西南面300m; 二氧化硫; 02;00; 23; 26; 22; 20; 24; 21; 23; 500. 08:00; 20; 23; 24; 21; 23; 20; 21. 14:00; 21; 23; 20; 24; 24; 23; 25. 20:00; 22; 23; 21; 23; 22; 24; 20. 二氧化氮; 02;00; 23; 20; 22; 20; 21; 24; 23; 200. 08:00; 22; 23; 21; 24; 20; 23; 21. 14:00; 23; 20; 24; 21; 23; 21; 21. 20:00; 22; 22; 24; 22; 22; 24; 23. PM10; 日均值; 89; 86; 85; 87; 89; 85; 87; 150. TSP; 日均值; 165; 169; 163; 166; 167; 165; 162; 300. 由监测数据分析可知，各监测点位大气质量监测指标SO2、NO2的小时平均浓度及PM10、TSP的日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地区大气环境质量良好，能满足区域环境功能要求。 2、地表水环境质量现状 为了解项目的地表水环境质量现状，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年12月29日~2017年12月31日对项目所在地的地表水环境质量进行了监测。监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测 单位：mg/L 监测断面; 监测项目; 监测结果; 标准值. 12.29; 12.30; 12.31. W1 洋沙湖断面; pH; 7.65; 7.62; 7.64; 6~9. COD; 12; 11; 12; 20. BOD5; 2.8; 2.5; 2.6; 4. NH3-N; 0.739; 0.725; 0.734; 1.0. 总磷; 0.02; 0.02; 0.03; 0.2. SS; 26; 23; 22; 30. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.05. W2 湘江排口上游1000m断面; pH; 7.68; 7.62; 7.65; 6~9. COD; 10; 10; 11; 15. BOD5; 2.2; 2.3; 2.4; 3. NH3-N; 0.808; 0.815; 0.819; 0.5. 总磷; 0.06; 0.06; 0.07; 0.1. SS; 32; 30; 28; 30. 石油类; ND; ND; ND; 0.05. W3 洋沙湖下游500m断面; pH; 7.66; 7.62; 7.65; 6~9. COD; 12; 13; 13; 20. BOD5; 2.5; 2.7; 2.6; 4. NH3-N; 0.942; 0.933; 0.936; 1.0. 总磷; 0.11; 0.10; 0.10; 0.2. SS; 29; 25; 28; 30. 石油类; 0.01; 0.02; 0.01; 0.05. 由监测数据分析可知，W1（洋沙湖断面）和W3（洋沙湖下游断面）各监测断面能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。W2（洋沙湖上游断面）除氨氮外其他各指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，氨氮超标的原因是因为冬季水体中腐烂植物增加，水温较低等原因。 3、声环境质量现状 为了解项目的声环境质量现状，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年12月29日~2017年12月30日对项目所在地的声环境质量进行了监测。监测结果见表3-3。 表3-3环境噪声监测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果. 昼间; 夜间. N1厂界东侧1m处; 12.29; 57.6; 43.8. 12.30; 56.8; 43.5. N2厂界南侧1m处; 12.29; 52.8; 41.5. 12.30; 53.3; 41.0. N3厂界西侧1m处; 12.29; 54.3; 42.5. 12.30; 54.8; 42.1. N4厂界北侧1m处; 12.29; 56.1; 43.5. 12.30; 55.7; 42.7. 标准值; 60; 50. 由监测数据分析可知，各监测点位声环境质量监均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，能满足区域环境功能要求。 主要环境保护目标( 列出名单及保护级别) ： 项目东侧为工业企业，南面为洋沙湖，西面为待开发空地，北面为湘江，根据调查，区域内用水均为自来水。湘江洋沙湖断饮用水源取水口位于洋沙湖口上游680m，且取水口将规划上移，项目建设对取水口无不利影响。本项目具体环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 项目最近距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 瓦窑湾; 居住; E；110m; 约80户280人; GB3095-2012中二级标准. 平家湾; 居住; NE；1200m; 约90户315人. 合龙村; 居住; N；670m; 约85户296人. 清湖村; 居住; SW；1200m; 约100户350人. 石沙线北侧企业; 工业; E；100; -. 地表水环境; 洋沙湖; 渔业用水区; 紧邻; 湘阴城区东南，面积近6000亩; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 湘江; 饮用水源保护区; 紧邻; 湘江洋沙湖上游1000米至下游200米(东支); （GB3838-2002）Ⅱ类标准. 湘江; 渔业用水区; 紧邻; 洋沙湖下游200米至磊石（东支); （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 瓦窑湾; 居住; E；110m; 项目厂界200范围内约5户18人; （GB3096—2008）中的2类. 生态环境; 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园; 《国家湿地公园管理办法》. 项目地及周边情况见图3-1。 图3-1项目地现状图

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录） 评价因子; 二级标准限值; 浓度单位. 年平均; 日平均; 1h平均; mg/m3 (标准状态). NO2; 0.04; 0.08; 0.20. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. TSP; 0.20; 0.30; /. PM10; 0.07; 0.15; /. 2、地表水质量标准 根据湖南省主要地表水系水环境功能区划，浩河口至洋沙湖上游1000米(东支)地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，湘江洋沙湖上游1000米至下游200米(东支)地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准；湘江洋沙湖下游200米至磊石（东支)，属于渔业用水区，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水质量标准单位：mg/L，pH 无量纲 标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; SS; 石油类. GB3838-2002 II类; 6～9; 15; 3; 0.5; 0.1; 30; 0.05. GB3838-2002 III类; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.2; 30; 0.05. 注：SS参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)。 3、声环境质量标准 项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，相关标准值见下表所示。 表4-3 声环境质量标准 （单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准，排放限值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准（摘录）（单位：mg/m3） 项目; TSP; SO2; NOX. 无组织排放监控浓度限值; ≤1.0; ≤0.4; ≤0.12. 2、废水 项目施工期废水主要为基坑废水、混凝土冲洗养护废水、机械冲洗废水等施工废水以及施工人员生活污水。施工废水通过隔油沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排至湘江渔业用水断面（洋沙湖下游200米至磊石）；项目施工期生活依托周边民用生活污水收集处理设施处理。 项目营运期泵站工作人员均不在站内食宿，且泵站仅在洋沙湖丰水期间歇留人看守运行，项目生活废水产生量较少，可依托周边生活废水处理设施处理。 表4-5 污水综合排放标准限值 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; 氨氮; SS; 总磷; 石油类; 动植物油. （GB8978-1996）一级标准; 6~9; 100; 15; 70; 0.5; 5; 10. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表4-6。 表4-6建筑施工厂界噪声排放限值 单位dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准，标准限值见表4-7。 表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. GB12348－2008; 60; 50. 3、固体废物 一般工业固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的有关规定；危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量控制 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1、施工期工艺流程 本工程以土方开挖、土方填筑、砼浇筑等工程为主，施工布置主要内容有施工工厂、施工仓库和办公生活设施等。施工布置因地制宜，分散分布，布置分施工区和生活区。本工程设一个临时施工营地，布设于工程区附近。施工期工艺流程见图5-1。 图5-1施工期工艺流程图 工程对环境产生的的影响分析见表5-1。 表5-1施工期环境影响因素分析 环境要素; 影响因素; 环境影响; 影响性质. 环境空气; 施工扬尘; 施工场地及运输道路由施工活动产生的扬尘，干燥大风天气下污染较为明显; 随着施工期的结束而逐渐减弱、消失. 燃油废气; 施工机械燃油废气，主要污染物为NO2、CO等. 清淤恶臭; 清淤污泥干化场产生恶臭气体. 水环境; 施工废水; 项目施工废水主要污染物为SS、pH. 生活污水; 施工人员日常生活产生的废水. 声环境; 机械噪声; 施工机械及运输设备产生的噪声. 固废; 弃土、建筑垃圾和清淤污泥. 生态环境; 施工造成的水土流失及植被破坏，以及清淤疏浚工程对项目水体水质产生的扰动. 2、营运期 工程建成后，可利用泵站提前降低围区内河水位，使围区内河水调蓄功能充分发挥，解决湘江水位较高时洋沙湖不能向外排水的矛盾，本项目建成后无生产性项目。 本项目运营期对环境的影响分析见表5-2。 表5-2 营运期环境影响因素 环境要素; 影响因素; 环境影响; 影响性质. 环境空气; 栅渣恶臭; 栅渣堆积产生的恶臭影响; 间歇、可逆. 水环境; 排涝水质; 排涝水可能会影响下游水质; 长期、可逆. 声环境; 泵站运行; 泵站运行产生噪音，区域噪声级增加; 长期、可逆. 固废; 格栅栅渣; 泵站栅渣堆放对周围环境产生影响; 长期、可逆. 生活垃圾; 管理机构生活垃圾污染环境卫生; 长期、可逆. 生态环境; 景观环境; 原先的自然景观受到人类工程的干扰; 长期、不可逆. 水资源分布; 影响水资源分布; 长期、可逆. 二、项目主要污染源分析 1、施工期 （1）生态环境影响因素 主体工程清基清坡、土方开挖以及弃土弃渣等施工活动，会造成地表植被破坏、水土流失、占压土地，并影响项目区动物栖息；施工机械噪声和交通噪声也会对项目区动物栖息产生一定不利影响。 根据项目可行性研究报告，土方开挖与围堰拆除约9.9万m3，其中6.0万m3用于回填和填筑围堰，其余土方用于厂区道路和停车场铺设，另需从料场取土1.0万m3。工程所需主体工程土料需从洋沙湖西岸老鸦塘土料场取土，在开挖过程中会造成植被破坏，水土流失，并对影响范围内土地利用产生永久或短期影响。 项目取土场 洋沙湖泵站 图5-1项目取土产位置示意图 项目土石方平衡见表5-3。

表5-3项目土石方平衡图 土方开挖与拆除; 土方填筑与回填(实方); 利用料合计; 弃渣(自然方). 部位; 开挖类别; 工程量; 厂房; 前池; 副厂房及压力水箱; 出水涵管; 防洪闸; 消能工; 泵站纵向围堰; 泵站横向围堰; 尾水渠围堰. 5539; 732; 1926; 23028; 1927; 8356; 2501; 11508; 4620; 实方; 自然方. 厂房; 土方开挖; 9807; 5539; 5539; 6516; 3291. 前池; 土方开挖; 11871; 0; 0; 11871. 副厂房及压力水箱; 土方开挖; 5367; 1926; 500; 1000; 3426; 4031; 1336. 出水涵管; 土方开挖; 30112; 15000; 1001; 7508; 2000; 25509; 30011; 102. 防洪闸; 土方开挖; 3942; 1927; 500; 2427; 2855; 1087. 消能工; 土方开挖; 18360; 8356; 1000; 3000; 2120; 14476; 17031; 1329. 砼拆除; 208; 0; 0; 208. 泵站纵向围堰; 围堰拆除; 3587; 0; 0; 3587. 泵站横向围堰; 围堰拆除; 11508; 0; 0; 11508. 尾水渠围堰; 围堰拆除; 4620; 0; 0; 4620. 合计; 99383; 5539; 0; 1926; 15000; 1927; 8356; 2501; 11508; 4620; 51377; 60444; 38939. 老鸦塘土料场; 8761; 0; 732; 0; 8028; 0; 0; 0; 0; 0; 8761; 10307. 项目弃渣以土料为主，用于厂区道路及停车场地面铺设，弃渣不外运。

（2）水环境影响因素 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水、暴雨的地表径流、施工机械设备的冲洗废水。 生活污水：本项目工程施工期约10个月，施工队伍最高峰约有200人，施工人员不住宿在施工现场。施工人员生活用水每人每天按 40L 计，则整个施工期生活用水量约2400t，排污系数以 0.85 计，则施工期产生的生活污水约2040t。生活污水中主要污染物包括 COD、BOD5、SS、NH3-N 等。参照居民生活污水特点及浓度指标可知，主要污染物产生及排放情况详见下表所示： 表5-4施工期生活污水主要污染物浓度及产生情况 类型; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度mg/L; 2040t; 300; 150; 120; 20. 产生量t; 0.612; 0.306; 0.244; 0.041. 地表径流： 地表径流主要为降水冲刷施工场地产生，所含污染物主要为 SS 和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右，雨水径流量较大时，通过临时排水沟排入沉淀池处理后，回用于场内洒水降尘用水等。 机械冲洗废水：工程施工过程中，施工机械主要以柴油和汽油为动力燃料。本工程机械设备包括挖掘机、推土机、自卸汽车以及各类车辆约30台，在施工营地设置一个机械集中冲洗点，产生的废水主要污染物为石油类和悬浮物，每台汽车、机械的冲洗水量按0.8m³计算，则每天冲洗废水量为24m³，本工程主体建筑物施工期为10个月，整个施工期发生总量为7200m³。参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）附录C表C4 冲洗汽车污水成分参考值，施工机械冲洗废水的主要污染物浓度COD200mg/L、SS 为 4000mg/L、石油类为30mg/L。 （3）大气环境影响因素 施工扬尘：扬尘主要表现在开挖地面、汽车运输等工序中产生的路面扬尘，以及临时堆场处的风力起尘，主要特征污染物为TSP。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。 燃油废气：施工机械、运输车辆和船只一般以汽油和柴油为燃料，施工机械和运输工具燃油燃烧产生的汽车尾气中的污染物主要有CO、NOx和THC等。 施工废气会给施工区的大气环境及施工人员带来不利影响，交通扬尘会对施工道路附近生活居民带来一定影响。需采取一定的环保措施抑制扬尘，有效控制对环境空气的影响。 淤泥恶臭：河道底泥中的有机物质在河道底部厌氧分解会产生一些具有臭味的物质（如H2S、NH3等），当疏浚过程中河道底泥被清出后，这些具有臭味的物质会挥发进入大气，影响周围的环境空气质量。 （4）声环境影响因素 施工噪声：本工程施工噪声主要来自施工机械噪声，工程使用的施工机械主要有推土机、挖掘机、打夯机、铲运机等，噪声级一般在84~100dB（A）之间。施工机械噪声会对影响范围附近居民以及施工人员的生活产生影响。 交通运输噪声：工程建设过程中的流动噪声源主要为施工交通中车辆运输的流动噪声，在流动声源预测中，考虑最大车流量作为源强进行预测，即取工程施工交通干线上昼间车流量约为50辆/h，车速约为35km/h；夜间车流量为20辆/h，车速为30km/h。依据《环境保护实用数据手册》，载重汽车的声级值约为82~93dB（A），本报告中按均值87dB（A）计算。在施工运输集中时段，运输车辆噪声可能对位于道路附近的居民点声环境产生不利影响。 表5-3主要机械设备噪声声级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声值（距离5m处）. 1; 铲运机; 86. 2; 拖拉机; 90. 3; 推土机; 86. 4; 挖掘机; 84. 5; 自卸车; 90. 6; 挖泥船; 89. 7; 打夯机; 100. 8; 砂石料加工系统; 89. （5）固体废物影响因素 弃土弃渣：本项目土方开挖与围堰拆除约9.9万m3，其中6.0万m3用于回填和填筑围堰，其余3.9万m³土方用于厂区道路和停车场铺设，弃土弃渣不外运。 建筑垃圾：本工程建筑垃圾主要是沿线生产过程中的弃渣，以及受本项目影响需要拆除的水工建筑物、临时搭建的施工工场房屋等。建筑垃圾堆放在施工区，将形成杂乱的施工迹地，将会影响视觉景观，并引起水土流失。 施工过程中产生建筑垃圾统一收集，分类处理，先进行回用，不能回用的运至指定建筑垃圾场进行处理。 生活垃圾：工程建设高峰期施工人数200人，按每人每天产生1.0kg 生活垃圾估算，工程施工高峰期日生活垃圾产生量为200kg/d。 施工营地设置垃圾桶收集生活垃圾，收集的垃圾由环卫部门定期拖运至垃圾处理厂处理，不外排。 2、营运期 营运期污染源强分析 本项目是非污染型水利建设项目，项目主要任务是防洪排涝，仅当外河水位高出内湖水位，启动洋沙湖泵站，抽排内湖渍水，提高洋沙湖防御洪水的能力。 1、废水 （1）生活污水：项目营运期泵站工作人员均不在站内食宿，且泵站仅在洋沙湖丰水期间歇留人看守运行，项目生活废水产生量约12m3/a，依托周边生活废水处理设施处理。 （2）排涝水：工程建设使洋沙湖外排能力增大了64m³/s，工程不改变原有排区内涝水的去向，但大量排涝水集中排入湘江会对下游水质产生一定不利的影响。 2、废气 泵站营运期清理栅渣时会有轻微的臭气产生。 3、噪声 本项目运营期间由于水泵运行产生噪音，根据对本工程泵站噪声污染源的分析，噪声污染源主要为变压器、启闭机、水泵、空调机等。根据以往对大型泵站的监测结果，主要噪声源为水泵，在水泵房内单台泵站噪声源强值可达 85～90dB(A)，叠加后整个泵站内部噪声值可达95dB（A）左右。经泵房隔声、减振处理，在泵房外噪声可降低至65dB（A）以下。经距离衰减及绿化降噪等作用，在泵站边界外可达标。 4、固废 （1）生活垃圾 仅当外河水位高出内湖水位，启动洋沙湖泵站，平时少人看守，项目工作人员生活垃圾产生量约1t/a。 （2）格栅渣 项目营运期泵站格栅会产生栅渣，项目栅渣产生量约5t/a。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 施工机械 燃油废气 | CO、NOx和THC等 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 淤泥恶臭 | 恶臭 | 无组织排放 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 生活污水 | 水量 | 2040t | 依托周边民用生活污水处理设施处理 |
|  |  | COD | 300mg/L；0.612t |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L；0.041t |  |
|  | 施工废水 | TSP、石油类 | - | 隔油沉淀处理后排放 |
|  | 营运期 生活污水 | 水量 | 12t/a | 依托周边民用生活污水处理设施处理 |
|  |  | COD | 300mg/L；0.003t |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L；0.24kg/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 弃土 | 3.9万m³ | 综合利用，不外运 |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 200kg/d | 由环卫部门统一清运 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 1t/a | 由环卫部门统一清运 |
|  |  | 栅渣 | 5t/a |  |
| 噪 声 | 施工期 | 主要为施工机械及运输车辆等，噪声值在 80~100dB（A） |  |  |
|  | 营运期 | 水泵站机械噪声，噪声值在 80~90dB（A） |  |  |
| 主要生态影响： 施工过程中因泵站建设、清理现场，破坏植被，影响附近生态环境。建议建设单位和施工单位严格落实水土保持相应的防治措施。在工程范围内建设，植被破坏和噪声对当地的一些动植物影响不明显。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、废水 工程施工主要废水污染源情况见表7-1。 表7-1施工废水污染源情况表 污染源名称; 污染来源; 主要污染物. 施工产生废水; 地表径流; 地下渗水、雨水; SS. 机械冲洗、维修废水; 施工机械和车辆的冲洗维修; SS、石油类. 施工活动; 疏浚扰动水体水质; 基坑施工; SS. 施工生活污水; 施工人员; COD、BOD5. （1）地表径流 地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为 SS 和微量石油类，其中 SS 浓度为 200～500mg/L 左右，雨水径流量较大时，通过临时排水沟排入三级沉淀池处理后，回用于场内洒水、建筑养护用水等，回用不完的经沉淀池处理后通过临时排放口排放。本项目最近水体为湘江，为避免雨季径流对周围水体产生不利影响施工期应采取以下措施： ①设置连续、通畅排水设施和沉淀设施，防止泥浆、废水外流。 ②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业； ③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，将沉淀处理后的雨水径流收集起来回用，回用不完的经沉淀池处理后通过临时排放口排放。 （2）机械设备冲洗、维修废水 本工程以机械施工为主，将会产生机械车辆维修、冲洗含油废水。根据有关资料，洗车污水石油类浓度约1～6mg/L，若含油废水直接排入水体，在水体表面形成油膜，造成水中溶解氧不易恢复，影响水质；含油废水随意排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工场地恢复。 对于机械冲洗、检修产生的废水应集中收集处理，在施工期设置一个机械集中冲洗点，冲洗废水由明沟集中收集入油水分离池。汽车机械的冲洗主要集中在夜间进行，估计耗时2h，每台汽车、机械的冲洗水按0.8m³计算，则每天30台汽车、机械产生的冲洗废水量为24m³。油水分离时间按1h计，油水分离池设计为3格，单元格规格设定为2.0m×2.0m×1.0m（长×宽×深）。浮油收集后委托有资质单位处理。 （3）生活污水 施工期生活污水中的污染物主要为COD、BOD5、SS和 NH3-N。本工程施工高峰期施工人数为200人，按人均日用水量40L、排污系数按0.85计，施工期间生活污水排放总量为2040t。施工期生活污水依托周边民用生活污水处理设施处理，或在施工人员密集区域布置流动式简易公厕，生活污水处理后排入市政管网或周边农灌。 （4）施工疏浚扰动 本次工程湖口疏浚及围堰拆除会对施工段河流水质产生不利影响。对水质的影响主要是底泥扰动后水中悬浮物SS暂时升高，但该影响只会短期存在。湘江洋沙湖段饮用水源保护区取水口位于本项目上游680m，施工疏浚扰动不会对取水口水质造成影响。 2、废气 施工期大气环境污染源主要为：土方开挖、混凝土搅拌产生的粉尘；公路运输产生的扬尘；施工机械、机动车辆燃油排放的废气。 （1）施工扬尘 ①运输扬尘 运输扬尘主要是由施工车辆在运输施工材料而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 施工期间，道路运输扬尘影响较大，尤其遇到干旱少雨季节，道路扬尘更为严重。因此对施工道路扬尘需采取一定的抑尘措施，如加强运输车辆的管理、在人口稠密集中点，起尘量大的施工路段采取经常洒水降尘措施。 另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将会加重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐装车运输，最大限度的减少粉状施工材料在运输过程中产生的扬尘。 ②堆场扬尘 堆场物料的种类、性质及堆场风速与起尘量关系密切，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中细小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，均易产生较大的尘污染，对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少约 70%左右。同时，堆场应尽量远离周围环境敏感点，并采取围挡，可有效减轻扬尘污染。此外，对一些粉状材料采取一些防风措施也将有效减少扬尘污染。 ③地基开挖和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；项目表土清理过程及道路施工区域施工时将造成大面积地表裸露，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，同时土方清运过程也会扬起少量扬尘。其尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50-V03e-1.023w 式中: Q——起尘量，kg/吨•年； V50——距地面 50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水量，%。 根据湘阴县常年气象资料显示，0m～50m的风速垂直切边为 2.8m/s，即 V50-V0 =2.8计算，不同尘粒含水量，起尘量的变化曲线见图 7-1。 图7-1起尘量随含水率变化曲线图 由上图可知，随着含水率的增加，起尘量减少，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1000. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表 7-1 可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重，因此本工程施工期应特别注意防尘的问题，以减少施工扬尘对周围环境的影响。评价要求建设单位做好以下扬尘防治措施： 采取洒水湿法抑尘：在施工路段使用洒水，可使降尘大大减少。因此，对施工中的土石方开挖、运输、装卸、堆放等易于产生地面扬尘的场所，采用洒水等办法降低施工粉尘的影响。对项目在建成区附近的施工点，应配备专用洒水车在施工场地进行喷洒，净化大气环境，防止扬尘污染。配备洒水车一部，对施工现场和进场道路进行定期洒水，保持地面湿度，根据本工程特点，建议在无雨日的上下午各洒水—次，减少二次扬尘产生，在起点和终点施工时，应增加洒水次数，并禁止大风天气作业。 设置围挡：工程施工期间，应在工地边界设置1.8米以上的围档，围档视施工地段不同应适当增加高度。 合理安排运输方式和路线：运输建筑材料、垃圾和泥土等车辆，在驶出施工工地前，要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作，设置专用的洗车平台，不得带泥土上路，防止建筑垃圾、泥土等四处散落，污染周边环境。施工期间，运送散装物料的机动车，尽可能用蓬布遮盖，以防物料洒落；存放散装物料的堆场，应尽量用蓬布遮盖；材料场和材料运输车辆行驶路线应避开大气敏感点。 优化施工组织：施工过程中暂时堆放的土方、物料等，必须采取集中堆放、压实、覆盖以及适时洒水等有效抑尘措施，减少泥土裸露时间和裸露面积，防治泥土扬尘污染。对于闲置3个月以上的现场空地，必须进行硬化、覆盖或临时简单绿化等处理。对于施工道路应进行路面硬化，经常清扫，保持路面清洁，减少扬尘产生和排放。 （2）燃油废气 燃油废气产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。 施工机械废气主要由施工燃油机械和运输车辆产生，所含污染物主要为CO、NOx和THC等。由于施工区域较为开阔，大气扩散条件较好，而燃油废气排放量相对较小，因此施工燃油机械和运输车辆产生的燃油烟气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域空气环境质量和周围关心点的影响较小。 （3）淤泥恶臭 河道底泥中的有机物质在河道底部厌氧分解会产生一些具有臭味的物质（如H2S、NH3等），当疏浚过程中河道底泥被清出后，这些具有臭味的物质会挥发进入大气，影响周围的环境空气质量。 根据同类工程底泥清淤堆场的类比调查结果，距离疏浚底泥堆场 30～50m 处有轻微臭味，距离 80～100m 处基本无臭味。本工程施工厂界与最近的居民住宅距离约为110m，且清淤主要为工程影响范围内水系治理，不作为主体工程，清淤量较小，因此对周围环境影响较小。 3、噪声 （1）固定噪声源分析 根据分析，工程施工期固定噪声源主要为河道工程和建筑物工程中机械施工噪声，噪声较大的机械设备主要有挖掘机、推土机、打夯机、砂石料加工系统等。根据同类工程类比分析，各施工机械的噪声值见表5-3所示。 （2）流动噪声影响分析 工程建设过程中的流动噪声源主要为施工交通中车辆运输的流动噪声，在流动声源预测中，考虑最大车流量作为源强进行预测，即取工程施工交通干线上昼间车流量约为50辆/h，车速约为35km/h；夜间车流量为20辆/h，车速为30km/h。依据《环境保护实用数据手册》，载重汽车的声级值约为82~93dB（A）。 （3）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）有关要求本项目施工期噪声环境影响分析采取下列预测公式。 LAr=LAr0-20lgrr0-∆L 式中： LAr——距声源r处的A声级，dB； LAr0——距声源r0处的A声级，dB； r ——测点与声源的距离，m； r0 ——测点距离机械的距离，m； ∆L——其它因素引起的噪声衰减量，dB（A）。 用声能迭加求出预测点的噪声级： L总=10lgi=1n100.1Li 式中： L总——预测声级，dB； Li——各叠加声级，dB； n——声压级个数。 根据表5-3和固定声源噪声计算公式计算得本项目施工期固定声源对不同距离段影响结果如下表7-2所示： 表7-2固定声源噪声预测结果 机械名称; 声压级. 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 铲运机; 49; 43; 39.5; 37; 35. 拖拉机; 53; 47; 43.5; 41; 39. 推土机; 49; 43; 39.5; 37; 35. 挖掘机; 47; 41; 37.5; 37; 33. 自卸车; 53; 47; 43.5; 41; 39. 挖泥船; 52; 46; 42.5; 40; 38. 打夯机; 63; 57; 53.5; 51; 49. 砂石料加工系统; 52; 46; 42.5; 40; 38. 叠加值; 65; 59; 55; 53; 50. 施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工期间，现场产生的建筑垃圾和生活垃圾需要运送出去，建筑材料需要运入。施工车辆进出，必然会造成交通量的增大，交通噪声的增强，从而扩大对周围环境的影响。虽然施工期噪声影响是短期的，会随着施工期结束而结束，但是由于影响较大，在施工期间必须做好有效的防护措施。 （4）施工期噪声防治措施 项目施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，项目应注重采取相应的控制措施，严格遵照湘阴县对施工噪声管理的时限规定，防止噪声影响周围环境。 ①合理布局施工场地 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ②采取降噪措施 在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 ③施工时间 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ④降低人为噪声影响 按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行施工安全与作业操作培训。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑤建立临时声障 对于位置固定的机械设备，尽量在室内进行操作，不能在操作间的，在建设场地西安侧和北侧等靠近居民区的噪声敏感区域可建立临时声屏障。 ⑥施工交通噪声 在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生噪声；尽量减少夜间运输；适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；对运输车辆定期维修、养护；减少或杜绝鸣笛。 4、固体废物 本工程施工期固体废弃物包括：施工弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。若处置不当，可能会对局地环境有污染危害影响。 （1）施工弃土 项目土方开挖与围堰拆除约14.6万m³，其中7.7万m³用于回填和填筑围堰，其余弃料约6.9万m³，另需从土料厂取土4.3万m³。建设单位在施工过程中对于弃土应由专门的土方公司清运至指定弃土场消纳，避免土石方在施工场地内长时间堆放增加水土流失量。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾对环境可能产生以下几点影响：遇到雨天，泥土会被地表径流冲刷到路上，影响景观。在晴天，泥土易被风刮起，污染周围空气。因此应在现场设施工垃圾分检站，要及时清运施工垃圾，洒水降尘。对于可回收的施工垃圾，如废旧钢材、木材、塑料等要分门别类的进行分检，以便回收利用。对于不能回收的施工垃圾则放入垃圾站并应及时清运。运土方、渣土车辆在现场出口应有专人将渣土压实，并进行遮盖，以防遗漏。收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。避免影响周围景观环境。 对建筑垃圾的收集处理应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，严禁建设和施工单位将建筑施工活动中产生的工程废弃物料等垃圾堆放在河流沿岸护坡或倾倒入河。 （3）生活垃圾 据施工组织设计和源强分析，工程建设高峰期施工人数200人，按每人每天产生1.0kg生活垃圾估算，工程施工期日生活垃圾产生量为200kg/d。生活垃圾如随意弃置，不仅污染生活区空气、有碍美观，而且在一定气候条件下可能造成蚊蝇孳生、鼠类繁殖，增加疾病的传播机会，直接影响施工人员身体健康，对工程建设产生不利影响。此外，生活垃圾的各种有机污染物和病菌一旦随地表径流或经其它途径进入河流水体，也将对施工河段水质造成污染，影响周围环境。因此，应对生活垃圾进行处理。 在施工人员较集中的地方设置垃圾桶收集生活垃圾。安排清洁工负责日常生活垃圾的清扫，并对其进行简单的分类筛选，生活垃圾经统一收集后交环卫部门处理。 5、生态环境 （1）生态影响 评价区域地带性植被是人工农业种植、林木植被和草地植被，森林植被所占比例较小，所以其区域恢复稳定性一般。工程实施后，区域平均净生产力损失量总体较小，工程对自然体系恢复稳定性的影响不大，是评价区域内自然体系可以承受的。 工程施工后，采取相应的水土保持、复垦和绿化等植被恢复措施，可对施工占地造成的植被生物量损失进行弥补，使工程对区域生态环境的不利影响降至最低。因此，工程实施后对地区的生态环境不利影响较 （2）水土流失 项目建设对水土流失的影响主要在建设期和自然恢复期。建设期由于项目施工、采石取土、机械碾压等原因，破坏了工程沿线原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放弃渣如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加，工程建设虽然扰动地表、破坏植被，造成一定的水土流失，但通过实施科学的水土保持措施，项目建设产生的水土流失可得到有效控制。 此外在生产运营初期（即自然恢复期），因施工破坏（因施工形成的裸露坡面、开采面、弃渣渣面）而影响水土流失的各种因素在自然封育下可逐渐消失，并且随着时间的推移，土壤固结及植被逐步恢复，改善了项目区土壤的理化性能，增加了土壤肥力，改变了空气质量，使该区域的生态环境逐步向良性循环发展，区域经济发展和环境建设将得到协调发展 综上，施工过程中，若严格采取水土防护措施，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境带来危害。 （3）对生态敏感目标的影响 本项目与湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园相邻，工程建设可能会对湿地公园产生一定的影响。湿地公园主要包括洋沙湖、东湖、湘江干流湘阴县城段及其周边部分区域，施工机械和车辆运输噪声可能会对景区的鸟类产生惊扰影响，在采取相关防治措施后将减小噪声对湿地公园环境的影响，且该影响会随着施工期的结束而减弱消失。因此，工程建设不会对湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园产生明显不利影响。 二、营运期环境影响分析 1、水环境 （1）生活污水 项目营运期泵站工作人员均不在站内食宿，且泵站仅在洋沙湖丰水期间歇留人看守运行，项目生活废水产生量约12m3/a，依托周边生活废水处理设施处理。 类比一般生活污水污染物浓度和化粪池处理效率，项目生活污水污染物产生情况见表7-3。 表7-3项目生活污水污染物产生情况 污染物; 污水量; COD; SS; 氨氮. 产生浓度mg/L; 12m³/a; 300; 150; 20. 产生量kg/a; 3.6; 1.8; 0.24. 处理后浓度mg/L; 150; 80; 15. 排入污水厂量kg/a; 1.8; 0.96; 0.48. 根据湘阴县总体规划，项目生活污水经处理后排入湘阴县第二污水处理厂，本项目废水排放量少，废水经湘阴县城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18912-2002）一级A标准后排入湘江。 （2）排涝水 洋沙湖泵站工程（设计流量64m³/s），使洋沙湖外排能力增大，提高了区域防洪排涝能力。根据现状水质监测分析可知，洋沙湖断面（W1）水质与湘江洋沙湖上下游断面（W1、W2）水质相似，排涝水集中排入湘江对排涝口下游水环境产生的影响较小。 2、环境空气影响分析 项目格栅拦截的栅渣在清运时对周边居民及工作人员产生影响。环评要求建设单位做好周边绿化，及时有效的清运栅渣，将臭气影响降到最低。 3、声环境影响分析 本工程噪声主要来自水泵运行产生的噪声，水泵噪声级76~80dB(A)，以中低频为主。 建设单位应将水泵独立设置于泵房内，并对水泵采取隔振降噪等措施。由于水泵管道系统是刚性连接，水泵的基础应用缓冲材料隔绝振动，同时应尽可能降低水泵的压力脉动，水泵进出口应安装橡胶软接头，设备底座下垫橡胶减振垫，以减少振动和噪声传递，确保泵房墙体综合隔声量不低于25dB(A)。夜间水泵房间断运行，在此基础上，场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准规定要求。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目运营期间产生的固废主要为管理机构人员产生的生活垃圾，生活垃圾发生总量为1t/a。本项目生活垃圾由环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。 （2）格栅栅渣 项目营运期格栅会拦截栅渣，项目栅渣产生量约5t/a，栅渣及时交环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。 5、生态环境影响分析 工程属于泵站工程，工程建成后，河道的水位、水温、流态等水生环境因素基本没有较大变化，对鱼类资源影响较小。 工程建成后，提高了洋沙湖排涝能力，对防止水土流失、增加绿化面积和水面面积，涵养水份，起到了相当大的作用。通过绿化及美化设计，可成为市区的一道风景线。同时生态系统功能增强，区域抗御自然灾害的能力提高，单位面积生物量也将会大幅度提高，生态环境将明显改善。 三、经济效益影响分析 本工程主要任务是防洪排涝，工程实施后能减少每年实际洪灾损失，即为本工程实施后的主要经济效益。根据洪水风险图所确定的各频率相应财产损失值进行分析，经计算平均防洪排涝效益为600万元。 四、拟采取污染防治措施 1、施工期污染防治措施 （1）水污染防治措施 施工废水经沉淀处理后，其上清液可以直接排放，而沉淀的淤泥需在施工场地设一定面积的淤泥干化场地，经干化后统一清运至弃渣场。 在施工期间，妥善处理施工人员的生活污水去向，尤其应严格控制粪便污水的排放，设置临时公厕，定期由环卫部门清运处理。 （2）废气污染防治措施 施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，以控制扬尘对环境造成的影响。 施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的小区道路路面以及运输车辆表面进行清理，以减少因道路扬尘对周边环境造成的影响。要求项目实施单位在施工场地勤洒水，每天4-5次。 建筑材料不应敞开堆放，且避免在大风干燥天气条件下进行土建等施工。 （3）噪声防治措施 为了减少施工对周围声环境质量的影响，建议工程施工时采取如下措施： ①禁止夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并告示附近居民，征求其意见。 ②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间施工，由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ③施工设备必须采用先进合理施工机械，选用低噪声设备，并定期保养、维护，合理选择施工方法、施工场界，在施工过程中，减少对环境敏感点的影响程度。 ④施工运输车辆在市区行驶应根据地方政府规定禁鸣喇叭，进出施工现场也应同样遵守规定，避免可控制的噪声污染。施工期车辆经过居民区等环境敏感点时应减速慢行，夜间严禁鸣笛。 （4）固体废物污染防治措施 场地开挖的土石方尽量回填于项目区内，多余弃方应及时外运综合利用或合法消纳；建筑垃圾和生活垃圾等经收集后由当地环卫部门统一清运卫生填埋处理。 （5）生态环境保护及恢复措施 尽量少占地，对工程沿线现有植被，应最大限度减小铲除和破坏力度。加强生态保护和恢复，尽量保留天然植被，减少需砍伐的树木量。完工后，及时对破坏的植被进行移栽和补种，植树种草，搞好绿化带建设。同时要做好绿地的日常养护工作，保种保活。 加强生态环境及生物多样性保护的宣教，加强对承包商、施工人员的环境保护、生物多样性保护宣传教育工作，严禁施工人员随意破坏植被的行为。为减缓施工期破坏地形地貌、毁灭植被、改变土壤结构等生态环境的影响，在施工期间应将有肥力的土层进行有计划地剥离、储存、临时堆放，清理施工现场等，为随后的植被恢复创造条件。 （6）水土流失防治措施 优化施工方案，路线应尽量避免高填方，施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 尽量避免雨季施工作用，以减轻水土流失。做到分段施工，每一段施工完成后要尽快回填土方，恢复表层植被减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用塑料薄膜覆盖新挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 基坑填方用土可用挖方土回填，填方前做好防护。临时堆场要做好采取拦挡措施，并争取土料随挖随运。施工结束后要及时清除建筑垃圾，做好清场扫尾工作。 2、营运期污染防治措施 （1）水污染防治措施 本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，排入市政污水管道。近期提升至洋沙湖工业大道市政污水管网，输送至湘阴县城市污水处理厂处理后排入湘江，远期待湘阴县第二污水处理厂建成运营后，纳管至湘阴县第二污水处理厂处理。 （2）大气污染防治措施 食堂安装油烟净化设施，油烟净化后的废气经厨房后堂油烟排放管道至屋顶排放，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的限值。 （3）噪声防治措施 建设单位应将水泵独立设置于泵房内，并对水泵采取隔振降噪等措施。由于水泵管道系统是刚性连接，水泵的基础应用缓冲材料隔绝振动，同时应尽可能降低水泵的压力脉动，水泵进出口应安装橡胶软接头，设备底座下垫橡胶减振垫，以减少振动和噪声传递，确保泵房墙体综合隔声量不低于25dB(A)。 （4）固体废物污染防治措施 生活垃圾应该日产日清，格栅渣和生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 五、产业政策及规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 21 号），防洪抗旱应急设施建设为鼓励类中的水利类。本项目为排涝泵站新建项目，符合相关的国家产业导向及政策要求 2、选址合理性分析 该项目属于排涝防洪工程，选址位于洋沙湖湘江入河口。本项目来水区已明确，汇入流域网已形成。在洋沙湖出口已建有自排闸，承泄区为与湘江河道相连的渠道。自排闸的排泄流量不够的情况下需有泵站抽排，且项目排口选址位于湘江洋沙湖段饮用水源保护区取水口下游，不会对饮用水源地取水造成影响，故项目选址合理。 3、规划符合性分析 本项目属于排涝防洪工程，属于非污染生态项目，不与湘阴县城市总体规划相冲突。 根据《洞庭洋沙湖国际度假区防洪排涝规划》，洋沙湖现有排涝工程薄弱，作为一个防洪整体的洋沙湖垸没有外排泵站，考虑度假区建设项目建设和沿岸农业生产对水位、水量的要求，经过方案比较分析没确定洋沙湖常年水位为28.5m，最高控制水位31.5m。2012年湘阴县水务局以湘水字【2012】04号文“关于湖南省湘阴县洞庭洋沙湖国际度假区防护排涝规划报告的批复” （批复见附件）对该规划进行了批复。 五、环境监测和环境管理计划 为了充分发挥工程的社会效益、经济效益和生态环境效益，保证各项环境保护措施的落实，尽可能的减少工程实施对环境及生态的不利影响。必须加强工程施工及运行期间的环境管理工作，建立完善的环境管理体系，须设立专门的环境保护管理小组，并定期开展环境监测。 水质监测计划： 监测点布设：在电排上游500m，电排下游500m各设1个监测点。 监测项目：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总大肠菌群等4项。 监测频率：每季度监测1次。 六、环保投资及“三同时” 本项目总投资为8331.18万元，其中环保投资约36.12万，占总投资的 0.43%，环保投资估算见表7-4，“三同时”验收一览表见表7-5。 表7-4 环保投资估算一览表 序号; 工程名称; 费用（万元）. 1; 施工废水处理设施（沉淀池、清水池及基坑、含油废水处理设施）; 10. 2; 施工场地洒水降尘设备; 0.12. 3; 移动隔声屏障; 6.5. 4; 生活垃圾收集设施; 0.5. 5; 限速、生态保护警示牌; 5. 8; 施工期环境监理; 14. 合计; 36.12. 表7-5 “三同时”验收一览表 类别; 处理措施与设施; 数 量（套、座）; 验收标准. 固废; 垃圾箱、垃圾桶; 配套; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 隔声、减震、降噪; 配套; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）2 类标准.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 洒水除尘、控制车速 进行遮盖、喷水保湿 | 影响较小 |
|  |  | 燃油废气 | NOX、CO、HC | 加强机动车进出管理，停车场周边加强绿化 |  |
|  |  | 淤泥恶臭 | H2S等恶臭气体 | 合理安排淤泥干化位置 |  |
|  | 营运期 | 栅渣恶臭 | H2S等恶臭气体 | 做好周边绿化、及时清运 | 影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、动植物油等 | 依托周边生活污水收集处理设施处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准 |
|  |  | 地表径流 | SS | 沉淀池处理 | 回用于施工用水 |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油、沉淀池处理 | 回用于施工用水 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、动植物油等 | 依托周边生活污水收集处理设施处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 弃土 | 外运至指定弃土场 | 对环境影响很小 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 综合利用，不可利用部分收集后由环卫部门统一处理 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
|  | 营运期 |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 对环境影响很小 |
|  |  |  | 格栅栅渣 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 |  | 采用低噪声设备；采取隔音措施；严禁夜间施工 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 |  | 采取隔声、消声等综合治理措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果: 优化施工方案，路线应尽量避免高填方，施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 尽量少占地，对工程沿线现有植被，应最大限度减小铲除和破坏力度。加强生态保护和恢复，尽量保留天然植被，减少需砍伐的树木量。完工后，及时对破坏的植被进行移栽和补种，植树种草，搞好绿化带建设。同时要做好绿地的日常养护工作，保种保活。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南省湘阴县洋沙湖泵站建设项目位于湖南省湘阴县洋沙湖湖口，项目总投资8331.18万元，项目环保投资36.12万元。洋沙湖泵站的总装机容量5000kW，设计排水流量为64.0m³/s。泵站整体采用堤后直管式布置，主体工程包括前池、主泵房、副厂房、压力水箱、穿堤出水箱涵、出口防洪闸、出口消能工。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 由监测数据分析可知，各监测点位大气质量监测指标SO2、NO2小时浓度及PM10、TSP日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地区大气环境质量良好，能满足区域环境功能要求。 （2）地表水环境质量现状 W1（洋沙湖断面）和W3（洋沙湖下游断面）各监测断面能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。W2（洋沙湖上游断面）除氨氮外其他各指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，氨氮超标的原因是因为冬季水体中腐烂植物增加，水温较低等原因。 （3）声环境质量现状 由监测数据分析可知，各监测点位声环境质量监均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，能满足区域环境功能要求。 3、环境影响评价 施工期： （1）水环境影响分析结论 项目施工期废水主要有地表径流、机械冲洗废水和施工人员生活污水，通过建设临时隔油沉淀池对施工废水进行处理，部分回用于生产，其余达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入湘江渔业用水断面；施工人员生活污水依托周边生活污水设施或搭建简易公厕进行收集处理，对环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 项目施工期大气环境影响主要体现在施工扬尘和燃油废气等方面，施工单位在合理安排施工布置及运输路线、设置施工围挡、定期洒水降尘的情况下施工期对大气环境的影响较小。 （3）声环境影响分析结论 项目施工期声环境影响主要体现在施工机械噪声，通过合理安排施工时间，采用先进合理施工机械，定期保养、维护，合理选择施工方法、施工场界，在施工过程中，减少对环境敏感点的影响程度。 （4）固体废物影响分析结论 施工期固废主要为弃土、建筑垃圾以及生活垃圾。弃土用于项目道路及停车场铺设，弃土不外运；建筑垃圾和生活垃圾等经收集后由当地环卫部门统一清运卫生填埋处理。 （5）生态环境影响分析结论 各种施工活动包括土石方工程、施工机械活动、材料及挖方的堆积、临时占地均将破坏地表植被。由于土石方工程的开挖破坏了地表土层及植被，易造成水土流失，工程施工后，采取相应的水土保持、复垦和绿化等植被恢复措施，可对施工占地造成的植被生物量损失进行弥补，使工程对区域生态环境的不利影响降至最低。因此，工程实施后对地区的生态环境不利影响较小 营运期： （1）水环境影响分析结论 营运期生活污水产生量较小，依托周边民用生活污水处理设施处理后排入市政污水管道，对环境影响较小。 根据监测数据，洋沙湖水质与湘江水质相似，排涝水集中排入湘江对排涝口下游水环境产生的影响较小。 （2）环境空气影响分析结论 建设单位及时有效的对格栅栅渣进行清运，较少栅渣恶臭对环境的影响。 （3）声环境影响分析结论 项目营运期噪声主要为泵房机械噪声，对水泵采取隔振降噪等措施，以减少振动和噪声传递。 （4）固体废物环境影响分析结论 项目营运期固废主要为工作人员生活垃圾和格栅拦截的栅渣，建设单位需定期清理，交环卫部门统一处理。 4、产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 21 号），防洪抗旱应急设施建设为鼓励类中的水利类。本项目为排涝泵站新建项目，符合相关的国家产业导向及政策要求 （2）选址合理性分析 该项目属于排涝防洪工程，选址位于洋沙湖湘江入河口。本项目来水区已明确，汇入流域网已形成。在洋沙湖出口已建有自排闸，承泄区为与湘江河道相连的渠道。自排闸的排泄流量不够的情况下需有泵站抽排，且项目位于饮用水源保护区取水口下游对取水无影响，故项目选址合理。 （3）规划符合性分析 根据《洞庭洋沙湖国际度假区防洪排涝规划》，项目的建设能增强洋沙湖调蓄能力，且本项目属于排涝防洪工程，属于非污染生态项目，不于湘阴县城市总体规划相冲突。 5、环评总体结论 湖南省湘阴县洋沙湖泵站建设项目选址位于湘阴县洋沙湖湖口，项目建设符合相关的国家产业导向及政策要求，项目建设符合防洪排涝规划及其它相关规划，将提高洋沙湖的排涝标准，保障排涝安全，从而带动和提高地方社会经济的发展，促进人民群众生活水平的提高。工程建设的其它不利影响可以通过落实切实可行的环境保护措施得到降低或减免。因此从环保角度讲，该项目的选址和建设是可行的。 二、建议 1、本项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度以及建设项目竣工环境保护验收制度。 2、施工单位要倡导文明施工，做好施工组织和管理工作，控制施工时间和场地范围，合理安排施工进程，尽可能减少对周围居民的影响。施工现场基槽开挖的两侧应设置分界围墙或护栏及相应的警告标志，夜间在工地周围安装安全警示灯，防止对公众安全构成威胁。 3、认真落实本评价提出的各项废水、废气、噪声治理措施和防治对策。将本项目实施后对外环境的影响降至最低

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日