湘阴环评批〔2018〕10号

关于湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司安康路道路工程建设项目

环境影响报告表的批复

湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司：

你公司《关于申请“湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司安康路道路工程建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司拟投资5546.22万元在湘阴县金龙新区内建设的安康路道路工程建设项目，北起金龙大道，南止燎原路，全长1.215km，道路用地约75.77亩。该项目主要建设内容包括：土石方工程、路基工程、路面工程、雨污水工程、综合管线工程、交通工程、亮化工程等，道路为园区主干路，道路级别二级，设计宽度40m，左右车道宽各8m，设计速度50km/h,设计年限15年。道路分幅情况为：3m（绿化带）+5m（人行道)+4m（绿化带）+16m（行车道）+4m（绿化带）+5m（人行道）+3m(绿化带），行车道路面为沥青混凝土路面，人行道采用水泥砖铺。

该项目符合国家产业政策，符合金龙新区总体规划。根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表评价结论及专家评审意见，从环境保护角度出发，同意该项目按照报告表中所列的建设地点、内容、环境保护对策措施要求进行建设。

二、项目在设计、施工及营运过程中须严格执行环保 “三同时”制度，认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治、生态保护措施，同时建设单位应重点做好以下环境保护工作：

1.优化施工组织方案，合理布置施工现场，严格划定作业范围，施工场地应尽量布置在远离环境敏感点一侧，并设置挡板、围栅、护栏、指示标牌、洒水装置，确保施工场地整洁、安全。路面铺设须使用商品沥青混凝土，严禁工程自行烧制搅拌沥青，施工结束后，及时做好现场清理和恢复工作。

2.完善道路两侧污水和雨水管网系统，并分别与金龙新区污水和雨水管网相衔接，实现雨污分流，路基两侧设置挡土墙、护坡、排水沟，防止水土流失。

3.加强施工现场环境管理，明确有关环保责任。严格遵照国家《防治城市扬尘污染技术规范》要求，制定扬尘控制方案，在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土和物料运输车辆定点清洗，运输实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落和扬尘产生污染。

4.妥善处理施工废水，废水须经临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘。

5.落实噪声污染控制措施，严禁在22时至次日6时进行产生噪声污染的施工作业，避免工程施工期噪声影响周边环境。

6.对施工弃渣、生活垃圾进行分类暂存，合理处置，搞好道路两侧绿化和亮化工作，确保道路卫生、整洁、畅通。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县金龙新区管委会、湘阴县城南环境监察中队、湖南道和环保科技有限公司。

四、由湘阴县城南环境监察中队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2018年3月15日