《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、 环境质量状况	9

四、评价适用标准	12

五、建设项目工程分析	14

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

七、环境影响分析	22

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

九、结论与建议	45

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目环境现状监测布点图

附图3：项目环境保护目标分布示意图

附图4：项目总平面布置示意图

附图5：项目四至图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：租用土地协议书

附件4：《关于申请设施农用地备案的报告》（湘阴县六塘乡规划建设管理站）

附件5：《关于申请设施农用地备案的报告》（湘阴县国土局）

附件6：《关于湖南瑞兴有机肥料厂建设项目的情况说明》（湘阴县林业局）

附件7：关于牲猪养殖场粪便污染处理的合作协议书

附件8：关于申请办理有机肥厂请予环评的报告

附件9：桃花塘水库功能说明（汨罗市白水镇西长村民委员会证明）

附件10：环境现状监测质保单

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2万吨有机肥生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南瑞兴有机肥料厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合伙人 | 戴伍军、万彩云 |  |  | 联系人 |  | 戴伍军 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市湘阴县六塘乡金珠口村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13574018618 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 414400 |  |
| 建设地点 | 岳阳市湘阴县六塘乡金珠口村许家组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代号 | 有机肥料及微生物肥料 制造（C2625） |  |  |
| 占地面积 (m2) | 6634 |  |  |  | 绿化面积 （m2） | 500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 70 | 环保投资占总投资比例 |  | 8.75% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |
| （一）工程内容及规模： 1、项目由来 我国是一个农业大国，农业生产需要大量的肥料。由于长期、大量的依赖施用化肥，已造成土壤微循环的严重失调，同时也严重危害了人们的身体健康。新型有机肥料是与发展绿色食品种植相配套的一种高科技含量、高附加值的新型绿色环保产品。发展新型有机肥有利于改良土壤、提高施肥效率、节约资源，促进社会经济发展。 湘阴县是著名的农业生态县，也是粮食生产和畜牧业养殖大县。养殖业粪便的污染处理和农作物的秸秆处理已成为量大产业的发展难题。过去对粪便的处理主要是建设沼气池来解决，进行固液分离，但发酵时间长，建设规模小，且肥力低下、影响环境安全的残留物多；对农业秸秆的处理，也大多采用露天焚烧的办法处理，以上处理方式不仅严重污染自然环境，且造成极大的资源浪费。然而这两种资源正是制造有机肥最好的原材料，发展有机肥同时也对农业产业结构调整和发展农村经济，推进农业现代化有积极的作用。在此背景下，湖南瑞兴有机肥料厂向湘阴县环保局提交环评申请，并拟投资800万元在湘阴县六塘乡金珠口村许家组新建年产2万吨有机肥生产项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及及国家有关建设项目环境管理规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018本）中十五大类化学原料和化学制品制造业中37小类肥料制造中的其他类应该编制环境影响评价报告表。项目建设单位湖南瑞兴有机肥料厂委托河南金环环境影响评价有限公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：年产2万吨有机肥生产项目 建设单位：湖南瑞兴有机肥料厂 建设地点：岳阳市湘阴县六塘乡金珠口村许家组 建设性质：新建项目 项目投资：总投资800万元，其中环保投资70万元，资金来源为企业自筹。 3、工程规模及内容 项目租用湘阴县六塘乡金珠口村许家组土地，占地面积为6634m2，总建筑面积为4000 m2，项目组成详见下表。 表1-1 建设项目组成一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 主体工程; 原材料堆放区; m2; 1000; 位于钢结构厂房内，建筑面积共3500㎡. 机械设备摆放区; m2; 500. 肥料发酵区; m2; 900. 抛翻区; m2; 500. 包装区; m2; 600. 辅助工程; 办公楼及综合用房等; m2; 500; 砖混一层. 公用工程; 供水; 来自湘阴县六塘乡供水系统. 排水; 排水系统采用雨污分流制。生活污水经化粪池处理后由周围农户收集作为农肥使用。. 供电; 由六塘乡供电网统一供电. 环保工程; 废水治理; 项目生产过程无废水产生。生活污水经化粪池处理后由周围农户收集作为农肥使用。. 废气治理; 发酵过程中采用养护液喷淋吸收+密闭生产设备、通风厂房治理恶臭；同时加强洒水抑尘，加大车间通风，加强厂区绿化，减少无组织排放恶臭以及粉尘对环境的影响；食堂油烟废气通过设置油烟净化装置做到达标排放。. 噪声治理; 车间合理布局，选用噪声低的设备，加强设备的保养与检修。进出车辆进出厂区内禁止鸣笛，限制车速等。. 固废处置; 生活垃圾统一收集后由环卫部门负责清运处置；废包装袋出售至废品回收站。. 4、原辅材料消耗及主要设备 根据建设方提供的资料，主要原辅材料消耗如下： 表1-2 主要原辅材料消耗 类别; 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源. 主要 原料; 1; 畜禽粪便; t/a; 32000; 本县养猪场（含水率约60%）. 2; 废弃秸杆; t/a; 6000; 本县及周边农户. 辅料; 3; C原液; t/a; 0.6; C原液从提供制水设备的公司购买，活性水分子水通过制水机自制。两者经过500:1的配比调制成养护液. 4; 活性小分子水; t/a; 300. 能耗; 5; 水; m³/a; 585; 湘阴县六塘乡供水系统. 6; 电; 万度/年; 2.5; 湘阴县六塘乡现有电网. 注：原料新鲜猪粪含水率60%~65%、含有机质15%、总养分含量不高，氮0.5%~06%、磷0.45~0.5%。猪粪的质地较细，成分较复杂，含蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素以及无机盐。 根据建设方提供的资料，本项目生产过程为生物发酵制作有机肥过程，无化学反应合成；原材料基本从湘阴本地采购，覆盖或密封后经乡村公路运输入场，其中废弃秸秆采用汽车运输，畜禽粪便采用密闭罐车运输来厂后直接进入发酵车间发酵，产品采用箱、桶包装后储存及汽车运输方式，使用铲车装卸。 5、主要设备清单 表1-3 本工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 产业政策相符性. 1; 自动打包机; /; 1台; 符合. 2; 翻倒机; HFJ28012KW; 2台; 符合. 3; 混合机; LJJ160×450KW; 2台; 符合. 4; 皮带机; DT500×2.2KW; 2台; 符合. 5; 粉碎机; LP60 11KW; 1台; 符合. 6; 平板振动筛; 5t/h,3.0kw; 1台; 符合. 7; 四轮翻斗农用车; /; 1台; 符合. 8; 有机肥造粒机; /; 1台; 符合. 9; 烘干、冷却筛分机; IS10×14/25 5.5KW; 1台; 符合. 10; 罐车; 5T; 1台; 符合. 11; 铲车; 20铲; 1台; 符合. 12; 活性小分子制水设备; /; 1台; 符合. 13; 自动翻堆车; /; 2台; 符合. 由上表经对照分析可知，本项目所用的设备没有《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中的限制类、淘汰类产品。 6、产品方案和主要技术指标 （1）产品方案 项目产品种类及规模见下表1-4。 表1-4 产品种类及规模 产品名称; 产品规格; 产量（吨/年）. 粉状有机肥料; 粉状; 10000. 颗粒状有机肥料; 粉状; 10000. 合计; 20000. - 产品技术指标见下表。 - 本项目年产2万吨有机肥料，产品执行《中华人民共和国农业行业标准有机肥》（NY 884-2012），项目具体产品技术指标及理化性质详见下表。 表1-5 有机肥产品技术指标要求 项目; 指标. 有机质质量分数（以烘干基计）%; ≥40. 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计）%; ≥5.0. 水分（H2O）的质量分数/%; ≤30. 酸碱度（pH）; 5.5~8.5. 总砷（As）（以烘干基计）mg/kg; ≤15. 总汞（Hg）（以烘干基计）mg/kg; ≤2. 总铅（Pb）（以烘干基计）mg/kg; ≤50. 总镉（Cd）（以烘干基计）mg/kg; ≤3. 总铬（Cr）（以烘干基计）mg/kg; ≤150. a.总养分可以是氮、磷、钾三种或两种之和，也可以是其中一任何一种养分。 b.除表中的指标外，其他指标应符合相应的产品标准的规定，如复混肥料（复合肥料）、掺混肥料中的氯离子含量、尿素中的缩二脲含量等。. 根据建设单位提供资料，本项目有机肥料N、P可以达到标准要求，无需另行添加。 7、公用工程 （1）给水 本项目生活用水和生产用水由湘阴县六塘乡供水系统。 生活用水：根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》和《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》，住厂职工生活用水量平均每天按150L/人计，不住厂职工生活用水量平均每天按50L/人计。本项目劳动定员15人，其中住厂职工2人，年工作时间按300天计，则生活用水量为285m3/a（0.95m3/d）。绿化、道路浇洒用水量以2L/m2·a，计算，绿化面积约1000m2，按150天计算，则用水量2m3/d（300m3/a） 生产用水：根据建设方提供资料可知，C原液需直接外购（经提供制水设备的公司专门配备），活性水分子水则用当地的水源，通过制水机自制。每生产1万t有机肥大概需C原液0.3m3，故本项目需要0.6m3。活性小分子水和C原液量按500:1的配比制成养护液，该过程需要活性小分子水300m3，养护液制成之后直接喷洒在肥料上制作有机肥。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。 雨水：雨水在厂区内雨水明沟收集后，排入收集后排入周边沟渠。 生活污水：生产过程无废水产生，生活污水排污系数按0.8计算，排放量为228m3/a（0.76m3/d）。生活污水经化粪池处理后，由周围农户收集由周围农户收集作为农肥使用。项目水平衡图如下图所示： 图1-1 项目水平衡图（单位 m3/d） （3）供电系统 本项目用电来源于六塘乡供电网，企业自设变压器等变配电设施和装置。 8、劳动定员及工作制度 本项目工作时间：上午8点至12点，下午14点至18点。项目年工作天数300d，员工定员15人，实行一班制度。 9、施工进度 项目预计2018年12月建成投产。 10编制依据 （1）法律法规及相关政策 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1 月1日施行）； 2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）； 3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）； 4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日实施）； 5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； 6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年3月20日实施）； 7）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日实施）； 8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日实施）； 9）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）； 10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日实施）； 11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）； 12）《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）； 13）《资源综合利用目录》（2003年修订） 14）《清洁生产审核办法》（2016 年第 38 号令）； 15）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令〔2007〕第 215 号）； 16）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012 年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发〔2012〕98 号） 。 （2） 技术规范 1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 2）《建设项目环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； 3）《建设项目环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 4）《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； 5）《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 6）《建设项目环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； 7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 16-2004）； 8）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）； 9）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）。 （二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址为岳阳市湘阴县六塘乡金珠口村，系租用场地。经现场勘察，不存在与本项目有关的原有污染源。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目拟建于岳阳市湘阴县六塘乡金珠口村许家组（详见项目地理位置图，附图一）。 2、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% 本项目所在区域多为山林，工程地质条件比较好，地层较简单，地层层位稳定，无不良地质现象。 3、水文特征 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江，湘江发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 4、基本气象特征 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 5、植被和生物 本工程周围区域土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。 湘阴县不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区为农田植被及人工林地，周围地区主要树种水杉、白杨、湿地松等。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 （二）主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘察，本项目主要环境保护目标见表3-1。详见环境保护目标分布示意图。 表3-1 环境保护目标表 环境要素; 保护目标; 方位、距离; 功能、规模; 保护级别. 大气环境; 许家冲; S180~210m; 居住，约6户，30人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 麻塘; WS254-419m; 居住，约13户，50人. 麻塘屋; W237m; 居住，约2户，5人. 西冲屋; E389m; 居住，约2户，6人. 栗山冲; N446m; 居住，约3户，10人. 水环境; 桃花塘水库; ES600m; 小型水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 池塘; WS167m; 农业用水; 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005). 声环境; 许家冲; S180~210m; 居住，约6户，30人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类标准. 生态 环境; 生态植被; 四周1km内; 农田、林地; 维持陆域生态系统稳定性.

- 环境质量状况

（一）建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 为了解项目所在区域大气环境质量，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月13日-19日对本项目进行的大气环境质量现状监测数据。监测点位见表3-1，监测期间气象参数见表3-2，监测结果见表3-3、3-4。 表3-1 大气监测点位 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. G1; 项目东南面180m居民; SO2、NO2、PM10、NH3、H2S、臭气浓度，同步记录风向、风速、气温、气压、云量及天气状况等气象条件; SO2、NO2监测小时均 值，PM10 监测日均值， 连续 7 天；NH3、H2S、臭气浓度， 每天监测 1 次，连续 监测 2 天. G2; 项目西北面204m处. 表3-2 监测期间气象参数 监测时间; 天气; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kpa）; 湿度. 2018.8.13; 晴; 北; 1.7; 37; 100.3; 52. 2018.8.14; 晴; 北; 1.9; 36; 100.3; 53. 2018.8.15; 晴; 北; 1.8; 36; 100.3; 50. 2018.8.16; 晴; 西北; 1.5; 37; 100.3; 47. 2018.8.17; 晴; 西北; 1.7; 38; 100.3; 49. 2018.8.18; 晴; 西北; 2.1; 37; 100.4; 50. 2018.8.19; 晴; 西北; 1.6; 37; 100.3; 51. 表3-3 大气环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 监测项目及结果. SO2; NO2; PM10（日均值）. G1：项目东南面180m居民; 2018.8.13; 0.024~0.027; 0.027~0.029; 0.077. 2018.8.14; 0.023~0.029; 0.026~0.030; 0.074. 2018.8.15; 0.023~0.027; 0.026~0.030; 0.072. 2018.8.16; 0.023~0.026; 0.026~0.029; 0.078. 2018.8.17; 0.026~0.031; 0.025~0.031; 0.071. 2018.8.18; 0.024~0.031; 0.026~0.029; 0.075. 2018.8.19; 0.024~0.031; 0.027~0.031; 0.078. G2：项目西北面204m处; 2018.8.13; 0.030~0.037; 0.036~0.038; 0.092. 2018.8.14; 0.031~0.036; 0.036~0.038; 0.095. 2018.8.15; 0.033~0.036; 0.035~0.036; 0.091. 2018.8.16; 0.033~0.038; 0.032~0.036; 0.096. 2018.8.17; 0.034~0.039; 0.033~0.036; 0.092. 2018.8.18; 0.034~0.039; 0.033~0.036; 0.098. 2018.8.19; 0.035~0.039; 0.034~0.037; 0.096. 评价标准; 0.15; 0.08; 0.15. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 表3-4 大气环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 单位; 检测结果; 评价标准; 达标情况. 08月13日; 08月14日. 项目东南面180m居民; 氨气; mg/m3; 0.02; 0.03; 0.2; 达标. 硫化氢; mg/m3; ND; ND; 0.01; 达标. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; ＜10; 20; 达标. 项目西北面204m处; 氨气; mg/m3; 0.05; 0.05; 0.2; 达标. 硫化氢; mg/m3; 0.001; ND; 0.01; 达标. 臭气浓度; 无量纲; ＜10; ＜10; 20; 达标. 由上表可见，两个监测点区域SO2、NO2小时浓度及PM10日均浓度的现状监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，NH3、H2S 均符合 《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）表 1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度， 说明项目所在区域环境空气质量现状达标。 2、地表水环境质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月13日-15日进行了现场采样和环境监测的监测结果，监测点位见表3-5，监测结果见表3-6。 表3-5 地表水监测点位 编号; 监测水体; 监测点位. S1; 项目东南侧600m处; 桃花糖水库. S2; 项目西南侧167m处; 池塘. 表3-6 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 监测项目; 监测结果; 评价标准. 2018.8.13; 2018.8.14; 2018.8.15. S1：桃花糖水库; pH; 6.46; 6.47; 6.51; 6~9. SS; 48; 46; 46; /. COD; 28; 25; 27; 20. 氨氮; 2.15; 1.89; 2.03; 1. 总磷; 0.13; 0.12; 0.14; 0.2. BOD5; 6.3; 5.1; 6.1; 4. 砷; 0.0067; 0.0061; 0.0064; 0.05. 铅; 0.003; 0.003; 0.003; 0.05. 动植物油; ND; ND; ND; /. 粪大肠菌群; 3300; 3400; 4300; 10000. S2：池塘; pH; 8.00; 8.05; 8.02; 6~9. SS; 33; 35; 36; /. COD; 27; 26; 25; 20. 氨氮; 7.42; 7.07; 7.19; 1. 总磷; 0.18; 0.17; 0.19; 0.2. BOD5; 6.0; 5.4; 5.5; 4. 砷; 0.0059; 0.0047; 0.0049; 0.05. 铅; 0.004; 0.004; 0.004; 0.05. 动植物油; ND; ND; ND; /. 粪大肠菌群; 3400; 4300; 4600; 10000. 上表监测数据表明：项目东南侧600m处桃花塘水库、西南侧167m处池塘的监测断面均存在超标现象，超标原因为农耕繁忙时期；化肥、农肥使用量较多，导致河水中COD、氨氮、BOD5超标，待农耕结束，监测点位的水质将得到改善。 3、声环境质量现状 为了解该项目所在区域声环境质量状况，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月13日-14日对本项目周边环境噪声进行了现场监测。声环境监测数据统计结果见表3-7。 监测点位：根据场地特征及敏感目标，共设置4个监测点位。 监测因子：等效连续A声级Leq(A)。 评价方法：采用实测值与评价标准比较。 评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表3-7 声环境监测结果平均值 监测点位; 监测时间; 监测结果. 昼间; 夜间. N1：厂界所在地场界东1m处; 08月13日; 51.2; 41.3. 08月14日; 51.0; 41.1. N2：厂界所在地场界南1m处; 08月13日; 49.8; 38.9. 08月14日; 50.1; 39.2. N3：厂界所在地场界西1m处; 08月13日; 50.3; 39.8. 08月14日; 49.9; 40.1. N4：厂界所在地场界北1m处; 08月13日; 51.5; 41.1. 08月14日; 50.9; 41.0. 标准值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 4、生态环境状况 经现场踏勘，本项目所在区地质条件较为简单，无岩石裸露及荒地，基本为树林，地表有杂草及粘土覆盖，未发现珍稀的野生保护植被；野生动物数量较小，且多为适应人类活动的啮齿类和两栖类，未发现珍稀的野生保护动物。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征污染物氨气、硫化氢执行《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度； 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 二级标准浓度限值（mg/m3）. 年均值; 日均值; 1小时平均. PM10; 0.07; 0.15; -. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. 表4-2 工业企业设计卫生标准 污染物名称; 一次最高允许浓度（mg/m3）. 氨气; 0.2. 硫化氢; 0.01. 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； 表4-3 地表水环境质量标准限值 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 石油类. 浓度限值（mg/L）; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; /; ≤0.05. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 污染物; 昼间; 夜间. 2类噪声限值（dB(A)）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界浓度限值；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）； 表4-5 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 1.0. 表4-6 饮食业油烟排放标准（小型标准） 污染物; 规模; 净化设施最低去除效率; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 油烟废气; 小型; 60%; 2mg/m3. 表4-7 恶臭污染物厂界及排放标准值(GB14554-93) 控制项目; 排气筒高度(m); 标准值(单位：mg/m3). 二级新扩改建; NH3; -; 1.5. H2S; -; 0.06. 臭气浓度; -; 20. 无组织排放; NH3; 15 15; 4.9kg/h. H2S; 15 15; 0.33kg/h. - 废水：项目营运期不产生生产废水。生活污水经化粪池处理后由周围农户收集作为农肥使用。 3、噪声：施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准； 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 时间; 昼间; 夜间. 噪声限值（dB(A)）; 70; 55. 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 时间; 昼间; 夜间. 2类噪声限值（dB(A)）; 60; 50. 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废贮存、处置过程执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

（一）工艺流程及产污节点简述： 项目的实施主要分为施工期和营运期两个阶段：建设阶段（即施工期）和投入使用阶段（即营运期），工艺流程如下： 1、施工期 本项目施工期主要在于场地平整、主体及辅助工程建设、设备安装、调试等过程，具体的施工流程如下： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期 工艺流程及污染工艺流程简述（图示）： 原料堆放区 粉碎、翻混处理 废气、噪声 恶臭 废气、噪声 混合堆置发酵 养护液 成化 回收利用 噪声、粉尘 筛分 噪声 不合格 成品 合格 成品 入库待售 计量包装 废气、粉尘 入库待售 计量包装 造粒 噪声 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 （1）原料准备：将外购的原料畜禽粪便及废弃秸秆收集起来运送到原材料堆放区，此阶段要求业主对堆放区采取严格的防渗措施。 （2）粉碎及翻混处理：采用粉碎机对秸秆进行粉碎作业，然后将畜禽粪便与粉碎的秸秆混合进行反复抛翻。该阶段含水量较高，该过程基本无粉尘产生。 （3）混合搅拌及堆置发酵（采用三苏三眠方法）：本项目制肥66.67t/d，将抛翻后的原料进行搅拌后堆置于发酵车间。堆置第一天，在表面均匀喷洒10公升养护液；第二天至第六天每天在表面喷洒8公升养护液，喷洒时可分数次喷洒，以保持表面的湿度；每天定点测温度和湿度，并注意温度是否有反曲情形；第七天（如温度有反曲情形后）进行翻堆，并将肥料平铺，厚度约10-30公分，在表面喷洒20公升养护液进行翻搅，均匀打散（约5-6次）让湿度降至65%；进行第二次养护液喷洒80公升；进行翻搅，均匀打散（约5-6次）让湿度降至60%进行集中堆置。对以上再进行二次同样的流程（养护液的喷洒量改变），最后将水分降至20%~40%后，经过21天的发酵，可以杀死有害微生物和虫卵，在有机物质分解中产生的有机酸吸附了游离的氨气，并把氮素储存了起来，有益菌还能形成菌丝体，成为肥料的一部分。 （4）发酵后陈化 主要通过一些新的微生物借助残余有机物（包括死后的细菌残体）而生长，完成全部发酵过程，在发酵池内发酵完成后，在发酵车间西侧进行发酵后陈化，陈化过程是将发酵后半成品直接在车间内堆放即可，将发酵后产品在陈化区堆放七天，完成陈化后进入后续加工阶段。陈化阶段不会继续产生恶臭气体。 （5）筛分：原料堆放发酵后，再用铲车将经破碎后的肥料装进筛分机中进行筛分，筛网孔径为10mm，经过筛网的即为合格成品，筛余的不合格品重返发酵区进行下一轮的堆肥发酵过程。 （6）造粒、分装及计量包装：经过10-15天左右的时间原料变成棕黄色，料质松软手捏成团，即得粉状的有机肥。另外有机肥经造粒机造粒后成为颗粒状有机肥，根据市场需求，对其进行计量、包装，转入成品库待出售。 物料平衡情况：本项目生产过程中物料平衡情况详见表4-1。 表4-1 物料平衡情况一览表 投入量（t/a); 产出量（t/a）. 粪便; 32000; 有机肥; 20000. 秸秆; 6000; NH3; 1.17. C原液; 0.6; H23; 0.047. 小分子水; 300; 水分损失; 18299.383. 总计; 38300.6; 38300.6. （二）工程污染源强分析 1、施工期污染源分析 （1）废气 本项目施工期间施工人员不在施工区域内用餐，施工废气主要为场地平整扬（粉）尘、采区出入口施工扬（粉）尘、水土保持工程土方开挖扬尘、场内道路改造工程扬尘、交通运输废气和扬（粉）尘。项目扬尘排放方式主要为无组织间歇排放，其产生量受风向、风速、扬尘含水率等条件的影响。施工期间大气污染源见表5-1。此外，还有建筑施工机械排放的废气和进出工地的运输车辆排放的汽车尾气。 表5-1 施工期大气污染源汇总表 序号; 污染源; 污染物因子. 1; 以燃油为动力的机械设备; SO2、NOx、CO等. 2; 施工扬尘; 颗粒物. 3; 场地平整、压实、道路改建等以及建筑材料的运输或装卸等; 颗粒物. 4; 运输车辆; 尾气、扬尘等. 5; 室内装修废气; 甲醛、三苯等. 施工期间的扬尘污染具有如下特点： ①流动性：扬尘点不固定，多发于料土堆放处、物料搬运、装卸地等处。 ②瞬时性：扬尘过程持续时间短、阵发性，直接受天气情况影响。大风、干燥天气扬尘大，雨天扬尘小。 ③无组织排放：扬尘点大多数敞露，点多面广，扬尘呈无组织排放，难以采取排风集尘措施。 各工序产生的扬尘，具有量少、点多、面广的特点，为项目施工期的主要环境影响因素之一。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行模拟分析计算，施工工地扬尘浓度约为0.5～0.7mg/m³，源强约为12～20mg/s。 （2）废水 项目施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。 施工废水污染源主要包括： ①基础施工产生的泥浆废水、各种车辆冲洗废水，其主要污染物是SS，浓度为1000~3000 mg/L 之间。 ②灰土拌合，砖块和水泥预制淋水等多现场消耗，基本无废水排放。 ③建筑材料堆放、渣土堆放被雨水冲刷产生的污水对周围水体的污染。 ④施工机械跑、冒、滴、漏的油污及维修产生的含油污水。 水中污染因子主要为 COD、SS、石油类，浓度分别为 25~200mg/L、500~4000mg/L、10~30mg/L，施工废水经隔油沉淀后回用于施工或洒水抑尘。 （2）生活污水 施工人员生活用水量定额按50L/人·d计算，施工地污水排放系数取 0.8，按上式计算得，施工人员每人每天生活污水产生量为 0.04 m3。根据建设单位提供的资料，项目施工人数预计约为20人，施工天数按 100 日计算，则生活污水排放量为 0.8 m3/d（总排放量为80 m3）。 （3）噪声 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯等，其噪声值在80～120dB(A)之间，可能对周围声环境造成一定的影响。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-2所示，主要建筑机械施工噪声源强见表5-3。 表 5-2 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场平; 挖掘机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 表 5-3 建筑施工机械噪声声级 (dB) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 打桩机; 93～112; 105; 84～103; 91. 搅拌机; 74～87; 79; 65～88; 70. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. （4）施工固废 本项目施工期产生的固体废物主要为施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。 ①施工建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、据木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（环境卫生工程，2006），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20~50 kg/m2，本项目总建筑面积 6000 m2，建筑垃圾产生量取30 kg/m2，则本项目建筑垃圾的产生量约180 t，运往政府指定的建筑垃圾填埋点进行安全填埋。 ②施工人员生活垃圾 项目施工人员产生的生活垃圾产生量按每人 0.5kg/d 计，施工人数按平均20 人考虑，施工天数按100日计算，则生活垃圾产生量为0.01t/d（1t/a）。项目施工过程中产生的生活垃圾经建设单位集中收集，由环卫部门统一进行处理。 （5）施工期对生态环境的影响 对生态环境的影响：主要是指项目建设的影响，随着土方开挖、厂房基础建设、场区道路和地面硬化、环保设施如沉淀池施工建设等工程的施工，将改变所在区域的地形地貌，从而改变其生态系统的结构和类型，改变其土地利用性质和类型，造成区域内土壤扰动、植被及其生物物种减少。 对项目周边区域植被的影响：在施工过程，由于施工人员施工活动、车辆行驶和施工扬尘等现象，加之对施工作业区域内的土地的占用和对土壤的扰动，从而也破坏了周边区域部分植被，受到影响的这些植物种类都不是珍稀濒危的保护植物种类，这些植物种类在周边地区也极为常见，施工期结束后可以予以恢复。 对动物的影响：项目区域动物资源主要为蛇类、啮齿类（鼠）、两栖类（蛙）、鸟类（麻雀）等常见物种，未见珍稀动植物。 综上所述，由于项目施工活动，必然影响该地的动植物生存环境，导致生态环境的连通性变差，影响该地动物的生活习性、植物的异质化程度。 2、营运期污染源分析 （1）废水 本项目拟建项目为生产有机肥料，场地仅进行简单的清扫，不需用水进行清洗，生产过程无废水产生。 本项目拟在厂区实行雨污分流制，建设雨污分流沟。本项目生产过程中水分主要以挥发的形式排出，项目无生产废水产生，仅为员工生活污水等。 根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》和《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》，住厂职工生活用水量平均每天按150L/人计，不住厂职工生活用水量平均每天按50L/人计。本项目劳动定员15人，其中住厂职工2人，年工作时间按300天计，污水排污系数按0.8计算，则生活用水量为285m3/a，生活废水排放量为228m3/a（0.95m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程监测数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS、氨氮的平均浓度分别约为350mg/l、200mg/l、220mg/l、25mg/L，则CODcr、BOD5、SS产生量分别约为0.08t/a、0.045t/a、0.05t/a，0.005t/a。生活废水经化粪池后由周围农户收集作为农肥使用，不外排。 （2）废气 本项目营运期大气污染源主要是少量粉尘、恶臭气体，以及厂区食堂运营产生的少量油烟废气。 ①恶臭气体 项目主要原料为畜禽粪便和废弃秸秆，该原料在粉碎、翻混、发酵、筛分、造粒过程散发出的恶臭气体，成分较为复杂，有氨(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)、甲基硫[(CH3)3S]等，其中主要成分为氨和硫化氢，氨和硫化氢占恶臭气体总量的99%以上，通过空气介质刺激人们嗅觉，产生恶臭。 恶臭气体从储存池散发量参照养猪场粪便堆场计算，其产生量和成分与被分解的固体废物有关。参考文献《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（环境污染及技术研究与开发天津环境影响评价中心，孙艳青等），猪粪堆场NH3的平均排放量是4.35gNH3/(m2·d) ，H2S产生量一般为NH3的二十五分之一。本环评按最大排放强度堆肥面积为900m2计，其中包括混料池300m2、皮带输送50m2、发酵区550m2，则NH3的产生速率为0.1625kg/h，H2S的产生速率为0.065kg/h。肥料发酵过程中NH3和H2S产生量分别为1.17t/a、0.047t/a。 本项目生产过程生采用三苏三眠技术，同时加强对厂房的通风，采用密闭生产设备和喷洒养护液进行废气处理，去除效率可达90%，且不产生二次污染。由于车间封闭是相对的，依旧会有少量的恶臭气体逸散到车间周围空气中；另外厂区工人在生产过程中的操作，进出车间会使车间中少量恶臭气体逸散，成为无组织排放源。项目无组织废气共计排放量：无组织废气氨气产生量为0.117t/a，硫化氢为0.0047t/a。无组织排放的恶臭气体通过加大厂区通风、加强厂区周边绿化等措施来减少其对周围环境的影响。 ②粉尘 本项目原料混合、秸秆粉碎、筛分及造粒过程中，根据企业提供的数据，原料猪粪含水率为60%，产品有机肥含水率为30%，由于含水率较高，因此混合过程中粉尘产尘量非常少，通过采取定时清扫等措施处理后，对车间员工及环境影响较小。 ③食堂油烟 本项目员工在厂区内就餐。食堂采用电能及液化气进行食材的烹饪加工，液化气为清洁能源，燃烧过程中产生的烟尘量、污染物 SO2 和 NOX 量较小，排放浓度较低；食堂在食物烹饪加工过程中，油脂因高温加热挥发产生油烟废气，厂内平均就餐人数每天15人，每餐时间为 2 小时，天数按 300 天每年计算，根据类比调查和有关资料显示，每人耗食油量按 20 克，在炒作时油烟的挥发量约为 3%，则油烟产生量为9 g/d（2.7kg/a）。本项目设置 1 个灶台，风量为2000 m3/h，则油烟产生浓度为 2.25mg/m3，通过安装油烟净化装置对油烟进行净化处理，处理效率不小于 60%，处理后的油烟废气通过排气筒高于屋顶排放，不侧排。经上述措施处理后，企业油烟废气排放总量约为 3.6 g/d（1.08kg/a），排放浓度约为 0.9 mg/m3。 （3）噪声 运营期噪声主要为为粉碎机、搅拌机、筛分机、物料输送泵、风机等机械设备运行噪声，另外，项目物料运输及装卸过程产生噪声，运输车辆噪声源强值在70～85dB(A)。根据类比调查可知，主要噪声源设备及噪声源强情况见表。 表5-4 项目主要噪声设备一览表 序号; 噪声源; 位 置; 噪声源强[dB(A)]; 治理措施; 降噪后声级dB(A). 1; 铲车; 发酵车间; 75; 隔声、减震; 55. 2; 输送机; 发酵车间; 70; 隔声、减震; 50. 3; 发酵池; 发酵车间; 65; 隔声、减震; 45. 4; 翻堆机; 发酵车间; 75; 隔声、减震; 55. 5; 破碎机; 肥料加工车间; 80; 隔声、减震; 60. 6; 造粒机; 肥料加工车间; 65; 隔声、减震; 45. 7; 冷却筛分机; 肥料加工车间; 75; 隔声、减震; 55. 8; 运输车; 道路; 70; 隔声、减震; 50. 9; 风机; 肥料加工车间; 85; 隔声、减震; 65. （4）固体废物 本项目为有机肥料生产建设，因此产生的固体废物主要为工作人员生活垃圾以及包装过程中产生的固废。 本项目劳动定员15人，其中安排2人在厂区食宿，13人不在厂区食宿；不在厂区食宿的人均产生生活垃圾以0.5kg/人·d估算，在厂区食宿的人均产生生活垃圾以1kg/人·d估算，本项目运营期垃圾产生量8.5kg/d（2.55t/a），厂内设置垃圾桶收集后，清运至当地垃圾处理场进行处理。废包装袋经员工收集之后，出售至废品站。 5、生态影响 项目建成后，随着运营期的不断延长，厂址周边生态环境会受人为活动的影响而增加，厂址的建设使陆生动物的栖息地环境丧失，但工程总体上对植被、植物种类和群落分布以及动物区的基本组成和性质不会发生变化。另本项目在营运很可能会滋生大量蚊蝇，必须定期喷洒杀虫剂，以防止蚊蝇大量滋生和病菌传播。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工现场 | 颗粒物、CO | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 恶臭（无组织排放） | 氨气 | 1.17t/a | 0.117t/a |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.047t/a | 0.0047t/a |
|  |  | 秸秆粉碎、混料等工序 | 粉尘 | 少量 | 对外环境影响小 |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 2.7kg/a，2.25mg/m3 | 1.08kg/a，0.9mg/m3 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 生活污水 228m³/a | COD | 350mg/L，0.08t/a | 生活污水经化粪池处理后由周围农户运走做农肥 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.045t/a |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L，0.05t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.005t/a |  |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工现场 | 建筑垃圾 | 180 t | 综合利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 1t/a | 环卫部门统一清运 |
|  |  |  | 废包装袋 | 少量 | 出售至废品站 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 2.55t/a | 环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 施工期 | 主要来自施工机械设备和车辆运输作业产生的噪声，选用低噪声设备等措施，文明施工，实现达标排放 |  |  |  |
|  | 营运期 | 主要设备噪声在65-85dB(A)。物料运输及装卸过程产生噪声，运输车辆噪声源强值在70～85dB(A)。采用使用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化等措施，降低项目环境噪声。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目施工期在实施土石方工程时，同步建设施工现场的临时排水工程，注意施工后及时回填，预防雨水形成的径流，造成水土流失，加强绿化可防止水土流失。 本项目废气、废水、噪声经治理达标后排放，固废实行安全处置，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可美化环境。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 本项目在建设过程中，施工机械设备噪声、车辆运输交通噪声及施工带来的扬尘、施工废污水、施工固废等将对周围环境产生一定的影响。但其影响是局部的、短期的和不可避免的，经采取合理可行的措施后可得以减轻。 1、大气环境影响分析 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、施工机械设备和运输车辆产生的燃油废气。 （1）扬尘 扬尘产生的途径主要为车辆运输、场地平整、压实、建筑材料搬运等环节。由于土石方施工阶段破坏了原有的地表结构，造成地面扬尘污染环境，其排放源均为无组织排放源，仅对施工现场近距离范围内有影响，且扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。据类比调查，在距污染源下风向100m处，总悬浮微粒浓度一般在0.10～0.70mg/m3之间；浓度影响值随风速的变化而变化，当小风、静风天气作业时，影响范围较小；而当大风天气作业时起尘量大，扬尘污染范围也较大；扬尘对500m以外的环境空气影响微小。拟采取如下减缓及保护措施： ①在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。 ②运输车辆必须密闭化，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。 ③禁止在道路和行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料。 ④在施工区与道路结合段设置洒水抑尘设施或设备，对施工扬尘产生的作业点定时洒水，减小起尘。 ⑤加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。 通过采取上述环保措施，扬尘对周边环境的影响是有限的。 （2）施工机械和汽车燃油废气 本项目施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和运输道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生NOX、CO、THC等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以点源形式排放。 本项目施工场区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。另外合理规划运输路线，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，限制车速都能减少废气的产生。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响不大。 2、地表水环境影响分析 施工期的水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水。施工废水主要来源于各种施工机械设备清洗废水，主要污染物为SS。施工人员生活污水主要污染物为COD、BOD5和氨氮。为减轻施工废水和施工人员生活污水对地表水的影响，主要采取以下措施治理废水污染： （1）施工废水采取设置临时沉淀池等措施进行处理后回用；在施工场地内部修建截、排水沟或者撇水沟，场内场外分开排放，严格禁止施工废水随意排放；生活污水利用当地居民生活污水设施处理废水，严禁直接外排。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入附近水域。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，沾染了油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）施工时采取临时防护措施，防止水土流失。 上述污染防治措施可避免污染物的无序排放，使项目施工产生的污染物均得到合理处置，最大限度减小污染物排放对外环境的影响，对水环境影响较小。 - 声环境影响分析 施工作业噪声主要指一些零星敲打声、车辆装卸的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工期间，施工机械、设备的噪声时起时停，传播距离较远，影响范围较大。针对施工期声环境影响，建议采取以下对策措施： ①应严格控制施工时间，能够完成施工进度的情况下不要安排昼夜连续施工，白天施工时间应控制在 8: 00～12: 00，14: 00～20: 00，且必须严格按国家颁布的《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准作业，以免噪声扰民； ②自卸汽车在运输过程中应严格按交通部门规定的路线和限速行车，车辆进施工场区以后，车速限值于 20 km/h 以下； ③给施工人员应发放防声头盔、耳罩、柱状耳塞、伞形耳塞等，以减少噪声对健康的不利影响；施工机械应尽量选用低噪声设备或带隔声、消声的设备； ④施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区远离环境敏感区，以减少噪声的影响； ⑤施工场地的机械在闲置时应关闭马达，一切机动设备均应适时检修，以减少不良部件松动设备的震动或消音部件的损坏而产生很强的噪声； ⑥在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组。 通过采取措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固废影响分析 工程建设期的主要弃土、弃渣包括两部分：厂区施工的废弃土石方及其它施工活动中产生的固体废弃物。建设工程厂区施工的废弃土石方主要来自厂区土地平整，本工程可依据地势做到土方平衡，产生的废弃土石就地回填。其他施工活动中产生的固体废弃物主要有废弃的碎砖、石、砼、冲洗残渣等各类建材的包装箱、袋及生活垃圾等。施工期对废弃的碎砖、石、砼及残渣等基本上就地处置作为填充地基用；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站。 本项目施工过程产生的少量建筑垃圾和施工人员丢弃的生活垃圾通过及时外运后，不产生堆存，对环境影响较小。 - 生态环境影响分析 施工期对生态环境的影响主要表现为表土松动（扰动）、植被破坏和因降雨而产生的水土流失。但因矿区施工场地四周均有植被覆盖，且水土流失主要发生在施工期的场地平整阶段，此阶段的时间约3个月。只要采取合理的防治措施，完全可以将水土流失量控制在小于南方红壤丘陵区的容许流失量（500t/km2·a）以内。 从总体上讲，在项目施工期间，只要建设单位和施工单位采取一系列综合防治措施则可有效控制施工期对生态环境的污染和影响，其对周围生态环境的影响不大，且是短期性的。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目废气主要为发酵车间、生产车间产生的恶臭，以及生产过程中的少量粉尘，同时食堂产生的油烟废气。 （1）恶臭 粪便在收集运至厂内，在粪便收集池和发酵过程中会不断挥发氨、硫化氢等恶臭物质产生。一般在堆制发酵24小时后，臭味开始减少，48小时后明显减少，4天后基本没有臭味。可以看出每个批次在堆肥过程中，仅开始几天会有明显的污染产生，接下来的生产阶段基本不会有恶臭产生，恶臭影响持续时间较短。而且在发酵过程中，采用合理的工艺并投加养护液，不但可以缩短发酵时间，而且抑制恶臭气体的产生，减少恶臭物质的排放量，降低其对周边环境的影响。 恶臭气体的主要成分为NH3和H2S，经计算出，本项目无组织排放的氨气、硫化氢的产生量分别约为0.0117t/a（0.0016kg/h）、0.0047t/a（0.0005kg/h）。 ①参数选取 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中要求的Screen3 估算模式对项目污染物的排放进行估算。本项目主要的大气污染物特征因子NH3和H2S无组织排放。主要污染物正常排放源强参数见表7-1和表7-2。 表7-2 项目无组织排放源正常排放源强一览表 参数污染物; 污染源类型; 释放高度(m); 排放速率(kg/h); 面源长度(m); 面源宽度(m); 接受点高度(m); 城市/乡村; 计算点的距离(m). NH3; 面源; 7; 0.0146; 40; 22.5; 0; 乡村; 10～2500. H2S; 面源; 7; 0.0005; 40; 22.5; 0; 乡村; 10～2500. ②评价等级和大气环境评价范围的确定 根据Screen3 估算模式结果，本项目各污染物的占标率（Pmax）未达到标准限值的10%，判定本项目大气环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）5.4.2 中要求“评价范围的直径或边长一般不应小于5km”，确定本项目环境空气评价范围为以生产车间为中心、半径2.5km 的圆形。 ③无组织废气正常排放大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）5.3.2.4 条要求大气三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。 采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算无组织正常排放的NH3和H2S。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，结果见表7-3。 表7-3 无组织正常排放的NH3和H2S估算模式式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 无组织正常排放的NH3; 无组织正常排放的H2S. 下风向预测浓度Ci2(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%; 下风向预测浓度Ci3(mg/m3); 浓度占标率Pi3/%. 10; 0.0004011; 1.71; 0.00001373; 0.14. 100; 0.003411; 1.71; 0.0001168; 1.17. 100; 0.003411; 1.75; 0.0001168; 1.17. 193; 0.003497; 1.75; 0.0001198; 1.2. 200; 0.003492; 1.69; 0.0001196; 1.2. 300; 0.003387; 1.59; 0.000116; 1.16. 400; 0.00318; 1.62; 0.0001089; 1.09. 500; 0.003235; 1.51; 0.0001108; 1.11. 600; 0.003018; 1.36; 0.0001034; 1.03. 700; 0.002721; 1.22; 0.00009317; 0.93. 800; 0.00243; 1.08; 0.00008321; 0.83. 900; 0.002168; 0.97; 0.00007424; 0.74. 1000; 0.001939; 0.87; 0.0000664; 0.66. 2000; 0.0008212; 0.41; 0.00002812; 0.28. 2500; 0.0006129; 0.31; 0.00002099; 0.21. 下风向最大浓度和占标率; 0.003497; 1.75; 0.0001198; 1.2. 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m; 193; 193. 经过估算模式计算，无组织正常排放的废气中NH3的最大落地浓度为0.003497mg/m3，浓度占标率为1.75%，出现在下风向193m处；H2S的最大落地浓度为0.0001198mg/m3，浓度占标率为1.2%，出现在下风向193m处。 本项目最近的环境敏感点为东南面约180m处的居民点，根据大气环境质量现状监测结果，东南面居民点未检测出H2S，NH3的现状本底值为0.03mg/m3。因此，本项目无组织正常排放的大气污染物NH3和H2S对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，且叠加现状背景值后，NH3和H2S未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值要求，不会降低各环境敏感点的大气功能类别。 ④无组织废气非正常排放大气环境影响预测 无组织排放非正常状况废气排放源强参数见表7-4。 表7-4 项目无组织排放源非正常排放源强一览表 参数污染物; 污染源类型; 释放高度(m); 排放速率(kg/h); 面源长度(m); 面源宽度(m); 接受点高度(m); 城市/乡村; 计算点的距离(m). NH3; 面源; 7; 0.146; 40; 22.5; 0; 乡村; 10～2500. H2S; 面源; 7; 0.0058; 40; 22.5; 0; 乡村; 10～2500. 采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算无组织非正常排放的NH3和H2S。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，结果见表7-5。 表7-5 无组织非正常排放的NH3和H2S估算模式式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 无组织非正常排放的NH3; 无组织非正常排放的H2S. 下风向预测浓度Ci2(mg/m3); 浓度占标率Pi1/%; 下风向预测浓Ci3(mg/m3); 浓度占标率Pi1/%. 10; 0.00005576; 0.03; 0.000002215; 0.02. 100; 0.02081; 10.4; 0.0008266; 8.27. 100; 0.02081; 10.4; 0.0008266; 8.27. 162; 0.02242; 11.21; 0.0008908; 8.91. 200; 0.02031; 10.15; 0.0008069; 8.07. 300; 0.01972; 9.86; 0.0007835; 7.83. 400; 0.01721; 8.6; 0.0006835; 6.83. 500; 0.01584; 7.92; 0.0006291; 6.29. 600; 0.01444; 7.22; 0.0005736; 5.74. 700; 0.01453; 7.26; 0.0005772; 5.77. 800; 0.01386; 6.93; 0.0005506; 5.51. 900; 0.01296; 6.48; 0.0005149; 5.15. 1000; 0.01203; 6.01; 0.0004777; 4.78. 2000; 0.005865; 2.93; 0.000233; 2.33. 2500; 0.004472; 2.24; 0.0001777; 1.78. 下风向最大浓度; 0.02242; 11.21; 0.0008908; 8.91. 经过估算模式计算，无组织非正常排放的废气中NH3的最大落地浓度为0.02242mg/m3，出现在下风向162m处；H2S的最大落地浓度为0.0008908mg/m3，出现在下风向162m处。可以看出事故排放造成的浓度贡献值较小，且NH3和H2S未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值要求，不会降低各环境敏感点的大气功能类别。 本项目最近的环境敏感点为东南面约180m处的居民点，无组织非正常排放的NH3的落地浓度为0.004098mg/m3，H2S的落地浓度为0.0008908mg/m3。根据大气环境质量现状监测结果，东南面居民点未检测出H2S，NH3的现状本底值为0.03mg/m3。因此，本项目无组织非正常排放的大气污染物NH3和H2S对最近和影响最大的环境敏感点叠加现状背景值后，未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值要求。 ⑤大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中的推荐模式计算特征因子氨气、硫化氢的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。大气防护距离具体计算结果见图7-1和图7-2。 图7-1 氨气大气防护距离计算截图 图7-2 硫化氢大气环境防护距离计算截图 经计算，本项目氨气、硫化氢均无超标点。即本项目不需设置大气环境防护距离。 ⑧卫生防护距离 指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。本项目无组织排放污染物主要是产生的恶臭污染物，厂区内设置一间粪便发酵车间，产生恶臭的生产装置总占地面积为1000m2。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对项目的无组织排放卫生防护距离进行计算。根据本项目特点，废气产生源在场区分布面较广，并以面源形式排放，属无组织排放，必须采取卫生防护距离等相关控制措施，以污染物对周围环境的影响。 计算公式如下： 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3 L－所需卫生防护距离，m r-－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m；r=(s/π0.5)； Qc-－有害气体无组织排放量，kg/h A,B,C,D-－卫生防护距离计算系数，根据GB/T13021-91选取，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 无组织排放废气的卫生防护距离计算如下表。 表7-8 卫生防护距离参数取值及结果一览表 参数项目; QeKg/h; 生产单元面积; 平均风速m/s; 标准值Cm; 计算结果. NH3; 0.014; 1000; 2.1; 0.2; 3.3244. H2S; 0.0005; 1000; 2.1; 0.01; 2.2288. 图7-3 NH3卫生环境防护距离预测结果 图7-4 H2S卫生环境防护距离预测结果 经计算NH3和H2S的卫生防护距离分别为3.3244m和2.2288m，根据卫生防护距离确定原则，100m以内级差为50m，则NH3和H2S的卫生防护距离均为50 m，同时根据两种或者两种以上的气体计算的防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离应该提高一级，因此确定车间卫生防护距离为100m。此距离是以车间生产单元为起点，与项目生产车间最近的东南面1户居民距离约为180m，车间生产单元100米范围内没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。因此本项目的无组织排放废气不会对周边居民产生影响。 综上，本次环评建议在本项目的卫生防护距离内，即在项目厂界100米范围内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感点，通过现场踏勘知，项目厂界周围100米范围全部为山林，不存在任何大气敏感点，本项目满足卫生防护距离要求。 为了防止恶臭气体排放会影响操作人员健康和大气环境，因此本环评要求采取如下防治措施： A.养殖粪便从养殖场拉出时必须喷洒除臭剂，运输车必须采取密封措施； B.对粪便收集池、发酵车间、生产车间安装空气交换系统，粪便收集池内对养殖粪便采取严密的遮盖措施，尽量减少恶臭气体扩散； C.在厂区内尽可能采取绿化措施，尤其是在发酵车间、粪便收集池和生产车间周围必须建设绿化带，用以吸收恶臭气体。 D.同时根据微生物发酵规律，合理调节发酵条件，以减少发酵菌种的无氧呼吸，从而降低恶臭气体的产生。 （2）粉尘 本项目秸秆粉碎、筛分及造粒过程中，物料互相碰撞会产生少量粉尘，通过定时清扫等措施，减少粉尘排放对车间员工及外环境的影响。 - 食堂废气 食堂安装风机风量 2000 Nm3/h 集气罩收集油烟废气后，经处理效率不低于 60%的油烟净化器处理，经处理油烟排放浓度为 0.9mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度值。故本项目产生的食堂油烟经净化器处理后可达标排放，则对周围环境影响较小。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，均可实现达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）地表水 本项目生产过程无废水产生，厂区废水仅为员工生活污水。 根据工程分析，本项目员工生活废水排放量为228m3/a（0.76m3/d）。生活污水经化粪池处理后由周围住户运走作为农肥，不直接排入外环境。因此项目废水对外环境基本无影响。 （2）地下水 本项目属于粪便处置工程，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表“U 城镇基础设施及房地产150、粪便处置工程”定义为Ⅳ类，本项目可不开展地下水评价，因此仅就地下水作简要分析。 本评价要求整个厂区地面采取水泥地面进行硬化，粪便混合池进行防渗处理。各功能区均设置在钢架厂房内，可避免雨淋，雨水基本不受污染产，以专用雨水沟排入厂区附近水塘。在保证上述措施完全落实的前提下，预计本项目不会对周围地下水环境造成明显不利的影响。本项目厂内实行雨、污分流，布置了污水、雨水收集系统，且厂区内所有物料均须入库堆存，严禁露天堆置，厂区内雨水排水沟均须进行硬化和防渗处理，本项目按要求进行地面的硬此外，本项目发酵车间、成品库房、粪便收集池以及生产车间可能会对地下水造成污染。为避免污染地下水，本项目应采取以下措施： ①一是源头控制：项目所有输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格用水和废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的衔接。同时项目必须严格控制用水量，节约用水。 ②二是分区防治：主要包括厂内发酵区和粪便收集池等污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。发酵车间陈化区、粪便收集池为重点防渗区，设防渗检漏系统，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；成品库房、生产车间地面为一般防渗区域，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599-2001及其2013年修改单标准要求。 ③四是应急响应：制定突发环保事故应急预案，设置事故池等应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急预案、设施控制影响。 ④平时注意防渗旱厕等设施的维护，确保系统正常运行；加强管理，建立巡逻制度，定期对防渗旱厕进行检查，及时发现问题，查找隐患，杜绝污染物的外排； ⑤防渗旱厕设置防雨棚，四周需做护堤，即修筑高出四周地势约30cm的堤岸，防止四周其他地面的雨水倒灌进防渗储池。 综上，针对可能发生的地下水污染，营运期的地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。采取上述措施后，并加强内部管理，强化防渗措施的实施，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对地下水产生明显不利影响。化等防治措施后，雨水径流对地下水环境影响不大。 3、声环境影响分析 营运期噪声污染主要为机械设备运作产生的机械噪声，其噪声级约为70～85dB(A)，均位于生产车间厂房，且生产区四周为林地，无环境敏感点。 项目在厂房建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 本项目采取的噪声控制措施主要如下： （1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，大型设备的底座安装减振器，该措施一般可以降低噪声10~15dB； （2）在厂房布局时，充分利用建筑物和天然隔声屏障来阻隔噪声的传播，生产车间尽量布置在厂区中部，主要噪声源（粉碎机、搅拌机、筛分机等）尽可能布置在在厂房中央增大主要声源与边界的距离，厂房靠近厂界的墙不设门窗或少设门窗，少量靠近厂界的墙的门窗采用双层门窗，并利用隔声效果较好的复合肥生产车间的混凝土墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，靠厂房的结构隔声，该措施可以一般降低噪声15~40dB； （3）提高工艺流程的自动化控制水平，加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施一般可以控制机械设备异常引起的高噪声； （4）项目完成后在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，尤其是生产车间周围种植高大乔木隔声，该措施一般可以降低噪声5~10dB； （5）另外，对原料及产品的装卸工人严格要求按照操作规程进行操作，使其不会对周围声环境产生明显影响。 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测厂界处和敏感点处噪声值。预测模式如下： 式中：LA(r)———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 项目高噪声设备噪声治理情况预测见下表7-9： 表7-9 高噪声设备噪声治理情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 治理前; 数量 (台/套); 所在位置; 治理措施; 治理后厂房外; 厂界处. 1; 输送机; 70; 2; 车间; 隔声罩、减震垫、厂房隔声; 47; ≦40. 2; 翻堆机; 75; 1; 40; ≦38. 3; 破碎机; 80; 2; 50; ≦35. 4; 冷却筛分机; 75; 1; 43; ≦33. 5; 风机; 85; 1; 车间; 隔声罩、减震垫、消声器; 45; ≦38. 噪声影响叠加值; 56.5; 44.4. 距离衰减及绿化带隔声效果以5dB计. 由上表可知，项目营运期厂界噪声贡献值约为44.4dB(A)，再加上项目夜间不生产，对夜间噪声无影响，因此项目厂界噪声可低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≦60dB(A)、夜间≦50dB(A)）。项目各种机械设备等经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减和绿化带隔声，各类设备产生的噪声辐射到厂界，噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2标准要求。 （2）运输车辆噪声 本项目运输车辆的噪声源强连续且较高，因此运输车辆在行驶过程中需减速慢行，禁止鸣笛，禁止夜间运输。根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。同时优选新型低噪声运输车辆，同时应加强对运输车辆的维护，确保车辆的关键部件处于良好的运转状态，以减轻车辆噪声；加强运输道路的维护和养护，确保路面的平整，以尽可能地避免因颠簸引发的噪声量；对运输车辆实施禁鸣、限速（车速控制在10km/h以下）等管理措施降低车辆噪声对声环境的影响。 - 固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为除尘灰渣、生活垃圾、废包装袋。 本项目除尘器收集的除尘灰渣，属性为一般工业固体废物，储存到一定量后返回发酵再利用，应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》及其2013年的相关要求建设。临时贮存场所地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，基础必须防渗，应保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防雨、防风、防晒，设施周围应设置围档结构及顶棚，禁止生活垃圾混入。本项目生活垃圾收集后，统一收集后由当地环卫部门负责清运处置，废包装袋收集后出售至废品回收站。 综上，项目运营期产生的固废通过采取上述综合防治措施，均能合理处置固废，因此项目所产生的固废对周边环境影响较小。 5、粪便运输环境影响分析 本项目猪粪来自于当地养殖场，考虑到畜禽粪便从养殖场到本项目原料库的输送过程会对道路沿途的居民造成一定的影响， 本项目收集猪粪沿途为乡镇公路通道，车流量不大，随着经济的发展车流量会有所增加。本项目周边没有大的企业和运输压力，因此对该公路的使用基本不会造成堵车等情况发生。另外项目厂区留有足够大的车辆停放区域， 车辆进厂立即卸货， 运输车辆不会停在路边影响过往车辆。 本项目原料运输由于运输量较大、原料具有恶臭、携带病原菌风险等，对外界影响最大，主要表现为：①原料密封不严，散落在道路周边，一方面存在传播病原菌的风险，另一方面形成了局部恶臭。②交通噪声对道路周边环境的影响。 针对以上影响，建议采取的措施为： （1）原料密封包装，再用密封罐车运输，避免散落现象的发生。同时也避免了局部恶臭的影响，以及车辆经过时恶臭影响。 （2）由于运输车次不多，要求企业尽量在白天集中运输，不要在夜间运输，以免噪声对居民造成影响。 同时本评价要求本项目收购的畜禽粪便必须严格做到干湿分离。建设方必须制定严格的物料储运操作规程，凡畜禽粪便必须统一采用带盖桶装，输送车辆必须为车厢封闭式，防止沿途粪便洒漏现象产生；车辆运输路线尽量避免经过人口密集区。在采取上述措施的前提下，预计本项目粪便输送对沿途周围环境不会造成明显不利的影响。 （三）环境风险分析 通过对本项目所用的原材料、使用的物质和设备进行风险识别知，本项目的事故风险包括废气事故排放(未及时洒除臭剂的恶臭污染、废气治理设施失效)、渗滤液泄漏、污水事故排放造成地表水和地下水污染等情况。具体分析及防范措施如下： （1）废气事故排放风险环境影响分析 本项目废气主要为粉尘、恶臭气体等，造成废气处理设施器故障的原因有停电、风机故障等，一旦出现风机损坏就会发生废气“短路”，未经过处理的废气进入大气中，影响区域环境大气质量。同时，粪便或原料堆场未及时喷洒除臭剂，恶臭废气处理装置失效会引发处理效率下降，加重区域的大气污染程度。本项目使用养护液进行养护，本身可以作为除臭剂用，同时在发酵的过程中，喷洒活性小分子水和C原液量调配的养护液可以更好的除去粪便散发的恶臭气味。 风险应急具体措施： ①为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气处理装置净化系统应定期检修、保养； ②废气处理设施中，应设相应的备用设备，主要是风机； ③废气处理设施一旦发生故障，应立即停产，并应及时检修，尽快使其恢复运行。 ④根据工程分析，颗粒物主要产生于秸秆粉碎、烘干、筛分及造粒过程中，因此一旦出现事故排放，建设单位应立即停止上述过程中的机械设备运行，待废气处理系统正常运行后才能恢复生产。 经过妥善的风险防范措施，本项目废气事故排放环境风险在可接受的范围内。 （2）项目在生产过、使用和贮存中均无易燃、易爆等原辅料及中间产品，在生产过程中涉及的危险化学品主要为物料挥发的有毒（恶臭）气体—氨。另外，如果原辅材料（尤其是畜禽粪便）运输过程中如有泄露，将对周边环境敏感点产生恶臭等不利环境影响。氨的理化性质及毒性描述见下表。 表7-10 氨的理化性质及毒性 标识; 分子量：17.03; 分子式：NH3; CAS号：7664-41-7. 理化性质; 外观与性状：无色有刺激性恶臭的气体. 相对密度：(水=1) 0.82(-79℃)；(空气=1)0.6. 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚. 熔点：-77.7℃ 沸点：-33.5℃. 毒性及健康危害; 侵入途径：吸入. 毒性：毒性：属低毒类。急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5-6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周。. 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。. 对本项目来说，根据生产工艺的特点和当地自然环境的现状特征，对当地自然环境可能造成明显影响的主要是原辅材料运输过程泄露产生的恶臭，以及生产过程挥发的氨。项目原辅材料畜禽粪便的运输采用密闭罐车，如有泄露，将对周边环境敏感点产生恶臭等不利环境影响。项目发酵工艺产生的氨量很小，经计算，对周围环境影响较小。 另外，需强化原辅料运输和生产设备的密闭性和操作管理，杜绝跑冒滴漏，减少无组织排放，减少事故性排放具体控制措施如下： ①首先要求做到工艺安全化，在运输车辆、产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，所有工艺生产装置的设备、池及其管线，按工艺要求作防静电接地，从本质上根除潜在的危险。 ②进行安全化管理来改善运输车辆和设备的安全性，改进生产工艺的安全性和自动化程度；完善相应的操作规程及设备泄露报警系统，加强巡检，定期专人进行运输车辆、设备、管道及阀门配件的密封性等安全检查。建筑设计中，根据生产的火灾爆炸危险性，确定各建、构筑物的结构型式，耐火等级和防火间距等。生产、环保装置设置室内消火栓和配置干粉灭火器，各构筑物按规范配置移动消防器材。 ③加强职工的岗位操作培训，制定操作规程及管理制度，明确专人负责，高度重视原辅材料运输过程及生产过程，杜绝直接用手或皮肤等身体直接接触物料的现象，对车间工人配备手套和口罩等必须的劳保用品，在不影响操作的条件下尽可能的减少对设备、管道及其阀门的开启，尽量避免影响其密封性和造成泄露事故。 ④原料、产品及固废储存区应特别注意防风、防雨和做好基础防渗，并明确做好标记和按相关要求储存，同时对原辅材料运输车辆做好标记或标志标牌，定期检查。 ⑤万一出现污染事故，应停车检修或停止生产，及时采取有效的封堵措施减少泄露并检修设备、管道及阀门配件，待设备修复正常后再恢复运输或生产。 （3）建立应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 项目应急预案内容编制依据见下表： 表7-11 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 场区、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. （四）环境管理与环境监测计划 1、环境管理建议 根据《建设项目环境保护设计规定》有关要求，矿区建设后，应设置环境管理机构，定员1～2人。环境监测设施可与化验室公用，合并办公。也可委托当地环境监测部门进行日常监测。其环境管理主要内容如下： - 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 - 在项目建设阶段，必须到环境保护行政主管部门进行排污申报登记，设置“环境保护监督栏”，将控制施工过程中的环境影响措施作为一项重要内容进行考虑，制定切实可行的防治施工过程中的环境污染措施，设置专职人员进行环境管理。 - 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 - 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 本项目需提出严格的环境管理措施，如建立环境管理机构，配备环保管理人员，制定环保应急预案，实行环保“三同时”保证制度，以落实本环境影响评价报告表的各项要求。 2、环境监测计划 表7-12 环境监测计划表 序号; 分期 内容; 环境要素; 监测布点; 监测项目; 监测频率; 监测单位; 监督机构. 1; 营运期; 废气; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 每季度一次; 具有相应资质的环境监测机构; 湘阴县环保局. 厂界四周; 氨气、硫化氢; 每季度一次，监测每期连续3天. 噪声; 厂界外1m，四周各一个点; 连续等效A声级; 每季度一次. （五）符合性分析 1、产业政策及规划符合性分析 本项目利用畜禽粪便和废弃秸秆等原料生产有机肥，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)第一类鼓励类第一项农林业，第30款“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”的建设内容，同时，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中限制类、淘汰类。因此，项目建设符合国家的产业政策。 - “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 符合情况. 生态保护红线; 本项目位于湘阴县六塘乡金珠口村许家组，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，本项目未处于生态红线范围内，符合生态保护红线要求; 符合. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求; 符合. 环境质量底线; 本项目附近地标大气环境、声环境质量能够满足相应的标准要求；但是由于所在地处于农耕繁忙时节，水环境质量现状暂时不能满足可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，待农耕结束，监测点位的水质将得到改善。本项目无生产废水外排，生活污水经周边农户拖走用作农肥后，不乱排，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求; 符合. 负面清单; 本项目位于湘阴县六塘乡金珠口村许家组，不在该功能区的负面清单内; 符合. （六）选址合理性分析 项目位于岳阳市湘阴县六塘乡金珠口村许家组，租用六塘乡金珠口村许家组用地建设（协议见附件），西临岳临高速，原料及产品的运输便捷，与湘阴县六塘乡总体规划不冲突。项目仅进行生物发酵包装，无化学反应工序，属于技术型产业；同时属农业固体废物综合利用项目，建成后可有效消纳农业固体废弃物，为农业种植提供服务的绿色产品配套。项目区域供水、供电、道路、通讯等均可利用湘阴县六塘乡金珠口村许家组现有公用设施，接用方便。目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，项目本身对周边区域的环境影响较小。 根据湘阴市环境功能区划的划分，项目选址区空气环境功能为二级区，地表水环境标准为 III 类标准，声环境功能为 2 类区。根据环境质量现状调查数据可知，项目拟建地环境质量现状较好，由前面各章所述内容可知，项目建成后对周围环境产生的影响较小，不会降低该区现有环境功能。 因此，建设工程的选址合理。 （七）平面布局合理性分析 项目位于岳阳市湘阴县六塘乡金珠口村。厂大门设置于厂区西南侧，厂区东侧为标准厂房，主要布设发酵车间、包装车间、成品仓库等生产部门。厂区东侧为原材料堆放区；办公生活区位于厂区西南侧，在厂区周边和各建筑周围留有空坪和道路，以利于物料运输。厂区道路连通生产和办公区，员工生产生活便捷。厂区平面布置见附图2。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到污染源的合理位置，将生产车间布置在远离道路的一侧，远离周围主要环境敏感点，可使项目对周围环境影响最大程度地减小；同时办公生活区与生产区呈南北分开有一定的距离，厂房与厂界围墙有一定距离的缓冲带，最大限度地减轻了项目噪声对生活区和区域环境的影响，节省了建筑占地，并为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。厂区平面布置基本合理。 优化厂区平面布局的建议： 另外，为保证总体布置达到较好的效果，在充分利用本项目厂区周围林地作天然隔声屏障，在做好生产区和办公区合理布置的同时，对生产区应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。尤其是发酵车间以及侧厂界处种植高大乔木隔声，绿化带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。 - 环保投资估算 1、环保投资估算 表7-13 本项目环保投资估算一览表 时段; 类型; 主要污染物; 防治措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水抑尘，建材堆存加盖塑料布; 1. 废水; 生活污水; 修建临时化粪池、处理后用于菜地施肥; 2. 施工废水; 隔油沉淀后回用; 2. 噪声; 机械噪声; 低噪声设备设置围挡，限制施工时段等; 1. 固体废物; 建筑垃圾; 运至政府指定垃圾填埋点进行安全填埋; 2. 营运期; 废气; 恶臭; 喷洒养护液、密闭设备生产、加强通风及绿化等措施; 40. 食堂油烟; 油烟净化装置; 2. 废水; 生活污水; 化粪池; 2. 噪声; 设备噪声; 隔声、降噪措施; 2. 固废; 生活垃圾; 环卫部门负责清运处置; 1. 绿化; 花草树木; 种植绿化带; 15. 总计; 70. 2、环境效益分析 （1）环境代价 环境代价是指由生产过程中排放的污染物对生态环境的损害。项目建成后必然会占用一部分土地资源，建设过程中会破坏一些地表植被，同时增加了水资源的消耗，这些对环境的损害是不可避免的。本项目拟建地占地面积较小，项目建成后通过植树绿化恢复建成前的景观环境，相对于其他重工业项目，本项目的环境代价较小。 （2）环境成本 环境成本主要包括环保设施运行费用和企业污染物排放交纳的排污费，项目环保设施主要为废气治理措施，运行成本相对较低。 （3）环境效益 本项目属于资源综合利用项目，鸡粪若直接排入环境，一方面造成资源浪费，一方面给环境造成极大污染，成为养殖业污染的主要来源。本项目的建成相当于延伸了产业链，变废为宝，不同程度的解决了农村面源污染，环境收益巨大，同时，本项目产生的恶臭经过处理后影响较小，综上，本项目环境收益明显。 3、经济效益分析 - 增加税收、促进经济发展 项目投产后，延伸了养殖场的产业链，变废为宝，资源综合利用，同时促进当地经济发展，经济效益为正。 - 创造就业机会 为了满足生产需要，该项目建设运营后需要员工 15 人，可在当地招收工人，提供就业岗位。由此可以看出，项目建设既可解决当地农村部分富余劳动力，又能促进商品流通业的发展和地方经济繁荣，增加了当地农民的收入。 （九）项目竣工环境保护验收 本项目竣工环境保护验收见下表。 表7-14 项目竣工环境保护验收一览表 时段; 类别; 污染源; 监测因子; 治理措施; 验收标准. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工扬尘; 洒水抑尘，建材堆存加盖塑料布; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、 NH3-N 等; 依托周边居民生活污水处理设施; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. 施工废水; SS等; 隔油沉淀后回用. 噪声; 机械噪声; Leq（A）; 使用低噪声设备设置围挡，限制施工时段等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）. 固物; 建筑垃圾; /; 运至政府指定 安全填埋地点进行; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准物贮 》（GB18599-2001）. 营运期; 废气; 恶臭; 氨气、硫化氢; 喷洒养护液、密闭生产设备、加强通风; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1 中二级标准. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化装置; 《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 化粪池处理后由周围住 户定期外运做农肥; /. 噪声; 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 采取减振、隔声，加强设备维护、绿化等措施. 固废; 废包装袋; 外售给废品回收站; “减量化、资源化、无害化”不对周围环境造成影响. 员工生活; 生活垃圾; 交环卫部门统一处置.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后周围住户定期外运做农肥 | 不外排，无影响 |
| 大气污染物 | 生产废气 | 粉尘 | 喷洒养护液、密闭设备操作，加强通风 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准 |
|  | 发酵恶臭 | 氨、硫化氢 | 喷洒养护液、密闭生产车间+通风厂房、 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后外排 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准 |
| 固体废物 | 员工生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期收集 | 零排放 |
|  | 成品包装 | 废包装袋 | 出售至废品回收站 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 | 尽量采用低噪声机械设备，对高噪声设备采取减振、降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类区标准 |
|  | 运输噪声 | 车辆噪声 | 禁止夜间装车运输，车速控制 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工结束后，加强临时用地的植被恢复，进一步减少水土流失风险；项目营运期，增加场区绿化面积，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降噪、净化空气和美化环境的作用。实施三废管理，减少污染物排放，并加强固体废物的堆放管理；加强生态意识教育，健全管理体制，以利于生态资源的保护和管理；制定合理的生态系统监测方案，实行全过程管理与监控。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 湖南瑞兴有机肥料厂年产2万吨有机肥生产项目位于岳阳市湘阴县六塘乡金珠口村，项目总投资800万元，其中环保投资70万元，占总投资的8.75%。本项目总占地面积6634m2，规划总建筑面积为4000m2，厂区内分为生产区与生活区。本项目以猪粪和废弃秸秆为主要原料，经粉碎、混合搅拌及自然发酵、筛分等生产工艺。 2、产业政策及规划符合性 本项目利用畜禽粪便和废弃秸秆等原料生产有机肥，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)第一类鼓励类第一项农林业，第30款“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”的建设内容，同时，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中限制类、淘汰类。因此，项目建设符合国家的产业政策。 - 区域环境质量结论 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明：各个监测点的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，NH3、H2S 均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）表 1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度；项目东南侧600m处桃花塘水库、西南侧167m处池塘的监测断面均存在超标现象，超标原因为农耕繁忙时期；化肥、农肥使用量较多，导致河水中COD、氨氮、BOD5超标，待农耕结束，监测点位的水质将得到改善，则项目东南侧600m处桃花塘水库、西南侧167m处池塘的监测断面指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；厂界四周声环境噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准。 综上所述，目前评价区域大气、地表水、声环境质量现状较好，项目所在地整体环境质量较好，有足够的环境容量。 4、环境影响分析和环保措施结论 （1）施工期环境影响分析结论 ①废水 项目产生的废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工废水采取措施:施工废水采取设置临时沉淀池等措施进行处理后回用；在施工场地内部修建截、排水沟或者撇水沟，场内场外分开排放，严格禁止施工废水随意排放；生活污水利用当地居民生活污水设施处理废水，严禁直接外排。 ②废气 废气主要包括建筑施工过程和建筑材料运输过程中将产生的扬尘，装修时产生的废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。 采取措施：施工现场道路加强维护、勤洒水，保持一定湿度，控制二次扬尘的产生； 限制车速，合理分流车辆，防止车辆过度集中；科学调试，合理堆存，减少扬尘。对需长工期堆存的物料要加遮盖物或置于料库中；运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点；建议装修时使用环保油漆和水性涂料。 ③噪声 主要为施工设备及运输车辆噪声。采取措施：要求项目实施单位要加强一线操作人员的环境意识；对一些零星的手工作业：如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等；使用商品混凝土；禁止在夜间施工，因工艺因素或其它特殊原因确需夜间施工的应提前向当地环保部门申请夜间施工许可，并接收其依法监督；禁止夜间使用施工运输车辆。 ④施工期固体废物的影响 主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。采取措施：建设单位应要求施工单位在施工过程中不要随意倾倒建筑垃圾，对于建筑垃圾中可回收利用的部分应尽量回收利用，不可回收利用部分可与生活垃圾一并由环卫部门清运。施工期间由施工人员产生的生活垃圾放到指定的垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 由上可知：项目在施工期主要的环境影响表现在对当地大气、声环境的影响，但这种影响均为局部的、暂时的，随着本项目施工完成，影响也将随之消失，因此不会对当地的整体环境造成不利影响。 （2）营运期主要污染源及治理措施 ①废气 项目秸秆粉碎、抛翻、筛分混合等生产过程设备实行密闭生产，废气粉尘产生量少，车间无组织排放恶臭通过加大车间通风、加强周边绿化等措施进行处理；混合过程少量粉尘，通过定时清扫等措施减少对外环境的影响；餐饮油烟废气采用油烟净化装置处理。采取上述措施后，项目废气对周围环境影响较小。 ②废水 项目生产过程无废水产生，生活污水经化粪池处理后由周围住户定期运走作为农肥，不直接排入外环境，因此对环境影响较小。 ③噪声 项目噪声经采取选用低噪声设备，设备安装隔声罩并加强噪声设备的基础减振；将高噪设备安排在远离环境敏感点的一侧，靠近厂界的一侧尽量不设门窗或少设门窗，或设置隔声门窗；厂房内采用高密度隔声性能好的材料，厂区及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准要求，达标后的厂界噪声不会对周围环境造成影响。 ④固废 废包装袋出售至废品回收站；生活垃圾经收集后，送往城市生活垃圾填埋场卫生填埋处置。固体废物通过各种措施实现了资源化合理利用，对周围环境影响较小。 5、环境风险结论 建设单位在落实好本环评中提出的风险防范措施与加强管理的要求后，风险事故发生的几率及风险发生时的环境影响范围和程度均能得到有效的控制。 6、环评总结论 综上所述，本项目符合国家和当地产业政策以及当地产业发展；在落实本环评提出的各项污染防治措施后污染物均能实现清洁生产与达标排放（不涉及总量控制指标要求），项目实施后对周围环境的影响小，当地环境质量仍能符合环境功能区划要求；通过做好生态、景观环境保护措施及水土保持措施，项目建设对周围生态、景观环境和水土流失影响相对较小；在落实风险防范措施及应急预案下，可将事故风险控制在可以接受的范围内；项目选址及布局相对合理，项目建设后具有良好的经济与社会效益。 因此，从环保角度而言，项目只要落实本次环评所提出的各项治理措施，确保污染物实现达标排放，加强环境保护和安全生产管理，本次评价工作认为湖南瑞兴有机肥料厂年产2万吨有机肥生产项目在建设地内实施是可行的。 （二）建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、项目投产后，应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生废气污染和噪声扰民事故；对污染物排放及处置进行全程控制，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。 3、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，设立专职环保管理机构（部门），负责经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 4、鉴于该项目的生态环境影响较为明显的特点，建设单位应提高环境治理及生态保护意识，加强日常环境管理、生态防护和退役期生态治理，配备必要的环境监测设备，做好平时监测工作，发现问题应及时改进治理设施。 5、建设单位应充分重视环境事故危机管理意识，完善环境危害事故应急预案。从项目规划、设计、施工和生产管理、应急准备等多角度积极准备，预防和减缓事故的发生，严格控制环境危害事故发生后的影响范围和危害程度。 6、本项目如涉及与本次评价内容以外的主体生产工艺调整、生产设备更换、生产原辅料或产品方案发生重大变化时，建设单位应提前与环境管理部门征询管理意见，并开展相应的备案管理、环境管理工作。