
建设项目环境影响报告表
项目名称： 大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目 
建设单位（盖章）：    湘阴湘益通云储存网络科技有限公司    
编制日期：2018年8月
湘阴湘益通云储存网络科技有限公司

大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目

环境影响报告表修改清单

	序号
	专家意见
	修改内容
	章节

	1
	明确项目建设地用地现状类型和规划性质，根据湖南湘阴工业园产业定位及功能布局，结合项目建设地周边现状，强化项目选址的相符性分析和建设的必要性分析，根据项目对周边环境的影响和项目建设地具体情况，进一步分析项目平面布局合理性。
	明确了项目用地现状和规划性质
	7.2.6

	
	
	明确了本项目与所在园区产业定位的符合性, 强化项目选址的相符性分析和建设的必要性分析
	7.2.6

	
	
	根据项目对周边环境的影响和项目建设地具体情况，进一步分析项目平面布局合理性
	7.2.6

	2
	加强项目地周边环境现状调查，核实评价适用标准和环境保护目标。
	已完善项目地周边环境现状调查，并完善了项目周边环境保护目标说明
	3.4

	
	
	已核实评价适用标准
	4

	3
	细化项目建设内容，核实项目设备一览表。
	已细化项目建设内容
	1.3.1、1.3.2

	
	
	已核实项目设备一览表
	1.3.3

	4
	强化工程分析，细化项目施工阶段对环境的影响，核实产排污节点和源强，分析污防措施的可行性，特别是噪声防治措施的可行性；核实项目水平衡。
	细化了项目施工阶段对环境的影响
	7.1

	
	
	强化分析预测了本项目噪声影响，并增加了噪声防止措施要求
	7.2.3

	
	
	核实了项目水平衡
	1.5.1

	5
	核实项目风险评价范围内的环境保护目标，强化项目环境风险影响分析，细化风险防范措施。
	已核实项目风险评价范围内的环境保护目标
	3.4

	
	
	强化项目环境风险影响分析，细化风险防范措施
	7.2.5

	6
	核实项目固废产生数量与属性，明确其收集、暂存与处置措施，并分析处置措施的可行性。
	核实了项目固废产生数量与属性，并明确了其收集、暂存与处置措施，并分析了处置措施的可行性。
	5.3.4

	7
	完善环境管理措施和项目竣工环保设施验收一览表内容，核实环保投资。
	根据全文修改情况完善了竣工环保设施验收一览表内容
	7.4

	
	
	核实了环保投资
	7.3


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1

1
建设项目基本情况

11

2
自然环境、社会环境简况

18

3
环境质量状况

23

4
评价适用标准

24

5
工程分析

29

6
项目主要污染物产生及预计排放情况

30

7
环境影响分析

42

8
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

43

9
评价结论



附表

附表1：建设项目环境保护审批登记表

附件

附件1：环评工作委托书

附件2：营业执照

附件3：厂区土地租赁合同
附件4：厂区所在地原有项目环评批文
附件5：厂区所在地原有项目环评补充说明批文
附件6：厂区所在地原有项目环评变更说明批文
附件7：厂区所在地原有项目验收批文
附件8：湘阴工业园环评批文
附件9  项目联审批文

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目环境保护目标分布图
建设项目基本情况

	项目名称
	湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目

	建设单位
	湘阴湘益通云储存网络科技有限公司

	法人代表
	胡富贵
	联系人
	彭跃标

	通讯地址
	湘阴县湖南湘阴工业园顺天大道南侧

	联系电话
	15974276634
	传真
	/
	邮政编码
	410000

	建设地点
	湘阴县湖南湘阴工业园顺天大道南侧

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代号
	M7710技术推广服务

	总建筑面积
(平方米)
	5640
	绿化率(%)
	依托现有厂区内绿化

	总投资
(万元)
	50000
	环保投资

(万元)
	125
	环保投资占总投资比例
	0.25%

	评价经费
(万元)
	/
	预期投产日期
	2018年9月-2018年10月，共2个月

	工程内容及规模
项目概况

大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目以全新的理念、崭新的科研成果转化，把中心打造成世界一流、国内领先的区块链产业基地和科技密集型的新一代信息技术产业集聚区，引进或培育多家区块链龙头企业、形成产业链集群效应。数据中心（IDC）是大数据产业中的关键性基础设施，用以在Internet网络设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。随着时代的进步，信息化无处不在，涉及到了我们生活的各个方面，作为信息化核心部分的数据中心显得至关重要。数据中心（IDC）负担着连接大数据产业链上下游资源的任务角色，提供数据存储、备份、传递、计算等服务。数据中心项目在建设过程中涉及到建筑施工、机电工程、设备安装等内容，建成后又涉及到对数据中心专业的运维管理。数据中心项目具有建设周期长、投资大、回收期长、专业技术强等特点。

2013年3月，国务院发布《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030 年）》，对未来20年科技发展进行了描述。在这一规划中，信息技术和未来网络实验设施作为重点发展领域，再一次被规划其中。规划指出，要构建原创性网络设备系统，资源监控管理系统，涵盖云计算服务、物联网应用、空间信息网络仿真、网络信息安全、高性能集成电路验证以及量子通信网络等开放式网络试验系统。云计算作为未来科技发展的重要组成部分，同物联网、信息网络仿真等一起，成为国家重点关注与扶持的产业。国家这一中长期发展规划，同以上十几个涉及到云计算的国家级发展规划一起，构成了云计算不同角度、不同层面、不同时段的系统发展计划，为云计算构画了一张完整的发展蓝图。湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目就是在此背景下提出建设。
湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内。（东经：112°53.370'，北纬：28°06.830'），项目总投资为50000万元，占地面积为14664m2（约22亩），规划总建筑面积5640m2，容积率0.38%，建筑密度38%。其中10栋数据机房建筑面积3688 m2，5栋配电房建筑面积1952 m2。项目建成后，数据中心可出租机柜30000个，年产值约2.4亿元，主要提供IDC机柜服务。

按照《中华人民共和国环境评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及相关环境保护法律、法规，广西新北环环保科技有限公司受湘阴湘益通云储存网络科技有限公司委托，承担了湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目的环境影响评价工作。通过对项目区现场勘察、资料收集和分析，按照环评导则要求和有关环保规定要求，编制完成了《湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目环境影响报告表（报批稿）》。

地理位置

项目名称：湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目。

项目性质：新建。

建设单位：湘阴湘益通云储存网络科技有限公司。
建设地点：位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内。（东经：112°54'34"，北纬：28°37'45"）。
建设周期：2018年9月-2018年10月，共2个月。
建设内容与建设规模

主要建设内容

主要建筑内容：项目主体规划建设数据中心，占地面积14664㎡，建筑面积5640㎡，其中10栋数据机房建筑面积3688 m2，5栋配电房建筑面积1952 m2。同时配套建设5套循环水冷却系统。

建设项目主要指标见表1-1。

表1-1   建设项目主要指标
序号
名称
单位
数量
备注
1

占地面积
m2
14664
/
2
总建筑面积
m2
5640
/
3
数据中心
其中
机房
m2
3688
/
配电间
m2
1952
/
4
值运楼（5F）
其中
办公室
m2
60
原钢厂二层
会议室
m2
70
原钢厂二层
5
计容建筑面积
m2
5640
/
6
建筑密度
/

38%

/
7
建筑高度
/

≤4.5
8
容积率
/

0.38
9
绿地率
/

/

依托租用场地现有绿地

平面布置
（1）总平面布置
湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内。（东经：112°54'34"，北纬：28°37'45"），由总平面布置图可知，项目建筑布局为矩形布置，呈南北走向，由北往南依次为，变压器、1-4号机房、5-8号机房、9-10号机房。总平面布置图详见附图2。
（2）机房布置
本项目机柜的布置根据冷热通道分开设置原理，采用面对面、背对背方式。服务器货架采用前送风，服务器货架正面之间为冷通道，服务器货架背面之间为热通道。新增服务器货架均采用适合大型数据中心使用的定制服务器货架。机柜正面间距2200mm，背面间距1500mm，可供维护管理时推车通行。

机房区域电缆沟做下沉处理，高度800mm，宽度700mm,其余部位为平面处理，由机房土建装修专业负责。本工程服务器货架高度为3.6m，服务器货架前端走弱电，后端走强电，分开走线。

服务器货架选型方面，完全满足项目需求，并适应目前的建筑条件，设备选型方面，在满足项目需求的前提下，以先进性和集约性为选择原则，所需服务器、网络设备、存储设备及安全设备等项，全部选择技术水平先进、处理能力强大、体积较小的设备，以充分利用当前的机房空间。
主要设备
本项目主要设备情况详见下表1-2所示。

表1-2   设备一览表

电气系统设备

编号

设备名称

数量

备注

1
服务器货柜
276组
用于摆放服务器
2
服务器
30000台
用于数据分析、计算
3
风机
876台
用于机房散热
4
水帘
332块
用于厂房降温
5
3150变压器/35千伏
18台
分别安装在1/2/3/4/5号配电房
6
高压柜进线柜
5台
分别安装在1/2/3/4/5号配电房
7
高压出线柜
16台

分别安装在1/2/3/4/5号配电房
8
PT柜
3台

分别安装在1/2/3/号配电房
9
直流屏
3台

分别安装在1/2/3/号配电房
10
低压进线柜
18台
分别安装在1/2/3/4/5号配电房
11
低压出线柜
52台
分别安装在1/2/3/4/5号配电房
12
动力柜
148台
分别安装于1-10机房
弱电系统设备
编号

设备名称

数量

备注

1

核心交换机
5台

主要由于数据交换
2

路由器
5台

主要用于数据传输
3
底层交换机
1872台
服务器与核心交换机的数据传输
产品方案
本项目建成达标后，数据中心可产出出租机柜30000个，年产值约2.4亿元，主要提供数据计算、数据分析服务，服务对象面向全国。
公用工程
给水

（1）水源
水源从市政给水管引DN300管，厂内连成环网，提供工作人员办公、生活、生产用水，以及厂区绿化及道路浇洒用水。
（2）用水量
①生活用水
项目定员45人，均在项目配套宿舍住宿。根据湖南省《用水定额》（DB43/T 388-2014），居民生活用水定额150L/人·d，则项目生活用水量为6.75m3/d，2261.25m3/a（按335天计）。
②冷却水系统用水量

机柜长时间运行会导致过热，需通过板式换热器进行冷却，冷却水由设置在楼顶冷却塔提供，根据建设方提供资料，本项目共设置5套冷却系统，单套冷却系统循环水量为17.3m3/h，总循环水量为86.5m3/h。当温度差设计在5℃时，冷却塔所需补给水量约为循环水量的1.2~1.5%左右，则冷却塔补充水量为1.3m3/h，根据业主提供资料，项目最高用水量按日用水量0.8计，最高日用水量为27.5m3/d，冷却水循环使用不外排。 
表1-3项目日用水量分析
序号
类别
数量
日用水量（m3/d）
1

生活用水
150L/人•d，45人
6.75

2

冷却塔补水
总循环水量为86.5m3/h

27.5
3
合计
/

34.25

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1   建设项目水量平衡示意图  单位 m3/d

排水
项目采用雨污分流的排水体制，雨水排入顺天大道的湘阴工业园市政雨水管网，污水接入湘阴县第二污水处理厂污水管网。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县湖南湘阴工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。经过湘阴工业园建设的排水管网经白水江排入湘江。
项目冷却水循环使用不外排。
项目定员及工作制度

本项目拟定员45人，员工均在项目配套宿舍住宿，年工作日为335天。运维岗位为三班三倒、轮休制度；安保岗位为三班三倒、轮休制度；其他岗位为五天/周工作制度。

网络通讯需求

本项目建成达标后，数据中心可出租机柜30000个，每机柜带宽100Mbps，，则总网络通讯需求为3000Gbps。网络通讯服务由中国联通、中国电信、中国移动等电信运营商提供，每家运营商应采用环网双路接入。

供电

本项目所有机房配备单路独立的城市供电电源。

（1）市政供电
本项目申请两路总用电负荷4万VA，实际使用峰值为4万VA，生产车间工作时间采用三班制，每班工作时间8小时，每天工作时间24小时，年最大用电量约30000万千瓦时。

项目建筑电气设计内容包括配电、动力、照明、建筑物防雷、接地系统。根据可研资料，项目拟建自钢厂变电站引来五路35kV市电，每路市电供电容量不小于10kVA可承担全部数据机房的用电。拟在整个数据中心区域内建设五间配电房，为整个数据中心服务。

（2）电力监控系统
设置电力监控系统，电力监控系统具有遥控、遥测、遥信功能。电力监控装置采用分层分布式结构，每个变电所均安装一个前端机，现场设备（10kV开关柜、变压器、低压配电装置）与前端机的通信采用屏蔽绞线。每个前端机通过以太交换机和后台主机进行通信，前端机和以太交换机间采用光纤或双绞线。每个数据机房设一后台系统。
通风及空调

（1）空调系统
办公区采用集中空调方式，机房内采用独立的分散空调方式，建筑立面统一设计空调室外机位及室内空调机冷凝水有组织排放。

（2）通风系统

机房设有机械通风系统，排风经管井排至室外。

项目施工组织计划
（1）施工人员生活区

本项目施工营地布置在项目区内居民房。预计施工高峰期施工人员及工地管理人员约50人。

（2）混凝土

施工区不设混凝土拌和站，采用均为商品混凝土，从湘阴市及其周边地区商品混凝土站购买。

（3）施工临建工程设施

材料存放工棚等临建设施设置于施工区临时生活区附近。

施工人员数及施工期

施工期不设置施工营地，施工人员来自周边居民。施工期高峰期施工人数约50 人，预计实施周期为2个月，2018年10月底交付。

总建筑面积及占地类型

本项目项目占地面积约14664m2，主要为企业用地。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内（东经：112°54'34"，北纬：28°37'45"）。湘阴湘益通云储存网络科技有限公司已与湖南定宇新材料有限公司签订了场地租用协议，湘阴湘益通云储存网络科技有限公司在湖南定宇新材料有限公司厂区中央位置空地新建本项目。

湖南鑫光新材料科技有限公司位于湘阴县湖南湘阴工业园，公司于2012年建设办理了年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目环境影响报告书，同年7月10日取得岳阳市关于此项目批复（岳环评批【2012】44号），详见附件4，根据市场需求，公司于2015年7月对年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目进行变更补充说明，将原有的年产4万吨铸钢件及3万吨结构件项目变更为两条年产20万吨热轧钢生产线（共计年产40万吨带钢、角钢件等，原有的不再生产），详见附件5。经生产运营后于2015年11月2日取得岳阳市关于年产40万吨轧钢件建设项目的验收批复（岳环管验【2015】40号，附件7）。由于2017年1月24日国家发展改革委、工信部等五部门印发的《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》“要立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉（符合《铸造用生铁企业认定规范条件》的铸造高炉除外）、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备（公司落后设备为4套20t/h电炉）。”公司于2017年4月已停产，现已根据相关政策进行转型升级，2018年5月办理了年产40万吨热轧型材转型升级项目，并于2018年5月取得项目批复（岳环评【2018】38号，附件6）。项目由原有的废钢铁原料改为连铸钢坯，转型后项目无熔炼工序，项目产品及产能均保持不变。湖南鑫光新材料科技有限公司于2018年6月更名为湖南定宇新材料有限公司。湖南定宇新材料有限公司目前处于停产状态。

本项目位于湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司生产厂区内用地区及周边现有污染源包括：生活污水、生活垃圾、周边道路交通噪声及项目施工扬尘污染。

1、定宇新材料有限公司

定宇新材料有限公司目前处于停产状态，正常生产情况下定宇新材料有限公司污染情况如下：

（1）水污染源及污染物排放状况

①热轧直接冷却循环水
定宇新材料有限公司热轧循环冷却用水循环水量为7680m3/d，其中蒸发损耗量为循环水量的0.5%，则项目热轧工序蒸发耗水量为38.4 m3/d。因循环冷却系统与轧机润滑系统不交叉，热轧直接冷却循环水中主要污染物为升温、SS，SS主要来自冷却冲洗下来的钢渣（氧化铁皮），采用沉淀池处理后循环使用，不外排（依托厂区现有沉淀池，位于厂区西面，150m3）。

②设备间接冷却循环水

机泵循环冷却用水循环水量为640m3/d，其中蒸发损耗量为循环水量的0.5%，则项目机泵循环蒸发耗水量为3.2m3/d。设备间接冷却水经系统降温后循环使用，不外排。

③冷却水

浇注冷却水和热轧工艺中高压水冷却，均为直接冷却水，浇注冷却水和热轧钢加工过程中的冷却水井浊循环水处理系统处理后回用，不外排。

（2）大气污染源及污染物排放状况

①热轧粉尘

定宇新材料有限公司热轧工程有粉尘污染物产生，根据《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》中污染物产生系数（0.0195kg/吨-钢材），即项目粉尘产生量为8.05t/a。

②熔炼、浇筑废气

定宇新材料有限公司熔炼、浇筑过程中将产生含尘废气，该部分废气采用“全密闭集烟罩捕集技术+低压布袋脉冲消除烟尘”工艺净化处理后，由30米高排气筒排放。

③天然气燃烧废气

加热炉燃用天然气，天然气用量约为90万m3/a（3585m3/d）。燃烧过程中将产生烟尘、氮氧化物、二氧化硫等污染物。
（3）噪声

定宇新材料有限公司噪声主要为蓄热式加热炉、轧机、飞剪系统、矫直机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约75-85dB（A），噪声特征均以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅。

（4）固体废物

定宇新材料有限公司熔炼炉渣经破碎磁选后金属部分可回用至熔炉，废渣收集后作为筑路材料；电炉运行产生的废弃炉衬收集后外售给水泥厂作为二次原料利用；除尘器收集的粉尘外售给粉尘冶金厂综合利用；热轧加工过程剪切的边角料作为原料回用至熔炼工序。废机油等危险废物按要求进行规范收集后定点暂存，定期送有资质单位妥善处置。厂区内已设置集中式垃圾收集围，生活办公垃圾交由环卫部门处置。

2、厂区周边污染源

（1）生活污染源
项目区生活污染源主要为附近居民区的生活污水，生活污水排放经化粪池处理后集中排入市政污水管网，部分污水用于周边绿化灌溉。
（2）大气污染源
项目区环境空气主要受道路车辆运输影响，主要污染因子为道路交通产生的汽车尾气及扬尘。

（3）声环境污染源
项目区声环境污染源主要为现有顺天大道车辆运输产生的交通噪声污染。


自然环境简况


28


0.

	59

	/

	36


	岳阳市英波达时装有限公司
	100

	0.8

	0.18

	0.9

	12000

	1.1

	/

	3


	岳阳岩下天之果食品有限公司
	190.54

	0.91

	0.31

	1.8

	50300

	3.49

	/

	138


	湖南省义丰祥食品有限公司
	15435.624

	40

	18.5

	16.2

	70000

	5.2

	/

	500



1.1

		/

	（废油漆渣、漆桶0.5t）


0.

			焊渣7.5t/a

（废机油等0.6t）

	湖南驿通电子科技有限公司
	/

	/

	/

	/

	10000

	0.456

	0.13

	3 (废电子元件0.4t)


	湘阴富士电梯有限公司
	2000

	9

	/

	2.94

	14500

	1.45

	0.11

	135 (废油漆渣、漆桶0.6t)


	湖南省金为型材有限公司
		/

	/

	/

	6320

	0.56

	/

	/


	湖南省长康实业有限公司
	972.44

	7.2

	1.82

	27.0

	50000

	4.98

	/

	297



0

	12

	/

	200


	湘阴县高府地板加工厂
	134

	/

	粉尘0.24t/a

	/

	1500

	0.14

	/

	/


	湖南湖湘木门有限公司
	/

	/

		/

	1800

	0.025

	/

	(废油漆渣、漆桶0.5t)


	湘阴县天勤轮胎有限公司
	/

	/

		/

	400

	0.03

	/

	3


	湖南味美多食品有限公司
	300

	1.5

	0.44

	2.7

	1800

	0.025

		
	湖南依鲁光电科技有限公司
	/

	/

		/

	10000

	0.28

	/

	5


	湖南全都旺食品有限公司
	/

	/

		/

	2380

	0.23

	0.02

	3



	820

	0.61

	0.12

	角边料2.5t/a


	湖南善源生物科技有限公司
	89

	0.1

		/

	4350

	0.45

	0.07

	/


	湖南悍马金属构件有限公司
	/

	/

		/

	2400

	0.23

	0.04

	/


	湖南凯特电力科技有限公司
	/

	/

		/

	12000

	1.1

	0.12

	4

(废变压器油0.5t)

	湘阴县蓝天家电有限公司
	/

	/

		/

	1800

	0.16

	0.02

	3(废电子元件0.2t)



	

		/

		/

	10500

	1

	0.1

	固废2.5t

(危废0.15t)

	
	湖南双金玻璃有限公司
	10100

	17.3

	烟尘19.5t

	43.2

	6100

	0.6

	/

	炉渣1470t/a煤渣258t/a


	湖南省民鑫新材料有限公司
	720

			0.5

	13500

	1.08

	0.1

	废边角料20t/a




是否重点文物保护单位

		否

	
	10

	是否三河、三湖、两控区

	是两控区


	11

	是否水库区

	否


	12

	是否污水处理厂集水范围

	是，纳入湘阴第二污水处理厂


	13

	是否属于生态敏感与脆弱区

	否



	


环境质量状况


监

	结果

	标准值

	是否达标


				左

	中

	右

	均值

		
	洋沙湖断面

	pH

	无量纲

	7.05

	6.83

	6.75

	/

	6~9

	是


		DO

	mg/L

	7.67

	7.82

	7.85

	7.78

	≥5

	是


		CODmn

	mg/L

	2.25

	2.11

	2.15
	2.17

	≤6

	是


		CODcr

	mg/L

	11.2
	12.3

	13.9

	12.6

	≤20

	是


		BOD5
	mg/L
	2.30

	2.46

	2.78

	2.51

	≤4

	是


		氨氮

	mg/L

	0.442
	0.355

	0.398

	0.399

	≤1.0

	是


		总磷
	mg/L

	0.058

	0.029

	0.042

	0.043

	≤0.2

	是


		六价铬

	mg/L

	0.004ND

	0.004ND

	0.004ND

	0.004ND

	≤0.05

	是


		氰化物

	mg/L

	0.004ND

	0.004ND

	0.004ND

	0.004ND

	≤0.2

	是


		挥发酚

	mg/L

	0.002ND

	0.002ND

	0.002ND
	0.002ND

	≤0.005

	是


		石油类

	mg/L

	0.04ND

	0.04ND

	0.04ND

	0.04ND

	≤0.05

	是


		硫化物

	mg/L

	0.02ND

	0.02ND

	0.02ND

	0.02ND

	≤0.2

	是


		粪大肠菌群

	个/L

	5000

	3500

	4400

	4766

	≤10000

	是


	乌龙嘴断面

	pH

	无量纲

	7.13

	7.15

	7.11

	/

	6~9

	是


		DO

	mg/L

	7.25

	7.35
	7.28

	7.29

	≥5

	是



2.

	9

	2.14
	≤6

	是


		CODcr
	mg/L

	10.6

	12.7

	11.0

	11.4

	≤20

	是


		BOD5
	mg/L

	2.12

	2.54

	2.20

	2.29

	≤4

	是


		氨氮

	mg/L

	0.389

	0.477

	0.408

	0.424
	≤1.0

	是


		总磷

	mg/L

	0.047

	0.036

	0.024

	0.036

	≤0.2

	是


		六价铬

	mg/L

	0.004ND

	0.004ND

	0.004ND

	0.004ND

	≤0.05

	是


		氰化物

	mg/L

	0.004ND

	0.004ND

	0.004ND
	0.004ND

	≤0.2

	是


		挥发酚

	mg/L

	0.002ND

	0.002ND

	0.002ND

	0.002ND

	≤0.005

	是


		石油类

	mg/L

	0.04ND

	0.002ND

	0.04ND

	0.04ND

	≤0.05

	是


		硫化物

	mg/L

	0.02ND

	0.02ND
	0.02ND

	0.02ND

	≤0.2

	是


		粪大肠菌群

	个/L

	5400

	3500

	5400
	4766

	≤10000

	是



	监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

声环境质量现状

项目所在区域属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。为了解本项目拟建地的声环境的质量，该监测报告由湖南安康职业卫生技术服务有限公司于2018年3月20-21日沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3：

表3-3    声环境现状监测结果    单位：dB（A）

序号

监测点位
Leq（dB）

标准值

3月20日

3月21日

1#

东厂界

昼间

53.3

53.5

65

夜间

43.5

44.2

55

2#
南厂界

昼间

50.4

51.4
65

夜间

41.9

42.5

55

3#

西厂界

昼间

47.7

48.1

65

夜间

49.8

43.6
55

4#

北厂界

昼间

52.2
52.3

65

夜间

47.1

41.4

55

根据表3-3的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于65dB（A），夜间噪声均低于55dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，周边声环境质量良好。
生态环境现状

项目所在区域属于亚热带季节气候区，气候温和，四季分明，热量充沛，为森林资源的发育提供了较好的气候条件。区域植被以亚热带常绿阔叶林为主，种类较为简单，主要有各类常绿树、落叶树、乔木、灌木、竹藤等；少量的人工植被有杉木林、马尾松次生林、竹林、果林、水稻和各种蔬菜类植物。区域内常见动物有麻雀、乌鸦、斑雀、喜鹊、燕子、青蛙、蛇类等。评价区域内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内。项目北面地块作为湖南远大再生油搬迁项目用地，该地块卫星图上显示居民现已全部搬迁，该地块正在进行土地平整工作。根据现场踏勘，项目主要环境保护目标见表3-7。项目位置及保护目标分布见图3-1。
表3-7 项目主要环境敏感点

环境

类别

保护目标

控制标准

名称

方位距离

规模

功能

大气环境

进益塘村居民
东南侧，320-500m

约11户，40人

居住

GB3095-2012

二级

周济村居民

西北面，360m 

约3户，10人
周济村居民

西南面，400-500m 

约12户，42人
城南村居民
南面，280-500m

约10户，35人
地表水

湘江洋沙湖断面至乌龙咀断面

西北侧，4500m

多年平均流量2131m3/s，大河

渔业用水区

GB3838-2002

III类

声环境

进益塘村居民
东南侧，320-500m

约11户，40人

居住

GB3096-2008
2类标准

周济村居民

西北面，360m 

约3户，10人
周济村居民

西南面，400-500m 

约12户，42人
城南村居民
南面，280-500m

约10户，35人
[image: image2.jpg]



图3-1 项目位置及周边环境敏感点分布情况



评价适用标准

	环境质量标准
	（1）环境空气质量评价：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）地表水环境质量评价：浩河口至洋沙湖上游1000米（湘江东支，5.2km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，洋沙湖上游1000米至下游200米（湘江东支，1.2km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，洋沙湖下游200米至磊石（湘江东支，62.7km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（3）声环境评价：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

	污染物排放标准
	（1）污水排放标准：生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准同时应满足湘阴县污水处理厂接管水质要求； 
（2）大气污染物排放标准：扬尘、粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准； 

（3）噪声控制标准：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；
（4）生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

	总量控制指标
	项目运营期生活污水排水量为1809m3/a，经化粪池处理后排入顺天大道的市政管网，最后汇至湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江。项目营运后COD排放总量为0.109t/a，氨氮排放总量为0.014t/a，各项总量控制指标均纳入湘阴县第二污水处理厂的总量指标中。


工程分析

	工艺流程简述

施工期工艺流程
本项目施工期污染工序：主要污染物有建筑施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水以及施工人员的生活污水与生活垃圾等。建设过程及产污环节见图5-1。

[image: image3.emf]规划设计 场地平整 建筑施工 投入使用

噪声 、 扬尘 、 建筑

垃圾 、 施工废水、

生活污水

噪声 、 扬尘 、 建筑

垃圾 、 施工废水 、

生活污水

噪声 、 扬尘 、 建

筑垃圾

噪声 、扬尘 、建

筑垃圾


图5-1项目施工建设工艺流程及产污环节图

营运期工艺流程
本项目营运期污染工序：项目建成投入使用后，主要污染源包括生活污水、生活垃圾、柴油发电机废气、报废电子设备、废铅酸电池以及配套设施的噪声等图5-2
[image: image4.jpg]A ST

A T
THAR i
R /K)f}‘? l [
NN TET T !
i ;

HHRY FRAMIET ] REHE
| SRS I
e

W
<]
¥
AT





图5-2   项目营运期建设工艺流程及产污环节图

施工期污染分析：
废气
（1）粉尘及扬尘
场地平整及土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。

施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路粉尘覆盖量影响，类比同类房地产施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其浓度可达到1~3g/m3，影响范围在50m左右。

（2）装修废气
装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。

（3）燃油废气

运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有HC、CO、NO2等污染物。

废水

施工过程中产生的废水主要有施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水主要包括土石方阶段废水、混凝土养护、工具冲洗、机器、车辆保养等产生的废水。本项目施工期废水产生量约为10m3/d，其特点是悬浮物浓度较高。同时部分燃油机械在维修、运行和清洗过程中，还将产生少量的含油废水。施工废水经沉淀池收集沉淀后，作冲洗用水。

（2）本项目施工高峰期平均人数可50人/d，用水量按120L/(人·d)计，用水量为6m3/d，排水量按用水量的80%计，项目施工期生活污水产生量为4.8m3/d，施工期生活污水经化粪池处理后接入顺天大道的市政污水管网，外排至湘阴县第二污水处理厂纳污管网，处理达标后排入湘江。

噪声

施工期噪声污染源主要为施工机械及交通运输。

（1）项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。

（2）建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。

固体废物
施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员垃圾。
（1）建筑垃圾
建筑装修阶段产生装修垃圾，按总建筑面积5640m2计算，每1.13m3/100m2计，则产生量约63.7m3。
（2）施工人员生活垃圾
项目施工人员为50人，产生的垃圾量按0.5kg/(人·d)计，生活垃圾产生量为25kg/d(8.38t/a)。

营运期污染分析
废气
本项目不设置食堂，不设置备用柴油发电机组。本项目为信息化项目，在营运期间无大气污染物产生。

废水
营运期主要废水为员工生活废水，污水中主要含有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物，用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43T388-2014）城市居民生活用水，用水量按150L/人.d计算。以335天计，其用水量为6.75m3/d。排污系数以80%计，则污水排放量为1809m3/a。生活污水中主要污染物是COD、NH3-N、SS、动植物油等，产生浓度分别为300mg/L、30mg/L、100mg/L、35mg/L。详见表5-2。

表5-2   生活污水产生情况一览表

污染源

污染物名称

产生情况

浓度（mg/L）

产生量（t/a）

生活污水1809m3/a
COD

300

0.543
SS

100

0.181
NH3-N

35

0.063
动植物油
30
0.054
噪声
（1）配套设备噪声
营运期项目区噪声主要来自于配套动力设备噪声，包括风机、水泵、空调设备、电机等。设备噪声产生情况见表5-3。
表5-3   噪声产生情况及治理措施单位：dB（A）

编号

声源

声源强度

产生位置

处理措施

1

水泵

70

水泵房

减振、隔声和消声处理

2

风机

80

风机房

减振、隔声和消声处理

3

空调设备

70
空调系统

隔声处理

4

冷却塔

80

数据中心楼顶

注意安装位置和排气方向并进行隔声处理

（2）交通噪声
车辆进出项目区及鸣笛时产生的噪声源主要分布于沿项目区外围出入道路及停车场出口附近，根据同类项目调查，汽车停车场（高峰期）出入口噪声约65～75dB(A)，经距离衰减后，对外环境影响较小，在鸣笛情况下，噪声值相对较高，约75～85dB，项目交通噪声情况见表5-4。

表5-4   交通噪声等源强

声源
运行状况
声级（dB）
小型车
怠速行使
59~76

正常行使
61~70

鸣笛
78~84

中型车
怠速行使
62~76

正常行使
62~72

鸣笛
75~85

固体废物
本项目产生的固体废弃物主要为员工产生的办公生活垃圾、危险废物主要为报废设备和报废铅酸电池。
（1）生活垃圾
项目员工总人数约45人，人均垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约0.0225t/d(7.54t/a)。项目办公生活垃圾废弃物实行袋装化，能回收的废纸盒、包装袋等回收利用，不能回收利用的由环卫部门统一定期清运。
（2）危险废物
报废设备主要为使用寿命到期的IT设备。本项目IT设备按平均使用周期8年进行计算，平均每年报废服务器约200台，以每台服务器及其配套设备重量20kg计，年产生报废IT设备4t，这些固废主要为电子垃圾。项目应设置专用仓库收集电子垃圾。电子垃圾储存仓库设立根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行，必须做好防风、防雨、防渗措施，并安排专人管理。

项目拟对生产过程中产生的一般固废与危险废物分别进行了有效处理，对于有回收利用的价值的一般固废交由相关公司回收，对于不能利用的生活垃圾交由环卫部门处理，保证了固体废物100%安全处置不外排，对外环境影响较小。
项目固废产生及处置详见表5-5。

表5-5  生产固废详情

实验固废

产生量

废物类别

废物代码

处理方式

生活垃圾

7.54t/a

/

/

由环卫部门统一清运

报废IT设备
4t/a

HW49

900-045-49

先收集于专门的危废暂存间暂存，再由有资质的单位进行合理处置。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

(单位)

	大气污染物
	/
	无
	无
	无

	水污染物
	生活污水

1809m3/a
	COD
	300mg/L，0.543t/a
	60mg/L，0.109t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L，0.063t/a
	8mg/L，0.014t/a

	
	
	SS
	100mg/L，0.181t/a
	20mg/L，0.036t/a

	
	
	动植物油
	30mg/L，0.054t/a
	20mg/L，0.036t/a

	固体废物
	生活垃圾
	办公垃圾
	6.7 t/a
	0

	
	危险废物
	废旧设备
	4 t/a
	0

	噪声
	设备噪声
	风机、水泵、空调设备、电机等产生较大噪声的设备产生的噪声，设备声功率在70dB(A)～80dB(A)之间。

	其他
	主要生态影响
项目的建设对生态环境产生的影响主要为施工期扰动地表造成水土流失量的加大，对当地生态环境会产生一定的影响。项目拟采取排水、硬化、绿化等措施，以最大限度地降低项目建设对当地生态环境所产生的不利影响。




环境影响分析

	施工期环境影响分析

在项目工程建设实施的各个阶段，施工所产生的施工废水、废气、噪声和废渣以及施工人员产生的生活污水及生活垃圾，将对局部环境产生一定的负面影响。

施工期大气环境影响分析

（1）大气环境影响分析

施工期的大气污染物主要有施工扬尘，燃油机械废气和装修废气。
①施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表71为施工场地洒水抑尘试验结果。
表7-1施工场地洒水抑尘试验结果
距离（m）
5

20

50

100

TSP小时平均浓度（mg/m3）
不洒水
10.14

2.89

1.15

0.86

洒水
2.01

1.40

0.67

0.60

由表7-1可知：每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m，若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的产生量。因此，为控制施工期扬尘对周围环境的影响，在项目区施工过程中，制定并落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，采取路面清扫、路面洒水、车速限制、易扬尘物质密封运输，以及设置车辆冲洗设施等措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。本项目主要环境敏感点为东、南面福林冲居民散户，项目施工扬尘对其产生一定不利影响。
②汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在GB3095-1996标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。
③装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气；由于装修时采用的油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，商场营业后也要注意室内空气的流畅，须进行专项环境治理，如采用甲醛清除剂等。
（2）废气污染控制措施
①扬尘控制措施
工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。
及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。
施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m，围墙在三通一平前完成。
各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。
在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。
施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施。
施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。
渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。
对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。
设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。
②汽车尾气及燃油机械废气控制措施
施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。
③装修废气控制措施
为减轻施工期建筑装饰过程中涂料有机溶剂挥发对环境空气造成影响，在施工过程中应加强对建筑物进行通风处理。
施工期水环境影响分析

（1）水环境影响分析

施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。
①施工废水

主要有混凝土养护水，车轮降尘冲洗水等，施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成城市排水系统堵塞，必须妥善处置，施工废水经沉淀池沉淀处理回用于项目施工，不外排。
②施工人员的生活污水

本项目施工高峰期平均人数可达50人/d，用水量按120L/(人·d)计，排水量按用水量的80%计，项目施工期生活污水产生量为4.8m3/d，经化粪池处理后接入顺天大道的市政污水管网，外排湘阴县第二污水处理厂纳污管网。处理达标后排入湘江。
（2）水污染控制措施
①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。
②在施工区车辆出口处，设置一个25m3的施工车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。
③施工人员生活污水经化粪池处理后接入顺天大道的市政污水管网，外排湘阴县第二污水处理厂纳污管网。处理达标后排入湘江。
④做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。
施工期声环境影响分析

（1）声环境影响分析

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（特别是冲击式打桩机），表7-2为施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。
表7-2   施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果   dB（A）
机械类型
源强
噪声预测值
5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

200m

300m

400m

挖土机
96

82

76

70

64

62

56

52

50

46

44

空压机
85

71

65

59

53

51

45

41

39

35

33

载重车
89

75

69

63

57

55

49

45

43

39

37

冲击机
95

81

75

69

63

61

55

51

49

45

43

混凝土输送泵
95

81

75

69

63

61

55

51

49

45

43

由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到100m，夜间影响范围达200m。项目施工区最近的声环境敏感点为东侧的福林冲居民，距离施工区边界最近距离为30m，施工噪声对其影响有一定的影响。

施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。

（2）噪声污染控制措施
①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。
②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。
③高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点至翌日6点、中午12点至14点的休息时间施工。
④尽量采用各种隔声降噪措施，在用地范围四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近居民的影响。
⑤对冲压机械、压缩机、振动筛等强振动污染源，应尽可能采取隔振措施，以减弱机械设备扰动对周围环境的振动污染。
⑥减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速20km/h，并禁止鸣笛。
施工期固体废物环境影响分析

（1）固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》的要求及时运往环卫指定的地方填埋处理，对周边环境影响较小。

施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至城市垃圾处理场，对周边环境影响较小。
（2）固体废物污染防治措施

①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。

②建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。

③施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。根据项目区施工地布置情况，在临时生活区附近设置1个临时垃圾收集站，垃圾站有效容积应达到2m3。由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。垃圾清运可委托市环卫部门进行，由环卫部门定期清运，每周清运3~4次，清运的垃圾应运至湘阴县垃圾填埋场集中处理，其表层应及时覆盖渣土，防止苍蝇蚊虫孳生。

④建筑垃圾处置严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，按照岳阳市渣土管理部门要求，及时运往环卫指定的地方填埋处理。

施工期生态环境影响分析

（1）生态环境影响分析

本项目建设过程中，因基础开挖等施工活动，土壤受到扰动，原有土壤层和结构受到破坏，从而导致水土流失的发生。拟建地内土石方能内部平衡，主要弃渣为表土，工程施工可能造成的水土流失面积主要包括以下3个方面：
①基础开挖、场地平整、主体工程施工等对原有地表的扰动，使其地表建筑物、植被等受到破坏，水土保持能力降低。
②临时弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，该地表受雨水冲刷极易产生大的水土流失。
③表土的影响：施工之前必须清除用地范围内的表土、树根等杂物，采用机械施工先将表土剥离，为减少挖填调运距离，此表土就近在拟建地外选取空旷地堆放，避免占用耕地，表土回填后，对征用的土地进行复耕或者绿化。
水土流失的影响主要是造成道路排水系统的堵塞，以及损坏施工场地附近的植被。如果不采取合理的防护措施，遇暴雨一冲刷，表土、弃渣等会被流水冲走，易淤积在城市下水管道，降低市政雨、污水管道的排水能力。
（2）水土流失防治措施
在建设期间，由于工程建设扰动地表，并造成大面积的土体裸露，使大量疏松土体直接受降雨及径流的综合作用发生水土流失，根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点采取如下措施进行防治：
①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围；
②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失；
③在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路、堆场等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工；
④表土堆放场采用临时拦挡排水措施进行防护，避免产生水土流失及扬尘污染。由于项目区拟建地占用旱地等土壤情况好的区域，对占用这些土地类型的路段，应对耕地的熟土进行剥离，集中堆放，以应对部分表土贫瘠的路段，进而利于后期绿化。
营运期环境影响分析

大气环境影响分析

本项目不设置餐饮食堂和柴油发电系统。本项目为非生产性项目，无生产废气产生。

水污染环境影响分析

营运期主要水污染源为员工生活污水和冷却水，冷却水循环使用不外排项目营运期，生活污水排放量为1809m3/d。污水中主要含有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物，生活污水中主要含有SS、COD、NH3-N、动植物油等污染物，类比湘阴县一般生活污水水质，污水水质为COD：300mg/L、NH3-N：35mg/L、SS：100mg/L、动植物油：30mg/L。本项目污水经化粪池、隔油池处理后接入顺天大道的市政污水管网，外排湘阴县第二污水处理厂纳污管网。处理达标后排入湘江，对其水质影响较小。
声环境影响分析

（1）配套设备噪声
营运期项目区噪声主要来自于配套动力设备噪声，包括变压器、风机、水泵、空调设备、电机等，设备噪声源强为70～80dB(A)。本次评价采用点声源距离衰减模式，对本项目各厂界声环境影响进行预测。

表7-3   噪声设备源强
序号

噪声设备

源强dB（A）

1

变压器
85
2

风机

80

3

水泵

70

4

空调设备

60
5
冷却塔
80

①声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：
[image: image5.png]L
=10k Y
= £,10™"%)




式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

②户外声传播衰减计算

A、户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算：

[image: image6.png]LD =L(r) (Ag +Au +A, +AL)




B、预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。

式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB（A）；

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB（A）。

本次评价预测噪声在室内空间的传播，受到墙壁遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱，本评价对东、南、西、北厂界做预测计算。本次评价选取影响预测参数选取及预测结果见下表7-4。

表7-4   噪声预测结果表单位：dB（A）
序号

预测点位置

贡献值（dB(A)）

标准值（dB(A)）

1#

东侧厂界

41.80

昼间：60，夜间：50

2#

南侧厂界

41.76

3#

西侧厂界

46.12

4#

北侧厂界

44.20

预测结果表明，经叠加后，项目投产营运时对西厂界的噪声贡献量最大，为46.12dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。因此，该项目不会对该区域声环境质量造成明显的不利影响。离项目最近的西南侧、东侧的居民点距离厂区边界约80-100米，达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类，不影响周边居民，对环境影响较小。
建议：

工程拟选用低噪声设备，尽量避免安装在临近居民区及办公区一侧，同时对不同设备采取密闭隔音、吸音和消声处理措施；对有振动设备机组设防振支座，以减振降噪。通过对设备基座的减振安装，以及增加软连接的使用。
（2）交通噪声

对于项目内行驶的运输车辆在进出项目区时应实施减速慢行、禁止鸣笛以及加强内部的交通管理等措施，能有效降低项目区内的交通噪声，对外环境影响相对较小。对于项目区的停车场的出入口应临路布置；停车场通常噪声值不大，一般在60dB(A)以下，对环境影响不大。

建议：

①建设单位对进出项目区的车辆进行管理，尤其是鸣笛管理，以减小突发噪声对居住区声环境的影响。

②项目区制定和落实进、出运输车辆的车速控制和禁鸣喇叭的管理措施。

固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废弃物主要为员工产生的办公生活垃圾、危险废物主要为报废设备和报废铅酸电池。
（1）生活垃圾
项目员工总人数约45人，人均垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约0.0225t/d(7.54t/a)。项目办公生活垃圾废弃物实行袋装化，能回收的废纸盒、包装袋等回收利用，不能回收利用的由环卫部门统一定期清运。
（2）危险废物
报废设备主要为使用寿命到期的IT设备。本项目IT设备按平均使用周期8年进行计算，平均每年报废服务器约200台，以每台服务器及其配套设备重量20kg计，年产生报废IT设备4t，这些固废主要为电子垃圾。
详见表7-5。

表7-5   生产固废详情

实验固废

产生量

废物类别

废物代码

处理方式

生活垃圾

7.54t/a

/

/

由环卫部门统一清运

报废IT设备
4t/a

HW49

900-045-49

先收集于专门的危废暂存间暂存，再由有资质的单位进行合理处置。

环境风险影响及措施
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

1、环境风险分析

项目运营期间主要环境风险影响为机房辐射对操作人员的影响及废水事故性排放等。

（1）本项目营运期间机房内会有一定的辐射，因此，数据中心的机房应采用封闭式管理，设备区与人完全隔离，避免辐射向外传播。

（2）污水排放事故：项目区生活污水排放量约为5.4m3/d，1809m3/a，在正常情况下，项目污水经化粪池、隔油池处理后接入顺天大道的市政污水管网，外排湘阴县第二污水处理厂纳污管网。处理达标后排入湘江。一旦发生管道损坏等，污水漫流对厂区环境造成一定的影响。
2、风险防治措施

（1）建议办公区中设事故池，一旦污水发生事故可将污水引入事故池；设置在厂区北侧，事故池设计容积40m3。
（2）进入机房区域的人员给配备防辐射服、防辐射眼镜、帽和手套，减少或杜绝电磁辐射的伤害。在数据中心内部要多放置一些减少辐射的植物。比如：仙人掌。数据中心内部要保持良好的工作环境，如舒适的温度、清洁的空气、合适的阴离子浓度和臭氧浓度等。在辐射较大的区域安装防护装置，削弱电磁辐射的强度。良好的通风也可以有效减少辐射，数据中心内部应该保持通风良好。因此，本项目的辐射不会对外环境产生较大的影响，在采取以上措施后可减少对工作人员的伤害。

本项目建设可行性分析

（1）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类“三十一、科技服务业-2、在线数据与交易处理、IT设施管理和数据中心服务，移动互联网服务，因特网会议电视及图像等电信增值服务”。 
因此，项目的建设符合国家产业政策。

（2）选址合理性分析

本项目位于湘阴县湖南湘阴工业园区内。项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内，该地块为工业用地。区域水、电配套设施齐全，交通便利。本项周边零散居民，主要位于厂区西侧和南侧，距离项目有一定距离，故项目选址较合理。

在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。同时项目有周边植被的天然屏障作用，可降低风险事故对外环境的危害程度。综上可知，本项目选址合理。

综上所述，该项目建设符合国家产业政策。只要严格执行“三同时”制度，落实各项污染防治措施，加强环保治理措施的管理，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。
（3）项目平面布局合理性分析

湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内。（东经：112°54'34"，北纬：28°37'45"），由总平面布置图可知，项目建筑布局为矩形布置，呈南北走向，由北往南依次为，变压器、1-4号机房、5-8号机房、9-10号机房。总平面布置图详见附图2。结合项目周边环境及保护目标，项目周边保护目标主要分别在厂区南侧。本项目主要环境污染为变压器及风机运行噪音。变压器设置在项目最北端，距离南边保护目标最近为400米左右，且中间间隔有原湖南鑫光新材料科技有限公司厂房、绿化带、围墙等建筑物，噪音对周边居民影响不大。项目平面布局从环境保护的角度合理。
（4）与所在园区发展规划符合性分析

湘阴县湖南湘阴工业园区系2006年4月经国家四部委审核、省人民政府批准的省级工业园区。园区规划面积51.3平方公里，以先进制造、电子信息为主导产业，按照“一园多区”的建园思路建设，分洋沙湖片区、金龙片区、临港片区和轻工产业园。2011年，获批首批湖南省电子信息产业示范基地和两型园区建设示范园区。本项目为电子信息存储、运营及管理，属于国民经济行业分类为M7710技术推广服务，契合园区“电子信息产业示范基地”发展规划要求。

项目环境保护投资估算

本项目总投资50000万元，其中环保投资125万元，占总投资的0.25%。项目环保投资见表7-7。

表7-7   环保投资估算表

时期

序号

类别

“竣工验收”验收内容

投资费用(万元)

治理效果及要求

施工期

1

废水处理

化粪池、排水系统

10
（GB8978-96）表4中三级

2

扬尘污染防治

人工洒水

4
（GB16297-1996）中要求

3

噪声防治

隔声围挡

18
（GB12348-2008）中3类标准

4

固废处理

垃圾收集筒、定期清运

8
得到妥善处置

5

生态保护

水土保持措施

20
/

小计

60
/

营运期
1
生活污水

化粪池、隔油池、排水系统

20
（GB8978-96）表4中三级

2

噪声

设备减振、隔声

35
（GB12348-2008）中标准限值

3

固废

垃圾桶若干个、地埋式垃圾站1个

5
（GB18599-2001）中相关要求

4
废旧机器、机柜
5
（GB16889-2008）中相关要求
小计

 =SUM(ABOVE) 65
/

总计

125
/

环保竣工验收内容

环评建议委托相关单位对本项目进行环保竣工验收监测。项目环保竣工验收详见表7-8。

表7-8   项目环境保护竣工验收一览表

环境因子

污染物名称

防治措施与工艺

竣工验收内容

验收要求

水环境

SS、COD、

氨氮、动植物油

生活污水排入化粪池、隔油池处理排入市政管网

隔油池、化粪池、排水系统、应急收集池
（GB8978-1996）三级

大气环境
/
/
/
不设置食堂、柴油发电系统
声环境

设备噪声

隔声、消声、减振

设备隔声间

（GB22337-2008）中标准限值

固废

危险废物
设置规范的危废暂存间收集后交由具有危险废物经营许可证的单位统一处理

设置规范的危废暂存间收集后交由具有危险废物经营许可证的单位统一处理

（GB18597-2001）中相关要求

生活垃圾

能回收的废纸盒、包装袋等回收利用，不能回收利用的由环卫部门统一定期清运

垃圾桶若干个、地埋式垃圾站1个

（GB16889-2008）中相关要求




[image: image1]建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	水污染物
	施工人员
	生活污水
	经化粪池处理后由市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理
	对环境影响较小

	
	
	施工场地
	施工废水
	沉淀池处理回用
	回用于施工，不外排

	
	大气污染物
	施工场地
	粉尘
	定期洒水，限制车速
	浓度为1-3g/m3

	
	
	汽车尾气
	CO、THC、NOx
	减少车辆怠速时间，减少废气的排放
	减轻或避免对周边环境的不良影响

	
	固体废物
	施工场地
	建筑垃圾
	能回收的废纸盒、包装袋等回收利用，不能回收利用的由环卫部门统一定期清运
	不对外环境产生影响

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	集中收集后由垃圾填埋场卫生填埋
	不对外环境产生影响

	营运期
	水污染物
	员工
	生活污水
	经化粪池、隔油池处理后由市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理
	达到（GB8978-1996）三级

	
	大气污染物
	/
	/
	/
	/

	
	固体废物
	员工
	办公垃圾
	能回收的废纸盒、包装袋等回收利用，不能回收利用的由环卫部门统一定期清运
	不对外环境产生影响

	
	
	项目运营
	废旧设备
	设置危废暂存间收集后交由具有危险废物经营许可证的单位统一处理
	（GB18597-2001）中相关要求

	噪声
	施工期
	施工机械
	施工机械单体声级一般均在80dB(A)以上

	
	
	交通运输
	建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)

	
	营运期
	风机、水泵、空调设备、电机等产生较大噪声的设备产生的噪声，设备声源强度为70dB(A)～80dB(A)之间。

	其他
	加强生产人员的安全生产教育。

	生态保护措施及预期效果：

因地制宜，尽可能增加厂区内绿化面积和植物种类，实行乔木-灌木-草地相结合的绿化方式，并注意绿化植物的多样性和适宜性。
采取上述措施后，项目的建成对周围生态环境无明显影响。


评价结论

	评价结论

项目概况

湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内。（东经：112°53.370'，北纬：28°06.830'），项目总投资为50000万元，占地面积为14664m2（约22亩），规划总建筑面积5640m2，容积率0.38%，建筑密度38%。其中10栋数据机房建筑面积3688m2，5栋配电房建筑面积1952㎡。项目建成后，数据中心可出租机柜30000个，年产值约2.4亿元，主要提供IDC机柜服务。
环境质量现状

本项目建设选址区域总体环境质量良好、交通便利，为企业和区域的可持续发展奠定了良好的基础。

（1）大气环境现状：评价区域SO2，NO2，PM10各项监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域总体环境空气质量良好。

（2）水环境现状：湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
（3）声环境现状：厂界噪声昼间监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目所在地区域声环境质量良好。

施工期环境影响分析

（1）项目施工过程中的建筑废料、建筑垃圾等，采取封闭运输、湿润喷洒、专人清扫车轮泥土等措施，将汽车产生的扬尘对沿线环境卫生的影响减轻至最小程度。尽量避免在大风天气下作业。建筑材料堆放采取加盖处理，作业面适当洒水抑尘。施工场地出入口设轮胎清洗池，安排专人清洗车轮，减少对市政道路两侧环境空气质量的影响。

（2）施工人员产生的生活污水经化粪池处理后排入湘阴工业园的市政污水管网。

（3）施工现场必须设置临时围墙和声屏障，施工架外围设防尘及防跌落网罩(密布式安全立网封闭)，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点至翌日6点、中午12点至14点的休息时间施工。因施工浇筑需要连续作业的施工前7天内，由施工单位报环保部门审批；施工单位应当在施工作业前2日将环境保护行政主管部门的证明及施工时间公告附近居民。

（4）施工中产生的建筑垃圾、废渣土及时清运至环卫部门部门指定指定地方填埋处理。施工人员产生的生活垃圾集中收集堆放，交环卫部门运至合法的生活垃圾填埋场卫生填埋。

施工期对环境的影响主要是施工扬尘、噪声、施工废水和固体废弃物。但对环境的影响是短期的、暂时性的，随着工程的结束，工程行为对环境带来的不利影响将会逐渐减弱或消失，因此应采取相应的环保措施，并加强管理，使污染物能达标排放，把对环境的影响降到最小。

营运期环境影响分析
（1）项目不设置食堂和备用柴油发电机，项目气型污染物对外环境影响较小。
（2）项目营运期废水主要为员工生活污水，废水排放量为1809m3/d，生活污水经化粪池处理后接入顺天大道的市政污水管网，外排湘阴县第二污水处理厂纳污管网。处理达标后排入湘江。
（3）生活垃圾实行袋装化，能回收的废纸盒、包装袋等回收利用，不能回收利用的由环卫部门统一定期清运。危险废物先收集于专门的危废暂存间暂存，再由有资质的单位进行合理处置。

（4）拟建项目主要噪声源为配套设备噪声和交通噪声，配套设备噪声级约为70～85dB(A)，通过合理布置生产设备，选用低噪声设备，定期进行维护，将高噪声设备布置在远离敏感点一侧等措施来减小营运期设备噪声对声环境的影响；项目区制定和落实进、出运输车辆的车速控制和禁鸣喇叭的管理措施，以降低交通噪声的影响。

本项目建设可行性分析

（1）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类“三十一、科技服务业-2、在线数据与交易处理、IT设施管理和数据中心服务，移动互联网服务，因特网会议电视及图像等电信增值服务”。 

因此，项目的建设符合国家产业政策。

（2）选址合理性分析

本项目位于湘阴县湖南湘阴工业园区内。区域水、电配套设施齐全，交通便利。本项周边零散居民，主要位于厂区西侧和南侧，距离项目有一定距离，故项目选址较合理。

在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。同时项目有周边植被的天然屏障作用，可降低风险事故对外环境的危害程度。综上可知，本项目选址合理。
（3）与所在园区发展规划符合性分析

湘阴县湖南湘阴工业园区系2006年4月经国家四部委审核、省人民政府批准的省级工业园区。园区规划面积51.3平方公里，以先进制造、电子信息为主导产业，按照“一园多区”的建园思路建设，分洋沙湖片区、金龙片区、临港片区和轻工产业园。2011年，获批首批湖南省电子信息产业示范基地和两型园区建设示范园区。本项目为电子信息存储、运营及管理，属于国民经济行业分类为M7710技术推广服务，契合园区“电子信息产业示范基地”发展规划要求。
综上所述，该项目建设符合国家产业政策。只要严格执行“三同时”制度，落实各项污染防治措施，加强环保治理措施的管理，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

建议

（1）项目内部布置进行合理布局，并采用国家推荐的节能产品设备和同类产品设备中效率较高者，达到清洁生产要求。

（2）建议项目认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放，对项目周围环境造成较小的影响。

（3）设置环境保护专职人员，负责厂内环保设施的正常运行。

（4）项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。


	预审意见：

                                                    公 章        

经办人：                                      年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公 章        

经办人：                                         年   月   日

	审批意见：

       公  章

经办人：                                        年   月   日


湘阴湘益通云储存网络科技有限公司大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目环境影响报告表评审意见
2018年8月29日，湘阴县环保局在湘阴县主持召开了《湘阴湘益通云储存网络科技有限公司大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目环境影响报告表》技术审查会，参加会议的有建设单位湘阴湘益通云储存网络科技有限公司和评价单位广西新北环环保科技有限公司的代表，会议邀请三位专家组成技术评审组（名单附后）。会议期间，与会专家和代表，察看了工程现场，听取了建设单位对项目规划的介绍，评价单位对报告表主要内容做了技术说明。经认真讨论评审，形成如下审查意见：
一、工程概况
 项目名称：湘阴湘益通大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目。

项目性质：新建。

建设单位：湘阴湘益通云储存网络科技有限公司。
建设地点：位于湘阴县湖南湘阴工业园湖南定宇新材料有限公司（原湖南鑫光新材料科技有限公司）厂区内。（东经：112°54'34"，北纬：28°37'45"）。

建设周期：2018年9月-2018年10月，共2个月。
建设内容与建设规模

主要建筑内容：项目主体规划建设数据中心，占地面积14664㎡，建筑面积5640㎡，其中10栋数据机房建筑面积3688㎡，5栋配电房建筑面积1952 m2。同时配套建设5套循环水冷却系统。

二、报告表修改完善时建议注意以下几点
1、明确项目建设地用地现状类型和规划性质，根据湖南湘阴工业园产业定位及功能布局，结合项目建设地周边现状，强化项目选址的相符性分析和建设的必要性分析，根据项目对周边环境的影响和项目建设地具体情况，进一步分析项目平面布局合理性。

2、加强项目地周边环境现状调查，核实评价适用标准和环境保护目标。

3、细化项目建设内容，核实项目设备一览表。

4、强化工程分析，细化项目施工阶段对环境的影响，核实产排污节点和源强，分析污防措施的可行性，特别是噪声防治措施的可行性；核实项目水平衡。

5、核实项目风险评价范围内的环境保护目标，强化项目环境风险影响分析，细化风险防范措施。

6、核实项目固废产生数量与属性，明确其收集、暂存与处置措施，并分析处置措施的可行性。
7、完善环境管理措施和项目竣工环保设施验收一览表内容，核实环保投资。           

三、结论
广西新北环环保科技有限公司编制的《湘阴湘益通云储存网络科技有限公司大数据•区块链•云计算技术研发及数据中心项目环境影响报告表》评价内容较全面，重点较突出，环境现状描述环境清楚，环境影响分析调查较翔实，选址分析评述合理，项目环境污染防治措施可行，评价结论总体可信，在按本意见修改好文本后，同意上报环保部门审批。
 评审人：吴正光（组长）、黄献良、胡志勇（执笔）

2018年8月29日



附件一：
委托书
[image: image7.jpg]g

JPEHTALER IR AR B A PR A ] ¢

R E SR HR M AE MR, BRI ZACIR A 7 7R
OB 230 A7 B Y 8 BB PR A R BT ) ERBEIS W VA 48
BROGG T WA R BEZRILE, RYFES HHE %R
AR o AT E BRI AR A R 25 9 28 AT (0 B IR 55 ) o «

FTHERAL (HE) .
B R AAIA
2R HL 1575 T 60l 41
ZfEME. 4 A A





附件二：
营业执照
[image: image8.jpg]COCG 00

iyl g g

i [T [ g el g g [ e

=
=

iy
e 3

EEKERA
x M E A
I HH#
A #5 BR
E St H

N S

5_1

i &

G ERKD

B I 2838 2 A7 0 P 48 B R A ]
ARFUEA R (HANIE)
1517 4 5 P 7179 BB Tl il DX AR A3 DA e
WS E

B

BAFFTCE

2018405 H 31 H

20184E05 431 H & 20684058 30H

B A BN R 5 5 i AL s &

: o ! s e
i R E L SR &) 9 7
ek, 2 ""»aseaurm&ggﬁﬁggggw(mm%

2 #l x
2018 \s% 31
£ A

. [r o G e g

91430624MA4PLKY45U

(g o el g o g o [ ol e [l

A {0

hAk A KA F

T [ g ol s [ [ e

g g s [ o

L0 JLOPLO0D





附件三
厂房租赁协议1
[image: image9.jpg]‘ 4 &ﬁ mrb‘\ﬂ )

WIRLE, B, ZWHEFE,

BT AAR, DURRET.
F—% HRNARAR
(—) TEBHER
LIRS SLTANRT, ERPTVARERZ 5, 20
B MRS . KIEETFR .
(=OR05 R ROR B FHID9 B Tk R 130 5 R R A R A I 3L
TR P, 22810 P77 KM AL 2,7 9 E 6 Rk
HHHS W2016000011, W2016000012 Bt A5 F=ALIE S EfE ).
(2 BHMAATIN 11 AREBEAZFREFBRS, 25T
f P 2 B 4 TR %2,
B% BENR &
REMRAEE, H2018% 6H S AEE 200 % 44 AL, & ﬁ?
RIS B RTAT &R, EERSRIET, 255 h e AT, 23
LR ) ES Ty &
L. R E TR 4 22810 FIK, M4 NG 150 7 (K5,
ARMEEABTTTE , XFHIT 22810 7542 S THAL 404 5 T/
BT/ . A IFS A 2018 48 6 1 30 EAEHHE, MR E WS ER
MR F IR 6 3 30 F2 5 000 e bR A IRk el 2 [ A ;
# ST, BHEA” MEN, ZHBERERY AT 15 R e
&5 (KE: ARFEBEHTTE Ty, Kk,





厂房租赁协议2

[image: image10.jpg]‘ i

2. ZHFREXH TR 160 HE (KB: ARFBERAGTE)
VB A R RS RIE 45 - 2B YR AN S I T35 B B B AT T 3 A
EEEIME, HF 5L BIER,

VARG RATE 2018 4 6 A 10 HATK L BT 5 FE0E M 26511,
ISR AR 274 4 T FRE A BARREASRR (20 THTRES
H, Bit80 ART/A) .

BN% WIFTRFIE X%

(=) B 75 BRURIAN L5

L H5RAETZINE i L AR S 28, 37 51 3% 000 B AL IR AR 35
TR,

2+ W7 RUEAKE Z 0 18 3 1 7 B P P A LA I B s

3. EREEHEERHBELT, RATHERZI (n: hikds,
AL, SERE% , R TSN TREAR 4 AT REmmE
BE, WHTABZHESRSNERER IR 20 THETREEA) .

4. FTHER 7B A FBAE (B) RLLO. 015 70/ B BAR W H H iR
FEER. mERERE NS R BE 50 HEREIE, SR
FRMAEE S0 HERETHE; E=AEEER 100 HEBEHE, NEN
MABEEREASRETE, ERUESRARERE 100 HERN, Wik
K100 FEREIE. HHMHBEERSBEELAE—RT4HRE.

5. HHMRBEBORELE, BhELreAffses

6. BEH. §AEMEZ T MABREAEEEFZh. %%h@ﬁ«“
WERT B 0.8324 Jo/fE. WEERINBE:0. 7324 J/BF. “FEBATEL: 0. 5824 7T/
FHRTE: 0.3824 7T/, Ll EERMNTESEARE, SHMHEUERS
PIRRAE S . A0 A B N A0 Ak DA [ 57 o R B bt AT

7. FHRE T EIE R EREN. B TEEEE, hiamx
MITHI RS TIE. BAARTMZ T BEEEFD.

8. LT BITHR AL LA R, WK RAERTS B LLbRT N
(EEFTHE. FAB%A. ARBSEHNS) NEETAR, BEsE
EMBAIEEF LB TEAETELETTHERE, RELE

¥ 2/s

%

O T,




厂房租赁协议3

[image: image11.jpg]——

FE R EELFTIEE WA TIBIE,

9. ¢RZMZ BRRRZ FRK A2 AR 0 BE, 2 HERE
WEBIEF BN, 25T A 30000 75/ H K7 EE T .

(Z) 275 LRI L %

I\ ZH BEREEEY AT EEM TS, SEUFSI 14T
MM, FRMXBEMEIR TR, HARLE MRS & E RGBSR
B, BEBRZAATRA—IER.

2. LHFEREERZ BHHE 5 AAGAERALBTF MR
HRERAGBIF. HZHEF MR RETESHAL 150 it Ok
5: A\RMBEERATE) B, BAE8mzihERenes. 425
FERF RO RRATESTA L0 5T (KE: ARFHMAFTE) &,
HFHATRE R, BER. WRE. BWE, 25BN,

3. ZFBHIET 2 E 118 s R 4 AT R%. mEBEER
R AERITSIRR, R MRS ] 2 R A MR R B T, R Gh S
I 3 P BT B O % 207 00 R

4 ZITEIIRR IR S TR S R T, FEREZ
T RAT R AL, B AR SRR Rt 277 B ATARAE.

B FE TE 3 1275 T o 19 1) 24 B 20 5 2 Pl o o ) Y O AR 3 P,
IR 2307 P B B AR . AR L SR B 2 % E R R
WERR, &% E&E.,

6. EIHRBBEESLE, Z 7Sk A i ness,

7. ZFEHHFEAK, M skE, 88 30 B UREK RSk
7K A B AR AR o

8. ZAHBUKIERB S FILE MR AMIR, SHAAMSE %0 E -
#i, TREFAREES, REMEMAR. ERELSEENT, BREZRE
BEMAELE, TEEWERNRESEERE, FMEREESUE. 5
K B A LR B I 3 A 7 A T R P S TR B IS

9. ZHEARBASTHERL AELEN, SEWRHTREN TSk
WS FEU%. RETW. HHBRFHEZIRETEAE,

3/5

s y

e B WY

A %)

9%,
2y




厂房租赁协议4

[image: image12.jpg]10, FERAEB R BERB MR, 207 B S04 s
A=, WHBRARMERERILTR, ZH0NEs, B
R, FUCARTE. RS ERALERORESHTTEE, 27

ERL AT MEL RS T B

1 BEREZ I E L R B RS R A KA E R R 4
XFLZITENTHE. B 35KV BE AW, ER AL, 2
ERSRIE . RESTHARE. HRRRAEZFBTED, Rl
MEMBRAIUA ot LRI, A “RREE” BN, faFL
12 BRZH BB A WA R R, TR B Ra T Ui
SRS, AT

12 2,75 7248508 B BB A T M R A B 2o
B, SRR, TR A TH 207 S T AL B
BREFLE, B OB REZ ) R

I3, ZHEE P BB T R AR, 2 75K T
RBHFHBIR, R&HHEHTRRERATE, S ERERET
FARRE,

14, 7R OT R LSRR A A R, B2 S A e A R A
&, FUMBEEORIES. TR SRS R,

152 AVBER . 1R EBE N R TSR 8 A T 200 AT
AEFN, KEREHRL Wk BREEG, FH BN LARE
TR ST 33 A

BEK SRR

B & RN BATRES WY, AREFRALLE . SENAE
SEAT VT NPT BRAG, 2R B S A R SRR

BA% HE

L REFUAERREL, BITRINE, BEATHIL, RS
FAFBHRSERRS, AERUHRE DB,

2 REE-RRG, BT ZUHET. BEZHEFLFLHBLR
ST HHZ BN, WHFEREH, WARSERE,

’ A4/s





厂房租赁协议5

[image: image13.jpg]e 1}

A 2o

. 5/5

AN AR V4




附件四
厂区所在地原有项目环评批文1
[image: image14.jpg]: IR i 5K 52 IR 5 R

L FpEEkEnaRADES 4 HNERER
3 5 i AT BRI RS E

EFAP[2012) 44 5

HEALEEARAE: '
%&a«%%%iﬁ<%ﬁ§%%ﬁﬁ&ﬁﬂ%?4
E%%%#&3ﬁ%%%%ﬁa>ﬁﬂ%@»\%M%%
'ﬁ%#%%ﬁﬁ%ﬂ&ﬁ%%#%%éﬁ%&%EwT:
 HEARSEARAIER A AR
W%%ﬁﬁaﬁ%%%%%ﬁ%lﬁﬂﬁaﬁaéﬁﬁ
mnsﬁﬁ(%#%%&ﬁ%%9wﬁﬁ),£ﬂﬁﬁ
219790, 526m’, EEHERA 7118507, AT AZ 620 A,
4 TR 251K, AR TRURKAAE, UHE
ﬁm@\%%ﬂ.@%ﬂ‘Mﬁﬂ.Lﬁﬁ%%ﬂ%%ﬁ
H,ﬁﬁﬂ@\ﬁ@\%%‘%ﬂ‘m%\éﬁ%lﬁé
F%ﬁ@@,%ﬁﬁ@ﬂk@lz,@%%@‘&m&%
%%m@ﬁ&1%;u%&)ﬁﬂ\é@ﬁﬂ&ﬁﬁ%i
TEH, SHERMARRES. A BA. AUEETR
%&%#ﬁ%;uﬁﬁ%i%%ﬂ,ﬁﬁTﬂ\&ﬁ\ﬂ
ml‘ﬁﬁ‘%ﬁﬁﬁﬁﬂﬁﬁm%lﬁiF%%#.i
%F%f%%ﬁ?iﬁﬂmﬁmlﬂwmﬁ\ﬁﬁ\i%





厂区所在地原有项目环评批文2
[image: image15.jpg]th. HAE% 18000 . B TRARER. FEF 8000
o, B TENRTEEES 6000 R A B/ A% 8000
. TEERARAE BRERER. FRER. S

£ SERNBER. B RIES. £E. S

Rk, KRG TEEFREN: LFREHEN.
B, TAREREE. LHFAREN. REMNRE
SPEE, TERGREAE FAABAR. BAAE
LG RARENERAE, FEERESERS LK,
ﬁﬂﬁé«*a(%ﬁ)%l?ﬂ@ﬁﬁﬁ#ﬁﬂﬂ»,
HERTEARERREHEFEMREFRFEFL
EAAEEE L. RERTI L= Z ORRHRH HTHEY
LB RRAE. ERPHRETERFETFEL.
R AEENAHERIFLEEREZELAEERL. A
FERPHELE, RAREEREHEULAL. £F
I%. HEER. '

- IRERREEIRY, FIRBIERF “ZF
W HMEER, AEEZERRFAIREFTRUENESR
EnpL, REREFREERE PETEEE, AR
AHhE KR R kAR, EIRR ERPEE
b, REEEEUTRA

| LM RIRRERP IE, REEERIH,
AEERERFRANELEE, PBIEERTRE
B, BETEEINEE. HLRALRAYH.

) UEALEAES, PRAAFRREE, HEA
WHE HERR  RRTARESNRGHA. B

——————————SSSSSEEREEEEEE L





厂区所在地原有项目环评批文3
[image: image16.jpg]ﬁ‘ﬂ)ﬁ)@m%)ﬂﬁiﬁ%fﬁ ARAShoBAEAR (T
WAPE KA R HEHATE)  (CBI0T8-1996) = BT
B 30 KEE B A %AEW%ﬁ&mﬁﬂiﬁﬁ
&%kfélskﬁﬁwﬁﬂ PABEIFRALHAT

s HRAELEEUEETLA Farms, BRRRA

g %L%ﬂﬁ.%ﬂlﬁ?i%%iﬁﬁu%ﬁ%%%L

B4AE, DA R EAKE (AATRYUGSE AT
(6B16297- 1996) % 2 $ZHAREER |ERERR @ 25
K5 20 KEKEE A h%mmkkﬁéaﬁﬁ%i
g aEs R ERIDEERE HH. Tt AR TR &
BERERE (KRB RMES A HATAEY (GB16297-1996)
#%ﬂ”ﬁﬁ”ﬁﬁ?&ﬁ%* B Ak E (RIP K
595 R EORED (6B13271- ~2001) — BB X RAF
@Fﬁl5*%wﬁﬁ§ﬁﬂ LY BBEAREEFNLER
3 4 G e A TB 3k 8| (GB18483-2001) (% A N 3 KB HE K
KRB A

). A RAEEAK. RELHABAER, F 4
. £ nEXERBTELE. by ERERBILE
. %@Eﬁﬂﬂ*&kﬁf%’*&iiﬁﬂﬁ &
3| (E AL AHAAFEY (CBBIT8-1996) = 4 5%
ARG NI,

3. ﬁFi%F%u%%lﬁﬁﬁAﬁﬁﬁ HEE
WEEEARIEE. RREE, RAL#. HADZEH
FE; RHEHLE. 2oL EREHEREFERUR
FREBHE. %%FR%FLQ(IﬂAﬂFR%ﬁ%





厂区所在地原有项目环评批文4
[image: image17.jpg]7 HEAAR ) CB12348-2008 Ay 3 RIFEE R,
4 AFEEMBRERERTEEREM. AN
WAL E RN BB, A R ERE S AP
EFMPH. BB M ERRRLERERL L —KE

BREHGENR,; BN mEAREERARRN L %4
RE; EFIR. PARWERBEFLHTLE.

S. BEREPREMABH EHME, B THRE
BAAEZHR. AFNWERNEE, ARAFREEER
EERSHRA, REARAA SO’y REEH, ﬁ&ﬂ
BREEFE. BRELTESZA.

6. MBI YUMBREEYRTRITEILH.
FESROE M EHEREE R A THRESHT
.

. RERLE, AEE (ERFELIRERS
BREELE) WAE, RRAREREFTFE, 852
B&E, FHRES; REF3INAR, AR FEXNERE
BERNTERPRELU, FE2HKREHE, FTHANE
AEFE.

W. AHAEFRERE AT “ZFEE” AFEEE
CE7S A





附件五：
厂区所在地原有项目环评补充说明批文1
[image: image18.jpg]Tl EWE— W HE 2 TLFYE I KEMERYA
CEXMEHMNY UELF %7—(1:;{5 ‘FTAFA#
EEEMEIYY T (E2HBY BEmY 0y L)
GATHENEL 00 LY HNELFR (H Ry
MR L A H ) Bl FHHE MY ¢ B
Ky KB RN RS KBRS MBI EN
ENTH REWYLFHYENEHFERER 2
WHFTHDTENAMA F
'wﬂﬂwg%ziagaﬁamgLaum£%‘%%ﬁ
%ﬁ&ﬁﬁm YUY L= 100 FHY RO T TR T A
FEV HEBHS Y WHEBRY b SERF LY
STE8T W NF4L (B 9°67¢ 7 ) W L+ 975 06L617 BT
BT THERE UM TR VE TR TS —
A WEW Yl
T OCONHHYEY (SEEF T LYY B Ry
Bull ¢ WHBSBMY ¢ LEEVRM¥FHLE) B Y
IR AT T

WL
B 4 U o o 78 B N 5 3 B SC B H M) B 55
U WAL b 33 [2 78 BRI W BB M

(o o K B Jr t H H




厂区所在地原有项目环评补充说明批文2
[image: image19.jpg]P

U GHRLY B N EFIUNE A ERE ML
T A FEEANERY CAWEEMAWEE =
CHRHEREYBRASGELNBEL Y
NETY FEITNHETEEEYE NEFHIYLYERN
‘P MY FRUYE R EREUERHOZ T THHY
WRNEER PN L HAEWEESTET W
EWHENY W HETHLYUET LM EEY F
WUGHMHET e EGh [ & XEFBLY
WHEEYY CBRZTTURMEESH A ER AN
T (BBY
Mok ) B AMER S/ Y 0ps KEE FHHEHEFWL
o HMBWY by L, BEELRAEN v S/ 0y
TEHUEWUGBYFKS S BT BN ETY
B¢ SBUTWESUWUMY S FTWMHEYY 07 /&
FIWEHE HLBTT NSy KELIFRHLHHE TS T
CHEBTT IS CERE S T RESFTY ‘B
T BV ERGL TS MBEE AN, HEY -




附件六：
厂区所在地原有项目环评变更说明批文1

[image: image20.jpg]5 BH 1 28 852 1R 97 )5

£ (2018138 &
KT W REROCH MBI RA T F7 40 FImiRELR
ME R TR H SRR R G R OHE

WEEATMHHBBEARAE:

AT (FEREANE) HALAERF HAFELKA
KBRS, B, ®EWLT:

—. HEHELFMMHAEERAACTHAL I LE, &
HREAEF 20 Fra il AE =&, £FHAENE 40 T3
., ANHE, AEEFL, REBRAREERELEERRATY
FE, NEWMEK 1148 6 (AFEHK 12.6 H0) L4 r-
40 TR AMBRAALTE. REEEZRRABNFTHRIAE
B4 & 20t/h Y, FHET0t/h WERKX RN TEHERSE
&%%&%L%%ﬂ BUUE AR B A R BRI M. AR R A
RKREAEFERIE. TH USNERIEH FER, &P ik
1. fL# CGEAEL. AL, BED . A KA. I, hRE
IRAEFS-6.3AMM. HABREAREIF, FTHABR
%, Wik, BB, 4. BEE, TEHERRFRARET
T, MEME, 2HAERNFEAREFRR L. AHEFAX
MR, BEEEETRREHARERAIRE. FEERASE
BRI BR, RIEEETRERILEEEREA R E 5N
(B & AR A BOE IR A B 4 7 40 B iR AL B A 2 Bl 5
FREFEEARER) EANE. £, TRIFFELM





厂区所在地原有项目环评变更说明批文2

[image: image21.jpg]HERERFRRFEFRENL, H4F K, RARUNEERREF
BEMBRERFNERTENER. . T2, HARTE
R KA

. FERRREEREF, FLBAELAEFHREX
B WA TR R, FEERFUTHRIE:

(=) PHRERERRBWATHAEER, BEE “LUHFF
2" #i. HEFERAERLELHRLERE, AR 7L
FMEN ., THIBER EREENRHEM R AELE
RE BT RRE

(Z) BAERGEIE. PR “TWELSR. FiE0
FOBRN, ABBERZEXEEH KNG ER. H#RART
AW EBANERAEGAA TR AR EEEIEA,
Th e, REBBAHAZRARBRERAER, TH .

(Z) ERFGYLWEIIE. insk @ X% B RiE T,
W% TR 4R R A D HE AR R CRLAR T KR S e ik AT v )
(GB28665-2012) % 4 ¥ TALRERBER. mAFBRBEA
Gl AL R (LA Tk AR 75 B M HE AT v ) (GB28665-2012)
2 KR TT e HE R R B TR B KU, B 30 K & HE AR A

(W) 2EFEHBIE. 4B4FR, REREHREL
TEH, REXAMEFEE, MRAL., mAFEFLETERS
B EFRBRERM, AR FRFALE (Thbd RFE
% HERAT Y (GB12348-2008) HHy 3 KAFEE XK.

(R) BhENEBETE, PHhE (—RILEREFY
. AEFEREHARE) (GB18599-2001) & 2013 £ B %K
B (R E T R ARE) (GB18597-2001) K 2013
EBREMFAER, RENAYHER, ATkE. AE, #i
EEHES Gk, FHENESEARENEZEREEFER

V4




厂区所在地原有项目环评变更说明批文3

[image: image22.jpg]HRFREMZARE; THR. {ilME. TEAEZWRER
GAEFMA: EENFXARIHITE—RE,

(GR) EEFIEE EAE R L T, TR SR %
HEENRR, BAFEEAAEERRRENERE, gt
M XEEEN, THHATIRE NN, #FT R IEEMEE ¥ ET,
R AR, PAAE ARG R, rRAARAE
SRHEHBEEE TE, PRFREERRAIBRREN, A4
REEHLE, HREAATEL L.

() MEHAAZE, KEHEFEFHN S0.<0.50t/a,
NOx<1. 68t/a, @ﬁx%ﬁﬁ%ﬁo

) &% RBFIF KB E AT

=, rAFAMKEASEE 15 ATHEEAN, EHE Rk
P AT R E X R MR LR RT A HE TR K8 R
FERAE.

W, A ERERY A AR E BRI A SR HE R

EEE.

2 \1$,§;5 i JI&

Pt HAERERFR. ¥EFTHRFREQRESH R





附件七：
厂区所在地原有项目验收批文1

[image: image23.jpg]EEERER AT ER B
«::ﬁﬁ#%%ﬁﬁm&ﬂ##40%%%%%&&@?&%%@%.
lﬁﬁ(ﬁﬁﬁ&l?ﬂﬁ)ﬁik@ﬁm,ﬁéaﬂﬁﬁ%ﬁaq;

ggﬁﬁﬁﬁim‘%ﬁ$m‘%ﬁm1$w.v &
‘&.@lﬁ%;&ﬁ%oﬁﬁu%ﬁiﬁﬁﬁ%%,u&%y_
‘ éaﬁﬁ,ﬁ&%m%%ﬁﬂ,%%@mﬁ~&ﬁ,%ﬂ\ﬁi&ﬂ',
%:gﬁ&%amf%,;F&fﬁﬁ%?4oﬁ¢%%,ﬁ@%ﬁvi
a@%ﬁgﬁamzxﬁmoA,&Fﬁ@%ﬁﬁﬁ;éé#k&x;;g
~{ﬁlﬁﬁmz#ﬁﬁﬁ%%ﬁﬁm&ﬁwﬁﬁ%%lﬂﬁfﬁﬁﬁﬁ‘H&f
» 1#&@3&ﬁgaﬁﬁ4ﬁ¢%@#&3f¢%w@ma,muﬁﬂi
‘,svﬂxoamﬁ%mﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬁag,&aﬁﬁﬁﬁ&#%ﬁ;]Qh
ﬁ%%&%ﬁ%gi,%E&%%iﬁ%#%ﬁ?&%ﬁ,%ﬁ%&;!u
ﬁﬁﬁ%~%4ﬁ%%@ﬁ&»%sﬁ@%ﬁﬁéfﬁﬂ%&§%ﬁ i
%%Fmﬁﬁ%%ﬁ&?ﬁ(%ﬁ%#wﬁ%%%\ﬁﬁ%%x“;yﬂ~
%%mw$7ﬁwam%éwﬁ%%awﬁ%mgyzﬂﬁﬂﬁﬁT
%%ﬁicmm$7ﬂmaéﬁfﬁi%f%a&ﬁﬁgaéﬁ,ﬁ'*-
ﬁ%%ﬁ%ﬁﬁ%é@ﬁﬁé?ﬁﬁﬁ%éﬁﬁ?%%ﬁﬁ%%.% i
%5@%&%%@@%%&@ﬁm%ﬁﬁ,ﬁﬁ&%ﬁﬁ%%%;}f 
ﬁ,mwﬁgﬂma,%mﬁ%%%\%mﬁ%ﬁ%ﬁi%uﬁﬁ" 
ﬁ;%&aﬁﬁ%&i,ﬁmﬁﬁ%ﬁﬁﬂ%ﬁﬁ,%aﬁa@awza,:f
ﬁ%%%&ﬁ&ﬁ%%%ﬁﬁﬁaf@%ﬁﬁﬁﬁﬁ, THRER|
,Ak£%ﬁ<@ﬁﬁW@@ﬁﬂnﬁﬁ@ﬂmﬁ&aamiﬁg%; e
%éﬂi&ﬂ%%ﬁk@ﬁ%k&%ﬁﬁ.K%%:ﬁ%%ﬁﬁ%§»(_”V
ﬁ“é@%%miﬁﬁ&ﬁwmgﬁ%ﬁw%ﬁ%g”:zé@ka”f‘#
EE30*E&E%H:%ﬁﬁ%?é%ﬁ%i%%ﬁﬁ#ﬁ#éﬁ‘u
1ﬁﬁmﬁaﬁ&iwg,%mﬁ&&ggaxkﬁg%sgﬁgﬁﬁ o





厂区所在地原有项目验收批文2

[image: image24.jpg]m%ﬁ%?E%%%$ %ﬁi%@?
FFRAEAGEBEAKS, BRELSHIRLRE, B
‘gé%ﬁk&é%a N#*ﬁ#ﬁ%ﬁﬁ%ﬂﬁ% mm%s
BE. %ﬁm%#&%?%mﬁ% #®T ; :
“,f%%ﬁ%&%%%%kia,;f :

%%%ﬁﬁﬂ%%mw#sﬁlaisﬁﬁﬁﬁéﬁ‘ ﬁ
RRERAERT: 1. BA: HEREAEX R
~?&»ﬂﬂéﬁﬁ%$k§§ﬁk§?@ﬁy‘,
R$%Q§ﬁ&ﬁfﬁkﬁ$§ﬁ$ﬁﬂk§Faz Eﬁ,&m
AREA SRS RAREAERE
) (GBO078-1996) % 2 HIEHI HAK = —gREREER: TET
‘T&mw44iﬁﬁﬁ&kﬁﬁ*ﬁﬂwﬁﬁﬁkﬁﬁiﬁk b

84 ARR) (CBL6297-
EX. 3. RE: rRm AR
LR (Iﬂﬁ&rﬁﬁﬁﬁ5$$%&»@m%@—
;Eﬁ,4 BhEBHEALKERAE.

g BEALBEARADS
~Eﬁ§%§?ﬂﬁ REFERIE, BFH
|, BUERF2, sEERuERRAER
| IxpapRkss, AERREFEENEERL
FARETEL, BERERTRIFAREEL
f@ﬁﬁhﬁﬁkﬁf&ﬁ%g %ﬁﬁ%%ﬁiﬁ

AEE KR BIVESR

ERART EATER
wop, RARRAER

BN RIR

(TLPEASFRUBHE

w%)%z#%%%ﬁﬁﬁ&%&@.
2w®3¥ﬁ$ﬁﬁ‘

‘F@ﬁ%%ﬂk%&&‘

s s REARE]

i B |
‘Aﬂﬂ&%%ﬁg

= ‘

i





附件八：
湘阴工业园环评批文1

[image: image25.jpg]W R B IR R T i

M 2013 305 &

BT RDYT
KT IR Tl FE X R85
Rt A

WMENEIVEAREEER 2

WECRTHENA L LEXFEY WL S LG F T
HRATE IR (HERE T ERRE TR LS5
AFEREDY EH IR o TF BB E WK%, 25
%, AMEIT:

— HEAATLERCTFHHLERSEmKES, X
AXIEERE: BEXEAY, HRMK AR, JbdmimAl,
ARG A EAR MR B, MK S E R 10. 58k’ (2 B4 B i
AIVEZEGE 2.4k’ LEAMER TV E— W TR 0%





湘阴工业园环评批文2

[image: image26.png]B R A#EDAE 1. 3ke'), BRFFIZREAESEELWHER
&, B X5 3 HE A A R K4 100 A 50 i K
HEEE, REAXNERBEEE 9.5824kn’. BE XK= 244 X
FibkblE, BF. BRMISENES, BWURERE. FEEK
M. BEGEEMEEFAZENF L AR X T E R
616. 78 AU, o 2 B M0V AR By 58. 28%( vk — 28 Tk I M 137. 52
AV, R TobH 240,91 AT, =2 Tk A HL 238,35 AB);
Mgtk 39.5 ABE, 4 3.73% E{EAM 67.92 AW, &
6. 42%; A 3b4E T 5 NE R4 R 3 16. 7 A BT, 5 1.58%; B
N RR4 b % R B 37. 34 ANV, 3. 53%; B 2R RO A M
197. 91 ABT, & 18.70% AF A H 1.89 A¥L & 0.18%;
G E R 80,33 AHL, K 7.59%. RIBME A KA RS
WEEBHRE R WO ER P ERTHRERWTEER, A
EE LR RAE DR B WAXAET £, 7 LENEMH. ST
FERYP . AXRPHERER, WEREAALESHREERER
PR T, ARERFAES, RTENFEZMRR T LE
BWMEHAMKN AT RER.

Z. BRBERNAEFRER S EAKRERPIFENEN,
HENL. 6B4GR, AFRELTHREMGRER, RES
ARBEF. L& 5FHFEHWMA. THERE. AREARNER
TAER, B MRS A

(=) #—FRUAXIAR, T HIEEITFEEENHRE
RHTERTEER, LEFERAREASGAE. X5HAL




湘阴工业园环评批文3

[image: image27.png]Rl EEEFRSEEYRABTREBHAREELEZIBRREZ
AR, RAOFFAE KT, ZLBEY. AAZHEELY
WMXEE, ARIERNEH. Sl d, EXXERE.
WHREPER, FEREENEED Y - ZHERARE—M 100 %
HEANZR ZRXT VAR KT VAN, ¥PREA
TRMELELERN L. FEARERBERABAE, FHA
HRBMIREARKED AV E ST H; BOSF 24
FRELZER, MEDHREUGT. CELAATHNEELER#
Tt ded, RENOL AN, HEEREW, THT AN
B BAXRBTEANABFTENRFOROGEAY, EREE
RET VAR ARE-ERENFREGFES, FLakT
#.

(=) PRHATE ENE AL ENEE, NETE Hi bR
FEWEERILRY LG EDH - KHEFERAERPFESR
UEEKEARLREAR. AL, FRAK. ERFLEME
K, AEIHERALEHAME LR BEOGEDNRET. HFHTL
FPEAFES L BORNERTE; £ HNEDY - AHE
KBHAEFELFER NS, PHERE LT AL,
B AR, PRBRESBRERBFTLTESDUNGE; &L
E4BOUNE. AREE2fM T RETHECH T MY L4
BREFRLEN “TUYRENG BETLER R BFEK
AR EWRBIEX, ENETE AR, SR ARTE
RIE R Z N ZF e AP E, RITEELETTY,




湘阴工业园环评批文4

[image: image28.png]BT RE . R EHRAFHAE EERER mEXAL
XA HIREEE, FENETE FHRE BN ERSTHE
Bk, REFR ZEHH FHBFREHEEEREE, HH
AR EAERFFEERR A AN IRAXN R ESFD
m A, SHRE T R ARA AL IHFIFERBTER, AR
AR RAZTLRAFHGFE, FHATEARFREKX
BNERGLUH#NERTEAM, BFEAT L RERE
H, R IRE ERRER,

(Z) BFEREAFRESFR. B RHALHETTHR,
BWHAARER, BRARKEEHNRESE —H#NHALNENE
ZEAREAEE, BT GHAEE BRSO, A
NERIL, BF ZEAAE ZRFEW, YERX TV RAEET
KIENAHEWANERE —FARAE G— LA, P E —FK
KT REEHARE AR, WEBFAEE 2014 FREREK
NER., ERREXEERFALE) BEFEE TR, BES
B FEARA T Fe ok, B HE AT AR (T AR A EE R
(GB 8978-1996) —RizhEIE4].

() #BEEFERBFLF R ARG L. B XS HE
M RLARARAR) VB AR IR, M AR 4t/h DUTORBE P ER,
ERREENE R )G, B2 3 MBSO I 5 IA MR 48 7 2t
ITREGRESRKE. wEE RS LEE, IR KEELESS
BHLE, AEMLITEEASHNETY R, BREEAKES
ABEMEE, RERAGFER WMBREFSTLHE LR RE,




湘阴工业园环评批文5

[image: image29.png]RBAKEN, BONESL LY EANEARER, NEok
Bt P B RO AR R LB A B0 L AT e B AR B B CK
AGEREMGEHBTEY P _FAEER, 4 EANITLHR,
EI VAV EEESENEARES, B#eMETHEM.

(EOBFERX TVERENF AT RS LKE. #iE.
REANFAMEENAE, U WHEEKE. E. 8. &
EHNAE2LBENEEEEERR. BTEFES, RO EEE
MFEE; WMBREREAORRASER, RESEAFE; IE
R E W AL B A 3¢ T b 7= A O 4 ) R A e B
HERAEANEGEAARFELE, FHoRiTE.

() T B8 o % BRI B SN, 2 or 43
REEH T R ATE, PHAERACERL £,

(5) ITVREFAAKNAEH ZHIREFTE, FEEL
BREFEFEZERM, WIEHREREE k4R,

() BFRRHNESRP ARG IE, WEFLK
BYRBRHLTREE . T EKAEAEF bR, F+
BEHFH. HEREASREY. PRHERE, EEMEHEKE
MR, Wb AERE, BiERRERETF KA 4 SFEHRK
B F B AR

(L) FRMEEES (F 20154 ) S0,<207.5t/a. NOx
<503.5t/a, REHFHNYMFERTE LY L BHHEHE,

= E AR STE KR AL . 4o R A&
BATHE, B KA T BB HATIRE AT RIE.




湘阴工业园环评批文6

[image: image30.jpg]W, Tk KEEAAM KRB AREE 15 MTHERR,
Fe it B ko 5 B AT E BT 1R & 3K FE T BR6R R An ol TR B3R
R . KR B ¥ RS TR P IRR R At A
EFRRRAER .

Y. FMTHEE, HAEZARBR, HALRERE, #
BERE TRFEFS, HEEHRRE.

HEERERFTHLE 2013412 A 30 BB &

—6—




附件九：
项目联审意见1

[image: image31.jpg]J\gﬂI

B?Fja&ﬁﬁifﬁﬁﬁ?

fﬂ%¢mﬁﬁm

2018$8ﬂ 27TH, EBRRIEK. %Llﬁﬁlﬂiéﬁ? /N

g’l éfk&?lh%’gﬁk I&E] > %{?‘%}:’J > . _'f.)‘%%%)“ 523)57\ /@2@‘ )

I%E\M&%\%ﬂ%\ﬂﬂ%‘ﬁ%%\%ﬁ%‘Eﬁ
Fio B8, ZWR. HEAR. EDHIVE. BE5.
(e SR F R HFABF LA, ﬁﬁ%ﬁ&mw’“m
 BHBEFOREGES GARE TS TRANEE, SUH
BURESFHEEEY TVER, $ufgEatses
RAFRGN B WTHRAXFL. REBRFLULL,

Hs

WRREWBEY, HEFRERERNRERT S,

r;_

~natpy




项目联审意见2

[image: image32.jpg]A\Ee





附图一：项目地理位置图
[image: image33.jpg]RN |

Y EREE
HIBBAER &R
™ BER
s
e
L
L)
EFE
R
=
BUEH

IR ’/ 4

wiaE L

& ERL —
N ®

% B

B i3
Wiy o ‘=
5 EGEE} s =
e
i s
Baid®m@ 0%, i
©2013 Baidu - GS(2016)20808 - FIAZ1100920 - RICPIEG301738 - Data © i )5 | EEHF | BEER |RANE | WEEHTS | HAGHIT: | BTPY | TS s S






附图二：项目总平面布置图
[image: image34.jpg]SN R

L

e

SAMAENR S, DOTIML WO 1LV, SRS, PRUN, 1548,

T T 1 T T R 1 T mi T I - Y 1 1} ‘u
. ﬁ l' T SEC R FE=NeT=] =]
. [ Z R
a ‘ i - i
‘ = ‘
@) ] ey @ E‘ BEEEEE @ B @ & =
a 1 qEr“ﬁ nér“a 1_
" o 8815 BT i
= 0 8 8 @ ‘El ] B B 8 O O @8 @ B EEEEDOE DB E @
° 8 EE]
£

= L2345, 68T HEL 2 RN B, ERRRAAA.
=0T ST BRASRAS NI B, FIRLBRTTA.

=, R K. AT BATR, ARKL.

B 12 3, (SR EARR SRS RN,

. 95, 105 RS ARSI RERE.

TRFREEENE o

A L





附图三：
项目环境保护目标分布图
[image: image35.jpg]



循环水池





生活用水





6.75





化粪池





循环量281.06





湘阴第二污水处理厂





湘江





5.4





损耗1.35





损耗27.5





补充27.5









_1234567890.vsd
规划设计


场地平整


建筑施工


投入使用


噪声、扬尘、建筑垃圾、施工废水、生活污水



