湖南顺天旅游投资开发有限公司洋沙湖混凝土搅拌站（年产30万吨）建设项目环境影响报告表评审意见修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确项目建设性质， | 已修改，详见P2及附件4 |
|  | 补充分析项目建设的必要性， | 已修改，详见P1-2 |
|  | 明确项目服务范围。 | 已修改，详见P3 |
|  | 补充政府、行业主管部门的意见，分析产业布局的相符性和合理性，给出评价结论。 | 已修改，详见附件5-附件7、P50、P56-57 |
| 2 | 核实项目地理位置，补充湿地管理部门的意见。 | 已修改，详见附件8及P16、P50、P57 |
| 3 | 强化项目施工、运营期扬尘、废水、固废防治措施，明确生产性废水（设备、车辆清洗水）、初期雨水收集沉淀后回用于生产。明确污水不得排入洋沙湖湿地。 | 已修改，详见P38-41、P45-47 |
| 4 | 核实项目原辅材料的种类、来源、成分及消耗量， | 已修改，详见P5-6 |
|  | 强化项目工艺装备的先进性分析，明确项目采用符合国家产业政策的当前主流设备 | 已修改，详见P4、P50 |
|  | 细化项目工艺流程，核实物料平衡。 | 已修改，详见P23-25 |
| 5 | 核实一般固废和危险固废的产生数量与属性，明确其收集、暂存与处置措施。 | 已修改，详见P34、P45-47 |
| 6 | 完善环保实施竣工验收内容， | 已修改，详见P52 |
|  | 核实环保投资。 | 已修改，详见P51-52 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》有具有从事环境影响评价资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起至终点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1	建设项目基本情况	1

2	建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

3	环境质量状况	17

4	评价适用标准	21

5	建设项目工程分析	23

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	35

7	环境影响分析	36

8	建设项目拟采取的防止措施及预期治理效果	53

9	结论与建议	54

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 环境质量现状监测报告及质保单

附件4 环保行政处罚决定书及付款证明

附件5 关于加强预拌混凝土市场管理工作等有关问题的县长办公会议纪要（节选）

附件6 湘阴县建设工程质量安全监督站意见

附件7 湘阴县县长批示

附件8 湘阴县林业局关于洋沙湖自用混凝土搅拌站项目的意见

附件9 环评技术评审会专家评审意见及专家签名表

附图：

附图1 地理位置及环境监测布点图

附图2 区域地表水系图

附图3 环保目标分布图

附图4 项目红线及总平图

附图5 区域排水规划图

附图6 洋沙湖国际旅游度假区总体布局规划图

附图7 湘阴县生态保护红线分布图

附图8 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划-功能分区规划图

附图9 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划-保护分区规划图

附图10 场址现状及周围环境现状图

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 洋沙湖混凝土搅拌站（年产30万吨）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南顺天旅游投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏行 |  | 联系人 |  |  |  |  | 闫龙 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖国际旅游度假区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13307401177 | 传真 |  | / |  | 组织机构代码 | 91430624666326779M |  |  |
| 建设地点 | 湘阴县顺天洋沙湖国际旅游度假区内，洋沙湖大道南泉寺转盘以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3021水泥制品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 7078.99 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 800 |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中： 环保投资 （万元） |  |  | 50.7 |  |  | 环保投资 占总投资 比例% | 16.9% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2018年6月 |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目建设必要性及项目由来 2009年底，洋沙湖-东湖湿地公园获批建设国家级湿地公园，洋沙湖国际旅游度假区整体以国家级湿地公园为中心，以休闲度假、运动养生、风情体验为主题，配套湖南首个纯生态水上体验中心、中南地区最大的国际会议、会展中心、游艇码头、教育基地等设施，形成跨时间段、跨产业发展的综合性旅游休闲度假项目。该项目属于省、市重点工程及湘阴招商引资重点项目，对湘阴县旅游品牌形象、提升城市品位及创建国家全域旅游县有着重要的助推作用。 因洋沙湖国际旅游度假区范围内建筑面积大、建设周期长，目前正处在开发建设阶段，基础设施、房屋建筑等旅游设施的建设需要大量混凝土材料，施工现场30km内无预拌混凝土供应，为了推动工程建设，根据2013年7月16日第14次湘阴县人民政府县长办公会议纪要《关于加强预拌混凝土市场管理工作等有关问题的县长办公会议纪要》（详见附件5），湖南顺天旅游投资开发有限公司于2013年在洋沙湖闸口（即洋沙湖入湘江汇入口旁）设立自用搅拌站，生产规模为预拌混凝土20万吨/年，当时未办理环评手续。2018年6月，由于洋沙湖泵站的建设，洋沙湖混凝土搅拌站迁建至度假区内洋沙湖大道南泉寺转盘以南，并增加生产规模至30万吨/年。目前原场址建筑均已拆除，生产设备已搬迁至新场址，新场址已建成1条20万吨/年混凝土搅拌生产线及办公生活用房、辅助用房等配套设施，并已开始生产。由于项目属于未批先建，湘阴县环境保护局于2018年7月6日向建设单位出具行政处罚决定书（湘阴环罚字[2018]104号），责令建设单位立即停产并进行罚款，建设单位接受处罚后随即停止生产，并于2018年7月10日缴清罚款，详见附件4。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订）规定，按照《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）、环境保护部令2017年第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部2017年6月29日）和生态环境部令2018年第1号《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年4月28日）中相关规定，本项目需编制环境影响报告表。为此，湖南顺天旅游投资开发有限公司委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司环评技术人员按照有关环保法律法规和、环境影响评价技术导则和规范的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 1.1.2 基本情况 项目名称：洋沙湖混凝土搅拌站项目 建设单位：湖南顺天旅游投资开发有限公司 建设性质：新建（补办） 总投资：300万元 建设地点：湘阴县顺天洋沙湖国际旅游度假区内，洋沙湖大道南泉寺转盘以南，地理坐标为：E：112.888470，N：28.643029。项目地理位置见附图1。 服务范围：本项目产品仅用于洋沙湖国际旅游度假区内的建设，不对外出售。 1.1.3主要建设内容 本项目建设内容包括两条混凝土搅拌生产线及办公、生活等配套用房，总占地面积7078.99m2（10.6亩），建筑面积670 m2，均为临时建筑，随着洋沙湖国际旅游度假区整体项目结束后，本项目随即结束服务功能，并拆除后将所占地块恢复为原规划建设用地。建设内容详见表 1-1。 表 1-1 项目主要组成内容 工程分类; 工程 名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 搅拌楼; 钢结构，2座，HZS180型及HZS100型，生产规模分别为20万吨/年、10万吨/年，占地面积600m2; 已建成1座HZS180搅拌楼，规模为20万吨/年. 砂石输送廊道; 2套，输送长度约50m，采用架空密闭输送; 已建成1套. 砂石料斗; 2套，每套4个，占地面积450m2; 已建成1套. 辅助 工程; 地磅; 1个，100t，占地面积40m2; 已建. 办公生活用房; 单层，含办公室、宿舍、食堂，占地面积400m2; 已建. 停车棚; 钢架棚，用于停放混凝土搅拌罐车，占地面积200m2; 已建. 辅助用房; 单层，试验室、维修间，占地面积150m2; 已建. 储运 工程; 料场; 设置钢架棚，占地面积1200m2; 目前为露天设置，钢架棚待建. 筒仓; 共2组，每组包括2个水泥筒仓（100t/个）、1个粉煤灰筒仓（100t/个）、1个矿粉筒仓（100t/个），占地面积60m2; 已建成1组. 减水剂罐; 2个，10t/个，占地面积15m2; 已建成1个. 仓库; 单层，存放备用零部件，占地面积120m2; 已建. 公用 工程; 供电; 市政供电，另外配置一台250kVA的柴油发电机作为搅拌楼的预备电源; /. 给水; 生活用水为市政供水，生产用水取自洋沙湖; /. 排水; 生产废水不外排，生活污水排入洋沙湖大道污水管网后，经湘阴县第二污水处理厂处理; /. 环保工程; 废气治理; 脉冲式布袋除尘器，10台; 已建5台. 油烟净化器，1套; 待建. 噪声治理; 减振、隔声; 部分已建. 废水治理; 生产废水：三级沉淀池、蓄水池; 已建. 初期雨水：集水沟、收集池; 待建. 生活污水：化粪池、隔油池; 化粪池已建，隔油池待建. 固废治理; 生活垃圾：垃圾桶; 已建. 危险废物：危废暂存间，位于厂区西南角仓库内，占地面积15m2; 待建. 沉淀池污泥：一般工业固废暂存间，位于辅助用房西侧，占地面积50m2; 待建. 1.1.4 产品方案及生产规模 本项目外购原材料后，预拌混凝土30万吨/年，采用搅拌车散装外运，产品满足《预拌混凝土》（GBT14902-2012）相关质量要求。所有产品全部用于洋沙湖国际旅游度假区内建设，不对外出售。 1.1.5 总平面布置 本项目总平面布置详见附图4。厂区出入口位于西北角，西侧为办公生活区，含办公室、宿舍及食堂；西南角为闲置房及仓库；北侧为辅助用房，包括维修间及试验室；厂区中部为混凝土搅拌生产线，包括搅拌楼、水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓、减水剂罐、输送廊道、料斗；东侧为砂石料场。 1.1.6 主要设备 项目主要设备见表 1-2，目前厂区内已设置1座HZS180搅拌楼及料斗、筒仓、输送设备及布袋除尘器等配套设施。项目使用的核心设备为HZS180及HZS100搅拌机，为先进的一体轴搅拌机，采用最新设计思路的电子称量、微机控制、数字显示等控制技术，电子称量均具缓冲装置及自动补偿功能，计量精度高，且搅拌能力强。HZS系列180型及100型搅拌机符合国家产业政策，具有低能耗，低噪环保等特点，是当前商品混凝土搅拌站企业、广大施工单位混凝土搅拌设备的主流产品之一。 表 1-2项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 混凝土搅拌机; HZS180; 1台; 已装，生产规模20万吨/年. 2; 混凝土搅拌机; HZS100; 1台; 待装，生产规模10万吨/年. 3; 配料称量系统; 2套; 已装1套. 4; 螺杆空压机; SFH11; 2台; 已装1台. 5; 皮带输送机; 4条; 已装2条. 6; 螺旋给料机; 8条; 已装4条. 7; 搅拌运输车; 8辆; 已装. 8; 地磅; 100t; 1台; 已装. 9; 柴油发电机; 250kVA; 1台; 待装. 10; 水泥筒仓; 100t/个，22m高; 4个; 已装2个. 11; 粉煤灰筒仓; 100t/个，22m高; 2个; 已装1个. 15; 矿粉筒仓; 100t/个，22m高; 2个; 已装1个. 16; 减水剂罐; 10t/个; 2个; 已装1个. 17; 脉冲式布袋除尘器; 10台; 已装5台. 18; 污水循环泵; 3台; 已装1台. 19; 试验设备; 1套; 已装. 1.1.7原辅材料用量 本项目主要原辅材料及能源消耗见表 1-3。 表 1-3主要原辅材料及能源用量统计表 序号; 名称; 消耗量（t/a）; 储存位置及方式; 储存量（t）; 来源. 水泥; 32165; 水泥仓，散装入仓; 400t; 岳阳各水泥厂. 河砂; 98969; 堆场，散装; 1000t; 岳阳各砂场. 卵石; 136082; 堆场，散装; 1000t; 岳阳各石场. 矿粉; 6186; 矿粉仓，散装入仓; 200t; 市场采购. 粉煤灰; 7423; 粉煤灰仓，散装入仓; 200t; 岳阳电厂. 减水剂; 619; 仓库，袋装; 60t; 市场采购. 生产用水量; 18696; /; /; 取自洋沙湖. 绿化用水量; 576; /; /; 取自洋沙湖. 生活用水量; 1537.8; /; /; 自来水. 机油; 0.5; 仓库，桶装; 0.2; 市场采购. 电; 20万kWh/a; /; /; 市政供电. 主要原辅材料性质： （1）水泥：采用新型干法硅酸盐水泥，由硅酸盐水泥熟料、6%~20%混合材料，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，来自岳阳各水泥厂，采用水泥罐车运入后通过压缩空气泵送入水泥筒仓储存。 （2）河砂：主要成分是石英砂，具有一定的强度、粒度和活性，起到集料的作用。主要来自岳阳各采砂厂。 （3）粉煤灰：主要由氧化物构成，如SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3等，是生产建筑干粉的主要填充材料。本项目粉煤灰来源于岳阳发电厂，采用罐车运入后通过压缩空气泵送入粉煤灰筒仓储存。 （4）矿粉：粒画高炉矿渣粉的简称，主要成分为硅酸盐及硅铝酸盐，是一种优质的混凝土掺合料。本项目使用的矿渣粉主要来源于岳阳地区各矿渣粉生产厂商，采用罐车运入后通过压缩空气泵送入矿粉筒仓储存。 （5）减水剂：本项目所用减水剂为缓凝高效减水剂，缓凝高效减水剂是一萘磺酸钠甲醛缩合物为主，再复合多种表面活性物质而制成的缓凝型高效减水剂。可在本地购入，汽车运输入场堆放。萘磺酸钠甲醛缩合物为棕黄色粉末，分散力≥95%，pH值为7-9，硫酸盐含量≤5%，易溶于水、耐酸、盐和硬水，无毒、不易燃、不易爆，物理化学性能稳定、效果好，是一种高性能的减水剂。具有高分散性、低起泡性的特点，减水率高，强度，早强，增强优越，对水泥适应性强。掺入萘磺酸钠甲醛缩合物能大大增强混凝土流动性，提高塌落度，改善混凝土的和易性和施工性能。 1.1.8 劳动定员及生产班制 劳动定员：本项目实施后，员工42人，住宿人数20人，厂区内设有食堂。 生产班制：实施三班制，每班8小时，全年工作330天，年工作时间7920小时。 1.1.9 公用工程 （1）给水工程 本项目用水包括生产用水、生活用水及绿化用水等，其中生产用水及绿化用水均取自项目南面洋沙湖，生产用水包括配料搅拌用水、搅拌机清洗、搅拌运输车清洗用水；生活用水采用自来水，按《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）进行估算。 表 1-4 本项目用水量 用水项目; 规模; 用水定额; 日用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）. 洋沙湖; 配料搅拌用水; /; /; 45.45; 15000. 搅拌机清洗; 2台; 2 m2/次•台; 4; 1320. 搅拌运输车清洗; 每天运输24车次; 0.3 m2/辆•次; 7.2; 2376. 绿化用水; 800m2; 60L/ m2•月; 1.75; 576. 自来水; 生活用水; 住宿20人; 145 L/人•d; 2.9; 957. 不住宿22人; 80 L/人•d; 1.76; 580.8. 合计; /; /; /; 63.06; 20809.8. （2）排水工程 项目实行雨污分流制，初期雨水收集沉淀后回用洒水抑尘或配料搅拌，后续雨水经雨水沟排入洋沙湖大道雨水管网。 本项目配料搅拌用水进入产品中，绿化用水进入土壤或蒸发，均无废水产生。其余废水产生量按用水量85%计，其中搅拌机及搅拌运输车清洗废水产生量为3141.6m3/a，经三级沉淀池处理后回用于配料搅拌生产，不外排；生活污水产生量为1307.13 m3/a，食堂废水经隔油池处理，其他废水经化粪池处理后排入洋沙湖大道市政污水管网，再进入湘阴县第二污水处理厂，经处理达标后外排至湘江。项目废水不得排入洋沙湖。 图 1-1 本项目水平衡分析图 单位：m3/a （3）供电工程 本项目电源从当地市政供电电网接入，另外配置一台250kVA的柴油发电机作为搅拌楼的预备电源。 |
| 1.2 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 搅拌站原场址位于洋沙湖闸口（即洋沙湖入湘江汇入口旁），目前原场址建筑均已拆除，生产设备已搬迁至新场址，并已开始建设洋沙湖泵站，无遗留污染问题。 2018年6月搅拌站迁建至湘阴县顺天洋沙湖国际旅游度假区内，洋沙湖大道南泉寺转盘以南，已设置1座HZS180搅拌楼（生产规模为20万吨/年）及料斗、筒仓、输送设备及布袋除尘器等配套设施，并已开始生产。2018年7月6日受湘阴县环境保护局处罚后已停止生产，本次为补办环评手续。根据现场调查，项目已采取的环保措施、存在问题及整改要求如下。建议建设单位在领取环评批复后3个月内落实各项环保整改措施。 表 1-5项目已采取措施、存在问题及整改要求 项目; 污染源; 已采取的治理措施; 存在的环保问题; 整改要求. 废水; 水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓、搅拌楼粉尘; 已设置5套布袋除尘器; 符合环保要求; 无. 运输车辆粉尘; 车辆清洗; 符合环保要求; 无. 原料罐车放空口粉尘; 安装自动衔接输料口，降低粉尘的产生量; 符合环保要求; 无. 原料堆场; 露天设置; 干燥起风时易产生大量扬尘; 设置钢架棚. 食堂; 抽风机排放; 不符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求; 新增油烟净化器. 废气; 车辆、设备清洗废水; 三级沉淀池处理后回用，不外排; 符合环保要求; 无. 初期雨水; 未收集处理; 初期雨水中含大量SS，需对其收集处理; 增设集水沟及初期雨水收集池. 生活污水; 化粪池处理后排入市政管网; 食堂废水未设置隔油池; 食堂含油废水增设隔油池. 噪声; 搅拌机、空压机、输送机等设备; 基础减震、消声器等; 符合环保要求; 无. 固体废物; 除尘器收集灰尘; 回用生产; 符合环保要求; 无. 沉淀池污泥; 目前仍遗留在沉淀池内; 无一般工业固废临时储存场所; 增设一般工业固废暂存间. 不合格产品; 遗留在搅拌楼下方空地上. 设备维修; 目前尚未产生废机油及废油桶; 无危险废物暂存间; 增设危险废物暂存间. 员工生活垃圾; 交由环卫部门统一清运; 符合环保要求; 无. |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1 地理位置 本项目位于岳阳市湘阴县洋沙湖国际旅游度假区内。 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 2.1.2 地质地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。 2.1.3 气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985 年的27年间 ，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占 5.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4 千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383 毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274 天 2.1.4 水文 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙河、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1~0.2kg/m3 洋沙湖是湘阴境内一天然湖泊，位于湘阴城区东南，面积近6000亩。洋沙湖出口处筑有四孔净宽4米、净高5米、全长21.6米、设计最大排水流量185立方米每秒的防洪闸，临湘江一带建有长达数公里的防洪大堤。 2.1.5 矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 2.1.6 生物资源 湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园及其周边地形复杂、生物多样性丰富，分布的野生动物种类繁多，通过实地调查和原始资料的整理，在湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园及周边区域发现野生脊椎动物共计198种，隶属于28目73科，其种数为湖南已知脊椎动物总数的26.1%。其中鱼类有5目13科50种，种数占湖南已知鱼类的29.1%；两栖动物有2目5科10种，其种数为湖南已知两栖动物的16.1%；爬行动物有2目8科19种，其种数为湖南已知爬行动物的20.9%；鸟类有15目41科108种，其种数为湖南已知鸟类的28.2%；哺乳动物有4目6科11种，其种数为湖南已知哺乳动物的12.4%。

2.2 社会环境简况（社会经济、人口、文化、文物保护等）： 2.2.1 湘阴县概况 湘阴县，古称罗城，湖南省岳阳市下辖县。位于湖南省东北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨，湘江自南向北贯穿全境，把全县分为东西两部，东部为丘陵岗地，西部为滨湖平原，湘阴县地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，紧邻湖南省省会长沙，县城距长沙中心城区38公里，处于“长株潭”半小时经济圈内，湘阴县是“长株潭”地区沿湘江、过洞庭湖、经长江出海的必经通道，既是“长株潭”城市群沿江北上在洞庭湖的“大码头”，也是岳阳和武汉城市圈对接“长株潭”城市群的“桥头堡”。 湘阴县土地总面积1581.5平方公里，耕地面积63.21千公顷。湘阴现辖14个乡镇：文星镇、鹤龙湖镇、新泉镇、岭北镇、湘滨镇、杨林寨乡、南湖洲镇、东塘镇、六塘乡、三塘镇、玉华镇、金龙镇、静河镇、樟树镇。 2017年，湘阴县完成地区生产总值360.6亿元，比上年增长5.1%,其中第一产业增加值56.43亿元，增长4.6%；第二产业增加值190.83万元，增长4.7%；第三产业增加值113.35亿元，增长6.2%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.7、2.6、1.8个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为13.4%、51.1%、35.5%，三次产业结构为15.65：52.92：31.43。与上年比较，第一产业所占比重提升0.08个百分点，第二产业比重下降1.81个百分点，第三产业比重提升1.73个百分点。按常住人口计算，人均GDP49928元，增长3.7%。 2.2.2湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园概况 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园，主要包括洋沙湖、东湖、湘江干流湘阴县城段及其周边部分区域，规划总面积1525.9公顷。 （1）功能分区 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园区划为6个功能区（带），具体情况如下： ①湘江河流湿地生态保护保育区 该区受人为干扰较少，生态环境保持良好，生物多样性丰富，是湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的核心和生态基质，主要为湘江干流（湘阴县城段）。规划总面积为626.9 公顷。该区主要以保护为主，对湿地公园的湿地生态核心之一——湘阴湘江干流下游（靠近湘阴县城湘江河流段）进行严格的保护，并在此基础上进行一定的恢复和修复。同时，开展一定的科研、监测活动。把湘阴县城湘江河流段打造成“生态的河流、健康的湿地”，以“优良水质”为主要目标，以保证作为洞庭湖四大动脉之一的湘江河流的水质安全。 ②东湖湿地生态恢复重建区 该区位于紧邻湘阴县城的东湖，规划总面积为278.9公顷。近年来由于大面积的水产养殖和围垦，湿地面积不断缩小，水质不断恶化，生态环境和周边群众生命财产安全受到巨大的威胁。该区以湿地生态恢复与重建为主。通过恢复和重建完整的环湖自然驳岸带，恢复多样的湿地植物群落，营造多样的湿地景观，为野生动物提供良好的栖息地，借助良好的区位优势，在改善生态环境的同时打造良好的“城市”湿地景观。同时，在生产生活用水排入河流的入口附近，进行以降解污染和净化水质为主导的“生态过滤型”湿地生态系统建设，减少进入东湖的污染物，提高生态缓冲带的净化能力。 ③湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带 该区位于湘江东岸县城至洋沙湖水闸之间，湘江滨江大道一侧。规划总面积 14.2公顷。目前，该区道路畅通，交通状况良好。连接了湘江、东湖与洋沙湖，是整个湿地公园的主干道，沿途湿地类型多样。规划充分利用该区域的“中轴线”作用，以典型的湖泊湿地、河流湿地和洪泛平原湿地等为载体向游客展示湿地科普知识和湿地生态文化。通过室内和室外湿地的展示，向大众宣传湿地的有关知识，加强公众的湿地保护意识，并开展适当的科研、监测工作。 ④洋沙湖湿地生态休闲游览区 该区主要包括洋沙湖及其周边部分区域，面积为560.6公顷。目前，该区湿地生态环境良好，湿地景观资源丰富，周边湿地人文景观资源也很丰富，是进行湿地生态休闲游览的理想场所。规划在现有旅游开发的基础上，结合湘阴湿地文化和地方历史特色文化，以湿地体验和参与项目为主体进行生态旅游建设。同时，发展相关的衍生旅游产业链，开发相关上下游旅游产品。 ⑤西湖湿地生态利用示范区 该区主要包括西湖及其周边部分区域，面积为37.2公顷。该区目前以水产养殖和生态农业生产为主，但是产品附加值低、单位面积的产出收益不高。规划在该区对传统人工湿地生产模式的改造和发展，探求新形势下湿地生产的发展方向，开展湿地生态利用示范，发展产品附加值高、单位面积产出收益高、环境污染小的湿地产业，同时可开展适度的生态旅游。该区主要建设项目有：湿地花卉盆景生产示范项目、湿地蔬菜生产示范项目、休闲渔业示范项目。 ⑥综合管理服务区 该区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局、湿地公园保护管理站构成。湿地公园建成后，该区主要具备管理和服务功能，使湿地公园得到科学有效的管理和保护，为游客提供优质高效的服务。规划总面积8.1公顷。 本项目临近洋沙湖，位于湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的洋沙湖湿地生态休闲游览区内，湿地公园功能分区图详见附图8。 （3）保护分区 根据湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园生态系统的重要程度和生态敏感程度，对湿地公园及其周边生态系统实施三级保护： ①一级保护范围：湘江干流。保护要求：①对保护对象实行严格保护，严格控制在保护范围内进行开发建设；②在保护范围内严格限制人类活动，防止对湿地生态系统造成破坏；③严禁未经处理的污水排放至湿地公园范围内的水域；④禁止在保护范围内建设除规划外的非保护目的的设施。 ②二级保护范围：东湖、西湖。保护要求：①除规划项目外，在保护范围内禁止其它项目的建设；②规范人类的活动行为，禁止对湿地生态系统的破坏；③控制游客流量；④保护范围内的建筑物和构筑物必须与周围的环境相协调，并在合理布局的前提下严格控制规模；⑤除规划引进的物种外，禁止其它物种的引进。 ③三级保护范围：洋沙湖。保护要求：①在保护范围内，严禁破坏湿地资源的行为发生；②禁止有害外来生物的引入。 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保护分区图见附图9，本项目不在其保护范围内。

环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1 环境空气质量现状 为了解项目评价区环境空气质量现状，本环评引用《湖南省顺天洋沙湖置业有限公司湖南省湘阴县洋沙湖泵站建设项目环境影响报告表》中，湖南永蓝检测技术有限公司于2017年12月29日~2018年1月4日对该项目周边环境空气的监测数据。 （1）监测点布设：共设2个大气监测点位 G1——项目西北面1.6km监测点； G2——项目西面2.0km监测点。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10、TSP。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表 3-1 大气环境质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点; 项目; SO2（小时）; NO2（小时）; PM10（日均）; TSP（日均）. G1; 浓度范围; 0.020~0.025; 0.020~0.026; 0.080~0.087; 0.159~0.169. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.020~0.026; 0.020~0.024; 0.085~0.089; 0.163~0.169. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; GB3095-2012，二级; 0.50; 0.20; 0.15; 0.30. 由表3-1可知，各监测点SO2、NO2、PM10、TSP均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 3.1.2 地表水环境质量 本环评引用《湖南省顺天洋沙湖置业有限公司湖南省湘阴县洋沙湖泵站建设项目环境影响报告表》中，湖南永蓝检测技术有限公司于2017年12月29日~2017年12月31日对项目附近的洋沙湖及湘江的监测数据。 ①监测点设置： S1——洋沙湖断面； S2——湘江洋沙湖排口上游1000m断面； S3——湘江洋沙湖排口下游500m断面。 ②监测因子：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类。 ③监测结果统计：见表3-2。 表 3-2 引用区域地表水环境质量现状监测结果统计 单位：mg/L(pH除外) 参数 监测因子; 范围; 平均值; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. S1; pH; 7.62~7.65; 7.64; 0; 0; 6~9. CODCr; 11~12; 11.67; 0; 0; 20. BOD5; 2.5~2.8; 2.63; 0; 0; 4. NH3-N; 0.725~0.739; 0.733; 0; 0; 1.0. TP; 0.02~0.03; 0.023; 0; 0; 0.05. 石油类; 0.01~0.01; 0.01; 0; 0; 0.05. S2; pH; 7.62~7.68; 7.65; 0; 0; 6~9. CODCr; 10~11; 10.33; 0; 0; 15. BOD5; 2.2~2.4; 2.30; 0; 0; 3. NH3-N; 0.808~0.819; 0.814; 100; 0.638; 0.5. TP; 0.06~0.07; 0.063; 0; 0; 0.1. 石油类; ND; /; 0; 0; 0.05. S3; pH; 7.62~7.66; 7.64; 0; 0; 6~9. CODCr; 12~13; 12.67; 0; 0; 20. BOD5; 2.5~2.7; 2.60; 0; 0; 4. NH3-N; 0.933~0.942; 0.937; 0; 0; 1.0. TP; 0.1~0.11; 0.10; 0; 0; 0.2. 石油类; 0.01~0.02; 0.013; 0; 0; 0.05. 由监测数据分析可知，S1（洋沙湖断面）和S3（湘江洋沙湖排口下游500m断面）各监测断面能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。S2（湘江洋沙湖排口上游1000m断面）除氨氮外其他各指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，氨氮超标率100%，最大超标倍数0.638倍，超标是由于冬季水体中腐烂植物增加，水温较低等原因。 3.1.3 声环境质量 本环评委托湖南湘中博一环境监测有限公司对项目所在地声环境质量进行现场监测。 监测布点：在项目厂界四周各布设1个点，共4个监测点。 监测时间和频率：监测时间为2018年6月7日~8日，监测分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～06:00）进行，每个测点在规定时间昼间和夜间各测一次，统计连续等效A声级。 监测结果：噪声监测结果见表 3-4，监测报告详见附件3。 表 3-3厂界声环境质量监测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq A（dB）. 昼间; 夜间. N1厂界东侧1米; 2018.6.7; 53.5; 42.5. 2018.6.8; 53.2; 43.2. N2厂界南侧1米; 2018.6.7; 52.0; 42.5. 2018.6.8; 54.7; 43.0. N3厂界西侧1米; 2018.6.7; 53.0; 43.3. 2018.6.8; 53.1; 42.7. N4厂界北侧1米; 2018.6.7; 53.2; 41.9. 2018.6.8; 53.0; 42.2. 标准值; （GB3096-2008）2类; 60; 50. 监测结果表明，厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量现状良好。 3.1.4 生态环境质量 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，主要树种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。二是厂址处的禾本草丛，整个评价区无裸露的山地。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种。

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县顺天洋沙湖国际旅游度假区内，所在地为洋沙湖北面，地块北面及东北面紧邻英思特晶体电波公司，东面为空地，南面180m为洋沙湖，西面为空地，西北面为洋沙湖大道，路对面170m为南泉寺。根据现场调查，具体环境保护目标如表 3-5及附图3，其中洋沙湖对岸的居住区正在开发建设中，已建成部分房屋，尚无人入住。 表 3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 与项目厂界相对方位及距离; 功能及规模; 保护级别. 方位; 距离. 大气 环境; 南泉居民; 北面; 670~940m; 居住，约480人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 洋沙湖山庄; 北面; 230~310m; 餐饮，约80人. 周湾居民; 东面; 960~1460m; 居住，约150人. 洋沙湖度假区居住区（暂无人居住）; 南面; 460~890m; 居住区. 瓦窑湾居民; 西北面; 700~1500m; 居住，约560人. 声环 境; 声环境评价范围内无敏感点; /; /; /; /. 水环 境; 洋沙湖; 南面; 180m; 渔业用水，大湖; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类. 湘江东支洋沙湖下游200米至磊石; 西面; 1700m; 渔业用水区，大河. 湘江东支洋沙湖上游1000米至下游200米; 西面; 2000m; 饮用水源保护区，大河; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅱ类. 社会环境; 南泉寺; 西北面; 170~375m; 旅游景区，客流量约1000人/d; AAA景区. 生态环境; 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园; /; 本项目在其规划范围内，但未在其保护范围内; 国家级湿地公园; 保护湿地资源不受破坏.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量标准 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境质量标准 根据湖南省主要地表水系水环境功能区划，洋沙湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；湘江洋沙湖上游1000米至下游200米(东支) 属于饮用水源保护区，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准；湘江洋沙湖下游200米至磊石（东支)，属于渔业用水区，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （3）噪声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （3）大气污染物排放标准 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；食堂油烟执行《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；备用柴油发电机执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段标准。 （2）水污染物排放标准 执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准限值，未规定项目（氨氮、总磷）执行湘阴县第二污水处理厂接管水质要求，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级限值。 （3）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据项目排污特征、国家十三五环境保护规划并结合《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，确定项目总量控制指标因子为：COD、氨氮。项目外排废水量为1307.13m3/a，经湘阴县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江，建议本项目总量控制指标为：COD 0.065 t/a、氨氮0.0065 t/a。总量指标纳入湘阴县第二污水处理厂，无需另行申请。 |

建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 5.1.1 施工期工艺流程 W：废水 G：废水 S：固废 N：噪声 图 5-1 施工期工艺流程图 目前项目场地内大部分土地已硬化，并已建成1座HZS180搅拌楼、配套料斗、筒仓、减水剂罐、输送设施等配套生产设施，及办公用房、辅助用房、停车棚、仓库等辅助设施，项目土建工程已基本完成，后续施工主要进行全面地面硬化，HZS100型搅拌楼及其配套的料斗、筒仓、减水剂罐、输送设施等生产设备安装。施工期污染主要为地面硬化及设备安装过程产生的噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾，及施工作业人员生活污水、生活垃圾等。 5.1.2 运营期生产工艺流程 本项目共设2条混凝土搅拌生产线，生产工艺完全一致，均为将散装水泥、粉煤灰、矿粉、砂、石加工成预拌混凝土的过程，全为物理过程，生产工艺流程及产污节点见图 5-2。 图 5-2营运期工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： （1）水泥、粉煤灰、矿粉称量、输送：水泥、粉煤灰、矿粉由密闭罐车输送进厂后通过压缩空气泵送入筒仓储存，需要时开启蝶阀，粉料落入密闭螺旋给料机，由螺旋给料机送入搅拌楼，经相应的秤量斗计量，秤量好的水泥、粉煤灰由闸门控制进入搅拌机； （2）砂子和碎石称量、输送：砂子和碎石存放在原料堆场，通过铲车将砂、石铲至配料斗，配料仓下设计量器，砂、石经秤量后用密闭皮带运输机送至搅拌楼，由闸门控制进入搅拌机； （3）减水剂和水称量、输送：减水剂和水均由相应的计量秤计量，计量后的减水剂可先投入到计量好的水中，由水泵均匀的送入搅拌机； （4）搅拌：水泥、粉煤灰、矿粉、砂、卵石、减水剂及水按照设定的时间投入搅拌机，搅拌使物料产生挤压、磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求。搅拌合格后，搅拌好的混凝土经排料口、受料斗装入混凝土搅拌运输车，运送到使用工地由混凝土输送泵将混凝土送至浇注点。 （5）检验：搅拌好的混凝土需进行抽样试验，在检验室内采用试验仪器检验混凝土力学功能是否满足要求，检验项目主要有抗压强度、轴心抗压强度、静力受压弹性模量、劈裂抗拉强度、抗折强度等。 5.1.3 物料平衡分析 本项目物料平衡如下图所示。 图 5-3物料平衡图 单位：t/a 表 5-1物料平衡分析表 投入物料; 产出物料. 名称; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 水泥; 32165; 水泥筒仓粉尘; 0.336. 粉煤灰; 7423; 粉煤灰筒仓粉尘; 0.078. 矿粉; 6182; 矿粉筒仓粉尘; 0.065. 河砂; 98969; 搅拌机粉尘; 0.60. 卵石; 136082; 搅拌罐车粉尘; 0.46. 减水剂; 619; 不合格产品; 80. 新鲜水; 15000; 沉淀池污泥; 60. 清洗废水回用; 3141.6; 产品; 302375.261. 初期雨水; 2935.2. 合计; 302516.8; 合计; 302516.8. 5.2 污染源强分析 5.2.1 施工期污染源强分析 （1）废水污染源分析 后续施工主要为地面硬化及设备安装，产生废水主要为施工生产废水及施工人员生活污水。 ①施工生产废水 后续施工作业中，生产废水主要产生于混凝土地面洒水养护过程。由于本项目大部分地面均已硬化，后续仅有少部分地面需进行硬化，因此养护量较少，废水产生量也较少，主要污染物为SS，浓度约为1000～2000mg/L。环评要求将施工废水收集后采用现有三级沉淀池处理，并回用于混凝土搅拌生产，不外排。 ②生活污水 施工人员均为本项目生产作业人员，约5人，施工时间约为1个月，在已建办公生活用房内食宿，生活污水产生量按145L/人·d计，为21.75m3，主要污染物为COD、BOD、SS、动植物油类等。类比同类型生活废水，废水中CODCr、BOD5、SS、氨氮浓度分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L，经已有化粪池处理后排入洋沙湖大道污水管网，经湘阴县第二污水处理厂处理后排入湘江。 （2）废气污染源分析 ①施工场地扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表 5-1。 表 5-2不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm ); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm ); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm ); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 ②运输车辆扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车车速，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表 5-2中为一辆10吨卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表 5-3在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 （3）噪声污染源分析 项目在设备安装过程中将产生噪声，根据经验值，本项目施工期设备安装噪声预计为70~80dB(A）。 （4）固体废物污染源分析 本项目施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 本项目施工过程产生的建筑垃圾为搅拌楼基础建设过程产生的少量水泥、砖块、碎木料、锯末、钢筋、铁丝等，产生量约2t。建筑垃圾能回收的进行回收利用，不能回收利用的向湘阴县渣土办申报，运往制定的建筑垃圾填埋场填埋。 ②生活垃圾 本项目在施工期间，施工人员日常生活产生生活垃圾约0.15t，生活垃圾中主要含剩饭、菜叶等有机物，易腐烂发愁并滋生蚊蝇，若不及时处理，则将对周围环境产生一定影响。本项目施工期生活垃圾交由环卫部门统一处置。 5.2.2 营运期主要污染源分析 （1）废水污染源分析 项目在生产过程需要加水搅拌，加入的水全部转移到产品中，不会有废水排放，砂石均从外面采购，在项目内也不用再进行清洗，不会有砂石清洗废水产生。但对搅拌设备、运输车辆产生清洗废水，另外雨天还会产生初期雨水，员工日常生活也会产生生活废水。 ①清洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题；项目对混凝土运输车辆也要进行清洗。根据“图1-1 本项目水平衡分析图”，本项目清洗废水量为3141.6m3/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为1500mg/L，产生量为4.71t/a。目前清洗废水经三级沉淀池（容积20m3）处理后，回用于配料搅拌，不外排，符合环保要求。 ②初期雨水 项目生产过程中有粉尘废气产生，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨污水。本次计算仅收集生产区初期雨水。本项目位于岳阳市湘阴县，由于岳阳市尚未公布暴雨强度公式，而本项目临近长沙市，因此暴雨强度参照长沙市暴雨强度计算公式进行计算。 式中：P——重现期，为1年； t——降雨历时，按每次降雨120min计。 计算得本地区暴雨强度q为56.98L/（S·ha）。雨水流量Q=暴雨强度×集雨面积×径流系数，本项目集雨面积为生产区面积5300m2，本项目生产区地面均硬化，径流系数取“各种屋面、混凝土和沥青路面”径流系数0.9，计算得雨水流量Q为27.18L/s。初期雨水主要为下雨前15min冲刷地面形成废水，因此本项目初期雨水量为24.46m3/次，当地年平均降雨天数约120天，因此，初期雨水产生量约为2935.2m3/a。初期雨水主要污染物为SS，浓度大致为500mg/L，目前本项目未采取措施收集处理，直接排放会污染周围水环境，环评要求设置集水沟对生产区内的初期雨水进行收集，并在生产区南侧设置1个30 m3的初期雨水收集池，将初期雨水收集，经已有的三级沉淀池处理后用于配料搅拌，不外排。 ③生活污水 生活污水产生量约为1307.13m3/a，产生浓度为CODCr：350 mg/L、BOD5：250mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L、动植物油：30mg/L。目前经化粪池处理后排入市政管网，由于食堂废水含较高浓度动植物油，因此本环评要求增设隔油池，将食堂含油废水经隔油池处理后，与其他生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级限值湘阴县第二污水处理厂接管水质要求，一同排入洋沙湖大道市政污水管网，经湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江。 表 5-4 项目废水产排情况及处理措施 废水; 污染物; 产生情况; 处理措施; 总排口排放情况. 清洗废水 3141.6 m3/a; SS; 1500 mg/L，4.71t/a; 三级沉淀处理后回用于配料搅拌; 不外排. 初期雨水 2935.2 m3/a; SS; 500 mg/L，1.47t/a; 收集沉淀后回用于配料搅拌; 不外排. 生活污水 1307.13 m3/a; COD; 350 mg/L，0.46 t/a; 食堂废水经隔油 池处理后，与其他生活污水经化 粪池，经市政管网排入湘阴县第二污水处理厂; 250 mg/L，0.33 t/a. BOD5; 250 mg/L，0.33 t/a; 150 mg/L，0.20 t/a. SS; 200 mg/L，0.26 t/a; 100 mg/L，0.13 t/a. 氨氮; 30 mg/L，0.039 t/a; 30 mg/L，0.039 t/a. 动植物油; 30 mg/L，0.039 t/a; 10 mg/L，0.013 t/a. （2）废气污染源分析 营运期的大气污染物主要有粉尘（各料仓呼吸孔粉尘、搅拌楼粉尘、运输车辆动力起尘、原料罐车放空口产生的粉尘、原料堆场装卸产生的扬尘）、食堂油烟废气、备用柴油发电机废气。 ①各料仓呼吸孔粉尘 项目有组织排放源为4个水泥仓、2个粉煤灰仓、2个矿粉仓共计8个料仓，罐车散装水泥、粉煤灰、矿粉通过圧缩吹灰机压入筒仓产生大量的粉尘，将从仓顶呼吸孔排出。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数》（中册 3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表）可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为2.09kg/t水泥（粉煤灰仓、矿粉仓粉尘产污系数也参照该产污系数），根据本项目各粉装物料输送量计算各筒仓粉尘产生量。目前已建成的4个料仓顶部均已安装了脉冲布袋除尘器，除尘效率为99.5%，单台风机风量为1000 m3/h，后续待建的4个料仓拟采取相同的治理措施，则项目粉料仓进料过程呼吸孔粉尘污染物产生及排放情况见表 5-6。 表 5-5项目料仓呼吸孔粉尘污染物产排情况一览表 污染源; 输送量t/a; 产污系数， kg/t粉料; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 废气量 万m3/a; 仓顶经除尘器处理后粉尘排放情况. 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 水泥仓; 32165; 2.09; 67.2; 2122.0; 3168; 10.6; 0.336. 粉煤灰仓; 7423; 2.09; 15.5; 979.4; 1584; 4.9; 0.078. 矿粉仓; 6186; 2.09; 12.9; 816.2; 1584; 4.1; 0.065. 合计; /; /; 95.7; /; /; /; 0.478. 由上表可知，项目每个料仓粉尘经各自仓顶脉冲布袋除尘器（共8台）处理后，排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），各料仓粉尘分别通过高于仓顶1m的排气筒（高度23m）排放。 ②搅拌楼粉尘 本项目砂、卵石提升至搅拌楼均以配套的皮带输送方式完成，辅以螺旋给料机给水泥秤供料。项目搅拌楼采用整体封闭方式，原料的输送采用封闭式皮带输送。本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、等过程均在较为封闭的环境中进行，且投料口、计量口均喷水降尘，因此物料输送、计量工序产生的粉尘量不大。各种物料进入搅拌楼时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。类比同类型生产厂家的实际运行情况，在骨料预湿处理、投料口设置喷水降尘的情况下，搅拌工序产生粉尘浓度为2000mg/m3，项目在已建成的HZS180型搅拌楼内设置脉冲式布袋除尘器，除尘效率为99.5%，风量为5000m3/h，后续待建的HZS100型搅拌楼将采用相同的处理措施，风量为2500m3/h。项目搅拌工序粉尘污染物生产与排放情况见表3.2-2。 表3.2-2 搅拌楼粉尘污染物生产与排放情况表 污染源; 粉尘产生浓度，mg/m3; 粉尘产生量，t/a; 风量， m3 /h; 除尘效率，%; 经除尘器处理后粉尘排放情况. 处理后浓度，mg/m3; 粉尘排放量，t/a. HZS180搅拌楼; 2000; 79.2; 5000; 99.5; 10; 0.40. HZS100搅拌楼; 2000; 39.6; 2500; 99.5; 10; 0.20. 合计; /; 118.8; 7500; /; /; 0.60. 由上表可知，项目每套搅拌楼粉尘经各自配套的脉冲式布袋除尘器（共2套）处理后，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），粉尘通过搅拌楼顶部约15m高排气筒达标排放。 ③运输车辆扬尘 物料运输车辆在进出厂区道路行驶产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 其中： ——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； ——汽车车速，km/h； ——汽车载重量，吨； ——道路表面粉尘量，kg/m2 混凝土运输车辆在厂区内行驶距离按50m计，平均每天发车24辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度15km/h行驶，在采取厂区内路面清扫、洒水抑尘等措施后道路表面粉尘量以0.2kg/m2计，经计算，项目汽车动力起尘量为0.39t/a。 ④原料罐车放空口产生的水泥粉尘 水泥、粉煤、矿粉均采用罐车运输，到厂后送入密闭的料仓内储存，罐车向料仓内输送物料时料仓内为正压，会有少许含粉气体溢出而产生扬尘。根据对同类企业的类比调查及相关统计资料，每车次放空口排放的粉尘量约为 0.2~0.5kg。本项目水泥、粉煤灰、矿粉年消耗总量为4.58万t，运输量按照20t/车计算，全年运输车次数约为2290辆•次。项目设计在料仓放空口处、出料车辆接料口配套自动衔接口，并要求散装原料罐车在抽料时，用毡料布袋手工扎紧放空口，使粉状原料难以散失，可有效减少水泥粉尘的产生，放空口排放粉尘按 0.2kg/辆•次计，则合计排放量为0.46t/a，以无组织方式排放。 ⑤原料堆场装卸扬尘 原料堆场主要堆存砂、石等骨料，在砂、石装卸过程中易形成扬尘，以无组织方式排放。目前原料堆场为露天式，环评建议设置封闭式堆场，并对原料对进行洒水抑尘，保持砂堆表层湿润，防止装卸料产生的扬尘。采取上述措施后，装卸料产生的扬尘较小。 ⑥食堂厨房油烟废气 本项目食堂燃料目前采用的是液化石油气。天然气为高热值，低污染能源，燃烧产物对周围环境影响较小。 由于本项目员工共42人均在食堂就餐，根据有关资料，每人每天消耗食油量约30g，在食物加工过程中油烟的挥发量约为3%，因此油烟年产生量为12.47kg/a。食堂共设2个基准灶头，每个风量2000m3/h，每日烹饪时间约为3h，油烟产生浓度3.15mg/m3，目前仅经抽风机排放，本环评要求增设油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后，处理效率为60%，油烟排放量为4.99kg/a，排放浓度1.26 mg/m3。 ⑦备用柴油发电机废气 本项目拟配套设置备用柴油发电机，拟设置在辅助用房的发电机房内。柴油发电机燃油产生的废气中含有烟尘、SO2、NOX等大气污染物。在供电正常时备用发电机不使用，只有在停电的应急情况下才会使用，一般发电时间较短，全年使用时间数少，废气排放量较少。本项目拟设置1台250KW的柴油发电机，根据查阅相关资料及类比调查，柴油发电机耗油率按0.228kg/kW·h计，每月使用柴油发电机的时间一般不超过4小时，全年工作时间不超过48小时，则本项目备用发电机工作时耗油量0.06t/h，备用柴油发电机耗油量为2.73t/a。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20m3，则项目备用柴油发电机每年产生的烟气量约10.3万m3。NOx产生系数为3.36（kg/t油）；SO2的产污系数为20S*（kg/t油），S*为硫的百分含量%，柴油含硫量为0.035%，烟尘产生系数为2.2（kg/t油）。经计算，项目备用发电机污染物产生量见下表。 表 5-6 250kW备用柴油发电机排污情况一览表 污染物; SO2; NOx; 烟尘. 产污系数（g/kg燃料）; 0.35; 32.79; 2.09. 产生量（kg/a）; 1.92; 9.19; 6.02. 治理措施; 专用自带烟气净化措施，引至设备房顶排放. 比排量（g/kWh）; 0.05; 0.77; 0.15. 排放量（kg/a）; 0.57; 9.19; 1.81. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段标准中130kW＜Pmax≤560kW (g/kWh); —; 4.0; 0.2. 柴油发电机燃油废气经自带烟气治理措施净后，主要污染物排放浓度均达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段标准中130kW＜Pmax≤560kW污染物排放限值。本项目柴油发电机尾气污染物浓度达到上述标准要求，发电机废气经过净化处理后由烟道引至发电机房顶排放。 （3）噪声污染源分析 本项目营运期噪声主要来源于搅拌机、物料传输装置、水泵运转过程中产生的噪声。各设备噪声如下表所示。 表 5-7项目设备噪声一览表 序号; 设备名称; 数量; 声压级[dB(A)]; 降噪措施. 1; 搅拌机; 2; 85; 采取封闭式搅拌楼，搅拌楼墙体装贴吸声材料，并在搅拌机机座与地面接触点加设橡胶减震垫. 2; 螺旋给料机; 8; 80; 安装全封闭隔音板材. 3; 皮带输送机; 4; 75; 安装全封闭隔音板材. 4; 螺杆空压机; 2; 100; 减震基础，进出口安装消声器. 5; 水泵; 3; 80; 减振基础. （4）固体污染源分析 项目运营期固体废弃物主要有除尘器收集的尘灰、沉淀池污泥、不合格产品、废机油及废油桶、员工生活垃圾。 ①除尘器收集的尘灰 项目共设10台布袋除尘器，收集尘灰总量为213.4 t/a，属于一般工业固废，该部分尘灰与原料相同，全部回用于生产。 ②沉淀池污泥 本项目生产废水及初期雨水经三级沉淀池处理后回用生产，沉淀池污泥脱水后产生量约为60t/a，目前有少量沉淀池污泥遗留在沉淀池内，本环评要求定期清理污泥，并在辅助用房西侧设置一般工业固体废物暂存间（50m2），将污泥暂存后，外运用作洋沙湖国际旅游度假区其他项目填方。 ③不合格产品 待本项目全部建成并投产后，预计不合格产品产生量约为80t/a，目前本项目现有搅拌楼下方遗留有约5t不合格产品，已凝结成混凝土块，尚未妥善处置。本环评要求将不合格产品存放于一般工业固体废物暂存间中，并外运做洋沙湖国际旅游度假区其他项目填方。 ④废机油及废油桶 本项目对生产设备进行维修、更换润滑油、齿轮油等过程会产生废机油、废油桶，产生量约1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），废机油属于危险废物中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废油桶属于“HW49其他废物”。目前项目尚未设置危险废物暂存间，本环评要求在仓库内设置危废暂存间（15m2），将危险废物收集至危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑤员工生活垃圾 项目拟聘用员工42人，其中20人住在厂内，生活垃圾按人均产生量1.0kg/d计，其余22不住厂，生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计，项目年生产时间约为330天，则项目产生的生活垃圾约为10.23 t/a。目前生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处理，符合环保要求。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 水泥仓 | 粉尘 | 2122 mg/m3，67.2 t/a | 10.6 mg/m3，0.336 t/a |
|  |  | 粉煤灰仓 | 粉尘 | 979.4 mg/m3，15.5 t/a | 4.9 mg/m3，0.078 t/a |
|  |  | 矿粉仓 | 粉尘 | 816.2 mg/m3，12.9 t/a | 4.1 mg/m3，0.065 t/a |
|  |  | 搅拌楼 | 粉尘 | 2000 mg/m3，118.8 t/a | 10 mg/m3，0.60 t/a |
|  | 无组织 | 运输车辆 | 粉尘 | 0.049kg/h，0.39t/a | 0.049kg/h，0.39t/a |
|  |  | 原料罐车放空口 | 粉尘 | 0.058kg/h，0.46t/a | 0.058kg/h，0.46t/a |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 3.15 mg/m3，0.012t/a | 1.26 mg/m3，0.005 t/a |
|  | 柴油发电机 |  | SO2 NOx 烟尘 | 1.92kg/a 9.19kg/a 6.02kg/a | 0.57kg/a 9.19kg/a 1.81kg/a |
| 水污 染源 | 清洗废水 |  | 废水量 SS | 3141.6 m3/a 1500 mg/L，4.71t/a | 三级沉淀处理后回用于配料搅拌 |
|  | 初期雨水 |  | 废水量 SS | 2935.2 m3/a 500 mg/L，1.47t/a | 收集沉淀后回用于配料搅拌 |
|  | 生活污水 |  | 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 1307.13 m3/a 350 mg/L，0.46 t/a 250 mg/L，0.33 t/a 200 mg/L，0.26 t/a 30 mg/L，0.039 t/a 30 mg/L，0.039 t/a | 1307.13m3/a 250 mg/L，0.33 t/a 150 mg/L，0.20 t/a 100 mg/L，0.13 t/a 30 mg/L，0.039 t/a 10 mg/L，0.013 t/a |
| 固体 废物 | 除尘器 |  | 尘灰 | 213.4t/a | 回用生产 |
|  | 沉淀池 |  | 污泥 | 60 t/a | 外运做洋沙湖度假区其他项目填方 |
|  | 搅拌楼 |  | 不合格产品 | 80t/a | 外运做洋沙湖度假区其他项目填方 |
|  | 设备维修 |  | 废机油及废油桶 | 1 t/a | 送有资质单位处置 |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 10.23 t/a | 环卫部门统一清运 |
| 噪声 污染 | 生产设备 |  | 搅拌机、空压机、输送机等设备 | 75~100dB(A) | 达标排放 |
| 生态环境 | 主要生态影响(不够时可附另页): 项目大部分设施已建成，部分地面未及时硬化导致一定的水土流失，但这些影响是短期的、局部的，施工期结束，影响也随之消失。 |  |  |  |  |

环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析： 本项目大部分设施均已建设，后续施工内容主要为地面硬化及设备安装，将产生一定的环境影响，在施工结束后自然消除。施工期的环境影响分析如下： 7.1.1 废水环境影响分析 ①施工生产废水 后续施工作业中，生产废水主要产生于混凝土地面洒水养护过程。环评要求地面养护时，洒水应少量多次，减少废水产生量，并设置集水沟，将施工废水收集后采用现有三级沉淀池处理，并回用于混凝土搅拌生产，严禁将施工废水排入洋沙湖湿地。 ②生活污水 本项目施工人员均为生产作业人员，在已建办公生活用房内食宿，生活污水经已有化粪池处理后排入洋沙湖大道市政管网，经湘阴县第二污水处理厂处理后排入湘江，对环境影响较小。 7.1.2 废气环境影响分析 施工期运输车辆尾气和施工机械、运输车辆所产生的扬尘以及建材使用时导致施工场地及运输道路附近产生扬尘，为避免影响，应采取以下防治措施： （1）施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，缩短施工期的危害周期。 （2）对作业面适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量。 （3）露天堆存的沙子、水泥等易扬尘材料应加盖帆布之类围布，防止扬尘的扩散。 （4）施工材料运输车辆应保持良好的状态，运输土石方和水泥、砂石等，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。 （5）合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免塞车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 采取以上措施后，可减少施工扬尘对环境的影响，同时扬尘影响也会随着施工期的结束而消失。 7.1.3 噪声环境影响分析 本项目施工期噪声源主要为设备安装噪声。根据有关资料以及对同类型施工现场的调查，预计本项目施工期设备安装噪声声源强度为70~80dB（A），由于本项目安装设备相对较少，施工时段较短，但项目施工的噪声影响在所难免，因此，为保障施工场界噪声值达标，建议建设单位采取以下降噪措施： ① 合理安排施工工序，尽量缩短施工周期； ② 合理安排施工时间，禁止夜间施工； ③ 最大限度地降低人为噪音，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔。 采取上述降噪措施后，预计施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，实现达标排放。项目施工期噪声对区域环境不会产生明显不利影响。 7.1.4 固体废物环境影响分析 本项目施工过程中固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目施工过程产生的建筑垃圾主要为少量水泥、砖块、碎木料、锯末、钢筋、铁丝等，产生量约2t。建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的收集后，向湘阴县渣土办申报，运往指定的建筑垃圾填埋场填埋处理。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾主要为项目施工人员产生，建设单位将产生的生活垃圾交由环卫部门统一处置，对外界不会产生不利影响。 采取以上措施后，固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。 7.1.5 生态影响分析 本项目场地原为荒草地，目前地块已平整，原地表植被已被剥离，大部分地表已进行硬化，后续施工主要进行裸露地表硬化及设备安装。施工期间，由于物料存放及尚未硬化的部分地表裸露，可能造成水土流失，因此，应加快施工进度，减少地表裸露时间，施工完成后及时对空地进行硬化和绿化，绿化率为11.3%。 采取上述措施后，施工期水土流失可得到控制，破坏的植被在进行绿化后可得到恢复，施工期对项目所在地生态环境的影响可降到最低。

7.2 营运期环境影响分析： 7.2.1 地表水环境影响分析 本项目产生废水包括搅拌机及运输车辆清洗废水、初期雨水及生活污水。 （1）清洗废水 项目砂石均从外面采购，不在厂区内进行清洗，不会有砂石清洗废水产生，因此清洗废水主要为搅拌机及运输车辆清洗废水，产生量为3141.6m3/a（9.52m3/d），主要污染物为SS，主要成分为水泥、粉煤灰、砂子，比重大，极易沉降，且混凝土生产对水质要求不高，因此清洗废水经三级沉淀后完全可以回用于生产。目前项目已在搅拌楼旁设置钢砼结构三级沉淀池，规模20m3，可满足每日生产废水处理需求，严禁将生产废水排入洋沙湖湿地。由于大量粉尘进入废水，并在沉淀池底沉积，若长期不进行清理，可能使污泥占用大量沉淀池容积而导致废水溢出，因此本环评要求每月对沉淀池进行清理，确保沉淀池可容纳本项目生产废水。采取以上措施后，项目生产废水对水环境影响较小。 （2）初期雨水 生产区域初期雨水量为2935.2m3/a，单次初期雨水量为24.46m3，生产区初期雨污水中的污染因子主要为SS，其初始浓度约为500mg/L，目前项目未将其收集处理直接排入雨水管网，易造成雨水管网堵塞，污染洋沙湖及湘江水域环境。本环评要求应在搅拌站周围及厂区边界设置集水沟，将生产区初期雨水收集至厂区南面初期雨水收集池（30m3）中，经现有三级沉淀池处理后回用于配料生产，严禁排入洋沙湖湿地，对水环境影响较小。 （3）生活污水 本项目生活污水产生量为1307.13m3/a，目前经化粪池处理后排入洋沙湖大道市政管网。由于食堂废水含较高浓度动植物油，因此本环评要求增设隔油池，将食堂含油废水经隔油池处理后，与其他生活污水一同经化粪池处理后排入洋沙湖大道污水管网，严禁排入洋沙湖湿地中。生活污水经预处理后可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级限值要求。 湘阴县第二污水处理厂，洋沙湖大道南侧，本项目东面约220m，已于2016年11月试运行，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。湘阴县第二污水处理厂于2018年实施提标改造工程，污水处理工艺在AAO工艺基础上新增水解酸化、MBBR工艺和芬顿氧化等深度处理工艺，改造完成后总处理规模为3万吨/d，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。湘阴县第二污水处理厂的纳污范围南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园；西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.10平方公里。 本项目属湘阴县第二污水处理厂纳污范围，且洋沙湖大道纳污管网已建成。项目废水量仅占该污水厂扩建后处理规模的0.013%，且污染物均为该污水厂处理的常规污染物，经隔油池及化粪池处理后出水水质可满足其设计进水水质要求。因此，本项目废水排放对湘阴县第二污水处理厂不会造成冲击影响，废水经湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江，对湘江水质影响很小。 7.2.2 环境空气影响分析 营运期的大气污染物主要有粉尘（各料仓粉尘、搅拌楼粉尘、运输车辆动力起尘、原料罐车放空口产生的粉尘、原料堆场装卸产生的扬尘）、食堂油烟废气、备用柴油发电机废气。 （1）有组织粉尘 项目有组织粉尘为水泥、粉煤灰、矿粉在料仓储存过程中筒顶呼吸孔产生粉尘及搅拌楼粉尘。项目共有8个粉料筒仓及2座搅拌楼，目前已建的4个粉料筒仓及1座HZS180型搅拌楼均已设置脉冲式布袋除尘器，后续待建的4个粉料筒仓及1座HZS100型搅拌楼将采用相同处理方式。 脉冲式布袋除尘器的原理为：根据水泥、粉煤灰、矿粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤袋，通过最大直径及附着力作用给滤袋孔径的影响作用，满足各粉末状物质过滤要求。除尘器由气体均布室、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入气体均布室，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。该除尘器经过国内许多水泥厂、预拌混凝土搅拌站试验，效果良好，同时根据《〈锅炉大气污染物排放标准〉编制说明》，其除尘效率可以达到99.5%以上，筒库及搅拌楼粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后粉尘排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准，对环境影响较小。 （2）无组织排放粉尘 ①运输车辆扬尘 一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，主要是一些大型车辆，若管理不善会造成一定程度的扬尘，危害环境，为了控制汽车起尘，项目对进出车辆进行清洗，同时设置专人负责场内卫生，确保厂区内干净整洁（定期洒水，确保厂区内地面湿度，避免地面干燥）。此外，保持厂区及厂外道路整洁，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，定期、定时进行洒水降尘及地面清洗，晴热高温天气应增加洒水降尘及地面清洗的频次，可有效控制汽车动力起尘量。采取上述措施后，车辆行驶动力扬尘的去尘率可达到70%左右，对周围影响较小。 ②原料罐车放空口产生的水泥粉尘 水泥、粉煤、矿粉均采用罐车运输，到厂后送入密闭的料仓内储存，罐车向料仓内输送物料时料仓内为正压，会有少许含粉气体溢出而产生扬尘。项目已设计在料仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。并要求散装原料罐车在抽料时，用毡料布袋手工扎紧放空口，使粉状原料难以散失，可有效减少水泥粉尘的产生，对周围环境影响较小。 ③原料堆场装卸扬尘 原料堆场主要堆存砂、石等骨料，在砂、石装卸过程中易形成扬尘，以无组织方式排放。目前原料堆场为露天式，环评建议设置封闭式堆场，并对原料对进行洒水抑尘，保持砂堆表层湿润，防止装卸料产生的扬尘。并加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量减低落差，文明装卸，减少原料在装卸过程产生的粉尘。采取上述措施后，装卸料产生的扬尘较小，对环境影响较小。 上述措施是国内外生产实践中防止粉尘无组织排放而普遍采用的简易可行的成熟技术和方法，在国内同类企业的生产实践中证明其效果较好，采取上述措施后无组织粉尘产生量大大减少，对环境影响小。布袋除尘器由于正负压分配头、振打等机械故障、布袋掉袋或破损等，造成粉尘亊故排放，非正常排放分析见风险分析章节。 ④大气环境防护距离 根据以上分析，厂方在采取有效降尘措施（如厂区内洒水、砂石入棚堆放）后，项目区内粉尘的无组织排放量可大大降低。按工程分析，本项目粉尘的无组织排放量约为0.107kg/h。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，评价标准参照《环境空气中量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）日均浓度二级标准值，将整个生产区当作一个面源，计算出本项目无组织排放粉尘的大气环境防护距离。大气防护距离计算参数见下表7-1，预测截图见图7-1。 表 7-1大气环境防护距离计算参数表 序号; 污染物名称; 面源; 最大排放速率; 评价标准值. 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 1; 粉尘; 105; 50; 5; 0.107kg/h; 0.3mg/m3. 图7-1 大气环境防护距离计算截图 根据计算结果可知，本项目无需设置大气防护距离。但建设单位必须对原料堆场采取洒水降尘、入棚堆放（且堆棚高度高于沙堆）、厂区道路保洁、加强绿化等措施，以减轻或避免粉尘无组织排放引起的物料流失和环境污染。 ⑤卫生防护距离 本环评采用卫生防护距离计算软件计算生产区卫生防护距离。预测结果截图见图7-2。 图7-2 卫生防护距离预测结果截图 通过计算可知，生产区的卫生防护距离计算结果为3.310m，提级后为50m。因此，本项目生产区需设置卫生防护距离50m。根据场地周边环境现状调查可知，该范围内无医院、学校、居民点等敏感目标。本次环评要求在本项目服务期间，此卫生防护距离内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点及对颗粒物敏感的项目。 （3）食堂油烟 对于食堂油烟废气，建设单位拟安装高效油烟净化器，油烟净化器的净化效率60%，油烟经处理后浓度为1.26mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对环境影响较小。 （4）备用柴油发电机废气 项目拟配备1台备用柴油发电机，在供电正常时备用发电机并不启用，只有在停电的应急的情况下才会发电。一般发电时间也较短，因此废气排放量不大。但燃油设备排放的废气中含有烟尘、SO2、NO2等污染物，在运行时排放的烟气会对周围环境造成短期的不良影响。因此，项目备用柴油发电机必须选用排气达标的产品，经工程分析，运行时所产生的烟气经发电机配套设置的烟气净化处理器处理后，污染物浓度分别达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段标准中130k<WPmax≤560kW的排放限值，柴油发电机应配套设置排气筒，排气筒接至发电机房屋顶排放，排放口朝向应远离厂区员工宿舍。在此情况下，柴油发电机短暂运行期间对周边环境的不良影响可降至最小。 7.2.3 声环境影响分析 （1）源强特征 项目运营期噪声源主要来自搅拌机、物料传输装置、水泵等机械设备。采取减振措施及消声器后源强及与厂界距离详见下表。 表7-7 噪声源强及与厂界距离 序号; 噪声源; 数量 （台）; 采取治理措施后声级值（dB(A)）; 距离（m）. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 搅拌机; 2; 60; 60; 20; 45; 30. 螺旋给料机; 8; 60; 58; 20; 57; 30. 皮带输送机; 4; 55; 52; 20; 52; 30. 螺杆空压机; 2; 70; 54; 22; 50; 28. 水泵; 3; 65; 63; 18; 42; 32. （2）预测模式 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T 2.4—2009)中推荐的点声源的几何发散衰减模式。声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、地面吸收等因素衰减。预测模式如下： 式中：L1、L2—r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2—距噪声源的距离，m； △L—围墙等对噪声衰减值，dB（A）。 合成噪声级公式： 式中：L—多个噪声源的合成声级，dB（A）； Li—某噪声源的噪声级，dB（A）。 （3）预测结果 本项目24小时生产，昼夜预测结果相同，详见表7-8。 表7-8 厂界噪声预测 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 41.02; 60; 50; 达标. 2; 厂界南; 49.94; 60; 50; 达标. 3; 厂界西; 42.38; 60; 50; 达标. 4; 厂界北; 46.74; 60; 50; 达标. 由预测结果可知，在采取厂房隔声、基础减震及合理布局的情况下，厂界昼间、夜间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）噪声防治措施 本项目周边200m范围内无噪声敏感目标，噪声影响不大。但南面厂界预测值接近标准值，从环保角度出发，为减少噪声对周围环境的影响，仍需采取以下降噪措施： ①合理布置搅拌设备、传输装置位置，将搅拌机、输送驱动装置布置在厂区中部，远离厂界及周边居民，且搅拌机整体布置在封闭搅拌楼内。 ②对设备基础采取减振措施，对于输送配套设施，如空压机等设置封闭机房，建议机房四周墙壁安装吸声材料等，砂石输送廊道及皮带传输装置进行密闭。 ③加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ④场地内部空地及厂界四周种植绿色植物，采用大乔木和低矮灌木相结合的形式，形成绿化吸声带形。 ⑤厂区四周设实体围墙，墙体高度在2.0米以上。 在严格采取上述防治措施的情况下，可确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，项目产生的噪声对周边环境产生的影响较小。 7.2.4 固体废物影响分析 项目运营期固体废弃物主要有除尘器收集的粉尘、沉淀池污泥、废机油及废油桶、员工生活垃圾。 （1）除尘器收集的尘灰 由工程分析可知，项目经除尘器收集的尘灰为213.4t/a，该部分粉尘与原料成分相同，可在布袋除尘器脉冲喷吹清灰后，将灰斗内收集的粉尘不经储存直接回用于生产，对周边环境影响较小。 （2）沉淀池污泥 由工程分析可知，项目运营期清洗搅拌机、混凝土运输车辆清洗废水、初期雨水中SS浓度较高，产生污泥量约60t/a，目前沉淀池污泥仍遗留在沉淀池内，本环评要求定期清理污泥，并在辅助用房西侧按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求设置一般工业固体废物暂存间（50m2），将收集后的污泥采用不漏水的专用容器储存于暂存间内，避免储存过程中污泥渗滤液流出造成环境污染。污泥不定期外运至洋沙湖度假区其他项目上用作填方，由于洋沙湖度假区正处在开发阶段，周边基础设施建设需要大量填方，可接纳本项目污泥。采取以上措施后，沉淀池污泥对周边环境影响较小。 （3）不合格产品 待本项目全部建成并投产后，预计不合格产品产生量约为80t/a，目前本项目现有搅拌楼下方遗留有约5t不合格产品，已凝结成混凝土块，尚未妥善处置。本环评要求将不合格产品存放于一般工业固体废物暂存间中，并外运做洋沙湖国际旅游度假区其他项目填方。 （4）废机油及废油桶 本项目废机油及废油桶产生量为1t/a，属于危险废物，目前项目未设置专门的危废暂存间，本环评要求在仓库中设置危废暂存间（15m2）单独用于存放危险废物，并将废机油及废油桶交由有资质单位处置。危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置，具体如下： ①地面与裙角采用坚固、防渗材料建造； ②基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； ③有防风、防雨、防晒措施； ④按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求标示环保标志。 ⑤禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入； ⑥贮存间设置搬运通道； ⑦建立档案制度，注明危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器类别、入库日期、存放点位、废物出库日期及接收单位名称； ⑧危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 （5）员工生活垃圾 由工程分析可知，项目产生的生活垃圾约为10.23t/a。员工产生的生活垃圾由员工每天将垃圾放到垃圾桶内，定期由环卫部门统一外运处理。垃圾桶采用有上盖式密闭容器储存垃圾并及时清运，定期进行消毒、杀虫、灭鼠等，对周围环境影响较小。 采取以上措施后，本项目各类固废均可得到妥善处置，对周边环境影响较小。 7.2.5 环境风险分析 （1）风险识别 公司在生产过程中，采用布袋除尘器对生产过程粉尘废气进行处理，当废气处理装置故障，如布袋除尘器损坏，正负压分配头、振打等机械故障，布袋掉袋或破损等故障，粉尘污染物将会超标外排，会造成环境污染事故。 （2）风险影响分析 布袋除尘器故障导致粉尘污染物事故排放，排放浓度超标，对环境造成污染。 （3）风险防范措施 ①除尘系统配套双电源保护系统，确保其处理效率和稳定运行。 ②注重除尘设施的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护除尘系统，以确保其正常运行。 ③一旦发现除尘系统设施运行不正常应立即进行检修，如发生布袋穿孔、破损或脱落，及时处理或更换，脉冲反吹或振打系统故障，应立即维修；若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待净化设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。 ④对除尘系统的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。 （4）环境风险应急预案 根据本项目环境风险评价分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表 7-4，供项目决策人参考。 表 7-2突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 粉料筒仓、搅拌楼. 3; 应急组织; 成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥。. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施，设备与材料; 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、感应装置、警报器等. 6; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备. 8; 撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 现场及邻近装置人员，撤离组织计划及救护。. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施. 10; 公众教育和信息; 对企业内员工定期开展公众教育、培训和发布有关信息. 11; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. （5）环境风险小结 本项目存在的环境风险主要是废气污染防治设施不能正常运营时出现的事故排放污染风险，不存在重大危险源。在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。 7.2.6 对洋沙湖-东湖国家湿地公园的影响 根据根据湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园功能分区图、保护分区图可知，本项目在湿地公园规划范围内，但不在其保护范围内。项目南面180m为洋沙湖，属于湿地公园三级保护范围，三级保护区的保护要求为：①在保护范围内，严禁破坏湿地资源的行为发生；②禁止有害外来生物的引入。本项目生产用水取自洋沙湖，取水量为58.3m3/d，取水量较小，未造成湿地资源的破坏；且项目生产过程中严格进行环境管理，生产废水及初期雨水沉淀后回用，不外排，生活污水经市政管网进入湘阴县第二污水处理厂处理，废水均不排入洋沙湖；各类原料均设置在钢架棚堆场或筒仓内，固体废物设置专门储存场所，且场地设置初期雨水收集措施，不会造成原料经雨水淋滤而流失进入洋沙湖内。因此本项目对洋沙湖-东湖国家湿地公园的环境影响较小，同时，项目建设已取得湿地管理部门湘阴县林业局同意（详见附件8）。 由于本项目建设于洋沙湖岸边，且设置10个22m高的筒仓，与湿地公园景观不相协调，对其景观造成一定影响，但本项目仅为临时建筑，随着洋沙湖国际旅游度假区整体项目建设完成，本项目随即结束其服务功能，由建设单位将其拆除并将用地恢复为相应功能，届时对景观的影响即可消除。 7.2.7 服务期结束后环境影响 本项目产品全部用于洋沙湖国际旅游度假区内建筑工地，待洋沙湖国际旅游度假区整体项目基本建设完成后，本项目随即结束其服务功能，场地内生产设备将由建设单位拆除并外售处置，生产办公用房等临时性建筑均拆除，并将用地恢复为原规划用途。 根据《洋沙湖国际旅游度假区总体规划》（详见附图6），项目所在地规划为居住用地。本项目服务期结束后，废气、废水、噪声污染随即消除，但仍可能遗留固体废物污染，为保证地块后期环境质量，提高地块的居住适宜性，本环评要求本项目服务期满后，应采取以下措施： （1）设备及建筑拆除应尽量选择在白天，防止拆除过程中造成扰民。 （2）若有遗留的砂石、水泥、矿粉、粉煤灰等生产原料，应外运至其他混凝土搅拌生产企业处置；生活垃圾、污泥、废机油等固体废物及时外运处置。 （3）房屋拆除后产生的建筑垃圾，可用作地块或其他施工场地填方。 采取以上措施后，可确保项目退役期无遗留环境污染。 7.3 项目可行性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目为预拌混凝土项目，对照《产业结构调整指导目录（2013年修订）》，本项目建设不属于限制或淘汰类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》本项目使用的原材料、生产设备等均不属于其中的淘汰类。同时，本项目采用的HZS系列180型及100型搅拌机符合国家产业政策，具有低能耗，低噪环保等特点，是当前商品混凝土搅拌站企业、广大施工单位混凝土搅拌设备的主流产品之一。因此本项目建设符合国家产业政策。 （2）产业布局相符性和合理性分析 根据《湖南省散装水泥条例》（湖南省人民代表大会常务委员会公告第92号，2008年2月1日起施行），第十四条规定：“预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品企业的生产不得使用袋装水泥。”本项目原料采用散装水泥，未采用袋装水泥，符合该款规定要求。第十五条规定：“本省行政区域内的城市按照省人民政府的规定分期分批禁止施工现场搅拌混凝土，具体区域和数量标准由县级以上人民政府规定。禁止施工现场搅拌混凝土的建设工程确有下列特殊情形之一的，经所在地县级以上人民政府建设行政主管部门确认，可以现场搅拌混凝土：（一）预拌混凝土专用车辆无法到达施工现场的；（二）施工现场三十公里以内没有预拌混凝土供应的；（三）使用特种类型混凝土的。”由于洋沙湖国际旅游度假区周边30km范围内无预拌混凝土供应，为此湖南顺天旅游投资开发有限公司决定在度假区内设立自用混凝土搅拌站，已取得湘阴县人民政府办公室同意（详见附件5：《关于加强预拌混凝土市场管理工作等有关问题的县长办公会议纪要》（湘阴县人民政府办公室，2013年7月16日）），及湘阴县建设工程质量安全监督站的同意（详见附件6），并已取得湘阴县县长批示（详见附件7）。建设单位需依照以上各部门要求，生产产品自用，不得对外销售，待洋沙湖国际旅游度假区建设完成后，本项目搅拌站需由建设单位自行拆除。 因此本项目建设符合《湖南省散装水泥条例》及混凝土搅拌行业产业布局要求。 （3）选址合理性分析 本项目位于湘阴县洋沙湖国际旅游度假区内，洋沙湖北岸，根据湘阴县生态保护红线分布图（详见附图7），可知本项目不在生态保护红线范围内，符合湘阴县生态红线保护规划要求。 根据《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》，本项目在湿地公园规划范围内，但不在其保护范围内，且项目建设未对湿地公园三级保护范围（洋沙湖）内湿地资源造成破坏，未在洋沙湖内引入外来生物，符合《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》的要求。同时，项目建设已取得湿地管理部门湘阴县林业局同意（详见附件8）。 根据《洋沙湖国际旅游度假区总体规划》（详见附图6），所在地规划为居住用地，但本项目仅为临时建筑，产品仅供度假区内施工场地使用，待洋沙湖国际旅游度假区整体项目基本建设完成后，本项目随即结束其服务功能，建设单位将对其拆除并将用地恢复为原规划用地。 由于本项目仅服务于洋沙湖国际旅游度假区内其他子项目，因此选址位于度假区内，便于产品运送至各施工场地，缩短运输距离，且项目西北面临近洋沙湖大道，交通便利。项目所在地供排水、供电设施齐全，便于本项目生产。南面180m为洋沙湖，可保证本项目生产用水需求。 综上所述，本项目选址合理。 （4）项目平面布置合理性分析 本项目总平面布置详见附图4。厂区出入口位于西北角，西侧为办公生活区，含办公室、宿舍及食堂；西南角为仓库；北侧为辅助用房，包括维修间及试验室；厂区中部为混凝土搅拌生产线，包括搅拌楼、输送廊道、料斗、筒仓；东侧为砂石料场。本项目在平面布置上，区域功能明确，既互不干扰，又便于联络，故本项目平面布置合理可行。 7.4 环保投资估算 项目主要环保投资详见表 7-5：本项目环保投资50.7万元，占总投资的16.9%。 表 7-3建设项目环保投资一览表 类型; 污染源; 主要环保措施或生态保护内容; 投资（万元）; 备注. 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池（已有）; 2; 已投1万元. 初期雨水; 集水沟及收集池; 1; 新增. 生产废水; 三级沉淀池+蓄水池（已有）; 4; 已投. 废气; 有组织粉尘; 脉冲式布袋除尘器（共10套，已设置5套）; 20; 已投10万元. 无组织粉尘; 洒水抑尘、车辆清洗; 1; 新增. 食堂油烟; 油烟净化器; 0.5; 新增. 柴油发电机; 配套设置的烟气净化处理器; 设备自带; /. 固废; 沉淀池污泥、不合格产品; 一般固废暂存间（50m2）; 1; 新增. 废机油、废油桶; 危废暂存间（15m2）; 1; 新增. 生活垃圾; 垃圾桶（已有），交由环卫部门; 0.2; 已投. 噪声; 设备噪声; 减振基础、消声器; 10; 已投7万元. 生态; /; 绿化; 10; 新增. 总计; ——; 50.7; 已投22.2万元. 7.5环保“三同时”验收 项目竣工环保验收一览表见表 7-6。 表 7-4 建设项目竣工环保验收一览表 项目; 污染源; 验收监测因子; 三同时竣工验收项目; 预期治理效果. 废气; 水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓、搅拌楼布袋除尘器排放口; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放限值. 厂界; 颗粒物; 洒水抑尘、车辆清洗等; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值要求. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 备用柴油发电机; SO2、NO、烟尘; 配套烟气净化器处理后发电机房排气筒排放; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段标准. 废水; 清洗废水; SS; 三级沉淀池; 回用生产，不外排. 初期雨水; SS; 集水沟、收集池收集后经三级沉淀池处理; 回用生产，不外排. 生活污水; SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油; 隔油池、化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级限值. 固废; 除尘器; 尘灰; 回用生产; 达到环保要求. 沉淀池; 污泥; 外运做填方. 搅拌楼; 不合格产品; 外运做填方. 设备维修; 废机油及废油桶; 按危废暂存后送有资质单位处置. 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 噪声; 搅拌机、空压机、输送机等设备; Leq (A); 基础减震、消声器等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

建设项目拟采取的防止措施及预期治理效果

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓、搅拌楼 | 粉尘 | 脉冲式布袋除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放限值 |
|  | 运输车辆 | 粉尘 | 车辆清洗 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 原料罐车放空口 | 粉尘 | 安装自动衔接输料口，降低粉尘的产生量 |  |
|  | 原料堆场 | 粉尘 | 洒水抑尘 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 备用柴油发电机 | SO2、NO、烟尘 | 配套烟气净化器处理后发电机房排气筒排放 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段标准 |
| 水 污 染 物 | 清洗废水 | SS | 三级沉淀池 | 回用生产，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 集水沟、收集池收集后，经三级沉淀池处理 | 回用生产，不外排 |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级限值 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 尘灰 | 回用生产 | 达到环保要求 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 外运做填方 |  |
|  | 搅拌楼 | 不合格产品 | 外运做填方 |  |
|  | 设备维修 | 废机油及废油桶 | 按危废暂存后送有资质单位处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 搅拌机、空压机、输送机等设备 | Leq (A) | 基础减震、消声器等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

结论与建议

9.1 项目概况 湖南顺天旅游投资开发有限公司决定投资300万，在洋沙湖国际旅游度假区内，洋沙湖大道南泉寺转盘以南的空地上建设洋沙湖混凝土搅拌站项目。本项目为临时建筑，年产混凝土30万吨，仅用于洋沙湖国际旅游度假区内的建设，随着洋沙湖国际旅游度假区整体项目基本建设完成，本项目随即结束服务功能，由建设单位将其拆除并将所占地块恢复为原规划建设用地。 9.2 环境质量现状评价结论 环境空气：各监测点SO2、NO2、PM10、TSP均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 地表水：S1（洋沙湖断面）和S3（湘江洋沙湖下游断面）各监测断面能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。S2（湘江洋沙湖上游断面）除氨氮外其他各指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，氨氮超标率100%，最大超标倍数0.628倍，超标原因是因为冬季水体中腐烂植物增加，水温较低等原因。 声环境：厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量现状良好。 生态环境：评价范围内无珍稀保护植物，无重点保护的野生、珍稀濒危动物。 9.3 环境影响评价结论 9.3.1 施工期 通过工程分析知，项目施工期会给所在区域声环境造成不同程度的影响。经采取本评价提出防治措施后，其影响能降低到可接受的程度。随着施工期结束，施工期造成的环境影响也会随之消失。 9.3.2 营运期 （1）环境空气影响分析结论 项目有组织排放污染物主要为水泥料仓、粉煤灰料仓、矿粉仓呼吸孔产生的粉尘和搅拌楼产生的粉尘，该部分粉尘废气经布袋除尘器除尘处理后，排放浓度小于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放限值。 项目无组织排放粉尘为运输车辆动力起尘、散装原料罐车放空口粉尘、原料堆场装卸扬尘，通过采取：对道路洒水降尘；在粉料罐车放空口和粉料仓接料口处安装自动衔接输料口；原料堆场设置钢架棚，并洒水抑尘等措施，项目无组织排放粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放浓度限值。项目无组织排放粉尘需设置50m的卫生防护距离，目前防护距离内无环境敏感点，本次环评要求在本项目服务期间，此卫生防护距离内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点及对颗粒物敏感的项目。 食堂油烟经高效油烟净化器处理后浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对环境影响较小。 项目备用柴油发电机仅停电使用，使用时间较少，废气经发电机配套设置的烟气净化处理器处理后，污染物浓度分别达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段标准，发电机房屋顶排气筒排放，对环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目产生废水包括搅拌机及运输车辆清洗废水、初期雨水及生活污水。建设单位在不影响生产的情况下在搅拌区附近设置钢砼结构废水沉淀池，清洗废水经沉淀后完全可以回用于生产，不得外排。本项目在搅拌站周围及厂区边界设置集水沟，可将生产区初期雨水收集到处理清洗废水的沉淀池沉淀处理后回用于生产。食堂含油废水经隔油池处理、其他生活污水经化粪池处理后，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级限值要求，经湘阴县城市污水处理厂处理达标后排入湘江，对湘江水质影响很小。 （3）声环境影响分析结论 项目运营期噪声源主要来自搅拌机、物料传输装置、水泵等机械设备。项目拟采取封闭式搅拌楼，搅拌楼墙体装贴吸声材料，并在搅拌机机座与地面接触点加设橡胶减震垫；空压机安装消声器；螺旋给料机安装全封闭隔音板材等消声、隔声处理后，厂界昼间、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 项目运营期固体废弃物主要有除尘器收集的尘灰、沉淀池污泥、废机油及废油桶、员工生活垃圾。除尘器收集尘灰直接回用于生产，沉淀池污泥干化后外运做洋沙湖国际旅游度假区内其他项目填方，废机油及废油桶按危废要求暂存后交由有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。本项目各类固废均可得到妥善处置，对环境影响较小。 （5）对洋沙湖-东湖国家湿地公园的影响 根据根据湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园功能分区图、保护分区图可知，本项目在湿地公园规划范围内，但不在其保护范围内。项目废水、原料、固废均合理处置，不排入洋沙湖中，对洋沙湖-东湖国家湿地公园的环境影响较小。项目各建构筑物与湿地公园景观不相协调，对其景观造成一定影响，但本项目仅为临时建筑，随着洋沙湖国际旅游度假区整体项目基本建设完成，本项目随即结束其服务功能，由建设单位将其拆除并将用地恢复为相应功能，届时对景观的影响即可消除。 （6）服务期结束后环境影响 本项目服务期结束后，场地内生产设备将拆除并外售处置，生产办公用房等临时性建筑均拆除，各类遗留原料及固体废物按环评要求外运并妥善处置，无遗留环境污染，可将用地恢复为原规划的居住用地。 9.4 项目可行性分析结论 9.4.1 产业政策符合性分析结论 对照《产业结构调整指导目录（2013年修订）》，本项目建设不属于限制或淘汰类；《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》本项目使用的原材料、生产设备等均不属于其中的淘汰类。因此本项目符合国家产业政策要求。 9.4.2 产业布局相符性和合理性分析 本项目为洋沙湖国际旅游度假区内设立的自用混凝土搅拌站，项目建设已取得湘阴县人民政府办公室及湘阴县建设工程质量安全监督站的同意，并已取得湘阴县县长批示，符合《湖南省散装水泥条例》及混凝土搅拌行业产业布局要求。 9.4.3 选址合理性分析结论 本项目位于洋沙湖国际旅游度假区内，根据《湘阴县生态保护红线分布图》（详见附图7），可知本项目不在生态保护红线范围内。根据《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》，本项目在湿地公园规划范围内，但不在其保护范围内，项目建设未对湿地公园三级保护范围（洋沙湖）内湿地资源造成破坏，未在洋沙湖内引入外来生物，符合《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》的要求。根据《洋沙湖国际旅游度假区总体规划》，所在地规划为居住用地，但本项目仅为临时建筑，服务期结束后即可将用地恢复为原规划用地，符合该规划要求。选址位于度假区内，便于产品运送至各施工场地，且项目所在地交通便利，供排水、供电设施齐全，便于本项目生产；南面180m为洋沙湖，可保证本项目生产用水需求。因此本项目选址合理。 9.4.4 平面布置合理性分析结论 在做到本项目建议的三废处理措施及要求的前提下，本项目在平面布置上，区域功能明确，既互不干扰，又便于联络，平面布置合理可行。 9.5 综合结论 本项目符合国家有关的产业政策和及相关规划，工程选址和总平面布局合理。在采取并落实各项污染防治措施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物可得到合理处置，项目建设及营运对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求。因此从环保角度看，该项目的建设是可行的。 9.6 建议 （1）建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。 （2）建立废水、噪声、固体废物等相应的环境管理制度，且制定专人分管环境保护共组，赋予其执行职能和必须的权力，关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 （3）严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。