国环评证乙字

第2709号

湖南星河高新建材有限公司

年产200万m2纤维增强覆面材料结构板项目

环境影响报告表

（报批稿）

# 呈报单位：湖南星河高新建材有限公司

二〇一八年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200万m2纤维增强覆面材料结构板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南星河高新建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李大量 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 李大量 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13017389221 |  | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 |  |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C2029 其他人造板制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 6000 | 其中：环保投资(万元) |  | 20 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.33% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |
| 1.1项目的由来 《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《政府工作报告》中剔除节约能源资源，有效保护我国耕地和环境，推动资源综合利用，促进节能减排目标实现，大力发展节能、节地、利废的新型板材；深入推进墙体材料革新，加快发展装配式建筑，要求全国2025年前装配式建筑比例达到30%以上。 湖南省人民政府办公厅关于加快推进装配式建筑发展的实施意见（乡政办发[2017]28号HNPR-2017-01026）主要目标之一为：扩大装配式建筑覆盖面，加快推进装配式建筑的应用。到2020年，全省地、州、市中心城市装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上，其中：长沙市、株洲市、湘潭市三市中心城区达到50%以上。 湖南星河高新建材有限公司隶属于湖南军联教育科技（集团）有限公司，主要以生产环保装配式建筑、新型环保建材系列产品为主。总部采用农作物秸秆、稻草、树枝、废木板、棉花杆、花生壳等植物纤维和建筑垃圾为原料，利用公司发明专利技术，通过专用设备常温常压复合而成植物纤维丝，供本项目使用。可达到固体废物减量化、资源化、无害化。为了发展循环经济，我国政府在制定的中长期科教兴国战略和社会可持续发展战略中，也鼓励以解决能源、资源综合利用、保护环境提高建筑质量为目标，以科技创新为动力，以建筑业为龙头，因地制宜，全面推进废弃物再生利用技术的研究和应用。 产品在建筑结构上有七无：无梁、无柱、无水泥、无钢筋、无砖、无石材、无构件的特点。在材料特性上具有八防：防火、防水、防震、防蛀虫、防老化、防裂、防冻、防辐射的八防特性。具有超强的的承重、抗压能力，超过国家标准22.5倍，综合性能与质量优于木结构住宅标准5倍以上，综合成本是木结构的1/6，比传统建筑速度提高20倍以上。 截至目前，公司产品已经获得57项国家专利，别列为国家星火计划项目、国家级环保推广项目、国家双高一优项目等，并通过国家权威检测机构、国家重点新产品检测机构的检测，质量合格。在整个生产过程中污染较小，产品均为绿色环保产品。通过ISO9001:2008质量体系认证及3.15诚信认证，是联合国南南全球技术产权交易所向全球推广项目。 本项目将建设湖南星河高新建材有限公司年产200万m2纤维增强覆面材料结构板项目（以下简称“本项目”），依据国家及地方有关环保法律法规，建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担本项目环境影响评价工作。湖南星河高新建材有限公司已与湖南百信重型钢材结构工程有限公司签订租赁协议（附件3），位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区。本项目利用最新技术将各类废弃有机物料（建筑木料、广告纸和秸杆等）有效利用，通过优良的生产工艺制作经济、绿色、环保建筑材料。湘阴县交通便利，经济发展政策好，原料供应充足，县委县政府大力支持，各项配套设施便利，为项目的后续发展打下了良好基础。本项目施工期短暂，对环境的影响较小。评价单位就项目在营运期对环境产生的影响及采取的控制措施等方面进行环境影响评价。评价结论经环保主管部门审批通过后，将作为本项目建设与营运期环境管理的依据。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单(2018年4月28日)，本项目环境影响评价行业类别为“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业25人造板制造”中的“其他”，要求以报告表的形式对本项目进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类及代码》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2029其他人造板制造”。湖南星河高新建材有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担了《湖南星河高新建材有限公司年产200万m2纤维增强覆面材料结构板项目》的环境影响评价工作。经过现场勘查，本项目为新建项目，我公司在资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 1.2项目概况 1.2.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产200万m2纤维增强覆面材料结构板项目。 （2）建设单位：湖南星河高新建材有限公司。 （3）建设地点：湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区。 （4）项目性质：新建。 （5）建设内容：建设新型建材，厂区为租赁，主要建设内容包含建设配套装置及设施安装。 （6）总投资：6000万元。 （7）建设期限：本项目租赁湘阴县工业园顺天大道百信重钢现有厂房，项目建设内容涉及的标准化厂房改造分区、设备基础建设、设备固定安装等，施工期短暂。 （8）工作时长：各生产单元的工作制度主要为一班制，每班工作 8 小时，全年300个工作日，共2400h。 （9）劳动定员：180人。 1.2.2项目选址及周边环境概况 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区，租赁百信重钢现有厂房，无土建施工期。租赁厂房面积约6000㎡，。项目地理位置详见附图1。 1.2.3项目组成 项目主要工程组成见表1.2-1。 表1.2-1 项目主要工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 厂房; 面积为6000㎡; 依托. 生产加工区1. 生产加工区2. 辅助工程; 办公用房等; /; 依托. 公用工程; 供电; 园区供电管网; 依托. 供水; 园区自来水管网; 依托. 环保工程; 雨污分流; /; 依托. 化粪池; /; 依托. 移动式布袋除尘器; 3个. 储运工程; 道路; /; 依托. AB料储存区; /; 厂房内. 成品堆放区; /; 厂房内. 其他存放区; /; 厂房内. 本项目具体技术经济指标详见一览表1.2-2。 表1.2-2 工程技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数值; 备注. 一; 主要工程技术指标. 1; 厂房; ㎡; 6000; 租用. 2; 总投资; 万元; 6000. 二; 生产纲领. 1; 墙板; 万㎡; 29.3. 2; 楼板; 万㎡; 29.3. 3; 基板; 万㎡; 112.1. 4; 门板; 万㎡; 29.3. 本项目环保投资见表1.2-3。 表1.2-3 环保投资一览表 序号; 种类; 投资（万元）; 备注. 1; 雨污分流; 0; 依托. 2; 化粪池; 0; 依托. 3; 移动式布袋除尘器; 10; 3个. 4; 危废暂存间; 10; 5㎡. 合计; 20. # 1.2.4主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）本项目主要生产设备见表1.2-4。 表1.2-4 生产设备清单 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 新型多功能模具成型机; 1台; 自主研发. 2; 推台电锯; 2台; 自主研发. 3; 搅拌器; 10台; 购买. 4; 叉车; 1台; 购买. （2）项目主要原辅材料及能源消耗 表1.2-5 主要原辅材料及能源消耗表 单位：t/a 原辅材料; A料; B料; 木工条; 植物纤维丝; 水; 电. 数量; 9466.7; 18933.3; 33066.7; 2533.5; 12300; 10000度. 注：1、A料主要成分为氯化镁，B料主要成分为氧化镁。 2、A料、B料、木工条、植物纤维丝均由总部提供。 表1.2-5.1 氯化镁理化性质 氯化镁，通常含有六个分子的结晶水，即MgCl2·6H2O，易潮解。有苦味，有腐蚀性。加热至95℃时失去结晶水。135℃以上时开始分解，并释放出氯化氢（HCl）气体。. 相对密度; 1.56（六水），2.325（无水）. 熔点; 118℃（分解，六水），712℃（无水）. 沸点; 1412℃（无水）. 性状; 六水物：白色易潮解单斜晶体，有苦咸味. 无水物; 无色六角晶体. 溶解情况; 溶于水和乙醇. 表1.2-5.2 氧化镁理化性质 氧化镁(Magnesium oxide); 俗称：苦土；灯粉. 分子式：MgO; 性状：白色轻松粉末，无臭、无味，本品不溶于水和乙醇，氧化镁有高度耐火绝缘性能。. 熔点：2852℃; 沸点：3600℃. 化学性质：氧化镁是碱性氧化物，具有碱性氧化物的通性，暴露在空气中，容易吸收水份和二氧化碳，溶于酸和铵盐。. 1.2.5产品方案 本项目具体的产品方案见表1.2-6。 表1.2-6 项目产品方案 序号; 产品 名称; 规格（mm）; 重量; 产量（万㎡）. 1; 墙板; 3000×1500×156; 65kg/m2; 29.3. 2; 楼板; 4200×1500×156; 65kg/m2; 29.3. 3; 基板; 6000×800×20; 20kg/m2; 112.1. 4; 门板; 2000×800×40; 40kg/m2; 29.3. 合计; /; /; 200. 1.2.6总平面布置 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区，便于交通运输。本项目租赁于百信重钢现有厂房。总平面布置见附图3。主要包括生产加工区1、生产加工区2、AB料储存区、成品堆放区及其他存放区等。 1.2.7给排水 （1）给水工程：依托百信重钢现有给水管网及设施。 （2）排水工程：依托百信重钢现有排水管网及设施。 1.2.8供电工程 依托百信重钢现有供电管网及设施。 1.2.9劳动定员及工作制度 各生产单元的工作制度主要为一班制，每班工作8小时，全年 300 个工作日，共2400h。劳动定员180人。 1.2.10本项目产业政策及规划的符合性分析 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2029其他人造板制造”。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 修正版，本项目不属于鼓励类和淘汰类，视为允许类。项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区，符合湘阴县土地利用规划。 综上所述，本项目的建设符合产业政策。 1.2.11选址的合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区，便于交通运输，供水、供电设施齐备。本项目用地范围周边1000m范围内无自然保护区、文物景观、饮用水源保护区等环境敏感点，项目周边500m范围内只有少数的居民，地理环境优越。 综上所述，本项目选址合理。 1.3“三线一单”情况，生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 结合《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环保部，2016.07.15）文件“三线一单”要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。本项目所在地不在拟生态保护红线规划一级及二级管控区内，不在岳阳市生态保护红线范围内；结合本环评环境质量现状调查，本项目所在区域大气环境质量及地表水质量均达标，废水均合理处置，没有破坏环境质量底线；本项目为“C2029其他人造板制造”，用水量不大，项目用水用电等均依托园区管网，不会加重当地资源负担；本项目租赁于百信重钢现有厂房，所在地为工业用地，根据《市场准入负面清单草案(试点版)》（发改经体〔2016〕442号），本项目不在市场准入负面清单内，根据《湖南省环境保护厅关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]305号）中“园区产业定位为以机械制造、电子、食品加工等为主导，辅以发展钢构、新型板材、装饰装修材料等新型建材产业”，本项目属于可入园项目。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢现有厂房，项目建设内容涉及的标准化厂房改造分区、设备基础建设、设备固定安装等，施工期短，现为空置厂房，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1地理位置 湘阴县位于湖南省东北部、居湘江、资江两水尾间，洞庭湖南岸，东经112°30′20″~113°01′50″、北纬 28°30′13″~29°03′02″，东邻汨罗市、西接岳阳市，南界长沙市望城区，北抵沅江市、屈原管理区，南北长61km，东西宽51.3km，面积 1581.5km2，约占岳阳市总面积的10.5%、湖南省总面积的0.75%。湘阴县距益阳市区仅 50km，岳阳市区110km，经长湘公路至长沙仅45km，交通十分便利。 三塘镇位于湘阴县城东北，东临汨罗201线，北靠洞庭湖畔，与屈原行政管理区毗邻，南连芙蓉北路，距省会长沙仅67公里。 本工程位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区，项目地理位置详见附图1。 2.2地质地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 2.3气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 2.4水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖 垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。本项目纳污水体为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 南湖水域面积约2200亩，总库容294.8万m3，平均水深2m，主要作为水产养殖以及农业用水，周边无工业生产企业，其最终流入湘江。 2.5自然资源 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。 2.6环境功能区划 建设项目环境功能区划如表2.6-1所示。 表2.6-1建设项目环境功能区划 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江、洋沙湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 3.1环境空气质量现状 一、为了解本项目所在区域环境空气质量现状，引用《湘阴正湘木业有限公司年产7万立方米刨花产品扩建项目》现状监测数据，该项目监测点位距本项目约2.9km，监测时间为2016年12月27日-12月29日。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018），该评价范围可行。 （1）监测因子：SO2、NO2、PM10。 （2）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （3）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （4）监测点位：G1 湘阴正湘木业有限公司内；G2 湘阴正湘木业有限公司厂界北面居民。 （5）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 项目; 指标; G1; G2; 评价标准. SO2; 小时值; 浓度范围; 0.021-0.031; 0.016-0.025; 0.5. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; 6.2; 5. NO2; 小时值; 浓度范围; 0.030-0.038; 0.022-0.037; 0.2. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; 19; 18.5. PM10; 日均值; 浓度范围; 0.103-0.121; 0.094-0.099; 0.15. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; 80.7; 66. 由表3.1-1可知，项目所在地SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3.2地表水环境质量现状 本项目纳污水体为湘江。 监测布点：湘江采用洋沙湖、乌龙咀断面历史监测数据 监测项目：pH、DO、CODcr、CODmn、BOD5、NH3-N、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群。 监测时间与频率：2017年6月1日。 监测分析方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 监测结果统计与评价见表3-2。 表3-2 湘江常规断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 监测 项目; 单位; 监 结果; 标准值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 洋沙湖断面; pH; 无量纲; 7.05; 6.83; 6.75; /; 6~9; 是. DO; mg/L; 7.67; 7.82; 7.85; 7.78; ≥5; 是. CODmn; mg/L; 2.25; 2.11; 2.15; 2.17; ≤6; 是. CODcr; mg/L; 11.2; 12.3; 13.9; 12 6; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.30; 2.46; 2.78; 2.51; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.442; 0.355; 0.398; 0.399; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.058; 0.029; 0.042; 0.043; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 5000; 3500; 4400; 4766; ≤10000; 是. 乌龙嘴断面; pH; 无量纲; 7.13; 7.15; 7.11; /; 6~9; 是. DO; mg/L; 7.25; 7.35; 7.28; 7.29; ≥5; 是. CODmn; mg/L; 2.14; 2.17; 2. 9; 2.14; ≤6; 是. CODcr; mg/L; 10.6; 12.7; 11.0; 11.4; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.12; 2.54; 2.20; 2.29; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.389; 0.477; 0.408; 0.424; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.047; 0.036; 0.024; 0.036; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.04ND; 0.002ND; 0.04ND; 0.04ND; ≤0.05; 是. 硫化物; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 5400; 3500; 5400; 4766; ≤10000; 是. 监测结果表明，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3.3声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年10月10日~12日沿项目所在地东南西北四个厂界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3： 表3-3 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 所在地; 测点编号; 测点位置; 检测结果 LeqdB(A); 检测结果 LeqdB(A); 检测结果 LeqdB(A). 10月10日; 10月11日; 10月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目所在地; N1; 东; 58.5; 40.3; 59.1; 40.7; 58.8; 40.4. N2; 南; 58.2; 39.6; 58.4; 40.1; 58.7; 40.2. N3; 西; 60.5; 41.5; 60.2; 41.2; 60.8; 41.7. N4; 北; 61.2; 42.2; 61.5; 41.9; 60.9; 42.3. 最大值; 61.2; 42.2; 61.5; 41.9; 60.9; 42.3. 最小值; 58.2; 39.6; 58.4; 40.1; 58.7; 40.2. 平均值; 59.6; 40.9; 59.8; 40.975; 59.8; 41.15. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从监测数据来看，项目地厂区四界声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 3.4生态环境质量现状 根据实地调查统计，本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区，项目所在地野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有珍稀保护动物，也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境保护目标详见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标 名称; 目标 功能; 方位; 距离（m）; 户数 （规模）; 保护级别及要求. 大气 环境; 新南村居民点1; 居住; N; 175~250; 约600户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新南村居民点2; 居住; NE; 580~720; 约20户. 新南村居民点3; 居住; E; 493~710; 约60户. 新南村居民点4; 居住; NE; 636~820; 约50户. 新南村居民点5; 居住; S; 252~312; 约8户. 金和村居民点6; 居住; S; 528~690; 约80户. 新南村居民点7; 居住; SW; 604~850; 约20户. 新南村居民点8; 居住; W; 614~850; 约15户. 新南村居民点9; 居住; NW; 809~920; 约20户. 新南村居民点10; 居住; NW; 670~750; 约30户. 地表水环境; 洋沙湖; 渔业用水区; W; 4.61km; 中湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准. 湘江; 渔业用水区; W; 5.9km; 大河. 声环境; 周边200m范围内居民; 居住; 四周; ＜200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 （1）SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. 2、地表水：湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 标准; 监测因子; Ⅲ类标准值. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002; pH; 6~9. 溶解氧; ≥5. 化学需氧量; ≤20. 五日生化需氧量; 4. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2 （湖、库0.05）. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》表2中的浓度限值要求，颗粒物1 mg/m3。 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 3、噪声：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类声环境功能区的噪声限值（昼间Leq65dB（A），夜间Leq55dB（A））。 4、固体废弃物：一般生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修订）》GB18599-2001。 |
| 总量控制指标 | “十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物; 总量控制指标建议. COD; 0.2t/a. 氨氮; 0.1t/a. 注：本项目COD、氨氮指标纳入湘阴县第二污水处理厂的总量控制指标，不需另外购买。 |

# 五、建设项目工程分析

本项目为湖南星河高新建材有限公司年产200万m2纤维增强覆面材料结构板项目，属新建项目，项目租赁于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区现有厂房。 施工期工程分析 项目建设内容涉及的标准化厂房改造分区、设备基础建设、设备固定安装等，施工期短，为短暂性影响，产生的污染物包括废气、噪声及固废。 1、废气，项目施工期污染物主要为颗粒物，可通过洒水降尘减少颗粒物的排放。 2、噪声，选用低噪声设备，通过减振、隔声等措施，减少施工期的噪声污染。 3、固体废物，项目施工期固废极少，只有少数施工废弃物，可清扫收集后由环卫部门统一处理。 因项目为租赁现有厂房，对生态基本无影响，施工期结束后施工期的污染结束。 运营期工程分析 5.1生产工艺流程及简述 图5.1-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①人工对原材料进行检测，检测不合格的原材料由厂家回收。 ②A料加水搅拌，再加B料搅拌，按一定比例混合。 ③然后和植物纤维丝混合。 ④再加废旧木工条充分接触，再用料浆和植物纤维收平，加木工条是为了强化强度和韧度。 ⑤之后进行复合板养护即得成品。均为常温常压操作，无加热。 5.2营运期主要污染工序： 5.2.1废水 项目租赁于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区现有厂房，产生的废水主要为生活废水及地面拖洗水。 （1）生活废水 项目劳动定员180人（无住宿），年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为9m3/d（2700m3/a），污水排放系数取0.8，则生活废水排放量约为7.2m3/d（2160m3/a）。生活废水依托百信重钢厂区现有隔油化粪池预处理后经污水管网排放至湘阴县第二污水处理厂。 （2）搅拌用水 项目料浆配制用水量约为9500 m3/a，通过产品夹带及蒸发损失，无排放。 （3）地面拖洗水 项目车间需要进行地面拖洗，工艺不允许冲洗，用水量约为100t/a，污水排放系数取0.8，废水量为80t/a，依托百信重钢现有污水管网排放至湘阴县第二污水处理厂。 表5.2-1 项目废水产生情况一览表 序号; 类别; 用水量; 废水 产生量; 废水 排放量; 废水 浓度(mg/L); 污染物 排放量(t/a); 备注. 1; 生活用水; 2700m3/a; 2160m3/a; 2160m3/a; COD≤300 BOD5≤180 NH3-N≤20 SS≤200; COD≤0.648 BOD5≤0.389 NH3-N≤0.0432 SS≤0.432; 依托百信重钢化粪池处理后排至污水管网. 2; 搅拌用水; 9500m3/a; 0; 0; /; /; 产品夹带及蒸发损失，无排放. 3; 地面拖洗水; 100m3/a; 80m3/a; 80m3/a; COD≤100 氨氮≤5 SS≤100; COD≤0.008 氨氮≤0.0004 SS≤0.008; 依托现有污水管网排放. 合计; 12300 m3/a; 2240 m3/a; 2240 m3/a; /; COD≤0.656 氨氮≤0.0436; 经湘阴县第二污水处理厂处理后排放的污染物的量为 COD≤0.112 氨氮≤0.0112. 项目水平衡详见图5.2-1。 图5.2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县洋沙湖大道南侧现有厂区内，本项目废水进入湘阴县第二污水处理厂处理。 湘阴县第二污水处理厂能力为1万m3/d，本项目产生的废水主要为生活废水和地面拖洗水，废水量为7.47m3/d，湘阴县第二污水处理厂可接纳本项目产生的废水。湘阴县第二污水处理厂采用水解酸化+强化AAO工艺（MBBR），深度处理采用芬顿氧化+混凝沉淀+深床反硝化过滤+紫外+次氯酸钠消毒工艺，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后的尾水排入洋沙湖入湘江处。 5.2.2废气 项目运营期所用原辅材料主要为A料、B料、木工条及植物纤维丝，均由总部提供。A料主要成分为氯化镁，B料主要成分为氧化镁。 氯化镁，通常含有六个分子的结晶水，即MgCl2•6H2O，易潮解。有苦味，有腐蚀性。加热至95℃时失去结晶水。135℃以上时开始分解，并释放出氯化氢（HCl）气体。 氧化镁是碱性氧化物，具有碱性氧化物的通性，暴露在空气中，容易吸收水分和二氧化碳，溶于酸和铵盐。 本项目产生的废气主要为加料搅拌时产生的粉尘及木条加工时产生的木屑，为无组织废气，污染物为颗粒物。其中，A料主要成分为氯化镁，B料主要成分为氧化镁。氯化镁通常为片状易潮解，氧化镁为粉末状容易吸收空气中的水分。 ①搅拌过程产生的粉尘原材料的0.01%计，AB料用量为28400t/a，则粉尘产生量为2.84t/a。采用移动式布袋除尘器进行收集除尘。 ②木屑加工产生的粉尘按原材料的0.1%计，木工条用量为33066.7t/a，木屑粉尘产生量为33.07t/a，采用移动式布袋除尘器进行收集除尘。 则本项目产生的粉尘量为35.91t/a，除尘效率按90%计，即吸收的粉尘量为32.319t/a，无组织排放的粉尘量为3.591t/a。 5.2.3噪声 项目主要高噪声设备声压级见下表5.2-2： 表5.2-2 主要高噪声设备噪声声压级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强. 1; 新型多功能模具成型机; 1台; 70. 2; 推台电锯; 2台; 100. 3; 搅拌器; 10台; 85. 本项目新增设备其噪声级在70~100dB（A）之间，项目对高噪声设备在车间内合理布局，采用隔声、减振等措施有效降低噪声对周围环境的影响。 5.2.4固体废物 本项目产生的固废主要为原材料包装袋、生活垃圾及废矿物油。 （1）不合格的原辅材料 本项目对原辅材料进行人工检测，不合格的将由总部回收，其产生量约为3~4t/a。 （2）收集的粉尘 采用移动式布袋除尘器收集粉尘，收集的粉尘量约为32.319t/a，AB料粉尘收集后循环利用，木屑收集后外售。 （3）生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》产生生活垃圾系数，确定住宿员工生活垃圾按1.0kg/d计，确定不住宿员工生活垃圾按0.5kg/d计，项目劳动定员180人（无住宿），则生活垃圾产生量为90kg/d，年生产300天，则项目生活垃圾产生量为27t/a，在收集后交由环卫部门统一清运。 （4）危险废物 本项目产生的危险废物为废矿物油，产生量约为10kg/a，委托有资质单位处置。 表5.2-3 固废产生情况一览表 类别; 污染物; 产生量; 排放量. 一般工业固废; 不合格的原辅材料; 3~4t/a; 0，总部回收. 收集的粉尘; 32.319; AB料粉尘收集后循环利用，木屑收集后外售. 职工生活; 生活垃圾; 27t/a; 27t/a，环卫部门处理. 危险废物; 废矿物油; 10kg/a; 0，有资质单位处理. 5.3项目建成后三废排放情况 根据工程分析，项目建成三废排放情况如表5.3-1所示： 表5.3-1 本项目建成后三废排放量一览表 t/a 类别; 污染物; 废物量; 拟采取处置方式; 排放量. 废水; 生活废水; 2160m3/a; 依托百信重钢隔油化粪池处理后通过污水管网排至污水处理厂; 2160m3/a. 地面拖洗水; 80m3/a; 通过污水管网排至污水处理厂; 80 m3/a. 废气; 粉尘; 32.319; 移动式布袋除尘器; 3.591. 固废; 一般固废; 不合格的原辅材料; 3~4t/a; 总部回收; 0. 收集的粉尘; 32.319; AB料粉尘收集后循环利用，木屑收集后外售; 0. 生活垃圾; 27t/a; 环卫部门统一清运; 27t/a. 危险废物; 废矿物油; 10kg/a; 有资质单位处理; 0.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加料搅拌工序 | 颗粒物 | 35.91t/a | 3.591t/a |
| 水污染物 | 生活废水2160m3/a | COD | 300mg/L，0.648t/a | 300mg/L，0.648t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.389t/a | 180mg/L，0.389t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0432t/a | 20mg/L，0.0432t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.432t/a | 150mg/L，0.324t/a |
|  | 地面拖洗水 | COD | 100mg/L， 0.008t/a | 100mg/L，0.008t/a |
|  |  | NH3-N | 5mg/L，0.0004 t/a | 5mg/L，0.0004 t/a |
|  |  | SS | 100mg/L，0.008 t/a | 100mg/L，0.008 t/a |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 不合格的原辅材料 | 3~4t/a | 0，总部回收 |
|  |  | 收集的粉尘 | 32.319 | 0，AB料粉尘收集后循环利用，木屑收集后外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 27t/a | 27t/a，环卫部门处理 |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 10kg/a | 0，有资质单位处理 |
| 噪 声 | 本项目新建后噪声源组要为生产厂房内各种设备噪声声级在70～100dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响：暂无。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

本项目为湖南星河高新建材有限公司年产200万m2纤维增强覆面材料结构板项目，属新建项目，项目租赁于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区现有厂房。 7.1施工期工程分析 项目建设内容涉及的标准化厂房改造分区、设备基础建设、设备固定安装等，施工期短，为短暂性影响，产生的污染物包括废气、噪声及固废。 1、废气，项目施工期污染物主要为颗粒物，可通过洒水降尘减少颗粒物的排放。 2、噪声，选用低噪声设备，通过减振、隔声等措施，减少施工期的噪声污染。 3、固体废物，项目施工期固废极少，只有少数施工废弃物，可清扫收集后由环卫部门统一处理。 因项目为租赁现有厂房，对生态基本无影响，施工期结束后施工期的污染结束。 7.2营运期环境分析 7.2.1营运期地表水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活废水，地面拖洗水。项目租赁于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区现有厂房，在厂房内生产，给排水依托百信重钢现有管网。项目产生的废水情况如下所示。 表7.2-1 项目废水产生情况一览表 序号; 类别; 用水量; 废水 产生量; 废水 排放量; 废水 浓度(mg/L); 污染物 排放量(t/a); 备注. 1; 生活用水; 2700m3/a; 2160m3/a; 2160m3/a; COD≤300 BOD5≤180 NH3-N≤20 SS≤200; COD≤0.648 BOD5≤0.389 NH3-N≤0.0432 SS≤0.432; 依托百信重钢化粪池处理后排至污水管网. 2; 搅拌用水; 9500m3/a; 0; 0; /; /; 产品夹带及蒸发损失，无排放. 3; 地面拖洗水; 100m3/a; 80m3/a; 80m3/a; COD≤100 氨氮≤5 SS≤100; COD≤0.008 氨氮≤0.0004 SS≤0.008; 依托现有污水管网排放. 合计; 12300 m3/a; 2240 m3/a; 2240 m3/a; /; COD≤0.656 氨氮≤0.0436. 项目产生的生活废水经化粪池处理后排至污水管网，地面拖洗水收集后排至污水管网，无其他废水排放。污水管网均依托百信重钢现有管网，可达标排放。对地表水影响较小。 7.2.2营运期环境空气影响分析 ①搅拌过程产生的粉尘原材料的0.01%计，AB料用量为28400t/a，则粉尘产生量为2.84t/a。采用移动式布袋除尘器进行收集除尘。 ②木屑加工产生的粉尘按原材料的0.1%计，木工条用量为33066.7t/a，木屑粉尘产生量为33.07t/a，采用移动式布袋除尘器进行收集除尘。 则本项目产生的粉尘量为35.91t/a，除尘效率按90%计，即吸收的粉尘量为32.319t/a，无组织排放的粉尘量为3.591t/a。 大气环境防护距离 按最大可能源强估计，粉尘无组织排放大气环境防护距离预测结果如下图所示。 图7.1-1 粉尘无组织排放大气环境防护距离预测结果 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离计算软件计算本项目大气环境防护距离，结果显示大气环境防护距离无超标点，即本项目无需设置大气环境防护距离。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准，TSP 0.2mg/m3。 综上所述，本项目无需设置大气环境防护距离。 7.2.3营运期声环境影响分析 项目主要噪声设备声压级见下表7.2-2： 表7.2-2 主要高噪声设备噪声声压级（单位：dB） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强. 1; 新型多功能模具成型机; 1台; 70. 2; 推台电锯; 2台; 100. 3; 搅拌器; 10台; 85. 项目营运期高噪声的设备较少，并且为间歇运行方式，声压级在70～100dB之间。采用隔声、减振、降噪等措施后可达标排放。 项目西侧为空置厂房，东侧为百信重钢厂区。 建设项目声源预测结果见下表7.2-3： 表7.2-3 声源预测结果（单位：dB） 序号; 名称; 源强dB(A); 叠加后距声源100m处（百信重钢厂界）; 距声源175m处（最近居民）; 距声源 200m处. 1; 新型多功能模具成型机; 70; 60; 25; 24. 2; 推台电锯; 100; 63; 28; 27. 3; 搅拌器; 85; 61; 26; 25. 由表7.2-3可知，项目所用高噪声设备在车间内合理布局，采用隔声、减振、降噪等措施后可达标排放。可有效隔离噪声传播，防止噪声污染。经过上述措施处理，其相应厂界噪声可控制在60dBA以内，可满足《工业企业厂界噪声标准》3类标准要求。 7.2.4营运期固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为原材料包装袋、生活垃圾及废矿物油。 表7.2-4 固废产生情况一览表 类别; 污染物; 产生量; 排放量. 一般工业固废; 不合格的原辅材料; 3~4t/a; 0，总部回收. 收集的粉尘; 32.319; AB料粉尘收集后循环利用，木屑收集后外售. 职工生活; 生活垃圾; 27t/a; 27t/a，环卫部门处理. 危险废物; 废矿物油; 10kg/a; 0，有资质单位处理. 不合格的原辅材料均由总部回收，产生的生活垃圾均由环卫部门统一清运，AB料粉尘收集后循环利用，木屑收集后外售，废矿物油由有资质单位处理。产生的固体废物均能被有效的处理，对环境影响较小。 7.3环保投资概算 本项目环保投资如表所示。 表7.3-1 环保投资一览表 序号; 种类; 投资（万元）; 备注. 1; 雨污分流; 0; 依托. 2; 化粪池; 0; 依托. 3; 移动式布袋除尘器; 10; 3个. 4; 危废暂存间; 10; 5㎡. 合计; 20. 危废暂存间要求： 建设单位必须按相关标准在厂区内设专门的储存区和袋装暂存并加强管理，储存场所要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施。 7.4环境管理措施和监测计划 （1）环境管理措施 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标； ②对项目区域内的给水管网等进行定期维护和检修，确保相关设施的正常运行及管网畅通； ③生活垃圾、一般固废的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清运至垃圾收集点。 ### （2）环境监测计划 本项目产生的废气、噪声、废水等，一旦非正常或不达标排放，将会对周边环境、相邻企业及周边居民造成一定影响。因此，应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响，同时为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。 表7.4-1 环境监测计划一览表 类别; 监测地点; 监测项目; 频次. 废气; 厂界; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每半年一次. 废水; 总排口; COD、氨氮; 每年一次. 7.5总量控制分析 “十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目废水总量控制指标如下： 污染物; 总量控制指标建议. COD; 0.2t/a. 氨氮; 0.1t/a. 7.6产业政策符合性分析 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2029其他人造板制造”。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 修正版，本项目不属于鼓励类和淘汰类，视为允许类。项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区，根据湘阴县土地利用规划，本项目用地类型为二类工业用地，见附图4。 综上所述，本项目的建设符合产业政策。 7.7选址合理性分析及平面布局合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目租赁于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢现有厂房，便于交通运输，供水、供电设施齐备。本项目用地范围周边1000m范围内无自然保护区、文物景观、饮用水源保护区等环境敏感点，项目周边500m范围内只有少数的居民，地理环境优越。 综上所述，本项目选址合理。 （2）平面布局合理性分析 本项目租赁于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢现有厂房，给排水及供电供气管网均依托百信重钢现有管网；物流运输顺直便捷；满足建筑防火、安全卫生、环保、交通运输等规范要求；满足生产和办公生活要求。 项目在车间内合理布局，设置生产加工区、成品堆放区、原辅材料堆放区等，本项目总平面布局如图所示，人流和物流均安排合理。综上所述，本项目平面布局较为合理。 图7.7-1 项目车间平面布置图 7.8项目环保设施验收监测内容 本项目环保设施主要是污水处理工程、废气处理工程，详见表7.8-1。 # 表7.8-1 项目环保设施验收监测内容 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准; 备注. 废水; 生活废水; COD、氨氮等; 化粪池、污水管网; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 依托. 地面拖洗水; COD、氨氮等; 污水管网; 依托. 废气; 木工条加工产生的木屑; 颗粒物; 移动式布袋除尘器; 无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》表2中的浓度限值要求. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置; 综合回收利用，合理处置，达到环保要求. 一般固废; 不合格的原辅材料; 总部回收. 危险废物; 废矿物油; 分类收集，有资质单位处理. 噪声; 设备; LeqA; 车间封闭，隔声、减振、围墙; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 7.9“三线一单”分析 结合《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环保部，2016.07.15）文件“三线一单”要求说明生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 1、生态保护红线 项目选址位于湘阴县工业园，项目所在地用地性质为二类工业用地，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）中关于岳阳市生态保护红线的要求，本项目不在岳阳市拟生态保护红线规划一级及二级管控区内。 2、环境质量底线 本项目以实测数据分析区域环境质量现状，根据环境质量现状章节可知，项目所在区域大气污染物常规因子均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，项目区域环境空气质量良好；区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。水环境质量较好。 项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，故符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线 本项目所用资源主要为电能和水等，所占资源较少，污染物排放量较小，且区域电能和水资源丰富，故符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 区域未实施环境准入负面清单，项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园，所在地为二类工业用地，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2029其他人造板制造”，根据《湖南省环境保护厅关于湖南湘阴工业园环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]305号），“园区产业定位为以机械制造、电子、食品加工等为主导，辅以发展钢构、新型板材、装饰装修材料等新型建材产业”本项目符合湘阴工业园主导行业定位（详见附件4），属于环境准入清单，因此，符合相关要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 搅拌加料产生的粉尘、木工条加工时产生的木屑 | 颗粒物 | 移动式布袋除尘器 | 达到《大气污染物综合排放标准》表2中的浓度限值要求 |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活废水 | 化粪池、污水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 地面拖洗水 | 地面拖洗水 | 污水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 经收集后交由环卫部门处理 | 综合利用，安全处置 |
|  | 一般固废 | 不合格的原辅材料 | 总部回收 |  |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 分类收集，有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 加工过程机械设备 | 固定噪声 | 隔声、减振、消音等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 运输车辆 | 流动噪声 | 减少鸣笛 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的植物。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

9.1结论 1、项目概况 本项目为新建项目，位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区内，租赁于百信重钢现有厂房。占地面积约6000m2，本项目为湖南星河高新建材有限公司年产200万m2纤维增强覆面材料结构板项目。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况：由监测结果可知，SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目所在区域环境空气质量较好。 （2）地表水环境质量状况：根据监测结果，项目所在地表水各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明项目地表水环境质量较好。 （3）声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声功能环境噪声限值。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，项目相应的环保治理措施均依托百信重钢现有污水管网，预计环保投资为20万元。 4、施工期环境影响评价分析结论 项目租赁于湘阴县工业园百信重钢厂区现有厂房，项目建设内容涉及的标准化厂房改造分区、设备基础建设、设备固定安装等，施工期短，为短暂性影响。 5、营运期环境影响评价分析结论 （1）水环境影响分析结论：生活废水经化粪池处理后与地面拖洗水进入污水管网排放，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 （2）大气环境影响分析结论：本项目只有无组织排放，采用移动式布袋除尘器，除尘效率可达90%，无组织排放的粉尘量为3.591t/a。可达标排放。 （3）声环境影响分析结论：在采取各种噪声污染防治措施后，根据声环境质量监测结果可知，项目厂界噪声昼间夜间能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。因此本项目运营时，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 （4）固废环境影响分析结论：员工产生的生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理；不合格的原辅材料由总部回收；废矿物油交由有资质单位处理。采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、产业政策及规划相符性分析 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2029其他人造板制造”。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 修正版，本项目不属于鼓励类和淘汰类，视为允许类。项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区，根据湘阴工业园区规划图，本项目用地类型为二类工业用地，见附图4。 综上所述，本项目的建设符合产业政策。 7、平面布局及选址合理性分析 本项目租赁于湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道百信重钢厂区现有厂房，便于交通运输，供水、供电设施齐备。本项目用地范围周边1000m范围内无自然保护区、文物景观、饮用水源保护区等环境敏感点，项目周边500m范围内居民较少，地理环境优越。给排水及供电供气管网均依托百信重钢现有管网；物流运输顺直便捷；满足建筑防火、安全卫生、环保、交通运输等规范要求；满足生产和办公生活要求。项目在车间内合理布局，设置生产加工区、成品堆放区、原辅材料堆放区等，本项目总平面布局如图所示，人流和物流均安排合理。本项目总平面布局见附图3。 综上所述，本项目平面布局及选址较为合理。 8、总结论 综上所述，该项目应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度、及时落实相关新建措施。项目新建后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 9.2建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。 3、本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 4、运营期间，进一步采取有效措施，对有噪声的设备加以调整，对治理措施加以完善，降低噪声的影响。 5、建议建设方做好本环评提出的相关环保措施。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件、附表： 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3 租赁合同 附件4 《湖南省环境保护厅关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]305号） 附件5 检测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境图 附图3 平面布置图 附图4 湘阴工业园区规划图 附图5 大气环境保护目标 附表1 建设项目环评审批基础信息表

二、如果本项目报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态境影响专项评价 4、声境影响专项评价 5.、土壤境影响专项评价 6、固体废弃物境影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。