关于湖南新征程物流有限公司

新建撬装式加油装置项目环境影响报告表的批复

湖南新征程物流有限公司：

你公司《关于申请对“湖南新征程物流有限公司新建撬装式加油装置项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南新征程物流有限公司新建撬装式加油装置项目拟建于湖南省湘阴县文星镇湘杨路建华建材（湖南）有限公司厂区内，总占地面积200m2，总投资约55万元,其中环保投资46.8万元。项目主要建设内容包括：撬装式加油装置（包含0#柴油罐容量50m3、自吸式单油单枪加油机2台、卸油泵1台）、隔油池、消防沙池，项目仅限对企业内部运输车辆加油，不得对外营业。项目为三级加油装置，柴油年使用量为450t。

该项目符合国家产业政策，根据重庆九天环境影响评价有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目建设和营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，并着重做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建好雨污分流系统；雨水经隔油沉淀处理后作为企业其他项目生产用水。装置区及罐区应做好防渗处理，建设围堰，防止污染地下水。

（二）废气污染防治工作。项目应按照要求设置油气回收系统，无组织废气须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。油罐内油渣和隔油池油泥属危险废物须交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。

（五）提高风险防范意识，加强运输、储存及加油各工序环节的安全管理，实行安全生产。严格按照《突发环境事件应急管理办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县文星镇人民政府、湘阴县环境监察大队、重庆九天环境影响评价有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年4月12日