国环评乙字第2709号

环境影响报告表

项目名称：   利用建筑垃圾等废弃资源年产30万吨预拌砂浆项目

建设单位：   湘阴县顽石再生科技有限公司

湖南志远环境咨询服务有限公司

编制日期：2019年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	8

环境质量状况	13

评价适用标准	17

建设项目工程分析	20

项目主要污染物产生及预计排放情况	33

环境影响分析	34

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

结论与建议	53

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 利用建筑垃圾等废弃资源年产30万吨预拌砂浆项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县顽石再生科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 甘新伟 |  | 联 系 人 |  |  | 甘新伟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974027577 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | / |  |
| 建设地点 | 岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C3039 其他建筑 材料制造 |  |  |
| 租赁面积 (平方米) | 33350 | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 总投资(万元) | 2600 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 65 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产 日期 |  |  | 2019.8 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 近年来，再生砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能， 已逐步被人们所认知和重视。再生砂浆适应了现代建筑业发展的需要，是一种具有优良特性的新型建筑砂浆，市场潜力巨大，效益非常可观。在此背景下，根据市场发展需求，湘阴县顽石再生科技有限公司拟投资2600万元，在岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处建设利用建筑垃圾等废弃资源年产30万吨预拌砂浆项目，以满足当前行业快速发展和企业自身发展的需求（本项目不直接进行山砂、河沙的清洗）。 依据国务院253号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的要求，项目需进行环境影响评价。《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第33号令，2018年4月修订）相关规定：本项目属“十九、非金属矿物制品业—57防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，应编制报告表。因此，本项目需要编制“环境影响报告表”。 建设单位特委托湖南志远环境咨询服务有限公司就该项目进行环境影响评价工作。现根据国家相关文件和业主提供的相关资料，我公司技术人员经过现场实地踏勘，依据相关环评技术规范，编制完成本项目环评报告表。 2、项目建设地点 本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处。周围地理位置优越，交通便利。详细地理位置见附图。 ## 3、项目投资及环保投资 项目总投资2600万元，其中环保投资65万元，占总投资2.5%。 4、建设内容及规模 本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处，规划总用地面积28953.93平方米，总建筑面积23238.00平方木，另有厨房、宿舍等配套工程。 项目建设具体内容及规模见表1，产品方案见表2。 表1 项目主要建构筑物一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 工程规模/设计能力; 备注. 主体工程; 预拌砂浆厂房; 1层厂房; 5600m2; 依托原有砖厂厂房. 建筑垃圾破碎清洗生产厂房; 5600 m2; 新建. 物料厂房; 堆场; 5600 m2; 新建. 生产厂房4#; 粗、细骨料堆场，清洗原材料生产线; 1013 m2; 新建. 清洗前堆场; 清洗前堆场; 700 m2; 新建. 废料加工后堆场; 废料加工后堆场; 900 m2; 新建. 辅助工程; 宿舍、厨房; 1层宿舍+厨房; 40人,585 m2; 依托原有砖厂厂房. 办公用房; 3240; 新建. 沉淀池; /; 1800m3; 新建. 公用工程; 供电; 市政供电网供给; /. 给水; 雨水（不够时调取附近水库用水）; /. 排水; 雨水; 由屋面雨水斗收集，经雨水管排至沉淀池，. 公用工程; 排水; 废水; 生活 废水; 员工生活废水进入化粪池; 用于周围农田施肥. 厨房废水进入进入隔油池; 最终用于厂区洒水抑尘. 生产 废水; 生产废水排入沉淀池沉淀后回用. 环保工程; 废水; 化粪池、隔油池、沉淀池. 废气; 设备自带脉冲式布袋除尘器+封闭车间+15m高排气筒. 噪声; 设备采取隔声、减振措施. 固废; 生活垃圾收集汇集后交环卫部门统一处理；设置一般固废临时堆场. 设置危险废物暂存间，危险废物委托有资质单位处理; 贮存能力5m3. 表2 产品方案 序号; 项 目; 单位; 数值; 备 注. 1; 再生砂浆; 吨; 30万. ## 5、主要设备 本项目主要设备清单详见表3。 表3 项目主要设备清单 工序; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 建筑垃圾分检; 撕碎机; /; 1; 新购. 压包机; YL-15; 1; 新购. 冲气锤; YN-27; 1; 新购. 废加工砂石生产线; 环保除尘雾炮机; HHWP-30; 1; 新购. 反击破碎机; PFS-1214; 1; 新购. 制砂机; VS-17611; 1; 新购. 传送带; /; 20; 新购. 水泵; WQ45-22-75; 10; 新购. 固废清洗生产线; 50型装载机; 850N; 3; 新购. 重型给料机; GDZ380*96; 1; 新购; 西门子. 滚筒筛; GDS2560; 1; 新购. 砂石选洗机; 2XL-1115; 2; 新购. 进料提升机机; TSO12060; 2; 新购. 细砂回收机; VWS20-500; 2; 新购. 洗砂机; XSD1830; 2; 新购. 泥浆泵; NSQ300-28-30; 2; 新购. 泥浆速凝筒; 300吨; 4; 新购. 压滤机; DYQ3S00WP1F2; 2; 新购. 湿拌砂浆生产线; 粉煤灰舱; 100吨; 4; 新购. 水泥仓; 100吨; 4; 新购. 外加剂仓; 10吨; 2; 新购. 180型搅拌机; 2; 新购. ## 6、项目原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表4： 表4 本项目原辅材料及能源年消耗情况 工序; 名称; 年用量; 贮存方式; 备注. 湿拌砂浆; 水泥; 2.9万吨; 筒仓储存; 外购. 外加剂; 0.1万吨; 罐装储存; 外购. 粉煤灰; 1万吨; 筒仓储存; 外购. 废砂石; 20万吨; 料场堆放; 外购. 破碎; 建筑垃圾; 18万吨（分拣后用量6万吨）; /; 外购. 能源; 柴油; 120吨; 桶装; 外购. 电; 180万kWh; /; 国家电网. 水; 70000m3; /; 地表水. 备注：①本环评要求各原辅材料严禁露天堆放；②本项目水泥采用专业散装运输车进行运输，且运输车的输送管路与配料仓的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到配料仓内，不产生外排粉尘，故本项目不对其进行评价；外加剂需储存在仓库内，厂区内不进行砂石清洗。③项目原料混凝土块来自建筑废料，禁止使用其他砖、渣土等。 外加剂：《混凝土外加剂分类、命名与定义》GB8075-87，是在拌制混凝土过程中加入，用以改善混凝土性能的物质，掺量不大于水泥质量的5%（特殊情况除外）。在混凝土中掺入外加剂，具有投资少、见效快、技术经济效益显著的特点。 建筑垃圾：建设单位已与城管部门签订合同，危险废物不能流入厂内。分选出来的木头、塑料等外售。 破碎、搅拌主机拌轴采用防粘连技术，有效防止水泥在轴上的结块，轴端密封采用独特的多重密封结构，有效防止沙浆泄漏及保证整个搅拌系统的持续长久运行。 所有的粉状物料，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行。搅拌机盖、水泥计量仓、粉煤灰计量仓的排尘管均与除尘器相连，骨料加注口设置阻尘板，从而降低粉尘排放量。 全封闭的搅拌主楼及皮带输送机结构，极大地降低了粉尘和嗓声对环境的污染。 使投料时产生的灰尘完全进入除尘器而不向周围扩散，而收集到的粉尘又可方便的回收再利用，有效的保护环境。 原料料场设计为全封闭式，同时安装喷淋除尘系统，可保证料场降尘区域覆盖率达98%以上，最大程度的降低了料场无组织排放对周边环境的污染。 运输方式及环保措施 ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化，场地全部硬化。 ## 7、平面布局 本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处。四周无聚集住户，只有零散居民。项目东北面60米处有一老年公寓，故破碎、清洗设备均远离其放置，且设备均安装在厂房内部，靠近老年公寓一侧安装隔音墙。项目地理位置优越，交通便利。根据建筑物的结构，本项目平面布局图见（附图）。 项目附属设施包括：厨房、宿舍、污水设施等配套工程。 ## 8、公用工程 （1）给水 本项目用水水源主要来自周围水塘和雨水（不够时就近水库调水），用水主要包括：生产用水、冲洗用水、生活用水、降尘洒水用水等。 （2）排水 项目排水体制采用雨、污分流制，项目雨水由屋面雨水斗、雨水棚收集至厂区内沉淀池。 清洗用水排入沉淀池中后回用于洒水降尘，不外排至外环境；项目生活污水经化粪池处理后用于厂区周边的菜地施肥，周边属于农村环境，完全有土地能够消纳此部分生活污水，对外环境影响很小；降尘洒水蒸发消耗，不外排。 （3）供电 本项目电源由国家电力网接入。 ## 9、工作制度和劳动定员 本项目运营后劳动定员 40 人，在厂区内食宿。工作制度每天 8 小时，年工作时间 300 天。 ## 10、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为生产再生砂浆，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的符合性分析 本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相关内容的符合性分析如下： 行业规范条件要求; 本项目符合性分析. 一、规划布局和建设要求 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。; 本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处，距居民集中区较远，不位于风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域，故项目选址基本合理. 二、工艺与装备 1、生产规模：新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 2、生产工艺：优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备； 3、节能降耗：生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 1、本项目为年产30万吨再生砂浆，利用废石、建筑废弃物，规模可适当放宽。 2、本项目由于原料是利用废弃物，与砂不一样，不能用干化来处置，故采用湿法生产工艺，所用设备均符合相关政策要求。 3、本项目所用设备均为大型设备，采用带式输送机进行物料输送。. 三、质量管理 机制、天然砂石骨料质量应符合《建设用砂》 （GB/T 14684）等标准要求; 项目砂石产品满足《建设用砂》（GB/T14684-2011）等要求。. 四、环境保护与资源综合利用 1、砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 2、机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。 3、机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 4、厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。; 1、本项目建成后将制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 2、项目生产线配套设置了收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域实现了厂房全封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求。 3、生产线配置了消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求。 4、冲洗水等经沉淀处理后用于喷雾洒水降尘不外排。初期雨水收集用于生产。. （3）选址合理性分析 本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道，属于农村集体用地，项目用地不占用基本农田、公益林地，建设单位已向所在地湘阴县国土局申报临时用地批复，并取得政府以及当地村委同意（详见附件）。选址充分利用闲置土地。综上所述，本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （4）平面布局合理性分析 本项目占地面积33350m2，分为加工区、原料仓库、成品仓库以及办公生活区。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。综上所述，本项目厂区布局合理。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处。原板桥砖厂已停运，原有生产设备均已拆除撤离，只留下两栋生产厂房，无其他遗留环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 湘阴县行政隶属岳阳市，位于湖南省东北部、岳阳市西南部，县城南距省会长沙市60公里，居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 二、地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到4次小震。根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 三、气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 四、水文 湘阴江湖甚多，湘江和资江两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座。主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 与项目有关的地表水体主要为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 五、生态环境 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 本区域内未发现珍稀动植物物种。 六、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表5： 表5 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江湘阴段; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行了《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，只需调查项目所在区域环境质量达标情况。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。所用数据引用2018年湘阴县城区环境监测站监测的基本污染物环境质量现状数据，结论来自岳阳市环境保护局公开发布的2018年环境质量公报，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表6 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准限值/; 占标率/%; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均浓度; -; 8; 60; 0.14; 达标. 百分位上日平均; 98; 30; 150; 0.2. NO2; 年平均浓度; -; 19; 40; 0.48; 达标. 百分位上日平均; 98; 60; 80; 0.75. PM10; 年平均浓度; -; 55; 70; 0.79; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 150; 1.04. PM2.5; 年平均浓度; -; 40; 35; 1.14; 不达标. 百分位上日平均; 95; 102; 75; 1.36. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.6; 4; 0.40. O3; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 154; 160; 0.96. 由上表可知，该区域属于不达标区，主要是由于PM10和PM2.5的排放不达标。本项目涉及颗粒物的排放，可能会加重PM10和PM2.5的污染，但本项目环保设施较完善，环保意识较强，经过处理后的颗粒物排放量很小，故不会加重污染。 2、地表水环境 湘阴县环境监测站于2017年4月5日对湘阴县地表水水质进行了常规监测，设置湘江乌龙嘴断面。监测结果见表7。 表7 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; 监测 时间; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准值. 左; 中; 右; 均值. 乌龙嘴断面; 2017.4.5; 水温; ℃; 17.5; 17.5; 17.5; 17.5; /. 电导率; ms/m; 20.3; 21.9; 22.6; 21.6; /. pH; 无量纲; 6.72; 6.45; 6.49; 6.55; 6~9. DO; mg/L; 7.97; 7.81; 6.67; 7.48; ≥5. CODmn; mg/L; 2.21; 2.14; 2.36; 2.24; ≤6. CODcr; mg/L; 12.1; 11.4; 12.9; 12.1; ≤20. BOD5; mg/L; 2.42; 2.28; 2.58; 2.43; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.387; 0.373; 0.390; 0.383; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.019; 0.020; 0.020; 0.020; ≤0.2. 铜; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; ≤1.0. 氟化物; mg/L; 0.20; 0.19; 0.19; 0.19; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; ≤0.0001. 镉; mg/L; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.05. LAS; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 2800; 2200; 1700; 2233; ≤10000. 监测结果表明，乌龙嘴断面的水环境各项指标能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，湘江湘阴段水环境质量良好。 3、声环境质量现状调查 为了解项目所在区域声环境质量现状，本项目委托永蓝科技有限公司于2019年2月18日~19日对项目场址周围进行了一期噪声现场监测。 ①监测布点：本项目场界东、南、西、北外1m处。 ②监测因子：Leq(A)。 ③监测时间、频次：监测3天，昼夜各1次。 ④监测结果与评价：本次噪声监测结果，详见表8。 表8 噪声监测统计结果表 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A); 标准值LeqdB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东面界外1m; 02月18日; 53.1; 39.5; 60; 50. 02月19日; 52.9; 39.8; 60; 50. N2; 项目南面界外1m; 02月18日; 52.2; 40.2; 60; 50. 02月19日; 51.8; 40.1; 60; 50. N3; 项目西面界外1m; 02月18日; 50.5; 38.9; 60; 50. 02月19日; 51.0; 39.2; 60; 50. N4; 项目北面界外1m; 02月18日; 54.1; 39.5; 60; 50. 02月19日; 53.9; 39.8; 60; 50. 备注：该检测结果仅对本次采样负责。. 噪声监测结果表明，本项目厂界均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境质量现状调查 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。植被调查的结果显示，本项目评价范围内无国家保护树种。因此评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘可知，本项目环境保护目标详见表9，项目环境保护目标图详见附图。 表9 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 坐标/m; 方位; 距离; 功能规模; 环境保护目标. X; Y. 大气环境; 清政老年公寓; 50; 50; 东北面; 60m; 50人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准. 居民点; 80; 150; 东北面; 80-200m; 200人左右. 居民点; -20; 130; 北面; 140m; 10人左右. 居民点; -230; -50; 西南面; 260m; 5人左右. 居民点; -230; 160; 西北面; 180m; 10人左右. 地表水环境; 湘江湘阴段; /; 西面; 6000m; 渔业用水，大河; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准. 声环境; 清政老年公寓; 50; 50; 东北面; 60m; 50人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 居民点; 80; 150; 东北面; 80-200m; 200人右. 居民点; -20; 130; 北面; 140m; 10户人右. 居民点; -230; -50; 西南面; 260m; 5人左右. 居民点; -230; 160; 西北面; 180m; 10人左右. 生态环境; 自然植被绿地; /; 项目区; /; /; 项目区生态环境不受较大影响.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气：项目所在区域空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 （3）噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水：本项目生产废水、清洗废水等排入沉淀池后循环利用均不外排；生活废水经化粪池处理后用于周围农田灌溉，厨房废水经隔油池处理后回用于地面冲洗。 （2）废气：项目生产废气执行《水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013）》中表2大气污染物特别排放限值和无组织排放限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放限值，见下表： 表10 大气污染物执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点与参照点的差值; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 10; 厂界外20m处; 0.5. 2; 食堂油烟; 2.0; /; /. （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表 1 中标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； （4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产废水不外排至外环境，同时生活污水经化粪池处理后用于周边的农田灌溉。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. 粉尘; 3.31009; --. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 1、废气 施工期主要大气污染物是施工废气、扬尘。施工废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，扬尘主要是项目地下储油罐区挖掘过程中，易产生粉土、扬尘。 ① 车辆尾气 各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖、填土石方、运输、建筑结构等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx。施工期间对于燃柴油的大型运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格施工期管理可以使车辆尾气的影响较低。 ② 扬尘 本项目施工过程产生的扬尘主要有建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对项目建设地周边的环境空气质量产生一定影响。为减少施工废气对周围环境的影响，建设方应采取以下防治措施： 1）业主在施工期间应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、文明施工制度板。施工标志牌应当表明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及当地环境保护主管部门的污染举报电话； 2）工程在建设期间，应在场地四周的边界设置1.8m以上的围挡；作业场地采取防尘布、网进行封闭施工，以减少扬尘扩散； 3）施工期间应配置洒水车定期进行洒水降尘，特别是大风干燥天气，应加大洒水量及洒水频次； 4）工程建设期间，其所使用的具有粉尘溢散性的工程材料，砂石、土方或废弃物应当密闭处理，并及时清运，工地内临时堆置渣土应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀扬尘； 5）为减少项目施工期粉尘和噪声对场地四周居民的影响，项目使用商品混凝土； 6）工程建设期间物料、渣土运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥，物料、渣土运输车辆装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；施工场地内运输通道应及时清扫和平整，运输车辆进入施工场地应限速行驶 40km/h； 7）工程建设期间，施工工地内车行路径应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘； 8）尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 ③装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB／T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低。 2、废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的施工污水。施工废水来源于工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS、石油类等。工地生活用水按50 L/（人•天），施工人员20人计，总用水量约为1.0m³/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.8m³/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 3、噪声 施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值在87-104dB（A）。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、施工期的土石方。 （1）建筑垃圾量约为59.43t/㎡，该站总建筑面积为5943㎡，则建筑垃圾产生量为59.43t；本项目施工人员约有20人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人•天），产生生活垃圾量为10kg/d。 （2）土石方：项目施工期存在部分场地修整，开挖量不大。根据施工、运输条件，填筑方尽量利用开挖的土石方，多余的弃方交由岳阳市经开区渣土部门统一处置，项目不设置弃土场。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境，环评建议采取以下措施： （1）车辆、设备进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水应建沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后用于结构或混凝土养护。 （2）设置挡土墙或挡土坡，防止含泥沙废水直接排入城市管网或周边雨水沟渠。 （3）施工人员生活污水：主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD，因在厂区内施工，可设临时厕所，生活废水经化粪池处理后排入市政管网，因此施工期产生的生活污水不会对周围环境产生大的影响。 通过上述措施，施工期施工废水均能得到妥善处理，对周围环境影响较小。 二、营运期 本项目营运期工艺流程及产污环节见下图1。 工艺流程简述： 项目主要原辅材料分别为：粉煤灰、砂、水泥、外加剂。 - 粉煤灰流程 粉煤灰经气体输送设备进入粉煤灰料。由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据原料配比的要求，把料仓中的粉煤灰导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。料仓的原料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。 - 砂流程 原料进料：原料通过运输车辆运至厂区原料堆放区后卸载。此过程中产生的污染物：车辆运输扬尘及废气；卸料扬尘；噪声。 砂的破碎筛分整形：砂石、混凝土块进入锤式破碎机进行破碎。破碎后经输送带进入分选筛筛分，粒径大于30mm的碎石通过输送带运回破碎机再次破碎；粒径小于25mm的碎石经输送带进入制砂机，粒径小于25mm 的碎石经输送带进入制砂机，制砂机开始工作后，待破碎物料由进料口给入破碎腔，经粉料器分流成2部分，一部分进入高速旋转的叶轮中，被其带动迅速加速运动，然后从叶轮三个均布的流道内被抛射出去，先同粉料器自由落下的物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶端，被改变方向，斜向下运动，和叶轮流道抛射出的物料一起形成物料幕。这样，每块物料在破碎腔内都至少受到2次甚至多次几率碰撞、摩擦和研磨作用而破碎。被破碎至适宜粒度的物料，从下部的排料口排出制砂机。由于项目采用洒水降尘、原料增湿等措施抑尘的措施，导致砂的含水量较高，制砂后经输送带送至脱水筛，经过振动脱水至含水率达标后，进入下一工序。在制砂筛分过程中均为封闭式。此过程中产生的污染物：破碎机、制砂机、输送带运输以及分选筛筛分过程中的噪声和粉尘。 - 水泥流程 水泥经气体输送设备进入水泥料仓。由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据原料配比的要求，把料仓中的水泥导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。料仓的原料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。 - 外加剂流程 外加剂经气体输送设备进入外加剂料仓。由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，根据原料配比的要求，把料仓中的外加剂导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。料仓的原料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。 - 混合流程 计量好后的砂、水泥、粉煤灰、外加剂分别通过螺旋输送机导进主斗提机，提升到混合机上部待混料仓中。利用气体输送系统可以控制待混仓仓门，可以迅速将待混物料放入无重力混合机。无重力混合机的混合速度相当快，物料在其中不断更叠、扩散，一般情况下7~8分钟即混合均匀，然后卸入成品仓中。卸料口采用无残余卸料设计，借助于两个卸料阀门，混合料被卸入与搅拌机等长的底斗仓中。混合机为全封闭混料。 - 成品 搅拌好的成品进行包装，包装分为散装、袋装，项目服务范围为湘阴县及长沙市等周边城市。 注：项目无烘干加热工艺。 营运期污染源强分析 本项目运营期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表： 表11本项目营运期污染环节 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废 气; 破碎加工粉尘; 粉尘; 洒水降尘、原料增湿、封闭车间. 物料装卸粉尘; 粉尘; 篷布遮盖、传送带安装透明遮挡盖. 混合搅拌粉尘; 粉尘; 设备自带脉冲式布袋除尘器+封闭车间+15m高排气筒. 筒库粉尘; 粉尘; 设备自带脉冲式布袋除尘器+呼吸阀. 原料堆存、厂内运输等; 无组织粉尘; 入厂原料需搭建顶棚以及围挡，禁止露天堆存。加强车辆的管理，确保治污设施的正常运行，对厂区内外道路路面进行洒水保湿，加强厂界绿化等. 废 水; 清洗原材料废水; SS等; 经沉淀池沉淀后回用. 冲洗废水、初期雨水; SS等; 沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘. 员工生活; COD、SS、NH3-N; 化粪池+菜地施肥. 噪 声; 生产设备; 机械噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固 废; 生产过程; 收集到的粉尘; 作为物料回用于产品生产过程. 沉淀池沉渣; 作为建筑材料外售. 废矿物油; 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理. 生活过程; 生活垃圾; 由环卫部门回收处理. 1、水污染物 项目营运期主要用水为清洗原材料用水、车辆清洗用水、生活用水、降尘喷淋用水，其中降尘喷淋用水经自然蒸发后自然消散，故不计入废水源强。 （1）车辆清洗用水及排水 本项目年产量为30万吨，年运输量60万吨，单车一次运输量最大为40吨，约需运输15000次，每两次需清洗一次。车辆冲洗水量大致为0.05m3/辆·次，故每天产生的冲洗废水约为1.25m3，年产生量约为375m3，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为2000mg/L。 （2）降尘用水 物料堆存区设置洒水喷头、砂石骨料配料下料口处设置洒水喷头。经查阅相关资料，洒水喷头流量一般在10~15m3/h（根据同类料堆场运行经验，本评价取6m3/h 进行计算），一般情况下，每天开启约5min，装卸物料时亦开启，大风天气时，加大喷洒时间及洒水次数，每天平均开启10min（大风天气按50d/a 计），根据计算，用水量约3.55m3/d（1065m3/a）。该部分用水蒸发消耗，不外排。 （3）生活污水 项目职工40人，提供伙食住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为5.8m3/d（1740m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.64m3/d（1392m3/a）。生活污水经化粪池预处理后用于菜地施肥，绿化浇灌，不外排。 （4）初期雨水 通过阀门控制，项目初期雨水汇入项目沉淀池中用于生产，不外排。 项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS和COD污染物，对于本项目的初期雨水可直接导入项目区沉淀池，其有效容积根据项目所在区域的降雨特征和初期雨水每次量确定，初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区内暴雨平均强度按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目集雨面积33350m2计算得到本项目初期雨水每次量为114.75m3。根据现场勘查可知，项目沉淀池容积约为1800立方米，本项目初期雨水占水塘容量的6.375%，可完全接纳项目产生的初期雨水。根据当地气象条件估算，湘阴县年平均降雨次数为65次，则取年降雨量829mm乘以建筑集雨面积，经计算大约可收集7458.75m3的雨水。本项目优先使用收集的初期雨水。在厂区周围设置排水沟。 （5）清洗原材料用水 本项目在洗砂机中加水清洗原材料，根据类比同类型项目数据和建设方提供的资料，用水量按200m3/d计，清洗原材料用水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。由于自然蒸发会损耗一定用水，排放系数取0.8，沉淀池平均每天补充水量为40m3(12000m3/a)。 图2 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） 2、大气污染物 本项目运营期废气主要为产品生产过程中产生的粉尘、车辆运输扬尘、仓库扬尘、车辆尾气及食堂油烟。本项目砂石含水率低，可满足生产要求，不需进行烘干。 - 粉尘 项目所使用的水泥等原料由密封的散装车运至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中，根据（参照）《第一次全国污染源普查工艺污染源产排污系数手册》中水泥制品制造业相关产排污系数如下表12。 表12 粉尘产排系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 各种水泥制品; 水泥砂子石子等; 物料 输送 储存 工序; 所有 规模; 工业 废气量; 标立方米/吨-水泥; 460; 直排; 460. 过滤式除尘法; 460. 工业 粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09; 直排; 2.09. 过滤式除尘法; 0.023. 物料 混合 搅拌 工序; 所有 规模; 工业 废气量; 标立方米/吨-水泥; 1419; 直排; 1419. 过滤式除尘法; 1419. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 5.75; 直排; 5.75. 过滤式除尘法; 0.07. ①搅拌粉尘 本项目湿拌砂浆生产线为封闭系统，生产线设备均安装在生产车间内，生产过程中设备逸散的粉尘量微乎其微，因此项目搅拌混合产生的主要为粉尘污染源。项目搅拌混合机自带1台脉冲式除尘器，除尘效率为99.6%，则粉尘经处理后经负压抽风后由15m高排气筒高空排放（位于项目生产车间西面），搅拌工序粉尘产生及排放情况见表13。 ②原料筒仓粉尘 本项目湿拌砂浆的生产过程中，进入水泥筒仓的物料为2.95万t/a，进入粉煤灰筒仓的物料为1万t/a，进入外加剂筒仓的物料为800t/a，项目每个筒仓配套除尘器，采用的除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台脉冲式除尘器，该除尘器的除尘效率为99.6%，经除尘器处理后通过呼吸阀高空排放，各个原料筒仓粉尘产生及排放情况见表13。 表13 各原料筒仓和混合搅拌粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 粉料量 （万t）; 废气量 (万m3/a); 产生量; 除尘效率(%); 排放量. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 水泥筒仓; 2.95; 1380; 4543; 62.7; 99.6; 9.086; 0.251. 粉煤灰筒仓; 1; 460; 4543; 20.9; 99.6; 9.086; 0.0836. 外加剂筒仓; 0.08; 36.8; 4543; 1.672; 99.6; 9.086; 0.00669. 混合搅拌; 4.03; 5718.57; 405.2; 231.7; 99.6; 4.05; 0.9368. 由上表可知，项目有组织粉尘产生量为316.972t/a，排放量为1.278t/a，其中筒仓粉尘产生量为85.272t/a，混合搅拌产生粉尘量为231.7t/a；筒仓呼吸粉尘经除尘器处理后，除尘效率为99.6%，筒仓产生粉尘排放量为0.34129t/a，排放浓度为9.086mg/m3；混合搅拌产生粉尘经除尘装置，除尘效率为99.6%，混合搅拌产生粉尘排放量为0.9368t/a，排放浓度为4.05mg/m3；经处理后有组织粉尘排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关标准要求（粉尘最高允许排放浓度：10mg/m3）。 ③破碎产生的粉尘 生产粉尘主要产尘点出现在破碎机、滚动筛、制砂机破碎落料口处以及输送带输送过程中也会产生少量粉尘逸散。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中破碎和筛选粉尘的产生量为0.05kg/t（破碎料），本项目的砂石破碎量为26万吨，粉尘产生量为13t/a、5.42kg/h。可以看出，粉尘产生量较大，本次环评要求采用抑尘措施：在破碎机、振动筛和制砂机的进、出料口安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，传送带安装透明遮挡盖以降低粉尘产生。通过喷淋降水可降低粉尘的产生量达70%左右，同时由于石粉其密度较大，约50%的粉尘在产尘点10m范围内自然沉降，降低其逸散量，因此粉尘排放量为1.95t/a、0.8125kg/h，排放方式为无组织排放。经过采取上述措施，生产粉尘对环境的影响可大大减少。其排放可以达到执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准。 ④原料装卸产生的扬尘 本项目原料全部在密闭车间内进行暂存，但在装卸过程中易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、原料含水量w、风速V等有关，本项目砂石装卸及物料倒运过程中，装载机取料最高高度为4m，堆料时与原料落差保持1.5m以内： 原料装卸过程中扬尘计算公式如下： 经计算本项目装卸扬尘量约为3.54g/次，项目砂石消耗量为259206.273吨t/a，装卸次数为6481次，则每年装卸扬尘量为0.023t/a。因项目原料在装卸过程中均在密闭厂房中进行，原料堆场车间较大，堆场车间为全密闭车间，属于无组织排放。 ⑤运输扬尘 运输扬尘：车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85 (P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在场区行驶距离按120米计；全年再生砂浆的运输量为30万吨，而水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等原料的运输量约为33万t/a，按每台车运输量20t计，则运输车辆次为31500辆次/a，105辆次/d，则本项目平均每天发空车、重载各105辆次。以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的粉尘量见表14。 表14 不同路面清洁度情况下的扬尘量 路况扬尘; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 0.6 (kg/m2). 空车(kg/km·辆); 0.204; 0.343; 0.466; 0.578; 0.683; 0.783. 重车(kg/km·辆); 0.52; 0.874; 1.184; 1.47; 1.737; 1.992. 根据本项目的实际情况，本环评要求对场区内地面进行定时洒水（每天上午、下午个各进行3次洒水，对整个厂区地面和进厂区道路（约100米范围内）进行洒水，以减少道路粉尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则项目运输扬尘量为35kg/a，属于无组织排放。 ⑥物料传输粉尘 物料传输过程中通过密闭式传送带运送至混合搅拌罐中，在皮带运输的过程中，砂石料通过外力作用或者落差产生粉尘，排放到大气中，产生污染，类比同类项目约产生0.0001%，项目物料传输粉尘约为0.3t/a，本项目粉料用地仓式全封闭传送带输送，可削减80%，排放量为0.024t/a。 （3）汽车尾气 根据本项目的生产规模及产量，砂石运输车需要运送15000次/年，在启动与行驶过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC，项目区周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，对周边环境的影响不大。 （4）食堂油烟 本项目有40名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为3.6kg/a。食堂工作时间每天2.5h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于3000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.6mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准（2mg/m3）。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 3、噪声 本项目噪声主要来源于破碎机、制砂机、分选筛等设备产生的噪声，噪声源强为80~105dB（A），其中主要噪声源及设备见下表15。 表15 主要噪声源及设备 序号; 设备名称; 单机噪声; 工作方式. 1; 反击破碎机; 105dB（A）; 连续. 2; 撕碎机; 105dB（A）; 连续. 3; 冲气锤; 105dB（A）; 连续. 4; 混合搅拌系统; 85dB（A）; 连续. 5; 水泵; 85dB（A）; 连续. 6; 制砂机; 105dB（A）; 连续. 7; 滚筒筛; 85dB（A）; 连续. 8; 输送带; 80 dB（A）; 连续. 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、沉淀池沉渣、收集到的粉尘等一般工业固体废物和废矿物油等危险固废。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员40人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为20kg/d、6t/a。 ②收集到的粉尘：项目沉降的粉尘，采用人工清扫的方式收集，和除尘器收集的粉尘，其产生量约为326.744t/a。属于一般固废。其性质与产品性质相同，根据建设方提供资料，该部分固废收集后回用于生产。 ③沉淀池沉渣：本项目清洗废水和初期雨水经沉淀池沉淀，沉淀池产生的沉渣定期清掏，沉淀池每1月清除沉淀物一次，每次清理的沉淀物有0.7t，年产生量为8.4t，沉淀池沉渣属于一般固体废弃物，根据建设方提供资料，该部分固废收集后作为建筑材料外售。 ④废矿物油：对生产设备进行维护保养过程中，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-214-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.01t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 表16 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 收集到的粉尘; 一般固废; 326.744t/a; 回用于生产; 无害化处置达到环保要求. 沉淀池沉渣; 一般固废; 8.4t/a; 收集后暂存后，作为建筑材料外售. 生活垃圾; 一般固废; 6t/a; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置. 废矿物油 代码：900-214-08; 危险固废编号HW08; 0.01t/a; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎加工粉尘 | 无组织粉尘 |  | 13t/a、5.42kg/h |  | 1.95t/a、0.8125kg/h |
|  | 筒库粉尘 | 有组织粉尘 |  | 85.272t/a、4543mg/m3 |  | 0.34129t/a、9.086mg/m3 |
|  | 混合搅拌粉尘 |  |  | 231.7t/a、405.2mg/m3 |  | 0.9368t/a、4.05mg/m3 |
|  | 原料装卸扬尘、运输扬尘 | 无组织粉尘 |  | 0.082t/a |  | 0.082t/a |
|  | 运输车辆 | 车辆尾气 |  | 极少量 |  | 极少量 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 3.6kg/a（1.6mg/m3） |  | 3.6kg/a（1.6mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  | 1392t/a |  | 1392t/a |
|  |  | COD |  | 300mg/l | 0.4176 | 0t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/l | 0.04176 | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 6t/a |  | 0t/a |
|  | 生产固废 |  | 收集到的粉尘 | 326.744t/a |  | 0t/a |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 8.7t/a |  | 0t/a |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 | 0.01t/a |  | 0t/a |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 机加工设备的运行噪声 |  | 80-105[dB(A)] |  | 2类标准昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目建成后做好绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂界各方向放置绿化植物。绿化植物选择原则为：①以蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的植物。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响： 1、施工期大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期的大气污染物主要有施工扬尘，汽车尾气和燃油机械废气。 施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。拟建项目施工扬尘主要对项目区南面及东面居民点产生一定不利影响。 汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 （2）废气污染控制措施： ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m，围墙在三通一平前完成。 ③各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。 ④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑤渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置。 ⑥施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 2、施工期水环境影响分析 （1）水环境影响分析 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有CODcr、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，由于本项目施工人数较少，生活污水排放量不大，经化粪池处理后可提供给当地居民用于周边菜地施肥。 （2）水污染控制措施 ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。 ②施工人员生活污水经化粪池处理后提供给当地居民用于周边菜地施肥。 ③做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 3、施工期声环境影响分析 （1）声环境影响分析 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（特别是冲击式打桩机），表17为施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。 表17 施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 机械类型; 源强; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 挖土机; 96; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 52; 50; 46; 44. 空压机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39; 35; 33. 载重车; 89; 75; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43; 39; 37. 冲击机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 混凝土输送泵; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到100m，夜间影响范围达200m。施工噪声对周边居民有一定的影响。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 （2）噪声污染控制措施 ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门进行备案，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 4、施工期固体废物影响分析 （1）固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑物建设过程产生建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》的要求及时清运至项目附近的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至城镇垃圾处理场，对周边环境影响较小。 （2）固体废物污染防治措施 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施； ②在施工中应做到规范施工，文明施工，规范运输，施工场地应保持整洁卫生，渣土、弃土要及时清理，及时运走； ③对建筑垃圾临时堆放场应采取覆盖措施，避免产生水土流失。 ④主体工程开挖产生的少量土方集中临时堆放于建筑物周边空隙地用于后期绿化用土，无需土方外运，土方临时堆放场应采取覆盖措施。 5、施工期生态影响 （1）生态环境影响 据现场调查，用地类型主要为荒地；园地植物主要为柚子、橘子等，林地主要为松树、樟树及灌木丛，动物主要为老鼠、青蛙、麻雀等常见动物。由于建设地及其附近没有生态环境敏感地区和受保护的动植被，因此，项目建设对植被的影响总体影响较小。施工期对生态环境的影响主要表现为水体流失影响。施工过程由于扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低，地表裸露，在地表径流的作用下，可能造成水土流失。工程施工可能造成的水土流失面积主要包括以下2个方面： ①基础开挖、场地平整、主体工程施工等对原有地表的扰动，使其地表建筑物、植被等受到破坏，水土保持能力降低。 ②临时弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，受雨水冲刷极易产生大的水土流失。 （2）水土流失防治措施 在建设期间，由于工程建设扰动地表，并造成土体裸露，使疏松土体直接受降雨及径流的综合作用发生水土流失，根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点采取如下措施进行防治： ①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围； ②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失； ③在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路、堆场等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工； ④主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后尽快恢复恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划； ⑤水土保持方案与工程主体建设同步，边施工边治理，把水土流失降到最低程度。 营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 本项目涉及的用水主要为清洗原材料用水、车辆清洗用水、生活用水、降尘洒水用水等，其中生活用水由供水管网供给，其余用水来自项目沉淀池。项目清洗原材料用水、车辆清洗用水进入沉淀池沉淀后循环使用，不外排；降尘洒水主要蒸发损耗，不外排；项目生活污水经化粪池处理后用于周围农田菜地施肥，不外排。本项目的初期雨水直接导入项目区沉淀池，用于项目生产。 2、大气环境影响分析 主要废气为破碎、加工、运输、装卸工序产生的粉尘、车辆尾气，食堂油烟。 （1）有组织粉尘 项目有组织粉尘为水泥、粉煤灰、外加剂粉在料仓储存过程中筒顶呼吸孔产生粉尘及搅拌楼粉尘。项目共有5个粉料筒仓及1座搅拌仓，项目拟采用脉冲布袋除尘器处理粉尘，该除尘器经过国内许多水泥厂、预拌混凝土搅拌站试验，效果良好，同时根据《〈锅炉大气污染物排放标准〉编制说明》，其除尘效率可以达到99%以上，粉料仓筒处及搅拌楼粉尘经布袋除尘器处理后粉尘排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值（10mg/m3），对环境影响较小。 （2）无组织排放粉尘 ①运输车辆扬尘 一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，主要是一些大型车辆，若管理不善会造成一定程度的扬尘，危害环境，为了控制汽车起尘，项目对进出车辆进行清洗，同时设置专人负责场内卫生，确保厂区内干净整洁（定期洒水，确保厂区内地面湿度，避免地面干燥）。此外，保持厂区及厂外道路整洁，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，定期、定时进行洒水降尘及地面清洗，晴热高温天气应增加洒水降尘及地面清洗的频次，可有效控制汽车动力起尘量。采取上述措施后，车辆行驶动力扬尘的去尘率可达到70%左右，对周围影响较小。 ②原料罐车放空口产生的水泥粉尘 水泥、粉煤灰均采用罐车运输，到厂后送入密闭的料仓内储存，罐车向料仓内输送物料时料仓内为正压，会有少许含粉气体溢出而产生扬尘。项目已设计在料仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。并要求散装原料罐车在抽料时，用毡料布袋手工扎紧放空口，使粉状原料难以散失，可有效减少水泥粉尘的产生，对周围环境影响较小。 ③原料堆场装卸扬尘 原料堆场主要堆存砂、石等骨料，在砂、石装卸过程中易形成扬尘，以无组织方式排放。环评要求项目设置钢结构封闭式堆场，并对原料对进行洒水抑尘，保持砂堆表层湿润，防止装卸料产生的扬尘。并加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量减低落差，文明装卸，减少原料在装卸过程产生的粉尘。采取上述措施后，装卸料产生的扬尘较小，对环境影响较小。 （3）大气污染物预测分析 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2018）中要求，本项目属于三级评价项目，可不设大气环境影响评价范围。 本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图3 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 无组织粉尘污染控制措施： 本项目在物料的配料、进料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： a、运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先喷水再卸料。 b、采用密闭式的拖泵传送带，通过管道连接筒库进行卸料。 c、对仓库采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 d、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 （2）排气筒高度和数量可行性、合理性分析 项目拥有一根15m高的排气筒和5个筒仓呼吸阀，其中筒仓呼吸阀的高度可以达到15m的高度。 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排气筒最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围建筑3米以上。 根据现场踏勘可知，本项目排气筒周围最高建筑物（厂房）高度约为10m。本项目粉尘通过15m高排气筒和筒仓呼吸阀排放，因此本项目排气筒高度设置合理。 3、声环境质量影响分析 （1）噪声源 本项目噪声主要来源于破碎机、制砂机、分选筛等设备产生的噪声，噪声源强为80~105dB（A），其中主要噪声源及设备见下表19。此外，本项目由于有60万吨/a的运输量，因此交通运输噪声也会影响周边的声环境，汽车运输的源强为75-85dB（A）。 表19主要噪声源及设备 设备名称; 数量; 位置; 噪声源强 （dB（A））; 治理措施; 降噪效果 （dB（A））; 所在位置; 室内/室外. 反击破碎机; 1; 厂区南侧 厂房3#; 105; 设置减振基座、安装减振垫、厂房隔声; 20; 生产车间; 室内. 撕碎机; 1; 厂区南侧 厂房3#; 105; 设置减振基座、安装减振垫、厂房隔声; 20; 生产车间; 室内. 冲气锤; 1; 厂区南侧 厂房3#; 105; 设置减振基座、安装减振垫、厂房隔声; 生产车间; 室内. 混合搅拌系统; 1; 厂区南侧 厂房4#; 85; 设置减振基座、安装减振垫、厂房隔声; 生产车间; 室内. 水泵; 10; 85; 设置减振基座、安装减振垫. 制砂机; 1; 厂区南侧 厂房4#; 105; 设置减振基座、安装减振垫、厂房隔声; 生产车间; 室内. 滚筒筛; 1; 厂区南侧 厂房4#; 85; 设置减振基座、安装减振垫、厂房隔声; 生产车间; 室内. 输送带; 20; 80; 设置减振基座、安装减振垫; 20; 生产车间; 室内. （2）防治措施 本环评建议建设单位需要采取以下的隔声、降噪措施： - 总平面布置：从总平面布置的角度出发，将加工设施设置于厂区西南部，并在周围种植绿化带，以阻隔噪声的传播和干扰。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目采用的生产车间虽然是处于密闭状态下进行生产，具有一定降噪效果，但搅拌厂房在生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。在破碎生产线厂房靠近清政老年公寓一侧加装隔音板，不设置窗户。 ②加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 ③加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 ⑤生产时间安排：项目应安排在昼间进行生产。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 （3）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 对营运期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： 式中：LA——距声源为ra米处的声级，dB(A)； L0——距声源为r0米处的声级，dB(A)； 因项目工作面的设备相对比较集中，故本评价可将工作面看作一个点声源。 3） 预测结果 噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表20。 表 20 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 序号; 点位; 预测点距项目边界距离; 贡献值. 1; 东场界; 1m; 59.91. 2; 西场界; 1m; 50.36. 3; 北场界; 1m; 58.78. 4; 南场界; 1m; 50.3. 评价标准（2类）; 昼间60dB（A）；夜间50 dB（A）. 从以上预测结果可知，本项目营运期间项目厂界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准。项目禁止高噪声设备夜间运行。 运输沿线的环境影响分析 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品 运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； （2）采用加盖运输车辆运输砂料； （3）合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； （4）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （5）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对沿线居民的影响。 综上所述可知，本项目投入运营后通过对生产区（固定噪声源）产生的噪声进行预测可知，生产区厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此本项目不需设置噪声控制距离。在对运输车辆采取相关噪声防治措施后，可较大的减少对运输沿线居民的影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、收集到的粉尘、沉淀池沉渣等一般工业固体废物和废矿物油等危险废物。 表21 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 收集到的粉尘; 一般固废; 326.744t/a; 回用于生产; 无害化处置达到环保要求. 沉淀池沉渣; 一般固废; 8.4t/a; 收集后暂存后，作为建筑材料外售. 生活垃圾; 一般固废; 6t/a; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置. 废矿物油 代码：900-214-08; 危险固废编号HW08; 0.01t/a; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理. - 危险废物处置措施 表22 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维护保养; 液态; 油污; 油污; 一年; 有毒; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理. 项目营运过程中废矿物油等属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求，项目危废固废暂存场所设在成品仓库的南部，面积约5m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表23 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 项目成品仓库南部; 5; 桶装; 0.01; 一年. （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括收集到的粉尘等集中收集后回用于生产。沉淀池沉渣作为建筑材料外售。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险分析及防范措施 （1）风险识别 公司在生产过程中，采用布袋除尘器对生产过程粉尘废气进行处理，当废气处理装置故障，如布袋除尘器损坏，正负压分配头、振打等机械故障，布袋掉袋或破损等故障，粉尘污染物将会超标外排，会造成环境污染事故。 （2）风险影响分析 布袋除尘器故障导致粉尘污染物事故排放，排放浓度超标，对环境造成污染。 （3）风险防范措施 ①除尘系统配套双电源保护系统，确保其处理效率和稳定运行。 ②注重除尘设施的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护除尘系统，以确保其正常运行。 ③一旦发现除尘系统设施运行不正常应立即进行检修，如发生布袋穿孔、破损或脱落，及时处理或更换，除尘系统发生故障，应立即维修；若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待净化设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。 ④对除尘系统的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。 （4）环境风险应急预案 根据本项目环境风险评价分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表 24，供项目决策人参考。 表24突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 粉料筒仓、搅拌仓. 3; 应急组织; 成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥。. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施，设备与材料; 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、感应装置、警报器等. 6; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备. 8; 撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 现场及邻近装置人员，撤离组织计划及救护。. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施. 10; 公众教育和信息; 对企业内员工定期开展公众教育、培训和发布有关信息. 11; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. （5）环境风险小结 本项目存在的环境风险主要是废气污染防治设施不能正常运营时出现的事故排放污染风险，不存在重大危险源。在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。 6、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表26 应急预案 序号; 项目; 预案. 1; 应急计划区; 库存区、邻近地区. 2; 应急组织; 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表27 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界、排气筒; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每半年一次. 固废; \; 危险废物台账; 每年一次. 环境监测工作可委托有监测资质的公司监测。 9、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产废水不外排至外环境，同时生活污水经化粪池处理后用于周边的农田灌溉，本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. 粉尘; 3.31009; --. 10、环保投资估算 该工程总投资约2600万元，其中环保投资约65万，环保投资约占工程总投资的2.5%，环保建设内容如表28所示。 表28 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 大气; 粉尘; 物料装卸粉尘：雾化喷淋系统，加强洒水； 传送带安装透明遮挡盖；原料、成品仓库进行全封闭; 26; 新建. 2; 破碎加工粉尘：洒水降尘、原料增湿、封闭车间; 3; 新建. 3; 搅拌混合粉尘：设备配套脉冲除尘器+封闭车间+15m高排气筒; 3; 新建. 4; 筒库粉尘：设备配套脉冲除尘器+呼吸阀; 设备配套设施，不进行重复计算; 新建. 5; 道路运输扬尘：洒水措施及道路喷淋设施，地面进行硬化; 3; 新建. 6; 油烟; 油烟净化器+排气筒（高于屋顶）; 1; 新建. 7; 废水; 生活废水; 化粪池; 1; 新建. 8; 清洗用水; 沉淀池; 8; 新建. 9; 初期雨水. 10; 噪声; 基础减震、隔声等降噪措施; 6; 新建. 11; 固废; 生活垃圾; 垃圾池; 0.5; 新建. 12; 危废; 危废暂存间; 1.5; 新建. 13; 绿化; 栽种树木、花草; 12; 新建. 合计; 65; --. 11、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表29 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 施工期; 施工场地; 扬尘、污水、噪声、垃圾等; 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等; 减轻施工环境影响. 大气; 物料装卸粉尘; 粉尘; 篷布遮盖、传送带安装透明遮挡盖; 《水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013）》中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3）. 破碎加工粉尘; 粉尘; 洒水降尘、原料增湿、封闭车间. 混合搅拌粉尘; 粉尘; 设备自带脉冲式布袋除尘器+封闭车间+15m高排气筒. 筒库粉尘; 粉尘; 设备自带脉冲式布袋除尘器+呼吸阀. 道路运输扬尘; 扬尘; 产生量少，场地开阔，易于扩散，洒水降尘. 食堂; 食堂油烟; 抽油烟机; 符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准（2mg/m3）. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 化粪池; 用于周边菜地施肥. 清洗原材料废水; SS; 沉淀池; 回用于洒水降尘，沉淀池规格为1800m3. 冲洗废水; 石油类、SS. 初期雨水; SS. 固体废物; 办公生活; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理; 符合相关环保要求. 生产固废; 收集到的粉尘; 回用于生产. 沉渣; 作为建筑材料外售. 危险固废; 废矿物油; 设置危废储存间，送有资质的单位处理. 噪声; 设备; LeqA; 基础减振、隔声等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 11、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持;南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。项目位于湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处，且项目已取得了湘阴县规划区、湘阴县住建局、湘阴县国土局等相关部门的选址联审意见表、并获得当地乡镇和居民的同意，选址符合要求，未违背生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址产生的废气废水及固废在采取相关措施后，不会对外环境产生不良影响。且项目地根据现场踏勘水质符合相关标准，因此，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为预拌砂浆生产项目，利用废气建筑垃圾、用水取至雨水。因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 本项目位于湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处，符合区域发展和产业定位要求，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料装卸粉尘 | 粉尘 |  | 篷布遮盖、传送带安装透明遮挡盖 | 《水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013）》中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3） |
|  | 破碎加工粉尘 | 粉尘 |  | 洒水降尘、原料增湿、封闭车间 |  |
|  | 混合搅拌粉尘 | 粉尘 |  | 设备自带脉冲式布袋除尘器+封闭车间+15m高排气筒 |  |
|  | 筒库粉尘 | 粉尘 |  | 设备自带脉冲式布袋除尘器+呼吸阀 |  |
|  | 道路运输扬尘 | 扬尘 |  | 产生量少，场地开阔，易于扩散，洒水降尘 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 抽油烟机 | 符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准（2mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 |  | 化粪池 | 用于周边菜地施肥 |
|  | 冲洗废水 | 石油类、SS |  | 沉淀池 | 回用于洒水降尘、生产 |
|  | 初期雨水 | SS |  |  |  |
|  | 清洗原材料废水 | SS |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 生产固废 |  | 收集到的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 作为建筑材料外售 |  |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 | 设置危废储存间，送有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 |  | 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准） |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湘阴县文星镇漕溪港街道，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

结论： 1、项目概况 湘阴县顽石再生科技有限公司拟投资2600万元，在岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道原板桥砖厂处建设利用建筑垃圾等废弃资源年产30万吨预拌砂浆项目。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为生产再生砂浆，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于岳阳市湘阴县文星镇漕溪港街道，属于农村集体用地，项目用地不占用基本农田、公益林地，建设单位已向所在地湘阴县国土局申报临时用地批复，并取得政府以及当地村委同意（详见附件）。选址充分利用闲置土地。综上所述，本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 本项目占地面积33350m2，分为加工区、原料仓库、成品仓库以及办公生活区。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。综上所述，本项目厂区布局合理。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目的周边水体各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 4、施工期环境影响 本项目为新建项目。拟建项目建设施工期产生的噪声及建筑垃圾等，会对施工场地及周围环境产生一定的不利影响。但是，只要制定合理的施工计划和进行文明施工，在施工阶段采取一定的防治措施，施工活动对当地的环境影响将是较小的。另外，施工活动结束，这种不利影响随即消失。 5、营运期环境影响 （1）废水：运营期各类清洗废水经沉淀池处理后，回用于洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田堆肥及厂区绿化，生产废水回用。通过采取上述措施后，本项目营运期废水排放对周围地表水环境影响很小。 （2）废气：本项目破碎粉尘、堆场扬尘通过洒水降尘、篷布遮盖、原料增湿、传送带安装透明遮挡盖等措施进行抑制扬尘：混合搅拌粉尘采取设备自带脉冲式布袋除尘器+封闭车间+15m高排气筒等措施，筒库粉尘采取设备自带脉冲式布袋除尘器+呼吸阀等措施；道路扬尘通过定时洒水等措施。采取上述措施后，粉尘能达到《水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013）》中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3），粉尘对周围环境影响不大。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （4）固体废弃物：本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、收集到的粉尘、沉淀池沉渣等一般工业固体废物和废矿物油等危险废物。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。收集到的粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；危险废物中废矿物油交由有资质的单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源清洗废水泄露影响周边水体水质，污染环境。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产废水不外排至外环境，同时生活污水经化粪池处理后用于周边的农田灌溉，本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. 粉尘; 3.31009; --. 8、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。 3、本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 4、运营期间，进一步采取有效措施，对有噪声的设备加以调整，对治理措施加以完善，降低噪声的影响。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托函 附件2 立项文件 附件3 会议纪要 附件4 相关意见 附件5 监测质保单 附图： 附图1 项目地理位置图 附件2 平面布置图 附图3 项目敏感点分布图 附图4 项目周围环境图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。