                                                    湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口中转站工程

一、建设项目基本情况：

	项目名称
	湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口中转站工程

	建设单位
	湘阴县城市管理和综合执法局

	法人代表
	杨方清
	联系人
	袁宇

	通讯地址
	湘阴县文星镇太傅路

	联系电话
	18817025925                                                                                                                                                                                        
	传真
	
	邮政编码
	414600

	建设地点
	湘阴县六塘乡金珠口村

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	环境卫生管理（N7820）

	占地面积

(平方米)
	488.5
	绿化面积

(平方米)
	163（33.4%）

	总投资

（万元）
	150
	其中:环保投资(万元)
	
	环保投资占总投资比例
	%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2020年1月

	工程内容及规模:   

1、项目背景及基本情况

生活垃圾转运站作为连接生活垃圾产生源头主未端处置系统的结合点，在不少地方的生活垃圾收运物流系统里起到枢纽作用。垃圾转运站不仅实现了垃圾封闭化、大运量的运输，提高了长途运输的经济性，而且显著改善了垃圾运输队环保性，减少了长途运输的车流量。随着这些重要作用日益显现，近年来，转运站在我国越来越多的城市得到了应用，转运站已逐渐成为城镇最重要的环卫设施之一。目前生活垃圾收运处置方式主要为：城镇生活垃圾由收集工上门收集后倒入封闭垃圾箱房或簸箕式水泥垃圾箱，或由居民自己将垃圾倒入垃圾箱房或簸箕式水泥垃圾箱，农村生活垃圾采用人力车上门收集后，再由所属集镇的垃圾收集车收运进入集镇垃圾处置系统。随着生态环境保护力度的加大，湘阴县环境卫生设施建设取得了较快发展。依据《湘阴县城乡环境卫生专项规划》：各乡镇应建立垃圾垃中转站，结合湘阴县新农村建设规划和要求，湘阴县前期已启动建设了城区生活垃圾中转站，前期分别在鹤龙湖镇、新泉镇、南湖洲镇、杨林寨乡、文星镇洋沙湖街道办事处、玉华镇、静河镇、樟树镇、金龙镇、三塘镇、东塘镇、岭北镇、六塘乡建设了18个垃圾中转站，现已建成运行（湘滨镇垃圾中转站尚未建设）。乡镇生活垃圾收集后，经压缩用专用车辆送至光大现代环保能源（湘阴）有限公司处理。项目拟采用“户分类、村收集、镇运转、县处理”垃圾四级管理的垃圾生态处理新模式，为当地人们提供良好的人居环境，提高生态质量，保障人民群众身体健康。因此垃圾转运站的建设不仅符合国家加强城市基础设施建设的投资方向及国家环保政策。而且对于改变湘阴县各乡镇的生活垃圾随意处置现状、提高垃圾无害化处理率、提升城镇环境卫生管理水平具有十分重要的意义。

目前垃圾收运系统第一期工程建设的六塘乡五塘村垃圾中转站已投入运行，根据调查，六塘乡五塘村垃圾中转站建成至今无环保投诉；根据运行实际情况，已建成的垃圾中转站在设计之初采用地面明渠排水，影响站房环境，湘阴县城市管理和综合执法局目前针对此类情况，将所有垃圾中转站站房内的明渠全部改为封闭式管道，本次新建的垃圾中转站也将全部采用封闭式管道排水。
2、项目建设的必要性

（1）保护环境的需要

项目区生活垃圾一直是运往周边简易垃圾填埋场或直接焚烧处理，由于简易垃圾填埋场和焚烧场在建设和管理过程中基本上未采取环保措施，如防渗、分层压实、覆土、渗滤液处理、废气处理等措施，导致生活垃圾对周围环境二次污染，严重影响人民身体健康。随着城乡规模的不断扩大，城镇化水平的提高，产生的生活垃圾越来越多，垃圾成分也越来越复杂，新的生活垃圾转运及处理设施如不及时建设，生活垃圾将无处可去，将严重恶化城乡环境，如任其发展，将严重影响项目区卫生环境。本项目的建设是为广大人民提供良好人居环境的需要，也是从源头保护该区域自然生态环境免受污染的必然选择。作为该区域生态环境治理中的重要一环，对该区域生活垃圾进行收集和转运，送至高水平处理场处理，对保护该区域的生态环境具有重大意义。

（2）改善人民生活条件、完善城市总体功能的需要

项目区目前大多仅依靠附近的简易填埋场和焚烧场来消纳垃圾，生活垃圾处理远达不到国家标准，其产生的废水、废气得不到妥善处理，严重影响生活环境，损害人民身体健康。随着城市现代化进程的加快，人们对城市环境卫生质量要求越来越高，为适应人们对城市生活环境质量的要求，保证人民正常的生产、生活秩序，保障社会稳定，彻底改变生活垃圾处理的落后状况，消除垃圾污染对城市环境的威胁，进一步完善项目区基础配套建设，必须尽快建设符合城市生活垃圾无害化处理标准的现代化生活垃圾集中收集转运体系。

（3）是坚持以人为本、建设和谐社会的需要

湘阴县六塘乡以前的垃圾收运系统还是停留在人力拉车等老设备，转运效率低，服务半径小，撒漏和恶劣气味问题，还存在垃圾直接填埋或零散处理。这些问题严重影响了项目区域的环境，项目的实施可以扩大了转运能力和服务半径，可实行全天候连续作业，解决了旧式垃圾收运模式设施严重不足、转运能力小、手推车排队、清运不及时的问题；二是有效控制了污水，采取了降噪除臭设施，有效杜绝了二次污染，解决了旧式站点污水横溢、恶臭散发、噪音扰民的问题，协调了当地的社会关系，促进了社会和谐。

综上所述，本项目的实施对于改善湘阴县六塘乡垃圾污染状况意义重大，对于改善项目服务区居民的生产生活环境意义重大，对于提高区域周边的经济效益意义重大，是构建和谐社会、保持可持续发展的一个重要工程项目，是一个环境效益显著的利国利民的工程。因此，本项目的建设十分必要。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目必须进行环境影响评价，对照国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）相关规定，项目属于“三十五、公共设施管理业103项城镇生活垃圾转运站”，应编制环境影响报告表。建设单位委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担《湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口中转站工程环境影响报告表》编制工作，项目组在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表。

3、评价等级判定

（1）大气：对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为三级，依据导则规定，三级评价项目不进行进一步预测与评价；

（2）地表水：项目无废水外排，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为三级B；

（3）环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目环境风险物质为垃圾渗滤液，Q值=0.6＜1，则本项目环境风险评价等级为简单分析；

（4）地下水：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，仅做简单分析；

（5）土壤：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于Ⅳ类项目，仅做简单分析。
（6）生态环境：本项目用地面积为488.5m2，小于2km2，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）中生态评价等级划分，本项目生态环境评价工作等级为三级。
4、工程内容及规模

4.1工程简介

项目名称：湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口中转站工程
建设单位：湘阴县城市管理和综合执法局
（3）项目性质：新建
（4）项目投资：150万元
（5）项目位置：湘阴县六塘乡金珠口村。

（6）服务范围：六塘乡金珠口村、G240沿线、S61岳临高速湘阴东服务站
4.2生活垃圾产生量预测

根据项目可研报告，湘阴县六塘乡以及高速服务区生活垃圾产量预测见表1-1。

表1-1项目生活垃圾产量预测

镇域

垃圾量（t/d）

2020年

2025年

2030年

六塘乡
23
27
33
高速服务区
15
17
22
4.3工程内容及规模
在湘阴县六塘乡金珠口村新建垃圾转运站1座，建设有站房和管理用房等，并配套建设绿化、道路等。
该项目主要建（构）筑物见下表1-2。

表1-2    项目主要建（构）筑物一览表

名称

类别

建筑面积

结构形式

六塘乡金珠口村

站房

92m2
框架结构

辅助用房

21.72m2
砖混

垃圾渗滤液收集池

5m3
工程主要经济技术指标见表1-3。

表1-3    项目主要经济技术指标一览表

序号

项目

单位

数量

备注

六塘乡金珠口村
用地面积

m2
488.5
建筑面积

m2
113.72
道路广场用地面积

m2
302.8

绿地率

%

33.4

绿化面积

m2
163

5、垃圾转运站布局

5.1转运站基本情况

湘阴县六塘乡五塘村已建成一个垃圾中转站，本次规划需要在六塘乡金珠口村设置1座垃圾中转站，设置在乡镇区市政配套设施完善、交通运输方便的地方。根据《生活垃圾转运站设计规范》有关转运站建设规模分类，本项目垃圾转运站属于IV类垃圾转运站（额定日转运能力50-150t/d）。垃圾站转运周期为一日一次。

已建垃圾转运站情况见下表1-4。
表1-4  已建垃圾转运站情况一览表

转运站名称
处理能力

（t/d）
规模分类
服务人口

（万人）

备注

鹤龙湖镇垃圾中转站
60
IV类

3.5
配2套30吨密闭压缩装置
鹤龙湖镇仁和村垃圾中转站
60
IV类
3.5
配2套30吨密闭压缩装置

新泉镇垃圾中转站
80
IV类

8

配2套40吨密闭压缩装置
南湖洲镇垃圾中转站
60
IV类

2.5

配2套30吨密闭压缩装置
南湖洲镇大淋港村垃圾中转站
60
IV类
2.5
配2套30吨密闭压缩装置

杨林寨乡垃圾中转站
60
IV类

4.5

配2套30吨密闭压缩装置
文星镇洋沙湖街道办事处垃圾中转站
80
IV类

1.5

配2套40吨密闭压缩装置
文星镇冬茅东路垃圾中转站
60
IV类
2
配2套30吨密闭压缩装置

玉华镇垃圾中转站
60
IV类

2

配2套30吨密闭压缩装置
静河镇垃圾中转站
60
IV类

3

配2套30吨密闭压缩装置
樟树镇垃圾中转站
60
IV类

3

配2套30吨密闭压缩装置
金龙镇垃圾中转站
80
IV类

2.1

配2套40吨密闭压缩装置
六塘乡五塘村垃圾中转站
80
IV类
1.7
配2套40吨密闭压缩装置

岭北镇金沙台村垃圾中转站
60
IV类

3
配2套30吨密闭压缩装置

岭北镇新合村垃圾中转站
60
IV类

3.5
配2套30吨密闭压缩装置

东塘镇尚书村垃圾中转站
60

IV类

2

配2套30吨密闭压缩装置

东塘镇尚南塅村垃圾中转站
60

IV类

2.5

配2套30吨密闭压缩装置

三塘镇拦河坝村垃圾中转站
60
IV类

2.5

配2套30吨密闭压缩装置

本次生活垃圾转运站情况见下表1-5。
表1-5  本次生活垃圾转运站情况一览表

转运站名称

处理能力

（t/d）
规模分类

服务人口

（万人）

备注

六塘乡金珠口村垃圾中转站
60
IV类

1.3
配2套30吨密闭压缩装置
5.2转运站平面布局

站区总平面设计主要分为站房区和装卸操作区以及辅助用房区三部分。站区所属构（建）筑物根据工艺流程的要求合理有序的依次排列，整个场区的总体布局合理、紧凑且有序。

站房边设置一小型站内广场，辅以景观绿化加以点缀，合围成一个完整的建筑空间。辅助用房区主要为辅助用房。装卸操作区主要满足垃圾运输车辆的装卸、回车、停车的需要。对有异味或有噪声的构筑物，尽量在布置上使其相对生产管理区较远处或通过道路、绿化等方式进行隔离。场区内除道路、管沟、硬地等用地以外的地面均植草皮，最大限度地增加绿化面积，并使场区建筑、绿化有机地融为一体，达到功能合理、使用方便和整体布局协调的目的，力求创造出一个环境优美的工作环境。
站房室内地坪与站区道路中心点的高差以0.2m为准，局部根据道路放坡稍微调整。道路两侧设绿化带，收运车辆卸载垃圾后出场。垃圾转运站平面布置根据现有地形条件及对外交通运输条件略有差异。
6、设备方案

6.1、垃圾收集设施

根据人口密度和流量，在乡镇主要道路设置垃圾箱，由环卫工人定期将垃圾箱中垃圾收集至垃圾转运车，由垃圾转运车托运至垃圾转运站，转运周期为一天一次，本项目垃圾转运站配备1台垃圾转运车、5台收集车，所有乡镇垃圾中转站共用1台吸污车，负责收集垃圾箱垃圾、转运垃圾转运站垃圾和垃圾中转站垃圾渗滤液至光大现代环保能源（湘阴）有限公司。由于该收运方式完全密闭，能有效降低垃圾臭味外溢，解决垃圾压缩站外保洁车排队和垃圾裸露的问题。并且压缩站的服务半径扩大，转运能力增加，可以撤除大量路边垃圾吊装点，减少污染源。同时增加工作效率，减少工人劳动强度。垃圾收集车和转运车规格见下表。

表1-6  垃圾收集车和转运车规格

项目

技术参数

垃圾收集车

5台，5T/台

垃圾转运车

1台，10T/台

吸污车（共用）
1台，9m3
6.2、垃圾转运站设备

本项目采用水平式垃圾压缩站工艺。其主要功能是接受8吨及8吨以下的垃圾车收集来的垃圾。其特点是适用于垃圾量较大且以机动车上料的工况。本项目采用2台LYSZ15水平式垃圾压缩站。

水平式垃圾压缩站设备性能参数如表1-7。

表1-7  水平式垃圾压缩站设备性能参数表
项目

技术参数

处理形式

压装式

压缩方式

水平压缩

理论处理垃圾量

（按垃圾箱容积计算）

10m3  30t/d

进料仓容积

1.3m3
系统压力

18MP

最大压缩力

240KN

压实密度（普通生活垃圾）

≥0.7t/m3
上料机构最大举升力

1.2t

上料斗容积

1.5m3
电机功率

5.5KW

7、公用工程

(1)给排水

给水系统：转运站给水来自乡镇自来水供水管网供给。
用水量：根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，转运站员工不在场区食宿，生活用水量按45L/人·d计（垃圾中转站员工人数共1人），绿化浇洒用水取2.0L/m2.d，转运站站房地面冲洗用水参照菜市场地面冲洗及保洁用水定额，取值10L/m2.d，项目不在场地内进行车辆冲洗，车辆统一安排在光大现代环保能源（湘阴）有限公司冲洗；本项目转运站总用水量估算见下表1-8。

表1-8   用水量估算表

序号

项目名称

单位用水

数量

用水量（m3/d）

六塘乡金珠口村
绿化用水

2.0L/m2.d

163m2
0.33
地面冲洗用水
10L/m2.d

92m2
0.92
生活用水

45L/人·d

1人

0.04
排水：本项目转运站内排水系统采用雨污分流制的设计原则，雨水采用重力流直接排入周边渠道；生活污水经化粪池处理后用于周边林地菜地施肥。项目排水量估算见下表1-9。

表1-9   排水估算表            单位：m3/d

序号

项目名称

排水量

处理方式

六塘乡金珠口村
生活废水

0.03
经化粪池处理后用作施肥。
地面冲洗废水

0.74
和垃圾渗漏液运送至光大现代环保能源（湘阴）有限公司一并处置
（2）供电系统

本项目转运站的供电电源从乡镇电网接入。

（3）项目建设土石方基本平衡，无需在外取土，无弃方、填方。

（4）施工进度安排

根据建设方提供的资料，本项目拟于2019年12月开工，2020年1月完工，总施工期2个月，施工期转运站施工人数为10人/d。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目垃圾转运站分布在湘阴县六塘乡金珠口村，周边具体情况见表1-10：

表1-10   项目转运站周边情况一览表

转运站名称

坐标

交通

条件

选址四周情况
用地现状
与光大现代环保能源（湘阴）有限公司的距离和方位

六塘乡金珠口村
北纬：28.716158°

东经：112.980592°
东侧为主要道路

该地区为平原地区，四周均为荒地
用地现状为荒地
距离约4km，位于本项目西北侧

由上表可知本项目垃圾转运站有道路连接主要交通干道，道路运输方便，项目本身无原有污染源及环境问题。


二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1.地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。

2.地形、地质、地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。

（1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。

（2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。

（3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。

（4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。

（5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。

（6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。

本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度8度设防。

3.气候、气象

湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。

据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温-12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

4.水文状况

区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江。湘江发源于湖南省蓝山县紫良瑶族自治乡，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。

5.植被和生物

项目周边区域自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。

工程区域内陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主。由于该区属于城市近郊地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。

据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。


三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：

1、大气环境质量现状监测与评价
（1）项目所在区域环境质量达标情况判定

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了湘阴县2017年逐日环境空气监测数据和2018年湘阴县环境空气质量指数统计表。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘阴县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，2017年和2018年湘阴县环境质量达标情况详见下表，

表3-1                        湘阴县空气质量现状评价表（2017年）

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9.07

60

15.12%

达标

98%日平均质量浓度

24

150

16%

达标

NO2
年平均质量浓度

18.48

40

46.2%

达标

98%日平均质量浓度

46.88

80

58.6%

达标

CO

95%日平均质量浓度

1100

4000

27.5%

达标

O3
90%8小时平均质量浓度

152

160

95%

达标

PM10
年平均质量浓度

58.87

70

84.1%

达标

95%日平均质量浓度

127.4

150

84.93%

达标

PM2.5
年平均质量浓度

44.01

35

125.74%

超标

95%日平均质量浓度

91.8

75

122.4%

超标

表3-2                        湘阴县空气质量现状评价表（2018年）

污染物

评价指标

现状浓度/（μg/m³）

标准值/（μg/m³）

占标率/%

达标情况

PM10
年平均

54

70

77.14%

达标

PM2.5
年平均

39

35

111.43%

超标

SO2
年平均

8

60

13.33%

达标

NO2
年平均

18

40

45%

达标

CO

24小时平均（第95位百分位数）

800

4000

20%

达标

O3
日最大8h平均（第90位百分位数）

91

160

56.88%

达标

根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年2018年环境空气质量为不达标区域。

（2）其他污染物环境质量现状监测数据

本项目其他污染物包括H2S和NH3。根据导则要求进行了补充监测。本次评价委托湖南精科检测有限公司于2019年11月20日-11月26日垃圾中转站拟建地进行了现状监测， 监测布点说明见表3-3。

监测因子：H2S和NH3，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间：2019年11月20日-11月26日进行了连续7天一次值的采样检测。

监测单位：采用湖南精科检测有限公司现场实测监测数据。
表3-3  其他污染物补充监测点位基本信息

监测点名称

监测点坐标/m

监测因子

监测时段

相对场址方向

相对场界距离/m

X

Y

六塘乡金珠口村
项目场址

0

0

H2S

NH3
2019年11月20日-11月26日连续7天

监测一次值

/

0

项目南侧200m处

200

0
东南

200
评价方法：在统计监测点日浓度范围的基础上，采用超标率和最大超标倍数来评价空气环境质量现状。

（3）监测结果及评价
 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表  

监测

点位

监测点

坐标/m

污染物

平均

时间

评价

标准mg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大占标率/%

超标

率/%

超标倍数

达标

情况

X

Y

六塘乡金珠口村
项目场址

0

0

NH3
小时均值

0.2

0.01-0.05
25
-

-

达标

H2S
0.01

0.001-0.004
40
-

-

达标

项目南侧200m处

200

0
NH3
0.2

0.03-0.07
35
-

-

达标

H2S

0.01

0.002-0.004
40
-

-

达标

由上表可知，监测结果表明，本项目所在区域特征因子：H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值要求。

2.水环境质量现状

（1）监测布点


对湘阴县六塘乡金珠口村项目拟建地西侧水塘设1个点位（详细监测点位布置见附图监测布点图）。

（2）监测项目

pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群。

现状监测时间：2019.11.20~2019.11.21；
监测频率：现状监测监测两天，每天1次。

（4）监测结果统计与评价

监测点位水质监测结果见统计与评价下表3-5。

表3-5 监测点位水质监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲）

点位

监测日期

pH

CODcr

BOD5
NH3-N

SS

总磷

粪大肠菌群（个）

W1 六塘乡金珠口村西侧170m处水塘
监测范围
6.68-6.82
13-15
3.1-3.2
0.626-0.709
50-53
0.03-0.06
1500-1700

超标率%
0

0

0
0

0

0

0

最大超标倍数
0

0

0
0

0

0

0

执行标准（Ⅲ类）
6-9

≤20

≤4

≤1.0

/

≤0.2
≤10000

现状监测结果表明，现状监测点位水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目污水经化粪池处理后用作周边施肥，不排入附近水体。

3.声环境质量现状：

项目位于农村地区，周围无其它噪声源，根据垃圾转运站选址面积较小特点，本次环评在垃圾转运站拟选址地四周各设1个监测点，对拟选地环境噪声现状进行监测，监测日期为2019年11月22日-23日，白天时段和夜间时段各监测一次，拟建地场界昼间噪声为53.1~55.5dB(A)、夜间噪声为42.6~44.9dB(A)，项目场界四周噪声监测指标符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

表3-8  项目区域声环境现状监测结果    单位：dB(A)
检测点位

检测日期

检测结果Leq[dB（A）] 

昼间

夜间

N1 厂界东
2019.11.22
53.7
43.3
2019.11.23
55.1
43.1 
N2 厂界南
2019.11.22
53.1
43.9
2019.11.23
53.7
44.5
N3 厂界西
2019.11.22
55.5
44.6
2019.11.23
54.0 
43.2
N4 厂界北
2019.11.22
53.9
44.9
2019.11.23
53.2
42.6
评价标准（2类）
昼间：60dB(A)

夜间：50dB(A)

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

主要环境保护目标见下表：

表3-9  环境空气保护目标一览表

垃圾站名称

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对场址方位

相对场址距离（m）

X

Y

六塘乡金珠口村
金珠口村村居民

500
0

居民

约20户

二类区，执行《环境空气质量标准》

（GB 3095-2012）二级标准

西侧

500-1000

金珠口村村居民

160
0

居民

约10户

东侧

160~300
金珠口村村居民

0

-200
居民

约5户

南侧

200~500
金珠口村村居民

0

270
居民

约40户

北侧

270~1000

表3-10  声环境、地表水环境保护目标一览表

名称

保护

类别

保护目标名称

方位

距离（m）

性质规模

保护级别

六塘乡金珠口村
水环境

水塘
西侧
170
农灌

GB3838-2002中Ⅲ类标准

声环境

居民
东侧

160-300

10户

《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准

生态环境

农田

西南侧

紧邻

一般农田

不降低耕地使用等级

主要环境保护目标图：详见附图四


四、评价适用标准：

	环

境

质

量

标准
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D；

	污染物排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准。

	总量控制指标
	本项目为城镇公共设施服务项目，属于非工业性项目，生活污水经化粪池处理后用于周边施肥，地面冲洗废水和垃圾渗滤液由吸污车运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司处理，因此建议不分配本项目总量指标。


	五、建设项目工程分析：
垃圾转运站工艺流程及产污环节见下图5-1。






















图5-1 垃圾转运站工艺流程及产污环节图

乡镇的生活垃圾由转运车运进转运站内并倒入放置在地坑的垃圾箱中，松散的垃圾倒满后，操纵水平式压缩机进行压实，一般经过四次压缩循环后即可压好一块垃圾，当一块垃圾压好后，操纵推铲机构将压好的垃圾块推进垃圾箱的贮存仓，反复垃圾倾倒、压缩循环，压好第二块垃圾。然后提升垃圾箱到一定高度，将垃圾转运车驶入站内并使车厢与垃圾箱对接，操纵卸料机构把垃圾箱内的两块垃圾同时卸入车厢。垃圾转运车驶出垃圾站，将垃圾运往光大现代环保能源（湘阴）有限公司，垃圾转运车在光大现代环保能源（湘阴）有限公司进行清洗。垃圾箱（空箱）重新放回地坑内进行下一次作业。垃圾渗滤液由垃圾渗滤液收集池集中收集，然后由吸污车清运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司处理；为改善转运站作业环境和减少对周围环境的影响，转运站车间内料斗和翻斗上方通过人工喷淋除臭杀虫（天然植物液喷淋），并在墙壁加设轴流风机进行排风。

本项目垃圾转运过程中产生的主要废水为垃圾渗滤液；废气主要为垃圾到站、压缩和装卸过程中产生的臭气；噪声主要为垃圾转运车产生的车辆噪声、压缩机、排风机产生的设备噪声。

	主要污染工序：
一、施工期主要污染工序

本项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：废水、噪声、扬尘、固体废弃物、废气等。

1、施工废水
施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。

生活污水

生活污水按在此期间垃圾转运站日均施工人员为10人计，施工人员不在工地上食宿，施工人员生活用水量按平均每天40L/人计，则垃圾转运站日生活用水总量为0.4m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.32m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。

表5-1   垃圾中转站施工生活废水产排量表

序号

人数
单位用水

产生量（m3/d）

排放量（m3/d）

六塘乡金珠口村
10人
40L/人.d

0.4
0.32
（2）施工废水

施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/m2。本项目总建筑面积为113.72m2，则整个工程用水量约为125m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为6.3m³，施工期为2个月，则施工废水产生量为0.1m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的量为：石油类为0.6g/d，SS为40g/d。

施工废气

粉尘是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自土石方的挖掘、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。
（1）扬尘

场地内扬尘

施工期场地内扬尘主要由以下因素产生：

a）施工场地内清除和地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。

b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。

参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，则本项目垃圾转运站施工场地扬尘量见下表5-2：

表5-2  本项目垃圾转运站施工场地扬尘量表

转运站名称

占地面积（m2）

工作时间（h）
扬尘量（kg/d）

备注

六塘乡金珠口村
488.5

12

1.48

场地外扬尘

被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。

（2）油漆废气

油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。

根据市场调查，每100m2的建筑需耗油漆5组左右，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目油漆消耗量和甲苯、二甲苯排放量见表5-3：

表5-3  本项目垃圾转运站油漆消耗量与废气产生量表

转运站名称

建筑面积（m2）

油漆消耗量（t）

甲苯、二甲苯排放量（kg）

备注

六塘乡金珠口村
113.72

0.06

1.2

施工噪声 
本项目建筑施工分为4个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机、平地机等。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-4 所示，主要建筑机械施工噪声源强见表5-5。

表 5-4  建设期主要噪声源

建设阶段

噪声源

场地平整

挖掘机、铲土机、卡车
建筑施工

搅拌机、振捣机、起重机、电锯
表 5-5  建筑施工机械噪声声级 (dB)

名称

距离声源10m
距离声源30m
噪声声级范围
平均噪声级
噪声声级范围
平均噪声级
推土机

76～88

81

67～79

72
挖掘机

80～96
84
71～87
75
装载机

68～74
71
59～65
62
搅拌机

74～87
79
65～88
70
振捣机

75～88
81
66～97
72
施工固体废物

（1）土石方

根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目建设土石方基本平衡，施工周期约2个月，本项目无需在外取土，无弃方、填方产生。

（2）建筑垃圾

本项目施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积1t计，则垃圾中转站产生建筑垃圾约1.14t。施工过程中废弃的碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾及时外运。

（3）生活垃圾

此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，施工人员10人，施工期为2个月，则垃圾中转站生活垃圾产生量为0.6t，统一运往光大现代环保能源（湘阴）有限公司处理。

二、营运期主要污染工序

1、营运期废水

营运期本项目废水主要包括员工生活污水、地面冲洗水和垃圾渗滤液。污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》的相关规定。

（1）生活污水

根据表1-5、1-6项目用水量及排水量核算表可知，项目生活日用水量为0.04t/d，日排水量为0.03t/d。项目外排废水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，年排放量（按年工作365天计）为10.95t/a，平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30 mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N，排放量分别为0.005t/a、0.0025t/a、0.002t/a、0.0004t/a；经过化粪池处理后污染物浓度分别为300mg/L、150mg/L、100mg/L、20 mg/L，产生量为CODcr：0.004t/a、BOD5：0.002t/a、SS：0.00123t/a、NH3-N：0.00025t/a。
5-6  垃圾转运站生活污水和污染物排放量表

转运站名称

产生量（t/a）

CODCr
BOD5
SS
氨氮

六塘乡金珠口村
10.95
300mg/L

4kg/a
150mg/L

2kg/a
100mg/L

1.23kg/a
20mg/L

0.25kg/a
（2）垃圾渗滤液

垃圾渗滤液是垃圾在发酵腐烂过程中垃圾内水份排出形成的。厨余和果皮类垃圾含量是影响渗滤液的质和量的主要因素。垃圾渗滤液产生量一般为垃圾量的1～10％。

本项目垃圾在转运站内停留时间较短，主要是压实过程中将含水份的垃圾连同腐烂发酵产生的水一起渗出，相对说来腐烂发酵的水份较少，而含水垃圾的水份压出较多，因此取5％作为垃圾渗滤液产生量的估计系数。本项目垃圾渗滤液还包含垃圾除臭喷淋液。

垃圾渗滤液的特点是有机污染物和氨氮浓度高，根据上海市老港垃圾填埋场的渗沥水分析测定，其CODCr的浓度在1500～8000mg/L之间，BOD5的浓度在200～4000mg/L间，氨氮的浓度约60～450mg/L。垃圾转运站渗滤液实际排放的污染物较填埋场渗滤液偏高，但性质基本相近，因此，预计项目渗滤液CODCr的浓度约为12000mg/L，BOD5的浓度约为5000mg/L，氨氮的浓度约500mg/L。则本项目垃圾转运站垃圾渗滤液产生量和各污染物产生量见表5-7：
5-7  垃圾转运站垃圾渗滤液和污染物产生量表

转运站名称

处理能力

（t/d）

渗滤液产生量（t/d）

CODCr
BOD5
氨氮
六塘乡金珠口村
60

3

12000mg/L

36kg/d
5000mg/L

15kg/d
500mg/L

1.5kg/d

（2）地面冲洗废水
场地清洗会产生清洗废水，清洗废水产生量类比垃圾转运站按垃圾转运量等比例估算，冲洗废水的水质CODCr浓度一般≤400mg/L，BOD5≤200mg/L，SS≤400mg/L，石油类≤15mg/L。场地冲洗废水按每周一次计，则本项目场地冲洗废水污染物产生量见表5-8：

表5-8  本项目垃圾转运站场地冲洗废水污染物产生量表

转运站名称

站房面积（m2）
冲洗废水产生量（t/a）
CODCr
BOD5
SS
石油类

六塘乡金珠口村
92
35.52

400mg/L

0.014t/a
200mg/L

0.007t/a
400mg/L

0.014t/a
15mg/L

0.0005t/a
2、营运期废气

本项目营运期废气主要为垃圾转运站废气。

一般生活垃圾中厨余、果皮约占垃圾总量的三分之一，厨余、果皮类有机物一般以蛋白质、脂肪与多糖类（淀粉、纤维素等）有机物形式存在，这些有机物在好氧、厌氧细菌的作用下发酵、腐烂、分解的过程中，会逐渐产生多种恶臭气体污染物。

垃圾放置的初期，在好氧菌作用下发生好氧生化反应，使大分子有机物分解，将有机物中的氮和硫转化成硝酸盐（NO3-）、硫酸盐（SO42-），并有CO2放出。然后，由于放置过程中垃圾压实，孔隙减小，含氧量降低，在第一阶段生成的NO3-和SO42-在厌氧菌的作用下，发生第二阶段的厌氧生化反应，最终生成NH3、CH3SH、H2S和(CH3)2S等恶臭气体，散发到周围环境中，使人们感到臭味。

由于国内尚无生活垃圾产生源强的实验数据，垃圾卸料过程实测数据由于已受到环境稀释作用明显偏低，因此本评价主要利用现有的国外对生活垃圾处理过程中产生的恶臭气体的研究成果，类比估算生活垃圾转运过程产生的恶臭污染源强。日本大阪环境科学研究所曾对2000t生活垃圾排放的恶臭污染物强度进行过实验研究，得到恶臭物质的源强为：H2S  9.2kg/d、NH3  68kg/d。同时根据实验研究，垃圾在装运、卸料过程中排放的恶臭物质约占总产生量的60％。

实际上在生活垃圾处理过程中除产生NH3、CH3SH、H2S等恶臭气体外，还有其它多种恶臭物质存在，根据有关文献资料，垃圾处理过程中还将产生硫醚类及醛类等恶臭物质，但根据这些恶臭物质的物理特性分析，生活垃圾处理过程中产生的恶臭气体物质主要为NH3、H2S，其它的恶臭物质均为液体形式存在。

项目在转运站压缩车间内料斗和翻斗上通过人工喷淋除臭杀虫，采用天然植物提取除臭液除臭。当收集车垃圾卸料时，喷淋除臭对主要恶臭污染物H2S、NH3脱臭效率可达到约80%。在压缩车间侧墙上部（离地5.5m）安装多台轴流排风扇通排风，防止臭气在车间内积累，能保证作业车间脱臭后通排风恶臭污染物排放（属无组织排放）在站界处达标，恶臭污染物排污浓度达到 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93场界标准）。

根据转运站的垃圾转运量和实际转运作业时间，估算得到废气污染物经过处理后排放量见表5-9。

表5-9  处理前后废气排放量及浓度变化表

转运站

污染物

产生量(kg/d)

去除率(%)

去除量(kg/d)

排放量(kg/d)

六塘乡金珠口村
H2S

0.17

80

0.136

0.034

NH3
1.224

80

0.98

0.2448

3、营运期噪声
垃圾转运站噪声主要来源于垃圾卸料、压实、容器移动等作业过程中和作业车间的吸排风机噪声及汽车运输噪声等。在工程设计时首先选用低噪声的作业机械；同时对作业车间和风机房采取隔振降噪措施。各噪声源强及拟采取的措施见表5-10：

表5-10               项目噪声源强及防治措施

序号

设备名称

平面位置

源强dB(A)

拟采取措施

1

压缩机液压泵

转运作业场

≤75
防振、隔声罩、建筑及地面隔声(<50)

2

除尘除臭排风风机

卸料作业场

≤70
防振、隔声罩、消声器、建筑隔声(60)

3
集卡装卸作业面

转运作业场

≤75
建筑及地面隔声(<50)

4
转运车

卸料作业场

≤80
建筑隔声(<60)、减少怠速时间

4、营运期固废

项目主要固体废物主要为员工的生活垃圾。本项目共有员工1人。垃圾排污参数按1kg/人·d计算，年工作时间按365天计，则生活垃圾产生量为0.4t/a（1kg/d），生活垃圾直接进去垃圾中转站处理。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况：
	内容

类型
	排放源 

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量 (单位)

	施工期
	空气污染物
	施工扬尘
	粉尘
	1.48kg/d
	﹤1.0mg/m3

	
	
	装修油漆
	甲苯、二甲苯
	1.2kg
	甲苯﹤2.4mg/m3，

二甲苯﹤1.2mg/m3

	
	水污染物
	施工废水
	SS、石油类
	0.1m³/d
	0

	
	
	生活废水
	废水量
	0.4m3/d
	0.32m3/d

	
	固体废物
	建筑固废
	施工弃渣
	1.14t
	0

	
	
	生活垃圾
	果皮、纸屑等
	0.6t
	0

	
	噪声
	压桩阶段90dB(A)、结构阶段80dB(A)、装修阶段60-70dB(A)，落实各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。

	营运期
	空气污染物
	垃圾转运站废气
	H2S
	0.136kg/d
	0.034kg/d

	
	
	
	NH3
	0.98kg/d
	0.2448kg/d

	
	水污染物
	生活废水
	废水量
	10.95m3/a
	0

（化粪池处理后用作场区周边施肥）

	
	
	
	CODcr
	450mg/L  0.005t/a
	

	
	
	
	BOD5
	200mg/L  0.0025/a
	

	
	
	
	SS
	150mg/L  0.002t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L  0.0004t/a
	

	
	
	垃圾渗滤液
	废水量
	3t/d
	0

（集中收集后由转运车运光大现代环保能源（湘阴）有限公司处理）

	
	
	
	CODcr
	36kg/d  12000mg/L
	

	
	
	
	BOD5
	15kg/d  5000mg/L
	

	
	
	
	NH3-N
	1.5kg/d  500mg/L
	

	
	
	场地冲洗废水
	废水量
	35.52t/a
	0

（经沉淀池处理后用作场区周边施肥）

	
	
	
	CODcr
	0.014t/a  400mg/L
	

	
	
	
	BOD5
	0.007t/a  200mg/L
	

	
	
	
	SS
	0.014t/a  400mg/L
	

	
	
	
	石油类
	0.0005t/a  15mg/L
	

	
	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	0.4t/a
	直接进去垃圾转运站处置

	
	噪声
	空调等设备噪声及人为噪声为65-90dB(A)。经基础减振和设备房隔声以及距离衰减后，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。

建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复项目地绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。




七、环境影响分析：

	施工期环境影响分析

1、水环境影响分析

施工期废水主要有施工人员的生活废水和施工废水。

本项目垃圾转运站施工人员的生活污水的排放量0.32m3/d（共计2.56m3/d）主要污染物为CODCr，BOD5，SS和NH3-N等。

施工废水主要来源于工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗等。工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗废水主要为含有油污。垃圾转运站施工废水产生量约0.1m3/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L，各污染物排放量石油类约0.6g/d，SS为40g/d，故必须处理后方可外排。

本项目建设场地挖方造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成区域地表水中悬浮物的增加，建议方应引起高度重视。在基建过程应及时搞好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。

主要治理措施：

生活废水进行集中收集后用作施肥。

    （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为3m3，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。

（3）项目基坑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。
（4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。

（5）施工场地基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

2、大气环境影响分析

本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑运输车辆对沿线区域环境的影响。建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下：
（1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。

（2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。

（3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。

（4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。

（5）严格控制在施工现场拌制混凝土，购买商品混凝土和预拌混凝土。

（6）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。

（7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。

（8）工程项目竣工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。

通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。

另外，施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。

3、声环境影响分析

项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。

由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、基础水泥浇筑、构筑物建筑等工序，建设地块非常空旷，同时建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。

表 7-1  建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A)

声源名称
10m
50m 
100m
150m
建筑机械噪声
85.0
71.0
65.0
61.5
由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。

主要治理措施：

（1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。

（2）施工工艺和材料尽量采用低污染的先进工艺和新型环保节能材料。

（3）在施工场地周围设隔离墙或围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。

（4）合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时应禁止施工，压桩机中午和夜间禁止施工。

（5）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。

（6）室内装修应合理安排每日的装修施工时段。

（7）建筑地基工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。

施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。

 4、固废环境影响分析

施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。

本项目施工过程产生的建筑及装修垃圾约1.14t。施工过程中产生的废弃碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾部分将就地处置作为填充地基；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约0.6t，可清运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司卫生处置，对环境影响较小。
另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。

5、施工期生态影响分析

项目建设期区域内土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域地表水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复区内绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

同时，还应进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。


	营运期环境影响分析

1、水环境影响分析

本项目营运期废水主要包括员工生活污水和垃圾渗滤液。

生活污水：
根据工程分析可知，本项目生活污水排放量为10.95t/a，经过化粪池处理后污染物浓度分别为300mg/L、150mg/L、100mg/L、20 mg/L，排放量为CODcr：0.004t/a、BOD5：0.002t/a、SS：0.00123t/a、NH3-N：0.00025t/a。

垃圾渗滤液：

根据工程分析可知，本项目垃圾渗滤液产生量为3t/d（详见表5-7），污染物主要为CODCr、BOD5和氨氮，其浓度为12000mg/L、5000mg/L、500mg/L，则CODCr、BOD5和氨氮总产生量分别为36kg/d、15kg/d、1.5kg/d。

场地冲洗废水：

根据工程分析可知，本项目场地冲洗废水产生量为35.52t/d（详见表5-8），污染物主要为CODCr、BOD5、SS和石油类，其浓度为400mg/L、200mg/L、400mg/L、15mg/，则CODCr、BOD5、SS和石油类总产生量分别为0.014t/a、0.007t/a、0.014t/a、0.0005t/a。
本工程排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后用于作业场地周围农田菜地施肥，地面冲洗废水和垃圾渗滤液经垃圾渗滤液收集池收集后由吸污车运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司处理。垃圾转运车冲洗由光大现代环保能源（湘阴）有限公司进行。对区域水环境影响较小。

光大现代环保能源（湘阴）有限公司位于湘阴县石塘乡秃峰村，总投资约1.2亿元，占地200亩，工程采用综合处理工艺处理垃圾，处理能力300吨/天，于2013年建成运行。项目采用（预处理+焚烧）综合处理工艺，包括预处理系统（含卸料区、储存坑、灭菌脱水、风力分离、磁选和筛分等）、炉排焚烧系统、尾气处理系统、无害化堆置场、渗滤液处理站等。本项目城乡垃圾收运系统属于光大现代环保能源（湘阴）有限公司垃圾焚烧发电的配套工程，根据湘阴县域垃圾产生量，光大现代环保能源（湘阴）有限公司垃圾渗沥液处理站的设计规模定为200m3 /d，采用：“预处理+ UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜+RO 反渗透”的处理工艺。

因此本项目地面冲洗废水、垃圾渗滤液进入光大现代环保能源（湘阴）有限公司垃圾渗滤液处理站是可行可靠的。

由上述分析可知，项目生活污水、地面冲洗废水和垃圾渗滤液经处理后，对周边水环境质量影响较小。
    2、大气环境影响分析

  项目营运期间，产生的大气污染物主要为垃圾转运站产生的臭气（H2S、NH3）
①污染源强

项目废气污染主要为垃圾转运过程中产生的H2S、NH3废气。根据工程分析，本项目垃圾中转站产生的H2S废气量为0.06t/a，NH3废气量为0.45t/a排放方式为无组织排放。

②大气环境影响预测

本次评价选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。估算模型参数见表7-2，模式预测参数见表7-3。

表7-2  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

38.4

最低环境温度/℃

-12

土地利用类型

农村

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是   否√ 

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

是   否√

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

表7-3
项目污染物产生及排放情况

排放方式

污染源

污染物

污染物产生情况

采取的防治措施

污染物排放情况

速率kg/h

产生量t/a

速率kg/h

排放量t/a

排放高度

面源面积/排气筒内径

无组织

垃圾中转站

H2S废气

0.014

0.06

喷淋除臭

0.003

0.012

4m

20*25

NH3废气
0.1

0.45

0.02

0.09

4m

20*25

根据工程分析结果，本项目排放的主要废气污染物为H2S废气、NH3废气，计算污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比率Pi，计算结果见表7-4。

表7-4 项目主要污染源估算模型计算结果表

污染源

Cmax（mg/m3）

Pmax(%)

最大落地浓度距离（m）

H2S废气

0.000091

0.91

100m

NH3废气

0.001324

0.66

103m

由上表可知，项目无组织排放的污染物H2S废气，小时平均浓度最大落地贡献值分别为0.000091mg/m3，占评价标准的0.91%，无组织排放的污染物NH3废气，小时平均浓度最大落地贡献值分别为0.001324mg/m3，占评价标准的0.66%，无组织排放的大气污染物的最大落地浓度未达到标准值的1%，远低于《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）H2S（10μg/m³）、NH3（200μg/m³）浓度限值的要求，且项目周边环境空气质量现状监测值较低，因此，项目运营期无组织排放的H2S废气、NH3废气对周围环境影响较小。

本项目无组织排放的H2S废气Pmax为0.91%，NH3废气Pmax为0.66%，判定本项目大气环境影响评价等级为三级。根据导则要求三级评价项目不进行一步预测与评价。由上可知，根据估算模式和大气环境防护距离模式，由于污染物排放速率较低，场界外无超标点。因此本项目不需设置大气环境防护距离，综上所述，该项目的各废气污染源的污染物产生量很小，对周围大气环境影响不大。

3、运输过程大气影响分析

本项目营运期运输主要指生活垃圾收集之后的运输进入垃圾中转站和压缩后的垃圾运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司的过程，垃圾运输过程为密闭运输，产生的恶臭气体少，运输路线见附图五。生活垃圾的收集和运输的道路主要为G240，生活垃圾的转运道路路面为硬化道路，运输过程产生的扬尘较少。
本项目周围绿化程度高，垃圾转运站位置较为空旷，空气流通性较好，因此对臭气有一定的稀释作用。但如管理不善，将会导致恶臭对周围环境影响增大，为了进一步降低恶臭对周围环境的影响，本次环评要求：

（1）中转站房内设通排风系统，在房内侧墙上部（离地5.5m）安装多台轴流排风扇通排风，每小时换气6次，使车间内空气基本上完全交换6次，防止臭气在中转站房内积累；

（2）在中转站房内料斗和翻斗上进行人工喷淋除臭杀虫，采用天然植物提取除臭液除臭。

（3）要用集装箱式钩臂车，改善污水收集装置，加装后盖板，最大程度地防止运输过程中垃圾渗沥液滴洒出；

（4）交通管理部门加强对垃圾运送车辆管理，保证使用的垃圾车符合封闭性要求；

（5）加强内部监督和管理，对车辆密封性每天进行检查，定期对车辆检修，最大限度减少渗沥液滴洒出。另外，严格整治垃圾运输车辆超高、超载、挂包现象以及运输过程中沿途扬、撒、拖挂垃圾和洒漏污水的行为。对违反规定职工按照有关规定进行处罚。

（6）根据建设方提供的运输路线图，项目垃圾转运站运输路线主要为G240，本环评要求项目在车辆转运垃圾运输路线上尽量避开敏感目标（例如学校、医院、饮用水源取水口等），在最大程度上保证在垃圾转运途中发生泄漏等事故对敏感目标的影响。
综合以上分析，在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，最大落地浓度可达标，大气污染物可达标排放。本项目营运中必须做好大气污染防治设备的管理维护，提高污染防治设备的完好性和运行稳定性，定期进行检修，确保各设施的正常运行，减少其出现故障的机率，若出现故障造成环保设施无法运行，应及时处置。

4、噪声环境影响分析

转运站噪声源主要包括压缩机液压泵、除臭排风机、进站垃圾转运车等，这些噪声设备或作业基本上全部集中在站房内。转运站各类噪声设备源强（声功率级）、数量及运行时间如表7-5。
表7-5   转运站噪声源汇总
序号

噪声源设备

数量（台）

噪声源强（dBA）

安置场所

运行时间

拟采取措施

1

压缩机液压泵

16
≤75
作业车间

6 -16点

隔声罩、建筑隔声

2

车间排风机

32
≤70
作业车间

6 -16点

隔声罩、建筑隔声

3

集装箱装卸作业

8
≤75
作业车间

6 -16点

建筑隔声

4

转运车

8
≤80

作业车间

6 -16点

建筑隔声

项目噪声源主要为压缩机液压泵、排风机等，噪声类型主要属空气动力噪声和机械噪声，噪声传播具有稳态和类稳态特性。

噪声从噪声源传播至噪声预测点间距离一般比声源本身几何尺寸大许多，因此可忽略噪声源几何尺寸影响，而将其简化看作为一点声源。

根据上述特点，本环评依据《环境影响评价技术导则·声环境》有关规定，采用《导则》所推荐点声源噪声传播模式进行项目噪声环境影响预测，预测模式如下：


[image: image1.wmf]å

å

=

-

-

-

=

i

A

L

i

i

i

W

i

A

T

Leq

A

L

L

)

(

1

.

0

10

)

1

log(

10

)

(

8

log

20

)

(

g

g

g

g


式中： LA(γ)i: 
距离γo米远处参考点i源噪声级，dB；

       γ: 
声源至预测点距离，m；

       γo:
声源至参考点距离，m；

       Ai: 
噪声传播途中各类损失，dB；

       Leq(γ): 预测点项目噪声复合等效声级，dB；

转运站在白天生产作业，夜间休息，故对白天噪声影响进行预测评价，经计算，转运站界外白天噪声达标最小距离约40米。为防止转运站噪声对居民造成影响，因保持站外居民与转运站距离大于最小达标距离。距离最近的居民为60m，因此，转运站与站外居民点距离都将明显大于噪声达标距离，可保证转运站噪声不会对站外居民造成噪声环境影响。
5、固废环境影响分析

本项目营运期固体废物为生活垃圾，生活垃圾产生量约为0.4t/a（1kg/d）。

治理措施：生活垃圾直接进去转运站处理；采用封闭转运工艺，防止转运作业过程中垃圾散落。由于垃圾收集车型式不统一，在卸料过程中会有垃圾散落到卸料平台上，但不会散落到容器外部，这部分散落的垃圾由人工将其清扫进入容器内。

经采取上述治理措施并及时清运后，能保证环境清洁卫生，项目营运期固废对区域环境影响较小。

6、地下水环境影响分析

①、地下水及供水调查

项目垃圾中转站周边分布的居民多以自来水作为水源。根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

②、地下水污染途径分析

项目地下水污染途径主要为化粪池和垃圾渗滤液收集池在人为或非人为因素破坏，导致污水渗漏至土壤并污染地下水。

③、影响分析

湘阴县为典型的湘中南地区，场地表土层为粉质粘土层，其渗透系数小于0.05m/d，包气带防污性能较强，说明浅层地下水不太容易受污染。若在非正常情况或事故情况下，污水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带而进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。

通过对化粪池、站房地面和垃圾渗滤液收集池进行防渗处理，项目污水对地下水环境的影响较小。

7、土壤环境影响分析

项目在正常运行条件下通过产生的污染物得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，对站房地面和进出道路进行硬化，控制土壤的污染。
8、苍蝇灭杀控制措施

苍蝇最令人厌恶的特性是逐臭性，垃圾转运站因垃圾发出臭味，引来成群苍蝇。苍蝇寿命在盛夏季节约存活1个月，在温度较低情况下，寿命可延长2至3个月，低于10度时几乎不能进行活动，因此寿命更长些。苍蝇一次交配可终身产卵，雌蝇一生可产卵5-6次，每次产卵数约100-150粒，最多可达300粒，一年内可繁殖10-12代。苍蝇密度随季节而变，一般1、2月低，春天始增多，5月中旬达高峰，夏季8、9月最高峰，然后密度降低逐渐减少。苍蝇能否完成它的一生周期很大程度上依赖于气候条件，如果不采取控制措施，从初夏开始苍蝇数量就会迅速增加。在整个苍蝇群体中，80%处于发育期，成蝇只有20%。苍蝇活动具有趋光性，喜欢向亮处飞而不喜欢在暗处活动，一般在白天活动，晴天到处飞舞觅食，阴天时“懒洋洋”较少活动。夏天早晨7时左右和日落黄昏时，活动最为频繁；秋末初冬天气较凉时候，它喜欢呆在阳光照射地方。

根据中国公众科技网资料，依据苍蝇生理特性和活动特点，对转运站提出如下苍蝇灭杀控制措施：

苍蝇一生中有卵、幼虫（蛆）和蛹三个时期是在孳生物中渡过，因此消灭苍蝇的最佳方法是及时清除适合苍蝇孳生的垃圾，要求转运站每天垃圾全部转运走，不留过夜。

化学药物是控制苍蝇的最有效方法。化学药物不仅可以杀死成蝇，也可以杀死蝇卵和幼虫。化学药物分为杀幼虫剂和杀成虫剂，使用方法如下：

杀幼虫剂：高效杀幼虫剂主要作用于苍蝇发育过程中的幼体阶段，施药2周后才能看到效果。这类杀虫剂可以直接喷洒在垃圾上或者喷洒在清除垃圾后的地面上。目前国内杀灭蝇幼虫的杀虫剂有：①有机磷类：杀螟松、倍硫磷、马拉硫磷、敌百虫；②氨基甲酸酯类：有苯二威；③昆虫生长调节剂：伏虫脲等。

杀成虫剂：杀成虫剂可以快速杀灭苍蝇，但不是控制苍蝇的标准方法。经常使用的杀成虫剂分以下几类：①有机氯类：三氯杀虫酯；②有机磷类：杀螟松（乳剂，可湿性粉剂），倍硫磷（乳剂，可湿性粉剂），马拉硫磷（乳剂，可湿性粉剂）；③氨基甲酸酯类：80%虫威酯类混合（可湿性粉剂）；④拟菊酯类和氨基甲酸酯类混合；⑤拟菊酯类：溴氰菊酯（可湿性粉剂）。

杀成虫剂的施药方法有以下几种：①蝇类停止面施药：在蝇类喜欢停落之处，如车间墙壁等，将有残效、触杀的杀虫剂，用常量喷洒或涂抹、粉刷，使杀虫剂有效成分按一定剂量，均匀地附着在蝇类停留面上，当苍蝇爬行或栖息在这样处理过的表面时，可以接触吸收杀虫剂中毒而死亡。②空间喷洒：用杀虫气雾剂或弥雾剂进行空间喷洒，使苍蝇直接沾着药剂雾粒而中毒死亡，适用于快速杀灭蝇类。③毒蝇绳（条索）：利用家蝇在室内喜欢停留在绳索悬挂物上的习性。用棉绳、麻绳等浸泡在有机磷或长效拟除虫菊酯类杀虫剂中，待绳索吸饱药液后，取出晾干，悬挂在车间内屋顶或天花板上。④毒饵：毒饵是简便、经济、速效、易行的蝇类防治方法。除混合食物性饵料的毒饵外，还有液体毒饵、粘胶毒饵、颗粒毒饵等，适用于不同场合。

苍蝇的高繁殖率很容易使苍蝇产生对杀虫剂的抗药性，因此不同种类的杀幼虫剂和杀成虫剂应交替使用，任何过度使用或误用都会导致苍蝇产生抗药性。

用药物控制蝇卵和幼虫苍蝇较容易，而控制成蝇则较难，所以应尽可能早地控制苍蝇，每年春天当初次发现苍蝇后，应立即开始使用杀幼虫剂和杀成虫剂控制苍蝇。

平时在每天工作结束后，对作业区的场地和部分设备进行冲洗。夏季是蚊蝇高繁殖季节，每天应定时多次喷洒药水，控制蚊蝇产生，同时定期喷洒消毒药水，控制病菌繁殖。

9、恶臭污染治理技术论证

恶臭物质相对分子质量在 350 以下，沸点低，其致臭原因主要是由于含有特征发臭基因。含发臭基因的气体分子与嗅觉细胞作用，经嗅觉神经向脑部神经传递信息，从而完成对气味的签别。感觉臭味的一个总的先决条件是其化学物质显现出高挥发性和亲水亲脂性两大特性，正由于恶臭物具有高挥发性及亲水和亲脂性，恶臭是人们一种感觉，因此恶臭污染就呈现出测定困难，评价困难，治理困难等特征。特别是治理方面，通常有害气体对人产生的生理影响与其浓度成正比，而恶臭给人的感觉量与对人的刺激量的对数成正比，韦伯一费希纳（韦伯 -Fechner ）公式很好地反映了这种关系：

Y=klgx  式中：y——恶臭强度，x——恶臭物质浓度，1×10-6

从公式中不难推算出，将恶臭物质去除90%，人的感觉认为只去除了50% 。一般情况下，人的嗅觉阈值对多数恶臭物质都在10-9以下，远远超过了分析仪器对恶臭物质的最低检出浓度10-6— 10-9 。

恶臭污染自身的特点，使得它既有相同于大气污染，以空气为传播介质，通过呼吸系统对人体产生影响，又具有以臭味阈值浓度较低，处理后要求恶臭物质浓度更低甚至为零的个性。这就使得恶臭污染治理有难于一般空气污染的治理。目前，治理恶臭主要有物理法、化学法、环境生物技术、环境纳米技术

本项目拟采用的植物提取液喷淋除臭。植物提取液除臭法是一种简单、易行、廉价的控制消除恶臭的技术方法，其基本原理是根据不同臭气种类，将360多种特殊天然植物提取液进行喷洒雾化，使雾化后的分子均匀地分散在空气中并吸附空气中的异味分子，从而与异味分子发生分解、聚合、取代、置换及加成等化学反应。使异味分子失去臭味。技术鉴定证明用该方法在5000m3/h风量条件下，其对臭气中的硫化氢的处理效果在80-90%之间。ECOLO气味控制系统全世界的公司是世界上著名的环保技术服务公司，也是世界上最大的异味控制专业公司。该公司长期以来从事固体废物处理，环境异味气体处理等环境保护工作。它的除臭技术含有多项专利技术和专利工艺配方。产品属全天然制品，具有无毒、无刺激性、不可燃、无烧性爆炸性等特点，其安全性和有效性得到美国、加拿大、英国、澳大利亚、香港及中国等几十个国家和地区的政府认可。核心技术的是以从350多种纯天然植物提取液，经过先进的微乳化技术，形成透明的水溶液商品名称为airSolution作为消除臭味的工作液，配以先进的专利自动异味控制设备喷洒技术或喷雾技术喷洒或挥发出工作液有效分子，吸附空气中的异味分子，与异味分子发生分解，催化氧化，聚合，取代,置换和加成等等的化学反应，促使异味分子发生改变原有的分子结构，使之失去臭味。反应的最后产物为无臭无害的分子，如水、氧、氮等等。airSulotion不仅除去异味的能力强，而且可以根据客户的要求，不同的场合，不同的臭味源产生不同的异味分子，选用不同配方溶液才能除去不同异味，达到除臭的目的，使得被处理的环境为无味或少气味。 

(1) airSolution天然植物除臭液介绍 

ECOLO公司出品的airSolution天然植物除臭液是由（如树木、鲜花和草）中提取的汁液混合复配而成的。植物提取液是指从植物中提取的油、汁或浸膏的萃取液。这些原料都是可食的。在溶液中的有效分子中间含有具有生物活性、化学活性、共轭双键等活性基团，可以与不同的异味发生作用。有如在煮鱼时，我们会加姜和葱。加入后，姜葱就会破坏鱼腥分子，达到除去腥味的目的。airSolution 有多种型号，用于不同场合的除臭。 

(2) 植物提取液的作用 

使用植物提取液用于除臭是一大主流。但是，不同的植物提取液与臭气作用是不同的。通常有四种情况。

A 反应型植物提取液 

这种植物提取液可与臭气分子反应，生成无毒无味的产物。在实际工作中，可以通过测量作用前后臭气分子浓度的变化来说明。 

B 屏蔽型植物提取液 

这种植物提取液会改变臭气分子的聚集状态，可以改变人们对臭气的敏感程度，或者认为改变了臭气的物理形态。但是，臭气的浓度在处理前后相比没有变化。 

C 掩盖型植物提取液 

这种植物提取液既不会与臭气分子反应，又不会改变臭气分子的物理形态。在空气中，因加入了这种植物提取液，改变了空气中臭气浓度的比例，进而使人们闻到香味，用香味遮盖了臭味。 

D 香精型植物提取液 

就是香精。它常常用于臭气浓度较低的场所。

(3) airSolution分解臭气分子的机理 

利用天然植物提取液进行除臭是一种广泛使用的安全有效的方法，在COLO技术中，airSolution分解臭气分子的机理可以表述如下： 

A经过ECOLO设备喷射，airsolution形成雾状，在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能。平均每摩尔约为几十千卡。这个数量级的能量已是许多元素中键能的 三分之一和二分之一。溶液的表面不仅能有效地吸咐在空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应。 

B 在airsolution中所含的有效分子是来自于植物的提取液，它们大多含有多个共轭双键体系，具有较强的提供电子对的能力，这样又增加了异味分子的反应活性。 

C 吸附在airsolution溶液的表面的异味分子与空气中的氧气接触，此时的异味分子因上述两种原因使得它的反应活性增大，改变了与氧气反应的机理，从而可以在常温下与氧气发生反应。 

综合以上阐述，空气中异味分子被分散在空间的airsolution液滴吸附，在常温压下发生反应或催化氧化反应生成无味无毒的分子，如氮气、水、硫酸根离子等。 

(4) 工作液 airSolution 与臭气分子的反应 

A 酸碱反应。如 airSolution 中含有生物碱，它可以与硫化氢等酸性的臭气分子反应。与一般酸碱反应不同的是，一般的碱是有毒的，不可食用的，不能生物降解。而 airSolution 能生物降解，无毒。 

B 催化氧化反应。如硫化氢在一般情况下，不能与空气中的氧气进行反应。但在 airSolution 的催化作用下，可以与空气中的氧气发生反应。 

　　　以硫化氢的反应为例： 

　　　R-NH2 + H2S R-NH3+ + SH - 

　　　R-NH2 + SH - +O 2 +H2O R-NH3+ + SO42-+OH-

　　　R-NH3 ++ OH - R- NH2 + H2O 

　　又如，硫醇在空气的氧化反应：（空气）+O2R-SS-R （慢） 

　　R-SH (airSolution) + O2R-SS-R（快）式中 R-SH 表示工作液的有效分子。 

C 路易斯酸碱反应。在有机化学中，能吸收电子云的分子或原子团称为路易斯酸，在有机硫的化合物中，硫原子的外层有空轨道，可以接受外来的电子云，因此可称这类有机硫的化合物为路易斯酸。相反，能提供电子云的分子或原子团称为路易斯碱。一般带负电荷的原子团，含氮的有机物属于路易斯碱。 

例如，苯硫醚与airSolution 的反应，属于这一类。苯硫醚是一个路易斯酸，而在其中的含氮化合物属路易斯碱。两者可以反应。 

D 从热力学的角度来讨论。经过雾化的 airSolution 液滴，其直径在 0.04 毫米。在这种情况下，液滴的表面能已达到一些有机化合物键能的三分之一和二分之一。在这种情况下，足以破坏臭气分子中的键，使它们不稳定，易分解。 

E 氧化还原反应。例如，甲醛具有氧化性，在 airSolution 中有的有效分子具有还原性，它们可以直接进行反应。与甲醛和氨的的反应：

HR-NH2 +HCHOR-NH2 +H-C=OCO2 + H2O 

R-NH2 + NH3R-NH2 +N2+ H2O

F 工作液airSolution 与部分臭气分子的反应：

表7-6   工作液airSolution 与部分臭气分子的反应

序号

臭气分子

与 airSolution 反应

1

丙硫醇

分解反应

2

戊硫醇

分解反应

3

氨

酸碱、聚合反应

4

苯硫醇

分解反应

5

丁胺

酸碱、聚合反应

6

尸胺（ 1 ， 5- 戊二胺）

酸碱、聚合反应

7

氯气

氧化还原反应

8

氯苯

分解反应

9

丁烯硫醇

分解反应

10

丁二胺

酸碱、聚合反应

11

二异丙胺

酸碱、聚合反应

12

二甲胺

酸碱、聚合反应

13

二甲硫

分解反应

14

二苯硫

分解反应

15

乙胺

酸碱、聚合反应

16

乙硫醇

分解反应

17

硫化氢

分解、酸碱反应

18

吲哚

酸碱、聚合反应

19

甲胺

酸碱、聚合反应

20

甲硫醇

分解反应

21

异丁硫醇

分解反应

22

腐胺（ 1 ， 4- 丁胺）

酸碱、聚合反应

23

吡啶

酸碱、聚合反应

24

粪臭素（ 3- 甲基吲哚）

酸碱、聚合反应

25

二氧化硫

氧化还原反应

26

三丁硫醇

分解反应

27

三乙胺

酸碱、聚合反应

28

甲苯硫酚

分解反应

29

苯硫酚

分解反应

30

苯乙烯单体

吸附

Ecolo 的安全性

Ecolo 中所用的有效液体airSulotion，是一种可靠的、符合国际健康标准的产品。经过多个国家多年的科学实验、严格的测验以及大量的实践证明，该产品对人体和动物是无害的、无毒的，不会引起皮肤或呼吸系统过敏，不会引起各种不良反应的。 

加拿大卫生部出具的《产品安全证明》中指出：“根据法律规定的操作规程进行了检测。检测数据表明，airSulotion 液体是一种无危险性的产品。” 

加拿大农业和农业食品局证明：“该产品可以用于与食品相关的各个领域。” 

美国农业部的检验报告指出：“该产品可以用于一些产品的生产过程的各种场合，可用于公众场所、公共场合和公共交通等等地方。”  

中国国家级日用品和化妆品检验中心——广东省卫生防疫站，经过三个月的试验和检验，给予的结论为：“根据所检样品微生物、理化检验及毒性试验结果，其卫生学质量符合要求。”

上海市产品毒性质量监督检验站对 airSulotion 进行了“小鼠急性口毒性试验、小鼠急性吸入毒性试验、呼吸道粘膜刺激试验、家兔皮肤刺激试验。”检验结果都优于国家技术要求。 

该产品是水溶性乳化液体。因此，无自燃性、不会燃烧、不会爆炸，容易保存和运输。

（6）Ecolo的适用性 

在实际工作中，每一种植物提取液常常包括了以上几个方面，所不同是以那一种为主。 在实际工作中，对不同的场合、不同的异味源，可以选用不同的型号airSulotion液体，即可达到除去异味的目的。

杭州中美华东制药有限公司2001年建成一个日处理2200吨废水新工程，先采用单一的用碱液喷淋吸收废气中的H2S，每天需2吨液碱，但仍然不能完全吸收及处理废气中的其他成分。由于居民经常举报，后改用ECOLO公司的airSolution溶液，每天只需30～50公斤就很好的效果，相比之下，成本低、操作运行简单、效果好。

表7-7  一部分airSulotion液体的性能和使用范围

型 号

产 品 特 点

主要使用范围

液体颜色

#7 身体清爽

消除人体散发出来的异味、烟味和其它异味。如洗手间、贮藏室、吸烟室等地。

#42 可消除海鲜味

酒店、购物中心、健身中心、医院、家庭、娱乐场所、饭店、餐馆、学校、护理中心。

蓝色

#10 佛罗里达之风

橙色

#12 文雅之风

天然色

#28 春天之园

粉红

#29 清凉清爽

天然色

#30 无气味型

透明

#37 除烟型

透明

#42 海风型

浅黄

#44 加勒比海之夜

驼色

#5 森林清新

清除垃圾站中料槽、装卸车、挤压等等工序发出的臭味，消除食品副产品的气味。

交通中心、酒店、购物中心、办公大楼、饭馆、废品处理点、污水处理站、工厂

红色

#11 天然气味

透明

#15 清爽清新

红色

#17 清爽空气

黄色

#23 南极之风

绿色

#18 厨房芬芳

清除烹调食品发出的气味

饭店、食品加工厂

绿色

#26 清新空气

透明

#27 自然气味

透明

#505VS

浅绿

根据本项目的实际情况和各种方法之间的分析比较，本项目提出的定时喷洒除臭剂是合适的，但在实际运行中应当加强管理。

10、环境风险分析

（1）风险识别

物质危险识别：本项目涉及到的主要危险物质为垃圾渗沥液。

（2）风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）建设项目风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地 的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概 化分析，按照表7-8确定环境风险潜势。

表7-8  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+

IV

III

III

环境中度敏感区（E2）

IV

III

III

II

环境低度敏感区（E3）

III

III

II

I

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E） 共同确定，而 P 的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特 点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在场界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

[image: image2.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

表7-9   本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表

编号

储存物质

最大储存量（m3）

储存方式

临界量（t）

q/Q

01

垃圾渗沥液

3

随车清运

5

0.6

所以本项目危险物质的数量与临界量比值 Q=0.6，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0＜1，风险潜势为I。

（3）评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表7-10   评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

（4）建议

项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，风险事故将降至到最低，保证周围环境和周边居民安全。

表7-11   项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口中转站工程
建设地点

湖南省

岳阳市

湘阴县

地理坐标

经度

112.980592°

纬度

28.716158°

主要危险物质分布

垃圾渗沥液；

环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、 地下水等）

垃圾渗沥液泄露影响水环境。

风险防范措施要求

加强管理，地面防渗处理，及时清运。

填表说明（列出项目 相关信息及评价说 明）

本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险 可控。 一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事 故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。

11、绿化措施

绿化对于垃圾转运站污染影响缓解和环境美化都非常重要，应尽可能提高站内绿化率，绿化隔离带宽度应大于5米。绿化树种应尽量采用冠枝叶茂盛树木，发挥除尘灭菌、吸滤有毒有害气体等净化环境功能及遮蔽作用，其中，为提高滞尘效果，配置枝叶茂盛、叶面粗糙的乔木组成防尘隔离林带，如悬铃木、泡桐、梧桐、樟树、加杨等。为净化臭气，配置珊瑚树、樟树、棕榈、朴树、女贞、梧桐和泡桐等树木。

12、垃圾入场要求

垃圾在收集过程中，限制垃圾收集范围，危险固废及工业固废不能进入中转站，同时应对垃圾进行分类，对有利用价值的垃圾进行分别回收利用，实现垃圾资源化、减量化、无害化。

13、项目审批原则性分析

（1）产业政策符合性分析

本项目为“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订版)中第一类鼓励类，符合国家产业政策。

（2）项目选址合理性分析


①选址距镇区既有一定距离，又能交通便利

拟建的垃圾转运站选址于六塘乡集镇的边缘农村地区，转运站距离六塘乡集镇中心区约5公里，有较好的实施条件。并且，垃圾转运站紧靠G240，交通优势十分明显，减少了运输车辆进出对当地居民的影响。

②满足垃圾转运站相关规范要求

根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）、《城市环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2005）、《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337—2003)中的相关要求，垃圾转运站应符合城市总体规划和环境卫生专业规划的要求；设在交通便利，易安排清运线路的地方；满足供水、供电、污水排放的要求。同时不应设在立交桥或平交路口旁；大型商场、影剧院出人口等繁华地段。根据现场勘察情况，项目拟建的转运站满足相关规范要求

综上所述，项目选址是较为合理的。

（3）垃圾运输线路合理性分析

从运输路线分析，其车辆运输的道路主要为G240，道路路况良好，衔接方式较为通畅。避免可能因为车辆颠簸、衔接不畅而增加的环境污染。考虑到运输路线末端最后汇聚在光大现代环保能源（湘阴）有限公司，如早上某一段时间内车辆集中运输，交通流量会有明显增加。因此，建议合理安排运输时间，错开车辆进入垃圾处理场的进场时间，减少周围区域的交通流量。

（4）与“三线一单”符合性分析

本项目位于湘阴县六塘乡金珠口村，位于生态红线外。本项目各污染物经对应环保措施处理后可达标排放，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变现有环境功能区，未超出环境质量底线。项目用地未占用耕地、林地等自然资源区，故项目建设未超出资源利用上线。本项目不属于生态保护红线范围，大气环境、水环境、农用地优先保护区，不属于污染物排放重点管控区、环境风险重点管控区、生态资源重点管控区，不属于环境准入负面清单类型企业。
14、环保工程及投资分析

湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口中转站工程为环保工程，总投资为150万元，预计用于本项目的第二次环保投资为13万元，占总投资的8.6%。
表7-12  环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表

序号

类别

污染防治措施

数量

投资估算（万元）

预期

治理效果

1

施工污染

施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施

1
6
减轻施工期环境影响，确保达标排放，避免施工扰民

2

废水

雨污分流管网、化粪池

1
5
综合利用不外排
3

废气

人工喷淋除臭杀虫
1
0.5
达到GB18483-2001中要求
4

噪声

基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施

/

1.5
达到GB12348-2008中2类标准要求

合计

13
15、环境管理与监测

（1）环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境。
本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位，建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。

为进一步加强本工程的环境管理，提出如下建议：

1.认真落实可持续发展的环境管理制度，并将清洁生产纳入生产规范化管理，最大限度地降低水耗、能耗和物耗，建立健全环境管理档案及企业污染源档案，掌握排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。

2.控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生：维护环保设施正常运行，确保达标排放。

3.按时向环境管理部门申报废水、废气、固体废物的处理和排放情况。

（2）环境监测

1.监测点位及监测因子

工程应对其污染源进行定期跟踪监测，以便及时发现有关问题（如超标排污、事故排污等）。

根据工程污染源分析，本项目应对如下污染源进行定期监测：

1.1废气监测
场区内

1.2噪声监测

监测场界四周噪声。

1.3废水监测

周边水体

1.4监测频次

废气一次/年，噪声一次/年，废水一次/年。

1.5监测方法

按《环境监测技术规范》执行。

1.6实施机构

可委托有资质单位承担监测任务。

2.项目验收监测
项目验收监测内容见下表7-13。

表7-13  项目“三同时”竣工验收监测内容表

类型

监测因子

执行标准

废气
营运期：H2S、NH3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

噪声
营运期：场区四界昼间和夜间噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固废

营运期：生活垃圾

《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	空气污染物
	施工扬尘
	粉尘
	加强施工管理、区域洒水降尘,物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣
	对运输沿线及周边不产生明显影响

	
	
	装修整饰
	甲苯、二甲苯
	选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散
	对周边区域大气环境不产生明显影响

	
	水污染物
	施工废水
	SS、石油类
	隔油池+沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，不外排
	综合利用不外排

	
	
	生活废水
	CODcr、SS、

BOD5
	集中收集后用作绿化
	

	
	固体废物
	建筑固废
	施工弃渣
	渣土公司外运处置
	外运处置，对环境影响小

	
	
	生活垃圾
	果皮、纸屑等
	环卫部门清运至生活垃圾处置中心
	产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生

	
	噪声
	落实严禁压桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。

	营运期
	空气污染物
	臭气
	H2S、NH3
	抽排风设施+人工喷淋
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求

	
	水污染物
	生活废水
	CODcr、SS、BOD5、NH3-N
	化粪池处理后排入用作场区周边施肥
	综合利用不外排

	
	
	地面冲洗废水
	CODcr、BOD5、NH3-N、SS、石油类
	集中收集后由转运车运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司处理
	

	
	
	垃圾渗滤液
	CODcr、BOD5、NH3-N
	
	

	
	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	直接进去垃圾转运站
	区域内环境卫生

	
	噪

声
	加强对设备噪声的管理工作和确保各类设备正常运转，再通过绿化带隔声和距离衰减后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	其他


	无

	主要生态影响：

本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。

建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。

本项目区内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，对营造清新、优美的环境和道路街景起到了较好的作用，在避免水土流失的同时，既可吸尘降噪，又美化了环境。


九、结论与建议：

	一、结论：

1、工程概况

湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口中转站工程总用地面积为488.5m2，总建筑面积113.72m2，垃圾转运站规模为60t/d，建设有站房和管理用房等，并配套建设绿化、道路等。
本项目为“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订版)中第一类鼓励类，符合国家产业政策。

2、环境现状

大气环境：根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。结果表明：湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县2017年2018年环境空气质量为不达标区域。

根据湖南精科检测有限公司于2019年11月20日-11月26日垃圾中转站拟建地进行了现状监测表明，项目所在区域特征因子：H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值要求。

水环境：现状监测点位水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
声环境：项目拟建地场界昼间噪声为53.1~55.5dB(A)、夜间噪声为42.6~44.9dB(A)，项目场界四周噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3、环境影响分析

（1）水环境影响分析：

施工期少量生活废水进行集中收集后用作周边施肥；施工期施工废水经一般隔油沉淀处理后方可排放，对地表水的水质影响较小；营运期水污染主要为生活污水、场地冲洗废水和垃圾渗滤液，生活污水经化粪池处理后用于作业场地周边菜地施肥；地面冲洗废水和垃圾渗滤液由吸污车运至光大现代环保能源（湘阴）有限公司处置。对区域水环境影响较小。

（2）空气环境影响分析：

施工期大气污染物主要为施工粉尘大气环境影响主要为运输车辆对沿线区域环境的影响，通过采取设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等一系列的环保措施后，施工期粉尘对区域环境影响较小。

营运期主要大气污染影响为主要为垃圾转运站产生的臭气。根据预测垃圾转运站H2S、NH3场界浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求（H2S:0.06mg/m3、NH3:1.5mg/m3），对环境影响较小。根据预测及计算结果可知，项目无组织排放废气预测浓度无超标点，无需设置大气环境防护距离。

（3）声环境影响分析：

施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对附近声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺以及在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

营运期主要污染源为转运站噪声源主要包括压缩机液压泵、除臭排风机、进站垃圾转运车等，这些噪声设备或作业基本上全部集中在站房内。通过采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备隔声罩隔声、项目区域四周设置大量绿化，种植高大乔木进行绿化降噪等一系列措施后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）固废环境影响分析：

施工期固体废弃物主要包括施工建筑垃圾和生活垃圾，施工建筑垃圾外运处置，对环境影响较小。

营运期固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾直接进入垃圾转运站处理。采用封闭转运工艺，防止转运作业过程中垃圾散落。由于垃圾收集车型式不统一，在卸料过程中会有垃圾散落到卸料平台上，但不会散落到容器外部，这部分散落的垃圾由人工将其清扫进入容器内。

采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。

（5）苍蝇灭杀控制措施：

平时在每天工作结束后，对作业区的场地和部分设备进行冲洗。每天定时多次喷洒药水，能有效控制蚊蝇产生，同时定期喷洒消毒药水，控制病菌繁殖，采取上述措施后，苍蝇对环境影响较小。

4、绿化措施：

绿化对于垃圾转运站污染影响缓解和环境美化都非常重要，应尽可能提高站内绿化率，绿化隔离带宽度应大于5米。绿化树种应尽量采用冠枝叶茂盛树木，发挥除尘灭菌、吸滤有毒有害气体等净化环境功能及遮蔽作用，其中，为提高滞尘效果，配置枝叶茂盛、叶面粗糙的乔木组成防尘隔离林带，如悬铃木、泡桐、梧桐、樟树、加杨等。为净化臭气，配置珊瑚树、樟树、棕榈、朴树、女贞、梧桐和泡桐等树木。

5、垃圾入场要求

垃圾在收集过程中，限制垃圾收集范围，危险固废及工业固废不能进入中转站，同时应对垃圾进行分类，对有利用价值的垃圾进行分别回收利用，实现垃圾资源化、减量化、无害化。

选址合理性分析

拟建的垃圾转运站选址于六塘乡集镇的边缘农村地区，转运站距离六塘乡集镇中心区约5公里，有较好的实施条件。并且，垃圾转运站紧靠G240，交通优势十分明显，减少了运输车辆进出对当地居民的影响。本项目垃圾转运站满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）、《城市环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2005）、《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337—2003)中的相关要求，因此选址合理。

7、综合评价结论

湘阴县域城乡生活垃圾收运系统六塘金珠口中转站工程的建设符合国家产业政策，建设项目是湘阴县改善目前环卫设施落后，落实湘阴县环境卫生专业规划目标的重要举措，只要项目建设方切实采取环评中所述各项工程污染控制措施及有关调整要求，落实卫生防护距离的要求，项目建成投产后能够做到污染物达标排放，正常情况下项目污染物排放基本不会造成所在地区环境污染和环境功能损害，对当地居民基本没有明显影响，项目建设在环境保护上可行。

二、要求与建议：

(1)转运站除臭设施的除臭效率必须稳定达到80%。

(2)严格控制臭气无组织排放。转运站垃圾卸料车间应设置机械排风设施，经处理后尾气集中排放，项目垃圾站房和垃圾箱外体应每日进行清扫，防治垃圾肆意洒落。 

(3)为控制垃圾运输车在站内等候时散发臭气的影响，应合理安排进站车辆，避免垃圾运输车在转运站内等候。

(4)垃圾收集车应全封闭，以消除因沿途泄漏和洒落垃圾散发的臭气，收集车底部并应配置垃圾渗沥液收集容器以收集运输途中滴落的渗沥液。

(5)为尽可能减少垃圾收集车运输途中臭气应严格规定垃圾运输车的运输时间和行驶路线，尽可能减少对周围环境的影响。

(6)转运站周围应种植绿化隔离带，起到美化环境、净化空气、隔声降噪作用。在选择绿化树种时应优先考虑具有吸收恶臭气体的树种，同时在场区及周边也可种植一些具有香味的花草，起到抑制臭味的目的。



	

	预审意见：

                                                 公     章

经办人：

                                   年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                 公     章

经办人：

                                    年    月    日

	审批意见：

                                                 公     章

经办人：

                                    年    月    日
注  释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1  专家评审意见及签到表

附件2  环评委托书

附件3  监测报告及质量保证单

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目监测布点图

附图4  项目环境保护目标图




垃圾收集





噪声





收运车运输





废气





卸载





废气、噪声





垃圾渗滤液收集池





垃圾装运箱





压缩





转运车





装车





返回





吸污车





噪声





光大环保能源清洗





转运车运输





废气





转运车





卸料





光大现代环保能源（湘阴）有限公司





图例：





工艺流程





产污环节









- 66 -
湖南道和环保科技有限公司                                                               第     页


_1234567890.unknown

