建设项目环境影响报告表

项目名称：年产20万立方米商品混凝土建设项目

建设单位：湘阴临资口混凝土有限公司

国家环境保护部制

编制日期：二〇二〇年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 湘阴临资口混凝土有限公司

# 年产20万立方商品混凝土建设项目环境影响报告表

# 修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善工程建设内容，明确料仓设置情况；核实项目粉煤灰等主要原辅材料用量和最大储存量、不同规格料仓尺寸和排气口高度，完善主要设备规格型号。 | 已完善工程建设内容及料仓设置情况；已核实项目粉煤灰等主要原辅材料用量和最大储存量、不同规格料仓尺寸和排气口高度，已完善主要设备规格型号。详见正文P2~4 |
| 2 | 补充原有工程基本情况、环保设施建设运行情况、污染物排放及达标等情况说明，明确是否存在遗留的环境问题及处理处置措施。 强化项目选址及周边情况调查，明确杨林寨水厂基本情况及其水源情况，核实本项目与饮用水源保护区的关系；强化环境保护目标调查，核实各环境要素评价范围内涉及的环境敏感区、需特殊保护对象的名称、功能、与建设项目的位置关系以及环境保护要求等。 | 已补充原有工程基本情况、环保设施建设运行情况、污染物排放及达标等情况说明，是否存在遗留的环境问题及处理处置措施。详见正文P6~P7；已补充项目选址及周边情况调查，详见正文P10；已补充杨林寨水厂基本情况及其水源情况，已核实本项目与饮用水源保护区的关系，详见正文P14；已强化环境保护目标调查，核实各环境要素评价范围内涉及的环境敏感区、需特殊保护对象的名称、功能、与建设项目的位置关系以及环境保护要求等，详见正文P14 |
| 3 | 完善项目搅拌过程等产排污节点，明确密闭储存、搅拌和输送要求，补充项目物料平衡。 | 已完善项目搅拌过程等产排污节点，已补充密闭储存、搅拌和输送要求，已补充项目物料平衡。详见正文P20、P26 |
| 4 | 根据不同料仓和搅拌设备的规格、进出物料量等情况，校核各部分废气源强，核实收集效率和处理效率，强化达标排放的可靠性分析；鉴于项目区属于环境空气质量不达标区，应进一步强化项目粉尘控制措施，尽量减小废气的无组织排放；校核大气评价等级，完善大气环境影响分析及大气环境防护距离，明确项目废气对杨林寨水厂的影响，提出针对性的控制措施。 | 已根据不同料仓和搅拌设备的规格、进出物料量等情况，重新计算各部分废气源强，已核实收集效率和处理效率，已达标排放的可靠性分析；已补充并强化项目粉尘控制措施，尽量减小废气的无组织排放；已校核大气评价等级，为二级评价，无需补充大气环境防护距离，已完善大气环境影响分析，已明确项目废气对杨林寨水厂的影响，并提出针对性的控制措施。详见正文P22~P25，P34~P39 |
| 5 | 补充事故风险情况下对饮用水源及自来水厂的影响分析，完善水泥粉尘爆炸的环境风险识别，以此强化项目风险防范及减缓和应急措施。 | 已补充事故风险情况下对饮用水源及自来水厂的影响分析，并完善水泥粉尘爆炸的环境风险识别，以此强化项目风险防范及减缓和应急措施。详见正文P42~P44 |
| 6 | 进一步强化项目建设对自来水厂的环境影响分析，结合饮用水源保护区设置情况及原料供应情况，强化项目选址的合理性；根据区域环境空气质量现状及本项目的大气环境影响，分析项目与区域环境质量改善目标要求的符合性及建设的环境合理性。 | 已强化项目建设对自来水厂的环境影响分析，结合饮用水源保护区设置情况及原料供应情况，强化项目选址的合理性。详见正文P45；根据区域环境空气质量现状及本项目的大气环境影响，分析项目与区域环境质量改善目标要求的符合性及建设的环境合理性。详见正文P12 |
| 7 | 补充项目“三线一单”、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》等要求的符合性分析； 核实项目环保投资，完善竣工环保验收表及环境监测计划；完善项目总平面布置图等图件。 | 已补充项目“三线一单”、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》等要求的符合性分析；已核实项目环保投资，已完善竣工环保验收表及环境监测计划。详见正文P45~P50；已完善项目总平面布置图等图件，详见附图。 |

注：文本中修改、完善、补充的内容均用下划线标出。

修改日期：2020年04月07日

目   录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3环境质量状况	8

4评价适用标准	15

5建设项目工程分析	18

6项目主要污染物产生及预计排放情况	30

7环境影响分析	32

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

9结论与建议	53

# 附图

# 附图1：项目地理位置图

# 附图2：环境保护目标分布图

# 附图3：环境监测布点图

# 附图4：平面布置示意图

# 附图5：项目与饮用水源保护区位置图

# 附图6：项目现场踏勘图

# 附件

# 附件1：项目委托书

# 附件2：营业执照

# 附件3：监测质量保证单

# 附件4：租赁合同

# 附件5：湘阴县人民政府县长办公会议纪要

# 附件6：关于批准《湘阴县预拌混凝土专项规范（2017-2020）》的指示

# 附件7：选址联审表

# 附件8：建设项目大气环境影响评价自查表

# 附件9：建设项目地表水环境影响评价自查表

# 附件10：建设项目环境风险评价自查表

# 附表

# 附表：建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万立方商品混凝土建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴临资口混凝土有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张立辉 |  | 联系人 | 张立辉 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇临资口村小河边 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13054072363 |  | 邮编 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡沅潭村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  | 批准文号 | — |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） |  | 行业类别及代码 | C3021水泥制品制造 |  |
| 占地面积 （m2） | 8000 |  | 绿化率（%） | 10 |  |
| 总投资 （万元） | 2500 | 其中：环保投资（万元） | 112.1 | 环保投资占总投资比例 | 4.5 |
| 评价经费 （万元） | / |  | 投产日期 | 2020年6月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 商品混凝土是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售，并采用运输车在规定时间内运送到使用地点的商品混凝土拌合物。随着国家对基础设施建设投资的增加以及房地产的兴盛，商品混凝土作为重要的建筑材料，市场对其的需求越来越大，并将保持急剧增加的态势。 湘阴临资口混凝土有限公司原厂址位于湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇临资口村小河边，原厂未办理环评手续。现湘阴县政府加强了对全县预拌商品混凝土行业的监管行动，对违规企业进行整治，公司原厂被要求重新选址。公司根据《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2020）》文件要求，向有关行政主管部门重新申报了生产资质及选址申请，并经得同意后（见附件5）将新地址选定于湘阴县杨林寨乡沅潭村，利用湘阴县杨林赛砖瓦厂部分用地进行建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正）等法律法规的有关规定和要求，本项目需要办理环境影响评价手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令〔2018〕第1号），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”中“全部”，应编制环境影响评价报告表。湘阴临资口混凝土有限公司委托我司承担该项目环境影响评价工作。 我司接受委托后，立即组织专业工作组开展现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照相关环评技术导则的要求编制了本项目环境影响报告表。 二、项目工程概况 （1）项目工程建设内容 本项目建设内容主要为混凝土生产搅拌区、原料堆场、配电室、办公室、食堂、宿舍、实验室、地磅房等相关设施，项目总面积8000m2，详细建设内容见下表所示。 表1-1 主要建设内容一览表 名称; 项目内容; 功能设计及规模; 备注. 主体工程; 混凝土生产搅拌区; 露天场地，占地面积：3300m2，主要用于混凝土生产搅拌; 新建. 原料仓库; 地面硬化，搭建密闭厂房，不露天，占地面积：2016m2，主要用于放置机制砂、碎石等原料; 新建. 配电室; 砖混结构，占地面积36m2，用于安装1台柴油发电机（备用电源）; 新建. 辅助工程; 办公区域; 钢结构，占地面积1300m2; 新建. 公用工程; 供水系统; 当地自来水管网. 排水系统; 本项目采用雨污分流制，场内修建两个雨水收集池（各200m3）对雨水进行收集回用；厂区设置了食堂及宿舍，生活废水经隔油器及化粪池处理后用于附近农田灌溉；生产废水经厂区内设置的三级沉淀池沉淀处理后循环使用不外排. 供电系统; 当地电网供电. 储运工程; # 水泥筒仓; # 6个，用于储存水泥，尺寸：4.2x24.7m，每个容积200t; 原厂设备. # 水泥筒仓; # 3个，用于储存水泥，尺寸：10x24.7m，每个容积3000t; 新增. # 粉煤灰筒仓; # 2个，用于储存粉煤灰，尺寸：4.2x24.7m，每个容积200t; 原厂设备. # 外加剂储罐; # 2个，用于外加剂储存，每个容积为20t; 原厂设备. # 水储罐; # 1个，用于储存水，容积50t; 原厂设备. # 柴油储罐; # 1个，用于柴油储存，容积30t; 新增. 环保工程; 废气; 混凝土生产搅拌区：本项目混凝土搅拌区的水泥筒仓呼吸粉尘通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m高的P1~P19排气筒排放，粉煤灰筒仓呼吸粉尘通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m高的P10、P11排气筒排放；搅拌粉尘通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m高的P12~P14排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过15m高的排气筒排放；; 新建. 原料堆场：地面硬化并搭建厂房，设置喷水雾化器，同时在进出物料口处两侧加强布设喷淋洒水设施. 道路扬尘及汽车尾气通过洒水降尘及绿化消减、大气扩散等措施处理. 废水; 项目生产废水经过收集及三级沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；生活废水经隔油器及化粪池处理后用于周边农田灌溉；初期雨水经雨水收集池收集后作工艺用水循环使用. 固体废物; 除尘设备收集的粉尘、砂石分离机分离后的砂石、三级沉淀池沉淀泥砂、实验室废料均回用于生产；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理. 危险废物; 委托专门的维修机构修理，废机油、含油抹布和手套均不在厂区内贮存，由维修机构带走. 噪声; 采用低噪声生产工艺及设备；使用低噪声设备、基础减振、设置绿化带及厂房隔声等措施，降低噪声强度. （2）主要生产设备 项目主要设备详见下表。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 作用; 备注. 1; 搅拌主机; 中联180线; 1套; 搅拌原料; 配置2个水泥筒仓（200t）、1个粉煤灰筒仓. 2; 搅拌主机; 润天90线; 1套; 搅拌原料; 备用，待中联180生产线出故障才使用；配置2个水泥筒仓（200t）、1个粉煤灰筒仓. 3; 搅拌主机; 柳城600吨水稳线; 1套; 搅拌原料; 配置2个水泥筒仓（200t）. 4; 计量感应器; ZMLBF; 12台; 计量称重; /. 5; 提升机; 润通1.5M3; 1台; 提升原料; /. 6; 皮带输送机; B=800mm/1000mm; 3条; 输送原料; /. 7; 料仓; 润通单开料门15M3/中联重科; 12个; 放置原料（配备除尘设备）; /. 8; 空压泵; 浙江开山1.5M3/min，红五环1.05M3/min; 3台; 将水泥抽入搅拌机; /. 9; 水泵; QY25-26-4/上海国泰; 3台; 抽外加剂、水入搅拌机; /. 10; 喷水器; 上海国泰; 3台; 将外加剂、水喷入搅拌机; /. 11; 称量箱; 润通0.8M3/中联重科1M3*2、1.8M3; 3台; 称量外加剂、水; /. 12; 柴油发电机; TYPE-TXH2 150; 1台; 备用电源; /. （3）主要原辅材料、能源 项目原辅材料及能源消耗详见下表。 表1-3 项目主要原辅材料、能源一览表 序号; 名称; 年用量; 储存量; 单位; 备注. 1; 水泥; 100000; 9600; t/a; 外购. 2; 机制砂; 180000; 10000; t/a; 外购. 3; 碎石; 213000; 10000; t/a; 外购. 4; 粉煤灰; 4000; 320; t/a; 外购. 5; 外加剂; 1302.34; 35; t/a; 外购. 6; 水; 18318; /; t/a; 当地自来水. 7; 电; 40; /; 万kw·h; 当地电网. 粉煤灰：粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50～70%之间。晶体部分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1～24%。从化学成份看，粉煤灰主要含有SiO2(35～60%)，Al2O3(13～40%)，CaO(2～5%)，Fe2O3(3～10%)等。由于粉煤灰经高温熔融，所以其结构非常致密。 外加剂：本项目使用的外加剂主要是高效减水剂。高效减水剂又称超塑化剂，它是一种减水率高，缓凝和引气作用极小的混凝土外加剂。以磺酸基为主要官能团的高效减水剂包括：改性木质素磺酸盐系(MLS)、萘系(NSF)、三聚氰胺系(MSF)、氨基磺酸系(ASF)等，它们分子结构单元中都含有磺酸基，最佳的分子结构一般为线型的主链，并同时有多个长支链，主要通过缩合反应得到。混凝土减水剂对混凝土的作用主要只是表面活性作用。减水剂本身并不与水泥产生化学反应。 （4）产品方案及产量 产品情况见下表。 表1-4 项目产品方案 序号; 产品名称; 产品强度; 年产量; 产品执行标准. 1; 商品混凝土; C15~C40; 20万m3/a（50万吨/a）; GB/T14902-2012 《预拌商品混凝土》. （5）平面布置 本项目厂区南侧为入口，且紧邻道路，便于物料及产品的运输；原料堆场位于厂区南侧紧挨道路，原料堆场北侧为生产区，原料堆场与生产区相隔很近，便于上料进行生产作业，三级沉淀池位于生产区东侧；厂区北侧为员工生活区及实验室，办公室位于厂区西南角，项目分区较明确，布局较合理，充分的利用了其所在的地理位置，交通十分便利，项目厂区平面布置图详见附图4。 三、公用工程 （1）给水： 本项目用水来自当地自来水，项目主要用水为生产用水及生活用水。生产用水主要为物料搅拌生产用水，搅拌机清洗用水，混凝土运输罐车罐体清洗用水，混凝土运输车辆外部清洗水，地面及道路冲洗水等。总用水量为16718m3/a。具体见下表。 表1-5 项目用水情况一览表 序号; 用水单位; 用水定额; 用水规模; 日用水量(m3/d); 年用水量(m3/a); 损耗量(m3/a); 废水量(m3/a); 备注. 1; 物料搅拌生产用水; /; /; 8; 2400; 720; 除损耗外均进入产品; 年生产300天,损耗量按20%计. 2; 3台搅拌机清洗用水; 2m3/次·d; 每天1次; 6; 1800; 360; 1440; 年生产300天；损耗量按20%计，回用80%. 3; 混凝土运输罐车罐体清洗用水; 10辆次/天; 0.2m3/d·辆; 2; 600; 120; 480. 4; 混凝土运输车辆外部清洗水; /; /; 1; 300; 60; 240. 5; 地面及道路冲洗水; 1m3/100m2·d; 4000m2; 40; 12000; 2400; 9600. 6; 生活废水; 145L/人·d; 28人; 4.06; 1218; 244; 974; 年生产300天；损耗量按20%计. 7; 小计; /; /; 153.06; 18318; 3663; 12734; /. 2400 1920 损耗720 项目水平衡图如下： 进入产品 物料搅拌生产用水 974 1218 损耗244 用于周边农田灌溉 化粪池 损耗120 480 600 混凝土运输罐车罐体清洗用水 水 16718 240 损耗60 300 三级沉淀池 混凝土运输车辆外部清洗水 损耗2400 12000 9408 9600 地面及道路冲洗水 损耗360 1440 1800 搅拌机清洗用水 图1-1 水平衡图（m3/a） （2）排水： 本项目废水实行雨污分流制。项目修建两个雨水收集池（各200m3），收集雨水回用于生产；生产废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；生活废水经隔油器及化粪池处理后用于周边农田灌溉。 （3）供电：项目用电由当地电网供给，年用电量40万度。 四、劳动定员与工作制度 本项目员工28人，厂区内设置了食堂及宿舍，年工作300天，1班制，每班8h。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目原厂址在湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇临资口村小河边，原厂未做过环评，因湘阴县的整改要求，重新选址于湘阴县杨林寨乡沅潭村，利用湘阴县杨林赛砖瓦厂部分用地进行建设。租用的杨林寨砖瓦厂的用地原建筑均已拆，已为荒地，不存在原有污染情况。 原项目总投资2500万元，建设年产5万方混凝土搅拌项目。工程建设内容主要为主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程。 废气：项目产生的废气主要为卸料粉尘，筒仓呼吸粉尘以及搅拌粉尘。筒仓呼吸粉尘及搅拌粉尘均经脉冲除尘器处理后经25m排气筒高空排放，卸料粉尘等无组织废气经洒水降尘处理后无组织排放，对周边环境影响较小。 废水：项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于项目生产过程中，生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。 噪声：项目噪声经隔声，减震处理后达标排放。 固废：项目无危险废物，一般固废经处理后可回收利用，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 原项目按环保规范要求配设了相关环保处理措施，处理完后对环境影响较小。待原厂整体搬迁到新场地后，原厂区的污染将不复存在。因此，搬迁后原项目不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡沅潭村，其中心坐标为E：112°45′57′′，N：28°42′38′′。项目地理位置详见附图1。 二、地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 三、气候、气象 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 四、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划分》（DB43/023-2005），本项目地表水水域属于湘江的洋沙湖下游200m至磊石段，其水环境功能区划为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 五、动物资源和植物资源 湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 据调查，项目区植被覆盖程度不高；陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 本项目评价区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物；目前未发现历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。 六、杨林寨水厂地下水饮用水水源保护区 杨林寨水厂地下水饮用水水源保护区位于湘阴县杨林寨乡，是一个规模为千人万吨级别的饮用水源区，水源地现有水厂名称为杨林寨水厂。杨林寨水厂地下水饮用水水源保护区的范围为杨林寨水厂新1#、2#取水井的井口为中心，30米半径内的圆形区域；1#水井东北面以直排渠西岸乡道迎心侧路肩为界，详见附图5。 根据现场踏勘，本项目距饮用水水源保护区857m，不在保护区范围内。 七、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表： 表2-1 区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; 湘江为渔业用水，属于Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡沅潭村，根据湘阴县环保局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》中的数据进行评价，详细数据见下表： 表3-1 2018年区域空气质量现状评价表 区域; 监测因子; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2年平均质量浓度; 8; 60; 0; 达标. NO2年平均质量浓度; 18; 40; 0; 达标. PM10年平均质量浓度; 54; 70; 0; 达标. PM2.5年平均质量浓度; 39; 35; 0.114; 不达标. CO第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 0; 达标. O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度; 91; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数分别为0.114，故项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目处在环境空气质量不达标区，根据湘阴县发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）、《湘阴县污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知及大气特别排放限值，待其开始实施后，项目区域环境质量将有一定的改善。 本项目对废气的治理措施，符合关于印发《湘阴县污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知中的深入开展工业企业提标改造的工作措施要求。 二、地表水环境质量现状 本项目生产废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；生活废水经隔油器及化粪池处理后用于周边农田灌溉，按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价等级划分的规定，确定水环境评价工作等级为三级B。地表水质量现状引用《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020）环境影响报告书》中相关的监测的数据，湖南谱实检测技术有限公司于2018年2月1日~2月3日进行了为期3天的地表水质量现状监测。详细数据见下表： 表3-2 地表水环境现状监测统计结果 单位:mg/L（pH无量纲） 监测项目; W11湘江西支湘资村采区上游500m（项目东北面4.1km）; W12湘江西支湘资村采区下游500m（项目东北面1.7km）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 浓度范围; 标准指数范围; 超标率; 浓度范围; 标准指数范围; 超标率. pH; 7.04~7.09; 0.02~0.04; 0; 7.11~7.16; 0.055~0.080; 0; 6~9. DO; 5.82~5.91; 0.852~0.867; 0; 5.46~5.51; 0.917~0.925; 0; 5. CODcr; 13~16; 0.65~0.80; 0; 15~16; 0.75~0.80; 0; 20. BOD5; 3.1~3.6; 0.775~0.900; 0; 3.3~3.7; 0.825~0.925; 0; 4. 氨氮; 0.346~0.388; 0.346~0.388; 0; 0.518~0.536; 0.518~0.536; 0; 1.0. 总氮; 0.498~0.511; 0.498~0.511; 0; 0.624~0.678; 0.624~0.678; 0; 1.0. 总磷; 0.04~0.06; 0.2~0.3; 0; 0.07~0.09; 0.35~0.45; 0; 0.2. 由上表可知，两个监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 监测点位：本次评价范围内共布设4个噪声监测点，即N1东面厂界外1m，N2南面厂界外1m，N3西面厂界外1m，N4北面厂界外1m。 监测因子：等效连续A声级。 监测时间与频次：本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年1月5日至2020年1月6日进行监测，监测2天，每天昼、夜间各测一次。测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求进行。监测结果统计如下表所示。具体点位图见附图3。 表3-3 声环境质量现状监测结果表 采样点位; 采样日期; 检测结果LeqA（dB）; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东面厂界外1m; 2020.1.5; 52.8; 44.3; 60; 50. 2020.1.6; 52.5; 44.1; 60; 50. N2南面厂界外1m; 2020.1.5; 53.3; 45.9; 60; 50. 2020.1.6; 53.6; 45.5; 60; 50. N3西面厂界外1m; 2020.1.5; 50.7; 43.6; 60; 50. 2020.1.6; 50.3; 43.8; 60; 50. N4北面厂界外1m; 2020.1.5; 51.4; 44.4; 60; 50. 2020.1.6; 51.9; 44.1; 60; 50. 从监测结果来看，项目四周厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 四、区域污染源调查 根据现场调查及了解，本项目周边只有湖南科凡再生资源综合利用有限公司，产生的主要污染物为粉尘及噪音。

主要环境保护目标 根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种、无历 史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。本项目主要环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标与环境敏感点 大气环境保护目标与环境敏感点. 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 东侧沅潭村居民点; 76; 0; 居民，70户，约210人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 二类区; 东; 76. 北侧沅潭村居民点; 185; -295; 居民，80户，约240人; 西北; 335. 西侧沅潭村居民点; -436; -62; 居民，62户，约186人; 西; 436. 杨林寨水厂; 0; -40; 自来水厂; 南; 40. 水环境保护目标. 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 湘江; 0; -264; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准; 渔业用水区; 南; 264. 杨林寨水厂取水口; -501; 745; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 饮用水水源保护区; 西北; 857. 声环境保护目标. 东侧沅潭村居民点; 76; 0; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 2类区; 东; 76. 杨林寨水厂; 0; -40; 自来水厂; 南; 40.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量标准 本项目评价范围内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，具体详见下表。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 环境空气质量标准. SO2; 年平均值; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均值; 150. 1小时平均值; 500. NO2; 年平均值; 40. 24小时平均值; 80. 1小时平均值; 200. PM10; 年平均值; 70. 24小时平均值; 150. PM2.5; 年平均值; 15. 24小时平均值; 35. 1小时平均值; /. # 一氧化碳 # （CO）; # 24小时平均; # 4. # 1小时平均; # 10. # 臭氧（O3）; # 日最大8小时平均; # 160. # 1小时平均; # 200. 二、地表水环境质量标准 本项目附近地表水体为湘江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，具体详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 水域名; 执行标准; 污染物指标; 标准限值; 单位. 湘江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准; PH; 6~9; 无量纲. DO; 5; mg/L. COD; 20; mg/L. BOD5; 4; mg/L. TP; 0.2; mg/L. 氨氮; 1; mg/L. 总磷; 1; mg/L. 三、声环境质量标准 本项目评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体详见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 环境声环境功能区; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废水 （1）施工期：生活废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉；施工废水经沉淀池处理后用做地面养护用水，不外排。 （2）营运期：生活污水经隔油器及化粪池处理后，用于周边农田灌溉；生产废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 二、废气 （1）施工期：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的限值。 （2）营运期：项目有组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的限值，无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中规定的限值。具体详见下表。 表4-4 废气污染物排放标准限值 （单位：mg/m3） 废气类型; 污染物; 排放方式; 浓度限值; 标准来源. 施工期; 施工扬尘; 颗粒物; 无组织; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 营运期; 生产粉尘; 颗粒物; 有组织; 10; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 无组织; 0.5. 食堂油烟; 饮食业油烟; 有组织; 2.0; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 三、噪声 （1）施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （2）营运期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体详见下表。 表4-5 噪声标准限值 （单位：dB(A)） 阶段; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、固体废物 一般固体废弃物暂存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号修改单标准；危险废物暂存、处置过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号修改单标准；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量指标控制为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量指标控制为VOCs。 本项目投产使用后，废气排放的污染物主要为粉尘。项目生活污水经化粪池处理后用于附近农田灌溉，不外排；生产废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 因此，本项目不设置总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期施工工艺流程 本项目施工期流程及产污环节详见图5-1。 1、基础工程施工 基础工程施工包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）等。施工过程中挖土机、冲击机、卷扬机、大型载重车等运行时将主要产生施工噪声、施工扬尘、生态破坏和水土流失。 2、主体工程施工 主体工程施工包括搅拌大楼、办公楼、原料堆场等施工，施工过程挖土、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘，混凝土输送泵、电焊机、钢筋切割机等施工机械的运行将产生噪声。 3、设备安装 设备安装及试机过程中会产生噪声。 从上述污染工序分析可知，施工期环境污染问题主要是：施工扬尘和废气、施工噪声、施工人员生活污水和工程废水、施工垃圾等，这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 二、营运期工艺流程 注：W-水污染源，G-大气污染源，N-噪声污染源，S-固体废物污染源 图5-2 营运期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节说明： （1）原料采购进场 项目生产所需的水泥、粉煤灰、机制砂、碎石、外加剂等原料，由各供应商按要求供应。机制砂及碎石已在厂外清洗干净，清洗干净的骨料（机砂、碎石）经汽车从厂区外分别运至原料堆场内分开堆存，进入厂区后不再进行清洗，在骨料、水泥及粉煤灰进场时会产生噪声（N）、运输扬尘（G1）及汽车尾气（G2）、装卸及堆场扬尘（G3）；散装水泥、粉煤灰等罐车运至厂区后，借助罐车上的气化装置，以压缩空气为动力，将原料罐车的罐体与筒仓的管道相连，由蝶阀控制，利用罐内外压差排出送至筒仓储存；在水泥及粉煤灰进料过程中筒仓仓顶呼吸口会产生呼吸粉尘（G4）。 （2）进料、计量 原料进场完毕后，骨料经铲车从原料堆场将其推至各个进料斗，骨料落入各电子控制料斗后按配比重量称重，称好的骨料再由控制料斗下方的皮带输送机输送至料仓，再经提升机输送至搅拌机内，输送过程为全密闭。在骨料输送、计量及进料过程中会产生下料粉尘（G5）、噪声（N）；水泥、粉煤灰等在筒仓内经密闭螺旋输送机计量给料至搅拌机；外加剂由水泵从外加剂储罐内抽至称量箱称量，称好的外加剂经喷水器喷入搅拌机；水由水泵从搅拌机旁边的储水罐或三级沉淀池抽入水称量箱称量，称好的水由喷水器喷入搅拌；原料输送过程会产生噪声（N）。 （3）搅拌 已按一定比例配比好的机砂、碎石，水泥、粉煤灰、外加剂、水等在搅拌机中均匀混合后产出产品，搅拌过程中会产生噪声（N）、搅拌粉尘（G6）、搅拌机清洗废水（W1）；搅拌结束后由卸料斗进入混凝土运输车外运销售，汽车运输过程中会产生噪声（N）、道路扬尘（G7）及汽车尾气（G8）、罐车清洗废水（W2）；生产废水均经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。

主要污染源强分析 一、施工期污染源强分析 施工期主要污染物为扬尘、机械噪声、建筑垃圾、生活污水及生活垃圾，此外施工阶段对项目区域的生态环境也有一定的影响，此阶段影响至项目竣工时结束。 施工期员工20人，均来自附近居民，不在施工场所食宿，主要污染源如下： 1、废气 施工期的大气污染源主要包括施工扬尘、施工车辆尾气等。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自以下几个方面：清理场地阶段；土方的挖掘扬尘和现场堆放扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放粉尘；施工垃圾的清运及堆放扬尘；人来车往所造成的现场道路扬尘；弃土场卸土扬尘。 据有关资料显示，施工扬尘的主要是施工车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；类比同类施工场地，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3。另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风的作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的影响，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、宕渣、石灰等，若堆放时盖覆不当或装卸运输时散落，也会造成施工扬尘，影响范围在50m左右。 （2）汽车尾气 项目施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，施工车辆的运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。一般来说，施工车辆因其使用较频繁，车况较差，汽车尾气排放比较严重。排放的尾气污染物主要有CO、NOx、THC、微粒物（包括碳烟、硫酸盐、铅氧化物等）和二氧化碳等。工程施工车辆以20辆计，以每车1天耗油50L计算，则施工车辆每天排放的尾气中含CO94kg、NOx32kg、THC94kg，施工车辆和机械设备应使用清洁燃油，不得使用劣质燃油。 2、废水 施工期废水污染源主要包括厂房基础施工产生的施工废水、施工人员的生活污水。 （1）施工废水 项目部分施工设备在工作时需不断的补充冷却水，以保证设备的正常运行，冷却水循环使用；设备和车辆在清洁过程中会产生少量的清洗废水，清洗废水主要污染物为SS，浓度为500~1000mg/L。经沉淀处理后用于路面养护用水。 （2）施工人员生活污水 项目施工期员工20人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）用水量按80L/人·天计算，故项目生活用水量为1.6m3/d，生活污水排放量按用水量的80%计，则施工期生活污水的排放量为1.28m3/d。施工期生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等，经化粪池处理后用于周边农田施肥。 3、噪声 在施工阶段，随着工程的进度和施工工序的更替，将会采用不同机械和施工方法，噪声源主要包括施工场地各类机械设备作业产生的噪声、运输车辆产生的交通噪声等。 表5-1 施工期主要机械设备噪声强度 施工阶段; 噪声特点; 主要噪声源; 距声源1m的声压级dB（A）. 基础工程施工阶段; 移动式声源 无明显指向性 声功率级最高; 推土机; 83-88. 挖掘机; 80-90. 运输车辆; 82-90. 混凝土罐车; 85-90. 其他施工噪声; 80-88. 主体工程施工阶段; 施工期长 工作时间长 影响面广; 运输车辆; 82-90. 电钻; 90-95. 其他施工噪声; 80-88. 设备安装; 施工期短 声源强度小; 运输车辆; 82-90. 其他装修噪声; 80-88. 4、固体废物 项目施工期产生的固体废物主要包括施工过程产生的开挖土方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 根据建设单位初步设计，开挖土方全部在场地内平衡，出现富余时，用作项目内道路路基填方。 项目施工人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d.天计，则项目施工产生的生活垃圾量为10kg/d。生活垃圾通过垃圾桶收集，并转运至附近垃圾收集点，由环卫部门进行处理。 项目在施工过程会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量按每100m2建筑面积产生1.5t估算，施工期建筑垃圾产生量约为120t。建筑垃圾经分类收集后，统一转运至附近垃圾收集点，由环卫部门处理。 二、营运期污染源强分析 1、大气污染源 本项目营运期产生的废气主要来自原料进场时产生的装卸粉尘；原料入料斗的下料粉尘；水泥筒仓及粉煤灰筒仓进料时大小呼吸口产生的呼吸粉尘；搅拌机进行搅拌时产生的搅拌粉尘；运输扬尘及汽车尾气等。本项目输送过程中全密闭，不会产生粉尘。 （1）有组织废气： 1）水泥筒仓及粉煤灰筒仓进料时大小呼吸口产生的呼吸粉尘（G4） 9个水泥筒仓进料时大小呼吸口产生的呼吸粉尘经脉冲除尘器处理后分别由P1~P9排气筒排放；2个粉煤灰筒仓进料时大小呼吸口产生的呼吸粉尘经脉冲除尘器处理后分别由P10、P11排气筒排放。 项目在水泥筒仓及粉煤灰筒仓进料时大小呼吸口会产生呼吸粉尘，项目水泥及粉煤灰均采用筒仓储存，厂区共有11个筒仓（包括9个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓，其中有6个水泥筒仓和2个粉煤灰筒仓容量均为200t，有3个水泥筒仓容量为3000t）。根据《环境工程统计手册》中一般粒径范围的给料粉尘产生系数为0.0006。本项目年需水泥100000t/a、粉煤灰4000t/a，水泥筒仓总呼吸粉尘产生量为60t/a（25kg/h），粉煤灰筒仓总呼吸粉尘产生量为2.4t/a（1.0kg/h）；本环评要求在每个筒仓顶部设置一套脉冲除尘器，除尘效率约达99.5%，风机量为2000m3/h，则水泥筒仓有组织粉尘总排放量为0.3t/a，排放速率为0.125kg/h，排放浓度为6.9mg/m3；粉煤灰筒仓有组织粉尘总排放量为0.012t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为1.25mg/m3。不同规格水泥筒仓因使用频次不同，年装料量不同，根据建设单位提供的资料，200t筒仓总年装料量约为6万吨，3000t筒仓总年装料量为约4万吨。不同筒仓的产尘量及排放量见下表。 表5-2 各筒仓粉尘排放量情况一览表 类型; 容积（t）; 数量（个）; 总产尘量（t/a）; 单个筒仓产尘量（t/a）; 总排放量（t/a）; 单个筒仓排放量（t/a）. 水泥筒仓; 200; 6; 36; 6; 0.18; 0.03. 3000; 3; 24; 8; 0.12; 0.04. 粉煤灰筒仓; 200; 2; 2.4; 1.2; 0.012; 0.006. 2）搅拌工序产生的搅拌粉尘（G6） 本项目搅拌机为全密闭，搅拌工序产生的搅拌粉尘经脉冲除尘器处理后由P12~P14排气筒排放。 搅拌机在搅拌过程中需加水搅拌，基本不产生粉尘，所以搅拌工序产生的粉尘主要为骨料送入搅拌主机时产生的粉尘。根据建设单位提供的资料及参考《逸散性粉尘控制技术》中“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“装水泥、粒料入搅拌机”产污系数0.02kg/t。本项目搅拌主机总有3台，正常情况下只使用2台，其中润天90线备用，当中联180线出故障时才使用。 中联180线年需水泥74500t/a、机制砂138000t/a、碎石170000t/a、粉煤灰4000t/a，共386500t/a，年工作2400小时，则搅拌粉尘产生量为7.73t/a（3.22kg/h），项目在搅拌机顶部设置一套脉冲除尘器，除尘效率约达99.5%，风机量为20000m3/h。则有组织粉尘排放量为0.03865t/a，排放速率为0.0161kg/h，排放浓度为0.81mg/m3。 柳城600线年需水泥25500t/a、机制砂42000t/a、碎石43000t/a，共110500t/a，年工作2400小时，则搅拌粉尘产生量为2.21t/a（0.92kg/h），项目在搅拌机顶部设置一套脉冲除尘器，除尘效率约达99.5%，风机量为20000m3/h。则有组织粉尘排放量为0.011t/a，排放速率为0.0046kg/h，排放浓度为0.23mg/m3。 （2）无组织废气 1）卸料粉尘 ①原料进场时产生的卸料粉尘（G3） 项目原料机制砂在进场时会产生卸料粉尘，本项目年需机制砂180000t/a。装卸粉尘起尘量主要与原料中可起尘部分的粒径分布及堆存场所在地的风速大小有关，本项目机制砂有一定含水率（约10%），且颗粒比重较大，易沉降。本环评选取交通部水运研究所和武汉工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行装卸料车起尘量估算，具体如式： 式1中：Q——物料装车时机械落差起尘量； V——平均风速（m/s）；因在厂房内装卸故风速取1.0m/s. H——物料落差（m）；运输车车厢与地面之间的高度，为1.5m W——物料含水率（%），根据相关文献及同类型的项目可知，物料含水率为10%； 经计算卸料粉尘产生量系数为0.003kg/t，则卸料粉尘产生量为0.541t/a。本环评要求建设单位需将地面硬化，设置喷水雾化器，并在进出物料口处两侧加强布设喷淋洒水设施，保证喷头洒水面积覆盖整个堆场，降尘效率约达70%，则粉尘排放量为0.162t/a，年工作2400小时，排放速率为0.0675kg/h。 ②原料被推入料斗的下料粉尘（G5） 项目原料机制砂被推入料斗时会产生下料粉尘，计算公式同上，其中料斗高度为1m。经计算卸料粉尘产生量系数为0.002kg/t，则卸料粉尘产生量为0.360t/a，本项目料斗设在地下，仅有一个出入口，经三面围挡及自然沉降后，降尘效率约为70%，则粉尘排放量为0.108t/a，年工作2400小时，排放速率为0.045kg/h。 2）堆场扬尘 根据相关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题为粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。本环评采用西安冶金建筑学院干堆扬尘公式计算砂石堆场堆放风力起尘量，公式如下： 式中：Q：起尘量，mg/s； U：起尘风速，因在厂房内装卸故风速取1.0m/s； Ap：砂石料堆场的面积，m2，本项目砂石堆场面积为2016m2 经计算，本项目砂石堆场风力扬尘产生量为0.85mg/s，0.007t/a。原料堆场布设喷淋洒水设施，能保证喷头洒水面积覆盖整个堆场，降尘效率约达70%，则粉尘排放量为0.002t/a，年工作2400小时，排放速率为0.0008kg/h。 3）运输扬尘及汽车尾气（G7、G8） 本项目汽车运输时会产生车辆尾气，主要污染物为CO、SO2、NOx，项目运输车辆尾气排放量较少，且经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响极小，故不做定量分析。 本项目在汽车运输过程中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 在本项目区域内行驶的车辆主要为原料运输车和产品运输车，原料运输车平均每天发车60辆，载重约40t，在厂区内行驶距离为150m；产品运输车平均每天发车160辆，载重约30t，在厂区内行驶距离为150m。道路表面粉尘量为0.1kg/m2，车辆行驶速度均为20km/h。 经计算，在道路表面粉尘量为0.1kg/m2情况下，本项目场内车辆扬尘产生量约9.11t/a。本评价要求建设单位加强对车辆的管理和调度，要求车辆减速慢行；每天对路面洒水抑尘4~5次，并依据扬尘产生情况增加洒水次数；加强绿化建设，在厂区和厂界设置绿化带，种植常绿、阔叶的树木。在采取以上措施的情况下，可降低道路表面粉尘量，使车辆扬尘减少80%，则车辆扬尘排放量约1.82t/a（0.76kg/h）。 4）柴油发电机废气 本项目备用电源为柴油发电机，年使用量及使用时间较少，故不进行定量分析。 5）柴油储罐 本项目设有一个柴油储罐，用于车辆加油，年使用量为100t/a。车辆在加油过程中会产生少量NMHC，年使用量较少，经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响较小，故不进行定量分析。 （3）食堂油烟 项目员工定员约28人，一日供应两餐，设有一个食堂，2个灶台，使用时间为3h/d，使用液化石油气作燃料。根据建设单位提供的资料及类比同类型项目，人均日使用食用油约30g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为21g/d，6.3kg/a。拟在员工食堂安装油烟净化器，油烟净化器总排风量为4000m³/h，油烟净化率为60%，则油烟废气排放量为3.78kg/a，排放浓度为0.39mg/m³。 （4）物料平衡 项目物料平衡情况见下表。 表5-3 项目物料平衡一览表 单位：t 投入; 产出. 来源; 名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 原辅材料; 水泥; 100000; 产品; 混凝土; 500000. 机制砂; 180000; 固废; 试验废料; 150. 碎石; 213000; 废气; 水泥筒仓产生的粉尘量; 60. 粉煤灰; 4000; 粉煤灰筒仓产生的粉尘量; 2.4. 外加剂; 1302.34; 中联180线排气筒产生的粉尘量; 7.73. 水; 1920; 柳城600线排气筒产生的粉尘量; 2.21. 小计; 500222.34; 小计; 500222.34. 2、废水污染源 本项目废水主要为生产废水和生活废水。生产废水包括搅拌机清洗水、混凝土运输车辆罐体清洗用水、混凝土运输车辆外部清洗用水、地面冲洗水及道路运输洒水、初期雨水等。 （1）搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。3台搅拌机主机每天冲洗1次，每次冲洗用水量以2m3计，则搅拌机清洗用水量为6m3/d（1800m3/a），产污系数为0.8，则搅拌机冲洗废水产生量为4.8m3/d（1440m3/a），该废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排。 （2）混凝土运输罐车罐体清洗废水 车辆待混凝土出料完毕后，注入罐内，在返回途中让搅拌桶慢速转动，以清洗内壁，避免残余料渣附在桶壁和搅拌叶上，并再装料前将这些水排出。根据建设单位提供的资料及类比同类型项目可知，本项目运输车辆约为10辆，其每辆车平均用水量为0.2m3/（d﹒辆），则厂区混凝土运输罐车罐体清洗用水量为2m3/d（600m3/a），产污系数为0.8，则混凝土运输罐车罐体清洗废水产生量为1.6m3/d（480m3/a），该废水经砂石分离机及沉淀池沉淀处理后循环使用不外排。 （3）混凝土运输车辆外部清洗废水 混凝土运输车辆每次装料后需要对其表面进行冲洗，避免装料过程逸散出来的料渣附在外部，根据建设单位提供的资料及类比同类型项目可知，混凝土运输车辆外部清洗用水量约1m3/d（300m3/a），产污系数为0.8，则混凝土运输车辆外部清洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a），该废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排。 （4）地面及道路冲洗废水 由于厂区内来往车辆较多，且运输物料部分为粉料、混凝土，因此，每天对厂区硬化地面及道路冲洗1次，防止掉落的混凝土结块、同时防止扬尘。本项目厂区硬化地面约为4000m2，其冲洗水量按1m3/100m2·d计，硬化地面冲洗用水量为40m3/d（12000m3/a），产污系数为0.8，则冲洗废水产生量为32m3/d（9600m3/a），该废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排。 （5）初期雨水 本项目设有两个雨水收集池（各200m3），用以收集初期雨水。雨水收集池容量依据暴雨降雨初期（前15min）雨水量设计，根据《给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社第五册“城市排水”部分），本项目采用益阳地区暴雨强度计算公式： 式中：q — 设计暴雨强度，L/ha.s； t — 降雨历时(min)，本项目取t=15min； P — 重现期(a)，本项目取P=2年。 经计算，本项目区域2年内重现期历时15min的降雨强度为237.9L/ha.s。 根据《室外排水工程规范》（中国建筑工业出版社），雨水设计流量按下列公式计算： 式中：Q — 雨水设计流量（L/s） q — 降雨强度（L/s·ha） ψ — 径流系数，本项目取0.85。 A — 汇水面积（ha） 项目生产区内除绿化面积外，道路占地面积约2ha。经计算，项目降雨初期（前15min）雨水量为394.4m3/次，故本项目雨水收集池容积设计为400m3。 （6）生活废水 本项目员工有28人，年生产300天，在厂区内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）表28城镇居民用水定额标准，平均用水量按145L/人.d计算，则总用水量为1218m³/a，废水产生按其使用量80%计算，生活废水的排放量约为974m³/a。生活废水经隔油器及化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，参考相关资料，本项目生活污水污染物排放情况见下表。 表5-4 污染物产生及排放情况一览表 废水性质; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水 974m3/a; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 300; 35; 60. 产生量（t/a）; 0.341; 0.195; 0.292; 0.034; 0.058. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 300; 150; 150; 30; 18. 排放量（t/a）; 0.292; 0.146; 0.146; 0.029; 0.018. 3、噪声污染源 本项目营运期噪声主要来源于搅拌机、配料系统、提升机、物料传输装置运转过程及车辆进出时产生的噪声，根据类比同类型企业可知，项目运营期间设备产生的噪声级如下表所示。 表5-5 噪声源一览表 单位：dB（A） 噪声源; 所在位置; 数量; 声级dB（A）. 搅拌主机; 混凝土生产搅拌区; 3台; 85. 配料系统; 3台; 85. 提升机; 3台; 80. 皮带输送机; 3条; 70. 气泵; 3台; 80. 水泵; 3台; 80. 车辆运行噪声; 厂内; 20台; 85～90. 4、固体废物 项目不产生危险废物，机械设备维修等均委托其他公司，由其他公司修理机械后清理现场带走，危险废物不在本厂内贮存。运营期产生的固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾。主要有：① 除尘设备收集的粉尘② 砂石分离机分离后的砂石③ 三级沉淀池产生的沉淀泥砂④ 实验废料⑤生活垃圾等。 1）除尘设备收集的粉尘 根据建设单位提供的资料及类比同类项目可知，项目在搅拌机及筒仓工序收集的粉尘量约为154t/a，均回用于生产。 2）砂石分离机分离后的砂石 砂石分离机处理项目部分清洗废水和废料时会产生砂石，根据建设单位提供的资料及类比同类项目可知，预计产生量约为120t/a，全部回用于生产，不外排。 3）三级沉淀池沉淀泥砂 三级沉淀池产生的沉淀物主要为砂料，产生量按每沉淀1m3水产生50g计，根据项目水量平衡图，项目每年排入沉淀池水量为11760m3，则沉淀池沉淀物年产生量为0.588t/a。可定期进行清理后返回生产工序进行生产使用。 - 实验废料 本项目实验室仅对混凝土强度进行检测，均为物理实验，只产生实验后的混凝土废料。依据建设单位提供的资料，项目每年原料和混凝土实验量为150t，实验完成后实验废料送至砂石分离机处理，其中的砂石回收利用，浆液入三级沉淀池沉淀处理后回用。 - 生活垃圾 项目员工28人，生活垃圾产生量以0.5kg/(d·人)计，生活垃圾产生量约14kg/d，4.2t/a，经厂区垃圾桶收集，由当地环卫部门收集处理。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工废水 | SS | 500~1000mg/L | 经沉淀池处理后循环使用 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 1.28m3/d | 经化粪池处理后用于周边农田灌溉 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | 少量 | 少量 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | — | 120t | 分类收集，由当地环卫部分集中处置 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 10kg/d | 定点收集，由当地环卫部门集中处置 |
|  | 噪声 |  | 主要来自施工机械噪声、运输车辆噪声和施工作业噪声，80～95dB |  |  |
| 营运期 | 废气 | P1~P9排气筒（混凝土生产搅拌区水泥筒仓） | 呼吸粉尘 | 25kg/h，60t/a | 6.9mg/m3，0.3t/a |
|  |  | P10、P11排气筒（混凝土生产搅拌区粉煤灰筒仓） | 呼吸粉尘 | 1kg/h，2.4t/a | 1.25mg/m3，0.005t/a |
|  |  | P12~P13排气筒（中联180线/润天90线） | 搅拌粉尘 | 3.22kg/h，7.73t/a | 0.81mg/m3，0.0161t/a |
|  |  | P14排气筒（柳城600线） | 搅拌粉尘 | 0.92kg/h，2.21t/a | 0.23mg/m3，0.0046t/a |
|  |  | 原料堆场 | 卸料粉尘 | 0.225kg/h，0.541t/a | 0.0675kg/h，0.162t/a |
|  |  |  | 下料粉尘 | 0.15kg/h，0.360t/a | 0.045kg/h，0.108t/a |
|  |  |  | 堆场扬尘 | 0.003kg/h，0.007t/a | 0.0008kg/h，0.002t/a |
|  |  | 运输扬尘 | 扬尘 | 3.80kg/h，9.11t/a | 0.76kg/h，1.82t/a |
|  |  | 柴油发电机 | SO2、NOX | 少量 | 少量 |
|  |  | 柴油储罐 | VOCs | 少量 | 少量 |
|  |  | 汽车尾气 | THC、CO、NOX等 | 少量 | 少量 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 6.3kg/h，5.67t/a | 0.39mg/m3，3.78kg/h |
|  | 废水 | 生产废水（14160t/a） | SS | 3500mg/L | 0 |
|  |  | 生活废水（960t/a） | COD | 350mg/L、0.341t/a | 300mg/L、0.292t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.195t/a | 150mg/L、0.146t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L、0.292t/a | 150mg/L、0.146t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L、0.034t/a | 30mg/L、0.029t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 60mg/L、0.058t/a | 18mg/L、0.0018t/a |
|  | 固废 | 生产固废 | 除尘设备收集的粉尘 | 154t/a | 0 |
|  |  |  | 砂石分离机分离后的砂石 | 120t/a | 0 |
|  |  |  | 三级沉淀池沉淀泥砂 | 0.588t/a | 0 |
|  |  |  | 实验废料 | 150t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.2t/a | 0 |
|  | 噪声 | 机械设备运行噪声及进出厂车辆噪声，声压级70~90dB（A） |  |  | 达标排放 |
| 主要生态影响： 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡沅潭村，项目为新建项目。本项目使用杨林寨砖厂的部分用地进行建设，不改变其原有的用地性质。 本项目建设之前，区域内原有建筑已被拆除，无植被分布，对生态环境的影响主要为施工期对地表环境的影响。施工期地表裸露，在风力、水力作用下，易产生扬尘和引起水土流失。随着施工期的结束，项目区域内地表将硬化处理或种植植被，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期的环境影响主要是在施工建设时产生的施工噪声、施工扬尘、固体废弃物等对环境的影响。施工期的环境影响一般会随着施工期的结束而消失，施工单位应积极采取环境保护措施，使施工期对环境的影响降低到最低限度。 1、水环境影响分析 施工期产生的废水主要来源于施工废水及施工人员生活污水。施工废水经沉淀池处理后回用做地面养护用水；项目施工人员的生活污水约（1.28m3/d），经化粪池处理后用于周边农田灌溉。 采取上述措施后，施工过程产生的废水能够合理处置，对地表水影响较小。 2、大气环境影响分析 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘，运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气。 ①施工扬尘 施工扬尘主要来自以下几个方面：清理场地阶段；土方的挖掘扬尘和现场堆放扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放粉尘；施工垃圾的清运及堆放扬尘；人来车往所造成的现场道路扬尘；弃土场卸土扬尘。 据类比资料实测结果，在土方含水量大于0.5%、风速2.3m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表7-1。 表7-1 施工现场下风向不同距离的扬尘浓度 单位：mg/m3 距离; 1m; 15m; 50m; 80m; 150m. TSP浓度; 未洒水; 8.234; 3.423; 1.489; 0.752; 0.493. 洒水; 3.744; 1.630; 0.785; 0.469; 0.246. 由上表可知，施工场地经洒水处理后，在距离施工现场150m处，施工现场下风向的扬尘浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。 根据现场踏勘，在侧风向150m范围之内有7户居民，无敏感点，且施工期大气环境的影响是暂时的，随施工的结束而结束。环评建议施工方文明施工，大风天气严禁施工，建材和渣土运输要尽量减少洒漏，禁止乱堆乱放，并及时清理、适时多次洒水以达到降尘的目的，减少施工扬尘对周边环境的影响。 ②汽车尾气 施工车辆尾气主要来自推土机、挖掘机、运输车辆产生的燃油汽车尾气，主要污染物为THC、NOx、CO等，特点是产生量较小，属间歇式、分散式排放，其污染程度较小。通过加强施工设备维护、保养，各类施工设备要保持良好的运行状态，能够大大减少运输车辆和施工机械排放的尾气，对周边大气环境造成影响较小。 综上所述，当施工期严格执行本环评提出的措施之后，对大气环境的影响较小，项目对大气影响将随着施工期的结束而结束。 3、噪声环境影响分析 施工期间主要噪声源有施工设备和各种运输车辆等，其运行噪声值一般在80～95dB(A)之间，最高瞬时值约95dB(A)。建筑施工作业一般位于露天，各种施工机械、设备噪声此起比伏，其噪声传播距离远，都为临时性声源。 本项目东面76m处有居民点，为了减轻施工噪声对居民的影响，建设单位在施工中需采取以下的防护措施：①在施工场地靠近敏感目标一侧周围设密闭实体围挡或隔声屏障，围挡高不少于2.5m；②合理安排施工时间，夜间停止施工，施工和装修时间严格限制在每日6时至22时，同时中午12时至14时停止施工；③加强施工期管理，合理安排施工工序，合理进行施工平面布置，使高噪声施工设备尽量远离居民点；④采用低噪声施工机械，对施工机械定期维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围；⑤运输车辆要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。 当采取上述措施后，施工噪声对周围敏感点以及环境的影响较小，并且随施工的结束，施工噪声影响也将随之消失。 4、固体废弃物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要包括施工过程产生的开挖土方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 根据建设单位初步设计，开挖土方全部在场地内平衡，出现富余时，用作项目内道路路基填方；建筑垃圾产生量为120t，经分类收集后统一送到垃圾收集点，由环卫部门处理；生活垃圾产生量为10kg/d，经收集后统一送到垃圾收集点，由环卫部门处理。 施工期产生的固体废弃物对环境有一定的影响，但由于施工期固体废弃物量不大，其影响范围主要在施工区，因此，只要加强施工管理，并对固废进行妥善处理，施工期固体废弃物对环境影响较小，并随着施工期的结束而消失。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要来自原料进场时产生的装卸粉尘；原料入料斗的下料粉尘、水泥筒仓及粉煤灰筒仓进料时大小呼吸口产生的呼吸粉尘；搅拌机进行搅拌时产生的搅拌粉尘；食堂油烟；运输扬尘及汽车尾气等。 1、大气环境影响评价等级确定 根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定和推荐的模式，采用估算模式AERSCREEN 2018计算项目评价等级及污染物最大浓度占标率。本项目无组织面源排放参数见表7-2，有组织排放参数见表7-3，输入估算模型参数见表7-5，污染源估算模型计算结果见表7-6，7-7。 表7-2 无组织面源排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/。; 面源有效排放高度/m; 污染物; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/kg/h; 备注. X/m; Y/m. 1; 原料堆场; 50; -50; 0; 100.8; 20; 90; 10; 颗粒物; 2400; 0.1133. 表7-3 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/(m3/h); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). 颗粒物. 1; P1~P6中单个排气筒（200t水泥筒仓）; 25; 0.4; 2000; 25; 2400; 0.0125. 2; P7~P9中单个排气筒（3000t水泥筒仓）; 25; 0.4; 2000; 25; 2400; 0.167. 3; P10、P11单个排气筒（粉煤灰筒仓）; 25; 0.8; 2000; 25; 2400; 0.0025. 4; P12~P13排气筒（中联180线/润天90线）; 25; 0.8; 20000; 25; 2400; 0.0161. 5; P14排气筒（柳城600线）; 25; 0.5; 20000; 25; 2400; 0.0046. 表7-4 项目评价因子及评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（ug/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1h平均质量浓度; 300×3; 环境空气质量标准（GB3095-2012）. 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.2. 最低环境温度/℃; -7.5. 土地利用类型; 落叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-6 颗粒物排放估算模型计算结果表（1） 下风向距离/m; P1~P6中单个排气筒（200t水泥筒仓）; P7~P9中单个排气筒（3000t水泥筒仓）; P10、P11单个排气筒（粉煤灰筒仓）. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 25; 0.0004; 0.04; 0.0073; 0.81; 0.00007; 0.008. 50; 0.0011; 0.12; 0.022; 2.4; 0.00022; 0.024. 100; 0.0020; 0.22; 0.039; 4.3; 0.00039; 0.043. 200; 0.0015; 0.17; 0.030; 3.3; 0.00030; 0.033. 300; 0.0011; 0.12; 0.022; 2.4; 0.00022; 0.024. 400; 0.0009; 0.10; 0.018; 2.0; 0.00018; 0.020. 500; 0.0008; 0.09; 0.015; 1.7; 0.00015; 0.017. 1000; 0.0004; 0.04; 0.0089; 0.99; 0.00009; 0.010. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0020; 0.22; 0.039; 4.3; 0.00039; 0.043. Dmax%最远距离/m; 100; 100; 100. 表7-7 颗粒物排放估算模型计算结果表（2） 下风向距离/m; P12~P13排气筒（中联180线/润天90线）; P14排气筒（柳城600线）; 原料堆场. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 25; 0.0228; 2.5; 0.0066; 0.73; 0.050; 5.5. 50; 0.0101; 1.1; 0.0029; 0.32; 0.058; 6.4. 100; 0.0036; 0.4; 0.0010; 0.11; 0.073; 8.1. 200; 0.0018; 0.2; 0.0005; 0.06; 0.041; 4.6. 300; 0.0014; 0.15; 0.0004; 0.04; 0.031; 3.4. 400; 0.0011; 0.12; 0.0003; 0.03; 0.025; 2.8. 500; 0.0009; 0.10; 0.0003; 0.03; 0.021; 2.3. 1000; 0.0006; 0.07; 0.0002; 0.02; 0.013; 1.4. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0228; 2.5; 0.0066; 0.73; 0.078; 8.7. Dmax%最远距离/m; 25; 25; 75. 对于同一个项目有多个污染源时，按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。综上计算可知，本项目评价等级为二级。 2、污染物排放达标分析 （1）有组织粉尘达标分析 本项目混凝土搅拌区的水泥筒仓呼吸粉尘通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m且高于周边建筑3m的P1~P9排气筒排放，单个200t水泥筒仓的排气筒的排放速率及排放浓度为0.0125kg/h、6.25mg/m3，单个3000t水泥筒仓的排气筒的排放速率及排放浓度为0.0167kg/h、8.3mg/m3；粉煤灰筒仓呼吸粉尘通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m且高于周边建筑3m的P10、P11排气筒排放，单个排气筒的排放速率及排放浓度为0.0025kg/h、1.25mg/m3；搅拌粉尘通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m且高于周边建筑3m的P12~P14排气筒排放，P12~P13排气筒（中联180线/润天90线）排放速率及排放浓度为0.0161kg/h、0.81mg/m3，P14排气筒（柳城600线）排放速率及排放浓度为0.0046kg/h、0.23mg/m3；有组织粉尘的排放均可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的排放限值，对周围环境影响较小。 （2）无组织废气排放分析 ①无组织粉尘达标分析 根据工程分析AERSCREEN 2018估算可知，本项目无组织粉尘经洒水降尘等措施处理后，无组织粉尘最大落地浓度为0.078mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的排放限值，无组织废气排放对周围环境影响较小。 ②汽车尾气 本项目汽车运输时会产生车辆尾气，主要污染物为CO、SO2、NOx，项目运输车辆尾气排放量较少，且经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响极小，故不做定量分析。 ③柴油发电机废气 本项目备用电源为柴油发电机，年使用量及使用时间较少，故不进行定量分析。 ④柴油储罐 本项目设有一个柴油储罐，用于车辆加油，年使用量为200t/a。年使用量较少，故不进行定量分析。 （3）食堂油烟排放分析 本项目油烟经油烟净化器处理后通过15m高的排气筒排放，排放量为3.78kg/a，排放浓度为0.39mg/m³，满足满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中规定的排放限值。 （4）对杨林寨水厂的影响分析 本项目南侧40m处为杨林寨水厂，经过预测可知，有组织废气粉尘的最大落地距离为125m，15根排气筒的总最大落地浓度为0.1626mg/m3；无组织废气粉尘的最大落地距离为75m，总最大落地浓度为0.1258mg/m3；两者最大落地距离均大于项目与水厂之间的距离，项目产生的粉尘聚集在水厂的浓度远小于0.2884mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的排放限值。本环评要求：应加强布设厂区南边（杨林寨水厂方向）的喷淋洒水设施，并设置绿化带，以减轻项目粉尘对水厂的影响。做好上述措施后本项目粉尘对杨林寨水厂的影响较小。 3、污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目属于二级评价，需对废气排放量进行核算，核算情况如下。 - 有组织排放量核算 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 主要排放口. 1; P1~P9排气筒（混凝土生产搅拌区水泥筒仓）; 颗粒物; 6.9; 0.125; 0.3. 2; P10、P11排气筒（混凝土生产搅拌区粉煤灰筒仓）; 颗粒物; 1.25; 0.005; 0.012. 3; P12~P13排气筒（中联180线/润天90线）; 颗粒物; 0.81; 0.0161; 0.03865. 4; P14排气筒（柳城600线）; 颗粒物; 0.23; 0.0046; 0.011. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.36165. 一般排放口. 4; 油烟; 油烟; 0.39; 0.009; 0.00378. 一般排放口合计; 油烟; 0.00378. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.36165. 油烟; 0.00378. ② 无组织排放量核算 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(ug/m3). 1; 原料堆场; 卸料粉尘; 颗粒物; 喷水雾化器; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013); 0.5; 0.162. 2; 原料堆场; 下料粉尘; 颗粒物; 喷水雾化器; 0.108. 3; 原料堆场; 堆场扬尘; 颗粒物; 喷水雾化器; 0.002. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.272. ③ 项目大气污染物年排放量核算 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 粉尘; 0.63365. 2; 油烟; 0.00378. 二、水环境影响分析 （1）评价等级确定 本项目营运期产生的废水主要为生产废水和生活废水。生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；生活废水经隔油器及化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价等级划分的规定，确定水环境评价工作等级为三级B，不进行水环境影响预测，仅对项目水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价。 （2）地表水环境影响分析 本项目清洗废水产生量为39.2m3/d，拟在混凝土生产搅拌区东侧设一个三级沉淀池（4m×5m×3m），厂区内的清洗废水均排入三级沉淀池内，本项目三级沉淀池的容积可满足每日清洗废水的收集。清洗废水主要污染物为SS，成分较简单，不含有毒有害污染因子，经三级沉淀池沉淀处理后可循环使用，不外排；本项目生活废水产生量为3.2m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，经隔油器及化粪池处理后用于周边农田灌溉。 综上所述，本项目对周围地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析 项目主要噪声源为生产设备运行过程产生的机械噪声及车辆交通噪声，噪声源强为70～90dB（A），本项目均使用低噪声设备，并采取了减振、厂区设置绿化带及厂房隔声等措施。经上述处理后减噪量约为20dB（A）。 （2）噪声预测与评价 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式。本次评价具体预测模式如下： a. 建设项目声源在预测点产生的等效连续A声级贡献值： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效连续A声级贡献值，dB（A）； # LAi-i——声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，S； Ti-i——声源在T时段内的运行时间。 b. 预测点的预测等效连续A声级计算 （3）预测结果 表7-11 厂房厂界噪声预测值 噪声源; 数量; 治理后声级dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 搅拌主机; 3; 65; 20m; 39.0; 40m; 33.0; 20m; 39.0; 40m; 33.0. 配料系统; 3; 65; 18m; 40.0; 40m; 33.0; 22m; 38.1; 40m; 33.0. 提升机; 3; 60; 20m; 34.0; 33m; 29.6; 20m; 34.0; 47m; 26.6. 皮带输送机; 3; 50; 20m; 24.0; 38m; 18.4; 20m; 24.0; 42m; 17.5. 气泵; 3; 60; 18m; 34.9; 40m; 28.0; 22m; 33.2; 40m; 28.0. 水泵; 3; 60; 22m; 33.2; 40m; 28.0; 18m; 34.9; 40m; 28.0. 车辆运行噪声; 20; 70; 5m; 56.0; 5m; 56.0; 35m; 39.1; 30m; 40.5. 叠加贡献值dB（A）; 56.27; 56.07; 44.9; 42.3. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测可知，项目采取合理的措施后，噪声源对四周厂界噪声贡献值较小，厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （4）噪声敏感点环境影响分析 本项目敏感点为东面76m的居民点以及项目南边40m的杨林寨水厂。本项目地势较低，与居民点中间隔有小土坡，并种植了绿化，经距离衰减、绿化带和土坡隔声后，对居民点的影响较小；本项目与杨林赛水厂中种植了绿化带，且水厂地势较高，经距离衰减、绿化带隔声后，对杨林寨水厂的影响较小。 综上所述，本项目噪声对周围环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目机械设备维修委托专门的维修机构修理，废机油、含油抹布和手套由维修机构带走，均不在厂区内贮存。项目营运期的固废主要为一般工业固废和生活垃圾。① 除尘设备收集的粉尘回用于生产；② 砂石分离机产生的砂石统一收集后回用于生产；③ 三级沉淀池沉淀泥砂可定时进行清理后返回生产工序进行生产使用；④ 本项目实验室仅对混凝土强度进行检测，均为物理实验，只产生实验后的混凝土废料，废料经砂石处理机处理后回用于生产；⑤生活垃圾经厂区垃圾桶收集后，由当地环卫部门收集处理。 五、土壤影响分析及污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A项目类别可知，本项目为III类项目，项目总面积为8000m2≤5hm2，为小型建设项目占地规模，经ARESCREEN估算模式计算出的最大落地距离为125m，此范围内无土壤环境敏感目标，项目评价范围内土壤敏感程度为“不敏感”。因此，根据导则表4，本环评可不开展土壤环境影响评价。 六、地下水影响分析及污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A项目类别可知，本项目为IV类项目。不需要进行地下水评价。本环评要求建设单位对厂区地面进行一般防渗处理，以防对地下水环境造成影响。 七、车辆运输对道路沿线影响分析 本项目营运期原料、产品需要运进运出，运输过程中将产生道路扬尘及交通噪声。 1、道路扬尘影响 道路扬尘的产生与路面情况、天气情况、风速、湿度等因素有关，与路面状况关系极大，根据现场勘查，根据现场勘察，南侧道路旁有居民点，项目场区道路及南侧道路均为为水泥路面，不易起尘。本环评要求项目原料及产品均采取篷布密闭运输，物料洒落引起的粉尘极少；建议建设单位对场区道路及南面道路定期洒水，减少路面扬尘，经采取措施后，车辆运输对周围大气环境影响不大。 本环评要求建设单位在场区出入口设置洗车台，对运输产品的车辆进行冲洗，可有效减少路面扬尘，对居民影响不大。 2、运输噪声 本项目营运期产品和原材料通过汽车进行运输，汽车运输噪声对沿线居民会产生一定的影响。本次环评要求：加强运输车辆管理，经过村庄时不得鸣笛并控制速度，可最大程度降低对沿线敏感点的影响。 综上，本项目在实施本次环评提出的措施后，项目交通运输对周围环境影响不大。 八、环境风险分析 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 - 风险调查 ①除尘器 本项目有15台脉冲除尘器，在运行期间可能因为设计缺陷或操作失误造成除尘器冒顶事故发生，可导致大量粉尘超标排放，严重影响周边环境。 ②柴油储罐 本项目设有一个容量30t的柴油储罐，给车加油时可能由于操作失误造成柴油泄露以及火灾、爆炸等事故。 ③水泥粉尘爆炸 粉尘在除尘系统中会沉积，当受到某种冲击时，粉尘再次飞扬，在瞬间形成高浓度粉尘云，若泄露，遇上火源会导致爆炸，粉尘爆炸具有较强的破坏性。 本项目储存的主要为柴油，其理化性质和危险特性见表7-12。 表7-12 柴油的理化性质和危险特性一览表 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 第 3.3 类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; LD50LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎， 能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）环境风险潜势初判 本项目的风险物质主要为柴油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对柴油临界量判定，序号381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t，本项目柴油储罐容量为30t，故该项目环境风险潜势为Ⅰ，只需做简单分析。 （3）简单分析基本内容 本项目环境风险潜势为Ⅰ，只需做简单分析详见表7-13。 表7-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产20万立方商品混凝土建设项目. 建设地点; 湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡沅潭村. 地理坐标; E：112°45′57′′; N：28°42′38′′. 主要危险物质及分布; 柴油、柴油储罐. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; （1）脉冲除尘器发生故障，造成大量粉尘未经处理超标排放； （2）柴油遇明火发生火灾爆炸造成的次生环境风险事件，产生大量浓烟及有害气体，污染大气环境，消防废水会污染周边水环境； （3）柴油泄露会污染周边水环境及土壤。 （4）粉尘爆炸会产生的冲击波并造成厂房破坏及人员伤亡，爆发扩散的粉尘也会造成大气环境污染、大气环境质量下降等。. 风险防范措施要求; （1）加强对设备的维护及管理，减少设备故障率；当设备发生故障时，应关闭设备，尽快派人维修。 （2）建设单位应定期检查除尘系统的运行状态、清运除尘系统内沉积的粉尘等。 （3）柴油储存区域应做好地面硬化及防渗，设置围堰，防治柴油泄露影响周边环境。 （4）建设单位应常备灭火器、灭火沙等灭火器材，发生火灾时能第一时间扑灭。 （5）加强职工的安全教育，提高安全防范意识，并尽快编制突发环境风险应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： /. （4）对杨林寨水厂及饮用水源地的影响 本项目地面已做好硬化，且柴油储存区已做好地面防渗及围堰，柴油泄漏不会影响到水厂且不会污染地下水，故主要影响周边环境的为火灾及爆炸事故。 杨林寨水厂取水口距离本项目857m，中间隔有住宅区及树木，当发生爆炸或火灾时，因距离较远，消防废水对其造成的影响较小，只有产生的烟尘才可能会其产生影响；杨林寨水厂距离本项目较近，因水厂地势较高，消防废水对其影响较小，也只有事故发生产生的烟尘会对其产生影响。 建设单位需发生事故时能及时并妥当处理，且处理事故时及事故处理完后，及时进行洒水降尘，防治烟尘对周边产生影响。建设单位只要能按本环评的要求进行防范并处理，对杨林寨水厂及饮用水源地的影响较小。 九、产业政策符合性分析 本项目属于水泥制品制造项目。根据国家《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于该目录中的鼓励类、淘汰类、限制类，视为允许类。因此本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 十、平面布置合理性分析 本项目厂区南侧为入口，且紧邻道路，便于物料及产品的运输；原料堆场位于厂区南侧紧挨道路，原料堆场北侧为生产区，原料堆场与生产区相隔很近，便于上料进行生产作业，三级沉淀池位于生产区东侧；厂区北侧为员工生活区及实验室，办公室位于厂区西南角，项目分区较明确，布局较合理，充分的利用了其所在的地理位置，交通十分便利，且厂区四周均有绿化，能适当地减低噪声强度，降低混凝土搅拌机械噪声，该建设项目厂区平面布局合理可行。 十一、规划及选址合理性分析 本项目按湘阴县最近的规划要求，选址于湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡沅潭村。由联审表（附件5）可知，各局均已同意本项目选址。本项目建设符合当地环境功能区划分要求；所在地交通条件优越，便于原料以及成品运输；区域内水、电、路、通讯等基础配套设施均已完善；本项目距离杨林寨水厂地下水取水点887m，不在饮用水水源保护区一级保护区（30m）以及二级保护区（500m）内；项目运营过程中污染物能够实现达标排放，经分析，项目对周围环境敏感目标影响较小。 综上所述，项目所在区域环境具有相容性，无重大外环境制约因素，从环境保护的角度而言，本项目的选址合理可行。 十二、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功】能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持;南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。项目位于湘阴县杨林寨乡沅潭村，该区域属湘阴县乡镇的边远地区，与湘阴县总体规划不冲突，选址符合要求，未违背生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址产生的废气废水及固废在采取相关措施后，不会对外环境产生不良影响。且项目地根据现场踏勘水质符合相关标准，因此，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为新型材料烧结砖制造，主要利用水和电等资源。因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 根据《关于印发<湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知，湘发改规划〔2018〕972号》、《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单>的通知，湘发改规划〔2018〕373号》，岳阳市湘阴县尚无环境准入负面清单，本项目位于湘阴县杨林寨乡沅潭村，符合区域发展和产业定位要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 十三、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的符合性分析 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》与本项目相关条款见下表。 “细则”条款; 条款内容; 本项目实际内容; 是否违规. 第十八条; 禁止在长江干支流(长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖)岸线1公里范围(指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界)内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目属于水泥制品制造，属于建材行业，但根据《环境保护综合名录（2017年版）》，本项目不属于其中的高污染项目; 否. 第二十二条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。; 本项目不属于落后产能项目; 否. 第二十三条; 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资;对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。; 根据国家《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于该目录中的鼓励类、淘汰类、限制类，视为允许类; 否. 第二十四条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝平板玻璃、船舶等行业)的项目。; 本项目为湘阴县政府整治全县商品混凝土搅拌站后保留的项目，符合湘阴县发展规划要求。本项目已按要求重新申请并通过了生产资质; 否. 第二十五条; 各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 否. 第二十六条; 高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。; 本项目为水泥制品制造，根据《环境保护综合名录（2017年版）》不属于高污染项目; 否. 十四、环境管理与环境监测 1、环境管理 本项目营运期环境管理由建设单位、部门管理进行管理，具体管理要求如下： （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责场区所有环保设施日常运行管理，保障各环保设施正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责场区营运期环境监测工作，及时掌握项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）严格执行国家及地方有关活动的法律法规，规范各种安全措施，以保证能正常安全地生产。 2、环境监测 环境监测的目的主要是及时了解本企业污染源排放状况、环保设施运转状况及本企业对厂区周边大气、水、声环境影响情况，为企业环境管理提供依据。根据项目污染物排放特征及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），拟定的监测计划列于下表。 营运期环境监测计划详见下表。 表7-14 营运期环境监测计划一览表 监测计划; 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污染源监测计划; 废气; 各个筒仓排气筒取样口; 颗粒物; 每年一次. 搅拌机排气筒取样口; 颗粒物; 每年一次. 厂界外无组织废气; 颗粒物; 每年一次. 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声; 每季度一次. 十五、环保投资 项目总投资2500元，其中环保投资为112.1万元，所占比例为4.5%。环保投资估算表见下表。 表7-15 项目环保投资预算一览表 项目; 污染源; 污染处理措施; 估算投资额 （万元）. 营运期; 废气处理; 混凝土生产搅拌区; 水泥筒仓、粉煤灰筒仓、搅拌机各设1套脉冲除尘器（共15套）+15根25m高排气筒；移动式喷水雾化器; 100. 原料堆场; 地面硬化、喷水雾化器; 3. 运输扬尘; 洒水降尘; 0.5. 水处理; 生产废水; 三级沉淀池; 3. 生活废水; 隔油池、化粪池; 2. 噪声处理; 生产设备运行产生的噪声和车辆运输噪声; 隔声、减震、竖立减速禁止鸣笛等警示牌; 1.5. 固废处理; 生活垃圾; 垃圾桶（若干）; 0.1. 其他; /; 环境监测、环境管理; 2. 合计; /; 112.1. 十六、竣工环境保护验收内容 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及其他环境保护法律法规规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目“三同时”竣工验收见下表。 表7-16 环境保护措施及竣工验收一览表 类别; 验收项目; 监测点位; 监测项目; 环境保护措施; 执行标准及验收要求. 废水; 生产废水; /; /; /; 经三级沉淀池沉淀后循环使用. 生活废水; 化粪池出口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 隔油器、化粪池; 经隔油器及化粪池处理后用于周边农田灌溉. 废气; P1~P9排气筒（混凝土生产搅拌区水泥筒仓）; 排气筒; 颗粒物; 水泥筒仓各设1套脉冲除尘器（共9套）+9根25m高排气筒; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的排放限值. P10、P11排气筒（混凝土生产搅拌区粉煤灰筒仓）; 排气筒; 颗粒物; 粉煤灰筒仓各设1套脉冲除尘器（共2套）+2根25m高排气筒. P12~P13排气筒（中联180线/润天90线）; 排气筒; 颗粒物; 封闭式搅拌楼；搅拌机设1套脉冲除尘器+25m高排气筒. P14排气筒（柳城600线）; 排气筒; 颗粒物; 封闭式搅拌楼；搅拌机设1套脉冲除尘器+25m高排气筒. 原料堆场; 厂界监控点; 颗粒物; 地面硬化、喷水雾化器; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的排放限值. 道路运输; 厂界监控点; 颗粒物; 洒水降尘; /. 食堂油烟; 油烟净化器出口; 油烟; 油烟净化器+1根15m高排气筒; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中规定的排放限值. 噪声; 噪声; 厂界; 噪声; 低噪声设备，基础减振，绿化带，厂房隔声等; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 一般固废; 除尘设备收集的粉尘、砂石分离机分离后的砂石、三级沉淀池沉淀泥砂及实验室废料均回用于生产; 回用于生产. 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理; 统一收集后交由环卫部门处理. 危险废物; 机械设备维修等均委托专门的维修机构修理，废机油、含油抹布和手套均不在厂区内贮存，由维修机构带走。.

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工作业废水 | SS | 沉淀池处理 | 回用，不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池处理 | 用于周边农田灌溉，不外排 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 设置施工围挡、洒水抑尘、车辆冲洗 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 噪声 | 施工作业、机械车辆 | 噪声 | 合理布局施工现场、隔声减振、控制施工时间；输车辆低速慢行，禁止鸣笛 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 固废 | 施工作业 | 建筑垃圾 | 分类收集后统一由当地环卫部门处理 | / |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由当地环卫部门处理 | / |
| 营运期 | 大气污染物 | P1~P9排气筒（混凝土生产搅拌区水泥筒仓） | 粉尘 | 水泥筒仓各设1套脉冲除尘器（共9套）+9根25m高排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的排放限值 |
|  |  | P10、P11排气筒（混凝土生产搅拌区粉煤灰筒仓） | 粉尘 | 粉煤灰筒仓各设1套脉冲除尘器（共2套）+2根25m高排气筒 |  |
|  |  | P12~P13排气筒（中联180线/润天90线） | 粉尘 | 封闭式搅拌楼；搅拌机设1套脉冲除尘器+25m高排气筒 |  |
|  |  | P14排气筒（柳城600线） | 粉尘 | 封闭式搅拌楼；搅拌机设1套脉冲除尘器+25m高排气筒 |  |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | 地面硬化、喷水雾化器 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的排放限值 |
|  |  | 柴油发电机 | SO2、NOx | / | 对环境影响小 |
|  |  | 柴油储罐 | VOCS | / | 对环境影响小 |
|  |  | 道路扬尘 | 粉尘 | 洒水降尘 | 对环境影响小 |
|  |  | 汽车尾气 | HC、CO、NOX | 绿化消减、大气扩散 | 对环境影响小 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中规定的排放限值 |
|  | 水污染物 | 生产废水 | SS | 三级沉淀池沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  |  | 生活废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 经隔油器、化粪池处理后用于周边农田灌溉 | 不外排 |
| 营运期 | 固体废物 | 一般固体废物 | 除尘设备收集的粉尘 | 回用于生产 | 处置率100% |
|  |  |  | 砂石分离机分离后的砂石 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 三级沉淀池沉淀泥砂 | 定期清理后回用于生产 |  |
|  |  |  | 实验室废料 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 收集至垃圾桶，交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 危险废物 | 机械设备维修 | 委托专门的维修机构修理，废机油、含油抹布和手套由维修机构带走，均不在厂区内贮存 | / |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震装置，合理布置绿化，减少对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 本项目为新建，项目周围空闲地带有少量绿化，可改善和美化环境。建设单位切实做好本环评提出的防治措施，对各种污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低。周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。 因此，本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 9结论与建议

一、结论： 1、项目概况 湘阴临资口混凝土有限公司投资2500万元建设年产20万立方米商品混凝土建设项目。项目位于湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡沅潭村，项目占地面积8000m2。本项目工作定员为28人，均在厂区食宿。项目年工作日为300天，每天8小时一班制。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 环境空气质量现状：本次评价引用湘阴县环保局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》中的数据，数据表明，PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价引用《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020）环境影响报告书》中相关的监测的数据，数据表明，湘江水质监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水质功能标准。 （3）声环境现状 评价过程中于2020年1月5日至2020年1月6日对建设项目厂界四周进行了噪声现状监测，项目厂界东、南、西、北侧现状噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目混凝土搅拌区的水泥筒仓呼吸粉尘通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m高的P1~P10排气筒排放，粉煤灰筒仓呼吸粉尘通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m高的P11、P12排气筒排放；搅拌粉尘通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m高的P13~P14排气筒排放；有组织粉尘均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的排放限值；原料装卸、原料入料斗粉尘属于无组织排放，需将地面需硬化，再通过喷水雾化器措施来减少粉尘量；经预测后，无组织废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的排放限值。 柴油发电机全年使用量及使用时间较少，废气产生量较少，对环境的影响较小；项目全年使用的柴油量较少，废气产生量较少，对环境的影响较小；运输扬尘及汽车尾气产生量较少，属于无组织间歇性排放，通过洒水降尘措施来减少粉尘量，且在经过厂区绿化带的植被净化削减下及大气扩散作用下，对环境的影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目产生废水主要为生产废水及生活废水，生产废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；生活废水经隔油器及化粪池处理后用于周边农田灌溉，不会对周边地表水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 项目主要噪声源为生产设备运行过程产生的机械噪声及进出车辆噪声，通过选用低噪声设备，对设备采取减震处理、厂区设置绿化带及厂房隔声等措施后，运营后项目四周厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类排放标准的要求，不会对周围环境产生影响。 （4）固体废物环境影响分析 本项目机械维修委托专门的维修机构修理，废机油、含油抹布和手套由维修机构带走，均不在厂区内贮存；除尘设备收集的粉尘、砂石分离机分离后的砂石、三级沉淀池沉淀泥砂以及实验室废料均回用于生产；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 采取上述措施后，项目固废处置率100%，不会成为区域新污染源。 4、政策、选址合理性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类、淘汰类、限制类，视为允许类。因此本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 本项目所在地交通条件优越，区域内水、电、路、通讯等基础配套设施均已完善；选址符合规划要求并已通过县政府联审，各局均已同意其选址。故本项目的选址合理可行。 5、项目建设环境制约因素 本项目建设没有明显的环境制约因素。 6、综合评价结论 综上所述，项目符合国家产业政策的要求，选址合理。该项目的建设，能够带动地区经济发展。对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，各类污染物能够实现达标排放，对环境的影响可以接受，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。 二、建议与要求 1、项目建设时应保证污染防治措施与主体设施同时设计、同时施工、同时投产。 2、建设单位应加强项目的环境管理、专人负责，把环保措施指标纳入日常管理规划中，及时消除污染隐患，避免对环境带来污染影响。 3、加强废气处理设施的管理，确保设施正常运行并达到设计处理效率，保证废气达标排放。正常生产情况下，严禁废气处理装置停运和超标排污。 4、本项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 5、本项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若改变本报告表所涉及之外的污染源及其功能、平面布局、工艺流程、生产规模等，则应按相关部门要求重新申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 6、建议建设单位加强与周边居民的沟通、协调，避免发生环境污染纠纷。如发生环境污染纠纷事故，应及时报当地环境监察部门协调处理，并按其要求改进，不得野蛮生产。