1建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 湖南中科肥业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 蒋宏亮 |  |  | 联系人 |  | 蒋宏亮 |  |  |
| 通讯地址 |  | 湘阴县白泥湖乡园艺场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13548923917 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 |  | 湘阴县白泥湖乡园艺场湖南中科肥业有限公司内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 |  | 新建□ 改扩建√ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 有机肥料及微生物肥料制造（C2625) |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 6634 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 500 |  |
| 总投资 (万元) |  | 1000 |  |  | 其中：环保 投资(万元) |  | 55 | 环保投资占总投资比例 | 5.5% |
| 评价经费 (万元) |  | / |  |  | 预期投 产日期 |  | 2020年7月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湖南中科肥业有限公司是一家规模较大的肥料加工企业，位于湖南省湘阴县。公司现有总资产2000万元，厂区面积50亩。企业先后取得了“全国工业产品生产许可证”、“湖南省肥料正式登记证”等，并于2017年取得“国家高新技术企业”资格认定。2018年5月被评定为“湖南省质量信用AA级企业”。2015年7月委托长沙振华环境保护开发有限公司编制了《湖南中科肥业有限公司年产10万吨新型复混肥项目环境影响评价报告表》，于2015年7月取得环评批复（湘阴环评批[2015]51号），该项目总投资为1800万元，占地面积为20550m2，总建筑面积11626m2，主要建设1条新型复混肥生产线及相关配套设施，年产10万吨复混肥。该项目于2015年8月开工建设，2015年12月投入试生产，并于2016年11月通过环境保护验收（湘阴环验[2016]19号）。 随着近年来我国正处于在工业化和城镇化加快发展阶段，能源资源消耗强度较高，消费规模不断扩大，与此同时，我国又是一个农业大国，发展农业，提高粮食产量,提升粮食质量，保障国民粮食充裕，是我国一项基本国策。上世纪七十年代,农民一般用有机肥施肥，不但费时费力，而且产量不高。随后，化肥的逐渐走入，特别是无机复混肥的发展,农民省时省力，而且粮食产量显著提高。可是大量化肥的使用，不但消耗了国家资源，同时使土地结块，粮食产品质量下降。因此发展有机复肥，弥补了有机肥与无机复混肥的不足。生产使用有机复肥，既可以保持养分利用率平衡，肥料高，又可以改土培肥,活化土壤养分。而且对农作物有调节其生理机能作用，大大改善与提高了产品的质量。 在此背景下，公司决定拟投资1000万元于公司现有厂区的空余场地内新建生产厂房，建设“湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥扩建项目”，项目将新增一条年产2万吨有机肥生产线，以提升产品市场竞争力。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号及修改单），该项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业--37 肥料制造的其他类别”，应编制环境影响报告表。受湖南中科肥业有限公司委托，湖南振鑫环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在项目业主的协助下，项目组在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，编制了本项目环境影响报告表。 二、工程概况 项目名称：湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥扩建项目 建设性质：改扩建 建设单位：湖南中科肥业有限公司 建设地点：湘阴县白泥湖乡园艺场湖南中科肥业有限公司内（东经112.854718°，北纬28.756233°） 总投资：1000万元。 本项目系在湖南中科肥业有限公司年产10万吨新型复混肥项目（以下简称现有项目）的基础上进行扩建，在现有厂区的空余场地内新建生产厂房，建设“湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥扩建项目”，项目将新增一条年产2万吨有机肥生产线；现有项目于2015年7月取得环评批复（湘阴环评批[2015]51号），于2015年8月开工建设，2015年12月投入试生产，并于2016年11月通过环境保护验收（湘阴环验[2016]19号），现有项目具体情况见“与拟建工程有关的原有污染情况及主要环境问题”章节。 1.建设内容、规模 本项目系在湖南中科肥业有限公司年产10万吨新型复混肥项目（以下简称现有项目）的基础上进行扩建，在现有厂区的空余场地内新建生产厂房，新增建筑面积 5500m2。在新建的厂房内布设一条年产2万吨有机肥生产线，引进成套立式搅拌机、圆滚筛、滚筒造粒机、卷扬机、自动成品包装设备、运输带等机械设备。 通过对项目现场及周边情况的调查，本次扩建项目位于现有项目厂区的西南角的空置地块，该拟建地西侧相邻为林地，南侧隔乡道为上夹河，东侧和北侧均为现有项目的生产相关设施。 项目建设内容有主体工程、辅助工程、贮运工程、公用工程、环保工程，项目工程组成见表1-1。 - 表1-1 项目建设内容一览表 项目类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 布置一条有机肥生产线，建筑面积约1500m2 含发酵区、混料区等; 新建 单层封闭式. 包装车间; 有机肥产品包装，建筑面积约2500m2; 新建. 配套工程; 原料仓库; 建筑面积2000m2，有机肥原料储存区; 新建，封闭式. 卸料通道; 面积约500m2; 新建. 成品仓库; 依托现有，建筑面积1140m2，用于存放产成品，位于厂区东北侧; 依托现有. 锅炉房; 依托现有锅炉房的一台2t/h生物质锅炉; 依托现有. 辅助工程; 办公区; 依托现有，建筑面积492m2，厂区东北侧; 依托现有. 生活区; 依托现有，建筑面积2500m2，含员工食堂、宿舍楼; 依托现有. 公用工程; 给水; 生活用水由镇区供水管道接入; /. 排水; 生活污水经化粪池处理，收集作为农家肥施用; /. 供电; 项目用电由镇区电网供给; /. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池处理，收集作为农家肥施用; 依托现有. 废气喷淋处理更换吸收液回用于生产; 新建. 废气处理; 发酵车间臭气经车间设置的抽风装置收集，酸碱喷淋除臭系统+除雾管气-液分离+15m 排气筒（1#）；破碎、筛分粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器后经15m排气筒（2#）排放; 新建. 锅炉废气依托现有的麻石水膜除尘器处理后经30m烟囱（3#）排放; 处理设施依托现有，排气加高5m. 固废处理; 设有垃圾收集站 厂区东南侧设有一般工业固废暂存间；; 依托现有. 危废暂存间（厂区东南侧，与一般工业固废暂存间相邻）; 新建. 噪声处理; 选用低噪声设备、车间墙体隔声、隔振基座和隔震垫、消声器和隔音罩等; 新建. 2.产品方案 本项目主要是在现有工程基础上增加一条有机肥生产线，其他产品产能不变。具体产品方案见下表。 - 表1-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 扩建前产能; 扩建新增产能; 扩建后产能; 储运方式. 1; 复混肥; 10万t/a; 0; 10万t/a; 仓储、汽车运输. 2; 有机肥; 0; 2万t/a; 2万t/a; 仓储、汽车运输. 本项目新增的有机肥产品采用袋装，产品综合含水率约20.3%，产品合格标准执行《有机肥料》（NY525-2012），有机肥产品技术要求见表1-3。 表1-3 有机肥产品技术要求 项目; 指标. 外观; 褐色或灰褐色，颗粒或粉状，均匀，无恶臭、无机械杂质. 有机质的质量分数（以烘干基计）/%; ≥45. 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）/%; ≥5.0. 水分的质量分数/%; ≤30.0. pH; 5.5~8.5. 3.项目主要原辅材料 本次扩建使用的主要原辅材料见下表。 表1-4 扩建部分主要原辅材料及能源用量统计表 序号; 名称; 年用量; 最大储量; 储存位置; 备注. 1; 畜禽粪便; 18000t/a; 1000t; 原料仓库; 湘阴县内养殖场，综合含水率55%. 2; 废弃秸秆; 6000t/a; 200t; 原料仓库; 主要来源湘阴县及周边农户，综合含水率12%. 3; 草木灰; 3000t/a; 100t; 原料仓库; 主要来源湘阴县及周边县市，综合含水率15%. 4; C原液; 0.6t/a; 0.2t; 原料仓库; 外购成品，菌种. 5; 生物菌种; 2t/a; 0.2t; 原料仓库; 外购成品. 6; 生物质颗粒燃料; 100t/a; 10t; 原料仓库; 外购成品. 7; 水; 480m3/a; /; /; 白泥湖片区供水系统. 8; 电; 2.5万度/a; /; 市政供电. 注：根据项目生产条件的要求，项目所需的主要发酵原料（畜禽粪便）在进厂前，由原料供应方将含水率调整至50~60%；项目原料畜禽粪便在入厂前均需达到上述的含水率要求。 根据建设方提供的资料，本项目生产过程为生物发酵制作有机肥过程，无化学反应合成；原材料基本从湘阴本地采购，覆盖或密封后经乡村公路运输入场，其中废弃秸秆采用汽车运输，畜禽粪便采用密闭罐车运输来厂后直接进入发酵车间发酵，产品采用编织袋、箱、桶包装后储存及汽车运输方式，使用铲车装卸。 畜禽粪便：项目购买的禽畜粪便通过加盖、密闭运输，运输路线避开居民集中区，确保不对运输道路沿线生态环境产生影响。 4.主要生产设备一览表 本次扩建项目主要新增的设备见下表。 - 表1-5 主要新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 主要设备. 1.1; 链式粉碎机; PL-600; 2台. 1.2; 刀片式粉碎机; FD-650; 2台. 1.3; 搅拌机; LB-1.8; 2台. 1.4; 滚筒式烘干机; ∮H10; 1台. 1.5; 锅炉; DZ2-1.0-A/-2t; 1台（依托现有）. 1.6; 圆滚筛; S2S1020; 3台. 1.7; 振动机; SOH1005Z; 2台. 1.8; 成品包装设备; GK35-2C; 2台. 1.9; 转扬机; JL-550; 4台. 1.10; 运输带; 600型; 360m. 2; 附属设备. 2.1; 消防设备; /; 若干. 2.2; 供配电设备; /; 2. 三、本项目与现有工程依托关系 本项目供配电、给排水从厂区现有的电网、供水管、排水管接入；办公场地均依托现有办公楼，员工食宿依托现有项目已建食堂、宿舍楼。 环保工程： ①污水处理：本次扩建部分新增员工产生的生活污水经现有化粪池预处理后定期清掏作农肥。 ②固废处理：本次扩建部分产生的一般工业固废直接暂存于现有项目所设置的固废暂存间内，新增员工产生的生活垃圾集中收集后由环卫人员统一运送至城市生活垃圾填埋场填埋。 四、公用工程 （1）给水系统 本项目由白泥湖片区供水系统提供生产生活用水，供水设施依托厂区现有管网。 本项目新增用水量预测见下表所示。 表1-6 项目新增用水量情况预测一览表 序号; 类别; 指标取值; 人数/面积; 用水量t/a; 备注. 1; 生活用水; 80L/人·天; 20人; 480; 参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中标准. 2; 合计; /; 480; /. - 排水系统 本项目排水系统依托厂区内已有排水系统，排水采用雨污分流制。 项目生产用水仅为废气处理过程产生的少量喷淋吸收液，由于水量较少，可回用于生产，随生产过程自然蒸发，不外排；生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a），污粪水依托现有的化粪池处理后定期清掏做农肥，不外排。 （3）供电 本项目所在区域已形成了完善的供电网络，可满足本项目的需求；项目新增年耗电量在2.5万度左右。项目不设备用发电机。 （4）供热、制冷 本项目生产供热依托现有项目设置的2t/h的生物质锅炉，锅炉以成型的生物质颗粒作为燃料，并配套有麻石水膜除尘器和25m排气烟囱。 本项目办公区采用分体式空调进行供热制冷，无中央空调。 五、项目投资与资金筹措 项目总投资1000万元，由业主自筹。 六、工作制度及劳动定员 根据业主单位提供资料，项目现有员工40名，运营期预计将新增员工20人，总员工人数达到60人。新增的员工食宿依托厂区现有的生活区，每天生产8小时，采取一班制，每班8小时，年均工作日300天，年运行2400h。 七、工程建设进度 本项目拟定2020年4月开始建设， 2020年7月投入试运营。 |
| 与拟建工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目系在湖南中科肥业有限公司年产10万吨新型复混肥项目（以下简称现有项目）的基础上进行扩建，在现有厂区的空余场地内新建生产厂房，建设“湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥扩建项目”，项目将新增一条年产2万吨有机肥生产线；现有项目于2015年7月取得环评批复（湘阴环评批[2015]51号），于2015年8月开工建设，2015年12月投入试生产，并于2016年11月通过环境保护验收（湘阴环验[2016]19号）。 通过对项目现场及周边情况的调查，本次扩建项目位于现有项目厂区的西南角的空置地块，该拟建地西侧相邻为林地，南侧隔乡道为上夹河，东侧和北侧均为现有项目的生产相关设施。 1.现有项目基本情况简介 （1）现有项目概况 现有项目“湖南中科肥业有限公司年产10万吨新型复混肥项目” 于2015年7月取得环评批复（湘阴环评批[2015]51号），于2015年8月开工建设，2015年12月投入试生产，并于2016年11月通过环境保护验收（湘阴环验[2016]19号）。现有实际生产产能为年产10万吨复混肥。项目总用地面积20550m2，总建筑面积11626m2，主要建设内容包括生产车间、原料库、成品库、办公楼、生活区，具体建设情况见下表。 表1-7 现有项目主要建设内容 项目类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 复混肥生产车间; 布置一条复混肥生产线，建筑面积约2200m2; 已建. 配套工程; 原料仓库; 建筑面积1500m2，复混肥原料储存区; 已建. 产品仓库; 建筑面积1500m2，复混肥产品储存区; 已建. 锅炉房; 依托现有锅炉房的一台2t/h生物质锅炉; 已建. 辅助工程; 办公区; 建筑面积492m2，厂区东北侧; 已建. 生活区; 建筑面积2500m2，含员工食堂、宿舍楼; 已建. 公用工程; 给水; 生活用水由镇区供水管道接入; /. 排水; 生活污水经化粪池处理，收集作为农家肥施用; /. 供电; 项目用电由镇区电网供给; /. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池处理，收集作为农家肥施用; /. 废气处理; 破碎筛分等工序粉尘：集气罩收集+二级沉降室+水洗涤塔; 已建. 造粒、烘干等工序氨气：抽风引至二级沉降室+水洗涤塔; 已建. 烘干炉燃料烟气：引至二级沉降室+洗涤塔; 已建. 锅炉废气：麻石水膜除尘器处理后经25m烟囱排放; 已建. 固废处理; 设有垃圾收集站、厂区东南侧设一般工业固废暂存间; 已建. 噪声处理; 车间墙体隔声、隔振基座和隔震垫; 已建. （2）现有项目产品方案 现有项目具体产品方案见下表。 - 表1-8 现有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 储运方式. 1; 复混肥; 10万t/a; 仓储、汽车运输. 注：产品按《复混肥料（复合肥料）》（GB15063-2009）、《化肥标识、内容和要求》（GB18382-2001）、《有机-无机复混肥料》（GB18877-2002）中相关标准执行。 （3）现有项目原辅材料能源消耗 现有生产线实际消耗的主要原辅材料见下表。 表1-9 现有项目原材料消耗一览表 原料名称; 年消耗量t/a; 备注. 原材料; 尿素; 30000; 外购于周边地区. 磷酸一铵; 15000. 氯化钾; 25000. 氯化铵; 20000. 有机质; 10000. 辅助材料; 膨润土; 21.2. 防结块剂; 20. 能耗; 水; 6600; 白泥湖乡供水、供电网. 电; 35万度. 生物质; 150; 锅炉燃料. （4）主要生产设备 现有主要生产设备清单一览表如下： 表1-10 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量/台. 1; 链式粉碎机; PL-600; 4. 2; 刀片式粉碎机; FD-650; 4. 3; 立式粉碎机; LB-1.8; 4. 4; 滚筒式造粒机; YCQ22; 2. 5; 滚筒式烘干机; ΦH10; 2. 6; 滚筒式冷却机; ΦH10; 2. 7; 生物质锅炉; DZ2-1.0-A; 1. 8; 圆筒筛; S2S1020; 2. 9; 抛光机; ΦH10; 2. 10; 振动机; SOH1005Z; 2. 11; 成品包装机; GK35-2C; 2. 12; 卷扬机; JL-550; 1. 13; 输送带; 600; 300m. （5）主要生产工艺流程及排污节点 图1-1 现有项目生产工艺流程图 （6）现有项目排污情况 ①现有项目废水污染物产生、治理及排放情况 现有项目生产过程过程中，废气洗涤塔废水每半年排放一次，每次约2m3，此部分废水中含有氨，直接回用作为生产原料用水；锅炉除尘废水经沉淀池处理后直接循环使用，不排放。员工产生的生活污水经隔油池和三级化粪池处理后用于周边农田林地浇灌，不外排入周边地表水体。 ②现有项目废气污染物产生、治理及排放情况 本项目废气主要为破碎、搅拌、造粒、筛分等工序产生的粉尘，造粒、烘干工序产的氨气、锅炉产生的燃料烟气、烘干炉废气，以及食堂油烟。 通过对项目现场的调查，针对破碎、搅拌等工序产生的粉尘以及伴随产生的氨气，项目方已经在各个产尘工序点设置了集气罩，粉尘经收集后进入末端设置的二级沉降室+洗涤塔，处理后引至15m高排气筒有组织排放。对于锅炉烟气，为2t/h的生物质锅炉，项目方配套设置了麻石水膜除尘器，处理后的烟气经25m高烟囱排放，排放高度未能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的30m烟囱高度要求，需加高5m。针对烘干炉工序，项目方已经改烧生物质颗粒燃料，不再使用无烟煤，烘干炉废气直接进入烘干工序，尾气进入设置的二级沉降室+洗涤塔处理后引至车间无组织排放；对于食堂油烟，设置有油烟净化器处理后在食堂顶部排放。 为了解项目现有废气排放的情况，评价委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月16日，项目正常工况下，对现有的生物质锅炉排气筒和粉尘处理排气筒的有组织废气进行了采样检测，检测结果见下表。 表1-11 有组织废气检测结果 采样点位; 检测项目; 检测结果; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次. G1锅炉废气排气筒出口; 标杆流量Nm3/h; 2515; 2514; 2453; /. 颗粒物; 折算浓度mg/m3; 26.9; 26.8; 27.7; 30. 排放速率kg/h; 0.025; 0.024; 0.026; /. SO2; 折算浓度mg/m3; 181; 179; 165; 200. 排放速率kg/h; 0.17; 0.16; 0.15; /. NOx; 折算浓度mg/m3; 118; 147; 125; 200. 排放速率kg/h; 0.11; 0.13; 0.11; /. G2破碎、筛分、造粒、烘干工序排气筒出口; 标杆流量Nm3/h; 16415; 16081; 16574. 颗粒物; 折算浓度mg/m3; 83.9; 86.6; 80.3; 120. 排放速率kg/h; 1.38; 1.39; 1.33; 3.5. 由上述现场实测数据可知，项目现有的生物质锅炉排放废气以及各破碎、筛分等产尘点废气经现有的处理设置处理后均达标排放；生物质锅炉排气筒高度未达到30m，为现存的环境问题，需提高排气筒高度。 为了解项目现有无组织废气排放的情况，评价委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月16日，项目正常工况下，对厂界处的无组织废气NH3进行了采样检测，检测结果见下表。 表1-12 厂界NH3无组织废气检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果. A1厂界上风向; 2019.12.16; 0.13. A2厂界下风向; 2019.12.16; 0.15. A3厂界下风向; 2019.12.16; 0.16. 标准限值; /; 1.5. 超标率; /; 0. 最大超标倍数; /; --. 评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2020年3月10~12日，项目正常工况下，对厂界处的无组织废气H2S进行了采样检测，检测结果见下表。 表1-13 厂界NH3无组织废气检测结果 检测项目; 采样时间; 采样点位及检测结果. G1厂界上风向; G2厂界下风向. 硫化氢（mg/m3）; 2020.03.10; 0.015; 0.019. 2020.03.11; 0.017; 0.021. 2020.03.12; 0.016; 0.018. 标准限值; 0.06. 超标率; 0. 最大超标倍数; --. 由上述现场实测数据可知，项目现有的无组织恶臭废气NH3和H2S的浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放限值，均已实现达标排放。 ③噪声产生、治理及排放情况 本项目噪声主要来源于机械设备的运行，主要为粉碎机、造粒机等设备，噪声声级在70～85dB（A），设备已选用低噪设备并采取了基础减震和厂房隔声措施。为了解项目区厂界噪声的情况，本次环评委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月16日在项目正常工况下进行了四周厂界外1m处噪声值的现场监测，项目厂界声环境现状监测数据如表1-14所示。 表1-14 项目声环境现状监测数据 单位：dB(A) 监测项目 点位; 噪声实测值; (GB3096-2008 )标准值; 超标值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 53.1; 40.3; 60; 50; 达标. 厂界南; 52.3; 38.6; 60; 50; 达标. 厂界西; 51.0; 41.0; 60; 50; 达标. 厂界北; 53.9; 39.3; 60; 50; 达标. 由上述监测结果可知，现有项目的厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值要求，已经实现达标排放，不存在环境问题。 ④固体废物产生、治理及排放情况 本项目固体废物主要为筛分筛出物、沉降室粉尘、锅炉及热风炉灰渣、除尘灰渣、废包装材料以及员工生活垃圾。 通过对项目现场的调查，生活垃圾由环卫部门收运处置；筛分筛出物、沉降室粉尘收集后回用于生产；锅炉灰渣和除尘灰渣收集提供给周年农户做有机肥料；废包装材料集中收集后外售，项目区内现设置规范的固废暂存间。 综上所述，现有项目污染物处理措施情况汇总见下表1-15。 表1-15 现有项目污染物处理措施情况汇总 内容 类型; 排放源; 已采取的环保措施; 需新增的环保措施. 废气; 破碎筛分等工序; 粉尘：集气罩收集+二级沉降室+水洗涤塔+15m排气筒; /. 造粒、烘干等工序; 氨气：抽风引至二级沉降室+水洗涤塔+15m排气筒; /. 烘干炉废气; 无燃煤燃料改为生物质颗粒燃料 燃料烟气：引至二级沉降室+洗涤塔; /. 锅炉废气; 燃料烟气：麻石水膜除尘器+25m烟囱; 烟囱加高5m. 废水; 生活污水; 隔油池+三级化粪池; /. 洗涤塔更换水; 回用作生产原料; /. 锅炉除尘水; 沉淀池循环使用; /. 噪声; 各生产设备; 门窗基础隔声，设置减震垫; /. 固体废物; 筛分筛出物; 一般固废暂存间，收集回用; /. 沉降室粉尘; 一般固废暂存间，收集回用; /. 锅炉、热风炉灰渣; 一般固废暂存间，收集作肥料; /. 锅炉除尘灰; 一般固废暂存间，收集作肥料; /. 废包装材料; 一般固废暂存间，收集外售; /. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运; /. （8）现有项目排污情况汇总 结合现有项目的环评报告及验收监测报告，现有项目污染物排放量如下： 表1-16 现有项目污染物排放汇总表 序号; 污染物类型; 现有排污量（单位：t/a）. 1; 水污染物; 生活废水; 0. 2; 大气污染物; 颗粒物（有组织排放）; 0.41. 氨（有组织排放）; 0.59. SO2（有组织排放）; 0.3. NOx（有组织排放）; 0.2. 食堂油烟（有组织排放）; /. 颗粒物（无组织排放）; 0.6. 氨（无组织排放）; 0.22. 3; 固体废物; 筛分筛出物; 500. 沉降室粉尘; 34.8. 锅炉、热风炉灰渣; 7.5. 锅炉除尘灰; 11. 废包装材料; 0.5. 生活垃圾; 13.5. 现有项目于2015年7月取得环评批复（湘阴环评批[2015]51号），于2015年8月开工建设，2015年12月投入试生产，并于2016年11月通过环境保护验收（湘阴环验[2016]19号），通过对项目现场的调查，项目不存在大的环境问题，同时通过对周边的走访，未发现与本项目有关的环境纠纷问题。 |

2建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接湘阴县，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距湘阴县区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湘阴县白泥湖乡园艺场湖南中科肥业有限公司内，中心地理坐标为东经112.854718°，北纬28.756233°，项目具体位置详见附图1。 2、地形 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气象气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。本项目纳污水体为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 平均最小流量 248m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s ## 5、生物资源 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、藠头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 项目区受人类活动的影响较大，人为开发程度高，工程区土壤主要为板、页岩发育的红壤、黄壤；因人类活动，原始植被已遭破坏，残存仅有少数壳丰科及樟科的常绿阔叶林和次生马尾松林，被覆地表的主要是人造的用材林、经济林、及栽培农作物，如油茶林、果木林、杉木林等，林下植被有灌木及茅草等；陆生动物主要为一些小型的啮齿类动物、两栖类动物、昆虫及一些常见鸟类。 根据实地调查，评价区域内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。 6、区域环境功能区划如下表所示 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

3环境质量现状

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 1.环境空气质量现状 （1）基本污染物现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用湘阴县环保局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价，湘阴县常规监测点2018年环境空气质量监测统计见下表。 表3-1 环境空气质量监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 年平均浓度; 占标率（%）; 标准值; 是否达标. 湘阴县常规监测点; SO2; 0.008; 13.33; 0.06; 达标. NO2; 0.018; 45; 0.04; 达标. PM10; 0.054; 77.14; 0.070; 达标. CO; 0.800; 20; 4.0; 达标. O3; 0.091; 56.88; 0.16; 达标. PM2.5; 0.039; 111.43; 0.035; 不达标. 从上表可知，湘阴县常规监测点PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，超标倍数为0.11，项目所在区域目前环境空气不达标区。湘阴县颗粒物是首要的污染因子，主要受区内各企业生产、以及区内大规模基础设施建设及各工地施工建设扬尘影响，在采取产业和能源结构调整措施、大气污染防治等一系列措施后，可使项目所在区域环境达到国家相关标准。 （2）其他污染物现状 为了解项目现有废气排放的情况，评价委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月16日，项目正常工况下，对厂界处的无组织废气NH3进行了采样检测，检测结果见下表。 表3-2 厂界NH3无组织废气检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果. A1厂界上风向; 2019.12.16; 0.13. A2厂界下风向; 2019.12.16; 0.15. A3厂界下风向; 2019.12.16; 0.16. 标准限值; /; 1.5. 超标率; /; 0. 最大超标倍数; /; --. 评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2020年3月10~12日，项目正常工况下，对厂界处的无组织废气H2S进行了采样检测，检测结果见下表。 表3-3 厂界H2S无组织废气检测结果 检测项目; 采样时间; 采样点位及检测结果. G1厂界上风向; G2厂界下风向. 硫化氢（mg/m3）; 2020.03.10; 0.015; 0.019. 2020.03.11; 0.017; 0.021. 2020.03.12; 0.016; 0.018. 标准限值; 0.06. 超标率; 0. 最大超标倍数; --. 由上述现场实测数据可知，项目现有的无组织恶臭废气NH3和H2S的浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放限值。 2.地表水环境质量现状 本项目地表水环境评价等级为三级B，对照《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境现状调查要求，对于水污染型三级B评价，可不开展区域污染源调查。 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2020年3月10~12日对项目南侧上夹河进行了采样检测。 （1）监测断面：西南侧35m处上夹河 （2）评价因子：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群。 （3）评价标准：地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类相应标准； （4）评价方法：评价方法采用超标率、最大超标倍数法进行评价。 （5）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-4。 表3-4 项目所在地水环境质量监测结果 采样点位; 检测项目; 采样时间及检测结果; 标准值; 超标率; 最大超标倍数. 03.10; 03.11; 03.12. 南侧35m处上夹河; pH值 （无量纲）; 7.67; 7.71; 7.69; 6~9; 0; --. 化学需氧量（mg/L）; 9; 7; 11; ≤20; 0; --. 生化需氧量（mg/L）; 1.5; 1.3; 1.7; ≤4; 0; --. 氨氮（mg/L）; 0.029; 0.027; 0.025; ≤1.0; 0; --. 总磷（mg/L）; 0.06; 0.06; 0.04; ≤0.2; 0; --. 粪大肠菌群（MPN/L）; 760; 700; 790; ≤10000; 0; --. 根据上表可知，项目所在地南侧上夹河水质各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。 ## 3.地下水质量现状 为了解项目所在区域地下水质量现状，评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2020年3月10日对项目所在地南侧居民点水井进行了采样检测。 监测及评价结果见表3-5。 表3-5 地下水检测结果 采样点位; 采样时间; 样品状态; 检测项目; 检测结果; 标准值; 超标率; 最大超标倍数. 项目所在地南侧居民点水井; 3.10; 无色透明 无味; pH值（无量纲）; 7.51; 6.5~8.5; 0; --. 总硬度（mg/L）; 46; 450; 0; --. 耗氧量（mg/L）; 1.62; 3.0; 0; --. 氨氮（mg/L）; 0.035; 0.5; 0; --. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 2L; 3.0; 0; --. 根据上表可知，项目所在地地下水质量各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域地下水质量较好。 ## 4.声环境质量现状 根据项目周边情况，本次环评委托湖南华科环境检测技术有限公司于2019年11月10日对工程建设所在区域声环境质量进行了现场监测（监测质保单见附件4），具体情况如下： （1）监测点布设：项目场界共设4个噪声监测点； （2）监测时间：2019 年11月10日，昼夜各监测一次； （3）监测因子：等效连续 A 声级 Leq； （4）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定方法和要求执行； （5）执行标准：项目所在地区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。 （6）监测结果及评价，具体见下表： - 表3-6 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测项目 点位; 噪声实测值; (GB3096-2008 )标准值; 超标值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 57.2; 48.6; 60; 50; 达标. 厂界南; 58.6; 45.1; 60; 50; 达标. 厂界西; 56.3; 46.7; 60; 50; 达标. 厂界北; 58.0; 44.2; 60; 50; 达标. 结果表明，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 5.生态环境现状调查 项目位于湘阴县白泥湖乡，根据现场调查，本项目区域范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无珍稀濒危植物种类以及古树名木。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种、无历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。具体环境保护目标如下，项目周边环境保护目标见表3-4，表3-5： 表3-4 拟建项目主要环境空气保护目标一览表 类型; 保护目标; 坐标; 保护对象规模; 方位、与厂界相对距离; 保护级别. 经度°; 纬度°. 环 境 空 气; 白泥湖乡居民点1; 112.855782; 28.755464; 约30户; S 140~450m; GB3095-2012 二级. 白泥湖乡居民点2; 112.857580; 28.755608; 约40户; ES 280~550m. 白泥湖派出所; 112.856311; 28.756888; 派出所; E 160m. 愚洲生态农庄; 112.856246; 28.757567; 农庄; E 180m. 养殖场; 112.855287; 28.759281; 养鸡场; EN 260m. 表3-5 水环境、声环境主要环境保护目标 类别; 保护目标; 功能、规模; 与厂界相对方位及距离; 保护级别. 水环境; 湘江（洋沙湖下游200m至磊石（东支）断面）; 大河，渔业用水; W 1400m; GB3838-2002 Ⅲ类水域. 上夹河; 小河，农业用水; S 35m. 白泥湖; 蓄水、灌溉; E 1500m. 声 环 境; 白泥湖乡居民点1; 约10户; S 140~200m; GB3096-2008 2类. 白泥湖派出所; 派出所; E 160m. 愚洲生态农庄; 农庄; E 180m.

4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：常规大气污染物指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；具体标准限值见下表： - 表4-1 环境空气质量标准值表（摘录） 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水：湘江洋沙湖下游200m至磊石（东支）断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；上夹河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类； - 表4-2 地表水环境质量标准值表（摘录） 序号; 污染物名称; Ⅲ标准限值. 1; pH; 6~9. 2; COD; ≤20mg/L. 3; 高锰酸盐指数; ≤10mg/L. 4; 氨氮; ≤1.0mg/L. 5; 总磷; ≤0.2mg/L. 6; BOD5; ≤4mg/L. 7; 阴离子表面活性剂; ≤20mg/L. 8; 石油类; ≤0.05mg/L. 9; 硫化物; ≤0.2mg/L. 10; 粪大肠菌群; ≤10000个/L. 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准。 - 表4-3 地下水质量标准值表（摘录） 序号; 污染物名称; Ⅲ标准限值. 1; pH; 6.5~8.5. 2; 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 3; 总硬度; ≤450mg/L. 4; 耗氧量; ≤3.0mg/L. 5; 氨氮; ≤0.5mg/L. 6; 总大肠菌群; ≤3.0MPNb /100ml. 4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 表4-4 声环境质量标准值表（摘录） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准：项目生活污水处理后清掏做农肥用于周边农田，参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。 表4-5 农田灌溉水质标准(摘录) 项目; 浓度限值; 标准来源. CODCr; 200mg/L; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准. SS; 100mg/L. BOD5; 100mg/L. pH; 5.5~8.5. 2、大气污染物排放标准：破碎筛分粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放要求（颗粒物排放浓度＜120mg/m3）。 表4-6 大气污染物综合排放标准(摘录) 单位：mg/m3 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准。 表4-7 恶臭污染物排放标准(摘录) 污染物名称; 标准限值. 有组织排放（15m）; 无组织排放; 依据. H2S; 0.33kg/h; 0.06mg/m3; GB14554-93. NH3; 4.9kg/h; 1.5mg/m3. 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉大气污染物浓度特别排放限值要求。 表4-8 新建锅炉大气污染物排放浓度限值(摘录) 单位：mg/m3 污染物名称; 特别排放浓度限值. 颗粒物; 30. SO2; 200. NOX; 200. 3、噪声排放标准：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；具体标准限值见下表： - 表4-9 噪声排放标准值表（摘录） 项目; 昼间; 夜间. 营运期; 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对总量控制指标的要求，结合项目产污特点，本项目生产废水处理后循环使用，生活污水经处理后用于浇灌农田菜地，污水均不外排。 项目使用生物质燃料锅炉，有SO2和NOx产生，项目废气总量控制指标情况见下表： 表4-10 项目总量控制指标情况 单位：t/a 总量因子; 原有总量; 扩建新增总量; 扩建后总量; 已购总量; 增补总量. SO2; 0.26; 0.11; 0.37; 0.3; 0.07. NOx; 0.15; 0.092; 0.242; 0.2; 0.042. 总量指标通过排污权交易获得。 |

5建设项目工程分析

1.施工期工艺流程分析 （1）工艺流程及产物节点图 项目施工期需新建一栋建筑面积为5500m2的生产厂房，施工期主要工艺流程为场地平整、基础开挖、主体工程建设、外墙装饰、地面和道路硬化，以及厂区绿化等，主要工艺流程及产物节点图如下所示： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程概述 基础开挖是根据图纸要求将地基开挖至相应深度，挖出的地基土先堆在现场，用于建设地点低洼地的填土及绿化的填土，土石方可以在建设地点平衡，无多余土石方产生。 结构施工：包括现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑等。根据施工图纸进行钢筋绑扎、安装，商品混凝土浇筑，混凝土成型后需采用浇水养护，防止其水份过早蒸发或冻结。用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，弹出纵横墙边线，进行砖墙砌筑，完成主体建筑基础建设。 道路与绿化施工：将地基开挖挖出的土用作填土材料进行道路及绿化建设，填土时将软弱土层挖至天然好土进行分层填土，并用压路机分遍压实。 2.营运期工艺流程分析 混合配料 畜禽粪便、工业废料等原料 菌种 发酵 搅拌 噪声 造粒 烘干 冷却 抛圆 自动包装 筛上物 臭气、粉尘 入库待售 臭气 锅炉 供热 生物质燃料 烟尘、NOX、SO2 秸秆 粉碎 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声 筛分 噪声、粉尘 图5-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： （1）混合 外购的畜禽粪便入场后直接存放在密闭的原料存放区贮存，原料贮存量不超过15天的生产用量；外购的秸秆在密闭的原料存放区进行粉碎加工成长度为5~8cm的秸秆段，备用。粉碎后的秸秆与畜禽粪便、菌种、工业废料按一定配比混合，由铲车上料至发酵池，堆成高1.2~1.5米，宽2~3米的条形垛堆，进行发酵。发酵过程中加入的菌种为带防臭功能的发酵菌种。 （2）发酵 ①发酵原理及条件 利用自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌和微生物或人工添加高效复合微生物菌剂，在合适的如通风、湿度、pH、孔隙度等条件下，人为地促进可生物降解的有机物向稳定的小分子物质和腐殖质生化转化的微生物学过程。 发酵采用“好氧堆肥发酵”的方式，完整的堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成。堆肥温度一般在50~60℃，最高可达70~80℃。堆肥工艺不论分类，均有主发酵和后发酵两次发酵过程。 本项目为好氧堆肥发酵，好氧堆肥是在有氧条件下，好氧微生物通过自身的分解代谢和合成代谢过程，将一部分有机物分解成无机物，从中获得微生物新陈代谢所需要的能量，同时将一部分的有机物转化合成新的细胞物质的过程。 主发酵在车间内进行，混合后的物料在车间发酵池均匀摊放。在堆肥初始阶段的1~3天，由于物料自身含氧基可以满足微生物菌需要，好氧微生物菌首先分解易腐质，然后吸取其分解有机物的碳/氮营养成分，部分营养成分用于细菌自身繁殖，其余营养成分被分解为二氧化碳和水，同时放出热量使堆温上升。当温度处于25~45℃时，中温菌微生物比较活跃；随着堆温不断升高，当温度处于45~65℃时，高温微生物如嗜热菌、放线菌等逐渐占据主导地位，被分解，腐殖质开始形成。实践证明，堆肥温度在60℃以上三天，就能杀死物料中寄生虫卵、病原菌，达到堆肥无害化目的。温度由低温向高温逐渐升高的过程是堆肥无害化的处理过程。堆肥在高温（45~65℃）维持15天，病原菌、虫卵等均被杀死，主发酵结束后，物料含水率降至32%左右。该工序将产生恶臭气体、水蒸气、二氧化碳等气体。本项目发酵过程中工无需翻堆。 ②后熟发酵 在发酵基础上，随着堆肥温度的下降，中温微生物菌又开始活跃起来，堆肥进入二次发酵，这段时间可以称之为后熟发酵或陈化阶段。这有利于较难分解的有机物全部分解变成腐殖质、氨基酸等比较稳定的有机物，使肥效大大提高。腐熟的有机堆肥的表现特征为：堆肥后期温度天然下降，不再招引苍蝇，无臭味，质地松软，体积缩小，呈深褐色或黑褐色，虫卵死亡；以粪大肠菌群为评价指标，粪大肠菌值为0.1~0.01时病原菌存在的可能性也很小；腐熟的有机肥水分含水量小于30%，后熟发酵工序在车间进行。该工序将产生恶臭气体、水蒸气、二氧化碳等气体。 （3）搅拌 发酵好的物料经皮带输送机输送到卧式搅拌机，物料进行充分混合。 （4）造粒、筛分 混合充分的腐熟肥料进入加工车间进行造粒、过筛；经过筛分不合格的肥料，收集后重新进入造粒工序，该工序主要产生粉尘。 （5）烘干、冷却及包装 将造好的颗粒经烘干机干燥，干燥后的粒状有机肥再进入冷却机进行风冷降温，降温后进入全自动包装机包装成为粒状有机肥产品，再入库包装出售；烘干工序的热源依托项目现有的2t/h生物质锅炉。 依托现有锅炉热源可行性分析：通过对现有项目的调查，以及结合项目方的实际生产数据，现有的2t/h锅炉生物质燃料消耗量为150t/a，运行负荷为300h/a（不及现有锅炉设计负荷的50%），而根据建设单位提供的数据，本次扩建所需热源仅用于颗粒有机肥的烘干，所需最大蒸汽量约1t/h，因此现有的2t/h生物质锅炉有足够的余量，项目依托该锅炉可行。 项目物料平衡： 表5-1 项目生产物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 畜禽粪便; 18000; 有机肥料; 20000. 秸秆; 6000; 散失水分; 7001.76. 草木灰; 3000; 粉尘; 0.58. C原液; 0.6; 发酵废气; 0.26. 菌种; 2. 合计; 27002.6; 27002.6. 项目水平衡图： 图5-3 项目水平衡图 3.主要污染工序 3.1施工期 工程施工期主要污染物产生工序包括： （1）废气：① 土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP；② 各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、TSP；③ 施工营地食堂油烟废气。 （2）废水：① 施工过程中的泥浆水及运输车辆冲洗废水，主要污染物为SS和石油类；② 施工人员生活污水，包括日常生活废水和餐厨废水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N及动植物油等。 （3）噪声：施工期噪声包括施工机械设备运行时产生的噪声以及运输车辆的交通噪声。 （4）固体废弃物：施工过程中产生的固体废弃物分为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，其中建筑垃圾包括建材包装材料。 3.2营运期 项目建成投入运营后的主要污染工序如下： （1）废气 本项目产生的废气主要是粪便原料存放区、发酵区产生的恶臭，秸秆粉、工序、造粒、筛分、冷却工序产生的粉尘，烘干工序产生的燃料烟气。 （2）废水 本项目不需要进行地面及设备清洗，生产过程产生的废水仅为酸碱喷淋除臭系统喷淋产生的废水，以及新增员工的生活污水等。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于粉碎机、造粒机等设备运行时产生的设备噪声。 （4）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废包装垃圾以及设备运转产生的废机油。 4.污染源分析 4.1施工期污染源分析 (1) 大气污染源分析 ① 施工扬尘 施工扬尘的产生主要集中在土建施工阶段。一般按起尘的原因可将扬尘分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表 距扬尘点距离（m）; 25; 50; 100; 200. 浓度范围（mg/m3）; 0.37～1.10; 0.31～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 根据有关文献资料介绍，车辆在行驶过程中产生的扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式进行计算： 式中：——汽车行驶过程中产生的扬尘，kg/km·辆； ——汽车行驶速度，km/h； ——汽车载重量，t； ——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表5-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，在不同路面清洁度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 由下表数据可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量就越大。 表5-2 车辆在不同车速和地面清洁度情况下扬尘产生量统计表 单位：kg/辆·km 扬尘量 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0kg/m2. 5km/h; 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10km/h; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15km/h; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25km/h; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. ② 燃油废气及汽车尾气 项目在是工程中所使用的机械设备燃料主要以柴油为主，重型机械尾气排放量较大，故其尾气排放有可能对项目所在区域大气环境造成影响。运输车辆在施工场内和运输沿线道路行驶过程中均为排放少量汽车尾气，尾气中的主要污染物CO、NOx、TSP。 ③ 施工营地厨房油烟 施工期间，在施工场地搭建设置简易宿舍和厨房，厨房烹饪过程中会产生一定量的油烟废气和燃料废气。施工场地厨房所用燃料为液化石油气，属于清洁能源，在充分燃烧条件下仅产生少量SO2、NO2和烟尘等污染物。烹饪油烟中主要污染物为动植物在高温下蒸发出的油雾和裂解的挥发性物质，其浓度一般在2～10mg/m3左右。 (2) 废水污染源分析 ① 施工废水及车辆冲洗废水 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，该类废水中的主要污染物是SS，其浓度范围在300mg/L～600mg/L之间。 运输车辆和施工器械冲洗废水中的主要污染物为SS及石油类，浓度范围依次为200mg/L～400mg/L、20～40mg/L。 ② 施工人员生活污水 施工人员生活污水包括日常生活废水和食堂废水。根据项目建设规模，施工期间施工人员平均为80人，施工人员用水参照《建筑给排水设计规范(2009年版)》（GB50015-2003）用水定额，以100L/人·d计，污水产生系数以0.85计，则每天产生的生活污水量为8.5m3/d，项目施工期限约30d，则施工期产生的生活污水为255m3。生活污水中的主要污染物及相应浓度如下表5-3所示。 表5-3 施工人员生活污水主要污染物浓度一览表 浓度(mg/L) 污水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 255m3/施工期; 250; 150; 200; 25; 70. (3) 噪声污染源分析 ① 机械设备运行噪声 机械设备使用始终贯穿于整个施工期，主要为土石方阶段、结构阶段、装修及安装阶段，相应的设备噪声详见表5-4。 表5-4 施工期各施工阶段设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声源强度; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 冲击机; 95. 空压机; 75～85; 打桩机; 92～98. 卷扬机; 90～96; 压缩机; 75～88. 翻斗车; 84～90; 推土机; 82～98. 结构阶段; 混凝土输送泵; 90～98; 振捣器; 85～90. 电锯; 95～100; 电焊机; 90～95. 空压机; 75～85; 切割机; 92～95. 装修、安装阶段; 吊车; 70～75; 升降机; 70～75. 电钻; 90～100; 电锤; 90～100. 手工钻; 90～95; 无齿锯; 95～100. 多功能木工刨; 90～100; 角向磨光机; 95～105. ② 运输车辆交通噪声 在不同施工阶段，物料运输车辆类型也不同，具体交通噪声值见表5-5。 表5-5 不同阶段、不同类型运输车辆交通噪声级值 单位：dB(A) 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级值. 土石方阶段; 土石方运输; 大型载重车、装载机; 85～90. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修、安装阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75～80. (4) 固体废物污染源分析 ① 建筑垃圾 建筑垃圾主要为地基开挖时产生的渣土、建筑过程中建材损耗产生的垃圾及装修时产生的建筑垃圾，包括砂土、石块、泥浆、碎木料、木屑、废钢筋、铁丝等杂物。 由于拟建场地较为平整，工程建设土石方用于厂区道路及绿化建设，可完全消纳，无多余土石方产生。根据工程规模分析，建筑单位建筑面积垃圾产生量按50kg/m2计，项目总计容建筑面积5000m2，则施工阶段建筑垃圾产生量为项目产生的建筑废材、废包装材料量约250t/施工期。 ② 施工人员生活垃圾 项目施工高峰施工人员为100人，人均生活垃圾产生系数以0.7kg/人·d计，则每日生活垃圾产生量为70kg/d，参照项目可研资料，施工期约30d，则整个施工期产生的生活垃圾量为2.1t。 4.2营运期污染源分析 4.2.1大气污染源分析 本项目产生的废气主要是粪便发酵区产生的恶臭，秸秆粉、工序、造粒、筛分、冷却工序产生的粉尘，烘干工序产生的燃料烟气。 （1）恶臭 ①发酵车间恶臭 项目恶臭产生的环节主要集中在发酵车间，发酵车间含粪便堆放区、发酵区（发酵过程中原料在微生物的作用下，纤维素降解会产生乙醛和二氧化碳，蛋白质降解也会产生乙酸、氨气和二氧化碳。由于项目为好氧发酵，在整个发酵过程中主要产生二氧化碳和氨气，若堆体中氧气不足，也存在少量硫化氢气体的产生），发酵车间主要污染物为NH3和H2S。基于项目发酵车间为全封闭式结构，通过在车间顶部布设集气系统将车间的恶臭气体由风机（按照90%废气由引风机引入除臭系统，风机总风量以40000m3/h计，氨气及硫化氢的去除效率均在80%以上）进行除臭处理后，由15m高排气筒排放。据有关资料介绍可知，常温下发酵物料散发恶臭主要污染物排放系数为：NH3为0.48-0.54kg/100t原料，H2S为0.096-0.13kg/100t原料，取中值分别为NH3 0.51kg/100t原料、H2S 0.147kg/100t原料，按照厂区内发酵腐熟的物料（包括猪粪、牛粪、鸡粪、糠壳、秸秆等）消耗量计算，NH3产生量约0.204t/a、0.034kg/h；H2S约0.0588t/a、0.010g/h。评价要求项目方对发酵车间产生的恶臭进行集中收集处理，建议对发酵车间采用负压方式收集，在车间顶部设置集气管道，恶臭集中收集经风机引入酸碱喷淋除臭系统进行处理，酸碱喷淋除臭系统为三级吸收，水吸收+酸吸收+碱吸收，其中氨气利用稀硫酸吸收，硫化氢利用弱碱吸收，恶臭气体通过三段洗涤处理后，再接通除雾管进行气-液分离，处理后的废气经高15m的排气筒有组织排放。经上述处理后，NH3有组织排放量为0.037t/a、H2S 0.0106t/a，排放速率分别为0.006kg/h、0.0018kg/h，排放浓度为NH3 0.15mg/m3、H2S 0.045mg/m3，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m排气筒排放标准（NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h）。 此外，本项目引风机未引入酸碱喷淋除臭系统的10%恶臭气体通过车间门窗进入室外环境，以无组织形式排放，排放量为NH3约0.0204t/a、H2S约0.0059t/a。据类比调查，少量无组织排放的恶臭经大气及时稀释扩散后，到达厂界处的浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）厂界标准限值要求。 ②成品筛分、包装异味 原料经充分腐熟产生的有机肥成品已经经过无害化处理，只有较小的异味，经加强筛分车间以及包装车间定期通风后对周边环境产生的影响很小。 （2）粉尘 ①秸秆粉碎、筛分粉尘 粉尘产生工段集中于发酵前秸秆破碎以及发酵后筛分过程。本项目物料破碎、筛分过程中废气产生量类比广东锐丰肥业有限公司《年产10万吨生物有机肥建设项目竣工环境保护验收检测报告》，该类比项目与本项目破碎原料及工艺一致，数据具有可比性，该类比项目1#、2#处理前合计粉尘排放速率均值为2.12 kg/h，类比结果得出本项目建成后粉尘产生量为0.212kg/h、0.51t/a（年生产时长记为2400h）。 环评建议项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）表15（有机肥料及微生物肥料工业排放单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表）中针对破碎、筛分产生的颗粒物粉尘采用袋式除尘（1套），环评要求破碎、筛分粉尘排气筒不低于15m。项目单位分别在粉碎机（2台）以及筛分机（1台）上方安装集气罩（3台），破碎、筛分产生的粉尘通过集气罩收集后，引至布袋除尘装置，最后经过15m排气筒排放（1个）。粉尘收集率以90%计，布袋除尘装置效率以90%计，配套风机风量为4000m3/h，则被收集的粉尘量为0.46t/a，项目破碎、筛分粉尘经布袋除尘器处理后粉尘排放量为0.046t/a，排放速率为0.019kg/h，排放浓度为4.8mg/m3。未收集到的粉尘量为0.051t/a，大部分（约80%）将沉降在破碎车间及厂区内，20%的粉尘0.010t/a，排放速率为0.0042kg/h，以无组织形式排放。颗粒物的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 ②混料粉尘 本项目外购原料发酵前需按一定比例进行混料处理，利用铲车混合翻耙搅拌，混料活动集中在原料间内进行。由于原料间为密闭结构，加上混合原料含有一定的水分，混合过程中引起的粉尘量相对少，本评价混料粉尘产生系数按0.002kg/t原料计，年消耗原料38000t，则粉尘产生量约0.076t/a，通过洒水抑尘（抑尘率约50%），并在粉碎车间室内和厂区自然沉降（30%）后，少量逸出的颗粒物经气流稀释扩散后，最终以无组织形式排放至厂界外的粉尘为0.0152t/a，到达场界处无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m³的要求。 （3）锅炉烟气 本项目有机肥烘干所需的热量依托现有项目设置的1台2t/h生物质锅炉，直接从现有锅炉房通过管道将热蒸汽接入有机肥烘干工序，此部分将新增100t/a的生物质燃料使用量。根据建设单位提供的生产数据，项目年消耗的生物质燃料量为100t。 通过对现有项目的调查，项目方已经与该锅炉配套设置了麻石水膜除尘器，处理后的烟气经25m高烟囱排放，该烟囱需加高至30m以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）对排放烟囱高度的要求，保证锅炉烟气的有组织排放。麻石水膜除尘器对颗粒物的去除效率约90%，对SO2、NOx无去除效果。 为计算项目锅炉废气排放源，本次评价结合项目锅炉大气污染物现状监测数据作为计算依据，评价委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月16日，项目正常工况下，对现有的生物质锅炉排气筒的有组织废气进行了采样检测，评价取检测结果（见附加）中的最大浓度作为计算值，根据“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”中锅炉工业废气量系数6240.28m3/t-原料，则计算得项目锅炉污染物经现有麻石水膜除尘器处理后污染物的排放情况为：颗粒物0.017t/a、27.7mg/m3，SO2 0.11t/a、181mg/m3，NOx 0.092t/a、147mg/m3。污染物排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准特别排放限值要求（颗粒物浓度＜30mg/m3、SO2＜200mg/m3、NOx＜200mg/m3）；经有效措施处理后的废气通过30m烟囱高空排放，烟气中各项污染物浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中污染物浓度限值要求，实现达标排放。 4.2.2水污染源分析 本项目不需要进行地面及设备清洗，生产过程产生的废水仅为酸碱喷淋除臭系统喷淋产生的吸收液，厂区废水仅为员工生活污水等。 ①生活污水 本次扩建将新增员工20人，年生产天数按 300 天，办公（带食堂）生活用水以80L/人·d计，生活用水量为1.6m3/d（480m3/a）。生活污水的产污系数以0.8计，则项目生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，水质情况为COD 300mg/L，BOD5 150mg/L，SS 180mg/L、氨氮 20mg/L；则生活污水污染物的产生量分别为：COD 0.1152t/a、BOD5 0.0576t/a、SS 0.054t/a、氨氮0.006t/a。 生活污水依托现有项目办公楼和生活区配套的化粪池处理后定期清掏作农肥，不外排。 ②喷淋废水 项目方对发酵恶臭气体进行喷淋处理，恶臭气体经三段洗涤，吸收液定期补水和酸碱液并循环使用，当吸收的恶臭物质达到饱和浓度后，吸收液需进行更换，更换废水水量较少，约1m3/月，由于更换量较少，水中以铵盐为主，拟回用于发酵生产，水分于生产过程自然蒸发，不外排。 4.2.3噪声污染源分析 项目营运期噪声主要为新增的粉碎机、搅拌机、滚筒筛等，单台设备噪声源强约为70~85dB(A)，具体设备源强详见表5-3。 表5-7 项目主要噪声源强 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（台）; 工作方式. 1; 粉碎机; 85; 4; 连续. 2; 搅拌机; 80; 2; 连续. 3; 圆筒筛; 80; 3; 连续. 4; 振动机; 85; 2; 连续. 5; 卷扬机; 70; 4; 连续. 4.2.4固废污染源分析 本项目不合格产品全部返回发酵槽继续发酵直至合格，沉降粉尘回用于生产。因此，本项目固体废弃物主要为生活垃圾、废包装垃圾以及设备运转产生的废机油。 ①生活垃圾 本项目扩建将新增员工20人，每人每天的生活垃圾产生量按 1kg 计，年工作 300天，则每天产生生活垃圾20kg/d。则生活垃圾产生量为6t/a，垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。 ②废包装垃圾 项目扩建后新增有机肥的包装工序，将产生少量的废包装垃圾，其产生量约0.5t/a，属于一般工业固废。 ③危险废弃物 本项目生产过程中产生的危险废弃物主要为少量检修产生的废机油。 根据建设单位提供数据，废机油的产生量约为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年6月14日，发布，2016年8月1日起施行）中HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08，环评建议对危险废弃物分类收集，修建危废暂存间，分类暂存，并联系有资质单位定期回收，场内危险废弃物得到有效处理。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的标准及其修改单。环评要求项目单位上述危废收集后，定期交有资质单位处理。 5. 扩建前后污染源排放分析（三本账） 本项目改扩建完成后，全厂污染物“三本账”核算见表5-8。 表5-8 污染物“三本账”核算一览表 类别; 污染物名称; 现有排放量（t/a）; 改扩建项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 改扩建后全厂排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 生产车间; 粉尘 （有组织）; 0.64; 0.046; 0; 0.686; +0.046. 粉尘 （无组织）; 0.6; 0.025; 0; 0.625; +0.025. 发酵车间; 氨; 0; 0.018; 0; 0.018; +0.018. 硫化氢; 0; 0.0053; 0; 0.0053; +0.0053. 锅炉房; 颗粒物; 0.08; 0.05; 0; 0.013; +0.05. SO2; 0.26; 0.11; 0; 0.37; +0.11. NOx; 0.15; 0.092; 0; 0.242; +0.092. 废水; 生活污水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固体 废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 6; 6; 0; 12; +6. 产品包装; 废包装垃圾; 0; 0.5; 0; 0.5; +0.5. 设备检修; 废机油; 0.05; 0.05; 0; 0.1; +0.05.

6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭 （有组织排放） | NH3 | 0.204t/a，0.034kg/h | 1.7mg/m3，0.018t/a |
|  |  | H2S | 0.0588t/a，0.010kg/h | 0.45mg/m3，0.0053t/a |
|  | 恶臭 （无组织排放） | NH3 | 0.0204t/a | 0.0204t/a |
|  |  | H2S | 0.0059t/a | 0.0059t/a |
|  | 粉尘 （有组织排放） | 粉尘 | 0.046t/a，0.019kg/h | 4.8mg/m3，0.046t/a |
|  | 粉尘 （无组织排放） | 粉尘 | 0.0262t/a | 0.0262t/a |
|  | 生物质锅炉废气 | 烟气量 | 62.4万m3/a | 62.4万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 76.3mg/m3，0.05t/a | 27.7mg/m3，0.017t/a |
|  |  | SO2 | 272.4mg/m3，0.17t/a | 181mg/m3，0.11t/a |
|  |  | NOx | 155.7mg/m3，0.102t/a | 147mg/m3，0.092t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （384m3/a） | COD | 300 mg/L，0.1152t/a | 施用于周边、林地 |
|  |  | BOD5 | 150 mg/L，0.0576t/a |  |
|  |  | SS | 180 mg/L，0.054t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20 mg/L，0.006t/a |  |
|  | 生产废水 | 饱和吸收液 | 1m3/月 | 回用于生产 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 6t/a | 垃圾桶收集后由环卫部门定期清运 |
|  | 废包装垃圾 |  | 0.5t/a | 收集后外售 |
|  | 废机油 |  | 0.05t/a | 危废暂存间，并有资质单位定期回收 |
| 噪 声 | 优化平面布置，选用低噪声设备，采用减振、隔声措施，加强设备维护和保养，加强厂区绿化。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目废气、废水、噪声经治理达标后排放，固废实行安全处置，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时美化环境。 |  |  |  |  |

7环境影响分析

1.施工期环境影响 1.1大气环境影响分析 （1）施工扬尘环境影响及污染防治措施分析 项目施工扬尘主要来源于场地临时堆放的土石方、裸露的表层浮土、易起尘的沙石建材，以及建筑材料运输和施工垃圾清理等过程。 在气候干燥有风的情况下，风力作用会产生扬尘，这类扬尘的特点是其起尘量与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在堆场扬尘点下风向近距离处，一般是在工地围栏外100m范围内。由于距离不同，其污染程度会随距离的增大呈现递减的现象：在扬尘点下风向0～50m范围内为重污染带，在50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，在200m以外范围内施工扬尘对周边大气影响甚微。根据同类规模项目类比，在一般气象条件下，施工扬尘的主要影响范围为其150m内，被影响的地域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 为尽可能降低项目建设施工期扬尘影响，施工单位在施工过程中应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中相关规范要求，并采取有效的扬尘防治措施，具体如下：① 在施工场界设置高度≥2.5m的施工围栏；② 科学规划施工场地，将产生较大扬尘的施工工序尽量规划在远离敏感点处；③ 施工期间，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布；④ 对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣及建材等堆放处，加用防尘网或防尘布以作临时覆盖使用，必要时对其进行喷淋工作；⑤ 施工混凝土应采用商品混凝土，不得在现场露天环境下进行混凝土搅拌工作；⑥ 在物料运输过程中，采用密闭化运输方式，且及时对出入施工场地的运输车辆进行清洗工作；⑦ 及时硬化施工场地道路铺设，并定期进行洒水、清扫工作；⑧ 优选车辆运输路线，尽可能避开周边环境敏感点，降低车辆运输过程中风力扬尘的影响。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 （2）燃油废气和汽车尾气环境影响及污染防治措施分析 施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 总而言之，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 1.2地表水环境影响分析 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，主要污染因子为SS。经简易沉淀池处理后，作为施工用水回用、降尘洒水。对于沉淀池内的沉渣，应进行定期清理，作为建筑垃圾统一清运处置。 进出施工场地车辆冲洗废水中的主要污染物为SS和石油类，在施工场地设置单独的车辆冲洗平台，由于污染物浓度较低，可在其周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井处理后用于降尘洒水。 此外，项目应尽量避免在雨季进行施工，须在施工场内开挖临时导流排水沟，于雨水排水口处设置临时沉淀池，对场区的雨水径流进行简易沉淀处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水及车辆冲洗废均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 综上所示，施工期项目施工废水经沉淀后回用至施工工序，不外排；即施工期项目所产废水均能得到有序的回用和安全处理，不会对周边水环境造成太大的影响或质的改变。 1.3声环境影响分析 （1）施工期声环境影响特点 施工过程中产生的噪声较其他一般噪声源，具有自身特点：① 施工期噪声由多个不同种类的噪声源产生，如施工机械设备、物料运输车辆等；② 施工期噪声源具有间歇性随着施工阶段的不同，施工设备类型也会随之改变；③ 施工期噪声具有暂时性，项目施工一般只在白天施工，夜间禁止操作，具有一定的暂时性，而且随着施工期的结束，项目施工噪声也会随之消失。 （2）预测模式 根据施工期噪声特点，参照《环境影响技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）声级计算公式，采用“建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值”和“点声源几何发散衰减模式”的公式，对项目施工期产生的噪声对周边敏感点的影响。 ① 项目施工过程中产生的等效声级值： 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ——预测计算的时间段，s； ——声源在时段内的运行时间，s。 ② 在离施工场地距离处的的修正系数： 式中：——离场地边界的距离，m。 ③ 点声源的几何发散衰减模式： 式中：——距声源米处的施工噪声预测值，dB(A)； ——距声源米处的参考声级。 （3）噪声预测结果分析 通过以上预测模式进行计算，具体的噪声预测结果见下表。 表7-1 距各种施工设备不同距离噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 各类打桩机; 96; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 电锯; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 混凝土输送泵; 93; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 振捣棒; 83; 81.0; 79.0; 78.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 振荡器; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卷扬机; 96; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 冲击机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 切割机; 93; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电焊机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电钻; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电锤; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 翻斗车; 80; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 60.1; 58.5; 57.2; 56.0; 54.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 由上表计算结果可知，工程在白天施工，产生的噪声经距离衰减后，100m范围内，基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准[昼间：70dB(A)，夜间55dB(A)]，整体影响较小。施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。环评建议施工单位可采取以下措施缓解施工期噪声影响： ① 合理规划施工场地，统一布局，在施工布置上尽可能地将高噪声设备布设在远离敏感点方位，将仓库、施工人员驻地等产生噪声较小的项目布置在靠声环境敏感点位置。此外，在不影响施工操作情况下，将高噪声设备分散安排，避免设备噪声叠加后加重噪声影响。 ② 文明施工，合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00～06:00）和午休（12:00～14:00）进行施工操作，如有工程特殊需要，则须向上级部门进行申报得到允许后，张贴公示，并做好与周边环境敏感点的思想工作，避免出现施工纠纷现象。 ③ 优化物料运输车辆运输路线，运输车辆出入地点应尽量远离环境敏感点，车辆出入施工场地时应减速行驶，降低运输交通噪声影响。 ④ 采取隔声、减振措施，根据相关施工条规，在施工场地边界设立大于24cm的砖质墙以作隔声屏障使用；对于可固定的高噪声设备加设隔声罩或隔声间；对于高噪声设备操作人员，则应配戴隔音耳塞或耳罩，并对操作人员进行适当的操作调整，以缩短高噪声设备操作时间，降低噪声影响。 ⑤ 加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会的得到有效的控制和缓减，总体而言，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 1.4固废影响分析 （1）建筑垃圾环境影响及污染防治措施分析 建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平及建筑类型等多种因素有关。通过对不同施工阶段建筑垃圾种类进行分类收集方式实现建筑垃圾的妥善处置。 ① 土石方阶段：统一堆放开挖过程中产生的土石方，合理回用内部绿化，无多余土石方产生。 ② 结构阶段：分类收集结构阶段产生的钢筋、木块、碎屑等固废，尽可能地将再利用资源回用，其余则依据中华人民共和国建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》中相关规定委托依法取得“建筑垃圾运输许可证”的单位进行清运、定点倾倒等作业，严禁混与生活垃圾一同处置，更不可随意涂改、倒卖建筑垃圾。 ③ 装修阶段：一般在装修过程中均为产生少量的危险废物，主要为废油漆桶、涂料桶、废油漆手套等固废。该类固废应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001(199)号]中的相应标准要求，单独收集暂存后委托具有危废处置资质单位进行统一清运、处置工作，严禁混与生活垃圾一同处理，或非法转让作为他用。 在建筑垃圾清运过程中，清运车辆应按指定的时间、装在路线和处置场所要求，避开交通高峰期，积极配合交通管理部门的工作，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆运输路线，以减少施工运输对区域沿线道路的交通负荷。在清运过程中不可随意倾倒、沿途丢弃或遗撒建筑垃圾，且在运输车辆在驶出施工场地和消纳场地前，对车体进行冲洗工作，保证车身洁净出场。 如此，施工期产生的建筑垃圾便可得到有效的回用和妥善的处置，不会对周边环境造成太大的影响。 （2）施工人员生活垃圾环境影响及污染防治措施分析 经估算，项目施工期施工人员每天生活垃圾产生量为70kg/d，主要为日常生活垃圾、食物残渣等废物，若处置不当或清运不及时，容易造成蚊蝇滋生，引起疾病传播。因此，通过在施工场地设置垃圾收集箱的方式，统一收集生活垃圾，并及时委托市政环卫部门进行清运处置，严禁将生活垃圾混与建筑垃圾一同处置，更不可随意堆放、丢弃。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响 1.5生态环境影响分析 由于项目的施工仅涉及地基开挖和场地平整，无地下工程建设，造成的少量土石方堆放和地表裸露现象属于暂时性的，项目施工时尽量减少植被破坏和水土流失。施工中应注意土石方的填挖平衡，综合运用水土流失防治措施，减少重复劳作。加强地震灾害的监测预报工作，避免人为地震灾害的发生。所需砂石料应从合法沙石场购进。 采取如上措施，即可尽最大可能地减缓施工期生态环境的破坏、生态美观的影响；合理规划实施绿化、美化工程，恢复植被，便能尽快完善良好的生态环境。 1.6施工期环境管理 施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按相关规定，项目施工时应向当地环保行政主管部门进行申报，设置专门管理人员，培训人员，以保证正确的工作方式和工作方法，控制施工过程中产生的不利环境影响。同时，还需对工程施工内部检查和监测人员进行环境影响和落实防治措施等方面的知识培训，确保项目施工过程中各项环保措施合理落实。 此外，项目工程建设单位有责任和义务配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理工作，以保证施工期的环保措施得以完善和持续的执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效的保障。

2.营运期影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是粪便原料存放区、发酵区产生的恶臭，秸秆粉、工序、造粒、筛分、冷却工序产生的粉尘，烘干工序产生的燃料烟气。 （1）恶臭 ①发酵恶臭 项目恶臭产生的环节主要集中在发酵车间，主要污染物为NH3和H2S。基于项目发酵车间为全封闭式结构，通过集气罩将车间的恶臭气体由风机（按照90%废气由引风机引入除臭系统，氨气及硫化氢的去除效率均在80%以上）进行除臭处理后，由15m高排气筒（1#）排放。评价要求项目方对发酵车间产生的恶臭进行集中收集处理，建议对发酵车间采用负压方式收集，在车间顶部设置集气管道（总风量40000m3/h），恶臭集中收集经风机引入酸碱喷淋除臭系统进行处理，酸碱喷淋除臭系统为三级吸收，水吸收+酸吸收+碱吸收，其中氨气利用稀硫酸吸收，硫化氢利用弱碱吸收，恶臭气体通过三段洗涤处理后，再接通除雾管进行气-液分离，处理后的废气经高15m的排气筒有组织排放，由污染源分析可知，NH3有组织排放量为0.037t/a、H2S 0.0106t/a，排放速率分别为0.006kg/h、0.0018kg/h，排放浓度为NH3 0.15mg/m3、H2S 0.045mg/m3，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m排气筒排放标准（NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h），可实现达标排放。 处理工艺可行性分析：本项目恶臭污染物主要为NH3和H2S，NH3属于碱性气体可被酸液吸收且易溶于水，H2S为酸性气体可被碱液吸收，项目酸碱喷淋除臭系统采用水喷淋吸收+酸喷淋吸收+碱喷淋吸收，水喷淋+酸喷淋吸收可有效出去NH3，碱喷淋吸收可有效去除H2S；该喷淋系统为现阶段技术成熟应用广泛的处理技术，在项目方保证喷淋系统正常运行，吸收液合理补充的情况下，本项目使用的三级喷淋串联对NH3和H2S的去除效率不低于80%，处理工艺可行。 此外，本项目引风机未引入活性炭吸附装置的10%恶臭气体通过车间门窗进入室外环境，以无组织形式排放，排放量为NH3约0.0204t/a、H2S约0.0059t/a。据类比调查，少量无组织排放的恶臭经大气及时稀释扩散后，到达厂界处的浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）厂界标准限值要求。 恶臭产生车间建设要求：项目恶臭主要产生于发酵车间（含粪便原料存放区、发酵区），评价要求项目方将车间设置成封闭式，并配套集气系统形成负压状态，以减少恶臭的逸散。 ②成品筛分、包装异味 原料经充分腐熟产生的有机肥成品已经经过无害化处理，只有较小的异味，经加强筛分车间以及包装车间定期通风后对周边环境产生的影响很小。 项目购买的禽畜粪便通过加盖、密闭运输，运输路线避开居民集中区，确保不对运输道路沿线生态环境产生影响。 （2）粉尘 ①秸秆粉碎、筛分粉尘 由污染源分析可知，项目建成后粉尘产生量为0.212kg/h、0.51t/a。环评要求破碎、筛分粉尘排气筒不低于15m。项目单位分别在粉碎机（2台）以及筛分机（1台）上方安装集气罩（3台），破碎、筛分产生的粉尘通过集气罩收集后，引至布袋除尘装置，最后经过15m排气筒（2#）排放（1个）。粉尘收集率以90%计，布袋除尘装置效率以90%计，配套风机风量为4000m3/h，则被收集的粉尘量为0.46t/a，项目破碎、筛分粉尘经布袋除尘器处理后粉尘排放量为0.046t/a，排放速率为0.019kg/h，排放浓度为4.8mg/m3。未收集到的粉尘量为0.051t/a，大部分（约80%）将沉降在破碎车间及厂区内，20%的粉尘0.010t/a，排放速率为0.0042kg/h，以无组织形式排放。颗粒物的排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 ②混料粉尘 由污染源分析可知，混料粉尘产生量约0.076t/a，通过洒水抑尘（抑尘率约50%），并在粉碎车间室内和厂区自然沉降（30%）后，少量逸出的颗粒物经气流稀释扩散后，最终以无组织形式排放至厂界外的粉尘为0.0152t/a，到达场界处无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求。 （3）锅炉烟气 本项目有机肥烘干所需的热量依托现有项目设置的1台2t/h生物质锅炉，直接从现有锅炉房通过管道将热蒸汽接入有机肥烘干工序，此部分将新增100t/a的生物质燃料使用量。通过对现有项目的调查，项目方已经与该锅炉配套设置了麻石水膜除尘器，处理后的烟气经25m高烟囱（3#）排放，该烟囱需加高至30m以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）对排放烟囱高度的要求，保证锅炉烟气的有组织排放。麻石水膜除尘器对颗粒物的去除效率取90%，对SO2、NOx无去除效果。则锅炉废气经麻石水膜除尘器处理后锅炉废气汇总污染物的排放情况为：颗粒物0.017t/a、27.7mg/m3，SO2 0.11t/a、181mg/m3，NOx 0.092t/a、147mg/m3。污染物排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准特别排放限值要求（颗粒物浓度＜30mg/m3、SO2＜200mg/m3、NOx＜200mg/m3）；经有效措施处理后的废气通过30m烟囱高空排放，烟气中各项污染物浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中污染物浓度限值要求，实现达标排放。 大气环境影响评价等级： 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价采用估算模式软件AERSCREEN对本项目排放的大气污染物进行计算评价。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。 为充分论证本项目排放废气对周边大气环境的影响，本评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的推荐的估算模型AERSCREEN对排放废气进行预测分析，结合本项目特点，主要考虑喷漆会产生的有机废气对大气环境影响，选取NH3、H2S、颗粒物、SO2、NOx作为预测评价因子。 ①预测因子：NH3、H2S、颗粒物、SO2、NOx。 ②预测范围：厂界外2.5km矩形区域。 ③预测内容：正常工况下，下风向最大浓度、最大浓度出现的距离。 ④预测模式 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN。 ⑤评价标准 评价标准的采用见下表。 表7-2 评价标准采用一览表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. NH3; 二类限区; 一小时; 200.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. H2S; 二类限区; 一小时; 10.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; GB 3095-2012. 污染源参数： 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; H2S; NH3; SO2; TSP. 发酵车间排气筒; 112.854459; 28.756582; 28.00; 15.00; 0.60; 141.85; 39.3; -; 0.0009; 0.0030; -; -. 破碎筛分排气筒; 112.854556; 28.756306; 29.00; 15; 0.3; 25.0; 15.7; -; -; -; -; 0.019. 锅炉排气筒; 112.854157; 28.757207; 28.00; 30.00; 0.4; 141.85; 9.8; 0.038; -; -; 0.046; 0.0071. 表7-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); H2S; NH3; TSP. 发酵车间; 112.854374; 28.7566; 28.00; 41.32; 30.51; 10.00; 0.0022; 0.0075; -. 生产车间; 112.854022; 28.757429; 28.00; 87.02; 51.89; 10.00; -; -; 0.2600. 估算模式所用参数见表: 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.4. 最低环境温度; -12.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 评价工作等级确定： 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 发酵车间; NH3; 200.0; 1.565; 0.782; /. 发酵车间; H2S; 10.0; 0.459; 4.590; /. 生产车间; TSP; 900.0; 36.335; 4.037; /. 发酵车间排气筒; NH3; 200.0; 0.041; 0.021; /. 发酵车间排气筒; H2S; 10.0; 0.012; 0.124; /. 破碎筛分排气筒; TSP; 900.0; 0.0635; 0.007. 锅炉排气筒; TSP; 900.0; 0.011; 0.001; /. 锅炉排气筒; SO2; 500.0; 0.361; 0.072; /. 锅炉排气筒; NOx; 250.0; 0.212; 0.085; /. 本项目Pmax最大值出现为发酵车间排放的H2S Pmax值为4.59%,Cmax为0.459μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需进行大气环境影响评价预测工作（具体预测结果及各排气筒污染物最大落地浓度预测表见附件- AERSCREEN结果）。 ## 3.4大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气防护距离计算要求说明，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。而根据项目预测结果，项目各污染因子在到达厂界位置时的浓度均达到了对应环境质量标准中的短期浓度值，因此无需设置大气防护距离。 大气污染物核算表： 本项目大气污染物有组织、无组织排放量核算情况见下表。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#; NH3; 1.7; 0.003; 0.018. 2; H2S; 0.45; 0.0009; 0.0053. 3; 2#; 颗粒物; 4.8; 0.0054; 0.063. 4; 3#; SO2; 181; 0.046; 0.11. 5; NOx; 147; 0.038; 0.092. 主要排放口合计; NH3; 0.018. H2S; 0.0053. 颗粒物; 0.063. SO2; 0.11. NOx; 0.092. 有组织排放总计. 有组织排放总计; NH3; 0.018. H2S; 0.0053. 颗粒物; 0.063. SO2; 0.11. NOx; 0.092. 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 1#; 发酵; NH3; 水吸收+酸吸收+碱吸收+15m高排气筒（1#）排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）; 1.5; 0.0204. H2S; 0.06; 0.0059. 2; 2#; 破碎筛分; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒（2#）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0262. 无组织排放总计. 无组织排放总计; NH3; 0.0204. H2S; 0.0059. 颗粒物; 0.0262. 2.2地表水水环境影响分析 本项目不需要进行地面及设备清洗，生产过程产生的废水主要为恶臭气体处理过程产生的更换吸收液，项目方对发酵恶臭气体进行喷淋处理，恶臭气体经酸碱洗涤，吸收液定期补水和酸碱液并循环使用，当吸收的恶臭物质达到饱和浓度后，吸收液需进行更换，更换废水水量较少，约1m3/月，由于更换量较少，水中以铵盐为主，拟回用于发酵生产，水分于生产过程自然蒸发，不外排。 本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 由工程分析可知，本项目生活污水产生量为1.28 m3/d（384 m3/a）。 本项目产生的生活污水经化粪池处理后由周围住户运走施用于、林地，不直接排入外环境，故评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，对于水污染影响型三级B评价，主要评价：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 表7-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮、BOD; 不 外 排; /; /; 化 粪 池; 生化; /; /; 企业总排 雨水总排 清净下水排放 车间或车间处理设施排放口. 表7-10 废水污染物排放信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 类比浓度（mg/L）; 年产生量（t/a）. 1; 生活污水; COD; 300 mg/L; 0.1152t/a. 2; BOD5; 150mg/L; 0.0576 t/a. 3; SS; 180mg/L; 0.054t/a. 4; 氨氮; 20; 0.006t/a. 生活污水依托现有项目的化粪池处理后定期清掏肥用，不直接排入外环境。因此项目废水对外环境基本无影响。 ②污水肥用的可行性、可靠性分析 本项目废水排放量约为1.28m3/d，水量较少，本项目周边农田林地较多，生活污水经化粪池处理后由定期清掏肥用，不直接排入外环境，对周边地表水环境不产生影响， 综上所述，本项目废水产生量较小，且不直接排向环境水体，对环境影响较小。 2.3声环境影响分析 本项目建成投运后，主要新增的噪声源为粉碎机、筛分机、等设备的声压级为 70～85 dB。运营期噪声最大的为破碎机噪声，其噪声可达85 dB，由于厂区设备较少，设备在厂房内部，产生的噪声对厂界贡献值低，但为维持厂界声环境现状以及避免对外环境造成影响，评价要求建设单位采取如下措施： ①加强运输车辆管理，车辆进出厂区禁止鸣喇叭； ②选用低噪声设备，同时加强设备的保养，使之处于良好的运行状态； ③采用减振措施，将设备基础设置于衬垫（如砂垫）或减振器（如橡胶减振器）上，使之与建筑物的结构部分隔开； ④优化车间平面布置，高噪声设备需布置在车间内，车间墙体可起到隔声作用。 在采取以上措施后，同时通过厂房隔声，可使设备噪声传至厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 2.4固体废物影响分析 本项目不合格产品全部返回发酵槽继续发酵直至合格，沉降粉尘回用于生产。因此，本项目固体废弃物主要为生活垃圾、以及危险废弃物。 ①生活垃圾 本项目职工定员20人，生活垃圾产生量按照人均1kg/d计，则生活垃圾产生量6t/a，经厂区垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。 ②废包装垃圾 项目扩建后新增有机肥的包装工序，将产生少量的废包装垃圾，其产生量约0.5t/a，属于一般工业固废，拟收集后外售。 ③危险废弃物 本项目产生的危险废物是设备检修过程中产生的废机油，根据国家《危险废物名录》的相关规定，废机油属危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物，危险特性：毒性、易燃性）。环评要求项目单位应按照危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关要求，建设危险废物暂存间，危废暂存间拟设置在厂区东南角，与现有的一般工业固废暂存间相邻；项目方须对危废暂存间设置警示标志、设置防渗、防漏、防散失措施并对各类危险废弃物分类存放，针对不同的危险废弃物分类收集、暂存，并定期交有资质的单位处理。危险废物的转移运输必须《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）中有关的规定和要求。 2.5地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般性原则针对Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，本次环评进行简单分析。 本项目生活污水经化粪池处理后用于浇灌林地，不外排，可能造成地下水污染的途径主要是发酵车间（含粪便堆存区、发酵区）渗漏。因此，项目方必须严格按照地下水保护要求，在建设期间对发酵车间（含粪便堆存区、发酵区）进行防渗，防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。同时，生产厂房、仓库地面在混凝土基础防渗表面上喷涂防腐、防渗漆，加强基础防渗。 综上所述，。本项目生产过程均在厂房内部，厂房内地面通过地面硬化，并做好上述防渗等措施，对地下水环境影响较小。 2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为有机肥生产，属于土壤环境影响评价IV类项目，判定本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 3.“以新带老”分析 本项目系在湖南中科肥业有限公司年产10万吨新型复混肥项目（以下简称现有项目）的基础上进行扩建，在现有厂区的空余场地内新建生产厂房，在新建厂房内新增一条年产2万吨有机肥生产线，无需拆除改动现有的生产设施设备，且针对现有的污染物已经采取合理有效的处置措施，项目改扩建所新增少量气型污染物在新增配套的废气处理设备的条件下可实现达标排放，且现有项目的污染防治均符合相关排放要求；本次改扩建新增的员工生活污水可直接依托现有的污水处理设施，锅炉废气直接利用现有的麻石水膜除尘器处理后达标排放，实现以新带老。 ## 4.风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的相关要求和该项目的特点进行编写项目环境风险评价。通过风险评价分析，认识项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从而提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急预案，达到安全生产、发展经济的目的。 环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设的运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。 4.1风险评价工作等级 结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和附录C，本项目生产过程中不涉及风险物质使用、不涉及风险生产工艺，综合确定本项目不设置风险评价等级，仅进行简单分析，不设置评价范围。 4.2风险事故及防范措施分析 本项目属于对畜禽粪便的加工项目，由于原料粪便带有一定的病原菌，特别是带有具有传染性高的病原菌时，对周围的卫生环境构成一定的威胁，因此本项目存在的风险主要表现为病原菌的扩散；以及原料运输过程中涉及的病原菌扩散；雨天滑坡和雨水下泄导致水入车间，把粪便等污染物冲下引起污染等风险。 针对存在的风险因素，本次评价制定相应的风险防控措施，有的与环境保护措施具有一致性。具体如下： （1）做好周边环境和厂区的消毒工作。 （2）车辆密封罐装，避免粪便原料的逸散和泄漏到周围环境，成为传染源。装车不能装的过满，注意清理干净。车辆配备消毒设施，在装车后立即进行初步消毒处理。 （3）对原料车进行控制，减少事故的发生。 （4）制定一整套防疫、检疫措施，员工定期检查身体。定期采集原料样本，送防疫部门进行检测，做好对高致病性病原菌的防范工作。 （5）做好雨水的收集与处置。 4.3应急预案 企业应以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定适合企业自身情况的应急预案，切实落实应急预案内容要求，在发生环境风险事故的情况下能够有效组织实施，尽可能降低对环境的损害。 综合以上分析，本项目无重大危险源，采取相应风险防范措施后，环境风险可接受。 ## 5.产业政策符合性分析 本项目为有机肥料及微生物肥料制造（C2625），根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第一条农林业中第17条“农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用，秸秆饲料化利用，秸秆能源化利用，秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）”。因此，本项目建设符合国家产业政策。另外，对照《资源综合利用目录》（2003年修订），本项目属于利用“三废”生产肥料的鼓励类项目，符合资源综合利用的产业政策。 6.规划符合性分析 6.1规划符合性分析 本项目位于湘阴县白泥湖乡园艺场湖南中科肥业有限公司内，该块地属于工业用地。本项目以资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化、环境影响无害化为主线，本项目构建种养结合农牧循环的可持续发展方式，产品的使用提高了土壤肥力，还增加了当地居民收入，进一步带动了地方经济快速发展。 6.2三线一单符合性分析 环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）提出“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有环境管理、区域环境质量联动机制”。 表7-11 “三线一单”相符性分析一览表 内容; 相符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 本项目位于湘阴县白泥湖乡园艺场湖南中科肥业有限公司内，建设项目用地属于工业用地，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护区，符合生态保护红线要求; /. 环境质量底线; 项目区域主要地表水体监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，水质较好。本项目无废水外排现象，因此对周围环境影响较小。本项目所在区域内的大气环境未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，主要是PM2.5超标；项目废气经处理后达标排放对周围环境影响较小满足环境质量底线要求; 建议当地政府监督企业做好节能减排，改善大气环境. 资源利用上线; 本项目运营过程中用水来自乡镇供水管网，电主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。; /. 环境准入负面清单; 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于有机肥建设，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。; /. ## 7.选址可行性分析 本项目系在湖南中科肥业有限公司年产10万吨新型复混肥项目（以下简称现有项目）的基础上进行扩建，在现有厂区的空余场地内新建生产厂房，建设“湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥扩建项目”， 通过对项目现场及周边情况的调查，本次扩建项目位于现有项目厂区的西南角的空置地块，该拟建地西侧相邻为林地，南侧隔乡道为上夹河，东侧和北侧均为现有项目的生产相关设施。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、生态敏感区。 综合上述分析，本项目外环境没有明显制约因素，从环境保护角度而言，本项目选址合理。 ## 8.平面布置合理性分析 项目建设用地较为规整，项目区呈长方形状，项目南面建设封闭式钢架结构生产厂房，厂区出入口设东侧，项目畜禽粪便堆放与发酵区设于生产车间西南面（并设置成封闭式），远离道路，评价建议项目方将恶臭产生单元（粪便堆放区、发酵区）统一布置到一个封闭车间内。车间的总体布置保证了工艺流程的顺畅紧凑，提高生产效率，最大限度地节省占地、减少物料输送流程。厂区道路贯穿整个厂区，方便物料、人员、车辆进出。 综上，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不干扰，有机地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 ## 9.环境管理与环境监测 ## 9.1环境管理计划 （1）环境管理机构 为贯彻执行有关环境保护法规，正确处理发展经济与保证环境的关系，实现工程项目社会效益、环境效益和经济效益的统一，掌握污染防治和控制措施的效果，了解项目及其周围地区的环境质量变化，建议本项目设立专门的环境管理机构。环境管理机构设置专职人员2~3 人，其中管理人员1 人，专业技术人员1~2 人。专职人员接受领导监督，并负责施工期和营运期日常有关环保管理和环境监测工作。 （2）环境保护管理职责 1）贯彻执行国家、省内各项环境保护方针、政策和法规。 2）负责编制本工程在施工期、维护期的环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告中提出的各项环境保护措施的落实情况。 3）组织制定和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环保统计工作。 4）组织环境监测计划的实施。 5）负责本部门的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作人员的环保意识和素质。 6）聘请专业的环境监理单位进行全过程的环境监理。 ## 9.2环境监测计划 1）制定目的及原则 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的后评价提供依据。 2）监测目标、项目 工程主要监测项目为废气以及噪声。 3）环境监测计划 本项目环境监测计划包括废气、噪声、废水三部分，具体见下表。 表7-12 监测项目、频率 监测内容; 监测位置; 监测污染因子; 监测频次. 废气; 发酵废气排气筒（1#）; NH3、H2S; 每年一次. 破碎粉尘排气筒（2#）; 颗粒物; 每年一次. 锅炉废气排气筒（3#）; 颗粒物、SO2、NOx; 每年一次. 厂界; NH3、H2S、颗粒物; 每年一次. 噪声; 东、南、西、北厂界; Leq（A）; 每年一次. 环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现异常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理、清洁生产审核以及环境管理体系认证等提供依据， 10.环保投资估算 本项目总投资1000万元，环保投资55万元，环保投资占总投资的5.5%。项目环保投资估算见下表： 表7-13 环保投资估算表 类别; 环保措施; 投资估算 (万元); 备注. 营运期; 废气; 恶臭; 发酵车间（含粪便堆存区和发酵区）封闭，并设置负压抽排风系统+酸碱喷淋除臭系统（1套）+除雾管气-液分离+15m 排气筒（1#）外排; 30; 新建. 粉尘; 破碎机、筛分机上方设集气罩+布袋除尘装置（1套）+15m 排气筒（2#）外排; 10; 新建. 锅炉烟气; 麻石水膜除尘器+30m烟囱（3#）; 2; 依托现有，排气筒高度增加5m. 废水; 化粪池; 0; 依托现有. 噪声; 基础减震、隔声、加强管理; 1.5; /. 固废; 垃圾桶; 0.5; /. 固废/危险废物暂存间; 1; 新建. 地下水; 发酵车间（含粪便堆存区和发酵区）地面防渗，危废暂存间地面防渗; 10. 合 计; 55; /. 11.环境保护竣工验收 项目环境保护竣工验收详细内容见下表7-14。 表7-14 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 验收项目; 验收因子; 验收项目措施; 监测点位及项目; 验收标准. 废气; 有组织; 氨气 硫化氢; 发酵车间（含粪便堆存区和发酵区）封闭，并配套设置负压抽排风系统+酸碱喷淋除臭系统+除雾管气-液分离+15m 排气筒（1#）外排; NH3、H2S 臭气排气筒（1#）进口、排口; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准. 粉尘; 筛分机、破碎机上方安装集气罩+布袋除尘装置+15m 排气筒（2#）外排，定时清扫; 颗粒物 粉尘废气排气筒（2#）进口、排口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值. 锅炉烟气; 麻石水膜除尘器+30m烟囱（3#）; 颗粒物、SO2、NOx 锅炉废气排气筒（3#）进口、排口; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求. 厂区内; 氨气 硫化氢 粉尘; 加强通风、定期清扫; 厂界上风向参照点、 下风向监控点; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相应标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值. 废水; 生活 废水; COD、BOD5、 SS、NH3-N 等; 化粪池处理后由周围住户定期外运施用于周边林地; /; 不外排. 生产废水; 更换 吸收液; 回用于生产; /; 不外排. 固体废物; 生活 垃圾; /; 环卫部门定期清运; /; 妥善处理. 设备 检修; 废机油; 危险暂存间; /; 交有资质单位处理. 噪声; 设备 噪声; Leq（A）; 选用低噪设备、减振隔声; 厂界四周外 1m; 《工业企业厂界噪声 排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类 标准. 其他; 发酵车间（含粪便堆存区和发酵区）地面防渗，危废暂存间地面防渗; 满足对应防渗要求.

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 |  | 防 治 措 施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 恶臭 | NH3 |  | 发酵车间负压抽排风系统+酸碱喷淋除臭系统+除雾管气-液分离+15m 排气筒（1#）外排 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） 表2中二级标准 |
|  |  |  | H2S |  |  |  |
|  |  | 粉尘 | 颗粒物 |  | 破碎机、筛分机上方设集气罩+布袋除尘装置+15m排气筒（2#）外排 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值 |
|  |  | 锅炉烟气 | 颗粒物 |  | 麻石水膜除尘器+30m烟囱（3#） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准要求 |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS |  | 化粪池处理后由周边住户定时运走施用于、林地，不外排 | 对外环境无影响 |
|  |  | 生产废水 | 更换吸收液 |  | 回用于生产 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 沉降收集的粉尘 |  |  | 回用于生产 | 妥善处置 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 废机油 |  |  | 专用危废暂存间 | 交有资质单位处理 |
| 噪 声 | 营运期 | 设备噪声 |  | Leq | 减震隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类区标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目不新征地，在现有厂区空地上进行建设，建设将进行土地平整、开挖，对周围环境产生一定的影响，本项目废气、废水、噪声经治理达标后排放，固废实行安全处置，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时美化环境。 |  |  |  |  |  |  |

9结论与建议

## 一、结论 ## 1.项目概况 本项目系在湖南中科肥业有限公司年产10万吨新型复混肥项目（以下简称现有项目）的基础上进行扩建，在现有厂区的空余场地内新建生产厂房，建设“湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥扩建项目”，项目将新增一条年产2万吨有机肥生产线；现有项目于2015年7月取得环评批复（湘阴环评批[2015]51号），于2015年8月开工建设，2015年12月投入试生产，并于2016年11月通过环境保护验收（湘阴环验[2016]19号）。 本项目在现有厂区的空余场地内新建生产厂房，在新建厂房内布设一条年产2万吨有机肥生产线，新增建筑面积 5500m2，引进成套立式搅拌机、圆滚筛、滚筒造粒机、锅炉、转扬机、自动成品包装设备、运输带等机械设备。项目建设内容有主体工程、辅助工程、贮运工程、公用工程、环保工程。 ## 2.区域环境质量现状 地表水环境质量现状：本次评价引用的地表水现状监测数据各个监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 大气环境质量现状：2018年，项目所在地区域大气环境中PM10、O3、NO2、SO2、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，但PM2.5、仍超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境质量现状：声环境满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准要求，区域内声环境质量较好。 ## 3.营运期环境影响分析 地表水环境影响分析：运营期生产废水主要为酸碱喷淋更换吸收液，水量较少，可回用于生产，自然蒸发，不外排；生活污水经原有化粪池处理后由周边住户定时运走施用于、林地，对周边环境不产生影响；初期雨水经雨水沉淀池收集、处理后使用于周边林地，不外排。 大气环境影响分析：搅拌机上方安装集气罩；发酵车间发酵罐排气口接通管道；发酵车间（粪便堆存区、发酵区）密闭处理，并分别设置抽排风系统，废气（恶臭）经酸碱喷淋除臭系统，处理达标后于15m排气筒排放，破碎机、筛分机上方设集气罩将废气（粉尘）输送至布袋除尘装置处理，处理后经 15m 排气筒外排；车间无组织排放恶臭通过加大车间通风、加强周边绿化等措施进行处理；无组织粉尘，通过定时清扫回用于生产。采取上述措施后，项目废气对周围环境影响较小。 声环境影响分析：项目通过采取隔声、减振等措施，并加强管理，再经建筑物隔声、距离衰减后，项目扩建后运营期设备噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。 固废影响分析：运营期收集的粉尘统一收集回用于生产，场内员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运；设备检修产生的废机油放置于危废暂存间，交由有资质单位处理，营运期固体废弃物得到妥善处理，对周边环境影响不大。 ## 3.产业政策符合性分析 本项目为有机肥料及微生物肥料制造（C2625），根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于鼓励类第一条农林业中第30条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”。因此，本项目建设符合国家产业政策。另外，对照《资源综合利用目录》（2003年修订），本项目属于利用“三废”生产肥料的鼓励类项目，符合资源综合利用的产业政策。 4.规划符合性分析 本项目位于湘阴县白泥湖乡园艺场湖南中科肥业有限公司内，该块地属于工业用地。本项目以资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化、环境影响无害化为主线，本项目构建种养结合农牧循环的可持续发展方式，既净化、改善了农牧民人居环境，提高了土壤肥力，还增加了当地农牧民收入，进一步带动了地方经济快速发展。 ## 5.选址可行性分析 本项目系在湖南中科肥业有限公司年产10万吨新型复混肥项目（以下简称现有项目）的基础上进行扩建，在现有厂区的空余场地内新建生产厂房，建设“湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥扩建项目”， 通过对项目现场及周边情况的调查，本次扩建项目位于现有项目厂区的西南角的空置地块，该拟建地西侧相邻为林地，南侧隔乡道为上夹河，东侧和北侧均为现有项目的生产相关设施。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、生态敏感区。 综合上述分析，本项目外环境没有明显制约因素，从环境保护角度而言，本项目选址合理。 ## 评价总结论 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策。项目建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，但在严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益，对周边环境敏感点无不良影响。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。

## 二、建议 （1）建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。 （2）企业应通过在内部管理、生产工艺与设备选型、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染。 （3）项目应建立废水、噪声、固体废物等相应的环境管理制度，且制定专人分管环境保护共组，赋予其执行职能和必须的权力，关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 （4）严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 （5）本报告评价结果是在湖南中科肥业有限公司提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应按环保部门的要求另行申报。 （6）项目方应按照相关要求申领排污许可证，严格按证排污。