湘阴环评批〔2020〕27号

关于湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥

扩建项目环境影响报告表的批复

湖南中科肥业有限公司：

你单位《关于申请对“湖南中科肥业有限公司年产2万吨有机肥扩建项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南中科肥业有限公司拟投资1000万元，其中环保投资55万元，在原有年产10万吨新型复混肥项目建设的基础上利用现有空地新增1条年产2万吨的有机肥生产线，主要建设生产车间、包装车间及原料仓库，新增建筑面积5500平方米；项目主要机械设备有：立式搅拌机、圆滚筛、滚筒造粒机、卷扬机、自动成品包装设备、运输带等；项目主要原料为：畜禽粪便、废弃秸秆、草木灰、生物菌种等，其生产工艺流程为：原料--混合--发酵--搅拌--造料--筛分--烘干冷却--包装成品。其他附属公用工程依托公司现有工程。

该项目符合国家产业政策，根据湖南振鑫环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、加强污染防治工作。项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施。做好“以新带老”工作，配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。锅炉除尘废水经沉淀后循环使用，不外排；发酵车间喷淋水自然烘干，不外排；生活污水经公司现有污水处理设施处理后用于周边林地、菜地浇灌。

（二）废气污染防治工作。合理布局生产区间，做好防尘和作业人员的劳保措施，确保各类废气达标排放，无组织废气达到排放浓度限制要求；项目发酵车间产生的废气经负压抽排风系统+酸碱喷淋除臭系统+除雾管气-液分离处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准后经1根15m高排气筒（1#）排放；粉碎粉尘经集气罩+脉冲式布袋除尘器收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后由1根15高的排气筒（2#）排放；锅炉燃烧废气经麻石水膜除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13217-2014）中表3要求后由1根30米高排气筒（3#）排放（依托现有工程，并按规范要求，现有排气筒高度应加高5米）。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好危险废物和一般固废暂存场所。沉降室收集的粉尘回用于生产；炉渣收集后外售综合利用；废机油属危险废物，须交由有资质的单位处置；厂区内沉降粉尘、沉淀池沉渣、生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。

（五）加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（六）该项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤0.1t/a，NOX≤0.1t/a，厂区原有污染物排放总量控制指标SO2≤0.3t/a，NOX≤0.2t/a，扩建后全厂污染物排放总量控制指标SO2≤0.4t/a，NOX≤0.3t/a，因此项目需增购总量控制指标SO2：0.1t/a，NOX：0.1t/a。

三、加强环境监管。由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年8月5日

抄送：  湘阴县环境监察大队、湘阴县石塘镇人民政府、湖南振鑫环保科技有限公司