
建设项目环境影响报告表

（报批稿）
项目名称：   湘阴共发加油站建设项目
建设单位：       湘阴共发加油站       
北京国环益达环保技术有限公司
2020 年3月

专家意见修改清单

	序号
	专家意见
	修改情况

	1
	完善项目由来、现有项目基本情况及油气回收、地下水监测等环保设施建设运行情况和达标排放情况，完善现有项目存在的环境问题和整改完善措施。
	已修改且完善，具体详见P3、10-15

	2
	强化项目选址及周边情况介绍，明确区域饮用水源情况，核实评价范围内环境保护目标方位、距离及其规模，明确项目区域雨水及污水排放路径和受纳水体。
	已强化且核实，具体详见P8、26-27

	3
	完善相关评价标准，根据核实的受纳水体情况，完善地表水环境质量现状评价；完善环境空气、地下水、土壤等环境质量现状评价。
	已核实且完善，具体详见P20-25

	4
	校核项目废气污染源强，以此完善大气环境影响分析预测结果；核实项目用排水量，校核初期雨水量、冲洗水等各类废水水量及污染源强，强化项目雨污分流措施及废水处理措施的可行性，明确处理后的废水去向，以此完善项目地表水环境影响分析。
	已核实且完善，具体详见P6-8、33-35、43-44、36-37、46

	5
	核实已采取的防渗情况，完善项目对地下水的环境影响分析，以此完善地下水污染污染防治措施；强化风险识别和影响分析，论叙现有环境风险防范措施的可行性和可靠性，提出环境风险防范改进建议；核实项目各类固废属性及收集贮存要求。 
	已修改且完善，具体详见P49-53、55-63

	6
	强化“三线一单”的符合性分析，完善项目选址的合理性分析，核实项目总量，完善环境监测计划及竣工环保验收一览表
	已强化且完善，具体详见P30、63-64、66、68-69、70-71


《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况

	项目名称
	湘阴共发加油站建设项目


	建设单位
	湘阴共发加油站

	法人代表
	田光荣
	联系人
	田光荣

	通讯地址
	岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区

	联系电话
	13574016388
	传真
	/
	邮政

编码
	414600

	建设地点
	岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区

	立项审批

部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建（补办）
	行业类别及代码
	F5265机动车燃料零售

	占地面积

（平方米）
	3421
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	300
	环保投资 （万元）
	56
	环保投资占总投资比例（%）
	18.7

	评价经费
	/
	预计投产日期
	已投产

	编制依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

（3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2018年4月28日；

（5）《产业结构调整指导目录(2019年本)》，中华人民共和国国家发展和改革委员会，2020年1月1日实施；
（6）湖南省《用水定额》（DB43T388-2014）；

（7）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）（2013.5.27）；
（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（9）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》( 环保部公告 2013年第31号 2013-05-24实施)；

（10）《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）；

（11）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（12）《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函【2018】31号）。

2、技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（3）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)。
工程内容及规模：

1.1项目由来
随着机动车辆数量的增加，对柴油、汽油的需求量增加。为了适应车辆增加对成品油的市场需求，湘阴共发加油站在岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区建设湘阴共发加油站建设项目，主要从事机动车柴油和汽油的销售，加油站原为老加油站于1997年建设完成且进行运行，后于2018年9月和鲁明石化公司进行合作，项目加油站按照最新要求进行了一系列的整改，在建设运营过程中尚未完善相关环保手续，根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函【2018】31号），已建单位申请办理环评手续，本评价为建设单位主动补交环保手续。项目在营运期间未与周边居民发生环境污染纠纷，且无任何环保投诉，故本次环评为补办环评手续。
按照《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》的要求，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，湘阴共发加油站委托北京国环益达环保技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，在当地有关部门的协作下对本项目进行了现场踏勘和资料收集，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。
1.2项目概况

1.2.1项目名称、地点、建设性质
项目名称：湘阴共发加油站建设项目
项目地点：岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区
建设性质：新建（补办）
建设单位：湘阴共发加油站
法人代表：田光荣
总投资：300万
1.2.2建设内容和规模

本项目总占地面积3421m2，总建筑面积1451.4m2。主要经营销售92#汽油、95#汽油和0#柴油成品油，其中柴油罐2个，每个罐容积为30m3，汽油罐3个，每个罐容积为20m2，加油站总储油能力为90m3（柴油折半计），根据加油站分级标准。本加油站属于三级加油站，年销售量为750t（其中汽油400t，柴油350t）。建设内容有：站房、罩棚、加油岛、油罐区、洗车区、辅助用房，不设置汽车保养服务等。项目组成具体见下表。

表1-1 本项目组成一览表

项目组成

规模

主体工程

罩棚

建筑面积210m2，设置4台单枪双油品潜油泵型加油机

油罐区

建筑面积126.2m2，设置5个埋地卧式储油罐（包括2个30m3柴油罐，3个20m3汽油罐，双层罐），总容积120m3 ，包括92#、95#和0#柴油

洗车区
占地面积45m2，主要为加油车辆清洗
辅助工程

站房

建筑面积271.2m2，共2层，1层便利店、公厕、配电间，2层为办公

辅助

用房1#
建筑面积675m2，休息区、危险废物暂存间（新增）
辅助

用房2#
建筑面积96m2，杂物间
辅助

用房3#
建筑面积28m2，杂物间
公用工程

供水

由市政给水网供给

供电

由国家电网供给

环保工程

废气

采用油气回收装置：卸油为密闭卸油，卸油产生的油气进入油罐车置换等量空气不外排；加油枪自带真空泵，回收产生的油气
废水

湘阴县东塘镇污水处理厂建设完成且接通前，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后回用于绿化浇水及场地洒水降尘等用水工艺，生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后回用于周边菜地绿化施肥，不外排。东塘镇污水处理厂建设完成接通后，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后与生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后一同进入污水管网，流入东塘镇污水处理厂处理，最终进入湘江。
固废

职工生活垃圾由环卫部门统一清运；油罐清洗废渣由清洗公司直接委托有资质单位处理，隔油池废油、含油废抹布、废手套收集于危险废物储存间内（位于加油站北面，辅助用房1#内），再交由有资质单位进行处理。
本项目的主要经济技术指标见下表。

表1-2   项目主要经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

总占地面积

m2
3421
/
2
总建筑面积

m2
1451.4
/
5
建筑密度

%

31.4
/
6
容积率

/
0.38
/
7
绿地率

%

6.8
/
8
加油机数量
台

4
4台单枪2油品潜油泵型加油机

9

埋地油罐（双层罐）
个
5
2具30m3柴油储罐，3具20m3汽油储罐

1.2.3产品方案

本项目产品方案见下表1-3。

表1-3  产品方案一览表（单位t/a）

序号 

工程名称

产品名称

设计能力（t/a）

来源

1

油品销售

汽油
400
外购

2

柴油
350
外购

3

合计
750
1.2.4主要设备

项目的主要设备见下表。

表1-4  主要设备一览表

设备名称

规格、型号

数量

备注

埋地油罐（双层）

卧式20m3
3个

95#汽油1个、92#汽油2个

卧式30m3
2个

0#柴油2个

加油机

双油单枪

2个

汽油加油设备

双油单枪

2个

汽油、柴油加油设备

通气管

DN50

4个

/

油气回收系统

/

1套

含卸油油气回收和加油

油气回收

液位仪

/

1个

高液位报警

潜油泵

/

4个

/

柴油发电机

GF-20
1套

/

1.2.5总平面布局

项目位于岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区，场地大致呈矩形。总平面布置按生产功能主要分为：站房、加油区、辅助用房、洗车区。

加油区设置在项目的西侧，加油区位于罩棚下方，罩棚下由北往南依次建有4台单枪双油品潜油型卡机连接加油机；地埋式油罐区布置在东侧，油罐区内设置2个30m3的钢制储油罐和3个20m3的钢制储油罐，0#柴油储油罐2个、92#汽油储油罐2个、95#汽油储油罐，并按《汽车加油站加气站设计与施工规范》设置了密闭泄油口。

加油站入口设置在项目西南侧，出口设置在项目西北侧。三级化粪池设置在站房的南侧，洗车区位于加油站北侧。

1.2.6公用工程

（1）给水

项目员工为4人，均不在站内住宿、就餐，项目用水由市政供水系统供给，总用水量为864.26m3/a。其中，员工生活用水量按每天50L/人计，卫生间冲洗用水按每天20L/人计，地面冲洗用水按1L/m2.次计，每周拖洗1次，汽车清洗用水按照50L/辆（只用水简单进行冲洗）。排水量按用水量的80%计，则总排水量为691.41m3/a。

初期雨水：即降雨形成地面径流后 10~15min 的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为石油类以及路面泥沙。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期 3h（180min）内，进而估计初期（前 15min）雨水的量，暴雨强度可按下述公式进行计算：

根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-2018）中推荐值，本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取0.9。根据项目所在地多年年均降雨量1442.4mm，重现期2年。

本项目集雨面积取加油罩棚及卸油场地，合计汇水面积 800m2 ，计算得该地区暴雨强度为239.74L/（S·ha），雨水流量8.63L/S，换算得到初期雨水量为7.767m3 /次，31.068m3/h。项目地区暴雨次数按18次计算，因此，初期雨水产生量约为 139.806m3/a。
项目用、排水量具体见下表。
表1-5   项目给排水一览表

项  目

用水量标准

用水单位数

用  水  量（m3/a）

排水量

（m3/a）

员工生活

用水

50 L/人·d

4人

73

58.4
地面拖洗

用水

1L/m2.次

（每周一次）

根据现场实际情况，加油站需要拖洗的面积为420m2
22.26
17.81
卫生间用水

20 L/人·d

预计每天约

30人

219
175.2
车辆清洗

用水
50L/辆
预计11000辆

550

440

小计

864.26

691.41

初期雨水
产生量：139.806

（2）排水
项目废水包括生活污水、卫生间废水及地面冲洗废水、车辆清洗废水、初期雨水。湘阴县东塘镇污水处理厂建设完成且接通前，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后回用于绿化浇水及场地洒水降尘等用水工艺，生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后回用于周边菜地绿化施肥，不外排。东塘镇污水处理厂建设完成接通后，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后与生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后一同进入污水管网，流入东塘镇污水处理厂处理，最终进入湘江。
1.2.7供电

供配电依托城市供配电设施，该地区的城市供配电完全能够满足加油站的需求，站房内设配电室1间（设有备用柴油发电机），负责加油机及工作区域动力及照明配电。

1.2.8消防

本项目加油站消防系统设备的配备、组成严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》及加油站建设的有关标准的要求进行配备，设置的消防设备具体见下表。

表1-6  主要设备一览表

设备名称

规格、型号

数量

备注

推车式干粉灭火器

MFT/ABC35

2个

油罐区和卸油区

手提式干粉灭火器

MF/ABC8

8个

站区

二氧化碳灭火器

MT/2

4个

加油区

灭火毯

/

2床

站区

消防沙池

2m3
1个

站区

消防铲

/

5个

站区

1.2.9劳动、安全卫生设施

加油站经营的油品为汽油、柴油属于易燃易爆危险品，加油站应采取下列措施。

(1)各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，应按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。

(2)所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。

(3)储罐区、加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。

(4)防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。

(5)建立健全安全管理制度和各级人员安全生产责任制，配备专人或兼职人员负责安全管理工作，安全管理人员做到持证上岗，对消防器材、设施安排专人管理，并定期进行检测、维护和更换。

1.2.10劳动定员

项目年工作日365天，劳动定员4人，为三班制生产，均不在站内就餐、住宿。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本公司位于岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区建设共发加油站项目。
1、与项目有关的原有污染情况

项目现已投产运营，与项目有关的原有污染情况主要为项目生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物对环境的影响，投产至今运行较好暂未接到周边居民投诉。

2、项目周边污染源
项目周边主要环境问题为附近居民生活污水、生活垃圾。根据走访了解，附近居民生活污水经三级化粪池处理后作为农田、绿化施肥，生活垃圾交由环卫部门进行处理。故可知，项目周边无明显污染。
3、项目污染现状及现有环保措施
（1）废水污染及现有的环保措施

生活污水、卫生间废水

       项目生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后外排。
地面拖洗废水

项目地面拖洗废水经隔油沉淀池处理后外排。

汽车清洗废水

项目汽车清洗废水经隔油沉淀处理后外排。

初期雨水

初期雨水经隔油沉淀处理后外排。

本次环评委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月6-7日对其废水总排口进行检测分析。检测期间项目正常运营，其生产工况达到了75%，具体详见表1-7。

表1-7  废水监测结果一览表
单位：pH值无量纲，其他为mg/L
监测

位置

监测

因子

监测

日期

监测结果

标准

限值（一级标准）

是否达标

标准

限值（三级标准）

是否达标

1次
2次
项目废水总排口★1
pH值
12月6日
6.56

6.64

6-9

达标

6-9

达标

12月7日
6.60

6.51

6-9
达标

6-9

达标

悬浮物
12月6日
22

20

70

达标

400

达标

12月7日
25

24

70

达标

400

达标

化学需氧量
12月6日
123

116

100

不达标

500

达标

12月7日
119

125

100

不达标
500

达标

氨氮
12月6日
1.37

1.50

15

达标

/

达标

12月7日
1.45

1.53

15

达标

/

达标

石油类
12月6日
1.24

1.08

5

达标

20

达标

12月7日
1.16

1.21

5

达标

20

达标

动植物油
12月6日
0.06L

0.06L
10

达标
100

达标
12月7日
0.06L

0.06L
10

达标
100

达标
BOD5
12月6日
28.9

22.3

20

不达标
300

达标
12月7日
25.7

26.5

20

不达标
300

达标
监测结果表明，项目废水总排口中监测因子均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，但未能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值要求。

综上所述，在东塘镇污水处理厂建成且接通前，本项目废水经简单处理后不能达标排放，故本环评建议，在东塘镇污水处理厂建成且接通前，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后回用于绿化浇水及场地洒水降尘等用水工艺，生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后回用于周边菜地绿化施肥，不外排，东塘镇污水处理厂建成且接通后，项目废水可达标排入市政污水管网，进入东塘镇污水处理厂处理。
（2）废气污染及现有的环保措施
本加油站废气主要为加油、卸油工序、作业时的跑冒滴漏产生的有机废气，项目有机废气经油气回收装置处理后无组织排放；本项目运营期会产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOx等，属于无组织排放，由于本项目所在地通风情况良好，不会造成尾气集结；备用柴油发电机燃油废气通过发电机自带的烟气净化处理装置处理后经排烟管引至屋顶排放。本项目的柴油发电机仅在停电时使用，使用频率较小，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。
根据湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月6-7日对其加油区上风向、下风向、周边居民敏感点进行了监测，检测期间项目正常运营，其生产工况达到了75%，具体监测结果详见表1-8、表1-9。

表1-8 无组组废气检测结果一览表

监测点位

采样日期

检测结果mg/m3
非甲烷总烃

加油区上风向

2019年12月6日

第一次

0.46

第二次

0.51

第三次

0.53

2019年12月7日

第一次

0.49

第二次

0.52

第三次

0.55

加油区下风向1#
2019年12月6日

第一次

0.54

第二次

0.57

第三次

0.57

2019年12月7日

第一次

0.55

第二次

0.58

第三次

0.61

加油区下风向2#

2019年12月6日

第一次

0.63

第二次

0.66

第三次

0.68

2019年12月7日

第一次

0.65

第二次

0.69

第三次

0.72

标准限值

10

通过上表监测结果可知，项目经油气回收系统处理后，下风向非甲烷总烃监测结果达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 )中排放浓度限值。
表1-9  居民敏感点环境空气检测结果一览表

监测点位

采样日期

检测结果mg/m3
非甲烷总烃

居民敏感点

2019年12月6日

第一次

0.44

2019年12月7日

第一次

0.47

标准限值

2.0

通过上表监测结果可知，居民敏感点非甲烷总烃监测结果达到了《大气污染物综合排放标准》详见中浓度限值。

（3）噪声污染及现有的环保措施
项目噪声污染源主要来自设备、加油车辆的运行噪声。根据湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月6-7日对其厂界四周及周边居民敏感点进行了监测，检测期间项目正常运营，其生产工况达到了75%。
表1-10 噪声监测结果一览表    单位：dB(A)

监测点

监测日期

昼间

夜间

监测

结果

标准值

是否

达标

监测

结果

标准值

是否

达标

项目东面

12月6日

52.7

60
达标

41.8

50
达标

12月7日

51.2

60
达标

41.8

50
达标

项目南面

12月6日
51.8

60
达标

42.3

50
达标

12月7日
53.4

60
达标

42.0

50
达标

项目西面

12月6日
55.7

70
达标

41.2

55
达标

12月7日
56.3

70
达标

42.3

55
达标

项目北面

12月6日
52.3

60

达标

40.4

50
达标

12月7日
53.0

60

达标

40.9

50
达标

居民敏感点
12月6日

52.4

60

达标

40.1

50

达标

12月7日

51.3

60

达标

39.8

50

达标

监测结果表明，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准；居民敏感点噪声检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（4）固体废物污染及现有的环保措施
加油站固废主要为生活垃圾、油罐清洗后的废油渣和隔油池废油、含油抹布手套。
根据现场勘查，生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理；油罐清洗后的废油渣由油罐清洗公司清洗后直接运走并委托有资质单位进行处理；隔油池废油、含油抹布手套收集后交由有资质单位进行处置，项目未设置危险废物暂存间及标识标牌及台账。
4、存在的主要问题及整改措施

根据现场踏察，项目存在的问题主要见表1-11

表1-11 项目存在的问题及解决措施
序号

类别

现有的措施

整改措施

1

废水

地面拖洗废水、车辆清洗废水经隔油沉淀池处理后外排

湘阴县东塘镇污水处理厂建设完成且接通前，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后回用于绿化浇水及场地洒水降尘等用水工艺，生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后回用于周边菜地绿化施肥，不外排。东塘镇污水处理厂建设完成且接通后，场地拖洗废水、汽车清洗经隔油沉砂池处理后与生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后达标外排
2

生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后外排

雨污分流不彻底

完善雨污分流措施

3

废气

加油、卸油工序产生的有机废气经油气回收系统处理后，无组织排放

无
4

备用柴油发电机废气经自带的排烟管道引至屋顶排放，柴油发电机仅在停电时使用，使用频率较小，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小
无
5

汽车尾气，主要污染物为CO、NOx等，属于无组织排放，由于本项目所在地通风情况良好，不会造成尾气集结
无
6

噪声

经减震垫、隔声门窗、绿化

无

7

固废

生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理；油罐清洗后的废油渣由油罐清洗公司清洗后直接运走并委托有资质单位进行处理；隔油池废油、含油抹布手套收集后交由有资质单位进行处置，项目危险废物未设置暂存间及标识标牌及台账
设置危险废物暂存间及标识标牌及台账



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等):

一、地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。

项目位于岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区。
二、地质地貌 

地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。

项目区域属松散土层区，地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。

三、气候、气象

湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。

湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为东北风，年平均风速3m/s。

四、水文

湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。

湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。

其主要水文参数如下：

年平均水位                                  27.31m

平均最高水位                                36.65m

平均最低水位                                23.25m

历史最高洪峰水位                            37.37m

平均径流深                                   7.76m

年平均流量                                 2131m3/s

平均最大流量                              12900m3/s

历史最大洪峰流量                          23000m3/s

平均最小流量                                248m3/s

枯水期流量（90%保证率）                     410m3/s

历史最小流量                                120m3/s

最大流速                                     2.6m/s

最小流速                                     0.3m/s

年平均流速                                  0.45m/s

枯水期平均流速                              0.18m/s

平均含砂量                              0.1~0.2kg/m3
五、矿产资源

 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在70万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。

六、生物资源

县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。

六、区域环境功能

本项目所在地环境功能属性见表2-1：

表2-1  项目选址环境功能属性

序号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区划

水塘
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准

2

环境空气功能区划

二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境功能区划

东、南、北厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

西厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准

4

是否是基本农田

否

5

是否是森林公园

否

6

是否是生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

否

10

是否三河、三湖、两控区

是（两控区）

11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂纳污集水范围

是
13

是否属于生态敏感脆弱区

否




三、环境质量状况及环境保护目标

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、土壤、声环境、生态环境等)：

3.1环境空气质量现状
依据《湘阴县环境空气质量功能区划》，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用湘阴县环保局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价，根据2017年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO 95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表3-1  2017年区域空气质量现状评价表

所在区域

监测

项目

年评价指标

现状浓度（ug/m3）

标准值（ug/m3）
超标倍数

是否达标

湘阴县

SO2
年平均质

量浓度

9.27

60
0

达标

NO2
年平均质

量浓度
19.09

40
0

达标

PM10
年平均质

量浓度
62.72

70
0

达标

PM2.5
年平均质

量浓度
47.72

35

0.36

不达标

CO

95百分位数日平均质量浓度

0.77

4000

0

达标

O3
90百分位数最大8小时平均质量浓度

97.45

160

0

达标

根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表3-2  2018年区域空气质量现状评价表

所在区域

监测

项目

年评价指标

现状浓度（ug/m3）

标准值（ug/m3）
超标倍数

是否达标

湘阴县

SO2
年平均质量

浓度

8.09

60
0

达标

NO2
年平均质量

浓度
19.09

40
0

达标

PM10
年平均质量

浓度
55.54

70
0

达标

PM2.5
年平均质量

浓度
40.27

35

0.15

不达标

CO

95百分位数日平均质量浓度

0.93

4000

0

达标

O3
90百分位数最大8小时平均质量浓度

89.18

160

0

达标

由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.15，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。

为了进一步了解项目所在地环境空气质量（本项目特征污染物“非甲烷总烃”）的情况，本次委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月6-7日对加油站周边居民敏感点进行非甲烷总烃监测，监测结果见下表3-3。
表3-3    环境空气污染物分指数统计

监测点位

监测因子

非甲烷总烃
居民敏感点
浓度范围

0.44-0.47
超标率(%)

0

最大超标倍数

0

标准值

2.0
根据上表的监测结果表明，居民敏感点非甲烷总烃监测结果达到了《大气污染物综合排放标准》详解中浓度限值要求。
3.2地表水环境质量现状

为了解本项目周边水环境质量现状，本评价引用《湖南之美建筑材料有限公司年生产8000万块（折标砖）页岩砖建设项目环境影响评价报告表》中湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年5月7-9日对项目地东北侧100m处水塘（位于本项目350m处）、西南侧85m处水塘（位于本项目110m处）地表水环境进行监测。监测数据见下表3-4：
表3-4    水塘水环境质量监测结果统计

采样位置

检测项目

单位

检测结果

标准值

05月07日
05月08日
05月09日
W1：东北侧
100m水塘

pH

无量纲

7.31

7.28

7.30

6～9
化学需氧量

mg/L

18

19

18

≤20
五日生化需氧量

mg/L

3.5

3.8

3.6

≤4
溶解氧

mg/L

5.7

5.9

5.6

≥5
氨氮

mg/L

0.337

0.345

0.319

≤1.0
总磷

mg/L

0.11

0.13

0.14

≤0.2
挥发酚

mg/L

0.0012

0.0014

0.0011

≤0.005
石油类

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05
W2：西南侧

85m水塘
pH

无量纲
7.28

7.26

7.25

6～9
化学需氧量
mg/L

17

16

16

≤20
五日生化需氧量
mg/L

3.4

3.2

3.1

≤4
溶解氧
mg/L

6.0

6.2

5.9

≥5
氨氮
mg/L

0.194

0.161

0.172

≤1.0
总磷
mg/L

0.07

0.08

0.08

≤0.2
挥发酚
mg/L

0.0009

0.0008

0.0011

≤0.005
石油类
mg/L

ND

ND

ND

≤0.05
监测结果表明，两个水塘断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，地表水环境质量状况良好。
3.3 地下水环境质量现状
为了解区域地下水环境质量现状，本次委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年2月26-27日对加油站站内水井进行监测。地下水水质监测结果见表3-5：

表3-5  地下水水质监测结果一览表

采样位置

检测项目
单位
检测结果

标准值

超标率%

最大超标倍数

02月26日
02月27日
站内地水井
pH值
无量纲
6.63
6.59
6.5-8.5
0

0
氨氮
mg/L

0.051
0.046
≤0.50

0
0
苯
mg/L

0.007
0.006
≤0.010

0
0
甲苯
mg/L

ND
ND
≤0.700

0
0
二甲苯
mg/L

ND
ND
≤0.500

0
0
耗氧量
mg/L

0.71
0.69
≤3.0

0
0
挥发性酚类
mg/L

ND
ND
≤0.002

0
0
石油类
mg/L
ND
ND
/

0

0

备注：1、该检测结果仅对本次采样样品负责；

2、ND表示低于该方法检出限；

3、“石油类”分包数据由湖南中昊检测有限公司提供。
监测结果表明，项目地水井各监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准，说明地下水环境质量状况良好。
3.4土壤环境质量现状

为了解项目所在地土壤环境质量情况，本次委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年2月26日对加油站南侧、油罐区、东北角共3处，进行了检测，检测时间1天。具体详见表3-6。

表3-6土壤监测结果

单位：mg/kg

监测

点位

监测

日期

监测项目

监测

结果

标准值

是否

达标

T1

加油站东北角
2月26日
铜
6
18000
达标

铅
22
800
达标

镉
0.09
65
达标

镍
8
900
达标

六价铬
ND
5.7
达标

砷
2.27
60
达标

汞
0.066
38
达标

T2
加油站南侧

2月26日
铜
11
18000
达标

铅
23
800
达标

镉
0.08
65
达标

镍
3
900
达标

六价铬
2
5.7
达标

砷
2.52
60
达标

汞
0051
38
达标

T3
加油站油罐区
2月26日
铜
18
18000
达标

铅
27
800
达标

镉
0.08
65
达标

镍
11
900
达标

六价铬
ND
5.7
达标

砷
2.47
60
达标

汞
0.0031
38
达标

根据上表监测结果可知，本项目区域土壤环境质量现状各指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应的标准要求。
3.5声环境质量现状

为了解项目所在地声环境质量现状，本环评特委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月6-7日在项目地东、南、西、北厂界外1m各布设1个监测，昼、夜间各监测一次。

表3-7 声质量现状监测与评价统计表    单位：dB(A)

监测点

监测日期

昼间

夜间

监测

结果

标准值

是否

达标

监测

结果

标准值

是否

达标

项目东面

（厂界外 1m）

12月6日

52.7

60
达标

41.8

50

达标

12月7日

51.2

60
达标

41.8

50
达标

项目南面

（厂界外 1m）

12月6日
51.8

60
达标

42.3

50
达标

12月7日
53.4

60
达标

42.0

50
达标

项目西面

（厂界外 1m）

12月6日
55.7

70
达标

41.2

55
达标

12月7日
56.3

70
达标

42.3

55
达标

项目北面

（厂界外 1m）

12月6日
52.3

60

达标

40.4

50
达标

12月7日
53.0

60

达标

40.9

50
达标

本项目所在地声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类区标准要求。因此，本项目所在区域声环境质量现状较好。

3.6生态环境

项目所在区域植被有城市绿化的樟、灌木丛、花卉等，项目区域内植被以人工绿化苗木为主，植物种类单一，主要有樟树、桂花、柳树等，并伴有少量野生杉、桃、梨等；生态环境一般。本区域及其周边为典型的城市生态环境，目前植被覆盖率较低， 主要为人工草皮及较少灌木，物种较为单一，生态稳定性较差。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。

	3.7主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本评价区内无风景名胜点，没有征占基本农田，周围无需要特别保护的文物古迹、风景名胜地、水源地，未发现国家重点保护的野生动植物资源和古树名木。

项目周边无集中式饮用水源地，均为自来水。

本项目的主要环境保护目标分布情况见表3-8、3-9、3-10。

3-8  本项目环境空气环境保护目标一览表

类 别

坐标/m

保护对象

保护内容

水源

环境功能区

相对厂址的方位/距离m

X

Y

环境空气

15

229

东塘镇1#居民点
居住区，约45户
自来水

二类区

东北面，15m
-410

590

马村屋居民区
居住区，约50户
自来水
二类区

西北面，650m
5

685

东塘镇2#居民点
居住区，约90户
自来水

二类区

东北面，540m
130

400

上坝周居民点
居住区，约25户
自来水

二类区

东北面，370m
-158

210

东塘镇3#居民点
居住区，约40户
自来水

二类区

西南面，13m
-270

420

小桥村居民点
居住区，约15户
自来水

二类区

西南面，430m
480

-300

白雁村居民点
居住区，约35户
自来水

二类区

东南面，400m
注 ：① 本 次 评 价 以 厂 区 西 南 角 拐 点 坐 标 为 原 点 坐 标（ 0，0），正 东 X 轴 为 正 方 向 ， 正 北 Y 轴 为 正 方 向 建 立 直 角 坐 标 系 给 出 大 气 环 境 保 护 目 标 对 应 坐 标 。

3-9  本项目声环境保护目标一览表

类 别

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址的方位/距离m

X

Y

声环境

15
229
东塘镇1#居民点
居住区，约45户
二类区
东北面，15m
-158
210
东塘镇3#居民点
居住区，约40户
二类区
西南面，13m
注 ：① 本 次 评 价 以 厂 区 西 南 角 拐 点 坐 标 为 原 点 坐 标（ 0，0），正 东 X 轴 为 正 方 向 ， 正 北 Y 轴 为 正 方 向 建 立 直 角 坐 标 系 给 出 大 气 环 境 保 护 目 标 对 应 坐 标 。

3-10  本项目地表水环境、地下水环境及生态环境保护目标一览表

类别

名称

保护对象及保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

地表水环境

水塘1#

大河
III类

东北
350
水塘2#
农田灌溉
III类

西南

110

地下水环境

项目所在区域地下水

项目周边居民饮用自来水，地下水资源开发利用程度较低

III类

/

/

生态环境

周边生态

厂区周边 200m 范围内的生态环境

不破坏生态系统

/

/




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相应的标准。

表4-1  环境空气质量标准（单位μg/m3）
污染物

单位

浓度限值

标准

1小时平均

日平均（臭氧为日最大8小时平均）

年平均

PM10
μg/m3
-

150

70

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
SO2
500

150

60

NO2
200

80

40

PM2.5
-

75

35

O3
mg/m3
200

160

/
CO
μg/m3
300
200
/
表4-2   污染物空气质量浓度参考限值  单位：mg/m3
污染物名称

标准限值

1小时平均

日平均

8小时均值
非甲烷总烃
2.0
/
/
2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体见表4-3。

表4-3  地表水环境质量标准限值
类别

pH

CODcr

BOD5
NH3-N

TP

阴离子表面活性剂

Ⅲ类

6~9

20

4

1.0

0.2

0.05

类别

DO

石油类

挥发酚

高锰酸盐指数

Ⅲ类

5

0.05

0.005

6

项目地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。

项目所在区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应的标准。
5、执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类及4a类标准。

表4-4   区域噪声标准限值       单位：Leq dB（A）
类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物：执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 )。
表4-5 大气污染物排放标准

污染物

《大气污染物综合排放标准》
《加油站大气污染物排放标准》
《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 )
无组织排放监控控点

(mg/m3)

排放口

(g/m3)

(mg/m3)

颗粒物
周界外

1.0

/

/

/
非甲烷总烃

/
/

10
油气（非甲烷

总烃）

/
/
处理装置排放口

25

/
2、湘阴县东塘镇污水处理厂建成且接通后，项目废水排放应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。废水排放标准详见下表：

表4-6  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）   单位：除pH外均为mg/L 

污染因子

pH

CODCr
BOD5
悬浮物（SS）

TP

NH3-N

石油类
三级标准

6-9

500
300
400
/
/
20
3、噪声污染：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，临路一侧执行4类标准；
表4-7 厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

依据

2类

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
4类

70

55

4、固体废物：执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行（GB18599-2001）《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》及其修改清单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单；

	总

量

控

制

指标
	由于项目在生产过程中无生产废水产生，主要废水为场地拖洗废水、车辆清洗废水、初期雨水和生活污水、卫生间废水。湘阴县东塘镇污水处理厂建成接通前，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后回用于绿化浇水及场地洒水降尘等用水工艺，生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后回用于周边菜地绿化施肥，不外排；湘阴县东塘镇污水处理厂建成接通后，废水场地拖洗废水、车辆清洗废水经隔油沉砂池处理后与生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后一同进入市政污水管网，进入污水处理厂处理，最终进入湘江。

根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量控制指标为VOCs。

因此，结合本项目污染物排放因子，确定本项目的总量控制因子为VOCs、化学需氧量、氨氮。
湘阴县污水处理厂建成且接通后：

故本项目污水总量控制指标为化学需氧量：0.0346t/a、氨氮：0.0055t/a。

废气污染物控制标准。根据污染源分析，VOCs (以非甲烷总烃计)的总量控制指标为0.109t/a。


五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：

营运期
项目运营期间主要从事成品油零售业务，成品油品种为0#柴油、92#、95#汽油，本项目采用的是常规的自吸工艺：成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品从储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。

汽油加油系统生产工艺及产污污染流程见下图：

[image: image2]
图5-1   卸油、加油系统工艺流程及产污节点图

 柴油生产工艺及产物污染流程图见下图：

[image: image3]
图5-2   柴油加油系统工艺流程以及产污节点图
1.加油站工艺流程如下：

①卸油：加油站的油品由石油岳阳地区油库供应，并用油罐车负责运送至本加油站。该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。
②储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。
③加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。

④油气回收系统:油气回收系统设备主要包括：带有油气回收系统的加油机、气相工艺管线、汽油储油罐、真空压力（PV）阀、后处理装置等。一二次油气回收设备主要包括加油机、二次油气回收泵、加油枪、加油枪管、拉断阀，也称脱离器。后处理装置通常由主机和控制箱两部分组成。

本项目加油机采用具备加油枪、管和二次泵的加油机。二次油气回收泵是二次油气回收系统的心脏，本项目二次油气回收泵安装在加油机内部。一体式具有免维护、体积小，安装方便等特点，通常适用于潜油泵供油的加油机，主要通过加油枪流速靠主板电路发出的脉冲信号控制泵的转速而改变气液比。

拉断阀是在加油枪管受到不当外力拉扯时自动断开并切断油路、气路的装置，它可以重复使用。但使用时一旦断裂，要收齐所有散落部件后立即报修。

本项目油气回收系统分为两个阶段的油气回收：
汽油具有很强的挥发性，而柴油很难挥发，柴油无需设置油气回收系统，汽油车污染物中有燃料蒸发排放物，其组分是碳氢化合物，油气回收系统只对汽油而言。卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。其设施见下图。

[image: image4]
图5-3  卸油油气回收系统

[image: image5.emf]油气回收系统 油气回收系统

汽车 加油机 地埋式储油罐 油罐车所装成品油

噪声 、 汽车尾气

油气

挥发

油气

回收

油气

回收

油气

挥发

含油废渣

潜油泵 重力流密闭卸油

加油油气回收：汽车加油过程中，利用加油枪上特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、抽气泵、油气回收管线输送至地下储油罐，实现加油与油气等体积置换。将回收的油气储存在地下油罐内饱压，不做外排。加油及油气回收工艺见下图：

图5-4  加油油气回收系统
主要污染工艺简述：
营运期污染源分析

1.大气污染源分析

加油站运营期间主要的废气污染源为油罐车卸油、加油机加油过程中产生的非甲烷总烃类废气，进站加油车辆产生的机动车尾气、柴油发电机燃烧废气。

（1）非甲烷总烃类废气

 加油站工艺系统采用油气回收技术，卸油采用快速接头密闭自流卸油，地埋储罐排出的油气经回气管引至油罐车中。加油机采用加油枪自带封头，加油的同时，油箱排出的油气经回气管引至地埋储罐。但操作不当或设备阀件联结不紧密会产生少量的废气。加油站主要是油罐大小呼吸、加油作业、油罐车卸油等挥发的非甲烷总烃排放量。本项目营运期产生的废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气。销量约为汽油 400t/a，柴油 350t/a。

a）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气

储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考有关资料可知，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约 0.88kg/m3·通过量。

油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。参考有关资料可知，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3·通过量。

加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考有关资料可知，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m3·通过量。

在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考有关资料可知，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.036kg/m3·通过量。

本项目建成运营年销售量750t，其中汽油年销售量400t，0 # 柴油年销售量为350t，则汽油的通过量约为400/0.75m3 =533.3m3、柴油的通过量为350/0.84m3 =416.7m3。则通过量油品共计950m3，因此在不安装油气回收系统的情况下，本项目油气挥发损耗量见下表。
表5-1   本项目建成运营后烃类气体污染源强一览表

项目

排放系数
通过量（m3/a）
烃产生量/（t/a）

油罐大呼吸损失
 0.88kg/m3 ·通过量
950
0.836
油罐小呼吸损失
0.12kg/m3 ·通过量
0.114
加油作业损失
0.11kg/m3 ·通过量
0.105
作业跑、冒、滴、漏损失
0.036kg/m3 ·通过量
0.0342
合计

1.09
由上表可知，项目油烃产生量为1.09 t/a，设置有卸油、加油油气回收系统，根据相关资料可知，油气回收系统的回收率约90%，故油气排放量为0.109t/a。
（2）机动车尾气

本项目运营期会产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOx等，属于无组织排放，由于本项目所在地通风情况良好，不会造成尾气集结，对周围环境影响较小。

（3）备用柴油发电机燃油废气

本项目设1台备用柴油发电机，以轻质柴油为燃料。柴油发电机产生的废气主要是 CH、CO、NOx 等，通过发电机自带的烟气净化处理装置处理后经排烟管引至屋顶排放。本项目的柴油发电机仅在停电时使用，使用频率较小，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。
2.水污染源分析

本项目建设完成后，外排废水主要为生活污水（员工生活污水、卫生间废水）以及站内场地拖洗废水、车辆清洗废水、初期雨水。

（1）生活污水
项目生活污水为员工办公及卫生间的生活污水，项目员工办公及卫生间的生活污水的用水量为292m3/a，废水量按其用水量的80%计，则员工办公及卫生间的生活污水的废水量为233.6m3/a，废水中主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS。

（2）站内场地拖洗废水
加油站对地面进行拖洗，预计每周拖洗一次，用水量为22.26m3/a，废水量按其用水量的80%计，因此地面拖洗废水量为17.81m3/a，主要污染物是拖洗产生的含油及砂的污水，主要污染因子为石油类、SS。

（3）车辆清洗废水
来加油站加油的车辆需要进行清洗，预计年清洗车辆为11000辆，每辆车辆清洗用水量为50L/辆，年用水量为550m3/a，废水量按其用水量的80%计，因此地面拖洗废水量为440m3/a，主要污染因子为石油类、SS、化学需氧量。
（4）初期雨水

即降雨形成地面径流后10~15min 的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为石油类以及路面泥沙。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，暴雨强度可按下述公式进行计算：

据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-2018）中推荐值，本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取 0.9。根据项目所在地多年年均降雨量 1442.4mm，重现期2年。本项目集雨面积取加油罩棚及卸油场地，合计汇水面积 800m2，计算得该地区暴雨强度为239.74L/（S·ha），雨水流量8.63L/S，换算得到初期雨水量为7.767m3 /次，31.068m3 /h。项目地区暴雨次数按18次计算，因此，初期雨水产生量约为139.806m3/a。根据现场踏勘，项目已建有隔油沉淀池处理。

项目废水的产生及排放情况见下表。
表5-2  项目水污染物产生及排放一览表

废水种类

污染

因子

产生浓度mg/L

产生量m3/a

治理

措施

排放

去向

场地拖洗废水17.81m3/a
石油类

50

0.00089
场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理，生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理
回用于绿化浇水及场地洒水降尘等用水工艺、回用于周边菜地绿化施肥
SS

500

0.0089
员工办公及卫生间的生活污水233.6m3/a
COD

350
0.0818
BOD5
250
0.0584
SS

300
0.0701
NH3-N

25
0.0058
汽车清洗废水

440m3/a
COD

300
0.132
石油类
40
0.0176
SS

110
0.0484
初期雨水

139.806m3/a
石油类

40
0.0056
SS

500
0.070
注：项目初期雨水不计入项目总量计算中。
湘阴县东塘镇污水处理厂建设完成且接通前，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后回用于绿化浇水及场地洒水降尘等用水工艺，生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后回用于周边菜地绿化施肥。东塘镇污水处理厂建设完成接通后，场地拖洗废水、汽车清洗经隔油沉砂池处理后与生活污水经三级化粪池处理后一同进入进入污水管网，流入东塘镇污水处理厂，最终进入湘江。
[image: image6.emf]汽车 加油机 地埋式储油罐 油罐车所装成品油

噪声 、 汽车尾气

含油废渣

潜油泵 重力流密闭卸油

项目水平衡图：
图5-6 水平衡图
3.噪声污染源分析

从加油站的主要运行设备来分析，产生噪声的主要设备为加油机油泵、加油车辆等。其源强在65-85dB（A）之间，详见下表。

表5-3项目噪声源一览表 单位：dB（A）

设备名称

噪声级

加油机油泵

80-85

加油机车辆

65-80

4．固体废弃物污染源分析

本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、油罐废油渣和隔油池废油、含油抹布手套。

（1）生活垃圾
本项目有员工4人，按工作人员人均产生生活垃圾量为1kg/d·人，工作人员产生生活垃圾量为0.004t/d（1.46t/a）。生活垃圾统一由环卫部门运至垃圾填埋场填埋。
（2）危险废物
加油站在下述情况下要进行油罐拖洗：新建油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要拖洗。加油站每隔3～5年，应对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于10%，即小于3m3，重量最大约3t/次，废油渣属于危险废物。从防火防爆安全角度考虑，加油站油罐清洗均由有资质专业单位进行，清洗后的废油渣均由清洗公司委托有资质的单位直接进行清理处置，不在站内储存。
隔油沉砂池的废油：类比同类行业，隔油沉砂池废油的产生量为18kg/a，暂存后交由有资质单位进行回收处理。
含油抹布和手套：员工会产生少量的含油抹布和手套，产生量约20kg/a，暂存后交由有资质单位进行回收处理。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气

污染

物
	卸油、储油

加油
	非甲烷

总烃废气
	产生量约1.09t/a
	排放量约0.109t/a

	
	汽车尾气
	CO、NOx
	少量
	少量

	
	柴油发电机燃烧废气
	CH、CO、NOx
	少量
	少量

	水污染物
	生活污水、卫生间废水（233.6m3/a）
	COD
	350 mg/L,0.0818t/a
	回用，不外排

	
	
	BOD5
	250 mg/L,0.0584t/a
	

	
	
	SS
	300 mg/L, 0.0701t/a
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L,0.0058 t/a
	

	
	场地拖洗废水（17.81m3/a）
	石油类
	50mg/L,0.00089 t/a
	

	
	
	SS
	500mg/L,0.0089t/a
	

	
	汽车清洗废水440m3/a
	COD
	300 mg/L,0.132t/a
	

	
	
	石油类
	40 mg/L, 0.0176 t/a
	

	
	
	SS
	110 mg/L,0.0484t/a
	

	
	初期雨水

139.806m3/a
	石油类
	40mg/L,0.0056 t/a
	

	
	
	SS
	500mg/L,0.070t/a
	

	固体废物
	生活垃圾
	一般固废
	1.46t/a
	送垃圾场填埋

	
	含油抹布、手套
	危险固废
	20kg/a
	有资质单位进行处理

	
	隔油沉砂池废油
	
	18kg/a
	

	
	清罐废渣
	危险固废
	3t/次，3-5年一次
	由油罐清洗公司委托交由资质单位直接进行收集处理，不在站内储存

	噪声
	加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65～85dB(A)

	其他
	本项目为加油站，油品属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险，项目属于三级加油站，环境风险指数较小。

	生态保护措施及预期效果：

 本项目施工期已结束，加油站周边主要为道路、居民散户、绿化带等，对周围的生态环境环境影响不大。



七、环境影响分析

	营运期环境影响分析

1.大气环境影响分析

根据《湖南省落实《大气污染防治行动计划》实施细则》（2013.12.23），重点任务中第一条“实施综合治理，强化多污染物协同减排”中明确“实施挥发性有机物污染综合治理工程。到 2014 年底，长株潭三市完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理，到 2015 年底，其它城市完成治理任务”。根据现场踏勘，本项目已安装卸油和加油油气回收系统。油气回收系统是由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。

同时，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%；加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入 10L 汽油并检测液阻；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。

本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于 0.5m 的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站已采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。
（1）非甲烷总烃废气

根据工程分析可知，加油站运营期间产生的非甲烷总烃的主要来自储油罐大、小呼吸，加油机加油、卸油作业损失、作业跑冒滴漏损失。油烃产生量为1.09t/a，项目采用油气回收系统对油罐车卸油、储油过程产生的油气进行回收（即一次油气回收系统），汽车加油过程中减少加油作业损失，减少油气向外界逸散（即二次油气回收系统），油气回收系统回收效率约90%。故油气排放量为0.109t/a。按照年工作365 天，每日24 小时，将非甲烷总烃的排放折算成排放率为0.012kg/h。

大气环境影响预测

①评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：

               [image: image1.png]



Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表7-1 大气环境评价工作等级分级判据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

表7-2  AERSCREEN估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项）

/

最高环境温度/℃

40.1

最低环境温度/℃

14.7

土地利用类型

商服用地

区域湿度条件

湿润

是否考虑地形

考虑地形

/

地形数据分辨率

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

/

海岸线距离

/

海岸线方向/℃

/

根据估算模式AERSCREEN计算无组织排放大气污染物贡献值，估算模式参数见表7-3，无组织废气预测结果见表7-4。
表7-3  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

污染源名称

经纬度

矩形面源（m）

污染物

排放速率（kg/h）

经度

纬度

长度

宽度

有效高度

矩形

面源

112.965581

28.765798

20
10
7

非甲烷

总烃

0.012
表7-4  预测结果表 

下方向距离（m）

矩形面源

非甲烷总烃浓度（ug/m3）

非甲烷总烃占标率（%）

10
37.27 

1.13

76

39.91 

1.24

100
30.39 

0.925

200
15.15 

0.46

300
9.35 

0.28

400
6.52 

0.195

500
4.47 

0.145

600
3.85 

0.12

700
3.15 

0.095

800
2.63 

0.075

900
2.25 

0.07

1000
1.99 

0.06

1100
1.69 

0.05

下风向最大质量浓度及占标率%
39.91 
1.24
最远距离/m 

76
根据估算模式可知：
表7-5  无组织废气厂界浓度估算预测结果表 

污染源

污染物

排放源强（kg/h）

最大浓度（ug/m3）

最大占标率（%）

最远距离
加油区
非甲烷总烃

0.012
39.91 
1.24 
76
由上表可知，项目各大气污染物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，大于相应环境质量标准的1%，确定本项目环境空气影响评价等级为二级。
同时根据湖南精准通检测技术有限公司 2019年12月6-7日实测数据可知，下风向非甲烷总烃监测结果达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 )中排放浓度限值要求。根据估算模型预测项目无组织排放的非甲烷总烃预测值不存在超标现象，故不需设置大气环境防护距离。

本项目通气管位于油罐区，高度4m，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中通气管不低于4m的要求。类比同类型加油站，通气管口排放油气浓度能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中25g/m3的要求。

加油站运营单位应在加油站卸油、储油和加油和作业时的跑冒滴漏过程中产生的油气经回收系统收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送至储油库集中回收处理，还应建立完善的油气回收管理制度，定期检查、维护油气回收装置。
污染物排放量核算表

综上，根据《环境评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，大气污染物无组织排放核算表见下表：

表7-6  大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1
加油工序

加油
非甲烷总烃

油气回收系统

《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 )中标准
10

0.109

2

卸油工序

卸油

非甲烷总烃
3

储油工序

储油
非甲烷总烃
4

作业工序

作业跑冒滴漏

非甲烷总烃

无组织排放总计

无组织排放总计

非甲烷总烃
0.109
②项目大气污染物年排放量核算

表7-7 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

非甲烷总烃
0.109

（2）机动车尾气

本项目运营期会产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOx等，属于无组织排放，由于本项目所在地通风情况良好，不会造成尾气集结，对周围环境影响较小。

（3）备用柴油发电机燃油废气

本项目设1台备用柴油发电机，以轻质柴油为燃料。柴油发电机产生的废气主要是 CH、CO、NOx 等，通过发电机自带的烟气净化处理装置处理后经排烟管引至屋顶排放。本项目的柴油发电机仅在停电时使用，使用频率较小，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。
2.水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

本项目建设完成后，外排废水主要为员工办公生活污水、卫生间废水、站内场地拖洗废水、洗车清洗废水、初期雨水。

湘阴县东塘镇污水处理厂建设完成且接通前，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后回用于绿化浇水及场地洒水降尘等用水工艺，生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后回用于周边菜地绿化施肥，不外排。东塘镇污水处理厂建设完成且接通后，场地拖洗废水、汽车清洗经隔油沉砂池处理后与生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后一同进入进入污水管网，流入东塘镇污水处理厂处理，最终进入湘江。

（2）地表水评价等级确定

根据《环境评价技术导则地面 水环境》（HJ/T2.3-2018）分级原则，结合本项目的工程特点和项目所在地的环境特征，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B，仅作一般性分析。主要调查东塘镇污水处理厂的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况。

（3）废水排放可行性分析
湘阴县东塘镇污水处理厂建成接通前：项目生活污水经三级化粪池处理后用于周边绿化、菜地施肥，项目周边绿化菜地较多，可消纳项目产生的生活污水，故生活污水经处理后用作农肥是可行的，初期雨水、地面拖洗废水、洗车废水中主要污染物为石油类及悬浮物，项目设置了隔油沉砂池处理，经处理后回用地面洒水、绿化浇水等工序，由于废水中污染物较为单一，且易处理，而洒水降尘、绿化浇水对水质要求较低。经处理后的废水可达到其要求，故废水经处理后回用是可行的。

湘阴县东塘镇污水处理厂建成接通后：湘阴县东塘镇污水处理设施建设工程污水处理厂选址于湘阴县东塘镇东塘社区2组，主要收集东塘镇镇区生活污水，近期设计污水处理规模1000m3/d，远期规划处理规模1800m3/d。本次评价范围为近期工程，即1000m3/d 及配套污水管网8392m、雨水管8589m，项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准排放。

根据《湘阴县东塘镇总体规划》（2014—2030 年）及《湘阴县东塘镇排水工程专项规划》（2017-2030），湘阴县东塘镇污水处理厂纳污范围包括东塘镇镇区。

①近期（2017—2020 年）：规划面积 120ha，规划人口 10000 人。

②远期（2021—2030 年）：规划面积 192ha，规划人口 16000 人。

故本加油站位于湘阴县东塘镇污水处理厂纳污范围内，项目废水排放量为1.89t/d，且经预处理后可达标排入污水处理厂，加油站日排放废水量较小，对污水处理厂基本无影响。
综上所述，隔油沉砂池、三级化粪池及污水管道经防渗处理，可有效防止废水渗漏，因此项目营运期产生的废水对项目周边水环境和环境敏感点影响较小。

（4）污染物排放量核算表

综上，根据《环境评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染物排放核算表见下表：
表7-8废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

废水

化学需氧量；氨氮

东塘镇污水处理厂

间断排放

01

三级化粪池、隔油沉砂池

三级化粪池、隔油沉砂
TA001

符合

企业总排

表7-9 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

汇入受纳自然水体处地理坐标

经度

维度

名称

污染物

种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

1

TA001

112.956533

28.767922

0.069141

外排

间接排放

/

湘阴东塘镇污水处理厂

化学需

氧量
50

氨氮

8

表7-10 废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物

种类

国家或地方污染物排放标准及其他

按规定商定的排放协议

名称

浓度限值/（mg/L）

1

TA001

化学需

氧量

《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准
50

2

氨氮

8

表7-11废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

年排放量（t/a）

1

TA001

化学需氧量

50

0.0346

2

TA001

氨氮

8

0.0055

全厂排放口合计

化学需氧量

0.0346

氨氮

0.0055

3.噪声环境影响分析

本项目厂房噪声源主要为加油机油泵设备及进出车辆运行时产生的噪声，由于项目已经建成运行，故本次委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月6-7日在项目地东、南、西、北厂界外1m和周边居民敏感点各布设1个监测，昼、夜间各监测一次。

表7-12  噪声监测与评价统计表    单位：dB(A)

监测点

监测日期

昼间

夜间

监测

结果

标准值

是否

达标

监测

结果

标准值

是否

达标

项目东面

（厂界外 1m）

12月6日

52.7

60
达标

41.8

50

达标

12月7日

51.2

60
达标

41.8

50
达标

项目南面

（厂界外 1m）

12月6日
51.8

60
达标

42.3

50
达标

12月7日
53.4

60
达标

42.0

50
达标

项目西面

（厂界外 1m）

12月6日
55.7

70
达标

41.2

55
达标

12月7日
56.3

70
达标

42.3

55
达标

项目北面

（厂界外 1m）

12月6日
52.3

60

达标

40.4

50
达标

12月7日
53.0

60

达标

40.9

50
达标

居民敏感点
12月6日

52.4

60

达标

40.1

50

达标

12月7日

51.3

60

达标

39.8

50

达标

本项目所在地厂界东、南、北侧噪声监测点的监测结果均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；西侧噪声监测点的监测结果达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求；居民敏感点环境噪声监测结果均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

为减轻加油站正常运营设备噪声对周边环境的影响，建议建设单位采取如下噪声防治措施：

（1）选用低噪声设备。

（2）引导进站车辆进站后熄火、禁止按喇叭，设置明显的禁止按喇叭的标识牌。

（3）加强加油站的绿化，不但可以减少噪声对周围环境的影响，也能作为火灾防护绿化带。

在采取适当措施后，加油机、加油机油泵等不会对环境产生明显的噪声影响。

4.固体废弃物环境影响分析

本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、油罐废油渣、隔油池废油、含油抹布手套。

（1）生活垃圾

根据工程分析可知在项目运行过程中，工作人员产生生活垃圾由环卫部门运至垃圾填埋场填埋。
（2）油罐废油渣和废油
根据工程分析可知，在油罐清理过程中产生的废油渣约3t/次。由油罐清洗公司直接委托有资质单位进行处理，不在站内储存。
站区的隔油沉砂池会产生一定的废油，暂存后由有资质单位进行回收处理。项目危险废物暂存间位于辅助用房1#中。
（3）含油抹布和手套

员工会产生少量的含油抹布和手套属于危险固废，暂存后由有资质单位进行回收处理。

在采取上述固废处置措施后，加油站的产生的固废可得到妥善处置。
根据现场调查，项目未设置危险废物储存间，故本环评建议，危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托有资质单位处理，根据危险废物的性质和形态，盛装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。对危险废物在厂区暂存时应做到以下几点：

①现场产生的危险废物存放在指定的暂存间内，暂存区必须设置危废标示，做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应处理，防止产生二次污染，防止污染扩散。危险废物应与其他固体废物严格隔离；其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入。

②应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）设置警示标志及环境保护图形标志。

③危险废物应当使用符合标准的容器盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

④危险废物做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接受单位名称。危险废物经过统一收集后暂存于危险废物暂存间，再交由有资质单位处置。

危废实行分类堆放，并配备专人进行危废的收集和管理。运营期间产生的危废收集暂存后送有回收处理资质的单位集中回收处理。危废储存场地应做好防渗漏防晒防雨防流失措施，同时危废储存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的各项要求，危险废物的运输中应执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。

危废暂存间应满足如下要求：

①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

②贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷等装置。

③贮存易燃易爆危险废物应配备有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

④危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照危废贮存技术规范标准执行。

⑤危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597 设置标志。
5.地下水环境影响分析
本项目位于东塘社区，项目周围居民均以市政自来水为水源，不采用地下水，项目所在地地下水环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），加油站为Ⅱ类项目，因此本项目为地下水环境影响评价Ⅱ类项目，地下水环境不敏感，地下水评价等级为三级。

（1）正常情况下地下水环境影响分析

项目废水各类污染物质或有害物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。加油站油罐根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，设计采取相应的防渗措施。建设项目按照分区防渗、分区防治的原则：场地地面、站内道路以及集水沟采用水泥混凝土防渗；储油罐采用单层罐（计划于2019年完成双层罐改造工作），采取以上措施后，可以对泄露的油品和渗漏的污水进行暂时储存并具有较好的防渗作用因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性非常小，对地下水影响很小。

（2）非正常情况下地下水环境影响分析

本项目非正常状况主要为管线腐蚀老化、储罐地面破损、罐体破损等状况导致的污染物渗入地下水的情形。项目油罐位于地下，构建物按规范进行设计，除非发生重大自然灾害，如地震等，一般情况下发生池地破裂的可能性极小。本项目油品输送管线部分位于地下，管道腐蚀老化发生泄漏短时间内也不易被发现，长时间泄漏将对地下水环境产生影响；因此本项目非正常状况主要考虑地下油品输送管道因腐蚀老化导致油品直接渗入地下水的情况。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本环评主要采用类比分析进行地下水环境影响分析和评价。

根据《华北地区某加油站地下水土污染调查研究》（水资源与水工程学报，2016年10月，河北省地质环境勘察院），2013年3月华北地区发现某加油站内2#罐（93#汽油）供油出现减少的情况，怀疑为油罐泄露。经现场勘查，明确了该站 2#汽油罐泄露而导致加油站周边存在地下水和土壤的污染情况。通过地球物理勘查、钻探及采样化验等工作，查明加油站周边含水层分布情况，重点调查加油站场址内地下水及土壤的污染现状及周边居民生活饮用水水井水质现状。通过调查得出以下结论，
（1） 加油站2#油罐出现油品泄漏后，泄露的汽油沿罐区底部未做防渗的部位向下运移污染了包气带土壤。在土壤污染的过程中主要受重力作用的控制，表现为从泄露点处垂直向下运移，造成了泄漏点处下部土壤的污染。污染物透过包气带后，进入到地下水中造成了加油站场地内的浅层地下水受到了污染。

（2） 项目场地内浅层地下水受到了加油站成品油泄露的污染，其污染因子为甲基叔丁基醚、苯系物、石油烃和多环芳烃类，其污染范围主要分布在加油站场区内，加油站以外地区影响程度较小。加油站项目场地土壤受到了漏油事件的污染，其主要污染因子为多环芳烃、石油烃、苯系物和甲基叔丁基醚。加油站成品油泄露造成的主要土壤污染范围为: 以泄露点中心为圆心以5.0m 为半径的圆形，向下延伸约15m 的柱状范围，其主要污染土壤位于加油站场地内油罐区泄漏点处，场地外土壤未受到明显的影响。

通过类比可知，本项目非正常情况下将对地下水造成一定污染。因此，项目必须建立完善的防渗措施。项目在设置防渗池、液位仪、地下水监测井的基础上，定期对液位仪、地下水监测进行观测，万一加油站发生溢出渗漏事故，油品将由于防渗池的保护作用，积聚在防渗池，且液位仪和监测井也有现象表明，在第一时间采取相应应急措施的基础上对区域地下水水源地不会造成明显影响。

本项目地下水污染防治措施已完善，在严格落实以上污染防治措施的情况下，本项目对区域地下水环境的影响不明显

（3）地下水监测计划

根据中华人民共和国环境保护部 2017 年 3 月印发的《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区的加油站，设两个地下

水监测井。在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过 30m；处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。本加油站选址不属于饮用水水源保护区及补给径流区，建议建设单位设地下水监测井，地下水监测井尽量设置在加油站内。加油站地下水监测日常及频率如下。

①定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

②定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测 1 次，具体监测指标见下表。

具体地下水监测计划见下表。

表7-13  地下水监测计划

指标类型
指标名称
指标数量
特征指标
挥发性有机物
萘
1
苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯

5
甲基叔丁基醚 

1
6.土壤环境影响分析

（1）土壤评价等级确定

按照《HJ 964-2018 环境影响评价技术导则 土壤环境》可知，本项目属于污染影响型项目，占地规模为≤5hm2（3421m2）属于小型；依据附录A可知，本项目属于“交通运输仓储邮政业”中的“公路的加油站”，土壤环境影响评价项目类别为III类。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分级依据见表7-14，评价等级划分依据见表7-15。

表7-14污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

[image: image7.png]HE

L ES

g

BEAEL




表7-15污染影响型评价工作等级划分表

[image: image8.jpg]ERE R i
BRESHERS .

;]
r L

b2 d

#

ww | [ MRS TR

1 ot

I

SRESEHEE | L
@, BFWT, ol
T

194688 AR S
L





I类
II类
III类
大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

--

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

--

--

注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

本项目周边土壤有居住区，因此土壤环境敏感程度为敏感，则本项目土壤环境影响评价工作等级为三级评价。本项目为加油站项目，运营期对土壤的污染主要是石油烃的污染，可能存在储罐、油品泄漏造成对土壤的污染。

（2）土壤影响分析

根据《华北地区某加油站地下水土污染调查研究》（水资源与水工程学报，2016 年10月，河北省地质环境勘察院），2013年3月华北地区发现某加油站内2#罐（93#汽油）供油出现减少的情况，怀疑为油罐泄露。经现场勘查，明确了该站2#汽油罐泄露而导致加油站周边存在土壤的污染情况。

类比《华北地区某加油站地下水土污染调查研究》（水资源与水工程学报，2016 年10月，河北省地质环境勘察院）中的土壤评价，可知加油站场地的土壤污染的健康风险值在2.4~1.6×10-3之间，在实施监测的钻孔中，漏油地点的钻孔污染程度为最严重，其余钻孔相对污染较低。这表明漏油事件对场地内土壤的污染主要是在漏油点附近，对周边土壤环境的影响较小。

加油站项目场地土壤受到了漏油事件的污染，其主要污染因子为多环芳烃、石油烃、苯系物和甲基叔丁基醚。加油站成品油泄露造成的主要土壤污染范围为：以泄露点中心为圆心以5.0m为半径的圆形，向下延伸约15m的柱状范围，其主要污染土壤位于加油站场地内油罐区泄漏点处，场地外土壤未受到明显的影响。加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤而造成污染影响，储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。因此站区的油料存放地的防漏、防渗问题必须在设计中加以解决。

（3）环境保护措施

该项目严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石，防止发生土壤受到石油污染。

项目严格采用上面的措施实施后，项目生产过程对厂区及周围土壤影响较小。
7.环境风险影响分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目危险物质的危险性、类别、储存量、储存临界量见下表。

7-16加油站储罐及其贮存产品情况一览表

序

号

名称

危规号

规格

危险类别

油罐体积（m3）

储存质量（t）

临界量

（t）

备注

1

汽油

31001

92#、
低闪点易燃液体

30
17

2500
油罐充装系数为0.85

2

汽油

31001

95#、
低闪点易燃液体

30

17
2500
油罐充装系数为0.85

3
汽油

31001

95#、
低闪点易燃液体

30

17
2500

油罐充装系数为0.85

4

柴油

/
0#、
低闪点易燃液体

30

27
2500
油罐充装系数为0.9
5

柴油

/

0#
低闪点易燃液体

30
27
2500
油罐充装系数为0.9

单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q 值。

q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1

式中：q1、q2、qn 为每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

由于：Q=0.042＜1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C.1.1，当 Q 小于 1 时，该项目环境风险潜势为 I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3 评价工作等级划分，环境风险潜势为 I 的项目进行简单分析即可。

（1）物料的危险性分析

汽油、柴油有一定的毒性，详见下表。

表7-17    汽油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述

危险性类别

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

健康危害

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

第二部分   理化特性

外观及性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳

第四部分  毒理学资料

急性毒性

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3

表7-18   柴油的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等。

闪点（℃）

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳

第四部分   毒理学资料

急性毒性

LD50       LC50 

急性中毒

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

（2）事故类型和事故原因

根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

①火灾与爆炸

有资料表明，储油罐中液位下降时，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。储油罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a 油类泄漏或油气蒸发；b 有足够的空

气助燃；c 油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d 现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10 -5 次/年。

②油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：a 油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b 在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c 在加油过程中，由于接口衔接不严密，致使油类溢出。可能发生油罐泄漏的原因如下：a 输油管道腐蚀致使油类泄漏；b 由于施工而破坏输油管道；c 在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d 各个管道接口不严，致使跑、冒、

滴、漏现象的发生。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。场站内应安装设置非甲烷总烃浓度自动报警装置，随时监控非甲烷总烃浓度。在汽油储罐发生泄漏或爆炸事故后，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。

（3）事故风险识别

根据全国加油站事故统计结果，汽油储罐发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为2.5×10 -5 。据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为 4.0×10 -4 。可见，该项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。

（4）源项分析

事故类型和事故原因

①事故类型

本项目可能发生的事故主要为汽油储罐破损，油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；

b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故；

②事故原因 本项目油罐可能发生溢出的原因如下：

a、储罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；

b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；

c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：

①由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏；

②在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；

③各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。

(3)可能发生爆炸事故的原因如下：

①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故；

②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故；

③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。

（5）风险分析

泄漏后果分析

油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。非事故渗漏往往最常见，主要是油罐阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

本项目地埋油罐已采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐底板采用 50cm厚的钢筋混凝土硬化，再将油罐固定于底板上，并在油罐与油罐之间填充干净的细砂；出油管道进行防腐处理；并装设高液位自动监控系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。

火灾后果分析

油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，项目配备相应消防设备，发生火灾的危害程度是可以控制的。

（6）事故风险防范措施

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理：

（7）工程设计风险防范措施

本项目为防止事故的发生，建设单位严格按照《汽车机油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行了设计与施工，采取了防治措施，其中主要包括：

站区布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离。

按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠的产品。

加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定。在管沟敷设油品管道始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置。

本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力。

油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；油罐的各结合处设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测；埋地油罐设置防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池采用防渗混凝土浇注为一体，

本环评要求建设单位严格按照相关要求，做好埋地储罐的改造工作，将现有的单层储罐改造成双层储罐+防渗池。配备消防设备（消防沙、灭火器等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故能及时启动，进行灭火。加油站内设置有醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。

火灾、爆炸风险防范措施：

（1）做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。建议消防配备：每 2 台加油机至少应该设置不少于2只4kg 手提式干粉灭火器或 1 只 4kg 手提式干粉灭火器和1只6L 泡沫灭火器；地下储罐应配置1台不小于 35kg 推车式干粉灭火器，同时配备灭火毯4块，沙子2m3 。

（2）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。

（3）从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据 AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。

 环境风险管理措施：

（1）加油站制定企业污染源监测计划，并定期按照要求实施监测，建立企业环境监测台账。

（2）加油站制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患。

（7）环境风险评价结论

评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。
表7-19 建设项目简单分析内容表
建设项目名称
湘阴共发加油站建设项目
建设地点
湖南省岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区
地理坐标
经度
112.965581

纬度
28.765798

主要危险物质及分布
汽油、柴油，主要分布在加油站东侧油罐区

环境影响途径及危害后果
泄露事故污染地下水和土壤

火灾事故污染环境空气和地表水

风险防范措施要求
严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离。按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；油罐的各结合处设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测；加油站制定企业污染源监测计划，并定期按照要求实施监测，建立企业环境监测台账。加油站制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患。

填表说明

评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。

现有环境风险防范措施的可行性和可靠性：

本加油站现已建设完成，现有的风险防范措施主要为：油罐区地下进行了防渗处理、油罐使用了双层油罐、加油站地面均进行了硬化处理、生活污水及洗车、地面清洗废水均经处理后回用，不外排。油罐区设置了泄漏检测器、站内设有小型消防站且每个区域均放置有消防设施。

根据现场调查，加油站油罐区建设均按照国家要求进行设计建设，消防设施均符合国家相关法律法规，且定期有人员进行检测及维护，因此现有风险防范措施可行。

环境风险防范改进建议：

定期检查消防设施及时进行更换；

及时清理站内排水沟；
危险废物储存桶底部增加托盘和门口增加拱背型围堰。
8.产业政策符合性分析

本项目为加油站项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2019版）中限制类或淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。

9.选址合理性、安全性、与外环境相容性分析

（1）选址可行性分析

项目位于岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区，项目用地属于商服用地，项目建设所需的水、电、气、通信等基础设施条件均较完善，外部交通便利，区位优势十分明显，配套设施齐全，同时外部不存在对项目产生明显不利影响的污染源。评价周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，项目不属于环境敏感区域。本项目建设地块规划为商服用地，
项目位于岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区，项目用地属于商服用地，项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区范围内，加油站及储罐选址、平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 版）的相关标准要求，本项目建设情况与相关要求合理性分析情况，分析见表7-20。

表7-20 本项目选址与标准对比情况

序号

标准要求

实际情况

符合情况

1

选址应符合城乡规划要求

本项目取得政府相关部门手续

符合

2

选址应符合环境保护的要求

区域有一定的环境容量，同时采取相应的环保措施

符合

3

选址应符合防火安全的要求

满足各防火间距要求

符合

4

选址应符在交通便利的地方

项目西侧为050县道
符合

加油站西侧为050县道，车辆密集，加油车辆客源数量大；项目所在地环境各要素质量尚满足环境功能区相关规范的要求，站内道路满足消防通道的要求；加油站内按《安全标志》（GB2894-2008）的规定在室内外醒目处设置安全标志。环评建议，本油站周边新建有关项目时，应严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）有关规定，严禁新建项目超过与加油站有关单元最小安全距离。

（2）危险化学品贮运安全防范措施

 运输过程：

 A合理规划运输路线及运输时间，尽量远离水源地和居民密集区，不在车辆高峰期运输。

 B油品的装运做到定车、定人。

 C在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

贮罐区:

 A贮罐的材料应符合要求，在安装时主要防止损失。

 B对贮罐进行防腐保护，防止因腐蚀产生泄露。

 C定期对贮罐及其他设备进行巡查，定期进行设备维护和保养。

工艺技术设计安全防范措施（管线）

   A加油站的油品管线采用无缝钢管，埋地管线的连接应采用电焊。

   B加油站的油品管线应地敷设。当需要管沟敷设时，管沟应用砂子填实。管沟进入建筑物、构筑物或防火提处，必须设置密封隔断墙。埋地管线的外表面，应设不低于加强级的防腐蚀保护层。

   C汽油加油枪的流量，不应大于60L/min。加油枪宜采用自封式加油枪。

   （4）消防及火灾报警系统

    A室外设一个SS100地上式外消火栓，提供应急用水。

B每座加油岛应设4kg手提式干粉灭火器2台，每个加油机应设1台4kg手提式干粉灭火器和1台阻火器。在整个罐区，应设置35kg推车式干粉器4台。
（3）与外环境相容性分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012 规定要求，本工程为三级加油站，油罐为地埋式，地埋式油罐与相邻的民用建筑（三类保护物）的距离大于7m，加油机与民用建筑的距离大于7m。本项目满足规范的防火距离要求。

10.项目平面布置合理性分析
本站为三级加油站，加油站于2018年10月20日由湖南德立安全环保科技有限公司编制了《湘阴共发加油站经营危险化学品安全评价报告》，于2018年11月29日由湘阴县安全生产监督管理局进行了备案，文号为：湘阴2018WH00018（具体详见附件5），加油站于2009年3月30日由湘阴县公安消防大队对其消防验收进行了审批，文号为：岳湘公消验【2009】第0018号（具体详见附件6）。根据安全评价报告可知，加油站满足《汽车加油站设计与施工规范》的防火距离要求，站内建构筑物及场地布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）标准的要求。

项目平面布局基本合理。
11.“三线一单”符合性分析

本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境 质量底线要求；项目生产原料资源条件有保障，满足资源利用上线要求；项目产生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。“三线一单”符合性分析见表 7-21。 

表 7-19“三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

生态保护红线

项目位于岳阳市湘阴县东塘镇东塘社区，属商服用地，不在湘阴县划定的生态红线范围。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，符合生态保护红线要求。

资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供；②项目用水来源为当地自来水公司。本项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。

环境质量底线

根据现场调查，项目场址为商服用地，通过对评价区域内空气、地表水、地下水、声环境、土壤的监测及调查得知，项目所在区域的地表水体、地下水体、声环境能够达到相应的环境质量标准，项目所在区域的环境质量现状较好，环境空气PM2.5超标，但经过一系列治理措施后，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。

负面清单

项目建设符合国家和行业的产业政策，选址符合湘阴县总体规划，不涉及 产业政策和区域规划的负面清单。

12.环境管理和监测计划

（1）环境管理

环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，降低其损害程度，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超过环境容量极限的目的。根据我国环境保护法的有关规定，工程项目建设应严格执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，应采取有效的环境保护措施，尽量减轻对外环境的不利影响。结合本项目的个体情况，应建立合理、可行的环境管理体制及机构，切实搞好环境管理，保证环境保护措施、监测计划和环境保护政策的有效落实。同时，企业的环境管理也是企业管理的重要内容，加强环境管理，减少污染物的排放量，降低生产过程中的物耗、能耗、水耗，同进就是降低产品成本，提高了企业的经济效益。另一方面，随着人们对企业的环境行为的日益关注，企业可以建立环境管理体系，申请获得ISO14000的认证，建立企业在公众心目中的良好形象，这对企业的生存和以后的发展具有重要作用。
在本项目的建设和正常运营期间，还必须进行环境监测，测定建设项目环境污染影响的实际程度以及环境保护治理措施的实施效果，使该项目产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。
根据本项目的具体情况，本次评价初步制定了其环境保护管理计划和主要环境管理方案，详见下表。

表7-22  环境管理工作计划一览表

企业环境管理总要求
根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保政策
（1）认真贯彻执行“三同时“制度；
（2）生产运行中，定期进行例行监测工作，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及进整顿；
（3）配合项目环境监测，搞好例行监测工作，及时缴纳排污费。
生产阶段环境管理
加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平
（1）明确专人负责厂内环境保护设施的管理；
（2）对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案；
（3）合理利用能源、资源、节水、节能；
（4）监督原材料及产品运输和堆存过程中的环境保护工作；
（5）定期组织污染源和厂区环境监测，使污染物达标排放，并符合总量控制要求；

（6）做好突发环境事件应急预案的管理，防止突发环境事件发生。
信息反馈和群众监督
反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作
（1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；（2）归纳整理监测数据，配合技术部门进行工艺改进；（3）聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见；（4）配合环保部门的检查验收。
表7-23  主要环境管理方案

主要环境问题
防治措施
实施时间
废水排放
对污水、废水进行处理后，达标排放。
运行阶段
废气排放

对废气安装油气回收处理装置处理后，达标排放。

运行阶段

噪声控制
对泵、车辆等主要噪声源安装隔声、消声、吸声、减振设施，主要噪声源设隔音室。
运行阶段
固体废物排放
生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理

运行期
油罐清洗产生的废油渣直接由清洗公司委托有资质单位进行处理，不在站内储存。隔油池废油、含油抹布手套收集后交由有资质单位进行处理
（2）监测计划

项目定期进行污染源监视性监测，为环境管理提供依据。

污染源监测位置的设置及监测项目见下表。监测分析方法按《空气和废气监测方法》和《水和废水监测分析方法》执行。
表7-24  污染源监测内容表
污染源名称
监测点位置
监测项目
监测频率
废气

油气回收系统

加油枪处

油气

/

无组织排放

的废气

加油区下风向

非甲烷总烃

1次/半年

废水

生活污水、卫生间废水、场地拖洗废水、车辆清洗废水

项目废水总排口

PH值、化学需氧量、氨氮、动植物油、石油类、五日生化需氧量等

1次/季度

噪声

厂界噪声

厂界四周

厂界噪声

1次/季度

地下水

地下水

加油站地下

水监测井

PH值、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、石油类、萘、甲基叔丁基醚 
1次/年

13.环保投资

本项目投资300万，其中环保投资56万元，占总投资的18.7%。

表7-25   运营期环保投资估算

污染源

环保设施名称

现已投资

(万元)

新增投资（万元）
营运期
废水

三级化粪池（容积约1m3）、隔油沉砂池（容积约5m3）
10
0

雨污分流
0

5

废气

油气回收系统
20
0

噪声

设备减振底座、设置减速标识，规范站内

交通组织及管理

3

0
固体废物处置

设1个垃圾收集箱

0.5
0
设1个危废贮存间；危险废物定期交有资质的单位进行处理

0
2.5

绿化

区内绿化

10

0
突发环境事件预防措施
消防砂池（2m3）、应急物资
5
0

合计

/
51
5

14.环保竣工验收工程内容和监测内容

表7-26 环保竣工验收项目表

序号

环保竣工验收项目名称

治理验收内容

监测内容

执行标准

1

油气

地埋式内浮顶双层储罐、采用卸油油气回收装置、加油油气回收装置
非甲烷

总烃

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 )
2

生活污水、卫生间废水
隔油沉砂池（容积约5m3）、三级化粪池（容积约1m3）
COD、BOD5、SS

废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级级标准

3

场地拖洗废水、车辆清洗废水、初期雨水
石油类、SS

4

生活垃圾
垃圾站填埋

/

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

5
隔油沉砂池废油、含油抹布

贮存于站房危险固废暂存间，定期由有资质单位进行处理

/

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单
6
油罐清洗
废油渣

由油罐清洗公司直接交由有资质单位进行处理，不在站内储存
/

7
噪声治理

选用低噪声设备，合理布局设备等

厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准

8

土壤、地下水防治

双层 SF 罐、地下水监测井

/
《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

9

风险事故应急措施

2m3消防沙池、应急物资，并编制突发环境事件应急预案
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	卸油

储油

加油

跑冒滴漏
	非甲烷总烃

废气
	埋地式储油罐；采取密闭卸油方式，加油机采取油气回收系统
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 )，要求厂区内非甲烷总烃浓度小于10.0mg/m3

	
	进站加油机动车
	加油机动

车尾气
	空气流通稀释，植物吸附
	对周围影响较小

	
	备用柴油发电机燃烧废气
	柴油燃烧废气
	自带烟气净化装置
	对周围影响较小

	水

污

染

物
	生活污水、卫生间废水
	CODcr、BOD5、
NH3-H、SS
	生活污水三级化粪池预处理，场地拖洗废水、车辆清洗废水经隔油沉砂池预处理一同排入东塘镇污水处理厂
	废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	场地拖洗废水
	石油类、SS
	
	

	
	汽车清洗废水
	COD、SS、石油类
	
	

	
	初期雨水
	石油类、SS
	
	

	固体

废物
	生活垃圾
	固废
	垃圾箱收集运至垃圾填埋场处理
	满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	隔油池废油、含油手套、

抹布
	危险固废
	交由有资质单位进行回收处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求

	
	油罐清洗过程中产生的废油渣
	危险固废
	由油罐清洗单位委托有资质的单位直接进行清运和处理
	

	噪声
	选用低噪声源设备，入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值

	生态保护措施及预期效果：

在项目区空地及道路两旁种植树木、草皮，以改善和美化环境。



九、结论与建议

	一、结论

1.项目概况

湘阴共发加油站建设项目总占地面积3421m2，总建筑面积1451.4m2。主要经营销售92#汽油、95#汽油和0#柴油成品油，属于三级加油站。预测年销售量为750t（其中汽油400t，柴油350t）。建设内容有：站房、罩棚、加油岛、油罐区、辅助用房、洗车区等。

2.环境质量状况
大气：根据2018年湘阴县环境空气质量公告，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数分别为0.1506，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《岳阳市环境保护局关于下达2018年蓝天保卫战重点减排项目的通知》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 

地表水：本评价引用《湖南之美建筑材料有限公司年生产8000万块（折标砖）页岩砖建设项目环境影响评价报告表》中湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年5月7-9日对项目地东北侧100m处水塘（位于本项目350m处）、西南侧85m处水塘（位于本项目110m处）地表水环境进行监测，其各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

地下水：本次委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年2月26-27日对站内地下水进行监测，监测结果表明，项目所在地地下水满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。

土壤：本次委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年2月26日对加油站南侧、油罐区、东北角共3处，进行了检测，根据监测结果可知，本项目区域土壤环境质量现状各指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应的标准要求。
声环境：本项目声环境质量现状监测委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年12月6-7日对项目 N1 项目建设地厂界东侧、N2 项目建设地厂界南侧、N3 项目建设地厂界西侧、N4 项目建设地厂界北侧进行了为期 2 天的声环境现状监测，共设置 4 个监测点，监测结果表示：这 4 个监测点可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2、4a 类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。

总体表明，本项目所在地及周边区域大气、地表水、地下水、声环境、土壤现状较好。

3. 环境影响分析

营运期环境影响分析
1.大气环境影响分析

项目采用油气回收系统对油罐车卸油、储油过程产生的油气进行回收（即一次油气回收系统），汽车加油过程中减少加油作业损失，减少油气向外界逸散（即二次油气回收系统），油气回收系统回收效率约90%，减少油气而造成的大气污染影响，确保达到国家《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 )，要求厂区内非甲烷总烃浓度小于10.0mg/m3的监控浓度限值，对周围大气环境不会产生明显影响。通过空气自然流通扩散及绿化带的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。
2.水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析
湘阴县东塘镇污水处理厂建设完成且接通前，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后回用于绿化浇水及场地洒水降尘等用水工艺，生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后回用于周边菜地绿化施肥，不外排。东塘镇污水处理厂建设完成且接通后，场地拖洗废水、汽车清洗经隔油沉砂池处理后与生活污水、卫生间废水经三级化粪池处理后一同进入污水管网，流入东塘镇污水处理厂，最终进入湘江。
（2）地下水环境影响分析

在采取环评提出的地下水污染防治措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。

3.声环境影响

选用低噪声源设备，对油泵采取减震处理，入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

4. 固体废物影响分析

本项目固体废物主要为生活垃圾、废含油抹布、废手套和油罐清洗产生的废油渣、隔油池废油。其中，生活垃圾均交由环卫部门统一清运。清洗后的废油渣均由清洗公司委托有资质的单位直接进行清理处置，不在站内储存。隔油沉砂池的废油、废含油抹布、废手套暂存后交由有资质单位进行回收处理。因此，本项目固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。
5. 土壤环境影响分析

在采取相应的土壤污染防治措施后，项目运营对土壤环境无明显影响。

6.产业政策符合性分析

本项目为三级加油站建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本）》，本项目不属于该指导目录中限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。

7.选址合理性分析

项目平面布置合理，基础设施配套成熟，交通地理位置优越，建设项目主要装置与周边环境距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等标准的要求。综上所述，项目选址合理可行。

8.综合结论

综上所述，建项目符合国家相关产业政策和城市总体规划，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出的措施以后，项目对周围环境的影响较小。建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放，在此前提下，项目的建设是可行的。

   二、环境保护对策建议

1. 在基建施工过程中应注意文明施工，防止建设过程中的扬尘对环境空气的影响。

2. 控制施工时段和施工噪声，避免施工噪声对相周边环境的影响，施工噪声必须符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

3、对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的储油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施。万一事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。加油站必须制定事故预案，配备相应的专业防火和应急器材。 

4、定期对操作失员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。

5、严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后需经安全管理部门及环境部门验收合格后方可投入正式使用。


	预审意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　



	审批意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


附表

表1  建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km(
	边长=5km(

	评价

因子
	SO2+NOx

排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）

其他污染物（ / ）   
	包括二次PM2.5□ 

不包括二次PM2.5( 

	评价

标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D□
	其他标准□

	现状

评价
	环境功能区
	一类区 □
	二类区 (
	一类区和二类区 □

	
	评价基准年
	（2018、2017）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测

数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区 (
	不达标区 (

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS□
	AμSTAL2000□
	EDMS/ASDT□
	GALPμFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□          

不包括二次PM2.5(          

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度
	非正常持续时长（     ）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标 (
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20% □
	K＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（非甲烷总烃）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量

监测
	监测因子（      /       ）
	监测点位数（  /  ）
	无监测□

	评价

结论
	环境影响
	可以接受(      不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（  /  ）厂界最远（  /  ）m

	
	污染源年排放量
	SO2（）t/a
	NOx（）t/a
	颗粒物（）t/a
	VOCs（0.109）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（   ）”为内容填写项


表2  地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影

响

识

别
	影响类型
	水污染影响型 (；水文要素影响型 (

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 涉水的自然保护区 □；  重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场 、越冬场、洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 (

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 (；间接排放 (；其他 (
	水温 (；径流 (；水域面积 (

	
	影响因子
	持久性污染源 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 □；富营养化 (；其他 (
	水温 (；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A (；三级B (
	一级 □；二级 □；三级 (

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 (；在建 (；拟建 (；其他 □
	拟替代的污染源 □
	排污许可证□；环评(；环保验收(；既有实测 □；现场监测 (；入河排放口数据 □；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 (
	生态环境保护主管部门 (；补充监测 □；其他 (

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 (

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 (
	水行政主管部门 (；补充监测 □；

其他 (

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 (；秋季 □；冬季 (
	（）
	监测断面或点位个数（2）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；III类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 (

	
	评价结论
	水功能环境区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：

达标 □； 不达标 □

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □； 不达标 □

水环境保护目标质量状况 □：达标 □； 不达标 □

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满意程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 (
不达标区 □

	
	评价结论
	
	达标区 (
不达标区 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（ ）

	
	预测时期
	丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □； 春季 □； 夏季 (； 秋季 □；冬季 (； 设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期 (；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 (；非正常工况 (
污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □；解析解 □；其他 □

导则推荐模式 (；其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标 (；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □

水环境功能区或水功能区 、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □；

水环境控制单元或断面水质达标 □

重点满足水污染物排放总量控制指标要求、重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域环境质量改善目标要求 □

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目、应包括排放口设置的环境合理评价 □

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	化学需氧量
	0.0346
	50

	
	
	氨氮
	0.0055
	8

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物

名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理站 (；水文减缓措施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 (

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 (；自动 □；无监测 □
	手动 (；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（）
	（废水总排口）

	
	
	监测因子
	（）
	（pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油、SS）

	
	污染物排放清单
	 □

	
	评价结论
	可以接受 (；不可以接受 □；

	注：“□”为勾选项，可(：“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容


表3  环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	柴油
	汽油
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	54
	51
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数___1000___人
	5km范围内人口数_______人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	_______人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3□

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1☑
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3□

	环境风险潜势
	IV+□
	IV□
	III□
	II□
	I(

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析☑

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害□
	易燃易爆(

	
	环境风险类型
	泄漏(
	火灾、爆炸引发伴生/次生污

染物排放☑

	
	影响途径
	大气(
	地表水☑
	地下水(

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法(
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB(
	AFTOX□
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1  最大影响范围___m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2  最大影响范围___m

	
	地表水
	最近环境敏感目标_____，到达时间______h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间_____d

	
	
	最近环境敏感目标_____，到达时间______d

	重点风险防范措施
	防渗，设置围堰

	评价结论与建议
	综上所述，项目存在一定风险，在采取相应的风险防范措施下，项目的风险处于环境可接受的水平，项目建设从环境风险角度分析可行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	注：“□”为勾选项；“_____”为填写项


注  释

本报告表附以下附件、附图：

附件1  本项目环评委托书

附件2  公司营业执照
附件3  土地证明材料
附件4  环境质量监测质保单

附件5  安全生产应急预案备案登记表

附件6  工程消防验收意见书

附件7  成品油零售经营批准证书

附件8  专家意见及专家签到表

附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目总平面布置图

附图3  声环境、废水、废气、地下水、土壤现状监测点位图

附图4  本项目周边环保目标分布图

附图5  项目现场照片

如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废物影响专项评价

以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
附件1  本项目环评委托书

[image: image9.emf]车辆清洗用水

员工生活用水、 卫生间

用水

隔油沉砂池

初期雨水

回用

化粪池

292m

3

/a

场地拖洗用水

550m

3

/a

22.26m

3

/a

864.26m

3

/a

新鲜水

233.6m

3

/a

597.616m

3

/a

损耗

110m

3

/a

损耗

4.45m

3

/a

损耗

58.4m

3

/a

139.806m

3

/a

绿化 、菜地施肥


附件2  营业执照
[image: image10.jpg]=B

AL E I S IR AR A BN E] .

A B SR BRI, 4% (heARE
A TR B D00« (R 5301 ) S S0 4R 4P 8 1) 0 (2
SREELT) FHFME, HrZHERTHEY

I TAE, Ak, HEFFARA T SER %I H RIS T

AR, 15t RlR R A IR ST R TN S 5F

& TAE.

L TAE!

HBAIER 0tk

20199 H 20 H





附件3  土地证明材料
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]F%

L Yl

B R S A





附件4  环境质量监测质保单

[image: image13.jpg]W
W s
B
e m we gy
ratae ¥

,mww% \iX%m ﬂ\%w m 3 % ﬁ%n% T
\~

. xeu e W
Wb fyyappnl | | N —
3 : g | ; = =
A B e )2 2\





附件5  安全生产应急预案结论及备案登记表

[image: image14.png]A ‘1?\;». }\

{ A i x Y
M i@ﬁg S54RI o 2 R AIE B
181814031552

WA A ER s ik k. CREE1K) =4t TR/
MR, et FriR ot a8 e ER A B S 3T

B H 445K F K It ek @ 1 5 B
2RI E P e 1% A T B B0 AL BT A -C R AT
ZIEBAL TR HBAE ML s &tk 4k CEEE 10O
i 18] 2019 12 A 10 H-20194 12 A 11 H
g3 BE
Mg 75 16
ahN: A ﬁ&A\/gb

W R B AR AR AT IR A 7
2019 12 H 13.H




[image: image15.jpg]BYHAR. TZ#

FERATR, B, ¥

Bl HRER 774, RILT %

REEREIE, MO RE

;

52

% 55





附件6  工程消防验收意见书

[image: image16.jpg]ZEEFNATREZRZILE
%R WIBA 2018WHO0018 &£ H #2018 4E 11 A 29 H

Hpr 2R HHBASER i v

v
18075716222 -





附件7  成品油零售经营批准证书

[image: image17.jpg]IR B B A TA
TR RS

LB HOMTY 18 0B 3 2023 TR T T B
(CEGFHBERBYRMER, SHER 1800 Tk, REER
380 Pk, MR 4 4 GEER 16 T S A, 30 LTI 1
M BFZZmdss, SEERNRASREUR, BLOTF:
— BARERTEN R A,
_‘ﬁﬁﬁﬁ%&mEEMQ%%%.ﬁﬁmﬂﬁﬂo
= AIBNANR. V3. ANEEIRREE, BREARANL

- BIFRHTENREEARKk. -
EREIA: IFW K. Bl
SREBA: B3y EBITRIR A

BRARME o RBREREA W%




附件8 专家意见及专家签到表
湘阴共发加油站建设项目
环境影响报告表技术评审会专家意见
2019年12月24日，岳阳市生态环境局湘阴分局在湘阴县主持召开了《湘阴共发加油站建设项目环境影响报告表》技术评审会。参加会议的有建设单位湘阴共发加油站、编制单位北京国环益达环保技术有限公司的代表。会议邀请了3位专家组成技术评审组（名单附后）。会上建设单位介绍了项目的简要情况，编制单位汇报了环评报告的具体内容。经与会专家及代表认真讨论和评审，形成技术评审会专家意见如下：
一、项目概况
详见报告。
报告表修改意见
完善项目由来、现有项目基本情况及油气回收、地下水监测等环保设施建设运行情况和达标排放情况，完善现有项目存在的环境问题和整改完善措施。
强化项目选址及周边情况介绍，明确区域饮用水源情况，核实评价范围内环境保护目标方位、距离及其规模，明确项目区域雨水及污水排放路径和受纳水体。
完善相关评价标准，根据核实的受纳水体情况，完善地表水环境质量现状评价；完善环境空气、地下水、土壤等环境质量现状评价。
校核项目废气污染源强，以此完善大气环境影响分析预测结果；核实项目用排水量，校核初期雨水量、冲洗水等各类废水水量及污染源强，强化项目雨污分流措施及废水处理措施的可行性，明确处理后的废水去向，以此完善项目地表水环境影响分析。
核实已采取的防渗情况，完善项目对地下水的环境影响分析，以此完善地下水污染污染防治措施；强化风险识别和影响分析，论叙现有环境风险防范措施的可行性和可靠性，提出环境风险防范改进建议；核实项目各类固废属性及收集贮存要求。 
强化“三线一单”的符合性分析，完善项目选址的合理性分析，核实项目总量，完善环境监测计划及竣工环保验收一览表。
评审专家：涂厚文（组长）、张利军、周易鸣（执笔）

2019年12月24日
[image: image18.jpg]R

Gl A





[image: image19.jpg]WARASE R N vt W B B X BB R

IE: 20094 H H

4, R R M B R i
% 2, % - Firiy ke 23 13607309728
i # 4% y il | Beh AFES 1350 (75308
Al | 2P WA REr AT () 907555

1




[image: image20.png]


附图1  本项目地理位置图
附图2  本项目总平面布置图[image: image21.png]o578

MR

| S

A

BRBH

RN
S
05788
PLE 403
L
BEE
ZEE

ExM

Tosig

EX £3v4

FIME

FmEREE Q

£ B

sERABEFEE Q
SHE

RRHE

NEE

# o,

B

B R

HEMRE

HEN




[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]



[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]



[image: image32.jpg]



[image: image33.jpg][t

T
-




[image: image34.jpg]


附图3  声环境、废水、废气、地下水、土壤现状监测点位图






附图4  本项目周边环保目标分布图













附图5  项目现场照片

	
站房
	
加油机

	
油罐区
	
导流沟

	
洗车区


	
辅助用房1#

	
应急物资
	
项目西侧

	
加油站全貌
	
辅助用房3#

	
隔油沉淀池
	


� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





项目


类别


别





敏感


程度


别





辅助用房2#





辅助用房1#、危废间














洗车区





隔油沉淀池

















站房

















机油机

















油罐区





消防砂及消防物资





三级化粪池





辅助用房3#





▲4





○1





☆1





★1





▇1





▲3





○2





▇3





▇2





○3





▲2





▲1





▲：噪声监测点位图


△：居民敏感点噪声监测点位图


○：无组织废气监测点位图


◎：环境空气监测点位图


☆：废水监测点位图


▇：土壤监测点位图


★：地下水监测点位图





◎1





△1





东塘镇2#居民点





马村屋居民点





东塘镇1#居民点





上坝周居民点





东塘镇3#居民点





白雁村居民点





小桥村居民点





项目所在地








_1234567891.vsd
 �

汽车


加油机


地埋式储油罐


油罐车所装成品油


噪声、汽车尾气


含油废渣


潜油泵


重力流密闭卸油



_1234567892.vsd
�

�

�

标题�

塑料箱清洗


车辆清洗用水


软化水装置


员工生活用水、卫生间用水


隔油沉砂池


蒸汽发生器用水


初期雨水


蒸汽450m3/a


冷凝水450m3/a


回用


韩家村污水处理厂


化粪池


损耗255.5m3/a


浓水1.25m3/a


292m3/a


流水线用水


828m3/a


清洗用水


场地拖洗用水


软化水


550m3/a


22.26m3/a


损耗157.8m3/a


一体化污水处理设施


864.26m3/a


损耗36.4m3/a


1420.2m3/a


219m3/a


新鲜水


233.6m3/a


合计740.21m3/a


�

597.616m3/a


损耗110m3/a


损耗4.45m3/a


损耗36.4m3/a


损耗58.4m3/a


139.806m3/a


绿化、菜地施肥



_1234567890.vsd
 �

油气回收系统


油气回收系统


汽车


加油机


地埋式储油罐


油罐车所装成品油


噪声、汽车尾气


油气挥发


油气回收


油气回收


油气挥发


含油废渣


潜油泵


重力流密闭卸油



