目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	29

五、建设项目工程分析	32

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	50

七、环境影响分析	52

八、入河排污口设置论证	80

九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	102

十、结论与建议	104

附件：

附件1  委托书

附件2  项目立项审批文件（可研批复）

附件3  相关会议纪要

附件4  监测报告及质保单

附图：

附图1-1、1-2  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  环境监测布点图

附图4  环境保护目标图

附图5  排污路径示意图

附图6  排污口位置与洋沙湖-东湖国家湿地公园功能分区示意图

附图7  污水处理纳污范围图

附图8  项目污水管网布置图

附图9  项目所在地现状图

附表：

附表1  建设项目基础信息表

附表2  自查表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县洋沙湖镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 夏胜 |  |  | 联系人 |  | 柳叶 |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974026966 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 410500 |
| 建设地点 | 湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角 （E 112°55'47.77，N 28°37'7.76） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湘阴县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 湘阴发改审[2020]124号 |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  | D4620污水处理及其再生利用 |  |
| 占地面积（平方米） | 153.08 |  |  | 绿化面积（平方米） |  | 49.95 |
| 总投资（万元） | 795.54 | 环保投资（万元） |  | 34.5 | 环保投资占总投资比例 | 4.33% |
| 评价经费（万元） | / |  |  | 投产日期 |  | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： ## 1、项目由来 国家高度重视乡镇污水治理工作，习近平总书记多次就乡镇污水治理作出重要指示。将农村生活污水治理作为实施“乡村振兴战略”和改善农村人居环境的重要工作内容。2018年2月国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》中指出，要梯次推进农村生活污水治理。根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺。加强生活污水源头减量和尾水回收利用。以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态，逐步消除农村黑臭水体。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。 2019年9月3日湖南省办公厅发布，关于印发《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》（以下简称《实施方案》）的通知，《实施方案》明确，全省利用四年时间（2019—2022年），统一规划、建设乡镇污水处理设施及其配套管网，切实加强管理，提高运营效率，进一步改善人居环境，服务乡村振兴。 湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目（以下简称本项目）建设正是为了贯彻落实洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划及湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案，是适应乡镇的发展，保障乡镇用水安全、改善生活环境的需要，是一项利国利民的工程。 湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目位于湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角（中心地理坐标：E 112°55'47.77，N 28°37'7.76，），本项目已取得湘阴县发展和改革局关于《湘阴县洋沙湖镇集镇污水处理工程可行性研究报告的批复》（湘阴发改审[2020]124号），根据《湘阴县洋沙湖镇集镇污水处理工程可行性研究报告》可知，本项目总投资795.54万元，占地面积为153.08m2，主要建设内容包括（1）厂区部分：组合池（格栅、调节池、污泥池）、一体化设备（生物膜+过滤）、紫外消毒池。（2）管网部分：污水主管4.1km(其中压力管400m)等。处理工艺为格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018本），湘阴县洋沙湖镇污水处理工程建设项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“三十三、（水的生产和供应业）第96小类（生活污水集中处理中的其他）”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位湘阴县洋沙湖镇人民政府委托岳阳凯丰环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。环评单位受委托后，通过对该项目进行现场调查和资料收集，并按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 注：根据《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村2019【230】号文）第四条要求：新、改、扩建的乡镇生活污水处理设施排放标准原则上按以下要求执行：1．建制镇生活污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级（B）标准，其中洞庭湖流域（含常德市鼎城区、安乡县、汉寿县、津市市、澧县、石门县，岳阳市岳阳楼区、华容县、汨罗市、湘阴县、岳阳县，益阳市资阳区、赫山区、南县、沅江市、大通湖区）执行一级（A）标准；本项目位于湖南省岳阳市湘阴县属于洞庭湖流域故尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级（A）标准；另外根据根据《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村2019【230】号文）第五条要求：日处理规模大于200立方米（含）、小于500立方米的污水处理设施应同步建设流量在线监测设备，本项目日处理规模为150立方米，故无需安装流量在线监测设备。 - 项目概况 项目名称：湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目 建设单位：湘阴县洋沙湖镇人民政府 建设地点：湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角（E 112°55'47.77，N 28°37'7.76） 建设性质：新建 项目投资：总投资795.54万元，其中环保投资34.5万元，环保投资占总投资4.33%。 建设规模：日处理污水150m3/d，纳污范围：洋沙湖镇集镇区，面积0.39km2。 - 污水处理规模 根据《湘阴县洋沙湖镇集镇污水处理工程可行性研究报告》，湘阴县洋沙湖污水处理厂水量预测统计见以下内容： 本工程污水收集范围为洋沙湖镇集镇区。 （1）人口规模 洋沙湖集镇区2830人（其中学校人口1183人）。 （2）生活污水量 根据《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》4.2.3中规定“：生活污水量：居民生活污水量可按调查确定的居民平均日生活用水量的70%～85%进行估算”，根据本项目可研可知，项目平均日污水量居民取70L/(人·d)，学校取40L/(人·d)，则洋沙湖镇生活污水量Q1如下： Q1={（1647×70÷1000）+（1183×40÷1000）}×0.75=121.958m3/d （3）公共建筑污水量 按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅2019年7月版)中相关规定，公共建筑污水量村庄按居民生活污水量的5%～25%进行估算（无学校、幼儿园的村庄不考虑）；建制镇按居民生活污水量的5%～10%进行估算；集镇可按居民生活污水量的10%～15%，本规划按居民生活污水量的10%进行估算。则洋沙湖镇公共建筑污水量Q2： Q2=121.958×10%=12.196m3/d （4）工（企）业生产废水量 由于洋沙湖镇没有工（企）业，所以工（企）业生产废水量为零。 （5）畜禽养殖废水量 由于洋沙湖镇近期没有畜禽养殖废水量，所以工业畜禽养殖废水量为零。 （6）综合污水量 则洋沙湖镇综合污水量Q3=121.958+12.196=134.154m3/d 按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅2019年7月版)、《室外排水设计规范》(GB50014-2016 年版)、《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124-2008)并根据镇区实际情况因地制宜选用各项系数：污水收集率根据污水管网覆盖率取用；地下水渗入系数根据水文地质条件和污水管道与检查井施工质量确定，取1.0～1.1。根据洋沙湖镇的经济发展现状以及自然地质条件，地下水渗入系数选择1.0，污水收集率为90%。则：洋沙湖镇污水量预测详见表1-1。 表1-1 洋沙湖镇近远期污水量预测表 实际纳污人口; 2830. 污水量（m3/d）; 134.154. 污水收集率; 0.90. 地下水渗入系数; 1.0. 污水规模量（m3/d); 120.739. 表1-2 污水处理厂进出水水质一览表 - 污水处理厂进水水质. - pH; - SS; - CODcr; - BOD5; - NH3-N; - TP; - TN. - 6.5-8.5; - 135; - 220; - 125; - 35; - 40; - 3. - 污水处理厂出水水质. - pH; - SS; - CODcr; - BOD5; - NH3-N; - TP; - TN. - 6-9; - 10; - 50; - 10; - 5（8）; - 15; - 0.5. - 项目工程规模及内容 ### 4.1项目建设基本内容 项目拟建于湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角，总占地面积153.08平方米，根据湘阴县洋沙湖镇集镇污水处理工程可行性研究报告可知，本项目主要建设内容包括150m3/d规模的组合池(格栅渠、沉砂调节池、污泥池)、一体化设备（生物膜+过滤）、紫外消毒以及排水管网。项目主要建设内容见表1-3及1-4、1-5，主要经济技术指标及见表1-6，主要设备详见表1-7。 表1-3 项目建设内容一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 主要构筑物; 格栅及沉砂调节池、污泥池、厌氧池、好氧池、好氧池、高效沉淀池、中间水池、砂缸过滤器、紫外线消毒设备、除磷加药箱、出水井等. 排水管网; （1）新建污水管网共4.1km，其中新建污水压力管400m（DN100钢管）、新建污水管3.7km（DN300），新建污水泵站（规模50m3/d）. 辅助附属工程; 围墙（52.8m），道路硬化占地面积（10.88m2）. 公用 工程; 供水; 由市政管网引给水管接入厂内，供污水厂用水。消防给水与生活给水共用管网。. 排水; 厂区排水为雨、污分流制，根据厂内道路布置，雨水管随着地势入周边水体（石中排渠）；生活污水、污泥压滤水、污泥设备处理冲洗废水等收集后接入污水厂内提升泵，与进厂污水一并处理，处理达标后外排. 供电; 当地电网供电. 环保 工程; 废水治理; 生活污水、污泥压滤水、污泥设备冲洗废水等收集后接入污水厂内提升泵房，与进厂污水一并处理，处理达标后和污水处理厂的尾水一起排入石中排渠. 废气治理; 污泥及时清理，厂区周边种植绿化隔离带，周边通风后排放。. 噪声治理; 采用低噪声设备，合理布局，采取基础减振、消声、隔声，加强绿化等措施。. 固废处理处置; 生活垃圾由厂区内垃圾桶收集后由环卫部门处理；污泥采用移动式污泥脱水车脱水至含水率低于80%后，外运至湘阴县第一污水处理厂或周边环保砖厂最终处置。 栅渣、沉砂由垃圾桶收集后交由环卫部门处理；废紫外灯管由危废暂存桶收集后交由资质单位处理。. 绿化工程; 花草树木等; 绿化率32.6%，厂区绿化面积为49.95m2。. 表1-4 污水管网主要工程量一览表 序号; 管材; 管长（m）; 管径（mm）; 备注. 1; HDPE管; 3700; DN300; /. 2; 钢管; 400; DN100; 压力管. 总计; 9700m. 表1-5 污水处理厂主要构（建）筑物一览表 序号; 管材; 尺寸（m); 数量; 单位. 1; 格栅渠; ∅2.40*2.80; 1; 台. 2; 调节池; ∅2.40*5.60; 1; 台. 3; 污泥池; ∅2.40*2.8; 1; 台. 4; 厌氧池; ∅2.60*3.80; 1; 台. 5; 好氧池1; ∅3.20*3.80; 1; 台. 6; 好氧池2; ∅3.20*3.80; 1; 台. 7; 沉淀池; ∅3.20*3.80; 1; 台. 8; 中间水池; ∅1.60*3.80; 1; 台. 9; 砂缸过滤罐; ∅0.90*1.85; 1; 台. 10; 除磷加药箱井; 1.28*1.28*2.0; 1; 台. 11; 出水井; 1.28*1.00*2.0; 1; 座. 表1-6 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 153.08; /. 2; 构（建）筑物占地面积; m2; 92.27; 按地下结构尺寸计算. 3; 道路、硬化占地面积; m2; 10.88; /. 4; 绿化占地面积; m2; 49.95; /. 5; 构（建）筑物系数; %; 60.35%; 按地下结构尺寸计算. 6; 绿地率; %; 32.6%; /. 7; 进厂道路; m2; 510.1; 不计入厂内占地面积. 项目主要设备表1-7。 表1-7 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 组合池潜污泵; Q=14m3/h，N=0.75KW-380V，H=8m; 台; 2; 1用1备. 2; 调节池提升泵; Q=8m3/h，P=0.75KW，H=11m; 台; 2; 铸铁，一用一备. 3; 三维螺旋生物绳填料; SVFL-150，仿水草构造; 套; 1; /. 4; 沉淀池排泥泵; Q=8m3/h，N=0.75KW，H=8m; 台; 1; 铸铁. 5; 污泥池排泥泵; Q=4m3/h，N=0.75KW，H=8m; 台; 1; 铸铁. 6; 气泵; N=1.5KW-380V; 台; 2; 1用1备. 7; 沉淀池回流泵; Q=14m3/h，N=0.75KW-380V，H=8m; 台; 1; /. 9; 中间水池提升泵; Q=14m3/h，N=0.75KW-380V，H=8m; 台; 2; 1用1备. 10; 除磷加药箱搅拌器; N=0.55KW; 台; 1; /. 11; 除磷加药箱加药泵; N=0.37W; 台; 1; /. 12; 紫外线消毒设备; Q=10-12m3/h，配套灯管12支及镇流器、控制系统、自动清洗系统等，总功率0.6kW，220V; 套; 1; /. 13; 搅拌器; DJ-1; 台; 1; /. 14; 曝气装置; WRB-150，N=1.5KW; 套; 2; 一用一备. 15; 电控柜; 550*260*750mm，控制整个系统自动化运行; 座; 1; /. 16; 高效沉淀组件; 150T/d，含支架; 台; 1; /. 17; 鼓风机; /; 台; 2; /. ### 3.2主要原（辅）料及能耗 本项目是对生活污水进行处理，不涉及较多的原辅材料，如下表所示： 表1-8 主要原（辅）料及能耗一览表 序号; 名称; 储存规模（t/a）; 年用量（t/a）; 状态; 来源. 1; 药剂; PAC; 0.73; 0.73; 固态; 外购. 2; 除磷剂; 2.981; 2.981; 固态; 外购. 3; 能耗; 水; 65.7m3/a; 市政供水. 电; 1.8万度; 市政供电. 表1-9 原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 聚合氯化铝（PAC）; 无机高分子混凝剂，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。有较强的架桥吸附性能，易溶于水，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子。. 2; 除磷剂; 固体有效成分含量≥99%，比重（≥1.7g/cm3，20℃），pH值4~6（1%水溶液），含水率≤1.0%，水不溶物≤1.0%，可用于生活污水处理厂除磷，特别是适合中磷段污水处理。. 4、项目选址及周边环境概况 本项目位于湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角（坐标E 112°55'47.77，N 28°37'7.76），总占面积1823.48m2。周边交通便利，敏感保护目标较少。项目东侧232m为集镇生活区，项目西南侧190m处为名胜村、南侧5m处为石中排渠，项目北侧1m处为农田，西侧15m处为芙蓉北路，（具体见环境保护目标图）。 ## 5、工作制度及劳动定员 劳动定员及工作制度：项目劳动定员共计4人，工作制为每天1班，每班8小时，年工作365天。本项目不设食堂。 ## 6、公用工程 （1）给排水 给水： 本项目主要用水为员工生活用水，本项目水源接至市政供水管网，其水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，水压接点处压力≥0.30MPa，能满足本项目要求。项目所在区域洋沙湖集镇区以袁家铺水厂为供水水源，部分居民以地下水为水源，水厂出水水质符合国家生活饮用水标准，管网水质综合合格率达100%。 排水： 本项目采用雨污分流制排水系统，厂区内雨水顺着地势汇集后进入石中排渠；项目生活污水、污泥压滤水及设备反冲洗水全部由污水管网收集与外部废水一同经厂内废水处理工艺经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求排入石中排渠。 （2）供电 项目用电由市政电力供电系统供给，并自备一台柴油发电机。该站设计防雷接地网，电气设备正常不带电的金属外壳及工艺设备构件均接地，站区防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地、信息系统接地共用接地网，接地电阻应小于4欧姆。加油区的线路附设及设备安装按照《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》（HG21508-1992）设计。所有加油机的动力电缆由配电箱引出，穿钢管埋地敷设 ## 7、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，本项目属于鼓励类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2016年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2016年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 ## 8、“三线一单”符合性分析 该项目为湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目，营运过程中不可避免会消耗一定量的电源和资源，项目主要能源为PAC及水、电，用量符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。目前项目区暂未制定环境准入负面清单，项目基本符合要求。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 表1-10 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角，不属于岳阳市生态保护红线范围，具体位置见附图1-1、1-2，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源和资源，项目所用资源主要为电能、水和土地等，所占资源较少，污染物排放量小，且区域电能和水资源丰富，因此，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 根据国家环境空气质量监测网湘阴县站数据，PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故本项目所在区域2019年环境空气质量为不达标区域；在《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的推行下，目前岳阳市环境空气质量正持续向好改善；项目所在区域石中排渠、洋沙湖水质监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类限值；地下水环境质量现状执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值要求及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值要求；声环境质量现状能够满足相应的标准要求；本项目废气经处理后对周边环境影响较小，污水经预处理后进入石中排渠，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 项目经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，因此，基本符合环境质量底线要求。. 负面清单; 目前项目区暂未制定环境准入负面清单，项目符合要求。. ## 10、项目总投资及环保投资 该工程总投资约795.54万元，其中管网及泵站投资377.1万元，厂内投资383.94万元，环保投资约34.5万，环保投资约占工程总投资的4.33%，环保建设内容如表7-26所示。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，目前项目场地地势平整，用地现状为荒地，经现场勘查来看，项目选址地位于湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角，本项目不存在原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ## 1、地理位置 湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′-113°02′，北纬28°30′-29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角（E 112°55'47.77，N 28°37'7.76）具体位置见附图1-1、1-2。 ## 2、地质地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 ## 3、气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温16.9℃ 最热月平均气温29.0℃ 最冷月平均气温4.4℃ 极端最高气温38.4℃ 极端最低气温-12.0℃ 年总降水量1410.8mm 年总日照1610.5h 年总辐射量1410.4千卡/平方厘米 年主导风向西北风 年平均风速2.5m/s 年相对湿度81% 年平均降雨量1383毫米 年总蒸发量1329.4mm 全年无霜期274天 ## 4、水文 （1）地表水 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 ①湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、湘阴、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。 其主要水文参数如下： 年平均水位27.31m 平均最高水位36.65m 平均最低水位23.25m 历史最高洪峰水位37.37m 平均径流深7.76m 年平均流量2131m3/s 平均最大流量12900m3/s 历史最大洪峰流量23000m3/s 平均最小流量248m3/s 枯水期流量（90%保证率）410m3/s 历史最小流量120m3/s 最大流速2.6m/s 年平均流速0.45m/s 枯水期平均流速0.18m/s 平均含砂量0.1-0.2kg/m3 ②洋沙河发源于湘阴县金龙镇大兴村，干流长17.05km，主要流经工业园区、静河乡、玉华乡、长康镇、袁家铺镇、樟树铺镇，于湘阴县机瓦厂流入湘江。流域面积70.04km2，项目调查期间平均流量为1.2m3/s，为小河（水渠）。其补水主要为降雨地表水，在干旱季节偶有断流现象。洋沙河水域为农业用水水域（兼排洪），湘阴第三污水处理厂位于洋沙河中上游的金龙村。根据调查，洋沙河排污口至洋沙湖汇入口12km河段范围内无饮用水源取水口。 （2）地下水 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 ## 5、生态环境概况 本项目所在地人为活动较频繁，影响程度大，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫篱园形鸟居多，林栖大型兽类较少。陆栖脊椎动物多为黄鼬、野兔、獾、啄木鸟、麻雀等以及鼠类等中、小型野生动物。人工饲养动物为一些常见的家畜家禽，如猪、牛、羊、狗、鸡、鸭、鹅等。 评价区为亚热带常绿阔叶林区，陆生自然植被以樟科、壳斗科、山茶科、山矾科、冬青科和禾本科刚竹属植物为主，河滩植被以禾本科、莎草科、菊科、蓼科、睡莲科、香蒲科、杨柳科植物为主。由于开发利用程度较高，区内基本不存在原生植被，地表覆盖物以荒草植被为主，兼有林带、旱地草丛和河滩草甸植被。植被覆盖率高，但森林覆盖率低。常见主要树种有枫杨、水杉、池杉、杉木、马尾松、落叶栎类、檫树、乌桕、湿地松、火炬松、杨树、樟树、栾树、石楠、喜树、苦楝、香椿、悬铃木、柑桔、桃、李、椪柑等。区域内洋沙河上游河岸护岸林带以旱柳、枫杨、喜树、苦楝、香椿、乌桕和重阳木等树种为主；果园林以柑桔、桃、李、椪柑等为主。引进树种有水杉、池杉、落羽杉等。 综上，本项目周边未见其他原生珍贵保护植被和大型野生动物，现存植被主要是在人类干扰和控制下，主要为满足人类的需求而被保留和发展的物种及少量当地常见物种，生物多样性比较单一。 ## 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 石中排渠; 农业和渔业用水; (GB3838-2002)Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区（两控区），环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 二类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 是. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是“两控区”. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） ## 1、环境空气质量状况 依据大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价收集了“湘阴县2019年度空气质量数据”，以评价本项目所在区域空气质量的达标情况。按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3），湘阴县2019年区域环境空气质量数据见 表3-1 空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准/ （μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5.7; 9.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 23; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 51.4; 73.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 39.3; 112.3; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 2100; 52.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 160; 101.7; 63.6; 达标. 由上表可知，除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在区域的城市环境空气质量不达标。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》（2018-2020年）文件内容要求，湖南省人民政府持续深入开展大气污染治理，采取的主要措施如下： ①积极推动转型升级 a促进产业结构调整、b推进“散乱污”企业整治、c优化能源结构调整。d加快清 洁能源替代利用、e推动交通结构调整、f加快绿色交通体系建设、g推进油品提质升级。 ②加大污染治理力度 a推动工业污染源稳定达标排放、b加强工业企业无组织排放管控、c加强工业园区大气污染防治、d推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值、e推进火电钢铁行业超低排放改造、f全面推进工业VOCs综合治理、g打好柴油货车污染治理攻 坚战、h加强非道路移动机械和船舶污染管控、i加强扬尘污染治理、j严禁秸秆露天焚烧、k加强生活面源整治。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，岳阳市2020年PM10、PM2.5的浓度改善目标分别为42μg/m3和68μg/m3。 同时本项目对项目所在地中央、污水处理厂东南侧、项目所在地南侧居民点的NH3、H2S进行了现状监测，标准参照执行《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“空气质量浓度参考限值”，相关监测数据及评价结果详见表3-2。 表3-2 NH3、H2S监测结果统计表 单位：mg/m3 监测日期; 监测因子; 单位; 监测点位; 是否达标. A1污水处理厂所在地; A2污水处理厂东南侧; A3项目南侧居民点. 7月11日; 氨; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 7月12日; 氨; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 7月13日; 氨; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 7月14日; 氨; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 7月15日; 氨; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 7月16日; 氨; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 7月17日; 氨; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; 是. 由表3-2可见，三个监测点NH3、H2S均未检出，现状监测结果满足《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“空气质量浓度参考限值”要求。 ## 2、地表水环境质量状况 项目污水受纳水体为石中排渠、洋沙湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划（DB43/023-2005）》的划分：执行标准为III类。洋沙湖水质情况，另本次评价引用湘阴县环境监测站发布的湘江乌龙嘴断面数据和湘江洋沙湖断面的监测数据。具体如下： 表3-3 湘江乌龙嘴断面水质统计结果一览表 断面名称; 监测日期; 功能类别; 水质现状; 主要污染物及其超标倍数. 湘江乌龙嘴断面; 2019.1; Ⅲ; II; 无. 2019.2; Ⅲ; II; 无. 2019.3; Ⅲ; II; 无. 2019.4; Ⅲ; II; 无. 2019.5; Ⅲ; I; 无. 2019.6; Ⅲ; II; 无. 2019.7; Ⅲ; II; 无. 2019.8; Ⅲ; I; 无. 2019.9; Ⅲ; II; 无. 2019.10; Ⅲ; I; 无. 2019.11; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.12; Ⅲ; II; 无. 表3-4 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 断面 名称; 监测因子; 分析或测试结果; 超标率（%）; Ⅲ类标准值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 湘江洋沙湖断面; pH; 6.98; 7.12; 7.08; /; 0; 6~9; 是. CODCr; 13.6; 13.4; 13.4; 13.4; 0; ≤20; 是. BOD5; 2.72; 2.62; 2.68; 2.67; 0; ≤4; 是. NH3-N; 0.535; 0.486; 0.429; 0.517; 0; ≤1.0; 是. 总磷; 0.092; 0.076; 0.083; 0.084; 0; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 2200; 2200; 2800; 2400; 0; ≤10000; 是. 表3-5 洋沙湖湖心监测结果统计表 单位:mg/L pH除外 断面 名称; 监测因子; 浓度范围; 均值; 最大超标倍数; 超标率（%）; Ⅲ类标准值; 是否达标. 洋沙湖湖心; pH; 6.75-6.82; /; 0; 0; 6~9; 是. CODCr; 6-8; 6.67; 0; 0; ≤20; 是. BOD5; 1.9-2.1; 2; 0; 0; ≤4; 是. 总磷; 0.01-0.02; 0.013; 0; 0; ≤0.05; 是. NH3-N; 0.121-0.158; 0.139; 0; 0; ≤1.0; 是. 由表3-3、3-4和3-5可知，项目所在区域各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质要求。 为了解石中排渠、本项目委托湖南科准检测技术有限公司于2020年7月11~13日对项目南侧的石中排渠做了现状监测。监测结果见下表： 表3-6 石中排渠（监测断面）水质监测结果 监测点位; 监测因子; 单位; 监测结果; 标准值; 是否达标. 7月11日; 7月12日; 7月13日. W1污水处理厂排污口上游200m; pH; 无量纲; 7.22; 7.24; 7.21; 6-9; 是. 溶解氧; mg/L; 6.5; 6.4; 6.5; 5; 是. 化学需氧量; mg/L; 11; 12; 11; 20; 是. 五日生化需氧量; mg/L; 2.2; 2.4; 2.1; 4; 是. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND; 0.2; 是. 氨氮; mg/L; 0.336; 0.312; 0.305; 1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.03; 0.03; 0.04; 0.2; 是. 总氮; mg/L; 0.61; 0.58; 0.55; 1.0; 是. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; 是; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 3300; 3400; 3300; 10000; 是. 悬浮物; mg/L; 12; 15; 11; 30; 是. 色度; 倍; 4; 2; 2; /; 是. W2污水处理厂排污口下游500m; pH; 无量纲; 7.31; 7.28; 7.27; 6-9; 是. 溶解氧; mg/L; 6.6; 6.4; 6.5; 5; 是. 化学需氧量; mg/L; 12; 12; 13; 20; 是. 五日生化需氧量; mg/L; 2.3; 2.4; 2.6; 4; 是. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND; 0.2; 是. 氨氮; mg/L; 0.402; 0.377; 0.365; 1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.04; 0.04; 0.05; 0.2; 是. 总氮; mg/L; 0.62; 0.64; 0.59; 1.0; 是. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; 是; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 3400; 3400; 3300; 10000; 是. 悬浮物; mg/L; 15; 11; 14; 30; 是. 色度; 倍; 3; 2; 2; /; 是. W3污水处理厂排污口下游2000m; pH; 无量纲; 7.33; 7.36; 7.37; 6-9; 是. 溶解氧; mg/L; 6.5; 6.6; 6.6; 5; 是. 化学需氧量; mg/L; 13; 12; 12; 20; 是. 五日生化需氧量; mg/L; 2.6; 2.3; 2.5; 4; 是. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND; 0.2; 是. 氨氮; mg/L; 0.441; 0.426; 0.419; 1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.05; 0.04; 0.04; 0.2; 是. 总氮; mg/L; 0.68; 0.62; 0.65; 1.0; 是. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; 是; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 3300; 3300; 3400; 10000; 是. 从上表可知，石中排渠三个水质监测断面各项指标均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的III类标准要求。 ## 3、地下水环境质量状况 为了解项目区域地下水环境质量现状，本项目委托湖南科准检测技术有限公司于2020年7月11~13日日对项目拟建地的地下水进行了监测，其监测情况如下： （1）监测因子：K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、挥发性酚类、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、细菌总数. （2）监测时间：2020年7月11-13日 （3）监测布点：G1、G2、G3（具体见附图3） （4）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。 （5）监测及评价结果：见表3-7。 表3-7 项目厂区地下水监测结果 检测点位; 检测因子; 单位; 检测结果; 是否达标. 7月11日; 7月12日; 7月13日. G1污水处理厂东北侧356米处; K＋; mg/L; 9.5; 9.6; 9.8; 是. Na＋; mg/L; 71.5; 70.8; 71.2; 是. Ca2＋; mg/L; 59.8; 60.2; 60.5; 是. Mg2+; mg/L; 8.12; 8.55; 8.36; 是. CO32-; mg/L; 0.26; 0.33; 0.29; 是. HCO3-; mg/L; 29; 30; 27; 是. Cl-; mg/L; 88.2; 85.6; 86.1; 是. SO42-; mg/L; 14.5; 17.6; 15.9; 是. pH; 无量纲; 6.88; 6.82; 6.85; 是. 氨氮; mg/L; ND; ND; ND; 是. 挥发性酚类; mg/L; ND; ND; ND; 是. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.8; 0.7; 0.8; 是. 总硬度; mg/L; 71; 75; 72; 是. 溶解性总固体; mg/L; 92; 93; 96; 是. 总大肠菌群; 个/L; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 硝酸盐; mg/L; 2.21; 2.05; 2.09; 是. 亚硝酸盐; mg/L; 0.09; 0.07; 0.09; 是. 细菌总数; 个/L; 未检出; 未检出; 未检出; 是. G2污水处理厂东南侧400米处; K＋; mg/L; 6.5; 7.1; 6.7; 是. Na＋; mg/L; 66.2; 64.9; 63.5; 是. Ca2＋; mg/L; 42.8; 44.5; 42.4; 是. Mg2+; mg/L; 12.2; 11.8; 12.1; 是. CO32-; mg/L; 2.65; 2.42; 2.49; 是. HCO3-; mg/L; 28.9; 29.5; 28.4; 是. Cl-; mg/L; 88.5; 89.3; 91.3; 是. SO42-; mg/L; 11.5; 16.4; 15.2; 是. pH; 无量纲; 6.75; 6.80; 6.79; 是. 氨氮; mg/L; ND; ND; ND; 是. 挥发性酚类; mg/L; ND; ND; ND; 是. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.8; 0.8; 0.6; 是. 总硬度; mg/L; 58; 62; 57; 是. 溶解性总固体; mg/L; 122; 118; 124; 是. 总大肠菌群; 个/L; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 硝酸盐; mg/L; 1.12; 1.34; 1.18; 是. 亚硝酸盐; mg/L; 0.011; 0.010; 0.011; 是. 细菌总数; 个/L; 未检出; 未检出; 未检出; 是. G3污水处理厂西南侧380米处; K＋; mg/L; 6.5; 6.8; 7.1; 是. Na＋; mg/L; 77.5; 77.1; 75.8; 是. Ca2＋; mg/L; 52.6; 50.8; 50.4; 是. Mg2+; mg/L; 15.5; 15.2; 14.9; 是. CO32-; mg/L; 3.12; 2.89; 3.05; 是. HCO3-; mg/L; 22.6; 20.8; 22.1; 是. Cl-; mg/L; 84.3; 85.5; 85.9; 是. SO42-; mg/L; 20.5; 20.2; 18.9; 是. pH; 无量纲; 6.85; 6.87; 6.84; 是. 氨氮; mg/L; ND; ND; ND; 是. 挥发性酚类; mg/L; ND; ND; ND; 是. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.1; 1.2; 1.1; 是. 总硬度; mg/L; 80; 72; 69; 是. 溶解性总固体; mg/L; 105; 102; 108; 是. 总大肠菌群; 个/L; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 硝酸盐; mg/L; 1.16; 1.20; 1.13; 是. 亚硝酸盐; mg/L; 0.009; 0.011; 0.008; 是. 细菌总数; 个/L; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 监测数据表明，项目所在地地下水各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。 - 土壤 为了解项目区域地下水环境质量现状，委托湖南科准检测技术有限公司于2020年7月11~13日日对项目拟建地的地下水进行了监测，其监测情况如下： （1）厂区中部表层样监测因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷*、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1，2-四氯乙烷、1,1,2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1，1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯*、苯胺*、2氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a h)蒽、茚并(1,2,3c,d)芘、萘； - 厂区西南侧表层样、厂区东北侧表层样监测因子：砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌。 （2）监测时间：2020年7月11日 （3）监测布点：T1、T2、T3（具体见附图3） （4）评价标准：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值要求及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值要求。 （5）监测及评价结果：见表3-8、3-9。 表3-8 项目厂区土壤监测结果 ## 监测日期; ## 监测点位; ## 单位; ## 监测因子; ## 结果; ## 监测因子; ## 结果; ## 是否达标. ## 2020.7.11; T1厂区中部表层样; ## mg/kg; 四氯化碳; ND; 甲苯; ND; ## 是. ## mg/kg; 氯仿; ND; 间二甲苯; ND; ## 是. ## mg/kg; 氯甲烷; 0.023; 对二甲苯; ND; ## 是. ## mg/kg; 1,1-二氯乙烷; ND; 邻二甲苯; ND; ## 是. ## mg/kg; 1,2-二氯乙烷; ND; 硝基苯; ND; ## 是. ## mg/kg; 1,1-二氯乙烯; ND; 苯胺; ND; ## 是. ## mg/kg; 顺-1,2-二氯乙烯; ND; 2-氯酚; ND; ## 是. ## mg/kg; 反-1,2-二氯乙烯; ND; 苯并(a)蒽; ND; ## 是. ## mg/kg; 二氯甲烷; ND; 苯并(a)芘; ND; ## 是. ## mg/kg; 1,2-二氯丙烷; ND; 苯并(b)荧蒽; ND; ## 是. ## mg/kg; 1,1,1，2-四氯乙烯; ND; 苯并(k)荧蒽; ND; ## 是. ## mg/kg; 1,1,2，2-四氯乙烷; ND; 䓛; ND; ## 是. ## mg/kg; 四氯乙烯; ND; 二苯并(a, h)蒽; ND; ## 是. ## mg/kg; 1,1，1-三氯乙烷; ND; 茚并(1,2,3-c,d)芘; ND; ## 是. ## mg/kg; 1,1,2-三氯乙烷; ND; 萘; ND; ## 是. ## mg/kg; 三氯乙烯; ND; 砷; 5.2; ## 是. ## mg/kg; 1,2,3-三氯丙烷; ND; 镉; 0.61; ## 是. ## mg/kg; 氯乙烯; ND; 六价铬; 4.1; ## 是. ## mg/kg; 苯; ND; 铜; 85; ## 是. ## mg/kg; 氯苯; ND; 铅; 27; ## 是. ## mg/kg; 1,2-二氯苯; ND; 汞; 5.54; ## 是. ## mg/kg; 1,4-二氯苯; ND; 镍; 51; ## 是. ## mg/kg; ## 乙苯; ## ND; 锌; 89; ## 是. ## mg/kg; ## 苯乙烯; ## ND; /; /; ## 是. ## 表3-9 项目厂区土壤监测结果 ## 监测日期; ## 监测因子; ## 单位; ## 监测点位; ## 是否达标; ## 标准值. ## T2厂区西南侧表层样; ## T3厂区东北侧表层样. ## 2020.7.11; 砷; ## mg/kg; 3.8; 5.1; ## 是; ## 60. 镉; ## mg/kg; 0.95; 0.33; ## 是; ## 65. 铬; ## mg/kg; 1.9; 2.6; ## 是; ## 5.7. 铜; ## mg/kg; 77; 72; ## 是; ## 18000. 铅; ## mg/kg; 29; 43; ## 是; ## 800. 汞; ## mg/kg; 2.61; 2.93; ## 是; ## 38. 镍; ## mg/kg; 39; 33; ## 是; ## 900. 锌; ## mg/kg; 122; 89; ## 是; ## /. 由监测结果可知，项目所在地块土壤各因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值要求、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值要求。 ## 6、声环境 （1）监测布点 为了解该区域内的声环境质量现状，该项目委托湖南科准检测技术有限公司在本项目厂址四周进行了噪声监测，根据本项目所在地目前环境特征，在项目所在地布置声环境质量监测点4个，N1东面厂界外1m处，N2南面厂界外1m处，N3西面厂界外1m处，N4北面厂界外1m处。 （2）监测时间及频次：2020年7月11日~12日，连续两天，昼间、夜间各一次。 （3）执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）监测结果：各监测点的监测结果统计见表3-10。 表3-10 噪声监测结果 单位：[Leq（A）] 监测点方位; 监测日期; 昼间; 夜间; 标准值. 厂界东侧外1m; 7月11日; 54.2; 39.2; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）. 7月12日; 53.8; 39.4. 厂界南侧外1m; 7月11日; 52.6; 38.6. 7月12日; 53.0; 39.0. 厂界西侧外1m; 7月11日; 51.8; 39.1. 7月12日; 52.5; 39.4. 厂界北侧外1m; 7月11日; 55.0; 38.1. 7月12日; 54.6; 38.3. 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），由上表监测结果可知，项目北面、西面、南面、东面均能满足要求区域声环境质量良好。 ## 7、生态环境质量现状与评价 根据生态环境现状调查，项目位于农村郊区，人类活动较为频繁。评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角（东经112°55'47.41 ̋北纬28°37'7.64 ̋），项目占地不属于自然保护、风景名胜区、饮用水源地和其他需要特殊保护的区域（湘江洋沙湖断面饮用水源取水口位于洋沙湖口上游680m处）。本项目主要环境保护标分布情况见表3-11、3-12、3-13及附图4。环境保护目标详见下表： 表3-11 污水管网沿线主要环境保护目标示意表 环境要素; 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目位置; 相对厂界距离. X; Y. 大 气 环 境; 管网沿线两侧居民（洋沙湖集镇生活区）; /; /; 居民; 200户，800人; 二类; 管网两侧; 5~65m. 树山大屋; /; /; 居民; 75户，300人; 二类; 管网两侧; 141~200m. 袁家铺中学; /; /; 师生; 1183人; 二类; 管网两侧; 78~154m. 名胜村1区; /; /; 居民; 25户，100人; 二类; 管网两侧; 57~256m. 名胜村2区; /; /; 居民; 500户，1500人; 二类; 管网两侧; 112~517m. 水 环 境; 无名水塘1; /; /; 渔业、农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 东南侧; 28~121m. 无名水塘2; /; /; 渔业、农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 东侧; 7~48m. 石中排渠; /; /; 农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 北侧; 2m. 洋沙湖; /; /; 渔业、农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 西侧; 5420m. 声 环 境; 树山大屋; /; /; 居民; 75户，300人; 二类; 管网两侧; 141~200m. 袁家铺中学; /; /; 师生; 1183人; 二类; 管网两侧; 78~154m. 坐标为以项目西南侧角落为中心原点（0，0），东西向为X坐标轴，南北向为Y坐标轴. 表3-12 泵站环境保护目标示意表 环境要素; 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目位置; 相对厂界距离. X; Y. 大 气 环 境; 洋沙湖集镇生活区; 232; 0; 居民; 200户，800人; 二类; 北侧; 5~1293m. 袁家铺中学; 0; 477; 师生; 1183人; 二类; 东南侧; 477~530m. 甘塘湾; 736; 287; 居民; 115户，445人; 二类; 东北侧; 292~931m. 小炉湾; -149; -59; 居民; 57户，128人; 二类; 西南侧; 167~585m. 水 环 境; 石中排渠; 0; 1022; 农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 北侧; 1022~1030m. 洋沙湖; -5650; 0; 渔业、农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 西侧; 5650m. 声 环 境; 洋沙湖集镇生活区; 0; -5; 居民; 200户，800人; 二类; 西南侧; 5~1293m. 坐标为以项目西南侧角落为中心原点（0，0），东西向为X坐标轴，南北向为Y坐标轴. 表3-13 污水处理厂环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目位置; 相对厂界距离. X; Y. 大 气 环 境; 树山大屋; 0; -141; 居民; 75户，300人; 二类; 南侧; 141~533m. 洋沙湖集镇生活区; 232; 0; 居民; 200户，800人; 二类; 东侧; 232~728.9m. 袁家铺中学; 445; -523; 师生; 1183人; 二类; 东南侧; 715~760m. 洞井湾; -132; 272; 居民; 50户，200人; 二类; 西北侧; 378~746m. 名胜村1区; -33; -176; 居民; 25户，100人; 二类; 西南侧; 190~331m. 名胜村2区; -109; -378; 居民; 500户，1500人; 二类; 西南侧; 335~517m. 水 环 境; 无名水塘1; 0; 170; 渔业、农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 北侧; 170m. 无名水塘2; 0-139; 0; 渔业、农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 南侧; 139m. 石中排渠; 0; -5; 农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 南侧; 5m. 洋沙湖; -4820; 0; 渔业、农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 西侧; 4820m. 湘江; -7266; 0; 渔业、农业用水区; 水生动植物; Ⅲ类水; 西北侧; 7266~7838m. 声 环 境; 树山大屋; 0; -141; 居民; 75户，300人; 二类; 南侧; 141~200m. 名胜村1区; -33; -176; 居民; 25户，100人; 二类; 西南侧; 190~200m. 坐标为以项目西南侧角落为中心原点（0，0），东西向为X坐标轴，南北向为Y坐标轴.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | ## 1、环境空气质量标准 SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的附录D限值要求，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年均值; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 日平均; 150. 小时平均; 500. NO2; 年均值; 40. 日平均; 80. 小时平均; 200. PM10; 年均值; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年均值; 35. 日平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 小时平均; 200. CO; 日平均; 4000. 小时平均; 10000. NH3; 小时平均; 200; （HJ2.2-2018）附录D限值要求. H2S; 小时平均; 10. - 地表水环境质量标准 项目纳污水体为石中排渠，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（SS参照《地表水资源质量标准(SL63-94)》限值）。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; TN; 粪大肠菌群（个/L）. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤10000. 项目; 类别; SS; 石油类; 色度; 阴离子表面活性剂; 溶解氧; /. 标准值; Ⅲ; 30; ≤0.05; /; ≤0.2; ≥5; /. - 地下水环境质量标准 区域地下水不作为生活饮用用水，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：除PH其余均为mg/L 监测项目; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 总大肠菌群; 氨氮. Ⅲ类标准值; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤3.0; ≤0.2. 监测项目; 硝酸盐; 亚硝酸盐; CL-; 细菌总数; SO42-. Ⅲ类标准值; ≤20; ≤0.02; ≤250; ≤100; ≤250. 监测项目; Na+; 挥发性酚类; 高猛酸盐指数; /; /. Ⅲ类标准值; ≤200; ≤0.002; /; /; /. - 土壤环境质量标准 根据表3-5，厂区T1点位满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值要求；根据表3-6，厂区T2、T3点位满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值要求，区域土壤环境质量较好。 ## 5、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类别; 等效声级Leq; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水 施工期：施工期产生的废水主要是施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量的施工废水，施工废水回用于场地洒水、抑尘，施工人员生活废水依托周边环境。 运营期：污水处理厂的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求后排入石中排渠，具体标准值见下表； 表4-5 污水处理厂进出水标准 （单位：mg/L） 控制项目; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群. 设计进水; - 6.5-8.5; - 220; - 135; - 125; - 35; - 40; - 3; - /. 设计出水; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5; 10000. ## 2、废气 施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值；营运期污水处理厂无组织排放恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准。 表4-6 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 控制项目; 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）; 标准来源. 二级标准（无组织）; 1.5 mg/m3; 0.06 mg/m3; 20; GB18918-2002. ## 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准； 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-7 噪声排放标准（Leq dB(A)） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; 建筑施工厂界环境噪声排放标准; 70; 55; GB12523-2011. 运营期; 2类; 60; 50; GB12348-2008. ## 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及其修改单）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）。 |
| 总量控制指标 | 项目总量控制指标如下： 本项目污水经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入石中排渠。 因此建议本项目总量控制指标为： COD：2.738t/a，NH3-N：0.274t/a；大气不设总量控制建议指标。 |

- 建设项目工程分析

## 工艺流程简述： ## 1、施工期 1.1施工期工艺流程 其工艺流程与排污节点见下图： 图5-1 施工期污水处理厂及泵站工艺流程图及产污环节图 图5-2 管沟开挖施工工艺流程图及产污环节图 泵站及污水处理厂施工方案1： （1）基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建设项目将建设过程中产生的碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路及分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8至12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）安装设备 包括道路、化粪池、污水雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气。 （4）建筑装饰 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且施工的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发，并有少量的废油漆渣及废漆料桶产生。 （5）周边绿化 在厂区内种植大量草皮和绿化隔离带，而其它又为建构筑和砼路面。 管网施工方案2： - 排水管道的施工主要有开槽施工和顶管施工。本工程管道整体埋深不大，主要采取开槽施工。开槽法包括开挖沟槽、下管和稳管、接口、砌筑检查井、质量检查、土方回填及收尾工作。开挖沟槽前，先要确定沟槽的断面形式以及是否需要支撑，当有地下水时，还应设有降低地下水位的措施。同时，组织好施工力量，准备好土方开挖及运输的机具和土方堆放场地； - 开挖沟槽后，应及时做好槽底地基和基础的处理。沟槽开挖可采用人工或机械开挖，一般情况均按照机械开挖。采用机械挖槽时，沟槽分层的深度按机械性能确定； - 管道接口下必须有工作坑,待接口做好后再向坑内抛填中粗砂;在管道接口处必须保证基座的厚度与相邻处一致(可将基座的局部下放)； - 管槽内回填 - a、管槽回填土时先将槽内积水排除,再进行分层回填并逐层夯实。回填土的密实度为85-95%.每次回填的厚度不超过30cm。为防止管道横向移动,要求管道两侧应均匀回填，两侧的回填高差不能超过20cm； - b、管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀。管道两侧土壤的夯实方法，可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。重型设备至少在管顶覆土1米厚以后才能使用； - 架空管段，采用素混凝土支墩架空钢管，支墩以粉质黏土层为；力层，要求地基承载力特征值不少于100kPa。 - 注：根据建设单位提供资料，本项目涉水工施工范围为两处穿越现状水渠的污水管段即跨越石中排渠段污水管。对于2处跨渠段污水管，主体拟采用半幅渠道进行管线施工、半幅渠道保持排水的方式，在管线施工段外围布置袋装土围堰创造干施工条件，再采用钢板桩支护施工。待半幅污水管线施工完成后，再按同样施工方式进行剩余段管线施工。袋装土围堰总长度约45m，顶宽0.5m，高度为1.5m，两侧按1:0.65放坡，引水面铺设1道土工膜。 ### 1.2污水处理厂及泵站施工期主要产污环节 1.2.1施工期废气 （1）运输扬尘与施工扬尘 项目不设混凝土搅拌站，直接购买商品混凝土，故项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）、汽车尾气、土石方施工粉尘和建筑装饰时产生的废气。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); l(kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.31431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/ hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 施工扬尘参考对大型土建工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.01-0.05mg/m2.s，考虑本项目区域的土质特点，取0.04mg/m2.s，该项目构筑物施工面积约153.08m2，取施工现场的活跃面积比为10%，日工作8h，则该项目施工场地扬尘的产生量为0.1764kg/d（0.0221kg/h），施工期扬尘产生量约为0.1323t（施工期为5个月）。在采取围挡、晒水等措施后，预计可降低70%的扬尘，则施工期排放量为0.0529kg/d（0.0032t）。 （2）机械及装修废气 ## 在主体建筑施工完成后，将对建筑进行装修、设备安装等，在装修过程中使用一定量的油漆等物质，因此将产生一定量有机废气，呈无组织排放。 1.2.2施工期废水 （1）生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，主要依托周围村庄的居民房屋，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按10人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）（2009年版）中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则日生活用水量为0.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.4m3/d（24t），主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污根据本工程特点，与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按2辆计，冲洗废水约1.0m3/d，其中CODcr为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.2kg/d，石油类约0.25kg/d，SS约0.5kg/d。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，废水量与降雨量及降雨强度有关，不做定量计算。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用场内洒水降尘。 1.2.3噪声 施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值在55-100dB（A）。 1.2.4固体废物 施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、施工期的土石方。 项目建（构）筑物中面积为92.27m2，该站每100m2建筑面积2t计，则建筑垃圾产生量约为1.85t；本项目施工人员约有10人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人•天），产生生活垃圾量为5kg/d（0.9t）。 弃土石方：项目施工期存在部分场地修整以及管道开挖工程，根据施工、运输条件，填筑方尽量利用开挖的土石方，多余的弃方交由专门部门统一处置，项目不设置弃土场。 ### 1.3管网施工期主要产污环节 纳污管网内大部分属于在已有道路上建设，少部分管段（穿越石中排渠处）采用顶管施工方式。 项目管网施工过程中主要污染物为施工扬尘、管沟开挖产生的渣土、施工人员生活垃圾、施工设备噪声、水土流失等。 1.3.1扬尘 管网施工期间，晴天有风时由于土石方开挖、管线铺设、建材装卸、车辆行驶等作业导致产生施工扬尘，对管网沿线环境空气有一定影响，施工扬尘浓度可达到1~3g/m3，对区域大气环境质量有一定程度的影响。 1.3.2废水 同污水处理厂建设期一样，废水主要为生活污水及施工废水。 （1）生活污水 管网施工不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，主要依托周围村庄的居民房屋，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按5人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）（2009年版）中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则日生活用水量为0.25m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.2m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 管网施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水。施工废水主要来源于工程施工机械、车辆的冲洗等，冲洗废水主要为含有油污的废水。根据本工程特点，及与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按1辆计，冲洗废水约0.5m3/d，其中CODcr为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.1kg/d，石油类约0.15kg/d，SS约0.25kg/d。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，废水量与降雨量及降雨强度有关，不做定量计算。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用施工区域洒水降尘。 1.3.3噪声 项目配套污水管网建设过程中主要噪声源为挖掘机、吊车、装载汽车，噪声源强在101-127dB(A)之间。该类设备分布相对分散，且不会同时作业，其产生的噪声持续时间较短。 表5-6 施工期机械的噪声 分类; 机械名称; 声级; 声功率级/ dB（A）. 距离/m; dB(A). 管网铺设; 振捣棒; 50mm; 2; 85; 101.0. 混凝土振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103; 111.0. 推土机; 75马力推土机; 3; 85.5; 105.5. 100-推土机; 3; 98.; 108.0. 挖掘机; 建设101挖掘机; 5; 84.0; 107. VB 1232挖掘机; 5; 84.0; ——. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92; 127.0. 移动式空压机; 3; 92; 109.5. 1.3.4固体废物 项目管网施工的主要固体废物是管沟开挖产生的渣土以及施工人员产生的生活垃圾。 项目新建3700m重力流污水管网及400m压力流污水管网，项目污水管网安装阶段土石方开挖量为3593m3。开挖的土方量临时堆置在管线两侧，待管网安装完成后，进行覆土回填。预计回填量为2230m3，预计产生1363m3弃土，用于污水处理厂场地平整消化。 项目污水配套管网高峰期施工人员约为10人，生活垃圾产生量为0.5kg/人.d，则生活垃圾产生量为5kg/d，就近送至道路沿线生活垃圾收集桶，由环卫部门定期清运并送至生活垃圾填埋场填埋。 1.3.5施工期水土流失 项目施工扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失。本项目临时施工场地均设在路面，不占用道路沿线区域，且本项目为污水处理厂及配套管网，开挖量不大，路故项目施工期水土流失量较小，工程竣工后，以上水土流失情况将得以消除。 - 营运期 2.1施工期工艺流程 其工艺流程与排污节点见下图： 图5-3 营运期工艺流程图及产污环节图 根据《湘阴县洋沙湖镇污水处理工程可行性研究报告》可知，污水处理采用格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水。污水处理工艺流程见图5-3。 工艺流程简述：污水经市政污水管网收集后进入厂区组合池格栅渠，经格栅处理去除污水中较大的杂物以防止堵塞提升泵，之后污水自流进入组合池调节池，出水经配水后均匀进入一体化设备（厌氧池、好氧池、好氧池和沉淀池），经沉淀池沉淀作用实现生化池的活性污泥与上清液分离，上清液流入中间水池，二级处理后的上清液与PAC充分混合反应，污水中的磷与PAC反应生成沉淀物质，之后进入一体化设备，在过滤作用下将磷与SS等进一步去除以达到一级A的出水标准。过滤后的清水经紫外消毒，出水达标外排至现状排水渠。一体化设备生化池产生的污泥排至污泥池，之后经移动式污泥脱水车脱水后外运至湘阴县第一污水处理厂或周边环保砖厂最终处置。 2.2营运期主要产污环节 2.2.1营运期废水 项目运营期废水主要为生活污水、污泥压滤水及污泥处理设备冲洗废水等。 （1）生活用水 本项目劳动定员4人，按均不在厂区食宿计算，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，住宿人员生活污水按45L/人·d，则厂区生活用水量约0.18m3/d（65.7m3/a），生活废水的产生量按用水量的80%计，则项目生活废水年产生量为0.144m3/d（52.56m3/a），主要污染物及浓度分别为CODCr300mg/L、BOD5200 mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油20mg/L等。 （2）污泥压滤水及设备冲洗水 类比《岳阳市云溪区长岭污水处理厂（1万m3/d）建设项目环境影响报告表》，生化污泥的产生量约为0.3~0.4kg/kgCOD，本项目取0.3kg/kgCOD，废水经处理后COD去除量约为19.16t，则本项目产生污泥（绝干）1.916t/a，本项目污泥含水率约为85%，经移动式污泥脱水车将污泥池内污泥脱水至含水率低于80%后运至湘阴县第一污水处理厂或周边的环保砖厂最终处置，故本项目污泥压滤水产生量为0.953t/a（0.0026m3/d），设备冲洗水产生量约21.89t/a（0.06t/d）。 生活污水、污泥压滤水及污泥设备处理冲洗废水等收集后接入污水厂内提升泵房，与进厂污水一并处理，其水质满足污水处理厂进水水质要求，其水量相对污水处理厂数量很小，污染物浓度也较低，因此，可忽略生活污水及污泥设备处理冲洗废水对污水处理厂进水水质、水量的影响。 尾水经紫外消毒处理后排入石中排渠，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其排放水量和和水质情况见下表。 环评以湘阴县洋沙湖镇污水处理厂的设计处理水量150m3/d来计算各类污水物的产排情况，具体见下表： 表5-3 项目水量平衡表 污染因子; 处理前; 处理后; 削减量 （t/a）; 处理 效率%; 排水去向. 浓度（mg/L）; 年产生量 （t/a）; 浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 废水量; -; 54750m3; -; 54750m3; 0; -; 排入石中排渠. COD; 400; 21.9; ≤50; 2.74; 19.16; ≥87.5. BOD5; 200; 10.95; ≤10; 0.548; 10.402; ≥95. SS; 220; 12.045; ≤10; 0.548; 11.497; ≥95.45. NH3-N; 30; 1.643; ≤5; 0.274; 1.369; ≥83.33. TP; 5; 0.274; ≤0.5; 0.027; 0.247; ≥90. TN; 40; 2.19; ≤15; 0.821; 1.369; ≥62.50. 注：按设计污水处理量和出水水质标准计算，NH3-N以5mg/L计。 2.2.2营运期废气 （1）污水处理厂臭气 本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，产生恶臭的环节较多，主要为格栅及调节池、厌氧池、好氧池、好氧池、高效沉淀池、中间水池、污泥池等。就本项目而言，其主要污染物为NH3及H2S。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。项目年处理BOD5约10.402t，则NH3和H2S的产生量约为0.0322t/a、0.0083t/a。 污水处理厂内格栅及调节池、厌氧池、好氧池、好氧池、高效沉淀池、中间水池、污泥池等产生的NH3、H2S极少，通过通风和自然扩散后无组织排放。则项目无组织NH3产生速率为0.0037kg/h，H2S产生速率为0.0009kg/h。 2.2.3营运期噪声 本项目主要噪声源为格栅、各类泵、皮带输送机、搅拌机、刮泥机、鼓风机、板框压实机、起重机等设备，其噪声级在75～95dB（A），其噪声源强见下表。 表5-6 主要产噪设备及源强表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量. 1; 格栅; 80-85; 1台. 2; 泵类; 75-85; 8台. 3; 搅拌器; 80-88; 1台. 4; 皮带输送机; 75-85; 1台. 5; 刮泥机; 80-85; 1台. 6; 起重机; 85-90; 1台. 7; 鼓风机; 85-95; 2台. 2.2.4固体废弃物 （1）生活垃圾 本项目劳动定员4人，年工作时间以365天计，生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，则生活垃圾产生量为1.46t/a。 （2）污水处理固废 本项目污水处理过程中产生的固体废弃物主要有栅渣及沉砂、污泥、废紫外灯管。通过类比同类项目及查找相关资料，产生量见下表。 ①栅渣及沉砂：本项目类比《岳阳市云溪区长岭污水处理厂（1万m3/d）建设项目环境影响报告表》计算得出，栅渣及沉砂产生量为2.2t/a。 ②沉淀池污泥：本项目处理污水均为生活污水，不含工业废水，故本项目产生污泥不属于危险废物，根据同类型项目可知，生化污泥的产生量约为0.3~0.4kg/kgCOD，本项目取0.3kg/kgCOD，废水经处理后COD去除量约为19.16t，则本项目产生污泥（绝干）1.916t/a，本项目污泥含水率约为85%，经移动式污泥脱水车将污泥池内污泥脱水至含水率低于80%后，故本项目污泥产生量为12.77t/a。 ③本项目消毒池产生的废紫外灯管属于危险废物，产生量为0.02t/a，本次环评要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关要求在厂内新增危废暂存桶，暂存桶要进行防雨、防渗等措施，定期清运并委托资质公司处置，减少对外环境的影响。 危险废物暂存危废暂存间，交有相关资质的单位处理。 表5-4 项目固废产生及排放情况统计表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 栅渣及沉砂; 一般固废; 污水处理; 固态; 泥渣; --; --; --; --; 2.2. 2; 污泥; 液态; 泥沙; 12.77. 3; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 垃圾; 1.46. 4; 废紫外灯管; 危险固废; 污水处理; 固态; --; 《国家危险废物名录》; T; HW49; 900-999-49; 0.02. - 污水处理工艺比选 3.1常规二级生化处理工艺比选 活性污泥法是使用时间最长的污水处理工艺，其技术发展很快，类型较多。常规的活性污泥法工艺对去除氨氮和磷的功能较差。根据上述进出水水质分析，污水处理工艺应选择具有生物除磷和硝化及部分反硝化功能的活性污泥法，在技术上较为合理。从国内外污水处理技术的发展来看，AAO工艺、改良型氧化沟工艺、CASS工艺等诸多工艺不仅具有去除有机污染物的功能，而且还具有不同程度的脱氮除磷效果。 氧化沟工艺一般占地面积较大，容易造成流速不均及污泥沉积问题，不适用于乡镇级别的小型污水处理厂；CASS工艺自控要求高，管理难度大，且水头损失较大。因此氧化沟和CASS工艺均不考虑作为本次污水处理厂的比选方案。本项目将AAO和生物膜工艺作为备选方案进行比较，比较结果详见下表。 表5-6 两种方案的主要设计参数比较 方案; A（AA/O工艺）; B（生物膜工艺）; 比选结果. 占地; 中; 小; B优. 施工难度; 中等; 容易; B优. 工程投资; 较高; 一般; B优. 建设单位成本; 较高; 较低; B优. 单位运行费用; 较低; 较低; 相同. 能耗; 一般; 一般; 相同. 操作维护管理; 较复杂; 简单; B优. 抗冲击负荷能力; 具有较好的抗冲击负荷能力; 具有较好的抗冲击负荷能力; 相同. 出水效果; 出水效果好; 出水效果好; 相同. 污泥产率; 较低; 较低; 相同. 通过以上表中工艺对比可知，生物膜工艺在占地、施工难度、工程投资、操作维护管理以及抗污染物冲洗负荷能力等多方面都有优势。并且生物膜工艺具有很多成熟运转经验与实例，所以本项目采用生物膜污水处理工艺。 3.2深度处理工艺比选论证 由于过滤过程中所截除的主要是含有大量细菌、微生物等有机污染物质的絮体和大量胶体物质，滤床截污后粘度较大，极易发生腐败，因此对滤池的反冲洗要求较高。本项目对普通快滤池、气水反冲均粒滤料滤池、D型滤池和砂缸过滤器四种常用的滤池进行综合比较。 普通快滤池、气水反冲均质滤料滤池、D型滤池及砂缸过滤器的详细比较见下表。 表5-7 滤池选型比较 比较项目; 普通快滤池; 气水反冲均质滤料滤池; D型滤池; 砂缸过滤器. 适用处理规模; 一般用于中小型规模; 一般用于大中型规模; 可用于中小型规模; 可用于中小型规模. 池子构造; 简单; 复杂; 复杂; 简单. 反冲方式及效果; 单独水冲洗，效果较好; 气水反冲，效果好; 气水反冲，效果好; 单独水冲洗，效果 较好. 投资; 较低; 高; 一般; 较低. 反冲洗耗水量; 较大; 少; 少; 较少. 耐冲击负荷能力; 较强; 强; 强; 强. 出水浊度; 稍高; 低; 低; 低. 过滤滤速; 低; 低; 高; 高. 占地面积; 较大; 较大; 小; 小. 滤料; 石英砂滤料，料径较小，滤料厚度700mm; 均质石英砂滤料，料径较大，滤料厚度1200mm; DA863纤 维滤料，滤料厚度 800mm; 石英砂. 运行管理及维护; 简单; 自动控制，简单; 自动控制，简单; 自动控制，简单. 结合本项目处理规模、滤前水特点及过滤前采用的处理工艺，根据上表的比较，因此本报告推荐采用投资较低、耐冲击负荷能力较强，运行管理维护简单的砂缸过滤器。 3.3污泥处理工艺比选论证 采用生物脱氮除磷工艺的已建污水处理厂，产生的污泥直接浓缩脱水，其效果与经消化后脱水相近，证明好氧处理后的稳定污泥，直接浓缩脱水可行。无需消化的污泥处理工艺目前主要有两种，其比较详见下表： 表5-8 污泥浓缩脱水工艺比较 主要构筑物; 机械脱水; 重力浓缩脱水. 主要设备; 污泥贮泥池、浓缩脱水机房; 污泥浓缩池、污泥脱水机房. 主要设备; 污泥浓缩、脱水机、加药设备; 浓缩池、刮泥机、脱水机、加药设备. 占地; 小; 稍大. 总土建费用; 小; 小. 总设备费用; 大; 小. 药剂用量; 稍大; 小. 磷二次污染; 无; 无. 环境影响; 无大的污泥敞开式构筑物，对周围环境影响小; 浓缩池露天布置，气味难闻，对周围环境影响大. 两种脱水方式都能满足含水率低于80%的要求，结合乡镇污水处理实际情况，由于乡镇污水处理规模小，自建污泥脱水设施设备，将导致投资增大，管理难度提高，若转输至县城污水处理厂统一处理脱水，一方面运距过远、成本增高，另一方面也会加大县城污水处理厂污泥处理量。 综上，本项目采用移动式污泥脱水车，将乡镇污水厂污泥池内污泥脱水至含水率低于80%，移动式污泥脱水车采用机械脱水工艺，车上配置加药、叠螺机等设备，移动式污泥脱水车可流动作业，到湘阴县各小型污水处理厂轮流工作，运至湘阴县第一污水处理厂或周边环保砖厂最终处置。 3.4尾水消毒工艺比选论证 为了有效地防止水媒性传染病对人们的危害，降低水源的总大肠菌群数，对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。常用的消毒方法有加氯法、氧化法和紫外线消毒法等。 消毒技术及消毒剂性能比较见下表： 表5-9 各种消毒技术的比较 类型; 液氯; 含氯化合物; 紫外线照射. 应用范围; 自来水和各种废水; 自来水和各种废水; 自来水和污水厂尾水. 优点; 工艺成熟、效果稳定， 设备投资和运行费用 低; 处理效果稳定，设备投资少，对环境影响较液氯小; 占地少，杀菌效率高， 危险性小，无二次污染. 缺点; 占地面积大，有潜在危 险性和二次污染; 占地面积大，运行费用比液氯高，有二次污染; 设备费用高，运行费高，灯管寿命短，受水质影响. 基建投资; 中; 低; 高. 运行费; 低; 中; 较高. 表5-10 消毒剂性能比较表 性能 种类; 液氯; 二氧化氯; 次氯酸钠; 臭氧; 紫外线. 灭细菌; 优良; 优良; 优良; 优良; 良好. 灭病毒; 优良; 优良; 优良; 优良; 良好. pH对消毒效 果影响; 随pH增大下降，pH=7左 右时较好; pH>7时较有效; PH大于9.5时失效; 影响小; 影响较小. 副产物生成 THM; 可生成; 不大可能; 不大可能; 不可能; 不可能. 其它中间产物; 产生氯化和氯化中间产物; 氯化芳香族化合物，氯酸盐亚氯酸盐等; /; 醛、芳族羧酸、酞酸盐等; 产物不详. 国内应用情况; 应用广泛; 应用较多; 应用广泛; 应用极少; 近年较多. 接触时间; 30分钟; 30分钟; 30分钟; 数秒至10分钟; /. 适用条件; 对副产物无限制; 有机污染重且对副产物有一定要求; 常规污水消毒、含氰废水及工业重度污染废水的高级氧化; 有机污染重且对副产物要求较严; 无余氯要求的场合. 本次污水处理工程设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准，粪大肠菌群出水指标小于1000个/L，为保证出水达标，同时考虑方便检修，及减少二次污染的问题，本次工程采用紫外线消毒系统。 紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等、不产生有毒有害产物，由于不投加化学药剂，不会产生对人体有害的副产物 通过上述几种方案技术经济综合比较，紫外消毒在建设投资、消毒效果、运营管理的简便性与费用等方面较其他消毒具有一定优势，此外紫外消毒对水质无残留有害物质，安全可靠性强，本工程推荐采用紫外消毒法。 综上本项目污水处理工艺采用：格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧 池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水。 3.5污水处理工艺可行性分析 3.5.1生物脱氮除磷可行性分析 污水能否采用生化处理，特别是是否适用于生物除磷脱氮工艺，取决于污水中各种营养成分的含量及其比例能否满足生物生长的需要，因此首先应判断相关的指标能否满足要求。本项目进水水质技术性能指标如表5-11。 表5-11 进水水质技术性能指标表 项目; BOD5/CODcr; CODcr/TN; BOD5/TP. 比值; 0.57; 5.5; 41.67. （1）可生化性 BOD5和CODCr是污水生物处理过程中常用的两个水质指标，采用BOD5/COD比值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的传统方法。一般情况下，BOD5/COD值越大，说明污水可生物处理性越好。本项目污水处理工程设计进水水质COD=220mg/L，BOD5=125mg/L，污水中BOD5/COD=0.57，从污水可生化性考虑，水质属于生物降解性能好的范畴。 （2）碳氮比 C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲，C/N≥2.86就能进行脱氮，但一般认为C/N≥3.0才能进行有效脱氮。碳氮比是鉴别能否采用生物除磷脱氮工艺的主要指标。反硝化过程必须在碳源足够的条件下才能够彻底地完成。本工程TN为40mg/l，COD/TN=5.5≥3.0，可以满足脱氮的要求。 （3）碳磷比 该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中除磷菌在厌氧条件下分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP，并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞，以PHB（聚-β-羟基丁酸）及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内，同时随着聚磷酸盐的分解，释放磷；一旦进入好氧环境，除磷菌又可利用聚-β-羟基丁酸氧化分解所释放的能量来超量摄取废水中的磷，并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而贮存于细胞内，经沉淀分离，把富含磷的剩余污泥排出系统，达到生物除磷的目的。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质，故BOD5／TP是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于20，比值越大，生物除磷效果越明显。 本工程进水水质中BOD5/TP=41.67>20，根据本工程进水含磷量和出水含磷要求，磷的去除率要求达到83.33%，出水含磷量为0.5mg/L，采用生物除磷工艺，特别是根据生物除磷原理对处理工艺进行优化后，在正常工况下出水含磷量可以到达1mg/L，但难以保证出水含磷量达到0.5mg/L，需要投加除磷药剂，在生物除磷的基础上进行化学除磷。可得到较为满意的除磷效果。 综上，根据本工程对进出水指标的要求，结合用地特点，本工程污水处理工艺应该选择成熟、可靠、高效、运行费用低和占地面积小的工艺。根据本工程的进水水质和要求达到的出水指标，本项目最佳的处理工艺是生物除磷脱氮工艺，即二级强化处理工艺+深度处理。 3.5.2污水处理达标可行性分析 本项目实施后，污水处理厂设计处理能力为150m3/d，采用“预处理+二级处理+深度处理”，类比同类型污水处理工艺的乡镇污水处理厂，污水中各污染物去除效率能均满足下表要求。 表7-12 各工艺单元去除率表 处理单元; 项目; BOD5; COD; SS; TN; 氨氮; TP. 总进水; 135; 220; 125; 40; 35; 5. 预处理（格栅+调节池）; 去除率; 5%; 10%; 10%; 0%; 0%; 0%. 出水; 128.25; 198; 112.5; 40; 35; 5. 生物膜（一体化设备）; 去除率; 80%; 70%; 70%; 70%; 80%; 60%. 出水; 25.65; 59.4; 33.75; 12; 7; 2.0. 沉淀池; 去除率; 10%; 15%; 70%; 0%; 0%; 80%. 出水; 23.085; 44.55; 10.125; 12.00; 7; 0.4. 砂缸过滤器; 去除率; 70%; 50%; 70%; 10%; 65%; 10%. 出水; 6.9255; 22.275; 3.038; 10.8; 2.45; 0.36. 出水标准; 一级A; 10; 50; 10; 15; 5; 0.5. 总去除率; 96.58%; 89.88%; 97.57%; 73%; 93%; 92.8%. 通过上表可知，本项目污水经格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧 池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒处理工艺处理后各污染物排放均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求后排入石中排渠。对石中排渠的三类水质影响甚微。 - 污水处理设施主要工艺参数 本项目污水处理主要构筑物包括：综合池一体化设备（格栅、调节池、污泥池）、一体化设备、过滤器、紫外消毒井及储药池、加药及出水井。洋沙湖集镇污水处理工程设计规模为150m3/d。各工艺参数如下： （1）综合池一体化设备—格栅渠 功能; 拦截水中漂浮物，保证后续处理构筑物的正常运行。. 结构形式; 玻璃钢，地埋. 设计规模; 150m3/d. 人工格栅; 1套. 栅条间隙; 10mm. 格栅控制方式; 人工清渣. （2）综合池一体化设备—调节池 功能; 调节水质水量. 结构形式; 玻璃钢，地埋. 停留时间; 4.05h. 设计规模; 150m3/d. 提升泵; 2台，一用一备. （3）综合池一体化设备 功能; 储存、浓缩污泥、储存浮渣. 结构形式; 玻璃钢，地埋. 设计规模; 150m3/d. 污泥泵; 1台. （4）综合池一体化设备—污泥池 功能; 处理污水，达标排放. 结构形式; 玻璃钢，地埋. 设计规模; 150m3/d，单台. 控制方式; 远程及就地控制，无人值守. 回转风机; 变频控制. 悬浮填料; 三维螺旋生物绳. （5）砂缸过滤器及紫外消毒井 建设规模：Q=150m3/d；尺寸为：L×B×H=2.58×1.3×1.8（m）

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 0.0159t | 0.0047t |
|  |  | 装修废气 | 颗粒物、THC等 | 少量 | 少量 |
|  |  | 机械废气 | CO、THC | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 臭气 | NH3 | 0.0037kg/h，0.0322t/a | 0.0037kg/h，0.0322t/a |
|  |  |  | H2S | 0.0009kg/h，0.0083t/a | 0.0009kg/h，0.0083t/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水（120t） | SS | 250mg/L，0.0375t | 施工废水经临时隔油沉淀池沉淀处理后回用于项目扬尘洒水 |
|  |  |  | 石油类 | 20mg/L，0.003t |  |
|  |  | 生活污水（48t） | COD | 250mg/L，0.015t/at | 施工人员食宿依托周 边环境，该部分生活 污水不纳入本评价 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.003t |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0012t |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.015t |  |
|  | 运营期 | 项目总废水量 | 总废水量 | 54750t/a | 54750t/a |
|  |  | 污水处理厂处理污水 | CODCr | 400mg/L，21.9t/a | 50mg/L，2.738t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，10.95t/a | 10mg/L，0.548t/a |
|  |  |  | SS | 220mg/L，12.045t/a | 10mg/L，0.548t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，t/a0164 | 5mg/L，0.274t/a |
|  |  |  | TP | 5mg/L，0.274t/a | 0.5mg/L，0.027t/a |
|  |  |  | TN | 40mg/L，2.19t/a | 15mg/L，0.821t/a |
| 噪声 | 施工期 |  | 设备噪声 | 55~127dB（A） |  |
|  | 运营期 |  | 鼓风机及水泵等设备 | 75~95dB（A） |  |
| 固废 | 施工期 | 施工过程 | 弃土 | / | 送往渣土部门统一处置 |
|  |  | 施工过程 | 建筑垃圾 | 1.85t |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.2t | 环卫部门统一处理 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 环卫部门统一处理 |
|  |  | 格栅及沉砂池 | 栅渣及沉砂 | 2.2t/a |  |
|  |  | 污泥池 | 污泥 | 12.77t/a | 由移动式污泥脱水车外运至湘阴县第一污水处理厂或周边环保砖厂最终处置 |
|  |  | 消毒渠 | 废紫外灯管 | 0.02t/a | 交由有资质的单位处理 |
| 主要生态影响： 工程建设施工期间，由于施工开挖，地表原有硬化土及少量的植被受到破坏，在降雨侵蚀力的作用下可能发生水土流失情况。因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；施工进度安排避开在降雨量大的月份大面积开挖和堆填；地面应压实；周围开挖截水沟等。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

1、污水处理厂及泵站施工期环境影响分析 本项目建设期间的主要污染因子有施工废气、扬尘、施工废水、施工人员的生活污水、建筑施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。对施工期进行如下影响分析： 1.1大气环境影响分析 施工期大气污染物主要有施工机械驱动设备及装修所排放的废气，土石方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程中产生的扬尘，其中以粉尘最为严重。 - 机械及装修废气 在施工期间，施工机械及装修废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，随着施工期的结束影响随之消失。 拟采取的主要防治措施有： ①承运余泥渣土的车辆，必须到市余泥渣土排放管理处申报，领取准运证后，方可从事运输。运输车必须按要求加高档板，确保车容整洁、车厢完好、封闭运输、不超载运输，严禁途中撒漏、夹带泥沙和渣土等污染路面；应规划运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶，运输车辆到达工地停车后熄火，减少机动车废气的产生； ②在工地出入口设置运输车辆冲洗装置和地面水槽；对车轮和车厢挡板沾有余泥渣土或者其他污染物的运输车辆，必须经彻底冲洗干净后，方可驶出工地，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； - 扬尘 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 拟采取的主要防治措施有： ①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工； ②谨防运输车辆装载过满并尽量采取遮盖密闭措施，减少沿途抛洒，定时洒水压尘； ③地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量； ④在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围，并做好车间的防尘工作； ⑤选用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源； ⑥在风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施。 在采取了上述措施后，预计施工期产生废气对周围大气环境影响较小。 1.2地表水环境影响分析 项目施工期施工人员生活污水的排放会直接造成对地表水的污染。施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。 主要防治措施有： （1）建造隔油沉淀池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，经隔油沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、项目施工等，严禁施工废水直排； （2）施工期民工的生活污水依托周边农户处理。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 1.3声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在55-100dBA以上。施工期噪声包括搅拌、切割、装卸等机械施工噪声和运输车辆噪声，施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响，因此，必须加强噪声污染防治措施。 为降低噪声对周边环境的影响，施工方拟采取下列降噪措施： （1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行； （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部及东面，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响； （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障； （4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于2.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响； （5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧（西侧）设置单面声障； （6）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。通过采取以上措施，噪声对周围环境影响能得到有效控制。 1.4固废影响分析 （1）土石方 本项目挖方量不大，尽量用于回填和绿化，多余的弃方交由渣土部门统一处置，项目不设置弃土场。环评要求运渣车不得超速、超载，合理安排运输时间及运输路线，减轻运渣车对道路交通顺畅的影响，以及车辆噪声对道路沿线周边居民等敏感点的影响，并严禁随处倾倒堆弃，造成二次污染。 （2）建筑垃圾 建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，本项目建筑垃圾产生量为1.85t，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。 （3）施工期间生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量为0.75t/a，也应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。 经以上措施处理后，产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。 2、管网工程施工环境影响分析 本项目配套管网工程主要为洋沙湖集镇区新建污水管网，合计4100m，纳污管网内大部分属于在已有道路上建设，少部分管段采用顶管施工方式穿越石中排渠。在施工过程中将采取分段施工，对于施工场地旁有集中式居住区的，将采用临时施工围挡进行作业，将对周边环境的污染局限在小范围内，最大程度减小管网施工对周边环境的影响。 根据本项目可研及相关设计，未将区域雨水管网纳入设计范围内，考虑雨污分流，本次环评建议将雨水管建设纳入本项目建设，以免后期雨水管建设重复动土施工，再次造成环境影响。 2.1大气环境影响分析 管网施工期间，晴天有风时由于土石方开挖、管线铺设、建材装卸、车辆行驶等作业导致产生施工扬尘，对管网沿线环境空气有一定影响，施工扬尘浓度可达到1~3g/m3，其影响范围为施工场地下风向100m范围内。 由于管线施工的特点，施工面呈细、长的特性；由于本项目管线较长，根据配套道路的分段施工进行分段施工，降低对周围环境的影响。管线铺设尽量避让公共设施，在施工期间产生的扬尘对沿线大气环境影响不大，且施工期扬尘影响属短期影响，随施工的结束而消失。 2.2地表水环境影响分析 施工人员生活污水依托周围村庄的居民房屋现有化粪池处理后回用旱地施肥；施工废水经隔油沉淀处理后回用施工区域洒水降尘，不外排。施工期管网基本沿路布置，在穿越水体时采用HDPE管，防止施工对水体的扰动，并加强对穿越部分管网的检查，防止污水渗漏，影响区域水环境。项目管网施工期废水对周边水环境基本无影响。 2.3声环境影响分析 项目配套污水管网建设过程中主要噪声源为挖掘机、吊车、装载汽车，噪声源强在101~127dB(A)之间。由于管道铺设是沿道路铺设，区域拟建管网两侧敏感目标较多，且距施工地较近，因此，在施工作业时，对环境保护目标会造成一定程度的影响，施工噪声对居民的影响主要是：对施工周围市民的睡眠产生干扰；对交谈、工作思考产生干扰；对居民的心理也会造成一定的影响。因此，为了减少管网施工噪声对周围环境的影响，在管网施工期间，应合理的安排施工时间和施工工段，同时施工阶段必须合理安排各类施工机械的工作时间，禁止在施工场地进行混凝土搅拌。本环评建议施工场地在环境敏感点附近（如学校、医院、政府机关等）时，应选择在休息日、假期进行，在居住区附近作业时，应选择在白天工作日进行，施工作业尽量避免夜间施工；如果因施工抢修和施工工艺上要求或者其他特殊需要必须连续作业的，必须事先征得政府部门或环保行政主管部门同意，并需提前向周围民众进行公告后才可进行施工。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。经上述措施处理后，管网施工噪声对沿线环境影响较小。 2.4固体废物 项目管网施工的主要固体废物是管沟开挖产生的渣土以及施工人员产生的生活垃圾。 项目新建3700m重力流污水管网及400m压力流污水管网，项目污水管网安装阶段土石方开挖量为3593m3。开挖的土方量临时堆置在管线两侧，待管网完成后，进行覆土回填。预计回填量为2230m3，预计产生1363m3弃土，用于污水处理厂场地平整消化。 生活垃圾就近送至道路沿线生活垃圾收集桶，由环卫部门定期清运并送至生活垃圾填埋场填埋。 项目管网工程施工过程中产生的固体废物经采取相应的措施后，均能得到妥善处置，对环境影响较小。 2.5施工期水土流失及生态影响分析 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是厂区及管道施工时土方开挖阶段。 项目建设期土石方开挖时，若遇暴雨天气，水土流失会加剧，为进一步减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取的如下措施： ①与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 ②施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ③施工场地局部应及时进行硬化处理，加强疏水导流，对与长期裸露单位施工的区域应加盖防水布等，以减少雨水冲刷造成的水土流失。 ④项目管道施工是应采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏。在施工中应执行“分层开挖、分层堆放、分层填埋原则”，施工后及时进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 ⑤厂区及管网铺设应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。 ⑥基建完工后，及时硬化路面和恢复场区及管网铺设所破坏的绿化植被。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 小结 项目在施工期间切实实施上述对于水、大气、噪声、固体废物的污染防治措施，做好绿化环境的恢复工作，使用安全环保的建筑材料，施工装修结束时，应及时对装修占用场地恢复地面道路及植被，将项目在施工期间对周边环境的影响降低到最低程度，则项目的施工不会对周边环境及敏感点产生明显不良影响。 3、运营期环境影响分析 3.1大气环境影响分析 （1）恶臭环境影响分析及防治措施 本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，产生恶臭的环节较多，主要为格栅及调节池、厌氧池、好氧池、好氧池、高效沉淀池、中间水池、污泥池等，污水处理厂内的构筑物为地埋式，污水、污泥气味的散发对环境可能会造成一定的影响。NH3、H2S的排放量分别为 污水处理厂生化处理构筑物采用地埋式，采用是底部曝气溶氧的方式，产生NH3、H2S气味很少。另外，尽管池内有厌氧反应过程，由于其厌氧反应时间短，所产生的NH3、H2S气体较少，加之污泥及时清理，厂区周边种植绿化隔离带以及周边通风后排放，产生的气味对周边环境不会造成大的影响。 3.2地表水环境影响分析 （1）废水概况 由工程分析可知，项目污水处理厂主要处理洋沙湖镇居民产生的生活污水，废水排放量为150m3/d，经处理达一级A标准后排入南侧石中排渠。 （2）评价等级 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目评价等级判定如下表所示： 表7-7 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中5.2.2.2，本项目废水排放量为150m3/d，且水污染物当量为4393.5（见下表7-8）。根据根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）表1，确定本项目评价等级为三级A（见表7-7）。 表7-8 水污染物当量计算表 序号; 污染物; 污染当量值（kg）; 污染物排放量（t）; 污染物当量. 1; SS; 4; 0.548; 137. 2; BOD5; 0.5; 0.548; 1096. 3; COD; 1; 2.738; 2738. 4; 氨氮; 0.8; 0.274; 342.5. 5; 总磷; 0.25; 0.027; 80. 合计; 4393.5. （3）水环境影响预测 ①预测范围及时期 洋沙湖镇生活污水经污水处理厂后排入石中排渠，因此环评直接采用石中排渠作为受体预测。根据项目主要污染物迁移转化状况和石中排渠断面的要求，结合污水处理厂出水影响将主要集中在排放口下游，确定地表水评价范围为项目排污口处至下游2000m，预测时期按最不利于污染物扩散的枯水期进行预测。 ②预测因子 根据项目排污特征，本次评价选取污染因子COD和NH3-N作为预测因子。 ③预测内容与时段 本项目排污预测正常排放与非正常排放对石中排渠、洋沙湖水质的影响。 ④预测源强 表7-9 项目预测源强 排放状态; 污水量 （m3/d）; 污染物排放浓度（mg/L）. COD; NH3-N. 正常排放; 150m³/d; 50; 5. 非正常排放; 150m³/d; 220; 35. ⑤水文参数 1）横向混合系数 横向混合系数Ey采用泰勒法计算，公式为： Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2 B/H＜100 式中：g——重力加速度，m/s2； I——水力坡降； H——河流深度； B——河流宽度。 经计算，枯水期Ey=0.01318m2/s。 - 纵向混合参数 Ex=ahu，a=2.0（w/h）1.5 式中 ： u ——断面流速，m/s； h——河流深度，m； w——河流宽度，m。 经计算，可得枯水期Ex=4.957m2/s。 表7-10 水文参数（枯水期） 河流; 流量(m3/s); 流速(m/s); 评价段平均河宽（m）; 水深(m); 水力坡度（‰）; Ey (m2/s); Ex (m2/s); K1 (1/d); 背景浓度（mg/L）. 石中排渠; 1.02; 0.12; 8; 1.2; 1; 0.01318; 4.957; COD; 0.18; 17. NH3-N; 0.12; 0.376. ⑥预测模式 1）混合过程段的估算 依据导则，混合过程的长度由下式估算： 式中：Lm——混合段长度，m； B——水面宽度，m； a——排污口至岸边距离（岸边排放距离a=0），m； u——断面流速，m/s； H——平均水深，m； Ey——污染物横向扩散系数，m2/s； 计算可得，在枯水期流量下COD混合过程段长度约257.44m。 2）污染物混合浓度 项目预测采用纵向一维数学模型，连续稳定排放。根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件，选择相应的解析解方程： 式中：a——O’Connor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值； Pe——贝克莱数，量纲为1，表征物质移流量与离散量比值； K1——污染物综合衰减系数，1/d； Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s； u——断面流速，m/s； B——水面宽度，m； 计算可得，污染因子为COD：α＝0.0007172，Pe＝0.1936； 当污染因子为NH3-N：a＝0.0004778，Pe＝0.1936； 当a≤0.027、Pe＜1时，适用对流扩散降解简化模型: 式中：C——污染物浓度，mg/L； Cp——污染物排放浓度，mg/L； Qp——污水排放量，m3/s； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； Qh——河流流量，m3/s。 C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L； x——河流沿程坐标，m； x=0指排放口处，x>0指排放口下游段，x<0指排放口上游段； ⑧预测结果 分别预测废水正常排放和非正常排放情况，预测本项目排放的废水对石中排渠水质的影响，预测结果如下： 表7-11 废水排放预测结果 情况分类; 正常排放C(浓度，mg/L); 非正常排放C(浓度，mg/L). x取值（m）; COD; NH3-N; COD; NH3-N. x<0; -20; 7.4347; 0.2366; 7.5239; 0.2680. -10; 9.4709; 0.3013; 9.5845; 0.3415. -5; 10.6894; 0.3402; 10.8177; 0.3854. -2; 11.4945; 0.3657; 11.6325; 0.4144. x≥0; 0; 12.0647; 0.3839; 12.2095; 0.4349. 10; 12.0626; 0.3838; 12.2073; 0.4348. 100; 12.0438; 0.3832; 12.1883; 0.4342. 500; 11.9604; 0.3806; 12.1039; 0.4312. 1000; 11.8571; 0.3773; 11.9993; 0.4275. 1500; 11.7546; 0.3740; 11.8596; 0.4238. 3000; 11.4524; 0.3644; 11.5898; 0.4129. 背景值; COD：12mg/L、NH3-N：0.376mg/L. Ⅲ类标准值; COD：20mg/L、NH3-N：1.0mg/L. 由上表可知，本项目污水处理厂正常情况下COD、NH3-N在排污口下游10m范围内，石中排渠水质就能满足《地表水环境质量标准》III类水域标准；非正常情况下COD、NH3-N在排污口下游10m之间满足《地表水环境质量标准》III类水域标准。 项目受纳水体石中排渠，项目排放口评价范围内无鱼泉、珍稀鱼类三场及洄游通道分布。项目污水处理厂处理规模较小，经过石中排渠的稀释和自然降解，项目污水处理厂的正常排放和事故排放的废水，对下游水生生物影响较小；洋沙湖距项目距离为5709m，项目排放水质经石中排渠消纳后可达到《地表水环境质量标准》III类水域标准，故对下游洋沙湖影响甚微，且本项目为污水处理厂项目，项目建成后能有效的改善当地地表水水体水质，对下游水生生物也能起到保护作用。 综上所述，项目采取的水污染控制措施有效，项目建成后能有效的改善当地地表水水体水质，地表水环境影响较小，环境可接受。 （4）污水处理可行性分析 湘阴县洋沙湖镇污水处理厂设计处理规模为150m3/d，纳污面积0.39km2，人口规模2830人（其中学校人口1183人）。根据表1-1，洋沙湖镇预测污水量为120.739m3/d，本项目污水处理厂设计规模为150m3/d，有能力容纳洋沙湖镇人民生活污水。 湘阴县洋沙湖镇污水处理厂采用格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水工艺。出水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。污水处理工艺流程如下： 图7-3 湘阴县洋沙湖镇污水处理厂污水处理工艺流程图 项目废水来源主要为洋沙湖镇居民生活污水。根据《湘阴县洋沙湖镇污水处理工程可行性研究报告》项目出水水质能够达到到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级A标准，因此，本项目采用格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水。处理工艺治理措施切实可行。 洋沙湖镇预测废水日排放量为120.739m3/a，废水排放量占湘阴县洋沙湖镇污水处理厂实际处理规模的95.36%（湘阴县洋沙湖镇污水处理厂工程设计日处理污水量为150m3/d），满足湘阴县洋沙湖镇污水处理厂的设计处理规模要求。经湘阴县洋沙湖镇污水处理厂处理后能达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，项目外排废水对附近水体环境影响较小。 （5）建设项目污染物排放信息 - ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表7-12。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、 BOD5 、 SS、氨 氮、总 氮、总 磷; 石中排渠; 稳定排放; TW001; 生活污水处理系统; 格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水。; DW001; 是; 企业总排. A.废水直接排放口基本情况，见下表。 表7-13 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标d; 备注. 经度; 纬度; 名称b; 受纳水体功能目标c; 经度; 纬度. 1; DW001; 112°55'47.13"; 28°37'6.90″; 5.475; 石中排渠; 稳定排放; 连续排放; 石中排渠; Ⅲ; 112°55'47.13"; 28°37'6.90″. B.废水污染物排放执行标准表，见下表。 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一 级A标准; 50. 2; BOD5; 10. 3; SS; 10. 4; NH3-N; 5. 5; TN; 15. 6; TP; 0.5. C.废水污染物排放信息表，见下表。 表7-15 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.0075; 2.7375. 2; BOD5; 10; 0.0015; 0.5475. 3; SS; 10; 0.0015; 0.5475. 4; NH3-N; 5; 0.00075; 0.2738. 5; TN; 15; 0.00225; 0.82125. 6; TP; 0.5; 0.0000755; 0.05475. 全厂排放口合计; CODcr; 2.7375. NH3-N; 0.2738. 拟建项目地表水环境影响评价自查表见附表。 3.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价项目的划分依据，本项目属于“生活废水集中处理”编制报告表，地下水环境评价属于Ⅲ类，根据建设项目地下水环境影响评价等级划分表，详见下表。 表7-16 评价工作等级分级表 环境敏感程度 项目类别; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目所在区域有居民水井，属于较敏感区，因此本项目的评价等级为三级。 本项目地下水污染源主要来自各污水处理池，可能发生的事故为污水池池体破裂等。 （1）源头控制措施 本环评要求建构物、管网、设备及污泥处理设施均设施防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 （2）末端控制措施 主要包括防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，采取分区防渗原则，根据厂区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。 简单防治区：指不会对地下水环境造成污染得区域。主要包括绿化区。 一般污染防治区：一般防渗区包括鼓风机和厂内道路等，一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 重点污染防治区：管道、格栅及调节池、厌氧池、好氧池、好氧池、高效沉淀池、中间水池、污泥池、紫外光消毒渠、污泥泵站等。重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗漏量不大于厚度为6cm，渗透系数≤10-7cm/s，或3cm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12cm/s防渗层的渗透量。 防渗区域划分及防渗要求见下表： 表7-17 污染区划分及防渗要求 分区类别; 分区举例; 防渗要求. 简单防渗区; 绿化区等; 一般地面硬化. 一般防渗区; 鼓风机及厂内道路; 等效粘土防渗层，MB≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s. 重点防渗区; 管道、格栅及调节池、厌氧池、好氧池、好氧池、高效沉淀池、中间水池、污泥池、紫外光消毒渠、污泥泵站等; 等效粘土防渗层，MB≥6m，渗透系数＜10-7cm/s. （3）应急响应措施 包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （4）日常管理措施 ①制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。 ②加强管理，杜绝超设计生产。 ③加强对所有管道和污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。 ④做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。 类比同类型污水处理厂地下水防治措施，本项目在采取以上措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度，对周边地下水影响较小。 3.4声学环境影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施，本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为75-95dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如下表所示。 表7-18 主要噪声源及控制措施表 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量. 1; 格栅; 80-85; 1台. 2; 泵类; 75-85; 8台. 3; 搅拌器; 80-88; 1台. 4; 皮带输送机; 75-85; 1台. 5; 刮泥机; 80-85; 1台. 6; 起重机; 85-90; 1台. 7; 鼓风机; 85-95; 2台. （2）预测模式 a.声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg ---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T---预测计算的时间段，s； Ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg ---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb ---预测点的背景值，dB(A)。 b.户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见表7-19： 表7-19 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 监测结果; 监测日期; 是否达标. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 1米; 54.2; 39.2; 7.11; 是. 53.8; 39.4; 7.12; 是. 2; 南厂界; 1米; 52.6; 38.6; 7.11; 是. 53.0; 39.0; 7.12; 是. 3; 西厂界; 1米; 51.8; 39.1; 7.11; 是. 52.5; 39.4; 7.12; 是. 4; 北厂界; 1米; 55.0; 38.1; 7.11; 是. 54.6; 38.3; 7.12; 是. 排放限值; 昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）. 项目采用8小时一班制。一天三班。从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目各厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，因此本项目噪声对周围环境影响较小。 3.5固废环境影响分析 （1）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目实施后劳动定员4人，年工作时间以365天计，生活垃圾产生量按每人每天1kg计，则生活垃圾产生量为1.46t/a。生活垃圾经生活垃圾收集装置收集后定期由环卫部门清运处理。 （2）污水处理一般工业固废 本项目污水处理过程中产生的固体废弃物主要有栅渣、沉砂和脱水污泥。 根据工程分析可知栅渣及沉砂产生量为2.2t/a，为一般固废，经收集后交由环卫部门处理；污泥产生量为12.77t/a，采用移动式污泥脱水车外运至湘阴县湘阴县第一污水处理厂或周边环保砖厂最终处置。 本项目产生的栅渣、沉砂、脱水污泥、生活垃圾等固废均属一般工业固体废物，目前厂区将脱水处理后的栅渣、沉砂与生活垃圾收集于垃圾桶中交由环卫部门处理。 （3）危险废物 本项目消毒池产生的废紫外灯管属于危险废物，产生量为0.02t/a，本次环评要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关要求在厂内新增危废暂存桶，暂存桶要进行防雨、防渗等措施并贴上标示标牌，及时清运并委托资质公司处置，减少对外环境的影响。 （4）污泥处理可行性分析 项目一体化设备生化池产生的污泥排至污泥池，之后经移动式污泥脱水车脱水后外运至湘阴县第一污水处理厂或周边环保砖厂最终处置。期间固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，转运车辆必须符合相关规定，运输工具未经消除污染不能装载其他物品，从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全，经采取以上措施，项目污泥处置可行。 3.6土壤环境影响分析 本项目为生活污水处理项目（污染影响型），对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，项目所属的行业类别属于附录A中Ⅲ类项目，项目占地为153.08m2，周边环境敏感。根据（HJ964-2018）表4，项目土壤评价等级为三级。 表7-20 土壤评价等级表 敏感程度 评价工作等级项目类别; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; --. 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为固体废物和污水的处理处置过程未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。 本项目固体废物为含一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物为栅渣、沉砂和脱水污泥；危险废物为废紫外灯管。项目在污泥脱水间设置了一般固废暂存间，在机修及仓库设置了危废暂存间。均采取地面水泥硬化措施，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单、危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求及相关建筑设计规范，采用成熟的技术从严设计、施工。 根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，其中：鼓风机和厂内道路等等防渗系数达到1.0×10-7cm/s；管道、格栅及调节池、厌氧池、好氧池、好氧池、高效沉淀池、中间水池、污泥池、紫外光消毒渠、污泥泵站等等区域综合防渗系数达到1×10-12cm/s。可有效降低固体废物对土壤的污染影响。 本项目接纳的生活污水经处理后再经管网排入石中排渠。项目污水处理厂区内及管网配套设施均设置严格的防渗措施，在落实好污水处理厂区内及管网配套设施防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及其周围土壤影响较小。 3.7环境风险 3.7.1管网风险分析 （1）环境风险因子识别 本工程中排污管网启用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。 自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，工程现拟使用的各种管网选材是合理的、安全的，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 （2）环境风险分析 当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。 一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可可以降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，一般如管网破裂污水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近，时间越长，污染越重。 （3）预防措施 ①严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。 ②对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。 ③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 3.7.2污水处理厂风险分析 （1）评价等级 本污水处理厂原辅材料主要为PAC，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目原辅材料不含危化品。故Q=0，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 表7-21 评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 综上，确定本项目评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 见表3-8。 （3）环境风险识别及影响分析 ①洪水引发的事故 湘阴县洋沙湖镇污水处理厂位于芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角，现状地面标在36.97~37.57m，厂区地面设计标高39.50m，厂区北侧的石中排渠常水位为36.10m，历史最高水位为37.48m，厂区不会受到洪水威胁。 ②设备故障引发的事故 设计中主要设备采用国产优质设备，自动监控水平较高。因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性小。造成设备无法正常运行的最大原因为市政停电，若突然中断供电将可能导至活性污泥的死亡，情况严重时可使整个污水处理厂陷入瘫痪。 污水处理工程因设备故障或停电导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量。在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。设备故障外排废水直接进入石中排渠，最终汇入湘江。对石中排渠及湘江水质产生一定的不利影响。 （4）预防措施 污水厂的水泵、污泥泵等设备均采用N+1的配置，保证运行设备有足够的备用率。 设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。 加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 污水处理厂应针对可能发生的事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对进水口的废水量、pH、COD废水量、COD、氨氮、TP、TN进行监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。 3.7.3污染事故应急预案 （1）污染事故应急方案 污水处理一旦发生停电、设备故障时，均要进行事故排放。一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、市政部门报告，因突发性污染事件造成或者可能造成跨行政区域河流污染的，有关责任单位、个人和负责监管职责的部门以及相关人民政府必须按照国家和省的有关规定及时报告，时间发生地人民政府应当及时通报可能受污染区域的人民政府。 突发性污染时间发生后，相关人民政府及具有关部门应当启动应急预案，实施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急方案应包括应急状态分类、应急计划区、事故级水平、应急防护处理等。其主要内容如下： 总则 风险源概况：详述风险源类型、源强大小及其位置。 紧急计划区：包括石中排渠沿岸、名胜村、洞井湾、洋沙湖镇区、厂区及村庄、下游城镇有关部门。 紧急组织：厂指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。 应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。 应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。 应急通讯，通知和交通：规定应急状态下的联络通知方式，通知有关方面采取求援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。 应急环境监测及事故后果评估：对较大的事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为有关部门提供决策依据。 应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。 应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，迅速恢复污水厂的正常生产转运。 人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。 记录报告：设置事故专业记录，建档案和专业报告制度，设专人负责管理。 （2）污染事故应急措施 ①成立污水处理厂的事故应急指挥中心，制定事故应急方案，指挥中心负责人应由当地相关领导担任，成员由当地水利、环保和污水处理厂等单位负责人组成。 ②报警 一旦发生污染事故，现场操作人员应立即向污水厂负责人报警。污水厂负责人在接报后立即了解事故情况，及时向事故应急指挥中心报告。事故应急指挥中心在接报后，立即向下游各镇政府、自来水厂和环保部门发出报警，一方而指挥污水厂的抢修工作，另一方面指挥有关工厂、企业等采取停产或其它有效措施，停止或减少污水进入污水厂。 ③抢险工作 污水厂负责人在向指挥中心报警的同时，立即启动污水厂应急方案。水利部门在接到报警后，应向自来水厂和环保部门通告水文情况以及污水运行情况，协助两部门掌握污水动向。自来水厂在接报后及时不断地与水利环保部门保持联系，密切监视污水动向和水质浓度变化，环保部门应根据应急方案规定，设点进行连续监测水质，发现超标后立即关闭水厂取水口，停止取水。环保部门在实施水质监测，弄清污水污染的范围和程度的同时，还应在现场监督污水污染事故的应急处理，协助指挥抢险工作。 综上所述，项目的建设与运营过程中，风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，上述风险事故隐患可降至最低。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）编制项目应急预案，具体见下表。 表7-22 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 相关环保设施，环境保护目标涉及的周围单位、公路、水体等. 2; 应急组织机构、人员; 应急组织结构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构有云溪区人民政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府统一调度. 3; 预案分级影响条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理；恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 3.7.4分析结论 综上，本项目环境风险防范措施是有效可行的，在落实对应的防范措施后，环境风险可控制在接受范围内。建设项目环境风险简单分析内容见下表。 表7-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目. 建设地点; 湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角. 地理坐标; 经度; 112°55'47.77̋; 纬度; 28°37'7.76. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果; 非正常排放，对石中排渠及洋沙湖水质产生一定的不利的影响. 风险防范措施要求; 污水厂的水泵、污泥泵等设备均采用N+1的配置，保证运行设备有足够的备用率；加强设备检修；进出水定期监测等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目无危险化学品。故本项目Q=0＜1，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 确定评价工作等级为简单分析。. 3.8环境管理与监测 本项目营运期会对周围环境产生一定的影响，因此必须通过环境措施来缓解和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （1）环境管理要求 环境管理要求如下表所示： 表7-24 环境管理工作要求 阶段; 环境管理工作主要内容. 试运行阶段; 1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报； 4、环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； 5、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见； 6、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对废气处理设施、危险废物贮存间等环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； 3、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 4、建立有效的污染事故防范体系，建立一套严格的日常检查制度。设置一套有效预防污染的运行控制程序，包括废气、废水、噪声、工业固废危险固废污染控制程序等；程序文件中明确规定运行控制的内容、各有关部门的职责，运行规程，控制参数，检查办法，纠正措施，出现异常和紧急情况时的处理程序； 5、对于容易发生污染事故的场所应采取必要污染预防措施。 6、积极配合环保部门的检查、验收. 信息反馈; 1、建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； 2、归纳整理监测数据，技术部配合进行工艺改进； 3、配合上级环保部门的检查验收。. （2）环境监测 ①所有环保设施经过试运转竣工验收后，方可进入运营。 ②运营期的环保问题由建设单位和企业业主负责。 ③项目管理机构和企业必须保证所有环保设施的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对排出的污水、工艺废气进行定期监测，根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ978-2018），本项目监测点位、监测项目和监测频率如下表。 表7-25 污染源监测计划 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率. 废水; 进水总口; 流量、化学需氧量、氨氮 总磷、总氮; 半年一次. 废水总排放口; 流量、水温、pH、CODcr、NH3-N、总磷、总氮 SS、色度、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 半年一次. 雨水; 雨水排放口; PH、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 下雨时按日监测，平常可放宽至季度一次. 废气; 厂界; NH3、H2S、臭气; 半年一次. 噪声; 厂界; 等效A声级; 半年一次. 地下水; 居民水井; K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、挥发性酚类、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、细菌总数。; 一年一次. 3.9产业政策符合性分析 本项目为城市基础设施，属于《产业结构调整目录（2019年本）》中鼓励类第二十二条“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程......”。本项目属于国家产业结构指导目录中鼓励类产业。本项目生产所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2016年）限制类、淘汰类设备。根据湘阴县发展和改革局“关于湘阴县洋沙湖镇集镇污水处理工程可行性研究报告的批复（湘阴发改审[2020]124号）”，本项目建设符合湘阴县产业政策。 因此，本项目符合现行的国家及地方产业政策。 3.10项目选址可行性分析 项目厂址位于芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角。区内地形为荒地，有扩建条件，为今后发展留有余地；地形起伏较小，厂区地面设计标高均在39.5m，石中排渠常水位为36.1m，汛期最高水位为37.48m，本项目厂区不受洪水威胁；地形平坦开阔，利于总图布置，远离居民区，与城镇、工业区、生活区及农村居民点保持一定的防护距离，设备噪音、气味对居民影响较小，该厂址地势较低，有利于收集污水；靠近石中排渠水体，便于处理后出水的排放。综上所述，本项目选址合理。 3.11总平面布置合理性分析 湘阴县洋沙湖镇污水处理厂位于芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角，现状地面标高在36.97~37.57m，厂区地面设计标高39.50m，厂区北侧的石中排渠日常水位为36.10m，历史最高水位为37.48m，厂区不会受到洪水威胁。湘阴县洋沙湖镇污水处理厂设计规模为150m³/d，构筑物占地面积153.08m2。厂区部分新建工程内容主要包括：150m3/d规模的组合池(格栅渠、调节池、污泥池)、一体化设备（生物膜+过滤）、紫外消毒渠。 本工程厂区的总体平面布置遵循以下原则： （1）根据周边情况，各专业统一规划，合理进行平面布局。 （2）根据自然条件合理布局以使流程顺畅，尽可能减少土方工程量以节省工程投资。 （3）符合环境保护要求。 （4）竖向设计充分考虑场地及周边实际情况，合理排出雨水，尽量减少总水位差。 （5）合理布局管线，项目地势北高南低，进、排水出口符合重力方向，排水口靠近受纳水体一侧； （6）在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，管线短捷，尽量少交叉，并充分注意节省占地。 （7）人流、物流运输便捷，主次道路分工明确，满足消防要求。 3.12环保投资估算及竣工验收 该工程总投资约795.54万元，其中管网及泵站投资377.1万元，厂内投资383.94万元，环保投资约34.5万，环保投资约占工程总投资的4.33%，环保建设内容如表7-26所示。 表7-26 项目环保投资估算一览表 （单位：万元） 序号; 类别; 治理措施; 投资费用（万元）; 备注. 1; 施工期; 废气防治工程; ①场地周边修建2.5m高围墙；②运输车辆进出口设置车辆冲洗装置；③主体建筑周围搭建防尘网；④材料覆盖防尘布；⑤路面水泥硬化、洒水; 3; /. 2; 废水防治工程; 截水沟、沉淀池等; 2; /. 3; 噪声防治工程; 场地周边修建2-3m高围墙，高噪声设备搭建临时隔声屏障，合理安排施工时间等; 3; /. 4; 固废防治工程; 卫生填埋、指定堆置点等; 2; /. 5; 运营期; 废气处理工程; 臭气; 污泥处理+绿化带吸收+自然通风; 4; /. 9; 废水处理工程; 生活污水; 依托周边农户; /; /. 14; 固废处理工程; 生活垃圾; 垃圾收集桶收集委托环卫部门处理; 1.5; /. 15; 栅渣、沉砂. 污泥; 移动式污泥脱水车; 16; /. 16; 废紫外灯管; 新增危废暂存桶，并委托资质公司处置; 1; /. 17; 噪声防治工程; 噪声; 选用低噪声设备，减震垫、出入厂区的机动车严格管理，绿化隔离; 2; /. 合计; 34.5; /. 本项目竣工环境保护验收见下表 表7-27 项目竣工环境保护验收一览表 排放源; 排放源及污染因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 厂区; 臭气; 污泥处理+绿化带吸收+自然通风; 达到GB18918-2002标准中表4标准要求. 废水; 生活污水; CODcr、NH3-N、SS、BOD5、动植物油、石油类、总磷、总氮; 依托周边农户; 达到GB18918-2002标准中一级A标准. 污泥压滤水; 返回提升泵池进行处理. 污泥脱水. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾收集桶收集后交由环卫部门处理; 交由环卫部门处理. 一般固废; 栅渣、沉砂; 符合相关环保要求，且在贮存中根据固废类型需符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 污泥; 移动式污泥脱水车外运至湘阴县第一污水处理厂或周边环保砖厂最终处置. 危险废物; 废紫外灯管; 由危废暂存桶暂存后交由资质单位处理. 噪声; 噪声; LeqA; 选用低噪声设备，减震垫、出入厂区的机动车严格管理，绿化隔离; 符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准.

八、入河排污口设置论证

1、总则 1.1项目来源 环境保护是衡量人民生活水平的一个重要标志。洋沙湖镇污水处理工程的建设，不仅有利于镇区内部环境的改善，也有利于排入河道水质环境质量的改善，对于保护生态环境，保护人民的身体健康，发展生产力都有重要意义。洋沙湖镇近几年发展很快，经济增长迅猛，人民生活富裕，社会繁荣稳定，但伴随着经济建设进行，对生态环境的破坏也在加剧。如果任其发展，不尽快采取措施消除对环境的污染，该地区的环境质量就会不断恶化，环境的损失带有持久性和不可逆性，而环境的恶化反过来就会制约社会和经济的发展，这己被无数事实所证明，并已成为有识之士的共同观点。如何着力于环境、文化景观和高效服务设施的建设，保持经济的可持续发展，在建设镇区的同时，修建适合国情、省情和当地实情的污水处理厂已是当务之急，是十分必要的。 根据湘建村[2019]230号文：“（二）入河排污口设置论证可纳入污水处理设施环境影响评价内容，不再单独出具论证报告”，故本项目不单独出具论证报告。 1.2论证目的 通过实地查勘，收集本项目前期相关技术资料及审查意见，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为水行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保证生活、生产和生态用水安全。 1.3论证范围 湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目位于位于芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角，排污口设置于石中排渠北岸，排污口坐标东经112°55'47.19"，北纬 28°37'7.47"，受纳水体为石中排渠。 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》和《岳阳市水功能区划》，排污口所在石中排渠未划分水功能区，本项目经处理达标后的尾水排入项目南侧的石中排渠，通过石中排渠流经5709后汇入洋沙湖，论证范围为项目所在地南侧的石中排渠排污口至下游5709汇入洋沙湖处。 根据《入河排污口设置论证报告技术导则》，建设项目退水影响分析必须遵循论证范围内水功能区管理的规定，满足水功能保护的要求。根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域石中排渠水环境特点，本项目论证分析范围为排污口所在河段石中排渠至下游共5709河段。项目地理位置示意图和排污路径示意图见附图1-1、附图1-2和附图3。 1.4论证水平年 论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规划水平年相协调。现状水平年应选取最近具有代表性的年份，并考虑经济社会发展和资料条件确定。规划水平年应主要考虑建设项目的建设计划，以项目建成排污年作为近期规划水平年。对于需要扩建的项目，以规划确定的建成年作为远期规划水平年。因此，综合考虑论证范围内的社会经济发展情况，河流水文特征变化情况以及项目建设的实际情况，确定本次入河排污口论证的现状水平年为2020年，规划水平年为2021年。 1.5论证主要内容 按照入河排污口设置论证要求，本次论证主要内容如下： （1）建设项目概况； （2）项目所在区域概况； （3）水功能区管理要求和现有取排水状况； （4）拟建入河排污口情况； （5）入河排污口设置可行性分析论证 （6）入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析； （7）水环境保护措施； （8）入河排污口设置合理性分析分析结论； （9）论证结论与建议。 2、项目概况 2.1建设项目基本情况 湘阴县洋沙湖镇污水处理回用工程建设项目位于芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角，污水处理厂中心地理坐标为：（E 112°55'47.77，N 28°37'7.76）。 湘阴县洋沙湖镇人民政府投资795.54万元，新建湘阴县洋沙湖镇污水处理回用工程。该项目设计生活污水处理规模150m3/d，纳污范围为洋沙湖镇集镇区生活污水（纳污面积约为0.39km2），服务人口2830人。洋沙湖镇没有工（企）业，所以不接纳工（企）业生产废水。污水处理采用格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水。 湘阴县洋沙湖镇人民政府湘阴县洋沙湖镇污水处理回用工程建设项目设置性质为新建，目前已完成《湘阴县洋沙湖镇污水处理工程可行性研究报告》（湘阴发改审[2020]124号。 2.2项目主要建设内容 项目主要建设内容见表1-2。 2.3污水处理工艺 根据《湘阴县洋沙湖镇污水处理工程可行性研究报告》可知，污水处理采用格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水。污水处理工艺流程见图5-3。 工艺流程简述：污水经市政污水管网收集后进入厂区组合池格栅渠，经格栅处理去除污水中较大的杂物以防止堵塞提升泵，之后污水自流进入组合池调节池，出水经配水后均匀进入一体化设备（厌氧池、好氧池、好氧池和沉淀池），经沉淀池沉淀作用实现生化池的活性污泥与上清液分离，上清液流入中间水池，二级处理后的上清液与PAC充分混合反应，污水中的磷与PAC反应生成沉淀物质，之后进入一体化设备，在过滤作用下将磷与SS等进一步去除以达到一级A的出水标准。过滤后的清水经紫外消毒，出水达标外排至现状排水渠。一体化设备生化池产生的污泥排至污泥池，之后经移动式污泥脱水车脱水后外运至湘阴县第一污水处理厂或周边环保砖厂最终处置。 3、项目所在区域概况 3.1地理位置 洋沙湖镇位于湘阴县城以南，北临县工业园，南与金龙镇相连，与省会长沙距离约半小时车程，区位优势明显，且具有处于长株潭经济圈和洞庭湖经济圈两大经济圈叠加区域的独特区位，有较为丰富的劳动力资源，交通要道四通八达。 3.2自然环境 （1）地形地貌 洋沙湖镇地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，境内大部为丘陵，地势大体呈中部高两边低，地面高程一般在海拔 40～60米。 （2）气候气象 属亚热带季风区中的大陆性气候，四季分明，湿润多雨，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。多年平均气温16.9℃，1月平均气温5.6℃，极端最低气温-10.7℃（1991年12月29日）；7月平均气温28.6℃，极端最高气温40.1℃（2003年7月30日）。平均气温年较差24.8℃。生长期年平均286天，无霜期年平均272天，最长304天（1980年），最短223天（1985年）。年平均日照时数1729.8小时，年总辐射109.76千卡/平方厘米。0℃以上持续期287天（一般为2月16日～12月 3日）。年平均降水量1447.1毫米，极端年最大降水量2203.3毫米（1998年），极端年最少降水量806.7毫米（2011年）。 （3）河流 境内属湘江水系。洋沙湖为境内最大的水域，为洋沙湖镇重要的景观节点和支流水系的汇集处，项目直接受纳水体为石中排渠，然后排入洋沙湖最终进入湘江。 （4）水生态现状 根据环评报告及现场调查，评价区域内无需特殊保护的珍稀动、植物，也无需要特殊保护的自然保护区等生态敏感点。 4、水功能区管理要求和现有取排水状况 4.1水功能区保护水质管理目标与要求 根据《岳阳市水功能区划》，排污口所在的石中排渠未划分水功能区，现状水质为Ⅲ类水质。目标水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质目标。 根据水功能区管理要求，新增排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目工程入河排污口涉及的石中排渠河段属于农业用水水功能区，无养殖（渔业）用水需求。本项目的建设及运行不改变到所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护石中排渠水资源，建设项目单位在运行期间应采取措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。 4.2水功能区水质现状 本项目纳污水体为石中排渠，所在河段水质控制目标为Ⅲ类。本次论证对石中排渠设置了3个监测断面对地表水环境质量进行监测，监测因子为pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群、悬浮物、色度，根据现状监测结果，本项目所在地南侧的石中排渠3个断面水质各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准（具体监测内容见第三章地表水环境质量现状章节，即表3-3）。 4.3水功能区纳污能力 本项目受纳水体石中排渠未划分水功能区，水行政主管部门未对其纳污能力进行核算。因此本项目对石中排渠水体纳污能力根据《水纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）进行计算。 - 石中排渠纳污能力 本项目直接受纳水体石中排渠河水恒定流动，项目废水连续稳定排放，主要污染物为非持久性污染物，因此，石中排渠、洋沙湖纳污能力计算模型采用河流一维模型，具体计算公式如下： M=（Cs-C0)(Q+Qp) 式中：M——水域纳污能力，g/s； Cs——水质目标浓度，mg/L； C0——初始断面的污染物浓度，mg/L； Q——初始断面的入流流量，m3/s； Qp——废污水排放流量，m3/s；本项目正常排放量为150m3/d（0.0017m3/s）。 （2）洋沙湖纳污能力 本项目间接受纳水体洋沙湖，属于中型湖库，污染仅出现在排污口附近水域，因此，洋沙湖纳污能力计算模型采用湖（库）非均匀混合模型，具体计算公式如下： M=（Cs-C0)exp（KØhLr2/2Qp）Qp Cs——水质目标浓度，mg/L； C0——初始断面的污染物浓度，mg/L； K——污染物综合衰减系数，单位为负一次方秒（1/s）； Ø——扩散角，由排放口附近地形决定，排放口在开阔的湖边垂直排放时，Ø=π，湖（库）中排放时，Ø=2π； hL——扩散区湖（库）平均水深，单位为米（m）； r——计算水域边外界到入河排污口的距离，单位为米（m）； Qp——废污水排放流量，m3/s；本项目正常排放量为150m3/d（0.0017m3/s）。 本次论证根据拟定的参数，以排污口最大排水量为150m3/d时计算得到石中排渠段枯水期：CODcr的纳污能力为7.8301t/a，NH3-N的纳污能力为0.6031t/a；洋沙湖枯水期：CODcr的纳污能力为1805.417t/a，NH3-N的纳污能力为231.476t/a，本项目预计排放总量为COD：2.7378t/a，NH3-N：0.2738t/a，因此石中排渠、洋沙湖在枯水期均有足够的纳污能力。 4.4论证区域现有取排水状况 （1）取水状况 本项目论证范围均不在饮用水源保护区内，且目前该区域已在自来水集中供水管网的覆盖范围内。项目受纳水体为石中排渠，其水量随季节性变化较大，流量不稳定，且日常水深较浅、水流流量较少，渔业资源较少，存在农业灌溉取排水情况，无饮用水源取水口、工业生产取水口、人工渔业养殖，基本无规模化取排水情况。 （2）排水状况 湘阴县洋沙湖镇镇区目前还没有污水处理设施，居民生活污水直排到附近水体。 5、拟建入河排污口情况 5.1废水排放来源及构成 根据工程分析可知，湘阴县洋沙湖镇污水处理回用工程运营期产生的废水主要包括污水处理厂员工生活污水（污水处理厂员工生活废水已纳入集镇区生活污水）、设备冲洗废水（0.06m3/d)、污泥压滤水（0.0026m3/d）与洋沙湖镇集镇区居民生活污水（120.739m3/d）一同进入湘阴县洋沙湖镇污水处理回用工程经格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水工艺处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求排入石中排渠，另项目本身为环保工程，主要收集处理湘阴县洋沙湖集镇区的居民生活污水，进行集中处理后达标排放于项目南侧石中排渠，即尾水达标外排环节为本项目的废污水产生环节。 5.2废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量 废水主要污染物的产生浓度：COD（135mg/L）、氨氮（35mg/L）排放浓度：COD（50mg/L）、氨氮（5mg/L）。排放总量分别为COD：2.738t/a、氨氮：0.274t/a，综上，本项目入河排污口所排废污水仅为经处理达标的生活污水，水质比较简单。 5.3废污水产生关键环节分析 项目外排尾水主要来源于接纳的洋沙湖集镇区居民生活污水、及少量项目污泥压滤水及设备冲洗水。 5.4废污水处理措施及效果 根据《湘阴县洋沙湖镇集镇污水处理工程可行性研究报告》可知，本项目污水处理工艺：格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水。污水处理工艺详见工程分析章节。 本项目建成后，湘阴县洋沙湖镇区域生活污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放，排放尾水中各项污染因子的浓度均得到大幅度的消减，尤其是COD、BOD、SS、氨氮、TP去除率可达到80%以上，废水经处理后各污染物排放浓度分别为：COD≤50mg/L、BOD≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5（8）mg/L(注：括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标)、TP≤0.5mg/L，对石中排渠水体影响较小。 本项目经处理达标后的尾水排入项目南侧的石中排渠，通过石中排渠流经5709m后汇入洋沙湖。 5.5入河排污口设置方案 本项目位于湘阴县洋沙湖镇，符合当地总体规划。排污口设置于项目南侧石中排渠北岸，排污口坐标东经112°55'47.19"，北纬28°37'7.47"。排污口的类型属于生活污水入河排污口，排污口性质为新建排污口，排放方式为连续排放，排污口的入河方式为明渠，排污口设置的基本情况见表8-1。 表8-1 排污口设置情况表 序号; 名称; 项目设置情况. 1; 排污口位置; 所在行政区; 湘阴县洋沙湖镇. 排入水体名称; 石中排渠. 排入的水功能区名称; 农业用水. 经纬度; 东经112°55'47.19"，北纬28°37'7.47". 2; 排污口类型; 新建. 3; 排污口性质; 生活污水入河排放口. 4; 排放方式; 连续排放. 5; 入河方式; 明渠. 6、入河排污口设置可行性分析论证 （1）国家产业政策符合性 本项目属于生活污水处理厂，设计处理规模为150m3/d，主要纳污范围为纳污面积0.39km2，洋沙湖镇集镇区居民人口规模2830人（其中学校人口1183人）。 本项目为城市基础设施，属于《产业结构调整目录》（2019年本）中鼓励类第二十二条“城市基础设施”中第7条“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”以及鼓励类四十三"环境保护与资源节约综合利用”中第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。本项目属于国家产业结构指导目录中鼓励类产业。本项目生产所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2016年）限制类、淘汰类设备。 因此，本工程的建设符合国家的产业政策。 （2排污口设置符合水功能区管理要求 根据相关规定在饮用水源地准保护区、水功能一级区划中的保护区等禁止排污口设置。本项目排污口直接受纳水体石中排渠及其下游河段未划分水功能区，不属于饮用水源地准保护区、水功能一级区划中的保护区，因此项目排污口设置符合水功能区管理要求。 （3）排污口设置对河道行洪排涝的影响 本项目排污口设置于石中排渠北岸，排污口所在的河段宽8m，两岸堤岸稳固且草本植被茂盛，河道通畅。项目流量为150m3/d，占石中排渠枯水期流量的10%，不会对石中排渠堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口不在石中排渠上建设构筑物，故不会影响石中排渠正常行洪。因此，排污口设置对石中排渠的影响较小，满足河道管理的要求。 本污水处理厂排污口的防洪设计应按防洪标准设计，设置于石中排渠北岸，设计标高39.50m，厂区南侧的石中排渠常水位为36.10m，历史最高水位为37.48m，厂区不会受到洪水威胁。项目出水流量槽出水高度与河岸高度基本齐平，在石中排渠洪水淹没线之上，洪水期不会引起河水倒灌。入河排污口口门设置应符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求。 （4）水域管理要求的相符性分析 与水功能区区划的相符性：本项目入河排污口处于厂区南侧的石中排渠北岸，排污口污水受纳水体为石中排渠，水质目标为Ⅲ类。本项目正常排放情况下，尾水出水要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本排污口的设置有利于改善排污口所处水功能环境，本工程亦有利于全面有效的从源头解决石中排渠水体污染问题，并为保障当地人民身体健康，促进洋沙湖镇镇域环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻石中排渠的水质污染压力，改善石中排渠的水环境功能。 （5）达标排放可行性 根据污水处理工程工艺方案，本工程污水处理出水排入石中排渠，水质需按下列设计条件确定： ①区域水功能区划的要求，排污口所在河段按国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准控制。 ②根据规划要求，本项目将污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求，通过其入河排污口排放至石中排渠，故拟建入河排污口符合达标排放要求。 （6）符合总量控制要求 项目产生的废水总量（设计值）为150m3/d，入河排污口污水排放量为54750m3/a，污水经收集后进入湘阴县洋沙湖镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求，通过其入河排污口排入石中排渠。废水主要污染物为COD（50mg/L）、NH3-N（5mg/L），年运行天数按365天计算，废水所含污染物排放总量为COD：2.7378t/a，NH3-N：0.2738t/a。 石中排渠、洋沙湖现状水质可达到Ⅲ类水质标准，经计算石中排渠段枯水期：CODcr的纳污能力为7.8301t/a，NH3-N的纳污能力为0.6031t/a；洋沙湖枯水期：CODcr的纳污能力为1805.417t/a，NH3-N的纳污能力为231.476t/a，本项目预计排放总量为COD：2.7378t/a，NH3-N：0.2738t/a，规划水平年石中排渠限制排污总量COD：2.738t/a，NH3-N：0.274t/a，因此本项目污染物排放量小于其论证河段的纳污限制排放总量。 综上所述，入河排污口的是设置可行的。 7、入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析 7.1影响范围 7.1.1预测因子的选择 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）选择预测水质参数，预测因子（水质参数）包括两类，一类是常规水质参数，它反映水域水质一般状况；另一类是特征水质参数，它能代表建设项目将来排放的水质。本次按“常规水质参数”选择预测因子，“本次预测因子选定为CODCr、NH3-N、TP，采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中推荐的河流纵向一维水质模型预测。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-93），用以下公式筛选主要预测因子： 式中： ISE——水质参数的排序指标； Cpi——水污染物i的排放浓度，mg/L； Qpi——水污染物i的废水排放量，m³/s； Csi——水污染物i的评价标准限值，mg/L； Chi——评价河段水质参数i的浓度，mg/L； Qhi——评价河段的流量，m³/s。 ISE越大说明建设项目对河流中该项目水质参数的影响越大，根据计算主要污染物ISE值选取CODCr、NH3-N、TP作为预测因子。 7.1.2预测模型的建立 本项目的纳污河流为石中排渠，其属于小型河流，河宽较小，根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）和《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，可采用一维稳态水质模型。 根据第七章水环境影响预测可知，拟建入河排污口排放的污水经处理达标排放（正常排放和非正常排放）工况下： CODcr 排污口设置后，本项目正常排污时，CODcr的河流本底值浓度为12mg/L，项目正常与非正常排放污水CODcr的浓度分别为50mg/L和135mg/L，进入石中排渠经过河水稀释后最大浓度分别为12.0647mg/L和12.2095mg/L，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目废水在石中排渠段混合后CODcr浓度已达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，经过更长一段距离的稀释后，不会对洋沙湖水质产生影响，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 NH3-N 石中排渠的NH3-N本底值为0.376mg/L，本项目正常与非正常排放污水的NH3-N浓度分别为5mg/L和35mg/L，进入石中排渠完全混合后最大浓度分别为0.3839mg/L和0.4349mg/L，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目废水在石中排渠段混合后NH3-N浓度已达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，经过更长一段距离的稀释后，不会对洋沙湖水质产生影响，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 7.1.3影响范围 由预测结果可知，在正常排放情况下，本项目排污口下游河段COD、SS和NH3-N的浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体的限值要求。 对比本项目废水水质与石中排渠背景值，氨氮的浓度较背景值低，废水排入后，氨氮不会对受纳水体造成影响。COD浓度与背景值接近，废污水排入石中排渠后对地表水体水质影响轻微。 7.2对水功能区水质影响分析 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》和《岳阳市水功能区划》，排污口所在石中排渠未划分水功能区。地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据现状监测结果，石中排渠、洋沙湖现状水质各项指标可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 本项目生活废水水质较为简单，经污水处理厂处理后排入石中排渠、洋沙湖，预测对石中排渠及下游水质影响不大，正常排放下CODcr、NH3-N均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 7.3对水生态影响的分析 从预测结果来看，本项目正常排污时，退水对上、下游水质并没有太大影响，但是废水中可能存在少量有毒有害污染物对水生生物生长起到一定的抑制作用，二者相互影响的结果使水生生物群落中的耐污性种类的数量逐渐增多；而一些不耐污、清水性的种类减少或逐渐消失，使影响区域的水生生物群落结构由清水性向污水性群落演变，生物的多样性减少，群落趋向不稳定，最终演化结果可能是排污口附近局部水域的富营养化，对下游局部河段生态环境有一定影响。 （1）对鱼类的影响分析 本项目废水水质简单，根据监测结果，各项污染因子现状可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。主要污染因子为CODCr、NH3-N，正常工况下，排放浓度为50mg/L和5mg/L，经稀释后可满足水质要求。因此本项目对鱼类的影响不大。 （2）对其他水生生物的影响分析 石中排渠有一定的水生生物，如微生物、浮游植物与浮游动物。经过论证计算可知，正常的排放情况下水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对该河段生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，但未超过过渡区下游控制范围，由于有机污染物浓度升高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。 因此，论证排污口的污水排放对论证范围内石中排渠及下游水生态产生影响较小。 7.4对第三者影响的分析 论证区域水体的主要用途为农业用水，水质目标为III类。在这个区域内无集中饮用水取水口，该河段现状主要供周边农业灌溉用水。 根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）3.1要求，农田灌溉用水水质应符合其表1的规定。项目废水排入石中排渠后浓度与《农田灌溉水质标准》表1中水质标准对比详见下表： 表 6-3 农田灌溉水质标准比对 序列; 项目类别; 作物种类; 项目废水排入石中排渠均匀混合后浓度. 水作; 旱作; 蔬菜. 1; 化学需氧量 /(mg/L)≤; 150; 200; 100a，60b; 17.0462. - 对硼敏感作物，如黄瓜、豆类、马钤薯、笋瓜、韭菜、洋葱、柑橘等。 - 对硼耐受性较强的作物，如小麦、玉米、青椒、小白菜、葱等。. 根据上表比对结果，本项目拟设排污口后正常排放情况下，区域水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）规定，能满足农业用水要求，不会对周边农业用水产生不利影响。 下游主要用水单位为沿河道两边农田，用途为灌溉。本项目拟建排污口所排废水水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）规定，同时排水量仅150m3/d（0.0017m3/s）。 项目直接纳污水体为石中排渠，整个区不涉及饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等生态敏感区。经调查，论证范围内河段无规模化天然养殖区域。本项目废水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，废污水入河不会对养殖功能造成明显影响。 综上分析，在建设单位对入河污水进行处理，严格控制污水水质达标排放情况下，本项目入河排污口的设置不会对第三者权益方面产生不良影响。 8、水环境保护措施 8.1废水处理工艺 （1）生活污水排放量 洋沙湖集镇区生活污水预测排放量为120.739m3/d，通过污水管网进入厂内污水处理工程。 （2）污水处理厂处理能力 本项目生活污水最大排放量为120.739m3/d。 污水处理厂设计处理规模为150m3/d，处理规模可以满足生活污水处理的要求。 （3）污水处理厂处理工艺 污水处理站采用格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水处理工艺，主要建设厂内污水处理构（建）筑物以及污水管网等相关配套设施。 （4）出水水质 污水处理站出水需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，方可外排至石中排渠。 8.2水生态保护措施 项目排污口处石中排渠水体水质较好，主要的水生植物为一些当地常见的水草，水生动物主要为小鱼，小虾等。为了保护水生生态环境应采取以下措施： - 建设单位应加强日常管理，对各污水处理设备定期进行检修和维护，确保污水处理站正常运营，确保排污水质稳定达标；同时制定事故排放的预防和应急措施，杜绝和预防污水事故排放的发生。 （2）完善入河排污口规范化建设 入河排污口设置单位应设立标识牌，并在接入废污水口和排污口处设置监测井或明渠段取样点：安装监测入河排污口所排放的废污水量、主要污染物质量的自动监测设备，与水行政主管部门的水资源管理信息平台联网，并采取切实有效的措施，保证监测设备正常运行；将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。 （3）建立信息报送制度 入河排污口设置单位定期（每年2月1日前）向县级水行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。 县级水行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级水行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。 （4）开展排污口设置竣工验收 为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。 入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格：入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求：有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。 （5）加强水功能区监督管理，县级水行政主管部门应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。 （6）水质保护对策措施，制定并实施污水排放监测计划，建设单位应按规定安装尾水排放在线检测设备，并协助当地的环境监测部门做好污水排放的监控。 8.3事故排污时应急处理措施 8.3.1预防措施 （1）成立应急领导小组，制定事故处理应急方案，落实各工作人员的责任，平时加强对员工的技术培训和演练，建立技术考核档案，管理人员要求有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训，做到持证上岗。 （2）提高事故缓冲能力，主要水工构筑物配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道、仪表及阀门等）。 （3）选用优质设备，对污水处理各种机械电器、仪表等设备，选择质量优良、故障率低、便于维修的产品。 （4）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头、事故隐患。 （5）严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，加强进出水的监测工作，定期取样测定，适时调控，使设备处于最佳工况。 8.3.2应急处理措施 （1）电力保障和工艺保障措施 本污水处理厂供电系统设计双电源供电，当出现断电的情况时，保障本污水处理厂的供电电源不受影响；主要设备均有备用设备，避免出现故障和进行检修时造成的非正常排放，杜绝因设备故障造成污水未处理直接排放的发生。 （2）建立运行应急组织机构 针对废水风险事故排放，建立一个快速反应的机构来组织应对险情，本项目在正式运营前建立应急组织机构。 （3）实施水环境监测方案 发生事故后，由专业监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。如果涉及人畜用水，立即通知下游用水户暂停用水，待消除危险后方可取用。地表水监测时间从发生污染事故开始至污染结束止，每天进行。必要时根据事态的发生加密监测，采用及监测分析方法按国家有关规定和标准执行，满足数据的有效性。 8.4入河排污口规范化建设 本项目位于洋沙湖东南侧、湘江东侧，洋沙湖、东湖、湘江干流湘阴县城段及其周边部分区域属于湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园范围内，规划总面积1525.9公顷，分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、洋沙湖湿地生态休闲游览区、东湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。本项目不在湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园范围内。离最近的洋沙湖湿地生态休闲游览区直线距离5498m，项目排放对其影响甚微（见附图6）。另外项目直接受纳水体石中排渠历史最高水位为37.48m，厂区地面设计标高39.50m，厂区北侧的石中排渠常水位为36.10m，厂区不会受到洪水威胁。 （1）入河排污口设置应符合下列要求： （2）入河排污口设置应便于采集样品、便于监测、便于日常现场监督检查； （3）入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上； （4）入河排污口口门不得设暗管通入河道或湖库底部，如特殊情况需要设管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督； （5）凡含有有毒有机污染物、重金属、持久性有毒化学污染物和热污染的入河排污口，应采取有效保护措施，减少对周边环境的影响； （6）入河排污口口门处应有明显的标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息： A.入河排污口编号； B.入河排污口名称； C.入河排污口地理位置及经纬度坐标； D.排入的水功能区名称及水质保护目标； E.入河排污口设置单位； F.入河排污口设置审批单位及监督电话； G.标志牌设置应距入河排污口口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。 8.5入河排污口监测 为确保本项目出水水质安全稳定地达到相关标准限值，防止突发水污染事故，必须对污水处理设施的进出水水质进行跟踪监测，制定并实施污水排放监测计划。企业应将日常环境监测工作委托有监测资质的检测单位承担，并协助监测单位取样。监测计划见表6-1。 表6-1污水监测计划 类别; 监测 项目; 监测点; 主要监测内容; 监测频率; 备注. 污染源监测; 生活污水; 污水处理厂进出口; 水温、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群、悬浮物、色度; 半年一次; 按国家或环保部门规定的环境和污染源监测方法或标准进行。. 9、入河排污口设置合理性分析分析结论 9.1水域管理要求的相符性分析 （1）与水功能区区划的相符性 本次拟建排污口所在的石中排渠未划分水功能区，石中排渠河段排污口至汇入洋沙湖处，全长5709m，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质目标。石中排渠现状水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。 拟建入河排污口排放的污水经处理达标排放工况下，CODcr、NH3-N进入石中排渠断面经稀释后浓度可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用。 （3）与饮用水水源地保护区划的相符性 本次拟建排污口所在的石中排渠河段无水源地分布，因此本项目不存在影响饮用水水源地的问题。 9.2河流生态的相符性分析 本项目排污口所处石中排渠及下游河段未划分水功能区，现状水质为III类，从预测结果来看，本项目正常排污时，对石中排渠论证河段上下游水质并没有太大影响。因此，本项目排污口设置符合河流生态保护要求。 9.3入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析 本次拟建排污口位于石中排渠北岸，排污口所在河段两岸稳定，河道顺直、通畅，且本项目设计流速较小，不会对河床产生冲刷和淤积影响。排污口管道较小（约直径30cm），不影响河岸。入河排污口设置符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求。 因此，排污口设置对河道的防洪影响较小，满足河道管理的要求。 9.4排污口位置的合理性 根据入河排污口设置对水域水质的影响范围分析知，项目正常排污情况下，对包括石中排渠论证范围内河段水环境影响不大。此外，从河段河势、河床的稳定以及项目废水排放对水域、河流生态和第三者权益的影响等诸方面因素来看，影响也较小。 综上所述，拟设排污口的设置合理可行。 10、论证结论与建议 10.1论证结论 10.1.1排污口基本情况 湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目位于湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角（中心位置地理坐标：E 112°55'47.77，N 28°37'7.76 ̋），湘阴县洋沙湖镇人民政府总投资795.54万元，新建湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）。该项目设计污水处理规模为150m3/a，污水处理采用格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水工艺。 项目处理废水主要为生活污水，经过150m3/d规模的组合池(格栅渠、调节池、污泥池)、一体化设备（生物膜+过滤）、紫外消毒渠处理。处理站采用生物膜法工艺处理，主要建设组合池(格栅渠、调节池、污泥池)、一体化设备（生物膜+过滤）、紫外消毒渠等相关配套设施。废水经处理《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求后排入石中排渠。 ● 排污口设置地点：湘阴县洋沙湖镇芙蓉北路与石中排渠交界处（石中排渠北岸）。 ● 排污口位置：坐标东经112°55'47.19"，北纬28°37'7.47"。 ● 排污口设置类型：新建。 ● 排污口分类：生活污水入河排污口。 ● 排放方式：连续排放。 ● 入河方式：明渠。 ● 设计排污能力：150m3/d。 ● 受纳水体：石中排渠。 ● 受纳水体水功能区名称：未划分水功能区。 ● 主要污染物入河量分别为：CODcr为2.738t/a，氨氮为0.274t/a，SS为0.548t/a。 10.2入河排污口设置合理性结论 （1）项目属于《产业结构调整目录（2019年本）》允许类，符合国家法律法规和相关政策、符合国家和行业有关技术标准、符合水功能区管理要求、符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划，同时符合岳阳市排污口设置要求。 （2）项目入河排污口河段所在水域为石中排渠，水质管理目标为Ⅲ类，现状水质为Ⅲ类。 （3）项目入河排污口类型为生活污水入河排污口，污水排放量150m3/d，主要污染物为CODcr、氨氮，经厂内处理后其排放浓度小于50、5mg/L的控制标准，对应污染物入河量为2.7378t/a和0.2738t/a，对石中排渠生态影响轻微。 （4）本项目排污口下游5709m范围内无集中式饮用水取水口、无水产种质资源保护区，项目排水采用明渠（明管）方式，对第三者的影响轻微。 （5）项目入河排污口位于石中排渠北岸，地理坐标为东经112°55'47.19"，北纬 28°37'7.47"，排放方式为连续排放，入河方式为明渠（明管），其排放方式合理。排口设置于石中排渠洪水线之上，排口下游5709m之内无集中式饮用水取水口、无水产种质资源保护区、无生态敏感区，因此其排放位置、排放方式合理。 （6）总量：综上所述，项目入河排污口年排放总量COD：2.738t/a，NH3-N：0.2738t/a，对水功能区(水域)影响轻微。 （7）最终结论 根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.4.6中不予同意入河排污口设置申请的情形，本项目拟建入河排污口与其对比情况如下： 表8-1 本项目与技术导则不予同意8情形对比表 序号; 不予同意入河排污口设置申请的情形; 本项目建设情况; 对比情况. 1; 在饮用水水源保护区内设置人河排污口的; 不涉及饮用水水源保护区; 不涉及. 2; 在省级以上人民政府要求削减排污总量且不能通过削减现有排污量而取得环境容量的水域设置人河排污口的; 受纳水体为石中排渠，尚有环境容量; 不涉及. 3; 人河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区管理要求的; 外排废水水质较简单，不会改变石中排渠III类水质现状; 不涉及. 4; 人河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的; 论证范围内无集中式饮用水取水口，对第三方权益影响轻微; 不涉及. 5; 人河排污口设置不符合防洪要求的; 拟建入河排污口不影响仙江河防洪; 不涉及. 6; 不符合法律、法规和国家产业政策规定的; 本项目建设符合国家产业政策，符合岳阳市和湘阴县规划，项目建设合理合法; 不涉及. 7; 其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。; 本项目符合相关规定条件; 不涉及. 根据《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省入河排污口监督管理办法>的通知》（湘政办发【2018】44号）第十五条中不予同意设置入河排污口的情形，本项目拟建入河排污口与其对比情况见下表： 表8-2 本项目与管理办法不予同意情形对比表 序号; 不予同意入河排污口设置申请的情形; 本项目建设情况; 对比情况. 1; 饮用水水源一级、二级保护区内; 论证范围不涉及饮用水水源保护区; 不涉及. 2; 自然保护区核心区、缓冲区内; 论证范围不涉及自然保护区; 不涉及. 3; 水产种质资源保护区; 论证范围内无水产种质资源保护区; 不涉及. 4; 省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内; 论证范围内不涉及省级以上湿地公园; 不涉及. 5; 能够由污水系统接纳但拒不接入的; 项目本身通过管网接纳生活污水，经厂区内污水处理工程处理达标后外排; 不涉及. 6; 经论证不符合设置要求的。; 从对水功能区水质和生态影响、对第三者权益影响等因素，论证本项目拟建入河排污口符合设置要求; 不涉及. 7; 设置可能使水域水质达不到水功能区要求的。; 拟建入河排污口设置后，水质仍能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求; 不涉及. 8; 其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的; 本项目符合相关法律法规规定; 不涉及. 综上，本项目拟建入河排污口设置可行 10.3建议与要求 （1）项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保达标和限制排污总量排放。 （2）制定应急预案，定期检查污水处理站各环节设备的运行情况，及时检修。若发现进水水质异常，应及时采取应急措施，杜绝入河排污口事故排放。 （3）加强入河排污口规范化建设，入河排污口口门设置应符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。 （4）加强水功能区监督管理，制定排污口监测计划：入河排污口管理单位需制定入河排污口监测计划，定期对入河排污口废污水排放量和主要污染物质的排放浓度实施同步监测；在入河排污口进行样品测量、采样及运输时，应采取有效防护措施，防止有毒有害物质、放射性物质和热污染危及人身安全。 （5）落实入河排污口设置验收管理，进行排污口设置验收：应在入河排污口试运行3个月后，正式投入使用前向入河排污口管理单位提出入河排污口设置验收申请，验收合格后方可投入使用。 （6）定期对排污明渠进行检修和清理，避免污水渗漏和通道堵塞。 （7）定期对排污口处河道进行清淤处理，保持排污断面河道通畅，避免污水局部停留时间过长。

九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 格栅及调节池、一体化设备、中间水池、污泥池等 | 臭气（NH3、H2S） | 污泥及时清理，厂区周边种植绿化隔离带，周边通风后排放 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4相关限值要求 |
| 水污染物 | 生活污水、污泥压滤水及污水处理设备冲洗废水 | CODcr、NH3-N、SS、BOD5 | 集中至污水处理厂污水处理系统，使用格栅+调节池+一体化设备（缺氧池+好氧池+好氧池+沉淀池）+砂缸过滤+紫外线消毒+出水。处理工艺处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的A标准。 |
| 固体废物 | 格栅、沉淀池 | 栅渣及沉砂 | 垃圾桶收集后交由环卫部门处理 | 合理处置 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 污泥池 | 污泥 | 移动式污泥脱水车外运至湘阴县第一污水处理厂或周边环保砖厂最终处置 |  |
|  | 消毒渠 | 废紫外灯管 | 暂存于危废暂存桶交由资质单位处理 | 符合相关环保要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |
| 噪声 | 厂区构筑物 | 各类高噪声设备 | 选用低噪声设备，减震垫、出入厂区的机动车严格管理，绿化隔离 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | / |  |  |  |
| 项目所在地为湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角，项目场地地势平整。待项目建设完成，对于周边植被、水土等均无明显影响，项目建设对生态环境影响轻微。 |  |  |  |  |

- 十、结论与建议

1、项目概况 湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目位于湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角。项目总投资795.54万元，总征地面积1823.48m2，实际占地面积153.08m2，工程内容主要包括：150m3/d规模的组合池(格栅渠、调节池、污泥池)、一体化设备（生物膜+过滤）、紫外消毒渠以及污水管网建设。 2、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量除PM2.5以外均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明本项目所在区域为不达标区；监测的NH3、H2S环境质量现状满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）导则附录D其它污染物空气质量浓度参考限值；石中排渠、洋沙湖地表水水质监测断面各项指标均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的III类标准要求；地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准；土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值要求及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 3、运营期环境影响分析结论 3.1大气环境影响结论 本项目的废气主要污染源为厂区内格栅及调节池、一体化设备、中间水池、污泥池等产生的臭气。 本项目采取污泥及时清理、厂区周边种植绿化隔离带和自然通风等措施，并在营运过程中加强管理，认真严格操作，臭气的排放可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中标准要求。 综上，本项目废气在采取上述措施后，对周边大气环境影响不大。 3.2地表水环境影响结论 本项目采取雨污分流制，厂区内雨水顺着地势进入南侧石中排渠。 生活污水、污泥压滤水、设备冲洗废水由提升泵提至厂内污水处理系统，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求排入石中排渠。 综上所述，项目所产生的废水不会对项目周边水环境造成污染影响。 3.3噪声环境影响分析结论 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，柴油发电机经采取墙体阻隔、距离衰减、基础减震等防治措施后，项目东、南、西、北厂界声环境均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.4固体废物环境影响结论 本项目生活垃圾收集后交由环卫部门处置；清罐废物、含油泥沙均交由有资质处理单位处理处置。采取上述措施后，本项目固体废物对环境的影响可降至最低。 3.5环境风险分析结论 根据风险分析结果可知，在发生事故排的情况下会对周边的居民造成损害，对周边大气环境和水环境都有一定的影响。因此，本项目在工程设计上切实落实和严格执行风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可接受的。 3.6产业政策相符性 本项目为城市基础设施，属于《产业结构调整目录（2019年本）》中鼓励类第二十二条“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程......”。本项目属于国家产业结构指导目录中鼓励类产业。本项目生产所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2016年）限制类、淘汰类设备。根据湘阴县发展和改革局“关于湘阴县洋沙湖集镇污水处理工程项目可行性研究报告的批复（湘阴发改审[2020]124号）”，本项目建设符合湘阴县产业政策。 因此，本项目符合现行的国家及地方产业政策。 3.7选址规划符合性 本项目污水处理厂位于湘阴县芙蓉北路与石中排渠交界处的东北角，湘阴县发展和改革局“关于湘阴县洋沙湖集镇污水处理工程项目可行性研究报告的批复（湘阴发改审[2020]124号）”可知污水处理厂泵站设置在地势低洼处，周边居民点较远，且设置为地埋式一体化设备。综上，项目符合湘阴县相关规划要求选址合理。 3.8总量控制 本项目实施后，外排废水量为5.475万t/a，其中COD排放量为2.738t/a，氨氮排放量为0.274t/a。由排污权交易方式取得。 3.9总结论 综上所述，湘阴县洋沙湖镇污水处理工程（150m3/d）建设项目属城市污染治理基础设施，项目的建设符合国家产业政策，符合国家和湖南省的环境保护政策要求，符合湘阴县相关规划，项目投入运行后，对周边环境影响较小。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 建设单位应严格按照环评提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行建设项目竣工环境保护验收，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。 建议： （1）建设单位应认真落实环保“三同时”，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 （2）加强运行过程中的监管措施。 （3）建立环境管理和环境监测制度，加强企业的环境管理和职工的岗位培训，增强企业员工的环境保护意识。 （4）应将排污口论证报告备案文件同时提交环评主管审批部门。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| --- |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 委托书 附件2 项目立项审批文件（可研批复） 附件3 相关会议纪要 附件4 监测报告及质保单 附图： 附图1-1、1-2 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 环境监测布点图 附图4 环境保护目标图 附图5 排污路径示意图 附图6 排污口位置与洋沙湖-东湖国家湿地公园功能分区示意图 附图7 污水处理纳污范围图 附图8 项目污水管网布置图 附图9 项目所在地现状图 附表： 附表1 建设项目基础信息表 附表2 自查表 |  |