# 建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产40万立方米商品混凝土建设项目

建设单位：湘阴县正阳混凝土有限公司（盖章）

湖南亚冠环境科技有限公司

日期：2020年11月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

《年产40万立方米商品混凝土建设项目环境影响报告表》

修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实砂石料场的密闭情况及初期雨水池容积，完善项目储运工程等建设内容；明确矿粉等主要原料的成分和来源。 | 已核实，详见P8建设内容表砂石料场和P35-36初期雨水；已完善，详见P8建设内容储运工程；已明确，详见P10-11主要原辅材料消耗表和原辅材料理化性质。 |
| 2 | 明确搅拌机的型号和生产能力，结合生产时间完善主要设备与产能的匹配性分析。 | 已明确，详见P9产品方案。 |
| 3 | 强化项目选址四至及周边情况调查，进一步核实评价范围内环境保护目标方位、距离及其规模；明确项目雨水排放去向，补充项目雨水受纳水体的水环境质量现状数据。 | 已强化，详见P5选址与平面布局合理性分析和P21-22环境保护目标；已明确，详见P11排水和P19地表水质量现状。 |
| 4 | 核实项目装卸、进出料、堆场、运输等粉尘产生量，根据大气特别排放限值要求，强化项目粉尘控制措施及处理效率的可达性分析；完善生产场地及车辆运输扬尘控制措施和地面硬化要求；完善场外运输过程的管理要求和环保措施。 | 已核实，详见P31-35废气；已强化，详见P46污染物排放达标分析；已完善，详见P47-49废气处理措施可行性分析；已完善，详见P49运输路线防治措施。 |
| 5 | 完善项目雨污分流措施和要求，核实项目初期雨水量和各部分的用水量和回用要求；核实废矿物油等各类固废产生量、属性及其暂存、处置要求；强化声环境影响及其控制措施，核实噪声预测结果，强化交通噪声控制要求；核实项目环保投资。 | 已完善，详见P11排水；已核实，详见P11-12给水和水平衡图、P35-36初期雨水；已核实，详见P37、P54-55固体废物；已强化核实，详见P52-53声环境影响分析；已核实，详见P59-60环保投资。 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	14

三、环境质量状况	18

四、评价适用标准	23

五、建设项目工程分析	26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

七、环境影响分析	40

八、建设项目采取的防治措施及治理效果	40

九、结论与建议	64

附件

附件1 委托书

附件2 关于兴湘混凝土有限公司选址的证明函

附件3 关于支持解决湘阴县兴湘混凝土站新场址土地使用手续的函

附件4 金龙镇天鹅社区原文桥砖厂用地规划

附件5 湘阴县正阳混凝土有限公司用地红线

附件6《岳阳市预拌商品混凝土专项规划》（2017-2022年）

附件7 湘阴县整顿混凝土和规范商品混凝土市场生产经营秩序的实施方案

附件8 关于批准《湘阴县预拌混凝土专项规划(2017-2022)》的请示

附件9 关于同意《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》的批复

附件10 检测报告及质保单

附件11 专家评审意见及签到表

附图

附图1 地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 厂区鸟瞰图

附图4 环境保护目标图

附图5 生态红线图

附图6 湖南省环境管控单元图

附图7 现场照片图

附表

附表1 大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 建设项目环评审批基础信息表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产40万立方米商品混凝土建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县正阳混凝土有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘增阳 |  | 联系人 | 杨威 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区文桥村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18873023635 | 传真 | / | 邮政编码 | 414602 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区文桥村（原文桥砖厂厂址处） （中心坐标为东经112.93695331°，北纬28.58483791°） |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别 及代码 | 水泥制品制造 C3021 |  |
| 占地面积 （平方米） | 12398.59 |  | 绿化面积 （平方米） | 1797 |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资 （万元） | 50.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 1.68% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年4月 |  |  |
| 工程内容及规模： 项目由来 商品混凝土是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售，并采用运输车在规定时间内运送到使用地点的商品混凝土拌合物。随着国家对基础设施建设投资的增加以及房地产的兴盛，商品混凝土作为重要的建筑材料，市场对其的需求越来越大，并将保持急剧增加的态势。 由于湘阴县辖区生产一定规模的商品混凝土基地较少，商品混凝土基地的建成整体水平不高，且布局不相称，原材料供应不便，因此《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》按照供需平衡、合理布局、方便运输、控制总量的原则，根据实际情况和服务半径全覆盖的要求，在全县范围内重新规划了14座商品混凝土搅拌站，具体包括旭运达站、湘扬站、飞龙站、窑头站、文桥站、锦华站、白泥站、天井站、资江站、沅潭站、芙蓉站、天鹅站、官塘站、亲爱站等14个站点，规划范围为湘阴县城范围，规划期限为2017-2022年，规划设计年产能500万立方，到2022年，实现县城和镇区全面使用预拌混凝土的目标。 本项目前身为《岳阳市预拌商品混凝土专项规划（2017-2022年）》已规划的湘阴县兴湘混凝土有限公司，建设地点为湘阴县静河镇国庆垸，后根据湘阴县人民政府《湘阴县整顿混凝土和规范商品混凝土市场生产经营秩序的实施方案》（湘阴政办发〔2019〕66号）和关于同意《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》的批复（湘阴政函〔2019〕131号）等文件要求（见附件7、9），湘阴县人民政府加强了对全县预拌商品混凝土行业的监管行动，由于原湘阴县兴湘混凝土有限公司混凝土站点处于湘江沿江风光带范围内，选址不合理，故对其进行了拆除，并按照《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》要求重新选址于金龙镇天鹅社区文桥村原文桥砖厂（原玉华镇已并入金龙镇），后续因湘阴县兴湘混凝土有限公司破产，其企业资产依法拍卖转让，其专业资质由湘阴县正阳混凝土有限公司继续使用，新场址规划用地为二类工业用地，已取得湘阴县自然资源局的同意（见附件2、3、4、5）。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕年第682号）以及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及2018年修改单，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“第50项、砼结构构件制造、商品混凝土加工”中的“全部”项目，环境影响评价形式应为编制环境影响报告表。 湘阴县正阳混凝土有限公司委托湖南亚冠环境科技有限公司（简称“亚冠公司”），承担本项目的环境影响评价工作（见附件1）。接受委托后，项目相关人员立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照相关环境影响评价技术导则的要求编制完成了本项目环境影响报告表。 编制依据 国家法律法规及相关政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日修正）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年4月28日修正）； （9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （10）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）； （11）《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）； （12）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）； （13）《限制用地项目目录（2012年本）》； （14）《禁止用地项目目录（2012年本）》。 地方规划及相关政策 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》（湘政办发〔2016〕25号）； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （3）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日施行）； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（湘政办发〔2013〕77号）； （5）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （6）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）； （7）《湖南省用水定额》（DB 43T388-2020）； （8）《岳阳市预拌混凝土专项规划（2017-2022）》； （9）《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划〔2016〕659号）； （10）《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972号）； （11）《湘阴县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》； （12）《湘阴县整顿混凝土和规范商品混凝土市场生产经营秩序的实施方案》（湘阴政办发〔2019〕66号）； （13）《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》。 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018） （9）《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）； （10）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）； （11）《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）。 项目基本情况 项目名称：年产40万立方米商品混凝土搅拌站建设项目； 建设单位：湘阴县正阳混凝土有限公司； 建设性质：新建； 总投资：总投资3000万元，其中环保投资50.5万元，占总投资比例为1.68%； 建设地点：湖南省岳阳市湘阴县金龙镇文桥村（原文桥砖厂厂址处）（中心坐标为东经112.93695331°，北纬28.58483791°）（具体地理位置详见附图1）； 项目占地利用情况：总面积为12398.58m2，其中建筑面积为10237.2m2，绿化面积为1797m2。 产业政策符合性分析 本项目为水泥制品制造项目，其储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”项目的“十二、建材”的第13项。因此，本项目属于国家产业政策鼓励项目，符合国家产业政策。 规划符合性分析 根据湘阴县住房和城乡建设局关于批准《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》的请示和湘阴县人民政府关于同意《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》的批复（湘阴政函〔2019〕131号），本项目属于《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》中规划的文桥站。因此，本项目符合规划要求。 选址与平面布局合理性分析 本项目属于水泥制品制造项目，不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之中。项目建设地点位于湖南省岳阳市金龙镇天鹅社区文桥村（原文桥砖厂厂址处），距离国道G240仅350m，交通便利，原材料和产品供应方便，能够满足湘阴县的发展需求，已取得当地行政主管的同意（见附件3、4）。因此，本项目符合选址要求。 东侧：东侧为林地、池塘，200m范围内无居民； 南侧：南侧有林地，15~158m范围内有33户将军岭居民； 西侧：西侧与道路相邻，距离西侧15m有1户将军岭居民，15~200m范围内有12户将军岭居民； 北侧：北侧43~97m范围内有7户将军岭居民，西北侧95~200m范围内有6户将军岭居民（有道路相隔）。 从总平面布置来看，厂区大门布置于厂区西侧，厂区内分区明显，进厂处为门卫、办公楼以及综合楼；地磅布置在厂区出入口道路两侧；厂区东部为混凝土搅拌生产线，包括搅拌楼、水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓、减水剂罐、输送廊道、料斗；厂区南侧为砂石料场，在各建筑间留有空坪以利于物料运输，并在厂区周边布置了绿化带。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，生产车间、搅拌站与厂界及南侧居民保持了一定距离，并最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程。项目综合楼、办公楼位于厂区西侧，与生产车间中间有道路隔开，厂区四周敷设绿化带，围墙隔离，并且湘阴县年主导风向为西北风，办公生活区及周边居民都不在其生产区下风向，有利于减小生产过程中产生噪声、废气对办公生活区及周边居民的影响（见附图2、3）。 因此，从环保角度，本项目平面布置合理。 项目“三线一单”符合性分析 本项目为水泥制品制造项目，根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）要求，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目结合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束进行符合性分析如下： - 生态保护红线符合性分析 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发〔2018〕20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇文桥村（原文桥砖厂厂址处），本项目不在自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标范围内，不在湘阴县生态保护红线控制范围内，属于一般管控单元（详见附图5、6）。 因此，本项目符合生态保护红线要求。 环境质量底线符合性分析 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据湘阴县2019年环境空气污染浓度均值数据可知，评价区域范围内环境空气质量除PM2.5外，其它各基本因子能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。本项目会产生粉尘，经环保设备处理、搅拌楼和堆场封闭、喷水洒水等措施后，对周边环境空气影响影响较小。 根据监测数据可知，项目所在地表水环境中监测的各水质监测断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准的要求。本项目产生的生活污水经隔油池+化粪池处理后用作林地施肥，清洗废水和初期雨水全部回用于生产，对项目周边地表水环境无影响。 根据监测数据可知，项目周边声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目营运期噪声经隔声等措施后周边声环境敏感点能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对项目周边声环境影响小。 综述所述，本项目符合环境质量底线要求。 资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 区域内已铺设自来水管网且水源充足，生活及生产用水均使用自来水；能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 因此，本项目符合资源利用上线要求。 环境准入负面清单符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇文桥村（原文桥砖厂厂址处），根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划〔2016〕659号）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972号），岳阳市湘阴县尚无环境准入负面清单。 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”的相关要求。 工程内容 本项目建设内容主要为混凝土搅拌站主楼、混凝土搅拌站砂石料场、综合楼、办公楼和门卫室等相关设施，项目总用地面积12398.58m2，详细建设内容见下表。 主要建设内容一览表 名称; 项目内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 混凝土搅拌站主楼; 建筑面积为3500m2，采用全封闭厂房， 2条混凝土搅拌生产线，主要用于混凝土生产搅拌; 层高27米按四层计算面积，且计入容积率. 砂石料场; 地面硬化，搭建三面围挡，不露天，防风风雨， 占地面积：5660m2，主要用于放置机制砂、碎石等原料; 层高超过8米按两层计算面积，且计入容积率. 皮带输送机; 2套，输送长度约25m，采用架空密闭输送. 骨料仓; 2套，每套4个，建筑面积108m2; 每个25m3. 公用工程; 供水系统; 当地自来水管网. 供电系统; 当地电网供电. 辅助工程; 门卫室; 含有磅房，建筑面积44.2m2; 其中雨篷面积6.39m2. 综合楼; 1层机修车间、检测室和控制室，2层宿舍，建筑面积440m2; /. 办公楼; 一层食堂，二层办公，建筑面积543m2; /. 地磅; 2个，分布于进出口两侧，办公楼和综合楼前; /. 厂区实体式围墙; 高1.8m; /. 储运工程; 粉料仓; 4×300t水泥料仓、2×300t粉煤灰料仓、 2×300t矿粉料仓、100t膨胀剂仓; 其高度约为20m. 车辆; 铲车2辆，运输车6辆，罐车4辆. 环保工程; 废气; 砂石料场; 采用三面围挡、设置封闭式顶棚，设置喷水雾化器，同时在进出物料口处两侧加强布设喷淋洒水设施; /. 物料运输粉尘; 全密闭传送带，无排放; /. 料仓粉尘; 共设有9个粉料仓，每个料仓顶部自带脉冲式布袋除尘器+呼吸阀; /. 混合搅拌粉尘; 设备自带脉冲式布袋除尘器+封闭车间; /. 车辆运输 粉尘; 道路扬尘及汽车尾气通过地面硬化、洒水降尘及绿化消减、实体围墙、大气扩散等措施处理; /. 食堂油烟; 由高效油烟净化器处理后引至屋顶高空排放; /. 废水; 初期雨水; 采用雨污分流制，场内修建一个雨水收集池（200m3）对初期雨水进行收集回用; /. 生产废水; 生产废水（包括地面、设备及车辆冲洗废水）先经砂石分离机处理后再进入三级沉淀池进一步处理后回用. 生活污水; 厂区设置了食堂及宿舍，生活污水经隔油器及化粪池处理后用于附近林地施肥. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理; /. 一般固体废物; 除尘设备收集的粉尘回用于生产、砂石分离机分离后的砂石、三级沉淀池沉淀泥砂均回用于水稳料或修路回填; /. 危险废物; 废机油、废油桶均用危废暂存间贮存，再交由有资质的单位处理；含油劳保用品混进生活垃圾一起由环卫部门清运处理; /. 噪声; 采用低噪声生产工艺及设备；使用低噪声设备、基础减振、设置绿化带及厂房隔声等措施，降低噪声强度; /. 产品方案 项目产品主要为商品混凝土，项目所用搅拌站为HZS240C8型混凝土搅拌设备，理论生产率为240m3/h，但根据建设单位及同行业的实际生产情况，其实际生产率约为150m3/h，项目年工作时间2400h，共有2条商品混凝土生产线，如果按照全年连续运行2400h计算，则年生产能力为72万m3。本项目实际设计生产规模年产40万立方米混凝土，设备生产能力能满足项目产品产量的生产需求，同时鉴于市场行情及项目拟建地周边环境，环评要求建设单位保证最大年生产能力达40万立方米，以减轻对周边环境的影响，具体产品方案见下表。 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能; 备注. 1; 商品混凝土; 40万m3/a; 根据客户要求决定产品规格，产品质量符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）要求. 建设项目主要生产设备及原辅料 本项目为水泥制品制造项目，主要生产设备见下表。 主要设备情况表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格; 用途. 1; 搅拌主机; 台; 2; JS4000; 原料混合. 2; 水泥储料筒; 台; 4; 300t; 储存水泥. 3; 粉煤灰储料筒; 台; 2; 300t; 储存粉煤灰. 4; 矿粉储料筒; 台; 2; 300t; 储存矿粉. 5; 膨胀剂储料筒; 台; 1; 100t; 储存膨胀剂. 6; 计量系统; 套; 5; /; /. 7; 空压机; 台; 1; /; /. 8; 车辆; 辆; 8; 铲车2辆，运输车6辆，罐车4辆; 物料运输. 9; 柴油发电机; 套; 2; 250kW; 发电. 10; 地磅秤; 台; 2; 100t; 称量. 11; 皮带运输机; 条; 2; /; 运输砂石至搅拌主机. 12; 砂石分离机; 台; 1; /; 分离砂石. 根据建设单位提供的资料，每立方米混凝土约重2.4t，年生产40万m3约为960000t，年消耗原辅材料比例约为水泥∶水∶砂∶石∶矿粉∶粉煤灰∶外加剂∶膨胀剂=60∶33∶160∶200∶14∶9∶2∶2，项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 主要原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 来源; 形态; 包装方式; 储存位置; 最大储存量; 备注. 1; 水泥; t/a; 120000; 临湘海螺水泥有限责任公司; 粉状; 散装; 水泥仓; 1200t; 各筒仓组成搅拌站的配料仓. 2; 粉煤灰; t/a; 18000; 长安益阳发电有限公司; 粉状; 散装; 粉煤灰仓; 600t. 3; 矿粉; t/a; 28000; 益阳东方建材有限公司; 粉状; 散装; 矿渣粉仓; 600t. 4; 碎石; t/a; 400000; 采石采砂场; 颗粒状; 无包装; 地仓; 50000t; 地仓分为砂堆场、石堆场. 5; 砂; t/a; 320000; 粒状; 无包装; 地仓; 50000t. 6; 膨化剂; t/a; 4000; 市场外购; 粒状; 散装; 膨胀剂储料筒; 100t; /. 7; 外加剂; t/a; 4000; 湖南聚福胜贸易有限公司; 液态; 桶装; 仓库; 40t; /. 8; 机油; t/a; 0.3; 市场外购; 液态; 瓶装; 仓库; 0.05; /. 9; 电; 万kWh/a; 40; 当地电网; /; /; /; /; /. 10; 水; t/a; 83530.82; 当地供水管网; 液态; /; /; /; /. 主要原辅材料理化性质： 水泥：本项目采用P·042.5普通硅酸盐水泥，粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硅酸盐水泥的化学成分：硅酸三钙（3CaO·SiO2，简式C3S），硅酸二钙（2CaO·SiO2，简式C2S），铝酸三钙（3CaO·Al2O3，简式C3A），铁铝酸四钙（4CaO·Al2O3·Fe2O3，简式C4AF）。 粉煤灰：本项目采用Ⅱ级粉煤灰，粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50~70%之间。晶体部分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1~24%。从化学成份看，粉煤灰主要含有SiO2(35~60%)，Al2O3(13~40%)，CaO(2~5%)，Fe2O3(3~10%)等。由于粉煤灰经高温熔融，所以其结构非常致密。 矿粉：本项目采用S95矿粉，粒化高炉矿渣超细粉的简称，主要成分为硅酸盐及硅铝酸盐，一般是指将开采出来的矿石进行粉碎加工后所得到的料粉，如铁矿粉。 膨胀粉：本剂采用大量铁粉和少量铝粉作为发泡轻金属，它具有发泡稳定、耐热性好的优点。 砂石：是混凝土的主要骨料，主要成分是石英砂，具有一定的强度、粒度和活性，起到集料的作用。 砂：本项目使用的砂为细小石屑。 外加剂：本项目使用的外加剂主要是CR-P200-01聚羧酸高效减水剂。高效减水剂又称超塑化剂，它是一种减水率高，缓凝和引气作用极小的混凝土外加剂。以磺酸基为主要官能团的高效减水剂包括：改性木质素磺酸盐系(MLS)、萘系(NSF)、三聚氰胺系(MSF)、氨基磺酸系(ASF)等，它们分子结构单元中都含有磺酸基，最佳的分子结构一般为线型的主链，并同时有多个长支链，主要通过缩合反应得到。混凝土减水剂对混凝土的作用主要只是表面活性作用。减水剂本身并不与水泥产生化学反应。 公用工程 - 给水 本项目用水主要来自当地自来水，项目用水主要为生产用水、设备清洗用水、车辆清洗用水、地面及道路清洗用水、绿化用水和生活用水等。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)和商品混凝土配比中的指标计算，生产需水量为66000m3，具体见下表。 项目用水情况一览表 序号; 用水单位; 用水定额; 用水规模; 日用水量(m3/d); 年用水量(m3/a); 损耗量(m3/a); 废水量(m3/a); 备注. 1; 生产用水; /; 82500m3/a; 400; 82500; 16500; 66000m3进入产品; 年生产300天,损耗量按20%计. 2; 设备清洗用水; 10m3/次; 每天1次; 10; 3000; 600; 2400; 年生产300天；损耗量按20%计，回用80%. 3; 车辆清洗用水; 0.2m3/辆; 12辆次/天; 2.4; 720; 144; 576. 4; 地面、道路清洗用水; 2L/m2·d; 5000m2; 10; 3000; 600; 2400. 5; 绿化用水; 60L/m2·月; 1797; /; 107.82; 107.82; 全部进入绿地; /. 6; 生活用水; 140L/人·d; 24人; 3.36; 1008; 201.6; 806.4; 年生产300天；损耗量按20%计. 排水 项目采用雨、污分流排水系统，在场区设置截洪沟，前15min雨水经截洪沟进入容积为200m3的初期雨水沉淀池收集（其容积能满足单次初期雨水量的暂存要求），其经三格沉淀池+清水池处理满足《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）后用于生产用水的补充，不外排，其余雨水通过排水沟排至东侧水塘。清洗废水在厂区集中收集后经砂石分离机+三格沉淀池+清水池处理满足《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）后回用于生产，不外排。生活污水经隔油池和化粪池处理后用于林地灌溉，不外排，项目水平衡图如下。 - 供电 项目用电由当地电网供给，年用电量40万度。 检测室 本项目检测室主要检测混凝土配比及强度，只做物理性实验，无化学性实验。 - 劳动定员与生产制度 本项目员工约24人，厂区内设置了食堂及宿舍，年工作300天，1班制，每班8h。 水平衡图（m3/a）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目选址于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区文桥村，项目拟建地原为湘阴县文桥砖厂，利用湘阴县文桥砖厂用地进行建设。原文桥砖厂的用地原建筑和设备均已拆，已为荒地，不存在原有污染情况（见附图7）。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接湘阴县，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区文桥村（原文桥砖厂厂址处），中心坐标为东经112.93695331°，北纬28.58483791°，具体地理位置图见附图1。 地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。。 气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383mm 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。本项目纳污水体为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6~15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5~7月，枯水期多出现在12~翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 平均最小流量 248m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023—2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 植被及生物多样性 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、藠头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表。 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重 点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏 感与脆弱区; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 本项目所在地处湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区文桥村原文桥砖厂旁，依据上述新版大气导则要求，为了解该项目周边环境空气质量状况，本评价采用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的湘阴县2019年环境空气污染浓度均值数据，说明项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。 湘阴县2019年环境空气污染物浓度均值统计表 所在区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率/%; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.67; 60; 9.45; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23.00; 40; 57.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.42; 70; 77.74; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39.33; 35; 112.37; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1040; 4000; 26.00; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 101.67; 160; 63.54; 达标. 由上表可知，湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5出现超标，故项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目处在环境空气质量不达标区，根据湘阴县发布的《湘阴县污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘阴环委发〔2019〕7号），主要目标为到2020年，县城区PM2.5年均浓度下降至38微克/立方米以下，PM10年均浓度下降至58微克/立方米以下，城市，环境空气质量优良天数比例达到88％以上，重污染天数比2015年减少25%，项目区域环境质量将有一定的改善。 地表水环境质量现状 为了解项目地表水环境质量现状，本环评委托湖南嘉鸿检测技术有限公司于2020年11月14日~2020年11月16日对项目进行地表水水质监测： - 监测点位及监测因子 地表水环境质量监测断面及监测因子 监测点名称; 水体名称; 监测断面; 监测因子. W1; 厂区东侧池塘; 湖心; 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、石油类、悬浮物. - 监测频次及采样监测方法 监测时间及频次：2020年11月14日至16日，连续监测3天，每天1次。 采样及分析方法：根据国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定进行。 监测结果 东侧池塘监测数据 监测 点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 是否 达标. 2020.11.14; 2020.11.15; 2020.11.16. 东侧池塘; 水温; ℃; 10.0; 11.2; 10.01; /; /. pH; 无量纲; 7.20; 7.05; 7.11; 6-9; 是. 溶解氧; mg/L; 7.02; 6.96; 7.05; ≥2; 是. 高锰酸盐指数; mg/L; 10.2; 12.8; 11.0; ≤15; 是. CODcr; mg/L; 10; 15; 12; ≤40; 是. BOD5; mg/L; 9.4; 8.8; 8.6; ≤10; 是. 氨氮; mg/L; 0.995; 0.928; 0.986; ≤2.0; 是. 总氮; mg/L; 1.09; 1.08; 1.11; ≤2.0; 是. 总磷; mg/L; 0.04; 0.09; 0.14; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 800; 200; 500; ≤40000; 是. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; ≦0.05; 是. 悬浮物; mg/L; 20; 17; 20; /; /. 从上表地表水环境质量监测统计评价数据分析，各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 声环境质量现状 为了解项目声环境现状，本环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2020年9月2日~2020年9月3日对项目进行现场噪声监测。 - 监测点位及监测因子 声环境现状监测点位及监测因子 监测点名称; 监测点位置; 监测频次及监测因子. N1; 东面厂界外1m; 等效连续A声级（dB）. N2; 南面厂界外1m. N3; 西面厂界外1m. N4; 北面厂界外1m. 监测频次及采样监测方法 监测时间及频次：2020年9月2日至3日，连续监测2天，昼间、夜间各监测1次。 采样及分析方法：根据国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。 监测结果 声环境监测结果 监测点位; 监测日期; 监测内容; 监测结果dB（A）; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. △N1; 2020.9.2; 环境噪声; 53.2; 44.7; 60; 50. △N2; 环境噪声; 54.5; 45.3. △N3; 环境噪声; 55.2; 44.8. △N4; 环境噪声; 54.7; 45.2. △N1; 2020.9.3; 环境噪声; 54.l; 45.0. △N2; 环境噪声; 53.6; 44.6. △N3; 环境噪声; 54.5; 45.2. △N4; 环境噪声; 55.0; 44.5. 监测结果表明，项目周边声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，本项目区域整体的声环境质量良好。 区域污染源调查 本项目搅拌站拟建于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区文桥村（原文桥砖厂厂址处） ，用地为二类工业用地，原文桥砖厂的用地原建筑和设备均已拆，已为荒地。项目所在区域周边以农田、林地为主，主要污染源为农业面源和农村生活污水等污染源。

主要环境保护目标： 通过现场调查了解，本项目环境影响评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等保护目标，周边以居民住宅为主要环境保护目标。 本项目大气评价范围为边长5km的矩形，大气环境保护目标见下表。 本项目空气环境保护目标一览表 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界/m. X; Y. 1; -2133; 1930; 岭上屋; 91户居民; 《环境空气质量标准》二类; NW; 2964-3388. 2; -949; 1988; 夏家茅屋; 21户居民; NW; 1957-2515. 3; -355; 2026; 湾里屋; 34户居民; NW; 1688-1891. 4; 277; 1816; 清水塘; 88户居民; NE; 1758-1959. 5; 667; 2017; 余家冲; 20户居民; NE; 2042-2298. 6; 1259; 1940; 老娃冲; 42户居民; NE; 2249-2537. 7; 2167; 1988; 大屋冲; 21户居民; NE; 2838-3165. 8; 1485; 1271; 雪庄; 79户居民; NE; 1785-2077. 9; 2782; 1223; 玉华中学; 约1000人; NE; 2481-2534. 10; 679; 1263; 下大屋; 67户居民; NE; 1334-1580. 11; 268; 1338; 梅溪岭; 94户居民; NE; 1268-1745. 12; -453; 1242; 大围坡; 34户居民; NW; 1200-1744. 13; -1226; 1510; 纸铺湾; 13户居民; NW; 1756-2112. 14; -1746; -1397; 阳家塘; 61户居民; SW; 2049-2432. 15; -1706; 421; 夏家龙; 70户居民; NW; 1537-1907. 16; -1242; 668; 芙蓉村; 85户居民; NW; 1197-1577. 17; -597; 392; 新塘坡; 63户居民; NW; 449-865. 18; -1141; 0; 许家冲; 26户居民; W; 981-1357. 19; 176; 765; 干塘坡; 66户居民; NE; 436-1140. 20; 1812; 649; 坝上屋; 19户居民; NE; 1718-2107. 21; 1880; 401; 玉石桥; 75户居民; NE; 1717-2090. 22; 621; 305; 周口段; 20户居民; NE; 519-964. 23; 914; 0; 三胜庙; 59户居民; E; 763-1108. 24; 1376; -258; 张家冲; 59户居民; SE; 1212-1585. 25; 1552; -793; 牛背冲; 18户居民; SE; 1584-1983. 26; -2030; -187; 杨家园; 62户居民; SW; 1921-2261. 27; -2291; -697; 香杉村; 35户居民; SW; 2239-2584. 28; -1754; -1061; 废屋冲; 81户居民; SW; 1901-2288. 29; -1653; -1732; 毛栗坡; 68户居民; SW; 2239-2621. 30; -1041; -2102; 细老屋; 52户居民; SW; 2221-2520. 31; -385; -1806; 三公祠; 42户居民; SW; 1737-1953. 32; -995; -659; 燕子屋; 46户居民; SW; 1060-1410. 33; -360; -745; 将军岭; 78户居民; SW; 10-967. 34; 0; -1022; 岭上屋; 42户居民; S; 907-1089. 35; 730; -1339; 段家冲; 32户居民; SE; 1397-1679. 36; 369; -1704; 石头屋; 90户居民; SE; 1633-1890. 37; 1359; -1789; 枫树屋; 49户居民; SE; 2096-2545. 38; 1963; -2007; 罗家冲; 35户居民; SE; 2606-2956. 本项目声环境保护目标为项目周边200m范围内的居民，声环境保护目标见下表。 声环境保护目标 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 将军岭居民点; 12户居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区; 西; 15-200. 将军岭居民点; 33户居民; 南; 15-158. 将军岭居民点; 7户居民; 北; 43-97. 将军岭居民点; 6户居民; 西北; 95-200. 本项目地表水为项目东侧池塘，其地表水保护目标见下表。 地表水环境保护目标 保护对象; 规模及功能; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（km）. 东侧池塘; 小湖，农业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类区; E; 0.041.

评价适用标准

| 环境质量标准 |  | - 环境空气质量标准 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见下表。 环境空气质量标准 评价因子; 二级标准限值; 浓度单位. 年平均; 日平均; 1h平均; mg/m3 (标准状态). NO2; 0.04; 0.08; 0.20. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. PM10; 0.07; 0.15; /. CO; /; 4; 10. O3; /; 0.16（日最大8h）; 0.20. PM2.5; 0.035; 0.075; /. 地表水质量标准 东侧池塘属于农业用水区，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，具体标准值见下表。 地表水质量标准 标准; pH (无量纲); 溶解氧(mg/L); 高锰酸盐指数(mg/L); COD (mg/L); BOD5 (mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 石油类(mg/L); 粪大肠菌群 (个/L). 《GB3838-2002》 Ⅲ类; 6~9; ≥2; ≤15; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.2; ≤2.0; ≤1.0; ≤40000. 声环境质量标准 项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，相关标准值见下表所示。 声环境质量标准 声环境功能区类别; 噪声限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 |  | - 废气 施工期项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准； 营运期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的限值（2mg/m³）要求；颗粒物《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3）及无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3）要求。 大气污染物排放标准限值 废气类型; 污染物; 排放方式; 浓度限值/mg/m3; 标准来源. 施工期; 施工扬尘; 颗粒物; 无组织; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 营运期; 生产粉尘; 颗粒物; 有组织; 10; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 无组织; 0.5. 食堂油烟; 油烟; 有组织; 2.0; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水 施工期：生活污水经化粪池处理后用于周边林地灌溉；施工废水经沉淀池处理后用做地面养护用水，不外排。 营运期：清洗废水在厂区集中收集后经砂石分离机及三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。生活污水经三格化粪池处理后用于林地灌溉，不外排。 噪声 施工期排放噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 噪声排放标准 阶段; 执行标准类别; 时段. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量指标控制为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量指标控制为VOCs。 本项目投产使用后，废气排放的污染物主要为粉尘。项目生活污水经化粪池处理后用于附近林地灌溉，不外排；清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 因此，本项目不设置总量控制指标。 |  |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 项目施工期主要建设综合楼、办公楼、砂石堆场、搅拌机及相关场地和配套的给排水、供电、消防、安全、网络通讯、接线等设施。项目建设期为2020年12月—2021年4月，施工期主要工艺过程及产污环节见图2。 施工期工艺流程及产污节点图. 营运期 商品混凝土是由水泥、骨料（粉煤灰、石料、砂料）和水混合拌制而成。按照不同产品的配比要求，对砂、粉煤灰、水泥、水、外加剂分别进行计量，各种物料按不同标号和配合比输通过螺旋输送机进入搅拌机内，搅拌合格后进入成品罐中或者通过搅拌车拉去建筑施工场地。除原料进料口和成品口出料口外，整个系统均为全封闭式。 营运期工艺流程及产污节点图. （1）各种原料的贮存： 本项目设置水泥筒仓，粉煤灰筒仓、矿粉筒仓、膨胀粉筒仓。砂料由密闭输送至贮料仓贮存。散装水泥、粉煤灰、矿粉、膨胀粉由密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过输送至筒仓贮存备用；外加剂利用罐装进行贮存。本工序产生的污染物为粉料输送的粉尘。 （2）水的输送： 由水池贮存，水泵供水，由电子称进行记录，并设置快慢输送系统，有效的减少了称量落差，保证计量精度，还设置有主机冲洗装置。本工序产生的污染物为噪声。 （3）计量：砂石在从储料仓用铲车送至备料仓内，并经分别计量通过皮带进入中间仓。粉料及外加剂采用高精传感器和专用粉料计量设备，确保砂浆质量稳定一致。由电脑控制的计量斗+称重传感器在计量螺旋的配合下，把料仓中的砂、水泥、水、粉煤灰等原料通过管道、阀门的控制导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。外加剂经防腐泵泵入计量系统进行称量，通过螺旋输送机直接提升至搅拌筒。本工序产生的污染物为粉尘、噪声。 （4）混合：计量好后的砂、水泥、粉煤灰等原材料，分别通过螺旋输送机导进到混合机上部待搅拌筒中。根据产品不同的要求通过电子称称量不同性质的添加剂倒入搅拌筒混合搅拌。本工序产生的污染物为粉尘、噪声。 （5）检验：取一部分搅拌好的混凝土送至实验室进行抽测试验，检验是否满足要求。本工序产生的污染物为少量废混凝土砂浆。 （6）成品：商品混泥土成品通过密闭传输带从底斗仓中运至储存仓或者经搅拌车运至施工工地。 其他产污说明：项目定期对设备进行维修，会产生废机油。 营运期产污情况汇总 污染类别; 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 筒仓储存; 各料筒仓工作; TSP. 砂石料场; 砂石料堆存; TSP. 上料、输送; 原材料和产品装卸; TSP. 搅拌楼; 搅拌机搅拌; TSP. 汽车; 运输; TSP. 食堂; 食堂油烟; 油烟. 废水; 职工; 职工生活办公过程中; 生活污水（CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等）. 生产场地; 场地、设备、车辆冲洗; 冲洗废水（SS）. 噪声; 搅拌机、空压机、输送机等; 设备噪声. 固废; 除尘器; 收集的粉尘. 沉淀池; 砂浆. 砂石分离系统; 沉淀池淤泥. 维修; 维修; 废机油、废油桶及含油劳保用品. 生活过程; 员工生活; 生活垃圾. 主要污染工序： - 施工期污染源分析 项目施工时会产生扬尘，施工车辆和机械运行时会产生汽车尾气，施工人员在现场施工时会产生施工废水，生活污水，项目建设时会产生建筑垃圾。施工时会产生噪声。 - 废气 本项目施工期对所在地大气环境造成影响的因素，主要是土地平整，物料装卸、堆放及运输等工序因风力作用而产生的扬尘污染，施工机械和运输车辆产生的汽车尾气等。 （1）施工扬尘 是指城市市政基础设施建设、建筑物建造与拆迁、设备安装工程及装饰修缮工程等施工场所在施工过程中产生的扬尘。本项目施工扬尘排放量计算参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下： 该公式适用于总体估算整个建筑施工区域的排放总量，TSP排放量根据施工积尘的粒径分布情况估算获得，参考粒径系数为：TSP为1。 式中：WCi为施工扬尘源中PMi总排放量，t； ECi为整个施工工地PMi的平均排放系数，t/（m2•月）； AC为施工区域面积，m2； T为工地的施工月份数，一般按施工天数/30计算； η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。 项目施工场地采取的防尘措施为：设置防尘网、围挡、覆盖防尘布、路面铺装和洒水等，多种措施同时开展的，控制效率取最大值，因此TSP的控制效率取值为96%。本项目施工期为5个月，施工区域面积12398.59m2，则项目施工期间建筑施工扬尘排放量为0.67t，排放速率为4.47kg/d。 （2）燃油废气 项目施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，施工机械、运输车辆一般以汽油和柴油为燃料，施工机械和运输工具燃油燃烧产生的汽车尾气中的污染物主要有CO、NOx和THC等。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。 废水 本项目施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），房屋建筑业混凝土结构用水指标0.65m3/m2，项目本次施工建筑面积约为10237.2m2，用水量约为6654.18m3，施工用水大部分消耗掉，约5%的施工废水产生，施工废水产生量约为332.709m3，施工期为5个月，则施工废水产生量为2.21806m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为13.30836g/d，SS为887.224g/d。 （2）生活污水 施工期本项目在施工区域范围内修建有临时施工营地，用于场地内施工管理。生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等，施工人数按最高50人计算，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），施工人员生活用水强度按140L/人•d计，污水产生量取用水量的80％，则生活污水排放量约为5.6m³/d。 施工期生活污水及污染物产生情况 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水量5.6m3/d; 污染物浓度(mg/L); 300; 200; 200; 35; 30. 产生量(kg/d); 1.68; 1.12; 1.12; 0.186; 0.168. 噪声 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。施工机械噪声主要为施工机械如挖土机、升降机、打桩机等施工作业时产生的噪声，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声、吆喝声、拆卸模板时的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 施工阶段主要噪声源 序号; 主要噪声源; 距声源5m声压级/dB(A); 平均声压级/dB(A). 1; 电动挖掘机; 80~86; 83. 2; 轮式装载机; 90~95; 93. 3; 推土机; 83~88; 86. 4; 移动式发电机; 95-102; 99. 5; 压路机; 80-90; 85. 6; 电锯; 100~105; 103. 7; 打桩机; 100-110; 105. 8; 重型运输车; 82-90; 86. 9; 搅拌车; 85-90; 88. 固体废物 施工期的固体废弃物主要是弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）弃土 项目拟建地较为平整，建设过程基本可以做到土石方平衡，无弃土外排。 （2）建筑垃圾 项目总建筑面积为10237.2m2，根据调查，建筑垃圾产生量为每平方米0.03吨，计算得项目在施工期产生建筑垃圾总量约为307.116t。 （3）生活垃圾 按本项目工程高峰期进场施工人数约50人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为25kg/d。 生态影响 项目在施工过程中会对区域生态环境造成一定的影响，施工时需要进行土方的开挖和填埋，将使部分土地裸露，而且施工区域逢雨季将会造成少量水土流失现象。 营运期污染源分析 本工程营运过程中产生的主要环境影响有粉尘、食堂油烟、废水、机器设备的噪声、固体废物等。 - 废气 项目生产过程中产生的废气主要为有组排放废气和无组织排放废气，其中有组织排放废气主要为商品混凝土生产过程筒仓粉尘与搅拌粉尘、备用发电机尾气、食堂油烟。无组织排放粉尘主要为堆场粉尘以及运输车辆产生扬尘。 （1）食堂油烟 营运期员工在厂内食堂用餐，采用清洁能源（电和液化气）作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%，该项目员工24人，日常生活食用油耗量为0.12t/a，油烟产生量为0.00216t/a。食堂工作时间每天2h，基准排风量为1000m3/h，则油烟产生浓度约6mg/m3。建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.000432t/a，浓度为1.2mg/m3。 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量 （t/a）; 油烟排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 24; 10; 0.072; 3%; 0.00216; 0.000432; 1.2. （2）筒仓粉尘 项目商品混凝土生产区水泥、粉煤灰、矿粉和膨胀剂均为粉状原料，由散装罐车自带的气动系统将粉料吹入各原料筒仓内部，筒仓顶部呼吸孔及仓底会产生粉尘。项目商品混凝土生产线共有9个筒仓（其中4个水泥罐，2个矿粉罐，2个粉煤灰罐，1个膨胀剂罐），建设单位对筒仓采用如下除尘方式：安装9台脉冲布袋除尘器，除尘效率为99.9%，筒仓设置仓顶排气口，从地面到排气口处的高约为25m。根据原辅材料配比情况，项目水泥消耗量约为120000t/a、粉煤灰消耗量约为180000t/a、矿粉消耗量约为28000t/a、膨胀剂消耗量约为4000t/a。 根据《第二次全国污染源普查工业污染排污系数手册》（试用）中30非金属矿物制品业系数手册中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业产污系数及污染治理效率表可知：物料输送储存颗粒物产污系数为20m3/t、0.13kg/t。 商品混凝土生产区各原料筒仓粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 单个筒仓粉料量/t; 单个筒仓产生量; 除尘效率(%); 单个筒仓排放量; 数量; 排放量总计 （t/a）. t/a; mg/m3; t/a; mg/m3. 水泥筒仓; 30000; 3.90; 6500; 99.9; 0.00390; 6.5; 4; 0.01560. 粉煤灰筒仓; 9000; 1.17; 6500; 99.9; 0.00117; 6.5; 2; 0.00234. 矿粉筒仓; 14000; 1.82; 6500; 99.9; 0.00182; 6.5; 2; 0.00364. 膨胀剂仓; 4000; 0.52; 6500; 99.9; 0.00052; 6.5; 1; 0.00052. （3）搅拌粉尘 项目商品混凝土生产过程中粉料由筒仓储存，辅以螺旋输送机给搅拌楼供料；骨料（沙子和碎石）由搅拌站配套的密封皮带输送提升方式给搅拌楼供料。搅拌过程中会产生粉尘，采取脉冲布袋除尘器，除尘效率可达99.9%以上，经处理后排气口排放，距离地面高度约25m。根据年设计生产量960000t/a，单台搅拌总量约为480000t/a。 根据《第二次全国污染源普查工业污染排污系数手册》（试用）中30非金属矿物制品业系数手册中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业产污系数及污染治理效率表可知：物料混合搅拌颗粒物产污系数为25m3/t、0.166kg/t。 商品混凝土生产区搅拌工序粉尘产生及排放情况一览表 污染源; 单台搅拌总量/t; 单台搅拌机产生量; 除尘效率(%); 单台搅拌机排放量; 数量; 排放量总计 （t/a）. t/a; mg/m3; t/a; mg/m3. 搅拌粉尘; 480000; 79.68; 6640; 99.9; 0.07968; 6.64; 2; 0.15936. （4）堆场扬尘 本项目砂石料场扬尘产排情况根据环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中的“堆场扬尘源排放量的计算”。堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下： WY=i=1mEh×GYi×10-3+Ew×AY×10-3 式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； Eh——堆场装卸过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m——每年料堆物料装卸总次数，物料装卸总次数约为36000次； GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，t，堆场装卸砂石原料的装车量按20t/次； Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； AY——料堆表面积，m2，项目堆料场表面积约为3342m2。 装卸物料过程扬尘排放系数的估算详见下式： Eh=ki×0.0016×u2.21.3M21.4×1-η 式中：Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； ki——物料的粒度乘数，无量纲，装卸过程TSP的粒度乘数取0.74； u——地面平均风速，m/s，本项目取静风风速0.5m/s； M——物料含水率，%，装卸时砂石含水率约为10%； η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，项目输送点位连续洒水操作，料场采用半封闭式仓库，该仓库三面及顶部密闭，仅预留车辆进出通道，进出通道安装大门，车辆未进出时关闭大门，故TSP控制效率为90%。 装卸物料过程扬尘排放系数Eh计算参数及结果 项目; ki; u（m/s）; M（%）; η（%）; Eh（kg/t）. 参数; 0.747; 0.5; 10; 90; 0.0011. 料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数可以用下式计算： Ew=ki×i=1nPi×(1-η)×10-3 Pi=58×u*-ut*2+25×u*-ut*；(u*>ut*)0; (u*≤ut*) u*=0.4u(z)/lnzz0 (z>z0) 式中：Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； ki——物料的粒度乘数，无量纲，风蚀过程中产生的TSP粒度乘数取1； n——料堆每年受扰动的次数，项目年运行300天，取300次； Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2； η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，堆场定期洒水及编制布覆盖TSP控制效率为78%； u*——摩擦风速，m/s; u* t——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，由于参考值中无砂石数据，本次参考与其相似的铁渣、矿渣（路基材料）数据，砂石堆场阈值摩擦风速取1.33m/s； u(z)——地面风速，m/s，砂石料场三面围挡，取静风风速0.5m/s； z——地面风速检测高度，m，取10m； z0——地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2，项目处于城市，取0.6； 0.4—冯卡门常数，无量纲。 结合项目所在地环境及堆场实际情况，料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数Ew计算参数及结果详见下表。 风蚀过程扬尘排放系数Ew计算参数及结果 项目; u(z)（m/s）; z（m）; z0（m）; u*（m/s）; u* t（m/s）; Pi（g/m2）; ki; n; η（%）; Ew（kg/m2）. 参数; 0.5; 10; 0.6; 0.07; 1.33; 0; 1; 300; 78; 0. 堆场的扬尘源排放量WY计算参数及结果详见下表： 堆场扬尘量WY计算参数及结果 项目; Eh（kg/t）; m（次）; GYi（t）; Ew（kg/m2）; AY（m2）; WY（t/a）. 参数; 0.0011; 36000; 20; 0; 3342; 0.824. 项目料场采用半封闭式仓库，该仓库三面及顶部密闭，仅预留车辆进出通道，进出通道安装大门，车辆未进出时关闭大门，砂石装卸存储均在全封闭仓库中进行，同时要求企业在仓库内安装喷淋设施，对砂石定时洒水，提高其含水率，抑制扬尘产生。经计算，在采取上述措施后本项目堆场扬尘量WY为0.824t/a，年工作2400小时，产生速率为0.34kg/h，通过车辆进出通道无组织排放，再经过厂区洒水、绿化削减和实体围墙隔离等措施后，降尘效果约95%，排放量为0.0412t/a，0.017kg/h。 （5）道路扬尘 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，道路扬尘量等于调查区域所有铺装道路与非铺装道路扬尘量的总和。项目建成运营后厂区内所有道路均进行水泥硬化，因此不存在非铺装道路。 项目车辆在厂区内道路采取慢速行驶（小于15km/h），行驶距离按100m计，运输过程中产生的扬尘可视为面源污染、其产生时间主要为原材料运输至堆场或投料口，其产生情况为间歇式。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，每条道路的扬尘排放量计算公式如下： WRi=ERi×LR×NR×1-nr365×10-6 式中：WRi——道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a； ERi——道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km·辆)； LR——道路长度，km，本项目取0.1km； NR——一定时期内车辆在该段道路的平均车流量，辆/a，本项目约年36000辆次； nr——不起尘天数，湘阴县年平均降雨日数约126天。 对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式： EPiki(sL)0.91(W)1.02(1) 式中：EPi——铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1km产生的道路扬尘质量）； ki——产生的扬尘中PMi的粒度乘数，g/km，根据推荐值，TSP取3.23g/km； sL——道路积尘负荷，g/m2，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的附录C，本次评价取6g/m2； W——平均车重，t，平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量，本项目空车重约10t，重车重约30t，平均车重20t； η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本项目对道路采取洒水措施，TSP的控制效率为66%。 根据本项目情况，车辆运输扬尘计算参数及结果见下表： 道路扬尘计算参数及结果 项目; ki（g/km）; sL（g/m2）; W（t）; η（%）; EPi（g/km）; ERi[g/(km·辆)]; LR(km); NR （辆/a）; nr（天）; WRi（t/a）. 参数; 3.23; 6; 20; 66; 119.08; 119.08; 0.1; 36000; 126; 0.281. 根据本项目的情况，年工作2400小时，则扬尘产生量约为0.281t/a，1.17kg/h，要求项目对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘，再经绿化削减和实体围墙隔挡后，降尘效果为95%，道路扬尘排放量约为0.001405t/a，0.0585kg/h。 废水 本项目废水为生活污水、清洗废水、初期雨水。清洗废水包括搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、地面及道路冲洗废水。 （1）生活污水 搅拌站工作人员24人，工作300天，生活用水量根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）按140L/人•d计，用水量约为3.36m3/d，排污系数按80%计，生活污水排放量为2.688m³/d，806.4m³/a，生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。 营运期生活污水及污染物产生情况 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水量806.4m3/a; 污染物浓度(mg/L); 300; 200; 200; 35; 30. 产生量(t/a); 0.24192; 0.16128; 0.16128; 0.028224; 0.024192. （2）清洗废水 设备清洗一次用水量约为10m3，每天清洗一次，工作300天，清洗用水量为3000m3/a，排污系数按80%计，设备清洗废水产生量为2400m3/a，8m3/d。 车辆每辆清洗一次用水量为0.2m3，每辆每天清洗一次，一共12辆，工作300天，清洗用水量为720m3/a，排污系数按80%计，车辆清洗废水产生量为576m3/a，1.92m3/d。 地面及道路清洗用水系数为2L/m2·d，清洗面积约为5000m2，工作300天，清洗用水量为3000m3/a，排污系数按80%计，地面及道路清洗清洗废水产生量为2400m3/a，8m3/d。 清洗废水总产生量为5376m3/a，17.92m3/d，经排水沟收集后先经砂石分离机处理再经过厂区三格沉淀池处理后回用于生产，不外排。 （3）初期雨水 项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS和砂石料等杂质，对于本项目的初期雨水采用设置雨水收集池，其有效容积根据项目所在区域的降雨特征和初期雨水每次量确定，初期雨水量按照《室外排水设计规范》进行计算： Q=qΨF 式中：Q─雨水设计流量（L/s）； q—设计暴雨强度[L/（s·hm2）]； Ψ─径流系数； F─汇水面积（hm2）。 暴雨强度公式采用岳阳市暴雨强度公式计算： q=1201.291(1+0.819lgP)(t+7.3)0.589 式中：q—设计暴雨强度[L/（s·hm2）]； t—降雨历时（min）； P—设计重现期（年）。 其中降雨历时取15min，设计重现期取1年，径流系数取0.9，汇水面积取1.239859hm2。经计算设计暴雨强度约为193L/（s·hm2），雨水设计流量约为215L/s，初期雨水为前15min的雨水量，则单次最大初期雨水收集量约为194m3。 湘阴县年平均降雨量为1383mm，年平均降雨天数126天，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，厂区汇水面积为12398.59m2，收集前15min的雨水量，则初期雨水产生量约为1429m3/a。 噪声 项目营运期间高噪声设备主要有搅拌机、管道泵、清洗机、输送、空压机等设备运行过程中产生的机械噪声，噪声源强为75~90dB(A)，设备噪声源强见下表。 项目主要设备噪声源强表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 源强/dB(A). 1; 搅拌机; 2; 85. 2; 砂石分离机; 1; 80. 3; 管道泵; 4; 80. 4; 空压机; 1; 90. 5; 输送系统; 2; 85. 6; 清洗机; 2; 75. 7; 提升机; 2; 80. 8; 车辆; 8; 85. 固体废物 项目运营期固体废物主要有员工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、砂石分离机分离后的砂石、沉淀池淤泥、废机油及废油桶和含油劳保用品。 （1）生活垃圾 生活垃圾按每人1.0kg/d计算，工作人员24人，年工作300天，则项目营运期，生活垃圾产生量为7.2t/a，委托环卫部门进行收集处理。 （2）除尘器收集的粉尘 筒仓除尘器收集的粉尘量为22.0779t/a，搅拌机除尘器收集的粉尘量为152.56728t/a，总粉尘量为174.64518t/a，全部回用于生产。 （3）砂石分离机分离后的砂石 搅拌车清洗及剩余废弃混凝土需要用砂石分离机处理，会产生砂石，根据建设单位提供的资料及类比同类项目可知，产生量约为200t/a，全部回用于水稳料或修路回填。 （4）沉淀池淤泥 清洗废水进入沉淀池沉淀后，根据建设单位提供的资料及类比同类项目可知，沉淀池沉淀物年产生量约为50t/a，可定期进行清理后回用于水稳料或修路回填。 （5）废机油 废机油主要来自设备维修过程，产生量约为0.5t/a。该类废物属于危险废物(HW08/900-214-08)，集中收集，由专用桶储存，暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处理。 （6）废油桶 本项目设备维修使用到机油，由专用桶储存，原材料使用后将产生废包装油桶，使用后废包装桶需进行收集，暂存于危废暂存间内，产生量为100个/a，约0.25t/a。废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，废油桶均委托有危险废物处置资质的单位处理。 （7）含油劳保用品 项目设备维护过程会产生少量含油劳保用品，工作人员生产过程将产生含油劳保用品（包括手套、工作服、口罩等），产生量为0.05t/a。废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。根据《国家危险废物名录》（2016）附录危险废物豁免管理清单，含油劳保用品全过程可不按危险废物进行管理，混进生活垃圾一起由环卫部门清运处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 0.67t、4.47kg/d | 0.67t、4.47kg/d |
|  |  | 燃油废气 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量无组织排放 |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟废气 | 6mg/m3、0.00216t/a | 1.2mg/m3、0.432kg/a |
|  |  | 筒仓粉尘 | TSP | 6500mg/m3、22.1t/a | 6.5mg/m3、0.0221t/a |
|  |  | 搅拌粉尘 | TSP | 6640mg/m3、152.72t/a | 6.64mg/m3、0.15936t/a |
|  |  | 堆场扬尘 | TSP | 0.34kg/h，0.824t/a | 0.017kg/h，0.0412t/a |
|  |  | 道路扬尘 | TSP | 1.17kg/h、0.281t/a | 0.0585kg/h、0.001405t/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 (2.21806m³/d) | 石油类 | 6mg/L、13.30836g/d | 经沉淀回用于施工中，不外排 |
|  |  |  | SS | 400mg/L、887.224g/d |  |
|  |  | 生活污水 (806.4m3/a) | COD | 300mg/L、0.24192t/a | 经临时化粪池处理后用于周围林地施肥 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.16128t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.16128t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L、0.028224t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 30mg/L、0.024192t/a |  |
|  | 营运期 | 初期雨水 | 初期雨水 | 1429m³/a | 经雨水收集池收集后回用于生产 |
|  |  | 清洗废水 | 清洗废水 | 5376m³/a | 废水集中收集后先经砂石分离机处理再经过厂区三格沉淀池处理后回用于生产不外排 |
|  |  | 生活污水（1344m3/a） | COD | 300mg/L、0.4032t/a | 经化粪池处理后用于周边林地施肥 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.2688t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.2688t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L、0.04704t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 30mg/L、0.04032t/a |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 307.116t | 建筑垃圾指定地点堆放，定期转运至指定的建筑垃圾堆放场 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 25kg/d | 由当地环卫部门处理 |
|  | 营运期 | 除尘器 | 收集的粉尘 | 174.64518t/a | 全部回用于生产 |
|  |  | 砂石分离机 | 分离后的砂石 | 200t/a | 回用于水稳料或修路回填 |
|  |  | 沉淀池 | 淤泥 | 50t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 7.2t/a | 由当地环卫部门处理 |
|  |  | 设备维修 | 废机油 | 0.5t/a | 暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处理 |
|  |  |  | 废油桶 | 0.25t/a |  |
|  |  |  | 含油劳保用品 | 0.05t/a | 混进生活垃圾一起由环卫部门清运处理 |
| 噪声 | 施工期 | 各种设备 | 设备运行噪声 | 80-110dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 营运期 | 各种设备 | 设备运行噪声 | 75~90dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设之前，区域内原有建筑已被拆除，无植被分布，对生态环境的影响主要为施工期对地表环境的影响。施工期地表裸露，在风力、水力作用下，易产生扬尘和引起水土流失。但这些影响是短期的、局部的，随着施工期的结束，项目区域内地表将硬化处理或种植植被，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： - 大气环境影响分析 施工产生的大气污染物主要为扬尘和燃油废气。 本项目的扬尘主要来源为土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的堆存和运输等环节产生的扬尘等，类比同类工程，源强处扬尘浓度为10mg/m³，距离扬尘点25m处扬尘浓度范围在0.37～1.10mg/m³，距扬尘点50m处扬尘浓度范围在0.31~0.98mg/m³。拟建项目施工期对空气环境的影响主要是建筑垃圾、建筑材料的堆存和运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响，而且属间断性污染，影响程度和范围都不大，但是建设期扬尘的产生还是无法根除的，为减少施工扬尘对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。 施工车辆尾气主要来自推土机、挖掘机、运输车辆产生的燃油汽车尾气，主要污染物为THC、NOx、CO等，特点是产生量较小，属间歇式、分散式排放，其污染程度较小。 为将对居民的扬尘影响将至最低，本环评提出以下要求： a、项目四周施工场界应设置围挡，以减少噪声和施工扬尘对周边居民的影响； b、应对粉尘发生量较大的部位采用喷淋降尘措施，对运输交通道路及时进行清扫、洒水，保持道路湿润； c、在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，须采用封闭车辆，密闭运输，防止原料洒落产生扬尘； d、加强施工管理，做到安全文明施工。 e、通过加强施工设备维护、保养，各类施工设备要保持良好的运行状态，能够大大减少运输车辆和施工机械排放的尾气，对周边大气环境造成影响较小。 通过采取上述措施，将有效控制扬尘的产生，将本项目产生的粉尘对居民的影响降到最低，且施工期较短，施工期扬尘影响会随着施工期结束消除，扬尘对周围环境影响较小。 地表水环境影响分析 施工废水产生量约为332.709m3，石油类浓度为6mg/L，SS含量较高约400mg/L，建设方建临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用作施工用水，不外排。生活污水排放量为5.6m³/d，生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等，生活污水通过修建临时化粪池加以处理后用于林地施肥。 同时，为进一步减少项目施工期间对周围环境的影响，施工期的污染防治措施有： （1）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。 （2）及时清扫施工运输工程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （3）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 经过以上措施处理，施工期间产生的废水对周围水环境影响较小。 声环境影响分析 - 噪声值预测 本次预测仅考虑点源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源叠加后声压级的大小，并对采取适当的措施。 噪声值计算模式为： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——距声源r米处的等效A声级，dB(A)； Lp(r0)——距声源r0米处的等效A声级，dB(A)； r——Lp噪声的测点距离，m； r0——Lp噪声的测点距离，m。 施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 噪声源; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 电动挖掘机; 83.0; 77.0; 71.0; 64.9; 63.0; 57.0; 53.5; 51.0; 47.4; 44.9. 轮式装载机; 93.0; 87.0; 81.0; 74.9; 73.0; 67.0; 63.5; 61.0; 57.4; 54.9. 推土机; 86.0; 80.0; 74.0; 67.9; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4; 47.9. 移动式发电机; 99.0; 93.0; 87.0; 80.9; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 63.4; 60.9. 压路机; 85.0; 79.0; 73.0; 66.9; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9. 电锯; 103.0; 97.0; 91.0; 84.9; 83.0; 77.0; 73.5; 71.0; 67.4; 64.9. 打桩机; 105.0; 99.0; 93.0; 86.9; 85.0; 79.0; 75.5; 73.0; 69.4; 66.9. 重型运输车; 86.0; 80.0; 74.0; 67.9; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4; 47.9. 搅拌车; 88.0; 82.0; 76.0; 69.9; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0; 52.4; 49.9. 叠加值; 108.0; 102.0; 96.0; 90.0; 88.0; 82.0; 78.5; 76.0; 72.5; 70.0. 项目最近居民点距离声源50m左右，为了施工噪声在最近居民点处能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），减少周边声环境影响，建议采取以下噪声防治措施。 噪声防治措施 ①从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，对产噪设备采取基础减震措施，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，不得在夜间（22:00~6:00）进行产生强噪声污染的建筑施工作业。另外，在午间（12:00~14:00）休息时间暂停施工。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关建设部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向附近居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 ③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将相对固定的打桩机、电锯和发电机等强噪声设备尽量移至施工场地东侧，尽量远离敏感点，减少对其影响。 ④在施工的结构阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 ⑤合理安排施工计划和进度。 ⑥施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑦建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取上述措施后，尽管施工噪声对周边居民有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要是施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 项目拟建地较为平整，建设过程基本可以做到土石方平衡，无弃土外排。建筑垃圾指定地点堆放，定期转运至指定的建筑垃圾堆放场。生活垃圾委托当地环卫部门进行收集处理，零排放，不会对周围环境造成影响。故施工期的固体废物不会对环境造成污染，产生的影响可接受。 施工期施工垃圾污染防治措施如下：施工期建筑垃圾和弃土严禁随意堆放，应集中收集运至专门场地进行处置，并采取挡护、排水等措施进行防护，施工结束后及时进行场地平整、绿化，防止水土流失。 生态环境影响分析 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。在施工过程中，必须对临时土方堆置区采取适当的临时性防护措施，目前最常见的措施是在堆土后在堆土范围之外设置排水沟，预防堆置区的汇水对裸露土体形成冲蚀。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要来自食堂油烟、筒仓粉尘、搅拌粉尘、堆场扬尘、装卸扬尘及运输扬尘等。 - 食堂油烟 营运期员工在厂内食堂用餐，采用清洁能源（电和液化气）作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%，该项目员工24人，日常生活食用油耗量为0.12t/a，油烟产生量为0.00216t/a。食堂工作时间每天2h，基准排风量为1000m3/h，则油烟产生浓度约6mg/m3。建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.000432t/a，浓度为1.2mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的限值（2mg/m³）要求，对大气环境影响不大。 - 评价工作等级 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi，及其地面浓度达标准限10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=CiC0i×100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按下表的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按导则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 评价因子及评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（ug/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1h平均质量浓度; 900; 环境空气质量标准（GB3095-2012）. 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). 颗粒物. 1; 单个水泥仓排气筒; 25; 0.4; 11; 25; 2400; 0.0016250. 2; 单个粉煤灰排气筒; 25; 0.4; 11; 25; 2400; 0.0004875. 3; 单个矿粉排气筒; 25; 0.4; 11; 25; 2400; 0.0007584. 4; 膨胀剂排气筒; 25; 0.4; 11; 25; 2400; 0.0002167. 5; 单个搅拌机排气筒; 25; 0.4; 11; 25; 2400; 0.0332000. 无组织面源排放参数 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 污染物; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/kg/h. 1; 堆场扬尘; 66; 110; 110; 117.02; 12.1; 颗粒物; 2400; 0.017. 2; 道路扬尘; 64; 140; 90; 110.94; 5; 颗粒物; 2400; 0.0585. 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.4. 最低环境温度/℃; -12.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 主要污染源大气评价等级计算结果表 污染源; 类型; 标准（μg/m3）; Ci（μg/m3）; Pi（%）; Pmax （%）. 单个水泥仓排气筒; 点源; 颗粒物; 900; 0.0886; 0.0098; 5.9717. 单个粉煤灰排气筒; 点源; 颗粒物; 900; 0.0266; 0.0030. 单个矿粉排气筒膨; 点源; 颗粒物; 900; 0.0414; 0.0046. 膨胀剂排气筒; 点源; 颗粒物; 900; 0.0118; 0.0013. 单个搅拌机排气筒; 点源; 颗粒物; 900; 1.8101; 0.2011. 堆场扬尘; 面源; 颗粒物; 900; 5.1606; 0.5734. 道路扬尘; 面源; 颗粒物; 900; 53.7450; 5.9717. 对于同一个项目有多个污染源时，按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。根据上表可知，本项目Pmax=5.9717%，1%≤Pmax<10%，故项目大气评价等级为二级。 污染物排放达标分析 大气污染物排放达标分析 有组织污染源; 有组织排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）; 数量; 排放标准; 达标情况. 水泥筒仓; 6.50; 10; 4; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值; 达标. 粉煤灰筒仓; 6.50; 10; 2; 达标. 矿粉筒仓; 6.50; 10; 2; 达标. 膨胀剂仓; 6.50; 10; 1; 达标. 搅拌楼; 6.64; 10; 2; 达标. 无组织污染源; 无组织排放浓度（μg/m3）; 排放限值（mg/m3）; 数量; 排放标准; 达标情况. 堆场扬尘; 5.1606; 0.5; 1; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值; 达标. 运输扬尘; 53.745; 0.5; 1; 达标. 本项目混凝土搅拌区的筒仓呼吸粉尘均通过脉冲除尘器处理，处理后通过25m高的排气口排放，单个筒仓的排气筒的排放浓度为6.5mg/m3，搅拌楼排气筒排放浓度为6.64mg/m3，有组织粉尘的排放均可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中规定的排放限值，对周围环境影响较小。 根据工程分析AERSCREEN 2018估算可知，本项目无组织粉尘经洒水降尘等措施处理后，无组织粉尘最大落地浓度为53.745μg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的排放限值，无组织废气排放对周围环境影响较小。 污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目属于二级评价，需对废气排放量进行核算，核算情况如下。 ①有组织排放量核算 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算单个筒仓 年排放量/(t/a); 数量; 核算年排放总量/(t/a). 主要排放口. 1; 水泥筒仓排放口; 颗粒物; 6.50; 0.0016250; 0.00390; 4; 0.01560. 2; 粉煤灰筒仓排放口; 颗粒物; 6.50; 0.0004875; 0.00117; 2; 0.00234. 3; 矿粉筒仓排放口; 颗粒物; 6.50; 0.0007584; 0.00182; 2; 0.00364. 4; 膨胀剂筒仓排放口; 颗粒物; 6.50; 0.0002167; 0.00052; 1; 0.00052. 5; 搅拌机排放口; 颗粒物; 6.64; 0.0332000; 0.07968; 2; 0.15936. 主要排放口合计; 颗粒物; 11; 0.18146. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.18146. ②无组织排放量核算 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(ug/m3). 1; 搅拌站; 堆场扬尘; 颗粒物; 喷水雾化器; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013); 0.5; 0.0412. 2; 搅拌站; 道路扬尘; 颗粒物; 道路洒水; 0.001405. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.042605. ③大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.224065. 废气处理措施可行性分析 （1）有组织排放粉尘 项目有组织粉尘为水泥、粉煤灰、矿粉在料仓储存过程中筒顶呼吸孔产生粉尘及搅拌楼粉尘。项目共有9个粉料筒仓及2台搅拌机，粉料筒仓处项目拟采用脉冲布袋除尘器处理粉尘，搅拌楼采用脉冲布袋除尘器处理粉尘，脉冲式布袋除尘器的原理为：根据水泥、粉煤灰、矿粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤袋，通过最大直径及附着力作用给滤袋孔径的影响作用，满足各粉末状物质过滤要求。除尘器由气体均布室、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入气体均布室，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。该除尘器经过国内许多水泥厂、预拌混凝土搅拌站试验，效果良好，其除尘效率可以达到99.9%以上，粉料仓筒处及搅拌楼粉尘经布袋除尘器处理后粉尘排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值（10mg/m3），对环境影响较小。 （2）无组织排放粉尘 ①道路扬尘 一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少66%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，主要是一些大型车辆，若管理不善会造成一定程度的扬尘，危害环境，为了控制汽车起尘，项目对进出车辆进行清洗，同时设置专人负责场内卫生，确保厂区内干净整洁（定期洒水，确保厂区内地面湿度，避免地面干燥）。此外，保持厂区及厂外道路整洁，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，定期、定时进行洒水降尘及地面清洗，晴热高温天气应增加洒水降尘及地面清洗的频次，可有效控制汽车动力起尘量。再经绿化消减，实体围墙隔离等措施后，对周围影响较小。 ②堆场扬尘 水泥、粉煤、矿粉均采用罐车运输，到厂后送入密闭的料仓内储存，罐车向料仓内输送物料时料仓内为正压，会有少许含粉气体溢出而产生扬尘。项目已设计在料仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。并要求散装原料罐车在抽料时，用毡料布袋手工扎紧放空口，使粉状原料难以散失，可有效减少水泥粉尘的产生，再经绿化消减，实体围墙隔离等措施后，对周围环境影响较小。 原料堆场堆存砂、石等骨料易形成扬尘，以无组织方式排放。环评要求项目设置钢结构三面封闭式堆场，并对原料对进行洒水抑尘，保持砂堆表层湿润，防止装卸料产生的扬尘。 （3）运输路线防治措施 原辅材料运输路线：项目原辅材料由运输车辆由西侧道路运输至本项目的生产地点。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 成品运输路线：项目产品经西侧道路运至周边城区。环保措施：项目产品运至工地时尽可能选择最短路线，避开居民区运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落。 综上，本项目物料装卸过程、生产过程、各堆场表面及车辆运输过程都会产生粉尘，评价建议：生产区地面采取硬化措施，原料进料口采取三侧面、一顶面封闭，并配套设置喷淋设施；物料装卸过程尽量降低装卸高度；在厂区周边增大绿化带的面积；运输路线应避开周围密集居民点等敏感点，避免扬尘沙土掉落等对周围环境造成影响；粉料仓产生的粉尘经顶部除尘器+呼吸阀处理后，排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表2大气污染物特别排放限值，产生的有组织排放废气能实现达标排放；经预测，各预测点粉尘浓度为均低于评价标准。因此，项目产生的废气对大气环境、敏感点的影响较小，为进一步减轻对敏感点的影响，应加强对厂界的绿化，种植高大乔木，将对敏感点的影响降到最低；油烟废气经油烟净化器处理后能实现达标排放；经采取以上措施后，项目废气对周围的大气环境影响较小。 地表水环境影响分析 本项目废水为生活污水、清洗废水、初期雨水。清洗废水包括搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、地面及道路冲洗废水。 - 评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）分级规定，本项目有生活污水、清洗废水和初期雨水产生，但生活污水作为周边林地施肥，清洗废水和初期雨水作为回水利用，不排放到外环境，因此评价等级为三级B评价。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）要求本项目可不进行水环境影响预测”、“8.1.2 水污染影响型三级B评价；项目主要评价内容包括：a)水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b)依托污水处理设施的环境可行性评价”。 - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 生活污水经化粪池预处理后用于林地堆肥。清洗废水包括搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、地面及道路清洗废水。项目搅拌机清洗废水经砂石分离系统分离，分离后废水经三级沉淀池沉淀后至清水池作为生产用水回用；车辆清洗废水、地面及道路清洗废水受经排水沟至沉淀池回收利用；清洗废水不外排。初期雨水经雨水收集池后循环用于项目生产，不外排。因此项目无外排废水，对水环境无影响。 - 依托污水处理设施的环境可行性评价 ①生活污水 项目生活污水排放量为806.4m3/a，经隔油池+化粪池处理后用作林地施肥，周边林地面积较大，能实现达标排放，对周围环境影响较小。 ②清洗废水 本项目属于商品混凝土生产企业，参考商品混凝土生产企业的相关结论，本项目清洗过程中产生的清洗废水采用沉淀系统处理后基本上能达到《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中的钢筋混凝土用水标准，可用作混凝土及砂浆的用水要求。 当混凝土配料需要用水时，搅拌楼自动化控制系统自动控制将清水池内的回用水经泵抽至水秤上自动称重，另外新鲜水经称重计量后，两股水按比例进入搅拌机作为混凝土搅拌用水进行使用。回用水通过计量泵均匀的混入新鲜水中，保证了生产用水水质的稳定性。回用水与新鲜水调配后的用水需达到《混凝土用水标准》（JGJ-2006）中的钢筋混凝土用水标准再使用。清洗废水收集后采用沉淀系统处理工艺，出水作为生产用水，实现生产用水的循环使用，零排放，可见本项目清洗废水对周围水环境不造成影响。 ③初期雨水 厂区实行雨污分流，项目单次最大初期雨水量约为194m³，建设单位拟在厂区东部设置1个200m³初期雨水池，将初期雨水导入雨水收集池，再进入沉淀池处理后回用作生产，15min后的雨水通过排水沟流入东侧池塘，既减轻了对周围环境的影响，又可以为生产提供水，项目产生的初期雨水经处理后对周围环境影响较小。 声环境影响分析 - 噪声值预测 本次预测仅考虑点源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源叠加后声压级的大小，并对采取适当的措施。 噪声值计算模式为： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——距声源r米处的等效A声级，dB(A)； Lp(r0)——距声源r0米处的等效A声级，dB(A)； r——Lp噪声的测点距离，m； r0——Lp噪声的测点距离，m。 项目厂界噪声贡献值 预测点; 主要声源; 排放源强/dB(A); 至厂界距离/m; 单设备贡献值/dB(A); 设备数量; 噪声叠加值/dB(A); 贡献值/dB(A); 标准限值（昼间）/dB(A); 达标情况. 东侧厂界; 搅拌机; 85; 40; 52.96; 2; 55.97; 61.80; 60; 不达标. 砂石分离机; 80; 50; 46.02; 1; 46.02. 管道泵; 80; 40; 47.96; 4; 53.98. 空压机; 90; 45; 56.94; 1; 56.94. 输送系统; 85; 45; 51.94; 2; 54.95. 清洗机; 75; 55; 40.19; 2; 43.20. 提升机; 80; 45; 46.94; 2; 49.95. 西侧厂界; 搅拌机; 85; 80; 46.94; 2; 49.95; 57.18; 达标. 砂石分离机; 80; 70; 43.10; 1; 43.10. 管道泵; 80; 80; 41.94; 4; 47.96. 空压机; 90; 75; 52.50; 1; 52.50. 输送系统; 85; 75; 47.50; 2; 50.51. 清洗机; 75; 65; 38.74; 2; 41.75. 提升机; 80; 75; 42.50; 2; 45.51. 南侧厂界; 搅拌机; 85; 100; 45.00; 2; 48.01; 56.91; 达标. 砂石分离机; 80; 65; 43.74; 1; 43.74. 管道泵; 80; 90; 40.92; 4; 46.94. 空压机; 90; 90; 50.92; 1; 50.92. 输送系统; 85; 60; 49.44; 2; 52.45. 清洗机; 75; 65; 38.74; 2; 41.75. 提升机; 80; 70; 43.10; 2; 46.11. 北侧厂界; 搅拌机; 85; 40; 52.96; 2; 55.97; 60.51; 不达标. 砂石分离机; 80; 75; 42.50; 1; 42.50. 管道泵; 80; 50; 46.02; 4; 52.04. 空压机; 90; 50; 56.02; 1; 56.02. 输送系统; 85; 80; 46.94; 2; 49.95. 清洗机; 75; 75; 37.50; 2; 40.51. 提升机; 80; 70; 43.10; 2; 46.11. 北侧将军岭居民点; 30.41; 达标. 根据上表预测结果，仅东侧厂界和北侧厂界处噪声排放超标，东侧没有声环境敏感点，经预测到北侧将军岭居民点噪声值为30.41dB(A)，项目建设对周边声环境影响很小。为了使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，减少周边声环境影响，需采取以下噪声防治措施。 噪声防治措施 项目营运过程噪声源主要为各产品生产线配套的各类设备噪声及运输车辆噪声，源强为75-90dB（A），为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下措施： （1）总平面布置 从总平面布置的角度出发，将生产区设置于厂界中心位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。各产品生产区均采取封闭式结构，生产时尽量减少搅拌车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （2）设备选型 在满足功能要求的前提下，各种制备选用装配质量好、低噪音的设备，以此减少噪声影响。 （3）加强治理 对高噪声设备设置减震基础，对于输送配套设施，如空压机等设置封闭机房，建议机房四周墙壁安装吸声材料；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： 搅拌机：搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，采用动力传控，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。同时搅拌站主楼全封闭，采用具有良好的隔声吸声效果的墙体，采光窗户采用双层隔声窗。 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 风机：风机同样为输送设备的配套设施，其噪声值也较高，治理方法可采用空压机治理的同样方法。 破碎筛分：在密闭车间内进行并进行隔声，同时应进行基础减振，并采取敷设吸音棉等措施或加消声器进行吸声降噪。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求在厂区修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 （3）加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （4）加强厂区绿化 在项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 （5）生产时间安排 建议企业合理调配生产进度及方式，尽量将生产时间控制在昼间，夜间（晚10点至次日6点）和中午休息时间（中午12点至14点）不作业，确有需要夜间生产的，应加强与周边居民的沟通工作，取得居民的理解和支持后方可进行。 （6）交通安排 建议企业运输车辆从项目厂址左侧道路北方进出，减少对居民点的噪声影响。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，对周围声环境影响不大，采取的措施可行。 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造 60砼结构构件制造、商品混凝土加工”，类别为Ⅳ类项目。不需要进行地下水环境影响分析。 土壤环境影响分析 据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，本项目为水泥制品制造，属于“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他”，类别为Ⅲ类项目，占地类型为小型，所在地为不敏感区域。不需要进行土壤环境影响分析。 固体废物影响分析 项目运营期固体废物主要有员工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、砂石分离机分离后的砂石、沉淀池淤泥、废机油及废油桶和含油劳保用品。 （1）固体废物处置措施 ①生活垃圾经厂区垃圾桶收集后，由当地环卫部门收集处理； ②除尘设备收集的粉尘回用于生产； ③砂石分离机产生的砂石和沉淀池淤泥回用于水稳料或修路回填； ④废机油集中收集，由专用桶储存，暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处理； ⑤废油桶暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处理； ⑥含油劳保用品全过程可不按危险废物进行管理，混进生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 （2）危废暂存间要求 本项目在机修间内设置危险废物暂存间1座，占地面积5m2，产生的危险废物分类分区暂存于厂区危废暂存间内，危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施。项目厂区健全完善排水工程，临时贮存场所周围的排水沟能及时疏导地面径流，保证能防止25年一遇的暴雨流到危险废物暂存间。建设单位在试运营前应与相应有危废处置单位签订外委处置协议，危险废物暂存、管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，装载危险废物的容器必须完好无损、满足强度要求，并粘贴危险废物标签，临时贮存场按要求采取防渗、防雨、防流失措施，避免造成二次污染。本项目所产危险废物在厂区按照以上方法暂存后，按危废处置规定交由有危险固废处理资质的单位处理，不会对周围环境产生影响。 危险废物环境管理相关规定：危险废物环境管理应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染防治技术政策》等相关规定执行，对危险废物的产生、收集、运输、分类、检测、包装、综合 利用、贮存和处理等进行全过程控制，使危险废物减量化、资源化和无害化。建设单位必须执行国家的有关法律法规，自觉接受环保部门的监督和日常检查，在危险废物管理工作中应做到： A、在项目审批登记时应填写《危险废物申报单》，正式投产后，应梳理危险废物申报登记手续，填写《危险废物申报登记》，当生产或废物产生情况与申报登记发生较大变化时应及时办理变更登记手续。 B、必须按照有关危险废物包装、标识及贮存技术规范的要求建设危险废物污染 防治设施。收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险 废物识别标志。 C、制定危险废物管理计划：内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰，报环保部门备案。 D、应建立危险废物岗位操作管理制度。 E、须将危险废物交给有“危险废物经营许可证”的单位进行运输、利用、处理、 处置，严禁擅自倾倒、混入生活垃圾中处置。 F、与危险废物处理处置单位签订废物处理合同。 G、转移危险废物时需严格按照要求填写《危险废物转移联单》、《危险废物管理手册》季报表。 H、制定培训计划，并开展相关培训。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善的处理，并且对固废的临时贮存和运输采取了相应的污染防治措施，因此，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 生态环境影响分析 项目厂区绿化面积1797m2，绿化较丰富，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。 环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价就是建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范与减缓措施。其根本目的是通过预测分析和风险防范措施及应急预案，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 - 评价依据 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）的要求，环境风险评价的目的是分析和预测拟建项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响及程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本项目机油最大储存量为0.5t，远低于临界量2500t，Q<1，因此，项目环境风险为简单分析。 （1）主要环境风险识别 ①除尘器失效或粉状原料输送管道破裂引起的粉尘污染。当除尘器或管道出现事故停机时，粉尘便直接向空气中排放，其粉尘浓度超过正常排放浓度许多倍。实际上，当除尘器失效或管道破裂时，其排放的粉尘浓度相当高，肉眼均可看见，既可知道除尘器失效或管道破裂，应立即采取处理措施，如没有备用除尘器，则应立即停产检修，不可能也不允许在除尘器除尘失效或管道破裂时的情况下继续生产。 ②水泥粉尘爆炸，粉尘在除尘系统中会沉积，当受到某种冲击时，粉尘再次飞扬，在瞬间形成高浓度粉尘云，若泄露，遇上火源会导致爆炸，粉尘爆炸具有较强的破坏性。 ③机油泄漏，污染地面。机油存在油桶内，其发生泄漏的可能性较小。 （2）风险防范措施 风险防范措施主要为降低事故发生的现场管理及应对事故的工程措施，包括有： ①除尘系统配套双电源保护系统，确保其处理效率和稳定运行。 ②注重除尘设施的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护除尘系统，以确保其正常运行。 ③一旦发现除尘系统设施运行不正常应立即进行检修，如发生布袋穿孔、破损或脱落，及时处理或更换，除尘系统发生故障，应立即维修；若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待净化设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。 ④对除尘系统的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。 ⑤设立厂内事故应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立即得到有效救援。 ⑥加强对搅拌站的安全管理，确保安全生产。 ⑦加强对职工的教育培训，增强职工风险意识，制定和强化各种安全管理。安全生产的规程，减少人为风险事故的发生。 ⑧机油油桶存放区域设置围堰。 （3）事故应急措施 1）泄漏 a)尽量减小漏出面积的扩散；b)液体要用抹布、拖布等拭去，放在专门的容器中；c)大量泄漏时，要迅速报告。 2）脉冲式除尘器失效 立即停止生产，厂区加强洒水。 （4）事故应急预案 如发生事故，企业应按照应急预案采取措施，应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，应急预案基本内容详见下表。 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. （5）简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产40万立方米商品混凝土建设项目. 建设地点; 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区文桥村（原文桥砖厂厂址处）. 地理坐标; 经度; 东经112.93695331°; 纬度; 北纬28.58483791°. 主要危险物质及分布; 废气处理设施事故、粉尘爆炸、机油泄露. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; （1）脉冲除尘器发生故障，造成大量粉尘未经处理超标排放； （2）粉尘爆炸会产生的冲击波并造成厂房破坏及人员伤亡，爆发扩散的粉尘也会造成大气环境污染、大气环境质量下降等； （3）机油泄露会污染周边水环境及土壤。. 风险防范措施要求; （1）加强对设备的维护及管理，减少设备故障率；当设备发生故障时，应关闭设备，尽快派人维修。 （2）建设单位应定期检查除尘系统的运行状态、清运除尘系统内沉积的粉尘等。 （3）机油储存区域应做好地面硬化及防渗，设置围堰，防治机油泄露影响周边环境。 （4）建设单位应常备灭火器、灭火沙等灭火器材，发生火灾时能第一时间扑灭。 （5）加强职工的安全教育，提高安全防范意识，并尽快编制突发环境风险应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析。. 环境管理 - 环境管理 由建设单位成立专职机构进行管理，项目区设置专职人员，环境管理的任务如下： （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责场区所有环保设施日常运行管理，保障各环保设施正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责场区营运期环境监测工作，及时掌握项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）严格执行国家及地方有关活动的法律法规，规范各种安全措施，以保证能正常安全地生产。 环境监理 环境监理目的是按照环保要求，在项目施工期应根据环境保护设计要求开展环境监理。全面监督和检查环境保护措施的实施情况，及时处理和解决临时出现的环境污染问题，确保项目环境影响文件中提出的环境保护措施得到落实。项目应委托具有环境工程监理资格的单位承担监理工作。遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法律、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。在项目进行施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。本项目环境监理计划如下： 环境监理计划 监理阶段; 责任人; 监督单位; 监理内容. 可研阶段; 建设单位、环评单位; 市生态环境局、县分局; 审核、审批项目可行性研究报告. 设计阶段; 设计人员; 设计审批机构; 1、采纳环评报告的环境保护对策措施； 2、预算环境保护投资。. 施工阶段; 建设单位聘请的环境监测单位及人员; 市生态环境局、县分局; 1、制定环境监理计划，拟定项目施工期环境监理的项目和内容，并进行监理； 2、对承包商施工进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染； 3、全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件； 4、在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收. 环境监测计划 环境监测的主要任务是检查建设单位所产生的主要污染源经治理后是否达到了国家规定的排放标准，为环境管理和污染治理提供第一手资料。环境监测可委托具有相应资质的监测单位承担。根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）及实际要求，本项目环境监测计划如下： 环境监测计划一览表 分类; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 各个筒仓排气口; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 搅拌机排气口; 颗粒物; 1次/年. 厂界外无组织废气; 颗粒物; 1次/季度. 噪声; 厂界外1m处; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固体废物; 做好日常记录，检查固体废物的委托处理情况. 环保设施投资 本期项目总投资为3000万元，其中环保设施投资为50.5万人民币，占总投资的1.68%，主要环保投资概算如下： 环保投资明细 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）. 1; 施工期; 简易沉淀池、旱厕、设围挡、洒水降尘、低噪声设备等; 15. 2; 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 0.5. 有组织粉尘; 粉料筒仓和搅拌机处采用脉冲布袋除尘器+呼吸阀、搅拌楼采用全封闭; 6. 无组织粉尘; 采用三面围挡、设置封闭式顶棚和洒水喷淋设施；地面硬化、车辆冲洗，道路定期洒水，抑制起尘；绿化削减，实体围墙; 12. 3; 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 5. 清洗废水; 三格沉淀池+清水池; 4. 初期雨水; 排水沟+初期雨水收集池; 2.5. 4; 噪声; 基础减震、隔声罩、绿化带等降噪等措施; 5. 5; 固废; 生活垃圾; 由垃圾桶收集后，当地环卫部门处理; 0.5. 收集的粉尘; 全部回用于生产; 0. 分离后的砂石; 回用于水稳料或修路回填. 淤泥. 废机油; 暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处理; 1. 废油桶. 含油劳保用品; 混进生活垃圾一起由环卫部门清运处理; 0. 合计; 50.5. 环境保护设施验收 建设单位应执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的 “三同时”制度，在项目工程竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工验收环境保护验收暂行办法》相关要求及相关法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 项目环保竣工验收内容一览表见下表。 项目环保竣工验收内容一览表 污染类型; 污染物; 防治措施; 验收监测因子; 验收标准. 废气; 油烟废气; 油烟净化器，屋顶排放; 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 有组织废气; 粉料筒仓和搅拌机处采用脉冲布袋除尘器+呼吸阀、搅拌楼采用全封闭; TSP; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 无组织废气; 采用三面围挡、设置封闭式顶棚和洒水喷淋设施；地面硬化、车辆冲洗，道路定期洒水，抑制起尘；绿化削减、实体围墙; TSP. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; /; 用于周边林地施肥. 清洗废水; 三格沉淀池+清水池; /; 回用于生产. 初期雨水; 排水沟+雨水收集池; /. 噪声; 设备噪声; 隔声墙、基础减震、绿化等; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 收集的粉尘; 全部回用于生产; /; 符合相关环保要求. 分离后的砂石; 回用于水稳料或修路回填; /. 淤泥; /. 废机油; 暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处理; /; 危废暂存间. 废油桶. 含油劳保用品; 垃圾收集、暂存；移交环卫部门处理; /; 垃圾桶. 生活垃圾. 生态影响; /; 建设绿化带; /; 面积1797m2.

建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 施工场地围挡，易产扬尘的物料堆存采取篷布覆盖，汽车轮胎清洗池，场地定期洒水 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求 |
|  |  | 燃油废气 | CO、NOx、THC | 合理利用设施 |  |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器，屋顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求 |
|  |  | 有组织废气 | TSP | 粉料筒仓和搅拌机处采用脉冲布袋除尘器+呼吸阀、搅拌楼采用全封闭 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  | 无组织废气 | TSP | 采用三面围挡、设置封闭式顶棚和洒水喷淋设施；地面硬化、车辆冲洗，道路定期洒水，抑制起尘 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 经沉淀池处理后在施工现场回用 | 不外排，对周边水环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮和石油类 | 生活污水临时卫生设施加以处理后定期清运 |  |
|  | 营运期 | 清洗废水 | SS | 经三格沉淀池+清水池处理后回用于生产 |  |
|  |  | 初期雨水 | / | 经排水沟+雨水收集池收集后回用于生产 |  |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮和动植物油 | 经隔油池+化粪池处理后用于周边林地施肥 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 弃土 | 土石方平衡 | 资源化 减量化 无害化 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾指定地点堆放，转运至指定的建筑垃圾堆放场 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门处理 |  |
|  | 营运期 | 除尘器 | 收集的粉尘 | 全部回用于生产 |  |
|  |  | 砂石分离机 | 分离后的砂石 | 回用于水稳料或修路回填 |  |
|  |  | 沉淀池 | 淤泥 |  |  |
|  |  | 设备检修 | 废机油 | 暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处理 |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  |  | 含油劳保用品 | 定点收集后由当地环卫部门及时处理 |  |
|  |  | 职工工作 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 设备 | 设备噪声 | 选择低噪设备、合理总图布局、合理安排作业时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 设备 | 设备噪声 | 隔声墙、基础减震、绿化等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强、降噪效果较好的植物。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。厂区生态系统可以得到一定程度的补偿，水土流失可以得到遏制。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

结论 - 项目概况 湘阴县正阳混凝土有限公司接手湘阴县兴湘混凝土企业资产和专业资质后，决定投资3000万元在湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区文桥村（原文桥砖厂厂址处）建设HZS240型混凝土搅拌站生产线两条。新建建筑面积12398.59m2，建筑内容包括混凝土搅拌站主楼、混凝土搅拌站砂石料场、综合楼、办公楼和门卫室等，并配套建设相关场地和配套的给排水、供电、消防、安全、网络通讯、接线等设施；实现商品混凝土的生产，项目建成后，年产40万立方米商品混凝土。项目劳动定员24人，全年工作300天。 产业政策符合性 本项目属于水泥制品制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”项目，符合国家产业政策。 规划符合性 根据湘阴县住房和城乡建设局关于批准《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》的请示和湘阴县人民政府关于同意《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》的批复（湘阴政函〔2019〕131号），本项目属于《湘阴县预拌混凝土专项规划（2017-2022）》中规划的文桥站。因此，本项目符合规划要求。 选址合理性 本项目属于水泥制品制造项目，不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之中。项目建设地点位于湖南省岳阳市金龙镇天鹅社区文桥村（原文桥砖厂厂址处），距离国道G240仅350m，交通便利，原材料和产品供应方便，能够满足湘阴县的发展需求，已取得当地行政主管的同意。因此，本项目符合选址要求。 “三线一单”符合性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇文桥村（原文桥砖厂厂址处），不在湘阴县生态保护红线控制范围内；本项目大气污染物经过脉冲式除尘器处理后对外环境影响很小，废水均不外排，固废合理处置，项目建设不会突破项目所在地的环境质量底线；项目所有新鲜水及回用的生产废水均进入到产品，实现水资源的充分利用，所用能源为电能，符合资源利用上线要求；根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划〔2016〕659号）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972号），本项目不在环境准入负面清单范围内。因此，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 区域环境质量现状 - 大气环境质量现状 湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5出现超标，故项目所在区域为环境空气质量不达标区。 地表水环境现状 东侧池塘监测断面各水质因子均达到《地表水环境质量标准》Ⅴ类水质标准。 声环境现状 环境噪声昼、夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的2类标准。 环境影响分析和环保措施结论 - 施工期 ①大气环境：加强施工管理，施工期无雨日对施工场地和运输道路定期洒水，运输车辆经过沿线村庄时减速，降低扬尘影响。采取以上措施后，施工废气产生的影响较小。采取上述措施后，施工期扬尘对周边影响较小。 ②地表水环境：施工期废水主要是施工废水和生活污水。施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地内及道路洒水降尘，不外排；生活污水经过化粪池处理用于周围林地浇灌，对周围环境影响较小。 ③声环境：施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工期噪声主要来源于施工机械，如打桩机、装载机、运输汽车等。环评要求建设方严格执行建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，运输工具应尽量避免在夜间运输，限制车速，经过居民点时严禁鸣笛，采用低噪声设备，合理安排作业计划等措施，减少施工噪声对周边环境的影响。 ④固体废物：施工期固体废弃物主要是施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾指定地点堆放，定期转运至指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾委托当地环卫部门进行收集处理，零排放，不会对周围环境造成影响。 ⑤生态影响：本项目建设之前，区域内原有建筑已被拆除，无植被分布，对生态环境的影响主要为施工期对地表环境的影响。施工期地表裸露，在风力、水力作用下，易产生扬尘和引起水土流失。但这些影响是短期的、局部的，随着施工期的结束，项目区域内地表将硬化处理或种植植被，对生态环境影响较小。 营运期 ①大气环境：本项目物料装卸过程、生产过程、各堆场表面及车辆运输过程都会产生粉尘，评价建议：粉料仓产生的粉尘经顶部除尘器+呼吸阀处理后，排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表2大气污染物特别排放限值，产生的有组织排放废气能实现达标排放；地面采取硬化措施，原料进料口采取三侧面、一顶面封闭，并配套设置喷淋设施；物料装卸过程尽量降低装卸高度；在厂区周边增大绿化带的面积；运输路线应避开周围密集居民点等敏感点，避免扬尘沙土掉落等对周围环境造成影响，产生的无组织废气能实现达标排放。食堂油烟产生，经油烟净化装置处理后达标排放，对周围大气环境的影响很小。 ②地表水环境：本项目废水为清洗废水、生活污水、初期雨水。清洗废水包括搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、地面及道路冲洗废水。项目生产废水经砂石分离系统分离，分离后废水经三格沉淀池沉淀后至清水池作为生产用水回用；地面冲洗水冲洗受经排水沟至沉淀池回收利用。初期雨水经雨水收集池+三级沉淀处理后循环回用于项目生产，不外排。生活污水经化粪池预处理后用于林地施肥。因此项目无外排废水，对水环境无影响。 ③声环境：项目主要噪声源为生产设备运行过程产生的机械噪声及进出车辆噪声，通过选用低噪声设备，对设备采取减震处理、厂区设置绿化带及厂房隔声等措施后，运营后项目四周厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类排放标准的要求，不会对周围环境产生影响。 ④固体废物：本项目生活垃圾、混进生活垃圾的含油劳保用品统一收集后交由环卫部门处理；除尘设备收集的粉尘回用于生产；砂石分离机分离后的砂石、三格沉淀池沉淀泥砂均回用于水稳料或修路回填；废机油、废油桶暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处理；经以上措施处理后，项目固体废物可得到妥善处置，对区域环境影响较小。 ⑤环境风险：在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资50.5万元，约占总投资1.68%，主要用于生活污水、固废处理和环境绿化等，环保投资的落实和治理设备的有效运行，将减少本项目建设所带来的环境影响。 综合结论 综上所述，湘阴县正阳混凝土有限公司拟投资3000万元在湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区文桥村（原文桥砖厂厂址处）新建“年产40万立方米商品混凝土建设项目”符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位认真落实好各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度和实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。 建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 （2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。 （3）本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 （4）项目应加强无组织粉尘产生的控制。项目应采用封闭式生产车间进行生产，料场、地仓及时建设围墙及顶棚，以减小无组织粉尘对外界环境的影响。 （5）运营期间，加强厂区的绿化，进一步采取有效措施，对有噪声的设备加以调整，对治理措施加以完善，进一步减少粉尘和噪声的影响。 （6）项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施 （7）建设单位应该加强与周边居民的沟通、协调，避免发生环境污染纠纷。如发生环境污染纠纷事故，应及时报当地环境监察部门协调处理，并按其要求改进，不得野蛮生产。