建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目

建设单位：      湘阴县城市建设投资有限责任公司

编制日期：2020年12月

湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目环境影响报告表修改清单

| 序号 | 评审意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①核实项目行业类别、建设内容和设备一览表。②补充原辅材料消耗一览表。 ③补充地埋式污水处理设施建设内容和污水管网收集范围。 ④核实评价适用标准。 | ①已核实项目行业类别见P1；已核实建设内容见P2～P3；已核实设备一览表见P3～P4 ②已补充原辅材料消耗一览表见P14 ③已补充地埋式污水处理设施建设内容见P4～P5 已补充污水管网收集范围见P4 ④已核实评价适用标准见P29～P30 |
| 2 | ①加强项目地环境现状调查。 ②补充完善小曲河水文情势及水系的水力关系、水域功能和水环境现状调查。 ③依据环境要素核实评价范围内环境保护目标。 | ①加强项目地环境现状调查见P23～P24。 ②补充完善小曲河水文情势及水系的水力关系、水域功能和水环境现状调查见P19～P20。 ③依据环境要素核实评价范围内环境保护目标见表P26～P28。 |
| 3 | ①补充项目土石方平衡，说明取土来源和弃土处置途径。 ②细化淤泥暂存场对环境的影响分析。 ③补充尾水处理措施及去向分析，并提出选址和“三防”规范建设的要求。 | ①补充项目土石方平衡，说明取土来源和弃土处置途径见P16。 ②细化淤泥暂存场对环境的影响分析见P52。 ③补充尾水处理措施及去向分析，并提出选址和“三防”规范建设的要求见P52。 |
| 4 | ①强化工程分析，细化项目实施对环境的影响，核实产排污节点和源强。 ②分析污染防治措施的可行性，进一步完善污染防治措施。 ③明确汛期的污防措施。 ④补充污泥的运输要求和污染防治措施。 | ①强化工程分析，细化项目实施对环境的影响，核实产排污节点和源强见P32～P33。 ②分析污染防治措施的可行性，进一步完善污染防治措施见P40～P46。 ③明确汛期的污防措施见P52。 ④补充污泥的运输要求和污染防治措施见P52。 |
| 5 | ①强化项目实施对生态环境的影响分析。 ②核实水土保持和生态保护措施的可行性，完善生态恢复措施。 | ①强化项目实施对生态环境的影响分析见P46～P49。 ②核实水土保持和生态保护措施的可行性，完善生态恢复措施见P46～47。 |
| 6 | ①完善项目竣工验收内容。 ②核实环保投资。 ③完善相关图件。 | ①完善项目竣工验收内容见57～59。 ②核实环保投资见P57。 ③完善相关图件见附图5。 |

建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境	18

3环境质量状况	22

4评价适用标准	29

5工程分析	32

6项目主要污染物产生及预计排放情况	38

7环境影响分析	40

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	60

9评价结论	61

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目环境保护目标图

附图3 项目监测布点图

附图4 项目现场情况图

附图5 项目水系图

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 关于湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目可行性研究报告的批复

附件4 关于湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目用地预审与选址审查意见

附件5 关于湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目社会稳定风险评估的审查意见

附件6 专家意见

附件7 监测报告

附表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

附表2 建设项目大气环境影响自查表

附表3 建设项目地表水环境影响自查表

附表4 环境风险评价自查表

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县城市建设投资有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 聂晏斌 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 李成启 |  |
| 通讯地址 | 湘阴县新泉镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18873095015 |  | 传真 |  |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 414600 |
| 建设地点 | 湘阴县新泉镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | E4822河湖治理及防洪设施工程建筑 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 8593.71 | 其中环保投资(万元) |  |  |  | 1840 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 21.4% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 项目建设期 |  |  |  | 2020年12月至2022年11月 |  |  |  |

1.1项目由来

本项目建设地点位于湘阴县新泉镇，小曲河连贯镇内4个村、社区，因长年缺乏疏浚，河道堵塞，对周边地区农业生产取水排灌造成不便，影响生态环境质量，因此根据小曲河沿线生态环境恶化的现状与原因，通过水环境综合治理，改善小曲河及其沿岸的环境质量，减少对湘江水体的污染，提高小曲河沿线的生态系统功能、环境的自我净化能力与生态稳定性，有效修复小曲河沿线的生态系统功能，将湘阴县新泉镇打造成为湘阴县城继东湖水环境综合治理后又一个水清岸绿、环境优美、休闲观光的城市市民生产生活宜居之地,并建设成为长江经济带绿色高质量发展示范工程项目之一。

本项目的建设，有利于保护湘江生态环境、提高湘江水质，保护下游人民的生命健康安全；有利于改善小曲河沿线城镇环境，提高人民群众的生活质量；有利于美化城镇环境，提高城市品位；有利于进一步改善城市的投资环境和人居环境，促进地方社会经济的协调发展。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“四十六、水利”中的第145项“河湖整治”中其他项，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南锦宸能源环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

1.2项目概况

- 1.2.1项目名称、地点及性质

项目名称：湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目

建设性质：新建

建设单位：湘阴县城市建设投资有限责任公司

建设地点：湘阴县新泉镇（本项目起源杨泗围子地理位置坐标为北纬28.580527°，东经112.595959°，终点1车马地理位置为北纬28.568957°，东经112.628789°，终点2新开村地理位置为北纬28.568957°，东经28.625966°）

- 1.2.2项目建设内容及规模

本项目拟对湘江流域小曲河及排渠影响区进行水环境综合治理，本项目建设范围为11.56m2，其中河道长度为14.45m，宽度为30～128m，其内容包括控源截污工程、内源治理工程、河道治理工程等。具体建设内容主要包括：

1、控源截污工程：包括污水管网21.5km，地埋式污水处理设施2套，三级沉淀池800套，生态隔离带0.3km2，生态排水沟3km。

2、内源治理工程：清理项目及项目影响区的生活和建筑垃圾约2890m3、清理小曲河内底泥462400m3。

3、水系总体维护及治理方案：采用活水工程和水生态修复方法构建小曲河整个水体的水生态平衡，增加水体的自净能力。

4、河道治理工程：新建生态护岸14450m。

项目主要建设内容见表1.2-1。

表1.2-1  项目主要建设内容

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 控源截污工程 | 包括污水管网21.5km，地埋式污水处理设施2套，玻三级沉淀池800套，生态隔离带0.3km2，生态排水沟3km。 | 新建 |
|  | 内源治理工程 | 清理项目及项目影响区的生活和建筑垃圾约2890m3、清理小曲河内底泥462400m3。 | 新建 |
|  | 水系总体维护及治理方案 | 采用活水工程和水生态修复方法构建小曲河整个水体的水生态平衡，增加水体的自净能力。 | 新建 |
|  | 河道治理工程 | 新建生态护岸14450m。 | 新建 |
| 公用工程 | 供电 | 从附近10KV变压器接入 | / |
|  | 给水 | 自来水管网 |  |
| 辅助工程 | 办公区、生活区 | 项目生活住房租赁周边居民住房 | 新建 |
|  | 弃渣场 | 位于腰河坝对边附近的山坡脚处，综合运距约1.0km |  |
|  | 临时堆土场 | 2处临时堆土场占地约2亩，两段河道各一处 |  |
| 环保工程 | 废气治理设施 | 洒水防尘、对车辆及临时堆土场进行覆盖、施工围挡、淤泥堆场喷洒除臭剂、及时清运等措施； | 新建 |
|  | 废水治理设施 | 项目租用周边居民住房，生活污水经化粪池处理后用于林地灌溉；机械含油废水处理进入沉沙滤油池处理后回用 |  |
|  | 噪声治理设施 | 噪声处理采用低噪声设备和工艺； |  |
|  | 固废治理设施 | 施工人员生活垃圾实行分类存放，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，由当地环卫部门统一清运处置。疏浚物清运至指定弃渣场。施工机械垃圾及机械保养产生的固体废物不得随意倾入周边水域，清出的少量淤泥运输至设计定点堆放点和弃渣通过采用密罐运输车，及时清运至弃渣场。 |  |

    - 1.2.3主要生产设备情况

本项目主要设备见表1.2-2。

表1.2-2  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单斗挖掘机 | 台 | 8 | SY375H |
| 2 | 推土机 | 台 | 3 | SD90-C5 RS |
| 3 | 双胶轮车 | 台 | 1 | WC5E |
| 4 | 自卸汽车 | 台 | 6 | 载重量8t |
| 5 | 蛙式夯实机 | 台 | 1 | HW20 |
| 6 | 拖拉机 | 台 | 1 | / |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 2 | / |
| 8 | 锥探机 | 台 | 1 | Z15 |

    - 1.2.4工程项目组成及工程布置

①整体思路

小曲河综合治理工程的总体思路是：“源头治理，强化截污，雨洪利用，生态修复”；按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给；水质净化、生态修复”的基本技术路线具体实施，其中控源截污和内源治理是选择其他技术类型的基础与前提。

②工程项目组成

本项目主要治理方案为控源截污、内源治理、水系总体维护及治理方案和河道治理等。

1、控源截污

从源头控制污水向城市水体排放。本项目污水管网收集范围主要为新开村、易家围子、舒家围子、腰河坝、栗树脚下、西河坝、西南、同六围、丁头上、车马村、杨泗围子等附近的居民生活废水的收集，通过新建污水截留管网工程截留进入小曲河水体的城市污水，将其输送进入分散地埋式污水处理设施进行处理，保证小曲河沿岸无排污口；通过新建生态隔离带、生态排水沟等设施控制与治理城市初期雨水、冰雪融水、畜禽养殖污水、地表固体废弃物等面源污染。

- （1）污水处理设施

本项目共设置两套地埋式污水处理设施，主体工艺采用A/O+混凝沉淀+深度过滤工艺，采用二段生物氧化工艺，一段为组合填料生物接触氧化工艺，二段为悬浮填料生物氧化(MBBR)工艺，二沉池采用斜板沉淀池，混凝沉淀池采用竖流沉淀池。深度过滤工艺采用介质过滤器。

表1.2-3  污水处理设施

| 序号 | 建构筑物 | 结构形式 | 设计参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅池 | 与调节池合建，钢砼 | 处理量：Q=40m³/h 净尺寸：2.5m×0.8m×3m | 2座 |
| 2 | 调节池 | 钢砼 | 处理量：Q=40m³/h 净尺寸：10m×10m×5.5m 有效水深：3m | 2座 |
| 3 | 厌氧池 | 钢砼 | 处理量：Q=40m³/h 净尺寸：4.5m×4m×5.5m 有效水深：5.2m | 2座 |
| 4 | 一段接触氧化池 | 钢砼 | 处理量：Q=40m³/h 净尺寸：10m×4.5m×5.5m 有效水深：5.0m | 2座 |
| 5 | 二段接触氧化池 | 钢砼 | 处理量：Q=40m³/h 净尺寸：10m×4.5m×5.5m 有效水深：4.9m | 2座 |
| 6 | 二沉池 | 钢砼 | 处理量：Q=40m³/h 净尺寸：8.0m×6m×5.5m 有效水深：4.8m | 2座 |
| 7 | 混凝沉淀池 | 钢砼 | 处理量：Q=40m³/h 净尺寸：10m×5m×5.5m 有效水深：4.7m | 2座 |
| 8 | 中间水池 | 钢砼 | 处理量：Q=40m³/h 净尺寸：5m×4.2m×5.5m 有效水深：4.6m | 2座 |
| 9 | 消毒池 | 钢砼 | 处理量：Q=40m³/h 净尺寸：6.1m×3m×5.5m 有效水深：5.2m | 2座 |
| 10 | 污泥储池 | 钢砼 | 净尺寸：6.2m×6m×5.5m 有效水深：5.2m | 2座 |
| 11 | 设备操作间 | 砖混 | 平面尺寸：10m×6m 高度：5m | 2座 |

2、内源治理

内源治理技术主要包括垃圾清理、生物残体及漂浮物清理以及底泥的处理。

3、水系总体维护及治理方案

（1）活水工程

采用水力跌水曝气-活水技术，对小曲河活水增氧。

（2）水生态修复

构建小曲河整个水体的水生态平衡，增加水体的自净能力，采用水生态系统构建技术可以在较短的时间里建立营养盐转化迁移链，通过高等植物吸收氮磷，鱼类牧食植物，人工捕鱼这个链条，将有机和无机的污染物从水体中迁移出来，从而降低内源污染负荷，抑制藻类生长，使得水体清澈洁净，从而提高整个流域的环境品味。

4、河道治理

本次河道整治工程主要包括河道底泥疏浚、护岸整治、生态护坡，通过底泥疏浚消除河道的内源污染，通过护岸整治达到河流的防洪标准，通过生态护坡隔离或者减轻面源污染，一方面保持水体的良好水质，另一方面形成沿河景观，改善城市人居环境。

③工程总体布置

1、控源截污工程方案

本次控源截污工程主要由截污纳管工程、面源污染控制工程、控源截污水工程量三个工程组成。

（1）截污纳管工程

截污纳管是对污水及雨水排水口进行截流处理，将没有收集的污水和初期雨水通过截污（弃流）纳管，纳入污水管网，最终进入污水处理设施进行处理。截污纳管是河道水质提升的前提。本项目截污纳管工程工程量为21500m，其中DN300HDPE缠绕结构壁管、DN400HDPE缠绕结构壁管、DN500HDPE缠绕结构壁管分别为15000m，5200m，1300m；区域面源污染控制分为生态隔离带和生态沟渠，其中生态隔离带为0.3km2，生态沟渠为3000m。

由于本次小曲河沿线居民点较为分散，密度较低，同时附近也没有污水处理厂，因此，本次即根据居民点分布情况，通过建立分支管网将较为集中的居民点生活污水收集后，排入新建的地埋式污水处理设施，将污水处理达标后再排放。 同时要求居民点污水接入管网前必须设有化粪池，没有化粪池的住户应进行补设。

本项目截污纳管工程主要对小曲河沿线排污口进行截污纳管和污水处理方案设计。建设污水截留管网和污水处理设施，是切断“外源点污染”入港的关键举措。

（2）面源污染控制工程

本次面源污染控制工程主要分面源污染控制技术、农田面源污染控制技术方法的确定2个方面进行面源污染控制工作

- （a）面源污染控制技术

面源控制主要控制和治理城市初期雨水、冰雪融水、畜禽养殖污水、地表固体废弃物等污染源。由于面源污染具有无序排放特征，在进行治理时必须实施基于源头减量、过程阻断、养分再利用和生态修复这样一种完整的技术体系链。

- （b）农田面源污染控制技术

- 农田面源污染控制技术主要控制分农田面源污染源头控制技术、农田面源污染过程阻断技术以及农田面源污染控制方法的确定。

- A农田面源污染源头控制技术

- 根据农田面源控制技术和方法，结合小区河流域实际情况，确定本工程采用控制方法如下：①有机无机配施技术：以秸秆和畜禽粪便、生活污水处理后产生的污泥等制造有机肥，替代部分化肥，②营造生物篱和生态沟槽。

- 本项目主要采用化肥减量化技术，为了减少施肥对农田面源污染发生的影响，应从循环经济理念出发，从养分平衡和施肥技术出发，科学制定环境友好的养分管理技术。科学施肥是通过合理减少农田养分投入，提高氮磷养分利用率，从而减少农田面源污染。本项目采用多种施肥方式（如叶面施肥、分次施肥、基肥与追施结合、化肥深施和定点施肥等）相结合，大力推广缓释肥料，种植制度优化，种植制度不同，化肥的投入量及水分管理方式也会不同，从而造成面源污染产生情况也不尽相同。根据《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》（GB/T 16453.1-2008），采用间作、套种、轮作、休闲地上种绿肥等技术可提高植被覆盖度，提高土壤抗蚀性能，降低面源污染发生风险。

- B农田面源污染过程阻断技术

- 农田面源污染物质大部分随降雨径流进入水体，在其进入水体前，通过建立生态拦截系统，有效阻断径流水中氮磷等污染物进入水环境，是控制农田面源污染的重要技术手段。目前农田面源污染过程阻断常用的技术有两大类：一类是农田内部的拦截，如稻田生态田埂技术、生态拦截缓冲带技术、生物篱技术、设施菜地增设填闲作物种植技术、果园生草技术（果树下种植三叶草等减少地表径流量）；另一大类是污染物离开农田后的拦截阻断技术，包括生态拦截沟渠技术、生态护岸边坡技术等。本项目采用农田面源污染末端强化技术，农田面源污染物离开农田、沟渠后的汇流被收集，再进行末端强化净化与资源化处理，如前置库技术、生态塘技术、人工湿地技术等。

- C城区雨水面源污染控制技术

本工程范围内的面源污染主要为初期雨水污染，汇水区地表径流所带来的污染物也是影响小曲河水质的重要原因。城市初期雨水等污染源的控制与治理技术要点：可结合海绵城市的建设，采用各种低影响开发（LID）技术、初期雨水控制与净化技术、地表固体废弃物收集技术，以及雨污分离等技术。

小曲河岸线的面源污染源主要为道路初期雨水。面源污染的削减策略包括体积负荷，浓度负荷2个方面的削减；削减体积负荷就是减少城市地表径流总量，削减浓度负荷就是减少径流污水中的污染物含量。

- 本工程流域内雨水收集系统还需要进一步完善，规划建设通过雨水管直接排入小曲河，为避免初期雨水直接入小曲河，可将雨水口改建为生态雨水口。生态雨水口设于道路周边的绿地内，该绿地为下凹式，硬化路面高程高于绿地高程，生态雨水口设在绿地内，且高于绿地高程而低于硬化面高程，便于使道路、建筑物等硬化面上的雨水径流流入地，低于地面的绿地除了吸纳自身面积上空的雨水之外，还能接受周边不透水面积和高绿化带的径流，可更有效的消纳和利用雨水，补充地下水等。当径流量大于绿地下渗量时，通过设置于绿地内的雨水口排入雨水管网。

- （3）控源截污工程量

根据本工程控源截污对小曲河流域范围截污纳管工程设计以及对于面源污染控制及城区雨水面源污染控制措施分析，确定本工程控源截污工程量清单如下。

表1.2-4 控源截污主要工程量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截污纳管工程 |  |  |  |
| 1.1 | DN300HDPE缠绕结构壁管 | m | 15000 | 新建 |
| 1.2 | DN400HDPE缠绕结构壁管 | m | 5200 | 新建 |
| 1.3 | DN500HDPE缠绕结构壁管 | m | 1300 | 新建 |
| 2 | 区域面源污染控制 |  |  |  |
| 2.1 | 生态隔离带 | km2 | 0.3 | 新建 |
| 2.1 | 生态沟渠 | m | 3000 | 新建 |

- 2、内源治理工程

- 内源治理技术主要包括垃圾清理、生物残体及漂浮物清理、以及底泥的处理。其中河道垃圾清理工程量为2890m3，污染底泥清理工程量为462400m3

- （1）垃圾清理工程

- 根据对小曲河沿线进行踏勘调查，小曲河沿线共有垃圾及植物残体2890m3，垃圾清理采用人工清理后就近转运至垃圾中转站进行集中处理处置。

- （2）清淤疏浚工程

- 结合小曲河现状，本工程采用机械疏挖的方式对小曲河进行清淤。

对于较宽的河道，可以采用机械方式进行疏挖，目前较为常用的机械为水上挖机。水上挖机适用于松软地带、沼泽地、浅水区作业，可用于河道清淤、鱼塘清淤及升级改造、湖泊分割、围堤加固、滩涂开发等工程。水上挖机一般具备水陆两用功能。

水陆挖掘机的行走装置采用双体船式浮箱结构履带架及密封的箱形履带板，保证能在水上安全游弋。由于水陆挖掘机的浮箱高度限制，如果水太深，水陆挖掘机会浮在水面上导致挖机斗无法工作。另外河道两岸需要有运输车辆行走的道路，方便挖掘机装卸。

（3）污泥处理与处置工艺

（a）污泥处理目的

河道清理出来的淤泥，如果不能够采取有效的措施进行妥善的处理，将会对环境造成二次污染，尤其是许多淤泥中含有许多的有害污染物，如果任意堆放在自然环境中，长时间的尝试会导致有害物质的挥发或者挥着雨水渗入到土壤中，影响居民的生活用水，威胁人们的生命健康，同时还会威胁农作物的正常生长。

河道中的淤泥清理出来后，运送到指定的地点进行处理，而对于河道清理出来的淤泥，通常采用以下两种方式进行处理：一方面，对于污染严重的河道淤泥，应该和经过干化处理之后的用于制砖的工业废渣和淤泥进行统一，然后进行填埋或集中焚烧，对于富含有机物的淤泥，也可以通过发酵处理之后，用作肥料使用；另一方面，对于没有经受过污染的河道淤泥，将其直接堆放在指定的位置，通过自然风干之后可以用作道路铺垫以及农田土壤补充等。

（b）污泥处理的要求

A减量化：由于污泥含水量很高，体积很大，且呈流动性。经浓缩处理后，污泥体积减至原来的十几分之一，且由液态转化成固态，便于运输和消纳。

B稳定化：污泥中有机含量很高，极易腐败并产生恶臭，经消化处理以后，易腐败的部分有机物被分解转化，使污泥性质趋于稳定，恶臭大大降低，方便运输及处置。

C无害化：污泥中，尤其是初沉污泥中，含有大量病原菌、寄生虫卵及病毒，易造成传染病大面积传播。经消化处理后，可以杀灭大部分的蛔虫卵、病原菌和病毒，大大提高污泥的卫生指标。

D资源化：污泥是一种资源，其中含有很多热量，其热值在1000～15000cal/kg（干泥）之间，高于煤和焦炭。另外，污泥中还含有丰富的氮、磷、钾，是具有较高肥效的有机肥料。

- （c）污泥脱水处理工艺特点

本项目采用螺压脱水机－叠螺污泥脱水机，螺压脱水机－叠螺污泥脱水机拥有可以进行低浓度污泥脱水、可以24小时无人值守运行、对污泥粘性要求低、运行成本低，维护管理方便、环境卫生条件好、适用于中小型污水厂等特点

- A叠螺污泥脱水机的介绍

- （A）构造原理

脱水机叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前端为浓缩部，后端为脱水部。固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时，也不断带动游动环清扫滤缝，防止堵塞。其设备外形见下图。

- 图 1.2-1 叠螺污泥脱水机外形图

- （B）脱水原理

- 污泥在浓缩部经过重力浓缩后，被运输到脱水部，在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小，以及背压板的阻挡作用下，产生极大的内压，容积不断缩小，达到充分脱水的目的。

- （C）工作流程

- 污泥通过污泥输送泵，被输送至计量槽，通过调节计量槽内液位调整管调节进泥量，多余的污泥通过回流管回流。污泥和絮凝剂在絮凝混合槽内，通过搅拌机进行充分混合形成矾花，理想的矾花直径在5mm左右。矾花在浓缩部经过重力浓缩，大量的滤液从浓缩部的滤缝中排出。浓缩后的污泥沿着螺旋轴旋转的方向继续向前推进，在背压板形成的内压作用下充分脱水。脱水后的泥饼从背压板与叠螺主题形成的空隙排出。可以通过调节螺旋轴的转动速度和背压板的空隙来调节污泥处理量和泥饼的含水率。

- （D）技术优势

- ①适用广泛，可用于高、低浓度污泥的脱水；

- ②具有自我清洗功能，减少冲洗用水量，不宜堵塞；

- ③操作简单，占地小，便于维修及更换；

- ④低速运转，电耗小，噪音振动小，操作安全；

- ⑤经久耐用，更换部件少，适用周期长。

- （E）基本参数

- 处理市政污泥，泥饼含固率可达19～25%，高分子絮凝剂添加率0.5～0.6%，可24h连续运行。

- （F）污泥最终处置方案

- 目前我国城市污水处理厂对脱水污泥大都未经无害化处理，随意堆放或直接用作农肥，污泥直接填埋、终结覆盖是以往处理城市污水厂脱水后的污泥较为常用的方法之一。考虑到本项目实际情况，小曲河的污泥最终处置为部分作为其它乡镇道路路基，其余直接送至填埋场进行处置的方式。

- （4）内源治理工程量清单

表1.2-5 小曲河内源治理工程一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道垃圾清理 | m³ | 2890 |
| 2 | 污染底泥清理 | m³ | 462400 |

3、水系总体维护及治理方案

水环境的资源属性决定于其质和量的辨证统一，良好的水质是区内水系的灵魂，只有水量而没有水质的保证则不能体现水的真正价值，维护小曲河水系健康，促进人水和谐相处，和区内水系的建设同样重要。据此，水系维护和治理有以下措施：

（1）改善水体流体力学行为，强化水体迁移转化；

（2）采用生态护岸护坡；

（3）对水体周边污染进行拦截，并在雨水排入水体前进行生态沉沙过滤处理；

（4）对已污染河流采取清淤和底泥覆盖相结合，并在平整河床时适度加大其坡度；

（5）合理的配置动植物和微生物，并通过延长水体的食物链来强化生态系统的净化能力；

（6）对水体采取富氧措施，降低水体底部的厌氧区域；

（7）对水生植物进行定期收割，防止其疯长，对飘入水中的乔灌木落叶及季节性残败水生植物及时捞除。

（8）建立水质监控检测预警方案，以便能够及时处理水华等水质恶化事件；

（9）在水系水质仍不能保证时，利用生物接触氧化原理，投加生物水草进一步净化；

（10）加强管理，杜绝对水体的污染，同时加强水环境保护宣传，提高居民的环保意识。

- 4、河道治理工程

- （1）设计标准

- 目前，湘阴县城区常住人口约22万人，根据《防洪标准》(GB50201-2014)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000) 和《城市防洪工程设计规范》(GBT50805-2012)，小曲河堤防按30年一遇的防洪标准。

- （2）护岸工程

本工程采用生态护岸形式。生态护岸范围为14450m3，生态护岸指的是利用植物或者植物与土木工程相结合，对河道坡面进行防护的一种新型护岸型式。

- 结合小曲河的现状情况，本次设计采用格宾挡墙、联锁式护坡砖、三维快速植生垫三种组合式护岸。

- （a）联锁式护坡砖

- 联锁式护坡砖为预制混凝土块铺面砖，有独特的联锁设计，整个铺面为柔性体，轻微的变形和温度影响不会产生裂缝及破损现象，遇水流作用时具有良好的整体稳定性和耐冲刷能力，同时砖孔中可种植草本植物，美化环境。联锁式护坡砖主要材料为混凝土，可现场制作，也可以采购成型产品，较为灵活。

- （b）三维快速植生垫

- 三维快速植生垫是一种由多层塑料凹凸网与高强度平网复合而成的网状三维结构，是用于植草固土用的一种三维结构，似瓜络样的网垫，质地疏松、柔韧，留有90%的空间可填充土壤、砂砾和细石，植物根系可以穿过其间，舒适、整齐、均衡的生长，长成后的草皮使网垫、草皮、泥土表面牢固的结合在一起，能有效地防止水土流失，增加绿化面积，改善生态环境。三维快速植生垫可由生产厂家处直接订购，既能固土又能改善生态环境。

- （c）格宾石笼固脚植被护岸

- 在河道拓宽的河段，在新开岸坡的水面以下，还可以采用格宾石笼固脚植被护岸形式。坡脚施打分散型松木桩，桩顶1～2m范围内嵌天然河石以稳固坡脚，坡面种植根系发达、生长快、生存期长、适应性好的水生植物，达到生态护岸效果。工程完工初期，植被尚未形成覆盖层前，坡面采用可降解材料形成初期保护。可选用竹钉草帘进行初期防护，草帘在植被护岸形成时将破损或降解，破损后的飘浮物可由河道管理人员进行打捞清理。

- 由于现状河渠坡脚未进行专门加固处理，部分地段岸堤顶部有沉降不均匀、张拉裂隙出现，部分岸坡存在坍塌现象，说明岸坡在常年河水冲刷之下，存在不稳定情况，或存在潜在坍塌的可能性，因此本次护岸工程一个重要目的是要对岸坡进行防护。

- （3）主要工程量见下表1.2-6，具体护岸断面布置图见下图1.2-2

表1.2-6 河道治理主要工程量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态护岸 | m3 | 14450 |

图1.2-2 护岸典型断面布置图

1.2.5施工布置

- ①施工水、电布置

- 工程施工用电从附近10KV变压器接入，能满足工程需要。施工用水可接自来水管网供给。工程所需外来材料主要有钢筋、钢材、水泥、木材和油料等，均可在当地采购，采用公路运输至工地。

②施工建筑材料

工程所用当地建筑材料包括钢材、木材、砂、石、水泥均为外购，采用的是公路运输，料场均能满足本工程所需的块石及砂烁石料的质量和供应强度的要求。本项目主要材料来源见表1.2-7

表1.2-7  主要原辅材料表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | t | 6450 | 外购 |
| 2 | 木材 | t | 4580 | 外购 |
| 3 | 砂 | m3 | 14400 | 外购 |
| 4 | 石 | m3 | 8800 | 外购 |
| 5 | 水泥 | t | 2600 | 外购 |
| 6 | 油料 | t | 300 | 外购 |

1.2.6项目实施进度安排

项目建设期为24个月，自2020年12月进场开始准备工作，到2022年11月全部完工。本工程综合进度计划如下：

前期工作阶段：2020年12月至2021年1月主要完成项目可研报告初步设计、施工图设计的编制、审批等；

施工准备阶段：2021年1月至2021年2月完成征地拆迁、勘察、设计、工程招投标、设备的采购等；

工程施工阶段：2021年2月至2022年10月完成施工图明确的所有项目建设内容。

竣工验收阶段：2022年11月完成竣工验收检查等。

    - 1.2.7项目总投资及资金筹措

本项目估算总投资8593.71万元，包括工程费用7158万元，工程建设其他费654.47万元，预备费用781.24万元，所有建设资金由湘阴县财政统筹解决。

    - 1.2.8项目占地情况

湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目永久征地和临时租地范围，包括主体工程区、弃渣场、施工临时道路及施工临建设施区占地范围。具体情况见表1.2-8，表1.2-9

表1.2-8  项目建设占地情况

| 项目组成 | 合计 | 项目建设区 |  |  | 直接影响区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 永久占地 | 临时占地 |  |  |
| 主体工程 | 76998 | 63618 | 8712 | 54906 | 13380 | 场地周边2m估算 |
| 弃渣场 | 10308 | 8589 | / | 8589 | 1719 | 按场区周边外扩10m估算 |
| 施工临建设施区 | 1800 | 1500 | / | 1500 | 300 | 按场区周边外扩5m估算 |
| 小计 | 89106 | 73707 | 8712 | 64995 | 15399 |  |

表1.2-9  毁损水土保持情况

| 项目名称 | 扰动地面面积（hm2） | 毁损水保设施面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 6.36 | 5.72 | 旱土、林地 |
| 弃渣场 | 0.86 | 0.77 | 荒地 |
| 施工临建设施 | 0.15 | 0.14 | 荒地 |
| 合计 | 7.37 | 6.63 |  |

    - 1.2.9土石方平衡

工程土方开挖总量为14631m3，主要来源于控源截污工程和河道治理工程，填方总量为8566m3，弃方量6065m3。废弃土方运输至弃渣场进行收集，弃渣场置于腰河坝对边附近的山坡脚处，综合运距约1.0km；土石方平衡详见表1.2.10

表1.2.10 土石方平衡  单位m3

| 分区 | 开挖 | 回填 | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 去向 |
| 控源截污工程 | 4869 | 1869 | 3000 | 项目弃渣场 |
| 河道治理工程 | 9762 | 6697 | 3065 |  |
| 合计 | 14631 | 8566 | 6065 |  |

    - 1.2.10与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，项目区所处位置为湘阴县湘江流域小曲河，当地居民主要饮水来源于自来水，本项目主要存在的问题具体见下表

表1.2-11   项目原有污染物处理措施情况汇总

| 项目 | 污染源 | 存在的问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染严重 | 区域未设置排水管网及污水处理设施，生活污水、养殖废水等均直排入小曲河，造成小曲河及湘江水质污染。经过现场调查，小曲河属于劣Ⅴ类水质。 | 根据污染源分析，遵循“适用性、综合性、经济性、长效性和安全性”等原则从控源截污、内源治理、活水循环、生态修复、河道治理等方面对小曲河进行综合治理，并建立长效机制与政策保障，以确保区域生态环境的彻底修复。 |
| 2 | 生态植被较差 | 周边植被多被当地村民砍伐、烧毁，多处泥土裸露，水土流失严重 | 建设生态护岸、生态护坡、生物滞留带及两岸补植、新造或更新的方式提高绿化率与生态稳定性，确保区域生态的恢复。 |
| 3 | 河道淤积严重 | 小曲河沿线多处河道淤积严重，行洪能力严重不足，时有涝水发生，同时，由于水体流动性差，水面垃圾漂浮物未清理；且水生藻类及未清理的水生植物较多，加上周边养殖废水、农田废水、生活污水随意排放，导致河道水体黑臭 | 对现状河道进行清淤疏浚，并在瓶颈处适当加宽现有河道，以解决河道行洪不畅问题。并通过内源治理、水生态修复等措施恢复河道水质及生物多样性，形成新的水体生态系统。 |

2建设项目所在地自然环境

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

    - 2.1.1地理位置

湘阴县，古称罗城，湖南省岳阳市下辖县。位于湖南省东北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨，湘江自南向北贯穿全境，把全县分为东西两部，东部为丘陵岗地，西部为滨湖平原，湘阴县地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，紧邻湖南省省会长沙，县城距长沙中心城区38公里，处于“长株潭”半小时经济圈内，湘阴县是“长株潭”地区沿湘江、过洞庭湖、经长江出海的必经通道，既是“长株潭”城市群沿江北上在洞庭湖的“大码头”，也是岳阳和武汉城市圈对接“长株潭”城市群的“桥头堡”。

本项目地理位于湘阴县新泉镇，具体位置见附图1。

    - 2.1.2地形、地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。

（1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。

（2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。

（3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。

（4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。

（5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。

（6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。

本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度8度设防。

2.1.3气候和气象

湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。

据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温-12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

    - 2.1.4水文

区境水系发达，有长度5公里以上河流40条。多数自南或西南流向北及东北，呈树枝状分布，分属于资水、湘水及洞庭湖三大水系。区内流域总面积1363平方公里，其中流域面积100平方公里以上河流5条。区内湖泊主要是17个内湖，即防洪大堤垸内呈封闭状态的湖泊。东烂泥湖，原名来仪湖，为区内第一大内湖。鹿角湖。又名陆家湖、六甲湖，是益阳县内第二大内湖。

资江为湖南省第三条大河，有二源，南源夫夷水源出广西壮族自治区资源县越城岭麓桐木江，西源赧水出于湖南省城步苗族自治县青界山麓黄马界，两源于邵阳县双江口汇合，汇合后北流经邵阳市新邵、冷水江、新化、桃江、益阳等县市，至益阳市分为两支，北支由杨柳潭入洞庭湖、南支在湘阴县临资口入湘江，长653km，流域面积28142km2，河口年均流量717m3/s，河床比降0.44‰，流域内雨量充沛，最高水位出现于4～6月，最低水位多出现于1月和10月。资江自西南蜿蜒向东北经安化、桃江、赫山、朝阳、资阳至甘溪港注入洞庭湖，干流在益阳市境内长239km，流域面积6350km2，多年平均径流量 21.7×109m3。最大流量10100m3/s，最小流量90m3/s，河宽一般在400m左右。

本项目纳污河道为小曲河，其发源境明河，流向资江，小曲河多年平均流量为8.57m3/s。枯水期流量为3.98m3/s，枯水期的平均流速为0.12m/s，小曲河具有工业用水等功能。

    - 2.1.5生态环境

项目周边区域自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。

工程区域内陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主。由于该区属于城市近郊地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。

据调查，本工程所在地区内，尚未发现珍稀动植物。

    - 2.1.6区域环境功能区划

本项目所在地环境功能属性见表2.1.6。

表2.1-6   项目所在地环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 纳污水体为小曲河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类水质标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 是 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

3环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

  - 3.1环境空气质量现状调查与评价

本项目选址所处地区的环境空气质量类别按照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ/T14-1996）规定，属于“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次环评引用湘阴县2019年环境空气质量数据，详细统计见下表。

表 3.1-1 大气环境质量现状监测一览表  单位：（ug/m3）

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值（μg/m³） | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 51.42 | 70 | 73.46 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 39.33 | 35 | 112.37 | 不达标 |
| SO2 | 年平均 | 5.67 | 60 | 9.45 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 23 | 40 | 57.5 | 达标 |
| CO | 24小时平均（第95位百分位数） | 1.04 | 4000 | 0.026 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均（第90位百分位数） | 101.67 | 160 | 63.54 | 达标 |

根据湘阴县2019年环境空气监测数据，常规污染物中PM2.5的年平均值均超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准，湘阴县环境空气质量为不达标区域。

但随着《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》的实施：岳阳市PM2.5平均浓度改善目标为“2017年的年均目标值为49ug/m3；2018年的年均目标值为46ug/m3；2019年的年均目标值为44ug/m3；2020年的年均目标值为42ug/m3。”由表3.1-1可知，湘阴县2019年环境空气质量数据中PM2.5的年均值已达到岳阳市环境空气质量改善目标值，但未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

湘阴县环境空气质量正在逐步改善，湘阴县可进一步采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，逐步改善湘阴县环境空气质量。

  - 3.2 水环境现状调查与评价

- 本项目最近的地表水是小曲河，为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次委托湖南立德正检测有限公司于2020年12月15日至16日对小曲河地表水进行监测；具体监测情况详见下表。

- （1）监测断面：起源杨泗围子、治理河段中部西河坝、终点新开村共监测3个点位。

- （2）评价因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、溶解氧、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总磷及水温12项指标。

（3）评价标准：地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；

（4）监测及评价结果 监测及评价结果见表 3.2-1

表3.2-1  地表水环境质量现状监测结果（浓度mg/L,PH除外）

| 监测点位 | 检测项目 | 12月15日 |  |  | 12月16日 |  |  | 标准限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 杨泗围子W1 | pH值 | 7.05 | 7.09 | 7.10 | 7.11 | 7.08 | 7.06 | 6-9 | 达标 |
|  | 水温 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | / | 达标 |
|  | CODcr | 22 | 24 | 21 | 22 | 20 | 22 | 40 | 达标 |
|  | BOD5 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 10 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.153 | 0.162 | 0.172 | 0.159 | 0.161 | 0.158 | 2.0 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.018 | 0.026 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.4 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | ≥2 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.1 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.1 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.001 | 达标 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.1 | 达标 |
| 西河坝W2 | pH值 | 7.26 | 7.19 | 7.15 | 7.20 | 7.16 | 7.22 | 6-9 | 达标 |
|  | 水温 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | / | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 22 | 25 | 23 | 24 | 26 | 23 | 40 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 10 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.232 | 0.240 | 0.235 | 0.239 | 0.242 | 0.245 | 2.0 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.018 | 0.4 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | ≥2 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.1 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.1 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.001 | 达标 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.1 | 达标 |
| 新开村W3 | pH值 | 7.15 | 7.16 | 7.20 | 7.15 | 7.17 | 7.15 | 6-9 | 达标 |
|  | 水温 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | / | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 | 30 | 40 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 10 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.326 | 0.334 | 0.335 | 0.331 | 0.329 | 0.330 | 2.0 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.021 | 0.4 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | ≥2 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.1 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.1 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.001 | 达标 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.1 | 达标 |

由表可见，监测断面pH、CODc、BOD5、氨氮、溶解氧、酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总磷及水温均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准的要求。

  - 3.3声环境质量现状调查及评价

本项目委托湖南立德正检测有限公司对项目沿线重点居民声环境质量和底泥质量进行了现场监测，根据声环境功能区划分方案，本评价属于二类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

（1）调查监测范围与布点

本次声环境监测在2020年12月10日至12月11日在项目周围敏感点位设置11个噪声监测点，用于评价项目所在区域声环境质量现状。

（2）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法，监测LeqA。

（3）评价标准

本次评价声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

（4）监测与评价结果

监测与评价结果见下表3.3-1所示。

3.3-1 场界噪声现状监测结果 单位：dB（A）

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#新开村 | 2020.12.10 | 46.7 | 43.5 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 47.6 | 45.0 | 60 | 50 |
| 2#易家围子 | 2020.12.10 | 48.2 | 43.9 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 47.4 | 45.7 | 60 | 50 |
| 3#舒家围子 | 2020.12.10 | 46.2 | 44.5 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 46.9 | 43.9 | 60 | 50 |
| 4#腰河坝 | 2020.12.10 | 47.0 | 46.2 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 46.8 | 45.3 | 60 | 50 |
| 5#栗树脚下 | 2020.12.10 | 47.7 | 43.5 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 46.2 | 43.3 | 60 | 50 |
| 6#西河坝 | 2020.12.10 | 45.9 | 44.6 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 46.8 | 43.8 | 60 | 50 |
| 7#西南 | 2020.12.10 | 47.0 | 43.5 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 46.8 | 44.2 | 60 | 50 |
| 8 #同六围 | 2020.12.10 | 47.9 | 46.0 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 48.0 | 45.8 | 60 | 50 |
| 9#丁头上 | 2020.12.10 | 47.7 | 44.2 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 46.5 | 44.6 | 60 | 50 |
| 10#车马村 | 2020.12.10 | 46.5 | 45.0 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 47.0 | 44.6 | 60 | 50 |
| 11#杨泗围子 | 2020.12.10 | 46.6 | 44.2 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.11 | 45.9 | 44.7 | 60 | 50 |

结果表明，项目声环境质量现状执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

3.4河道底泥现状

本项目委托湖南立德正检测有限公司对项目分段河道底泥进行现状监测，分析河流底质现状。

（1）调查监测范围与布点

本次监测在2020年12月10日在项目河道底泥进行底泥现状监测，用于评价项目所在区域底泥现状。

（2）评价标准

按照《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

（3）监测与评价结果

监测与评价结果见下表3.4-1所示。

表3.4-1 底泥环境质量标准值(GB36600-2018)（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 浓度 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7.26 | 6.5＜PH≤7.5 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018) |
| 2 | 镉 | 0.05 | 0.3 |  |
| 3 | 汞 | 0.056 | 2.4 |  |
| 4 | 砷 | 0.689 | 30 |  |
| 5 | 铅 | 23.6 | 120 |  |
| 6 | 铬 | 43 | 200 |  |
| 7 | 铜 | 75 | 100 |  |
| 8 | 镍 | 43 | 100 |  |
| 9 | 锌 | 162 | 250 |  |

本项目河道疏浚区淤泥参考《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的表1标准进行分析。从以上结果可以看出，本项目疏浚区范围内底泥中的所有监测因子，均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的表1中农用地土壤污染风险筛选值。

3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于本项目位于湘阴县新泉镇，本项目对周边环境情况进行分析，确定本项目主要环境保护目标情况见表3.5-1。

表 3.5-1 项目环境保护目标一览表

| 保护类别 | 保护目标 | x | y | 相对方位及距离 | 功能及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 新开村 | 112.650418 | 28.625364 | 西，50m-422m | 当地居民，约70户约210人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准 |
|  | 易家围子 | 112.648573 | 28.617943 | 东，25m-114m | 当地居民，约35户约105人 |  |
|  | 舒家围子 | 112.646255 | 28.610898 | 东，10m-394m | 当地居民，约40户约120人 |  |
|  | 腰河坝 | 112.638788 | 28.603249 | 东，19m-457m | 当地居民，约60户约180人 |  |
|  | 栗树脚下 | 112.625999 | 28.595148 | 西，47m-460m | 当地居民，约58户约176人 |  |
|  | 西河坝 | 112.624412 | 28.589383 | 东，8m-139m | 当地居民，约17户约51人 |  |
|  | 西南 | 112.622652 | 28.579849 | 东，15m-259m | 当地居民，约45户约125人 |  |
|  | 同六围 | 112.622480 | 28.574309 | 西南，30m-44m | 当地居民，约40户约120人 |  |
|  | 丁头上 | 112.628961 | 28.573178 | 北、20m-304m | 当地居民，约48户约142人 |  |
|  | 车马村 | 112.628789 | 28.568957 | 南，6m-521m | 当地居民，约23户约69人 |  |
|  | 杨泗围子 | 112.595959 | 28.580527 | 北22m-408m | 当地居民，约18户约54人 |  |
| 水环境 | 小曲河 | / | / | / | 工业用水，江河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
|  | 鹅公湖 | 112.63782263 | 28.61862065 | 西，480m-1320m | 灌溉用水，湖泊 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 下泊湖 | 112.66244240 | 28.62032844 | 东，935m- 1408m | 灌溉用水，湖泊 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 噪声环境 | 新开村 | 112.650418 | 28.625364 | 西，50m-200m | 当地居民，约26户约78人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
|  | 易家围子 | 112.648573 | 28.617943 | 东，25m-200m | 当地居民，约15户约45人 |  |
|  | 舒家围子 | 112.646255 | 28.610898 | 东，10m-200m | 当地居民，约20户约60人 |  |
|  | 腰河坝 | 112.638788 | 28.603249 | 东，19m-200m | 当地居民，约31户约93人 |  |
|  | 栗树脚下 | 112.625999 | 28.595148 | 西，47m-200m | 当地居民，约35户约105人 |  |
|  | 西河坝 | 112.624412 | 28.589383 | 北，8m-139m | 当地居民，约17户约51人 |  |
|  | 西南 | 112.622652 | 28.579849 | 东，15m-200m | 当地居民，约25户约75人 |  |
|  | 同六围 | 112.622480 | 28.574309 | 西北，30m-44m | 当地居民，约40户约120人 |  |
|  | 丁头上 | 112.628961 | 28.573178 | 北、20m-200m | 当地居民，约23户约69人 |  |
|  | 车马村 | 112.628789 | 28.568957 | 西，6m-200m | 当地居民，约18户约54人 |  |
|  | 杨泗围子 | 112.595959 | 28.580527 | 22m-200m | 当地居民，约7户约21人 |  |
| 生态环境 | 周边1km范围内农田、土壤、植被 |  |  |  |  | 受本项目运营影响不大 |

4评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气质量标准 项目所在区域属于一般农村地区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 表4.1-1 环境控制质量标准 ug/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM2.5; PM10; CO; O3. 浓度限值; 24小时平均; 150; 80; 75; 150; 4; 160(日最大8小时). 4.2地表水环境质量标准 小曲河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 表4.2-1 地表水环境质量标准 mg/L 项目; PH; CODcr; BOD5; 氨氮; 溶解氧; 挥发酚; 氰化物; 砷; 汞; 六价铬; 总磷. Ⅴ类标准; 6-9; 40; 10; 2.0; 2; 0.1; 0.2; 0.1; 0.001; 0.1; 0.4. 4.3声环境质量标准 本次评价声环境执行执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 表4.3-1 声环境质量标准 项目; 昼间; 夜间. 2类标准限值【dB(A)】; 60; 50. 施工期; 70; 55. 4.4土壤环境 项目底泥执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的表1中农用地土壤污染风险筛选值。 表 4.4-1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）（摘录） 单位：mg/kg 项目; 风险筛选值. PH≤5.5; 5.5＜PH≤6.5; 6.5＜PH≤7.5; PH＞7.5. Cd; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. Hg; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. As; 30; 30; 25; 20. Pb; 80; 100; 140; 240. Cr; 250; 250; 300; 250. Cu; 150; 150; 200; 200. Ni; 60; 70; 100; 190. Zn; 200; 200; 250; 300. 4.5水土流失控制标准 水土流失评价标准执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中的水力侵蚀强度分级标准，水力侵蚀强度分级标准表见表4.5-1 表4.5-1 水力侵蚀强度分级指标 级别; 平均侵蚀模数【t/（km2·a）】; 平均流失厚度（mm/a）. 微度; <500; <0.37. 轻度; 500～2500; 0.37～1.9. 中度; 2500～5000; 1.9～3.7. 强烈; 5000～8000; 3.7～5.9. 极强烈; 8000～15000; 5.9 ～11.1. 剧烈; >15000; >11.1.. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.6废气排放标准 施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织排放监控浓度限值，见表4.6-1，清淤过程产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－1993）要求。 表 4.6-1 无组织排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 颗粒物; 1.0. 恶臭; 20（无量纲）. 4.7废水排放标准 项目施工生产废水、生活污水须经处理达标后排放或回用于工程施工；处理后用于施工环节的废水用于绿化、车辆冲洗、道路清扫等，参照执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）；运行期无生活污水产生和排放，各污染物浓度限值见表4.7-1。 表4.7-1 污水水质标准限值 单位：mg/L 序号; 项目; （GB/T18920-2002）. 1; pH; 6-9. 2; BOD5; 15. 3; TDS; 1500. 4; 氨氮（以N计）; 10. 4.8噪声排放标准 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011），运营期项目执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准功能区对应排放标准。 表4.8-1 噪声排放标准 时期; 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 运营期; 60; 50. 4.9固废排放标准 一般废物按《一般工业固体废物贮存、处理污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求处置；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制》（GB16889-2008） |
| 总量控制指标 | 本项目为河湖综合整治项目，运营期无总量控制污染物排放，不涉及总量控制指标。 |

5工程分析

5.1工艺流程简述

    - 5.1.1施工期工艺流程简述

项目建设期主要为河道疏浚等工程，项目建设期污染特征分析如图5.1-1所示。

图5.1-1   项目建设期污染因素图

    - 5.2施工期

5.2.1施工期污染源分析

本项目为河道综合整治项目，属于非污染型生态类项目，项目污染主要集中在施工期，各类污染源分析如下：

（1）施工期废气

项目施工过程中废气主要为施工场地扬尘、恶臭及机械燃油废气。

①施工场地扬尘

该项目建设施工过程中，产生扬尘的环节有施工道路的修筑、挖填方作业、土石料的开采，水泥、砂石等散料的运输、卸载和临时堆放，物料拌合过程，污染因子为TSP。

施工场地扬尘主要来自砂石料堆放场产生的扬尘；混凝土搅拌站产生的扬尘。沙石料堆放场主要受风力影响产生风力扬尘，呈无组织排放，产生浓度约为 20mg/m3～50mg/m3；混凝土搅拌站产生的扬尘在加料时产生，加水拌合后不再产生。

②燃油废气施工机械废气

燃油废气施工机械废气来源于施工车辆及机械运行时产生的CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工车辆及机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

③恶臭

项目河道疏浚有恶臭气体产生，主要是氨和硫化氢。类比分析，紧邻岸边(或回填场边界)的臭气强度为3级，有较明显的臭味；在距离河岸30m处的臭气强度就降为2级，有轻微的臭味，对居民的影响较小；距离河岸100m 处臭气强度降为0，即臭气对距离河岸100m以外的范围没有影响。离本项目最近的居民为西河坝（距离8米的西河坝），本项目施工期河道清淤产生的清淤泥，按规定时间、路线，密闭运至弃渣场，及时夯实覆盖，将不会对周围居民造成较大影响。

（2）施工期废水

施工废水主要为生产废水和生活污水两大部分。生产废水主要来源于机械含油废水；生活污水来源于施工期施工人员的生活用水。

①生活污水

本项目不设施工营地，施工人员租用当地民房，不在本项目区食宿，故生活用水主要为洗手等清洁用水，施工人数为100人，按每人每天按10L计，排水系数按0.8计，则施工期日产生活污水0.8m3，工程施工期24个月，则施工期共产生生活污水576m3。主要污染物浓度为CODcr浓度为60mg/L、SS浓度为200mg/L、磷酸盐浓度为8mg/L、动植物油浓度为25mg/L、氨氮浓度为25mg/L，在施工区设置临时厕所，粪便采用无害化肥田处理方式，生活污水采用地埋式生活污水处理装置进行处理。

②机械含油废水处理

施工机械修配、保养、冲洗过程中会产生含油污水，为间歇式排放。含油废水石油类浓度一般可达40mg/L，若直接排放入河中，对水体功能危害较大，而且感观效果也较差，此类废水含油，需要经隔油、沉淀处理方能排放。在施工机械停放场周围布置集水沟，并在适当的地方设沉砂滤油池，隔油板前设置塑料小球作为过滤材料，冲洗废水经集水沟收集进入沉沙滤油池处理，处理后回用。

根据施工布置，本项目集中设置了1个检修点，在检修点设置一套含油废水处理设施，设计处理量为60m3/d。该设备运行时利用高差，设备进水、出水、放油均为自动完成，且设备基本不需要专门人员管理，只需一人兼管即可。

（3）施工期噪声

施工期噪声主要来源于施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等机械设备的运行。在不同施工阶段作业噪声限值由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，为无组织、不连续排放；车辆运输中产生的噪声则只与物料过程有关，更具有不规律性，无组织、不连续排放。施工期间的噪声对施工地点周围及运输途中所经的村民点都有不同程度的影响。常用施工机械的声级值在86-100dB(A)之间，为间断排放，对工程区周围居民将产生一定程度的不利影响。各类施工机械及车辆噪声源强度见表5.2-1

表5.2-1  施工区主要噪声声源强度表

| 设备 | 噪声值dB(A) | 设备 | 噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 88 | 锥探机 | 90 |
| 推土机 | 86 | 装载机 | 86 |
| 挖掘机 | 84 | 重型载重汽车 | 88-100 |
| 中型载重汽车 | 85-90 | 轻型载重汽车 | 82-90 |

受噪声影响较大的主要是工程施工期内施工作业点的施工工人、附近村民 和施工期周围的野生动物。一般情况下，施工时现场有多台机械同时作业，它们的声级会叠加。叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值将增加1～5dB（A）。 综上所述，施工期的噪声源强一般超过80dB（A），特点为暂时的短期行为、无规律性。对于施工噪声，主要通过优化施工方案、合理安排施工时间、避免多个高噪声源在同一区域同时作业、同时通过距离衰减等措施进行处理。

本项目施工期固体废物包括施工人员生活垃圾和施工弃渣，生产弃渣按施工设计定点堆放。

①施工人员生活垃圾

施工人员平均按100人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，生活垃圾日产生量0.050t，本项目计划施工期为24个月，施工人员生活垃圾产生量约为36t。生活垃圾由环卫部门定期收集并处理。

②施工弃渣

本工程采取河道清挖或拓宽整治，要求对拓宽部份应力求就地取用开挖土

料填筑河堤，在开挖方量较大部份，余土要合理调配填筑河堤。根据业主提供资料，计算出主河道区土石方开挖量为14631m3，回填的土石方为8566m3，回填料全部取自河道治理区开挖的土方，本项目需要处理弃渣6065m3（松方,主要为河道不可利用腐殖土），弃渣场置于腰河坝对边附近的山坡脚处，综合运距约1.0km；。

5.3生态影响

5.3.1工程施工对陆生生态的影响

根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在施工及运营过程中对其的影响甚微。

5.3.2工程施工对水生生物的影响

（1）对鱼类的影响

根据实地调查和走访得知，小曲河内分布的鱼类主要为黑斑狗鱼和草鱼，此段河道不是鱼类的产卵场、索饵场及重要的活动栖息地，鱼类活动较少，偶尔出现的鱼类均为当地常见的鱼种，没有当地受保护的珍惜鱼类。对鱼类产生的影响主要在施工期的建设过程对其活动范围的阻隔，工程运营后，河道中的水文情势不会发生变化，因此其生存的环境得到恢复。

（2）对浮游生物的影响

小曲河流域在一定时期内、一定限度内，随着社会经济发展，水体水质肥力将上升，藻类植物、浮游动物资源量将增加。与此同时，水生高等植物、底栖动物等水生生物资源量也将增加，这些类群的增加，还会反过来促进浮游生物的增殖，天然生态环境将受到影响，寡污性种类降低，中污性、多污性种类逐渐上升，这是不可避免的趋势。防洪工程的建设，在施工期将会暂时的影响这些浮游生物的生存环境和种群数量，但是待河道运营一段时间后就会恢复自然状态。

5.3.3工程施工对河道水生生态的影响

河道疏挖会搅动河底底泥，引起悬浮物增加，透明度降低，导致沉积在河底有害物质的释放，直接间接影响浮游、底栖生物和鱼类。护坡工程占用了栖息于此的动物生境，影响静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类种的游禽和涉禽和少部分傍水的攀禽及鸣禽的活动和觅食；施工造成水污染影响和生境恶化，产生的悬浮物会污染施工江段的水质，导致沿岸分布的两栖类，水栖型爬行类及鸟类种游禽、涉禽远离其原生境。

5.3.4工程施工对水土流失影响

由于工程建设不可避免地破坏原生植物、扰动原地貌，裸露地表对水土保持不利，在遇暴风雨发生时，松散的土体可能会产生一定水土流失，对周边水质造成危害。工程建成后，水土保持方案中的防护工程将产生明显的基础效益，即保土、保土效益；通过改变微地形、增加地表植被、改良土壤可增加入渗，减轻土壤侵蚀（面蚀）。

5.3.5工程施工对土壤、植被的影响

因施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化。项目区植被主要以自然生植被为主，虽然项目的施工会不可避免地挖掉部分自然植被，短期内使植被覆盖率降低，但从总体上来看植被占用数量较少，且随着工程完工后，配套绿化措施的实施使植被覆盖率提高。

5.3.6临时堆土对生态环境的影响

主体工程区开挖将产生6065m3的弃土，废弃土方集中堆放在临时堆土场中。开挖的松散土方遇刮风、下雨天气易产生水土流失，如果产生的弃土不采取水土保持措施，将会由于刮风、下雨而产生水土流失，本项目采取防尘布和帆布对临时堆土进行覆盖，减少对周围生态环境产生不利影响。

5.4人群健康影响分析

工程涉及区域内的主要流域疾病有病毒性肝炎、痢疾、流行性乙型脑炎、疟疾、伤寒、出血热等。痢疾一般发生在夏秋季性，乙型脑炎发生在春夏之交，出血热发生在秋冬之交，其他疾病无明显季节性，呈散发状态。近年来，由于卫生条件的改善，卫生防疫的逐步普及，区域内的各种传染病已呈下降趋势。施工期由于人群集中易于导致疾病传染或流行，因此必须采取有效地卫生防疫措施。

5.5运营期污染物分析

本项目为河湖综合整治工程，施工将会破坏沿岸的树木，造成一定的生态景观影响，现有的堤坡为土堤，有利于水生生物的附着。施工结束后，项目运营期不再产生废水、废气、噪声、固废污染物。工程建成后，施工场地及临时占地将进行植被恢复，河道两岸进行植草护岸，工程的实施能改善群众的基本生存条件，促进地区经济可持续发展，提高人民生活水平。同时，河道内存在的地表裸露、农业面源污染直接进入河流、部分河道内布满生活垃圾及农业生产垃圾等造成的水环境恶化、水土流失等环境问题也一并得到整治。

6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工工地的扬尘污染 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  |  | 机械燃油废气 | 尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 恶臭 | H2S、NH3 | 少量 | 少量 |
| 废 水 污 染 | 施工期 | 施工人员的生活污水 | 废水 | 576m3/a | 粪便采用无害化肥田处理方式，生活污水采用地埋式生活污水处理装置进行处理 |
|  |  | 含油废水 | 废水 | 石油类含量为40mg/L，SS浓度为2000mg/L | 经沉砂滤油池处理后回用 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工挖方 | 弃渣 | 6065m3 | 按施工设计定点堆放 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 一般固废 | 36t | 生活垃圾由环卫部门定期收集并处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 本项目噪声主要来源于施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，声级值在76dB(A)～100dB(A)之间，随施工期结束而消失 |  |  |  |

主要生态影响：

（1）水土流失

项目建设所引起的水土流失，主要由于土石方开挖过程中及工程施工挖、损、破坏、占压地表，在雨季施工降雨冲刷引起水土流失，水土流失影响主要表现为对施工区景观影响和对河道下游淤积影响。

（2）植被破坏

项目建设将占用河岸的草地及人工林地，使地表的植被遭到破坏，地表裸露从而使区域的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失，影响局部的水文条件和陆生生态系统的稳定性。对局部水文条件和陆生生态系统的稳定性有一定的影响。根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目沿线地区是少量的，河岸绿化和施工临时占地植被恢复后，项目建设对区域生态环境影响不大。

（3）对河道水质、水文情势、水生生物、水生植物的影响

河湖综合治理的河段为季节性河流，枯水期断流。目前河道缺乏治理，存在地表裸露、农业面源污染直接进入河流、部分河道内布满生活垃圾及农业生产垃圾等问题，且由于目前还未建成完善的污水收集管网及污水处理站，因此小曲河段成为集镇村庄的纳污河流，拟整治河段环境现状恶化情况较重。因此本工程施工对拟河水综合治理水质及水文情势影响有限，工程施工将对河道内垃圾和淤泥进行清理，施工完毕后拟治理河道段地表裸露、农业面源污染直接进入河流、生活垃圾及农业生产垃圾布满河道等问题均将得以整治，因此本项目的实施对河道水质的改善是有正向作用的。拟建河段没有地方特有或保护鱼类，根据现场踏勘，由于水质和生态环境恶化，以及季节性断流，河道内未发现鱼类，河道内植被情况较差，因此工程实施对河道水生生物和水生植物影响较小。

（4）景观影响

工程建设过程中涉及土石方工程，在场地平整、基础开挖过程中会产生表土剥离，地表原有植被遭到破坏，影响景观；临时堆土及物料的堆放使已有植被遭到破坏，也会影响景观。但施工期较短，施工结束后河道沿线景观能在短期内恢复。并且项目周围200m范围内没有需要特殊保护的文物、名胜古迹和文化、自然遗产。不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态功能保护区等需要特殊保护的范围，项目建设不会对生态环境造成大的影响。

7环境影响分析

  - 7.1施工期环境影响分析

本项目为河湖综合治理项目，对环境的影响集中在施工期，施工结束后，项目运营期不再产生废水、废气、噪声、固废污染物。工程建成后，施工场地及临时占地将进行植被恢复，河道两岸进行植草护岸，工程的实施能改善群众的基本生存条件，促进地区经济可持续发展，提高人民生活水平。同时，河道内存在的地表裸露、农业面源污染直接进入河流、部分河道内布满生活垃圾及农业生产垃圾等造成的水环境恶化、水土流失等环境问题也一并得到整治。因此，本评价主要对施工期环境影响进行分析评述。

    - 7.1.1大气环境影响分析

项目施工过程中废气主要为施工场地扬尘、施工道路扬尘、机械燃油废气以及河道疏浚中会产生一定的恶臭气体。

- 施工场地扬尘

施工期扬尘的产生量与施工方法、土壤湿度、气象条件等有关。施工机械化程度高，尘的产生量少；土壤湿度大亦不利于尘土飞扬；雨季与旱季施工产尘量也大不一样；风速大小对尘量也有显著影响。因此，施工期对尘量的影响不确定因子较多，施工期扬尘的排放量很难确定。本评价采用类比法，利用现有的施工场地测量资料对大气环境影响进行分析。

北京市环境科学研究院曾经对7个建筑工程施工工地的扬尘进行了测定：当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准中二级标准限值的1.4~2.5倍，平均1.98倍；建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准中二级标准限值的1.6倍。类比其它建筑施工工地扬尘污染情况见表 7.1-1。

表 7.1-1 类比其它建筑施工工地扬尘污染情况      （mg/m3）

| 监测值 | 工地上风向50m | 工地内 | 工地下风向 |  |  | 备注：平均风速2.2m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |  |
| 范围值 | 0.303～0.328 | 0.409～0.759 | 0.434～0.538 | 0.356～0.465 | 0.309～0.336 |  |
| 平均值 | 0.317 | 0.596 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

同时，汽车运输产生的道路扬尘量与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等诸多因素有关。根据交通部公路研究所对施工现场扬尘监测结果，下风向150m处扬尘瞬间时浓度达到3.49mg/m3，超过环境空气质 量标准二级标准的1小时平均值的2.9倍。项目区多年平均风速2.4m/s，主导风向西南风。为减轻扬尘对周边保护目标及区域环境空气质量的不利影响，项目拟采取的措施如下：

①防尘污染重在加强管理，施工队伍从招投标到现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强监督。在施工过程中，施工区域与非施工区域严格分隔，建设工程工地周围必须设置不低于2m的围挡。

②配备必要的洒水降尘设施，施工场地每个施工段至少安排1名员工定期 对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬，洒水次数根据天气情况而定，当风速大于3 级、夏季晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。

③合理布设施工作业场地，砂、石料、临时挖土堆场等，应设于项目区中部，远离周边保护目标，并设置围挡设施及土工布覆盖，避免露天堆放，减少产尘量。

④各施工段应设置专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染；对一些质轻、易飞扬的施工材料堆放场地，应采取防止扬尘措施，如设简易堆放棚、对物料进行覆盖等，避免风吹损失和二次污染。

⑤在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，对建筑垃圾及挖方应及时处理、清运或回填，以减少占地，必要时加盖篷布或洒水，改善施工场地的环境。

⑥加强环境管理，严禁从高空倾倒垃圾，合理安排施工进度并尽量缩短工期。 由于项目施工为短期行为，项目产生的扬尘对敏感保护目标的影响随着施工期的结束而消失，在严格采取环评提出的防治措施后，施工期扬尘对保护目标及周围环境影响较小。

（2）施工道路扬尘

施工道路扬尘分为施工道路建设扬尘和施工道路运输扬尘。在修建施工道路时，会有扬尘产生排放，扬尘产生及排放量受气候条件影响较大，一般风大时扬尘产生量较大。根据类比道路工程扬尘影响范围，道路工程扬尘影响范围在沿路两侧50m 范围内。环评要求施工过程中遇干旱大风天气应进行洒水降尘，距离村庄较近（50m内）路段应设置不低于2m的围挡，采取以上措施后，施工道路修建对周围环境影响可以接受。施工运输产生的道路扬尘和尾气的排放将会对道路沿线的村庄产生一定的影响，但由于本工程规模较小，物料运输距离不长，且施工期较短，施工运输道路扬尘对沿线居民的影响是有限的。施工过程中必须采取一定的防护措施，如洒水降尘、控制运输车辆速度、对施工便道进行维护，运输车辆采用篷布遮盖等避免物料洒落，以减少扬尘的产生和污染影响。

（3）燃油废气

燃油废气排放具有流动、分散的特点，由于施工点分散，施工场地开阔，污染物扩散能力强，由于项目是采用分段施工，施工场地为线性分布，同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工尾气排放源密度不大，且施工区域为河滩区，地势平坦开阔，有较好的扩散条件。同时，建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品，工程运输和施工过程中产生的 汽车燃油尾气排放不会对区域环境空气质量产生大的影响。

（4）恶臭

河道疏浚过程中，由于部分河道垃圾污染，会产生一定恶臭气体，为将拟建项目施工期恶臭对环境的影响降至最低，须采取以下措施加以控制。

①河道疏浚工程应安排在枯水期进行；分段施工，清除出的淤泥及时运送至设计定点堆放点，并及时覆盖清基土；

②河岸倾倒的生活垃圾当日清运至城市垃圾填埋场处置；

③淤泥和河岸倾倒的生活垃圾采用密闭罐车运输，以防止沿途散落，散发臭气。

④注意做好施工工人的个人防护，发放防护用品，并随时注意检查、救护。

⑤离居民较近的河段河道疏浚应选在冬季，疏浚过程产生的臭气不易发散，可以减轻臭气对周围居民的影响。总体而言，工程所在区域大气环境质量良好，环境容量较大，故工程施工造成的短时期内污染物浓度的增加不会对区内大气环境及当地居民的正常生产生活造成大的影响，在采取相应的防治措施后对居民的正常生活无较大影响。此外，本工程的施工期较短，工程量较小，随着施工的结束大气环境影响也将自动消失。

    - 7.1.2施工废水

施工废水主要为生产废水和生活污水两大部分。生产废水主要来源于机械车辆冲洗废水处理，生活污水来源于施工期施工人员的生活用水。

①生活污水

本项目不设施工营地，施工人员租用当地民房，不在本项目区食宿，故生活用水主要为洗手等清洁用水，施工人数为100人，按每人每天按10L计，排水系数按0.8计，则施工期日产生活污水0.8m3，工程施工期24个月，则施工期共产生生活污水576m3。主要污染物浓度为CODcr浓度为60mg/L、SS浓度为200mg/L、磷酸盐浓度为8mg/L、动植物油浓度为25mg/L、氨氮浓度为25mg/L，在施工区设置临时厕所，粪便采用无害化肥田处理方式，生活污水采用地埋式生活污水处理装置进行处理。

②机械车辆冲洗废水

施工机械修配、保养、冲洗过程中会产生含油污水，为间歇式排放。含油废水石油类浓度一般可达40mg/L，若直接排放入河中，对水体功能危害较大，而且感观效果也较差，此类废水含油，需要经隔油、沉淀处理方能排放。在施工机械停放场周围布置集水沟，并在适当的地方设沉砂滤油池，隔油板前设置塑料小球作为过滤材料，冲洗废水经集水沟收集进入沉沙滤油池处理，处理后回用。

根据施工布置，本项目集中设置了1个检修点，在检修点设置一套含油废水处理设施，设计处理量为60m3/d。该设备运行时利用高差，设备进水、出水、放油均为自动完成，且设备基本不需要专门人员管理，只需一人兼管即可。

    - 7.1.3施工噪声

本工程施工活动中产生的噪声主要来自施工机械、设备的固定、连续式噪声；车辆运行和运输的流动噪声。根据施工设备选型情况，主要设备、车辆噪声源强见工程分析。本评价将根据施工噪声的场界限值标准要求，类比预测工程施工活动的噪声对周围环境的影响范围，采用点声源衰减公式，预测各类设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值。 施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，按照《环境影响评价技术导则 —声环境》（HJ2.4-2009）的技术规定，采用噪声衰减预测模式如下：

表7.1-2  主要噪声源强表

| 设备 | 噪声值dB(A) | 设备 | 噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 88 | 锥探机 | 90 |
| 推土机 | 86 | 装载机 | 86 |
| 挖掘机 | 84 | 重型载重汽车 | 88-100 |
| 中型载重汽车 | 85-90 | 轻型载重汽车 | 82-90 |

多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：

式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)；

Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)；

n——噪声源的个数。

对营运期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为：

式中：LA——距声源为ra米处的声级，dB(A)；

L0——距声源为r0米处的声级，dB(A)；

工程施工噪声随距离衰减后的情况见表7.1-3：

表7.1-3项目噪声预测结果表

| 噪声源 | 综合 | 减振 | 预测 | 预测参数 | 距离/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 88 | 0 | 88 | 距离（m） | 20m | 50m | 100m | 200m |
|  |  |  |  | 贡献值 | 61.98 | 54.02 | 48 | 41.98 |
| 锥探机 | 90 | 0 | 90 | 距离（m） | 20m | 50m | 100m | 200m |
|  |  |  |  | 贡献值 | 63.98 | 56.02 | 50 | 43.98 |
| 推土机 | 86 | 0 | 86 | 距离（m） | 20m | 50m | 100m | 200m |
|  |  |  |  | 贡献值 | 59.98 | 52.02 | 46 | 39.98 |
| 装载机 | 86 | 0 | 86 | 距离（m） | 20m | 50m | 100m | 200m |
|  |  |  |  | 贡献值 | 59.98 | 52.02 | 46 | 39.98 |
| 挖掘机 | 84 | 0 | 84 | 距离（m） | 20m | 50m | 100m | 200m |
|  |  |  |  | 贡献值 | 57.97 | 50.02 | 44 | 37.98 |
| 噪声值 |  |  |  |  | 68.26 | 60.3 | 54.28 | 48.26 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准 |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 |

由表7.1-3可知，一般当相距50m时，施工机械的噪声值可降至60dB(A)， 昼间噪声可达厂界排放限值要求，夜间厂界噪声均超过标准，因此工程施工所产生的噪声对50m 以内范围的环境保护目标也会产生影响。当相距200m时，施工机械的噪声值可降至60dB(A)以内，昼间可达2类声环境要求，夜间超过2类声环境标准。为了尽量减小项目施工期间噪声对保护目 标及周围环境的影响，应采取以下的措施：

①合理安排施工时间，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行施工作业，施工单位应在施工前三日内报请管理部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。

②在距离敏感点较近（200m范围内）施工区域和施工道路周围必须设置不低于2m的围挡，以降低施工噪声对敏感点影响。

③尽量减少使用高噪声设备，合理布置施工场地，高噪声设备如真空泵、电锯等，应尽量设置于项目中部，远离环境敏感点，且安置在封闭密实的工棚内，实行封闭、半封闭施工。

④加强对施工人员的管理，做到文明施工，在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，避免人为噪声的产生。综上所述，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的、短暂的，随着施工期的结束而结束，通过采取上述防范措施后，评价认为可在一定程度上降低施工期噪声对周围环境的影响，施工噪声对保护目标及周围环境的影响可以接受。

    - 7.1.4施工固体废物

本项目施工期固体废物包括施工弃渣、施工人员生活垃圾。

施工弃渣在固体废物中占了较大的比例。本工程将这些废弃的渣料运至规划弃渣场处理。弃渣的堆放占有了弃渣场原有的植被，渣料囤积改变了渣场原有的地形地貌，从而产生景观的变化。施工过程会产生一定数量的砂岩碎屑，混入土壤后，造成土壤质量下降，但该类废料为惰性组分的建筑垃圾，其对环境的损害较轻。新堆渣料渣体松散，容易成为水土流失的来源地，在遭遇历时短、强度大的暴雨时很可能产生泥石流。因此对弃渣必须采取保护措施，造成水土流失。

施工人员平均按100人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，生活垃圾日产生量0.050t，本项目计划施工期为24个月，施工人员生活垃圾产生量约为36t，生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运处置，对周围环境影响较小。另外，施工人员还将产生一定量的粪便，施工区拟设置旱厕，粪便采用无害化肥田处理方式，生活污水采用地埋式生活污水处理装置进行处理；施工结束后对旱厕进行消毒填覆。采取上述措施后，施工期产生的各类固体废弃物均妥善处置，对周边环境影响不大。

7.2生态环境影响分析

- 水土保持

项目建设所引起的水土流失，主要由于土石方开挖过程中及工程施工挖损破坏、占压地表，在雨季施工降雨冲刷引起水土流失。项目施工过程中应严格按照初步设计及水保方案要求的水保措施实施。在工程建设过程中建设单位单位实施一系列的水土保持措施后，能有效防止新增水土流失，实现项目区环境的恢复和改善。

①工程设施：

（a）土地平整

工程施工完毕后，对施工扰动区域进行平整，本方案主要工程实施后提出进行土地平整。

（b）表土剥离：为了满足施工结束后植物措施恢复的立地条件，本水保方案要求在施工前采用推土机对临时工程区表层含少量植物根的腐殖土进行剥离，用于后期绿化，剥离区域主要为防洪堤河岸占压及扰动区域，剥离后表土就近堆放，便于后期利用。

（c）表土回覆：施工期间对清除的表层腐殖质表土单独堆放，后期用于植被恢复措施区域的绿化覆土。

②植物措施：

撒播草籽：施工结束后，对施工扰动的区域采取人工撒播草籽，自然恢复植被，草种应选择当地耐寒、耐旱的乡土品种等，草种选择早熟禾、三叶草、高羊茅等混播草籽。撒播草籽的时间可在春节或秋季，可充分利用冬季融雪后土壤湿润进行萌发。草籽成活后，本区天然降水量200mm左右，可满足当地草种的生长需求，不需进行人工灌溉。

③临时措施

（a）渣面压实：施工期间主体工程设计要求对清基时清除的含腐殖质的表土单独堆放。施工期表土堆放成稳定台体，为防止表土在施工期间发生水土流失，在施工期间，需对临时清表的渣堆表面进行压实，渣面压实厚度为l0cm，可就近利用铲运机、挖掘机等施工机械进行压实，局部机械无法施工的区域采取人工对渣面平整、拍实，临时堆渣或堆土表面压实后，再在其表面洒一次水，促使其表面生成“人工结皮”。

（b）防尘网苫盖：防洪堤工程施工时产生一定量的临时性弃土，弃土在临时堆放过程中利用防尘网防护，防护高度为l.5m，由于项目不是同时施工，按施工时间安排，先开挖一半，等回填时再开挖另一半，因此长度按护岸长度的一半计算，在另一半施工时，第二次防护的防尘网可利用第一次的。

（c）洒水除尘：在施工过程中，应定期、定时在临时生产生活区洒水降尘，施工期按24个月计算，每周洒水一次，每次洒水5mm。

- 占地影响

工程施工临时占地，造成耕地面积的减少，但工程完工后可重新恢复耕地功能和恢复植被，不会造成耕地和植被覆盖面积减少。但是工程施工期间由于碾压和堆放杂物会在一定程度上改变土壤的结构，造成土壤板结，不宜耕种和恢复植被。因此，在恢复耕种时，清理干净洒落碎石，刨松土层，使土地达到植物可生长作状态。一般情况下，旱地恢复耕地功能时间快，因此施工对其的影响并不大。

- 对河道水质、水文情势、水生生物、水生植物的影响

河湖综合治理的河道为季节性河流，枯水期断流。因此本工程施工对拟治理河道段水质及水文情势影响有限，工程施工将对河道内垃圾和淤泥进行清理，施工完毕后拟治理河道段地表裸露、农业面源污染直接进入河流、生活垃圾及农业生产垃圾布满河道等问题均将得以整治，因此本项目的实施对河道水质的改善是有正向作用的。拟建河段没有地方特有或保护鱼类，根据现场踏勘，由于水质和生态环境恶化，以及季节性断流，河道内未发现鱼类，河道内植被情况较差，因此工程实施对河道水生生物和水生植物影响较小。

- 河岸植被影响

河提建设将占用河岸的草地及人工林地，使地表的植被遭到破坏，地表裸露从而使区域的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失，影响局部的水文条件和陆生生态系统的稳定性。对局部水文条件和陆生生态系统的稳定性有一定的影响。根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目沿线地区是少量的，河岸绿化和施工临时占地植被恢复后，项目建设对区域生态环境影响不大。

- 景观影响

建设项目对景观的影响主要集中在施工期，由于临时建筑及工程施工活动的进行，将会改变原有的地形地貌，使项目区域大面积产生人工开挖的痕迹，再加上地面扬尘的产生，各种施工机械和正在建设的建筑物林立，对整个区域的景观会造成一定的负面影响。为减少施工期对周围景观的负面影响，建议采取以下措施：一是合理安排施工程序，易造成水土流失的施工尽量避开雨季；二是加快施工进度，缩短施工时间；三是采取边建设边绿化的方式；四是加强对施工人员和管理人员的教育，提高其环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被破坏、生活垃圾乱堆。同时，施工期对景观的影响属于短期的不利影响，其影响是暂时的和可以恢复的。本项目建成后，将丰富区域景观类型和景观内容，提升景观质量，优化区域景观，因施工造成的景观影响将完全得到控制。 综上所述，施工期间会对外环境造成不同程度的影响，建设单位应采取相应的环保措施以降低对周围环境的影响，同时这种影响也是暂时的，随着施工活动的结束，影响也将随之消失。

- 陆生生物影响

工程区内部分野生陆生生物的活动区域、觅食范围会因施工受到一定限制，但是由于动物具有迁徙性，它会在工程施工时离开施工区域，工程结束后返回原栖息地或逐渐适应新的环境，并在新的环境中繁衍生息。因此，工程施工不会对野生陆生动物的生存环境造成明显的不利影响，也不会引起区域动物物种和数量的减少。但为了进一步保护

工程区内的陆生生物，仍需采取一定的保护措施：

（a）施工期间，施工单位应加强对施工人员的管理，严令禁止到非施工区活动。

（b）教育施工人员禁止捕食蛙类、蛇类、鸟类等，以减轻施工对陆生动物的影响。

- 水生生物保护措施

本项目建设可能对该段小曲河底栖生物、浮游生物及鱼类等水生生物的部分天然索饵场和栖息场所造成破坏，导致生存环境稳定性变差，对其繁殖、生长不利，并且可能造成资源量减少。由于该项目施工时间较短，且堤防施工前对小曲河道实施导流围堰，对水生生物及鱼类的影响是局部的、阶段性的，随着工程的建成运行，对其不利影响将逐渐减小直至消失。

建设单位应做好法制宣传教育，不得在小曲河从事捕鱼、捞鱼等活动，不得进行爆破等高噪声活动，以免影响水生生物及鱼类的栖息、产卵和觅食，造成水生生物及鱼类资源的减少。

7.3人群健康影响

施工区短期内人员聚集，若不注意饮水卫生，环境卫生、食品卫生，容易引起介水传染病在施工人员中的传播和流行；若不注意灭蚊、灭鼠，可能引起鼠媒、虫媒传染病。根据有关资料，水利工程可能出现的危害人群健康的病种及产生的原因见表7.3-1。

表7.3-1  水利工程施工期健康危害因素统计表

| 健康危害 | 产生原因 | 健康危害 | 产生原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然疫源性疾病 | 鼠类等 | 虫媒传染病 | 蚊子等 |
| 地方病 | 某种元素过多或过少 | 外伤 | 施工操作不当 |
| 肠道传染病、中毒 | 来源污染、环境卫生差 | 营养缺乏 | 蔬菜供应不足 |
| 接触性传染病 | 施工人群中有传染源 |  |  |

上述健康危害因素在本工程施工过程中都有发生的可能，尤其是施工高峰季节，特别是夏季，施工区人群集中，生活区蚊、蝇、鼠密度较大，加之卫生条件相对较差，极易导致传染病的发生和流行。因此，必须加强施工区的环境卫生保护工作，防止垃圾、废弃物、污水随意排放，注意灭蚊、灭蝇、灭鼠工作，避免蚊蝇、鼠滋生，施工前期对施工区域进行一次病媒生物的消杀工作。

施工中存在施工人员自身为疫源的接触性传染病，如甲肝等，该类传染病极易传染、影响人群健康，应在施工人员进场前进行健康调查和预防检疫的抽检工作。施工中还会存在施工人员意外受伤和营养缺乏的可能。为此，应加强施工安全知识的培训和教育，落实预防保护性措施，严格施工程序，加强监控；保证施工后勤保障条件和伙食供应，注意饮食营养；同时，应建立卫生防疫所，防病治病。

7.4地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定并结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将地表水环境影响评价工作分为Ⅰ类、II类、Ⅲ类、Ⅳ类，Ⅰ类、II类、Ⅲ类，根据建设项目地下水环境影响评价标准，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环评影响评价，本项目为“河湖整治”行业类别中“其他”项报告表项目，属于Ⅳ类，本评价不对地下水影响评价进行分析。

    - 7.5土壤环境影响分析

本项目为河湖治理行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表A.1土壤环境影响评价项目类别中的：“水利”项中的其它项，为Ⅲ类建设项目；根据导则6.2.中表3、表4中确定：本项目将不开展土壤环境影响评价工作。

    - 7.6对生态系统和物种多样性的影响分析

本次疏浚工程在河道内完成，对沿线植物物种多样性的组成并未造成威胁，且由于该区域内种群结构单一，工程的施工也并不会造成区域物种组成的变化，所以由这些群落组成的生态系统也不会受到较大影响，生态系统的功能和其中的生态关系仍能延续。

工程施工期对植被的影响主要来源于工程占地及各种施工活动，将直接对植物生物量带来损失，从而致使研究区总生物量减少，但由于施工对临时占地面积并不大，研究区的总生物量的减少程度有限。施工主要集中在河道内，主要对河道内杂草的清除和对水生生物的扰动，总的来说，施工期并不会对调查范围内的生态系统和物种多样性产生较大影响。

7.7对水生生态环境的影响

疏浚过程中不可避免的会对水生生境（水体、底泥）产生影响，如透明度、水温、DO 等，其中悬浮物超标是项目对水生生境的主要影响。工程采用挖掘机进行干法施工，水域疏浚过程中搅动河底，悬浮物浓度增加，影响水质。另外施工过程中使用的机械设备，都以燃料为动力，在作业和维修中油料可能发生外溢、渗漏等，可直接或间接污染河流水体。根据工程施工进度，项目疏浚时间约为6个月，在此期间，对水生生境影响较大。以上工程完成后，施工扰动和干扰消失，泥沙等悬浮物沉积，透明度增加，水生生境将逐步恢复正常。项目施工对水域处的水生生境的影响是直接的、短暂的和可逆的。

①对鱼类的影响

1）疏浚作业的直接影响

由于鱼类的游泳活动能力较强，在施工机械的扰动作用下，鱼类将会被驱赶出施工水域，因此疏浚工程对鱼类的直接影响较小。

2）悬浮物的影响

悬浮物对鱼类的影响分为3类，即致死效应、亚致死效应和行为影响。这些影响主要表现为直接杀死鱼类个体；降低其生长率及其对疾病的抵抗力；干扰其产卵、降低孵化率和仔鱼成活率；改变其洄游习性；降低其饵料生物的密度；降低其捕食效率等。根据鱼类在混浊海域表现出的回避反应的研究表明，当水体悬浮物浓度达到70mg/L 时，鱼类在5min内迅速表现出回避反应，成鱼在混浊水域内会迅速逃离施工地带。如果水中悬浮固体物质含量过高，容易使鱼类的鳃耙腺积聚泥沙，损害鳃部的滤水呼吸功能，甚至窒息死亡。实验数据表明，当 SS 高达80000mg/L时，鱼类最多只能存活一天；在6000mg/L的含量水平，最多只能存活一周；在300mg/L含量水平，而且每天作短时间搅拌，使沉淀淤泥泛起至SS浓度达到 2300mg/L，鱼类仅能存活3~4周。一般来说，接受200mg/L以下含量水平的短期影响，鱼类不会直接死亡。悬浮泥沙对鱼类的影响还体现在对浮游动物与浮游植物的食物供应。浮游植物和浮游动物是河流生物的初级和次 级生产力，河流中悬浮液、悬沙会对浮游植物和浮游动物的生长产生不利影响，从食物链的角度不可避免会对鱼类和虾类的存活与生长产生明显的抑制作用，对鱼类资源带来一定影响。悬浮物的增加将导致鱼类出现回避反应，但悬浮泥沙对渔业的影响是可逆的，会随着施工结束而逐渐恢复。施工结束运营一段时间后，浮游生物和生物种群数量、群落结构会发生变化而趋于复杂，生物量也会趋于增加，使生态系统恢复生机。

7.8淤泥暂存场对环境的影响分析

本项目淤泥暂存间设置于腰河坝对面运距约1.2km的山坡脚处，由于淤泥含水量比较大，本项目要求将淤泥置于暂存场一般晾晒暂存2~3天后及时外运处理，减少淤泥暂存后的废水产生，淤泥堆场地面须进行硬化防渗处理，并及时覆盖清基土，淤泥晾晒的废水将委托有资质的公司进行运输处理，本工程淤泥运输将严格按照渣土运输的有关规定，按照“三防”的要求进行建设，即做到防渗漏，防流失、防扬散，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶，清运路线应由环境卫生管理部门会同交通管理部门确定，运输车辆按照规定线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染市区道路及周边环境。同时需在土方运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视、值班、组织路口交通。采取上述措施后，本项目淤泥均可得到合理处置，不外排，对区域环境影响较小，符合暂存间选址要求。

淤泥暂存间必须严格按照环评要求措施实施：在干旱大风天气进行洒水降尘；淤泥暂存间周围应及时覆土绿化；采取以上措施后，并且通过中间树木的阻隔作用，淤泥暂存间扬尘可得到有效控制，对周围环境影响在可接受范围内。经现场调查，淤泥暂存间占地不涉及环境敏感区，也不涉及基本农田，周边150m以内没有居民分布点。总体来看，本工程所选淤泥暂存间位于人类活动频繁，植被相对较差的地带，未涉及重点保护植物，珍惜濒危植物。分析认为，本工程淤泥暂存间选址环境是可行的，但应该注意周边植被保护，并做好排水设施及水保措施，使用结束后注意植被的恢复。

- 7.9汛期的污防措施分析

小曲河部分河道狭窄导致内水外排不畅及雨水管道排泄能力下降，甚至暴雨时出现河水倒灌，河床较高,坡降平缓,泄洪能力低,易造成雨水排放不畅，河道局部狭窄，致地势低洼处易倒灌、漫溢，形成内涝。针对汛期的特点，本项目指定污防措施为有针对性地做好排涝规划，统筹安排建设，采取植被控制、滞留池控制、渗滤系统等工程性措施，加强内涝点支管改造，全面疏通排水管网，强化排水设施日常管护，购置更新排涝维护设备，提高管护效率和应急排涝抢险能力。

- 7.10环境风险分析

- 环境风险是指突发性事故对环境造成的危险程度及可能性。对照《建设项目环境 风险评价技术导则》（HJ169-2018） （下简称“风险导则”），本项目环境风险评价分析如下：

（1）评价依据

①风险物质识别

项目不使用柴油，无大的风险源。施工主要存在的环境风险是施工废水对小曲河水质的影响。

（2）评价工作等级

根据项目危险物质数量与临界量的比值Q和工艺危险性M，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。

表7.10-1     环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、 Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

（3）环境敏感目标概况

表7.10-2   项目主要环境风险保护目标

| 名称 | 敏感点名称 | 功能及规模 | 方位及距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小曲河 | 小曲河河段 | 河流 | / |

（4）环境风险识别

对项目风险进行分析，项目环境分析识别情况见下表。

表7.10-3  项目环境风险识别情况表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期废水 | 废水 | CODcr、SS、磷酸盐、动植物油、氨氮 | / | 泄露、逸散 | 如表7.2-15所示 |

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目可能产生的环境风险进行分析。

a)环评风险评价的目的

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与減缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本次环境风险评价将把事故引起厂界处人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

b)风险识别

施工主要存在的环境风险是施工废水对小曲河水质的影响。

C)环境风险措施

施工期废水主要为生产废水和生活污水，施工区设临时旱厕，粪便采用无害化肥田处理方式，生活污水采用地埋式生活污水处理装置进行处理。

（5）分析结论

综上所述，项目方在采取一定的防范措施后，其生产对外界的风险影响不大， 可满足环境风险的要求。

表7.10-4  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 湘阴县新泉镇 |
| 主要物质及分布 | 施工期废水 |
| 环境影响途径及危害（大气、地表水、地下水等） | 施工期废水影响小曲河流域 |
| 风险防范措施要求 | 相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生，禁止无措施外排 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目环境风险潜势为 I，在采取一定的防范措施后，其生产对外界的风险影响较小， 可满足环境风险的要求。 7、环境管理及监控 |  |

7.11项目建设可行性分析

- 7.11.1产业政策符合性分析

本项目从事河湖整治项目；属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类产业，并且本项目使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。

7.11.2“三场”设置的环境合理性分析

（1）料场规划合理性分析

河道治理工程所需的主要天然建筑材料为河堤填筑料、块石、碎石料及砂料，其中块石、碎石料及砂料到附近料场购买，河堤填筑料利用河道开挖料。本项目不另行设置料场。

（2）渣场布置合理性分析

规划弃渣场1个，弃渣场置于腰河坝对边附近旁的山坡脚处，综合运距约1.0km，弃渣场为沟道型渣场，占地类型为旱地。

根据现场踏勘，距离规划弃渣场最近的保护目标为腰河坝（最近距离426m），因此项目弃渣过程中必须严格按照环评要求措施实施：弃渣场及时对进入渣场的弃渣进行夯实；在干旱大风天气进行洒水降尘；堆渣场堆满后及时覆土绿化；采取以上措施后，并且通过中间树木的阻隔作用，渣场扬尘可得到有效控制，对周围环境影响在可接受范围内。经现场调查，渣场占地不涉及环境敏感区，也不涉及基本农田，周边150m以内没有居民分布点。总体来看，本工程所选渣场位于人类活动频繁，植被相对较差的地带，未涉及重点保护植物，珍惜濒危植物。分析认为，本工程弃渣场选址环境是可行的，但应该注意周边植被保护，并做好排水设施及水保措施，使用结束后注意植被的恢复。

（3）表土场布置合理性分析

本项目规划临时堆料场2个。均设置于施工场地旁，运输距离较短，且采取了相应的措施，采用编织袋装土临时拦挡，雨季或有风季节采用彩条布对表土临时覆盖，施工结束后整地、实施绿化，且工程规划临时表土堆存场表土堆存时间较短，不会对周围环境造成大的影响。因此，本项目表土堆场设置合理。应该注意周边植被保护，并做好排水设施，使用结束后注意植被的恢复。

7.11.3地埋式污水处理厂可行性分析

本项目共设置两套地埋式污水处理厂，分别设置在栗树脚下和易家围子两个地方，主体工艺采用A/O+混凝沉淀+深度过滤工艺，采用二段生物氧化工艺，一段为组合填料生物接触氧化工艺，二段为悬浮填料生物氧化(MBBR)工艺，二沉池采用斜板沉淀池，混凝沉淀池采用竖流沉淀池，深度过滤工艺采用介质过滤器，地埋式污水处理设施有能力处理周围居民的生活废水，改善小曲河水质情况且地埋式污水处理厂设置位置不占用基本农田，周围除了当地居民外并无其他敏感目标，因此，地埋式污水处理厂的建设位置及处理能力符合本项目小曲河治理的要求。

7.12环境管理计划与环境监测

- 7.12.1环境管理计划

环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下：

（1）在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。

（2）在项目建设阶段，设置“环境保护监督栏”，将施工过程中控制环境影响的措施作为一项重要内容进行考虑，制定切实可行的防治施工过程中的环境污染措施，设置专职人员进行环境管理。

（3）组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行环保竣工验收制度。协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。

（4）在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。

- 7.12.2环境监测

环境监测的主要目的是检查项目运转是否正常以及是否对环境造成了污染影响，同时也是生产管理的重要组成部分，是确保正常运作的重要手段。

（2）监测方法

监测项目具体见下表。

表7.12-1项目监测计划一览表

| 序号 | 验收 类别 | 环保设施 | 监控指标 | 采样点 | 监测频次 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 洒水降尘 | TSP、NOX、SO2 | 施工区域和附件保护对象的施工区设置样点4处 | 施工期间，每2个月监测1期，每期连续采用5天 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 2 | 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 施工区 | 施工期间，每2个月监测1期，每期连续采样3天 | 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） |

7.13工程环保投资估算

项目总投资8593.71万元，其中环保投资为1840万元，所占比例为21.4％工程环保投资和具体验收见表7.13-1。

表7.13-1环保措施及投资估算一览表

| 序号 | 类别 |  | 环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 洒水降尘 | 洒水 | 20 |
| 2 | 废水 | 机械含油废水 | 沉砂滤油池 | 20 |
|  |  | 生活污水 | 地埋式污水处理设施（2套） | 30 |
|  |  |  | 临时厕所 | 10 |
|  |  |  | 三级沉淀池（800套） | 1200 |
| 3 | 噪声 | 减速牌 |  | 5 |
|  |  | 基础隔声、降噪 |  | 5 |
| 4 | 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 10 |
|  |  | 员工生活 | 旱厕、污泥脱水设备 | 40 |
| 5 | 生态修复 |  |  | 500 |
| 合计 |  |  |  | 1840 |

7.14环保竣工验收

表7.14-1环保竣工验收一览表

| 时段 | 污染类型 | 排放源 |  | 防止措施及“三同时”验收内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境保护措施 | 施工扬尘 |  | 施工场地洒水抑尘；防尘布覆盖 |
|  |  | 施工道路扬尘 |  | 施工过程中必须采取一定的防护措施，如洒水降尘、控制运输车辆速度、对施工便道进行维护，运输车辆采用篷布遮盖等避免物料洒落，以减少扬尘的产生和污染影响 |
|  |  | 燃油废气 |  | 加强大型施工机械和车辆的管理，使用尾气排放合同的设备、使用无铅汽油等优质燃料 |
|  |  | 恶臭 |  | 河道疏浚工程应安排在枯水期进行；分段施工，清除出的淤泥及时运送至设计定点堆放点，并及时覆盖清基土 |
|  | 水环境保护措施 | 生产废水 |  | 机械含油废水处理经集水沟收集进入沉沙滤油池处理，处理后回用 |
|  |  | 生活废水 |  | 不设临时施工区生活区，生活污水经地埋式污水处理进行处理 |
|  | 声环境保护措施 | 工程施工 |  | 强化施工管理，控制高噪声设备的运行时间，运输车辆禁鸣，严禁超载运输等，设置限速牌 |
|  | 固体废物 | 施工人员垃圾 |  | 交由环卫部门进行处置 |
|  |  | 施工弃渣 |  | 本工程将这些废弃的渣料运至规划弃渣场处理 |
|  | 生态环境保护措施 | 施工水土保持 | 工程设施 | 工程施工完毕后，对施工扰动区域进行平整 |
|  |  |  |  | 本水保方案要求在施工前采用推土机对临时工程区表层含少量植物根的腐殖土进行剥离 |
|  |  |  |  | 施工期间对清除的表层腐殖质表土单独堆放，后期用于植被恢复措施区域的绿化覆土 |
|  |  |  | 植物措施 | 施工结束后，对施工扰动的区域采取人工撒播草籽，自然恢复植被，草种应选择当地耐寒、耐旱的乡土品种等，草种选择早熟禾、三叶草、高羊茅等混播草籽。 |
|  |  |  | 临时措施 | 施工期间主体工程设计要求对清基时清除的含腐殖质的表土单独堆放。施工期表土堆放成稳定台体，为防止表土在施工期间发生水土流失，。 |
|  |  |  |  | 防洪堤工程施工时产生一定量的临时性弃土，弃土在临时堆放过程中利用防尘网防护 |
|  |  |  |  | 洒水除尘：在施工过程中，应定期、定时在临时生产生活区洒水降尘 |
|  |  | 占地 |  | 恢复耕种时，清理干净洒落碎石，刨松土层，使土地达到植物可生长作状态 |
|  |  | 河道水质、水文情势、水生生物、水生植物 |  | 工程施工将对河道内垃圾和淤泥进行清理，施工完毕后拟治理河道段地表裸露、农业面源污染直接进入河流、生活垃圾及农业生产垃圾布满河道等问题均将得以整治 |
|  |  | 河岸植被 |  | 地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目沿线地区是少量的，河岸绿化和施工临时占地植被恢复后，项目建设对区域生态环境影响不大。 |
|  |  | 景观 |  | 一是合理安排施工程序，易造成水土流失的施工尽量避开雨季；二是加快施工进度，缩短施工时间；三是采取边建设边绿化的方式；四是加强对施工人员和管理人员的教育，提高其环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被破坏、生活垃圾乱堆。同时，施工期对景观的影响属于短期的不利影响，其影响是暂时的和可以恢复的。 |
|  |  | 陆生生物 |  | 工程施工不会对野生陆生动物的生存环境造成明显的不利影响，也不会引起区域动物物种和数量的减少。 |
|  |  | 水生生物 |  | 由于该项目施工时间较短，且施工前对小曲河道实施导流围堰，对水生生物及鱼类的影响是局部的、阶段性的，随着工程的建成运行，对其不利影响将逐渐减小直至消失 |
| 运营期 | 生态保护措施 | 生态水位保证措施 |  | 维持河道生态水位 |

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 施 工 期 | 施工道路扬尘 | 粉尘 | 施工过程中必须采取一定的防护措施，如洒水降尘、控制运输车辆速度、对施工便道进行维护，运输车辆采用篷布遮盖等避免物料洒落，以减少扬尘的产生和污染影响 | 《大气污染物 综合排放标准》（GB16297-19 96）中的颗粒物周界浓度监控限值 |
|  |  | 机械燃油废气 | 尾气、粉尘 | 洒水降尘、大气扩散、稀释 |  |
|  |  | 恶臭 | 恶臭 | 清除出的淤泥及时运送至设计定点堆放点，并及时覆盖清基土 | 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工人员的生活污水 | 废水 | 施工区设置临时厕所，粪便采用无害化肥田处理方式，生活污水采用地埋式污水处理装置进行处理。 |  |
|  |  | 机械含油废水 | SS、石油类 | 机械含油废水处理经集水沟收集进入沉沙滤油池处理，处理后回用 |  |
| 固体废物 | 施 工 期 | 施工弃渣 | 废弃土 石方 | 全部堆存于规划弃渣场 |  |
|  |  | 员工生活垃圾 | 一般固废 | 统一收集交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工车辆运输 | 噪声 | 选用低噪声设备、优化施工方式、禁止夜间施工、距离衰减、 密闭、围挡等。达到《建筑施工 场界噪声限值》(GB12523-201 1)限制标准 |  |
|  |  | 施工机械运行 |  |  |  |

生态环境保护措施及预期效果：

（1）整个项目的施工，必须严格按照划定区域进行，严禁越界作业。

（2）对于建设中占地表层土予以收集保存，施工结束后及时进行植被恢复。

（3）建设期土方采用即挖即运走的方式，不在场区堆存。对施工场地内的物料和建筑垃圾要妥善堆放，并进行遮避，集中运往规定地点填埋，防止扬尘和雨水冲刷形成污染。

（4）严格按照初步设计及水保方案要求的水保措施实施，在工程建设过程中建设单位单位实施一系列的水土保持措施后，能有效防止新增水土流失，实现项目区环境的恢复和改善。

9评价结论

9.1评价结论

    - 9.1.1项目概况

项目名称：湖南省湘阴县湘江流域小曲河水环境综合治理项目

建设性质：新建

建设单位：湘阴县城市建设投资有限责任公司

建设地点：湘阴县新泉镇（本项目起源地理位置坐标为北纬28.580527°，东经112.595959°，终点1车马地理位置为北纬28.568957°，东经112.628789°，终点2新开村地理位置为北纬28.568957°，东经28.625966°）

- 9.1.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

项目引用湘阴县2019年环境空气质量数据监测因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的数据不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以及2018年修改单的二级标准，存在超标现象。

根据湘阴县2019年环境空气监测数据，常规污染物中PM2.5的年平均值均超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准，湘阴县环境空气质量为不达标区域。

但随着《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》的实施：岳阳市PM2.5平均浓度改善目标为“2017年的年均目标值为49ug/m3；2018年的年均目标值为46ug/m3；2019年的年均目标值为44ug/m3；2020年的年均目标值为42ug/m3。”由表3.1-1可知，湘阴县2019年环境空气质量数据中PM2.5的年均值已达到岳阳市环境空气质量改善目标值，但未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县可进一步采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，逐步改善湘阴县环境空气质量。

（2）地表水环境质量现状

本项目最近的地表水是小曲河，属于Ⅴ类水域，本次委托湖南立德正检测公司对小曲河环境质量进行监测，pH、CODc、BOD5、氨氮、溶解氧、酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总磷及水温12项监测因子达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，说明该区域地表水环境质量良好。

（3）声环境质量现状

本项目委托湖南立德正检测公司对噪声进行现场监测，据噪声监测结果，项目满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明该区域声环境质量良好。

- 底泥质量现状

- 本项目委托湖南立德正检测公司对底泥进行现场监测，据底泥监测结果，项目满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的表1标准进行分析。从以上结果可以看出，本项目疏浚区范围内底泥中的所有监测因子，均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的表1中农用地土壤污染风险筛选值。

    - 9.1.3环境影响分析结论

- （1）空气环境影响

施工活动在干燥的天气易造成尘土飞扬，产生扬尘。施工机械产生燃油废气、生活燃料产生的废气及汽车行驶过程中产生尾气，对施工人员和周围农作物产生一定的影响。工程所在区域大气环境质量良好，环境容量较大，故工程施工造成的短时期内污染物浓度的增加不会对区内大气环境及当地居民的正常生产生活造成大的影响，在采取相应的防治措施后对居民的正常生活无较大影响。此外，本工程的施工期较短，工程量较小，随着施工的结束大气环境的影响也将自动消失。

（2）地表水环境影响

施工期对水环境的影响主要来源于机械车辆冲洗废水及生活污水。生产废水主要产生机械车辆冲洗废水。机械车辆冲洗废水经集水沟收集进入沉沙滤油池处理，处理后回用，施工区设置临时厕所，施工区设置临时厕所，粪便采用无害化肥田处理方式，生活污水采用地埋式生活污水处理装置进行处理，不排入周边地表水体，对周围地表水环境影响不大。

（3）噪声环境影响

施工期噪声源主要来自运输车辆行驶、施工机械运行等。施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的、短暂的，随着施工期的结束而结束，通过采取相应防范措施后，评价认为可在一定程度上降低施工期噪声对周围环境的影响，施工噪声对保护目标及周围环境的影响可以接受。

（4）固体废弃物影响

施工期产生的固体废物包括施工弃渣、生活垃圾。弃渣运至规划弃渣场处理，生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运处置，施工区设置临时厕所，粪便采用无害化肥田处理方式，生活污水采用地埋式生活污水处理装置进行处理；施工结束后对旱厕进行消毒填覆。施工期产生的各类固体废弃物均妥善处置，对周边环境影响不大。

（5）生态环境影响

施工期间会对外环境造成不同程度的影响，建设单位应采取相应的环保措

施以降低对周围环境的影响，同时这种影响也是暂时的，随着施工活动的结束，

影响也将随之消失。

    - 9.1.4产业政策符合性

本项目为河湖整治项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于产业政策中“鼓励类”水利“江河堤防建设及河道、水库治理工程”。因此本项目的建设与产业政策是相符合的。

    - 9.1.5项目建设与“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省生态文明体制改革实施方案（2014-2020）》（湘办发[2015]15号）（以下简称《实施方案》），《实施方案》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。本项目选址位于湘阴县新泉镇，本项目不在保护区范围内，即位于《实施方案》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。

（2）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据湘阴县环境空气现状监测统计结果就监测数据，评价区域空气环境指标SO2、NO2、PM10 、PM2.5、CO、O3均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准。

本项目地表水小曲河河段各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，项目营运对附近水环境的环境质量影响较小。

根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

项目底泥质量满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的表1标准要求。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目为河湖整治项目，区域内水源充足，生活用水及生产用水使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地市政电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目为河湖整治项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

    - 9.1.6“三场”设置的环境合理性分析

（1）料场规划合理性分析

河道治理工程所需的主要天然建筑材料为河堤填筑料、块石、碎石料及砂料，其中块石、碎石料及砂料到附近料场购买，河堤填筑料利用河道开挖料。本项目不另行设置料场。

（2）渣场布置合理性分析

规划弃渣场1个，弃渣场置于腰河坝对边附近公路旁的山坡脚处，综合运距约1.0km，弃渣场为沟道型渣场，占地类型为旱地。

根据现场踏勘，距离规划弃渣场最近的保护目标为腰河坝（最近距离426m），因此项目弃渣过程中必须严格按照环评要求措施实施：弃渣场及时对进入渣场的弃渣进行夯实；在干旱大风天气进行洒水降尘；堆渣场堆满后及时覆土绿化；采取以上措施后，并且通过中间树木的阻隔作用，渣场扬尘可得到有效控制，对周围环境影响在可接受范围内。经现场调查，渣场占地不涉及环境敏感区，也不涉及基本农田，周边150m以内没有居民分布点。总体来看，本工程所选渣场位于人类活动频繁，植被相对较差的地带，未涉及重点保护植物，珍惜濒危植物。分析认为，本工程弃渣场选址环境是可行的，但应该注意周边植被保护，并做好排水设施及水 保措施，使用结束后注意植被的恢复。

（3）表土场布置合理性分析

本项目规划临时堆料场2个。均设置于施工场地旁，运输距离较短，且采取了相应的措施，采用编织袋装土临时拦挡，雨季或有风季节采用彩条布对表土临时覆盖，施工结束后整地、实施绿化，且工程规划临时表土堆存场表土堆存时间较短，不会对周围环境造成大的影响。因此，本项目表土堆场设置合理。应该注意周边植被保护，并做好排水设施，使用结束后注意植被的恢复。

9.2综合评价结论

湖南省湘江流域小曲河水环境综合治理建设项目是长江经济带绿色高质量发展示范工程,是湘阴县综合治理县域“黑臭河”问题的重点工程，是湘阴县实施新一轮城市基础设施建设和建设生态宜居城市的内容之一，项目的建设符合国家新型城镇化发展规划、湘阴县城市发展战略及城市总体规划、土地利用总体规划和小曲河片区相关规划，符合“两型”社会建设、转变经济发展方式的要求，是贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》和省政府办公厅、市政府办、县政府《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)》精神的具体体现。

项目实施有利于完善城市防洪体系，有利于更好地改善城市的整体形象，有利于社会经济的发展和城市综合实力的提高，促进湘阴县经济社会的可持续发展和现代化建设进程，增强湘阴县综合竞争力。根据调查，本项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水源保护区，也不涉及文物古迹等环境敏感区，在采取相应的环境保护措施后，不利影响均可减小到较小程度。因此，只要切实落实本环评提出的各项环境保护措施及建议，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

9.3建议

（1）建设单位要尽快做好前期工作，切实做好项目的具体实施方案、安排好施工计划，多渠道落实建设资金，以保障建设项目顺利实施。

（2）项目单位必须按程序办妥各项建设手续，进一步做好项目前期准备工作，加快工作进度，便于项目顺利实施。

（3）在建设过程中引进竞争机制，通过招投标形式选择具有环保资质的施工企业、监理单位，确保工程项目质量和建设进度，保证投资效益。

（4）在进行下阶段设计工作前，应提供整治河道段准确详细的排水管线、河道测量及地质勘察资料。