建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  年产5000套办公家具建设项目

建设单位：湖南顺星办公家具有限公司  （盖章）

湖南智盛瀚海环保科技有限公司

日期：2020年12月

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确项目用地现状类型和用地规划性质，分析项目选址与当地总体规划及产业布局的相符性，给出评价结论，补充乡镇及国土部门等相关支撑材料；根据湖南省政府办公厅【2018】15号文件精神，本项目应入园，限制现有规模和产品，建议合同期满搬迁至园区。 | 已补充且完善，具体详见P41-43，附件6 |
| 2 | 细化项目建设内容和建设由来，核实设备一览表，补充设备型号、规格，分析其与产业政策的相符性；核实项目原辅材料的种类、成分、数量和来源，完善其理化性质。 | 已核实且补充，具体详见P1-5、P40-41 |
| 3 | 加强周边环境现状调查，核实环境质量现状数据；核实现有项目存在的环境问题并列表提出整治措施和方案； | 已核实，具体详见P8-9、P16-17 |
| 4 | 核实评价范围内环境保护目标的规模、方位、坐标及距离，提出其保护类别和要求，并给出平面布局优化方案。 | 已核实，具体详见P18-20 |
| 5 | 强化工程分析，细化工艺流程说明和产排污节点与源强分析，结合现有污染源监测数据强化环境影响预测分析，明确无喷漆工序；强化粉尘收集方式及收集效率分析，明确地面粉尘收集措施。 | 已细化且明确，具体详见P24、P26、P30-32 |
| 6 | 核实项目固废产生种类、数量与属性，据此提出收集、暂存和处置措施。 | 已核实，具体详见P27、P35-36 |
| 7 | 核实环境风险评价内容，细化风险防范及应对措施。 | 已核实且细化，具体详见P37-39 |
| 8 | 核实项目环保设施验收一览表内容、监测计划和环保投资 | 已核实，具体详见P40、P43-45 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

九、结论与建议	47

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000套办公家具建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南顺星办公家具有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁亦星 |  | 联 系 人 | 梁亦星 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县东茅路鼎盛府邸 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13687350949 | 传真 | / | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县石塘乡高山村红星组 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  | 行业类别 及代号 | 木质家具制造业（C2110） |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1500 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 40 | 其中:环保投资(万元) | 7.0 | 环保投资占总投资比例 |  | 17.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 已投产 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 改革开放以来，随着中国经济建设快速稳定发展，居民生活品质要求提升，人们对木质办公家具需求量持续加大。为了适应市场的需求，湖南顺星办公家具有限公司在湘阴县石塘乡高山村红星组租赁厂房进行生产，投资40万元建设“年产5000套办公家具建设项目”，项目占地面积为1500平方米。 本项目现已开工运营，由于在生产前，未按照国家相关法律、规范完成环评报告的编制，因此湘阴县环保局于2019年3月11日对其下达了《行政处罚决定书》，文号为湘阴环罚字【2019】4号，公司接到处罚书后立即缴纳了罚款（具体详见附件4），公司在罚款后主动进行补办环保手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本工程需补办环境影响评价。经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版、生态环境部部令第1号），项目属于第十大类家具制品业的 27小类家具制造，有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10 吨及以上的应编制报告书，其他应编制环境影响评价报告表。本项目不含喷漆工艺，需编制环境影响评价报告表；为此，湖南顺星办公家具有限公司委托湖南智盛瀚海环保科技有限公司承担了《湖南顺星办公家具有限公司年产5000套办公家具建设项目》的环境影响评价工作（委托书见附件1所示）。接受委托后， 环评技术人员按照技术导则所规定原则、方法、内容和要求，通过现场踏勘，收集资料，走访调查，分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 2. 项目概况 （1）项目名称：年产5000套办公家具建设项目； （2）建设单位：湖南顺星办公家具有限公司； （3）建设地点：湘阴县石塘乡高山村红星组； （4）项目性质：新建（补办）； （5）建设规模：项目总占地面积约1500m2。 （6）总投资：40万元，其中环保投资7.0万。 （7）劳动定员：厂区员工人数8人，均不在厂内食宿，年工作时间为300天，每天工作8小时。 3、主要建设内容及规模 本项目选址于湘阴县石塘乡高山村红星组，租赁厂房进行办公家具生产，年产办公家具5000套。项目具体建设内容如表1-1所示： 表1-1 项目组成一览表 建设项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 总建筑面积1500m2，一层，生产车间布置1条生产线。分为机压区、封边、打包、原料堆存区、成品区、办公区、下料、钻孔、切割区等; 已建设完成. 公用工程; 供电系统; 使用国家供电系统; 已建设完成. 给水系统; 市政给水管网给水; 已建设完成. 排水系统; 雨污分流; 已建设完成. 环保工程; 废水; 生活废水经化粪池预处理后回用于周边绿化施肥; 已建设完成. 噪声; 合理布局，对高噪设备采取隔声、减振措施进行处理; 已建设完成. 废气; 工艺粉尘经双桶布袋除尘器处理后无组织排风; 其中钻孔、下料无双桶式布袋除尘器，需新增双桶式布袋除尘器. 刷胶、冷压、封边工序废气经车间排风后排放; 已建设完成. 固废; 设置垃圾收集箱若干。生活垃圾交由环卫部门处理，一般固废收集后外售综合利用，危险废物交由有资质单位处理; 新增1间危废暂存间，废白乳胶包装材料收集后交由厂家回收利用或有资质单位进行处理、一般固废设置规范的堆放间. 4、主要生产设备 主要生产设备数量及型号见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 设备型号; 数量; 备注. 1; 下料机; 台; F45S; 2; 下料. 2; 自动封边机; 台; ZY·430Q; 2; 封边. 3; 排钻机; 台; MZB73214; 2; 钻孔. 4; 立铣机; 台; MX5058; 1; 造型. 5; 冷压机; 台; MH3248; 1; 压板. 6; 切割机; 台; /; 1; 切割. 注：项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备。 5、产品方案及原辅材料消耗 （1）本项目产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案一览表 产品名称; 年加工（套）. 办公桌; 500. 电脑桌; 1000. 书柜; 1000. 衣柜; 500. 定制办公家具; 2000. 合计; 5000. 注：本项目生产过程中不需要进行喷漆等工序，全部使用免漆板，且产品均为免漆产品。 （2）本项目主要的原材料消耗情况详见表1-4。 表1-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 免漆板; 张; 30000; 外购. 3; 封边带; 卷; 30000; 外购. 4; 屏风型材; 吨; 30; 外购（家具装饰品）. 5; 白乳胶; 吨; 3; 外购（桶装），用于冷压工序. 6; 布料; 尺; 5000; 外购. 7; 热熔胶; 吨; 5; 外购（袋装），用于封边工序. 8; 五金配件; /; 若干; 外购（办公家具组装配件）. 注：本项目不含白乳胶生产工序，且没有热压工序和烘干工序，本项目使用的是免漆板，无喷漆工序。 表1-5 主要原辅材料的理化性质 序号; 类别; 理化性质. 1; 白乳胶; 水乳型胶粘剂，白色，溶于水，无毒无味，无腐蚀，无污染，可在室温下固化，主要成分为聚醋酸乙烯酯（45%）、水（40%）、滑石粉及钛白粉（10%）、辛醇（1%）、其他助剂（4%）. 2; 热熔胶; EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成. 6、公用工程： （1）用水 本项目给水水源来自市政给水管网，本项目用水包括职工生活用水，生产过程中不产生废水，本项目营运期劳动定员8人，不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）的规定，生活用水量按45L/人•d计，则生活用水量为0.5m3/d，150 m3/a。本项目用水情况如表1-6所示： 表1-6 项目用水情况估算一览表 序号; 项目; 人数; 用水定额; 年工作天数; 日用水量（t/a）; 年用水量（t/a）. 1; 生活用水; 8; 45 L/人·d; 300; 0.36; 108. 2; 合计; 0.36; 108. （2）排水 本项目生活污水按产生率按80%计，项目营运期生活污水产生量为0.288m3/d、86.4m3/a。生活污水经化粪池预处理后回用于周边绿化施肥。 本项目水平衡情况如图1-1所示。 图1-1 项目水平衡图 7、劳动定员及生产制度 劳动定员：项目劳动定员总数为8人。年工作300天，每班运行8小时（白天生产，晚上不生产）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁湘阴县石塘乡高山村红星组厂房进行建设生产。 1、与项目有关的原有污染情况 项目已投产运营，与项目有关的原有污染情况主要为项目生产过程中产生的粉尘、有机废气、噪声及固体废物对环境的影响，投产至今运行较好暂未接到周边居民投诉。 2、项目周边污染源 项目周边主要环境问题为附近居民生活污水、生活垃圾。根据走访了解，附近居民生活污水经化粪池处理后作为农田、绿化施肥，生活垃圾交由环卫部门进行处理，故可知，项目周边无明显污染。 3、项目污染现状及现有环保措施 （1）废水污染及现有的环保措施 生活污水 项目生产污水经化粪池处理后用于周边绿化施肥，不直接外排。 综上所述，本项目废水能够得到妥善处理。 （2）废气污染及现有的环保措施 本项目在下料、钻孔、切割等工序产生的工艺粉尘，项目粉尘经双桶布袋除尘器收集处理后无组织排放；刷胶、冷压、封边工序产生有机废气经车间通风后无组织排放。 根据现场勘查，项目钻孔、下料无双桶式布袋除尘器，需新增双桶式布袋除尘器。 根据湖南精准通检测技术有限公司于2020年5月26-27日对其厂界上风向及下风向颗粒物、非甲烷总烃进行了监测，监测期间项目正常运行（工况为75%），具体监测结果详见表1-7。 表1-7 厂界无组织废气检测结果一览表 监测点位; 采样日期; 检测结果mg/m3. 颗粒物; 非甲烷总烃. 厂界上风向; 2020年5月26日; 第一次; 0.134; 0.38. 第二次; 0.150; 0.42. 第三次; 0.156; 0.44. 2020年5月27日; 第一次; 0.143; 0.39. 第二次; 0.158; 0.40. 第三次; 0.155; 0.40. 厂界下风向1#; 2020年5月26日; 第一次; 0.168; 0.44. 第二次; 0.170; 0.46. 第三次; 0.183; 0.48. 2020年5月27日; 第一次; 0.175; 0.45. 第二次; 0.188; 0.49. 第三次; 0.200; 0.50. 厂界下风向2#; 2020年5月26日; 第一次; 0.327; 0.51. 第二次; 0.345; 0.52. 第三次; 0.344; 0.55. 2020年5月27日; 第一次; 0.339; 0.49. 第二次; 0.346; 0.50. 第三次; 0.370; 0.53. 标准限值; 1.0; 2.0. 通过上表监测结果可知，颗粒物监测结果达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控限值，非甲烷总烃监测结果达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中的排放浓度限值。 （3）噪声污染及现有的环保措施 项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声，经减震、隔声、消音等措施处理后对周边影响较小。根据湖南精准通检测技术有限公司于2020年5月26-27日对其厂界四周及附近居民敏感点进行了监测。 表1-8 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点; 监测日期; 昼间; 夜间. 监测 结果; 标准值; 是否 达标; 监测 结果; 标准值; 是否 达标. 项目东面; 5月26日; 52.4; 60; 达标; 37.0; 50; 达标. 5月27日; 54.8; 60; 达标; 38.7; 50; 达标. 项目南面; 5月26日; 55.2; 60; 达标; 39.5; 50; 达标. 5月27日; 52.4; 60; 达标; 40.5; 50; 达标. 项目西面; 5月26日; 54.3; 60; 达标; 40.3; 50; 达标. 5月27日; 55.4; 60; 达标; 37.0; 50; 达标. 项目北面; 5月26日; 58.2; 60; 达标; 41.0; 50; 达标. 5月27日; 57.8; 60; 达标; 42.4; 50; 达标. 居民敏感点; 5月26日; 50.7; 60; 达标; 37.0; 50; 达标. 5月27日; 52.4; 60; 达标; 39.0; 50; 达标. 监测结果表明，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，居民敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）固体废物污染及现有的环保措施 本项目运营期固体废物主要为边角料、废包装材料、废白乳胶包装材料、布袋除尘器收集的粉尘以及职工生活垃圾。 根据现场勘查，项目一般固废无储存间，但均交由环卫部门进行处理；危险废物无专门的储存间进行储存，且无危险废物处理合同。 4、存在的主要问题及整改措施 根据现场踏察，项目存在的问题主要见表1-9 表1-9 项目存在的问题及解决措施 序号; 类别; 现有的措施; 整改措施. 1; 废水; 生活污水经化粪池处理后回用于周边绿化、绿化施肥，不外排; 无. 2; 雨污分流; 无. 3; 废气; 下料、钻孔、切割等工序产生的粉尘经双桶布袋除尘器处理后无组织排放; 增加双桶式布袋除尘器，需做到每台产生粉尘的设备均设置了除尘设施. 刷胶、冷压、封边工序有机废气经排风后无组织排放; 需安装排风扇（远离居民处安装）. 4; 噪声; 减震垫、隔声门窗、绿化; 项目生产过程中门窗需关闭. 5; 固废; 生活垃圾收集于垃圾桶中再交由环卫部门进行处理，一般固废无集中式收集点，但也交由环卫部门进行处理，无危险废物储存间及处理合同; 一般工业固废堆放间，粉尘需使用密闭容器进行盛装，增加危险废物储存间及处理合同. 6; 其他; 白乳胶、热熔胶现为堆放在车间内; 需设置专门的堆放车间，车间需设置标识标牌、进行“防风、防雨、放流失”等措施，储存间门口需设置围堰，防止泄露流失. 7; 厂区地面粉尘量较多; 增加处理设施的收集效率，地面粉尘设置吸尘器进行吸尘. 8; 项目分区不明确; 需要优化平面布局，各区域分区需明确，设置标识标牌，高噪声、排风扇应设置在远离居民点处. |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接湘阴县，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距湘阴县区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 石塘乡位于湘阴县东部。面积45平方千米，人口23837人（2009年末）。辖新农、月湾、五仑、农大、板桥、栽松、双桥、寺坝、齐心、九州、宋甲、黄泥、高峰、七里、彭家、秃峰、高山、石塘18个行政村，227个村民小组。乡政府驻地石头塘，距县城6千米。308省道过境。 本项目位于湘阴县石塘乡高山村红星组，其具体位置见附图1所示。 2、地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气候气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 平均最小流量 248m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023—2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 5、植被与生物 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、藠头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 项目区受人类活动的影响较大，人为开发程度高，工程区土壤主要为板、页岩发育的红壤、黄壤；因人类活动，原始植被已遭破坏，残存仅有少数壳丰科及樟科的常绿阔叶林和次生马尾松林，被覆地表的主要是人造的用材林、经济林、及栽培农作物，如油茶林、果木林、杉木林等，林下植被有灌木及茅草等；陆生动物主要为一些小型的啮齿类动物、两栖类动物、昆虫及一些常见鸟类。 根据实地调查，评价区域内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（Gb3838-2002） Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、地下水、生态环境等)： 3.1环境空气质量现状 项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用市生态环境局湘阴分局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价。 根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2018年区域空气质量现状评价表 所在 区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 8.09; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.09; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55.54; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.27; 35; 0.15; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.93; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 89.18; 160; 0; 达标. 根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-2 2019年区域空气质量现状评价表 单位ug/m3 所在 区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数%; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.67; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23.00; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.42; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39.33; 35; 0.12; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.04; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 101.67; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.12，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 为了进一步了解项目所在地环境空气质量（本项目特征污染物“TVOC”）的情况，本环评委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年5月26日~5月27日对周边区域现状监测的数据（监测布点：监测点位G1项目所在地北面居民点；G2项目所在地西北面居民点），监测结果见下表3-3。 表3-3 环境空气污染物分指数统计 监测点; 项目; TVOC. G1 （北面居民点）; 浓度范围; 0.3391-0.3758. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. G2 （西北面居民点）; 浓度范围; 0.3088-0.3291. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; 0.6. 根据上表的监测结果表明，各监测点TVOC均符合《环境影响评价技术导则（HJ2.3-2018）》（大气环境附录D)中标准要求。 3.2地表水环境质量现状 本项目无水废水外排，为了解建设项目所在地的地表水环境状况，本次环评引用《湖南中承材料有限责任公司年生产一亿块页岩标砖建设项目环境影响评价报告表》中湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年6月11-13日对项目地西南侧100m水塘地表水环境进行监测。 - 监测断面： W2项目地西南侧100m水塘断面（位于本项目东北侧800m处） （2）监测时间：2018年6月11-13日 具体监测情况详见下表。 表3-4 地表水环境质量现状监测结果 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 超标率; 标准值. 6.11; 6.12; 6.12. 项目地西南侧100m水塘断面; pH; 无量纲; 7.27; 7.30; 7.28; 0; 6～9. 化学需氧量; mg/L; 18; 19; 19; 0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.6; 3.8; 3.9; 0; ≤4. 溶解氧; mg/L; 5.8; 5.6; 5.6; 0; ≥5. 氨氮; mg/L; 0.582; 0.569; 0.590; 0; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.09; 0.13; 0.12; 0; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.0006; 0.0005; 0.0006; 0; ≤0.005. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; 0; ≤0.05. 备注：1、ND表示低于该方法检出限； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 由表可知，水塘水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 - 3.3地下水环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“109、锯材、木片加工、家具制造”中的“其他”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此且本项目不进行地下水评价。 3.4声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本环评特委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年5月26-27日在项目地东、南、西、北厂界外1m各布设1个监测，昼、夜间各监测一次。 表3-5 声环境质量现状监测与评价统计表 单位：dB(A) 监测点; 监测日期; 昼间; 夜间. 监测 结果; 标准值; 是否 达标; 监测 结果; 标准值; 是否 达标. 项目东面; 5月26日; 52.4; 60; 达标; 37.0; 50; 达标. 5月27日; 54.8; 60; 达标; 38.7; 50; 达标. 项目南面; 5月26日; 55.2; 60; 达标; 39.5; 50; 达标. 5月27日; 52.4; 60; 达标; 40.5; 50; 达标. 项目西面; 5月26日; 54.3; 60; 达标; 40.3; 50; 达标. 5月27日; 55.4; 60; 达标; 37.0; 50; 达标. 项目北面; 5月26日; 58.2; 60; 达标; 41.0; 50; 达标. 5月27日; 57.8; 60; 达标; 42.4; 50; 达标. 居民敏感点; 5月26日; 50.7; 60; 达标; 37.0; 50; 达标. 5月27日; 52.4; 60; 达标; 39.0; 50; 达标. 本项目所在地声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。因此，本项目所在区域声环境质量现状较好。 3.5、生态环境 项目所在区域植被有城市绿化的樟、灌木丛、花卉等，项目区域内植被以人工绿化苗木为主，植物种类单一，主要有樟树、桂花、柳树等，并伴有少量野生杉、桃、梨等；生态环境一般。本区域及其周边为典型的城市生态环境，目前植被覆盖率较低， 主要为人工草皮及较少灌木，物种较为单一，生态稳定性较差。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 3.6、主要环境保护目标 评价区内无风景名胜点，没有征占基本农田，周围无需要特别保护的文物古迹、风景名胜地、水源地，未发现国家重点保护的野生动植物资源和古树名木。项目周边均使用自来水。 本项目的主要环境保护目标分布情况见表3-6。 3-6 本项目环境空气环境保护目标一览表 环境 要素; 目标名称; 方位; 厂界最近 距离; 规模; 保护级别. 空气 环境; 红星组1#（东经：112.930293，北纬：28.717657）; 北; 1-50m; 约10户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 红星组2#（东经：112.930776，北纬：28.717374）; 东; 2-47m; 约3户. 红星组3#（东经：112.929733，北纬：28.717551）; 西北; 40-60m; 约3户. 红星组4#（东经：112.930975，北纬：28.716709）; 东南; 44-67m; 约4户. 红星组5#（东经：112.931170，北纬：28.718141）; 东北; 50-320m; 约28户. 高山村1#（东经：112.929041，北纬：28.717398）; 西北; 75-200m; 约10户. 高山村2#（东经：112.926546，北纬：28.715921）; 西; 200-780m; 约35户. 高山村3#（东经：112.931546，北纬：28.721538）; 东北; 330-500m; 约19户. 张家老屋1#（东经：112.935483，北纬：28.719176）; 东北; 460-730m; 约11户. 张家老屋1#（东经：112.937071，北纬：28.717699）; 东; 600-700m; 约13户. 地表水; 水塘1#; 南面; 5m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 水塘2#; 西面; 56m; 渔业用水. 噪声; 红星组1#（东经：112.930293，北纬：28.717657）; 北; 1-50m; 约10户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 红星组2#（东经：112.930776，北纬：28.717374）; 东; 2-47m; 约3户. 红星组3#（东经：112.929733，北纬：28.717551）; 西北; 40-60m; 约3户. 红星组4#（东经：112.930975，北纬：28.716709）; 东南; 44-67m; 约4户. 红星组5#（东经：112.931170，北纬：28.718141）; 东北; 50-200m; 约15户. 高山村1#（东经：112.929041，北纬：28.717398）; 西北; 75-200m; 约10户. 红星组1#（东经：112.930293，北纬：28.717657）; 北; 1-50m; 约10户. 地下水环境; 项目周边居民饮用自来水，地下水资源开发利用程度较低; /. 生态环境; 厂区周边 200m 范围内的生态环境; 不破坏生态系统.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 1、环境空气质量：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则（HJ2.3-2018）》（大气环境附录D)中标准要求。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 年均值. SO2; 500; 150; /; 60. NO2; 200; 80; /; 40. PM10; /; 150; /; 70. PM2.5; /; 75; /; 35. CO; 10000; 4000; /; /. O3; 200; /; 160; /. 表4-2 《环境影响评价技术导则（HJ2.3-2018）》（大气环境附录D)中标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 年均值. TVOC; /; /; 600; /. - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 表4-3 《地表水环境质量标准》中的III类标准 主要污 染物; pH; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; DO （mg/L）; 石油类(mg/L). 浓度限值; 6～9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≥5; ≤0.05. - 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 表4-4 《声环境质量标准》中的标准 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类（dB(A)）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：生活废水经化粪池预处理后回用于周边绿化施肥。 2、废气：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织监控限值，厂区外：非甲烷总烃无组织排放监控点浓度限值执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表 2 的排放浓度限值；厂区内：非甲烷总烃无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB 37822—2019 ）。 表4-4 本项目废气排放标准 污染物; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 2.0. 表4-5 厂区内无组织废气排放标准 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1H平均浓度值; 厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类（dB(A)）; 60; 50. - 4、固体废物：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）。 本项目生产过程中不产生废水，生活污水经化粪池处理后回用于周边绿化施肥，不外排，废气为生产粉尘，其中粉尘经双桶布袋除尘器处理后无组织排放，有机废气产生量较少，经排风后无组织排放，VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.25t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 营运期 （1）生产工艺流程及产污环节见图5-1所示： 图5-1 生产工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： 公司主要生产免漆办公家具，项目按照买方需要的规格，购买对应的半成品原材料。 刷胶冷压：根据客户要求，需要进行加厚，免漆板刷上白乳胶后，使用冷压机（冷压，不需加热）使其粘连在一起。 下料、切割：按照客户规格要求，其板材进行下料、切割。 封边：对下料、切割后的板材使用封边条和热熔胶（电加热使其软化）进行封边及修整。 钻孔：加工后的板材对其进行钻孔。 组装、打包：钻孔后需要把每个板材进行组装，使用五金配件进行组装，组装后即为成品，再对其进行外包装打包（使用纸板进行包装，以防止运输过程中损坏）。 注：本项目使用免漆板进行加工，因此项目在生产过程中无喷漆工艺。 运营期： 1、废水 本项目产生的废水主要来自于员工的生活污水，生产过程中不产生废水。 （1）生活污水 本项目营运期生活污水排放量为0.288m3/d、86.4m3/a，其主要污染因子为 COD、BOD5、SS、NH3-N。其中生活废水中COD300mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L、SS250mg/L。生活污水经化粪池进行处理后回用于周边绿化施肥、不直接外排。 2、废气 本项目运营过程中产生的废气有下料、钻孔、切割工序产生的粉尘；地面粉尘；刷胶、冷压、封边工序废气。 （1）刷胶、冷压、封边工序 刷胶、冷压工序使用白乳胶（水乳型粘胶剂），其在使用过程中无加热或者烘干工序，只为简单刷胶、冷压，因此白乳胶挥发产生的有机废气较少。 封边工序使用的为热熔胶，项目使用的热熔胶常温下为固体，因此需电加热到70-84度左右使其软化。本项目封边工艺使用热熔胶会产生有机废气(以VOCs)计，热熔胶熔点为260度，着火点也为260度，本项目加热到热熔胶软化温度，使其熔融，不会使其燃烧或者裂解、分解。家具用热熔胶是一类专用于人造板材粘贴的胶粘剂，它是一种环保型、无溶剂的热塑性胶，本项目所用热熔胶属于环保型热熔胶，无毒、无污染。 根据业主提供的资料，白乳胶用量3t/a。根据白乳胶成分分析，项目白乳胶有机废气含量为原料总量的5%，故有机废气产生量为0.15t/a。 根据业主提供的资料，项目热熔胶使用量为5吨，在使用过程中需加热使其熔融，挥发性较少，根据业主提供的相关资料及现场实际情况可知，热熔胶在加热熔融过程中有机废气挥发量为使用量的2%，故热熔胶加热熔融过程中VOCS产生量为0.1t/a。 因此项目VOCS年排放量为0.25t/a，排放速率为0.104kg/h。 根据生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（文号：环大气【2019】53号）中“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”要求可知，本项目使用的粘胶剂为环保型白乳胶和环保型热熔胶，其有机废气挥发性小，VOCs含量分别为5%及2%，低于标准中的10%，故可不要求采取无组织排放收集措施，有机废气经车间排风（需距离居民较远的地方）后无组织排放。 （2）下料、切割、钻孔工序粉尘 本项目下料、钻孔、切割产生的粉尘，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第四分册，估算木料加工时粉尘的产生情况，产污系数见表5-1。根据企业提供的资料，项目年使用木材约600m3，则粉尘的产生量为0.156 t/a。 表5-1 木制品加工过程粉尘产生情况 原材料; 车间工艺; 污染物; 来源; 年用量（m3）; 产污系数 （kg/m3- 产品）; 污染物产生量(t/a). 木材; 车间装除尘设备的带锯制材; 工业粉尘; 实木; 600; 0.321; 0.193. 本项目下料、钻孔、切割工位设置双桶式布袋除尘器进行处理后无组织排放，布袋除尘器处理效率按99%计算，排气时间2400h，则经处理后，粉尘排放量0.0019t/a，速率约为0.0008kg/h。 现场情况：本项目现场卫生较差，地面粉尘较多。 整改要求：本环评建议按照附图2优化平面布置图，对除尘器收集效率进行整改，增加其收集效率，由于项目在下料、钻孔工序未设置双通式布袋除尘器进行收集处理粉尘，故本环评建议本项目在下料、钻孔工位设置双桶式布袋除尘器。 （3）车间地面粉尘 项目在生产过程中，会产生少量粉尘，粉尘部分经处理后，剩余较大颗粒的沉降在生产车间内，由于粉尘较为干燥，直接清扫会产生二次扬尘，本环评建议公司需设置一台吸尘器，定期对车间地面粉尘进行收集，收集后的粉尘直接交由生物质生产厂回收利用，故本环评建议收集的粉尘，需放置在专门的一般固废堆放间，堆放间需进行防风、防雨、放流失等措施，粉尘需用专门的密闭容器盛装。 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为车间中的生产设备，主要为冷压机、锯边机、开凿机等运行过程所产生的噪声，噪声值为65~80 dB(A)。 本项目营运期噪声源及其噪声值见表5-2示： 表5-2 本项目营运期噪声源及噪声声级值一览表 单位：dB(A) 序号; 主要产噪设备; 噪声值dB(A). 1; 冷压机; 65. 2; 切割机; 80. 3; 下料机; 75. 4; 排钻机; 78. 4、固废 本项目产生的固体废物有废边角料、废包装材料、生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废白乳胶包装材料。 （1）废边角料 项目在下料、钻孔、切割过程中会产生少量废边角料，据业主提供的相关资料，本项目产品加工过程中废边角料的产生量约1.8t/a，收集后均外售综合利用。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾按0.5kg/d计算，该项目工作人员8人，年工作300天，生活垃圾产生量为0.004t/d（1.2t/a），生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。 （3）废包装材料 本项目在生产完成后需要对办公家具经简单包装（纸板），防止损坏，根据业主提供的相关资料，废包装材料产生量约为0.08t/a，收集后外售废品回收站综合利用。 （4）除尘器收集的粉尘 根据工程分析，项目在生产过程中双桶布袋除尘器收集的粉尘量为0.191t/a，收集后外售综合利用。 （5）废白乳胶包装材料。 项目在刷胶、冷压工序中会使用白乳胶进行固定，根据业主提供的资料，废白乳胶包装材料产生量约为0.34t/a，根据《国家危险废物名录》可知，项目废白乳胶包装材料属于危险废物（代码：HW49 900-041-49），根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）的说明，废白乳胶包装材料可交由生产厂家回收后综合利用，故废白乳胶包装材料需收集于危险废物储存间，再交由生产厂家回收或者交由有资质单位进行处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 下料、钻孔、切割工序 | 颗粒物 | 0.193t/a，0.0804kg/h | 0.0019t/a，0.0008kg/h |
|  |  | 刷胶、冷压、封边工序 | 非甲烷总烃 | 0.25t/a，0.104kg/h | 0.25t/a，0.104kg/h |
|  |  | 地面粉尘 | 吸尘器吸尘处理 |  |  |
| 水污 染物 | 营 运 期 | 生活污水86.4m3/a | COD | 300mg/L，0.026 t/a | 经化粪池处理后回用于周边绿化施肥，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.017 t/a |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.022 t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0026t/a |  |
| 固体 废物 | 营运期 | 加工车间 | 废边角料 | 1.8t/a | 收集后外售综合利用 |
|  |  |  | 除尘器收集的粉尘 | 0.191t/a |  |
|  |  |  | 废白乳胶包装材料 | 0.34t/a | 暂存危废暂存间，定期交由生产厂家回收或者交由有资质单位进行处理 |
|  |  |  | 废包装材料 | 0.08t/a | 收集后外售废品回收站综合利用 |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 收集后交环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 营运期 | 运营噪声 | 设备噪声 | 65-80dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响 本项目所在地周边均为山地、水塘、厂房等，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，营运期产生的“三废”经适当治理后，对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营过程中产生的废气主要有生产工艺粉尘、刷胶、冷压、封边废气。 （1）废气排放源 无组织排放废气污染源参数见表 7-1。 表7-1 无组织面源排放参数 污染源 位置; 污染物; 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 下料、钻孔、切割工序; 粉尘; 0.0019; 0.0008; 800; 7. 刷胶、冷压、封边工序; VOCS; 0.25; 0.104; 300; 7. 大气环境影响预测 ①评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-2 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.4. 最低环境温度/℃; -12. 土地利用类型; 集体用地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; /. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; /. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据预测结果，各污染物下风向预测最大地面浓度、占标率见表7-4。 表7-4 污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表 类别; 污染因子; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大浓度出现距离m; 评价等级. 无组织; 颗粒物; 0.0332; 2.75; 75; 二级. VOCS; 0.07596; 4.33; 68; 二级. 对于同一个项目有多个污染源时，按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。综上计算可知，本项目评价等级为二级。 根据估算模式预测结果可知，营运期产生的粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放最高浓度排放限值，非甲烷总烃能满足湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2中的无组织排放最高浓度限值，对周围环境影响较小。 根据湖南精准通检测技术有限公司于2020年5月26-27日对其厂界上风向及下风向颗粒物、非甲烷总烃进行了监测，监测期间项目正常运行（工况为75%），具体监测结果详见表7-5。 表7-5 厂界无组织废气检测结果一览表 监测点位; 采样日期; 检测结果mg/m3. 颗粒物; 非甲烷总烃. 厂界上风向; 2020年5月26日; 第一次; 0.134; 0.38. 第二次; 0.150; 0.42. 第三次; 0.156; 0.44. 2020年5月27日; 第一次; 0.143; 0.39. 第二次; 0.158; 0.40. 第三次; 0.155; 0.40. 厂界下风向1#; 2020年5月26日; 第一次; 0.168; 0.44. 第二次; 0.170; 0.46. 第三次; 0.183; 0.48. 2020年5月27日; 第一次; 0.175; 0.45. 第二次; 0.188; 0.49. 第三次; 0.200; 0.50. 厂界下风向2#; 2020年5月26日; 第一次; 0.327; 0.51. 第二次; 0.345; 0.52. 第三次; 0.344; 0.55. 2020年5月27日; 第一次; 0.339; 0.49. 第二次; 0.346; 0.50. 第三次; 0.370; 0.53. 标准限值; 1.0; 2.0. 通过上表监测结果可知，颗粒物监测结果达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控限值，非甲烷总烃监测结果达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中的排放浓度限值。 根据现场勘查可知，本项目现场较为凌乱，地面粉尘较多，卫生较差，平面布置不是很合理，钻孔、下料无双桶式布袋除尘器，且实际检测点位为厂界，故预测浓度低于现场实际测量值，但企业进行整改后其现场实测浓度会相应降低。 由于本项目现已建设完成，但现场及生产均存在不合理情况，因此本环评提出以下几点建议： - 项目刷胶、冷压、封边时及时对车间进行强制抽排风。 - 白乳胶储存区需设置专门的储存间。 - 在进行刷胶、冷压、封边工序中员工需要做好相关防护措施。 - 需增加双桶式布袋除尘器（每个产生粉尘的工序均设置有除尘设施），加强除尘器的收集效率，减少无组织粉尘排放。 - 及时清理除尘器粉尘，防止堵塞或者损坏。 - 项目现车间窗户均为开启状态，需全部进行封闭，防止生产过程中对周边居民产生影响。 - 地面粉尘较多，需定期使用吸尘器进行吸尘。 - 厂区卫生较差，需定期清理厂区卫生。 （3）污染物排放量核算 无组织排放量核算 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 下料、钻孔、切割工序; 下料、钻孔、切割; 粉尘; 双桶式布袋除尘器; （GB16297-1996）; 1.0; 0.0019. 2; 刷胶、冷压、封边工序; 刷胶、冷压、封边; 非甲烷总烃; 车间通风; DB43/1355-2017; 2..0; 0.2655. 无组织排放量总计; 0.2674. 项目大气污染物年排放量核算 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0019. 2; 非甲烷总烃; 0.2655. - 地表水环境影响分析 根据工程分析内容可知，本项目产生的废水主要来自于员工的生活污水。 本项目生活污水中各污染物经化粪池处理后回用于周边绿化施肥不外排。因此对区域水环境影响较小。 地表水评价等级确定 根据《环境评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）分级原则，结合本项目的工程特点和项目所在地的环境特征，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B。需对其进行简单分析。 项目生产过程中不产生生产废水，运营期废水主要为员工生活办公产生的生活污水，企业周边有林地及菜地，项目年排放的生活污水量较少，周边林地及菜单完全可以消纳所产生的生活污水。 3、声环境影响分析 本项目建设单位应合理安排厂区平面布置，高噪声设备布置在车间中部；选用低噪声设备，尤其高噪声设备；同时，对生产设备加强日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声；采用基础减振；厂房内吸声墙壁；采取以上措施可有效隔声降噪，根据湖南精准通检测技术有限公司于2020年5月26-27日对其厂界四周及居民敏感点进行了监测。 表7-8 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点; 监测日期; 昼间; 夜间. 监测 结果; 标准值; 是否 达标; 监测 结果; 标准值; 是否 达标. 项目东面; 5月26日; 52.4; 60; 达标; 37.0; 50; 达标. 5月27日; 54.8; 60; 达标; 38.7; 50; 达标. 项目南面; 5月26日; 55.2; 60; 达标; 39.5; 50; 达标. 5月27日; 52.4; 60; 达标; 40.5; 50; 达标. 项目西面; 5月26日; 54.3; 60; 达标; 40.3; 50; 达标. 5月27日; 55.4; 60; 达标; 37.0; 50; 达标. 项目北面; 5月26日; 58.2; 60; 达标; 41.0; 50; 达标. 5月27日; 57.8; 60; 达标; 42.4; 50; 达标. 居民敏感点; 5月26日; 50.7; 60; 达标; 37.0; 50; 达标. 5月27日; 52.4; 60; 达标; 39.0; 50; 达标. 监测结果表明，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；居民敏感点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为最大程度减轻噪声对外环境的影响，本建设单位采取了如下噪声防治措施： ①选用低噪声高性能的产品，从声源上降低设备本身噪声，同时在设备上安装减振设施； ②合理布局，主要产噪设备均布置在厂房内，利用厂房及隔音设施进行隔声； ③加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④项目白天作业，晚上不生产； 综上，在采取相应降噪措施后，对厂界外声环境产生的影响极小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物有废边角料、废包装材料、生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废白乳胶包装材料。 废边角料收集后均外售综合利用。生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。废包装材料收集后外售废品回收站综合利用。除尘器收集的粉尘收集后外售综合利用。 废白乳胶包装材料：根据《国家危险废物名录》可知，项目废白乳胶包装材料属于危险废物（代码：HW49 900-041-49），根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）的说明，废白乳胶包装材料可交由生产厂家回收后综合利用，故废白乳胶包装材料需收集于危险废物储存间，再交由生产厂家回收。 固体废物在外售前，分类放入仓库暂存，避免下雨冲刷，污染环境，并做好防渗措施，避免因雨水淋溶而污染区域地表水和地下水。 一般固体废物暂存库建设要求：（1）为防止雨水径流进入暂存场地，场地周边应设置导流渠和集水池；（2）为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 根据现场勘查，本项目现未建设危险废物储存间，故本环评建议危险废物储存间设置于公司北侧，面积为5m2，且危险废物储存区建设要求：根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定，危险废物在厂内存放期间，储存间地面进行防渗处理，同时采取“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施，用标签明示危险废物种类，在堆放场地处设置标志，并远离电源、火源，并设专人管理。 危险废物不可以随意排放、放置和转移，由专人负责管理其入、完善出入登记台帐，应集中收集后交由具有危险废物经营许可证的单位统一处理，并签订危废处理协议。盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造影响较小。 5、土壤环境质量分析 （1）土壤评价等级确定 按照《HJ 964-2018 环境影响评价技术导则 土壤环境》可知，本项目属于污染影响型项目，占地规模为≤5hm2（1500m2）属于小型；依据附录A可知，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他”，土壤环境影响评价项目类别为III类。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分级依据见表7-9，评价等级划分依据见表7-10。 表7-9污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目 类别 别 表7-10污染影响型评价工作等级划分表 敏感 程度 别; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 项目位于湘阴县石塘乡高山村红星组，周边100m范围内无耕地、园地、饮用水源保护区、学校、医院等土壤敏感目标，但存在其他土壤环境敏感目标（居民散户），因此土壤环境敏感程度为较敏感，对照等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析及防范措施 本次环境风险评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求对建设项目的环境风险进行分析、计算和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中附录B.1和B.2，本项目生产运营过程中无附录中物质。故可知，项目qi/Qi=0＜1。因此可直接判断企业环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 企业环境风险潜势为I，因此确定公司环境风险评价等级为简单分析，见表7-11。 表7-11 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作. 环境风险分析 环境风险： （1）项目营运期会用到白乳胶，使用桶装。如泄漏经雨水沟进入水塘，将会对水塘水质造成影响。 环境风险分析 环评参照过往已经发生的事故情况确定本次评价的最大可信事故为：白乳胶泄漏事故、火灾事件。 （1）泄漏事故影响分析 本项目若管理操作不当或意外事故，如贮桶遇昼夜温差变化较大、操作不当而导致泄漏，存在白乳胶泄漏事故风险。会对周围环境产生的污染影响。 （2）火灾事故影响分析 一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 b、严禁吸烟。 c、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 d、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 e、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 f、加强电气防火安全管理，消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 g、对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 h、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对厂区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 i、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 j、为了减轻万一发生火灾事故造成的损失，工厂还应该制定火灾应急预案，并报上级主管部门批准，并定期演练。 （2）泄漏防范措施 a、运营期除定期检查白乳胶是否发生泄露外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理；并安装标识标牌。应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的口罩。 （3）建立事故救援应急机制 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司需成立一负责人为总指挥，分管生产负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 项目环境风险简单分析内容表见表7-12。 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产5000套办公家具建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县石塘乡高山村红星组. 地理坐标; 经度; 112.930421; 纬度; 28.717321. 主要危险物质及分布; 白乳胶储存间. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); 如不做好防范措施，白乳胶泄漏流入周边地表水，污染周边水体. 风险防范措施要求; ①加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识； ②厂区地面进行硬化、白乳胶储存桶设置托盘； ③建立夜间值班巡查制度；. （4）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位应设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受行业主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； 制订全厂环境管理规章制度以及各种污染物排放控制指标； 定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见；参与企业的环保设施竣工验收和污染事故的调查与处理工作； 在岗职工按环保要求对设备进行操作管理，操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗。 （2）环境监测计划 为切实做好废气的达标排放及污染物排放总量控制，及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应定期委托有资质的环境监测单位对本项目建设后主要污染源排放的污染物进行监测。 建议监测点位置和主要监测项目详见表 7-13。 表 7-13 本项目监测方案 监测项目; 监测点位; 主要监测因子; 监测频次. 大气; 厂界上、下风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 半年/次. 噪声; 厂界四周; 噪声; 半年/次. 监测计划实施由公司负责组织协调，可委托有资质的环境监测单位承担监测任务。 8、项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为木制品制造，根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该类项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策要求，项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备。 （2）规划合理性分析 本项目租赁湘阴县石塘乡高山村红星组厂房进行生产，本项目用地为集体建设用地，项目所在地不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区等区域。 （3）选址合理性分析 ①地理位置 本项目选址于湘阴县石塘乡高山村红星组，交通较为便利。本项目所在地供电、通讯、道路等基础设施比较完善，电、水源供应充足。 ②环境容量 根据环境功能区划的划分，项目选址区环境空气功能为二级区，水体功能为Ⅲ类水体，声环境功能为2类区。根据环境质量现状数据，本项目所在区域地表水、声环境质量满足相应功能区划要求，根据2018年和2019年环境空气检测数据可知，项目所在地环境空气逐渐改善，在充分落实本评价提出的各项处理措施后，项目营运对周围环境产生的影响较小，不会降低该区现有环境功能。 ③达标排放 本项目营运期产生的各类污染物经过相关环保措施处理后可实现达标排放，固废可实现有效处理和处置，对周围环境产生的影响在可接受的范围之内。 综上所述，本项目符合当地环境功能区规划，各污染物在采取相关环保措施后都可以实现达标排放，对周围环境影响不大，本项目选址合理。 （4）与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》（2018-2020 年）和湖南省政府办公厅【2018】15号文相符分析，具体详见下表7-14。 表7-14 相符性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 1; 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高 VOCs 排放建设项目，新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区; 本项目为家具制造行业，位于湘阴县石塘乡，未进入园区，但本项目VOCs产生量小，且不涉及喷漆工艺，使用的黏胶剂均为环保胶; 根据相关意见，本项目需入园，但由于其VOCs产生量较少，应限制其规模及产品，合同期满后建议搬迁至园区. 2; 加快淘汰落后产能。严格执行VOCs重点行业 相关产业政策，全面落实国家及我省有关产业准入标准、淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录，优先将VOCs排放类落后产能纳入各地产业结构调整计划，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备。坚决关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线，逐年淘汰一批污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能; 本项目无落后或淘汰的生产工艺及装备，符合产业政策要求; 符合. 3; 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到 2020 年底前，替代比例达到 60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020 年底前，替代比例达到 100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于 80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放; 本项目属于家具制造，但无喷漆工艺，故不适用油漆，项目胶黏剂为（白乳胶、热熔胶）水性胶黏剂，属于环保型胶; 符合. （5）平面布置合理性分析 本项目选址于湘阴县石塘乡高山村红星组，根据现场调查，项目建设内容分为原料堆放区、冷压区、成品堆放区等，一层建筑，项目北面为办公区及辅料储存间；南面为下料、切割、钻孔区；西面为封边区和组装区；东面为冷压区；中间分别为原料堆放区及成品区，项目主要生产设备均按照有利于物料的运输和储存的原则进行布置。平面布置比较合理。 9、“三线一单”符合性分析 本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境质量底线要求；项目生产原料资源条件有保障，满足资源利用上线要求；项目产 生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。“三线一单”符合性分析见表 7-15。 表 7-15“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湘阴县石塘乡高山村红星组，不在湘阴县划定的生态红线范围。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供；②项目用水来源为当地自来水公司。本项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现场调查，项目场址为集体建设用地，通过对评价区域内空气、地表水、声的监测及调查得知，项目所在区域的地表水体、声环境能够达到相应的环境质量标准，环境空气为不达标区域，但经过一系列治理措施后，对比2018年和2019年环境空气监测数据，现区域环境空气在逐渐变好。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目建设符合国家和行业的产业政策，选址符合湘阴县总体规划，不涉及产业政策和区域规划的负面清单。. 10、环保投资估算 本项目总投资40万元，其中环保投资7.0万元，环保投资占总投资比例的17.5%。项目环保设施及投资估算详见表7-16。 表7-16 环保投资估算表 序号; 污染源; 建设内容; 现有投资金额（万元）; 新增投资金额（万元）. 1; 生活污水; 化粪池; 1.0; /. 2; 废气; 排风扇、双桶式布袋除尘器（现有）; 2.0; /. 新增双桶式布袋除尘器（2套）、吸尘器; /; 1.0. 3; 噪声; 减振降噪措施; 1.0; /. 4; 生活垃圾; 垃圾桶等环卫设施; 0.5; /. 5; 固废; 固废堆放间、危险废物储存间; 0; 1.5. 6; 合计; /; 4.5; 2.5. 总计; 7.0. 从工程分析结论可知，只有保障上述这部分环保投资落到实处，才能使污染物达标排放。 11、项目环保竣工验收计划 本工程环保竣工验收计划内容，具体见表7-17。 表7-17 本项目环保竣工验收内容一览表 污染源; 污染物名称; 防治措施与工艺; 三同时竣 工验收; 预期治理效果. 废水; 生活 污水; 生活污水经化粪池处理后回用于周边绿化施肥; 化粪池; 回用绿化施肥. 废气; 下料、钻孔、切割工艺粉尘; 经双桶式布袋除尘器处理后无组织排放; 双桶式布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)无组织排放标准. 地面粉尘; 经吸尘器吸收; 吸尘器. 刷胶、冷压、封边工序; 经车间排风后无组织排放; 排风扇; 湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表 2 的排放标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 ). 固废; 一般 固废; 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求固定堆存; 建设一般固废堆场; 收集后外售综合利用. 危险 废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; 危险废物 储存间; 交由生产厂家进行回收或者交由有资质单位进行处理. 生活 垃圾; 集中收集后交由环卫部门进行处理; 生活垃圾是否妥善处理; 交由环卫部门进行处理. 噪声; 机械 噪声; 对所有高噪声的机械设备的安装，其基础均应作减振处理；加强设备的日常维护管理，发现问题及时处理，使设备始终保持在良好状态；合理布局; 隔声降噪措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 下料、钻孔、切割工艺粉尘 | 粉尘 | 双桶式布袋除尘器处理+车间无组织 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)无组织排放标准 |
|  |  | 地面粉尘 | 粉尘 | 吸尘器吸收 |  |
|  |  | 刷胶、冷压、封边工序 | 非甲烷总烃 | 经车间排风后无组织排放 | 湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表 2 的排放标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 ) |
| 水污染物 | 营运期 | 生活 污水 | CODCr、NH3-N | 化粪池 | 回用于周边绿化施肥 |
| 固体废弃物 | 营运期 | 生产 车间 | 废边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 无害化 减量化 |
|  |  |  | 除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  |  |  | 废白乳胶包装材料 | 暂存危废暂存间，交由厂家回收处理或者交由有资质单位进行处理 |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 收集后外售废品回收站回收利用 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 营运期 | 噪声主要来源于设备运行过程所产生的噪声，声值为65-80dB(A)，经采取合理布局、隔音、减振等措施，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁位于湘阴县石塘乡高山村红星组的厂房进行生产，不会对生态环境产生影响。此外，项目营运期产生的废气、废水、固废和噪声均得到有效处理与处置，项目营运不会对周围的生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一. 结论 1、项目概况 湖南顺星办公家具有限公司年产5000套办公家具建设项目位于湘阴县石塘乡高山村红星组现有厂房，总投资40万元（环保投资为7万元），总占地面积1500平方米，项目建成投产后年产5000套办公家具。 2、区域环境质量结论 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明： 大气：根据2019年湘阴县环境空气质量公告，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数分别为0.12，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《岳阳市环境保护局关于下达2018年蓝天保卫战重点减排项目的通知》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 地表水：为了解建设项目所在地的地表水环境状况，本次环评引用《湖南中承材料有限责任公司年生产一亿块页岩标砖建设项目环境影响评价报告》中湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年6月11-13日对项目地附近水塘地表水环境进行监测，其水塘水质所有监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求，未出现超标，项目所在地地表水体水质状况尚好。 声环境：本项目声环境质量现状监测委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年5月26-27日对项目 N1 项目建设地厂界东侧、N2 项目建设地厂界南侧、N3 项目建设地厂界西侧、N4 项目建设地厂界北侧进行了为期 2 天的声环境现状监测，共设置 4 个监测点，监测结果表示：这 4 个监测点可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 总体表明，本项目所在地及周边区域大气、地表水、声环境现状较好。 3、环境影响分析结论 （1）水环境 本项目排水实行“雨污分流”制。营运期废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后回用于周边绿化施肥，不外排。对区域水环境影响较小。 （2）大气环境 本项目运营过程中产生的废气主要有下料、钻孔、切割工序粉尘，刷胶、冷压、封边工序、地面粉尘。 本项目下料、钻孔、切割工序粉尘经双桶式布袋除尘器处理后经车间无组织扩散，刷胶、冷压、封边工序经车间排风后无组织排放，项目地面粉尘经吸尘器处理，综上，本项目颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值，厂区外：无组织排放的非甲烷总烃能够达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表 2 的排放标准，厂区内：无组织排放的非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019 )。 （3）噪声 本项目的主要噪声源为车间中的生产设备，噪声值为65-80dB(A)，经采取合理布局、隔音、减振等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境产生影响较小。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物有废边角料、废包装材料、生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废白乳胶包装材料。 废边角料收集后均外售综合利用。生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。废包装材料收集后外售废品回收站综合利用。除尘器收集的粉尘收集后外售综合利用。 废白乳胶包装材料：根据《国家危险废物名录》可知，项目废白乳胶包装材料属于危险废物（代码：HW49 900-041-49），根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）的说明，废白乳胶包装材料可交由生产厂家回收后综合利用，故废白乳胶包装材料需收集于危险废物储存间，再交由生产厂家回收或者交由有资质单位进行处理。 本项目营运期产生的各类固体废物均得到了很好的处理和处置，对外环境影响较小。 4、项目可行性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类，符合国家产业政策，项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备。 本项目选址所在地基础设施完善，地理位置优越、交通方便、各类污染物经处理后能实现达标排放，且无与本项目有关的制约因素；平面布置比较合理，布局紧凑、管理方便。因此本项目的选址是可行的。 5、项目建设环境制约因素 本项目建设没有明显的环境制约因素。 总体结论 综上所述，湖南顺星办公家具有限公司年产5000套办公家具建设项目建设符合国家产业政策，平面布局合理，选址可行。在认真落实本环评报告提出的各项环保措施的前提下，废水、噪声可实现达标排放，固废可得到有效处置，项目建设及营运对环境保护目标及周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 建议与要求 （1）建设单位应加强项目的环境管理、专人负责，把环保措施指标纳入日常管理规划中，及时消除污染隐患，避免对环境带来污染影响。 （2）加强废气处理设施的管理，确保设施正常运行并达设计处理效率，保证废气达标排放。正常生产情况下，严禁废气处理装置停运和超标排污。 （3）及时清理布袋除尘器中粉尘，防止布袋除尘器损坏。 （4）废白乳胶包装材料及时进行清理，并做好相关台账及管理制度。 （5）本项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

附表

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | <500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、 O3） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |  |
|  |  | 其他污染物（） |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准 |  |  | 附录DR | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018、2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  | 现状补充检测□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |  |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 有组织废气监测□ |  |  | 无监测□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 □ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( 0 )t/a |  |  | NOx:( 0 )t/a |  | 颗粒物:(0.0019)t/a |  |  | VOCs:(0.25)t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场 、越冬场、洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他 |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染源 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值 ；热污染 □；富营养化 ；其他 |  |  |  | 水温 ；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A ；三级B |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 □；拟建 ；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  | 排污许可证 □；环评 ；环保验收 ；既有实测 □；现场监测 ；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 □； 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季 |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；III类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水功能环境区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标 □； 不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □； 不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □； 不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满意程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |
|  | 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □； 春季 □； 夏季 ； 秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 ；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区 、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □； 水环境控制单元或断面水质达标 □ 重点满足水污染物排放总量控制指标要求、重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目、应包括排放口设置的环境合理评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | 化学需 氧量 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物 名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理站 ；水文减缓措施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 可以接受 ；不可以接受 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可：“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数__小于500_人 |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数_______人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  |  |  | F3□ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  |  | S3□ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  |  |  | G3□ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  | D2□ |  |  |  |  | D3□ |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1☑ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  | Q＞100□ |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  |  |  | M4□ |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  |  | P4□ |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  |  | III□ |  |  | II□ |  |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析☑ |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 | 地面进行硬化处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 综上所述，项目存在一定风险，在采取相应的风险防范措施下，项目的风险处于环境可接受的水平，项目建设从环境风险角度分析可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注  释

- 本报告表附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  租赁合同

附件4  行政处罚决定书

附件5  环评监测报告及质保单

附件6  建设项目乡镇意见

附件7  专家意见及专家签到表

附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目总平面布置图及四至图

附图3  声环境、地表水环境、无组织废气现状监测点位图

附图4-1  本项目周边环保目标分布图（200m范围内）

附图4-2  本项目周边环保目标分布图（200m范围外）

附图5  项目现场照片

- 如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废物影响专项评价

以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行