湘阴县中医院整体搬迁项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：        湘阴县中医院

环评单位： 北京国环益达环保技术有限公司

二〇二一年一月

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结合相关规划、用地性质和现状细化项目由来，强化项目搬迁建设的必要性分析，补充医疗机构设置规划相符性分析和县政府会议纪要、卫计部门核定意见等相关文件，核实项目建设性质，完善项目与产业政策的相符性分析。 | 已补充相关用地性质、项目由来一级必要性分析，见P1-2； 已补充相关资料，见附件10-12； 已完善政策相符性分析，见P7 |
| 2 | 完善项目建设内容，校核主体建筑工程的相关描述和床位规模，细化科室设置情况；明确施工期内容、油漆等装修材料的相关环保要求和拆除工程的责任主体；补充医疗设备、中央空调的型号规格，明确搬迁淘汰设备及其处置要求；细化明确原辅材料消耗情况。 | 已核实相关建设内容，见P33-34；已明确施工期建设情况及工程拆除主体责任，见P2和P46；已补充设备相关信息及淘汰设备处置要求，见P36和P48；细化原辅材料情况，见P37 |
| 3 | 核实项目与原湘阴县人民医院相关建筑和设施的依托关系，进一步补充完善湘阴县人民医院和原湘阴县中医院旧址的现状调查，明确依托工程情况，核实有无残留医疗废水、医疗废物、淘汰设备设施等历史遗留环境问题和解决方案 | 经建设单位核实、现场查看，原湘阴县人民医院污水处理设备部分已搬走且基本老化陈旧，并且原有设备位置与现有布局不协调，因此建设单位拟重新建设；原有医疗暂存间位于门诊楼负一楼，而门诊楼即将拆除，因此需重新建设危废间；已进一步核实原有项目情况，见P32、 |
| 4 | 根据“2021版”校核环评编制依据，核实更新项目编制依据，核实项目评价因子和地表水功能区划，补充核实声环境质量标准和地表水环境质量标准相关指标，废水排放标准建议补充完善湘阴县第一污水处理厂纳管标准；核实主要环境保护目标，补充东湖的地表水环境质量现状数据。 | 已核实更新项目编制依据，见P2；已核实评价因子和地表水功能，见P13、P18；已修改污水处理厂名称。已补充东湖水环境质量现状数据，见P68 |
| 5 | 补充污染物排放类比情况和污染源强核定依据，明确恶臭气体收集处理措施，完善事故应急池设置的合理性分析，强化项目废水、废气处理措施的达标可行性、可靠性分析；核实项目用水量和水平衡，补充住宿楼废水，根据医疗废水和生活污水的污污分流原则核实废水处理设施和规模。 | 已补充污染防治措施相关信息，见P52、P86、P143；完善事故应急池设置，见P91；已补充项目污染物防治措施可行性分析，见P140、P145；已核实水平衡图，见P44；住宿楼废水已纳入医护人员生活污水，完善污污分流措施，见P42；已核实污水处理站规模，为300m3/d，见P87。 |
| 6 | 核实固废属性及去向，补充医疗废物的处置协议；完善周边外环境对本项目的影响分析，并提出对周边用地的规划控制建议；补充项目噪声对周边声环境敏感点的影响；环境风险物质识别补充次氯酸钠，完善环境风险防范措施。 | 已核实相关信息和资料，见附件10-11；已完善周边环境对本项目影响，见P102-103；已补充完善风险相关信息，见P104、P120、124。 |
| 7 | 根据排污许可技术规范，完善项目环境管理与监测计划；完善环保投资、竣工验收一览表和总量控制指标的控制建议；完善厂区平面布置图、平面布局合理性分析和环保目标图，补充项目现场图片和标准函。 | 已核实、完善监测管理与计划，见P161；已完善环保投资及验收信息，见P152；已核实总量指标，见P162；已完善相关附图附件，见附图2、附图5、附图12、附件13 |

目  录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	3

1.3 环境影响评价工作过程	3

1.4 产业政策、相关规划及环境功能区划	4

1.5 关注的主要环境问题	8

1.6 环境影响报告主要结论	8

2 总则	9

2.1 编制依据	9

2.2 环境影响识别与评价因子筛选	13

2.3 环境影响评价标准	15

2.4 评价工作等级和评价范围	20

2.5 保护目标	23

3 现有项目概况	25

3.1 现有项目基本情况	25

3.2 现有项目污染源分析	28

3.3 现有项目环评批复、验收意见的落实情况	32

3.4 现有项目存在的问题、整改措施及搬迁要求	33

3.5 本项目拟搬迁地主要情况	33

4 建设项目工程分析	35

4.1 建设项目情况介绍	35

4.2 主体建筑工程	41

4.3 公用工程	42

4.5 施工期污染源分析	47

4.6 营运期污染源分析	51

4.7 污染物汇总	62

4.8 项目迁建前后污染物 “ 三本账 ”	63

5 环境现状调查与评价	65

5.1 自然环境现状调查	65

5.2 地表水质量现状调查与评价	68

5.3 环境空气现状调查与评价	70

5.4 声环境质量现状调查与评价	73

6 环境影响预测与评价	74

6.1 施工期环境影响分析与评价	74

6.2 营运期大气环境影响预测与评价	79

6.3 营运期地表水环境影响评价	87

6.4 营运期地下水环境影响评价	94

6.5 营运期固体废物环境影响评价	94

6.6 营运期声环境影响评价	97

7、环境风险评价	105

7.1 评价依据	105

7.2 最大可信事故	117

7.3 环境风险影响分析	117

7.4 环境风险管理措施	122

7.5 环境防范措施	127

7.6 分析结论	130

8 环境保护措施及其可行性论证	131

8.1 施工期环境保护措施及其可行性分析	131

8.2 营运期废水治理措施	135

8.3 营运期废气治理措施	142

8.4 运营期噪声污染防治措施	146

8.5 营运期固体废物处置措施	146

8.6 生态防护措施	150

8.7 本章小结	151

9 环境影响经济损益分析	152

9.1 环境保护投资估算	152

9.2 环境影响损益分析	153

9.3 社会效益分析	154

10 环境管理与监测计划	155

10.1 环境管理	155

10.2 竣工环保验收	157

10.3 排污许可证制度	159

10.4 排污口规范化	160

10.5 环境监测计划	162

10.6 总量控制指标建议	163

11 环境影响评价结论	165

11.1 项目概况	165

11.2 产业政策的相符合性结论	165

11.3 环境质量现状	165

11.4 环境影响分析及保护措施	166

11.5 公众参与	167

11.6 评价结论	167

附  件

附件1：环评委托书

附件2：现有项目环评审批意见

附件3：现有项目污水排放监测报告

附件4：现有项目危废处置合同

附件5：本项目选址意见书

附件6：湘阴县住房和城乡建设局批复

附件7：湘阴县发展和改革局文件

附件8：湘阴县自然资源局用地审查意见

附件9：事业单位法人证书及医疗机构执业证书

附件10：医疗废物处置合同

附件11：医用一次性输液瓶（袋）处置合同

附件12：县人民政府常务会关于本项目的研究决定

附件13 关于湘阴县中医医院拟设置科室建设的报告

附件14 本项目环境影响评价工作执行标准

附件15：环境质量现状监测报告

附  图

附图1：本项目地理位置

附图2：本项目环保目标

附图3：本项目与湘阴县污水处理厂纳污范围关系图

附图4：本项目平面布局图

附图5：本项目污水处理设备及给排水总平面图

附图6：湘阴县城总体规划图

附图7：本项目水系图

附图8：本项目监测布点图

附图9：现有项目监测布点图

附图10：住院楼平面布局图

附图11：门诊楼平面布局图

附图12：本项目拟建地现状图

附  表

附表1 地表水环境影响评价自查表

附表2 大气环境影响评价自查表

附表3 建设项目环评审批基础信息表

1 概述

1.1 项目由来

医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。因此，深入贯彻落实十八大精神，认真落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门面前的重大历史任务。

湘阴县中医院创建于1953年，是一所集医疗、预防、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院，是“湘中医”医疗联盟成员单位之一，国家中医药管理局远程教学医院，湖南省中医研究院附属医院的联盟医院，也是湖南省中医类别全科助理医生培训基地，湖南省中医药大学毕业生实习基地，湖南省中医附一医院定点指导医院，中南大学湘雅医院、湖南省中医附一及湖南省人民医院远程教学和远程会诊单位。

湘阴县中医医院现有项目地处湘阴县文星镇弼时街，湘阴县中医院创建于1953年，医院现有建筑面积20000㎡，开放编制床位300余张，在职员工288人，其中高级专业技术人员18人，中级专业技术人员80人，医院配备了16排螺旋CT机、DR、飞利浦EPIQ5最新版二维、四维彩色B超机、24小时心电动态、微生物检查、化学化光、日本奥林巴斯电子胃镜、电子肠镜、腔镜、意大利进口TCL全新介入诊疗设备、自动生化血液分析仪、三维立体牵引床、麻醉呼吸机、高压氧舱、有创呼吸机等大型先进医疗设备，开设有急诊科、中西医内科、外科、妇产科、国医堂、治未病科、肿瘤科、肾病科、康复科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、肛肠科、骨伤科、介入科、血液透析室等临床科室和特色专科。

近年来，随着湘阴县经济社会的快速发展和城乡居民富裕程度的快速提高，人民群众对就医条件的要求越来越高，湘阴县中医医院的医疗服务水平和服务能力也得到了全面提高，医院业务量一直呈现快速增长态势。由于区域服务人口激增，现有规模比较有限，布局很不合理，且建筑、结构、水电线路等损毁严重，消防自动喷水系统和中央空调系统等必要功能设施一直没有建设，且内外墙体、地面、吊顶等装修材料和水电管线、设施老化脱落现象非常严重，已经严重影响了人民群众的就医环境，极大增加了医护人员的工作强度，已成为制约医院下一步快速发展的重大“瓶颈”。为解决医院基础设施落后问题，提升医院服务层次，改善就医环境，更好地满足人民群众就医的需要，经研究决定将湘阴县中医院整体搬迁县人民医院旧址，配套购置安装自动喷水、中央空调等消防暖通设备设施，进一步提高医院服务水平，为广大群众提供技术先进、环境良好的就医和住院环境，奠定良好的基础。

总之，湘阴县中医医院整体搬迁工程是适时、合理且必需的，通过湘阴县中医医院整体搬迁工程的建设可以更加完善文星镇乃至湘阴县的医疗卫生服务体系；有效解决当地群众“看病难”、“看病贵”的问题，同时湘阴县中医医院整体搬迁项目也是本镇“十三五”规划和未来发展的需要。

根据湘阴县城乡规划局于2019年9月5日出具的“建设项目选址意见书”（建规（选）字第Z2019-9012号）（附件6）与湘阴县自然资源局于2019年9月5日出具的“关于湘阴县中医院整体搬迁项目用地审查意见”（附件8）本项目用地性质为医疗用地，因此项目的建设符合相关规划要求。在此背景下，经决定将湘阴县中医医院整体搬迁至县人民医院旧址。

本次湘阴县中医院整体搬迁项目拟投资25300.00万元，项目位于湘阴县文星镇先锋路69号（县人民医院旧址），项目总用地面积20114.50 平方米（约30.17亩），总建筑面积59100.00平方米，主要新建1栋门诊大楼、新建3个立体车库、利用改造一栋住院大楼、改造7栋住宿楼以及改造一栋食堂楼，并配套建设给排水、供配电、环保等基础设施。并配套建设给排水、供配电、环保等基础设施。此外，还需拆除湘阴县人民医院原有门诊大楼，拆除工程由湘阴县城市建设投资有限责任公司为责任主体，由该公司负责办理相关手续。

湘阴县人民医院始建于1937年，是一所集医疗、教学、急救、预防于一体的大型综合公立医院，是县级结核病定点救治医院和健康扶贫定点救治医院。1996年被国家卫生部授予“二级甲等医院”称号。湘阴县委、县政府于2011年决定启动县人民医院整体搬迁这一民生实事工程，项目于2011年6月完成可研并通过立项批复，2013年7月破土动工，2016年10月医院整体搬迁至湖南省湘阴县旭东北路，新院区按三级标准设计，总投资5.79亿元，占地172.85亩，总建筑面积83175平方米。根据现场实地调查，湘阴县人民医院已完全搬迁，除空置楼房、部分附属设施外，未遗留任何设备与污染物。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日2018年修正）和《建设项目环境保护管理名录》（2021年1月1日实施）（含2018年修改），本项目属于“四十九、卫生”——“841医院中新建、扩建住院床位500张及以上的”，应编制环境影响报告书。受湘阴县中医院委托，北京国环益达环保技术有限公司承担了本项目环境影响报告书的编制工作。我公司接受委托后，在开展了现场踏勘、资料收集、现状监测等工作的基础上，按照相关环境影响评价技术导则的要求编制完成本项目环境影响报告书。

本项目涉及的放射性医疗设备的环境评价由建设单位另行委托专业单位承担，不属于本报告书的评价内容。

1.2 建设项目特点

（1）湘阴县中医院创建于1953年，系一所集医疗、急救、预防保健、教学、康复于一体的具有中医特色的综合性二级甲等医院，也是湘阴县县城镇职工居民医保、生育、商业保险、工伤保险和新农合定点医疗机构，更是湘阴县首家联网中南大学湘雅医院远程医疗中心开展远程教学和远程会诊单位。

（2）本项目为迁建项目，现湘阴县中医院位于湘阴县文星镇弼时街，用地面积紧张、交通压力大。本项目的实施能很大程度上缓解湘阴县人民群众对医疗卫生服务需求。待本项目实施后，湘阴县中医院搬迁至湘阴县文星镇先锋路69号（县人民医院旧址）。

1.3 环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1－2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1.3-1。

图1.3-1  环境影响评价的工作程序图

1.4 产业政策、相关规划及环境功能区划

1.4.1 产业政策符合性分析

本项目属于医疗卫生机构的建设，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类“第三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“29、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。

我国国民经济和社会发展的十三五规划是全面建设小康社会进程中的重要规划，提出符合我国国情、顺应时代、凝聚人民意志的发展目标，指导方针和总体部署。根据规划的“推进社会主义和谐社会建设篇章”，提出了提高人民健康水平、加大政府投入力度，加快发展医疗卫生事业，认真解决群众看病难、看病贵问题。

本项目的建设将进一步完善湘阴县的医疗配套设施建设，为湘阴县的卫生健康提供医疗服务，满足人民群众对医疗设施的需求，因此本项目建设与国家发展规划是相符的。

1.4.2 选址合理性分析

（1）与《湘阴县总体布局规划》（2009-2030）相符性

搬迁后，本项目选址位于湘阴县文星镇先锋路69 号（县人民医院旧址），项目东侧紧邻先锋路，西侧紧邻建新路，建新路直接连接至滨江路，交通相对便利。此外，项目西侧约260m为湘江，环境相对较好。项目选址周边无工业污染，交通便利，环境较好。根据《湘阴县总体布局规划》（2009-2030），本项目用地为医疗卫生用地，不属于居住用地、基本农田、自然保护区等非建设区，符合土地利用规划。

（2）与《综合医院建设标准》（建标 110-2008）相符性

根据《综合医院建设标准》（建标 110-2008）的要求，项目的选址应满足医院功能与环境的要求，院址应选址在患者就医方便、环境安静、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利用城市基础设施，应避开污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所。本项目周边以居住、商业为主、无大型工厂及大的废气污染源、无易燃易爆物的生产贮存场所；项目所在地环境较为安静，适合患者休养和治疗；项目东侧紧邻先锋路，西侧紧邻建新路，交通便利；项目所在区域交通、供水、供电等配套城市公用设施建设完善，地理位置优越，符合《综合医院建设标准》相关选址要求。

综上所述，项目拟建地为医疗卫生用地，符合土地利用规划，选址周边无工业污染，交通便利，环境较好，符合《综合医院建设标准》（建标110-2008）的要求，项目选址合理可行。

1.4.3 “三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《生态保护红线划定指南（环办生态[2017]48号）》，2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四湖”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目不在湖南省生态保护红线范围内。从选址上符合湖南省生态保护红线的相关要求。

（2）环境质量底线

项目以实测和资料收集相结合的方式，评价了项目所在区域的环境质量现状。

根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据可知，湘阴县PM10、SO2、NO2平均质量浓度和CO 95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。由于本项目迁建前后均在湘阴县城内，且直线距离仅为600m左右，因此在迁建前后两地进行布点监测，以评价区域氨、硫化氢等因子空气环境质量。从现场监测数据上看，本项目评价范围内各监测点中氨、硫化氢能满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D：其他污染物空气质量浓度参考限值要求。本项目大气环境评价因子为氨、硫化氢，项目产生的废气经收集处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境空气质量下降，区域环境质量基本能维持现状。

本项目引用了湘阴县环境监测站对湘江设置的乌龙嘴断面的监测数据，根据监测结果表明湘江乌龙嘴断面的水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。本项目产生的废水经污水处理站处理后排入湘阴县第一污水处理厂，最终进入湘江，不会导致当地的区域地表水环境质量下降，污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。

因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目为医院建设项目，以“治病救人”为主要职能，水、气等资源消耗量不大，同时项目提倡节能、节水，且区域电能和水资源丰富，因此，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

本项目为医院建设项目，有利于提高当地医疗条件，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类：第三十六、教育、文化、卫生、体育服务业，29、医疗卫生服务设施建设，项目建设符合国家产业政策，符合土地利用规划，无明显的环境制约因素。因此项目不在环境准入负面清单范围内。

综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。

1.4.4 平面布局合理性分析

项目拟建地东侧紧邻先锋路，西侧紧邻建新路，建新路直接连接至滨江路。项目主出口位于地块南侧，项目至南朝北依次设置主出入口（西侧为停车位）、门急诊医技综合楼、住院大楼，东侧为2#住宿楼、3#住宿楼、4#住宿楼、5#住宿楼，西南侧为8#住宿楼、9#住宿楼、10#住宿楼，西侧为食堂。

项目共设置4个车辆出入口，包括一个车辆出入口、两个人行出入口以及一个医院主出入口。其中车辆出入口以及人行出入口临近西侧建新路，医院主入口临近东侧先锋路。医院主出入口主要用于病友及其他人员出入，该出入口左侧还建有一个立体车库，方便病人停车就医。项目西侧的车辆主要用于急诊车辆以及废物转运车辆的通行，可以避免大量车流人流拥堵影响。

污水处理站设在项目西侧，属于院区主导风向的侧风向，污水处理站下风向距离最近的居民点滨江茗园约65m。污水处理站位于地势低洼处，便于污水收集。其污水处理站设施位置合理。分别在污水处理站及住宿区建设化粪池1个，食堂废水及医护人员生活污水经化粪池处理后直接排放至湘阴县第一污水处理厂，以减轻污水处理站运行负荷。

医疗废物暂存间及生活垃圾暂存间均位于门诊大楼负一楼地下室内，收集后的医疗废物和生活垃圾经车行出口运出；本项目餐厅设置在住院大楼，餐厨垃圾经车行出口运出。医疗废物暂存间及生活垃圾暂存间位置合理。

备用柴油发电机共用一跟排烟竖井，此竖井位于门诊综合楼（高36.7m）北部，远离周边居民，备用柴油发电机产生的废气经收集后，引至住院楼顶高空排放。排烟竖井位置合理。

本项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；减少能耗；最大可能保持可持续发展的空间；保证了住院部、手术部、功能检查部等处的环境安静。

综上所述，本项目总平面布局从各个方面体现了以人为本，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康，医院平面布局合理可行。

1.4.5 与产业政策的相符性分析

本项目为医疗项目建设，属于医疗卫生行业。

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第三十七条卫生健康第5项——医疗卫生服务设施建设，项目内使用设备不属于该《目录》中需要限制类、淘汰类目录产品。

我国国民经济和社会发展的十三五规划是全面建设小康社会进程中的重要规划，提出符合我国国情、顺应时代、凝聚人民意志的发展目标，指导方针和总体部署。根据规划的“推进社会主义和谐社会建设篇章”，提出了提高人民健康水平、加大政府投入力度，加快发展医疗卫生事业，认真解决群众看病难、看病贵问题。

本项目的建设将进一步完善湘阴县的医疗配套设施建设，为湘阴县的卫生健康提供医疗服务，满足人民群众对医疗设施的需求，因此本项目建设与国家发展规划是相符的。

综上可见，本项目的建设符合国家、湖南省的相关产业政策。

1.4.6 周边环境可容纳性分析

本项目位于岳阳市湘阴县先锋路，西侧约300m为湘江，东侧为湘阴县主干道先锋路，西侧为建新路。所处位置交通便利，区域供水、供电等市政配套设施完善。

项目周边主要分布为学校、居民住宅、商业等用地，在控制好交通噪声影响的情况下，外环境对本项目的影响很小，无制约本项目发展的因素。

通过影响分析章节分析结果，在落实各项污染防治措施的前提下，项目排放污染物对周边环境影响较小。

综上所述，本项目拟建地区域交通便利，位置优越，满足本项目的发展要求，项目建设符合区域用地规划，对周边环境的影响较小，本项目与周边环境可相容。

1.5 关注的主要环境问题

本次评价主要关注的环境问题为以下几个方面：

（1）项目污水处理站和生活垃圾暂存间产生的恶臭污染对周边环境的影响；

（2）项目产生的废水处理及对周边环境的影响；

（3）项目医疗废物的处理处置情况。

（3）项目医疗废物院内转运及暂存过程中遗撒带来的环境风险。

1.6 环境影响报告主要结论

湘阴县中医院现位于湘阴县文星镇弼时街，是一所集医疗、预防、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院。由于用地面积紧张、交通压力大，拟搬迁至湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路69号，并扩建部分运营规模。

项目符合相关产业政策、符合湘阴县土地利用规划、选址合理，项目建设无明显环境制约因素，项目建成后，能更好地为湘阴县居民提供医疗救治服务，对提高人民健康水平和生活质量具有重大意义。建设单位需严格按照环境保护相关要求，对项目产生的污染采取相应的污染防治措施，管理到位，环保设施运行正常的情况下，项目建设及运营对环境的不利影响可降至环境可接受程度。在此前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家法律、法规、部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2018年12月29日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，中华人民共和国固体废物污染环境防治法修订，2016年11月；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2018年8月31日

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号，2016年7月1日；

（9）《中华人民共和国环境保护税法》，2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，2018年1月1日；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号，2016年5月28日；

（13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日；

（14）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发〔2016〕65号，2016年11月24日；

（15）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日；

（16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），2021年1月1日；

（17）《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2021年1月1日起施行；

（18）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日起实施。

（19）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

（20）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月7日；

（21）《医疗废物分类目录》，卫医发[2003]287号；

（22）《医疗废物管理条例》，国务院[2003]第 380 号令），2003 年 6 月 16 日；

（23）《危险废物转移联单管理办法》，国家环保总局令第5号，1999年10月1日施行；

（24）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，环境保护部公告2017年第43号，2017年8月29日；

（25）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

（26）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发[2015]4号，2015年1月8日；

（27）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》，环办[2014]34号，2014年4月3日；

（28）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知，环办应急[2018]8号，2018年1月30日；

（29）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）2019年1月1日起施行

（30）《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》，生态环境部公告 2018年第48号，2018年10月12日

（31）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》，生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日；

（32）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

（33）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环评[2018]11号，2018年1月25日。

（34）《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函〔2020〕52号，2020 年2月1日）；

（35）《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕

3 号，2020 年 2 月 26 日）；

（36）《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13 号，2020 年 3 月 3 日）；

（37）《关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务坚决打赢打好污染防治攻坚战的意见》环厅〔2020〕27号，2020年 6 月 3 日）；

2.1.2 地方规章

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令（第215号）；

（2）《湖南省“十三五”环境保护规划》，湘政办发〔2016〕25号；

（3）《湖南省环境保护条例》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二次会议修订，2013年5月27日；

（4）湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号；

（5）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知，湘政发〔2017〕4号；

（6）湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法，2018年1月17日湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过；

（7）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日；

（8）关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知，湘政发[2018]17号；

（9）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湘政发〔2018〕20号；

（10）《湖南省饮用水水源保护条例》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，2017年11月30日；

（11）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》湖南省生态环境厅，2018年10月29日；

（12）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）；

（13）《岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》（岳政办发〔2014〕17号）（2014年11月28日）；

（14）《岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>和<岳阳市水环境功能区划分>的通知》（岳政办发[2010]30号）；

（15）《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）；

2.1.3 技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（9）《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）；

（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（11）《危险废物收集、贮存及运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（13）《危险废物鉴别标准 通则》(GB 5085.7—2019)；

（14）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）；

（15）《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）；

（16）《医院污水处理技术指南》（环发[2013]197号）。

（17）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）。

（19）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）

（20）《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）

2.1.4 相关技术文件、资料

（1）环评委托书；

（2）湘阴县中医院整体搬迁项目可行性研究报告；

（3）湘阴县中医院整体搬迁项目设计图纸；

（4）现有工程扩建环评报告及批复

（5）建设方提供的其他相关资料。

2.2 环境影响识别与评价因子筛选

2.2.1 评价重点

根据项目周围环境特征、医院的工作性质及污染物排放情况，确定以工程分析、环境影响分析为重点，着重论述废水、固废等的污染防治对策，并兼顾噪声及废气污染分析。

2.2.2 环境影响因素识别

根据建设项目的工程特征和建设地区的环境特征，对本项目建设可能产生的环境问题进行了筛选识别，结果列于表2.2-1。

表2.2-1  环境影响要素识别

| 评价要素 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 预测评价因子 | 施工期：TSP、SO2、NOX |
|  |  | 营运期：SO2、NOx、TSP、NH3、H2S、 |
|  | 现状评价因子 | ：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、氨、硫化氢、 |
| 地表水环境 | 预测评价因子 | 施工期：COD、SS、氨氮、BOD5、石油类 |
|  |  | 营运期：pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油、总氰化物、粪大肠菌群、总余氯、总磷、总氮、DO、阴离子表面活性剂 |
|  | 现状评价因子 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、DO |
| 固体废物 | 预测因子 | 施工期：建筑垃圾、生活垃圾 |
|  |  | 营运期：医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾、餐厨垃圾 |
| 声环境 | 预测评价因子 | 等效连续 A 声级 |
|  | 现状评价因子 | 等效连续 A 声级 |

2.2.3 环境功能区划

本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

本项目产生的废水经预处理达标后，进入湘阴县第一污水处理厂，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后经白水江排入湘江。雨水经城市雨水管道排入东湖。

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）：湘江洋沙湖下游200米至磊石（东支)段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；白水江为渔业用水执行Ⅲ类标准。湘阴县东湖执行III类标准要求。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于湘阴县文星镇，东侧为湘阴县主干道先锋路，但因与其距离在100m以上，不符合《声环境功能区划分技术规范》（GBT 15190-2014）中定义的“相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m区域”内执行4a类标准的规定。因此本项目厂界四周均执行区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 096-2008）的2类区标准。

（5）土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第一类用地土壤筛选值。

（6）建设项目

表2.2-2  项目拟选址环境功能属性

| 序号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区划 | 湘江洋沙湖下游200米至磊石（东支)段为渔业用水区，执行Ⅲ类标准；湘阴县东湖执行III类标准要求；白水江为渔业用水执行Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气功能区划 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 3 | 声环境功能区划 | 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
| 4 | 是否是基本农田 | 否 |
| 5 | 是否是森林公园 | 否 |
| 6 | 是否是生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂纳污集水范围 | 是（湘阴县第一污水处理厂） |
| 13 | 是否属于生态敏感脆弱区 | 否 |

2.3 环境影响评价标准

根据岳阳市生态环境局湘阴分局《关于《湘阴县中医院整体搬迁项目》环境影响评价工作执行标准的复函》要求，本次评价采用如下标准：

1、环境质量标准

（1）地表水

本项目产生的废水经预处理达标后，进入湘阴县第一污水处理厂，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后再经白水江排入湘江。

湘江洋沙湖断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至磊石断面段水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游 1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准。白水江为渔业用水执行《地表水环 境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准；东湖执行《地表水 环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。具体标准值详见下表。

表2.3-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L，除pH外

| 序号 | 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | ≤15 | ≤20 |
| 3 | 五日生化需氧量 | ≤3 | ≤4 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 5 | 总磷 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 6 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 7 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤2000 | ≤10000 |
| 8 | DO | ≥6 | ≥5 |

（2）环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。具体标准值见下表。

表2.3-2  环境空气质量标准

| 项目 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级 |  |  |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 60 |  |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 年平均 | 40 |  |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 70 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | 年平均 | 35 |  |  |
| CO | 1小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 4 |  |  |
| 臭氧 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
| H2S | 1h平均 | 10 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| NH3 | 1h平均 | 200 | μg/m3 |  |

（3）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域为商业、居住混杂，区域声环境执行2类标准。具体标准限值详见下表。

表2.3-3  声环境质量标准

| 类别 | 标准值dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆燃油废气等，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值。

表2.3-4  施工期废气排放标准限值

| 序号 | 控制项目 | 无组织监测点浓度值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 2 | SO2 | 0.4 |  |
| 3 | NOX | 0.12 |  |

本项目运营期废气主要为污水处理站废气以及备用发电机组燃油废气、食堂排放的油烟废气。

污水处理站周边废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物控制标准以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），见表2.3-8；参考生态环境部2017年1月11日发布的“188、关于GB16297-1996 的适用范围的回复”，备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，见表2.3-9。

表2.3-6  污水处理站废气污染物最高允许浓度

| 标准类别 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3污水站周边大气污染物最高允许排放浓度 | 臭气浓度 | 10（无量纲） |
|  | 氨 | 1.0mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 0.03mg/m3 |
|  | 氯气(mg/m3) | 0.1 mg/m3 |
|  | 甲烷(指处理站内最高体积百分数/%) | 1 mg/m3 |

表2.3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB145454-93）

| 排放源 | 执行标准 | 污染物 | 排放筒高度（m） | 最高允许排放速率 （kg/h） | 无组织排放监控浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 及压滤间废 气 | 有组织废气：《恶臭污染物排放标准》（GB145454-93）表2的排放标准； | 氨 | 15 | 4.9 | 1.0 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.33 | 0.03 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000 （无量纲） | 10（无量纲） |

表2.3-9  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表2.3-10  柴油发电机燃油废气污染物排放浓度限值

| 类别 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用柴油发电机 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 120 | 550 | 240 |  |

（2）废水排放标准

项目施工期废水生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，排入市政管网；施工废水经处理后大部分回用，不能回用的处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排入市政管网，其标准值见下表。

表2.3-10  污水综合排放标准（表4三级标准）

| 序号 | 控制项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 无量纲 |
| 2 | COD | 500 | mg/L |
| 3 | SS | 400 | mg/L |
| 4 | BOD5 | 300 | mg/L |
| 5 | 氨氮 | — | mg/L |
| 6 | 石油类 | 20 | mg/L |

本项目医疗废水经项目内自建的污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）C级标准以及湘阴县第一污水处理厂进水水质要求后后排入市政污水管网，最终进入湘阴县第一污水处理厂处理。经湘阴县第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后经白水江最终排入湘江。其标准值见下表。

表2.3-11  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

| 序号 | 控制项目 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 无量纲 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 2 | COD | 250 | mg/L |  |
| 3 | SS | 60 | mg/L |  |
| 4 | BOD5 | 100 | mg/L |  |
| 5 | 氨氮 | — | mg/L |  |
| 6 | 动植物油 | 20 | mg/L |  |
| 7 | 总氰化物 | 0.5 | mg/L |  |
| 8 | 粪大肠菌群 | 5000 | MPN/L |  |
| 9 | 总余氯 | 2-8（采用含氯消毒剂） | mg/L |  |
| 10 | 肠道致病菌 | —— | —— |  |
| 11 | 肠道病毒 | —— | —— |  |
| 12 | pH | 6~9 | mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 |
| 13 | CODCr | 50 | mg/L |  |
| 14 | SS | 10 | mg/L |  |
| 15 | BOD5 | 10 | mg/L |  |
| 16 | 氨氮(以N计) | 5(8) | mg/L |  |
| 17 | 总磷（以P计） | 0.5 | mg/L |  |
| 18 | 动植物油 | 1 | mg/L |  |
| 19 | 总氰化物 | 0.5 | mg/L |  |
| 20 | 粪大肠菌群 | 1000 | 个/L |  |

表2.3-12  湘阴县第一污水处理厂设计进水质（单位mg/L）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 6-9 | 300 | 120 | 200 | 30 | 35 | 3.0 |

表2.3-13《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）（单位mg/L）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 总余氣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C级 | 6-9 | 300 | 150 | 250 | 25 | 45 | 5.0 | 8 |

（3）噪声

施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），见下表。

表2.3-14  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期医院厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表2.3-15  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 60 | 50 |

（4）固废

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB 16889-2008)。一般工业固体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及原环境保护部公告20113年第36号修改单相关要求；污泥清掏前执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准，医疗废物转运执行《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）要求，医疗废物、栅渣、化粪池和污泥处理站污泥属危险废物，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及原环境保护部公告20113年第36号修改单相关要求。

此外，根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》(卫办医发〔2005〕292号）的规定：使用后的输液瓶不属于医疗废物。使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。

2.4 评价工作等级和评价范围

2.4.1 评价等级

根据该项目污染物排放特征，项目所在地区的地形特点和环境质量概况，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）所规定的方法，确定本次环境评价等级。

2.4.1.1 环境空气评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi的定义及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，依据导则推荐模式分别计算污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

建设项目大气污染物评价等级判别参数列于表2.4-1，判断结果详见表2.4-2。

表2.4-1  主要废气污染源参数一览表

| 污染源名称 | 中心坐标(o) |  | 海拔高度(m) | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 平均释放高度(m) | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 | 113.078151 | 28.823331 | 30 | 110 | 120 | 5 | H2S | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.00018 |
| 有组织 | 113.078151 | 28.823331 | 30 | / | / | 15 | H2S | 0.0000063 |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.00037 |

表2.4-2  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站无组织臭气 | 氨气 | 200 | 0.317 | 0.21 |
|  | 硫化氢 | 10 | 0.012 | 0.12 |
| 污水处理站有组织臭气 | 氨气 | 200 | 0.422 | 0.21 |
|  | 硫化氢 | 10 | 0.017 | 0.17 |

根据测结果可知，污水厂处理站无组织排放的氨气、硫化氢最大落地浓度分别为0.317μg/m3、0.012μg/m3，最大占标率分别为0.16%、0.12%；有组织排放的氨气、硫化氢最大落地浓度分别为0.422μg/m3、0.017μg/m3，最大占标率分别为0.21%、0.17%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

2.4.1.2 地表水环境影响评价等级

运营期废水主要有普通医疗废水（医院住院部综合废水、医务人员生活废水、医院门诊废水、体检中心废水）、特殊医疗废水（检验科废水、口腔科废水）和食堂餐饮废水。项目产生废水经预处理达标后，进入城市污水管网，最终经湘阴县第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后经白水江排入湘江。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

表2.4-5  地表水环境评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

2.4.1.3 地下水环境影响评价等级

本项目属于综合医院建设项目，医院等级为二级甲等医院，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“V 社会事业与服务业”“158 医院”。本项目为低于三级甲综合医院，属于IV类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分级判断，本项目仅需对地下水环境进行简单分析。

2.4.1.4 声环境影响评价等级

本项目医院所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区，经预测项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），声环境影响评价确定为二级。

2.4.1.5 环境风险评价等级

1、Q值确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

Q=q1Q1+q2Q2⋯+qnQn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

表2.4-6  本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表

| 化学品名称 | 最大储存量qi | 临界值Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.2t | 50t | 0.004 |
| 甲醛 | 0.02t | 0.5t | 0.04 |
| 氯酸钠 | 0.2t | 100t | 0.003 |
| 次氯酸钠 | 0.01 | 5 | 0.002 |
| 盐酸 | 0.15t | 7.5t | 0.02 |
| 二氧化氯 | 0.01t | 0.5t | 0.02 |
| 柴油 | 1.5 | 2500 | 0.0006 |
| / | / |  | 0.0896 |

经计算，Q值为0.0896，Q＜1，该项目环境风险潜势为I。

根据环境风险工作等级划分（表2.4-7），本项目环境风险评价等级为简单分析。详见下表。

表2.4-7  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据环境风险工作等级划分，本项目环境风险评价等级直接判定为简单分析。

2.4.1.6 生态评价工作等级

本项目占地面积26987m2，项目厂址位于湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路69 号，不涉及生态敏感区，对照生态影响评价导则，本项目生态评价级别定为三级。生态评价工作等级划分依据见表2.4-8。

表2.4-8  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.4.1.7 土壤环境工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：本项目行业类别属于“附录A土壤环境影响评价项目类别表A.1”中的“社会事业与服务业之其他行业”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

2.4.2 评价范围

根据当地气象、水文地质条件和本项目“三废”排放情况，确定本项目环境影响评价范围见表2.4-9。

表2.4-9  项目评价范围一览表

| 序号 | 环境因素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 项目周边300m范围内区域 |
| 2 | 地表水 | 主要评价项目污水排放情况、拟建污水处理设施的可行及污水进入市政管网和依托湘阴县第一污水处理厂的可行性 |
| 3 | 噪声 | 场界外200m |
| 4 | 生态 | 项目场界200m范围内土壤、植被 |

2.5 保护目标

本项目位于湘阴县文星镇先锋路69号，院址中心经纬度坐标：东经113°4'34"、北纬28°49'23"。项目周围环境保护目标见表2.5-1。

表2.5-1  大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 滨江茗园 | 112°52'55.573733349552" | 28°40'28.417339190758803" | 居民 | 800户，4000人 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 | 西侧 | 20-300m |
| 吴家湾 | 112°53'6.079409619072" | 28°40'33.56812174026" | 居民 | 80户，350人 |  | 东侧 | 15-100m |
| 湘阴县育才幼儿园 | 112°53'4.37996198724" | 28°40'33.9069865478052" | 学校 | 师生，300人 |  | 东侧 | 165m |
| 先锋社区 | 112°53'0.672076245048" | 28°40'35.669078634108" | 居民 | 200户，1000人 |  | 东侧 | 100-300m |
| 湘阴县左宗棠中学 | 112°53'2.13978101798376" | 28°40'39.1254661197012" | 学校 | 师生，1000人 |  | 南侧 | 180m |
| 茵草小区 | 112°52'58.509142895424" | 28°40'36.75343890288" | 居民 | 120户，600人 |  | 南侧 | 180-300m |

表2.5-2  声环境保护目标一览表

| 项目 | 目标名称 | 规模 | 相对项目厂址方位及距离 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 滨江茗园 | 800户，4000人 | 西侧，20-200m | 《声环境质量标准》 GB3096-2008中2类标准 |
|  | 吴家湾 | 80户，350人 | 东侧，15-200m |  |
|  | 湘阴县育才幼儿园 | 师生，300人 | 东侧，165m |  |
|  | 先锋社区 | 200户，1000人 | 东侧，100-200m |  |
|  | 湘阴县左宗棠中学 | 师生，1000人 | 南侧，180m |  |
|  | 茵草小区 | 120户，600人 | 南侧，180-200m |  |

表2.5-3  地表水环境保护目标一览表

| 项目 | 目标名称 | 坐标 | 高差 (m) | 规模 | 相对项目厂址方位及厂界距离 | 环境功能及保护级别 | 与建设项目水力联系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 白水江 | 东经113° 3'57" 北纬28°50'2" | 0 | 中河 | 南侧1.78km | 渔业用水，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 无直接水力联系，湘阴县第一污水处理厂的受纳水体 |
|  | 东湖 | 东经113° 2'47" 北纬28°50'4" | 0 | 湖 | 南侧0.82km |  | 雨水受纳水体 |
|  | 湘江 | 东经113° 4'8" 北纬28°50'10" | 0 | 大河 | 西侧0.342km |  | 湘阴县第一污水处理厂的尾水最终进入湘江 |

表2.5-4  生态环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 相对项目厂址及距离 | 功能与规模 | 环境保护功能类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 周边绿化、植被 | 本项目周边200m范围内 | 无需要特殊保护物种 | 一般生态区 |

3 现有项目概况

3.1 现有项目基本情况

3.1.1 现有项目基本情况

湘阴县中医医院创建于1953年，是一所集医疗、预防、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院,是“湘中医”医疗联盟成员单位之一，国家中医药管理局远程教学医院，湖南省中医研究院附属医院的联盟医院，也是湖南省中医类别全科助理医生培训基地，湖南省中医药大学毕业生实习基地，湖南省中医附一医院定点指导医院，中南大学湘雅医院、湖南省中医附一及湖南省人民医院远程教学和远程会诊单位。

医院现有建筑面积20000㎡，开放编制床位300余张，在职员工288人，其中高级专业技术人员18人，中级专业技术人员80人，医院配备了16排螺旋CT机、DR、飞利浦EPIQ5最新版二维、四维彩色B超机、24小时心电动态、微生物检查、化学化光、日本奥林巴斯电子胃镜、电子肠镜、腔镜、意大利进口TCL全新介入诊疗设备、自动生化血液分析仪、三维立体牵引床、麻醉呼吸机、高压氧舱、有创呼吸机等大型先进医疗设备，开设有急诊科、中西医内科、外科、妇产科、国医堂、治未病科、肿瘤科、肾病科、康复科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、肛肠科、骨伤科、介入科、血液透析室等临床科室和特色专科，其中康复科、肾病科为国家级重点专科，肿瘤科为市级重点特色专科，治未病科下设一站式健康管理中心，能极大地满足临床各方面的需求。

3.1.2 现有项目主要建设内容及规模

湘阴县中医院占地面积4000m2，总建筑面积14000m2；主要建设工程组成见表3.1-1，科室设置情况表见表3.1-2，3.1-3主要经济技术指标见表2.2-4。

表3.1-1   医院主要建筑内容一览表

| 名称 | 面积㎡ | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 办公楼 | 1000 | 医院东北部 |
| 住院楼 | 3500 | 医院北部 |
| 门诊、急诊、医技室 | 4500 | 医院南部 |
| 医技楼 | 5000 | 医院南部 |
| 合计 | 14000 |  |

表3.1-2  医技楼科室设置情况表

| 序号 | 楼层 | 科室分布 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 食堂 |
| 2 | 二层 | 国医堂（中医门诊）、体检科、煎药室 |
| 3 | 三层 | 疾病科、住院部 |
| 4 | 四层 | 康养科、住院部 |
| 5 | 五层 | 胃病科、住院部 |
| 6 | 六层 | 血透室 |
| 7 | 七层 | 康复科门诊 |

表3.1-3  住院楼科室设置情况表

| 序号 | 楼层 | 科室分布 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 药房 |
| 2 | 二层 | 门诊、妇产科、住院部 |
| 3 | 三层 | 外科、功能科、住院部 |
| 4 | 四层 | 内科、口腔科、胃镜室、五官科、碎石科、住院部 |
| 5 | 五层 | 办公室 |
| 6 | 六层 | 会议室 |
| 7 | 七层 | 手术室 |

3.1-4现有项目环保设备

| 工程分类 | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 环保工程 | 污水处理站 | 现湘阴县中医院污水处理站位于于医院东南角落处，与住院大楼有10m的间隔。 污水处理站设计规模为100t/d，工艺流程为：化粪池出水→格栅井→调节池→水解酸化池→接触氧化池→二沉池→二氧化氯接触消毒。 |
|  | 医疗废物暂存间 | 设置有一座约50m2的医疗废物暂存间，位于现有医院东北部。由湘阴县卫生局指定的岳阳市方向固废安全处置中心定期收集处置 |
|  | 生活垃圾暂存间 | 设置有一座约100m2的生活垃圾暂存间，位于现有医院东北部。暂存后交由环卫部分清运 |

本项目具体技术经济指标一览表2.2-4。

表3.1-4  项目技术经济指标一览表

| 序号 | 指标 | 名称单位 | 项目指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床位数 | 张 | 300 |
| 2 | 年工作日 | 日 | 365 |
| 3 | 总建筑面积 | m2 | 14000 |
| 4 | 占地面积 | m2 | 4000 |
| 5 | 定员 | 人 | 270 |
| 6 | 工程总投资 | 万元 | 3633 |
| 7 | 环保投资 | 万元 | 458 |

3.1.3 现有项目主要设备

现有医院设备统计如下表。

表3.1-2  现有医院主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300微安X光机 | 台 | 1 | KVP mA Sec | 放射科 |
| 2 | 电子阴道镜 | 台 | 1 | KD-9122 | 妇科 |
| 3 | 空气消毒机 | 台 | 15 | KJ230G-D46 | 各科室 |
| 4 | 动态心电 | 台 | 1 | 世纪3000 | 功能科 |
| 5 | 心电图机 | 台 | 3 | MAC800 | 心电图室 |
| 6 | 胃肠镜消毒设备 | 台 | 2 | U字型SQ-X168 | 功能科 |
| 7 | 数字胃肠机 | 台 | 1 | PLD8700 | 功能科 |
| 8 | 经颅多普勒 | 台 | 1 | JYQ TCD-2000 | 功能科 |
| 9 | 电子纤维镜 | 台 | 1 | ZX7M-TBS-F801 | 功能科 |
| 10 | 电子胃肠镜 | 台 | 1 | GIF-N260 | 功能科 |
| 11 | 彩超 | 台 | 3 | ACUSON X150 | 功能科 |
| 12 | 消毒供应配套设备 | 套 | 1 | / | 供应室 |
| 13 | 颈椎牵引器 | 台 | 2 | HLSQY-I型 | 外科 |
| 14 | 全自动洗胃机 | 台 | 1 | DFX-XW·E型 | 急诊科 |
| 15 | 显微镜 | 台 | 2 | 显微镜 | 检验科 |
| 16 | 微生物鉴定及药敏分析仪 | 台 | 1 | BMM-230BD DIC | 检验科 |
| 17 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 | C2000-A | 检验科 |
| 18 | 尿液分析仪 | 台 | 1 | PFT-300B | 检验科 |
| 19 | 离心机 | 台 | 2 | TDZ4 | 检验科 |
| 20 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | IMS-972 | 检验科 |
| 21 | 电化学发光分析仪 | 台 | 1 | cobase411 | 检验科 |
| 22 | 内窥镜 | 台 | 1 | UNK-001 2 | 手术室 |
| 23 | 手术无影灯 | 台 | 4 | TOPLITE-6000 | 手术室 |
| 24 | 麻醉监护仪 | 台 | 3 | NW-9002S | 手术室 |
| 25 | 麻醉机 | 台 | 2 | WATO EX-55/65 | 手术室 |
| 26 | 麻醉喉镜 | 台 | 1 | MY-A-1 | 手术室 |
| 27 | 微创设备 | 套 | 1 | DH-M60 | 手术室 |
| 28 | 高频电刀 | 台 | 4 | CM-350C | 手术室 |
| 29 | 多参数监护仪 | 台 | 30 | NBF_6000L | 各科室 |
| 30 | 动态血压 | 台 | 1 | BR-102 2 | 手术室 |

3.1.4 现有项目主要原材料消耗

根据现湘阴县中医院提供的资料，现有项目主要原辅材料消耗详见下表。

表3.1-3  现有项目主要原材料消耗一览表

| 序号 | 品名 | 每年使用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84消毒剂 | 3.2吨 | 废水预处理 |
| 2 | 络合碘 | 0.5吨 | 消毒使用 |
| 3 | 医用酒精 | 0.2吨 | 消毒使用 |
| 4 | 戊二醛 | 0.2吨 | 消毒使用 |
| 5 | 输液器 | 30万只 | 医疗使用 |
| 6 | 一次性注射器 | 66万只 | 医疗使用 |
| 7 | 消毒棉签 | 1.3万袋 | 医疗使用 |
| 8 | 甲醛 | 0.05吨 | 病房消毒使用 |

3.2 现有项目污染源分析

3.2.1 废水

（1）水污染物排放情况及污染防治措施

现有医院内部实行雨污分流。雨水进入东湖，污水进入医院内部污水处理站。医院营运期综合废水排放量约为80m3/d，其中生活污水主要包括办公及医护人员生活污水。医疗废水主要包括病人住院废水、门诊废水等。废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5、粪大肠菌总余氯等，项目综合废水主要污染因子浓度为COD：450mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：30mg/L、SS：300mg/L、粪大肠菌群：35000个/L，经物化预处理+二氧化氯消毒工艺后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。

项目废水排入医院自建的污水处理站统一处理，处理后的废水排入市政污水管网，最终经湘阴县城市污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。

目前医院内需要设置一座废水事故贮存池，容积为40 m3，其容积能贮存项目正常生产约12小时所排需处理废水的总量；一旦出现事故时，立即将废水排入事故池，不得外排，同时必须污水处理预备设施。废水处理设施恢复正常运行后，必须将事故池中污水全部处理达标后排放。

现有项目污水处理工艺流程如下：

化粪池出水

格栅井

调节池

水解酸化池

接触氧化池

二沉池

接触消毒池

湘阴县污水处理厂

二氧化氯发生器

污泥池

污泥外运处理

图3.2-1  现有项目污水处理站工艺流程图

（2）废水排放源强

根据现湘阴县中医院2020年5月27日委托第三方检测公司对项目污水处理站出口进行的四次水质数据分析，现有污水处理站出口各监测因子均可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准的要求，监测结果如下表所示：

表3.2-2  现有污水处理站进出口水质监测结果一览表

| 监测时间 | 监测点位 | 检测因子 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年5 月27日 | 废水总排 □★1 | pH值 | 6.85 | 6〜9 | 是 | 无量纲 |
|  |  | 悬浮物 | 45 | 60 | 是 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 54 | 250 | 是 | mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 13.7 | 100 | 是 | mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 10 | 是 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 16.7 | / | / | mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.06L | 20 | 是 | mg/L |
|  |  | 动植物油 | 0.13 | 20 | 是 | mg/L |
|  |  | 挥发酚 | 0.472 | 1.0 | 是 | mg/L |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | mg/L |
|  |  | 总氧化物 | 0.004L | 0.5 | 是 | mg/L |
|  |  | 色度 | 2 | / | / | 倍 |
|  |  | 总镉 | 0.05L | 0.1 | 是 | mg/L |
|  |  | 总锯 | 0.03L | 1.5 | 是 | mg/L |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | 0.05 | 是 | mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 | 400 | 5000 | 是 | MPN/L |
|  |  | 总余氯 | 1.70 | / | / | mg/L |
| 参考标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中的预处理标准 |  |  |  |  |  |

3.2.2 废气污染源及处理措施

医院营运期产生的大气污染物主要为发电机燃烧废气、污水处理站恶臭、以及其他废气。

（1）发电机燃烧废气

根据湘阴县当地市政用电情况，医院每月使用柴油发电机的时间一般不超过4小时，每月备用发电机工作时耗油168kg，医院柴油发电机烟气排放量28395.8m3/a，主要污染物SO2、NO2、烟尘的排放浓度分别为：41.65mg/m3，60.45mg/m3，14.85mg/m3；SO2、NO2、烟尘排速率分别为：0.84kg/h，0.0715kg/h，0.030kg/h。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。低于国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函【2005】350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/ m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级的标准，对周边环境影响不大。

（2）污水处理站恶臭

医院营运期产生的综合废水均进入污水处理站处理，其恶臭产生量一般来说较小，项目一体化污水处理装置置于第一层东面污水处理站房内，密封性较好。在系统正常运行时，产生的恶臭气体较少，其一般对地面大气环境质量影响不大。废水处理系统在污泥脱水、清运和处置时，污泥外露，会散发一定的恶臭气体进入大气环境，影响大气环境质量。在采取绿化种植、污泥及时清运、脱水密闭空间进行等措施后，其恶臭气体影响可得到进一步降低，其排放水平和影响程度可控制在人们可接受的范围内，对周边环境影响较小，运营多年未收到周边居民的相关反映。

根据湖南谱实检测技术有限公司2020年11月18日-11月24日现场监测结果表明，湘阴县中医院现有项目污水处理站下风向氨气、硫化氢浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物控制标准（具体监测结果见下表），因此湘阴县中医院现有项目运行期间氨气、硫化氢排放对周边环境空气质量影响较小。

表3.2-3 现有项目氨气、硫化氢污染情况

| 监测点位 | 监测点经纬度 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 | 监测浓度范围/（ug/m3） | 最大浓度占标率 | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 112.75582541439817 | 28.716280083542706 | 氨 | 1h平均 | 200 ug/m3 | 13~19 | 9.5% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1h平均 | 10 ug/m3 | ND | 0% | 0 | 达标 |

（4)）其他废气

医院内由于使用各类药品，且经常进行消毒卫生清洁，院内存在少量特殊异味气体。同时项目还会产生医疗卫生废气等，这些废气产生量较少，医院采用局部机械排风和自然通风相结合。手术室、医疗室等特殊病房采用洁净空调轮流换气，通过空调过滤、消毒系统可保证室内空气的清洁；值班室、检验室等工作间则采用排风系统进行换气；其它普通区域则采用自然通风。异味影响不明显。

3.2.3 噪声污染源及处理措施

医院噪声设备主要为备用发电机、风机、循环水泵、污水处理站臭气风机等。发电机位于医院的西部专用设备房内，采取基础减振、周围设置隔声屏障等措施。各类噪声设备噪声源强如下表。

3.2-4  项目噪声产生位置及治理措施

| 噪声源 | 具体位置 | 主要产噪设备 | 设备台数 | 声源强度 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 项目东部 | 水泵 | 2 | 90 | 机组和泵均采取减振措施，进出口水管均采用柔性接头对接 |
| 水泵间 | 项目东部 | 水泵 | 4 | 90 | 水泵隔声,采取减振措施，进出口水管均采用柔性接头 |
| 发电机房 | 西部专用设备房 | 柴油发电机 | 1 | 85 | 进风道与排风道采取消声措施，对柴油发电机房的排烟系统加装消声器，柴油发电机组加装防振垫圈 |
| 人流、车辆 | —— | —— | —— | 70 | 加强管理 |

根据湖南谱实检测技术有限公司2020年11月18日-11月19日现场监测结果表明，湘阴县中医院现有项目厂界四周噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准（具体见下表），对周边环境影响相对较小。

表3.2-5 现有项目噪声排放情况

| 检测点位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11月18日 |  | 11 月 19日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1厂界东侧外 1m 处 | 53.7 | 46.5 | 54.3 | 45.4 |
| N2厂界南侧外 1m 处 | 54.2 | 44.3 | 53.9 | 45.3 |
| N3厂界西侧外 1m 处 | 53.6 | 45.7 | 54.1 | 44.5 |
| N4厂界北侧外 1m 处 | 54.5 | 46.0 | 53.8 | 45.6 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

3.2.4 固体废物污染源及处理措施

现有医院固体废物种类较多，包括有机的、无机的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。营运期间医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：一般性固体废物、医疗废物和污水处理站污泥三类，具体见下表。

表2.5-1  固体废物产生及处理处置情况表  单位：t/a

| 编号 | 类 别 |  | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 医疗废物 | 36.5 | 由湘阴县卫生局指定的岳阳市方向固废安全处置中心定期收集处置 |
|  |  | 污泥 | 21.77 |  |
| 2 | 一般固体废物 | 生活垃圾 | 210 | 湘阴县环卫部门日产日清 |
| 3 |  | 餐厨垃圾 | 40 | 交由环卫部门处理 |
| 4 |  | 未被污染的输液瓶(袋) | 26 | 湖南宝叶再生资源开发有限公司 |
| 合计 |  |  | 308.27 |  |

本项目医疗废物统一收集后存放在医疗废物间交由岳阳方向固废处置公司统一处置，医疗玻璃瓶等做到及时清运处理；医院的污水处理站污泥在排放到外环境之前经过无害化处理，与医疗垃圾统一收集后交由岳阳方向固废处置公司统一处置；一般固体废物由环卫部门送垃圾填埋场填埋。

3.3 现有项目环评批复、验收意见的落实情况

现湘阴县中医院于2008年9月20日取得了《关于湘阴县中医院改扩建项目环境影响报告表审批意见》。现湘阴县中医院执行情况详见下表。

表3.3-1  现有项目环评批复及验收意见提出的要求落实情况汇总表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应建设好雨污分流系统。医疗废水经格栅池、调节池、气浮池、二氧化氯发生器消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标 准》(GB18466 2005 )中表2的预处理标准后排入湘阴县城市污水处理厂。 | 现有项目产生的医院废水经现有污水处理站（一级生化处理）后进入城市污水管网，最终排入湘阴县第一污水处理厂。废水能达标排放。 | 符合 |
| 2 | 医疗废弃物分类收集，由有警示标志的专业容器收存，集 中送岳阳方向安全处置有限公司处理。 | 现有医院医疗废物暂存于现医疗废物暂存间，定期交由岳阳市方向固废安全处置有限公司进行收集处置。 | 符合 |
| 3 | 严格按照《中华人民共和国放射性污染防治法》继续加强医用X射线诊断机管理和使用，对周边环境不得产生影响。 | 现湘阴县中医院已办理辐射安全许可证。未对周边环境产生明显影响。 | 符合 |
| 4 | 项目建成后须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》向我局申请试生产，试生产3个月内申请建设项目竣工环境 保护设施验收，经验收合格后方可正式投入生产。 | 建设单位未按照相关要求对原有项目进行环保竣工验收，但基本环保设备均已落实到位，根据现场调查检测，各污染因子排放均符合相关要求。 | 不符合 |

3.4 现有项目存在的问题、整改措施及搬迁要求

本项目搬迁后，工作人员迁至新址工作，医疗设备均搬迁至新址利用，辅助设备设施则原地保留。现湘阴县中医院场地后续使用单位需另行编制环评报告。现湘阴县中医院搬迁前，需做好以下工作。

1、医疗废物

现湘阴县中医院需将各科室内及医疗废物暂存间内的医疗废物全部交于岳阳市方向固废安全处置有限公司清运处置。现湘阴县中医院搬迁后不得遗留医疗废物。

2、污水处理站废物

现湘阴县中医院需将现污水处理站内污泥池中格栅渣、污泥全部抽出压滤，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准后，将污泥交由岳阳市方向固废安全处置有限公司清运处置。现湘阴县中医院污水处理站不得遗留污泥。

3、医疗废水

现湘阴县中医院需将检验科废水和口腔科废水按照相关要求分类收集单独预处理后，与常规医疗废水一同进入现湘阴县中医院污水处理站处理后，进入湘阴县第一污水处理厂。

综上所述，本项目搬迁后，现湘阴县中医院将原有场地内的医疗废物、污泥、格栅渣等危险废物妥善交由有资质单位安全处理，可满足环保相关要求。

3.5 本项目拟搬迁地主要情况

本项目拟建地位于湘阴县文星镇先锋路69号（县人民医院旧址）。项目建设场地平坦开阔，可预留足够的停车场地，有利于车辆的通行和停放，且周边环境幽雅、交通便利、通讯发达，市政设施健全，远离饮用水源保护区，周围没有污染源，适合项目建设。

根据现场调查，原项目已基本搬迁完毕剩余有一栋住院楼、门诊大楼（待拆）、7栋宿舍楼、一栋食堂大楼等建筑，其中原有相关设备均已拆除未发现有遗留情况。项目范围内未发现有遗留的医疗废物、污水处理站污泥以及生活垃圾等固体废物，且原污水处理站中废水基本处理完毕未见废水留存。现场除门诊大楼建筑有少量开裂现象外，其余建筑均无明显损坏。项目范围内地面基本进行硬化，原有植被保留较为完全，未出现明显的水土流失现象。拟建项目地周边主要为居民与商业区，正常情况下周边社会活动对本项目影响因素主要为噪声，但经过距离衰减之后整体影响程度较小。

4 建设项目工程分析

4.1 建设项目情况介绍

4.1.1 建设项目基本概况

（1）项目名称：湘阴县中医院整体搬迁项目

（2）建设单位：湘阴县中医院

（3）建设性质：改扩建

（4）建设地点：湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路69号（县人民医院旧址）

（5）投资：本项目投资估算25300.00万元，包括建安工程费23440.16万元，工程建设其他费用782.84万元，不可预见费1077.00万元。其中环保投资458万元，占总投资的1.81%；

（6）占地面积：20114.50m2；

（7）总建筑面积：59100m2；

（8）建设内容：新建门诊综合楼建筑面积13000.00平方米、改建住院部大楼16000.00平方米及附属用房1600.00平方米以及1号立体车库、2号立体车库、3号立体车库共28500平方米，并配套建设给排水、供配电、环保等基础设施。

（9）科室建设：预防保健科、全科医疗科、内科（含呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病科专业；内分泌专业）、外科（普通外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；烧伤专业）、妇产科（妇科专业；产科专业；计划生育专业）、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科（皮肤病专业;性传播疾病专业）、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业）、病理科、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（内科专业；外科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤病专业；肿瘤科专业；骨伤科专业；肛肠科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；急诊科专业；预防保健科专业）、中西医结合科，具体见附件13。

（10）建设周期：项目建设工期17个月，2021年4月到2022年8月。

（11）劳动定员：项目工作人员预计为480人，实行每日三班工作制，全年运行365天。

（12）医院建设标准：二级甲等综合医院。

4.1.2 建设项目工程内容情况介绍

表4.1-1  建设项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 门诊综合楼 | 砖混结构，建筑面积13478.92m2，7层（含负一层） | 新建 |
|  | 住院部大楼 | 砖混结构，建筑面积15071.6m2，10层， | 利用原有建筑，仅装修 |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 本项目拟在地下室设置锅炉房，锅炉房采用电热锅炉。 | 新建 |
|  | 住宿楼 | 本项目共有7栋宿舍楼，三栋位于项目西南侧，四栋位于项目东侧。 | 利用原有建筑，仅装修 |
|  | 食堂 | 本项目建有单独一栋食堂，位于项目西侧。 | 利用原有建筑，仅装修 |
|  | 备用柴油发电机房 | 本项目拟在地下室设置柴油发电机房内设1台800kW(燃油消耗206L/h)柴油发电机，供急诊抢救室、产房等场所中涉及患者生命安全的设备及其照明用电，保证在市电断开后15s内自动起动并供电，当市电恢复后，延时自动停机。 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 本工程供水接自市政给水干管。本设计拟沿先锋路市政给水干管引入一根DN500给水管，在室外连成环状，主干管采用钢塑复合管，室内给水管材采用给水PPR管明装，热熔粘接。 | 部分依托 |
|  | 排水 | 雨污分流：各类废水分类收集、分别经预处理后，最终进入自建污水处理站处理后进入南侧城市污水管网，最终进入湘阴县第一污水处理厂处理。 | 部分依托 |
|  | 供电 | 本工程拟单独从市政电网中两个110kV降压站各引一路10kV独立专线电源以满足本工程供电需求。当一路进线故障时，断开故障回路进线断路器，切换到另外一路进线。 | 部分依托 |
|  | 消毒 | 侯诊区、手术室、血库、洗消间、消毒供应室、太平间、垃圾处理站等场所，设置消毒设备。 | 新建 |
|  | 高压氧 | 项目设置一台液氧站，供病床、DR室、CT室、MRI室、手术室等使用。 | 新建 |
|  | 制冷 | 本项目地下室设置一个冷水机房；制冷机房共设置2台离心式冷水机组，单台制冷量为3868kW；设置1台螺杆式冷水机组，单台制冷量为1406kW。 | 新建 |
| 环保工程 | 废水 | 项目西侧设置污水处理站一座，化粪池一座，食堂废水经隔油池处理，检验科特殊废水和口腔科特殊废水分别经预处理，与其他医疗废水、生活污水一同进入项目自建的污水处理站进一步净化处理，排入市政污水管网，最终进入湘阴县第一污水处理厂。 | 新建 |
|  | 废气 | 食堂油烟经油烟净化器处理后由大楼预留排烟竖井高空排放；备用柴油发电机废气经预留排烟竖井由住院楼屋顶高空排放；污水处理站废气收集经生物过滤除臭装置处理后经15m高排气筒排放。 | 新建 |
|  | 噪声 | 噪声设备选用低噪声设备，大部分噪声较大设备置于地下设备用房，并采用基础减震、隔声等措施。 | 新建 |
|  | 固废 | 本项目地下室设置生活垃圾暂存间、医疗垃圾暂存间。 其中医疗废物暂存于医疗垃圾暂存间中，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司定期清运；生活垃圾暂存于生活垃圾暂存间，每日由环卫部门进行清运；污水处理污泥经消毒脱水后交由有资质单位处置 | 新建 |

备注：根据设计文件，本项目不设置洗衣房，所有住院服及床单被套等均在医院内收集送至专门的单位进行洗涤消毒。

表4.1-2  建（构）筑物一览表及主要技术经济指标表

| 项目 |  | 面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目用地面积 |  | 26987.59 | 平方米 | / |
| 建筑总面积 |  | 59136.2 | 平方米 | / |
| 计容总面积 |  | 52534.06 | 平方米 | / |
| 建筑基地面积 |  | 7908.72 | 平方米 | / |
| 其中 | 1#门诊综合楼 | 13478.92 | 平方米 | 新建 |
|  | 2#住宿楼 | 2145.9 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 3#住宿楼 | 5035.44 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 4#住宿楼 | 1469.95 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 5#住宿楼 | 1441.7 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 6#住院部大楼 | 15071.69 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 7#食堂 | 1068.33 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 8#住宿楼 | 5458.32 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 9#住宿楼 | 1156.38 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 10#住宿楼 | 1918.35 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 1号立体车库 | 1540 | 平方米 | 新建 |
|  | 2号立体车库 | 989.08 | 平方米 | 新建 |
|  | 3号立体车库 | 1760 | 平方米 | 新建 |
| 地下室面积 |  | 6602.14 | 平方米 | 新建 |
| 建筑密度 |  | 29.3 | % | / |
| 容积率 |  | 1.95 | / | / |
| 绿化率 |  | 34.2 | % | 新建，部分利旧 |
| 总停车位 |  | 461 | 个 | 新建 |
| 其中 | 地上 | 361 | 个 | 其中地面55个停车位（含5个救护车位），立体停车位306个 |
|  | 地下 | 100 | 个 | / |

4.1.3 总平面布置

项目拟建地东侧紧邻先锋路，西侧紧邻建新路，建新路直接连接至滨江路。项目主出口位于地块南侧，项目至南朝北依次设置主出入口（西侧为停车位）、门急诊医技综合楼、住院大楼，西侧为2#住宿楼、3#住宿楼、4#住宿楼、5#住宿楼，西南侧为8#住宿楼、9#住宿楼、10#住宿楼，东侧为食堂。

污水处理站设在项目西侧，属于院区主导风向的侧风向，；医疗废物暂存间及生活垃圾暂存间均位于地下室内，收集后的医疗废物和生活垃圾经西侧车行出口运出。

项目配套设施水泵、电热锅炉、柴油发电机、制冷设备等较大噪声源设备全部置于地下一层，通过设置单独的水泵房、锅炉房、设备间，采取隔声、消声、吸声、减振等措施降低噪声。

本项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；减少能耗；最大可能保持可持续发展的空间；保证了住院部等处的环境安静。

4.1.4 主要医疗设备

项目建成后，建设单位拟根据实际需要增加部分设备数量；污水处理站等环保设备无法搬迁的就地重建。本项目主要医疗设备及与现有项目的变化情况详见下表。

表4.1-4  本项目主要医疗设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用部门 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300微安X光机 | 台 | 2 | 放射科 | KVP mA Sec | 新增1台 |
| 2 | KD- | 台 | 1 | 妇科 | KD-9122 | / |
| 3 | 空气消毒机 | 台 | 30 | 各科室 | KJ230G-D46 | 新增15台 |
| 4 | 动态心电 | 台 | 2 | 功能科 | 世纪3000 | 新增1台 |
| 5 | 心电图机 | 台 | 5 | 心电图室 | MAC800 | 新增2台，废弃1台 |
| 6 | 胃肠镜消毒设备 | 台 | 2 | 功能科 | U字型SQ-X168 | / |
| 7 | 数字胃肠机 | 台 | 1 | 功能科 | PLD8700 | / |
| 8 | 经颅多普勒 | 台 | 1 | 功能科 | JYQ TCD-2000 | / |
| 9 | 电子纤维镜 | 台 | 1 | 功能科 | ZX7M-TBS-F801 | / |
| 10 | 电子胃肠镜 | 台 | 1 | 功能科 | GIF-N260 | / |
| 11 | 彩超 | 台 | 5 | 功能科 | ACUSON X150 | 新增2台 |
| 12 | 消毒供应配套设备 | 套 | 1 | 供应室 | / | / |
| 13 | 颈椎牵引器 | 台 | 2 | 外科 | HLSQY-I型 | / |
| 14 | 全自动洗胃机 | 台 | 2 | 急诊科 | DFX-XW·E型 | 新增1台，废弃1台 |
| 15 | 显微镜 | 台 | 4 | 检验科 | 显微镜 | 新增2台，废弃2台 |
| 16 | 微生物鉴定及药敏分析仪 | 台 | 1 | 检验科 | BMM-230BD DIC | / |
| 17 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 2 | 检验科 | C2000-A | 新增1台 |
| 18 | 尿液分析仪 | 台 | 1 | 检验科 | PFT-300B | / |
| 19 | 离心机 | 台 | 3 | 检验科 | TDZ4 | 新增1台 |
| 20 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | 检验科 | IMS-972 | / |
| 21 | 电化学发光分析仪 | 台 | 1 | 检验科 | cobase411 | / |
| 22 | 内窥镜 | 台 | 1 | 手术室 | UNK-001 2 | / |
| 23 | 手术无影灯 | 台 | 8 | 手术室 | TOPLITE-6000 | 新增4台 |
| 24 | 麻醉监护仪 | 台 | 3 | 手术室 | NW-9002S | / |
| 25 | 麻醉机 | 台 | 3 | 手术室 | WATO EX-55/65 | 新增1台 |
| 26 | 麻醉喉镜 | 台 | 3 | 手术室 | MY-A-1 | 新增2台 |
| 27 | 微创设备 | 套 | 1 | 手术室 | DH-M60 | / |
| 28 | 高频电刀 | 台 | 4 | 手术室 | CM-350C | / |
| 29 | 多参数监护仪 | 台 | 30 | 各科室 | NBF_6000L | / |
| 30 | 动态血压 | 台 | 2 | 手术室 | BR-102 2 | 新增1台 |
| 31 | 病床 | 张 | 500 | 病房 | HE-6600 | 利旧300张，新增208张 |
| 32 | 备用柴油发电机 | 台 | 1 | 发电机房 | SQL20A1200V | / |
| 33 | 锅炉 | 台 | 1 | 锅炉房 | LSS0.2-0.04-Y(Q) | 新建（电能） |

注：放射科医用射线装置应根据国家相关要求，另行办理环保手续。未作说明设备为原有设备。

4.1.5 能源消耗

本项目资源消耗主要为水、电、燃气、柴油。其主要能源消耗详见下表。

表4.1-5  本项目主要能源消耗表

| 序号 | 能源名称 | 消耗量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 135680 | t/a |
| 2 | 电 | 1000 | 万kW·h |
| 3 | 天然气 | 26.43 | 万m3/a |
| 4 | 柴油 | 3296 | L/a |

4.1.6 原材料消耗

根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料消耗详见下表。

表4.1-6  本项目主要原材料消耗一览表

| 序号 | 品名 | 每年使用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术刀 | 13000把 | 运营期 |
| 2 | 手术剪 | 400把 |  |
| 3 | 手术钳 | 2500把 |  |
| 4 | 塑胶手套 | 600000双 |  |
| 5 | 输液器 | 400000个 |  |
| 6 | 输血器 | 12000条 |  |
| 7 | 一次性针筒 | 140万只 |  |
| 8 | 纱布 | 300000块 |  |
| 9 | 84消毒剂 | 6.4 t |  |
| 10 | 络合碘 | 1 t |  |
| 11 | 医用酒精 | 0.4 t |  |
| 12 | 戊二醛 | 0.4 t |  |
| 13 | 消毒棉签 | 2.6万袋 |  |
| 14 | 甲醛 | 0.1 t |  |
| 15 | 盐酸 | 5.5t |  |
| 16 | 氯酸钠 | 6.8t |  |
| 17 | 一次性尿袋、尿管 | 0.3 |  |
| 18 | 青霉素针液 | 2.0 |  |
| 19 | 头炮曲松钠 | 1.0 |  |
| 20 | 注射头炮他啶 | 1.0 |  |
| 21 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 0.3 |  |
| 22 | 阿莫西林 | 0.1 |  |
| 23 | 生理盐水 | 10000 |  |
| 24 | 10%、5%葡萄糖注射液 | 10000 |  |
| 25 | 维生素C注射液 | 10000 |  |
| 26 | 维生素B1注射液 | 10000 |  |
| 27 | 香蕉水 | 260kg | 施工期 |
| 28 | 油漆 | 3.647t |  |
| 29 | 商品混凝土 | 10000m3 |  |

4.2 主体建筑工程

4.2.1 主体建筑工程概况

本项目分为三个区域建设（详细见附图4），各地块主体建筑工程建设情况如下：

4.2-1湘阴县中医院区域一技术指标

| 项目 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目用地面积 |  | 6978.6 | 平方米 | / |
| 建筑总面积 |  | 14847.45 | 平方米 | / |
| 计容总面积 |  | 14847.45 | 平方米 | / |
| 建筑基地 |  | 2287.42 | 平方米 | / |
| 其中 | 1号立体车库 | 1540 | 平方米 | 新建 |
|  | 2号立体车库 | 989.08 | 平方米 | 新建 |
|  | 6#住院大楼 | 13307.45 | 平方米 | 原有建筑改造 |
| 建筑密度 |  | 32.8 |  | / |
| 容积率 |  | 2.18 | % | / |
| 绿化率 |  | 10 | % | / |
| 总停车位 |  | 222 | 个 | 38个地面车位,184 个立体车位 |

4.2-2湘阴县中医院区域二技术指标

| 项目 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目用地面积 |  | 18158.3 | 平方米 | / |
| 建筑总面积 |  | 39775.43 | 平方米 | / |
| 计容总面积 |  | 33173.29 | 平方米 | / |
| 建筑基地面积 |  | 5181.3 | 平方米 | / |
| 其中 | 1#门诊综合楼 | 13478.92 | 平方米 | 新建 |
|  | 2#住宿楼 | 2145.9 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 3#住宿楼 | 5035.44 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 4#住宿楼 | 1469.95 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 5#住宿楼 | 1441.7 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 7#食堂 | 1068.33 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 8#住宿楼 | 5458.32 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 9#住宿楼 | 1156.38 | 平方米 | 原有建筑 |
|  | 10#住宿楼 | 1918.35 | 平方米 | 原有建筑 |
| 地下室面积 |  | 6602.14 | 平方米 | 新建 |
| 建筑密度 |  | 28.6 | % | / |
| 容积率 |  | 1.83 |  | / |
| 绿化率 |  | 33.5 | % | / |
| 总停车位 |  | 117 | 个 | / |
| 其中 | 地上 | 17 | 个 | 其中医院部17个停车 位（含5个救护车 位） |
|  | 地下 | 100 | 个 | / |

4.2-3湘阴县中医院区域三技术指标

| 项目 | 数量 | 单位 | 备注’ |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目用地面积 | 1850.69 | 平方米 |  |
| 建筑总面积 | 1760 | 平方米 |  |
| 计容总面积 | 1760 | 平方米 |  |
| 建筑基地面积 | 440 | 平方米 |  |
| 2号立体车库 | 1760 | 平方米 | 新建 |
| 建筑密度 | 23.8 | % |  |
| 容积率 | 0.95 |  |  |
| 绿化率 | 8 | % |  |
| 总停车位 | 122 | 个 |  |

4.2.2	建筑内交通组织

1、入口分布及流线组织

门诊、急诊、住院设置相应的人行广场，避免进出车流交叉；进入院区车辆可利用地下车库出入口车道进入地下车库停车、通过落客区进入地下电梯厅，通过电梯到达相应楼层。

2、竖向交通设施

门诊综合楼：设置18部自动扶梯、14台电梯，医护人员和工作人员、物流电梯分开设置。

住院部楼：设置21部电梯，其中病患电梯12台，医护人员电梯4台，污物电梯2台，送餐电梯2台，物流电梯1台。

4.3 公用工程

本项目位于先锋路北侧和西侧，先锋路为城市主干道，已有完善的市政管网，且周边均为规划道路，预计与医院同步建设完成，周边道路均将随路铺设完备的给排水、电力、燃气、通讯等市政管线，可满足本项目的需要。

4.3.1 给水工程

（1）水源

本工程供水接自市政给水干管。本设计拟沿先锋路市政给水干管引入一根DN500给水管，在室外连成环状，主干管采用钢塑复合管，室内给水管材采用给水PPR管明装，热熔粘接。地下室设置一个消防水池和消防水泵房，消防水池总有效容积为688m3。

（2）用水量

参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）以及《建筑给排水设计规范2009版》中相关标准，确定本项目日用水量按400L/床•d计算，门急诊及体检人员用水量按15L/人次计，医务人员生活用水量按150L/人·d计（包含住宿楼废水），食堂用水量按 20L/人·次计，绿化浇洒用水量按2L/m2•天计，根据建设单位提供资料，年用煎药用水约为292m3/a（800L/d）。

本项目医护人员数量约为480人，医院病床为508张，年门诊人数约9.92万人·次（每天平均271人次），食堂规模为700人（早、中、晚餐用餐规模共计约2800人次/天）。各用水项目用水量统计见下表。

表4.3-1  各用水项目用水量汇总表

| 序号 | 用水项目名称 | 用水单位数 | 用水量标准 | 日用水量m3/d | 年用水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院住院部综合用水 | 508床 | 400L/床·d | 203.2 | 74168 |
| 2 | 医务人员生活用水 | 480人 | 150L/人·d | 72 | 26280 |
| 3 | 医院门诊用水 | 271人·次 | 15 L/人·次 | 4.065 | 1484 |
| 4 | 食堂餐饮用水 | 2800人·次 | 20 L/人·次 | 56 | 20440 |
| 5 | 检验室检验用水 | / | / | 1 | 365 |
| 6 | 口腔科用水 | / | / | 1 | 365 |
| 7 | 蒸汽锅炉补充用水 | 1台2t/h，每天运行8h。 | / | 16 | 5840 |
| 8 | 绿化用水 | 9230m2 | 2L/m2•天 | 18.46 | 6738 |
| 9 | 煎药用水 | / | / | 0.8 | 292 |
| 合计 |  |  |  | 369.3 | 134804 |

4.3.2 排水工程

（1）排水系统

本项目排水采用雨污分流、污污分流制，屋面雨水、室外场地雨水经管道、沟渠收集后排入市政雨水管网。

本项目废水主要包括医疗废水（医院住院部综合废水、医务人员废水、医院门诊废水）、特殊医疗废水（检验室检验废水、口腔科废水）和食堂餐饮废水。本项目产生的废水需分类收集、分别单独预处理后，方可进入污水处理站，具体如下：

食堂废水经隔油预处理后与医护人员生活废水合并排入化粪池，经化粪池处理并达到湘阴县第一污水处理厂接管标准后排入市政污水管网；检验室废水经预处酸碱理槽中和预处理，含氰废水采用预处理槽碱式氯化法预处理，检验科生化标本清洗废水经84消毒液（次氯酸钠）预处理后，排入污水处理站；检验室产生的少量含重金属废水在废液桶内收集作为危废交有资质单位处理；口腔科漱口废水经84消毒液（次氯酸钠）消毒后排入污水处理站；住院部废水经化粪池处理后排入污水处理站。项目综合医疗废水经化粪池、自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入建新路市政污水管网，最终进入湘阴县第一污水处理厂。

（2）排水量

经估算，本项目用水量为368.5m3/d（134512m3/a）项目排水按用水量的85%计算，本项目废水总排放量为286.68m3/d，104636.47m3/a。具体详见下表。

表4.3-2  项目污水排放量统计表

| 序号 | 用水项目名称 | 日用水量m3/d | 日排水量m3/d | 年排水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院住院部综合废水 | 203.2 | 172.72 | 63042.8 |
| 2 | 医务人员生活废水 | 72 | 61.20 | 22338.00 |
| 3 | 医院门诊急诊废水 | 4.065 | 3.46 | 1261.17 |
| 4 | 食堂餐饮废水 | 56 | 47.60 | 17374.00 |
| 5 | 检验室检验废水 | 1 | 0.85 | 310.25 |
| 6 | 口腔科废水 | 1 | 0.85 | 310.25 |
| 7 | 蒸汽锅炉补充用水 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | 绿化用水 | 18.46 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 369.33 | 286.68 | 104636.47 |

本项目水平衡图如下：

图4.3-1  拟建项目水平衡图  单位：m3/a

4.3.3 通风及空调系统工程

湘阴县中医医院应根据其所在地区的气象条件以及其各部门、各房间的功能要求，确定在全院或局部实施采暖与通风（自然与机械的），或一般空调，或净化空调。用散热器采暖的，应采用热水作为介质，不应采用蒸汽。散热器应作封闭装饰处理，凡是产生有味气味、水汽和潮湿作业的用房，必须设机械排风。湘阴县中医医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗，停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置。不得使用淋水式空气处理装置。空调机房位置设置和机组安置应考虑到机组的日常检查、维修及更新等因素，尽量将空调机设置在机房或技术夹层内，建议本项目采用节能型中央空调系统。施工设计时，根据各层用房的使用特点，可分层设置独立控制的空调系统。室外机放置在屋顶，不影响整个建筑物的立面效果，与建筑结构和谐配合。各层房间的机型根据房间自身的特点，结合装修，主要采用四面出风嵌入式室内机。

制冷机房共设置2台离心式冷水机组，单台制冷量为3868kW；设置1台螺杆式冷水机组，单台制冷量为1406kW；当室外气象参数变化，出现部分负荷工况，可实现制冷机组台数控制，当出现极小负荷时可由螺杆式冷水机组实现极小负荷下的10~100%调节。冷却塔选用6台500m3/h，1台350m3/h的方形横流式冷却塔，冷却塔设置于门诊医技楼屋面；冷水供回水温度为7/13℃，冷却水供回水温度为37/32℃。

4.3.4 电气工程

湘阴县中医院供电宜采用二路电源。下列用房应有自备电源供电：手术室、产房、彩超室、B超室、配血室以及培养箱、冰箱、恒温箱和其他必须持续供电的精密医疗装备、各部门的消防和疏散设施。

本项目需要安装变压器容量约2000kVA。需要安装SCB11-150kva 变压器两台。为了保证手术室等重要科室和电梯及消防通道等部位的连续供电，需要配备50kw发电机一台。 本项目的手术室、电梯及消防应急系统等部位为一级负荷，其余部位为二级负荷。

4.3.5 消防工程

本项目建筑防火等级为一类建筑，耐火等级为一级。

室内消火栓的布置应符合下列要求：

消火栓的布置应保证2股水柱同时到达任何位置，消火栓的首选位置是楼梯出口附近。

本项目设置自动喷火系统，并应符合下列要求：设置自动喷水灭火系统的建筑物，除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外的所有场所，均应设置自动喷水喷头。

贵重设备房，如彩超室、X光检查室等贵重设备室，应设置七氟丙烷、一碘三氟甲烷和惰性气体等自动灭火系统。

4.3.6 防雷

项目建筑为二类防雷建构筑物，设置避雷带等，沿引下线接至地极，接地电阻R≤4欧。

建筑物的防雷工程通常分为直击雷和感应雷两大部分。

直击雷防御系统的主要组成部分为：接闪器（避雷针、避雷带）引下线接地网；感应雷防御系统的主要组成部分为：电磁蔽、电涌保护器、等电位联接。就本项目而言，整体防雷工程应从以下几个要素着手。

（1）在湘阴县中医医院顶部安装5cm高的标准避雷针，且与女儿墙上 明设的避雷带四处连接，楼顶四角设独立的1M高避雷针，让雷电按指定的途径放入地，避免天线设备直接受雷电流而受损。

（2）利用基础梁钢桩主筋作为接地极专设的避雷引下线引导强大的雷电流安全入地。

（3）利用良好的接地网系统尽快地泄放雷电能量，降低雷电流的落地电位差，尽可能降低电位反击能量。

（4）利用建筑物的钢筋凝土墙体、专用屏蔽罩及各种设备自身和金属屏蔽层，衰减雷击电磁脉冲产生的强大磁场对设备中的电子芯片的电磁危害。

（5）利用等电位联接和相应的电涌保护器，在线路进机房的入口处，进行雷电能量拦截。使到达设备的雷电过电压，在设备可承受的范围之内。

（6）采用共地、等电位连接、地网均压环等措施。防止雷击电位差对设备的危害。就本项目而言，防直击雷工程部分需在各建筑物楼顶安装1个5米高避雷针，且与女儿墙上明高的避雷带四处连接，在楼顶四角设独立的1m高避雷针，并将连接后的避雷针及避雷带通过引下线接入地下。防感应雷工程部分需在建筑物内的关键用电部位和机房分别安装浪涌保护器。

4.5 施工期污染源分析

4.5.1 施工期工艺流程及产污环节

根据现场调查，原湘阴县人民医院已全部搬走，未遗留任何设备以及原有运营期间产生的废物，仅有一栋门诊楼、一栋住院大楼、七栋宿舍楼、一栋食堂楼等。由于现有门诊楼年久失修，建设单位拟将其拆除重建，仍设置为门诊楼，其余建筑均改造利用。此外，现有场地绿化植被较多，要求建设单位在搬迁建设期间，将大型植被先行移植待建设后重新移栽，以确保不破快当地绿化。

本项目施工期内的主要污染因素有大气粉尘、施工废水、机械施工噪声、建筑垃圾、弃土及生态破坏、水土流失，根据项目可行性研究报告，本项目建设期约为17个月，项目施工期工艺流程及产污环节见图4-2。

图4.5-1    施工期流程及产污环节图

4.5.2 施工期污染源分析

一、施工期环境空气污染源

施工期影响环境空气质量的主要是施工扬尘及施工设备、运输设备产生的汽车废气等，另外装修阶段产生的有机废气。

①扬尘

扬尘主要来自门诊楼拆除、场地平整、地基开挖、推墙卸瓦、沙石料堆放、混凝土搅拌、建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。

对建筑施工期扬尘，采用类比南方建筑施工工地扬尘实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见下表。

表4.5-1  建筑施工工地扬尘污染情况

表4.5-2  施工现场大气TSP浓度变化表

②装修产生的有机废气

建设期的其它废气主要来自墙体的粉刷及内屋的装修所用的涂料和油漆中的有机废气，属无组织排放。其主要成份为乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁酯、甲醛、甲苯、二甲苯、苯等，成份复杂。由于各类用房的性质不同，所以油漆的消耗量也不相同，再加上装修的时间有先后，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。本报告书只对该废气作一般性估算。

据多家装修公司的调查统计，一般情况下使用面积70m2的家庭装修时需消耗香蕉水5kg，油漆10组份左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组份油漆约7kg。香蕉水的成份主要为：乙酸乙酯(15%)、乙酸丁酯(15%)、正丁醇(10～15%)、乙醇(10%)、丙酮(5～10%)、苯或甲苯(20%)、二甲苯(20%)。油漆的成份比较复杂，随不同的种类和厂家而不同。油漆时产生的废气中主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有溶剂汽油、丁醇、丙酮等。油漆在油漆过程挥发成废气的含量约为油漆量的10%，该废气中含甲苯和二甲苯的含量约为20%。

本项目工程新建建筑面积共59100m2，其装修按建筑面积100m2消耗油漆1kg，香蕉水0.5kg计，即需消耗油漆5910kg，香蕉水约2955kg。因此装修期间需向周围空气环境排放甲苯和二甲苯73kg。因本工程相对较大，环评要求建设单位均采用符合相关标准要求的环保漆，尽可能减轻因甲苯等物质释放对周边环境的影响。其次，由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，对周围环境影响不大。

建设过程的施工期扬尘等对敏感点的影响主要集中在项目东面的湘阴县育才幼儿园，南侧湘阴县左宗棠中学以及靠近本项目的居民区。建设期拟采用建设防尘网和洒水降尘措施，但仍无法避免会有粉尘产生，但施工过程属暂时性质，施工完成后，粉尘污染也基本消失。

③车辆尾气

施工期间燃油机械、运输车辆使用较频繁，燃油机械及运输汽车尾气排放量较大，排放的尾气污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、颗粒物（包括碳烟、硫酸盐、铅氧化物等）等。

若工程施工机械及用车以20辆（台）计，以每车（台）1天耗油50L计算，则施工车辆（机械）每天排放的尾气中含一氧化碳27kg，碳氢化合物4.44kg，氮氧化合物4.44kg，二氧化硫3.24kg。

二、施工期水环境污染源

施工期的污水包括施工作业产生的生产废水、车辆清洗废水和施工人员生活污水，项目建设期间不同时段施工人员不尽相同。

- 施工作业废水

地基开挖、施工车辆的碾压，都会对地表和植被产生较大破坏，极容易产生水土流失。施工机械、渣土及材料运输车辆在运行和维修及外表的清洗中产生的少量含油污泥沙废水，其中主要污染物浓度一般为COD：25～200mg/L、石油类：10～30mg/L、SS：500～4000mg/L。此外，混凝土的浇注或混凝土物件养护过程中有少量含悬浮物废水排放，这部分废水对环境影响主要在于使地表水中的SS量增加。施工期施工废水经隔油沉淀后循环使用。

②施工人员生活污水

施工人员产生的生活污水，主要来自临时食堂、浴室、厕所等。项目地块内设置有活动板房作为指挥部，施工人员生活安排在指挥部内。生活污水主要成份为COD、BOD5、NH3-N等有机物。施工人员每天生活用水量按100L计算，高峰期施工人员200人计，用水量约20m3/d，排水量以用水量的0.8计，则施工人员生活污水排放量为16m3/d，主要污染物浓度一般为COD：50～250mg/L，BOD5：25~150mg/L，NH3-N15-30mg/L。

③地下渗水及下雨形成的泥浆水和基坑积水

地下渗水及下雨形成的泥浆水和基坑积水受到地下水位、气候等条件影响较大，通常无法预计，根据同类施工工程施工排水经验，主要污染物为SS，浓度为800～4000mg/L。

三、施工期噪声污染源

施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的机械噪声声级见下表。

表4.5-3  施工机械及其噪声源强

| 距离 机械类型 | 5m |
| --- | --- |
| 振捣机 | 84 |
| 轮式装载机 | 94 |
| 卡车 | 92 |
| 移动式吊车 | 96 |
| 气动扳手 | 85 |
| 夯土机 | 92 |
| 铲土机 | 95 |
| 推土机 | 70 |
| 钻土机 | 75 |
| 浇捣机 | 92 |

四、施工期固体废物污染源

①建筑垃圾

建筑垃圾主要包括施工过程产生的建筑垃圾（包括门诊大楼拆除、沙石、包装袋、碎木块、废水泥浇注体、碎玻璃、废金属等），根据《环境统计手册》，建筑垃圾产生系数约50kg/m2，本项目总建筑面积59100m2，施工期产生的建筑垃圾约4000t。这些废渣如处理不当，不仅占用土地，造成水土流失，对环境造成影响。

②弃土

根据现场勘查，项目地块较为平整，由项目初步设计中土石方平衡计算，本项目填挖方量如下表：

表4.5-4工程土石方平衡表

| 工程名称 | 土方量（m3） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 挖方量（-） | 填方量（+） |  |
| 合计 | 11734 | 11734 | / |
| 挖方多于填方 | 0 |  | / |

本项目土方开挖产生的弃土均在场内回填利用，不外运。

③淘汰设备

项目建成后，建设单位拟将现有医疗设备整体搬迁至新址继续使用，但实际情况中不可避免会出现部分老化设备淘汰的情况，对于淘汰部分设备不能简单作为固体废物处置，要严格执行相关规定和要求，交由相关单位回收处置。

④施工人员生活垃圾

高峰期施工人数可达200人，平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，生活垃圾产生量为100kg/d。

五、 施工期生态影响分析

总规划用地面积20114.5m2，现状为绿化、硬化地板，基本不改变原有土地的使用功能，本项目建设期的主要生态影响是水土流失。

项目施工期间会造成大面积的裸露地表以及工程弃土的临时堆放，如不采取合理的措施，遇雨情况下极易造成水土流失。一旦发生水土流失，其泥沙及其携带的污染物有可能进入市政雨水管网及附近排污渠，严重情况可能造成雨水管网的堵塞。

当施工完成后，地表除水泥路面和建筑物覆盖外，其余大部分为绿化植被覆盖，水土流失可忽略不计。

4.6 营运期污染源分析

4.6.1 营运期工艺流程及产污环节

项目营运期工艺流程详见下图

图4.6-1  营运期产污环节图

部分关键科室的产污说明：

（1）检验科

检验科主要从事尿常规、血常规、免疫检测、粪便检测、生化检测以及微生物检测。检测科主要采用全自动血凝仪、全自动生化分析仪、全自动电光免疫分析仪以及五分类血液细胞分析仪等仪器进行上述项目检测，该设备主要采用电化学方法进行检验，检验过程中仅需使用微量的检验试剂，该检验试剂是由仪器供应商配套提供的商品试剂盒，使用时将试剂盒直接安装至机器上指定位置即可，项目不进行试剂的配制工作。使用完毕的检验试剂盒、检验过程产生的样本、试管、手套等一并在指定容器中收集，作为医疗废物委托处理，不进行相关的清洗工作。

（2）口腔科

口腔科只提供硅胶模型，假牙均外发加工，并且要求采用环氧树脂代替汞合金、镍铬合金、钴铬合金、钯银合金。项目补牙采用环氧树脂，不使用汞合金、镍铬合金、钴铬合金、钯银合金等材料，故器具及口腔冲洗废水中无汞、铬、镍等重金属污染物。

4.6.2 营运期废气污染源分析

医院建成后，废气主要包括污水处理站臭气、生活垃圾暂存间和医疗废物暂存间异味、备用柴油发电机废气、食堂油烟废气以及停车场废气。

①污水处理站臭气

建设单位拟在项目西侧新建污水处理站用来处理本项目运营期间产生的所有废水。

污水处理站废水收集后有一定的恶臭气体，主要成为NH3和H2S，因此本评价以NH3、H2S两个因子来分析评价恶臭影响。根据美国EPA（环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据工程分析，本项目废水BOD5年去除量约为5.23t，因此计算恶臭源强中NH3产生量为0.016t/a，H2S的产生量为0.00062t/a。本项目的医院自建污水处理站主要地埋式封闭结构，只有少数的臭味，浓度较低。

依据《医院污水处理技术指南》以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），为防病毒从水处理构筑物表面挥发到大气中造成病毒的二次传播污染，建设单位将自建的污水处理站设于地下且全部反应池加盖密闭，实施封闭式管理，所有臭气经收集、处理后15m高空排放。在采用集中除臭工艺收集处理后，由于污水站采用全封闭地下式，项目臭气的收集率可达90%以上，生物除臭系统去除率一般在85%~95%，本项目臭气微生物处理净化效率约为90%，排放口距离地面15m。

表4.6-1  污水处理站臭气产排情况一览表

| 污染物 | 产生速率(kg/h) | 年产生量（t/a） | 处理措施 |  | 有组织排放速率(kg/h) | 有组织年排放量（t/a） | 无组织排放速率(kg/h) | 无组织年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.0018 | 0.016 | 生物除臭处理+15m排气筒 | 处理效率90% | 0.00016 | 0.0014 | 0.00018 | 0.0016 |
| H2S | 0.00007 | 0.00062 |  |  | 0.0000063 | 0.000056 | 0.000007 | 0.000062 |

②医疗废物暂存间和生活垃圾暂存间异味

项目地下室设置有医疗废物暂存间和生活垃圾暂存间，医疗固废和生活垃圾堆积会产生一定的异味，如不及时清运，将对大气环境产生一定影响。建设单位需委托环卫部门每日清运生活垃圾，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司48h清运一次医疗固废。生活垃圾经集中收集后，经专用的通道运送至位于地下室的生活垃圾暂存间，每日由环卫部门进行清运处理。

③备用柴油发电机废气

本项目拟在地下室设置柴油发电机房内设1台800kW(燃油消耗206L/h)柴油发电机，供急诊抢救室、血液病房的净化室、产房等场所中涉及患者生命安全的设备及其照明用电。本项目接入两路市政电源，发电机很少使用，若运行会产生少量烟尘、NOx、SO2等废气。按最不利影响考虑，备用柴油发电机每年运行2次，一次运行8小时。则本项目柴油用量为3296L（柴油的密度0.84kg/L，则年消耗柴油量为2.769t/a），

柴油发电机燃烧1t柴油产生的烟气量约为3.6×104m3/t，则本项目发电机工作时的废气产生量约为9.97×104m3（折合每小时产生量为0.62×104m3/h）。参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到本项目NOX的排放量为8.14kg/a，CO的排放量为4.79kg/a，SO2的排放量为12.65kg/a，烟尘的排放量为2.24kg。发电机尾气拟由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。

本项目备用柴油发电机运行时排污情况见下表。

表4.6-2备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表

| 污染物 | SO2 | NOX | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气量 | 9.97×104m3/a（0.62×104m3/h） |  |  |
| 产生量 | 12.65 kg/a 0.79 kg/h | 8.14 kg/a 0.5 kg/h | 2.24 kg/a 0.14 kg/h |
| 治理措施 | 拟由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放 |  |  |
| 排放量 | 12.65 kg/a 0.79 kg/h | 8.14 kg/a 0.5 kg/h | 2.24 kg/a 0.14 kg/h |
| 排放浓度（mg/m3） | 127.4 | 80.65 | 22.58 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 550 | 240 | 120 |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 |

④食堂油烟废气

建设单位拟在项目地西侧改造建设一栋食堂楼，厅，供员工与病人一日三餐，用餐人数约700人/d（2800人次/d，以每人3餐计）。食堂所用燃料为清洁能源天然气，食堂排放废气主要为餐饮油烟。食用油消耗量以 30g/人·天计，耗油为84kg/d（30.66t/a）。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%，经估算，本项目年产生油烟量为1.68kg/d（613.2kg/a），食堂每天工作6h计，本项目食堂油烟产生速率为0.28kg/h。本环评要求食堂设有集气罩，并将油烟收集后经油烟净化器处理后经排烟竖井于楼顶排放，排气风机风量共计约为40000m3/h。油烟产生浓度为7mg/m3。项目应选用油烟净化效率大于等于85%的油烟净化器，经处理后本项目食堂油烟排放浓度为1.05mg/m3，排放量为0.252kg/d（91.98kg/a）。

表4.6-3  扩建后医院食堂油烟排放量

| 项目 | 风量 | 烟油总量 | 浓度 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 40000m3/h | 1.68kg/d（613.2kg/a） | 7mg/m3 | / |
| 排放量 |  | 0.252kg/d（91.98kg/a） | 1.05mg/m3 | 2mg/m3 |

⑤停车库汽车尾气

本项目地面拟设小车停车位约461个（地上361个，地下100个），汽车尾气排放的废气主要有Nox、CO、HC等污染物。由于地面停车场废气经大气扩散，汽车尾气对大气环境影响较小。本环评主要评价地下停车场汽车尾气产生及排放情况。

机动车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。根据实际调查，汽车冷启动初期由于汽油的不完全燃烧，故排放的污染物主要为CO，行驶过程中汽油燃烧完全，尾气温度高，排放的污染物主要为NOx、HC，因此汽车尾气排放中的主要污染物为NOx、CO、HC。

改扩建项目拟设地下停车位100个停车位。进出车辆类型主要是点燃式第一类车为主，地下车位按每个车位平均日使用2次计，每次进出各一次计算，则每天车辆进出次数为400车次，停车点距离进出口的平均距离（每车次平均行驶距离）约为50米，进出地下停车场的小型、中型、大型车的比例为9:1:0，综合以上车流量、行驶距离、车型分布等因素，通过同类项目类比的排污系数及排放量见下表：

表4.6-4  本项目地下停车场污染物排放量

| 污染物 | NO2 | CO | THC |
| --- | --- | --- | --- |
| 行驶距离 | 20km/d（7300km/a） |  |  |
| 排放系数（克/辆·公里） | 2.22 | 17.98 | 3.54 |
| 日排放量（kg/d） | 0.04 | 0.36 | 0.07 |
| 年排放量（t/a） | 0.02 | 0.13 | 0.03 |

4.6.3 营运期废水污染物源强

（1）本项目主要废水类型

本项目口腔科补牙采用无汞材料，使用复合树脂或玻璃离子体进行补牙填充，不进行义牙的制作，因此无含汞废水产生；项目采用干法显影技术，无显影废液产生；项目X光洗片采用打印，不产生洗片废水。本项目产生放射性废水由建设单位另行委托辐射专项环评，不属于本报告书的评价内容。

本项目检验室检验内容包括：门诊（血常规、尿液、精液、前列腺液、阴道分泌物、粪便常规检查）、病房临检（血常规、尿液、精液、前列腺液、阴道分泌物、粪便常规检查、及脑脊液和胸腹水）、生化检验（心肌酶、肝功能、肾功能、电解质、血糖等）、微生物检查（血液、脑脊液、胸腹水、粪便、分泌物等），免疫检查（甲肝、乙肝、丙肝等）。检验过程需要用到成品酸碱试剂，可能使用含氰试剂以及含重金属试剂。

项目特殊废水主要为检验室产生检验废水（包括酸碱废水、含氰废水及重金属废水等）。医院排水污染物情况见下表。

表4.6-4  医院各部门废水中主要污染物

| 部门 | 污水类别 | 主要污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD | SS | 病原体 | 放射性 | 重金属 | 化学品 |
| 住院部 | 综合废水 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 医务人员 | 生活污水 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 门诊急诊 | 医疗废水 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 食堂 | 餐饮废水 | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 检验室 | 酸碱废水 | √ | √ | √ |  |  |  | √ |
|  | 含氰废水 | √ | √ | √ |  |  |  | √ |
|  | 含重金属废水 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |
|  | 生化标本清洗废水 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |
| 口腔科 | 医疗废水 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |

由上表可以看出，医院废水比一般生活污水性质更为复杂，不同部门、科室污染物产生种类各不相同。医院废水中主要包括病原性微生物、有毒有害物理化学污染物两类。病原微生物主要有粪大肠菌群、多种传染性细菌和病毒、蛔虫卵等，这些细菌主要通过饮水、食物等不同途径进入人体。有毒有害化学品主要来自化验室、检验室使用的化学试剂或制作化学清洗剂，经常使用酸类、有机溶剂等。

（2）项目水质及水量

项目建成后，废水主要包括特殊医疗废水（含检验科废水）、普通医疗废水（住院部废水及门诊废水）及生活污水（食堂废水与医务人员生活污水混合处理）。

本项目产生的废水需分类收集、分别单独预处理后，方可进入污水处理站，具体如下：食堂废水经隔油预处理后于医护人员生活污水合并进入化粪池处理，达标后直接排入湘阴县第一污水处理厂处理；检验室酸碱废水经预处理槽中和预处理，含氰废水采用预处理槽碱式氯化法预处理，检验科生化标本清洗废水经84消毒液（次氯酸钠）预处理后，排入污水处理站；检验室产生的少量含重金属废水在废液桶内收集作为危废交有资质单位处理；口腔科漱口废水经84消毒液（次氯酸钠）消毒后排入污水处理站。普通医疗废水经化粪池、自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入建新路市政污水管网。

参考现湘阴县中医院实际运行情况以及类比相关类似项目，估计本项目废水中各污染物的产生浓度见下表。

表4.6-5  医院建成后废水水质及预处理措施

| 废水类型 |  | 废水量m3/a | 废水性质 | 特征污染物 | 预处理措施 | 综合水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊废水 | 检验科 废水 | 310.25 | 酸碱废水、含氰废水、生化标本清洗废水 | 酸碱、氰化物、粪大肠菌群 | 酸碱废水中和预处理、含氰废水槽碱式氯化法预处理、生化标本清洗废水经84消毒液（次氯酸钠）预处理，排入废水处理站 | COD：300mg/L BOD5：150mg/L 氨氮：30mg/L SS：200mg/L 粪大肠菌群：1.6×108MPN/L |
|  | 口腔科 废水 | 310.25 | 口腔科漱口废水 | 粪大肠菌群、COD、BOD5 | 84消毒液（次氯酸钠）消毒预处理，排入废水处理站 |  |
| 普通医疗废水 | 医院住院部废水 | 63042.8 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 化粪池处理后进入废水处理站 |  |
|  | 医院门诊废水 | 1261.17 | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 进入废水处理站 |  |
| 生活污水 | 医务人员废水 | 22338 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池处理后进入污水管网 |  |
|  | 食堂餐饮废水 | 17374 | 餐饮废水 | 动植物油、COD、BOD5、SS、氨氮 | 经隔油、化粪池处理后，排入污水管网 |  |
| 合计m3/a |  | 104636.47 |  |  |  |  |

注：1、由于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2中的预处理标注未对肠道致病菌、肠道病毒的排放标准提出要求，因此，未对肠道致病菌、肠道病毒两个指标进行详细的分析，未提出监测要求。

根据现湘阴县中医院项目污水处理站工艺流程运行情况来看，废水处理效果较好（均能实现达标排放）、运行成本合理且现有工作人员对该处理流程较为熟悉，因此扩建后仍沿用原有项目污水处理工艺。项目废水经自建污水处理设施处理（采用调节+水解酸化+生物接触氧化+斜管沉淀池+接触消毒处理工艺）达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，排入建新路市政污水管网，出水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理的要求，各污染物排放浓度COD≤250mg/L、SS≤60mg/L、BOD5≤100mg/L、粪大肠菌群数≤5000MPN/L。

（3）本项目水污染物负荷

建成以后湘阴县中医院水污染物排放情况详见下表：

表4.6-6  本项目医院综合污水负荷统计表

| 污水来源 | 污染物指标 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | SS | 总磷 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水104636.47t/a | 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 30 | 200 | 4 | 1.6×108个/L |
|  | 核算产生量（t/a） | 31.39 | 15.70 | 3.14 | 20.93 | 0.42 | 1.66×1016个 |
|  | 排放浓度（mg/L） | 250 | 100 | 15 | 60 | 4 | 5000个/L |
|  | 核算排放量（t/a） | 26.16 | 10.46 | 1.57 | 6.28 | 0.42 | 5.18×108个 |
|  | 削减排放量（t/a） | 5.23 | 5.23 | 1.57 | 14.65 | 0.00 | 1.66×1015个 |

注：排放浓度参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及现有污水处理设备运行情况。

4.6.4 营运期噪声污染源分析

项目噪声主要来自生活给水泵、空调外机、锅炉、风机、备用柴油发电机等运行噪声，针对上述主要声源，工程拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取减震基础、密闭隔声、吸声和消声处理措施，主要噪声源及其治理措施见下表。

表4.6-6  拟建项目主要设备及其噪声源强   单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声值范围 | 数量（台） | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 80~85 | 2 | 地下室锅炉房 |
| 2 | 备用柴油发电机 | 90~95 | 1 | 地下室柴油发电机房 |
| 3 | 热水泵 | 80~90 | 2 | 地下室锅炉房 |
| 4 | 冷却水泵 | 80~90 | 7 | 地下室设备间 |
| 5 | 污水泵 | 80~90 | 3 | 污水处理站 |
| 6 | 离心式冷水机组 | 80~85 | 2 | 地下室设备间 |
| 7 | 螺杆式冷水机组 | 80~85 | 1 | 地下室设备间 |

4.6.5 营运期固体废物污染源分析

项目产生的固体废物主要包括医疗废物、废水处理污泥、生活垃圾、餐厨垃圾等，医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，未被污染的输液瓶(袋)、生活垃圾、餐厨垃圾中药渣为一般固体废物。

（1）医疗废物

医疗废物主要有感染性废物（沙布、棉球、手纸、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（各类手术残余物等）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品、废药品、废试剂瓶等）；另外，检验室含有血液、体液、化学试剂、重金属的检验废液也为医疗废物。

依据《医疗废物分类目录》分5类：感染性、损伤性、病理性、化学性和药物性废物。医疗废物分类目录详见表4.6-7。

表4.6-7  医疗废物分类目录

| 类别 | 特 征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感染性 废物 | 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： |
|  |  | ——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； |
|  |  | ——一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； |
|  |  | ——废弃的被服； |
|  |  | ——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 |
|  |  | 2．医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 |
|  |  | 3．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |
|  |  | 4．各种废弃的医学标本。 |
|  |  | 5．废弃的血液、血清。 |
|  |  | 6．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |
| 病理性 废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 1．手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 |
|  |  | 2．医学实验动物的组织、尸体。 |
|  |  | 3．病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
| 损伤性 废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 | 1．医用针头、缝合针。 |
|  |  | 2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |
|  |  | 3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 药物性 废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 | 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 |
|  |  | 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： |
|  |  | ——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； |
|  |  | ——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； |
|  |  | ——免疫抑制剂。 |
|  |  | 3．废弃的疫苗、血液制品等。 |
| 化学性 废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 | 1．医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 |
|  |  | 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 |
|  |  | 3．废弃的汞血压计、汞温度计。 |

根据《全国第一次污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册：医院污染物产生、排放系数，本项目产生的医疗废物计算公式为：

GW=GjN×365÷1000

其中：GW——医院年医疗废物产生量，单位：t/a；

Gj——医疗废物产生量系数，单位kg/床位•d，取Gj =0.65；

N——医院床位数，项目建成后共有508张床位，则N=508。

经计算，改扩建新产生的医疗废物为120.5t/a。

因此，湘阴县中医院建设完成且正式运行后，医疗废物的年产生量约为120.5t/a。

（2）污水处理站污泥

根据项目水平衡计算，项目污水处理水量286.68m3/d，104636.47m3/a。根据《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》，在不采用污泥消化工艺的情况下，进水悬浮物浓度为中（100～200mg/L）时，含水污泥产生系数为3.5吨/万吨污水量，则改扩建项目污水站产生的含水污泥量约为36.28吨/年。

根据《国家危险废物名录》(国家环境保护部令第39号，2016年8月1日施行)中规定，医院污水处理站污泥未列入国家危险废物名录，但根据现行的《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污水处理站污泥属于危险废物的范畴，应按危险废物进行处理和处置。

（3）未被污染的输液瓶(袋)

根据《关于明确医疗废物分类的有关问题的通知》（卫办医发[2005]292号），本项目产生的各类玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染物的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。根据建设单位提供的资料，本项目建成后此类固体废物产生量约为35t/a。

（4）生活垃圾

根据查阅《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中《第四分册、医院污染物产生、排放系数手册》，湖南地区生活垃圾产生系数0.54kg/人·d，本项目工作人员共计480人，住院部床位数508张（每床陪护人员1名），合计约1480人/天；门诊就诊人员每天约271人计，门诊人员生活垃圾产生量以0.1kg/人·d计算，则本项目生活垃圾产生总量为301.6t/a（0.826t/d）。生活垃圾经集中收集后，经专用的通道运送至位于地下室的生活垃圾暂存间，每日由环卫部门进行清运处理。

（5）餐厨垃圾

本项目配置有内部食堂，用餐人数约为700人/d，食堂产生的垃圾主要有厨余垃圾和废油脂。参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》的产污系数，医院所在区属于“二区一类”地区，在医院用餐的厨余垃圾按0.2kg/人·d 计，则每日共产生厨余垃圾量为0.14吨，按一年365天计，则厨余垃圾产生量为51.1t/a。厨余垃圾主要为剩余食材和剩余饭菜等。

此外，食堂含油废水预处理设施隔渣池会产生废油脂约1.69t/a，本项目医院食堂厨余垃圾和废油脂收集后交由有相关处理资质的单位清运处理。

岳阳市人民政府于2019年3月1日印发了《岳阳市人民政府关于加强市城区餐厨剩余物监管的通告》（岳政告），通告中要求“餐厨剩余物产生单位要与有关企业签订餐厨剩余物收集、运输协议或直接运送到指定地点，严禁将餐厨剩余物交给生猪养殖场户或个人。餐厨剩余物收集运输单位要建立台账，真实、完整记录收集运输餐厨剩余物的来源、数量、去向等情况。餐厨剩余物处理企业要建立台账，详细记录相关情况，并按照相关技术标准和要求进行处置。”

湘阴县中医院需按照上述要求与有关企业签订餐厨剩余物收集、运输协议，按上述要求对餐厨垃圾进行收集并交由专业的餐厨垃圾收集单位运输、处置。

（6）中药残渣

本项目设有煎药房为院内及院外病人提供煎药服务。根据湘阴县中医院现有项目运行经验，本项目运营期间中药渣产生量约为14t/a（0.038t/d），该部分中药渣均在煎药房冷却至常温后与生活垃圾合并处置。

综上，医院营运后固废产生、排放情况详见下表。

表4.6-7  项目固废产生、排放情况一览表

| 名称 | 来源 | 性质 | 产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 病房、医护人员 | 一般固废 | 301.6 | 环卫部门统一处理 |
| 医疗固体废物 | 病房 | 危险固废 | 120.5 | 委托岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处置 |
| 污水处理污泥 | 污水处理站 | 危险固废 | 36.28 | 清掏脱水、消毒后暂存医疗固废暂存间，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处置 |
| 未被污染的输液瓶(袋) | 病房 | 一般废物 | 35 | 委托湖南宝叶再生资源开发有限公司处置 |
| 厨余垃圾 | 医院食堂 | 一般废物 | 51.1 | 交由有相关资质单位统一处理 |
|  | 隔油沉淀池 |  | 1.69 |  |
| 中药渣 | 煎药房 | 一般废物 | 14 | 与生活垃圾一并存放，交由环卫部门统一处理 |

本项目运营过程中危废废物产生情况见下表：

表4.6-8  危险废物产生情况一览表

| 序号 | 危废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量t/a | 产生周期 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 诊疗、手术、检验 | 固态、液体 | 塑料、玻璃、棉纱、组织、血液、体液等 | 致病菌、化学试剂等 | HW01 | 831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01 | 120.5 t/a | 每天 | 分类暂存于医疗垃圾暂存间中，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司每2天清运一次。 |
| 2 | 污水处理站污泥 | 废水处理 | 固态 | 有机物质、啥事 | 致病毒 | HW01 | 831-001-01 | 36.28t/a | 半年一次 | 石灰消毒和机械脱水后交由有资质的单位回收处置。 |

4.7 污染物汇总

本项目营运期污染物排放情况见下表。

表4.7-1  项目营运期污染物排放情况一览表

| 污染源 |  |  | 污染物 | 产生浓度/产生量 | 排放浓度/排放量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医院综合废水 |  | 废水 | 104636.47m3/a | 104636.47m3/a | 各类废水分类收集、分别经预处理后进入污水处理站处理。污水处理站采用调节+水解酸化+生物接触氧化+斜管沉淀池+接触消毒处理后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进一步处理。 |
|  |  |  | COD | 300mg/L；31.39t/a | 50 mg/L；26.16t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L；15.70t/a | 10 mg/L；10.46t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L；3.14 t/a | 8mg/L；1.57t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L；20.93 t/a | 10 mg/L；6.28t/a |  |
|  |  |  | 总磷 | 4mg/L；0.41t/a | 4mg/L；0.41t/a |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1.6✕108MPN/L 1.66✕1016MPN/a | 5✕103 MPN/L 5.18✕108MPN/a |  |
| 废废气 | 有组织 | 备用柴油发电机废气 | 废气量 | 9.97×104m3/a | 9.97×104m3/a | 备用柴油发电机废气经排烟竖井引至住门诊楼楼顶高空排放。 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 127.4 mg/m3， 12.65 kg/a | 127.4 mg/m3， 12.65 kg/a |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 80.65 mg/m3， 8.14 kg/a | 80.65 mg/m3， 8.14 kg/a |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 22.58 mg/m3， 2.24 kg/a | 22.58 mg/m3， 2.24 kg/a |  |
|  |  | 食堂油烟废气 | 废气量 | 8760万m3/a | 8760万m3/a | 经油烟净化器处理后于住院楼楼顶高空排放。 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 7mg/m3，0.6132t/a | 1.05mg/m3，0.09198t/a |  |
|  | 有组织 | 污水处理站臭气 | 氨气 | 0.000056 t/a； 0.0000063 kg/h | 0.000056 t/a； 0.0000063 kg/h | 收集后经生物除臭设备处理，15m排气筒高空排放 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.0014 t/a 0.00016 kg/h | 0.0014 t/a 0.00016 kg/h |  |
|  | 无组织 |  | 氨气 | 0.000062t/a； 0.000007 kg/h | 0.000062t/a； 0.000007 kg/h | 污水站采用地下密闭结构，定期喷洒除臭剂，加强周边绿化，保持与周边建筑物的距离。 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.0016 t/a； 0.00018 kg/h | 0.0016 t/a； 0.00018 kg/h |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 锅炉、备用柴油发电机、水泵、污水处理站水泵等 | 75～95dB(A) | 昼间 60 dB(A) 夜间 50dB(A) | 减震基础、密闭隔声、吸声和消声等处理措施。 |
| 固体废物 | 医疗区 |  | 医疗废物 | 120.5 t/a | 0 | 分类暂存于医疗垃圾暂存间中，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司定期清运。 |
|  | 污水处理站 |  | 污水处理站污泥 | 36.28t/a | 0 | 石灰消毒和脱水后交由岳阳市方向固废安全处置有限公司回收处置。 |
|  | 未被污染的输液瓶(袋) |  | 病房 | 35 t/a | 0 | 委托湖南宝叶再生资源开发有限公司 |
|  | 院区内 |  | 生活垃圾 | 301.6t/a | 0 | 暂存于地下室的生活垃圾暂存间，每日由环卫部门进行清运处理。 |
|  | 食堂 |  | 餐厨垃圾 | 51.1t/a | 0 | 交由有相关单位统一处理 |
|  |  |  | 隔油沉淀池） | 1.69t/a | 0 |  |
|  | 煎药房 |  | 中药渣 | 14 t/a | 0 | 与生活垃圾一并存放，由环卫部门统一处理 |

注：湘阴县第一污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

4.8 项目迁建前后污染物 “ 三本账 ”

本项目迁建前后废水、废气、固废三本帐汇总情况见下表。

表4.8-1  项目改扩建主要污染物“三本帐”核算（单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 改扩建前排放量 | 改扩建项目 |  |  | “以新带老”削减量 | 改扩建工程完成后排放量 | 改扩建前后 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废水 | 废水（万吨） | 6.219 | 10.464 | 0 | 10.464 | 0 | 10.464 | +4.145 |
|  | COD | 15.546 | 31.39 | 5.23 | 26.16 | 0 | 26.16 | +10.464 |
|  | BOD5 | 6.216 | 15.70 | 5.23 | 10.46 | 0 | 10.46 | +4.144 |
|  | 氨氮 | 0.93 | 3.14 | 1.57 | 1.57 | 0 | 1.57 | +0.62 |
|  | SS | 3.732 | 20.93 | 14.65 | 6.28 | 0 | 6.28 | +2.488 |
|  | 总磷 | 0.246 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | +0.164 |
|  | 粪大肠菌群MPN/a | 3.1×108 | 1.66×1016 | 1.66×1015 | 5.18×108 | 0 | 5.18×108 | +2.08×108 |
| 地下停车场尾气 | NO2 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0361 | +0.008 |
|  | CO | 0.078 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.2927 | +0.052 |
|  | THC | 0.018 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0576 | +0.018 |
| 污水处理站臭气 | NH3 | 0.00192 | 0.0032 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.0032 | +0.00128 |
|  | H2S | 0.000074 | 0.000124 | 0 | 0.000124 | 0 | 0.000124 | +0.0000248 |
| 发电机尾气 | SO2 | 0.01265 | 0.01265 | 0 | 0.01265 | 0 | 0.01265 | 0 |
|  | NO2 | 0.0814 | 0.0814 | 0 | 0.0814 | 0 | 0.0814 | 0 |
|  | 烟尘 | 0.0224 | 0.0224 | 0 | 0.0224 | 0 | 0.0224 | 0 |
| 油烟 | 油烟 | 0.0552 | 0.6132 | 0.5212 | 0.09198 | 0 | 0.09198 | +0.4292 |
| 固废 | 医疗废物 | 36.5 | 120.5 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | +84 |
|  | 污水处理站污泥 | 21.77 | 36.28 | 36.28 | 0 | 0 | 0 | +14.51 |
|  | 未被污染的输液瓶(袋) | 26 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | +9 |
|  | 生活垃圾 | 150 | 301.6 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | +151.6 |
|  | 餐厨垃圾 | 35 | 51.1 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | +16.1 |
|  | 隔油池油脂 | 0.8 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | +0.89 |
|  | 中药渣 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | +7 |

5 环境现状调查与评价

5.1 自然环境现状调查

5.1.1 地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖南省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里。

本项目位于湘阴县先锋路，原湘阴县人民医院旧址，本项目地理位置图见附图1。

5.1.2 地形、地貌、地质

湘阴县位于新华夏系巨型第二沉降带的次一级隆起带中。区内出露地层有元古界冷家溪群、震旦系、下古生界寒武系、奥陶系、志留系，中生界上白垩系、第三系。其中奥陶系上系、志留系上系，白垩系下系及上第三系缺失。

岳阳—平江北东向构造带：有冷家溪群板岩、千枚状板岩构成的古北东向构造和一系列压扭性段裂所组成。段裂构造主要有岳阳—平江段裂，其段裂构造结构面零星分布，或成带雁行斜列，分岩体呈北东向分布。由震旦、寒武系组成的新开塘—郭镇向斜均属此列，其活动时间最早可追溯到寒武系，直到中新生代仍有活动。

洞庭盆地：西部边缘在石门以东，东部一湘阴段裂为界，是受新华系一级沉降带控制的中新带盆地，由白垩系、第三系内陆湖相沉积所组成，基底为元古界冷家溪群板岩所组成。

湘阴大段裂：是宁乡—崇阳大段裂中段，是控制岩体及洞庭盆地东缘展布的一条大段裂，具有多次活动的特点，是本区较古老的活动段裂之一。

路口—平江段裂：控制边缘的长平断陷盆地，为白垩系陆相碎屑堆积，未发现活动行迹。

湘阴—岳阳段裂：是洞庭盆地最晚期产物，段裂西大幅度沉降，接受厚度较大的第四系堆积，段裂晚近期仍在继续活动。

由于地质构造不一，而形成地貌形态景观多样，即北部以幕阜山隆起带前震旦系冷家溪群变质岩构成的山区低山地貌，而南部为红色砂岩构成红色丘陵盆地和灰白色的低矮的新市花岗岩山岗。兰家洞水库处在冷家溪群薄～中厚层泥质板岩的低山区内，岩石硬度中～软，风化较深，岩层倾角陡，构造以褶皱为主，断层少见，节理发育。

据地震历史记载，区内仅发生过几次微弱地震，属于弱震区。地质测绘时未发现新构造活动痕迹，本区挽近期新构造运动表现形式为振荡式抬升。根据1：400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2001)，工程区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，对应的地震基本烈度为Ⅵ度，属于场地稳定地区。

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。

（1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。

（2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。

（3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。

（4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。

（5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。

（6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。

本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度8度设防。

5.1.3 气候、气象

湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。

年平均气温 17℃；

最冷月（一月）平均气温 4.5℃；

最热月（七月）平均气温 29.2℃；

极端最高气温 40.0℃；

极端最低气温 －14.7℃；

年平均气压 1009.9 百帕；

年平均日照 1760小时；

年主导风向 N；

夏季主导风向 S（6-7）；

年平均风速 2.96m/s；

年平均降水量 1509.6mm；

年最少降水量 1043.2mm（1963 年）

历史最大积雪深度 32cm（1972 年）

5.1.4 地表水

区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水河、资江、湘江，湘江发源于湖南省蓝山县紫良瑶族自治乡，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。

5.1.5 地下水

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源为城市自来水。

5.1.6 生物资源

湘阴县属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

湘阴县已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目周边区域植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

5.2 地表水质量现状调查与评价

本项目产生的废水经预处理达标后，进入湘阴县第一污水处理厂，最终排入湘江。为了了解项目纳污水体水质现状，本项目引用湘阴县环境监测站对湘江设置的乌龙嘴断面的监测数据以及湘阴县东湖水质监测数据（11月）。

一、湘江水环境质量现状

（1）监测布点：乌龙嘴断面。

（2）监测因子：pH、DO、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群等。

（3）监测时间：乌龙嘴断面（2019年5月、6月）：分别于左、中、右各点采样1次。

（4）监测结果统计与评价：监测结果统计见下表。

表6.1-1  湘江乌龙嘴断面监测数据统计表

单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群：个/L）

| 监测 时间 | 监测因子 | 分析或测试结果 |  |  | 范围值或平均值 | 超标（%） | 执行标准 （Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左 | 中 | 右 |  |  |  |
| 2019.6.3 | pH | 7.28 | 7.14 | 7.19 | 7.19~7.28 | 0.00 | 6~9 |
|  | DO | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 0.00 | ≥5 |
|  | COD | 13 | 15 | 14 | 14 | 0.00 | ≤20 |
|  | BOD5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.00 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 0.00 | ≤10000 |
| 2019.5.5 | pH | 7.77 | 7.64 | 7.59 | 7.59~7.77 | 0.00 | 6~9 |
|  | DO | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 0.00 | ≥5 |
|  | COD | 8 | 9 | 10 | 9 | 0.00 | ≤20 |
|  | BOD5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.00 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 9200 | 5400 | 9200 | 7933 | 0.00 | ≤10000 |

监测结果表明，湘江乌龙嘴断面水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。

二、东湖水环境质量现状

（1）监测布点：东湖湖心。

（3）监测时间：2020年11月；采样1次。

（4）监测结果统计与评价：监测结果统计见下表。

表6.1-2  东湖监测数据统计表

| 监测 项目 | 单位 | 监测值 | 执行标准 （Ⅲ类） | 超标（%） | 监测 项目 | 单位 | 监测值 | 执行标准 （Ⅲ类） | 超标（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 摄氏度 | 18.8 | / | / | 砷 | mg/L | 0 0003ND | ≤0.05 | 0.00 |
| 电导率 | ms/m | 269 | / | / | 汞 | mg/L | 0 00004ND | ≤0.0001 | 0.00 |
| pH | 无量纲 | 7.53 | 6-9 | 0.00 | 镉 | mg/L | 0 0001ND | ≤0.005 | 0.00 |
| DO | mg/L | 83 | ≥5 | 0.00 | 六价铬 | mg/L | 0 004ND | ≤0.05 | 0.00 |
| CODMn | mg/L | 2.6 | ≤6 | 0.00 | 铅 | mg/L | 0.002ND | ≤0.05 | 0.00 |
| CODcr | mg/L | 15 | ≤20 | 0.00 | 氰化物 | mg/L | 0.001ND | ≤0.2 | 0.00 |
| B0D5 | mg/L | 1.5 | ≤4 | 0.00 | 挥发酚 | mg/L | 0 0003ND | ≤0.005 | 0.00 |
| Mm | mg/L | 0.87 | ≤1.0 | 0.00 | 石油类 | mg/L | 0.05 | ≤0.05 | 0.00 |
| 总磷 | mg/L | 0.05 | ≤0.05 | 0.00 | LAS | mg/L | 005ND | ≤0.2 | 0.00 |
| 总氮 | mg/L | 2.04 | ≤1.0 | 100.04 | 硫化物 | mg/L | 0 005ND | ≤0.2 | 0.00 |
| 铜 | mg/L | 0.001ND | ≤1.0 | 0.00 | 粪大肠菌群 | 个/L | 9200 | ≤10000 | 0.00 |
| 锌 | mg/L | 0.05ND | ≤1.0 | 0.00 | 叶绿素 | mg/L | 0.008 | / | / |
| 氟化物 | mg/L | 0.216 | ≤1.0 | 0.00 | 透明度 | cm | 30 | / | / |
| 硒 | mg/L | 0.0004ND | ≤0.01 | 0.00 |  |  |  |  |  |

监测结果表明，湘阴县东湖水质监测因子监测值除总氮超标外（超标100.04%达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。

湘阴县东湖水环境总氮超标，但本项目运营废水均通过自建污水处理设备处理后排入湘阴县第一污水处理厂进行深度处理最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后最终排入湘江。仅部分雨水经城市雨水管网排入东湖；由于本项目严格实行雨污分流，因此雨水实际污染物含量较低，对东湖水环境质量影响较小。

5.3 环境空气现状调查与评价

一、空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术到则--大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基准因子采用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价，具体数据统计见表5.3-1和表5.3-2。

表5.3-1  湘阴县2018年环境空气质量评价表

| 所在区域 | 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值（μg/m³） | 超标倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘阴县 | PM10 | 年平均 | 55.54 | 70 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均 | 40.27 | 35 | 0.14 | 不达标 |
|  | SO2 | 年平均 | 8.09 | 60 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均 | 19.09 | 40 | 0 | 达标 |
|  | CO | 24小时平均（第95位百分位数） | 0.93 | 4000 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 日最大8h平均（第90位百分位数） | 89.18 | 160 | 0 | 达标 |

表5.3-2  湘阴县2019年环境空气质量评价表

| 所在区域 | 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值（μg/m³） | 超标倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘阴县 | PM10 | 年平均 | 51.42 | 70 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均 | 39.33 | 35 | 0.12 | 不达标 |
|  | SO2 | 年平均 | 5.67 | 60 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均 | 23 | 40 | 0 | 达标 |
|  | CO | 24小时平均（第95位百分位数） | 1.04 | 4000 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 日最大8h平均（第90位百分位数） | 101.67 | 160 | 0 | 达标 |

根据2018年和2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据可知，湘阴县PM10、SO2、NO2平均质量浓度和CO 95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》：岳阳市PM2.5平均浓度改善目标为“2018年的年均目标值为46ug/m3；2019年的年均目标值为44ug/m3；2020年的年均目标值为42ug/m3。”由表3-1可知，湘阴县2018年和2019年环境空气质量数据中PM2.5的年均值已达到岳阳市环境空气质量改善目标值，但未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表3-1和表3-2结果表明，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.14，2019年PM2.5年平均浓度超标倍数0.12，由此可知湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县可进一步采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，逐步改善湘阴县环境空气质量。

二、项目评价范围内特征因子补充监测

因湘阴县中医院现有项目与本次搬迁后项目地距离较近（直线距离仅为600m左右），因此本项目在迁建前后两地进行布点监测，以评价区域内空气环境质量（氨、硫化氢）。

环评单位委托湖南谱实检测技术有限公司对项目所在区域进行环境空气监测，监测布点及监测结果如下。

（1）监测布点

表5.3-3  本项目补充监测布点一栏表

| 编号 | 监测点位 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 拟建项目地（院内） | 氨、硫化氢 | 搬迁项目地（附件10） |
| G2 | 现有污水处理站下风向 | 氨、硫化氢 | 现有项目地（附件10） |

（2）监测频次

2020年11月18日~2020年11月24日连续监测7天，每天监测四次。

（3）监测数据与评价

表5.3-4  本项目补充监测结果一览表

| 采样 点位 | 检测 项目 | 检测结果范围/（μg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月 18日 | 11月 19日 | 11月 20日 | 11月 21日 | 11月 22日 | 11月 23日 | 11月 24日 |
| G1现有污水处理站下风向 | 氨 | 15~18 | 15~16 | 15~18 | 16~19 | 14~18 | 15~18 | 13~18 |
|  | 硫化氢 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G2拟建项目地（院内） | 氨 | 13~18 | 15~16 | 13~17 | 14~17 | 12~16 | 13~18 | 12~17 |
|  | 硫化氢 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

二、现状评价

本评价对环境空气现状监测数据进行了达标统计分析，结果见表5.3-5。

表5.3-5  其它污染物环境质量现状（监测结果）表单位：μg/m3

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/（μg/m3） | 监测浓度范围/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 113° 4'36" | 28°49'27" | 硫化氢 | 1h平均值 | 10 | ND | 0% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1h平均值 | 200 | 13~19 | 9.5% | 0 | 达标 |
| ### G2 | 113° 4'34" | 28°49'19" | 硫化氢 | 1h平均值 | 10 | ND | 0% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1h平均值 | 200 | 12~18 | 9% | 0 | 达标 |

根据监测结果表明，本项目所在区域特征因子：硫化氢、氨满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值要求。

5.4 声环境质量现状调查与评价

环评单位委托湖南谱实检测技术有限公司2020年11月18日~2020年11月19日对项目所在地周边区域进行的环境监测。

（1）监测布点

表5.4-1  本项目声环境监测布点一栏表

| 编号 | 监测点位 | 相对拟建项目距离（m） |
| --- | --- | --- |
| N1 | 东侧场界 | 厂界东侧1米 |
| N2 | 南侧场界 | 厂界南侧1米 |
| N3 | 西侧场界 | 厂界西侧1米 |
| N4 | 北侧场界 | 厂界北侧1米 |

（2）监测频次

连续监测两天，每天昼间、夜间各监测一次。

（3）监测数据与评价

表5.4-2  声环境质量现状监测数据与评价一览表

| 检测点位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年11月18日 |  | 2020年11月19日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1厂界东侧外 1m 处 | 55.6 | 46.1 | 56.0 | 45.5 |
| N2厂界南侧外 1m 处 | 56.2 | 44.9 | 55.7 | 44.2 |
| N3厂界西侧外 1m 处 | 56.7 | 45.7 | 55.6 | 44.9 |
| N4厂界北侧外 1m 处 | 56.5 | 45.8 | 56.1 | 46.0 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

（4）评价结果

根据声环境监测数据，项目所在地厂界四周均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

6 环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响分析与评价

6.1.1 施工期水环境影响分析

（1）施工作业污水

本项目施工废水主要来源于地面和运输车冲洗、泥浆水、基坑废水，其中主要污染物有COD、石油类、SS，其含量分别是25～200mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L，预计施工期施工污水排放量约为10～20m3/d，最大排放量为10m3/h（冲洗车辆时）。

项目产生的施工作业废水，经隔油沉淀池处理后尽量回用于车辆冲洗、场地洒水抑尘。项目洗车平台拟布置在靠近建新路出入口附近，方便进、出车辆的清洁。

（2）施工生活污水

本项目在施工场地内将成立工程指挥部，设简易住宿、食堂、厕所，项目指挥部拟布置在先锋路一侧，便于生活污水排入先锋路污水管网。由于项目施工量大，施工周期长，现场施工人数难以较准确地估算，高峰期施工人数可达200人，用水量约20m3/d，排水量以用水量的0.8计，则施工人员生活污水排放量为16m3/a，主要污染物浓度一般为CODcr：50～250mg/L，BOD5：25~150mg/L，NH3-N15-30mg/L。据调查，施工工地上的废水经隔油沉淀+三级化粪池处理后，各污染物含量均低于一般的城市污水，施工生活污水经处理后，可就近排入项目南侧建新路已建成的污水管道，纳入湘阴县第一污水处理厂集中处理。

本项目施工废水经预处理后可排入建新路污水管网，该管网为区域污水主管网，已接通至湘阴县第一污水处理厂，本项目施工期废水经污水处理厂处理达标后排入地表水体，对纳污水体的水环境质量影响较小。因此，本项目施工期的水环境影响是可以接受的。

6.1.2 施工期环境空气影响分析

项目施工期大气污染物主要包括基建扬尘及施工垃圾运输产生的扬尘、施工机械产生燃油废气、装修产生的有机废气。

（1）扬尘

本项目为原湘阴县人民医院旧址，场内经现场勘察，项目拟建地目前基本设施较为完善，地面均已硬化处理。从施工工序分析，施工期场地地基开挖、结构施工、装修、道路、绿化施工过程，由于土地裸露、建筑材料运输、水泥砂石搅拌等而产生大量扬尘。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是运输车辆行驶产生，与路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%，按经验公式计算得出：一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同形式速度情况下产生的扬尘量见下表：

表6.1-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/km·辆

| 车速（km/h） | P（kg/m2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

在路面清洁情况下，车速越大，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大，根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

根据气象资料，湘阴县常年主导风向为西北风；冬季主导风向为西北风、北风；夏季主导风向为东南风。因此项目在大多数天气条件下，施工粉尘的影响范围不大，主要限于项目施工场地半径约200m的范围内。根据现场勘查，本项目拟建地200m范围内主要有：项目西侧滨江茗园、东侧湘阴县育才幼儿园以及南侧湘阴县左宗棠中学，施工扬尘不可避免会对其产生影响，因此必须严格控制本项目施工期扬尘对周边环境的影响。根据《湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020年）》、《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知（岳建质安监发〔2018〕18号）》等相关要求，建设单位需严格落实施工扬尘污染防治“6个100%”等防治措施后，项目施工扬尘对周边敏感目标影响是可以接受的。

（2）施工机械、汽车燃油废气

施工期各类燃油动力机械进行场地清理平整、运输、建筑结构等施工作业时，排出的各类废气中主要污染物为SO2、NOx、CO。由于施工机械为间断作业，因此所排废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响，但仍应对施工机械加强管理，严禁施工机械的超负荷运行。燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，基本不会对敏感点处的环境空气质量造成太大影响。在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。另外，机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。

（3）装修过程废气

项目装修阶段向周围环境空气排放的废气主要为油漆废气，包括甲苯、二甲苯、甲醛等有毒有害物质，如不采取必要的室内空气污染物控制措施，使其达到室内空气环境的相关标准，必将对人体健康造成极大的危害。长期生活在这样的室内环境中，会因污染物的不断累积而诱发各种疾病，危害人体健康。因此，在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，其中各项指标均应符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）要求。应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，装修完成后应保持室内通风一段时间，确保室内空气质量满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）后方可投入使用；采取上述措施后，基本不会对环境产生较大的影响。

6.1.3 施工期声环境影响分析

施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。施工期噪声的影响随着工程不同施工阶段，以及使用不同的施工机械而有所不同。施工期间最大噪声主要来源于土石方阶段、基础施工阶段的打桩机、空压机、挖掘机、转载机等。在多台机械设施同时施工时，叠加后增加值一般不超过5dB（A）。

根据施工机械的声源强度以及点源模式，可以计算出噪声声级随距离变化的衰减值，计算公式如下：

式中：Lp(r0)——受声点声压级，dB（A）；

L(r0)——参考点r0处声压级，dB（A）；

r0——受声点至声源距离，m；

r——参考点至声源距离，m

采用上述模式，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，预测结果详见表6.1-2。

表6.1-2  几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值  单位：dB(A)

| 距离 机械类型 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振捣机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 |
| 轮式装载机 | 94 | 88 | 82 | 76 | 74 | 68 | 64 |
| 卡车 | 92 | 86 | 80 | 74 | 72 | 66 | 62 |
| 移动式吊车 | 96 | 90 | 84 | 78 | 76 | 70 | 66 |
| 气动扳手 | 85 | 79 | 73 | 67 | 65 | 59 | 55 |

项目建设期不同阶段机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，其标限值见表6.1-3。

表6.1-3  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

由表6.1-3可看出，昼间施工机械产生的噪声主要对100m以内的敏感目标造成干扰，施工工地100m范围内声环境敏感目标包括西侧滨江茗园小区、东侧先锋社区。

因此，施工单位应合理安排施工工序，严格控制高噪声设备运行时段，尽量避免高噪声设备同时运行，并按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》要求，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免夜间施工产生扰民现象，通过采取一定的环保措施，同时通过场地四周围挡的阻隔以及距离衰减，施工期噪声对周边环境敏感点影响较小。

施工期噪声污染是短暂的，随着施工的结束，施工噪声也随之结束，项目施工期对周边声环境的影响是可以接受的。

6.1.4 施工期固体废物影响分析

施工过程会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾。

（1）弃土、建筑垃圾

施工过程中产生的建筑垃圾，主要包括一些门诊楼拆除垃圾、包装袋、碎木块、废水泥浇注体、地基开挖渣土等，这些废渣处理不当，不仅占用土地，造成水土流失，对环境造成影响。

建筑工地施工过程中会产生大量渣土、地基开挖的余泥、施工剩余包装袋、碎木块、废水泥浇注体等，其中废弃建材的多少，与施工水平的优劣有关，除金属建材和部分木材经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。

根据工程分析，项目建设过程中预计建筑垃圾产生量为4000t，包括门诊大楼拆除垃圾、砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，弃土均在场内回填利用。施工期固体废弃物拟集中堆放，及时运至指定的处理场填埋处理，严禁乱丢乱弃；施工期生活垃圾拟交由环卫部门集中处置。

渣土应按相关规定，建设单位应在建设项目开工前向县住建局提出申请，并签订建筑垃圾运输卫生保证协议，经批准并按规定缴纳建筑垃圾处理费后委托取得建筑垃圾准运证的车辆进行运输。并按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置。不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄露。运载建筑垃圾的车辆应严格执行湘阴县有关施工渣土管理的规定，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。

因此，通过严格管理，所有的建筑垃圾可全部综合利用，使固体废物全部无害化处置，可最大限度减少废弃土方随意倾倒所产生的不良影响。

（2）生活垃圾

根据工程分析，本项目施工人员生活垃圾产生量为100kg/d，集中收集后由环卫部门统一清运处理，对环境影响较小。

上述废物在采取相应的措施后，将不会对周围环境及敏感点造成明显影响。

6.1.5 施工期生态环境影响分析

（1）施工期对植被的影响分析

根据现场勘查，本项目拟建地目前绝大部分区域为硬化地面及原有绿化植物，场地原有生态主要为景观植物等，项目区域野生动物主要为一些常见鸟类。根据项目规划设计，用地施工完成后以人工绿化方式恢复植被，取而代之的是人工绿化、人造景观，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，项目建成后，其绿地率将达到33.38%，将大量种植乔、灌木、花草、人工草坪和绿化植物等，届时评价区内的树木蓄积量和生物量都有提高，因此，项目的建设对评价区自然植被的破坏程度较小。

（2）水土流失影响分析

在项目建设中，土地平整、植被清除，扰动和破坏了原生地貌，将可能加剧施工区的水土流失，如果不采取有力的水土保持措施，将对施工区土壤与生态环境带来不利影响，其危害主要表现在：

1.损坏水土保持设施，降低水土保持功能

工程施工损坏原地表土壤覆盖物，降低原地貌水土保持功能，加剧施工区内水土流失，土壤营养成分流失、肥力下降和生产力降低。

2.加剧水土流失

由于本工程建设过程中破坏了原地貌状态和自然侵蚀状态下的水文网络系统，植被受到破坏，极易诱发水土流失，同时施工裸露地面面积增加，扰动了原土层，为面蚀、细沟等土壤侵蚀的产生创造了一定的条件。

3.破坏视觉形象和区域景观

水土流失现象的发生，裸露地面等的出现将与自然景观形成鲜明的视觉反差，影响景观环境。

因此，在施工过程中应及时采取必要的水土保持措施，如对施工基地采取平整和夯实的工程措施和绿化美化的生物措施，减少因项目建设地表扰动产生的水土流失和对生态环境的不利影响。

综上所述，在落实本环评提出的各项污染防治措施后，本项目施工期对外环境的影响较小。

6.2 营运期大气环境影响预测与评价

项目拟采用集中供暖，根据项目规划，工程建成投入营运后，所用能源全部为电和天然气，从源头上控制了废气污染物的产生。项目建成后废气主要包括污水处理站臭气、垃圾站恶臭、备用柴油发电机废气、食堂油烟废气、地下车库汽车尾气。

（1）评价等级判定

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，评价等级采用AERSCREEN估算模式进行计算，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气浓度占标率。根据工程分析结果，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3，对于无小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限制的三倍值，对该标准未包含的污染物。

表6.2-1大气环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥10% |
| 二级 | 1% ≤P max＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

①污染物评价标准

本项目评价因子和评价标准见下表。

表6.2-3  评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |

（2）估算模型参数

本项目估算模型参数见下表所示。

表6.2-4  估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 73336人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -2 |
| 土地利用类型 |  | 医疗用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

（2）污水处理站臭气

有工程分析可知，本项目污水处理站采用地埋式封闭的池体，通过加盖密闭以及适时喷洒除臭剂处理后，臭气逸散量相对较小。根据工程分析可知，本项目污水处理站无组织废气释放速率约为硫化氢0.000007 kg/h、氨气0.00018kg/h；有组织废气释放速率约为硫化氢0.0000063 kg/h、氨气0.00016kg/h。

污水处理站无组织排放源预测参数如下：

表6.2-5  污水处理站废气污染源参数一览表（面源）

| 污染源名称 | 中心坐标(o) |  | 海拔高度(m) | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源平均释放高度(m) | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 | 113.078151 | 28.823331 | 30 | 110 | 120 | 5 | H2S | 0.00018 |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.000007 |
| 有组织 | 113.078151 | 28.823331 | 30 | / | / | 15 | H2S | 0.00016 |
|  |  |  |  | / | / |  | NH3 | 0.0000063 |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选用大气估算模式（AERScreen）进行预测，预测计算结果见下表。

图6.2-1 本项目硫化氢无组织排放

图6.2-2 本项目氨气无组织排放

图6.2-3 本项目硫化氢有组织排放

图6.2-2 本项目氨气有组织排放

根据上图预测结果可知，污水厂处理站无组织排放的氨气、硫化氢最大落地浓度分别为0.317μg/m3、0.012μg/m3，最大占标率分别为0.16%、0.12%，最大落地浓度对应距离均为105m；有组织排放的氨气、硫化氢最大落地浓度分别为0.422μg/m3、0.017μg/m3，最大占标率分别为0.21%、0.17%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

从预测结果可以看出，评价区域内氨气、硫化氢最大落地浓度均满足相应环境质量标准的要求，最大落地浓度位于项目场界内，说明污水处理站少量无组织排放的臭气对周围空气环境质量影响较小。

根据工程分析及估算结果，污水处理站及压滤间周边大气中氨和硫化氢的浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。为进一步减轻污水处理站及压滤间恶臭气体对周边环境的影响，本项目拟采取以下污染防治措施：

①加强污水处理站的运行操作管理，减少恶臭气体形成。

②污泥经消毒处理后要及时外运，以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。

③为了避免污水渗漏、污染土壤及地下水源而造成的二次污染，各构筑物底部应采取必要的防渗、防漏措施。

④污水处理站边界植树造林，并在院内遍植花草树木，采用植物吸收也能够有效的缓解臭味对周围环境的影响，建立多层绿化防护隔离带，形成绿化屏障，阻隔恶臭扩散的途径。

（3）医疗废物暂存间异味

项目医疗废物暂存间拟设于地下室，面积约64.1m2，与生活垃圾站布置在一起，医疗固废堆积会产生一定的异味，各类医疗固废收集后分别用密封袋、专用的锐器收集筒包装后分类存放。此类废物要求定期进行清运，产生的异味气味少，医疗废物暂存间为地埋式，布设的位置人流量小，且设有专门的污物出口运出，对周围环境影响不明显。

（4）生活垃圾暂存间恶臭

项目营运期间垃圾产生量较大，由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，其主要成份为H2S和NH3，项目拟设一座生活垃圾暂存间，位于地下室，医疗废物暂存间旁。生活垃圾经集中收集后，经专用的通道运送至位于地下室的生活垃圾暂存间，每日由环卫部门进行清运处理，垃圾站临近道路，便于污物运出；垃圾站位于院区的侧风向，对医院环境影响较小；垃圾站周边50m内无居民等敏感点，周边规划为道路、人工河等，同时垃圾站与周边建筑物之间的距离满足《生活垃圾收集站技术规程》CJJ179-2012中大于8m的要求，预计垃圾站恶臭不会对周边居民产生明显影响。

（5）备用柴油发电机燃油废气影响分析

根据工程消防设施、手术室等重要医疗负荷分布情况，拟在地下一层发电机房设置1台柴油发电机组作为本工程的应急备用电源，确保医院重要负荷和高层建筑消防负荷的供电可靠性。在区域停电时，启用柴油发电机发电将产生尾气，其主要污染物是NOx、SO2，根据工程分析，项目柴油发电机污染物排放量为SO2：127.4mg/m3、烟尘22.58mg/m3、NOX：80.65mg/m3，污染物排放浓度明显低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，备用柴油发电机废气经排烟竖井引至门诊楼楼顶高空排放，鉴于本项目采用双回路供电，停电情况较少，柴油发电机不常使用，废气不会对医院内部和外界造成明显影响。

（6）食堂餐饮油烟影响分析

本项目食堂需采用油烟净化效率在85%以上的油烟净化装置处理，经处理后的油烟排放浓度小于2mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，经住食堂楼预留专用烟道引出大楼屋顶集中排放，排放高度约25m，明显高于项目周边多数建筑，油烟废气经净化处理后高空排放对周围空气环境影响较小。

（7）地下停车库停车尾气

本项目机动车停车位主要供医院职工及就诊者车辆的停放。本项目的地面停车位相对较多，由于地面是开放性区域，采取自然通风，污染物扩散较快，汽车行驶过程中排放的尾气在大气的稀释扩散作用下，对周围大气环境影响较小。

本项目的地下车库是汽车尾气排放较集中的地方，根据工程分析可知，项目地下车库内汽车排放的有害物主要是CO、HC、NOx等有害物质，地下车库汽车尾气通过机械通风由排风竖井引至距地面约2.5m铝合金防雨排风百叶窗排放，设置不少于6个排放口，车库的换气率为6次/时，则地下车库汽车尾气主要污染物CO、HC、NOx的排放速率和排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

本项目采用合理布局通道、车位，加强管理等手段来避免塞车现象，减少汽车低速进出停车场，以降低CO、HC、NOx等污染物的排放。其次，合理布置车库排气口，应尽量把排气口设置在绿化带内及区内隐蔽处，四周以植被加以装饰和掩盖，上面种植草坪覆盖，不仅能遮挡住排气口，使其不影响小区整体美观，也在一定程度上通过植被对废气的吸收减少汽车尾气对周围人群的直接影响。再者保证地下车库的换气次数不少于6次/小时，在车辆进出较频繁时可适当增加换气次数，则汽车尾气经地下车库机械排风系统收集后通过排风系统朝向地面绿化带内排放，汽车尾气通过自然通风以及绿地的净化，对项目内环境和外环境影响均较轻。为减轻进出院区的机动车所排尾气对附近敏感点的影响，应采取以下措施：

（1）限制机动车在院区内低速行驶，适当设置减速缓冲带；

（2）院区边界设置绿化隔离带，配种灌木、乔木及其他绿化植物，能对机动车尾气及扬尘起到有效的防尘吸收作用。通过以上措施，进去院区的机动车所产生的尾气对附近的敏感点较小。

（8）大气防护距离

大气环境防护距离根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

由计算可知，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

（9）大气污染物排放量核算

| 污染物 | 产生速率(kg/h) | 年产生量（t/a） | 处理措施 |  | 有组织排放速率(kg/h) | 有组织年排放量（t/a） | 无组织排放速率(kg/h) | 无组织年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.00007 | 0.00062 | 生物除臭处理 | 处理效率约90% | 0.0000063 | 0.000056 | 0.000007 | 0.000062 |
| H2S | 0.0018 | 0.016 |  |  | 0.00016 | 0.0014 | 0.00018 | 0.0016 |

有组织排放量核算：

表6.2-7  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 mg/m3 | 核算排放速率 kg/h | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站废弃排气筒 | 氨气 | / | 0.00016 | 0.0014 |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.0000063 | 0.000056 |
| 2 | 备用柴油发电机废气 | 二氧化硫 | 127.4 | 0.79 | 0.01265 |
|  |  | 氮氧化物 | 80.65 | 0.50 | 0.00814 |
|  |  | 颗粒物 | 22.58 | 0.14 | 0.00224 |
| 3 | 食堂油烟废气 | 食堂油烟 | 1.05 | 0.042 | 0.09198 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 氨气 |  |  | 0.0014 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.000056 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.01265 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.00814 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.00224 |
|  |  | 食堂油烟 |  |  | 0.09198 |

无组织排放量核算：

表6.2-8  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 产污环节 | 主要防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度 |  |
| 1 | 污水处理站无组织排放 | 氨气 | 污水处理 | 污水站采用地下结构，所有反应池体均加盖密闭，臭气经收集净化后，由15m高排气筒排放；定期喷洒除臭剂，加强周边绿化，保持与周边建筑物的距离。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 | 1.0 | 0.0016 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.03 | 0.000062 |
| 2 | 停车场 | NO2 | 停车过程 | 加强排风，将废气引至地面排放 | / | / | 0.02 |
|  |  | CO |  |  |  | / | 0.13 |
|  |  | THC |  |  |  | / | 0.03 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | 氨气 |  |  |  |  | 0.0016 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  | 0.000062 |
|  |  | NO2 |  |  |  |  | 0.02 |
|  |  | CO |  |  |  |  | 0.13 |
|  |  | THC |  |  |  |  | 0.03 |

表6.2-9  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 0.01265 |
| 2 | 氮氧化物 | 0.00814 |
| 3 | 颗粒物 | 0.00224 |
| 4 | 食堂油烟 | 0.09198 |
| 5 | 氨气 | 0.003 |
| 6 | 硫化氢 | 0.000012 |
| 7 | NO2 | 0.02 |
| 8 | CO | 0.13 |
| 9 | THC | 0.03 |

6.3 营运期地表水环境影响评价

（1）废水处理方式及排放去向

项目建成后，废水主要包括普通医疗废水（医院住院部综合废水、医务人员废水、医院门诊急诊废水、体检中心废水）、特殊医疗废水（检验室检验废水、口腔科废水）和食堂餐饮废水。各类废水排放量如下表：

表6.3-1 本项目废水种类及排放量

| 序号 | 用水项目名称 | 日排水量m3/d | 年排水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院住院部综合废水 | 172.72 | 63042.8 |
| 2 | 医务人员废水 | 61.20 | 22338.00 |
| 3 | 医院门诊急诊废水 | 3.46 | 1261.17 |
| 4 | 食堂餐饮废水 | 47.60 | 17374.00 |
| 5 | 检验室检验废水 | 0.85 | 310.25 |
| 6 | 口腔科废水 | 0.85 | 310.25 |
| 合计 |  | 286.68 | 104636.47 |

项目产生各类废水需分类收集，分类预处理，拟采取的废水处理方式为：食堂废水经隔油预处理后与医护人员生活废水合并排入化粪池，经化粪池处理并达到湘阴县第一污水处理厂接管标准后排入市政污水管网；住院部废水经化粪池处理后，与门诊废水合并排入污水处理站；检验室酸碱废水经预处理槽中和预处理，含氰废水采用预处理槽碱式氯化法预处理，检验科生化标本清洗废水经84消毒液（次氯酸钠）预处理后，排入污水处理站；检验室产生的少量含重金属废水在检验科废液桶内收集作为危废交有资质单位处理；口腔科漱口废水经84消毒液（次氯酸钠）消毒后排入污水处理站。

废水处理站拟采用“调节+水解酸化+生物接触氧化+斜管沉淀池+接触消毒”处理工艺，该工艺是医疗废水处理中较为成熟的工艺。项目共有床位508张，相关医疗废水总排放量为64,924.47 m3/a（177.88m3/d），考虑到医院废水量的波动与可能遇到的突发情况，污水处理站拟设计的日处理规模不小于300m3/d。

现湘阴县中医院采用“水解酸化+接触氧化+接触消毒”的处理工艺，现有医院监测报告显示，出水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，迁建后污水处理工艺、设备将更先进，增加了处理效率更高的斜管沉淀工艺，处理效果将较现有项目更好，可实现达标排放。本项目废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后再排入市政管网，最后进入湘阴县第一污水处理厂处理。本项目产生的各类废水经妥善处理后，对周边水环境影响较小。

（2）废水纳入湘阴县第一污水处理厂的可行性分析

①水量分析

湘阴县第一污水处理厂位于湘江与白水江交叉口东北角，一期工程已征用土地42.80亩（28533.3m2），其中一期工程已用土地33.88亩（22586.6m2）；二期扩建需要再征用土地23.97亩（15982m2，已包含远期预留地，征用西湖渔场土地)，湘阴县第一污水处理厂远期设计总规模为6万m3/d，近期设计规模为4万m3/d，工程总占地面积66.77亩（44515.3m2）。

湘阴县城市综合污水处理厂已于2009年正式运行，二期扩建工程已于2017年底投产运行，接纳范围主要包括湘阴县城区、洋沙湖工业园区域内的污水、白水江以北建成区范围内的生活污水，污水经二级生化处理达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入湘江，湘阴县城市综合污水处理厂已于2009年正式运行，能有效接收本项目产生废水。

本项目处于湘阴县第一污水处理厂纳污范围内（附图3），区域污水管网已完善。项目建成营运后，污水排放量为286.68m3/d，主要为门诊楼医疗综合污水、医院住院部住院就诊（疗养）人员、以及医护人员的生活。其中门诊楼综合污水、医院住院部废水、检验室废水以及口腔内科废水共约64924.47 m3/a，其主要污染物为COD、BOD5、SS，NH3-N均为湘阴县城市综合污水处理厂常规处理项目。项目综合废水经项目新建污水处理工程预处理，预处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准中预处理标准限值，通过项目地西侧建新路城市污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂集中处理。预计项目日排水量仅为该厂日处理量的0.472%，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第一污水处理厂集中处理是可行可靠的。

②水质分析

本项目建成后总床位数约为508床，门诊人数约为9.90万人/a，因此新增产生的废水主要为门诊和住院大楼排放的废水，属于医疗废水，该类废水主要含粪大肠菌群和病毒等病原性微生物。

粪大肠菌群数：粪大肠菌群数通常作为衡量水质是否受到生活粪便污染的生物学指标。在44.5℃温度下能生长并发酵乳糖产酸产气的大肠菌群称为粪大肠菌群，其反映的是存在于温血动物肠道内的大肠菌群细菌。

医院的生活污水主要来自医务人员、后勤职工等，生活污水杂质很多，但其总量约占0.1％～1％；溶解物则含有各种含氮化合物、磷酸盐、硫酸盐、氯化物、尿素和其他有机物质及分解产物；产生臭味的有硫化物、硫化氢以及特殊的粪臭素。此外，还有大量的微生物，如细菌、病毒、原生动物以及病原菌等。生活污水一般呈中性，pH约为7.2～7.8。由此构成的生活污水外观就是一种浑浊、黄绿以至黑色、带有腐臭气味的污水。除生活污水外，项目运营期会产生车库冲洗废水，污染物成分相对简单，主要为COD，外观与生活污水类似。

项目污水排入医院自建的污水处理站处理（处理规模300m3/d），采用“调节+水解酸化+生物接触氧化+斜管沉淀池+接触消毒”处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准后，经污水管网排入湘阴县第一污水处理厂。

湘阴县第一污水处理厂目前污水处理工艺主要为A/A/C氧化沟工艺以及A/A/O工艺，具体处理流程如下图所示。经该污水处理工艺处理后可实现尾水达标排放，对周边地表水环境影响较小。

图6.3-1 湘阴县第一污水处理厂工艺流程

（3）非正常排放情况下地表水环境影响分析

非正常排放情况下，主要是院内医疗污水处理站异常，导致医疗废水未经处理直接排放，此时排入市政污水管网医疗废水量为286.68m3/d（104636.47m3/a），废水水质为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L、SS：200mg/L、粪大肠菌群：1.6×108MPN/L。湘阴县第一污水处理厂位于湘江与白水江交叉口东北角，目前已建规模为4万m3/d，主要采用A/A/C氧化沟工艺以及A/A/O工艺。异常情况下医疗废水中的COD、氨氮、SS均能满足湘阴县第一污水处理厂进水水质标准（表6.3-2），湘阴县第一污水处理厂对放大成菌群没有控制，但是BOD5、粪大肠菌群严重超出《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准，医院含菌废水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、病毒等病原性微生物污染，；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水会导致环境污染事故。除此之外，事故状态下还可导致水中余氯超标，余氯超标会导致水中致癌和制毒性物质的增加，对湘阴县第一污水处理厂的处理效率造成影响。

表6.3-2  湘阴县第一污水处理厂设计进水质（单位mg/L）

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 300 | 120 | 200 | 30 | 35 | 3.0 |

但为了确保达标排放，同时减轻对湘阴县第一污水处理厂的冲击，本项目必须杜绝非正常排放。废水处理站在设备检修时，可将废水先保存在调节池或沉淀池中不进行外排废水，待设备检修（检修大约6小时）完成后，正常运行后再进行废水处理及外排，调节池和沉淀池大小需满足可以临时存放6小时事故水，杜绝未经处理的医疗废水排入市政管网。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求和设计规范中对于医院污水处理工程应急事故池设计的相关要求，传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病区医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，本项目为非传染病医院，本项目废水产生量约为286.68m3/d，则本项目污水处理工程应急事故池应大于286.68×30%=85.185m3。本项目拟在污水处理站附近新建一个事故应急池（兼做消防废水池），容积约为100m3，避免污水处理站发生事故时废水泄露。

总的来说，在设置事故应急池之后，医院可杜绝非正常排放废水，并且医院务必要加强生产管理，加强责任监控，防止事故发生。

（4）地表水污染源排放量核算结果

本项目污染物排放信息主要见下表所示：

表6.3-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 设施编号 | 污染治理 设施名称 | 污染治理设 施工艺 |  |  |  |
| 1 | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、总余氯 | 医院废水处理站 | 连续排放，流量稳定 | TW001 | 医院医疗废水处理站 | 调节+水解酸化+生物接触氧化+斜管沉淀池+接触消毒 | DW001 | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 医护人员生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 化粪池 | 连续排放，流量稳定 | TW002 | 职工宿舍化粪池 | 化粪池+“调节+水解酸化+生物接触氧化+斜管沉淀池+接触消毒” |  |  |  |
| 3 | 厨房废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油沉淀池+化粪池 | 间接排放，不稳定有周期性 | TW003 | 医院食堂废水处理 | 隔油沉淀池+化粪池+“调节+水解酸化+生物接触氧化+斜管沉淀池+接触消毒” |  |  |  |

表6.3-4  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 /（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/ （mg/L） |
| 1 | DW001 | E112.887060 53707884 | N28.6815822 67530672 | 104636.47m3/a | 市政污水管网 | 连续排放，流量稳定 | / | 湘阴县第一污水处理厂 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、总余氯 | 一级A：COD≤50mg/L，氨氮≤5mg/L、 |

表6.3-5 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | COD | 《医疗机构水污染排放标准》表2预处理标准限值 | 250 |
|  |  | BOD5 |  | 100 |
|  |  | SS |  | 60 |
|  |  | 氨氮 |  | / |
|  |  | 粪大肠杆菌 |  | 5000 |
|  |  | 总磷 |  | / |

表6.3-6  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 250mg/L | 0.071t/a | 26.16t/a |
|  |  | BOD5 | 100mg/L | 0.0283t/a | 10.46t/a |
|  |  | 氨氮 | 15mg/L | 0.00424t/a | 1.57t/a |
|  |  | SS | 60mg/L | 0.017t/a | 6.28t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/L | 0.0011t/a | 0.41t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 5000个/L | 1.42✕106MPN/a | 5.18✕108MPN/a |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  | 21.57t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 6.97t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 5.67t/a |  |
|  |  | SS |  | 1.89t/a |  |
|  |  | 总磷 |  | 561.75个/L |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | 0.14t/a |  |

6.4 营运期地下水环境影响评价

本项目可能对地下水造成污染的途径的是：（1）污水处理设施、管沟中的污染物质下渗，（2）生活垃圾暂存间和医疗废物暂存间污染物泄露通过地面下渗，进入土壤中，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。

本项目生活垃圾暂存间、医疗废物暂存间地面、污水处理站池体均为重点防渗区，满足相关防渗要求，项目废水经收集后进入东北角的污水处理设施处理后排入市政污水管网；各沟渠均为水泥砌筑，泄露可能性不大；因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设的危险废物暂存间（医疗废物暂存间位于地下一层可做到防雨、防风、防晒，地面进行防腐、防渗和硬化处理，危险废物采用符合标准的容器盛装，并建设泄漏液体收集装置和堵截泄漏的裙角）。因此，本项目危险废物贮存过程中对地下水环境造成不利影响的可能性很小。

地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层中的量较少。综上所述，本项目在落实污水处理站、化学品仓库及危险废物暂存区规范建设，确保重点防渗区地面硬化、防腐及防渗，按要求建设事故池等，加强对污水处理设施防渗设施的建设与监管，确保污水处理设施、医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间等的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，加强管理的前提下，本项目对区域地下水环境影响较小。

6.5 营运期固体废物环境影响评价

项目产生的固体废物主要包括医疗废物、废水处理污泥、生活垃圾、餐厨垃圾、中药渣等，医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，未被污染的输液瓶(袋)、生活垃圾、餐厨垃圾、中药渣为一般固体废物。

6.5.1 医疗废物影响分析

（1）医疗废物影响分析

项目运营期间医疗废物产生量为120.5t/a，建设单位需按照医疗废物分类名录，对医疗废物分类收集后由专用运输通道和工具运往地下室的医疗废物暂存间分类暂存。感染性废物、病理性废物用密封袋包装，检验废液采用防渗漏的废液桶盛装，损伤性废物采用专用的锐器收集筒分类单独存放；暂存于危险废物暂存间内。

医疗固废暂存间设计必须符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中要求，医疗废物尽量一日一清，储存时间不得超过48h，同时建议医疗废物暂存间配备低温储存设备，确保特殊条件下医疗废物的安全储存。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中相关要求，建设医疗废物暂存间，并定期交由有资质的处置单位外运并妥善处置，不会对外环境产生明显污染影响。

（2）废水处理污泥影响分析

医疗污水处理站格栅渣、污泥和病区化粪池污泥也属于危险固废，产生量约为36.28t/a，由于含水率较高，且含有致病菌等污染物，在污水处理站的污泥贮存池内收集，经石灰消毒和脱水，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准，采用防渗漏的危废收集桶密封储存在医疗废物暂存间，储存时间不超过15d，及时交由有资质单位处置，污水处理站污泥采取上述方式处理后可实现无害化处理要求，不会对区域环境产生明显影响。

根据工程分析，本项目危险废物产生及处置情况见表6.5-1。

表6.5-1  危险废物处置方法汇总一览表

| 序号 | 危废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危废类别 | 产生量t/a | 产生周期 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 诊疗、手术、检验 | 固态、液体 | 塑料、玻璃、棉纱、组织、血液、体液等 | 致病菌、化学试剂等 | HW01 | 120.5t/a | 每天 | 分类暂存于医疗垃圾暂存间中，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司定期清运。 |
| 2 | 污水处理站污泥 | 废水处理 | 固态 | 有机物质、沙石 | 致病毒 | HW01 | 36.28t/a | 半年一次 | 石灰消毒后交由岳阳市方向固废安全处置有限公司回收处置。 |

6.5.2 一般固体废物影响分析

（1）生活垃圾影响分析

本项目生活垃圾产生总量为301.6t/a，生活垃圾暂存于院区生活垃圾收集站，实行日产日清，由环卫部门及时清运处理，不会对区域环境产生明显影响。

（2）餐厨垃圾

食堂产生的餐厨垃圾量约为51.1t/a，隔油池油脂约1.69 t/a。项目食堂产生的食物残渣、废弃食用油脂必须用专门容器收集，交有资质单位回收处理，对不能进行资源化利用的餐厨垃圾应当进行无害化处理；严禁将废弃食用油脂加工后作为食用油使用或者销售；严禁将餐厨垃圾排入雨水、污水排水管道等公共设施和河道等天然水体。

根据岳阳市人民政府于2019年3月1日印发的《岳阳市人民政府关于加强市城区餐厨剩余物监管的通告》（岳政告【2019】1号），通告中要求“餐厨剩余物产生单位要与有关企业签订餐厨剩余物收集、运输协议或直接运送到指定地点，严禁将餐厨剩余物交给生猪养殖场户或个人。餐厨剩余物收集运输单位要建立台账，真实、完整记录收集运输餐厨剩余物的来源、数量、去向等情况。餐厨剩余物处理企业要建立台账，详细记录相关情况，并按照相关技术标准和要求进行处置。”本环评建议用密闭容器、垃圾袋收集后暂存于食堂垃圾储存处，贮存周期不超过1天，委托有相关资质单位处理。

湘阴县中医院医院需按照上述要求与有关企业签订餐厨剩余物收集、运输协议，按上述要求对餐厨垃圾进行收集并交由专业的餐厨垃圾收集单位运输、处置后，本项目餐厨垃圾对区域环境不产生明显影响。

（3）未被污染的输液瓶(袋)

根据《关于明确医疗废物分类的有关问题的通知》（卫办医发[2005]292号），本项目产生的各类玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染物的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。根据建设单位提供的资料，此类固体废物产生量约为35t/a。未被污染的输液瓶（袋）经收集后，委托湖南宝叶再生资源开发有限公司处置。

6.5.3 危险废物全过程影响分析

（1）危险固废与生活垃圾混放对环境的影响

本项目危险废物主要是医疗废物，具有各种毒性、腐蚀性、化学反应性和传染性的废物，会对生态环境和人类健康构成严重危害。将医疗废物与垃圾混合存放可能造成的影响有两类：a若为避免有毒有害物质下渗对地下水及土壤造成影响，贮存场所必须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）中相关要求建设，势必增加企业的投资及管理费用；b若贮存场所按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）建设，由于防渗、防漏、防逸散措施不够必将造成土壤及局部空气污染。

因此，本评价要求建设单位应杜绝医疗废物与生活垃圾混合存放。

（2）包装、运输过程中散落、泄漏对环境的影响

危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，散落与泄漏必将对地表土壤、附近地表水体、地下水、环境空气等环境介质造成影响。

各类危险废物必须分别盛装于防渗漏的容器或防漏胶袋中，设专项专用设施分类存贮。建设单位在选择包装材料时，要求危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。本评价认为，建设单位在严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)后对环境的影响较小。

（3）堆放、贮存场所的环境影响

建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险固废暂存间，暂存间做到防雨、防风、防晒，地面进行防腐、防渗和硬化处理，危险废物采用符合标准的容器盛装，并建设泄漏液体收集装置和堵截泄漏的裙角。危险废物贮存于防风、防雨、防渗、防漏的专用暂存间内。项目拟在地下室设立危险废物暂存间，面积约300m2，本评价认为，只要建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求对贮存场所进行设计、施工、管理，预计不会对周边环境造成不良影响。

（4）委托处置的环境影响分析

本环评要求建设单位与有资质的危废处置单位签订相关处置协议，资质单位将严格按照危险废物运输、处置的要求对项目危险废物进行处置与处置，采用专门的均有冷藏功能的运输车辆，专职人员进行运输，处置，执行危废转运联单制度，本评价认为，只要建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求对贮存场所进行设计、施工、管理，按照环评要求对各类固废进行处理处置，并将危废交由岳阳市方向固废安全处置中心进行处理，预计不会对周边环境造成明显影响。

综上所述，本项目固废按要求妥善处置的情况下，不会对周边环境造成明显影响。

6.6 营运期声环境影响评价

6.6.1 本项目噪声对外环境的影响

（1）停车场的声环境影响分析

根据工程分析，汽车行驶、启动、鸣笛时的噪声在66.2～85 dB(A)之间。本项目院区道路平整，交通路线设计合理，分别设置主出入口、人行入口、车行出入口以及停车场出入口。

救护车等急诊车辆直接通过主出入口出入；社会车辆通过主出入口、车行出入口进入地下停车场。因此，只要加强进出车辆的管理，严格执行禁鸣和限速制度（如限速在 20km/h 以内），停车场汽车噪声对项目内部和周边声环境影响不大。

（2）高噪声设备的声环境影响分析

项目营运期产生高噪声设备主要有水泵、空调制冷机组、风机、冷却塔、发电机等运行噪声，各噪声源产生源强及采取隔声消音后的排放源强详见下表

表6.6-1  拟建项目主要设备及其噪声源强  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声值范围 | 数量(台) | 设备位置 | 噪声防治措施 | 最大排 放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 80~85 | 1 | 地下室锅炉房 | 拟选用低噪声设备，安装于地下设备间内，设有减震装置，房间采取密闭隔声、吸声，管道软连接等措施，对有振动设备机组设柔性连接等。 | 65 |
| 2 | 备用柴油发电机 | 90~95 | 1 | 地下室柴油发电机房 | 拟选用低噪声设备，安装于地下，设有减震装置，房间采取密闭隔声、吸声材料。 | 70 |
| 3 | 热水泵 | 80~90 | 2 | 地下室锅炉房 | 拟选用低噪声设备，设有减震装置，设置在专用设备间内，房间采取密闭隔声、吸声材料。 | 65 |
| 4 | 冷却水泵 | 80~90 | 7 | 地下室设备间 | 拟选用低噪声设备，设有减震装置，设置在专用设备间内，房间采取密闭隔声、吸声材料。 | 65 |
| 5 | 离心式冷水机组 | 80~85 | 3 | 地下室设备间 | 安装于地下，进出口安装消声器，并采取密闭隔声、吸声等措施，设有减震装置，对有振动设备机组设柔性连接等。 | 65 |
| 6 | 螺杆式冷水机组 | 80~85 | 1 | 地下室设备间 | 安装于地下，进出口安装消声器，并采取密闭隔声、吸声等措施，设有减震装置，对有振动设备机组设柔性连接等。 | 65 |

本项目制冷机组、水泵、锅炉、备用发电机等均布置在建筑物地下一层，采取隔声、减振、消声等措施，因位于地下一层受构筑物屏蔽，该部分设备噪声对外环境的影响较小。

（3）室内外噪声影响分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

Lp(r)=Lw+Dc-A

A= Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc

式中：Lp(r)—预测点位置的倍频带声压级，dB；

Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

2）室内声压级计算

①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算

式中：Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R =Sα/(1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②所有室内声源室内i倍频带叠加声压的计算

式中：LP1i（T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij（T)—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

③靠近室外围护结构处的声压级的计算

LP2i（T)= LP1i（T)-（Tli+6）

式中：LP2i（T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算

Lw= LP2i（T) +10lgs

3）预测点A 声级的计算

式中：LA(r)—预测点（r）处A声级，dB（A）；

LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

Δli—i倍频带A计权网络修正值，dB。

4）预测点总A声压级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：tj—在T时间内 j声源工作时间，s；

ti—在T时间内 i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

考虑噪声源最大的影响，在预测分析中，选取噪声源的最大的噪声值作为计算数值，分析噪声源在没有采取任何降噪措施与采取有效降噪措施两种情况下的不同影响，噪声源在没有采取任何降噪措施情况下的影响结果详见下表：

表6.6-2  主要噪声源对环境的影响预测结果（LT=0）单位dB（A）

| 治理措施 | 噪声源 | 源强dB(A) | 经距离衰减后的声压级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m |
| 低噪音设备、减振、隔音 | 锅炉 | 80~85 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 | 44.0 | 43.0 |
|  | 备用柴油发电机 | 90~95 | 71.0 | 65.0 | 61.5 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 52.0 |
|  | 热水泵 | 80~90 | 70.3 | 63.2 | 59.5 | 57.1 | 52.7 | 51.1 | 50.9 |
|  | 冷却水泵 | 80~90 | 76.02 | 62.0 | 56.48 | 53.98 | 50.46 | 47.96 | 47.19 |
|  | 离心式冷水机组 | 80~85 | 64.0 | 59.0 | 54.5 | 52.0 | 48.5 | 46.0 | 45.0 |
|  | 螺杆式冷水机组 | 80~85 | 65.0 | 60.0 | 55.5 | 53.0 | 49.5 | 47.0 | 46.0 |

从上表可见，本次项目建成后，若对噪声源不采取隔声和消声措施，则离各种噪声源40m范围内，都有不同程度超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

本项目应对各噪声源采取有效的降噪措施（见表6.6-1），噪声源设置于室内，采用降噪措施后，一般有15-20dB（A）的衰减量，噪声源应尽量设置于室内并远离项目边界及周围敏感点。本次改扩建项目噪声源经采取降噪措施后对环境影响预测结果见下表所示：

表6.6-3  主要噪声源经采取有效降噪后的影响预测结果单位dB（A）

| 治理 措施 | 噪声源 | 源强dB(A) | 经距离衰减后的声压级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m |
| 有 | 锅炉 | 65 | 60.0 | 57.0 | 55.5 | 53.0 | 51.5 | 47.0 | 42.0 |
|  | 备用柴油发电机 | 70 | 65.0 | 62.9 | 60.6 | 58.8 | 56.5 | 51.0 | 46.0 |
|  | 热水泵 | 65 | 60.0 | 57.8 | 55.2 | 55.8 | 53.1 | 49.9 | 43.7 |
|  | 冷却水泵 | 65 | 60.9 | 57.3 | 55.2 | 55.8 | 53.7 | 49.1 | 44.3 |
|  | 离心式冷水机组 | 65 | 60.8 | 57.2 | 55.5 | 55.6 | 53.1 | 48.8 | 43.7 |
|  | 螺杆式冷水机组 | 65 | 60.1 | 57.9 | 55.4 | 55.5 | 53.1 | 48.9 | 43.5 |

从上表可见，对噪声源采取有效的降噪措施后，除柴油发电机外，其余噪声源50m处的噪声值已降到50dB（A）以下，可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本次项目的噪声源经采取有效措施后，对本项目的声环境影响较小。

建设单位应尽量减少备用发电机夜间使用的频率（开动备用发电机选在白天时间），备用发电机运行时要关好备用发电机房，做好减震降噪等措施，尽量减少夜间营业时对周边敏感点的噪声环境的影响。

（4）边界噪声值叠加预测分析

本项目各种设备在运行时产生的噪声，通过所在建筑物的屏蔽效应、声源至受声点的距离衰减以及空气吸收衰减后，到达受声点，受声点噪声值的预测应考虑以上三个主要因素。在满足工程精度要求的前提下，根据建筑结构确定其隔声量，按平方反比定律决定距离衰减量，根据不利气象条件确定空气吸收衰减量。对项目的噪声源只考虑了采取常规降噪措施投入运行时所造成的环境影响进行预测。

①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为：

Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10]

式中：

Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值；

L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。

（2）预测结果分析

该项目建成投入使用后，所有设备均选用低噪、低振设备，并采取隔声、消声、吸声及减振等综合措施，使设备噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。设备噪声得到有效控制后，再加上建筑物阻隔和空间衰减等因素，根据各噪声源的强度和分布情况以及声能叠加原理，对建设项目的强噪声源进行噪声治理后的情况分别用预测模式计算，各噪声源对边界噪声贡献值以及叠加背景值后的预测值结果见下表。

表6.6-4  各边界噪声预测结果  单位：dB（A）

| 监测点位置 | 噪声源贡献值 | 昼间 |  | 夜间 |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状监测值 | 预测值 | 现状监测值 | 预测值 | 昼间 | 夜间 |
| 1#项目东面 | 43.5 | 55.6 | 57 | 46.1 | 47 | 60 | 50 |
| 2#项目南面 | 44.1 | 56.2 | 58 | 44.9 | 46 | 60 | 50 |
| 3#项目西面 | 46.5 | 56.7 | 58 | 45.7 | 48 | 60 | 50 |
| 4#项目北面 | 44.0 | 56.5 | 58 | 45.8 | 47 | 60 | 50 |

由预测结果可见，该项目正常运营后，通过绿化和建筑物阻隔、空间衰减以及对各声源采取的降噪措施后，项目边界昼间噪声源贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，各噪声叠加预测结果与现状值相比增值不大，对周围敏感点的声环境质量影响较小。

此外，湘阴县育才小学与湘阴县左宗棠中学分别位于本项目西侧195m、南侧180m处，根据该两侧厂界噪声排放值估算，噪声经过距离衰减、建筑物隔声后到达两敏感点的噪声声级分别约为38.5、39.1，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，因此本项目噪声对两处学校影响较小。

6.6.2 内外环境对本项目的影响

根据现状调查，项目周边1000 m范围内以商业企业、居民区为主，没有集中式生产的工业企业，故项目在区域内可能受到的主要外环境污染源为道路的汽车噪声及汽车尾气、居民油烟废气和居民社会活动噪声的影响。

外环境对本项目的噪声影响主要来源于东侧先锋路及西侧建新路行驶的车辆，先锋路为湘阴县城市主干道，车流量较大，但本项目距离该道路尚有一段距离（约100m），且道路两侧均有大型树木作为隔声屏障，因此该道路车流噪声对本项目影响较小；西侧建新路为支路，车辆流量较小且要求车行速递较慢，因此该侧道路车流噪声影响较小。

根据项目初步设计方案，本项目距离先锋路最近的是住院部大楼，与先锋路之间为人行广场，退让距离达100m，距离衰减值可达40dB（A），同时要求本项目所在路段设施限速标志、禁止鸣笛的要求，同时建设单位将在临道路一侧种植高大乔木，起到一定的噪声阻隔作用，采取上述措施后，交通噪声对本项目的影响较小。

本项目西侧约80m处有一农贸市场，主要为当地居民生活食材采购场所，其产生的主要污染源为噪声。经现场查看，每日上午9点至11点为采购集中时段，人员噪声较为嘈杂。建议建设单位根据实际情况，将住院区等需要安静的建筑尽量设计在项目东侧远离该农贸市场处。并且在西侧可以采取增加隔音墙、种植高大数目等措施进行降噪，减轻该农贸市场噪声对本项目的影响。

此外，本项目预计车流量最高峰时小型车60辆/h。由于项目车辆主要为病人就医时的自驾车、应急救护车、行政用车、员工私家车等，且所有车辆进入项目范围后均低速行驶，通过内部车流的分流引导，设置明显指示牌，禁止鸣笛等，经过距离衰减后，不会对项目内部声环境造成不良的影响。

项目污水处理站位于医院西侧且远离住院区和住宿区，噪声源强为85dB（A），建议建设单位污水处理站采取密闭隔音，经过隔音后，不超过70dB（A）。其噪声经过建筑物隔挡、距离衰减，且院内建筑均采取了隔声处理设施，室内噪声值小于40dB（A），不会对项目内的病人产生明显的影响。

6.6.3 地下车库机动车噪声影响分析

根据设计，本项目改扩建完成后，新增地下停车位100个。在平常时间，进出车库的车辆一般不会发生交通堵塞，进出停车场的路边交通噪声值基本上在65dB(A)以下，车辆噪声对周围环境的影响较小。

若进入停车场的车流量大幅增加，会造成车辆局部拥挤堵塞，车辆不停地怠速、加速和减速，进出车库的路边交通噪声值有时达到70dB（A）以上，使局部声环境质量变差。

7、环境风险评价

环境风险评价（ERA）是指对人类的各种开发行为所引发的或面临的危害，对人体健康、社会经济发展、生态系统等所造成的风险可能带来的损失进行评估，并据此进行管理和决策的过程。工程项目在建设运行过程中往往伴有突发性事故，这些突发行事故具有偶然性，这种偶然性常会给人身健康和周围环境带来严重的影响。环境风险评价对于有效防范风险事故的发生，采取安全的应急措施都起到非常重要的作用。

7.1 评价依据

7.1.1 风险识别

（1）风险物质识别

医院所使用的危险物质及存储情况详见表7.1 1。

表7.1 1  危险物质及存储情况一览表

| 用途 | 化学品名称 | 最大储存量qi | 临界值Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验室、医疗区药品药剂 | 乙醇 | 0.2t | 50t | 0.004 |
|  | 甲醛 | 0.02t | 0.5t | 0.04 |
|  | 次氯酸钠 | 0.01 | 5 | 0.002 |
| 污水处理站消毒剂 （制备二氧化氯） | 氯酸钠 | 0.2t | 100t | 0.003 |
|  | 盐酸 | 0.15t | 7.5t | 0.02 |
|  | 二氧化氯 | 0.01t | 0.5t | 0.02 |
| 发电机房 | 柴油 | 1.5 | 2500 | 0.0006 |
| 合计 | / | / |  | 0.0896 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目所用到的乙醇属于易燃液体，氯酸钠具有氧化性，盐酸具有腐蚀性；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），甲醛为有毒物质。上表物质的Σqi/Qi值小于1。因此，项目不存在重大危险源。项目为一般医疗基础设施建设，其使用的化学品均为常规医药用品。其中乙醇、甲醛、盐酸、氯酸钠、二氧化氯的主要理化性质、毒理指标简述如下：

①乙醇

表7.1-2  乙醇理化特性表

| 国标编号 | 32061 | CAS号 | 64-17-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 乙醇 | 英文名称 | ethyl alcohol；ethanol |
| 别名 | 酒精 | 分子式 | C2H6O；CH3CH2OH |
| 外观与性状 | 无色液体，有酒香 | 分子量 | 46.07 |
| 蒸汽压 | 5.33kPa/19℃ 闪点：12℃ | 熔点 | -114.1℃ |
| 沸点 | 78.3℃ | 溶解性 | 易与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.59 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂 |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |
|  | 危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 |  |
|  | 急性中毒 | 急性中毒多发生于口服。可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三、第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力衰竭及呼吸停止。 |  |
|  | 慢性影响 | 在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |
| 毒理指标 特性 | 毒性 | 属微毒类。急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 |  |
|  | 刺激性 | 家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。 |  |
|  | 亚急性和慢性毒性 | 大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪肝。 |  |
|  | 致突变性 | 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小鼠经口1～1.5g/(kg·天),2周,阳性。 |  |
|  | 生殖毒性 | 大鼠腹腔最低中毒浓度：7.5g/kg(孕9天)，致畸阳性。 |  |
|  | 致癌性 | 小鼠经口最低中毒剂量：340mg/kg(57周，间断)，致癌。 |  |
| 特性 | 危险性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |
|  | 燃烧(分解)产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |

②甲醛

表7.1-3  甲醛理化性质表

| 国标编号 | 83012 | CAS号 | 50-00-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 甲醛 | 英文名称 | Formaldehyde |
| 别名 | 福尔马林 | 分子式 | CH2O；HCHO |
| 分子量 | 30.03 | 外观与性状 | 无色液体，具有刺激性和窒息性的气体 |
| 熔点 | -92℃ | 蒸汽压 | 13.33kPa/-57.3℃ 闪点：50℃/37% |
| 沸点 | -19.4℃ | 溶解性 | 易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂 |
| 稳定性 | 稳定 | 密度 | 相对密度(水=1)0.82；相对密度(空气=1)1.07 |
| 危险标记 | 20(腐蚀品) | 主要用途 | 是一种重要有机原料，可作杀菌剂、消毒剂 |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |
|  | 危害 | 对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。对皮肤有原发性刺激和致敏作用；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可致死。 |  |
|  | 慢性影响 | 长期低浓度接触甲醛蒸气，可出现头痛、头晕、乏力、两侧不对称感觉障碍和排汗过盛以及视力障碍。能抑制汗腺分泌，长期接触可致皮肤干燥皲裂。具强还原性的原生质毒素，进入人体器官后能与蛋白质中的氨基结合生成甲酰化蛋白而残留在体内，其反应速度受pH温度的显著影响。进入人体的甲醛亦可能转化成甲酸强烈地刺激粘膜。 |  |
| 毒理指标 | 急性毒性 | LD50800mg/kg(大鼠经口)，2700mg/kg(兔经皮)；LC50590mg/m3(大鼠吸入)；人吸入60～120mg/m3发生支气管炎、肺部严重损害；吸入12～24mg/m3，鼻、咽粘膜严重灼务、流泪、咳嗽；经口10～20ml，致死。 |  |
|  | 亚急性和 慢性毒性 | 大鼠吸入50～70mg/m3，1小时/天，3天/周，35周，发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变；人吸入20～70mg/m3长时间，食欲丧失、体重减轻、无力、头痛、失眠；人吸入12mg/m3长期接触，嗜睡、无力、头痛、手指震颤、视力减退。 |  |
|  | 致突变性 | 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌4mg/L。哺乳动物体细胞突变：人淋巴细胞130umol/L。姊妹染色体交换：人淋巴细胞37pph。 |  |
|  | 生殖毒性 | 大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：200mg/kg(1天，雄性)，对精子生存有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：12ug/m3，24小时(孕1～22天)，引起新生鼠生化和代谢改变。 |  |
|  | 致癌性 | IARC致癌性评论：动物阳性；人类不明确。 |  |
| 特性 | 稳定性 | 甲醛在环境中颇稳定，当水中浓度为5mg/L时(20℃)，5天内可保持恒定。水中甲醛浓度<20mg/L时，可被曝气池中经驯化的微生物降解消化。而含量为100mg/L时，能抑制微生物对有机物的氧化。当水中甲醛含量为500mg/L时，生物耗氧过程全部中止，水中微生物被杀死。 |  |
|  | 危险性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |

项目污水处理站拟用二氧化氯消毒工艺，二氧化氯在消毒过程中无致癌物质产生，对人体无毒无害，危害较小。由于二氧化氯不稳定的物理特性决定其无法大量储存。故二氧化氯必须在二氧化氯发生器内现场生成、现场使用。项目消毒剂二氧化氯是由建设单位直接购得二氧化氯发生器、氯酸钠和盐酸，采用现用现制的方式制备而得。二氧化氯发生器（化学法）是由供料系统、反应系统、控制系统、吸收系统、安全系统组成。按一定的比例经过供料系统投加到反应系统中，在一定的温度下反应生成二氧化氯的混合气体，经吸收系统直接进入消毒系统，根据不同水质（不同投加量）直接投加到需要处理的各类水中，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用即达到消毒的目的，其反应机理如下：

二氧化氯发生过程中会使用一定量的氯酸钠、盐酸。氯酸钠、盐酸及其产物二氧化氯的理化性质如下：

③氯酸钠

表7.1-4  氯酸钠理化性质表

| 标识 | 名称：氯酸钠；氯酸碱；氯酸曹达；白药钠（ Sodium chlorate ） 分子量：106.45 |
| --- | --- |
| 理化性状 | 外观与性质：无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性。 主要用途：用作氧化剂，及制氯酸盐、除草剂、医药品等，也用于冶金矿石处理。 理化性状：相对密度（水＝l）：2.49、沸点：分解、熔点：248~261 |
| 爆炸特性与消防 | 危险特性：具有强氧化性。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。 灭火方法：雾状水、砂土。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |
| 健康危害 | 本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。食入：患者清醒时给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 泄漏应 急处理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，小心扫起，加入水中(3％)，用硫酸调节pH值至2，再逐渐加入过量的亚硫酸氢钠，待反应完后废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 FEMA危险分类：固态：健康危害(蓝色)：1 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：2 特殊危险：氧化剂溶液态：健康危害(蓝色)：1 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：0 特殊危险：氧化剂 |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃、可燃物，还原剂、硫、铵化合物、金属粉末、硫酸等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 ERG指南：140 ERG指南分类：氧化剂。 |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 呼吸防护：作业工人应戴口罩。高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 眼睛防护：可采用安全面罩。 身体防护：穿相应的防护服。 手防护：戴防护手套。 其它防护：工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 稳定性和 反应活性 | 禁忌物：强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝。 |

④盐酸

表7.1-5  盐酸理化性质表

| 标识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |  |  |  |  | UN编号：1789 |  |  |  |
|  | 分子式：HCl |  |  | 分子量：36.46 |  |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -114.8 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.20 | 相对密度(空气=1) |  |  | 1.26 |
|  | 沸点（℃） | 108.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 30.66/21℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氯化氢。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⑤二氧化氯

表7.1-6  二氧化氯理化性质表

| 标识 | 中文名：二氧化氯 |  |  |  |  |  | 危险货物编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Cholrine dioxode；Chlorine oxide |  |  |  |  |  | UN编号： |  |  |  |
|  | 分子式：ClO2 |  | 分子量：67.45 |  |  |  | CAS号：10049-04-4 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 黄红色气体，有刺激性气味，能沿地面扩散，一般稀释为10%以下的溶液使用、贮存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -59 |  | 相对密度(水=1) |  | 3.09 (11℃) | 相对密度(空气=1) |  |  | 2.3 |
|  | 沸点（℃） | 9.9/97.2kPa(爆炸) |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氯化氢 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。受热、震动、撞击、摩擦，相当敏感，极易分解发生爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | / |  | 稳定性 | 不稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 泄漏处理 | 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断火源。铁使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）医用化学品储存风险识别

医院某些科室，如检验科会使用较多化学试剂及酒精等消毒剂，这些化学品在储存和使用过程中出现事故，造成泄漏或引起火灾爆炸，而对周围人群人身安全造成影响并污染周围大气/水体环境。出现化学品储存和使用过程中的事故因素主要是人为因素，包括：无专人、专库、专账管理化学品；缺乏相关的操作规范知识及自然因素等自然灾害。

（3）污水处理站消毒剂风险识别

当二氧化氯水溶液的浓度在8000~10000g/m3，将产生引起爆炸危险的高压蒸汽。本项目污水处理站消毒使用二氧化氯量为38~57g/m3污水，远低于8000~10000g/m3，若按57g/m3计，项目污水处理站拟处理废水量约104636.47m³/a，则需二氧化氯5.9t/a，二氧化氯发生器中二氧化氯产生量约0.573kg/h。由于二氧化氯发生器运行压力为常压，二氧化氯全部泄漏，废水站内的二氧化氯浓度约为3.8%（V/V），小于爆炸浓度10%（V/V）。

项目可能发生的由于装卸、倒罐中设备故障，管口破裂或误操作，导致二氧化氯、盐酸可能因泄漏而大量挥发进入环境污染空气。

（4）致病微生物环境风险识别

由于院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，存在产生环境风险的潜在可能性。

血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗废物泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。

呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。

因此，医护人员应做好消毒及个人防护，有效的控制感染。

（5）致病微生物环境风险识别

①废水：医院污水（门诊、病房、手术室等处排出的诊疗、生活、粪便污水与办公等排水）经医院污水处理站处理后，再通过市政排污管网，排入湘阴县第一污水处理厂处理，最后达标尾水排放到湘江。废水处理设施事故排污主要为管网破裂引起的废水泄漏或污水处理系统故障引起的事故性排放。

②医疗废物：医疗废物未经妥善收集处理直接排入环境。

7.1.2 环境风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2⋯+qnQn

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目设计的危险物质有乙醇、盐酸、氯酸钠、氧气、柴油。危险物质具体存量详见下表所示。

表7.1-7  本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表

| 化学品名称 | 最大储存量qi | 临界值Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.2t | 50t | 0.004 |
| 甲醛 | 0.02t | 0.5t | 0.04 |
| 氯酸钠 | 0.2t | 100t | 0.003 |
| 次氯酸钠 | 0.01 | 5 | 0.002 |
| 盐酸 | 0.15t | 7.5t | 0.02 |
| 二氧化氯 | 0.01t | 0.5t | 0.02 |
| 柴油 | 1.5 | 2500 | 0.0006 |
| / | / |  | 0.0896 |

本项目危险物质数量与临界量比值Q合计0.0896，判定本项目的Q＜1。

根据环境风险工作等级划分，本项目环境风险评价等级直接判定为简单分析。

7.1.3 行业及生产工艺（M）

①分析方法

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C可知：分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表7.1-8 企业生产工艺评估表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药 轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a 、危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

②本项目M值

本项目为“三废”治理环境保护项目，涉及危险物质使用，故本项目M=5，为M4。

表7.1-9 建设项目M值确定表

| 序号 | 评估依据 | 分值 | 数量/套(罐区） | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及危险物质使用、贮存 | 5 | / | 5 |
| 项目M值∑ |  |  |  | 5 |

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C可知：根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），本项目临界量比值（Q）小1，风险项目环境风险潜势为I。

7.1.4 环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境

①分级原则

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D可知：依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则详见下表。

表7.1-10 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

②本项目大气环境敏感程度

根据调查，本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，周边500m范围内人口总数大于1000人。故本项目大气环境敏感程度为E1环境中度敏感区。

表7.1-11建设项目大气环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 5000 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 大于10000 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |

（2）地表水环境

①分析原则

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D可知：依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则详见下表。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级详见下表。

表7.2-3 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表7.2-4 地表水功能敏感性分析

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内跨国界的 |
| F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内跨省界的 |
| F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表7.2-5 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的；水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

②本项目地表水环境敏感程度

本项目地表水功能敏感性分区为F2（低敏感），环境敏感目标分级为S3。由此可知本项目地表水环境敏感程度为E2（环境低度敏感区）。

表7.2 6 建设项目地表水环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 最终受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 湘江 | Ⅲ类 |  | 其他 |  |
|  | 2 | 东湖 | Ⅲ类 |  | 其他 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | / | / | / | / |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |

（3）本项目地下水环境敏感程度

本项目周边企业、居民饮用水均采用市政自来水供水，不涉及饮用水水源地，故本项目地下水功能不敏感（G3）。根据项目所在地的地质情况，评价区域及项目场区包气带主要为第四系全新统—更新统含砾粉质粘土，厚度一般10～20m，包气带厚度较厚，成分以粘、粉粒为主，颗粒较细。根据现场渗水试验，包气带渗透系数通过双环渗水试验渗透系数K＝1.42×10-5cm/s～4.62×10-5cm/s，微透水。由此可知，本项目包气带防污性能为D2。

表7.1-12 建设项目地下水环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | / | G3 | III类 | D2 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

7.1.5 建设项目环境风险潜势判断

（1）环境风险潜势划分

根据HJ169-2018可知，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，

表7.1-13  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

表7.1-14  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

（2）本项目环境风险潜势和评价等级划分

①大气环境风险潜势和评价等级划分

本项目Q小于1，大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E1），由Q＜1可知，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，环境风险评价工作等级划分为简单分析。

②地表水环境风险潜势和评价等级划分

本项目Q小于1，地表水环境敏感程度为环境中度敏感区（E2），由Q＜1可知，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，环境风险评价工作等级划分为简单分析。

③地下水环境风险潜势和评价等级划分

本项目Q小于1，地表水环境敏感程度为环境中度敏感区（E3），由Q＜1可知，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，环境风险评价工作等级划分为简单分析。

7.2 最大可信事故

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

根据前面分析，项目污水处理设施事故状态下的排污，医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险，二氧化氯、盐酸可能因泄漏而大量挥发进入环境空气污染，医用化学品出现事故造成泄漏或引起火灾爆炸等事件的发生概率均不为零。其中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故为废水事故，二氧化氯、盐酸可能因泄漏而大量挥发进入环境空气污染。

7.3 环境风险影响分析

7.3.1 医院污水排放风险分析

（1）医院污水排放情况

本项目医院污水经自建污水处理站处理后，再通过市政排污管网，排入湘阴县第一污水处理厂处理，最后达标尾水再排入湘江。事故排放情况下，即视为未经自建污水处理站处理达标而直接排至市政污水管网。

（2）医院污水处理过程中的事故因素

医院污水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、感染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有感染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响湘阴县第一污水处理厂的处理效率，进一步影响湘江的水质。

（3）对水体的影响

项目所排废水未经污水处理厂处理达标而直接排入湘江，加重湘江的水质负荷。医院每日接触各种病人，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。

当废水事故性排放时，废水中除含有上述各种细菌、病毒和寄生虫卵外，同时还含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故。

因此，如果医院污水病原细菌、病毒、化学物质排入市政排污管网进入湘阴县第一污水处理厂，由于湘阴县第一污水处理厂处理工艺只针对一般生活污水，对于医院污水中病原细菌、病毒、化学物质等处理效率不高，致使排入污水处理厂的医院污水未能得到有效处理，对水环境的影响较大。病菌、化学物质等特征污染物的影响很大，为减轻湘江污染负荷，应避免出现事故排放。

7.3.2 医疗废物排放风险分析

医疗废物中可能存在感染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗废物的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

7.3.3 污水处理站消毒剂引起的风险影响

（1）二氧化氯风险分析

二氧化氯是一种重要的无机化工产品，二氧化氯是目前国际上公认的最新一代的高效、广谱、安全的杀菌、保鲜剂，是氯制剂最理想的替代品，在世界发达国家己得到广泛的应用。但由于本品有强氧化性，而且具刺激性，遇太阳光、热与汞或一氧化碳接触当空气中浓度超过10%容易引起爆炸。遇到有机物等能促进氧化作用的物质时也可产生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。在实际的充装和使用中，如果操作管理不当，二氧化氯稳定性溶液有可能会引起泄露继而产生爆炸事故。

项目加药间不贮存二氧化氯，二氧化氯采用氯酸钠、盐酸及二氧化氯发生器现用现制，因此，本项目可能发生的事故为二氧化氯使用过程中的泄露，二氧化氯蓄积遇光热或与有机物等发生氧化反应放热，引发火灾和爆炸事故。二氧化氯气体发生爆炸的起因，主要是由于二氧化氯气体自身浓度超过10%遇光热或者遇到外界因素影响、温度和压力急剧上升而引起的。

根据危险源识别，本项目发生火灾爆炸的风险源主要为二氧化氯爆炸风险。

火灾事故的燃烧半径D和持续时间T可由下面公式计算：

D(m)=2.66M0.327

T(m)=1.098M0.327

式中：M为燃烧物质的质量(kg)。

本项目采用氯酸钠、盐酸制备二氧化氯，二氧化氯短时间内最大的产生量约为0.162kg，经计算，其燃烧半径为1.467m，燃烧时间为0.605S。根据上述计算，火灾燃烧的最大范围为1.467m。因此，发生火灾时，该范围内主要是清水池等区域，伤害对象为污水处理站职工约2人。

爆炸是突发性的能量释放，会造成大气中破坏性的冲击波、爆炸碎片等形成抛射物，造成危害。发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈。且火灾蔓延速度较快，如果不及时抢救，极易造成大面积火灾。火灾、爆炸事故对环境的危害是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。此外，火灾燃烧过程产生的烟雾和有害气体可造成较大范围的环境污染。

项目二氧化氯为盐酸与氯酸钠的反应产物，正常情况下无储存，本项目拟将二氧化氯发生器、氯酸钠和盐酸原料分开单独存放，因此，加药间内分设二氧化氯间、氯酸钠间、盐酸间，并根据防爆要求，设置防爆墙和泄爆墙。二氧化氯间内设有漏二氧化氯检测和报警装置，则本项目发生二氧化氯泄漏引发爆炸的风险概率较低。基本不会产生二氧化氯泄漏风险影响。

（2）盐酸酸雾泄漏风险分析

①盐酸酸雾的产生量

项目在事故发生时产生的气相毒物主要是泄漏的盐酸。盐酸共贮存0.15t，由70L容积的小罐分储，大大降低泄漏的概率，本评价选择适用于硫酸、硝酸和盐酸等酸液蒸发量的计算公式来分析本次项目盐酸泄露后酸雾的产生量，计算公式如下：

Gz=M（0.000352+0.000786V）P×F

式中：

Gz——酸雾量，kg/h；

M——液体分子量；

V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准。无条件实测时，可取0.2～0.5 m/s或查表计算；

P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力(mmHg)；

F——蒸发面的面积，m2。

根据《环境统计手册》，本次评价蒸发液体表面上的空气流速取0.3，相应与液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力取10.6。则本次项目盐酸罐泄露所形成的盐酸酸雾的产生量为：Gz=36.5×(0.000352+0.000786×0.3)×10.6×20=4.548kg/h

（2）盐酸酸雾的毒性范围计算

国家规定盐酸的车间最高允许浓度(MAC)为15mg/m3，盐酸的半致死浓度为4.6g/m3，当泄露的风速为常年风速1.9m/s，在各种大气稳定度条件下，预测排放历时30min，储罐下风向不同距离处的酸雾浓度范围，见下表。

表7.3-1  储罐下风向不同距离处的盐酸酸雾的浓度

| 距离m | 云羽半宽m | 云羽高度m | 平均浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4.53 | 2.5 | 30.099 |
| 20 | 4.59 | 2.76 | 26.902 |
| 30 | 4.65 | 3.02 | 24.266 |
| 40 | 4.71 | 3.28 | 22.058 |
| 50 | 4.77 | 3.54 | 20.183 |
| 60 | 4.83 | 3.80 | 18.571 |
| 70 | 4.89 | 4.05 | 17.173 |
| 80 | 4.95 | 4.31 | 15.948 |
| 90 | 5.01 | 4.57 | 14.868 |
| 100 | 1.06 | 4.83 | 13.909 |

对照国家规定的盐酸的车间最高允许浓度(MAC)为15mg/m3，盐酸的半致死浓度为4.6g/m3，本次盐酸泄露所造成的储罐下风向盐酸酸雾的浓度均未超过盐酸酸雾的半致死浓度，因此，盐酸泄漏的风险对附近敏感点基本没影响。

7.3.4 消防废水排放风险分析

医院发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，一般进入火灾厂区雨水管网后进入外界水体环境，从而使带有化学品的消防废水对外界水体环境造成严重的污染事故，根据这些事故特征，提出如下预防措施：

（1）在医院雨水管网聚中汇入河涌的节点上安装可靠的隔断措施，例如阀门等，可在灭火时将此隔断措施关闭，将消防废水引入污水处理池内，防止消防废水直接进入水体；

（2）在项目厂界预先准备适量的沙包，在灭火时堵住围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏；

（3）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“传染病医院污水处理工程事故应急池容积不小于排放量的100%，非传染病医院污水处理工程事故应急池容积不小于排放量的30%。”，湘阴县中医院为非传染病医院，建成后污废水排放总量为286.68m3/d，应设应急事故池85.185m3（理论值）。本项目拟在污水处理站附近新建一个事故应急池（兼做消防废水池），容积约为100m3，避免污水处理站发生事故时废水泄露。

事故应急池应配套设置应急阀（一般情况下为关闭状态），在突发环境污染事故中配合雨水阀使用，具体操作如下：

① 正常情况下，保持雨水总排放口阀门（简称雨水阀）打开状态，事故应急池阀门（简称应急阀或截止阀）关闭状态。应急阀门有手动、电动操作方式，一般默认为电动操作，如需手动操作时应根据机器身上箭头所示按下切换手柄完成手/电动的转换，再转动手轮进行手动操作；当需电动操作时可直接按动控制开关操作，无需切换手柄；注意不得蛮干，强行将手柄由手动切换至电动位置，否则会使内部机构损坏。

② 当出现突发环境污染事故等可能有受污水进入雨水管网的应急状态时，应立刻关闭雨水阀和打开应急阀，将受污染水全部纳入事故应急池中。若事故发生后，事故应急池收集的废水需要及时进行处理、处置。

③ 院方应安排专人负责阀门日常检查保养工作，定期检查阀门性能，确保出现紧急情况时能顺利启动阀门，防止事态进一步扩大。

7.4 环境风险管理措施

7.4.1 重大疫情时医院内部的风险防范

1、隔离的原则

（1）医院对患者和确诊患者及时采取隔离措施，对疑似患者和确诊患者分开安置，并进行单间隔离。确诊患者可以置于多人房间，不设陪护。患者的活动限制在隔离病房内进行。与患者相关的诊疗活动尽量在病区内进行。

（2）根据疫情的传播途径，在实施标准预防的基础上，医院采取飞沫隔离与接触隔离措施。具体措施包括：

①患者安置在具备有效通风条件(至少每5分钟空气交换1次)的隔离病房内。

②隔离病房的门随时保持关闭状态。

③减少进入隔离病房的医务人员数量。

④隔离病房应设有专用的卫生间、洗手池。

⑤医疗设备、器械(如听诊器、温度计、血压计等)实行专人专用。用于其他患者前进行彻底清洁和消毒。

⑥隔离病房门口放置速干手消毒剂。

⑦隔离病房内放置免触式医疗废物容器及利器盒。

⑧减少患者携带个人物品，餐具、杯子等日用品置于患者伸手可及之处。

⑨隔离病房门外设有专用工作车或者工作台，放置个人防护用品。

⑩隔离病房门外放置有盖容器，收集需要消毒的物品。

（3）医院会对患者进行培训和指导。具体内容包括：

①病情允许时，患者必须佩戴外科口罩。

②在咳嗽或者打喷嚏时用卫生纸遮掩口鼻，然后将卫生纸丢入医疗废物桶。

③在接触呼吸道分泌物后必须使用肥皂洗手或者使用速干手消毒剂消毒双手。

④与他人的距离保持1米以上的距离，防止通过空气传播感染。

（4）医院根据实际工作条件采取区域隔离。具体要求包括：

①将整个病区分为清洁区、潜在污染区和污染区。清洁区包括医务人员的值班室、卫生间、男女更衣室、浴室以及储物间、配餐间等，潜在污染区包括医务人员的办公室、治疗室、护士站、内走廊等，污染区包括病室、处置室、污物间等。

②在清洁区和潜在污染区、潜在污染区和污染区之间分别设立缓冲带或者缓冲间，并有实际的隔离屏障(如隔离门)。

③各区之间使用颜色区分，清洁区划蓝色线，潜在污染区划黄色线，污染区划红色线，以警示医务人员。

④分别设有医务人员和患者的专用通道。

⑤个人防护用品置于不同区域，医务人员在不同区域穿戴和脱摘相应的防护用品。

⑥整个病区保持通风良好，保证空气流向从清洁区→潜在污染区→污染区，不能逆流。

2、不同部门的隔离措施

（1）发热门(急)诊

医院按规定设立有发热门(急)诊，建立预检分诊制度，及时引导相关患者到发热门(急)诊就诊。发热门(急)诊采取如下措施：

①远离其他门诊、急诊，独立设区，出入口与普通门急诊分开，标识明显。

②有备用诊室。

③设隔离卫生间。

④挂号、就诊、检验、检查、取药等能全部在该区域内完成。

⑤设立较独立的医护人员工作区域。

⑥发热和急性呼吸道症状患者应当戴外科口罩，若病情不允许，在咳嗽或打喷嚏时用卫生纸遮掩口鼻，然后将卫生纸丢入医疗废物容器。

⑦近距离接触(距离<1米)急性发热性呼吸道症状患者，医务人员必须采用“标准预防+飞沫传播预防”的措施。

（2）隔离留观室

①独立设区，标识明显。

②清洁区、潜在污染区、污染区分区明确，无交叉。办公室与留观室保持一定距离。

③留观患者单间隔离，房间内设有卫生间。

④患者病情允许时，应当戴外科口罩，并限制在留观室内活动。

7.4.2 医院污水排放风险防患措施

（1）医院必须加强污水治理设施的运行管理。加强对生产设备、各种输液管道的维护保养，及时处理隐患、杜绝病区污水收集和处理过程中的跑、冒、滴、漏，确保废水处理系统正常运行。

（2）加强污水处理效果的监控设施建设，主要为消毒剂投加自动控制措施的监控，消毒剂的投加量需根据实际水质水量进行调整，严禁医院污水不经处理直接排放。

（3）处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。

（4）针对医院污水事故排放所产生的风险，项目拟新建事故应急池（容积大于100m3），满足10小时废水排放，事故应急池设在污水处理站的旁边，配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染消防水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。

7.4.3 医疗固废的防范措施

医疗废物的极大危害性，医院在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证医院产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

（1）应对医院产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

（2）医院产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

（3）对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

（4）所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

（5）另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

对于危险废液应使用特别的容器进行收集，具体要求如下：

①废液储存容器每桶容量不得超过20L，且必须为聚丙烯材质，并能耐酸碱、防止泄漏及密封。

②废液混和收集时，应考虑废液之兼容性，不具兼容性之废液应分别收集。

③废液储存容器的外观，必须有明显标示，标示内容必须包括所属科室、废液类别、名称、成份、收集日期等相关数据。

④废液桶必须放置于指定位置，并确实将废液桶固定。(2)医疗废物的贮存和运送

医院必须建立有医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医院建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。

②远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

③有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

④有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

⑤设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑥暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，

且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放。

⑤工作人员必须穿工作服、带工作帽和口罩以及防护手套上岗，定期进行健康检查，必要时对有关人员进行免疫接种。

⑥医疗废物运送人员应当对收集的医疗废物进行登记，登记的内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料保存三年以上。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。每天对院内运送工具进行清洁消毒。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

在转交及运送过程中，应当严格执行国家环境保护总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。禁止在运送过程中丢弃医疗废物，禁止在非储存地点倾倒、堆放医疗废物或将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

本项目医疗废物必须委托有资质单位处理。禁止转让、买卖医疗废物，在运营期间，院方应当将医疗废物妥善收集、封存后，放入医疗固废存放间，由医疗废物处置公司的车辆进行运输，运输过程采用全封闭方式。

7.4.4 化学试剂的防范措施

医院使用的化学试剂种类繁多，医院化学试剂主要包括乙醇、乙醚、氢氧化钠、盐酸、硫酸、麻醉药等试剂，其储存量和使用量均很小，化学试剂管理不善发生泄漏对环境和周围人群产生影响。

①做好防盗工作，库房建立与110联网的报警系统，每天上班开防，下班设防，有专人检查。

②闲杂人员一律不得进入库房重地。

③库房内严禁吸烟。

(2)麻醉药品使用管理制度

①麻醉药品要专人负责、双人专柜加锁、专用帐册、专用处方、专册登记。

②麻醉药品单独领用；麻醉药品逐日消耗，逐日补给；麻醉处方保存三年备查。

③死亡病人未使用完毕的麻醉药品应及时回收并登记，集中销毁。

④医师不得违反麻醉药品使用规定，不得滥用麻醉药品。

7.4.5 二氧化氯风险控制防范措施

(1)储存于阴凉、通风处，同时远离火种、热源，生产环境时刻保持通风完好。

(2)保持吸收系统等容器密封，而且应与易(可)燃物、还原剂等分开存放。

(3)原料添加：①调节原料进料比，控制好进料速度，做好规范操作；②填料前先停止计量泵供料，断开电源；③严禁将两个原料容器混用，防止因亚氯酸钠与盐酸剧烈反应发生爆炸事故；④两个原料容器不得同时加料；⑤操作相关阀门时，一定要严格遵守先开后关的顺序。

(4)运行前的检查。①各阀门连接位置是否正确，有无泄漏；②安全阀橡皮塞是否塞紧，并加水；③各液位是否适当；④电源是否接通。

(5)做好设备维护。①每天要检查，调整好动力水压；②设备进气口要经常检查，保持与外界通畅；③液位计玻璃管中如有气泡产生，应立即更换封圈；④保持水喷射器、单向阀的清洁以防堵塞；⑤每半年进行一次清洗，清洗时关闭设备电源。

7.5 环境防范措施

7.5.1 医院污水事故应急措施

若出现医疗污水处理设施处于非正常运行状况，或二氧化氯发生器处于事故状况下时，医疗污水外排将对外环境水体及湘阴县第一污水处理厂造成一定的影响。出现此类事故状况时，要采取以下应急措施：

(1)为防止事故废水外排，立即关闭潜污泵，启用备用废水处理设施。即时查明原因，进行检修，并在24小时内向所在地环境保护部门报告。

(2)处理后出水指标按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以确保污水达标排放。

(3)保存好治理设施运行记录、现场记录。

(4)建议污水处理加药、消毒、泵等设施均设置两台，一用一备，并设自动控制系统。当一台污水处理站消毒、泵等设施失效时，可自动切换到另一台设备，确保设施正常运行。并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理排放，也可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。污水消毒的主要目的是杀灭污水中的各种致病菌，同时也可改善水质，应严格按《消毒技术规范》的要求执行，达到相应的医院污水排放标准方可排放。

7.5.2 医疗废物事故应急措施

若出现运送医疗废物车辆翻车、撞车事故，导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员要立即与本单位应急事故负责人取得联系，请求公安交警、卫生部门、环境保护部门的支持。感染管理科要第一时间赶到现场。同时运送人员应采取如下应急措施：

(1)立即请求公安交警在受污染区域设立隔离区，避免污染物扩散和对周围居民生活造成影响；

(2)穿戴防护服、手套、口罩、靴等用品，对溢出、散落的医疗废物迅速收集、清理和消毒处理，清洁结束后对防护用具进行消毒处理；

(3)若清理人员的身体(皮肤)不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接收救治。

对发生的事故采取上述应急措施的同时，医院医疗废物管理人员必须向主管环保局和卫生局报告事故发生的情况，事故处理完毕后，医院医疗废物管理人员要向上述两个行政部门写出书面报告，报告内容主要包括：

(1)事故发生时间、地点、原因及其简要经过；

(2)溢出、散落医疗废物的类型、数量、受污染的原因及医疗废物产生的部门；

(3)确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及程度。

(4)感染管理科尽快组织有关人员对发生医疗废物泄漏扩散的现场进行处理；

(5)对被医疗废物污染的区域进行处理时，要尽量减少对病人、医务人员及现场其他人员和环境的影响；

(6)转动人员对流失、泄漏、扩散的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于液体泄漏物采用木屑等吸附材料吸收处理。并对受污染的区域、物品进行无害化处理，必要时封锁污染区，以防扩大污染；

(7)清理人员在进行清理时必须穿防护服、戴手套和口罩、穿靴子等防护用品，清理工作结束，用具和防护用品均须进行消毒处理。

(8)如果在操作中清理人员的身体(皮肤)不慎受到伤害，应及时采取处理措施，更换防护用品，受污染皮肤部位用0.25%过氧乙酸擦拭3分钟后洗澡，必要时接受医护技术的救治。

(9)清洁人员必须对污染的现场地面用0.1~0.2%的含氯消毒液进行喷洒、擦地消毒和清洁处理，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。

(10)工作人员在工作中万一被医疗废物污染或刺伤时，立即向感染管理科报告，根据不同的感染源进行相应的处理措施，必要时接受医护技术救治，进行体格检查，防治传染疾病。

7.5.3 化学药剂泄露应急措施

医院使用的化学试剂种类繁多，医院化学试剂主要包括乙醇、乙醚、氢氧化钠、盐酸、硫酸、麻醉药等试剂，其储存量和使用量均很小，化学试剂管理不善发生泄漏产生影响。

应急措施：根据化学药剂的特性，一旦发生泄露，立即用清水稀释药剂；若误与皮肤接触，应立即用大量清水冲洗，然后请有关医生救治。参加泄露处理人员应对泄露品的化学性质和反应特性有充分的了解，要处于高处和上风处进行处理，根据泄露品的性质，选择适当的防护用品，加强应急处理个人安全防护，防止处理过程发生中毒事故；同时为了防止有毒有害物质通过呼吸系统侵入人体，应根据不同场合选择不同的防护器具。

7.5.4 制定建设项目突发环境事件应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，本项目建成后，依据《中华人民共和国环境保护法》、《湖南省突发环境事件应急预案》和《湖南省环保局突发环境事件应急预案》的规定，应在现有项目备案的建设项目突发环境事件应急预案的基础上，根据变化及时修订建设项目突发环境事件应急预案，并按照应急预案中的相关要求落实各项风险防范措施和应急措施。

7.6 分析结论

本项目运行过程中，设计、设备、运行和管理等原因都可能导致医院各处理设施运行不正常，造成医院废水及废气污染物的非正常排放。经分析，本项目运行过程中虽然发生环境风险事故的可能性较低，但事故情形下仍将对周边环境造成一定的不良影响，本评价针对该项目的环境风险因素，充分考虑场地条件，从项目环境风险防范的设计、设备、运行管理等方面提出了措施及对策，经建设单位落实各项风险防范对策后，项目的环境风险可得到有效控制。

综合潜在风险、经济效益等各方面考虑，在采取相应的风险防范措施后，本项目运营存在的风险是可以被接受的。

本项目环境风险简单分析情况详见下表：

表 7.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 湘阴县中医院整体搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （岳阳）市 | （）区 | （湘阴县）县 | 先锋路69号 |
| 地理坐标 | 经度 | E112.887060 53707884 | 纬度 | N28.6815822 67530672 |  |
| 主要危险物质及分布 | 废水事故，二氧化氯、盐酸可能泄漏而大量挥发污染环境空气，位于污水处理站 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 医院污水不达标而直接排放，污水中可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、感染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有感染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，影响湘阴县第一污水处理厂的处理效率，进一步影响附近湘江的水质。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | (1)为防止事故废水外排，立即关闭潜污泵，启用备用废水处理设施。即时查明原因，进行检修，并在24小时内向所在地环境保护部门报告。 (2)处理后出水指标按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以确保污水达标排放。 (3)保存好治理设施运行记录、现场记录。 (4)建议污水处理加药、消毒、泵等设施均设置两台，一用一备，并设自动控制系统。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据风险识别和风险分析，本项目环境风险的最大可信事故为废水事故排放。建设单位应按照本报告书做好各项风险的预防和应急措施，并制定完善的风险事故应急预案。在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可接受范围之内。 |  |  |  |  |  |

8 环境保护措施及其可行性论证

8.1 施工期环境保护措施及其可行性分析

8.1.1 施工期大气环境保护措施可行性分析

1、施工扬尘

1）施工期防治扬尘污染环境管理及相关责任

①为保证施工期防治扬尘环境管理任务的顺利实施，项目的法定负责人，又是控制环境污染，保护环境的法律责任者，项目应该设立专门的环保机构和专职负责人，负责项目的施工期防治扬尘环境管理。

建设单位必须确定防治扬尘污染现场监督员，专门负责施工期环境管理与监督，监督施工单位落实各项扬尘污染防治措施，重点是地基处理和建筑物建设过程中防治施工扬尘环境管理，并明确各部门专门分共负责。

②施工单位须遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，签订《建筑施工防治扬尘污染责任书》。建设单位应将建筑施工扬尘治理列入工程合同，并督促施工单位组织编制施工场地扬尘防治方案，

向建设主管部门备案，严格落实施工扬尘污染防治“6个100%”抑尘措施：即施工工地周边围挡、物料堆放和裸露土地覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输。

③工程建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

④各施工队伍（承包商）应配备一名环保员负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，并记录扬尘控制措施的实施情况，对发生的它污染事故应组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。

⑤根据《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知（岳建质安监发〔2018〕18号）》，施工单位必须在施工现场每个出入口安装扬尘在线监测和远程视频监控设备，监测和视频监控设备必须能够与主管部门联网，并能清晰监控车辆出场冲洗情况及运输车辆车牌号码。

2）项目施工期扬尘污染防治范围和管理

①施工单位扬尘污染控制区(保洁责任区）的范围

应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

②设置施工环境保护标志牌，落实施工扬尘控制管理人员

施工单位应根据《建筑施工防治扬尘污染责任书》的规定规格和内容设置项目施工环境保护标志牌，内容包括：建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。

本项目根据施工工期、阶段和进度，整个施工期必须设专职保洁员2人。主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。

③围挡、围栏及防溢座的设置

施工期间，土建工地边界临敏感区应设置高度1.8m以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

④施工场地防尘措施

在施工期间，施工场地应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确防尘措施及管理责任制度。

2、机械废气

施工期各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖、填土石方、运输、建筑结构等施工作业时，排出的各类废气，其主要污染物为SO2、NOx、CO。

由于施工机械为间断作业，因此所排废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响，施工机械使用无铅汽油、0#柴油等优质燃料、杜绝冒黑烟现象，同时应对施工机械加强管理，对施工机械定期检查维护，严禁施工机械的超负荷运行。

在上述措施采取后，项目在施工期产生的扬尘和施工废气对外环境影响较小。施工扬尘及燃油废气将随着施工结束后影响逐渐消除。

3、装修过程废气

选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，装修完成后应保持室内通风一段时间，室内空气质量必须控制在《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应标准内再进行交房使用，采取上述措施后项目装修废气基本不会对环境产生较大的影响。

8.1.2 施工期水环境保护措施可行性分析

施工期废水主要有施工作业废水和生活污水，施工单位已采取下列减缓措施，以使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。

1、施工废水处理采用重力沉淀处理工艺，设置有隔油沉淀池1座。隔油沉淀池尺寸为：5×4×1m，污水沉淀时间应大于2小时，设置位置位于西侧建新路一侧，便于污水外排，在施工围墙（档）内四周应设置排水沟。在对冲洗废水进行沉淀处理后的废水循环使用。

施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地，禁止将施工污水不经处理直接排入河道或市政管网。

2、施工期生活污水：施工期食堂废水应经隔油沉淀池处理后与其他生活污水一同经化粪池进行初级处理后再排至西侧建新路市政污水管网。

3、施工中采取临时防护措施，如在场地设置临时排水沟、泥浆沉淀设施，用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失，控制施工期间污泥水悬浮物的浓度。

8.1.3 施工期噪声保护措施可行性分析

本项目在工程施工期间建筑施工噪声对周围声环境质量有一定影响，施工期产生噪声干扰无法完全避免，但还是可以采取一定的环保措施使施工噪声对周围环境的影响降低到一定程度。

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。在主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，主要是一些噪声较强的木工机械作业噪声。由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，结合施工特点

对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施：

（1）选用低噪声设备及施工工艺

采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，如本工程拟采用静压、喷注式打桩机进行桩基工程，相对于冲击式打桩机，其噪声值可降低10~20dB（A）。其他施工机械进场应得到环保或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。

（2）采用局部吸声、隔声降噪技术

对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声屏障措施，隔声屏障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。据相关研究资料表明，在打桩机、搅拌机、电锯、振捣棒等强噪声设备周围设临时隔声屏障（木板或珍珠岩板等），可降噪15dB（A）。

（3）严格执行施工申报制度

（4）对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经城管部门批准，一同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。并于施工前两天公告附近启民。如有发出高分贝噪声的施工内容或必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。

只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制。尽管施工噪声和振动对外环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。

8.1.4 施工期固体废物保护措施可行性分析

建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，在长期堆存过程中，某些废物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建设单位需采取如下措施：

①施工单位应当及时回填、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取有效措施，防止污染环境。

②若无法回填的材料应及时清运，车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，不经过住宅区，以免污染。

③收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。

④项目弃土消纳场地由湘阴县渣土办统一调度处理，按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置。不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄露。通过湘阴县渣土办严格管理，所有的施工渣土、废料和建筑垃圾可全部综合利用，使固体废物全部无害化处置，可最大限度减少废弃土方随意倾倒所产生的不良影响。通过当地渣土办、建设单位及工程施工单位加强管理，本项目所有的施工渣土、废料和建筑垃圾可全部综合利用，使固体废物全部无害化处置，可最大限度减少废弃土方随意倾倒所产生的不良影响。

施工期生活垃圾集中存放委托环卫清运、卫生填埋处理。采取上述措施，本项目施工期固废均可得到妥善处置，措施可行。

8.1.5 施工期生态环境保护措施可行性分析

施工期难以避免对生态环境造成一定的破坏，应采取一些事中防治、事后恢复的措施，减轻项目建设对生态环境的影响。

①施工上，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。建设单位在动土前在施工地段完成了拦土堤及护坡垒砌工程，在总体上形成整个区域内完整的挡土墙体系。在这总的体系内，应分区分期设置径流蓄洪池。

②在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一个阶段才能完成建设或重新绿化，这就要及时地在地面的径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织带，用角铁或木桩将编织带固置于与汇流线相切的方向上，带高一般为50厘米就已足够，带长可以视地形而定，一般为数米至数十米不等。这样可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。

③要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与主体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。

④设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、渣应及时运出填埋，不得随意堆放，并应注意挖填平衡，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。

⑤项目建成后，对建设中不需要再用水泥覆盖的地面进行绿化，大量种植乔、灌木、花草、人工草坪和绿化植物等，其绿地率不低于33.38%，生态破坏将得以补偿。

8.2 营运期废水治理措施

8.2.1 医院污水处理的要求

按照《医院污水处理技术指南》（2013年版）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，医院污水处理的要求为：

①全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

②减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

③就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

④分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

⑤达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

⑥生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

8.2.2 医院污水处理工艺原则

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医疗机构污水处理工艺与要求为：

（1）医疗机构病区和非病区的污水，感染病区和非传染病区的污水应分流，不得将固体传染性废物，各种化学废液弃置和倾倒排入下水道；

（2）医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入污水处理站；

（3）综合医疗机构污水排放执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理＋ 消毒工艺；

（4）消毒剂应根据技术经济分析选用，通常使用的有：液氯、二氧化氯、次氯酸钠、紫外线和臭氧等。

（5）医院内污水收集处理系统应按“清污分流、分质处理”的原则优化设置。

8.2.3 医院废水的特性及常用的处理方法

医院污水的水质特点是含有大量的病原体-病毒、病菌和寄生虫卵。医院污水的水 量与医院的性质、规模及所在地区气候等因素有关。

医院污水处理方法可分为简单处理和生化处理，一级处理废水经过化粪池、混凝沉淀池处理后，再经消毒处理排放，通过一级处理废水可以达到三级入网标准要求；二级 处理废水在消毒处理之前还需经过生物处理，通常通过二级处理，污水可达到排放标准 要求。

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的致病菌。目前医院污水消毒常用的工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠等）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。现对采用这几种消毒方法的差异作一比较，具体见下表。

表8.2-1  几种消毒方法的差异比较表

| 方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯气Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单， 技术成熟；操作简单，投量准 确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物 (THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气 腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌， 但杀灭病毒 效果较差。 |
| 次氯酸钠 NaClO | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物 (THMs)；使水的pH值升高。 | 与Cl2杀菌效 果相同。 |
| 二氧化氯 ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生 有机氯化物(THMs)；投放简单 方便；不受pH影响。 | ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复 杂；操作管理要求高。 | 较Cl2杀菌效 果好。 |
| 臭氧O3 | 有强氧化能力，接触时间短； 不产生有机氯化物；不受pH影 响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭 病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味； 操作简单，易实现自动化；运 行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期 更换；对处理水的水质要求较高；无 后续杀菌作用。 | 效果好，但对 悬浮物浓度 有要求。 |

项目采用二氧化氯发生器对医疗废水进行消毒。医院污水除一般城市生活污水污染物外，医院污水中还含有一些特殊的物质，如药物、消毒剂、诊断用剂，血等。医院污水是一种复杂的体系，采用常规消毒处理方法很难达到满意的效果。二氧化氯具有强的氧化能力，可以快速杀死大部分细菌、病毒等，另外还可降低生化耗氧量BOD5和化学耗氧量COD、去除亚硝酸盐和脱色、除臭等。故本项目使用二氧化氯发生器消毒工艺可行。

8.2.4 污水处理站的选址合理性分析

为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。由于本医院构筑物较多且分散，污水处理站的位置选择应满足各构筑物外排污水方便进入污水处理站的要求。本项目污水处理站建于项目地西侧，原理住院部楼及员工宿舍区，避免了污水处理过程的影响；此外，污水处理站拟建地点地势相对较低，便于院内废水进行收集。污水处理站靠近西侧建新路市政污水管网，处理后的污水便于排放。因此本项目污水处理站选址较为合理。

8.2.5 污水处理站工艺方案

1、污水处理工艺选择

由于区域经济的差异，不同地方对环境保护的要求也有一定的差别，医院污水可以采用一级处理或二级生化处理。一级处理为消毒处理，投加ClO2、NaClO等杀灭粪大肠菌群等致病微生物、病毒，主要控制指标为粪大肠菌群，适用于环保要求不高的医院污水处理；二级处理为生化处理+消毒处理，利用微生物的新陈代谢作用降解污水中BOD5、COD等污染物，然后投加ClO2消毒、灭菌，主要控制指标为BOD5、COD、SS、NH3-N粪大肠菌群等，使污水出水指标完全达到国家排放标准。

为了保证排水达标，本方案采用前置水解酸化法即厌氧—好氧处理工艺，厌氧工艺可以在短的停留时间和相对高的水力负荷下获得较高的悬浮物去除率，同时改善、提高污水的可生化性，以利于后续好氧的处理工艺。污水经过水解酸化池BOD5去除率可达35%、COD去除率达40%，SS去除率达70%以上，同时该工艺对氨氮有很好的去除效果，污水中的可溶性有机氮经过硝化菌（好氧菌）的消化作用，反硝化菌（厌氧菌）的反硝化作用转化为氮气。

好氧段采用生物接触氧化法，将传统的生物接触氧化池分为二段：第一段充分利用微生物处于对数增长期的吸附特性，以低能耗、高负荷、快速的生物吸附和合成为主，能够去除污水中70%～80%的有机物，称为吸附合成期；第二段好氧在低负荷下利用微生物的氧化分解作用，对污水中残留的有机物进行氧化分解，以进一步改善出水水质，称为氧化分解阶段。由于进行了分段，可充分发挥同类微生物种群间的协同作用，克服不同微生物种群间的拮抗作用，故处理效率大大提高。

本处理工艺既节省了占地和土建费用，又能方便操作管理和运行维护，并能减少水头损失，使厂区总体布局合理、工艺流程简洁流畅。

消毒设备选用化学法二氧化氯发生器，该设备由反应系统、吸收系统、供给系统和控制系统组成，结构合理，操作安全方便。发生物中ClO2达到70%以上，维护简便、故障率低，在省内外各地医院的污水处理工程中被应用并得到很好的处理效果。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求，非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.0h。

综上所述：本项目自建污水处理站采用“水解酸化＋接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒”的二级污水处理工艺，该污水处理工艺较成熟，运行稳定，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的对医院污水处理的技术要求。

2、废水处理工艺流程

化粪池

碱式氯化

检验科含氰废水

酸碱中和

检验科酸碱废水

次氯酸钠消毒

检验科生化标本清洗废水

隔油池

次氯酸钠消毒

口腔科漱口废水

食堂废水

常规医疗废水

格栅

调节池

由岳阳市方向固废安全处置有限公司回收处置

格栅渣

水解酸化

生物接触氧化

斜管沉淀

接触消毒池

建新路污水管网

污泥浓缩消毒池

污泥

由岳阳市方向固废安全处置有限公司回收处置

石灰消毒

二氧化氯

图 8.2-1 本项目污水处理站工艺流程

图8.2-2 本项目化粪池内部结构图

3、废水处理工艺简述

本项目化粪池工艺流程：生活污水先由进水口排到第一格（1#），在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液和固体状的粪渣。

经过初步分解的粪液流入第二格（2#），而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显着减少。

流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中部分病菌和寄生虫卵已被杀灭。第三格处理完的污水上清液各类污染物浓度以及病菌和寄生虫卵浓度已大大降低，最终通入缺氧池进行后续处理。

操作内容、方法与控制指标：每天定时观察化粪池第三格液位是否正常，检测调节池pH值至少三次；pH值控制在6~9；定期清理化粪池（也可根据需要清理）。

本项目污水处理站工艺流程：医院污水分区处理后汇总再由排污总管流入格栅井，通过格栅拦截较大悬浮物，以保证后续处理设施、设备正常运行。格栅井出水然后自流进入调节池，调节池起到调节水质水量的作用，调节池的水通过提升泵打入水解酸化池，池内挂满生化填料，通过吸附在填料上的厌氧细菌的吸附水解作用，降解污水中有机污染物，提高污水的生化可降解性，并去除大部分氨氮，同时在池内调节水量、调均水质，经调节后的污水由提升泵提升至生物接触氧化池，在三叶罗茨鼓风机曝气状态下，池内微生物通过好氧作用将水中污染物质分解消化，将有机物降解为水和二氧化碳，使水质得到净化。经接触氧化后，含微生物悬浮颗粒的污水进入二沉池进行泥水分离，沉降下来的污泥由污泥泵回流至生物接触氧化池，剩余污泥抽入污泥池，污泥在污泥池中浓缩消化，上清液回流至调节池，池底蓄积的污泥经消毒后定期外运处理。由二氧化氯发生器产生的ClO2在消毒池进行消毒处理，同时将残留于水中的其它污染物进一步氧化分解，最后污水即可实现达标排放。

4、主要处理单元说明

调节池：设立调节池可使污水处理系统连续地运行并可调节水质、水量上的波动，通过均衡调节废水的pH值，去除进水悬浮物，调节池设计水力停留时间为6-12小时。

水解酸化池：该池挂满生化组合填料，通过填料上吸附的大量厌氧菌,厌氧菌新陈代谢的作用下降解污水中有机污染物，提高污水的生化可降解性，去除大部分氨氮。

接触氧化池：氧化池内挂满填料，水下设曝气管道，在供气条件下，填料上吸附的好氧微生物在新陈代谢作用下分解和消化有机污染物，填料选用优质的弹性组合填料，具有良好的布水布气性能。

沉淀池：接触氧化池出水在沉淀池中进行固液分离，上清液流入消毒池，沉淀池底部设污泥槽，污泥由污泥泵定期吸入污泥浓缩池。沉淀池采用平流式沉淀池，为保证SS达标排放，沉淀池内可装有斜管填料提高沉淀效果。

消毒池：经沉淀处理的污水在消毒池内投加二氧化氯杀菌剂，使污水中大肠菌群等细菌指标达标，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求，非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.0h。

污水处理站污泥清掏前应采用二氧化氯进行消毒处理。

8.2.6地下水环境治理措施

地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。为防止医疗废水泄/渗漏对地下水造成污染，对废水收集池采取防渗措施，阻止其渗入地下水。

本项目场地以一般防渗为主，医疗废物暂存间防控措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。场地划为重点防渗区和一般防渗区。

1）重点防渗区

重点防渗区指位于地下或者半地下的单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。重点防渗区主要为污水处理站、污水管线、医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间等，应达到如下防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）。采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

2）一般防渗区

项目其他硬化场地应达到如下防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。场地采用抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。

本项目在采取以上防渗措施的前提下，可有效缓解本项目废水收集池和污水管线对地下水的影响。

8.3 营运期废气治理措施

8.3.1 大气污染防治措施

1、食堂油烟经集气罩收集，采用静电油烟处理装置处理后引至食堂楼顶高空排放。

2、发电机产生燃料为0#柴油，产生的污染物为SO2、NOX、烟尘等，废气经收集后通过排烟竖井高空排放。

3、污水处理站采用密闭处理并在周边设置绿化隔离带，适时在污水处理站附近喷洒除臭剂，并加强污水处理站周边通风情况，根据预测结果表明该部分臭气对周边环境影响较小。

4、地下车库设置机械排风系统，将废气引至一层地面排放，排风口离室外地坪高度大于2.5m。通过对排风口周边进行绿化，采取合理的措施疏导进入医院的机动车等措施。

5、其他措施或要求

（1）空调通排风设置要求

医疗综合楼的卫生间、洗消间、污物间和有疫情发生的区域应采取以下措施：

① 空调通风运行管理人员必须了解污染区、缓冲区、半清洁区、清洁区；了解人流、物流；了解空调、通风系统。以确保空调通风系统严格分区设置；确保空气气流合理流动，使压力从清洁区→半清净区→缓冲区→污染区依次降低，清洁区为正压区，污染区为负压区时，方可开启空调通风系统；

② 重症监护室及手术室的空调系统应关闭回风阀，按全新风方式运行；

③污染区的污浊空气应从房间下部的排风口排出；排风应经过滤及消毒后集中或分散排放，排放高度宜高于附近最高建筑物，有条件时可集中高空排放；

④ 空调冷凝水应分区集中收集，污染区的冷凝水经消毒处理后方可排放；

⑤ 污染区的排风系统应连续运行。

（2）防止交叉感染措施

① 合理的设计气流的排向，净洁区域及没有传染病菌的房间为正压，清洁区为微正压，污染区为负压；

② 按不同的功能区设置合理的空调系统；

③ 污染区的排风与清洁区的排风系统独立设置；

④ 在人群集中区域设置风机盘管加新风时，风机盘管采用电子净化回风口；

⑤ 全空气系统中，空调箱均选用带电子净化过滤设备。

（3）其它区域措施

① 杜绝通过空调通风管道扩散可能被污染的空气；

② 各空调系统及新风系统、排风系统应延长运行时间，提前运行，滞后关闭，以改善室内空气质量；

③ 通风空调运行管理人员应认真坚守岗位，遵守操作规程，确保空调通风系统的正常运行，保证合理的气流流向。

8.3.2 大气污染防治措施技术可行性分析

本项目运营期废气主要有食堂油烟、备用发电机废气、污水处理站臭气、地下停车场汽车尾气。

1、食堂油烟污染防治措施可行性分析

食堂油烟经集气罩收集，采用静电油烟处理装置处理。静电油烟静化器采用机械分离和静电净化的双重作用。含油烟废气在风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的一级净化分离均衡装置，采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并均衡整流。分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，高压静电场采用二段式高低压分离的静电工作原理，第一级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级吸附极板后立刻被吸附且部分炭化。同时高压静电场激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒、除味的作用，最后通过过滤网格栅，排出洁净的空气。

根据各餐饮项目运行经验及监测情况以及《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010），高效静电除油装置对餐饮油烟具有较好的去除效果，一般可处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）的要求。此外，油烟净化器投资较小，从经济角度对本项目是可承受的。

2、发电机尾气污染防治措施可行性分析

发电机产生燃料为0#柴油，产生的污染物为SO2、NOX、烟尘等，废气经管道收集后直接引入楼顶排放。通过对燃料的控制，对降低发电机燃油尾气的污染物及烟色有较良好的效果，污染物排放浓度可达到《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求。

3、污水处理站废气污染防治措施可行性分析

污水处理过程中产生的恶臭物质大多数是有机化合物，主要由碳、氨和硫元素组成，如低分子脂肪酸、胺类、醚类、卤代烷以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物等。这些物质都带有活性基团，容易发生化学反应，特别是被氧化，当活性基团被氧化后，气味就消失。本项目污水处理站采用生物除臭法：

生物除臭法：利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有生物滤池法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。

（1）生物滤池除臭工作原理

生物除臭工艺主要针对H2S、NH3、甲硫醇等恶臭物质，其工艺原理主要包括三个阶段：

第一阶段：水溶渗透，恶臭气体中的污染物从气相转移到液相或固体表面液膜。

第二阶段：生物吸收，液相或固体表面液膜的污染物被微生物吸附、吸收。

第三阶段：生物降解，微生物将进入其细胞的污染物作为营养物质分解、利用，使污染物得以去除。恶臭物质的氧化需要各种微生物的参与，同一恶臭物质不同的氧化阶段需要不同的微生物。影响生物除臭处理效率的因素主要包括恶臭气体的组成、各组分的浓度、恶臭气体在生物滤池内的停留时间、生物滤池的填料种类、反应环境的pH值、温度、湿度等。具体见下图：

图8.3-1  生物滤池除臭原理说明图

②生物除臭工艺流程

从构筑物中收集的恶臭气体，首先进入预洗池，洗去灰尘，调节温度、湿度,

去除部分水溶性物质及杂质，缓冲峰值浓度。之后再通过湿润、多孔且充满活性微生物的滤层，通过生物膜对恶臭物质的吸附、吸收和降解作用，将恶臭物质分解为无毒无害的简单无机物，使处理后的气体满足达标排放的要求。具体流程见下图：

图8.3-2 生物滤池除臭工艺流程图

综上所述，本评价要求建设单位对污水处理站采用地埋式密闭处理并在周边设置绿化隔离带。通过加强污水站周边绿化，污水处理站少量无组织排放臭味经过绿化带隔离吸收；此外，建设单位应对污水处理站及其周边环境定期喷洒除臭剂；须保证所产生的医疗污泥及时清运；将收集后的臭气采用生物滤池法处理，本项目生物除臭系统将建在污水处理站的西北侧，以方便臭气的收集，经生物滤池除臭后的净化空气经由污水处理站房排气管道引向高空达标排放，排放高度不低于15m。由于生物滤池法能耗较低，除臭比较彻底，运行灵活，投资较省，运行费用低，因此推荐使用生物滤池工艺作为项目污水处理系统除臭处理工艺。生物滤池法的除臭效率高，此法已在其他污水处理厂中应用，运行效果良好，恶臭污染物去除效率可稳定达到90%以上，H2S、NH3的和臭气浓度的排放浓度和排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2标准要求；对于少量无组织排放臭气，通过空间扩散以及地下车库的抽排风系统，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水站臭气排放标准，不会对周围环境及较近学校、居民敏感点造成不良影响，也不会对院区病人、职工造成臭气影响。

4、垃圾站臭气的防治措施

医院内实现生活垃圾袋装化，在每个单元出入口设置垃圾收集桶，由保洁人员每天定时进行收集，再由环卫部门定时清运至城市垃圾填埋场处置，做到日产日清。垃圾站周围需用乔灌木绿化隔离，减缓对医院内部的影响。

综上所述，项目在采取本环评建议的废气防治措施后，废气不会对周围大气环境产生明显的影响，处理措施可行。

5、汽车尾气

地下车库设置机械排风系统，将废气引至一层地面排放，排风口离室外地坪高度大于2.5m。通过对排风口周边进行绿化，采取合理的措施疏导进入医院的机动车等措施后，产生的汽车尾气对周围环境影响很小。

8.4 运营期噪声污染防治措施

项目拟采取的噪声污染防治措施有：

（1）设备选型方面，在满足功能要求的前提下，泵、风机、中央空调及冷却塔等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；

（2）冷水机、水泵、风机、柴油发电机、锅炉等动力设备均布置在地下层，可利用建筑墙体进行隔声，内墙面拉毛或用吸声材料处理；风机进出口安装消声器，风机、水泵进出口与管道之间设可曲挠性软接头，可曲挠橡胶接头使用在风机、水泵进出口时，应位于近风机、水泵一侧，与风机、水泵之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径处。管道穿墙应加装减震垫，管道空中架设时设置减震钩固定。对有振动设备机组设防振支座和减震垫，以减振降噪；

（3）为降低冷却塔噪声对本项目自身的影响，拟在风机出风口设置阻性消声器以阻止噪声能量的传播。

（4）柴油发电机安装于地下一层发电机房内，电机尾气安装两级消声器：机房进、排气口安装双层消声器、排风百叶。排风机及发电机排气扇后设排风室，室内从下至上安装双层消音器，发电机组尾气管分别安装一次消声器和二次消声器。其中一次消声器为发电机组自带，二次消声器选用阻抗复合消声器。在发电机底座设置混凝土减振基础，发电机尾气管安装波纹膨胀节，以减少振动从管道传递出去。

经过采取以上措施后，预计项目场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求，对周边影响较小，防治措施可行。

8.5 营运期固体废物处置措施

湘阴县中医院营运期产生的固体废物主要是医疗废物、污水处理站污泥和生活垃圾。

8.5.1 生活垃圾处置措施

生活垃圾收集实行分类化、纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装等通过分类收集（可利用、不可回收利用）减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率。同时与环卫部门联系，使项目的生活垃圾及时收集，及时清运至城市垃圾中转站，再定时清运进入城市垃圾厂统一处理，可以避免生活垃圾长时间堆放引起环境污染，措施可行。

8.5.2 医疗固废、污水处理站污泥

项目医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）等有关管理规范，并参照部分国内外医院废弃物的处理处置措施，提出以下污染防治措施。

①分类收集

医院大部分废物（80%~85%）是没有危害的普通固体废物，不需要特别处理。但是一些没有危害性的垃圾同其他具有危害性的或传染性的污物混合在一起，其混合垃圾就要像有害的垃圾一样对待，需要特别的搬运和处置。因此对垃圾污物进行分类是对垃圾污物进行有效处理的前提。

②收集容器设置要求

医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》(环发[2003]188号)要求。

盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3, 大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；、包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样； 包装袋上医疗废物警示标识。

利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。

周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。 箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

③分类管理

按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。

在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》，污泥属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好医院污泥的消毒处理，使之达到GB18466-2001《医疗机构污水排放要求》方能排放。

污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法。如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒和辐照消毒等。本项目污水处理站污泥经石灰消毒处理后委托资质单位进行处理。

本项目医疗废物全部由岳阳市方向固废安全处置有限公司收集后统一处置。

④暂时贮存要求

医院内废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医院医疗固废暂存间内。医院医疗固废暂存间一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。

尽量减少各废物产生地向医院医疗固废暂存间的开放式转运。存放地点应便于内部转运与外运，尽量远离食品加工和人员活动场所。医院医疗固废暂存间采取措施，防止动物进出和昆虫的侵扰。

医院医疗固废暂存间内应设有冲洗及消毒设施，应有防止泄漏的保护设施，冲洗水应排入医院污水处理站。

医疗废物暂时贮存库房的要求：

a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

b、必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

e、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

f、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

g、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

h、应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

⑤医疗废物的交接

本项目医疗废物统一交由岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处理。按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

⑥医疗废物的运输

按《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下：

a、医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。

b、车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志。

c、医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品。

d、医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。

（4）事故应急措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：（1）确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时、影响范围及严重程度；（2）组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；（3）对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；（4）采取适当的安全处置措施，对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其它无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；（5）对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。（6）处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

8.6 生态防护措施

（1）绿化系统

定期对院内绿化带进行养护，保证绿地质量，减少或避免营运期水土流失和生态破坏现象。对于非乡土植物种的引入，应在当地林业部门的指导下进行，并将引入的植物名录报林业部门备案。对引入植物应严格划定区域定点栽培，不得随意栽植或移植。对于果实、种子、营养繁殖体等植物繁殖构件应做好收获与管理工作，不得随意丢弃，如无栽培需要，应将收获的繁殖构件销毁。

建议有关单位做好规划，加强周边用地的管理，促进周边区域景观生态环境的协调、统一。主要生态保护措施如下：

①医院内植物组群类型和分布，应根据本地气候状况以及医疗区内部的立地条件。结合景观构想和当地居民的审美习惯确定，做到充分绿化及满足多种游憩和审美需求。

②医院内水、电、燃气等线路布置，不得破坏景观，不宜设置架空线路；在景观较佳的区域避免设置集中的服务设施；管理设施及厕所等建筑物的位置，应隐蔽又方便使用。

③合理布置绿化树种，植被布置要求草、灌、乔木的合理分布，营造立体绿化空间。

（2）绿化系统建设

绿化在防治污染、保护和改善环境方面，起着特殊的作用。他具有较好的调温、调湿、吸灰、吸尘、改善环境小气候、净化空气、减弱噪声等功能，因此大力开展绿化，对增强人民健康，提高生活质量等都有一定的意义。在绿化系统的建设中，应注意以下几点：

合理布局垂直绿化平面和垂直绿化相结合；乔木、灌木、草地植物协调建设；选择适合本地气候和土壤的树种，做到落叶与常绿相交，并提高绿色植物虫害防御能力。

8.7 本章小结

本项目拟采取的污染防治措施包括废水污染防治措施、废气污染防治措施、噪声防治措施、固体废物污染防治措施等，经本章污染防治措施技术经济可行性论述，总体而言，在落实本评价报告中提出的各项污染防治措施，确保各种治理设施正常运转和废气、废水、噪声等污染物达标排放的情况下，本项目建成投产后对周边环境的影响在可接受的范围之内。因此，认为本项目采取的各项污染防治措施在技术是可行的。

9 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，目前环境影响经济定量化分析难度较大，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

9.1 环境保护投资估算

本项目建设投资约25300万元，其中环保投资约458万元，占总投资的1.81%，施工期、营运期环保投资估算见表9.1-1和表9.1-2。

（1）施工期污染控制投资估算

本项目的施工期环保投资如下：

表9.1-1  施工期污染控制投资一览表

| 序号 | 污染类型 | 污染防治措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工粉尘 | 施工厂界四周设置1.8m高以上围挡 | 15 |
|  |  | 施工材料堆放处及裸露的施工场地设置防尘网 | 10 |
|  |  | 扬尘在线监测和远程视频监控设备 | 5 |
|  |  | 洒水抑尘 | 2 |
| 2 | 施工生产废水 | 隔油沉淀池一座（5×4×1m）、施工围挡四周设置排水沟收集施工废水。 | 10 |
| 3 | 施工生活污水 | 隔油沉淀池+化粪池 | 5 |
| 4 | 车辆清洗废水 | 洗车台+沉淀池 | 10 |
| 合计 |  |  | 57 |

（2）营运期污染控制投资估算

表9.1-2  项目营运期污染控制的主要设备、设施及投资

| 序号 | 污染类型 | 构筑物、设备名称 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 医疗废水处理设施1座，处理规模约300t/d，处理工艺为：“调节+水解酸化+生物接触氧化+斜管沉淀池+接触消毒（二氧化氯消毒）”。废水排污口规范建设 | 200 |
| 2 |  | 食堂隔油池1座，处理规模大于40t/d | 6 |
| 3 |  | 按照施工图要求建设2个化粪池，处理规模大于200t/d | 20 |
| 4 |  | 医院内部按照施工图要求雨污分流、污污分流管网建设 | 52 |
| 5 |  | 检验科废水（酸碱废水）的预处理槽，处理规模大于1m3/d | 2 |
| 7 |  | 检验科废水（含氰废水）的碱式氯化法预处理槽，处理规模大于1m3/d | 2 |
| 8 |  | 检验科废水（生化标本清洗废水）的预处理消毒消毒槽，处理规模大于1m3/d | 2 |
| 9 |  | 口腔科废水的预处理消毒槽，处理规模大于1m3/d | 2 |
| 11 | 废气 | 食堂厨房油烟抽排设施、油烟净化器（净化效率大于等于 85%）+预留排烟竖井 | 4 |
| 12 |  | 化粪池和隔油沉淀池均为地埋式的并且均加盖密闭，同时对污水处理站喷洒除臭剂 | 10 |
| 13 |  | 锅炉、柴油发电机共用排烟竖井 | 10 |
| 14 | 噪声 | 水泵、冷水机组、锅炉、柴油发电机等各类动力设备噪声控制；风机、冷却塔设备噪声隔声、减振、降噪措施，临路房间真空隔声玻璃等。 | 25 |
| 15 | 固废 | 医疗废物暂存间（地下室、64.13m2）建设和医疗废物的处置费用 | 40 |
| 16 |  | 污水处理站污泥收集、暂存、运送和处置费用 | 5 |
| 17 |  | 生活垃圾暂存间 | 5 |
| 18 |  | 餐厨垃圾暂存、处置协议、转运 | 6 |
| 19 | 环境风险 | 应急物资的配备 | 10 |
| 合计 |  |  | 401 |

9.2 环境影响损益分析

本项目建成后，由于实施各种严格的环保措施，采取环保措施后污染物排放量均有所降低，使得城市环境质量得以改善。

（1）在工程环保设施正常运行的情况下，经处理后排放的废气能达到相应的排放标准，有利于保护建设项目周围及生产区环境空气质量，对环境空气的影响较小。

（2）本项目建成后废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准后进入市政管网，由湘阴县第一污水处理厂进行进一步处理，处理达标后最终排入湘江，防止对周边水体水质造成污染。

（3）项目产生的噪声经隔声降噪等措施处理后，可做到达标排放，周边的声环境敏感目标的声环境质量可达到相应功能区标准要求。

（4）医疗废物、污水处理站污泥和生活垃圾分类收集，生活垃圾由环卫部门定期统一清运处理，医疗废物按规定收集、贮存后，委托有资质的单位妥善处理，污水处理站污泥清掏前进行消毒，再委托环卫部门处理，避免二次污染、交叉感染。

对于本项目来说，能够在保证项目达到预期的社会效益和经济效益的同时，取得一定的环境效益。通过以上环保投资对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染进行防治，降低排放浓度，减少“三废”排放量，在实现医院经济效益的同时，不致影响或恶化区域环境质量。可见，本项目采用的污染防治措施在技术上是可行的，经济上在建设单位接受范围内。

9.3 社会效益分析

（1）项目的建设符合国家的基本政策，项目建成后，将改善湘阴县区域医疗设施条件，为日益增多的病人提供更多的专业救助，为缓解患者痛苦提供更好的关怀和服务。

（2）通过项目的建设，可使区域的医疗诊治和住院条件得到较大改善，为日益增多的病人提供更多的专业救助，为缓解患者痛苦提供更好的关怀和服务。

（3）医疗事业是一项社会福利事业，因此项目是一项利民的公益性工程，满足了广大患者疾病就医的需要，社会效益好，对医疗事业的发展将产生积极的影响。

（4）项目建设期可为当地提供大量劳务工作日机会，可增加地方收入，对稳定社会秩序具有重大意义；项目建设需要大量建筑材料，对发展当地经济，提高人民生活水平作用也很大；项目建设需配套绿化等公共工程，可以绿化城市、美化环境；项目建成后，将增加物业管理等就业岗位需大量劳务人员。

建设项目在保证环保投资落实到位，环保设施正常运行，各污染物达标排放的前提下，环保投资具有较好的环境效益、经济效益及社会效益，项目的各项基础条件已具备，既符合国家的有关方针、政策，又能产生一定的经济效益和良好的社会效益，从环境经济的角度分析，项目的建设是可行的。

10 环境管理与监测计划

10.1 环境管理

10.1.1 环境管理机构与职能

（1）机构

为保证环境管理任务的顺利实施，医院的法定负责人，又是控制环境污染，保护环境的法律责任者。

此外，医院应该设立专门的环保机构和专职负责人，负责医院的施工期和营运期的环境管理工作。

（2）职能

①贯彻执行国家、省、市的有关部门环保法规、标准、政策和要求；

②组织制定医院的环境保护管理制度和保护目标；

③负责监督“三同时”的执行情况，检查各种环保设施的运行状态，负责设施的正常运转和维护；

④负责环境监测计划的实施；

⑤协助有关部门进行污染事故的监测、监视和报告；

⑥对医院的绿化工作进行监督管理，提出建议；

⑦负责环境管理及监测的档案管理和统计上报工作。

10.1.2 环境管理制度

可通过建立《环境保护管理制度》、《岗位环保责任制》、《污染物排放许可细则》、《环保经济责任制考核办法》等办法，逐步完善和建立以下环境管理制度：

（1）每季定期开一次环保会议，各级领导准时参加，会议对当季环保工作进行总结，并布置下月的环保工作。

（2）实行“三级管理”。即院办、部门、科室三级管理负责制，各科室产生的污染物应按规定达标排放，院办随时督促检查，凡不达标者纳入考核进行整改。

（3）“一控双达标”工作由院办负责，确保以下目标的实现。

A、住院房在建筑设计上采用密闭窗、密闭门及吸音等隔声、降噪措施，以保证病房和手术房噪声值达到医院及国家规定的噪声要求。

B、各科室产生的污染物按规定要求进行处理，可利用的固体废物综合利用，防止二次污染的发生。

（4）做好环境保护的宣传工作，采取专刊、黑板报、简报的形式开展环保法的宣传，组织职工学习有关的环保资料，以提高职工的环保意识。

（5）抓好环境保护的管理工作，杜绝环保污染事故的发生。

（6）做好环保报表的统计上报工作。

10.1.3 环境管理及保护计划

（1）施工期环境管理及保护计划

施工期环境管理是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程污染防治。建设单位在施工开始后应配备管理人员1-2人专门负责施工期的环境管理和监督。

①监督实施环保设施的“三同时”

A、各项环保设施的设计、施工计划必须与主体工程同时进行，并把工程设计和施工计划报环保行政主管部门审批。

B、在施工过程中必须经常检查环保设施建设进度，如有滞后，应立即纠正。

C、在试营运前必须检查各项治理设施完工情况，并向环保审批部门申报营运计划，待批准后营运。

D、竣工验收时必须提交环保竣工验收监测报告，经竣工验收合格，并发放环保设施验收合格证及排污许可证，方可投入正式营运。

②施工期间环境保护实施计划

A、施工期环境管理

a、建设单位在施工开始后应派管理人员专门负责施工期环境管理与监督，重点是地基处理和建筑物建设过程中防止泥沙砖块散落、施工噪声、粉尘及施工环境管理，并明确分工责任。

b、施工期间应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污情况进行监督，对造成严重水土流失或其它重大污染事故进行调查处理，直至法律追究。

c、各施工队伍（承包商）应配备一名环保员，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的水土流失事件或其它污染事故应组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。

B、施工现场环境恢复监督

项目在营运前应全面检查施工现场的环境恢复情况，施工单位应及时撤出占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的地面，恢复绿化，使医院以整洁的面貌投入营运。C、环保设施的竣工验收

项目在施工期和营运期环保设施与主体工程必须同时开工、同时建设、同时投入使用。

（2）营运期环境管理和保护计划

①根据环保局对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善；

②制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；

③加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放；

④进行环境监测工作，重点是锅炉烟气排放监测、污水处理站恶臭、厂区周围噪声监测、医疗废水排放监测以及厂区废水排放监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

⑤制定环境监测资料的存贮建档与上报的计划，并接受市环境保护局检查。环保档案内容包括：A、污染物排放情况；B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；C、各污染物的监测分析方法和监测记录；D、事故情况及有关记录；E、其他与污染防治有关的情况和资料等。

⑥建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后48小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向环保部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

10.2 竣工环保验收

为了便于建设单位及环保主管部门对工程项目进行竣工验收，现按照国家有关规定，提出环境保护竣工验收一览表，详见表下表。

表9.2-1  环境保护竣工验收一览表

| 项目 | 污染源 | 处理设施 | 检测项目 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医疗废水 | 医疗废水处理设施1座，处理规模约300t/d，处理工艺为：“调节+水解酸化+生物接触氧化+斜管沉淀池+接触消毒（二氧化氯消毒）”。废水排污口规范建设 | pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油、总氰化物、粪大肠菌群、总余氯、总氰化物、肠道致病菌、肠道病毒 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；湘阴县第一污水处理厂进水水质要求。 |
|  |  | 按照施工图要求建设2个化粪池，处理规模大于200t/d |  |  |
|  |  | 雨污分流、污污分流管网建设 |  |  |
|  | 食堂餐饮废水 | 食堂隔油池一座，处理规模大于40t/d |  |  |
|  | 检验科废水 | 检验科废水（酸碱废水）的预处理槽，处理规模大于1m3/d 检验科废水（含氰废水）的碱式氯化法预处理槽，处理规模大于1m3/d；检验科废水（生化标本清洗废水）的预处理消毒消毒槽，处理规模大于1m3/d |  |  |
|  | 口腔科废水 | 口腔科废水的预处理消毒槽，处理规模大于1m3/d |  |  |
| 废气 | 食堂油烟废气 | 食堂厨房油烟抽排设施、油烟净化器（净化效率大于等于 85%）+预留排烟竖井 | 食堂油烟 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理站臭气 | 污水处理站反应池均为地下结构且加盖密闭；臭气经收集净化后，由15m高排气筒排放。 化粪池和隔油沉淀池均为地埋式的，同时对污水处理站喷洒除臭剂，绿化 | 氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 柴油发电机废气 | 利用排烟竖井 | 颗粒物、二氧化碳、氮氧化物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 噪声 | 设备噪声 | 水泵、冷水机组、锅炉、柴油发电机等各类动力设备噪声控制；风机、冷却塔设备噪声隔声、减振、降噪措施，临路房间真空隔声玻璃等。 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类 |
| 固废 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间（地下室、64.1m2）建设和医疗废物的处置费用 | 处置协议、新建暂存间建设情况，暂存时间不超过48h | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》、《医疗废物转运车技术要求》（试行）废水处理污泥同时执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准 |
|  | 未被污染的输液瓶（袋） | 生活垃圾暂存间暂存 | 处置协议、日产日清 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾暂存间 | 日产日清 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾暂存、处置协议、转运 | 处置协议 |  |
|  | 格栅渣、污泥 | 经消毒后单独储存委托有资质单位处置 | 处置协议、新建暂存间建设情况，暂存时间不超过48h | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 环境风险 | 医疗废水 | 核实调节此、沉淀池容积以及兼做应急事故池的可行性；应急物资的配备 | / | / |

10.3 排污许可证制度

（1）落实按证排污责任

建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。

（2）实行自行监测和定期报告制度

依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环境保护部门联网。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。

（3）排污许可证管理

1）排污许可证的变更在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请。

①排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。

②排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。

③国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

④政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。

2）排污许可证的补办

排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。

3）其他相关要求

①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

10.4 排污口规范化

根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

1、废水排放口

本项目排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制。本项目设置一个废水排放口。

2、废气排放口

项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。发电机废气排放口应设置一个废气排放口。

3、固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。

4、固体废物储存场

对危险废物贮存建造专用的贮存设施，并在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置。

一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。

5、设置标志牌要求

对废水处理、废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。

环境保护图形标志的形状及颜色见表10.4-1，环境保护图形符号见表10.4-2。

表10.4-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表10.4-2  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外环境排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

10.5 环境监测计划

为确保环境质量目标的实施，建设单位应及时组织实施工程验收监测、定期监督性监测等，本环评监测计划根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB1846-2005），并参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）等相关要求进行制定。

监测计划由医院环保科负责组织实施。如尚无条件成立内部环境监测部门，则该监测工作可委托当地环境监测站或第三方机构进行，监测结果应在监测工作完成后一个月内报环保行政主管部门。

监测内容主要是污染源监测和必要的外环境监测。监测项目包括医疗废水处理设施出口、锅炉废气出口、污水处理站废水、噪声监测等。具体监测要求如下表所示：

表10.5-1  污染源监测计划

| 项目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟浓度气浓度 | 每年监测1次 |
|  | 污水处理站周界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、 甲烷 | 每季度1次 |
|  | 发电机废气排放口 | 颗粒物、二氧化碳、氮氧化物 | 使用时监测 |
| 废水 | 污水总排放口 | 流量 | 自动监测 |
|  |  | pH值 | 每周1次 |
|  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 每月1次 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 每月1次 |
|  |  | 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物 | 每季度1次 |
|  | 检验科特殊废水预处理设施排口 | 六价铬、总铬 | 每季度1次 |
| 噪声 | 场界四个方位监测点 | Leq | 每季度1次 |
| 固废 | 危险废物暂存间 | 医疗废物、危险废物储存情况 | 每季度1次 |

上述监测计划可企业委托有资质单位进行监测。

10.6 总量控制指标建议

总量控制是我国重点的污染控制政策，因此，为确保环境污染加剧的趋势得到基本控制，需根据经济技术条件严格实行总量控制。根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），总量控制的指标有SO2、NOx、COD和NH3-N。本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标。

（1）废水

本项目废水排放到湘阴县第一污水处理厂集中处理，各类废水均经管道收集进入项目自建污水站处理达标后由市政管网排入湘阴县第一污水处理厂进一步处理；污水中污染物的排放量是基于由湘阴县第一污水处理厂处理达标情况下的水污染物排放总量，故本项目水污染物排放总量已属于湘阴县第一污水处理厂总量控制指标，则其总量指标由该污水处理厂分配，本项目不单独另设污染物排放总量控制指标。

本项目建成后主要水污染物控制指标如下：

表10.6-1  项目改扩建前后水污染总量控制情况（单位：t/a）

| 项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 已有项目总量 | 改扩建项目总量 | 改扩建后项目总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总量 | / | 62190 | 41453.67 | 104636.47 |
| COD | 50 | 3.1095 | 2.1225 | 5.232 |
| 氨氮 | 10 | 0.6219 | 0.4241 | 1.046 |
| 总氮 | 15 | 0.93285 | 0.63715 | 1.570 |
| 总磷 | 0.5 | 0.031095 | 0.0212 | 0.0523 |

（2）废气

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日），“严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘及挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件”。

本项目运营期的大气污染物主要有H2S、NH3、臭气，无需申请总量控制指标。此外，发电机仅为备用电源，备用发电机使用含硫量低于0.001%的普通柴油作为燃料，且项目所在地极少停电，因此备用发电机使用频率极低，SO2、NOx排放量极少，根据本项所产生的污染物的具体况及特征，不建议分配备用发电机大气污染物的总量控制指标。

表10.6-2  项目改扩建后大气污染总量控制情况（单位：t/a）

| 污染物名称 | 污染物产生量 | 自身削减量 | 最终排放总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.01265t/a | 0 | 0.01265t/a |
| NOx | 0.00814t/a | 0 | 0.00814t/a |
| 烟尘 | 0.00224 t/a | 0 | 0.00224 t/a |

（3）固废

项目产生的固体废物主要有生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥，必须分类收集，并由相关固体废物处理处置单位安全处置，禁止直接排放至环境中，统计收集率达到100％，因此不需要申请总量控制指标。

11 环境影响评价结论

11.1 项目概况

湘阴县中医院整体搬迁项目拟投资25300.00万元，项目位于湘阴县文星镇先锋路69 号（县人民医院旧址），项目总用地面积20114.50 平方米（约30.17亩），总建筑面积59100.00平方米，主要新建1栋门诊大楼、新建3个立体车库、利用改造一栋住院大楼、改造7栋住宿楼以及改造一栋食堂楼，并配套建设给排水、供配电、环保等基础设施。放射科医用射线装置应根据国家相关要求，另行办理环保手续，不在本次评价范围内。

项目迁建后，病床为508张、年门诊量预计增加至9.92万人次。项目建设后仍为综合性二级甲等医院，工作人员增加至480人。

11.2 产业政策的相符合性结论

本项目属于医疗卫生机构的建设，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类“第三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“29、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。

搬迁后，本项目选址位于湘阴县文星镇先锋路69 号（县人民医院旧址），项目东侧紧邻先锋路，西侧紧邻建新路，建新路直接连接至滨江路，交通相对便利。此外，项目西侧约260m为湘江，环境相对较好。项目选址周边无工业污染，交通便利，环境较好。根据《湘阴县总体布局规划》（2009-2030），本项目用地为医疗卫生用地，不属于居住用地、基本农田、自然保护区等非建设区，符合土地利用规划。

11.3 环境质量现状

1、地表水

本项目产生的废水经预处理达标后，进入湘阴县第一污水处理厂，最终排入湘江。根据湘阴县环境监测站2019年5月、6月对湘江设置的乌龙嘴断面的监测数据（监测因子：选定为pH、DO、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群），湘江乌龙嘴断面水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。湘阴县东湖水质监测因子监测值除总氮超标外（超标100.04%达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。

2、环境空气

根据2018年和2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据可知，湘阴县PM10、SO2、NO2平均质量浓度和CO 95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。但2018年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.14，2019年PM2.5年平均浓度超标倍数0.12，由此可知湘阴县环境空气质量正在逐步改善。湘阴县可进一步采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，逐步改善湘阴县环境空气质量。

根据湖南谱实检测技术有限公司2020年11月18日~11月24日对现有项目所在地以及拟建项目所在地分别进行了环境空气监测，监测结果表明，本项目所在区域特征因子：硫化氢、氨满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值要求。

4、声环境

根据湖南谱实检测技术有限公司2020年11月18日~11月19日对周边厂界及敏感点进行的声环境监测数据，项目所在地及周边敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

11.4 环境影响分析及保护措施

1、废水

食堂废水经隔油预处理后排入化粪池，与其他污水一同处理；检验室酸碱废水经预处理槽中和预处理，含氰废水采用预处理槽碱式氯化法预处理，检验科生化标本清洗废水经84消毒液（次氯酸钠）预处理后，排入污水处理站；检验室产生的少量含重金属废水在检验科废液桶内收集作为危废交有资质单位处理；口腔科漱口废水经84消毒液（次氯酸钠）消毒后排入污水处理站。医院综合废水经污水处理站处理达标后，进入湘阴县第一污水处理厂最终处理，最终排入湘江。本项目产生的各类废水经妥善处理后，对周边水环境影响较小。

2、废气

污水处理站各反应池均为地下式结构且均进行加盖密闭处理，废气通过收集除臭后经过15m高排气筒排放，并要求建设单位适时喷洒除臭剂、加强通风；食堂油烟废气由集气罩收集，经静电油烟净化器处理后，引至食堂楼顶排放；柴油发电机废气进入门诊楼预留的独立排烟竖井至楼顶高空排放。项目废气在采取对应的废气防治措施后，废气对周边环境空气影响在环境可接受范围内。

3、噪声

冷水机、水泵、风机、柴油发电机、锅炉等动力设备均布置在地下层，利用建筑墙体进行隔声；柴油发电机安装于地下一层发电机房内，电机尾气安装消声器。经过采取以上措施后，预计项目场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求，对周边影响较小。

4、固体废物

生活垃圾统一收集至地下室生活垃圾暂存间，然后由环卫部门清运处理；餐厨垃圾严格按照相关要求进行处置，用专门容器收集，交有资质单位回收处理；废水处理污泥经采用石灰消毒后，采用防渗漏的危废收集桶密封储存，储存时间不超过48h，及时交由有资质单位处置。在采取上述措施处理后，项目产生的固体废物对周边环境影响较小，措施可行。

11.5 公众参与

建设单位于2020年11月10日委托北京国环益达环保技术有限公司开展本项目环境影响评价工作；2020年11月13日在湘阴县人民政府网上进行了第一次网上公示；2020年11月30日在湘阴县人民政府网上进行了征求意见稿公示，并提供了报告书的下载链接；2020年12月8日和12月10日，在国际商务报上进行了征求意见稿公示，并提供了报告书的下载链接；2020年12月10日，在项目地附近居民区、学校等环境敏感点就本项目建设内容、报告书下载链接进行现场张贴公示。公示期间，未收到公众意见。具体详见《湘阴县中医院整体搬迁项目环境影响评价公众参与说明》。

11.6 评价结论

本项目为医疗机构的建设，它的建成可大大提升湘阴县公众医疗水平，缓解地区就医紧张的现状，为社会公众提供健康保障，因此项目的建设具有必要性和紧迫性。项目采用的治理技术对污染物进行了有效控制，使其排放达到国家所确定的标准，且不影响当地的环境功能。因此，从环境保护的角度出发，本评价认为在建设单位加强环境管理、做好污染控制措施前提下，本项目的建设是可行的。