建设项目环境影响评价表

项目名称：湘阴县岭北镇污水处理工程项目（400m3/d）

建设单位（盖章）：     湘阴县住房和城乡建设局

编制日期：2020年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘阴县岭北镇污水处理工程项目（400m3/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘勇 |  |  | 联系人 |  | 刘勇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13575055088 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 414601 |  |
| 建设地点 | 湘阴县岭北镇（S101线东侧，巴山子南侧，兴合村西侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 (亩) | 3.0 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 903.4 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1703.53 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 1703.53 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 随着岳阳各镇建设速度的日益加快，城镇的污水、废水排放量的日益增多，对于建设城镇污水处理厂是十分必要的，它的建成对改善各城镇环境、提高各城镇人民生活质量、加快城镇建设、促进和谐社会的建设等都有着深远的现实意义和历史意义。 国务院发布的《水污染防治行动计划》要求，强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，强化城镇生活污水治理。落实《湖南省城市双修三年行动计划（2018—2020年）》，到2020年，设市城市、县城生活污水处理率分别达到95%和90%，洞庭湖、东江湖等重点区域县级及以上城镇生活污水处理设施应全面达到一级A排放标准。加快推进重点镇污水处理设施建设“三年行动计划”，到2020年，全省建制镇生活污水处理率达到70%以上。加快农村环境综合整治。实施镇村振兴战略，落实中办、国办印发的《农村人居环境整治三年行动方案》。以生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、饮用水水源地保护、养殖行业环境整治为重点，推进农村环境综合整治全省域覆盖。国家“十三五”规划纲要要求进一步提高我国城镇生活污水和垃圾处理能力，对居民生活环境质量提出了更高的要求，为确保完成国家、省、市“十三五”主要污染物总量削减任务和提升人民居住环境质量的目标，加快湘阴县各镇污水处理工程的建设，提高污水收集处理率，已成为一项相当紧迫的任务。 为了改善湘阴县岭北镇水域污染状况和城镇卫生面貌，保护生态环境，保障经济持续稳定发展，提高人民的生活质量，必须加快污水处理设施的完善建设工作，提高污水收集率。湘阴县岭北镇污水处理工程的建设是将湘阴县岭北镇纳入污水处理范围的必然工程，将大幅提高湘阴县岭北镇生活污水的收集处理率。因此，本工程是保护生态环境的需要，对改善居住环境，提高人民健康水平和生活质量，树立城镇良好的对外形象，促进和谐社会的发展，都有着重要意义。项目于2017年9月26日取得岳阳市发展和改革委员会关于湘阴县集镇污水处理设施建设项目可行性研究报告的批复，批复文号为岳发改审[2017]101号；项目于2018年8月14日取得岳阳市发展和改革委员会关于变更湘阴县集镇污水处理设施项目业主的批复（因环评属于项目前期准备工作，故本项目业主单位仍为湘阴县住房和城乡建设局）；项目于2018年8月14日取得岳阳市发展和改革委员会关于调整湘阴县集镇污水处理设施建设(PPP)项目建设规模及内容的批复，批复文号为岳发改审[2020]92号。同时本项目于2018年8月20日取得湘阴县水务局关于对湘阴县岭北镇污水处理设施入河排污口设置的批复（文号：湘阴水务审〔2018]55号），各批复文件见附件2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2019）、国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）、按照国家环保部第 44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部 2017 年 9 月 1 日）等有关规定，本项目污水厂属于“三十三、水的生产和供应业”第 96 项“生活污水集中处理”中“其他”类，管网部分属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道）—新建”，应编制环境影响报告表，因此，建设单位委托湖南景玺环保科技有限公司承担该项目环境影响评价的编制工作。评价人员通过对工程区域及其周边环境调查、资料收集工作，按照建设项目《环境影响评价技术导则》要求，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：湘阴县岭北镇污水处理工程（400m3/d） 业主单位：湘阴县住房和城乡建设局 建设地点：湘阴县岭北镇（S101线东侧，巴山子南侧，兴合村西侧），项目地理位置见附图1。 建设规模：污水处理厂规模为400m3/d。 建设性质：新建 - 主要建设内容 据可研介绍：湘阴县岭北镇污水处理工程近期规模为400m³/d，远期规模为800m³/d，厂区总占地面积约3.0亩，配套管网总长5.938km（PE管：0.9km；HDPE管：5.038km）目前管网还在建设中，项目还未运行。厂外提升泵站一座（水量为50m3/d，地理坐标：东经：112°44′50.95985″，北纬：28°32′7.38064″），本项目污水处理采用“预处理、沉砂池、调节池+一体化设备（A2O 工艺+沉淀+过滤）+消毒”作为实施方案，污泥采用移动式污泥车外运至南湖洲镇污水处理厂脱水后送至砖厂制砖，消毒工艺采用紫外线消毒作为实施方案。出水水质《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。由岭北镇污水处理设施排污口设置论证批复可知：项目尾水排入项目西南侧的岭北灌溉渠（排口位置：经度112°44'20.1764436"，纬度28°31'45.7293864"）。本环评只分析评价项目400m³/d的规模。 表1-1经济指数指标表 序号; 项 目; 指 标; 备 注. 1; 厂区征地面积; 2000.00m2; 合 3.00 亩. 2; 厂区围墙内占地面积; 1814.72m2; 合 2.72 亩. 3; 远期占地面积; 305.93m2; 合 0.46 亩. 4; 近期占地面积; 1508.79m2; 合 2.26 亩. 5; 近期构（建）筑物占地面积; 278.16m2; /. 6; 近期道路硬化占地面积; 383.14m2; /. 7; 近期绿化占地面积; 903.40m2; 59.88%. 8; 围墙; 165.80m; /. 9; 挡土墙; 长度 164.5m; 平均挡土高度 1.75m. 10; 排水沟; 长度 208m; 0.5m×0.5m×0.5m. 表1-2项目工程内容 工程; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 厂区; 主要建设内容有：（1）800m3/d 规模组合池(含格栅渠、沉砂池、调节池、污泥池)（2）一体化设备(A2O+过滤) （3）紫外消毒池（4）计量槽 （5）综合管理用房和在线监测用房。; 商品混凝土. 管道; 配套管网总长5.938km（PE管：0.9km；HDPE管：5.038km）; /. 公用工程; 供电; 本污水处理厂为二级供电负荷，从附近变电站“T 接”引一路 10kV 专用架空线电源供电。; /. 供水; 岭北镇自来水厂供水; /. 消防; 设置室外消火栓、配置干粉、泡沫灭火器和沙箱。; /. 排水; 岭北镇区内排水采用完全分流制，岭北镇区污水通过厂内污水管道收集后流经调节池与进厂污水一并处理，处理达标后排入岭北灌溉渠，最终排入湘江。; /. 配套工程; 综合用房; 污水厂综合管理用房土建按远期800m3/d 建设，设备按近期400m3/d建设。主要包括设备室、加药间等，尺寸 L×B×H=9.3×2.7×3.8（m）。; /. 绿化; 种植大量草皮和绿化隔离带，绿化面积为903.40m2; /. 检查井; 检查井设在管道交汇处、转弯处、管径和坡度变化处、 跌处和直线管段上每隔一定的距离处; /. 环保工程; 污水处理; 污水处理构筑物. 废气处理; 加强通风，注意厂区卫生，种植绿化树种. 噪声处理; 设置隔振垫，将管理用房与机房分开，并采取有效的隔声措施。. 固废处理; 垃圾外运至镇收集点处理，固体废弃物按要求堆放，并及时清运、消杀，外运时采用半封闭自卸专用车辆，运送到指定位置处置；污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。. 3、项目主要构筑物情况 表1-3主要构筑物 序号; 构筑物; 主要内容; 单位; 数量; 备注. 1; 格栅渠; 格栅渠设置单格尺寸：L×B×H=14.0×0.8×7.00（m），与调节池合建。; 座; 1; /. 2; 组合沉砂池; 平流沉砂池单格尺寸：B×L×H=0.8×3.7×7.40（m）; 座; 1; 设计规模：Q=800m3/d. 3; 组合调节池; 构筑物：调节池平面尺寸：L×B×H=14.0×5.9×8.45（m）（含污泥池尺寸为 2.0×2.0× 8.45m），调节池容积 162.35m3；调节池有效水深：2.2m。 近期停留时间：HRT=9.74h，远期停留时间 4.87h。; 座; 1; 调节池设计规模：Q=800m3/d；. 4; 一体化处理设施; 单台A2O设备尺寸：L×B×H=17.5.0×2.90×2.90，功率 4.0KW。; 套; 1; 一体化设备按 400m3/d 设计，设 2 做，单台规模 200m3/d。. 5; 紫外消毒池; 尺寸为：L×B×H=2.8×1.5×1.9（m）; 座; 1; 土建规模：Q=800m3/d，设备规模：Q=400m3/d。. 6; 计量槽; 土建规模：Q=800m3/d，设备规模：Q=400m3/d；尺寸为：L×B×H=3.635×0.4×1.15（m）; 座; 1; /. 7; 综合管理用房; 主要包括设备室、加药间等， 尺寸 L×B×H=9.3×2.7×3.8（m）。; 座; 1; 污水厂综合管理用房规模按远期 800m3/d 设计。. 8; 厂外泵站; 地埋式一体化泵站（50m3/d）; 座; 1; 东经：112°44′50.95985″，北纬：28°32′7.38064″. 表1-4工艺主要设备表 构筑物名称; 设备名称; 技术参数及规格; 单位; 数量. 组合池; 潜水搅拌器; N=0.75KW; 台; 2. 手电两用启闭机; N=0.37KW; 台; 1. 回转式格栅清污机; 安装角 75° 栅条间距 20mm 沟深 7.0m 沟宽 0.8m N=1.1kw; 台; 1. 液位计; /; 个; 4. 潜水式排砂泵; Q=10m³/h H=14.5m N=1.1kw; 台; 1. 螺旋式砂水分离器; Q=5～12L/S N=0.37kw; 台; 1. 潜水排泥泵; Q=10m³/h H=16.5m N=1.5kw; 台; 2. 潜水排污泵; Q=11m³/h H=16.5m N=1.5kw; 台; 3. 缓闭止回阀; Dn80,钢; 台; 6. 柔性接口; Dn80,钢; 个; 6. 手动伸缩阀; Dn80,钢; 台; 6. 圆闸门; SYZ-400,铸铁镀铜; 扇; 1. 栅渣小车; V=0.25m³，铸铁; 台; 1. H₂S 等有毒有害气体报警装置; /; 套; 1. H₂S 等有毒有害气体报检测仪; /; 套; 1. 防毒面具; /; 套; 2. 回转式格栅清污机; 安装角 75° 栅条间距 5mm，沟深 7.0m 沟宽 0.8m N=1.1kw; 台; 1. 一体化设备; 包含潜污泵、气泵、电磁流量计、电磁阀（A1/A2 气搅拌）、电磁阀（A3 气搅拌）、电磁阀（气提排泥）、电磁阀（气提污泥回 流）紫外消毒器设备，设备总功率 4.0kW; 套; 2. 紫外消毒池; 配备8支75w紫外灯管; 套; 1. 污泥处理; 污泥车（5m3，半个月运一次），压滤设备依托南湖洲镇污水处理厂; 台; 1. 4、服务范围 拟建湘阴县岭北镇污水处理工程服务范围：岭北镇区。 5、污水量预测（来源于可研） （1）生活污水 （2）人口规模 近期 2020 年：人口规模 3984 人； 远期 2030 年：人口规模 7170 人。 （3）生活污水量 按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2019年7月修订版)中相关规定(4.2.3节)确定的各项污水排放定额。按照平均日污水量近期取 90L/(人·d)，远期取 95L/(人·d)，对岭北镇区的污水量进行预测。则岭北镇镇区近期(2020年)生活污水量 Q1、远期（2030年）生活污水量Q2； Q1=3984×90÷1000=358.56m3/d；Q2=7170×95÷1000=681.15m3/d 污水处理厂服务人口及水量预测如表1-5： 表1-5污水处理厂服务人口及水量预测 年限; 近期（2020年）; 远期（2030年）. 人口; 3984; 7170. 生活污水量（m3/d）; 358.56; 681.15. - （4）公共建筑污水量 按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2019年 7月 修订版)中相关规定，公共建筑污水量建制镇按居民生活污水量的 5%～10%进行估算；集镇可按居民生活污水量的10%～15%，本规划按居民生活污水量的10%进行估算。则岭北镇镇区近期(2020年)公共建筑污水量Q3、远期（2030年）公共建筑污水量Q4； Q3=358.56×10%=35.86m3/d；Q4=681.15×10%=68.12m3/d 则岭北镇近远期公共建筑污水量预测详见表1-6 表1-6 近远期公共建筑污水量预测表 年限; 近期(2020年); 远期(2030年). 人口; 3984; 7170. 公共建筑污水量(m³/d); 35.86; 68.12. - （5）工（企）业生产废水量 由于岭北镇镇区没有工（企）业，所以工（企）业生产废水量为零。 - （6）畜禽养殖废水量 由于岭北镇镇区没有畜禽养殖废水量，所以工业畜禽养殖废水量为零。 - （7）综合污水量 则岭北镇镇区近远期综合污水量见表1-7 表 1-7近远期综合污水量预测表 年限; 近期(2020年); 远期(2030年). 综合污水量(m³/d); 394.42; 749.27. 污水处理厂规模按照镇区(集镇)规划年的平均日污水量确定。按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅2019年7月修订版)、《室外排水设计规范》(GB50014—2016 年版)、《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124—2008)并根据镇区实际情况因地制宜选用各项系数： 污水收集率根据污水管网覆盖率取用；地下水渗入系数根据水文地质条件和污水管道与检查井施工质量确定，取 1.0～1.1。 根据岭北镇的经济发展现状以及自然地质条件，地下水渗入系数选择 1.1， 污水收集率近期(2020年)为 85%，远期(2030年)为 95%。岭北镇污水量预测详见表1-8。 表1-8-岭北镇近远期污水量预测表 年限; 近期(2020年); 远期(2030年). 人口; 3984; 7170. 污水量(m³/d); 394.42; 749.27. 污水收集率; 0.85; 0.95. 地下水渗入系数; 1.1; 1.1. 污水规模量(m³/d); 368.78; 782.98. 通过以上的分析计算，岭北镇近远期预测污水量分别为 368.78m3/d 和782.98m3/d。结合岭北镇的总体规划、发展及现状，本可研最终确定湘阴县岭北镇污水处理厂近期（2020 年）建设规模为400m3/d（即本次新建400m3/d），远期（2030）规模800m3/d。配套管网建设范围主要为湘阴县岭北镇污水处理厂厂区及其近期纳污范围的区域。 6、设计进、出水水质及处理效率 根据项目可研，污水处理厂的设计进水水质见表1-9，出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，见表1-10。 表1-9 污水处理厂进水水质水质表 污水种类; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）; 总氮 （mg/L）. 生活污水; 220; 125; 135; 35; 3; 40. 表1-10污水处理厂设计污水处理率 水 质 指 标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 进水水质（mg/L）; 220; 125; 135; 35; 3; 40. 出水水质（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤15. 处理程度（％）; ≥77.27; ≥92; ≥92.59; ≥85.71; ≥83.33; ≥62.5. 7、污水处理工艺： 根据可研介绍，拟建本项目污水处理采用“一体化设备（A2O 工艺+沉淀+过滤）+消毒”作为实施方案。 （1）污水处理总体方案 岭北镇污水处理厂工程各处理环节采用的主要工艺方案有： ①预处理工艺：采用格栅渠+沉砂池+调节池； ②污水处理工艺：A2O生物处理工艺； ③深度处理工艺：选择软性固定填料过滤模块过滤； ④污泥处理工艺：污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。 ⑤消毒工艺：采用紫外线消毒工艺 8、污泥含水率 湘阴县岭北镇污水处理厂厂区内污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。 9、主要原、辅材料消耗 表1-11主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; PAC; 吨; 5.84; 外购. 2; PAM; 吨; 2.0; 外购. 3; 水; 立方米; /; 岭北镇自来水厂供水. 4; 电; 千瓦时; 9.69万; 国家电网提供. 9、污水管网工程 根据岭北镇区排水现状，结合湘阴县岭北镇城镇规划、发展，按照统一规划，分期建设，近远期结合，以近期建设为主，考虑远期的发展。近期沿镇区支路巷道敷设污水收集支管，沿镇区现状道路敷设污水干管，最终汇入污水处理厂，经过处理达标后用于附近农用灌溉。污水管网充分利用地形地势，最大可能采用重力流形式，将污水收集排入污水处理厂。 - 排水体制：排水体制选择上，在岭北镇区内采用完全分流制。岭北镇区内的污水排入污水处理厂统一处理。 - 排水管道：DN600 及以下的管道采用HDPE管和PE管，但考虑到价格因素，DN600 以上管道采用钢筋混凝土管。 3）检查井：根据《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅2019年7月版)；污水检查井禁止采用砖砌检查井，应采用满足抗渗要求的钢筋混凝土检查井，本可研采用现浇钢筋混凝土结构或钢筋混凝土沉井结构，混凝土抗渗等级为 S6。 4）施工方案：对于新建、拟建道路，污水管线宜与其它管线统一规划考虑，并与道路施工同时进行。同时对于无法避免对道路路面破坏之处，应做好道路路面的恢复工程。 推荐管道埋深较浅时采用全断面开挖施工，局部地区穿越建筑物或障碍物又不宜拆迁时，采用机械顶管施工。 表1-12岭北镇污水管网工程量表 序号; 管材; 管径; 数量; 单位; 备注. 1; HDPE管; DN400; 5038; m; /. 2; PE管; DN400; 900; m; /. 总计; 5938; m; /. - 防洪 - 湘阴县岭北镇污水处理厂位于 S101 线东侧，巴山子南侧，兴合村西侧，该地段交通便利，地势平坦，现状地面标在32.55~33.61m，北侧为湘江，西侧为纬九路渠，纬九路渠最高水位为 34.00m，为防止厂区被淹，将污水厂地面标高定为 36.80m。故厂区不会受到洪水威胁。 11、工程投资 湘阴县岭北镇污水处理工程项目总投资为 1457.84万元，建筑工程费：634.31万元；安装工程费：274.76万元；设备及工器具购置费228.05万元；其他费用：320.72万元。 12、总平面布置 根据平面布置指导思想，本工程的平面布置厂区总平面布置力求经济、合理，并充分利用土地，在便于施工、安装和维护的前提下合理布置污水处理用地和绿化面积，使厂区的发展和周围环境协调一致。 湘阴县岭北镇污水处理厂位于湘江大道东侧，阳雀湖北侧，现状地面标在32.55~33.61m，北侧为湘江，西侧为纬九路渠，纬九路渠最高水位为 34.00m，为防止厂区被淹，将污水厂地面标高定为 36.80m。污水厂尾水就近排入沟渠，用于农业灌溉，剩余尾水最终排入湘江。厂区布置情况详见附图2。 本次设计道路宽为4.0米，以保证厂区交通顺畅。厂区用绿化带与周围地区分隔，构建筑物间隙亦用绿化点缀分隔。 - 资金筹措 - 资金筹措计划银行贷款 70%，其余项目建设单位自筹。 14、劳动定员及工作制度 根据《城市污水处理工程项目建设标准》的有关规定以及生产规模和工艺的需要， 暂定本污水处理厂定员为2人。 15、公用工程 （1）厂区道路 设计道路宽为 4.0 米，以保证厂区交通顺畅。厂区用绿化带与周围地区分隔，构建筑物间隙亦用绿化点缀分隔。厂区道路采用杆高 3.0 米的庭园灯照明，采用节能灯具。 （2）厂区给水 岭北镇区供水水源主要来自岭北镇自来水厂供水。 （3）厂区排水 排水体制选择上，在岭北镇区内采用完全分流制。岭北镇区内的污水排入污水处理厂统一处理。经污水处理厂处理达到标准要求后排入小溪，最终纳入湘江。 （4）厂区供电 本污水处理厂为二级供电负荷，从附近变电站“T 接”引一路10kV专用架空线电源供电。电源以架空敷设方式引至水厂附近后，再转换为电缆埋地敷设引至厂区内柱上安装变压器。 0.4kV侧亦采用单母线不分段结线方式。由配变电室引至厂区用电各构筑物、建筑物的 0.4kV 低压配电线路均采用放射式供电。 本工程变配电系统按近期设计，各变配电间土建按远期设计，配电柜及PLC柜分别位于配电间及值班室内。 16、项目占地及周边情况 本项目污水处理工程总占地面积3.0亩，周边为旱地及农田，项目未占用基本农田。项目污水处理工程为永久占地，项目西北面70-100m有2户居民，项目东北面50-100米内有2户居民。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′--113°02′，北纬28°30′--29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。 岭北镇地处湘阴县南部，位于长沙、岳阳、益阳三市交界处，距岳阳140千米，距长沙 50 千米，南靠望城县乔口镇，西接赫山区牌口乡。同时，岭北镇毗岭湘江，水陆交通十分便捷，区位优势明显。 本项目位于岭北镇S101线东侧，巴山子南侧，兴合村西侧（东经112°44′22.15827″，北纬28°31′47.32754″），具体位置见附图1。 二、地形、地貌 湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带，地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占湘阴县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 三、气象气候 湘阴位于季风湿润气候区，四季分明，光照长，降水集中在春夏暖热季节，年平均气温为17℃，全年无霜期为223-304天，年日照1399.9-2058.9小时，年均降雨量1392.62毫米，主导风向为北风、南风、西北风，年平均风速3米/秒。湘阴四季分明，光照长，降水集中在春夏暖热季节，年平均气温为17℃，全年无霜期为223-304天，年日照1399.9-2058.9小时，年均降雨量1392.62毫米，主导风向为北风、南风、西北风，年平均风速3米/ 秒。境内适宜于农作物和树木的生长，特别是对喜热的水稻、棉花等作物有利。冬季气候亦适宜种植油菜、荞头、蚕豆、小麦、绿肥和蔬菜等越冬作物。温和的气候，亦有利于各种水陆动物的生长繁殖。 四、水文 境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。湘资两水在县内流经长度达260余公里，内江流经长度70余公里，有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，水域面积98.6万多亩，可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 五、植被及生物 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 一、行政区划及人口 - 2019年，全县年末总人口为78.5万人，出生人口7705人，出生率为10.44‰；死亡人口4318人，死亡率为5.85‰；人口自然增长率为4.59‰,出生人口男女性别比为107.75:100。常住人口71.08万人，城镇化率为51.86%。据住户抽样调查资料显示，2019年全县全体居民人均可支配收入为26110元, 增长8.2%，其中城镇居民人均可支配收入33498元，同比增长7.7%;农村人均可支配收入19866元, 同比增长8.0%。。 - 二、社会经济 湘阴县2019年，全县完成地区生产总值333.32亿元，同比增长7.4%,其中第一产业增加值58.72亿元，同比增长2.9%；第二产业增加值133.33亿元，同比增长7.1%；第三产业增加值141.27，同比增长9.2%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.5、3、3.9个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.8%、41%、52.2%，三次产业结构比为17.6：40.0：42.4。同比上年度，第一产业所占比重提升1.4个百分点，第二产业比重下降0.9个百分点，第三产业比重下降0.5个百分点。按常住人口计算，人均GDP46894元，同比增长9.6%。 2019年，全县公共财政预算收入增长10.6%；规模工业增加值增长8.2%;固定资产投资增长11.3%；社会消费品零售总额增长10.6%；城镇居民人均可支配收入增长7.7%;农村人均可支配收入增长8.0%。 - 三、教育 - 2019年，全县科技创新平台40个，其中省级8个，市级7个，县级25个。实施科研计划19项，其中国家级3项，省级12项，市级4项，创新人才团队12个。专利申请质量提高，共申请专利492件，授权专利341件，有效发明专利241件，每万人口发明专利拥有量3.1件，软件著作权6件；科技成果推广56项，科技成果登记12项，技术合同认定登记10500万元，专利质押融资800万元；科技型企业85家，其中高新技术企业47家，科技型中小企业38家。 - 2019年，全县现有学校289所，教职工人数6529人。其中中小学校186所，其中专任教师5653人，在校学生数62323人。全县现有中等职业学校4所，专任教师216人，在校学生数4062人。全县现有幼儿园98所，其中专任教师862人，在园幼儿数15672人。特殊教育学校1所，专任教师15人，在校学生数186人。全县校舍占地面积303.4万平方米，建筑面积119.9万平方米。 - 2019年，全县文化馆1个，公共图书馆1个，公共图书馆总藏量10.9万册。群众艺术机构33个。文化活动次数260个，举办训练班38班次，训练人数5300人。剧场、影剧院9个，全年电视播出时间17520小时，其中转播1500小时，本年制作电视情况2200小时，年末广播节目综合人口覆盖率为100%。 - 四、卫生 2019年，全县现有卫生机构32个，其中县级医院8个、镇(镇)卫生院共23个。全县编制人数2220人，医院和卫生院床位数3829张。全县总诊疗人次816500人次，其中门急诊人次数42513人次。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量 项目所属区域为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级功能区，为了解工程所在湘阴县岭北镇的环境空气质量状况，本环评收集了2018和2019年环境空气质量监测结果。根据《环境影响评价技术到则--大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基准因子采用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价，具体数据统计见表3-1和表3-2。 表3-1 湘阴县2018年环境空气质量评价表 所在区域; 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 超标倍数; 达标 情况. 湘阴县; PM10; 年平均; 55.54; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均; 40.27; 35; 0.14; 不达标. SO2; 年平均; 8.09; 60; 0; 达标. NO2; 年平均; 19.09; 40; 0; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 930; 4000; 0; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 89.18; 160; 0; 达标. 表3-2 湘阴县2019年环境空气质量评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 超标倍数; 达标 情况. PM10; 年平均; 51.42; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均; 39.33; 35; 0.12; 不达标. SO2; 年平均; 5.67; 60; 0; 达标. NO2; 年平均; 23; 40; 0; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 1040; 4000; 0; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 101.67; 160; 0; 达标. 根据2018年和2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据可知，湘阴县PM10、SO2、NO2平均质量浓度和CO 95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》：岳阳市PM2.5平均浓度改善目标为“2018年的年均目标值为46ug/m3；2019年的年均目标值为44ug/m3；2020年的年均目标值为42ug/m3。”由表3-1可知，湘阴县2018年和2019年环境空气质量数据中PM2.5的年均值已达到岳阳市环境空气质量改善目标值，但未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1和表3-2结果表明，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.14，2019年PM2.5年平均浓度超标倍数0.12，由此可知湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 本项目特征因子为“氨和硫化氢”，建设单位委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年11月13日~11月19日，对项目所在区域氨和硫化氢进行了监测，监测数据如表3-3。 - 检测点位：G1项目所在地东南侧（详见附图） - 检测因子：氨、硫化氢 - 检测时间及频次：连续检测7天（2020年月日~月日），每天检测4次小时值，小时值检测时间为02:00、08:00、14:00、20:00 （3）检测结果统计与评价：引用监测结果统计见表3-3。 表3-3 特征污染物检测结果一览表 单位：（μg/m3） 采样点位; 检测项目; 检测频次; 检测结果; HJ2.2-2018标准值. 11月 13日; 11月 14日; 11月 15日; 11月 16日; 11月 17日; 11月 18日; 11月 19日. G1项目所在地; 硫化氢; 第一次; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 10. 第二次; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 10. 第三次; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 10. 第四次; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 10. 氨; 第一次; 70; 70; 60; 70; 60; 60; 60; 200. 第二次; 50; 50; 60; 60; 60; 60; 50; 200. 第三次; 50; 50; 50; 60; 70; 80; 70; 200. 第四次; 60; 70; 70; 50; 70; 60; 70; 200. 注：“ND”表示检测结果低于检出限. 由上表3-3可见，硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 二、地表水环境质量 项目所在区域纳污水体为湘江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号），湘江（洋沙湖下游200米至磊石）该段水域属渔业用水区，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不涉及取水口及饮用水源保护区。 为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次环评引用2018年湘阴县环境监测站对洋沙湖断面以及2019年对乌龙嘴断面所进行的监测，其具体监测情况详见下表。 表3-4 地表水现状监测断面与监测因子 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 洋沙湖断面; pH; 无量纲; 6.89; 7.12; 7.08; 6.89-7.12; 6-9; 是. DO; mg/L; 5.76; 5.61; 5.84; 5.74; ≥5; 是. CODcr; mg/L; 13.6; 13.1; 13.4; 13.4; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.72; 2.62; 2.68; 2.67; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.535; 0.486; 0.429; 0.517; ≤1; 是. 总磷; mg/L; 0.092; 0.076; 0.083; 0.084; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.02; 0.03; 0.02; 0.02; ≤0.005; 是. 硫化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 2200; 2200; 2800; 2400; ≤10000; 是. 乌龙咀断面; pH; 无量纲; 7.65; 7.58; 7.62; 7.58-7.65; 6-9; 是. DO; mg/L; 5.9; 5.7; 6.4; 6.0; ≥5; 是. CODcr; mg/L; 15; 12; 14; 14; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.4; 2.1; 2.3; 2.3; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.33; 0.28; 0.24; 0.28; ≤1; 是. 总磷; mg/L; 0.02; 0.02; 0.01; 0.01; ≤0.2; 是. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.05; 是. 氰化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.2; 是. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.005; 是. 石油类; mg/L; ND; 0.02; 0.01; 0.01; ≤0.005; 是. 硫化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 9200; 5400; 9200; 7933; ≤10000; 是. 表3-5 洋沙湖湖心监测结果统计表 单位：mg/L，pH除外 参数 监测因子; pH; CODcr; BOD5; 总磷; 氨氮. 洋沙湖湖心; 范围值; 6.75-6.82; 6-8; 1.9-2.1; 0.01-0.02; 0.121-0.158. 均值; 6.79; 6.67; 2; 0.013; 0.139. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 0.05; 1. 根据监测统计结果可知，湘江湘阴段洋沙湖断面（2018年）、乌龙嘴断面（2019年）水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 由本项目排污口论证批复可知，项目废水排入岭北灌溉渠。为了解岭北灌溉渠水质情况，项目委托湖南昌旭环保科技有限公司对岭北灌溉渠上下游和湘江上游进行水质补充监测， - 监测布点：岭北灌溉渠上下游和湘江上游 - （2）监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测频次：连续监测三天 （4）其监测结果见下表3-6。 表3-6 地表水环境质量补充监测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位; 标准限值. 2020.11.13; 2020.11.14; 2020.11.15. S1（项目排口所在农灌渠上游）; pH; 7.15; 7.18; 7.15; 无量纲; 5.5-85. CODcr; 10; 11; 10; mg/L; 150. BOD5; 1.3; 1.5; 1.5; mg/L; 60. 氨氮; 0.496; 0.490; 0.496; mg/L; /. 总磷; 0.08; 0.07; 0.08; mg/L; /. 石油类; 0.02; 0.03; 0.02; mg/L; /. 粪大肠菌群; 2300; 2100; 2200; 个/L; 4000. S2（项目排口所在农灌渠下游）; pH; 7.08; 7.11; 7.12; 无量纲; 5.5-85. CODcr; 15; 16; 17; mg/L; 150. BOD5; 2.5; 2.8; 2.6; mg/L; 60. 氨氮; 0.569; 0.557; 0.515; mg/L; /. 总磷; 0.13; 0.15; 0.13; mg/L; /. 石油类; 0.05; 0.06; 0.06; mg/L; /. 粪大肠菌群; 2600; 2800; 2600; 个/L; 4000. S3（湘江上游）; pH; 7.27; 7.31; 7.33; 无量纲; 6-9. CODcr; 12; 13; 13; mg/L; 20. BOD5; 1.8; 2.0; 2.1; mg/L; 4. 氨氮; 0.521; 0.515; 0.521; mg/L; 1.0. 总磷; 0.10; 0.11; 0.11; mg/L; 0.2. 石油类; 0.03; 0.04; 0.03; mg/L; 0.05. 粪大肠菌群; 2400; 2400; 2400; 个/L; 10000. 样品性状：淡黄 清澈 无气味. 备注：1、分包情况：粪大肠菌群 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 由上表可知，岭北灌溉渠水质能完全满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准，湘江水质能完全满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。区域地表水环境质量较好。 三、地下水环境质量 根据现场勘查，距项目500m范围内无地下水出露点。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产，144、生活污水集中处理”行业中“其他（报告表）”，则地下水环境影响评价类别为Ⅲ类，同时项目的地下水环境敏感程度为较敏感。因此本项目的地下水环境影响评价等级为三级。 为此，为了解项目所在区域的地下水环境质量现状，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目周边地下水质量现状进行监测。 - （1）监测布点：项目西南面（D1）、东北面（D2）、北面（D3）居民点 - （2）监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐 （3）监测频次：监测一次 （4）监测结果见下表表3-7 表3-7 项目周边地下水环境质量监测结果 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位; 标准限值. 2020.11.13; 项目西南面居民点井水 D1; pH; 7.33; 无量纲; 6.5-8.5. 总硬度; 93.0; mg/L; ≤450. 溶解性总固体; 102; mg/L; ≤1000. 硫酸盐; 12.0; mg/L; ≤250. 氯化物; 22.2; mg/L; ≤250. 挥发酚; ND; mg/L; ≤0.002. LAS; ND; mg/L; ≤0.3. 耗氧量; 1.05; mg/L; ≤3.0. 氨氮; 0.036; mg/L; ≤0.5. 硫化物; ND; mg/L; ≤0.02. 总大肠菌群; ND; MPNb/100mL; ≤3.0. 细菌总数; 82; CFU/mL; ≤100. 硝酸盐; ND; mg/L; ≤20.0. 亚硝酸盐; ND; mg/L; ≤1.00. 项目东北面居民点井水 D2; pH; 7.41; 无量纲; 6.5-8.5. 总硬度; 93.0; mg/L; ≤450. 溶解性总固体; 158; mg/L; ≤1000. 硫酸盐; 14.4; mg/L; ≤250. 氯化物; 8.65; mg/L; ≤250. 挥发酚; ND; mg/L; ≤0.002. LAS; ND; mg/L; ≤0.3. 耗氧量; 1.12; mg/L; ≤3.0. 氨氮; 0.048; mg/L; ≤0.5. 硫化物; ND; mg/L; ≤0.02. 总大肠菌群; ND; MPNb/100mL; ≤3.0. 细菌总数; 76; CFU/mL; ≤100. 硝酸盐; ND; mg/L; ≤20.0. 亚硝酸盐; ND; mg/L; ≤1.00. 项目北面居民点井水 D3; pH; 7.65; 无量纲; 6.5-8.5. 总硬度; 45.5; mg/L; ≤450. 溶解性总固体; 134; mg/L; ≤1000. 硫酸盐; 2.46; mg/L; ≤250. 氯化物; 1.93; mg/L; ≤250. 挥发酚; ND; mg/L; ≤0.002. LAS; ND; mg/L; ≤0.3. 耗氧量; 1.10; mg/L; ≤3.0. 氨氮; 0.060; mg/L; ≤0.5. 硫化物; ND; mg/L; ≤0.02. 总大肠菌群; ND; MPNb/100mL; ≤3.0. 细菌总数; 73; CFU/mL; ≤100. 硝酸盐; ND; mg/L; ≤20.0. 亚硝酸盐; ND; mg/L; ≤1.00. 备注：1、分包情况：否 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 由监测结果可知，项目周边地下水各监测因子均能达到《地下水质量标准》中的Ⅲ类。 - 声环境质量 本项目位于岭北镇镇区东南面，为了解该区域内的声环境质量现状，建设单位委托于2020年月9日和月10日，对项目进行为期两天的声环境质量现状监测。 （1）监测布点：共设8监测点位，分别位于厂区东侧1m处、厂区西侧1m处、厂区北侧1m处、厂区南侧1m、厂区西南侧居民点和管道周边，详见附图2。 （2）监测项目：等效连续A声级，Leq（A）； （3）监测时间及频次：2020年11月13日~11月14日，连续监测两天，昼、夜间各测一次。 （4）执行标准：厂界东面、西面、南面、北面、西南侧居民点及管道周边均执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 （5）监测结果：各监测点的监测结果统计见表3-8。 表3-8 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点名称; 监测点方位; 11月13日; 11月14日; 监测结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧; 51; 46; 52; 47; 达标; 达标. N2; 厂界南侧; 53; 48; 54; 48; 达标; 达标. N3; 厂界西侧; 54; 47; 53; 47; 达标; 达标. N4; 厂界北侧; 49; 44; 50; 45; 达标; 达标. N5; 厂区西南侧居民点; 47; 43; 48; 43; 达标; 达标. N6; 管道周边; 48; 43; 47; 44; 达标; 达标. N7; 管道周边; 50; 45; 51; 46; 达标; 达标. N8; 管道周边; 52; 47; 53; 47; 达标; 达标. 标准限值; 60; 50; 60; 50; /; /. 由表3-8可知，监测结果表明，各个监测点位满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），区域声环境质量现状较好。 - 土壤环境现状 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为三十三、水的生产和供应业，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业，生活污水处理 ”，则土壤环境影响评价类别为Ⅲ类。建设项目占地面积为2000m2≤5hm2则为小型项目；建设项目周边存在居民区，则为敏感区。本项目为Ⅲ类、小型、敏感区，则本项目土壤环境评价为三级。 为了解本项目所在区域的土壤环境，建设单位委托于2020年11月13日对项目进行了检测，具体数据统计见表3-9。 （1）监测点布置及监测项目 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）要求，三级污染影响型项目应设置3个表层样点，具体土壤监测布点情况，详见附图。 - 监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 - 监测频次：监测一天，每天1次。 表3-9 土壤监测结果 检测日期; 检测项目; 检测结果 （mg/kg）; 标准限值. T1; T2; T3. 2020.11.13; 砷; 1.73; 1.81; 1.83; 60. 镉; ND; ND; ND; 65. 六价铬; ND; ND; ND; 5.7. 铜; 43; 47; 53; 18000. 铅; 83.1; 67.3; 75.6; 800. 汞; 0.018; 0.022; 0.026; 38. 镍; 35; 27; 36; 9000. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8. 氯仿; ND; ND; ND; 0.9. 氯甲烷; ND; ND; ND; 37. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; 5. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5. 氯乙烯; ND; ND; ND; 0.43. 苯; ND; ND; ND; 4. 氯苯; ND; ND; ND; 270. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20. 乙苯; ND; ND; ND; 28. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290. 甲苯; ND; ND; ND; 1200. 邻-二甲苯; ND; ND; ND; 640. 间-二甲苯+对-二甲苯; ND; ND; ND; 570. 硝基苯; ND; ND; ND; 76. 苯胺; ND; ND; ND; 260. 2-氯酚; ND; ND; ND; 2256. 苯并(a)蒽; ND; ND; ND; 15. 苯并(a)芘; ND; ND; ND; 1.5. 苯并(b)荧蒽; ND; ND; ND; 15. 苯并(k)荧蒽; ND; ND; ND; 151. 䓛; ND; ND; ND; 1293. 二苯并(a, h)蒽; ND; ND; ND; 1.5. 茚并(1,2,3-c,d)芘; ND; ND; ND; 15. 萘; ND; ND; ND; 70. 深度:15cm 颜色:红棕 质地:轻壤土 湿度:潮 植物根系: 少量 砂砾含量:少量 其它异物:无. 备注：1、分包情况：挥发性有机物、半挥发性有机物 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 从监测结果分析，项目占地范围内各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值控制要求。区域土壤环境质量良好。 五、生态环境现状 本项目位于岭北镇区东南面，项目评价区域范围内，均属于农村生态环境无珍稀物种和保护动植物。项目用地周边500m范围内无重点保护的野生动植物、无风景名胜区、无自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于湘阴县岭北镇，1km范围无自然保护区、风景名胜及文物古迹。主要保护目标为项目附近村庄及地下水。 本项目主要考虑污水处理厂的影响，管线的施工避开敏感点。 表3-10 项目主要环境保护目标及保护级别 岭北镇污水处理厂; 类别; 保护目标; 经纬度; 基本特点; 与工程的方位和距离; 保护级别. 环境空气; 岭北镇居民; E112.443583 N28.320140; 120户，约480人; 厂界北侧、东北侧和东侧230-1150m; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 刘家湾村 居民; E112.441026 N28.315475; 50户，约200人; 厂界西北侧70m-730m. 牛栏巷村 居民; E112.443074 N28.314227; 30户，约120人; 厂界东南侧160m-380m. 六家湾村 居民; E112.440069 N28.313948; 80户，约320人; 厂界西南面108m-1070m. 铁角嘴中学; E112.442533 N28.315530; 约500人; 厂界东北侧130m. 铁角嘴小学; E112.444275 N28.321416; 约100人; 厂界东北侧950m. 地表水; 岭北灌溉渠; /; 灌溉排污; 厂界西南面约40m; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准. 湘江; /; 洋沙湖断面; 厂界东北面17.1km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 刘家湾居民; E112.441026 N28.315475; 70户，约280人; 厂界西北侧 60m-200m; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 牛栏巷居民; E112.443074 N28.314227; 6户，约24人; 厂界东南侧160m-200m. 六家湾居民; E112.440069 N28.313948; 4户，约16人; 厂界西南侧100-200m. 生态环境; 厂界周边农田; /; /; /; 生态环境不受破坏. 污水管道沿线土地; /; /; /; 管道挖埋施工后尽快覆土，恢复生态. 厂外泵站; 声环境; 岭北镇居民; E112.443583 N28.320140; 40户，约160人; 泵站周边200m内; 《声环境质量标准》4a类（道路两侧35m 范围内）、2类（其他区域）. 管线周边; 铁角嘴中学; E112.442533 N28.315530; 约500人; 管线两侧200m内. 铁角嘴小学; E112.444275 N28.321416; 约100人. 养天和药店; E112.443286 N28.320151; /.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体环境空气质量标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号; 污染物; 取值时间; 标准浓度限值; 备注. 1; SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 6; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 7; TSP; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.3. 表4-2 环境影响评价技术导则 大气环境 （μg/m3） 污染物名称; 1h平均. 氨; 200. 硫化氢; 10. 2、地表水环境：湘江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；岭北灌溉渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准。 表4-3 地表水环境质量标准限值 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物. 浓度限值（mg/L）; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1; /. - 表4-4《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）单位：mg/L（pH除外） 类别; 五日生化需氧量; 化学需氧量; 悬浮物; pH; 氯化物. 浓度; 60; 150; 80; 5.5~8.5; 350. 3、声环境质量：评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准值详见表4-5。 表4-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 适用范围. 2类; 60; 50; 评价范围内. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：施工期无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值；营运期湘阴县岭北镇污水处理厂工程产生的废气无组织恶臭污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，有组织排放恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准值；各污水提升泵站产生的废气无组织恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准值；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2.0mg/m3的排放标准要求。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 无组织排放浓度限值（周界外浓度最高点）（mg/Nm3）; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值. 表4-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 污染物; 氨; 硫化氢; 臭气浓度. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准; 1.5 mg/m3; 0.06mg/m3; 20. 表4-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒(m); 排放速率(kg/h). 氨; 1.5; 15; 4.9. 硫化氢; 0.06; 0.33. 臭气浓度; 20; 2000（无量纲）. （2）废水：营运期湘阴县岭北镇污水处理工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，厂区生活污水进入厂内污水处理厂设施处理。主要污染物应达到下述表格要求。 表4-9 湘阴县岭北镇污水处理工程水污染物排放浓度限值 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5. 出水水质; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）噪声排放：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），相关标准见表4-11；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（其它区域）相关标准见表4-12。 表4-10 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB） 昼间; 夜间. 70; 55. 注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 表4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中污泥控制标准；生活垃圾填埋执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 项目建设运营后，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级标准的A标准。本项目外排废水及污染物量为：废水量14.6万m3/a，COD7.3t/a，BOD5 1.46t/a，NH3-N0.73t/a，SS1.46t/a，TP0.073t/a，TN2.19t/a。 本工程为减排项目，故无需申请总量控制。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 图5-1 污水处理厂工程施工期工艺流程及产污环节图 固 扬 废 尘 固 噪 扬 废 声 尘 固 扬 废 尘 地面清理 开挖 现场围护 管道铺设 回填土方 表面整理 图5-2 管网施工流程示意图 施工工艺简述： 施工主要分为管道沟开挖工程、管道工程、回填工程、路面恢复、试压生产等几大部分。 ①管道沟土方开挖采用机械开挖与人工清理相结合的方式，回填土堆放在沟边，采用边铺边回填的施工工艺。 ②管道基础采用砂垫层基础或砼基础。 ③管道铺设工程采用机械化施工方案。 ④管道起点埋深 1.7～3.5m。 运营期： 一、污水处理厂工艺流程 根据湘阴县岭北镇污水处理工程服务片区污水水质特征，结合目前国内外镇镇污水处理工艺的应用情况，根据初步设计对进水水质、工艺设计、厂区工艺布置等方面进行的详细的研究、探讨和比较，选择“项目污水处理采用“一体化设备（A2O 工艺+过滤）+ 消毒”工艺作为湘阴县岭北镇污水处理工程的污水处理工艺。具体工艺流程分析如下： 废紫外灯管 沉砂 栅渣 氨气、硫化氢 等臭气 图5-3 项目污水处理工艺流程图及产污节点图 1、污水处理工艺流程 工艺流程如上图所示，岭北镇生活污水经市政污水管网收集后进入厂区组合池格栅渠，经格栅处理去除污水中较大的杂物以防止堵塞提升泵，之后污水自流进入组合池的沉砂池和调节池以去除砂砾以及调节水量水质，出水经配水后均匀进入一体化设A2O生化池和沉淀池，经沉淀池沉淀作用实现生化池的活性污泥与上清液分离，上清液溢流进入一体化设备内置的过滤模块，在过滤作用下将磷与SS等进一步去除以达到一级A 的出水标准。过滤后的清水经紫外消毒，以杀死污水中存在的有害微生物，出水进出水计量槽计量后达标外排。一体化设备生化池产生的污泥排至污泥池，之后污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。 主要污染工序： 一、施工期污染源分析 1、污水处理厂工程和厂外泵站工程 （1）废气 污水处理厂建设期废气主要包括施工扬尘及施工机械和运输车辆燃油排放的尾气。 ① 地基处理以及建筑施工等施工过程中都会产生施工粉尘和扬尘等大气污染； ② 砂石、土方等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染。 ③施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOX等。 （2）废水 本工程施工期产生的废水主要为施工过程中产生的废水及施工人员产生的生活污水。 施工废水主要为冲洗施工场地、施工机械的清洗等产生的废水。施工废水中污染物成份相对比较简单，其中悬浮物浓度较高，约为200mg/L，其它污染物浓度较低，且废水排放量少，通过隔油池后进进入沉淀池沉淀，污染物SS浓度约为80mg/L，可用于场地降尘洒水，不外排。 本项目污水处理厂工程施工期人数约20人。施工人员均为附近居民，不在厂区内食宿，用水定额按50L/人·天计，则施工期用水量为1m³/d，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.8m³/d，生活污水中污染物较简单，主要成份为CODcr、NH3-N等，污染物浓度较低，CODcr一般为300～350mg/L，NH3-N一般为25～30mg/L左右。 （3）噪声 施工期的噪声污染主要是施工机械和运输车辆的噪声，噪声强度在80～105dB(A)。 各主要噪声源源强见表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源源强及特征 单位：dB（A） 设备名称; 噪声级dB(A); 施工期声源性质. 推土机; 80～96; 间歇性. 挖掘机; 90～95; 间歇性. 电钻、电锯; 90～105; 间歇性. 塔吊; 80～85; 间歇性. 运输车辆; 80～85; 间歇性. （4）固体废物 施工期产生的固体废弃物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。项目工程建设主体施工阶段，产生的建筑垃圾主要为废砖、各种木质、钢制废板材，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其余运往指定地点消纳。项目用地为农田、旱地，地势较平坦，土石方量由城市渣土管理部门运往指定位置处理。施工期乡镇污水处理厂施工人员约20人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为10kg/d。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运。 2、配套管网工程 （1）废气 管网工程施工期对环境空气的影响来源主要是施工扬尘和汽车燃油尾气。 ①施工扬尘：平整场地、管槽开挖、建筑材料堆放和运输、土方回填、表面恢复过程中产生扬尘；汽车尾气、汽车运送材料时引起的道路扬尘以及施工产生的地面二次扬尘 ②燃油尾气：汽车尾气主要为汽车在发动、怠速状态柴油燃烧产生的废气、柴油挥发产生的蒸汽，主要污染物为HC、CO、NOX，属于无组织排放。其影响范围为施工现场附近和运输道路沿线。 （2）废水 ①生活污水 施工人员的活动会产生少量的生活污水，高峰期按平均每个乡镇施工人员按20人计，施工人员均不在施工场地食宿，生活用水量日定额按50L/人计，废水排放系数取0.8，施工期生活污水排放总量约0.8m³/d。根据以往相似工程的施工经验，沿线施工多分段分期进行，就具体施工工段而言，施工期生活污水排放沿线具有分散性。施工期间生活污水处理可依托当地的生活污水处理设施。施工作业场地内的生活污水产生量很小，多为施工人员粪便排泄物等。对于施工人员排放的生活污水，可依托附近居民现有的厕所解决或集中收集后由附近居民用作农灌。施工过程中加强管理，施工作业场地内的生活污水严禁排入附近水体中。 ②施工废水 施工废水主要为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水。施工废水中污染物成份相对比较简单，通过隔油池后进行沉淀，可用于场地降尘洒水，不外排。 ③管网试压废水 管网铺设过程中，本项目管网试压为阶段性试压，每1000m试压一次，水量大概为500m3，试压废水可循环使用且试压废水中污染物较少，经过沉淀池沉淀后外排。 （3）噪声 施工噪声具有阶段性、临时性、和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，施工噪声叠加值在89～107dB（A）左右，管线的铺设路线比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 （4）固体废物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、土石方。 施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头等。管线施工产生的废弃焊头、废零头，不得直接丢弃，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾要定时清运，妥善处理，以免影响施工和环境卫生。 厂内土石方由城市渣土管理部门运往指定位置处理。 施工高峰期平均每个乡镇施工人员约20人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为10kg/d。生活垃圾经统一收集后，由环卫部门清运处理。 （5）生态影响 施工期间对生态的影响主要来自管线施工中的开挖管沟和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响，尤其是在开挖管沟约2～3m的范围内，植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况及植被的生长发育。 ①土地、植被影响 工程施工过程中，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地增加。而施工作业区地表植被层的破坏，会导致区内植被覆盖度的降低，局地土地系统抗外界环境干挠能力减弱，原有地表稳定性降低，区域内水土流失程度加重。 ②工程土石方开挖环境影响 依据管线工程建设特性，管沟开挖、回填，施工道路的开挖与修筑等工程作业活动，不仅会形成一定面积的破土区域，而且会产生大量的土石方工程量。大量土石方的开挖，将导致工程区域内原地貌形态的改变，地表破碎度的增加，并且在雨季极易产生水土流失，裸露地表易造成土壤的风蚀。 ③水土流失影响 本项目在土石方施工阶段造成地表裸露，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失。 二、营运期污源染分析 正常运行状态下，污水管网工程无污染产生，因此，本项目营运期污染源主要集中在污水处理厂，具体分析如下： （1）废水 污水处理厂自身在运行过程中产生少量生活及生产污水，这部分污水经收集后全部进入厂内污水处理系统进行处理，不直接外排。 污水处理厂的处理规模为400m3/d，污水经处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准，处理后的主要污染物的排放浓度及排放量见表5-2。 表5-2 正常工况情况下主要污染物排放情况 污染物; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP. 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 5; 10; 0.5. 排放量（t/d）; 0.02; 0.004; 0.002; 0.004; 0.0002. （2）废气 废气主要为污水和污泥产生的臭气，臭气中主要污染物为H2S、NH3等。污水处理厂的恶臭污染源主要排放环节为格栅渠、A2O生化处理系统和污泥池。由于污泥的主要成分为有机物，污泥中的有机物较易分解，容易产生臭气而污染环境。 由于污水处理厂臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本工程废水处理规模为400m3/d，污水处理设施为24小时运行，年运行365天。根据分析，进水中BOD5浓度125mg/L，最终排放浓度10mg/L，日处理BOD544kg，则NH3产生量为0.1364kg/d（0.0057kg/h），H2S产生量为0.00528kg/d（0.00022kg/h），本项目恶臭污染物产生源强见表5-3。 表5-3项目恶臭污染物产生源强 污染源; 恶臭污染物产生量. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 污水处理构筑物; 0.0057; 0.00022. 由于项目为乡镇污水处理厂日处理废水量较少，产生废气量少，且浓度低，项目通过采取加强通风，注意厂区卫生，种植绿化树种等措施来降低臭气对环境的影响。 - 噪声：污水处理厂的噪声源于厂区传动机械工作时发出的噪声。噪声较大的设备，如污水泵、污泥泵等均设在室内或者水池内。其设备数量和噪声值见表5-4。 表5-4项目噪声设备源强 序号; 噪声源; 噪声源强; 噪声治理措施. 1; 潜水式排沙泵; 90dB(A); 采取隔音、消声、吸声、隔振等综合措施以降低噪声的影响. 2; 排污泵; 85dB(A); 设备设置于风机房内，隔音、消声、吸声、隔振等综合措施以降低噪声的影响. 3; 排泥泵; 90dB(A); 设备设置于加药间内，设置减震基础、加药间墙体隔声. 4; 加药泵; 80dB(A); 设备设置于加药间内，设置减震基础、加药间墙体隔声. （4）固体废物 建设项目营运后，固体废弃物主要是格栅栅渣、砂粒、剩余污泥、职工日常生活垃圾以及废紫外线灯管。 1）栅渣及沉砂 格栅渣多为块状固体物质，其中包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾，格栅拦截直径大于6mm的杂物；沉砂的主要成分为大的无机颗粒，主要为泥砂、石子等。 根据《室外排水设计规范》，城市污水的沉砂量可按每立方米污水0.03kg计算，栅渣量可按每立方米污水0.1kg计算；据此推算本项目的沉砂量约为12kg/d，4.38t/a，栅渣量约为40kg/d，14.6t/a。 废渣及沉砂的处理主要是通过回转式格栅除污机来完成，可有效防止臭味散发和蚊虫孽生，可作为农村垃圾外运处理。 2）污泥 污水处理过程会产生大量的剩余污泥，污泥中含有细菌、病原微生物、寄生虫卵以及重金属离子等有毒物质和氮、磷、钾等有用物质，需要及时处理和处置，以达到变害为利，综合利用和保护环境的目的。本项目污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。 ①污泥量 参照《废水处理工程技术手册》（潘涛、田刚主编，化学工业出版社），剩余污泥计算公式如下： △X=（YQ（Si-So）- KdVSv）/f + f1Q（Spi - Spo） 式中：△X—剩余活性污泥量，kg/d； Y—污泥产率系数，kgMLVSS/kgBOD5，一般为 0.3～0.6，本次取 0.6； Si、So—进、出水BOD5浓度，kg/m3； Q—平均日污水量，m3/d，项目为400m3/d（两个A2O一体化设备：处理均为能力200m3/d）； Kd—衰减系数，d-1，一般取 0.05-0.1，本次取0.08； V—生物反应池容积，本项目单个一体化反应设备约为147m3（17.5×2.9×2.9m）； Sv—反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度，kgM-LVSS/m3，生活污水一般为0.75； f—悬浮物的污泥转化率，0.5-0.7gMLSS/gSS，本次取0.6； f1—MLVSS/MLSS比值，生活污水一般为0.5-0.75，本次取0.6； Spi、Spo—分别为进出水悬浮物浓度，kg/m3。 根据计算，项目总剩余污泥量约为46.6kg/d（17.01t/a）。污泥暂存于污泥池，然后污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。 3）职工日常生活垃圾 本项目共有职工2人，按0.5kg垃圾/天·人计算，则本项目投入营运后生活垃圾产生量为 0.365t/a（1kg/d），由环卫部门收集后统一处理。 4）紫外线灯管 本工程出水采用紫外消毒，该过程产生废紫外线灯管，属于危险固废，其废物类别为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29产生量约为0.01t/a，收集后交由有资质单位处置。 项目运营期主要固废产生情况见下表5-5。 表5-5 项目运营固废产生情况 序号; 种类; 固废属性; 危废代码; 产生量. 1; 栅渣; 一般固废; /; 14.6t/a. 2; 砂粒; 一般固废; /; 4.38t/a. 3; 污泥; 一般固废; /; 17.01t/a. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 0.365t/a. 5; 废紫外线灯管; 危险固废; HW29含汞废物 900-023-29; 0.01t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 |  | 排放源（营运期） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 大气污染物 | 格栅渠、生化设备、污泥储存池等。 | NH3 | 0.0057kg/h | 0.0057kg/h |
|  |  |  | H2S | 0.00022kg/h | 0.00022kg/h |
|  | 水污染物 | 污水处理设施 （400m3/d） | CODCr | 220mg/L，32.12t/a | 50mg/L，7.3t/a |
|  |  |  | BOD5 | 125mg/L，18.25t/a | 10mg/L，1.46t/a |
|  |  |  | SS | 135mg/L，19.71/a | 10mg/L，1.46t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L，5.131t/a | 5mg/L，0.73t/a |
|  |  |  | TP | 3mg/L，0.438t/a | 0.5mg/L，0.073t/a |
|  | 固体废物 | 格栅渠 | 栅渣 | 14.6t/a | 0 |
|  |  |  | 沉砂 | 4.38t/a | 0 |
|  |  | 污泥池 | 剩余污泥 | 17.01t/a | 0 |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 0.365t/a | 0 |
|  |  | 紫外消毒 | 废紫外线灯管 | 0.01t/a | 0 |
|  | 噪声 | 污水处理厂噪声源主要来自厂区各种泵，噪声源强为80~90dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目主要生态环境影响可分为工程建设期及工程营运期两个时期的影响。 本工程永久性占地约3公顷，管线工程作业属短期的临时性占地。污水管道施工作业带范围内的土壤和植被都有可能受到扰动和破坏，尤其是在开挖管沟2-3m内，植被破坏严重。开挖管沟造成的土体扰动将使土壤结构、组成和理化特性等发生改变，进而影响植被的恢复。污水处理厂正常运行期间产生的污染物较少，厂区内部空地及周边将均匀布置绿化，对生态环境起到一定的改善作用，可以吸附有害物质、净化空气、减弱噪声、美化厂区环境。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响分析： - 由于施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑固废、施工废水和施工人员生活污水产生，因此，项目施工期对所在片区环境质量会有一定影响。项目施工期主要为污水处理厂房主体工程、厂外地埋式一体化泵站和污水管网的施工影响。 - （一）污水处理厂工程和厂外泵站对环境的影响分析 - 1、环境空气影响分析 - 施工期对环境空气的影响主要是扬尘及运输车辆和施工机械设备工作时产生的尾气。遇天气干燥季节易产生扬尘，据类比分析，在此天气条件下，扬尘产生处下风向60m范围内TSP超标，距施工点下风向150m以内的空气环境均受到一定的影响，但施工扬尘对环境的影响具有短期性、间歇性和可逆性。此外，运输车辆排放的尾气中含有少量的CO、NOx及CnHm等污染物。从调查可知，拟建地150m范围有居民，为减轻本工程对区域环境空气质量的不利影响，建议对各污染源采取以下控制措施： - ⑴加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。 - ⑵工程物料堆场选择合适的位置，并适时做好洒水抑尘等防止扬尘措施，施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可是扬尘减少70%左右，由同类施工场地洒水抑尘的实验结果表明对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50米范围。 - ⑶文明施工、洒水作业，车辆上路前预先冲洗，运输时尽可能密封。 - ⑷设立施工围挡，做到施工围挡率100%，围挡不合要求不开工。 - ⑸做到地面硬化不到位不开工，工地地面硬化率达100%，工地内非施工区裸土覆盖率达100%，工程车辆驶离工地车轮冲洗率达100%。 - ⑹做到冲洗排放设备不到位不开工。 - ⑺遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，污水处理厂工程施工应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，均应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 - ⑻工地内若需从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面，可从内部管道输送，或者打包搬运，不得凌空抛撒。 - 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响。运输车辆和施工机械设备工作时产生的尾气，主要污染物为CO、NOx及CnHm等，其排放量很少，依靠自然扩散后对项目区域内的环境影响较小。 - 2、水环境影响分析 - 由工程分析可知：项目施工期产生的废水主要为机械冲洗废水及施工人员生活废水。施工车辆和机械的冲洗水通过隔油池和沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘，对周围地表水环境影响不大；由于项目区离乡镇较近，本次环评建议施工人员的生活废水依托各乡镇周边居民的现有的厕所解决。 - 为减少施工废水对地表水环境的影响，本环评建议采取以下水污染的控制措施： - （1）污水处理厂必须将施工污水收集，施工车辆和机械的冲洗水通过隔油池和沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘和施工用水。未经处理的泥浆水，严禁直接外排。 - （2）施工机械废油应采用废油桶收集起来、集中保管，定期送给有处置能力的单位进行回收或处置。加强机械日常维护，减少机械油污跑、冒、滴、漏现象，减少含油污水的产生。 - （3）要做好建筑材料和建设废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在料场周围设置排水沉淀沟。同时，尽量避免雨期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆污水的产生。 - （4）施工应合理选择施工时段，在枯水期期间，河水水位较低，选择在此期间进行施工，既便于施工，又能最大限度的防止泥砂进入水体。 - 施工废水不得排附近水体，本工程拟对施工废水采用自然沉降法进行处理。施工废水采取以上措施，可有效减少施工期废水对环境的影响。 - 3、声环境影响分析 - 由工程分析可知：施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的人为噪声。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。单体设备声源声级一般均高于80dB(A)，部分设备声源甚至高达105dB(A)。但由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表7-1。项目建设期不同阶段机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，其标限值昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 - 表7-1 几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) - 距离机械类型; - 5m; - 10m; - 20m; - 40m; - 50m; - 100m; - 150m. - 振捣机; - 94; - 88; - 82; - 76; - 74; - 68; - 64. - 卡车; - 91; - 85; - 79; - 73; - 71; - 65; - 61. - 水泵; - 92; - 86; - 80; - 74; - 72; - 66; - 62. - 推土机; - 86; - 80; - 74; - 68; - 66; - 60; - 56. - 叠加值; - 97.6; - 91.6; - 85.6; - 79.6; - 77.6; - 71.6; - 67.6. - 从表7-1可看出，在未采取降噪措施的前提下，一般施工设备噪声在150m处可降至70dB（A）左右。 - 为降低噪声对周围环境的影响，本环评对施工噪声控制提出以下要求： - （1）建设单位应要求施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，并按时对所有施工机械进行检修，严格按操作规程使用各类机械； - （2）建立施工围挡，并尽可能利用噪声距离衰减措施，做到最大限度减少施工噪声周围环境的影响； - （3）在施工过程中只要严格控制高噪声设备的施工时段，避免高噪声设备同时施工，合理安排施工时间，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业。对主体工程需要连续施工时，建设单位应在施工前征得环保部门同意批准后，张贴告示，告知周围群众。 - 经采取上述有效的减振降噪措施，项目施工期噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB15253-2011)，对周围环境及敏感点的影响较小。 - 4、固体废物影响分析 - 项目固体废弃物来源于建筑施工产生的建筑垃圾，主要为废砖、各种木质、钢制废板材，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其余运往指定地点消纳。项目用地为农田，地势较平坦，土地平整实行挖高填低方式，由茶陵县渣土管理部门运往指定位置处理。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运集中处理。只要严格落实上述处理措施，施工中产生的固体废物不会对环境产生不良影响。 - （二）管网工程对环境的影响分析 - 1、噪声影响分析 - 本项目管网施工期的噪声主要来自机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。本项目管网工程沿线多为居民区，虽然该施工机械一般位于露天，噪声源为移动性噪声污染源，影响期短暂，随施工结束而消除。但仍需采取相应的减缓措施，施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。项目拟采取昼间午休时间和夜间不施工的方式以减轻施工噪声影响，为进一步降低施工噪声对周围环境的影响，现就施工期管网施工噪声控制措施提出补充要求： - （1）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。同时加强施工机械的养护和正确操作，使其处于最佳工作状态，噪声维持的最低水平。 - （2）合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工。 - （3）合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量高噪声设备，以避免局部声级过高。 - （4）禁止夜间施工，对于因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工单位应向县环保局提出申请，经批准后告知公众施工时间和安排方可进行夜间施工。 - （5）运载管道材料及弃土的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点。 - （6）距离居民点较近的管道施工地段，要求施工场地两侧设置隔声屏障。 - 通过采取上述措施后，将会有效减轻施工期噪声对周围环境的影响，项目施工期噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB15253-2011)，对周围环境及敏感点的影响较小。 - 2、大气环境影响分析 - （1）施工扬尘 - 施工扬尘能使区域内局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域，影响附近居民的生活和工作。施工扬尘主要与施工管理、施工期的气候情况有关，特别是与施工期的风速密切相关。 - 施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达到10mg/m3以上，影响范围在下风向150m之内的地段。 - 资料表明，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量二级标准的1.4-2.5倍，平均为1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均为0.491mg/m3，为其上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量二级标准的1.6倍。 - 施工期管网施工扬尘对当地空气质量有一定影响。施工单位应向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。针对施工期扬尘污染问题，项目施工中采取并在施工工地公示如下措施来减轻扬尘对周围环境的影响。 - （1）施工场地定期洒水，防止扬尘产生，在大风大雨日禁止作业。 - （2）施工管理范围内运输道路及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 - （3）运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少产尘量；施工车辆轮胎带泥时，应冲洗干净后再上路等。 - （4）避免起尘原材料的漏天堆放。 - （5）所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布包盖。 - （6）施工工地沿线设置硬质围挡（至少在管道施工沿线有村庄等敏感点的地方），并采取覆盖、分段作业、择时施工等有效防尘降尘措施。 - 在采取上述措施的前提下，管网施工扬尘对周围环境的影响可降至最低程度。建设单位在落实上述扬尘防治达标措施前，不得开工建设。 - （2）运输车辆和施工机械产生的尾气 - 汽车尾气主要为汽车在发动、怠速状态柴油燃烧产生的废气、柴油挥发产生的蒸汽，主要污染物为HC、CO、NOX等，属无组织排放。据有关单位在施工现场的测试结果表明：NOX的浓度可达到150µg/m3，其影响范围在下风向200m以内的范围。由于排放量不大，对当地环境空气质量影响甚微。 - 项目配套管网施工期间应采取以下措施，减轻尾气影响： - （1）施工期间，应采用尾气达标排放的运输车辆。 - （2）燃油车辆、机械使用优质燃料：在现有条件下尽量选用燃用CNG、LNG等环保燃料的车辆、机械。施工合同中明确施工单位采用车辆、机械要求。 - （3）定期对燃油车辆、机械进行检测与维护。 - （4）运输车辆统一调度，尽量降低机动车使用强度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。 - （5）加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许任意扩大施工路线。 - 运输车辆尾气短时间内将造成局部环境空气中污染物浓度升高，在大气的稀释扩散作用下不会对周边敏感目标造成影响，并且此类废气为间断排放，随施工期的结束而消失。 - 在采取本环评提出的措施后可有效控制施工期扬尘、尾气污染，可使项目建设期对周边大气环境的影响较小。 - 3、水环境影响分析 - 管网工程施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。 - （1）生活污水 - 施工人员的活动会产生少量的生活污水，根据以往相似工程的施工经验，沿线施工多分段分期进行，就具体施工工段而言，施工期生活污水排放沿线具有分散性。施工期间生活污水处理可依托当地的生活污水处理设施。施工作业场地内的生活污水产生量很小，多为施工人员粪便排泄物等。对于施工人员排放的生活污水，可依托附近居民现有的厕所解决或集中收集后由附近居民用作农灌。总之，只要在施工过程中加强管理，注意不要将施工作业场地内的生活污水排入附近水体中，则管道施工对沿线区域的地表水环境影响较小。 - （2）施工废水 - 施工废水主要为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水。机械车辆冲洗废水中除含有泥沙等悬浮物外，还含有少量的油污，通过隔油池后进行沉淀，用于场地降尘洒水，不外排。因此，根据上述分析施工期的污水对地表水环境影响很小。 - 4、施工期固体废物 - 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、土石方。 - 施工废料：施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头等。施工废料部分可回收利用，剩余废料依托当地职能部门有偿清运，对环境影响较小。 - 生活垃圾：施工人员约20人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为10kg/d。生活垃圾由环卫部门清运后集中处理。 - 本项目施工期只要严格落实上述处理措施，施工中产生的固废不会对周边环境产生明显不利影响。 - 5、生态影响分析 - 本项目生态环境影响主要体现在施工期，生态环境影响要素主要表征为管沟开挖等建设施工阶段，带来对土壤表层的扰动、地貌改变、地表植被的破坏、土地利用格局的变化，施工临时道路、水土流失和地表植被破坏等。 - （1）土地利用现状的影响 - 工程占地包括临时性占地和永久占地，污水处理站工程占地为永久性占地，改变了原有土地利用现状，土地利用功能也随之改变。原有的农田、旱地将随着建设的进行而破坏，被修建成混泥土、水泥地面。这些生态影响是不可逆的，为此应加强厂区、厂区边界绿化以减小对原有景观系统的破坏。项目临时性占地包括施工作业带、施工便道占地。占地类型不同，影响也不尽相同。临时性占地土地利用改变是短期的、可逆的，随着工程结束，逐渐恢复原有土地利用类型和面积。施工前，建设单位应根据相关法律法规规定，认真落实有关占地手续及其土地复垦和植被恢复费用。 - （2）对植被的影响 - 管沟开挖、施工便道等施工过程对破坏征地范围内多年生木本和草本作物，最直接的影响就是造成植株死亡，生物量丧失，地表裸露。 - 项目管道较长，选线无法绕避沿线林草植被，必然会占有少量林地和草地。毁林、毁草直接造成乔灌草物种个体数量减少，生物量丧失，植被覆盖率降低，地表裸露，水土流失量增加。 - （3）对土壤环境的影响 - 本工程对土壤的影响主要表现在管线施工过程中对土壤的占压和扰动破坏。临时占地在工程结束后2～3年耕作可恢复其原有使用功能。但因运管车辆碾压、施工人员的践踏、土体的扰动等原因，施工沿线的耕作土壤或自然土壤的理化性质、肥力水平受到一定的影响，并进一步影响地表植被恢复。 - （4）对野生动物的影响 - 施工期管沟开挖、下管等过程一些植被遭到破坏，使野生动物失去一定的栖息环境，但施工期短、开挖的管沟面积小，同时，施工期结束，随着土地的复垦工作的完成，植被得以恢复，对野生动物的影响不明显。 - 总之，施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被，以减少对生态环境的影响。 - （5）水土流失的影响 - 管线作业线路清理、场地平整等使地表裸露，可能引起水土流失。同时，开挖的土石方临时就近堆放，若防护措施不当也会引起水土流失。本项目管线施工作业时将产生一定量水土流失，对环境造成一定程度影响。本工程水土流失主要集中在施工期间。其水土流失防治措施如下： - 在施工过程中要合理安排施工进度，施工要避开雨季和大风天，分段施工，做到挖填平衡，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失。 - 划定施工作业范围和路线，不得随意扩大，按规定操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和植被的破坏以及由此引发的水土流失。在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复工作，减轻水土流失。在管道和污水厂施工，用挡土墙和排水措施进行防护，减少施工过程中水土流失量。 - （6）生态恢复要求 - 施工期管沟开挖、下管等过程一些植被遭到破坏，管道施工完成后，施工范围内的场地平整至原来标高，必须及时进行植被恢复工作，优先选择种植破坏前的植被，无法种植原植被的，选择当地易存活的植被。工程投资中要有生态恢复款项，要求专款专用。 - 总体来说，项目的施工对周围环境造成的污染将随项目施工的结束而消失。 营运期环境影响分析： 一、污水管道工程 项目污水管道工程在运营期对周边环境污染较小，正常运行状态下，通过使用材质较好的污水管道，管道沿线没有泄露等过程。并且要求维修队必须随时做好准备，在管道破裂后第一时间内，赶到现场，对破裂的管道进行修复。总体而言，截污主干管工程建成营运期间对当地环境质量影响不大。 - 厂外泵站 - 项目厂外污水提升泵站为地埋式一体化泵站，其污水会散发恶臭气体，气体成分主要含有 H2S、NH3等，因为其为地埋式泵站可视为相对封闭，其恶臭气体不会散发出来，对其周围环境影响较小。污水泵等噪声设备通过隔声减震等降噪措施后产生的噪声对周围影响不大。 三、污水处理厂工程 （一）地表水环境影响预测评价 1、评价等级确定 项目本身为污水处理工程，项目产生的所有污水最后进入污水处理系统进行处理；因本项目产生废水量较少，与纳污范围产生的废水相比，可忽略不计，因此本项目不对其进行定量分析。 拟建各乡镇污水处理厂及配套的污水管网建成后，将收集区域污水集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级A标准后进入岭北灌溉渠，废水排放形式为直接排放。项目为水污染影响型建设项目，污水设计最大排放量为400m³/d，根据《地表水环境影响评价导则》（HJ2.3-2018）评价等级确定依据，见下表7-2。 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无纲量）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）. 表7-3本项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（无纲量）. 二级; 直接排放; Q=400；W=7300（CODcr：年排放量7300kg/污染当量值1=7300）. 注：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）. 由此可知本项目地表水评价等级为二级。 2、水环境影响分析 2.1本项目废水产生情况 污水处理厂自身在运行过程中产生少量生活及生产污水，这部分污水经收集后全部进入厂内污水处理系统进行处理，不直接外排。 项目本身为废水处理工程，项目产生的所有污水最后进入污水处理系统进行处理， 因本项目产生废水量较少，与纳污范围产生的废水相比，可忽略不计，因此本项目不对其进行定量分析。 湘阴县岭北镇污水处理工程及配套的污水管网建成后，将收集区域污水集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级标准A标准后进入岭北灌溉渠用于周围农用灌溉。根据项目建设规模（400m3/d）和进出水水质，项目建成后可减少COD的外排量为24.82t/a，可减少NH3-N的排放量为4.401t/a，极大的减少周围地表水体的负荷，减轻了对周围水体的污染，使周围地表水水质逐渐改善，项目的建设对周围地表水环境将产生长远的有利影响。 2.2尾水达标性分析 根据工艺论证，污水处理厂最终确定的处理工艺为：“格栅+沉砂池+调节池+一体化设备（A2O 工艺+沉淀+过滤）+ 消毒”作为实施方案；污泥脱水采用移动式污泥车污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。本项目根据各工程特性、同类工程实际运行情况分析本工程水处理的达标性。 ①预处理工艺：采用格栅渠+沉砂池+调节池，经过同类污水处理厂广泛验证是可靠的，能够满足生活污水预处理要求。 ②污水处理工艺：A2O生物处理工艺，工艺在系统上是最简单地同步除磷脱氮工艺，总水力停留时间小于其它同类工艺，由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，因此脱氮除磷效果较好。同时厌氧、缺氧和好氧交替运行可抑制丝状菌繁殖，克服污泥膨胀，有利于污水与污泥的分离。而且运行中厌氧和缺氧段内只需轻缓搅拌，运行费用低。 ③深度处理工艺：选择软性固定填料过滤模块过滤，软性固定填料固定在填料挡板层中，沉淀后的出水进入软性固定填料过滤模块中，依靠重力自上而下穿过填料层，SS 被软性固定填料吸附截留下来，清水则通过软性固定填料从下方流入清水池，从而实现过滤作用，清水池水经消毒后达标排放。本工程选择软性固定填料过滤模块过滤，还可以和一体化设备组装在一起，占地面积小，运行维护简单。 ④污泥处理工艺：污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。 ⑤消毒工艺：采用紫外线消毒工艺，灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。因其消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，运行费用较低，管理维修简单（自动清洗）。 综合上述分析和同类工程实例，本项目选用的污水处理工艺对保证厂区出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准是可行和可靠的。 为保证污水处理厂正常运行，进一步保护该区域的水环境，本环评建议应落实如下措施： 1）项目运行期间加强管理及日常监测，确保出水达标，防止二次污染； 2）事故状态预防措施：污水处理厂在正常运行状态下发生事故排污的可能性小， 风险排污往往发生在停电、设备故障等情况，运行过程应加强管理，建立监督责任制， 防止人为造成的污水不处理直接排放。 3）厂区污水处理措施：针对区域污染现状，环保部门应加强监督和管理，严禁工业废水排入本污水处理厂。污水处理厂采用A2O生物处理系统处理工艺，处理规模为400m3/d，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准标准后用于周围农业灌溉。 4）总排管在线监测系统：为监控本项目尾水达标排放，在项目总排口处设置污染因子在线监测系统。监测因子为：pH、COD、NH3-N。 5）污水处理厂要制定污水处理装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理厂实现规范化、制度化管理，操作人员严格执行操作管理规程，最大限度控制由于操作失误造成的废水事故性排放发生。工作人员定期对污水处理装置进行检查和维修，使其始终处于正常工作状态。 2.3项目对纳污水体的影响分析 2.3.1对灌溉渠的影响预测 本项目尾水排入项目西侧约40m处的岭北灌溉渠，该水域执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准。经监测该灌溉渠，本项目拟建排污口上下游监测断面的各监测水质因子监测值均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准。 项目废水流经约2200m长的岭北灌溉渠通过黄泥墈电排站汇入湘江，灌溉渠丰水期流量0.5m3/s，枯水期流量为 0.001m3/s，在长期无降雨情况下，会出现断流干涸情况。项目预测以断流情况进行预测。 拟建工程规模为400m3/d，项目尾水进入灌溉渠后预测情况见表7-4。 表7-4 尾水进入灌溉渠后的预测情况（单位：mg/L） 污染物; 水量; CODcr; BOD5; TP; TN; NH3-N; SS. 正常排放; 400t/d; 50; 10; 0.5; 15; 5; 10. 事故排放; 400t/d; 220; 125; 3; 40; 35; 135. 在灌溉渠断流情况下，项目尾水即灌溉渠水质情况，其水质COH和BOD5能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准（COD 150mg/L、BOD5 60mg/L）标准，不会改变其水环境功能。从预测结果可知，污水在未经处理情况下，其水质远超过《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准，不能满足农业用水的要求。要求建设单位通过制定突发环境事件应急预案，采取相应的应急措施，调水稀释、投加应急药剂等，把事故排放的影响降低到最低。事故排放为短时间排放，在恢复达标排放或调水后，不会导致水体功能明显影响。由此可知，事故排放情况下，对该灌溉渠的水体环境将造成一定的影响，为安全起见，应采取切实可行的防范措施，严禁污水未经有效处理直接排入该灌溉渠。 2.3.2对湘江水质的影响预测 项目污水排放源强见表7-5。 表 7-5 废水源强（单位：mg/L） 污染物; CODcr; BOD5; TP; NH3-N; SS. 正常排放; ≤50; ≤10; ≤0.5; ≤5; ≤10. 事故行排放; 220; 125; 3; 35; 135. ①预测因子： 本评价预测因子选择 CODcr、NH3-N。 ②预测内容： 根据正常排放情况时污染物的排放源强，计算污染物在预测河段各断面的净增值。 根据事故排放情况（处理设施运行完全失效状态）时污染物的排放量，计算污染物在预测河段各断面的净增值，以此反映在不同情况下污染物对湘江的污染贡献程度，确定影响范围。 ③预测模式及结果 混合过程段长度估算公式： 参考《湘江长沙综合枢纽工程环境影响报告书》等相关水文资料，湘江多年平均流量约1800 m3/s，枯水期流量500 m3/s，90%保证率的年最枯流量400m3/s；枯水期流速0.24 m/s，枯水期水面宽约400m，水深约1.8m。相关水文资料见表7-6。 表7-6 湘江水文参数表 参数; U（m/s）; 水力坡降（‰）; B（m）; H（m）; 横向扩散系数. 湘江; 0.24; 0.0485; 400; 1.8; 0.0762. 混合段长度Lm约为167326.9m。 根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ 2.3-2018），在混合过程段需采用二维或三维模式进行预测。本评价对湘江的预测采用二维连续稳定排放模型（考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，尾水排入湘江为岸边点源稳定排放，预测模式如下： 式中：C——纵向距离x、横向距离y 点的污染物浓度，mg/L； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； m——污染物排放速率，g/s； h——断面水深，m； u——对应于轴的平均流速分量，m/s； x——笛卡尔坐标系X 向的坐标，m； y——笛卡尔坐标系Y 向的坐标，m； k——污染物综合衰减系数，s-1； n——河道糙率，量纲一； 其它符号同上。 本次论证对新建入河排污口水质影响范围进行计算，计算考虑正常工况和非正常工况2 种情况进行预测： 正常工况：湘阴县岭北镇污水处理工程正常运行，污染物达标排放的情况下，入河污染物对湘江水质的影响程度； 非正常工况：湘阴县岭北镇污水处理工程非正常运行时，考虑污水处理厂出现异常情况，污水未经处理直接，出水水质按照污水处理厂进水水质计算，其污水排放对湘江水质的影响程度。 表7-7 污染物排放（400m3/d正常和非正常工况）至湘江中COD浓度预测值 mg/L 排放情况; 正常; 非正常. 纵向（x，m） 横向（y，m）; 0; 100; 200; 0; 100; 200. 10; 22.7644; 13.0000; 13.0000; 55.9636; 13.0000; 13.0000. 100; 15.1222; 13.0000; 13.0000; 22.3377; 13.0000; 13.0000. 200; 13.9893; 13.0001; 13.0000; 17.3528; 13.0002; 13.0000. 300; 13.5325; 13.0008; 13.0000; 15.3430; 13.0033; 13.0000. 400; 13.3040; 13.0022; 13.0000; 14.3376; 13.0098; 13.0000. 500; 13.1793; 13.0035; 13.0000; 13.7887; 13.0154; 13.0000. 600; 13.1079; 13.0041; 13.0000; 13.4747; 13.0178; 13.0000. 700; 13.0658; 13.0040; 13.0000; 13.2897; 13.0174; 13.0000. 800; 13.0406; 13.0035; 13.0000; 13.1786; 13.0153; 13.0000. 900; 13.0252; 13.0028; 13.0000; 13.1110; 13.0125; 13.0000. 1000; 13.0158; 13.0022; 13.0000; 13.0694; 13.0097; 13.0000. 2000; 13.0002; 13.0001; 13.0000; 13.0008; 13.0003; 13.0000. 标准值（Ⅲ类）; ≤20mg/L. 表7-8 污染物排放（400m3/d正常和非正常工况）至湘江中氨氮浓度预测值 mg/L 排放情况; 正常; 非正常. 纵向（x、m） 横向（y，m）; 0; 100; 200; 0; 100; 200. 10; 0.5380; 0.5210; 0.5210; 0.6398; 0.5210; 0.5210. 100; 0.5264; 0.5210; 0.5210; 0.5585; 0.5210; 0.5210. 200; 0.5248; 0.5210; 0.5210; 0.5475; 0.5210; 0.5210. 300; 0.5241; 0.5210; 0.5210; 0.5426; 0.5210; 0.5210. 400; 0.5237; 0.5210; 0.5210; 0.5397; 0.5211; 0.5210. 500; 0.5234; 0.5210; 0.5210; 0.5377; 0.5213; 0.5210. 600; 0.5232; 0.5211; 0.5210; 0.5363; 0.5216; 0.5210. 700; 0.5230; 0.5211; 0.5210; 0.5351; 0.5218; 0.5210. 800; 0.5229; 0.5212; 0.5210; 0.5342; 0.5221; 0.5210. 900; 0.5228; 0.5212; 0.5210; 0.5334; 0.5224; 0.5210. 1000; 0.5227; 0.5212; 0.5210; 0.5328; 0.5226; 0.5210. 2000; 0.5222; 0.5214; 0.5210; 0.5293; 0.5241; 0.5212. 标准值（Ⅲ类）; ≤1.0mg/L. 根据预测结果可知，项目污水正常排放至湘江与河水充分混合后，CODcr、NH3-N可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目污水经达标处理后对湘江水质影响不大。污水在事故状态下排放至湘江即污水没有结果处理的情况下，CODcr超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，而NH3-N符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。故污水处理厂若发生事故，污水直接排入湘江将对湘江的水质造成影响。 2.3.3排污口规范化设置 参照如何排污口标识牌，按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求，在排污口明显位置竖立排污口标识牌，标明水污染物限制排放总量、污染物种类及浓度情况，排污单位名称，明确责任主体、监督管理单位及联系方式等内容。 2.3.4 入河排污口设置要求 若该入河排污口发生改建（扩建）等情况时（超出水功能区管理中污染物排放总量控制要求时），应按照相关规范重新进行入河排污口设置申请。 2.4环境保护措施 项目本身为污水处理工程，项目产生的所有污水最后进入污水处理系统进行处理；因本项目产生废水量较少，与纳污范围产生的废水相比，可忽略不计，因此本项目不对其进行定量分析。 拟建污水处理厂及配套的污水管网建成后，将收集区域污水集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后进入受纳水体，污水不再直排进入周围水体。根据项目建设规模（400m³/d）和进出水水质，项目建成后可减少COD的外排量为24.82t/a，可减少NH3-N的排放量为4.401t/a，极大的减少周围地表水体的负荷，减轻了对周围水体的污染，使周围地表水水质逐渐改善，项目的建设对周围地表水环境将产生长远的有利影响。 污水处理厂的处理工艺为：“预处理+一体化设备（A2O+沉淀+过滤）+紫外线消毒”。本项目根据各工程特性、同类工程实际运行情况分析本工程水处理的达标性。 2.5影响评价结论 通过预测本工程排污对湘江可能产生的影响，得出以下几点结论： （1）在正常排污时，外排废水对湘江水质影响很小； （2）当本工程出现事故运行，导致处理效率下降造成非正常排污时，特别是污水未经处理直接排入湘江时，将对湘江排污口下游水体造成较大影响； （3）本工程的建设，大大削减了进入湘江的湘阴县岭北镇生活污水中的污染物总量。 项目污水处理厂采用“预处理+一体化设备（A2O+沉淀+过滤）+紫外线消毒”，污水集中处理后能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，排入受纳水体，污水不再直排进入周围水体，通过采取以上预防措施，项目运行对周围地表水环境影响较小。 地表水环境影响评价自查表见附件。 （二）地下水环境影响分析 1、评价工作等级及评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目地下水环境影响评价等级。 （1）建设项目类别判定 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A 中“本项目属于第U 项“城镇基础设施及房地产”中第144 小项“生活污水集中处理”，日处理量小于10万吨，因此，拟建项目为Ⅲ类建设项目。 （2）地下水环境敏感程度判定 按照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）表1 中规定，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。 本项目选址位于湘阴县岭北镇不在饮用水源地保护区内，也不在除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；同时，通过现场调查和走访了解，周围有存在分散的居民饮用水源，按照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）中表1的标准，故本建设项目属于地下水敏感程度划分的不敏感区。 （3）工作等级判定 建设项目地下水环境影响评价工作等级见表7-9。 表7-9 地下水环境影响评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 综上可知，本项目属于Ⅲ类项目，环境敏感程度为不敏感，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，确定评价工作等级为三级，评价范围为6km2。 2、地下水环境影响分析 （1）地下水污染途径分析 本项目废水主要为生活污水，废水对浅层地下水环境影响的方式主要有： ①场区内各污水处理构筑物、污水收集和排放管道沿途有渗漏，可能污染浅层地下水； ②污泥堆放场地未防渗污水下渗污染地下水； ③污染物污染土壤后，因降水导致下渗，污染物迁移到地下水。 （2）地下水环境影响分析 本项目运营过程中的污泥和污水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。 ①污水的渗漏 本项目运营过程中污水如果渗漏下排，少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除外，其它污染物全部渗入地下。污水中含有COD、BOD5、SS、NH3-N、肠胃病菌和寄生虫卵等多种污染因子，将对地下水造成严重污染。若本项目污水下渗污染地下水体，会给其下游人民的生产及生活带来严重影响。 ②污泥的渗漏 本项目运营过程中产生污泥属于可降解有机物，其在自然腐烂的过程中会放出大量热，使作物嫩芽死亡，降低作物产量。同时污泥可能携带有病菌的传播源，随雨水的淋溶作用渗入地下，污染地下水。 3、地下水保护措施和建议 （1）建设项目污染控制对策 1）源头控制 在源头上采取措施进行控制，主要包括在工艺、管道、设备、污泥和污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 Ⅰ）本项目厂区产生的固体废物均得到妥善处理，对地下水环境影响较小。 Ⅱ）加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，及时掌握水量变化以便污水渗漏时做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，在加强运营管理的前提下，建立和完善污泥的收集系统，并对管道、水处理构筑物等进行防渗处理，从而尽最大限度的减轻对地下水的污染。为减轻浅层地下水的污染，防止深层水污染。 2）分区防控措施 表7-10 地下水污染防渗分区参表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.50m， K≤110-5cm/s；或参照GB16889 执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据表7-10地下水防渗区划分依据，本项目污染防渗区具体分布见表7-11。 表7-11 本项目污染防渗区 防渗分区; 防渗区域. 重点防渗区; 各污水收集、处理构筑物；污水管道. 一般防渗区; 设备间. 简单防渗区; 办公区域. 通过采取以上措施，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实。并加强维护，在厂区环境管理的前提下，可以有效地控制厂区内废水污染物的下渗现象，避免污染地下水。因此，该项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 （三）大气环境影响预测评价 - 1、环境空气评价工作等级及评价范围 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2—2018，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模式中估算模型（AERSCREEN估算模式）分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。采用模式进行计算。 - （1）评价工作分级方法 - 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义见公示（1）。 - Pi = Ci/Coi ×100% ---------------------- （1） - 式中：Pi ——第i个污染物的最大地面环境空气质量浓度占标率，%； - Ci —— 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； - Coi —— 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 - 评价等级按表2.3-1的分级判据进行划分。 Coi一般选用GB 3095中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见表7-13。 表7-13 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评级; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响。拟建项目估算模式参数详见表26，无组织污染源估算因子源强详见表7-14。 表7-14 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度/℃; 40.1°C. 最低环境温度/℃; -14.7°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 口是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟/km; 口是 否. 岸线方向/°; /. 表7-15 面源参数表 污染源; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 污染物; 排放速率 /kg/h; 1h评价标准μg/m3. 污水处理区; 30; 20; 5; H2S; 0.00022; 10. NH3; 0.0057; 200. 注：H2S、NH3取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中的1小时浓度值。 根据AERSCREEN估算模式计算，本项目废气估算结果见表7-16、表7-17。 表7-16 矩形面源污染源结果 下风向 距离; 矩形面源. NH3浓度(μg/m³); NH3占标率(%); H2S浓度(μg/m³); H2S占标率(%). 10; 14.9410; 7.47; 0.5767; 5.77. 16; 16.2420; 8.12; 0.6269; 6.27. 25; 16.0650; 8.03; 0.6201; 6.20. 50; 12.5380; 6.27; 0.4839; 4.84. 75; 9.7752; 4.89; 0.3773; 3.77. 100; 8.0973; 4.05; 0.3125; 3.13. 125; 6.8966; 3.45; 0.2662; 2.66. 150; 5.9382; 2.97; 0.2292; 2.29. 175; 5.1648; 2.58; 0.1993; 1.99. 200; 4.5400; 2.27; 0.1752; 1.75. 225; 4.0308; 2.02; 0.1556; 1.56. 250; 3.6098; 1.80; 0.1393; 1.39. 275; 3.2546; 1.63; 0.1256; 1.26. 300; 2.9537; 1.48; 0.1140; 1.14. 325; 2.6972; 1.35; 0.1041; 1.04. 350; 2.4765; 1.24; 0.0956; 0.96. 375; 2.2846; 1.14; 0.0882; 0.88. 400; 2.1168; 1.06; 0.0817; 0.82. 425; 1.9691; 0.98; 0.0760; 0.76. 450; 1.8381; 0.92; 0.0709; 0.71. 475; 1.7215; 0.86; 0.0664; 0.66. 500; 1.6170; 0.81; 0.0624; 0.62. 600; 1.2904; 0.65; 0.0499; 0.50. 700; 1.0650; 0.53; 0.0411; 0.41. 800; 0.8986; 0.45; 0.0347; 0.35. 900; 0.7723; 0.39; 0.0298; 0.30. 1000; 0.6739; 0.34; 0.0260; 0.26. 1500; 0.3963; 0.20; 0.0153; 0.15. 2000; 0.2708; 0.14; 0.0105; 0.10. 2500; 0.2012; 0.10; 0.0078; 0.08. 下风向最大值; 16.2420; 8.12; 0.6269; 6.27. 下风向最大浓度出现距离; 16; 16; 16; 16. D10%最远距离; /; /; /; /. 表7-17 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NH3; 200.0; 16.242; 8.12; /. 矩形面源; H2S; 10.0; 0.6269; 6.27; /. 由上表计算结果可知，本项目污染物最大占标率Pmax为8.12%，本评价环境空气评价等级定为二级。 （2）评价范围 环境空气评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 2、污染物排放量核算 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 无组织排放核算表详见表7-18。大气污染物年排放量核算表详见表7-19。 表7-18 大气污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 无组织; 污水处理区域; H2S; 厂区绿化和通风; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002）; 0.06; 0.00193. NH3; 1.5; 0.0499. 无组织排放总计. 无组织排放总计; H2S; 0.348. NH3; 4.42. 表7-19 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; H2S; 0.00193. 2; NH3; 0.0499. 3、大气环境防护距离 本项目建设性质为新建，氨气、硫化氢为无组织排放，鉴于本项目厂界的占标率小于质量浓度，无需设置大气防护距离。本项目污水处理厂产生的恶臭中的硫化氢、氨等的最大落地浓度，均出未出现超标现象，项目污染源排放的大气污染物最大地面浓度远远小于评价标准，贡献值很小。因此，本项目大气污染物经处理后排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能。 综上所述，本项目大气污染物占标率小于质量浓度，大气污染物对周围敏感目标影响较小，无需设置大气防护距离。 4、废气防治措施分析 本项目为城镇污水处理工程，污水日处理量较少故污染物排放量少，可以确保本项目的臭气可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)及其修改单中相关的排放标准限值要求，本项目的建设会影响小范围区域空气环境质量，故本环评建议需在污水处理工序（组合池、A2O一体化设备等）进行加盖措施，并通过加强厂区绿化、环境管理及运行维护，项目对周围环境的影响会较小。 5、控制措施 a.污泥脱水后及时用密闭车辆清运，减少污泥堆放量； b.加强运行操作管理，保证污水处理正常运行； c.厂区内种植除臭效果良好的树种、花草； d.要求在工作过程中强化管理，运行时关好门窗； e.较强卫生保护，重视消毒、杀毒及杀灭蚊蝇工作； - （四）声环境影响预测评价 1、评价等级 本项目建成营运后对声环境的影响主要为湘阴县岭北镇污水处理工程设备噪声，工程建设对强噪声设备将采取必需的环保设施，项目所在区域声环境功能区位2类，工程建成前后噪声增加值小于3dB（A），且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中声环境评价工作等级划分方法，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。 污水处理厂的噪声源于厂区传动机械工作时发出的噪声。噪声较大的设备，如污水泵、污泥泵等均设在室内或者水池内。据调查资料表明，距泵房30m时测得的噪声值已达到国家的《声环境质量标准》（GB3096-2008）的标准值。设计采用低噪声的机械设备，并采取相应的减震、消声措施，进一步降低噪声对环境的影响。 （1）预测内容 预测各厂界和主要敏感点连续等效A声级。 （2）评价标准 厂界噪声评价标准为GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 （3）预测模式 ①室内场源等效室外声源 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——室内离墙面内侧1m处的混响声级，dB； Lp2——室外r处的噪声级，dB； TL一建筑物隔声量，20dB（按照1砖墙进行取值） ②点声源的几何发散衰减模式 ∆L=10lg(1/4πr2) 式中：∆L-距离增加产生的衰减值，dB； r-点声源至受声点的距离，m ③各贡献值叠加： 式中：LpT——总声压级，dB；Lpi——接受点的不同噪声源强，dB。 （4）噪声源情况 本项目运营期噪声污染源主要为鼓风机、引风机和水泵等高噪声设备，预计噪声强源在 70-90 dB(A)之间，详见表7-20。 表7-20 机械设备噪声源 序号; 噪声源; 噪声源强; 噪声治理措施; 位置. 1; 各水泵、污泥泵; 90dB(A); 设备设置于泵房内，设置减震基础、泵房墙体隔声; 污水提升泵站、污泥泵房 等. 2; 各风机; 80dB(A); 设备设置于风机房内，设备进行机械阻尼减震； 安装消声器；设置隔声罩；墙体隔声; 设备间. 3; 压滤机; 70dB(A); 设备设置于污泥脱水间，设置减震基础、墙体隔声; 污泥脱水间. 4; 空压机; 90dB(A); 设备设置于风机房内，设置减震基础、墙体隔声; 设备间. 根据厂区建设布局情况及工程采用的隔声降噪措施，采用以上模式对厂界处噪声进行预测，预测结果见表7-21。 表7-21 项目噪声监测点位预测结果一览表 单位：dB(A) 场界; 时段; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标 情况. N1 厂界东侧; 昼间; 52; 39.62; 52.24; 2类标准： 昼间60，夜间50; 达标. 夜间; 47; 39.62; 47.73; 达标. N2 厂界南侧; 昼间; 54; 41.74; 54.25; 达标. 夜间; 48; 41.74; 48.92; 达标. N3 厂界西侧; 昼间; 54; 40.6; 54.19; 达标. 夜间; 47; 40.6; 47.90; 达标. N4 厂界北侧; 昼间; 50; 38.64; 50.31; 达标. 夜间; 45; 38.64; 45.90; 达标. N5 厂界西南侧居民点; 昼间; 48; 33.28; 48.14; 达标. 夜间; 43; 33.28; 43.44; 达标. 通过预测可知，采取基座减振，厂房、围墙隔声等措施后，项目东厂界、西厂界、北厂界、南厂界、东南居民点噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 为了进一步减小本项目运营期噪声对周围环境的影响，故环评要求应采取如下措施减小运营期噪声： ①选购设备时，应选取低噪声低能耗设备； ②做到对设备及时维护检修，避免故障产生高分贝噪音； ③对水泵等高噪声设备设置减振基础。 综上所述，建设单位做好以上防治措施，噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目噪声对周围环境影响较小。 （五）固体废弃物影响分析 污水处理厂在运行过程中产生的固体废弃物种类有栅渣、砂粒、污泥、废紫外灯管以及生活垃圾。栅渣来自于格栅间截获的进水中较大杂物、漂浮物、悬浮物等，多为生活杂质；砂粒来自于沉砂池；污泥来自于污泥池，废紫外灯管来自于消毒池。 1、栅渣和砂粒 格栅渠拦截的栅渣多为块状固体物质，包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾，其经过除污、压榨与砂粒经过除污、压榨后一并交由环卫部门处理。 2、生活垃圾 生活垃圾全部实行袋装化，且由专人负责收集，送至指定的垃圾点堆放，交由环卫部门处理。 3、污泥 污水处理过程会产生大量的剩余污泥，污泥中含有细菌、病原微生物、寄生虫卵、重金属离子等有毒物质和氮、磷、钾等有用物质，需要及时处理和处置，以达到变害为利，综合利用和保护环境的目的。污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。 4.废紫外灯管 本项目消毒工艺采用紫外消毒，将产生废紫外灯管，交有资质单位处置。 由此可见，只要该项目在营运过程中做好固废的分类收集、管理及处置工作，并加强管理，该项目产生的固废不会造成二次污染。 因此，本项目的固废均得到合理处置，不会对环境产生影响。 （六）土壤影响预测评价 1、评价工作等级确定 按照《土壤影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）》内容本项目的项目类别为“电力热力燃气及水生产和供应业 生活污水处理”为Ⅲ类，本项目占地面积为2000m2<5hm2，占地规模为小型，且项目污染影响型敏感程度为敏感，故土壤评价等级为三级。 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 2、土壤环境影响识别 本项目属于新建项目，根据工程组成，主要为运营期两个阶段对土壤的环境影响。 运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水等对土壤产生的影响。 3评价范围 土壤环境影响评价范围为项目占地范围内及厂界外0.05km范围。 4土壤环境分析 本项目为土壤三级评价，通过类比同类项目，针对本项目产生的污染物做好处理防范保护措施以确保对土壤环境的影响可接受。如废水（生活废水）、废气（H2S、NH3）达标排放，废水处理各建筑做好防渗处理等。 5结论 本项目选址位于湖南省岳阳市湘阴县岭北镇，区域现状为农村生态环境，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。同时由于项目用地为建设用地，在其用地50m范围内不允许新建居民或学校等敏感目标。 （七）生态环境影响分析 本项目完工后，及时对厂区进行植被绿化，以减少项目建设对生态环境的影响。并且项目周边区域未发现有野生国家重点保护植物和古树名木，无需格外保护。 本项目属于污水处理工程，工程后对区域水体水质有改善作用，对生态环境影响较小。 （八）项目风险影响评价 （1）风险事故的环境影响分析 污水处理厂的事故性风险具有突发性的特点，一般污水处理厂运行期发生事故性排放的原因有以下几种： ①由于排水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除低于设计去除率，另外，进厂污水水质负荷变化，污染物质浓度升高，也会导致污水处理厂去除率下降，尾水超标排放。 ②温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致生化处理效率下降。 ③污水处理厂停电，机械故障，将导致事故性排放。 ④操作不当，污水处理系统运行不正常，将降低活性污泥浓度，使得生化效率下降，出现事故性排放。 ⑤污水管网损坏。污水外溢直接造成水污染事故。 （2）废水事故排放影响分析 本工程建成后，通常情况下属于正常排污但是当发生事故时处理厂水未经过有效处理而排入水体，将对排污口下游水质造成影响。 管网泄露风险分析： 污水干管在营运期会因为未按规范施工、工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险。 污水主干管若发生破裂或渗漏，污水会进入土壤，渗入地下，会污染地下水，冒出地面则会滋生蚊虫、散发恶臭，对周围居民的生活产生较为严重的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成较大的影响。 （3）风险事故防范与应急措施 ①污水非正常排放的防范措施 设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定时的应急措施，以缓解不利状态。 防泄漏措施：机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。 为监控本项目尾水达标排入受纳水体，建议在项目总排口处设置污染因子在线监测系统。监测因子为：pH、COD、NH3-N。 ②管网泄露防范措施 在管网建设过程中适当距离的设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 （4）事故应急预案 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，应急预案基本内容见表7-23。 表7-23 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 综上所述，拟建项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 （九）总量控制分析 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，确定CODCr和NH3-N为项目的污染物总量控制因子，项目设计每天处理量400m3，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准，污水处理厂废水外排废水CODCr、NH3-N浓度限值为50mg/L、5mg/L。污水处理厂外排CODCr、NH3-N量分别为7.3t/a、0.73t/a。本项目为减排项目。无需申请总量控制指标。 因此，本项目建成后可减少COD的外排量为24.82t/a，可减少NH3-N的排放量为4.401t/a， （十）与“三线一单”的符合性分析 1、生态保护红线的相符性分析 根据湖南省政府公布关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20 号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28 万km2，占全省国土面积的20.23%。 全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线主），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域，本项目不在湘江重要水域范围内。 拟建项目周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。详见附图（生态红线图） 2、与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准，湘江湘阴段洋沙湖断面（2018）、乌龙嘴断面（2019）各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 1）项目与大气环境功能的相符性分析： 项目所在区域大气环境为二类区。项目的大气污染物排放主要为硫化氢、氨气、臭气浓度等，根据大气环境影响预测结果，本项目大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区的要求。 2）项目与地表水环境功能的相符性分析： 本项目排污口位于项目西南侧岭北镇灌溉渠。按照《中华人民共和国水污染防治法》：“在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口”，本项目排污口不在上述保护区内，符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定。 3）项目与声环境功能的相符性分析： 本项目为2 类声环境功能区。根据声环境预测结果，本项目建成后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目的建设符合声环境功能区要求。 因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。且本工程为环境治理工程，工程投入运行后，有利于改善环境质量。 3、与资源利用上线的对照分析 项目用地符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。本项目为生活污水处理项目，项目的建设可以大大削减区域水污染无得排放，遵循了保护湘江水资源的原则。同时，项目污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准，项目本身营运也不会消耗大量资源。符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性 本项目属于城市供排水管网工程、污水处理工程项目，不属于区域禁止建设项目。 （十一）项目合理性分析 1项目产业政策符合性分析 本工程属于环境污染治理项目。按照《国民经济行业分类》GB/T4754-2017，本项目湘阴县岭北镇污水处理工程为污水处理及再生利用（D4620）。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“鼓励类”的“四十三、环境保护与资源节约综合利用中的第20项：城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类项目。 因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 2项目规划符合性分析 湘阴县岭北镇污水处理工程实施后有利于周边生活污水的处理，减少了污染物的排放量，是实现“十三五”环保规划指标体系中“到2020年，全省生态环境质量明显改善，主要污染物排放总量大幅减少”、“到2020 年生活污水处理厂全面稳定达标排放”的保障。项目的建设与湖南省“十三五”环境保护规划是相符的。 同时本项目为乡镇污水处理工程，符合“湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知 （湘建村〔2019]230号）”的要求。（其文件见附件） 3项目选址合理性分析 - 厂区选址 - 项目位于湘阴县岭北镇（S101线东侧，巴山子南侧，兴合村西侧）。根据现场勘查，项目周边主要为农田和少量居民点，本项目选址不涉及饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区、自然保护区等敏感目标，项目废水经处理达标后可减少排入湘江的污染物负荷，对湘江水质起到一定的正面作用，项目选址合理。 综上所述，项目符合岳阳市相关规划要求，符合国家产业政策，符合《湖南省湘江保护条例》等，本工程主要为环境污染治理项目，属公益性工程，工程投入运行后可大大减少污水直排对周边灌溉渠及湘江的影响，改善湘江水质，且建成后对外界环境影响小。因此，本项目选址可行。 - 厂外提升泵站选址 - 厂外提升泵站选址在湘阴县071县道和岭北镇143乡道之间，地理坐标：东经：112°44′50.95985″，北纬：28°32′7.38064″，位于整个污水管网规划的中心位置，能有效提升污水水位，便于进污水处理厂处理。 （十二）环境管理和监测计划 1、环境管理 为了减少和缓解建设项目生产运行对环境造成的影响，建设单位必须建立环保管理机制，制定有效的环境管理计划，完善的环境管理与监测系统是项目控制污染、保护环境、实现环境效益的保证。 （1）环境管理体系 建设单位责管理本建设项目的环境保护工作，具体贯彻执行国家、省、市、区环保部门的各项环保法规、标准、政策等规定。建设项目无论是施工期还是营运期均涉及本报告中所述的环境问题。为此需做到如下内容： ①建设单位应尽快明确该项目的环境保护机构和人员，并承担起协调、管理和解决工程建设和营运期可能出现的环境问题。建设项目施工期应实行环保监理制度，配备专职或兼职环保监理工程师，负责管理和监督由业主委任的环保监理事宜； ②按本环评所提出的环境保护措施及要求，认真落实环保措施和设施的设计和施工任务； ③落实有关环保经费，保证建设项目的建设符合“三同时”制度。 （2）环境管理职责 贯彻执行国家、省、市、区的各项环境保护法律、法规、条例或办法。 负责编制建设项目在施工期、营运期的环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告书中提出的各项环境保护措施的落实情况。 环境监测计划的实施，负责环保设备的使用和维护。 （3）机构设置和职责 为了各项环境保护工作的顺利开展，项目建成后，污水处理厂应按照环保部门的要求加强对建设项目生产全过程的环保管理，必须设立专门的环境管理机构，在各生产工段设兼职环境监督人员。 ①贯彻执行国家和上级部门有关环保的方针、政策和措施； ②制定环保管理制度，落实职能科室、车间的环保职责范围以及奖惩条例，并负责监督执行； ③针对污水处理厂的具体情况，制定保护环境的长远规划和年度计划，并组织实施； ④组织环境监测，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况； ⑤建立环保档案，做好环保统计工作，及时向有关部门上报统计报表和提供有关技术数据，及时做好排污申报工作； ⑥负责对职工进行经常性的环保知识教育，提高全体员工的环保意识，对从事环保工作的职工定期进行培训考核； ⑦加强清洁生产管理，降低各种原辅材料及能源的消耗，确保污染治理设施的正常运行，从而减少污染物的排放量，严格执行污染物排放的总量控制要求； ⑧严格落实建设项目“三同时”制度。 （4）管理制度 在环境管理上，制定有各项规章制度，如： ①污水处理系统运行岗位责任制；②污水处理系统操作规程及运行管理制度；③污水处理设施维护管理办法；④化学试剂、有毒、易燃易爆品等使用管理制度；⑤排污情况报告制度；⑥污染事故处理制度。 需要强调的是出现运行故障时，应立即进行检修，严禁非正常排放，并配合有关单位和部门负责对环境事故进行调查、监督和分析，写出相应调查报告，经常性的对职工进行环保知识教育，组织开展环保设施操作人员的技术培训、考核工作；协调、处理因污水处理系统运营而产生的环境问题投诉，协同芦淞区环境保护局解答和处理与建设项目有关的公众意见，达成相应的谅解。 （5）排污口规范化管理 排污口是本项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 排污口规范化管理的基本原则： ①向环境排放污染物的排污口必须规范化； ②根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本工程将烟囱作为管理的重点； ③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 排污口的技术要求： ①排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470 号文件要求，进行规范化管理。 ②污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污水处理设施的进水和出水口等处。 ③设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。 ④在废气净化装置排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。 ⑤原料堆场地须有防洪、防流失、防尘和防灭火措施。 排污口立标管理： ①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1‐1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志牌见下图。 ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 排污口建档管理： ①要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 2、环境监测 委托有资质单位进行环境监测和监控。 （1）施工期 ①监测项目 施工期监测项目主要是环境空气、施工噪声。 ②环境监测计划 本项目环境监测计划包括环境空气、噪声和施工废水三部分，具体如下。 表7-24 环境空气监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间. 施工期; 周边居民点; SO2、TSP、NO2; 随机监测; 2天. 表7-25环境噪声监测 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间. 施工期; 周边居民点; 等效A声级; 随机监测; 1天. （2）运营期 根据本项目特点，监测以水环境为主，本项目日排水量为400t，属于大于或等于100 t，小于500 t的排污单位，每年至少监测4次，即每季度或隔月采样监测，核实其排水量，污染物排放浓度及总量，并要与环境统计数据进行核对。主要监测内容见下表。 表7-26运营期监测计划 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间. 厂界; NH3、H2S; 每季一次，4次/年; 连续两天. 厂界; 噪声; 2次/年; 1天. 污水处理厂进、出口; 废水量、COD、氨氮 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂、总氮、色度; 每个季度监测一次. （十三）环保投资 本项目本身为环保工程，工程总投资为1703.53万元，环保投资约1703.53万元，占总投资的100%。项目环保投资情况见下表7-27 表7-27 环保措施一览表 污染源; 工程措施（项目总投资）; 二次环保投资; 投资时期. 废水; 施工废水; 隔油池、沉淀池、排水沉淀沟; /; 施工期. 地下水防渗; 地面硬化、防渗措施; 是; 营运期. 废气; 扬尘; 路面洒水除尘，设立施工围挡; /; 施工期. 汽车尾气; 加强车辆保养维护; /. 恶臭气体; 运行过程加强环境卫生管理，重视消毒杀毒灭蚊蝇 工作，加强绿化，处理工序加盖措施。; 是; 运营期. 噪声; 机械噪声; 选用低噪设备，设置围墙，合理施工; /; 施工期. 机械机房等; 隔声减震、低噪声设备; 是; 营运期. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集与清运措施; 是; 营运期. 污泥; 做好防腐防渗措施，合理处置; 是; 营运期. 废紫外线灯管; 固废暂存间; 是. 绿化; 厂区绿化、周边防护林带、管线周围植被恢复; 是; 营运期. - （十四）“三同时”竣工验收一览表 该项目为生活污水处理站项目，根据项目特点，制定以下“三同时”验收一览表。 表7-28 “三同时”验收一览表 项目; 验收项目; 数量; 验收标准及效果. 废气; 厂界无组织排放废气; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界废气排放最高允许浓度二级标准. 废水; 出水水质; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准. 固废; 栅渣; /; 集中收集，环卫部门统一清运处理. 沉砂; /. 生活垃圾; /. 污泥; /; 由污泥车定期运往南湖洲镇污水处理厂脱水，再运至砖厂制砖。. 噪声; 噪声; /; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 |  | 排放源（营运期） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期处理结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 大气污染物 | 格栅渠、生化池、污泥储存池等 | NH3、H2S | 项目采用加强通风，注意厂区卫生，种植绿化树种等方式来降低臭气对环境的影响。 | 《城镇污水处理 厂污染物排放标 准》表4中二级标准 |  |
|  | 水污染物 | 污水处理设施 （400m3/d） | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP | 采用A2O一体化设备处理达标 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 中一级标准 的A标准 |  |
|  | 固体废物 | 格栅渠 | 栅渣 | 14.6t/a |  | 由环卫部门收集后统一处理 |
|  |  |  | 沉砂 | 4.38t/a |  |  |
|  |  | 污泥泵房 | 剩余污泥 | 17.01t/a |  | 由污泥车定期运往南湖洲镇污水处理厂脱水，再运至砖厂制砖。 |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 0.365t/a |  | 由环卫部门收集后统一处理 |
|  |  | 紫外消毒 | 废紫外线灯管 | 0.01t/a |  | 收集后交由有资质单位处置 |
|  | 噪声 | 污水处理厂噪声源主要来自厂区各类泵，噪声源强为80~90dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目主要生态环境影响为工程营运期的影响。 在运营期中湘阴县污水处理工程正常运行期间产生的废水、废气、噪声污染物较少，厂区内部空地及周边将均匀布置绿化，对生态环境起到一定的改善作用，可以吸附有害物质、净化空气、减弱噪声、美化厂区环境，对生态环境影响小。 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 一、项目概况 湘阴县住房和城乡规划建设局拟投资1703.53万元在岭北镇进行污水处理厂及管网配套设施工程建设。本项目用地面积2000m2，主要服务于岭北镇区域。拟建污水处理厂采用预处理+一体化设备（A2O+沉淀+过滤）+紫外消毒。设计处理规模为400m³/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。项目建成后将大大推动区域生态系统建设，将大大改善地区水体及生态环境，促进地区可持续发展，为更好的促进该地区经济和文化的发展。 二、项目所在地区域环境现状 （1）环境空气：根据2018年和2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据可知，湘阴县PM10、SO2、NO2平均质量浓度和CO 95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 项目补充监测中的硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 （2）地表水环境：有常规检测数据可知湘江湘阴段洋沙湖断面（2018年）、乌龙嘴断面（2019年）水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好；补充监测的岭北农灌渠各监测因子能完全满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准；湘江上游各监测因子能完全满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。可见，区域地表水环境质量较好。 （3）地下水环境：岭北镇污水处理厂周围地下水各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 （4）声环境：项目所在区域声环境质量能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，声环境质量可达到功能区要求。 （5）土壤环境：项目所在地土壤各监测因子均能满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）表1 中二级标准要求。 三、环境影响分析结论 施工期环境影响结论 1、污水处理厂工程环境影响分析结论 （1）环境空气影响结论 施工期对环境空气的影响主要是扬尘及运输车辆和施工机械设备工作时产生的尾气。采取本次环评建议的控制措施，可有效降低扬尘对环境空气的影响。 （2）水环境影响结论 项目施工期产生的废水主要为机械冲洗废水及施工人员生活废水。施工车辆和机械的冲洗水通过隔油池和沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘，对周围地表水环境影响不大；由于项目区离各乡镇较近，本次环评建议施工人员的生活废水依托各乡镇周边居民的现有的厕所解决，对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响结论 施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械都是噪声产生源。为最大限度减轻施工噪声对环境的影响，项目要求施工单位使用低噪声设备，合理安排施工时间，严禁在22:00-6:00期间作业。严格采取本次环评建议的控制措施，项目施工期噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB15253-2011)要求，对周围环境及敏感点的影响较小。 （4）固体废物影响结论 项目固体废物来源于建筑施工产生的建筑垃圾，主要为废砖、各种木质、钢制废板材，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其余运往指定地点消纳。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运后集中处理。只要严格落实本环评建议的处理措施，施工中产生的固体废物不会对环境产生不良影响。 2、管网工程环境影响分析结论 （1）施工期噪声 本项目施工期的噪声主要来自机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。采取本环评提出的措施，可将项目施工噪声对周围环境的影响降至最低。 （2）施工期扬尘 在施工期扬尘是主要的空气污染物。项目建设时应对开挖及车辆行驶的路面实施洒水抑尘等措施，能有效降低其对环境空气的影响。 （3）施工期废水 管道工程施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工废水通过隔油池后进行沉淀，用于场地降尘洒水，不外排。对于施工人员排放的生活污水，可依托各乡镇现有的厕所解决或集中收集后由附近居民用作农灌。总之，只要在施工过程中加强管理，注意不要将施工作业场地内的生活污水排入附近水体中，则管道施工对沿线区域的地表水环境影响较小。 （4）施工期固体废弃物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、土石方。 施工废料：施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头及施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。施工废料部分可回收利用，剩余废料依托当地职能部门有偿清运，对环境影响较小。 工程弃土、弃渣：管线工程开挖土石方大部分回填；多余土方由渣土公司运至制定的弃渣场。 生活垃圾：生活垃圾经统一收集后由环卫部门清运统一处理。 （5）生态影响分析 本项目生态环境影响主要体现在施工期，生态环境影响要素主要表征为管沟开挖等建设施工阶段，带来对土壤表层的扰动、地貌改变、地表植被的破坏、土地利用格局的变化，农、林种植业的损失；施工临时道路、水土流失和地表植被破坏等。在采取本环评提出的防治措施后，对所在生态区域环境影响不大。 总之，项目的施工对周围环境造成的污染将随项目施工的结束而消失，施工单位认真落实本环评提出的各项环保防护措施，该项目的施工对周围环境的影响将降至最低，对周围环境影响较小。 运营期环境影响结论 1、大气环境影响结论 根据污水处理厂恶臭气体预测结果，污水处理厂臭气中氨气、硫化氢最大厂界浓度为0.0162420mg/m³，H2S最大厂界浓度为0.0006269mg/m³，从预测结果可以看出，本项目污水处理厂大气污染物的厂界浓度均能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）限值、《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准值（氨：1.5mg/m³、硫化氢：0.06 mg/m³），对项目周边大气环境影响很小。 2、水环境影响结论 经预测结果表明，本项目正常运行，处理后污水达标排放，本项目经处理达标后的污水排放不会对该区域用水安全造成危害。本项目属于污水收集处理工程，项目实施后可减少周边生活污水的直排，达标排放对水环境的影响总体而言将会减轻地表水的污染。如若污水直排，因废水量增加，将会使排入受纳水体的污染物量增加，本项目排污口下游的水质较现状会有一定恶化。因此，必须杜绝事故排放，确保污水处理厂正常运行。 运营期厂区污水在处理的过程中，为了防止对地下水环境的污染，必须对水处理构筑物、污水管道、暂存场所进行防渗处理。废水收集、处理与排放设施设计、施工中，严格执行高标准防渗要求，做到废水不下渗。 综上所述，本项目属环保工程，为减排项目，项目运营期只要能够做到达标排放，对于改善区域地下水水质具有积极作用，具有环境正效益。 3、声环境 通过采取如选取低噪声低能耗设备、对水泵等高噪声设备设置减振基础等防治措施，在运营期昼间厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 4、固体废物 污水处理厂在运行过程中产生的固体废物种类有栅渣、沉砂、污泥、废紫外灯管及生活垃圾。栅渣来自于粗、细格栅间截获的进水中较大杂物、漂浮物、悬浮物等，多为生活杂质；沉砂来自于沉砂池，多为细小砂砾；污泥来自于污泥池；废紫外灯管来自于消毒池。栅渣和沉砂经过除污、压榨后与生活垃圾一并由环卫部门清运。污泥由运泥车定期输送至南湖洲镇污水处理厂进行脱水，然后运至砖厂制砖。废紫外灯管交由有资质单位处置。 5、环境风险评价结论 拟建项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的，故项目对周围环境基本不存在环境风险。 6、污染治理措施经济技术论证结论 项目废气、废水、噪声和固废治理措施效果稳定可靠，经济技术合理。 综上所述，湘阴县岭北镇污水处理工程项目建设符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益。虽然在项目运营期产生的水、气、声、渣等污染将对周围环境产生影响，但只要严格落实各项防治措施，确保污染物达标排放，确保工程质量，将对环境的污染减到最小。因此，从环境保护的角度出发，该项目建设是可行的。 建议： 1、项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展； 2、厂区应进一步提高绿化率，多种植树木草皮，不仅能美化环境，还可起到防尘降噪的作用。 3、建设单位必须强化环境意识，加强管理，确保各环保设施运行正常，保证各项污染物达标排放。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目平面布置图 附图3项目周围环境图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特 征，应选下列1～2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地面水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。