建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ：湘阴县三塘镇污水处理工程项目（200m3/d）

建设单位（盖章）：     湘阴县住房和城镇建设局

编制日期：2020年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘阴县三塘镇污水处理工程项目（200m3/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘勇 |  |  | 联系人 |  | 刘勇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13575055088 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 湘阴县三塘镇镇区南侧，紧邻南湖及057县道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 478.59 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1147.02 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 1147.02 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 随着岳阳各镇建设速度的日益加快，城镇的废水排放量也日益增多，因此铺设污水管道对废水进行收集以及建设污水处理厂对废水进行处理是十分必要的。污水处理工程项目的建设将有利于改善各镇城镇环境、提高人民生活质量、加快城镇建设、促进社会的和谐。 国务院发布的《水污染防治行动计划》要求，强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，强化城镇生活污水治理。落实《湖南省城市双修三年行动计划（2018—2020年）》，到2020年，设市城市、县城生活污水处理率分别达到95%和90%，洞庭湖、东江湖等重点区域县级及以上城镇生活污水处理设施应全面达到一级A排放标准。加快推进重点镇污水处理设施建设“三年行动计划”，到2020年，全省建制镇生活污水处理率达到70%以上。加快农村环境综合整治。实施镇村振兴战略，落实中办、国办印发的《农村人居环境整治三年行动方案》。以生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、饮用水水源地保护、养殖行业环境整治为重点，推进农村环境综合整治全省域覆盖。国家“十三五”规划纲要要求进一步提高我国城镇生活污水和垃圾处理能力，对居民生活环境质量提出了更高的要求，为确保完成国家、省、市“十三五”主要污染物总量削减任务和提升人民居住环境质量的目标，加快湘阴县各镇污水处理工程的建设，提高污水收集处理率，已成为一项相当紧迫的任务。 为了改善湘阴县三塘镇水域污染状况和城镇卫生面貌，保护生态环境，保障经济持续稳定发展，提高人民的生活质量，必须加快污水处理设施的完善建设工作，提高污水收集率。湘阴县三塘镇污水处理工程的建设是将湘阴县三塘镇纳入污水处理范围的必然工程，将大幅提高湘阴县三塘镇生活污水的收集处理率，因此，本工程是保护生态环境的需要，对改善居住环境，提高人民健康水平和生活质量，树立城镇良好的对外形象，促进和谐社会的发展，都有着重要意义。项目于2017年9月26日取得岳阳市发展和改革委员会关于湘阴县集镇污水处理设施建设项目可行性研究报告的批复，批复文号为岳发改审[2017]101号；湘阴县三塘镇污水处理设施建设工程于2018年11月取得了项目环境影响报告表的批复；项目于2018年8月14日取得岳阳市发展和改革委员会关于变更湘阴县集镇污水处理设施项目业主的批复（因环评属于项目前期准备工作，故本项目业主单位仍为湘阴县住房和城乡建设局）；本项目于2018年8月20日取得湘阴县水务局关于对湘阴县三塘镇污水处理设施入河排污口设置的批复（文号：湘阴水务审〔2018]40号）；项目于2020年4月29日取得岳阳市发展和改革委员会关于调整湘阴县集镇污水处理设施建设(PPP)项目建设规模及内容的批复，批复文号为岳发改审[2020]92号。根据“关于调整湘阴县集镇污水处理设施建设(PPP)项目建设规模及内容的批复（岳发改审[2020]92号）”，湘阴县三塘镇污水处理工程项目的近期建设规模由500m3/d调整为200m3/d，属于重大调整，因此需重新进行环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2019）、国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）、按照国家环保部第 44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部 2017 年 9 月 1 日）等有关规定，本项目污水厂属于“三十三、水的生产和供应业”第 96 项“生活污水集中处理”中“其他”类，应编制环境影响报告表，因此，湘阴县住房和城镇建设局委托湖南景玺环保科技有限公司承担该项目环境影响评价的编制工作。评价人员通过对工程区域及其周边环境调查、资料收集工作，按照建设项目《环境影响评价技术导则》要求，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：湘阴县三塘镇污水处理工程项目（200m3/d） 业主单位：湘阴县住房和城乡建设局 建设地点：湘阴县三塘镇镇区南侧，紧邻南湖及057县道（东经112.926416000°，北纬28.796625000°） 建设规模：本次环评为近期工程，即建设规模为200m3/d。 建设性质：新建 - 主要建设内容 湘阴县三塘镇污水处理厂远期规模为400m³/d，近期规模为200m³/d，厂区总占地面积为2000m2，配套管网总长 4.34km。本项目污水处理采用“一体化设备（A2O 工艺+过滤）+ 消毒”作为实施方案；污泥通过污泥车（容量为5m3）每半月清理运输一次，运送至鹤龙湖污水处理厂处置；消毒工艺采用紫外线消毒作为实施方案。出水水质《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表1 项目工程内容一览表 工程; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 厂区; 主要建设内容有：400m3 /d 规模组合池（含格栅渠、沉砂池、调节池、污泥池），200m3 /d 一体化设备（含生化、深度处理），400m3 /d 紫外消毒池，400m3 /d 巴氏计量槽，综合管理用房。; 商品混凝土. 管网; 配套管网总长 4.34km；配套污水提升泵站 1座，规模为100m3/d。; /. 公用工程; 供电; 本污水处理厂为二级供电负荷，从附近变电站“T 接”引一路 10kV 专用架空线电源供电。电源以架空敷设方式引至水厂附近后，再转换为电缆埋地敷设引至厂区内柱上安装变压器。; /. 供水; 三塘镇自来水厂供水; /. 消防; 在厂区设置适当数量的室外消火栓；在变配电间等适当部位配置一定数量的灭火器。; /. 排水; 三塘镇区内排水采用完全分流制，三塘镇区污水通过污水管道收集后进入三塘镇污水处理厂处理，处理达标后尾水通过暗管排入南湖。; /. 配套工程; 综合用房; 污水厂综合管理用房规模按 400m3/d 设计。主要包括设备室、加药间、在线监测室等，尺寸 2.7×12.0×4.0（m）。; /. 绿化; 厂区用绿化带与周围地区分隔，构建筑物间隙亦用绿化点缀分隔。绿化面积为478.59m2; /. 检查井、沉泥井; 检查井设在管道交汇处、转弯处、管径和坡度变化处、 跌处和直线管段上每隔一定的距离处; /. 环保工程; 污水处理; 污水处理构筑物. 废气处理; 加强通风，注意厂区卫生，种植绿化树种. 噪声处理; 设置隔振垫，将管理用房与机房分开，并采取有效的隔声措施. 固废处理; 生活垃圾、栅渣和砂粒交由环卫部门处理；污泥通过污泥车（容量为5m3）每半月清理运输一次，运送至鹤龙湖污水处理厂处置；废紫外灯管交由有资质单位处理。. 3、项目主要构筑物及设备情况 表2 主要构筑物一览表 序号; 构筑物; 规格尺寸及参数; 单位; 数量; 备注. 1; 组合池. 1.1; 格栅渠; 矩形渠式钢筋混凝土结构，土建按远期规模 Q=400m3/d 建设; 组; 1; 粗格栅、细格栅各一台. 1.2; 沉砂池; 平流沉砂池，设计规模：Q=400m3/d; 座; 1. 1.3; 调节池; 土建按远期 400m3/d 完成，设备按近期 200m3/d安装，Q=400m3/d，HRT=9.6h，有效容积80m3，有效水深1.5m; 座; 1. 1.4; 污泥池; 污泥池设计规模：Q=400m3/d；设计每天干泥量 2kg/d；含水率 99.8%时污泥量 1m3/d；污泥池容积 20m3; 座; 1. 2; 一体化设备; 一体化处理设备的土建及设备安装近期按平均流量（200m3 /d）进行设计，尺寸 17.5×2.9×2.9m。设计流量：Q=200m3 /d ；反应区停留时间：HRT=12h ；设计水温：12℃； 混合液悬浮固体浓度：X=3.0g/L； 污泥负荷：Ls=0.10kgBOD5/kgMLSS*d ；好氧区污泥龄：12.24d ；污泥产率系数：Y=0.6kgVSS/kgBOD5 ；供氧量(SOR)：1.7～2.0kgO2/去除 kgBOD5 ；沉淀区表面负荷：0.87m3 /m2•h; 座; 1. 3; 紫外消毒渠; 土建按远期 400m3/d 完成，设备按近期 200m3/d安装; 座; 1. 4; 巴氏计量槽; 规模：Q=400m3/d; 座; 1. 5; 综合管理用房; 规模：Q=400m3/d，尺寸 2.7×12.0×4.0m; 座; 1. 表3 工艺主要设备一览表 构筑物名称; 设备名称; 技术参数及规格; 单位; 数量. 格栅渠; 回转式粗格栅清污机; 安装角75°，栅条间距 20mm，沟深 4.5m， 沟宽0.8m ，N=0.75kw; 台; 1. 回转式细格栅清污机; 安装角75°，栅条间距 5mm，沟深 4.5m， 沟宽0.8m ，N=0.75kw; 台; 1. 栅渣小车; 有效容积0.25m3; 台; 1. 镶铜铸铁闸门; B×H=0.4×0.4m，配手动启闭装置; 台; 1. 沉砂池及调节池; 污水提升泵; Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW; 台; 2; 1用1备. 潜水搅拌机; 叶轮直径 260mm，转速 960rpm，N=0.55 kW; 台; 2. 潜水式排砂泵; Q=10m3 /h，H=10m，N=0.75kW; 台; 1. 手动闸阀; DN100，PN10; 台; 3. 止回阀; DN100，PN10; 台; 3. 橡胶软接头; DN100，PN10; 台; 3. 污泥池; 潜水污泥泵; Q=10m3/h，H=12m，N=0.75kW; 台; 1. 手动蝶阀; DN100，PN10; 台; 1. 软接头; DN100，PN10; 台; 1. 缓闭止回阀; DN100，PN10; 台; 1. 一体化设备; 处理规模 200 m3/d，配套混合液回流，鼓风曝气装置，总功率 N=4.0KW; 套; 1. 紫外消毒渠; 紫外线消毒设备; Q=200m3/d，总功率 N=0.55kW，配套灯管及镇流器、控制系统、自动清洗系统; 套; 1. 排气阀; DN25，1.0Mpa; 个; 1. 伸缩蝶阀; DN200，1.0Mpa; 个; 2. 计量槽; 电磁流量计; DN100; 个; 1. 综合管理用房; PAC加药装置; 有效容积 1m3，配套搅拌机及计量泵，总功率 N=1.5KW; 套; 1. 自闭式冲洗阀蹲式大便器; 陶瓷; 套; 1. 洗手台; 带水龙头，陶瓷; 套; 1. 拖布池; 带水龙头，陶瓷; 套; 1. 地漏; DN50; 个; 1. 截止阀; DN40; 个; 1; PE给水管用. 二氧化碳灭火器; MT5; 具; 2. 污水管网; 污水管道; 配套管网总长 4.34km. 污水提升泵站; 规模为100m3/d; 座; 1. 4、服务范围 拟建湘阴县三塘镇污水处理工程服务范围：三塘镇镇区。 5、污水量预测 根据三塘镇总体规划及近几年的实际供水情况，在未来 5~10 年内，随着城镇的扩展，产业布局的调整和发展，城镇人口的不断增长以及人民生活水平的逐步提高，污水的排放量会随之发生变化。在规划范围内，排水规模的大小需要进行认真分析和科学预测。根据三塘镇实际供水量调查统计资料、结合《城市排水规划规范》(GB50138-2017)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2016 年版)、以及《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2019 年 7 月修订版)等规范确定的各项污水排放定额。本环评用分项指标法对三塘镇的污水量进行预测。 1、生活污水 1) 人口规模 远期 2020 年：人口规模 3000 人； 远期 2030 年：人口规模 5000 人。 2) 生活污水量 按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅2019年7月修订版)中相关规定(4.2.3 节)确定的各项污水排放定额。 按照平均日污水量近期取 75L/(人·d)，远期取 80L/(人·d)，对三塘镇区的污水量进行预测。则三塘镇镇区近期(2020 年)生活污水量 Q1、远期（2030 年）生活污水量 Q2： Q1=3000×75÷1000=225m3/d Q2=5000×80÷1000=400m3/d 则三塘镇近远期生活污水量预测详见表 4 表4近远期生活污水量预测表 年限; 近期（2020年）; 远期（2030年）. 人口; 3000; 5000. 生活污水量（m3/d）; 225; 400. (2) 公共建筑污水量 按照《湖南省镇(乡)村供排水工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2016 年 12 月修订版)中相关规定，公共建筑污水量村庄按居民生活污水量的 5%～25%进行估算（无学校、幼儿园的村庄不考虑）；建制镇按居民生活污水量的 5%～10%进行估算；集镇可按居民生活污水量的 10%～15%。本环评公共建筑污水量按居民生活污水量的 10%进行估算。则三塘镇镇区近期(2020 年)公共建筑污水量 Q3、远期（2030 年）公共建筑污水量 Q4； Q3=225×10%=23m3/d Q4=400×10%=40m3/d 则三塘镇近远期公共建筑污水量预测详见表5 表5 近远期公共建筑污水量预测表 年限; 近期（2020年）; 远期（2030年）. 人口; 3000; 5000. 公共建筑污水量（m3/d）; 23; 40. (3) 工（企）业生产废水量 依据项目可行性研究报告及其批复（岳发改审[2017]101号），三塘镇镇区没有工（企）业，所以工（企）业生产废水量为零。 (4) 畜禽养殖废水量 由于三塘镇镇区没有畜禽养殖废水量，所以工业畜禽养殖废水量为零。 (5) 综合污水量 则三塘镇镇区近远期综合污水量见表6 表6 近远期综合污水量预测表 年限; 近期（2020年）; 远期（2030年）. 综合污水量（m3/d）; 248; 440. 按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅2019 年 7 月修订版)、《室外排水设计规范》(GB50014—2016 年版)、《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124—2008)并根据镇区实际情况因地制宜选用各项系数：污水收集率根据污水管网覆盖率取用；地下水渗入系数根据水文地质条件和污水管道与检查井施工质量确定，取 1.0～1.1。 根据三塘镇的经济发展现状以及自然地质条件，地下水渗入系数选择 1.0，污水收集率近期(2020 年)为 80%，远期(2030 年)为 90%。 则：三塘镇污水量预测详见表 7 表7 综合污水量预测表 年限; 近期（2020年）; 远期（2030）年. 人口; 3000; 5000. 污水量(m³/d); 248; 440. 污水收集率; 0.8; 0.9. 地下水渗入系数; 1; 1. 污水规模量(m³/d); 198; 396. 通过以上的分析计算，三塘镇近远期预测污水量分别为 198m3 /d、396m3 /d。湘阴县三塘镇污水处理厂近期（2020 年）建设规模为 200m3 /d（即本次新建 200m3 /d），远期（2030 年）规模400m3 /d，能满足三塘镇排污要求。配套管网建设范围主要为湘阴县三塘镇污水处理厂厂区及其近期纳污范围的区域，配套管网总长4.34km。 6、设计进、出水水质及处理效率 （1）设计进水水质 污水处理厂对污染物质的处理程度可以通过进水水质、水量，以及受纳水体的功能、环境容量确定，从而确定与之相适应的处理工艺，获得最为经济的工程建设方案，最大限度降低污水厂投资和运行费用。影响污水水质的主要因素有污水管网的完善程度、城市化程度和生活水平的高低、工业类型及用水量等。污水厂的进水水质通常根据其服务范围的常年污水水质实测值统计整理得出，缺少基础资料时，亦可参照同类地区污水处理厂进水水质情况进行预测。由于三塘镇的污水没有工业污水，仅有生活污水，根据《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》（湖南省住房和城乡建设厅 2019 年7月修订）的生活污水水质范围参考表，以及湘阴县 2015 年全年实际进出水水质指标，对三塘镇镇区生活污水水质进行预测。鉴于湘阴县城的排水管网基本为雨污合流排水体制，而本工程排水管网是雨污分流体制，各项指标值预测值较湘阴县城偏高。综合国内部分污水处理厂的实际进水水质及设计进水水质，并结合三塘镇污水处理厂进水水质预测情况，预测污水处理厂进水水质如下表8。 表8 污水处理厂进水水质表 项目名称; pH; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）. 浓度; 7.4; 220; 125; 135; 35; 40; 3. （2）设计出水水质 根据湖南省人民政府办公厅《湖南省 2014-2016 年“两供两治”设施建设实施方案》（湘政办发[2014]5 号），“重要水源地、城市内湖、景观水系、水环境敏感区域等重点水域（以下简称“重点水域”）和其他有条件地区的污水处理厂排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级 A 标准（以下简称“一级 A”）及以上标准”。“对重点水域和其他有条件地区已建的县以上城镇污水处理厂进行升级改造，进一步提高对主要污染物的削减能力，使其排放标准达到一级 A 及以上”。 湘阴县三塘镇污水处理厂尾水受纳水体为南湖，污水处理厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准，其主要污染物控制指标如下表9。 表9 污水处理厂出水水质表 项目名称; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）. 浓度; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5. （3）污水处理厂设计污水处理效率见下表 表10 污水处理厂设计污水处理效率 水 质 指 标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质（mg/L）; 220; 125; 135; 35; 40; 3. 出水水质（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5. 处理效率（％）; 77.27; 92; 92.59; 85.71; 66.67; 83.33. 8、污水处理工艺： 根据进出水水质和去除效率以及项目可行性研究报告及其批复（岳发改审[2017]101号），拟建本项目污水处理采用“一体化设备（A2O 工艺+过滤）+消毒”作为实施方案。 （1）污水处理总体方案 三塘镇污水处理厂工程各处理环节采用的主要工艺方案有： ①预处理工艺：采用格栅渠+调节池 ②污水处理工艺：A2O生物处理工艺 ③深度处理工艺：选择软性固定填料过滤模块过滤 ④污泥处理工艺：污泥通过污泥车（容量为5m3）每半月清理运输一次，运送至鹤龙湖污水处理厂处置 ⑤消毒工艺：采用紫外线消毒工艺 9、主要原、辅材料消耗 表11 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; PAC、PAM; 吨; 2.19; 外购. 2; 水; 立方米; /; 三塘镇自来水厂供水. 3; 电; 千瓦时; 7.5万; 国家电网提供. 10、污水管网工程 三塘镇镇区现状排水系统还很不完善，雨污未分流，仅在镇区建有少量渠道收集雨水及未经处理的生活污水，就近排入附近水体，有大量污水散排，对环境造成污染。根据三塘镇区排水现状，结合湘阴县三塘镇城镇规划、发展，按照统一规划，分期建设，近远期结合，以近期建设为主，考虑远期的发展。近期沿镇区支路巷道敷设污水收集支管，沿镇区现状道路敷设污水干管，最终汇入污水处理厂。污水管网充分利用地形地势，最大可能采用重力流形式，将污水收集排入污水处理厂。 - 排水体制：排水体制选择上，在三塘镇区内采用完全分流制。三塘镇区内的污水排入污水处理厂统一处理。 - 排水管道：DN600 及以下的管道均采用 HDPE 管，但考虑到价格因素，DN600 以上管道采用钢筋混凝土管。 - 3）检查井：根据工程地质地形条件，若沉泥井、检查井的设计深度小于 7 米，则均采用砖砌结构；若沉泥井、换气井的设计深度大于 7 米，则采用采用现浇钢筋混凝 - 土结构或钢筋混凝土沉井结构，混凝土抗渗等级为 S6。 4）施工方案：对于新建、拟建道路，污水管线宜与其它管线统一规划考虑，并与道路施工同时进行。同时对于无法避免对道路路面破坏之处，应做好道路路面的恢复工程。 （1）管槽开挖 a、边坡坡度由施工单位根据现场土质情况沟槽深度及施工经验自行确定。可以采用机械或人工开挖。 b、管槽在管道接头处，为避免接头承受整个管道的重量和操作方便，接头 的下面应留操作坑，接头装好后用管基填料仔细地把坑填满，使管道在整个长度 上形成连续支撑。 c、管槽整修与支护 ① 管槽开挖至设计标高后，应将槽底虚土严格夯实，并在铺管前由人工整 平。 ② 当有地下水时，要做好排水工作。要特别注意避免施工过程中塌方，确 保施工人员安全。 ③ 对于深基坑管槽，地下水位较高时，应先降水，后开挖。必要时，应对 基坑采取支护措施，防止基坑跨塌。 （2）管道基础 a、钢筋混凝土排水管接头做法详总施图选用的标准图，管道基础(顶进施工 法的管道及过河管道除外)，做法详国标 04S516 第 5、6、7 页。 b、埋于道路下的管道，当管顶覆盖层厚度小于 700 时，应按下图施工。 c. 对于满包加固的混凝土管，应每隔 10 米设伸缩缝一道，伸缩缝做法详国 标 04S516 第 32 页。 d、位于已修好的道路的管道基础一般不需要进行处理，对于较软地基、拟 采用换填砂卵石基层，平铺砂弧基进行处理，必要时采用其他地基处理方式进行。 e、当管槽内地下水较高，经排水处理后，必要时采用 100mm 厚 C10 素混 凝土垫层封闭槽底，再铺 100-200 厚砂弧基。 f、对于岩基，拟采用砂弧基进行处理。 （3）管槽内回填 a. 管槽回填土时先将槽内积水排除,再进行分层回填并逐层夯实. b、管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀。管道两侧土壤 的夯实方法 可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或 加高回填土的办法来提高密实度。 重型设备至少在管顶覆土 1 米厚以后才能使用。 （4）本工程管网主要工程量表见下表： 表12 三塘镇污水管网工程量表 序号; 管材; 管径; 管长（m）; 备注. 1; HDPE管; DN400; 4000. 2; 钢管; DN400; 80. 3; PE管; DN80; 260. 合计; 4340. - 污水泵站设计 - 根据三塘镇地形地势，在三塘镇中部偏上位置设置一座污水提升泵站，将区域污水提升后接入污水处理厂。污水提升泵站规模 100m3/d，坐标为东经112.926373671°，北纬28.799085165°，位置详见“附图04污水管网布置图”。 11、工程投资 湘阴县三塘镇污水处理工程建设规模200m3/d，项目总投资为1147.02 万元，其中建筑工程费 402.6 万元。 - 项目厂址 项目位于湘阴县三塘镇镇区南侧，紧邻南湖及057县道。根据现场勘查，项目周边主要为农田和居民点，本项目选址不涉及饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区、自然保护区等敏感目标。项目厂址区内地势较低，大部分地面标高在26.27~27.33m（黄海高程）之间，而项目所在三塘集镇范围内其50年一遇洪水位标高为29.50m，因此项目污水厂区建设前需进行土方回填，以保证厂址高程高于集镇范围内50年一遇洪水位标高，避免洪水对项目运行造成影响。 13、总平面布置 根据污水处理厂厂址地形特点及确定的工艺流程和设计规模，本工程厂区的总体平面布置遵循以下原则： - 根据周边情况，各专业统一规划，合理进行平面布局。 - 根据自然条件合理布局以使流程顺畅，尽可能减少土方工程量以节省工程投资。 - 符合环境保护要求。 - 竖向设计充分考虑场地及周边实际情况，合理排出雨水，尽量减少总 水位差。 - 合理布局管线。 - 在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，管线短 捷，尽量少交叉，并充分注意节省占地。 - 人流、物流运输便捷，主次道路分工明确，满足消防要求。 厂区布置情况详见总平面布置图。 - 14、劳动定员及工作制度 - 根据 A2/O 工艺的运行经验，确定污水处理厂运行管理人员 1 人。 15、公用工程 （1）厂区道路 设计道路宽为 4.0 米，以保证厂区交通顺畅。厂区用绿化带与周围地区分隔，构建筑物间隙亦用绿化点缀分隔。厂区道路采用杆高 3.0 米的庭园灯照明，采用节能灯具。 （2）厂区给水 三塘镇区供水水源主要来自三塘镇自来水厂供水。 （3）厂区排水 排水体制选择上，在三塘镇区内采用完全分流制。三塘镇区内的污水排入污水处理厂统一处理。经污水处理厂处理达到标准要求后排入南湖。 （4）厂区供电 本污水处理厂为二级供电负荷，从附近变电站“T 接”引一路 10kV 专用架空线电源供电。电源以架空敷设方式引至水厂附近后，再转换为电缆埋地敷设引至厂区内柱上安装变压器。 0.4kV侧亦采用单母线不分段结线方式。由配变电室引至厂区用电各构筑物、建筑物的 0.4kV 低压配电线路均采用放射式供电。 本工程变配电系统按近期设计，各变配电间土建按远期设计。 16、项目占地及周边情况 本项目污水处理工程总占地面积为 2000m2，厂区围墙内面积为1064m2，在污水处理厂征地范围内主要是垃圾堆和少量农田，没有居民住宅及工厂。 项目厂界200m内有共34户三塘镇居民，其中北面7户、东面1户、西面26户。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湘阴县三塘镇污水厂位于三塘镇镇区南侧，紧邻南湖及057县道（东经112.926416000°，北纬28.796625000°），总占地面积约为2000m2。配套管网建设范围主要为湘阴县三塘镇污水处理厂厂区及其近期纳污范围的区域，配套管网总长4.34km。本项目为新建项目，项目选址所在地为待使用状态，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′--113°02′，北纬28°30′--29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。 三塘镇地处湘江之畔，洞庭之滨，皇陵山南，香陵山北，邻屈原行政区，西为湘江，东接东塘镇，南与石塘镇接壤。境内地形以农田、丘岗和湖泊为主其中有湖泊面积 7000 亩，盛产淡水鱼类，水产养殖是重要的经济支柱。 本项目位于三塘镇镇区南侧，紧邻南湖及057县道（东经112.926416000°，北纬28.796625000°），具体位置见附图1。 二、地形、地貌 湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带，地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占湘阴县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。三塘镇属于山地丘陵貌，镇内山丘多，水田少。镇域东部地势较高，北部地势较低,镇域中部相对平缓。 三、气象气候 湘阴位于季风湿润气候区，四季分明，光照长，降水集中在春夏暖热季节，年平均气温为17℃，全年无霜期为223-304天，年日照1399.9-2058.9小时，年均降雨量1392.62毫米，主导风向为北风、南风、西北风，年平均风速3米/秒。湘阴四季分明，光照长，降水集中在春夏暖热季节，年平均气温为17℃，全年无霜期为223-304天，年日照1399.9-2058.9小时，年均降雨量1392.62毫米，主导风向为北风、南风、西北风，年平均风速3米/ 秒。境内适宜于农作物和树木的生长，特别是对喜热的水稻、棉花等作物有利。冬季气候亦适宜种植油菜、荞头、蚕豆、小麦、绿肥和蔬菜等越冬作物。温和的气候，亦有利于各种水陆动物的生长繁殖。 三塘镇地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，潮湿多雨，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。气温因年际、月份和地域不同，寒暑变化较大。年平均气温为 17℃。月平均气温以 7 月最高，一月最低，高低相差 24.7℃。最高温为 40.1℃，最低为-14.7℃，最大温差达 54.8℃。 四、水文 境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。湘资两水在县内流经长度达260余公里，内江流经长度70余公里，有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，水域面积98.6万多亩，可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。三塘镇镇域内有南湖及其支流，水资源丰富。 五、植被及生物 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 一、湘阴县社会环境简况 2019年，全县年末总人口为78.5万人，出生人口7705人，出生率为10.44‰；死亡人口4318人，死亡率为5.85‰；人口自然增长率为4.59‰,出生人口男女性别比为107.75:100。常住人口71.08万人，城镇化率为51.86%。据住户抽样调查资料显示，2019年全县全体居民人均可支配收入为26110元, 增长8.2%，其中城镇居民人均可支配收入33498元，同比增长7.7%;农村人均可支配收入19866元, 同比增长8.0%。 湘阴县2019年，全县完成地区生产总值333.32亿元，同比增长7.4%,其中第一产业增加值58.72亿元，同比增长2.9%；第二产业增加值133.33亿元，同比增长7.1%；第三产业增加值141.27，同比增长9.2%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.5、3、3.9个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.8%、41%、52.2%，三次产业结构比为17.6：40.0：42.4。同比上年度，第一产业所占比重提升1.4个百分点，第二产业比重下降0.9个百分点，第三产业比重下降0.5个百分点。按常住人口计算，人均GDP 46894元，同比增长9.6%。 2019年，全县公共财政预算收入增长10.6%；规模工业增加值增长8.2%;固定资产投资增长11.3%；社会消费品零售总额增长10.6%；城镇居民人均可支配收入增长7.7%;农村人均可支配收入增长8.0%。 - 2019年，全县科技创新平台40个，其中省级8个，市级7个，县级25个。实施科研计划19项，其中国家级3项，省级12项，市级4项，创新人才团队12个。专利申请质量提高，共申请专利492件，授权专利341件，有效发明专利241件，每万人口发明专利拥有量3.1件，软件著作权6件；科技成果推广56项，科技成果登记12项，技术合同认定登记10500万元，专利质押融资800万元；科技型企业85家，其中高新技术企业47家，科技型中小企业38家。 - 2019年，全县现有学校289所，教职工人数6529人。其中中小学校186所，其中专任教师5653人，在校学生数62323人。全县现有中等职业学校4所，专任教师216人，在校学生数4062人。全县现有幼儿园98所，其中专任教师862人，在园幼儿数15672人。特殊教育学校1所，专任教师15人，在校学生数186人。全县校舍占地面积303.4万平方米，建筑面积119.9万平方米。 - 2019年，全县文化馆1个，公共图书馆1个，公共图书馆总藏量10.9万册。群众艺术机构33个。文化活动次数260个，举办训练班38班次，训练人数5300人。剧场、影剧院9个，全年电视播出时间17520小时，其中转播1500小时，本年制作电视情况2200小时，年末广播节目综合人口覆盖率为100%。 2019年，全县现有卫生机构32个，其中县级医院8个、镇(镇)卫生院共23个。全县编制人数2220人，医院和卫生院床位数3829张。全县总诊疗人次816500人次，其中门急诊人次数42513人次。 二、三塘镇社会环境简况 现状三塘镇域总面积约 40.53 平方公里，总人口 23379 人，下辖 14 个行政村、2 个居委会。所辖行政村为吴公村、长坪村、千秋村、合华村、谢坪村、金塘村、军民村、苏仑村、岳云村、白雪村、新兴村、高仑村、来龙村和蒙古村，两个居委会是拦河坝居委会和蒙古居委会。共 180 个村民小组，5560 户。 近几年来，三塘镇经济取得了较大发，经济和社会呈现协调、快速、健康发展的良好态势。三塘镇人均年收入值相对较高，全镇共计 14 个行政村，其中人均收入 8000 元/年的有：谢坪村、白雪村、军民村、苏仑村、金塘村、新兴村、千秋村，占到了 54%。其中人均收入 10000 元/年以上的有两个，分别为谢坪村和白雪村。主要是三塘镇区位于谢坪村内，对其经济发展带来了很大的带动作用。 三塘镇内的历史文物比较丰富，有四千多年前二妃墓与黄陵庙，早在 1500年前军民村临江处的上旁岭即立过县城，因为当时的城址在黄陵山（湘山）之北，北为阴，遂称为“湘阴”。“湘阴县”名的来历即源于此。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量 （1）常规检测数据 依据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2018）有关规定，本项目引用湘阴县环境保护局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2019年)》，监测结果见下表。 表13 湘阴县环保局监测站2019年空气质量指数统计表 测点名称; 统计 时间; 实测天数; 污染物浓度月均值（μg/m³）; AQI; 优良天数; 优良率. SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. 县环保局; 1月; 31; 5; 33; 84; 1.5; 53; 71; 95; 18; 58.1%. 2月; 28; 4; 18; 54; 1.4; 52; 44; 61; 26; 92.9%. 3月; 31; 5; 27; 39; 1.1; 89; 30; 70; 31; 100%. 4月; 31; 5; 21; 47; 1.1; 95; 34; 77; 29; 93.5%. 5月; 31; 5; 19; 55; 1.0; 104; 36; 56; 29; 93.5%. 6月; 30; 4; 15; 31; 0.5; 107; 24; 56; 30; 100.0%. 7月; 31; 4; 13; 31; 0.8; 108; 25; 57; 30; 96.8%. 8月; 31; 6; 13; 43; 1.1; 137; 35; 81; 29; 93.5%. 9月; 30; 7; 18; 51; 0.9; 161; 39; 101; 24; 80.0%. 10月; 31; 7; 26; 50; 1.1; 139; 38; 83; 29; 93.5%. 11月; 30; 9; 32; 68; 1.1; 125; 47; 71; 28; 90.3%. 12月; 31; 7; 41; 64; 0.9; 50; 49; 68; 28; 90.3%. 年均值; /; 6.33; 23; 51.42; 1.04; 101.67; 39.33; 73; /; /. 合计; 366; /; /; /; /; /; /; /; 331; 90.4%. 表14 湘阴县2019年环境空气质量评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 达标情况. PM10; 年平均; 51.42; 70; 不达标. PM2.5; 年平均; 39.33; 35. SO2; 年平均; 6.33; 60. NO2; 年平均; 23; 40. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 1.04; 4000. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 101.67; 160. 由上述监测结果可知，2019年湘阴县环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度不满足GB3095中二级浓度限值，2019年湘阴县的城市环境空气质量不达标。 根据湖南省人民政府2018年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3 以下，PM10年均浓度平均值下降到 71μg/m3 以下。同时根据《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划> 实施方案》要求，当地政府加大环境治理力度，采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，岳阳市大气环境质量将得到有效改善。 - （2）补充监测 本项目还委托了湖南昌旭环保科技有限公司对三塘镇污水处理厂下风向的附近居民点进行了监测，监测因子为：氨气、硫化氢，监测频次为：连续7天采样监测，每天监测四次空气质量浓度。其监测结果见下表。 表15 环境质量空气监测结果 点位名称; 检测日期; 检测结果（μg/m3）. 氨; 硫化氢. 污水处理厂东南方向居民点G1; 2020.11.12; 02:00～03:00; 70; 4. 08:00～09:00; 70; 4. 14:00～15:00; 70; 4. 20:00～21:00; 80; 4. 2020.11.13; 02:00～03:00; 60; 4. 08:00～09:00; 80; 4. 14:00～15:00; 80; 4. 20:00～21:00; 70; 4. 2020.11.14; 02:00～03:00; 70; 4. 08:00～09:00; 80; 4. 14:00～15:00; 80; 4. 20:00～21:00; 80; 4. 2020.11.15; 02:00～03:00; 70; 4. 08:00～09:00; 70; 4. 14:00～15:00; 70; 4. 20:00～21:00; 60; 4. 2020.11.16; 02:00～03:00; 60; 4. 08:00～09:00; 80; 4. 14:00～15:00; 70; 4. 20:00～21:00; 70; 4. 2020.11.17; 02:00～03:00; 70; 4. 08:00～09:00; 60; 4. 14:00～15:00; 60; 4. 20:00～21:00; 80; 4. 2020.11.18; 02:00～03:00; 80; 4. 08:00～09:00; 70; 4. 14:00～15:00; 70; 4. 20:00～21:00; 70; 4. 标准值; 200; 10. 备注：1、是否分包：否 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 从上表可知，项目东南侧居民点硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 二、地表水环境质量 本项目尾水通过暗管排入南湖。项目委托湖南昌旭环保科技有限公司对受纳水体南湖进行了现状监测，监测结果见下表。 表16 水质监测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 2020.11.12. 项目受纳水体南湖DB1; pH; 7.02; 无量纲. CODcr; 18; mg/L. BOD5; 2.5; mg/L. 氨氮; 0.181; mg/L. 总磷; 0.13; mg/L. 总氮; 0.87; mg/L. 悬浮物; 28; mg/L. 粪大肠菌群; 2600; 个/L. 样品性状：淡黄 清澈 无气味. 备注：1、分包情况：粪大肠菌群 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 监测结果表明，各监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准，区域水环境质量良好。 - 地下水环境质量 本项目在评价区域内布设了3个地下水水质监测点位，监测结果见下表。 表17 地下水水质监测结果 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 2020.11.12; 项目东面居民点DX1; pH; 6.92; 无量纲. 总硬度; 185; mg/L. 溶解性总固体; 202; mg/L. 硫酸盐; 5.61; mg/L. 氯化物; 3.61; mg/L. 挥发酚; ND; mg/L. LAS; ND; mg/L. 耗氧量; 1.32; mg/L. 氨氮; 0.036; mg/L. 硫化物; ND; mg/L. 总大肠菌群; ND; MPNb/100mL. 细菌总数; 79; CFU/mL. 硝酸盐; 2.14; mg/L. 亚硝酸盐; ND; mg/L. 北面居民点DX2; pH; 6.83; 无量纲. 总硬度; 177; mg/L. 溶解性总固体; 256; mg/L. 硫酸盐; 4.76; mg/L. 氯化物; 1.64; mg/L. 挥发酚; ND; mg/L. LAS; ND; mg/L. 耗氧量; 1.30; mg/L. 氨氮; 0.034; mg/L. 硫化物; ND; mg/L. 总大肠菌群; ND; MPNb/100mL. 细菌总数; 73; CFU/mL. 硝酸盐; 1.33; mg/L. 亚硝酸盐; ND; mg/L. 西面居民点DX3; pH; 7.11; 无量纲. 总硬度; 168; mg/L. 溶解性总固体; 230; mg/L. 硫酸盐; 6.15; mg/L. 氯化物; 1.57; mg/L. 挥发酚; ND; mg/L. LAS; ND; mg/L. 耗氧量; 1.25; mg/L. 氨氮; 0.048; mg/L. 硫化物; ND; mg/L. 总大肠菌群; ND; MPNb/100mL. 细菌总数; 76; CFU/mL. 硝酸盐; 1.25; mg/L. 亚硝酸盐; ND; mg/L. 备注：1、分包情况：否 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 根据监测结果可知，项目布设的3个监测点位的各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。 - 声环境质量 为了解项目周边声环境情况，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年11月12-13日对项目所在区域进行了声环境现状监测，监测结果见下表。 表18 厂界噪声监测结果单位 dB（A） 点位名称; 检测日期; 监测内容; 检测结果 dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界外北侧1m处N1; 2020.11.12; 声环境噪声; 51; 46. 厂界外东侧1m处N2; 声环境噪声; 53; 47. 厂界外南侧1m处N3; 声环境噪声; 51; 45. 厂界外西侧1m处N4; 声环境噪声; 52; 48. 附近最近居民点N5; 声环境噪声; 49; 44. 厂界外北侧1m处N1; 2020.11.13; 声环境噪声; 52; 47. 厂界外东侧1m处N2; 声环境噪声; 53; 48. 厂界外南侧1m处N3; 声环境噪声; 51; 46. 厂界外西侧1m处N4; 声环境噪声; 50; 46. 附近最近居民点N5; 声环境噪声; 48; 43. 由表14可知，项目所在地昼间噪声在48-53dB(A)之间，夜间噪声在43-48dB(A)之间，区域声环境能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准。 - 土壤环境质量 本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目所在地块内的三个表层样点T1、T2、T3土壤环境质量现状进行监测，监测时间为2020年11月12日，监测结果见下表。 表19 土壤环境质量监测结果 检测日期; 检测项目; 检测结果 （mg/kg）. T1; T2; T3. 2020.11.12; 砷; 1.04; 1.13; 1.06. 镉; ND; ND; ND. 六价铬; ND; ND; ND. 铜; 43; 48; 36. 铅; 65.4; 83.6; 74.5. 汞; ND; 0.014; 0.012. 镍; 35; 27; 46. 四氯化碳; ND; ND; ND. 氯仿; ND; ND; ND. 氯甲烷; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND. 反式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND. 二氯甲烷; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND. 四氯乙烯; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND. 三氯乙烯; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND. 氯乙烯; ND; ND; ND. 苯; ND; ND; ND. 氯苯; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND. 2020.11.12; 1,4-二氯苯; ND; ND; ND. 乙苯; ND; ND; ND. 苯乙烯; ND; ND; ND. 甲苯; ND; ND; ND. 邻-二甲苯; ND; ND; ND. 间-二甲苯+对-二甲苯; ND; ND; ND. 硝基苯; ND; ND; ND. 苯胺; ND; ND; ND. 2-氯酚; ND; ND; ND. 苯并(a)蒽; ND; ND; ND. 苯并(a)芘; ND; ND; ND. 苯并(b)荧蒽; ND; ND; ND. 苯并(k)荧蒽; ND; ND; ND. 䓛; ND; ND; ND. 二苯并(a, h)蒽; ND; ND; ND. 茚并(1,2,3-c,d)芘; ND; ND; ND. 萘; ND; ND; ND. 深度:15cm 颜色:黄棕 质地:轻壤土 湿度:潮 植物根系: 少量 砂砾含量:7% 其它异物:无. 备注：1、分包情况：挥发性有机物、半挥发性有机物 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 由监测结果可知，土壤表层样点中的各项因子监测值均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值及管控值。 六、生态环境现状 根据环评现场勘查及相关资料，评价区内以竹、樟树、杉树等人工植被以及灌木草丛为主，动物主要是鼠类、青蛙、蛇、麻雀、燕子等常见的小型动物。区域内未发现国家野生动物保护种类，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊敏感目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本工程主要环境保护目标位置、具体关系及保护级别见表20。 表20主要环境保护目标及保护级别 三塘镇污水处理厂; 类别; 保护目标; 基本特点; 与工程的方位和距离; 保护级别. 环境空气; 千秋村居民; 约184户; 厂界南侧222~1277m; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 合华村居民; 约120户; 厂界西南侧698~1659m. 谢坪村居民; 约205户; 厂界北侧 48~1647m. 高仑村居民; 约102户; 厂界东北侧1214~2647m. 地表水; 南湖; 渔业用水区; /; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 声环境; 谢坪村居民; 约34户; 厂界北侧200m范围内; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 生态环境; 厂界周边农田; /; /; 生态环境不受破坏. 污水管道沿线土地; /; /; 管道挖埋施工后尽快覆土，恢复原状. 污水提升泵站; 环境空气; 谢坪村居民; 约45户; 泵站东侧 17~457m; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 约35户; 泵站南侧23~210m. 约70户; 泵站西侧 80~507m. 约20户; 泵站北侧90~287m. 声环境; 谢坪村居民; 约96户; 泵站周围200m范围; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 地表水; 周边水塘; 7个; 泵站周围400m范围; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应标准。 2、地表水环境：南湖为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3、地下水环境：执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。 4、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：施工期无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值；营运期湘阴县三塘镇污水处理厂工程产生的废气无组织恶臭污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。 2、废水：营运期湘阴县三塘镇污水处理工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 3、噪声排放：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中污泥控制标准；生活垃圾填埋执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，确定CODCr和NH3-N为项目的污染物总量控制因子，项目设计每天处理量200m3，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准，污水处理厂废水外排废水CODCr、NH3-N浓度限值为50mg/L、5mg/L。污水处理厂外排CODCr、NH3-N量分别为3.65t/a、0.365t/a。本项目为减排项目。无需申请总量控制指标。本项目建成后可减少CODCr的排放量为12.41t/a，可减少NH3-N的排放量为2.19t/a。 |

环境质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级; 污染物 名称; 二级. 日平均; 年平均. SO2; 0.15mg/Nm3; 0.06mg/Nm3. NO2; 0.08mg/Nm3; 0.04mg/Nm3. PM10; 0.15mg/Nm3; 0.10mg/Nm3. PM2.5; 0.075g/Nm3; 0.035mg/Nm3. CO; 4mg/Nm3; /. O3; 0.2mg/Nm3; /. TSP; 0.3mg/Nm3; 0.035mg/Nm3. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; 1h平均浓度. H2S; 0.01mg/Nm3. NH3; 0.20 mg/Nm3. 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类; 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类; 标准值. 类别; pH; BOD5; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. Ⅲ类; 6~9; 4 mg/L; 20 mg/L; 1.0 mg/ L; 0.2mg/L; 1.0 mg/L. 污染物排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准（A类）; 标准值. pH; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TP (mg/L). 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度二级标准; 标准值. H2S; 0.06 mg/Nm3. NH3; 1.5 mg/Nm3. GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，2类; 标准值. 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB(A); 50dB(A). GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 标准值. 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55dB(A).

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 图1 污水处理厂工程施工期工艺流程及产污环节图 固 扬 废 尘 固 噪 扬 废 声 尘 固 扬 废 尘 地面清理 开挖 现场围护 管道铺设 回填土方 表面整理 图 2 管网施工流程示意图 管网施工工艺简述： 官网施工主要分为管道沟开挖工程、管道工程、回填工程、路面恢复、试压生产等几大部分。 ①管道沟土方开挖采用机械开挖与人工清理相结合的方式，回填土堆放在沟边，采用边铺边回填的施工工艺。 ②管道基础采用砂垫层基础或砼基础。 ③管道铺设工程采用机械化施工方案。 ④管道起点埋深 1.7～3.5m。 二、运营期 根据湘阴县三塘镇污水处理工程服务片区污水水质特征，结合目前国内外镇镇污水处理工艺的应用情况，根据初步设计对进水水质、工艺设计、厂区工艺布置等方面进行的详细的研究、探讨和比较，选择“项目污水处理采用“一体化设备（A2O 工艺+过滤）+ 消毒”工艺作为湘阴县三塘镇污水处理工程的污水处理工艺。具体工艺流程分析如下： 废紫外灯管 沉砂 栅渣 氨气、硫化氢 等臭气 图3 项目污水处理工艺流程图及产污节点图 工艺流程如上图所示，污水经污水管网收集后进入厂区组合池格栅渠，经格栅处理去除污水中较大的杂物以防止堵塞提升泵，之后污水自流进入组合池的调节池以调节水量水质，出水经配水后均匀进入一体化设备 AAO 生化池和沉淀池，经沉淀池沉淀作用实现生化池的活性污泥与上清液分离，上清液溢流进入一体化设备内置的过滤模块，在过滤作用下将磷与 SS 等进一步去除以达到一级A 的出水标准。过滤后的清水经紫外消毒，以杀死污水中存在的有害微生物，出水进出水计量槽计量后达标外排。一体化设备生化池产生的污泥排至污泥池，之后通过污泥车（容量为5m3）每半月清理运输一次，运送至鹤龙湖污水处理厂处置。 主要污染工序： 一、施工期污染源分析 项目施工期主要污染源包括施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固废。 （1）废气：施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，地基开挖、建材运输等施工作业时产生的道路扬尘，土方开挖、翻动及堆放过程中将造成风起扬尘。 （2）废水：施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，基础开挖、设备冲洗等产生的施工废水、试压过程产生的试压废水，开挖裸露表面在雨水冲刷下形成的地表径流等。 （3）噪声：施工过程采用的挖掘机、推土机、装载机等机械设备以及运输车辆在运行时产生的设备噪声和交通噪声以及设备安装噪声。 （4）固体废物：施工期固体废物主要是设备安装是产生的包装废物、施工人员的生活垃圾、项目施工过程中产生的多余土石方及建筑垃圾等。 二、营运期污源染分析 正常运行状态下，污水管网无污染产生；污水提升泵站为地埋式，污染较小。因此，本项目营运期污染源主要集中在污水处理厂，具体分析如下： （1）废水 营运期产生的废水主要为污水处理厂尾水以及污水处理厂工作人员生活污水。污水处理厂工作人员生活污水经收集后全部进入厂内污水泵房，经提升后再进入污水处理系统进行处理，不直接外排。 污水处理厂的处理规模为200m3/d，污水经处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标准，处理后的主要污染物的排放浓度及排放量见下表。 表21 正常工况情况下主要污染物排放情况 污染物; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 5; 10; 0.5; 15. 排放量（t/d）; 0.01; 0.002; 0.001; 0.002; 0.0001; 0.003. （2）废气 废气主要为污水和污泥产生的臭气，臭气中主要污染物为H2S、NH3等。污水处理厂的恶臭污染源主要排放环节为格栅渠、A2O生化处理系统、污泥池。由于污泥的主要成分为有机物，污泥中的有机物较易分解，容易产生臭气而污染环境。 由于污水处理厂臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本工程废水处理规模为200m3/d，污水处理设施为24小时运行，年运行365天。根据分析，进水中BOD5浓度125mg/L，最终排放浓度10mg/L，日处理BOD5 23kg，则NH3产生量为0.0713kg/d（0.00297kg/h），H2S产生量为0.00276kg/d（0.000115kg/h），本项目恶臭污染物产生源强见下表。 表22 项目恶臭污染物产生源强 污染源; 恶臭污染物产生量. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 污水处理构筑物; 0.00297; 0.000115. 由于项目产生废气量少，且浓度低，项目采用加强通风，注意厂区卫生，种植绿化树种等方式来降低臭气对环境的影响。 - 噪声 - 污水处理厂的噪声源于厂区设备运行时发出的噪声。噪声较大的设备，如污水泵、污泥泵等均设在室内或者水池内。其设备数量和噪声值见表23。 表23 项目噪声设备源强 序号; 噪声源; 噪声源强; 噪声治理措施; 位置. 1; 水泵; 90dB(A); 采取隔音、消声、吸声、隔振等综合措施以降低噪声的影响; 污水提升泵站. 2; 风机; 75dB(A); 设备设置于风机房内，隔音、消声、吸声、隔振等综合措施以降低噪声的影响; 鼓风机房. 3; 搅拌机; 70dB(A); 设备设置于加药间内，设置减震基础、加药间墙体隔声; 加药间. 4; 加药泵; 80dB(A); 设备设置于加药间内，设置减震基础、加药间墙体隔声; 加药间. 5; 空压机; 90dB(A); 设备设置于风机房内，设置减震基础、墙体隔声; 鼓风机房. 6; 砂水分离器; 80dB(A); 设备设置于污泥间内，设置减震基础、墙体隔声; 污泥间. （4）固体废物 建设项目营运后，固体废弃物主要是格栅栅渣、砂粒、剩余污泥、职工日常生活垃圾以及废紫外线灯管。 1）栅渣及砂粒 格栅渣多为块状固体物质，其中包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾，格栅拦截直径大于 6mm 的杂物；沉砂的主要成分为大的无机颗粒，主要为泥砂、石子等。 根据《室外排水设计规范》，城市污水的沉砂量可按每立方米污水 0.03kg 计算，栅渣量可按每立方米污水 0.1kg 计算；据此推算本项目的沉砂量约为 6kg/d，2.19t/a，栅渣量约为20kg/d，7.3t/a。 废渣及砂粒的处理主要是通过回转式格栅除污机来完成，可有效防止臭味散发和蚊虫孽生，可作为农村垃圾外运处理。 2）污泥 污水处理过程会产生大量的剩余污泥，污泥中含有细菌、病原微生物、寄生虫卵、重金属离子等有毒物质和、磷、钾等有用物质，需要及时处理和处置，以达到变害为利，综合利用和保护环境的目的。 污泥量计算如下: 参照《废水处理工程技术手册》（潘涛、田刚主编，化学工业出版社），剩余污泥计算公式如下： △X=（YQ（Si-So）- KdVSv）/f + f1Q（Spi - Spo） 式中：△X—剩余活性污泥量，kg/d； Y—污泥产率系数，kgMLVSS/kgBOD5，一般为 0.3～0.6，本次取 0.6； Si、So—进、出水BOD5浓度，kg/m3； Q—平均日污水量，m3/d，项目为 200m3/d； Kd—衰减系数，d-1，一般取 0.05-0.1，本次取0.08； V—生物反应池容积，本项目约为147m3； Sv—反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度，kgM-LVSS/m3，生活污水一般为0.75； f—悬浮物的污泥转化率，0.5-0.7gMLSS/gSS，本次取0.6； f1—MLVSS/MLSS比值，生活污水一般为0.5-0.75，本次取0.6； Spi、Spo—分别为进出水悬浮物浓度，kg/m3。 根据计算，项目剩余污泥量约为0.0233t/d(8.505t/a)。本项目产生的剩余污泥通过污泥车(容量为5m3)每半月清理运输一次，运送至鹤龙湖污水处理厂处置。 3）职工日常生活垃圾 本项目共有职工1人，则本项目投入营运后生活垃圾产生量为 0.1825t/a（0.5kg/d），由环卫部门收集后统一处理。 4）紫外线灯管 本工程出水采用紫外消毒，该过程产生废紫外线灯管，属于危险固废，其废物类别为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29，产生量约为0.01t/a，收集后交由有资质单位处置。 项目运营期主要固废产生情况见下表。 表24 项目运营固废产生情况 序号; 种类; 固废属性; 危废代码; 产生量. 1; 栅渣; 一般固废; /; 7.3t/a. 2; 砂粒; 一般固废; /; 2.19t/a. 3; 污泥; 一般固废; /; 8.505t/a. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 0.1825t/a. 5; 紫外线灯管; 危险固废; HW900-023-29; 0.01t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 |  | 排放源（营运期） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 大气污染物 | 格栅渠、污泥储存池等 | NH3 | 0.00297kg/h | 0.00297kg/h |
|  |  |  | H2S | 0.000115kg/h | 0.000115kg/h |
|  | 水污染物 | 污水处理设施 （200m3/d） | CODCr | 220mg/L，16.06t/a | 50mg/L，3.65t/a |
|  |  |  | BOD5 | 125mg/L，9.125t/a | 10mg/L，0.73t/a |
|  |  |  | SS | 135mg/L，9.855t/a | 10mg/L，0.73t/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L，2.555t/a | 5mg/L，0.365t/a |
|  |  |  | TP | 3mg/L，0.219t/a | 0.5mg/L，0.037t/a |
|  |  |  | TN | 40mg/L，2.92t/a | 15mg/L，1.095t/a |
|  | 固体废物 | 格栅渠 | 栅渣 | 7.3t/a |  |
|  |  |  | 沉砂 | 2.19t/a |  |
|  |  | 污泥泵房 | 剩余污泥 | 8.505t/a |  |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 0.1825t/a |  |
|  |  | 紫外消毒 | 废紫外线灯管 | 0.01t/a |  |
|  | 噪声 | 污水处理厂噪声源主要来自厂区设备运行噪声，噪声源强为 70~90dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 在运营期中湘阴县三塘镇污水处理工程正常运行期间产生的废水、废气、噪声污染物较少，厂区内部空地及周边将均匀布置绿化，对生态环境起到一定的改善作用，可以吸附有害物质、净化空气、减弱噪声、美化厂区环境。 |  |  |  |  |  |

环境影响评价

- 施工期环境影响分析： 项目施工期主要是污水厂建设及管网铺设。在污水处理厂厂址征地范围内主要是垃圾堆和少量农田，没有居民住宅及工厂；项目管网工程管道大多敷设于农田内。施工前所造成环境影响及环境保护措施具体如下： 1、施工期废气影响分析 1.1施工扬尘 根据同类工程类比，本项目施工扬尘主要来自以下两个方面：土方挖掘及现场堆放扬尘和车辆来往造成的道路扬尘。 车辆扬尘并非在大范围内平均分布，但在小空间内浓度还是较大。根据对各类建设工地的监测，在道路局部地方积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘， 影响范围一般在宽 5～6m、高 4～5m 的空间内，3 分钟后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒（所占比重较小）在空中飘舞时间较长。所以，运输车辆产生的道路扬尘主要是污染道路两侧空气质量。 施工扬尘多属于无组织排放、扩散浓度受其它影响因素较多，在时间和空间上均较零散。施工扬尘的影响范围与施工现场面积、施工管理水平、施工机械化程度和施工活动频率以及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，因影响条件不同而差异较大。要对现场扬尘源强进行定量推算是非常复杂和困难的，目前尚未有充分实验数据来推导施工扬尘的排放量。 不同外界条件下 TSP 浓度存在一定的差异，如设有围板的施工场地区域日均值浓度明显低于无遮挡措施的施工场地区域。 本环评要求在临近连队附近的施工场地装设围档和篷布，另外要采用洒水抑尘的手段来降低起尘量。根据类比资料，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水 4～5 次），可使扬尘减少 50～70%左右，洒水抑尘的试验结果见下表 表25 洒水抑尘试验结果 距离m; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 衰减率（% ）; 80.2; 51.6; 41.7; 30.2. 上述结果表明，有效的洒水抑尘可以使施工扬尘在 20～50m 的距离内达到《大气 污染物综合排放标准》（GBI6297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，大幅度降低施工扬尘的污染程度。 另外，运输车辆在行驶过程中有可能会出现遗洒现象，扬尘量则因路而异，一般土路比水泥路面 TSP 高 2～3 倍，影响范围约在道路两侧 30m 左右，这将对行驶道路沿线的环境造成一定的影响。从以上类比结果可以看出，如果施工管理严格，堆土妥善防护，洒土及时清理，车辆出行前清扫干净，那么施工扬尘的污染可得到有效控制，对周围大气环境的影响范围可以控制在 50m 以内；相反，如果堆土不进行防护、任凭风吹雨打，土料大量洒落在道路上，不及时清扫，进出车辆很脏，携带尘土很多，这样会产生大量粉尘，对局部空气质量造成的影响较大，影响范围可达到 150m～200m。 1.2施工废气 （1）机械燃油废气 施工机械主要有推土机、挖土机、装载机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的 废气中的主要污染物有 SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。据类似工程监测结果，离施工现场 50m 处，一氧化碳、二氧化氮 1 小时平均浓度分别为 0.2mg/m3和 0.11mg/m3，日平均浓度分别为 0.13mg/m3和 0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备，并对消烟除尘装置进行 定期检测，检测项目包括 CO、NOx、CmHn等。 可见，项目施工机械废气对区域环境空气质量影响较小。 （2）汽车尾气 汽车尾气所含的污染物主要有SO2、NOX、TSP等。污染源多为无组织排放，点源分散，汽车尾气流动性较大，排放特征与面源相似。但总的排放量不大，根据类似工程分析数据，SO2、NOX、TSP浓度一般低于二级标准，不会对施工人员产生有害影响。 （3）焊接废气 项目塑膜接头采用焊接工艺，焊接形式为双焊缝搭焊。项目分段施工，焊接废气产生特点为不连续性、短暂性，周围均为农田，地势开阔，焊接过程中产生的少量焊接废气经大气扩散后对周围环境基本没有影响。 1.3 污染控制措施 为减小施工期间污染物对周围环境的污染影响，要求建设方采取以下污染控制措施： （1）施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。 （2）施工现场裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 （3）施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水做好施工现场的清洁工作，施工场地定期洒水，在大风日禁止土方开挖等作业，避免施工现场“脏、乱、差”的现象。 （4）土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。 （5）施工场地内的运输通道及时清扫，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，降低扬尘产生量。 （6）建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁随意抛掷，施工现场严禁焚烧各类废弃物，施工产生的建筑垃圾和弃土应及时外运至镇区建筑垃圾填埋场，运输车辆应覆盖蓬布，严禁沿路抛洒。 （7）在规定区域内的施工现场应使用预拌制混凝土及预拌砂浆。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 （8）施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 （9）施工结束后，及时硬化场地，彻底清扫，并尽快完成绿化。 （10）土方施工应优化施工方案，减少土方开挖和回填量。 2、施工期废水影响分析 项目施工期产生的废水主要为：施工废水及施工人员生活污水。 2.1施工废水 项目所用管道均委外加工，砂石骨料全部购买，工地不设加工厂，因此，项目施工期无砂石料加工系统废水、混凝土拌合站冲洗废水。项目施工废水主要来源于：施工设备、工具清洗废水，主要含石油类污染物和悬浮物等。项目区域内现有机修、汽修厂较多，工区内不设机修、汽修场，只在区内设置机械保养，产生冲洗废水。施工废水经隔油池+沉淀处理后循环使用不排放。 2.2生活污水 由于施工时期人员为当地居民且施工期不新建施工营地，不设食堂，施工人员就餐通过配餐解决。施工生活污水依托周边住户已建设施处理。 综上，施工气废水均可合理处置，对周边环境影响较小。 3、施工期噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声多为瞬间噪声，运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响施工机械产生，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工过程中最大的是施工机械噪声。 3.1 施工噪声源强 从噪声角度出发，可以把施工过程分为三个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段。这三个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。经类比和调查，施工常用机械设备有：挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、装载车辆和吊车等，因施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施。 上述施工噪声源可视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的环境噪声衰减预测模式。将噪声设备视为点声源，处于自由声场中，噪声衰减公式如下： Li=Lo—20lg（ri / ro） 式中： Li—ri处的噪声值[dB（A）]； Lo—ro处的噪声值[dB（A）]； ri—预测点至噪声源距离； ro—监测距离。 根据预测模式以及参数，计算出本工程生产噪声对场界的最大噪声贡献值，再与本底监测值叠加得到噪声预测值。噪声叠加公式如下： 式中：n—声源个数； Li—第i个声源的噪声值，dB(A)； LA—合成声源噪声值，dB(A)。 各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表。 表26 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 机械名称; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 82; 76; 70; 66.4; 64; 62; 56; 50; 46.4; 44. 挖掘机; 84; 78; 72; 68.4; 66; 64; 58; 52; 48.4; 466. 移动式吊车; 92; 86; 80; 76.4; 74; 72; 66; 60; 56.4; 54. 运输车辆; 88; 82; 76; 72.4; 70; 68; 62; 56; 52.4; 50. 管道工程建设机械化程度高，由此产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，施工阶段作业噪声限值为：昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)。 从上表可知，仅凭距离衰减，昼间在距施工机械 100m 处和夜间距施工机械 400m 处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值。 3.2 施工噪声防治措施 为减少项目施工期噪声影响，根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》 （JGJ146-2013）中的相关规定，避免噪声扰民，本环评要求项目建设方采取以下噪声减缓措施： （1）禁止夜间（22：00－6：00）施工，为保证管道沿线周围居民的正常休息时间，禁止在午间 12:00-14:00 施工，同时，高噪声施工设备工作位置尽量远离敏感点，昼夜必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与建设局等相关部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 （2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； （3）施工现场沿线设置2.0m高围挡，并在距离住户、学校、医院等敏感点施工距离较近的施工场地安装临时隔声屏障，尽量减少施工噪声对敏感点的影响。 （4）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动产生的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级； （5）遵守作业规定，减少碰撞噪声及人为噪声； （6）施工应采用低噪声环保型设备。 采取以上噪声防护措施，本工程施工期对周围声环境的影响较小。 4、施工期固体废物 施工期的固体弃物主要分为工程固废和人员生活垃圾，其中工程固废包括土方、建筑垃圾等。 （1）生活固废项目设有施工营地，施工过程中施工人员将产生一定量生活垃圾，施工过程中施工人员也会产生一定量的生活垃圾，按照 0.3kg/人·d 计算，施工人员约 20 人，项目产生的生活垃圾量为 6kg/d，共产生生活垃圾 0.54t，施工人员的生活垃圾由施工营地垃圾桶收集，由车辆当天拉运至当地政府指定的生活垃圾填埋场填埋处置。 （2）项目石方部分综合利用，其余部分回填于输水管道沿线施工作业带范围内是合理可行的，有利于环境保护。评价要求，施工中必须严格执行分层开挖、分层堆放、分层回填的要求，即开挖时表土（耕作层）与其余土石方分层堆放于施工作业带范围内，采取临时挡护和遮盖。管沟回填按土石方、耕作层顺序填放，保护耕作层。回填后立即做好现场清理及恢复工作，包括田埂、水渠妥善处置，及时复耕施肥，恢复农业用地。 （3）本项目产生的废建筑垃圾主要来源于路面破碎产生的混凝土块以及管材废料，产生量约为50t，尽量做到资源合理利用，不能再利用的清运至建设部门指定的建筑垃圾处理厂处置；设备安装产生的包装废物约2t,，交由回收公司回收。 各施工单位要加强施工管理，对施工产生的建筑垃圾不能随意抛弃。施工期项目的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而减小，通过积极有效的施工管理，施工期固体废弃物对环境造成的影响不大。 5、施工期生态环境影响分析 5.1 水土流失影响 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本施工项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。 （1）降雨因素 降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。 （2）工程因素 工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。 地形：地形是影响水土流失的重要因素之一。地形的坡度、坡长和坡形直接影响着土壤侵蚀强度的大小，其影响主要通过改变径流速度而起作用。项目施工过程中的挖土、填方和平整地面等施工活动，在一定程度上改变区域内的地貌格局，塑造微地貌，改变地形特性，从而为土壤侵蚀的发生提供了潜在的可能。就本项目而言，场地的大部分为平原区，与周边相比，项目区地势平缓，因此，在施工期造成项目区内地形改变很小，不会引起大规模的水土流失。 植被：植被是影响土壤侵蚀的关键因素之一，良好的植被覆盖可以截留降水，减轻雨滴击溅，减弱降水对土壤的直接破坏作用。同时，植物的根系还可以土壤结构，增加土壤孔隙度，丰富土壤有机质，从而增强土壤的抗侵蚀能力。据研究，当植被覆 盖率为 50%时，其土壤侵蚀量约为裸地时的 1/5，而植被覆盖率高达 80%时，其土壤 侵蚀量约为裸地时的 1/23。 土壤：土壤是侵蚀的对象，土壤本身固有的理化性质决定了不同土壤抗侵蚀能力的差异。工程施工使地表土壤的结构受到破坏，致使土壤结构松散，有机质含量下降，抵抗侵蚀的能力也大大下降，增大了水土流失的可能性。拟建工程在施工期由于开挖造成植被覆盖率降低，土壤涵养水源能力降低，引发土壤流失。弃土方由于土质疏松、土质较细，长时间的搁置受风蚀作用也会引发水土流失。另外管道施工期间，车辆和重型机械也会造成管道两侧表层过于紧实，影响植物的生长恢复。 5.2 水土流失防治措施 （1） 防护措施 科学安排施工，做好施工区临时和永久防护措施。严格按照施工计划进行施工，尽量减少临时占地面积，控制施工破坏面。重视开挖及回填技术，尽量减少挖填作业。回填土方临时放置时应设置挡板或帷幕，抑制扬尘。妥善处理开挖弃渣。施工单位可与相关部门协调，将废弃的土石方作为建筑材料等进行回用，既可以减少临时占地，又可以减小水土流失的可能性。若不能回用，弃土方应及时运至当地相关部门指定地点。 （2）水土保持管理措施 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路及随意驾驶。严禁在大风、大雨天气下施工，特别是填埋、深挖等作业。加强施工期管理，加速建设进度，在进行土方工程的同时，应尽量争取同步进行给排水工程，减少施工期水土流失的产生；同时在施工期间，应提前制定严密的交通管理措施。 （3）工程防治措施 项目建设尽量利用挖方料，应尽量做到土石方平衡，减少项目的弃方量，场地平整过程中采用先石后土、分层碾压填平的原则。本项目本项目开挖的土石方少量回填于渠道，其余部分用于绿化，场地平整及原有渠道的回填，无弃土产生。 5.3 生态环境影响分析 本项目对区域生态环境影响主要表现为对施工区域土壤的扰动，继而引发水土流失。拟建工程尽管会对地表产生一定的扰动和破坏，但对原有土地利用格局改变不大，不存在对土壤的再次破坏。若遇到运输车辆因意外因素碾压渠道两侧植被，致使植被生长受到影响，生态环境受到一定的破坏。在施工期间，由于挖掘渠道以及工程弃土等对地表土层的扰动和破坏，在风力作用下不仅易形成扬尘污染空气，而且也会由此加剧水土流失。 5.4 生态恢复及水土保持绿化措施 依据现有条件，把项目水土保持和碾压植被恢复紧密结合起来，统一规划，为使项目区内的生态环境不因项目建设而改变，对管沟两侧进行迹地恢复，尽量恢复原有地表状态，对因项目运输车辆因意外因素碾压渠道两侧植被进行栽植补偿，其恢复率 必须为 100%，迹地恢复可由施工单位在工程竣工时完成。为减少和防治项目区水土流失，项目的水土保持方案应送水利行政主管部门相关部门审查，经同意后可作为本项目实施时所采取水土保持措施的依据。 6、管道穿越/跨越障碍物影响分析 根据《铁路安全管理条例》（国务院第 639 号）第二十三条规定“跨越、穿越铁路线路、站场，架设、铺设桥梁、人行过道、管道、渡槽和电力线路、通信线路、油气管线等设施，或者在铁路线路安全保护区内架设、铺设人行过道、管道、渡槽和电力线路、通信线路、油气管线等设施，涉及铁路运输安全的，按照国家有关规定办理；没有规定的，由建设工程项目单位与铁路运输企业协商，不得危及铁路运输安全。 本项目穿越现状道路时会对道路进行开挖，将给当地交通带来一定的影响，因此，需采取一定措施减少道路施工对交通的影响，主要措施如下。 ①对采用开挖方式穿越的道路，建设单位应与施工单位共同制定施工方案，方案中需要考虑到在交通敏感的道路附近设计临时便道，并做到在尽可能短的时间内完成道路开挖、管道埋设、泥土回填等工作。 ②施工时，挖出的泥土除回填以外，应及时清运，以免泥土堆积占用道路、影响交通，保证开挖道路的交通运行。 ③在当地的交通高峰时间，应停止或减少施工运输车辆，以减少拥挤度，防止发生交通事故。 ④施工路段应设交通标识符，夜间设醒目的交通标志灯。各施工路段还应设安全监督员，防止行人及交通工具误落开挖的沟内。 - ⑤凡造成道路和通道数目减少的地方，应用交通灯或由交通管理人员进行疏导。既要注意施工车辆、机械和施工过程不要伤及过往车辆和行人，又要注意防止来往车辆对施工人员的伤害。应设置路障、栅栏，在穿越处前后 100m 处放置“前方施工、车辆缓行”等标识，提醒过往车辆缓慢通行，并设专人指挥交通，维护安全。 营运期环境影响分析： 1、污水管道工程及泵站工程 污水管道工程在运营期对周边环境污染较小。本项目使用重量轻、耐腐蚀强、密封性好的塑料污水管，正常运行状态下，管道沿线泄露分险较小。同时，要求在管道发生意外泄露时，维修队必须随时做好准备，立即赶赴现场，对破裂的管道进行修复，防治污染扩散。总体而言，污水管道工程在建成营运期间对当地环境质量影响不大。 本项目泵站工程采用地埋式，泵站运行产生的少量臭气通过加盖、植树等措施吸收净化，对周围的环境影响较小。 2、污水处理工程 2.1大气污染物环境影响分析 （1）大气评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据是结合污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 拟建项目选用H2S、NH3作为主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率，计算公式如下： 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3； Coi一般选用GB 3095中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见表27。 表27 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评级; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响。拟建项目估算模式参数详见表28，无组织污染源估算因子源强详见表29。 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度/℃; 40.1°C. 最低环境温度/℃; -14.7°C. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 口是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟/km; 口是 否. 岸线方向/°; /. 表29 面源参数表 污染源; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 污染物; 排放速率 /kg/h; 1h评价标准μg/m3. 污水处理区域; 38; 28; 2.9; H2S; 0.000115; 10. NH3; 0.00297; 200. 注：H2S、NH3取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中的1小时浓度值。 根据AERSCREEN估算模式计算，本项目废气估算结果见下表。 表30 矩形面源污染源结果 下风向 距离; 矩形面源. NH3浓度(mg/m³); NH3占标率(%); H2S浓度(mg/m³); H2S占标率(%). 10; 0.008891; 4.45; 0.000344; 3.44. 25; 0.01211; 6.06; 0.000469; 4.69. 50; 0.014488; 7.24; 0.000561; 5.61. 58; 0.014614; 7.31; 0.000566; 5.66. 75; 0.014213; 7.11; 0.00055; 5.50. 100; 0.012926; 6.46; 0.000501; 5.01. 125; 0.011492; 5.75; 0.000445; 4.45. 150; 0.010264; 5.13; 0.000397; 3.97. 175; 0.009221; 4.61; 0.000357; 3.57. 200; 0.008341; 4.17; 0.000323; 3.23. 225; 0.007589; 3.79; 0.000294; 2.94. 250; 0.006937; 3.47; 0.000269; 2.69. 275; 0.006365; 3.18; 0.000246; 2.46. 300; 0.005984; 2.99; 0.000232; 2.32. 325; 0.005686; 2.84; 0.00022; 2.20. 350; 0.005403; 2.70; 0.000209; 2.09. 375; 0.005139; 2.57; 0.000199; 1.99. 400; 0.004894; 2.45; 0.000189; 1.89. 425; 0.004667; 2.33; 0.000181; 1.81. 450; 0.004465; 2.23; 0.000173; 1.73. 475; 0.004277; 2.14; 0.000166; 1.66. 500; 0.004105; 2.05; 0.000159; 1.59. 525; 0.003954; 1.98; 0.000153; 1.53. 550; 0.00381; 1.90; 0.000148; 1.48. 下风向最大值; 0.014614; 7.31; 0.000566; 5.66. 下风向最大浓度出现距离; 58; 58; 58; 58. D10%最远距离; /; /; /; /. 表31 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NH3; 200.0; 14.614; 7.31; /. 矩形面源; H2S; 10.0; 0.566; 5.66; /. 由上表计算结果可知，本项目污染物最大占标率Pmax为7.31%，本项目环境空气评价等级定为二级。 （2）评价范围 环境空气评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 （3）污染物排放量核算 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 无组织排放核算表详见表32。大气污染物年排放量核算表详见表33。 表32 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 无组织; 污水处理区域; H2S; 厂区绿化和通风; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002）; 0.06; 0.001007. NH3; 1.5; 0.026017. 表33 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; H2S; 0.001007. 2; NH3; 0.026017. （4）大气环境防护距离 本项目建设性质为新建，氨气、硫化氢为无组织排放，鉴于本项目厂界的占标率小于质量浓度，无需设置大气防护距离。本项目污水处理厂产生的恶臭中的硫化氢、氨等的最大落地浓度，均出未出现超标现象，项目污染源排放的大气污染物最大地面浓度远远小于评价标准，贡献值很小。因此，本项目大气污染物经处理后排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能。 综上所述，本项目大气污染物占标率小于质量浓度，大气污染物对周围敏感目标影响较小，无需设置大气防护距离。 （5）废气防治措施分析 污水处理厂生化处理采用 A2/O 工艺，它采用是底部曝气溶氧的方式，产生 H2S 气味很少。另外，尽管池内有厌氧反应过程，由于其厌氧反应时间短，所产生的 H2S 气体较少。本环评建议需在污水处理工序（组合池、A2O一体化设备等）进行加盖措施，并通过加强厂区绿化、环境管理及运行维护，产生的气味对周边环境不会造成大的影响。 本项目外排的臭气可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)及其修改单中相关的排放标准限值要求，本项目的建设会影响小范围区域空气环境质量，通过加强厂区绿化、环境管理及运行维护，项目对周围环境的影响会较小。控制措施如下： a.污泥脱水后及时用密闭车辆清运，减少污泥堆放量； b.加强运行操作管理，产生臭气的设施密封，负压集中收集； c.在污染源水面喷洒除味剂，掩蔽恶臭； d.厂区内种植除臭效果良好的树种、花草； e.加强卫生保护，重视消毒、杀毒及杀灭蚊蝇工作； 2.2地表水环境影响分析 1、评价等级确定 三塘镇污水处理厂及配套的污水管网建成后，将收集镇区污水集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级A标准。三塘镇污水处理厂尾水通过暗管排入南湖，废水排放形式为直接排放。项目为水污染影响型建设项目，污水设计最大排放量为200m³/d，根据《地表水环境影响评价导则》（HJ2.3-2018）评价等级确定依据，见下表。 表34 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无纲量）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）. 表35本项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（无纲量）. 二级; 直接排放; Q=200；W=3650（CODcr：年排放量3650kg/污染当量值1=3650）. 注：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）. 由此可知本项目地表水评价等级为二级。 2、水环境影响分析 （1）本项目废水产生情况 污水处理厂自身在运行过程中产生少量生活及生产污水，这部分污水经收集后全部进入厂内污水处理系统进行处理，不直接外排。 项目本身为废水处理工程，项目产生的所有污水最后进入污水处理系统进行处理， 因本项目产生废水量较少，与纳污范围产生的废水相比，可忽略不计，因此本项目不对其进行定量分析。 根据湘阴县三塘镇污水处理工程建设规模（200m3/d）和进出水水质，项目建成后可减少COD的外排量为12.41t/a，可减少NH3-N的排放量为2.19t/a，极大的减少周围地表水体的负荷，减轻了对周围水体的污染，使周围地表水水质逐渐改善，项目的建设对周围地表水环境将产生长远的有利影响。 （2）尾水达标性分析 根据工艺论证，污水处理厂最终确定的处理工艺为：“格栅+沉砂池+调节池+一体化设备（A2O 工艺+沉淀+过滤）+ 消毒”作为实施方案；污泥通过污泥车(容量为5m3)每半月清理运输一次，运送至鹤龙湖污水处理厂处置。本项目根据各工程特性、同类工程实际运行情况分析本工程水处理的达标性。 ①预处理工艺：采用格栅渠+沉砂池+调节池，经过同类污水处理厂广泛验证是可靠的，能够满足生活污水预处理要求。 ②污水处理工艺：A2O生物处理工艺，工艺在系统上是最简单地同步除磷脱氮工艺，总水力停留时间小于其它同类工艺，由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，因此脱氮除磷效果较好。同时厌氧、缺氧和好氧交替运行可抑制丝状菌繁殖，克服污泥膨胀，有利于污水与污泥的分离。而且运行中厌氧和缺氧段内只需轻缓搅拌，运行费用低。 ③深度处理工艺：选择软性固定填料过滤模块过滤，软性固定填料固定在填料挡板层中，沉淀后的出水进入软性固定填料过滤模块中，依靠重力自上而下穿过填料层，SS 被软性固定填料吸附截留下来，清水则通过软性固定填料从下方流入清水池，从而实现过滤作用，清水池水经消毒后达标排放。本工程选择软性固定填料过滤模块过滤，还可以和一体化设备组装在一起，占地面积小，运行维护简单。 ④污泥处理工艺：污泥通过污泥车(容量为5m3)每半月清理运输一次，运送至鹤龙湖污水处理厂处置。 ⑤消毒工艺：采用紫外线消毒工艺，灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。因其消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，运行费用较低，管理维修简单（自动清洗）。 综合上述分析和同类工程实例，本项目选用的污水处理工艺对保证厂区出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准是可行和可靠的。 为保证污水处理厂正常运行，进一步保护该区域的水环境，本环评建议应落实如下措施： 1）项目运行期间加强管理及日常监测，确保出水达标，防止二次污染； 2）事故状态预防措施：污水处理厂在正常运行状态下发生事故排污的可能性小， 风险排污往往发生在停电、设备故障等情况，运行过程应加强管理，建立监督责任制， 防止人为造成的污水不处理直接排放。 3）厂区污水处理措施：针对区域污染现状，环保部门应加强监督和管理，严禁工业废水排入本污水处理厂。污水处理厂采用A2O生物处理系统处理工艺，处理规模为200m3/d，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 4）总排管在线监测系统：为监控本项目尾水达标排放，在项目总排口处设置污染因子在线监测系统。监测因子为：pH、COD、NH3-N。 5）污水处理厂要制定污水处理装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理厂实现规范化、制度化管理，操作人员严格执行操作管理规程，最大限度控制由于操作失误造成的废水事故性排放发生。工作人员定期对污水处理装置进行检查和维修，使其始终处于正常工作状态。 （3）项目对纳污水体的影响分析 本项目尾水通过暗管排入南湖。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ 2.3-2018），选取混合过程段长度及二维连续稳定排放模型（考虑岸边反射影响的宽浅水体，尾水排入南湖为岸边点源稳定排放）对受纳水体进行影响预测。 参考《南湖水环境调查报告》等相关水文资料，南湖湖岸线总长约50km，集雨面积150km2，水面面积11. 83km2，平均流速0.02m/s，平均水深3. 0m，最大水深9m，最高控制水位27.68m，正常蓄水量为3549万m3。南湖属中亚热带像北亚热带过渡的湿润季风性气候，年降雨量1469mm。 1）混合过程段长度估算公式： 根据计算，混合段长度为7084.598m。 2）二维连续稳定排放模型预测模式如下： 式中：C——纵向距离x、横向距离y 点的污染物浓度，mg/L； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； m——污染物排放速率，g/s； h——断面水深，m； u——对应于轴的平均流速分量，m/s； x——笛卡尔坐标系X 向的坐标，m； y——笛卡尔坐标系Y 向的坐标，m； k——污染物综合衰减系数，s-1； n——河道糙率，量纲一； 其它符号同上。 本次论证对新建入湖排污口水质影响范围进行计算，计算考虑正常工况和非正常工况2 种情况进行预测： 正常工况：湘阴县三塘镇污水处理工程正常运行，污染物达标排放的情况下，入河污染物对南湖水质的影响程度； 非正常工况：湘阴县三塘镇污水处理工程非正常运行时，考虑污水处理厂出现异常情况，污水未经处理直接，出水水质按照污水处理厂进水水质计算，其污水排放对南湖水质的影响程度。 表36 污染物排放（200m3/d正常和非正常工况）至南湖中COD浓度预测值 mg/L 排放情况; 正常; 非正常. 纵向（x，m） 横向（y，m）; 0; 50; 100; 0; 50; 100. 10; 30.8333; 18.0000; 18.0000; 74.4665; 18.0000; 18.0000. 100; 18.0451; 18.0087; 18.0001; 18.1984; 18.0385; 18.0003. 200; 18.0002; 18.0001; 18.0000; 18.0009; 18.0004; 18.0000. 300; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000. 400; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000. 500; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000. 600; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000. 700; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000. 800; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000. 900; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000. 1000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000. 2000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000; 18.0000. 标准值（Ⅲ类）; ≤20mg/L. 表37 污染物排放（200m3/d正常和非正常工况）至南湖中氨氮浓度预测值 mg/L 排放情况; 正常; 非正常. 纵向（x、m） 横向（y，m）; 0; 50; 100; 0; 50; 100. 10; 0.1986; 0.1810; 0.1810; 0.3043; 0.1810; 0.1810. 100; 0.1865; 0.1821; 0.1810; 0.2197; 0.1885; 0.1811. 200; 0.1849; 0.1827; 0.1811; 0.2081; 0.1929; 0.1820. 300; 0.1841; 0.1828; 0.1814; 0.2029; 0.1937; 0.1835. 400; 0.1837; 0.1828; 0.1815; 0.1998; 0.1935; 0.1846. 500; 0.1834; 0.1827; 0.1816; 0.1977; 0.1930; 0.1855. 600; 0.1832; 0.1826; 0.1817; 0.1961; 0.1925; 0.1861. 700; 0.1830; 0.1826; 0.1818; 0.1948; 0.1920; 0.1864. 800; 0.1828; 0.1825; 0.1818; 0.1938; 0.1915; 0.1867. 900; 0.1827; 0.1824; 0.1818; 0.1930; 0.1910; 0.1868. 1000; 0.1826; 0.1824; 0.1818; 0.1923; 0.1906; 0.1869. 2000; 0.1820; 0.1820; 0.1818; 0.1883; 0.1877; 0.1863. 标准值（Ⅲ类）; ≤1.0mg/L. 根据预测结果可知，项目污水正常排放至南湖与湖水充分混合后，CODcr、NH3-N可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目污水经达标处理后对南湖水质影响不大。污水在事故状态下排放至南湖即污水没有结果处理的情况下，CODcr超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，而NH3-N符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。故污水处理厂若发生事故，污水直接排入南湖将对南湖的水质造成影响。 （4）排污口规范化设置 由三塘镇污水处理设施排污口设置论证批复可知：项目尾水通过暗管排入项目南侧的南湖（排口位置：东经112°55′34.87741″，北纬28°47′47.51705″）。按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求，在排污口明显位置竖立排污口标识牌，标明水污染物限制排放总量、污染物种类及浓度情况，排污单位名称，明确责任主体、监督管理单位及联系方式等内容。 （5）入河排污口设置要求 若该入河排污口发生改建（扩建）等情况时（超出水功能区管理中污染物排放总量控制要求时），应按照相关规范重新进行入河排污口设置申请。 （6）影响评价结论 通过预测本工程排污对南湖可能产生的影响，得出以下几点结论： 1）在正常排污时，外排废水对南湖水质影响很小； 2）当本工程出现事故运行，导致处理效率下降造成非正常排污时，特别是污水未经处理直接排入南湖时，将对南湖排污口下游水体造成较大影响； 3）本工程的建设，大大削减了进入南湖的湘阴县三塘镇生活污水中的污染物总量。 项目污水处理厂采用“预处理+一体化设备（A2O+沉淀+过滤）+紫外线消毒”，污水集中处理后能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，排入受纳水体，污水不再直排进入周围水体，通过采取以上预防措施，项目运行对周围地表水环境影响较小。 2.3地下水环境影响分析 1、评价工作等级及评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目地下水环境影响评价等级。 （1）建设项目类别判定 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A 中“本项目属于第U 项“城镇基础设施及房地产”中第144 小项“生活污水集中处理”，日处理量小于10万吨，因此，拟建项目为Ⅲ类建设项目。 （2）地下水环境敏感程度判定 按照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）表1 中规定，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。 本项目选址位于湘阴县三塘镇不在饮用水源地保护区内，也不在除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；同时，通过现场调查和走访了解，周围不存在分散的居民饮用水源，项目区地下水丰富度不高，不具备形成地下水集中式饮用水水源地的条件，按照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）中表1的标准，故本建设项目属于地下水敏感程度划分的不敏感区。 （3）工作等级判定 建设项目地下水环境影响评价工作等级见下表。 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 表38 地下水环境影响评价工作等级分级表 综上可知，本项目属于Ⅲ类项目，环境敏感程度为不敏感，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，确定评价工作等级为三级，评价范围为6km2。 2、地下水环境影响分析 （1）地下水污染途径分析 本项目废水主要为生活污水，废水对浅层地下水环境影响的方式主要有： ①场区内各污水处理构筑物、污水收集和排放管道沿途有渗漏，可能污染浅层地下水； ②污泥堆放场地未防渗污水下渗污染地下水； ③污染物污染土壤后，因降水导致下渗，污染物迁移到地下水。 （2）地下水环境影响分析 本项目运营过程中的污泥和污水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。 ①污水的渗漏 本项目运营过程中污水如果渗漏下排，少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除外，其它污染物全部渗入地下。污水中含有COD、BOD5、SS、NH3-N、肠胃病菌和寄生虫卵等多种污染因子，将对地下水造成严重污染。若本项目污水下渗污染地下水体，会给其下游人民的生产及生活带来严重影响。 ②污泥的渗漏 本项目运营过程中产生污泥属于可降解有机物，其在自然腐烂的过程中会放出大量热，使作物嫩芽死亡，降低作物产量。同时污泥可能携带有病菌的传播源，随雨水的淋溶作用渗入地下，污染地下水。 3、地下水保护措施和建议 （1）建设项目污染控制对策 1）源头控制 在源头上采取措施进行控制，主要包括在工艺、管道、设备、污泥和污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 Ⅰ）本项目厂区产生的固体废物均得到妥善处理，对地下水环境影响较小。 Ⅱ）加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，及时掌握水量变化以便污水渗漏时做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，在加强运营管理的前提下，建立和完善污泥的收集系统，并对管道、水处理构筑物等进行防渗处理，从而尽最大限度的减轻对地下水的污染。为减轻浅层地下水的污染，防止深层水污染。 2）分区防控措施 表39 地下水污染防渗分区参表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.50m， K≤110-5cm/s；或参照GB16889 执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据表39地下水防渗区划分依据，本项目污染防渗区具体分布见下表。 表40 本项目污染防渗区 防渗分区; 防渗区域. 重点防渗区; 各污水收集、处理构筑物；污水管道. 一般防渗区; 设备间. 简单防渗区; 办公区域. 通过采取以上措施，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实。并加强维护，在厂区环境管理的前提下，可以有效地控制厂区内废水污染物的下渗现象，避免污染地下水。因此，该项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 （2）地下水环境监测与管理 1）跟踪监测计划 本项目设置一个跟踪监测点，监测点位于厂区附近，跟踪监测点的设置主要反映地下水受建设项目影响的程度。为了全面掌握本公司的污染物排放状况，应根据公司的生产及排污情况，设定监测项目。本公司不具有监测能力，委托当地环境监测站进行监测。本项目的地下水监测计划见下表。 表41 本项目地下水主要监测计划一览表 地下水; 监测项目; pH、硝酸盐、亚硝酸盐、BOD5、总大肠菌群、 细菌总数、氨氮、硫酸盐. 监测布点; 建设项目下游. 监测频次; 每3年1次. 2）地下水环境跟踪监测与信息公开计划 本项目实施的地下水环境跟踪监测计划需监测单位出具监测报告，监测报告内容应包括：本次跟踪监测点的监测数据，本项目排放污染物的种类、数量、浓度。同时公开本项目污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。 （3）应急响应 应急响应：为了做好地下水环境保护与污染防治，尽最大努力避免和减轻地下水污染造成的损失，应制定地下水污染应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，要立即向当环境保护行政主管部门报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。 运营期厂区处理车间污水在处理的过程中，会通过土壤向下渗透，从而造成地下水的污染。为了防止对地下水环境的污染，所以必须对水处理构筑物进行防渗处理。 （1）废水收集、处理与排放设施设计、施工中，严格执行高标准防渗要求，做到废水不下渗。 （2）污水处理厂各污水处理设施地面必须采取硬化、防渗处理，确保污水不下渗。本工程的贮水构筑物采用现浇钢筋混凝土结构，对大型水池类构筑物留设沉降缝或温度收缩缝，对建（构）筑物受力的关键部位，予以适当加强，并在缝内设钢板止水带，必要时使用一些混凝土抗裂防渗外加剂，提高混凝土的抗渗性能。通过上述措施，能确保污水不会渗入地下，从而对地下水造成污染。 （3）加强管理，选用符合标准的污水管道，加强对污水管道检查。 综上所述，本项目属环保工程，为减排项目，项目运营期只要能够做到达标排放， 对于改善区域地下水水质具有积极作用，具有环境正效益。 - 2.4声环境影响分析 （1）评价等级 本项目建成营运后对声环境的影响主要为湘阴县三塘镇污水处理工程设备噪声，工程建设对强噪声设备将采取必需的环保设施，项目所在区域声环境功能区位2类，工程建成前后噪声增加值小于3dB（A），且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中声环境评价工作等级划分方法，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。 污水处理厂的噪声源于厂区传动机械工作时发出的噪声。噪声较大的设备，如污水泵、污泥泵等均设在室内或者水池内。据调查资料表明，距泵房 30m 时测得的噪声值已达到国家的《声环境质量标准》（GB3096-2008）的标准值。设计采用低噪声的机械设备，并采取相应的减震、消声措施，进一步降低噪声对环境的影响。 （2）预测内容 预测各厂界和主要敏感点连续等效A声级。 - （3）评价标准 厂界噪声评价标准为GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 - （4）预测模式 ①室内场源等效室外声源 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——室内离墙面内侧1m处的混响声级，dB； Lp2——室外r处的噪声级，dB； TL一建筑物隔声量，20dB（按照1砖墙进行取值） ②点声源的几何发散衰减模式 ∆L=10lg(1/4πr2) 式中：∆L-距离增加产生的衰减值，dB； r-点声源至受声点的距离，m ③各贡献值叠加： 式中：LpT——总声压级，dB；Lpi——接受点的不同噪声源强，dB。 （5）噪声源情况 本项目运营期噪声污染源主要为鼓风机、引风机和水泵等高噪声设备，预计噪声强源在 70-90 dB(A)之间，详见表42。 表42 机械设备噪声源 序号; 噪声源; 噪声源强; 噪声治理措施; 位置. 1; 各水泵、污泥泵; 90dB(A); 设备设置于泵房内，设置减震基础、泵房墙体隔声; 污水提升泵站、污泥泵房 等. 2; 各风机; 80dB(A); 设备设置于风机房内，设备进行机械阻尼减震； 安装消声器；设置隔声罩；墙体隔声; 设备间. 根据厂区建设布局情况及工程采用的隔声降噪措施，采用以上模式对厂界处噪声进行预测，预测结果见表43。 表43 项目噪声监测点位预测结果一览表 单位：dB(A) 场界; 时段; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标 情况. N1 厂界北侧; 昼间; 51.5; 39.62; 52.24; 2类标准： 昼间60，夜间50; 达标. 夜间; 46.5; 39.62; 47.73; 达标. N2 厂界东侧; 昼间; 53; 41.74; 53.25; 达标. 夜间; 47; 41.74; 47.92; 达标. N3 厂界南侧; 昼间; 51; 40.6; 51.19; 达标. 夜间; 45; 40.6; 45.90; 达标. N4 厂界西侧; 昼间; 52; 38.64; 52.31; 达标. 夜间; 48; 38.64; 48.90; 达标. N5 厂界附近居民点; 昼间; 48.5; 33.28; 48.65; 达标. 夜间; 43.5; 33.28; 43.85; 达标. 通过预测可知，采取基础减振，厂房、围墙隔声等措施后，项目东厂界、西厂界、北厂界、南厂界、东南居民点噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 为了进一步减小本项目运营期噪声对周围环境的影响，故环评要求应采取如下措施减小运营期噪声： ①选购设备时，应选取低噪声低能耗设备； ②做到对设备及时维护检修，避免故障产生高分贝噪音； ③对水泵等高噪声设备设置减振基础。 综上所述，建设单位做好以上防治措施，噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目噪声对周围环境影响较小。 2.5固体废弃物影响分析 污水处理厂在运行过程中产生的固体废弃物种类有栅渣、砂粒、污泥、废紫外灯管以及生活垃圾。栅渣来自于格栅间截获的进水中较大杂物、漂浮物、悬浮物等，多为生活杂质；砂粒来自于沉砂池；污泥来自于污泥池，废紫外灯管来自于消毒池。 1、栅渣和砂粒 格栅渠拦截的栅渣多为块状固体物质，包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾，其经过除污、压榨与砂粒经过除污、压榨后一并交由环卫部门处理。 2、生活垃圾 生活垃圾全部实行袋装化，且由专人负责收集，送至指定的垃圾点堆放，交由环卫部门处理。 3、污泥 污水处理过程会产生大量的剩余污泥，污泥中含有细菌、病原微生物、寄生虫卵、重金属离子等有毒物质和氮、磷、钾等有用物质，需要及时处理和处置，以达到变害为利，综合利用和保护环境的目的。本项目污泥通过污泥车(容量为5m3)每半月清理运输一次，运送至鹤龙湖污水处理厂处置。 4、废紫外灯管 本项目消毒工艺采用紫外消毒，将产生废紫外灯管，交有资质单位处置。 由此可见，只要该项目在营运过程中做好固废的分类收集、管理及处置工作，并加强管理，该项目产生的固废不会造成二次污染。 因此，本项目的固废均得到合理处置，不会对环境产生影响。 2.6土壤环境影响分析 1、评价工作等级确定 按照《土壤影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）》内容本项目的项目类别为“电力热力燃气及水生产和供应业 生活污水处理”为Ⅲ类，本项目占地面积为2000m2<5hm2，占地规模为小型，且项目污染影响型敏感程度为敏感，故土壤评价等级为三级。 表44 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 2、土壤环境影响识别 本项目属于新建项目，根据工程组成，主要为运营期两个阶段对土壤的环境影响。 运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水等对土壤产生的影响。 3、评价范围 土壤环境影响评价范围为项目占地范围内及厂界外0.05km范围。 4、土壤环境分析 本项目为土壤三级评价，通过类比同类项目，针对本项目产生的污染物做好处理防范保护措施以确保对土壤环境的影响可接受。如废水（生活废水）、废气（H2S、NH3）达标排放，废水处理各建筑做好防渗处理等。 5、结论 本项目选址位于湖南省岳阳市湘阴县三塘镇，区域现状为农村生态环境，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。 2.7生态环境影响分析 本项目完工后，及时对厂区进行植被绿化，以减少项目建设对生态环境的影响。本项目属于污水处理工程，工程后对区域水体水质有改善作用，对生态环境影响较小。 2.8项目风险分析 （1）风险事故的环境影响分析 污水处理厂的事故性风险具有突发性的特点，一般污水处理厂运行期发生事故性排放的原因有以下几种： ①由于排水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除低于设计去除率，另外，进厂污水水质负荷变化，污染物质浓度升高，也会导致污水处理厂去除率下降，尾水超标排放。 ②温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致生化处理效率下降。 ③污水处理厂停电，机械故障，将导致事故性排放。 ④操作不当，污水处理系统运行不正常，将降低活性污泥浓度，使得生化效率下降，出现事故性排放。 ⑤污水管网损坏。污水外溢直接造成水污染事故。 （2）废水事故排放影响分析 本工程建成后，通常情况下属于正常排污但是当发生事故时处理厂水未经过有效处理而排入水体，将对排污口下游水质造成影响。 管网泄露风险分析： 污水干管在营运期会因为未按规范施工、工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险。 污水主干管若发生破裂或渗漏，污水会进入土壤，渗入地下，会污染地下水，冒出地面则会滋生蚊虫、散发恶臭，对周围居民的生活产生较为严重的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成较大的影响。 （3）风险事故防范与应急措施 ①污水非正常排放的防范措施 设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定时的应急措施，以缓解不利状态。 防泄漏措施：机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。 为监控本项目尾水达标排入受纳水体，建议在项目总排口处设置污染因子在线监测系统。监测因子为：pH、COD、NH3-N。 ②管网泄露防范措施 在管网建设过程中适当距离的设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 （4）事故应急预案 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，应急预案基本内容见表45。 表45 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 综上所述，拟建项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 2.9项目合理性分析 1、项目产业政策符合性分析 本工程属于环境污染治理项目。按照《国民经济行业分类》GB/T4754-2017，本项目湘阴县三塘镇污水处理工程为污水处理及再生利用（D4620）。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目三塘污水处理厂及配套管网一期工程属于“鼓励类”的“二十二、城市基础设施中的第9项：城市供排水管网工程、净水厂”，属于鼓励类项目。 因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 2、项目规划符合性分析 湘阴县三塘镇污水处理工程实施后有利于周边生活污水的处理，减少了污染物的排放量，是实现“十三五”环保规划指标体系中“到2020年，全省生态环境质量明显改善，主要污染物排放总量大幅减少”、“到2020 年生活污水处理厂全面稳定达标排放”的保障。 项目的建设与湖南省“十三五”环境保护规划是相符的。 3、项目厂址及泵站选址合理性分析 项目厂址位于湘阴县三塘镇镇区南侧，紧邻南湖及057县道。根据现场勘查，项目周边主要为农田和居民点，本项目选址不涉及饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区、自然保护区等敏感目标，且项目尾水排放口距受纳水体南湖较近，项目废水经处理达标后可减少排入南湖的污染物负荷，对南湖水质起到一定的正面作用，项目选址合理。 根据三塘镇地形地势，在三塘镇中部偏上位置设置一座污水提升泵站，坐标为东经112.926373671°，北纬28.799085165°。泵站设在此处能有效将区域污水提升后接入污水处理厂，因此项目泵站选址合理。 - 4、环境影响经济损益分析 污水处理工程是一项技术复杂、投资大、政策性强的基础设施项目。虽然无直接、明显的经济效益，环境效益和长远的社会效益却是无法估量的。本工程既是一项市政设施建设工程，又是一项城市环境综合整治和水环境综合整治的公益性环保工程，特有的环保工程特征决定了其直接投资收益率低，投资的效益较分散，产生的经济效益很难用准确数据表示出来的特征。评价将从社会效益、环境效益及经济效益三方面分析本工程的环境经济损益。 （1）社会效益 环境保护工作已成为我国的一项基本国策，受到社会普遍的关注和重视。城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其社会效益明显。 湘阴县三塘镇污水处理厂的建设，是三塘镇总体规划中城市基础设施建设的重要组成部分，是现代化文明城市的重要标志。该项工程的实施本项目建设成后，将为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。三塘镇污水管网工程投产后，排入水体的污染物大幅度减少，符合湘阴县三塘镇水环境保护目标要求，环境效益显著。更重要的是减轻了污水对地下水资源和地面水资源的污染，提高了水资源的利用价值。 （2）环境效益 三塘镇污水管网工程投产后，排入水体的污染物大幅度减少，符合湘阴三塘镇水环境保护目标要求，环境效益显著。更重要的是减轻了污水对地下水资源和地面水资源的污染，提高了水资源的利用价值。 该项目的建成可削减污染物排放量，保护下游水体水质，提高人群健康的水平，改善居住环境及卫生条件。并且可使因水污染所造成的健康损失的医药费用、地价损失、农业损失有显著减少。对于贯彻三塘镇的经济可持续发展方针，促进经济与环境的和谐发展，保护水体的水质均有显著地效益。 由此可见，本工程建设具有十分显著的环境效益。 （3）经济效益 乡镇污水处理厂是一项公益事业，建成投产后它将本着保本微利的原则向用户收取适当的污水治理费，维持自身的正常运转，基本上不产生直接的经济效益。 污水处理工程建设后，可以改善城镇环境，促进经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。本工程实施后将改善区域水体的环境质量，减轻污水对城市一些地表水源及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。同时，随着水质变清，使城市环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，促进经济的发展，产生巨大的间接经济效益。 湘阴县三塘镇污水处理厂的建设还将促进三塘镇规划的污水管网系统的建设，促进城镇基础设施建设。污水经处理后排入南湖，改变了乡镇污水分散直排对周边水体的污染，可极大改善周围居民的生活环境。 综上所述，湘阴县三塘镇污水处理厂的建设，必将对提高城镇人民的物质和文化生活水平起重大作用，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、经济和社会效益。 - 与“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线的相符性分析 根据湖南省政府公布关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20 号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28 万km2，占全省国土面积的20.23%。 全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线主），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域，本项目不在湘江重要水域范围内。 拟建项目周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。详见附图8。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准，南湖各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，地下水各项指标均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 1）项目与大气环境功能的相符性分析： 项目所在区域大气环境为二类区。项目的大气污染物排放主要为硫化氢、氨气、等，根据大气环境影响预测结果，本项目大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区的要求。 2）项目与地表水环境功能的相符性分析： 本项目排污口位于厂区南侧的南湖河道岸边。按照《中华人民共和国水污染防治法》：“在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口”，本项目排污口不在上述保护区内，符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定。 3）项目与声环境功能的相符性分析： 本项目为2 类声环境功能区。根据声环境预测结果，本项目建成后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目的建设符合声环境功能区要求。 因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。且本工程为环境治理工程，工程投入运行后，有利于改善环境质量。 （3）与资源利用上线的对照分析 项目用地符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。本项目为生活污水处理项目，项目的建设可以大大削减区域水污染无得排放，遵循了保护南湖及湘江水资源的原则。同时，项目污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准，项目本身营运也不会消耗大量资源。符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性 本项目属于城市供排水管网工程、污水处理工程项目，不属于区域禁止建设项目。 2.10环境管理及监测计划 1、环境管理 为了减少和缓解建设项目生产运行对环境造成的影响，建设单位必须建立环保管理机制，制定有效的环境管理计划，完善的环境管理与监测系统是项目控制污染、保护环境、实现环境效益的保证。 （1）环境管理体系 建设单位责管理本建设项目的环境保护工作，具体贯彻执行国家、省、市、区环保部门的各项环保法规、标准、政策等规定。建设项目无论是施工期还是营运期均涉及本报告中所述的环境问题。为此需做到如下内容： ①建设单位应尽快明确该项目的环境保护机构和人员，并承担起协调、管理和解决工程建设和营运期可能出现的环境问题。建设项目施工期应实行环保监理制度，配备专职或兼职环保监理工程师，负责管理和监督由业主委任的环保监理事宜； ②按本环评所提出的环境保护措施及要求，认真落实环保措施和设施的设计和施工任务； ③落实有关环保经费，保证建设项目的建设符合“三同时”制度。 （2）环境管理职责 贯彻执行国家、省、市、区的各项环境保护法律、法规、条例或办法。 负责编制建设项目在施工期、营运期的环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告书中提出的各项环境保护措施的落实情况。 环境监测计划的实施，负责环保设备的使用和维护。 （3）机构设置和职责 为了各项环境保护工作的顺利开展，项目建成后，污水处理厂应按照环保部门的要求加强对建设项目生产全过程的环保管理，必须设立专门的环境管理机构，在各生产工段设兼职环境监督人员。 ①贯彻执行国家和上级部门有关环保的方针、政策和措施； ②制定环保管理制度，落实职能科室、车间的环保职责范围以及奖惩条例，并负责监督执行； ③针对污水处理厂的具体情况，制定保护环境的长远规划和年度计划，并组织实施； ④组织环境监测，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况； ⑤建立环保档案，做好环保统计工作，及时向有关部门上报统计报表和提供有关技术数据，及时做好排污申报工作； ⑥负责对职工进行经常性的环保知识教育，提高全体员工的环保意识，对从事环保工作的职工定期进行培训考核； ⑦加强清洁生产管理，降低各种原辅材料及能源的消耗，确保污染治理设施的正常运行，从而减少污染物的排放量，严格执行污染物排放的总量控制要求； ⑧严格落实建设项目“三同时”制度。 （4）管理制度 在环境管理上，制定有各项规章制度，如： ①污水处理系统运行岗位责任制；②污水处理系统操作规程及运行管理制度；③污水处理设施维护管理办法；④化学试剂、有毒、易燃易爆品等使用管理制度；⑤排污情况报告制度；⑥污染事故处理制度。 需要强调的是出现运行故障时，应立即进行检修，严禁非正常排放，并配合有关单位和部门负责对环境事故进行调查、监督和分析，写出相应调查报告，经常性的对职工进行环保知识教育，组织开展环保设施操作人员的技术培训、考核工作；协调、处理因污水处理系统运营而产生的环境问题投诉，协同芦淞区环境保护局解答和处理与建设项目有关的公众意见，达成相应的谅解。 （5）排污口规范化管理 排污口是本项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 排污口规范化管理的基本原则： ①向环境排放污染物的排污口必须规范化； ②根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本工程将烟囱作为管理的重点； ③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 排污口的技术要求： ①排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470 号文件要求，进行规范化管理。 ②污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污水处理设施的进水和出水口等处。 ③设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。 ④在废气净化装置排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。 ⑤原料堆场地须有防洪、防流失、防尘和防灭火措施。 排污口立标管理： ①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1‐1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志牌见下图。 ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 排污口建档管理： ①要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 2、环境监测 委托有资质单位进行环境监测和监控。 （1）施工期 ①监测项目 施工期监测项目主要是环境空气、施工噪声。 ②环境监测计划 本项目环境监测计划包括环境空气、噪声和施工废水三部分，具体如下。 表46 环境空气监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间. 施工期; 周边居民点; SO2、TSP、NO2; 随机监测; 2天. 表47 环境噪声监测 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间. 施工期; 周边居民点; 等效A声级; 随机监测; 1天. （2）运营期 根据本项目特点，监测以水环境为主，本项目日排水量为200t，属于大于或等于100 t、小于500 t的排污单位，每年至少监测4次，即每季度或隔月采样监测，核实其排水量，污染物排放浓度及总量，并要与环境统计数据进行核对。主要监测内容见下表。 表48运营期监测计划 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间. 厂界; NH3、H2S; 每季一次，4次/年; 连续两天. 厂界; 噪声; 2次/年; 1天. 污水处理厂进、出口; 废水量; 在线监控. pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂、总氮、色度; 每季一次，4次/年. 2.11总量控制分析 根据本项目生产特点及对项目污染源及其源强的分析，确定CODCr和NH3-N为项目的污染物总量控制因子，项目设计每天处理量200m3，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准，污水处理厂废水外排废水CODCr、NH3-N浓度限值为50mg/L、5mg/L。污水处理厂外排CODCr、NH3-N量分别为3.65t/a、0.365t/a。本项目为减排项目。无需申请总量控制指标。 本项目建成后可减少CODCr的外排量为12.41t/a，可减少NH3-N的排放量为2.19t/a。 2.12 环保投资 本项目本身为环保工程，工程总投资为1147.02万元，环保投资为1147.02万元，占总投资的100%。项目环保投资情况见下表。 表49 环保措施一览表 污染源; 工程措施（项目总投资）; 二次环保投资; 投资时期. 废水; 施工废水; 隔油池、沉淀池、排水沉淀沟; /; 施工期. 地下水防渗; 地面硬化、防渗措施; 是; 营运期. 废气; 扬尘; 路面洒水除尘，设立施工围挡; /; 施工期. 汽车尾气; 加强车辆保养维护; /. 恶臭气体; 运行过程加强环境卫生管理，重视消毒杀毒灭蚊蝇 工作，加强绿化，处理工序加盖措施。; 是; 运营期. 噪声; 机械噪声; 选用低噪设备，设置围墙，合理施工; /; 施工期. 机械机房等; 隔声减震、低噪声设备; 是; 营运期. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集与清运措施; 是; 营运期. 污泥; 做好防腐防渗措施，合理处置; 是; 营运期. 废紫外线灯管; 固废暂存间; 是. 绿化; 厂区绿化、周边防护林带、管线周围植被恢复; 是; 营运期. - 2.13 “三同时”竣工验收一览表 根据项目特点，制定以下“三同时”验收一览表。 表50 “三同时”验收一览表 项目; 验收项目; 数量; 验收标准及效果. 废气; 厂界无组织排放废气; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界废气排放最高允许浓度二级标准. 废水; 出水水质; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准. 固废; 栅渣; /; 集中收集，环卫部门统一清运处理. 沉砂; /. 生活垃圾; /. 污泥; /; 通过每半月清理运输一次，运送至鹤龙湖污水处理厂处置. 噪声; 噪声; /; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工 期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水抑尘，建筑材料集中堆放 | 达标排放 |
|  |  | 机械废气 | CO、NOX、 SO2、烟尘 | 车辆保持匀速，安装尾气净化器 |  |
|  | 运营期 | 调节池、 污泥储存池 等 | H2S、NH3 | 厂区内种植除臭效果良好的树种、花草，增加绿化面积 | 《城镇污水处理 厂污染物排放标 准》表 4 中二级标准 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水、生活污水、试压废水 | SS、COD、NH3-N | 施工废水经沉淀池沉淀后回 用于道路和场地洒水降尘；试压废水可循环使用后经沉淀池沉淀后回用于道路和场地；洒水降尘；生活污水依托租用当地民居处理 | 不外排 |
|  | 运营期 | 尾水排放 | CODcr、 BOD5、NH3-N、 TP、SS | 采用A2/O处理系统处理 达标 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 中一级标准 A标准 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 对声源采取适当的隔声降噪措施减轻项目噪声对周围环境影响 |  | 符合环保要求 |
|  | 运营期 | 泵、风机等 | 考虑隔声、减震、消音装置 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃 圾、建筑垃圾、土石方 | 生活垃圾由环卫部门清运；建筑垃圾和土石方由城市渣土管理部门运往指定位置处理 |  | 符合环保要求 |
|  | 运 营 期 | 污泥 | 脱水至 80%，掺粉煤灰送至垃圾焚烧厂最终处置 |  |  |
|  |  | 栅渣、沉砂 | 由环卫部门收集后统一处理 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门收集后统一处理 |  |  |
|  |  | 废紫外线灯管 | 收集后交由有资质单位处置 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在管道工程施工过程中，应加强施工管理，不刻意破坏路两边的树木和花草，在施工结束后，对施工场地进行生态恢复、绿化。 项目建成后厂区内将在内部及周围均匀布置绿化，对生态环境起到一定的改善作用；还可以净化厂区内环境空气，降低本项目对外环境所产生的影响。在管线走向及施工便道建设中，尽可能避开成片树林、果园等地段。合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 一、项目概况 湘阴县住房和城乡规划建设局拟投资1147.02万元在三塘镇进行污水处理厂及管网配套设施工程建设。本项目用地面积2000m2，主要服务于三塘镇区域。拟建污水处理厂采用预处理+一体化设备（A2O+沉淀+过滤）+紫外消毒。设计处理规模为200m³/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。项目建成后将大大推动区域生态系统建设，将大大改善地区水体及生态环境，促进地区可持续发展，为更好的促进该地区经济和文化的发展。 二、项目所在地区域环境现状 （1）环境空气：根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据可知，湘阴县PM10、SO2、NO2平均质量浓度和CO 95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 项目补充监测中的硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 （2）地表水环境：南湖各监测因子能完全满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。可见，区域地表水环境质量较好。 （3）地下水环境：三塘镇污水处理厂周围地下水各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 （4）声环境：项目所在区域声环境质量能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，声环境质量可达到功能区要求。 （5）土壤环境：项目所在地土壤各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值及管控值。 三、环境影响分析结论 施工期环境影响结论 1、污水处理厂工程环境影响分析结论 （1）环境空气影响结论 施工期对环境空气的影响主要是扬尘及运输车辆和施工机械设备工作时产生的尾气。采取本次环评建议的控制措施，可有效降低扬尘对环境空气的影响。 （2）水环境影响结论 项目施工期产生的废水主要为机械冲洗废水及施工人员生活废水。施工车辆和机械的冲洗水通过隔油池和沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘，对周围地表水环境影响不大；由于项目区离各乡镇较近，本次环评建议施工人员的生活废水依托各乡镇周边居民的现有的厕所解决，对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响结论 施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械都是噪声产生源。为最大限度减轻施工噪声对环境的影响，项目要求施工单位使用低噪声设备，合理安排施工时间，严禁在22:00-6:00期间作业。严格采取本次环评建议的控制措施，项目施工期噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB15253-2011)要求，对周围环境及敏感点的影响较小。 （4）固体废物影响结论 项目固体废物来源于建筑施工产生的建筑垃圾，主要为废砖、各种木质、钢制废板材，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其余运往指定地点消纳。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运后集中处理。只要严格落实本环评建议的处理措施，施工中产生的固体废物不会对环境产生不良影响。 2、管网工程环境影响分析结论 （1）施工期噪声 本项目施工期的噪声主要来自机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。采取本环评提出的措施，可将项目施工噪声对周围环境的影响降至最低。 （2）施工期扬尘 在施工期扬尘是主要的空气污染物。项目建设时应对开挖及车辆行驶的路面实施洒水抑尘等措施，能有效降低其对环境空气的影响。 （3）施工期废水 管道工程施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工废水通过隔油池后进行沉淀，用于场地降尘洒水，不外排。对于施工人员排放的生活污水，可依托各乡镇现有的厕所解决或集中收集后由附近居民用作农灌。总之，只要在施工过程中加强管理，注意不要将施工作业场地内的生活污水排入附近水体中，则管道施工对沿线区域的地表水环境影响较小。 （4）施工期固体废弃物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、土石方。 施工废料：施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头及施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。施工废料部分可回收利用，剩余废料依托当地职能部门有偿清运，对环境影响较小。 工程弃土、弃渣：管线工程开挖土石方大部分回填；多余土方由渣土公司运至制定的弃渣场。 生活垃圾：生活垃圾经统一收集后由环卫部门清运统一处理。 （5）生态影响分析 本项目生态环境影响主要体现在施工期，生态环境影响要素主要表征为管沟开挖等建设施工阶段，带来对土壤表层的扰动、地貌改变、地表植被的破坏、土地利用格局的变化，农、林种植业的损失；施工临时道路、水土流失和地表植被破坏等。在采取本环评提出的防治措施后，对所在生态区域环境影响不大。 总之，项目的施工对周围环境造成的污染将随项目施工的结束而消失，施工单位认真落实本环评提出的各项环保防护措施，该项目的施工对周围环境的影响将降至最低，对周围环境影响较小。 运营期环境影响结论 1、大气环境影响结论 根据污水处理厂恶臭气体预测结果，污水处理厂臭气中氨气、硫化氢最大厂界浓度为0.014614mg/m³，H2S最大厂界浓度为0.000566mg/m³，从预测结果可以看出，本项目污水处理厂大气污染物的厂界浓度均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准值（氨：1.5mg/m³、硫化氢：0.06 mg/m³），对项目周边大气环境影响很小。 2、水环境影响结论 经预测结果表明，本项目正常运行，处理后污水达标排放，本项目经处理达标后的污水排放不会对该区域用水安全造成危害。本项目属于污水收集处理工程，项目实施后可减少周边生活污水的直排，达标排放对水环境的影响总体而言将会减轻地表水的污染。如若污水直排，因废水量增加，将会使排入受纳水体的污染物量增加，本项目排污口下游的水质较现状会有一定恶化。因此，必须杜绝事故排放，确保污水处理厂正常运行。 运营期厂区污水在处理的过程中，为了防止对地下水环境的污染，必须对水处理构筑物、污水管道、暂存场所进行防渗处理。废水收集、处理与排放设施设计、施工中，严格执行高标准防渗要求，做到废水不下渗。 综上所述，本项目属环保工程，为减排项目，项目运营期只要能够做到达标排放，对于改善区域地下水水质具有积极作用，具有环境正效益。 3、声环境 通过采取如选取低噪声低能耗设备、对水泵等高噪声设备设置减振基础等防治措施，在运营期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 4、固体废物 污水处理厂在运行过程中产生的固体废物种类有栅渣、沉砂、污泥、废紫外灯管及生活垃圾。栅渣来自于粗、细格栅间截获的进水中较大杂物、漂浮物、悬浮物等，多为生活杂质；沉砂来自于沉砂池，多为细小砂砾；污泥来自于污泥池；废紫外灯管来自于消毒池。栅渣和沉砂经过除污、压榨后与生活垃圾一并由环卫部门清运。污泥脱水至80%后运往垃圾焚烧厂处理。废紫外灯管交由有资质单位处置。 5、环境风险评价结论 拟建项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的，故项目对周围环境基本不存在环境风险。 6、污染治理措施经济技术论证结论 项目废气、废水、噪声和固废治理措施效果稳定可靠，经济技术合理。 四、小结 综上所述，湘阴县三塘镇污水处理工程项目建设符合国家产业政策，具有良好的环境效益和社会效益。项目在运营期产生各类污染物均能得到合理处置，对周围环境影响较小。因此，从环境保护的角度出发，该项目建设是可行的。 建议： 1、项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展； 2、厂区应进一步提高绿化率，多种植树木草皮，不仅能美化环境，还可起到防尘降噪的作用。 3、建设单位必须强化环境意识，加强管理，确保各环保设施运行正常，保证各项污染物达标排放。 4、完善环境监测制度，强加环境监测与监管。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见：