建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  年产20万片石棉瓦建设项目

建设单位：     湘阴县株欣机制石棉瓦厂 （盖章）

湖南智盛瀚海环保科技有限公司

日期：2021年3月

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 意见修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目由来，明确本项目属于“未批先建”；细化项目建设过程及目前建设现状和已采取的环保措施，强化项目目前存在的环境问题及整改完善措施。 | 已完善且强化，具体详见P1-4，11-12 |
| 2 | 核实本项目建设内容及产品方案、主要原辅材料种类、用量和最大储存量；细化项目储运工程等建设内容，核实水泥等料仓是否自带除尘设施，并以此提出改进要求；根据主要设备的生产能力及生产时间，完善主要设备与产能的匹配性分析。 | 已核实且完善，具体详见P2-6 |
| 3 | 细化项目选址及周边情况调查，明确项目与饮用水源输水管的位置关系；进一步核实项目与主要环保目标的距离，以此校核项目土壤评价等级，并以此完善土壤现状评价。 | 已细化且完善，具体详见P22-23，48-49，59，附图6 |
| 4 | 细化项目生产工艺流程及产排污节点，完善打料制浆过程的粉尘影响，强化项目废气源强取值依据，并以此强化废气的收集处理措施；强化项目雨污分流措施。 | 已细化且完善，具体详见P28-29，30-33 |
| 5 | 校核环境监测计划及竣工验收表；完善项目平面布局及其合理性分析，并以此提出优化调整建议；结合防洪要求及水利部门意见等强化项目选址的合理性分析。 | 已核实且完善，具体详见P55-56，57-58，61-63，附件6 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

三、环境质量状况	18

四、评价适用标准	25

五、建设项目工程分析	28

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	37

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	64

九、结论与建议	66

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万片石棉瓦建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县株欣机制石棉瓦厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐仁辉 |  | 联 系 人 | 徐仁辉 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874057418 | 传真 | / | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  | 行业类别 及代号 | C3023 石棉水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 26640 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中:环保投资(万元) | 25 | 环保投资占总投资比例 |  | 12.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2016年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 石棉瓦是当代使用量很大的工程建筑材料，在城市建设领域发挥着重要的作用。随着工业强县步伐的加快，县域经济发展迅猛，人民群众的生活水平越来越高，建筑需求越来越大。石棉水泥瓦是利用石棉纤维与水泥为原料经制板加压而成的屋顶防水材料，从规格上共分为大波，中波，小波三种，此外还有分别与这三种瓦配套的覆盖屋脊用的人字形背瓦。石棉瓦的特点是单张面积大，有效利用面积大，还具有防火、防潮、防腐、耐热、耐寒、质轻等特性，而且制作生产简便，造价低，用途广多用于搭建牲畜简易养殖棚，人居暂住房，施工临时仓库等的房顶防水材料。所以，石棉瓦的市场逐渐扩大，为了应对市场需求，湘阴县株欣机制石棉瓦厂投资200万元租赁湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场场地建设年产20万片石棉瓦项目，项目总占地面积为26640m2，本项目于2016年11月建设完成且投产运行，项目在建设前未完善环保手续，根据法律法规，本建设项目需完善环保手续，为此，湘阴县株欣机制石棉瓦厂主动申请办理环保手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本工程需办理环境影响评价。经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于二十七、非金属矿物制品业 30，第56项“砖瓦、石材等建筑材料制造 303中粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”全部编制环评报告表，故本项目编制环境影响报告表。为此，湘阴县株欣机制石棉瓦厂委托湖南智盛瀚海环保科技有限公司承担了《湘阴县株欣机制石棉瓦厂年产20万片石棉瓦建设项目》的环境影响评价工作（委托书见附件1所示）。接受委托后， 环评技术人员按照技术导则所规定原则、方法、内容和要求，通过现场踏勘，收集资料，走访调查，分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 2. 项目概况 （1）项目名称：年产20万片石棉瓦建设项目； （2）建设单位：湘阴县株欣机制石棉瓦厂； （3）建设地点：湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场； （4）项目性质：新建（补办）； （5）建设规模：项目总占地面积约26640m2； （6）总投资：200万元，其中环保投资25万； （7）劳动定员：厂区员工人数20人，均不在厂内食宿，年工作时间为300天，每天工作8小时（晚上不生产）。 3、主要建设内容及规模 本项目租赁位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场场地进行建设生产，建设年产20万片石棉瓦项目，主要产品为石棉瓦，建成后年产20万片石棉瓦，项目主要建设内容为：打料制浆区、喷漆、烘干区、脱水区、成型区、成品养护区、成品堆放区、原料堆放区、水泥、石粉、水储罐区等。项目具体建设内容如表1-1所示： 表1-1 项目组成一览表 建设项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 车间主要为搅拌区、喷漆、烘干区、脱水区、成型区、储罐区、养护等; 已建设完成. 辅助工程; 办公区; 主要为办公区; 已建设完成. 产品堆放区、原料堆放区; 主要为原料及成品堆放; 已建设完成. 公用工程; 供电系统; 使用国家电网供电系统; 已建设完成. 给水系统; 市政给水管网给水; 已建设完成. 排水系统; 实行“雨污分流”排水方式; 需增加初期雨水池. 环保工程; 废水; 项目实行了雨污分流，初期雨水经初期雨水池收集沉淀处理排入西南侧农灌渠；生活污水经三级化粪池处理后回用于周边农田、绿化施肥，不外排；生产废水经收集沉淀后回用于打料制浆工序，不外排。; 项目需增加初期雨水池，其余均已建设完成. 噪声; 合理布局，对高噪设备采取隔声、减振措施进行处理。; 已建设完成. 废气; 水泥储罐粉尘经自带的脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放; 已建设完成. 石粉罐粉尘经自带的脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放; 已建设完成. 喷漆烘干房：废气经过滤棉装置+活性炭处理设施（需增加）处理后通过15m排气筒排放; 项目现喷漆烘干工序废气为无组织排放，故项目喷漆烘干废气需增加处理设施和一根新增的15m高排气筒排放. 固废; 生活垃圾交由环卫部门处理，一般固废收集后可回收的回收综合利用，不可回收的交由环卫部门处理，危险废物收集于危险废物储存间，再交由有资质单位进行处理; 项目需增加危险废物储存间（位于项目办公区旁，面积为10m2）和一般固废暂存间. 储运工程; 原料（石棉纤维、纸纤维、玻璃纤维、水性漆）及产品均储存于密闭车间内，石粉及水泥均储存在储罐内，场内运输依托皮带运输机及铲车，场外依托社会车辆. 4、主要生产设备 主要生产设备数量及型号见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 打料制浆机; SD1/5200; 3; 台; 制浆. 2; 生产一体机 （简称“主机”）; WS/1800; 1; 台; 网轮抽水、真空脱水、打毯制坯、挤压脱水、成型、边角切割，设计生产能力为：85片/h. 3; 吸瓦脱模机; PUXY/3250; 2; 台; 脱模. 4; 翻瓦机; XPWD; 2; 台; 翻瓦. 5; 吸瓦脱模机; DUR/1325; 2; 台; 脱模. 6; 成型出垛机; WEX/103; 1; 台; 堆瓦. 7; 成品吊波机; T/1.5T; 3; 台; 吊瓦. 8; 水泥储存罐; 60t; 1; 个; 水泥储存，自带配套的脉冲式布袋除尘器. 9; 模具; 铁; 3000; 片; /. 10; 石棉瓦喷烤一体设备; XDW; 1; 套; 喷漆、烤漆. 11; 石粉储存罐; 60t; 1; 个; 石粉储存，自带配套的脉冲式布袋除尘器. 12; 水储存罐; 40t; 2; 个; 制浆用水储存、生产用水储存. 13; 皮带输送机; /; 1; 套; 输送. 14; 搅拌机; /; 2; 个; 搅拌混合. 15; 废料收集池; 1m3; 1; 个; 收集废边角料及不合格产品. 16; 搅拌池; 2.5m3; 3; 个; 打料制浆. 项目生产设备设计生产能力为85片/h，项目年工作300天，每天工作8小时，，故生产设备满负荷生产情况小，年产量为204000万片。项目设计产能为年产20万片石棉瓦，故生产设备生产能力可满足其产能要求。 项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备。 5、产品方案及原辅材料消耗 （1）本项目产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案一览表 产品名称; 年产量; 型号（长、宽、厚）. 石棉瓦; 20万片（其中有5万片进行喷漆，其余均不需要）; 1.8M*0.72M*0.03M. （2）本项目主要的原材料及能源消耗情况详见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 水泥; t; 3000; 外购，罐装，最大储存量为50吨，位于储罐区（厂区东侧中部），粉状固体. 2; 石棉纤维; t; 40; 外购，袋装，最大储存量4吨，位于厂区东南角处的原料储存间，固体. 3; 玻璃纤维; t; 300; 外购，袋装，最大储存量为10吨，位于厂区东南角处的原料储存间，固体. 4; 纸纤维; t; 300; 外购，袋装，最大储存量为10吨，位于厂区东南角处的原料储存间，固体. 5; 钢丝; t; 10; 外购，袋装，最大储存量为1吨，位于生产车间中，固体. 6; 石粉; t; 500; 外购，罐装，最大储存量为50吨，位于储罐区（厂区东侧中部），粉状固体. 7; 水; t; 4481.6; 自来水厂. 8; 电; 度; 20万; 国家电网. 9; 水性漆; t; 1.0; 外购，桶装，最大储存量为0.1t，位于喷漆烘干一体车间内，液体. 10; 农用地膜; t; 1.5; 石棉瓦覆膜，袋装，最大储存量为0.1吨，位于厂区东南角处的原料储存间. 注：项目不得使用油性漆、稀释剂、固化剂等有机溶剂。 表1-5 主要原辅材料的理化性质 序号; 类别; 理化性质. 1; 水性漆; 是以水溶性合成树脂为基料，加水、颜料、填料、助剂等，经研磨、分散而成的涂料。其中水性聚氨酯醇酸树脂 35%，磷酸锌 20%，硫酸钡 12.5%，乙二醇丁醚 1%、乙胺约 1%，去离子水 32.5%。. 2; 石棉纤维; 是天然纤维状的硅质矿物的泛称，是一种被广泛应用于建材防火板的硅酸盐类矿 物纤维，也是唯一的天然矿物纤维。岩石受动力变质条件产生。石棉纤维是指蛇纹岩及角闪石系的无机矿物纤维，基本成分是水合硅酸镁(3MgO·3SiO2·2H2O)。石棉纤维的特点是耐热、不燃、耐水、耐酸、耐化学腐蚀. 3; 玻璃纤维; 是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域. 4; 纸纤维; 是由废旧纸屑（纸箱、纸卷、报纸、书纸等材料）经加工设备，加工成纤维状的成品。根据不同的用途与需要可以加工成不同的规格. 6、公用工程： （1）用水 本项目给水来自市政给水管网，本项目用水包括职工生活、办公用水，打料制浆用水，本项目营运期劳动定员20人，均不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）的规定，生活用水量按50L/人•d计，则生活用水量为1m3/d，300m3/a，根据业主提供的资料可知，制浆用水：石粉、水泥、石棉纤维、玻璃纤维和纸纤维（合计4140t/a）加水进行搅拌，搅拌过程含水率约50%，搅拌用水量13.8m3/d 、4140m3/a。 （2）排水 本项目生活污水按产生率按80%计，项目营运期生活污水产生量为0.8m3/d、240m3/a。生活污水经三级化粪池处理后回用于周边绿化、农田施肥不外排；打料制浆用水在经过真空脱水和挤压脱水后，产品含水率约20%（828m3/a），脱除水分约11.04m3/d 、3312m3/a。沉淀蒸发损耗按10%估算，产生废水9.936m3/d、 2980.8m3/a。该部分废水全部抽回水罐内作为打料制浆水循环利用，不外排。 自然养护过程水分进一步蒸发，产品含水率约10%，蒸发损耗约414m3/a。 生产车间定期进行冲洗，用水量按2L/m2·周计算，生产车间面积400m2，车间清洁用水量41.6m3/a。废水产生量按80%计算，车间清洁废水量为33.28m3/a。该部分废水排入搅拌池内，作为打料制浆用水利用，不外排。 初期雨水经初期雨水池收集沉淀处理后排入西南侧农灌渠。 本项目水平衡情况如图1-1所示。 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 7、总平面布置 本项目选址于湘阴县白泥湖园艺场现有厂房进行生产建设，根据现场调查，本项目北面为装货区及办公区，中间为制浆、脱水、成型区和喷漆烘干一体区，南侧为养护区、东南角为原料堆放区，东侧为储罐区，西南角为成品堆放区。 8、劳动定员及生产制度 劳动定员：项目劳动定员总数为20人。年工作300天，每班运行8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场土地进行建设生产。 1、与项目有关的原有污染情况 项目已投产运营，与项目有关的原有污染情况主要为项目生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物对环境的影响，投产至今运行较好暂未接到周边居民投诉。 2、项目周边污染源 项目周边主要环境问题为附近居民生活污水、生活垃圾，湘阴县佳欣树脂瓦厂废水、废气、噪声、固废。根据走访了解，附近居民生活污水经三级化粪池处理后作为农田、绿化施肥，生活垃圾交由环卫部门进行处理，湘阴县佳欣树脂瓦厂废水、废气、噪声、固废均经有效处理。故可知，项目周边无明显污染。 3、项目污染现状及现有环保措施 （1）废水污染及现有的环保措施 项目生活污水经三级化粪池处理后用于周边绿化施肥，不直接外排。 真空脱水、挤压脱水、地面清洗废水经收集后回用于打料制浆工序，不外排。 综上所述，项目生活污水、生产废水均能够得到妥善处理。 （2）废气污染及现有的环保措施 项目生产过程中废气主要为喷漆烘干废气、水泥筒仓粉尘、石粉筒仓粉尘，项目现喷漆烘干废气为无组排放，水泥筒仓粉尘经仓顶自带的布袋除尘器处理后由呼吸阀排放，石粉筒仓粉尘经仓顶自带的布袋除尘器处理后由呼吸阀排放。 综上所述，项目喷漆烘干废气需增加废气处理设施（集气罩+过滤棉+活性炭吸附设施）处理后在由新增的一根15m高的排气筒高空排放，水泥筒仓粉尘、石粉筒仓粉尘均能得到妥善处理。 由于本项目现已建设完成且进行了生产，为了了解项目在生产过程中，厂界粉尘、VOCS排放浓度情况，因此委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2020年7月10-11日对其厂界上风向、下风向颗粒物、VOCS及东侧居民点TSP进行了监测，监测期间项目正常运行，其工况约为75%，具体监测结果详见表1-6。 表1-6 厂界无组织废气及环境空气检测结果一览表 监测点位; 采样日期; 检测结果mg/m3. 颗粒物; VOCS. 厂界上风向; 2020年7月10日; 第一次; 0.090; 0.06. 第二次; 0.080; 0.08. 第三次; 0.101; 0.05. 2020年7月11日; 第一次; 0.080; 0.07. 第二次; 0.090; 0.09. 第三次; 0.100; 0.08. 厂界下风向1#; 2020年7月10日; 第一次; 0.123; 0.14. 第二次; 0.125; 0.15. 第三次; 0.126; 0.13. 2020年7月11日; 第一次; 0.128; 0.14. 第二次; 0.124; 0.15. 第三次; 0.129; 0.16. 厂界下风向2#; 2020年7月10日; 第一次; 0.126; 0.10. 第二次; 0.129; 0.12. 第三次; 0.124; 0.12. 2020年7月11日; 第一次; 0.129; 0.11. 第二次; 0.125; 0.16. 第三次; 0.127; 0.15. 标准限值; 1.0; 2.0. 东侧居民点; 2020年7月10日; TSP（日均值）; 0.125. 2020年7月11日; TSP（日均值）; 0.128. 标准限值; 0.3. 由上表可知，厂界无组织排放点中挥发性有机物检测结果达到了（参照执行）《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放标准、颗粒物检测结果达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求；东侧居民点TSP检测结果达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （3）噪声污染及现有的环保措施 项目噪声污染源主要来自车间设备的运行噪声，经隔音、减震、消声等处理措施处理后对周边影响较小。根据湖南中骏高新科技股份有限公司于2020年7月10-11日对其厂界四周进行了监测，监测期间项目正常运行，其工况约为75%。 表1-7 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点; 监测日期; 昼间; 夜间. 监测 结果; 标准值; 是否 达标; 监测 结果; 标准值; 是否 达标. 项目东面厂界外1m处; 7月10日; 56.6; 60; 达标; 47.6; 50; 达标. 7月11日; 57.0; 60; 达标; 47.4; 50; 达标. 项目南面厂界外1m处; 7月10日; 57.7; 60; 达标; 48.5; 50; 达标. 7月11日; 56.4; 60; 达标; 46.5; 50; 达标. 项目西面厂界外1m处; 7月10日; 57.4; 60; 达标; 47.0; 50; 达标. 7月11日; 57.4; 60; 达标; 47.0; 50; 达标. 项目北面厂界外1m处; 7月10日; 57.9; 60; 达标; 47.9; 50; 达标. 7月11日; 57.7; 60; 达标; 47.8; 50; 达标. 监测结果表明，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物污染及现有的环保措施 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废边角料及不合格产品、水罐内沉渣、除尘器收集的粉尘、废活性炭、废过滤棉、废水性漆桶、废漆渣、废包装袋。 根据现场勘查，项目一般固废无集中收集点，但均按照相关要求进行处理；危险废物无危险废物储存间，且未签订危险废物处理合同。 4、存在的主要问题及整改措施 根据现场踏察，项目存在的问题主要见表1-8 表1-8 项目存在的问题及解决措施 序号; 类别; 现有的措施; 整改措施. 1; 废水; 真空脱水、挤压脱水及地面清洗废水经收集后回用于打料制浆工序，不外排; 定期进行清理沉渣. 2; 生活污水经三级化粪池处理后回用于周边绿化、农田施肥，不外排; 无. 项目现雨污分流不完善，无初期雨水池; 进行雨污分流，增加初期雨水沉淀池. 3; 废气; 水泥储罐粉尘经自带的脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放; 无. 石粉罐粉尘经自带的脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放; 无. 喷漆、烘干废气现为无组织排放; 需增加集气罩收集+过滤棉装置+活性炭处理设施处理后通过15m高排气筒排放. 4; 噪声; 经减震垫、隔声门窗、绿化; 无. 5; 固废; 生活垃圾收集于垃圾桶中再交由环卫部门进行处理，一般固废无集中式收集点，但均按照相关要求进行了处理，无危险废物储存间及危险废物处理合同; 一般工业固废增加固废储存间，增加危险废物储存间及危险废物处理合同. 6; 其他; 厂区卫生较差、废边角料、原辅材料乱堆乱放; 需设置专门的存放区域（防风、防雨、放流失等措施），定期打扫厂内卫生. 7; 厂区无环保标识标牌; 增加标识标牌. |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接湘阴县，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距湘阴县区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场，其具体位置见附图1所示。 2、地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3、气候气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 平均最小流量 248m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 5、植被与生物 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、藠头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 项目区受人类活动的影响较大，人为开发程度高，工程区土壤主要为板、页岩发育的红壤、黄壤；因人类活动，原始植被已遭破坏，残存仅有少数壳丰科及樟科的常绿阔叶林和次生马尾松林，被覆地表的主要是人造的用材林、经济林、及栽培农作物，如油茶林、果木林、杉木林等，林下植被有灌木及茅草等；陆生动物主要为一些小型的啮齿类动物、两栖类动物、昆虫及一些常见鸟类。 6、湘阴县白泥湖园艺场简况 湖南白泥湖园艺场位于湖南省湘阴县白泥湖乡，白泥湖乡地处湘江尾闾，紧邻湘阴县城，南接长沙45公里，北距屈原15公里，水陆交通便利，属湖区与山区地貌特征相结合的农业大乡，辖楠竹、杨家山、横村、夹河、唐阳套、里湖、长湖、许家台、钟家台、箭毛嘴、哑港、港口、马头山、大冲14个行政村，136个村民小组，4147户农户， 其中耕地面积32792.3亩，山林丘岗面积12100亩，水面7000亩，是富庶的“鱼米之乡”，2015年11月20日起，白泥湖乡并入湘阴县县城文星镇。 白泥湖园艺场现主要用作谷物、豆类、油料和薯类、蔬菜、食用菌及园艺作物的种植，乡村观光旅游等。 根据实地调查，评价区域内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、地下水、土壤、生态环境等)： 3.1环境空气质量现状 项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用湘阴县生态环境部门发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价。 根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2018年区域空气质量现状评价表 所在 区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 8.09; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.09; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55.54; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.27; 35; 0.15; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.93; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 89.18; 160; 0; 达标. 根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-2 2019年区域空气质量现状评价表 单位ug/m3 所在 区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数%; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.67; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23.00; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.42; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39.33; 35; 0.12; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.04; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 101.67; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.12，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。 本项目特征因子为“TVOC”，故本环评引用《湖南仝一机械有限公司年产双层直管5000根、双层弯管5000根、眼镜板1000套、切割环1000套建设项目》中湖南中额环保科技有限公司于2020年8月27日-9月2日对该项目西侧白泥湖戒毒康复所进行了TVOC监测。 - 监测点位：该项目所在地西侧190m处白泥湖戒毒康复所（位于本项目西侧1800m处）。 （2）监测因子：TVOC。 （3）监测结果统计与评价：引用监测结果统计见表3-3。 表3-3 引用数据统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; TVOC. G1; 浓度范围; 0.333-0.341. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; TVOC为八小时值; 0.6. 由上表3-3可见，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 3.2地表水环境质量现状 生活污水经三级化粪池处理后回用于周边农田、绿化施肥，不外排；生产废水经收集后循环使用，不外排。为了解建设项目所在地的地表水环境状况，本次环评委托湖南中骏高新科技股份有限公司对项目附近地表水（西南侧农灌渠、东南侧夹河）进行监测。具体监测情况及监测点位详见下表。 表 3-4 项目地表水现状监测点位一览表 监测时间; 监测点位; 监测因子. 2020年7月10-11日; 项目所在区域西南侧农灌渠; PH值、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、石油类、粪大肠菌群、高锰酸盐指数、挥发酚. 项目东南侧夹河. 表3-5 项目所在区域地表水水质监测结果一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 超标率; 超标倍数; 是否 达标. 7月10日; 7月11日. 项目所在区域西南侧农灌渠; pH值; 无量纲; 7.46; 7.52; 6-9; 0; 0; 达标. 化学需氧量; mg/L; 12; 11; 20; 0; 0; 达标. BOD5; mg/L; 1.6; 1.7; 4; 0; 0; 达标. 氨氮; mg/L; 0.035; 0.039; 1.0; 0; 0; 达标. 悬浮物; mg/L; 8; 9; /; 0; 0; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.05; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 135; 148; 10000; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.13; 0.15; 6; 0; 0; 达标. 总磷; mg/L; 0.05; 0.06; 0.2; 0; 0; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0009; 0.0011; 0.005; 0; 0; 达标. 项目东南侧夹河; pH值; 无量纲; 7.49; 7.53; 6-9; 0; 0; 达标. 化学需氧量; mg/L; 15; 14; 20; 0; 0; 达标. BOD5; mg/L; 1.7; 1.8; 4; 0; 0; 达标. 氨氮; mg/L; 0.033; 0.035; 1.0; 0; 0; 达标. 悬浮物; mg/L; 11; 9; /; 0; 0; 达标. 石油类; mg/L; 0.03; 0.04; 0.05; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 139; 145; 10000; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.14; 0.16; 6; 0; 0; 达标. 总磷; mg/L; 0.07; 0.08; 0.2; 0; 0; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0010; 0.0012; 0.005; 0; 0; 达标. 根据项目所在区域水质现状监测结果可知，项目所在区域西南侧农灌渠、项目东南侧夹河监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。项目所在区域地表水水质现状较好。 3.3声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本环评特委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2020年7月10日-7月11日在项目地东、南、西、北厂界外1m各布设1个监测，昼、夜间各监测一次。 表3-6 声环境质量现状监测与评价统计表 单位：dB(A) 监测点; 监测日期; 昼间; 夜间. 监测 结果; 标准值; 是否 达标; 监测 结果; 标准值; 是否 达标. 项目东面厂界外1m处; 7月10日; 56.6; 60; 达标; 47.6; 50; 达标. 7月11日; 57.0; 60; 达标; 47.4; 50; 达标. 项目南面厂界外1m处; 7月10日; 57.7; 60; 达标; 48.5; 50; 达标. 7月11日; 56.4; 60; 达标; 46.5; 50; 达标. 项目西面厂界外1m处; 7月10日; 57.4; 60; 达标; 47.0; 50; 达标. 7月11日; 57.4; 60; 达标; 47.0; 50; 达标. 项目北面厂界外1m处; 7月10日; 57.9; 60; 达标; 47.9; 50; 达标. 7月11日; 57.7; 60; 达标; 47.8; 50; 达标. 本项目所在地声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。因此，本项目所在区域声环境质量现状较好。 3.4、地下水环境 本项目为石棉水泥制品制造项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610- 2016 ）附录 A可知，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造，70、防水建筑材料及沥青搅拌站”，其全部为 Ⅳ类项目，不需进行地下水评价。 3.5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则---土壤环境》（HJ964-2018）中可知，本项目属于污染影响型，本项目为石棉水泥制品制造，土壤环境影响评价项目类别中，属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的其他”，因此类别为III类。项目位于白泥湖园艺场，周边均为闲置厂房、企业、农田、居民区等，对照敏感程度分类表可知，本项目为“敏感”，本项目占地面积为26640m2，对照建设项目占地规模可知，项目属于小型，对照土壤分级表可知，本项目属于三级评价等级。 为了解项目所在地土壤环境质量情况，本次委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年12月8日对项目西南角、南侧、东南角共3处，进行了补充监测，监测时间1天。具体详见表3-7。 表3-7土壤监测结果 单位：mg/kg 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测 结果; 标准值; 是否 达标. T1 项目西南角; 12月8日; 铜; 54; 18000; 达标. 铅; 23.5; 800; 达标. 镉; 0.28; 65; 达标. 镍; 34; 900; 达标. 六价铬; 2L; 5.7; 达标. 砷; 11.9; 60; 达标. 汞; 0.029; 38; 达标. T2 项目南侧; 12月8日; 铜; 52; 18000; 达标. 铅; 22.6; 800; 达标. 镉; 0.31; 65; 达标. 镍; 42; 900; 达标. 六价铬; 2L; 5.7; 达标. 砷; 13.1; 60; 达标. 汞; 0.031; 38; 达标. T3 项目东南角; 12月8日; 铜; 48; 18000; 达标. 铅; 24.1; 800; 达标. 镉; 0.34; 65; 达标. 镍; 44; 900; 达标. 六价铬; 2L; 5.7; 达标. 砷; 12.5; 60; 达标. 汞; 0.028; 38; 达标. 根据上表监测结果可知，本项目区域土壤环境质量现状各指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应的标准要求。 3.6、生态环境 项目所在区域植被有樟、灌木丛、花卉等，项目区域内植被以人工绿化苗木为主，植物种类单一，主要有樟树、桂花、柳树等，并伴有少量野生杉、桃、梨等；生态环境一般。本区域目前植被覆盖率较低， 主要为人工草皮及较少灌木，物种较为单一，生态稳定性较差。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 3.7、主要环境保护目标 评价区内无风景名胜点，没有征占基本农田，周围无需要特别保护的文物古迹、风景名胜地、水源地，未发现国家重点保护的野生动植物资源和古树名木。项目周边用水为自来水。 本项目的主要环境保护目标分布情况见表3-8。 表3-7 主要环境保护目标 环境要求; 环境保护目标名称; 坐标; 方位; 距离项目距离（m）; 性质/规模; 环境功能及保护级别. X; Y. 环境空气; 居民点; 112.877183; 28.765609; 东、东南; 120-970; 约640人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 杨家山居民点; 112.887247; 28.769785; 东; 1000-1200; 约210人. 居民点; 112.868222; 28.763563; 西南; 650; 1户. 地表水环境; 湘江; 北; 130; 大河; 《地表水水环境质量标准》GB3838-2002中的III类水体功能. 夹河; 东南; 30; 小河. 农灌渠; 西南; 75; 水渠. 声环境; 居民点; 112.877183; 28.765609; 东、东南; 120-200; 约60人; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准. 地下水; 饮用自来水，地下水资源开发利用程度较低; /. 生态 环境; 厂区周边 200m 范围内的生态环境; 不破坏生态系统.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 1、环境空气质量：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值; 年均值. SO2; 500; 150; /; 60. NO2; 200; 80; /; 40. PM10; /; 150; /; 70. PM2.5; /; 75; /; 35. CO; 10000; 4000; /; /. O3; 200; /; 160; /. 表4-2 附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值. TVOC; /; /; 600. - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 表4-3 《地表水环境质量标准》中的III类标准 主要污 染物; pH; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; DO （mg/L）; 石油类(mg/L). 浓度限值; 6～9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≥5; ≤0.05. - 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 表4-4 《声环境质量标准》中的标准 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类（dB(A)）; 60; 50. 4、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应的标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：项目生活污水经三级化粪池处理后回用于周边农田、绿化施肥，不外排；生产废水及地面清洗废水经收集后循环使用，不外排。 - 2、废气：无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求，喷烤漆废气中有机废气执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表1、表3排放标准要求，有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准；厂区内无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求。 表4-5 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染物; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 厂界外20m上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. 表4-6《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3). 有组织：非甲烷总烃; 50. 厂界外无组织：非甲烷总烃; 2.0. 表4-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 厂界内：NMHC; 10; 6; 监控点处 1h 平 均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表4-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 3.5. 3、噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类（dB(A)）; 60; 50. 4、固体废物：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量控制指标为VOCs。 项目生活污水经三级化粪池处理后回用于周边农田、绿化施肥，不外排；生产废水及地面冲洗废水经收集后循环使用，不外排，故本项目不需申请水总量指标。 结合本项目废气污染物排放因子，确定本项目的总量控制因子为VOCs。 本项目外排废气中VOCs排放量为0.042t/a。属于推荐性总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

运营期 （1）石棉瓦生产工艺流程及产污环节见图5-1所示： 图5-1 石棉瓦生产工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： （1）原辅材料储存：水泥采用罐车直接运输至厂内水泥储罐储存，生产时由水泥储罐输送至搅拌机；石粉采用罐车直接运输至厂内石粉储罐，生产时输送至拌机；玻璃纤维定期采购（袋装）运至厂内原料堆场储存，生产时人工送至搅拌池；装袋的石棉纤维人工送至搅拌机；纸纤维和水经过纸浆搅拌机制成纸浆经过管道输送至搅拌机。该阶段主要污染物为粉尘、噪声和原辅材料包装废物。 （2）打料制浆：原料送至打料搅拌机。往内加入水，搅拌机搅动制浆。制浆过程含水率- -般为50%，便于流动和抽浆。该阶段原辅材料为半浆体状态，因此无粉尘产生，产生设备噪声。 （3）抽浆脱水：采用专用网轮进行抽浆，并进行真空脱水，脱水后含水率约30%，脱出的水分进入水罐内沉淀后循环利用。该阶段主要是设备运行噪声。 （4）挤压脱水：真空脱水后制成块胚方便进行挤压进一步脱出水分，脱水后含水率约20%，脱出的水分进入水罐内沉淀后回用于打料制浆工序。该阶段主要是设备运行噪声。 （5）真空成型：挤压脱水后的胚块进入成型机，并插入钢丝网，加入石棉瓦金属模具，真空一次成型，即制得石棉瓦半成品。该阶段主要是设备运行噪声。 （6）边角切割和保湿养护：成型后半成品进入切割设备切除多于边角，连同模具一起保湿（含水率20%）养护一天。该阶段产生边角料和设备运行噪声。 （7）脱除模具入库：保湿养护1天后，采用脱模具设备将模具脱除，即得到石棉瓦产品。脱除模具过程会产生少量残次品，模具为金属构造，循环使用。 （8）喷漆、烤漆：根据客户要求，对需要进行喷漆的石棉瓦进行喷漆处理，喷漆后的石棉瓦进行烘干，项目烘干采用电烘干，烘干后直接入库储存，不需要喷漆的石棉瓦直接入库储存，该工序会产生废气、噪声、固废。 （9）覆膜：烤漆后的石棉瓦进行覆盖农用地膜。 （10）入库储存：瓦片堆放处储存7天（相当于二次养护）后，产品含水率约10%，可外售。运输过程产生废气和噪声。 注：项目在喷漆完成后需要进行烘干，本项目烘干在喷漆房内进行，在烘干过程中废气处理设施均不关闭，产生的废气均经处理后由排气筒高空排放。 运营期： 1、废水 本项目运营期产生的废水主要为生活污水、生产车间冲洗废水、真空脱水及挤压脱水废水。 （1）生活污水 本项目营运期生活污水排放量为0.8m3/d、240m3/a，其主要污染因子为 COD、BOD5、SS、NH3-N，生活废水中COD300mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L、SS250mg/L。生活污水经三级化粪池处理后回用于周边农田、绿化施肥，不外排。 （2）生产车间冲洗废水、真空脱水及挤压脱水废水 根据业主提供的资料可知，制浆用水：石粉、水泥、石棉纤维、玻璃纤维和纸纤维（合计4140t/a）加水进行搅拌，搅拌过程含水率约50%，搅拌用水量13.8m3/d 、4140m3/a。打料制浆用水在经过真空脱水和挤压脱水后，产品含水率约20%（828m3/a），脱除水分约11.04m3/d 、3312m3/a。沉淀蒸发损耗按10%估算，产生废水9.936m3/d、 2980.8m3/a。该部分废水全部抽回水罐内作为打料制浆水循环利用，不外排。 自然养护过程水分进一步蒸发，产品含水率约10%，蒸发损耗约414m3/a。 生产车间定期进行冲洗，用水量按2L/m2·周计算，生产车间面积400m2，车间清洁用水量41.6m3/a。废水产生量按80%计算，车间清洁废水量为33.28m3/a。该部分废水排入搅拌池内，作为打料制浆用水利用，不外排。 2、废气 本项目运营过程中产生的废气有水泥筒仓粉尘、石粉筒仓粉尘、喷漆、烘干过程中产生的漆雾、有机废气、打料制浆过程中产生的粉尘。 （1）打料制浆过程中产生的粉尘 项目打料制浆工序主要为，石棉纤维、玻璃纤维、纸纤维运输至搅拌池内，石粉、水泥均由管道直接输送至搅拌池内，根据业主提供的相关资料可知，制浆过程含水率- -般为50%，便于流动和抽浆。该阶段原辅材料为半浆体状态，在投加原料是搅拌池内已先加入了水，且根据现场勘查，项目运行过程中，在打料搅拌过程中基本无粉尘产生，根据现场颗粒物实测数据可知，项目无组织排放的颗粒物能满足国家排放标准要求，故本次不对其进行分析。 （2）水泥筒仓粉尘 本项目散装水泥罐车将水泥导入水泥仓中的过程是一个全密闭环境，在水泥进入水泥仓中时，由于水泥仓内气压大于水泥仓外气压，产生压力差而引起空气流动，粉状水泥随着空气流动通过水泥仓顶排风口逸散到空气中，根据（参照执行）《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数》（3021水泥制品制造业（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）产排污系数表）可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为0.13kg/t，根据本项目物料输送量计算筒仓粉尘产生量，则项目粉料仓进料过程呼吸孔粉尘污染物产生及排放情况见表5-1。 表 5-1项目料仓呼吸孔粉尘污染物产排情况一览表 污染源; 输送量t/a; 产污系数， kg/t粉料; 产生量t/a; 仓顶经除尘器处理后粉尘排放情况. 处理效率; 排放量t/a. 水泥仓; 3000; 0.13; 0.39; 99.7%; 0.00117. 由上表可知，项目水泥筒仓粉尘经仓顶脉冲式布袋除尘器处理处理后，由仓顶呼吸阀（高度为10m）排放，排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放限值要求，收集的水泥粉尘直接回落到水泥仓。 （3）石粉筒仓粉尘 本项目石粉也是采用筒仓供给，本项目石粉用量为500 t/a，投放方式与水泥一样，有散装罐车运输进场，泵入筒仓内，粉尘产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数》（3021水泥制品制造业（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）产排污系数表）可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为0.13kg/t，根据本项目物料输送量计算筒仓粉尘产生量，则项目粉料仓进料过程呼吸孔粉尘污染物产生及排放情况见表5-2。 表 5-2项目料仓呼吸孔粉尘污染物产排情况一览表 污染源; 输送量t/a; 产污系数， kg/t粉料; 产生量t/a; 仓顶经除尘器处理后粉尘排放情况. 处理效率; 排放量t/a. 水泥仓; 500; 0.13; 0.065; 99.7%; 0.000195. 由上表可知，项目筒仓粉尘经仓顶脉冲式布袋除尘器处理处理后，由仓顶呼吸阀（高度为10m）排放。粉尘排放浓度可达到了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)要求。收集的水泥粉尘直接回落到石粉仓。 （4）喷漆、烘干废气 漆料用量一览表 表5-3 漆料用量一览表 类别; 本项目用量t/a. 水性油漆; 1.0. 项目水性油漆使用量为1.0t/a，本项目水性漆可用水作为稀释剂。 喷漆车间在喷漆过程中产生的废气包含的主要污染因子为VOCs和颗粒物，其中颗粒物主要为漆雾。本项目废气处理设施处理范围包含整个喷漆车间。本项目集气罩设计废气收集效率约为90%，项目喷漆房年工作时间为1500h。 根据设计工件的上漆率约为90%；10%的油漆在喷漆房内因喷漆形成的颗粒物（主要为未被上漆的漆雾）。因此，本项目喷漆烘干废气中漆雾产生量共为0.10t/a（0.067kg/h）。 根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，则本项目油漆涂装废气总产生量见下表。 表5-4 物料中 VOCS 含量 行业类别; 物料; VOCs 质量含量（%）. 制造业通用系数; 水性涂料; 15. 注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。 表5-5 项目油漆废气污染物产生量一览表 序号; 污染物; 使用量（t/a）; VOCs 质量含量（%）; VOCs产生量（t/a）. 1; 水性油漆（喷漆房）; 1.0; 15; 0.15. 合计; 0.15. 根据上表得知，本项目废气VOCs产生量约0.15t/a（0.10kg/h）。 根据现场勘查，项目喷漆、烘干废气现为无组织排放，因此本环评建议，项目喷漆烘干处增加集气罩收集后在经过滤棉+活性炭吸附设施处理后由15m高排气筒高空排放。 废气（漆雾、VOCs）经过滤棉装置处理后，其中极大部分漆雾吸附沉淀为沉渣（漆雾处理效率为90%）。再将废气引入活性炭吸附装置，其对VOCs的吸附处理效率为80%，设计风量为3000m3/h，喷漆烘干房废气经处理后VOCs有组织排放量为0.027t/a（0.018kg/h、6mg/m3）、VOCs无组织排放量为0.015t/a（0.01kg/h）。颗粒物有组织排放量为0.009t/a（0.006kg/h、2.0mg/m3）、颗粒物无组织排放量0.01t/a（0.0067kg/h）。经处理后本排气筒中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准和无组织排放标准，有机废气满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表1、表3排放标准要求。 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为车间中的生产设备，主要为搅拌机、水泵、输送机、吸瓦脱模机、翻瓦机、成型出垛机、风机等运行过程所产生的噪声，根据类比分析，噪声值为65-85 dB(A)。 本项目营运期噪声源及其噪声值见表5-6示： 表5-6 本项目营运期噪声源及噪声声级值一览表 单位：dB(A) 序号; 名称; 源强dB(A). 1; 搅拌机; 80. 2; 水泵; 75. 3; 输送机; 85. 4; 吸瓦脱模机; 70. 5; 翻瓦机; 65. 6; 成型出垛机; 70. 7; 风机; 80. 4、固废 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废边角料及不合格产品、水罐内沉渣、除尘器收集的粉尘、废活性炭、废过滤棉、废水性漆桶、废漆渣、废包装袋。 （1）废边角料及不合格产品 本项目在生产加工过程中会产生少量边角料和不合格产品，根据业主提供的相关资料，废边角料及不合格产品产生量约为15t/a，收集后均回用于打料制浆工序。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾按0.5kg/d计算，该项目工作人员20人，年工作300天，生活垃圾产生量为0.01t/d（3t/a），生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。 （3）废水性漆桶 根据《国家危险废物名录》（2021）中判定废水性漆包装物不属于危险废物，为一般固废，其中根据水性漆的用量估算，本项目废水性漆包装物产生量约0.01t/a；均收集后交由环卫部门进行处理。 （4）废过滤棉、漆渣 项目用过滤棉过滤漆雾，建议每一个月更换一次过滤棉，每次更换量为0.01t，故废过滤棉产生量约为0.12t/a。 漆渣主要是在喷漆过程中产生的固体颗粒物，项目漆渣产生量为0.01t/a。按《国家危险废物名录》（2021年）可知废过滤棉和漆渣，属于危险废物，收集于危险废物储存间内，再交由有资质单位进行处理。 （5）废包装袋 本项目石棉纤维、玻璃纤维、纸纤维均使用袋装，根据业主提供的相关资料可知，项目废包装袋产生量为0.05t/a，收集后外售废品回收站处理。 （6）废活性炭 项目用活性炭吸附有机废气，活性炭每1个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。每次更换产生的废活性炭为0.03t，因此，废活性碳的产生量为0.36t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-039-49。这部分危废由建设方委托有资质的单位进行处理。 （7）除尘器收集的粉尘 项目生产过程中经脉冲式布袋除尘器收集的粉尘，其产生量约为0.454t/a。属于一般固废。根据现场勘查，该部分固废收集后回用于生产。 - （8）水罐内沉渣 - 项目真空脱水和挤压脱水工序产生的废水，经水罐收集后回用，因此水罐内会产生部分沉渣，根据业主提供的相关资料可知，水罐内沉渣产生量约为3.2t/a。收集后回用于打料制浆工序。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 水泥筒仓粉尘 | 颗粒物 | 0.13t/a，0.0542kg/h | 0.00117t/a，0.00098kg/h |
|  |  | 喷漆烘干废气排气筒 | 颗粒物 | 0.1t/a，0.067kg/h | 0.009t/a，2.0mg/m3（有组织） |
|  |  |  |  |  | 0.01t/a，0.0067kg/h（无组织） |
|  |  |  | VOCs | 0.15t/a，0.10kg/h | 0.027t/a，6.0mg/m3（有组织） |
|  |  |  |  |  | 0.015t/a，0.01kg/h（无组织） |
|  |  | 石粉筒仓粉尘 | 颗粒物 | 0.065t/a，0.027kg/h | 0.000195t/a，0.00016kg/h |
| 水污 染物 | 运营 期 | 生活污水 | 经三级化粪池处理后回用于绿化、农田施肥，不外排 |  |  |
|  |  | 地面清洗废水 | 进入搅拌池内用于打料制浆用水，不外排 |  |  |
|  |  | 真空脱水、挤压脱水 | 抽回水罐内用作打料制浆用水，不外排 |  |  |
| 固体 废物 | 运营期 | 生产过程 | 废边角料、不合格产品 | 15 t/a | 回用于打料制浆工序 |
|  |  |  | 废包装袋 | 0.05t/a | 外售废品回收站处理 |
|  |  |  | 除尘器收集的 粉尘 | 0.454t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.36t/a | 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位回收 |
|  |  |  | 废过滤棉 | 0.12t/a |  |
|  |  |  | 漆渣 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废水性漆桶 | 0.01t/a | 收集后交由环卫部门进行处理 |
|  |  |  | 水罐内沉渣 | 3.2t/a | 回用于打料制浆工序 |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 收集后交环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 运营期 | 运营噪声 | 设备噪声 | 65-85dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响 本项目位于湘阴县白泥湖园艺场内，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，营运期产生的“三废”经适当治理后，对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营过程中产生的废气有水泥筒仓粉尘、石粉筒仓粉尘、喷漆、烘干过程中产生的漆雾、有机废气。 （1）水泥筒仓粉尘 根据工程分析可知，本项目水泥筒仓粉尘产生量约为0.13t/a，排放速率为0.0542kg/h。经自带的脉冲式布袋除尘器收集，除尘器固定在仓顶，除尘器收集的粉尘重新落回水泥仓，除尘效率可以达到99.7%，粉尘排放量为0.00117t/a，排放速率为0.00098kg/h，粉尘经处理后由仓顶呼吸阀（高度为10m）排放。粉尘排放浓度可达到了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)要求。收集的水泥粉尘直接回落到水泥仓。 （2）石粉筒仓粉尘 本项目石粉筒仓粉尘产生量约为0.065t/a，排放速率为0.027kg/h。经自带的脉冲式布袋除尘器收集，，除尘器固定在仓顶，除尘器收集的粉尘重新落回石粉仓，除尘效率可以达到99.7%，粉尘排放量为0.000195t/a，排放速率为0.00016kg/h，粉尘经处理后由仓顶呼吸阀（高度为10m）排放。粉尘排放浓度可达到了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)要求。收集的水泥粉尘直接回落到石粉仓。 （3）喷漆、烘干废气 本项目喷漆烘干废气中漆雾产生量共为0.10t/a（0.067kg/h），本项目废气VOCs产生量约0.15t/a（0.10kg/h）。 废气（漆雾、VOCs）经过滤棉装置处理后，其中极大部分漆雾吸附沉淀为沉渣（漆雾处理效率为90%）。在将废气引入活性炭吸附装置，其对VOCs的吸附处理效率为80%，设计风量为3000m3/h，喷漆烘干房废气经处理后VOCs有组织排放量为0.027t/a（0.018kg/h、6mg/m3）、VOCs无组织排放量为0.015t/a（0.01kg/h）。颗粒物有组织排放量为0.009t/a（0.006kg/h、2.0mg/m3）、颗粒物无组织排放量0.01t/a（0.067kg/h）。经处理后本排气筒中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准和无组织排放标准，有机废气满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表1、表3排放标准要求。 表7-1本项目主要大气污染物汇总表 排放源; 排放方式; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放形式; 治理措施. 喷漆烘干废气排气筒; 排气筒; VOCS; 0.018; 有组织; 过滤棉+活性炭吸附设施+15m高排气筒. 颗粒物; 0.006; 有组织. 车间面源; VOCS; 0.010; 无组织; /. 颗粒物; 0.0067; 无组织. 水泥筒仓粉尘; 车间面源; 颗粒物; 0.00098; 有组织; 脉冲式布袋除尘器. 石粉筒仓粉尘; 车间面源; 颗粒物; 0.00016; 有组织; 脉冲式布袋除尘器. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的ARESCREEN筛选及评价等级模式对项目的大气环境评价工作进行评级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级依据进行分级。计算参数情况如下表7-2—7-4所示。 表7-2本项目评价因子和评价标准 序号; 评价因子; 平均时段; 标准值(ug/m3); 标准来源. 1; TVOC; 1h; 1200; 《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中表D.1的TVOC8小时平均值600ug/m3的2倍值. 2; 颗粒物; 1h; 900; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3. 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。VOCs参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值中8小时均值为600μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为1200μg/m3。 表7-3本项目点源污染源参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. VOCS; 颗粒物. X; Y. 喷漆烘干废气排气筒; 15; 112.875332; 28.766996; 0.3; 11.74; 25; 1500; 正常; 0.018; 0.006. 水泥筒仓粉尘; 10; 112.875360; 28.767264; /; /; /; 1200; 正常; /; 0.00098. 石粉筒仓粉尘; 10; 112.875464; 28.767219; /; /; /; 1200; 正常; /; 0.00016. 表7-4本项目面源污染源参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. VOCS; 颗粒物. 喷漆、烘干房; 112.874857; 28.767069; 56; 11; 15; 7; 1500; 正常; 0.010; 0.0067. 大气环境影响预测 ①评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-5 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.4. 最低环境温度/℃; -12.0. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测结果见下表。 表7-7 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 类型; 标准（μg/m3）; 最大落地浓度 （μg/m3）; 出现距离 （m）; 占标率 （%）; Pmax （%）. 喷漆烘干废气排气筒; 点源; 颗粒物; 900; 0.621; 135; 0.33; 2.66. VOCs; 1200; 1.325; 135; 0.52. 无组织喷漆烘干废气; 面源; 颗粒物; 900; 33.254; 104; 1.21. VOCs; 1200; 57.131; 104; 2.66. 水泥筒仓粉尘; 点源; 颗粒物; 900; 1.011; 160; 0.62. 石粉筒仓粉尘; 颗粒物; 900; 0.714; 152; 0.40. 对于同一个项目有多个污染源时，按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。综上计算可知，本项目评价等级为二级。 根据估算模式预测结果和湖南中骏高新科技股份有限公司于2020年7月10-11日对其厂界上风向、下风向颗粒物、VOCS进行了监测可知，项目营运期产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准和无组织排放标准，有机废气满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表1、表3排放标准要求；厂区内无组织有机废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求，对周围环境影响较小。 - 污染物排放达标分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）由“7.4新污染源的排气筒一般不低于15米”；“7.1还应高出周围200米半径范围的建筑5m以上”； 本项目共设置1个排气筒（喷漆烘干废气排气筒），其排气筒高度为15m，根据现场调查，项目厂区附近200m范围内所有建筑高度不超过10米，项目生产车间等标高约为7m。项目排气筒位置、高度均严格按照生产工艺特征、国家标准进行设置，总体而言是合理的。 污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 喷漆烘干废气排气筒; VOCs; 6.0; 0.018; 0.027. 颗粒物; 2.0; 0.006; 0.009. 有组织排放总计; 0.036. ②无组织排放量核算 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 喷漆 烘干房; 喷漆、烘干; 颗粒物; /; （GB4915-2013）; 1.0; 0.01. VOCs; /; （GB37822-2019）; 30; 0.015. 2; 水泥筒仓粉尘; 进料、出料; 粉尘; 脉冲式布袋除尘器; （GB4915-2013）; 1.0; 0.00117. 3; 石粉筒仓粉尘; 进料、出料; 粉尘; （GB4915-2013）; 1.0; 0.000195. 无组织排放量总计; 0.026365. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-10大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.020365. 2; VOCs; 0.042. 喷漆烘干废气处理设施可行性分析 废气经过滤棉+活性炭吸附设备处理后由15m高排气筒高空排放。 过滤棉：过滤棉漆雾净化器主要是采用过滤网干式过滤漆雾，漆雾在通风机的作用下，进入过滤器被粘附捕集，过滤器结构是用过滤棉制成滤网固定在框架上，喷漆烘干废气通过多重逐渐加密的过滤棉，漆雾粒子在拦截、碰撞、吸收等作用下容纳在过滤棉中，从而达到净化漆雾的目的。过滤棉定期进行拆除和更换，该方式去除漆雾的效率可达90%。 过滤棉漆雾净化器优点为结构简单，能耗较低，无二次水污染，设备使用寿命较长不会腐蚀。 活性炭吸附：为了进一步处理有机废气采用活性炭吸附处理，活性炭是国内最为有效的办法。吸附作用是一种界面现象。所谓吸附，是当两相存在时，在相与相的界面附近的浓度与相内部不一样的现象，吸附的物质称作吸附剂或吸附载体。活性炭的吸附是用活性炭作为载体的吸附。吸附的作用力是吸附载体与吸附物质（有机废气）之间在能量方面的相互作用，承担这种相互作用的是电子。吸附载体表面上的原子与吸附质（有机废气）分子互相接近时，即使是无极性，也会瞬时性地造成电子分布的不对称而形成电极，并诱导与其相对应的原子或分子产生分电极。在这两个分电极之间，便产生微弱的静电相互作用力。活性炭也能通过使用氧化剂、还原剂进行处理，让比表面积及比孔容积大，单位重量的吸附量也大。活性炭应定期更换。 综上分析可知，本项目喷漆烘干废气的处理措施合理可行。 - 地表水环境影响分析 根据工程分析内容可知，本项目产生的废水主要来自于员工的生活污水、地面清洗废水、真空脱水、挤压脱水废水。 生活污水经三级化粪池处理后回用于周边农田、绿化施肥，不外排。地面清洗废水、真空脱水、挤压脱水废水经收集后回用于打料制浆工序，不外排。因此对区域水环境影响较小。 地表水影响预测与评价： 评价等级确认：根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）关于评价等级的划分方法，水环境评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 根据上表和废水处理情况可知，项目地表水环境影响评价等级为三级B。需对其进行简单分析。 生活污水经三级化粪池处理后可用于施肥，本项目位于白泥湖园艺场周边绿化较多，可消纳本项目产生的生活污水。项目打料制浆工序对水质要求不高，真空脱水、挤压脱水废水经水罐沉淀后，可去除大部分沉渣，且水质中残留的悬浮物为本项目原材料，因此回用于打料制浆工序，可减少原材料的损耗，也可减少水资源浪费。 综上所述，污水经以上措施处理后，可以符合相关要求。只要加强管理， 确保处理效率，其废水不会对项目周围的水体环境造成明显不利影响。 3、声环境影响分析 本项目建设单位进行了合理厂区平面布置，高噪声设备布置在车间中部；选用低噪声设备，尤其高噪声设备；同时，对生产设备加强日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声；采用基础减振；厂房内吸声墙壁；采取以上措施可有效隔声降噪，根据湖南中骏高新科技股份有限公司于2020年7月10-11日对其厂界四周进行了监测，检测结果见下表。 表7-12 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点; 监测日期; 昼间; 夜间. 监测 结果; 标准值; 是否 达标; 监测 结果; 标准值; 是否 达标. 项目东面厂界外1m处; 7月10日; 56.6; 60; 达标; 47.6; 50; 达标. 7月11日; 57.0; 60; 达标; 47.4; 50; 达标. 项目南面厂界外1m处; 7月10日; 57.7; 60; 达标; 48.5; 50; 达标. 7月11日; 56.4; 60; 达标; 46.5; 50; 达标. 项目西面厂界外1m处; 7月10日; 57.4; 60; 达标; 47.0; 50; 达标. 7月11日; 57.4; 60; 达标; 47.0; 50; 达标. 项目北面厂界外1m处; 7月10日; 57.9; 60; 达标; 47.9; 50; 达标. 7月11日; 57.7; 60; 达标; 47.8; 50; 达标. 监测结果表明，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 由于项目现已建设完成，公司为缓解及降低本项目生产所带来的噪声影响。因此企业已采了取以下强化措施降低对周边声环境的影响。 （1）从设备选型上，采用技术先进的低噪声机械设备。 （2）做好生产车间和高噪声设备的吸音封闭隔声措施，另外加强生产车间的绿化种植，以起到绿化隔音带的作用降低噪声的影响。 （3）对高噪声设备均设置在厂房内，远离居民点，利用实心墙体进行隔声，并对其高噪声设备加装减震基座。 （4）夜间不运输原辅材料和产品。早上和中午居民休息时间不运输。控制车速：车速控制在40公里/小时。控制鸣喇叭：要求运输司机该路段不鸣喇叭。 （5）定期检查，维护设备，保持设备正常运行。 （6）强化生产车间外的绿化隔音带建设，合理规划，利用绿化进行隔音。 综上，在采取相应降噪措施后，对厂界外声环境产生的影响极小。 4、固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废边角料及不合格产品、水罐内沉渣、除尘器收集的粉尘、废活性炭、废过滤棉、废水性漆桶、废漆渣、废包装袋。 废边角料及不合格产品收集后均回用于打料制浆工序；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理；废水性漆桶收集后交由环卫部门进行处理；废包装袋收集后外售废品回收站处理；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；沉渣收集后回用于打料制浆工序。 - 废过滤棉、漆渣、废活性炭属于危险废物，收集于危险废物储存间内，再交由有资质单位进行处理。 固体废物在外售前，分类放入仓库暂存，避免下雨冲刷，污染环境，并做好防渗措施，避免因雨水淋溶而污染区域地表水和地下水。 一般固体废物暂存库建设要求： - 为防止雨水径流进入暂存场地，场地周边应设置导流渠和集水池； - 为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 由于本项目现未设置危险废物储存间且未签订危险废物处理合同，因此本环评建议项目新增危险废物储存间，位于东北角（办公区旁），面积约为10m2，且危险废物储存区需按照要求建设：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须设置专用的危废收集容器，产生的危废随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施、基础防渗。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤危险废物存放间内部场地要进行人工材料的防渗处理。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 贮存安全管理规定： 危废的安全管理：必须将危废在桶装好后放入坚固的柜或箱中；盛装、贮存危险废物须作好记录，记录上须注明名称、来源、数量、特性和入库日期、废物出库日期及接收单位名称；必须定期对所贮存的的贮存库进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；贮存库必须设置警示标志。 运输注意事项：危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造影响较小。 5、土壤环境质量分析 根据《环境影响评价技术导则---土壤环境》（HJ964-2018）中可知，本项目属于污染影响型，本项目为石棉水泥制品制造，土壤环境影响评价项目类别中，属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的其他”，因此类别为III类。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分级依据见表7-13，评价等级划分依据见表7-14。 表7-13污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目 类别 别 表7-14 污染影响型评价工作等级划分表 敏感 程度 别; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 项目位于白泥湖园艺场，周边均为闲置厂房、企业、农田、居民区等，对照敏感程度分类表可知，本项目为“敏感”，本项目占地面积为26640m2，对照建设项目占地规模可知，项目属于小型，对照土壤分级表可知，本项目属于三级评价等级。 本项目为石棉瓦制造，主要生产工艺为打料制浆、脱水、成型、养护、喷漆等，项目使用的原辅材料主要为水泥、石粉、石棉纤维、玻璃纤维、纸纤维、水性漆等；产生的废气污染物主要为颗粒物和挥发性有机物；产生的废水污染物主要为SS等；产生的危险废物主要为废过滤棉、漆渣、废活性炭等。 经检测可知，土壤中各因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相对应标准。 项目土壤污染源主要为水性漆储存区以及危废暂存库等。污染物主要通过垂直入渗、地面漫流和大气沉降污染土壤环境，其中的垂直入渗和地面漫流主要通过失效的防渗层，泄漏进入土壤环境，导致土壤环境的改变，大气沉降主要通过不达标排放沉降至土壤中。因此项目采取地方硬化等防渗处理，设置围堰，定期检查和维护废气处理设施，定期进行废气监测，确保废气达标排放。以降低对土壤环境的影响。具体措施如下： ①源头控制 项目生产车间建有完善的防风、防雨、防流失设施，地面采取有效的防渗措施，防止渗漏液体产生及进入土壤。水性漆均桶装密封运输进厂，危险废物也应桶装密封后运输出厂，要求轻拿轻放，避免包装桶破碎引起泄露，将污染物泄露、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度；厂区地面除绿化区外全部进行水泥硬化处理，防止物料运输时散落，进而由于雨淋下渗污染地下水。占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 ②分区防控 将项目场区分为重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区主要为：生产车间、水性漆储存区、危废暂存间等；一般防渗区主要为：办公楼、成品库房及一般废物暂存场所等。 一般防渗区防渗设计要求参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。一般污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层（渗透系1.0×10-7cm/s）等效。 重点防渗区防渗设计要求参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）。重点污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8，其厚度不宜小于150mm，防渗层性能应与6m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 综上所述，项目充分采取防渗措施、加强日常管理，项目运营后对所在区域土壤环境影响较小。 6、环境风险分析及防范措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目，本次评价以该导则为基准，通过对工程的风险识别、分析和后果预测，提出本项目的风险防范措施和应急预案，把项目环境风险尽可能降低至可接受水平。 本次环境风险评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求对建设项目的环境风险进行分析、计算和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 风险调查 通过对项目进行分析，可判断项目营运期有组织废气超标排放、水性漆泄漏风险等。 环境风险分析 （1）物质识别 本项目原辅材料有水性漆、石棉纤维、玻璃纤维、纸纤维等。本项目的危险废物有废活性炭、废过滤棉、漆渣等。详见下表。 表7-15 物质危险性识别表 品名; 主（次）危险性类别; 类别; 是否是环境风险物质. 水性漆; 泄漏、火灾; 原辅材料; 是. 石棉纤维、玻璃纤维、纸纤维; 火灾; 原辅材料; 是. 危险废物; 泄漏、火灾; 危废; 是. （2）风险潜势初判 根据建设项目环境风险评价技术导则附录B.1和B.2可知，本项目无导则附录中物质，因此项目qi/Qi=0＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 本项目的环境风险评价工作等级为简单分析 环境风险： （1）项目营运期会用到水性漆、危险废物均用桶储存，若水性漆、危险废物泄漏到环境中，可能污染大气环境。如泄漏经雨水管网进入附近地表水，将会对附近地表水水质造成影响； （2）本项目水性漆、石棉纤维、玻璃纤维、纸纤维遇明火易燃，故本项目最大可信事故为遇明火导致火灾风险。 （3）项目废气经处理后高空排放，如遇处理设备故障或者吸附效率低下导致废气超标排放，将对周边大气环境造成影响。 环境风险分析 环评参照过往已经发生的事故情况确定本次评价的最大可信事故为：危险废物、水性漆泄漏事故、废气超标排放、火灾事件。 （1）泄漏事故影响分析 本项目若管理操作不当或意外事故，存在着水性漆、危险废物泄漏事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。此外，储存、装卸过程可能造成的原料泄漏，部分会随着地面冲洗水进入污水管道，如果不做好清污分流，地面冲洗水有可能进入雨水管道，从而造成地表水体污染。 （2）火灾事故影响分析 一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 （3）废气超标排放事故影响分析 本项目若管理操作不当或设备故障、处理能力低下，如风机、活性炭已饱和吸附效率低下、脉冲式布袋除尘器故障或者损坏导致废气超标排放。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。 环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 b、易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟。 c、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 d、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 e、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 f、加强电气防火安全管理，消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 g、对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 h、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对厂区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 i、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 j、为了减轻万一发生火灾事故造成的损失，工厂还应该制定火灾应急预案，并报上级主管部门批准，并定期演练。 （2）泄漏防范措施 a、运营期除定期检查水性漆等是否发生泄露外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是围堰。应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 b、危废暂存间应按规范设置、门口设置拱背型围堰，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，并及时交有资质的单位处置。 （3）废气超标排放防范措施 a、废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c、废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d、对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： 如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 （4）其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 （5）建立事故救援应急机制 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司需成立一负责人为总指挥，分管生产负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 项目环境风险简单分析内容表见表7-16。 表7-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产20万片石棉瓦建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县白泥湖园艺场. 地理坐标; 经度; 112.874849; 纬度; 28.767104. 主要危险物质 及分布; 原辅材料仓库、危险废物储存间. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); 如不做好防范措施，水性漆、危险废物泄漏、或者厂区发生火灾爆炸，会对周边水环境及大气造成影响。. 风险防范措施要求; ①加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识； ②厂区地面进行硬化； ③水性漆需放置储存间内，且地面进行硬化，门口设置围堰，设置标识牌。 ④建立夜间值班巡查制度； ⑤危废暂存间应按规范设置，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交有资质的单位处置。. （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控； （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位应设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： a、贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受行业主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； b、制订全厂环境管理规章制度以及各种污染物排放控制指标； c、定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见； 参与企业的环保设施竣工验收和污染事故的调查与处理工作； d、在岗职工按环保要求对设备进行操作管理，操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗。 （2）环境监测计划 为切实做好废气的达标排放及污染物排放总量控制，及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应定期委托有资质的环境监测单位对本项目建设后主要污染源排放的污染物进行监测。 建议监测点位置和主要监测项目详见表 7-17。 表 7-17 本项目监测方案 监测项目; 监测点位; 主要监测因子; 监测频次. 废气; 喷漆烘干废气排气筒（进口、出口）; 颗粒物、VOCS; 每半年一次. 厂界上风向1个点、下风向2个点; VOCS、颗粒物; 每半年一次. 噪声; 厂界东、南、西、北侧外1m处; 噪声; 每季度一次. 监测计划实施由公司负责组织协调，可委托有资质的环境监测单位承担监测任务。 9、项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为石棉水泥制品生产，根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本），该类项目不属于限制类和淘汰类项目，同时项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备，符合国家产业政策要求。 （2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 - （一）、加快实施工业源VOCs染防治3.加大工业涂装VOCs 治理力度（6）钢结构制造行业，大力推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施。 - 本项目使用水性漆进行喷漆，喷漆在密闭的喷漆房内进行，喷漆烘干废气经收集后通过过滤棉+活性炭吸附处理后由15m高排气筒高空排放。排放的废气能达到相关标准要求。 （3）与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020 年）》符合性 分析 根据《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020 年）》中的相关要求，与本项目涉及的情况主要有：“严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高 VOCs 排放建设项目，新建涉及 VOCs 排放的工业企业要入园区。…新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。” 本项目工艺流程虽涉及了工业涂装，但 VOCs 排放量较少，不属于高 VOCs 排放建设项目。本项目属于新建涉 VOCs 排放的项目，建设单位使用低 VOCs 含量的原辅材料，通过加强废气收集，安装高效治理设施，VOCs 排放量较少。因此，本项目建设与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020 年）》相符 （4）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；②含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目使用水性漆进行喷漆，喷漆在密闭房间内进行，废气经收集后通过过滤棉+活性炭吸附处理后由15m高排气筒高空排放。排放的废气能达到相关标准要求 由于本项目位于湘阴县白泥湖园艺场（项目已于2016年11月建设完成且运营），不在园区内，但本项目有机废气产生量较少，且均经处理后排放，对周边环境影响较小，故本环评建议限制本项目产能、水性漆使用量，禁止增加产能，定期对废气处理设施进行检查、维护、更换。 （5）规划合理性分析 本项目租赁湘阴县白泥湖园艺场现有厂房进行生产，主要为石棉水泥制品生产项目，本项目不属于《湖南省湘江保护条例》（2013.4.1）第四十七条：在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目等严格禁止的项目。与湘阴总体规划要求不违背。 （6）选址合理性分析 ①地理位置及用地性质符合性分析 本项目选址于湘阴县白泥湖园艺场，交通较为便利。本项目所在地供电、通讯、道路等基础设施比较完善，电、水源供应充足，本项目厂房用地为集体用地，不在生态红线范围内，不属于基本农田等禁止开发区，项目所在地不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区等区域，用地符合湘阴用地规划要求。 本项目在湘江大堤旁，但项目在运营过程中对大堤基本无影响，不会损坏大堤，项目无废水外排，不会污染周边环境。对湘阴县防洪工作没有任何影响，且在一定程度上可以在防洪期间协助湘阴县人民政府进行防洪工作，且取得了水利部门相关意见（具体详见附件6）。 ②环境容量 根据环境功能区划的划分，项目选址区环境空气功能为二级区，水体功能为Ⅲ类水体，声环境功能为2类区。根据环境质量现状数据，本项目所在区域地表水、声环境质量满足相应功能区划要求，根据2018年到2019年大气监测数据可知，项目所在区域大气环境正在逐渐变好，在充分落实本评价提出的各项处理措施后，项目营运对周围环境产生的影响较小，不会降低该区现有环境功能。 ③达标排放 本项目营运期产生的各类污染物经过相关环保措施处理后可实现达标排放，固废可实现有效处理和处置，对周围环境产生的影响在可接受的范围之内。 综上所述，本项目符合当地环境功能区规划，各污染物在采取相关环保措施后都可以实现达标排放，对周围环境影响不大，本项目选址合理。 （7）平面布置合理性分析 本项目选址于湘阴县白泥湖园艺场现有厂房进行生产建设，根据现场调查，项目建设内容为打料制浆区、喷漆、烘干区、脱水区、成型区、成品养护区、成品堆放区、原料堆放区、水泥、石粉、水储罐区等，项目主要生产设备均按照有利于物料的运输和储存的原则进行布置。平面布置比较合理。 （8）与“湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）”的相符性 根据湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知，具体如下表7-18。 表7-18 符合性分析 序号; 要求内容; 符合性分析. 1; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出; 本项目为石棉水泥制品生产项目（年产20万片石棉瓦），不属于落后产能，符合要求. 2; 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资; 本项目为石棉水泥制品生产项目，不属于限制类及淘汰类项目，符合要求. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目; 本项目为石棉水泥制品生产项目行业，不属于严重过剩产能行业，符合要求. 4; 高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行; 根据《环境保护综合名录（2017年版）》可知，本项目不属于高污染项目，故符合要求，. 5; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区设立各类开发区和资源保护无关的建筑；饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建筑；饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目；禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内建设必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于湘阴县白泥湖园艺场内，该地为集体用地用地，不属于禁止建设的区域，不在生态红线范围内。且项目废水不外排，故符合要求. 6; 禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目位于湘阴县白泥湖园艺场，不在园区内，且根据《环境保护综合名录（2017年版）》可知，本项目不属于高污染项目，故符合要求，. （9）项目与饮用水源输水管位置合理性分析 根据《岳阳市屈原管理区饮用水工程建设项目环境影响报告书》可知，饮用水输水管线总体沿湘江大堤外侧走，具体为湘阴县白泥湖乡鸡啼湖取水泵房→湘阴县吴公庙→湘阴县黄陵庙→青山岛综合码头→湘阴县蒙古包社区→穿堤→屈原管理区营田镇→岳阳市屈原供水公司（即项目净水厂），取水轨道设于大堤临水面顺理坡面布置，轨道基础为砼结构，取水管采用球墨铸铁管，管径700mm，临水面坡面采用支墩架设，钢管为6米一节，每12米设叉管与泵车连接。斜钢管进入临水坡面平台处后采用地埋式，钢管连接采用焊接形式。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场（东北角夹河砂石场于防汛北大堤堤脚交接处），由于输水管线沿大堤外侧走向，本项目位于输水管线南侧约40m处（具体详见附图6），本项目在生产过程中无废水外排，且地面进行了硬化处理，运营中对输水管线基本无影响，项目运输的原材料为水泥、石棉纤维、玻璃纤维、纸纤维、水性漆、钢丝等，无危化品，均由专业公司进行运输，但会进行一系列运输防护措施，在沿大堤运输过程中对输水管线基本无影响，故本项目运营过程中只需在运输过程加强运输防护即可。 10、“三线一单”符合性分析 本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境质量底线要求；项目生产原料资源条件有保障，满足资源利用上线要求；项目产生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。“三线一单”符合性分析见表 7-19。 表 7-19 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场，不在湘阴县划定的生态红线范围。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供；②项目用水来源为当地自来水公司。本项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现场调查，通过对评价区域内空气、地表水、声的监测及调查得知，项目所在区域的地表水体、声环境能够达到相应的环境质量标准，根据2018年到2019年大气监测数据可知，项目所在区域大气环境正在逐渐变好。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目建设符合国家和行业的产业政策，选址符合湘阴县总体规划，不涉及产业政策和区域规划的负面清单。. 11、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目生活污水经三级化粪池处理后回用于周边农田、绿化施肥，不外排。生产废水及地面清洗废水回用于打料制浆工序使用，不外排，故本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，VOCs为推荐性总量控制指标。 本项目外排废气中VOCs排放量为0.042t/a。 12、环保投资估算 本项目总投资200万元，其中环保投资25万元，环保投资占总投资比例的12.5%。项目环保设施及投资估算详见表7-21。 表7-21 环保投资估算表 序号; 污染源; 建设内容; 投资估算金额（万元）. 1; 生活污水; 三级化粪池; 0.5. 2; 生产废水、地面清洗废水; 水罐、搅拌池; 1.0. 2; 废气; 喷漆烘干废气：过滤棉+活性炭吸附设施+15m高排气筒; 20.0. 水泥筒仓仓顶自带的脉冲式布袋除尘器; 设备自带. 石粉筒仓仓顶自带的脉冲式布袋除尘器; 设备自带. 3; 噪声; 减振降噪措施; 2.0. 4; 生活垃圾; 垃圾桶等环卫设施; 1.0. 5; 固废及危险废物; 固废堆场、危险废物储存间. 6; 其他; 初期雨水沉淀池; 0.5. 7; 合计; /; 25. 从工程分析结论可知，只有保障上述这部分环保投资落到实处，才能使污染物达标排放。 13、项目环保竣工验收计划 本工程环保竣工验收计划内容，具体见表7-22。 表7-22 本项目环保竣工验收内容一览表 污染源; 污染物名称; 防治措施与工艺; 竣工验收; 预期治理效果. 废水; 生活 污水; 三级化粪池处理; 三级化粪池; 回用于绿化、农田施肥。不外排. 真空脱水、挤压脱水废水; 抽回水罐内后回用于打料制浆工序; 水罐; 循环使用. 地面清洗废水; 排入搅拌池内用于打料制浆工序; 搅拌池; 循环使用. 废气; 喷漆烘干废气; 喷漆烘干废气经过滤棉+活性炭吸附设施处理后经一根15m高排气筒处理后高空排放; 过滤棉+活性炭吸附设施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准；《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表1、表3排放标准要求；无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求. 水泥筒仓粉尘; 经自带的脉冲式布袋除尘器处理后经呼吸阀排放; 自带的脉冲式布袋除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准. 石粉筒仓粉尘; 经自带的脉冲式布袋除尘器处理后经呼吸阀排放; 自带的脉冲式布袋除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准. 固废; 一般 固废; 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求固定堆存; 建设一般固废堆场; 可回收的外售综合利用、不可回收的交由环卫部门进行处理. 危险 废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; 危险废物储存间; 交由有资质单位进行处理. 生活 垃圾; 集中收集后交由环卫部门 进行处理; 生活垃圾桶; 交由环卫部门进行处理. 噪声; 机械 噪声; 对所有高噪声的机械设备的安装，其基础均应作减振处理； 加强设备的日常维护管理，发现问题及时处理，使设备始终保持在良好状态；合理布局; 隔声降噪措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. 其他; 初期雨水; 初期雨水沉淀池.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 喷漆烘干 废气排气筒 | 颗粒物、VOCs | 喷漆烘干废气：过滤棉+活性炭吸附设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级排放标准；《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表1、表3排放标准要求；无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求 |
|  |  | 水泥筒仓粉尘 | 颗粒物 | 经自带的脉冲式布袋除尘器处理后经呼吸阀排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准 |
|  |  | 石粉筒仓粉尘 | 颗粒物 | 经自带的脉冲式布袋除尘器处理后经呼吸阀排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活 污水 | CODCr、NH3-N | 废水经三级化粪池处理 | 回用于绿化、农田施肥，不外排 |
|  |  | 真空脱水、挤压脱水废水 | SS | 抽回水罐内后回用于打料制浆工序 | 回用于打料制浆工序 |
|  |  | 地面清洗废水 | SS | 排入搅拌池内用于打料制浆工序 | 回用于打料制浆工序 |
| 固体废弃物 | 营运期 | 生产 车间 | 废边角料、不合格产品 | 回用于打料制浆工序 | 资源化 无害化 减量化 |
|  |  |  | 水罐内沉渣 |  |  |
|  |  |  | 除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 废包装袋 | 外售废品回收站处理 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位回收 |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  |  | 废水性漆包装物 | 收集后交由环卫部门进行处理 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 营运期 | 噪声主要来源于主要为搅拌机、水泵、输送机、吸瓦脱模机、翻瓦机、成型出垛机、风机等运行过程所产生的噪声，声值为65-85dB(A)，经采取合理布局、隔音、减振等措施，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁位于湘阴县白泥湖园艺场场地进行生产，不会对生态环境产生影响。此外，项目营运期产生的废气、废水、固废和噪声均得到有效处理与处置，项目营运不会对周围的生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 湘阴县株欣机制石棉瓦厂年产20万片石棉瓦项目租赁位于湖南省岳阳市湘阴县白泥湖园艺场土地进行生产，总投资200万元（环保投资为25万元），总占地面积26640平方米，项目建成投产后年产20万片石棉瓦。 2、区域环境质量结论 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明： 大气：为了解建设项目所在区域的大气环境状况，本环评引用湘阴县环境保护监测站2018年、2019年常规监测点对区域环境空气质量现状进行评价，监测因子为 NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3，监测结果显示项目 SO2、NO2、CO、PM10 、O3环境质量达标，PM2.5 不达标，因此区域为不达标区，通过一系列的调整可改善所在区域的环境问题，通过对比2018年和2019年监测数据可知，项目所在地环境空气正在逐步改善。 项目所在区域中TVOC均符合《环境影响评价技术导则（HJ2.3-2018）》（大气环境附录D)中标准要求。 地表水：根据项目所在区域水质现状监测结果可知，项目所在区域西南侧农灌渠、项目东南侧夹河监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。项目所在区域地表水水质现状较好。 声环境：本项目声环境质量现状监测委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2020年7月10-11日对项目 N1 项目建设地厂界东侧、N2 项目建设地厂界南侧、N3 项目建设地厂界西侧、N4 项目建设地厂界北侧进行了为期 2 天的声环境现状监测，共设置 4 个监测点，监测结果表示：这 4 个监测点可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 土壤：本项目区域土壤环境质量现状各指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应的标准要求。 总体表明，本项目所在地及周边区域大气、地表水、声环境、土壤环境现状较好。 3、环境影响分析结论 （1）水环境 本项目排水实行“雨污分流”制，初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后排入西南侧农灌渠。项目生活污水经三级化粪池处理后回用于周边农田、绿化施肥，不外排；真空脱水、挤压脱水工序产生的废水及地面清洗废水经收集后回用于打料制浆工序，不外排。对区域水环境影响较小。 （2）大气环境 本项目运营过程中产生的废气主要有喷漆烘干废气、水泥筒仓粉尘、石粉筒仓粉尘。 本项目喷漆烘干废气经过滤棉+活性炭处理后由一根15m高排气筒高空排放；水泥筒仓粉尘经仓顶自带的脉冲式布袋除尘器处理后由呼吸阀排放；石粉筒仓粉尘经仓顶自带的脉冲式布袋除尘器处理后由呼吸阀排放。综上，喷漆废气中颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准浓度限值。VOCs 的排放浓度满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表1、表3排放标准要求；厂区内无组织有机废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求；厂界无组织颗粒物能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求。 （3）噪声 本项目的主要噪声源为车间中的生产设备，噪声值为65-85dB(A)，经采取合理布局、隔音、减振等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境产生影响较小。 （4）固体废物 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废边角料及不合格产品、水罐内沉渣、除尘器收集的粉尘、废活性炭、废过滤棉、废水性漆桶、废漆渣、废包装袋。 废边角料及不合格产品收集后均回用于打料制浆工序；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理；废水性漆桶收集后交由环卫部门进行处理；废包装袋收集后外售废品回收站处理；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；沉渣收集后回用于打料制浆工序。 废过滤棉、漆渣、废活性炭属于危险废物，收集于危险废物储存间内，再交由有资质单位进行处理。 本项目营运期产生的各类固体废物均得到了很好的处理和处置，对外环境影响较小。 4、项目可行性分析 本项目为石棉水泥制品生产，根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本），该类项目不属于限制类和淘汰类项目，同时项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备，符合国家产业政策要求。 本项目选址所在地基础设施完善，地理位置优越、交通方便、各类污染物经处理后能实现达标排放，且无与本项目有关的制约因素；平面布置比较合理，布局紧凑、管理方便。因此本项目的选址是可行的。 本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中有关要求。本项目建设与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020 年）》相符。本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。本下项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的中禁止的项目，符合国家要求。 5、项目建设环境制约因素 本项目建设没有明显的环境制约因素。 总体结论 综上所述，湘阴县株欣机制石棉瓦厂年产20万片石棉瓦建设项目建设符合国家产业政策，平面布局合理，选址可行。在认真落实本环评报告提出的各项环保措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固废可得到有效处置，项目建设及营运对环境保护目标及周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 建议与要求 （1）建设单位应加强项目的环境管理、专人负责，把环保措施指标纳入日常管理规划中，及时消除污染隐患，避免对环境带来污染影响。 （2）加强废气处理设施的管理，确保设施正常运行并达设计处理效率，保证废气达标排放。正常生产情况下，严禁废气处理装置停运和超标排污。 （3）本项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关生态环境部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

附表：

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx 排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5） 其他污染物（ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区 □ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 □ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018、2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测 数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ |  |  |  | AμSTAL2000□ |  | EDMS/ASDT□ |  | GALPμFF□ |  | 网格模型□ |  |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% □ |  |  |  |  |  |  | K＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量 监测 | 监测因子（ / ） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ / ） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（ ）t/a |  |  |  | NOx（ ）t/a |  |  |  | 颗粒物（）t/a |  |  | VOCs（0.042）t/a |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场 、越冬场、洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 □；其他 |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染源 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 ；热污染 □；富营养化 ；其他 |  |  |  | 水温 ；水位（水深）□；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A ；三级B |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 □；拟建 ；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  | 排污许可证 □；环评 ；环保验收 ；既有实测 □；现场监测 ；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 □ |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 □ |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 □； 其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 ；秋季 ；冬季 □ |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水功能环境区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标 □； 不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □； 不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □； 不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满意程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
|  | 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □； 春季 □； 夏季 ； 秋季 ；冬季 □； 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 ；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区 、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □； 水环境控制单元或断面水质达标 □ 重点满足水污染物排放总量控制指标要求、重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目、应包括排放口设置的环境合理评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物 名称 | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | 化学需 氧量 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物 名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |  |
|  | 生态流量 确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 地埋式一体化污水处理设施 ；水文减缓措施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 污染物排 放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 可以接受 ；不可以接受 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可：“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏 感性 | 大气 | 500m范围内人口数_____人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数_______人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______人 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  |  |  | F3□ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  |  | S3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  |  |  | G3□ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1□ |  | D2□ |  |  |  |  | D3□ |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1☑ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  | Q＞100□ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  |  |  | M4□ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  |  | P4□ |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  |  | III□ |  |  |  | II□ |  |  |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析☑ |  |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水☑ |  |  |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法 |  |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险 防范措施 | 地面防渗，设置围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 综上所述，项目存在一定风险，在采取相应的风险防范措施下，项目的风险处于环境可接受的水平，项目建设从环境风险角度分析可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注  释

- 本报告表附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  厂房租赁合同

附件3  营业执照

附件4  检测报告及质保单

附件5  土壤补充检测报告及质保单

附件6  水利部门意见

附件7  专家意见及专家签到表

附图1  本项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  声环境、无组织废气、环境空气、地表水现状监测点位图

附图4  本项目周边环保目标分布图

附图5  项目现场照片

附图6  项目与饮用水源输水管位置示意图

- 如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废物影响专项评价

以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行