建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     湘阴益仁医院建设项目

建设单位（盖章）：湘阴益仁医院有限公司

编制日期：           2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	67

六、结论	70

附表	71

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  租赁合同

附件4  国土证明材料

附件5  相关部门同意文件及说明

附件6  医疗机构名称申请核定表

附件7  检测报告及质保单

附件8  专家意见及专家签到表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2-1 项目总平面布置图

附图2-2 医疗综合楼示意图

附图3  声环境现状监测点位图

附图4  本项目周边环保目标分布图

附图5  项目现场照片

附图6  项目污水流向及周边水系图

附图7  本项目与杨林寨乡污水处理厂纳污范围关系图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湘阴益仁医院有限公司湘阴益仁医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 曹怀仁 | 联系方式 | 13307406896 |
| 建设地点 | 岳阳市湘阴县杨林寨乡周家台村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112.748817，北纬28.720316 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | “四十九” 卫生 第108条“医院841；中的其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 37 |
| 环保投资占比（%） | 12.33 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 占地面积（m2） | 8627.28 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目是一个实现社会效益、经济效益和环境效益统一的项目。项目运营后将更有效地保障人民群众的健康，改善医疗及就诊条件，促进周边人群健康水平的提高，促进卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保证。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类鼓励类第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”的范畴，因此，本项目的建设符合国家的产业政策。 并且本项目的设备不属于国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺；因此，项目建设符合其相关要求。 2、总体规划符合性分析 项目选址位于湘阴县杨林寨乡周家台村，该地块原为杨林寨中心小学，后由于学校发展要求进行了搬迁，故本项目租赁该地块及房屋建设湘阴益仁医院项目，项目建设地属于集体建设用地，且本项目建设取得了周家台村村民委员会、杨林寨乡人民政府及杨林寨乡自然资源所、湘阴县卫生健康局的同意（具体详见附件5、附件6），故本次拟建项目符合所在乡镇的《乡镇规划》和《土地利用总体规划》，因此项目选址符合相关要求。 3、达标排放原则符合性分析 项目产生的废气经处理后达标排放，对周围大气环境影响较小，大气环境质量可达到规定的二级标准；项目生活污水经隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后，和医疗废水经地埋式一体化污水处理系统处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准中排放标准后，一同排入杨林寨污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入直排渠，最终汇入湘江，对周边环境质影响较小；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小，因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。 4、选址合理性 项目符合国家产业政策、选址交通便利。项目所在区域目前环境质量基本满足功能区划要求，环境影响分析表明，采取相应的措施后，项目运营后排放的污染物对周围环境影响较小。因此，从环保角度而言，项目选址可行。 本项目建设地地质稳定，符合用地要求；场区外道路相通，交通较方便，方便人流、物流；此区供电、给排水基础较完善；生态环境一般，周边近距离内无特殊敏感点，项目用地范围近距离内无文物和自然保护地带，制约性因素少。项目建成后，以废气、废水、噪声影响为主，但经有效治理后，废气、废水、噪声实现达标排放，对环境不会造成明显影响；能够满足评价区域环境功能区的要求。 综上所述，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和基础设施条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域；无明显的环境制约因素，故本项目选址合理。 5、“三线一清单”相符性分析 ①生态红线 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡周家台村，周围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等，项目不占用基本农田，本项目不在生态红线内。 ②环境质量底线 湘阴县属于整体环境空气质量达标区，本项目涉及的大气污染物主要为氨、硫化氢，均产生量较小，且本项目涉及的污染物均能达标排放，对周边大气环境影响较小；湘江（入东坝湖处）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准；直排渠水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目用水由乡镇自来水网提供，用水量较小；同时，区域水资源丰富，不存在水资源短缺。因此，不会突破项目所在地的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)、《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目位于湘阴县杨林寨乡周家台村，属于杨林寨乡范围，属于优先保护单元，环境管控单元编码为ZH430624 10001，其管控要求具体如下： 杨林寨乡：以规模农业 (水稻、蔬菜)为主导的现代农业型城镇。 污染物排放管控： 1.1 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池） 等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶。 1.2 城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个 100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处。 1.3 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作 业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。 渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆 应实现封闭储存或建设防风抑尘设施。 本项目租赁周家台村中心小学现有房屋，只对其进行简单改造，施工过程中均按照要求设置环保设施，固废均按照要求进行处理，因此符合污染物排放管控要求。 环境风险防控： 2.1定期开展土壤、地表水、地下水和空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的场地，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。 本项目为综合医院建设项目，项目在运行过程中废水、废气、噪声均按照要求进行处理后达标排放，固废进行妥善处理，医院地面进行了硬化处理，按照要求设置规范的危废储存间，自建的废水处理站进行防护措施，符合环境风险防控要求。 资源开发效率要求： 3.1 水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量 28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数 0.53。 3.2 能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用。湘阴县“十三五”能耗 强度降低目标 18.5%，“十三五”能耗控制目标 20 万吨标准煤。 3.3 土地资源： 杨林寨乡：到 2020 年耕地保有量不低于 1790 公顷，基本农田保护面积不低于 1751 公顷；城乡建设用地规模控制在 157.89 公顷以内，城镇工矿用地规模控制在 1.44 以内。 本项目为综合医院项目，院内使用电能及液化石油气，不设置锅炉等设施，且不使用煤。项目租赁现有的房屋进行建设和运营，占用新的用地。 因此，项目空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等，均符合《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)、《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）要求。 综上所述，本项目符合国家及地方国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求，符合地方规划及环境功能区划，满足“落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线’约束”的要求，满足生态环境准入清单要求。 6、平面布局合理性分析 项目地南侧、西侧为农田及荒地、北侧为居民散户、东侧为居民散户和104乡道，大门位于东侧和104乡道相连，交通较为便利。项目住院、办公、住宿楼位于项目西北角，公共卫生间、医疗废物储存间、一般固废储存间、未被污染的输液瓶(袋)储存间、垃圾收集站位于项目北侧中部，医疗综合楼位于项目北侧，食堂、洗衣房位于项目东南角、手术室、CT室、DR室位于项目南侧偏西侧，地埋式一体化污水处理设施位于项目西北角，周边居民较少，空气较为流通、绿化较多。有利于减少废气对周边的影响。项目的建筑均为南北朝向，充分利用了地形，方便项目区域的人流与物流出入，道路与项目区之间为绿化带及墙体，不仅能美化周围环境，还能有效的阻隔噪声对就医住院患者的影响（详见附图2）。南北朝向的建筑有良好的日照通光条件；地埋式一体化污水处理设备均加盖封闭，保证了最大程度地减轻废气对本项目人员的影响；项目设置了地埋式垃圾收集站，垃圾站与住宅区之间的距离为18m（大于15m），可由场区道路清运，经及时收集后，便于环卫部门统一清运至城市生活垃圾填埋场处理，满足《城市垃圾转运站设计规范》的相关要求，并且周围有绿化带隔离，在使生活垃圾得到及时集中处理的同时，最大地减轻了恶臭污染对周边环境的影响；项目各建筑的布置与临近道路的距离19m（大于10m），可较大地减轻道路交通噪声对项目的影响，并保证环境噪声满足相关标准要求，以上各项平面布置满足了相关环保要求。 7、与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 《湖南省湘江保护条例》规定，“对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。省人民政府应当根据湘江流域水环境容量和环境保护目标，制定重点水污染物排放总量控制计划，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到湘江流域设区的市、县(市、区)人民政府；设区的市、县(市、区)人民政府应当将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位，核定其重点水污染物排放总量、浓度控制指标以及年度削减计划。 在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。” 本项目属于综合医院项目，位湘阴县杨林寨乡周家台村，项目医疗废水经地埋式一体化污水处理设备处理后和生活污水经隔油化粪池处理后，一同排入杨林寨乡污水处理厂处理，最终尾水经直排渠排入湘江，项目医疗废水及生活污水不属于重金属废水，不属于《湖南省湘江保护条例》中要求不得新建的项目，故本工程的建设符合《湖南省湘江保护条例》相关要求。 |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （1）项目名称及建设地点 公司于2021年5月31日由湘阴县卫生健康局出具了医疗机构名称申请核定表，该核定表中规定，项目为综合医院（一级），设计床位数为30张，名称为湘阴益仁医院。具体如下 项目名称：湘阴益仁医院建设项目 建设单位：湘阴益仁医院有限公司 建设地点：岳阳市湘阴县杨林寨乡周家台村 建设性质：新建 项目投资：总投资300万元，其中环保投资37.0万元，资金来源为企业自筹 劳动定员：项目劳动定员为17人，年工作时间为365天，3班制。每班8小时 （2）投资及建设规模 为满足市场需要，湘阴益仁医院有限公司租赁湘阴县杨林寨乡周家台村现有房屋（原为周家台村中心小学）建设湘阴益仁医院项目，本项目占地面积为 8627.28m2，公司拟投资 300 万元，项目建成后共设置30张床位，设有医疗综合楼（门诊、住院）、住院、办公住宿楼（一楼为住院、二楼右边为办公、左边为员工住宿）、公共卫生间、食堂、健身活动坪、操坪等，主要设置内科、康复专科、手术室、CT 室、DR 室、检验科、心电图、 B 超室、煎药房、中西医药房、诊疗室、输液室等，本项目不设置传染科室和传染病房，项目建成后主要服务范围为整个湘阴县。 根据医院规划要求，需要对现有房屋进行改造及新建部分房屋。主要改造内容为：对原有教学楼进行简单改造和装修（改造成一楼为门诊、医疗等功能区，二楼为住院区）；对原有职工宿舍进行简单改造和装修（改造成一楼为住院区，二楼左边为住宿区、右边为办公区）；对原有食堂进行简单装修（其功能不变）；原垃圾收集站进行改造：现为敞开式堆放，改为封闭式堆放；现有篮球场改为健身活动坪，其原有操场和非机动车停车点不变，在操场旁规划 20 个机动车停车位。 新建内容为：在食堂旁新建一间洗衣房；在医院南侧中部新建一间手术室和一间 CT、DR 室；在公共卫生间旁新建一间危废储存间、一间一般固废储存间、一间未被污染的输液瓶(袋)储存间，配套绿化、水电气安装、给排水及其它附属工程。 本项目建成运营后，设计床位数为30张，预计每天门诊接待人数为 10 人，年接待人数为 3650 人，医院员工人数为 17 人，年工作365 天，3 班制，每班 8 小时。 医院设置 CT、DR 机等辐射项目的建设，按照国家有关辐射环境管理规定和生态环境主管部门的要求，辐射项目的建设须同时进行辐射环境影响评价，本报告不含放射性评价，建设单位须委托具有放射性评价资质的单位另行编制本项目放射性部分环境影响报告文件。具体项目组成详见下表。 表2-1 建设内容及规模一览表 名称; 内容; 建筑面积; 层数; 内容; 备注. 主体工程; 医疗综合楼; 904m2; 2F; 1F：值班室1间、心电图/B超室1间、煎药房1间、中西药房1间、挂号收银室1间、专家门诊室2间、输液室1间、留观室1间、医保农合1间、化验室1间 2F：护士站、医护办、值班室1间、处置室1间、治疗室1间、其余为病房，共设置70张病床位。 1楼和2楼面积一致均为452m2。; 原为中心小学教学楼，现对其进行改造（主体结构不变仅做部分装修改造）. 住院、办公住宿楼; 595 m2; 2F; 1F：护士站、医护办、值班室1间、处置室1间、治疗室1间、其余为病房，共设置29张病床位 2F：院长办公室、副院长办公室、医生办公室、会议室、档案室等及医院员工宿舍 1楼和2楼面积一致均为297.5m2; 原为中心小学住宿楼，现对其进行改造（主体结构不变仅做部分装修改造）. 食堂; 200m2; 1F; 主要为员工、住院病人就餐区; 依托原中心小学食堂，只对其进行简单改造装修. 手术室; 150m2; 1F; 主要为简单手术使用; 新建，南侧中部. CT室、DR室; 100m2; 1F; 主要为病人检查使用; 新建，南侧中部. 洗衣房; 20m2; 1F; 主要为病人衣物洗涤; 新建. 公用工程; 供电; 市政供电系统; 现有设施. 给水; 市政给水系统; 现有设施. 排水系统; 雨污管网; 新建. 暖通; 通风、空调; 新建. 停车位; 20个机动车位，地上停车位; 新建. 环保工程; 自建的地埋式一体化污水处理站; 隔油化粪池（处理生活污水）、地埋式一体化污水处理设备（处理能力达30m3/d，处理医疗废水 ），位于项目西北角; 新建. 食堂油烟; 食堂油烟净化系统（1套）+高于屋顶排气筒，风机风量为4000m3/h; 新建. 医疗废物暂存间、一般固废储存间、未被污染的输液瓶(袋)储存间; 项目北侧中部，医疗废物暂存间（10m2）、一般固废储存间（5m2）、未被污染的输液瓶(袋)储存间（5m2）; 新建. 垃圾收集站; 密闭式生活垃圾站，项目北侧中部，有效容积5m3; 原有垃圾收集站进行改造，从敞开式改造为密闭式. （3）主要原辅材料消耗量 根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料消耗见下表： 表2-2 项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位; 年使用量; 来源. 医疗器械; 一次性空针、输液管; 具; 2000; 外购. 中单、小单被套; 张; 1200; 外购. 一次性尿袋、尿管; 个; 100; 外购. 一次性手套; 双; 3000; 外购. 各类化验试剂、试纸等; 支/张; 4000; 外购. 一次性口罩; 个; 4000; 外购. 药品; 针剂药品; 支; 1500; 外购. 其他药品; 吨; 1.1; 外购. 中药材; 吨; 0.3; 外购，主要为甘草、枸杞、黄芪、益母草、三七、当归等中草药. 消毒剂; 碘酒; L; 350; 瓶装; 医用消毒，存放医疗综合楼中原料储存区. 酒精; L; 230; 瓶装. 84消毒液; L; 740; 瓶装. 洗衣消毒液; L; 350; 外购（洗衣消毒），存放洗衣房. 氯酸钠; 吨; 0.3; 袋装（25kg），最大储存量为0.05吨; 制作二氧化氯用于污水处理杀菌，自建的污水处理站储药间内. 31%盐酸; 吨; 0.5; 桶装（25kg），最大储存量为0.08吨. 能源; 电能; KW·h; 20000; 当地供电所提供. 新鲜水; t/a; 4659.225; 接入乡镇供水系统. （4）项目主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 生化分析仪; BA88A; 1台. 2; 便携式血气分析仪; ABL90; 1台. 3; 心电图机; ECG300G; 1台. 4; 显微镜; XSP-24; 1台. 5; 手术床; UniBase30; 1张. 6; 高压蒸汽灭菌设施; WS-200YDA; 1台. 7; 血细胞分析仪; 迈瑞2600; 1个. 8; 手术设施; /; 1套. 9; 康复器材（主要为运动）; /; 1套. 10; 尿常规分析仪; WS-200 曼特诺; 1台. 11; 针灸、火罐器材; /; 1套. 12; CT机; OptimaCT660; 1台. 13; DR机; DigiEye280T; 1台. 14; 电脑; 联想; 6台. 15; 激光打印机; HP; 2台. 16; 中药煎药机; /; 3台. 17; B超机; HY-C360; 1台. 19; 冰箱(带冷冻）; 海尔270L; 2台. 20; 血糖仪; /; 1台. 21; 血压仪; /; 1台. 22; 医用低速离心机; TL80-2; 1台. 由上表经对照分析可知，项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备。 （5）供电系统 本项目的供电电源从乡镇电网接入，由供电管网10KV电源供电，采用双回进线电缆埋地引至变电间，并做好防水防潮。低压配电采用放射式方式，低压侧工作接地采用TN-C-S系统，接地包括变电所的接地，弱电系统的工作接地，建筑物防雷接地等采用联合接地，接地电阻≤1欧姆。 （6）给水排水 ## 1）给水 根据建设方提供的资料，本项目用水主要为门诊楼用水、住院区用水、检验科用水、医院员工生活用水、洗涤用水等。 根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）和《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等相关标准可知。 门诊医疗用水平均按15L/人·天计，项目门诊日平均就人诊数约为10人次，故门诊用水产生量为0.15t/d，项目年工作365天，年用水量为54.75t/a。 住院就诊人员生活用水平均按250L/床·天计，项目共设置30张床位，故每天用水量为7.5t/d（2737.5t/a）。 医院工作人员均在医院食宿，用水平均按145L/人天计，项目医院工作人员共计17人，其年用水量为2.465t/d（899.725t/a）。 根据业主提供的相关资料和类比同类项目可知，项目检验科用水量约为0.1m3/d、36.5m3/a。 本项目共有30张病床，每张病床病服、床单等重量约为1.5kg；根据同类项目比较，该类干衣服床单洗涤用水约为50L/kg，按照每天清洗一次计算，用水量约为2.25t/d（821.25/a）。 项目煎药机用水量（主要包括煎药和清洗）为0.3t/d，故年用水量为109.5t/a。 则本项目总用水量为4659.225t/a（12.765m3/d），由当地自来水厂供水管网供水，经初步估算，其给水水量、水压和水质均能满足本项目生产及生活用水需求，详细用水量见下表。 表2-4 项目用水量估算表 序号; 用水类别; 单位用量; 数量; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）. 医院 用水; 门诊; 15L/人·d; 10人; 0.15; 54.75. 住院; 250L/床·d; 30床; 7.5; 2737.5. 检验科; /; /; 0.1; 36.5. 洗衣间; 50L/kg; 45kg; 2.25; 821.25. 煎药机; /; /; 0.3; 109.5. 生活 用水; 医院工作人员; 145L/人·d; 17人; 2.465; 899.725. 合计; 12.765; 4659.225. 注：医院工作时间全年均按365天计。. ## 项目水平衡图： ## 图2-1 项目水平衡图（t/a） ## 2）排水 项目选址内排水系统采用雨污分流制的设计原则，建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网；项目医疗废水经地埋式一体化污水处理设备处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和杨林寨乡污水处理厂接纳水质标准后，和生活污水经隔油化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和杨林寨乡污水处理厂接纳水质标准后，一同排入杨林寨乡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终尾水经直排渠排入湘江。 （7）劳动定员 本项目工作时间：项目劳动定员为17人，年工作时间为365天，3班制。每班8小时。 （8）其他公用工程 本项目不设置制氧室，氧气使用外购瓶装氧；设置垃圾处理站，均采用垃圾桶。 （9）供暖制冷 本项目冬季供暖和夏季制冷均采用空调。空调室外机安装在建筑外侧。 （10）通风系统 诊室、病房及走廊均设有送排风系统，排风经设置的排风口排放。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本公司租赁岳阳市湘阴杨林寨乡周家台村（原周家台村中心小学内）现有房屋，故需对原有教学楼、原有职工宿舍、原有食堂进行简单改造和装修；对原垃圾收集站、现有篮球场进行改造，在操场旁规划20个机动车停车位。在食堂旁新建一间洗衣房；在医院南侧新建一间手术室和一间CT、DR室；在公共卫生间旁新建危废储存间、一般固废储存间、未被污染的输液瓶(袋)储存间。因此项目施工期主要为土地施工、装修、设备安装调试。 1.施工期工艺流程及产污节点 图2-2 项目施工期工艺流程及排污节点图 营运期： 2.营运期工艺流程及产物节点图 图2-3 项目营运期工艺流程及排污节点图 项目运营过程中产生的主要污染物有： 1、废气：营运期废气主要为食堂油烟，进出院区汽车尾气，污水处理站、垃圾收集点、检验科、煎药室恶臭等。 2、废水：主要包括门诊、病房区床位产生的废水、洗衣废水、检验科废水、煎药工序废水、生活污水。 3、噪声：噪声主要有来自各类水泵、风机、空调外机、污水站鼓风机等公建配套设施运转时生产的设备噪声，以及人员社会活动噪声等。 4、固废：本项目固体废物主要包括员工及患者产生的生活垃圾、患者诊疗过程中产生的医疗废物、医疗废水处理设施产生的少量污泥等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、相关的原有污染源情况 本公司租赁岳阳市湘阴杨林寨乡周家台村（原周家台村中心小学内）现有房屋建设本项目，本项目所在地原为周家台中心小学，因教学需要和相关部门的规划，该小学于2021年1月进行整体搬迁，该小学无各种化学品，其课桌等基础设施全部搬走，故租赁前不存在遗留环境问题。 综上可知，本项目拟建地址不存在遗留环境问题。 2、项目周边污染源 项目周边主要环境问题为周边居民产生的废水、油烟、生活垃圾和140乡道产生的道路扬尘、噪声。根据走访了解，周边居民废水、废气均经处理后达标排放，生活垃圾交由环卫部门进行处理，104乡道产生的扬尘和噪声为间接性的，对周边影响较小。故可知，项目周边无明显污染。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.空气环境质量现状： 1）基本污染物环境质量现状评价 项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用湘阴县生态环境部门发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价。 根据2020年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体详见下表。 表3-1 2020 年区域空气质量现状评价表 所在 区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数%; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.0; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20.9; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42.1; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30.2; 35; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 80.4; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2）特征污染物环境质量现状评价 本项目特征因子为“氨和硫化氢”，因此本环评引用《湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设项目环境影响评价报告表》中湖南谱实检测技术有限公司于2020年11月18日-11月24日，对项目所在区域氨、硫化氢进行了监测，监测数据如下表。 ①检测点位：G1项目所在地（位于本项目东南侧110m处）。 ②检测因子：氨、硫化氢 ③检测时间及频次：连续检测7天，每天检测4次小时值，小时值检测时间为02:00、08:00、14:00、20:00 ④检测结果统计与评价： 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点经纬度; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围/（ug/m3）; 最大浓度占标率; 超标率/%; 达标情况. 东经; 北纬. G1; 112°45'20"; 28°42'58"; 氨; 1h平均; 200 ug/m3; 11~19; 9.5%; 0; 达标. 硫化氢; 1h平均; 10 ug/m3; ND; 0%; 0; 达标. 由上表可知，硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 2.水环境质量现状： 为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本环评引用《湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设项目环境影响评价报告表》中湖南谱实检测技术有限公司于2020年11月18日-11月19日对项目东侧直排渠水环境质量（常规因子）进行现状监测（该监测点位于本项目东侧650m处），监测断面、监测因子及执行标准见下表。 表3-3 地表水环境质量监测断面设置 序号; 监测断面; 监测因子; 执行标准. D1; 东侧直排渠; pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总氮、粪大肠菌群数; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中水作标准. 水质现状监测及评价结果见下表。 表3-4 地表水监测断面水质现状监测结果统计 单位：mg/L（pH除外） 点位名称; 监测因子; 监测浓度范围; 超标率/%; 水作类; 是否达标. D1; pH值; 6.71-6.75; 0; 5.5-8.5; 达标. 化学需氧量; 8; 0; ≤150; 达标. 五日生化需氧量; 0.66-1.7; 0; ≤60; 达标. 氨氮; 0.559-0.682; 0; /; 达标. SS; 10-12; 0; ≤80; 达标. 总氮; 0.79-0.88; 0; /; 达标. 粪大肠菌群数（个/L）; 790-840; 0; ≤40000; 达标. 由上表可以看出：所测指标均能满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中水作类标准。 为了解进一步了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次评价引用湖南昌旭环保科技有限公司对杨林寨乡污水处理厂尾水受纳水体直排渠、湘江（入东坝湖处）进行的现状监测数据，监测时间为2020年11月13日，监测结果如下表所示。 表3-5 地表水水质监测结果 单位：mg/L pH：无量纲 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 标准值; 是否合格. 2020.11.13; 杨林寨乡污水处理厂尾水入直排渠排污口上游DB1; pH; 6.58; ≤6~9; 是. COD; 12; ≤20; 是. BOD5; 2.30; ≤4; 是. 氨氮; 0.163; ≤1.0; 是. 总磷; 0.05; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群个/L; 2600; ≤10000; 是. 总氮; 0.80; ≤1.0; 是. 悬浮物; 32; /; 是. 杨林寨乡污水处理厂尾水入直排渠排污口下游DB2; pH; 6.66; ≤6~9; 是. COD; 8; ≤20; 是. BOD5; 1.9; ≤4; 是. 氨氮; 0.266; ≤1.0; 是. 总磷; 0.03; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群个/L; 2400; ≤10000; 是. 总氮; 0.72; ≤1.0; 是. 悬浮物; 26; /; 是. 东坝湖DB3; pH; 6.62; ≤6~9; 是. COD; 17; ≤20; 是. BOD5; 2.8; ≤4; 是. 氨氮; 0.399; ≤1.0; 是. 总磷; 0.09; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群个/L; 2800; ≤10000; 是. 总氮; 0.93; ≤1.0; 是. 悬浮物; 34; /; 是. 监测结果表明，湘江（入东坝湖处）各监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准；镇区中部直排渠水质能完全满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准。通过以上数据可知，项目所在区域地表水环境质量较好。 3.声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量状况，本次评价委托湖南精准通检测技术有限公司在项目厂界东、南、西、北侧各布设1个声环境监测点，共布设4个监测点，具体布点详见附图3。 1、监测时间：2021年1月14日-15日昼夜各一次。 2、监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行，评价方法按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的相关技术规范进行。 3、执行标准：根据项目所在声环境功能区区域的环境特征，项目东、南、西、北侧声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。区域声环境监测结果见下表。 表3-6 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 检测点位; 检测结果. 1 月14日; 1 月15日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 53.7; 42.6; 51.4; 41.8. N2厂界南侧外1m处; 50.8; 39.9; 49.8; 44.3. N3厂界西侧外1m处; 54.5; 40.4; 53.7; 42.6. N4厂界北侧外1m处; 51.2; 43.1; 54.2; 39.7. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表监测结果表明，本项目厂界东、南、西、北侧声环境质量均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，昼间60 dB(A)；夜间50 dB(A)。 4.地下水环境 本项目为综合医院（一级），根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610 2016 ）附录 A可知，本项目属于“V社会事业与服务业，158、医院，三甲类医院为III类项目，其余为Ⅳ类项目”，本项目地下水环境类别为Ⅳ类项目，不需进行地下水评价。 5.土壤环境 根据《环境影响评价技术导则---土壤环境》（HJ964-2018）中可知，本项目属于污染影响型，本项目为综合医院（一级），土壤环境影响评价项目类别中，属于“社会事业与服务业中的其他”，因此类别为Ⅳ类，故本项目可不开展土壤环境评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目评价区内无风景名胜点，没有征占基本农田，周围无需要特别保护的文物古迹、风景名胜地、水源地，未发现国家重点保护的野生动植物资源和古树名木。项目所在地及周边用水均为自来水。 本项目的主要环境空气保护目标分布情况见表3-7，声环境、地表水环境保护目标见表3-8。 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护目标; 功能及规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 大气环境; 112.747057; 28.720438; 周家台村1#; 居民区，约53户; 西北; 8-500. 112.750866; 28.718915; 周家台村2#; 居民区，约100户; 东南; 0-500. 112.748023; 28.723334; 周家台村3#; 居民区，约60户; 西北; 60-500. 112.750265; 28.719536; 杨林寨卫生院; 医院，38张床位; 东南; 100-140. 112.749192; 28.724322; 杨林寨中学; 学校，约500人; 北; 350-450. 112.748817; 28.720316; 湘阴益仁医院; 医院，30张床位; 项目本身. 表3-8 声环境、地表水环境保护目标一览表 名称; 保护目标; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 声环境; 周家台村1#; 西北; 50m范围内; 居民区，约15户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 周家台村2#; 东南; 居民区，约23户. 益民中医综合医院（一级）; 医院，30张床位. 水环境; 东侧直排渠; 东; 650; 农灌渠; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）. 湘江; S; 1900; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 生态 环境; 厂界外分布有低矮植被等，区域无珍稀野生动植物，排污口不位于饮用水水源保护区内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 医疗废水处理站产生的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，检验废气、煎药异味、医院消毒水异味、垃圾站异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)中二级排放标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 表3-9 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; GB18466-2005标准值. 1; 氨 / ( mg/m3 ); 1.0. 2; 硫化氢/ (mg/m3); 0. 03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气/ (mg/m3); 0. 1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 表3-10 恶臭污染物排放标准 序号; 控制项目; GB 14554-1993二级标准值. 1; 氨 / ( mg/m3 ); 1.5. 2; 硫化氢/ (mg/m3); 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 表3-11 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 规模; 大型; 中型; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 85; 75; 60. 2、废水： 项目医疗废水经地埋式一体化污水处理设备处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和杨林寨乡污水处理厂接纳水质标准后，和生活污水经隔油化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和杨林寨乡污水处理厂接纳水质标准后，一同排入杨林寨乡污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终尾水经直排渠排入湘江。 表3-12 医疗机构水污染物排放标准 序号; 控制项目; 预处理标准; 单位. 1; 粪大肠菌群数; 500; （MPN/L）. 2; pH值; 6-9; 无量刚. 3; 化学需氧量; 250; mg/L. 4; 五日生化需氧量; 100; mg/L. 5; 悬浮物; 60; mg/L. 6; 氨氮; /; mg/L. 7; 动植物油; 20; mg/L. 8; 总余氯; /; mg/L. 表3-13 污水综合排放标准 污染物名称; 标准限值. pH值; 6-9. COD; 500 mg/L. SS; 400 mg/L. BOD5; 300 mg/L. 磷酸盐（以P计）; /. LAS; 20 mg/L. 氨氮; /. 植物油类; 100mg/L. 表3-14 城镇污水处理厂污染物排放标准 （单位：mg/L，除pH外） 序号; 项目; 最高允许浓度. 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类. 1; pH值; 6-9. 2; COD; 50. 3; BOD5; 10. 4; 氨氮; 8. 5; SS; 10. 6; 石油类; 1.0. 7; TP; 0.5. 表3-15 杨林寨乡污水处理厂接纳水质标准 CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）. 220; 125; 135; 35; 3. 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-16《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类噪声限值; 60; 50. 4、固体废物：项目医疗废物收集、暂存、转运和处置执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《医疗废物转运车技术要求》（试行）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量控制指标为VOCs。 根据工程分析可知，本项目不涉及大气污染物总量控制指标。 本项目营运期医疗废水产生量3295.95t/a，生活污水产生量719.78t/a，合计4015.73t/a，废水经处理后排入杨林寨乡污水处理厂，故COD排放总量为0.200t/a，NH3-N排放总量为0.032t/a。本项目医疗卫生行业，属于社会服务行业。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、水环境影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活废水和施工废水。 生活污水主要为施工人员产生的废水，主要污染物为COD，BOD5，SS和NH3-N等。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗等。 本项目建设场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。在基建过程应及时建设好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。 主要治理措施： （1）施工人员生活污水需经化粪池处理后排入杨林寨乡污水处理厂处理。 （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为15m3，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。 （3）项目基坑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。 （4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。 （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。结合项目周边环境敏感点情况，根据《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号）要求，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）施工现场出入口应当公示扬尘污染防治措施、负责人，扬尘监督管理部门以及举报电话等信息； （2）施工工地的出入口通道内侧安装车辆冲洗设施和污水沉淀池，并定期清扫周边道路，保证出场车辆和周边道路洁净； （3）对施工工地出入口、主要道路、加工区和物料堆放场地进行硬化并辅以喷淋洒水等措施，对其他场地进行覆盖或者临时绿化； （4）对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者集中、分类堆放，采取覆盖、喷淋洒水等有效防尘措施，并使用专业车辆运输； （5）对建筑垃圾、建筑土石方及其他废弃物应当在四十八小时内运到指定地点处置，不能及时清运的，应当采取防尘网或者防尘布等覆盖措施； （6）按照市人民政府的规定使用预拌混凝土、预拌砂浆； （7）采取分段作业、择时施工、洒水防尘等措施，降低扬尘污染； （8）土石方作业阶段应当采取覆盖、喷淋洒水等防尘措施，达到作业区扬尘不扩散到界外，施工现场非作业区目测无扬尘的要求； （9）建筑施工脚手架外侧应当设置符合标准的密目防尘网或者防尘布，拆除时应当采取喷淋洒水等防尘措施； （10）对楼层、高处平台等进行建筑垃圾清理时，应当采取喷淋洒水等防尘措施；楼层内清扫出的建筑垃圾，应当密封清运，禁止高空抛掷、扬撒； （11）易产生扬尘污染的装饰装修材料采取覆盖措施； （12）墙体拆改、开槽切割等采取局部覆盖、喷淋等防尘措施； （13）及时封闭清运装饰装修垃圾，禁止高空抛掷、扬撒。 另外，施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修时间短，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求，对大气环境的影响也较小。 建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 3、声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dB（A） 以上(负载，距源10米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、基地开挖、基础水泥浇筑等工序，建设地块非常空旷，同时建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表4-1。 表4-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 80.0; 66.0; 60.0; 56.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对项目地现有人员以及周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》中要求，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 （2）施工工艺和材料尽量采用低污染的先进工艺和新型环保节能材料。 （3）在施工场地周围设隔离墙或围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 （4）合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时应禁止施工，高噪声设备中午和夜间禁止施工。 （5）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 （6）室内装修应合理安排每日的装修施工时段。 （7）建筑地基工程需连续作业时，应及时向当地主管部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。 本项目周围主要环境敏感点为项目区域内现有人员以及厂界北侧和东侧居民点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 4、固废环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 本项目施工过程中产生的废弃碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾部分将就地处置作为填充地基，其他作清运至湘阴县渣土部门指定地点；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾可清运至城市生活垃圾处理中心处理，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。 5、施工期生态影响分析 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行覆盖。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （1）营运期废水 项目用水主要包括门诊医疗废水、住院区废水、洗衣废水、员工生活废水、检验废水、煎药工序废水。 医疗废水： 1）门诊医疗废水 根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，门诊病人每次用水量标准为15L，日门诊量约10人次，取全年365天计，共计3650人，用水量约为0.15m3/d、54.75m3/a，废水量按用水量的90%计，则废水量为49.275m3/a。该类废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、粪大肠菌群等。 2）住院区废水 建设项目所有病房均为非传染病区病房，医院设置医疗床位30张，每个病房及疗养区病房均设置浴室、厕所、盥洗。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中相关标准，确定本项目日用水量按250L/床•d计算。取全年365天计，则院区病房床位用水量约7.5t/d（2737.5t/a）；废水量按用水量的90%计，则住院区废水量为2463.75t/a。该类废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、粪大肠菌群等。 3）检验科废水 本项目建成后，医院不设传染病区，无传染病废水；本项目各类检验科主要进行临床常规检测，包括三大常规化验、血液生化检验等。均为普通实验室，仅涉及病人血液、尿液、粪便等，不涉及单独的微生物菌种活或病毒的实验操作，检验科不使用铬类化合物以及氰类化合物作为检验药剂，无含铬、含氰废水。 项目检验科所使用的检验化验试剂以及血液、尿液、各类体液、粪便和组织切片等检验标本不会随废水一起排放，而是作为医疗废物收集处置；因此废水主要来自于检验器具、操作台案和地面的清洗废水，因此，本项目特殊性废水主要为化验室酸碱废水，检验化验废水量为0.1m3/d，合计年废水量为36.5t/a。 项目酸碱废水主要来源于医院检验科，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理， 不得将特殊性质污水随意排入下水道。本项目拟设置一套地埋式一体化污水处理设施，检验科位于医疗综合楼，因此拟在检验科内设置专用收集桶收集项目产生的检验科废水，经中和处理后，由专门员工每天下班后清运至一体化污水处理设施进行处理后进入市政污水管网。 4）洗涤废水 本项目病房中的被套、床单定期更换，经消毒液浸泡消毒后使用洗衣机清洗，产生一定量的清洗废水。本项目共有30张病床，每张病床病服、床单等重量约为1.5kg；根据同类项目比较，该类干衣服床单洗涤用水约为50L/kg，按照每天清洗一次计算，用水量约为2.25t/d（821.25t/a）。其废水产生量按照90%计算，废水产生总量约为2.025t/d（739.125t/a）。 5）煎药工序废水 本项目在康复治疗过程中需要使用到中药，药材需要进行煎煮和煎煮后需要进行清洗，这一过程中需要使用新鲜水。根据业主提供的相关资料和类比同类项目，本项目煎药机用水量（主要包括煎药和清洗）为0.3t/d，故年用水量为109.5t/a，部分化成水蒸发损耗、大部分制成中药供患者使用，剩余10%为煎药工序清洗废水，约10.95t/a。 医院员工生活污水 本项目员工均在院内食宿，参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，医院员工用水平均按145L/人天计，员工人数17人，用水量为2.465t/d（899.725t/a）， 废水量按用水量的80%计，则废水量为719.78t/a，其主要污染因子为 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。其中生活废水中COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：30mg/L、SS：250mg/L、动植物油：50mg/L。 综上所述，项目年用水量为4659.225t/a，根据建设单位规划要求，本项目医疗废水（3295.95t/a）（门诊医疗废水、住院区废水、检验科废水（先经酸碱中和预处理）、洗涤废水、煎药工序清洗废水）经管道排入自建的地埋式一体化污水处理站处理后，和医院员工生活污水经隔油化粪池处理后一同排入杨林寨乡污水处理厂进一步处理后，尾水进入直排渠最终排入湘江。 本项目医疗废水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标，结合同类医院经验值的原水水质，本次评价从劣考虑，选取污染物浓度较高者作为确定本项目废水污染源强的依据，则本项目废水水质及污染物产生情况见下表。 表4-2 医院医疗污水水质 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; LAS; 总余氯; 粪大肠菌群数（个/L）. 浓度; 6.0-9.0; 400; 250; 300; 50; 8; 4; 0.66×108. 表4-3 本项目废水产生、排放情况一览表 废水总量; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 处理措施; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 最终去向. 医疗废水3295.95t/a; COD; 400; 1.318; 检验科废水先经酸碱中和处理后再进入自建的地埋式一体化污水处理站; 110; 0.363; 一同排入杨林寨乡污水处理厂进一步处理后，尾水进入直排渠最终排入湘江. BOD5; 250; 0.824; 70; 0.231. SS; 300; 0.989; 50; 0.165. NH3-N; 50; 0.165; 30; 0.099. LAS; 8; 0.026; 2; 0.006. 粪大肠菌群数; ≤0.66×108个/L; ≤5000个/L. 总余氯; 4; 0.013; 0.8; 0.003. 生活污水719.78t/a; COD; 300; 0.216; 隔油化粪池; 210; 0.151. BOD5; 200; 0.144; 120; 0.086. SS; 250; 0.180; 130; 0.094. NH3-N; 30; 0.0216; 28; 0.0202. 动植物油; 50; 0.0360; 20; 0.0144. （2）地表水环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行） 》可知，存在一下2种情况下，需要设置地表水评价专项。 1）新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 2）新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目废水经自建的地埋式一体化污水处理设施处理后排入杨林寨乡污水处理厂，故不属于以上2种情况，故不需设置专项评价。 （3）自建地埋式一体化污水处理站可行性分析 项目医疗废水（检验科废水先经酸碱中和反应预处理）经自建的地埋式一体化污水处理站处理后排放，生活污水经隔油化粪池处理后排放，本项目根据医院废水特性及废水产生量（9.03t/d，3295.95t/a），因此建设单位自建了一套地埋式一体化污水处理站，处理能力为30t/d，能处理医院满负荷下所产生的所有医疗废水，其处理工艺为“格栅+调节池+A/O2接触氧化池+消毒”。 污水处理工艺流程图见图4-1。 检验科废水（先经中和反应预处理）和医疗废水 图4-1 项目污水处理工艺流程图自建污水处理工艺 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）可知，废水处理技术符合指南中规定的要求。因此地埋式一体化污水处理站是可行的，医院医疗废水（检验科废水先经酸碱中和预处理后）经医院污水处理站处理后，出水水质可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。因此建设项目污水可以排入市政污水管网，进入杨林寨乡污水处理厂处理。 （4）本项目尾水排入杨林寨污水处理厂可行性分析 杨林寨污水处理厂位于湘阴县杨林寨乡乡政府西南侧，步步高超市东北角（东经112°45'14.4288"，北纬: 28°43'2.064"），污水服务范围为杨林寨乡集镇区。湘阴县杨林寨乡污水处理厂远期规模为600m³/d，近期规模为300m³/d，厂区总占地面积为2730m2，配套管网总长7.381km。其污水处理采用“一体化设备（A2O 工艺+过滤）+ 消毒”作为实施方案，污泥深度脱水采用移动式污泥脱水车，消毒工艺采用紫外线消毒作为实施方案。出水水质《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目位于杨林寨污水处理厂纳污范围内（见附图7），建成后污水将纳入杨林寨污水处理厂处理。项目建成营运后，废水（医疗废水、生活污水）排放量为11.002m3/d，主要为医疗废水和生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS，NH3-N均为杨林寨污水处理厂常规处理项目。项目医疗废水经自建的地埋式一体化污水处理站预处理，预处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准中预处理标准限值，生活污水经隔油化粪池处理后，污水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，通过污水管网，进入杨林寨污水处理厂集中处理。预计项目日排水量仅为该污水厂日处理量的3.67%，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入杨林寨污水处理厂集中处理是可行可靠的。 项目废水经杨林寨污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（A标准）后排入直排渠，最终进入湘江。因此，项目废水达标排放后对湘江水质影响较小。 （5）医疗废水和普通生活污水分别收集处理的可行性分析 湘阴益仁医院有限公司租赁湘阴县杨林寨乡周家台村现场房屋（原为周家台村中心小学）进行建设本项目，原有建筑物均不拆除，只进行简单改造及装修，对原有教学楼改造成一楼为门诊、医疗等功能区，二楼为住院区，原教学楼无排水管道，可新增排水管道，收集进入自建的地埋式一体化污水处理站；对原有职工宿舍改造成一楼为住院区，二楼左边为住宿区、右边为办公区；在改造过程中1楼重新安装污水管道进入自建的污水处理站，二楼可依托原有污水管网及化粪池，现有的公共卫生间、食堂（进行简单装修）位置不变，其排水路径及处理设施也均不改变，依托现有，没有必要拆除重建污水管网，本着节约资源，减少财力浪费，减轻自建的污水处理站处理压力，且普通生活污水经隔油化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和污水处理厂接纳水质标准，因此，本项目普通生活污水和医疗废水分别收集处理排放是可行的。 （6）污染物排放量核算表 综上，根据《环境评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染物排放核算表见下表： 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; 化学需氧量；氨氮; 杨林寨乡污水处理厂; 间断排放; 01; 隔油化粪池; 隔油+化粪; TA001; 符合; 企业总排. 2; 医疗废水; COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群; 杨林寨乡污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 02; 地埋式一体化污水处理站; “调节池+缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”; TA001; 符合; 企业总排. 表4-5 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂基本信息. 经度; 维度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; TA001; 112.748677; 28.720452; 719.78; 外排; 间断排放; /; 杨林寨乡污水处理厂; 化学需 氧量; 50. 氨氮; 8. 2; TA001; 112.748677; 28.720452; 3295.95; 外排; 连续排放，流量稳定; /; 杨林寨乡污水处理厂; 化学需 氧量; 50. 氨氮; 8. 表4-6 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定 的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; TA001; 化学需 氧量; 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准; 50. 2; 氨氮; 8. 表4-7 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; TA001; 化学需氧量; 50; 0.200. 2; TA001; 氨氮; 8; 0.032. 全厂排放口合计; 化学需氧量; 0.200. 氨氮; 0.032. （7）废水污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），建议项目运营期废水污染源监测计划如下表。 表4-8 废水污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施; 执行标准. 地埋式一体化污水处理站（进口、出口）; 流量; 自动监测; 手工监测; 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、杨林寨乡污水处理厂接纳水质标准. 粪大肠菌群; 每月 1 次. pH 值、总余氯（接触池口）; 每 12 小时 1 次. COD、SS; 每周 1 次. B0D5、氨氮、总磷、总氮、动植物 油、LAS; 每季度监测 1次. 隔油化粪池出口; pH 值、COD、SS、B0D5、氨氮、 总磷、总氮、动植物油、LAS; 每季度监测 1次; 手工监测; 污水综合排放标准》（GB8978-1996））、杨林寨乡污水处理厂接纳水质标准. 2、废气 本项目营运期废气主要为食堂产生的油烟废气、停车场产生的汽车尾气、垃圾收集点臭气、污水处理站臭气、煎药房异味、危废储存间异味。 （1）食堂油烟废气 本项目使用液化石油气为燃料，属于清净能源，产生的污染物影响很小。根据相关资料可知，人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%，本项目总人数按47人计（住院人数按30人计，医院职工17人计），则本项目油烟产生量为0.0423kg/d（0.0154t/a），每天工作时间以4小时计，项目共设置4个灶台（属于中型规模），设计风机风量为4000m3/h，油烟废气产生浓度平均约为2.64mg/m3，其排放浓度超过了饮食业油烟排放标准限值要求（低于2mg/m3），故本环评要求建设单位在食堂增设油烟净化器（处理效率不低于75%），经油烟净化器处理后，其排放量为0.00385t/a，排放浓度为0.66mg/m3，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。油烟废气经油烟净化器处理后由专业引风管道引至楼顶集中排放。 （2）汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。由于已全面禁止使用含铅汽油，汽车尾气中主要污染因子为CO、NOX、SO2、非甲烷总烃等。 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出停车时排放的废气，项目共设20个地面停车位。项目地面临时车位汽车尾气排放为无组织排放方式，由于污染物产生量较小，且面源较大，分布范围较大，地上大气流动性较强，扩散能力较好，汽车启动、行驶时排放的尾气会很快扩散，基本不会聚集，而且院区周围绿化较好，因此本项目不对地面临时车位汽车尾气进行量化统计，地面临时车位产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响较小。 （3）中药煎药室异味 本项目使用的密闭真空煎药机在煎药过程中有少量异味产生和在开盖时有异味排放，这部分气体成分较为复杂，有异味，一般视为恶臭气体。恶臭气体浓度较低，本次不对其进行定量评价，为减小恶臭气体对环境的影响，本环评建议在煎药房设置排风扇，且周边空气较为流通、绿化较多，能较快的扩散和稀释煎药异味，对周边影响较小。 （4）医疗废物暂存间废气 本项目医疗废物暂存间设在项目北侧中部，医疗废物暂存间一般情况下处于密闭状态，仅在对废物进行收集、清运的过程中开放。 医疗废物暂存间设置应符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。医疗废物暂存间在医疗废物暂存过程中会产生臭气，环评要求对医疗废物分类收集，及时清运、并对医疗废物暂存间定期喷洒除臭剂，消除臭味、通排风处理，同时要求对医疗废物暂存间、医疗废物收集间加强管理，做好医疗废物暂存间防渗、防泄、防漏、防鼠、防蚊蝇等措施，医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物日产日清等措施的基础上，可有效防止医疗废物暂存间产生异味，避免对周围大气环境产生不利影响。 （5）垃圾收集点 为便于垃圾的统一清运，在本项目用地北侧设垃圾收集站一个，垃圾站为半地下结构且通过加盖密闭处理。此外，还在医院各处设置了若干个封闭式生活垃桶。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。通过加盖密闭、绿化处理、日产日清等措施后，恶臭对周边影响较小。 （6）污水处理站臭气 项目自建的污水处理站恶臭气体主要来自处理废水产生的气味，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S计。本项目设置了地埋式一体化污水处理设备，运行期间均加盖密闭，同时项目污水处理站规模较小，建成后污染物浓度较低，废气产生量较小。 根据《环境影响评价案例分析》，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目自建的地埋式一体化污水处理站建成后，年运行时间为8760h，本项目自建的地埋式一体化污水处理站年去除BOD5 量为0.593t，则污水处理站恶臭气体中的NH3产生量为0.00184t/a（0.00021kg/h）、H2S产生量为0.000071t/a（0.000008kg/h）。 本项目设置了地埋式一体化污水处理设备，运行期间均加盖密闭，同时项目污水处理站规模较小，建成后污染物浓度较低，废气产生量较小，自建的污水处理站周边空气较为流通，绿化较多，对大气环境影响较小。 综上，废气产生与排放情况见下表。 表4-9 项目废气排放情况 污染源; 污染物; 无组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 食堂; 油烟; 0.00385; 0.00653. 停车场; 汽车尾气; /; /. 垃圾收集点; 臭气 浓度; 少量; 少量. 煎药房; 臭气 浓度; 少量; 少量. 危废储存间; 臭气 浓度; 少量; 少量. 污水处理站; 氨; 0.00184; 0.00021. 硫化氢; 0.000071; 0.000008. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）可知，废气处理技术符合指南中规定的要求，处理设施可行。 （7）项目废气污染源源强核算汇总 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 01; 食堂; 油烟; 油烟净化器; （GB18483-2001）; 2.0; 0.00385. 2; 02; 停车场; 汽车尾气; 绿化、空气流通; /; /; /. 3; 03; 垃圾收集点; 臭气 浓度; 密闭堆放、绿化; (GB 14554-1993); 20（无量纲）; 少量. 4; 04; 煎药房; 臭气 浓度; 通排风、绿化; 20（无量纲）; 少量. 5; 05; 危废储存间; 臭气 浓度; 通排风、绿化; 20（无量纲）; 少量. 6; 06; 污水处理站; 氨; 地下式、周边空气较为流通、绿化; （GB18466-2005）; 1.0; 0.00184. 硫化氢; 0.03; 0.000071. 无组织排放量总计; 0.01571. 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 氨; 0.00184. 2; 硫化氢; 0.000071. 3; 油烟; 0.00385. （8）大气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），建议项目运营期大气污染源监测计划如下表。 表4-12 大气污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施; 执行标准. 食堂油烟排气筒; 油烟; 1次/年; 手工监测; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 污水处理站周边上 风向 1 个点、下风向 2 个点; 臭气浓度、硫化氢、氨; 1次/季度; 手工监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 厂界上风向 1 个点、下风向 2 个点; 1次/季度; 手工监测; 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993). （9）大气环境影响 本次对大气环境影响的定性分析基于以下方面： ①项目排放的大气污染物为臭气浓度，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物以及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物。 ②根据大气环境质量现状评价结果，项目排放的大气污染物的环境质量现状均可达到相应质量标准要求，区域大气环境尚有容量。 ③项目废气经处理后可达到国家排放标准排放。 ④项目在落实报告表提出的各项环保措施的基础上，项目建设不会对周围环境产生明显影响。 综上，项目废气排放对区域大气环境和敏感目标的影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目营运期产生的噪声主要来自门诊、住院病人及陪护人员产生的生活噪声、设备运行噪声以及进出医院车辆的交通噪声。项目声源类型及强度见下表。 表4-13 本项目噪声源平均声级值 单位：dB（A） 设备名称; 设备位置; 产生特性; 噪声值范围. 水泵; 地埋式一体化处理站; 连续; 75~80. 空调挂机; 各住院病房、办公室; 连续; 70～75. 人流; 医院内; 连续; 65~70. 车辆; 医院内; 连续; 65~70. 鼓风机; 地埋式一体化废水处理设备; 连续; 70～75. （2）噪声影响分析 ①噪声源强 工程运行期主要噪声源是水泵、空调挂机、人流、车辆、鼓风机等构筑物内，通过选用低噪声设备、合理布局，泵类水下布置，池体或墙体阻隔，可以起到隔音降噪的作用，同时对高噪声设备单独进行消声降噪减振处理后，隔声效果一般在20-35dB之间，采取上述措施后噪声源强详见下表。 表4-14 项目主要噪声源强 吃dB（A） 设备名称; 噪声源强; 降噪措施; 降噪措施后噪声源强. 水泵; 75~80; 水下隔音; 50. 空调外机; 70～75; 减振降噪; 55. 人流; 65~70; 降低声量; 50. 车辆; 65~70; 控制行车速度; 55. 鼓风机; 70～75; 减震降噪; 50. ②预测范围 厂界外200m包络线范围。预测点与现状监测点相同。 ③预测模式 项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； ④预测结果与评价 根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见下表。 表4-15 厂界昼、夜间噪声影响预测结果 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 dB(A); 正常工况dB(A); 标准值 dB（A）; 达标情况. 贡献值; 预测值. 1; 东厂界; 昼间; 53.7; 46; 56.1; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 42.6; 46; 47.8. 2; 南厂界; 昼间; 50.8; 43; 56.6. 夜间; 44.3; 43; 46.0. 3; 西厂界; 昼间; 54.5; 47; 53.6. 夜间; 42.6; 47; 48.0. 4; 北厂界; 昼间; 54.2; 45; 56.0. 夜间; 43.1; 45; 48.1. 结果表明，拟建项目噪声源采取相应措施后，东、南、西、北厂界处的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。叠加本项目环境噪声背景值后能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，因此，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 为了进一步降低医院噪声值，本环评建议通过对医院内部正常营业时进行有效的管理，禁止大声喧哗，可以有效减少门诊社会噪声对周围环境的影响；为减轻设备噪声对周围环境的影响，对自建污水处理装置等在选型时应选用低噪声设备，且自建污水处理装置等设置于地下，采取吸声、密闭等降噪隔声措施，防止噪声外传。 （3）监测计划 《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中对厂界噪声监测未作要求，项目厂界噪声监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)制定。 表4-16 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂区四侧厂界外1 m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固废 项目主要固体废物有住院病人、医院员工产生的生活垃圾、检验科废物、医疗废物及地埋式一体化污水处理站产生的污泥、栅渣、中药煎药后的药渣、未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）。 （1）医疗废物 医院医疗垃圾产生量核算系数根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》第四册医院污染物产生、排放系数中的规定，①本项目位于湖南省，区域划分为二区；②项目行业类别为专科医院，参考根据表2医院医疗废物核算系数与校核系数，医疗废物产生量核算系数选取0.42kg/床·日，医院预设30个医疗床位。经计算，医疗垃圾产生量约为12.6kg/d，4.599t/a。门诊按照每天每10人产生医疗废物1kg，门诊按10人次/日计，则门诊医疗垃圾产生量为1kg/d，0.365t/a。预计医院总的医疗垃圾产生量为4.964t/a，根据《危险废物管理名录》（2021年版）可知，医院日常运行期间会产生医疗废物，属于 “HW01 医疗废物”。 根据《医疗废物分类目录》可知，医疗固废分5类：感染性（841-001-01）、损伤性（841-002-01）、病理性（841-003-01）、化学性（841-004-01）和药物性废物（841-005-01）。产生的医疗废物收集于危废暂存间内，再交由有资质单位进行处理。 （2）检验科废物 项目各类检验科样品分析过程中会产生少量废弃的化学试剂、废液，属于《危险废物分类管理名录》（2021年版）中的医疗废物（HW01）“化学性废物(废物代码：841-004-01)”，根据业主提供的资料，本项目运营后年产生量为0.05t/a。暂存于危险废物暂存间”，定期送有资质的单位安全处置，不得排入一体化污水处理设备。 （3）地埋式一体化污水处理站产生的污泥、栅渣 地埋式一体化污水处理站污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册——污水处理厂污泥产生系数》系数，为1.38吨/万吨-污水处理量，项目污水处理量为3295.95t/a，则污泥产生量为0.455t/a。本项目地埋式一体化污水处理站在进水处设置了格栅井，对较大悬浮物进行初步过滤，根据业主提供的相关资料和类比同类项目，本项目栅渣产生量较少，约0.02t/a。 由于水中含有大量的病原微生物和寄生虫卵等，其中一部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）可知，项目污水处理设施污泥、栅渣属于危险废物，对照《危险废物管理名录》（2021年版）可知，项目污泥属于医疗废物（HW01），感染性废物（废物代码：841-001-01），经专门的容器收集后，交由有资质单位进行处理。 （4）未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管） 根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》 (卫办医发〔2005〕292号）的规定：使用后的输液瓶不属于医疗废物。使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。 根据建设单位现有项目运营情况，本项目建成后预计产生该类固体废物约为0.1 t/a，该部分废物需储存于专门储存间内，在交由有资质单位进行处理。 （5）药渣 中药制备过程中会产生一定的药渣，根据企业提供数据并类比同类数据，这部分药渣产生量约为0.3t/a，药渣收集后交由环卫部门进行处置。 （6）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要包括生活垃圾和包装材料，主要来自于住院病人、医院员工，其产生情况详见下表。 表4-17 本项目生活垃圾产生量 类别; 数量（人、床）; 定额（kg/d）; 产生量. （kg/d）; （t/a）. 住院病人; 30; 0.6; 18; 6.57. 医院员工; 17; 0.2; 3.4; 1.241. 合计; 21.4; 7.811. 由上表可知，本项目建成后，生活垃圾产生量为7.811t/a（21.4kg/d），产生的生活垃圾经及时收集后，由环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理中心处理。 表4-18 项目固体废物产生及处置一览表 污染物; 来 源; 性质; 产生量; 处理/处置方法. 医疗废物; 医疗室; 危险固废; 4.964t/a; 经专门的容器收集后，暂存于危险废物储存间内，再交由有资质单位进行处理. 污泥; 地埋式一体化污水处理站; 0.455t/a. 栅渣; 0.02t/a. 检验科废物; 检验科; 0.05t/a. 未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）; 医疗室; 一般固废; 0.1t/a; 交由有资质单位进行处理. 生活垃圾; 在职员工和住院（就诊）人员; 7.811t/a; 收集后由当地环卫部门进行处理. 药渣; 煎药; 0.3t/a. 1）生活固废 生活固废主要为住院区、医院员工产生的生活垃圾，属于一般固废；此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响区域的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。 本项目设地埋式生活垃圾收集点1个垃圾收集点及若干个封闭式生活垃圾桶，生活垃圾经及时收集后，由环卫部门统一清运处理，并配专人负责配合环卫部门及时清运，以确保周围环境整洁，各类固体废弃物妥善处理后，不对内外环境造成影响。 2）医疗垃圾（医疗废物、检验科废物） 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。根据工程分析可知，本项目医疗废物产生量为4.964t/a，检验科废物产生量为0.05t/a。 医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等，这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生态环境。 对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，对于盛装医疗废物的塑料包装袋、容器等应当符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》要求。 ①包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂或穿孔；采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋大小适中，便于操作，配合周转箱(桶)运输；包装袋的颜色为淡黄，包装袋的明显处应印有警示标志和警告语。 ②周转箱(桶)整体应了液体渗漏，应便于清洗和消毒；周转箱(桶)整体应淡黄，箱体侧面或桶身明显处应印有警示标志和警告语；周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。 ③利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料；利器盒整体颜色为淡黄，利器盒侧面明显处应印有警示标志和警告语；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 项目产生的医疗废物中医学标本、血液、血清等高危险废物，首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。 项目产生的医疗废物经上述措施暂存后定期由有资质单位进行处置。 3）污水处理污泥、栅渣 从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。本项目污泥产生量约为0.455t/a，栅渣产生量为0.02t/a，收集于危险废物储存间内，再交由有资质单位进行处理。本环评要求污泥清挖和栅渣收集后需及时外运，以免长期堆放，散发出异味及有害气体，造成环境污染。 4）未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管） 根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》 (卫办医发〔2005〕292号）的规定：使用后的输液瓶不属于医疗废物。使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。 根据建设单位现有项目运营情况，本项目建成后预计产生该类固体废物约为0.1 t/a，该部分废物均交由有资质单位进行处理。该部分固废需设置专门的储存间进行储存（面积为5m2），位于危废储存间旁，储存间建设要求需按照危废废物储存间建设要求进行。 5）药渣 中药制备过程中会产生一定的药渣，这部分药渣产生量约为0.3t/a，药渣收集后交由环卫部门进行处置。 如不及时清理，药渣将会发酵产生恶臭气体，对周边及医院产生影响，因此，本环评建议药渣经专门的密闭容器收集后，每天交由环卫部门进行清运及处理，不在厂内储存。以减少恶臭气体产生。 通过采取以上措施后，本项目固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。 一般固体废物在处理前，分类放入仓库暂存，避免下雨冲刷，污染环境，并做好防渗措施，避免因雨水淋溶而污染区域地表水和地下水。 一般固体废物暂存库位于危废储存间旁，面积为5m2。 建设要求：（1）需进行“防风、防雨、防渗漏、防流失”等措施；（2）为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 （6）医疗废物暂存间污染防治措施分析 本项目在院区内设置医疗废物暂存点1个（位于医院北侧中部），面积约为10m2，专门用来储存医废物，不得用于其他任何用途。本项目医疗废物经分类收集暂存于医疗废物暂存间中，定期交由有资质单位进行清运处理。根据现场调查，医疗废物暂存间为单独的库房，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置了“防风、防雨、地面渗透”，在库房外设置了危险废物标志，并根据《医疗废物管理条例》的如下要求对医疗废物进行暂存： ①及时收集所产生的医疗废物，及时采用漂白粉消毒，消毒后按类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内； ②医疗废物专用包装物、容器有明显的警示标识和警示说明； ③医疗废物暂存间远离人流量较大的接待大厅及生活垃圾围，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊虫、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等措施； ④医疗废物暂存时间未超过2天； ⑤及时做好医疗废物暂存间的保洁及消毒工作。 根据《医疗废物管理条例》(国务院令第380号)、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(卫生部令第6号)对医疗暂存室建设要求的规定如下： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ③地面和1.0m高的墙身须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 ④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件，换气次数15次/小时。 ⑤库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识并在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。 ⑥暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在场区内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。 项目产生的医疗废物经收集、暂存等措施后，定期送至有资质单位进行处置，其转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的要求进行。 5、土壤影响分析 本项目为综合医院，根据《环境影响评价技术导则---土壤环境》（HJ964-2018）中可知，土壤环境影响评价项目类别中，属于“社会事业与服务业”，因此类别为Ⅳ类，故本项目可不开展土壤环境评价工作。 6、地下水影响分析 本项目为综合医院（一级），根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610 2016 ）附录 A可知，本项目属于“V社会事业与服务业，158、医院，三甲类医院为III类项目，其余为Ⅳ类项目”，本项目为综合医院（一级），不属于三甲类医院，因次本项目地下水环境类别为Ⅳ类项目，不需进行地下水评价。 7、生态环境影响分析 本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，提高场区绿化率，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用的以各建筑为中心，直至场区围墙各方向分2个绿化层次。第一个层次为环绕各建筑的主要道路两侧及道路之间的空地，使其构成第一道绿色屏障，第二层次为场界墙内的绿化带和主要道路两侧的绿化，这一层次是保护环境和提高与外环境景观协调性的重要内容，如有可能，在施工设计中应为立面及顶部绿化创造条件。 绿化树种选择的原则为： a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主； b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种； c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植； d.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 8、外部环境对项目的影响分析 本项目位于岳阳市湘阴杨林寨乡周家台村，根据本报告中表3-7和3-8环境保护目标一览表可知，项目周围保护目标以居民住宅居多。根据现场调查，项目周围500m范围内无重大污染的工业企业，东侧为乡道，但平时车流量较少，外部交通噪声和社会人群噪声影响小。 参照《综合医院建筑设计规范》和《民用建筑隔声设计规范》中关于建筑的相关内容，病房医护人员休息室允许噪声级应低于50dB(A)，门诊室应低于60dB(A)。根据湖南精准通检测技术有限公司于2021年1月14日～15日对项目拟建位置四周边界外1m处进行昼、夜监测，项目昼间噪声值在49.8～54.5dB(A)之间，夜间噪声值介于39.7～44.3dB(A)之间。根据对居民小区及办公楼等的类比监测表明，门窗密闭隔声性能良好时，其隔声量为10~15dB(A)，病房内声环境在门窗关闭时噪声级能够低于50dB(A)，基本可达到噪声限值要求。在采取上述相关措施后，周边外环境噪声对本项目的影响可以接受。 此外，环评还要求建设单位做到如下几点措施： ①采用隔声措施，考虑到医院是需要安静的建筑物，医院四周窗户应采用夹层玻璃（又称为夹胶玻璃）的隔声窗，其隔声性能优于单层玻璃隔声窗和不同厚度玻璃叠合而成的隔声窗，降噪量＞25dB(A)左右，进一步降低交通噪音对医院内部的环境影响。加强院区内周围绿化隔离带的维护保养，减轻交通噪声影响。 ②加强建筑内部隔声设计，医院内部抢救室应选用低噪声空调设备，必要时应采取降噪措施。抢救室的上层，不宜设置由振动源的机电设备；当设计上难于避免时，应采取有效的隔振、隔声措施；病房之间的隔墙，当嵌入墙体的医疗带及其他配套设施造成墙体损伤并使隔墙的隔声性能降低时，应采取有效的隔声构造措施。 9、社会影响分析 项目建成后，可增加当地的就医医院，可加强区域的医疗条件，具体体现如下。 （1）将带动医院周边第三产业的发展，拉动区域 GDP 增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。 （2）本项目建成后，不会对公共基础设施造成压力，能源动力消耗少，污染物少，对环境造成的负面影响小。 （3）项目与所在地的社会环境、人文条件相适应，无环保、宗教、民族等社会矛盾 10、环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A.1 和《危险化学品名录》，本项目主要风险物质为：危险废物、酒精（主要为甲醇）、氯酸钠、盐酸。本项目主要环境风险因子及主要风险特性见下表： 表4-19 环境风险因子及主要风险特性 序号; 类别名称; 风险特性; 备注. 1; 污水处理; 二氧化氯; 易爆; 氧化性物质. 2; 病房; 酒精; 易燃; 挥发性. 3; 污水事故排放; 设备故障、突发停电、进水水质异常等; 设备故障、突发停电、进水水质异常等导致污水处理厂不能正常运行，以致出水水质不达标; /. 4; 污水处理过程; 产生NH3、H2S等有毒气体; 在维修时如不注意采取防护措施，维修人员吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重甚至导致死亡; 无组织排放. 5; 危险废物储存; 医疗废物、检验科废物、污泥、栅渣; 危险废物泄漏，污染周边地表水及土壤; /. （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）要求，需按照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）的确定情况见下表。 表4-20 危险物质数量与临界量比值（Q）表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 医疗废物; 0.094; 50; 0.00188. 2; 酒精; 0.01; 10; 0.001. 3; 盐酸; 0.05; 7.5; 0.00067. 4; 氯酸钠; 0.08; 5; 0.016. 合计; 0.01955. 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q=0.01955＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 项目环境风险评价工作等级划分见下表。 表4-21 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （4）风险影响分析及防范措施 1）氯酸钠、盐酸泄漏风险影响分析及防范措施 本项目在生成二氧化氯过程中会使用的危险化学品主要为氯酸钠、盐酸，其中氯酸钠为袋装，盐酸为桶装，事故风险类型主要为氯酸钠包装袋破损或者在厂内运输过程中导致泄漏，对地表水和土壤、地下水环境等造成影响，盐酸为桶装，盛装桶在遭受不可预见外力或包装桶质量问题，会造成包装桶倾倒或者破裂，导致泄漏，对地表水和土壤、地下水环境等造成影响。整个院区内部排水系统是密闭的，不会泄漏进入外地表水系，但为防止物料泄漏腐蚀排水管线，通过在原辅材料堆放区设置导流沟，并设置封堵和接收容器，地面和导流沟采取防腐防渗处理，当泄漏后，物料便不会进入地表水系。为了防范化学品使用过程中造成影响，建议采取以下措施： ①加药间要符合消防安全条件，各类化学品要分类储存，盐酸储存区需设置围堰。 ②建立专人生产责任制度。明确责任，针对厂区化学品贮存、使用区域加强巡视。 ③加药间操作工作人员应进行专门培训，经考核合格后持证上岗，做到一日三查，即上班后、当班中、下班前检查：查包装是否渗漏，查电源是否安全。发现问题及时处理，消除隐患。 ④建立环境监测及管理系统，对厂区的正常运行进行管理。当发生泄漏时，应及时联系医院应急指挥办公室并进行一定的应急处理。 2）酒精泄漏风险影响分析及防范措施 本项目酒精储存在医疗综合楼内，酒精储存为玻璃瓶储存，事故风险类型主要为酒精储存瓶在遭受不可预见外力或瓶体质量问题，会造成倾倒或者破裂，导致泄漏，对地表水和土壤、地下水环境等造成影响。本项目酒精储存区地面进行了硬化，且储存量较少，如发生泄漏讲影响储存区，由于酒精易挥发和可燃，因此，建议采取以下措施： ①酒精储存区禁止明火，设置标识标牌，设置通风口。 ②建立专人生产责任制度。明确责任，针对厂区化学品贮存、使用区域加强巡视。 3）危险废物泄漏风险影响分析及防范措施 本项目在运营过程中会产生危险废物（主要为医疗废物、检验科废物、污泥、栅渣），危险废物均分别存放于专门容器内，事故风险类型主要危险废物容器在遭受不可预见外力或质量问题，会造成倾倒或者破裂，导致泄漏，对地表水和土壤、地下水环境等造成影响。项目危险废物储存间进行了防风、防雨、防流失、防渗等措施，但如不及时处理，将对周边环境造成严重影响，建议采取以下措施： ①危废储存间需设置标识标牌，建立危废管理制度并上墙，门口设置围堰及导流沟。 ②建立专人生产责任制度。明确责任，加强巡视。 ③定期清理危险废物，设置台账。 4）污水事故排放风险影响及防范措施 厂区污水处理设备发生故障或污水处理厂突然停电，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求；或者废水水量急剧增加，污水处理设备超负荷运行，或无法处理导致污水直接排放。污水事故排放会对周边污水处理厂造成影响，因此建议按照以下几方面采取措施预防事故发生： ①加强设备管理，认真做好设备，管道，阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门应及时进行修理或更换。 ②在工程设计中按照两各线并联运行进行设计，一旦出现问题可一套超负荷运行，一套检修。而且这种设计在最初运行的头几年里水量没有达到满负荷时也是比较节省和合理的。 ③在项目建设过程加上选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。对于水泵、污泥泵、反冲洗风机等关键设备一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。 ④若厂区突然停电，电力供应组启动另一路电源。由于拟建项目采用双电源供电，两路电源同时停电的可能性很小。同时应加强供电站管理，保证供电设施及线路正常运行。加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电。 ⑤环评建议项目在地埋式污水处理站旁建设一个应急事故池。 5）设备维修过程风险事故影响及防范措施 当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时维修工人需进入集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。因此，设备维修人员进入个构筑物维修设备时应至少两人一组，并佩戴防毒面具，穿着防护服，并保持场地通风，保证维修人员安全。 6）项目病原微生物环境风险事故影响及防控措施 本项目不设传染病房，但本项目的病房区和检验科在运行过程中可能会产生带病原微生物的气溶胶，带病原微生物的气溶胶污染物具有传染性，当人体吸入时可能受到感染，对人体健康造成危害。 医院病原微生物气溶胶主要位于手术区、病房、检验科等。 为降低病原微生物传染事故风险主要措施： ①合理、有序组织人流、物流、车流，洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染； ②应严格执行《医院消毒卫生标准》中有关规定，合理使用消毒剂，对相关科室内空气、物体表面进行灭菌处理，医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等，这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二噁英等致癌物；如将之随意填埋，严重危害生态环境。 ③工作人员必须穿工作服、工作鞋，应采取配戴手套、口罩等防护措施。 （5）应急预案 在发生突发性环境污染事件时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。 根据本项目实际情况，建议设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和工作，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。建立事故应急预案，加强事故应急演练，减小可能发生的事故影响。针对建设项目的特点，制订应急预案如下表。 表4-22 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定危险目标为：地埋式一体化污水处理站、危险废物暂存间、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 中心、地区应急组织机构，确定人员、明确职责。. 3; 分级响应机制; 分为一般、较大、重大和特大四个级别，并制定分级响应程序，设立 预案启动条件。. 4; 应急救援保障; 贮备应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式（建立 24 小时有效的报警 装置及内部、外部通讯联络手段）和交通保障（车辆的驾驶员、托运 员的联系方法）、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 组织专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进 行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施; 划定事故现场、邻近区域，采取控制和清除污染措施，备有相应的设备. 8; 人员紧急撤离、疏 散，应急剂量控制、 撤离组织计划; 制定撤离组织计划，包括医疗救护与公众健康等内容。. 9; 事故应急救援关闭 程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急终止后行动; 在事件现场得以控制，应急状态结束后。需及时通知周边单位、居住 区危险已经解除，同时向上级有关单位汇报事件的详细情况。. 11; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员（包括应急救援人员、员工）培训与 演练，每月一次培训，一年一次实习演练。 对邻近地区定期开展公众教育、培训如一年一次。同时不定期地发布 有关信息。. 12; 应急经费保障措施; 设立应急专项经费. 综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 建设项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湘阴益仁医院建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 杨林寨乡; 周家台村. 地理坐标; 经度; 112.748817; 纬度; 28.720316. 主要危险物质及分布; 科室内暂存的酒精、医疗废物暂存间的医疗废物、地埋式一体化污水处理站的加药间. 环境影响途 径及危害后 果（大气、 地表水、地 下水等）; 大气环境：项目加强地埋式一体化污水处理站周边空气通风、定期消毒，污泥及时外运，以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染，生活垃圾及时清运，危废间进行除臭、通风等处理，可减少对周围环境产生大的影响。 水环境：本项目雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网；医疗废水及生活污水经处理达标后接入市政污水管。事故发生后，在及时堵截雨水总排口的情况下，消防水不会直接流入周围地表水，不会对周边水体构成影响。 地下水：项目自建的污水处理站各工艺单元排水系统均按国家规范采取防渗措施，通过加强 管理、维护，医疗废水经处理后符合规定标准，主要污染物为有机污染物，且院区内分区防渗， 故对地下水产生的影响较小。. 风险防范措 施; - 对于病原微生物的传播风险，通过室内消毒、器具消毒、人员消毒来切断传播途径。 - 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需严格按照《危险化学品安全管理条例》之 规定管理。 - 配备专门环保人员管理，定期巡展，严格按照运行维护操作说明进行操作，定期对各机器进行维修和保养，防止出现污水事故排放，加药间进行硬化处理、门口设置围堰。 - 医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（卫生 部［2003］第36号令）、《医疗废物管理条例》 （国务院令［2003］第380号）、 《医疗废物集中处 置技术规范（试行）》（国家环保总局， 2003）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）及等相关规范 执行。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目风险物质数量与临界量比值 Q <1，则本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分级判据，确定本项目风险评价做简单分析。. （6）建议 ①建立环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。 ②建议项目建设单位针对可能的风险事故编制详细的应急预案，第一时间做好突发应急处置工作，科学、迅速、有效地组织应对事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护污水处理站正常秩序。 ③主动接受和协助地方生态环境部门和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对医院的监督，最大程度减小事故排放的可能性。因需要暂停运转的，须报当地生态环境部门审查和批准。因事故停止运转，应立即采取措施，停止废水排放，并及时报告当地环境保护行政主管部门。 11、环保投资 项目总投资300万元，环保投资37.0万元，占总投资的12.33%，环保投资估算详见下表。 表4-24 本项目环保投资估算一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估 算（万元）; 预期治理效果. 1; 施工污染; 施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施; /; 4; 减轻施工期环境影响，确保达标排放，避免施工扰民. 2; 废水; 雨污分流管网; 1 套; 1; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2中预处理标准和杨林寨污水处理厂接纳水质标准. 医疗废水（检验科废水先经酸碱中和预处理） 地埋式一体化污水处理设施，处理工艺“格栅+调节池+A/O2 接触氧化池+消毒”（设计 规模 30m3/d）; 1 套; 19. 生活污水：隔油化粪池; 1 套; 1; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准和杨林寨污水处理厂接纳水质标准. 3; 废气; 厨房油烟：集气罩+油烟净化器（处理效率不低于 75%）+高于屋顶排气筒排放; /; 2; 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）中要求. 医疗废水处理站恶臭：为地埋式、周边种植绿化等; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放标准. 检验废气、煎药异味、医院消毒水异味、垃圾站异味：经加盖密闭、绿化、日产日清、院内设置排风扇等; 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)中二级排放标准. 4; 噪声; 基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准要求. 5; 固废; 垃圾站、垃圾桶; /; 1; /. 未被污染的输液瓶(袋) 储存间：5m2，一般固废储存间：5m2、危废储存间，10m2; 3 间; 2; /. 6; 生态; 绿化（310m2）; 300; 4; 吸尘降噪，美化环境. 合计; 37. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 汽车尾气 | CO、NOX、 SO2、非甲烷总烃 | 污染物产生量较小，且面源较大，分布范围较大，地上大气流动性较强，扩散能力较好 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 垃圾收集点、煎药房、危废储间 | 恶臭气体 | 垃圾站为密闭式，院内周边绿化较多、空气较为流通、加强各房间通风等 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
|  | 地埋式一体化污水处理站 | 恶臭气体 | 加盖密闭， 加强周边绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 食堂 | 油烟 | 环保油烟净化器+高于屋顶的排气筒 | 《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | COD、BOD5、NH3-N 、SS 、 LAS、动植物油、粪大肠菌群 | 检验科废水先经酸碱中和预处理后在和医疗废水一同排入地埋式一体化污水处理设施，处理工艺“格栅+ 调节池+A/O2 接触氧化池+消毒”（设计规 模 35m3/d） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表 2 中预处理标准和杨林寨乡污水处理厂接纳水质标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N 、SS 、动植物油 | 隔油化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准和杨林寨乡污水处理厂接纳水质标准 |
| 声环境 | 厂界 | Leq（A） | 选用低噪声设备、加强设备维护，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 医疗废物、检验科废物、地埋式一体化污水处理站产生的污泥、栅渣收集于危废暂存间内，再交由有资质单位进行处理；未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）储存于专门储存间内，再交由有资质单位进行处理；生活垃圾、药渣收集后交由环卫部门进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，项目地下水影响轻微，无需采取特别的防护措施；本项目将通过加强院内防腐防渗等措施，减小本项目对土壤的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建议施工过程中加强管理。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观， 使之与周围自然、人文环境融为一体。 本项目区内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，对营造清新、优美的环境和道路街景起到了较好的作用，在避免水土流失的同时，既可吸尘降噪，又美化了环境 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对于病原微生物的传播风险，通过室内消毒、器具消毒、人员消毒来切断传播途径。 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需严格按照《危险化学品安全管理条例》之 规定管理。 配备专门环保人员管理，定期巡展，严格按照运行维护操作说明进行操作，定期对各机器进行维修和保养，防止出现污水事故排放，加药间进行硬化处理、门口设置围堰。医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（卫生 部［2003］第 36 号令）、《医疗废物管理条例》 （国务院令［2003］第 380 号）、 《医疗废物集中处 置技术规范（试行）》（国家环保总局， 2003）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）及等相关规范 执行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 制定固废管理台账；定期监测污染物排放情况。项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。 |  |  |  |

六、结论

湘阴益仁医院建设项目符合国家产业政策，选址可行。在落实报告中提出的各项环保措施前提下，可实现污染物达标排放。项目建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，不会降低评价区域原有环境质量功能级别，因而从环境影响角度而言，该项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.00184t/a | / | 0.00184t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.000071/a | / | 0.000071/a | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.00385t/a | / | 0.00385t/a | / |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 0.200t/a | / | 0.200t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.032t/a | / | 0.032t/a | / |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.811t/a | / | 7.811t/a | / |
|  | 药渣 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
|  | 未被污染的输液瓶（袋） | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 4.964t/a | / | 4.964t/a | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.455t/a | / | 0.455t/a | / |
|  | 栅渣 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 检验科废物 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①