建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

[image: image1.png]BRUE AR E R (R
G 1 15 DL AR U A5

REM_ HEEAARBEARAF (—#2
15 R RA____91430102MA4L70NH7N ) MEAE: ARA
e (ERTEXRRZHRES (R RAREFEEALRE) £
NEF—FNE, RULEFZRFIFEY, _TBT &
T/ART) UFEE_HFIN M RAEREEHITNEA
FERIMEREMERFRFHG_ F = AA90%, 7
PR A 7 7 760 7 7 1% T E FER MM ERERERNE
RELARH, TEAY, FTHRERMUT; SREFEHHR
ERWRFERAN__ THE  CGHERRTHTEFRL
KHEEHEE S 2017035430352016430006000229  , 4
R%E__ BHOOAIS6 ) , TEHHIARAH_ IHE
(EA%S_ BHO04156 ) (RAKAHFIH) %
ERARHAREFMAIBRAR; REfLA ERBE A R KBS
A CERTERFERRRE S B B EEEENE) AR
HIREER LR, AEPHITNLE “BLE” .,

AW EAL(NE):





项目名称：年产空气净化剂90吨、环保水性清洁剂60吨建设项目

建设单位（盖章）：湖南自然黑科新材料科技有限公司

编制日期：2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

《年产空气净化剂90吨、环保水性清洁剂60吨建设项目》

专家评审意见修改清单

	1、补充项目产品技术指标；明确主要原辅材料的形态、包装和储存方式；完善主要设备的规格型号，根据主要设备的生产能力及生产时间，完善设备与产能的匹配性分析。
	已补充项目产品技术指标，详见P10；

已明确主要原辅材料的形态、包装和储存方式，详见P11；

已完善主要设备的规格型号，根据主要设备的生产能力及生产时间，完善设备与产能的匹配性分析，详见P10-P11；

	2、细化项目投料等工艺说明，根据项目原料理化性质，核实粉尘等废气源强；核实项目设备是否需进行清洗。
	已细化项目投料等工艺说明，根据项目原料理化性质，核实粉尘等废气源强，详见P14，P23；

已核实项目设备是否需进行清洗，详见P24-P25。

	3、根据项目区域条件，完善 “三线一单”的符合性分析。
	已根据项目区域条件，完善 “三线一单”的符合性分析，详见P4-P6。


[image: image47.png]


[image: image2.png]el B AL il A RIBDLR

AERTIE 47 P0G, TR ISR
N 23-DA4RLEME 2 ORI RZGMIE; VKL B BIDRLRRAL™ e
i C BRI I SAIE: K. K LR
PRI TN SRR g
— BB
BT (FE) IR AR A B IR AT
Gt fE B 91430602MA4TAWAY4H
HEREAN () wE
FEATA (BF) wE
HEATMWETEAR (BF) i
= BRBAS G {}5\}
BEAT () m%s?{%@&ﬁww 2\
= =1
g s sl
G R ERRT _ 9143010@7%@_701@11711 H,
=, GEARNSR
1. il A
i PO BEAE LS ICIiE = &
fiR:ioc] 2017035430352016430006000229 BH004156 | ’)/TH‘ ﬂ‘\
2. FEG AR (
w2 FEHGE AR {5 s foed
S : U 7 n \
IHAE et iﬁ%mumaw@% R 1/(/11\ !
SRS B e e i {\




[image: image3.png]e HRHEEE =LA URSEEEANNE BN AERE BRGNP LA EOERY £

rEEs mePe EBeDEE

16-01-1202~-10-11-0202 18-01-0202~10-41-610¢ l
0

w ‘ w . ‘
e EANSH el SanyE WEEAnCE
Wl HnTE BB &AL E g

GBS

\ﬂﬁmw; :
H M 2 B 09 Em@ﬁﬁ&m il 06 [ )y oy
r<g¢ﬂ¢ﬁ@$@%&m&§$ﬁa

sy« wee ox ow cuy e w
g YRHEE Evn UREEGAIENE RGN R ALY wny HOERg £

¢
A HPEE WEBE MHGDEE

B B B 82-90-2202~62-90- 1200 92-90-1202~62-90-0200 I (e
Wl GuGH W EurE WEEuCH 2 )
e o H21T &l
I o5 L bl (2 S E S VT

ENEE



[image: image4.png]4
J gox
¢ i,

62200090008 F910CSLOEPSEOLIOT * & i &
THITH S0 4 LT0C s
1148861 JIE TRt

T

i e

+

= L AL RN .
o TR Y e Mt
ver EVHBRNHMERRMEME BT

R&y L L L i ——
WYY f Y A b B TEY

Jeaurdug Juswssassy 1oedw] [eIUAUITOIIAUL

R T A o 7




[image: image5.png]U2 *AO8 1xs8 “mma// d11y i YEE

CHART b e VT 001 PR T UWHERT

U CWERWKAN R D 0N Bldadh ¥ by W
¥ BRI WL W Wk W AW
LR RS T R RN R A WHWHERB HA
FHBED R WA H Uk R RIS RN WA
HAWMTW W RN FHIWWN R ALY U H M R
AW RSO BN TR BTV IR WA
WY WG A TR SR YR NN WR N
WENEYE ) WFRINV %

.t!a#!ﬂliﬂ.&tdﬁ ‘nE

uukw:sﬁtuﬁﬁ@g&e ﬁ

HEZHO1459902 & HIZHOTH;9102 B YREMIEH

7 A SR B )

HVZHOT:59102 , UEW BTN W) [ I *
= /&@0
w1 m%\ .ﬁ,‘@ﬂ/ 4 o7 M B e %

n..éd.uu 0 40| 1= 1 i A* _.ﬁv

CABERNL

sy \! NLINOL TIWHZOL0EV 16
*mw ; WYY IH- Y






目录
1

一、建设项目基本情况

7

二、建设项目工程分析

15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

21

四、主要环境影响和保护措施

31

五、环境保护措施监督检查清单

33

六、结论

34

附表

34

建设项目污染物排放量汇总表


附件

附件1委托书

附件2营业执照

附件3噪声检测报告

附件4项目联审意见

附件5现场踏勘影像资料

附件6入园协议及购房协议

附件7 发改局立项文件

附件8评审意见及签到表

附图

附图1地理位置图

附图2项目平面布局图

附图3环境保护目标图

附图4项目四至图

附图5监测点位图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产空气净化剂90吨、环保水性清洁剂60吨建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	张钦怡
	联系方式
	18684883455

	建设地点
	湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋5楼

	地理坐标
	（112度55分49.1354秒，28度32分3.56782秒）

	国民经济行业类别
	C266
专用化学产品制造
	建设项目行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业46.基础化学原料制造266专用化学产品制造

	建设性质
	( 新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目


湘阴县项目联审联办工作领导小组/湘阴县发展和改革局
	
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	湘阴项目联审(2021)23号/湘阴发改审[2021]157号
	

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	18

	环保投资占比（%）
	3.6%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地（用海）面积（m2）
	800

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《湖南湘阴县金龙新区工业区规划(2013~2025)》，长沙建院建筑规划设计院、湘阴县规划局，2013年3月

	规划环境影响评价情况
	《湘阴县金龙新区工业园规划环境影响报告书》，审批机关：岳阳市生态环境局（湘阴环评批[2017]62号，2017年10月25日）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据湘阴县联审意见，项目位于湘阴高新区金龙片区，并取得了湘阴高新技术产业开发区的入园协议。目前项目所在园区已完成规划环评审查，根据岳阳市生态环境局（原岳阳市环境保护局）《关于湘阴县金龙新区工业区规划环境影响评价报告书的审查意见》，入驻园区的企业应满足以下要求。

表1-1项目与湘阴县金龙新区工业区规划环境影响评价的符合性分析

规划要求

项目情况

是否符合

一、结合规划环评，落实解决现有环境问题。

（一）妥善安置搬迁居民

工业区规划实施过程中应高度重视拆迁居民的安置问题，按金龙新区的开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实拆迁居民生产生活安置措施，防止二次拆迁和次生环境问题。禁止在企业环境防护距离内布设新的居民点、学校、医院等敏感点。

（二）进一步完善基础设施

工业区排水实行“雨污分流”制，工业区内雨水将统一收集后汇入洋沙河，严禁直接排入湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园；工业区企业初期雨水、工业废水和生活污水由企业预处理，经湘阴县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后排入洋沙河，在湘阴县第三污水处理厂投运前，工业区不得再引进耗水型企业；工业区需使用清洁能源，不得使用木材等燃料，天然气进入工业区后，所有企业全部改造为天然气供热；工业区配套建设小型垃圾转运站1座，定期有环卫部门清运。

本项目选址于湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋5楼，本项目产生的生活污水生活污水经卓达创业园污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网然后进入湘阴县第三污水处理厂处理后排入洋沙河，最终进入湘江；项目产生的生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运；项目使用能源为清洁能源-电能。

符合

二、严格落实园区项目准入条件。入园项目必须满足园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，严格执行环境准入负面清单，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的、不符合产业政策的建设项目；禁止引进多晶硅、单晶硅、造纸、石化、冶金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业。

根据下文分析产业政策符合性判定可知，本项目符合产业政策要求，不在该园区禁止引进的行业内，符合该园区项目准入条件。

符合

三、“优化产业布局。节约、集约用地，工业区与其他功能用地设置不少于50米的绿化隔离带；工业区应确保在项目引进建设前其选址用地规划调整到位，禁止规划三类工业用地；北部和中部工业区主要定位为光伏电子信息产业，南部的工业区主要定位为先进机械制造产业区；严格按照功能区划进行有序开发建设。

本项目用地属于工业用地，位于中部工业区，该区主要产业定位为光伏电子信息产业，本项目产业类型为专用化学产品制造，对环境产生的影响较小，与产业布局不冲突。
基本符合

四、严格控制污染物排放。规划的实施应严格执行污染物排放总量控制制度；采取调整能源结构、加强污染治理等措施，入驻企业必须使用清洁能源为燃料，减少各类污染物的排放。

本项目生产设备均采用清洁能源-电能运行。

符合

五、加强固体废物管理。做好工业区工业固体废物和生活垃圾的收集、处置工作，生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产、减少固体废物产生量，实行减量化、资源化，提高固体废物综合利用率；规范固体废物收集、处置，严防二次污染发生。

本项目产生的生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运；一般固废为原材料废包装，由企业集中收集，供应商回收处置。

符合

六、做好建设期的生态保护和水土保持工作。落实生态环境保护、恢复和补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工对地表水体的污染，降低工业区建设对周边生态环境的不利影响。

本项目施工期只有简单的设备安装时的施工噪声，对周边生态环境的影响较小。

符合

综上，本项目建设与湘阴县金龙新区工业区规划环境影响评价入园的要求基本相符。




1.1严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目；

	1.2禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化；1.3禁止造成饮用水源保护区污染的活动，包括投肥养鱼、珍珠养殖、游泳、破坏植被等。

	本项目属于专用化学产品制造，产生的生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。

	符合

	
	污染物排放管控

	2.1城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处；2.2加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染；2.3强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村(社区)垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋(池)等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶；2.4分批次建好集镇污水处理设施，逐步解决集中生活区污水污染问题；加快建设三格、四格化粪池，解决分散户生活污水问题；2.5严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染；2.6畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池(或沼气池)厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议；2.7加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运:输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施。

	本项目属于专用化学产品制造，不涉及化肥、农药等的使用，因此不会造成农业面源污染；

本项目施工期只有简单的设备安装时的施工噪声，对周边环境影响较小。

	符合


	环境风险防控

	3.1探索采用PPP等市场化模式，引入第三方参与运行管理，鼓励社会投资建设污水处理厂，将管护权、收益权划归社会投资者，解决农村污水治理问题；3.2开展饮用水源地周边土壤环境质量调查，掌握饮用水源地周边土壤环境质量状况及其潜在环境风险情况；3.3对生活饮用水集中式供水单位供水水质按国家相关要求进行行业自检和监督监测，所有市政供水安全状况按国家要求每季度进行公开。

	本项目不涉及

	符合


	资源开发效率要求

	4.1水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.53；4.2能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用。湘阴县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤。

	本项目所用能源属于清洁能源-电能。

	符合



	综上，项目建设与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》相符。

5、与湖南省相关政策分析

（1）与《湖南省大气污染防治条例》相符性分析

根据《湖南省大气污染防治条例》第二十七条，在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。

本项目为专用化学产品制造，不属于上述重污染项目。因此，本项目符合《湖南省大气污染防治条例》的相关规定。


	


二、建设项目工程分析
	项目由来
	湖南自然黑科新材料科技有限公司致力于健康家居等系列环保产品的研发、生产、销售，湖南自然黑科新材料有限公司已在全国拥有100多家治理服务中心及合作客户，公司现在拥有10余人专业化的销售团队, 公司创始团队自2012年始就致力于家居净化类产品的研发和生产，在研发过程中，不断与国内外的知名科研院所交流合作，现已拥有一批业内知名的技术人才和多项行业领先的核心产品。其中果蔬清洗剂、净味除醛剂等系列产品已成为为行业明星畅销产品。现湖南自然黑科新材料科技有限公司因生产需要，拟在湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋5楼建设年产空气净化剂90吨、环保水性清洁剂60吨项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业46.基础化学原料制造266专用化学产品制造”，因此应编制环境影响报告表。湖南开美新材料科技有限公司委托我公司（湖南景环环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。

	建设内容
	1、项目概况

（1）项目基本内容

项目名称：年产空气净化剂90吨、环保水性清洁剂60吨建设项目
建设单位：湖南自然黑科新材料科技有限公司
建设性质：新建

建设地点：湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋5楼

项目投资：项目总投资500万元，其中环保投资18万元，占总投资3.6%。

建设规模：厂房建筑面积为800m2。

（2）项目建设内容

本项目购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋5楼现有厂房，建筑面积为800m2。厂区分为包材辅助区、成品区、包装区、生产区、办公区；配套建设员工厕所，项目不设食堂，食堂依托湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园现有食堂；项目员工均在厂区外住宿；检验委托湖南开美新材料科技有限公司进行。项目主要建设内容详见下表。

表2-1项目建设内容一览表

项目组成

建设内容

备注

主体工程

厂房

一层，建筑面积700m2，包括包材辅助区、成品区、包装区、生产区、办公区等，详见附图2。

自购

辅助工程

办公区、展示区

建筑面积100m2
自购

公用工程

给水

由市政自来水管网供给

依托

排水

雨污分流，雨水经厂区内雨水管排入洋沙河，最终汇入湘江；

生活污水经卓达创业园污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网然后进入湘阴县第三污水处理厂处理后排入洋沙河。

/

供电

市政供电

依托

环保工程

废气

无组织排放
/
废水

生活污水

生活污水经卓达创业园污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网然后进入湘阴县第三污水处理厂处理后排入洋沙河。

依托

固废

生活垃圾

生活垃圾

交由环卫部门处理

/

一般固废

原材料包装袋

由厂家回收

/

2、项目产品及规模

年产90吨空气净化剂及60吨环保水性清洁剂。主要用于室内家居甲醛及异味清除，环保家居清洗等。

表2-2项目产品及产量一览表

序号

名称

单位

数量

备注

1

空气净化剂

吨

90

规格：30kg/瓶

2

环保水性清洁剂

吨

60

规格：10kg/瓶

3、主要生产设备

表2-3本项目主要生产设备一览表

编号

设备名称

规格型号

数量

1

工程塑料搅拌槽（空气净化剂用）

2000升，S2000
3

2

工程塑料搅拌槽（环保水性清洁剂用）

1000升，S1000
3

3

不锈钢电热搅拌保温槽（空气净化剂用）

800升，W800
2

4

不锈钢电热搅拌保温槽（环保水性清洁剂用）

500升，W800
2

5

分装机（空气净化剂用）

分装，SF430
2

6

分装机（环保水性清洁剂用）

分装，SF410
1

7

贴标机

半自动

3

8

电子秤

电子型

4

9

封口机（空气净化剂用）

半自动，GH410
1

10

封口机（环保水性清洁剂用）

半自动，GH410
1

设备与产能的匹配性分析：

本项目空气净化剂、环保水性清洁剂采用工程塑料搅拌槽搅拌混合后，进一步输送至不锈钢电热搅拌保温槽混合均匀，然后分装，根据建设单位的生产经验，空气净化剂、环保水性清洁剂生产需根据生产订单进行，采用较大型号设备可减少空气净化剂、环保水性清洁剂混合生产次数，一次配制可供生产6天，进而减少生产中粉尘的产生量。以工程塑料搅拌槽容积总量为3000L，每天生产六分之一容积，为500L/d，年生产300d，本项目产能为150t/d，与本项目环评设计产能相符。
4、主要原辅材料及能源消耗

表2-4本项目主要原辅材料一览表

序号

名称

单位

年用量

最大暂存量

备注

1

葡萄糖酸钠

吨

12

0.5

袋装；白色粉末，常温储存。

2

甘氨酸

吨

2

0.2

袋装；白色结晶粉末，常温储存。

3

三乙醇胺

吨

12

1

桶装；液体，常温储存。

5

柠檬酸钠

吨

1

0.2

袋装；白色到无色晶体，常温储存。

6

食用级氨基酸

吨

4

0.5

固态，粉末，袋装，常温储存。

7

磷酸钠

吨

1

0.2

桶装，粉末。磷酸钠，化学式为Na3PO4，是一种磷酸盐。在干燥空气中易潮解风化，生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。在电镀工业用于配制表面处理去油液，未抛光件的碱性洗涤剂。在合成洗涤剂配方中，由于碱性大，只用于强碱性环保水性清洁剂配方，如汽车环保水性清洁剂、地板清洁剂、金属环保水性清洁剂等。

8

甲醛脱氢酶

吨

1

0.2

用于生产除醛的清洁剂，水剂；桶装
9

烷基葡萄糖苷

吨

20

2

桶装、水剂。烷基葡糖苷是一种新型的非离子表面活性剂。与其它表面活性剂相比,它具有稳定性、无毒性、可溶性、易生物降解和对皮肤的低刺激性等特性。优点:高表面活性、黏度较高、泡沫丰富、细腻稳定；与其它表面活性剂复配有明显增效作用因而可作洗涤剂、各种清洁剂、化妆品用表面活性剂、药品添加剂和工业乳化剂等。

表2-5能源消耗一览表

序号

名称

年消耗量

1

电
1万度/年

2

水
174.8t/a

5、工作制度

本项目劳动定员4人，均不在厂内食宿。全年工作日为300天，一班制，每班工作8小时。

6、平面布局

企业购置湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋5楼现有厂房，本项目平面布置分为包材辅助区、成品区、包装区、生产区、办公区。厂区平面布局情况详见附图2。

7、项目公用及辅助工程

（1）给水

项目用水为日常生活用水和生产用水。生产用水为97t/a，全部进入产品。项目生活用水由自来水提供，能满足项目日常生活所需。本项目员工不在项目区内住宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，不住宿人员生活用水平均按80L/人·天计，本项目劳动定员为4人，则员工用水量为96t/a（0.32m3/d）。

（2）排水

项目排水实现采用雨污分流。雨水经收集后进入雨水管网；项目内废水为职工生活废水，排放系数按0.8计，则生活污水外排量为76.8t/a（0.26m3/d），经卓达创业园污水处理站处理达标后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网然后进入湘阴县第三污水处理厂处理后排入洋沙河。

[image: image6.png]e R
e X g 183 HHE 19.2
KEM 4

[

76.8

26yl EiEAk

——>

ST I 5 K AL E

l

HWHE S =k

I

BV





图2-1项目水平衡图（t/d）

（3）供电

由市政供电电网接入。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程简述

（1）施工期工艺流程及产污位置

本项目利用卓达创业园现有标准厂房，施工期污染工序主要为设备安装时的施工噪声，噪声级约为80dB左右，并且均在厂房内进行，设备安装时间短，产生噪声较低，对周边环境影响较小。

（2）运营期工艺流程及产污情况

①工艺流程

[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image7.png]B

>

ANE [

> RS

t

of it

23





图2-2生产工艺流程图

②工艺流程简述及产污情况

原料采购：采购原料，原料进厂检验合格后进入仓库。

计量投料：根据产品配方，按一定比例对各种原料进行计量，通过计量给料泵将原料通过密闭管道泵送至生产槽中，人工投料过程中产生少量粉尘。

混合、搅拌：物料进入生产槽后启动生产槽，密闭搅拌，在常温常压下混合搅拌不少于30min。搅拌完成后，成品经计量出料泵泵送出料。
检验：取少量产品进行检验，检验指标主要为外观、pH值、密度、含量等。检验合格后进行灌装。

灌装、入库：检验合格后的产品经管道伸入磅秤上的包装桶内进行灌装，避免产品滴漏，装完毕后进行封存入库。项目车间地面无需清洗。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、与本项目有关的原有污染情况
年产空气净化剂90吨、环保水性清洁剂60吨建设项目建设地点为湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园内，购置卓达创业园现有厂房，项目为新建项目，因此不存在与之有关的原有污染情况及环境问题。项目所在厂房1-3楼为湖南精益印包装有限公司、4楼为湖南创盛自动化设备有限公司，6楼为湖南开美新材料科技有限公司。
2、区域存在的主要环境问题

湖南湘阴县金龙新区工业区位于湘阴县金龙镇，由北部、中部和南部三个工业区块组成。整个工业区以金龙镇中部连接长沙和湘阴县、贯穿金龙镇江南北的芙蓉路为工业区东部的基本分界线，工业区北部抵金龙镇香山村二、三组，文星村七组，北部和中部工业区交界处为香山村五、六组；工业区西临湘阴县静河乡水山村、金龙镇香山村七组；中部工业区和南部工业区交界处为新塘村骆家坝组、上青山组；工业区南接长沙市望城区茶亭镇。工业区规划面积共516.21公顷，占金龙新区建设用地比例为31.44%，主要分布在芙蓉北路以西，分为三个工业区，自北往南依次为北部工业区、中部工业区和南部工业区，其中一类工业用地338.41公顷，主要分布在北部工业区和中部工业区；二类工业用地177.8公顷，主要分布在南部工业区。

园区内已取得环境影响评价的企业排污情况详见下表。

表2-6项目周围所在区域主要排污单位排污情况

序号

企业名称

主要生产产品

主要排污情况

1

湖南西姆西科技有限公司

电焊条

生活污水

2

湖南卓达置业有限公司
标准厂房

生活污水

3

湖南众钧科技有限公司

主要生产橡胶设备

喷漆废气、生活污水

4

湖南奇思环保

设备制造有限公司

环卫产品

打磨粉尘、焊接烟尘、喷漆房废气、生活污水

5

湖南夏威夷科技

洗涤有限公司

酒店布草洗涤

洗涤废水、生活污水

6

湖南恒冰科技

发展有限公司

冷藏车干货车车厢、玻璃钢复合板材、金属复合板材及铁瓦楞板车厢

切割粉尘、喷漆废气、生活污水、危险废物

7

湖南可孚医疗设备有限公司

电动轮椅等医疗器械生产

焊接烟尘、注塑废气、生活污水

8

湖南开美新材料科技有限公司

除醛剂、清洁剂

生活污水、废气




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

为了解本项目所在区域环境质量现状，本环评引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2020年1-12月常规监测数据，区域内空气质量监测因子为SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5，分别测定SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度、O3最大8小时平均浓度、CO日平均浓度，具体数据详见下表。

表3-12020年区域空气质量现状评价表

所在区域

监测项目

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

超标倍数

是否达标

湘阴县

SO2
年平均质量浓度

5

60

0

达标

NO2
年平均质量浓度

21

40

0

达标

PM10
年平均质量浓度

42

70

0

达标

PM2.5
年平均质量浓度

30

35

0

达标

CO（mg/m3）
95百分位数日平均质量浓度

1.3

4

0

达标

O3
90百分位数最大8小时平均质量浓度

80

160

0

达标

由上表可知，区域内空气质量监测因子中的SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、O3日最大8小时平均浓度、CO日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，因此，判断湘阴县属于环境空气质量达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目生活污水经卓达创业园污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网然后进入湘阴县第三污水处理厂处理后排入洋沙河，后进入洋沙湖，最后汇入湘江。

为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次环评引用2019年湘阴县环境监测站对周边水体进行监测具体监测情况详见表3-4。

表3-4 地表水现状监测断面与监测因子
监测点位

监测项目

单位

监测结果

标准值

是否达标

左

中

右

均值

洋沙湖断面

pH

无量纲

6.89

7.12

7.08

6.89-7.12

6-9

是

DO

mg/L

5.76

5.61

5.84

5.74

≥5

是

CODcr

mg/L

13.6

13.1

13.4

13.4

≤20

是

BOD5
mg/L

2.72

2.62

2.68

2.67

≤4

是

氨氮

mg/L

0.535

0.486

0.429

0.517

≤1

是

总磷

mg/L

0.092

0.076

0.083

0.084

≤0.2

是

六价铬

mg/L

ND

ND

ND

ND

≤0.05

是

氰化物

mg/L

ND

ND

ND

ND

≤0.2

是

挥发酚

mg/L

ND

ND

ND

ND

≤0.005

是

石油类

mg/L

0.02

0.03

0.02

0.02

≤0.005

是

硫化物

mg/L

ND

ND

ND

ND

≤0.2

是

粪大肠菌群

个/L

2200

2200

2800

2400

≤10000

是

乌龙咀断面

pH

无量纲

7.17

7.21

7.13

7.13-7.21

6-9

是

DO

mg/L

6.9

6.7

7.3

7.0

≥5

是

CODcr

mg/L

12

13

12

12

≤20

是

BOD5
mg/L

2.4

2.6

2.4

2.5

≤4

是

氨氮

mg/L

0.98

0.88

0.87

0.91

≤1

是

总磷

mg/L

0.02

0.03

0.03

0.03

≤0.2

是

六价铬

mg/L

ND

ND

ND

ND

≤0.05

是

氰化物

mg/L

ND

ND

ND

ND

≤0.2

是

挥发酚

mg/L

ND

ND

ND

ND

≤0.005

是

石油类

mg/L

0.02

0.01

0.02

0.02

≤0.005

是

硫化物

mg/L

ND

ND

ND

ND

≤0.2

是

粪大肠菌群

个/L

9200

5400

9200

7933

≤10000

是

表3-5洋沙湖湖心监测结果统计表 单位：mg/L（pH无量纲）

参数

监测因子

pH

CODcr

BOD5
总磷

氨氮

洋沙湖湖心

范围值

6.75-6.82

6-8

1.9-2.1

0.01-0.02

0.121-0.158

均值

6.79

6.67

2

0.013

0.139

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

Ⅲ类标准

6-9

20

4

0.05

1

根据监测统计结果可知，湘江湘阴段洋沙湖断面、乌龙咀断面和洋沙湖湖心水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。
3、声环境质量现状

根据湖南华源检测有限公司2021年10月8日~9日对项目所在地四厂界环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为52.6~54.6dB(A)、夜间噪声为47.3~48.8dB(A)，东、南、西、北厂界及周围环境保护目标噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，声环境质量较好。

（1）监测布点

监测点分布在项目东、南、西、北厂界。

（2）监测因子、频次

监测2天，昼夜各监测一次，监测项目为连续等效A声级。

（3）评价标准及方法

评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

评价方法：采用将噪声实测值和标准值相比较，对区域声环境质量进行评价。

（4）监测结果

表3-6噪声现状监测结果统计表

监测点

噪声测得值Leq[dB(A)]

2021.10.8

2021.10.9

昼间

夜间

昼间

夜间

N1：东厂界

54.6

48.8

53.6

48.2

N2：南厂界

53.2

48.0

53.2

48.0

N3：西厂界
52.6

47.9

53.0

48.4

N4：北厂界

52.5

47.6

52.8

47.3

标准值

65

55

65

55

由现状监测结果表明，项目厂界噪声监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

4、地下水、土壤

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“L石化、化工，86、日用化学品制造，单独混合或分装的”，地下水环境影响评价项目类别为IV类。因此，本项目可不开展地下水环境影响评价工作，不对地下水进行现状调查。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）中附录A，本项目行业类别属于“石油化工中的其他项目”，项目类别属于Ⅲ类，根据污染影响型评价工作等级划分表，敏感程度属于不敏感，建设项目占地规模为小型（≤5hm²），因此可不开展土壤环境影响评价工作，不需要对土壤环境进行现状调查。

5、生态环境现状调查

项目所在区域植被为绿化的樟、灌木丛、花卉等，项目区域内植被以人工绿化苗木为主，植物种类单一，主要有樟树、桂花、柳树等，并伴有少量野生杉、桃、梨等；生态环境一般。本区域及其周边植被覆盖率较低，主要为人工草皮及较少灌木，物种较为单一，生态稳定性较差。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。

	环境保护目标
	本项目位于湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋5楼。根据《技术指南》，本次仅考虑500m范围内大气敏感保护目标及50m范围声环境保护目标。

经过调查，项目环境影响评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等。

综上所述，本项目主要环境保护目标详见下表。

表3-7环境空气主要环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离（m）

X

Y

金龙镇居民

0

250

居民

约200人

二类区，执行《环境空气质量标准》

（GB3095-1996）二级标准

北侧

250-500

金龙新区安置区

300

-400

居民

约500人

东南侧

400~500

表3-8地表水、生态环境保护目标一览表

保护

类别

保护目标名称

方位

距离（m）

性质规模

保护级别

水环境

洋沙河

北侧

150

小河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

洋沙湖

西北

12000

小湖

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

湘江

西北

13000

大河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

生态环境

农田

北侧

200

一般农田

不降低耕地使用等级



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

生活污水经卓达创业园污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网然后进入湘阴县第三污水处理厂处理后排入洋沙河。

2、废气

粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。

3、噪声

本项目位于湘阴县金龙镇卓达创业园，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表3-9噪声排放一览表

类别

标准

昼间dB（A）

夜间dB（A）

3类

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
65

55

4、固体废弃物

生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；其它一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。

	总量控制指标
	按照国家和湖南省生态环境厅的要求，“十四五”期间国家实行主要污染物总量控制的指标为水污染物的2项（CODCr、NH3-N），大气污染物的3项（SO2、NOx、VOCs）。

1、废气

本项目产生的废气主要为生产投料过程中产生的少量粉尘进行无组织排放，不需要设置大气污染物总量。

2、废水

生活污水经卓达创业园污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网排入然后进入湘阴县第三污水处理厂处理后排入洋沙河。

项目外排生活污水总量为76.8t/a，核算CODCr、NH3-N接管量分别为0.027t/a、0.0023t/a，从湘阴第三污水处理厂最终排至湘江量分别为：0.0033t/a、0.00033t/a（0.0005t/a）。建议CODCr申请总量控制指标为：0.004t/a，NH3-N申请总量控制指标为：0.001t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境影响和保护措施
	本项目利用卓达创业园现有标准厂房，施工期污染工序主要为设备安装时的施工噪声，噪声级约为80dB左右，并且均在厂房内进行，设备安装时间短，产生噪声较低，对周边环境影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	1、生产过程中粉尘

2.1废气

营运期废气主要是粉状原料投料过程中产生的少量粉尘。

项目生产中生产槽搅拌过程和灌装过程均在常温常压下进行，在人工投料过程有少量粉尘产生，于车间内无组织排放。通过类比同类企业《湖南开美新材料科技有限公司年产10吨除醛剂30吨水性清洗剂建设项目环境影响报告表》以及建设方提供的经验，项目产生粉尘量约为原料使用量的万分之五。本项目粉料原料使用量约20t/a，则废气中粉尘的排放量约为10kg/a，年工作2400h，则粉尘排放速率约为0.0042kg/h。经车间排风口及车间窗户排出。

项目粉尘产生量很少，无组织排放后对周边环境影响较小。
表4-1项目废气产排情况一览表

排放源

污染物

产生量

治理措施

排放形式

排放量

mg/m3
kg/h

t/a

排放口编号

排放口所在位置

废气量万Nm3/a

mg/m3
kg/h

t/a

投料过程

粉尘
/

0.0042
0.01
车间通风

无组织

/

厂界

/

/

0.0042
0.01
监测计划：

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等规范的要求，本项目属于排污许可登记管理，监测计划详见表4-4。

2、废水

项目废水为员工的生活污水。

本项目生产槽按照产品分类区分使用，不混用，空气净化剂、环保水性清洁剂对产品质量要求较低，清洗水可直接回用于产品中，不外排。
项目排水实现采用雨污分流。雨水经收集后进入园区雨水管道。员工生活废水经卓达创业园污水处理站处理达标后进入湖南湘阴工业园金龙新区污水管网然后进入湘阴县第三污水处理厂处理后排入洋沙河。项目内废水为职工生活用水，排放系数按0.8计，则污水外排量为76.8t/a（0.26m3/d），其污水污染物浓度分别为CODCr：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L，项目污水产生情况见下表4-2。

表4-2项目污水产生情况一览表

类别

污染物

CODCr
BOD5
SS

氨氮

生活污水76.8t/a

产生浓度(mg/L)

350
200
150

30

产生量（t/a）

0.027
0.0154
0.011
0.0023
2、废水环保措施可行性分析

（1）卓达创业园污水处理站
卓达创业园污水处理站由湖南卓达置业有限公司于2018年9月建设，2019年4月竣工运行，占地面积1156m2，总投资800万元。设计处理卓达创业园内企业的生产废水和生活废水，处理能力为1500t/d。污水站设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

污水处理工艺为：污水收集——预处理——生化处理——生物过滤——物化处理——消毒——达标排放。污水处理过程中产生的废气统一收集，采用UV光解工艺处理后达标排放。

根据现场调查，目前卓达创业园污水处理站日处理量仅占设计处理能力的33.3%（约500t/d），卓达工业园内管网已铺设完毕，因此本项目生活污水进入卓达创业园污水处理站是可行的。

（2）湘阴县第三污水处理厂
湘阴县第三污水处理厂位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村，占地面积34863.75m2。湘阴县第三污水处理厂设计规模为2.0万m3/d。其工程服务范围为收集湘阴县金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水。

湘阴县第三污水处理厂已于2021年投入运行，目前金龙片区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网。本项目废水经卓达创业园污水处理站处理后进入湘阴县第三污水处理厂处理排放至洋沙河。
本项目实际排放的废水量约为0.26t/d（76.8t/a），湘阴县第三污水处理厂废水处理量约为2.0万t/d，日处理量仅占污水处理厂处理量的0.00001％，项目废水主要污染物为CODCr、NH3-N、SS等均为污水处理厂常规处理项目，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准进入湘阴县第三污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量造成冲击。故本项目废水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

根据《关于湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2016]74号）中“加强对金龙工业小区内各工业企业污水预处理的要求，工业和生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后方能排入污水厂进水管网。”可知，本项目废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，满足湘阴县第三污水处理厂接管标准。

综上所述，本项目预处理达标后的废水依托湘阴县第三污水处理厂处理是可行的。

3、噪声

本项目营运期仅昼间生产，夜间不生产。噪声主要是生产槽、给料出料泵等设备运行噪声，源强约为65~75dB(A)。

根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式，预测模式如下：


[image: image8.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

Aref

A

-

=


式中：

LA(r)———距声源r处的A声级；

LAref(r0)———参考位置r0处的A声级；

r———受声点到声源的距离；

r0———参考点到声源的距离；

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为：


[image: image9.wmf]0.1

1

10lg(10)

eq

i

n

L

eq

i

L

=

=

å

总


式中：

Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级；

Leqi—第i个声源在受声点的A声级。

项目高噪声设备所在车间距离东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的距离分别约为5m、5m、50m、10m。
根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值噪声见下表。
表4-3项目厂界噪声预测值单位：dB(A)
关心点

贡献值

达标情况

项目东厂界

62

达标

项目南厂界

61.6

达标

项目西厂界

54

达标

项目北厂界

57.2

达标

评价标准（3类）

昼间65dB(A)；夜间55dB(A)（夜间不生产，无影响）

由此可知，项目在采取消声措施后，东、南、西、北厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。项目位于工业厂房的5楼，且周边100m范围内无环境敏感保护目标，设备运行噪声较小，

因此本项目运营期产生的噪声不会对周边声环境敏感目标产生影响，其排放对周边环境影响很小。
为进一步减小噪声对敏感目标的影响，因此本次环评对项目噪声排放提出如下要求：

①将产噪设备布置于项目中心位置，针对高噪声设备，在底部设置阻隔减振效果更好的减震垫；

②定期对设备进行维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备确保不正常运转时产生的高噪声现象；

③严格控制设备的运行时间，将其运行时间压缩到最优化，夜间禁止生产；

④原料、成品进场卸载和堆放时应缓慢进行，避免卸料时噪声过大，导致噪声超标。

综上所述，项目所产生的设备噪声通过采取以上治理措施后，对周边环境影响较小。

监测要求：

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等规范的要求，本项目监测计划详见下表。

表4-4运营期噪声、大气排放环境监测计划

监测项目

监测布点

监测项目

监测频率

执行标准

噪声

厂界

LeqdB（A）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值

无组织废气

厂界

粉尘

1次/年

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值
4、固废

项目产生的固体废物主要员工生活垃圾、原材料废包装等。

①生活垃圾产生量约为1.5t/a，集中收集后环卫部门定期清运。

②原材料废包装，产生量约0.5t/a，由企业集中收集，供应商回收处置。

原材料废包装属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2020）》的相关要求建立固体废物堆放场地，不得随处堆放。堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到场地。堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理。

生活垃圾经收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾处置中心处理。

各固体废物应分类分区暂存，清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。
表4-5固废产生及处置情况一览表

序号

固废属性

固体名称

形态

废物类别及代码

产生量（t/a）

收集方式

利用量（t/a）

处置量（t/a）

贮存周期

贮存量（t）

暂存及处理措施

1

生活垃圾

生活垃圾

固态

/

1.5

垃圾桶

0

1.5

/

/

交由环卫部门处理

2

一般固废

原材料废包装

固态

原料桶、塑料袋，04

0.5

编织袋

0

0.5

季度

0.2

暂存于一般固废间，供应商回收处置

此外，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理，原材料废包装暂存在一般固废间，供应商回收处置。

为了防止固体废物对区域环境产生不利影响，本环评建议企业对固体废物处置采用综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量，并对固体废物进行安全、合理、卫生地处理和处置。除此之外，企业应设置规范的一般固废间，主要用于一般固废的暂存。结合项目固废产生情况，提出本项目固废暂存管理措施如下：

①企业应设置专门人员负责将废弃物运输到暂存间，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。

②车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，严禁泄漏。

（1）固废暂存处置措施可行性分析

暂存可行性：按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2020）》要求，建设单位拟在厂房东侧设置5m3的一般固废暂存间，固废暂存间做好防渗、防漏、防雨淋等措施。由上文分析可知，项目一般固废贮存量约为0.2t，因此固废间建筑面积满足要求，固废暂存措施可行。

处置可行性：项目产生的生活垃圾经分类收集后交由环卫部门清运；原材料废包装收集后暂存于一般固废间，定期供应商回收处置。

综上，本项目固废均得到了合理处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“三防要求”，对周边环境影响较小，因此固废暂存处置措施可行。

5、环境风险分析

（1）风险识别

物质危险识别：本项目涉及到的主要危险物质为三乙醇胺。

（2）风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-6确定环境风险潜势。

表4-6建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+

IV

III

III

环境中度敏感区（E2）

IV

III

III

II

环境低度敏感区（E3）

III

III

II

I

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

[image: image10.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

表4-7本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表

储罐编号

储存物质

最大储存量（m3）

储存方式

临界量（t）

q/Q

01

三乙醇胺

1

原材料库

/

/

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0＜1，风险潜势为I。

（3）评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表4-8评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

（4）项目危险品危险性分析

本项目中产生的三乙醇胺属于可燃液体，有一定的环境风险。详细内容见表4-9。

表4-9项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

年产空气净化剂90吨、环保水性清洁剂60吨建设项目

建设地点

湖南省

岳阳市

湘阴县

金龙镇

金龙新区工业园

地理坐标

经度

112.93040872

纬度

28.53449821

主要危险物质分布

三乙醇胺

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

发生火灾污染大气环境、水环境；

风险防范措施要求

生产车间远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入车间，严禁烟火，进出车间都要有严格的手续，以免发生意外。

生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。

建立完善的消防设施，用于扑灭初期火灾及小型火灾。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。

6、环境管理

（1）环境管理

根据环境法律法规标准：项目建设应符合国家和地方法律法规的要求，本项目应按国家法律和法规要求，落实环保设施的“三同时”制度，使建设项目合法合理。

（2）污染物排放规范化整治

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号)和《排放口规范化整治技术》(国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号文)文件的要求，一切新建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。

建设单位的各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。项目无废气、废水排放口，因此只需在声、固排污口（源）挂牌标识即可，详见下表。

表4-10环境保护图形标志

序号

提示牌

警告标示

名称

功能

1

[image: image11.png]



[image: image12.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

2

[image: image13.png]



[image: image14.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

标志牌的设置要求应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。
7、环保投资

项目主要环保设施建设内容详见下表。

本项目总投资500万元，其中环保投资为18万元，占总投资的3.6%。

表4-11环保投资估算表

实施阶段

污染源

污染防治措施

投资

（万元）

营运期

废水

进入卓达产业园污水处理站处理

5

固体废弃物

原辅材料废包装：集中收集，供应商回收

4

生活垃圾：暂存设施，环卫部门统一收集

4

噪声

选用低噪声设备，安装减震基础和消声器等，设备房隔声降噪

5

合计

18




五、环境保护措施监督检查清单

	内内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生产废气
	粉尘
	设备密闭、车间通风
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N
	进入卓达创业园污水处理站处理
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准

	声环境
	厂界噪声
	厂房隔声、减震、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	生活办公区
	生活垃圾
	收集后由环卫部门统一清运处理
	/

	
	生产区
	原材料废包装
	厂家回收
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①生产车间远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入车间，严禁烟火，进出车间都要有严格的手续，以免发生意外。

生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。

建立完善的消防设施，用于扑灭初期火灾及小型火灾。

	其他环境管理要求
	1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行登记管理。

2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。


六、结论

	本项目选址于湘阴县金龙镇金龙新区卓达创业园3栋5楼，其符合相关产业政策的要求；建设单位在认真落实报告中提出的各项环保治理措施，严格执行“三同时”制度和加强管理、监督，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周边环境的影响可控，从环境保护角度分析，本项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	粉尘
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	0.01t/a

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0.027t/a
	0
	0.027t/a
	0.027t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.0154t/a
	0
	0.0154t/a
	0.0154t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.011t/a
	0
	0.011t/a
	0.011t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0023t/a
	0
	0.0023t/a
	0.0023t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.5t/a
	0
	1.5t/a
	1.5t/a

	
	原材料包装袋
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件

附件1委托书

[image: image15.jpg]ZitH

BIRRAR GRS A RAT.

BETLENN B SRS T R LA AL 3 4% 5
BERBAE= 2050 90 Wi, BFARAA M50 60 e
BIE . WRATIRE (i RIFEF SN
) CRBIRE R 5 KA ) SRR 3
HEBWEIME, AE. 20, EHMETHETN
IR, G5 (=2 UL 90 I, FRARA e
771 60 W2 4 35 | SR BRI 4 45/ ).

SLEN

Sl
s

Lzsnnanss

BT WIR A R B
B#: 202





附件2营业执照
[image: image16.jpg]G-H2EARS o

#h 8
91430602MA4TAWA Y41 L‘Tﬂ lia

ARG 1 -1

&)

EA FR W E A BT R AT A T R & SRR

ES F ATRIEA T AL IERI) A 3L B R 200404A8A

EEREA BE % b B PR 20214043280 E 20SUFM4A2TE

@ E IE B FHNRARCRE, TR EUHA wrwmnnn (Gre  {E B S R L R F R

. EREERR) . DBROTE, S ENHHARSE, ZX =

W@, W, RIE RIS W FHARMXRA. F *RKV‘*%“EB AL
HE, NERAE, RO RGN G ENNE IR, FRRY, £33
PRI RS BHARE MBS JC R R R T L
(F!fﬂ-lﬂl#lll—’ll!ll‘k'l) rE, CTREAR.
15 B B MR R, FRRE. AR
= SFREE, SRS i





附件3噪声检测报告

[image: image17.png]@ = © mm%R

191812051800

oA R

WERT: HYCL0014

TEEH: WA AR R A AR

AT Esiai]

FFEBM: IR EL A BB PRA R A )

B 20214104138




[image: image18.png]8 ST wcione =9 EER

PR

1. AR AL T RBRIE AR, ERERER.

2. AMERMBFEMINEIRE (CMA) HiRkiEH, RHHTHS%,
FAALLOEREA.

3 REAFFHSFE. WE, REER TRl W ERA
BEEH.

4. BICHWAARETHW, FTRBAREZ B+ H RS
HREEATRY, ANFTEE.

5. ZAEH BT REMMR, (EERAERHTERRE R, TR
BRI T, ARG

6. REANT TR, TR E AR

7. ARG R A BN ZHE 7 HOE T T (091 F S
8. REANT PR, FIRERIIRSEET EXFR .

ARl RPTRAEXT RS 188 5 1 9775 A304
ARG 410007
ARMIE: 0731-85046005

AR 0731-85046005

2w



[image: image19.png]WEMT: HYC10014 @mﬁ!ﬁﬁ

1. EAEE

11 BA0E
magw | PROMRERINARST | genw | swanmssnwemca
T I Ty B
ENE | 2001 10718 2021 10719 B
RN | W (Tl SRS RORAEY GB 12348-2008

T RN %
2. EETERANR: &
2 | samg. £
A JOMh DT REOTHEA MIRRT, AR L A R
2, RMAE
P
gwxn | swan | Atmk wwRn wx
3 2R, B
e T . wrewama | Saix &%
3. RRAHTHIER ST
201 RRAFHERA S
mwnn | wwnn e pwus | wR
P WA [ERRTRE R T TS AWAS688 B %
A 6B 123482008 ot
4 RBH
Pyrpr e
BMER £ R ()
wAsH " 7]
Ao ] i

EREE



[image: image20.png]nems. weoos 0~ © WEmER

HRER

s MR
Wt ENEW | RWEE | ae e
am am
AmpEmg | 10A8H | Swemass | we) 546 s
IRKER M, [ op9n | Hass A mm | dBa) 536 482
gy | 10888 | Swemars | se 82 .
TREES miE | open |wmmams | e 526 479
pamemg | 0888 |Snemans | s 30 84
TREEAIRL | 059 gc | gaastkamm | aBoa) 530 a1
sy | 0ASH |Swemamu| s 523 s #
PREmAmit [ open |ememans | we 528 a3 g
A
S

& #: wﬁ L /“:’/‘\ﬁixﬂzé?

E£EH £ A3 B

®awrdn




附件4项目联审意见

[image: image21.jpg]AL T e ML

APATE BX% 02021) 23 &

RANPE B 2R BRHG BRI 23 7]
TDER . BRI A ™55 00 L

HL AR B
200149 A 78, EBFFBIZAENFEEEETK.
BR. E8FEE. KHF. HNACHER. BRAL B4

0

ERFABTFERR2W, A E REREHFHEHRAT
WAL PRORR T A A TE AR H AT T RN
W, W EIZTESF MENAEHTEA LN K Sk Tk
33 SRS BT, EARA 800, FE K 500
Tt EREFRFEEFEA. FRAERHAEA . ok R @A
WFHAARIT &, TELELE, FHE~H 500 7 7T,
FRIBLK 20 7 7T




[image: image22.jpg]BUER: LURE LI FREZAM, “HAZ
ZLARLES S NFS FEE TN ey s eI S I
2B KRR, BTN, T R 2 5
T YN
BRI AT A F 4,





附件5现场踏勘影像资料

	[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]L
UL






	[image: image25.jpg]



	[image: image26.jpg]





附件6入园协议及购房协议
[image: image27.png]Dl ol ABEBML

LR L LEL S S P S CATF AP H)
o dk: MdRP Tk B K8 R
AR R

T T Hd A R R G (AT RALTH)
® b MbAERTRAESHESEESALEA
AR WE

A (PEARERESREY $A0X0EE BRNRT,
SRAETERFASAATF 2005 9 A 1 BEFOR
BB AUBRA R TR EES  AEF A B ARR A
TR 5 BB B AT R 77 AL T & BT, R ARl 2
B AT AURL 5 40 o A A M R R AR R IR B (
HEREK. RRF. ZRIWE, RIHAERABT LT

Y BB &R T

£—%F HAWAER
F—% FERFABBARNE
1 REEHE 2000 FRARM.

FinRsH




[image: image28.png]2 REEERFAR AL G, W SEREETE
BB A 30 T H 800 FIiok, &7 A
B Fa.

EoE WARRHAINS

H=% THHRA G XS

LORBEREE. . AP TLAREEEE, T
oA B IPR A T AT, AR L7 5 R AR
NESMBBAMKE, ARLHEXHEFBERF.

2 ETHRERE RS PAHEE L THERFLE,
W78 77 hEFRAY A IAEFL

3. LHELTRWYE, FTE FRRSLETAR
WERANE.

4, WHHTHRE ARG R AT, AR S
A ET R

HZ4& LHHBHE X

1. ZHARKRE LHHELMERF LB FR. %2
AFHOE, WTERIATHR, R4, . REEHNERR
ERHKRER, FEARAEHTUFE, £F TR P B
CZE” BRAK, FAARBARTEY WERRAHTI L
A

EXEE S

SN




[image: image29.png]2 LHBHEGT B AN RYAMA LT SR
I BABEAARY. FRER. HEERELLEY N5
THAM, B0 4t I 277 AR IE W IR

3 EZHREALERE. HE. HitEEXLEHER
SR ER G T, TN S UCE BT A 0 1 3

4 LHARABERERFR—F, PR REEL

BWE ERFAKGREN, LHTARLEZNERE
FBA, FHAFFTS. CAELFREATRAAEIAEE
A, FEMHAMRH, FRIGEELHTA.

E=E REERRBYE R

HHEA REBK

1. B AGE T E R 2009 FHE ORI BREBASIE
TN A 0K

2 ZH AR FREREE. ERARRG IR EIE.

3. ZHLRER GHALGEREAL RERBRRIEN
LAY GEFBRE (20173 7 5) AR MG EBRE.

4. LHAREFEHETF GRRLTLRATHT HFERE
47 PR ERE ARIHAE ORARE (2015) 15 5) thid
RIH.

HRF BRAH

ESEE

P



[image: image30.png]L. EBEEATE R A AT RS, BERYA
200 56/, 0 2379 B EAH A, % — 4 BLUE T 200 T/
H, KA R 4R RO, e AT 2R
VR £ E, AR KL R R, BT A, R
EUR AL AT ERAOE RS, EERFMAE
REMGHERERLIE, £, SEEREBUIET 20078/
w, LR,

2. AR L RBBAH A HERFE, ANRER
BV, MBEEAUSR, FASTLAESISI A0
ERAR. FEMA, TH L5 EEH YK EIBAR 300 T/
Ik, RS TS S S AHKERE AN SNA AR
FREL VLR, FHUFE TR AFETR (A5E
PFZE RS RAREFW, TTHHK), RE=F, HFE
FENPSES TV TS PN & VLN

SEEE MR
Ft&k KB BAARFEIOTTRIEE, JOTRE
B RO T Rt — & B, TASTANE WAL, ANt
W AREF R R SRS,
FNKE TR P A AT TRENT RBATRER
B, K% RO R E AN, WHRTREATEANRK, H

EXEE TS

N o i

Y



[image: image31.png]B R AR e AT B ARG XY
TRk AHU-ABH, TORAENAG, BT LRT

ERAFEM.

N
PRISTIIr Z;M%P

F&TEM:e2 £ 0 A [P B

ERLETEY






附件7发改局立项文件

[image: image32.jpg]) £ o o P

ML %E (2021) 157 5

RPN . BRUR R A0 H
T ARAIEN

WA Rk AEAEFRE CENEERRTEEL

5 FHEETEEE, TENENT:

? 1 AR MHEARHFAHERAST LT
WG &AL AHAEAN K LEA LR 3 4% S #,
BRALT 2021 % 4 F, EMHEARI00 5T, FRREAME.
EMEE A FRTENF (BAATTRER) .

2. BLEAM: WAl RAREAALEZTE (FEAR
)y

3, AWHE: HMEAEMTEEEEASEALE 3#
.

4, EZAEUMERNE: FE PG E M H 2L 4840
W) B 79478 T K, RIF ERERMAEFTL LA B





[image: image33.jpg]RAWAAEFK 1%, REERE, LIEFZAFUH 90
M KPR B 60 vl
FOEREAH: EERERBF S0 AT, Hek

RAM B RERIFARARAR B ERR.

AXBEABMN 2, BRAZE R, EHERXH
MBI ARF THRTE Y, BELEXHHKNER 30
HArm e wiEEl, ERRKTE 14, REEERX
AR AAF TERO AR EENN, RER BN FE
EARKMERN, REFEXMEF KK,

20214 12 A24 H
(= LS
N %505 4001° \1/

A





附件8评审意见及签到表

[image: image34.jpg]4 e 23 A AL 90 1l PR P 7 60 I B H
PRI AR P T & KB
i 45 4ERE 2 SR 90 WL BRALAK LR TR 60 MiE BT H SEGP £ A H

|I._.| -
4t % TAEAL

L R
Vi Do
) Tk Er O N

HR 55 MR

——

b WietennmEamy





[image: image35.jpg]WIF B R BB R A F]
FEPE RS 90 ML BRARAK YRS RE ) 60 MiZR IR
HBHU MR G RBEARTELERER

2021 212 A 10 B, SRR R MY 4 R E iy 8 E i
HIFT IR B R RBETM R RHE A TRA B 4572 25 54405 90 Wi,
FARAK TS 60 MUH B B IR B MRS R) BAWES. 2
SRR BRI S AR SBALET AR B A BRA B | etk BB 381 v
RARER A RARERLLMAR. VOB T 3 BEF (BHRH
JB) AREBARFHEA. & LEREPMAAATHHE HFHERR, HHln
POCHR TR E M EENE . 2 55RBUNEITRIESH, R
ARHFELSEXELNT:

—. T HHER

PERLIRE .
—. BEEL

1. 7T EFREARRE: AREEREMEES. AN
WA R REIERLHIKES, REXERENETRIRE
FERHE, Fei & SR m LT

2. GAGT B BRI T E P, RIEI B R, RSk
PR YRR BSEEE B &R BRI,

3. BETHXBAM, %% ‘S8R KNI

?E?%:%E%(ﬂ&%fﬁﬁ\EQQ WE)
1t i k-

VY & ;]




附图

附图1地理位置图

[image: image36.png]




附图2项目平面布局图

[image: image37.jpg]8000

2250

5350

? 3 4 5 b
B ARAERFMEAEIRAR
1,
g .y gy g
i : it | w000l 2900_|
. I
| 24000 7650 g B i R I axx i
/ f
i GRS / i ] H - i
2 ——— o o
| . | = ¥ g 8000 i #
[ < (e ¢ g 7
%- e —— e E ] é %. % 7/: o
! ©
| ARRE I — N |
' n NENENENENEENNNNNNNNENNNNENEER IgpEENNENENERN ‘ ‘ \
i M M é g i - I _
| 5 ; ik | =
: . - 4 ~—
I REHE Ex% é SHK 2 . -1| —_———. S _
‘ ? 2 | 4R
i L 6400 3650 || s | / Wl 2 A |
;z-_____o.________ézr__l_ __!__z._______o.-________a!
1890 3200 4650 3850 2000
23850 23950
48400

i

. REEFRE | RARBR
REARELRDREA  WEE

w PO — 5%

AR, EMBE, DEEBE, RAE, SMBUXHAEREE, MEB8

Rgxfe| 4
- P & &K |2 8 Lk Al
# A I
7% ## A1 & 21 %





附图3环境保护目标图

[image: image38.png]



附图4项目四至图

	[image: image39.jpg]



	[image: image40.jpg]




	项目北面
	项目南面

	[image: image41.jpg]



	[image: image42.jpg]! T "o






	项目西面
	项目东面


附图5监测点位图

[image: image43.png]

















金龙安置小区（400-500m）





金龙镇居民（250-500m）





图例：





噪声检测点








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

