# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产4万套泵车及塔机配件建设项目

建设单位（盖章）：  湖南派普新材料有限公司

编制日期：          二零二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 核实项目国民经济行业类别及环评类别，以此完善相关要求 | 已核实且完善，详见P1/19 |
| 2 | - 补充完善项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》 | 已补充，详见P13-15 |
|  | - 相关规划及规划环评的符合性分析，完善“三线一单”的符合性分析 | 已完善，详见P2-3/7-11 |
| 3 | - 补充完善主要生产设备，核实本项目设备及产品与产业政策的符合性分析 | 已补充且核实，详见P25 |
| 4 | - 根据涂装面积和厚度，校核涂料用量，明确本项目涂料应满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 | 已完善且明确，详见P21-23/24 |
|  | - 核实浸油的种类和成分，核实浸油过程有没有有机废气 | 已核实，详见P23 |
|  | - 根据主要设备的生产能力及生产时间，完善设备与产能的匹配性分析 | 已完善，详见P25-26 |
| 5 | - 根据核实的涂料用量和成分，校核有机废气源强，以此优化有机废气处理措施 | 已核实且完善，详见P23-24/47-49 |
|  | - 按照达标排放要求，完善焊接、热处理等废气的收集处理措施 | 已完善，详见P46-47 |
| 6 | - 校核项目废气排放标准 | 已核实，详见P41 |
|  | - 校核项目生产工艺流程，明确本项目热处理的种类及加热方式 | 已核实且明确，详见P29-34 |
|  | - 明确项目有无探伤及水压测试 | 已明确，详见P26 |
| 7 | 核实各类固废的产生量及属性，明确类别和代码；补充完善危险废物的危险特性、贮存方式及贮存能力、周转情况等内容 | 已核实且完善，详见P63-66 |
|  | 校核完善环境监测计划 | 已核实且完善，详见P53-54/60-62 |
|  | 补充完善项目防渗要求，核实环保投资 | 已补充且核实，详见P69、75-76 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	80

附表	81

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南派普新材料有限公司年产4万套泵车及塔机配件建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯育泉 | 联系方式 | 15273251520 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南 （湖南定宇新材料科技有限公司已建成闲置厂房） |  |  |
| 地理坐标 | 中心经纬度：东经：112°54′32.151″，北纬：28°37′42.033″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3130 钢压延加工 | 建设项目行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业---63、钢压延加工313中其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 《岳阳市湘阴县工业园控制性详细规划》，浙江建院建筑规划设计院，2013年3月。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2010 年原湖南省环保厅以湘环评[2010]145 号文对湖南轻工产业园一期工程进行了批复 《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》，编制单位：原湖南省环境科学研究院。审批单位：原湖南省环境保护厅，文号：湘环评〔2013〕305号，2013年12月20日。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 2010 年湖南省环保厅以湘环评[2010]145 号文对湖南轻工产业园一期工程进行了批复，产业定位为先进机械制造业、高科技电子产品制造业、照明器具及家具制造业，兼顾文教体育用品制造业。 根据《关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕305号）可知，园区主要产业定位为以机械制造、电子、食品加工等为主导，辅以发展钢构、新型墙体材料、装饰装修材料等新型建材产业。 本项目为泵车及塔机配件生产项目，属于钢结构材料产业，符合产业定位。 项目与《关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕305号）符合性分析如下： 表1-1 符合性分析 批复情况; 本项目情况; 符合性分析. 严格执行园区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、洋沙湖-东湖国家湿地公园保护要求以及园区总体发展规划、用地规划、环保规划、主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利环境影响的企业；严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻；禁止涉重金属企业入驻。.....对已入园项目按报告书建议要求进行清理整治，.....湘阴县政府应按承诺尽快清理园区内食品加工区内对食品生产有影响的企业，对原老工业区内现有企业按环评要求进行整改，确保达标排放；关闭老工业区现有排污口，将其内符合本次申报园区准入要求的企业进入园区预留用地.....。; 本项目为泵车及塔机配件生产，为新建项目，符合园区规划和定位，项目不属于大型喷涂、涉及酸雾排放、涉重金属企业，项目建设地不在食品加工区内，项目建设对洋沙湖-东湖国家湿地公园无影响。; 符合. 做好园区水污染综合防治。园区排水实施雨污分流，.......在园区排水与集中污水处理厂接管运营完成前，园区不得引进水型污染企业; 园区现已建设好湘阴县第二污水处理厂，且本项目不属于水型污染企业; 符合. 做好大气污染控制....近期严格控制4t/h以下燃煤锅炉建设，天然气接入园区后，应禁止新上燃煤设施并对现有燃煤设施进行清洁能源替代改造........。加强各企业工业废气产出的生产节点，应配置废气收集于处理净化装置，确保达标排放.....，减少入园企业工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求......。; 本项目不使用煤、成型生物质颗粒等能源，项目使用的能源为电能，项目喷漆废气经过滤棉+UV光解设施+活性炭吸附设施+15m高排气筒排放，高频焊接、退火工序等废气经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，外排废气可达到排放标准; 符合. .......对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按照国家有关规定综合利用或妥善处理......。; 项目一般固废和生活垃圾均按要求处置，危废废物均交由有资质单位进行处理; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为泵车及塔机配件生产，根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本），该类项目不属于限制类和淘汰类项目，同时项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备，符合国家产业政策要求。 - 2、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 - 表1-2 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 - 序号; - 控制指南要求; - 本项目情况; - 是否符合. - 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，.....企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，......。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产; 本项目喷漆过程中主要以水性漆为主，属于低VOCs含量的涂料，但是根据客户要求，会使用少量油性漆; - 符合. - 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目油漆储存均使用桶装，且储存位置为原料储存间内，喷漆工序也在密闭喷漆房内，产生的废气经处理设施处理后排放; - 符合. 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。........工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术; 项目喷漆在喷漆房内，采用规定的喷涂方式进行喷涂; - 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。.....鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率........实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。....除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；....有行业排放标准的按其相关规定执行; 项目有机废气采用了UV光解设施和活性炭吸附设施进行处理，属于组合工艺，其处理效率可达到85%以上; - 符合. 由上表可知，本项目建设与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求相符。 3、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-3 符合性分析一览表 政策要求; 本项目情况; 相符性. 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业; 项目主要以水性漆为主，采用了效率高的喷涂工艺，喷漆工序在密闭的喷漆房内，产生的废气均经处理后排放; 符合 要求. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 项目喷漆在密闭喷漆房内，产生的废气均经废气处理设施处理后通过15m高排气筒高空排放; 符合 要求. 由上表可知，本项目建设与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求相符。 4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 表1-4 与（GB37822-2019）相符性分析 基本原则; （GB37822-2019）具体规定; 本项目情况; 是否 符合. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 本项目油漆（VOCs物料）为桶装，储存于原料车间内; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移; 本项目无粉状、粒装VOCs物料; 符合. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100 mm处VOCs检测浓度≥100 umol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。; 本项目无含VOCs废水排放、储存、处置; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; 项目喷漆工序均在密闭设备内进行，废气由集气管道收集后统一由“过滤棉+UV光解催化氧化+活性炭”处理再经过15m高排气筒排放。可确保达标排放，项目处理效率可达到85%，项目主要以水性漆为主，属于低VOCs含量产品; 符合. 由上表可知，本项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求相符。 5、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南（湖南定宇新材料科技有限公司已建成闲置厂房），用地性质为工业用地，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），项目不在其划定的生态红线九大区块内，本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的生态红线区域。本项目符合生态保护红线要求。 2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准 （GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据环境质量现状调查与评价，项目评价范围内各监测点中二氧化硫、PM2.5、二氧化氮、O3、CO、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，属于达标区，因此项目评价范围内环境空气质量较好。根据生态部门常规检测数据可知，湘江乌龙嘴断面、洋沙湖湖心的监测指标均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准，水质较好。根据现场噪声监测可知，项目厂界能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，声环境质量较好。 项目经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，因此，符合环境质量底线要求，符合环境质量底线的要求。 3）资源利用上线 项目主要使用资源为自来水和电能，其中自来水来自园区供水管网，能够满足本项目用水要求；供电依托园区供电系统。项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。因此，项目建设不会破坏区域自然资源上线。 4）生态环境准入清单 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月10日），项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南，属于湖南轻工产业园，但是根据湖南湘阴工业园区环评批复可知，湖南轻工产业园属于湘阴工业园区规划内，该位置属于湘阴高新技术产业区范围，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062420002，其管控要求具体如下： - 空间布局约束： - 严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻。禁止外排水污染物涉及重金属的项目入驻。 - 将开发区西面临洋沙湖－东湖湿地公园一侧一定范围内的三类、二类工业用地调整为一类工业用地，将涉及气型污染物无组织排放的企业、车间尽量远离湿地公园布置；禁止引进对洋沙湖—东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。 - 靠近交通干线两侧一定范围不得新建对噪声敏感的建筑物，居民安置区与工业用地之间设置一定宽度的防护距离，防止功能干扰。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南（湖南定宇新材料科技有限公司已建成闲置厂房），距离西侧的洋沙湖－东湖湿地公园约3.3km，不会对其产生影响，项目为泵车及塔机配件生产，不属于大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业。外排污水为生活污水，水污染物不涉及重金属，废气均经收集处理后通过排气筒排放，周边无对噪声敏感的建筑物，距离居民安置区较远，符合空间布局约束要求。 - 污染物排放管控： - （2.1）废水：开发区排水实施雨污分流，开发区污水经管网收集统一进入湘阴县第二污水处理厂处理后，通过专修排水管道直接排入湘江，严禁排入白水江。开发区雨水经雨水管网排入洋沙湖。 - （2.2）废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。 - （2.3）开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 - （2.4）固体废弃物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 本项目生活污水依托现有化粪池处理后排入园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂，进一步处理后排入湘江，废气经处理后达标排放，固体废弃物均按照要求进行妥善处置，危险废物均交由有资质单位进行处理，符合污染物排放管控要求。 - 环境风险防控： - （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地土壤风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。 项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南，属于湖南轻工产业园内，工业园编制了《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》（应急预案内容包括了轻工产业园和湘阴县工业园），本项目地面进行了硬化处理、制定了安全生产制度等，污染防治措施完善，项目建成后会按照国家要求编制《突发环境事件应急预案》报告且进行备案，符合环境风险防控要求。 资源开发效率要求 （4.1）能源：积极推广清洁能源，在天然气接入园区后，应禁止新上燃煤设施并对现有燃煤锅炉进行清洁能源替代改造。开发区目前主要能源为电、天然气、生物质能源。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。 （4.2）水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75立方米/万元，万元工业增加值用水量28 立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。食品加工、建筑建材、装备制造、新材料、轻工产品制造土地投资强度拟定标准分别为190 万元/亩、250 万元/亩、250 万元/亩、230 万元/亩、210 万元/亩。 本项目使用的能源为电能，不属于高污染燃料，项目用水量极小，土地投资强度高于规定要求，符合资源开发效率要求。 因此，项目位于重点管控单元、国家级重点开发区域，本项目空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等，均符合《湖南省“ 三线一单” 生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。 - 综上，项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 - 6、选址合理性分析 湖南轻工产业园位于湘阴县城总体规划区南部的湘阴工业园规划用地范围内，具体控制范围为四至范围：东临湘阴大道（芙蓉北路）、南至杉木江以北 370 米、西至文樟大道、北至劈山渠以南 300 米，规划总用地面积约6.67平方公里；产业园拟分近远期开发建设，现已建设了湖南轻工产业园一期工程，开发区域为产业园区北部约3.1平方公里的地块。 项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南（湖南定宇新材料科技有限公司已建成闲置厂房），属于湖南轻工产业园内（具体详见附件9），湖南轻工产业园2010 年湖南省环保厅以湘环评[2010]145 号文对湖南轻工产业园一期工程进行了批复。 - 根据2013年12月20日审批的《湖南湘阴工业园环境影响报告书》批复可知（湘环评〔2013〕305号），湖南湘阴工业园区位于湘阴县袁家铺镇和长康镇，园区规划四至范围:西至文樟大道，南到顺天大道，北接向阳大道，东临湘阴县城外环路，规划占地面积10.58km2(其内已包含原湘阴工业园核定范围2.4km2以及湖南轻工产业园一期工程用地范围顺天大道以北的1.3km2）。因此，湖南轻工产业园归属于湘阴县工业园范围内。 - 该地块位于湖南轻工产业园内，属于工业用地，不在城市建成区内，项目为泵车及塔机配件项目生产，符合工业园的总体规划要求，同时，根据项目建设用地规划许可证，本项目所在地规划为二类工业用地，符合工业园用地规划，且项目于2021年2月1日由湘阴县项目联审联办工作领导小组出具了联审意见，文号为湘阴项目联审【2021】6号；评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；项目技术成熟先进，产品市场畅销；本项目投产后可以为当地创造更多的就业机会，带动当地经济发展；该项目技术优势明显，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的符合相关标准要求。 - 综上所述，本项目的区位优势明显，符合规划、环保等方面的相关要求，选址合理。 - 7、平面布置合理性分析 厂房主入口布置在厂区南侧，厂区分为原料储存区、成品区、生产区、办公区，生产区位于项目东、西侧，原料储存区位于项目南侧大门偏东处，成品位于项目东北侧，喷漆房位于项目西北侧，按照各个工艺流程的合理衔接进行布置。 项目办公区位于车间西南侧，大门旁，与生产区相对距离较远，内部人员及外部人员进出厂区内，不会经过生产区，对生产区影响较小，且项目原料储存区位于大门处，可保障原料进厂后可直接进行装卸，减少了物料在厂内运输距离。 为了保持项目区环境卫生，厂内道路和生产车间内采用混凝土路面。增加整个厂区的美观。 项目最近居民主要为南侧，根据建设单位设计的平面布置的情况，主要污染设施均集中在东、西侧和北侧，相对于整个厂区来说，是位于居民最远处的位置了，且项目设备均位于车间内，产生的噪声经车间门窗隔声等处理措施后，可减少噪声对周边的影响。 - 从整体来看，整个平面布局综合考虑了各个工艺流程的需要，满足了物料运输便捷的要求，方便了设备运行管理；在车间内，工作区域功能划分明确，高噪声设备设置在车间偏北侧位置，通过合理布局，有效防止了噪声对敏感点的影响。因此从环保的角度分析，项目总平面布局较合理。 8、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 表1-5 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析一览表 序号; 要求; 符合性分析. 1; ........新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；.....；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。....。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南（湖南定宇新材料科技有限公司已建成闲置厂房），项目使用的能源为电能，属于清洁能源，无燃煤发生炉，也没有不达标的工业窑炉，加热的主要为热处理机组，以电为能源，项目属于泵车和塔机配套设备生产项目，根据工艺流程（有高频焊接）可知，项目属于钢压延业，大类属于钢铁行业，但是项目不生产钢铁，原料钢材均为外购。. 2; 加快燃料清洁低碳化替代。....。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。....。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，...。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉; 项目燃料为电能，属于情洁能源，项目热处理和退火设施均使用电能，. 3; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。...。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。...。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，...重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，...。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，..，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，...。 加大煤气发生炉VOCs治理力度。.....。 ...。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。.....，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 项目热处理设施和退火设施均使用电能进行加热，无二氧化硫、氮氧化物产生，项目高频焊接等生产过程中产生的废气均经处理后，可达到钢铁行业超低排放要求，项目位于定宇公司，属于湖南轻工产业园内，不在城市建成区内。. 4; 开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，...，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。; 项目使用的燃料为电能，属于情洁能源。. - 与《钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办[2015]112号）相符性分析 表1-6 与《钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析一览表 序号; 要求; 符合性分析. 1; 项目建设符合国家和地方环境保护的相关法律法规，....不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和永久基本农田内的项目，不予批准选址在城市建成区、地级及以上城市市辖区内的新建、扩建项目。; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南（湖南定宇公司厂房内），属于湖南轻工产业园内，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和永久基本农田内，也不属于城市建成区内. 2; 污染物排放总量满足国家和地方的相关控制指标要求，...不予批准超过污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标地区新增污染物排放的项目。; 项目外排的总量满足相关控制要求. 3; 遵照“资源化、减量化、无害化"原则，对固体废物进行处理处置，采取有效措施提高综合利用率。危险废物的贮存和处理处置符合相关管理要求，.....。; 项目一般固废可回收的回收处置，不可回收的交由环卫部门进行处置，危废收集后交由有资质单位进行处理. 4; 选用低噪声工艺和设备，采取隔声、消声、减振和优化总平面布置等措施有效控制噪声污染。; 项目选用了低噪声设备，采取了隔声、减震、消声等措施处理噪声. 5; 提出合理的环境风险应急预案编制要求和有效的环境风险防范及应急措施，纳入区域环境风险应急联动机制。....。; 项目建成后会完善突发环境事件应急预案，且进行备案. 6; 废气、废水排放满足...《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665)...要求。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。固体废物贮存、处置设施、场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599)....。; 项目废水主要为生活污水经现有化粪池处理后排入污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂，可达到接纳水质标准，废气经处理后可达标排放，噪声经处理后可达标排放，危废间和一般固废储存间均按照要求进行建设. 7; 改、扩建项目全面梳理现有工程的环保问题，提出“以新带老"整改方案。; 项目属于新建项目，无“以新带老”措施. - 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析 表1-7 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析一览表 序号; 要求; 符合性分析. 1; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： ( 一) 高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；( 二) 光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；( 三) 社会资金进行商业性探矿勘查,以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；( 四 ) 野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；( 五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；( 六) 对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；( 七) 其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南（湖南定宇公司厂房内），属于湖南轻工产业园内，不在自然保护区内. 2; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩 建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止向水域排放污水，....可能污染饮用水水体的投资建设项目; 项目不在饮用水源一级保护区内. 3; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 项目不在饮用水源二级保护区内. 4; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目属于泵车和塔机配套设施生产项目，不属于石化和现代煤化工等产业. 5; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出; 项目属于泵车和塔机配套设施生产项目，不属于淘汰及落后产能项目. 6; 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资；国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单; 项目不属于限制类、淘汰类项目，项目位于湖南轻工产业园内，不在国家重点生态功能区内。. 7; 高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行; 根据《环境保护综合名录（2017年版）》可知，本项目不属于高污染项目，故符合要求，. 8; 禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目不属于高污染项目，故符合要求，. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设背景及项目由来 随着经济快速发展，混凝土行业大量兴起，市场对混凝土、建筑行业配套的各种金属制品需求量增加，为了应对市场需求，湖南派普新材料有限公司拟投资1000万元，租赁湖南定宇新材料科技有限公司位于湖南湘阴工业园顺天大道南侧的现有厂房，进行建设年产4万套泵车及塔机配件项目，主要产品为双层直管、单层直管、单层方管。其主要用于混凝土输送、泵管、塔吊等工程机械，项目总占地面为6000m2。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）中“二十八、黑色金属冶炼和压延加工业---63、钢压延加工中年产50万吨及以上的冷轧项目需编制报告书，其他需编制报告表”，本项目年产量约为4万吨，低于50万吨，故需编制环评报告表。 湖南派普新材料有限公司委托湖南乐和环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 - 2.项目概况 - 1）项目名称：年产4万套泵车及塔机配件建设项目 - 2）建设单位：湖南派普新材料有限公司 - 3）项目性质：新建 - 4）项目总投资：1000万元 - 5）项目位置：湖南省岳阳市湘阴县工业园区顺天大道以南（湖南定宇新材料科技有限公司已建成闲置厂房），中心经纬度：东经：112°54′32.15″，北纬：28°37′42.03″；详见附图1。 - 3.工程内容和规模 - 本项目总用地面积6000m2，主要建设内容为办公室、原料储存区、生产区、产品储存区、一般固废储存间、危废暂存间、喷漆房、冷水循环水池等。 - 表2-1 工程建设内容一览表 分类; 项目组成; 建设内容和规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 包括开卷区、剪切对焊区、成型区、焊接区、退火区（电加热）、自然冷却区、水冷区、定径区、切断区、复合前加热区（电加热）、复合区、浸油区，建筑面积约3000m2; 租赁湖南定宇新材料科技有限公司现有厂房. 原料区; 2个原料仓库（油漆、稀释剂储存仓库，建筑面积100m2、钢卷、离心管储存仓库，建筑面积850m2），建筑面积900m2. 成品区; 成品仓库，建筑面积1000m2. 喷漆房; 主要为：喷漆、调漆（在喷漆房内进行）、晾干，建筑面积800m2. 辅助工程; 办公室; 员工办公、中午休息，建筑面积200m2. 公用工程; 供电; 由市政供电电网接入; 依托现有设施. 供水; 由市政自来水管网供给; 依托现有设施. 环 保 工 程; 废水; 生活污水; 依托现有设施; 依托现有设施. 冷却水、试压水; 冷却水循环使用（水池容积为25m3），定期补水; 新建. 废气; 切割工序、手工焊接废气; 移动烟尘净化器处理后无组织排放; 新建. 高频焊接、热处理工序废气; 经袋式除尘器（纤维覆膜滤料）处理后经15m高排气筒（G1）高空排放; 新建. 喷漆、调漆、晾干工序废气; 集气罩收集后通过管道进入过滤棉+UV光解催化氧化+活性炭”处理再经过15m高排气筒（G2）排放。; 新建. 固废; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 依托现有设施. 一般固体废物; 设置一般固废储存间（位于车间东侧，面积为30m2）集中收集后外售综合利用; 新建. 危险废物; 危废暂存间暂存（位于车间西侧中部，面积为20m2），委托有资质的单位处理; 新建. 噪声; 合理布局，设备采取基础减振、隔声等措施；加强设备维护和保养; 新建. - 4.原辅材料种类及消耗 - 根据建设方提供的相关资料，项目主要原辅材料消耗情况见下表2-2。 - 表2-2 项目主要原辅材料及消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 备注. 1; 钢卷; t; 44000; 5000; 原料. 2; 离心管; t; 5000; 50; 双层管的内管. 3; 丙烯酸聚氨酯漆（油性漆）; t; 4.4; 1.5; 喷漆，储存于油漆储存区内，液态，桶装. 4; 稀释剂; t; 0.88; 0.3. 5; 水性丙烯酸树脂漆; t; 21; 4. 6; 水; t; 570; /; 市政供水. 7; 电; 万度; 1000; /; 市政供电. 8; 水溶性防锈油; t; 20; 8; 浸油工序使用，水溶性防锈油直接由供货商运至厂内，只在浸油池内储存8吨（最大储存量为14m3），厂内不另外储存，如不够了，直接通知供货商进行供货. 9; 焊丝; t; 2.5; 0.5; 手工焊接（主要为剪切对焊工序）. 10; 二氧化碳 混合气; t; 4.0; 1.0. 11; 氧气; t; 3.0; 1.0. 12; 乙炔; t; 1.5; 0.5. - 根据建设单位提供的资料可知，项目1吨油性漆需加入约0.2吨的稀释剂，项目年产4万套泵车及塔机配套产品，预计有2.5万套需要进行喷漆，总喷漆面积为300000m2，主要以喷水性漆为主，根据产品要求及使用环境有部分需要喷油性漆，剩余1.5万套，其中0.5万套需要进行浸防锈油，剩余的1万套，预计可不需要进行喷漆或者浸油，可直接进行外售。 - 项目水性漆年喷漆的面积为250000m2，项目只喷一层漆，喷漆后的干膜厚度为50微米，故年使用的油漆固体份重量为12.5t，根据油漆成分情况可知（查阅资料可知，本项目所使用水性涂料的密度约为1.0kg/L），项目水性漆的固体份为70%，项目喷漆附着率约为85%，因此，项目水性漆使用量为21t。 - 项目油性漆年喷漆的面积为50000m2（主要为电机成品整体喷漆及少量需要喷油性漆的产品喷漆），项目只喷一层漆，喷漆后的干膜厚度为50微米，故年使用的油漆固体份重量为2.5t，根据油漆成分情况可知（本项目所使用油性涂料的密度约为1.2kg/L（根据去技术说明书可知，密度为1.0-1.2kg/L，故本次按照最大值1.2kg/L）），项目油性漆的固体份为80%，项目喷漆附着率约为85%，因此，项目油性漆使用量为4.4t。项目1吨油漆需加入0.2吨的稀释剂，经计算可知，油性漆用量为4.4t，稀释剂用量为0.88t，合计用量为5.28t。 主要理化性质： 水溶性防锈油：主要用于各种 无缝钢管、冷轧管、焊接管等金属管、件表面的防锈。与油溶性防锈剂相比， 具有无毒、无污染、不燃不爆、防锈效果好、干燥快、价格低廉等优点，经本产品防锈后的工件容易清洗，同时，经检测铅、镉、汞、六价铬等六项重 金属指标都符合欧盟 （ROHS） 的技术要求，属新型快干水基环保型的防锈剂，主要成分为矿物油（60%）、石蜡（10%）、防锈剂A、B（10%）、去离子水（20%）。 以水作为溶剂的水溶剂性防锈油不含芳香烃、铅等对人体有害的物质，生产中无三废排放，防锈效果也是较理想的，就是这种防锈油易涂、易除，用在封存紧固件的防锈上，可用自来水清洗，项目在浸油过程不进行加热工序，因此，浸油工序无有机废气产生。 水性漆：水性丙烯酸树脂涂料是一种低污染甚至是没有污染型涂料，是水性涂料的一种。水性丙烯酸树脂是一种低VOC的绿色环保型产品，具有较好的光泽度、耐候性、耐化学品性和高的稳定性，其优点是没有污染、无毒性、无刺激性且生产安稳、价格便宜，主要成分为水性丙烯酸树脂、颜料、滑石粉、助剂等物质。 油性丙烯酸聚氨酯漆：本项目所用油漆为丙烯酸树脂漆，是以树脂为主要成膜物质的涂料；该涂料附着力强，耐化学品性、防腐性、耐水性、热稳定性和电绝缘性优良，广泛用于建筑、化工、汽车、舰船、机械设备等方面。本项目所用油漆的主要成分为树脂、颜料、二甲苯等组成。 稀释剂（油性漆使用）：用于调稀油漆，以便能够用喷枪进行喷漆。无色透明易挥发的液体，有较浓的香，主要成分是二甲苯，其中二甲苯含量为70%，乙酸丁酯含量30%，挥发性极强易燃易爆有毒，是危险品，微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃。 - 根据建设单位提供的油漆、稀释剂的技术说明书可知，项目油漆和稀释剂成分，具体详见下表。 表2-3 漆料及稀释剂组分与含量 名称; 规格. 丙烯酸聚氨酯面漆; 树脂60%、颜料18%、二甲苯10%、聚丙烯酸酯溶液2%、乙二醇乙醚醋酸酯10%. 稀释剂; 二甲苯70%、乙酸丁酯30%. 水性丙烯酸树脂漆; 水性树脂70%，成膜助剂10%，消泡剂3%，着色剂6%，增稠剂2，pH调节剂5%，流变助剂2%，分散剂2%. - 油漆、稀释剂具体成分及理化性质、危害性等详见附件6。 本项目使用的丙烯酸聚氨酯面漆属于油性漆，为溶剂型涂料，对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表2溶剂型涂料中VOC含量的要求为：工业防护涂料--机械设备涂料（工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料））--中面漆的VOC限量值为≤480g/L，根据涂料厂家提供资料，本项目所使用溶剂型涂料的密度约为1.2kg/L，约为40%，根据溶剂型涂料成分和油漆、稀释剂混合比例可知，项目溶剂型涂料中挥发物质含量分别为36%（油性漆+稀释剂），小于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表2溶剂型涂料中VOC含量的要求。 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表1水性涂料中VOC含量的要求为：工业防护涂料--机械设备涂料（工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料））--中面漆的VOC限量值为≤300g/L，根据涂料厂家提供资料，本项目所使用水性涂料的密度约为1.0kg/L，约为30%，根据水性涂料成分可知，项目水性涂料中挥发物质含量为12%，小于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表1水性涂料中VOC含量的要求。 综上所述，项目使用的水性漆、油性漆均小于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中限值，因此，项目使用的漆为低挥发性有机化合物。 - 5.生产设备 - 项目所需生产设备见下表2-4。 - 表2-4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 开卷机; 台; 1; YJ168; 开卷. 2; 剪切对焊机; 台; 1; YJ168; 每卷钢卷的连接处手工焊接. 3; 活套机; 台; 1; YJ系列落地辊式活套（168）; 卷后的钢管暂时储存. 4; 成型机组; 套; 1; CC168; 成型. 5; 高频直缝焊管机组; 套; 1; GGP- 500; 钢管焊接. 6; 涡流探伤机; 台; 1; NORTEC 600; 探伤检测. 7; 定径设施; 台; 1; CC168; 确定管道直径. 8; 切断设施; 台; 1; RQ168; 切断管道. 9; 热处理机组; 套; 2; TH168; 加热、退火. 10; 复合机组; 套; 1; TH168; 双层管道生产. 11; 喷漆设施; 套; 1; /; 管道表面喷漆. 12; 浸油池; 座; 1; 7m×2m×1m，容积为14m3; 管道表面浸油. 13; 冷却水池; 座; 1; 容积为25m3; 冷却. 14; 试水设施; 台; 1; /; 水压测试. 注：本项目表面处理只有喷漆、浸油，无酸洗、磷化、电镀等表面处理工艺。 本项目的设备不属于国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺。 根据业主提供的资料可知，项目设计的生产设备生产能力为，成型机和高频焊接机每小时最大生产能力为20套（200套每天），项目年工作时间为3000h，项目最大年产量为60000套（设计生产量为40000套），因此项目设计的设备数量及生产能力满足设计的产能。 探伤检测：使用涡流检测，是许多NDT（无损检测）方法之一，它应用“电磁学”基本理论作为导体检测的基础。涡流的产生源于一种叫做电磁感应的现象。当将交流电施加到导体，例如铜导线上时，磁场将在导体内和环绕导体的空间内产生磁场。涡流就是感应产生的电流，它在一个环路中流动。之所以叫做“涡流”，是因为它与液体或气体环绕障碍物在环路中流动的形式是一样的。如果将一个导体放入该变化的磁场中，涡流将在那个导体中产生，而涡流也会产生自己的磁场，该磁场随着交流电流上升而扩张，随着交流电流减小而消隐。因此当导体表面或近表面出现缺陷或测量金属材料的一些性质发生变化时，将影响到涡流的强度和分布，从而我们就可以通过一起来检测涡流的变化情况，进而可以间接的知道导体内部缺陷的存在及金属性能是否发生了变化。 涡流探伤仪是一种基于涡流检测原理来探测钢铁棒材、板材是否存在裂纹、气孔等缺陷的设备，它具有抑制干扰信号、拾取有用信息的功能，该仪器由振荡器、探头线圈、信号检波装置、测量比较电路、信号处理报警显示及电源等几部分组成，主要用于金属材料的无损探伤。 试水实验：主要为增压泵对自来水进行冲压，使其水体进入管道内，测试管道的抗压能力和密闭性，项目试压水收集于水冷却循环水池内，循环使用。 - 6.产品方案 - 项目产品方案见下表2-5。 - 表2-5 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（套）; 规格; 用途. 1; 焊管; 双层直管; 40000（其中25000套进行喷漆，5000套进行浸油处理，其余直接为成品）; 直径主要为133mm、168mm，长度小于7m，具体以客户要求进行加工; 主要用于塔机及泵车配套设备. 2; 单层直管. 3; 单层方管; 主要以75mm×125mm为主，长度小于7m，具体以客户要求进行加工. - 7.平面布置 - 本项目依托湖南定宇新材料科技有限公司现有厂房，厂房主入口布置在厂区南侧，厂区分为原料储存区、成品区、生产区、办公区，生产区位于项目东、西侧，原料储存区位于项目南侧大门偏东处，成品位于项目东北侧，喷漆房位于项目西北侧，冷却水池位于车间东侧，浸油池位于车间西侧中部。厂区平面布置见附图3。 - 8.公用工程 - （1）给水 - 根据建设方提供的资料，本项目用水主要为冷却循环用水、试压用水和员工生活用水，供水采用自来水，管网依托现有厂房。 - 项目劳动定员20人，员工均不在厂区内食宿，参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）用水量为45L/人·d，年工作时间为300d，则生活用水量为0.9m3/d，270m3/a。 - 项目生产过程中需使用水进行冷却，使钢管降温、在钢管生产后，需要使用水对其进行试压实验，试压用水为冷却水循环水池内的水。拟设计配套循环冷却水池容积为25m3，冷却循环水量为20m3，蒸发损失水量按循环水量的5%计，蒸发水量为1t/d，300t/a，则补充水量为300m3/a，循环冷却水循环使用，不外排，只需定期补充损耗用水即可。 - （2）排水 - 项目排水实行雨污分流制，雨水设置雨水沟，进入园区雨水管网；生活污水量按照产污系数0.8计算，则生活污水量为0.72m3/d，216m3/a，经现有化粪池处理达到湘阴县第二污水处理厂接纳水质标准后排入园区污水管网，再排入湘阴县第二污水处理厂进行处理，最终进入湘江。 - 图2-1 项目水平衡图 - 9.劳动定员 - 项目劳动定员20人，均不在厂区内食宿，项目年生产天数300天，每天工作10小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 施工期工艺流程 图2-2 施工期工艺流程图 本项目租赁已有厂房进行建设，施工期主要为各区建设，设备安装以及少量的装饰工程，因此，项目施工期产生的污染较少，主要为少量施工粉尘、施工噪声、建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾和生活污水等，仅作简要分析。项目施工期产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。 - 2.营运期 - （1）双层焊管生产工艺流程见下图2-3。 - 图2-3 双层管工艺流程图 - 工艺流程说明： - 本项目使用钢卷作为原料，通过上卷、开卷、分剪、活套等机械加工工序将带钢制作成钢管外形、通过高频焊接机组焊接成毛坯件，再去除焊疤，冷却、定径、切断、再进行加热，后加入离心管，得到双层焊管，之后根据要求进行喷漆或者浸油等加工工序制造为成品。 - 开卷：将卷起来的钢带在上料架拉伸开卷。 （2）剪切对焊：将钢卷剪切成需要的规格，在进行焊接，根据建设单位提供资料，本项目焊接采用人工点焊的方式，使用焊接机进行人工焊接，期间会使用到焊丝、二氧化碳混合气、氩气、乙炔等物质。 （3）成型、活套储存：在成型机组内将钢带挤压成圆形，由于为连续性生产，挤压成圆形后，需使用活套机进行储存，以便于下一步的焊接。 （4）高频焊接：高频焊接是利用高频电流的趋肤效应和临近效应，使电流高度集中在待焊接的钢带边缘上，从而能在百分之一秒时间内将钢管加热到焊接温度( 1130~1350。C)，然后在挤压辊的作用下进行压力焊接，优点是焊缝热影响区小，加热速度快，可以大大地提高焊接速度和焊接质量。高频焊使用的电流频率范围为300~450kHz。 原理： - 高频焊接是根据电磁感应原理和交流电荷在导体中的趋附效应、邻近效应和涡流热效应，使焊缝边缘的钢材局部加热到熔融状态，经滚轮的挤压，使对接焊缝实现晶间结合，从而达到焊缝焊接之目的。高频焊是一种感应焊(或压力接触焊)，它无需焊缝填充料，无焊接飞溅，焊接热影响区窄，焊接成型美观，焊接机械性能良好等优点，因此在钢管的生产中得到广泛的应用。 钢管的高频焊接正是利用交流电的趋附效应和邻近效应，刚才经滚压成型后，形成一个截面断开的圆形管坯，在管坯内靠近感应线圈中心附近旋转一个或组阻抗器(磁棒)，阻抗器与管坯开口处形成一个电磁感应回路，在趋附效应和邻近效应的作用下，管坯开口处边缘产生强大而集中的热效应，使焊缝边缘迅速加热到焊接所需温度。经压辊挤压后，熔融状态的金属实现晶间结合，冷却后形成一条牢固的对接焊缝。 （5）清理：焊缝经焊接和挤压后会产生焊疤，需要清除。清除方式是在机架上固定刀具，靠焊管的快速运动，将焊疤刮平。焊管内部的毛刺一般不清除。 （6）退火：清理表面焊疤后，使用加热设施对钢管进行退火。 - （7）冷却：本项目冷却采用自然冷却和水冷，自然冷却是焊接出来后经过与空气接触，先下降一点温度。再经水进一步冷却（直接和水接触），冷却水经沉淀池处理后循环使用，定期补充，再进行试水实验。 - （8）定径矫直：冷却后的焊管经模具定径矫直。 - （9）切断：定径后按照客户要求进行切断（最长不会超过7m）。 - （10）热处理：切断后的管道进入热处理机（使用电加热）处理，以便于套住离心管。 - （11）复合：热处理后的管道运至复合机处，在热处理管道内加入离心管，使其形成双层直缝焊管。 - （12）喷漆或者浸油：根据客户要求需要对管道表面进行防腐处理，需要浸油的直接运至浸油池内进行浸油（浸油过程中不进行加热等工序），浸油后捞出，在浸油池上方晾干（使晾干是滴下来的油可直接进入浸油池内），使钢管表面形成一层油膜；需要喷漆的钢管直接运至喷漆房，进行喷漆，喷漆后在喷漆房内进行晾干处理，不需要进行喷漆或者浸油的直接为成品。 - 单层焊管生产工艺流程及产污节点见图2-4。 - 图2-4 单层管工艺流程图 - 工艺流程说明： - 本项目使用钢卷作为原料，通过上卷、开卷、分剪、活套等机械加工工序将带钢制作成钢管外形、通过高频焊接机组焊接成毛坯件，再去除焊疤，冷却、定径、切断、喷漆或者浸油得到单层焊管。 - 开卷：将卷起来的钢带在上料架拉伸开卷。 （2）剪切对焊：将钢卷剪切成需要的规格，在进行焊接，根据建设单位提供资料，本项目焊接采用人工点焊的方式，使用焊接机进行人工焊接，期间会使用到焊丝、二氧化碳混合气、氩气、乙炔等物质。 （3）成型、活套储存：在成型机组内将钢带挤压成圆形，由于为连续性生产，挤压成圆形后，需使用活套机进行储存，以便于下一步的焊接。 （4）高频焊接：高频焊接是利用高频电流的趋肤效应和临近效应，使电流高度集中在待焊接的钢带边缘上，从而能在百分之一秒时间内将钢管加热到焊接温度( 1130~1350。C)，然后在挤压辊的作用下进行压力焊接，优点是焊缝热影响区小，加热速度快，可以大大地提高焊接速度和焊接质量。高频焊使用的电流频率范围为300~450kHz。 原理： - 高频焊接是根据电磁感应原理和交流电荷在导体中的趋附效应、邻近效应和涡流热效应，使焊缝边缘的钢材局部加热到熔融状态，经滚轮的挤压，使对接焊缝实现晶间结合，从而达到焊缝焊接之目的。高频焊是一种感应焊(或压力接触焊)，它无需焊缝填充料，无焊接飞溅，焊接热影响区窄，焊接成型美观，焊接机械性能良好等优点，因此在钢管的生产中得到广泛的应用。 钢管的高频焊接正是利用交流电的趋附效应和邻近效应，刚才经滚压成型后，形成一个截面断开的圆形管坯，在管坯内靠近感应线圈中心附近旋转一个或组阻抗器(磁棒)，阻抗器与管坯开口处形成一个电磁感应回路，在趋附效应和邻近效应的作用下，管坯开口处边缘产生强大而集中的热效应，使焊缝边缘迅速加热到焊接所需温度。经压辊挤压后，熔融状态的金属实现晶间结合，冷却后形成一条牢固的对接焊缝。 （5）清理：焊缝经焊接和挤压后会产生焊疤，需要清除。清除方式是在机架上固定刀具，靠焊管的快速运动，将焊疤刮平。焊管内部的毛刺一般不清除。 （6）退火：清理表面焊疤后，使用加热设施对钢管进行退火。 - （7）冷却：本项目冷却采用自然冷却和水冷，自然冷却是焊接出来后经过与空气接触，先下降一点温度。在经水进一步冷却（直接和水接触），冷却水经沉淀池处理后循环使用，定期补充，在进行试水实验。 - （7）定径矫直：冷却后的焊管经模具定径矫直。 - （8）切断：定径后按照客户要求进行切断（最长不会超过7m）。 - （9）喷漆或者浸油：根据客户要求需要对管道表面进行防腐处理，需要浸油的直接运至浸油池内进行浸油（浸油过程中不进行加热等工序），浸油后捞出，在浸油池上方晾干（使晾干是滴下来的油可直接进入浸油池内），使钢管表面形成一层油膜；需要喷漆的钢管直接运至喷漆房，进行喷漆，喷漆后在喷漆房内进行晾干处理，不需要进行喷漆或者浸油的直接通过浸油或者喷漆后，既得单层焊管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目依托湖南定宇新材料科技有限公司已建成闲置厂房进行生产，湖南定宇新材料科技有限公司成立于2012年，由于国家产业政策变化，湖南定宇新材料科技有限公司原40万吨轧钢件项目停产，厂房闲置。湖南定宇新材料科技有限公司环保手续齐全，污染防治措施已实施到位，无环境污染投诉及主要环境问题。 本项目为新建项目，建设车间为闲置厂房，无历史遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用湘阴县生态环境部门发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价。 根据2020年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度和CO 95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体详见下表。 表3-1 2020 年区域空气质量现状评价表 所在 区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数%; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.0; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20.9; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42.1; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30.2; 35; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 80.4; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征因子 项目生产过程中会产生有机废气和二甲苯，故特征污染物为TVOC和二甲苯。为了解项目区域TVOC和二甲苯环境质量现状，TVOC环境质量数据引用《蓝天豚绿色建筑新材料（湘阴）有限公司系列免漆家具（年产模压门3000平方、模压雕刻房门8000 套、木柜20000套）项目环境影响报告表》湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目所在地周边进行了相关环境空气质量监测，监测时间为2019年11月04-10 日，蓝天豚绿色建筑新材料（湘阴）有限公司位于本项目东北面1.0km处；二甲苯环境质量数据引用《湖南定宇新材料科技有限公司机加工基地（年产7600吨钢结构件）本项目》中2021年8月14日-8月16日湖南精准通检测技术有限公司对定宇公司下风向一个点进行了二甲苯检测，检测报告编号为PTC21081306，本项目租赁定宇公司厂房。根据引用数据的时间与距离，其符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。 - TVOC引用监测点位：厂界上风向（G1）、厂界下风向（G2）各1个监测点，二甲苯引用监测点位：定宇公司主导风向下风向1个点。 （2）监测因子：TVOC、二甲苯。 （3）引用监测结果统计与评价：引用监测结果统计见表3-2。 表3-2 引用数据统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; TVOC; 二甲苯. G1; 浓度范围; 0.138-0.273; 0.0015L. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.333-0.411; /. 超标率（%）; 0; /. 最大超标倍数; 0; /. 标准值; TVOC为八小时值; 0.6; 0.2. 由上表3-2可见，TVOC、二甲苯结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 - 2、水环境质量现状 为了解建设项目所在地的地表水环境状况，本次环评引用2021年1月到10月湘阴县生态环境部门发布的湘江乌龙嘴断面监测数据，引用2019年湘阴县环境监测部门对洋沙湖湖心进行监测，具体监测情况详见下表。 表3-3 乌龙嘴断面监测结果统计表 单位:mg/L pH无量纲，粪大肠菌群:个/L 监测 断面; 监测因子; 1月-10月 平均值范围; 超标率%; 最大超标倍数%; 标准 限值; 是否 达标. 湘江乌龙嘴断面; 水温; 8.7-30.7; 0; 0; /; /. 电导率; 19.6-28.3; 0; 0; /; /. pH值; 6.77-7.62; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; 6.1-7.4; 0; 0; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; 2.0-2.4; 0; 0; 6; 达标. 化学需氧量; 9-12; 0; 0; 20; 达标. 生化需氧量; 0.8-1.6; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; 0.04-0.47; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 0.02-0.10; 0; 0; 0.2; 达标. 铜; 0.001ND; 0; 0; 1.0; 达标. 锌; 0.05ND; 0; 0; 1.0; 达标. 氟化物; 0.234-0.297; 0; 0; 1.0; 达标. 硒; 0.0004ND; 0; 0; 0.01; 达标. 砷; 0.0003ND; 0; 0; 0.05; 达标. 汞; 0.00004ND; 0; 0; 0.0001; 达标. 镉; 0.0001ND; 0; 0; 0.005; 达标. 六价铬; 0.004ND; 0; 0; 0.05; 达标. 铅; 0.002ND; 0; 0; 0.05; 达标. 氰化物; 0.001ND; 0; 0; 0.2; 达标. 挥发酚; 0.0003ND; 0; 0; 0.005; 达标. 石油类; 0.01-0.03; 0; 0; 0.05; 达标. LAS; 0.05ND; 0; 0; 0.2; 达标. 硫化物; 0.005ND; 0; 0; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 1633-6667; 0; 0; 10000; 达标. 由表可知，2021年1月至10月其乌龙嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质较好。 表3-4 洋沙湖湖心监测结果统计表 单位：mg/L，pH除外 参数 监测因子; pH; CODcr; BOD5; 总磷; 氨氮. 洋沙湖湖心; 范围值; 6.75-6.82; 6-8; 1.9-2.1; 0.01-0.02; 0.121-0.14. 均值; 6.79; 6.67; 2; 0.013; 0.139. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 0.05; 1. 根据监测统计结果可知，洋沙湖湖心水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 3.声环境质量现状 根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，本次评价委托了湖南精准通检测技术有限公司于2021年8月14日~15日对项目所在区域声环境进行了监测。 （1）监测点位：项目厂界东、南、西、北面； （2）监测因子：等效连续A声级； （3）监测方法：按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定进行； （4）评价方法：《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的相关规范进行； （5）执行标准：根据项目所在区域的环境特征，评价区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准； （6）监测结果及评价：详见表3-5。 表3-5 声环境监测评价结果 检测点位; 检测日期及结果（单位：dB(A)）; 标准限值dB（A）. 2021.5.14; 2021.5.15. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目厂界东侧外1米处; 58.4; 40.0; 57.8; 41.1; 65; 55. N2项目厂界南侧外1米处; 59.7; 41.2; 59.4; 40.9. N3项目厂界西侧外1米处; 55.8; 39.5; 56.0; 38.7. N4项目厂界北侧外1米处; 56.2; 38.7; 55.9; 37.8. 从现状监测数据可知，项目厂界四周声环境质量达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 4.生态环境现状 本项目租赁已建设完成的厂房，评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。因此本项目区域生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目评价范围内无主要文物保护区、风景名胜区、水源保护地、生态敏感点等。根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标见下表，项目周边敏感点示意图见附图。 表3-6 环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 相对位置; 功能、规模; 保护级别. 空气环境; 熊家岭1#（东经：112.903134，北纬：28.628544）; 西，300-500m; 居住区，约48户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 熊家岭2#（东经：112.966417，北纬：28.631408）; 西北，340-390m; 居住区，约4户. 城南中学（东经：112.904368，北纬：28.629252）; 西，380-500m; 学校. 严家田（东经：112.906374，北纬：28.626634）; 西南，200-350m; 居住区，约14户. 洞井湾（东经：112.909421，北纬：28.626366）; 南，64-480m; 居住区，约41户. 兰家冲（东经：112.913734，北纬：28.629499）; 东，410-500m; 居住区，约8户. 声环境; 项目50m范围内无噪声敏感目标. 水环境; 湘江; 大河; 西5.3km; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中III类标准. 洋沙湖湿地公园; /; 湿地公园，西3.2km. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1.废水： - 项目废水经现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级排放标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质标准后排入湘阴县第二污水处理厂处理后排入洋沙河，具体详见表3-7。 表3-7 废水污染物排放标准 单位：mg/L，除pH外 污染源; 污染因子; 单位; 综合三级标准; 污水厂接管标准; 执行标准. 生活 废水; pH; --; 6-9; 6～9; 6～9. COD; mg/L; 500; 500; 500. BOD5; mg/L; 300; 300; 300. 氨氮; mg/L; /; 45; 45. 动植物油; mg/L; 100; 100; 100. SS; mg/L; 400; 400; 400. - 2.废气 - 喷漆废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级排放标准、VOCS、二甲苯执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表1中排放标准要求；厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放标准；非甲烷总烃、苯系物执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表3中的排放标准要求；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求，高频焊接、热处理工序颗粒物执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665—2012）表3中大气污染物特别排放标准、厂区内无组织颗粒物执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665—2012）表4中无组织排放标准。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-9《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3). 有组织; VOCS; 50. 二甲苯; 17. 厂界外无组织; 非甲烷总烃; 2.0. 苯系物; 1.0. 注：*本项目无组织二甲苯、VOCs污染因子分别参照上表苯系物、非甲烷总烃执行 表3-10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 厂界内：NMHC; 10; 6; 监控点处 1h 平 均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-11 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665—2012） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 15; 厂区内; 5.0. - 3.噪声 - 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类（dB(A)）; 65; 55. - 4.固体废物 - 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量控制指标为VOCS。 本项目主要排放废水为生活污水，生活污水经现有化粪池处理后进入工业园污水管网后排放湘阴县第二污水处理厂处理后流入湘江，故本项目不申请水总量指标为化学需氧量、氨氮。 根据工程分析，结合本项目污染物排放因子，确定本项目的总量控制因子为VOCS。 根据工程分析可知：本项目外排废气中VOCS：0.824t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行建设，无土建工程，施工期主要污染物是施工人员生活污水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等。 1）大气环境影响分析 项目施工过程中主要是进行分区建设、装修，项目采取以下降尘措施： ①施工中的物料、建筑垃圾等的堆放采取防尘网遮盖、洒水、喷洒剂或覆盖等措施，避免起尘原材料的露天堆放； ② 施工中的物料、建筑垃圾及时清运； ③ 对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 2）水环境影响分析 施工过程产生的废水主要有：生活污水施工产生的生活污水依托现有化粪池处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂，随着施工期的结束，此类污染将不复存在。 3）声环境影响分析 噪声是施工期的主要污染因子，主要建设内容为分区建设，无大型土建施工，噪声源主要是空压机、电焊机和电锯电钻等施工设备以及运输建筑材料的车辆。其噪声源强约 84~90dB（A）之间，本项目在施工期间，合理选用了低噪声设备，经常对施工设备进行维修保养，夜间禁止施工，不会对周边造成影响，而施工期噪声的影响是暂时的，施工结束，噪声的影响也随之结束。 4）固体废物影响分析 施工期固体废物主要来源于施工过程产生的建筑垃圾，以及施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响。因此，生活垃圾应及时运送至环卫部门指定地点进行处理，避免对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气污染物产排情况。 项目在生产过程中废气主要为切割粉尘、手工焊接烟尘、喷漆废气、高频焊接废气、热处理工序废气。 1）切割粉尘 本项目以钢卷为原料生产钢管，根据客户要求，需要不同的长度的钢管，故需对生产的钢管进行切割，在切割过程中会产生粉尘，该粉尘经移动式焊接烟尘净化器处理后于车间内排放；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册---机械行业系数手册》中04下料系数表中“原料：钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料，工艺：等离子切割”的颗粒物排放系数为1.1kg/t-原料，本项目钢卷使用量为约44000t/a，但是切割工序在钢卷生产程钢管后，进行切割，因此切割量会大大减少，根据建设单体提供的资料可知，本次切割量以原料的20%计，8800t，则切割粉尘的产生量为9.68t/a，本项目最大生产负荷时每天切割操作时间约10h，年工作300天，则产生速率为3.23kg/h。 根据经验数据可知，一般移动式烟尘净化器废气收集率约80%，对切割粉尘的去除效率为95%，粉尘经处理后于车间内扩散，则切割工序未经进化器收集和经净化器处理后无组织扩散的颗粒物为1.056t/a。由于该粉尘主要为金属颗粒物，比重大，易沉降，且切割工序在车间内进行，有车间墙体阻拦，80%颗粒物会因自然沉降作用沉落在车间内，飘散至车间外环境的颗粒物则为0.774t/a，排放速率为0.258kg/h。 2）手工焊接烟尘 本项目焊接烟尘主要来自焊条，少量来自焊芯及被焊工件，根据《焊接工作的劳动保护》调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类及焊接工艺有关，焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟气总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟尘中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，气体成份复杂，较难定量化，且本项目焊丝使用量不大，主要对钢板进行焊接组装，本环评仅在此作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。 项目焊条采用钛钙型低碳钢焊条，不含铅成分，其年用量为2.5t/a，焊条烟尘产生量按最大产尘量计算8g/kg，焊接作业时间按平均每天最长工作时间4小时计算，则项目烟尘产生量共约20kg/a。考虑到焊接点位比较分散，因此，本评价建议在主要焊接工位采用移动式焊接烟尘净化器收集焊接烟气，收集效率约为80%，收集到的烟气颗粒物的去除率为90%。则颗粒物的排放量为0.0056t/a（0.0047kg/h），能满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求 3）高频焊接、热处理工序废气 本项目在制作钢管时，会使用高频焊接设施对钢管连接处进行高频焊接，在高频焊接过程中会产生废气，主要为颗粒物，项目在高频焊接后需要对钢管进行退火处理，加热方式为电加热，在制作双层焊管时，在装入离心管前，需要对钢管进行加热处理，使用热处理设施进行加热，电为能源，项目高频焊接和加热工序年工作时间为3000h。 高频焊接参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册---3130 钢压延加工行业系数手册》中“焊接钢管（产品名称）、带钢（原料）、高频焊法（工艺名称）”的颗粒物排放系数为0.011kg/t-钢材，项目年用钢材量为44000t，故高频焊接工序产生的颗粒物为0.484t/a。 退火工序及复合前加热工序参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册---3130 钢压延加工行业系数手册》中“退火板卷（产品名称）、冷硬板卷（原料）、连续退火法（工艺名称）”的颗粒物排放系数为0.006kg/t-钢材，项目年用钢材量为44000t，故高频焊接工序产生的颗粒物为0.264t/a。 项目高频焊接、退火工序及复合前加热工序产生的颗粒物总量为0.748t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁行业》（HJ846—2017）可知，项目高频焊接和加热处理过程中会产生颗粒物，参照技术规范内轧钢可知，热处理工序、焊接工序产生的颗粒物需有组织排放（属于一般排放口），根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）可知，项目需执行特别排放限值，其中可行性技术为袋式除尘器（采用覆膜滤料），根据建设单位设计要求，本环评选取了袋式除尘器处理颗粒物，其覆膜滤料为纤维滤料。 项目在高频焊接、退火工序及复合前加热工序设置密闭设施，上方增加集气罩（收集效率为90%），收集后的废气经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒（G1）高空排放，设计风量为5000m3/h。 因废气收集效率按90%计，则有组织颗粒物收集量为0.673t/a，产生速率为0.224kg/h，产生浓度为44.8mg/m3。袋式除尘器（纤维覆膜滤料）设计处理效率为99.5%，经处理后有组织颗粒物排放量为0.0034t/a，产生速率为0.0011kg/h，产生浓度为0.22mg/m3。根据上述计算可知，项目有组织排放的颗粒物满足 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665—2012）表3中排放标准要求（颗粒物：15mg/m3）。 另有10%的废气未经收集无组织排放，其颗粒物的排放量0.0075t/a，排放速率0.025kg/h。 4）喷漆废气 项目所用油漆为油性漆，属于溶剂型涂料，在使用之前需加入稀释剂进行调制，其水性丙烯酸树脂漆只需要用水稀释即可；在喷漆过程中，油漆在高压下由喷枪喷出而雾化，其中约85%（上漆率）的油漆可以附着在产品表面形成漆膜，其余则散逸在空中形成漆雾；漆雾中的挥发分在空气中会迅速挥发，固体分则形成颗粒物。 ①颗粒物 根据建设单位提供资料，本项目油性漆（固体分80%，挥发分20%）的使用量为4.4t/a，稀释剂（挥发分100%）的使用量为0.88t/a，水性漆（固体分70%，挥发分12%）的使用量为21t，则项目所喷油漆的使用量为26.28t/a，其中固体组分的量为18.22t/a，可挥发组分的量为4.28t/a。喷漆过程中约15%的油漆散逸在空中形成漆雾，则漆雾的产生量为3.942t/a；漆雾中颗粒物的产生量为漆雾的30%，则颗粒物的产生量为1.183t/a。 ②VOCs和二甲苯 项目喷漆过程中产生的有机废气主要来自所喷油漆中的可挥发组分，其主要成分为VOCs和二甲苯。根据建设单位提供资料，本项目油性漆（挥发分20%，其中二甲苯10%）的使用量为4.4t/a，稀释剂（挥发分100%，其中二甲苯成分按最高70%计）的使用量为0.88t/a，水性漆（挥发分12%）的使用量为21t，则项目生产过程中VOCs的产生总量为4.28t/a；其中二甲苯最大产生量为1.056。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-----铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）可知，项目喷漆、调漆、喷漆后晾干产生的废气需有组织排放（由于使用了油性漆，属于主要排放口），设置排气筒，其中有机废气可行性污染防治技术为有机废气治理设施，活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化 ；颗粒物（漆雾）可行性污染防治技术为密闭喷漆室，文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤。 根据建设单位设计要求，本项目喷漆、调漆、喷漆后晾干工序产生的废气经收集后通过过滤棉（属于化学纤维过滤）+UV光解设施+活性炭吸附+15m高排气筒，属于可行性污染防治技术中的技术。 根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，固定床活性炭吸附法对有机废气的去除效率为80%。光催化氧化法对有机废气的去除效率为70%，故本次吸附+催化氧化处理效率按照85%计，一般过滤棉对漆雾（颗粒物）处理效率可达到95%。项目喷漆、调漆、晾干工序均在密闭喷漆房内进行。设计收集效率为95%，年工作时间为2000h（包括喷漆、调漆、晾干）， 项目喷漆废气中颗粒物产生量为1.183t/a，VOCS产生量为4.28t/a，二甲苯总产生量为1.056t/a。其颗粒物收集量为1.124t/a，VOCS收集量为4.066t/a，二甲苯收集量为1.003t/a。 废气经过滤棉+UV光解设施+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（G2，风量20000m3/h）有组织排放，经处理后，其VOCs有组织排放量为0.61t/a，排放速率为0.305kg/h，排放浓度为15.25mg/m3；二甲苯有组织排放量为0.15t/a，排放速率为0.075g/h，排放浓度为3.75mg/m3；颗粒物有组织排放量为0.0502t/a，排放速率为0.0251kg/h，排放浓度为1.255mg/m3。 根据上述计算可知，项目有组织排放的VOCS和二甲苯满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）表1中排放标准要求（VOCS：50mg/m3、二甲苯：17mg/m3）、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。 另有5%的废气未经收集通过进出口无组织排放VOCs量0.214t/a，排放速率0.107kg/h；二甲苯无组织排放量0.053t/a，排放速率0.0265kg/h；颗粒物无组织排放量0.059t/a，排放速率0.0295kg/h。 综上，废气产生与排放情况见下表。 表4-1 项目有组织废气产生排放情况 污染源; 产污工序; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 集气率; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 高频焊接、加热工序废气; 高频焊接、加热工序; 颗粒物; 0.748; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（G1）; 90; 99.5; 0.0034; 0.0011. 喷漆、调漆、晾干废气; 喷漆、调漆、晾干工序; VOCS; 4.28; 过滤棉+UV光解+活性炭吸附设施+15m高排气筒（G2）; 95; 85; 0.61; 0.305. 二甲苯; 1.056; 0.15; 0.075. 颗粒物; 1.183; 95; 0.0502; 0.0251. 有组织排放汇总; 总排放量（t/a）; VOCS; 二甲苯; 颗粒物. 0.61; 0.15; 0.0536. 表4-2 项目无组织废气排放情况 污染源; 污染物; 无组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 喷漆、调漆、晾干废气; VOCS; 0.214; 0.107. 二甲苯; 0.053; 0.0265. 颗粒物; 0.059; 0.0295. 切割废气; 颗粒物; 0.774; 0.258. 手工焊接废气; 颗粒物; 0.0056; 0.0047. 高频焊接、加热工序废气; 颗粒物; 0.0075; 0.025. （2）项目废气污染源源强核算汇总 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算年排放量/（t/a）; 核算排放速率/（kg/h）. 1; 高频焊接、加热工序废气（TA001），一般排放口; 颗粒物; 0.22; 0.0034; 0.0011. 2; 喷漆、调漆、晾干废气排气筒（TA002），主要排放口; VOCS; 1.25; 0.61; 0.305. 二甲苯; 3.75; 0.15; 0.075. 颗粒物; 1.255; 0.0502; 0.0251. 有组织排放总计. 有组织排放总计 （排放量t/a）; VOCS; 0.61. 颗粒物; 0.0536. 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 喷漆、调漆、晾干; VOCS; /; DB43/1356-2017、GB37822-2019; 厂区内非甲烷总烃：20、厂界非甲烷总烃：2.0; 0.214. 二甲苯; 厂界二甲苯：1.0（参照苯系物数值）; 0.053. 颗粒物; GB16297-1996; 厂界颗粒物：1.0; 0.059. 2; 手工焊接; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 0.0056. 3; 切割; 0.774. 4; 高频焊接、加热工序废气; 颗粒物; /; GB 28665—2012; 厂区颗粒物：5.0; 0.0075. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCS; 0.214. 颗粒物; 0.846. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; VOCS; 0.824. 2; 颗粒物; 0.9. 表4-6本项目有组织污染源参数表 产污名称; 排气筒高度/m; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒出口内径/m; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）; 排放浓度/mg/m3. X; Y. 喷漆、晾干、晾干废气; 15; 112°54′32.75″; 28°37′44.65″; 0.30; 2000; 正常; VOCS; 0.305; 1.25. 二甲苯; 0.075; 3.75. 颗粒物; 0.0251; 1.255. 高频焊接、加热工序废气; 15; 112°54′32.830″; 28°37′43.325″; 0.30; 3000; 正常; 颗粒物; 0.0011; 0.22. - （2）监测计划 废气监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 涂装（HJ 1086—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁行业》（HJ846—2017）可知，在根据排污许可相关资料，项目属于简化管理，建议项目运营期大气污染源监测计划如下表。 表4-7 大气污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施; 执行标准. 喷漆、调漆、晾干废气排气筒（进口、出口）; 颗粒物、VOCS、二甲苯; 1次/年; 手工监测; 《表面喷涂（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界上风向1个点、厂界下风向2个点; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 1次/半年; 手工监测; 《表面喷涂（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/季度; 手工监测; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 颗粒物; 1次/年; 手工监测; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665—2012）. 高频焊接、加热工序废气排气筒（进口、出口）; 颗粒物; 1次/季度; 手工监测; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665—2012）. - （4）非正常排放量核算 - 项目污染物非正常排放量核算如下： - 表4-8 污染物非正常排放量核算 污染源; 非正常排放原因; 污染物名称; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次/次; 应对措施. 喷漆、调漆、晾干工序; 设备故障; 颗粒物; 0.562; 28.1; 0~30min; 1-2; 加强管理定期检查废气处理设施，委托第三方检测公司进行监测，一旦发生故障，立即停产检修. VOCS; 2.033; 101.65. 二甲苯; 0.502; 25.1. 高频焊接、加热工序废气; 颗粒物; 0.224; 44.8. 在非正常工况下，污染物浓度将会明显升高，对周边环境造成影响，为防止出现非正常工况时，废气排放对环境造成的影响增大，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产；平时应注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，减小废气排放对周围环境的影响 （5）废气处理措施可行性分析 喷漆晾干废气处理设施可行性分析 废气经过滤棉+UV光解设施+活性炭吸附设备处理后由15m高排气筒高空排放。 过滤棉：过滤棉漆雾净化器主要是采用干式过滤网过滤漆雾，漆雾在通风机的作用下，进入过滤器被粘附捕集，过滤器结构是用过滤棉制成滤网固定在框架上，喷漆和喷漆后晾干废气通过多重逐渐加密的过滤棉，漆雾粒子在拦截、碰撞、吸收等作用下容纳在过滤棉中，从而达到净化漆雾的目的。过滤棉定期进行拆除和更换，该方式去除漆雾的效率可达95%。过滤棉漆雾净化器优点为结构简单，能耗较低，无二次水污染，设备使用寿命较长不会腐蚀。 UV光解净化：为保证处理效率，利用排风系统输入到UV光解设备净化设备。其工作原理为：利用特制的高能高臭氧UV 紫外线光束照射气体，裂解苯、甲苯、二甲苯、有机废气等的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧（高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子部平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O。该法不产生危险废物，而且低能耗，处理效率高。 活性炭吸附：活性炭是国内最为有效的办法。吸附作用是一种界面现象。所谓吸附，是当两相存在时，在相与相的界面附近的浓度与相内部不一样的现象，吸附的物质称作吸附剂或吸附载体。活性炭的吸附是用活性炭作为载体的吸附。吸附的作用力是吸附载体与吸附物质（有机废气）之间在能量方面的相互作用，承担这种相互作用的是电子。吸附载体表面上的原子与吸附质（有机废气）分子互相接近时，即使是无极性，也会瞬时性地造成电子分布的不对称而形成电极，并诱导与其相对应的原子或分子产生分电极。在这两个分电极之间，便产生微弱的静电相互作用力。活性炭也能通过使用氧化剂、还原剂进行处理，让比表面积及比孔容积大，单位重量的吸附量也大。活性炭应定期更换。 高频焊接、加热工序废气处理设施可行性分析 废气经集气罩+袋式除尘器（纤维滤料处理）+15m高排气筒高空排放。 纤维过滤可定义为借助于多孔介质将气溶胶离子从气流中分离的过程。纤维层过滤是目前主要的烟尘净化方法之一。纤维层过滤方式分为以下两种过滤方式：内部过滤(也称深层过滤)和表面过滤。覆膜滤料属于表面过滤，覆膜滤料利用其微孔结构改变了普通滤料的过滤机理，由普通滤料的深层过滤机理转变成为表面过滤机理。性能较好的滤料必须有合适的空隙和结构，薄膜是立体网状、交叉微孔结构，无直通孔，薄膜层具有0.1~3.5μ m的微孔孔径，也可制作从0.05μm到50um的微孔孔径的薄膜，这种徽孔滤料可以捕集大多数的粉尘颗粒，使粉尘无法通过该膜的表面进入到膜或者基材中去。在覆膜滤料的过滤过程中，基本只起到了支撑的作用，它无需依靠在滤料表面再形成的粉尘初层进行过滤，膜层本身就能够起到普通滤料中粉尘初层的过滤作用，粉尘的过滤过程主要是靠这一层薄膜的筛选作用来实现，使之成为真正的表面过滤。 综上分析可知，项目设置2套废气处理装置，根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁行业》（HJ846—2017）可知，本项目废气污染治理设施为技术规范中的可行技术，因此符合国家相关要求。 |
| --- | --- |
|  | 2、地表水环境影响分析 （1）废水产生及排放情况 本项目废水为生活污水、冷却水、试压水。 1）生活污水 本项目营运期生活污水排放量为0.72m3/d，216m3/a，其主要污染因子为 COD、BOD5、SS、NH3-N，生活废水中COD300mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L、SS250mg/L。项目废水经现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质标准后排入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后排入湘江。 表4-9 本项目废水产生及排放情况一览表 产生环节; 指标; 处理前; 湘阴县第二污水处理厂. 水质(mg/L); 产生量（t/a）; 水质(mg/L); 排放量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 216; ——; 216. COD; 300; 0.0648; 50; 0.0108. BOD5; 200; 0.0432; 10; 0.0022. SS; 250; 0.054; 10; 0.0022. NH3-N; 30; 0.0065; 8; 0.0017. 2）冷却水、试压用水 项目生产过程中需使用水进行冷却，使钢管降温。拟设计配套循环冷却水池容积为25m3，冷却循环水量为20m3，蒸发损失水量按循环水量的5%计，蒸发水量为1t/d，300t/a，则补充水量为300m3/a，循环冷却水循环使用，不外排，只需定期补充损耗用水即可，项目冷却水为直接冷却，购买过来的钢卷无油且表面较为干净，故直接冷却后，其水质较为干净，经冷却水池收集自然冷却后，可满足循环使用要求。 项目试压实验使用水作为介质，用水为冷却池中的冷却水，将冷却池中的冷却水经水泵打入钢管内，测试后排入冷水水池内，循环使用，不外排。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中可行。本项目不需要设置水的专项评价。 （2）湘阴县第二污水处理厂可接纳本项目废水分析 湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县洋沙湖大道南侧，主要处理湘阴工业园的工业污水和生活污水，设计处理能力1万吨/天，采用AAO工艺，服务范围为湘阴县工业园、轻工产业园、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园，西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.1平方公里，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目位于湖南轻工产业园内，顺天大道南侧，在湘阴县第二污水处理厂纳污范围内，产生的生活污水经现有化粪池处理后，可直接进入园区污水管网。根据调查可知，湘阴县第二污水处理厂处理能力为1.0万m3/d，本项目生活污水产生量为0.72t/d，可知本项目产生的污水占比污水处理厂处理量的0.0072%，废水占比量较小，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水运至湘阴县第二污水处理厂进行处理是可行可靠的。 综上所述，所排污水经以上措施处理后，可以符合相关的排放要求。只要加强管理，确保处理效率，其外排废水不会对项目周围的水体环境造成明显不利影响。 （3）污染物排放量核算表 综上，根据《环境评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染物排放核算表见下表： 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; 化学需氧量；氨氮; 湘江; 间断排放; 01; 化粪池; 化粪; TA001; 符合; 企业总排. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 污水处理厂基本信息. 经度; 维度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; TA001; 112°54′44.14″; 28°38′37.83″; 0.0216; 外排; 间接排放; /; 湘阴县第二污水处理厂; 化学需 氧量; 50. 氨氮; 8. 表4-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; TA001; 化学需 氧量; 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准; 50. 2; 氨氮; 8. 表4-13废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 全厂年排放量（t/a）. 1; TA001; 化学需氧量; 50; 0.0108. 2; TA001; 氨氮; 8; 0.0017. 全厂排放口合计; 化学需氧量; 0.0108. 氨氮; 0.0017. （4）废水污染源监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁行业》（HJ846—2017）可知，本项目废水为生活污水，经现有化粪池处理后排入园区污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂，属于间接排放。故不需设置废水污染源监测计划。 - 3.噪声 本项目营运期主要生产设备为开卷机、剪切对焊机、活套机、成型机组、高频直缝焊管机组、切断机等，其噪声值详见下表。 表4-14 项目各类设备噪声强度 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声值. 1; 开卷机; 1台; 75~95. 2; 剪切对焊机; 1台; 70~85. 3; 活套机; 1台; 70~80. 4; 成型机组; 1套; 65~75. 5; 高频直缝焊管机组; 1套; 70-85. 6; 切断机; 1台; 75-95. 噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质为固定声源两大类。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备属于强噪声设备，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 对营运期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： 式中：LA——距声源为ra米处的声级，dB(A)； L0——距声源为r0米处的声级，dB(A)； 因项目工作面的设备相对比较集中，故本评价可将工作面看作一个点声源。 3） 预测结果 噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声预测值见表4-15。 表 4-15 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 序号; 点位; 预测值. 昼间; 夜间. 1; 东场界; 57.32; 51.23. 2; 南场界; 52.64; 48.32. 3; 西场界; 59.12; 52.00. 4; 北场界; 53.88; 47.51. 排放限值：3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 从以上预测结果可知，本项目营运期间项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 通过声环境影响预测可知，在采取相应的治理措施后，厂界噪声昼间可以达标。为了进一步减小噪声对周围声环境的影响，本环评建议采取的相关噪声治理措施有： ①在设备选型要选取低噪声类型，并加强设备的检修和维护，防止因维护不及时造成异常机械摩擦噪音。 ②对生产车间进行合理布置，将各工序分开。 ③对振动较大的设备采取减振、隔振措施，设防振基础，加垫衬等。 ④对主要生产设备配套电机、风机应根据实际情况安装隔声罩。必要时对设备房采用隔声、吸音材料处理，同时装隔声门窗 ⑤加强员工素质教育培训，生产操作中文明作业，减少人为因素噪声污染问题。 ⑥加强运输车辆噪声管理，厂区设置限速杆和禁鸣标志。 综上所述，项目在采取上述措施治理后，可确保本项目东、南、西、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3类标准 （4）监测计划 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁行业》（HJ846—2017）中对厂界噪声监测未作要求，项目厂界噪声监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)制定。 表4-16 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂区四侧厂界外1 m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. - 4.固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目运营期固体废物主要为废边角料、生活垃圾、废活性炭、废UV灯管、废水性漆包装桶、废过滤棉、漆渣、废油性漆桶、废稀释剂桶、移动式烟尘净化器收集的粉尘及车间地面清扫的粉尘。 一般固废： 1）废边角料 本项目在生产过程需进行剪切等处理，该过程会产生边角料，根据厂方介绍，在生产过程中废边角料产生系数约为总量的10%，故废边角料产生量约4400t，经收集后外售物资回收公司。 2）生活垃圾 本项目生活垃圾按0.5kg/d计算，该项目工作人员20人，年工作300天，生活垃圾产生量为0.01t/d（3t/a），生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。 3）废水性漆包装桶 根据《国家危险废物名录》（2021年版）中判定废水性漆包装物不属于危险废物，为一般固废，本项目废水性漆包装桶产生量约0.8t/a；均收集后交由环卫部门进行处理。 4）移动式烟尘净化器收集的粉尘及车间地面清扫的粉尘 切割过程、手工焊接过程中产生的烟尘经移动式烟尘净化器收集，沉降在地面的粉尘经清扫收集，收集的粉尘量为8.92t/a，收集后交由环卫部门进行处理。 5）袋式除尘器收集的粉尘 项目在高频焊接、加热工序中产生的颗粒物经袋式除尘器处理后由排气筒排放，根据污染源分析可知，项目袋式除尘器粉尘收集量为0.67t/a，收集后交由环卫部门进行处理。 危险废物 - 1）废活性炭 - 根据废气处理设备中活性炭的实际容量（每次装填量为800kg），每2个月更换一次，每次0.8t，故年更换4.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码900-039-49。收集暂存于危废暂存间内，委托有危废资质的单位处置。 - 2）废过滤棉 - 项目用过滤棉过滤漆雾，每一个月更换一次过滤棉，每次更换量为0.1t，故废过滤棉产生量约为1.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年）可知，废过滤棉属于“HW49其他废物”，废物代码900-041-49。收集暂存于危废暂存间内，委托有危废资质的单位处置。 3）漆渣 漆渣主要是在喷漆过程中产生的固体颗粒物（漆渣），根据其油漆使用量可知，项目漆渣产生量为1.5t/a。按《国家危险废物名录》（2021年版）可知，漆渣分类编号为HW12，代码为900-250-12，收集于危险废物储存间内，再交由有资质单位进行处理。 - 4）废油性漆桶、废稀释剂桶 - 项目在喷漆过程中会根据客户要求，使用水性漆或者油性漆，在使用油性漆过程中会产生废油性漆桶、废稀释剂桶，根据项目油性漆及稀释剂使用量可知，项目废油性漆桶和废稀释剂桶产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），属于HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集于危废暂存间内，再交由有资质单位进行处理。 - 5）废UV灯管 - 项目在处理有机废气过程中需要使用UV光解设备进行处理有机废气，保证有机废气达标排放，根据业主提供的相关资料，灯管使用寿命为1000h，处理设施年使用时间为3000h（喷漆+调漆+晾干的时间），因此每年更换3次，每次更换下来的灯管约0.03t，故年产生量为0.009t，根据《国家危险废物名录》（2021年）可知，项目废灯管属于“HW49 其他废物”废物代码900-044-49，需收集于危险废物储存间内，再交由有资质单位进行处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，其中危险废物汇总如下： - 表4-17 项目危险废物汇总 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 漆渣; HW12; 900-250-12; 1.5; 喷漆; 固体; 油漆; 油漆; 每天; T，I; 收集于危废暂存间后，再交由有资质单位进行处理. 2; 废稀释剂桶、废油性漆桶; HW49; 900-041-49; 0.2; 喷漆; 固体; 油漆; 油漆; 每天; T/In. 3; 废UV灯管; HW49; 900-044-49; 0.03; 废气处理设施; 固体; 阴极射线管; 油漆、射线管; 4个月; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.8; 废气处理设施; 固体; 活性炭、挥发性有机物; 挥发性有机物; 2个月; T. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 1.2; 废气处理设施; 固体; 油漆; 油漆; 1个月; T/In. *注：污染防治措施一栏中应列明各类危险废物的贮存、利用或处置的具体方式。对同一贮存区同时存放多种危险废物的，应明确分类、分区、包装存放的具体要求。 - 表4-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 漆渣; HW12; 900-250-12; 车间西侧中部; 20m2; 桶装; 7t; 半年. 2; 废稀释剂桶、废油性漆桶; HW49; 900-041-49; 袋装/桶装. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装/桶装. 5; 废UV灯管; HW49; 900-044-49; 锡纸包装/袋装. （2）固体废物环境管理要求 危险废物： 根据业主的设计方案可知，项目危废间位于车间西侧中部，面积约为20m2， 根据上述资料可知，项目危废每半年清理一次，危废年产生量为7.73t，故最大暂存量为3.865t，项目危废间最大储存量为7t，满足储存要求。 环评建议危险废物储存区需按照要求建设：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须设置专用的危废收集容器，产生的危废随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施、基础防渗。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤危险废物存放间内部场地要进行人工材料的防渗处理。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 贮存安全管理规定： 危废的安全管理：必须将危废在桶装好后放入坚固的柜或箱中；盛装、贮存危险废物须作好记录，记录上须注明名称、来源、数量、特性和入库日期、废物出库日期及接收单位名称；必须定期对所贮存的贮存库进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；贮存库必须设置警示标志。 运输注意事项：危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。 一般工业固体废物： 本项目一般固废储存间，设置在车间东侧，面积约为30m2。 固体废物在外售前，分类放入仓库暂存，避免下雨冲刷，污染环境，并做好防渗措施，避免因雨水淋溶而污染区域地表水和地下水。 一般固体废物暂存库建设要求： 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在构筑物内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 ④企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 ⑤对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 防渗要求 本项目重点防渗区有：危废暂存间、浸油池、冷却循环水池等，一般防渗区有：办公生活区、生产区等，简单防渗区包括：配电房。 重点污染防治区按照《危险废物贮存污染控制标准》中的防渗方面相关要求进行防渗处理，防渗要求渗透系数≤10-10cm/s；采用两层防水措施，底层采用防水砂浆防水层，防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆，宜采用多层模压法施工；上层防水措施采用防水混凝土，混凝土抗渗等级不小于 P6，防水混凝土结构底混凝土垫层，强度等级不应小于C15，厚度不应小于 100mm，在软层土层中不应小于 150mm。一般防渗区域（厂区内道路、办公生活区等）采取抗渗混凝土进行防渗（厚度不小于 150mm）， 防渗系数≤10-7cm/s。防止废水的泄漏、渗漏，同时严禁废水偷排、漏排，以确保项目建设不对区域地下水水质产生不良影响。 本项目一般污染区防渗措施：一般防渗区防渗设计要求参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。做好防雨、防渗、防腐措施，地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。 厂区内道路：地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 本项目对简单防渗区地面采用水泥硬化、做好防雨措施。 非污染防治区：对于基本上不产生污染物的非污染防治区，如绿化区等，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 综上所述，项目充分采取防渗措施、加强日常管理，项目运营后对对所在区域环境影响较小。 5.生态影响 项目租赁湖南定宇新材料科技有限公司位于湖南湘阴工业园顺天大道南侧的现有厂房，项目不新增占地，项目周边动植物物种简单，无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。 - 6.环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险物质识别 本项目风险物质主要为油漆、稀释剂、水溶性防锈油、水性漆、危险废物等。 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q值按下式进行计算： 式中： q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 Q的确定见下表。 表4-19 建设项目Q值确定表 位置; 原料; 厂内最大储存量; 临界量; 储存状态; 储存方式; Q值; 合计. 厂房仓库、危废间; 稀释剂; 0.3t; 10t; 液态; 桶装; 0.03; 0.2705. 油漆; 1.5t; 50t; 液态; 桶装; 0.03. 水性漆; 4.0t; 50t; 液态; 桶装; 0.08. 水溶性防锈油; 8.0t; 2500t; 液态; 桶装; 0.0032. 危险废物; 3.865t; 50t; 固态; 桶装; 0.0773. 乙炔; 0.5t; 10t; 气态; 罐装; 0.05. 经计算本项目Q值为0.2705＜1，风险潜势为I。 3、环境风险识别 （1）物质风险 拟建项目涉及危险物料包括油漆、稀释剂及危废、水溶性防锈油等，其原料理化性质及危险特性详见附件6。 （2）生产系统风险性识别 ①喷漆房环保设施失效，喷漆废气未经处理直接排放。 ②油漆、稀释剂、水溶性防锈油储存区、使用区泄漏、危废暂存间废物泄漏。 ③油漆、稀释剂引起的火灾及伴生污染。 （3）危险物质向环境转移的途径识别 ①有机废气事故外排 项目建设后在喷漆生产过程中，有机废气集气装置及处理设施故障，使有机废气非正常排放，危害周边环境；高频焊接、退火工序废气处理设施故障，导致颗粒物超标排放，危害周边环境。 ②泄漏和火灾分析 油漆、稀释剂、水溶性防锈油、危废发生泄漏，通过漫流，渗透等方式，污染周边地表水、地下水环境。 油漆、稀释剂等属可燃物品，一旦起火，火势会迅速蔓延至整个车间内。在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失：火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。同时，油漆、稀释剂储存容器等接口不严，致使跑、冒、滴、漏等现象发生，其发生带有明显的随机性和偶然性，这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及其修订等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。 （2）对原料及成品应按规定妥善存放、使用，库房应有良好的通风条件。 （3）液体物料存贮时，严格按照规定存贮，包装桶破裂时，及时进行收容处理，定期对包装桶进行检查，一旦发现问题及时处理。 （4）库房中应配置灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005)的要求。 （5）对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 （6）油漆、稀释剂、水溶性防锈油储存区及使用区做好防渗处理，储存区设置围堰、危险废物暂存区等做好防渗措施。 （7）定期对环保设备进行维护。 （8）项目应保证环保设施的正常运行，保证职工人身健康安全，在环保设施出现故障时应停止生产。 （9）对生产过程中产生的危险废物采用专桶分类收集，收集桶应按照相关规范要求采用规定颜色、规格的容器，并在危废暂存间处设立警示标牌；危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，并设置100mm高的围堰，防止二次污染，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。收集的危险废物应交有相应处理资质的单位处置。危险废物运输须采用专用密封车，避免运输过程对环境产生危害；厂方应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。 （10）仓库管理人员必须进行过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个体防护用品。 （11）油漆、稀释剂、水溶性防锈油等原辅料出入库必须检查验收登记，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 （12）合理控制原料的厂区暂存量，尽量减少储存总量。 （13）所有易燃易爆、有毒物质必须有标签，标识清楚、密封保存。 5、事故应急预案 - 根据《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》的要求，项目应当编制环境应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案，建设单位应根据本项目的特征，编制应急预案上报当地环保部门备案，并定期培训和演练。 6、环境风险评价结论 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南派普新材料有限公司年产4万套泵车及塔机配件建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 湘阴工业园区顺天大道以南. 地理坐标; 经度; 112°54′32.15″; 纬度; 28°37′42.03″. 主要风险物质及分布; 油漆、稀释剂、水溶性防锈油储存区及使用区、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 油漆泄漏、燃烧风险：喷漆房使用的油漆和稀释剂大多数是易燃易爆和有毒物质。在喷漆作业中形成的漆雾，在空气中达到一定的浓度，一遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故；物料暂存时散落，危害大气、土壤和地表水。 矿物油遇明火、高热可燃，燃烧废气污染大气环境，泄漏可能造成土壤、地下水、地表水污染. 风险防范措施要求; （1）泄漏：项目油漆、稀释剂、水溶性防锈油等厂区存储量较少，且危废暂存间单独设置一个房间，危废间地面进行硬化处理，油漆、稀释剂、水溶性防锈油储存区周围设置围堰。 （2）火灾：小型火灾时立刻用储区附近备用的灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，须立即打开消火栓降低着火点的温度控制火势，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭之。大型火灾时应立刻开启消火栓降温，控制火势，避免爆炸，等待救援。 （3）制定快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训，做好救援专业队伍的组织、训练和演练，对工人进行自救和互救知识的宣传教育，杜绝液体储存和装卸过程中的跑、冒、滴、漏现象发生。 （4）企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保事务；指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 （5）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放。加强车间管理。. 填表说明：项目Q值为0.2705＜1，风险潜势为I，可开展简单分析. 7、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 项目为泵车及塔机配套产生生产，不属于指南中所列电磁辐射类项目，本项目在生产过程中探伤检测时，会涉及到电磁，但其使用量较小，基本不会对环境及人员造成影响。 8、环保投资估算 本项目总投资1000万元，其环保投资50万元，环保投资占总投资比例的5%。项目环保设施及投资估算详见表4-21。 表4-21 竣工验收一览表 实施阶段; 污染源; 环保设施; 投资（万元）; 预期治理效果. 运营期; 生活污水; 隔油化粪池+厂区内排污管道; 0（现有设施）; 达到湘阴县第二污水处理厂接纳水质标准. 废气; 高频焊接、退火等工序废气：集气罩+袋式除尘器（纤维滤料）+一根15m高排气筒（G1）; 10.0; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665—2012）. 过滤棉+UV光解设施+活性炭吸附设施+15m高排气筒（G2）高空排放; 20.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 移动式烟尘净化器处理后排放; 2.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 设备噪声; 墙体隔声、吸声、合理布局; 5.0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 一般固体废物; 规范化一般固废堆放间; 3.0; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活垃圾; 生活垃圾桶; /. 危废暂存间; 规范化危废间; 2.0; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单. 其他; 绿化、地面防渗; 8.0; /. 合计; 50. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 高频焊接、退火工序、复合前加热工序废气排气筒（G1） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器（纤维滤料）+15m高排气筒 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665—2012） |
|  | 喷漆、调漆、晾干废气排气筒（G2） | 颗粒物、VOCS、二甲苯 | 过滤棉+UV光解设施+活性炭吸附设施+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》 （DB43/1356-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 切割废气 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 手工焊接废气 |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、CODCr、SS、NH3-N、BOD5 | 现有化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、湘阴县第二污水处理厂接纳水质标准 |
|  | 冷却水、试压用水 | / | 冷却循环水池 | 循环使用 |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A 声级 | 优化布局，采取隔音、 减振等措施，做好设备的维护保养工作 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期固体废物主要为废边角料、生活垃圾、废活性炭、废UV灯管、废水性漆包装桶、废过滤棉、漆渣、废油性漆桶、废稀释剂桶、移动式烟尘净化器收集的粉尘及车间地面清扫的粉尘。 一般固废： 1）废边角料经收集后外售物资回收公司。 2）生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。 3）废水性漆包装桶均收集后交由环卫部门进行处理。 4）移动式烟尘净化器收集的粉尘及车间地面清扫的粉尘收集后交由环卫部门进行处理。 危险废物 - 废活性炭、废过滤棉、漆渣、废油性漆桶、废稀释剂桶、废UV灯管 收集于危险废物储存间内，再交由有资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，项目地下水、土壤环境影响轻微，但是项目对于油漆间、危废间、浸油池处需采取特别的防护措施；在油漆储存间和危废暂存间、浸油池处设置围堰，并进行重点防渗、防漏。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目利用已建厂房进行建设，不进行土建工程 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识；②厂区地面进行硬化；③油漆、稀释剂、水溶性防锈油需放置储存间内，且地面进行硬化，油漆、稀释剂储存区门口设置拱背型围堰，浸油池周围需增加围堰，设置标识牌，禁止明火；④建立夜间值班巡查制度；⑤危废暂存间应按规范设置，防止泄漏的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存危废，并及时交有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）规定，进行排污许可申报，方可进行试生产。②各污染物排放口明确采样口位置，设置环保图形标志；按规范设置采样口和采样平台；制定废气治理设施和固废管理台账；定期监测污染物排放情况。③严格按照建设项目竣工环境保护验收制度，项目建成后尽快履行环保验收手续。 |  |  |  |

# 六、结论

经综合分析，湖南派普新材料有限公司年产4万套泵车及塔机配件建设项目与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善利用，噪声不会出现扰民现象，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.9t/a | 0 | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | VOCS | 0 | 0 | 0 | 0.824t/a | 0 | 0.824t/a | +0.824t/at/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.0108t/a | 0 | 0.0108t/a | +0.0108t/at/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0017t/a | 0 | 0.0017t/a | +0.0017t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |
|  | 废水性漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 8.92t/a | 0 | 8.92t/a | +8.92t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 3960t/a | 0 | 3960t/a | +3960t/a |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.67t/a | 0 | 0.67t/a | +0.67t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.8t/a | 0 | 4.8t/a | +4.8t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废油性漆桶、废稀释剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +.5t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 注释

# 附件：

# 附件1  委托书

# 附件2  厂房租赁合同

# 附件3  营业执照

# 附件4  联审意见

# 附件5  检测报告及质保单

# 附件6  油性漆、稀释剂技术说明书

# 附件7  关于办理“年产4万套泵车及塔机配件建设项目”的申请报告

# 附件8  湖南湘阴工业园环境影响报告书的批复

附件9  建设项目位于园区的证明文件

附件10 专家意见及专家签到表

附图：

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2-1 项目在定宇公司厂区内示意图

# 附图2-2 本项目平面布置图

# 附图3  声环境现状监测点位图

# 附图4  本项目周边环保目标分布图

# 附图5  项目现场照片

# 附图6  项目与园区位置示意图