# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  湘阴县燎原水库除险加固工程建设项目

建设单位（盖章）：     湘阴县燎原水库管理所

编制日期：               2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

    - 专家意见修改清单

| 序号 | 意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善现有项目的基本情况；核实项目的工程量、服务范围及服务的灌溉面积 | 已完善现有项目的基本情况；并核实项目的工程量、服务范围及服务的灌溉面积 | P8、P16 |
| 2 | 完善白蚁防治药物的用量和理化毒性及使用限制要求；完善取土场环境现状、敏感目标、取土过程的环境影响及生态恢复措施；补充完善取土运输路线及其影响和防治措施 | 完善白蚁防治药物的用量和理化毒性及使用限制要求 | P34 |
|  |  | 完善取土场环境现状、敏感目标 | P37 |
|  |  | 取土过程的环境影响及生态恢复措施 | P65-P67 |
|  |  | 补充完善取土运输路线及其影响和防治措施 | P68 |
| 3 | 补充完善项目区主体功能区规划和生态功能区划情况、项目用地及周边与项目生态环境影响相关的生态环境现状调查；完善地表水环境保护目标和水质现状 | 补充完善项目区主体功能区规划和生态功能区划情况 | P1 |
|  |  | 项目用地及周边与项目生态环境影响相关的生态环境现状调查 | P49-P50 |
|  |  | 完善地表水环境保护目标 | P55 |
|  |  | 完善地表水水质现状 | P46-P47 |
| 4 | 施工弃渣应清除至库外；结合《岳阳市扬尘污染防治条例》等要求强化施工期的扬尘污染控制措施；补充强化施工暴雨期间水土流失的防治措施 | 施工弃渣应清除至库外 | P74 |
|  |  | 结合《岳阳市扬尘污染防治条例》等要求强化施工期的扬尘污染控制措施 | P71 |
|  |  | 补充强化施工暴雨期间水土流失的防治措施 | P66 |
| 5 | 完善项目与相关规划的符合性分析，补充完善生态环境保护措施设计图等图件 | 完善项目与相关规划的符合性分析 | P6-P7 |
|  |  | 补充完善生态环境保护措施设计图等图件 | 附图六、附图七 |

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	42

四、生态环境影响分析	54

五、主要生态环境保护措施	67

六、生态环境保护措施监督检查清单	75

七、结论	78

附件

附件1：委托函

附件2： 湖南省水利厅关于《湘阴县燎原水库除险加固工程初步设计的批复》

附件3：同意接受杂土的协议书

附件4：环境质量现状监测报告

附件5：专家评审意见

附件6：专家评审签到表

附图

附图一  项目地理位置图

附图二  主要环保目标图

附图三  监测布点图

附图四  燎原水库平面布置图

附图五  燎原水库施工平面布置图

附图六  施工期生态保护措施布置图

附图七  生态恢复措施布置图

附图八  燎原水库流域水系图

附图九  岳阳市生态红线图

附图十  现场勘察图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湘阴县燎原水库除险加固工程建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓成熙 | 联系方式 | 15197000666 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙村 |  |  |
| 地理坐标 | （112度56分32.978秒，28度31分56.016秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利—127.防洪除涝工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 36600m2 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6686.20 | 环保投资（万元） | 74.63 |
| 环保投资占比（%） | 1.12% | 施工工期 | 19个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳市“十四五”水安全保障规划》 《湖南省主体功能区规划》 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策的符合性 本项目为水库除险加固项目，燎原水库以灌溉、防洪为主，本项目在国民经济行业分类中属于“E4822 河湖治理及防洪设施工程建筑”，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革 委员会令第 29 号），本项目属于第二项水利第 7 小项“病险水库、水闸除险加固工程”，为鼓励类项目，符合国家当前的产业政策。 1.2选址符合性分析 本项目是对水库大坝、防汛路、溢洪道等工程的除险加固，均在水库现有红线范围内建设，不改变原水库的现状，项目建成后可以改善水库水力条件，防治洪水冲刷坝脚及两岸，提高泄洪可靠性，保证大坝的安全运行。项目占地区域主要为水力设施用地，不涉及耕地、基本农田、饮用水源保护区等敏感保护区，所在区域周围环境质量现状良好，符合环境工程规划，故本项目选址合理。 1.3、“三线一单”符合性分析 根据根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》，金龙镇属于岳阳市湘阴县一般管控单元。其详细的符合性分析见下表。 表 1-1 项目与岳政发〔2021〕2号符合性一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 涉及乡镇 （街道）; 单元面积 （km2）; 经济产业布局. ZH430624 30002; 一般管控单元5; 东塘镇/金龙镇/静河镇/六塘乡/三塘镇/文星镇/玉华镇/樟树镇; 516.34; 金龙镇：湘江新区新片区重要组成部分，县域次中心；以先进制造业、教育科研为主导，辅以山地康养旅游. 主要属性; 一般生态空间/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区. 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目; 不涉及; 符合. 1.2禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化; 不涉及; 符合. 1.3禁止造成饮用水源保护区污染的活动，包括投肥养鱼、珍珠养殖、游泳、破坏植被等; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 2.1城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处; 本项目施工严格按照绿色建筑施工要求，做到“六个100%”; 符合. 2.2加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染; 不涉及; 符合. 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶; 不涉及; 符合. 2.4分批次建好集镇污水处理设施，逐步解决集中生活区污水污染问题；加快建设三格、四格化粪池，解决分散户生活污水问题; 本项目施工废水经隔油沉淀处理后回用; 符合. 2.5严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染; 不涉及; 符合. 2.6畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议; 不涉及; 符合. 2.7加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施; 本项目施工期生活污水经三格化粪池处理后用于农肥，洗车废水、场地拖洗废水经隔油、沉淀后回用，不外排，施工现场按6个100%施工，并采用全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化; 符合. 环境风险防控; 3.1探索采用PPP等市场化模式，引入第三方参与运行管理，鼓励社会投资建设污水处理厂，将管护权、收益权划归社会投资者，解决农村污水治理问题; 不涉及; 符合. 3.2开展饮用水源地周边土壤环境质量调查，掌握饮用水源地周边土壤环境质量状况及其潜在环境风险情况; 不涉及; 符合. 3.3对生活饮用水集中式供水单位供水水质按国家相关要求进行行业自检和监督监测，所有市政供水安全状况按国家要求每季度进行公开; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 4.1水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.53; 本项目为水库的除险加固，不涉及水资源的利用; 符合. 4.2能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用。湘阴县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤; 项目运营过程均使用电能; 符合. 综上，本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》文件相符合。 1.4与国家水利改革发展政策的符合性 《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》中“（七）加快中小河流治理和小型水库除险加固”中提及：“中小河流治理要优先安排洪涝灾害易发、保护区人口密集、保护对象重要的河流及河段，加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国家防洪标准。”因此，燎原水库大坝除险加固工程建设符合国家水利改革发展的要求。 1.5项目与湖南省人民政府办公厅“关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见” (湘政办发〔2021〕30 号) 符合性分析 表 1-2 项目与湘政办发〔2021〕30 号符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 及时开展水库安全鉴定：严格执行水库大坝定期安全检查、鉴定制度，优化安全鉴定程序，强化鉴定成果核查，提高鉴定成果质量，有序完成“十四五”期间水库安全鉴定任务。; 本项目已完成了安全评估报告。; 符合. 有序推进水库除险加固：大中型水库方面，对已列入规划的大中型病险水库及时进行除险加固。; 本项目岳阳市“十四五”水安全保障规划中的18座中型病险水库除险加固; 符合. 切实加强水库运行管理：全面落实水库安全管理责任制，按照相关法律和规定落实责任人。在做好病险水库控制运用的基础上，落实水库管护主体、人员和经费，做好日常巡查、维修养护、安全监测、调度运用、防汛抢险等工作; 水库已安全运行多年，已建立水库管理责任制，已落实人员日常巡查、安全监测等工作。; 符合. 1.5岳阳市“十四五”水安全保障规划 根据《岳阳市“十四五”水安全保障规划》中水安全保障重点任务第三章—二、实施防洪提升工程，保障防洪安全—（一）强化防洪排涝工程设施保障—6、持续推进病险水库（闸）及山塘除险加固工程，具体内容如下： 对全市病险水库进行除险加固，重点完成铁山水库和燎原、兰家洞、赛美、东山、岳坊、金凤、泪罗、双花、兰桥、团湾、北汊、九峰、向家洞、秋湖、白水、大江洞、徐家洞、黄金堰等18座中型病险水库除险加固，有序开展500余座小型病险水库除险加固；推进病险水闸除险加固，重点实施完成返修河水闸、龙须坝水闸、杨树坝水闸、营田闸、青潭垸泄洪闸、中洲垸六门闸、东风湖电排站、南津港电排站、鸭栏泄水闸、双江坝水闸、狮形山水闸、调弦口水闸等12座骨干水闸除险加固工程；加强水库和水闸安全监控，定期开展水闸、水库安全鉴定，对新出险的水库和水闸，鉴定1处实施1处，及时消除隐患。持续开展山塘整治工程，消除病险山塘安全隐患。 本项目为燎原水库除险加固，因此和《岳阳市“十四五”水安全保障规划》是相符合的。 《岳阳市“十四五”水安全保障规划》中环境保护措施的具体内容如下： 加强及落实生态空间保护。规划应满足生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线和环境准入负面清单的相关要求。规划实施过程中各类工 程的选址选线应严格符合《湖南省生态保护红线》要求以及本规划提出的水生态空间管控要求。加强水资源及水环境保护。全面实施本规划中水资源及水环境保护方案，完善点源、面源和内源等污染治理措施，整治入河排污口，严格控制入河排污总量不超过污染物限排总量控制指标，保证河湖水质达标，实现水环境的持续改善。积极推进水生态保护与修复。落实水生态保护与修复措施，改善河湖水动力条件，保障河流生态用水，改善湖泊富营养化状况，修复水生态环境。 加强水生生物保护、湿地保护与修复，维护水生生物生境和生态系统。加强水生态环境监测。完善水质监测网络建设，针对重点工程涉及的自然保护区、水产种质资源保护区、重要水生生物生境等生态敏感区开展水生态监测。强化生态环境管理。明确环境治理主体责任，政府履行监管职责，企业承担主体责任，社会组织和公众发挥参与和监督作用。健全生态环境损害赔偿、污染排放严惩重罚等制度，强化排污者责任。严格环境执法监管，推进联合执法、区域执法、交叉执法，对破坏生态环境的行为严厉打击、严罚重惩，提高生态环境保护力度。 根据1.3可知，本项目的建设满足“三线一单”的相关要求，燎原水库未设置入湖排污口，且不涉及自然保护区、水产种质资源保护区、重要水生生物生境等生态敏感区，燎原水库的主体责任为燎原水库管理所，故本项目的实施满足《岳阳市“十四五”水安全保障规划》中环境保护措施的相关要求。 1.6与《湖南省主体功能区规划》的符合性分析 《湖南省主体功能区规划》以县级行政区为基本单元，将湖南省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。湘阴县为国家级农产品主产区，农产品主产区是指耕地面积较多、发展农业条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的要求出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区，以提供农产品为主体功能，也提供生态产品、服务产品和工业品。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙村，属于水库防洪除涝工程，项目的建设是满足灌区农田灌溉和提高防洪减灾能力、对农产品主产区支持农业综合生产能力建设的重大举措，保障社会经济发展的需要，符合主体功能区划。 1.7与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的主要目标如下： 到2025年，全省绿色低碳发展水平显著提升，重点污染物排放总量、单位地区生产总值二氧化碳排放量和能耗持续降低；水环境质量持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，洞庭湖总磷浓度持续下降，市级城市集中式饮用水水源地水质全面达标，县级城市集中式饮用水水源地水质达标率达到95.8%；空气环境质量持续改善，地级及以上城市PM2.5年平均浓度持续下降，基本消除重度及以上污染天数；全省土壤污染环境风险得到有效管控，土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地和重点建设用地实现安全利用和有效管控；自然生态保护监管取得积极进展，森林覆盖率不降低。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙村，燎原水库不属于饮用水源保护区，本项目属于水库防洪除涝工程，不会对水质以及空气环境质量等生态造成不良影响，故本项目的建设符合湖南省“十四五”生态环境保护规划的要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 燎原水库位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇，地处湘江流域洋沙湖上游，主坝坝址坐落在金龙镇金龙村，地理位置为112度56分32.978秒，28度31分56.016秒，距湘阴县县城20km，紧邻芙蓉北路（S102路）。坝址以上控制集雨面积16km2（其中外引集雨面积11km2），水库总库容1024.8万m3，详见附图一 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 燎原水库是一座以灌溉、防洪为主，兼有旅游等综合效益的中型水库，灌溉金龙镇、樟树镇、静河镇3镇街共3.1万亩农田，保护下游人口3.8万人、3.1万亩耕地，保护区域内的厂矿企业14个，机关学校21个，医院金融机构4个，芙蓉北路（S102路）等。该工程属Ⅲ等工程，其主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级，设计洪水标准重现期为100年，校核洪水标准重现期为1000年，溢洪道消能防冲工程设计洪水标准重现期为30年。水库正常蓄水位78.83m，正常库容929万m3；校核洪水位79.72m，总库容1024.8万m3；设计洪水位79.52m；死水位62.70m，相应死库容8.5万m3（高程为1985国家高程基准，下同）。该枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、主坝输水涵洞、主坝坝下渠首渡槽、防汛公路、大兴节制闸和8个分洪闸、引水渠、引水工程等永久建筑物组成。 根据2019年《湖南省湘阴县燎原水库大坝安全评价报告》可知，评定燎原水库大坝为三类坝，燎原水库于2009年进行了除险加固，经过10多年的运行，目前又出现了一些新的险情。在此背景下，燎原水库应尽快进行除险加固，如果水库失事将会造成巨大的社会影响和经济损失。为了确保水库的安全运行，充分发挥工程效益，维护人民生命安全，充分发挥水库防洪、灌溉、发电、养殖、旅游等作用，湘阴县燎原水库管理所拟投资6686.20万元实施燎原水库大坝除险加固工程。由于燎原水库始建于1966年，当时为小(一)型水库，1976年扩建，1985年竣工为中型水库，燎原水库建设早于《中华人民共和国环境保护法》的实施时间，一直未进行环境影响评价，未履行竣工环保验收手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，本项目须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十一水利”中的“127、防洪除涝工程”，“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，本项目应编制环境影响报告表。为此，湘阴县燎原水库管理所委托湖南湘尚环境服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1所示）。我单位接受委托后，组成项目工作组，并派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范编写成报告表。 2、除险加固必要性 2003年1月由湖南省水利厅下发初设批复，2008年由岳阳市水利水电勘测设计院完成技施设计，工程于2008年12月动工，至2009年12月完工。施工完成的主要建设内容包括：主坝全线冲抓回填、高喷灌浆及静压注浆、大坝上游砼预制块护坡、下游草皮护坡、下游坡面排水、排水棱体改造、两处输水涵洞加固、溢洪道加固、六座副坝加高加固、渡槽改造、防汛公路硬化、危房改造等。燎原水库除险加固工程经湖南省水利厅2010年验收合格。 燎原水库除险加固后，原有问题基本消除，但经历10余年运行，水库大坝又出现一些新的问题，如：主坝坝体冲抓回填粘土防渗体渗透性能下降，渗透系数不满足规范要求，下游一级平台靠右出现较大面积散浸；上游预制六方块护坡浪损；主坝输水涵洞渗漏严重，结构不安全；溢洪道底板受水流冲刷损坏严重；大兴节制闸及8个分洪闸闸门锈蚀严重，无法正常启闭等。 目前燎原水库枢纽存在较多质量问题，水库无法发挥正常效益，一旦水库大坝失事，将给下游人民生命和财产带来巨大损失。工程实施后，将消除燎原水库的安全隐患，保证农田灌溉，提高水库防洪能力，有利于下游防护区的社会稳定和经济繁荣。因此，为保证大坝安全，充分发挥其效益，确保人民生命财产的安全，对燎原水库枢纽工程进行除险加固是十分必要的。 3、燎原水库基本情况 燎原水库位于湘阴县与望城区交界的狮岭山脉的西山坡脚，地处湘江流域洋沙湖-洋沙河-金龙河上游，主坝坝址坐落在湘阴县金龙镇金龙村，主坝地理位置为东经112°56′32″，北纬28°31′56″，距湘阴县县城20km，紧邻芙蓉北路（S102路）。燎原水库工程始建于1966年，原为一座坝高18m，库容418万m3的小（1）型水库。为解决金龙乡毗邻的樟树、安静两乡的干旱死角区的农田水利灌溉问题，枢纽工程于1976年8月动工，1977年基本完成；1977年冬开始中间转入灌区渠系工程建设，由于建设投资有限，整个工程一直到1985年完成。 根据《关于燎原水库退出饮用水源地的公告》（湘阴政告[2019]6号），“燎原水库是始建于1976年的中型水库，主要负责金龙、樟树和静河三个乡镇3.1万亩农田灌溉。2006年利用水库地表水建成了燎原水厂，主要保障集镇周边集中饮水安全。随着金龙镇和金龙新区快速发展，人口增长迅速，供水需求日益剧增，多次出现农业灌溉用水不足而采取湘江补水措施，导致水质水量均不能保障群众饮水需求，也不符合饮用水源地保护要求。鉴此，县人民政府决定启动城乡一体化工程保障金龙地区饮水安全。燎原水库于2019年4月9日正式退出饮用水源地，其功能调整为农业用水兼景观娱乐用水区。燎原水厂停止使用水库水源。” （1）水库枢纽工程 该枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、主坝输水涵洞、主坝坝下渠首渡槽、防汛公路、大兴节制闸和8个分洪闸、引水渠/补水工程等永久建筑物组成。 ①大坝 主坝现状为均质土坝（本次设计后为非土质材料防渗体坝（塑性混凝土心墙）），坝顶高程81.90m，最大坝高22.27m，坝顶宽10.0m，坝顶长819m。上游坝坡为三级，坡比自上而下分别为1:2.5、1:2.5、1:3.0，平台高程分别为76.53m、71.23m，平台宽均为2m，上游坝坡为预制砼六方块护坡。下游坝坡为三级，左坝段（桩号0+000~0+419）坡比自上而下分别为1:2.0、1:2.7、1:2.5，河床段（桩号0+419~0+619）和右坝段（桩号0+619~0+819）坡比自上而下分别为1:1.3、1:2.7、1:2.7，由于2015年坝顶路面加高，一、二级坡之间的一级平台已被填埋，左坝段二级平台高程为71.70m，河床段和右坝段二级平台高程为71.40m，平台宽均为2m，下游坝坡采用草皮护坡，下游坝脚设有堆石排水棱体和集渗沟，左坝段下游坝脚排水棱体顶高程68.21m，河床段和右坝段下游坝脚排水棱体顶高程63.60m。坝顶沥青砼路宽6.5m，两侧人行道高于路面0.15m，靠上游人行道侧铺渗水砖宽1.5m，靠下游侧人行道铺渗水砖宽2.0m。 ②副坝 周家湾副坝为均质土坝，坝轴线长181m，现状坝顶高程80.28~80.9m，最大坝高7.98m，坝顶为砼路面，上游坝坡为砼六方块护坡，下游坝坡草皮护坡，下游有溢洪道位于大坝左岸山体上，为开敞式泄洪建筑物，自然溢流无闸门控制。溢洪道位于大坝左岸上游100m处的隘口，堰顶宽约1.2m，堰顶高程为75.40m，属敞开式宽顶堰。 排水棱体和排水沟。陈家冲副坝为均质土坝，现状坝顶高程82.40m，坝轴线长59m，最大坝高7.24m，坝顶为砼路面。原设计中除上述2座副坝外，另有4座副坝，即洪家塘副坝、潭公塘副坝、骆家坡副坝、苏家坡副坝根据本次现场查勘，该4座副坝的下游坝坡均已消失，下游地面高程与坝顶基本齐平，已失去坝体形状和功能，与岸坡相当，故不再将其纳入副坝考虑。 3)溢洪道：为无闸门控制的开敞式宽顶堰，位于主坝左侧天然垭口处，地理位置东经112°56'35"，北纬28°31'42"。堰顶高程为78.83m，控制段净宽18m，长12.5m，收缩段末端宽6.0m，陡坡段宽6m，长132.0m，消力池长15m，消力池出口高程64.90m。 4)主坝输水涵洞：位于主坝中段，总长96.5m，设计流量2.91m3/s，管身结构按放水闸门分为前后两段，放水闸前为1.2m×1.7m(宽×高)浆砌石结构圆拱直墙涵，管长36.5m；闸后为内径1.2m钢筋砼压力圆涵，管长60m；放水闸为塔式结构，闸门尺寸1.3m×1.7m(宽×高)，手动螺杆式启闭，涵管进口底板高程62.70m，出口底板高程62.20m；涵管出口设内径1.2m检修闸阀，闸阀后矩形分水池分别接南干和北干，北干入口处设置控水闸。北干渠首渡槽全长189m，设计过水流量为1.26m3/s，南干渠首渡槽全长224m，设计过水流量为2.33m3/s，渡槽纵坡均为1：500，槽身为预制钢筋砼结构。 5)主坝坝下渠首渡槽：北干渠渠首渡槽全长189m，设计过水流量为1.26m3/s，纵坡1:500，槽身为预制钢筋砼结构，每节为10m，排架钢筋砼，排架高度为3.6m；南干渠渠首渡槽全长224m，设计过水流量为2.33m3/s，纵坡1：500，槽身为预制钢筋砼结构，每节为10m，排架钢筋砼，排架高度为3.0m。上坝公路处北干渠渡槽入口段长60m，为1m×1.2m钢筋砼盖板涵。 6)水库防汛公路：上坝公路为沥青砼路面，路宽6m，主坝坝顶路面为沥青砼路面，路宽6.5m。 7)大兴节制闸：位于周家湾副坝东北侧1.2km，水库上游往燎原水库补水的引水渠末端，闸门尺寸宽×高=3.0×2.4m，配置10T螺杆式启闭机。8个分洪闸分别为烂泥堪、枫树坡、朱家咀、杨柳塘、窑湾、木屐塘、黄洞堪、老狮岭电站，闸门尺寸均为1.2×2m，均配置2T螺杆式启闭机。 8)引水渠：基本为盘山渠道，总长6541m。 9)燎原水库补水工程：该工程设计为两级提水泵站，从湘江取水。装机1070千瓦，铺设玻璃管道16379米，引水渠全长6541米。2011年4月该工程竣工。 （2）水库工程特性 表2-1水库工程特性表 序号; 指标名称; 单位; 2019年第 二次安全 鉴定; 本次初步设计; 备注. 1; 水文. 1.1; 坝址控制流域面积; km2; 16; 16. 其中：外引流域集雨面积; km2; 11; 11. 1.2; 干流长度; km; 2.6; 2.6. 1.3; 干流平均坡降; ‰; 79.2; 79.2. 1.4; 多年平均降雨量; mm; 1447.2; 1447.2. 2; 水库. 2.1; 水库水位. 2.1.1; 校核洪水位; m; 79.72; 79.72; P=0.1%. 2.1.2; 设计洪水位; m; 79.52; 79.52; P=1%. 2.1.3; 正常蓄水位; m; 78.83; 78.83. 2.1.4; 死水位; m; 62.70; 62.70. 2.2; 水库库容. 2.2.1; 总库容; 万m3; 1024.8; 1024.8. 2.2.2; 正常库容; 万m3; 929; 929. 2.2.3; 死库容; 万m3; 8.5; 8.5. 3; 洪水. 3.1; 设计洪峰流量; m3/s; 82.50; 82.50; P=1%. 3.2; 设计下泄流量; m3/s; 12.5; 12.5; P=1%. 3.3; 校核洪峰流量; m3/s; 115.60; 115.60; P=0.1%. 3.4; 校核下泄流量; m3/s; 19.6; 19.6; P=0.1%. 序号; 指标名称; 单位; 2019年第 二次安全 鉴定; 本次初步设计; 备注. 4; 主要建筑物. 4.1; 主坝. 4.1.1; 型式; 均质土坝; 非土质材料防渗体坝(塑性混凝土心墙). 4.1.2; 坝顶高程; m; 81.90; 81.90. 4.1.3; 最大坝高; m; 22.27; 22.27. 4.1.4; 坝顶宽; m; 10; 10. 4.1.5; 坝顶轴线长; m; 819; 819. 4.2; 周家湾副坝. 4.2.1; 型式; 均质土坝; 均质土坝. 4.2.2; 坝顶高程; m; 80.28~80.9; 80.28~80.9; 本次初设设防浪墙，墙顶高程80.9m。. 4.2.3; 最大坝高; m; 7.98; 7.98. 4.2.4; 坝顶宽; m; 6; 6. 4.2.5; 坝顶轴线长; m; 181; 181. 4.3; 陈家冲副坝. 4.3.1; 型式; 均质土坝; 均质土坝. 4.3.2; 坝顶高程; m; 82.40; 82.40. 4.3.3; 最大坝高; m; 7.24; 7.24. 4.3.4; 坝顶宽; m; 5.5; 5.5. 4.3.5; 坝顶轴线长; m; 79; 59. 4.4; 泄水建筑物. 序号; 指标名称; 单位; 2019年第 二次安全 鉴定; 本次初步设计; 备注. 4.4.1; 型式; 开敞式溢洪道; 开敞式溢洪道. 4.4.2; 溢流堰顶高程; m; 78.83; 78.83. 4.4.3; 溢流段净宽; m; 18; 18; 不含交通桥两个中墩厚度. 4.4.4; 消能方式; 跌坎底流消能; 跌坎底流消能. 4.5; 输水建筑物(主坝输水涵洞). 4.5.1; 型式; 钢筋砼压力圆管; 钢筋砼压力箱涵. 4.5.2; 设计流量; m3/s; 2.91; 2.91. 4.5.3; 长度; m; 96.5; 107.0. 4.5.4; 断面尺寸; m; Ф1.2; 1.5×1.8. 4.5.5; 进口高程; m; 62.7; 62.7. 4.5.6; 闸门尺寸(宽×高); m× m; 1.7×1.3; 2.01×1.95; 4扇. 4.5.7; 启闭机; t/台; 螺杆式 10/1; 卷扬式QPQ-250/2. 4、工程建设方案 （一）建设内容和规模 1、本项目主要建设内容 1)主坝 ①上游坝坡原有预制砼六方块护坡浪损严重部分修复。 ②坝体(桩号0+000~0+819坝段)采用塑性砼防渗墙防渗，部分坝基(桩号0+440~0+819坝段)和右坝肩(长125m)采用帷幕灌浆防渗。 ③下游坝坡桩号0+099~0+419和0+469~0+796坝段下游坝坡整坡，坝面重铺草皮护坡，下游坝面一级平台及其内侧纵向排水沟拆除重建，坝面共设6条横向排水沟，左右坝肩与岸坡相交处新建排水沟；现有2道砼踏步拆除重建，并新增2道砼踏步。 ④桩号0+140~0+260、0+550~0+662坝段下游坝脚排水棱体局部维修，桩号0+662~0+701坝段下游坝脚新建排水棱体；桩号0+134~0+400坝段、0+662~0+701坝段下游坝脚新建集渗沟，桩号0+469~0+662坝段下游坝脚原有集渗沟拆除重建。 ⑥主坝下游坝脚采用砂性土料填塘固基一处。 ⑦坝顶路面及人行道拆除重建。 ⑧坝顶裂缝开挖翻筑。 2)周家湾副坝 ①桩号0+130~0+160采用冲抓回填防渗。 ②上游坝坡预制砼六方块护坡修复。 ③坝顶上游侧增设砼防浪墙。 (4)下游坝坡修整后草皮护坡，并对下游排水棱体修复，下游坝坡设置2处C20砼踏步。 (5)坝顶路面改建为沥青砼路面。 3)陈家冲副坝 ①上游坝坡及两侧岸坡桩号0+000~0+079及左侧岸坡桩号0+079~0+235进行整坡，并采用C20砼脚槽(0.5×0.8m)+预制0.10m厚砼六方块+草皮护坡护砌，预制砼六方块护砌至高程80.00m。 ②下游坝坡修整后草皮护坡，并在桩号0+032~0+070范围内坝脚新建贴坡排水并设置集渗沟；下游坝坡设置1处C20砼踏步；下游坝脚采用风化料填塘固基1处。 ③上下游坝坡清障。 ④坝顶路面拆除，改建为沥青砼路面。 4)溢洪道 ①进口反坡段底板拆除，重建C25钢筋砼底板；右侧侧墙砂浆修复。 ②控制段底板拆除，重建C25钢筋砼底板。 ③泄槽段底板拆除，重建C25钢筋砼底板；两侧侧墙拆除，重建C20砼重力式挡墙。 ④重建跌水消力池。 ⑤消力池后出水渠桩号0+161~0+171采用C20砼重力式挡墙及300mm厚C20砼护坦，桩号0+171~0+230段采用M10浆砌石护坡及150mm厚C20砼护底； ⑥移位泄槽段桩号K0+078处电杆。 ⑦跨消力池上的机耕桥拆除重建。 5)主坝输水涵洞拆除重建。 6)主坝坝下渡槽加固：对渡槽接缝止水和槽身裂缝进行修补。 7)大兴节制闸和8个分洪闸更换闸门和启闭设备。 8)增设大坝观测设施及视频监控系统。 9)增设水雨情自动测报系统。 10)增设计算机网络及通信系统和综合信息管理系统。 11)主坝、周家湾副坝、陈家冲副坝及水库管理区白蚁治理。 12)防汛公路改造。 2、项目组成 包括主体工程（大坝、溢流坝、灌溉输水洞等）、辅助工程、公用工程、临时工程及环保工程等五部分组成。工程组成见下表2-2。 表2-2项目组成及主要环境问题一览表 项目名称; 项目内容及规模. 主体工程; 主坝加固; 大坝主坝(桩号0+000~0+819段)坝体采用塑性砼防渗墙防渗处理，部分坝段坝基(桩号0+440~0+819)和右坝肩(长125m)采用帷幕灌浆处理，右坝肩帷幕灌浆延伸至水库正常蓄水位与相对不透水层交界处，使主坝坝基、坝身、坝肩形成相对封闭的、连续的防渗体系。. 周湾副坝; 坝顶增设防浪墙，局部坝段采用冲抓回填防渗，上游坝坡预制砼六方块护坡修复，下游坝坡修整后草皮护坡，坝脚排水棱体维修并设置集渗沟. 陈家冲副坝; 上游坝坡采用预制砼六方块和草皮护坡，下游坝坡修整后草皮护坡，坝脚新建贴坡排水并设置集渗沟，上下游坝坡清障。. 溢洪道; 进口反坡段底板拆除重建；右侧墙进行砂浆修复；控制段底板拆除重建；泄槽段底板拆除重建；两侧侧墙拆除重建；重建跌水消力池；消力池后出水渠采用砼重力式挡墙、浆砌石护坡及砼护底；拆除移位泄槽段桩号K0+078处电杆；跨消力池上的机耕桥拆除重建。. 输水涵洞及取水设施; 拆除重建原主坝输水涵洞及取水设施. 防汛公路; 加固改造位于大坝左侧的溢洪道与管理所之间的防汛公路，加固改造连接周家湾副坝和大兴节制闸之间以及周家湾副坝西侧的防汛公路. 更换闸门和启闭设备; 大兴节制闸和8个分洪闸更换闸门和启闭设备. 辅助工程; 取土场; 占地面积约3800m2，取土量15862 m³，取土前先对取土场区进行表土剥离，取土前先将表土剥离，约0.11万m3堆放在旁边以待后期回填,距离大坝5km库区内的山包。. 弃渣场; 本工程不设置弃渣场，产生的弃渣交湖南科凡再生资源综合利用有限公司处理. 施工便道; 利用现有道路进行施工运输，不设施工便道. 施工营地; 就近使用湘阴县燎原水库管理所的办公区域，不新建施工营地. 土石方; 土石方开挖80910m³，其中土石方开挖料为68849m3，弃料13902m3，料场取土料15862m3，外购块石1712m3. 公用工程; 给水; 施工用水来源于燎原水库. 供电; 当地电网介入. 排水; 施工废水经隔油沉淀池处理后回用， 营运期生活污水经化粪池处理后用于周边林地农肥. 环保工程; 施工期; 废水; 设置1个5m3的隔油沉淀池. 废气; 路面硬化、防尘网、洒水降尘、围墙等措施. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业. 营运期; 废水; 生活污水经化粪池处理后用于周边林地农肥. - 工程建设方案 1、主坝坝体、坝基、坝肩防渗处理 大坝建基面在粉质粘土层上，粉质粘土下有一层含砂砾粉土层，透水性较强，而冲抓回填粘土防渗心墙均未穿透含砂砾粉土层，故本次塑性砼防渗墙深度应深至花岗岩以下1m，下接弱风化花岗岩或帷幕灌浆。塑性砼防渗墙的轴线位于坝顶中心线偏上游1.2m(原坝体冲抓回填粘土防渗墙轴线偏下游0.8m)，塑性砼防渗墙最大高度为42.27m(81.40m-39.13m)，塑性砼防渗墙墙厚分两种，桩号0+000~0+440坝段0.4m，桩号0+440~0+819坝段0.6m。防渗处理范围为：主坝桩号0+000~0+819坝体采用塑性砼防渗墙防渗，桩号0+440~0+819坝段坝基和右坝肩进行帷幕灌浆，坝体塑性砼防渗墙底部伸入花岗岩层1m，坝基与坝肩帷幕灌浆底部伸入相对不透水层10Lu线以下5m。这样，使主坝坝基、坝身、坝肩形成相对封闭的、连续的防渗体系。 大坝坝身塑性砼防渗墙设计 推荐方案坝身塑性砼防渗墙防渗方案的设计要求如下： (1)塑性砼防渗墙的轴线位于坝顶轴线偏上游1.2m(原冲抓回填粘土防渗墙轴线下游0.8m)，塑性砼防渗墙深度应深至花岗岩以下1m，塑性砼防渗墙的顶部伸至施工平台81.40m高程。砼防渗墙最大高度为81.40m-39.13m=42.27m，塑性砼防渗墙厚0.4~0.6m。 (2)采用冲击钻机和液压抓斗成槽法施工，粘土泥浆护壁。孔位偏差不大于3cm；孔斜率不大于4‰。在塑性砼防渗墙施工平台上，塑性砼防渗墙的两侧设梯形C25钢筋砼导墙，墙高1.0m，墙顶宽0.4m。 (3)塑性混凝土主要指标： 28d抗压强度：2.0~2.5MPa； 28d弹性模量≤500MPa； 坍落度：18~22cm； 扩散度：35~45cm； 渗透系数：≤10-7cm/s。 (4)右坝段槽内预埋帷幕灌浆管，埋管内径为114mm。 (5)塑性混凝土浇筑 混凝土浇筑采用“泥浆下直升导管法”，导管埋入砼深度不宜小于1.5m，控制混凝土面上升速度不小于2m/h，导管下设及导管起拔均按设计要求控制。采用压球法开浇，以减小开浇时砼快速下落与泥浆的絮凝反应。 拟采用快速接头法连接导管。导管的连接和下设均按有关规范要求进行。 (6)平台回填 施工平台待防渗墙与上部砼压盖施工结束后即进行回填，回填料利用原坝开挖原状土回填并压实，压实度不小于0.96。 (7)塑性砼防渗墙完成后，再进行帷幕灌浆施工。 塑性砼防渗墙厚度B按下式确定：B=H/Jp 式中：B──设计墙厚，m； H──最大作用水头，m； Jp──塑性砼防渗墙允许比降，根据已有工程经验取值50； 根据工程水文计算水库校核洪水位为79.72m，大坝下游无水，上、下游水位最大水头差为79.72-60.10=19.62m。经计算，B＝0.39m，结合坝基帷幕灌浆预埋灌浆管并参照我国已建工程实例、施工机械特点，设置两种防渗墙厚度，其中桩号0+000~0+440坝段塑性砼防渗墙厚度为0.4m，桩号0+440~0+819坝段(帷幕灌浆坝段)塑性砼防渗墙厚度为0.6m。 3)大坝部分坝基及右坝肩帷幕灌浆处理加固设计 根据本工程的地质揭露情况，主坝左坝段塑性砼防渗墙底部为弱风化花岗岩，透水率较低，属相对不透水层，可不必进行防渗处理，右坝段含砂砾粉土层下部有一强风化带，节理裂隙发育，岩芯呈土夹砂砾状或砂夹碎块状，厚0.00~5.50m，透水率q=11.5~18.4Lu，属中等透水带，本次对主坝桩号0+440~0+819坝段坝基及右坝肩进行帷幕灌浆 (长125m)，与坝身塑性砼防渗墙形成一封闭的防渗体系。 (1)帷幕灌浆的布置 为保证基础帷幕灌浆与坝身塑性砼防渗墙形成整体的防渗质量，本次设计帷幕灌浆布设一排孔，帷幕灌浆孔孔距3.0m；为减少绕坝渗漏，在主坝右坝肩布置一排帷幕灌浆孔，孔距均为3.0m，与主坝坝基帷幕灌浆形成连续防渗体。帷幕灌浆均采取自下而上灌浆法，分三序灌浆。 (2)帷幕灌浆的深度 帷幕灌浆的深度控制在岩基q=10Lu线以下5m。 (3)灌浆帷幕进尺 主坝右坝肩帷幕灌浆轴线长度125m，主坝右坝段坝基帷幕灌浆长度379m，主坝帷幕灌浆轴线总长度504m，帷幕灌浆钻孔总进尺4164m，帷幕灌浆总进尺3100m。 (4)帷幕灌浆材料 灌浆材料必须是新鲜的普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5，对因受潮而结块的水泥一定要清除，以免影响施工质量。 2、主坝坝顶路面、设施恢复及坝顶裂缝处理 1)坝顶路面及设施恢复 塑性砼防渗墙施工前，坝顶原有沥青砼路面需进行拆除，将坝顶开挖至81.40高程形成施工平台，待塑性砼防渗墙施工完毕后，再将大坝坝顶路面进行恢复，本次加固后坝顶高程81.90m不变，坝顶总宽度10m不变。本次坝顶路面及设施恢复按如下措施进行： a.坝顶依次铺筑150mm厚10%水泥石粉稳定层、70mm厚粗粒式AC-25C沥青混凝土层、改性乳化沥青0.6~1.0L/m²和35mm厚细粒式AC-13F沥青混凝土。 b.坝顶面向下游侧放坡，坡度2%，下游侧设C20砼排水沟，与下游坝坡横向排水沟连通。 c.上游侧设C20砼路缘石，路缘石高出坝顶路面0.30m，每10m设一伸缩缝。路缘石上设麻石栏杆，栏杆高度1.37m。 d.为了防汛、抢险和坝顶通行的需要，在坝顶上、下游两侧设置路灯，间距35m，共46盏。 2)坝顶裂缝处理 根据现场勘察，目前大坝坝顶路面沿坝轴线附近有一纵向裂缝。分析坝顶裂缝成因，主要是由于2015年坝顶“戴帽”、路面加高加宽时，坝体回填土夯实不密实所致，故本次结合大坝塑性砼防渗墙施工及坝顶恢复，对坝顶裂缝处进行开挖翻筑处理，在塑性砼防渗墙施工平台高程81.40m以下挖除原坝体0.5m填筑土后，重新回填夯实，压实度不小于0.96。 （3）主坝上游护坡修复 主要存在的问题：上游坝坡预制砼六方块护坡有浪损，局部预制砼六方块被冲毁破损或砂浆被冲刷掏空，存在安全隐患。 本次拟对大坝上游坝坡预制砼六方块护坡浪损严重部分进行修复。 1)上游护坡 (1)护坡范围及形式 将大坝上游坝坡原有预制砼六方块护浪损严重部分修复，修复面积按上游坝坡护坡总面积的15%考虑。护坡采用预制C20砼六块护坡，M10砂浆勾缝，正六边形边长为300mm，下铺100mm厚碎石垫层，100mm厚粗砂垫层，护坡面上每隔2.5m设置一个Φ50mm排水孔，孔中用反滤料填充设排水孔，孔径为Φ50mm，孔距2.5m，呈梅花形布置。沿坝轴线方向每隔15m设一条伸缩缝，沥青杉板嵌缝。 (2)预制砼块护坡厚度计算 预制砼块护坡厚度的计算，是根据板厚在波压力和浮力作用下，不致浮起和破裂的条件而定的，通常只计算厚度，平面尺寸预先选定。设计采用C20预制砼六方块护坡。C20预制砼六方块护坡厚度取为120mm厚，六方块边长300mm。 3、主坝下游坡面护坡和排水 燎原水库主坝下游坝坡现状为三级，左坝段(桩号0+000~0+419)坡比自上而下分别为1:2.0、1:2.7、1:2.5，河床段(桩号0+419~0+619)和右坝段(0+619~0+819)坡比自上而下分别为1:1.3、1:2.7、1:2.7，由于2005年坝顶路面加高，下游坡原有一级平台已被填埋，原二级平台变为现在的一级平台，左坝段一级平台高程为71.70m，河床段和右坝段一级平台高程为71.40m，平台宽均为2m，下游坝坡采用草皮护坡。据现场查勘及大坝安全鉴定成果，主坝河床段(桩号0+419~0+619)和右坝段(0+619~0+819)下游一、二级坡面均存在不平整情况，草皮护坡破损，排水沟淤积，部分工况下游坝坡抗滑稳定安全系数不满足规范要求。 本次拟对桩号0+099~0+419和0+469~0+796坝段下游坝坡整坡，坝面重铺草皮护坡，下游坝面一级平台及其内侧纵向排水沟拆除重建，坝面共设6条横向排水沟，左右坝肩与岸坡相交处新建排水沟；现有2道砼踏步拆除重建，并新增2道砼踏步。 （一）下游坝坡整坡、重铺草皮护坡 (1)坝体填筑材料要求： 填筑土料采用当地的砾质砂质粘土坝壳料(其渗透系数不能小于原大坝填筑土的渗透系数)。 (2)填筑作业应符合下列要求 a.坝体填筑时应按水平分层从低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填。作业面应分层统一铺土，统一碾压，严禁出现界沟； b.相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，应以斜坡面相接。 (3)铺料作业应符合下列要求 a.应按设计要求将土料铺至规定部位，严禁将砂(砾)料或其他透水材料与粘性土料混杂，填筑土料中的杂质应予清除； b.采用轻中型机械碾压时，一次铺料厚度为30cm，土块直径不应大于10cm。 (4)压实作业应符合下列要求 a.上下层的分段接缝位置应错开； b.碾压施工应符合下列要求： (a)碾压机械行走方向应平行于堤轴线； (b)分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m,垂直堤轴线方向不应小于3m； (c)机械碾压应控制行车速度，以不超过下列规定为宜：平碾为2km/h，振动碾为2km/h，铲运机为2档； (d)机械碾压不到位的部位，应辅以夯具夯实。 (5)填筑标准应符合下列要求(必须同时满足)： a.填筑标准按压实度确定，压实度应不小于0.96。 b.填筑干密度应根据土料的压实度为0.96及料场土料击实试验成果确实。 (6)其他事项 本技术要求未提及的，须严格按照相关规范的要求进行施工。 全坝段下游坝坡重铺草皮护坡，草皮选用台湾青，草皮下加培150mm的种植土。 （二）砼平台、排水沟和踏步 本次设计下游坝坡各级坡比从上自下分别为1:2.2和1:2.7。第一级坡和第二级坡之间设一级平台，高程71.90m，平台宽2m。桩号0+000~0+419坝段下游坝面左右两端设C20砼踏步，桩号0+419~0+819坝段下游坝同左右两端设C20砼踏步，踏步宽1.5m。 为防止下游坝坡雨水集中冲刷而形成雨淋沟，需设置纵、横排水沟，汇集径流，排到坝脚，并在坝坡与左右岸坡连接处设排水沟。纵向排水沟布置在各级马道内侧，采用明沟，以利清淤，纵向排水沟净宽断面尺寸为b×h=300mm×300mm；顺着坝坡的横向排水沟共设6条，并要求与纵向排水沟相连接，净宽断面尺寸为b×h=300mm×300mm。纵向和横向排水沟均采用C20砼现浇衬砌，衬砌厚度为100mm。大坝左坝段(桩号0+000~0+419)和坝段(桩号0+419~0+819)下游坝坡与左右岸连接处各设2条排水沟，坝顶排水沟、坡面排水沟中的雨水汇入坝脚两岸的排水沟，与排水棱体集渗沟分开设置。各级平台采用C20砼浇筑，厚200mm，下设碎石垫层，厚100mm。桩号0+419~0+819坝段下游坝面整坡和护坡后原有水库标志字体原样恢复。 4、主坝下游坝脚排水棱体局部维修 主坝左坝段下游坝脚排水棱体顶高程68.21m，河床段和右坝段下游坝脚排水棱体顶高程63.60m。由于大坝下游坝脚部分排水棱体块石间孔隙被坝体流失土等充填、堵塞，部分块石风化严重，导致排水棱体局部导水功能下降、排水不畅，因此需对下游坝脚部分排水棱体进行局部维修、更换，局部坝段下游坝脚无排水棱体，本次予以新建。根据现场查勘，本次对主坝桩号桩号0+140~0+190、0+550~0+662坝段下游坝脚排水棱体局部维修，桩号0+662~0+701坝段下游坝脚新建排水棱体；桩号0+134~0+400坝段、0+662~0+701坝段下游坝脚新建集渗沟，桩号0+469~0+662坝段下游坝脚原有集渗沟拆除重建。 具体措施为将原排水棱体表面风化较严重的砌石拆除，重新砌筑较好的块石，局部充填、堵塞严重的地段进行开挖更换，维修维修后排水棱体顶高程与原高程保持不变。 本次设计对桩号0+662~0+701坝段下游坝脚拟新建排水棱体。新建的排水棱体顶高程与已建排水棱体顶高程保持一致，干砌石排水棱体顶高程63.60m，顶面宽2.0m，外坡比为1:1.0，内坡比为1:1.0。干砌块石护脚反滤料:第一层反滤料粒径D取0.25~1mm，D15≤0.36mm，厚度为200mm；第二层反滤料D=1~5mm，厚度为200mm；第三层反滤料D=5~20mm，厚度为250mm。三层反滤料的不均匀系数η=d60/d10≤5~8，第二层、第三层反滤料需满足D15/d85≤4~5、D15/d15≥5。(式中d为被保护土层粒径，D为保护土层粒 径) 。 目前左坝段排水棱体下游无集渗沟，右坝段集渗沟淤积、护砌破损严重，本次拟在桩号0+134~0+400坝段、0+662~0+701坝段下游坝脚新建集渗沟，桩号0+469~0+662坝段下游坝脚原有集渗沟拆除重建。集渗沟采用梯形断面，边坡1:1.0，集渗沟护砌均采用C20砼护砌，护砌厚度100mm。 5、主坝下游坝脚填塘固基 主坝下游坝脚有一水塘，致使坝脚常年浸泡在水中，不利于坝坡稳定，且不满足大坝巡视检查通道的要求。 因此本次对大坝下游坝坡坡脚的水塘进行填塘固基，填塘固基范围为大坝下游坡脚向外延伸30m，面积约1200m2，填塘固基顶高程为65.00m，采用砂性土料回填，填筑料可先利用弃渣料，不足部分从料场取土，运距约5.0km。 6、周家湾副坝加固 （1）坝顶增设防浪墙和坝顶路面改造 本次拟在周家湾副坝坝顶增设防浪墙，防浪墙顶高程80.90m，防浪墙呈倒“T”字形，底宽0.8m，高1.2m，顶宽0.3m，采用C20素砼结构。 坝顶路面在原有砼路面上铺设沥青混凝土路面，路面宽6m，在原有砼路面基础上依次铺筑70mm厚粗粒式AC-25C沥青混凝土层、改性乳化沥青0.6~1.0L/m²和35mm厚细粒式AC-13F沥青混凝土。 （2）局部坝体冲抓回填防渗 由于周家湾副坝有局部渗漏，本次拟在周家湾副坝0+130至0+160采用冲抓回填防渗，总长30m。冲抓回填轴线位于坝顶轴线偏上游1.0m处，布置一排，井距0.78m，冲抓孔直径为1.1m。冲抓回填深：坝顶至粘土层下1m。 ⑴回填土料的要求 回填土料采用粘土，要求粘粒含量为35%~50%，小粒径石子含量不超过10%。渗透系数K≤1×10-5cm/s。含水量控制在塑限附近，若试验后的天然含水量超过25%时，必须进行翻晒；而小于19%时，应洒水，以达到设计值。填筑后的土料干容重γd≥1.55g/cm3。 ⑵钻孔平面布置 在坝顶轴线上游2m处布设一排孔，在平面上按主、套井相间布置，一主一套相接连成井墙，套井为整圆，主井被套井切割，呈对称蚀圆。 ⑶孔距、排距和有效厚度的确定 孔距(主井与套井中心距)L=2Rcosα，其中α为主、套井最优切割角度，α=45°，R为井孔半径，R=550mm； 有效设计厚度：T=2Rsinα。 经计算，L=0.78m，T=0.78m。 单排井孔冲抓套井回填防渗墙主、套井孔距为78cm，有效厚度为0.78m。 ⑷主要工程量：冲抓套井回填197.4m。 （3）上、下游护坡 本次拟对大坝上游坝坡原有预制砼六方块护坡进行修复，下游坝坡修整后草皮护坡。 1)上游护坡 将大坝上游坝坡74.40m至80.28m(原有坝顶高程)原有预制砼六方块护坡损坏处进行修复，采用预制C20砼六方块护坡，砂浆勾缝，正六边形边长为300mm，下铺100mm厚砂石垫层，护坡面上每隔2.5m设置一个ϕ50mm排水孔，孔中用反滤料填充设排水孔，孔径为ϕ50mm，孔距2.5m，呈梅花形布置。沿坝轴线方向每隔15m设一条伸缩缝，沥青杉板嵌缝，在每级平台处设置C20砼护脚，底部原有浆砌石脚槽保留。 2)下游护坡 本次设计下游坝坡坡比为1:2.5，坝体加高后下游坝坡铺筑草皮护坡，大坝中部增设一道C20砼踏步，踏步宽1.5m。为防止下游坝坡雨水集中冲刷而形成雨淋沟，结合踏步设置1条横向排水沟，汇集径流，排到坝脚，下游坝坡与左右岸岸坡连接处各设置1条排水沟，排水沟净宽断面尺寸均为b×h=300mm×300mm。排水沟采用C20砼现浇衬砌，衬砌厚度为100mm。 （3）下游坝脚排水体 由于大坝下游坝脚排水棱体部分堵塞，块石间孔隙被坝体流失土等充填，导致排水棱体导水功能下降，排水不畅，因此需对下游坝脚原有排水棱体进行局部维修。具体措施为将原排水棱体表面风化较严重的砌石拆除，重新砌筑较好的块石，局部充填、堵塞严重的地段进行开挖更换，维修维修后排水棱体顶高程与原高程保持不变。 7、陈家冲副坝加固设计 A加固处理方案 根据陈家冲副坝目前存在的实际问题，本次工程采用如下措施进行加固： (1)上游坝坡桩号0+020~0+079、右侧岸坡桩号0+000~0+020及左侧岸坡桩号0+079~0+235进行整坡，并采用C20砼脚槽(0.5×0.8m)+预制0.1m厚砼六方块+草皮护坡护砌，预制砼六方块护砌高程至80.00m。 (2)下游坝坡修整后采用草皮护坡，并在桩号0+032~0+070范围内坝脚新建贴坡排水并设置集渗沟；下游坝坡设置1处C20砼踏步。 (3)上、下游坝坡清障。 (4)坝顶路面拆除后改建为沥青砼路面。 B上、下游护坡 1)上游护坡 本次拟对上游坝坡桩号0+020~0+079、右侧岸坡桩号0+000~0+020及左侧岸坡桩号0+079~0+235整坡并采用C20砼脚槽(0.5×0.8m)+预制0.10m厚砼六方块+草皮护坡护砌,预制砼六方块护砌至高程80.00m。 (1)护坡范围及形式 大坝上游坝坡75.81m至80.00m桩号0+020~0+079、右侧岸坡桩号0+000~0+020及左侧岸坡桩号0+079~0+235采用预制C20砼六块护坡，砂浆勾缝，正六边形边长为300mm，下铺100mm厚砂石垫层，护坡面上每隔2.5m设置一个ϕ50mm排水孔，孔中用反滤料填充设排水孔，孔径为ϕ50mm，孔距2.5m，呈梅花形布置。沿坝轴线方向每隔15m设一条伸缩缝，沥青杉板嵌缝，底部设C20素砼脚槽，脚槽尺寸0.5×0.8m。 (2)预制砼块护坡厚度 C20预制砼六方块护坡采用预制砼块厚度为100mm厚，六方块边长300mm，单块重量58kg。 2)下游护坡 本次设计下游坝坡坡比为1:2.5，重新铺筑草皮护坡，大坝中部增设一道C20砼踏步，踏步宽1.5m。为防止下游坝坡雨水集中冲刷而形成雨淋沟，结合踏步设置1条横向排水沟，汇集径流，排到坝脚，下游坝坡与左右岸岸坡连接处各设置1条排水沟，排水沟净宽断面尺寸均为b×h=300mm×300mm。排水沟采用C20砼现浇衬砌，衬砌厚度为100mm。 C下游坝脚排水体 本次在下游坝脚新建干砌石贴坡排水体，并设置集渗沟。 干砌石贴坡排水顶高程76.3m，顶面宽1.5m，外坡比为1:3.0，内坡比为1:2.0。干砌块石护脚反滤料：第一层反滤料为细砂，粒径D取0.25~1.0mm，厚度为300mm；第二层反滤料为卵石，粒径D=5.0~20mm，厚度为300mm。二层反滤料的不均匀系数η=d60/d10≤5~8，第二层反滤料需满足D15/d85≤4~5、D15/d15≥5。(式中d为被保护土层粒径，D为保护土层粒径)。 D下游坝脚填塘固基 大坝下游坝脚有一水塘，致使坝脚常年浸泡在水中，不利于坝坡稳定，且不满足大坝巡视检查通道的要求。 因此本次对大坝下游坝坡坡脚的水塘进行填塘固基，填塘固基范围为大坝下游坡脚向外延伸30m，填塘固基顶高程为74.30m，填筑料可采用砂性土料填筑填塘固基顶高程为74.30m，填筑料可采用砂性土料填筑。 E坝顶路面 坝顶路面拆除重建，坝顶高程按原状恢复至82.40，坝顶宽5.5m，采用沥青砼路面，沥青砼路面结构与主坝一致。坝顶依次铺筑150mm厚10%水泥石粉稳定层、70mm厚粗粒式AC-25C沥青混凝土层、改性乳化沥青0.6~1.0L/m²和35mm厚细粒式AC-13F沥青混凝土。 8、溢洪道除险加固设计 本次溢洪道加固的主要内容有：1)进口反坡段底板拆除，重建C25钢筋砼底板；右侧墙进行砂浆修复；2)控制段底板拆除，重建C25钢筋砼底板；3)泄槽段底板拆除，重建C25钢筋砼底板；两侧侧墙拆除，重建C20砼重力式挡墙；4)重建跌水消力池；5)消力池后出水渠桩号0+161.00-0+171.00采用C20砼重力式挡墙及300mm厚C20砼护坦，桩号0+171.00-0+230.00段采用M10浆砌石护坡及150mm厚C20砼护底；6)拆除移位泄槽段桩号K0+078处电杆；7)跨消力池上的机耕桥拆除重建。 本次加固后的溢洪道由进口段、控制段、泄槽段、跌水消力池、出水渠组成，其中：进口段(桩号K0-024.50~K0-012.50)长12.0m，宽33.5m~20.0m；控制段(桩号K0-012.50~K0+000.00)长12.5m，宽20m，泄槽(桩号K0+000.00~K0+149.00)长149m，宽20~6m，其中(桩号K0+000~K0+023、K0+046~K0+149)为直线段，(桩号K0+023~K0+046)为平面转弯段；跌水消力池(桩号K0+149.00~K0+161.00)长12m，宽6m；出水渠(桩号K0+161.00~K0+230.00)长69m，宽3~7.8m。溢洪道进口段首、末端底宽之比为1.675，反坡段底坡i为0.175。溢洪道进口段、控制段和泄槽(桩号K0+000.00~K0+023.00)在平面上基本呈直线布置，泄槽收缩段收缩角为18°，转弯段 首端在平面上沿轴线以角度57°、半径25m转弯23m后成直线布置，出水渠桩号K0+178.00处以角度48°、半径9.9m转弯9m，总体上溢洪道平面布置平顺流畅。 本次设计进口段右侧导墙顺水流向长度可以挡住邻接的大坝坡脚，控制段2倍堰前水深距离以内的导墙墙顶高程大于校核洪水位，满足《溢洪道设计规范》(SL253-2018)3.2.6条要求。 燎原水库溢洪道为开敞式，根据《溢洪道设计规范》(SL253-2018)控制段导墙顶部高程不得低于校核洪水位加安全超高值(3级建筑物为0.3m)，即79.72+0.3=80.02m，溢洪道控制段靠近主坝左坝肩布置，导墙现状顶部高程81.53m，高于80.02m，因此，溢洪道控制段导墙顶部高程满足规范要求。 A溢洪道结构加固设计 (1)进口段加固处理设计 本次加固设计将原有砼底板拆除后，采用C25钢筋砼结构重新护底，厚度400mm。右侧墙采用砂浆修复。 (2)控制段加固处理设计 控制段为三孔无底坎宽顶堰，长12.5m，宽20m，孔宽6m，中墩宽1m，堰顶高程78.83m，导墙墙顶高程为81.53m，交通桥桥面高程82.33m。本次加固设计将原有砼底板拆除后，采用C25钢筋砼结构重新护底，厚度400mm。 (3)泄槽段加固处理设计 泄槽长149m，本次加固设计将泄槽两侧浆砌石挡墙拆除后，重建C20砼挡墙；原有砼底板拆除后，采用C25钢筋砼结构重新护底，厚度400mm。 1)泄槽底板的布置及断面设计 本次设计对泄槽底板拆除重建，泄槽宽20~6m，底板厚度为400mm，采用C25钢筋砼结构。泄槽桩号K0+000~K0+020纵坡i=0.05，桩号K0+020~K0+147.5纵坡i=0.085，断面形式为6.0m宽矩形断面；泄槽(K0+147.5~K0+149)陡坡段高3.0m，采用C20砼仰斜式挡土墙，泄槽断面形式为20~6m宽矩形断面。 2)泄槽挡墙的构造 本工程泄槽边墙采用C20砼重力式挡墙结构。在底板与两侧边墙相交处设置两道纵向永久缝；泄槽底板顺水流向每隔10~15m设置一道横向永久缝，共14道；边墙分缝原则与底板横缝置于同一横断面，纵、横永久缝均宽20mm，采用橡胶止水，沥青杉板嵌缝；底板永久缝下设纵、横向排水沟，纵、横向排水沟的尺寸为300mm×300mm；纵、横向排水采用沟内放置无砂管，管径100mm，管周围用粒径10~20mm的卵石填满，管与管之间留6mm间距，卵石上部用油毡盖好再浇砼。 为保证溢洪道右侧水厂加压站的安全，且泄槽右侧边墙原为上下两段式浆砌石挡墙，本次加固设计将原右侧边墙拆除时，泄槽桩号K0+046~K0+126段采用钢板桩临时支护作挡护处理并将两段式挡土墙改为3m高的C20砼重力式挡墙。钢板桩型号为VL 503K，板厚10mm，长12m，其打入基坑水平线以下深度不得小于5m，应深入粉质黏土层(Q2edl)。 (3)跌水消力池段加固处理设计 陡坡段下接跌水消力池(桩号K0+149~K0+161)。消力池段为拆除重建，长12m，宽6.0m，池深1.0m，底板厚0.5m，底板高程为64.00m。两侧侧墙原采用浆砌石重力式挡墙，本次拆除原侧墙后，重建C20砼挡墙，因机耕桥与公路相接，为使机耕桥桥面高程与左侧公路高程相接，K0+149~K0+154段墙高4.38m，K0+154~K0+161段墙高3.0m；墙身设置φ50mmPVC排水管，孔向外坡为5%，排水管出口高出底板顶面200mm，墙背设置反滤包，间距1.5m。底板采用C25钢筋砼，厚度500mm，梅花型布置。 (4)出水渠段加固处理设计 消力池后桩号K0+161~K0+171段底板为C20砼护坦，厚0.3m，两侧采用C20砼挡墙，高2.0m，桩号K0+171~K0+176为M10浆砌石扭曲面，断面型式由矩形断面渐变为梯形断面，边坡坡比由铅直渐变至1:2.0，桩号K0+171~K0+230渠底宽度3~7.8m，采用C20砼护底，厚0.15m，边坡整坡后面铺100mm厚砂石垫层，再用M10浆砌石护坡，厚度0.4m，护坡高度1.6m，护坡设置ϕ50mmPVC排水管，孔向外坡为5%，排水管出口高出底板顶面200mm，墙背设置反滤包，间距1.5m，梅花型布置。 9、主坝输水涵洞加固 A重建输水涵洞布置 本次设计拟将原主坝输水涵洞拆除重建，钻孔揭露地层岩性为粉质粘土与含砂砾粉土交界，涵洞上游建基面土层为网纹状粉质粘土，厚度0~1.45m，下游建基面为含砂砾粉土，厚度3.29~3.96m。 重建的输水涵洞为有压涵洞，分为进口段、取水塔段和涵身段。进口段长5m，采用砼八字墙结构。取水塔段长8.0m，分两层取水，下取水口塔身为矩形钢筋砼结构，宽1.5m，高1.8m，底板高程为62.70m，消力井底板高程为61.20m(比进口底板低1.50m，形成1.5m水垫深度)，塔顶高程为79.30m，设检修闸门和工作闸门各1扇；上取水口为砼圆筒式，圆筒直径1.0m，砼厚0.5m，设工作闸门1扇；取水塔塔顶为检修平台，检修平台上设检修孔，塔顶至岸边设工作桥，检修平台上部为启闭机室。涵身段长94m，采用矩形钢筋砼结构，断面尺寸宽1.50m，高1.80m，首端底板高程62.70m，末端底板高程62.20m，底坡i=0.5/94=0.005；涵洞出口设分水池，分别接北干渠和南干渠，北干渠为高干渠，渠底高程61.40m，南干渠为低干渠，渠底高程64.60m。 B取水塔设计 本次设计将取水塔前移至涵洞进水口处，将竖井式进水口改为岸塔式进水口，新建的取水塔进水口由进水口、取水塔、启闭机房和检修平台等建筑物组成，进口底板高程62.70m，各段具体情况分述如下。 进水口长5m，两侧八字墙采用C20砼挡墙，底板采用C20砼浇筑，厚300mm，底板高程62.70m，首端八字墙高1.0m，末端八字墙高3.0m。八字墙墙身设置ϕ50mmPVC排水管，排水管朝迎水面倾斜，坡度为5%，墙背设置反滤包，间距2.0m，梅花型布置。 取水塔长8.0m，分两层取水，下取水口塔身为矩形钢筋砼结构，宽1.5m，高1.8m，底板高程为62.70m，消力池底板高程为61.20m(比进口底板低1.50m，形成1.5m水垫深度)，塔顶高程为79.30m，设检修闸门和工作闸门各1扇；上取水口为砼圆筒式，圆筒直径1.0m，砼厚0.5m，设工作闸门1扇；取水塔塔顶为检修平台，检修平台上设检修孔，塔顶至岸边设工作桥，检修平台上部为启闭机室。 取水塔的取水口由进口喇叭口和闸门组成。喇叭口为收缩段，上唇为半径为0.75m的1/4个圆，进口高由2.55m逐渐收缩至1.8m，进口宽为1.5m，进口段长1.0m。喇叭口后面为工作闸门，闸门孔口尺寸为1.5×1.8 m，闸门尺寸宽×高=2.01×1.95m，动水中启闭，配单吊点的QPQ—250型卷扬式启闭机。 通气孔与检修孔：在圆筒式进水闸闸顶(检修平台)设通气孔，孔内设PVC通气管，按《水利水电工程钢闸门设计规范》规定确定通气管面积，经计算通气管内径为ϕ350mm，通气管顶部高程高于校核洪水位0.5m以上，通气管下部与圆筒式闸室连通。检修孔设于检修平台上，孔宽1.0m，长1.5m，孔顶高程与检修平台齐平为79.30m，孔底至下取水口底板，高程62.70m。 启闭机室：启闭机室地面高程为83.30m，屋顶高程为87.50m。室内设QPQ—250型卷扬式启闭机3台。启闭机房屋面采用坡屋顶型式。 检修平台：检修平台高程79.30m，层高4.0m，设不锈钢爬梯与启闭机房连通。 工作桥：为使取水塔与岸边相连，以利安装、维修、运行管理，在取水塔与岸坡之间设工作桥。工作桥桥面高程82.00m，桥面宽为1.5m，总长45.48m，一跨共5跨，其中4跨每跨10m，1跨5.48m。工作桥为板梁式结构，梁高700 mm，共设4榀“H”形排架，排架高为8.35m，排架单肢柱断面为300×400mm。工作桥末端采用C20砼踏步与启闭机房门口连接，砼踏步总高1.5m，宽1.5m，单级踏步宽300mm，高150mm。 10大坝安全监测系统设计 大坝安全监测系统是实现安全监测数据和信息的自动化处理、分析，为监测对象提供早期安全预警报告，为工程安全提供评估依据，保证工程的安全运行。大坝安全监测系统主要是与现地层的现场传感器、测控单元(MCU)通信，获取监测数据。大坝安全监测系统由数据采集单元、信号传输电缆、信号接口装置、大坝安全监测管理主机及相关系统等组成。 大坝安全监测系统是在施工期间建设并立刻投入运行，对影响工程安全、可能危及人员的要素进行监测，是为安全生产服务的信息管理系统，也是本工程首先投入运行的信息管理系统。通过在土建施工期间布设全面、完善的测点，可获得能够反映建筑物实际工作性态的监测数据，通过采取科学、有效的方法对数据进行分析，达到为工程建设期的生产安全工作提供技术支持，为运行期的安全生产提供技术支持，更进一步的为科学的管理决策及调度运行工作提供核心数据支撑的最终目的。 大坝安全监测系统包括了永久设置的各种/类传感器、数据采集控制单元(MCU)，同时拥有必要的独立通信网络及供电系统，并且在施工期间开始存储、管理、分析数据的监测系统专用的中央控制中心。 大坝安全监测系统主要对主坝渗流压力、渗漏量监测、垂直位移和水平位移进行监测。数据能定时和不定时地自动采集和存储，接受并存储人工输入的测量数据，可为今后对工程性状进行定性分析和数学模型提供数据，对相关数据进行打印、显示、查询，灵活方便的制作供分析、报告应用的各种过程图、分布图、相关图形，对工程安全预报和报警。 监测内容：燎原水库属Ⅲ等工程，水库大坝属3级建筑物，根据《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)要求，其观测项目为：巡视检查(时间、部位、内容、方法、要求、记录和报告)，大坝表面变形观测，大坝渗流观测(大坝渗流量、坝体渗流压力)，水文气象观测(上、下游水位、降水量、气温)等项目 11、白蚁防治 本次对主坝外坡2.7万m2坡面，周家湾副坝和陈家冲副坝0.1万m2的坡面及管理所的白蚁灾害，采取多种措施进行综合灭治。 1)人工开挖蚁巢 在白蚁活动的区域查找蚁道，根据蚁道走向跟踪挖出白蚁副巢、主巢，捕捉蚁王、蚁后，清理主巢周边的副巢，然后对白蚁副巢、主巢残余的白蚁进行施药处理，对开挖槽腔回填夯实，且开挖点准确，破坏性小，既能清除水库大坝的空腔，堵塞蚁道，有效防止水库大坝因白蚁危害而产生渗漏、散渗、管涌等现象。 2)建防蚁隔离带 在大坝背水坡自坝顶至坝脚开挖隔离沟、沟深40cm，宽30cm，在沟底、沟壁用“吡虫啉”喷洒，药液比为1:100，然后在沟中填土，每填20cm土喷洒一次药水，直至填满土为止，大坝左右坝肩结合部各设置1条。 3)水库大坝坝体打孔注药 在大坝左右坝肩各50m坡面采取人工打孔灌药的方法，将毒杀药物按琔配比进行灌注，其目的可杀死浅层白蚁的新生巢，也可起到预防白蚁的作用。具体作法：采用人工挖巢后，在白蚁分布密度大的区域，人工钻孔，孔深0.5m，孔距为1，呈梅花形分布，灭杀药物采用高效低毒的吡虫淋悬浮剂，药液比1:100，逐孔灌注及时用土或细砂填充封口。 4)地表施药 大水库大坝外坡全线坡面进行药物喷洒处理，具体做法：将吡虫啉按1:100比例采用电动喷雾器喷洒。注意事项：施药后一个月禁止放牧，同时做好水库周边群众工作，禁止养鸡上坝，地表施药须在晴天进行。 5)药物诱杀 在水库大坝背水坡地表及坝顶绿化带全面采用ASP诱杀片进行毒饵诱杀，按白蚁活动规律，在堤坝内外坡按5~10m间距进行埋放，此方法不仅能诱杀白蚁，还可以检查确认该坝段有无白蚁危害。 12防汛公路改造 (1)库外防汛公路 燎原水库目前有两条上坝公路，均与芙蓉北路相连，分别位于大坝右坝端和大坝中部，均为沥青砼路面，路基宽6m。该路段道路标准较高，可以满足防汛抢险车辆的通行，不需要新建或改造库外防汛公路。 (2)环库防汛公路改造 燎原水库有一座主坝、两座副坝，各大坝之间基本上有环库防汛公路相连，燎原水库主坝与各副坝及溢洪道等主要建筑物之间目前已建防汛公路2.3km，路基宽5~10m，均为砼路面。 目前部分环库防汛公路路况较差，路面坑洼较多，通行不畅，影响了防汛工作，急需进行改造。本次除险加固设计结合水库风景区建设，拟对因工程建设需拆除重建的沥青砼路面进行恢复，对原为非沥青砼路面的防汛公路统一采用沥青砼路面硬化改造，总长度1.48km，具体路段包括：周家湾副坝段防汛公路长0.75km，路基宽6m；周家湾副坝至大兴节制闸段防汛公路长0.05km，路基宽3.5m；溢洪道至管理所及陈家冲副坝之间的防汛公路长0.43km，路基宽4.5m，陈家冲副坝段防汛公路长0.25km，路基宽5.5m。 防汛公路改建标准参照山丘区四级公路标准，路基进行加固，路面采用沥青砼硬化，路线基本保持原路线不变，按行车速度20km/h设计。开挖坡侧设20cm×20cm的浆砌石排水沟，路面采取沥青砼路面，防汛公路路面宽3.5~6m，岩石开挖边坡1∶0.5，土基开挖边坡1∶1，土石填筑边坡1∶1.5。开挖坡侧设30cm×30cm的浆砌石排水沟。公路路面 由基层和面层组成：基层为10%水泥石粉稳定层厚15cm，面层分别为70mm厚粗粒式AC-25C沥青混凝土层、改性乳化沥青0.6~1.0L/m²和35mm厚细粒式AC-13F沥青混凝土。沥青路面施工按《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2019)执行。 13主坝坝下渡槽维修加固 1)渡槽接缝止水修补。 接缝止水修补方法：①将原有已破坏接缝止水拆除。②原有伸缩缝外侧5cm高采用沥青杉板填充，内侧采用沥青麻绒填充，靠近迎水面处采用“U”型橡皮+不锈钢压板+φ14螺栓+树脂砂浆修补平整。③“U”型橡皮型号为250mm(长)×R30mm(半径)×15mm(厚)；不锈钢压板型号为-8mm(厚)×80mm(宽)；螺栓型号为直径14mm，长150mm，间距0.3m。 2)渡槽裂缝修补。 渡槽裂缝修补可采用低压注浆法、开槽填补法和涂膜封闭法，不同的缝宽可分别采用相对应的方法，也可根据最大裂缝宽度采用同一种方法。低压注浆法适用于裂缝宽度为0.2mm~1.0mm的裂缝修补。开槽填补法适用于结构允许开槽而宽度较大但数量不多的裂缝。采取掺ZV型混凝土修补配制的聚合物修补砂浆修补混凝土裂缝，具有粘结力高，耐久性好等特点。涂膜封闭法适用于宽度小于0.2mm的微细裂缝的修补，也可用于混凝土外表面的装饰和防水处理，以及防止混凝土保护层的碳化和有害离子对混凝土的腐蚀。 因渡槽裂缝较多且宽度不一，具体采取的修补措施和工程量应根据现场实际情况进行确定。 （三）主要工程量和原辅材料 燎原水库除险加工工程主要工程量和原辅材料如下。 表2-3主要原辅材料 项目; 名称; 耗量; 来源. 主要工程量; 土石方开挖; 80911m3; /. 土石方填筑; 82162m3; /. 砼防渗墙; 26401m2; 外购. 干砌石; 1712m2; 外购. 帷幕灌浆; 3100m; 外购. 商品砼; 14718m3; 外购. 浆砌石; 514m3; 外购. 主要原辅材料; 水泥; 3998t; 外购. 钢材; 282t; 外购. 卵（碎）石; 10453m3; 外购. 砂; 11779m3; 外购. 块石; 2522m3; 外购. 水量; 地表水; 1000m3; 燎原水库. 白蚁防治; 吡虫啉; 400L; 外购. 吡虫啉：主要为吡虫啉，化学式为C9H10ClN5O2，CAS登录号105827-78-9，无色晶体，有微弱气味，熔点143.8℃，蒸气压0.2μPa（20℃），密度1.543g/cm3（20℃），KowlogP=0.57（22℃），溶解度水0.51g/L（20℃），异丙醇1-2g/L（20℃），甲苯0.5-1g/L（20℃），正己烷<0.1g/L（20℃），pH5-11稳定。毒性：大鼠急性经口LD50为450mg/kg，急性经皮LD50>5000mg/kg。急性吸入LC50(4h)>5323 mg/m3，对兔眼睛和皮肤无刺激作用。吡虫啉是一种硝基亚甲基类内吸杀虫剂，属氯化烟酰类杀虫剂，又称为新烟碱类杀虫剂。具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产生抗性，并有触杀、胃毒和内吸等多重作用。 （四）施工期主要设备 表2-4施工期主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量. 1; 挖掘机; 1台. 2; 压路机; 1台. 3; 推土机; 1台. 4; 自卸汽车; 2辆. 5; 打桩机; 1台. 6; 振捣器; 1台. 7; 砼输送泵; 1台. 8; 钢筋加工设备; 1套. 9; 水泵; 2台. （五）其他相关工程内容 1、给水 施工用水考虑从本项目水库中抽取。 2、水库管理用电 燎原水库加固完成后，工程日常管理用电负荷主要是管理房用电及汛期大坝坝顶照明用电，估算用电总负荷为500W。考虑到日常运行坝首用电负荷不大，本着节约运行成本考虑，因此管理用电直接从水库附近的村镇电网拉设300V低压线路。 3、施工配电 本水库加固施工分为：大坝、溢洪道2个施工区，施工用电大容量约为28kva。施工期生活办公照明用电，可结合后期水库管理用电从团农村生活点源接入。 4、拆迁征地及移民情况 本次除险加固主体工程范围均属于水库工程管理范围，工程建设没有新增永久占地，不涉及居民房屋拆迁，但部分施工作业场地、临时道路等均需临时占地。 施工期满后，按照“谁破坏、谁复垦”的原则，由建设单位在临时占用的土地采取整治措施，使其恢复原貌，恢复生产。 5、施工营地布设 施工人员均来自当地，办公人员办公地设置在湘阴县燎原水库管理所内，均不在工地食宿，施工不设置施工营地。 施工尽量避开雨季，如工程施工在雨季，做好临时排水设施，即时开挖即时回填。另外，为防止雨水下渗对路基产生损坏，应避免基层长时间暴露于自然环境之中。 6、土石方平衡规划 本工程土石方开挖共计80910m3。其中土石方开挖料部分用于自身回填和填塘回基，部分弃除，转运弃渣场。经土石方平衡规划，共计利用土石方开挖料为68849m3，弃料13902m3，料场取土料15862m3，外购块石1712m3。弃渣全部利用到湖南科凡再生资源综合利用有限公司用作建筑垃圾综合治理及其再生利用材料来源。弃土接受协议见附件。本项目不设置弃渣场。 - 表2-5土石方平衡规划表 项目名称; 开挖及拆除m3; 土石方填筑m3. 土石方 开挖; 开挖土方利用; 弃料量; 土方填筑量; 土方利用量; 料场 取土; 外购石方. 主坝; 22730; 12755; 9975; 21105; 14257; 6848; 1318. 周家湾副坝; 876; 219; 658; 566; 566; 0; 199. 陈家冲副坝; 253; 0; 253; 6304; 6304; 0; 195. 主坝输水涵洞; 49804; 49417; 387; 47727; 38713; 9014; 0. 溢洪道; 3996; 3651; 345; 3651; 3651; 0; 0. 观测设施; 3251; 2808; 443; 2808; 2808; 0; 0. 围堰; 0; 0; 0; 2549; 2549; 0; 0. 合计; 80910; 68849; 12061; 84711; 68849; 15862; 1712. |
| 总平面及现场布置 | ### （1）施工场地规划： 工程临时设施主要包括木材加工厂、钢筋加工厂、砼构件预制场，水泥仓库、灌浆中心站、砂、砂石、块石堆放场、生活物资库、机械维修厂。本工程施工场地集中布置于附近空地。 图2-1施工平面布置图 由于工程建筑物分布较集中，场地主要分布在防汛公路的右侧。施工场地总占地面积2500m2。具体布置见表2-6。 表2-6临时设施项目规模面积一览表 项目名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）. 木材加工厂; 80; 200. 钢筋加工厂; 100; 200. 砼构件预制场; 100; 450. 水泥仓库; 100; 200. 灌浆中心站; 20; 50. 砂、砂石、块石堆放场; /; 1100. 生活物资库; 100; 200. 机械维修厂; 50; 100. 合计; 550; 2500. 取土场; /; 3800. （2）取土场 取土场位于周家湾副坝东端山坡开采，低矮丘岗，稍有起伏，表部植被丰富，以杂树为主，少量经济林。根据调查，土料孔隙比0.691，干密度1.61g/cm3，压缩系数0.15Mpa-1，压缩模量10.99Mpa，天然含水量23.3%，比重2.73，击实试验表明：最大干密度1.58g/cm3，最优含水量20.9%，土料较丰富且质量较好，土料丘岗地带长400m，宽250m，有用层厚度约3.0m，储量约30×104m3，开采方便，有机耕路可直达工地，平均运距5.0km。 表 2-7 取土场工程特性表 地理位置; 取土场容量 （万m3）; 实际开 采量（m3）; 实际开采面积; 占地类型; 敏感点分布（500m内）. E112°6′20.08″, N28°19′51.09″; 30; 15862; 3800; 林地; 周边为林地，取土场西面210m处有居民，约20人；均位于取土场的侧风向。. 取土场; 取土场现场照片. |
| 施工方案 | - （一）施工期工艺流程简述 本项目为燎原水库除险加固整治项目，主要建设内容为大坝除险加固，重建溢洪道、防汛公路等，施工总体工艺流程图如下： 图2-2施工期工艺流程与产污环节图 施工期主要污染工序： （1）施工过程中产生的扬尘； （2）各种施工机械产生的噪声； （3）施工过程、土壤裸露，降雨径流产生的水土流失； （4）运输车辆、施工机械产生的燃油尾气及扬尘； （5）溢洪道重建、主坝输水涵洞拆除重建。 ①沟槽开挖：采用分段施工，直槽开挖，根据不同挖深设置边坡支撑等安全措施 ②沟槽硬化：采用混凝土对够草底、壁进行硬化，管道敷设完毕，对沟槽顶进行封闭。沟槽须进行防渗处理，防治漏水。 ③沟槽回填：管槽回填时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实，管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀，管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。 （二）施工条件 1、工程条件 对外交通。燎原水库位于湖南省湘阴县金龙镇金龙村，属洋沙湖流域，距长沙51 km，距湘阴县城21 km，主坝下游1km处为芙蓉北路(S102路)，由主坝右端和中部的两条上坝防汛公路连接水库与芙蓉北路，对外交通方便。 场内交通。场内有防汛公路通往大坝、溢洪道、副坝等建筑物，防汛公路通至大坝后从大坝左端跨溢洪道交通桥通往溢洪道下游，场内交通较为方便。但需增加3处临时施工道路与现有防汛公路相连接，总长约650m，一条布置在主坝下游坝脚，主要用于主坝左、右两个坝段坝脚排水棱体施工和填塘固基施工，长度516m，一条布置在主坝输大坝开挖基坑右侧坡面，主要用于主坝输水涵洞施工，长度62m，一条布置在陈家冲副坝坝脚，用于填塘固基施工，长度72m。临时施工道路宽4.0m，为泥结石路面。根据《水利水电工程施工组织设计规范》附表F.4.1，本工程临时施工道路等级为六级。 2、施工场地条件 燎原水库大坝左端水库管理所旁，大坝中部上坝公路沿途有部份空闲场地。大坝坝顶下挖0.5m形成施工平台，可满足大坝砼防渗墙施工场地布置的要求。由于工程规模不大，且大坝下游附近有居民空置民房，办公及生活用房可考虑租用。 3、建筑材料 (1)土料 土料分防渗土料和风化料，燎原水库地处洋沙湖流域上游，属丘陵地貌，地层是第四系中更新统网纹状红色粘土，红色粘土以下是砂砾石，未见出露。区内土料较为丰富，质量较好，网纹状粘土可从周家湾副坝东端山坡开采，根据调查，土料孔隙比0.691，干密度1.61g/cm3，压缩系数0.15Mpa-1，压缩模量10.99Mpa，天然含水量23.3%，比重2.73，击实试验表明：最大干密度1.58g/cm3，最优含水量20.9%，土料较丰富且质量较好，土料丘岗地带长400m，宽250m，有用层厚度约3.0m，储量约30×104m3，开采方便，有机耕路可直达工地，平均运距5.0km。 风化料可利用主坝输水涵洞拆除重建施工时大坝开挖的含砂砾粉土，适合做大坝坝壳填土料以及坝脚填塘固基土料，运输方便。 (2)砂砾石料 枢纽区附近砂砾石料缺乏，须从外地购进。根据当地工程建筑所用砂料、卵砾石料均从湘阴县城城关砂石场采买成品料，质量好，细度模数为2.7~3.2，含泥量小于3%，磨圆度较好，质量优良，可供应各种级配的砂砾石料，有公路到达工地，运距25km。 (3)块石料 经调查，在枢纽工程区块石缺乏，须从外地购进。可采用工程区东端的汨罗市川山坪块石料场，石料为燕山期花岗岩(ηγ53a)，致密坚硬，力学强度高，单轴抗压强度大于60Mpa，抗风化能力强，储量丰富，质量优良，运输方便，运距约30km。 土料、砂砾石料、块石的分布位置图详见地质报告。 (4)水泥、钢材、木材、油料等 本工程施工所需的水泥、钢材、木材、油料等材料均可就近从湘阴城关物资部门采购，运距23km。 (5)施工用风、水、电及对外通讯 燎原水库本次除险加固施工用风主要为灌浆用风，采用自备移动式空压机供应；工地用水主要为生产、生活及消防用水，采用水泵直接从水库抽取使用，无需采取净化措施；施工期用电采用燎原水库管理所的农网电，并自备电源；施工期间通讯利用枢纽现有通讯设备。 （三）主要除险加固项目施工 1、土方工程 坝体土方开挖采用机械配合人工开挖、自卸汽车运输；土方回填采用装载机装自卸汽车运、人工回填、凸块碾压、蛙夯或人工夯实。 2、混凝土工程 本工程所涉及混凝土施工主要为溢洪道及防汛路等项目。其施工方法和要求如下： （1）要求：砂石料级配应符合设计要求，质地坚硬、清洁，堆放良好，不能混杂放置。 （2）前准备工作：各项目砼施工前要清好基础，承载力达到设计要求。排干基坑积水。 （3）土施工程序：严格控制施工程序，前一道工序验收合格后，才能进入下一道工序。砼拌制—灌筑砼—振捣—光面。 （4）要求：砼拌制应充分，振捣要密实，浇入仓内的砼应随浇随平仓不能堆积。砼浇筑后要进行养护，养护时间不低于14天。 （5）规范：要求依照《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）进行施工。 3、模板工程 混凝土模板主要采用木模板。木模板由木材加工厂集中制作。模板由汽车运至现场后，人工安装。 模板的制作满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作偏差不超过有关国家规范的规定。模板安装前采用砂浆找平垫实，保证模板稳固及与下层混凝土结合牢固；混凝土浇筑前，清洗模板面，保证模板面湿润、不沾染松散砂浆等污物，同时适当加强平仓振捣，以确保模板与混凝土的可靠结合。 混凝土浇筑后及时拆除模板，以提高模板的周转率，为后续工作创造条件。模板拆除时间依据其用途、结构性质及混凝土所具有的强度大小来确定，只有当混凝土强度达到施工图纸要求及规范规定后，方可拆出模板。 4、钢筋工程 钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。钢筋在加工厂加工后，采用汽车运至施工现场。钢筋直径小于25mm时，其接头除轴心受拉、小偏心受拉构件和承受振动荷载的构件采用搭接手工电弧焊外，其余主要采用绑扎接头。现场水平向、竖向或斜向钢筋焊接：直径在25mm以下，主要采用搭接手工电弧焊。 5、坝体塑性砼防渗墙 大坝塑性砼防渗墙布置于主坝坝顶轴线偏上游1.2m，长度819m。主坝塑性砼防渗墙施工前先开挖至高程81.40m构筑施工平台。拆除坝顶路面采用液压挖掘机，人工配合辅助清理，碴料运到弃碴场，坝顶土方采用1m3挖掘机开挖，土料就近放到下游一级平台以上。塑性砼防渗墙最大高度为81.40m-39.13m=42.27m，塑性砼防渗墙厚0.4~0.6m，每7.2m一段，分二序施工。根据本工程为坝顶砼防渗墙施工场地狭小的特点，防渗墙的施工设计拟采用三钻两抓法施工(施工中须严格控制偏差)，主要包括以下施工程序：钻机配合液压抓斗机钻孔成槽、槽形验收、清孔及验收、下设接头管(Ⅰ期槽孔)、下设浇筑导管、砼浇筑 - 帷幕灌浆 部分坝基和右坝肩帷幕灌浆，在灌浆过程中的各种要求必须符合《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL/T62-2020)和《土坝坝体灌浆技术规范》(SL564-2014)及技术设计要求。 灌浆制浆设备布置在主坝坝顶，在坝顶搭建工作台。设一排灌浆孔，孔距为3.0m，主坝部分坝基帷幕灌浆轴线与砼防渗墙共线。部分坝基及右坝肩帷幕灌浆总孔数169孔。 灌浆深度的确定：帷幕灌浆段孔深及范围应根据先导孔资料现场确定。一序孔为先导孔，钻入基岩层作压水试验，当吸水率小于或等于10Lu时，再钻5m。单孔灌浆深度拟定为5.18~28.63m。 7、排水体施工 排水体的施工包括主坝和周家湾副坝堆石排水棱体的局部维修、陈家冲副坝贴坡排水的新建。堆石排水棱体局部维修将堆石体面层块石采用人工拆除，拆除方法为人工用铁撬松动，拆除的块石由自卸汽车运往弃渣场。 8、堆石排水棱体施工 本次堆石排水棱体局部维修包括部分堆石排水棱体拆除重建以及局部新建堆石排水棱体，原堆石排水棱干砌石采用人工拆除，拆除方法为人工用铁撬松动，可利用块石直接用于重建排水棱体，不可利用的由自卸汽车运往指定地点。 堆石排水棱体砌筑施工可自下而上，人工进行。先人工开挖土方(开挖需严格按设计坡比分级开挖)，后堆石，再人工回填土方，为了安全和节省劳力，施工时须将库水位放至死水位，且分段进行施工，使后一段开挖的土料直接用在前一施工地段的回填，减少运输工作量。排水体与坝体填土之间设置反滤层，反滤层由三层反滤料组成，选用耐风化的粗砂、砾石和卵石构成。 （四）工期安排 根据工程实际情况，本工程拟在两个枯水期内安排施工，每个枯水期完成部分工程施工，工程施工总工期19个月(其中准备期为1个月，主体工程工期16个月，工程扫尾期为2个月)，开工日期为2022年11月，完工日期为2024年5月。 2022年10月为工程准备期，工程准备期内进行施工临时道路修建，施工工厂、仓库及其它辅助设施的修建等。 2022年11月至2024年2月为主体工程施工期，在此期间需完成主坝塑性砼防渗墙和帷幕灌浆、坝面护坡、排水棱体改造，副坝加高培厚、防渗墙施工、排水棱体和坝面护坡施工，主坝输水涵洞拆除重建，溢洪道及出水渠改造等的施工。 2023年4~10月安全度汛。扫尾工程工期安排在2024年3~4月，主要完成临建设施拆除、工程移交、人员及设备的撤退和转移等工作。 2024年5月工程验收。 |
| 其他 | 施工导流 1、导流标准 根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)及《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，本工程为中型水利工程，主要建筑物为3级，次要建筑物级别为4级，临时性建筑物为5级。施工期临时建筑物采用土石结构，临时性建筑物洪水标准重现期为10~5年，本工程取5年。 - 施工导流 本次除险加固工程大坝右岸坝肩帷幕灌浆、下游坝坡整坡和草皮护坡等项目的施工均不受洪水影响；溢洪道除险加固选择在枯水期施工，无需泄洪；大坝坝体、右坝段坝基防渗处理、上游坝坡预制砼六方块护坡、下游坝脚堆石排水棱体局部维修及主坝输水涵洞拆除重建施工，需将库水位降至死水位。 为了配合本工程的顺利进行，根据当地实际情况，主体工程选择在枯水期(每年10月~次年3月)施工，主坝输水涵洞拆除重建施工前利用原输水涵洞将库水位降至进水口底板高程(死水位62.70m)，在涵洞进水口前设置临时围堰，并设置一根φ800mmPE管导流，连接库区与大坝下游输水渠，导流管长度150m。 根据施工安排，大坝坝体、右坝段坝基防渗处理、上游坝坡预制砼六方块护坡、下游坝脚堆石排水棱体局部维修及主坝输水涵洞拆除重建施工期为第一年11月~第二年3月，为满足施工要求，要求水库在11月份之前利用输水涵洞预降库水位至死水位，并在原输水涵洞进口前设置临时施工围堰和导流管。溢洪道及周家湾副坝和陈家冲副坝加固施工工期为2022年12月至2023年3月，周家湾副坝上游坝坡护坡底部高程最低处为74.40m，陈家冲副坝上游坝坡护坡底部高程为75.81m，溢洪道控制段底板高程78.83m，可以考虑在枯水期利用主坝输水涵洞放水将库水位降至死水位，无需围堰。 主坝输水涵洞拆除重建项目的施工顺序为：①利用原输水涵洞将库水降至死水位62.70m；②临时施工围堰的施工，围堰内预埋φ800mmPE导流管，长度20m；③围堰背水侧附近的导流管处设一闸阀，闸阀下部设砼支座，作为一期导流和二期导流期间停止导流的控制措施；④原输水涵洞洞顶大坝开挖；⑤原输水涵洞右侧铺设一根φ800mmPE导流管，与围堰背水侧附近的导流管闸阀连通，进行一期导流；⑥原输水涵洞取水塔和涵身拆除；⑦输水涵洞取水塔和涵身建基面基础处理以及与塑性砼防渗墙相交的箱涵底部截渗槽施工；⑧输水涵洞取水塔和涵身浇筑；⑨取水塔及箱涵建成后，关闭导流管闸阀，将闸阀下游的导流管移入新建成的箱涵内，再打开闸阀进行二期导流；⑩涵身顶部和两侧外包水泥土回填；⑪涵顶大坝坝体填土(涵顶1.8m以下至涵底部分采用人工回填，涵顶1.8m以上部分采用机械回填)；上游坝坡预制砼六方块护坡及砼平台恢复；⑫导流管、闸阀(含砼支座)及围堰拆除。主坝输水涵洞拟在施工期水库来水量较少的11月份开始施工，2023年1月完工，主坝输水涵洞施工完成后，开闸进行其它施工渡汛。 3、围堰 本工程主坝输水涵洞拆除重建施工需设施工围堰。根据施工进度安排，主坝输水涵洞拆除重建施工时受上游水位影响，施工安排在第二个枯水期的11月~次年1月，从安全角度考虑，本次施工时段取11月~次年3月，需在输涵洞进水口前加设围堰保护方可施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)，导流建筑物级别为5级，施工围堰安全加高为0.5m，根据水文计算成果，施工期水位为63.46m，施工围堰选用粘土均质土坝，围堰轴线长86m，顶宽2m，堰顶高程63.96m，内、外坡坡比均为1:2.0，施工围堰总土方量2549m3。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境质量现状 1.1 大气环境质量现状 ①常规监测 项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2021年）》，数据见表3-1~3-2。 表3-1 湘阴县2021年空气质量指数统计表 统计; 实测天数; 污染物日均值浓度（月平均数据）（μg/m3）; AQI; 首要污染物; 优良天数; 优良率 （%）. 时间; SO2; PM2.5; PM10; O3; NO2; CO. 1月; 31; 7; 63; 92; 64; 36; 1.1; 85; NO2/PM10/ PM2.5; 20; 64.5. 2月; 29; 4; 51; 64; 92; 18; 1.0; 70; PM2.5; 25; 89.3. 3月; 31; 4; 27; 43; 86; 24; 1.0; 43; PM10; 30; 96.8. 4月; 30; 5; 25; 39; 120; 13; 0.7; 67; /; 30; 100. 5月; 31; 7; 22; 42; 141; 15; 0.8; 85; O3; 29; 93.5. 6月; 30; 6; 22; 30; 177; 12; 0.9; 116; O3; 24; 80. 7月; 31; 6; 18; 31; 146; 13; 0.6; 89; O3; 29; 93.5. 8月; 31; 5; 16; 29; 133; 12; 0.8; 78; O3; 29; 93.5. 9月; 30; 6; 24; 41; 150; 14; 1.0; 92; O3; 30; 100. 10月; 31; 6; 33; 54; 130; 15; 1.0; 75; O3; 29; 93.5. 11月; 30; 6; 43; 71; 103; 30; 1.0; 61; PM2.5; 27; 90. 12月; 31; 8; 67; 77; 98; 36; 1.2; 90; PM2.5; 23; 74.2. 年均值; /; 5.833; 34.25; 51.083; 120; 19.833; 0.925; /; /; /; /. 合计; 366; /; /; /; /; /; /; /; /; 358; 97.81. 表3-2 湘阴县2021年环境空气质量评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标情况. PM10; 年平均; 51.083; 70; 达标. PM2.5; 年平均; 34.25; 35; 达标. SO2; 年平均; 5.833; 60; 达标. NO2; 年平均; 19.833; 40; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 0.925; 4000; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 120; 160; 达标. 根据表3-1~3-2可知，2021年湘阴县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为5.833μg/m3、19.833μg/m3、51.083μg/m3、34.25μg/m3，CO日均值第95百分位浓度为0.925mg/m3；O3日最大8小时平均值第90百分位浓度为120ug/m3，符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。因此湘阴县属于环境空气达标区。 1.2水环境现状 本项目燎原水库以及的输水涵洞后的农灌渠水环境功能为农业用水区，其水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （1）监测布点 W1：燎原水库； W2：输水涵洞后的农灌渠； （2）监测因子 pH、水温、DO、CODMn、BOD5、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群、CODcr、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、叶绿素a （3）具体监测结果如下表3-3： 表3-3 水质监测数据统计（单位：mg/L） 监测断面; 监测项目; 单位; 监测时间; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 第1天; 第2天; 第3天. W1; pH; 无量纲; 7.1; 7.0; 7.3; /; /; 6-9. 水温; ℃; 26.8; 26.8; 26.8; /; /; /. 溶解氧; mg/L; 6.3; 6.5; 6.2; 0.0; 0.0; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.03; 1.04; 1.01; 0.0; 0.0; 6. BOD5; mg/L; 1.0; 0.9; 1.0; 0.0; 0.0; 4. 氨氮; mg/L; 0.089; 0.103; 0.099; 0.0; 0.0; 1.0. 总磷; mg/L; 0.13; 0.14; 0.13; 0.0; 0; 0.2. 总氮; mg/L; 0.47; 0.44; 0.40; 0.0; 0; 1.0. 粪大肠菌群; MPN/L; 3.2×103; 2.2×103; 1.4×103; 0.0; 0; 10000. CODcr; mg/L; 7; 6; 7; 0.0; 0; 20. LAS; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.0; 0; 0.2. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.0; 0; 0.05. 动植物类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.0; 0; /. 叶绿素a; mg/L; 0.004; 0.004; 0.004; 0.0; 0; /. W2; pH; 无量纲; 7.2; 7.1; 7.2; 0.0; 0; 6-9. 水温; ℃; 27.3; /; /; /. 溶解氧; mg/L; 6.2; 6.4; 6.1; 0.0; 0; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.54; 2.56; 2.55; 0.0; 0; 6. BOD5; mg/L; 1.5; 1.5; 1.6; 0.0; 0; 4. 氨氮; mg/L; 0.414; 0.445; 0.428; 0.0; 0; 1.0. 总磷; mg/L; 0.18; 0.18; 0.17; 0.0; 0; 0.2. 总氮; mg/L; 0.64; 0.68; 0.66; 0.0; 0; 1.0. 粪大肠菌群; MPN/L; 3.8×103; 2.6×103; 1.7×103; 0.0; 0; 10000. CODcr; mg/L; 11; 10; 10; 0.0; 0; 20. LAS; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.0; 0; 0.2. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.0; 0; 0.05. 动植物类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.0; 0; /. 叶绿素a; mg/L; 0.008; 0.008; 0.008; 0.0; 0; /. 表3-2中监测数据表明：燎原水库，农灌渠监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 1.3声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，于2022年7月18~19日对项目所在区域进行了为期两天的声环境现状监测。 监测点位：根据场地特征及敏感目标，共设置4个监测点位，见表3-3。 监测因子：等效连续A声级Leq(A)。 评价方法：采用实测值与评价标准比较。 评价标准：厂界及敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-4声环境监测点位表 编号; 监测点名称. N1; 燎原水库施工区域 1 西边 50m 居民△N1. N2; 燎原水库施工区域 2 西边 40m 居民△N2. N3; 燎原水库施工区域 3 西北 40m 居民△N3. N4; 施工区域 1 监测点△N4. 声环境现状监测结果统计与评价分析见表3-5。 表3-5 声环境现状质量监测结果统计与分析 （单位：LeqdB(A)） 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A). 昼间. N1; 燎原水库施工区域 1 西边 50m 居民; 7月18日; 52. 7月19日; 51. N2; 燎原水库施工区域 2 西边 40m 居民; 7月18日; 49. 7月19日; 50. N3; 燎原水库施工区域 3 西北 40m 居民; 7月18日; 51. 7月19日; 52. N4; 施工区域 1 监测点; 7月18日; 50. 7月19日; 49. 评价标准; 60.0. 由上表可知：项目施工区域和周边敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 2、生态环境现状 2.1陆域植被现状调查 本次拟施工区域以及取土场内，用地现状以人工林和荒地为主。人工林和荒地受人为干扰均较为严重。植被多表现为人工栽培种以及各类杂草。荒地中则为各类杂草（水蓼、愉悦蓼、滇南芋和苍耳等）。评级区域内乔木层优势种为马尾松、杉木和毛竹，灌木层优势种为水麻、小梾木、蜡连绣球、盐麸木，草本植物优势种为水蓼、愉悦蓼及长滇南芋等；施工区域未涉及国家保护植物。 2.2陆生动物现状调查 结合走访的本地居民及收集的有关资料，评价区常见的野生动物主要为中华竹鼠（Rhizomys sinensis）、黄鼠狼、猪獾（Arctonyxcollaris）、华南兔（Lepus sinensis）等哺乳动物，中华蟾蜍、黑斑蛙、泽蛙等两栖类动物以及八哥、灰胸竹鸡、白鹇、山斑鸠、大杜鹃、普遍夜鹰、小翠鸟等鸟类，未发现地方保护野生动物。 2.4水域生物现状调查 ①调查内容 本项目施工对水库的影响具有局部性和暂时性的特点，此次调查的内容主要为鱼类资源、浮游生物、底栖动物的种类及生物量等项目。 鱼类及其它珍稀、特有和濒危水生生物资源：此部分为重点调查内容，主要包括：渔业资源区系组成、种群结构与资源量、珍稀、特有和濒危水生生物、鱼类等水生生物生态功能区（包括产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道）和鱼类早期资源量等。浮游生物、底栖动物资源：浮游生物、底栖动物的种类组成、生物量等。 ②燎原水库水生生物资源和水生态环境现状调查 A.鱼类等水生生物区系、种群结构与资源现状与评价 （1）种类组成及区系 根据历史调查资料，燎原水库共有鱼类4目14科30属45种。调查水域鱼类以鲤科鱼类的江河平原类群为主，其次是南方平原类群及古第三纪类群。在鱼类区系组成上尽管呈现一定多样化，仍是以江河平原类群为主体的区系特征。 （2）鱼类生态特点 1）按食性分为： ①肉食性鱼类，如青鱼、鲌类、鲇、南方鲇、黄颡鱼、鰕虎鱼、鳜、乌鳢、沙塘鳢等。 ②杂食性鱼类，如鲤、鲫、鲴类、花斑副沙鳅等。 ③植食性鱼类，如草鱼、鲢等。 2）按产卵类型分： ①产漂流性卵鱼类：如青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳊等，产漂流性卵鱼类的繁殖，需要有明显的洪水过程，在江河中上游产卵，受精卵顺水漂流孵化，到湖泊中育肥。 ②产浮性卵鱼类：卵膜无粘性，比重小于水，多具油球，漂浮于水面或水中孵 化，一般产于静水中，如乌鳢等。 ③产黏性卵鱼类：如鲤亚科、鲌亚科、鲇形目鱼类，卵一经产出即分散在水草 茎、叶上发育。 ③产沉粘性卵鱼类：如棒花鱼、黄颡鱼、鳅科鱼类，将卵产在水底的岩石、石 砾或沙砾上发育。 3）产粘草基质卵鱼类产卵场 调查区部分鱼类产粘草基质卵，繁殖期在3～4月份，主要有鲤、鲫等。这些鱼类繁殖需要砾石、沙石底质和水草环境，鱼类产卵后，受精卵或入砾石缝中，或粘附沙砾上，或埋藏于沙砾中，或粘附于水生高等植物体上，在河水良好的溶氧环境中顺利孵化。评价区河流岸边以砂石为主，水生维管束植物并不丰富。该类型产卵场在评价区水生维管束植物丰富的区域广泛零散分布，没有成规模分布的区域。 4）索饵场 鳜属、鳢属、鲌属、鲇科、鲿科鱼类等以鱼类为食鱼类的索饵场，随其生活习性及摄食鱼群的分布而分布。鲤、鲫等杂食性鱼类索饵场的环境基本特征是水生植 物丰富，缓流或静水，水深 0~0.5cm，其间有砾石、礁石，这些区域易 于躲避敌害，同时，这些地方小型饵料丰富，敌害生物少，有利于幼鱼的存活。 （4）珍稀濒危及重要经济鱼类 根据湘阴县畜牧水产局的历史资料及现场调查结果，燎原水库没有国家重点保护鱼类、也没有被列入中国濒危动物红皮书的鱼类，也没有湖南省地方重点保护的鱼类。 2.5水土流失现状 根据2015年12月31日《湖南省第三次土壤侵蚀遥感监测报告》资料，湘阴县水土流失面积429.00km2。 湘阴县水土流失面积50.50km²，占全县国土总面积的3.3%。其中，轻度侵蚀面积49.6km²，占水土流失面积的98.22%；中度侵蚀面积0.90km²，占水土流失面积的1.78%。项目建设区内的水土保持现状较好，基本无水土流失。 根据国务院关于全国水土保持规划(2015—2030年)的批复(国函〔2015〕160号)，项目区不在国家级水土流失重点预防区和重点治理区。根据《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》(湖南省水利厅，2017年1月)，项目区不在省级水土流失重点预防区和重点治理区。根据《湘阴县水土保持规划》(2020~2030年)，项目区属于洋沙湖流域县级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》 (GB/T50434-2018)，水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。 项目区为了防止坡面径流对耕地的冲刷，采取了坡耕地治理，包括石埂梯土、封禁治理、蓄水池、沉沙池、沟渠、作业便道等。通过水土保持措施的实施，大大减轻了水土流失危害。使之达到“小雨能蓄，大雨能排”、“泥不下山，水不乱流”的水土保持格局，取得了明显的生态、经济和社会效益。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 燎原水库是一座以灌溉、防洪为主，兼有旅游等综合效益的中型水库，灌溉金龙镇、樟树镇、静河镇、文星街道4镇街共19个村3.1万亩农田。燎原水库始建于1966年，当时为小(一)型水库，1976年扩建，1985年竣工为中型水库，燎原水库建设早于《中华人民共和国环境保护法》的实施时间，一直未进行环境影响评价，未履行竣工环保验收手续。 1、工程现状 燎原水库是一座以灌溉、防洪为主，兼有旅游等综合效益的中型水库，灌溉金龙镇、樟树镇、静河镇、文星街道4镇街共19个村3.1万亩农田，保护下游人口3.8万人、5万亩耕地，保护区域内的厂矿企业14个，机关学校21个，医院金融机构4个，芙蓉北路（S102路）等。该工程属Ⅲ等工程，其主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级，设计洪水标准重现期为100年，校核洪水标准重现期为1000年，溢洪道消能防冲工程设计洪水标准重现期为30年。水库正常蓄水位78.83m，正常库容929万m3；校核洪水位79.72m，总库容1024.8万m3；设计洪水位79.52m；死水位62.70m，相应死库容8.5万m3（高程为1985国家高程基准，下同）。该枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、主坝输水涵洞、主坝坝下渠首渡槽、防汛公路、大兴节制闸和8个分洪闸、引水渠等永久建筑物组成。 根据2019年《湖南省湘阴县燎原水库大坝安全评价报告》可知，评定燎原水库大坝为三类坝，燎原水库于2009年进行了除险加固，经过10多年的运行，目前又出现了一些新的险情，主要问题和安全隐患有以下几个方面： 1)主坝 (1)主坝冲抓回填防渗墙渗透系数不满足规范要求，下游一级平台靠右有一处较大面积散浸，坝基存在渗漏安全隐患。 (2)下游坝面不平整，排水沟淤积，排水棱体部分堵塞。 (3)上游坝坡预制砼六方块护坡有浪损。 (4)坝顶路面有不均匀沉降，人行道路面多处开裂。 2)周家湾副坝 (1)坝体渗漏，坝顶凹凸不平。 (2)上游坝坡预制砼六方块护坡浪损严重，下游坝坡面不平整，排水沟破旧、淤积。 (3)坝体坍塌破损、变形。 3)陈家冲副坝 (1)上游坡浪损、垮塌严重。 (2)坝体不成形。 4)溢洪道 (1)进口段侧墙砂浆脱落，底板存有裂缝；控制段底板砼麻面、剥蚀。 (2)泄槽段底板凹凸不平，两侧浆砌石墙砂浆脱落，部分坍塌。 (3)泄槽桩号0+078处有2根电杆和1台变压器等障碍物，阻碍行洪。 (4)消力池水毁、淤积严重，不能满足泄洪、消能要求，影响水库泄洪安全。 (5)消力池下游出水渠右岸护坡水毁严重，影响水库泄洪安全。 (6)跨消力池机耕桥破损。 (7)出水渠护坡水毁严重。 5)主坝输水涵洞 (1)主坝输水涵洞闸门锈蚀、橡胶止水漏水，启闭机螺杆锈蚀严重，闸门不能完全启闭，启闭机达到报废标准。 (2)洞身进水口下游55m、72m、86m位置侧墙漏水严重，与坝体填土存在接触冲刷，进水口下游58m位置洞身侧墙坍塌。 (3)进口控制闸无检修闸门及检修平台，闸室及工作闸门检修极不方便。 (4)工作桥及启闭平台高程不满足规范要求。 6)主坝坝下渠首渡槽 坝下渠首渡槽橡皮止水漏水，混凝土形成较多麻面，骨料裸露；渡槽伸缩缝部位多处出现严重渗水现象。 7)大兴节制闸和8个分洪闸闸门锈蚀严重，无法正常启闭。 8)其他问题 (1)主坝、周家湾副坝及陈家冲副坝等多处发现白蚁巢穴，长期受白蚁侵蚀。 (2)无防汛仓库，防汛用料露天堆放在大坝中间上坝公路位置(桩号0+419)，影响大坝安全。 (3)无大坝表面变形、坝体渗流观测设施，无水雨情自动测报系统和视频监控系统。 (4)部分防汛公路破旧。 2、生态环境影响回顾性分析 （1）对生态环境影响回顾性分析 ①对陆生生态环境影响水库在建设过程中，工程占地、取土、弃渣等施工活动会破坏植被，使得植被面积有所减少，区域植被生物量有所降低，开挖填筑等活动还引发水土流失。另一方面，燎原水库已建成运行几十年，周边的植被早已恢复。根据现场调查情况，燎原水库库周植被茂盛，覆盖度高，生态环境良好。 ②对水生生态环境影响 对水库环境而言，建坝蓄水后，因水流状态的人为改变，水体水温、流速都会较水库建设前有所变化，势必造成生物群落次生演替。水库水位升高，水体总不透光深水层厚度略有增加，水温结构发生改变，因此对浮游植物、浮游动物的生长繁殖有一定的影响。水生植物变化进而影响到底栖动物密度及数量。由于水库水文水动力学条件与河流湖泊的有所区别，生活于其中的鱼类也有着不一样的特点。水生生态环境的改变对原河流中流水型、产漂流性卵和种群数量少、抗逆能力差的鱼类产生了不利的影响。水库经多年运行，现有的鱼类以鳙鱼、鳊鱼为主，区域水生生物种群结构已趋于稳定。 ③景观生态完整性影响回顾性分析 由于水库的建设，永久改变了原有土地类型，主要增加了水域面积，同时大坝及管理设施的建设，增加了区域环境的异质性，形成了与原生自然景观不同的人工景观。从整体分析，水库建成运行多年，区域生态系统已趋于稳定，水库工程的实施美化了当地的自然风光，提高了区域景观美学价值。根据上述综合分析，水库建成运行多年，区域生态系统已趋于稳定，植被恢复良好，水库建设和运行对区域生态环境影响可以接受。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历中、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，施工区域内未见珍稀、濒危野生动物。根据现场调查，评价范围内内无重要军事设施，评价范围内主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 评价范围内主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 坐标; 与施工区域方位/距离; 户数/人口; 功能区划. 大气环境; 山湖骛岛别墅区; 112.945828; 28.536026; NW/40-500m; 240户，约960人; （GB3095-2012）二类区. 金龙村居民区; 112.941805; 28.536010; NW/50-500m; 100户，约400人. 庙塘垄居民; 112.940796; 28.529868; W/210-500m; 80户，约320人. 苏家坡居民; 112.943141; 28.527374; W/40-200m; 6户，约24人. 大兴村居民; 112.956216; 28.536891; W/50-200m; 30户，约120人. 声环境; 山湖骛岛别墅区; 112.945828; 28.536026; NW/50-200m; 34户 /130人; （GB3096-2008）2类标准. 金龙村居民区; 112.941805; 28.536010; NW/40-200m; 20户，约80人. 苏家坡居民; 112.943141; 28.527374; W/40-200m; 6户，约24人. 大兴村居民; 112.956216; 28.536891; W/50-200m; 30户，约120人. 环境要素; 保护目标; 坐标; 与施工区域方位/距离; 规模及用途; 保护级别. 水环境; 燎原水库; 112.948008; 28.533002; 紧邻; 农业用水区; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 输水涵洞后的农灌渠; 112.948052; 28.533042; 紧邻; 农业用水区; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 环境要素; 保护目标; 坐标; 与施工区域方位/距离; 保护要求. 生态环境; 基本农田; 112.940626; 28.534085; W/80m; 严禁占用. 112.956278; 28.535963; E/20; 严禁占用. 施工区域周边植被等; 112.942209; 28.530019; 施工区域周边; 合理确定施工区域. 施工区域周边动物等; 112.942209; 28.530019; 施工区域周边; 施工期间严禁猎杀. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准； （3）地表水环境：燎原水库、农灌渠为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 2、污染物排放标准 （1）废气：废气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准； （2）废水：废水不外排 （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声：场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 其他 | / |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目施工期的环境影响主要包括施工废水、废气、噪声和固废对当地地表水、大气环境及声学环境的影响，同时施工期还存在一定的社会环境影响。本项目其主要影响集中于施工期，施工期结束后这些影响会随之消失。 4.1、施工期废水影响分析 1、对水文情势的影响 本项目为水库除险加固，施工范围主要集中在水库大坝周围，由于是在已经建成的水库大坝上进行修缮、改造和维护，涉及水域的工程量很少，工程施工不会对水库上下游水文情势产生影响。 2、对水库水质的影响 施工期对水库水质产生影响主要为施工扰动及施工污（废）水的排放。 （1）施工扰动对地表水体的影响 围堰修建及拆除等施工时，会扰动库底水使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，水变混浊，会在一定程度上导致水质的下降。由于围堰在枯水期进行修筑，且可以很快合拢，施工时间相对较短，在除险加固完成后，河流悬浮物浓度很快就可以恢复原状。因此，由于施工扰动而造成的水体悬浮物浓度增大时段很短，不会对水环境造成显著的不利影响。 （2）施工期污（废）水排放影响 本项目使用商品混凝土，不产生混凝土搅拌废水，施工废水主要来源于施工生产废水及施工生活污水。施工生产废水主要为基坑废水、施工机械和车辆的含油冲洗废水等。 A.基坑废水 主要产生在工程施工过程中，基坑水主要为基坑渗水和降雨集水，当不混入生产废水时，基坑水质较好可直接排放。但当与施工废水混合，会使得基坑中悬浮物浓度偏高，浓度一般在1000mg/L以上，如果直接排放将对排入水域水质产生不利影响。 B.施工中机械油类废水 项目施工场地内不设置机械维修站，但机械保养和冲洗会产生一定量的含油废水。废水中悬浮物和石油类物质含量高，浓度分别为1000mg/L、30mg/L。含油废水直接排入水体，在水体表面会形成油膜，造成水中溶解氧不易恢复，影响水质；若随意排放进入土壤，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利施工场地的恢复。 C.生活污水 本工程施工高峰期施工人员数量在160人左右，预计施工期间生活污水排放量较大，本项目施工人员为周边村庄居民，住宿于周边村庄内本项目场地内不设施工生活区，生活污水的污染物为CODcr、BOD5、SS和氨氮，其浓度分别为250mg/L、100mg/L、100mg/L、25mg/L，由于本工程临时办公、生活区主要租用当地闲置民房和水库管理所，施工人员产生的生活污水排入现有的纳污设施进行处理，对納污水质影响较小。 （3）施工期地下水环境影响分析 项目场地地下水类型主要为基岩裂隙水，基岩裂隙水主要沿岩体裂隙带分布，空间分布不均匀，由大气降水提供补给，水量较小，地下水不发育。施工期对地下水的影响表现为地下水水位及水质的影响。 水位的影响：项目为水库除险加固项目，开挖过程中开挖量及开挖深度均较小，不会遇到稳定地下水，另外水库除险加固对坝基渗漏情况有所改善，且水库运行多年，水库蓄水对当地地下水的补给作用相对稳定，因此，项目对地下水位的影响并不显著。 水质的影响：工程施工期间对地表水水质的影响较小，且影响时间短，在采取减缓措施后，不会造成地表水水质污染，因此补给作用也不会引起地下水水质的变化。 因此，本项目施工没有对区域地下水环境造成明显的影响。 4.2施工期的大气环境影响分析 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气、运输车辆行驶动力起尘、临时木材、钢材加工厂切割粉尘、建筑物拆除扬尘。 - 施工扬尘 施工扬尘污染主要成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。施工扬尘一般来源于以下几方面： 土石方开挖过程中由于临时弃土的堆放以及弃土在清运过程中，因风力作用而产生的扬尘污染，堆场扬尘；在气候干燥又有风的情况下，上述情况均会产生扬尘，其管沟开挖扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 V0与粒径和含水率有关， 因此减少弃土的露天堆放时间、保证弃土中一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。 据有关资料，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（mm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（mm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（mm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据施工作业现场气候的不同情况，扬尘影响范围也有所不同。施工期间施工单位若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响，尤其是在雨水偏少时期，扬尘现象较为严重。 （2）运输车辆行驶动力起尘 据有关调查显示，施工作业现场扬尘主要来自于运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，其产生量约占工地扬尘总量的60%。在施工建设道路完全干燥的情况下，运输车辆行驶动力起尘量可按下述经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/Km·辆； V—汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2，即1km路面时，在不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少运输车辆动力起尘的有效办法。 表4-2汽车扬尘产生量 车速P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 运输车辆动力起尘属于等效线源，扬尘会向道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两侧。随着离道路的距离增加，扬尘浓度逐渐递减，直至最后趋于背景值。据类比调查，一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘影响范围在道路两侧30m范围。 由于项目周边环境敏感点较多，因此，建设单位必须采取相应的施工作业污染防治措施，若施工单位不采取相应污染措施，将会增加局部范围的TSP浓度增加。环评要求施工单位固定建材运输路线，并在运输道路上适时洒水抑尘。 为了降低扬尘产生量，减少施工扬尘对环境敏感点的影响，保护大气环境，施工单位找通过科学施工、文明施工，风速大干3m/s时停止施工，定期对管线周围洒水，严格控制扬尘，施工时工地边界设置1.8米以上的围挡，并且根据周边居民等敏感点的情况适当增加其高度，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，堆土采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘等措施后，评价认为施工期扬尘不会对周围环境尤其是项目周围居民的影响造成明显影响。 （3）施工机械废气 项目在施工期间产生的施工机械废气，施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO5.25g/辆·km、HC 2.08g/辆·km、NO210.44g/辆·km。为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而将周围环境和对施工工人的影响减至最低。 （4）临时木材、钢材加工厂切割粉尘 本工程架设支模架主要采用的租赁钢管，木材加工主要是对部分特殊部位的模板、垫块等进行成型切割制作，工作量较小。钢材加工厂主要对预埋钢筋构件进行冷弯、切料，该部分粉尘由于主要为金属，经自然沉降对环境影响较小。 - 沥青烟气 工程防汛道路及大坝坝顶路面铺设采用沥青混凝土路面，本项目不设置沥青拌合站，因此沥青烟主要来自路面铺设过程中的沥青挥发。沥青烟中污染物中包含THC、粉尘和苯并〔a〕芘等有害物质，对大气环境造成一定污染，对施工人员也会造成一定伤害。根据类比类似工程可知，沥青摊铺下风向沥青烟浓度为0.037~0.148mg/m³，苯并〔a〕芘均低于3×10-6mg/m³（标准值为0.01μg/m³），THC总烃在0.143~0.661mg/m³（前苏联标准值为0.16mg/m³）。因此，项目施工期沥青摊铺时产生的沥青烟气对环境有一定的影响，但影响较小，且危害的周期较短，施工沥青烟影响范围有限。 （6）建筑物拆除扬尘 本项目对水库的溢流坝、灌溉引水隧洞进口闸室及出口弧形闸门室等三处建筑物进行拆除重建，由于主要是对闸室的拆除，涉及的砖混、钢筋混凝土类部分拆除工程较少，产生的影响较小 - 4.3噪声污染防治措施 （1）施工噪声源强 施工阶段，噪声较大的设备主要有挖掘机、推土机等，其具体噪声详见表5-1。由噪声污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备声源声级一般均高于90dB（A）。 （2）影响范围预测方法 项目施工期的噪声将对项目场地周围环境产生影响，因此，本评价将根据施工噪声的场界限值标准要求，类比预测工程施工活动的噪声对周围环境的影响范围。 ②预测模式 采用点声源衰减公式，预测各类设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值。施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为： 式中：L（r）——距噪声源r处噪声级，dB（A）； L（rO）——距噪声源rO处噪声级，dB（A）； r——预测点距声源的距离， m rO——参考点距声源的距离，m 预测结果工程施工噪声随距离衰减后的情况见表4-3所示。 - 表4-3施工噪声值随距离的衰减值单位：dB（A）距离（m） 距离; 1; 10; 50; 100; 150; 200; 250; 400; 600. dB（A）; 0; 20; 34; 40; 43; 46; 48; 52; 57. 几种典型的施工机械的噪声强度见表4-4。施工期环境噪声控制标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-5。 表4-4几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值[单位：dB(A)] 距离 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m. 挖掘机; 82; 76; 71; 66; 64; 46. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 49. 打桩机; 100; 91; 85; 79; 76; 62. 装载机; 90; 84; 76; 70; 74; 54. 振捣器; 84; 78; 72; 66; 64; 46. 砼输送泵; 91.4; 85.4; 79.4; 73.4; 69; 63. 钢筋加工设备; 78; 73; 68; 62; 58; 45. 水泵; 76.4; 70.4; 64.4; 58.4; 54; 48. 自卸汽车; 92; 86; 80; 74; 72; 56. 表4-5建筑施工场界噪声达标距离限值单位：m 施工阶段; 主要噪声源; 场界噪声达标距离限值（m）. 昼间[70dB(A)]; 夜间[55dB(A)]. 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 40; 95. 打桩; 打桩机等; 70; 141. 据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准规定，昼间的噪声限值为70dB，夜间限值为55dB。表4-5的噪声级表明：昼间在离施工作业点70m以外可达到标准限值；夜间在141m处才能达到标准要求。因此，昼间施工期噪声将会对项目周边居民产生一定影响。 环评要求施工单位要合理安排施工作业时间，施工单位通过合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间（22：00-6：00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用等措施最大程度的降噪。在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间以减少施工噪声造成的影响。另外，施工段加装施工围挡，为了最大限度地降低噪声影响，施工应适当增加临近项目敏感点两侧围挡高度以降低施工噪声对周围影响，此外，施工单位应做到科学施工，文明施工。 评价认为，在采取上述措施后，本项目建设期间项目周边的居民等敏感点会受到一定的影响，但是影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。 - 4.4施工期固体废物分析 施工期间，施工人员均来自当地，不单独设施工营地，项目不新增生活垃圾。因此施工期固体废弃物主要为弃土、工程废料等。 （1）弃土 本工程土石方开挖共计80910m3，土方填筑共计84700 m3。其中土石方开挖料部分用于自身回填和填塘回基，部分弃除，转运弃渣场。经土石方平衡规划，共计利用土石方开挖料为68849 m3，弃料13902m3，料场取土料15862m3，外购块石1712m3。弃渣全部利用到湖南科凡再生资源综合利用有限公司用作建筑垃圾综合治理及其再生利用材料来源。弃土接受协议见附件。本项目不设置弃渣场。 （2）工程废料 工程废料主要来自施工作业，包括砂石、碎砖瓦等杂物。本评价建议废料中能够回收利用的尽量回收利用，无法回收利用的统一运至指定的建筑垃圾堆放场。另外，评价要求在施工过程中弃渣的临时存放点不能选址在靠住宅区的位置和交通拥挤的位置。 4.5施工期对生态环境的影响 （1）取土场选址的合理性、可行性分析 本工程取土场位于周家湾副坝东端山坡，鉴于本工程所需用量不大，可就地取材，质量均可满足工程需要，运距小于5km。 根据调查，土料孔隙比0.691，干密度1.61g/cm3，压缩系数0.15Mpa-1，压缩模量10.99Mpa，天然含水量23.3%，比重2.73，击实试验表明：最大干密度1.58g/cm3，最优含水量20.9%，土料较丰富且质量较好，土料丘岗地带长400m，宽250m，有用层厚度约3.0m，储量约30×104m3，开采方便，有道路路可直达工地，平均运距5.0km。可满足本工程取土要求。该取土场可满足本项目的取土量及建材质量要求，运输距离较短，选址合理。 （2）水土流失 根据湖南省水土流失防治分区，项目区所在地属于洋沙湖流域县级水土流失重点治理区，区域内植被覆盖程度较好，土壤类型主要为红壤。 通过对本工程现场查勘、调查、结合工程的规模、总体布局，以及对周围环境的影响程度，确定本项目水土保持防治责任范围面积为3.66hm2，其中项目建设区3.03hm2，间接影响区0.63hm2。 ①水土流失防治分区划分 根据分区原则、工程建设的施工特点及工程类型，考虑到本项目施工过程中主体工程产生的水土流失类型、强度的差异，将本项目分为主体工程建设区、取土场区、临时堆土区、施工生活生产区四个一级分区，重点防治对象为取土场及临时堆土区。 ### ②水土流失预测 根据本工程建设内容，工程扰动地表面积共计3.66hm2，损坏水土保持设施面积0.63hm2，根据计算，项目建设区施工期和植被恢复期内扰动地表水土流失总量为255.3t。 根据《关于划分水土流失重点防治区的公告》（湘政函[1999]115号），本工程涉及的湘阴县为洋沙湖流域县级水土流失重点治理区。依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本工程水土流失防治标准按照水土流失防治二级标准执行。防治目标为：施工期渣土防护率95%，表土保护率92%；试运行期水土流失治理度98%、土壤流失控制比0.90、渣土防护率97%、表土保护率92%、林草植被恢复率98%、林草覆盖率25%。 ### ③防治措施总体设计 （1）施工区域临时措施 本工程施工临建区占地面积为0.25hm2。为了减轻地表径流对施工临建区地表的冲刷影响，快速将雨水排走，在施工队伍进场前，在施工临建区四周开挖排水沟，将雨水及其生产用水全部顺畅地引入施工临建区周边主体工程临时排水沟，同时为防止建筑材料如砂浆、碎石随径流进入沟道、农渠，增加沟渠的泥沙淤积，本方案在施工临建区内部新增：临时排水沟采用矩形断面，底宽40cm，深40cm。土质沉沙池长、宽、深分别为2m、1.5m、和1.5m，施工结束后排水沟和沉沙池均填土拆除。 （2）取土场工程措施设计 由于取土场的开挖破坏了原地貌，损毁了原地表林、草等水土保持设施，改变了原有的产汇流条件，并使边坡变陡，可能会造成水土流失。因此，必须在取料全过程中采取“上堵下拦”的水土保持措施。“上堵”即在开采面的上游修筑截流沟，拦截坡面径流，“下堵”即在开采面的外侧修筑挡渣坎，防止开采中由于降水冲刷开采面造成的土壤流失。 1.拦挡工程设计 挡土坎采用土堤，顶宽0.5m，内外边坡坡比1:0.5，高0.5m。取土场外侧修建挡土堤拦挡。本工程需兴建挡土坎320m。 2.排水工程 根据《水利水电工程水土保持技术规范》(SL575-2012)，排水工程排水流量采用小流域 A 面积设计流量公式确定： Qm=16.67φqF 式中：Qm―设计洪峰流量，m/s； φ―径流系数(根据当地地表种类取值)； q―设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度，mm/min(按5年重现期取值)； F―汇水面积km2，实地调查和1/1000测绘图上量算。 根据计算出的截水沟设计流量，按明渠均匀流公式计算确定其断面尺寸： 式中： A―排水沟过水断面面积，m²； Q―设计坡面最大径流量，m³/s； C―谢才系数； R—水力半径，m； i—截(排)水沟沟底比降，取(1/1000)。 截水沟护砌：开采前先完善周边排水系统，截排水沟为梯形，底宽0.3m，深0.5m，边坡比1：1.0，浆砌石衬砌，浆砌厚度0.30m，底板坡降为1/2000。 3.沉沙池 根据取土场地形条件，在截水沟两端各设沉沙池1个，以更有效地沉降径流泥沙，澄清水流，减少水土流失量。采用浆砌石沉沙池长5.2m，宽2m，深1m。两端分别设进水口和排水口，浆砌石底板和侧墙厚度均为0.4m，共需修建沉沙池4个。 4.土地平整 料场取土利用结束后，及时清理，场地平整面积0.10hm2。 5.植物措施设计 取土场边坡采用直播种草及种植乔木防护。坡面上采用香樟与迎春花混交，株行距2.0×2.5m，栽植坑按0.4m(坑径)×0.4m(坑深)。边坡采用直播种草，坡面种植狗牙根。 6.临时措施设计 本工程取土场开采面积共0.38hm2，开采厚度2~4m，取土前先将表土剥离，约0.11万m3堆放在旁边，待取土完毕后回填在开挖面上。剥离的表土集中堆放并覆盖，坡脚设置袋装土临时拦挡措施，拟采用袋装土装表土堆砌成高1.5m，顶宽0.8m，下底宽1.5m的梯形断面挡土墙，同时对表土临时堆放采用彩条布覆盖。经计算，需修建袋装土挡墙130m，袋装土填筑130.0m3。 挡墙在码砌前应先处理地表杂物。本工程堆土场堆土高度大都在3~5m左右，且在堆放过程中做了必要的分层压实处理，形成的边坡较低缓(坡度一般在1：1.75以下)，土体自身可达到自然稳定状态。根据其他工程施工经验，该形式的临时挡墙可以满足拦挡要求，拦渣稳定且便于后期拆除。 7施工暴雨期间水土流失的防治措施 施工中遇强降雨，对砂石料/取土场采取临时覆盖，防止由于降雨及其径流冲刷泥沙、碎石进入沟道，增加沟渠的泥沙淤积。本方案拟采用铺设彩条布对砂石料、取土场进行临时覆盖。根据项目规模以及施工生产生活的布设、取土场等进行概算，该区需临时覆盖彩条布1200m2。 （3）植被损失及对动物生境的影响 现场勘察未发现列入《国家重点保护野生植物名录》（第一批）的物种，无木古树分布。若施工期在施工场地发现国家重点保护植物和古树名木，须报林业部门，积极保护，妥善处置。修筑过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。提岸—侧的现有植被主要为一些次生水草、杂草等，经调查，在施工区域内没有古树名木。因此本工程建设不会对沿线植被产生长远的破坏性影响。评价范围内野生动物已难见踪影，未发现有国家及地方方保护动物。较为常见的野生动物主要为鸟类、蛇类、老鼠及昆虫等一些小型动物。 项目工程区不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。若施工期在施工场地发现国家重点保护野生动物，须报林业部门，积极保护，妥善处置。 （4）坝下游河道生态流量与防洪的影响分析 本项目加固施工过程中，小生态下泄流量可以满足坝下游两岸用水需求及维护下游河道内生态环境健康的需要。水库除险加固工程的实施可消除各种工程隐患，确保现状水库的安全运行及下游人民生命财产的安全，并使其发挥正常的防洪、灌溉等效益。加固工程本身是一项维护区域社会经济和环境功能的生态环境工程，为减轻当地洪涝和风暴潮灾害起到巨大作用。 综上，本项目对生态环境的影响主要体现为施工过程中占用土地、造成水土流失、对植被的破坏；项目建设后将永久占用一部分土地。现有水库已运行多年，已形成相对稳定的水库生态系统。由干库容和水面面积基本不改变，平均年较差和日较差均基本不改变，工程完成后，不会对目前相对稳定的水库生态系统产生大的影响。项目建成后应加强绿化，尽快恢复地表植被。 （5）对水域生态的影响 ①工程对燎原水库水体的影响挡墙、土石填筑等施工时，扰动水库使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，湖水混浊。因此施工方应加强施工管理。 ②施工对水生生物生境的影响 在水库岸边进行垃圾清理及挡墙、土石填筑等施工作业中，水体被搅混，影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑。影响正常的活动路线；对水库的开挖和围堰，破坏水漫滩地的水生植物群落，从而影响植食性水生动物的觅食。 - ③施工废物对水体的污染 在钻孔，灌注桩施工过程中，钻孔，作业会产生—定量的泥聚，如果不经沉淀而直排水库内，将污染附近的水体。施工人员的生活污水若不加管理控制而直排水库，对水体的水质将产生较大景响；施工机械的冲洗废水带含油污泥也将对水体产生影响。 因此，本环评要求施工单位在涉及水域施工时，加强施工管理，及时将淤泥、泥浆、渣土、建筑垃圾等运出至弃渣场堆放。大限度地减少施工废物对水库水质及防洪的不利影响。钻孔灌注桩施工时由于钻孔所处位置的限制，不利于处理设备或构筑物的设置。施工废水经沉淀后回用，禁止外排。由于施工过程只是是暂时的和局部的，所涉及的范围也是有限的，所以施工对水生生态环境的影响是短期的和可迅速恢复的，因此本工程建设对水生生物的影响不明显。 7、施工期社会环境影响分析 项目建设会对沿线居民生活、学习、交通、出行带来不便。施工引起噪声、扬尘、废水的排放对沿线环境的影响，进而影响临近住户的生活质量。只要采取相应的防治及减缓措施，对沿线敏感点的上述影响将减至最低程度，并随着施工期的结束而消失。 8、对金龙村级公路运输交通敏感点分析 本项目在运输过程对乡村道路的主要影响为运输粉尘和交通噪声，其影响范围主要为公路两边的居民区，故本环评要求建设单位车辆原料和产品运输过程中应加盖篷布，并对道路进行硬化，减速慢行，少鸣笛，并在炎热、大风天气，对地面定期洒水和清扫，同时加强车辆的管理，为了通过上述措施后，可减少车辆运输对周边居民区的影响。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真按照相关规定和本评价提出的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为水库加固工程，属非污染性项目。项目本身不会排放废水、废气、噪声、固废等污染物。 水库除险加固完成后，其本身无“三废产生”，不新增工作人员，本项目完工后，交燎原水库管理所进行管理。 |
| 选选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址合理性分析 本项目是对水库大坝、防汛路、溢洪道等工程的除险加固，均在水库现有红线范围内建设，不改变原水库的现状，项目建成后可以改善水库水力条件，防治洪水冲刷坝脚及两岸，提高泄洪可靠性，保证大坝的安全运行。项目占地区域主要为水力设施用地，不涉及耕地、基本农田、饮用水源保护区等敏感保护区，所在区域周围环境质量现状良好，符合环境工程规划，故本项目选址合理。 2取土场选址合理性分析 根据工程资料分析，本工程土石方开挖共计80910 m3，土方填筑共计84700 m3。经土石方平衡规划，共计利用土石方开挖料为68849 m3，弃料13902m3，料场取土料15862m3，外购块石1712m3。取土场拟布置在距离周家湾副坝5km库区内的小山包，取土场占地类型为林地，未发现珍稀野生动植物分布，项目取土场不涉及风景名胜区、森林公园、水源保护区、地质公园、文物保护单位等生态环境敏感区，项目取土场对生态环境敏感区基本无影响；取土场开采深度岩溶洞穴不发育，无泉点分布，开采层位于地下水水位之上，不影响地下水。取土场周边500m范围内虽有居民点分布，但居民较少，且位于主导风向侧风向，项目取土场做好表土剥离、排水、边坡防护以及下边坡的临时拦挡等防护措施后，土料场开采对周边环境影响较小。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期废气环境保护措施 1、施工期大气污染防治措施 （1）扬尘防治措施 ①施工围挡a.工地四周或沿线连续设置封闭的施工围挡，设置不低于1.8米的硬质密闭围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，工程脚手架外侧使用密闭式安全网；b.围挡以外不得堆放建筑材料、建筑垃圾和生活垃圾等；c.工地主要出入口处围挡上应设置施工工地扬尘污染防治监管公示牌，公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门信息等； ②车辆冲洗设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 ③场地硬化施工场地内的主要道路、材料堆码、加工场地必须采用混凝土、砂浆等进行硬化；确不具备硬化条件的，车辆通行区应设置混凝土或钢质路基板； ④洒水降尘建立施工区场地清扫机构，并配备专职人员，无雨日对施工场地喷水降尘工作，每天洒水2～3次，天气干燥时应适当增加洒水次数，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ⑤覆盖措施a.施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、或设置围挡或堆砌围墙、或采用防尘布苫盖等及其他有效的防尘措施；b.进场土料必须及时填筑，时间超过48小时的土质工料堆放必须采取履盖、固化措施，工地不得有松散裸露土体；c.施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施之一防止风蚀起尘及水蚀迁移；d.进出工地运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的运输车辆，尽可能采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑥现场管理a.进出工地的土工物料和渣土等垃圾运输应使用规定的运输车辆，车斗须配置封闭装置，车辆行驶过程中，严禁垃圾撒漏污染城市路面和市容环境；b.工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。c.施工现场应按规定建立视频监控系統，扬尘在线监测系统，并与相关行政主管部门联网，数据实时传输；d.工地竣工后应及时清理和平整场地，并对因施工损坏的周边公共设施、绿化及时进行修复。 （6）根据《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）、《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》（岳阳市人民政府办公室2014年9月3日）和《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年12月1日实施）等文件精神要求，本项目还需要采取以下防治措施： ①施工单位应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 ②实施路面挖掘、切割、铣刨等作业时，采取洒水、喷雾等抑尘措施； ③采取分段开挖、分段回填的方式施工，已回填的沟槽，采取覆盖或者洒水等抑尘措施； ④使用风钻挖掘地面、清扫施工现场时，采取喷淋洒水等方式降尘； ⑤道路等工程施工时，对机动车辆通行的临时道路实施硬化、洒水和清扫。 ⑥加强扬尘污染治理。强化建筑扬尘治理管控，施工工地达到“六个100%” （工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输达到100%）； 通过上述措施，施工扬尘的影响可以得到较大程度的缓解，施工结束后，扬尘影响随即消失。 （2）敏感点防治措施 为了更好的减小施工期扬尘对敏感点的影响，要求施工单位注意防尘问题， 有针对性地采取抑尘措施，具体措施如下： A建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与周围环境分隔，在工地四周修建围墙、采用密目安全网，以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。 B在靠近敏感点处，在围墙上加强防护网的密度和防护墙的高度，及时进行洒水降尘，减小项目施工期扬尘对敏感点的影响。 - （3）施工废气防治措施 ①采用新型环保型设备并加强施工机械的维护，提高机械的正常使用率； ②加强对施工机械、车辆的管理，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少油烟和颗粒物排放； ③动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机等）安置有效的空气滤清装置，并定期清理。 综上，建设单位应坚持文明施工，严格执行上述污染控制措施，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。施工期废气通过一系列有效措施后，能有效减轻施工期废气对周边环境的影响，降低至可接受水平。且施工期是短暂的、偶然的，项目施工期废气的不利影响会随着施工期的结束而消失。 - 施工期废水污染防治措施 项目施工必须严禁未经任何处理将水排放，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染，同时设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后，循环使用，用于生产、路面养护或洒水抑尘，不外排。生产中尽量采购清洗好的砾石直接用于生产，以减少砾石洗涤废水的产生，少量的砾石洗涤废水与设备清洗废水、场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护。 为了减少养护废水对水环境的影响，在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不溢流到环境中。 3、施工期噪声污染防治措施 为了减少项目施工期噪声对附近敏感点和施工人员产生的影响，环评要求采取以下噪声防治措施： ①施工开始前进行公示，告之施工附近住户等，与其进行有效沟通，取得周围住户等的理解，同时建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷； ②施工总平面布置时，施工进行合理布局，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生。在施工生产场地设置隔声屏障，可降噪15~20dB(A)。 ③加强运输车辆的管理，合理安排运输路线和时间，物料运输通道尽量避开居民区和环境噪声敏感区；在途经有居民和学校路段，减速慢行、禁止鸣笛； ④合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00~14:00）和夜间（20:00~8:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能动力机械比较均匀的使用； ⑤尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生； ⑥要求施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内。 ⑦施工工场应选择于住户较少的区域，尽量安置在当地常年主导风向的下风向，同时合理安排时间。 ⑧加强施工人员素质管理，材料运输轻拿轻放，严禁高声喧哗。 参考其他除险加固施工经验，通过设置隔声障（降噪15~20dB(A)）及禁止夜间（20:00~次日8.00）和午间（12:00~14:00）的施工措施后，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 综上所述，施工期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，项目完工后，施工噪声的影响将不再存在，因此，在采取以上环保措施后，施工期对周边声环境质量影响较小。 4、施工期固体废物防治措施 工程施工过程中产生的固体废弃物主要来自于工程开挖产生的土石方，临时木材、钢材加工厂废钢筋、废木料，施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 本项目施工期产生的施工工程弃渣需要清除至库外，在库外集中收集交湖南科凡再生资源综合利用有限公司用作建筑垃圾综合治理及其再生利用材料来源、施工完后经过平整后恢复植被。临时木材、钢材加工厂废钢筋、废木料收集后交由物资回收公司回收利用。生活垃圾交由环卫部门转运处置等措施；加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾外运至政府指定收纳场所。环评要求做好车辆运输过程中的管理防护工作。车辆运输土方、建筑垃圾时应配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘；设置专人管理，文明施工，规范土方、建筑垃圾的堆放场所，严禁将开挖土石方、建筑垃圾堆放在路上。项目固体废物经统一收集、及时清运后，对周边环境影响较小。 4、施工期溢洪道建设对生态环境的影响及防治措施 项目溢洪道铺设采用埋沟敷设，其中管沟中心两侧0.6m范围内为开挖区，该范围内的植被将遭到彻底破坏，地表植被基本消失。管沟两侧1.0m~3.5m范围内，各种机具车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，对植被也会造成较为严重的破坏和影响；管沟两侧3.5m范围外车辆和人员活动较少，对植被的破坏程度较轻。项目占地全部为临时占地，管线沿道路铺设时主要敷设在人行道下，一般在行道树和人行道绿化带之间，不会造成大面积绿地的破坏，但不可避免的会造成局部绿化带的破坏，并可能挖断路边树木的根部，造成树木死亡。 为减少施工对沿线植被及占地的影响，首先要优化线路，尽量避开植被稠密地段，减少对植被的破坏。其次施工时应尽可能缩小工作面宽度，将对植被和土体结构的影响降低到最小程度。最后工程完成后应及时恢复原貌，特别是原为植被覆盖的地段，应采取各种措施，尽快恢复植被，同时要注意土壤表层的保护，尽量保护土地的生产力，管线两侧5m以内改种浅根系农作物或灌木、草本植物。 在采取以上措施后，施工期对沿线植被及占地的影响可以降低到最小程度。 5、生态保护措施 为尽量减小项目施工对对动、植物的影响，本项目拟采取的生态保护措施为；①对于陆生生态保护：优化施工程序，减少施工占地及其对区域植被的破坏；在野生动物可能出没的水域设置标志牌，划定一定区域禁止人为干扰。项目完建后对施工区进行及时清理，废弃物统一堆放至弃渣场，对取土场、施工区域进行植树种草、迹地恢复。加强对施工人员的管理，督促其安全施工、文明施工。 ②水生生态保护：水库放水前，就项目工期、性质、规模等提前做好宣传工作；水库放水期间，加强法制宣传，禁止趁水库低水位期间非法捕捞及滥捕；制定联合巡查、管理、保护机制，杜绝不法行为。对于工程施工时，施工扰动会造成局部河段水体混浊，透明度下降，水质下降，对仔幼鱼的栖息不利。因此提出以下管理措施： （1）加强施工人员鱼类保护宣传 施工期间，加强宣传，制定生态环境保护手册，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。 （2）建立和完善鱼类资源保护的规章，严禁施工人员下燎原水库捕捞。 （3）加强监管，严格按环保要求施工，施工生产废水和生活污水按环保要求进行处理，防止影响水生生物生境的污染事故发生。 ③项目建设对动物的影响主要表现在工程行为和工程设施对动物栖息环境的改变和干扰，施工噪声对一贯生活在宁静环境中的动物受到干扰；局部地区树木，灌草的砍伐以及施工现场扬尘、有害气体对地表水、植被的污染，可能导致动物的迁移。项目所在区域现有动物均为适应能力较强的小动物，因此项目不会对动物的迁徙产生较大影响。 6、生态减缓补偿措施 主体工程施工期间充分考虑以大限度的减少工程占地为原则，将占用的水土资源和损坏的水土设施降到低限度。且项目建设地块为水利设施用地，非基本农田保护区。工程建成后，主体工程区除了工程建筑物占据或者硬化外，其余裸露用地也全部采用绿化措施，水土流失情况将会在工程建成后得到有效控制，绿化部分也将会回复原地类的部分生态功能。有地类的生态功能。因此，本工程主体工程区占地类型、面积和性质及施工结束后的恢复是符合水土保持要求的，符合水土保持技术规范相关规定，不存在水土保持制约因素。 为了保证水土保持工程的顺利实施，在工程建设过程中必须严格落实各项制度。按照方案中的监测要求。编制监测计划并实施;监测成果要定期向建设单位和水行政主管部门报告;水土保持设施竣工验收时要提交监测专项报告。 7、施工现场恢复措施 施工现场的清理和恢复措施主要有; ①施工临时占地在工程结束后必须及时种树植草，尽量恢复原来的地貌。对于永久占地，施工后要覆盖土层，再植上草皮或灌木。 ②工程建成投产后，项目区的永久道路要进行绿化，种植适应性和抗污染力强、病虫害少的树种。 ③对堆渣的荒坳，表面要进行植被重建，并定期维护直至植被完全恢复为止。 ④所有施工人员的临时工棚必须及时拆除，临时居住区的粪便、垃圾和受污染的水沟、场地必须做好消毒灭菌工作，并用净土覆盖、压实和恢复植被。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为水库除险加固工程，主要是解决水库目前存在的安全隐患，不改变水库现有的工程任务，项目施工不改变水库防洪等级，本项目水库除险加固工程实施后，水库的水位、防洪标准和泄洪流量、灌溉水量和河道内生态流量都不发生改变。因此本项目水库除险加固工程实施后，对水库库区及坝下游水体的稀释扩散能力、水质均不会发生变化。 - 大气环境保护措施 该项目食堂采用液化气作为能源，为清洁能源，食堂油烟采用油烟净化器处理后经专用烟道外排，对周围大气环境影响较小；在道路上运行的车辆应按照有关法规进行严格管理，对不符合现行汽车相关大气污染物排放标准的车辆不允许其上路，并要求限期治理；严格控制运载容易产生扬尘物品的车辆上路，如果这类车辆上路时，必须对其运载货物进行覆盖保护，以免产生的扬尘污染周围的大气环境。 2、水环境保护措施 管理局工作人员生活污水经化粪池处理后用于管理局周边林地灌溉，不外排。 3、声环境保护措施 本项目正常运营期间产生的噪声来源于防洪公路来往车辆运行产生的噪声，通过加强道路交通管理，避免因管理不当造成塞车而车主长时间鸣按喇嘛；在居民集中区域等敏感点设置相应的标志或者减速带，同时，禁止车辆在该路段鸣喇叭等措施。 4、固废环境保护措施 运营期固体废物主要为大坝管理人员产生的生活垃圾，产生的生活垃圾集中收集交由环卫部门统一清运处理。 |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 基于本评价提出的各项环保措施进行估算，本项目总投资6686.20万元，其中环保投资约为74.63万元，占总投资的1.12%，详见下表5-1。 表5-1项目环保投资 类别; 污染源; 环保设施设备; 投资概算(万元). 施工期; 施工废水; 施工废水处理设施：沉淀池、清水池、基坑废水处理设施、含油废水处理设施; 3.5. 废气; 临时堆场和路面硬化、堆场防尘网、施工洒水降尘、围墙; 15.0. 建筑垃圾; 分类收集分类处理; 0.5. 渣土; 交湖南科凡再生资源综合利用有限公司; 5.0. 施工机械噪声; 选用低噪声设备，施工围栏、机械保养、合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业; 2.0. 营运营期; 生活污水; 化粪池; 依托燎原水库管理所. 生活垃圾; 统一收集交环卫部门处理; 依托燎原水库管理所. 生态恢复; 对施工场地、取土场进行植被恢复; 48.63. 合计; 74.63. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被，严禁采摘花果。②划定施工范围，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度。③保护植被，施工期结束后进行复垦和抚育生等；防止滥砍乱伐；④加强植被及野生动物保护宣传教育，禁止施工人员猎杀野生动物，在施工区设宣传警示牌。⑤采用多种途径广泛开展保护野生动物的宣传和法制教育，使当地居民能自觉保护重点保护动物；提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物；优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。 | 验收生态恢复的落实情况，临时占地基本恢复原有功能；绿化成活率高；验收水土保持措施落实情况和运行效 果，取土场防护工程按设计完成且效果较好， 无明显水土流失和安全隐患。 | / | / |
| 水生生态 | ①加强宣传，制定生态环境保护手册，增强环保人员环保意识。②加强监管，严格按照环保要求施工，防止废(污)水事故排放影响水生生物生境事故发生。③加强对涉水工程施工的管理，及时将污泥、泥浆、渣土、建筑垃圾等运出至渣场堆放，最大限度减少施工废物对水库水质的不利影响。 | / | / | / |
| 地表水环境 | 隔油沉淀池 | 施工废水禁止外排 | 化粪池 | 不外排，用于周边林地肥料 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①选用低噪声机械设备，通过排气管消声器和隔离发动机振动部件降低固定机械设备噪声；②对动力机械设备进行定期维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭；选用符合国家环境标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源。③在各个进场路口，特别是居民点处设置警示牌，限制车速，禁止鸣笛，提醒来往车辆减速慢行；④加强道路养护和车辆维修保养，禁止使用高噪声车辆； | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 设备运营噪声 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①设置围挡，降低扬尘对施工场地周边及临近居民的影响；设置洗车平台，场地地面硬化，配备洒水车，对施工场地或进出道路洒水；②物料堆放时加盖蓬布、物料运输采用罐装或袋装运输；③控制车速，选用燃烧效率高的施工机械和运输工具，加强对机械设备的养护 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的新污染源无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 施工弃土弃渣交湖南科凡再生资源综合利用有限公司综合利用：按照水土保持要求采取相应的拦挡防护措施，并考虑场内排水。施工完毕后对取土场进行迹地恢复；临时木材、钢材加工厂废钢筋、废木料收集后交由物资回收公司回收利用。生活垃圾每天定时由地方环卫部门进行清运至地方垃圾处理站，严禁随意倾倒。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 燎原水库水质监测 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2202）Ⅲ类标准 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本项目符合区域规划要求，符合国家相关产业政策，选址合理。项目的建设对周围的环境影响可控制在允许的范围内，在保证严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，符合国家、地方环保标准。因此，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。