岳湘阴环评〔2023〕03号

关于中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目环境影响

报告表的批复

中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司：

你公司《关于申请“中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站建设项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司湘阴县长桥加油站位于湘阴县长岭社区太傅路北延线西侧（其地理中心坐标为：东经112度53分5.185秒，北纬28度41分50.815秒），公司拟投资879万元（其中环保投资30万元），项目总用地面积为用地面积2000.37m2。建设内容有：建设1座占地面积550m2、建筑面积275m2的钢架式罩棚，罩棚内设置4台双枪潜油泵型加油机，共8支加油枪；设置4个埋地卧式油罐（包括1个20m3柴油罐，2个30m3汽油罐和1个20m3汽油罐），总容积90m3（柴油罐容积折半计入总容积）；1栋2层占地面积176.9m2、建筑面积353.8m2的站房，设置便利店、库房、配电间、发电间、厕所、站长室、设备间以及楼梯间；并配套建设配电、消防、给排水、油气回收等设施，不设置洗车服务、汽车保养服务。主要经营销售92#汽油、95#汽油、98#汽油和0#柴油成品油，年销售量为1500t（其中汽油1200t，柴油300t），属三级加油站项目。（详见该建设项目环境影响报告表）。

该项目符合国家产业政策，符合《岳阳市成品油零售体系“十四五”发展规划》，符合湘阴县总体规划要求，根据湘阴县商务粮食局意见及湖南永蓝新环境服务有限公司编制的该项目环境影响报告表（报批稿）基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目在设计、施工及营运过程中须严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态恢复措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境保护工作

加强施工期间环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号）执行。限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染。石料、砖块的冲洗、建筑物的修筑等过程中产生的废水经沉淀池预处理后用于施工用水或洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准经市政管网进入湘阴县第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入湘江。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排作业时间，夜间22：00-次日凌晨06：00禁止高噪声设备施工作业，裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复；严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运；施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

- 加强营运期环境保护工作

1.项目严格按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的环保要求进行建设，落实环评报告表提出的地下油罐区防渗措施，埋地油罐须按规范要求搞好二级防渗装置等措施。加油站应在项目储罐区一侧设置一个地下水监测井，并定期按照自行监测要求开展常规监测。

2.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。生活污水经三格化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和湘阴县第一污水处理厂接纳标准中严格标准值后排入市政污水管网，再经湘阴县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至湘江；地面冲洗废水经隔油池、三级沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和湘阴县第一污水处理厂接纳标准中严格标准值后排入市政污水管网，再经湘阴县第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排至湘江。

3.废气污染防治工作。做好加油站场地规划，搞好自然通风措施，采用地埋式储油罐、自封式加油机，设置二次油气回收装置，控制VOCs排放，确保站房边界油气浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2020）表3中的无组织排放限值；加油区内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中无组织排放限值要求；备用发电机废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

4.噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，对卸油泵、加油泵、柴油发电机机等高噪声的设备采取隔音减震措施，确保加油站厂界东侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，西侧、南侧、北侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.固体废物污染防治工作。严格按照《危险废物贮存污染物控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。隔油池油渣、油罐油渣、含油抹布和手套经收集后暂存于危废储存间，委托有危废资质的单位进行处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。

6.加强营运期风险防范。加强对输油管道和加油、储油设备的维护管理，减少跑、冒、滴、漏，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生。

7.该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤2.417t/a。

三、项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《固定污染源排污许可分类管理名录》申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县文星街道办事处、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南永蓝新环境服务有限公司。

岳阳市生态环境局

2023年2月6日