# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年回收拆解1.5万辆报废机动车建设项目

建设单位（盖章）：湖南省朴亨能源科技有限公司

编制日期：            2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

专家意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目由来，明确建设情况；强化项目与湘阴高新技术产业开发区规划、园区“三线一单”、长江经济带负面清单、报废机动车拆解相关政策的符合性分析。 | 已完善项目由来，明确建设情况，详见P24； 已强化项目与湘阴高新技术产业开发区规划、园区“三线一单”、长江经济带负面清单、报废机动车拆解相关政策的符合性分析。详见P2-5、P7-10、P14-16。 |
| 2 | 核实项目的环境保护目标；完善地表水环境质量数据；核实污染物排放标准，补充《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 | 已核实项目的环境保护目标，详见P46； 已完善地表水环境质量数据，详见P43-44； 核实污染物排放标准，补充《挥发性有机物无组织排放控制标准》，详见P46。 |
| 3 | 完善项目工程概况及建设内容，明确项目的报废汽车的来源、经营范围和不得拆解的种类；补充租赁协议及依托工程的可行性分析；核实产品方案，完善项目的主要设备的产能匹配性及产业政策符合性分析。 | 已完善项目工程概况及建设内容，明确项目的报废汽车的来源、经营范围和不得拆解的种类，详见P24、P25-26； 已补充租赁协议，详见附件3；已补充依托工程的可行性分析，详见P55 已核实产品方案，完善项目的主要设备的产能匹配性及产业政策符合性分析，详见P26-27、P5。 |
| 4 | 根据相关政策要求进一步优化平面布局；核实区域排水状况，细化初期雨水的收集、处理措施，强化废水处理的依托可行性分析。 | 已优化平面布局，已核实区域排水状况，细化初期雨水的收集、处理措施，强化废水处理的依托可行性分析，详见P55。 |
| 5 | 核实项目废气处理措施，完善环境监测计划。 | 已核实项目废气处理措施，已完善环境监测计划，详见P48-50、P52。 |
| 6 | 核实项目的固废种类、属性和去向，完善危险废物等固废的分类分区暂存处理要求；强化环境风险分析内容，进一步明确事故应急措施。 | 已核实项目的固废种类、属性和去向，完善危险废物等固废的分类分区暂存处理要求，详见P61-64； 已强化环境风险分析内容，进一步明确事故应急措施，详见P69。 |
| 7 | 核实环保投资，细化环境保护措施监督检查清单；完善附件附图，补充标注厂区平面布局图中的环保设施位置，补充湘阴高新区的规划图和规划环评审查意见。 | 已核实环保投资，详见P71；已细化环境保护措施监督检查清单，详见P73-75。 已补充标注厂区平面布局图中的环保设施位置，详见附图2； 补充湘阴高新区的规划图和规划环评审查意见，详见附图5和附件5。 |

目     录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	74

附表	77

附件

附件1  环评委托书

附件2  企业营业执照

附件3  厂房租赁合同

附件4  厂房产权证

附件5  湘阴高新技术产业开发区规划环评审查意见

附件6  环境质量现状监测报告及保证单

附件7  项目联审意见

附件8  工程师现场勘查照片

附件9  专家评审意见及签到表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环保目标分布图

附图4  湘阴县生态红线图

附图5  湘阴高新技术产业开发区金龙片区土地利用规划图

附图6  项目现状照片图

附图7  项目监测点位图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年回收拆解1.5万辆报废机动车建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐振宇 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金龙大道地生工业园内 |  |  |
| 地理坐标 | （112°55′31.847″E，28°31′44.184″N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业-85金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | ☑ 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑ 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 97 |
| 环保投资占比(%) | 3.23 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑ 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》，湘阴高新技术产业开发区管理委员会。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》； 审批机构：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、相关规划相符性分析 1.1、产业定位相符性 1、与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》符合性分析 根据规划，湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，规划区范围面积共计约12.40平方公里。本项目位于金龙片区，根据规划相关内容，对本项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》相符性分析列表如下： 表1-1 项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 区位划分; 金龙片区位于金龙镇南面，范围东至芙蓉北路、南至燎原路、西至西华村、北至安康路，规划范围约为 344.78 公顷。; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金龙大道地生工业园内，属于金龙片区范围内。; 符合. 功能定位; 发挥靠城（长沙）依江（湘江）的区位优势，立足对接长沙、省级高新技术开发区发展核心平台的有利条件，依托长株潭大经济圈及岳阳、益阳两城市的经济辐射，“以园兴工、以工兴县”的战略，千方百计加大园区基础建设力度，想方设法引进战略投资大户，把园区建成为规模工业企业的集聚区，商贸流通的重点区，城镇化发展的示范区，对外开放的先导区，以及全国较高水平的省级生态环保型城郊综合工业园区。; 本项目为湖南省朴亨能源科技有限公司投资建设项目，总投资金额3000万元，占地面积约18000m2，年回收拆解1.5万辆报废机动车，项目投产后经济效益显著，将给当地经济和就业带来一定的机会。因此，本项目符合园区功能定位。; 符合. 产业定位; 主导产业：绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工； 配套产业：电子信息、新材料 。; 本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)C4210 金属废料和碎屑加工处理，与产业定位不冲突。; 符合. 分区定位; 金龙片区主要承接长株潭优势产业，重点发展与长株潭相匹配的绿色装备制造、生物医药、电子信息产业。; 本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)C4210 金属废料和碎屑加工处理，与分区定位不冲突。; 符合. 综上，本项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》基本相符。 - 2、与规划环评相符性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金龙大道地生工业园内，属于金龙片区范围内。本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》（湘环评函〔2022〕65号）相符性分析见如下： 表1-2 项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》符合性分析 项目; 批复情况; 本项目情况; 符合性. 严格依规开发，优化空间功能布局; 园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函[2022]108号承诺对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案，切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目，新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业地上布局与之功能定位不相符的工业项目。园区调扩区发展方向区涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围及建设控制地带的地块，以及涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，建议不纳入园区的扩区规划范围。; 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，用地属二类工业用地，项目评价范围不涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围及建设控制地带的地块，不涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，符合规划环评要求。; 符合. 严格环境准入，优化园区产业结构; 园区产业引进应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》、《湘江保护条例》、《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。临港片区严控以气型污染为主的企业入驻；金龙片区限制水型污染为主的企业入驻。; 本项目位于金龙片区，《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。项目用水主要为用水主要为生活用水、拖把清洗用水等，属于非耗水型企业。项目污染物主要为挥发性有机物和颗粒物，经过本项目提出的各项措施后均可达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 落实管控措施，加强园区排污管理; 完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。金龙片区应按承诺时限要求完成湘阴县第三污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放 ，加强对园区企业VOCs排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。; 本项目产生的车间地面清洗废水和生活污水经预处理达标后均可排入市政污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理。本项目使用电能，属于清洁能源，本项目废气主要为有机废气和颗粒物，有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，拆解切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。生活垃圾交由环卫部门处理；一般工业固废收集后暂存于一般固废暂存间，交物资回收单位处理；危险废物收集后暂存于危险废物暂存间内，交有资质单位处理。本项目建成后会严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制；有条件的情况下，将进行清洁生产审查。; 符合. 完善监测体系，监控环境质量变化状况; 结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。; 本项目会按相关规定制定日常监测计划，同时按时度厂内及厂界进行日常监测，并上传相关系统。; 符合. 强化风险管控，严防园区环境事故; 建立健全园区环境风险管理长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目不属于重点污染企业，但本次评价建议建设单位按照相关要求编制突发环境事件应急预案并在主管部门完成备案。; 符合. 做好周边控规，落实拆迁安置计划; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及居民拆迁，符合要求。; 符合. 做好园区建设期生态保护和水土保持工作; 施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防治水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 本项目租赁湖南地生工业设备有限公司已有闲置厂房进行生产，不涉及土方开挖等施工期环境污染。; 符合. 综上，本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目为报废汽车回收拆解，对经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于 “鼓励类”中“四十三“环境保护与资源节约综合利用”：5、“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”，同时，项目不存在《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业[2010]第122号）所列的工艺装备和产品。因此，项目符合国家和地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 项目选址于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金龙大道地生工业园内，交通较为便利，项目50m范围内无声环境敏感点，500m范围内只有南侧400m有新光村居民点以及东北侧490m的金龙新区居委会，项目与南侧新光村居民点之间有林地进行阻隔，通过合理布局建设单位并对拆解车间封闭、设备基础减震、绿化降噪等措施，对居民环境影响较少。 项目所在地周边生态环境较好，大气、水及声环境质量良好，具有较好的环境容量，本项目产生的污染物通过有效治理后均能实现达标排放，项目排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成较大影响。项目用地不在生态红线范围内，周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标，外环境对本项目无明显制约因素，选址基本合理。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20 号）和岳阳市生态保护红线划定情况，本项目位于湘阴高新区金龙片区内，项目所在地用地性质为工业用地，不属于生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据2021年度湘阴县常规监测点位空气质量公告，项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，区域环境空气质量属于达标区。非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中 2.0mg/m3标准。项目排放的主要废气污染物为非甲烷总烃和颗粒物，项目废气经处理后均可实现达标排放，尚有容量进行项目建设，本项目建成后废气排放量不会对环境空气质量造成较大影响。 本项目废水经处理后用作厂区绿化、降尘，不外排。根据区域地表水监测断面水质情况可知，项目所在区域水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应水质标准。 综上，项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放或合理处理，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目用水、用电来源为市政供水供电系统。本项目建成运行后通过内部管理、设备选型、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目属于C4210 金属废料和碎屑加工处理，通过查阅《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号），项目未被列入上述环境准入负面清单。本项目符合国家产业政策，项目位于湘阴高新技术产业开发区规划范围内，不涉及环境敏感区，无明显的环境制约因素，不在《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2016年）及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2018年）里。 综上所述，本项目符合“三线一单”（即生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单）的相关要求。 4、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的相符性分析 根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)及《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月10日），本项目属湘阴高新技术产业区范围，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062420002，其管控要求具体如下： 表1-3 与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 序号; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1.1; 空间布局约束; 严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻。禁止外排水污染物涉及重金属的项目入驻。; 本项目不属于三类工业，且不涉及大型喷涂工序和酸雾排放。本项目废水主要为拖把清洗废水和生活污水，废水污染物不涉及重金属。; 符合. 1.2; 将开发区西面临洋沙湖－东湖湿地公园一侧一定范围内的三类、二类工业用地调整为一类工业用地，将涉及气型污染物无组织排放的企业、车间尽量远离湿地公园布置；禁止引进对洋沙湖—东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。; 本项目位于湘阴高新区金龙片区，距离西北侧洋沙湖－东湖湿地公园约11.2公里，距离较远，正常情况下，不会对其产生影响。; 符合. 1.3; 靠近交通干线两侧一定范围不得新建对噪声敏感的建筑物，居民安置区与工业用地之间设置一定宽度的防护距离，防止功能干扰。; 本项目周边50m无声环境保护目标，且项目对设备进行基础隔声、减振后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234 8-2008）中3类标准。; 符合. 2.1; 污染物排放管控; 废水：开发区排水实施雨污分流，开发区污水经管网收集统一进入湘阴县第二污水处理厂处理后，通过专修排水管道直接排入湘江，严禁排入白水江。开发区雨水经雨水管网排入洋沙湖。; 本项目所在园区已实现“雨污分流”，本项目拖把清洗废水、初期雨水和生活污水经预处理达标后，经园区管网排入湘阴县第三污水处理厂处理，雨水经园区现有雨水管网排入洋沙湖。; 符合. 2.2; 废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。; 本项目工艺废气主要为有机废气和颗粒物，有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，拆解切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。; 符合. 2.3; 开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目不涉及锅炉燃烧。; 符合. 2.4; 固体废弃物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目员工生活垃圾经生活垃圾桶收集后，交环卫部门处理；一般工业固废暂存一般固废暂存间，定期交物资回收单位处理；危险废物暂存危险废物暂存间，定期交由资质单位处理。; 符合. 3.1; 环境风险管控; 园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。; 本项目位于湘阴县工业园内，该园区已编制《湖南湘阴工业园突发环境事件应急预案》。; 符合. 3.2; 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目危险废物收集后暂存按规范设置的危废暂存间内，定期交有资质单位处理，同时要求制定安全生产制度及应急预案。; 符合. 3.3; 建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。; 不涉及; 符合. 3.4; 农用地土壤风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。; 不涉及; 符合. 4.1; 资源开发效率要求; 能源：积极推广清洁能源，在天然气接入园区后，应禁止新上燃煤设施并对现有燃煤锅炉进行清洁能源替代改造。开发区目前主要能源为电、天然气、生物质能源。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。; 本项目不涉及锅炉燃烧，项目所用能源主要为电能，属清洁能源。; 符合. 4.2; 水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020 年，湘阴县万元国内生产总值用水量 75 立方米/万元，万元工业增加值用水量 28 立方米/万元。; 本项目不属于高耗水项目，项目用水量较少。; 符合. 4.3; 土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。食品加工、建筑建材、装备制造、新材料、轻工产品制造土地投资强度拟定标准分别为 190 万元/亩、250 万元/亩、250 万元/亩、230 万元/亩、210 万元/亩。; 本项目土地投资强度高于规定要求。; 符合. 综上，本项目与《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)及《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月10日）相符。 5、与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单动态更新相符性分析 根据《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中“表10.2-1 湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”，本项目属湘阴高新技术产业区范围，其管控要求具体如下： 表1-4 与“湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”的符合性分析表 序号; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 金龙片区：按产业布局规划、用地布局引进产业，严格限制三类工业入驻；临居民区、学校一类工业用地，严禁引进噪声、气型污染大的企业；严格控制排放一类污染物或持久性、难降解污染物的项目；; 本项目不属于三类工业，且不涉及大型喷涂工序和酸雾排放，不属于气型污染大的企业，不属于噪声污染大的企业，不属于排放一类污染物或持久性、难降解污染物的项目。; 符合. 2; 严格按照经核准、认定的规划范围开展园区建设，涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，禁止占用和开发；; 本项目位于湘阴高新区金龙片区，不涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块；距离西北侧洋沙湖－东湖湿地公园约11.2公里，距离较远，正常情况下，不会对其产生影响。; 符合. 3; 产业准入：应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《湖南省湘江保护条例》、《湖南省洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实 “三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件。; 本项目位于金龙片区，属于金属废料和碎屑加工处理，符合“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件。; 符合. 4; 周边控规。优化开发时序，落实拆迁安置计划，杜绝 在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及居民拆迁，符合要求。; 符合. 5; 污染物排放管控; 废水：园区排水实施雨污分流，园区雨水经雨水管网收集设置雨水排放口排放。洋沙湖片区废水进入湘阴县第二污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。; 本项目所在园区已实现“雨污分流”，本项目拖把清洗废水、初期雨水和生活污水经预处理达标后，经园区管网排入湘阴县第三污水处理厂处理，雨水经园区现有雨水管网排入洋沙湖。; 符合. 6; 废气：禁止新建燃煤锅炉（集中供热除外），对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。推进装备制造、建筑建材等行业挥发性有机物综合治理。; 本项目不涉及锅炉燃烧，项目工艺废气主要为有机废气和颗粒物，有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，拆解切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。本项目废气均可实现达标排放。; 符合. 7; 开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目不涉及锅炉燃烧。; 符合. 8; 固体废弃物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目员工生活垃圾经生活垃圾桶收集后，交环卫部门处理；一般工业固废暂存一般固废暂存间，定期交物资回收单位处理；危险废物暂存危险废物暂存间，定期交由资质单位处理。; 符合. 9; 环境风险管控; 园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求，园区定期修编园区突发环境应急预案、开展应急演练，储备环境应急物资及装备，健全环境风险事故防范措施，全面提升园区环境风险防控和应急处置能力。; 本项目位于湘阴县工业园内，该园区已编制《湖南湘阴工业园突发环境事件应急预案》。; 符合. 10; 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目危险废物收集后暂存按规范设置的危废暂存间内，定期交有资质单位处理，同时要求制定安全生产制度及应急预案。; 符合. 11; 建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。; 不涉及; 符合. 12; 加强环境风险防控和应急管理。开展园区环境风险管控要求：本次调区扩区后。; 本项目危险废物收集后暂存按规范设置的危废暂存间内，定期交有资质单位处理，同时要求制定安全生产制度及应急预案。; 符合. 13; 资源开发效率要求; 能源：积极推广清洁能源，在天然气接入园区后，应禁止新上燃煤设施并对现有燃煤锅炉进行清洁能源替代改造。开发区目前主要能源为电、天然气、生物质能源。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。; 本项目不涉及锅炉燃烧，项目所用能源主要为电能，属清洁能源。; 符合. 14; 水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020 年，湘阴县万元国内生产总值用水量 75 立方米/万元，万元工业增加值用水量 28 立方米/万元。; 本项目不属于高耗水项目，项目用水量较少。; 符合. 15; 土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。食品加工、建筑建材、装备制造、新材料、轻工产品制造土地投资强度拟定标准分别为 190 万元/亩、250 万元/亩、250 万元/亩、230 万元/亩、210 万元/亩。; 本项目土地投资强度高于规定要求。; 符合. 综上，本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中“表10.2-1 湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”相符。 6、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的要求：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。本项目废油液抽取过程中会产生少量有机废气，有机废气收集后经二级活性炭装置处理后经15m高排气筒排放。项目有组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2标准限值要求。 因此，本项目的建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求。 7、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金龙大道地生工业园内，属于工业用地，项目建设报废机动车回收拆解生产线，属于废弃资源综合利用业，本项目建设地点不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中规定禁止的区域，项目所从事的行业不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止的行业，因此，本项目建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》是相符的。 8、与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）符合性分析 本项目与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）的符合性分析见详见表1-5。 表1-5 与《报废机动车拆解环境保护技术规范》相符性分析对照表 项目; HJ348-2022有关规定; 本项目; 符合性. 1; 报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。; 本项目拆解作业遵循减量化、资源化和无害化的原则，采用先进的工艺设备，减少二次污染，且本项目产生污染物的环节也配备了废气、废水等治理设施。实现减污降碳协同增效。; 符合. 2; 报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 本项目选址位于湘阴县金龙新区金龙大道地生工业园内，属于工业用地，不涉及国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域。; 符合. 3; 报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。; 本项目场地为两个大型封闭式生产车间，符合报废机动车回收拆解场地要求。; 符合. 4; 报废机动车回收拆解企业应根据 HJ 1034、HJ 1200 等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准 与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。; 本项目建设单位取得环评批复后，会根据 HJ 1034、HJ 1200 等规定申请排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。本项目产生的废气、废水、噪声等排放采取本环评提出的环保措施后可实现达标排放，严格遵守排污许可要求，产生的固体废物按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。; 符合. 5; 报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 本项目建设单位已依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 符合. 6; 报废机动车回收拆解企业应依据 GB 22128 等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 本项目建设单位将依据 GB 22128 等相关规定开展拆解作业。本项目拆解作业均在封闭生产车间内进行，不会露天拆解作业，不会对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 符合. 7; 报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。; 本项目建设单位已配备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行遵守“三同时”环境管理制度。; 符合. 8; 报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 本项目报废机动车回收拆解及贮存过程严格按照国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求进行。; 符合. 综上所述，本项目在严格落实工程设计及评价要求的各种污染防治及管理措施后，项目符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）中有关建设及运行的环保要求。 9、与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）符合性分析 项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的符合性分析详见表1-6。 表1-6 与《报废机动车回收拆解企业技术规范》的相符性 序号; 指标; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 一; 场地建设要求. 1; 选址; a）符合所在地城市总体规划或国土空间规划；b）符合GB 50187、HJ348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区；c）项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。; 本项目选址位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金龙新区工业区，属工业园，占地属工业用地，不在环境敏感区内。; 符合. 2; 地面; 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存） 的地面应硬化并防渗漏，满足GB 50037的防油渗地面要求。; 项目设拆解车间、报废机动车堆放区及预拆解区、危废暂存间及办公用房。其中，拆解车间及危废暂存间地面采用20cm厚混凝土地面＋2mm高密度环氧树脂防渗措施，报废机动车堆放区、一般固废暂存区采用混凝土地面。; 符合. 3; 拆解车间; 拆解场地应为封闭或半封闭车间，应通风、光线良好，安全防范设施齐全。; 拆解车间为全封闭车间；墙上等间距设置了透光窗，车间采光充足， 且设通风换气扇；厂区设置事故应急池，且内部将按建设防火要求配置灭火器、消防栓等。; 符合. 4; 固废贮存场地; 固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。; 项目设置一般固废暂存区，用于贮存拆解中产生的一般固体废弃物，一般固废暂存区按照GB18599要求进行设置；设危废库暂存拆解中产生的危废，危废库地面防渗并按危废种类分隔分区，并配套设置积液池、围堰等应急泄露防范设施。; 符合. 5; 具备动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地; 项目废蓄电池暂存在危废暂存间，与其他危废分区堆放，地面按要求防腐防渗; 符合. 二; 设施设备要求. 1; 一般拆解设施设备; a）车辆称重设备；b）室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台； c）车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替；d) 起重、运输或专用拖车等设备；e) 总成拆解平台；f) 气动拆解工具；g) 简易拆解工具; 项目厂区设置地磅用于报废车辆称重；拆解预处理平台设置于室内；配套空气等离子切割机，同时配套打包、压扁设备对废钢材等进行压块打包。项目设置起重机及拖车等设备；设有预处理拆解平台和总成拆解平台； 项目运营后建立设备管理制度和设备操作规范; 符合. 2; 安全设施; 安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；满足GB50016规定的消防设施设备；应急救援设备。; 项目将配套安全气囊引爆装置；厂内将建设1个事故应急池；本项目将在车间内外配套满足GB 50016规定的消防设施设备及应急救援设施; 符合. 3; 环保设施设备; a) 满足HJ348 要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；b) 配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；c)机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷的密闭容器；d) 分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器; 项目设置油水分离器；配专用废液收集桶、制冷剂收集桶、铅酸蓄电池收集桶等，并分类暂存。; 符合. 4; 拆解电动汽车的企业应具备; a) 绝缘检测设备等安全评估设备；b) 动力蓄电池断电设备；c)吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备；d) 防静电废液、空调制冷剂抽空设备；e)绝缘工作服等安全防护及救援设备；f)绝缘气动工具；g）绝缘辅助工具；h)动力蓄电池绝缘处理材料；i)放电设施设备。; 本项目涉及电动汽车拆解，将配备绝缘检测设备等安全评估设备；动力蓄电池断电设备；吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备； 防静电废液、空调制冷剂抽空设备；绝缘工作服等安全防护及救援设备；绝缘气动工具；绝缘辅助工具；动力蓄电池绝缘处理材料；放电设施设备。; 符合. 5; 电子设 备; 应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备; 具备; 符合. 三; 技术人员要求; 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。; 工程定员10人，专业涵盖拆解、环保作业、安全操作等相应要求，相关岗位的操作人员均按规定持证上岗。; 符合. 四; 环保要求. 1; 报废机动车拆解过程应满足HJ 348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。; 采取“清污分流制”。生活污水进入化粪池处理，车间地面清洁废水及初期雨水经油水分离器处理。污、废水经处理后排入市政污水管网。; 符合. 2; 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危 险废物应严格按照有关规定进行管理。; 各类废弃物的收集、暂存及转移按照国家环境保护相关管理标准及要求进行管理。; 符合. 3; 应满足GB 12348中所规定的3类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。; 本项目无大的高噪设备，经采取相关减震、隔声等措施后厂界噪声可达标排放。; 符合. 根据表1-6对照分析，本项目符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》要求。 10、与《报废机动车回收管理办法实施细则》（中华人民共和国商务部令2020年第2号）相符性分析 本项目建设内容与该办法相符性情况详见表1-7。 表1-7 与《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定比对一览表 报废汽车回收管理办法实施细则规定; 本项目建设内容; 相符性. 具有企业法人资格; 项目营业执照有效，经营内容包含报废汽车回收、拆解; 符合. 拆解经营场地符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求，不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内; 项目选址位于岳阳市湘阴县金龙镇金龙新区金凤大道与安嘉路西北侧，占地属工业用地，不在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内; 符合. 符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、拆解技术规范及环保标准，以及相应的专业技术人员要求; 项目按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、拆解技术规范进行设计，详见表1-4；项目定员10人，专业涵盖拆解、环保作业、安全操作等相应要求; 符合. 具有符合国家规定的生态环境保护制度，具备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废物有妥善处置方案。; 评价对废气、废水、噪声、固废均提出了污染防治措施; 符合. 具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范; 拟配备符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范; 符合. 回收拆解企业在回收报废机动车时，应当核验机动车所有人有效身份证件，逐车登记机动车型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等信息，并收回下列证牌： （一）机动车登记证书原件；（二）机动车行驶证原件；（三）机动车号牌。 回收拆解企业应核对报废机动车的车辆型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等实车信息是否与机动车登记证书、机动车行驶证记载的信息一致。; 本项目对回收车辆进行检查及登记; 符合. 回收拆解企业在回收报废机动车后，应当通过“全国汽车流通信息管理应用服务”系统如实录入机动车信息; 本项目要求对报废机动车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统，信息保存期限不低于3年。; 符合. 报废机动车“五大总成”和尾气后处理装置，以及新能源汽车动力蓄电池不齐全的，机动车所有人应当书面说明情况，并对其真实性负责。机动车车架（或者车身）或者发动机缺失的应当认定为车辆缺失，回收拆解企业不得出具《报废机动车回收证明》。; 项目不回收拆解机动车车架（或者车身）或者发动机缺失的车辆; 符合. 回收拆解企业拆解报废机动车应当符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求，并建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。; 项目建成后，按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求进行报废机动车回收、拆解。本项目厂区建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。; 符合. 回收拆解企业应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。; 项目实施后建立固体废物管理台账，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；拆解产生危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》有关规定进行贮存、运输、转移。; 符合. 回收拆解企业应当建立报废机动车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。回收拆解企业应当对出售用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。; 项目运行后建立报废机动车零部件销售台账，拆解产生用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，车架录入原车辆识别代号信息。; 符合. 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业。; 具备再制造条件的“五大总成”回收定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。不具备再制造条件的“五大总成”作为废金属出售给破碎企业。; 符合. 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。 回收拆解企业拆解的尾气后处理装置、危险废物应当如实记录，并交由有处理资质的企业进行拆解处置，不得向其他企业出售和转卖。回收拆解企业拆卸的动力蓄电池应当交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或者符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。; “五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的标明“报废机动车回用件”出售; 符合. 禁止任何单位或者个人利用报废机动车“五大总成”拼装机动车。; 本项目拆解产生“五大总成”全部作为产品外售; 符合. 根据表1-7对照分析，本项目建设符合《报废机动车回收管理办法（国务院令第715号）》的要求。 11、与《报废机动车回收管理办法》符合性分析 《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）于2019年6月1日起试行，本项目建设内容与该办法相符性情况见表1-8。 表1-8 本项目与《报废汽车回收管理办法》符合性分析表（节选） 序号; 《报废汽车回收管理办法》规定; 本项目建设内容; 符合性. 1; 报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》，收回机动车登记证书、号牌、行驶证，并按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人; 对于进厂的报废机动车出具国务院负责报废机动车回收管理的部门规定的《报废机动车回收证明》，同时收回机动车登记证书、号牌、行驶证，并办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人; 符合. 2; 报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当逐车登记机动车的型号、号牌号码、发动机号码、车辆识别代号等信息；发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，应当及时向公安机关报告。; 明确进厂报废机动车来源，发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，及时向公安机关报告。; 符合. 3; 拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。; 具备再制造条件的“五大总成”，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。不具备再制造条件的“五大总成”，暂存至一般工业固废暂存库，作为废金属外售。; 符合. 4; 拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。; “五大总成”以外的零部件符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》、《报废机动车拆解环境保护技术规范》等强制性国家标准，能够继续使用的，如：钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶、电线、陶瓷、泡沫、纤维、座椅，标明“报废机动车回用件”可出售。; 符合. 5; 报废机动车回收企业应当如实记录本企业回收的报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息，并上传至报废机动车回收信息系统。; 公司做好报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息，并上传至报废机动车回收信息系统。; 符合. 6; 拆解报废机动车，应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境，不得造成环境污染。; 项目生产过程中采取有效的废气、废水、噪声污染防治措施，确保废气、废水、噪声治理后达标排放，确保固废（一般固废、危险废物、生活垃圾）均得到妥善处理。; 符合. 根据表1-8对照分析，本项目建设符合《报废机动车回收管理办法（国务院令第715号）》的要求。 12、与其他政策文件相符性分析 对照《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年 第82号）、《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体[2019]3号）及《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）等相关政策要求，本项目政策相符性分析汇总见表1-9。 表1-9 项目建设与相关污染防治措施规范的符合性分析 规范名称; 规范要求; 项目实际情况; 符合性. 《废电池污染防治技术政策》; 废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。废铅蓄电池的贮存场所应有防止电解液泄漏的设施。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。; 项目拆解产生的废蓄电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，废蓄电池临时贮存在危废暂存间，与其他危废分区存放，废蓄电池贮存区地面设防腐防渗耐酸地面，周边设置围堰，并规范化设置危险废物识别标志; 相符. 废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池; 项目拆解产生的废蓄电池拟严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置，产生的废电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存。; 相符. 应避免废电池进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置；在对废电池进行填埋处置前和处置过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整， 减少并防止有害物质渗出; 项目拆解过程不对废蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。项目拆解产生的废蓄电池存放在专用的危险废物暂存间，与生活垃圾分开存放，并严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置。; 相符. 《废铅蓄电池污染防治行动方案》; 依法依规将废铅蓄电池交送正规收集处理渠道，严厉打击非法收集拆解废铅蓄电池、非法冶炼再生铅等环境违法犯罪行为。对无危险废物经营许可证接收废铅蓄电池，不按规定执行危险废物转移联单制度，非法处置废酸液，以及非法接收“倒酸”电池、再生粗铅、铅膏铅板等行为依法予以查处。; 项目拆解产生的废蓄电池临时存放在专用的危险废物暂存间，严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置。; 相符. 《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》; （1）严格建设项目环境准入。 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 （2）新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集。; （1）本项目为报废汽车拆解项目，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业。 （2）项目拆解过程中主要涉及废油液抽取过程产生的挥发性有机废气排放。废油液采用专用密闭式真空收集器收集，收集的废油采用密闭式包装桶进行包装，并严格按危险废物管理和处置要求进行处置。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 湖南省朴亨能源科技有限公司成立于2019年12月18日，2023年，湖南省朴亨能源科技有限公司租赁湖南地生工业设备有限公司厂房，建设报废机动车回收、拆解生产线，项目拆解报废机动车类型为废旧轿车、废旧客货车及新能源汽车。项目仅接受一般性质使用的机动车拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆。接收全国各地的报废机动车，主要的来源为长沙、岳阳地区。项目设计年拆解报废机动车1.5万辆。 2、项目主要建设内容 项目建设内容主要为拆解车间、报废机动车堆放区及预拆解区、综合办公楼及其他配套设施等。项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。本项目建设内容情况一览表见2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 项目; 建设内容及规模. 主体工程; 拆解区; 位于3号厂房，1F钢结构厂房，车间已全封闭，主要包括小型汽车拆解区、大中型汽车拆解区及新能源车拆解区，地面硬化并做好了防渗措施，该车间设备能完成建成后拆解车辆能力。. 预处理区; 位于3号厂房，1F钢结构厂房，车间已全封闭，主要包括小型汽车预处理区、大中型汽车预处理区，地面硬化并做好了防渗措施。. 辅助工程; 报废机动车存放区; 2号厂房为大型报废车贮存区，建筑面积约为5270 m2，3号厂房南侧为小型报废车贮存区，建筑面积约为3900 m2，新能源车的室内贮存区位于小型报废车贮存区东北侧，约210 m2，厂房均为钢结构封闭厂房。报废机动车禁止露天堆放。. 综合办公楼; 包含办公室和宿舍，钢筋混凝土结构。. 储运工程; 一般固废暂存间; 位于3号厂房，建筑面积约为600 m2，1F，轻钢封闭式结构，主要存放拆解下来的一般固废。. 可回收区; 位于3号厂房，建筑面积约为200 m2，1F，轻钢封闭式结构。. 危险废物暂存间; 位于3号厂房，建筑面积约为80 m2，1F，轻钢封闭式结构，地面重点防渗，分类存放废蓄电池、电容器、废电路板、废液化气罐、废电瓶、制冷剂、废油液、废防冻液等危险废物. 公用工程; 供水; 水源为市政自来水。. 排水; 项目地面清洁拖把废水、初期雨水经收集通过隔油沉淀池+油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入湘阴县第三污水处理厂处理，生活污水依托湖南地生工业设备有限公司化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入湘阴县第三污水处理厂处理。. 供电; 由金龙镇金龙新区市政供电网供给。. 消防; 厂区设置4m宽消防通道，配置室内外消防栓和便携式灭火器. 环保 工程; 废气处理; 挥发废油液; 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒. 制冷剂废气; 密闭式回收，并收集在密闭容器中. 拆解切割废气; 移动式烟尘净化器处理后，车间内排放. 安全气囊引爆废气; 大气稀释扩散后排放. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后经排烟管道排放. 废水; 生活污水; 依托湖南地生工业设备有限公司化粪池预处理后，经污水管网排入湘阴县第三污水处理厂处理。. 地面清洁废水; 项目地面清洁拖把废水、初期雨水经收集通过隔油沉淀池+油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入湘阴县第三污水处理厂处理. 初期雨水. 噪声; 减震、隔声及消声等措施. 固废; 设置一般固废临时堆存区，定期出售. 设置危废暂存间，定期交有资质单位处理. 设置垃圾桶，由环卫部分统一清运、处置. 地下水、土壤防治措施; 采取分区防渗措施。拆解车间、危险废物暂存间、初期雨水池及事故应急池采取重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7或参照GB18598执行，其中废蓄电池贮存区地面应设防腐防渗耐酸地面。一般防渗区包括厂区道路、待拆车辆堆放及预拆解棚（包括一般固废暂存区），防渗要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7或参照 GB16889 执行。其他区域一般硬化. 环境风险防范措施; 设置250m3事故池、各废油液暂存区及废蓄电池暂存区设置围堰、配室内外消防栓和便携式灭火器、设置严禁烟火标志. 3、拆解方案、产品方案及能源消耗 本项目回收、拆解报废机动车1.5万辆。报废机动车主要来源于岳阳、长沙地区，本项目仅接收一般性质使用机动车的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车辆等特殊装备机动车。本项目拆解方案及能源消耗见表2-2。 表2-2 拆解方案一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1、原辅材料消耗. 1.1; 报废机动车; 废旧燃油轿车; 9000辆; 约1.465t/辆. 1.2; 废旧新能源轿车; 3000辆; 约1.465t/辆. 1.2; 废旧客货车; 3000辆; 约5.254t/辆. 2、能源消耗. 2.1; 水; 735 m3; /. 2.2; 电; 100万kw/h; /. 备注：; 根据《报废机动车回收管理办法实施细则》（中华人民共和国商务部令2020年第2号），报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》，收回机动车登记证书、号牌、行驶证，并按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人。《报废机动车回收证明》样式由国务院负责报废机动车回收管理的部门规定。任何单位或者个人不得买卖或者伪造、变造《报废机动车回收证明》。 报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当逐车登记机动车的型号、号牌号码、发动机号码、车辆识别代号等信息；发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，应当及时向公安机关报告。 报废机动车回收企业不得拆解、改装、拼装、倒卖疑似赃物或者犯罪工具的机动车或者其发动机、方向机、变速器、前后桥、车架（以下统称“五大总成”）和其他零部件。禁止任何单位或者个人利用报废机动车“五大总成”和其他零部件拼装机动车，禁止拼装的机动车交易。除机动车所有人将报废机动车依法交售给报废机动车回收企业外，禁止报废机动车整车交易。. 整个拆解过程最复杂、最耗时的工序为预处理工序，本项目分别设置了的小型燃油车预处理区、大型车预处理区、新能源车预处理区，相应的设备产能为处理一辆小型燃油车、大型车、新能源车分别需要约15分钟、20分钟、30分钟，本项目年工作时间为2400h，则本项目设备可以处理的小型燃油车、大型车、新能源车分别9600辆、7200辆、4800辆，本项目的实际产能为年回收拆解的小型燃油车、大型车、新能源车分别9000辆、3000辆、3000辆，实际产能分别小于设备产能，因此，本项目设备产能可以满足项目要求。 根据《汽车报废拆解与材料回收利用》中相关资料、同类企业经验数据以及各类型机动车的整车质量情况进行类比核算，得到各类机动车各部件组成明细表，详见见下表。项目总产品方案详见表2-3。 表2-3 报废汽车拆解产品明细表 类别; 名称; 单辆报废机动车所含平均重量（kg/辆）; 拆解产生量（t/a）. 大中型车辆; 小型车辆. 可回收利用部分; 废钢铁（发动机、变速器、散热器、车架、车门、车身、保险杠、座椅、悬架、油箱等）; 3546; 856.3; 20913.6. 有色金属（齿轮、轴承等）; 250; 52.5; 1380. 燃油（汽油、柴油）; 7; 3.8; 66.6. 安全气囊（已引爆）; 0.5; 0.45; 6.9. 废电线电缆; 18; 9; 162. 废橡胶; 420; 67.5; 2070. 废塑料; 85; 105; 1515. 废玻璃; 100; 45; 840. 废车轮及轮胎; 100; 70; 1140. 废皮革、海绵; 3; 1.5; 27. 废弃车用电子零部件; 1.5; 1.2; 18.9. 废液化气罐; 0; 1.8; 21.6. 废制冷剂; 20; 9; 168. 可回用总成及零部件; 510; 184; 3738. 其他不可利用物; 碎玻璃、废橡胶、废塑料以及灰尘等不可利用部分; 140; 35; 840. 不可回收利用废物; 废矿物油与含矿物油废物（机油、刹车油、液压油、润滑油、过滤介质（汽油、机油过滤器）、废油泥）; 20; 5; 120. 废有机溶剂与含有机溶剂废物（防冻液、冷却液等）; 0.5; 0.5; 7.5. 含汞废物（废水银开关、含汞荧光灯管及其他废含汞电光源）; 0.5; 0.5; 7.5. 废电路板; 5; 2; 39. 废铅蓄电池; 11; 7.5; 123. 废尾气催化剂; 1; 0.6; 10.2. 石棉废物; 0.01; 0.01; 0.15. 含铅部件（陶瓷（如二极管和电阻）、电线电缆、印刷电路板、电子元件等）; 10; 3.6; 73.2. 废滤清器; 5; 3; 51. 合计; 5254.01; 1464.76; 33339.15. 根据项目生产过程中回收的拆解物品可知，本项目营运过程中涉及的有毒有害物质主要为燃料油（汽油、柴油）、油液、制冷剂等，其主要理化性质详见表2-4。 表2-4 主要拆解产生物料理化性质一览表 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 汽油; /; 1630; 外观为透明液体，可燃，馏程为30℃～220℃，主要成分为C5～C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃，密度0.70-0.78g/cm3，-18℃≤闪点＜23℃。难溶解于水，热值约为44000kJ/kg。; 中闪点 易燃液体; 低毒 急性毒性： LD5067000mg/kg (小鼠经口). 柴油; /; 1202; 主要是由烃类与少量硫及添加剂组成的混合物，密度0.82-0.845，闪点38℃，沸点170~390℃，为柴油机燃料，分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类，易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。; 易燃液体; /. 氟利昂R12; CCl2F2; 22045; 常温下为无色气体，沸点-29.8℃，临界温度111.97℃，临界压力4136.1KPa，破坏臭氧潜能值0.82ODP，有良好的热稳定性和化学稳定性，除镁及镁合金外，对其他金属不腐蚀。难溶于水，但能以任何比例与碳水化合物，卤代烃和某些溶剂互溶。; 不燃。受高热分解，放出有毒的氟化物和氯化物气体; 低毒 急性毒性： LD 50 > 1000mg/kg (大鼠经口). R134a制冷剂; CH2FCF3; 3159; 沸点-26.2℃，临界温度101.1℃，临界压力4070KPa，属于HFC类物质，因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂。; 不燃，在容器中遇高热有开裂爆炸的危险; 无毒. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 项目生产设备一览表 类别; 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 小 型 车 拆 解 设 备; 1; 预处理升降平台; 台; 1; HN-LSX-JS. 2; 冷媒回收机; 台; 1; HN-LSX-LM. 3; 废油液五路抽取机; 套; 1; HN-LSX-CP. 4; 无火花钻孔抽油机; 套; 1; HN-LSX-ZC; 处理塑料油箱. 5; 废油液贮存容器; 套; 1; HN-LSX-FRQ. 6; 安全气囊引爆装置; 台; 1; HN-LSX-YB. 7; 无尘玻璃切割机; 台; 1; HN-LSX-BC. 8; 玻璃吸盘; 套; 1; HN-LSX-XP. 9; 手持液压大力剪; 套; 1; HN-LSX-350; 进口荷马特. 10; 机动车翻转机; 台; 1; HN-LSX-FZ. 11; 等离子切割机; 台; 1; HN-LSX-80A. 12; 动力总成精拆平台; 套; 1; HN-LSX-DJC. 13; 内外饰精拆平台; 套; 1; HN-LSX-SJC. 14; 扒胎机; 台; 1; HN-LSX-BT. 大 型 车 拆 解 设 备; 1; 冷媒回收机; 台; 1; HN-DC-LM. 2; 废油液五路抽取机; 套; 1; HN-DC-CP. 3; 大车地沟滑架; 套; 1; HN-DC-DHJ. 4; 无火花顶孔抽油机; 台; 1; HN-DC-ZC; 处理铁皮油箱. 5; 废油液贮存容器; 套; 1; HN-DC-FRQ. 6; 重型气动风炮; 套; 1; HN-DC-ZFP. 7; 大车扒胎机; 台; 1; HN-DC-BT. 新 能 源 车 拆 解 设 备; 1; 机动车升举平台; 1; 台; HN-XN-JS; 功率：2.2KW 举升重量：4000KG. 2; 动力电池拆卸升降机; 1; 台; HN-XN-DSJ; 最大升降能力：500kg 升降行程：1m. 3; 动力电池拆卸设备; 1; 台; -; 绝缘吊具、夹臂. 4; 动力电池周转车; 1; 辆; HN-XN-DZZ; 材质：绝缘、防腐蚀 外形尺寸：1200x800mm. 5; 安全检测评估设备; 1; 套; -; 漏电检测仪、温度探测仪、验电棒. 6; 动力电池断电设备; 1; 套; -; 断电阀、止锁杆、保险器、专用测试转换接口、高压绝缘棒. 7; 电池放电设备; 1; 台; -; 600V放电仪，盐水池. 8; 安全防护套装; 2; 套; -; 绝缘防护服、绝缘鞋、绝缘手套、防毒面罩、防护镜、防毒面具、耐酸碱工作服. 9; 应急救援设备; 1; 套; -; 绝缘救生钩、紧急洗眼器、医用急救箱. 10; 绝缘拆解工具; 1; 套; -; 绝缘电缆钳、绝缘电缆剪、绝缘内六角、绝缘螺丝刀. 11; 绝缘气动工具; 1; 套; -; 绝缘气动扳手. 12; 绝缘承重货架; 1; 台; HN-XN-JHJ; 承重≥500Kg. 13; 电池存放容器; 1; 套; -; 绝缘防腐箱、绝缘托盘. 安 全 环 保 设 备; 1; 油水分离器; 套; 1; HN-LSX-YS. 2; 油气吸附净化装置; 套; 1; HN-LSX-XF; 预处理区. 3; 除尘设备; 套; 1; HN-LSX-CC; 解体区和气囊引爆区. 4; 紧急洗眼器; 套; 1; -. 其 他 辅 助 设 备; 1; 轮胎周转车; 台; 1; HN-LSX-ZZC. 2; 前后车桥周转车; 台; 1; HN-LSX-ZZC. 3; 车门周转车; 台; 1; HN-LSX-ZZC. 4; 其他物料周转车; 台; 2; HN-LSX-ZZC. 5; 动力总成周转车; 台; 1; HN-LSX-ZZC. 6; 发动机吊架; 台; 1; HN-LSX-FDJ. 7; 剪切机; 台; 2; -. 8; 机油滤清器存放箱; 台; 2; HN-LSX-CFX; 大车、小车工位各一个. 9; 蓄电池存放容箱; 台; 2; HN-LSX-CFX; 大车、小车工位各一个. 10; 冷媒存储罐; 个; 2; HN-LSX-CC. 11; 螺杆空压机组; 套; 1; -. 12; 拆解工具及工具箱; 套; 4; -. 5、平面布置 项目厂房呈长方形形状，项目厂区大门设置在东北侧，运输车辆通过现有公路进入项目厂区内。生产车间由报废机动车堆放区、预处理区、拆解区、一般固废暂存间及危险废物暂存间区组成，几个平台建筑物之间预留一定的距离作为应急通道，有利于控制火灾等风险事故。项目在拆解车间地面清洁废水收集后尾端设置隔油沉淀池及油水分离器。项目生活办公区设置在园区入口，方便业务联系，同时与生产区分开布置，可减少生产区对生活办公区的影响。本项目总图布置根据所处位置及周围情况，按照工艺流程的要求，保证了工艺流程通顺，操作方便，结合现场地形，合理的进行功能分区，采用封闭式管理，做到布置紧凑，统一规划，以利于生产管理和环境保护。工程厂区平面布置既考虑了厂区内生产、生活环境，又兼顾了厂区外附近环境情况，对各污染因素采取了有效的防治措施，较大程度地避免了各污染因素对厂区和厂区附近环境的影响，从环保角度分析是比较合理的。综合考虑，本项目厂区总平面布置是较合理。 6、公用工程 ①给水：由湘阴县金龙新区供水管网供给。 ②排水：项目地面清洁拖把废水、初期雨水经收集通过隔油沉淀池+油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入湘阴县第三污水处理厂处理，生活污水依托湖南地生工业设备有限公司化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入湘阴县第三污水处理厂处理。 ③供电：由湘阴县金龙新区供电网供应。 ④厂区设置4m宽消防通道，消防通道环绕厂区内各楼房，配置室内外消防栓和便携式灭火器。 ⑤冷暖供应：项目运营后，采用挂式空调为办公室、宿舍提供冷气和暖气。 7、劳动定员及工作制度 项目定员10人，其中报废汽车拆解工5人，电工操作工2人，安全管理员1人，环保管理员1人，动力蓄电池贮存管理员1人。年工作300天，一班8h制，项目为员工提供食宿。 - 8、项目用水情况及水平衡分析 （1）车间地面清洁废水 根据设计，为保证项目拆解车间地面清洁，采用拖把清洁拆解车间地面，再统一对拖把进行清洗，不用水直接清洗，但拖把清洗环节会产生清洗废水。本项目拆解车间地面保洁频次为2天1次，一年清洁150次，每次保洁用水量为2.0m3/次，拖把清洗废水产生量为1.6m3/次，240m3/a。拖把废水中的污染物主要是COD、BOD5、SS、石油类，拖把清洁废水进入隔油沉淀池+油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经市政污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理。 （2）生活污水 本项目劳动定员10人，年工作日300天，均在厂区内食宿。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020），在厂区内食宿工作人员用水量按145L/人·d计，因此，本项目运营期生活用水量为1.45 m3/d、435 m3/a，废水产生系数按80%计算，则运营期生活污水产生量为1.16 m3/d、348 m3/a，污染物产生浓度为COD≤250mg/L、BOD5≤200mg/L、NH3-N≤30mg/L、SS≤250mg/L。生活污水依托湖南地生工业设备有限公司化粪池（食堂废水先经隔油池处理后再进入化粪池）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网排至湘阴县第三污水处理厂处理。 本项目用水平衡图见下图。 87 435 新鲜水 735 湘阴县第三污水处理厂 348 隔油池、 化粪池 348 生活用水 240 60 240 300 隔油沉淀池+油水分离器 地面清洁用水 图2-1 项目水平衡图（单位：m³/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目报废汽车拆解采用机动工具拆解，主要借助各类专业拆解工具进行作业，报废汽车拆解工艺流程图及产污节点如下图所示。 图2-1 报废燃油汽车拆解工艺流程及产污环节图 注：拆解全过程均会产生少量不可利用物，主要为金属碎屑、碎玻璃、陶瓷、废棉、麻织物、废海绵及其他不可利用垃圾。 报废汽车拆解工艺流程简述： （1）检查和登记 报废机动车通过拖车或直接开进厂区待拆车辆暂存区。报废汽车进厂后，人工检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封破损情况。对于出现有泄漏的总成部件，采用相应的收集桶先收集泄漏的液体或封闭泄漏处，防止废液渗入地下。 对报废机动车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统，信息保存期限不低于3年。主要信息包括：报废机动车所有人（单位）名称、有效证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号和/或动力蓄电池编码、车辆识别代号、出厂年份、接收或收购日期。 （2）拆解预处理 厂区内不设清洗点，车辆不清洗，也不进行零部件的清洗。 ①拆除蓄电池 人工用螺丝刀等辅助工具将蓄电池整体从汽车上拆除，拆除后的蓄电池不再进行进一步拆解，整个直接放入耐酸碱专用塑料容器内，运至废蓄电池（危废）暂存库暂存，定期交由有资质的单位处置。 ②拆除安全气囊后引爆 本项目单独设置有安全气囊引爆室，设有1台安全气囊引爆器。 安全气囊引爆工艺说明： 项目采用将安全气囊组件拆除后再引爆的方式，典型的气囊系统包括二个组成部分：探测碰撞点火装置（或称传感器）、气体发生器的气囊（或称气袋）。安全气囊的引爆过程如图2-2所示： 图2-2 安全气囊引爆过程图 根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）相关内容，废安全气囊为指定危险废物。 ③拆除废电容器、尾气净化催化器 尾气净化催化器是安装在汽车排气系统中机外净化装置，可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的CO2、O2和 H2O。催化器载体一般由三氧化二铝制成，催化剂用的是金属铂、铑、钯，将其中一种喷涂在载体上，就构成了净化剂。 拆除后的尾气净化催化器整个送废尾气净化催化剂（危废）暂存库内，不再进行拆解，定期交由资质单位处置。 汽车电容器含多氯联苯，属于危险废物。拆除后的汽车电容器不再拆解，送尾气净化催化剂暂存库，与尾气净化催化器分区储存，定期交由资质单位处置。 ④排空和收集车内废油液 在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液。废液主要有残存的燃料（汽油、柴油等），各类冷却液、制动液、挡风玻璃清洗液、制冷剂、发动机油、变速器齿轮油、差速器双曲线齿轮油、液力传动液、减振器油等。油箱内残存的燃料抽至汽油储罐或柴油储罐，其他各类废油液分类收集，置于专门的密闭储罐或密封桶内，并暂存在废油液（危废）暂存库内，由有资质单位进行安全处置。 汽车废液提取方法详见表2-6。 表2-6 汽车废液提取方法一览表 序号; 液体名称; 提取方法. 1; 防冻液; 切断加热器软管，从油箱引出. 2; 制动液; 从制动系统油箱引出，切断挠性管或拧松排气栓. 3; 离合器液; 从离合器油箱引出，拧松排气栓. 4; 转向机助动液; 从油箱引出，拧松排气栓，转动方向2-3次. 5; 发动机机油; 从油底壳排出，通过液位计导管加压. 6; 自动变速器液; 从变矩器底壳排出. 7; 手动变速器液; 从变速箱底壳排出. 8; 传动液; 从变速箱底壳排出. 9; 差速器液; 从后桥差速器壳体排出. ⑤收集汽车空调制冷剂 用专门设备（冷媒回收机）回收汽车空调制冷剂（氟利昂）。制冷剂属于危险废物，置于专用密封钢瓶内暂存在危险固废暂存间内，由有资质单位进行安全处置。冷媒回收机通过专用连接管路与报废车辆空调系统的表管进行连接，设备另一连接管与制冷剂回收罐连接，分别打开两个连接管阀门，然后开启抽取机进行抽取，当设备指数显示空调系统为真空时，关闭两个连接管阀门，断开与表管和回收罐的连接，完成制冷剂的抽取工作。 采用冷媒回收机抽取空调系统中的制冷剂氟利昂至专用的密闭容器（专用的氟利昂储罐，一般为钢结构），定期交有资质的单位处置。 ⑥拆除油箱、燃料罐及机油滤清器 人工拆除油箱，对于有液化气罐的报废汽车，需要拆除液化气罐，液化气罐及油箱属于危险固废，送危废暂存间储存，并委托资质单位进行安全处置。拆除机油滤清器，用专用容器盛装后运往危废暂存间暂存，并委托资质单位进行安全处置。 （3）临时存储 报废机动车贮存要求如下： ①所有车辆应避免侧放、倒放。 ②接收的报废车辆经预处理后运至待拆车辆暂存区进行堆存，大型车辆进行单层平置，其余车辆若需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，以防掉落，且叠放时高度不超过3m，2层和3层叠放时，高度分别不超过3m和4.5m。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。 （4）主体拆解 预处理后暂存在堆场报废机动车利用行车、吊车搬迁至拆解车间内，主要利用液压切割，少部分利用难以切割的部分使用乙炔切割机将车体切割解体，然后利用剪断机剪断成块，完成以下拆解。 ①拆拆除玻璃； ②除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模板； ③拆除车轮并拆下轮胎； ④拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件； ⑤拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表盘、液体容器等）； ⑥拆除橡胶制品部件； ⑦拆解有关总成和其他零部件，并按《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）回收五大总成和报废机动车回用件，符合相关法规要求。 本项目仅涉及到机动车的拆解，各类部件基本上不进行进一步的拆分和处置。根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号），具备再制造条件的“五大总成”，包括发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等拆除下来后分类储存，出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。 “五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准的，能够继续使用的，作为“报废机动车回用件”出售。不能利用的零部件，压实后作为废钢运至邵阳鑫鹏科技有限公司废钢铁加工。 （5）存储和管理 ①固体废弃物贮存 固体废物的贮存设施建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。一般工业固体废物贮存设施及包装物应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标识应符合危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。所有固体废物避免混合、混放。妥善处置固体废弃物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，于室内保存，避免露天存放，并对其进行日常性检查。 ②回用件贮存 回用件应分类贮存和标识，存放在封闭或半封闭的贮存场地中；回用件贮存前应做清洁等处理。 ③动力蓄电池贮存 动力蓄电池的贮存应按照《废蓄电池回收管理规范》（WB/T 1061）的贮存要求执行。动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。 （6）拆解的一般技术要求 ①拆报废机动车拆解时，应当使用合适的专用工具，尽可能保证零部件可再利用性以及材料可回收利用性。 ②应按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。 本项目新能源电动汽车拆解工艺流程如下图所示： 图2-3 报废新能源汽车拆解工艺流程及产污环节图 根据《报废机动车回收拆解技术规范》（GB22128-2019），电动报废机动车与传统燃料报废机动车的蓄电池拆解预处理工艺不同。其他的拆解工艺与传统燃料报废机动车基本相同，因此，这里只介绍动力蓄电池拆解预处理技术要求，其他同传统燃料报废机动车拆解工艺。 电动汽车动力蓄电池拆卸预处理技术要求： ①检查车身有无漏电、有无带电。 ②检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好。 ③对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态。 ④断开动力蓄电池高压回路。 ⑤在室内或防雨棚顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； ⑥使用防静电设备回收汽车调制制冷剂。 以上为电动报废机动车动力蓄电池的预处理工艺，电动报废机动车经预处理后，还要进行以下拆解工序拆解动力蓄电池： ①拆解动力蓄电池主阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等； ②断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池； ③收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液； ④对拆卸下的动力蓄电池线束（电缆）接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况； ⑤收集驱动电机总成内残余冷却液，使用专用容器分类回收，拆除驱动电机。 本项目产污情况详见下表： 表2-7 项目产排污环节情况一览表 - 类别; - 污染物名称; - 产污环节; - 污染因子. - 废气; - 废液挥发废气; - 预处理工序; - 非甲烷总烃. - 制冷剂废气; - 预处理工序; - 氟利昂. - 拆解切割粉尘; - 机架解体工序; - 颗粒物. - 安全气囊引爆废气; - 安全气囊引爆; - 颗粒物. - 食堂油烟; - 食堂烹饪; - 油烟. - 废水; - 拖把清洗废水; - 清洗预处理车间和拆解车间地面; - COD、SS、石油类. - 初期雨水; - 初期雨水; - SS、石油类. - 生活污水; - 员工生活; - COD、BOD、SS、氨氮. - 噪声; - 拆解设备、安全气囊引爆等; - 预处理、拆解工序; - 等效连续A声级. - 固体 - 废物; - 一般固废; - 预处理、拆解工序; - 不可利用材料、废安全气囊. - 危险废物; - 预处理、拆解工序; - 废蓄电池、废尾气净化装置（含催化剂）、废线路板、废油液、废油类滤清器、废废冷却液、废空调制冷剂、废液化气罐、含铅部件、含汞开关、废含油抹布、隔油池废油、废活性炭. - 生活垃圾; - 职工生活; - 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，尚未运营，不存在原有污染情况及主要环境问题。根据现场踏勘和调查，结合地表水环境、声环境现状监测结果，项目所在地区环境的各项指标能符合国家规定的标准限值要求。目前，尚未发现与本工程有关的环境问题和生态破坏问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。项目所在区域的环境空气质量属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2021年）》，数据见下表。 表3-1 湘阴县2021年空气质量指数统计表 统计; 实测天数; 污染物日均值浓度（月平均数据）（μg/m3）; AQI; 首要污染物; 优良天数; 优良率 （%）. 时间; SO2; PM2.5; PM10; O3; NO2; CO. 1月; 31; 7; 63; 92; 64; 36; 1.1; 85; NO2/PM10/ PM2.5; 20; 64.5. 2月; 29; 4; 51; 64; 92; 18; 1.0; 70; PM2.5; 25; 89.3. 3月; 31; 4; 27; 43; 86; 24; 1.0; 43; PM10; 30; 96.8. 4月; 30; 5; 25; 39; 120; 13; 0.7; 67; /; 30; 100. 5月; 31; 7; 22; 42; 141; 15; 0.8; 85; O3; 29; 93.5. 6月; 30; 6; 22; 30; 177; 12; 0.9; 116; O3; 24; 80. 7月; 31; 6; 18; 31; 146; 13; 0.6; 89; O3; 29; 93.5. 8月; 31; 5; 16; 29; 133; 12; 0.8; 78; O3; 29; 93.5. 9月; 30; 6; 24; 41; 150; 14; 1.0; 92; O3; 30; 100. 10月; 31; 6; 33; 54; 130; 15; 1.0; 75; O3; 29; 93.5. 11月; 30; 6; 43; 71; 103; 30; 1.0; 61; PM2.5; 27; 90. 12月; 31; 8; 67; 77; 98; 36; 1.2; 90; PM2.5; 23; 74.2. 年均值; /; 5.833; 34.25; 51.083; 120; 19.833; 0.925; /; /; /; /. 合计; 366; /; /; /; /; /; /; /; /; 358; 97.81. 表3-2 湘阴县2021年环境空气质量评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标情况. PM10; 年平均; 51.083; 70; 达标. PM2.5; 年平均; 34.25; 35; 达标. SO2; 年平均; 5.833; 60; 达标. NO2; 年平均; 19.833; 40; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 0.925; 4000; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 120; 160; 达标. 根据表3-1~3-2可知，2021年湘阴县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为5.833μg/m3、19.833μg/m3、51.083μg/m3、34.25μg/m3，CO日均值第95百分位浓度为0.925mg/m3；O3日最大8小时平均值第90百分位浓度为120ug/m3，符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。因此湘阴县属于环境空气达标区。 （2）特征污染物 - 针对特征因子非甲烷总烃、TSP，本评价引用《湖南海思特机械制造有限公司年产1800吨复合双金属耐磨件建设项目环境影响报告表》中的监测数据，该报告表中，项目委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年5月6日～8日对项目周边敏感点（新光村居民点及金龙新区居委会）进行了检测，该引用数据监测点位在本项目500m范围内且时效符合要求。具体监测数据如下： - 监测项目：非甲烷总烃、TSP； - 监测时间：2022年5月6日～8日； - 监测布点：A1金龙新区居民委员会，A2新光村居民点； - 监测结果及评价：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》。 表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：μg/m3 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. A1金龙新区居民委员会; 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 0.44~0.57; 28.5%; 0; 达标. TSP; 日均值; 0.3; 0.114~0.117; 39%; 0; 达标. A2新光村居民点; 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 0.27~0.47; 23.5%; 0; 达标. TSP; 日均值; 0.3; 0.123~0.127; 42.3%; 0; 达标. 监测数据表明，TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》；区域大气环境良好。 2、地表水环境质量现状 项目外排废水预处理后全部通过园区污水管进入湘阴县第三污水处理厂处理达标后排入湘江。本评价引用湘阴县环境监测站于2022年2月9日对湘江乌龙嘴断面的常规监测数据来说明湘江水环境质量现状。 湘江乌龙嘴断面均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 具体监测结果见下表。 表3-4 湘江乌龙嘴断面监测结果 单位：mg/L（pH：无量纲；水温：℃；电导率：ms/m除外） 监测断面; 监测 因子; 范围值; 超标率%; 最大超标倍数%; 标准 限值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 乌龙嘴断面; 水温; 7.9; 7.9; 7.8; 7.8; 0; 0; /; 达标. 电导率; 23.0; 24.7; 26.9; 24.9; 0; 0; /; 达标. pH值; 7.7; 7.7; 7.7; 7.7-7.7; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; 7.9; 7.5; 7.7; 7.7; 0; 0; ≥5; 达标. 高锰酸盐 指数; 2.0; 2.2; 2.2; 2.1; 0; 0; 6; 达标. 化学需氧量; 9; 10; 10; 10; 0; 0; 20; 达标. 五日生化需氧量; 0.9; 1.0; 1.0; 1.0; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; 0.16; 0.15; 0.16; 0.16; 0; 0; 1; 达标. 总磷; 0.03; 0.04; 0.04; 0.04; 0; 0; 0.2; 达标. 总氮; 2.12; 2.14; 2.15; 2.14; 0; 0; 1.0; /. 铜; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0; 0; 1.0; 达标. 锌; 0.05 ND; 0.05 ND; 0.05 ND; 0.05 ND; 0; 0; 1.0; 达标. 氟化物; 0.234; 0.234; 0.222; 0.230; 0; 0; 1.0; 达标. 硒; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004 ND; 0; 0; 0.01; 达标. 砷; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003 ND; 0; 0; 0.05; 达标. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; 0.0001; 达标. 镉; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001 ND; 0; 0; 0.005; 达标. 乌龙嘴断面; 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; 0.05; 达标. 铅; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0; 0; 0.2; 达标. 氰化物; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0; 0; 0.2; 达标. 挥发酚; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003 ND; 0; 0; 0.005; 达标. 石油类; 0.02; 0.02; 0.01; 0.02; 0; 0; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05 ND; 0.05 ND; 0.05 ND; 0.05ND; 0; 0; 0.2; 达标. 硫化物; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0; 0; 0.2; 达标. 粪大肠 菌群; 5400; 3500; 2800; 3900; 0; 0; 10000; 达标. 注：检测结果后加“ND”表示该检测结果小于检出限。 由上表的监测结果可知，湘江乌龙嘴断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 3、地下水环境质量现状监测 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目的地下水环境影响评价类别见表3-5。 表3-5 地下水评价类别表 行业类别; 报告书; 报告表; 地下水评价类别. 报告书; 报告表. 废旧资源（含生物质）加工、再生利用; 废电子电器产品、废电池、废汽车、 废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用; 其他; 危废I类，其 余III类; Ⅳ类. 本项目为废旧资源（含生物质）加工、再生利用项目，仅对报废汽车进行回收、拆解，对拆解后的危废不进行处置，不涉及危废的加工、再生利用，编制环境影响报告表。对照上表可知，本项目属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 4、土壤环境质量现状分析 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境》（试行）（HJ964-2018），可根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则——土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A，本项目属于环境和公共设施管理业，废旧资源加工、再生利用，为Ⅲ类建设项目，占地规模为小型（≤5hm2），项目所在地为工业园，属于不敏感地区。 项目土壤工作级别判别见表3-6。 表3-6 污染影响型土壤工作等级划分 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）中相关要求可知，本项目可不开展土壤环境影响评价。 5、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），声环境监测：厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测 保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目厂界外50米范围内无声环境敏感目标（居民点、学校、医院等），可不进行现状监测。 6、生态环境 根据现场踏勘结果表明：本项目地块无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界外500米范围内主要环境空气保护目标详见表3-7。 表3-7 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标(°); 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离（m）. 东经; 北纬. 金龙新区居委会; 112.931730; 28.530104; 居民; 约50人; 二类区; E; 545. 新光村居民点; 112.922723; 28.525163; 居民; 约5户，约20人; 二类区; S; 580. 2、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；油气（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准限值要求，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。具体标准值详见下表。 表3-8 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 120; 周界外浓度限值; 4.0. 2; 颗粒物; /; 1.0. 表 3-9 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染因子; 排放限值要求; 标准来源. NMHC; 10mg/m3（1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控限值要求，在厂房外设置监控点. 30mg/m3（任意一次浓度值）. 表3-10 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001） 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 1; 油烟; 2.0. （2）噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值详见表3-11。 表3-11 噪声排放控制标准 项目; 时期; 标准名称; 级别; 排放标准值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 环境噪声; 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; 65; 55. - （3）废水：本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级排放标准。具体标准限值见下表。 表3-12 项目废水水污染物排放标准 水质指标; pH(无量纲); CODCr; 氨氮; BOD5; SS; 石油类. (GB8978-1996)三级; 6～9; 500; 45; 300; 400; 20. （4）固体废物：一般工业固废厂内暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省十三五"主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量控制指标为VOCS。 本项目污染物总量控制因子为：气型污染总量控制因子：VOCs。 根据建设项目的设计参数计算出污染物的排放总量，本项目实施后全厂涉及总量的污染物排放情况如下： 表3-13 大气污染物排放总量控制指标（t/a） 污染类型; 污染物名称; 排放量; 建议申请总量控制指标. 废气污染物 （排入外环境）; VOCs（已非甲烷总烃计）; 0.18t/a; 0.2t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建厂房进行生产，项目施工期短，施工内容简单，通过加强施工现场管理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响及治理措施 1、大气污染物产排情况 本项目废气包括残留废油液收集过程挥发的非甲烷总烃、制冷剂废气、汽车拆解、切割过程产生的粉尘、安全气囊引爆废气和食堂烹饪时产生的油烟废气。报废汽车未拆解前汽油储存在油箱内不接触空气，拆解后的零部件各类油液已被抽取，挥发量极小，不另行分析。 （1）废油液挥发废气（以非甲烷总烃计） 项目报废机动车拆解过程中产生的有机废气主要来源于废油液抽取和残留于油箱内的燃油挥发产生的废气。 本项目收集的燃料油、发动机机油、变速器机油、传动机机油、动力转向油、防冻油、制动液等各种液体总量为120 t/a，参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.22%）的两部分的损失率，按总体 0.40%的损失率进行计算，则本项目废油液挥发产生的非甲烷总烃产生量约为 0.48 t/a （0.2kg/h）。根据规范，将对废油液抽取过程产生的有机废气提出建议，建设单位应对油液抽取及拆油箱等有非甲烷总烃挥发的岗位进行固定操作，并需在岗位上方分别设置集气罩，收集率按90%计，收集后的废气经二级活性炭吸附处理后，通过 15米排气筒（DA001）排放，设计风机风量为 5000m3 /h，去除效率按 70%计，该工序有组织废气排放量为 0.13t/a，排放速率为0.054kg/h，排放浓度为10.8mg/m3。无组织废气排放量为 0.048t/a，排放速率为 0.02kg/h。 项目有组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2标准限值；厂内非甲烷总烃无组织排放的控制按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求执行，对周边环境影响较小。 （2）制冷剂废气 根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348－2007）要求：“6.10报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，不得向大气排放”。本项目采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，使用时，将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉出”来。从回收罐抽出蒸汽，又会进回收装置的运行，把它排到(推回)被回收设备的蒸汽入口处。在制冷剂的收集过程中，仅在连接、储存过程中会有少量制冷剂（氟利昂）通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中，经大气稀释扩散后对周边环境影响较小。对周围的环境影响也很小。 （3）拆解切割废气 本项目中大件钢材的切割主要以剪断机为主，仅在对车体进行拆解时对较难拆卸部分进行切割，本项目采用等离子切割，切割作业在封闭车间内进行。 根据企业提供资料可知，该项目年拆解废钢为20913.6t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”，详细产污系数详见下表。 表4-1 产污系数表 产品名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 废钢铁; 切割; 所有规模; 颗粒物; g/t-原料; 0.4. 本项目颗粒物产生量为0.008t/a，0.003kg/h，建设单位拟配备一台移动式烟尘净化器（布袋）收集切割粉尘，集气罩捕集效率为90%，净化效率为90%，净化后粉尘排入车间，经核算，切割烟尘排放量为0.00152 t/a，0.0006kg/h。粉尘在车间无组织排放，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值，对周边环境影响较小。 （4）安全气囊引爆废气 汽车的安全气囊内主要化学物质为叠氮酸钠（NaN3）、硝酸钾（KNO3）、二氧化硅（SiO2）。项目采用安全气囊引爆装置在单独的操作间引爆气囊，引爆时，首先叠氮化钠分解为钠和氮气的混合成分。然后，金属钠和硝酸钾反应释放更多氮气并形成氧化钾和氧化钠。这些氧化物会立即与二氧化硅结合，并形成无害的硅酸钠和硅酸钾，氮气则充进气囊。主要反应方程式如下： 2NaN3→2Na+3N2（↑） 10Na+2KNO3+6SiO2→5Na2SiO3+K2SiO3+N2（↑） 引爆过程会产生的废气主要成分氮气（N2）和颗粒物，有害物质为颗粒物，产生量较小，经大气稀释扩散后排放，对环境空气的影响很小。 - 食堂油烟 - 本项目员工为10人，食堂设有一个灶头，以电为能源，每天烹饪约2小时，人均食用油用量约为30g/人▪d，油烟挥发量占总耗油量3%，则油烟产生量约为2.7kg/a。通过现有油烟净化设施处理（油烟去除率60%，灶头风量3000m3/h）后经管道引至楼顶排放，排放量约为1.08kg/a，排放浓度为0.6 mg/m3。可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 综上，本项目运营期废气污染源强统计情况详见下表： 表4-2 本项目废气产排污情况一览表 产污环节; 污染物; 排放形式; 污染物产生情况; 处理效率; 污染物排放情况. 产生速（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 废油液、制冷剂抽取; 非甲烷总烃; 有组织; 0.18; 0.432; 收集效率90%，处理效率70%; 0.054; 0.13; 10.8. 无组织; 0.02; 0.048; 0.02; 0.048; /. 拆解过程; 拆解切割废气; 无组织; 0.003; 0.008; 收集效率90%，处理效率90%; 0.0006; 0.00152; /. 食堂油烟; 油烟; 有组织; 4.5*10-3; 2.7*10-3; 净化效率60%; 1.8*10-3; 1.08*10-3; 0.6. 制冷剂流失; 氟利昂; 无组织; 少量; 密闭式回收，并收集在密闭容器中; 少量. 气囊引爆; 颗粒物; 无组织; 少量; 单独的密闭操作间; 少量. 2、非正常工况废气排放 本项目非正常工况主要是生产管理不善或其他原因（如废气处理装置故障等）导致废气非正常排放，发生故障时处理设施的处理效率为 0，本项目废气污染物非正常排放情况事故时间估算约 1h，则废气中 VOCs 排放量为 0.18kg。 表4-3 排放口基本情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 排放量kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. DA001; 二级活性炭吸附装置故障; 非甲烷总烃; 36; 0.18; 1h; 1; 关停对应生产设施，及时维修. 非正常排放下的污染物对环境空气影响较正常时明显增加，对周边环境有一定影响，因此，要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应的防护措施，将污染影响降到最小，建议建设单位做好以下防范工作： ①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。 3、治理措施可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），移动式烟尘净化器（布袋）为切割工序产生颗粒物处理可行技术。废油液抽取采用废油液气动抽取机封闭抽取，从源头上最大程度降低VOCs排放量。废油液收集后分类密封储存，并及时送资质单位安全处置。此外，对于废油液抽取过程中产生的VOCs采用集气罩+二级活性炭吸附装置处理后无组织排放，非甲烷总烃采用二级活性炭吸附属于可行技术。 表4-4 项目废气污染治理设施信息表 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行 技术. 预拆解棚; 抽油机、冷媒回收机; 废油液、制冷剂抽取; 非甲烷总烃; 有组织; 封闭抽取，集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒; 是; /. 制冷剂流失; 氟利昂; 无组织; 密闭式回收，并收集在密闭容器中; 是; /. 拆解车间; 切割机; 拆解过程; 拆解切割废气; 无组织; 移动式烟尘净化器处理后，车间内排放; 是; /. 气囊引爆; 气囊引爆装置; 气囊引爆; 颗粒物; 无组织; 单独的密闭操作间; 是; /. 食堂; 食堂灶头; 食堂烹饪; 油烟; 有组织; 油烟净化器; 是; /. 4、排放口设置情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-5 排放口基本情况一览表 设施名称; 排气筒基本情况; 年排放 时间; 类型; 高度; 内径; 温度. 经度; 纬度. 车间排气筒DA001; E112.925699; N28.531029; 2400h; 一般排放口; 15m; 0.3m; 30°C. 5、大气污染源监测计划 依据《排污许可申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），建议项目运营期大气污染源监测计划如下。 表4-6 大气污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 二、地表水环境影响及治理措施 1、水污染物产排情况 本项目在生产过程不包含清洗工序，本项目营运后厂区废水主要为车间地面清洁清洗废水、职工生活污水、初期雨水。 （1）车间地面清洁废水 根据设计，为保证项目拆解车间地面清洁，采用拖把清洁拆解车间地面，再统一对拖把进行清洗，不用水直接清洗，但拖把清洗环节会产生清洗废水。本项目拆解车间地面保洁频次为2天1次，一年清洁150次，每次保洁用水量为2.0m3/次，拖把清洗废水产生量为1.6m3/次，240m3/a。拖把废水中的污染物主要是COD、BOD5、SS、石油类，类比同类拆解企业生产数据，拆解循环车间地面清洁废水的水质情况见表4-7。 表4-7 拆解循环车间地面清洁废水水质表 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 石油类. 浓度; 6~9; 250; 100; 200; 110. 拖把清洁废水进入隔油沉淀池+油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经市政污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理。 （2）生活污水 本项目劳动定员10人，年工作日300天，均在厂区内食宿。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020），在厂区内食宿工作人员用水量按145L/人·d计，因此，本项目运营期生活用水量为1.45 m3/d、435 m3/a，废水产生系数按80%计算，则运营期生活污水产生量为1.16 m3/d、348 m3/a，污染物产生浓度为COD≤250mg/L、BOD5≤200mg/L、NH3-N≤30mg/L、SS≤250mg/L。生活污水依托湖南地生工业设备有限公司化粪池（食堂废水先经隔油池处理后再进入化粪池）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网排至湘阴县第三污水处理厂处理。 （3）初期雨水 本项目厂区道路及露天场地全部为硬化地面，报废汽车拆解、贮存及运输过程中，可能有各种污染物滴漏、散落在露天场地及路面上，当下雨形成地表径流，污染物会随径流带入周边的水体，造成一定的环境污染。同时，根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）中5.8条“报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施”。结合本项目特点，项目对厂区露天场地的初期雨水进行收集处理。 项目初期雨水主要为下雨前15min冲刷厂区地面形成的废水。 初期降雨强度计算方法：q=3920×（1+0.68×lgP）/（t+17）0.86 q—暴雨强度（升/秒•公顷）； P—重现期，取1年； t—地面集水时间与管内流行时间之和（取1）； 经计算，q=326.4升/秒•公顷 初期雨水排放量计算方法：Q=qFψT Q——初期雨水排放量； F——汇水面积（公顷），根据实际情况，按5000m2计； Ψ——为径流系数（0.4～0.9，取0.4）； T——为收水时间，一般取15分钟即900s。 本项目汇水面积约为5000m2，即0.5公顷，经计算，前15分钟初期雨水量为58.8m3/次，年暴雨次数按20次计，则厂区初期雨水产生量为1176m3/a，初期雨水池收集后经隔油沉淀池+油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网排至湘阴县第三污水处理厂处理。 表4-8 废水污染物产排情况一览表 废水 类别; 污染物; 废水量（m3/a）; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放 去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活 污水; COD; 348; 250; 0.087; 隔油池化粪池; 50; 0.017; 湘阴县第三污水处理厂. BOD5; 200; 0.07; 10; 0.0035. SS; 200; 0.07; 10; 0.0035. 氨氮; 30; 0.01; 5; 0.0017. 清洗废水; COD; 240; 250; 0.06; 隔油沉淀池+油水分离器; 50; 0.012; 湘阴县第三污水处理厂. BOD5; 100; 0.024; 10; 0.0024. SS; 200; 0.048; 10; 0.0024. 氨氮; 25; 0.006; 5; 0.0012. 石油类; 40; 0.0096; 1; 0.00024. 初期雨水; SS; 1176; 200; 0.24; 隔油沉淀池+油水分离器; 10; 0.012; 湘阴县第三污水处理厂. 石油类; 20; 0.024; 1; 0.0012. 2、治理措施可行性分析 本项目露天地面雨水采取明沟收集方式，通过在明沟尾端安装拦闸等，初期雨水(前15分钟)先进入初期雨水池收集，设置一个65m3的初期雨水收集池。待将初期雨水收集后，再变更闸门方向，将非初期雨水排入园区雨水管网。屋面雨水经集水沟和下水管收集后通过独立管网直接连接至园区雨水管网。经计算得本项目一次初期雨水产生量为58.8m3。本项目设置一个65m3的初期雨水收集池，能够完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水的主要污染物为SS、石油类，经隔油沉淀池+油水分离器处理后可实现达标排放。 隔油沉淀及油水分离器运行原理：利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。含油废水进入隔油沉淀池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮到水面，由设置在池面的刮油机推送到集油管中流入收集罐，以达到除油的目的。 本项目生产厂房为已建成的厂房，排水管网和化粪池均按照厂房设计规模设计和建设，本项目生活污水排放量为348m3/a，依托湖南地生工业设备有限公司化粪池处理，化粪池处理后污染物浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，本项目外排综合废水依托化粪池处理可行。 - 废水进入湘阴县第三污水处理厂的环境可行性分析 湘阴县第三污水处理厂位于湘阴县金龙镇金华村，规划服务范围为金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模为1.0×104m3/d，采用A2/O氧化沟+高效沉淀池的污水处理工艺，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内。本项目污水排放量为6.17m3/d，湘阴县第三污水处理厂近期设计污水处理规模为1.0×104m3/d，本项目污水排放量仅占湘阴县第三污水处理厂处理量的0.617%，依托湖南地生工业设备有限公司化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，不会对该污水处理厂水质、水量造成明显冲击。因此，本项目外排综合废水纳入湘阴县第三污水处理厂处理可行。 3、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关要求，制定本项目废水监测计划。 表4-9 废水污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 废水总排口; pH值、COD、石油类、 氨氮、SS; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. - 三、声环境影响及治理措施 1、噪声产生情况 （1）噪声源强 项目厂区噪声主要来自安全气囊引爆装置、气动抽接油机、扎孔放油机、冷媒回收机、液压剪、拆胎机、乙炔切割机、打包机、快速解体机、门式剪切机、压块机、叉车、空压机、皮带输送机等，其噪声级为65～105dB（A）之间，主要集中在拆解车间内。 （2）治理措施 ①拆解车间应设置实墙和隔声门窗； ②项目在选择生产设备时应首选低噪声设备，并要求设备噪声在工程设计规定标准之内，禁止为节约成本采用高噪声设备。 ③合理布局，高噪声源应尽量远离敏感点，减少噪声对敏感点的影响。 ④建立设备日常维护制度，确保设备不因非正常工作而产生噪声污染。 采取以上措施后，降噪效果约为20dB（A）项目主要噪声源的源强详见表4-8，项目厂界与噪声源位置距离详见表4-10。 表4-10 设备噪声源强一览表 序号; 设备; 数量; 治理前噪声级dB（A）; 治理措施; 治理后车间外噪声级. 1; 废油液抽取机; 2套; 85; 基础减震、厂房、门窗隔声; 65. 2; 冷媒回收机; 2台; 80; 60. 3; 剪切机; 2台; 90; 70. 4; 手持液压大力剪; 1套; 85; 65. 5; 扒胎机; 2台; 85; 65. 6; 等离子切割机; 1台; 90; 70. 7; 机动车翻转机; 1台; 85; 65. 8; 无尘玻璃切割机; 1台; 85; 65. 9; 吊架; 1台; 70; 移动声源厂区围墙隔声; 50. 10; 专用安全气囊引爆装置; 1台; 100; 设置单独操作间; 80. 表4-11 项目主要设备噪声声源位置 序号; 设备名称; 距厂界最近距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 废油液抽取机; 75; 40; 35; 85. 2; 冷媒回收机; 85; 45; 30; 70. 3; 剪切机; 85; 45; 30; 70. 4; 手持液压大力剪; 25; 85; 80; 90. 5; 扒胎机; 85; 45; 30; 70. 6; 等离子切割机; 25; 85; 80; 90. 7; 机动车翻转机; 25; 85; 80; 90. 8; 无尘玻璃切割机; 25; 85; 80; 90. 9; 吊架; 25; 85; 80; 90. 10; 专用安全气囊引爆装置; 25; 85; 80; 90. 2、噪声达标排放分析 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测计算的基本公式为： ①室内声源 a.如上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1iT=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij（T）——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c.计算室外靠近围护结构处产生的声压级： LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； d.将室外声源的声压级和透声面积换算成等效室外声源，计算出等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2T+10lgS 式中：S——为透声面积，m²。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ②户外声传播衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测计算的基本公式为： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr +Abar +Amisc） 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的声级[LA（r）]。 LA(r)=10lg100.1Lpir−∆Li 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； 点声源的几何发散衰减的基本公式为： Lp(r)＝Lp(r0)−20logrr0 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； Ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； Tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ T2.4-2021）规定，厂界噪声预测结果见表4-12。 表4-12 厂界噪声预测结果一览表 厂界噪声源; 设备噪声源强dB(A); 噪声贡献值. 东; 南; 西; 北. 1; 废油液抽取机; 85; 27.5; 33.0; 34.1; 26.4. 2; 冷媒回收机; 80; 26.4; 32.0; 35.5; 28.1. 3; 剪切机; 90; 21.4; 27.0; 30.5; 23.1. 4; 手持液压大力剪; 85; 42.0; 31.4; 32.0; 31.0. 5; 扒胎机; 85; 26.4; 32.0; 35.5; 28.1. 6; 等离子切割机; 90; 42.0; 31.4; 32.0; 31.0. 7; 机动车翻转机; 85; 42.0; 31.4; 32.0; 31.0. 8; 无尘玻璃切割机; 85; 37.0; 26.4; 27.0; 26.0. 9; 吊架; 70; 42.0; 31.4; 32.0; 31.0. 10; 专用安全气囊引爆装置; 100; 37.0; 26.4; 27.0; 26.0. 噪声贡献值叠加值; 50.2; 48.9; 50.1; 45.2. 本项目夜间不生产，从表4-10的预测结果可以看出，项目厂界四周昼间贡献值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，因此，本项目投产后，项目生产噪声对周围环境的影响不大。 3、噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），项目运营期噪声监测计划详见表4-13。 - 表4-13 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1 m处; 等效连续A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物环境影响 1、固体废物产生源强 项目固体废弃物主要分三类：一般工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾，其中，一般工业固体废弃物分为可回收固体废物和不可利用固体废物，可回收固体废物包括钢材等有色金属和塑料、橡胶、玻璃等非金属，以及可利用零部件。危险废物包括废蓄电池、废尾气净化装置、废线路板、废油液、废冷却液、废空调制冷剂、废液化气罐等。项目定员人数为 10 人，生活垃圾产生量按每人每天 1kg 计，则生活垃圾产生总量为 10kg/d，3t/a，由环卫部门统一处理。项目建成后固废汇总详见表 4-14。 表4-14项目固体废物汇总一览表 分类; 固废名称; 产生工序; 物理 形态; 产生量 （t/a); 暂存方式; 处置方式. 一般固废; 废钢铁; 拆解工序; 固态; 20913.6; 分别贮存在成品堆放区; 外售. 废有色金属; 拆解工序; 固态; 1380. 废橡胶; 拆解工序; 固态; 2070. 废电线 电缆; 预处理工序; 固态; 162. 废塑料; 预处理工序; 固态; 1515. 废玻璃; 预处理工序; 固态; 840. 废安全气囊; 预处理、拆解工序; 固态; 6.9; 一般固废间; 有资质单位回收处理. 不可利用材料; 预处理工序; 固态; 840; 环卫部门统一处理. 危废废物; 废蓄电池; 预处理工序; 固态; 123; 耐酸性专用容器; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理. 废尾气净化装置（含催化剂）; 预处理工序; 固态; 10.2; 密闭容器. 废线路板; 预处理工序; 固态; 39; 密闭容器. 废油液; 预处理工序; 液态; 120; 密闭储油罐. 废油类滤清器; 预处理工序; 固态; 51; 密闭容器. 废冷却液; 预处理工序; 液态; 7.5; 密闭容器. 废空调制冷剂; 预处理工序; 液态; 168; 密闭容器. 废液化气罐; 预处理工序; 固态; 21.6; 专用容器. 含铅部件; 预处理工序; 固态; 73.2; 耐酸性专用容器. 含汞开关; 预处理工序; 固态; 7.5; 耐酸性专用容器. 含油废抹布; 预处理工序; 固态; 0.5; 专用容器. 隔油池废油; 废水处理; 液态; 0.2; 密闭容器. 废活性炭; 废气处理; 固态; 1; 专用容器. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 3; 生活垃圾桶. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》本项目危险废物指南详见下表。 表4-15 危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a); 主要 成分; 危险特性. 1; 废蓄电池; HW49 其他废物; 900-044-49; 123; 铅酸蓄 电池; T. 2; 废尾气净化装置（含催化剂）; HW50 废催化剂; 900-049-50; 10.2; 催化剂; T. 3; 废线路板; HW49 其他废物; 900-045-49; 39; 废电容器、线路板等; T. 4; 废油液; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-199-08; 120; 矿物油; T、I. 5; 废油类滤清器; HW49 其他废物; 900-041-49; 51; 矿物油; T、I. 6; 废冷却液; HW49 其他废物; 《报废机动车拆解环境保护技术规范》中制定的危险废物; 7.5; 乙二醇; T. 7; 废空调制冷剂; HW49 其他废物; 168; 制冷剂; T. 8; 废液化气罐; HW49 其他废物; 21.6; 液化气; I. 9; 含铅部件; HW31 含铅废物; 900-052-31; 73.2; 铅; T、C. 10; 含汞开关; HW29 含汞废物; 900-023-29; 7.5; 汞; T. 11; 含油废抹布; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.5; 矿物油; T、I. 12; 隔油池废油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-210-08; 0.2; 油; T、I. 13; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 1; 有机物; T. - 固体废物环境管理要求 对于汽车拆解下来的固废，本项目设置了一间固废暂存间和一间危废暂存间。其中，危废贮存场所必须严格按照《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2007）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求设置危废暂存间和管理危险废物，严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）贮存，项目产生的危险废物应分类收集和存放，暂存于专用的危险废物暂存间内，委托有资质单位安全处置。 （1）危险废物的暂存及管理要求 ①危险废物的收集包装 1）应使用符合国家标准的容器盛装危险废物；项目收集空调制冷剂采用专用制冷剂储藏罐暂存危废暂存间；废机油、汽油、柴油分别采用加仑桶装盛并密闭暂存危废暂存间；电容器、废电子部件用塑料桶盛装；催化剂、油水分离器废油、污泥、废吸油毡分别采用小型加仑油桶盛装暂存。空调制冷剂、废机油、汽油/柴油等危废均需分类、分区暂存间。 2）危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 3）危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 1）按 GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 2）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位，项目危废暂存间拟采用20cm厚混凝砼硬化层+2.0mm环氧树脂漆防腐、防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。 3）要求必要的防风、防雨、防晒措施。 4）要有隔离设施或其它防护栅栏。 5）应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 - ③危险废物转运要求 - 运输过程中使用符合标准的容器盛装危险废物：容器完好无损、材质满足相应的强度要求、衬里要与危险废物相容、容器上必须粘贴符合相应标准的标签，避免撒落。危废废物转运应综合考虑确认转运路线，尽量避开车辆较多的路段，在转运的过程中应对转运路线进行检查，确保无危险废物撒落在转运路线上，在落实本环评提出的措施后，风险较小，不会给外环境造成二次污染。对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： - 1）该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。 - 2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 - 3）载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 4）组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 - （2）一般工业固废处置措施 - 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（G18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： - ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 - ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 - ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 - （3）生活垃圾处置措施 - 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 - 综上，营运期固废均能够得到有效处置，对环境的影响较小。 五、环境风险分析及防治措施 1、风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），拟建项目营运期涉及的主要危险物质包括废油液（汽油、柴油、润滑油等）、乙炔、蓄电池中的酸液、天然气储罐中的天然气，乙炔。 2、环境风险潜势分析 计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，计算公式如下： 式中：q1, q2, ..., qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1, Q2, ..., Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q < 1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为： 1）1≤Q < 10；2）10≤Q <100；3）Q≥100 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量，项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算见表4-16。 表4-16 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算表 危险单元; 储存物质; 风险因子; CAS号; 最大储量（t）; 临界量（t）; qn. 危废暂存间; 废油液; 脂肪烃和环烃; /; 10; 2500; 0.004. 废蓄电池; 硫酸; 7664-93-9; 5.13; 10; 0.513. 液化气; 天然气（甲烷）; 8006-14-2; 0.36; 10; 0.036. 合计; ∑qn/Qn =0.611＜1. 备注; 备注：（1）废油液中含有汽油、柴油、机油、润滑油等，临界量按照汽油计算。（2）蓄电池中稀硫酸量按22%计算，蓄电池最大储存量为24.27t，则硫酸一次最大储存量为9.71t；（3）废液化气罐年收集0.6t，其中残留气液以甲烷1%计算，则甲烷一次最大储存量为0.006t。. 通过计算，项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.553＜1，因此，项目环境风险潜势直接评定为Ⅰ。故本评价不再对项目所属行业及生产工业特点M值、环境敏感度（E）进行判定。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 3.环境风险识别 （1）物质风险识别 本项目涉及的主要危险物质、分布情况详见表4-17。 表4-17 主要危险物质贮存情况 序号; 危险物质名称; 主要成分; 危险特性; 规格/容器/材质; 储存场所. 1; 废油液; 汽油、柴油、机油、润滑油等; 2 类易燃物质; 铁桶; 危废暂存库. 3; 废蓄电池中酸液; 硫酸; 2 类有毒物质; 防腐蚀专用容器; 危废暂存库. 4; 废天然气储罐中天然气; 甲烷; 2 类易燃物质; 天然气储罐; 危废暂存库. （2）生产系统危险性识别 本项目生产装置危险性主要存在于拆解车间、危废暂存库，同时还有废水收集处理池体发生破裂，废水泄漏。根据项目工艺流程及厂区平面布置，结合物质危险性识别，本项目危险单元划分结果见表4-18。 表4-18 危险单元划分结果 序号; 类别; 名称. 1; 主体工程; 拆解车间. 2; 环保工程; 危废暂存库、事故应急池、初期雨水收集池、隔油沉淀池. 根据上述分析，本项目的分析识别结果见表4-19。 表4-19 项目环境风险识别结果 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废暂存库; 危险废物; 汽油、柴油、润滑油、废蓄电池（硫酸）、废天然气罐（甲烷）及废电路板等; 泄露、火灾、爆炸; 蒸发进入大气或渗透进入土壤、地下水; 周边居民. 2; 初期雨水收集池、隔油池; 地面清洁拖把清洗废水、初期雨水; 石油类; 泄露; 渗透进入土壤、地下水; 周边居民. 4、环境风险类型 环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾引发的伴生/次生污染物排放。 І、泄漏 本项目废油液泄漏后，会在空气中形成挥发性有机物，对周边环境空气及大气敏感目标造成不利影响；废油液泄漏后若不能及时收集，可通过下渗对项目周边浅层地下水造成污染。废机动车拆解下的蓄电池内含有稀硫酸，在拆解过程中，可能会发生蓄电池中的硫酸泄漏。按本项目的拆解工艺，蓄电池仅从车身上拆卸下来，并不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现泄漏的情况。在拆解、贮存过程中可能因泄漏、包装破损等因素而引发对水、大气、土壤的污染事故。 Ⅱ、火灾产生伴生/次生污染物排放 本项目废油液属易燃液体，其中氟利昂虽在常温下不易发生燃烧、爆炸，但当遇到高温、高热、遇火可发生热分解，放出有毒的氟化物和氯化物气体，并使存储容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。发生泄漏遇明火导致火灾事故后，会产生SO2、CO等有毒气体，对周边环境空气产生影响；灭火过程中产生的事故废水不能有效收集，可能会对周边地下水和地表水造成影响。 5、风险防范措施 （1）建筑安全防范措施 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007），厂区建筑建设应满足以下要求： ①报废机动车存储场地的地面要硬化并防渗漏。 ②拆解场地应为封闭或半封闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区。 ③库房条件：库房应当干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经过防腐处理。 ④安全条件：避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的储存场所，禁止无关人员进入。 ⑤库房卫生条件：库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持清洁；仓库区内的杂物、易燃物质应及时清理。 ⑥涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。 （2）拆解区域事故预防措施 ①拆解车间地面应采取重点防渗措施，应设置导流沟和泄露收集池，在使用油毡或抹布吸附处理泄露的危险废物的基础上，确保危险废物可以截留在拆解车间内。 ②制定完善的操作规程，车间操作员工必须认真学习相应操作规程，严格按操作规程工作，防止操作工非正常操作引起火灾等突发环境事件。 ③严格执行企业的各项安全管理制度，组织专人每天每班多次进行周期性巡回检查，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修。 ④建立健全的车间制冷剂抽取机、切割设备的管理档案，由专人负责管理、保养。 ⑤及时清理车间内的材料，避免材料长期堆存，及时进行处理。 ⑥检查废蓄电池等泄漏情况，如有泄漏，须做好防渗漏措施。 （3）危废暂存库事故预防措施 项目应严格按照《固体废物环境污染防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》等相关法规标准，做好安全防范措施。危险固废实行分类收集、贮存，危险废物贮存设施采取相应措施： ①应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识。 ②危险废物中液体、半固体的危险废物必须用包装容器进行装盛，固态危险废物可用包装容器或包装袋进行装盛并存放在危险废物贮存间。危废暂存间废油液、废蓄电池设隔间单独收集，并设置废酸收集池和废油收集池。 ③同一包装容器、包装袋不能同时装盛两种以上不同性质或类别的危险废物。 ④包装容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。 ⑤已装盛废物的包装容器应妥善盖好或密封，容器表面应保持清洁，不应黏附任何危险废物。 ⑥在将液体废物注入容器时，须预留足够的空隙，以确保容器内的液体废物在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。 ⑦危险废物暂存库应防风防雨防渗透，暂存库内地面采取重点防渗措施，设置导流沟和收集池，危险废物分类存放，底部设置托盘，危险废物包装物发生破损可将危险废物截留在仓库内，不会向外环境扩散并对其产生影响。 ⑧贮存场地面应做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层为2mm厚人工材料（防渗系数<10-10cm/s），保证地面无裂痕。 （4）乙炔使用安全防范措施 ①使用乙炔气瓶前，一定要进行检查，查标记、颜色、安全附件、技术资料、安全状况等。乙炔气瓶专瓶专用，不得擅自改装它类气体。贮存时严禁氧气瓶和乙炔瓶同室存放。 ②乙炔及汽油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。乙炔气瓶使用时必须距离明火10 m以外。 ③定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 ④火源的管理严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许， 并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 （5）应急措施 ①设置事故收集沟、收集池 项目废油液、废制冷剂等危险废物在储存过程中因堆存不当可能会发生泄漏。破损的废蓄电池、废电容器也可能发生泄漏，为防止泄漏的危险废物对外环境产生影响，应在相应的危废存放区四周设置围堰、收集沟，以及时收集泄漏的各类危废溶液并导流至事故池，收集到的废液应交由有相应资质的单位进行处置。项目建设的事故应急池基础应进行防渗、耐腐蚀处理，不能有裂痕，不能与泄漏液体发生反应。事故应急池平时必须保持空置状态，严禁储存各类废水。 ②消防系统 参照化工企业设计规范要求，厂内应设置独立的消防给水，泡沫消防系统，同时在厂区配置一定数量的推车式和手提式干粉火器，以扑灭初起零星火灾，厂区内的办公楼，配电间，拆解车间、固废暂存库均置小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂内的消防栓，消防车等移动消防设备进行灭火并及时通知当地消防部门支援。 根据项目实际情况，本评价要求项目在厂区范围内设置事故池，在事故状态下收集事故废水。事故应急池需采取防渗、防腐等措施，池内需设置必要抽水设施（电气按防爆标准选用），并与污水管线连接；事故应急池需建设必要的导液管（沟），使得事故废水能顺利流入应急池内，事故应急池位于厂区地势最低处，事故应急池采取地下式，有利于收集废水防止漫流。日常管理要求事故池应保持放空状态。 6、风险评价结论 本项目建成后，建设单位需编制突发环境事件应急预案并备案，并定期进行应急演练，严格落实风险防范措施，可最大限度地降低环境风险，项目发生泄漏事故后，企业能及时处理，把事故对环境的影响降到最小程度。总体而言，通过加强风险防范措施，本项目风险为可以接受水平。 六、地下水及土壤环境影响分析 本项目对地下水的污染途径主要为：隔油池池体破裂、危废暂存间、拆解车间等地面破损造成污染物下渗对地下水造成的污染，这一过程主要发生在非正常工况下。 地下水、土壤污染防治贯彻“以防为主，治理为辅，防治结合”的理念，坚持源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理的主动防渗措施与被动防渗措施相结合的原则；治理措施按照从简单到复杂，遵循技术实用可靠、经济合理、效果明显和目标相符原则。 （1）源头控制 主要包括废液、固废的收集和储运、污水的收集和处理；通过采取相应的措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 （2）分区防渗措施 根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区以及重点防渗区。 ①简单防渗区：办公区、门卫室及其他区域地面采取一般水泥硬化。 ②一般防渗区：厂区道路、仓库、车辆贮存区、一般固废仓库。 ③重点防渗区：拆解车间、危险废物暂存间、隔油池、初期雨水池、事故应急池等。 根据以上分区情况，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见4-20。 表4-20 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废暂存间、主拆解车间、预拆解棚、初期雨水池、事故应急池、隔油池; 中; 难; 其他类 型; 重点防 渗区; 1m粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm高密度聚乙烯膜，或至少2mm其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 厂区道路、仓库、待拆车辆暂存区、一般固废暂存区; 中; 中; 其他类 型; 一般防 渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7. 办公、门卫室及其区域; 中; 简单; 其他类 型; 简单防 渗区; 一般地面硬化. 综上，项目采取以上污染防治措施后，建设项目对土壤及地下水环境影响可得到有效控制。 七、投资规模 项目总投资3000万元，其中环保投资97万元，占总投资的3.23%。项目环保投资一览表见表4-21。 表4-21 环保投资情况一览表 单位：万元 序号; 污染源; 环保设施名称; 投资额. 1; 废水; 生活污水; 依托地生工业园化粪池; /. 车间地面清洁废水; 隔油沉淀池（2m3）、油水分离器; 2.5. 初期雨水; 雨水收集池; 2. 2; 废气; 拆解切割废气; 移动式烟尘（布袋）净化器; 10. 废油液抽取废气; 活性炭吸附装置. 无组织废气; 气囊引爆废气：设置单独的密闭操作间. 3; 固废处置; 一般工业固废; 设置600m2一般固废暂存区; 10. 危险废物; 设置80m2危废暂存间，定期委托有资质的单位处理处置; 30. 生活垃圾; 设置垃圾桶; 0.5. 4; 噪声治理; 选用低噪声设备，安装减振基座，车间墙壁和门窗隔声; 2. 5; 地下水、土壤; 采取分区防渗措施。拆解车间、预拆解棚、危险废物暂存间、初期雨水池及事故应急池采取重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7或参照GB18598执行，其中废蓄电池贮存区地面应设防腐防渗耐酸地面。一般防渗区包括厂区道路、待拆车辆暂存区、一般固废暂存区，防渗要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7或参照 GB16889 执行。其他区域一般硬化; 25. 6; 环境风险; 设置250m3事故池、各废油液暂存区及废蓄电池暂存区设置围堰、配置室内外消防栓和便携式灭火器、设置严禁烟火标志; 15. 7; 合计; 97. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废油液抽取 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒 | （GB16297-1996）中浓度排放限值 |
|  | 制冷剂流失 | 氟利昂 | 密闭式回收，并收集在密闭容器中 | 对周围环境影响较小 |
|  | 气体切割 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器处理后，车间内排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 气囊引爆 | 颗粒物 | 单独的密闭操作间 | 对周围环境影响较小 |
|  | 食堂烹饪 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求 |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS、石油类 | 隔油沉淀+油水分离器 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 地面清洁拖把清洗废水 | SS、石油类 |  |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 依托湖南地生工业设备有限公司化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 生产过程设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目在预拆解棚内建设一般固废暂存区，占地面积为600m2，产生的一般工业固体废物分类暂存后外售进行综合利用，一般工业固废厂内暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。项目设1个危险废物临时贮存间（80m2），各类危废在厂内危废暂存间分类分区暂存后委托有资质的单位定期清运处置，危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准。生活垃圾定期交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区进行分区防渗，危废暂存间为重点防渗区，采用1m粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm高密度聚乙烯膜，或至少2mm其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗；其他区域为一般防渗区和简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建筑安全防范措施：厂区建筑建设应满足《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)、《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2007) 中的要求。 ②拆解区域事故预防措施：拆解车间地面应采取重点防渗措施，设置导流沟和泄露收集池。 ③危废暂存库事故预防措施：危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定进行设置，各类危险废物应分类分开存放，并设置围堰。贮存场地面应防腐防渗处理，并达规范设计要求。盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，设置废油收集池。 ④项目风险防范措施及应急要求：设置事故收集沟和事故应急池； 设置消防系统；配备个体防护设备，医疗物资，应急通信系统，照明系统等。 ⑤应编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 本项目建成后需设置环境管理专职人员，负责公司的环保监测及日常环保管理，负责具体的日常环保协调、管理工作，并受项目主管单位及环保行政管理部门的监督和指导。 2、环境保护规章制度和措施 A.制定环保设施的运行管理和定期监测制度； B.制定污染处理设施操作规程； C.定期做好环保设备设施的检修； D.制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度； E.搞好场区绿化工程，提高场区绿化率，美化场区环境。 3、环境保护管理制度建设 （1）建立环境管理台帐制度。根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）等法规和技术规范要求建立环境管理台帐制度，台帐记录内容该当包含原辅材料采购和使用量，生产设备的运转、使用、维护和维修管理情况，污染治理设施名称、编码、设计参数、实际运行相关参数、检查记录、运维记录，无组织治理设施应每天检查设施名称、管控措施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息，污染治理设施故障期间应记录故障设施、故障原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。 （2）建立污染物排放许可证执行报告制度。按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）等法规和技术规范要求建立污染物排放许可证执行报告制度，应当在全国排污许可证管理信息平台按相关要求申请排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设旨在消除湘阴境内报废机动车污染，充分利用报废机动车钢材、塑料和零部件等资源，建设资源节约型社会和开展节能减排的政策与规划，本项目建设符合国家产业政策，符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）和《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）的要求，其选址符合相关用地规划，项目平面布局合理。项目产生的污染物通过采取相关的污染治理措施后，污染物可分别实现达标排放、合理处置，污染治理措施经济合理，技术可行，潜在的环境风险可控。因此，从环境保护的角度上看，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.00152 t/a |  | 0.00152 t/a | +0.00152t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.18 t/a |  | 0.18 t/a | +0.18t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.029 t/a |  | 0.029 t/a | +0.029 t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0059 t/a |  | 0.0059 t/a | +0.0059 t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0179 t/a |  | 0.0179 t/a | +0.0179 t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0029 t/a |  | 0.0029 t/a | +0.0029 t/a |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.00144 t/a |  | 0.00144 t/a | +0.00144 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不可利用废物 |  |  |  | 840 t/a |  | 840 t/a | +840 t/a |
|  | 废安全气囊 |  |  |  | 6.9 t/a |  | 6.9 t/a | +6.9 t/a |
| 危险废物 | 废蓄电池 |  |  |  | 123 t/a |  | 123 t/a | +123 t/a |
|  | 废尾气净化装置 |  |  |  | 10.2 t/a |  | 10.2 t/a | +10.2 t/a |
|  | 废线路板 |  |  |  | 39 t/a |  | 39 t/a | +39 t/a |
|  | 废油液 |  |  |  | 120 t/a |  | 120 t/a | +120 t/a |
|  | 废油类滤清器 |  |  |  | 51 t/a |  | 51 t/a | +51 t/a |
|  | 废冷却液 |  |  |  | 7.5 t/a |  | 7.5 t/a | +7.5 t/a |
|  | 废空调制冷剂 |  |  |  | 168 t/a |  | 168 t/a | +168 t/a |
|  | 废液化气罐 |  |  |  | 21.6 t/a |  | 21.6 t/a | +21.6 t/a |
|  | 含铅部件 |  |  |  | 73.2 t/a |  | 73.2 t/a | +73.2 t/a |
|  | 含汞开关 |  |  |  | 7.5 t/a |  | 7.5 t/a | +7.5 t/a |
|  | 含油废抹布 |  |  |  | 0.5 t/a |  | 0.5 t/a | +0.5 t/a |
|  | 隔油池废油 |  |  |  | 0.2 t/a |  | 0.2 t/a | +0.2 t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1 t/a |  | 1 t/a | +1 t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 3 t/a |  | 3 t/a | +3 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①