# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：废油再生基础油及废NMP溶剂循环利用深加工建设项目

建设单位（盖章）：远大（湖南）再生燃油股份有限公司

编制日期：   2023年4月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	100

四、主要环境影响和保护措施	118

五、环境保护措施监督检查清单	176

六、结论	178

建设项目污染物排放量汇总表	179

环境风险专项评价报告	181

1、前言	184

2、总则	184

3风险源调查	187

4环境风险潜势初判及评价等级确定	191

5环境风险识别	198

6源项分析	201

7环境风险影响分析	204

8环境风险管理	225

9应急预案	234

10风险评价结论	239

附件一 环评委托书	241

附件二 营业执照	242

附件三 现有工程环保手续	243

附件四  企业危险废物经营许可证	276

附件五  企业排污许可证	277

附件六 项目用地协议	279

附件七  企业自行监测报告	306

附件八 企业现有工程应急预案备案表	342

附件九  环境现状监测	344

附件十  NMP废液处置协议	356

附件十一  不予处罚行政决定书	361

附件十二  湘阴高新区批文	363

附件十三 省厅固废处会商表	369

附件十四 《国家环保总局关于N-甲基吡咯烷酮是否属于危险化学品事项的答复》	371

附件十五 园区意见	372

附件十六 专家评审意见	374

附图一 项目地理位置图	377

附图二 项目环境现状监测点位图	378

附图三  170000t/a废油再生基础油迁建(二期)及废弃资源综合利用项目地表水环境监测布点图	379

附图四  170000t/a废油再生基础油迁建(二期)及废弃资源综合利用项目土壤环境监测布点图	380

附图五  环境保护目标图	381

附图六  湘阴县高新区土地利用规划图	382

附图七  湘阴县城总体规划协调图	383

附图八  项目周边排水路径图	384

附图九  区域地表水系图	385

附图十  项目平面布置图	386

附图十一  项目与洋沙湖相对位置图	387

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 废油再生基础油及废NMP溶剂循环利用深加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄怀芳 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县湘阴高新技术产业开发区顺天大道以北地块 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 54 分 27.05 秒， 28 度 38 分 3.63 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2662 专项化学用品制造 N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业中专用化学产品制造266—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） 四十七、生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用103—其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 679.0 |
| 环保投资占比（%） | 6.17 | 施工工期 | 12月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 27794.48 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目工业废水不直排，不属于新增废水直排的污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目天然气、矿物油、NMP溶液存储量超过临界量。; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物） - 环境空气保护目标是指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 《湖南湘阴工业园区控制性详细规划》（2020-2025） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》（湘环评[2013]305号）； 《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函，（湘环评函〔2022〕65号）。 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）符合性分析表 序号; 类别; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 1; 区位划分; 湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，规划区范围面积共计约12.40平方公里。洋沙湖片区位于县城中部与南部，区块1范围东至芙蓉北路、南至洋沙湖大道、西至中联大道、北至劈山渠，规划范围约为321.98公顷；区块2范围东至芙蓉北路、南至劈山渠、西至程家湾、北至城南村，规划范围约为296.07公顷，洋沙湖片区规划范围618.05公顷。; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县高新技术产业开发区顺天大道北侧，属于洋沙湖片区范围内; 符合. 2; 功能定位; 发挥靠城（长沙）依江（湘江）的区位优势，立足对接长沙、省级高新技术开发区发展核心平台的有利条件，依托长株潭大经济圈及岳阳、益阳两城市的经济辐射，“以园兴工、以工兴县”的战略，千方百计加大园区基础建设力度，想方设法引进战略投资大户，把园区建成为规模工业企业的集聚区，商贸流通的重点区，城镇化发展的示范区，对外开放的先导区，以及全国较高水平的省级生态环保型城郊综合工业园区。; 项目为化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理项目，具有广阔的市场前景和发展空间，具有很好的经济社会效益，市场需求量大。项目的建设不仅缓和市场缺口，同时可为企业带来显著的经济效益。 本项目的建设，将增加当地政府的财政和税收收入，使得当地政府在改善公共设施、电子工业、汽车工业的发展等方面的能力进一步得到强化。 将提供新的就业机会，提高从业人员的经济收入，有利于社会的安定使地方经济与环境保护协调发展，带来了较好的社会效益。; 符合. 3; 产业定位; 主导产业：绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工。 配套产业：电子信息、新材料。; 本项目属于化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理，不属于环境准入清单负面行业，基本符合工业园产业定位。; 符合. 4; 分区定位; 洋沙湖片区重点发展绿色建筑建材、新能源汽车和绿色食品加工产业。; 项目位于洋沙湖片区，属于化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理，不属于环境准入清单负面行业，基本符合工业园产业定位。; 符合. 本项目在湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区产业布局规划的食品加工、电子信息产业集聚区内，用地为二类工业用地，项目为废油再生基础油及废NMP溶剂循环利用深加工建设项目，属于化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理，不属于环境准入清单负面行业，基本符合工业园产业定位。 表1-2 项目与《湘阴高新技术产业园开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析一览表 类型; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; （一）严格依规开发，优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函〔2022〕108号承诺函对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目。新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业用地上布局与之功能定位不相符的工业项目。; 本项目为化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理。采用清洁能源天然气为燃料。选址布局合理，符合土地规划。; 符合. 2; （二）严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。; 本项目为扩建项目，项目属于化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理，基本符合园区规划产业。本项目禁止综合利用含重金属的固体废物，项目符合《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求。项目不属于园区规划环评中负面清单产业。; 符合. 3; （三）落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。金龙片区应按承诺时限要求完成湘阴县第三污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018）一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对园区企业VOCs排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。; 本项目废水经厂区生产废水处理站处理达标后排入园区污水处理厂处理。企业建成投产前将严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制。项目生产装置从工程设计上选用先进的技术、工艺和设备，所有管道及设备均进行防腐处理，保证设备及管道的安全运行；选用高质量的阀门、法兰、垫片、泵的密封件等；生产过程使用的输料泵均尽量选用无泄漏泵。项目搅拌调和废气采用管道收集经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒排放；项目灌装区废气负压收集后与搅拌调和废气一并经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒外排。项目NMP装置区不凝气收集后采用两级水喷淋+除雾+活性炭吸附处理后经15米排气筒排放，储罐区三“大小呼吸”废气收集后依托现有储罐区废气处理措施处理后达标外排。项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求落实挥发性有机废气控制措施，最大限度减少VOCs外排。企业已开展第一轮清洁生产审核。; 符合. 4; （四）完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。; 本项目按要求设置了环境空气、地下水、土壤、噪声等环境要素的监测计划。; 符合. 5; （五）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 企业现有工程已建立较为完善的环境风险防控措施，编制了应急预案并进行了备案。本项目投产后，企业将对环境风险防控措施进行完善，并对应急预案进行修编；同时企业将加强应急救援队伍、装备和设施的建设，储备必要的应急物资，并定期组织人员进行应急演练。; 符合. 6; （六）做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目无需设置大气环境防护距离。; 符合. 项目所在地属于工业用地，本项目属于化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理，对照园区准入与限制行业类型一览表属于“允许类”类型项目，与园区准入条件不相违背，符合湘阴工业园产业定位和工业用地要求。 表1-3 与“湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”的符合性分析表 序号; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 洋沙湖片区：规划重点发展装备制造、食品加工、新材料产业主要包含电子专用材料制造、电池制造（不含铅酸蓄电池）等、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理和废油回收）。 代表行业：C3985电子专用材料制造、C384电池制造（C3843铅蓄电池制造除外）、C3216铝冶炼中的再生铝、C421金属废料和碎屑加工处理、C422非金属废料和碎屑加工处理中的废油回收。; 本项目利用厂区现有工程资源回收生产的成品基础润滑油、沥青改性剂加入外购添加剂，再通过混合、常温常压搅拌、灌装、入库等工序生产润滑油、脱模剂、陶粒膨胀剂以及收集园区和周边电池制造企业产生的NMP废液（非危险废物类），经连续减压蒸馏提纯工艺回收NMP溶液。分别属于分别化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理；且不在禁止建设属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”目录内。基本符合工业园产业定位。; 符合. 2; 严格按照经核准、认定的规划范围开展园区建设，涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，禁止占用和开发；; 本项目位于湘阴高新区洋沙湖片区，不涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块；距离西北侧洋沙湖－东湖湿地公园约200m，正常情况下，不会对其产生影响。; 符合. 3; 产业准入：应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《湖南省湘江保护条例》、《湖南省洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实 “三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件。; 本项目位于洋沙湖片区，项目污染物主要为挥发性有机物，经过本项目提出的各项措施后均可达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 4; 周边控规。优化开发时序，落实拆迁安置计划，杜绝 在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及居民拆迁，符合要求。; 符合. 5; 污染物排放管控; 废水：园区排水实施雨污分流，园区雨水经雨水管网收集设置雨水排放口排放。洋沙湖片区废水进入湘阴县第二污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。; 本项目所在园区已实现“雨污分流”，本项目生产废水，生活污水经园区现有污水处理设施处理后，经园区管网排入湘阴县第二污水处理厂处理，雨水经园区现有雨水管网排入洋沙湖。; 符合. 6; 废气：禁止新建燃煤锅炉（集中供热除外），对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。推进装备制造、建筑建材等行业挥发性有机物综合治理。; 本项目锅炉为燃气锅炉，且采用低氮燃烧。生产装置从工程设计上选用先进的技术、工艺和设备，所有管道及设备均进行防腐处理，保证设备及管道的安全运行；选用高质量的阀门、法兰、垫片、泵的密封件等；生产过程使用的输料泵均尽量选用无泄漏泵。项目搅拌调和废气采用管道收集经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒排放；项目灌装区废气负压收集后与搅拌调和废气一并经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒外排。项目NMP装置区不凝气收集后采用两级水喷淋+除雾+活性炭吸附处理后经15米排气筒排放，储罐区三“大小呼吸”废气收集后依托现有储罐区废气处理措施处理后达标外排。项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求落实挥发性有机废气控制措施，最大限度减少VOCs外排。; 符合. 7; 开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目锅炉废气污染物执行《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 符合. 8; 固体废弃物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目员工生活垃圾经生活垃圾桶收集后，交环卫部门处理；一般工业固废暂存一般固废暂存间，定期交物资回收单位处理；危险废物暂存危险废物暂存间，定期交由资质单位处理。; 符合. 9; 环境风险管控; 园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求，园区定期修编园区突发环境应急预案、开展应急演练，储备环境应急物资及装备，健全环境风险事故防范措施，全面提升园区环境风险防控和应急处置能力。; 本项目位于湘阴县工业园内，该园区已编制《湖南湘阴工业园突发环境事件应急预案》。; 符合. 10; 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 企业现有工程已建立较为完善的环境风险防控措施，编制了应急预案并进行了备案。本项目投产后，企业将对环境风险防控措施进行完善，并对应急预案进行修编；同时企业将加强应急救援队伍、装备和设施的建设，储备必要的应急物资，并定期组织人员进行应急演练。. 11; 建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。; 不涉及; 符合. 12; 加强环境风险防控和应急管理。开展园区环境风险管控要求：本次调区扩区后。; 本项目危险废物收集后暂存按规范设置的危废暂存间内，定期交有资质单位处理，同时要求制定安全生产制度及应急预案。; 符合. 13; 资源开发效率要求; 能源：积极推广清洁能源，在天然气接入园区后，应禁止新上燃煤设施并对现有燃煤锅炉进行清洁能源替代改造。开发区目前主要能源为电、天然气、生物质能源。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。; 本项目采用燃气锅炉，项目所用能源主要为电能、天然气，属清洁能源。; 符合. 14; 水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020 年，湘阴县万元国内生产总值用水量 75 立方米/万元，万元工业增加值用水量 28 立方米/万元。; 本项目不属于高耗水项目，项目用水量较少。; 符合. 15; 土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。食品加工、建筑建材、装备制造、新材料、轻工产品制造土地投资强度拟定标准分别为 190 万元/亩、250 万元/亩、250 万元/亩、230 万元/亩、210 万元/亩。; 本项目土地投资强度高于规定要求。; 符合. 综上，本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中“表10.2-1 湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”相符。 表1-4 湘阴高新区环境准入行业清单 区域; 类别; 行业类别; 本项目情况; 符合性. 洋沙湖片区 新材料产业区; 产业定位; 新材料产业主要包含电子专用材料制造、电池制造（不含铅酸蓄电池）等、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理和废油回收）。 代表行业：C3985电子专用材料制造、C384电池制造（C3843铅蓄电池制造除外）、C3216铝冶炼中的再生铝、C421金属废料和碎屑加工处理、C422非金属废料和碎屑加工处理中的废油回收。; 本项目利用厂区现有工程资源回收生产的成品基础润滑油、沥青改性剂加入外购添加剂，再通过混合、常温常压搅拌、灌装、入库等工序生产润滑油、脱模剂、陶粒膨胀剂以及收集园区和周边电池制造企业产生的NMP废液（非危险废物类），经连续减压蒸馏提纯工艺回收NMP溶液。分别属于分别化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理；且不在禁止建设属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”目录内。与洋沙湖片区新材料产业区环境准入行业不冲突。; 符合. 限制类; /. 禁止类; 禁止建设属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”目录的新材料。. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 产业政策合理性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目“化学原料和化学制品制造业”不在鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许建设项目，本项目“固体废物治理”为其中的“第一类鼓励类”中“第四十三类“环境保护与资源节约综合利用”，第15条“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(2010年本），本项目所用设备均不属于目录中所列设备。因此，本项目建设符合国家产业政策。 - 2、选址合理性分析 - 本项目位于湘阴县工业园顺天大道以北，远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天厂西南侧，项目选址用地性质为工业用地，符合产业政策及园区的总体规划。根据《危险化学品安全管理条例》、设计及建筑设计等相关要求，项目储罐区位置与长郡洋沙湖中学保持距离1000米以上。项目地理位置优越，交通便利，不占用基本农田保护区、水源保护区、自然风景保护区等其他用途的用地。因此，该项目地从选址角度而言是合理的。 - 3、平面布局合理性分析 - 本项目位于远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天厂西南方向的空地，项目南侧为顺天大道，新建综合楼、储罐区、成品仓库、润滑油生产线、NMP车间、NMP装置区。综合楼位于本项目场地范围东南方向，靠近顺天大道及现有项目厂区主出入口；储罐区位于综合楼北侧；润滑油生产线位于本项目场地范围西南方向，靠近顺天大道；成品仓库、NMP车间、NMP装置区位于润滑油生产线北侧，由南向北平行布置。本项目各构筑物及装置严格按照《石油化工工厂布置设计规范》《石油化工企业设计防火标准》等要求设计布置。项目总体上功能分区合理，各种流线组织清晰。 - 4、“三线一单”相符性分析 - 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1-5 项目“三线一单”符合性 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴高新技术产业开发区内，属工业用地，不在湘阴县划定的生态红线范围。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供，项目用电量不大，不会超出当地国家电网的用电负荷；②项目用水来源为当地自来水公司，主要用水为生活用水、生产用水，用水量较少。故本项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现场调查，项目场址为工业用地，通过对评价区域内空气、地表水、声的监测及调查得知，项目所在区域的地表水体、声环境能够达到相应的环境质量标准，根据2021年环境空气监测数据可知，项目所在区域大气环境属于达标区，区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区，地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，项目实施后不会改变现有环境功能要求。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目建设符合国家和行业的产业政策，选址符合湘阴县总体规划，不涉及产业政策和区域规划的负面清单。根据《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划[2018]972号），本项目不属于湘阴县产业准入负面清单中的限制类和整改类。. - 5、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析 表1-6 项目《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》“三线一单”符合性 类型; 管控要求及符合性分析; 是否符合. 管控单元; ZH43062420002（重点管控单元）; 符合. 生态保护红线; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴高新技术产业开发区，属工业用地，不在湘阴县划定的生态红线范围。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域内，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供，项目用电量不大，不会超出当地国家电网的用电负荷；②项目用水来源为当地自来水公司，主要用水为生活用水、生产用水，用水量较少。故本项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。; 符合. 环境质量底线; 根据现场调查，项目场址为工业用地，通过对评价区域内空气、地表水、声的监测及调查得知，项目所在区域的地表水体、声环境能够达到相应的环境质量标准，根据2021年环境空气监测数据可知，项目所在区域大气环境属于达标区，区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区，地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，项目实施后不会改变现有环境功能要求。; 符合. 湘阴高新技术产业开发区准入清单; 产业：以装备制造、建筑建材、食品加工为主导产业，配套电子信息、新材料产业（主要包含电子专用材料制造、电池制造（不含铅酸蓄电池）等）、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理和废油回收）产业。 本项目利用厂区现有工程资源回收（废油回收）生产的成品基础润滑油、沥青改性剂加入外购添加剂，再通过混合、常温常压搅拌、灌装、入库等工序生产润滑油、脱模剂、陶粒膨胀剂以及配套收集园区电池制造企业产生的NMP废液（非危险废物类），经连续减压蒸馏提纯工艺回收NMP溶液。分别属于化学原料和化学制品制造业和固体废物治理，项目基本符合园区产业规划要求。; 符合. （1）空间布局约束： （1.1）严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻。禁止外排水污染物涉及重金属的项目入驻。 （1.2）将开发区西面临洋沙湖－东湖湿地公园一侧一定范围内的三类、二类工业用地调整为一类工业用地，将涉及气型污染物无组织排放的企业、车间尽量远离湿地公园布置；禁止引进对洋沙湖—东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。 （1.3）靠近交通干线两侧一定范围不得新建对噪声敏感的建筑物，居民安置区与工业用地之间设置一定宽度的防护距离，防止功能干扰。 本项目位于湘阴高进技术产业开发区洋沙湖片区，项目最近距离厂界北侧的洋沙湖湿地生态休闲旅游区约100米，项目产生的废气收集经处理后达标排放，大幅度降低了污染物的排放。项目要求原料转移进厂前进行检测，控制涉重金属原料进厂。因此符合园区空间布局约束要求。; 符合. （2）污染物排放管控： （2.1）废水：开发区排水实施雨污分流，开发区污水经管网收集统一进入湘阴县第二污水处理厂处理后，通过专修排水管道直接排入湘江，严禁排入白水江。开发区雨水经雨水管网排入洋沙湖。 （2.2）废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。推进装备制造、建筑建材等行业挥 发性有机物综合治理。 （2.3）开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 本项目废水经厂区生产废水处理站处理达标后排入湘阴县第二污水处理厂处理。企业建成投产前将严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制。项目生产装置从工程设计上选用先进的技术、工艺和设备，所有管道及设备均进行防腐处理，保证设备及管道的安全运行；选用高质量的阀门、法兰、垫片、泵的密封件等；生产过程使用的输料泵均尽量选用无泄漏泵。项目搅拌调和废气采用管道收集经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒排放；项目灌装区废气负压收集后与搅拌调和废气经两级活性炭处理设施处理后一并经15米排气筒外排。项目NMP装置区不凝气收集后采用两级水喷淋+除雾+活性炭吸附处理后经15米排气筒排放，储罐区三“大小呼吸”废气收集后经储罐区废气处理措施处理后达标外排。项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求落实挥发性有机废气控制措施，最大限度减少VOCs外排。企业已开展清洁生产审核。; 符合. - 环境风险管控： - （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求，园区定期修编园 区突发环境应急预案、开展应急演练，储备环境应急物资及装备，健全环境风险事故防范措施，全面提升园区环境风险防控和应急处置能力。 - （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危 险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预 案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的辖区内的土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地，以及用途拟变更为 居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的用地开展土壤环境状况调查评估。 - （3.4）加强环境风险防控和应急管理。开展园区环境风险隐患调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化园区范围内化工等重 - 本项目现有工程已编制环境应急预案，并进行了备案；项目建成后，企业将对新厂区应急预案进行修编，并定期组织进行应急预案演练。; 符合. - 资源开发效率要求： - （4.1）能源：加快推进清洁能源替代利用。实施能源消耗总量和强度双控行动；鼓励使用电、天然气、生物质能源。 - （4.2）水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。 - （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。 - 本项目依托在建工程蒸汽锅炉，以天然气为燃料，不涉及燃煤锅炉；项目不属于高耗水的落后产能，建设单位将制定相关制度，降低耗水量，同时根据行业工艺的发展，定期开展节水技术改造；项目不属于禁止类和限制类，新增用地已取得土地许可。; 符合. - 6、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，其涉及本项目的主要内容如下：“（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作；推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。” （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。” 本项目选址湘阴高新技术产业开发区顺天大道以北，远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天厂西南侧空地。项目生产装置从工程设计上选用先进的技术、工艺和设备，所有管道及设备均进行防腐处理，保证设备及管道的安全运行；选用高质量的阀门、法兰、垫片、泵的密封件等；生产过程使用的输料泵均尽量选用无泄漏泵。项目润滑油生产线搅拌调和废气采用管道收集经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒排放；项目润滑油生产线灌装区废气负压收集后与搅拌调和废气一并经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒外排；项目NMP装置区不凝气收集后采用两级水喷淋+除雾+活性炭吸附处理后经15米排气筒排放，新建储罐区产生的“大小呼吸”废气收集后经储罐区废气处理措施（喷淋+除雾+活性炭+15米排气筒）处理后达标外排。项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求落实挥发性有机废气控制措施，最大限度减少VOCs外排。 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 表1-7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》防治措施符合性分析 防治措施要求; 本项目实际情况; 是否符合要求. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 本项目VOCs物料储存于储罐内。; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集系统。; 项目润滑油生产线搅拌调和废气采用管道收集经两级活性炭处理设施处理后经15m排气筒排放；项目润滑油生产线润滑油灌装区废气负压收集后与搅拌调和废气一并经两级活性炭处理设施处理后经15m排气筒外排。储罐区大小呼吸废气收集后经储罐区废气处理措施（喷淋+除雾+活性炭+15米排气筒）处理后达标外排。项目NMP装置区不凝气收集后采用两级水喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年; 建设方按照要求建立台账; 符合. VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行; 建设方按照要求VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，当废气收集处理系统。出现故障或检修时，生产设备按照要求停止运行。; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定; 建设方废气处理系统设计方将严格按照要求进行设计施工; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于3年; 建设方将按照要求建立台账; 符合. 8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 - 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析如下： 表1-8 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析表 相关要求; 本项目情况; 符合性. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集率，减少废气无组织排放逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 项目润滑油生产线搅拌调和废气采用管道收集经两级活性炭处理设施处理后经15m排气筒排放；项目润滑油生产线润滑油灌装区废气负压收集后与搅拌调和废气一并经两级活性炭处理设施处理后经15m排气筒外排。储罐区大小呼吸废气收集后经废气处理措施（喷淋+除雾+活性炭+15米排气筒）处理后达标外排。项目NMP装置区不凝气收集后采用两级水喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用. 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放. 9、与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析 本项目同《中华人民共和国长江保护法》相符性对照分析见表1-9。 表1-9 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 是否符合. 1; 第二十六条国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。......禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目为化学原料和化学制品制造业和固体废物（废NMP溶剂）治理，位于湖南省岳阳市湘阴高新技术产业开发区，项目边界距离长江支流湘江直线距离约4.7km。; 符合. 2; 第二十七条在长江流域水生生物重要栖息地科学划定禁止航行区域和限制航行区域。禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。; 项目建设内容不涉及航道工程。; 符合. 3; 第三十四条国家加强长江流域饮用水水源地保护。国务院水行政主管部门会同国务院有关部门制定长江流域饮用水水源地名录。长江流域省级人民政府水行政主管部门会同本级人民政府有关部门制定本行政区域的其他饮用水水源地名录。; 项目选址不在饮用水水源一级保护区和二级保护区岸线及河段范围内。; 符合. 4; 第四十七条在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 项目依托湘阴县第二污水处理厂排污口，不新建排污口。; 符合. 5; 第四十九条禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 项目固体废物均得到妥善处置。; 符合. 10、与长江经济带负面发展清单指南（试行2022年版）符合性分析 表1-9 与长江经济带负面发展清单指南（试行2022年版）符合性分析 长江经济带负面发展清单指南内容; 本项目内容; 是否相符. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头类、长江通道类项目; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目建设地点位于湘阴高新技术产业开发区，不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目所在地不涉及饮用水源保护区; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目建设地不在水产种质资源保护区岸线和国家湿地公园岸线及河段范围内; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目新建厂房生产，位于湘阴高新技术产业开发区内，不涉及长江流域河湖岸线等敏感区域; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口情形; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞情形; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目所在区域不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目建设地点位于湘阴高新技术产业开发区，项目性质不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目为化学原料和化学制品制造业和固体废物治理，不属于禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(2010年本），本项目所用设备均不属于目录中所列设备，本项目不属严重过剩产能行业的项目，本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供，项目用电量不大，不会超出当地国家电网的用电负荷；②项目用水来源为当地自来水公司，主要用水为生活用水，用水量较少。故本项目电力、水的消耗量所占比重较少，不属于高耗能企业；有组织废气经活性炭处理后达标排放，不属于高污染企业。; 符合. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目严格参照《长江经济带负面发展清单指南（试行2022年版）》执行; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 与《废有机溶剂再生技术通则》（T/ZGZS0301-2023）符合性分析 表1-10 项目与《废有机溶剂再生技术通则》符合性分析（节选） 项目; 相关要求; 本项目内容; 是否相符. 4总体要求; 4.1废有机溶剂再生过程应符合环境保护、消防、劳动安全、职业卫生等标准，配备有效安全防护措施和安全监测设施。贮存和生产过程中涉及压力容器和压力管道的，应按特种设备进行安全周期管理。有机废气净化装置安全应符合GB20101的规定，应根据废气和废有机溶剂的化学特性，配备在线分析仪表、气体探测器和视频监控设备。; 企业废有机溶剂再生过程符合环境保护、消防、劳动安全、职业卫生等标准，配备有效安全防护措施和安全监测设施。贮存和生产过程中涉及压力容器和压力管道的，按特种设备进行安全周期管理。有机废气净化装置安全符合GB20101的规定，废气和废有机溶剂的化学特性，配备在线分析仪表、气体探测器和视频监控设备。; 符合. 4.2含有或属于危险化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品的再生溶剂或中间产品企业，应遵守相应的化学品管理要求及GB/T12801的相关规定。新建企业应遵守GB/T33000的规定，安全生产标准化达标等级不低于三级。; 企业按要求遵守相应的化学品管理要求及GB/T12801的相关规定，并遵守GB/T33000的规定，安全生产标准化达标等级不低于三级。; 符合. 4.3再生溶剂宜优先应用于原始用途，不得使用于食品、食品添加剂及医药等相关行业。; 根据处置协议，再生溶剂用于原始用途; 符合. 4.4废有机溶剂再生企业宜使用二维码、射频识别（RFID）、视频监控和云平台等技术建设信息化管理系统，实现对于废有机溶剂的收集、贮存、运输、再生利用等环节的全过程信息化追溯管理。; 企业按要求设置信息化管理系统，实现对于废有机溶剂的收集、贮存、运输、再生利用等环节的全过程信息化追溯管理。; 符合. 废有机溶剂收集、运输、贮存技术要求; 5.1收集; 5.1.1应根据废有机溶剂特性选择不宜破损、变形、老化，且能够有效防止挥发的专用包装容器。 5.1.2应分类收集废有机溶剂，妥善选择废有机溶剂的盛装和倒运设施，避免废气无组织排放。 5.1.3废有机溶剂再生企业应建设与再生工艺相匹配的实验室，具备与有机溶剂品质和组分分析相适应的检验分析能力。废有机溶剂在入厂前应进行取样化验和实验评估，核实其种类及环境安全要求。废有机溶剂再生前和再生后均测定闪点，确定火灾危险性类别。; 项目废有机溶剂采用罐车转运，储存在储罐内。分类收集废有机溶剂，装卸采用液下装载方式。企业设有实验室，废有机溶剂在入厂前进行取样化验和实验评估，核实其种类及环境安全要求。废有机溶剂再生前和再生后均测定闪点，确定火灾危险性类别。; 符合. 5.2运输; 5.2.1废有机溶剂运输应符合HJ2025相关规定，拥有能保证安全运输的设施设备。属于危险化学品的废有机溶剂的运输还应符合危险化学品运输、禁运相关规定。 5.2.2废有机溶剂运输车辆应具有防暴晒、防雨淋、防静电和防高温等安全设施。应根据废有机溶剂的特性和数量，配备相应的消防器材、应急处理设备及尾气阻火器。高挥发性有机溶剂的运输车辆应设置废气回收口。 5.2.3废有机溶剂的运输路线不应穿越饮用水水源保护区（含饮用水水源准保护区），应远离火种、热源、高温区域。禁止与具有毒性、腐蚀性或与其具有反应性的物品混运。在搬运或泵送废有机溶剂时，应防止包装容器损坏或泄漏。; 企业委托具有相关运输资质单位运输。; 符合. 5.3贮存; 5.3.1废有机溶剂贮存库、罐区、生产区的防渗应符合GB18597的规定。 5.3.2废有机溶剂应根据其化学特性选择合适的包装容器、贮存设施，应符合GB50016、GB50160、GB51283、GA1511、GB15603中储存库和储存罐的储存量、防火等级、防火间距、道路、安全疏散等规定。配备防火墙、门、窗和防火卷帘等防火设施；按照GB/T50493的相关规定，配备有毒气体及可燃气体检测保靖、静电消除、火灾自动保靖系统和红外热成像视频监控等装置。应在醒目位置对储存库的防火等级和危害特性进行标识。应在入口处设置安全和职业危害风险和劳保用品佩戴要求告知牌。 5.3.3挥发性废有机溶剂的装卸应采取全密闭（或尾气收集处理）且液下装载等方式，宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等高效油气（溶剂）回收技术。不应采取喷溅式装载。 5.3.4废有机溶剂不应敞口存放，槽、罐、库等无组织排放挥发性有机废气宜按照GB37822或地方相关标准的规定，优先设置集中收集设施后进行处理。; 企业废有机溶剂贮存库、罐区、生产区防渗符合GB18597的规定建设。废有机溶剂的包装、贮存符合相关要求。装卸采用液下装载方式，装卸产生的“大呼吸”废气采用碱液喷淋+除雾+活性炭+15米排气筒，项目生产装置从工程设计上选用先进的技术、工艺和设备，所有管道及设备均进行防腐处理，保证设备及管道的安全运行；选用高质量的阀门、法兰、垫片、泵的密封件等；生产过程使用的输料泵均尽量选用无泄漏泵。新建储罐区产生的“大小呼吸”废气收集后经储罐区废气处理措施（碱液喷淋+除雾+活性炭+15米排气筒）处理后达标外排。项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求落实挥发性有机废气控制措施，最大限度减少VOCs外排。; 符合. 6废有机溶剂再生技术要求; 6.1废有机溶剂再生宜选择常压蒸馏、搅拌蒸馏、薄膜蒸馏、减压精馏、萃取精馏等组合工艺，蒸馏系统如采用真空泵，不宜采用皮带传动。精馏残液宜优先循环利用后进行处理。冷凝过程产生的不凝气，宜先经冷凝吸附回收后，再采取喷淋+除湿+吸附工艺处理。; 项目废有机溶剂采用两次减压精馏的组合工艺，蒸馏系统采用真空泵。精馏残液收集后返回生产端循环利用。冷凝产生的不凝气采用“两级水喷淋+除雾+活性炭吸附”的工艺处理。; 符合. 6.2再生有机溶剂调配灌装机入口处应设置可收缩集气罩、侧吸风集气罩加卷帘门等收集措施，废气处理满足相关排放要求后高空排放。; 项目再生有机溶剂通过泵送成品罐，密闭传输。; 符合. 6.3废有机溶剂再生工艺及其装置应符合HG20571的规定，涉及化工专用设备应对其进行安全性评价。; 项目废有机溶剂再生工艺及其装置符合HG20571的规定，涉及化工专用设备应对其进行安全性评价。; 符合. 6.4废有机溶剂再生宜采用DCS或PLC等自动化控制技术。; 企业将按要求采用自动化控制技术; 符合. 6.5废有机溶剂再生产生的废水应分类收集、分质处理、分级回用，优先循环利用。根据废水的可生化性，宜选用物化+生化+三效蒸发的工艺。有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化的废水预处理工艺宜采用铁碳微电解+芬顿组合技术；预处理后废水宜选择厌氧池和好氧池联合（A/O）、复合式生物反应器（HBR）、膜生物（MBR）、膜过滤、高级氧化（如芬顿）技术组合，高级氧化（如芬顿）过程用到的双氧水应当存放于甲类仓库内。废水排放应符合GB8978、行业以及地方标准的间接排放要求。污水排入城镇排水管网时，应符合GB/T31962等标准要求。; 项目废有机溶剂再生过程无耗水工序，主要是废有机溶剂含水，经精馏工序除水后，该部分废水经污水处理站处理后纳入园区工业污水管网，最终由湘阴县第二污水处理厂进一步处理后外排湘江。 污水处理站工艺：“隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池”处理。; 符合. 6.6应在废有机溶剂再生工艺车间、储存库、储存罐、泵等挥发性气体产生源设置废气净化装置。有机废气宜选择冷凝、吸附、洗涤、RTO\焚烧等处理方式，优先回收有价物；含卤素废有机溶剂挥发性废气采用焚烧处理时，温度应不低于1100℃，停留时间大于2s；废气进入RTO、焚烧炉废气管道宜设置止回阀。应根据废气化学特性，配备监控设备及安全设施。废气排放应遵守GB16297、GB14554、GB37822的规定。; 项目储罐区大小呼吸废气收集后经储罐区废气处理措施（碱液喷淋+除雾+活性炭+15米排气筒）处理后达标外排。项目NMP装置区不凝气收集后采用两级水喷淋+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 7再生有机溶剂技术要求; 7.1一般要求; 7.1.1按照产品管理的再生有机溶剂应满足GB34330的相关要求，并符合国家相关污染物排放（控制）标准的相关规定。 7.1.2若无相应类别的有机溶剂产品标准，应根据废有机溶剂产生行业特点对再生有机溶剂进行组分分析，根据使用途径进行评估后确定其有效成分和杂质种类、含量限值。 7.1.3若有相应类别有机溶剂产品标准，再生有机溶剂根据使用途径应满足以下要求： - 再生有机溶剂的技术指标应符合相应有机溶剂产品标准的规定。 - 如再生溶剂含有其相应类别有机溶剂产品标准中未包括的特征化学物质，其技术指标限值应通过使用方生产工艺、环境与安全试验和分析确定；指标限值由再生有机溶剂生产销售方与使用方共同确认，确保，确保全过程风险可控；分析报告作为合同附件，指标限值在合同中明确。 - 如再生有机溶剂的水分等杂质指标不能达到其相应类别有机溶剂产品标准要求，但仍可用于使用企业时，其技术指标限值应通过使用方使用生产工艺、环境与安全试验和分析确定；指标限值应在合同中明确。 - 7.1.4再生有机溶剂宜优先选择原工业用途使用，如无法达到原工业用途要求，或将对生产工艺和产品质量等造成不可接受影响的，应选择清洗等要求更低的场景进行使用或降级使用; 再生NMP（N-甲基吡咯烷酮）产品质量达到再生N-甲基吡咯烷酮团体标准（T/ZJGFTR036-2021）的电子级要求，根据处置协议，再生溶剂返回产废企业用于原始用途。; 符合. 7.2技术指标与检测; 7.2.1技术指标 - a）常规指标，包括再生有机溶剂的外观、有效成分、颗粒物、水分、金属元素、色度、酸碱度等。 - b）特征污染物限值标准，包括废有机溶剂产生过程中产生的杂质及其含量限值。 - 7.2.2检测 - a）废有机溶剂及再生有机溶剂的采样应符合GB/T2723、GB/T6678和GB/T6680等有关规定。 - b）水分、力度、杂质、特征污染物等指标的试验方法和仪器选取应遵守GB/T6283、GB/T29024、GB/T30903、GB/T9722等有关规定，按照废有机溶剂对应的有机溶剂标准选择相关指标检测方法和检测仪器。; 企业将按照废有机溶剂对应的有机溶剂标准选择相关指标检测方法和检测仪器，对再生有机溶剂进行检测。; 符合. 7.3验收判定; 7.3.1出厂检验 出厂检验项目应按7.1.2、7.1.3、7.2.1要求实施出厂检验，不能满足要求的再生有机溶剂不得出厂。 7.3.2批次 可将连续处理后的同批来源的同类再生有机溶剂作为一个批次。 7.3.3采样 应按照GB/T6678和GB/T6680的规定进行采样。涉及高毒物品的再生有机溶剂应设置密闭取样器。 7.3.4判定规则 应按照GB/T2828的规定，编写再生有机溶剂质量检验作业指导书，制定样品取样及判定规则。; 企业将按要求进行产品检验、验收。; 符合. 7.4标识、包装、运输、存储; 7.4.1标识 再生有机溶剂的包装容器应有粘贴牢固且印刷清晰的标签。标签上应标明再生溶剂名称、厂名、厂址、净含量、净重、生产日期、批号、再生有机溶剂执行标准号及GB190、GB30000规定的危险性类别标志，应按照GB/T27611的规定标注再生利用标识，还应标明使用范围为“仅限于工业用途，不得用于食品、医药”。运输包装图示标注应符合GB/T191的规定。 7.4.2包装 再生有机溶剂应遵守GB12463的规定，盛装于清洁干燥的包装桶内或槽罐车内。 7.4.3运输 再生有机溶剂的运输和装卸应按危险货物相关规定执行。安全设施要求参照有机溶剂相关标准执行。运输过程还应符合5.2的规定。 7.4.4储存 再生有机溶剂应分类储存在阴凉、干燥、通风的仓库或储存罐内，避免污染和阳光直射，远离火源。仓库和储存罐应配备消防器材和救护措施。再生有机溶剂的储存还应符合5.3的规定。再生有机溶剂的存储不应超过1年。; 企业将按要求设置标识、包装、运输、储存。; 符合. 8运行管理要求; 8.1应按照ISO14000、EHS的要求，建立完善的环境、安全管理体系。制定针对紧急突发事件的应急响应计划。; 企业已建立完善的环境、安全管理体系，待项目建成后，将对突发环境事件应急预案进行修编并进行备案，并按要求制定针对紧急突发事件的应急响应计划。; 符合. 8.2应建立环境保护管理制度和安全生产运行管理制度。设立内部环境保护管理机构和安全生产管理机构，由专人负责管理，保证设施的正常运行，并定期开展应急演练。; 企业已建立环境保护管理制度和安全生产运行管理制度，已设置内部环境保护管理机构和安全生产管理机构，由专人负责管理，保证设施的正常运行，并定期开展应急演练。; 符合. 8.3应根据“谁使用、谁管理”的原则，对包括污染防治、安全生产等在内的生产设施、设备加强分类管理，制定设备运维保障计划，做好台账记录; 企业将严格按照要求完善管理制度、运维计划、做好台账记录等。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 12、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 规划中明确：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 本项目选址湘阴高新技术产业开发区顺天大道以北，远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天厂西南侧空地。项目生产装置从工程设计上选用先进的技术、工艺和设备，所有管道及设备均进行防腐处理，保证设备及管道的安全运行；选用高质量的阀门、法兰、垫片、泵的密封件等；生产过程使用的输料泵均尽量选用无泄漏泵。项目润滑油生产线搅拌调和废气采用管道收集经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒排放；项目润滑油生产线润滑油灌装区废气负压收集与搅拌调和废气一并经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒外排；NMP装置区不凝气收集后采用两级水喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放；项目储罐区大小呼吸废气收集后经储罐区废气处理措施（碱液喷淋+除雾+活性炭+15米排气筒）处理后达标外排。项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求落实挥发性有机废气控制措施，最大限度减少VOCs外排。因此，项目建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 国家大力推行新能源政策的背景下，新能源汽车、储能、二轮车等行业高速发展，大量资本涌入，新能源的核心产业锂电池行业更是受资本追捧的宠儿，产能扩张极其迅猛。NMP（N-甲基吡咯烷酮）作为锂电池生产过程中不可或缺的有机溶剂，也迎来了历史最好的发展机遇，根据市场调查，国内NMP的市场需求量很大，国外年用量在500万吨左右，国内年用量在100万吨左右，大多集中在我国华南、华东地区，供求关系紧张，随着化工、电子工业的发展，尤其是电动车、手机行业的迅猛发展，国内NMP的需求量呈逐年上升趋势，市场前景十分广阔，同时湘阴高新技术产业开发区内电池制造业得到迅速发展，面临NMP废液处置难题。为做好新能源产业承接、延伸和配套服务，远大（湖南）再生燃油股份有限公司拟投资建设年处理NMP废液2.0万吨回收线。项目的实施可以极大地服务湘阴及周边新能源电池企业，实现区域节能减排、资源循环再利用并能极大减少下游企业的废物处置风险和大气污染，同时减少物流成本，提高企业竞争力，为湘阴地区经济和环保的发展作出贡献。 同时，近年来机械、汽车工业也得到了迅猛发展，在这种因素的刺激下，我国润滑油及润滑油复合剂的市场需求呈现出逐年大幅递增的趋势。润滑油行业的发展前景非常广阔。面对良好的市场前景，远大（湖南）再生燃油股份有限公司同时利用厂区现有工程以及在建工程资源回收（废油回收）的基础油、沥青改性剂，再通过混合、常温常压搅拌、罐装、入库等工序生产润滑油、脱模剂、陶粒膨胀剂。投资建设年生产成品润滑油1.0万吨、脱模剂5000吨、陶粒膨胀剂2.0万吨。 综上所述，远大（湖南）再生燃油股份有限公司拟投资11000.00万，新增用地27794.48m2，位于远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天大道厂区西南侧，利用自身废弃资源综合利用技术优势，通过配套回收园区电池制造企业以及周边企业产生的NMP废液经连续减压蒸馏提纯工艺回收NMP溶液，同时利用厂区现有工程以及在建工程资源回收（废油回收）的基础油、沥青改性剂加入外购润滑油添加剂，再通过混合、常温常压搅拌、罐装、入库等工序生产润滑油、脱模剂、陶粒膨胀剂。项目建成后，实现年产1.0万吨润滑油、0.5万吨脱模剂、2.0万吨陶粒膨胀剂，年处理NMP废液2.0万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2662专项化学用品制造和N7723固体废物治理；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业中专用化学产品制造266—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）和四十七、生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用103—其他”，综合评价，应该编制环境影响报告表。 二、项目基本情况 - 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：废油再生基础油及废NMP溶剂循环利用深加工建设项目 生产规模及建设内容：项目新增用地面积27794.48m2（约41.69亩）。建构筑物总面积15978.03m2，计容积率建筑面积24080.64m2，主要建设内容包括：新建成品仓库（丙类）、废油再生基础油深加工车间（丙类）、废溶剂深加工车间（丙类）及装置区、罐组三（丙类）、综合楼（民用建筑），配套完善供电、给排水、消防、环保、绿化、道路广场等设施。项目建成后，实现废油再生基础油深加工1.0万吨/年润滑油、5000吨/年脱模剂、2.0万吨/年陶粒膨胀剂，年处理废溶剂NMP2.0万吨。 建设单位：远大（湖南）再生燃油股份有限公司 建设地址：湘阴高新技术产业开发区顺天大道以北地块，北纬112°54′30″、东经28°38′02″，项目新增用地位于远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天大道厂区西南侧 建设性质：扩建 项目总投资额：11000.00万元 计划建设期：共24个月 表2-1 项目主要工程建设一览表 序号; 工程类别; 工程组成; 内容及规模; 备注. 1; 主体工程; NMP装置区; 占地面积576.00m2，建设一条NMP回收利用生产线; 新建. 2; NMP车间; 占地面积1454.40m2，总建筑面积1454.40m2，层高8.8m。; 新建. 3; 润滑油生产车间; 占地面积1800.00m2，层高8.8m。包括润滑油搅拌调和区域、脱模剂混合区、灌装区。; 新建. 4; 辅助工程; 综合楼; 共7F，占地面积1720.09m2，总建筑面积4009.18m2； 1F，包括展厅、样品室、检验室、监控室、配电房，建筑面积1571.36m2； 2F，包括员工宿舍、倒班房，建筑面积597.80m2； 3F~7F，员工宿舍、倒班房，建筑面积597.80m2/层。; 新建. 5; 制氮系统; 依托在建工程200Nm3/h制氮系统，用于蒸发釜作为保护气体。; 依托在建工程. 6; 储运工程; 成品仓库; 共2F，占地面积1936.00m2，单层建筑面积1936.00m2，总建筑面积3872.00m2。; 主要贮存丙类溶剂. 7; 罐区三; 占地面积4842.45m2。; 新建. 8; 公用工程; 供电; 用电由湘阴高新技术产业开发区电网供给。; 新建. 9; 供水; 供水由园区供水管网供给。; 新建. 10; 供热; 依托在建工程5t/h蒸汽锅炉。; 依托在建工程. 11; 环保工程; 废气治理; 搅拌调和和罐装废气采用管道收集经两级活性炭处理设施处理后经15米排气筒（DA011）排放；NMP装置产生的不凝气（有机废气）采用两级水喷淋+除雾+活性炭吸附+15m排气筒（DA012）排放。; 新建. 储罐区废气采用碱液喷淋+除雾箱+活性炭吸附+15m排气筒（DA010）排放；蒸汽锅炉燃烧废气通过低氮燃烧+15m高排气筒（DA008）达标外排，污水处理站产生的恶臭气体通过现有措施：两级水喷淋+除雾箱+UV光解+碱液喷淋+15m高排气筒（DA004）处理后达标外排。; 依托现有. 12; 废水治理; 生活污水、生产废水经污水处理站处理后纳入园区工业污水管网，最终由湘阴县第二污水处理厂进一步处理后外排湘江。 污水处理站工艺：“隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池”处理 处理规模：设计处理规模300t/d，目前满负荷工况实际水处理量约为100t/d，剩余200t/d的处理容量。; 依托现有. 13; 噪声防治; 隔声、消声等常用降噪措施且噪声设备集中布置，远离居民点。; 新建. 14; 固废治理; 外委危废暂存于公司危废暂存间内，定期交由具备相应资质单位处置。危废间设置在固废暂存库内的西南角，占地面积200m2; 依托现有. ## 2、主要设备 表2-2 主要生产设备一览表 编号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 一、成品润滑油、成品脱模剂生产线. 1; 气动搅拌调和罐; Φ3.5×H7.5; 套; 2; /. 2; 脉冲搅拌调和罐; Φ3×H5.25; 套; 5; /. 3; 中间罐; Φ2×H6; 套; 30; /. 4; 200L半自动灌装机; 20桶/小时; 套; 1; /. 5; 吨桶灌装机; 6吨/小时; 套; 1; /. 6; 油泵; /; 套; 40; /. 7; 叉车; /; 辆; 2; 依托现有工程. 8; 真空泵组; /; 组; 1; /. 9; 污水处理设施; 设计水处理规模300m3/d; 套; 1; 依托现有污水处理设施. 10; 工业型玻璃钢冷却塔; 冷却水量600m3/d; 套; 1; 依托现有工程. 11; 乳化混合机; 37kw; 套; 1; /. 12; 搅拌罐; 3m3; 套; 3; 陶粒膨胀剂生产设备. 二、NMP回收利用生产线. 13; 过滤及除铁系统; 配套; 台; 1; /. 14; 蒸馏釜; V=10m3; 台; 1; /. 15; 冷凝器; 配套; 台; 1; /. 16; 接收罐; V=8m3; 台; 1; /. 17; 转料泵; Q=10m3/h; 台; 1; /. 18; 残渣泵; Q=2m3/h; 台; 1; /. 19; 一次脱水塔; DN800/DN1100，H～27m; 台; 1; /. 20; 再沸器; 配套; 台; 1; /. 21; 进料预热器; A=20m2; 台; 1; /. 22; 1#塔冷凝器; 配套; 台; 1; /. 23; 原料缓冲罐; V=10m3; 台; 1; /. 24; 1#塔回流罐; V=1m3; 台; 1; /. 25; 进料泵; Q=4m3/h; 台; 1; /. 26; 1#塔塔釜泵; Q=4m3/h; 台; 2; /. 27; 1#塔回流泵; Q=2m3/h; 台; 2; /. 28; 废水罐; V=30m3; 台; 1; /. 29; 废水泵; Q=5m3/h; 台; 2; /. 30; 二次脱水塔; DN700，H～17m; 台; 1; /. 31; 2#塔再沸器; 配套; 台; 1; /. 32; 2#塔冷凝器; 配套; 台; 1; /. 33; 2#塔回流罐; V=0.5m3; 台; 1; /. 34; 2#塔塔釜泵; 配套; 台; 2; /. 35; 2#塔回流泵; V=10m3; 台; 2; /. 36; 精制塔; 配套; 台; 1; /. 37; 3#塔再沸器; V=8m3; 台; 1; /. 38; 3#塔冷凝器; Q=10m3/h; 台; 1; /. 39; 产品冷却器; Q=2m3/h; 台; 1; /. 40; NMP产品待检罐; DN800/DN1100，H～27m; 台; 2; /. 41; 3#塔釜残罐; 配套; 台; 1; /. 42; 3#塔回流罐; A=20m2; 台; 1; /. 43; 3#塔塔釜泵; 配套; 台; 2; /. 45; 3#塔回流泵; V=10m3; 台; 2; /. 46; 产品输送泵; V=1m3; 台; 2; /. 47; 3#塔釜残泵; Q=4m3/h; 台; 1; /. 48; 间歇塔; Q=4m3/h; 台; 1; /. 49; 间歇塔再沸器; Q=2m3/h; 台; 1; /. 50; 间歇塔冷凝器; V=30m3; 台; 1; /. 51; 间歇塔塔顶冷却器; Q=5m3/h; 台; 1; /. 52; 间歇塔精馏釜; DN700，H～17m; 台; 1; /. 53; 间歇塔轻组分罐; 配套; 台; 1; /. 54; 间歇塔粗产品罐; 配套; 台; 1; /. 55; 间歇塔回流泵; V=0.5m3; 台; 1; /. 56; 间歇塔轻组分泵; 配套; 台; 1; /. 57; 间歇塔粗品泵; V=10m3; 台; 1; /. 58; 尾气吸收塔; 配套; 台; 1; /. 59; 尾吸塔冷却器; V=8m3; 台; 1; /. 60; 尾气缓冲罐; Q=10m3/h; 台; 1; /. 61; 尾气吸附装置; Q=2m3/h; 套; 1; /. 62; 风机; DN800/DN1100，H～27m; 台; 2; /. 63; 吸收液循环泵; 配套; 台; 3; /. 64; 真空缓存罐; A=20m2; 台; 1; /. 65; 真空泵; 配套; 台; 2; /. 66; 安全阀; V=10m3; 台; 2; /. 67; 蒸汽锅炉; 5t/h; 个; 1; 依托“170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目”（在建工程）. 68; 制氮系统; 200Nm3/h; 套; 1. 三、储罐区. 69; 储罐; Ø=19000mm H=11000mm; 个; 4; 矿物油储罐. 70; 储罐; Ø=11000mm H=10000mm; 个; 5; 矿物油储罐. 71; 储罐; Ø=11000mm H=8000mm; 个; 2; NMP储罐. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的设备不属于其中的限制类和淘汰类。 3、原辅材料消耗 为了减少项目二次固废的产生量、提高资源化利用率，需从源头控制进厂固废的有用成分含量，所有用于资源化利用的原料在入厂前都需对其各组分进行检测。各产废单位送来拟建项目资源化利用的一般固废必须满足项目使用要求。 NMP有机溶剂一般用作锂电子电池的电极辅助材料及清洗剂，根据《国家危险废物名录》（2021）、《国家环保总局关于N-甲基吡咯烷酮是否属于危险化学品事项的答复》（环信复字[2007]3号）《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环办函[2014]1621号）和《湖南省生态环境厅固废部门会商建议意见》（详见附件13），N-甲基吡咯烷酮废液不属于危险废物。 ①NMP废液，为非危险废物类，严格控制进厂原料重金属含量，由产废供应单位提供重金属检测报告，严格控制重金属含量高的NMP废液（非危险废物类）进入厂内。确保进厂原料符合控制指标要求。 表2-3 NMP废液进厂原料检测控制标准 原料; 进厂检测控制指标. NMP废液; 水：12%、NMP：83%、杂质：5%、TN≤2.00×105mg/L，TP≤1mg/L. 本项目润滑油生产原料主要来自远大公司现有项目生产的润滑油基础油以及外购添加剂；陶粒膨胀剂的原料来自远大公司在建工程回收的沥青改性剂以及外购的添加剂；NMP废液主要来自湖南省盛永能源科技有限公司、湖南宇拓新能源科技有限责任公司、安徽锂旺新能源科技有限公司以及湘阴高新技术产业园内电池制造企业等国内产废企业。 表2-4 主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 单位; 年用量; 储存方式; 最大储存量; 来源. 1; 非高粘度润滑油; 吨; 1000; 储罐储存; 300; 远大公司现有项目生产线. 2; 高粘度润滑油; 吨; 1000; 储罐储存; 300. 3; 润滑油基础油; 吨; 7500; 储罐储存; 3000. 4; 高粘度废矿物油; 吨; 1500; 储罐储存; 500. 5; 添加剂; 吨; 300; 200L桶装，仓库储存; 100; 市场外购. 6; 沥青改性剂; 吨; 7600; 储罐储存; 2000; 远大公司迁建项目生产线. 7; 添加剂（硅酸钠）; 吨; 400; 袋装，仓库储存; 50; 外购. 8; 生产用水; m3/a; 15710.2; /; /; 供水由园区供水管网供给，全部进入产品. 9; NMP废液; 万t/a; 2.0; 储罐储存; 800.00; 市场外购. 原辅材料理化性质： 润滑油基础油：润滑油基础油由原油提炼而成，它的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物，是一种沸点和闪点较高的有机液体。润滑油基础油闪点≥180℃，倾点≤-15℃，粘度指数≥100，蒸发损失（250℃）min≤17，氧化安定性（150℃）min≥200，具有良好的热氧化安定性和润滑性。 添加剂：添加剂按功能分主要有抗氧剂、抗磨剂、分散剂、泡沫抑制剂、防腐防锈剂、流动改善剂、粘度指数增进剂等类型，主要由深度精制矿物油（C15－C50）、聚烯烃多胺琥珀酰亚胺、多元醇、硫化支链烷基苯酚钙、烷基二硫酸锌、长链烷芳基硫酸钙按不同比例混合而成。分子链长，因而闪点较高，达到150℃以上，火灾危险性为丙类。有类似油品气味但挥发性较低，不溶于水，溶于大多数有机溶剂，可溶解油和脂肪等脂类化合物。润滑油添加剂不易燃，不易爆，没有强烈腐蚀性不属于危险品。 高粘度矿物油：以原油经常减压蒸馏所得的重油，经减粘或适当调入其他馏分油而制得。高粘度矿物油为黑褐色黏稠状液体，金属含量极少，含硫量较低。高粘度矿物油闪点＞232℃；密度（20℃），935千克/立方米；运动粘度（100℃），350mˆ2/s；硫含量，%+（m/m），≤0.3；灰分，%≤4，储存和使用较安全，大气污染程度低。 沥青改性剂：是指在沥青或沥青混合料中加入的天然或人工合成的有机或无机材料，可熔融或分散在沥青中以改善或提高沥青的路用性能的物质。如为了提高沥青的机械性能（强度和韧性等），就加入聚合物、树脂、塑料、炭黑、无机盐等增加强度和韧性的材料。在沥青中加入改性剂的主要目的就是要改善沥青混合料在高温下的路用性能，减少高温时的永久形变，提高其抗车辙、抗疲劳、抗老化，以及抵抗低温开裂或增加低温时抗疲劳能力等方面的性能，使其满足设计使用期间交通条件的要求。 硅酸钠：俗称泡花碱，是一种无机物，化学式为Na2O·nSiO2，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。其化学式为Na2O·nSiO2，它是一种可溶性的无机硅酸盐，具有广泛的用途。 N-甲基吡咯烷酮（NMP）：分子式C5H9NO，理化性质：分子量99，无色透明液体，稍有氨味，相对密度1.0260g/cm3，熔点-24.4℃，沸点202℃，闪点95℃，饱和蒸汽压.29mmHg=38.65Pa（20℃），是一种选择性强和稳定性好的极性溶剂，能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶，与强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯禁忌。在电子行业里的用途主要有：锂离子电池的电极辅助材料，可用于光刻胶脱除液、LCD液晶材料生产，半导体行业精密仪器、线路板的洗净。危险特性：可燃、爆炸极限：0.99%-3.9%；高于96℃可能形成爆炸性蒸气/空气混合物；燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾；建规火险分级：丙类。 表2-5 公用工程消耗表 序号; 消耗名称; 规格; 年消耗量; 单位; 备注. 1; 新鲜水; 自来水; 19630.0; m³/a; 由市政管网供给. 2; 电; 380V; 20; 万kW.h/a; 园区电网供给. 3; 天然气; 天然气; 20.16; 万m³; 园区天然气管网供给. 4、产品及产量指标 表2-6 本项目资源化利用产品方案 序号; 产品名称; 年产量（t）; 储存方式; 备注. 1; 机油; 2000; 储罐; 主产品成品润滑油. 2; 液压油; 5000; 储罐. 3; 真空泵油; 200; 储罐. 4; 汽轮机油; 400; 储罐. 5; 空压机油; 100; 储罐. 6; 齿轮油; 1400; 储罐. 7; 其他润滑油; 900; 储罐. 8; 脱模剂; 5000; 储罐. 9; 陶粒膨胀剂; 20000; 储罐; /. 10; NMP（N-甲基吡咯烷酮）; 16498.96; 储罐; 主产品. 本项目资源化利用获得产品均采用企业标准，NMP（N-甲基吡咯烷酮）产品质量达到再生N-甲基吡咯烷酮团体标准（T/ZJGFTR036-2021）的电子级，主要产品质量指标如下。 表2-7 再生N-甲基吡咯烷酮团体标准（T/ZJGFTR036-2021） 项目; 普通级; 电子级; 高纯级. N-甲基吡咯烷酮（干基）/%≥; 99.8; 99.9; 99.9. 水分/%≤; 0.05; 0.01; 0.01. 色度/Hazen≤; 30; 20; 20. 折光率; 1.468~1.472; 1.468~1.472; 1.468~1.472. 密度/g·cm3; 1.029~1.035; 1.029~1.035; 1.029~1.035. pH; 7.0~10.0; 7.0~10.0; 7.0~10.0. 总胺/%≤; 0.01; 0.0015; 0.0005. 5、公用工程 - （1）给排水 - 项目用水主要为生产用水和生活用水，由园区自来水管网供给，水源有保证，水压、水量、水质均能满足本项目的生产生活用水及消防用水的需求。 生产用水为循环冷却水补水、清洗水等，新水总用量约19630.0m3/a。本项目供水由开发区供水管网供给。 - ①生活用水 项目厂区内设生活办公区，本项目新增劳动定员30人，年工作天数为300d，每天工作3班。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），生活用水量按160L/d每人计，生活用水量为：1440m3/a，排放系数按照0.8计，则生活废水排放量为：1152.0m3/a。 - ②NMP设备清洗水 - 车间需要对设备定期清洗，设备清洗采用水洗，不涉及有机溶剂清洗，根据业主提供的资料以及水平衡计算可知，本项目设备清洗废水产生量约30m3/a。 - ③润滑油生产线循环冷却水 本项目设备冷却依托公司现有项目冷却塔冷却后循环使用，本项目车间设备使用的冷却水用量约为0.6m3/d（198m3/a），部分蒸发，需定期补给，冷却水损耗量约为10%，则补水量为0.06m3/d（19.8m3/a）。 - ④NMP装置区循环冷却水 项目NMP设备循环冷却均采用间接冷却，循环水量为70t/h，新建冷却水塔，循环冷却系统蒸发量大，需定期补给，冷却水损耗量约为10%，则补水量为7.0m3/d（2400m3/a）。 表2-8 本项目给排水一览表 - 项目 - 用水单位; - 用水标准; - 数量; - 用水量m3/a; - 排水量m3/a. - 生活用水; - 160L/人·d; - 30人; - 1440.0; - 1152. - NMP设备清洗水; - /; - /; - 30; - 30. - 润滑油生产线循环冷却水; - 0.06m3/d; - /; - 19.8; - /. - NMP装置区循环冷却水; - 7.0m3/d; - /; - 2400; - 1200. - 脱模剂用水; - /; - /; - 3706.4; - /. - 陶粒膨胀剂用水; - /; - /; - 12003.8; - /. - 喷淋用水; - /; - /; - 30; - /. - 原料带入水; - /; - /; - /; - 2412.10. - 初期雨水; - /; - /; - 858.4. - 总计; - /; - /; - 19630.0; - 4452.50. - 图2-1 项目水平衡图（m3/a） - 劳动定员及工作制度 本项目新增定员30人，三班倒，年工作日300天，全年工作7200h。提供食宿，员工就餐依托现有工程餐厅，不新建食堂。 - 扩建项目物料平衡 - （1）成品润滑油、成品脱模剂物料平衡表，见下表 表2-9 成品润滑油、成品脱模剂物料平衡表 序号; 投入（t/a）; 产出（t/a）. 1; 非高粘度润滑油; 1000; 机油; 2000. 2; 高粘度润滑油; 1000; 液压油; 5000. 3; 润滑油基础油; 7500; 真空泵油; 200. 4; 高粘度废矿物油; 1500; 汽轮机油; 400. 5; 添加剂; 300; 空压机油; 100. 6; 生产用水; 3706.4; 齿轮油; 1400. 7; /; /; 其他润滑油; 900. 8; /; /; 脱模剂; 5000. 9; /; /; 有机废气; 6.40. 合计; 15006.4; 合计; 15006.4. - （2）陶粒膨胀剂物料平衡表 表2-10 陶粒膨胀剂物料平衡表 序号; 投入（t/a）; 产出（t/a）. 1; 沥青改性剂; 7600; 陶粒膨胀剂; 20000. 2; 添加剂; 400; 有机废气; 3.80. 3; 生产用水; 12003.8; /; /. 合计; 20003.8; 合计; 20003.8. - （3）NMP废液回收物料平衡图及物料平衡表 表2-11 NMP废液回收物料平衡表 序号; 投入（t/a）; 产出（t/a）. 1; NMP废液; 20000.00; NMP; 16498.96. 2; 新鲜水; 20.00; 废气; 1.89. 3; /; /; 废水; 2412.10. 4; /; /; 固废; 929.60. 5; /; /; 精馏残渣; 177.55. 合计; 20020.00; 合计; 20020.00. - 图2-2 NMP回收利用物料平衡图（t/a） - 8、厂区平面布置 - 本项目位于远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天厂西南方向的空地，项目南侧为顺天大道，新建综合楼、储罐区、成品仓库、润滑油生产线、NMP车间、NMP装置区。综合楼位于本项目场地范围东南方向，靠近顺天大道及现有项目厂区主出入口；储罐区位于综合楼北侧；润滑油生产线位于本项目场地范围西南方向，靠近顺天大道；成品仓库、NMP车间、NMP装置区位于润滑油生产线北侧，由南向北平行布置。根据《危险化学品安全管理条例》、设计及建筑设计等相关要求，项目储罐区位置与长郡洋沙湖中学距离保持1000米以上。本项目各构筑物及装置严格按照《石油化工工厂布置设计规范》《石油化工企业设计防火标准》等要求设计布置。项目总体上功能分区合理，各种流线组织清晰。具体布局详见附图10。 - 9、本项目主要储罐及仓储设施一览表 - 表2-12 本项目主要储罐设施一览表 - 位置; - 序号; - 设备名称; - 储罐结构; - 存放物质; - 储存容积m3; - 规格; - 型式; - 数量（台）; - 备注. - 储罐区; - 1; - 矿物油原料罐; - 固定顶罐; - 矿物油; - 3000; Ø=19000mm H=11000mm; - 立罐; - 4; - 常温储存. - 2; - 矿物油原料罐; - 固定顶罐; - 矿物油; - 1000; Ø=11000mm H=10000mm; - 立罐; - 5; - 常温储存. - 3; - NMP储罐; - 固定顶罐; - NMP; - 800; Ø=11000mm H=8000mm; - 立罐; - 2; - 常温储存. - 10、依托工程及依托可行性分析 本项目的依托工程以及可行性分析内容详见下表。 表2-13 本项目主要依托工程可行性分析一览表 序号; 依托项目名称; 依托项目环保手续情况; 依托项目建设情况; 依托工程 类别; 依托内容及可行性. 1; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目; 2018年10月取得环评批复 2021年4月通过竣工环保验收; 已建成; 废水处理; 本项目废水的处理需依托现有工程的废水处理设施。根据现有工程废水处理设施的实际情况，其建设规模为300m3/d，目前满负荷工况实际水处理量约100t/d，剩余200t/d的处理容量。本项目废水产生量约14.84m3/d，其完全可接纳本项目工艺废水的量。同时，本项目废水水质情况与现有工程废水水质情况类似，因此本项目废水依托现有工程废水处理设施处理可行。. 初期雨水池; 现有工程初期雨水收集池的规模为360m3，现有工程雨水收集量约为150m3/次。因此，现有工程初期雨水收集池可满足本项目收集的初期雨水。初期雨水由初期雨水池收集后进入远大（湖南）再生燃油股份有限公司现有的污水处理站进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后入园区污水管网。. 事故池; 本项目事故废水核算量为148.68m3。本项目事故池依托现有工程，其事故池容积为2160m3。本项目依托现有工程事故池可行。. 2; 170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目（在建工程）; 2023年4月06日取得环评批复，暂未验收; 已启动建设; 蒸汽锅炉; 搬迁工程5t/h蒸汽锅炉，已提前考虑到本项目的供热量，留有余量。. 储罐区 装卸区废气处理措施; 现有工程储罐区废气无收集处理措施，搬迁工程“以新带老”措施实施后，储罐区废气经收集后采用“碱液喷淋+除雾箱+活性炭吸附+15m高排气筒”处理，风量：10000m3/h。该套处理设施设计时，已考虑到本项目新建罐区的废气处理，留有余量。. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目属于扩建项目，施工期的主要污染物是施工过程中产生的建筑垃圾、扬尘、噪声、生活污水、施工废水及生活垃圾等。 施工期工艺流程及产污环节图如下所示。 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 施工期工艺流程简述： - 基础工程施工：包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）等。施工过程中挖土机、打桩机、冲击机、卷扬机、大型载重车等运行时产生施工噪声、机械尾气、施工扬尘、生态破坏和水土流失。 - 主体工程施工：主体施工过程挖土、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘，混凝土输送泵、电焊机、钢筋切割机等施工机械运行产生噪声、废气。 - 装饰及安装工程施工：在对建筑物的室内外进行装修时（如：表面粉刷、油漆、喷涂装饰等），电钻、电锤、切割机等产生噪声；油漆、建筑及装饰材料等产生废气、边角料。 - 从上述污染工序分析可知，施工期环境污染问题主要是：施工期生态破坏、水土流失、施工扬尘和废气、施工噪声、施工人员生活污水和工程养护废水、施工建筑垃圾等。 - 营运期工艺流程 （一）成品润滑油、成品脱模剂工艺流程简述： 成品润滑油、成品脱模剂主要工艺皆为搅拌调和，具体工艺说明如下： 搅拌调和：通过对各种物料的自动配比程序的设定，原料通过自控阀门管线电动泵输送至调和罐中进行自动调和搅拌，通过调和罐内置的电加热管将原料适当加热，增加流动性。本项目物料均采用管道输送，整个过程均保持封闭状态，因此废气产生量较小。添加剂使用完后会产生废添加剂桶，通过本项目油洗工序后作为产品包装。 灌装：本项目成品泵打入中间罐中，通过灌装机对成品润滑油及成品脱模剂灌装到油桶或罐车中出厂。 图2-4 成品润滑油工艺流程及产污节点图 图2-5 成品脱模剂工艺流程及产污节点图 - 陶粒膨胀剂工艺流程简述 - 使用标温的沥青改性剂通过泵送入搅拌罐，加入自来水进行搅拌15分钟，然后加入适量的添加剂再搅拌15分钟，搅拌成成品，通过泵送成品罐。因调制时间较短，一般是客户下订单后现场调制，成品直接由罐车转运出厂。 - 图2-6 陶粒膨胀剂工艺流程及产污节点图 - （三）NMP废液回收再利用生产工艺简述 （1）原料装卸、贮存 采用密闭卸料装置对原料进行卸料，首先将密闭卸料装置中的卸料管、气平衡管与罐车的卸料口、进气口和储罐进料口连接，确保密闭，使卸料罐车、储罐形成一个整体液相、气相管线相连接系统，卸料、储罐进料时呼出的有机废气通过气平衡线和卸料罐车的平衡阀接入罐车，进入卸料罐车的平衡气始终为储罐呼出的有机废气，卸料过程中储罐、密闭卸料装置、罐车无空气进入及有机废气挥发泄露，实现卸料过程的全密闭。 （2）蒸发：通过泵将物料加入到蒸发釜中，将蒸发釜抽中空，通过油温机加热（使用电加热方式），加热温度达到150℃左右，NMP废液开始汽化，气体通过水冷方式使之液化。其中蒸发釜中留下的固体杂质呈块状，将固体杂质进行简单的破碎，得到其NMP回收固体废物（主要为锂的化合物）。NMP废液蒸发后进入精馏塔工序。 （3）精馏塔工序：将NMP回收液通过管道泵送入一塔预热器（蒸汽）预热后进入蒸发工序（循环液进入回收锅加热后返回蒸发罐，固态成分排出），蒸发后气态NMP经丝网除沫后进入精馏塔（液体返回蒸发工序），本塔为负压脱水，气态NMP经过丝网除沫后进入精馏塔，再通过精馏塔再沸器高效分离，在精馏塔再沸器与塔顶回流的共同作用下，水易汽化而逐板上升，NMP则逐板下降，待精馏塔塔釜NMP含水量小于100ppm时，由塔釜液相采出进入精制塔。蒸出水冷凝后进入厂区污水处理站处理（产生：蒸馏废水W1；未凝气体为精馏废气G6），而NMP由于沸点较高而积聚在塔底，塔底得到纯度为99.9%以上的NMP。具体操作如下： ①启动精馏塔进料泵A，将NMP原料送至预热器预热后进入蒸发罐，气态NMP经丝网除沫后当塔底液位处于液位计上2/3处时，暂时关闭脱水塔进料泵A。 ②加热前开启冷却水循环泵，再开启蒸汽调节阀至适当流量，通过再沸器Ⅰ缓慢加热物料，切勿温升过快，同时开启一塔真空泵，使系统处于真空状态（表压0.08MPa），真空泵尾气经“冷凝+真空系统收集（缓冲泵→罗茨泵→液环泵捕集）”处理后再通过“两级水喷淋+活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒（DA012）排放。 ③待塔底气相到达塔顶时，经冷凝器Ⅰ（冷凝温度50℃左右）和捕集器Ⅰ冷却后，进行全回流操作，以尽快建立塔内汽液平衡。 ④调节操作，逐步建立塔内平衡。待各点取样分析达到设计指标后，启动脱水塔进料泵A，调节各点流量至设计值，保持一塔压力、加热温度、液位的平稳运行。同时将塔顶采出的废水送至厂区污水处理站。 表2-14 精馏塔脱水系统平衡状态下的工艺条件 区分; 压力; 温度; 备注. 塔顶; -0.08MPa; 50℃左右; 采出含微量有机物废水. 其余全回流. 进料; 常压; 78℃左右; 进料废液（NMP约87.9%，水约11.8%）. 塔底; -0.062MPa; 104℃左右; 出料半成品NMP约99.0%，水约0.1%（含少量有机物杂质）. （4）成品精制工序：采用减压高效精馏，无水的NMP通过管道泵将精馏塔的无水NMP送至成品精制塔，通过成品精制塔的高效精馏分离，在塔顶采出99.9%的NMP成品，而微量的重组分在塔底积聚得到釜底残液（NMP与少量深色物质），釜底残液收集贮存，委托有资质单位处置，成品精制塔回收率＞99%。具体步骤如下： ①在减压条件下，启动成品塔进料泵P104，将精馏塔塔底物料经出料泵送至成品精制塔，当成品塔加热釜液位处于液位计上2/3处时，暂时停止成品塔进料泵P104，同时暂停塔和精馏塔进料和各点采出，使之处于全回流状态，等待成品塔建立塔内平衡。 ②开启塔釜调节阀至适当流量，使物料缓慢升温至沸腾并保持沸腾状态。待气相到达塔顶时，经冷凝器Ⅱ（冷凝温度90℃左右）和捕集器冷却，冷凝液全回流。 ③调节操作单元，逐步建立塔内平衡。通过取样检测，待各点取样分析达标后，开启成品塔进料泵P104，调节各点流量至设计值，保持成品塔压力加热温度、液位的平稳运行。同时恢复精馏塔正常运行。 ④采出物料暂存于成品罐中，待液位达液位计2/3时，开启出料泵P107，将NMP成品送至NMP成品罐中罐装待售。具体操作如下： 表2-15 精制塔系统平衡状态下的工艺条件 区分; 压力; 温度; 备注. 塔顶; -0.098MPa; 90℃左右; 采出NMP产品. 其余全回流. 进料; -0.068MPa; 104℃左右; 进料半成品为无水NMP（含少量有机物杂质）. 塔底; -0.078MPa; 113℃左右; 排出NMP及重杂质（有机物质）. （5）蒸汽冷凝器： 本项目冷凝器冷凝效率达99.9%以上，冷凝温度控制在50℃~100℃之间。 ①冷凝器在设备设计时热交换面积有足够的余量，使蒸汽冷凝效果更加突出。 ②采用凉水塔降温方式使冷却水温度低于常温，冷却水吸热效果更佳，也就是说冷凝效果更好。 ③采用大流量的水泵，增强冷却水的流量及流速，提高冷凝效果。 （6）真空尾气处理系统 本项目真空泵采用液环真空泵精馏、精制装置中的空气，抽真空时未冷凝气体经液环真空泵吸收，根据NMP的理化性质，NMP可以与水任意比例互溶，可以回收未冷凝的含NMP有机废气，液环真空泵回收未冷凝气体效率为85%，两级水喷淋塔内液体因吸收大量的NMP，定期（4天/次）将液环真空泵内的液体作为原料返回蒸发釜。有机废气经“两级水喷淋吸收+除雾+活性炭处理系统”处理后，由15m高排气筒（DA012）排放。真空尾气经过以上处理后，VOCs的排放量极低，可达到排放标准。 - （7）本生产工艺采用连续减压工艺，各塔的进料及采出均采用流量计实时定量及监测，各温度、液位、真空度等数据全部集中在工控电脑中控制及显示，采用PLC及DCS自动化控制系统，自动化程度较高，使生产工艺较为稳定。 图2-7 NMP废液回收再利用工艺流程及产排污图 表2-16 营运期项目产排污一览表 类型; 污染源; 产污环节; 主要污染物; 污染防治措施. 废气; G1; 成品润滑油搅拌调和; VOCs; 集气罩+两级活性炭吸附+15m排气筒. G2; 成品润滑油罐装; VOCs. G3; 成品脱模剂搅拌调和; VOCs. G4; 成品脱模剂罐装; VOCs. G5; 陶粒膨胀剂搅拌; VOCs. G6; 精馏、精制; VOCs; 两级水喷淋+除雾箱+活性炭+15m排气筒. G7; 储罐大小呼吸; VOCs; 碱液喷淋+除雾箱+活性炭+15m排气筒. 废水; W1; 精馏冷凝废水; 有机废水; 依托现有污水处理站，处理工艺：“隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池”. 噪声; N1; 成品润滑油搅拌调和; Lep（A）; 隔声、减振. N2; 成品润滑油罐装. N3; 成品脱模剂搅拌调和. N4; 成品脱模剂罐装. N5; 陶粒膨胀剂搅拌. N6; NMP废液回收生产线输送泵. 固废; S1; 添加剂包装桶; 废添加剂桶; 依托现有洗桶工艺进行清洗后回用于成品油包装，综合利用。. S2; 活性炭吸附设备; 废活性炭; 收集贮存，委托有资质单位处置. S3; 蒸发; 回收固废; 收集贮存，外售回收单位. S4; 精馏、精制; 精馏残渣; 收集贮存，委托有资质单位处置. S5; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. S6; 污水处理站污泥; 送现有油泥生产线. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、企业基本情况 远大（湖南）再生燃油股份有限公司是于2008年7月成立的一家民营股份制新公司，公司起初位于湖南长沙经济技术开发区远大城内，2010年搬迁至湘阴高新技术产业开发区，在湘阴高新技术产业开发区建设了年产17万吨废矿物油项目（洋沙湖厂区），并于2014年通过湖南省环境保护厅竣工验收（湘环评验（2014）7号），原湖南省环境保护厅颁发了为期5年的《危险废物经营许可证》（湘环（危）字第（136）号）；为解决自身产生的油泥处置问题，2016年配套建设的1万吨/年油泥类固体废物处置技改工程也通过了岳阳市环境保护局竣工验收（岳环评验（2016）24号），企业已形成了比较完备的废矿物油综合利用产品线和处置能力。 根据湘阴县委县政府的有关规划，将公司洋沙湖老厂区区域调整为商业用地区域，并出台了“退二进三”政策。因此，公司着手进行洋沙湖厂区搬迁，规划搬迁分两期完成，选址顺天大道为新厂区。一期工程60000t/a废油再生基础油技改项目，已于2019年在顺天大道新厂区建成，并于2021年6月取得湖南省生态环境厅的为期5年的《危险废物经营许可证》（湘环（危）字第（264）号），核准经营规模：60000吨/年（HW08为50000万吨/年，HW09位10000吨/年）。洋沙湖老厂区也于2020年5月获取新的《危险废物经营许可证》（湘环（危）字第（136）号）核准经营规模为117000吨/年（油泥规模为7000吨/年）。 二期工程：170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目，已启动迁建工作，拟将洋沙湖老厂区110000t/a废矿物油（HW08）和10000t/a油泥（HW08）利用项目由洋沙湖大道老厂搬迁到顺天大道新厂，将废矿物油（HW08）规模降至90000t/a，建设90000t/a废油（HW08）、2万吨/年油泥（HW08，含自产油泥0.2万吨/年）、0.8万吨/年废机油格（HW49）、0.2万吨/年机油壶（HW08）综合利用项目，并配置相关配套设施，远大（湖南）再生燃油股份有限公司于2021年11月10日委托湖南葆华环保有限公司编制完成了《远大（湖南）再生燃油股份有限公司170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目环境影响评价报告书》，已提交环境保护主管部门通过审查（湘环评[2023]5号）。 远大（湖南）再生燃油股份有限公司项目环保手续情况见表2-17。 表2-17 远大（湖南）再生资源环保手续情况一览表 序号; 建设项目名称; 建设地点（所在厂区）; 建设内容与规模; 环评时间; 环评批复文号; 环保验收时间. 1; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司年产17万吨再生油脂项目; 洋沙湖大道厂区; 建设年综合利用17万吨废矿物生产线; 2011年; 湘环评[2011]308号; 2014年2月. 2; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司1万吨/年油类固体废物处置技改工程; 洋沙湖大道厂区; 新增年综合利用1万吨含油污泥生产线; 2015年; 岳环评[2015]83号; 2016年11月. 3; 《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目; 洋沙湖大道厂区; 在17万吨废矿物油总规模不变的情况下，先期对6万吨进行再生基础油的升级改造; 2017年; 岳环评[2017]108号; 自主验收岳环验202109. 4; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油项目环境影响变更补充说明; 顺天大道厂; 对6万t/a废油再生基础油技改项目重新选址，搬迁至顺天大道以北，同时维持6万吨产能不变，将综合利用方案变更为年综合利用“5万吨废矿物油和1万吨废乳化液”; 2018年; 岳环评[2018]108号. 5; 170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目（在建工程）; 顺天大道厂; 将洋沙湖老厂区110000t/a废矿物油（HW08）和10000t/a油泥（HW08）利用项目由洋沙湖大道老厂搬迁到顺天大道新厂，将废矿物油（HW08）规模降至90000t/a，建设90000t/a废油（HW08）、2万吨/年油泥（HW08，含自产油泥0.2万吨/年）、0.8万吨/年废机油格（HW49）、0.2万吨/年机油壶（HW08）综合利用项目，并配置相关配套设施。; 2023; 湘环评[2023]5号; 建设中. 表2-18 远大（湖南）再生燃油股份有限公司现有生产线及生产情况 序号; 生产线; 产品名称; 年产量; 备注; 生产厂区; 生产状态. 1; 11万吨再生油脂综合利用生产线; 燃料油; 98000; 液态; 洋沙湖厂（已启动搬迁工作）; 停产（2020年）. 2; 1万吨含油污泥综合利用生产线; 废矿物油; 4111; 液态; 正常生产（计划2023年6月前停产搬迁）. 3; 60000t/a废油再生基础油项目; 基础油; 33570; 液态; 顺天大道厂; 正常生产. 4; 润滑油; 20400; 液态. - 二、现有工程概况 2.1顺天厂（新厂区） 顺天大道厂区（新厂区）现有6万吨废矿物油类（含1万吨废乳化液）综合利用生产线。 表2-19 现有工程基本情况 建设项目名称; 60000t/a废油再生基础油项目. 建设规模; 年产6万吨再生油脂（含1万吨废乳化液）工程主装置以及所需公用工程及其他辅助生产设施。. 建设地点; 湘阴高新技术产业开发区顺天大道厂区. 占地面积; 全厂79850.07m2. 生产定员; 项目定员20人. 年工作时数; 年操作日300天，每天3班，每班工作8小时，年工作7200小时. 危险废物经营许可证核准经营的危险废物类别; 编号：湘环（危）字第[264]号 核准经营规模：60000吨/年（HW08为50000吨/年，限废油，原料来源省外不超过50%，HW09为10000吨/年，限省内） HW08（251-001-08、251-005-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08（除废弃包装物）） HW09（900-005-09、900-006-09、900-007-09）. 表2-20 近三年实际危废处置利用品种、数量、来源和产品产能情况 厂区; 类别; 名称; 2020 年; 2021 年; 2022 年; 备注. 顺天大道 厂区; 原料来源; 废矿物油 HW08 （省外）; 0; 6499.255; 13711.3931; 2020年5月 （临时危废 经营许可证） 2021年4月 验收完成. 废矿物油 HW08 （省内）; 17821.7068; 29418.72928; 29393.3356. 废乳化液 HW09 （省内）; 736.53; 1513.8; 1537.639. 产品; 基础油; 12000; 30990; 36515. 尾油; 2000; 4010; 4500. 1、现有工程建设内容 表2-21 现有建设内容一览表 序号; 工程类别; 工程组成; 内容及规模. 1; 主体工程; 动力车间; 建筑面积1199.08m2，1层，钢结构. 2; 预处理车间; 建筑面积1180.17m2，1层，门钢结构. 3; 炼制平台; 建筑面积1968.4m2，2层，钢结构. 4; 洗桶车间; 建筑面积3286.28m2，1层，门钢结构. 5; 锅炉房; 建筑面积598.84m2，1层，门钢结构. 6; 污水处理车间; 建筑面积381.89m2，1层，门钢结构. 7; 综合办公楼; 建筑面积2833.6m2，2/6层，钢结构. 8; 门卫室; 建筑面积38.25m2，1层，钢结构. 9; 辅助工程; 乳化液收集池、乳化罐AB; 建筑面积799.50m2，1层，混凝土结构. 10; 事故水池; 面积525.0m2，混凝土结构. 11; 消防水罐; 面积338m2，钢结构. 12; 外管廊; 面积1572m2，钢结构. 13; 装卸区; 面积1451.25m2，钢结构. 14; 公用工程; 供水; 项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水为实验室用水、地面冲洗水等，供水由园区供水管网供给。. 15; 排水; 采用雨污分流方式，废水经厂区污水处理站处理后排入湘阴高新技术产业开发区污水处理厂处理后外排。. 16; 供电; 用电由湘阴高新技术产业开发区电网供给。. 17; 供热; 生产系统预处理、减压蒸馏由加热油炉加热、精制由熔盐炉（导热油炉）加热，锅炉为加热炉和导热油炉提供雾化蒸气，其燃料由企业生产的燃料油提供。. 18; 储运工程; 运输; 各原料由汽车运至厂区生产. 19; 仓库; 建筑面积3987.5m2，1层，门钢结构. 20; 罐组一; 面积5048m2，1层，框架结构. 21; 罐组二; 面积5985m2，1层，框架结构. 22; 堆场; 面积3422.8m2（含雨水池、循环水池）. 23; 环保工程; 废气处理; 加热炉、熔盐炉（导热油炉）采用燃料油作为燃料，燃烧尾气分别经15m高烟囱有组织排放。锅炉采用燃料油作为燃料，燃烧尾气经15m高烟囱有组织排放。. 24; 废水处理; 预蒸馏塔、减压蒸馏塔塔顶气、溶剂回收蒸馏塔塔顶气在冷凝过程中产生不凝气经收集后送往加热炉、熔盐炉（导热油炉）燃烧。. 25; 噪声处理; 大小储罐呼吸进行管理控制；对异味的结焦废物在清理过程中加强机械通风，并避开周边居民点。易产生气味固废采用封闭容器盛装的形式运送到危废仓库指定区域堆放。污水处理站产生的恶臭气体和有机废气进行收集处理后有组织外排。. 26; 固废处理; 按照雨污分流要求；生活污水经化粪池预处理后和生产废水一起外排厂区污水处理站处理达湘阴高新技术产业开发区污水处理厂接管标准后外排湘江；初期雨水收集池容积360m3. 27; 风险; 选择低噪声设备，合理布设各类高噪声设备，并采取隔声措施. - 现有工程主要生产设备 现有工程主要设备清单见下表。 表2-22 现有工程主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量 （台/套）. 1; 脱水塔; φ1400×19237×12; 1. 2; 初馏塔; φ1200×21137×12; 1. 3; 减压塔; φ1800×33550×12; 2. 4; 一级萃取塔; φ1400×289187×12; 1. 5; 二级萃取塔; φ1400×289187×12; 1. 6; 精制液脱剂塔; φ1000×26500×12; 1. 7; 抽出液脱剂塔; φ1800×φ1400×29600×12; 1. 8; 精制液汽提塔; Φ1000×10500×12; 1. 9; 产品汽提塔; φ100×21000×12; 1. 10; 导热油炉; 300万大卡/时; 1. 11; 减压炉（加热炉）; 150万大卡/时; 1. 12; 过滤机/ABC; 60m2; 2. 13; 精制真空泵组; 2BE-203-1080; 1. 14; 减压真空机组; 2BE-203-1080; 1. 15; 真空水环泵; F424-315HBM-04; 1. 16; 白土真空泵; 2BV-1161; 1. 17; 净化风罐; 3m³; 1. 18; 非净化风罐; 3m³; 1. 19; 原料油换热器; 换热面积85平米; 1. 20; 精制液换热器; 换热面积85平米; 1. 21; 精制液换热器; 换热面积85平米; 1. 22; 抽出液换热器; 换热面积200平米; 1. 23; 抽出液换热器; 换热面积125平米; 1. 24; 抽出液换热器; 换热面积125平米; 1. 25; 抽出液换热器; 换热面积85平米; 1. 26; 溶剂进料换热器; 换热面积85平米; 1. 27; 塔2气体冷凝器; 冷却面积85平米; 1. 28; 塔3/1气体冷凝器; 冷却面积125平米; 1. 29; 塔3/2气体冷凝器; 冷却面积150平米; 1. 30; 塔3/3气体冷凝器; 冷却面积85平米; 1. 31; 脱气塔顶冷凝器; 冷却面积150平米; 1. 32; 工业型玻璃钢冷却塔; 冷却水量600; 1. 33; 白土冷却器; BES-600-85-25/270m2. 34; 底油与原料一次换热器浮头式; Φ32×3、DN700、换热器面积75m2; 1. 35; 底油与原料二次换热器浮头式; Φ32×3、DN700、换热器面积75m2; 1. 36; 塔-1顶冷凝冷却器冷却水脱水塔箱; 冷却面积80平米; 1. 37; 塔-2顶冷凝冷却器冷却水初馏塔箱; 冷却面积65平米; 1. 38; 塔-3顶冷凝冷却器冷却水减压塔箱; 冷却面积80平米; 1. 39; 白土真空泵冷却器; BES-600-85-25/270m2; 1. 40; 一线油冷凝冷却器列管式; 内管φ32×3DN700冷却面积70平米; 1. 41; 二线油冷凝冷却器列管式; 内管φ32×3DN700冷却面积70平米; 1. 42; 三线油冷凝冷却器列管式; 内管φ32×3DN700冷却面积65平米; 1. 43; 塔底油冷凝冷却器列管式; 内管φ32×3DN700冷却面积65平米; 1. 44; 初侧线冷凝冷却器冷却水箱; 冷却面积65平米; 1. 45; 真空缓冲罐; φ600×1000×8; 3. 46; 油水分离罐; φ2200×5696×6; 1. 47; 油水分离罐; φ2200×7000×6; 1. 48; 轻油罐; φ5700×7500×5; 2. 49; 燃料油罐; φ4800×6000×5; 2. 50; 塔底油罐; 500m3; 1. 51; 瓦斯分离罐; φ650×1200×6; 1. 52; 烧焦罐; φ650×4200×6; 1. 53; 真空缓冲罐; Φ800×1500×8; 4. 54; 水封罐; φ2200×6000×6; 2. 55; 中间产品罐; φ2860×6000×5（30m3）; 2. 56; 中间产品罐; φ1900×4500×5（10m3）; 1. 57; 污水接收罐; 10m3; 1. 58; 溶剂罐; φ2800×5250×5; 1. 59; 不合格产品罐; φ2500×5250×5; 1. 60; 原料罐; φ14200×13500 1200m3; 3. 1000m3; 4. 61; 产品罐; φ10500×10500900m3; 4. 62; φ8500×9500600m3; 5. 63; φ7000×9000350m3; 6. 64; 半成品罐; φ7000×6000200m3; 6. 65; 原料油泵; 离心泵; 2. 66; 抽出液泵; 离心泵; 2. 67; 抽出液泵; 离心泵; 2. 68; 精制液泵; 离心泵; 2. 69; 抽出油泵; 齿轮泵; 2. 70; 精制油泵; 离心泵; 2. 71; 抽出液泵; 离心泵; 2. 72; 抽出油泵; 离心泵; 2. 73; 基础油泵; 离心泵; 2. 74; 溶剂泵; 离心泵; 2. 75; 循环水泵; 离心泵; 2. 76; 污水泵; 离心泵; 2. 77; 原料油泵; 齿轮泵; 2. 78; 脱水塔底; 离心泵; 2. 79; 初馏塔底泵; 离心泵; 2. 80; 一线泵; 离心泵; 2. 81; 二线泵; 离心泵; 2. 82; 三线泵; 离心泵; 2. 83; 减底油泵; 离心泵; 2. 84; 顶油泵; 离心泵; 2. 85; 循环水泵; 离心泵; 2. 86; 循环水泵; 离心泵; 1. 87; 污水泵; 离心泵; 2. 88; 燃料油泵; 齿轮泵; 2. 89; 罐区原料泵; 齿轮泵; 12. 90; 罐区成品泵; 齿轮泵; 10. 91; 罐区倒油泵; 齿轮泵; 2. 92; 罐区中转泵; 齿轮泵; 2. 93; 污水处理成套设备; 300t/d; 1. 94; 废气处理成套设备; /; 1. 95; 清桶成套设备; /; 1. 96; 锅炉; 3t/h; 1. - 3、现有工程工艺流程 ①预处理 外购的废矿物油（HW08）通过化验室化验进行品位分析，然后通过格栅进入卸油池内，接着通过油泵送入储油罐，在储油罐内同时通过导热油换热加温至80℃左右，加入絮凝剂自然或离心机沉淀24h左右，进行油、水及杂质的初步分离。根据现有生产数据，该过程分离出的油、水及杂质约为5%左右。经沉淀处理后的润滑油进入原料油罐以备下一步处理。项目拟增加收纳部分乳化油（HW09），此部分乳化油破乳后进入原有工程“再生油脂生产线”进行后续生产。 ②脱水 经沉淀处理后的废油用油泵送入脱水塔内进行脱水，进入脱水塔前废油通过换热器与减压蒸馏得到的馏分基础油进行换热至150℃左右常压脱水，经过脱水后进入下一流程进行处理。 ③初馏 经脱水塔处理后的废油由管道输送至换热器进行余热换热，达到250℃左右进入常压塔，利用油水物理性质差异彻底去除废油水分及其他杂质，油料中的极少量低碳组分随水分一起带出。 ④减压蒸馏与高真空蒸馏 初馏塔塔底油经塔底泵升压后再次经导热熔盐间接加热到300℃进入减压塔和330℃高真空塔。控制塔内各馏分的馏出温度，分别得到一线馏分、二线馏分、三线馏分、减顶轻润滑油馏份和塔底重油馏份。减顶轻润滑油和减压塔三条侧线产品分别换热、冷却后进中间罐待下一步处理，同时也可以作为产品进行外卖。减压塔底部重组分换热、冷却后进入重油罐内储存外卖。 ⑤基础油精制 精制的原理就是溶剂萃取，利用溶剂对润滑油中非理想组份溶解度大，将润滑油中非理想组份脱除，从而获得优质的润滑油基础油。 经减压蒸馏后进入中间储罐的油品泵入换热装置加热到110℃进入原料脱气塔进行减压脱除油中的空气（脱氧），脱气后原料冷却进入萃取塔，润滑油从塔底进入，溶剂从塔顶进入，两者逆流接触，精制油从塔顶自压排出，塔底抽出油从塔底自压排出，溶剂油比为2：1。精制油进入加热炉加热后泵入闪蒸塔脱溶，精制油从塔底排出，溶剂从塔顶排出。 废液和溶剂回收系统回收重复使用。溶剂精制萃取塔塔底抽出油排入中间储罐，经泵输入经溶剂回收减压塔蒸馏回收溶剂，减压至5KPa，加热至130-150℃，溶剂从塔顶排出，重油从塔底排出。溶剂经自来水冷凝后输入溶剂罐回用，溶剂回收率为99.6％。 ⑥白土吸附精制 从蒸馏精制完的润滑油通过泵输送至白土工序，根据油料的品位人工加入0.5%左右白土进行白土补充精制脱色，同时用机械搅拌约30min左右，然后通过离心泵送入压滤机进行压滤，从而将白土渣和油品分离，油品进入调节罐进行冷却30min左右进入调配车间处理。 ⑦成品润滑油调和 将润滑油基础油泵入调和釜，加入添加剂，调和成成品销售。 ⑧油桶清洗 废油桶属于危废，大量油桶暂存及转运存在明显环境风险，本项目一条油桶全自动清洗生产线，将项目使用油桶清洗干净后外运，减少危废暂存及转运环节，降低企业及流通过程环境风险。 油桶清洗线采用半自动流水作业，整条作业线为循环式作业流水线，将放桶抓取、传送、高压热水清洗、沥水等功能集于一身，实现了节约人力节约资源，充分提高效率。每个方桶清洗干净所需用时约5-6分钟。清洗内容为清除油桶内部附着废油，矿物油，润滑油等等。高压泵采用DIH160/23ES热水泵高压清洗泵站，该泵采用意大利国际泵业集团的耐热水高压柱塞泵，具有高耐磨、高耐腐蚀，高技术密封填料，不漏水，不漏油。 油桶清洗线（简称“清洗线”）为结构焊接配装悬吊传送机构，清洗线尺寸暂定为10m×2m×3.5m（长×宽×高）；设备由循环式作业流水线、抓取机构、高压热水清洗机、水循环系统等组成。 意大利原装进口的不锈钢三维洗罐器，采用电机驱动或自驱动旋转，清洗液进入带动涡轮旋转，涡轮的旋转经过变速箱转化为喷头水平方向和竖直方向上的旋转合成运动，并在罐内壁产生如下图所示的完整360°球面轨迹，随着清洗周期的叠加，清洗轨迹越来越致密，没有任何清洗死角。最终达到满意的清洗效果。油桶清洗过程见图2-9。 图2-8 工序工艺流程和产排污节点图 图2-9 油桶清洗流程图 4、现有工程污染物排放及治理情况 ①废气 项目外排废气主要包括加热炉、导热油炉废气、蒸馏塔不凝气、溶剂回收不凝气、锅炉烟气及无组织外排废气。各废气处理情况如下表所示。 表2-23 6万吨废油再生基础油项目废气产排污情况一览表 产污环节; 主要污染因子; 处置方式; 产生规律; 外排方式. 加热炉; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 收集外排; 连续; 15米（P1）的排气筒排放. 导热油炉; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 收集外排; 连续; 15米（P2）的排气筒排放. 蒸馏塔、溶剂回收等不凝气; 有机废气; 加热炉燃烧处理; 连续; 15米（P1）的排气筒排放. 锅炉烟气; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 收集外排; 间歇; 15米（P3）的排气筒排放. 污水处理站恶臭气体; 有机废气、氨、硫化氢和臭气浓 度; 各污水处理设施、设备由PVC 板材密封，并由管道收集废气使用引风机引入，依次经过UV光解设备、等离子设备净化活性炭吸附，并通过后续碱喷淋设备喷淋后外排; 连续; 15米（P4）的排气筒排放. 无组织废气; 有机废气和臭气; 车间通风、绿化等; 连续; 无组织排放. 注：加热炉、导热油炉、锅炉主要外购燃料为燃料油. 表2-24 6万吨废油再生基础油项目有组织废气检测结果 污染源; 污染物; 监测结果; 标准值 （mg/m2）. 排放浓度（mg/m2）; 排放速率 （kg/h）; 标干烟气量 （m3/h）. 燃油锅炉废气排放口; 颗粒物; 5.0~28; 0.0050~0.036; 1863~3786; 30. 二氧化硫; 5.0~89; 0.019~0.15; 100. 氮氧化物; 47~180; 0.064~0.69; 200. 林格曼黑度; 1; /; 1. 非甲烷总烃; 7.03~8.29; 0.015~0.018; 20. 加热炉废气排气口; 颗粒物; 1~13; 0.0023~0.019; 1679~2729; 30. 二氧化硫; 28~97; 0.045~0.10; 100. 氮氧化物; 30~120; 0.048~0.13; 200. 非甲烷总烃; 4.28~6.18; 0.0072~0.017; 20. 导热油炉废气排气口; 颗粒物; 2~12; 0.0029~0.021; 1558~1877; 30. 二氧化硫; 28~89; 0.049~0.15; 100. 氮氧化物; 30~123; 0.051~0.21; 200. 非甲烷总烃; 4.13~8.29; 0.0076~0.015; 20. 污水处理废气排气口; 氨气; 0.43~3.4; 0.0045~0.033; 9679~10551; /. 硫化氢; 0.030~0.093; 0.0003~0.0010; /. 非甲烷总烃; 7.17~9.42; 0.00032~0.075; 20. 臭气浓度; 130~733（无量纲）; 2000. 表2-25 6万吨废油再生基础油项目无组织废气检测结果 采样时间; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值 （mg/m2）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021年03月12日; 厂界上风向; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.61; /; /; /; 4.0. 二氧化硫; mg/m3; 0.124; /; /; /; 0.40. 臭气浓度; mg/m3; 14; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.156; /; /; /; 1.0. 厂界下风向; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.58; /; /; /; 4.0. 二氧化硫; mg/m3; 0.248; /; /; /; 0.40. 臭气浓度; mg/m3; 12; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.383; /; /; /; 1.0. 2021年06月16日; 厂界上风向; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.61; /; /; /; 4.0. 二氧化硫; mg/m3; 0.052; /; /; /; 0.40. 臭气浓度; mg/m3; ＜10; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.191; /; /; /; 1.0. 厂界下风向; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.59; /; /; /; 4.0. 二氧化硫; mg/m3; 0.113; /; /; /; 0.40. 臭气浓度; mg/m3; 25; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.421; /; /; /; 1.0. 2021年09月15日; 厂界上风向; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.03; /; /; /; 4.0. 硫化氢; mg/m3; 0.009; /; /; /; 0.06. 臭气浓度; mg/m3; ＜10; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.183; /; /; /; 1.0. 厂界下风向1#; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.51; /; /; /; 4.0. 硫化氢; mg/m3; 0.016; /; /; /; 0.06. 臭气浓度; mg/m3; 14; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.433; /; /; /; 1.0. 厂界下风向2#; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.29; /; /; /; 4.0. 硫化氢; mg/m3; 0.013; /; /; /; 0.06. 臭气浓度; mg/m3; 11; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.383; /; /; /; 1.0. 2021年11月30日; 厂界上风向; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.08; /; /; /; 4.0. 硫化氢; mg/m3; 0.004; /; /; /; 0.06. 臭气浓度; mg/m3; ＜10; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.133; /; /; /; 1.0. 厂界下风向1#; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.56; /; /; /; 4.0. 硫化氢; mg/m3; 0.017; /; /; /; 0.06. 臭气浓度; mg/m3; 13; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.433; /; /; /; 1.0. 厂界下风向2#; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.34; /; /; /; 4.0. 硫化氢; mg/m3; 0.012; /; /; /; 0.06. 臭气浓度; mg/m3; 11; /; /; /; 20. 颗粒物; mg/m3; 0.317; /; /; /; 1.0. ②废水 项目生活污水经化粪池预处理后和生产废水一起外排厂区污水处理站处理，污水处理站规模设计规模为300m3/d，处理工艺为“隔油+芬顿+气浮+生化+多级过滤”，废水达到《污水综合排放标准》（8978-1996）和湘阴县工业园污水处理厂接管标准后外排白水江。本次收集2021年自行监测报告数据。 表2-26 6万吨废油再生基础油项目废水产生量一览表 序号; 名称; 产生量t/a. 1; 离心分离水; 720. 2; 车间冲洗废水; 870. 3; 生活污水; 4080. 4; 初期雨水; 4150. 5; 化验室用水; 3170. 6; 机泵冷却水; 90. 表2-27 6万吨废油再生基础油项目污水处理站废水检测结果 采样时间; 采样位置; 检测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021年03月12日; 污水处理站进口; pH; 无量纲; 5.34; /; /; /; /. 砷; mg/L; 0.0002; /; /; /; /. 铅; mg/L; ND; /; /; /; /. 镉; mg/L; ND; /; /; /; /. 铬; mg/L; ND; /; /; /; /. 铜; mg/L; 0.08; /; /; /; /. 六价铬; mg/L; 3.535; /; /; /; /. 镍; mg/L; ND; /; /; /; /. 汞; mg/L; 0.00068; /; /; /; /. 化学需氧量; mg/L; 8.20×103; /; /; /; /. 五日生化需氧量; mg/L; 1.64×103; /; /; /; /. 氨氮; mg/L; 46.2; /; /; /; /. 污水处理站出口; pH; 无量纲; 6.62; /; /; /; 6~9. 砷; mg/L; ND; /; /; /; 0.5. 铅; mg/L; ND; /; /; /; 1.0. 镉; mg/L; ND; /; /; /; 0.1. 铬; mg/L; ND; /; /; /; 1.5. 铜; mg/L; ND; /; /; /; 2.0. 六价铬; mg/L; ND; /; /; /; 0.5. 镍; mg/L; ND; /; /; /; 1.0. 汞; mg/L; 0.00013; /; /; /; 0.05. 化学需氧量; mg/L; 31; /; /; /; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 7.1; /; /; /; 300. 氨氮; mg/L; 0.686; /; /; /; 45. 2021年06月16日; 污水处理站进口; pH; 无量纲; 10.18; /; /; /; /. 砷; mg/L; 0.0004; /; /; /; /. 铅; mg/L; ND; /; /; /; /. 镉; mg/L; ND; /; /; /; /. 铬; mg/L; ND; /; /; /; /. 铜; mg/L; 0.094; /; /; /; /. 六价铬; mg/L; ND; /; /; /; /. 镍; mg/L; ND; /; /; /; /. 汞; mg/L; ND; /; /; /; /. 化学需氧量; mg/L; 7.89×103; /; /; /; /. 五日生化需氧量; mg/L; 1580; /; /; /; /. 氨氮; mg/L; 61.0; /; /; /; /. 污水处理站出口; pH; 无量纲; 7.31; /; /; /; 6~9. 砷; mg/L; 0.0018; /; /; /; 0.5. 铅; mg/L; ND; /; /; /; 1.0. 镉; mg/L; ND; /; /; /; 0.1. 铬; mg/L; ND; /; /; /; 1.5. 铜; mg/L; 0.130; /; /; /; 2.0. 六价铬; mg/L; ND; /; /; /; 0.5. 镍; mg/L; ND; /; /; /; 1.0. 汞; mg/L; ND; /; /; /; 0.05. 化学需氧量; mg/L; 28; /; /; /; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 5.6; /; /; /; 300. 氨氮; mg/L; 0.176; /; /; /; 45. 2021年09月15日; 污水处理站出口; pH值; 无量纲; 7.5; /; /; /; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 24; /; /; /; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 5.6; /; /; /; 300. 氨氮; mg/L; 0.697; /; /; /; 45. 石油类; mg/L; 0.16; /; /; /; 2.0. 铬（六价）; mg/L; ND; /; /; /; 0.5. 总砷; mg/L; 1.6×10-3; /; /; /; 0.5. 总铅; mg/L; ND; /; /; /; 1.0. 总镉; mg/L; ND; /; /; /; 0.1. 总铬; mg/L; ND; /; /; /; 1.5. 总铜; mg/L; 0.011; /; /; /; 2.0. 总镍; mg/L; ND; /; /; /; 1.0. 总汞; mg/L; 0.8×10-4; /; /; /; 0.05. 2021年11月30日; 污水处理站出口; pH值; 无量纲; 7.4; /; /; /; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 20; /; /; /; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 4.6; /; /; /; 300. 氨氮; mg/L; 0.435; /; /; /; 45. 石油类; mg/L; 0.22; /; /; /; 2.0. 铬（六价）; mg/L; ND; /; /; /; 0.5. 总砷; mg/L; ND; /; /; /; 0.5. 总铅; mg/L; ND; /; /; /; 1.0. 总镉; mg/L; ND; /; /; /; 0.1. 总铬; mg/L; ND; /; /; /; 1.5. 总铜; mg/L; ND; /; /; /; 2.0. 总镍; mg/L; ND; /; /; /; 1.0. 总汞; mg/L; ND; /; /; /; 0.05. ND表示低于检出限. ③固废 6万吨废油再生基础油项目固体废物主要为一般固废和危险废物。一般固废包括：生活垃圾，危险废物包括：油泥杂质、焦质残渣、废白土、滤布、废水处理站污泥、污水处理系统废活性炭、废水在线监测废液。本次收集2021年危险废物委托处置情况，详见下表。危废转移联单和危废处置协议详见附件。 表2-28 危险废物委托处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 行业代码; 委托处置量; 处置单位. 1; 废包装袋; HW08; 900-249-08; 0.29; 湖南瀚洋环保科技有限公司. 2; 废水在线监测废液; HW49; 900-047-49; 0.17. 3; 废油桶; HW49; 900-041-49; 6.25; 汨罗万容固体废物处理有限公司. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.04. 油泥杂质、焦质残渣、废白土、废水处理站污泥通过1万吨/油泥类固体废物项目处置，当天产生当天处理。 表2-29 6万吨废油再生基础油项目固废产生量及处置量 序号; 固废名称; 属性; 行业代码; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 油泥、杂; 危险废物HW08; 900-221-08; 600; 老厂区油类固 体废物处置生 产线（当天产 生当天处理）. 2; 焦质残渣; 危险废物HW08; 251-011-08; 1. 3; 废白土、滤布; 危险废物HW08; 900-213-08; 602. 4; 废水处理站污泥; 危险废物HW08; 900-210-08; 64.7. 5; 污水处理系统废活性炭; 危险废物HW49; 900-039-49; 0.5; 湖南瀚洋环保 科技有限公司. 6; 废水在线监测废液; 危险废物HW49; 900-047-49; 0.5. 7; 生活垃圾; 一般固体废物; /; 7.5; 园区环卫. ④噪声 项目噪声主要来自真空泵、风机、输油泵、冷却塔等设备，噪声声压级60~85dB(A)。建设单位采取了购买低噪声设备，对设备进行了基础减振，同时通过距离衰减等措施，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本次收集2021年度自行监测报告数据，顺天大道厂区噪声监测结果如下表所示： 表2-30 顺天大道厂区（新厂）厂界噪声监测结果一览表 采样日期; 点位; 采样位置; 监测结果dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间. 2021年03月12日; N1; 厂界东侧外1米处; 58.1; 47.2; 达标. N2; 厂界南侧外1米处; 58.6; 48.8; 达标. N3; 厂界西侧外1米处; 56.9; 46.5; 达标. N4; 厂界北侧外1米处; 57.4; 47.1; 达标. 2021年06月16日; N1; 厂界东侧外1米处; 58.4; 47.8; 达标. N2; 厂界南侧外1米处; 58.9; 48.3; 达标. N3; 厂界西侧外1米处; 56.4; 46.2; 达标. N4; 厂界北侧外1米处; 57.1; 46.9; 达标. 2021年9月15日; N1; 厂界东侧外1米处; 57; 48; 达标. N2; 厂界南侧外1米处; 59; 49; 达标. N3; 厂界西侧外1米处; 56; 47; 达标. N4; 厂界北侧外1米处; 55; 43; 达标. 2021年11月30日; N1; 厂界东侧外1米处; 58; 47; 达标. N2; 厂界南侧外1米处; 58; 48; 达标. N3; 厂界西侧外1米处; 55; 47; 达标. N4; 厂界北侧外1米处; 56; 44; 达标. - ⑤排污许可 根据岳阳市生态环境保护主管部门对公司下发的排污许可证，排污许可证详细信息见下表。 表2-31 排污许可证申请情况信息表 单位名称; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天厂. 注册地址; 湘阴县工业园. 法定代表人; 葛新力. 生产经营场所地址; 湘阴县工业园. 行业类别; 非金属废料和碎屑加工处理，热力生产和供应. 统一社会信用代码; 9143060068032813X2. 有效期限; 自2021年11月01日至2026年10月31日止. 证书编号; 9143060068032813X2002V. - 排污许可执行情况：远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天大道厂区自首次申领排污许可证后，严格执行排污许可证的规定，按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括了生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。根据企业2022年排污许可执行报告，远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天大道厂区污染防治设施运行正常，落实了自行监测制度，台账管理表填报较为完整，根据自行监测数据，各项污染物均能达标排放。 - ⑥污染物总量 - 顺天大道厂区现有工程项目污染物排放量汇总见下表。 表2-32 顺天大道厂区现有工程主要污染物排放一览表 污染物种类; 污染物; 2022年实际排放量（t/a）; 企业总量控制指标（t/a）. 废水; 废水量; 8885.70; /. COD; 0.445; 1.1. NH3-N; 0.045; 0.2. 石油类; 0.932; /. 废气; SO2; 1.216; 6.3. NOX; 0.342; 1.6. 颗粒物; 1.457; /. VOCs; 792（产生量）; 6.6. 固废; 危废; 7.5（产生量）; /. 一般固废; 8885.70; /. 注：（1）污染物排放量数据为2021年全年实际污染物排放量，其中废气实际排放量按照相关排污许可证申请与核发技术规范中“废气污染物实际排放量核算方法-实测法”进行核算，即 Ei=C×Q×T×10-9； （2）废水排放量以最终入河排放量计。. 2.2洋沙湖厂区（老厂区） ###### 由于受同行业冲击，废矿物油收集量较少，位于老厂区的11万吨/年再生油脂项目已于2020年停产，只保留了处置1万吨/油泥类固体废物项目的运行（在建工程已启动，老厂区油泥生产线将于2023年6月停产）。 ###### 表2-33 洋沙湖大道厂区现有工程项目基本情况一览表 建设项目名称; 年产11万吨再生油脂项目、1万吨/年油类固体废物综合利用技改工程. 建设规模; 年产11万吨再生油脂工程主装置、1万吨/年油类固体废物（其中3000吨自产，7000吨来自省内其他产废单位）综合利用技改工程主装置及产品储运设施以及所需公用工程及其他辅助生产设施。. 建设地点; 湘阴高新技术产业开发区洋沙湖大道厂区. 占地面积; 14666.74m2（约220亩）. 生产定员; 项目劳动总定员50人，其中工人40人，技术及管理人员10人。. 年工作时数; 年操作日300天，每天3班，每班工作8小时，年工作7200小时. 危险废物经营许可证核准经营的危险废物类别; 编号：湘环（危）字第[136]号 核准经营规模*：117000吨/年（油泥类限省内，规模为7000吨/年） HW08（071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-199-08、900-210-08、291-001-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、251-003-08、900-249-08（除废弃包装物）） 有效期：自2020年5月13日至2024年10月8日. 注：危废经营许可证中油泥核准经营规模为7000吨/年，其中自产的3000吨/年油泥未包含在危废经营许可证中。 表 2-34 近三年实际危废处置利用品种、数量、来源和产品产能情况 厂区; 类别; 名称; 2020 年; 2021 年; 2022 年; 备注. 洋沙湖 厂区; 原料来源; 废矿物油 HW08 （省外）; 3825.74; 0; 0; /. 废矿物油 HW08 （省内）; 1415.1742; 0; 0; /. 含油油泥 HW08 （省内）; 5472.36; 4044.725; 2520.0405; /. 产品; 燃料油; 3942; 0; 0; /. 1、项目建设内容 （一）11万吨再生油脂生产线 11万吨再生油脂综合利用工程主要为储油库区、泵房、发油岛，分提车间、精制车间、维修车间，污水、废气、噪音处理系统，配电、消防系统，道路、卸车坪、厂区警卫、办公等。 其中生产区主要建设内容为分提车间和精制车间，位于远大再生油公司的西面靠中间的位置。配套建设了污染物防治措施。 11万吨再生油脂综合利用工程组成内容见表2-35。 ###### 表2-35 11万吨再生油脂综合利用工程主要建设内容 序号; 已批复主要建设内容; 实际建设情况. 车间名称; 建设内容; 建筑面积（m2）; 层数. 一; 主体工程; 分提车间、精制车间; 8208; 二层; 已按环评报告或批复要求建成. 二; 辅助工程; 办公楼; 11681.71; 五层; 已按环评报告或批复要求建成. 研发中心; 2866.56; 三层; 已按环评报告或批复要求建成. 三; 公用工程; 锅炉及燃烧实验室; 540; 一层; 已按环评报告或批复要求建成. 辅助用房; 1056; 二层; 已按环评报告或批复要求建成. 变配电间; 112.5; 一层; 已按环评报告或批复要求建成. 门卫; 205.27; 一层，三个; 已按环评报告或批复要求建成. 四; 贮运工程; 原料库一; 1728; 一层; 已按环评报告或批复要求建成. 原料库二; 1056; 二层; 已按环评报告或批复要求建成. 成品库一; 729; 一层; 已按环评报告或批复要求建成. 包装材料库; 3168; 二层; 已按环评报告或批复要求建成. 危废暂存库; 1000; 一层; 已按环评报告或批复要求建成. 储罐区; 废矿物油原料储罐：400m3贮罐6座 废矿物油原料储罐：200m3贮罐4座 成品油：900m3贮罐3座 成品油：200m3贮罐6座; 已按环评报告或批复要求建成. 原辅材料、产品依托社会车辆; 已按环评报告或批复要求建成. 五; 环保工程; 污水处理站; 占地266.91m2（于2020年9月停用）; 已按环评报告或批复要求建成. 事故处理池; 1600m3; 已按环评报告或批复要求建成. 垃圾站; 12.32m2; 已按环评报告或批复要求建成. 消防、循环水站; 300m3; 已按环评报告或批复要求建成. 锅炉烟气; 15m高烟囱; 已按环评报告或批复要求建成. 绿化面积25356m2，绿化率19.2%; 已按环评报告或批复要求建成. （二）1万吨含油污泥综合利用生产线 1万吨含油污泥综合利用生产线于2016年完成建设并完成验收。主要建设内容为为储油库区、泵房、发油岛，分提车间、精制车间、维修车间，污水、废气、噪音处理系统，配电、消防系统，道路、卸车坪、厂区警卫、办公等，部分办公、宿舍、及辅助用房利用现有拆迁留存的民房。 ###### 表2-36 1万吨含油污泥综合利用工程主要建设内容 序号; 已批复主要建设内容; 实际建设情况. 车间名称; 建设内容; 建筑面积（m2）; 依托情况. 一; 主体工程; 生产车间; 500; 新建，一层; 已按环评报告或批复要求建成. 二; 辅助工程; 办公楼; 11681.71; 依托11万吨废矿物油项目; 已建. 研发中心; 2866.56; 已建. 三; 公用工程; 锅炉及燃烧实验室; 540; 依托11万吨废矿物油项目; 已建. 辅助用房; 1056; 已建. 变配电间; 112.5; 已建. 门卫; 205.27; 已建. 四; 贮运工程; 原料库一; 1728; 依托11万吨废矿物油项目; 已建. 原料库二; 1056; 已建. 成品库一; 729; 已建. 包装材料库; 3168; 已建. 危废暂存库; 1000; 已建. 原辅材料、产品依托社会车辆; 已建. 五; 环保工程; 污水处理站; 依托11万吨废矿物油项目; 已建. 燃油热解炉烟气; 转炉自带的水膜除尘+15米排气筒; 已按环评报告或批复要求建成. 不凝气; 通入热解炉内作为燃料燃烧; 已按环评报告或批复要求建成. 2、主要生产设备 （一）11万吨再生油脂综合利用生产线 ###### 表2-37 11万吨再生油脂综合利用工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 管道静态混合器（含搅拌）; 1个. 2; 动态混合器; 1个. 5; 沉降罐100m3; 2个. 6; 蝶式离心机; 1个. 7; 泵; 20台. 8; 卧式加热管式炉; 2套. 9; 冷却列管; 5套. 10; 脱水罐; 1台. 11; 储液（气）罐; 2台. 12; 废机油地槽; 2台. 13; 柴油地槽; 2台. 14; 高沸点溶剂油地槽; 2台. 15; 原料贮罐200m3; 10个（A区）. 16; 原料贮罐400m3; 6个（B区）. 17; 成品油贮罐900m3; 3个（C区）. 18; 卧罐50m3; 6个（辅助贮罐区）. 19; 发油岛（管密闭防溢顶部装车管 DN100）; 4套. 20; 100吨地磅; 1个. 21; 分馏釜; 5套. 22; 分离塔; 1套. （二）1万吨含油污泥综合利用生产线 ###### 表2-38 1万吨含油污泥综合利用生产线主要生产设备表 序号; 部件名称; 数量; 序号; 部件名称; 数量. 1 、主体部件; 5、烟气脱硫除尘系统. 1; Φ2468*7700一体热解釜; 1; 1; Φ9600不锈钢喷淋塔; 2. 2; 热解釜底座; 1; 2; Y6-41引风机（皮带轮及三角带）; 1. 3; 进料及出渣器底座; 1; 3; 引风机电机（4.0kw高速）; 1. 4; Φ325螺旋进料器 （含减速机）; 1; 4; 引风机天圆地方变头（变Φ280）; 1. 5; 防堵出气一体机; 1; 5; 引风机罩; 1. 6; 7.5KW密封出渣绞龙 （含减速机）; 1; 6; Φ320*Φ280变头配法兰; 1. 7; 5.5KW出气出渣中转绞龙（含减速机）; 1; 7; 螺旋喷头; 3. 8; 5.5KW主釜驱动减速机; 1; 6.配电系统. 9; 主炉驱动减速机固定座; 1; 1; 0--1000度热电偶（配套表座）; 10. 10; 主炉传动链条6米长; 1; 2; 压力传感器（配套表弯及表阀）; 3. 11; 可升降滑动轮; 8; 3; 散热器; 3. 2.冷却回收系统; 4; 热电偶专用信号线; 150. 1; Φ630*1100*4.5缓冲气包; 1; 5; 压力远程表专用信号线; 60. 2; Φ320*2500制作好直管; 1; 6; 大型琴式配电柜; 1. 3; 大箱式冷凝器; 1; 7.表类、视镜及补偿器. 4; 小箱式冷凝器; 1; 1; 0-500℃温度表立（加配套表座）; 12. 5; 冷凝器平台; 1; 2; 0-500℃温度表平（加配套表座）; 5. 6; 平台支腿; 8; 3; 0.16Mpa压力表加表弯表阀; 7. 7; 平台楼梯; 1; 4; Φ108通用补偿器; 3. 8; Φ1200储油罐带腿 （配Φ377盲板）; 2; 5; Φ325通用补偿器; 1. 3、气体净化系统; 6; Φ630通用补偿器（短的）; 1. 1; Φ800水封; 1; 7; Φ108视盅; 2. 2; 15KW真空泵; 1; 8; Φ108视盅用玻璃筒; 4. 4、加热系统; 9; Ф20不锈钢拷克 （加配套焊接底座）; 6. 1; XY-8型转炉; 1; 10; Ф20拷克用玻璃管（1米）; 8. 2; 喷枪; 6; 11; 石墨盘根; 2. 3; 250W鼓风机; 6; 8.泵类. 4; 铁软管; 6; 1; 1.5KW不锈钢自吸泵; 1. 5; 内Φ40钢丝软管; 6; 2; 配套自吸泵底阀; 1. 6; 喷枪专用砖; 6; 3; 5.5KW离心泵; 1. 7; Φ60不锈钢卡子; 15; 4; 2.2KW齿轮油泵; 1. 3、生产工艺 ###### （一）11万吨再生油脂综合利用生产线 1、预处理 外购的废矿物油（HW08）通过化验室化验进行品位分析，然后通过格栅进入卸油池内，接着通过油泵送入储油罐，在储油罐内同时通过导热油换热加温至80℃左右，加入絮凝剂自然或离心机沉淀24h左右，进行油、水及杂质的初步分离。该过程分离出的油、水及杂质约为5%左右。经沉淀处理后的废油进入原料油罐以备下一步处理。 2、脱水 经沉淀处理后的废油用油泵送入脱水塔内进行脱水，进入脱水塔前废油通过换热器与减压蒸馏得到的馏分基础油进行换热至150℃左右脱水，经过脱水后进入下一流程进行处理。 3、蒸馏、分馏（精制） 经脱水塔处理后的废油由管道输送至换热器进行余热换热，达到250℃左右进入蒸馏塔，利用油水物理性质差异彻底去除废油水分及其他杂质，油料中的极少量低碳组分随水分一起带出。初馏塔塔底油经塔底泵升压后再次经导热油炉间接加热到300℃进入减压塔和330℃高真空塔。控制塔内各馏分的馏出温度，分别得到轻油和重油产品。 ###### 图2-10 再生油脂工程综合利用工艺流程 ###### （二）1万吨含油污泥综合利用生产线 该生产线以来自远大（湖南）再生燃油股份有限公司自身产生的油泥和回收来的各行各业产生的油泥类固体废物为原料，进行加温、分解气化、冷凝回收等处理步骤进行脱油。项目不分油泥的行业来源，统一采用同一生产工艺进行处理，处理过程中不需要添加其他辅助原料。主要生产工艺流程及产污节点图如下： ###### 图2-11 生产工艺流程及产污环节图 4、现有工程污染物排放情况及环保措施 ###### （一）11万吨再生油脂综合利用生产线 ###### ①废气 （1）加热炉废气 根据现场调查情况，11万吨再生油脂生产线现有工程2台卧式加热管式炉均采用外购柴油作为燃料，消耗量约650t/a。同时，项目将废矿物油进行预处理时蒸发出的不凝气引入燃油锅炉焚烧，作为辅助供热燃料。根据企业提供的资料，废油的蒸发量约占原料的1.5%，不凝气产生量为1650t/a。合计项目加热炉燃料消耗量约2300t/a。由于该生产线2020年至今未生产，只收集到2019年季度性监测数据，其污染物排放情况如下表所示，其污染物排放情况如下表所示。 ###### 表2-39 加热炉废气产生、排放及控制措施一览表 产生源; 污染物名称; 烟气量m3/h; 有组织排放量及排放浓度mg/m3; 控制措施; 排放去向; 标准值. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 加热炉废气; 颗粒物; 2475; 18; 收集排放; 通过15m高DA001排气筒外排; 30; /. SO2; 46; 200; /. NOX; 55; 300; /. 备注：监测工况：188.2 t/d，满负荷工况为566.7t/d；. （2）工艺废气 11万吨再生油脂生产线将废矿物油进行预处理时，将蒸发出的低沸点油气引入燃油锅炉焚烧，作为辅助供热燃料。根据企业的实际生产情况，低沸点油的产生量约为1650t/a，全部通过锅炉焚烧后，剩余碳氢化合物可忽略不计。 ###### ②废水 11万吨再生油脂综合利用生产线生产运营过程生产废水主要是水洗废水、沉降罐废水、离心分离废水、洗罐废水、泵体清洗废水、储罐排水、车间地面清洗废水及少量生活废水，厂区设有污水收集池，收集池容积约120m3。 洋沙湖大道厂区（老厂区）原自建有46m3/d的污水处理站，由于该废水处理系统规模较小且工艺较简单，处理能力有限，应急收集、处置能力较差，在《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目》（2017年12月批复）环评报告中明确“原有46m3/d污水处理系统作为现有生产线污水收集池和部分预处理系统。本次技改拟新建一套300m3/d污水处理系统，确保正常生产污水处理要求”。在《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油项目环境影响变更补充说明》（2018年10月批复）环评报告中明确“60000t/a废油再生基础油技改项目建设地点变更：由湘阴县工业园洋沙湖大道以北变更至湘阴县工业园顺天大道以北”，配套的300m3/d污水处理系统在顺天大道厂区建成投运。因此，由于顺天大道配套的300m3/d污水处理系统设有废水预处理系统。因此，11万吨再生油脂综合利用生产线生产废水经收集后，不再预处理，直接通过罐车转运至顺天厂区污水处理站处理。 ###### ③固废 11万吨再生油脂生产线产生的固体废物处置情况如下表所示。 表2-40 项目固废产生处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 行业代码; 产生量; 处理方式. 1; 污水处理站污泥; 危险废物HW08; 900-210-08; 124; 送油泥生产线综合利用. 2; 生活垃圾; 一般固体废物; /; 9.6; 园区环卫. ###### ④噪声 11万吨再生油脂生产线噪声主要来自真空泵、风机、输油泵、冷却塔等设备，噪声声压级60~85dB(A)。建设单位采取了购买低噪声设备，对设备进行了基础减振。据现有工程监测数据，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，洋沙湖大道厂区噪声监测结果如下表所示。 ###### 表2-41 洋沙湖大道厂区厂界噪声监测结果一览表 采样日期; 点位序号; 采样位置; 检测结果Leq dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间. 2021.6.16; N1; 厂界东侧外1米处; 57.4; 48.7; 达标. N2; 厂界南侧外1米处; 56.5; 48.2; 达标. N3; 厂界西侧外1米处; 57.9; 47.5; 达标. N4; 厂界北侧外1米处; 56.1; 46.3; 达标. ###### （二）1万吨含油污泥生产线 ###### ①废气 （1）有组织废气 1万吨含油污泥综合利用生产线需外购柴油为燃料，对油泥进行加温分解，根据现有工程实际情况，燃油量约为650t/a，项目属于连续生产，年生产300天。根据现有工程监测数据，其污染物产排情况详见表2-42。 ###### 表2-42 热解炉废气产生、排放及控制措施一览表 产生源; 污染物名称; 烟气量m3/h; 有组织排放量及排放浓度; 控制措施; 排放去向; 标准值. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 热解炉废气; 颗粒物; 2383; 12mg/m3; 水膜除尘器; 通过15m高1#排气筒外排（DA008）; 30; /. SO2; 25mg/m3; 200; /. NOX; 113mg/m3; 300; /. VOCs; 5.96mg/m3; 80; 0.33. 备注：监测工况为33.0t/d，满负荷工况为33.3t/d；. （2）厂区无组织废气 项目无组织排放的非甲烷总烃废气主要有两个部分，一为存储过程中产生的“小呼吸”无组织废气，二为生产过程中跑冒漏滴等损失产生的非甲烷总烃废气。根据现有工程监测结果，厂区无组织废气监测详见下表： 表2-43 洋沙湖大道厂区（老厂区）无组织废气监测结果 采样点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 厂区上风向; 2021.6.16; 挥发性有机物（mg/m3）; 1.40; 2.0; 达标. 二氧化硫（mg/m3）; 0.028; 0.40; 达标. 臭气浓度（无量纲）; <10; 20; 达标. 颗粒物（mg/m3）; 0.229; 1.0; 达标. 厂区下风向; 2021.6.16; 挥发性有机物（mg/m3）; 1.93; 2.0; 达标. 二氧化硫（mg/m3）; 0.075; 0.40; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 14; 20; 达标. 颗粒物（mg/m3）; 0.439; 1.0; 达标. 备注：洋沙湖厂区下风向挥发性有机物浓度已接近环境质量标准，主要原因是厂区内仓库、储罐区、装卸平台等无组织排放的VOCs未经有效收集处理。在建工程实施后，洋沙湖厂区将关停退出，新厂区针对仓库、储罐区、装卸平台无组织排放的VOCs进行有效的收集处理。. ###### ②废水 1万吨含油污泥综合利用生产线废水主要包括油泥分离水、车间冲洗废水、初期雨水、冷却水、喷淋水及少量生活污水。各部分废水经收集后，通过罐车转运至顺天大道厂区污水处理站处理。 ###### ③固废 1万吨含油污泥综合利用生产线产生的固体废物处置情况如下表所示。 ###### 表2-44 项目固废产生处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 行业代码; 产生量; 处理方式. 1; 废渣; 一般固废; /; 5867.5; 外售综合利用. 2; 废包装袋; 危险废物HW08; 900-213-08; 0.2; 委托湖南瀚洋环保科技有限公司. 3; 污水处理站污泥; 危险废物HW08; 900-210-08; 3; 送油泥生产线综合利用. 4; 废气处理沉渣; 一般固废; /; 5.1; 出售给当地砖厂做原料. 5; 生活垃圾; 一般固体废物; /; 7.5; 园区环卫. ###### 1万吨含油污泥综合利用生产线在验收期对废渣进行了毒性鉴别，根据湖南永蓝检测技术有限公司鉴别检测报告（附件10），废渣浸出毒性检测结果显示均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）相关标准限值。 ###### ④噪声 1万吨含油污泥综合利用生产线噪声主要来自真空泵、风机、输油泵、冷却塔等设备，噪声声压级60~85dB(A)。建设单位采取了购买低噪声设备，对设备进行了基础减振，同时通过距离衰减等措施，根据厂区边界噪声监测结果可知，洋沙湖大道厂区（老厂区）厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 ###### ⑤地下水监控井设置以及自行监测情况 洋沙湖大道厂区内设置有2口地下水监测井，分别位于东侧和南侧，其2021年季度性监测报告数据统计情况如下表所示，主要监测因子为。根据表格数据，各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 ###### 表2-45 洋沙湖大道厂区地下水自行监测情况 监测点位; 监测因子; 监测数据浓度; 标准值; 是否达标. 洋沙湖厂地下水井1#; 铅; ND; ≤0.01; 是. 砷; ND~0.5*10-3; ≤0.01; 是. 六价铬; ND; ≤0.05; 是. 镉; ND; ≤0.005; 是. 镍; ND~0.033; ≤0.02; 是. 洋沙湖厂地下水井2#; 铅; ND; ≤0.01; 是. 砷; ND; ≤0.01; 是. 六价铬; ND; ≤0.05; 是. 镉; ND; ≤0.005; 是. 镍; ND; ≤0.02; 是. - 排污许可 表2-46 排污许可证申请情况信息表 单位名称; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司洋沙湖厂. 注册地址; 湘阴县工业园. 法定代表人; 葛新力. 生产经营场所地址; 湘阴县工业园. 行业类别; 非金属废料和碎屑加工处理，热力生产和供应. 统一社会信用代码; 9143060068032813X2. 有效期限; 自2019年11月30日至2022年11月29日止. 证书编号; 9143060068032813X2001Q. 排污许可执行情况：远大（湖南）再生燃油股份有限公司洋沙湖大道厂区自首次申领排污许可证后，严格执行排污许可证的规定，按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括了生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 根据企业2022年排污许可执行报告，远大（湖南）再生燃油股份有限公司洋沙湖大道厂区污染防治设施运行正常，落实了自行监测制度，台账管理表填报较为完整，根据自行监测数据，其各污染物均能达标排放。 6、污染物排放总量 现有工程洋沙湖大道厂区主要污染物排放情况详见下表。 ###### 表2-47 洋沙湖大道厂区现有工程主要污染物排放情况表（单位：t/a） 污染种类; 污染物; 2021年实际排放量. 废水; 废水量; 581.46. COD; 0.029. NH3-N; 0.003. 石油类; 0.001. 废气; SO2; 0.146. NOx; 0.244. 颗粒物; 0.031. VOCs; 0.684. 固废; 危废; 1.30（产生量）. 一般固废; 2378.34（产生量）. 注：（1）污染物排放量数据为2021年全年实际污染物排放量，其中废气实际排放量按照相关排污许可证申请与核发技术规范中“废气污染物实际排放量核算方法-实测法”进行核算，即Ei=C×Q×T×10-9 （2）废水排放量以最终入河排放量计. - 三、在建工程 根据湘阴县委县政府的有关规划，将公司洋沙湖老厂区区域调整为商业用地区域，并出台了“退二进三”政策。基于上述背景及公司规划，远大（湖南）再生燃油股份有限公司拟在顺天大道新厂已建成投产60000t/a废矿物油综合利用项目基础上进行搬迁，将洋沙湖老厂区110000t/a废矿物油（HW08）和10000t/a油泥（HW08）利用项目由洋沙湖大道老厂搬迁到顺天大道新厂，同时将废矿物油（HW08）规模降至90000t/a、固废（HW08）规模扩建至20000t/a和10000t/a废机油格（HW49）综合利用项目，并配置相关配套设施。搬迁完成后，顺天大道厂区总规模为：14万吨/年废矿物油（HW08）、2万吨/年油泥（HW08）、1万吨/年废乳化液（HW09）、1万吨/年废机油格（HW49）和废机油壶（HW08）。远大（湖南）再生燃油股份有限公司于2021年11月10日委托湖南葆华环保有限公司编制完成了《远大（湖南）再生燃油股份有限公司170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目环境影响评价报告书》，已提交环境保护主管部门通过审查（湘环评[2023]5号）。 表2-48 在建工程基本情况 建设项目名称; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目. 建设规模; 将洋沙湖厂区剩余装置拆除，在顺天大道厂区建设9万t/a废矿物油（HW08）、2万t/a（含自产0.2万t/a油泥）油泥（HW08）和0.8万t/a废机油格（HW49）、0.2万t/a机油壶（HW08）综合利用生产线，并配置相关配套设施；（2）对顺天大道厂区现有加热炉和导热油炉、锅炉进行油改气；同时将现有6万t/a废矿物油利用生产线的萃取剂由“二甲基甲酰胺”变更为“甲基吡咯烷酮”。. 建设地点; 湘阴高新技术产业开发区顺天大道厂区. 占地面积; 位于湘阴高新技术产业开发区顺天大道以北地块，本项目生产线的设置均依托远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天大道厂区一期项目已建厂房和预留用地，不新增占地。储运工程、部分公用工程（给排水、供电、循环水）、废水处理、固废暂存、初期雨水收集等环保工程均依托现有。中心地理坐标：北纬112°54′30″、东经28°38′02″。. 生产定员; 项目定员50人. 年工作时数; 年操作日300天，每天3班，每班工作8小时，年工作7200小时. 计划建设期; 2023年4月~2024年3月，共计12个月。. - 1、迁建工程建设内容 表2-49 在建工程主要工程建设内容表 序号; 工程类别; 工程组成; 内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 固废处理生产 厂房一; 占地3286.54m²，尺寸94.50×34.45m，建筑面积3286.54m²，1F，8.5m高，封闭式厂房。 设有油泥热解生产线 设有废机油格HW49、废机油壶HW08综合利用生产线; 依托现有已建厂房. 固废暂存库; 占地3997.09m²，尺寸94.50×41.95m，建筑面积3997.09m²，1F，8.5m高，封闭式厂房。设有油泥原料暂存区、分拣区、废渣（一般固废）暂存区、危废库（外委部分）等; 依托现有已建厂房. HW08废矿物油综合利用区; 占地1560m²，尺寸52×30m，建筑面积1560m²，4F，平台16m高，框架结构。 设有废矿物油（白土精制工序依托现有）综合利用生产线; 新建. 2; 辅助工程; 锅炉房; 占地150m²，15×10m，建筑面积150m²，钢结构。; 依托. 3; 储运工程; 储罐区二; 占地2760m²，尺寸60×46m。主要贮存原料废矿物油。; 依托现有 不新增储罐. 储罐区一; 占地2320m²，尺寸58×40m。主要贮存半成品、 燃料油产品、精馏残渣原料、沥青改性剂、基础油成品、尾油产品。; 依托现有 不新增储罐. 预处理车间罐 组区; 占地970.71m²，尺寸39.3×24.7m。主要储存含水率高的废矿物油; 依托现有 新增储罐. 装卸区; 占地1721.25m²，尺寸42.5×40.5m，; 依托. 4; 公用 工程; 给水; 由园区供水管网供水; 园区管网. 排水; 采用雨污分流制排水，污水排入园区污水管网; 园区管网. 供电; 项目厂区内引入电源供电电压等级为380V，由厂区配电室送至本工程内，经配电柜采用放射式和树干式供电方式供给该项目各用电设备。; 园区电网. 循环水; 循环水系统：500m3/h; 依托现有. 供热; 9万吨废矿物油综合利用生产线工艺管道吹扫等：配套设置1台5t/h锅炉； 9万吨废矿物油综合利用生产线预处理、蒸馏、尾油加工工序：配套设置1台5t/h加热炉； 0.8万吨/年废机油格综合利用生产线干化工序：配套一台1.5t/h干化炉；; 新建. 顺天大道厂区（新厂区）现有工程6万吨再生油脂（含1万吨废乳化液）项目供热方式发生：配套的加热炉、导热油炉和锅炉所用的燃料均由燃料油改为天然气。; 技改. 其他说明; 绿化面积约1836m²、绿化率6.5%; /. 5; 环保工程; 废气处理; 有组织废气： 1、废矿物油生产装置区 （1）蒸馏塔不凝气和溶剂回收不凝气送新建加热炉作燃料燃烧处理。 （2）白土精制区含尘有机废气经“旋风除尘器+TO焚烧炉+碱液喷淋（除尘+脱硫）+湿法脱硝+喷淋塔”处理。 （3）废矿物油白土精制区滤机吹扫排气经“二级水喷淋+除雾箱+UV光解+碱液喷淋+除雾箱+活性炭吸附装置”处理。 （4）加热炉废气：收集外排。 2、固废处理生产厂房一 （1）油泥热解废气、废渣破碎废气、废机油格干化炉废气经“碱液喷淋（除尘+脱硫）”处理。 （2）废机油格、废机油壶综合利用去残废气经“碱液喷淋+除雾箱+UV光解+活性炭”处理。 3、锅炉房 （1）锅炉废气：低氮燃烧+收集外排。 无组织废气： （1）固废处理生产厂房一和固废暂存库的无组织废气收集后采用“碱液喷淋+除雾箱+UV光解+活性炭”装置处理。 （2）储罐区、装卸平台无组织废气经收集后采用“碱液喷淋+除雾箱+活性炭吸附”装置处理 （3）污水处理站无组织废气：收集后采用“二级水喷淋+除雾箱+UV光解+碱液喷淋塔”处理。; /. 废水处理; 生活污水、生产废水经污水处理站处理后纳入园区工业污水管网，最终由工业园污水处理厂进一步处理后外排湘江； 处理工艺：“隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池”处理 处理规模：设计处理规模300t/d，目前满负荷工况实际水处理量约80t/d，剩余220t/d的处理容量。; 依托. 事故应急池; 总容积2160m³; 依托. 初期雨水池; 总容积360m³; 依托. 固废处理; 外委危废暂存于公司危废暂存间内，定期交由具备相应资质单位处置。危废间设置在固废暂存库内的西南角，占地面积75m2; 改建. 噪声处理; 隔声、消声等常用降噪措施且噪声设备集中布置， 远离居民点; 新建. - 2、迁建工程主要生产设备 表2-50a 主要生产设备一览表（废矿物油生产线） 编号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 一、废矿物油蒸馏设备一览表. 冷换设备. 1; 一线冷却器; 6000*1500*1500; 1; 冷凝. 2; 二线冷却器; 6000*1500*1500; 1; 冷凝. 3; 三线冷却器; 6000*1500*1500; 1; 冷凝. 4; 四线冷却器; 6000*1500*1500; 1; 冷凝. 5; 五线冷却器; 6000*1500*1500; 1; 冷凝. 6; 渣油冷却器; 6000*1500*1500; 1; 冷凝. 7; 一线回流冷却器; 6000*2000*1500; 1; 冷凝. 8; 脱水顶冷凝器; φ1200; 2; 冷凝. 9; 脱水顶二级冷凝器; φ800; 1; 冷凝. 10; 减顶冷凝器; φ1200; 2; 冷凝. 11; 减顶二级冷凝器; φ800; 1; 冷凝. 12; 原料/一线换热器; φ1200; 1. 13; 原料/二线换热器; φ1200; 1. 14; 原料/三线换热器1; φ1200; 1. 15; 原料/三线换热器2; φ1500; 1. 16; 原料/四线换热器1; φ1200; 1. 17; 原料/四线换热器2; φ1200; 1. 18; 原料/五线换热器; φ1000; 1. 19; 原料/渣油换热器1; φ1000; 1. 20; 原料/渣油换热器2; φ1000; 1. 废矿物油过滤预处理（位于固废生产厂房一）. 1; 锥罐; 20m³; 4个; 沉降. 2; 溢流罐; 5m³; 1个; 沉降. 3; 冷却箱; 10m³; 1个. 4; 板框压滤机; /; 1台. 5; 循环泵; CB2-H; 1台. 6; 齿轮泵; 5.5KW; 3台. 7; 搅拌机; 5.5KW; 1套. 8; 蒸气加热系统; /; 1套. 9; 1吨电动葫芦; /; 1台. 10; 滤机平台; /; 1个. 11; 空压机; /; 1台. 静设备. 21; 脱水塔; φ1200; 1; 脱水. 22; 减压塔; φ3000; 1; 分馏. 23; 加热炉; φ3000; 1. 24; 一线积液罐; φ800; 1; 缓存罐. 25; 二线积液罐; φ800; 1; 缓存罐. 26; 三线积液罐; φ800; 1; 缓存罐. 27; 四线积液罐; φ800; 1; 缓存罐. 28; 五线积液罐; φ800; 1; 缓存罐. 29; 一线沉降罐; φ1000; 1; 沉降. 30; 二线沉降罐; φ1000; 1; 沉降. 31; 脱水真空油气分离罐; φ1000; 1; 油气分离. 32; 脱水油水分离罐; φ1400; 1; 油水分离. 33; 减压真空油气分离罐; φ1000; 1; 油气分离. 34; 减压油水分离罐; φ1400; 1; 油水分离. 35; 燃油稳压罐; φ800; 1; 稳定燃油的压力. 36; 真空泵尾气分离罐; φ800; 1; 油气分离. 动设备. 37; 注碱泵; /; 1. 38; 原料泵; /; 1. 编号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 39; 脱底泵; /; 1. 40; 减底泵; /; 1. 41; 一线泵; /; 1. 42; 二线泵; /; 1. 43; 三线泵; /; 1. 44; 四线泵; /; 1. 45; 五线泵; /; 1. 46; 脱水真空泵; /; 1. 47; 减压真空泵; /; 1. 48; 燃料油泵; /; 1. 49; 热鼓风机; /; 1. 50; 脱水污油泵; /; 1. 51; 污水泵; /; 1. 52; 减顶油泵; /; 1. 二、尾油深加工设备一览表. 冷换设备. 1; 尾油闪顶冷凝器; 6000*φ1200; 2. 2; 尾油闪顶冷却器; 6000*1500*1500; 1. 3; 导热油/尾油闪底油换热器; 4000*φ1500; 1. 4; 原料油/尾油闪底油换热器; 6000*φ1400; 1. 静设备. 5; 尾油蒸馏分离塔; φ1000; 1. 6; 尾油蒸馏分离罐; φ1000; 1. 动设备. 7; 尾油原料泵; /; 1. 8; 循环泵; /; 1. 9; 尾油闪底泵; /; 1. 10; 尾油外送泵; /; 1. 11; 尾油真空泵; /; 1. 三、废矿物油精制设备一览表. 冷换设备. 1; 100抽出液冷却器; φ1400*3000; 1. 2; 100成品外送冷却器; φ600*6000; 1. 3; 250抽出液冷却器; φ1400*3000; 1. 4; 250成品外送冷却器; φ600*6000; 1. 5; 溶剂回流冷却器; φ800*6000; 1. 6; 溶剂外送冷却器; φ600*6000; 1. 7; 回收塔顶冷凝器; φ800*6000; 1. 8; 抽出液闪顶冷凝器; φ800*6000; 1. 9; 气提塔顶冷凝器; φ600*6000; 1. 10; 抽出液闪顶冷凝器; φ700*6000; 1. 11; 干燥塔顶冷凝器; φ700*6000; 1. 12; 溶剂加热器; φ400*3000; 1. 13; 100抽余液加热器; φ1000*3000; 1. 14; 100抽余液闪1循环加热器; φ1000*3000; 1. 15; 100抽余液闪2循环加热器; φ500*3000; 1. 16; 100抽余液外送换热器; φ600*6000; 1. 17; 250抽余液加热器; φ1000*3000; 1. 18; 250抽余液闪1循环加热器; φ1000*3000; 1. 19; 250抽余液闪2循环加热器; φ500*3000; 1. 编号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 20; 250抽余液外送换热器; φ600*6000; 1. 21; 干燥塔循环加热器; φ1000*3000; 1. 22; 抽出液加热器; φ1400*3000; 1. 23; 回收塔循环加热器; φ1000*3000; 1. 24; 抽出液闪1进料加热器; φ600*3000; 1. 25; 抽出液闪1循环加热器; φ600*3000; 1. 26; 抽出液闪2循环加热器; φ600*3000; 1. 27; 抽出液换热器; φ600*3000; 1. 28; 回收塔内冷凝器; φ1800*4000; 1. 静设备. 29; 100萃取塔1; φ1800; 1; 萃取. 30; 100萃取塔2; φ1800; 1; 萃取. 31; 100抽余液闪1塔; φ1200; 1; 回收萃取剂. 32; 100抽余液闪2塔; φ1200; 1; 回收萃取剂. 33; 100气提塔; φ1200; 1; 脱除油品中的残留萃取剂. 34; 250萃取塔1; φ1400; 1; 萃取. 35; 250萃取塔2; φ1400; 1; 萃取. 36; 250抽余液闪1塔; φ1200; 1; 回收萃取剂. 37; 250抽余液闪1塔; φ1200; 1; 回收萃取剂. 38; 250气提塔; φ1200; 1; 脱除油品中的残留萃取剂. 39; 干燥塔; φ1200; 1; 脱除油品中的残留萃取剂. 40; 回收塔; φ3000; 1; 回收萃取剂. 41; 抽出液闪蒸塔; φ1200; 1; 回收萃取剂. 42; 100原料加热罐; φ2000*3000; 1. 43; 100调和罐; φ1000*1500; 1; 产品调和. 44; 100预萃取抽余液罐; φ2000*3000; 1; 萃取. 45; 100萃取过程抽余液罐; φ2000*3000; 1; 萃取. 46; 100萃取抽余液中间罐; φ2000*3000; 1; 萃取. 47; 250原料加热罐; φ2000*3000; 1. 48; 250调和罐; φ1000*1500; 1; 产品调和. 49; 250预萃取抽余液罐; φ2000*3000; 1; 萃取. 50; 250萃取过程抽余液罐; φ2000*3000; 1; 萃取. 51; 250萃取抽余液中间罐; φ2000*3000; 1; 萃取. 52; 抽出液中间罐; φ3000*3000; 1; 缓存抽出液. 53; 溶剂侧线积液罐; φ800*3000; 1; 缓存萃取剂. 54; 回收塔顶接收罐; φ1400*3000; 1; 接收萃取剂. 55; 抽余液闪顶接收罐; φ1400*3000; 1; 接收萃取剂. 56; 气提塔顶接收罐; φ1400*3000; 1; 接收萃取剂. 57; 抽出液闪顶接收罐; φ1400*3000; 1; 接收萃取剂. 58; 干燥塔顶接收罐; φ1400*3000; 1; 接收萃取剂. 59; 溶剂罐; φ4000*4500; 2; 萃取剂储存. 动设备. 60; 100原料泵; /; 1. 61; 100调和进料泵; /; 1. 62; 100抽出液外送泵; /; 1. 63; 100萃取原料进泵; /; 1. 64; 100萃取1抽出液过程泵; /; 1. 65; 100萃取1抽余液过程泵; /; 1. 66; 100萃取2抽出液过程泵; /; 1. 67; 100萃取抽余液过程泵; /; 1. 68; 100抽余液闪1循环泵; /; 1. 69; 100抽余液闪2循环泵; /; 1. 70; 100抽余液闪2外送泵; /; 1. 71; 吸收塔循环泵; /; 1. 72; 吸收塔外送泵; /; 1. 73; 100气提塔外送泵; /; 1. 74; 250原料泵; /; 1. 75; 250调和进料泵; /; 1. 76; 250抽出液外送泵; /; 1. 77; 250萃取原料进泵; /; 1. 78; 250萃取1抽出液过程泵; /; 1. 79; 250萃取1抽余液过程泵; /; 1. 80; 250萃取2抽出液过程泵; /; 1. 81; 250萃取抽余液过程泵; /; 1. 82; 250抽余液闪1循环泵; /; 1. 83; 250抽余液闪2循环泵; /; 1. 84; 250抽余液闪2外送泵; /; 1. 85; 250气提塔外送泵; /; 1. 86; 干燥塔循环泵; /; 1. 87; 干燥塔外送泵; /; 1. 88; 回收塔进料泵; /; 1. 89; 回收塔循环泵; /; 1. 90; 回收塔溶剂外送泵; /; 1. 91; 回收塔外送泵; /; 1. 92; 抽出液闪1循环泵; /; 1. 93; 抽出液闪2循环泵; /; 1. 94; 抽出液闪2外送泵; /; 1. 95; 塔顶溶剂外送泵; /; 1. 96; 抽出液闪顶外送泵; /; 1. 97; 干燥塔顶外送泵; /; 1. 98; 回收塔顶真空泵; /; 1. 99; 气提塔顶真空泵; /; 1. 100; 干燥塔顶真空泵; /; 1. 表2-50b 主要生产设备一览表（油泥热解、废机油格、废机油壶生产线） 一、油泥热解设备清单（共4套）. 编号; 所在系统; 设备名称; 规格型号; 数量; 特性; 备注. 1; 主炉; 热解主炉; Φ2600*7100; 1台; 18MM. 2; 筒体封头; Φ2600; 1套; 18MM. 3; 全开门; Φ2600; 1套; 18MM. 4; 保温壳; 两半组合; 1套; 全耐火水泥. 5; 主炉底座; 7100*2770*160; 1套; 槽钢16#. 6; 炉门螺栓; 与主炉配套; 若干. 7; 托辊; Φ300; 4件; 加大拖轮. 8; 传动部分; 定制齿圈; Φ80; 1个. 9; 可调速电机; 7.5KW; 2台. 10; 大小皮带轮; 与减速机配套; 1套. 11; 减速机; 加重500; 1台. 12; 出气口密封系统; 出气口; Φ425; 1个. 13; 密封体; Φ425; 1个. 14; 补偿器; Φ425; 1个. 15; 密封圈; Φ425; 10个. 16; 分离系统; 油气分离净化系统; Φ900*1800; 1台; 6MM; 油气分离. 17; 操作平台; 与分离净化配套; 1套. 18; 冷凝冷却系统; 排管冷凝器; 2500*2800*6600; 1套; 5MM. 19; 沉淀罐; Φ500*750; 1台; 4MM; 接收冷凝油. 20; 接收罐; 1500*5000; 1台; 5MM; 接收冷凝油. 21; 出渣系统; 出气口出渣蛟龙; Φ425; 1套. 22; 闸阀; Φ325; 1台. 23; 不凝气回燃系统; 水封罐; Φ900*1500; 1台; 4MM. 24; 废气喷枪; 20W大卡; 1套. 25; 喷枪砖; 与喷枪配套; 4块; 耐火水泥. 26; 软管; 与喷枪配套; 4套. 27; 鼓风机; 3KW; 1套. 28; 燃烧 系统; 炉膛; 7700*2570*600; 1套; 16#槽钢加密固件. 29; 电控 系统; 齿轮泵; 2.5KW; 1套; 2套设备共用. 30; 温度表; 600°; 3套. 31; 压力表; 0.16Mpa; 2套. 32; 电控柜; 带压力传感 带温度传感; 1套; 带调速器. 33; 烟气处理系统; 304不锈钢喷淋塔; 1200*4500; 2台; 4台热解炉共用一套废气处理设施. 34; 引风机; 45KW; /. 35; 循环水泵; 2.2KW; 1. 36; 脱硫除尘循环水池; /; 1. 37; 其他; 齿轮泵; 4KW; 4. 38; 循环水泵; 2.2KW; 1. 39; 冷却水池; /; 1. 40; 燃料罐; 5m³; 1. 41; 燃烧器; 33大卡; 3. 42; 阀门; 25/40/50/89; 若干. 43; 视蛊; DN108; 1套. 44; 拷克; 1500; 1套. 45; 阻火器; DN50; 1台. 46; 管道、螺丝、槽钢、法兰、弯头、连接等; 与系统配套; 若干/组. 二、油泥预处理（针对含白土油泥，1套）. 编号; 名称; 长*宽*高; 数量; 动力设备; 备注. 1; 搅拌机; 3.2*2.3*2.4; 1台; 配动力、7.5千瓦6级、防爆电机; 搅拌. 2; 压榨机; 1.5*1.5*2.51; 2台; 100吨油缸5条; 压滤白土油泥. 3; 下料斗; 2.45*1.35*1.9; 1台; 配动力、3千瓦4级、防爆电机. 4; 上料器; 3.25*0.3*0.35; 1台; 配动力、5.5千瓦4级防爆电机. 5; 液压站; 0.6*0.8*0.1; 2台; 配动力、3千瓦4级、1.54级防爆. 6; 竹帘; 100片. 7; 滤布; 型号：750B1.1宽; 400米. 8; 液压油; 46号; 360KG. 9; 设备基础; /; /. 10; 卸车吊装; /; /. 11; 齿轮泵; 4KW; 2个. 12; 接收罐; 30M³; 用做压滤出的油水接收罐. 三、油泥沉降预处理（1套）. 1; 预处理车间立罐; 130m³; 8个; Φ4.8*7.25M; 废矿物 油收集待预处理罐. 预处理车间锥罐; 110m³; 4个; Φ4.8*6.8M; 废矿物油预处理脱水罐. 2; 立罐; 70m³; 9个; Φ3.5*7.25M; 1~3号罐为干化炉生产废水接收罐，4~9号罐为油水混合物料分离 罐. 3; 立罐; 70m³; 9个; Φ3.5*7.25M; 废乳化液沉降分离罐. 4; 立罐; 120m³; 8 个; Φ4.8M*6.75M; 1、2、5、6号罐装浮渣用;3、4、7、8号罐装油泥污泥用. 5; 锥罐; 23m³; 4个; Φ2.8M*4.8M; 废矿物油脱渣脱水罐. 6; 锥罐; 23m³; 4个; Φ2.8M*4.8M; 废矿物油脱渣脱水罐. 7; 方型接收槽; 9.3m³; 1个; 3M*2.5M*1.25M; 废矿物油压滤接收槽. 废机油壶处置设备（1套）. 1; 上料输送机; R8060型; 1台; /. 2; 双轴破碎机; 1台. 3; 摩擦清洗机; 1套. 4; 干燥系统; 1台. 5; 螺旋上料机; SC1000; 1台. 6; 控制系统; 1套. 五、废机油格利用处置设备清单（1套）. 1; 上料机; /; 1台; /. 2; 双轴破碎机; /; 1台. 3; 磁选分离机; /; 1台. 4; 干化热解设备; /; 1套. 六、其他设备清单. 1; 破碎机; /; 1台; /; 用于热解后部分废渣的破碎，破碎量每年约100t. 2; 手动叉车; /; 1台; /; /. 3; 叉车; 3吨/4.5m; 2台; /; /. 4; 铲车; /; 2台; /; /. 5; 出渣斗; /; 2个; /; /. 6; 桶装油泥分拣平台; 16m²; 2个; /; /. 7; 搅拌机; /; 1台; /; /. ###### 表2-50c 在建项目主要锅炉及燃料使用情况一览表 类型; 功能; 数量; 单台吨位（t/h）; 燃料种类; 燃料用量 （万m3/a）; 操作时间 h; 备注. 锅炉; 配套设置1台5t/h锅炉，备用（仅当顺天大道现有3t/h锅炉故障时，开启使用）; 1; 5; 天然气; /; /; 备用. 加热炉; 配套9万吨废矿物油生产线预处理、蒸馏、尾油深加工; 1; 5; 天然气; 不凝气1340.3t/a; 6192; 新建. 油泥 热解炉; 配套2万吨油泥综合利用生产线; 4; 1.5; 天然气; 98.98; 7200; 新建. 干化炉; 配套0.8万吨废机油格综合利用 生产线; 1; 1.5; 天然气; 14.85; 2860; 新建. TO炉; 白土精制区有机废气处理; 1; /; 天然气助燃; 5.0; 4800; 新建. 现有 加热炉; 配套6万吨废矿物油生产线初馏、蒸馏工序; 1; 2.5; 天然气; 不凝气637.6t/a; 6000; 技改. 现有导热油炉; 配套6万吨废矿物油生产线精制工序; 1; 5; 天然气; 115.2; 4800; 技改. 现有锅炉; 配套6万吨废矿物油生产线工艺管道吹扫等; 1; 3; 天然气; 90; 6000; 技改. - 在建工程工艺流程 - ⑴、废矿物油HW08资源化利用工艺 ①沉降预处理 外购的废矿物油（HW08）通过化验室化验进行品位分析，然后通过格栅进入卸油池内，接着通过油泵送入沉降罐，通过沉降，水分和机械杂质经沉降后通过罐底排出，上部废油进入下一级工艺流程。 ②脱水预处理 废油经换热后，进入脱水装置脱去废油中的水分。顶部气相经冷凝器冷凝后，进入废水罐，不凝气进入废气处理系统，液相含油废水进入废水罐暂存，最终进入废水处理系统。脱水后的废油进入下一级工艺流程。 ③初馏 来自上一级经预处理工艺流程后的废油经加热炉加热后，进入初馏塔，将轻烃组分及水蒸发分离，塔顶气相经冷凝器冷凝后，进入油水分离罐，经沉淀分离后，水进入废水处理系统，塔顶油进入储罐。 ④蒸馏（减压蒸馏） 重组分进入蒸馏塔进行减压蒸馏，重组分油通过回流多次蒸馏，不凝气进入废气处理系统，馏分油进入下一级精制单元进行精制。再生尾油经冷却器冷却后进入储罐。 ⑤基础油精制 来自上一级经蒸馏与蒸发工艺流程后的馏分油经换热后进行萃取，与萃取剂（甲基吡咯烷酮）进行逆流萃取，得到抽余液和抽出液。抽余液经脱溶塔脱除萃取剂，得到再生润滑油基础油，进入储罐。抽出液进入萃取剂回收系统获得抽出油和再生萃取剂，再生萃取剂在系统内循环使用（循环量约5m3/h），抽出油进入储罐。若一次精制得到的再生润滑油基础油未达到技术要求时，可选择加入活性白土进行补充精制，压滤后，得到再生润滑油基础油。 【萃取剂再生过程】蒸馏过程产生的馏分油，与萃取剂（甲基吡咯烷酮）进行逆流萃取，得到抽余液和抽出液。其中抽余液中约含有6%的萃取剂，抽出液中约含有94%的萃取剂。这两部分的萃取剂均通过蒸馏冷凝回收萃取剂，冷凝介质为常温水，萃取剂冷凝回收效率99%以上。 ⑥尾油深加工 尾油分离也是利用各组分沸点及挥发度差异，通过加温至340°及100真空蒸馏，达到分离的目的。分离的中、高沸点物质，可作为工业油料进行销售。通过控制减压塔塔顶温度、真空度及各填料段的温度，从而实现尾油提纯作为沥青改性剂。 自产尾油转入蒸馏塔进行高真空蒸馏，利用精（蒸）馏有效组分沸点不同的特点，通过蒸馏将工业油料组分蒸馏脱离体系，收集在冷凝接收罐内，得到产品工业油料，蒸馏塔釜底的物料则作为沥青改性剂副产品。 ⑦生产过程各阶段分馏馏分收集温度、冷凝器参数 废矿物油资源化利用生产线初馏、蒸馏以及溶剂回收等过程馏分收集温度、冷凝器参数如下表所示。 表2-51 废矿物油资源化利用生产线生产过程各阶段分馏参数一览表 序号; 工艺过程; 主要馏分 名称; 收集温度; 冷凝器参数. 换热介质; 冷凝器面积m2; 冷凝效率. 1; 初馏; 初馏尾油; <100度; 循环水; 100（2台）; 75%以上. 2; 蒸馏; 蒸馏尾油; <160度; 循环水; 100（2台）; 85%以上. 3; 萃取剂回收; 甲基吡咯烷酮; <130度; 循环水; 1000（4台）; 99%以上. 4; 尾油深加工; 工业油料; <160度; 循环水; 100（2台）; 99%以上. - 图2-11 废矿物油HW08综合利用工艺流程图 - ⑵、含油污泥HW08资源化利用工艺 以来自远大再生油公司现有废矿物油综合利用生产线产生的油泥和回收来的各行各业产生的油泥类固体废物为原料，进行加温、分解气化、冷凝回收等处理步骤进行脱油。项目不分油泥的行业来源，统一采用同一生产工艺进行处理，处理过程中不需要添加其他辅助原料。主要生产工序如下： （1）原料：项目原料主要为远大再生油公司废矿物油综合利用生产线产生的油泥及回收来的各行各业产生的油泥类固体废物。远大再生油公司产生的油泥采用储罐储存，回收来的油泥类固体废物部分采用包装袋包装，部分采用罐装，均暂存于危险固废仓库内。回收的油泥由有资质的运输单位负责运输，进厂前进行检验，合格的进入公司进行处理，不合格的退回。 （2）预处理 ①含白土的油泥 对于含白土的油泥，需进行压榨、过滤预处理，分离得到的废矿物油送HW08废矿物油资源化生产线进一步加工；分离得到的白土油泥则送热解炉内加温分解。 ②不含白土的油泥 对于不含白土的油泥，在检验合格后将污泥转入沉降罐内进行油水分离，分层后排出下层废水时，水相和油相接触面有少量油相带出，进入废水中。 （3）加温：本项目采用螺旋进料器（含减速机）将油泥类固体废物推进到全密封的一体热解釜中以备加温。项目采用转炉对热解釜进行间接加热，转炉以柴油为燃料。 （4）分解气化：以转炉提供的热量对热解釜进行间接加热从常温逐渐升温至450℃左右，将油泥类中的油脂分解、气化，被气化后的油脂通过防堵出气一体机进入冷凝回收系统。 （5）冷凝回收：从防堵出气一体机出来的油气通过缓冲气包进入制作好直管，经过以水为冷却介质的箱式冷凝器，将油气冷凝成液体，通过储油罐带腿进入密闭的成品储罐中储存，其中得到的沸点相对较低的燃料油作为产品外售，沸点相对较高的粗矿物油则作为远大再生油公司年加工9万吨再生油项目的原料进行利用。 （6）出渣：脱油后的废渣即为固废，通过密封出渣绞龙转出，通过密闭的出料输送带进入固废暂存库，分类处置。小部分废渣由于呈大块状，不利于运送，需经破碎处理后再输送至固废暂存库。 （7）生产过程不凝气冷凝过程馏分收集温度、冷凝器参数 废油泥资源化利用生产线不凝气冷凝过程馏分收集温度、冷凝器参数如下表所示。 表2-52 废油泥资源化利用生产线不凝气冷凝过程馏分参数一览表 序号; 工艺过程; 主要馏分 名称; 主要馏分 收集温度; 冷凝器参数. 换热介质; 冷凝器面积; 冷凝效率. 1; 不凝气冷凝回收; 燃料油; <50℃; 循环冷却水; 95m2; 98%以上. 2; 粗矿物油; <70℃; 循环冷却水; 95m2; 98%以上. 图2-12 含油污泥HW08综合利用工艺流程图 （3）废机油格HW49（废金属机油滤芯）资源化利用 ①去残液 收集的废金属机油滤芯中含有废机油和废滤纸，首先将回收的废滤芯用全自动拆解机进行拆解，拆解分离出的废金属直接进入废金属包装容器综合利用生产线进行后续的综合利用工序；分离产生的含油废滤纸送压滤装置进行压滤，压滤出的废油和废滤纸分开收集，交有资质单位处置或综合利用。 ②撕碎 本项目主要采用磁选工艺分类废铁片及杂质。由运输机械（如行车、落地吊等）将物料运送到上料输送机上，将物料提升进入进料斗，顺利进入金属撕碎机中进行撕碎，且可避免扬尘。 ③磁选 破碎的物料从输送机上被均匀输送过来，物料对着磁力滚筒，非磁性物料直接从落料斗落下进入非磁性物质输送机；黑色金属在磁力的作用下被吸附在滚筒上，随滚筒一起旋转。由于磁力滚筒设计上的独特性，在滚筒的另一侧没有磁性，旋转过来后黑色金属被释放落入出料槽，再输送至转炉进行干化。 ④转炉干化 经撕碎处理后的废铁片间歇地送入干化转炉本体，干化炉以天然气作为燃料提供热量，间接干化炉内的废铁片。在高温作用下，沾染在废铁块上的矿物油以油气形式得以挥发，挥发后的油气经冷凝后得到废矿物油送HW08生产线综合利用，不凝气则送干化炉燃烧室作为燃烧。 ⑤成品质量检验暂存外售 - 本项目生产的铁片均需根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）及《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019），经检验合格确认不属于危险废物方可外售，均不沾有危险废物等有害物质，且废铁符合《废钢铁》（GB4223-2004）标准要求。 ###### 图2-13 废机油格综合利用工艺流程图 - （4）废机油壶HW08资源化利用 ①去残液 将收集的废机油壶采用拆盖设备将废机油壶顶盖拆除，以便清理桶内残留的物料，拆除的盖一并处理撕碎；人工将桶内残料倒出或抽吸清除，当废机油壶内残留较为粘稠时，采用卧式或立式清料设备，通过清料设备的刮刀与桶内壁接触，将桶壁上的残留物刮下至收集桶。废机油壶内90%的残留物料在该工段得到去除。 ②撕碎 将废机油壶直接投入破碎机进行破碎，破碎时加注循环水（同时注入碱水进行去油），同时可达到初步清洗作用。 ③摩擦清洗 破碎后的物料由螺旋上料机送至强力摩擦机中，物料带水进行强力摩擦清洗，主要清洗表面不干胶、泥沙及含油等杂质。 ④沉浮分离水槽 经过强力摩擦后的物料调入沉浮分离水槽中，为使物料清洗更为洁净，利用水的浮选法将比重较大的杂质、废渣进行分离。 ⑤高速脱水 清洗后的物料进入脱水机中进行高速脱水，脱水后自然晾干得到纯净的塑料碎片，经检验合格后暂存外售。 ⑥成品质量检验暂存外售 本项目生产的塑料片均需根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）及《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019），经检验合格确认不属于危险废物方可外售，均不沾有危险废物等有害物质，且塑料片符合塑料行业加工标准要求。 ###### 图2-14 废机油壶综合利用工艺流程图 - 在建工程污染物排放及治理情况 表2-53 在建工程主要污染物产生环节、防治措施表 类型; 污染源; 产生环节; 含污染物; 防治措施. 处理方式; 排放口. 废气; 废矿物油生产 装置区; 生产线产生的不凝气; VOCs等; 不凝气送往加热炉作为燃料焚烧处理; /. 废矿物油白土精制区（依托现有）含尘有机废气; 颗粒物、VOCs等; 旋风除尘器+TO焚烧炉+碱液喷淋（除尘+脱硫）; DA005（H15×Φ0.3m）. 废矿物油白土精制区（依托现有）滤机吹扫排气; VOCs等; 二级水喷淋+UV光解+碱液喷淋+活性炭吸附装置; DA006（H15×Φ0.45m）. 固废处理生产 厂房一; 油泥热解（天然气、不凝气燃烧）; 颗粒物、SO2、NOX、 VOCs等; 碱液喷淋（除尘+脱硫）; DA005（H15×Φ0.3m）. 废渣破碎; 颗粒物. 废机油格干化炉 废气; 颗粒物、SO2、NOX、 VOCs等. 废机油格、废机油壶综合利用去残废气; VOCs等; 碱液喷淋+除雾箱+UV光解+活性炭; DA007（H15×Φ1.1m）. 固废暂存库; 油泥暂存、分拣; VOCs等. 锅炉房; 蒸汽锅炉（天然气）供热; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧; DA008（H15×Φ0.35m）. 废矿物油装置区 （预处理配套、蒸馏、尾油加工配套）; 加热炉（天然气、不凝气燃烧）供热; 颗粒物、SO2、NOX、 VOCs等; 收集排放; DA009（H15×Φ0.5m）. 储罐区; 产品和原料储存; VOCs等; “碱液喷淋+活性炭吸附”; DA010（H15×Φ0.5m）. 装卸区; 产品装车; VOCs. 现有加热炉（6万吨蒸馏配套）; 现有加热炉（天然气、不凝气燃烧）供热; 颗粒物、SO2、NOX、 VOCs等; 收集排放; DA001 （H15×Φ0.40m）. 现有导热油炉（6万吨精制加工配套）; 导热油炉（天然气）供热; 导热油炉（天然气）供热; 低氮燃烧; DA002 （H15×Φ0.55m）. 现有锅炉（配套设备以及工艺管道吹扫等）; 蒸汽锅炉（天然气）供热; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧; DA003 （H15×Φ0.30m）. 污水处理站; 废水处理; 氨、硫化氢、臭气浓度; 二级水喷淋+除雾箱+UV光解+碱液喷淋塔; 依托现有DA004（H15×Φ0.70m）. 废水; 各生产线区域; 各产品生产线; CODCr、氨氮、石油类、SS等; 污水处理站; 厂区废水总排口. 生活污水; 办公、生活; CODCr、氨氮、总氮、总磷; 隔油池、化粪池; 纳管进入园区管网. 固废; 各生产线区域; 各产品生产线; 滤渣等; 危险废物交有资质单位处置. 噪声; 各生产线区域; 高噪声生产设备; 噪声; 选用低噪声设备+隔声+减震. - 在建工程污染物排放情况 ###### 表2-54 在建工程运营期“三废”排放情况汇总一览表 项目; 污染物; 产生量t/a; 消减量t/a; 排放量t/a; 备注. 有组 织废气; 废气量（万m3/a）; 76184.857; 0; 76184.857; /. 颗粒物; 6.136; 5.163; 0.974; /. SO2; 3.658; 0.663; 2.995; /. NOX; 6.429; 0.000; 6.429; /. VOCs; 65.492; 59.613; 5.879; /. 氨; 0.474; 0.307; 0.166; /. 硫化氢; 0.024; 0.021; 0.003; /. 无组织; 储罐区(含预处理车间罐组区); VOCs; 0.073; 0; 0.073; /. 装卸平台; VOCs; 0.012; 0; 0.012; /. 装置区; VOCs; 3.467; 0; 3.467; /. 颗粒物; 0.020; 0; 0.020. 污水处理站; VOCs; 0.010; 0; 0.010; /. 氨; 0.026; 0; 0.026; /. 硫化氢; 0.0013; 0; 0.0013; /. 合计; VOCs; 3.561; 0; 3.561; /. 废水; 废水量（m3/a）; 22212.54; 0; 22212.54; 依托现有污水处理站处理(排放量数据为企业排入园区污水处理厂的量). COD（t/a）; 313.838; 309.396; 4.443. 氨氮（t/a）; 2.841; 2.818; 0.022. SS（t/a）; 3.964; 3.959; 0.004. 石油类（t/a）; 7.564; 7.559; 0.004. 固废; 一般固废; 塑料片; 1942; 1942; 0; 交相关单位回收利用. 一般固废; 废渣 （油泥生产线）; 11309.9; 11309.9; 0; 交相关单位综合利用. 危险废物; 废残渣; 5.9; 5.9; 0; 交有资质单位处置. 尾油深加工残渣; 30; 30; 0. 磁选废渣; 57.44; 57.44; 0. 废活性炭; 92; 92; 0. 废UV灯管; 0.01; 0.01; 0. 废包装桶/袋; 100; 100; 0. 其他; 生活垃圾; 10.5t/a; 10.5t/a; 0; 环卫部门. - 在建工程实施前后企业原料变化情况 表2-55 在建工程实施前后全厂主要原料变化情况一览表 单位：万吨/年 序号; 物料类别; 现有工程全厂原料加工规模 （含洋沙湖大道厂区和顺天大道厂区）; 在建项目实施后全厂原料加总规模; 变化量. 1; 废矿物油HW08; 16（外购）; 14（外购）; -2. 2; 废乳化液HW09; 1（外购）; 1（外购）; 0. 3; 含油油泥HW08; 1（外购0.7+自产0.3）; 2（外购1.7+自产0.3）; +1. 4; 废机油格HW49; 0; 0.8（外购）; +0.8. 5; 废机油壶HW08; 0; 0.2（外购）; +0.2. 合计; 18; 18; 0. - 在建工程实施前后企业产品方案变化情况 在建项目实施前后主要产品方案变化见下表。 表2-56 在建工程实施前后全厂主要产品方案变化情况一览表 单位：万吨/年 序号; 产品类别; 现有工程全厂原料加工规模 （含洋沙湖大道和顺天大道厂区）; 在建工程实施后全厂原料加总规模; 变化量; 备注. 1; 再生燃料油; 98000; 6200; -91800; 洋沙湖大道厂区现有废矿物油生产线产品以再生燃料油为主，本项目实施后废矿物油生产线产品以再生基础油为主。. 2; 再生基础油; 44255; 130465; +86210. 3; 尾油; 3500; 0; -3500; 在建项目实施后增加尾油深加工工艺，尾油最终深加工产出为工业油料（重质燃料油）和沥青改性剂. 4; 沥青改性剂; 0; 6825; +6825. 5; 铁块; 0; 5260; +5260; 在建项目实施后新增废机油格生产线，新增铁块产品的产出. 合计; 145755; 148750; +2995; /. - 在建工程实施前后企业污染物排放“三本账” 在建工程实施前后污染物排放“三本帐”详见表2-57。 ###### 表2-57 在建后全厂“三废”排放变化情况表 单位t/a 污染种类; 污染物; 现有工程排放量t/a(满负荷); 以新代老削减量 t/a; 在建工程实施后全厂排放量t/a(满负荷); 排放增减量t/a; 备注. 废水; 废水量; 20241.94; /; 22212.54; +1970.6; 废水量略有增加，主要原因是废机油壶生产线新增清洗废水约2000m3/a. COD; 1.012; /; 1.111; +0.099. NH3-N; 0.101; /; 0.111; +0.010. 废气; SO2; 4.327; 1.332; 2.995; -1.332; “油改气” 后，燃料含硫量降低，二氧化硫排放量有所下降；. NOX; 6.579; 0.15; 6.429; -0.150; 顺天大道现有6万吨废矿物油生产线白土精制区“以新带老”措施TO炉会新增氮氧化物约0.9t/a，但油改气后全厂氮氧化物仍有所下降. 颗粒物; 1.817; 0.823; 0.994; -0.823; “油改气”后，颗粒物排放量降低；. VOCs; 20.90; 11.46; 9.441; -11.46; VOCs以新带老措施的实施：白土精制区废气的收集处理；罐区、装卸平台有机废气的收集处理等. 固废; 危废 （外委处置量）; 1.20 （产生量）; -0.2 （产生量）; 286.35 （产生量）; +285.15 （产生量）; 外委危废的增加主要废机油格生产线磁选废渣和废气处理废活性炭量的增加. 一般固废; 5897.2 （产生量）; 5889.7 （产生量）; 13281.900 （产生量）; +7384.700 （产生量）; 一般固废增加主要是因为油泥生产线扩建使得热解废渣量增加. - 9、在建工程“以新带老”措施 根据现有工程环评批复要求，结合现场踏勘，现有厂区存在的主要环保问题见表2-58。 表2-58 顺天大道厂区现有工程存在的环境问题和整改建议表 序号; 存在的主要环保问题; 以新代老解决方案; 整改时限; 整改投资 （万元）; 责任单位. 1; 现有工程导热油炉废气应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），根据验收监测数据和季度性监测数据，现有工程导热油炉废气均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准要求; 现有工程锅炉燃料由燃料油改天然气，新增低氮燃烧器，此次环评明确其执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 2023年12月前（在建项目投产运营前）; 72.675; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司. 2; 现有工程罐区、装卸区、仓库无抑制无组织废气逸散的措施。; 拟对前述区域均采取有效的收集处理措施。其中罐区、装卸区废气经管道收集后采用“喷淋塔+活性炭吸附装置”处理后达标排放；固废暂存仓库废气经收集后采用“喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后达标排放。; 2023年12月前（在建项目投产运营前）; 275.07; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司. 3; 现有废矿物油生产线白土精制区含尘有机废气经收集后依托现有污水处理站废气处理设施处理，存在废气收集效果不佳，管道容易堵塞且收集输送管道长的问题；滤机吹扫排气则存在放空直排情况。; 对废气管道进行改造，收集后的废气经“布袋除尘+二级水喷淋+UV光解+碱液喷淋+活性炭吸附装置”处理后达标排放；针对白土精制区滤机吹扫排气存在直排放空情况的问题，拟采取管道收集的方式收集废气，收集后的废气经“二级水喷淋+UV光解+碱液喷淋+活性炭吸附装置”处理后达标排放。; 2023年12月前（在建项目投产运营前）; 236.18; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司. 4; 污水处理站无组织废气收集效果不佳，无法对污水处理站实施全域收集。; 采用负压吸风，增加废气收集面，将污水处理站内产生的废气，通过负压风机将废气送入处理系统进行处理。同时，废气处理设施由原有的“UV光解+等离子设施+活性炭吸附+喷淋塔”工艺技改为“二级水喷淋+UV光解+碱液喷淋塔”处理工艺。; 2023年12月前（在建项目投产运营前）; 106.24; 远大（湖南）再生燃油股份有限公司. 合计; 690.165万元. - 四、现有工程环保投诉和督查情况 - 现有工程位于湘阴高新技术产业开发区内。根据园区资料，近年来各级督察问题和涉及远大（湖南）再生燃油股份有限公司环保的投诉整改情况，详见下表。 表2-59 与现有工程相关的环保督察、环保投诉情况及整改一览表 序号; 受理环境问题投诉; 投诉平台; 投诉整改情况; 是否完成整改. 1; 湘阴县文星镇顺天大道旁工业园新建了一家再生油厂，专生产废气油，该厂的气味非常难闻，类似于甲醇的味道，严重影响了我们附近的居民，现来电望相关部门核实对该厂进行检测，要求该厂达标。; 12345; 高新区已联合湘阴县生态环境分局对此事进行了调查，经核实，该处新建再生燃油建设项目正在开展生产配套设施建设及安装，尚未启动生产，也没有调入相关原辅材料。吴先生反映的气味为项目仓库内架涂刷油漆时油漆气味，该工作近日将完成，高新区和县生态环境分局工作人员已责令公司负责人立即对该仓库进行全封闭，防止油漆废气逸出。3月4日，县生态环境分局工作人员已将处理结果告知了吴先生，吴先生无异议。; 是. 环境督察问题; 整改情况; 是否完成整改. 1; 湘阴分局执法人员对远大现场检查发现远大（湖南）再生燃油股份有限公司“11万吨/年再生基础油项目”正在建设，未办理环评审批手续。; 湘阴分局对远大（湖南）再生燃油股份有限公司违法行为进行了审议，鉴于远大公司“再生基础油二期项目”还未建成运行，未造成环境污染后果，且企业及时停止违法行为。根据《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法[2019]42号）第（十三）的相关规定、国务院关于稳住经济大盘相关文件及8月31日国务院常务会议精神，决定对远大（湖南）再生燃油股份有限公司不予处罚。企业已开展环境影响评价工作，并于2023年02月21日通过专家评审; 是. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气现状调查 （一）环境空气质量调查与评价 为了解本项目所在区域环境质量现状，本环评引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2021年1-12月常规监测数据，区域内空气质量监测因子为SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5，分别测定SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度、O3最大8小时平均浓度、CO日平均浓度，具体数据详见下表。 表3-1 2021年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（g/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.8; 60; 9.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.8; 40; 50; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51.1; 70; 73; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 34.3; 35; 98; 达标. CO; 日均值第95百分位数浓度; 930; 4000; 23; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 120; 160; 75; 达标. 由上表可知，区域内空气质量监测因子中的SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度、CO日均值第95百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，因此，判断湘阴县属于环境空气质量达标区。 （二）其他污染物环境质量现状监测情况 针对本项目排放的特征污染因子，由于评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，为进一步了解区域环境质量，本次评价引用《远大（湖南）再生燃油股份有限公司170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目环境影响报告书》中湖南启帆检测技术有限公司于2021年11月1日~2021年11月7日对评价区域内苯、甲苯、二甲苯、酚类、硫化氢、TVOC、氨、TSP、苯并芘和臭气浓度进行的一期现场采样监测数据。 （1）监测点位 布点情况详见表3-2。 表3-2 环境空气监测布点一览表 点位名称; 监测时间; 与本项目位置关系; 监测因子; 监测频次. G1刘家老屋居民点（名胜村）; 2021.11.1~11.7; SE，730m; 苯、甲苯、二甲苯、酚类、硫化氢、TVOC、氨、TSP、苯并芘、臭气浓度; 苯、甲苯、二甲苯、酚类、硫化氢、TVOC、氨监测小时值；臭气浓度、TSP、苯并芘监测日均值. （2）监测时间、频率 监测时间为2021年11月1日至11月7日，连续监测7天。 （3）监测结果统计 环境空气现状监测结果统计分析见表3-4，TSP、苯并芘满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值的要求；苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢和TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求，酚满足《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）限值要求。 表3-4 环境空气监测结果一览表 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/（%）; 超标率（%）; 达标情况. 刘家老屋居民点; 苯; 1h; 0.11; ND; /; /; 达标. 甲苯; 1h; 0.2; ND; /; /; 达标. 二甲苯; 1h; 0.2; ND; /; /; 达标. 酚类; 1h; 0.02; ND; /; /; 达标. 硫化氢; 1h; 0.01; ND~0.004; 40; /; 达标. 氨; 1h; 0.2; 0.01~0.06; 30; /; 达标. TSP; 日平均; 0.3; 0.042~0.066; 22; /; 达标. 苯并芘; 日平均; 0.0025; ND; /; /; 达标. TVOC; 8h平均; 0.6; 0.0338~0.0473; 7.88; /; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 日平均; 20; ＜10; /; /; 达标. 二、地表水环境质量现状评价 （一）区域地表水水质达标情况 项目外排废水预处理后全部通过园区污水管进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江。本评价引用湘阴县环境监测站于2022年2月9日对湘江乌龙嘴断面的常规监测数据来说明湘江水环境质量现状。 湘江乌龙嘴断面均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体监测结果见下表。 表3-5 湘江乌龙嘴断面监测结果 单位：mg/L（pH：无量纲；水温：℃；电导率：ms/m除外） 监测断面; 监测 因子; 范围值; 超标率%; 最大超标倍数%; 标准 限值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 乌龙嘴断面; 水温; 7.9; 7.9; 7.8; 7.8; 0; 0; /; 达标. 电导率; 23.0; 24.7; 26.9; 24.9; 0; 0; /; 达标. pH值; 7.7; 7.7; 7.7; 7.7-7.7; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; 7.9; 7.5; 7.7; 7.7; 0; 0; ≥5; 达标. 高锰酸盐 指数; 2.0; 2.2; 2.2; 2.1; 0; 0; 6; 达标. 化学需氧量; 9; 10; 10; 10; 0; 0; 20; 达标. 五日生化需氧量; 0.9; 1.0; 1.0; 1.0; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; 0.16; 0.15; 0.16; 0.16; 0; 0; 1; 达标. 总磷; 0.03; 0.04; 0.04; 0.04; 0; 0; 0.2; 达标. 总氮; 2.12; 2.14; 2.15; 2.14; 0; 0; 1.0; /. 铜; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0; 0; 1.0; 达标. 锌; 0.05 ND; 0.05 ND; 0.05 ND; 0.05 ND; 0; 0; 1.0; 达标. 氟化物; 0.234; 0.234; 0.222; 0.230; 0; 0; 1.0; 达标. 硒; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004 ND; 0; 0; 0.01; 达标. 砷; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003 ND; 0; 0; 0.05; 达标. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; 0.0001; 达标. 镉; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001 ND; 0; 0; 0.005; 达标. 乌龙嘴断面; 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; 0.05; 达标. 铅; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; 0; 0; 0.2; 达标. 氰化物; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0; 0; 0.2; 达标. 挥发酚; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003 ND; 0; 0; 0.005; 达标. 石油类; 0.02; 0.02; 0.01; 0.02; 0; 0; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05 ND; 0.05 ND; 0.05 ND; 0.05ND; 0; 0; 0.2; 达标. 硫化物; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0; 0; 0.2; 达标. 粪大肠 菌群; 5400; 3500; 2800; 3900; 0; 0; 10000; 达标. 注：检测结果后加“ND”表示该检测结果小于检出限。 由上表的监测结果可知，湘江乌龙嘴断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 （二）地表水环境质量现状调查与评价 为了解建设区域内地表水环境质量现状，本次评价引用《远大（湖南）再生燃油股份有限公司170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目环境影响报告书》中湖南启帆检测技术有限公司于2021年11月1~3日对拟建项目评价区域的地表水环境进行的一期监测数据。 （1）监测断面及因子 地表水环境共设置2个监测断面，具体监测断面见表3-6。 表3-6 地表水监测断面一览表 编号; 断面位置; 监测因子; 监测时间. W1; 第二污水处理厂排污口上游500m; 水温、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮、总磷、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘; 2021年11月1~3日. W2; 第二污水处理厂排污口下游1000m. W3; 洋沙湖. （2）监测结果与评价 地表水监测与评价结果见表3-8。历史监测结果表明：采用水质指数法分析得出，各监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 表3-7 地表水环境现状监测结果统计表（pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L，单位mg/L） 河流; 湘江; 洋沙湖. 监测断面; Ⅲ类标准; 第二污水处理厂排污口上游500m; 第二污水处理厂排污口下游1000m. 监测因子; 监测结果; 标准指数值Ci/C0i; 最大超标倍数; 监测结果; 标准指数值Ci/C0i; 最大超标倍数; 监测结果; 标准指数值Ci/C0i; 最大超标倍数. 水温; /; 16.3~17.4; /; /; 16.5~17.2; /; /; 16.6~17.5; /; /. DO; 5; 5.04~9.74; 0.009~0.99; 0; 5.07~9.82; 0.026~0.985; 0; 9.62~9.85; 0.031~0.032; 0. 化学需氧量; 20; 12~13; 0.6~0.65; 0; 5~6; 0.25~0.3; 0; 14~15; 0.7~0.75; 0. 五日生化需氧量; 4; 2.8~3.1; 0.7~0.75; 0; 1.7~2.1; 0.425~0.525; 0; 3.4~3.7; 0.85~0.925; 0. 氨氮; 1.0; 0.072~0.106; 0.072~0.106; 0; 0.121~0.175; 0.121~0.175; 0; 0.177~0.213; 0.177~0.213; 0. 总磷; 0.2 （湖0.05）; 0.12~0.14; 0.6~0.7; 0; 0.09~0.1; 0.45~.05; 0; 0.03~0.04; 0.6~0.8; 0. 石油类; 0.05; 0.02~0.03; 0.4~0.6; 0; 0.04~0.05; 0.8~1; 0; 0.02~0.03; 0.4~0.6; 0. 挥发酚; 0.005; 0.0004~0.0006; 0.08~0.12; 0; 0.0005~0.0007; 0.1~0.12; 0; 0.0007~0.0011; 0.12~0.22; 0. 阴离子表面活性剂; 0.2; ND; /; 0; ND; /; 0; ND; /; 0. 硫化物; 0.2; ND; /; 0; ND; /; 0; ND; /; 0. 硫酸盐; 250; 22~24; 0.088~0.096; 0; 25~27; 0.1~0.108; 0; 23~26; 0.092~0.104; 0. 氯化物; 250; 12.6~15.7; 0.0504~0.0628; 0; 14.5~17.6; 0.058~0.0704; 0; 18.6~22.7; 0.0744~0.0908; 0. 硝酸盐; 10; 0.25~0.27; 0.025~0.027; 0; 0.36~0.38; 0.036~0.038; 0; 0.32~0.34; 0.032~0.034; 0. 氟化物; 1.0; ND; /; 0; 0.16~0.21; 0.16~0.21; 0; 0.15~0.18; 0.15~0.18; 0. 氰化物; 0.2; ND; /; 0; ND; /; 0; ND; /; 0. 粪大肠菌群; 10000; 5.4×102~8.4×102; 0.054~0.084; 0; 3.9×102~5.8×102; 0.039~0.058; 0; 6.4×102~8.1×102; 0.064~0.081; 0. 苯并[a]芘; 2.8×10-6; ND; /; 0; ND; /; 0; ND; /; 0. 苯; 0.01; ND; /; 0; ND; /; 0; ND; /; 0. 甲苯; 0.7; ND; /; 0; ND; /; 0; ND; /; 0. 二甲苯; 0.5; ND; /; 0; ND; /; 0; ND; /; 0. |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 三、声环境质量现状评价 为了解建设项目区域内声环境质量现状，本次评价采用长沙崇德检测科技有限公司对项目所在区域进行的环境噪声监测结果进行分析。 （1）监测内容：建设前项目所在区域环境噪声现状值。 （2）监测方法及标准：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行。 （3）监测时间及频次： 2022年10月19日-10月20日，昼间、夜间各一次。 （4）监测点位 根据厂址区域的地形地貌及厂界周边敏感目标的情况，在厂界东、南、西、北以及项目西侧居民点各设一个监测点，共5个监测点位，测量昼夜环境噪声现状。 （5）监测结果 噪声监测统计结果见下表。 表3-8 厂界及周围环境噪声监测及评价结果单位：dB(A) 监测日期; 检测项目; 监测点位; 监测结果. 昼间; 夜间. 10月19日; 环境噪声; 厂界东面外1mNl; 48.6; 46.3. 厂界南面外1mN2; 49.8; 43.3. 厂界西面外1mN3; 48.9; 44.3. 厂界北面外ImN4; 52.3; 43.8. 拟建地西侧外向家塅居民点N5; 54.9; 46.6. 10月20日; 厂界东面外1mNl; 49.4; 48.6. 厂界南面外1mN2; 47.5; 48.5. 厂界西面外1mN3; 48.6; 48.0. 厂界北面外1mN4; 53.8; 49.7. 拟建地西侧外向家塅居民点N5; 54.3; 48.8. 标准限值; 2类标准; 60; 50. 3类标准; 65; 55. 备注：N1、N2、N3、N4参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，N5参考2类标准。. 由表3-9现状监测结果可知：项目所在声环境质量均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准的要求。 - 四、土壤环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业-石油、化工类别中的Ⅲ类其他项目”和“环境和公共设施管理业类别中的Ⅲ类一般工业固体废物处置及综合利用项目”。本项目占地规模为27794.48m2属于“小型（≤5hm2）”，本项目位于湘阴县工业园内，规划用地属于工业用地，也不存在其它土壤环境敏感目标，敏感程度属于“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中6.2.2.3 表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 五、地下水质量现状 - 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本次评价参考“L石化、化工-85、专用化学品制造-单纯混合分装的”以及“U城镇基础设施及房地产-155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，综合评价本项目属于Ⅲ类地下水环境影响评价项目类别；本项目位于湘阴县工业园内，规划用地属于工业用地，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表1地下水环境敏感程度分级，本项目属于“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表2评价工作等级分级表，本项目地下水环境评价等级为“三级”。 为了解建设区域内地下水环境质量现状，本次评价引用《远大（湖南）再生燃油股份有限公司170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目环境影响报告书》中湖南启帆检测技术有限公司于2021年11月4日对本项目评价区域进行一期地下水现状水质监测。监测项目：水位、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、氯化物、硫酸盐、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、溶解性总固体、耗氧量、硫化物、氟化物、氰化物、总大肠菌群、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘，共24项。 （1）监测点位布设 本次设置10个地下水监测点位（其中地下水水质监测点5个，地下水水位监测点10个）。监测点布设详见表3-9。 表3-9 地下水监测点位一览表 监测时间; 编号; 与本项目方位及距离; 监测因子; 监测频次. 2021.11.4; U1; 厂界南侧800m居民点; 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、溶解性总固体、耗氧量、硫化物、氟化物、氰化物、总大肠菌群、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘; 连续监测1天. U2; 厂区东侧1700m居民点. U3; 厂区西南侧500m居民点. U4; 厂区西北侧1000m居民点. U5; 厂区北侧80m居民点. U6; 厂区北侧2600m居民点; 水位. U7; 厂区西北侧1600m居民点. U8; 厂区东南侧1900m居民点. U9; 厂区东北侧2200m居民点. U10; 厂区东北侧1900m居民点. （2）监测结果 水质监测结果见见表3-10。 表3-10 项目评价区域水质监测结果表单位mg/L（pH无量纲） 检测项目; 监测结果. U1; U2; U3; U4; U5. pH值; 7.52; 7.34; 7.22; 7.48; 7.33. 氨氮; 0.075; 0.049; 0.052; 0.116; ND. 硝酸盐; 0.72; 0.80; 0.74; 0.76; 0.75. 溶解性总固体; 242; 96; 91; 175; 319. 氟化物; 0.12; ND; 0.07; 0.34; 0.24. 挥发酚; ND; ND; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND; ND; ND. 耗氧量; 0.85; 0.95; 0.79; 1.03; 0.81. 氰化物; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[a]芘; ND; ND; ND; ND; ND. 苯; ND; ND; ND; ND; ND. 甲苯; ND; ND; ND; ND; ND. 二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND. 总大肠菌群; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2. 亚硝酸盐; 0.241; 0.100; ND; 0.097; 0.116. K+; 1.21; 1.02; 1.32; 1.24; 1.26. Na+; 7.42; 7.32; 7.41; 7.28; 7.76. Ca2+; 35.2; 14.2; 16.2; 16.2; 14.3. Mg2+; 4.32; 4.62; 4.32; 4.85; 4.32. CO32-; ND; ND; ND; ND; ND. HCO3-; ND; 39; 55; 52; 38. Cl-; 76.3; 21.1; 13.8; 14.6; 21.6. SO42-; 10; 10; 11; 11; 9. （5）质量现状评价 地下水现状评价按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）规定的III类标准进行。采用的方法为标准指数法，另外通过综合评价法对水质进行综合分析。 按照导则要求，地下水水质现状评价应采用标准指数法进行评价。标准指数>1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况： （1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式： 式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。 （2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式： 式中：SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj——pH值实测统计代表值； pHsd——评价标准中pH值的下限值； pHsu——评价标准中pH值的上限值。 当标准指数大于1时，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。 对于低于检出限的不进行指数评价，标准指数评价结果见表3-11。 表3-11 项目评价区域水质标准指数评价结果表单位mg/L 点位名称; pH; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 溶解性总固体; 氟化物; 耗氧量. U1; 0.35; 0.15; 0.036; 0.241; 0.242; 0.12; 0.28. U2; 0.23; 0.098; 0.04; 0.1; 0.096; /; 0.32. U3; 0.15; 0.104; 0.037; /; 0.091; 0.07; 0.26. U4; 0.32; 0.232; 0.038; 0.097; 0.175; 0.34; 0.34. U5; 0.22; /; 0.0375; 0.116; 0.319; 0.24; 0.27. Ⅲ类标准; 6.5~8.5; 0.5; 20; 1.0; 1000; 1.0; 3.0. 从表3-13可以看出，5个监测点各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 （6）地下水水位监测与统计 本次评价期间对评价区域10个地下水水位监测点进行了水位监测，监测情况统计结果见下表。 表3-12 地下水水位观测结果统计 编号; 坐标; 地下水位高程（m）; 监测井功能. U1; E112.913415，N28.622597; 32.03; 水质、水位监测. U2; E112.928908，N28.634313; 42.83; 水质、水位监测. U3; E12.900841，N28.631652; 39.01; 水质、水位监测. U4; E12.896593，N28.636673; 49.34; 水质、水位监测. U5; E112.906764，N28.640235; 38.53; 水质、水位监测. U6; E112.902472，N28.656414; 40.51; 水位观测. U7; E112.897580，N28.646158; 33.92; 水位观测. U8; E112.929208，N28.626588; 47.46; 水位观测. U9; E112.919381，N28.654226; 52.58; 水位观测. U10; E112.932255，N28.643583; 39.28; 水位观测. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境保护目标 大气环境保护目标是保护该区域的环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目500米范围内大气环境敏感点情况如下表所示。 表3-13 大气环境保护目标 序号; 名称; 经度; 纬度（N）; 保护对象; 保护目标; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别. 1; 向家塅居民点; 112.906306; 28.632837; 居民; 约5户；15人; 二类区; 西南; 30~240; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类. 2; 城南中学; 112.904396; 28.629240; 师生; 约300人; 二类区; 西南; 390~500. 3; 周吉村居民点; 112.902658; 28.629409; 居民; 约1300人; 二类区; 西南; 300~800. 厂界北侧1栋居民楼房已经租给远大公司作为员工宿舍不作为大气环境保护目标。 - 地表水环境保护目标 本项目地表水环境保护目标详见表3-14。 表3-14 地表水环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位与距离; 保护标准. 地表水环境; 洋沙湖; 西侧3.15km; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 湘江洋沙湖下游200米至磊石（东支）; 西北侧4.4km. - 3、声环境保护目标 - 声环境保护目标是确保该项目建成及投入使用后其周围的声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目周围50米范围内声环境敏感点如下表所示。 表3-15 评价区域内声环境保护目标一览表 项目; 环境保护目标; 方位; 距离最近厂界距离m; 功能以及规模; 环境功能及保护级别. 声环境; 向家塅; W; 30; 居民住户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、环境质量标准 项目位于湖南省岳阳市湘阴高新技术产业开发区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中环境空气功能区分类，所在地属于二类区，故SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。具体标准值见下表。 表3-16 环境空气质量标准 要素分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 浓度限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）; 二级; 二氧化硫 (SO2); 年平均60µg/m3; 评价区域内环境空气. 24小时平均150µg/m3. 1小时平均500µg/m3. 二氧化氮 (NO2）; 年平均40µg/m3. 24小时平均80µg/m3. 1小时平均200µg/m3. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均70µg/m3. 24小时平均150µg/m3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均4mg/m3. 1小时平均10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均160µg/m3. 1小时平均200µg/m3. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均35µg/m3. 24小时平均75µg/m3. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的标准限值; 1h平均; 氨; 200µg/m3. 1h平均; 硫化氢; 10µg/m3. 8小时均值; TVOC; 600µg/m3. - 地表水 项目所在地地表水湘江段和洋沙湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。 表3-17 地表水环境质量主要指标单位：mg/L（pH值无量纲） 项目; pH值; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类. 标准值; 6~9; 20; 4; 1; 30; 0.05. （3）声环境 本项目所在地区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。具体见下表。 表3-18 区域环境噪声标准一览表 适用区域; 昼间; 夜间; 依据. 环境噪声; 65; 55; GB3096-2008中3类. （4）地下水环境 项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。具体见下表。 表3-19 地下水质量标准一览表单位：mg/L（pH值：无量纲） 项目; 钠; pH; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 挥发性酚. Ⅲ类标准; ≤200; 6.5-8.5; ≤0.50; ≤20; ≤1.00; ≤0.002. 项目; 氰化物; 砷; 汞; 六价铬; 总硬度; 镉. Ⅲ类标准; ≤0.05; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.05; ≤450; ≤0.005. 项目; 铁; 锰; 铅; 氟化物; 溶解性总固体; 耗氧量. Ⅲ类标准; ≤0.3; ≤0.10; ≤0.01; ≤1.0; ≤1000; ≤3. 项目; 总大肠菌群 (CFU/100mL); 细菌总数（CFU/mL); 锌; 硫化物. Ⅲ类标准; ≤3.0; ≤100; ≤1.0; ＜0.02. 二、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；蒸汽锅炉废气参照执行《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。大气污染物排放标准详见表3-20。 项目废气污染物排放标准具体见下表。 表3-20 大气污染物排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 污染物排放监控位置. H=30. TVOC; 60; 14.3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. NH3; /; 4.9kg/h（15m）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中相关限值. H2S; /; 0.33kg/h（15m）. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）（15m）. 颗粒物; 20; /; 《锅炉大气污染排放标准》中表3大气污染物特别排放限值. SO2; 50; /. NOx; 150; /. 烟气黑度; ≤1（林格曼黑度，级）. 企业无组织排放： （1）氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中相关限值。具体限值见下表。 表3-21 企业边界大气污染物浓度限值单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 企业厂区大气污染物浓度限值; 标准值来源. 1; 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中表1相关限值. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度; 20（无量纲）. （2）企业厂区内VOCs应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关限值。 表3-22 厂区内无组织排放限值单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准值来源. 1; NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准限值. 2; 30; 监控点处任意一次浓度值. （2）水污染物 拟建项目的生产废水预处理后进入工业园污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足园区污水处理厂的进水水质要求，具体限值见下表。 表3-23 废水污染物排放限值（生产废水）单位：mg/L（pH除外） 项目; 工业园污水处理厂接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; 最终执行的纳管限值; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A. pH; 6.0~9.0; 6.0~9.0; 6~9. 悬浮物; 400; 400; 400; 10. CODCr; 500; 500; 500; 50. BOD5; 350; 300; 300; 10. NH3-N; 45; /; 45; 5（8）. TP; 8; /. TN; 70; /. 石油类; /; 20; 20; 1. 硫化物; /; 1.0; 1.0; 1.0. 挥发酚; /; 2.0; 2.0; 0.5. 苯; /; 0.5; 0.5; 0.1. 甲苯; /; 0.5; 0.5; 0.1. 苯并芘; /; 0.00003; 0.00003; 0.00003. - （3）噪声 - 项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见下表。 - 表3-26 建筑施工场界噪声限值标准单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见下表。 表3-27 项目噪声排放标准一览表 执行时段 标准类别; 昼间; 夜间; 适用区域. GB12348-2008 3类; 65dB(A); 55dB(A); 运营期厂界噪声. - （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省生态环境厅的要求，国家实施总量控制的主要污染物共5项，其中空气污染物3项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2项（CODcr、NH3-N）。 本项目污染物总量控制因子为：水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；大气污染总量控制因子：NOx、SO2、VOCs。 根据工程分析，项目综合废水排水量共4452.50m3/a。湘阴县第二污水处理厂设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，一级A标准中 COD及NH3-N的标准限值分别为50mg/L及5mg/L。 则COD总量为4452.50t×50mg/L=0.223t/a， NH3-N总量为4452.50t×5mg/L=0.022t/a。 表3-28 主要污染物排放利用表（t/a） 污染种类; 污染物; 现有工程+在建工程总量控制量; 本项目总量控制量; 企业已取得的总量控制量; 需要新增的总量控制量. 废水; COD; 1.111; 0.223; 1.30; 0.04. NH3-N; 0.111; 0.022; 0.2; /. 废气; SO2; 2.995; 0.04; 6.3; /. NOx; 6.429; 0.141; 6.429; 0.141. VOCs; 9.441; 3.379; 9.441; 3.379. 企业已于2014年通过排污权初始分配方式取得以下主要污染物排放指标：化学需氧量1.1吨，氨氮0.2吨，二氧化硫0.9，氮氧化物0.4吨，排污权证号（岳）排污权证（2015）第226号。2018年11月购买总量指标，二氧化硫5.4吨，氮氧化物1.2吨{合同编号：（岳）JY-2018-12号}。2023年“远大（湖南）再生燃油股份有限公司170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用”项目，企业已通过《关于远大（湖南）再生燃油股份有限公司170000t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目主要污染物消减方案》，从关停企业湖南湘阴尔康明胶有限公司消减氮氧化物，从临湘市鹏程化工有限公司消减VOCs，核减VOCs量2.841吨，氮氧化物4.829吨。 本项目具体总量指标由建设单位向当地生态环境主管部门确认，并建议通过排污权交易的方式获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境污染防治措施 一、施工期废气污染防治措施 本项目施工期大气污染物主要包括基础装修产生的有机废气、施工扬尘、运输扬尘。 （1）装修过程废气 项目装修阶段向周围环境空气排放的废气主要为油漆废气，包括甲苯、二甲苯、甲醛等有毒有害物质，如不采取必要的室内空气污染物控制措施，使其达到室内空气环境的相关标准，必将对人体健康造成极大的危害。长期生活在这样的室内环境中，会因污染物的不断累积而诱发各种疾病，危害人体健康。因此，在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，其中各项指标均应符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）要求。应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，装修完成后应保持室内通风一段时间，确保室内空气质量满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）后方可投入使用；采取上述措施后，基本不会对环境产生较大的影响。 - （2）施工扬尘 施工单位应严格按照湘阴县人民政府印发的《湘阴县蓝天保卫战2022年度实施方案》（湘阴蓝天办函[2022]2号）等有关施工扬尘防治规定要求，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量。基本不会对环境产生较大的影响。具体措施如下： a.施工工地周围应当设置施工围挡； b.施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； c.建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； d.运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所； e.严控建筑施工及建筑材料运输环节扬尘污染，施工场地实施平面覆盖、道路硬化，拆迁工程采用湿式作业方式，运输车辆进行清洗和覆盖。车辆运行路线应尽量避开居民集中点，在不可避免的情况下，应控制车速在15km/h 以下，减少对周边环境的扬尘污染。 f.对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒颗粒物抑制剂、洒水等措施； g.在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 综上所述，施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。上述措施主要是设置围挡和洒水。围挡直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。这些防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（20m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减少70%左右，综上所述，本项目产生的扬尘对周边环境的影响是可以接受的。 （3）运输扬尘 该项目可以控制的运输道路为施工进场道路，评价要求建设单位施工时要对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，以减轻该路段的运输二次扬尘影响。对于厂区外的运输道路，建设单位应严格控制汽车运输扬尘，主要是控制沿途超载抛洒及道路车辆行驶引起的二次扬尘，对物料运输提出如下要求： ①限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，尽量采用箱车运输，防止砂石料撒落； ②场地出口处设置车辆冲洗装置，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，运输车辆冲洗干净后，方可驶离，并及时清扫路面。 二、施工期废水污染防治措施 施工期间防治水环境污染的主要措施为： (1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 (2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，施工废水经沉淀处理后用于洒水降尘。 (3）水泥、沙土、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 (4）施工人员生活污水经收集后送至厂区现有污水处理站处理。 三、施工期噪声污染防治措施 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。施工期噪声的影响随着工程不同施工阶段，以及使用不同的施工机械而有所不同。施工期间最大噪声主要来源于土建过程中的挖掘机、打桩机、运输车辆和装修阶段的电钻、电锯、电焊机等。 表4-1 施工期机械各设备的噪声源强 工程阶段; 名称; 单台设备噪声级dB(A); 离声源的距离（m). 土建过程; 挖掘机; 100; 5m. 打桩机; 110; 5m. 运输车辆; 100; 5m. 装修工程; 电锯; 95; 5m. 电钻; 90; 5m. 电焊机; 85; 5m. 施工期噪声近似按照点声源计算，计算公式如下： 式中：—点声源在预测点（距离r）处的A声级，dB； —点声源在参考点（距离r0）处的A声级，dB； —修正声级，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）及《声学户外声传播；第2部分：一般计算方法》（HJ/T17247.2-1998）确定，包括空气吸收及地面反射和吸收的率减量，具体如下： 式中：α为每100m的空气吸收系数。 根据上式计算的单台施工机械或车辆噪声随距离衰减情况，见表4-2。 表4-2 施工设备噪声随距离衰减预测结果 施工设备 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 60; 90; 120; 150; 200. 电钻; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 45.9; 53.4; 51.5; 49.0. 电锯、电焊机; 83.0; 77.0; 73.5; 71.0; 67.4; 53.9; 61.4; 59.5; 57.0. 挖掘机; 80; 74.0; 70.4; 68.0; 64.4; 60.1; 58.4; 56.5; 54.0. 打桩机; 90; 84.0; 80.4; 78.0; 74.4; 70.9; 68.4; 66.5; 64.0. 运输车辆; 80; 74.0; 70.4; 68.0; 64.4; 60.1; 58.4; 56.5; 54.0. 根据上表预测分析可知，电锯、电焊机、挖掘机、运输车辆距施工场界60m以外昼间可满足标准要求；打桩机距施工场界60m以外昼间可满足标准要求；其他施工设备距施工场界30m以外即可昼间施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。通过加强施工管理等措施后，施工期噪声对敏感点影响不大。 对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施： （1）选用低噪声设备及施工工艺 采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，如本工程拟采用静压、喷注式打桩机进行桩基工程，相对于冲击式打桩机，其噪声值可降低10~20dB（A）。其他施工机械进场应得到环保或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。 （2）采用局部吸声、隔声降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出且有难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声屏障措施，隔声屏障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。据相关研究资料表明，在电钻、电锯、电焊机等强噪声设备周围设临时隔声屏障（木板或珍珠岩板等），可降噪15dB（A）。 除此之外，施工期还应该注意以下几点： ①合理安排施工时间：禁止夜间（晚二十二点到早晨六点之间）以及中午（十二点到一点）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。建筑施工单位生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民同意，并向环保主管部门进行申报； ②合理布置噪声源设备：在不影响施工情况下将噪声设置尽量不集中安排，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外，同时固定的机械设备尽量入棚操作。 ③降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 （3）严格执行施工申报制度 （4）对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经城管部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。并于施工前两天公告附近居民。如有发出高分贝噪声的施工内容必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。 ①控制或禁止运输车辆进出施工现场时鸣喇叭，减少交通噪声。 ②制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检测噪声防治措施的可靠性。 只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制。尽管施工噪声和振动对外环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 四、施工期固体废物污染防治措施 针对施工期的固体废物，采取如下处置措施： (1）施工人员产生的生活垃圾在施工现场集中收集后，依托一期工程现有设施，定期由园区环卫部门收集处置，禁止乱堆乱放。 (2）施工过程产生的建筑垃圾及弃土要加强管理分类堆放，首先应考虑回收利用，对钢筋、钢板等下脚料分类回收利用，不可回收利用建筑垃圾及弃土要集中堆放及时清理，送当地指定的建筑垃圾填埋场填埋，不得随意倾倒影响环境。 (3）运输建设工程废弃物的车辆驶出施工场地和消纳场地前，应当冲洗车体，确保净车出场。 (4）及时清运建设工程废弃物，在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除，防止污染环境。 五、施工期生态保护措施 本项目在现有厂区内建设，占地类型为工业用地，施工期后期将布设植被恢复措施，包括：场内道路两侧及场区空地绿化；两侧栽植单行行道树等。这些措施补偿了工程建设中损失的自然植被面积，增加了场区内的植被，使评价区内植被种类得到丰富，对改善区域生态环境、提高生物多样性起到了促进作用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响和保护措施 - 一、水环境影响分析 根据本项目水平衡可知，本项目外排废水主要为精馏废水、设备清洗废水、车间露天收集雨水、循环冷却水以及生活污水。 （1）精馏废水 本项目精馏废水主要包括NMP回收液回收利用生产线产生的精馏废水。根据物料平衡和水平衡可知，NMP回收液回收生产线精馏废水量为2412.10m3/a。项目所使用的原料不涉及含磷的原料，故本项目将不统计总磷产排情况。 根据物料平衡及参考《赣州中能实业有限公司年产5万吨N－甲基吡咯烷酮（NMP）精制扩产项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目的NMP回收线的规模为2万吨/年，原料来源电池制造企业、处置技术工艺、产品质量等与本项目类似，因此具有参考意义。该废水中主要污染物浓度情况见表4-3。 表4-3 精馏废水污染物产生情况一览表 污染物; pH; CODcr; BOD; SS; 氨氮; 总氮. 浓度（mg/L，pH值无量纲）; 10~11; 1830; 296; 9; 74.6; 595. 产生量t/a; /; 4.41; 0.71; 0.02; 0.18; 1.44. （2）NMP设备清洗水 车间需要对设备定期清洗，设备清洗采用水洗，不涉及有机溶剂清洗，根据业主提供的资料以及水平衡计算可知，本项目设备清废水产生量约30m3/a，清洗废水水质参照《赣州中能实业有限公司年产5万吨N－甲基吡咯烷酮（NMP）生产线技术改造项目环境影响报告书》，废水中主要污染物为pH、CODCr、BOD、SS、氨氮、总氮，该废污染物产生和排放情况见表4-4。 表4-4 NMP设备清洗废水污染物产生情况一览表 污染物; pH; CODcr; BOD; SS; 氨氮; 总氮. 浓度（mg/L，pH值无量纲）; 6~9; 6000; 1500; 550; 400; 1500. 产生量t/a; /; 0.18; 0.045; 0.0165; 0.012; 0.045. （3）初期雨水 项目车间周边设置有围堰，车间露天收集雨水通过围堰进行收集，收集后进入污水处理站进行处理。水质为pH6.8~6.9、CODcr150mg/L、BOD5100mg/L、氨氮3mg/L、SS150mg/L。根据《给水排水设计手册（第二版）》（第五册），雨水流量公式为： 式中：Q——雨水设计流量（L/s）； Ψ——平均径流系数； F——汇水面积，ha； q——雨水暴雨强度（L/s•ha）。 考虑暴雨强度20年一遇3小时暴雨强度进而估算初期（前15min）雨水的量，本评价采用《给排水设计手册》（第5册）“我国若干城市暴雨强度公式”中岳阳市的暴雨强度公式进行计算。雨水设计重现期P为1年，设计降雨历时15分钟，后期视为清洁水。暴雨强度公式： 根据上述暴雨强度公式计算得本项目q=176.0L/s•ha。 厂区需要进行初期雨水收集的面积不大，按5418.45m2（0.5419ha，包括：NMP装置区和储罐区）计算。根据上述雨水流量公式得本项目的雨水流量Q=95.37L/s。则项目最大初期雨水量为85.84m3/次。根据当地气象资料，年平均下雨天数为98，为尽量对每次初期雨水进行收集处理、防止对地表水环境的影响，以初期雨水年收集次数10次计算总水量，年收集初期雨水约为858.40m³/a。本项目一次初期雨水按照7天处理完的要求核定污水处理站的处理能力。 表4-5 车间露天收集雨水污染物产生情况一览表 污染物; pH; CODcr; BOD; SS; 氨氮. 浓度（mg/L，pH值无量纲）; 6.8~6.9; 150; 100; 150; 3. 产生量; /; 0.13; 0.09; 0.13; 0.01. 项目依托现有工程初期雨水收集池，据建设单位提供的资料，现有工程初期雨水收集池的规模为360m3，现有工程雨水收集量约为150m3/次。因此，现有工程初期雨水收集池可满足本项目收集的初期雨水。初期雨水由雨水管网进入初期雨水池，收集后进入远大（湖南）再生燃油股份有限公司现有的污水处理站进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网。 （4）润滑油生产线循环冷却水 本项目设备冷却依托公司现有项目冷却塔冷却后循环使用，本项目车间设备使用的循环冷却水用量约为0.6m3/d，部分蒸发，需定期补给，冷却水损耗量约为10%，则补水量为0.06m3/d（19.8m3/a），不外排。 - （5）NMP装置区循环冷却水 项目NMP设备循环冷却均采用间接冷却，循环水量为70t/h，新建冷却水塔，循环冷却系统蒸发量大，需定期补给，冷却水损耗量约为10%，则补水量为7.0m3/d（2400m3/a），不外排。 （6）生活污水 项目厂区内设生活办公区，新增劳动定员30人，年工作天数为300d，每天工作3班。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），生活用水量按160L/d每人计，生活用水量为：1440m3/a，排放系数按照0.8计，则生活废水排放量为：1152.0m3/a，生活废水经化粪池预处理后送厂区废水处理站处理。其主要污染物浓度为其主要污染物浓度为pH：7~8，COD：350mg/L，BOD5：250mg/L，NH3-N：50mg/L，SS：50mg/L。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 本项目营运期废水污染源源强核算 类别; 污染源; 污染物; 产生浓度; 产生量; 处理措施; 污染物; 排放浓度; 排放量; 排放标准. 生产; 精馏废水（2412.10m3/a）; CODcr; 1830; 4.41; “隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池”处理; 水量 pH CODcr BOD SS 氨氮 总氮 动植物油; 4452.50 6~9 450 100 35 22 70 5; 4452.50 / 2.00 0.45 0.16 0.001 0.31 0.022; / 6~9 500 300 400 45 70 100. BOD; 296; 0.71. SS; 9; 0.02. 氨氮; 74.6; 0.18. 总氮; 595; 1.44. NMP设备清洗废水（30.00m3/a）; CODcr; 6000; 0.18. BOD; 1500; 0.045. SS; 550; 0.0165. 氨氮; 400; 0.012. 总氮; 1500; 0.045. 初期雨水（858.40m3/a）; CODcr; 150; 0.13. BOD; 100; 0.09. SS; 150; 0.13. 氨氮; 3; 0.01. 生活; 生活污水（1152.0m3/a）; CODcr; 350; 0.41. BOD; 250; 0.29. SS; 200; 0.23. 氨氮; 50; 0.06. 动植物油; 50; 0.06. （7）污水处理依托现有工程可行性分析 本项目废水主要是精馏废水、NMP设备清洗废水、初期雨水以及生活污水，经收集后由厂区污水处理设施处理后纳管经园区污水处理厂进一步处理后排入湘江。本项目废水依托厂区现有废水处理站，处理规模为300t/d，处理工艺为“隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池”。 根据前文分析，本项目的废水量为4452.50m3/a（14.85m3/d），根据业主提供的资料，现有工程和在建工程的废水量为22212.54m3/a（74.05m3/d）。因此，厂区污水处理设施剩余容量约为225.0m3/d，剩余容量可满足处理本项目的污水量。现有工程和在建工程的水量、水质情况如下表所示。 表4-7 现有工程及在建工程水质、水量情况一览表 污染源; 废水类型; 废水量（m3/a）; 污染物; 浓度（mg/L）; 措施; 排放情况; 园区污水处理厂接纳标准（mg/L）. 污染物; 水量（m3/a）或浓度（mg/L）. 9万吨/年废矿物油HW08 资源化利用生产线; 沉降分离废水、冷凝废水、油水分离废水; 2210; CODcr; 50000; “隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池”; 水量 pH COD 氨氮 总氮 SS 石油类 硫化物 LAS 铅 砷 汞 镉 铬 镍 铜 锌; 22212.54 6~9 ≤200 ≤1.0 ≤30 ≤20 ≤0.2 ≤0.1 ≤10 ≤1.0 ≤0.5 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ≤1.0 ≤2.0 ≤5.0; / 6~9 500 25 70 400 20 1.0 20 1.0 0.5 0.05 0.1 1.5 1.0 2.0 5.0. BOD5; 12500. 氨氮; 200. SS; 100. 硫化物; 6.0. 石油类; 500. 2万吨/年含油污泥HW08资源化利用; 沉降分离废水、冷凝废水; 800; CODcr; 50000. BOD5; 12500. 氨氮; 200. SS; 100. 硫化物; 6. 石油类; 500. 0.2万吨/年废机油壶HW49资源化利用工艺废水; 清洗废水; 2000; CODcr; 2000. BOD5; 500. SS; 800. 硫化物; 500. LAS; 200. 6万吨/年废矿物油(含1万吨废乳化液)资源化利用生产线（现有工程）; 离心分离废水、脱水废水、冷凝废水; 1220; CODcr; 50000. BOD5; 12500. 氨氮; 200. SS; 100. 硫化物; 6.0. 石油类; 500. 乳化液沉降分离废水; 9500; CODcr; 10000. BOD5; 2500. 氨氮; 200. SS; 100. 硫化物; 6.0. 石油类; 500. 地面冲洗废水; 87.6; CODcr; 500. SS; 400. 石油类; 200. 初期雨水; 2606.94; CODcr; 500. SS; 400. 石油类; 200. 实验室废水; 100; CODcr; 500. SS; 400. 石油类; 200. 废气处理废水; 1000; CODcr; 1000. SS; 500. 氯化物; 2500. 含盐量; ＜4000. 生活污水; 2688; CODcr; 350. BOD5; 250. 氨氮; 35. SS; 200. 动植物油; 50. 根据表4-6、表4-7，本项目运营期废水主要污染物为：pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总氮、动植物油，类比现有工程及在建工程废水污染物种类、浓度，厂区现有污水处理工程能满足处置本项目运营期水污染物的要求。结合现有工程2021年4月由湖南盈广环保科技有限公司编制的“远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油项目竣工环境保护验收监测报告”可知，现有污水处理工程对化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总氮、总磷、硫化物的最低处理效率分别是：99.5%、99.4%、99.3%、50%、98.9%、99.7%、8.38%、99.8%。因此，本项目废水处理依托现有污水处理工程可行。 本项目废水处理依托厂区现有污水处理工程，采取组合处理工艺，处理工艺为：隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池。该工艺是炼油厂及油品加工和生产企业常用的废水处理工艺，是国内处理含油生产废水的成熟工艺。 工艺描述如下： 各类废水首先经隔油后收集至调节池，进行水质水量调节、储存后，提升至沉淀池，在反应段加药剂进行物化反应，去除部分污染物，然后进入一级气浮机进行除油。 生产废水经过预处理后进入生化处理段，经三级厌氧水解酸化、缺氧池后一起进入二级气浮机除油。该工序利用厌氧菌等群体的综合作用，提供污水的可生化性，保证好氧池稳定运行。 经二次气浮除油的废水进入好氧池、MBR膜池进行，通过好氧微生物处理，将污水中的有机污染物分解降解，同时对污水中的氨氮进行硝化反应。 根据现有工程2021年4月由湖南盈广环保科技有限公司编制的“远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油项目竣工环境保护验收监测报告可知，生产废水经厂区污水处理站处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （8）污水纳入湘阴县第二污水处理厂可行性分析 依托可行性：湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县洋沙湖大道南侧，北纬28°39′51″，东经112°51′51″，服务范围为湘阴高新技术产业开发区、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园；西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.10平方公里。 2012年8月获得岳阳市环境保护局对一期工程的环境批复（岳环评批[2012]68号）。2012年开始建设，2016年11月投入运行，处理能力为2.0万t/d，，实际处理规模约0.7万t/d，采用A/A/O工艺，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。2018年2月BOT单位湘阴首创水务有限责任公司根据相关会议要求，增加事故应急池、高效沉淀、深床滤池等处理工艺，启动提标改造，提标改造规模为10000t/d，2018年4月提标改造工程获得岳阳市环境保护局的批复（岳环评[2018]32号），2019年4月完成了提标改造工程建设和整体工艺调试。湘阴县第二污水处理厂在废水进水口以及废水出水口均设置了标识标牌，安装了流量计和在线监测设备，废水进水口监测因子：CODcr、氨氮；废水总排口监测因子：pH、流量、CODcr、氨氮、总磷、总氮。2019年7月11日在岳阳市环境监察支队完成了污染自动监控系统验收备案，2019年7月31日与岳阳市环保局控制中心联网。 2019年8月编制完成《湘阴县第二污水处理厂提标改造工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》，已进行自主验收并完成备案。 2019年9月1日申领排污许可证，证书编号为：91430624MA4L17P07L。2021年1月对原突发环境事件应急预案进行修编并完成备案：430624-2021-004-L。 本项目外排废水4452.5m3/a，14.85m3/d，低于湘阴县第二污水处理厂剩余处置能力。且符合湘阴县第二污水处理厂的接纳标准，不会对该污水处理厂的运行产生不利影响。 - 二、废气 1、有组织废气产生情况分析 - 调和搅拌废气（G1、G3、G5） 本项目生产设备均由密闭管道连接，在调和罐顶部设置排气口。调和生产过程中挥发排放少量废气，主要污染物为非甲烷总烃，根据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）中介绍，根据美国对十几家化工企业长期跟踪测试结果，排放量的比例0.05%~0.5%。本项目仅为搅拌调和，不涉及前期基础油等原辅材料的加工生产，因此产生量按0.05%计算，本项目进入搅拌调和工序的物料添加剂、高粘度矿物油、高粘度润滑油、润滑油基础油、非高粘度润滑油、沥青改性剂总量为18900t/a，则搅拌调和时挥发产生的非甲烷总烃为9.45t/a，产生速率为1.31kg/h，产生浓度为164.06mg/m3。本项目物料装卸、搅拌调和工序均在密闭容器中进行，废气排气孔经管道连接至两级活性炭处理设施，经处理后通过15m（DA011）排气筒排放，处理效率以80%计，风机风量为8000m3/h，则搅拌调和废气非甲烷总烃排放量为1.89t/a；排放浓度为32.81mg/m3，排放速率为0.26kg/h。 - （2）灌装废气（G2、G4） 本项目成品润滑油、成品脱模剂生产线灌装过程中挥发排放少量废气，根据类比，灌装过程产生的废气按产品的0.005%计。本项目灌装物料为15000.0t/a，灌装过程中非甲烷总烃产生量为0.75t/a，产生速率为0.11kg/h，产生浓度为13.02mg/m3，本项目灌装区废气负压收集后经两级活性炭处理设施处理后与搅拌调和废气一并经15米排气筒（DA011）外排，两级活性炭处理设施处理效率以80%计，风机风量为8000m3/h，则搅拌调和废气VOCs排放量为0.15t/a；排放浓度为2.60mg/m3，排放速率为0.02kg/h。 - （3）储罐大小呼吸废气 本项目储罐区储罐共设有11个，其中5个1000m3（Ø=11000mm，H=10000mm）,4个3000m3（Ø=19000mm，H=11000mm），2个800m3（Ø=11000mm，H=8000mm）均为立式固定顶储罐。2个800m3储罐为NMP储罐，其余为储油罐。 储罐呼吸废气包含： “小呼吸”过程指容器由于外界温度或压力变化而导致的气体吸入或排出现象，排出气体为相对饱和蒸汽。一般而言由于外界大气压变化导致的呼吸排放量很小，可忽略其影响，通常仅考虑温差变化导致的呼吸排放。“大呼吸”过程无组织排放指液体在容器与容器之间转移而发生的吸入或放出气体现象，排出气体为相对饱和蒸汽。“大呼吸”排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 本项目NMP储罐具体情况见表4-8。 表4-8 储罐情况一览表 - 名称; - 直径; - 高度; - 容积; - 数量. - 储油罐; - 19m; - 11m; - 3000m3; - 4. - 储油罐; - 11m; - 10m; - 1000m3; - 5. - NMP储罐; - 11m; - 8m; - 800m3; - 2. ①大呼吸废气 LW=4.188*10-7*M*P*KN*KC 式中： LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量） KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467*K-0.7026；K＞220，KN=0.26。 KC——产品因子（石油原油KC取0.58，其他的有机液体取1.0）。 M——气体的平均分子量（g/mol）； P——在平均气温下污染物在空气中的饱和蒸汽压（Pa）。 ②小呼吸废气 拱顶罐的大呼吸损耗可由下式估算： LB=0.191*M*[P/(100910-P)]0.68*D1.73*H0.51*T0.45*FP*C*KC 式中： LB——拱顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸气的分子量（g/mol）； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D——罐的直径，m； H——平均蒸气空间高度，m ΔT——一天之内的平均温度差（℃）； FP——涂层因子（无量纲），据油漆状况取值在1～1.5之间，本次环评取1.0； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）； 直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的，C=1； KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。 根据以上公示，所用到的主要参数详见表4-9。 表4-9 主要参数一览表 - 名称; - KN; - M; - P; - D; - H; - ΔT; - FP; - C; - Kc; - LW; - LB. - 储油罐; - 1; - 500; - 38.65; - 19; - 1.1; - 8; - 1; - 1; - 1; - 0.0081; - 101.60. - 储油罐; - 1; - 500; - 38.65; - 11; - 1.1; - 8; - 1; - 1; - 1; - 0.0081; - 76.90. - NMP罐; - 1; - 99.13; - 38.65; - 11; - 0.8; - 8; - 1; - 1; - 1; - 0.0016; - 12.96. - 根据以上公式计算可知，本项目成品储罐的大、小呼吸损耗量详见表4-10。 表4-10 呼吸损耗一览表 - 罐体; - 小呼吸损耗量（LB）; - 大呼吸损耗量（LW）. - 储油罐（4个）; - 406.4kg/a; - 89.10kg/a. - 储油罐（5个）; - 384.5kg/a; - 121.5kg/a. - NMP罐（2个）; - 25.92kg/a; - 58.51kg/a. 根据计算可知，本项目原料和成品储罐的大、小呼吸损耗量以VOCs计，产生量为1085.93kg/a，产生速率为0.124kg/h。储罐呼吸废气通过在呼吸口上方设置半密闭的集气罩进行收集，经管路送罐区、装卸平台废气处理设施（碱液喷淋+活性炭吸附装置，现有工程储罐区废气无收集处理措施，在建工程“以新带老”措施）处理，通过15m高排气筒（DA010）排放。废气去除效率为80%，风机风量为10000m3/h，则储罐大小呼吸废气排放量为0.22t/a；排放浓度为2.48mg/m3，排放速率为0.03kg/h。 - （4）真空不凝气（G6） 精馏塔和精制塔产生真空不凝气，主要为NMP，以VOCs计，根据物料衡算其产生量为18.89t/a，产生浓度为87.45mg/m3，产生速率为2.62kg/h。这部分气体经专用管道送往“两级水喷淋+除雾箱+活性炭吸附”处理，风机风量：3000m3/h，通过15m高排气筒（DA012）排放。喷淋液吸收大量的NMP返回蒸发釜，未吸收的不凝气通过活性炭吸附处理后，达标外排。通过水吸收约90%的不凝气，返回蒸发釜，剩余未吸收部分通过活性炭吸附（处理效率约为60%）处理后外排。废气排放量为0.76t/a；排放浓度为34.98mg/m3，排放速率为0.13kg/h。 - （5）蒸汽锅炉废气 本项目实施后，供热依托在建工程的备用蒸汽锅炉，使用燃料为外购的天然气，运行过程中排放烟气，含烟尘、SO2、NO2污染物，根据本项目加热所需热能计算蒸汽锅炉天然气消耗量为20.16万m3/a。 蒸汽锅炉废气中的烟气量、二氧化硫、氮氧化物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）以及《社会区域类环境影响评价》中天然气燃烧产排污系数中的相关产污系数。其中工业废气量产污系数为：107753标立方米/万标立方米燃料；氮氧化物产污系数为：6.97千克/万标立方米燃料；颗粒物产污系数为：1.6千克/万标立方米燃料；SO2的产污系数：0.02S千克/万标立方米燃料，根据《天然气》（GB17820-2018）质量要求，本项目天然气含硫量取S取100mg/m3。 表4-11 蒸汽锅炉废气产生、排放及控制措施一览表 产生源; 污染物名称; 有组织产生量及产生浓度; 有组织排放量及排放浓度; 控制措施; 排放去向; 标准值. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 蒸汽锅炉; 工业废气量; 2172300.48m3/a; 2172300.48m3/a; 收集排放; 通过低氮燃烧+15m高排气筒（DA008）外排; /; /. 颗粒物; 0.032t/a 14.85mg/m3; 0.032t/a 14.85mg/m3; 20; /. SO2; 0.040t/a 18.56mg/m3; 0.040t/a 18.56mg/m3; 50; /. NOX; 0.141t/a 64.69mg/m3; 0.141t/a 64.69mg/m3; 150; /. - （6）污水处理站废气 项目依托现有工程废水处理站处理废水。废水处理站在废水处理过程中，污水收集池、厌氧池及生化池会有氨气、硫化氢等恶臭气体。污水处理站污泥转油泥生产线自行处理。根据美国EPA（美国环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果：每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。 本项目按照新增废水排放量计算，BOD5处理量为1075.0kg/a，则恶臭污染物NH3、H2S产生量分别约0.00046kg/h（0.0033t/a）、0.00002kg/h（0.000129t/a）。本项目废水处理站废气经收集后采用“二级水喷淋+除雾箱+UV光解+活性炭吸附+碱液喷淋塔”处理后通过15m排气筒（DA004）达标排放。恶臭气体经距离扩散后，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准值中的新改扩建项目二级标准的限值。 2、无组织废气产生情况分析 - （1）润滑油车间中间罐大小呼吸废气 本项目油类储罐及搅拌调和罐具体情况见表4-12。 表4-12 储罐及搅拌调和罐情况一览表 - 名称; - 直径; - 高度; - 容积; - 数量. - 中间罐; - 2米; - 6米; - 18.84m3; - 30. 表4-13 主要参数一览表 名称; Kn; M; P; D; H; ΔT; FP; C; Kc; LW; LB. 中间罐; 1; 500; 35; 2; 1.8; 8; 1; 0.3973; 1; 0.0073; 1.92. - 根据前文大小呼吸计算公式计算可知，本项目成品储罐的大、小呼吸损耗量详见表4-14。 表4-14 呼吸损耗一览表 - 罐体; - 小呼吸损耗量LB; - 大呼吸损耗量LW. - 中间罐（9个）; - 57.6kg/a; - 82.49kg/a. 根据计算可知，本项目成品储罐的大、小呼吸损耗量以非甲烷总烃计，产生量为140.09kg/a，产生速率为0.0195kg/h通过采取车间封闭式管理，对周边环境影响较小。 - （2）NMP装置区无组织排放情况 拟建项目NMP装置区无组织VOCs废气主要是设备动静密封处废气的泄漏排放。设备动静密封点处废气根据《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017），挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物排放量确定装置区VOCs排放量。本项目设备动静密封点泄漏计算采用《排污许可证申请与核发技术规范石化行业》（HJ853-2017）中“5.2.3.1.2设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量”计算公式进行核算。 式中：E设备——设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a； ti——密封点i的年运行时间，h/a； etoc,i——密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h； WFVOCs，i——流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据合计文件取值； WFTOC，i——流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数，根据合计文件取值； n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。 根据HJ853-2017，石油化学工业设备与管线的总有机碳（TOC）排放取值参数见下表。 表4-15 设备与管线总有机碳排放取值参数表 类型; 设备类型; 排放速率（kg/h排放源）. 石油化学工业; 气体阀门; 0.024. 开口阀或开口管线; 0.03. 有机液体阀门; 0.036. 法兰或连接件; 0.044. 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备; 0.14. 其他; 0.073. 表4-16 NMP装置区无组织废气VOCs计算结果表 工段; 设备类型; 排放速率eTOC，i/（kg/h/排放源）; 数量（个）; 运行时间h/a; 污染物排放量t/a. NMP装置区; 气体阀门; 0.024; 4; 7200; 0.002. 开口阀或开口管线; 0.03; 20; 7200; 0.013. 有机液体阀门; 0.036; 10; 7200; 0.007. 法兰或连接件; 0.044; 120; 7200; 0.114. 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备; 0.14; 22; 7200; 0.067. 其他; 0.073; 10; 7200; 0.016. 合计; 0.219. - （9）大气污染物治理设施可行性分析 1、VOCs废气治理方案比选 ①有机废气处理方案简介 有机废气是碳氢化合物及其衍生物，对有机污染物废气的处理主要有冷凝法、吸收法、吸附法、燃烧法、等离子体分解法、光氧催化法等。 冷凝法：有机废气中含有一部分是高温可挥发性气体，用水直接冷凝并进行吸收，可将有机废气降温，可挥发性气体冷凝化，随水流带走，从而将其去除。此方法对于气体中VOCs小于5000mg/Nm3的条件下，去除效率较低，故多作为一级净化。 吸收法：吸收法净化有机废气，最常用的是用于净化水溶性有机物。特别是在处理使用有机溶剂的一些行业，如喷漆、绝缘材料等的生产工程中，所排放的废气还不能完全达到工业应用水平。主要影响吸收法应用范围的因素是：对有机废气的吸收一般为物理吸收，吸收剂吸收容量有限。 吸附法：吸附法是将废气通过吸附剂后，把有机物挡隔在吸附剂上，从而达到去除有机废物的目的。一般吸附剂常用有活性炭、硅胶、分子筛等，其中最广泛的、效果最好的吸附剂是活性炭。 燃烧法：一般的有机废气为可燃气体，所以可以对其采取氧化还原的燃烧净化方法。对有机废气进行燃烧时，各种有机物都可以在高温下完成氧化为二氧化碳、水和其他组分的氧化物。燃烧法分为直接燃烧法和催化燃烧法两种。 等离子体分解法：近年来，等离子体分解法去除气态污染物正成为新的研究热点。该技术是利用介质阻挡放电（DBD）产生的非平衡态等离子体对常压下流动态含有机化合物的废气进行处理。优点在于处理效率高、能量利用率高、设备维护简单、费用低，但有处理量小，易产生二次污染物等缺点。 光氧催化法：光分解气态有机物主要有两种形式：一种是直接光照（用合适波长）使有机物分解；另一种是在催化剂存在下，光照气态有机物使之分解。其基本原理就是利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊（活性氧）O+O2→O3（臭氧），众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机废气有极强的去除效果。 ②处理工艺比选 以上几种有机废气处理方法，各有优缺点，下面进行比较分析： 表4-17 有机废气处理方法优缺点一览表 处理方法; 优点; 缺点; 对本项目的适应性. 冷凝回收法; 可回收，没有二次污染; 适合浓度高风量小的单一污染物有机废气处理；处理不彻底，残留浓度高，不能达标排放，适合做预处理。; 适用。 项目废气NMP水溶性较好，回收物有回用价值。. 直接吸附法; 去除率高，稳定性较好; 适用于低浓度有机废气。活性炭更换工作量大。饱和后的活性炭为二次污染物，需要转移处理。; 适用。 宜与其他工艺组合使用，同时饱和活性炭需更换。. 吸附-回收法; 去除率高，可以达标；活性炭可以在线再生，使用寿命长。; 适用于低浓度有机废气。活性炭更换工作量大。需要另外提供蒸汽。; 不适用。 脱附回收物组份对本项目没有回用的价值，且需另外提供蒸汽，增加投资。. 吸附-催化燃烧法; 去除率高，可以达标；使用于各种浓度的有机废气；活性炭可以在线再生，使用寿命长。; 设备构造复杂，维护运行困难，设备费用非常高。; 不适用。 本项目原料及产品大多为易燃物，存在防火安全问题。. 直接燃烧法; 去除彻底，可以达标; 只适合高浓度有机废气，需要另外补充燃料，运行费用高。; 不适用。 本项目原料及产品大多为易燃物，存在防火安全问题。. 催化燃烧法; 去除彻底，可以达标；; 只适合高浓度有机废气，需要另外补充燃料，运行费用高。; 不适用。 但本项目原料及产品大多为易燃物，存在防火安全问题，增加企业运行成本。. 吸收法; 去除率高，可以达标，适用于大气量; 对组分复杂的有机废气，难于找到对各种组分均有良好吸收效果的吸收液; 不适用。 饱和后的吸收液没有解析回收的价值。. UV光解法; 去除率高，可以达标；分解为CO2、H2O和其他组分的氧化物，无二次污染；适用于各种气量。; 适合一般浓度的有机废气；催化剂容易失活。; 不适用。 但存在催化剂容易失活，治理效果不稳定. 低温等离子体法; 设备投资费用较低，占地面积小；安全性高; 治理效率波动范围大；可能存在二次VOCs污染。有安全隐患。; 不适用。 但存在治理效果不稳定，存在二次VOCs污染，且存在安全隐患. 2、碱液喷淋 碱液喷淋是通过碱液经喷淋塔与废气接触，去除其中的污染物。常用废气洗涤塔有填料塔和板式塔两类，本项目碱洗塔拟选择填料喷淋塔，填料塔属于微分接触逆流操作，混合气体由塔底气体入口进入塔体，自下而上穿过填料层，最后从塔顶排出。吸收剂由塔顶通过液体分布器，均匀地喷淋到填料层中沿填料层表面向下流动，直至塔底。由于上升气流与下降吸收剂在填料层中不断接触，上升气流中溶质浓度愈来愈低，到塔顶时达到吸收要求排出塔外。通过对填料层及塔体进行技术参数上的优化，废气由风管引入洗涤塔，经过填料层，与碱液进行气液两相充分接触，吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。洗涤塔喷头采用螺旋无堵塞式喷头，喷头材质为陶瓷，有效防止运行时喷头堵塞和腐蚀。塔体内喷头下部设置均流板，利于循环碱液均匀喷洒在填料表面上。洗涤塔体为一体结构，法兰连接等连接方式无渗液、漏液、漏风现象，塔体具有很好的机械强度，运行平稳。该塔结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广，能有效去除水溶性和酸性（碱性）物质。 3、选用的治理方案技术可行性分析 根据对各种有机废气处理方法分析，结合本项目的特点，厂区对防火消防要求以及建设单位综合考虑，本项目废气处理工艺选择如下。 （1）调和搅拌罐装废气 根据《废气处理工程技术手册》，在治理有机废气中，广泛使用了吸附的方法，本项目将搅拌调和、灌装过程中产生的非甲烷总烃通过管道引入两级活性炭处理，措施可行。 （2）不凝气 本项目NMP装置运行过程产生的不凝气体，主要是NMP为主的低沸点物质，采取两级水喷淋措施进行回收大部分的气体，经回收后的不凝气输送到NMP装置作为原料回收；尾气引至活性炭吸附装置处理。经过处理后有效减少有机废气的排放量，其处理效果可行，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中污染防治工艺可行技术。 - 4、无组织废气治理措施 无组织废气主要来自生产装置区管道和阀件等的泄漏等。根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，本项目在油类的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施主要包括： （1）罐区无组织废气 本项目原辅材料及大部分的产品的挥发性不大，因此产品储罐以固定罐为主，仅轻质燃料油挥发性较大。本项目储罐区废气收集后经碱液喷淋+除雾+活性炭吸附处理，同时在地上罐体外壁涂白色隔热材料等通过降温降低挥发量；优化罐型设计，降低呼吸损耗排放；制定合理的收发方案，尽量减少有机液体的输转作业，尽量保持使储罐装满，选择合适时机进行收发和测量，通过这些的操作管理措施，降低有机液体的蒸汽排放。 （2）车间无组织废气 本项目对车间无组织废气的控制措施应做到以下几点： ①各工艺操作单元应均采用密闭式微负压操作，生产过程中物料输送应用管道输送，易挥发物料在投料时采用微负压状态下进行； ②挥发性有机物流经泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统及其他密闭设备时，应定期进行泄漏检测与控制。 （3）采用浸没式装车 本项目采用浸没式装车，装油鹤管口伸到罐车底部（保持必须距离），减少挥发性有机物的排放。通过合理安排储运作业，减少呼吸损耗；加强设备维护保养，严格按照规范执行操作规章；同时可在温度降低时安排收油，减少产品的蒸发量。 （4）加强操作管理 加强产品罐附属设备的维修，保持储罐的严密性；合理进行产品调度，尽可能降低储罐留空高度；改进储罐的收发操作，在条件允许时，尽可能减少产品周转次数，适时收发原料及成品。 （5）建立规章制度 公司建立巡回检查、无组织排放源控制台账和信息反馈制度，通过定时、定点进行巡回检查及时发现和消除泄漏点 - 综上所述，在采用上述无组织排放治理措施后，可有效地减少物料在贮存和生产过程中的无组织排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （10）废气排放汇总 ①有组织排放源强 表4-18 拟建项目废气污染物排放清单 排气筒; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 浓度mg/m3; 措施; 处理效率; 排放源强; 执行标准. 风量m3/h; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA011; VOCs; 10.20; 1.42; 177.10; 两级活性炭+15m排气筒; 80%; 8000; 0.28; 35.42; 2.04; 60; /. DA012; VOCs; 18.89; 2.62; 874.54; 两级水喷淋+除雾箱+活性炭吸附+15m排气筒; 96%; 3000; 0.11; 34.98; 0.76; 60; /. DA010; VOCs; 1.085; 0.124; 12.40; 碱液喷淋+除雾+活性炭吸附; 80%; 10000; 0.03; 2.48; 0.22; 60; /. DA008; 颗粒物; 0.032; 0.0067; 14.85; 通过低氮燃烧+15m高排气筒外排; /; /; 0.0067; 14.85; 0.032; 30; /. SO2; 0.040; 0.0084; 18.56; /; /; 0.0084; 18.56; 0.040; 300; /. NOX; 0.141; 0.029; 64.69; /; /; 0.029; 64.69; 0.141; 200; /. DA004; NH3; 0.0033; 0.0005; 0.046; 二级水喷淋+除雾+UV光解+活性炭+碱液喷淋+15m高排气筒; 74%; 10000; 0.0001; 0.012; 0.0008; /; 4.9. H2S; 0.000129; 0.00002; 0.002; 99%; 0.000002; 0.0002; 0.000002; /; 0.33. 臭气浓度; /; /; /; 90%; /; /; /; 2000; /. ②非正常工况排放源强 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），非正常工况指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常工况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常工况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 环评分析拟建项目非正常工况为：废气处理设施损坏，不能对收集的废气进行有效处理，但工艺废气仍通过排气筒外排。假设润滑油生产车间和NMP装置区废气处理装置处理效率为原有效率1/3时的排放情况。 拟建工程非正常工况下产生的主要成分为烃类物质，非正常工况下污染物排放源强见下表。 表4-19 拟建项目污染物排放清单（点源、非正常工况） 工况; 排放位置; 废气量（m3/h）; 排放高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 活性炭吸附装置损坏，处理效率降为原有效率1/3; DA011; 8000; 15; 0.5; 25; VOCs; 0.852; 106.26. 喷淋装置损坏，处理效率降为原有效率1/3; DA012; 3000; 15; 0.5; 25; VOCs; 0.736; 244.87. 应对措施：应停止进料生产，并且及时对故障部位进行维修、更换。 ③无组织排放源强 表4-20 拟建项目污染物无组织排放清单 污染源名称; 矩形面源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 长宽高（m）. NMP装置区; 18*13*32; VOCs; 0.030; 0.219. 润滑油装置区; 61*24*6; VOCs; 0.0195; 0.140. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-21 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 编号; 名称; 污染物种类; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度限值标准mg/m3. 1; DA011; 调和、灌装废气; VOCs; 35.42; 2.04; 60. 2; DA012; NMP装置区不凝气; VOCs; 34.98; 0.76; 60. 3; DA010; 储罐区储罐大小呼吸废气; VOCs; 2.48; 0.22; 60. 5; DA008; 蒸汽锅炉燃烧废气; SO2; 14.85; 0.032; 30. NO2; 18.56; 0.040; 300. TSP; 64.69; 0.141; 200. 6; DA004; 污水处理废气; H2S; 0.0002; 0.000002; /. 氨; 0.012; 0.0008; /. 排放口合计; 污染物种类; 排放量t/a. VOCs; 3.02. SO2; 0.032. NO2; 0.040. TSP; 0.141. H2S; 0.000002. 氨; 0.0008. 本项目无组织排放量核算见下表。 表4-22 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量 （t/a）. 标准名称; 标准限值 /(mg/m3). 1; NMP装置区; VOCs; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 10监控点处1h平均浓度值; 0.219. 2; 润滑油中间罐; VOCs; /; 30监控点处任意一次浓度值; 0.140. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.359. 项目大气污染物年排放量核算见下表所示。 表4-23 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 3.379. 2; SO2; 0.032. 3; NO2; 0.040. 4; TSP; 0.141. 5; H2S; 0.000002. 6; 氨; 0.0008. - （11）排污口规范化设置情况 根据《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2020）相关规定，排气筒高度不应低于15m，DA011和DA012排气筒的几何高度符合DB12/524-2020标准规定的要求。 污染源排气筒应按照《环境监测管理办法》规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采用测试平台和排污口标志。采样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。 在选定的采样位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2～1.3m。 三、噪声 1、噪声源及源强 本项目新增噪声源主要为物料泵、各机组等，根据国内相同企业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～85dB(A）之间。本项目噪声设备噪声值及治理措施具体见表4-24。 表4-24 项目营运期的主要噪声 声源名称; 数量; 噪声值（dB(A); 采取措施; 噪声性质; 位置. 灌装机; 2; 60~70; 隔声、减振; 连续性; 生产区. 风机; 3; 75-85; 隔声、减振; 连续性; 生产区. 输送、计量泵; 51; 60~70; 隔声、减振; 连续性; 生产区. 根据项目噪声源分布及源强参数，采用模式计算，预测厂界的噪声级。预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4－2021）所推荐的模式进行预测计算。预测模式如下： - 2、室外声源预测模式： - Lp(r)=Lw+Dc−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 3、室内声源 （1）计算某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （2）计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带声压级： 式中： Lp1i——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （3）将室外声压级Lp2i(T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级Lw： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 - 工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T－计算等效声级的时间； N－室外声源个数；M－等效室外声源个数； tj－在T时间内j声源工作时间，s； ti－在T时间内i声源工作时间，s。 4、预测参数 （1）噪声源强 本项目新增噪声源主要为物料泵、各机组等，根据国内相同企业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～85dB(A）之间。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-25、表4-26。 （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-25。 表4-25 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2; /. 2; 主导风向; /; 东北风; /. 3; 年平均气温; ℃; 20; /. 4; 年平均相对湿度; %; 50; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 表4-26 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 风机; /; -90.7; -96.4; 1.2; 85; 减震; /. 2; 风机; /; -35.6; -64.7; 1.2; 85; 减震; /. 3; 风机; /; -76.5; -46.9; 1.2; 85; 减震; /. 4; 泵; /; -96.4; -39.3; 1.2; 70; 减震; /. 5; 泵; /; -93.6; -39.3; 1.2; 70; 减震; /. 6; 泵; /; -91.2; -38.8; 1.2; 70; 减震; /. 7; 泵; /; -88.1; -38.3; 1.2; 70; 减震; /. 8; 泵; /; -100; -44.7; 1.2; 70; 减震; /. 9; 输送泵; /; -100.1; -48; 1.2; 70; 减震; /. 10; 输送泵; /; -99.8; -50.3; 1.2; 70; 减震; /. 11; 输送泵; /; -95.8; -52; 1.2; 70; 减震; /. 12; 泵; /; -92; -52.2; 1.2; 70; 减震; /. 13; 泵; /; -88.1; -51.9; 1.2; 70; 减震; /. 14; 泵; /; -84.9; -52.2; 1.2; 70; 减震; /. 表中坐标以厂界中心（112.908714,28.633876）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-27 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 润滑油生产车间; 罐装机; /; 80; 减震; -110.1; -108.8; 1.2; 31.8; 23.9; 37.5; 9.9; 65.4; 65.4; 65.4; 65.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 24.4; 24.4; 24.4; 24.5; 1. 2; 润滑油生产车间; 灌装机; /; 80; 减震; -109; -121.3; 1.2; 31.7; 11.3; 38.2; 22.4; 65.4; 65.5; 65.4; 65.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 24.4; 24.5; 24.4; 24.4; 1. 3; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -133.7; -110.9; 1.2; 55.5; 23.4; 13.8; 10.9; 45.4; 45.4; 45.4; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.5; 1. 4; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -139.9; -111.4; 1.2; 61.7; 23.3; 7.6; 11.1; 45.4; 45.4; 45.5; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.5; 4.5; 1. 5; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -140.5; -121.9; 1.2; 63.1; 12.8; 6.7; 21.6; 45.4; 45.4; 45.6; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.6; 4.4; 1. 6; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -133.1; -123.4; 1.2; 55.9; 10.9; 14.0; 23.4; 45.4; 45.5; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.5; 4.4; 4.4; 1. 7; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -126.8; -110.9; 1.2; 48.6; 22.9; 20.7; 11.2; 45.4; 45.4; 45.4; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.5; 1. 8; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -126.3; -121.9; 1.2; 49.0; 11.9; 20.9; 22.2; 45.4; 45.4; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.4; 1. 9; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -120; -122.9; 1.2; 42.8; 10.5; 27.2; 23.5; 45.4; 45.5; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.5; 4.4; 4.4; 1. 10; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -120; -110.3; 1.2; 41.8; 23.0; 27.5; 10.9; 45.4; 45.4; 45.4; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.5; 1. 11; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -114.8; -110.9; 1.2; 36.6; 22.1; 32.7; 11.8; 45.4; 45.4; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.4; 1. 12; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -113.7; -122.9; 1.2; 36.5; 10.1; 33.5; 23.8; 45.4; 45.5; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.5; 4.4; 4.4; 1. 13; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -103.3; -108.2; 1.2; 25.0; 24.0; 44.3; 9.6; 45.4; 45.4; 45.4; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.5; 1. 14; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -103.3; -121.3; 1.2; 26.0; 11.0; 43.9; 22.7; 45.4; 45.5; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.5; 4.4; 4.4; 1. 15; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -99.1; -108.2; 1.2; 20.8; 23.7; 48.5; 9.8; 45.4; 45.4; 45.4; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.5; 1. 16; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -97.5; -120.8; 1.2; 20.2; 11.1; 49.7; 22.4; 45.4; 45.5; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.5; 4.4; 4.4; 1. 17; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -93.8; -108.2; 1.2; 15.5; 23.4; 53.8; 10.0; 45.4; 45.4; 45.4; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.5; 1. 18; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -92.8; -120.8; 1.2; 15.5; 10.8; 54.4; 22.6; 45.4; 45.5; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.5; 4.4; 4.4; 1. 19; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -90.7; -108.5; 1.2; 12.4; 22.9; 56.9; 10.5; 45.4; 45.4; 45.4; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.5; 1. 20; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -89.2; -121.3; 1.2; 11.9; 10.0; 58.0; 23.3; 45.4; 45.5; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.5; 4.4; 4.4; 1. 21; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -87; -108.5; 1.2; 8.7; 22.6; 60.6; 10.6; 45.5; 45.4; 45.4; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.5; 4.4; 4.4; 4.5; 1. 22; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -85.4; -121.1; 1.2; 8.1; 10.0; 61.8; 23.3; 45.5; 45.5; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.5; 4.5; 4.4; 4.4; 1. 23; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -83.3; -108.8; 1.2; 5.1; 22.1; 64.3; 11.1; 45.7; 45.4; 45.4; 45.5; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.7; 4.4; 4.4; 4.5; 1. 24; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -81.8; -120; 1.2; 4.5; 10.8; 65.4; 22.3; 45.8; 45.5; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.8; 4.5; 4.4; 4.4; 1. 25; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -141.3; -129.2; 1.2; 64.5; 5.6; 5.7; 28.9; 45.4; 45.7; 45.7; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.7; 4.7; 4.4; 1. 26; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -136.5; -128.9; 1.2; 59.7; 5.6; 10.5; 28.8; 45.4; 45.7; 45.5; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.7; 4.5; 4.4; 1. 27; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -130; -128.7; 1.2; 53.2; 5.4; 17.0; 28.9; 45.4; 45.7; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.7; 4.4; 4.4; 1. 28; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -124.7; -128.4; 1.2; 47.9; 5.3; 22.3; 28.8; 45.4; 45.7; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.7; 4.4; 4.4; 1. 29; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -119.5; -128.7; 1.2; 42.7; 4.7; 27.5; 29.3; 45.4; 45.8; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.8; 4.4; 4.4; 1. 30; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -114; -127.9; 1.2; 37.2; 5.1; 33.0; 28.8; 45.4; 45.7; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.7; 4.4; 4.4; 1. 31; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -105.9; -127.6; 1.2; 29.1; 4.9; 41.1; 28.8; 45.4; 45.8; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.8; 4.4; 4.4; 1. 32; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -98.5; -126.8; 1.2; 21.6; 5.2; 48.5; 28.4; 45.4; 45.7; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.7; 4.4; 4.4; 1. 33; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -90.2; -127.1; 1.2; 13.4; 4.3; 56.8; 29.1; 45.4; 45.9; 45.4; 45.4; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.9; 4.4; 4.4; 1. 34; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -139.4; -105.9; 1.2; 60.8; 28.7; 8.2; 5.7; 45.4; 45.4; 45.5; 45.7; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.5; 4.7; 1. 35; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -127.9; -104.6; 1.2; 49.2; 29.3; 19.8; 4.9; 45.4; 45.4; 45.4; 45.8; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.8; 1. 36; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -119.5; -104; 1.2; 40.8; 29.3; 28.2; 4.7; 45.4; 45.4; 45.4; 45.8; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.8; 1. 37; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -134.2; -105.1; 1.2; 55.5; 29.2; 13.5; 5.1; 45.4; 45.4; 45.4; 45.7; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.7; 1. 38; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -112.7; -104; 1.2; 34.0; 28.8; 35.0; 5.0; 45.4; 45.4; 45.4; 45.8; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.8; 1. 39; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -104.6; -103.3; 1.2; 25.9; 29.0; 43.1; 4.6; 45.4; 45.4; 45.4; 45.8; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.8; 1. 40; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -99.3; -103.3; 1.2; 20.6; 28.6; 48.4; 4.9; 45.4; 45.4; 45.4; 45.8; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.8; 1. 41; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -94.3; -103.3; 1.2; 15.6; 28.3; 53.4; 5.1; 45.4; 45.4; 45.4; 45.7; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.4; 4.4; 4.4; 4.7; 1. 42; 润滑油生产车间; 油泵; /; 60; 减震; -87; -102.7; 1.2; 8.3; 28.4; 60.7; 4.8; 45.5; 45.4; 45.4; 45.8; 无; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 4.5; 4.4; 4.4; 4.8; 1. 表中坐标以厂界中心（112.908714,28.633876）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-27，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-28。 表4-28 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 139.6; -136.6; 1.2; 昼间; 17.1; 65; 达标. 东侧; 139.6; -136.6; 1.2; 夜间; 17.1; 55; 达标. 南侧; -87.9; -152.1; 1.2; 昼间; 41.2; 65; 达标. 南侧; -87.9; -152.1; 1.2; 夜间; 41.2; 55; 达标. 西侧; -166.5; -109.3; 1.2; 昼间; 35.9; 65; 达标. 西侧; -166.5; -109.3; 1.2; 夜间; 35.9; 55; 达标. 北侧; -5.7; 147.2; 1.2; 昼间; 15.4; 65; 达标. 北侧; -5.7; 147.2; 1.2; 夜间; 15.4; 55; 达标. 表中坐标以厂界中心（112.908714,28.633876）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-29 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; N5拟建地西侧向家塅居民点; 54.9; 46.6; 54.9; 46.6; 60; 50; 24.9; 24.9; 54.9; 46.6; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 2; N4厂界北面外1m; 52.3; 43.8; 52.3; 43.8; 65; 55; 14.8; 14.8; 52.3; 43.8; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 3; N3厂界西面外1m; 48.9; 44.3; 48.9; 44.3; 65; 55; 27.4; 27.4; 48.9; 44.4; 0.0; 0.1; 达标; 达标. 4; N2厂界南面外1m; 49.8; 43.3; 49.8; 43.3; 65; 55; 23.2; 23.2; 49.8; 43.3; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 5; N1厂界东面外1m; 48.6; 46.3; 48.6; 46.3; 65; 55; 11.5; 11.5; 48.6; 46.3; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，厂界东、南、西、北外1m处噪声排放满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 6、噪声污染防治措施 ①对设备进行有效的减震隔声处理； ②运营过程中应加强设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振； ③加强员工培训，实施精细化生产，所有零部件及设备均需轻拿轻放，避免偶发噪声产生。 ④严格控制运输车辆噪声，承担夜间材料运输的车辆，进入厂区后严禁鸣笛，出、放材料时做到轻拿轻放，最大限度减少噪声对周围群众的影响。 ⑤加强与社区、周边居民的沟通协调。 综上所述，本项目对周围声环境质量及周围敏感点影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 四、固体废物 项目在生产过程中主要固体废弃物为废添加剂桶、污水处理站污泥、废活性炭、精馏残渣、回收固废、员工生活垃圾等。 （1）生活垃圾 本项目设30名职工，在厂内食宿生活垃圾产生量按1kg/(d·人），则项目职工生活垃圾产生量为30kg/d（9t/a），每天定期清理，统一收集送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运。 （2）废添加剂桶 本项目废添加桶年产生量约2000个，每个重量约为2kg，则废添加剂桶包装物年产生量为4.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废添加剂桶属于危险废物（HW08；900-249-08），本项目废添加剂桶进入现有工程洗桶工艺进行清洗后回用于成品油包装，综合利用。 （3）废活性炭 本项目润滑油车间安装一套两级活性炭废气处理设备和NMP不凝气采用两级水喷淋+活性炭吸附装置，根据同类工程调查，活性炭吸附能力为0.25t（非甲烷总烃）/1t，本项目进入活性炭吸附处理设备的有机污染物约为12t，其中80%被活性炭吸附，废活性炭产生量约为48.0t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（HW49；900-039-49）吸附非甲烷总烃所用活性炭时效性一般为3个月，一年需要更换4次。废活性炭在危废间暂存，定期交由资质单位处置。 - 精馏残渣 - 项目精馏塔、精制塔回收利用过程中塔底会产生精馏残渣，根据物料平衡该部分残渣产生量为177.55t/a，根据《危险废物分类名录（2021年版）》，属于危险废物，其废物类别HW11精（蒸）馏残渣、废物代码900-013-11，委托资质单位处置。 （5）回收固废 项目在蒸发釜蒸发过程会产生固体杂质，根据物料衡算其产生量为：929.60t/a。 参考湖南迈邦新材料科技有限公司《年回收处理1000吨NMP清洗废液建设项目》，该项目NMP废液主要来自于比亚迪公司以及湖南省内的锂电池制造公司等，通过蒸发釜预处理产生回收固废，具有参考意义。回收固废主要为锂的化合物具有较高的回用价值，收集贮存后外售资源利用单位。该项目于2022年4月1日委托湖南中鑫检测技术有限公司对NMP回收固体废物主要金属成分含量进行了检测分析。湖南中鑫检测技术有限公司于2022年4月8日出具了检测报告，具体结果如下。 表4-30 回收固体废物（酸浸）检测分析结果 送样日期; 来样标识; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 是否达标. 4月1日; 废渣1#; 样品状态; 黑色、泥状、微弱气味; /; /. 铜（mg/L）; 0.02L; 100; 是. 锌（mg/L）; 0.028; 100; 是. 铬（mg/L）; 0.08; 15; 是. 镍（mg/L）; 2.56; 5; 是. 锰（mg/L）; 0.36; /; /. 钴（mg/L）; 0.04; /; /. 铅（mg/L）; 0.001; 5; 是. 镉（mg/L）; 0.0004; 1; 是. 砷（mg/L）; 0.0978; 5; 是. 备注; 参考限值来源于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007 表 1 浸出毒性鉴别标准限值. 表4-31 回收固体废物（水浸）检测分析结果 送样日期; 来样标识; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 是否达标. 4月1日; 废渣1#; 样品状态; 黑色、泥状、微弱气味; /; /. 铜（mg/L）; 0.05L; 0.5; 是. 锌（mg/L）; 0.05L; 2.0; 是. 铬（mg/L）; 0.03L; 1.5; 是. 镍（mg/L）; 0.09; 1.0; 是. 锰（mg/L）; 0.02; 2.0; 是. 钴（mg/L）; 0.036; /; /. 铅（mg/L）; 0.0009L; 1.0; 是. 镉（mg/L）; 0.0006L; 0.1; 是. 砷（mg/L）; 0.0082; 0.5; 是. 腐蚀性pH值（无量纲）; 8.3; 6~9; 是. 氟化（mg/L）; 4.6; 10; /. 备注; 参考限值来源于《污水综合排放标准》GB8978-1996 表1及表4中一级排放标准限值. 根据上述酸浸、水浸检测结果，回收固体废物不属于危险废物，属于第I类一般工业固体废物。 因此，本项目NMP回收生产线产生的回收固废参照一般工业固体废物管理，收集贮存后，外售资源回收单位综合利用。 （5）污水处理站污泥 本项目废水依托厂区现有废水处理站处理，污泥量按照处理BOD5和悬浮物SS的量进行估算，项目废水主要为高浓度的有机废水，根据《集中式污染治理措施排污系数手册》（2010修订版）中“第一册污水处理厂污泥产生系数”的工业废水集中处理设施核算与校核公式： 式中： S——污水处理厂含水率80%的污泥产生量，吨/年 K3——工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量，系数取值见表3，本项目取4.53； K4—工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，吨/万吨-废水处理量，系数取值见表4，本项目取7.5； Q—污水处理厂的实际污（废）水处理量，万吨/年，本项目进入厂区污水处理站的污水量为4452.50吨/年，约0.4453万吨/年； C—污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，吨/年。根据设计方案，本项目取PAC、PAM的投加量为12g/t，则PAC、PAM的投加量约为0.06吨/年。 本项目新增废水处理量为4452.50m3/a，废水处理过程中会产生污泥。计算得到项目污水处理站的污泥产生量约为3.61t/a。送油泥生产线处置。 表4-32 固体废物产生处置情况表 序号; 类别; 名称; 危废编号; 危废代码; 危险特性; 产生量t/a; 处理措施. S1; 危险废物; 添加剂包装桶; HW08; 900-249-08; T，I; 4.0; 依托现有工程洗桶工艺进行清洗后回用于成品油包装，综合利用。. S2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; T; 48.0; 委外处置. S3; 一般固废; 回收固废; /; /; /; 929.60; 外售综合利用. S4; 危险废物; 精馏残渣; HW11; 900-013-11; T; 177.55; 委外处置. S6; 危险废物; 污水处理站污泥; HW08; 900-210-08; T，I; 3.61; 送现有油泥生产线. S5; 生活垃圾; /; /; /; 9.0; 委外处置. 表4-33 项目危险废物统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 添加剂包装桶; HW08; 900-249-08; 4.0; 添加剂包装; 固态; 添加剂; 季度; T，I; 依托现有工程洗桶工艺进行清洗后回用于成品油包装，综合利用。. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 48.0; 废气处理; 固态; 有机废物; 季度; T; 委外处置. 3; 精馏残渣; HW11; 900-013-11; 177.55; 精馏、精制; 有机废物; 季度; T; 委外处置. 4; 污水处理站污泥; HW08; 900-210-08; 3.61; 污水处理; 固态; 有机废物; 季度; T，I; 送现有油泥生产线. 本项目危险废物处置将严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险废物除自身综合利用外，其余危险废物将按法规要求委托有资质的单位进行处理。 考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业设有危废暂存库，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由有资质单位收集处理。危险废物临时存放时，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，使用密封容器进行贮存，且须采用防漏措施。 （1）企业在固废暂存库设有一座危废暂存间，所在地地质构造稳定，设施场所高于最高的地下水位，且距离居民区有一定的距离，危废暂存库按照要求进行了重点防渗。 （2）根据工程分析，本项目危险废物产生量为233.16t/a。其中污水处理站污泥产生后送往油泥厂房进行贮存，废添加剂桶送往现有工程油桶清洗线，废活性炭、精馏残渣送往危废暂存间暂存后定期交有资质单位处置。 依托厂区现有固废暂存库的200m2危废暂存间，用于危险废物的暂存，根据贮存期间，大约5天委托处置一次，危废暂存间贮存能力为500t，危险废物贮存场所（设施）的能力可以满足危险废物贮存要求。 - （3）危废暂存间将做到“防风、防雨、防晒”要求，因此本项目危险废物贮存期间对周边环境影响较小。 本项目危险废物在贮存时必须做到： （1）贮存要求 ①危险废物须置于内衬塑料袋的封闭容器内，容器必须完好无损，容器及材质要满足相应的强度要求； ②不同种类的危险废物分类存放； ③应及时委托有资质公司回收处置，杜绝在危废暂存间内长期存放。 （2）贮存设施的设计原则 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 （3）危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。以上要求可采用水泥硬化地面来完成。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。 （4）贮存设施的运行与管理 ①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ②每个堆间应留有搬运通道。 ③须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）贮存设施的安全防护与监测 安全防护： ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 - 土壤 - 土壤：本项目属于“制造业-石油、化工类别中的Ⅲ类其他项目”和“环境和公共设施管理业类别中的Ⅲ类一般工业固体废物处置及综合利用项目”。本项目占地规模为27794.48m2属于“中型（5-50hm2）”，本项目位于湘阴县工业园内，规划用地属于工业用地，也不存在其它土壤环境敏感目标，敏感程度属于“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018）中6.2.2.3表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 为避免有毒有害物质下渗对土壤造成影响，危险废物贮存场所必须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求建设，采取防渗、防漏、防逸散措施，阻止其渗入土壤。 - 地下水 - 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本次评价参考“L石化、化工-85、专用化学品制造-单纯混合分装的”以及“U城镇基础设施及房地产-155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，综合评价本项目属于Ⅲ类地下水环境影响评价项目类别。本项目位于湘阴县工业园内，规划用地属于工业用地，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表1地下水环境敏感程度分级，本项目属于“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表2评价工作等级分级表，本项目地下水环境评价等级为“三级”。 地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。为防止医疗废水泄/渗漏对地下水造成污染，对废水收集池采取防渗措施，阻止其渗入地下水。 （一）源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对污染物或原辅料可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 （1）生产装置及储罐区 生产装置区：将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置导流系统、围堰。对于储存和输送有毒有害介质设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的各种含有毒有害介质液体设置专门废液收集系统加以收集，不任意排放。对于机、泵基础周边设置废液收集设施，确保泄漏物料统一收集至排放系统。 储罐区：地表硬化，确保泄漏物料有效收集并及时处理。 （2）静设备 装有毒有害介质设备的法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。所有设备的液面计及视镜加设保护设施。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。 （3）转动设备 所有转动设备进行有效的设计，防止有害介质（如润滑油、NMP等）泄漏。所有转动设备均提供一体化的集液盘或集液盆式底座，并能将集液全部收集并处置。 （4）给水排水 各装置污染区地面初期雨水、地面清洗水及使用过的消防水全部收集，并送湘阴县第二污水处理厂。废水管均采取明管或架空布置。 （二）过程控制措施 根据本项目工艺及排污特征，过程控制措施主要是分区防渗。对地下或半地下工程构筑物采取必要的防渗措施，是防范污染地下水环境的基本措施。参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，对生产装置区、储罐区、装卸平台、污水处理站、锅炉房、危险废物暂存库、事故池、初期雨水池、事故水管、泵房及其他半地下构筑物采取重点防渗。防渗设计前，应根据建设项目的工程地质和水文地质资料，参考建设项目场地的地下水环境敏感程度、含水层易污染特征和包气带防污性能等资料，分区制定适宜的防渗方案。防渗设计应保证在设计使用年限内不对地下水造成污染。防渗层材料的渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s，且应与所接触的物料或污染物相兼容。 重点污染防治区：本项目重点防治区主要是生产装置区、储罐区、装卸平台、污水处理站、危险废物暂存库、事故池、初期雨水池、事故水管、泵房及其他半地下构筑物。 一般污染防治区：一般污染防治区指的是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括：物料仓库、综合楼。 简单防治区（非污染防治区）：指的是一般和重点污染防治区以外的区域或部位，主要是绿化区域。 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）并结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，污染防治区防渗设计一般规定是：石油化工设备、地下管道、建（构）筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限；一般污染防治区的防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；防渗层可由单一或多种防渗材料组成；干燥气候条件下，不应采用钠基膨润土防水毯防渗层；污染防治区地面应坡向排水口或排水沟；当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有耐腐蚀性能或采取防腐蚀措施。具体防渗规定是按照地面、水池、污水沟和井、地下管道提出设计要求。 - 生态 - 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园于2009开始试点建设，2016年8月通过验收正式成为“国家湿地公园”（《国家林业局关于2016年试点国家湿地公园验收结果的通知》，林湿发〔2016〕107号）。2021年11月1日湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地入选湖南省第二批省级重要湿地。湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园及其周边地形复杂、生物多样性丰富，分布的野生动物种类繁多，通过实地调查和原始资料的整理，在湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园及周边区域发现野生脊椎动物共计198种，隶属于28目73科，其种数为湖南已知脊椎动物总数的26.1%。其中鱼类有5目13科50种，种数占湖南已知鱼类的29.1%；两栖动物有2目5科10种，其种数为湖南已知两栖动物的16.1%；爬行动物有2目8科19种，其种数为湖南已知爬行动物的20.9%；鸟类有15目41科108种，其种数为湖南已知鸟类的28.2%；哺乳动物有4目6科11种，其种数为湖南已知哺乳动物的12.4%。根据湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园生态系统的重要程度和生态敏感程度，对湿地公园及其周边生态系统实施三级保护。（1）一级保护范围：湘江干流；（2）二级保护范围：东湖、西湖；（3）三级保护范围：洋沙湖。 本项目距离洋沙湖规划边界最近距离约200m，项目与湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的相对位置关系见附图，项目运营期产生的废气、废水、固废均妥善处置，不会对洋沙湖造成明显影响。 八、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C要求，在计算Q值时，要求计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量，本项目突发环境风险事件风险物质为NMP废液、矿物油、天然气。根据NMP的理化性质、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）及《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）可知，N-甲基吡咯烷酮不属于危险化学品，挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳。但NMP废液CODCr浓度大于10000mg/L（CODCr浓度约710000mg/L）。NMP废液属于CODCr浓度大于10000mg/L的有机废液，也属于危险物质。故本项目涉及的危险物质为矿物油、NMP废液、NMP成品、危险废物（添加剂包装桶、废活性炭、精馏残渣、污水处理站污泥）和天然气。 表4-34 建设项目Q值确定表 序号; 物质名称; 临界量（t）; 实际最大存储量（t）; Q值. 1; （NMP废液、NMP成品（CODCr≥10000mg/L); 100; 1600.00; 16.0. 2; 矿物油; 2500; 7500.00; 3.0. 3; 天然气; 10; 0.5（管道存在）; 0.05. 4; 添加剂包装桶; 50; 1.0; 0.02. 5; 废活性炭; 50; 12; 0.24. 6; 精馏残渣; 50; 45; 0.9. 7; 污水处理站污泥; 50; 0.5; 0.01. 合计; /; /; 20.22. 备注; 临界量来源于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B。. 经计算本项目Q值为20.22，Q＜100，属于Q3类水平。 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）项目NMP废液和矿物油储存量超过临界量，应开展环境风险专项评价工作。环评报告表中的风险评价等级按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求确定为一级，具体划分原则和依据见风险专项评价部分内容。 风险评价结论：（1）根据对项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，及根据对项目功能单元的划分，判定项目环境风险评价等级为一级。 （2）通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定项目风险物质为NMP废液、矿物油、天然气和危险废物（添加剂包装桶、废活性炭、精馏残渣、污水处理站污泥）。 （3）为了防范事故和减少危害，项目从厂区总平面布置、危化品储存管理、污染治理系统事故运行机制、工艺设备及装置、电气电讯安全措施及消防、火灾报警系统等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 （4）针对可能发生的环境风险所产生的特征污染物，在各类事故发生时，选择适当的因子进行应急检测，指导应急救援及环境污染治理方案的编制和实施。 - 综上所述，项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 - 九、扩建前后污染物排放量及对比分析 表4-35 项目扩建前后全厂污染物与排放“三本账” 污染物种类; 污染物; 现有工程以及在建工程排放总量t/a; 本项目排放量t/a; 以新带老消减量t/a; 最终排放量t/a; 增减量t/a. 废水; 废水量; 22212.54; 4452.50; /; 26665.04; +4452.50. COD; 1.111; 0.223; /; 1.334; +0.223. NH3-N; 0.111; 0.022; /; 0.133; +0.022. 石油类; 0.026; /; /; 0.026; /. 废气; SO2; 2.995; 0.040; /; 3.035; +0.040. NOX; 6.429; 0.141; /; 6.570; +0.141. 颗粒物; 0.994; 0.032; /; 1.026; +0.032. VOCs; 9.441; 3.379; /; 12.82; +3.379. 固废; 危险废物（委外处置）; 286.35; 225.55; /; 511.90; +225.55. 一般固废; 13281.90; 929.60; /; 14211.5; +929.60. 十、环境监测计划 本项目扩建完成后，全厂营运期污染源监测计划详见表4-36。 表4-36 营运期污染源监测计划 分类; 监测点位; 污染物; 监测频次; 监测数据采集与处理、采样分析方法. 废气; 有组织; DA001排气筒 （现有工程加热炉废气）; 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、NH3、H2S; 1次/季度; HJ1033-2019、HJ1034-2019、HJ953-2018、GB13271-2014、 GB14554-93、DB12/524-2020、 GB16297-1996、加热炉参照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中浓度限值. DA002排气筒 （现有工程导热油炉废气）; 颗粒物、SO2; 1次/季度. NOx; 1次/月. DA003排气筒 （现有工程锅炉废气）; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/季度. NOx; 1次/月. DA004排气筒 （现有工程废水处理废气）; NH3、H2S、VOCs、臭气浓度; 1次/半年. DA005排气筒 （在建工程废矿物油白土精制区废气/固废处理生产厂房一油泥生产线废气/废机油格生产线干化炉废气）; 颗粒物、SO2、NOx、VOCs; 1次/季度. DA006排气筒 （在建工程废矿物油生产线滤机吹扫废气）; VOCs; 1次/季度. DA007排气筒 （在建工程固废处理生产厂房一废机油格综合利用去残废气/废机油壶去残废气/油泥生产线废气）; VOCs; 1次/季度. DA008排气筒 （在建工程备用锅炉废气）; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/季度. NOx; 1次/月. DA009排气筒 （在建工程加热炉废气）; 颗粒物、SO2、NOX、VOCs、NH3、H2S; 1次/季度. DA010排气筒 （在建工程原料、产品储运和装卸废气）; VOCs; 1次/季度. DA011排气筒（本项目润滑油调和搅拌灌装区）; VOCs; 1次/半年. DA012排气筒（本项目NMP装置区）; VOCs; 1次/半年. 无组织; 厂界; NH3、H2S、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/半年. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/季度; GB37822-2019. 废水; 车间排口; 铅、砷、汞、镉、铬、镍; 1次/季度; GB8978-1996、HJ1033-2019 HJ1034-2019. 厂区污水处理站总排口; 流量、pH、COD、BOD5、氨氮、SS、硫化物、总磷、石油类; 1次/半年. 雨水排口*; COD、SS、石油类; 每月有流动水排放时开展一次监测. 噪声; 厂界外1m昼、夜间噪声; Leq（A）; 1次/季度; GB12348-2008中相关要求. 地下水; 地下水上游， (E112.914678°，N28.623619°）; pH、耗氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、溶解性总固体、铅、砷、汞、镉、铬、镍、硫酸盐、石油类。; 1次/季度; HJ610-2016、HJ/T164-2004. 污水处理站下游， (E112.896846°，N28.637116°). 项目场地， (E112.907554°，N28.634841°). （2）非正常情况下的监测 对非正常排放要加强管理、监督，如果发生异常情况，应及时监测并同时做好事故排放数据统计，以便采取应急措施，减轻事故的环境影响。 以上采样时记录生产运行的工况。 本项目的建成将促进湘阴县的经济发展，鉴于目前国内外的技术现状，项目在投入运行后会对周边环境造成一定程度的影响。因此，为保障本项目废气处理设施正常运行，并减轻本项目的环境影响，应切实做好环境保护管理与监督，以及环境监测计划工作。 （3）规范排污口 在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GBl55622-1995）中有关规定。排放口图形标志见下表。 表4-37 排污口环境保护图形标志 排气筒; 噪声源; 固废堆放场所. （4）危废标志管理 企业应完善危险废物标志管理，在危废暂存处挂警示牌，在收集容器上贴图形标志。应符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，危废图形标志见下表。 表4-38 危险废物暂存场标志 场所; 危险废物. 图形符号. - 十一、环保投资 本项目总投资11000.00元，其中环保投资为679.0万元，占项目总投资的6.17%。本项目环保投资一览表见下表。 表4-39 项目环境保护投资一览表 工程阶段; 投资项目; 内容; 投资（万元）. 施工期; 废水; 临时沉淀池（10m3）、简易厕所; 2. 废气; 围挡、地面硬化、洒水等; 20. 固废; 垃圾桶; 2. 噪声; 隔声、减震等措施; 10. 营运期; 废水; 生活污水; 化粪池预处理后进一期工程废水处理站; 80. 生产废水; 依托现有污水处理站. 雨污分流; 新建NMP装置区、罐区雨污分流. 废气; NMP装置区有机废气; 两级水喷淋+除雾箱+活性炭吸附+15m高排气筒; 50. 调和搅拌、罐装废气; 两级活性炭+15m高排气筒. 噪声; 噪声; 采用低噪声设备，减震、降噪、隔声等措施; 20. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶暂存，由环卫部门统一清运; 20. 一般固废; 依托现有一般固废暂存间. 危险废物; 依托现有危废暂存间暂存，后交由有资质单位处理. 地下水; 防腐防渗; 对生产装置区、罐区、灌装间地面采取防渗措施，对初期雨水池及废水收集管沟采取防腐防渗措施; 300. 环境风险; 新建储罐区围堰，储罐区面积为4841.0m2，围堰高度1.2m，各物质储存设施等严格按照安全相关要求实施；生产装置设置可燃气体检测器；在涉及易燃易爆、有毒有害物质场所张贴安全标示等。各输送管线及废水输送设置泄漏检测设备、每隔一定距离设置关闭阀门。; 100. 环境管理; 制定环境管理体系，加强环境管理; 5. 环境监测; 制定环境监测计划，定期监测; 10. 生态; 植树种草，加大绿化面积; 30. 合计; /; 679.0. 环保竣工验收一览表，详见表4-40。 表4-40 环保竣工验收一览表 类别; 污染源名称; 监测因子; 治理措施; 预期治理效果. 废水; 综合污水DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 依托厂区现有污水处理工程：隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 废气; DA011; VOCs; 两级活性炭+15m排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. DA012; VOCs; 两级水喷淋+除雾箱+活性炭吸附+15m高排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. DA010; VOCs; 依托厂区在建工程“以新带老”措施：碱液喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. DA008; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 依托厂区在建工程低氮燃烧+15m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值. DA004; 氨、硫化氢、臭气浓度; 依托厂区现有污水处理区：二级水喷淋+除雾+UV光解+活性炭+碱液喷淋+15m高排气筒; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），. 噪声; 生产设备噪声; 等效连续A升级; 隔声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，临顺天大道一侧执行4类. 固废; 生活垃圾; /; 设垃圾收集桶收集，统一运输至厂区垃圾暂存点，由环卫部门定期清运; 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单. 污水处理站污泥; 送现有油泥生产线综合利用; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准. 添加剂包装桶; 依托现有洗桶工艺进行清洗后回用于成品油包装，综合利用。. 废活性炭; 危废暂存间贮存，定期委托有资质单位处置. 回收固废; 收集贮存、外售资源回收单位; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA011 | VOCs | 两级活性炭+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020） |
|  | DA012 | VOCs | 两级水喷淋+除雾+活性炭吸附+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020） |
|  | DA010 | VOCs | 依托厂区在建工程“以新带老”措施：碱液喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020） |
|  | DA008 | 颗粒物、SO2、NOX | 依托厂区在建工程低氮燃烧+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值 |
|  | DA004 | NH3、H2S、臭气浓度 | 依托厂区现有污水处理区：二级水喷淋+除雾+UV光解+活性炭+碱液喷淋+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 依托厂区现有污水处理工程：隔油+一级物化沉淀+一级气浮机+三级厌氧水解酸化+缺氧池+二级气浮机+两级好氧+MBR膜池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 水泵、油泵等动力设备噪声控制；风机设备噪声隔声、减振、降噪措施，临路房间真空隔声玻璃等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，临顺天大道一侧执行4类 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物分类暂存于危废暂存间，定期由有相应资质的危废处理单位回收处置。项目员工生活产生的生活垃圾交由环卫部门清理；一般工业固体废物交由物资回收部门综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对生产装置区、罐区、灌装间地面采取防渗措施，对初期雨水池及废水收集管沟采取防腐防渗措施。新建储罐区围堰，储罐区面积为4841.0m2，围堰高度1.2m，各物质储存设施等严格按照安全相关要求实施；生产装置设置可燃气体检测器；在涉及易燃易爆、有毒有害物质场所张贴安全标识等。各输送管线及废水输送设置泄漏检测设备、每隔一定距离设置关闭阀门。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强监督管理，消除事故隐患；严格按照相关设计规范和要求落实防护设施；加强储存、管理安全防范措施。危废暂存间地面、储罐区进行防渗处理，加强对环保设施的日常维护和检查。编制应急预案，每年进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录 (2019 年版）》，本项目应实行简化管理。 2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策和相关规划，在认真落实报告表提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，环境风险能得到较好的控制，对环境影响程度较小。从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。

## 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2（t/a） | 1.216 | 6.3 | 1.779 | 0.040 | / | 3.035 | +1.819 |
|  | NOX（t/a） | 2.321 | 6.429 | 4.375 | 0.141 | / | 6.570 | +4.516 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0.415 | / | 0.559 | 0.032 | / | 1.026 | +0.591 |
|  | VOCs（t/a） | 3.197 | 9.441 | 6.244 | 3.379 | / | 12.82 | +9.623 |
| 废水 | 废水量（t/a） | 8885.70 | / | 13326.84 | 4452.50 | / | 26665.04 | +17779.34 |
|  | COD（t/a） | 0.445 | 1.10 | 0.666 | 0.223 | / | 1.334 | +0.889 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.045 | 0.2 | 0.066 | 0.022 | / | 0.133 | +0.088 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 7.5 | / | 39.6 | 9.0 | / | 56.1 | +48.6 |
| 危险废物 | 添加剂包装桶（t/a） | / | / | / | 4.0 | / | 4.0 | +4.0 |
|  | 废活性炭（t/a） | 0.5 | / | 30 | 48.0 | / | 78.5 | +78.0 |
|  | 回收固废（t/a） | / | / | / | 929.60 | / | 929.60 | +929.60 |
|  | 精馏残渣 | / | / | / | 177.55 |  | 177.55 | +177.55 |
|  | 污水处理站污泥（t/a） | 64.7 | / | 50 | 3.61 |  | 118.11 | +53.61 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

废油再生基础油及废NMP溶剂循环利用深加工建设项目

环境风险专项评价报告

二〇二三年四月

目录

1、前言	184

2、总则	184

2.1环境风险评价目的	184

2.2评价工作程序	185

2.3编制依据	185

3风险源调查	187

3.1风险物质数量及分布	187

3.2环境敏感目标调查	189

4环境风险潜势初判及评价等级确定	191

4.1环境风险潜势初判	191

4.2环境风险评价等级划分	197

5环境风险识别	198

5.1物质风险识别	198

5.2生产设施风险识别	198

5.3危险物质向环境转移的途径识别	201

6源项分析	201

6.1最大可信事故分析	201

6.2事故发生概率调查	202

7环境风险影响分析	204

7.1风险源强计算	204

7.2 NMP的风险影响分析	208

7.3大气环境风险	210

7.4地表水环境风险	224

7.5地下水环境风险	224

8环境风险管理	225

8.1运输过程中的事故防范措施	225

8.2生产过程风险防范措施	226

8.3存贮过程中的安全防范措施	227

8.4火灾安全防范措施	228

8.5泄漏事故风险防范措施	229

8.6环保设施事故排放的应急对策	230

8.7危险化学品车辆运输安全对策措施	233

9应急预案	234

9.1应急预案编制要求	234

9.2突发环境事件隐患排查工作要求	234

9.3应急预案救援	235

10风险评价结论	239

- 1、前言

远大（湖南）再生燃油股份有限公司拟投资11000.00万，新增用地27794.48m2，位于远大（湖南）再生燃油股份有限公司顺天大道厂区西南侧，利用自身废弃资源综合利用技术优势，通过配套回收园区电池制造企业以及周边企业产生的NMP废液经连续减压蒸馏提纯工艺回收NMP溶液，同时利用厂区现有工程以及在建工程资源回收（废油回收）生产的基础油加入外购润滑油添加剂，再通过混合、常温常压搅拌、灌装、入库等工序生产润滑油、脱模剂。项目建成后，项目建成后，实现年产1.0万吨润滑油、0.5万吨脱模剂、2.0万吨陶粒膨胀剂，年处理NMP废液2.0万吨。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2662 专项化学用品制造和N7723固体废物治理；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业中专用化学产品制造266—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）和四十七、生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用103—其他”，综合评价，应该编制环境影响报告表。项目实施过程中，不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求：有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，开展专项评价。因此本项目需进行环境风险专项评价。

2、总则

2.1环境风险评价目的

建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2.2评价工作程序

风险评价工作程序见图 2.1。

图2.1  评价工作程序

2.3编制依据

2.3.1国家法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第二次修正；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第二次修正；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月修订；

（8）《中华人民共和国渔业法》（2004年8月28日第二次修正）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018修正）；

（11）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2017年10月1日；

（13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（17）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，2012年4月1日；

（18）《危险化学品输送管道安全管理规定》，2012年3月1日；

（19）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（20）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（21）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》

（22）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（23）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（24）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（25）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

2.3.2 与建设项目有关的其他相关文件

（1）远大（湖南）再生燃油股份有限公司提供的其他有关资料。

3风险源调查

- 3.1风险物质数量及分布

本项目风险物质数量及分布见表3.1-1。

表3.1-1  风险物质及分布

| 序号 | 原辅材料名称 | 规格、组分 | 最大存在量及储存方式 | 分布位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NMP废液、NMP成品 | 液态，80% | 1600t，储罐 | 储罐区 | 储存1个月 |
| 2 | 矿物油 | 液态，80% | 7500t，储罐 | 储罐区 | 储存1个月 |
| 3 | 天然气 | 气体 | 0.5t，管道存在 | 管道 | / |
| 4 | 添加剂包装桶 | 固态 | 1.0t，危废贮存间 | 危废贮存间 | 贮存1个季度 |
| 5 | 废活性炭 | 固态 | 12t，危废贮存间 | 危废贮存间 | 贮存1个季度 |
| 6 | 精馏残渣 | 固态 | 45t，危废贮存间 | 危废贮存间 | 贮存1个季度 |
| 7 | 污水处理站污泥 | 固态 | 0.5，危废贮存间 | 危废贮存间 | 储存1个月 |

本项目涉及的危险物质主要为CODcr浓度＞10000mg/L的有机废液（NMP废液）和NMP成品，项目危险物质理化性质如下：

表3.1-2  NMP危险物质安全技术说明书

| CAS：872-50-4 |  | 应用：化工锂离子电池生产 | UN：1993 | 危编号：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称：N-甲基吡咯烷酮 |  | 英文名称：N-Methylpyrrolidone | 分子式：C5H9NO |  |
| 危险性概述 | 健康危害：对皮肤、眼睛及呼吸道产生刺激。吞入、吸入或透皮吸收均有害。 燃爆危险：对皮肤、眼睛及呼吸道产生刺激。吞入、吸入或透皮吸收均有害。 |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：在脱掉受污染的衣物和安全鞋的同时用水冲洗皮肤至少15分钟。如产生刺激或任何其他症状应就医治疗 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛至少15分钟。需就医治疗 吸入：将受害者移至新鲜空气中。如呼吸停止，应施予人工呼吸。如果呼吸困难，由具有资质的人员给予氧气治疗。需立即就医治疗。 食入：将受害者移至新鲜空气中。如呼吸停止，应施予人工呼吸。如果呼吸困难，由具有资质的人员给予氧气治疗。需立即就医治疗 |  |  |  |
| 消防措施 | 易燃特性：闪点：（88℃） |  |  |  |
|  | 自燃温度：346℃易燃上限（空气中的容积百分比%)：9.5%易燃下限（空气中的容积百分比%)：1.3%灭火方法：二氧化碳、干化学制品或泡沫灭火 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急处理：清除火源，隔离溢出区域。如可能应使用工具装盛和回收溢出液。用惰性物质将少量溢出液吸收并置于经许可的化学废品容器中。对于大量的溢出液，应用惰性物质将溢出区域堤围，并转入与上面相同的容器。不可任其流入下水道或排水沟。 |  |  |  |
| 接触控制/个人防护 | 最高容许浓度：中国MAC（mg/m）：0.5前苏联MAC（mg/m3）：0.5监测方法：酸碱滴定法；火焰光度法 工程控制：确保提供充分的机械通风，在装卸或转移本品处应采用局部通风。 呼吸系统防护：在通风良好的区域无需采用防护措施。 身体防护：应穿戴不渗透性地防护服装避免皮肤与液体发生接触。 眼睛防护：常规操作时应穿戴有无孔防护眼镜。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：在工作区域附近提供洗眼装置和安全淋浴器。 |  |  |  |
| 理化特性 | 外表：透明 物理形态：液体 分子量：99.15 化学式：C5H9NO气味： 气味：胺样气味 比重（水为1.0）：1.03 水溶性（质量百分比%)：100% 沸点：202℃ 熔点：-24℃ 闪点：88℃ |  |  |  |
| 毒理学资料 | 小鼠口经LC50：5130mg/kg；大鼠口经LD50：3914mg/kg 小鼠腹腔LC50：3050mg/kg；大鼠腹腔LD50：2472mg/kg 小鼠静脉LC50：54500ug/kg；大鼠静脉LD50：80500ug/kg 大鼠吸入LD50：1mg/m3。 |  |  |  |
| 大气毒性终点浓度值 | 毒性终点浓度-1：780mg/m3；毒性终点浓度-2：130mg/m3。 |  |  |  |

天然气属于甲类易燃易爆气体，它在储存、输送过程中可能发生泄漏，如不采取措施，会引起火灾甚至发生爆炸等次生灾害，危险性极大。本项目蒸汽锅炉的原料为天然气，输送天然气为净化天然气，主要成分为甲烷，化学品中文名称：甲烷 methane，分子式 CH4，分子量：16.04。其理化性质见表3.1-3。

表3.1-3  甲烷的理化性质及危险危害特性

| 理化性质 | 熔点（℃)：-182.6 | 沸点（℃)：-161.5 | 临界温度（℃)：-82.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃烧热（kJ/mol)；889.5 | 最小点火能（mJ)：0.28 | 蒸气密度（空气＝1)：0.55 |
| 爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 闪点（℃)：-188 | 自燃温度（℃)：537 |
|  | 爆炸极限（%V/V)：5.3～15 | 燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气 | 危险特性：遇热源和明火有火灾和爆炸危险 |

表3.1-4  矿物油理化性质

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 暗褐色油 |
| 2 | 溶解性 | 不溶于水 |
| 3 | 相对密度 | ＜1.0 |
| 4 | 凝固点℃ | ＜-18 |
| 5 | 沸程℃ | 240~500 |
| 6 | 引燃温度℃ | ＞250 |
| 7 | 闪点℃ | ＞200 |
| 8 | 饱和蒸汽压kPa | 0.13（145.8℃） |

表3.1-5  本项目主要环境风险物质（气体）识别一览表

| 序号 | 物质名称 | 理化性质 | 毒性数据 | 识别结果 | CAS号 | 毒性终点浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 无色无臭气体；蒸汽压：309kP无色无臭气体；蒸汽压：309kPa/-180℃；沸点-191.5℃，熔点-205℃，蒸气相对密度0.968，相对密度：1.250g/L/0℃/4℃；溶于苯、氯仿、乙酸乙酯、醋酸；闪点<-50℃； | LC50：2069mg/m3 (4h，大鼠吸入) | 易燃气体 有毒物质 | 630-08-0 | 毒性终点浓度-1：380毒性终点浓度-2：95 |
| 2 | NO | 无色气体。熔点-163.6℃;蒸气相对密度1.04；微溶于水； | LC50：4600mg/m3 (4h，大鼠吸入) | 有毒气体 | 10102-44-0 | 毒性终点浓度-1：25 毒性终点浓度-2：15 |
| 3 | NO2 | 有刺激性气味的红棕色气体；熔点-9.3℃;蒸汽压： 101.32kPa/22℃； | LC50：126mg/m3 (4h，大鼠吸入) | 有毒气体 | 10102-43-9 | 毒性终点浓度-1：38 毒性终点浓度-2：23 |

3.2环境敏感目标调查

根据项目危险物质NMP废液、矿物油、天然气可能的影响途径，明确项目环境敏感目标见下表。

表3.2-1  评价区域内环境风险保护目标一览表

| 项目 | 序号 | 环境保护 目标 | 方位 | 距离最近 厂界距离m | 功能以及规模 | 环境功能及 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境风险 | 1 | 向家塅居民点 | SW | 30 | 居民，约15人 | GB3095-2012 二级标准 风险保护目标 |
|  | 2 | 城南中学 | SW | 390 | 师生，约300人 |  |
|  | 3 | 周吉村 | SW | 300 | 居民，约1300人 |  |
|  | 4 | 涝溪桥村 | N | 510 | 居住，约300人 |  |
|  | 5 | 新南村 | E | 1190 | 居民，约1000人 |  |
|  | 6 | 名胜村 | SE | 1410 | 居民，约450人 |  |
|  | 7 | 金和村 | SE | 1800 | 居民，约550人 |  |
|  | 8 | 洋沙湖镇 | SE | 3100 | 居民，约1500人 |  |
|  | 9 | 袁家村 | SE | 2190 | 居民，约700人 |  |
|  | 10 | 城南村 | S | 1100 | 居民，约600人 |  |
|  | 11 | 伍桥村 | SW | 1890 | 居民，约500人 |  |
|  | 12 | 洋沙湖社区 | W | 1870 | 居民，约1500人 |  |
|  | 13 | 向阳村 | NW | 2470 | 居住，约400人 |  |
|  | 14 | 洋沙湖村 | NW | 1310 | 居住，约1500人 |  |
|  | 15 | 绍明小学 | NE | 1160 | 文教，约150人 |  |
|  | 16 | 湘阴工业园区管委会 | NE | 2325 | 行政，约80人 |  |
|  | 17 | 新华村 | NE | 1770 | 居住，约360人 |  |
|  | 18 | 知源学校 | NE | 2300 | 文教，约1500人 |  |
|  | 19 | 金华村 | NE | 4510 | 居住，约400人 |  |
|  | 20 | 白马村 | E | 2790 | 居住，约200人 |  |
|  | 21 | 岳府村 | NE | 4460 | 居住，约450人 |  |
|  | 22 | 东福新村 | SE | 4310 | 居住，约600人 |  |
|  | 23 | 槐溪村 | SE | 4610 | 居住，约500人 |  |
|  | 24 | 芙蓉村 | SE | 4800 | 居住，约420人 |  |
|  | 25 | 名山村 | SE | 2565 | 居住，约350人 |  |
|  | 26 | 沙湖村 | S | 3715 | 居住，约400人 |  |
|  | 27 | 罗塘村 | S | 4180 | 居住，约650人 |  |
|  | 28 | 青云村 | SW | 4850 | 居住，约400人 |  |
|  | 29 | 紫花村 | SW | 2640 | 居住，约700人 |  |
|  | 30 | 紫花学校 | SW | 2680 | 文教，约300人 |  |
|  | 31 | 南泉社区 | NW | 3710 | 居住，约2200人 |  |
|  | 32 | 湘阴县中山职业技术学校 | NW | 3800 | 文教，约1200人 |  |
|  | 33 | 瓦窑湾社区 | NW | 3960 | 居住，约2000人 |  |
|  | 34 | 东山社区 | NW | 3840 | 居住，约2800人 |  |
|  | 35 | 望滨社区 | N | 3670 | 居住，约2000人 |  |
|  | 36 | 琪瑞学校 | N | 3650 | 文教，约600人 |  |
|  | 37 | 黄金村 | NW | 2900 | 居住，约500人 |  |
|  | 38 | 金湖社区 | NW | 3380 | 居住，约2400人 |  |
|  | 39 | 湘阴县文星镇黄金学校 | NW | 3430 | 文教，约700人 |  |
|  | 40 | 兴源小学 | NE | 2610 | 文教，约800人 |  |
|  | 41 | 友爱村 | NE | 2770 | 居住，约450人 |  |
|  | 42 | 仁山村 | NE | 3000 | 居住，约400人 |  |
|  | 43 | 中山村 | NE | 4920 | 居住，约850人 |  |
|  | 44 | 长康中学 | NE | 4725 | 居住，约300人 |  |
|  | 45 | 花石村 | NE | 4060 | 居住，约600人 |  |
|  | 46 | 花石学校 | NE | 3820 | 文教，约350人 |  |
| 地表水 环境 | 湘江 |  | W | 4400 | 大河，农灌、排渍 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 洋沙湖 |  | W | 3100 | 大湖，景观、渔业 |  |
| 地下水 环境 | 评价范围内潜水含水层：沿区域地下水流向，以场地边界为起点，以河流、湖泊为边界的一个完整的水文地质单元（约18km2） |  |  |  |  | 《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类 |

图3.2-1  环境风险敏感目标分布图

4环境风险潜势初判及评价等级确定

4.1环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

（1）Q值的确定

经初步调查，本项目涉及的危险物质矿物油、NMP废液、NMP成品、危险废物（添加剂包装桶、废活性炭、精馏残渣、污水处理站污泥）和天然气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的要求，危险物质数量与临界量比值（Q）按如下原则计算：

a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目的环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1，将Q值划分为：（1）：1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

项目危险物质数量与临界量比值（Q）情况见下表。

表4.1-1  建设项目Q值确定表

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 实际最大存储量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （NMP废液、NMP成品（CODCr≥10000mg/L) | 100 | 1600.00 | 16.0 |
| 2 | 矿物油 | 2500 | 7500.00 | 3.0 |
| 3 | 天然气 | 10 | 0.5（管道存在） | 0.05 |
| 4 | 添加剂包装桶 | 50 | 1.0 | 0.02 |
| 5 | 废活性炭 | 50 | 12 | 0.24 |
| 6 | 精馏残渣 | 50 | 45 | 0.9 |
| 7 | 污水处理站污泥 | 50 | 0.5 | 0.01 |
| 合计 |  | / | / | 20.22 |
| 备注 | 临界量来源于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B。 |  |  |  |

经计算本项目Q值为20.22，Q＜100，属于Q2类水平。

（2）M值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，行业及生产工艺（M）确定依据项目所属行业及生产工艺特点，采用评分法确定M值。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示，具体见下表。

表4.1-2  行业及生产工艺

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光化学工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺。无机酸制酸工艺、焦化工艺。 | 10/每套 |
|  |  | 5/每套 |
|  | 其他高温或高压且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区。 | 5/每套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化）气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）。 | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目。 | 5 |

表4.1-3  行业及生产工艺类型划分

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M>20 | M1类水平 |
| 10<M<20 | M2类水平 |
| 5<M≤10 | M3类水平 |
| M=5 | M4类水平 |

表4.1-4  建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 危险物质贮存罐区 | 3 | 15 |
| 项目M值∑ |  |  |  | 15 |

经计算本项目M值为15，属于M2类水平。

（3）P值的确定

项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）判定如下表所示：

表4.1-5  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C中P的确定依据，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级为P2。

（4）E的分级确定

①大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），大气环境风险受体敏感程度类型依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区表示，分级原则见表2.2-6。

表4.1-6  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政机关等机构人口总数5万人以上，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数1000人以上；油气、化学品输送管线段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政机关等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

本项目位于湘阴高新技术产业开发区顺天大道以北，根据现场踏勘及查阅资料，本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人；周边500m范围内人口总数小于500人，确定本项目大气环境风险敏感性为E1。

②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.1-7。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表4.1-8和表4.1-9。

表4.1-7  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FI | F2 | F3 |
| S1 | EI | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | EI | E2 | E3 |

表4.1-8  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表4.1-9  环境敏感目标分级

| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）：农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| --- | --- |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区：天然渔场；森林公园：地质公园：海滨风景游览区：具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目外排废水经厂区污水处理站处理后排入湘江，纳污水体为湘江地表水水域，地表水水域环境功能为Ⅲ类，地表水敏感性为F2，园区污水处理厂外排湘江内陆水体排放点下游10km范围内有环境风险受体洋沙湖-东湖国家级湿地公园，环境敏感目标分级为S1，因此地表水环境敏感程度分级为E1。

③地下水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），地下水环境敏感程度分级依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，G1为环境高度敏感区，G2为环境中度敏感区，G3为环境低度敏感区，分级原则见表4.1-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表4.1-10和表4.1-11。

表4.1-10  地下水功能敏感性分区

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区“。 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

项目所在区域无集中式饮用水源保护区及补水径流区，未划定准保护区的集中式饮用水源集气补水径流区，分散式饮用水源地，及国家或地方政府设定的与地下水环境有关的保护区。因此，根据导则项目地下水功能敏感性为G3。

表4.1-11  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥l.0m，K≤l.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≦Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| M：岩土层单层厚度K：渗透系数 |  |

项目所在区域包气带的渗透系数为3.49×10-6cm/s，岩土层厚度大于5m，且分布连续、稳定，因此根据表4.1-11，项目包气带防污性能属于D2。

表4.1-12  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

综上所述，项目地下水功能敏感性属于不敏感G3，包气带防污性能分级为D2，根据地下水环境敏感程度分级要求，判定本项目地下水环境敏感程度为E3。

综上所述，得出本项目环境敏感特征表如下：

表4.1-13  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 小于500人 |  |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 大于5万人 |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 | 湘江 | Ⅲ类标准 |  |  |  | 约15.6km |  |  |  |
|  | 2 | 洋沙湖 | Ⅲ类标准 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内有环境风险受体洋沙湖-东湖国家级湿地公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |  |
|  | / | / | / |  | / |  |  |  | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E1（F2，S1） |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感 特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  |  |  | 与下游厂界距离 /m |
|  | / | / | / | / |  | / |  |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3（G3，D2） |

（5）建设项目环境风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。以上分析，得知项目的危险物质及工艺系统危险性取值P2，大气环境敏感程度为E1、地表水环境敏感程度为E1、地下水环境敏感程度为E3。

表4.1-14  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。经判定，拟建项目各环境要素风险潜势等级和环境风险潜势综合等级判定结果如下表所示。

表4.1-15  建设项目环境风险潜势判定结果

| 环境要素 | 环境敏感程度 | 各环境要素环境风险潜势分级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | E1 | Ⅳ |
| 地表水环境 | E1 | Ⅳ |
| 地下水环境 | E3 | Ⅲ |
| 建设项目环境风险潜势综合等级 |  | Ⅳ |

4.2环境风险评价等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险评价工作等级划分见下表。

表4.2-1  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

1、评价工作等级的确定

本项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ+，对照表4.1-15以及表4.2-1内容，确定本项目环境风险综合评价等级为一级，其中大气环境风险等级为一级，地表水环境风险等级为一级，地下水环境风险等级为二级。

2、评价范围的确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）的要求，本次环境风险评价大气环境风险评价范围为以项目厂界外延5km的区域，地表水环境风险评价范围同地表水环境评价范围，地下水环境风险评价范围同地下水环境评价范围。

5环境风险识别

5.1物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C要求，在计算Q值时，要求计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量，本项目突发环境风险事件危险物质为天然气、NMP废液、NMP成品、矿物油。根据NMP的理化性质、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）及《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）可知，N-甲基吡咯烷酮不属于危险化学品，挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳。但NMP废液CODCr浓度大于10000mg/L（CODCr浓度约71000mg/L）。NMP废液属于CODCr浓度大于10000mg/L的有机废液，也属于危险物质。故本项目涉及的危险物质为天然气、NMP、矿物油、添加剂包装桶、废活性炭、精馏残渣、污水处理站污泥。

5.2生产设施风险识别

本项目为负压精馏，生产过程最高精馏温度为104℃左右，生产工艺不属于高温高压。最终确定本项目风险源为储罐区、危废暂存间、生产装置区，整个厂区可视为一个危险单元（储罐区+危废暂存间+生产区）。

根据风险识别，本项目风险识别结果如下：

表5.2-1  建设项目主要危险单元识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区+生产区 | NMP储罐 | NMP废液 | 泄漏、火灾 | 大气、地表水 | 误操作、腐蚀、设备故障 |
| 2 |  | 矿物油储罐 | 矿物油 | 泄漏、火灾 | 大气、地表水 | 误操作、腐蚀、设备故障 |
| 3 |  | 天然气管道 | 天然气 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气 | 设备故障、操作失误等引发事故排放 |
| 4 |  | 生产区 | NMP废液 | 泄漏 | 大气、地表水 | 设备故障、操作失误等引发事故排放 |
| 5 | 厂区废水处理站 | 絮凝沉淀池等 | 事故废水 | 泄漏 | 地表水 | 设备故障、操作失误等引发事故废水排放 |
| 6 | 废气处理设施 | 两级水喷淋塔+活性炭吸附 | VOCs等 | 事故排放 | 大气 | 设备故障、操作失误等引发事故废气排放 |

图5.2-1  本项目危险单元分布图

5.3危险物质向环境转移的途径识别

本项目涉及的危险物质主要为天然气、NMP废液、矿物油，主要扩散途径通过大气和地表水进行扩散，当NMP废液发生泄漏时，导致高浓度NMP废液扩散至附近大气和地表水，从而对周边人员造成伤害、对环境造成污染。

项目环境风险识别情况汇总表如下：

表5.3-1  项目环境风险识别表

| 所属厂区 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂 | NMP生产装置 | 精馏塔、精制塔、工作储罐、收集储罐、管道 | NMP废液、NMP成品 | 泄漏、火灾 | 污染物进入大气、地表水、地下水、土壤 | 影响范围内的周边居民、周边水体湘江及水生生物 |
|  | 润滑油生产车间 | 中间罐、调和罐、管道 | 矿物油、润滑油成品等 | 火灾、爆炸 | 污染物进入大气、地表水、地下水、土壤 | 影响范围内的周边居民、周边水体湘江及水生生物 |
|  | 储罐区 | 储罐、输送管道 | NMP废液、NMP成品等 | 泄漏、火灾、爆炸 | 污染物进入大气、地表水、地下水、土壤 | 影响范围内的周边居民、周边水体湘江及水生生物 |
|  | 储罐区 | 储罐、输送管道 | 矿物油等 | 泄漏、火灾、爆炸 | 污染物进入大气、地表水、地下水、土壤 | 影响范围内的周边居民、周边水体湘江及水生生物 |
|  | 厂区废水处理站 | 絮凝沉淀池等 | 事故废水 | 泄漏 | 污染物进入地表水、地下水 | 对园区污水处理厂造成冲击 |
|  | 废气处理设施 | 两级水喷淋塔+活性炭吸附 | VOCs等 | 事故排放 | 污染物进入大气、地表水、地下水、土壤 | 影响范围内的周边居民 |

6源项分析

6.1最大可信事故分析

国内化工厂在多年生产过程中发生过多次事故，主要原因是生产过程中存在着有毒、易燃、易爆和强腐蚀性的物质，另一方面是生产过程在一定温度、压力之下机械设备中进行反应加工，在管道设备中输送与贮存，当生产系统发生机电方面的意外事故或工人误操作事故，就会发生爆炸或泄漏的情况，造成大量有害物质的非正常排放，使环境受到突发性污染。

本项目主要风险是有毒化学物质泄漏引起的环境风险，一方面：NMP储罐泄漏导致的中毒事故，另一方面：罐区储存物质泄漏、火灾爆炸危险物质未完全燃烧释放、火灾伴生/次生污染物释放，火灾爆炸时的消防废水流入地表水环境、有毒有害物质渗入地下水环境以及废气处理设施非正常工况下污染物排放。设备泄漏造成有毒气体外泄，有的与超压有关，属工艺控制问题；有的是设备腐蚀穿孔或密封处有问题造成的，这主要是设备设计制造管理等存在的问题；还有一些气体外泄与外界环境变化有关。最大的后果是人群中毒。

本项目主要风险是罐区储存物质泄漏、火灾爆炸危险物质未完全燃烧释放、火灾伴生/次生污染物释放，火灾爆炸时的消防废水流入地表水环境、有毒有害物质渗入地下水环境。设备泄漏，有的与超压有关，属工艺控制问题；有的是设备腐蚀穿孔或密封处有问题造成的，这主要是设备设计制造管理等存在的问题；还有一些气体外泄与外界环境变化有关。最大的后果是人群中毒。

精馏区生产装置操作失误引起的环境风险也较为严重。发生事故的原因是腐蚀或破裂、阀门损坏、运输管道破裂等，最大的后果可能是NMP溶液泄漏发生火灾爆炸。

本项目涉及危险物质众多，主要包括原料所存在操作温度常温条件下高于物质的闪点，已引起火灾爆炸等风险，对生产安全性产生影响，易燃物质，遇到火花、火源等物质可能导致火灾事故，甚至发生爆炸风险。

6.2事故发生概率调查

在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型、设定风险事故情形。风险事故情形设定内容包括环境风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径等。

（1）风险发生原因及概率分析

美国M＆Mprotection Consultants.W.G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（Ⅱ版）”论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，通过对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率。

从表中，可以清楚地知道罐区发生火灾爆炸的比例最高。如果按事故原因进行分析，则得出下表所列结果。

表6.2-1  石油化工装置事故比率表

| 装置 | 次数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 6.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 16.8 |
| 油船 | 6 | 6.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑料 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

表6.2-2  按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

从事故比率来看，罐区的事故率最大占16.8%。从事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏造成的特大火灾爆炸事故所占比例很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控列第二，占30.6%；对于完全可以避免的人为事故亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%；因此，防雪、避雷应予以重视。

（2）最大可信事故发生概率

最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

潜在的危险事故有可能是重大事故，但有些事故并不一定对环境或社会产生严重的影响。如一些机械伤害事故、坠落或遭物体打击事故、触电伤害事故等，有可能造成人员伤害、财产损失而成为重大事故，这些事故对环境的污染与破坏是较小的。对环境风险分析来讲，更关心的是火灾、爆炸、中毒的危险。交通事故致使化学品泄漏造成的环境污染主要与道路交通运输风险相关。因此，拟建项目环境风险分析主要考虑项目厂区内的火灾、爆炸、泄漏所引起的环境风险。

根据以上分析，结合拟建项目生产所涉及物料、生产工艺特点，项目最大可信事故及类型设定为储罐区和装置区危险化学品泄漏。对于储罐区，在风险识别和事故分析的基础上，根据其贮存物料的危险特性和毒性分析，最大可信事故选择矿物油或NMP泄漏发生火灾事故。

设定拟建项目风险评价的最大可信事故见下表。

表6.2-3 项目风险评价的最大可信事故

| 序号 | 装置类别 | 设备名称 | 危险因子 | 最大可信事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 矿物油储罐 | CO | 储罐与管道连接处出现破裂泄漏引发火灾爆炸。 |
| 2 | 储罐区 | NMP储罐 | CO、NOx | 储罐与管道连接处出现破裂泄漏引发火灾爆炸。 |

表6.2-4  最大可信事故概率统计表

| 序号 | 最大可信事故类别 | 事故概率（次/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置泄漏、爆炸 | 0.5~1×10-6 |
| 2 | 储罐泄漏 | 0.5~1×10-6 |

从事故发生后果和几率分析，参照国内化工企业生产和管理水平，本项目生产装置泄漏、储罐泄漏事故概率约为1×10-6次/年，属于社会可接受风险水平。

7环境风险影响分析

拟建项目环境风险最大可信事故选择NMP或润滑油储罐发生爆炸、火灾。液体由于其较易贮存，当其泄漏后仍为液体，除了直接进入水体外，其引起严重环境影响的面积较小，因此在液体泄漏中最重要的是考虑液体挥发后的气体量，该量决定于环境温度与液体的贮存条件。通常有三种类型，以不同速率产生气体：①常温下的液体。这种液体泄漏后在地面形成一个池，池内液体由于池表面风的对流而缓慢蒸发。②压力液体。这种液体一部分在泄漏时瞬时蒸发，剩下的液体将形成一个池，它吸收周围的热量而挥发。③制冷液体。这种液体泄漏时将会形成一个池，并吸收周围的热，挥发产生气体云团，其挥发速率低于压力液体的泄漏而高于常温常压下的泄漏。

拟建项目有毒物质贮存均在常温常压下贮存，其泄漏源强计算如下所示。

7.1风险源强计算

7.1.1液体泄漏计算

NMP、矿物油在贮罐中为液态，泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，本项目储罐区储罐共设有11个，其中5个1000m3（Ø=11000mm，H=10000mm）,4个3000m3（Ø=19000mm，H=11000mm），2个800m3（Ø=11000mm，H=8000mm）均为立式固定顶储罐。2个800m3储罐为NMP储罐，其余为储油罐。单个油罐的最大容积为3000m3，与罐体连接的管道直径最大为125mm；单个NMP储罐最大容积为800m3，与罐体连接的管道直径最大为125mm。假设按管径的10%作为泄漏口径，泄漏部位于与罐体的连接处，泄漏事件按10分钟计，液体泄漏速度QL用伯努利方程计算，其公式为：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，本次评价取0.64；

A——裂口面积，m2；

ρ——泄漏液体密度；本次评价矿物油取935kg/m3，NMP取1026kg/m3

P——容器内介质压力；

P0——环境压力；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，矿物油储罐取9m，NMP储罐取6m。

表7.1-1  液体泄漏系数Cd

| 裂口形状 雷诺数Re | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

1）泄漏液体蒸发量

泄漏液体的蒸发量分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为三种蒸发量之和。

①闪蒸蒸发

过热液体闪蒸蒸发速度可按下式计算：

式中：Q1——闪蒸蒸发速度，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

F——蒸发液体占液体总量的比例，按下式计算；

CP——液体的定压比热，J/kg·K；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H——液体的汽化热，J/kg。

②热量蒸发

当液体闪蒸蒸发不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化成为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：

式中：Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，K；

Tb——沸点温度，K；

S——液池面积，m2；

H——液体的汽化热，J/kg；

λ——表面热导系数，W/m·K；

α——表面热扩散系数，m2/s；

t——蒸发时间，s。

表7.1-2  某些地面的热传递性质

| 地面情况 | λ（W/m·K） | α（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 1.1 | 1.29×10-7 |
| 土地（含水8％） | 0.9 | 4.3×10-7 |
| 干涸土地 | 0.3 | 2.3×10-7 |
| 湿地 | 0.6 | 3.3×10-7 |
| 沙砾地 | 2.5 | 11.0×10-7 |

③质量蒸发

当热量蒸发结束，转由液体表面气流运动使液体蒸发，称为质量蒸发。质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a，n——大气稳定度系数；

p——液体表面蒸汽压，Pa；

R——气体常数，J/mol·K；

T0——环境温度，K；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表7.1-3  液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E、F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

根据气候气象资料和项目所在地经纬度，项目所在地的大气稳定度条件为中性D级。

④液池蒸发总量

液体蒸发总量按下式计算：

式中：WP——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸蒸发速度，kg/s；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

Q2——热量蒸发速度，kg/s；

t2——热量蒸发时间，s；

Q3——质量蒸发速度，kg/s；

t3——从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s；

（2）计算结果

表7.1-4  液体泄漏事故污染物源强一览表

| 事故 | 物质 | 裂口大小m2 | 液池面积m2 | 泄漏速率 kg/s | 泄漏量 kg | 泄漏源强 kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区矿物油储罐泄漏 | 矿物油 | 0.000177 | 100 | 1.408 | 844.8 | / |
| 储罐区NMP储罐泄漏 | NMP | 0.000177 | 100 | 1.262 | 757.2 | / |

7.1.2火灾伴生/次生污染物产生量估算

（1）矿物油、NMP火灾、爆炸产生的CO源强分析

储罐区矿物油火灾伴生/次生的一氧化碳产生量按下式计算：

G一氧化碳 = 2330qCQ

式中：G一氧化碳—— 一氧化碳的产生量，kg/s；

C —— 物质中碳的质量百分比含量，矿物油含C保守取85%，NMP含C保守取70%；

q —— 化学不完全燃烧值，一般取1.5%~6.0%，本次评价取最大值6.0%；

Q—— 参与燃烧的物质量，t/s；

假设NMP以及矿物油泄漏后遇明火发生池火灾，由于目前装置区内一般安装有自动报警装置，可以有效缩减泄漏事故反应时间，且本项目风险物质储量相对较小。因此，10min后可停止液体的泄漏。通过上述计算方法对CO释放源强分别进行模式计算，得到本项目废矿物油泄漏引起池火灾的二次污染事故源强，详见表7.1-5。

表7.1-5  本项目泄漏液体引起火灾的二次污染事故污染物源强

| 事故 | 泄漏量（kg） | 污染物 | 产生源强（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿物油储罐泄漏后发生火灾 | 矿物油844.8 | CO | 0.167 |
| 与NMP储罐泄漏后发生火灾 | NMP757.2 | CO | 0.150 |

- NMP储罐火灾、爆炸产生的NOX源强分析

根据NMP废液的各成分的理化性质可知，能产生氮氧化物的为N-甲基吡咯烷酮，其中1kgN-甲基吡咯烷酮含氮元素0.141kg，项目NMP的泄漏量为757.2kg，其中氮元素总量为106.77kg，根据计算，氮氧化物（以NO2计）的产生量为350.82kg。则NMP储罐发生火灾、爆炸时，氮氧化物产生量为350.82kg，产生源强为0.585kg/s。

7.2 NMP的风险影响分析

1、NMP废液的风险影响分析

（1）可能发生NMP废液泄漏风险的主要因素

NMP废液泄漏主要可能发生在管路系统泄漏（包括管道、阀门、连接法兰、泵的密封等设备及部位）、NMP废液储罐发生破裂或泄漏（主要是阀门泄漏）、操作人员操作失误，导致NMP废液发生泄漏事故、生产设施（主要是一级脱水塔，二级脱水塔等发生破损）导致进入下一工段环节的NMP废液发生泄漏以及自然天灾（如地震、雷击、山火等）造成的泄漏。

(2)NMP废液泄漏可能造成的污染途径及产生的影响

1）污染途径

NMP废液发生泄漏过程主要有两个主要阶段：①NMP废液以液态的形式从泄漏口泄漏出来。②当储罐内NMP废液泄露时，NMP废液以液态形式从泄漏口发生泄漏。如果NMP废液泄漏在地面行程的液体未及时收集处理，进入水体后会造成废水中化学需氧量指标偏高，如果水通过雨水管网等系统直接排入地表水体，会造成废水超标排放，甚至污染水体。

2）影响分析

易对呼吸产生刺激性作用：NMP稍有胺味，泄露至大气中，对皮肤、眼睛及呼吸道产生刺激。吞入、吸入或透皮吸收均有害。

易污染环境：在风力的作用下，造成大范围的空气污染，对人畜产生危害；如果NMP废液大量泄漏流到河流、湖泊、水库等水域，则造成水污染，严重时该水域的水未经处理不能使用。

本项目NMP废液进行暂存，按照NMP罐区的防范标准对NMP废液储罐区采用了一系列风险防范措施，因此原料储罐区的风险是可控的。

2、NMP成品的风险影响分析

(1）可能发生NMP成品泄漏风险的主要因素

NMP成品泄漏主要可能发生在管路系统泄漏（包括管道、阀门、连接法兰、泵的密封等设备及部位）、NMP成品储罐发生破裂或泄漏（主要是阀门泄漏）、操作人员操作失误，导致NMP成品发生泄漏事故、生产设施（主要是提纯精馏塔等发生破损）导致进入下一工段环节的NMP成品、半成品发生泄漏以及自然天灾（如地震、雷击、山火等）造成的泄漏。

(2)NMP成品泄漏可能造成的污染途径及产生的影响

1）污染途径

NMP成品发生泄漏过程主要有两个主要阶段：①NMP成品以液态的形式从泄漏口泄漏出来。②当储罐内NMP成品以液态形式从泄漏口发生泄漏。如果NMP成品泄漏在地面行程的液体未及时收集处理，进入水体后会造成废水中化学需氧量指标偏高，如果水通过雨水管网等系统直接排入地表水体，会造成废水超标排放，甚至污染水体。

2）影响分析

易对呼吸产生刺激性作用：NMP稍有胺味，泄漏至大气中，对皮肤、眼睛及呼吸道产生刺激。吞入、吸入或透皮吸收均有害。

易污染环境：NMP成品可以污染空气，在风力的作用下，造成大范围的空气污染，对人畜产生危害：如果NMP成品大量泄漏流到河流、湖泊、水库等水域，则造成水污染，严重时该水域的水未经处理不能使用。

本项目NMP成品不进行长期暂存，按照NMP罐区的防范标准对NMP成品储罐区采用了一系列风险防范措施，因此成品储罐区的风险是可控的。

7.3大气环境风险

储罐泄漏，生产过程中操作失误或精馏塔泄漏，废气处理设施失效，导致有毒有害物质泄漏，致使大气中VOCs废气因子超标，对车间及厂区人员造成危害，以确保安全生产。

7.3.1有毒有害物质在大气中的扩散

（1）气体性质判断

①连续/瞬时排放判断

项目所在地处于丘陵地带，考虑地形对扩散的影响，选取网格点距离50m作为最近的受体点。判断连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体的时间T确定。

T=2XUr

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m，取50m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。取年平均风速为2.7m/s。

当Td＞T时，可认为是连续排放；当Td≤T时，认为是瞬时排放。

针对储罐管线破裂、发生泄漏，假定响应时间为10min，可以判断泄漏事故发生为连续排放。

②轻质/重质气体判断

判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和后级条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。Ri的概念公式为：

Ri=烟团的势能环境的湍流动能

Ri是个流体动力学参数，根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。理查德森数连续排放公式为：

Ri=gQρrelDrel×ρrel−ρaρa13Ur

式中：——排放物质进入大气的初始密度，kg/m³；

——环境空气密度，kg/m³；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

计算得知Ri为：火灾释放的CO密度小于空气，判定为轻质气体；氮氧化物（NO2）密度大于空气，判定为重质气体。

（2）预测模型选择

选择AFTOX模型对一氧化碳扩散进行风险预测；选择SLAB模型对氮氧化物（以二氧化氮计）扩散进行风险预测。

7.3.2火灾伴生/次生污染物在大气中的扩散预测与评价

一、矿物油储罐发生火灾、爆炸预测

（1）火灾伴生/次生污染物CO在大气中的扩散

①预测评价采用标准

CO的毒性终点浓度-1为380mg/m³，毒性终点浓度-2为95mg/m³。

②预测模型与相关参数

在本项目预设情景下，CO为轻质气体，采用AFTOX模型进行预测，主要参数详见表7.3-1。

表7.3-1  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 112.543125507E |  |
|  | 事故源纬度/（°） | 28.380049130N |  |
|  | 事故源类型 | 火灾爆炸二次污染物 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 | 2.61 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 31.94 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 82 |
|  | 稳定度 | F | D |
|  | 风向 | N | N |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 |  |
|  | 是否考虑地形 | 否 |  |
|  | 地形数据精度/m | 90 |  |

③预测结果与评价

拟建项目矿物油泄漏后火灾爆炸事故产生的CO二次污染物预测结果详见表7.3-2，主要反映在不同气象条件下下风向不同距离处CO的最大浓度；主要关心点CO浓度随时间变化情况详见图7.3-2、图7.3-3。

表7.3-2  不同气象条件下下风向不同距离处CO的最大浓度

| 下风向距离 | 最不利气象条件 温度25℃，风速1.5m/s， 50%相对湿度，稳定度F | 最常见气象条件 温度31.94℃，风速2.61m/s， 82%相对湿度，稳定度D |
| --- | --- | --- |
| 10 | 7.9218E+04 | 0.0000E+00 |
| 20 | 2.9301E+04 | 1.8137E-15 |
| 30 | 1.5817E+04 | 1.3411E-06 |
| 40 | 1.0105E+04 | 3.2386E-03 |
| 50 | 7.1443E+03 | 1.4204E-01 |
| 60 | 5.4347E+03 | 1.1615E+00 |
| 70 | 4.3683E+03 | 4.1516E+00 |
| 80 | 3.6552E+03 | 9.4389E+00 |
| 90 | 3.1468E+03 | 1.6449E+01 |
| 100 | 2.7639E+03 | 2.4298E+01 |
| 200 | 1.1622E+03 | 6.8731E+01 |
| 500 | 3.0097E+02 | 3.6934E+01 |
| 1000 | 9.8373E+01 | 1.3475E+01 |
| 2000 | 3.4932E+01 | 4.9287E+00 |
| 3000 | 2.0391E+01 | 2.7437E+00 |
| 4000 | 1.3906E+01 | 1.8044E+00 |
| 5000 | 1.0331E+01 | 1.3013E+00 |
| 毒性终点浓度1影响范围（m） | 430 | / |
| 毒性终点浓度2影响范围（m） | 1020 | / |

图7.3-1  最大影响区域图（最不利气象条件）

图7.3-2  主要关心点 CO 浓度随时间变化情况图（最不利气象条件）

图7.3-3  主要关心点 CO 浓度随时间变化情况图（最常见气象条件）

由上述图表内容分析可知，拟建项目废矿物油泄漏后火灾爆炸事故产生的CO二次污染物，最不利气象条件下，下风向最大浓度为7.78E+02mg/m3，毒性终点浓度-1（380mg/m³）的影响范围为距风险源半径为830m的圆形区域，毒性终点浓度-2（95mg/m³）的影响范围为距风险源半径为2070m的圆形区域。毒性终点浓度-1影响区域主要为厂区、向家塅居民点，毒性终点浓度-2影响区域扩大为周吉村、城南中学、涝溪桥村。

本项目一旦发生火灾、爆炸事故，应对周边企业员工及附近居民进行转移和防护，对邻近企业人员做好安全防护措施，立即采取有效的事故应急措施和启动应急预案，控制污染物排放量及延续排放时间，缩短污染持续时间，尽量减轻对周边人群健康和环境的影响。

最常见气象条件下，下风向最大浓度未超过阈值。当发生事故时，应及时通知影响区域内的人员疏散撤离，应朝当时风向的垂直方向迅速撤离。

（2）有毒有害气体大气伤害概率估算

对于存在极高大气环境风险的建设项目，应开展关心点概率分析，即有毒有害气体（物质）剂量负荷对个体的大气伤害概率、关心点处气象条件的频率、事故发生概率的乘积，以反映关心点处人员在无防护措施条件下受到伤害的可能性。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，项目有关伤害概率计算如下表所示。

表7.3-3  主要有毒有害物质对关心点大气伤害的概率估算结果一览表

| 序号 | 事故情形 | 危险物质 | 大气伤害概率估算主要参数 |  |  | 关心点大气伤害概率估算结果（最不利气象条件） |  |  | 受影响的敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | At | Bt | n | 接触浓度（mg/m3） | 接触时间（min） | 大气伤害概率（%） |  |
| 1 | 矿物油火灾释放二次污染物CO | CO | -7.4 | 1 | 1 | 778 | 10 | 0.03 | 厂区、向家塅居民点、周吉村、城南中学、涝溪桥村 |

企业应编制环境风险事故应急预案和紧急撤离方案，并进行应急培训、操练。若一旦发生事故，则立即切断矿物油泄漏途径并立即启动应急预案，防止进一步火灾燃爆发生；判断风向、及时对下风向的敏感点发布警报，并组织工厂人员、相邻企业人员、附近群众在短时间内按拟定的逃生路线进行撤离，并及时报告有关部门。同时确定应急监测点组织应急监测，直至监测达标方才恢复正常生产、生活。

二、NMP储罐发生火灾、爆炸预测

（1）火灾伴生/次生污染物CO、氮氧化物在大气中的扩散

①预测评价采用标准

CO的毒性终点浓度-1为380mg/m³，毒性终点浓度-2为95mg/m³。

氮氧化物（以二氧化氮计）的毒性终点浓度-1为38mg/m³，毒性终点浓度-2为23mg/m³。

②预测模型与相关参数

在本项目预设情景下，CO为轻质气体，采用AFTOX模型进行预测，NO2为重质气体，采用SLAB模型，主要参数详见表7.3-4。

表7.3-4  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 112.543125507E |  |
|  | 事故源纬度/（°） | 28.380049130N |  |
|  | 事故源类型 | 火灾爆炸二次污染物 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 | 2.61 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 31.94 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 82 |
|  | 稳定度 | F | D |
|  | 风向 | N | N |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 |  |
|  | 是否考虑地形 | 否 |  |
|  | 地形数据精度/m | 90 |  |

③预测结果与评价

拟建项目NMP泄漏后火灾爆炸事故产生的CO二次污染物预测结果详见表7.3-5，主要反映在不同气象条件下下风向不同距离处CO的最大浓度；主要关心点CO浓度随时间变化情况详见图7.3-7、7.3-8。产生的NO2二次污染物预测结果详见表7.3-6，主要反映在不同气象条件下下风向不同距离处NO2的最大浓度；主要关心点NO2浓度随时间变化情况详见图7.3-9、7.3-10。

表7.3-5  不同气象条件下下风向不同距离处CO的最大浓度

| 下风向距离 | 最不利气象条件 温度25℃，风速1.5m/s， 50%相对湿度，稳定度F | 最常见气象条件 温度31.94℃，风速2.61m/s， 82%相对湿度，稳定度D |
| --- | --- | --- |
| 10 | 7.1154E+04 | 0.0000E+00 |
| 20 | 2.6319E+04 | 1.6290E-15 |
| 30 | 1.4207E+04 | 1.2046E-06 |
| 40 | 9.0760E+03 | 2.9089E-03 |
| 50 | 6.4170E+03 | 1.2758E-01 |
| 60 | 4.8815E+03 | 1.0433E+00 |
| 70 | 3.9236E+03 | 3.7290E+00 |
| 80 | 3.2831E+03 | 8.4780E+00 |
| 90 | 2.8265E+03 | 1.4775E+01 |
| 100 | 2.4825E+03 | 2.1825E+01 |
| 200 | 1.0439E+03 | 6.1734E+01 |
| 500 | 2.7033E+02 | 3.3174E+01 |
| 1000 | 8.8359E+01 | 1.2104E+01 |
| 2000 | 3.1376E+01 | 4.4270E+00 |
| 3000 | 1.8315E+01 | 2.4644E+00 |
| 4000 | 1.2491E+01 | 1.6207E+00 |
| 5000 | 9.2789E+00 | 1.1688E+00 |
| 毒性终点浓度1影响范围（m） | 400 | / |
| 毒性终点浓度2影响范围（m） | 950 | / |

表7.3-6  不同气象条件下下风向不同距离处NO2的最大浓度

| 下风向距离 | 最不利气象条件 温度25℃，风速1.5m/s， 50%相对湿度，稳定度F | 最常见气象条件 温度31.94℃，风速2.61m/s， 82%相对湿度，稳定度D |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1.1944E-07 | 2.7804E+03 |
| 20 | 5.8109E-03 | 4.1540E+03 |
| 30 | 1.6743E+00 | 4.0326E+03 |
| 40 | 2.5580E+01 | 3.5085E+03 |
| 50 | 1.1155E+02 | 2.9619E+03 |
| 60 | 2.6374E+02 | 2.4980E+03 |
| 70 | 4.5416E+02 | 2.1145E+03 |
| 80 | 6.4897E+02 | 1.8029E+03 |
| 90 | 8.2430E+02 | 1.5551E+03 |
| 100 | 9.7171E+02 | 1.3452E+03 |
| 200 | 2.3360E+03 | 4.6468E+02 |
| 500 | 8.6812E+02 | 9.3688E+01 |
| 1000 | 3.1504E+02 | 2.6143E+01 |
| 2000 | 9.7315E+01 | 7.0732E+00 |
| 3000 | 4.5035E+01 | 3.3460E+00 |
| 4000 | 2.5254E+01 | 1.9730E+00 |
| 5000 | 1.5943E+01 | 1.3010E+00 |
| 毒性终点浓度1影响范围（m） | 3260 | 820 |
| 毒性终点浓度2影响范围（m） | 4190 | 1070 |

图7.3-4  CO最大影响区域图（最不利气象条件）

图7.3-5  NO2最大影响区域图（最不利气象条件）

图7.3-6  NO2最大影响区域图（最常见气象条件）

- 图7.3-7  主要关心点 CO 浓度随时间变化情况图（最不利气象条件）

- 图7.3-8  主要关心点 CO 浓度随时间变化情况图（最常见气象条件）

- 图7.3-9  主要关心点 NO2 浓度随时间变化情况图（最不利气象条件）

- 图7.3-10  主要关心点 NO2 浓度随时间变化情况图（最常见气象条件）

由上述图表内容分析可知，拟建项目NMP泄漏后火灾爆炸事故产生的二次污染物，最不利气象条件下，CO下风向最大浓度为6.98E+02mg/m3，毒性终点浓度-1（380mg/m³）的影响范围为距风险源半径为400m的圆形区域，毒性终点浓度-2（95mg/m³）的影响范围为距风险源半径为950m的圆形区域。毒性终点浓度-1影响区域主要为厂区、向家塅居民点，毒性终点浓度-2影响区域扩大为周吉村、城南中学、涝溪桥村。

NO2下风向最大浓度为1.89E+03mg/m3，毒性终点浓度-1（23mg/m³）的影响范围为距风险源半径为3260m的圆形区域，性终点浓度-2（38mg/m³）的影响范围为距风险源半径为4190m的圆形区域。毒性终点浓度-1影响区域主要为厂区、向家塅居民点、周吉村、城南中学、涝溪桥村、伍桥村、城南村、绍明小学、袁家村、洋沙湖镇、名胜村、新华村、金和村、洋沙湖社区、知源学校、湘阴工业园管委会、白马村、名山村、紫花村、紫花学校、黄金村、兴源学校、友爱村、仁山村，毒性终点浓度-2影响区域扩大为望滨社区、瓦窑湾社区、东山社区、花石村、花石学校、南泉社区、湘阴县中山职业技术学校、金湖社区、罗塘村、沙湖村。

本项目一旦发生NMP储罐泄漏后火灾、爆炸事故，应对周边企业员工及附近居民进行转移和防护，对邻近企业人员做好安全防护措施，立即采取有效的事故应急措施和启动应急预案，控制污染物排放量及延续排放时间，缩短污染持续时间，尽量减轻对周边人群健康和环境的影响。

最常见气象条件下，下风向CO最大浓度未超过阈值。当发生事故时，应及时通知影响区域内的人员疏散撤离，应朝当时风向的垂直方向迅速撤离。

NO2下风向最大浓度为1.89E+03mg/m3，毒性终点浓度-1（23mg/m3）的影响范围为距风险源半径为820m的圆形区域，性终点浓度-2（38mg/m3）的影响范围为距风险源半径为1060m的圆形区域。毒性终点浓度-1影响区域主要为厂区、向家塅居民点、周吉村、城南中学、涝溪桥村，毒性终点浓度-2影响区域内无环境敏感点。

（2）有毒有害气体大气伤害概率估

对于存在极高大气环境风险的建设项目，应开展关心点概率分析，即有毒有害气体（物质）剂量负荷对个体的大气伤害概率、关心点处气象条件的频率、事故发生概率的乘积，以反映关心点处人员在无防护措施条件下受到伤害的可能性。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，项目有关伤害概率计算如下表所示。

表7.3-7  主要有毒有害物质对关心点大气伤害的概率估算结果一览表

| 序号 | 事故情形 | 危险物质 | 大气伤害概率估算主要参数 |  |  | 关心点大气伤害概率估算结果（最不利气象条件） |  |  | 受影响的敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | At | Bt | n | 接触浓度（mg/m3） | 接触时间（min） | 大气伤害概率（%） |  |
| 1 | NMP火灾释放二次污染物CO | CO | -7.4 | 1 | 1 | 698 | 10 | 0.02 | 厂区、向家塅居民点、周吉村、城南中学、涝溪桥村 |
| 2 | NMP火灾释放二次污染物NO2 | NO2 | -18.6 | 1 | 3.7 | 1890 | 10 | 100 | 厂区、向家塅居民点、周吉村、城南中学、涝溪桥村 |

企业应编制环境风险事故应急预案和紧急撤离方案，并进行应急培训、操练。若一旦发生事故，则立即切断N-甲基吡咯烷酮泄漏途径并立即启动应急预案，防止进一步火灾燃爆发生；判断风向、及时对下风向的敏感点发布警报，并组织工厂人员、相邻企业人员、附近群众在短时间内按拟定的逃生路线进行撤离，并及时报告有关部门。同时确定应急监测点组织应急监测，直至监测达标方才恢复正常生产、生活。

7.4地表水环境风险

本项目厂区已设置应急池，一旦发生事故，废水进入事故应急池，可杜绝废水事故排放，项目废水经厂区污水处理站预处理达标后通过工业园污水管网排入工业园区污水处理厂，深度处理后经专用管道排入湘江，属于间接排放，一旦发生事故导致超标排放，废水可进入污水处理厂事故应急池，不会直接对地表水环境造成冲击，此外本次评价要求NMP生产区、润滑油生产车间设置车间废水事故池和导流系统，发生事故时用于收集外排的料液。当企业污水处理厂运行不正常或因故障停运时，废水进入应急池暂存，当应急池到达最大储存量后，事故仍未排除时，可启动紧急措施，就近依托光大现代环保（湘阴）有限公司污水处理站应急处理。

7.5地下水环境风险

本项目对废水收集、处理系统的地下式收集池、沉淀池等内壁采取玻璃钢或防渗膜进行防腐、防渗，确保液态废物不渗入地下，防止污水向地下水扩散；生产精馏区地面设置地沟收集渗水和跑冒滴漏废水，可能受重金属、酸碱污染的区域地面采用玻璃钢和沥青防腐防渗；通过上述措施可使各重点污染区防渗层渗透系数<10-7cm/s，因此，储罐、生产区泄漏不会直接对地下水环境造成冲击。

综上所述，本项目最大可信事故为储罐泄漏事故，虽然本项目对厂外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要严格执行风险防范措施及应急预案，提高风险管理水平和强化风险防范措施，同时仍需认真做好对其他可能出现的风险的防范，以期尽可能地避免风险事故的发生。

8环境风险管理

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。

8.1运输过程中的事故防范措施

本项目涉及到原辅料及产品中的CODCr浓度大于10000mg/L的有机废液（NMP废液）、天然气属于危险化学品，在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

（1）合理规划运输路线及运输时间。

（2）涉及到危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

（3）如装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。

（4）如在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（5）涉及到运输腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

8.2生产过程风险防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故特别是项目中的腐蚀性化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有以下几个方面：

（1）设计上存在缺陷；②设备质量差，或因无判废标准（或因不执行判废标准）而过度超时、超负荷运转；③管理或指挥失误；④违章操作。

因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“安全第一，预防为主”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。

针对该项目特点，本评价建议在营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

④设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止腐蚀性物料泄漏。

⑤仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。

⑥按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。

⑦在厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。

⑧对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。

⑨应设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

⑩在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

⑪设备应按工艺流程做好标号，并在部分易发事故的设备、岗位按标准加涂安全色，设置安全标签。对原有设备、管道重新检修、防腐，杜绝跑、冒、滴、漏。

⑫生产车间设置安全标志和应急疏散标志，生产岗位加贴物料周知卡和岗位操作规程。

⑬生产车间应设置应急事故池和物料排放槽。

⑭仓库内物料摆放应整齐、条理、分类储放，性质相抵触、灭火方法不同的物料不能同库存放。

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

8.3存贮过程中的安全防范措施

（1）生产区

①如在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

②操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。

③如在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通。

④晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。雨、雪、冰封时作业，应有防滑措施。

⑤在现场须备有清水、苏打水或醋酸等，以备急救时应用。

⑥缩合釜、氧化釜、储存罐、回收罐等均采用地上式架空布置，防止槽、罐内液体泄漏污染地下水，生产的地面进行防腐防渗处理，并不得超负荷生产，确保在生产期间，各槽体装液量不得超过容积高度的2/3，一方面防止液料溢流，另外可确保在发生突发泄漏事故时，有足够的空间收集泄漏料液。在各生产车间内部设置地坑和循环液储槽，对跑冒滴漏的废液进行收集，容积为5m3。

车间设置事故收集池，防止车间生产过程中泄漏发生泄漏事故。事故收集池收集的物料回用于生产工序中。

（2）贮存区

厂区易燃物有天然气等，储存期间可能有气体挥发，对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施。

贮存设备、贮存方式要符合国家标准。性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。

设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使反应、储存和输送过程都在密封的情况下进行，防止易燃、易爆及有毒有害物料的泄漏。

压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定设置安全阀，防止超压后发生危险。

在易发生毒害污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全喷淋喷头等设施。

储罐区设置围堰，储罐区围堰容积为5326.2m3，大于储罐的最大容积，可以防止泄漏对周围环境造成很大的影响。

8.4火灾安全防范措施

（1）消防设计必须经当地消防部门批准。选用的消防器材，必须是经过国家鉴定合格的产品。消防泵房应符合《建筑设计防火规范》GB50016等规范。

（2）合理布置消防水管网与消火栓。并保证足够水量与水压。

（3）有爆炸和火灾危险性的物料、设备及其厂房或周围区域，应设立明显的禁火标志，并建立严格的防火防爆管理制度。

（4）应尽量控制生产工艺中淀粉粉尘的飞扬。室内墙面应平滑，地面应平整，使之不易积尘。

（5）各系统设备、管道的保温满足相应的工艺要求，应采用阻燃材料或难燃材料。

8.5泄漏事故风险防范措施

⑴事故防范主要工艺设施要求 为了保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。

⑵本项目总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标的安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。采取主要罐区与生产装置区分离设置；在装置区内，控制室与生产设备保持适当距离；集中办公区与生产装置区分离；集中危险源罐区布置在非主导方向。可能散发可燃气体的工艺装置、罐区、装车区或全厂性污水处理场设施，宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的下风侧。总平面布置要根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防。

⑶设置火灾自动报警系统。在有毒气体和可燃气体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒气体检测仪或可燃气体检测仪，随时检测操作环境中有害气体的浓度，以便采取必要的处理设施。对因超温、超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置自控检测仪表、报警信号及紧急泄压排放设施，以防操作失灵和紧急事故带来的设备超压。对控制系统的重要参数设置信号报警和联锁保护，对安全联锁系统的信号报警和可燃气体信号报警应外接闪光报警器。

⑷对一类及二类负荷，采取UPS或EPS电源供电。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设置，采用不间断电源装置供电，事故照明采用带镉镍电池应急灯照明。根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设置规范》选用电器设备。爆炸和火灾危险环境内可能产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施。建构筑物设有防直雷击、防雷电感应、防雷电浸入的设施。 ⑸生产装置、储罐区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。 ⑹生产装置、储罐区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。按规定划分危险区，保证防火防爆距离，车间周围设置地坎，罐区设置防火堤。采取以上措施后，可确保事故泄漏时，有毒物质能及时得到控制。厂区内建筑抗震结构按当地的地震基本烈度设计。

⑺若发生泄漏，则所有排液、排气均应尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意流散。本项目液体罐区物料的泄漏主要靠合理的防火堤形成的封闭体来隔离。罐区围堰主要考虑最大可能的物料泄漏量，由于本项目为多台储罐，围堰有效容积不得小于最大储罐的容积及储罐总容积的一半。物料泄漏后，首先尽可能切断泄漏源。大量物料泄漏后，物料流入围堰，用泵转移至空的储罐或者槽车。企业应经常检查管道，定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

⑻按规定设置建构筑物的安全通道，以便紧急状态下时保证人员疏散。生产现场有可能接触有毒物料的地点设置安全淋浴洗眼设备。设置必要的生产卫生用室、生活卫生用室、医务室和安全卫生教育室等辅助用室，配备必要的劳动保护用品，如防毒面具、防护手套、防护鞋、防护服等。

⑼企业在最高建筑物上应设立“风向标”。如有泄漏等重大事故发生时，根据风向对需要疏散的人员进行疏散至当时的上风向的安全点。

⑽加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和制度化。

8.6环保设施事故排放的应急对策

（1）废气处理设施应配备备用设备，保障装置的正常运行。若装置无法运行，应停止生产，查明原因，待系统恢复正常后再进行生产。

（2）各生产装置均设置事故连锁紧急停车系统，一旦发生事故立即停车。

（3）要设置备用储槽，一日出现泄漏，要及时将已经损坏的储槽中的物料倒入备用储槽中，且备用储罐要考虑多种物料的兼容性。

（4）为防止生产过程或事故状态污染物进入周边环境，导致环境污染事故，必须坚持预防为主、防控结合，建立安全有效的污染综合预防控制体系。针对公司生产原料、产品的特点，在车间、罐区建立一级防控措施，在厂区建立二级预控措施，建立厂外三级防控措施，防止重大生产事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。具体的三级防控措施设置要求及措施如下：

1）一级防控措施

在储罐区周边设置围堰、废水池、备用储罐等防范措施，防止事故时对外环境的影响。一旦有NMP废液、NMP成品、矿物油等泄漏，立业、其引入废水池，将其转输至备用罐内；原料储罐区、成品储罐区、储罐区设置围堰，围堰按单罐破裂时的体积考虑。地面采用防渗漏水泥地坪，并涂覆沥青或贴耐酸瓷砖防腐。围堰、备用罐及地坑的大小按以下原则进行计算并考虑10～15cm的安全超高：1）相应生产车间内最大的1个危险化学品储罐的容积；2）地面冲洗水量按1～3L/m²。围堰和收集池大小：原料储罐区和成品储罐区围堰容积500m。收集沟、池、精馏生产区地面采取玻璃钢防入分渗，将地面设置成0.2%~0.5%坡面，一旦泄漏，可采用便携式输送泵将以、液输送至备用空罐内，防止流出生产区。同时，围堰及围堰内的地面应要防腐、防渗材料建造，防止泄漏时对地下水的影响。围堰也可以采用等效容积的备用槽替代。

2）二级预防控制措施

为了防止厂区发生化学品泄漏事故时，事故废液四处逸散，项目应设1个事故应急池，参照《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》（中国石化建标[2006]43号）中相关要求，事故应急池有效容积计算公式如下：

V总=（V1+V2－V3）max+V4+V5

注：（V1+V2－V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2－V3，取其中最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。收集系统范围内发生事故的1个罐组或1套装置的物料量（储存相同物料的罐组按1个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；本项目最大储罐为矿物油储罐为3000.00m3，设计最大充装系数为0.8，则V1=2400.00m3；

V2——一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目室外消火栓用水量设定25L/s，室内消火栓水量设定20L/s，消火栓给水时间为4h，用水量648m3，因此V2=648m3；

V3——发生事故时可以转输到其他存储或处理设施的物料量，m3；本项目不考虑生产区围堤内净空容量，储罐区的围堰设置为5830.25m3，大于厂区内最大储罐容量3000.00m3，则V3=3000.00m3。

V4——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。根据工程分析，本项目初期雨水量为85.84m3/次；

V5—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量；本项目V5=14.84m3（1天废水量）；

经计算得V总＝148.68m3，公司现有工程已设置废水事故池，总容积为2160m3，现有事故水池能满足本项目要求。同时要求罐区、生产区、截污沟均需要采取防渗、防腐、防雨措施。本项目物料泄漏会在地面流淌并扩散，可能进入下水道，从而对水环境造成污染，同时为火灾爆炸事故的发生埋下隐患，故物料泄漏事故发生后，应尽可能切断泄漏源，泄漏物质经环形事故沟收集到事故收集池，防止流入下水道。

项目事故应急池为地下式，事故应急池位于项目生产废水处理站旁，整个厂区西北角，位于整个地块地势较低处，建设单位建设事故应急池时已注意开挖深度，确保事故废水采用重力流的方式进入事故应急池，项目事故应急池位置可行。且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可事放座的消改采取，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水。

3）三级预防控制措施

三级防控从终端控制方面考虑，必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施（在排污口），防控两套及以上生产装置重大事故泄漏物料和事故废水造成的环境污染。项目废水调节池设计停留时间取12h以上，同时废水处理主要工艺单元设置为并联处理系统，若废水在意外情况下进入园区雨水管网、排入外环境，会造成鱼类和水生生物的死亡。可在排入水体的排污口下游迅速筑坝（由于事故废水在事故状态下会进入项目所在地周边的雨水管网，最终排入湘江）。

当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故废水能及时导入事故池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。

图8.6-1  事故废水截留、收集及处理操作示意图

8.7危险化学品车辆运输安全对策措施

NMP废液、矿物油等储运项目在长距离运输、装卸过程中，存在多处风险源项，因此储运过程危险化学品的泄漏会造成的生命危险及环境污染。造成事件的故障有：运输容器故障、储罐故障、阀门故障等。运输车应根据NMP废液、矿物油的理化性质进行了防腐设计，保证在使用年限内的防腐能力满足存储要求，严格执行危险品运输各项规定，运输车辆需挂有明显的标志，以便引起其它车辆的重视。

降低危险化学品运输风险及减少危害的措施包括工艺设备、管理措施及应急措施等几个方面。

（1）在执行的法律法规及标准方面：在危险品的经营、运输、储存过程中必须严格执行《危险化学品安全管理条例》《港口危险货物管理暂行规定》等有关规定。

（2）在运输途中方面，应防曝晒、雨淋，防高温，公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

（3）在生产工艺、设备材质方面：设计符合国家标准的NMP废液储运工艺、设备及设施等，管道、阀门的材质必须符合NMP废液储运的要求；另外包装材料，必须是不与化学危险物品发生反应的材料，对有毒物品包装的外皮上要有毒物标签，注明产品名称、毒性级别、侵入人体途径、中毒的急救办法，防护措施等，化学危险物品的包装必须有明显的包装标志，其图形应遵守《危险货物包装标志》（GB190-1990）的规定。运输NMP废液的轮船、火车和汽车的容器材质为耐高、低温耐硫酸的专门材料，并定期检修和检测。

（4）在管理方面：制定完善的安全管理制度及各岗位责任制，将责任落实到部门和个人；公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。

（5）应急计划方面：制定本单位完善的事故应急救援预案，成立应急事故指挥小组，落实责任，具体分工；配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，如防酸衣、防腐防毒面具等；建立应急通信网络、应急安全及保卫、应急医学救援、应急撤离等系统。

9应急预案

9.1应急预案编制要求

根据《突发环境事件应急管理办法》《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）等文件要求，及时编制突发环境事件应急预案并送至当地生态环境局备案。

表9.1-1  突发环境事件应急预案编制原则要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 2 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 3 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 4 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 5 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 6 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 7 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 9 | 应急培训 | 制订培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识和技能的培训，做好记录和培训评估。 |
| 10 | 应急演练 | 每年至少组织一次应急演练 |

9.2突发环境事件隐患排查工作要求

根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，企业需从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患，建立并完善隐患排查管理机构，配备相应的管理和技术人员，建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案情况，明确隐患排查方式和频次，加强宣传培训和演练，及时建立隐患排查治理档案。

9.3应急预案救援

（1）指导思想。为建立健全公司突发事件应急管理工作体制和机制，保证企业、社会和人民生命财产安全，明确应急管理和应急处置工作的职责和程序，提高果断应对突发事件的组织指挥、快速处置、协同配合能力，最大程度地控制事态扩大，避免或减少人员伤亡、财产损失，切实保障人员生命和财产安全，维护正常的生产经营秩序，促进公司持续、健康、稳定发展，特制定企业“风险事故应急救援预案”（以下简称“预案”）。

（2）应急计划区。本项目的应急计划区为生产车间。

（3）应急组织机构、人员。远大（湖南）再生燃油股份有限公司成立风险事故应急救援“指挥领导小组”，由总经理、分管副经理及生产、安全、环保、设备、保卫等部门的领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全生态环境部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立公司事故应急救援指挥部，总经理任总指挥，分管副经理任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥。若总经理和副总经理不在时，由安全生态环境部门或其他部门负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。公司建立各种不脱产的专业救援队伍，包括抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、通信保障队、治安队等，救援队伍是事故应急救援的骨干力量，担负公司各类重大事故的处理任务。

（4）预案分级响应条件。原则上由远大（湖南）再生燃油股份有限公司解决生产过程中出现的风险事故。根据事故具体情况，企业无能力解决时，应及时向湘阴高新技术产业开发区管理委员会、湘阴县或岳阳市的安全生态环境部门报告，请求指挥、处理。

公司响应级别分为2级，即现场响应和公司响应。

①现场应急响应：当突发事件发生后，现场或第一发现人员立即按照现场处置措施进行处置，同时向部门负责人报告，并按照相关法律法规要求拨打报警电话。

②公司应急响应：突发事件发生部门接到报告后，立即进入应急状态。根据情况决定是否启动专项应急预案，并立即报告公司应急指挥部办公室。公司应急指挥部办公室接到事发部门报告后，尽快核实基本情况，及时做出判断，报公司应急指挥部指挥长。应急指挥办公室在上报的同时组织开展先期应急处置，及时上报处置情况。经公司应急指挥部授权后，启动公司相关应急预案。

（5）应急救援保障

①通信与信息保障

应急救援办公室实行24小时值班；经理、副经理及有关部门的负责人和关键岗位的管理人员手机保持24小时通讯畅通。

②物资保障

公司应配备压气式呼吸器、全身防护服、灭火器、洗眼器等物资，保证厂区现有事故应急池可用。

消防车依托湘阴县消防队，医疗救护车、医务所依托湘阴或岳阳市的医疗机构。

（6）报警、通讯联络方式。一旦发生风险事故，必须及时报警和向有关部门报告。报警内容包括：事故发生时间、地点、事故原因、事故性质（外溢、爆炸、燃烧）、危害程度、对救援的要求以及报警人与联系电话等。由远大（湖南）再生燃油股份有限公司指挥部向上级和友邻单位发布救援请求、通报事故情况。

（7）应急环境监测、抢救、救援及控制措施。由公司配合湘阴县或岳阳市环境监测中心负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数和后果进行评估，为事故应急救援指挥部提供决策依据。

应急监测小组得到信息后，监测人员携带应急监测设备赶赴现场，在尽快的时间内查清：

①主要污染源和主要污染物的种类；

②污染物的浓度分布；

③污染影响范围及可能的危害。得出结论后及时报告有关部门，为事故应急救援指挥部提供决策依据。

主要气态污染物应急监测指标：NOx、CO、SO2、颗粒物、VOCs。

水环境应急监测指标：pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮等。

（8）应急防护

抢救受害人员。及时、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员，减少伤亡率，减轻事故损失。一般救治原则如下：

（9）周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。当事故危及周边单位、村庄时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

人员紧急撤离、疏散组织计划。在风险事故可能对厂内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。公司在最高建筑物上应设立“风向标”。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向和侧风向。对可能威胁到厂外居民和友邻单位人员安全时，指挥部应立即和湘阴县有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

（10）园区内企业、园区管理机构及环境保护主管部门应加强应急管理机构建设，确保在突发环境事件发生后能迅速响应并完成相应的应急处置工作。工业园区管理机构在环境保护主管部门的协助指导下，建立和完善园区环境应急专家库，并按照理论型、管理型、行业型对专家进行分类管理。应急专家在发生园区突发环境事件后要及时到位，为指挥决策提供技术支持。园区管理机构及建设单位应该根据环境风险评价的结果，充分利用现有资源，有针对性地储备应急物资和装备，建立完善应急物资和装备动态管理系统，确保应急物资和装备充足。

（11）事故应急救援关闭程序与恢复措施。事故处理后，由应急救援指挥部发布应急救援停止命令，负责组织厂内和周边受到影响区域的善后处理、恢复工作。

（12）应急培训计划。加强各救援队伍的培训，指挥领导小组要从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消除事故、抢救伤员、做好应急救援工作。

（13）公众教育和信息。对厂址附近的企业职工和居民开展公众教育、培训和发布有关信息。

图9.3-1  厂区应急疏散图

10风险评价结论

（1）根据对项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，及根据对项目功能单元的划分，判定项目环境风险评价等级为一级。

（2）通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定项目风险物质为NMP废液、NMP成品、矿物油、天然气和危险废物（添加剂包装桶、废活性炭、精馏残渣、污水处理站污泥）。

（3）为了防范事故和减少危害，项目从厂区总平面布置、危化品储存管理、污染治理系统事故运行机制、工艺设备及装置、电气电讯安全措施及消防、火灾报警系统等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（4）针对可能发生的环境风险所产生的特征污染物，在各类事故发生时，选择适当的因子进行应急检测，指导应急救援及环境污染治理方案的编制和实施。

综上所述，项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

附表1   建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | NMP废液、NMP成品 |  | 天然气 | 矿物油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 1600 |  | 0.5 | 7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 15 人 |  |  |  |  | 5km范围内人口数 50000 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 |  | F2 |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 |  | S2 |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 ☐ |  | G2 |  |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 |  | D2 |  |  | D3 ☐ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q 值 | Q＜1 |  |  | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100 |  |  | Q＞100 |  |
|  |  | M 值 | M1 ☐ |  |  | M2 |  | M3 |  |  | M4 |  |
|  |  | P 值 | P1 |  |  | P2 |  | P3 |  |  | P4 |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 |  |  | E2 |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  |  | E2 |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  |  | E2 |  |  | E3 |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ |  | Ⅳ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  |  | 二级 |  | 三级 |  |  | 简单分析 |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 ☐ |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 ☐ |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 |  | 经验估算法 |  |  | 其他估算法 |  |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB |  | AFTOX |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 400/3260 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 900/4190 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 选址及总平面布置，工艺及设备技术，运输、贮存、生产过程以及次/伴生污染风险防范，制订完善的应急预案体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在采取严格安全防范措施及本环评风险防范措施后，其风险水平总体上是可以接受的。建设单位应采用严格的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，增强风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，由于项目环境风险较大，建设单位应按要求进行环境影响后评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“☐”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |