# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项  目  名  称 ：湘阴县静河镇共荣矿区建筑用砂矿开采及

加工（90万t/a）建设项目

建设单位（盖章）：     湖南洋石新材料科技有限公司

编  制  日  期 ：           2023年03月

中华人民共和国生态环境部制

# 目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 24 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 45 -

四、生态环境影响分析	- 70 -

五、主要生态环境保护措施	- 99 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 121 -

七、结论	- 123 -

附件

附件1 环评委托书

附件2 建设单位营业执照

附件3 岳阳市公共资源交易中心国土资源挂牌出让网上竞得证明

附件4 岳阳市公共资源进场交易确认书

附件5 《湘阴县人民政府关于<湖南省湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿矿区土地使用方案>的批复》（湘阴政函〔2022〕242号）

附件6 《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》评审意见书

附件7 环境质量现状检测报告及质保单

附件8 项目编制情况承诺书及平台截图

附件9 关于湘阴高新区建设项目平场需大量土方量的情况说明

附件10 《湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿采矿权申请范围核查报告》评审意见书

附件11 《岳阳市自然资源和规划局关于对湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿采矿权申请范围的审查意见》

附件12 《湘阴县自然资源局关于湘阴县静河镇共荣矿区建筑用砂矿项目不涉及调整前后生态保护红线的情况说明》

附件13 《湘阴县林业局关于湘阴县静河镇共荣矿区建筑用砂矿建设项目选址意见》

附件14 《湖南省自然资源厅关于<湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025 年）>审查意见的函》

附件15 专家评审意见及签到表

附图

附图1 地理位置图

附图2 平面布置图（附图2-1~附图2-2）

附图3 环境质量现状监测点位示意图

附图4 环境保护目标图（附图4-1~附图4-2）

附图5 岳阳市生态环境管控单元图

附图6 项目与岳阳市生态保护红线位置关系示意图

附图7 项目与周边水系位置关系图

附图8 项目现场照片

附图9 生态环境评价范围图

附图10 生态环境评价范围土地利用现状图

附图11 生态环境评价范围植被类型图

附图12 生态环境评价范围重点保护动物分布图

附图13 生态环境评价范围生态系统分布图

附图14 运营期监测点位图

附图15 生态保护措施布置图

附图16 土石方平衡图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湘阴县静河镇共荣矿区建筑用砂矿开采及加工（90万t/a）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县静河镇共荣村、龙潭寺村 |  |  |
| 地理坐标 | 矿区中心坐标：东经112°52′48.598″，北纬28°35′8.959″ 加工区中心坐标：东经112°52′58.638″，北纬28°35′6.583″ |  |  |
| 建设项目行业类别 | 八、非金属矿采选业—11、土砂石开采101（不含河道采砂项目）； 二十七、非金属矿物制品业 30—60石墨及其他非金属矿物制品制造 309 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 466094m2 |
| 建设性质（右侧，如实打√） | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形（右侧，如实打√） | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 11669.26 | 环保投资（万元） | 641.0 |
| 环保投资占比（%） | 5.49 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、 规划名称：《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审批机关：湖南省自然资源厅 审批文件名称及文号：湖南省自然资源厅关于印发《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的通知（湘自资发〔2022〕47号） 2、 规划名称：《岳阳市矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审批机关：湖南省自然资源厅 3、 规划名称：《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》 审批机关：湖南省自然资源厅 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 表1-1 与《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性 《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求; 本项目情况; 相符性. 总体布局; 强化国土空间规划和用途管控。…加强空间约束管控，严格矿产资源勘查开发环境准入要求，生态保护红线范围内原则上禁止不符合管控要求的矿产资源勘查开采，严格落实湘江流域露天开采非金属矿禁采要求，深入推进湘江保护和治理。…; 本项目不涉及生态保护红线，严格落实湘江流域露天开采非金属矿禁采要求。; 符合. 重点勘查开发战略性及优势矿产。…重点勘查开发金、锑、钨、锡、铅、锌、锰、铌、钽、稀土、重晶石、石墨、普通萤石、高纯石英、长石、高岭土、陶瓷土、海泡石、方解石（碳酸钙）、滑石、饰面石材、地热、矿泉水、普通建筑石料用砂石矿等矿产，巩固湖南有色金属传统优势地位，保障新兴产业和先进制造业发展，满足民生矿产资源需求。; 本项目为建筑用砂石开采及加工项目，属重点勘查的普通建筑石料用砂石矿矿产。; 符合. 矿产资源开发利用与保护; 优化砂石矿开发布局。按照全面推进普通建筑材料用砂石土矿专项整治要求，吸纳县级普通建筑材料用砂石土矿专项规划成果，在市级矿产资源规划中确定砂石土矿集中开采区，明确区内矿业权投放总量、开采总量、最低开采规模等要求。以市州为单元，布局一批大中型砂石矿和骨料、墙体材料生产示范基地，引导砂石矿资源集中开采、规模开发、绿色利用。; 本项目为建筑用砂石开采加工项目，严格按照《专项规划》要求执行。; 符合. 矿业绿色转型; 提高矿山规模开发利用水平。落实国家、湖南省矿山最低开采规模要求，新设矿山严格执行最低开采规模设计标准，普通建筑石料矿山生产规模原则上不低于30万吨/年（偏远地区保障性砂石资源需求和优质建筑用辉绿岩、建筑用玄武岩除外），已设矿山在采矿权换证或延续登记时达到最低开采规模要求。…; 本项目为建筑用砂石开采加工项目，年开采砂卵石90万t/年。; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》要求。 2、与《岳阳市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析 表1-2 与《岳阳市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性 《岳阳市矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求; 本项目情况; 相符性. 矿山最低开采规模; 建筑石料的大、中、小型矿山所对应的最低开采规模分别为100万吨/年、50万吨/年、20万吨/年。; 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》，并于2022年8月23日取得《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》评审意见书，该方案明确：本项目矿区矿种为建筑用砂矿，设计规模为90万吨/年，属于中型矿山。; 符合. 规划布局; 严禁在禁止开发区域采矿；符合开采规划区块设置要求。; 根据《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》及其审查意见明确：本项目采矿区已纳入湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划中允许开采区。; 符合. 符合绿色矿山标准要求。; 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》及2022年8月23日取得的《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》评审意见书，项目按高标准开展绿色矿山建设，打造示范绿色矿山。; 符合. 技术工艺; 禁止采用国家淘汰采选技术方法；露天开采矿山采用自上向下的台阶式采矿。; 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》，并于2022年8月23日取得《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》评审意见书。该方案及其意见书明确：方案采用露天自上向下的台阶式开采工艺；方案选用的采矿方法和工艺基本合理，符合矿产资源合理有效利用的基本要求。; 符合. 安全生产; 符合爆破安全规程等标准、规范要求。; 本项目不涉及爆破。; 符合. 综上所述，本项目符合《岳阳市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求。 3、与《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》相符性分析 2020年8月湘阴县人民政府组织编制《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》，根据该专项规划：湘阴县静河镇共荣建筑用砂石（天然石英砂）矿（编号SC430624003）已纳入湘阴县普通建筑材料用砂石土矿允许开采区；同时根据《湖南省自然资源厅关于<湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025 年）>审查意见的函》，本项目矿山项目属其中新设区划。本项目与《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》符合性分析详见下表： 表1-3与《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》相符性 《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》要求; 本项目情况; 相符性. 开采规划准入条件; 拟设采矿权应符合国家和省产业政策，符合本《规划》和相关行业规划相关要求，与矿床规模、勘查程度相匹配；; 本项目2022年3月《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿勘查报告》已由湖南省自然资源事务中心进行了评审（湘评审〔2022〕103号）；于2022年9月7日取得湘阴县人民政府下发的《湘阴县人民政府关于<湖南省湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿矿区土地使用方案>的批复》（湘阴政函〔2022〕242号）。; 符合. 不得位于禁止开采区内，一个采矿权设置区块范围内原则上只设一个采矿权，采矿权面积原则上不小于0.1km2，拟设采矿权范围与开采规划区块范围符合相关要求；; 本项目矿区已纳入湘阴县划定的允许开采区； 本项目采矿权设置区块范围内只设1个采矿权，矿区开采面积为0.4301，大于0.1km2，与（湘阴政函〔2022〕242号）文件相符。; 符合. 不得占用基本农田、生态红线、各类保护区等；矿权与铁路、高速公路、国道、省道、电力线路、天然气管道的一定范围之内；与居民点、重要构筑物、其他采矿权等保留300米以上的安全距离。; 矿区范围用地类型主要为林地，无公益林、基本农田，无已探明的矿产地，无已经查询的建设用地项目，采矿权不在省生态环境厅自然保护区、自然资源部下发自然保护区、风景区、国家级自然保护区、生态保护红线范围、禁止开发区边界、自然保护地内（详见附件10、12、13）。与重要构筑物、其他采矿权等保留300米以上的安全距离。根据《湖南省湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿土地使用方案（最终稿）》：其外矿区周边存在居民房，湘阴县人民政府负责长期租赁或者拆迁。; 符合. 资源准入条件; 矿山资源储量必须达到100万吨及以上，最低服务年限不得小于3年。; 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿勘查报告》经湖南省自然资源事务中心评审（评审文号：湘评审〔2022〕103号），本项目砂卵石矿可采储量867.0万t，矿山服务年限为10.6年（含基建期1年）。; 符合. 开发利用准入条件; 矿产开发利用方案合理、矿山设计规范，严禁使用地下开采，不得凹陷式开采，露天开采应采用台阶式开采方式，禁止使用落后的、破坏和浪费资源的开采方式，开采方法、选矿工艺先进；设计的“三率”指标符合本《规划》提出的指标。; 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》及评审意见书：本项目采用露天台阶式开采工艺，采用液压挖掘机自上而下分层开采，同时利用挖掘机/装载机卸料，公路汽车开拓及移动式皮带运输；设计采矿回收率为97%。; 符合. 矿山生产规模准入条件; 矿山开采规模与核定的开采储量相适应，不低于本《规划》确定的最低开采规模30万吨/年，禁止大矿小开，鼓励矿山规模化生产。对于大、中型矿山企业的建设，政府各部门应给予政策优惠，鼓励和吸引有实力的大公司进行矿产资源开发利用投资。; 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》及评审意见书：本项目矿山开采加工规模为90万吨/年，大于30万吨/年。; 符合. 环境保护准入条件; 矿山企业必须具有经批准的环境影响评价报告、地质灾害危险性评估报告、矿山地质环境综合治理方案、水土保持和土地复垦方案等；具有安全生产设施、措施完善，并经相关部门批准。新建矿山必须达到绿色矿山要求，延续矿山限期达到绿色矿山要求。; 本次为办理环境影响评价手续，地质灾害危险性评估报告、矿山地质环境综合治理方案、水土保持和土地复垦方案、安全预评价等均在办理中。 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》及2022年8月23日取得的《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》评审意见书，项目按高标准开展绿色矿山建设，打造示范绿色矿山。; 符合. 安全生产准入条件; 新建、扩建和延续矿山必须符合矿山安全生产规定，进行安全预评价，并具有相应的安全设施。安全生产设施、措施完善，符合国家劳动安全卫生规定，具备保障安全生产的必要条件。; 本项目安全预评价正在办理中，将严格落实各项安全生产措施，保障安全生产。; 符合. 综上所述，本项目符合《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目属于建筑用砂石（天然石英砂）矿开采，不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的限制类、淘汰类产业类别，属于允许类，符合《产业结构调整指导目录（2019年）》。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》符合性分析 根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》，本项目位于岳阳市湘阴县静河镇，属一般管控单元ZH43062430002（详见附图5），其管控要求符合性分析见下表。 表1-4 与静河镇一般管控单元管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 主要属性; 静河镇：一般生态空间/岳阳市湘阴县湘江洋沙湖段饮用水水源保护区/湘阴洋沙湖国家湿地公园/大气环境布局敏感重点管控区/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区. 空间布局约束; 1.1 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目 1.2 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化 1.3 禁止造成饮用水源保护区污染的活动，包括投肥养鱼、珍珠养殖、游泳、破坏植被等; 1.1本项目不属于养殖项目； 1.2项目生活垃圾均分类收集后由环卫部门处理； 1.3本项目不涉及上述活动。; 符合. 污染物排放管控; 2.1 城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个 100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处 2.2 加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染 2.3 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶 2.4 分批次建好集镇污水处理设施，逐步解决集中生活区污水污染问题；加快建设三格、四格化粪池，解决分散户生活污水问题 2.5 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染 2.6 畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议 2.7 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施; 2.1本项目严格按照绿色建筑施工要求，做到“六个100%”； 2.2本项目不涉及上述农业活动； 2.3本项目厂内生活垃圾均经垃圾桶分类收集再由环卫部门处理； 2.4本项目设化粪池处理生活污水，生产废水均处理后回用； 2.5本项目不涉及上述饲料的使用； 2.6本项目不涉及畜禽养殖； 2.7本项目严格执行上述要求。; 符合. 环境风险防控; 3.1 探索采用PPP等市场化模式，引入第三方参与运行管理，鼓励社会投资建设污水处理厂，将管护权、收益权划归社会投资者，解决农村污水治理问题 3.2 开展饮用水源地周边土壤环境质量调查，掌握饮用水源地周边土壤环境质量状况及其潜在环境风险情况 3.3 对生活饮用水集中式供水单位供水水质按国家相关要求进行行业自检和监督监测，所有市政供水安全状况按国家要求每季度进行公开; 3.1-3.3本项目不涉及; 符合. 资源开发利用要求; 4.1 水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.53 4.2 能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用。湘阴县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤…; 4.1本项目生活污水经化粪池处理后用于周边施肥，生产废水经沉淀后回用，可实现水资源循环利用，提高水资源利用率，降低薪水消耗； 4.2本项目涉及能源主要为电能；; 符合. 综上所述，本项目建设符合《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》中静河镇相关要求。 3、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析 本项目与《湖南省经济和信息化委员会关于印发<湖南省砂石骨料行业规范条件>的通知》（湘经信原材料〔2018〕10号）相关要求的符合性分析详见下表。 表1-5 本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析 《湖南省砂石骨料行业规范条件》相关要求; 本项目情况; 符合性. 规划布局和建设要求; 新建、改建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。; 本项目为新建项目，主要为建筑用砂石矿的开采及加工，符合相关政策及规划要求。; 符合. 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。; 本项目已取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案等文件审批材料，采矿许可证、水土保持方案、安全生产许可证和安全预评价报告等相关文件正在办理中，本次即为办理环境影响评价手续。; 符合. 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目加工区位于矿山资源附近，加工区与矿山均不属于上述禁止建设区域；本项目矿山不涉及爆破。; 符合. 工艺与装备; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾砂、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 根据后文产品方案，本项目机制砂石骨料生产规模约为63万t/年，满足不低于60万t/年要求；项目矿山服务年限为10.6年（含基建期1年）。; 符合. 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备推广应用自动化、智能化制造技术。 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求，并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。; 本项目采用湿法砂石生产工艺；项目生产线及产品严格按照规范要求设置；经查阅，本项目未使用限制及淘汰类技术、设备。项目拟采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备湿法制砂。本矿山开采不涉及爆破，为露天开采，实行自上而下分水平台阶式开采。; 符合. 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。 生产设备的配置与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料运输应采用带式输送机。; 本项目使用电、水、柴油等资源，设备及工艺按节能要求进行设计；且项目设备均与生产规模相适应，物料采用带式输送系统。; 符合. 质量管理; 机制、天然砂石骨料质量应符合GB/T14685《建设用卵石、碎石》、GB/T146844《建设用砂》等标准要求。 机制、天然砂石骨料工厂应建立试验室，具备砂石骨料质量检测检验条件，配备相关检测仪器设备及专职试验人员。试验仪器设备须经检定或校准，确认其满足检验检测要求；建立可追溯的砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。 机制、天然砂石应按GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，依据供需双方协商要求可增加相应出厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单。机制、天然砂石出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，砂按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。; 本项目加工产品按上述标准要求生产及储存，厂区不涉及试验室，但在生产加工过程中会对产品进行检测，按照GB/T14685和GB/T14684要求进行生产，做好各项记录。项目砂、石产品均分类储存、运输。; 符合. 环境保护与资源综合利用; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目严格按照环评提出的环境保护相关措施，编制突发环境事件应急预案。 本项目砂石加工区采用湿法作业，运输均密闭设置，输送转接处及卸料处设置喷淋，加工厂房封闭，加工过程中喷淋抑尘，经后文分析能够满足GB16297标准限值要求；本项目矿山开采采用挖掘机开采，在作业场所采用喷雾、洒水等除尘措施。 本项目砂石加工区设备配置消声、减振、隔振等设施，经后文预测分析，厂区噪声能够满足GB12348中2类限值要求；厂区生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边施肥，生产废水经处理后回用，不外排，满足要求。 项目公用工程及环境保护设计满足GB51186标准要求，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 本项目矿区按照“边开采、边修复”的原则，露采场从上往下开采完一个台阶治理一个台阶及边坡，符合区域生态建设要求。同时，本项目开采原矿经加工生产满足相关要求的砂石骨料外售。; 符合. 做到“边开采、边治理”，及时修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在确保不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。; 项目按照“边开采、边修复”的原则，露采场从上往下开采完一个台阶治理一个台阶及边坡。本项目开采过程产生的剥离表土暂存于表土临时堆置场，后期用于矿区内土地复垦、边坡复绿；其他剥离物及尾泥（污泥）暂存于泥饼池后外运用于湘阴县高新区建设用填方，实现资源综合利用。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》中相关要求。 4、与《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》符合性分析 根据《湖南省自然资源厅关于印发<湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）>的通知》（湘自然发〔2019〕23号），本项目建设与《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》的符合性分析详见下表。 表1-6 本项目与《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》符合性分析 《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》相关要求; 本项目情况; 符合性. 绿色开采; 露天矿山应采用自上而下水平分层开采法，贯彻“采剥并举，剥离先行”的方针。; 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》，本项目露天矿山采用自上而下水平分层开采法，并贯彻“采剥并举，剥离先行”的方针。; 符合. 绿色运输; 主要运矿道路应采用硬化路面。车辆驶离矿区前应冲洗，做到车辆不带泥上路、途中物料不撒落。; 本项目矿区道路采用硬化路面，矿区车辆运输至堆料区均进行喷雾抑尘，做到车辆不带泥上路、途中物料不撒落。; 符合. 固体废弃物综合利用; 对剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。; 本项目剥离表土暂存于表土临时堆置场，用于矿区内土地复垦和复绿；其他渣土及污泥外运用于湘阴县高新区建设用填方。; 符合. 对顶板和夹层中不能作为砂石骨料用的固体废弃物采取回填、筑路、等方式进行资源综合利用。; 本项目矿区开采原矿经加工生产满足相关要求的砂石骨料外售，资源得到综合利用。; 符合. 干法生产中石粉收集后应充分合理利用。; 本项目砂石加工采用湿法作业，粉尘为无组织排放。; 符合. 剥离表土（风化层）后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。固体废弃物妥善处置率达到100%，满足环保安全、监测等相关要求。; 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》：矿种为建筑用砂矿，产品为水洗冲积砂/机制砂，矿山回采率97%。同时，本项目产生的固体废弃物处置率可达100%，满足环保安全、监测等相关要求。; 符合. 液体废弃物综合利 用; 矿山应对采矿场、排土场的防洪排水进行整体规划，建设截洪沟、沉砂池等设施，符合水土保持方案要求对收集的地表径流水和矿坑排水，经处理后用于厂区绿化和厂区生产。; 本项目矿区采用露天开采，采矿区外侧修建截排水沟设施、沉沙设施、做好开采边坡防护、坡脚拦挡。洗砂废水、车辆冲洗废水及初期雨水一并沉淀后回用，不外排。; 符合. 厂区配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理的清水应100%循环利用。; 洗砂废水、车辆冲洗废水及初期雨水一并沉淀后回用，不外排，100%循环利用; 符合. 液体废弃物排放; 化验室检验排出的有害废水单独收集，经无害化处理后达标排放或循环利用。; 本项目矿区不涉及化验室，则无化验室废水产生。; 符合. 矿区的生活污水单独收集，经无害化处理后达标排放或委托有资质单位外运处理。; 矿区设办公楼及员工宿舍；矿区员工生活污水经隔油池、化粪池收集处理后，就近施肥利用，不外排。; 符合. 生产中产生的废油要集中收集，设置独立的场所存放，并交有资质单位处理；蓄电池、滤袋等废物，应无害化处理或交有资质的第三方处置。; 本项目产生的废润滑油及其他危险废物均分类收集暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置。本项目不涉及蓄电池、滤袋等废弃物。; 符合. 粉尘、废气、噪音排放; 矿石开采和砂石生产过程中的粉尘控制遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的。; 本项目矿石开采和砂石生产作业场所采用喷雾、洒水等除尘措施；同时，定期对矿区边界无组织粉尘进行监测，符合遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路。; 符合. 矿区配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行固尘、抑尘、降尘。; 本项目矿区配置有洒水车、喷雾等设备，对无组织排放粉尘进行固尘、抑尘、降尘。; 符合. 根据产尘点的粉尘浓度和特性，在穿孔凿岩机装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机等设备连续产生粉尘部位安装相应的高效节能除尘装置。; 本项目挖掘机、破碎机、筛分机、制砂机、输送机等设备连续产生粉尘部位安装喷雾、洒水除尘设施。; 符合. 生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸散。; 本项目生产加工厂房均封闭设置且配备喷淋设施，皮带输送系统也为封闭输送，在输送转接处及卸料处设置喷淋，防止粉尘逸散。; 符合. 合理设计工艺布置，控制噪声传播。选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施。; 本项目矿区选用低噪声生产设备、基础减振、安装消声器等降噪措施。; 符合. 综上，本项目符合《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》相关要求。 5、与《湖南省国土资源厅 湖南省安全生产监督管理局关于加强矿产资源开发管理促进安全生产有关问题的通知》（湘国土资发〔2015〕28号）符合性分析 按照《湖南省矿产资源开采登记条件规定》（湖南省人民政府第257号令）的要求，省国土资源厅会同省安全生产监督管理局制定了《湖南省主要矿种矿山最低开采规模标准》（以下简称《标准》），明确了26个主要矿种新立矿山和已建矿山最低开采规模要求，各地、各矿山应严格执行。凡新设采矿权，开采规模必须达到《标准》要求；现有矿山因保有资源储量少、投入不足、技术落后等原因导致生产规模达不到《标准》要求的，应通过资源开发整合、扩界、加大投入、加强技改等方式达到要求，否则，不再办理采矿登记和安全生产许可等相关手续。矿山企业在编制《矿产资源开发利用方案》时，开采规模必须符合《标准》要求。根据《标准》要求，砂（山砂）新设矿山最低开采规模为30万吨；本项目矿山原矿开采108万t/a，砂、卵石生产规模为90万t/a，满足《标准》要求。 6、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 表1-7 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求对比一览表 矿山生态环境保护与污染防治技术政策; 本项目情况; 符合性. 禁止的矿产资源开发活动; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 本项目不属于上述禁止区域内。; 符合. 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 本项目未在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行开采。; 符合. 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 本项目矿山地质条件良好。; 符合. 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。; 本项目为建筑用砂石矿开采及加工项目。; 符合. 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目开采结束后，对生态环境进行复垦、修复。; 符合. 禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。; 本项目不属于煤矿开采项目。; 符合. 限制的矿产资源开发活动; 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。; 本项目不在生态功能保护区和自然保护区范围内进行开采。; 符合. 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。; 本项目矿山地质条件良好。; 符合. 综上，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。 7、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）符合性分析 表1-8 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相符性分析 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求; 本项目情况; 符合性. 矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本项目矿山不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内；不属于重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。; 符合. 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 本项目的开采符合国家和区域主体功能区划、生态功能区划等要求。本项目在开采过程中采取水保措施和生态保护措施及其他污染防治措施减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 符合. 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。; 矿山采取边开采边治理的生态恢复措施，且矿山服务期满后进行全面的生态恢复。; 符合. 所有矿山企业均应对照标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。; 项目已按照要求正在编制《矿山生态修复保护方案》。; 符合. 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观想协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 本项目服务期满后，场地会进行复垦，恢复生态环境。; 符合. 矿山生态保护; 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。; 根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目矿山所在地属于洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护重要区；同时根据《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》，本项目采矿区已纳入湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划中允许开采区，后续将严格执行各项规定进行开采活动。; 符合. 矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。; 本项目对矿山区域内生态环境进行了现场调查，主要存在保护动物，将采取各项生态环境保护措施保护矿山生物多样性。; 符合. 高寒区露天采矿、设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。; 本项目矿山不属于高寒区。; 符合. 荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。; 本项目矿山不属于荒漠和风沙区。; 符合. 水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场、尾矿库及料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。; 本项目矿山不属于水蚀敏感区。; 符合. 在基本农田保护区下采矿，应结合矿山沉陷区治理方案确定优先充填开采区域，防止地表二次治理；在需要保水开采的区块，应采取有效措施避免破坏地下水系。; 本项目矿山不涉及占用基本农田。; 符合. 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。; 本项目矿山开采产生的固体废物设置临时堆场暂存，并做好各项污染防治措施，严防二次污染；本项目严禁向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。; 符合. 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。; 本项目地表水和地下水均严格按照环评要求执行，严防采矿作业污染周边水环境；本项目采矿区与最近的洋沙湖撇洪渠约510m，留有环境安全距离，同时也将严格执行各项污染防治措施，防止对周边水体噪声影响。; 符合. 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。; 矿区及加工区运输道路利用现有乡道，采取各项污染防治措施尽可能减少对周边环境的影响。. 排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。; 本项目采场及表土临时堆置场工作前均会对表土进行剥离，后期用于复垦复绿，按照开采要求进行作业。; 符合. 综上，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》相关要求。 8、用地合法性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县静河镇共荣村、龙潭寺村，根据《岳阳市公共资源交易中心国土资源挂牌出让网上竞得证明》及岳阳市公共资源交易中心出具的《岳阳市公共资源进场交易确认书》（岳公资证〔2022〕第277号），建设单位（湖南洋石新材料科技有限公司）竞得岳矿网挂〔2022〕02号采矿权（详见附件3、附件4）。 根据《静河镇土地利用总体规划（2016-2020年）》及《湖南省湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿土地使用方案》，项目所占用地类型主要为林地；用地范围不在自然保护区、国家地质公园等限制禁止勘查开采区域范围内，不涉及基本农田保护区等，经与岳阳市生态保护红线对比，项目用地不涉及生态保护红线（详见附图6）；符合国家现行的土地使用政策，地块符合土地利用总体规划；本矿山开采符合国家现行的土地使用政策，符合所在地块及周边地块的发展规划。 本项目占用的林地，建设单位应根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2016年9月22日国家林业局令第42 号修改）相关要求在项目施工建设前完善占用林地的建设用地审批手续，并缴纳森林植被恢复费。 9、项目所在地权属关系及合法性分析 根据岳阳市自然资源和规划局发布的《湖南省湘阴县静河镇共荣矿区建筑用砂矿挂牌成交公示（公示文号：岳矿公示〔2022〕2号）》、岳阳市公共资源交易中心出具的《岳阳市公共资源进场交易确认书》（岳公资证〔2022〕第277号）及《岳阳市公共资源交易中心国土资源挂牌出让网上竞得证明》，建设单位（湖南洋石新材料科技有限公司）竞得岳矿网挂〔2022〕02号采矿权。不存在矿业权重叠或权属争议，符合相关法律要求。 10、与《湖南省林业条例》相符性分析 《湖南省林业条例》提出： 第二十一条 采伐林木，除农村居民采伐自留地和房产屋后个人所有的零星林木的外，应当申请林木采伐许可证。铁路、公路的护路林和城镇林木的更新采伐，由有关主管部门审核发放省人民政府林业主管部门统一印制的林木采伐许可证。 根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2016年9月22 日国家林业局令第42号修改）中“第七条占用林地手续所需材料（二）建设项目有关批准文件。包括：可行性研究报告批复、核准批复、备案确认文件、勘查许可证、采矿许可证、项目初步设计等批准文件”。由于采矿许可证办理需提供已批环评，因此占用林地手续需在环评审批通过后进行办理。 综上所述，建设单位须在项目施工建设前完善占用林地的建设用地审批手续，并缴纳森林植被恢复费，在完善上述审批手续后，项目建设符合《湖南省林业条例》要求。 11、与《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》（自然资办函〔2019〕819）相符性分析 根据文件中要求“（四）严格控制新建露天矿山建设项目。严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。” 本项目位于岳阳市湘阴县静河镇，为一般管控单元（ZH43062430002），不属于重点区域。本项目实施后，矿区及生产加工区采取有效的洒水降尘措施确保颗粒物无组织监控浓度达标；生活污水经化粪池处理后用于周边施肥，洗砂废水、车辆冲洗废水、初期雨水经沉淀处理后回用，不外排；采取低噪设备，确保厂界噪声达标。在开采过程同步落实绿色矿山的建设要求，因此项目符合相关要求。 12、与《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》相符性分析 《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》提出： “（五）提高资源能源利用水平。提高重要矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用水平，建立科学合理的循环利用模式。大力推进绿色矿山建设，加大已有矿山改造升级力度，新建、扩建矿山全部达到标准要求… （十五）加快形成绿色生产方式。推动资源能源绿色开发，坚持科学勘查、有序开采、清洁生产、高效利用，加大对矿产资源储量、开发潜力和生态环境影响的综合评价，合理调控开采规模、时序和强度，全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单…鼓励废弃物减量、资源化利用和无害化处置，促进原材料、能源梯级利用和高效产出。严格执行重点行业环境准入和排放标准，坚决淘汰落后和过剩产能。” 本项目为建筑用砂石矿开采加工项目，按照绿色矿山建设标准进行建设。开采产生的表土用于矿区复垦复绿用土、其他土方和沉淀池沉渣主要外运用于湘阴县高新区建设用填方，开采得到的砂、卵石用于项目加工生产，资源均得到科学合理利用；建设单位完成了矿产资源开发利用方案、矿区矿资源储量核实报告等工作；本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，符合《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》要求。 13、与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）相符性分析 表1-9 《砂石行业绿色矿山建设规范》相符性分析 规范要求; 本项目情况; 符合性. 矿区环境; 1、基本要求：①矿区功能分区布局合理，应绿化和美化矿区，使矿区整体环境整洁美观；②开采、生产、运输和贮存等管理规范有序; 本项目设置采矿区、加工区、生活区，分布合理；开采运输等管理规范有序; 符合. 2、矿容矿貌：①矿区按生产区、办公区、生活区等功能分区；②矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施应齐全；生产区应设置示意牌、简介牌等；③生产过程应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处置粉尘。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘、做好车辆保洁，驶离矿区必须冲洗，严禁运料逸散和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生；④应采用合理有效的技术措施对高噪声设备进行降噪处理；⑤矿山开采面、作业平台应干净整洁，规范美观。; 本项目矿区按照采矿区、加工区、办公生活区进行功能分区；项目建设过程中配套设施，同时落实各类示意牌；采矿区、加工区采取洒水降尘、湿法作业，对进出车辆做好清洗、覆盖等措施；开采作业面定期清理，保持整洁规范。; 符合. 资源开发方式; 1、基本要求：①资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度地减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式；②采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输；③应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 本项目采用先进的露天分层开采工艺技术与装备；落实边开采，边复绿的要求，及时复垦损毁土地; 符合. 2、绿色开发：①应做好矿山中长期开采规划和短期开采计划，采场工作面推进均衡有序；②采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度地保留原生自然环境，减少环境扰动；③排土场应通过勘测选择地质条件稳定的场所，避免占压可采矿量，并方便未来矿区进行环境恢复治理和土地复垦时取用; 采取中长期开采规划和短期开采计划；所有资源均有效利用；排土场设置在矿区内，地质条件稳定; 符合. 3、绿色生产：①应选择先进工艺和设备，配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，合理规划堆料、装卸以及设备检修场地；②根据原料品质分级利用砂石资源；③干法生产应配备高效除尘设备；④湿法生产应配置泥粉和水分离、废水处理和循环使用系统；加工车间应封闭；⑤合理设计工艺布置，控制噪声传播；⑥砂石骨料成品堆场应地面硬化、分类或分仓储存。; 本项目采取先进工艺和生产设备，矿区平面布置规划合理，所有矿产资源均得到综合利用；开采及加工过程采取湿法作业，生产废水均循环利用，不外排。合理安排生产时间，减少噪声影响；临时堆场做好围挡和覆盖措施。砂石骨料加工后分别储存; 符合. 4、绿色运输：应结合地形、岩石特性、开采方案、运输强度等选择运输方案。; 本项目采取公路运输; 符合. 5、矿区生态环境保护：认真落实露天采场、矿区专用道路、工业场地、排土场等环境保护与恢复治理；恢复治理后的各类场地应与周边自然环境和景观相协调，因地制宜实现土地可持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复; 项目已按照要求正在编制《矿山生态修复保护方案》，并预留了相关治理费用，在开采结束后进行恢复治理; 符合. 资源综合利用; 1、基本要求：应按照减量化、再利用、资源化的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平。; 项目矿石均进行加工综合利用，表土暂存用于后期矿山恢复，其他剥离土方及沉淀池沉渣外运用于湘阴县高新区建设用填方; 符合. 4、表土和渣土利用：排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，宜用于环境治理、土地复垦和生态修复。; 表土暂存用于后期矿山恢复，其他剥离土方及沉淀池沉渣外运用于湘阴县高新区建设用填方; 符合. 5、废水利用：应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水循环利用率应达到100%。; 项目生产废水经沉淀处理后全部回用于，不外排; 符合. 节能减排; 1、基本要求：建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石生产能耗和设备损耗，“三废”排放符合生态环境保护部门的有关标准、规定和要求。; 已按要求落实相关管理体系；废气达标排放；生产废水循环利用；固体废物综合利用处置；; 符合. 2、节能降耗：应建立矿山开采、砂石生产、产品运输全过程能耗核算体系，各工艺电力消耗、油(气)消耗、水消耗宜进行单独核算；宜选用高效、智能、绿色、环保的技术和设备，降低单位电耗；应推广使用矿山凿岩穿孔新工艺，降低能耗；利用新技术、新工艺、新设备和新材料，减少破碎设备磨损件单位损耗；宜采用长距离皮带运输方式，促进节能减排；对于落差较大的矿区，宜使用下行皮带势能发电技术；单位产品能耗指标处于行业先进水平。; 已按要求落实节能体系，完善节能评估；开采后的矿石采用带式输送机运输至加工区; 符合. 3、粉尘排放：矿石开采和砂石生产过程中的粉尘控制应遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的；矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备；应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。; 矿区拟配设洒水车等设备进行洒水降尘；道路两侧安装雾化喷头定期自动喷洒雾水；加工区破碎机、筛分机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位均安装喷淋设施进行除尘; 符合. 4、污水排放：矿区及厂区应建有雨水截(排)水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放；矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。; 矿区范围内拟建设截(排)水沟和集水池，矿区初期雨水、生产废水均经处理后回用于厂区，不外排；生活污水处理后用于施肥，实现雨污分流、清污分流; 符合. 综上，本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）相关要求相符。 14、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 表1-10 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为土砂石开采及加工项目，不属于码头、过长江通道项目。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河道内投资建设旅游和生产经营项目；项目不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区岸线和河道，且不属于供水设施和保护水源、养殖、旅游等项目。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段，且不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目；项目为建筑用砂开采及加工，但不涉及国家湿地公园岸线和河段，不涉及河道挖沙。; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，且不属于上述类型项目。; 满足. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及长江干支流及湖泊，且项目不涉及新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及。; 符合. 8.禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为建筑用砂开采及加工项目，不属于化工项目，不属于上述禁止要求内。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及。; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 11. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目符合国家产业政策要求。; 符合. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目严格落实其他法律法规及相关政策文件。; 符合. 综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求相符。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县静河镇共荣村、龙潭寺村，矿区中心坐标：东经112°52′48.598″，北纬28°35′8.959″、加工区中心坐标：东经112°52′58.638″，北纬28°35′6.583″。地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 近年来，随着湘阴县经济社会的深入实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入采砂行业，由于采场未按规范开采，私采乱挖造成坡面不规则，个别处较陡峭，废弃物随意堆放，同时导致水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。为规范矿区采砂和制约滥采滥挖，湘阴县相关职能部门采取了一系列措施；对辖区内矿区小规模开采、破坏环境严重、零星乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，在规范砂石市场的同时，使辖区内生态环境得到很好保护。因此，项目建设是进一步规范采砂行为，保护辖区内生态环境的重要举措。 为贯彻落实湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项整治行动方案（2019-2021年）>的通知》（湘政办发〔2019〕54号）等文件相关要求，2020年8月湘阴县人民政府组织编制《湘阴县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》；根据该专项规划，湘阴县静河镇共荣建筑用砂石（天然石英砂）矿已纳入湘阴县普通建筑材料用砂石土矿允许开采区。 2021年4月中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队编制完成《湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿采矿权申请范围核查报告》，已取得湖南省自然资源事务中心评审意见书（岳采矿权核查评字〔2021〕号）（详见附件10）。 2022年3月中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队编制完成《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿勘查报告》，已由湖南省自然资源事务中心进行了评审（湘评审〔2022〕103号）。 2022年3月15日岳阳市自然资源和规划局下发《关于对湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿采矿权申请范围的审查意见》：经审查，该采矿权符合设置要求，原则同意按审查报告划定矿区范围（详见附件11）。 2022年8月中化地质矿山总局湖南地质勘查院编制完成《湖南省湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿土地使用方案》，并于2022年9月7日取得湘阴县人民政府下发的《湘阴县人民政府关于<湖南省湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿矿区土地使用方案>的批复》（湘阴政函〔2022〕242号）（详见附件5）。 2022年8月中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队编制完成《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》，并于2022年8月23日取得《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》评审意见书（详见附件6）。 同时，为了推进湘阴县静河镇共荣建筑用砂石（天然石英砂）矿的开采实施，2022年11月15日岳阳市自然资源和规划局通过岳阳市公共资源交易中心，公开挂牌出让湖南省湘阴县静河镇共荣矿区建筑用砂矿采矿权（岳矿网挂〔2022〕02号）。2022年12月27日岳阳市自然资源和规划局通过岳阳市公共资源交易中心发布《湖南省湘阴县静河镇共荣矿区建筑用砂矿挂牌成交公示（公示文号：岳矿公示〔2022〕2号）》；根据《岳阳市公共资源交易中心国土资源挂牌出让网上竞得证明》及岳阳市公共资源交易中心出具的《岳阳市公共资源进场交易确认书》（岳公资证〔2022〕第277号），建设单位（湖南洋石新材料科技有限公司）竞得岳矿网挂〔2022〕02号采矿权（详见附件3、附件4）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》以及建设进程需要，本次环境影响评价包括矿山开采工程及砂石加工工程。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目矿山开采属于“八、非金属矿采选业”中“11土砂石开采101（不含河道采砂项目）”的“其他”，应编制环境影响报告表；砂石加工工程属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“60石墨及其他非金属矿物制品制造309”的“其他”，应编制环境影响报告表。据此，湖南洋石新材料科技有限公司特委托湖南亚冠环境科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作。 2、项目建设内容 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿勘查报告》经湖南省自然资源事务中心评审（评审文号：湘评审〔2022〕103号）：矿区范围获取建筑用砂、卵石矿控制资源量957.7万t，砂卵石矿可采储量867.0万t，设计生产规模为砂卵石90万t/a（折合原矿规模为108万t/a），矿山服务年限10.6年（包括1年基建期）。 本项目矿山不涉及爆破，采用露天开采方式，液压挖掘机自上而下分层开采，同时利用挖掘机/装载机卸料，公路汽车开拓及皮带运输。总用地46.6094公顷（466094m2），主要设露天采矿区、工业场区，工业场区主要由洗砂生产区、办公生活区等部分组成；具体情况详见下表。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 露天采场; 占地面积430051m2，矿区范围由21个拐点圈定，开采标高：+80.3～+38m。. 工业场区; 占地面积31353m2，设于矿区东部，由洗砂生产区及生活办公区组成；洗砂生产区设置有筛分、洗砂车间（3200m2）、机制砂加工车间（5600m2）、洗砂仓储库（1125m2）、天然卵石仓储库（1125m2）、机制砂仓储库（1125m2）、机制碎石仓储库（1125m2）、检修及材料车间（400m2）、计量间（59.4m2）、门卫值班室（40m2）、洗车平台（49.5m2）、地磅（75m2）。. 储运工程; 成品仓储库; 本项目工业广场设4个成品仓储库，分别暂存洗砂（天然砂）、天然卵石、机制砂、机制碎石。. 表土临时堆置区; 位于矿区内，占地面积约28000m2，暂存表土用于绿色矿山复绿。. 砂石运输系统; 采用皮带钢架输送机输送至洗砂生产区。. 运输道路; 矿山内运转利用已有乡道，新建部分便道，占地约4689m2（不在矿区外开挖道路，为矿区内面积），延伸至各平台。. 成品砂卵石运输利用现有道路石沙线。. 柴油罐; 设1处柴油罐，位于工业广场南侧，为双层式埋地储罐，采用防渗钢筋混凝土整体浇注，地下罐池的池底、池壁做防渗防腐处理。. 辅助工程; 综合楼; 综合楼为2F，总建筑面积为718.38m2，主要设办公室、会议室、信息控制中心等。. 职工宿舍; 宿舍楼为2F，总建筑面积为945.16m2，一楼为食堂、二楼为宿舍。. 洗车平台; 设置1处洗车平台，位于工业场区。. 配套工程; 村道; 因矿山露天开采区占用了部分原有村道，拟在矿区北侧新建一条村级道路；占地面积4689m2，长937.8m，宽5m。. 公用工程; 供水; 生活水源由湘江水厂镇政府口供水（管道长度8.5km）。. 生产水源拟从洋沙湖撇洪渠提水（里程约1km）。. 供电; 采用10KV电源分回路供电，拟从城南变电站的龙潭村站处沿红线外围架设专用线，路程3km。. 排水; 采用雨污分流排水制。. 雨水经排水沟进入临时沉砂池沉淀后用于抑尘。. 生产废水经沉淀处理后回用，不外排。. 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边施肥。. 环保工程; 废气; 露天开采区工作面洒水、湿式作业。. 砂石加工、输送转接处及卸料处设置喷淋。. 加强运输管理，限值车辆速度、道路硬化并洒水抑尘，运输车辆遮盖处理。. 废水; 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边施肥；洗砂废水经浓缩罐+清水罐处理后回用于生产，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；初期雨水经沉淀后回用抑尘，不外排。. 噪声; 设备放置远离居民区一侧，选用低噪设备，安装减震基座；加强管理及厂区绿化。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。. 一般固废; 表土用于绿色矿山复绿，污泥外运用于湘阴县高新区建设用填方。. 危险废物; 废润滑油、废润滑油桶、含油抹布手套暂存于危废暂存间内定期委托有资质单位处置。. 3、工程范围及技术指标 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县静河镇共荣村、龙潭寺村，根据岳阳市自然资源和规划局《关于对湘阴县共荣矿区建筑用砂矿采矿权申请范围的审查意见》中对本矿采矿权范围的设置，矿区范围由21个拐点圈定，开采深度：+80.3～+38m，面积0.4301km2，矿区范围拐点坐标及开采深度详见下表。 表2-2 矿区范围拐点坐标一览表 拐点编号; 拐点坐标（2000国家大地坐标系统）; 拐点编号; 拐点坐标（2000 国家大地坐标系统）. X; Y; X; Y. 1; 3164220.35; 38390103.21; 12; 3163978.54; 38390589.46. 2; 3164325.78; 38390271.52; 13; 3163738.34; 38390541.9. 3; 3164310.4; 38390437.28; 14; 3163687.8; 38390801.31. 4; 3164247.19; 38390103.21; 15; 3163488.96; 38390829.85. 5; 3164259.18; 38390271.52; 16; 316336503; 38390765.35. 6; 3164425.84; 38390437.28; 17; 3163346.47; 38390637.87. 7; 3164449.01; 38390464.39; 18; 3163752.97; 38390288.3. 8; 3164224.71; 38390511.79; 19; 3163810.31; 38390126.6. 9; 3164159.48; 38390474.34; 20; 3163893.21; 38390119.9. 10; 3164082.52; 38390572.51; 21; 3164000.84; 38390235.6. 11; 3163994.89; 38390675.42. 矿区面积：0.4301km2；开采标高：+80.3m～+38m。. 表2-3 综合技术经济评价一览表 序号; 名称; 单位; 指标; 备注. 1; 矿山范围; 矿山拐点组成; 个; 21; /. 开采标高; m; 80.3m~38m; /. 矿山面积; km2; 0.4301; /. 2; 矿体特征; 矿种; /; 建筑用砂矿; /. 可采矿体(层); 个(层); 1; /. 矿体(层)走向长; m; 1000m~1070m; /. 矿体(层)倾斜度; m; 185m~750m; /. 矿体(层)厚度; m; 4.05~35.00m，平均20.43m; /. 矿体(层)倾角; 度; /; /. 矿石体重; t/m3; 1.81; /. 矿石质量; /; 符合建筑骨料一般质量要求; /. 3; 资源储量及开采技术条件; 备案资源储量; 万t; 957.7; /. 设计利用储量; 万t; 957.7; /. 设计可采储量; 万t; 867.0; /. 水文地质条件; /; 简单; /. 工程地质条件; /; 中等; /. 环境地质条件; /; 中等; /. 4; 生产规模; 矿山设计生产能力; 万t/a; 108; 原矿. 年产量; 万t; 90; 砂卵石. 矿山服务年限; a; 10.6; 含基建期1年. 5; 开采方案; 开拓方式; /; 公路开拓; /. 采矿方法; /; 露天式，自上而下分台阶开采; /. 矿山运输; /; 汽车运输和皮带运输; /. 设计损失率; %; 0; /. 采矿损失率; %; 3; /. 矿山回采率; %; 97; /. 采矿贫化率; %; 不计; /. 4、项目产品方案 根据矿产资源情况与开采技术条件，设计矿山生产砂、卵石90万t/a（原矿开采规模为108万t/a）。采用露天开采，公路汽车—皮带输送机开拓运输方案。 根据矿山地形条件，矿山作业面采用公路开拓，矿石在工作面由汽车转运至设在工作面附近的卸矿平台通过移动式皮带输送机将矿石及时输送到设在矿区附近的工业广场的加工区内进行砂石加工作业。 表2-4 项目产品方案一览表 开采; 产品名称; 产量; 备注. 原矿开采 108万t/a; 天然卵石; 136404 t/a; 执行《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）质量指标. 机制碎石; 318276 t/a. 天然成品砂; 134460 t/a; 执行《建设用砂》（GB/T14684-2011）质量指标. 机制砂; 313740 t/a. 污泥; 177120 t/a; 副产，含水率约为30%，外运用于湘阴县高新区建设用填方. 5、项目原辅材料情况 本项目原辅材料使用情况见下表。 表2-5 项目原辅材料使用情况一览表 序号; 材料名称; 年使用量; 备注. 1; 原矿; 108万t; 为本项目矿区开采，放射性内照射指数Ira0.12~0.3、外照射指数Iγ0.15~0.61. 2; 柴油; 442.8t; 双层埋地储罐，最大贮存量约30t. 3; 润滑油; 0.4t; 外购，15kg/桶，最大储存量0.045t. 4; 生活用水; 1260; 生活用水湘江水厂镇政府口供水. 生产用水; 110431.64; 生产水源拟从洋沙湖撇洪渠提水. 5; 电; 15万kWh; 电网. 本项目工业广场生产加工仅使用本矿区开采的原矿，禁止污染修复土、生活垃圾、废沥青混凝土、盾构土及涉及危险废物、涉重、涉化工企业等可能含有危化品、重金属、油类等有毒有害建筑废弃物、Ⅱ类一般工业固体废物、非法开采河砂石的原材料进入厂区生产加工。 6、项目主要设备情况 本项目主要生产设备具体见下表。 表2-6 项目主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 矿区开采. 1; 挖掘机; 小松 PC-300; 台; 3. 2; 自卸车; 30T; 台; 9. 3; 皮带运输系统; /; 套; 1. 4; 洒水车; /; 台; 1. 5; 喷雾设施; /; 台; 1. 6; 移动式洒水喷淋设施; /; 台; 1. 7; 沉砂池; 每处至少80m3; 个; 6. 8; 排水沟; /; m; 2544. 生产加工. 1; 多缸液压圆锥破碎机; HPT500; 台; 1. 2; 立轴冲击式破碎机; VSI6X1263; 台; 4. 3; 振动筛; S5X3072-2; 台; 6. 4; 给料机; SP1220; 台; 8. 5; 洗砂回收一体机; LZ30-65-1530J; 台; 1. 6; 洗砂回收一体机; LZ36-120-2448; 台; 4. 7; 双螺旋洗砂机; 2LX-1570; 台; 4. 8; 污水处理系统; XMGFZ500/1500-UB压滤机; 台; 4. 1000m3浓缩罐; 台; 2. 930m3清水罐; 台; 1. 二级沉淀回用水池（1000m3）; 个; 1. 三级沉淀池（10m3）; 个; 1. 9; 皮带输送机; B500~1400; 条; 16. 10; 变压器; S11-400/10-0.4; 台; 1. 11; 配电控制装置; 成套设备; 套; 1. 12; 喷淋设施; 喷嘴; 个; 450. 13; 水泵; /; 台; 3. 经查阅相关资料，本项目设备不属于淘汰类及限制类；同时机械设备防护安全距离、机构设备防护罩和防护屏的安全要求以及设备安全卫生等按《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《机械安全防护的实施准则》（GB/T30574-2021）、《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-2003）要求设置；满足《湖南省经济和信息化委员会关于印发<湖南省砂石骨料行业规范条件>的通知》（湘经信原材料〔2018〕10号）中设备管理要求。 7、矿石资源及质量 7.1矿山资源量 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿勘查报告》经湖南省自然资源事务中心评审（评审文号：湘评审〔2022〕103号），矿区范围获取建筑用卵石矿控制资源量482.3万t、砂控制控制资源量475.4万t，合计建筑用砂、卵石矿控制资源量957.7万t。方案按1.0可信系数，设计利用卵石矿量为482.3万t、砂矿量为475.4万t，合计设计砂卵石矿量957.7万t；扣除边坡挂帮设计损失量63.9万t，按设计采矿回采率97%，矿区范围内可采砂卵石储量为：卵石矿可采储量436.6万t，砂矿可采储量430.4万t，累计砂卵石矿可采储量867.0万t。 7.2矿体特征 矿床为河相沉积矿床，矿层赋存于第四系中更新统白沙井组下段（Q2b1），为黄褐、黄白色砂卵石层。 矿床内部构造形态简单，矿层呈似层状产出，分布面积远大于矿区范围，矿区控制的范围内矿层南北长1000m~1070m，东西宽185m~750m，控制厚度为4.05~35.00m，平均厚20.43m。 7.2矿石质量 7.2.1矿石物质组成 矿石为黄褐、黄白色砂卵石层，由砂、卵石及泥质组成。卵石成分主要为硅质岩、石英砂岩、石英岩、含炭硅质岩、长石石英砂岩及其他杂质，具有分选性好、磨圆度较好，强度高的特点，根据勘查钻孔统计结果：卵石含量30.3%-47.4%，平均含量42.1%；砂含量37.3%-47.0%，平均含量41.5%；其余为泥质，泥质含量14.6%-24.2%，平均含量16.4%，砂和卵石混杂泥质，无明显界限。 表2-7 矿石物质组成一栏表 名称; 含量; 粒径. 卵石; 42.1%; >4.75mm. 砂; 粗粒砂; 8.2%; 4.75~2.36mm. 中粒砂; 9.3%; 2.36~1.18mm. 细粒砂; 9.2%; 1.18~0.6mm. 粉砂; 14.8%; 0.6~0.075mm. 泥质; 16.4%; <0.075mm. 合计; 100%; /. 7.2.2矿石化学成分 据勘查报告采取的化学分析样品结果：建筑用卵石矿矿石主要组分 SiO276.46%~91.62%、Al2O35.07%~10.02%、Fe2O30.92%~2.20%；有害杂质硫化物总量0.0045%~0.093%；氯化物0.002%~0.005%。建筑用砂矿矿石主要组分SiO259.88%~92.08%、Al2O34.47%~24.76%、Fe2O30.80%~7.52%；有害杂质硫化物总量0.03%~0.099%；氯化物0.002%~0.030%。经分析对比，建筑用卵石矿矿石中的有害杂质硫化物总量、氯化物含量均符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2011）中质量指标要求及建筑用砂矿矿石中有害杂质硫化物总量、氯化物含量均符合《建设用砂》（GB/T 14684-2011）中质量指标要求。 7.2.4矿石物理性能 据勘查报告采取的物性测试样品测试结果对比分析，测试的样品卵石压碎值、松散堆积密度、坚固性均符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2011）Ⅰ类质量标准要求，矿石质量较好。测试的样品砂压碎值、松散堆积密度、坚固性均符合《建设用砂》（GB/T 14684-2011）Ⅰ类质量标准要求，矿石质量较好。 8、矿山开采方案 8.1矿床开采方式 矿区地形地貌较简单，现状矿区范围内自然地形最高标高80.3m，最低标高约44m，而本次设计开采境界标高从+80.3~+38m，最大开采高差达42m，开采的矿层主体基本位于丘顶及丘坡上。根据矿区地形地质条件、可采高度和资源量分布情况，结合同类矿山的生产实际，矿山采用露天开采的开采方式，采用自上而下的水平分层和台阶开采法开采。 8.2开采境界圈定 8.2.1台阶高度 本项目矿为砂卵石矿，为较松散状砂石土，可直接采用机械挖掘，无需进行爆破作业，本矿生产配置小松 PC-300 液压挖掘机进行作业，其最大挖掘高度为10m，按照安全规程中“不爆破的松软的岩土台阶高度不大于机械的最大挖掘高度”的要求，采用6m高的台段进行作业，满足安全规程要求。 8.2.2台阶边坡角 由前述矿体特征可知，本矿砂卵石矿赋存于第四系中更新统白沙井组下段（Q2b1），为黄褐、黄白色砂卵石层，厚度为4.05~35.00m，平均厚20.43m。考虑矿体为较松散状砂土层。因此选用最终台阶边坡角为45°。 8.2.3采场内运输平台的宽度 矿山采用30t矿用自卸车，计算车宽为2.3m，矿山出入沟采用单线布置，考虑到临坡一侧要设置土堆挡墙，汽车运输平台宽度设计选用6m。 8.2.4安全、清扫平台宽度 按照相关规范矿山安全平台宽度不小于3m，参考周边同类矿山安全平台及清扫平台宽度，安全平台宽度3m，清扫平台宽度取5m，每隔2个安全平台设1个清扫平台。 本矿山露天开采境界圈定结果见下表。 表2-7 露天开采境界圈定结果表 序号; 参数名称; 单位; 东~西; 南~北. 1; 最大开采境界尺寸; 地表; m; 185~750; 1000~1070. 底部; m; 100~700; 930~1020. 2; 最高开采水平; m; 74. 3; 最低开采水平; m; 38. 4; 最大边坡高度; m; 42. 5; 台阶高度; m; 6. 6; 采坑封闭圈标高; m; 44. 7; 台阶边坡角; 度; 45. 8; 最终边坡角; 度; 32~38，平均35. 9; 安全平台宽度; m; 3. 10; 清扫平台宽度; m; 5. 11; 出入沟宽度; m; 6. 12; 开采境界平均剥采比; m3/m3; 0.4745：1. 8.3开拓运输方案 根据划定的采坑面积、矿界内各矿体的采高、开采境界、采剥总能力、拟采用的开采方式和附近的交通状况等地形地质条件和要求，同时考虑地形条件、矿体赋存特征，岩石的稳固性等矿床开采技术条件，本矿属露天开采，开采面积较大，矿区地形比高小，工作面较长，经类比并由行政主管部门规划，拟确定采用公路汽车—移动式皮带输送机开拓运输方案。 根据矿山地形条件，矿山作业面设计采用公路开拓，矿石在工作面由汽车转运至设在工作面附近的卸矿平台通过移动式皮带输送机将矿石及时输送到设在矿区附近的工业广场的加工区内进行加工作业。 8.4表土临时堆置场 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方》：矿区内需排弃的废土石主要是采矿场内砂卵石矿上部的覆盖层剥离物及尾泥剥离物（污泥），本矿采石场开采境界内的总剥离量较大，覆盖层剥离物124.1万m3。结合矿山开采的特点及矿区周边的地形条件，矿区周边地形较平坦，而且周边大部分为基本农田，矿区外及周边不宜设排土场，考虑到覆盖层剥离土综合利用，表土用于绿色矿山复绿；其他剥离土方与矿石通过皮带输送机送至工业广场加工，产生的尾泥（污泥）主要外运用于湘阴县高新区建设用填方（详见附件9），故矿山不需设置专门的排土场，但矿山开采过程中，考虑边开采边治理恢复覆土用，因此在采矿区南侧和东北侧裸露平地设置表土临时堆置场进行临时堆置（见附图2-1），并做好临时覆盖、挡土墙、排水沟等防护措施，避免水土流失；根据《湖南省岳阳市湘阴县共荣矿区建筑用砂项目工业广场及附属工程初步设计报告》，设置表土临时堆置区约2.80hm2，堆高3-7米（以堆高5米左右计）。 8.5矿区防治水方案 本矿山为丘陵地形，地表径流条件好。矿山为露天开采，矿界内的最低开采标高为38m，开采的矿体均位于当地侵蚀基准面以上，但由于在44m以下，现有设计的开采境界内矿山会形成露天凹陷采坑，矿区汇水基本以大气降水为主，本项目的矿床水文地质条件中等。 但从安全角度考虑，特别是矿区距离洋沙湖景区上游（约3.2km），针对矿区开采会产生的水质污染，应采取必要的防水措施，同时禁止矿区内生产水外排。具体措施： a、在开采境界边坡上部山坡的局部地段属汇水区域，开挖截（引）水沟，通过租赁矿区东侧水塘作为沉淀池，设置二级沉淀池，防止矿坑水直接流出对洋沙湖产生污染。表土临时堆置场汇水区域和挡土墙泄水孔应通过排水沟集中流入沉砂池沉淀后用于抑尘用水。 b、形成凹陷采坑后，对于矿坑涌水（降落于采坑内的大气降水和暴雨时少量的地表汇水），采取机械抽排方式排水，通过沉砂池沉淀后用于抑尘用水，以免对洋沙湖产生污染。 c、雨季或暴雨时段停止作业，如遇大雨降临，应提前将设备转移至高处，人员撤离采场，同时加强采坑内涝排水措施。 d、对修筑的截、排水沟应定期清理，保持截、排水沟的排水畅通。 8.6新建乡村道路 因矿山露天开采区占用了部分原有村道，本矿拟在矿区北侧新建一条村级道路。 9、项目占地情况 根据《湖南省湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿土地使用方案（最终稿）》，项目总用地46.6094公顷，包括拟设矿权（露天开采区）面积43.0051公顷，工业广场3.1353公顷，拟建村道0.4690公顷；具体详见下表。 表2-8 项目占地情况一览表 单位：公顷 地类; 合计; 露天开采区; 工业广场; 拟建村道. 合计; 46.6094; 43.0051; 3.1353; 0.4690. 农用地; 小计; 46.5984; 42.9941; 3.1353; 0.4690. 耕地; 0.2282; 0.2282; 0; 0. 水田; 0.0204; 0.0204; 0; 0. 旱地; 0.2078; 0.2078; 0; 0. 园地; 0; 0; 0; 0. 林地; 44.7578; 41.4973; 3.0815; 0.1790. 其他农用地; 1.6124; 1.2686; 0.0538; 0.2900. 建设用地; 小计; 0.0110; 0.0110; 0; 0. 城乡建设用地; 小计; 0.0110; 0.0110; 0; 0. 工业用地; 0.0110; 0.0110; 0; 0. 农村居民点; 0; 0; 0; 0. 采矿及其他独立建设用地; 0; 0; 0. 交通水利用地; 0; 0; 0; 0. 其他建设用地; 0; 0; 0; 0. 其他土地; 小计; 0; 0; 0; 0. 水域; 0; 0; 0; 0. 其他草地; 0; 0; 0; 0. 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，年工作300天，每天工作1班，每班工作8小时，均在厂内食宿。 11、给排水情况 11.1施工期 施工期给水来源于项目所在区域自来水（湘江水厂镇政府口供水）。 施工期新建临时生活区，生活污水经化粪池处理用于林地施肥；施工废水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘。 11.2运营期 运营期用水主要包括员工生活用水、生产用水和绿化用水；项目生活用水来源于自来水（湘江水厂镇政府口供水），生产水源拟从洋沙湖撇洪渠提水（根据《湖南省水利厅关于进一步加强水资源论证工作的通知》湘水办〔2015〕85号需办理水资源论证行政许可文件）。 运营期排水采用“雨污分流、污污分流”制，考虑到初期雨水含砂量较高，本次将初期雨水纳入废水进行考虑；同时，为了降低本项目对周围地表水体环境的影响，建议矿区边界南北、东北、南部排水沟分别设切换阀，将初期雨水和后期雨水分开，并且后期雨水经沉淀池处理后，随地势流入周边自然水系。 本项目采矿区内开采工艺不涉及生产工艺用水；工业广场加工区涉及洗砂，产生洗砂废水，主要通过浓缩罐+清水罐+二级沉淀回用水池处理后回用于洗砂，不外排；加工区车辆冲洗产生的废水经三级沉淀池沉淀后回用于洗车，不外排；矿区开采及加工过程中喷雾洒水抑尘用全部自然蒸发；本项目矿石卸料平台和表土临时堆置场均设置在露天采矿区范围内，则本次将堆场淋滤废水纳入露天采场初期雨水一并考虑。 11.2.1生活用水 运营期员工总人数为30人，均在厂区食宿，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）农村居民生活用水定额—集中式供水（水源供水能力≥1000m3/d）通用值140L/人·d，则项目生活用水量为约4.2m3/d（1260m3/a）。 生活污水产污系数按照80%计，则生活污水产生量为3.36m3/d（1008m3/a），经隔油池、化粪池处理后用于矿区绿化、周边林地、菜地等施肥。 11.2.2生产用水 运营期生产用水主要包括采矿作业区及加工区抑尘用水、洗砂用水、运输车辆冲洗用水、道路除尘喷洒用水等。 ①抑尘用水 本项目抑尘用水分为采矿区抑尘、加工区抑尘；采矿区抑尘类比同类矿山项目，抑尘用水按0.002m3/m2·d计算，采矿区实时扰动面积按其半年内矿区工作面积计算，约22398.5m2（矿山开采区面积为430051m2，矿山生产服务年限为9.6年），则采矿作业区抑尘用水量为44.797m3/d（13439.1m3/a）。 根据工程初步设计文件，加工区抑尘主要针对振动筛、破碎机、运输系统等设置喷淋设施，厂区内设置约450个喷嘴，用水量0.2L/个（喷嘴为间歇性工作，本次按4h/d计），则加工区抑尘用水量为0.36m3/d（108m3/a）。 项目抑尘用水均挥发散失，无废水产生。 ②洗砂用水 本项目砂石加工采用湿法工艺，根据经验系数，洗砂用水约为1m3/t-产品，项目洗砂规模约为1494t/d（448200t/a），则洗砂用水量为1494m3/d（448200m3/a）；洗砂时用水蒸发量约5%，则蒸发量为74.7m3/d（22410m3/a）；成品洗砂石含水率约为6%，则成品洗砂石中含水量为26892m3；经计算，洗砂废水产生量为1329.66m3/d（398898m3/a），该部分水经处理后回用于洗砂工序。 由于项目洗砂废水中会夹带泥，污泥经脱水后含水率约为30%，则污泥含水量约为53136m3/a，据此项目洗砂回用水量约为345762m3/a。 ③运输车辆冲洗用水 项目砂卵石运输量为90万t/a。根据项目初步设计资料，货车载重量为100t，则运输车辆出厂频次为9000辆·次/a。为降低原料运输车辆运输过程中对道路的污染，本项目在厂区门口设置洗车平台，对运输车辆车轮进行冲洗，车辆冲洗水水量约为0.1m3/辆·次，因此车辆冲洗年用水量为900m3/a（3m3/d）；冲洗废水损耗以10%计，可收集废水为2.7m3/d（810m3/a），该部分废水经沉淀后回用于车辆冲洗。 ④道路除尘喷洒用水 本项目厂内道路面积约5640m2，参考使用湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）公共设施用水定额—道路、场地浇洒中先进值1.5L/m2·d。本项目工作日为300天，雨天不进行喷洒，非雨天以180天计，则道路洒水抑尘用水量为8.46m3/d（1522.8m3/a）。这部分水为自然风干，无废水产生。 11.2.3绿化用水 本项目绿化浇洒用水参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）绿化管理—绿化通用值60L/月·m2，需要浇水的时间一年按3个月计，绿化面积约4703m2，则厂区绿化浇洒用水量为846.54m3/a；该部分用水均被绿化植被吸收消纳，无废水产生。 11.2.4初期雨水 初期雨水主要为露天采场范围内的初期雨水，一般取降雨期间的前15分钟作为初期雨水，15分钟之后为后期雨水。 本次参考岳阳市暴雨强度公式，其公式为： q=1215.2891+0.711lgPt+6.3970.521L/S·104m2 式中：q——暴雨强度，L/s·104m2； P——设计重现期，a； t——设计降雨历时，min。 结合湘阴县当地降雨特征，雨水设计重现期P取2；设计降雨历时t取20min；计算可得，暴雨强度q=220.83L/s·104m2。 参照《室外排水设计规范（2016年版）》（GB50014-2006），初期雨水流量计算公式为： Q=Ψfq 式中：Q——雨水流量，L/s； Ψ——径流系数，无量纲；取0.9； f——汇水面积，hm2；由于本项目矿区分阶段逐年开采，且分阶梯设置截排水边沟，在场地外围阻挡外围地表径流进入场内，同时对场内未扰动地面、绿化等占地也按照相关规范设置截排水沟导流，能够有效的减少初期雨水的SS产生量，根据同类项目经验结合本项目实际情况，露天矿区实时扰动面积按其半年内矿区工作面积计算，约2.23985hm2（矿山开采区面积为43.0051hm2，矿山生产服务年限为9.6年）。 计算可得，项目雨水流量Q=445.155L/s。初期雨水按前15min计算，折合400.64m3/次，由于项目所在地降雨常为连续性降雨，故初期雨水量约为8012.8m3/a。受用地和采矿工作限制，为了达到沉淀效果，拟在矿区边界处设置约2544m排水沟及6处沉砂池，建议每处沉砂池容积至少为80m3，合计容积480m3，初期雨水400.64m3/次，沉砂池可以接收初期雨水，并经充分沉淀用于矿区地面降尘。 表2-9 项目用水量统计表 序号; 项目名称; 总用水量; 废水量. m3/a; m3/a. 1; 生活用水; 1260; 1008. 2; 抑尘用水; 13547.1; 0. 3; 洗砂用水; 448200; 398898. 4; 运输车辆冲洗用水; 900; 810. 5; 道路除尘喷洒用水; 1522.8; 0. 6; 绿化用水; 846.54; 0. 合计; 466276.44; 400716. 图2-1 水平衡图（m3/a） |
| 总平面及现场布置 | 1、矿区总平面布置 根据矿山区域环境、地形地貌和建设条件，矿山总图布置包括采矿区、工业场区。 （1）采矿场 露天采场位于矿区范围内，矿山采用露天开采方式。矿山开采的矿石为砂砾石，属结构较松散的岩土，不需爆破，可采用机械直接挖掘，因此采用液压挖掘机和装载机完成开采作业，采用公路——皮带输送机开拓运输方案，矿山作业面采用公路开拓，矿石在工作面由汽车转运至设在工作面附近的卸矿平台通过移动式皮带输送机将矿石及时输送到设在矿区附近的工业广场的加工区内进行加工作业。 矿山开采最高平台为+74m，按6m高一个台阶向下逐层开采，总共划分台阶7个，其开采平台标高分别为+74m、+68m、+62m、+56m、+50m、+44m、+38m，其中+74m为削顶平台。 （2）工业场区 本项目工业场区主要由工业厂房、砂矿仓储库、带式输送系统、场内道路、围墙大门及环保设施、职工宿舍及综合楼等几部分组成。 场区总占地面积3.1353公顷。场区整个地块大致成四边形布置，场区中间布置一条25m宽的装载道路。装载道路右侧为砂矿仓储库，砂矿仓储库分为洗砂仓储库、天然卵石仓储库、机制砂仓储库、机制碎石仓储库，装载道路左侧为工业厂房，工业厂房分为筛分、洗砂车间及机制砂工业厂房。此道路直接与大门外进场道路相连接，呈T字形布置。 场区大门入口右侧设置值班室、左侧设置场牌；洗车平台与计量间和地磅均布置堆场在进入口处，便于计量结算与车辆清洗。综合楼及职工宿舍均位于厂区最东侧，新建一条6m宽道路与装载道路相连接后，贯穿了整个厂区，连接了综合楼与员工宿舍及工业厂房的交通。砂矿从矿山经皮带机有组织地运送至工业厂房。 2、施工总平面布置 （1）施工用水 施工用水主要为生产和生活用水。生产用水主要为土方填筑洒水、机械设备用水等，采用自来水；施工期施工人员租赁周边现有民房，废水依托现有废水处理设施。 （2）工程用电 施工用电采用电网供电，就近接低压线。 （3）施工用风 施工用风主要为机修与钢筋加工生产用风，选用1台3m3/min移动式空压机供风。 （4）施工材料 施工工程所需建筑材料包括钢材、水泥、砖、砂石、木材全部从湘阴县及邻近地区的建筑材料市场采购。碎石、块石等石料由本矿场提供，不再另行采购。 （5）通讯：工程施工期间通讯可直接利用已形成通讯网络，不另设置通讯系统。 （6）施工场地条件 本项目施工期施工人员租赁当地民房，不统一设置施工生活营地。施工临建设施布置采用集中布置方式，主要为施工仓库，其它附属设施尽量简化；施工辅助设施主要考虑：砂石料堆场等，均为简易工棚。 |
| 施工方案 | 1、施工期 （1）工程规模 项目施工期主要建设内容为移动式皮带输送机开拓系统、少量矿山道路建设、排水沟建设及工业广场建设等。 （2）施工方法 本项目施工方法主要有：机械开挖、机械平整、机械碾压、汽车运输、人工开挖、人工砌筑等。 （3）施工时序安排 计划项目建设工期6个月（2023年5月~2023年10月）。 2、运营期 2.1工艺流程及产污节点 本项目运营期主要工程内容为矿石剥离、挖掘开采、皮带运输、筛分、洗砂、破碎、洗砂等。矿山采用露天开采的开采方式，采用自上而下的水平分层和台阶开采法开采。项目工艺流程及产污节点详见下图。 图2-2 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①表土剥离、挖掘开采 矿山开采过程中按“采剥并举，剥离先行”的原则进行。先剥离表土，然后利用挖掘机将山体表层的浮土及废石挖除，本项目开采的矿层全部为古河道（或阶梯）的沉积物，为较松散状砂石土，剥离层也为结构松散的土层，无需进行爆破作业，采用液压挖掘机自上而下分层挖掘开采，同时利用挖掘机/装载机卸料。该工序主要产生粉尘、噪声和弃土。 ②皮带输送、振动筛分、破碎、洗砂 皮带输送系统基础分为五种，分为卸料斗基础、砂砾输送系统基础样式1、砂砾输送系统基础样式2、砂砾输送系统转角平台基础和砂砾输送系统头部平台基础。基础都采用钢筋混凝土+灌注桩基础结构。 开采原矿经过皮带输送机输送至工业场区内的加工车间，然后通过给料机输送至振动筛分机进行筛分。经过筛分之后，振动筛分机最下层的原砂由洗砂机处理，处理后再输送至洗砂仓（天然砂）进行储存；振动筛分机中间层合格的成品卵石输送至天然卵石仓进行储存。振动筛分机最上层的稍大物料，再输送至破碎机进行破碎后，再经筛分，振动筛分后下层的机制砂由洗砂机处理，输送至机制砂仓进行储存；振动筛分机中间层合格的成品输送至破碎机对应的中转料仓；振动筛分机最上层的稍大物料，再返回至破碎机进行二次破碎，构成一个闭路循环系统。 中转料仓中的成品通过中转料仓仓下给料机输送至破碎机处理后再进行筛分，筛分后最下层的机制砂由洗砂机处理后输送至机制砂仓进行储存；振动筛分机中间层合格的成品机制碎石输送至机制碎石仓进行储存；振动筛分机最上层的物料，返回至中转料仓中，从而构成一个闭路循环系统。该工序主要产生粉尘、噪声，其中洗砂工序会产生废水，洗砂废水经沉淀处理后回用于洗砂，不外排。 3、土石方平衡 根据《湘阴县共荣矿区建筑用砂矿项目工业广场及附属工程初步设计报告》，矿山共计需开挖土石方240.53万m3（其中表土13.83万m3，土方213.32万m3，旧路面建筑拆除0.33万m3），回填土石方17.01万m3（其中表土13.83万m3，土方回填2.76万m3），余（弃）方223.52万m3。工业场区总挖方量为21.0685万m3，总填方量为2.303万m3，余（弃）方18.7655万m3；土石方平衡图见附图16。 矿山表层腐殖层熟土（表土）用于矿山后续土地复垦生态修复用，深部粉砂土及沉淀池沉渣主要用于湘阴县未来道路建设、高新区开发等路基填方用填料、开发场地平整用；矿山开采矿石全部加工外售，不纳入土石方平衡计算。 表2-10 项目土石方平衡一栏表 序号; 名称; 单位; 数值; 备注. 一; 露天开采区. 1; 土石方开挖; 万m3; 240.53; /. 1.1; 表土; 万m3; 13.83; /. 1.2; 土方; 万m3; 213.32; /. 1.3; 旧路面建筑拆除; 万m3; 0.33; /. 2; 土石方回填; 万m3; 17.01; /. 2.1; 表土; 万m3; 13.83; /. 2.2; 土方; 万m3; 2.76; /. 3; 余（弃）方; 万m3; 223.52; （1-2）. 二; 工业广场区. 4; 土石方开挖; 万m3; 21.0685; /. 5; 土石方回填; 万m3; 2.303; /. 6; 余（弃）方; 万m3; 18.7655; （4-5）. 三; 合计. 7; 总余（弃）方; 万m3; 242.2855; （3+6）. |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、功能区划 1.1主体功能区规划 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县，根据《湖南省主体功能区规划》，项目所在地属于国家级农产品主产区。 1.2生态功能区划 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县，根据《全国生态功能区划（修编版）》，项目所在地属于生态调节功能区-洪水调蓄功能区-洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护功能区（I-05-02）。 2、大气环境现状 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县，项目所在地属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。 2.1基本污染物 为了解本项目所在地环境空气质量现状，本次收集了岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《2022年环境空气1~12月报表》中空气质量监测数据，具体详见下表。 表3-1 湘阴县2022年空气质量现状评价一览表 单位：CO为mg/m3，其余为μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年均值; 33.5; 35; 95.7; 达标. PM10; 年均值; 48.3; 70; 69.0; 达标. SO2; 年均值; 5.0; 60; 8.3; 达标. NO2; 年均值; 18.8; 40; 47.0; 达标. CO; 24小时平均值第95百分数; 0.8; 4.0; 20.0; 达标. O3; 最大8小时平均值第90百分位数; 129.6; 160; 81.0; 达标. 根据上表，2022年湘阴县环境空气六项基本污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准，属环境空气质量达标区。 2.2特征污染物 为了解其他污染物颗粒物的环境空气质量现状，本次评价委托湖南乾诚检测有限公司于2023年03月07日-2023年03月09日对项目所在地当季主导风向下风向设置1处监测点开展现状监测，监测点位基本信息见下表。 表3-2 环境空气补充监测方案 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1; 0; -25; TSP; 0:00~24:00; 南; 30. 监测结果见下表。 表3-3 环境空气监测结果一览表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 平均时段; 平均标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1; 0; -25; TSP; 日均值; 300; 85~91; 30.3; 0; 达标. 根据上表可知，项目所在区域TSP监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，项目所在区域环境空气良好。 3、地表水环境质量现状 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县，场区西侧约6.1km为湘江（湘阴段）、西南侧约4.2km为湾河、北侧约3.2km为洋沙湖、东侧约510m为洋沙湖撇洪渠。本次引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《2022年12月份-湘阴县水质监测点-监测情况公示》及《湘阴高新技术产业开发区2022年度园区环境质量检测报告 下半年环境质量检测》监测数据，具体监测结果见下表。 表3-4 水环境监测结果一览表 监测点位; 检测项目; 检测结果(均值); 标准限值; 水质指数; 达标情况. 湘江乌龙嘴断面(2022.12.5); 水温; 11.3; /; /; /. pH; 7.7; 6~9; 0.35; 达标. DO; 6.8; ≥5; 0.74; 达标. COD; 13; ≤20; 0.65; 达标. BOD5; 1.5; ≤4; 0.375; 达标. NH3-N; 0.054; ≤1.0; 0.054; 达标. 总磷; 0.03; ≤0.2; 0.15; 达标. 总氮; 1.43; ≤1.0; /; /. LAS; 0.05ND; ≤0.2; 0.125; 达标. 粪大肠菌群; 3267; ≤10000; /; /. 湘江湾河断面(2022.12.7); 水温; 13.1; /; /; /. pH; 7.8; 6~9; 0.4; 达标. DO; 6.9; ≥5; 0.73; 达标. COD; 14; ≤20; 0.7; 达标. BOD5; 1.4; ≤4; 0.35; 达标. NH3-N; 0.059; ≤1.0; 0.059; 达标. 总磷; 0.04; ≤0.2; 0.2; 达标. 总氮; 1.38; ≤1.0; /; /. LAS; 0.05ND; ≤0.2; 0.125; 达标. 粪大肠菌群; 2833; ≤10000; /; /. 洋沙湖湖心(2022.11.07-11.09); pH; 7.1-7.4; 6~9; 0.05-0.2; 达标. COD; 10-12; ≤20; 0.5-0.6; 达标. BOD5; 2.3-3.1; ≤4; 0.575-0.775; 达标. NH3-N; 0.236-0.258; ≤1.0; 0.236-0.258; 达标. SS; 15-18; /; /; /. 总氮; 0.78-0.82; ≤1.0; 0.78-0.82; 达标. LAS; 0.05ND; ≤0.2; 0.125; 达标. 粪大肠菌群; 1300-1700; ≤10000; /; /. 备注：1、根据《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》当监测数据低于检出限时，以1/2检出限值参与计算和统计。 2、根据《地表水环境质量评价办法（试行）》，湘江乌龙嘴断面及湾河断面可不对水温、总氮、粪大肠菌群进行评价、洋沙湖湖心可不对粪大肠菌群进行评价。. 根据上表检测结果，监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，周边水环境质量良好。 4、声环境质量现状 本项目位于岳阳市湘阴县共荣村、龙潭寺村，项目组成包括采矿区、工业场区、新建村道等，根据现场踏勘，项目占地范围外50m内存在居民点，特委托湖南乾诚检测有限公司于2023年03月07日对周边居民点进行了声环境质量现状监测，监测点位如下表。 表3-5 声环境质量现状监测点位信息一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 点位坐标; 监测频次. N1; 等效A声级; 中大屋居民点1#; 112.883427°E，28.589058°N; 昼夜各监测1次，连续监测1天. N2; 上大屋居民点2#; 112.884500°E，28.585238°N. N3; 大阳冲居民点3#; 112.884758°E，28.582279°N. N4; 桐子坡居民点4#; 112.876389°E，28.585096°N. N5; 桐子坡居民点5#; 112.877258°E，28.586896°N. 声环境监测结果见下表。 表3-6 声环境质量现状监测结果一览表 监测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. N1; 50.0; 40.3. N2; 49.1; 39.5. N3; 48.6; 38.3. N4; 47.1; 38.7. N5; 48.2; 37.8. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 根据上表，各声环境监测点位均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，区域声环境质量良好。 5、土壤环境质量现状 为判断项目占地范围内土壤环境敏感程度，特委托湖南乾诚检测有限公司于2023年03月07日对项目区域开展土壤环境质量现状检测，监测点位如下。 表3-7 土壤环境质量现状监测点位 监测点位; 监测名称; 监测因子; 监测频次; 执行标准. T1; 占地范围内表层样（矿区内）; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1的45项基本因子、pH、土壤含盐量; 1次/天、1天; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值. T2; 占地范围外表层样（工业广场北侧）; 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、土壤含盐量; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值. T3; 占地范围外表层样（矿区东南侧）; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1的45项基本因子、pH、土壤含盐量; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值. 检测结果见下表。 表3-8 土壤环境质量检测结果一览表 采样时间; 采样点位; 采样深度; 检测项目; 计量 单位; 检测结果; 筛选值. 2023.03.07; S1占地范围内表层样; 0~0.2m; 水溶性盐含量; mg/kg; 715; —. pH; 无量纲; 6.82; —. 砷; mg/kg; 8.84; 60. 镉; mg/kg; 0.01L; 65. 六价铬; mg/kg; 0.5L; 5.7. 铜; mg/kg; 15; 18000. 铅; mg/kg; 36; 800. 汞; mg/kg; 0.412; 38. 镍; mg/kg; 22; 900. 四氯化碳; mg/kg; 2.1×10-3L; 2.8. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 3.0×10-3L; 37. 二氯 乙烷; 1,1二氯乙烷; mg/kg; 1.6×10-3L; 9. 1,2二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 5. 二氯 乙烯; 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 5. 四氯 乙烷; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 53. 三氯 乙烷; 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 1.1×10-3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.43. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 4. 氯苯; mg/kg; 1.1×10-3L; 270. 二氯苯; 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; 无量纲; 1.2×10-3L; 20. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200. 二甲苯; 间,对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 640. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76. 苯胺; mg/kg; 0.66L; 260. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 151. 䓛; mg/kg; 0.1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 15. 萘; mg/kg; 0.09L; 70. 2023.03.07; S2占地范围外表层样; 0~0.2m; 水溶性盐含量; mg/kg; 747; —. pH; 无量纲; 6.94; —. 镉; mg/kg; 0.02; 0.6. 汞; mg/kg; 0.124; 0.6. 砷; mg/kg; 5.78; 25. 铅; mg/kg; 29; 140. 铬; mg/kg; 72; 300. 铜; mg/kg; 20; 200. 镍; mg/kg; 43; 100. 锌; mg/kg; 106; 250. 2023.03.07; S3占地范围外表层样; 0~0.2m; 水溶性盐含量; mg/kg; 569; —. pH; 无量纲; 6.88; —. 砷; mg/kg; 4.28; 20. 镉; mg/kg; 0.05; 20. 六价铬; mg/kg; 0.5L; 3.0. 铜; mg/kg; 2; 2000. 铅; mg/kg; 30; 400. 汞; mg/kg; 0.114; 8. 镍; mg/kg; 18; 150. 四氯化碳; mg/kg; 2.1×10-3L; 0.9. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.3. 氯甲烷; mg/kg; 3.0×10-3L; 12. 二氯 乙烷; 1,1二氯乙烷; mg/kg; 1.6×10-3L; 3. 1,2二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 0.52. 二氯 乙烯; 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 12. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 66. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 10. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 94. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 1. 四氯 乙烷; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 2.6. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 1.6. 四氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 11. 三氯 乙烷; 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 1.1×10-3L; 701. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 0.6. 三氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 0.7. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.05. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.12. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1. 氯苯; mg/kg; 1.1×10-3L; 68. 二氯苯; 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; 无量纲; 1.2×10-3L; 5.6. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 7.2. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200. 二甲苯; 间,对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 163. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 222. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 34. 苯胺; mg/kg; 0.66L; 92. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 250. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 5.5. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 0.55. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 5.5. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 55. 䓛; mg/kg; 0.1L; 490. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.1L; 0.55. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 5.5. 萘; mg/kg; 0.09L; 25. 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出； 2、S1执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1中第二类用地筛选值；S2执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值；S3执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1中第一类用地筛选值。. 根据检测结果，S1监测点位满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地筛选值，S2、监测点位满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值；S3监测点位满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第一类用地筛选值。 本项目S1-S3监测点pH在5.5-8.5之间，水溶性盐含量在569-747mg/kg之间，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录D，项目区域土壤为不敏感。 6、地下水环境质量现状 本次引用《湖南恒创睿能新能源科技有限公司20kt/a锂电三元材料循环利用生产线建设项目环境影响报告书》中湖南中胜检测技术有限公司于2022年11月21日在张家大屋（距本项目约3.5km）进行的地下水采样监测数据，具体监测数据详见下表。 表3-9 地下水监测数据一览表 监测项目; 计量单位; 检测结果; Ⅲ类标准限值; 指数值; 达标情况. pH值; 无量纲; 6.9; 6.5~8.5; 0.2; 达标. 总硬度; mg/L; 68; ≤450; 0.151; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 141; ≤1000; 0.141; 达标. 硫酸盐; mg/L; 5.66; ≤250; 0.01064; 达标. 氯化物; mg/L; 13.3; ≤250; 0.0532; 达标. 铁; mg/L; ND; ≤0.3; 0.05; 达标. 锰; mg/L; ND; ≤0.10; 0.05; 达标. 氨氮; mg/L; 0.147; ≤0.5; 0.294; 达标. 钠; mg/L; 11.8; ≤200; 0.059; 达标. 总大肠菌群; MPNb/100mL; ND; ≤3.0; 0.333; 达标. 菌落总数; CFU/mL; 46; ≤100; 0.46; 达标. 钾; mg/L; 0.83; —; —; —. 钙; mg/L; 18.5; —; —; —. 镁; mg/L; 1.92; —; —; —. 碳酸根; mg/L; ND; —; —; —. 碳酸氢根; mg/L; 33.7; —; —; —. 根据上表监测结果可知，本项目所在区域地下水各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水环境现状良好。 7、生态环境质量现状 7.1调查范围确定 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县静河镇，不涉及国家公园、自然公园等自然保护地、世界自然遗产等区域，不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本项目不涉及“6.1.2条中a）、b）、c）、d）、e）、f）”所述情况，按照“6.1.2条中g）”，判定评价等级为三级；另根据“6.1.5 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，评价等级应上调一级。”因此，最终确定本项目生态环境影响评价等级为二级，生态评价范围为：矿区开采范围和矿山地面设施占地范围各外扩300m的范围。本工程评价范围总面积210.61 hm2。生态环境评价范围见附图9。 7.2调查方法 2023年3月，对评价区生态现状进行了野外调查。调查内容依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）确定。生态现状评价利用野外调查和收集的资料，采用生态机理分析法、类比法、景观生态方法等进行。 （1）陆生植物现场调查 在对评价区植物资源历年资料检索分析的基础上，根据工程布置确定调查方案，进行现场调查。调查时，要确定评价区的主要植物种类、植被类型、重点保护野生植物及古树名木等重要生态因子的分布及生存状况。 在实地调查的基础上，结合重点施工区域植被情况，确定典型的群落地段，采取典型样方法进行群落调查。根据评价区群落特点，乔木群落样方面积设置为20m×20m，灌木样方设置为5m×5m，草本样设置方为1m×1m，记录样地内所有植物种类，选取的植物群落应涵盖评价区常见且具有代表性的植被类型。 （2）陆生动物现场调查 在调查过程中，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护种类。调查方法主要有现场调查、座谈访问法和资料查询。兽类主要采用现场的环境调查、野外踪迹调查，包括：足迹链、窝迹、粪便，再结合访问调查及市场调查确定种类及数量等。鸟类主要采用现场调查，根据生境类型及其面积的大小设计观测点，调查周围能见距离内的鸟类数量与种类。两栖类与爬行类活动能力相对较差，调查时主要在有水域之处及其它适合其生存的生境中采用样点法，观察其种类与数量。从上述调查得到的种类之中，对相关重点保护物种进行进一步调查与核实，确定其种类及数量。对有疑问动物、重点保护动物尽量采集凭证标本并拍摄照片。 此外，在施工区域（如露天开采区、工业广场、拟建村道、取水泵站、输水管道等区域）以及植被发育良好的路段实行重点调查。 （3）水生生物调查 水生生物野外调查方法主要依据《淡水浮游生物研究方法》《内陆水域渔业自然资源调查手册》，同时参照SL 219-2018《水环境监测规范》进行。 1）浮游生物 定性标本采集：小型浮游生物用25号浮游生物网，大型浮游生物用13号浮游生物网，在表层至0.5 m深处以20～30 cm/s的速度作“∞”形循回缓慢拖动1～3 min，或在水中沿表层托虑1.5～5.0 m3水。 定量标本采集：小型浮游生物用有机玻璃采水器取混合水样1 L。大型浮游生物因数量稀少，每个采样点均采水样10 L，用25号浮游生物网过滤，收集水样装入玻璃瓶中。 标本处理：水样采集之后，立即加固定液固定。对藻类、原生动物和轮虫水样，每升加入15ml左右的鲁哥氏液固定，对枝角类和桡足类水样，按100 ml水样加4～5 ml福尔马林固定液。固定后，样品带回实验室保存、浓缩、鉴定。 2）底栖生物 底栖动物的调查与浮游生物调查同时进行。在溪流生境每一样点随机采集石块3~5枚，迅速放入筛网（60目）中，将石块上的底栖动物全部挑拣入50 ml采样瓶中，加7%甲醛溶液保存，在实验室对底栖动物进行分类鉴定、计数和称重。取样石块在现场用锡纸包裹石块表面测定其表面积，计算单位面积石块上底栖动物的密度和生物量。 3）水生维管植物 在样地和样带上，深水区用0.2 m2的采草器采样，浅水处采用收割法采样，截取2 m×2 m样方面积，记录样地内物种组成和盖度，并统计生物量。定性样品整株采集，包括植株的根、茎、叶、花和果实，样品力求完整，按自然状态固定在压榨纸中，压干保存后，带回实验室鉴定种类。 4）鱼类 鱼类调查以区域调查为主，对调查范围内的鱼类资源进行调查。采取捕捞和走访相结合的方法，采集鱼类标本、收集资料、进行记录，标本用福尔马林固定保存。通过对标本的分类鉴定，资料的分析整理，编制出鱼类种类组成名录。 7.3土地利用现状 本项目评价区土地利用现状是在卫片解译的基础上，结合现有资料，运用景观生态法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌丛、草地、耕地、水域、建设用地等6种类型。评价区总面积为210.61 hm2，评价区土地利用现状见下表及附图10。 表3-10 评价区土地利用情况表 拼块类型; 面积（hm2）; 占评价区（%）; 斑块（个）; 占评价区（%）. 林地; 106.56; 50.60; 838; 50.06. 灌丛; 6.99; 3.32; 71; 4.24. 草地; 27.23; 12.93; 379; 22.64. 耕地; 49.18; 23.35; 118; 7.05. 水域; 9.84; 4.67; 145; 8.66. 建设用地; 10.81; 5.13; 123; 7.35. 合计; 210.61; 100.00; 1674; 100.00. 由上表可知，评价区内林地的面积最大，为106.56 hm2，占评价区总面积的50.60%；其次是耕地、草地，面积分别为49.18 hm2、27.23 hm2，分别占评价区总面积的23.35%、12.93%；评价区内的灌丛、水域、建设用地的面积相对较小。 7.4陆生植物现状与评价 （1）植物区系 根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒，2011），评价区属东亚植物区—中国-日本森林植物亚区—赣南-湘东丘陵亚地区。本区境内为低山丘陵，间有许多大小不同的盆地。气候温暖湿润，是典型的中亚热带气候。本亚地区是重要的农业区，原始植被已有很大的破坏。 通过对评价区所涉及的植物资源的实地调查，区域人为干扰严重，植被以人为干扰下的次生植被和人工植被为主；植被面积最大的为竹林其次为针叶林，林内群落结构简单，伴生植物种类较少，多样性较低。结合《湖南植被》（祁承经，1990）、《湖南植物名录》（祁承经等，1987年）等著作以及对历年积累的植物区系资料的系统整理，蕨类植物分类按照秦仁昌院士分类系统（1978年）、裸子植物按照郑万钧分类系统（1978年）、被子植物科按照哈钦松植物分类系统（1934年）排列，得出评价区共有维管束植物101科236属321种（含种下分类等级，下同），分别占湖南省维管束植物总科数、总属数、总种数的40.73%、18.96%和7.43%；占全国维管束植物总科数、总属数、总种数的的24.05%、6.85%和1.03%。 （2）植被现状 根据《湖南植被》，评价区属于亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘北滨湖平原栲栎林、旱柳林桑树林、湖漫滩草甸、沼泽、水生植被及农田植被区—环湖低丘岗地植被小区。 经过实地调查与参考相关林业调查资料，根据群落的特征，将各种植物群落，通过比较它们之间的异同点，按照《湖南植被》（祁承经，1990）中对于自然植被的分类系统划分，重点评价区内的自然植被可划分为4个植被型组，6个植被型，6个植被亚型和11个群系，具体见下表及附图11。 表3-11 评价范围内主要植被类型 植被型组; 植被型; 植被亚型; 群系; 分布区域. 自然植被. 一、针叶林; I、亚热带常绿针叶林; 1.丘陵低山常绿针叶林; 1）杉木林Form. Cunningham IA lanceolata; 评价区分布广泛. 2）马尾松林Form. Pinus massoniana; 评价区分布广泛. 二、阔叶林; II、亚热带常绿阔叶林; 2、低山常绿阔叶林; 3）樟树林Form. Cinnamomum camphora; 评价区分布广泛. III、落叶阔叶林; 3、低山落叶阔叶林; 4）枫香树林Form. Liquidambar formosana; 评价区零星分布. IV、亚热带竹林; 4、丘陵低山竹林; 5）毛竹林Form. Phyllostachys edulis; 评价区零星分布. 三、灌丛; V、亚热带灌丛; 5、山地灌丛; 6）檵木灌丛Form. Loropetalum chinense; 评价区分布广泛. 7）盐肤木灌丛Form. Rhus chinensis; 评价区分布广泛. 8）牡荆灌丛Form. Vitex negundo var. cannabifolia; 评价区零星分布. 四、草丛; VI、草丛; 6、山地草丛; 9）芒萁草丛Form. Dicranopteris pedata; 评价区分布广泛. 10） 五节芒草丛Form. Miscanthus floridulus; 评价区分布广泛. 11）白茅灌草丛Form. Imperata cylindrica; 评价区分布广泛. 人工植被. 人工林; 果木林; 樟、水杉、桑、油桐、栗等; 村落周边. 农业植被; 农作物; 水稻、红薯、玉米、油菜、大豆、花生等; 村落周边. 评价区位于湖南省岳阳市湘阴县静河镇境内，属亚热带季风湿润气候区，项目区属堆积平原地貌，最高海拔80.30 m（位于矿区北东侧小山丘），最低27.80m（位于矿区北东侧洋沙湖湖面），最大相对高差50.50 m，总体特征表现为中东部高，四周低。勘查区属亚热带季风气候，夏热冬冷，雨量充沛，评价区植被种类丰富度一般。由于评价区面积相对较小，海拔差相对较小，评价区植被分布异质性不甚明显，根据评价区生境条件，常见植被类型主要包括 1）杉木林Form. Cunningham IAlanceolata、马尾松林Form. Pinus massoniana、樟树林Form. Cinnamomum camphora等。 （3）珍稀濒危及重点保护野生植物 根据《国家重点保护野生植物名录》（中国国家林业局和农业部、农业农村部，2021年9月7日颁布实施）确定。根据现场实地调查，评价区内未发现国家重点保护野生植物。 根据《湖南省人民政府关于修订湖南省地方重点保护野生植物名录的通知》（湘政函，〔2002〕172号）确定。根据现场实地调查，评价区内未发现湖南重点保护野生植物。 （4）古树名木 评价区古树名木根据《湖南省人民政府关于修订湖南省地方重点保护野生植物名录的通知》（湘政函，〔2002〕172号）、《湖南省林业条例》（湖南省人大常委会2012年修订）、（全绿委关于开展古树名木普查建档工作的通知）（全国绿化委员会、国家林业局，全绿字〔2001〕15号）确定。参考《湖南古树名木》（邓三龙等，2011年）等关于古树名木及其分布资料，结合现场实地调查，评价区未发现古树名木分布。 （5）外来入侵种 通过现场调查，并根据《中国第一批外来入侵物种名单》（2003）、《中国第二批入侵物种名单》（2010）、《中国第三批外来入侵物种名单》（2014）、《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第四批）》（2016），评价区内分布外来入侵植物主要有垂序商陆（Phytolacca americana）、喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）、小蓬草（Conyza canadensis）等，其主要危害及分布情况见下表；其中，评价区内以垂序商陆分布范围最广，但群落面积均较小；小蓬草形成群落面积较大（10m×10m），入侵现象较为明显；喜旱莲子草群落面积及分布范围均较为有限。 表3-12 评价区入侵植物信息表 序号; 物种名; 生物学特性; 入侵扩散原因和危害; 评价区分布情况; 现场调查照片. 1; 喜旱莲子草 Alternanthera philoxeroides; 多年生草本，以茎节行营养繁殖；旱地型肉质贮藏根受刺激时可产生不定芽。生长高峰期每天可生长2-4cm。花期5-10月，常不结实。; 1892年在上海附近岛屿出现，50年代作猪饲料推广栽培，此后逸生导致草灾，表现在：①堵塞航道，影响水上交通；②排挤其他植物，使群落物种单一化；③覆盖水面，影响鱼类生长和捕捞；④在农田危害作物，使产量受损；⑤田间沟渠大量繁殖，影响农田排灌；⑥入侵湿地、草坪，破坏景观；⑦滋生蚊蝇，危害人类健康。; 分布：矿区范围外水塘. 2; 小蓬草 Conyza canadensis; 植株高40～120cm，全体绿色。茎直立，具纵条纹，疏被长硬毛，上部分枝。瘦果长圆形，长1.2～1.5mm，冠毛污白色。; 该植物可产生大量瘦果，蔓延极快，对秋收作物、果园和茶园危害严重，为一种常见杂草，通过分泌化感物质抑制邻近其他植物的生长。该植物是棉铃虫和棉蝽象的中间宿主，其叶汁和捣碎的叶对皮肤有刺激作用。; 分布：临近居民生活区. 3; 垂序商陆 Phytolacca americana; 多年生草本，高1～2m。根粗壮，肥大，倒圆锥形。茎直立，圆柱形，有时带紫红色。花果序下垂；浆果扁球形，熟时紫黑色。种子肾状圆形，表面光滑。花期6～8月，果期8～10月。; 垂序商陆环境适应性强，生长迅速，在营养条件较好时，植株高可达 2m，易形成单优群落，主茎有的能达到3cm粗，可与其他植物竞争养分。其茎具有多数开展的分枝，叶片宽阔，能覆盖其他植物体，导致其他植物生长不良甚至死亡；该种具有较为肥大的肉质直根，消耗土壤肥力。垂序商陆全株有毒，根及果实毒性最强，对人和牲畜有毒害作用，由于其根酷似人参，常被人误做人参服用，人取食后会 造成腹泻。种子可通过鸟类传播。; 分布：评价区内零星分布. 7.4陆生动物现状与评价 （1）动物区系 本工程评价区所在区域动物区划属于东洋界—华中区—东部丘陵平原亚区—长江沿岸平原省—农田湿地动物群。 评价区内有陆生脊椎动物73种，东洋界物种30种，占评价区陆生脊椎动物物种数的41.10%；古北界物种4种，占评价区陆生脊椎动物物种数的5.48%；广布种39种，占评价区陆生脊椎动物物种数的53.42%。 （2）物种组成 通过现场调查，结合历史资料和文献，得出评价区内有两栖动物种类有1目4科4种，爬行动物有1目5科6种，鸟类有11目31科55种，兽类有5目6科8种。 ①两栖类：工程评价区内两栖动物有1目4科4种。按照生活习性分类，有陆栖型（在陆地上活动觅食），包括蟾蜍科的中华蟾蜍，叉舌蛙科的泽陆蛙和姬蛙科的饰纹姬蛙，计3种；静水型（在静水或缓流中觅食），包括蛙科的黑斑侧褶蛙，计1种。评价区内分布的4种两栖动物中，有东洋界物种2种，占评价区内两栖动物物种数的50.00%；广布种2种，占评价区内两栖动物总物种数的50.00%；无古北种分布。 ②爬行类：评价区内爬行动物有1目5科6种。按照生活习性分类，有住宅型（在住宅区的建筑物中筑巢、繁殖、活动的爬行类），为多疣壁虎，计1种；灌丛石隙型（经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类），包括石龙子科的中国石龙子，蜥蜴科的北草蜥，及蝰科的短尾蝮，计3种；林栖傍水型（在山谷间有溪流的山坡上活动），包括游蛇科的乌梢蛇、赤链蛇，计2种。评价区内分布的6种爬行动物中，东洋界物种3种，占评价区内爬行动物总物种数的50.00%；广布种3种，占评价区内爬行动物总物种数的50.00%；无古北种分布。 评价区内分布的6种爬行动物均属于重要爬行动物，均为湖南省重点保护爬行动物；其次是北草蜥属于中国特有动物，乌梢蛇的濒危等级为易危。 ③鸟类：评价区内鸟类有11目31科55种，其中东洋界物种22种，占评价区鸟类物种数的40.00%；古北界物种4种，占评价区鸟类物种数的7.27%；广布种29种：占评价区鸟类物种数的52，73%。根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告，2021年第3号），评价区内分布的55种鸟类中，有国家二级重点保护鸟类1种：画眉。具体分布位置详见附图12。 ④哺乳类：价区内哺乳类有5目6科8种，其中，兔形目1科种，啮齿目2科4种，翼手目1科1种，猬形目1科1种，食肉目1科1种。半地下生活型，包括刺猬科，鼬科，鼠科，及兔科的全部物种，计6种，占评价区兽类物种数的75.00%；岩洞栖息型，仅包括翼手目的普通伏翼，计1种，占评价区兽类总物种数的12.50%；树栖型，仅包括松鼠科的隐纹花松鼠，1种，计1种，占评价区哺乳类总物种数的12.50%。 （3）珍稀濒危及重点保护野生动物 评价区内有陆生脊椎动物18目46科73种。其中，有重要的两栖动物4种，有重要的爬行动物6种，有重要的鸟类有38种（包括国家二级重点保护鸟类1种，湖南省重点保护鸟类37种），有重要的哺乳动物5种。 表3-13 评价区重要野生动物一览表 序号; 物种名称; 保护等级; 濒危等级; 特有种; 分布区域; 资料来源; 工程占用情况. 1; 中华蟾蜍 Bufo gargarizans; 省级; LC; 否; 主要分布在水域附近; 访问调查; 不占用. 2; 乌梢蛇 Ptyas dhumnades; 省级; VU; 否; 主要分布在近水的林地; 访问调查; 工程占用林地会占用其栖息生境. 3; 画眉 Garrulax canorus; II; NT; 否; 主要分布在林地; 历史资料; 工程占用林地会占用其栖息生境. 4; 普通夜鹰 Caprimulgus indicus; 省级; LC; 否; 主要分布在林地; 历史资料; 工程占用林地会占用其栖息生境. 5; 四声杜鹃 Cuculus micropterus; 省级; LC; 否; 主要分布在林地; 历史资料; 工程占用林地会占用其栖息生境. 6; 大斑啄木鸟 Dendrocopos major; 省级; LC; 否; 主要分布在林地; 本次调查; 工程占用林地会占用其栖息生境. 7; 黑枕黄鹂 Oriolus chinensis; 省级; LC; 否; 主要分布在林地; 历史资料; 工程占用林地会占用其栖息生境. 8; 灰喜鹊 Cyanopica cyana; 省级; LC; 否; 主要分布在林地、灌草地; 历史资料; 工程占用林地会占用其栖息生境. 9; 金腰燕 Cecropis daurica; 省级; LC; 否; 主要分布在居民点、农田附近; 历史资料; 工程占用农田会占用其栖息生境. 10; 黄鼬 Mustela sibirica; 省级; LC; 否; 各种生境均有分布; 本次调查; 工程占地会占用其栖息生境. 7.5水生动物现状与评价 本项目生产废水从工业广场东侧洋沙湖撇洪渠取水，本次水生调查设置了1个水生调查点位，位于评价区东侧的洋沙湖撇洪渠的取水泵站附近。 （1）浮游植物 通过调查，共鉴定浮游植物5门31种（属），其中，硅藻门物种最多，为12种（属），占浮游植物物种数的38.71%；其次是绿藻门，为10种（属），占浮游植物物种数的32.26%；蓝藻门7种（属），占浮游植物物种数的22.58%；裸藻门、隐藻门各1种（属），占浮游植物物种数的3.23%。 （2）浮游动物 通过调查，共鉴定出浮游动物4类30种（属），其中，轮虫物种最多，为18种（属），占浮游动物物种数的60.00%；桡足类次之，为5种（属），占浮游动物物种数的16.67%；枝角类4种（属），占浮游动物物种数的13.33%；原生动物3种（属），占浮游动物物种数的10.00%。 （3）大型底栖动物 通过调查，共鉴定出大型底栖动物3门14种（属），其中，软体动物门物种最多，为7种（属），占底栖动物物种数的50.00%；其次是环节动物门，为4种（属），占底栖动物物种数的28.57%；节肢动物门物种最少，为3种（属），占底栖动物物种数的21.43%。 （4）鱼类 评价区内鱼类有4目6科17种，其中，鲤形目种类最多，计2科12种，占鱼类物种数的70.59%；鲇形目1科1种，占鱼类物种数的5.88%；鲈形目2科3种，占监测范围鱼类物种数的17.65%；合鳃目1科1种，占鱼类物种数的5.88%。 7.6生态系统组成 评价区生态系统以《中国植被》提出的植物群落分类系统为基础，参考《中国生态系统》的分类原则及方法，根据对建群种生活型、群落外貌、土地利用现状的分析，结合动植物分布和生物量的调查，对评价区生态现状进行生态系统划分，可分为自然的森林生态系统、灌丛/灌草丛生态系统、湿地生态系统及半自然的农业生态系统和人工的城镇/村落生态系统。评价区自然环境良好，区域生态系统以自然的森林生态系统为主，面积为106.56 hm2，占总面积的50.60%。具体见下表及附图13。 表3-14 评价区生态系统面积统计表 生态系统类型; 森林生态系统; 灌丛/灌草丛生态系统; 湿地生态系统; 农业生态系统; 城镇/村落生态系统. 面积（hm2）; 106.56; 34.22; 9.84; 49.18; 10.81. 所占百分比（%）; 50.60; 16.25; 4.67; 23.35; 5.13. 7.7生态环境质量现状评价 （1）自然体系生物量现状 根据评价区各类土地的现状调查数据，以针叶林、阔叶林、灌丛和灌草丛等的生物量及农业植被的近年平均粮食产量等参数来推算其实际生物量。评价区自然体系生物量现状见下表。 表3-15 评价区各生态类型的生物量 生态类型; 代表植物; 面积(hm2); 占总面积(%); 平均生物量(t/hm2); 生物量(t); 占总生物量(%). 针叶林; 马尾松、杉木等; 54.14; 25.71; 41.59; 2251.68; 30.44. 阔叶林; 毛竹、樟树、枫香树等; 52.42; 24.89; 85.46; 4479.81; 60.56. 灌丛; 盐肤木、牡荆、荆灌丛等; 6.99; 3.32; 19.05; 133.16; 1.80. 草地; 芒萁、五节芒、白茅等; 27.23; 12.93; 8.21; 223.56; 3.02. 农作物; 玉米、水稻、玉米等; 49.18; 23.35; 6.00; 295.08; 3.99. 湿地; 喜旱莲子草等; 9.84; 4.67; 1.43; 14.07; 0.19. 总计; 199.8; 94.87; —; 7397.36; 100. 备注：不包括建设用地（10.81 hm2）. 由上表可知。评价区植被总生物量为7397.36 t，各类型的生物量以森林植被最多，为91.00%。其中，针叶林占总生物量的30.44%，阔叶林占总生物量的60.56%，灌丛和灌草丛。 （2）景观生态体系质量现状 评价区林地、灌丛及灌草地、耕地等景观类型均有分布，说明评价区内的生态系统在该地区经过多年发展，已形成了集农、林等综合的生态系统；林地是评价区内的模地，是本区域内对景观具有控制作用的生态体系部分，所以区域景观生态体系具有较强的生产能力和抗干扰能力，系统调控环境质量能力较强。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建矿山项目，除本矿外矿区范围内未设置其它采矿权和探矿权。矿山现状未开采，但矿区曾经有民采活动，根据现场踏勘，目前矿区范围内揭露有3个民采老采场，为当地乱掘而成，矿区范围内3处老采坑的面积约38500m2，采场未按规范开采，形成坡面不规则，个别处较陡峭，废弃物随意堆放；现场3处民采坑局部已自然长草复绿，坑内存在周边居民进行农作物种植痕迹。 要求项目在正式开工前将对现场废弃物进行清除，严格按照绿色矿山要求进行开采及加工，同时在后续生产运行过程中，矿区需加强管理，严禁越界开采及占地。 |
| 生态环境保护目标 | 1、本项目施工期大气污染源主要为施工扬尘和机械尾气，影响范围在施工场地周围50m范围以内，确定施工期大气环境保护范围为50m；运营期大气污染源为生产加工过程中的粉尘，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文化区，主要敏感目标为村庄，空气环境属于二类功能区，确定本项目运营期大气环境保护范围为500m。 2、项目区为声环境功能2类区，确定本次声环境影响评价工作等级为二级，声环境影响评价范围为200m。 3、项目生活污水处理后用于施肥；生产废水均处理后回用，不外排。地表水环境保护目标确定为本项目所在地北侧洋沙湖（北侧约3.2km处）及西侧湘江（西侧约6.1km）。 4、项目生态环境评价等级为二级，矿区开采范围和矿山地面设施占地范围各外扩300m的范围，评价范围总面积210.61hm2。保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 本项目矿山开采区及加工区占地范围内不涉及房屋拆迁。最终确定本项目环境保护目标如下表，具体位置关系见附图4。 表3-15 大气环境保护目标一览表 大气环境（500m范围）. 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 下大屋居民点1#; 0; 230; 居民区; 60户，约118人; 二类; N; 230-440. 中大屋居民点2#; 45; 0; 62户，约125人; EN; 45-410. 上大屋居民点3#; 28; 100; 27户，约55人; E; 28-500. 大阳冲居民点4#; 50; 105; 12户，约20人; ES; 50-315. 垄家简居民点5#; 193; -283; 26户，约51人; ES; 318-463. 芳塘冲居民点6#; -133; -199; 22户，约45人; WS; 137-500. 许塘坡居民点7#; -126; -105; 16户，约30人; WS; 108-500. 桐子坡居民点8#; -48; 86; 14户，约26人; W; 38-150. 王家坡居民点9#; -394; 275; 16户，约32人; W; 330-500. 芳冲里居民点10#; -138; 111; 12户，约24人; W; 153-410. 共兴村居民点11#; -418; 214; 15户，约29人; WN; 470-500. 表3-16 声环境保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 内容; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）. X; Y; Z. 1; 中大屋居民点1#; 45; 0; 6; 45; EN; 30户，约65人; 1类; 砖混、朝东、2-3层、坚实地面. 2; 上大屋居民点2#; 28; 100; 5; 28; E; 6户，约10人; 砖混、朝东、2-3层、坚实地面. 3; 大阳冲居民点3#; 50; 105; 9; 50; ES; 8户，约15人; 砖混、朝南、2-3层、坚实地面. 4; 垄家简居民点4#; 68; -140; 5; 152; S; 2户，约5人; 砖混、朝南、1-2层、坚实地面. 5; 芳塘冲居民点5#; -133; -199; 3; 133; WS; 2户，约4人; 砖混、朝南、2-3层、坚实地面. 6; 许塘坡居民点6#; -126; -105; 3; 126; WS; 4户，约7人; 砖混、朝南、2-3层、坚实地面. 7; 桐子坡居民点7#; -48; 86; 5; 48; W; 15户，约33人; 砖混、朝西、2-3层、坚实地面. 8; 芳冲里居民点8#; -138; 111; 5; 138; W; 5户，约9人; 砖混、朝南、2-3层、坚实地面. 表3-17 地表水环境保护目标 目标名称; 规模; 功能; 方位; 保护级别. 洋沙湖; 湖库; 娱乐; N，3.2km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 湘江; 流域总面积9.46万km2，平均坡降1.34‰，多年平均径流量为791.6亿立方米; 供水、灌溉; W，6.1km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 表3-18 生态环境保护目标 环境因子; 类别; 敏感目标; 保护类别/对象; 与工程的位置关系; 影响方式; 影响因素. 生态环境; 陆生动物; 国家二级保护动物; 1种：画眉; 在评价区内灌丛区域分布; 直接影响、间接影响; 占地对其生境的占用，运营期对其驱赶影响. 湖南省级保护野生动物; 52种（内含鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物）：中华蟾蜍、北草蜥、环颈雉、白头鹎、黄鼬等; 评价区域广泛分布; 占地对其生境的占用生境占用、人为干扰、噪声等. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目区域属于环境空气质量二类功能区，项目区域环境空气质量执行（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，相关污染物标准限值详见下表。 表3-19 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）摘录 单位：CO为mg/m3，其余为μg/m3 污染物; 1小时均值; 24小时平均; 年平均; 执行标准. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. NO2; 40; 80; 200. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10; 4; /. O3; 200; 160(日最大 8 小时平均); /. TSP; /; 300; 200. （2）地表水环境质量标准 项目最近水域为洋沙湖撇洪渠，后汇入洋沙湖，洋沙湖现状执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表3-20 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准摘录 序号; 项目; 标准值（mg/L）. 1; pH; 6~9. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; NH3-N; ≤1.0. 6; 总磷; ≤0.05. 7; 总氮; ≤1.0. 8; LAS; ≤0.2. 9; 粪大肠菌群; ≤10000. （3）声环境质量标准 本项目周边居民点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体见下表。 表3-21 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值 声环境功能区; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）土壤环境质量标准 项目占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地筛选值；占地范围外为居民，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第一类用地筛选值；占地范围外为林地或耕地，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值，具体见下表。 表3-22 GB36600-2018表1第二类用地筛选值 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; 砷; 60; 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 2; 镉; 65; 25; 氯乙烯; 0.43. 3; 铬（六价铬）; 5.7; 26; 苯; 4. 4; 铜; 18000; 27; 氯苯; 270. 5; 铅; 800; 28; 1,2-二氯苯; 560. 6; 汞; 38; 29; 1,4-二氯苯; 20. 7; 镍; 900; 30; 乙苯; 28. 8; 四氯化碳; 2.8; 31; 苯乙烯; 1290. 9; 氯仿; 0.9; 32; 甲苯; 1200. 10; 氯甲烷; 37; 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 34; 邻二甲苯; 640. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 35; 硝基苯; 76. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 36; 苯胺; 260. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 37; 1-氯酚; 2256. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 38; 苯并[a]蒽; 15. 16; 二氯甲烷; 616; 39; 苯并[a]芘; 1.5. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 42; 䓛; 1293. 20; 四氯乙烯; 53; 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 44; 并[1,2,3-cd]芘; 15. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 45; 萘; 70. 23; 三氯乙烯; 2.8; ——; ——; ——. 表3-23 GB36600-2018表1第一类用地筛选值 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; 砷; 20; 24; 1,2,3-三氯丙烷; 1. 2; 镉; 20; 25; 氯乙烯; 68. 3; 铬（六价铬）; 3.0; 26; 苯; 560. 4; 铜; 2000; 27; 氯苯; 5.6. 5; 铅; 400; 28; 1,2-二氯苯; 7.2. 6; 汞; 8; 29; 1,4-二氯苯; 1290. 7; 镍; 150; 30; 乙苯; 1200. 8; 四氯化碳; 0.9; 31; 苯乙烯; 163. 9; 氯仿; 0.3; 32; 甲苯; 222. 10; 氯甲烷; 12; 33; 间二甲苯+对二甲苯; 34. 11; 1,1-二氯乙烷; 3; 34; 邻二甲苯; 92. 12; 1,2-二氯乙烷; 0.52; 35; 硝基苯; 250. 13; 1,1-二氯乙烯; 12; 36; 苯胺; 5.5. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 66; 37; 1-氯酚; 0.55. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 10; 38; 苯并[a]蒽; 5.5. 16; 二氯甲烷; 94; 39; 苯并[a]芘; 55. 17; 1,2-二氯丙烷; 1; 40; 苯并[b]荧蒽; 490. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 2.6; 41; 苯并[k]荧蒽; 0.55. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.6; 42; 䓛; 5.5. 20; 四氯乙烯; 11; 43; 二苯并[a,h]蒽; 25. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 701; 44; 并[1,2,3-cd]芘; 1. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 0.6; 45; 萘; 68. 23; 三氯乙烯; 0.7; ——; ——; ——. 表3-24 GB15618-2018表1中风险筛选值 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 施工期：颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 运营期：本项目大气污染源主要集中在露天采矿场、工业广场，产生的废气主要为：矿山开采、石料运输、堆存及制砂环节产生的粉尘（颗粒物），机械设备运行过程产生的燃油尾气（CO、NOX），运输车辆废气（CO、NOX），均为无组织排放，食堂油烟通过管道排放至屋顶。 粉尘及机械燃油尾气、运输车辆废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，具体限值见下表；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准（排放浓度≤2mg/m3，处理效率大于60%）。 表3-25 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段摘录 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 1.0. （2）水污染物 本项目施工期施工人员租用当地民房，利用已有生活污水处理设施处理；施工废水经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘。 项目运营期生活污水经隔油池、沉淀池处理后用于矿区绿化、周边林地、菜地等施肥；生产废水经处理后回用，不外排；初期雨水经沉砂池沉淀后用于矿区抑尘。 （3）噪声 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 运营期：项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体限值如下表。 表3-26 噪声排放标准限值 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. （4）固体废物 生活垃圾经垃圾桶收集交由环卫部门统一处理；一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本项目废水不外排，废气排放主要是粉尘，固废全部综合利用，结合项目排污特点，本项目不做总量控制要求。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目建设内容主要是露天开采平台、工业场区、村道等建设。施工期主要污染为扬尘、废水、噪声、固废及生态环境影响。 1、大气环境影响分析 本项目施工不设混凝土拌和站，所需混凝土均有混凝土搅拌车运送至施工区。施工期对环境空气产生的影响主要是：土方的挖掘、堆放、清运、以及场地平整等过程中产生的粉尘；混凝土搅拌机、往来作业机械及运输车辆造成的地面扬尘；建筑材料在装卸、运输、堆放等过程中因振动、洒漏和风力作用造成的扬尘；施工垃圾在堆放、清运过程中的扬尘，以及燃油设备产生燃油废气。 1.1施工扬尘 平整场地、开挖基础时，若土壤含水率较低，空气湿度较小，日照强烈，则在施工过程因土壤被扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中粉尘浓度可达5-20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围；车辆运输土方过程中，若没有防护措施则会导致土方漏洒及出现风吹扬尘；漏洒在运输路线上的土覆盖路面，晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘；粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程也会产生扬尘。 1.2机械设备、运输车辆尾气 机械设备尾气主要来自各类燃油动力机械施工过程中排出的各种燃油废气，其主要污染物有CO、NOX和THC，由于施工的燃油机械为间歇作业，使用数量不多，排放的尾气较少。 运输车辆尾气主要污染因子有CO、THC和NOX，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO 5.25g/辆·km，THC 20.8g/辆·km，NOX 10.44g/辆·km。本工程现场施工车辆一般不超过5辆，排放的车辆尾气较少。 2、地表水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员的生活污水与施工过程中排放的设备及车辆清洗水等各类废水。生活污水中主要污染物为SS、NH3-N、COD等，其它废水主要污染物为SS等。 （1）施工废水 施工废水包括开挖等产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和设备冲洗废水，其总体产生量较小，废水中主要的污染物为SS，建设单位拟在施工场地内设置临时沉砂池，施工废水通过沉淀后回用于设备冲洗、场地浇洒等，不外排。施工单位在施工过程中应设置临时的施工排水渠道，禁止施工污水任意排放；建材堆放采取防雨水冲刷措施；施工现场及时清理杂物，避免污染水体。 （2）生活污水 施工区域内不设置统一施工生活营地，施工人员均租赁当地民房，生活污水依托已有处理设施进行处理。 综上，项目施工期产生的废水量较小，在采取相关措施的情况下，对区域地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。 （1）施工机械噪声 主要指施工现场使用各类机械设备产生的施工噪声。这些施工机械包括装载机、挖掘机、推土机等，在施工中这类机械是最主要的施工噪声源。主要施工机械噪声源强见下表。 表4-1 施工机械噪声源强表 序号; 名称; 源强/dB（A）. 1; 装载机; 90~100. 2; 挖掘机; 80~96. 3; 推土机; 80~85. 4; 压路机; 80~85. 5; 重型载重汽车; 80~86. （2）运输车辆噪声 工程施工中各类设备、材料等需要用汽车运至工地。这些运输车辆在行驶过程中会产生交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工工地、施工便道和既有公路上，会对周围环境产生交通噪声影响。噪声源强大约70dB（A）。 （3）预测模式 本次评价只考虑几何衰减，采用下列公式计算距离建设项目噪声源不同距离处的噪声值： LA(r)=LA (r0)- 20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA (r0)——参测点的噪声值，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离m。 （4）预测结果 根据预测模式，本项目施工期各机械噪声预测结果见下表。 表4-2 施工机械噪声随距离衰减结果表 机械名称/距离; 1m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 400m. 装载机; 100; 80; 74; 68; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48. 挖掘机; 96; 76; 70; 64; 62; 56; 52; 50; 48; 46; 44. 推土机; 85; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39; 37; 35; 33. 压路机; 85; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39; 37; 35; 33. 重型载重汽车; 86; 66; 60; 54; 52; 46; 42; 40; 38; 36; 34. 运输车辆; 70; 50; 44; 38; 36; 30; 26; 24; 22; 20; 18. 工程建设产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。项目施工期噪声源距其40m以内的环境噪声预测值能满足标准；若夜间施工，则200m以内的环境噪声超过55dB（A）的夜间标准值。由此可见，施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50‐200m范围也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。 本项目最近敏感点为工业广场东侧约18m处上大屋居民点，距离矿区边界最近敏感点为东侧约45m处中大屋居民点。本项目主要为挖掘机和运输车，噪声源少，对周边声环境保护目标影响不大，建议施工机械设备应尽量远离声环境保护目标，将声环境影响降至最低。 施工单位须严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB2523-2011）的要求尽可能采用低噪声施工设备，合理安排施工计划并采取严格的施工管理措施，将施工噪声造成的影响减小到最低。项目夜间不施工，且施工期间加强管理，在严格落实基础减振、隔声等降噪措施的前提下，施工噪声对周围声环境影响是可接受的。 4、固体废物影响分析 本项目不设施工营地，因此无生活垃圾产生。施工期生产固体废物主要来自建筑垃圾及剥离的废土石。 施工期场内道路、截排水设施等建设期会产生部分剥离的废土，废土在临时排土场暂存，可用于复垦，并建好挡土墙等相应的防止水土流失措施。 施工期的建筑垃圾主要由碎砖头、混凝土和砂土组成，应分类后回收利用，评价要求对于无利用价值的废弃物应按市政部门要求运往指定地点。另外，建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 5、土壤环境影响分析 本项目施工期可能对土壤环境造成影响的途径主要有： （1）废水外排导致土壤污染； （2）粉尘外排环境，通过自然沉降和雨水进入土壤； （3）固体废物在堆放过程中的吹散，雨水淋洗，运送过程中的微落，都有可能对土壤环境产生不利影响。 本项目施工期通过废水、废气、固体废物、沉砂池渗漏对土壤的影响污染物主要是SS、粉尘等，与当地土壤背景成份一致，对区域土壤污染影响较小。 6、生态环境影响分析 6.1对植物的影响分析 本工程施工期对植物和植被的影响主要表现在矿区开挖，矿山地面设施厂房、矿山公路等的建设施工对其的占压和破坏，以及施工人员的进入和施工中产生的废气、废水、粉尘等对植物和植被的影响。另外施工过程中引起的水土流失和外来入侵种等对植物和植被会产生一定的影响。 （1）施工占地的影响 工程占地不可避免的破坏占地区植物及植被，使占地区土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少。根据现场调查，建设区域植被主要以乔木林为主，主要为毛竹林和杉木林、马尾松林分布，占地区的植被在评价区分布较广泛和常见，因此，本项目的施工对区域的植物和植被影响较小，仅为个体损失、植被生物量减少。但占地区域占比评价区总面积的比例很小，因此生物量损失也相对很小。 （2）施工活动的影响 施工期，施工活动产生的弃渣、废水、废气、固废及人为干扰等会对区域植物及植被产生不利影响。根据施工活动对植物的影响方式，可分为直接影响及间接影响，直接影响主要为人员活动踩踏、车辆碾压等会使周边植物个体损失，植被生物量减少；间接影响主要是指施工活动产生的废气、废水、弃渣、固废、扬尘等对周边植物的影响。 施工期废气主要来源于燃油机械的尾气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等。废气对植物的影响主要是在叶脉间或边缘出现不规则水渍状，导致叶片逐渐坏死，植物光合生产受阻，生长发育变缓。由于本项目地面工程量较小，施工周期短，因此施工期废气对植物及植被的影响较小。 施工期废水分为生产废水和生活污水，根据方案，本项目设置废水沉淀池，生产废水等通过沉淀池沉淀用于抑尘，不外排；生活污水依托已有设施处理。因此施工期废水对植物和植被的影响较小。 施工扬尘主要来源于建筑物施工、材料运输和工程竣工后场地清理、恢复等诸多工程。扬尘粗颗粒随风飘落到附近地面或植物叶、茎、花表面，会使其生命活动受到一定影响。施工期采取洒水抑尘等措施可有效减轻扬尘对周围植物及植被的影响。 （3）人为干扰的影响 施工期，施工人员及机械增多，施工人员砍伐、踩踏及施工机械碾压等会破坏区域内植物。由于本项目建设占地面积不大，占地区相对集中，区域内人为活动范围相对较小，同时施工期人为干扰等可通过加强宣传教育活动，加强施工监理，在施工前划定施工范围，规范施工人员活动等进行缓解，在相对措施得到落实后，人为干扰对植物及植被的影响较小。 （4）水土流失的影响 施工期建设开挖等扰动地表，造成土壤裸露，受雨水冲击时易造成水土流失，将对植物及其生境造成不利影响。同时，水土流失易导致土壤中的有机质也不断流失，从而破坏了土壤的结构，进而影响植物和植被。在施工过程中做到及时复垦，减小水土流失对区域植物及植被的影响。 （5）外来入侵物种的影响 施工期工程区人流、车流量加大，人员出入及施工材料的运输等可能会引起外来入侵物种扩散，或带来一些新的外来入侵物种，外来入侵物种由于强的竞争力及适应性，较有利于在评价区占据一定生态位，外来入侵物种若形成优势群落，将对土著物种的生存产生一定的排斥作用。 （5）对重点保护野生植物和古树名木的影响 根据现场调查结果，评价区未发现有国家重点保护野生植物和古树名木分布，项目的施工建设和营运对重点保护野生植物不会产生不利影响。但可对相关人员进行培训和宣传教育，提高人员的保护意识，后期施工过程中若发现古树及保护植物，对其进行移栽保护。 6.2对陆生动物的影响分析 本项目在施工期对陆生动物的影响主要包括施工道路、高位水池等占地工程对其生境的占用和破坏；施工噪声、施工人员活动对动物栖息、觅食、求偶繁殖等行为的影响；施工人员生活垃圾和污水、施工器械产生的油污等均会在不同程度上对动物及其生境产生一定影响。 （1）占地对动物的影响 除项目占地占用陆生动物生境外，施工占地工程还可能造成陆生动物生境片段化，对动物活动造成影响。 ①占地对动物的影响：根据《湖南省湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿土地使用方案》，项目为露天开采，地上占地面积较大。且根据现场调查本工程占地类型主要为林地，该生境为评价区内的主要生境类型，项目占地会导致林地大面积减少，由此可知占地对陆生动物影响有较大。 ②生境片段化的影响：施工过程中的占地可导致陆生动物生境的片段化，使得各个小生境之间产生一定空间距离隔离，各小生境中的动物无法顺利进行交流，而使得生物多样性降低。鸟类、兽类的迁移能力较强，其可以较容易地迁往其他适宜其生境，因此生境片段的影响对象主要为活动能力较弱的两爬类。本项目工业广场内拟新建一条6m宽道路与装载道路相连接贯穿整个工业厂区，连接了综合楼与员工宿舍及工业厂房的交通。同时，本项目于矿区北侧新建一条村道。但根据本工程布置，新建道路长度较短，占地面积较小，生境片段化对区域内动物影响较小。 （2）施工噪声、施工人员活动对动物栖息、觅食、求偶繁殖等行为的影响 ①施工噪音对动物的影响：在施工过程，施工产生的噪音会驱赶野生动物，可能使施工区域附近的野生动物受到惊吓，对其觅食活动也将产生一定的影响。由于动物均具有迁移能力，特别是鸟类和兽类的迁移能力较强，且施工区域附近生境都比较相似，野生动物可暂时由原来的生境转移到远离施工区域的相似生境生活。且由于工程施工时间短，这些不利影响会将随施工的结束而逐渐消失。 ②施工人员活动对动物的影响：大部分动物对人为活动有一定警戒距离，以鸟类和兽类敏感性最高。施工期间施工人员进驻，人为活动增加，迫使区域内鸟类和兽类远离施工区域，从而使得评价区内的物种丰富度有所降低。因此项目施工期间应当现在施工人员活动范围，禁止施工人员在施工区域以外区域活动，合理安排施工次序，尽量缩短施工时间，削减项目施工期间人为活动对区域内鸟类和兽类的惊扰。此外，施工人员可能对一些有经济价值、观赏价值和食用价值的动物如一些鸟纲鸡形目、雀形目鸟类、爬行纲蛇类、两栖纲蛙类、兽纲兔形目兔类等进行捕杀，如王锦蛇、环颈雉、画眉、华南兔等，造成其种群数量的减少。对于这种干扰，必须通过严格的惩罚制度以及明令禁止的方式进行约束。从而减轻或避免工程施工对野生动物的影响。 （3）施工污染物对动物的影响 施工期间，施工人员会产生一定的生活垃圾和生活污水。生活垃圾的随意丢弃、生活污水随意排放会劣化动物的生境，使得原来的生境变得不再适合动物生存，但这种影响可以通过垃圾分类回收、污水集中处理等合理的措施加以避免或消减，且随着施工的结束而消失。施工期间，施工器械漏油事故等同样会对施工区内生境造成污染，且油污在自然环境下难以降解，影响时间较长。因此项目施工期间要定期对施工器械进行检修，防止漏油事故的发生，避免油污对区域内动物生境的影响。 （4）对重点保护野生动物的影响 评价区范围内陆生脊椎动物中，未发现国家一级重点保护野生动物分布，有国家二级重点保护野生动物1种：画眉。画眉为小型鸣禽，为留鸟，在评价区内繁殖，繁殖期为3~7月，主要在评价区内灌丛区域活动和筑巢。项目施工期间毁坏灌丛可能会破坏其巢穴。因此项目施工期间应尽量避免在3~7月毁坏灌丛，避免对其繁殖产生不利影响。 评价区分布有湖南省级保护动物52种，多为常见种类，且其分布较为广泛而分散，工程对其影响主要是噪声影响和占地影响，噪声干扰会使他们远离施工区，在其他地方寻找新的活动觅食场所、工程占地也会导致野生动物的栖息地和活动范围减小或者割裂。工程影响区附近的生境类似，这些野生动物很容易在其他区域寻找到新的活动场所，因此工程对其影响有限。 以上分析表明，本项目在施工期对野生动物影响有限，且影响时间相对较短，对动物的影响将随着施工的结束和相关生态保护措施的落实而缓解乃至消失。 6.3 水生生物影响分析 本项目施工场地为陆域环境，无涉水工程。施工过程中若施工不当或遇大雨天气产生水土流失可能对水体产生影响，石灰、水泥等施工原材料随意堆放，被雨水冲刷可能导致施工原材料流入水体，施工人员生活污水随意处理，同样也可能导致区域内水域水环境质量降低。水环境质量降低的改变会直接导致浮游生物、底栖生物密度和生物量减少，由于矿山区域水体为水塘，本项目施工不存在底质扰动等施工活动，项目在水土保持、施工原材料防水、生活污水卫生管理等生态措施的实施的情况下，项目建设对区域内水生生物几乎不会产生影响。 本项目虽不占用湿地生态系统，但通过建设取水泵站、输水管道从洋沙湖撇洪渠中取水，会造成其水量减少，但不会造成其断流。同时，根据调查，撇洪渠水生生物种类较少，没有珍稀濒危鱼类分布，同时无鱼类“三场分布”。因此，取水对水生生物的影响有限。 此外，矿山运营期间对水生生物的影响主要是在矿产资源的开发过程中产生废水或生活污水不经处理直接排放可能导致污水流入区域内的水生生物造成影响。由于矿区内修建有沉淀池，且矿区污水会经过处理，不外排。因此矿山运营期间对水生生物无影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 项目废气主要有：露天采场覆盖层剥离、开采、铲装环节产生的粉尘，表土临时堆置场粉尘，工业场区制砂、产品运输环节产生的粉尘，运输车辆及机械设备运行过程产生的燃油尾气以及食堂油烟。 （1）覆盖层剥离粉尘 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》，本项目矿体覆盖层由第四系中更新统白沙井组上段（Q2b2）粘土层，开采时需剥离，剥离量为1240608m3，本项目开采年限为9.6年，则平均剥离量约129230m3/a（按1.6t/m3核算，为206768t/a）。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年译制）中第一章第四节矿物开采部分的表1-16—地区法剥离（用刮土机），在不采取任何抑尘措施时，粉尘量为0.002kg/t（覆盖层），则覆盖层剥离粉尘产生量为0.414t/a；在剥离过程中进行喷雾及洒水降尘，抑尘效率可达85%以上，则覆盖层剥离粉尘排放量为0.0621t/a。 （2）开采粉尘 本项目建筑用砂、卵石原矿开采规模为108万t/a，不涉及爆破，直接通过挖掘机进行开采。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年译制）中第一章第四节矿物开采部分的表1-17中系数0.0005kg/t（开采矿石或石料），则开采粉尘的产生量为0.54t/a；在开采过程中进行喷雾及洒水降尘，抑尘效率可达85%以上，则开采粉尘排放量为0.081t/a。 （3）铲装粉尘 矿区石料或剥离土装入汽车以及将剥离土运至临时堆场装卸时，均会产生扬尘。临时堆场装载粉尘在堆场扬尘分析，此处仅分析矿区装载粉尘。参照原国家环境保护局编写的《全国优秀环境影响报告书汇编》中的经验公式： Q=0.0523U1.3•H2.01W1.4•M 式中：Q——扬尘量，kg/h； H——物料装车高度，m（取3m）； U——风速，m/s（湘阴县年平均风速3m/s）； W——湿度，%（取8%）； M——物料量，t/h，本项目原矿开采规模为约108万t/a。矿山年工作300，每天8h，则参与起尘的物料量为450t/h。矿石不参与起尘，可起尘的部分为附着在矿石上的土粒（1.5%）和在铲装过程中因外力掉落的矿石（1%），此部分物料量约占2.5%，计11.25t/h。 经计算，矿区因铲装石料和剥离土石的扬尘产生量约为0.651kg/h，约1.56t/a；通过对装载的物料进行洒水降尘处理，根据《露天矿开采工艺过程粉尘污染及防治对策》（陈小华，建筑技术开发，2016年11月）的调查数据，装载过程采用湿式除尘处理效率可达到89%左右，采取上述处理方式后，生产过程装载扬尘排放量为0.172t/a。 （4）表土临时堆置场粉尘 本项目表土临时堆置长设于矿区内，在大多数时间里排土场不起尘，遇到大风时会有扬尘产生，其排放情况与干湿季节及风速有密切关系，临时排土场无组织排放粉尘的排放量难于准确预测。故类比同类项目，临时排土场风蚀扬尘产生量约为表土堆置量的0.0001%。本项目表土剥离量为206768t/a，则起尘量为0.21t/a。建设单位对临时堆场采用防尘网覆盖、洒水除尘等降尘措施，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，覆盖粉尘控制效率为64%、洒水粉尘控制效率达52%（综合处理效率约为83%），则表土临时堆置场粉尘排放量为0.036t/a。 （5）制砂粉尘 本项目矿石原料由皮带输送机输送至工业场区内的加工车间，皮带输送机采取封闭式运输，且在输送转接处和卸料处均设置了喷淋设施。加工车间中生产线主要产尘工序为破碎、筛分等。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年译制）中第十八章破碎和筛分系数0.05kg/t（破碎料），本次按原矿开采规模108万t/a计，则制砂粉尘产生量为54t/a。 本项目加工车间为封闭式，收集效率按90%计；设备进料、出料处均设置喷雾抑尘设施，可有效降低产尘量约85%，则通过对破碎、筛分口喷雾抑尘后，则制砂粉尘的排放量为8.1t/a。 （6）产品运输粉尘 本项目工业场区内及外运道路均为水泥地面，汽车在运输过程中不可避免地要产生扬尘。在道路完全干燥的情况下，可采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Qy=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 Qt=Qy×L×（Q/M） 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h，本项目取10； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取0.1； M——车辆载重，t/辆，本项目取100； L——运输距离，km，本项目取场地内运输距离0.17km； Q——运输量，t/a，本项目取900000t/a。 根据计算，本项目运输扬尘量约为2.17t/a。项目场内道路定期会进行洒水，且对运输车辆加盖帆布并限制车速，减少载重量，以减小扬尘的产生量；采取以上措施后，除尘效率可达85%，则产品运输粉尘排放量为0.33t/a。 （7）运输车辆及机械燃油尾气 项目燃油废气主要来自于挖掘机、自卸车等的柴油机和运输车辆燃油产生的少量废气。主要成分是烯烃类、CO和NOX，产量较小，无组织排放。 （8）食堂油烟 本项目工业广场配套建设员工宿舍楼，设有食堂，约30人在内用餐。一般食堂的食用油耗油系数为30g/人·d，则其一天的食用油的用量约为0.9kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，项目以3%的挥发量计，则油烟的产生量约为8.1kg/a（年工作日300天），基准灶头数为2个，每个灶头集气罩排风量为2000m3/h计（共4000m3/h），每天工作6小时，则厨房油烟产生浓度为1.125mg/m3。拟在厨房顶层安装抽油烟机，油烟经抽油烟机抽出通过管道引至屋顶排放。 表4-3 本项目运营期废气产排情况一览表 单位：t/a 类别; 产生量; 削减量; 排放量; 去除率. 覆盖层剥离工序粉尘; 颗粒物; 0.414; 0.3519; 0.0621; 85%. 开采粉尘; 颗粒物; 0.54; 0.459; 0.081; 85%. 铲装粉尘; 颗粒物; 1.56; 1.388; 0.172; 89%. 表土临时堆置场粉尘; 颗粒物; 0.21; 0.174; 0.036; 83%. 制砂粉尘; 颗粒物; 54.0; 45.9; 8.1; 85%. 产品运输粉尘; 颗粒物; 2.17; 1.84; 0.33; 85%. 食堂; 食堂油烟; 0.0081; 0; 0.0081; 0. 合计; 颗粒物; 58.894; 50.0479; 8.8542; /. 食堂油烟; 0.0081; 0; 0.0081; /. 2、地表水环境影响分析 本项目矿区开采不涉及生产工艺用水，矿区开采过程中喷雾洒水抑尘用水均自然蒸发；本项目表土临时堆置场设置在露天采矿区范围内，则本次将堆场淋滤废水纳入露天采场初期雨水一并考虑。 因此，本项目运营期产生的废水主要为员工生活污水、洗砂废水、运输车辆冲洗废水以及初期雨水。 根据前文公用工程计算： ①员工生活污水产生量为3.36m3/d（1008m3/a），经隔油池、化粪池处理后用于矿区绿化、周边林地、菜地等施肥。 ②洗砂废水产生量为1329.66m3/d（398898m3/a），经处理后（浓缩罐+清水罐+二级沉淀回用水池）回用于洗砂工序，不外排。 ③运输车辆冲洗废水产生量为2.7m3/d（810m3/a），经三级沉淀池（拟设置约10m3）沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 ④初期雨水量约为8012.8m3/a，拟在矿区边界设置约2544m排水沟和6处沉砂池（每处沉砂池至少80m3），经充分沉淀用于矿区地面降尘。 3、噪声环境影响分析 3.1设备噪声 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为生产过程中设备发出噪音（由于项目喷淋设施声压级较低，本次预测不考虑其噪声影响，主要针对厂区高噪声设备进行影响预测），通过减振、隔声等措施可把噪声源极大的降低，并配合矿区绿化隔声等。本项目主要高噪声设备源强情况见下表。 表4-4 主要高噪声源及源强 序号; 位置; 设备名称; 声压级 （距离声源1m处）; 数量 （台/辆/套）. 1; 矿区; 挖掘机; 96; 3. 2; 自卸车; 80; 9. 3; 皮带运输系统; 75; 1. 4; 洒水车; 70; 1. 5; 工业场区; 多缸液压圆锥破碎机; 90; 1. 6; 立轴冲击式破碎机; 90; 4. 7; 振动筛; 90; 6. 8; 给料机; 80; 8. 9; 洗砂回收一体机; 80; 5. 10; 双螺旋洗砂机; 80; 4. 11; 皮带输送机; 75; 16. 12; 水泵; 85; 3. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式对本项目噪声进行预测分析，涉及室内室外声源，计算公式如下： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0米的A声级，dB（A）； r0——参考位置距离声源的距离，m； r——预测点距离声源的距离，m； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，20lg（r/r0），dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，，dB，本项目所处区域常年平均气温为19℃，常年平均相对湿度79%，A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算，则大气吸收衰减系数α=2.4dB/km； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB，不考虑地面效应衰减； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB，不考虑声屏障衰减； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB，不考虑其他多方面效应引起的倍频带衰减。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图7 室内声源等效为室外声源图例. ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ④预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 3.2噪声预测 本项目矿山开采区及生产加工区均仅在昼间进行活动，本次不对厂（边）界和声环境保护目标夜间噪声进行预测。 （1）厂（边）界噪声预测结果 表4-5 厂（边）界噪声预测结果 厂(边)界; 时段; 噪声贡献值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 达标情况. 东; 昼间; 53.9; 60; 达标. 东南; 昼间; 35.1; 60; 达标. 西南; 昼间; 19.4; 60; 达标. 西北; 昼间; 14.3; 60; 达标. 北; 昼间; 13.2; 60; 达标. 东北; 昼间; 18.0; 60; 达标. 根据上述噪声预测结果，厂（边）界噪声昼间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 （2）声环境保护目标预测结果 表4-6 声环境保护目标噪声预测结果 目标点位; 时段; 噪声现状值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 达标情况. 中大屋居民点1#; 昼间; 50.0; 35.0; 50.1; 60; 达标. 上大屋居民点2#; 昼间; 49.1; 14.3; 49.1; 60; 达标. 大阳冲居民点3#; 昼间; 48.6; 19.9; 48.6; 60; 达标. 桐子坡居民点4#; 昼间; 47.1; 12.0; 47.1; 60; 达标. 桐子坡居民点5#; 昼间; 48.2; 13.0; 48.2; 60; 达标. 根据上述噪声预测结果，项目在采取封闭生产、设备减振、隔声降噪、高噪声设备远离居民点措施，同时通过加强厂区绿化的情况下，声环境保护目标昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 项目固废主要为员工生活垃圾、剥离表土、尾泥（污泥）、废含油抹布和手套、废润滑油、废油桶。 （1）员工生活垃圾 本项目拟定劳动定员30人，均在厂区内食宿，员工生活垃圾按照1.0kg/人•d计，则生活垃圾产生量为0.03t/d（9t/a）。在厂区内设置垃圾桶，交由环卫部门统一清运处理。 （2）剥离表土 本项目矿区剥离表土约129230m3/a，暂存于表土临时堆置场用于矿区复垦复绿。 （3）尾泥（污泥） 本项目废水经沉淀池沉淀处理后回用，废水中含有一定量的泥沙，建设单位需定期清理沉渣。经计算，尾泥（污泥）约177120t/a，暂存于泥饼池后外运用于湘阴县高新区建设用填方（附件9）。 （4）废含油抹布和手套 本项目机修过程中会产生含油废抹布和手套，产生量约为0.4t/a；对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW49其他废物，危废代码900-041-49，暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置。 （5）废润滑油、废油桶 本项目生产设备维护及检修会产生废润滑油，产生量为0.02t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-217-08；废润滑油桶产生量为0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08。废润滑油、废油桶分类暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置。 项目运营期固体废物产生情况具体见下表。 表4-7 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 废物属性; 产生量; 处置情况. 1; 员工生活垃圾; 生活垃圾; 9 t/a; 垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处理. 2; 剥离表土; 一般固废; 129230m3/a; 暂存于表土临时堆置场用于矿区复垦复绿. 3; 尾泥（污泥）; 177120t/a; 暂存于泥饼池后外运用于湘阴县高新区建设用填方. 4; 废含油抹布和手套; 危险废物; 0.4t/a; 分类暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置. 5; 废润滑油; 0.02t/a. 6; 废油桶; 0.1t/a. 表4-8 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 物理性状; 主要有害成分; 危险特性; 贮存方式; 年产生量; 处置去向. 1; 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 固态; 矿物油; T/In; 袋/桶装; 0.4 t/a; 分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 液态; 矿物油; T,I; 桶装; 0.02 t/a. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 固态; 矿物油; T,I; 桶装; 0.1 t/a. 5、土壤环境影响分析 运营期对土壤环境的影响主要是水污染、大气污染以及固体废物堆存占地与淋溶滤渗对项目区土壤和周边农田的影响。 类比同类项目，预计该项目投产后，矿区、加工区、运输道路的粉尘将会对周围地区土壤产生一定影响。但由于评价对各工段的粉尘排放都采取严格的防治措施（见工程分析），估计实际增加的污染物排放量很小，预计对农作物的质量和产量的影响仍将维持在现有水平。 项目对土壤环境的影响主要体现在矿山开采期间形成露天采矿区、工业场地等将破坏地表植被以及表土层，从而引起土壤的影响。主要表现在表土的剥离，岩石被开采与破碎，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化，当遇到雨水时，会产生水土流失，严重时会造成泥石流，从而使地表的表层土壤受到扰动，促使土壤结构发生改变，使土壤变得贫瘠，不利于植被的生产和恢复。但从整个评价区域内来分析，这种影响相对较小，待服务期满后对其进行全面的生态恢复后，将会得到一定程度的恢复和改良。 6、环境风险影响分析 （1）风险物质识别 本项目采挖建筑用砂矿不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 所列风险物质；厂区内使用的润滑油及储存的柴油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 所列风险物质。 （2）风险物质数量与临界量的比值Q 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100，③Q≥100。 对照（HJ/T169-2018）附录B中危险物质及其临界量，项目危险物质数量与临界量的比值的计算见下表。 表4-9 危险物质数量与临界量的比值 序号; 物料名称; 储存位置; 最大储存量; 临界值; 结果. 1; 润滑油; 工业广场; 0.045t; 2500t; 0.000018. 2; 柴油; 工业广场; 30t; 2500t; 0.012. Q; 0.012018. 由上表可知，本项目的Q值为0.012018<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表1评价工作等级划分表，判定本项目的风险评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险分析 ①大气环境风险：项目大气环境风险事故主要为采掘、生产过程操作不当、未做好洒水等抑尘措施，导致颗粒物排放浓度超标；润滑油、柴油泄漏遇到明火发生火灾事故，不完全燃烧产生的废气污染物，主要为NOX、CO等。 ②地表水环境风险：项目生产废水采用沉淀工艺进行处理，生活污水采用隔油池+化粪池处理，处理工艺较为简单，事故主要为废水设施破损导致废水泄漏事故。 ③地下水环境风险：本项目柴油储罐一旦发生泄漏后未被引燃发生火灾爆炸的情况下，如果泄漏的柴油冲出储罐的防火堤，未被及时收集情况下，将通过突然渗入至地下水层，影响地下水水质。 本项目埋地柴油罐采用双层钢制油罐；在储油罐周围修建防渗池，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染；防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇注；防渗池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；对地下罐池的池底、池壁做防渗处理，与土壤接触的钢制油罐外表面做防腐处理；油罐设置高液位报警功能的液位监测系统及渗漏检测系统，储油罐内进油管安装卸油防溢阀，以便及时发现地下油罐渗漏，防止柴油泄漏造成地下水污染。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①大气环境事故防范措施：建设单位定期委派专职人员对废气治理设施进行检查维护（喷嘴定期进行疏通，防止堵塞），当发生严重故障时，可立即停产对应工序进行检修；当发生火灾事故时，可采用矿区的泥土进行掩盖灭火处理，吸附后的废物交由有资质单位清运处置。 ②地表水环境事故防范措施：项目隔油池、化粪池、均采取防渗建设，并定期委派专职人员对污水处理系统进行检查维护；当发生润滑油泄漏事故时，建设单位可采用矿区泥土进行掩盖吸附处理，吸附后的废物交由有资质单位清运处置。 ③地下水环境事故防范措施：本项目埋地柴油罐采用双层钢制油罐；在储油罐周围修建防渗池，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染；防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇注；防渗池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；对地下罐池的池底、池壁做防渗处理，与土壤接触的钢制油罐外表面做防腐处理，防腐设计须符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级；油罐设置高液位报警功能的液位监测系统及渗漏检测系统，储油罐内进油管安装卸油防溢阀，以便及时发现地下油罐渗漏，防止柴油泄漏造成地下水污染。同时，做好设施设备的日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等。 ④火灾爆炸防范措施： a、定期对柴油罐进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。 b、严禁火源进入柴油罐区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。 c、按规定设置避雷设施，并定期检测。 d、柴油罐区按规定设置消防设施（如消火栓、灭火器材）。 e、建立各项安全生产规章制度、岗位操作规程和安全规程。 f、从业人员上岗前应进行安全和专业知识的培训、教育，经考核合格后，方能上岗作业。 ⑤应急预案 对于可能发生的环境风险，建议建设单位做好应急预案。主要体现在： 1）成立应急预案小组。建议本项目成立应急预案小组，规范其职责是在发生环境风险事故时，分析灾情、确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，发布组织指挥救援队伍，向各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，如有需要则发出救援请求，并负责组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训，平时负责本预案的制定、修订，检查督促做好风险事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练等活动。 2）保持矿区、工业场区内通讯畅通。在事故发生时，可迅速的与外援救助部门联系，提高事故发生后的反应能力。 3）做好应急环境监测、抢救、救援及控制措施。由相关专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 4）地质灾害风险预案 表土临时堆置场或采场一旦发生边坡失稳、崩塌、滑坡或暴雨引起的泥石流等地质灾害，应立即通知下游村民及现场工作人员转移至安全地带。同时，应及时对河道进行清淤，保证附近河道畅通，防止事态继续恶化，忙完成山体滑坡、崩塌或其他地质灾害的修复工作，及时转移倾泻的山体废石，以避免在暴雨天气产生泥石流。 5）柴油泄漏风险预案 在项目现场准备好泄漏物清理工具和盛装容器，以便在泄漏事故发生后能及时清理泄漏物，防止污染物渗入地下水；在泄漏物清理后及时用水冲洗地面；准备好土壤挖掘工具和盛装容器，以便能及时处理受泄漏物影响的土壤，防止土壤中污染物进一步下渗从而影响地下水。在做好上述事故应急处理措施后，对于柴油罐泄漏风险事故能大大降低土壤和地下水污染的影响程度。 6）火灾爆炸风险预案 项目厂区内柴油罐一旦发生泄漏火灾爆炸事故，应根据事故现场情况，现场人员立即进行自救或疏散撤离；设置警示标志及警戒线，派专人警戒，除应急人员进入外，其他人员禁止进入警戒区；立即拨打外部救援电话请求救援，通知站区应急指挥部，启动应急预案；隔离火灾爆炸区周边30m 范围，严禁无关人员进入隔离区。应急救援人员穿戴防护服、防毒面具，携带救援设备进入事故现场进行先期消防灭火，时刻关注火势，随时做好撤离准备。待消防队伍达到后配合其对事故区域进行灭火救援。对火灾爆炸罐区进行消防灭火，对剩余燃烧物料彻底转移。 （5）风险评价结论 根据本项目环境风险分析，项目建设运营过程中各种环境风险物质均未构成重大危险源，风险潜势为I，评价等级为简单分析。建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，以及其他有关安全、水保、地质治理等相关报告中的措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 在采取本报告提出的风险防范措施及有效的综合管理措施前提下，本项目所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。综合而言，本建设项目环境风险水平可以接受。 7、生态环境影响分析 7.1对植物及植被的影响分析 本项目运营期主要为地下开采过程中产生的废气、废水等对植物和植被的影响，以及场内人员对植物的影响。同时开采过程中对植物的地下部分产生一定的影响。 （1）废气、废水等对植物和植被的影响 根据方案，由于矿山采用地上开采，地表土层需剥离，建设区域植被主要以乔木林为主，主要为毛竹林和杉木林、马尾松林，占地区的植被在评价区分布较广泛和常见，因此，本项目的施工对区域的植物和植被影响较小，仅为个体损失、植被生物量减少因此，废气废水对植物和植被的影响可控。 （2）人为干扰的影响 运营期人为活动将急剧增加，大大增加了人类活动对评价区植被进行干扰的可能性，并由此带来一些外来物种。当外来物种比土著物种能更好的适应和利用被干扰的环境时，可在一定范围内形成优势群落，并对土著物种产生一定的排斥，导致当地生存的物种数量的减少、树木逐渐的衰退，因此对外来物种的入侵应该引起足够的重视。 要求项目在开采过程建设单位需要严格落实边开采边复绿的生态恢复要求。同时，服务期满后立即对采场边坡和台阶等进行复垦绿化，在植被逐渐恢复后其对植被的影响将减缓；进行植被重建及矿区的绿化和生态建设工作，届时矿区将成为自然和人工复合的生态系统，对区域生态环境的影响减缓，区域内植被开始恢复。 （2）对生态功能影响 生态完整性具有丰富的内涵和很大的应用空间，对资源管理和生态评价有很重要的意义。生态系统作为自组织耗散结构，在与外界不断进行物质和能量的交换过程中，来到新的稳态。在环境压力变化时，生态系统会朝着以下几个方向发展：1）保持当前的运转状态。2）返回到之前的运转状态，系统完整性发生一定的变化。3）产生一个新的结构取代或增大原来的耗散结构。4）产生一个全新的结构，完全取代之前的生态结构，生态系统的完整性发生变化。5）生态系统崩溃，生态系统的完整性遭到完全破坏。 本项目采矿工程结束后，及时复垦，利用原表层土回填，种植原生植被，控制水土流失，修复破碎的生态系统，恢复土地斑块完整性，恢复植被分离度、层次，恢复景观多样性、增加优势度、连通性，尽量恢复原有斑块空间布局、形状和丰度，增加空间异质性，恢复植被覆盖、植被种类丰度，促进树木生长和鸟类丰富度等，控制外来入侵物种，重新建立空气、水体、土壤、生物体系。 项目采矿期会对生态完整性产生一定影响，闭坑恢复后，对生态完整性影响小，区域生态系统可以接受。 （3）植物多样性影响分析 由于植物生境的破坏，使得植被覆盖率降低，植物生产能力下降，生物多样性降低，从而导致环境功能的下降，再加上动物的迁移，使矿区范围内的总生物量减少，对局部区域的生物量有一定影响。但矿区所在地现存的植物物种是周边地区常见的物种，生态调查未发现区域范围内有受保护的珍稀植物。只要项目注意及时利用当地植被物种进行复垦绿化，不会对当地及邻近地区植物种类的生存和繁衍造成严重影响。 7.2对陆生动物的影响 矿山项目对动物资源的影响主要是在开采过程中掘进等作业会产生噪声，交通运输和施工人员的活动及使用机械也会产生的噪声，将会对附近栖息在灌草丛中的小型野生动物如昆虫类、爬行类、鸟类及小型哺乳动物产生一定影响，对其正常生活产生干扰，造成其大部分迁离其原栖息地。 由于机械、运输车辆等工作噪声均产生于项目边界内，经距离衰减后矿区边界的噪声排放值将低于60dB(A)（昼间）。 此外，本项目在一定程度上对占地工程的自然植被进行剥离，对动物生活的栖息地造成了一定的破坏，且矿区道路和矿区人工建筑将对原有的动物栖息地起到分割和阻隔作用，使生境岛屿化，动物活动范围受到限制。由于项目矿区周边地区环境条件与开采区域相同，野生动物可就近迁入周边地区继续生存繁衍，项目矿山开采对其造成的影响较小，不会造成毁灭性影响，在项目服务期满后将逐步得到恢复。 综合分析，项目生产产生的噪声以及工程占地，对区域内动物资源有一定影响，但影响范围是局部的，强度也不大，不会威胁到该区域野生动物的物种生存，动物资源在项目服务期满后将逐步得到恢复。而项目矿区周边地区环境条件与开采区域相同，野生动物可就近迁入周边地区继续生存繁衍，对整个地区生态系统的功能和稳定性不会产生大的影响，也不会引起物种的损失。 7.3景观影响 采矿活动将彻底改变矿区原有的地形地貌和生态系统的结构功能。原有的景观格局不复存在，尤其是露天采场及采矿工业场地的建设，景观将由丘陵山地景观转变露天采场及采矿工业场地景观，使矿区景观的总体异质性有所提高。 矿区占用大量林地，取而代之的是裸露着矿石的露天采场，虽然部分被毁植被可分期进行植被恢复，但在全面生态修复后的5年内生态功能难以恢复到原有的水平。因此，矿区的开采活动将使自然生态系统的稳定性受到一定的影响。但从整个评价区域内来分析，这种影响相对较小，待服务期满后对进行全面的生态恢复及植被恢复后，将会得到一定程度的恢复和改善。 7.4水土流失影响 影响本项目的水土流失的因素主要有两个方面：一是自然因素，如：地形、地貌、水文气象、土壤、植被等因素。降雨是本项目区造成水土流失的最主要原动力，地表径流则搬运和冲刷地面泥沙，特别是高强度暴雨，会形成集中的径流，其冲刷泥沙的能力大大加强，地形地貌作为承载泥沙的主题直接影响水土流失的程度和污染范围。二是人为活动方面，主要表现在工程扰动和损坏植被，矿区内受人为活动影响强烈，堆放矿石及弃渣也形成高陡人工边坡，植被被毁灭性的破坏，以至于无法恢复；矿道路也产生不少表土裸露的地面，在雨水的冲刷作用下容易发生水土流失；而且这些边坡在水力的进一步作用下，可能诱发边坡位移、失稳轻者破坏下游植被，重者演变成泥石流。现建设单位已委托相关单位编制水土保持方案，对水土流失量及防治措施进行详细评价。 工程生产运行期在项目建设区合理布设好水土保持措施，才能有效的防治和减少本工程建设带来的新增水土流失，并减少生产运行期间的水土流失危害。采场区是水土保持的重点区域，建设期是水土流失的重点时段，同时也是水土保持监测的重点。 7.5土地利用类型的影响 根据区域地质资料及勘察结果，场区存在较深溶洞，但其对地基基础的影响较小，未发现泥石流、崩塌、滑坡等影响场地稳定性的不良地质作用和地质灾害，未见其它埋藏的河道、沟浜、墓穴等其它对工程不利的埋藏物。矿山范围属农村地区，植被主要有松、杉、枫等用材树种，草本植物有茅类、蒿类、狗尾草等，物种单一；在开采完成后回填并进行植树返绿，基本不会影响土地类型。 8、退役期生态环境影响分析 本矿山项目设计服务年限为10.6年，其后将退役，不再产生生产废水和废气、固体废物和工业噪声，也不再会对环境产生不利影响。但若矿山退役期不落实水土保持方案、复垦计划以及生态恢复，则对开发区域带来极为严重的环境影响。其主要的环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏等问题。因此退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。 根据国土资源部关于印发《十三五”国土资源生态建设和环境保护规划》及《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国家环境保护部、国土资源部、科技部环发〔2005〕09号文）中规定，矿山企业必须依法履行环境保护、土地复垦等义务，大力加强矿山生态环境恢复治理。加快对矿山损毁土地进行复垦，对矿山“三废进行综合治理、综合利用”。矿山服务期满后，应当按照国家有关环境保护规定进行封场，并对矿山进行生态恢复，防止造成环境污染和生态破坏。矿山服务期满的主要生态问题为区域生态环境的恢复治理工作，具体包括：开采区生态恢复：矿区道路的土地修复及植被恢复等。经过水土保持、土地修复植被恢复等措施的逐步实施，矿区生态环境会得到逐步改善，只是原来的景观格局和土地利用情况发生了变化。 矿山在衰竭后期至退役期的时段内，与初采期和盛采期相比对自然环境诸要素的影响趋于减缓，主要体现在以下几个方面： ①随着资源的枯竭，与矿山开发有关的矿产开采的各产污设备也将完成其服务功能，因此这些产污环节也将减弱或消失，如地面污废水的产生、设备噪声、环境空气污染物等，区域环境质量有所好转。 ②在矿山退役后，矿山开发场所景观与自然景观不相协调，应对其进行平整，恢复植被以减轻对自然景观的影响。 ③本项目设置配套建设工业广场，随着开采结束，工业广场内设备设施均会进行拆除。 矿山退役期主要对采矿区和临时堆场采取土地复垦和生态恢复措施。随着地表植被的恢复，矿山水土流失得到有效控制，同时对矿区自然景观和环境生态朝着有利的方向发展。 综上所述，本项目在闭矿后将对矿区开采区、矿区道路等全部进行复垦或绿化，所贮存的固体废物性质趋于稳定，对环境的不利影响将逐步消失，矿区开采区表面造地、复垦绿化的完成，使得生态环境得到恢复。矿开采破坏了开采境界内的地形、地貌。项目服务期满后通过对矿区进行复垦治理，及时进行生态恢复，可把对土地利用结构的影响降低到最小。 同时，在矿山开采过程中采矿权人应当切实提高思想认识，树立绿色发展理念，规范矿山管理，推进科技创新，落实节约资源、节能减排、保护环境、促进矿区和谐等社会责任，加强企业文化建设，积极建设绿色矿山，做到应建必建。严格按照省级绿色矿山建设标准要求，重点做好矿区降尘降噪、环境绿化工作，优化矿区生态环境；提高矿山数字化自动化水平；加大矿山资源综合利用，节能减排；加强矿区的环境保护与生态环境建设，实现“边生产，边建设，边复垦，边治理”；加强社区和谐和企业文化建设，使矿山能达到资源利用高效化，开采方式科学化，生产工艺先进化、环保化，企业管理规范化，矿山环境生态化，矿地建设和谐化，有效推进绿色矿山的建设工作。 9、运输对沿线居民的影响分析 项目产品由汽车运输，交通道路主要为矿山道路与县道。沿线居民主要为县道周边居民。运输道路距周边居民点最近距离为5m，主要影响为运输扬尘和运输噪声。 对运输产生的无组织排放粉尘，建议采取设专人对运输道路进行定期清扫、洒水；对运输车辆提出要求，严禁石料超出箱板，并加盖篷布防止洒落，减少无组织排放量。通过这些措施，可以有效的减少运输扬尘的产生量，对周围环境影响较小。 运输噪声：运输车辆在运输方料和废石过程产生的运输道路，对沿线居民点有一定的影响。 为防止进矿道路运输噪声对环境造成的影响，应采取以下防治措施： （1）进矿车辆应严格执行机动车辆噪声限值控制法规和标准；严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声；重点检测和控制、定期保养和大修高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备； （2）严格控制进出矿区车辆的运输，同时应控制进出车辆车速，尽量降低车速，分散进出；同时要求夜间（22:00~次日6:00）禁止运输； （3）运输车辆应控制装载量，严禁超载； 通过采取以上措施可降低运输噪声对沿线居民的影响，项目运输噪声对声环境影响较小。 综上，在采取以上措施后，本项目道路运输对沿线居民点影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、工程选址合理性分析 本项目矿区位于湖南省岳阳市湘阴县静河镇共荣村、龙潭寺村，左临石沙线，右靠洋沙湖撇洪渠，右侧公路为许广高速；区域内主要的矿产为建筑用砂，属新建矿山，矿山现状未开采，但矿区曾经有民采活动，目前矿区范围内揭露有3个民采老采场，为当地乱掘而成。 根据《湘阴县人民政府 关于同意<湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿矿区土地使用方案>的批复》（湘阴政函〔2022〕242号）：原则同意《土地使用方案》涉及总用地面积46.6094公顷（包括露天开采区43.0051公顷，工业广场3.1353公顷，拟建村道0.4690公顷）（详见附件5）；同时根据《岳阳市自然资源局和规划局 关于对湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿采矿权申请范围的审查意见》：该采矿权符合设置要求，原则同意核查报告划定矿区范围（详见附件11）。 根据《湘阴县静河镇共荣建筑用砂矿采矿权申请范围核查报告》评审意见书（岳采矿权核查评字〔2021〕号）：拟设采矿权范围不在城乡建设和国家重大工程建设规划区；无建设用地；未占用基本农田；矿区范围及周边1000m以内无铁路，矿界外50m范围内无县级以上公路、民房等建筑（拟设矿界外设置的安全距离为50米，已由当地安全行政主管部门出具了因无爆破作业拟设矿界外50米内不影响公路与民房等建筑安全使用的相关认定或批复意见）；与各类自然保护地、生态保护红线无重叠，与省级和国家级公益林均无重叠；符合“三线一单”管控要求（具体详见附件10）。 项目于2023年1月18日取得《湘阴县自然资源局 关于湘阴县静河镇共荣矿区建筑用砂矿项目不涉及调整前后生态保护红线的情况说明》：项目现状为林地、耕地、园地等；并与湘阴县“三区三线”划定最新成果进行衔接，确认项目不涉及调整前后的生态保护红线（具体详见附件12）；于2023年1月20日取得《湘阴县林业局 关于湘阴县静河镇共荣矿区建筑用砂矿建设项目选址意见》：项目区不在城市规划区范围内，不涉及国有林场、重要湿地、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、国家级公益林等敏感区域，原则同意项目选址（具体详见附件13）。 本项目矿山配套建设工业广场，矿山为新设，目前未开采，矿山前期无工业广场。考虑矿山开采规模较大的特点和项目要求，基建时矿山工业广场内主要设生产加工区、办公生活区等，本项目工业广场拟设于矿区中东部的原老民采坑及附近。 根据前文分析，经采取洒水抑尘、路面硬化等措施后，项目粉尘等大气污染物排放符合相关标准要求；运营期员工生活污水经隔油池、化粪池处理后，矿区绿化、周边林地、菜地等施肥；生产工艺废水经沉淀处理后，全部回用，不外排；项目矿区开采及加工对周边敏感保护目标噪声影响较小。 因此，项目周边环境敏感程度较低，环境质量现状较好，无明显环境制约因素。从环境保护的角度而言，本项目的选址合理可行。 2、表土临时堆置场选址合理性分析 根据《湖南省湘阴县共荣矿区建筑用砂矿开发利用方案》：“本矿采石场开采境界内的总剥离量较大，根据矿山开采的特点，结合矿区周边的地形条件，矿区周边地形较平坦，而且大部分为基本农田，矿区外及周边不宜设排土场，考虑到剥离土综合利用，矿山不设置专门的排土场。” 由于本矿山开采过程中，考虑边开采边治理恢复覆土用，因此在采矿区南侧裸露平地设置表土临时堆置场进行临时堆置；根据《湖南省岳阳市湘阴县共荣矿区建筑用砂项目工业广场及附属工程初步设计报告》：表土临时堆置区总面积2.80hm2，可以堆高3-7米（以堆高5米左右计），主要用于堆放场内所剥离的表土，应用于绿色矿山复绿。同时，表土临时堆置场采用防尘网覆盖、喷雾除尘等降尘措施，减少粉尘排放。 表土临时堆置场的设置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；堆置场周边无敏感点，场内未发育断层、断层破碎带及溶洞区，也未发育滑坡及泥石流，不属于自然保护区、风景名胜区。因此该临时排土场的选址是可行的。 综上所述，项目建设选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 为使施工过程中产生的粉尘、扬尘影响降低到最低程度，同时，本项目需建设工业广场，为了降低工业广场建设时期扬尘的产生量，减少施工扬尘对周围环境敏感点的影响，保护大气环境，施工单位应严格按照《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年12月1日）要求，对扬尘控制采取如下措施： 一、工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求： （1）施工现场出入口应当公示扬尘污染防治措施、负责人，扬尘监督管理部门以及举报电话等信息； （2）城市主要路段、一般路段的施工工地应当分别设置高度不低于二点五米、一点八米的硬质封闭围挡或者围墙； （3）施工工地的出入口通道内侧安装车辆冲洗设施和污水沉淀池，并定期清扫周边道路，保证出场车辆和周边道路洁净； （4）对施工工地出入口、主要道路、加工区和物料堆放场地进行硬化并辅以喷淋洒水等措施，对其他场地进行覆盖或者临时绿化； （5）对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者集中、分类堆放，采取覆盖、喷淋洒水等有效防尘措施，并使用专业车辆运输； （6）对建筑垃圾、建筑土石方及其他废弃物应当在四十八小时内运到指定地点处置，不能及时清运的，应当采取防尘网或者防尘布等覆盖措施； （7）按照市人民政府的规定使用预拌混凝土、预拌砂浆； （8）采取分段作业、择时施工、洒水防尘等措施，降低扬尘污染。 （9）建设用地范围内的裸露泥地，应当进行绿化，不具备绿化条件的，应当实施硬化或者覆盖。 二、房屋建筑及其附属设施建设工程施工、房屋装饰装修工程施工，还应当符合下列扬尘污染防治要求： （1）土石方作业阶段应当采取覆盖、喷淋洒水等防尘措施，达到作业区扬尘不扩散到界外，施工现场非作业区目测无扬尘的要求； （2）建筑施工脚手架外侧应当设置符合标准的密目防尘网或者防尘布，拆除时应当采取喷淋洒水等防尘措施； （3）对楼层、高处平台等进行建筑垃圾清理时，应当采取喷淋洒水等防尘措施；楼层内清扫出的建筑垃圾，应当密封清运，禁止高空抛掷、扬撒。 （4）易产生扬尘污染的装饰装修材料采取覆盖措施； （5）墙体拆改、开槽切割等采取局部覆盖、喷淋等防尘措施； （6）及时封闭清运装饰装修垃圾，禁止高空抛掷、扬撒。 经采取上述措施后，会减轻工业广场建设施工期扬尘对周围环境的影响。同时施工期需使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 综上所述，项目工业广场建设施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束；但项目仍需严格按照《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）、《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年12月1日）、《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告〔2015〕5号）、《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发〔2016〕27号）要求落实扬尘防治措施；施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡；严禁大风、暴雨等恶劣天气施工，配备洒水设备并定期洒水抑尘；运送散装物料的车辆须采取密封方式或篷布遮盖，避免沿途洒漏；施工完成后及时完成渣土清理和植被绿化工作。采取上述措施后，施工期的废气对周边环境的影响较小，措施可行。 2、地表水环境保护措施 施工废水通过沉淀后回用于设备冲洗、场地浇洒等，不外排；生活污水依托已有处理设施进行处理。 在回填土堆放场、施工泥浆产生点设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后收集于贮水池，用于植物浇灌。 工程施工期间，施工废水严禁外排。 3、声环境保护措施 为减少其噪声影响，建设单位和施工单位必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等的规定执行。另外，建议从以下几方面采取适当的措施来减轻其噪声的影响。 （1）合理选择施工时间：施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，高噪声设备避免在中午12:00~14:00及夜间22:00~翌日6:00之间进行作业，同时应避免高噪声设备同时施工。 （2）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区远离村庄，在施工边界设临时隔声屏，以减少噪声对周边村民的影响。 （3）物料运输应尽量安排在昼间进行，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （4）合理布置施工机械和施工强度，作好施工组织，在高噪声设备周围设置屏蔽物，对附近操作的作业人员配戴防护耳塞，降低对操作人员的影响。 （5）对施工场地噪声除采取以上降噪措施外，建设过程中应与周围的村民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前报请有关部门批准，并向施工场地周围的村民发布公告，以征得公众的理解和支持。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况及时处理，对高噪声源进行积极治理或更严格限制其作业时间。 只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，施工过程中产生的噪声是可以得到有效的控制，不会对周围声环境带来明显影响，措施可行。 4、固体废物防治措施 为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： （1）废弃建材、建筑垃圾运往指定地点，不得影响周围环境及人员、车辆出行，不得将以上堆置物放在村庄的上风向。 （2）施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境。 （3）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （4）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。 综上所述，项目施工期在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响，措施可行。 5、土壤环境保护措施 施工期施工废水沉淀后回用于设备冲洗、场地浇洒等，生活污水依托已有处理设施进行处理，无废水外排；施工期间采取洒水、覆盖等措施降低施工粉尘飞扬；施工固体废物及时清运；沉砂池等均采取防渗。不会对土壤环境造成较大影响。 6、生态环境保护措施 （1）建设单位应合理安排施工进度，随时施工随时保护，减少施工面的裸露时间，对形成的裸露土地，平整土地后及时镇压，消除松软地表，然后尽快恢复林草植被；同时还应及时处理施工地的挖方，对工地内产生的挖方需要利用的应适时夯实填埋，以便尽可能减少现场堆放时间。在施工过程中，尽量减小和有效控制对施工区域生态环境的影响范围和程度。 （2）优化施工组织设计 建设单位应对土石方挖、填方案等进行周密论证，优选出水土流失少的方案，并需作好以下工作： ①施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。 ②挖方的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 （3）严格禁止施工场地外部径流流进工地，同时减少施工现场内侵蚀径流，在施工周围布置外排水沟或撇水沟，施工现场内外径流分开排放。 （4）及时绿化、恢复植被 对不是工程要求必须改变地貌形态的场地，尽量减少其扰动，在施工过程中还应采用及时种植草皮等措施恢复或绿化裸露的地面的植被覆盖率；无论填、挖工程或堆土堆都应及时恢复植被或绿化。 （5）加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，暴雨时不施工，减少水土流失量。 （6）施工对绿化的保护和恢复措施 施工过程中应注意保护相邻地带的树木、绿地等植被，尽量减少对现状树木的破坏。 采取系列生态恢复和补偿措施后，本项目建成后对项目区域的生态环境影响较小，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 1.1大气环境治理措施可行性分析 （1）露天采场覆盖层剥离粉尘、开采粉尘治理措施 采取在露天采场覆盖层剥离及开采工作面洒水增加土壤持水率、降低挖斗卸料高度，挖采过程中采用喷雾机喷雾除尘等措施可以有效降低采剥过程中粉尘的产生与排放。 （2）铲装粉尘治理措施 装卸作业的防尘主要手段是洒水降低空气含尘量，在装载机上安装喷雾洒水装置，用水泵将水加压送至喷雾器，向铲头方向洒水。该方法可以起到良好的降尘效果。在汽车自卸石料时，应洒水降尘。 （3）表土临时堆置场治理措施 堆置场遇到大风会有扬尘产生，堆场扬尘属于无组织排放，建议建设单位对堆场采用防尘网覆盖、采用喷雾机喷雾除尘等降尘措施降低粉尘的排放量。 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），矿山企业应采取如下措施避免或减轻大气污染： ①采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。 ②勘探、采矿及选矿作业均采用湿法作业。 ③矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，道路出口设置车辆冲洗池，运输车辆采取围挡、遮盖等措施。 ④矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 本项目在整个开采所采取的粉尘治理均能满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的要求。 （3）制砂粉尘治理措施 本项目采取皮带输送机封闭运输，输送转接处及卸料处设置喷淋设施，同时砂石破碎、筛分均为封闭加工且安装喷雾抑尘设施以降低粉尘的产生与排放。 （4）产品运输粉尘、运输车辆及机械燃油尾气治理措施 汽车路面防尘措施主要采用洒水为主，适当提高洒水频率，采用喷雾、洒水等方式进行除尘，喷淋强度应达到或略超过项目区的蒸发强度，该方法简便及防尘效果好。矿区道路出口设置车辆冲洗池，出矿区前搞好外部清洁，清洗车辆轮胎及底盘泥土，避免车辆将泥土带至外部道路；控制车辆行驶速度、清理道路表面粉尘；运输车辆采用遮盖措施，运输车辆采取密闭措施，装载不宜过满，保证运输过程不洒落；控制车速，采取上述措施后，可减少运输线路产生的扬尘量。选择优质燃料、匀速行驶、保持良好车况等可减少车辆尾气的产生。 （5）食堂油烟处理措施 本项目食堂安装抽油烟机，油烟经管道引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求。 1.2大气环境治理措施经济可行性分析 本项目粉尘治理措施主要为湿法除尘。水喷淋装置的成本相对较低，投资很小，属于较合理范围，因此废气治理措施在经济上是可行的。 2、地表水环境保护措施 2.1地表水环境保护措施技术可行性分析 （1）生活污水 本项目运营期生活污水产生量约为3.36m3/d（1008m3/a），经隔油池、化粪池处理后用于矿区绿化、周边林地、菜地等施肥。 本项目员工生活污水排放量为3.36m3/d。根据初步设计报告，本项目工业广场内综合楼、职工宿舍、计量间分别设置一个化粪池，化粪池容积分别为10m3、10m3、1m3（总容积21m3），生活污水3.36m3<化粪池21m3，可完全接纳本项目生活污水，能贮存约6天。生活污水经化粪池处理后用于周边施肥，可实现生活污水资源化，因此，排入化粪池处理措施是可行的。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目四周林地围绕，植被覆盖率好，林地面积约10亩，可完全消化本项目生活污水。因此，本项目生活污水经处理后用于周边施肥措施可行。 （2）洗砂废水 本项目运营期洗砂废水产生量为1329.66m3/d，根据初步设计报告，工业场区拟设置2台1000m3浓缩罐和1台930m3清水罐及1处1000m3二级沉淀回用水池用于处理洗砂废水；浓缩罐拟采用气浮浓缩法进行，气浮浓缩是使溶于水中的气体以微气泡的形式释放出来，并能迅速又均匀的附着于污泥固体颗粒上，使固体颗粒的密度小于水而产生上浮，从而达到固体颗粒与水分离的方法。该方法泥水分离效果好，所需土地面积少，臭气产生较小，可使砂砾不混于浓缩污泥中，产生的污泥后暂存于场外污泥暂存池内（污泥暂存池位于生产加工车间北侧，地面需进行硬化防渗处理三面进行围档，设围堰或截留沟等截水设施，防止污泥渗漏及雨天地表径流冲刷；建议容积设至少600m3，按照污泥含水率为30%计，在场内能暂存约2天）。 本项目洗砂废水主要污染物为SS，经废水设备处理后回用于洗砂工序，不外排，该处理措施可行。 （3）车辆冲洗废水 本项目车辆冲洗废水产生量约为2.7m3/d，车辆冲洗拟设置废水三级沉淀池约10m3，可容纳每日洗车废水，洗车用水水质要求不高，主要污染物为SS，冲洗废水经过沉淀处理后回用于车辆冲洗，不排放，该处理措施可行。 （4）初期雨水 矿区初期雨水经区域内设置的截排水沟收集于临时沉砂池中，经沉淀后回用于矿区用水。项目矿区无外来污染源，矿石不含重金属、放射性物质等，初期雨水主要污染物是SS。项目拟在矿区边界处设置约2544m排水沟及6处沉砂池，修建的沉砂池均位于地势较低的地方，雨水能通过重力自流至池体；建议每处沉砂池容积至少为80m3，能够容纳产生的初期雨水，不会外排影响周围环境。项目地面降尘对水质要求不高，因此初期雨水经沉淀后可以用于地面降尘。因此本项目的初期雨水治理措施具有可行性。 2.2地表水环境保护措施经济可行性论证 沉砂池是去除水中悬浮物的一种构筑物，具有沉淀效果稳定，处理可靠，操作简便，维修工作量小等特点。同时该法不需添加任何药剂，需设专人管，定期将淤泥清走。沉砂池成本相对较低，投资很小，属于较合理范围，因此废水治理措施基建在经济上是可行的。 本项目均采用物理沉降的方式，生产废水中主要污染物为SS，是比重较大的颗粒，可以采用自然沉降的方式。且厂区抑尘及加工洗砂对水质要求不高，不仅能减少项目的新鲜水用量，而且可以降低对外环境地表水体的影响。因此，本项目收集的废水、初期雨水经沉淀后回用技术上是可行的。 3、声环境保护措施 3.1声环境保护措施技术可行性分析 （1）开采噪声防治措施 矿山开采过程中铲装、装卸、运输等环节都将产生不同程度的噪声。高噪声设备主要为挖掘机、自卸车等。对于采矿现场，高噪声设备在作业时尽量布置在有天然屏障（土坡、山丘）的地方，或者利用其他隔声材料和隔声结构来阻挡噪声的传播；开采保持湿式作业，并定期对机械设备进行维修及保养，以保证设备的正常运转，避免不正常的设备噪声产生。 （2）运输噪声防治措施 本项目公路汽车开拓及移动式皮带运输，公路运输时要求司机少按喇叭，控制车速、严禁鸣号，严禁超载超速，禁止在午休时间和晚上运输，矿山应定期维护维修外运路面，减少对路面的损坏，道路两侧加强绿化，注重乔、灌、草的结合，进一步减少其对道路周边环境的影响。 （3）生产加工防治措施 本项目工业广场生产加工噪声的措施主要有：选用低噪声设备或自带消音设施的设备，同时采取设备基础减振（如增设减振垫等）；合理布局，对高噪声设备，在布置上尽量远离生活区及居民区；运行设备应做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行；同时加强工业场区绿化，以减少噪声对周边环境的影响。 在采取相应措施后，再经过传播距离衰减，可以实现噪声在厂（矿）界达标排放，使项目对敏感点噪声控制到可接受程度，不会对区域声环境质量产生明显影响。 3.2声环境保护措施经济可行性分析 本项目噪声污染治理措施投资较小，在建设单位可承受范围内，此外采用上述治理措施后可有效治理噪声污染，降低对周围声环境质量的影响，产生较好的社会效益。因此本项目噪声治理措施在经济上是可行的。 4、固体废物防治措施 4.1固废治理措施技术可行性分析 项目固废主要为员工生活垃圾、剥离表土、尾泥（污泥）、废含油抹布和手套、废润滑油、废油桶。 员工生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处理。 剥离表土暂存于表土临时堆置场用于矿区复垦复绿。 沉砂池沉渣收集后暂存于泥饼池后外运用于湘阴县高新区建设用填方。 废含油抹布和手套、废润滑油、废油桶分类暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置。 以上固废均得到有效处理，措施可行。 4.2危废暂存间设置要求 本项目所产生并需暂存于危险废物暂存间的危险废物产生量为0.52t/a，固废综合密度按1t/m3计，则暂存一年所需容积约0.52m3。危险废物暂存间占地面积2m2，有效高度2m，则有效容积为4m3，可满足储存要求。因此，本项目危险废物暂存间设置可行。 （1）贮存仓库设置要求 危险废物仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括： ①危险废物采用合适的相容容器存放；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ②危险废物贮存场所的基础必须防渗，铺设的防渗层防渗性能不得低于1m厚、渗透系数≤10-7cm/s粘土层的防渗性能，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑧应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑨贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 （2）日常管理和台账要求 一般工业固废交由合法、合规的单位收集处理。若本项目一般工业固废涉及跨省利用的，由本市固体废物产生单位或集中收集单位按本通知要求，在转移前通过“一网通办”向生态环境部门进行备案，经备案通过后方可转移。 建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危险废物委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求，做到：坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 5、土壤环境保护措施 本项目拟采用以下土壤质量控制和修复措施： （1）熟土再利用：剥离期，把表层含腐殖质熟土临时堆置，在开采结束后，利用表层熟土作为复垦的基质。 （2）利用乡土植物调控土壤结构和理化性质，及时复垦。复垦是矿山开采后重要的一环。尽量利用乡土植物和本地土壤作为植土，及时复绿，减少水土流失和雨水淋溶。乡土植物对土壤具有很强的适应性的调节能力，利用本地土壤也保证的土壤基本元素的稳定，避免土壤酸碱化。减少水土流失和雨水淋溶可保证土壤易溶元素的稳定。 （3）控制本矿区的采矿弃土、沉砂池沉渣等合理处置，不进入外环境，保持土壤成分稳定。 采用上述土壤质量控制和修复措施后，项目开采前后土壤成份无较大变动，土壤酸碱性基本不变；复垦期，乡土植物可以顺利生长并繁衍后代；开采后对区域土壤环境影响很小。采用植物和工程措施后，土壤结构和性质可以短时间内恢复，不会造成土壤贫瘠化问题，对土壤结构和性质的影响较小，是可以接受的。 6、生态环境保护措施 6.1生态修复措施 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），生态恢复应注意以下方面： （1）采矿区生态恢复 ①边坡进行防护加固，防止塌陷，边坡治理后应保持稳定。非干旱地区采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合（GB50433-2008）的相关要求； ②恢复后的采场进行土地资源再利用时，再坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 （3）矿区道路生态修复 ①矿区道路应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施，严禁施工占用水塘和集体水库用地； ②矿区道路修建过程中应对道路两侧及时进行边坡硬化处理，并对道路两侧及时植树和植草绿化。道路绿化应以当地乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种，道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 根据以上论述可知，项目通过在采矿区、矿区道路等区域采用工程技术措施（疏排水工程、覆土工程等）、生物和化学措施（植被恢复、土壤改良等）实施生态修复，实施后生态复率可达100%，符合了《矿山生态环境保护与恢复理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的要求。 （3）生态环境保护措施 ①开采矿石岩层时，尽量保证周边围岩的稳定，建立实时的监测机制，做好周边岩体稳定性的预警，以防山体崩塌对周边环境及生物造成破坏。被剥离的表土必须堆放在指定的堆置场，禁止随意排弃表土，避免在矿区内增加新的扬尘污染和水土流失； ②合理安排矿山的基建施工进度，对采场采取上而下，分层台阶式开采。避免在多数植物花果期间大规模动工，同时对区域内的高大乔木进行异地种植，尽可能采用低噪声机械，减少设备噪声对野生动物的惊扰； ③露天开采形成矿坑后，需采取一定的安全措施和设置警示标志； ④尽量采用低噪声机械设备，对高强噪声源采取隔音降噪措施，以减轻生产噪声惊吓周围野生动物； ⑤加强对员工的宣传教育和管理，禁止滥捕乱猎，保护野生动物。如发现国家地方保护的濒危、珍稀野生动植物，需加强保护，及时上报相关部门； ⑥制定合理有效的规章制度，避免人为因素对矿山周围生态环境的破坏，明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，严禁烟火和破坏植被活动； ⑦建设单位应分片区开采，边开采边绿化、复垦。按照复垦方案和水土保持方案要求，及时进行造地复垦，切实落实生态保护措施； ⑧矿山应尽快制定“边开采边复垦”的生态恢复和补偿方案，落实生态恢复和补偿工作，通过采取废土回填及场地周围绿化等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程。结合本区生态环境和土地功能区划，本项目矿山开采完成后对终止使用的采场表面应采取整治和覆土措施，改造成可利用的土地。经过整治的土地，应根据其质量条件和项目区的需要，进一步对其地表加工处理，分别改造为农业、林业用地和其它用地。对矿山开采造成的生态破坏进行有效的补偿； ⑨编制水保持方案，严格按照水土保持方案设计中的要求采取水土保持相关措施，减少运营期水土流失量； ⑩项目的运营期和闭矿期都属于水流失重点防治时段。防治措施重点在于加强管理，以预防为主，通过覆土、土地整治和植树造林。根据各功能区特点布设适宜的工程和植物措施，有效控制水土流失。以土地整治和绿化工程相结合，合理利用土地资源，改善生态环境。 （4）闭矿期生态恢复措施 矿山服务期满后，如果采取措施不当或未采取防护措施，容易造成水土流失等自然灾害。 建议项目开采结束后对矿区进行复垦绿化，修复及复垦措施如下： ①技术措施 a、拆除及整平工程措施 拆除地面建筑设施及地面硬化物，并清运建筑垃圾，对场地进行整平。 b、翻耕、整平工程 清运或利用完后，采用推土机对场地进行翻耕、整平，推进方向由高处向低处。 c、覆土植树种草 表土临时堆置场暂存表土作为复垦耕植土使用，然后坑栽，需覆土，乔木选用柏树、玉兰等。 ②生物化学工程措施 a、土壤改良、培肥措施 土地翻耕后在坑穴内施基肥或化肥，基肥主要为有机肥料，须腐熟后才能施用；化肥主要选用复合肥。基肥要与土充分混匀，表层覆盖种植土，并充分浇水。 b、植物措施 通过人工整理和覆土措施后，及时种植树苗、撒播草种，逐渐恢复植被，保土保水，减少水土流失，增加绿化面积，改善生态环境。选择生长快、成活率高、适宜本地土壤生长的杉树作为恢复林地的主要树种。 ③复垦措施 露采场复垦方向为林草地，复垦工程包括覆土工程、场地平整、台阶外缘种植槽工程、植树、植草、植藤本类植物。 覆土工程。露采场的底盘及台阶修复复垦用土均采用表土。 场地平整。对露采场应进行人工平整，削放坡及找平，达到恢复植被的要求。 台阶外缘种植槽工程。对露采场台阶外沿修建砖砌种植槽，防止雨水冲刷，有利于水土保持，并达到恢复植被的要求。 ④植被恢复 a、植树、植草。场地平整后进行植树恢复植被。根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地按照乔木搭配灌木树种。 b、藤本植物。矿区开挖边坡采用上垂下爬的方式进行修复，于边坡顶部种植。 ⑤管护措施 对于复垦完毕的土地，需要三年的管护，防止复垦土地的退化。 6.2水土流失防治措施 矿山开采过程中，由于扰动地貌、平整场地等所造成的地表植被破坏和土壤裸露，遇到降雨天气，极易引起水土流失。裸露面被雨水冲刷流失的泥土随着径流的雨水流向低洼处或进入附近水体，会影响地表水水质，如果大量的泥土进入地表水体，会堵塞沟渠，并影响区域行洪等。为了有效防止水土流失，需采取如下措施： （1）运行期在开采前清表，清整表土，集中堆放于排土场；设置排水沟、沉砂池、铺彩条布等临时措施；采矿结束后对采矿区底部进行场地平整复绿，采矿边坡播撒草籽绿化，底部场地平整及边坡绿化前进行覆土。 （2）新开挖边坡要采取工程防护与绿化相结合的方法，尽可能种树植草，最大程度减轻工程构筑物占地对生态环境的影响。合理布置道路、设备等基础设施，尽可能减少土地的占用，控制导致土地退化的用地方式，使土地利用更趋合理。 （3）在排土场设置挡土墙、排水沟、沉砂池，播撒草籽、临时覆盖等措施，采矿结束后，将表土运走后进行场地平整及复绿。 切实遵循“三同时”制度，做到水土保持防护工程与主体工程施工同步进行；采场区开采过程中，需对矿区地表进行清基，剥离的表土堆置在临时排土场，后期用于矿区回填及迹地恢复；采场区开采过程中，定期观测各点的空间位置及其相对位置的变化，从而尽快地掌握地表移动变形的大小及规律，确保工程运行安全。在生产运行期（设计水平年后）引发的水土流失，应另行编制水土保持方案解决。 6.3绿色矿山 本项目在矿产资源开发全过程中，应实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的矿山。 在矿山建设过程中，绿色矿山建设重点工程如下： （1）矿容矿貌提升工程 工业场区：设置绿色矿山学习培训专用办公室等，根据各个房间的功能，墙壁上张贴相应的制度和宣传标准，对生活垃圾进行分类处理，建立卫生保洁制度。在矿山和加工厂管理区至生活区路段内不同地点设置体现矿山企业文化和绿色矿山文化的宣传标语和文化走廊。 生态护坡工程：矿山未来开采拟在矿区南部设置表土临时堆置场，周边设置临时挡土墙，建议设置为生态挡土墙，区域可种植爬山虎之类的藤类植物。 （2）矿区绿化工程 生活办公区：靠近道路侧及围墙设置花坛，种植观赏性植物。 运输道路：硬化区域运输道路，设置绿化带，采用大乔木和低矮灌木混交种植。 （3）地表变形人工常规监测工程 监测内容为宏观判断采坑边坡的稳定性和生物工程情况。巡查时注意工程施工中有无新的坡面危石、浮石出现，若有则应及时清除处理。监测频率为每月2次（常规监测选择有一定经验的职工进行定期监测），建立监测台账，并设置地质灾害应急预案。 6.4生态环境保护措施经济技术可行性分析 矿区应根据“谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益”的原则，缴纳矿山地质环境保护与土地复垦保证金。 （1）认真落实保证金制度 矿山应每年从生产经营收入中，提取经费用于当年度的矿山生态环境保护所需费用。同时应做好资金的使用管理，保证资金及时足额到位、实行专户存储、专款专用、不得挪作它用，以保障矿山生态环境保护与土地复垦工程顺利进行。本矿山生态环境保护未来按年度进行预存费用，在闭坑前一年预存完毕。 （2）确保各项资金能落实到位。 矿山地质环境保护与土地复垦行政管理部门，应根据矿山企业治理生态环境保护和土地复垦工作的进度状况、治理效果状况，及时返还全部或部分不同时段的恢复治理保证金，以保证矿山企业有足够的资金用于矿山生态环境保护与土地复垦工作。 综上，实施有效的水土保持和生态修复措施后，将有效地防止防治责任范围内及周边地区环境恶化，使采矿造成的水土流失得到有效控制，被破坏的植被得到恢复，有利于整个生态系统的平衡，减轻各种自然灾害可能造成的损失。 本项目属于自然资源开发项目，工程建设和运营中对区域生态环境的破坏是无可避免的。本着“谁破坏、谁恢复”的原则，企业应通过落实生态恢复措施来恢复和改善因本工程建设对生态环境的破坏，以最小生态代价获得项目建设的经济效益。实施有效的水土保持和生态恢复措施后，将使本工程建设带来的水土流失得到有效控制，在一定程度上恢复区域被破坏的生态环境。工程所采取的生态环境防护、恢复措施在技术上稳妥可靠，符合绿色矿山的建设要求，经济技术上是可行的。 7.环境风险防范措施 7.1表土临时堆置场风险防范措施 表土临时堆置场的事故主要来自于水土流失造成的滑坡、泥石流。在项目废土的暂存过程中应严格执行以下的治理措施： ①根据设计边界完成外部截水，废土堆场周边须设截水沟，防止山坡径流冲蚀堆置场， ②根据设计边界修筑坡底拦渣坝，防止松散泥土雨季流失； ③修筑临时堆置场专用排洪沟； ④在临时堆置场下游修建沉淀池，预防水土流失; ⑤施工后期应及时进行土地整治和绿化恢复。 项目临时堆置场采取上述各项临时挡拦工程措施和植物措施后，可保证临时排土场中的临时弃土的稳定性，措施可行。 7.2开采区地质灾害风险防范措施 完善管理措施。根据矿山的实际情况，认真开展矿区地质灾害调查、勘察与评价工作，掌握地质灾害的成因、发育情况与分布特点，准确圈出地质灾害易发区与危险区提出防治与保护的措施和方法，提供给有关部门设计与施工。建立健全地质灾害防治机构，重视防灾资金的投入。建立地质灾害监测预报系统，及时提供防灾信息。坚持矿业开发与地质灾害防治工程同时设计、同时施工、同时管理的方针。 滑坡防治措施：根据各地段边坡地质构造，岩层结构及其稳定性和滑坡特点，分别采取削坡减载、设挡土（碴）墙、封闭坡面、砌体护坡、打抗滑桩、植被等方法进行滑坡防治。 山体塌方防治措施，采取缓坡减灾、砌体加固和避免超高剥采方法。矿坑外山坡崩塌主要采取建防排水沟、砌挡土坝、种树等方法。 7.4火灾事故风险防范措施 ①消除和控制明火源，配备灭火器、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾； ②如发生事故，产生的消防废水需收集到沉淀池，确保消防废水不会直接排入水体； 7.5柴油泄漏风险防范措施 在项目现场准备好泄漏物清理工具和盛装容器，以便在泄漏事故发生后能及时清理泄漏物，防止污染物渗入地下水；在泄漏物清理后及时用水冲洗地面；准备好土壤挖掘工具和盛装容器，以便能及时处理受泄漏物影响的土壤，防止土壤中污染物进一步下渗从而影响地下水。 7.6其他风险防范措施 建议本矿区成立应急预案小组，规范其职责是在发生环境风险事故时，分析灾情、确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，发布组织指挥救援队伍，向各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，如有需要则发出救援请求，并负责组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训，平时负责本预案的制定、修订，检查督促做好风险事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练等活动。 综上，在采取以上措施后，能够将项目运营期对环境的影响降至最低，措施可行。 |
| 其他 | 1、环境监测计划 1.1施工期 为了及时了解和掌握建设项目施工期主要污染源污染物的排放状况，项目建设单位应定期委托有资质的环境监测单位对施工期主要污染源排放的污染物进行监测。主要监测内容详见下表。 表5-1 施工期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 大气污染源; 施工场界四周; TSP; 1次/季度，每次1天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 噪声; 施工场界四周; 等效连续A声级; 1天/季度，昼夜各1次; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 1.2运营期 （1）废气与噪声监测 表5-2 运营期废气与噪声监测计划表 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 采矿区边界(上风向1个点，下风向3个点); TSP; 1次/季度，每次1天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 采矿区、加工区边界1m处; 等效连续A声级; 1天/季度，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. （2）生态监测 主要监测运营期土地复垦、绿化的生态恢复措施，监测内容为植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。 监测方法为样方随机调查法，每年监测2次，在露天采矿区、表土临时堆置场、道路周边随机设置监测点位，具体监测点位可参考附图14。运营期间应加强对复垦措施的日常维护，掌握植物生长情况，保证种植的成活率，定期查看植物长势，对于不成活坏死的植物，应及时清除、补种。 1.3闭场后期环境跟踪监测 本着“谁污染谁治理，谁开发谁保护，谁破坏谁恢复”的原则，建设单位应根据闭坑矿山地质环境问题制定科学合理的治理方案，充分利用矿区废弃资源回填采空，因矿制宜进行闭坑后的土地复垦、绿化，不能给当地生态环境、农业生产和附近居民生活造成新的危害。 （1）生态恢复监测 项目闭场后对各区域进行土地复垦、绿化的生态恢复措施。监测内容为植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。 监测方法为样方随机调查法，每年监测2次，加强对复垦措施的日常维护，掌握植物生长情况，保证种植的成活率，定期查看植物长势，对于不成活坏死的植物，应及时清除、补种。经过1年时间，植物大部分已稳定生长，区域生态基本恢复，后期可1年监测1次。 （2）露采雨水排放监测 项目闭场后，大部分用地刚进行土地复垦和绿化，植被还未稳定生长，无法起到固土作用，故此时遭遇雨水天气，还会造成水土流失。因此还需对沉砂池出水进行监测，保证露采雨水经沉淀处理后能达标排放，不对下游河流以及农田等造成影响。植被生长稳定期按1年计，1年后植被能起到固土作用，雨季时产生的水土流失较弱，沉砂池出水能保证达标排放。此时闭场后的露采雨水监测只需1年的跟踪监测。 在沉砂池出水口设监测点1个，4-6月每个月观测一次，其余每3个月观测一次，24小时暴雨量超过50mm的时候增加一次监测。 （3）崩塌、滑坡监测 项目闭场后各开采平台之间形成边坡，由于地表径流冲蚀作用容易发生崩塌和滑坡。待项目生态恢复稳定后，场内的乔木、灌木根须发达，固土能力强，边坡较难发生相对位移而产生崩塌、滑坡。 闭场后在露天采场内，监测线可垂直边坡倾向方位布设，每隔50~100m布置一条监测线，沿监测线走向每隔1-2个台阶布设一个移动监测点，布设监测点约40-50个。监测线与监测点形成监测网，可有效地监测露天采场边坡变形情况。闭场后前5年，每季度应监测一次，在汛期、雨季等情况下应每天一次连续跟踪监测；闭场5年后，每半年监测一次。 |
| 环保投资 | 本项目总投资约11669.26万元，其中环保投资约为641万元，占总投资额的5.49%，具体见下表。 表5-3 项目环保投资一览表 序号; 项目; 防治措施及设施; 投资额（万元）. 1; 废气; 洒水车、设置喷雾洒水设施、装卸、道路、临时堆置场及生产加工等作业环节进行喷雾洒水降尘; 50.0. 2; 废水; 生活污水经隔油池、化粪池处理; 5.0. 浓缩罐+清水罐+二级沉淀回用水池；三级沉淀池；排水沟、临时沉砂池; 60.0. 3; 噪声防治; 合理布局、基础减震、隔声、消声等; 6.0. 4; 固废; 垃圾桶；危废暂存间；泥饼暂存池；挡土墙、临时堆置场（覆盖、洒水）; 15.0. 5; 绿化; 生产加工厂区绿化; 15.0. 6; 生态恢复; 矿山地质环境治理和土地复垦；边坡防护；植被恢复；截排水设施; 460.0. 7; 风险; 储罐、污泥暂存池防渗，编制风险应急预案等; 30.0. 合计; 641.0. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 避免雨季施工，边施工边绿化，合理安排施工计划。 | 临时施工场地落实复垦措施 | 加强绿化措施，做到适地适树，应种植常绿乔、灌木以及布置花卉、草坪等 | 达到生态恢复和改善景观的目的 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀后回用；生活污水依托已有处理设施处理 | 截排水沟、沉砂池，无废水外排 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边施肥；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用冲洗，洗砂废水经浓缩罐+清水罐+沉淀回用水池处理后回用于洗砂，初期雨水经排水沟收集至沉砂池处理后回用于厂区抑尘 | 隔油池+化粪池；浓缩罐+清水罐+沉淀回用水池；沉淀池；截排水沟、沉砂池，无废水外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 加强施工机械的维修、管理、选用低噪声设备 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求 | 设备远离居民点放置（合理布局），选择低噪声型设备，基础减振，隔声，加强厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水降尘、选择无风或微风的天气条件下进行装卸作业、规范作业、减低卸料高度；定期洒水并清扫路面、对运输物料进行加盖帆布并限制车速 | 《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）无组织排放浓度限值 | 采挖面洒水润湿，装车雾化洒水降尘，定期洒水并清扫路面、对运输物料进行加盖帆布并限制车速，洒水降尘、规范作业、减低卸料高度，堆置场做好覆盖，设挡土墙、排水沟等；洗砂工序喷淋；食堂油烟由抽油烟机引至屋顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）无组织排放浓度限值；《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 |
| 固体废物 | 及时清运建筑垃圾 | 合理处置 | 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理；剥离表土暂存于临时排土场，用于后期矿区复绿覆土；尾泥（污泥）暂存于泥饼池后外运用于湘阴县高新区建设用填方；废含油抹布和手套、废润滑油、废油桶分类暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置 | 资源再生利用、减量化，符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 对施工场界大气、噪声的监测 | / | 对采矿区大气污染源、噪声监测；生态恢复监测；闭场后期环境跟踪监测 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

通过前文分析，本项目有利于当地经济的发展，符合国家产业政策，符合湖南省及岳阳市矿产资源规划、岳阳市“三线一单”等相关法律法规要求，采取的“三废”治理措施可行、有效，工程实施后不会当地环境质量造成明显影响。评价认为，在确保各项污染物治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境影响角度而言，本项目建设是可行的。