建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年焙烧30000吨锂云母混合料改造项目

建设单位（盖章）：湖南中承材料有限责任公司

编制日期：          2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	10

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	45

四、主要环境影响和保护措施	50

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	63

建设项目污染物排放量汇总表	64

附件：

附件1 委托书

附件2 原项目环评批复

附件3 变更环评批复

附件4 验收意见及签到表

附件5 应急预案备案证

附件6 土地证

附件7 危废处置合同

附件8 2022年检测报告

附件9 排污许可证

附件10 现状监测报告

附件11 锂云母矿石成分检测报告

附件12 隧道窑排气口在线监测数据

附件13 与项目所在地镇府的征求意见

附件14 项目原料来源委托合同

附件15 发改备案文件

附件16 专家意见及专家签到表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 大气环境敏感目标现状监测点位图

附图4 现场照片

附图5 湘阴县生态红线图

附图6 岳阳市“三线一单”管控单元图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年焙烧30000吨锂云母混合料改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-430624-04-05-894689 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经112度55分48.022秒，北纬28度43分47.798秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30；60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309-其他 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 湘阴县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 湘阴发改审[2023]168号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 0 |
| 环保投资占比（%） | 0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2600 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项评价原则设置如下： 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及以上有毒有害污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不新增废水。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 涉及环境风险物质未超临界值. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项评价设置原则判定，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：湘阴县“十四五” 新型城镇化发展规划（2021-2025年） 责任单位：湘阴县住房和城乡建设局 发布时间：2023年5月11日 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与湘阴县“十四五” 新型城镇化发展规划（2021-2025年）相符性分析 项目建设于湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村，与规划的相符性分析见下表。 表1-1 与湘阴县“十四五” 新型城镇化发展规划（2021-2025年）相符性分析一览表 规划要求; 本项目情况; 符合性. （一）打造城市生态空间 严格落实岳阳市“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元。推动公园形态与城市空间有机融合，打造环城公园、社区公园、街头游园、口袋公园。推进城市绿道建设，串联城市公园绿地、文体中心等公共空间，服务休闲游憩健身,形成具有综合功能的城市生态廊道。; 本项目严格落实了岳阳市“三线一单”生态环境总体管控要求，与城镇规划相符。; 符合. （二）推行绿色生产生活 倡导简约适度、绿色低碳生活方式。大力发展绿色交通，改善公共交通换乘便利化条件，建立生活垃圾分类回收机制，倡导节能生活、生活垃圾回收等绿色生活方式。鼓励支持绿色消费，推广节能环保型汽车、节能省地型住宅。实施节能装修和节能的家庭照明方式。推进车站、码头节能节水改造，开展创建低碳机关、社区、学校、医院、饭店、家庭等活动。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，所用原材料为锂云母矿石，利用现有工程隧道窑进行焙烧，不新增燃料，实现节能生产，促进了城镇绿色发展理念。; 符合. （三）推动生态修复，打造特色生态景观 开展国土绿化行动，构建分布合理、类型丰富、完整连贯的城乡绿地系统。推荐“无废城市”建设，加强源头减量和资源化利用，加强危险废物医疗废物收集处理，加强塑料污染全链条防治。修补城市功能，提升城市环境品质，填补基础设施短板。持续推进大气污染综合防治，持续改善城市空气质量，降低碳排放强度。实施长江经济带生态环境保护专项整治行动，推进湘江、洞庭湖、资水联防联治和饮用水源保护区环境专项整治，加快黑臭水体整治。严格污染地块准入管理，稳步推进土壤管控与修复。; 本项目焙烧过程产生的颗粒物依托现有双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）有组织排放，在经过本环评提出的环保措施后，对大气环境影响可接受。; 符合. 绿色发展，保护优先。把促进城镇生态文明建设作为推进新型城镇化的重要内容，强化环境保护和生态修复，节约集约利用土地、水、能源等资源，切实保护耕地和基本农田，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，减少对自然的干扰和损害，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设管理模式，实现经济发展与生态保护的有机结合，保证可持续发展能力。; 本项目不新增生活污水，生产过程不产生生产废水，现有碱喷淋设备用于除硫，本项目不影响。; 符合. 多方联动，协调发展。加强区域间合作，与周边区域联动，充分发挥湘阴县在长岳协同化、长株潭城市群中的作用。坚持城乡统筹发展，努力实现中心城区、副中心、重点镇、特色小镇及美丽乡村的协调发展。推动高质量的城镇化，促进基础设施向农村延伸，推动城乡服务均等化，逐步实现以工促农、以城带乡、工农互惠的新型工农、城乡关系，努力实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。; 项目建设完成后可增加企业税收，为推动城镇发展，做出了贡献。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.2 产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业类别》（GB/T4754-2017）中C3099其他非金属矿物制品制造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的产品、所使用的设备及生产工艺均不属于淘汰类、限制类项目，为允许类。符合当前国家的产业发展政策。 1.3 “三线一单”符合性分析 1.3.1 生态保护红线 根据《生态保护红线划定指南（环办生态[2017]48号）》，2018年7月26日，湖南省生态环境厅（原湖南省环保厅）印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），“三山”为武陵-雪峰山脉罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅水、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村，根据湘阴县生态保护红线分布图，本项目不在湘阴县生态保护红线内，符合生态保护红线要求，本项目与湘阴县生态红线图位置见附图5。 1.3.2 环境质量底线 根据岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2022年）》，本项目位于空气质量达标区；本次环评引用2022年岳阳市生态环境局湘阴分局对湘江乌龙嘴断面的监测数据，湘江湘阴乌龙嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 本项目运营期主要废气为焙烧过程产生的颗粒物，焙烧过程产生的颗粒物依托现有双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）有组织排放，对周围环境影响较小。 本项目运营期无废水产生。 本项目运营过程中产生噪声经按环评要求建设的措施降噪处理后，厂界可达标排放。 项目自身产生的三废均能有效处理，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，项目的建设运营不会降低区域环境质量，满足环境质量底线要求。 1.3.3 资源利用上线 本项目为其他非金属矿物制品制造，使用资源主要为电能，电来源于国家电网的供电系统，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目电等资源不会突破区域的资源利用上线。项目于湖南中承材料有限责任公司现有场地进行建设，不涉及基本农田等敏感区。项目资源利用满足要求。 1.3.4 环境准入负面清单 本项目属其他非金属矿物制品制造项目，不在《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2016年）及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2018年）里。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 1.4 与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的相符性分析 本项目选址于湖南省岳阳市湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村，所在区为石塘镇，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》可知，石塘镇为一般管控单元，编号为ZH43062430002，具体分析如下： 表1-2 项目与岳阳市“三线一单”文件符合性分析表 序号; 管控维度; 管控要求（一般管控单元）; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 1.1 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目；1.2 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化；1.3 禁止造成饮用水源保护区污染的活动，包括投肥养鱼、珍珠养殖、游泳、破坏植被等; 本项目属其他非金属矿物制品制造项目，不涉及养殖，项目不新增生活垃圾，不新增废水。; 符合. 2; 污染物排放管控; 2.1城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个 100%”。加大 执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题， 对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处; 本项目不新增占地，施工不涉及土建。; 符合. 2.2 加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染; 本项目不涉及化肥、农药、农膜污染。. 2.3 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶; 本项目生活垃圾经厂区收集后交环卫部门处理。. 2.4分批次建好集镇污水处理设施，逐步解决集中生活区污水污染问题；加快建设三格、四格化粪池，解决分散户生活污水问题; 本项目不新增废水。. 2.5 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染; 本项目不涉及兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用。. 2.6 畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆 粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵， 贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议; 本项目不涉及畜禽养殖。; 符合. 2.7 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业， 施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运 输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封 闭储存或建设防风抑尘设施; 本项目建设于原有仓库内，不涉及房屋建筑。; 符合. 3; 环境风险管控; 3.1 探索采用 PPP 等市场化模式，引入第三方参与运行管理，鼓励社会投资建设污水处理厂，将管护权、收益权划归社会投资者，解决农村污水治理问题 3.2开展饮用水源地周边土壤环境质量调查，掌握饮用水源地周边土壤环境质量状况及其潜在环境风险情况 3.3对生活饮用水集中式供水单位供水水质按国家相关要求进行行业自检和监督监测，所有市政供水安全状况按国家要求每季度进行公 开。; 本项目不新增废水。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m 3 /万元，万元工业增加值用水量 28m 3 /万元，农田灌溉水有效利用系数 0.53。; 本项目不新增废水。; 符合. 4.2 能源：积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用。湘阴县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤。; 本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，利用现有项目隧道窑进行焙烧，不新增燃料。; 符合. 综上，本项目符合《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的要求。 1.5 选址合理性分析 本项目选址于湖南省岳阳市湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村，仅在现有场地进行建设，不新增用地；项目所在区域内电、路等相应配套的设施设备设置齐全，基础条件充足，环境优越。本项目也不在风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等敏感目标内，故项目周边无明显环境制约因素。本项目生产过程中产生的废气，经落实本项目提出的各项环保措施后，可将影响降至最低，最大程度减少对周边环境及居民的影响。 同时本项目在采取报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 1.6 平面布局合理性分析 根据项目总平面布置图，项目大门出入口设置在西面，与X105县道连接，交通便利，厂区西北侧为办公区、员工宿舍，中部位原料区、破碎区，东侧为隧道窑，本次扩建依托现有破碎区中的压制设备及隧道窑。均位于厂区东侧，远离居民。 项目总平面布置上科学合理，功能分区明显，布局合理，便于项目的运行及管理，项目主要产生噪声区为生产车间，位于厂区中部，且设置了厂房，对周边影响较小；因此，本项目平面布置是合理的。 1.7 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村，其与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析详见下表： 表1-3 相符性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，项目不新增用水。; 符合. 2; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项 目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、 澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 3; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 项目属于其他非金属矿物制品制造项目，根据《环境保护综合名录（2021年版）》可知，项目不属于高污染项目。; 符合. 4; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、 改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 项目属于其他非金属矿物制品制造项目，不属于化工项目及国家石化、现代煤化工等产业布局项目。; 符合. 5; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规 退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目属于其他非金属矿物制品制造项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目及高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，项目不在《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中禁止的范围内，符合相关要求。 1.8与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析 根据湖南省发改委关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（文号：湘发改环资[2021]968号），可知，具体详见下表分析。 表1-4与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析一览表 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注; 本项目情况. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; /; 本项目不属于该行业. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; /; 本项目不属于该行业. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; /; 本项目不属于该行业. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; /; 本项目不属于该行业. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。; 本项目不属于该行业. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不包括资源综合利用项目。; 本项目不属于该行业. 水泥熟料、平板玻璃; /; 本项目不属于该行业. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不包括再生有色资源冶炼项目。; 本项目不属于该行业. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; /; 本项目不属于该行业. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 本项目运行不涉及燃料，生产过程利用现有工程焙烧过程中产生的余热对锂云母混料块进行加热，同时现有工程生产量减少，可减少现有工程污染物的排放，整体达到减排效果. 本项目于2020年1月完成自主验收，建设工期早于《湖南省“两高”项目管理目录》的发布，属于已建成项目，且本项目的建设是利用了现有项目生产过程中产生的多余热量，并可减少现有工程在生产过程中煤矸石的使用。 综上所述，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中所涉及的行业，符合相关要求。 1.9与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析 表1-5 与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析一览表 实施方案; 本项目情况; 符合性. 有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。; 本项目焙烧工序依托已有隧道窑进行焙烧，现有工程已取得排污许可证（排污许可证编号：91430624MA4PKTCK50001V），且现有工程排放标准更为严格，因此本项目排放标准按现有《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》执行。; 符合. 无组织排放控制要求。严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，釆取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应釆取密闭、封 闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，釆用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应釆用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒 状物料釆用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施; 现有工程已建设有原料仓库，设有抑尘、降尘措施，炉窑生产过程中隧道窑全程密闭，产生的废气经现有双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱有组织排放，本项目原料将利用现有原料仓库进行储存，设有抑尘、降尘措施。; 符合. （一）提升产业高质量发展水平。严格建设项目环境准入，新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。严格控制涉工业炉窑建设项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》（2019年）淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产依托现有工程隧道窑，利用现有工程生产过程中产生的热量进行焙烧，不新增燃料，有组织废气处理措施及无组织废气处理措施均依托现有工程环保措施进行处理，可实现达标排放。; 符合. （二） 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电力热力、集中供热等替代。加大煤气发生炉淘汰力度，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外），集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目利用现有工程生产过程中产生的热量进行焙烧，不新增燃料，同时减少现有工程的煤矸石使用量，减少了污染物的产生。; 符合. （三）分行业实施污染深度治理。5、砖瓦行业。以煤、煤矸石、柴油等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘、高效脱硫设施；以生物质、-气等为燃料的烧 结砖瓦窑配备除尘设施。9.无机化学行业。氮肥行业硫磺回收尾气应配备高效脱硫设施；固定床间歇式煤气化炉应配备高效吹风气余热回收或三废混燃系统，配备高效除尘、高效脱硫、高效脱硝设施；以天然气为原料的一段转化炉应配备低氮燃烧、脱硝等设施；造粒塔应配套 高效除尘设施；以煤为燃料的干燥窑应配备除尘、脱硫设施。其他化工行业燃烧窑、焙烧窑应配备高效除尘、高效脱硫设施；氮氧化物排放不达标的，应配备脱硝设施。; 现有工程属于砖瓦行业，以煤矸石为燃料进行生产，已配备双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱进行高效除尘、高效脱硫，根据现有工程自行监测报告及在线监测数据，产生的污染物浓度均能满足《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》限值要求。 此次改造工程利用现有隧道窑进行焙烧，产生的颗粒物依托现有双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱进行处理。; 符合. （六）建立健全监测监控体系。加强重点污染源自动监控体系建设，排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施，已发放排污许可证的行业严格按照排污许可管理规定安裝和运行自动监控设施，具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数，推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。强化监测数据质量控制，自动监控设施应与生态环境主管部门联网，加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%以上。; 本项目已纳入湘阴县重点排污单位，且已安装自动监控设施，监测数据均能满足《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》限值要求; 符合. （七） 实施差异化管理。按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发，开展固定污染源排污许可清理整顿工作，加大依证监管执法和处罚力度，确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任。实施差异化管理，树立行业标杆，引导产业转型升级，在重污染天气应对、环境执法检查、经济政策制定等方面，对标杆企业予以支持，对治污设施 简易、无组织排放管控不力的企业，加大联合惩戒力度。; 现有工程已取得排污许可证（排污许可证编号：91430624MA4PKTCK50001V）; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 2.1.1 项目背景 湖南中承材料有限责任公司投资3000万元，位于湘阴县石塘乡九洲村建设年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产线项目，项目占地面积42000m2，项目于2018年10月委托临沧尚德环境技术有限公司编制了《湖南中承材料有限责任公司年生产一亿块页岩标砖建设项目环境影响报告表》，2018年12月27日取得了原湘阴县环保局（现更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）的批复（湘阴环评批【2018】70号）。 由于市场及政策变动于2019年4月委托湖北黄环环保科技有限公司编制了《湖南中承材料有限责任公司年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产线建设项目变更环境影响评价说明》，并于2019年5月21日通过了湘阴县环境保护局的审批。并于2019年9月23日～24日进行了现场监测和环境保护管理检查，根据验收监测结果和环境管理检查编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。现有工程环保手续情况如下： 表2-1 现有工程环保手续情况一览表 建设项目名称; 环境影响评价手续办理情况; 实际建设内容; 竣工环保验收情况; 排污许可情况. 《年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产线建设项目环境影响报告表》; 2018年12月27日取得了原湘阴县环保局（现更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）的批复（湘阴环评批【2018】70号），2019年5月21日通过了原湘阴县环境保护局的变更审批（详见附件5）。; 年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产线已建成。; 已验收，2020年1月该项目已进行自主验收（详见附件5）。; 已于2020年4月29日进行排污许可证办理，至2023年4月28日进行了延续，排污许可证编号：91430624MA4PKTCK50001V. 由于近期页岩砖市场行情低迷，公司决定改变经营策略，拟增加投资200万元，现有项目产能减少，本次扩建的主要内容为：外购锂云母混料，利用现有制砖设备将锂云母混料压制成块便于摆放，隧道窑中与页岩砖以9:1的摆放比例摆放锂云母混料块，利用隧道窑焙烧压制成型的锂云母混料块，原有原料车间内划出800m2原料储存区用于锂云母混料储存。 2.1.2项目环评编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，本项目须执行环境影响审批制度，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），的相关款项，湖南中承材料有限责任公司年焙烧30000吨锂云母混合料改造项目属于分类管理目录中的“二十七、非金属矿物制品业30；60石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他”，应编制环境影响报告表。 为此，湖南中承材料有限责任公司委托湖南至中环保科技有限公司承担“年焙烧30000吨锂云母混合料改造项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目选址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，在此基础上按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的规定，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 2.2 建设内容 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村内，外购锂云母混料，利用现有制砖设备将锂云母混料压制成块便于摆放，不新增设备，与页岩砖以9:1的摆放比例摆放锂云母混料块，利用隧道窑焙烧压制成型的锂云母混料块，原有原料车间内划出800m2原料储存区用于锂云母混料储存。不新增设备。 本项目拟投资200万元，其中环保投资0万元，占总投资额的0%，项目扩建完成后年焙烧30000吨锂云母混料，具体建设内容如下表： 表2-1 建设内容一览表 项目类别; 内容; 功能及规模; 备注. 现有工程; 扩建工程; 扩建完成后工程. 主体工程; 移动式隧道窑; 钢混结构，一层，占地面积约23000m2，用于焙烧工序。; /; 钢混结构，一层，占地面积约23000m2，用于焙烧工序。; 利用现有隧道窑；与页岩砖以9:1的摆放比例摆放锂云母混料块. 原料破碎车间; 钢混结构，一层，占地面积约1400m2，用于页岩砖原料破碎。; /; 钢混结构，一层，占地面积约1400m2，用于页岩砖原料破碎。; 扩建项目不涉及. 成型码坯车间; 钢混结构，一层，占地面积约2500m2，用于压制成砖工序。; /; 钢混结构，一层，占地面积约2500m2，用于压制成砖工序。; 依托现有车间及压制成型设备. 陈化车间; 钢混结构，一层，占地面积约2000m2，用于陈化工序; /; 钢混结构，一层，占地面积约2000m2，用于陈化工序; 扩建项目不涉及. 辅助工程; 办公楼; 2F，为混砖结构，占地面积约1200m2，用于厂区办公; /; 2F，为混砖结构，占地面积约1200m2，用于厂区办公; 依托现有. 生活楼; 两栋，砖混两层，占地面积约400m2，用于厂区办公; /; 两栋，砖混两层，占地面积约400m2，用于厂区办公; 依托现有. 配电室; 面积约80m2; /; 面积约80m2; 依托现有. 原料堆棚; 砖混一层，占地面积约4000m2，用于堆放原料等; 利用现有原料堆棚划出800m2，用于锂云母混料堆放; 砖混一层，占地面积约4000m2，其中3200m2用于页岩砖生产原料堆放，800m2用于锂云母原料堆放; 依托现有原料堆棚，划出800m2用于锂云母原料堆放. 公用工程; 供水; 生活用水及生产用水使用自来水; /; 生活用水及生产用水使用自来水; 扩建项目不涉及. 供电; 由市政供给; /; 由市政供给; 依托现有. 排水; 本项目为雨污分流，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，脱硫除尘废水经沉淀池处理后循环使用，初期雨水经初期雨水池沉淀后用于地面及堆场降尘用水，不外排; /; 本项目为雨污分流，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，脱硫除尘废水经沉淀池处理后循环使用，初期雨水经初期雨水池沉淀后用于地面及堆场降尘用水，不外排; 扩建项目不涉及. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥; /; 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥; 扩建项目不涉及. 脱硫废水经处理后循环使用; /; 脱硫废水经处理后循环使用; 扩建项目不涉及. 初期雨水经雨水沟渠收集入初期雨水池沉淀后回用于用于地面及堆场降尘用水。; /; 初期雨水经雨水沟渠收集入初期雨水池沉淀后回用于用于地面及堆场降尘用水。; 扩建项目不涉及. 废气; 隧道窑烟气经双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）处理。原料堆放装卸扬尘经堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘；路面扬尘经场地路面硬化，洒水抑尘；食堂油烟经油烟净化装置处理后高于屋顶排放；备用柴油发电机废气经通风管道在高空排放。; /; 隧道窑烟气经双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）处理。原料堆放装卸扬尘经堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘；路面扬尘经场地路面硬化，洒水抑尘；食堂油烟经油烟净化装置处理后高于屋顶排放；备用柴油发电机废气经通风管道在高空排放。; 依托现有. 固废; 生活垃圾集中收集，定期清运；沉淀池沉渣用于制砖工序；危险废物储存于危废暂存间，交远大（湖南）再生燃油股份有限公司; 废锂云母料块重新压制成型后回用于生产; 现有项目生活垃圾集中收集，定期清运；沉淀池沉渣用于制砖工序；危险废物储存于危废暂存间，交远大（湖南）再生燃油股份有限公司，扩建项目废锂云母料块重新压制成型后回用于生产。; 废锂云母料块重新压制成型后回用于生产. 噪声; 项目通过封闭生产厂房、对高噪声设备安装减震垫、严格管理运输车辆、厂区实施绿化及距离衰减等措施; /; 项目通过封闭生产厂房、对高噪声设备安装减震垫、严格管理运输车辆、厂区实施绿化及距离衰减等措施; 扩建项目不涉及. 2.3 规模及产品方案 项目原有产品为年产1亿块新型材料烧结(折标)砖，扩建完成后现有产品产能减少，新增年焙烧30000吨锂云母混料，其产量及规格见表2-2。 表2-2 主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 规模; 变化量. 现有工程; 扩建后工程. 1; 新型材料烧结(折标)砖; 1亿块/年; 8700万块/年; -1300万块/年. 2; 锂云母混料块; 0; 30000吨/年; +30000吨/年. 本次扩建项目产品为锂云母混料块，制块过程中制造规格为2.2kg/块，年产生约1227万块锂云母混料块，原有产品产量减少13%，约1300万块，焙烧完成的锂云母混料块外售锂选矿公司进一步提取锂。 2.4 主要生产设备 根据建设单位提供资料，项目主要生产设备未发生改变，设备见下表： 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 型号; 扩建前数量; 扩建项目设备数量; 扩建完成后全厂设备数量; 单位; 变化量; 备注. 1; 颚式破碎机; 台; 500×750; 1; 0; 1; 台; 无变化; /. 2; 破碎机; 台; 1100×1100; 1; 0; 1; 台; 无变化; /. 3; 板式给料机; 台; /; 1; 0; 1; 台; 无变化; /. 4; 箱式给料机; 台; GD1000; 3; 0; 3; 台; 无变化; /. 5; 皮带秤; 台; /; 4; 0; 4; 台; 无变化; /. 6; 滚筒筛; 台; GT160; 2; 0; 2; 台; 无变化; /. 7; 搅拌机; 台; SJ300×50; 1; 0; 1; 台; 无变化; /. 8; 多斗挖掘机; 台; DWY40-890; 1; 0; 1; 台; 无变化; /. 9; 强力搅拌机; 台; 800型; 1; 0; 1; 台; 无变化; /. 10; 真空挤砖机; 台; JZK120; 1; 0; 1; 台; 无变化; 本扩建项目依托设备. 11; 切坯切条机; 台; ZQPG32A; 1; 0; 1; 台; 无变化; 本扩建项目依托设备. 12; 自动码坯机; 台; MPL800; 1; 0; 1; 台; 无变化; 本扩建项目依托设备. 13; 打包机; 台; 台湾自动打包机; 1; 0; 1; 台; 无变化; /. 14; 空压机; 台; /; 1; 0; 1; 台; 无变化; /. 15; 旋转窑体; 台; YD-13.0-180; 1; 0; 1; 台; 无变化; 本扩建项目依托设备. 16; 脱硫塔; 套; /; 1; 0; 1; 套; 无变化; 本扩建项目依托设备. 17; 布袋除尘装置; 套; HMC; 1; 0; 1; 套; 无变化; /. 18; 引风机; 台; /; 2; 0; 2; 台; 无变化; /. 19; 叉车; 台; /; 2; 0; 2; 台; 无变化; /. 20; 备用柴油发电机; 台; /; 1; 0; 1; 台; 无变化; /. 本项目的设备不属于国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺。 根据建设单位提供资料，目前现有工程生产过程中真空挤砖机、切坯切条机、自动码坯机设备全力运行可每小时生产5万块，现有工程每小时只需生产3.8万块即可完成年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产目标，设备存在空闲时间，本次扩建项目产品为锂云母混料块，制块过程中制造规格为2.2kg/块，与现有项目页岩砖等体积大小，年产生约1227万块锂云母混料块，需每小时生产4700块就能满足本次扩建生产目标，改造后现有工程生产量减少每小时只需生产3.3万块，合计需每小时生产3.77万块，小于现有工程生产总量，满足真空挤砖机、切坯切条机、自动码坯机设备生产能力。 2.5 主要原辅材料消耗量 本项目主要原辅材料消耗见下表： 表2-4 主要原辅材料种类、消耗量明细表 名称; 单位; 现有项目年用量; 扩建项目年用量; 扩建完成后全厂年用量; 变化量; 来源. 页岩; t; 20000; 0; 17400; -2600; 平江县三市镇边山砖瓦用砂岩矿. 淤泥; t; 37500; 0; 32625; -4875; 水利工程清淤后产生的淤泥. 建筑垃圾; t; 60000; 0; 52200; -7800; 建筑工地产生的建筑固体 废弃物. 污泥; t; 7500; 0; 6525; -975; 污水处理厂（设施）产生的污泥（不属危险废物的污泥）. 煤矸石（或煤渣）; t; 75000; 0; 65250; -9750; 枝江市鑫马建材商贸有限公司. 粘土; t; 50000; 0; 43500; -6500; 挖方弃土. 锂云母混料; t; 0; 30000; 30000; +30000; 外购锂云母采矿企业；锂云母混料散装运输至厂内，锂云母混料配比为：硫酸钠：硫酸钙：生石灰：锂云母=7:7:1:35. 生产用水; m3; 10000; 0; 10000; 不变; 水塘. 生活用水; m3; 1980; 0; 1980; 不变; 井水. 电; 万kwh; 280; 30; 310; +30; 当地电网. 柴油; t; 2.05; 0; 2.05; 不变; 中石化. 钠碱; t; 91.76; 0; 91.76; 不变; 当地购买，用于废气处理. 石灰; t; 71.76; 0; 71.76; 不变; 当地购买，用于废气处理. 薪材; t; 2; 0; 2; 不变; 当地购买，用于引火. 注：1、本项目锂云母破碎、粉碎工序，与硫酸钠、硫酸钙、生石灰混料等工序均在场外完成，厂区内只进行压制（不添加水）、焙烧工序，不进行混料，原料来源为宜春三矿贸易有限公司，已与该单位签订委托加工合同，详见附件14。 2、本项目锂云母混料配比为：硫酸钠：硫酸钙：生石灰：锂云母=7:7:1:35。 锂云母 锂云母，钾钠元素超过7%的钾钠长石。外观一般为白色、灰白色，摩氏硬度为6~6.5，密度为2.61～2.64 g/cm3，熔点为 930℃左右。 ①锂云母全成分分析 根据建设单位提供的检测报告单，本项目锂云母主要成分见表 2-5，检测报告见附件11。 表 2-5 锂云母主要成分一览表 检测内容; 氧化钴; 氧化钡; 氧化铅; 氧化锌; 氧化锶. 元素含量（%）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 检测内容; 五氧化二磷; 三氧化硫; 氧化铜; 三氧化二铬; 氧化镍. 元素含量（%）; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 检测内容; 氧化锂; 水份; 氧化钙; 氧化镁; 三氧化二铁. 元素含量（%）; 0.37; 0.143; 0.15; 0.17; 4.28. 检测内容; 二氧化钛; 二氧化硅; 三氧化二铝; 氧化钾; 氧化钠. 元素含量（%）; 0.03; 72.08; 13.63; 3.55; 0.81. ②原料放射性分析 本项目所用原材料锂云母来源于宜春县袁州区，与江西省丙戊天成环保科技有限公司所用锂云母来源为同一地区，本次环评引用《江西天成锂业有限公司年焙烧10万吨锂云母制备母液生产线技术改造项目环境影响报告书》放射性检测数据，该项目环境影响评价报告书由中国瑞林工程技术股份有限公司于2023年9月编制完成，并已于2023年9月28日取得宜春市生态环境局关于《关于江西天成锂业有限公司年焙烧10万吨锂精矿制备母液生产线技术改造项目环境影响报告书的批复》（宜环环评〔2023〕113号），由检测可知，238U、226Ra、232Th、40K 放射性检测值均低于可豁免值，因此不需要编制核辐射环境影响评价专章。 表 2-6 锂云母精矿放射性监测结果 项目; 238U; 226Ra; 232Th; 40K; 评价标准. 可豁免值（Bq/g）; 10; 10; 1; 100; 公告2020年第54号. 检测值（Bq/kg）; 0.107; 0.121; 0.00693; 0.907. 硫酸钙 分子式：CaSO4·2H2O，分子量：172.17。 理化性质：白色单斜结晶或结晶性粉末，无气味。有吸湿性。128℃失去1分子结晶水，163℃全部失水，熔点1450℃，微溶于水。在热水中溶解较少，极慢溶于甘油，不溶于乙醇和多数有机溶剂。相对密度2.32。通常含有2个结晶水， 自然界中以石膏矿形式存在。根据《不同气氛下硫酸钙高温分解热力学分析》（高 玲、唐黎华、苏笑霄、刘兴冰、吴勇强，华东理工大学大型工业反应器工程教育 部工程中心），不同气氛下热力学计算结果表明：氧化气氛下硫酸钙最难分解， 超始分解温度高达 1600℃；石墨弱还原及氢气还原气氛下分解反应较易进行， 起始分解温度为 850℃及 900℃；热力学分析表明，还原气氛下硫酸钙分解存在 中间产物CaS，氧化气氛下没有CaS生成，与文献实验结果一致。 硫酸钠 分子式：Na2SO4，分子量：142.04 理化性质：熔点884℃，沸点1404℃，密度2.68g/cm3，外观无色透明晶体，硫酸钠溶于水，其溶液大多为中性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水，生成十水合硫酸钠，又名芒硝，偏碱性。 生石灰 分子式：CaO，分子量：56.08。 理化性质：比重3.25-3.38，熔点2580℃，沸点2850℃。外形为白色（或灰色、棕白），无定形，在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。 2.6 项目劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员40人，年工作330天，压制工序每天生产8小时，夜间不生产，隧道窑24小时生产，员工均在厂区食宿。本次扩建完成后不新增员工。 2.7 项目水源 2.7.1 给水 本次扩建项目完成后不新增用水。 2.7.2 排水 - 本次扩建项目完成后不新增排水。 2.8 总平面布局 项目大门出入口设置在西面，与X105县道连接，交通便利，厂区西北侧为办公区、员工宿舍，中部位原料区、破碎区，东侧为隧道窑，本次扩建依托现有破碎区中的压制设备及隧道窑。均位于厂区东侧，远离居民。 项目总平面布置上科学合理，功能分区明显，布局合理，便于项目的运行及管理，项目主要产生噪声区为生产车间，位于厂区中部，且设置了厂房，对周边影响较小；因此，本项目平面布置是合理的。项目平面布置图详见附图2。 2.9依托可行性分析 1、原材料储存区依托可行性分析 现有工程建设有4000m2原料棚，用于储存现有工程页岩、淤泥等原材料，根据现场实际情况，该原料棚内存在约20%空余区域无原料存放，且原材料可通过增加运输次数，减少原料棚储存等措施减少原料棚的面积使用率，因此，此次扩建项目划出800m2用于锂云母混料的储存可行。 - 设备依托可行性分析 - 根据建设单位提供资料，目前现有工程生产过程中真空挤砖机、切坯切条机、自动码坯机设备全力运行可每小时生产5万块，现有工程每小时只需生产3.8万块即可完成年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产目标，设备存在空闲时间，本次扩建项目产品为锂云母混料块，制块过程中制造规格为2.2kg/块，与现有项目页岩砖等体积大小，年产生约1227万块锂云母混料块，需每小时生产4700块就能满足本次扩建生产目标，改造后现有工程生产量减少每小时只需生产3.3万块，合计需每小时生产3.77万块，小于现有工程生产总量，满足真空挤砖机、切坯切条机、自动码坯机设备生产能力。 - 现有工程移动式隧道窑占地面积23000m2，其中摆放面积约20000m2，现有工程产量减少1300万块，可满足1227万块锂云母混料块摆放需求，锂云母混料块与现有工程生产的页岩砖大小规格相等。 - 另由于设备运行时长变长，电量使用量将增加约30万kwh。 本项目物料平衡见下表: 表2-6本项目物料平衡一览表 原料; 使用量（t/a）; 产品; 产生量（t/a）. 锂云母混料（含10%水份）; 锂云母矿粉; 21000; 焙烧后的锂云母混料; 26958.962. 硫酸钙; 4200; 颗粒物; 41.038. 硫酸钠; 4200; 水份; 3000. 生石灰; 600; /; /. 总量; 30000; /; 30000. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10 施工期工程分析及污染源分析 本项目租用湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村现有房屋，施工期主要内容为现有原料区划出800m2用于锂云母混料的存放。根据现场勘查可知，本项目不进行土建作业。施工期主要污染为原料区空间打理产生的粉尘，均可依托厂区现有设施妥善安置，故不对其进行详细分析。 2.11 运营期工程分析及污染源分析 2.11.1 项目生产工艺流程及产污节点 上料 自动切胚 自动切条 真空挤出 焙烧 成品 锂云母混料 N G N N 污染物标识符号：N：设备噪声、G：废气。 图2-1 项目生产工艺流程及产污节点图 2.11.2 项目生产工艺流程简述 工艺说明： （1）上料：将锂云母混料放入挤出设备料仓中。 （2）成型：进入真空挤砖机，在螺旋搅拌刀挤压下，锂云母混料受到破碎、揉练和混合，并不断向真空室移动。真空室入口处的锥形泥缸使泥料受挤压形成料封。锂云母混料落入真空室后，其中的空气被真空泵排至室外。脱气后的松散锂云母混料受下级螺旋搅拌刀的作用，被推向前端，并逐渐再次受到挤压，经挤砖机机口挤出成紧密而连续的矩形锂云母混料条。矩形锂云母混料条经自动切坯切条机切割成所需尺寸的坯块，不合格坯块返回料仓重新挤出，合格砖坯码放在隧道窑的轨道上。 （3）烘干及焙烧：与页岩砖以9:1的摆放比例摆放锂云母混料块，利用页岩砖烧制对锂云母块进行高温焙烧，锂云长石中的碱金属（锂、钠、钾等）以易溶盐的形式从焙烧过程中释放出来，焙烧时锂云母由α型（单斜晶系）转化为β型锂辉石（四方晶系）。 控制焙烧温度为800~1000℃，已知锂云母熔点为930℃，硫酸钠的熔点为884℃，硫酸钙熔点为1450℃。在该控制温度下，原材料中主要成分处于熔融状态，熔点较高的矿物质以固体形式存在。处于熔融状态下的锂云母在高温焙烧作用下，与熔融状态下的硫酸盐发生离子交换反应。其反应机理如下： K(Li,Al)2.5~3[Si3~3.5Al0.5~1O10](OH)2+MeSO4—Li2SO4+K(Me.Al)3Si.Al4O10(OH)2+SiO2↓ - （4）成品：成品放入成品区，外售锂提取单位。 注：本项目锂云母破碎、粉碎、与硫酸钠、硫酸钙、生石灰混料等工序均在在场外完成，厂区内只用现有真空挤砖机、切坯切条机、自动码坯机压制成型，利用现有旋转窑体完成焙烧工序，不进行混料。 2.11.3 项目生产工艺中产污环节 （1）废水：本次扩建项目不产生废水。 （2）废气：本扩建项目废气来源于焙烧过程中产生的废气。 （3）噪声：各生产设备运行过程中产生的机械设备噪声。 （4）固体废物：本扩建项目固体废物主要包括成型阶段产生的废胚块。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可情况 湖南中承材料有限责任公司于项目于2018年10月委托临沧尚德环境技术有限公司编制了《湖南中承材料有限责任公司年生产一亿块页岩标砖建设项目环境影响报告表》，2018年12月27日取得了原湘阴县环保局（现更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）的批复（湘阴环评批【2018】70号）。 由于市场及政策变动于2019年4月委托湖北黄环环保科技有限公司编制了《湖南中承材料有限责任公司年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产线建设项目变更环境影响评价说明》，并于2019年5月21日通过了原湘阴县环保局（现更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）的审批。并于2019年9月23日～24日进行了现场监测和环境保护管理检查，根据验收监测结果和环境管理检查编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告，现有工程环保手续情况如下： 表2-7 现有工程环保手续情况一览表 建设项目名称; 环境影响评价手续办理情况; 实际建设内容; 竣工环保验收情况; 排污许可情况. 《年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产线建设项目环境影响报告表》; 2018年12月27日取得了原湘阴县环保局（现更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）的批复（湘阴环评批【2018】70号），2019年5月21日通过了原湘阴县环保局（现更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）的变更审批（详见附件5）。; 年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产线已建成。; 已验收，2020年1月该项目已进行自主验收（详见附件5）。; 已于2020年4月29日进行排污许可证办理，至2023年4月28日进行了延续，排污许可证编号：91430624MA4PKTCK50001V. ### 2、现有工程建设内容 （1）现有工程建设内容： 表2-8 现有工程主要建设内容一览表 项目组成; 规模; 备注. 项目; 占地面积（m2）. 主体工程; 移动式隧道窑; 23000; 钢混结构，一层. 原料破碎车间; 1400; 钢混结构，一层. 成型码坯车间; 2500; 钢混结构，一层. 陈化车间; 2000; 钢混结构，一层. 辅助工程; 原料棚; 4000; 砖混一层. 配电房; 80; 砖混一层. 办公用房; 1200; 一栋，砖混两层. 员工宿舍; 400; 两栋，砖混两层. 环保工程; 工艺粉尘; 经集气罩+布袋除尘装置+15m排气筒处理. 隧道窑烟气; 双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱处理. 原料堆放装卸扬尘; 堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘. 路面扬尘; 场地路面硬化，洒水抑尘. 食堂油烟; 油烟净化装置. 备用柴油发电机废气; 经通风管道在高空排放. 生活污水; 经隔油池、化粪池处理，用于周边农作物施肥. 初期雨水; 雨污分流，设雨水排水渠，初期雨水收集至雨水收集池，用于地面及堆场降尘用水. 脱硫废水; 脱硫废水经处理后循环使用. 废泥坯; 返回生产线做原材料重新利用. 废砖; 返回生产线做原材料重新利用. 除尘器粉尘; 返回生产线做原材料重新利用. 地面积尘; 返回生产线做原材料重新利用. 脱硫除尘固废; 收集后外售综合利用. 机修固废; 暂存于厂区内危废暂存间，定期交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司处置. 生活垃圾; 集中后交由环卫部门统一转移填埋. 绿化; 绿化面积; 3000m2. 现有工程设备、现有工程产品、现有工程主要原辅料及年消耗量见本报告中表2-2、2-3、2-5、2-6。 （2）现有工程生产工艺： 图2-2 生产工艺及产污节点图 生产工艺流程简介： 项目采用一次码烧生产工艺，原辅材料经破碎筛分——搅拌陈化——真空挤出——切条切坯——码坯——干燥焙烧——检验后制得的页岩砖入库待售。 （1）原料处理、配料与搅拌工段 用装载机将页岩送入给料机中，由给料机给料后送入颚式破碎机进行破碎，破碎后的页岩与煤矸石（或煤渣）、煤矸石、粘土一同均匀送入锤式破碎机进行破碎，采用湿法+封闭式方式进行破碎。然后经滚筒筛进行筛分，控制粒度＜2.5mm，筛上物返回破碎机继续破碎，筛下物进入搅拌机加水混合搅拌，之后送入陈化车间。 （2）陈化工段 用皮带输送机将混合料均匀分布在陈化车间中进行陈化处理。并使原料保证72小时以上陈化时间，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，分布均匀，润湿粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善物料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。陈化完成后，用液压多斗挖掘机均匀挖出，再经带式输送机送至成型车间的箱式给料机上。 （3）成型工段 利用搅拌机对陈化后的混合料进行加水二次混合搅拌，使其达到成型水分要求，同时进一步提高混合料的塑形。二次搅拌陈化后的泥料进入真空挤砖机，在上级搅拌混合过程中，泥料湿度和温度进一步得到调节，在螺旋搅拌刀挤压下，泥料受到破碎、揉练和混合，并不断向真空室移动。真空室入口处的锥形泥缸使泥料受挤压形成料封。泥料落入真空室后，其中的空气被真空泵排至室外。脱气后的松散泥料受下级螺旋搅拌刀的作用，被推向前端，并逐渐再次受到挤压，经挤砖机机口挤出成紧密而连续的矩形泥条。矩形泥条经自动切坯切条机切割成所需尺寸的砖坯，不合格砖坯返回陈化后的二次搅拌工序，合格砖坯码放在隧道窑的轨道上。 （4）干燥及焙烧工段 砖坯在移动式隧道窑转运系统的动作下，经过干燥段对砖坯进行干燥、预热、焙烧、冷却等一系列工序，得到高强度、高性能的成品砖。干燥段热源来自于焙烧窑的余热，干燥周期为24h；烧结在隧道窑中进行，利用砖内的煤矸石（或煤渣）作为热质。 （5）检验入库 成品砖从装车道卸下，然后转运到成品堆场，进行分级、分类、分等，检验合格以后即为成品砖。不合格废砖经破碎机破碎后再次进入生产工序。 ### 3、现有工程污染物排放检测结果 为了解现有工程污染物排放情况，本次环评引用2022年3月18日长沙瑾瑶环保科技有限公司对湖南中承材料有限责任公司污染源监测报告。 废气 有组织废气监测结果见表2-9。 表2-9 有组织废气监测结果 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准 限值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 焙烧工序废气排放口; 标干废气流量; m3/h; 112425; 123251; 102681; /; /. 氧含量; %; 19.5; 19.4; 19.2; /; /. 烟气温度; ℃; 47.8; 48.6; 47.6; /; /. 烟气流速; m/s; 12.3; 11.5; 12.6; /; /. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m³; 38; 41; 38; /; /. 折算浓度; mg/m³; 76; 76; 63; 150; 达标. 排放速率; kg/h; 4.27; 5.05; 3.90; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m³; 58; 51; 55; /; /. 折算浓度; mg/m³; 116; 95; 91; 200; 达标. 排放速率; kg/h; 6.52; 6.28; 5.64; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m³; 11.8; 12.6; 12.8; /; /. 折算浓度; mg/m³; 23.6; 23.6; 21.3; 30; 达标. 排放速率; kg/h; 1.07; 1.17; 0.97; /; /. 氟化物; 实测浓度; mg/m³; 0.38; 0.39; 0.35; /; /. 折算浓度; mg/m³; 0.76; 0.73; 0.58; 3; 达标. 排放速率; kg/h; 0.042; 0.048; 0.035; /; /. 破碎工序废气排放口; 标干废气流量; m3/h; 16985; 16724; 17253; /; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m³; 25.6; 24.6; 26.7; 30; 达标. 排放速率; kg/h; 0.434; 0.411; 0.460; /; /. 备注：执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2（修改单）排放限值. 本次评价收集了建设单位提供的2022年11月25日至2023年10月6日近1年在线监测数据（见附件12），在线监测数据如下： 表2-10 焙烧工序废气排放口有组织废气在线监测结果 2022年; 2023年; 限值标准; 达标情况. 11月; 12月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月. 氮氧化物; 48.49; 10.44; 16.94; 26.1; 25.44; 19.07; 40.24; 45.5; 29.6; 8.37; 8.39; 200; 达标. 二氧化硫; 87.43; 51.2; 97.64; 45.6; 50.66; 50.67; 85.49; 43.95; 85.9; 50.14; 35.22; 150; 达标. 烟尘; 3.13; 4.91; 4.3; 6.83; 8.47; 6.63; 14.58; 7.4; 18.86; 15.55; 9.73; 30; 达标. 根据在线监测数据，现有工程焙烧工序废气排放口氮氧化物、二氧化硫、烟尘均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2（修改单）排放限值。 无组织废气见表2-11 表2-11 无组织废气监测结果 采样点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向G1; 3.18; 颗粒物; mg/m³; 0.157; 0.156; 0.151; 1.0; 达标. 下风向G2; mg/m³; 0.384; 0.381; 0.365. 下风向G3; mg/m³; 0.435; 0.457; 0.454. 上风向G1; 二氧化硫; mg/m³; 0.007L; 0.008; 0.007L; 0.5; 达标. 下风向G2; mg/m³; 0.035; 0.034; 0.038. 下风向G3; mg/m³; 0.054; 0.053; 0.051. 上风向G1; 氟化物; mg/m³; ND; ND; ND; 0.02; 达标. 下风向G2; mg/m³; 0.0035; 0.0038; 0.0041. 下风向G3; mg/m³; 0.0056; 0.0058; 0.0058. 备注：执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3浓度限值. 现有项目无组织排放废气监测点监测结果均达低于《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3浓度限值；隧道窑废气排气筒监测结果均低于《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2（修改单）排放限值；破碎筛分工序废气排气筒中颗粒物监测结果均低于《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2（修改单）排放限值。 （2）噪声 表2-11 厂界噪声检测结果一览表 监测点位; 主要声源; 检测 时间; 监测结果dB(A); 标准 限值; 是否 达标. 3.18. 厂界东外1m处; 设备噪声; 昼间; 54.5; 60; 达标. 夜间; 44.6; 50; 达标. 厂界南外1m处; 设备噪声; 昼间; 55.8; 60; 达标. 生产噪声; 夜间; 44.2; 50; 达标. 厂界西外1m处; 设备噪声; 昼间; 55.3; 70; 达标. 生产噪声; 夜间; 45.1; 55; 达标. 厂界北外1m处; 设备噪声; 昼间; 54.9; 60; 达标. 夜间; 45.7; 50; 达标. 厂界东、南、北、西侧监测点昼间、夜间厂界噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 ### 4、与项目有关的原有环境污染问题 本项目建成后现有工程生产量减少，废气污染源减少核算如下： （1）工艺粉尘 本项目建设后现有工程生产量减少13%，变为年产8700万块页岩砖，参照现有工程环评阶段核算系数，破碎、筛分工段工业粉尘根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册：31非金属矿物制品业），国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室》3131烧结类砖瓦及建筑砌块（隧道窑）行业产排污系数表中产排污系数计算（1.232千克/万块标砖），则改造完成后现有工程破碎、筛分工段工业粉尘产生量为10.72t。项目年运营330天，破碎、筛分工段每天工作8小时。则粉尘产生速率4.06kg/h。 项目破碎过程和筛分过程采用封闭式作业方式，设备均设置于破碎车间内，配套设置一台布袋除尘装置，在破碎机出料口、滚筒筛进料口与出料口处设置集气罩对产生的工艺粉尘进行收集，粉尘经布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒排放。现有工程环评阶段布袋除尘装置处理效率99%，废气收集率为95%，则改造完成后现有工程破碎、筛分工段工业粉尘有组织排放量为0.1t/a，无组织排放量为0.536t/a。 （2）隧道窑烟气 ①烟尘、氮氧化物、二氧化硫变化情况分析 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表，颗粒物产生系数为4.73千克/万块标砖，二氧化硫14.8千克/万块标砖、氮氧化物1.66千克/万块标砖，则改造完成后现有工程颗粒物产生量为41.151t/a，二氧化硫产生量为128.76t/a，氮氧化物产生量为14.44t/a，现有工程环评阶段烟尘去除率为85%，二氧化硫去除率为70%，氮氧化物去除率为0，则改造完成后现有工程隧道窑颗粒物有组织排放量为6.17t/a，二氧化硫有组织排放量为38.628t/a，氮氧化物有组织排放量为14.44t/a。 ②氟化物变化情况分析 根据现有工程环评阶段分析，页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。由页岩成份分析可知，页岩中F含量为0.002%，其氟化物转化率按50%计算。改造完成后现有工程年用页岩量108750吨，根据计算年产生氟化物1.0875t/a（0.137kg/h），现有工程环评阶段氟化物去除率为70%，则改造完成后现有工程氟化物有组织排放量为0.33t/a。 表2-12 全厂污染物变化情况一览表 分类 项目; 污染物名称; 现有工程 许可排放量; 建成后现有工程排放量; 扩建项目 排放量; 本项目建成后 全厂排放量. 废气; 颗粒物; 7.82t/a; 6.806t/a; 6.773t/a; 13.579t/a. 氟化物; 0.375t/a; 0.33t/a; 0; 0.33t/a. SO2; 44.511t/a; 38.628t/a; 0; 38.628t/a. NOX; 16.57t/a; 14.44t/a; 0; 14.44t/a. ### 根据现场踏勘，现有厂区的标识标牌和台账需进一步完善；一般固废暂存间未设置，本环评要求新增一般固废暂存间，同时完善标识标牌及台账。 ### 5、项目“以新带老”量 - 本次扩建项目在现有工程厂房内进行扩建建设，原产线产量减少，项目“以新带老”量见下表。 表2-13 项目“以新带老”量变化情况一览表 分类 项目; 污染物名称; 现有工程 许可排放量; 建成后现有工程排放量; 以新带老削减量; 扩建项目 排放量; 本项目建成后 全厂排放量. 废气; 颗粒物; 7.82t/a; 6.806t/a; 0; 6.773t/a; 13.579t/a. 氟化物; 0.375t/a; 0.33t/a; 0; 0; 0.33t/a. SO2; 44.511t/a; 38.628t/a; 0; 0; 38.628t/a. NOX; 16.57t/a; 14.44t/a; 0; 0; 14.44t/a. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状 3.1.1 达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，评价基准年为2022年。 项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2022年）》中环境质量现状数据，具体数据分析见下表： 表3-1 岳阳市生态环境局湘阴分局监测站空气质量指数统计表（2022年） 所在 区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数%; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 130; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 3.1.2 项目所在区域大气环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本次环评为了解本项目特征因子质量现状，本环评委托湖南桓泓检测技术有限公司于2023年9月4日至9月6日，对湖南中承材料有限责任公司下风向TSP进行监测，监测结果如下 表3-2 下风向TSP现状检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果mg/m3. 总悬浮颗粒物（日均值）. Q1厂界下风向; 2023.9.4; 0.141. 2023.9.5; 0.143. 2023.9.6; 0.138. 标准限值; 0.300. 备注：标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准限值. 根据监测结果显示，该区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值。 3.2 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本项目所在流域为湘江流域，为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次环评引用2022年岳阳市生态环境局湘阴分局对湘江乌龙嘴断面的监测数据。具体监测情况详见下表： 表3-3 乌龙嘴断面现状监测断面与监测因子（2022年） 监测断面; 监测因子; 单位; 年平均值; 超标率%; 最大超标倍数%; 标准 限值; 是否达标. 湘江乌龙嘴断面; 水温; 摄氏度; 20; 0; 0; /; 达标. 电导率; ms/m; 25; 0; 0; /; 达标. pH值; 无量纲; 7; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; mg/L; 7; 0; 0; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 2; 0; 0; 6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 11; 0; 0; 20; 达标. 生化需氧量; mg/L; 2; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.152; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.039; 0; 0; 0.2; 达标. 总氮; mg/L; 1.823; 0; 0; 1.0; 达标. 铜; mg/L; ND; 0; 0; 1.0; 达标. 锌; mg/L; ND; 0; 0; 1.0; 达标. 氟化物; mg/L; 0.239; 0; 0; 1.0; 达标. 硒; mg/L; ND; 0; 0; 0.01; 达标. 砷; mg/L; ND; 0; 0; 0.05; 达标. 汞; mg/L; ND; 0; 0; 0.0001; 达标. 镉; mg/L; ND; 0; 0; 0.005; 达标. 六价铬; mg/L; ND; 0; 0; 0.05; 达标. 铅; mg/L; ND; 0; 0; 0.05; 达标. 氰化物; mg/L; ND; 0; 0; 0.2; 达标. 挥发酚; mg/L; ND; 0; 0; 0.005; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0; 0; 0.05; 达标. LAS; mg/L; ND; 0; 0; 0.2; 达标. 硫化物; mg/L; 0.012; 0; 0; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 3408; 0; 0; 10000; 达标. 根据监测统计结果可知，湘江湘阴乌龙嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 3.3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界50m范围内存在声环境敏感目标，为了解项目西侧34m九州村居民点声环境质量现状，本项目委托湖南中额环保科技有限公司于2023年10月8日对居民点昼间、夜间噪声进行监测，监测结果见下表。 表3-4 声环境保护目标声环境质量现状监测结果 单位：LeqdB（A） 监测点位; 监测时间; 监测值; 昼间标准值; 达标情况. 项目西侧九洲村居民点; 2023.9.6; 昼间：53.6; 60; 达标. 夜间：42.6; 50; 达标. 由上表可知，项目西侧九洲村居民点声环境监测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。 3.4 生态环境 本根据现场调查，本项目在现有房屋进行建设，区域范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无珍稀濒危植物种类以及古树名木，无需进行生态环境现状调查。 - 3.5 地下水、土壤环境质量现状 - 本项目原料车间及生产区域均进行了防渗、硬化处置，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目不存在地下水、土壤污染途径，不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村内，根据对区域的现场踏勘调查，现有项目建设至今，周边敏感目标未发生变化，项目主要环境保护目标见下表和附图3： - 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标(°); 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离（m）. 东经; 北纬. 竹山屋里居民; 112.930999; 28.732103; 居民; 居民区; 二类区; NE; 100-180. 周家屋居民; 112.932597; 28.729808; 居民; 居民区; 二类区; NE; 121-478. 刘家屋背后居民; 112.931825; 28.726016; 居民; 居民区; 二类区; SE; 120-190. 九州村居民住宅1; 112.928102; 28.729930; 居民; 居民区; 二类区; NW; 110-140. 九州村居民住宅2; 112.926900; 28.726383; 居民; 居民区; 二类区; W; 34-60. - 表3-6 地表水、声环境保护目标一览表 环境要素; 环保目标; 方位距离; 功能及规模; 质量标准. 水环境; 湘江; 西侧7.2km; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 九州村居民4; 西侧34m; 居住区，2户、6人; 《声环境质量标准》（）2类. 生态环境; 本项目无新增用地，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气： 隧道窑有组织废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2（修改单）排放限值；厂界颗粒物执行《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值标准。 - 表3-7 无组织废气大气污染物排放标准限值 类别; 监测项目; 单位; 标准限值; 执行标准. 无组织废气; - 总悬浮颗粒物; mg/m3; - 1.0; - 《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值. - 氟化物; mg/m3; - 0.02. - 表3-8 有组织废气大气污染物排放标准限值 标准; 监测项目. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 氟化物. 《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值; - 30mg/m3; - 150mg/m3; - 200mg/m3; - 3mg/m3. 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》; 30mg/m3; 200mg/m3; 300mg/m3; /. 较严值（《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值）; - 30mg/m3; - 150mg/m3; - 200mg/m3; - 3mg/m3. 噪声： 运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行时段 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. - 固体废物： - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放特点，本项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、NOx、二氧化硫、VOCs。 本项目主要污染物为NOx、二氧化硫，该公司已于2018年12月27日取得了原湘阴县环保局《关于湖南中承材料有限责任公司年生产一亿块页岩标砖建设项目环境影响报告表的批复》（湘阴环评批【2018】70号），该项目已购买总量为：S02≤44.6t/a，NOx≤16.6t/a，本项目完成后，原生产一亿块页岩标砖建设项目产量减少1300万块，其中作为燃料的煤矸石使用量也对应减少9750t/a，改造完成后全厂SO2总排放量38.628t/a，NOX总排放量14.44t/a，总量实现削减，减少SO2排放量削减5.972t/a，NOX排放量削减2.16t/a，企业现有总量满足改造后全厂总量控制，故不需申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期不进行土建作业。施工期主要污染为现有原料棚空置800m2产生的粉尘，均可依托厂区现有设施妥善安置。对环境影响很小，故本评价不对施工期环境保护措施进行展开分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期废气主要为原料卸载、堆存过程粉尘、运输车辆动力起尘、锂云母混料块焙烧废气。 1、废气源强核算 （1）原料卸载、堆存过程粉尘 ①颗粒物产生量核算 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P：指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy：指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy：指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc：指年物料运载车次（单位：车），根据计算可知，运载车次为3562车； D：指单车平均运载量（单位：吨/车），运载量为16吨/车； (a/b)：指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数，项目位于湖南省，其a=0.0008、b=0.0084； Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米），Ef=0； S：指堆场占地面积（单位：平方米），堆场面积合计为800m2。 由上述公式计算可知，项目原料堆场扬尘产生量为5.43t/a。 ②颗粒物排放量核算 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P：指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc：指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），设置了洒水降尘设施，取值为74%； Tm：指堆场类型控制效率（单位：%），预留了一个面用于车间进出，按照半敞开式取值为60%。 根据上述公式计算可知，项目原料堆场扬尘排放量为0.56t/a，速率为0.064kg/h。（2）运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式算： Qp=0.123（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.75 式中：Qp——道路扬尘量，（kg/km•辆）； V——车辆速度，（km/h），以速度5km/h行驶； M——车辆载重，（t/辆），空车重约10.0t，重车重约26.0t； P——路面灰尘覆盖率，（kg/m2），道路表面粉尘量以0.2kg/m2计； 根据以上公式计算出空车、载重车行驶时的扬尘分别为0.086kg/km·辆、0.19kg/km·辆。本项目运输包括原料进厂及产品出厂，结合项目平面布置，原料进出厂行驶距离约为500m，产品出厂运输距离约为450m，原料和成品运输量约为57000t/a，按平均每车次装载16t估算。项目运输扬尘产生量为0.476t/a，产生速率为0.264kg/h（运输时间按1800h/a计）。 在采取厂区内路面清扫、洒水降尘、车辆加盖篷布等措施后，其运输扬尘可减少70%，因此经处理后其运输扬尘量为0.143t/a，速率为0.079kg/h，为无组织排放。 （3）锂云母混料块焙烧废气 锂云母焙烧过程产生的污染因子主要包括颗粒物。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2613无机盐制造（碳酸锂）行业系数表，焙烧干燥废气产生的颗粒物系数为1.5千克/吨产品，根据表2-7中物料平衡可知，本项目产品产量为26985t/a，则本项目产生的颗粒物为40.478t/a。 根据建设单位《年产1亿块新型材料烧结(折标)砖生产线建设项目》环评及验收，现有工程中双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）对颗粒物处理效率可达85%，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表，湿式除尘对颗粒物去除效率为85%，因此本次环评以85%计。风量为12万m3/h。 则隧道窑烟气排放量为：颗粒物排放量6.07t/a，排放速率0.77kg/h，排放浓度6.42mg/m3，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2（修改单）排放限值（30mg/m3）。 （4）隧道窑烟气 ①烟尘、氮氧化物、二氧化硫变化情况分析 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表，颗粒物产生系数为4.73千克/万块标砖，二氧化硫14.8千克/万块标砖、氮氧化物1.66千克/万块标砖，则改造完成后现有工程颗粒物产生量为41.151t/a，二氧化硫产生量为128.76t/a，氮氧化物产生量为14.44t/a，现有工程环评阶段烟尘去除率为85%，二氧化硫去除率为70%，氮氧化物去除率为0，则改造完成后现有工程隧道窑颗粒物有组织排放量为6.17t/a，二氧化硫有组织排放量为38.628t/a，氮氧化物有组织排放量为14.44t/a。 ②氟化物变化情况分析 根据现有工程环评阶段分析，页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。由页岩成份分析可知，页岩中F含量为0.002%，其氟化物转化率按50%计算。改造完成后现有工程年用页岩量108750吨，根据计算年产生氟化物1.0875t/a（0.137kg/h），现有工程环评阶段氟化物去除率为70%，则改造完成后现有工程氟化物有组织排放量为0.33t/a。 本项目污染源源强核算结果及相关参数见表4-2、表4-3、表4-4、表4-5。 表4.2 项目废气产污环节、污染物种类、排放形式、污染防治措施一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放口类型. 原料卸载、堆存过程粉尘; 颗粒物; 无组织; 洒水降尘、车间降尘; 是; /. 运输车辆动力起尘; 颗粒物; 无组织; 洒水降尘、车间降尘; 是; /. 隧道窑焙烧; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物; 有组织; 双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）; 是; 主要排放口. 表4-3 项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 有组织排放; 无组织排放. 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 原料卸载、堆存过程粉尘; 颗粒物; 5.43; /; /; /; /; /; 0.56; 0.064. 运输车辆动力起尘; 颗粒物; 0.467; /; 0.264; /; /; /; 0.143; 0.079. 隧道窑焙烧; 颗粒物; 81.629; 94.5; 11.34; 12.24; 12.92; 1.55; /; /. 氮氧化物; 14.44; 16.75; 2.01; 14.44; 16.75; 2.01; /; /. 二氧化硫; 128.76; 149; 17.88; 38.628; 44.7; 5.365; /; /. 氟化物; 1.0875; 1.14; 0.137; 0.33; 0.38; 0.046; /; /. 表4-4 项目污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a; 总排放量t/a. 1; 颗粒物; 12.24; 1.339; 13.579. 2; 氮氧化物; 14.44; 0; 14.44. 3; 二氧化硫; 38.628; 0; 38.628. 4; 氟化物; 0.33; 0; 0.33. 2、废气处理依托可行性分析 建设单位现有颗粒物经双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）外排，根据企业2022年年度检测报告，可实现达标排放。 本次扩建项目产生的颗粒物为40.478t/a，改造完成后现有工程颗粒物产生量为41.151t/a，则此次扩建完成后，隧道窑烟尘总产生量为81.629t/a，经双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）处理后，颗粒物排放量为12.24t/a，排放速率1.55kg/h，排放浓度12.92mg/m3，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2（修改单）排放限值（30mg/m3）。 因此此次扩建产生的颗粒物依托现有工程双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）有组织排放措施可行。 3、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运作异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常排放主要为废气处理设备故障，废气处理措施处理效率为0。但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染，废气非正常工况源强情况见下表。 表4.5 项目污染源非正常排放参数表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 隧道窑烟气; 废气处理措施处理效率为0; 颗粒物; 277; 33.24; 1; 1; 立即停产，及时维修处理设施. 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022），本项目废气监测要求见表4-6所示。 表4-6 项目运营期废气监测计划 4监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 布袋除尘装置排气筒出口; 颗粒物; 半年一次; 《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值. 砖窑脱硫除尘塔烟囱排气口; 烟尘、SO2、NOx、氟化物; 半年一次. 污泥、淤泥储存废气排气筒出口; 臭气浓度; 半年一次. 厂界; 烟尘、SO2、NOx、氟化物、臭气浓度; 半年一次. 二、废水 本次扩建项目无生产废水产生，不新增员工，因此不新增生活污水。 三、噪声 本次扩建项目不新增设备，噪声主要来源未发生变化，且根据本次评价报告2.9章节中的设备依托可行性报告，设备运行时长不会超过8小时/天，噪声持续时间不会增加。根据2022年3月18日湖南中承材料有限责任公司监测报告，厂界东、南、北、西侧监测点昼间、夜间厂界噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 且根据此次评价委托湖南桓泓检测技术有限公司于2023年9月6日对居民点昼间噪声进行监测对西侧34m九州村居民点声环境质量现状监测（详见表3-5），监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 此次扩建工程不新增噪声源，对现有周边敏感点声环境不产生影响。 噪声监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）要求，噪声监测计划详见下表： 表4-8 项目噪声监测计划一览表 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1; 声压级; 全厂厂界外1m处; 昼间等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 四 固体废物 1 固体废物产生 （1）一般工业固废 废锂云母块 项目成型将产生废锂云母块，产生量为原产品1‰，则废锂云母砖胚产生量为30t/a，此部分废锂云母砖胚经重新压制后进入产品，不外排。烧制过程中产生的锂云母混料块破裂、断损等情况不影响产品的卖出。 具体产生情况见下表： 表4-9 项目固体废物产生情况一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 压制成型; 废锂云母砖胚; 一般固废; 经验估算法; 30; 回用于生产; 30; 回用于生产. 经采取以上相应固体废物处理处置措施后，项目固体废物对周围环境不产生直接影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 项目生产过程中无废水的排放，主要外排废气为颗粒物。本项目厂内道路、生产车间等均按照相关规范要求进行硬化设置，无使用危险化学品，因此本项目正常情况下不存在地下水、土壤污染途径，对区域地下水、土壤环境总体无影响。 六、生态环境影响分析 本项目选址位于湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村，不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标。 七 环境风险分析 1 评价依据 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“附录 B 重点关注的危险物质及临界量”、附录C，计算危险物质数量与临界量比值Q： q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn每种危险物质最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③100≤Q。 本项目使用的原辅材料均不属于附录B.1和B.2中的物质，Q=0<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则。本项目Q=0＜1环境风险潜势为I级，结合下表可知，本项目的风险评价等级为简单分析。 表4-12 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV，IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。. 2 环境敏感目标概况 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县石塘乡九洲村，项目周边主要的环境敏感目标为周边居民，位于西侧。 3 环境风险识别 本项目为其他非金属矿物制品制造，生产过程中无风险物质产生。 4 环境风险分析 根据项目情况本项目主要事故类型为 ①火灾爆炸及次生环境事件。 本项可能引起燃烧的危险，燃烧时产生的烟气、扑灭火灾产生的消防废水，若不能得到及时有效的处理，可能会对大气环境、水环境和人群健康产生影响。此外，当出现火灾事故后，消防灭火过程所产生的消防废水可能会直接溢流入雨水，从而对水环境产生不利影响。 ②废气收集处理系统故障引发的环境事件。 本项目隧道窑焙烧过程产生的粉尘经双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱（DA002）外排。如废气处理系统在运行过程中出现泄漏、故障，则粉尘直接排放到周围大气中，造成一定程度的大气环境污染，如没有及时处理，项目车间工作人员吸入该废气对身体也会造成一定程度的影响。 5 环境风险防范措施及应急要求 ①火灾爆炸及次生环境事件防范措施: 为防止事故的发生，项目应严格按照相关规范进行设计与施工，采取完善的风险防范措施，其中主要包括： 1)总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各生产区域的安全防护距离； 2)按规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； 3)工艺设备、运输设施及工艺系统应选用高质、高效可靠性的产品。电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）和《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）的规定； 4)进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 5)项目区域内禁止吸烟，建立巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 ②废气收集处理系统故障事件防范措施： - 人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 - 现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的系统、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修并确认无障碍后生产车间方可生产。 - 加强员工培训，防止员工操作失误导致废气直接排放。 6分析结论 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南中承材料有限责任公司年焙烧30000吨锂云母混合料改造项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 石塘乡九洲村. 经度; E112°55′48.0216″; 纬度; N28°43′47.7984. 主要危险物质分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 发生火灾爆炸时，对周边环境空气造成影响，产生的消防废水外排至外环境时，对周边地表水、地下水的污染；发生废气收集处理系统故障将造成一定程度的大气环境污染。. 风险防范措施要求; ①火灾爆炸及次生环境事件防范措施: 为防止事故的发生，项目应严格按照相关规范进行设计与施工，采取完善的风险防范措施，其中主要包括： 1)总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各生产区域的安全防护距离； 2)按规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； 3)工艺设备、运输设施及工艺系统应选用高质、高效可靠性的产品。电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）和《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）的规定； 4)进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 5)项目区域内禁止吸烟，建立巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 ②废气收集处理系统故障事件防范措施： 人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的系统、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修并确认无障碍后生产车间方可生产。 加强员工培训，防止员工操作失误导致废气直接排放。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目无危险物质，环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)判别要求，本项目环境风险评价等级为简单分析。. 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 九、环保投资一览表 建设项目总投资200万元，其中环保投资为0万元，环保投资占总投资的0%。 表4-14 项目环保投资一览表 实施阶段; 投资项目; 环保措施及设备; 投资(万元). 营运期; 废气; 原料装卸过程、堆存过程依托现有车间沉降、洒水降尘等措施，焙烧废气依托现有双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱高空排放; 0. 固废; 依托现有生活垃圾桶; 0. 噪声; 依托现有厂房隔声、设备降噪措施; 0. 合计; 0. 十、 竣工验收情况 项目竣工环保验收情况详见表4-15。 表4-15 竣工验收一览表 实施阶段; 污染源; 环保设施; 预期治理效果. 运营期; 废气; 原料卸载、堆存过程扬尘; 依托现有洒水降尘、车间降尘措施; 《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值. 运输车辆动力起尘; 依托现有洒水降尘、车间降尘措施; 《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值. 锂云母混料块焙烧废气; 依托现有工程双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱高空排放; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2（修改单）排放限值. 设备噪声; 依托现有墙体隔声、吸声、合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 一般固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料卸载、堆存过程扬尘 | 颗粒物 | 依托现有洒水降尘、车间降尘措施 | 《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值 |
|  | 运输车辆动力起尘 | 颗粒物 | 依托现有洒水降尘、车间降尘措施 | 《砖瓦厂工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值 |
|  | 锂云母混料焙烧废气 | 颗粒物 | 依托现有工程双碱法碱液喷淋塔+34.5m烟囱高空排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2（修改单）排放限值 |
| 声环境 | 机械设备、设备噪声 | 厂界噪声 | 依托现有低噪声设备、建筑隔声、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234 8-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 压制过程中产生的废锂云母块经重新压制后进入产品，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 整个厂区均进行了硬化等防渗漏处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目环境风险措施在依托现有工程的基础上还应加大监察力度，保证消防设施、废气处理设施的正常运作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.本项目竣工后，需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时进行项目排污许可证的登记，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等； 2.根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下： ①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理； ②按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志； ③按照要求填写由国家环境保护总局（现已更名“中华人民共和国生态环境部”）统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》； ④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 本项目环境保护图形符号见表5-1。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 污水排放口; 表示污水向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 3.本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，编制厂区突发环境事件应急预案，并完成备案； 4.本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 |

# 六、结论

湖南中承材料有限责任公司年焙烧30000吨锂云母混合料改造项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 6.806t/a | 7.82t/a | 0 | 6.773t/a | 0 | 13.579t/a | +6.773t/a |
|  | 氟化物 | 0.33t/a | 0.375t/a | 0 | 0 | 0 | 0.33t/a | / |
|  | SO2 | 38.628t/a | 44.511t/a | 0 | 0 | 0 | 38.628t/a | / |
|  | NOX | 14.44t/a | 16.57t/a | 0 | 0 | 0 | 14.44t/a | / |
|  | 油烟 | 0.00297t/a | 0.00297t/a | 0 | 0 | 0 | 0.00297t/a | / |
| 一般固废 | 沉渣 | 187.72t/a | 187.72t/a | 0 | 0 | 0 | 187.72t/a | / |
|  | 生活垃圾 | 13.2t/at/a | 13.2t/at/a | 0 | 0 | 0 | 13.2t/a | / |
| 危险废物 | 机修固废 | 0.3t/a | 0.3t/a | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①