建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：湘阴县鼻湖清淤疏浚及生态修复项目.

建设单位（盖章）：湘阴恒澜水务有限公司          .

编制日期：2023年10月                                            .

中华人民共和国生态环境保护部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	11

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	34

四、生态环境影响分析	65

五、主要生态环境保护措施	77

六、生态环境保护措施监督检查清单	89

七、结论	91

附件1：委托书	92

附件2：政府常务会议决定	93

附件3：项目入库申请表	95

附件4：立项批复	98

附件5：监测报告	100

附件6：淤泥干化场不占用生态红线的证明	111

附件7：专家意见	112

附件8：专家签到表	115

附件9：专家意见修改清单	116

附图1：项目地理位置图	118

附图2：工程总体布置图	119

附图3：环境保护目标分布图	120

附图4：监测布点图	121

附图5：施工总布置图	122

附图6：区域水系图	123

附图7：主要生态保护措施设计图	124

附图8：现状照片	125

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湘阴县鼻湖清淤疏浚及生态修复项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-430624-04-05-610649 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）岳阳市湘阴县（区）乡岭北（街道）鼻湖渔场（具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （112度46分33.174秒，28度35分0.781秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | N7721水污染治理 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | / |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 湘阴县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 湘阴发改审[2023]119号 |  |
| 总投资（万元） | 21859.43万元 | 环保投资（万元） | 462 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.11 | 施工工期 | 24个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目无须设置专项评价，具体如下： 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目属于河湖整治项目，涉及清淤，虽然底泥重金属浓度偏高，但属于区域本底值高，不属于重金属污染; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目属于河湖整治项目，不属于所列类别; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及环境敏感区; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有 机物排放的项目; 本项目为河湖整治项目，不属于所列项目类别; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为河湖整治项目，不属于所列项目类别; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为河湖整治项目，不属于所列项目类别; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为河湖治理项目，根据《产业结构调整目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“二、水利-6、江河湖库清淤疏浚工程”，项目属于“鼓励类”项目，符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目治理范围为鼻湖及周边沟渠，不涉及岳阳市生态保护红线，且本项目非永久性工程建设项目，属于环境治理工程，因此项目建设符合岳阳市生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 本项目属于河湖治理工程项目，项目的建设能够改善鼻湖水质及周边沟渠水质，改善区域环境质量，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目属于河湖治理工程项目，项目无运营期内容，施工期主要消耗资源为电能及机械设备燃用柴油，资源利用量较少，符合区域资源利用上线要求。 （4）环境准入清单 本项目位于岳阳市湘阴县岭北镇，根据《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控》，本项目建设符合岭北镇生态环境分区管控要求，具体符合性分析详见表1-2。 表1-2 项目与《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控》符合性分析表 环境管控 单元编码; 单元名称; 单元分类; 主体功能定位. ZH43062430001; 岭北镇; 重点管控单元; 省级层面重点生态功能区. 经济产业布局; 主要环境问题. 西乡融长桥头堡，湘江流域重要的生态、农业共建共保城镇; 垃圾中转站渗滤液未规范处置；工业企业施工运营过程产生扬尘污染；畜禽养殖等农业面源污染. 管控纬度; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 针对岭北镇集中式饮用水水水源保护区管控要求执行《岭北镇集中式饮用水水水源保护区划分技术报告》中的相关要求; 本项目不涉及饮用水水源保护区; 符合. 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目; 本项目为河湖治理项目，不涉及畜禽养殖; 符合. 污染物排放管控; 加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染; 本项目不涉及农业面源; 符合. 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染; 本项目不涉及兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用; 符合. 畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议; 本项目不涉及畜禽养殖; 符合. 城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处; 本项目不属于建成区内的施工工地，但环评提出要求，建设单位施工期需落实扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废的污染防治措施; 符合. 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施; 本项目环评已提出绿色施工要求，要求建设单位设置全封闭挡墙，并对施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废均提出了措施; 符合. 环境风险防控; 开展饮用水源地周边土壤环境质量调查，掌握饮用水源地周边土壤环境质量状况及其潜在环境风险情况 资; 不涉及; 符合. 资源开发利用效率要求; 2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.53; 本项目为河湖治理项目，仅施工期少量用水; 符合. 积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用。湘阴县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20 万吨标准煤; 本项目为河湖治理项目，仅施工期消耗少量电能; 符合. 到2020 年耕地保有量不低于4135 公顷，基本农田保护面积不低于3951 公顷；城乡建设用地规模控制在845.91 公顷以内，城镇工矿用地规模控制在54.37 以内; 本项目建设不涉及永久用地; 符合. 3、对周边取水口和饮用水水源保护区的影响分析 根据调查，本项目施工期临时占地范围不涉及饮用水水源保护区，本项目距离湘阴县湘江洪道东支湘阴饮用水源区2.2km，项目施工对其影响很小。 此外岭北镇总计存在两个“千人以上”饮用水水源保护区：湘阴县岭北镇茶湖潭水厂地下水饮用水水源保护区、湘阴县岭北镇躲风亭饮用水水源保护区，分别距离鼻湖4.2km、1.5km，且本项目实施对区域地下水影响很低。 4、项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 表1-3 项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 本项目属于河湖治理项目，属于原则适用范围; /. 2; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目建设符合相关主体功能区划、环境保护规划、水功能区划，项目建设仅进行清淤疏浚及垃圾清理、生态恢复等，不会改变水域面积，不改变河湖自然形态，本报告论证了方案的环境可行性; 符合. 3; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、 风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境 敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护 要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目不占用自然保护区、风景名胜区等法律禁止的区域，且距离周边饮用水水源保护区均有一定距离; 符合. 4; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不 利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染 防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出 了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制， 居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、 沼泽化、盐碱化等次生环境问题; 本项目为鼻湖清淤疏浚及生态修复项目，项目实施不会对地下水产生不利影响，不会对区域土壤产生潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题; 符合. 5; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生 境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、 恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增 殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控 制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在 相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 鼻湖为人工渔场，项目施工采用分区施工的原则，所施工区域施工前与渔业养殖户提前沟通，施工结束后恢复养殖，对鼻湖水生生物及渔业养殖影响较小; 符合. 6; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造 成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等 措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防 护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响 的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观 产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得 到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响; 本项目清淤疏浚后会对鼻湖岸线及水生植被进行恢复及重构，且区域不涉及珍稀濒危物种，项目建设不会对区域陆生生态系统造成重大不利影响; 符合. 7; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣） 场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保 护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、 固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水 源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施 工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其 重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工 噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定 的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控 制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响; 本项目清淤疏浚后会对鼻湖岸线及水生植被进行恢复及重构，且区域不涉及珍稀濒危物种，不涉及饮用水水源保护区，报告对陆域临时工程区域的施工提出了水污染防治措施、大气污染防治措施、固废污染防治措施等环保措施，项目施工期对周边环境和环境敏感目标影响不大; 符合. 8; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提 出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了 环境管理对策建议。; 本项目不涉及拆迁安置，不涉及新增占地; 符合. 9; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等 环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、 建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目运营期不存在环境风险; 符合. 10; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环 境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目属于新建项目; 符合. 11; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开 展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。 根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、 环境管理等要求。; 本环评报告提出了水环境、生态环境监测计划，明确了施工期环境管理要求; 符合. 12; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责 任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可 行、绿色协调。; 本报告提出了环保措施投资估算，明确了主体责任及时间节点; 符合. 13; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 本环评属于报告表，根据相关规定无需进行公众参与调查; 符合. 14; 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和 环评技术标准要求; 本报告严格按照导则规范及报告表编制指南编制; 符合. 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-4 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 第三条：禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建，改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目。; 本项目不属于港口码头项目; 符合. 2; 第四条：禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：……; 本项目建设不涉及自然保护区; 符合. 3; 第五条：机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性设施的选址选线应多方案优化比选……; 本项目不属于所列公益性设施; 符合. 4; 第六条：禁止违反风景名胜区规划……; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 5; 第七条：饮用水源一级保护区内禁止新建、改建扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目……; 本项目建设不涉及饮用水源保护区; 符合. 6; 第八条：饮用水水源二级保护区内禁止……. 7; 第九条：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田等投资建设项目; 本项目不设置排污口，不涉及围湖造田等; 符合. 8; 第十条：除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：……; 本项目不涉及国家湿地公园; 符合. 9; 第十一条：禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不占用河岸线; 符合. 10; 第十二条：禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及河段保护区、保留区; 符合. 11; 第十三条：禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不设置入河排污口; 符合. 12; 第十四条：禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、漫水干流和 45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎 （渔）区、禁猎 （渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不从事生产线捕捞; 符合. 13; 第十五条：禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、遭水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江遭水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目; 符合. 14; 第十六条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021 年版）》有关要求执行。; 本项目不属于所列禁止类项目; 符合. 15; 第十七条：禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目 （安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不属于化工、石化、现代煤化工等类型项目; 符合. 16; 第十八条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于生产型项目，不属于淘汰类项目；不属于产能过剩行业。; 符合. 6、与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 本项目属于河湖整治项目，项目建设对环境有正效益，根据《湖南省湘江保护条例》，明确了湘江流域建设项目污染物排放管控措施及生态管控措施，本项目不属于污染项目，施工期污染物经落实环评所提措施后能够达标排放，项目整体建设能够保护湘江流域水环境质量，符合《湖南省湘江保护条例》要求。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 湘阴县为湖南省岳阳市辖县，位于湖南省东北部，居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′～113°02′，北纬28°30′～29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%，全省总面积的0.75%。湘阴县下辖2乡12镇1街道，总面积1581.5平方公里。 本项目选址于岳阳市湘阴县岭北镇，主要治理区域为鼻湖及鼻湖周边沟渠，鼻湖中心地理坐标为东经112°46′17.02″，北纬28°35′40.79″。项目具体地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 鼻湖属洞庭湖水系，是湘阴县生态发展和人民生产生活的主要湖泊。由于湖泊常年的缺乏管理和历史混乱开采原因，部分地段是无堤无坝的自然状态，湖泊防洪能力低，洪水期，湖泊两岸垮塌严重，造成了巨大的损失。加上鼻湖的养殖业，农业面源污染等已严重影响了湖泊的水质。 近年来湘阴县开展了大量水生态环境治理工作，取得了较好的成效，但由于治理难度大，鼻湖依然存在水质有超标风险、生态系统结构不完善等问题。为系统保护湘阴县鼻湖水域水生态环境，保障湘阴县鼻湖水域社会经济的持续稳定发展，推动湘阴县生态文明建设，十四五期间亟需开展湘阴县鼻湖水域水生态修复工作。 在上述背景下，湘阴恒澜水务有限公司拟启动“湘阴县鼻湖清淤疏浚及生态修复项目”的建设，2023年5月15日湘阴县人民政府第21次常务会议同意了项目的建设（详见附件2）。2023年6月28日建设单位对该项目入库（湘阴县政府性投资重点项目入库）进行了申请，湘阴县自然资源局、湘阴县财政局、湘阴县重点建设项目领导小组办公室等均同意项目入库。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价管理名录（2021年版）》等，项目需要进行环境影响评价手续，项目属于《建设项目环境影响评价管理名录（2021年版）》中“五十一、水利-128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）－其他（不涉及环境敏感区的）”，需要编制环境影响报告表。因此，建设单位委托湖南徐工助成环保技术有限公司（以下简称“我公司”）承担《湘阴县鼻湖清淤疏浚及生态修复项目环境影响报告表》的编制工作。 2、流域概况 鼻湖建于1963年，现有水面5540亩，其中精养面积3740亩，湖泊水域面积1800亩，集雨面积17.94km2（约27000亩），常水位水生1.8m（原设计湖底高程25.7m，蓄水区间下限27.5m，对应蓄水深1.9m；蓄水上限28.2m，对应蓄水深2.5m），平均水面面积3.693km2，上限常水位28.2m湖泊容积302万m3。2017年湘阴县晶和新能源有限公司在鼻湖建设了“岳阳市湘阴县岭北镇鼻湖100MW鱼光互补项目”，该项目占用水域面积1800亩，该项目于2020年初建设完成，该项目建设后，鼻湖总计水面5540亩，其中精养面积3740亩，鱼光互补面积1800亩。 鼻湖属于湘江流域，鼻湖主要功能为渔业养殖，兼顾湘江调蓄洪及周边农田灌溉，周边灌溉渠广布，采用水泵进行调度，灌溉期通过水泵将湖内水排入灌溉渠，之后用于周边农田灌溉；汛期需要进行调蓄洪时，通过电排站将湘江水通过渠道排入鼻湖。 3、鼻湖主要存在的环境问题 目前湘阴县鼻湖主要存在如下问题： （1）鼻湖周边现有灌溉渠道由于年久失修，功能退化，调配水能力差，无法承担正常的灌溉任务；渠道淤积严重，干渠引水能力降低，灌溉周期长，渠系水利用系数不高，进而导致湖泊淤积严重，排水系统不顺畅，遇大水不能及时排出，造成土地盐碱化，降低周边农作地作物产量。 （2）湖泊内部分区域由于长期缺失打理，导致藻类及杂草丛生，淤积严重，湖岸带部分区域乱堆生活垃圾、建筑垃圾及杂草等，严重影响湖泊行洪排涝，加速了湖泊淤积，加剧了水环境的恶化。 （3）由于渔业养殖等人为活动，部分湖岸带遭到破坏，导致水土流失，加速湖泊淤积，加剧水质恶化。 （4）湖泊目前淤积严重，严重影响了湖泊行洪排涝及水质环境。 （5）湖泊配套灌溉泵站年久失修，机电、金属结构老化严重，带病运行，影响灌溉功能。 4、项目实施的必要性 （1）项目建设是提高湖泊防洪能力的需要 由于多种原因，鼻湖出现水位下降，淤塞严重，雨季滞洪削峰作用不明显，湖泊蓄水防洪能力低，增加了长江上游防汛压力。通过湖泊的清淤疏浚，以及对湖堤的加固处理，可以使防洪能力加强，避免和防止不必要的灾害。 （2）项目建设能有效缓解基础设施建设对砂石资源的需求 砂石是湖床的重要组成部分，也是国家进行基础设施建设的重要物质资源。随着国民经济的快速发展、城市改造和新农村建设的稳步推进，各类沙料的需求量大增。为维护湖泊堤岸稳定，保障防洪安全、通航安全和基础设施安全，实现砂石资源在保护中开发利用、在利用中更好地保护的目的，就迫切需要对湘阴县重要湖泊进行系统、全面的采砂管理规划，以更好地指导采砂活动，科学、有序地开展湖泊清淤。本项目是保证湖泊堤岸线稳定和防洪、通航、涉湖工程安全及生态与环境保护的需求。本项目清淤总量314.10 万方，项目清淤砂石能起到平抑市场砂石价格，有利于区域经济发展。 （3）项目建设是生态环境保护需要 近年来，随着生活水平的提高，人们对生态环境质量的要求越来越高。湘阴县鼻湖清淤疏浚及生态修复项目，通过对原湖泊内洲滩以及淤泥的疏挖，改善了湖泊的水文条件，有利于水体污染物的扩散，漂移和自净，对湖泊的水质改善有利，间接地改善了周边的生态环境。改善水系的水环境质量，将大大改善周边的生态环境，为一方人民生活环境起到了积极的作用。 （4）项目建设是促进湘阴县经济发展的需要 湘阴县域内工农业发达，交通便利，文化资源丰富，区域经济在湖南省占有重要地位。近年来，随着县域经济的发展，砂石需求量逐年递增，砂石资源供需矛盾更加突出。为了更合理的利用有限的砂石资源，促进沿线经济的发展，本项目的建设是十分必要的。 5、项目建设内容及规模 本项目针对湘阴县鼻湖流域水系存在的问题和实际情况，按照“因势利导、全面规划、远近结合”以及“综合治理、标本兼治”的原则进行整治。采取清障、清淤疏浚、护岸整治，通过治理使湖泊水域条件有所改善。项目工程组成如下： 表2-1项目工程组成表 类型; 项目; 建设内容及规模. 主体工程; 渠道整治; 修复鼻湖周边灌溉排水渠道13.07km，改造泵站6座. 湖泊清障; 挖除运出湖泊内阻水树木、垃圾弃土、卵石乱堆，清障总量53.38万m3. 湖泊清淤疏浚; 整治内湖水域总面积205.29万m2，清淤总量314.10万m3. 滨岸带整治; 整治沿线驳岸及雷诺护坡，驳岸总长15.85km，雷诺护坡面积4.76万m2. 水生植被构建; 构建挺水、浮叶、沉水植物3.74万m2、鱼类产卵场3处. 临时工程; 污泥干化池; 设置临时污泥干化场1处，用于鼻湖清淤疏浚工程清理的淤泥脱水处理. 临时污水处理设施; 设置临时污水处理设施1套，用于淤泥处理尾水、施工废水等处理. 公用工程; 供电系统; 市政电网供电，从周边乡镇变电箱接电. 供水系统; 施工期租赁周边民房作为施工营地，依托租赁民房现有供水系统供水，水源为当地自来水公司供水. 排水系统; 施工期生活污水依托租赁民房生活污水处理设施处理后排放；施工期淤泥干化尾水采用一体化处理设施处理达标后排入鼻湖；项目运营期无废水产生. 环保工程; 废气处理; 施工期：洒水降尘、设置围挡、运输粉状物料的车辆加盖防尘布等；加强管理、保持道路畅通；及时清理转运淤泥 运营期：运营期无废气产生. 废水处理; 施工期：生活污水依托租赁民房生活污水处理设施处理后排放；施工期淤泥干化尾水采用一体化处理设施处理达标后排入鼻湖； 运营期：无废水产生. 噪声处理; 施工期：合理布局、选择低噪声施工设备、控制施工时间、对设备及时进行维护；控制行车速度及禁鸣喇叭 运营期：无噪声产生. 固废处理; 施工期：建筑垃圾运至指定地点处理，产生后立即清运，不设置堆存场所；淤泥清理出后立即运至干化场，脱水后用作农肥或外售制砖，不再设置堆存场所；生活垃圾环卫部门清运，可运至发电厂焚烧发电。 运营期：无固废产生. 6、主要经济技术指标 表2-2主要经济技术指标汇总表 序号; 内容; 单位; 数量; 备注. 一; 主要技术指标. 1; 渠道整治工程; km; 13.07. 2; 湖泊清障工程; 万m3; 53.38. 3; 湖泊清淤疏浚工程; 万m3; 314.10. 4; 滨岸带整治工程; 万m2; 4.76. 5; 水生植被群落构建工程; 万m2; 3.74. 二; 主要经济指标. 1; 项目总投资; 万元; 21859.43. 三; 建设期; 年; 2. 7、主要工程设计 （1）渠道整治工程 1）整治渠道基本情况 总计整治鼻湖周边渠道13.07km，分布于鼻湖四周，总计7条渠道，整治渠道具体情况如下： 表2-3渠道整治工程基本情况表 渠道; 位置; 长度m; 宽度m; 深度m; 备注. 1#渠道; 鼻湖东侧; 1600; 12; 3; 人工渠道. 2#渠道; 鼻湖东侧; 1120; 10; 2.5; 人工渠道. 3#渠道; 鼻湖东侧; 1600; 10; 2.5; 人工渠道. 4#渠道; 鼻湖南侧; 1400; 10; 2.5; 人工渠道. 5#渠道; 鼻湖西侧; 1070; 12; 3; 人工渠道. 6#渠道; 鼻湖北侧; 3000; 30; 5; 人工渠道. 7#渠道; 鼻湖北侧; 3280; 10; 2.5; 人工渠道. 2）渠道现状问题 鼻湖周边现有灌溉渠道由于年久失修，功能退化，调配水能力差，无法承担正常的灌溉任务；渠道淤积严重，干渠引水能力降低，灌溉周期长，渠系水利用系数不高，进而导致湖泊淤积严重，排水系统不顺畅，遇大水不能及时排出，造成土地盐碱化，降低周边农作地作物产量。 3）治理方案 ①渠道清障：采用人工打捞方法，清理渠道水面及两侧堆积的水草、藻类、垃圾等； ②清淤疏浚：以机械清挖为主的方式进行渠道清淤，通过清淤疏浚渠道，改善渠道水流； ③岸线修复：对渠道两岸进行生态修复，部分坡岸损坏处建设生态护坡； ④泵站改造：灌溉泵站更新改造共6处，向阳村泵站、上仓村泵站、高湖村泵站、白沙村泵站、老港村泵站、双湖村泵站等6处泵站更换金结及机电设备。 4）设计工程量 表2-4渠道整治工程量一览表 序号; 工程内容; 单位; 数量. 1; 渠道清障; 万m3; 1.96. 2; 清淤疏浚; 万m3; 9.80. 3; 岸线修复; 万m2; 0.39. 4; 泵站改造; 座; 6. （2）湖泊清障工程 1）湖泊现状问题 鼻湖内部分区域由于长期缺失打理，导致藻类及杂草丛生，淤积严重，湖岸带部分区域乱堆生活垃圾、建筑垃圾及杂草等，严重影响湖泊行洪排涝，加速了湖泊淤积，加剧了水环境的恶化。 2）湖泊清障方案 此次对整治湖泊内碍洪严重的阻水废弃物及阻水杂草进行清理。对湖泊中的枯枝、垃圾使用小型船只进行人工打捞清除；对河湖内违建阻水障碍物进行拆除。 3）湖泊清障工程量 纳入本次范围的项目区共计清理侵占湖泊或岸坡的废弃物53.38万m3。 （3）滨岸带整治工程 1）湖岸带现状问题 由于渔业养殖等人为活动，部分湖岸带遭到破坏，导致水土流失，加速湖泊淤积，加剧水质恶化。 2）滨岸带整治方案 本次设计护岸格宾基座+雷诺护坡为主，其他护坡形式为辅。 3）设计工程量 项目区进行滨岸带治理，整治沿线驳岸及雷诺护坡，驳岸总长15.85km，雷诺护坡面积3.74万m2。 （4）湖泊清淤疏浚工程 1）湖泊现状问题 前文已进行叙述，由于渔业养殖等影响，湖泊目前淤积严重，严重影响了湖泊行洪排涝及水质环境。 2）清淤疏浚方案 本次施工作业工具主要选择绞吸挖泥船，局部地方使用陆地清淤方案。 3）主要工程量 根据项目设计，本次清淤量约为314.10万m3。 （5）水生植被群落构建工程 本工程根据湘阴县水生植物分布和生长情况，结合现状边坡条件、养殖需求建设水生植物带。主要包括挺水植物带、浮叶植物带、沉水植物带的建设，交叉种植。同时满足各河湖的常年水位、年均最高水位及年均最低水位的河湖水位来进行设计。 1）挺水植物群落构建 布置于河湖常水位1m水深区域内。主要以恢复挺水植物为主，根据对滨岸带实际地形的限制情况以及水深情况，设计建设挺水植物带，该区域设计初设宽度为2m～3m，环湖或沿河道两侧布置，共计布置17449.87m2，并存在自然扩增的趋势。 本次主要采用的挺水植物有：芦苇、香蒲、菖蒲、美人蕉、慈姑、千屈菜、水葱、鸢尾、旱伞草等交替种植，结合景观节点处小面积布置荷花等景观较好的挺水植物。 2）浮叶植物带 河湖常水位1m水深区域内，对鼻湖开展浮叶植物群落构建，共计构建浮叶群落带面积7185.24m2。该区域设计宽度为2m～3m，环湖布设浮叶植物，净化水质同时又可作为景观点缀。 本次主要采用的浮叶植物有：芡实、浮萍、睡莲等，局部结合景观布置可选睡莲等景观效果较好的浮叶植物。 3）沉水植物带 在前期挺水植物与浮叶植物恢复后，水体透明度达到60cm～80cm左右时，重点考虑设计入湖口区域内逐步恢复沉水植物，沉水植物带总建设面积为12728.14m2。 本次主要采用的沉水植物有：竹叶眼子菜、黑藻、狐尾藻、苦草、金鱼、菹草等。 8、工程量统计 表2-5 项目工程量统计表 序号; 工程或费用名称; 单位; 数量. 一; 渠道整治工程; m; 13070.00. 1; 清杂; ㎡; 39210.00. 2; 疏浚; m³; 23526.00. 3; 堤坡整型; m³; 19605.00. 4; 六方块连锁护坡; ㎡; 7842.00. 5; 上下踏步; ㎡; 3921.00. 6; 泵站改造; 座; 6.00. 二; 湖泊清障工程; m³; 533760.87. 1; 鼻湖（金沙台片区）; m³; 225262.14. 2; 鼻湖（躲风亭片区）; m³; 195261.86. 3; 鼻湖（白沙片区）; m³; 39068.43. 4; 鼻湖（东港片区）; m³; 45443.35. 5; 鼻湖（双华片区）; m³; 28725.08. 三; 湖泊清淤疏浚工程; m³; 2474622.00. 1; 鼻湖（金沙台片区）; m³; 1325581.03. 土方清淤疏浚开挖（弃料、运4.0km）; m³; 167647.01. 土方清淤疏浚开挖（利用料、运2.0km）; m³; 66279.05. 土方清淤疏浚开挖（利用料、运8.0km）; m³; 1091654.97. 2; 鼻湖（躲风亭片区）; m³; 1149040.97. 土方清淤疏浚开挖（弃料、运4.0km）; m³; 145319.89. 土方清淤疏浚开挖（利用料、运2.0km）; m³; 57452.05. 土方清淤疏浚开挖（利用料、运8.0km）; m³; 946269.03. 四; 滨岸带整治工程; ㎡; 47550.00. 1; 雷诺护坡（17cm）; ㎡; 47550.00. 2; 格宾基座; m³; 10420.44. 3; C15砼护肩; m³; 833.64. 4; 草皮护坡; ㎡; 15630.66. 5; 沥青杉板伸缩缝; ㎡; 15.92. 6; 一般模板安装拆除; ㎡; 2534.24. 7; 防护栏杆; m; 15850.00. 五; 水生植被群落构建工程; ㎡; 37363.26. 1; 挺水植物; ㎡; 17449.87. 2; 浮叶植物; ㎡; 7185.24. 3; 沉水植物; ㎡; 12728.14. 4; 鱼类产卵场; 处; 3.00. |
| 总平面及现场布置 | 1、渠道整治工程布置 渠道整治工程主要包括清障、清淤疏浚及生态修复，渠道均在鼻湖四周，清除的垃圾及水草等集中收集后运至当地政府指定地点填埋；淤泥与湖泊清淤产生的淤泥一并进入干化场干化后委托水泥厂进行协同处置。清障和清淤工作完成后，对生态破坏较严重岸带进行生态修复。 2、湖泊清障 对湖泊中的枯枝、垃圾使用小型船只进行人工打捞清除；对河湖内违建阻水障碍物进行拆除。清除的垃圾集中收集后运至当地政府指定地点填埋。 3、湖泊清淤疏浚工程布置 本工程所有项目均安排在枯水期施工，施工采用按湖泊分区进行，采用分区集中布置方式进行施工布置。故本次施工作业工具主要选择绞吸挖泥船，局部地方使用陆地清淤方案。 根据鼻湖的现状特点和水深，本次清淤选择的绞吸挖泥船每小时吹填泥沙量为 3000m；排距不小于 1.5km。湖内淤泥共314.10万m3。 4、滨岸带整治 对鼻湖岸带生态破坏严重段采用驳岸及雷诺护坡进行修复。 5、水生植被构建 对鼻湖局部区域构建挺水、浮叶、沉水植物，总计3.74万m2。 6、临时工程 （1）污泥干化场、砂石分离场、污水处理设施 项目施工临时占地面积为16666.67m2，主要包括污泥干化场，污泥干化场位于鼻湖西侧，占地类型为荒地及灌草地，不占用基本农田。 污泥干化采用自然干化方式，在污泥干化场周边建设截排水沟，并配套建设尾水处理设施，尾水处理设施租赁20台200m3/d的一体化污水处理设备，处理工艺为“格栅+混凝沉淀+斜板沉淀池+调节pH+多介质过滤”，污泥干化尾水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鼻湖。 （2）施工营地 本项目租赁周边居民民房作为施工营地，不另行占地建设。 （3）临时施工道路 本项目建设区域周边道路建设完善，可依托现有道路进行施工，无需建设临时施工道路。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 1、渠道整治工程 渠道整治工程主要包括渠道垃圾清理、渠道清淤、岸线整治和泵站改造四部分内容： （1）渠道垃圾清理 1）两岸河堤范围内清理方法 该范围内清理施工采用人工清淤，清理工序：人工清除地表垃圾、植被→人工装袋→人工便道处装车→河岸集中堆放→沥水→装车外运至附近垃圾中转站。为确保现状河堤安全，施工过程中严禁对河堤造成破坏，本工程建议对渠道两岸河堤采用人工+简单机械工具清除的办法，施工便道修建好后，工人进入施工现场，对地表附着的杂草进行清理，边清理边装袋，转运至便道侧，分类堆放以便上车。堆至一定数量后采用运输车或人力车转运集中堆放沥水，沥水统一收集预处理后排至市政管网处理。沥水干后，采用密闭式运输车外运至附近垃圾中转站。 2）河内漂浮物垃圾打捞方法 河道内的漂浮物清理工序为：长臂型捕捞→人工装袋→人工便道处装车→河岸集中堆放→沥水→装车外运至附近垃圾中转站。配备长臂型捕捞工具，人工打探，只在白天对河面漂浮物进行打捞保洁和巡逻。由两名穿戴好安全作业设备的专职人员从上至下或者从下至上对河面进行循环巡逻，其中一人对发现的漂浮物进行及时打捞，一人负责对打捞上岸的漂浮物安全装袋堆放，堆至一定数量后采用运输车或人力车转运集中堆放沥水，要求垃圾堆放点在不影响道路通行和市容市貌的较隐蔽位置，沥水干后，采用密闭式运输车外运至附近垃圾中转站。 （2）渠道清淤 周边渠道目前水域面积182040m2，需要治理的底泥量为23526m3。 1）底泥清淤治理 技术路线如下： 图1-1 清淤疏浚工程技术路线 ① 围堰导排工程：根据清理渠道水面现状、现场交通情况、底泥污染情况等，对清理渠道进行上下游的围堰和导排工程； ② 清淤疏浚工程：通过清淤疏浚工程比选，对渠道进行清淤； ③ 脱水干化工程：对清淤疏浚后的底泥进行干化脱水，对脱水工程产生的废水进行收集及处理，处理达标后排放； ④ 底泥治理工程：对本工程重金属污染底泥进行治理。 ⑤ 安全填埋处置工程：对处理达标的底泥进行安全填埋。 2）围堰导流工程 本项目清淤采用分段围堰进行干港清淤，清淤段设置2 处围堰，下游围堰与上游围堰之间的清淤段可形成一个封闭的区域，利于干港清淤。布置围堰时先布设上游土石围堰，再设置1 根DN1000HDPE 排水管（管内流速2.36m/s）作为本工程上游来水的导流管将上游截水导流至下游围堰处，最后布设下游围堰。 围堰采用黏土心墙袋装土石围堰，顶宽2.0m，黏土心墙0.5m 宽，高2—3m，迎水面水位线以上坡比为1:1，水位线以下坡比为1:2，迎水侧铺设防水彩条布，彩条布沿河床向上游延伸2m。本项目围堰高度设置至淤泥层下方黏土层，以保证围堰布置的稳定性。 图1-2 围堰样图 3）底泥清淤疏浚工程 周边渠道均属于小型河道，水位较浅，水流量较小，不适合采用大型船只清理，故采用干港直接机械挖掘+人工清淤。 具体工艺步骤： ① 在进行干港挖掘时，与外界相通处修筑施工围堰，围堰必须满足安全、防渗及防汛的要求； ② 围堰中河段通过开沟沥水、晾晒等方式可降低底泥含水率，也便于底泥的挖掘和运输； ③ 待河道底泥脱水处理符合挖掘运输要求后，采用履带式反铲挖掘机分区、分块进行开挖、装车。为方便底泥的挖掘与运输，设置清淤便道，便道间距为宽3.0m，采用泥结碎石填筑（以能保证挖掘机不陷入淤泥为原则，厚度根据现场情况确定）。对部分淤泥较深的渠道，修便道前需进行抛块石处理。另外，挖掘机不便施工的地方可由人工挖掘； ④ 为满足淤泥运输，需要修筑临时施工道路进场；河水排干后，岸坡可能存在失稳坍塌的情况，沿河道坝挖掘时，不应垂直开挖边坡坡脚，并特别关注边坡稳定性。 本项目清淤时段安排在枯水季节（1~2月）施工，不建议在雨季进行底泥清淤，若要保证工期要求，遇上下雨天进行开挖清淤，需在清淤段设置一台泵及时把雨水抽走，以保证底泥正常开挖的进行。 底泥运输需使用国家统一标准的环保绿色封闭式运输车，本项目租用载重量为3t与8t 的2种密闭自卸式汽车作为运输车辆，挖随装车，装车高度不超过车厢槽帮，将密封盖合拢后，转运至脱水场进行脱水处理。其中载重量为3t的密闭式自卸车用于场地狭窄、交通不便的水塘。由于本项目清挖的底泥全部运至脱水场进行脱水处理，脱水场亦设置在项目范围内，运距不超过3km。 （3）岸线治理工程 结合渠道两侧用地规划及控制，形成两种生态驳岸形式，硬质挡墙驳岸及自然生态驳岸。 1）硬质挡墙驳岸 现状硬质挡土墙驳岸主要为中下游荷塘大道以下两侧的，对于水位变化大的水体以及有城市防洪要求的堤岸，或是水面较窄的区域，统一常采用混凝土等砌筑直立式岸壁。它的特点是坚固耐久，防渗抗冲击，但亲水性和生态性较差，可于堤上种植垂蔓植物进行柔化及美化。 2）自然生态驳岸 生态驳岸是指绿地能缓坡入水，驳岸坡度较小，能形成很好的景观生态效果的驳岸。根据植物的生态习性，在驳岸不同区域配置不同的植物，包括岸生植物及耐水湿或耐短暂洪涝的湿生植物。自然生态驳岸不仅能够起到防浪护坡的效果，还能够有效的净化水中的污染物以达到水治理的目的。主要用于水渠两侧有较宽的绿化带，形成缓坡入水，坡度控制在≤1:1.5 左右。 （4）泵站改造工程 灌溉泵站更新改造共6处，向阳村泵站、上仓村泵站、高湖村泵站、白沙村泵站、老港村泵站、双湖村泵站等6处泵站更换金结及机电设备。泵站改造施工较为简单，与其他工程科同步施工，采用人工更换泵站部分设备即可。 2、湖泊清障工程 1）湖堤范围内清理方法 该范围内清理施工采用人工清淤，清理工序：人工清除地表垃圾、植被→人工装袋→人工便道处装车→河岸集中堆放→沥水→装车外运至附近垃圾中转站。为确保现状河堤安全，施工过程中严禁对河堤造成破坏，本工程建议对渠道两岸河堤采用人工+简单机械工具清除的办法，施工便道修建好后，工人进入施工现场，对地表附着的杂草进行清理，边清理边装袋，转运至便道侧，分类堆放以便上车。堆至一定数量后采用运输车或人力车转运集中堆放沥水，沥水统一收集预处理后排至市政管网处理。沥水干后，采用密闭式运输车外运至附近垃圾中转站。 2）湖内漂浮物垃圾打捞方法 河道内的漂浮物清理工序为：小型船舶入湖→长臂型捕捞→人工装袋→人工便道处装车→湖岸集中堆放→沥水→装车外运至附近垃圾中转站。采用小型船舶进入湖面，配备长臂型捕捞工具，人工打探，只在白天对湖面漂浮物进行打捞保洁和巡逻。由两名穿戴好安全作业设备的专职人员从上至下或者从下至上对湖面进行循环巡逻，其中一人对发现的漂浮物进行及时打捞，一人负责对打捞上岸的漂浮物安全装袋堆放，堆至一定数量后采用运输车或人力车转运集中堆放沥水，要求垃圾堆放点在不影响道路通行和市容市貌的较隐蔽位置，沥水干后，采用密闭式运输车外运至附近垃圾中转站。 3、湖泊清淤疏浚工程 本次湖泊清淤疏浚工程量共计314.10万m3，清淤面积205.29万m2（约3079亩，在鱼光互补以外区域清淤，鱼光互补区域由于光伏发电设备的阻碍，无法进行清淤，不纳入本次工程范围），平均清理深度为1.53m。 据钻探揭露，场地内地层主要为第四系填土、粉质黏土、砾砂，现将各土层特征自上而下分别描述如下（其中<1><5>为地层序号）： ①素填土（Q4ml）<1>褐黄色，松散～稍密状，稍湿～湿，由黏性土回填而成，回填年限大于10年，采取率为85%。 ②粉质黏土（Q4al+pl）<2>褐灰色，软塑状态，摇振无反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，采取率为90%。 ③粉质黏土（Q4al+pl）<3>褐黄色，可～硬塑状态，摇振无反应，稍有光泽，干强度高，韧性中等，底部含少量中细砂，采取率为90% ④砾砂（Q4al+pl）<4>灰黄色，灰白色、灰褐色，饱和，呈松散～稍密状，主要成分为石英，泥质含量约10%～15%，圆砾含量约5%～10%，采取率为90% ⑤粉质黏土（Q4al+pl）<5>褐黄色，可～硬塑状态，摇振无反应，稍有光泽，干强度高，韧性中等，底部含少量中细砂，采取率为90% 1）设备选型 鼻湖清淤疏浚工程量大，水深，不适合人工或者陆上机械清淤，适合于采用工程船舶。在疏浚行业，按其工作方式，工程船舶可分为机械式和水力式挖泥船，前者有链斗式、抓斗式和铲斗式挖泥船等，后者有耙吸式、绞吸式、斗轮式、吸扬式挖泥船等，各种挖泥船适用范围不一样。 机械式挖泥船结构较简单，类似于陆用挖掘机械，缺点是不能远距离输送所挖物料，生产效率较低，优点是可在诸如船坞、港口及码头等受限制的水域内施工。其中，链斗式挖泥船虽然效率高，但不适合粘土层。 水力式挖泥船不仅可以挖掘物料，而且还可以用泥泵将疏浚土料经排泥管输送到卸料区，或先贮存在船上的泥舱内而后再运至卸料区。由于水力式挖泥船既可以自行挖泥又可自行排泥的连续作业，故具有多功能、较高的效率和经济性。 表2-8 各种型式的挖泥船工作原理及特点和适应性一览表 船型; 工作原理及特点; 适应性. 绞吸式挖泥船; 以装于船首的绞刀，搅动和切削土层，并形成泥浆，利用离心式泥泵自水下吸取泥浆，通过吸泥管、泥泵和排泥管（浮管+岸管）输送到排泥区的一种挖泥船型；一般为非自航；按结构分整体式和组合式；安装潜泵，可以获得更大的挖深和更高的生产率；主要采取逆流开挖; 适应性很强，40MPa以下的软岩可以开挖，各种类型的土（粘土、粉土、淤泥质土、砂砾石、淤泥）都可以。. 链斗式挖泥船; 以一定数量的挖泥斗通过链节串联组成斗链，斗链支承在斗桥的上下导轮和滚轮上，借助导轮的驱动，在斗桥上连续循环转动，使挖泥斗用斗刃或斗齿在水下切割、挖掘砂石（土壤）并保留在挖泥斗中，挖泥斗随着链节的提升，上升到斗塔上部后倾卸入泥井，经溜槽装驳船运出。通过升降斗桥改变挖深，通过船上的首尾和边锚绞车控制船体的横移、前移，从而完成对砂石（土壤）的挖取，还要配备泥驳、砂驳来转移运送疏挖料从而完成疏挖项目；通常采取逆流开挖；; 除对细砂、粉细砂、淤泥质土的挖取工效较低外，其余类型的土体均合适。. 铲斗式挖泥船; 利用吊杆与斗柄把铲斗伸入水中，切入挖掘层进行铲挖，然后经主起升钢缆和变幅钢缆绕过滑轮把铲斗连同吊杆一并扬起适当的高度，并旋转到卸泥处，拉开斗门卸泥，卸泥后旋回至挖掘点，依次循环进行作业；泥土的转运和输送同“链斗式挖泥船”；多为非自航式；; 对细砂、稀泥和粘性土不适用。. 抓斗式挖泥船; 包括船体和挖泥装置，挖泥装置由吊机、吊杆和抓斗组成。吊机是抓放抓斗的起重机械，安装在可旋转3600的转盘上，抓斗用吊杆和钢丝绳悬挂，挖泥时利用抓斗的自重，切入泥土，然后斗索起吊并关闭抓斗，使 抓起的泥土提升至水面以上，转动吊机到预定位置（驳船或转料点），开启抓斗而卸泥，完成一次抓泥作业，重复上述动作进行循环施工，从而达到疏浚效果；泥土的转运和输送同“链斗式挖泥船”；多采取顺流开挖；多为非自航式；; 对细砂、粉细砂、淤泥质土不适用（泄露大、工效差、污染大），粘土、砾石、卵石等土体和较大石块均合适。现在最新的发展是把抓泥装置安置在大型浮箱组合船或趸船上。. 耙吸式挖泥船; 在航行过程中借助耙头在水下将泥土挖送，由泥泵通过吸泥管吸入泥沙，并排至自身泥舱，当满舱后，航行到卸泥区，打开泥门进行卸泥。之后又出发，进行下一个循环；外形类似运输货船，有航行和挖泥两套系统，均为自航式；除深水开舱排泥外，还有“边排架排泥、装舱接岸管自排、指定点集沙区倾卸，其他挖泥船二次挖取”等作业方式。但是作业时间利用率低、施工质量难控制、吃水深度较大；; 适合挖取淤泥、壤土、松散沙土。. 气动泵挖泥船; 以压缩空气为动力的水下清淤设备。由泵体（2～3个泵桶，每个泵桶由进气管、进泥管、排泥管、进泥阀、排泥阀和空气阀组成）、压缩空气及空气分配器、控制系统、排泥管系和悬吊、移船、操纵系统。气动泵挖泥时，先操纵移船系统将泵体移到清淤部位并下落到泥沙淤积面，旋转绞刀搅动并切削淤泥土形成泥浆，在压力差作用下，泥浆进入泵桶，当泥浆充满泵桶时，进泥阀门关闭，压缩空气通过分配器进入泵桶，泥浆在压缩空气作用下顶开排泥阀经排泥管排出。适合于近距离排泥或接驳。挖深达50m以上，泥浆浓度高（40%～60%），生产率不高，但是碎石、卵石、杂物容易堵塞泵筒，施工成本高；; 适合挖取数量不多、比较深、地方狭窄处的淤泥。. 水陆两栖式挖泥船; 遇水靠螺旋桨推进、遇陆地靠轮胎行走，用挖斗挖取疏浚范围内的泥土卸入接收斗，通过管路或泥驳将疏浚物送到岸上；; 对水位变化幅度较大、交通不便的区域. 水力冲挖机组; 以高压水枪为工具，将沉积的淤泥冲稀、冲散，随着水流汇到泥浆泵进口，通过管道送到弃土区或集浆池；; 适用于工程量分散的清淤，但是生产率不大，增加了淤泥的含水量。. 智能环保清淤船; 由水下低扰动作业车、水中长管路、水面作业母船及泥浆浓缩设备、高浓泥浆输送管路、岸基固化处理站组成，集清淤、输送、脱水固化于一体的新研发的设备， 对周围污染少；; 适用于工程量不大，且水深变化大部位的清淤，生产率不大。. 吸扬式挖泥船; 主要是依靠船上安装的离心式泥泵的作用，在其吸入管中产生一定的真空度，经吸泥头将水底的淤泥 、沙和其他较松散物质与水一起吸起，并提升出水，经泥泵的排出管，将所吸起的泥浆排入泥驳或输送到规定的抛泥地区，最大挖深为50m，会形成像火山口形的底部剖面。; 适合于非粘性砂、砾石。. 钻探式抽沙船; 钻探式抽沙船是用钻探杆和旋转钻头打通厚厚的泥层，钻探头直接接触沙层并高速旋转，将泥沙层强力搅拌，然后通过高压射水泵射出高压水，将泥层下的砂层冲散，主柴油机再带动大功率抽沙泵，使抽沙泵高速旋转，吸入管产生真空，将钻探头绞散的沙、水、石子混合物从吸入管吸入，然后通过排沙管排到指定位置。钻探式抽沙船机动灵活，经济，投资及运行成本均比绞吸式抽沙船低。产沙量由沙场情况、配套动力及抽沙泵流量决定，大可出沙500立方/小时。抽沙深度深，可达水下20—30米。; 钻探式抽沙船适用于河道内泥层厚而且泥层较硬，用绞吸船和射流船均难以施工的复杂地形。. 根据工程特点，鼻湖抽取粘土层下层的砂石，绞吸式挖泥船对粘土层破坏性大，且施工过程需要大面积的弃渣场， 根据初步计算，按堆场平均厚度1.5米计，约需弃渣场1500亩，鼻湖附近没有合适的区域作为弃渣场，经综合考虑，鼻湖区域疏浚推荐采用钻探式抽沙船，清淤副产品可直接用于当地建设，清淤副产品按每3天进行一次转运，只需约10亩的临时堆场，项目设计堆场位于鼻湖西侧空地。 抽砂船利用抽沙泵作为主要的取砂部件，将钻探头绞散的沙、水、石子混合物从吸入管吸入，然后通过驳船运到指定位置。 2）施工方法 a.绞吸式挖泥船 本工程采用1台500m3/h绞吸式挖泥船开挖，利用吸水管前端围绕吸水管装设旋转绞刀装置，将库底泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大泵力，经排泥管线，输送到临时堆场内。为了使泥沙尽快干结，须将开挖的泥沙做成沟槽状，并在退水口与排水沟相连。 b.钻探式抽沙船 钻探式抽沙船一般是可拆卸型的平底船，一般相对较轻，由锚缆定位。根据工程区实际情况，本工程宜选择驳船装运型吸扬式挖泥船，它通过喷嘴喷射系统将泥舱内物料转移至停靠在船边的驳船上。 本工程采用1台20寸泵钻探式抽沙船开挖，钻探式抽沙船是用钻探杆和旋转钻头打通厚厚的泥层，钻探头直接接触沙层并高速旋转，将泥沙层强力搅拌，然后通过高压射水泵射出高压水，将泥层下的砂层冲散，主柴油机再带动大功率抽沙泵，使抽沙泵高速旋转，吸入管产生真空，将钻探头绞散的沙、水、石子混合物从吸入管吸入，然后通过排沙管排到指定位置。抽上来的沙、水、石子混合物，再进行筛分和水洗。为了使泥沙尽快干结，须将开挖的泥沙做成沟槽状，并在退水口与排水沟相连。在施工时，抽沙船可通过绞车系统缓慢向前移动。 本工程可选600m3/h钻探式抽沙船，主要参数参考如下：总长40m，总宽12m，型深2.0m，平均吃水0.9m，功率2000马力，最大挖深15±0.5m，抽沙泵20寸，高压水泵14寸。 3）施工时序 （1）测量放线 根据测量基准点、基准线和水准点等资料复测各控制点的数据并设立自己的施工控制网。 （2）挖泥船定位 挖沙船被拖到或自航到起始点位置附近时，用交通艇配合全站仪，先下放斗桥至河底临时固定船位，再依次抛主锚、尾锚和边锚，精确就位。 3）锚固方法 在开挖河段的一岸埋设地垅锚固挖泥船的左右横移，生产时用左右横移摆动挖沙，停产时与定位桩一起固定船位。 4）挖泥船施工方法 用钻探杆和旋转钻头打通厚厚的泥层至指定高程，钻探头直接接触沙层并高速旋转，将泥沙层强力搅拌，然后通过高压射水泵射出高压水，将泥层下的砂层冲散，主柴油机再带动大功率抽沙泵，使抽沙泵高速旋转，吸入管产生真空，将钻探头绞散的沙、水、石子混合物从吸入管吸入，然后通过排沙管排到指定位置。抽上来的沙、水、石子混合物，再进行筛分和水洗。为了使泥沙尽快干结，须将开挖的泥沙做成沟槽状，并在退水口与排水沟相连。在施工时，抽沙船可通过绞车系统缓慢向前移动。 5）挖泥船移位 挖泥船开挖过程中，应监视实时疏挖高程，疏挖至设计规定高程后，应将挖泥船及时移位至下一开挖点，以保证疏挖区域形状等满足设计要求。 6）疏挖后平整 疏挖区域内疏挖完成后，应及时测量水下地形，要求疏挖后的形状与高程满足设计要求。 如果疏挖后疏挖区的范围和平整度不满足设计要求，需要再次进行修整或者疏挖，可以采用链斗式挖泥船或者水上挖机进行，直至满足设计要求，达到治理砂石尾堆四乱、改善行洪条件和保障安全出行等目的。 （4）临时转存场设置 受地形影响，周边可以设置临时转存场的场地有限，仅有零散鱼塘和山地可供布置临时转存场。 （5）疏浚安排 汛期时，抽砂船和运砂船施工不能影响当地防洪度汛工作，当湖泊水位超过超警戒水位时，疏挖工作应停止工作。 （6）疏浚工程的质量控制标准 本疏浚工程质量控制标准为： 纵断面测点间距不应大于100m，横断面测点间距不应大于30m。 断面中心线偏移不得大于10m。开挖宽度和深度应符合设计要求，断面边线不允许超出设计边线，允许偏差值为-5m～0。 高程方面，原则上不允许欠挖，不允许有连续2个欠挖点，局部欠挖不得大于0.3m，允许超挖值为0.5m。浅埂长度小于2.5m。 水下断面边坡按不陡于1:5控制疏挖。 疏浚工程施工前，施工单位应仔细研究施工图纸及相关技术资料，对施工作业人员进行技术交底。施工单位应制定复核测量和加密控制的方案，进行放样，在施工中尽量将直线型构造物的主轴线或平行线纳入平面控制网内，根据设计图纸经常校核平面位置、水平标高、控制桩号、边坡坡度是否符合施工图纸要求。 4、滨岸带整治工程 整治沿线驳岸及雷诺护坡，驳岸总长15.85km，雷诺护坡面积4.76万m2。 （1）雷诺护坡施工 雷诺护坡可采用机械和人工相结合的施工方法。雷诺护坡施工，先整坡，使坡比、表面平整度达到设计要求，然后铺设雷诺护垫。雷诺护垫铺设应平整美观。 1）整坡 本次护坡工程采用机械整坡，使坡比、表面平整度达到设计要求，与岸坡的结合面采用刨毛或挖齿槽，对坡面进行整平夯实。 2）雷诺护垫铺筑 雷诺护垫铺筑，先工厂化生产制作出半成品，施工现场按施工图进行组装定型。然后采用机械进行配合吊装铺筑。 雷诺护垫专业厂家预制，雷诺护垫施工现场需由专业厂家指导施工；其具体施工工艺见相关产品说明书。 （2）草皮护坡施工 草皮护坡采用人工铺草或人工播草籽培育施工。铺草皮前要求坡面铲槽、贴紧、拍平，不宜草皮生长的堤防应先铺设一层腐殖土。草皮铺设要均匀，厚度一般约3cm，并做好浇水养护。 5、水生植被构建 水生植物带由河湖的水位变幅带和水向辐射带共同组成，其通过水生植被的人工恢复、种群置换进行，从而加快滨岸带生态系统的演替过程，根据滨岸带水生和水生植物生存条件的变化情况，通常按水深由浅入深分为挺水植物带、浮叶植物带和沉水植物带三个功能结合湿生植物带进行修复。 （1）挺水植物带 挺水植物根系发达，可通过根系向基质送氧，使基质中形成多个好氧、兼性厌氧、厌氧小区，利于多种微生物繁殖，便于污染物的多途径降解。本次挺水植物带应布设河湖水位变幅带中，通常是水深0m~1m 范围的浅水区域，具体情况根据选取的挺水植物的习性确定。在选取植物种类的同时也要考虑河湖底质、水质等外部的影响。 （2）浮叶植物带 浮叶植物根部生长在水域的底泥中，叶片浮于水面上，繁殖能力强，通过光合作用由根系向水体放氧，植物吸收有效去除N、P 及重金属等污染物。对水深的适应性比挺水植物稍好，通常浮叶植物可适应的水深在0m~2m 左右。此外，在滨岸带生态修复时，可种植一定量的漂浮植物，由于其整个植株漂浮于水面，对水深没有特殊要求，适应性较高。 （3）沉水植物带 植物全部位于水层下面营固着生存的大型水生植物。它们的根有时不发达或退化，植物体的各部分都可以吸收水分和养料，通气组织特别发达，有利于在水中缺乏空气的情况下进行气体交换。一般设计在常水位的0.5m～3m 水深的区域。该系统还处于试验阶段，主要用于初级处理与二级处理后的深度处理。 （4）湿生植物带 指生长在过度潮湿地点的植物。有两种生境条件适宜湿生植物生长。一种是土壤中充满水分，光照条件充足的生境条件，这类湿生植物称为阳性湿生植物，水体附近生长的苔草等属于此类西番莲。另一种是土壤足够湿润的情况下，空气中充满水分的生境条件，这种情况下光照条件常常不好，其上生长的植物称为阴性湿生植物，热带、亚热带充满水汽的阴暗森林中生长的一些植物属于此类。 6、清淤淤泥处置方案 自然状态下河道淤泥初始含水率为 80%～85%，按平均值 85%考虑，但通过绞吸式挖泥船将淤泥泵吸后，含水量可达到 95%，并且通过绞吸船吸上来的为水、泥混合物，体积会大大增加，经砂石分离+三级沉淀+自然干化后，含水率达 80%。 7、清淤污泥、砂石处置方案 采出的砂石再进入砂石分离机，将淤泥与石头、垃圾进行粗分，设计采用2台砂石分离器，型号为SQ300，每台处理能力为150m3/h，单台设备平面尺寸2.4mx1.8m，功率1.5kw。分离出的砂石分别单独堆放。分离的粗石块用于周边筑路材料，分离的砂石作为建材外卖。项目砂石分离区设置砂石堆场，面积约2600m，砂石分离场四周设置雨水边沟。 鼻湖周边均为乡村地区，疏浚淤泥无重金属污染，同时氮磷等营养盐的含量也低。对于此类无污染或轻度污染的淤泥可以进行资源化处理。推进资源化利用，是淤泥处置的根本出路。尽可能将污泥采取无害化处理、集中化处置，将淤泥再利用，降低成本，防止“二次污染”。对于污泥无害化处理，污泥干化后就地作为紫龙湖中心岛及周边园林绿化用土。 施工现场不设施工营地，施工人员大部分为当地居民，在自家及周边饭店旅馆食宿。 8、污泥干化场设置方案 项目污泥干化场选址位于鼻湖西侧，占地类型为荒地和灌草地，总占地面积12000m2，分为8个区块，每个区块1500m2，脱水场地采用200mm 厚C25混凝土，由西向东以1‰坡度布置；东、北、南三面设置挡泥墙，防止干化尾水溢出；场地周边设置3‰坡度的排水沟收集底泥脱水后的废水，每个区块西南角设置一处集水池，用来收集进入排水沟的废水。 项目总计清淤量为323.202万m3（其中渠道清淤9.102万m3+湖泊清淤314.10万m3），根据可行性研究报告分析，鼻湖底泥含沙量在8%～12%之间，本次评价按10%计算，则采用砂石分离器分离后，剩余污泥量约为290.882万m3，含水率约为95%，在干化场进行自然干化，使污泥含水率达到80%以下，根据设计自然干化1周即可使淤泥含水率达到80%以下，则可计算出20个月可干化80批次淤泥。 290.882万m3淤泥从95%含水率干化值80%以下，会产生尾水218.16万m3，平均每天产生废水量为3636m3/d。项目每个干化区设置500m3集水池（20m×5m×5m），总计8个集水池，总可容纳4000m3废水，可容纳1天的废水产生量，且设置20台移动式水处理设备成品进行处理达标后排放。 9、污泥脱水尾水处理工程 本工程脱水产生的尾水经脱水场内的排水沟汇入到脱水场地内的集水池内。本项目清淤后产生尾水量为218.16万m3，平均每天产生废水量为3636m3/d、151.5m3/h，本项目设置20台规模为10m3/h的移动式污水处理设备，最大处理能力可达200m3/h，能够满足项目需求。 采用租赁20台移动式水处理设备成品（单台处理规模10m3/h），对脱水尾水进行处理。在集水池内设置20台潜污泵（50QW10-7-0.75）将收集的废水提升至污水处理设备中，进入集成式处理系统，采用中和混凝沉淀将废水中大颗粒杂质及悬浮物去除。具体处理工艺流程如下： 图2-3 脱水尾水处理工艺流程图 ① 格栅 底泥脱滤水经过格栅拦截后，可去除较大呈悬浮或漂浮状态的固体污染物。 ② 混凝反应槽 池中先后投PAC、PAM，在短时间内迅速生成不溶性、低含水量、容易去除的絮状沉淀，反应不仅能在常温和很宽的pH值条件范围内进行。 ③ 斜板沉淀池 药剂投加完成并搅拌后，通过重力流入斜板沉淀池中，在池中依靠重力作用，将沉淀物沉淀去除。对于污水处理过程中产生的污泥，本工程将污泥收集后与底泥一并进行脱水及处理。 ④调节槽 沉淀槽出水加酸调节pH； ⑤多介质过滤池 为进一步保证出水水质，沉淀槽出水通过出水堰进入多介质过滤器进行过滤，水体被多介质过滤池中的砂层净化，有效地去除了水中不易沉淀的细小悬浮物。处理后废水用于施工场地洒水降尘与周边绿化用水。 二、施工时序 预计施工时间为2024年1月～2025年12月，总计施工市场24个月。其中渠道清理、湖泊清理1个月，清淤疏浚20个月，岸线整治、植被恢复、水生植被构建3个月。 三、项目施工机械 表2-9 项目施工机械一览表 序号; 设备名称; 规格与型号; 单位; 数量; 备注. 1; 反铲挖掘机; 1m³; 台; 10. 2; 自卸汽车; 8t; 台; 20. 3; 推土机; 118kw; 台; 5. 4; 羊足碾; 13.5t; 台; 4. 5; 振动碾; 7～12t; 台; 4. 6; 拖拉机; 120kW履带式; 台; 2. 7; 砂浆拌和机; 0.2m³; 台; 10; 移动式. 8; 混凝土搅拌运输车; 6 m³; 台; 2. 9; 农用车; 3.5t; 台; 10. 10; 蛙式打夯机; 2.8kw; 台; 5. 11; 柴油发电机; 200kw; 台; 2. 12; 绞吸式挖泥船; 3000m3/d; 艘; 2. 13; 运砂船; 120m3/h; 艘; 20. 14; 钻探式抽沙船; 20寸; 艘; 2. 15; 液压抓斗; /; 台; 2. 16; 移动空压机; 3m³; 台; 10. 17; 离心水泵; IS80-65-160; 台; 10. 本项目施工期拟使用的设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺。环评要求，项目施工期间不得使用上述规定中的淘汰及明令禁止使用的设备。 本项目鼻湖内清淤主要采用绞吸船，规模为3000m3/d，总计施工时间为20个月（约600天），项目鼻湖清淤量约为314.10万m3，单台设备清淤需1047天，项目总计设置2艘绞吸船，则需至少523.5天完成，考虑放假及部分天气原因等其他原因，600天内采用2台绞吸船清淤合理。 |
| 其他 | 1、工程土石方平衡 本工程土石方开挖共计316.53万m3，土方填筑共计780m3。其中土石方开挖料部分用于自身回填。经土石方平衡规划，共计利用土石方开挖料为17.50万m3，剩余清淤料299.03万m3，计算结果详见表2-11。 表2-11 土石方平衡计算表 项目; 土石方开挖; 土方填筑; 备注. （m3）; （m3）. 开挖量; 利用量; 剩余清淤料; 填筑量; 利用量; /. 鼻湖清淤; 3141000; 157050; 2983950; /. 周边渠道清淤; 23526; 17650; 5876; /. 泵站改造工程; 780; 335; 445; 780; 335. 合计; 3165306; 175035; 2990271; 780; 335. 2、弃渣场设计 余方全部利用到其他建设项目用作其建筑材料来源，本工程不设置弃渣场。 3、临时堆场位置 本项目存在施工量较大，弃渣量较大，施工期长等特点，结合对项目建设区周边实地调查及业主建议，本次工程设置1处临时堆场，位于鼻湖西侧，占地面积2000m2。 临时堆场中的清淤料经加工处理后可作为建筑材料另行利用，利用方案由当地政府另行设计，本环评不包括清淤料后续利用方案的评价。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 根据《湖南省主体功能区划》，湘阴县不属于重点生态功能区，湘阴县属于国家级农产品主产区，区域功能定位为以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 本项目周边分布大量农田，本项目涉及的鼻湖属于周边农田的主要灌溉水源。本项目为清淤疏浚及生态修复项目，不涉及永久占地，临时占地类型为水域（工程实施区域）、林地（淤泥干化场临时占地）。 1.1、生态系统现状调查 1.1.1、森林生态系统 评价区森林生态系统主要集中在村落附近，根据现场踏勘结合遥感图片解译，评价区森林生态系统面积为267.45hm2，占评价区总面积的 8.25%。 一、生态系统结构 （1）生态系统类型 本项目实施区域生态系统类型为湿地类型，主要以湿地植被及湿地动物为主。项目周边区域生态系统类型以农田生态系统类型为主。 （2）植被类型 评价区森林生态系统由次生植被组成，包括落叶阔叶林、常绿针叶林、竹林等，主要群系有楝林（From. Melia azedarach)、樟林（From.(From. Melia azedarach))、淡竹林（From. Phyllostachys glauca）等，其他常见的组成森林生态系统的植物种类有盐肤木（Rhus chinensis )、乌桕（Sapium chihsinianum )、绦柳（Salix matsudana var. matsudanaf. pendula )、毛竹（Phyllostachys h edulis ）等。 （3）动物类型 规划区域森林生态系统面积较小，主要是分布在村落附近的四旁树。该区域分布的动物主要有常见的林鸟，常见的有棕背伯劳（Lanius schach)、黑尾蜡嘴雀（Eophona migratoria )、丝光椋鸟（Spodiopsar sericeus )、金翅雀（Chloris sinica )、 大山雀 (Parus major )、乌鸫 (Turdus mandarinus)、八哥（Acridotheres cristatellus）等，鼻湖西南角分布有少量乔木林，该区域常见白鹭（Egretta garzetta )、池鹭（Ardeola bacchus ）等在乔木上栖息，夜间，普通鸬鹚 (Phalacrocorax carbo ）等常在近水域的乔木上栖息。 三、生态系统功能 森林生态系统是森林群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是陆地生态系统中面积最多、最重要的自然生态系统。评价区内森林生态系统面积占比小，主要分布于居民区附近，其主要生态功能为防风固沙、水土保持、控制水土流失、净化环境、孕育和保存生物多样性等几个方面。 1.1.2、灌丛生态系统 根据现场踏勘结合遥感图片解译，评价区灌丛生态系统面积为13.79hm2，占评 价区总面积的0.43%。 一、生态系统结构 （1）植被现状 评价区灌丛生态系统由次生植被组成，主要为落叶阔叶灌丛，主要群系有构树灌丛（From. Broussonetia papyrifera ）等，其他常见的组成森林生态系统的植物种类有盐肤木、乌桕、白背叶（Mallotus apelta )、寒莓 (Rubus buergeri)、桑（Morus alba )、野蔷薇（Rosa multiflora)、竹叶花椒 (Zanthoxylum armatum )、黑果菝葜（Smilax glaucochina )、毛排钱树 (Phyllodium elegans)、楝等。 （2）动物现状 规划区域灌丛生态系统主要分布在湖区附近的道路两侧，常见的动物主要有中华蟾蜍（Bufo gargarizans)、饰纹姬蛙（Microhyla ornata )、铜蜓蜥（Sphenomorphus )、北草蜥（Takydromus septentrionalis )、白头鹎（Pyconotus sinensis )、棕头鸦雀（ Paradoxornis webbianus )、暗绿绣眼鸟（Zosterops japonicus )、北红尾鸲（Phoenicurus auroreus )、领雀嘴鹎（Spizixos semitorques)、大山雀、金翅雀、麻雀（Passer montanus )、小家鼠（Mus musculus ）等。 二、生态系统功能 灌丛生态系统形态结构及营养结构相对简单，适应性强。在评价区内分布面积较小，其生态服务功能主要有保持水土、防风固沙等作用。 1.1.3、草地生态系统 根据现场踏勘结合遥感图片解译，评价区草地生态系统面积为9.04hm2，占评价区总面积的0.28%。 一、生态系统结构 （1）植被现状 评价区草地生态系统内植被以灌草丛为主，主要分布鼻湖附近及农田周围，常见的群系有菊叶香藜灌草丛 ( From. Chenopodium foetidum )、酸模叶蓼灌草丛 (From.)、狗尾草灌草丛 (Form. Setaria viridis )、狗牙根灌草丛（From. Polygonum lapathifolium )、广州蔊菜灌草丛（From. Rorippa cantoniensis ）等。常见植物有酢浆草（Oxalis corniculata )、铁苋菜（Acalypha australis )、一点红（Emilia sonchifolia )、篱栏网（Merremia hederacea )、蛇床（Cnidium monnieri)、皱叶酸模（Rumex crispus)、沼生蔊菜（Rorippa islandica )、苍耳（Xanthium strumarium ) 等。 （2）动物现状 规划区域草地生态系统常见的动物主要有中华蟾蜍、饰纹姬蛙、泽陆蛙 (Fejervarya multistriata )、白鹭、红脚田鸡（Zapornia akool) 、丝光椋鸟、珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis )、八哥（Acridotheres cristatellus )、乌鸫（ Turdus mandarinus)、戴胜（Upupa epops)、斑文鸟（Lonchura punctulata )、白鹡鸰（Motacilla alba )、鹊鸲（Copsychus saularis )、棕头鸦雀、麻雀等。 二、生态系统功能 草地生态系统在植被组成上来看，以草丛为主，为森林破坏后的次生类型。草地生态系统相比森林生态系统的空间结构和营养链式结构简单，其生态服务功能主要有保育土壤、净化空气等功能。 1.1.4、湿地生态系统 根据卫片解译，评价区湿地生态系统面积为1446 hm2，占总面积的 44.59%，在所有生态系统中面积占比最大。 一、生态系统结构 （1）植被现状 评价区湿地生态系统内植被以沼泽和水生植被为主，其多分布于鼻湖中及周边水域，常见的群系有芦苇群系（Form. Phragmites australis)、凤眼蓝群系 (Form. Eichhornia crassipes)、荻群系（Form. Triarrhena sacchariflora ）等，伴生有浮萍（Lemna minor )、喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）等，有人工种植莲（Nelumbo nucifera)、芡实 (Euryaleferox )、菰（Zizania latifolia ）等；河湖泊及沟渠两岸主要有构树、响叶杨（Populus adenopoda ）等。 （2）动物现状 规划区域的湿地生态系统是动物的主要活动场所，常见的两栖类有静水型的黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata )、沼蛙（Boulengerana guentheri) 等，繁殖期一些陆栖型的中华蟾蜍、泽陆蛙等也依赖湿地生态系统的静水环境；爬行类主要有水栖型的中华鳖（Pelodiscus sinensis ）和半水栖型的红纹滞卵蛇（ Oocatochusrufodorsatus)，林栖傍水型的蛇类也偶在湿地附近活动；鸟类主要是游禽和涉禽以及喜水边生活的鸟类，如游禽中雁形目鸭科、鸊鷉目鸊鷉科、鸻形目鸥科、鲣鸟目鸬鹚科的种类，涉禽中鹤形目、鸻形目（不包括鸥科） 、鹈形目的种类，以及近水生活的攀禽如普通翠鸟 (Alcedo atthis ) 、斑鱼狗 (Ceryle rudis ) 等；兽类常见的主要是在水域附近活动的啮齿目鼠科动物。 二、生态系统功能 湿地生态系统服务功能不仅包括提供大量资源产品，而且具有大的环境调节功能和环境效益，在调蓄洪水、调节气候、控制土壤等多方面发挥着重要作用。同时，湿地还是重要的遗传基因库，拥有丰富的动植物群落和珍稀濒危物种。 1.1.5、农田生态系统 根据卫片解译，评价区农田生态系统面积为1218.22 hm2，占总面积的 37.56%，在所有生态系统中面积占比仅次于湿地生态系统。 一、生态系统结构 （1）植被现状 评价区农田生态系统内植被以人工中种植的稻为主，其多在评价区内广泛分布，尤其常见于鼻湖一带。见的农作物有稻（Oryza sativa )、南瓜（Cucurbita moschata )、丝瓜 (Lufa cylindrica )、番薯（Ipomoea batatas ）等，田边常见植物有构树、马唐（Digitaria sanguinalis )、喜旱莲子草等。 （2）动物现状 规划区域的农田生态系统主要是水田及旱地，水田中常见的动物主要有泽陆蛙、沼蛙、白鹭、牛背鹭 (Bubulcus ibis ) 、金翅雀、斑文鸟、白腰文鸟 (Lonchura striata )、麻雀、丝光椋鸟、凤头麦鸡（Vanellus vanellus ）等，旱地常见的动物有铜蜓蜥、北草蜥、乌鸫（Turdus mandarinus )、八哥、鹊鸲、珠颈斑鸠、金翅雀、白头鹎（Pyconotus sinensis ）等，兽类中啮齿目鼠科动物如褐家鼠（Rattus novegicus ）和小家鼠等也常出现在农田生态系统。 二、生态系统功能 农田生态系统由一定农业地域内相互作用的生物因素和非生物因素构成的功能整体，人类生产活动干预下形成的人工生态系统。农田生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物生源等。同时，农田生态系统也具有大气调节、土壤保持、养分循环、水分调节等功能。 1.1.6、城镇生态系统 根据卫片解译，评价区城镇生态系统面积为288.62hm2，占总面积的 8.90%，在所有生态系统中面积占比较小。 一、生态系统结构 （1）植被现状 评价区城镇生态系统内植被以阔叶林、灌丛、灌草丛为主，常见的群系有樟群系、楝群系、淡竹群系、构树群系、狗尾草群系等，伴生有毛竹、杉木（Cunninghamia lanceolata )、乌桕、盐肤木、野蔷薇、寒莓、芦苇、五节芒（Miscanthusfloridulus )、芒（Miscanthus sinensis ）等，有人工种植植物有柑橘 (Citrus reticulata )、柚 (Citrusmaxima ) 等。 （2）动物现状 规划区域内的城市生态系统主要是居民建筑，人群集中活动的区域，该区域的动物种类和数量均较少，主要有抗人类活动干扰能力强的物种，如两栖类的中华蟾蜍，喜在房屋建筑物活动的多疣壁虎（Gekko japonicus )，鸟类中的鹊鸲、麻雀、家燕（Hirundo rustica )、金腰燕（Hirundo daurica ）及兽类中的小家鼠等。 二、生态系统功能 城镇是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。城镇生态系统的服务功能主要包括三大类：①提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产；②与人类日常生活和身心健康相关的生命支持的功能，包括：气候调节、水源涵养、土壤形成与保护、净化空气、生物多样性保护、减轻噪声；③满足人类精神生活需求的功能，包括娱乐文化。 1.2、陆生生态现状调查 1.2.1、陆生植物 1.2.1.1、植物区系 （1）植物区系基本组成 根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年）对中国植物区系的分区，评价区植物区系组成上属东亚植物区——中国－日本森林植物亚区——华东地区——赣南－湘东丘陵亚地区。 通过对评价区现场考察采集的植物标本鉴定，以及对历年积累的植物区系资料系统的整理，蕨类植物分类参照秦仁昌系统，裸子植物分类参照郑万钧系统，被子植物分类参照哈钦松系统，得出评价区内有维管植物共有 97 科，230 属，347 种，其中蕨类植物 11 科 11 属 12 种；裸子植物 5 科 8 属 8 种，被子植物 81 科 211 属 327 种。 （2）植物区系特征 1) 植物种类相对简单，优势科属明显 鼻湖周边1 km以农田生态系统及城镇生态系统为主，植被类型简单，单科优势明显，以禾本科、菊科等科为主。 2) 国家重点保护植物较为匮乏 评级区人为活动频繁，干扰影响较大，森林保存较少，特别是原生性常绿针叶林几乎不再留存。调查未发现国家保护野生植物、湖南省保护野生植物种类，无古树分布。 1.2.1.2、植被现状 （1）植被区划 根据《湖南植被》的分区系统，评价范围属于亚热带常绿阔叶林区域——中亚热带常绿阔叶林地带——湘北滨湖平原栲栎林、旱柳林、桑树林、湖漫滩草甸、沼泽、水生植被及农田植被区——洞庭湖平原及湖泊植被小区。 （2）主要植被类型 经过实地考察与参考相关林业调查资料，根据群落的特征，将各种植物群落，通过比较它们之间的异同点，根据《中国植被》分类系统，参考湖南省植被类型及植被图等资料，结合评价区实际情况将该处植被划分为3个植被型组、7个植被型、12个群系。 （3）主要植被类型描述 自然植被 - 阔叶林 I.常绿阔叶林 1、典型常绿阔叶林 1) 樟群系From.Cinnamomumcamphora 樟树是江南民间及寺庙喜种的传统风水树和景观树，古时即有“前樟后朴”之种植习俗；同时，樟树木材为造船、橱箱和建筑等用材。樟树是当地的常见植被，为自然植被，群落外貌深绿色、整齐，群落结构及种类组成较简单。樟林主要分布于居民区附近。 II、落叶阔叶林 2、典型落叶阔叶林 2) 楝群系From.Meliaazedarach 楝是平原及低海拔丘陵区的良好造林树种，在村边路旁种植更为适宜。是家具、建筑、农具、舟车、乐器等良好用材。楝树耐烟尘，抗二氧化硫能力强，并能杀菌，适宜作庭荫树和行道树，是良好的城市及矿区绿化树种。樟树是当地的常见植被，为自然植被，群落外貌深绿色、整齐，群落结构及种类组成较简单。 楝林主要分布于鼻湖周边及居民区附近。 III、竹林 3、暖性竹林 3) 淡竹群系 From.Phyllostachysglauca 淡竹耐寒耐旱性较强，常见于平原地、低山坡地及河滩上。竹竿坚韧，生长旺盛，产黄河流域至长江流域各地，是常见的栽培竹种之一。评价区内，淡竹分布广泛。 二、灌丛和灌草丛 IV、灌丛 4、典型落叶阔叶灌丛 4) 构树群系From.Broussonetia papyrifera 构树具有速生、适应性强、分布广、易繁殖、热量高、轮伐期短的特点。其根系浅，侧根分布很广，生长快，萌芽力和分蘖力强，耐修剪。抗污染性强。在中国的温带、热带均有分布，不论平原、丘陵或山地都能生长，其叶是很好的猪饲料，其韧皮纤维是造纸的高级原料，材质洁白，其根和种子均可入药，树液可治皮肤病，经济价值很高。构树在评价区内广泛分布，是评价区内主要优势植物。 V.灌草丛 5、暖性灌草丛 5) 菊叶香藜群系From.Dysphania schraderiana 草本层盖度70%～95%，层高1.0m～1.4m。菊叶香藜盖度为 60%～90%，高1.2m～1.6m，伴生种生有小蓬草、酢浆草、铁苋菜、一点红、广州蔊菜、鳞花草、狗尾草、十字薹草、篱栏网、狗牙根、禾本科等。 6) 狗尾草群系From.Setaria viridis 灌木层盖度5%～6%，层高约0.4m，种类有寒莓、野蔷薇等。草本层盖度73%～83%，高约0.4m，狗尾草盖度为68%～75%，高0.4m～0.5m，伴生种有狗牙根、菊科、菊叶香藜、酢浆草等。 7) 狗牙根群系From.Cynodon dactylon 草本层盖度90%～95%，高0.1m～0.15m，狗牙根盖度为68%～95%，高0.1m～0.15m，伴生种有习见蓼、狗尾草、莎草科等。 8) 广州蔊菜群系 From.Rorippa cantoniensis 草本层盖度60%～96%，高0.1m～0.2m，广州蔊菜盖度为60%～90%，高0.1m～0.15m，伴生种有皱叶酸模、蛇床、沼生蔊菜等。 - 沼泽和水生植被 VI、沼泽 6、禾本沼泽 9）芦苇群系 From.Phragmites australis 灌木层盖度25%，高0.6m，为构树。草本层盖度65%～93%，高 2.0m～2.3m， 芦苇盖度为60%～85%，高约2.5m，伴生种有蛇葡萄、菰、喜旱莲子草、酢浆草、菊叶香藜、禾本科、加拿大一枝黄花等。 10）荻群系 From.Triarrhena sacchariflora 灌木层盖度13%～20%，层均高1.0m～1.5m，常见植物为构树、桑、乌桕等。草本层盖度 75%～94%，高1.5m～1.8m。荻盖度为70%～80%，高约1.7m~ 1.8m，伴生种有喜旱莲子草、狗尾草、野菊、双穗雀稗等。层间植物盖度约5%～7%，高度约0.4m～0.8m，常见植物为杠板归等。 11）酸模叶蓼群系From.Polygonum lapathifolium 草本层盖度95%～96%，层高0.4m～0.6m。酸模叶蓼盖度为 80%～95%，高0.4m～0.8m，伴生种生有蛇床、活血丹、苍耳、喜旱莲子草、禾本科、芦苇、菰、龙葵等。 VII、水生植被 7、浮水水生植被 12）凤眼蓝群系 From.Eichhornia crassipes 草本层盖度92%～95%，高0.15m～0.5m，凤眼蓝盖度为85%～92%，高约0.15m，伴生种有莲等。 人工植被 人工林主要为果木林，种植有柑橘、柚等，主要分布在居民点、村落等。农 作物主要分布在鼻湖周边以及村落附近，粮食作物主要为 水稻、玉米、薯类、豆类，经济作物主要有各类蔬菜等。 1.2.1.3、植被分布特征 评价区地势平坦，区内高程一般在24m～45m之间，整体海拔起伏较小，植被的垂直分布差异较小。评价区属于季风湿润气候区，四季分明，光照长，降水集中在春夏暖热季节，年平均气温为17℃。评价区内自然植被以阔叶林、灌丛、 灌草丛、沼泽及水生植被为主。阔叶林多为樟、楝、淡竹等；灌丛主要为构树，灌草丛主要为菊叶香藜、酸模叶蓼、狗尾草、狗牙根、广州蔊菜等；沼泽植被主要为芦苇、荻等；水生植被主要为凤眼蓝等。 鼻湖周边主要分布有灌丛、灌草丛、沼泽及水生等植被；居民区附近主要分布有阔叶林等，评价区内整体植被分布差异不大。 1.2.1.4、珍稀濒危及重点保护植物野生植物 （1）珍稀濒危野生植物 根据《中国生物多样性红色名录-高等植物卷》 （环境保护部中国科学院公告 2013年第54号） ，结合现场调查，评价区内未发现珍稀濒危植物。 （2）重点保护野生植物 根据《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局、农业农村部，2021年第 15 号，2021年9月7日公布、施行），结合现场调查，评价区内未发现国家级重点保护野生植物，评价区内分布有湖南省级保护植物种类1种，香蒲（东1方香蒲）Typhaorientalis ，但为人工种植。 （3）中国特有植物 根据《中国生物多样性红色名录-高等植物卷》（环境保护部中国科学院公告 2013年第54 号） ，结合现场调查，评价区分布有中国特有植物 29 种。 1.2.1.5、外来入侵植物 根据《中国外来入侵物种名单》（第一批，2003年）、《中国外来入侵物种名单》（第二批，2010年）、《中国外来入侵物种名单》（第三批，2014年）、《中国自然生态系统外来入侵物种名单》 （第四批，2016年），参考本工程所在行政区内关于外来入侵植物的相关资料，通过现场实地调查，评价区最为常见的外来入侵物种有凤眼蓝（Eichhornia crassipes)、加拿大一枝黄花（Solidagocanadensis )、小蓬草（Conyza canadensis )、垂序商陆 (Phytolacca americana )、苏门白酒草（Conyza sumatrensis )、喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides ）等种类。其中凤眼蓝、加拿大一枝黄花入侵分布较广、面积较大，危害程度较大。小蓬草、垂序商陆、苏门白酒草、喜旱莲子草等零星分布，入侵危害较小。 1.2.2、陆生动物 1.2.2.1、动物区系 根据《中国动物地理》（科学出版社，2011)，我国动物地理区划分属于世界动物地理分区的古北界与东洋界。两界在我国境内的分界线西起横断山脉北部，经过川北的岷山与陕南的秦岭，向东至淮河南岸，直抵长江口以北。我国动物区系根据陆栖脊椎动物，特别是哺乳类和鸟类的分布情况，可以分为东北区、华北区、蒙新区、青藏区、西南区、华中区及华南区7个区。其中前 4个区属于古北界；后3个区属于东洋界。 规划评价区位于湖南省岳阳市湘阴县，动物区划属于东洋界—华中区— 东部丘陵平原亚区—长江沿岸平原省—农田湿地动物群。 1.2.2.2、动物资源 根据搜集的资料、访问调查以及实地考察结果综合分析，规划评价区共记录有陆生野生脊椎动物4纲18目46科84种。规划评价区内未发现国家一级重点保护野生动物，记录有国家二级重点保护野生动物2种，分别是鸿雁和水雉，有湖南省级重点保护野生动物61种。根据《中国生物多样性红色名录》，规划评价纳入濒危EN级别4种，纳入易危VU级别1种，纳入近危NT级别3种，其余76种均为无危，中国特有种1种。 1.2.2.3、陆生动物多样性现状 （1）两栖类 1）种类、数量及分布现状 规划评价区两栖类有1目4科5种，分别是中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙、沼蛙、泽陆蛙和饰纹姬蛙，根据《中国生物多样性红色名录》，规划区域记录的两栖类中黑斑侧褶蛙为NT近危，其余 4种均为无危，也不属于中国特有种，但均为湖南省重点保护动物。主要在规划区域的湖区及附近的农田、沟渠等活动。 2）区系组成 规划评价区内分布的5种两栖类中，有东洋种3种，广布种 2种，无古北界种类，这与规划区所属动物地理区划相一致。 3）生态类型 根据生活习性的不同，规划评价区5种两栖动物可以分为2 种生态类型： 静水型（在静水或缓流中觅食）：有黑斑侧褶蛙和沼蛙2种。主要在规划区的湖区及附近的池塘、沟渠、水田等处生活，与人类活动关系较密切。 陆栖型（在陆地上活动觅食）：中华蟾蜍、泽陆蛙和饰纹姬蛙 3种。它们主要在规划区离水源不远处或较潮湿的陆地上活动，常出现在农田及田埂以及池塘附近的草地。 （2）爬行类 1）种类、数量及分布现状 规划评价区爬行类2目6科10种，其中游蛇科5种，鳖科1种，壁虎科1种，石龙子科1种，蜥蜴科1种，眼镜蛇科1种。规划评价区未发现国家重点保护的爬行动物，101种爬行动物分别是中华鳖、多疣壁虎、铜蜓蜥、北草蜥、银环蛇 (Bungarus multicinctus )、赤链蛇（Lycodon rufozonatum)、黑眉晨蛇 (Orthriophis taeniurus )、王锦蛇（Elaphe carinata )、红纹滞卵蛇 (Oocatochus rufodorsatus）以及虎斑颈槽蛇（Rhabdophis tigrinus)，均为湖南省重点保护野生动物，根据《中国生物多样性红色名录》，规划区域记录的爬行类有4种为濒危等级，分别是中华鳖、银环蛇、黑眉晨蛇和王锦蛇，中国特有种1种，为北草蜥。 2)2区系组成 规划评价区分布的10种爬行类中，广布种3种，东洋种7种，无古北种分布，评价区所属动物地理区划相一致。 3) 生态类型 根据规划评价区内爬行动物生活习性的不同，可以将10 种爬行类分为以下4种生态类型： 住宅型（在住宅区的建筑物中筑巢、繁殖、活动） ：有多疣壁虎1种，主要分布在规划区的居民建筑物附近，访问调查在居民楼里出现过。 灌丛石隙型（经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类）：铜蜓蜥、北草蜥2种。它们主要在规划区的路边、田埂及附近的灌丛活动。 林栖傍水型（在有小河的树林或河汊池沼中活动）：包括银环蛇、赤链蛇、黑眉晨蛇、王锦蛇、红纹滞卵蛇、虎斑颈槽蛇6种，其中红纹滞卵蛇属于半水栖型。它们主要在规划区的湖泊、池塘、沟渠及附近的草地活动。 水栖型（在水中生活、觅食的爬行类）：中华鳖1种，主要捕食蛙、虾、小鱼等，主要在规划区域的湖泊水体中活动。 （3）鸟类 1）种类、数量及分布 规划区鸟类有11目32科62种，未记录国家一级重点保护野生鸟类，有国家二级重点保护野生鸟类2种，分别是鸿雁和水雉，湖南省重点保护野生鸟类43种。根据《中国生物多样性红色名录》，规划区域记录的鸟类有1种为易危1等级，为鸿雁，2种为近危，为罗纹鸭 (Anasfalcata ）和水雉。 2）区系组成 规划区分布的62种鸟类中，东洋种有22种，占全部鸟类种数的35.48%；古北种有28种，占全部鸟类种数的45.16%；广布种有12种，占全部鸟类种数的19.36%。 3）居留型 规划区分布的62种鸟类中，冬候鸟有25种，占全部鸟类种数的40.32%；夏候鸟有12种，占全部鸟类种数的12.91%；留鸟29种，占全部鸟类种数的46.77%。规划区内鸟类出现了古北界向东洋界渗透的现象。 4）生态类型 按生活习性来分，可以将62种鸟类大致分为以下5种生态类型： 游禽 （具有遍阔或尖的嘴，脚趾间有蹼膜，走路和游泳向后伸，善于游泳，潜水和在水中获取食物。不善于在陆地上行走，但飞翔迅速，多生活在水上）：规划评价区有雁形目鸭科、鸊鷉目鸊鷉科、鸻形目鸥科、鲣鸟目鸬鹚科的种类，主要有鸿雁、豆雁（Anserfabalis )、灰雁（Anser anser)、斑嘴鸭（Anas poecilorhyncha )、绿头鸭（Anas platyrhynchos )、绿翅鸭（Anas crecca)、罗纹鸭、针尾鸭（Anas acuta )、小鸊鷉（Tachybaptus ruficollis )、凤头鸊鷉（Podiceps cristatus)、灰翅浮鸥（Chlidonias hybrida )、西伯利亚银鸥（Larus smithsonianus ）和普通鸬鹚等 13 种，其中较为常见的斑嘴鸭、绿头鸭、小鸊鷉、凤头鸊鷉、灰翅浮鸥、西伯利亚银鸥在鼻湖也分布有少量分布。 涉禽 （嘴，颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食）：规划评价区有鹤形目、鸻形目（不包括鸥科）、鹈形目的种类，主要有黑水鸡 (Gallinula chloropus)、白骨顶（Fulica atra )、红脚田鸡、反嘴鹬 (Recurvirostra avosetta )、凤头麦鸡、水雉、白腰草鹬（Tringa ochropus)、青脚鹬（Tringa nebularia )、红脚鹬（Tringa totanus )、夜鹭（Nycticorax nycticorax、池鹭、白鹭、苍鹭 (Ardea cinerea )、牛背鹭共14种；它们在规划区主要活动于鼻湖的浅水区、滩涂和近水的围堤上和水田中。 陆禽（体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食）：包括鸡形目和鸽形目的所有种。有环颈雉 (Phasianus colchicus )、珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis ) 和山斑鸠 (Streptopelia orcentalis ) 共 3 种；它们在规划区主要分布于林缘地带、农田，其中珠颈斑鸠和山斑鸠常出现在电线杠上活动。 攀禽（嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘）：评价区有佛法僧目、犀鸟目的种类，有戴胜（Upupa epops)、普通翠鸟（Alcedo atthis ）和斑鱼狗（Ceryle rudis ) 3 种；戴胜主要分布在湖区的林缘，偶尔在草地上活动，普通翠鸟和斑鱼 狗常活动在离湖区不远的乔木、灌丛或电线杠上。 鸣禽（鸣管和鸣肌特别发达。一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢）：评价区内为雀形 目的种类。有黑卷尾 (Dicrurus macrocercus ) 、棕背伯劳、家燕、金腰燕、白鹡鸰、领雀嘴鹎、八哥、喜鹊、丝光椋鸟、白颊噪鹛（Garrulax sannio )、麻雀、棕头鸦雀、小鹀（Emberiza pusilla ) 等 29种，它们在评价区范围内广泛分布。不论是种类还是数量，鸣禽都占绝对优势。 5）评价区越冬期鸟类现状及分布情况 根据现场调查结合访问调查，每年10月至次年2月，规划区域内会有一些冬候鸟来此越冬，规划区域内冬候鸟共记录有 25种，主要有鸿雁、豆雁、灰雁、斑嘴鸭、绿头鸭、绿翅鸭、罗纹鸭、针尾鸭、凤头鸊鷉、白骨顶、反嘴鹬、凤头麦鸡、水雉、白腰草鹬、青脚鹬、红脚鹬、西伯利亚银鸥、普通鸬鹚、苍鹭、丝光椋鸟、北红尾鸲、黑尾蜡嘴雀（Eophona migratoria )、燕雀 (Fringilla montifringilla )、灰头鹀 (Emberiza spodocephala )、小鹀等种类。 6）栖息地现状 根据现场访问调查及观鸟爱好者记录，鼻湖吸引了大量的水鸟来此栖息繁殖，数量尤其多的是灰翅浮鸥、白鹭、池鹭等，同时也吸引了国家二级保护鸟类水雉来此栖息繁殖。 7）工程区域鸟类迁徙现状 鸟类迁徙通道泛指鸟类中的某些种类，每年春季和秋季，有规律的、沿相对固定的路线、定时地在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返移居的行为现象。湖南省地处华夏大地中部，位于西伯利亚－澳大利亚鸟类迁徙通道上。由于环境和地势的复杂性，在不同地域鸟类迁徙的路线和方式各有不同。 依据历史记载和邓学建教授等专家多年的研究成果，湖南主要有3条鸟类迁徙通道，主要涉及蓝山、桂东、炎陵、新邵、隆回、新宁、城步、道县、新化、通道10县。其中东部的罗霄山脉和西部的雪峰山脉迁徙通道属于窄幅通道，而中部的属于宽幅迁徙通道，即遍于整个湘中地区，只是在个别区域，像南北方向 的山脉沟谷地带，形成局部的窄幅迁徙通道。经过窄迁徙通道的大多是水禽，如鹳形目鹭科鸟类、鹤形目秧鸡科鸟类，其他种类倾向于选择宽迁徙通道，从湘中地区向南飞去。 项目区位于湖南省岳阳市湘阴县，地属长江中、下游平原地区，区域为洞庭湖以南的湘江与资江上。洞庭湖有独特的湿地生态系统，成为许多候鸟的季节性栖息地或迁徙中转站，是东南亚候鸟迁徙的重要驿站，位于湖南省中部的宽幅鸟类迁徙通道上。 1.2.2.4、重要物种现状 重点评价范围内记录有国家重点野生保护动物 2 种，为水雉和鸿雁。 （1）水雉 水雉（Hydrophasianus chirurgus) 是鸻形目水雉科的鸟类，栖息于富有挺水植物和漂浮植物的淡水湖泊、池塘和沼泽地带，因其有细长的脚爪，能轻步行走 于睡莲、荷花、菱角、芡实等浮叶植物上。繁殖期 4~9 月，通常营巢于莲叶、水仙花叶以及大型浮草上，尤其喜欢芡实生境。 （2）鸿雁 鸿雁 (Anser cygnoides ) 是雁形目鸭科的鸟类，主要栖息于开阔平原和平原草地上的湖泊、水塘、河流、沼泽及其附近地区，特别是平原上湖泊附近水生植 物茂密的地方，冬季则多栖息在大的湖泊、水库、海滨、河口和海湾及其附近草 地和农田。主要以各种草本植物的叶、芽、包括陆生植物和水生植物、芦苇、藻 类等植物性食物为食，也吃少量甲壳类和软体动物等动物性食物，特别是繁殖季 节。冬季也常到偏远的农田、麦地、豆地觅食农作物。觅食多在傍晚和夜间。在 规划区域主要是冬候鸟，每年 10 月至次年 3 月来此越冬。 湖南省级重点保护野生动物 61 种，规划范围内记录的5 种两栖类、10 种爬行类以及 43 种鸟类和 3 种兽类 （东北刺猬、普通伏翼和黄鼬） 。 根据《中国生物多样性红色名录》，规划评价纳入濒危 EN 级别 4 种，分别 是中华鳖、银环蛇、黑眉晨蛇、王锦蛇；纳入易危 VU 级别 1 种，为鸿雁；纳入近危 NT 级别 3 种，黑斑侧褶蛙、罗纹鸭和水雉。 中国特有种 1 种，北草蜥。 1.3、水生生态现状调查 1.3.1、浮游植物 1.3.1.1、种类组成 评价区共检出浮游植物 6 门 58 种 （属） ，其中硅藻门最多22 种 （属） ，占总数的 37.93%；其次为绿藻门 16 种 （属），占总数的 27.59%；蓝藻门 13 种，占总数的 22.41%；其他藻门共 7 种 （属） ，占总数的 12.07%。 评价区水体中浮游植物以硅藻门占优势，其次是绿藻门和蓝藻门，其他门类较少。优势种有菱形藻 (Nitzschia sp. )、衣藻（Chlamydomonas sp. ) 等。 1.3.1.2、密度和生物量 评价区水体中浮游植物的平均密度为50.779×104ind. /L，其中硅藻门的平均密度最高为20.755×104ind.L；其次为绿藻门，平均密度为16.148×104ind. /L；蓝藻门平均密度为11.435×104ind. /L；其他门的平均密度为2.441×104ind. /L。评价区水体中浮游植物的平均生物量为3.894 mg/L，其中硅藻门的平均生物量最大为1.890 mg/L；蓝藻门的平均生物量为0.934 mg/L；绿藻门的平均生物量为1.048 mg/L；其他藻的平均生物量为0.022 mg/L。 1.3.2、浮游动物 1.3.2.1、种类组成 评价区共检出浮游动物 4 类 40 种 （属） 。其中原生动物有 13 种 （属） ，占 总数的 32.50% ；轮虫类有 17 种 （属） ，占总数的 42.50% ；枝角类和桡足类各有 5 种 （属） ，分别占总数的 12.50%。 从种类分布看，评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫 (Arcella sp. )；轮虫类的萼花臂尾轮虫 (Brachionus calyciflorus )、囊形单趾轮虫 (Moonostyla bulla )；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris )；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp. ）等。 1.3.2.2、密度和生物量 评价区水体中浮游动物的平均密度为169.57 ind. /L，其中原生动物平均密度最高为 92 ind. /L；其次为轮虫类，平均密度为 69.23 ind. /L；枝角类的平均密度为 3.94 ind. /L；桡足类的平均密度为 3.40 ind.L。评价区水体中浮游动物的平均生物量为 0.240 mg/L，其中轮虫类的平均生物量最大为 0.089 mg/L；其次为枝角类的为0.076 mg/L；桡足类的为 0.062 mg/L；原生动物的平均生物量为0.013mg/L。 1.3.3、底栖动物 1.3.3.1、种类组成 现场调查发现，评价区内共检出底栖动物 3 门 31 种 （属） ，其中软体动物门有 16 种 （属） ，占总数的 56.61%；节肢动物门 10 种 （属） ，占总数的 32.26%； 环节动物 5 种 （属） ，占总数的 16. 13%。 从种类分布看，评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环 节 动 物 相 对 较 少。优 势 种 有 河 蚬 ( Corbicula fluminea )、 隐 摇 蚊（Cryptochironomus sp. ) 、日本沼虾 (Macrobrachium nipponensis ) 等。 1.3.3.2、密度和生物量 评价区水体中底栖动物平均密度为14.7 ind.m2；平均生物量为 12.86 g/m2。 1.3.4、水生维管束植物 评价区共有水生维管束植物 18 种；常见有芦苇群系、荻群系、凤眼莲群系等，周边常见的湿生植物有喜旱莲子草、双穗雀稗、莲、菰等。 1.3.5、鱼类 1.3.5.1、种类组成 评价区水域共总结出鱼类 4目8科共计24种，鱼类群落中种数最多的鲤形目有 18 种，占总种类数的 75.00% ；其次是鲈形目 3 种，占比 12.50% ；鲇形目2 种，占比 8.33%；最少的合鳃鱼目仅 1 种，占比 4. 17%。从分布范围来看，养殖的鱼类主要为鲢 (Hypophthalmichthys molitrix ) 和鳙 (Aristichthys nobilis )，其余种类较少。 1.3.5.2、区系组成 评价区分布鱼类涉及以下4个区系： （1）东亚平原类群 评价区调查到的青鱼、草鱼和赤眼鳟等属东亚平原类群。这部分鱼很大部分产漂流性卵，一部分鱼虽产粘性卵但粘性不大，卵产出后附着在物体上，不久即脱离。顺水漂流并发育。产卵习性对水位变动敏感，许多种类在水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼及产过卵的亲鱼入湖泊育肥休养。 （2）中国平原区系复合体 评价区调查到的鲫、鲤属中国平原区系。这类鱼的主要特点：多数种类产漂流性鱼卵，少部分种类产粘性卵但粘性较弱，卵产出后附着在物体上，不久即脱 离并顺水漂流发育；该复合体的鱼类通常对水位变化较敏感，许多种类在水位升 高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼和产卵后的亲鱼入湖泊育肥。在北方当秋季水位下降时，鱼类又回到江河中越冬。其中部分种类食物较单纯，生长较快。 （3）南方平原区系复合体 评价区乌鳢属此复合体类群。这类鱼具有特化的吸附构造，这类鱼常具拟草色，体表多花纹，有些种类具棘和吸取游离氧的副呼吸器官。这类鱼喜暖水，在较高水温的夏季繁殖，多有护卵、护幼习性。在东亚愈往低纬度地带种类愈多。 （4）晚第三纪早期区系复合体 评价区有泥鳅属于该区系复合体。该区系复合体被分割成若干不连续的区域，有的种类并存于欧亚。它们共同特征是适应性强，分布广泛，适应静水或缓流水环境，产粘性卵于水草或石砾上，部分种类产卵于软体动物外套膜中，视觉不发达，嗅觉发达，以底栖生物为食者较多，适应于在较浑浊水体中生活。 1.3.5.3、食性类型 根据评价区鱼类主要摄食对象的差异性，将鱼类主要划分为以下4 类： (1) 植食性鱼类：包括以维管植物为食的草鱼和以周丛植物为食的鲴亚科鱼类等，如草鱼、鳊等。 (2) 肉食性鱼类：包括以鱼类为主要捕食对象的翘嘴鲌、鲇、青鱼、黄颡鱼、鳜、乌鳢等。 (3) 滤食性鱼类：以水生浮游动植物为主要食物的鱼类，包括：鲢、鳙等。 (4) 杂食性鱼类：该类鱼食谱广，包括小型动物、植物及其碎屑，其食性在不同环境水体和不同季节有明显变化。包括鲤、鲫、泥鳅、赤眼鳟、䱗属鱼类等。 1.3.5.4、产卵类型 根据产卵习性的所产卵的差异性，评价区分布鱼类依繁殖习性可分为 4 个类群： (1) 产粘沉性卵类群 本水域鱼类绝大多数鱼类为产粘沉性卵类群。这一类群包括翘嘴鲌，鲇形目的瓦氏黄颡鱼、鲇，鲤科的鲤、鲫、鳅科的泥鳅等；其产卵季节多为春夏间，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激，产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击 下发育。 少数鱼类产卵时不需要水流刺激，可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，如鲤亚科、鲌亚科、鲇形目鱼类，卵一经产出即分散在水草茎、叶上发育；有的黏 附于砾石，如黄颡鱼、鳅科鱼类，将卵产在水底的岩石、石砾或沙砾上发育。 (2) 产漂流性卵类群 产漂流性卵鱼类鱼卵在缓流或静水中会沉入水底，但吸水后卵膜膨大，比重接近于水，产卵需要湍急的水流条件，通常在汛期洪峰发生后产卵，如青鱼、草鱼、鲢、鳙。受精卵顺水漂流孵化，到江河下游及湖泊中育肥。 (3) 产浮性卵类群 乌鳢、鳜等鱼类的卵具油球，在水中漂浮发育，一般产于静水中。此外，鳜的受精卵为微粘性，在发育过程中粘性逐步消失，由于卵黄具较大油球，也可随水漂流发育。 (4) 特异性产卵类群 大鳍鱊等鱊亚科鱼类，在生殖季节，雌鱼具产卵管，通过产卵管，将卵产在河蚌的外套腔内发育。 1.3.5.5、栖息类型 根据水域流态特征和鱼类栖息特点，调查区鱼类可大致分为以下 2 类： (1) 流水类群 此类群主要或完全生活在江河流水环境中，体长形，略侧扁，游泳能力强，适应于流水生活。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物为食，或以软体动物为食，或以浮游动植物为食。该类群种类有翘嘴鲌等。 (2) 静缓流类群 此类群适宜生活于静缓流水体中，摄食包括浮游动植物食性、动物性食性或杂食性，部分种类须在流水环境下产漂流性卵或可归于流水性种类，该类群种类有泥鳅、鲇和鲫等。 1.3.5.6、重要物种 评价区内没有国家级和湖南省级重点保护鱼类，也没有被列入《中国生物多样性红色名录》中极危、濒危、易危的鱼类。 1.3.5.7、渔获物组成 通过调查得知，目前鼻湖被私人承包，主要养殖鱼类以鲢鳙为主，鳊、鲫、鳜鱼和鲤等为辅。 1.3.5.8、鱼类重要生境 1) 产卵场 此次在评价区调查到的产粘性卵鱼类主要有鲫、鲤、䱗等种类 （鲢、鳙等鱼 主要为养殖鱼类） ，这类鱼的产卵场主要分布于水流较缓、水草丰茂的湖边。鼻湖以淤泥基质为主，岸边均有岩石分布，春夏丰水季降雨充沛，湖边水位上升时，可能为产粘砾石基质鱼卵鱼类理想的产卵场。现场勘察，并未在鼻湖发现呈规模的产卵场。 2) 索饵场 通常鱼类的索饵场在产卵场附近，这些区域水流复杂，水草丰茂，有利于幼 鱼索饵。鱼类的索饵或育幼场，常取决于食性。如翘嘴鲌、鲇等种类主要以其他 鱼类为食，其索饵场分布与自身食性、摄食对象鱼类鱼群的分布情况有关。鲤、鲫、泥鳅和䱗等杂食性鱼类索饵场通常水质较好，水深一般在 0~0.5m，浮游动 植物等饵料生物丰富，初级生产力高，水生植被丰富且敌害较少，有利于幼鱼的存活。现场勘察，并未在鼻湖发现呈规模的索饵场。 3) 越冬场 冬季来临之前，鱼类经过夏、秋季的索饵，大都长得身体肥壮，体内贮积大量脂肪，每年入秋以后天气转冷，水温随之下降，而河水流量逐渐减少，水位降低透明度增大，饵料减少，此时，在各不同深度、不同环境中觅食的主要经济鱼类，逐渐受气候等各种外部因素变化的影响进入深水处活动。鱼类从浅水区进入 饵料资源较为丰富、温度较为稳定的深水潭中越冬，或在砾石之间水较深区域就 近越冬。湖内的鱼类主要在湖区深水区越冬。 1.3.6重点保护动植物调查 经调查，本项目工程区域及淤泥干化场区域等直接影响区域不涉及国家重点保护动植物的分布。 2、环境空气质量现状 为了解本项目所在区域环境质量现状，本环评引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2022年1-12月常规监测数据，区域内空气质量监测因子为SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5，分别测定SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度、O3最大8小时平均浓度、CO日平均浓度，具体数据详见下表。 表3-1 2022年区域空气质量现状评价表 所在 区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度 （g/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 是否 达标. 湘阴 县; SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.4; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.2; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 34; 35; 95.9; 达标. CO; 日均值第95百分位数浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第 90百分位数浓度; 155; 160; 96.9; 达标. 由上表可知，区域内空气质量监测因子中的SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度、CO日均值第95百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，因此，判断湘阴县属于环境空气质量达标区。 3、地表水环境质量现状 为了解鼻湖及鼻湖周边灌溉排水渠水质现状，本次委托湖南乾诚检测有限公司对鼻湖及鼻湖周边灌溉排水渠进行了水质检测，采样时间为2023年8月17日～19日，监测结果如下： 表3-2地表水环境质量现状监测结果 采样点位; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果; 浓度限值. 2023.08.17; 2023.08.18; 2023.08.19. W1：鼻湖（渔业养殖区）; pH值; 无量纲; 6.9; 6.9; 6.9; 6-9. COD; mg/L; 19; 17; 18; ≤20. BOD5; mg/L; 4.7; 4.3; 4.5; ≤4. 悬浮物; mg/L; 16; 19; 17; —. 氨氮; mg/L; 0.28; 0.30; 0.29; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.11; 0.15; 0.14; ≤0.05. 总氮; mg/L; 0.46; 0.49; 0.47; ≤1.0. W2：鼻湖（鱼光互补区）; pH值; 无量纲; 6.8; 6.9; 6.9; 6-9. COD; mg/L; 32; 35; 33; ≤20. BOD5; mg/L; 8.1; 8.7; 8.4; ≤4. 悬浮物; mg/L; 18; 16; 17; —. 氨氮; mg/L; 0.89; 0.92; 0.90; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.36; 0.34; 0.38; ≤0.05. 总氮; mg/L; 1.31; 1.35; 1.33; ≤1.0. W3：鼻湖（非渔业区）; pH值; 无量纲; 7.0; 6.9; 6.8; 6-9. COD; mg/L; 28; 25; 27; ≤20. BOD5; mg/L; 7.1; 6.3; 6.7; ≤4. 悬浮物; mg/L; 14; 16; 15; —. 氨氮; mg/L; 0.54; 0.55; 0.55; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.27; 0.26; 0.27; ≤0.05. 总氮; mg/L; 0.75; 0.78; 0.74; ≤1.0. W4：鼻湖北侧灌溉排水渠; pH值; 无量纲; 7.0; 6.9; 6.9; 6-9. COD; mg/L; 21; 22; 23; ≤20. BOD5; mg/L; 5.3; 5.6; 5.7; ≤4. 悬浮物; mg/L; 25; 24; 26; —. 氨氮; mg/L; 0.38; 0.36; 0.34; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.22; 0.21; 0.23; ≤0.2. 总氮; mg/L; 0.62; 0.63; 0.66; ≤1.0. W5：鼻湖东侧灌溉排水渠; pH值; 无量纲; 6.9; 6.9; 6.9; 6-9. COD; mg/L; 15; 14; 12; ≤20. BOD5; mg/L; 3.8; 3.6; 3.0; ≤4. 悬浮物; mg/L; 19; 17; 18; —. 氨氮; mg/L; 0.22; 0.23; 0.24; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.10; 0.12; 0.10; ≤0.2. 总氮; mg/L; 1.45; 1.48; 1.42; ≤1.0. W6：鼻湖南侧灌溉排水渠; pH值; 无量纲; 6.9; 6.9; 6.9; 6-9. COD; mg/L; 11; 13; 12; ≤20. BOD5; mg/L; 2.7; 3.4; 3.1; ≤4. 悬浮物; mg/L; 22; 23; 21; —. 氨氮; mg/L; 0.05; 0.04; 0.07; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.02; 0.03; 0.04; ≤0.2. 总氮; mg/L; 0.52; 0.54; 0.56; ≤1.0. W7：鼻湖西侧灌溉排水渠; pH值; 无量纲; 7.0; 6.9; 6.9; 6-9. COD; mg/L; 33; 38; 35; ≤20. BOD5; mg/L; 8.3; 9.7; 8.7; ≤4. 悬浮物; mg/L; 26; 24; 25; —. 氨氮; mg/L; 0.59; 0.57; 0.58; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.31; 0.30; 0.32; ≤0.2. 总氮; mg/L; 0.91; 0.96; 0.94; ≤1.0. 根据上表监测结果可知， W5鼻湖东侧灌溉排水渠和W6鼻湖南侧灌溉渠水质相对较高，所有因子均能达标外，其余监测断面均出现了不同程度的水质超标： 1）W1鼻湖渔业养殖区：BOD5和总磷超标，超标率为100%，BOD5最大超标倍数为超标0.175倍；总磷最大超标倍数为超标2倍； 2）W2鼻湖渔光互补区：COD、BOD5和总磷超标，超标率100%，COD最大超标倍数为超标0.75倍；BOD5最大超标倍数为1.175倍；总磷最大超标倍数为6.6倍； 3）W3鼻湖非渔业区：COD、BOD5和总磷超标，超标率100%,COD最大超标倍数为超标0.4倍；BOD5最大超标倍数为0.775倍；总磷最大超标倍数为超标4.4倍； 4）W4鼻湖北侧灌溉排水渠：COD、BOD5和总磷超标，超标率100%,COD最大超标倍数为超标0.15倍；BOD5最大超标倍数为0.425倍；总磷最大超标倍数为超标0.15倍； 5）W7鼻湖西侧灌溉排水渠：COD、BOD5和总磷超标，超标率100%,COD最大超标倍数为超标0.9倍；BOD5最大超标倍数为1.425倍；总磷最大超标倍数为超标0.6倍。 超标原因：由于鼻湖长期的渔业养殖活动，导致鼻湖水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，尤其是鱼光互补区，由于光伏发电项目建设，导致水生植被生长缺乏光照，生长受到限制，水体自我净化能力下降。因此实施本项目，对鼻湖清淤疏浚，清理内源，并进行水生植被构建，促进水体自我净化，改善鼻湖及鼻湖周边渠道水质。 4、底泥质量 为了解鼻湖底泥质量，本次委托湖南乾诚检测有限公司于2023年8月17日对鼻湖底泥进行了采样分析，检测结果如下： 表3-3 鼻湖底泥质量监测结果表 采样点位; 采样深度; 检测项目; 单位; 检测结果; 筛选值; 达标情况. D1：鼻湖 （渔业养殖区）; 0-0.2m; pH 值; 无量纲; 7.64; pH>7.5; /. 镉; mg/kg; 0.52; 0.6; 达标. 汞; mg/kg; 0.337; 3.4; 达标. 砷; mg/kg; 5.03; 25; 达标. 铅; mg/kg; 92; 170; 达标. 总铬; mg/kg; 598; 250; 超标. 铜; mg/kg; 41; 100; 达标. 镍; mg/kg; 59; 190; 达标. 锌; mg/kg; 372; 300; 超标. D2：鼻湖 （鱼光互补区）; 0-0.2m; pH 值; 无量纲; 7.4; 6.5＜pH≤7.5; /. 镉; mg/kg; 0.19; 0.3; 达标. 汞; mg/kg; 0.389; 2.4; 达标. 砷; mg/kg; 6.08; 30; 达标. 铅; mg/kg; 80; 120; 达标. 总铬; mg/kg; 466; 200; 超标. 铜; mg/kg; 26; 100; 达标. 镍; mg/kg; 43; 100; 达标. 锌; mg/kg; 322; 250; 超标. D3：鼻湖 （非渔业区）; 0-0.2m; pH 值; 无量纲; 7.99; pH>7.5; /. 镉; mg/kg; 0.58; 0.6; 达标. 汞; mg/kg; 0.344; 3.4; 达标. 砷; mg/kg; 15.0; 25; 达标. 铅; mg/kg; 89; 170; 达标. 总铬; mg/kg; 460; 250; 超标. 铜; mg/kg; 45; 100; 达标. 镍; mg/kg; 51; 190; 达标. 锌; mg/kg; 377; 300; 超标. 由于目前我国我湖泊底泥环境质量标准，本次参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值中其他标准进行分析，根据监测结果，所有监测点位总铬、锌均出现不同程度的超标： 1）D1鼻湖渔业养殖区：总铬超标倍数为1.392倍；锌超标倍数为0.24倍； 2）D2鼻湖鱼光互补区：总铬超标倍数为1.33倍；锌超标倍数为0.288倍； 3）D3鼻湖非渔业区：总铬超标倍数为0.84倍；锌超标倍数为0.257倍。 根据调查，鼻湖周边历史上未从事过存在重金属污染的企业及其他人为活动，且根据周边现有调查资料，鼻湖周边区域土壤均存在不同程度的铬和锌超标情况，因此鼻湖底泥铬、锌超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值的原因主要为区域本底值超标。 5、声环境质量现状 为了解区域声环境质量现状，本次评价选取鼻湖周边6处敏感点进行声环境质量现状监测，委托湖南乾诚检测有限公司于2023年8月17日～18日进行现场检测分析，监测结果如下： 表3-4 声环境质量现状监测结果 采样点位; 采样时间及检测结果 dB（A）. 2023.08.17; 2023.08.18. 昼间（Leq）; 夜间 Leq）; 昼间（Leq）; 夜间 Leq）. N1：上仓村五组居民点; 57.2; 45.1; 56.9; 44.8. N2：向阳村三组居民点; 52.4; 43.5; 53.2; 44.3. N3：仁寿村十一组居民点; 55.6; 45.3; 56.1; 45.8. N4：金沙台村金沙洲居民点; 52.1; 42.3; 51.9; 43.5. N5：白沙村二组居民点; 56.7; 44.2; 55.8; 45.6. N6：双湖村十二组居民点; 55.6; 42.8; 55.8; 43.2. 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 表 1 中 2 类标准; 60; 50; 60; 50. 根据监测结果可知，鼻湖周边所有声环境质量监测点昼间、夜间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 鼻湖属洞庭湖水系，是湘阴县生态发展和人民生产生活的主要湖泊。由于湖泊常年的缺乏管理和历史混乱开采原因，部分地段是无堤无坝的自然状态，湖泊防洪能力低，洪水期，湖泊两岸垮塌严重，造成了巨大的损失。加上鼻湖的养殖业，农业面源污染等已严重影响了湖泊的水质。 根据地表水环境质量现状监测结果和鼻湖底泥质量监测结果，各监测点位（断面）均出现了不同程度的超标，鼻湖及周边沟渠水质环境相对较差，亟须治理。因此，才有了本项目的实施。 |
| 生态环境保护目标 | 1、环境空气保护目标 本次调查鼻湖及治理干渠周边500m范围内环境空气保护目标，具体如下： 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 内容; 保护对象; 环境 功能; 相对鼻 湖方位; 相对工程区 边界距离/m. 东经; 北纬. 上仓村五组; 112.770176; 28.607011; 居民; 约100人; 2类; E; 10. 上仓村四组; 112.774687; 28.606897; 居民; 约80人; 2类; E; 10. 上仓村七组; 112.772536; 28.603109; 居民; 约100人; 2类; E; 10. 双华村十一组; 112.781350; 28.603623; 居民; 约100人; 2类; E; 10. 吴家湾; 112.787727; 28.609029; 居民; 约110人; 2类; E; 10. 双华村十组; 112.789173; 28.602918; 居民; 约120人; 2类; E; 10. 向阳村三组; 112.777333; 28.597607; 居民; 约90人; 2类; E; 10. 向阳村二组; 112.783672; 28.598578; 居民; 约130人; 2类; E; 10. 向阳村四组; 112.783196; 28.594219; 居民; 约90人; 2类; E; 10. 高湖村; 112.789592; 28.587195; 居民; 约100人; 2类; E; 10. 月行垸; 112.795455; 28.586947; 居民; 约120人; 2类; E; 10. 田脚湖; 112.787936; 28.582017; 居民; 约110人; 2类; E; 10. 仁寿村十组; 112.781121; 28.575279; 居民; 约130人; 2类; S; 10. 仁寿村十一组; 112.781502; 28.570710; 居民; 约100人; 2类; S; 10. 黄家湾; 112.781102; 28.565570; 居民; 约90人; 2类; S; 10. 大岭村; 112.770252; 28.576954; 居民; 约100人; 2类; W; 150. 金沙村; 112.765626; 28.587119; 居民; 约90人; 2类; W; 20. 孔家山; 112.760372; 28.593001; 居民; 约110人; 2类; W; 80. 五星村六组; 112.751578; 28.593477; 居民; 约100人; 2类; W; 10. 白沙村九组; 112.753120; 28.597950; 居民; 约90人; 2类; W; 300. 白沙村二组; 112.756299; 28.599663; 居民; 约90人; 2类; W; 20. 白沙村八组; 112.754053; 28.602633; 居民; 约100人; 2类; W; 60. 白沙村七组; 112.751978; 28.614892; 居民; 约130人; 2类; N; 300. 白沙村十四组; 112.749027; 28.613597; 居民; 约110人; 2类; N; 10. 双湖村十二组; 112.755042; 28.615292; 居民; 约120人; 2类; N; 10. 老港村四组; 112.752568; 28.615767; 居民; 约110人; 2类; N; 10. 老港村五组; 112.753215; 28.618737; 居民; 约130人; 2类; N; 10. 老港村六组; 112.750074; 28.621383; 居民; 约80人; 2类; N; 10. 武洲村五组; 112.746838; 28.621630; 居民; 约130人; 2类; N; 10. 大有村四组; 112.741318; 28.622887; 居民; 约110人; 2类; N; 10. 合同村十组; 112.742898; 28.629245; 居民; 约110人; 2类; N; 10. 合同村十一组; 112.742917; 28.631834; 居民; 约130人; 2类; N; 10. 合同村十二组; 112.745030; 28.633242; 居民; 约110人; 2类; N; 10. 合同村五组; 112.756565; 28.628940; 居民; 约120人; 2类; N; 10. 合同村六组; 112.752339; 28.630273; 居民; 约130人; 2类; N; 10. 合同村七组; 112.753310; 28.627532; 居民; 约90人; 2类; N; 10. 合同村二组; 112.756499; 28.633861; 居民; 约110人; 2类; N; 10. 合同村四组; 112.759211; 28.635217; 居民; 约120人; 2类; N; 10. 老港村十一组; 112.761329; 28.625366; 居民; 约90人; 2类; N; 10. 双湖村七组; 112.764042; 28.615063; 居民; 约80人; 2类; N; 10. 2、声环境保护目标 本次调查鼻湖及治理干渠周边200m范围内声环境保护目标，具体如下： 表3-6 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 内容; 保护对象; 环境 功能; 相对鼻 湖方位; 相对工程区 边界距离/m; 情况说明. 东经; 北纬. 上仓村五组; 112.770176; 28.607011; 居民; 约50人; 2类; E; 10; 2~3层， 无隔离. 上仓村四组; 112.774687; 28.606897; 居民; 约80人; 2类; E; 10; 2~3层，. 上仓村七组; 112.772536; 28.603109; 居民; 约60人; 2类; E; 10; 无隔离. 双华村十一组; 112.781350; 28.603623; 居民; 约80人; 2类; E; 10; 2~3层，. 吴家湾; 112.787727; 28.609029; 居民; 约70人; 2类; E; 10; 无隔离. 双华村十组; 112.789173; 28.602918; 居民; 约80人; 2类; E; 10; 2~3层，. 向阳村三组; 112.777333; 28.597607; 居民; 约50人; 2类; E; 10; 无隔离. 向阳村二组; 112.783672; 28.598578; 居民; 约70人; 2类; E; 10; 2~3层，. 向阳村四组; 112.783196; 28.594219; 居民; 约90人; 2类; E; 10; 无隔离. 高湖村; 112.789592; 28.587195; 居民; 约60人; 2类; E; 10; 2~3层，. 月行垸; 112.795455; 28.586947; 居民; 约50人; 2类; E; 10; 无隔离. 田脚湖; 112.787936; 28.582017; 居民; 约60人; 2类; E; 10; 2~3层，. 仁寿村十组; 112.781121; 28.575279; 居民; 约80人; 2类; S; 10; 无隔离. 仁寿村十一组; 112.781502; 28.570710; 居民; 约50人; 2类; S; 10; 2~3层，. 黄家湾; 112.781102; 28.565570; 居民; 约40人; 2类; S; 10; 无隔离. 大岭村; 112.770252; 28.576954; 居民; 约70人; 2类; W; 150; 2~3层，. 金沙村; 112.765626; 28.587119; 居民; 约80人; 2类; W; 20; 无隔离. 孔家山; 112.760372; 28.593001; 居民; 约60人; 2类; W; 80; 2~3层，. 五星村六组; 112.751578; 28.593477; 居民; 约60人; 2类; W; 10; 无隔离. 白沙村二组; 112.756299; 28.599663; 居民; 约70人; 2类; W; 20; 2~3层，. 白沙村八组; 112.754053; 28.602633; 居民; 约40人; 2类; W; 60; 无隔离. 白沙村十四组; 112.749027; 28.613597; 居民; 约50人; 2类; N; 10; 2~3层，. 双湖村十二组; 112.755042; 28.615292; 居民; 约70人; 2类; N; 10; 无隔离. 老港村四组; 112.752568; 28.615767; 居民; 约50人; 2类; N; 10; 2~3层，. 老港村五组; 112.753215; 28.618737; 居民; 约40人; 2类; N; 10; 无隔离. 老港村六组; 112.750074; 28.621383; 居民; 约50人; 2类; N; 10; 2~3层，. 武洲村五组; 112.746838; 28.621630; 居民; 约80人; 2类; N; 10; 无隔离. 大有村四组; 112.741318; 28.622887; 居民; 约70人; 2类; N; 10; 2~3层，. 合同村十组; 112.742898; 28.629245; 居民; 约80人; 2类; N; 10; 无隔离. 合同村十一组; 112.742917; 28.631834; 居民; 约60人; 2类; N; 10; 2~3层，. 合同村十二组; 112.745030; 28.633242; 居民; 约50人; 2类; N; 10; 无隔离. 合同村五组; 112.756565; 28.628940; 居民; 约60人; 2类; N; 10; 2~3层，. 合同村六组; 112.752339; 28.630273; 居民; 约60人; 2类; N; 10; 无隔离. 合同村七组; 112.753310; 28.627532; 居民; 约40人; 2类; N; 10; 2~3层，. 合同村二组; 112.756499; 28.633861; 居民; 约50人; 2类; N; 10; 无隔离. 合同村四组; 112.759211; 28.635217; 居民; 约50人; 2类; N; 10; 2~3层，. 老港村十一组; 112.761329; 28.625366; 居民; 约70人; 2类; N; 10; 无隔离. 双湖村七组; 112.764042; 28.615063; 居民; 约60人; 2类; N; 10; 2~3层，. 3、地表水环境保护目标 本项目地表水环境保护目标如下： 表3-7 地表水环境保护目标一览表 名称; 主要功能; 方位距离; 保护级别. 鼻湖; 渔业用水、农业用水; /; Ⅲ类. 周边灌溉排水渠; 农业用水; /; Ⅲ类. 湘江; 渔业用水区; 位于鼻湖东侧1600m; Ⅲ类. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中污染物浓度限值，详见下表： 表3-8 项目所在区域环境空气质量标准 单位：μg/m3 评价因子; 取值时段; 标准值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 氨; 1h平均; 200; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 硫化氢; 1h平均; 10. （2）地表水环境质量标准 本项目鼻湖地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表3-9 地表水环境质量标准（GB3095-2012）标准限值 监测指标; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 总氮; 总磷; 石油类. Ⅲ类标准限值; 6～9; 20; 4; 1.0; 1.0; 0.05; 0.05. （3）声环境质量标准 本项目评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体见表3-10。 表3-14 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）土壤环境质量标准 本项目底泥执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618—2018）其他用地中筛选值标准。具体见表3-15。 表3-11 农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg（pH值除外） 序号; 污染物项目; 风险筛选值（6.5＜PH≤7.5）; 风险筛选值（PH＞7.5）. 1; 镉; 0.3; 0.6. 2; 汞; 2.4; 3.4. 3; 砷; 30; 25. 4; 铅; 120; 170. 5; 铬; 200; 250. 6; 铜; 100; 100. 7; 镍; 100; 190. 8; 锌; 250; 300. 2、污染物排放标准 （1）废气 施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2二级标准。 表3-12 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 无组织监控点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 本项目运营期无废气外排。 （2）废水 项目施工期生活污水依托租赁民房生活污水处理设施处理后排放；淤泥处理尾水采用一体化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入鼻湖。 表3-13 废水排放标准 单位：mg/L（pH值为无量纲） 污染物; pH值; COD; BOD5; 氨氮; SS; 总磷. 排放限值; 6~9; 100; 30; 15; 70; 0.5. 污染物; 石油类; 总镉; 总汞; 总砷; 总铅; 总铜. 排放限值; 10; 0.1; 0.05; 0.5; 1.0. 污染物; 总镍; 总锌. 排放限值; 1.0; 2.0. （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。详见下表。 表3-18 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 70; 55; GB22337-2011. （4）固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 |
| 其他 | 无 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 （1）工程临时占地影响 项目临时占地主要为污泥干化场、污水处理区，总计占地面积约16666.67m2，主要占地类型，现状为荒地、灌草地，不占用农田。施工过程中严格按照设计方案及水土保持方案进行作业，作业完成后必须回复，搭建工棚会使周围色彩不协调，如不及时恢复，会影响河道沿线的景观。临时占地需加强水土保持工作，尽量减少项目临时占地对周围生态环境的影响，此外，施工收尾阶段需对临时占地进行拆除恢复。 （2）对陆生动植物的影响 工程对陆生植物的影响主要源于工程施工占地，施工占地将导致工程涉及区内陆生植被面积直接减少，造成局部区域的植被破坏，生物量降低。项目主要采用环保绞吸式挖泥船在湖内施工，对河道岸线及洲滩植被破坏程度较小。在工程涉及区内暂未发现重点保护植物及古木大树分布。受工程影响的陆生植被均为一般常见种，这些植被在周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性另外，水土保持措施将对植被进行恢复，完工后也将对临时施工用地进行复垦或植被恢复，可使工程影响区内的植被在较短的时间内得到较好的恢复。 鼻湖附近生境主要为湖泊湿地、滩涂，沿线附近水域及滩涂附近分布的动物种类主要有：静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类鸟类中的游禽、涉禽和少部分傍水的攀禽和鸣禽。工程对此处的动物影响主要有： ①清淤过程产生的悬浮物会污染施工湖域的水质，施工引起的水质变化将劣化在此分布的两栖类、水栖型爬行类以及鸟类中的游禽、涉禽的生存环境，可能导致其远离原生境，可通过尽量较少水体扰动，同时不安排昼夜连续作业等措施加以缓解，且施工结束后，这种影响会逐渐消失。 ②施工期间，噪声源主要为施工机械作业及交通噪声，受施工噪声影响，工程沿线及临时设施附近一定范围内将不适合动物的栖息和觅食。根据调查，工程施工区内无自然保护区，该地区分布的兽类主要为六居和地面活动为主的啮齿类和爬行类动物，这类动物适应性强且数量比较少，无珍稀野生动物分布。工程施工机械车辆往来及施工人员进驻将对一些听觉和视觉灵敏的动物一定程度上起到驱赶作用，迫使其转向其它区域予以回避，其生存空间受到一定压缩。而动物具有一定的迁移能力，特别是鸟类和兽类，周边相似生境也较多，动物可以较轻松地就近寻找到其他适于栖息的地方。因此这种影响范围有限，多局限于施工区域内，不会造成动物种群数量的改变，且此类影响将随着施工活动的结束而消失。 （3）对水生生物的影响分析 施工期间，清淤过程会搅动湖底底泥，使施工区悬浮物浓度增加，对附近水域的浮游生物、底栖动物的生存造成影响，并有可能改变施工区附近水域的浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少。项目清淤的鼻湖不涉及鱼类三场，本工程施工期主要位于枯水期内，枯水期水量少，会直接造成浮游动物、底栖动物的死亡。由于工程疏挖导致沉积在河底的有害物质释放，从而导致施工河段及其下游局部水域的水质改变，对浮游动物、底栖动物有一定的致毒作用。因此施工区枯水期浮游动物、底栖动物的生物量将遭受损失的影响。 （4）水流失影响 项目建设过程中本工程扰动的地面面积包括干化脱水场、污水处理设施区域，扰动面积16666.67m2。施工期土地开挖将造成一定的水土流失。目前，项目已编制了水土保持方案，项目施工及完工恢复需严格按照水土保持方案落实水土保持措施。 综上所述，项目施工期间对生态环境的破坏需采取一定的措施避免或减轻其影响，且这些影响是短期的，随着施工期结束，本工程建设不会对周围生态环境产生明显影响。 （5）施工期结束后临时地恢复措施及影响分析项目施工结束对项目临时占地（主要为淤泥干化场、污水处理设施） 进行拆除恢复，总计占地面积约16666.67m2，主要占地类型为鼻湖西南侧空置土地，现状为荒地及灌草地，不占用农田。临时工程占地如不进行拆除恢复，一定程度影响沿岸景观及生态环境。 （6）生物量损失：鼻湖清淤疏浚和渠道治理工程由于为水域施工，经现状调查水域内植被分布较少，生物量损失较低，通过后期水生植被构建后不仅能够有效恢复损失的水生植被，还能增加鼻湖水生植被的覆盖度；淤泥干化场占地面积为16666.67m2，占地类型为灌木林，生物量密度约为23.16t/hm2，则可计算项目淤泥干化场造成的生物量损失约为38.68t，项目施工结束后及时对淤泥干化场临时占地进行生态恢复，种植乔木及灌木，可有效补偿生物量损失。 2、施工期环境空气影响分析 项目施工对环境空气的污染主要来自施工扬尘、车辆及施工机械尾气以及淤泥干化脱水及清淤过程产生的恶臭 （1）施工扬尘对环境的影响 本项目为鼻湖清淤疏浚及生态修复项目，施工扬尘主要来自临时施工场地（污泥干化场、污水处理区）扬尘。淤泥干化场由于淤泥含水率较高，风力起尘量可忽略不计。 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大参考同类工程调查报告，当施工场地洒水频率为 4—5次天时，扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到 20—50m 范围内 项目在污泥干化场西南侧设置临时道路，车辆通过临时道路出入场地，出入口位于东、西侧，与居民点最近距离为 50m，出入口处设置洗车池和冲洗坪，车辆进出场地前均需进行冲洗，并且项目的临时道路外侧设置施工围挡，通过采取这些措施后，施工扬尘对环境敏感目标影响较小。 项目污泥干化场设置围挡，项目清淤疏浚采用环保绞吸式挖泥船带水作业，清理出的淤泥含水量较高，产生的扬尘量较小。为有效防治本项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施： 1）施工场地设置雾炮除尘器除尘。 2）各类易洒落散装物料在装卸、使用、运输和临时存放等全部过程必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 3）施工结束时，应及时对施工临时占用场地恢复地面道路及植被，应合理安排施工，土建工程施工时，应选择无风或风较小的天气并避免将扬尘量大的工序安排在敏感点的正上风向。 4）严格落实8个100%，施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损，施工现场出入口及车行道路100%硬化；施工现场出入口 100%设置车辆冲洗设施，易起扬尘作业面100%湿法施工；裸露黄土及易起尘物料 100%覆盖；渣土实施 100%密封运输；建筑垃圾 100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放 100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 5）项目淤泥干化场，采用篷布遮挡，淤泥干化场四周设置雨水边沟。 （2）施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。本项目工程较小，施工时间较短，产生的机械、汽车尾气量较少项目沿岸植被覆盖率高，地势相对较为开阔，有利于燃烧废气的扩散和稀释。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。本次评价要求项目必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准，必须使用合格的油品，严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。 （3）清恶臭对环境的影响 恶臭主要产生于清淤过程、淤泥沉淀脱水干化过程。湖泊中含有有机物腐质的淤泥底泥，在受到扰动时，其中含有的恶臭物质将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较为不利的影响。另外，清出淤泥的干化、运输也将产生恶臭影响。 1）恶强等级 恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，本报告恶臭评价参考日本恶臭强度分级进行评价，见表4-1。限值标准一般相当于恶臭强度 2.5-3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取防护措施。 2）恶影响分析 清淤主要采用绞吸式挖泥船进行清淤及陆地开挖，主要选择在枯水期施工。淤泥通过密闭管道及车辆输送至污泥干化，经自然干化后外运。由于清理淤泥的过程中会翻起沉积较久、含有有机腐殖物的污染底泥，在受到扰动或堆置到地面时，会以无组织的形式释放恶臭物质（主要是氨、硫化氢、挥发氢、挥发性醇以及醛），从而影响周围环境空气质量，淤泥干化场也会散发淤泥恶臭。项目采用环保绞吸挖泥船进行清淤，可最大限度地降低清淤过程对底泥的扰动，从而降低对周围居民的影响。本项目清淤底泥采取沉淀自然干化脱水，干化后的淤泥及时清运至干化场自然干化后委托水泥窑进行协同处置资源化利用。项目清淤工程施工周期较短E选择在 10 月－次年6 月，避开了高温天气，因而这种影响是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。 另外，运输淤泥过程中也会散发臭味，应合理安排运输时间，避开午休时间、夜间，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。 3、施工期地表水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 本项目施工劳动定员人数为40人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为4.6t/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为1.6kg/d、0.9kg/d、0.7kg/d、0.14kg/d，经租赁民房现有化粪池处理后用于周边农田旱地施肥，不外排。 - （2）临时堆场余水 鼻湖抽取的泥沙将转运至临时堆场，弃料在堆放过程中约80%水分会渗透至产生弃料余水，经一体化处理设备处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，补回鼻湖；由于底泥中重金属污染物浓度较高，但本次采用混凝沉淀法对废水处理，通过添加处理药剂，能够有效去除堆场尾水中锌、铬等重金属污染物，通过添加柠檬酸钠、柠檬酸三钙等可去除尾水中的锌，添加聚合氯化铝等有机络合剂可有效去除尾水中的铬，项目采用混凝沉淀法可使重金属达标排放。 - （3）施工船舶污水 水上作业的各类船舶的船边沿应镶有一定高度的防护铁板沿边，防止船体甲板面的油污水溢流泄露漫流入河水中；清淤作业拟采用船只均应自带油水分离器，鼻湖含油污水经油水分离器处理后的浮油渣暂存于船舶自备的容器中，送油污水接收船或岸上的油污水接收单位接收处理；水上各类作业机械维修时，应拖到陆地上的固定区域进行维修，并做好油水、废水与其他固体废物的收集，并妥善处理，防止污染水体。 - （4）车辆冲洗废水 鼻湖抽取的泥沙运至岸边后将由汽车转运至临时堆场，弃料外运均依托社会车队，其车辆维修保养利用当地机修厂的已有设施，均不在厂区进行。施工现场出入口需配备车辆冲洗设施，车辆冲洗废水主要污染物为SS。 车辆冲洗废水经油水分离器处理后可循环使用于施工机械维护清洗，不外排。 （5）施工机械冲洗废水 本项目施工机械冲洗废水主要含SS，pH呈弱碱性，并带有少量油污。该部分废水pH值呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响；环评要求工地必须建有废水隔油沉淀池，施工机械冲洗废水经隔油池沉淀处理后回用洒水除尘。禁止将施工机械冲洗废水排入区域地表水域。 （6）清淤对内湖水质的影响 ①对SS的影响 清淤作业将引起局部水体的悬浮物浓度增加，影响水体的感观性状，清淤废水主要来自清淤过程中砂水混合物一同抽取上来自然分离后形成的浑浊水，清淤机械搅动底质，破坏河床，导致附近水域水体悬浮物（SS）急剧增加。悬浮物扩散将导致水体透明度下降、水体浑浊、水质恶化等不良后果。 各内湖主要功能为防洪排涝，清淤过程中对水质会产生一定的影响，但水体流动性较小，SS的影响只集中在施工区域，悬浮物沉降较快，清淤作业停止2小时后，SS超标情况便可恢复到工作前的状态。 本项目清淤过程分片区进行，可减少湖内短期内SS浓度大幅度增加。 ②对水体中重金属浓度变化的影响 清淤过程中底泥被搅动，使沉积在底泥中的有机污染物、重金属再悬浮于水相中有可能引起水质污染。但底泥中重金属主要以沉淀无机盐形式存在，随着悬浮物浓度的沉降降低，重金属浓度也会降低。 本项目利用抽泥船在内湖底部挖掘底泥，挖掘和抽吸过程中会搅动内湖中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。根据底泥重金属形态及迁移转化的相关研究成果，水体中重金属污染物经絮凝沉降作用，随泥沙一起沉积在河床中，底泥重金属形态一般以硫化物结合态为主，含量最高，约占75%，腐殖质结合态和硝酸盐结合态的含量约为8~10%，盐酸盐物质结合态约占10%，水溶性物质为可给态，含量约为5%。结合态要转化为毒性最大的离子态需要一定的条件，这些条件就是水体的pH、温度、重金属的原始浓度等。区域多年平均温度为23.8℃，pH为6~7，这些条件有利于悬浮物絮凝、聚合、络合等物理化学过程的进行，使重金属进入底泥。同时，根据污染源调查，本规划范围内均无排酸性废水的重大污染源，清淤作业也不产生酸性废水，作业搅动底泥，产生底泥再悬浮于水体中的现象，由于作业不产生酸性废水，同时水体中pH值正常，再悬浮于水体中的重金属形态不会发生新的改变。 因此，清淤作业除增加作业区局部水域水体中悬浮物浓度外，也可能造成重金属的二次污染，随着开采的结束，对内湖的影响也越来越小。 （7）项目实施的水文情势影响 通过项目的事实，可清理鼻湖底泥约为314.10万m3，项目实施不会改变鼻湖基础河床形式，但通过清淤可有效增加鼻湖库容，增强鼻湖调洪蓄洪的能力，对鼻湖水文情势有正效益影响。 4、施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖泥船、水泵等）和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及物料运输噪声会对沿线居民生活产生一定影响。 （1）施工期噪声源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械和施工设备，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达70~90dB(A)。 （2）施工噪声预防法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L1=L。201g (RR)-AL式中：L距声源R米处的施工噪声预测值，dB; Lo一距声源 R米的施工噪声级，dB; AL一障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 （3）施工噪声影响范围计算和影响分析 大部分施工机械的施工点距离场界达40m时，场界噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离厂界40m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，噪声在施工点 200m之外的范围才能达到建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）夜间标准。项目噪声设备主要为挖泥船、风水（砂）枪及运输车辆，且距离最近敏感点距离施工场地约10m，通过采取隔声围挡、基础减振等措施后，对其影响较小。根据场界噪声监测结果，项目厂界现状噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的2类标准。 5、施工期固体废物 （1）施工人员生活垃圾 本项目施工期施工人员为40人，按照0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾共计14.4t。施工人员生活垃圾经收集后交环卫部门清运。 （2）疏浚废弃物 本工程土石方开挖共计316.53万m3，土方填筑共计780m3。其中土石方开挖料部分用于自身回填。经土石方平衡规划，共计利用土石方开挖料为17.50万m3，剩余清淤料299.03万m3。疏浚物主要成分为淤泥河砂石，砂石占比约为10%，采用砂石分离机分离砂石后，砂石可作为建筑材料外售，淤泥初始含水率约为95%，经脱水至80%以下后作为弃渣，根据规划，弃渣由县级以上人民政府统一组织经营管理。 （3）危险废物 施工期产生的危险废物为油水分离器产生的少量废油、施工车辆擦拭零件的含油抹布。在工区设置危废间，危废均采用贮存桶贮存，并委托有危废资质单位处理。 表4-6 项目产生危废特性 序号; 固废名称; 产生工序; 废物类别; 废物 代码; 危险废物; 危险特性. 1; 废油; 油水分离器; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-210-08; 含油废水处理中隔油处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）; T，I. 3; 废弃的含油抹布、劳保用品; 车辆维修; HW49 其他废物; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T. 采取上述治理措施后，本项目固废对周围环境产生影响较小。 6、环境风险影响分析 项目主要为河道清淤工程，施工期间车辆船舶、施工机械等需要用柴油，施工过程中挖掘机剧烈碰撞等会导致油品泄漏事故，事故一旦发生，会对河道水域及邻近岸线造成不利影响。因此，工程中涉及的危险物质为柴油。 （1）物质危险性识别 项目施工期无有毒、有害物质，也无可燃、易燃原辅材料。事故风险主要来源为突发性事故溢油引起水质污染。 燃料油为馏分型燃料，属于易燃性物质，同时又有易蒸发的特点，挥发后与空气形成可燃性混合物，当混合物浓度达到一定比例时，遇到火种就可能燃烧和爆炸。通常采用闪点作为易燃液体的标准，凡闪点≤61℃的液体均为易燃液体。根据《车用柴油》（GB 19147-2016），车用柴油的闪点一般 60℃，属于易燃液体。 （2）生产设施风险识别 主要为清淤阶段车辆船舶碰撞、侧翻等事故造成柴油泄漏，造成水域油污染。 （3）溢油事故环境风险分析 施工期间发生事故溢油后溶解分散于水体的油污的含量起初取决于溶解、分散、吸附和凝聚作用，然后受控于沉积、光氧化、生物化学作用。分散态油污是对水生生物产生直接危害的形式，它的毒性与组分的性质及其分散程度有关，芳香类化合物的毒性较大，且芳环的数目越多，毒性越大。有关研究表明，油污对水环境及水生生态环境的危害主要体现在以下几方面： ①对浮游生物的影响 泄漏燃料油会破坏植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍植物光合作用。这种破坏作用的程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。国内外许多毒性试验结果表明，浮游植物作为鱼虾类饵料的基础，其对各类油类的耐受能力均很低，浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1—10mg/L，一般为1mg/L。对于更敏感的生物种类，即使有浓度低于0.1mg/L也会妨碍其细胞的分裂和生长的速率。 ②对底栖生物的影响 不同种类底栖生物对石油浓度的适应性具有差异，多数底栖生物石油急性中毒致死浓度范围在2.0—15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小些。 ③对鱼类的影响 石油通常是通过鱼鳃呼吸、代谢、体表渗透和生物链传输逐渐富集于生物体内，而导致对鱼类的毒性和中毒作用，其症状主要表现为致死性、神经性、对造血功能的损伤和酶活性的抑制；慢性中毒影响，即在小剂量、低浓度之下，仍表现代谢毒性、生活毒性以及“致癌、致畸、致突变”的三致毒理效应。国内外许多研究均表明，高浓度的石油会使鱼卵和仔幼鱼短时间内中毒死亡，而低浓度石油所引起的长期亚急性毒性可干扰鱼类摄食和繁殖，其毒性随石油组分的不同而有差异。此外，水体中一旦发生油污染，扩散的油分子会迅速随风及水的流动而扩散，鱼类等水产资源一旦与其接触，即会在短时间内发生油臭从而影响其使用价值。 ④对水质的影响 溢油进入水体后在水体表面输移过程中还伴随着分化过程（蒸发、溶解、乳化），溢油的组分进入水体中，使水体中的石油类、挥发酚等特征污染因子浓度升高，危害水环境。 （4）风险防范措施 泄漏事故可采取的清污措施包括：采用围油栏围住溢油，尽量防止其扩散，并将溢油汇集为较厚的油层，以便使用油泵和撇油器将溢油回收；围油栏拦截的油应迅速回收，预防溢油漏出而污染其他区域；回收作业可以使用撇油器、泵、吸油材料和非专用机械设备和真空罐车，也可人工捞油。 事故处理完毕后，责任单位应对事故原因、污染清除处理过程、污染范围和影响程度报告生态环境部门。 ①降低风险概率的对策 A.建立健全安全防污机制 避免事故发生与制定各项健全的操作规程和规章制度是密不可分的，企业必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。建议建设单位应该制定好包括船舶污染应急预案在内的各类应急预案，并进行定期演练。 B.加强对加燃料油过程的监管 项目柴油由各租赁挖车自行向当地加油站采购。本报告建议柴油由建设单位统一采购、统一配给，实行统一管理方式，严格落实柴油等燃料油的管理制度。具体管理方式建议如下： 督促施工方与挖机方做好防止溢油事故的工作。作业前双方必须认真检查有关管路、设备，严格按照各项安全检查要求落实各项安全与防污染措施；作业过程中，强化现场值班检查，严格执行操作规程，防止跑油、漏油；作业结束，必须关好有关阀门，收解输油软管时，应用盲板将软管封妥，防止软管存油倒流入河；确保作业安全，防止水域污染。 ②应急防备的建设需求 A.设备维护保养 B.建立设备维护保养制度 建设单位应建立完善的设备维护保养制度，应有专门人员对各挖机、铲车等设备进行管理，定期对设备进行维护保养，应设有专业的应急人员，熟悉设备的操作使用方法，确保设备在紧急情况发生时能够发挥作用。 严格管理施工现场。施工区域设置临时雨水收集沟及沉淀池，暴雨时雨水收集至沉淀池循环回用于洒水降尘或搅拌站等工序，避免废水入河；设置临时危废暂存间暂存设备维修时产生的废机油及含油棉纱，并采取防风防雨防渗漏措施、设置10cm墙裙或泄漏液收集池（有效容积不小于1m3），容积满足事故状态下施工机械泄漏油品收集。危废定期交由资质单位进行处置，且危废暂存间远离地表水体、事故状态时废油收集不会进入水体。 C.应急作业条件 为使应急设备能够在发生溢油事故时快速抵达现场，应有运输车辆、吊装设备。应急流程为：总平台→现场。 根据风险识别和风险分析，本项目潜在的环境风险为溢油事故。综合上述分析可知，在严格落实本报告提出的各项风险的预防和应急措施，并不断完善风险事故应急预案的前提下，本项目施工期的环境风险在可接受范围之内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 工程建成后，运营期间工程本身不产生废水、废气、噪声等污染，主要是对环境的正面影响 鼻湖水体底泥污染主要通过大气沉降、废水排放、水土流失、雨水淋溶与冲刷进入水体，最后沉积到底泥中并逐渐富集，使底泥受到污染。沉积在底泥中的氮、磷营养元素，易形成营养物质的内负荷，湖泊清淤过程中对河底进行清淤疏挖，原湖泊中沉积在湖泊底质中的有机营养物质及 N、P 等含量会减少，污染负荷降低。由于湖泊内源污染引起的水质下降因素被剔除，水质状况将得到较大的提升，总体对湖泊水质有利。同时通过对淤积 10 年之久的湖泊底泥及砂砾进行清理，可有效提高湖泊自净能力，由于湖底的清淤疏浚，项目清淤疏浚完成后，可扩大湖泊库容约 90万 m，可增强流域的行洪过水能力，同时项目干化后的污泥委托水泥厂进行协同处置。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目不涉及生态红线，不涉及环境敏感区，属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物，本项目建设后将有利于改善鼻湖水环境质量，改善人居环境和促进河道生态健康发展。 本工程通过清淤河道底泥，扩大了河流蓄水能力，增强河道的引、排、灌、蓄功能，提高了灌溉供水保障率，是维持河势稳定、保护堤防等水利设施，确保防洪安全的需要。因此，河道整治选址合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境防施 1.1、对生态系统保护措施 1.1.1、减免和避让保护措施 （1）严格划定施工范围，避免破坏占地区外生态系统，适时开展生态恢复及水土保持工作。 （2）施工作业应根据不同的开挖深度进行分段分层控制推进，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度。 （3）施工船只应按规定将废油、含油污水、生活垃圾、船舶废弃物进行回收处理，禁止排入白泥湖、范家坝、三汊港南湖水体。 （4）运输过程中产生的粉尘会污染大气环境，应采取除尘措施，执行湿式作业，道路定期洒水，以保护大气环境。 （5）城镇或人员居住集中的临湖段附近，夜间 19 : 00 至凌晨 7 : 00 禁止从事施工活动，防止噪声污染。 1.1.2、恢复与补偿措施 （1）施工后，在新增裸露河滩地上种植莲、芦苇、芡实、荻等当地常见湿地植被，搭配以蓼科、莎草科的喜湿植物对裸露河滩地进行植被修护。在临时堆砂场撒播狗牙根草籽，及时占领生境，后种植楝、樟、构树等乡土树种进行植被恢复。 （2）加强入侵植物的防范意识，重点关注生态系统较为脆弱地带及时发现及时清理。 （3）规划实施期、规划实施后都应进行生态影响的监测或调查。在规划实施期，主要对临时占地、施工区等与施工有关的区域进行监测。 1.2、对陆域生态环境保护措施 1.2.1、对陆生植物保护措施 1.2.1.1、避免与减缓措施 为切实保护评价范围内植被，要求在施工时严格按照规划设定的施工规模、范围进行施工，严格规范工作人员活动范围；制定严格的管理制度并严格遵守。 1.2.1.2、恢复与补偿措施 （1）常见水生植物种类 莲、菰、芡实、芦苇、荻、酸模叶蓼等植被是白泥湖、范家坝湖、三汊港湖常见植物物种，是常见植被的建群种和优势种。种苗要选择健康、优良的种苗。 （2）整地 为保持水土，整地时不破坏原生植被，按品字形沿等高线布点挖穴。直接采用穴垦整地方式，穴规格为80×80×60 cm。挖穴时，将心土层翻出，表土置入穴底部。挖穴后，应就地取材每穴埋有机肥1-2 kg，然后回填表土20 cm，用心土覆盖、整成龟背形。水生植物种植整地采用翻耕整细、耙平，深度10 cm以上。 （3）种植密度 在岸边根据植被恢复区附近植被种类，近自然混交。种植莲、菰、芦苇、荻、酸模叶蓼，种植密度为8丛/m2，在湖心种植芡实，种植密度0.2株/m2 （4）栽植 栽植时间选择在每年3月至4月，选择雨后或阴天进行。种苗做到随取随栽，减少运苗时间，种植前植物根部用黄泥浆或用生根粉等处理，以利于种苗保持水分；适当深栽，以减少水分蒸腾；若主根过长则应截根栽植；压实，使根系和土壤密接。为保证成活率，应由专业队伍进行施工。 对于临时占用陆生植被的植被恢复，及时撒播葛种子，优先占领生境，后期根据自然演替方向自然恢复，植被恢复期间定期清理入侵植物。葛种子繁殖宜在气温稳定在15℃(3月中旬）时进行育苗，薄膜育苗可适当提早。3月下旬开始移植，移植时按单行定植，株距90～100 cm，定植时宜浅植（3～4 cm）并带土移栽，植后灌定根水，亩植500～600株。 1.2.2、对陆生动物保护措施 1.2.2.1、避让与消减措施 严格限制作业时间，减少施工作业噪声对动物的驱赶与惊扰，不得超时超量超区作业，并且夜间停止施工作业。 规划实施期间，作业船舶严格管理，必须配备油水分离器、垃圾储存器等环保设施，严禁船舶上的油污水、垃圾、粪便等排入湖内，减少对动物生境的破坏。 1.2.2.2、恢复与补偿 施工结束后开展生态修复，比如湖底平整、种植水生植物莲、芡实等。 1.2.2.3、其他措施 （1）增强施工人员的保护意识，增强对保护动物的保护意识。通过开展讲座或发宣传册等形式，提高施工人员和当地群众对保护动物的保护意识，遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁工作人员猎捕。 （2）加强船舶废水和生活污水的的管理，船舶收集的废污水禁止未经处理直接排入采区范围内。 （3）作业时一旦发现病伤的野生动物或者被遗弃的幼体、鸟卵等，不得私自处理，要及时通知林业野生动物管理部门，派专业技术人员进行救护。 1.3、对水域生态环境保护措施 1.3.1、避免与消减措施 （1）施工船只选用低噪、高配置船只，对施工船只进行严格登记管理，避免其他非施工船只的涉水影响； （2）合理安排施工时间，尽可能避免产生持续噪声对鱼类等水生生物的影响。 1.3.2、恢复与补偿措施 水生态修复是通过一系列措施，将已经退化或损坏的水生态系统恢复、修复，使其基本达到原有水平或超过原有水平，并保持其长久稳定。一般而言，水生态修复措施分为人工修复和自然修复，对于损失或破坏较为严重的区域，以人工修复为主辅以自然修复，对于轻微的生态损害则以保护和自然修复为主。考虑到本工程的作业性质和范围，其施工必然会对施工水域内的湖泊底质产生本质的损害，虽然施工时间较短。因此，弄清施工水域原有的湖泊底质类型、水生生物（尤其是鱼类和底栖生物）群落结构，掌握施工水域原有的水文情况，则是下一步人工修复的主要参考依据和基础。针对本工程施工可能对该水域带来的不利影响，工程施工完成后的生态修复以人工修复为主，可以将原有施工区域的水生态环境恢复到较好的水平，人工修复措施以湖泊底质修复和水生生物群落修复为主，具体修复内容如下。 （1）湖泊底质修复 根据施工前期的原位底质观测结果，弄清施工后施工水域湖泊底质现状，针对施工前后湖泊底质所发生的改变（湖泊底质硬度、充塞度、湖泊高程）提出针对性的修复措施，例如采用底质填埋、人工鱼巢建设等措施，可使施工水域内的湖泊底质恢复到一个较好的水平。 （2）水生植被和底栖动物恢复 对因清淤工程施工导致底栖动物损失和底栖生态系统破坏的区域，拟采取底栖动物引种增殖。即收集工程区其它区域底栖动物分散投放至水下施工区、采集周边区域水生维管束植物根茎、种子在采区进行引种种植，加速底栖生态系统和近岸水域水生维管束植物群落的修复。底栖动物收集、投放种类以评价区常见的种类为主（蚌类、螺类等）。水生植被恢复遵循陆生-湿生-沼生植物-挺水植物-浮水植物-沉水植物（由湖岸带至水域）的规律。种植优势种为芡实、莲、芦苇等（根据具体实施可以进行调整）。 （3）增殖放流 增殖放流工作应根据《中国水生生物资源养护行动纲要》《水生生物增殖放流管理规定》。放流种苗供应单位应选择信誉良好、管理规范、具备相应的技术力量的国家级或省级水产原良种场和良种繁育场、渔业资源增殖站、野生水生生物驯养繁殖基地或救护中心以及其他具有相关资质的种苗生产单位，必要时可通过招标形式确定。放流的幼鱼必须是由野生亲本人工繁殖的子一代。放流种类必须是无伤残和病害、体格健壮，符合渔业行政主管部门制定放流苗种种质技术规范。放流前，种苗供应单位应提供放流种苗种质鉴定和疫病检验检疫报告，以保证用于增殖放流种苗的质量，避免对增殖放流水域生态造成不良影响。鱼类放流活动应与当地水利水产管理机构协调，并在该机构的监督与指导下进行。 增殖放流对象主要包括翘嘴鲌、鳜等鱼类，以及鲢、鳙等淡水鱼类。 2、施工期地表水环境防治措施 （1）生活污水 施工期生活污水排放量相对较少，且无特殊有毒物质，经化粪池处理后用于周边农田旱地施肥。 （2）船舶污水 水上作业的各类船只的船边沿应镶有一定高度的防护铁板沿边，防止船体甲板面的油污水溢流泄露漫流入河水中；施工作业拟采用船只均应自带油水分离器，白泥湖、范家坝湖、三汊港湖采区含油污水经油水分离器处理后的浮油渣暂存于船舶自备的容器中，送油污水接收船或岸上的油污水接收单位接收处理；水上各类作业机械维修时，应拖到陆地上的固定区域进行维修，并做好油水、废水与其他固体废物的收集，并妥善处理，防止污染水体。 （3）车辆冲洗废水 本工程车辆修理保养主要利用当地机修厂的已有设施，施工现场仅日常维修养护。底泥处理系统及弃料堆场出入口需配备车辆冲洗设施，车辆冲洗废水主要污染物为SS和石油类，排放方式为间歇性排放。 拟采用沉砂池处理车辆冲洗水，经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。 （4）临时堆场余水处理及可行性分析 鼻湖清理的淤泥转运至临时堆场，弃料在堆放过程中约80%水分会渗透产生弃料余水，临时堆场余水经絮凝沉淀池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入鼻湖。 干化废水重金属预处理措施可行性分析：根据鼻湖底泥监测结果，底泥中总铬、锌浓度较高，超过了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值标准要求，因此底泥的干化废水中可能含有较高浓度的总铬和锌，本项目采用混凝沉淀工艺处理废水，通过添加处理药剂，能够有效去除堆场尾水中锌、铬等重金属污染物，通过添加柠檬酸钠、柠檬酸三钙等可去除尾水中的锌，添加聚合氯化铝等有机络合剂可有效去除尾水中的铬，项目采用混凝沉淀法可使重金属达标排放。废水处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，重新排入鼻湖可行，通过本项目建设降低了鼻湖内铬和锌的总量，有利于鼻湖生态环境的持续改善。 （5）施工机械冲洗废水 本项目施工机械冲洗废水主要含SS，pH呈弱碱性，并带有少量油污。该部分废水pH值呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响；环评要求工地必须建有废水隔油沉淀池，施工机械冲洗废水经隔油池沉淀处理后回用洒水除尘。禁止将废水排入区域地表水域。 （6）合理安排施工时间：鼻湖的枯水期一般在12月至次年4月，项目清淤疏浚工程尽量安排在枯水期实施，以降低项目施工对鼻湖水环境的影响。 （7）枯水期地表水环境影响减缓的环保措施：环评要求建设单位尽量安排在枯水期进行清淤疏浚，采用绞吸船进行作业，尽量降低作业面，并且加快施工进度为降低施工搅动底泥带来的悬浮物浓度增加和重金属污染，环评建议建设单位可在施工时投加絮凝剂，加速悬浮物和重金属的沉淀，降低其影响时间和影响范围。 3、施工期大气污染防治措施 为有效防治本项目施工扬尘等污染因子可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施： ①施工场地设置雾炮除尘器除尘。 ②各类易洒落散装物料在装卸、使用、运输和临时存放等全部过程中必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘 ③施工结束时，应及时对施工临时占用场地恢复地面道路及植被。 ④应合理安排施工，土建工程施工时，应选择无风或风较小的天气并避免将扬尘量大的工序安排在敏感点的正上风向。 ⑤严格落实8个100%，施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭围挡保持整洁美观外架安全网无破损，施工现场出入口及车行道路100%硬化；施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施，易起扬尘作业面 100%湿法施工；裸露黄土及易起尘物料 100%覆盖，渣实施 100%密封运输建筑垃圾 100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧，非道路移动工程机械尾气排放 100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 ⑥项目污泥干化场采用篷布遮挡，四周设置雨水边沟。 ⑦本次评价要求项目必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准，必须使用合格的油品严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。 ⑧淤泥干化场四周设置截水沟，防止雨水冲刷。尽量减少淤泥干化过程中产生的恶臭对周边居民造成影响。 ⑨对泥干化场定期喷洒生物除臭剂。 ⑩加快清淤速度，缩短清淤时间。清淤的季节尽量控制在冬季（枯水期），冬季清淤时的气味不易发散，而且冬季居民的窗户关闭，可以减轻臭气对周围居民的影响。 采用上述处理措施后，施工扬尘及恶臭能得到有效控制。同时，施工期废气还有施工机械及运输车辆排放的尾气，但由于是移动源分散排放对周围环境空气影响不大。因此，本项目施工废气对周围环境的影响不大措施可行。 4、施工期噪声污染防治措施 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，昼间施工设备产生的噪声主要对周边50m范围内敏感目标噪声干扰。对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施： （1）选用低噪声设备及施工工艺 采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，其他施工机械进场应得到环保或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。 （2）采用局部吸声、隔声降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声屏障措施，隔声屏障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 除此之外，施工期还应该注意以下几点： ①合理安排施工时间：禁止夜间（晚上十二点到早晨六点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。建筑施工单位生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民同意，并向环保主管部门进行申报； ②合理布置噪声源设备：在不影响施工情况下将噪声设置尽量不集中安排，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外。 ③在施工过程中，采用商品混凝土和成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 ④降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 （3）严格执行施工申报制度。 （4）对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经城管部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。并于施工前两天公告附近启民。如有发出高分贝噪声的施工内容或必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。 ①控制或禁止运输车辆进出施工现场时鸣喇叭，减少交通噪声。 ②制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检测噪声防治措施的可靠性。 ③合理安排施工场地内部的布局，使得噪声较大的施工工程远离周边敏感点。 只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制。尽管施工噪声和振动对外环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也随之结束。 5、固体废物 （1）施工人员生活垃圾 本项目施工人员产生生活垃圾经收集后交环卫部门清运。 （2）疏浚废弃物 本工程土石方开挖共计747.09万m3，土方填筑共计5.06万m3。其中土石方开挖料部分用于自身回填。经土石方平衡规划，共计利用土石方开挖料为3.54万m3，总剩余疏浚废弃物684.26万m3。 采用2艘3000m3/h 绞吸式挖泥船开挖，绞吸式挖泥船直接抽取上部淤泥用于白泥湖南堤填塘固基。范家坝湖和三汊港湖采用钻探式抽沙船进行施工，上部粘土层自然下沉，下层砾砂通过钻探式抽沙船可吸取，运至临时堆存场。 根据规划，临时堆场清淤料利用方案另行设计，不在本项目评价范围内。 综合利用结束后，对具备复耕条件的临时堆场尽量恢复耕种，对不具备复耕条件的营造水保林草，林草措施落实前，需对绿化场地实施土地平整措施。 （3）危险废物 施工期产生的危险废物为油水分离器产生的少量废油、施工车辆擦拭零件的含油抹布。在工区设置危废间，危废均采用贮存桶贮存，并委托有危废资质单位处理。 危废间应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025- 2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）以及相关国家及地方法律法规的要求进行建设，主要包括： ①建立危险废物单独贮存场所，且贮存容器应耐腐蚀、耐压、密封，禁止混放不相容固体废物，禁止危险废物混入非危险废物中储存。 ②危险废物贮存场所要做到防风、防雨、防晒，并针对危险废物设置环境保护图形标志和警示标志。 ③危险废物贮存场所内地面应做表面硬化和基础防渗处理，且表面无裂隙，同时建筑材料必须与危险废物兼容，不兼容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离。 ④ 贮存危险废物时按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑤危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施等。 ⑥危险废物贮存单位应建立危险废物贮存台账制度，做好危险废物出入库交接记录。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 工程建成后，运营期间工程本身不产生废水、废气、噪声等污染，主要是对环境的正面影响，无相应环保措施。 |
| 其他 | 1、项目环境监测要求 项目环境监测计划包括环境空气、噪声部分，其中污染源监测详见表5-1～表5-3。并对鼻湖水环境质量现状进行监测，详见表 5-4。 表5-1 环境空气监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 施工期; 淤泥干化场; TSP、氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/月; 1天; 监理单位或建设单位; 监理公司或建设单位; 岳阳市生态环境局湘阴分局. 执行《带我污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值. 表5-2 环境噪声监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测项目; 监测时间; 执行标准; 实施单位; 负责单位; 监督单位. 施工期; 施工场地四周; 1次/月; Leq(A); 2天，昼间、夜间各1次; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 监理单位或建设单位; 监理公司或建设单位; 岳阳市生态环境局湘阴分局. 表5-3 废水监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测项目; 监测时间; 执行标准; 实施单位; 负责单位; 监督单位. 施工期; 废水处理设施出口; 1次/月; pH值、SS、COD、氨氮、TP、总铬、总锌; 1天，2次; GB8978-1996中一级标准; 监理单位或建设单位; 监理公司或建设单位; 岳阳市生态环境局湘阴分局. 表5-4 鼻湖水环境质量现状监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测项目; 监测时间; 执行标准; 实施单位; 负责单位; 监督单位. 施工期; 鼻湖; 1次/月; pH值、SS、COD、氨氮、TP、总铬、总锌; 1天，2次; GB3838-2002中Ⅲ类标准; 监理单位或建设单位; 监理公司或建设单位; 岳阳市生态环境局湘阴分局. 2、环境管理 （1）管理机构 根据工程建设和今后的管理需要，成立项目部指挥中心，主要负责工程项目的建设、运行及管理。 同时为了工程的正常有序进行和工作的顺利开展，同时必须成立领导建设小组，主要负责工程建设期的领导、协调、监督、征地等矛盾协商。 （2）工程管理 1）工程项目严格按照基建程序办事，完善项目申报制度。 2）建立健全工程质量保证体系。强化质量意识，实行工程质量终身负责制；质量第一贯彻始终，各工程项目实行质量一票否决制。 3）切实实行“三制”：业主负责制、招标投标制、工程监理制。 4）有效协调监理、设计、施工各方关系。 5）有效抓好工程项目建设进度计划及目标管理，抓好工程各阶段验收及竣工验收的组织管理。 （3）技术管理 1）搞好业务培训。为适应工程建设的需要，提高管理人员素质和管理业务水平，使工程进展更加顺利，要有计划地分期分批对工程管理人员、工程技术人员和工作人员进行业务培训。 2）坚持技术咨询制度。对设计工程项目的重大技术问题、工程建设计划和投资安排，以及生态环境影响重大问题，及时进行必要的技术咨询和充分论证，以确保工程的安全性和经济的合理性。 3）建立技术和质量档案。工程建设过程中所有技术和质量文件、资料要建档案保存，以便备查和追索。 （4）工程管理制度 为确保流域治理工程的安全运行，充分发挥其作用，建立下列管理制度。 1）明确工程管理范围和保护范围，设立明显标志，合法征用工程用地。 2）禁止向水域（滩地）倾倒垃圾、废渣及其他杂物。 （5）环境管理制度 1）严格执行“三同时”制度，在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 2）严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行； 3）设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护； 4）按照监测计划定期组织污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理； 5）对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见； 6）不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定； 7）重视群众监督作用，增强全员环境意识，鼓励职工及外部人员对运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高环境管理水平； 8）实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理。 |
| 环保投资 | 本项目总投资估算为21859.43万元，环保投资估算为462万元，占项目总投资的2.11%。具体投资详见表5-5。 表5-5 本项目环保投资估算表 时段; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 废气治理; 洒水降尘、硬质围挡、喷洒除臭剂等; 20. 废水治理; 租赁20台200m3/d的一体化处理设施; 100. 污泥干化场截排水沟工程; 20. 噪声治理; 选用低噪设备，设置减振设施，施工机械保养等; 2. 固体废物; 施工淤泥干化场干化; 120. 干化后淤泥委托水泥厂协同处置资源化利用; 200. 合计; 462. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）干化场等临时占地，尽量减少临时占地面积，在场地四周布设临时排水土沟，拦蓄施工过程中流失的水土。工程结束后，临建设施全部拆迁并进行复垦。（2）合理安排施工季节和施工计划，尽量避免雨季施工和减少裸露面的暴露时间，不能避免时，雨季施工做好防、排水工作并采用在裸露面覆盖彩条布的措施。 （3）施工作业完成后将对搭建工棚、设备、沉淀池进行拆除，恢复原貌及其建设用地性质（4）对淤泥干化场进行拆除，干化淤泥及时处置，不得长时间堆置。 | 对陆生生态环境影响较小，施工结束，临时用地恢复原有功能 | / | / |
| 水生生态 | （1）施工期间对淤泥干化过程产生的废水排入沉淀池中进行沉淀处理，不得直接排入紫龙湖。（2）禁止施工期间的固体投入水中，以避免对底栖生物的生态环境造成影响。 | 对水生生态环境影响较小 | / | / |
| 地表水环境 | 出入口设洗车槽及沉淀池，干化场设置污水处理设施，淤泥干化尾水及施工废水经一体化处理设施处理达标后排入鼻湖，洗车废水等经隔油沉淀处理回用于洒水抑尘 | 施工废水处理后回用于洒水抑尘；清淤尾水处理达到综合排放GB8978-1996）一级标准排入鼻湖 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 围挡、合理安排施工时间、采用低噪声施工机械设备 | 达（GB12523 - 2011）中标准限值要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工道路加强洒水，施工场地设置围挡、定期喷洒除臭剂等 | 达（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值、《恶具污染物排放标准》 (GB14554-93）限值 | / | / |
| 固体废物 | 淤泥干化后委托水泥厂进行协同处置资源化利用 | 调查施工期固废处置去向，确保处理率 100% | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 废气监测点位：污泥干化场；监测项目： TSP、H2S、NH3、臭气浓度；随机抽样，1天1次 | 满足大气污染物综合排放标准GB16297-1996）中无组织排放标准、《恶具污染物排放标准》GB14554-93）限值 | / | / |
|  | 废水监测点位：污水处理设施出水口，随机抽样监测，1天，一天两次；监测因子为 PH、SS、TN、TP、COD、NH-N | 满足GB8978-2012中一级标准 | / | / |
|  | 噪声监测施工场地四周Leq(A)，随机抽取2天，昼夜间各一次 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）表1标准 | / | / |
|  | 鼻湖水质监测，随机抽样监测，1天，一天两次；监测因子为 PH、SS、TN、TP、COD、NH3-N | 水质有所改善；不恶化 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

本项目是国家鼓励类建设项目，符合规划要求，与区域环境有良好的相容性可改善鼻湖水环境质量及生态条件，改善周边居民生活环境；通过严格落实本报告提出的各项环保措施，确保项目臭气及噪声对周边影响在可控范围内，可有效减小项目施工期对环境产生的不利影响，且项目营运期无污染物排放，对区域环境有改善的作用，从环境保护方面分析，本项目建设可行。