建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：湖南省湘阴监狱改造（湘阴监狱医院）项目 

建设单位（盖章）：       湖南省湘阴监狱          
编制日期：               二〇二四年六月          
中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


9二、建设项目工程分析


28三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


37四、主要环境影响和保护措施


69五、环境保护措施监督检查清单


74六、结论


75附表


75建设项目污染物排放量汇总表


77附件


77附件1：环评委托书


78附件2：组织机构证


79附件3：医疗机构执业资格证


80附件4：立项批复


84附件5：土地使用权证


85附件6：关于将湖南省湘阴监狱废水纳入市政污水管网的情况说明


87附件7：检测报告


93附图


93附图1：项目地理位置图


94附图2：厂区平面布置图


95附图3：环境保护目标分布图


96附图4：湘阴县中心城区总体规划图


97附图5：现状监测点位图





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湖南省湘阴监狱改造（湘阴监狱医院）项目

	项目代码
	2311-430000-04-01-818162

	建设单位联系人
	贺**
	联系方式
	152****4192

	建设地点
	湖南省岳阳市湘阴县文星街道高岭新城（白泥湖强制隔离戒毒所原址）

	地理坐标
	（E 112 度 54 分 54.554 秒，N 28 度 41 分 27.709 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8411综合医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84—医院841—其他

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	763.94
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	13.09
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	72000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《湘阴县国土空间总体规划》（2021-2035年）

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	根据《湘阴县国土空间总体规划》（2021-2035年），本项目所在地位于文星街道，属于规划中的湘阴县中心城区，规划建设以综合服务、先进制造、商贸物流、旅游度假为主要功能的滨湖生态城市。本项目属于医疗服务行业，根据土地使用权证（附件5），项目用地性质包括办公、住宅、特殊，因此项目建设不违背规划要求。

	其他符合性分析
	一、与“三线一单”的符合性分析

1、与生态保护红线相符性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县文星街道高岭新城（白泥湖强制隔离戒毒所原址）。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不属于湖南省生态保护红线划定范围内，项目所在区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区；项目位于湘阴县中心城区，不涉及生态红线的管控区域，符合区域生态红线管理要求，符合生态保护红线保护范围要求。

2、与环境质量底线相符性分析

项目区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据岳阳市生态环境局发布的湘阴县2022年1月~12月的环境空气质量相关数据，项目所在区域环境空气质量现状数据，项目所在区域为达标区。本报告收集了《湘阴县第一污水处理厂入河排污口改扩建（6万m3/d）论证报告（报批稿）》中的数据，监测时间为：2023年7月3日~7月5日，白水江（W1对照断面、W2控制断面）、湘江（W3对照断面、W4消减断面）等4个监测断面的各污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在区域地表水环境质量良好；所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

本项目项目1#病犯监舍医疗废水及医护人员生活污水经三级化粪池收集后进入地埋式污水处理站（设计处理规模80m3/d，工艺：A/O生物接触氧化+二氧化氯发生器消毒）预处理，2#病犯监舍医疗废水及医护人员生活污水经三级化粪池收集后进入地埋式污水处理站（设计处理规模50m3/d，工艺：A/O生物接触氧化+二氧化氯发生器消毒）预处理，与经隔油池、化粪池预处理后的警务人员、监狱罪犯生活污水一起，通过厂区废水总排口（DW001）进入市政污水管网，最终经湘阴县第一污水处理厂处理，项目废水对地表水影响较小。本项目营运期间产生的废气主要为地埋式污水处理站产生的恶臭气体，采取封闭措施，密闭盖板上预留进、出气口自然通风，合理布局、加强管理等措施，减少恶臭气体对周边环境的影响。项目运行过程中产生的噪声，经建筑隔声、减振等措施后，厂界可达标排放，不会对声环境造成明显影响。项目对产生的固体废弃物均采取了有效的处理、处置和利用措施。在采取相应的污染防治措施后，项目自身产生的“三废”均能有效处理，环境风险可控，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成影响，项目的建设运营不会降低区域环境质量，符合环境质量底线要求。

3、与资源利用上线的相符性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县文星街道高岭新城（白泥湖强制隔离戒毒所原址），根据土地使用权证（附件5），项目用地性质包括办公、住宅、特殊，符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。项目厂区用水依托市政管网供水系统，用电由市政供电系统统一供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的土地、水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

一、“三线一单”符合性分析

1、与《岳阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单》符合性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县文星街道高岭新城（白泥湖强制隔离戒毒所原址），属于《岳阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单》中的“文星街道”（环境管控单元编码：ZH43062420001），为重点管控单元；主体功能定位为省级层面重点生态功能区；文星街道经济产业布局为：省会卫星城、县域中心；以绿色建材、新能源汽车为主导产业，辅以公共服务、商贸物流、滨湖旅游和食品加工等产业”，项目与准入清单符合性分析见表1-3。

表1-2  项目与《岳阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单》相符性分析

管控维度

管控要求

本项目情况

空间布局约束

1.1 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目

1.2 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化

本项目位于湘阴县中心城区，属于医疗服务行业，不属于空间布局约束管控要求中的区域。

污染物排放管控

2.1 加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染

2.2 禁止秸秆焚烧，加强秸秆综合利用，鼓励农村采用清洁能源、可再生能源，从源头控制农村空气污染

2.3 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶

2.4 畜禽养殖适养区以户为单位，采取雨污分流、粪污干湿分离、沼气（沉淀）综合选用等方式进行养殖污染治理

2.5 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染

2.6 畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议

2.7 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施

1、本项目位于湘阴县中心城区，属于医疗服务行业，本项目不涉及农业管控相关内容。

2、施工期采取扬尘防治措施。

环境风险防控

3.1 加强农业投入品监管工作。建立农业投入品购买索证索票、经营台账制度，建立农药包装废弃物收集处理体系，对全县26 种高毒农药定点经营单位实行全方位监控

3.2 制定实施受污染耕地安全利用方案，明确农艺调控、化学阻控、替代种植等安全利用的技术途径、技术要求、实施目标等主要内容，降低农产品重金属超标风险

3.3 定期开展土壤、地表水、地下水和空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的场地，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施

本项目不涉及农业相关内容。项目运营期，建设单位落实本报告提出的要求后，对周边环境影响较小。

资源开发效率要求

4.1 水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.53

4.2 能源：湘阴县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤。积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用

4.3 土地资源：

文星镇：到2020年耕地保有量不低于4377.00公顷，基本农田保护面积不低于3624公顷；城乡建设用地规模控制在4160.66公顷以内，城镇工矿用地规模控制在3375.74以内

1、项目用水量97860t/a，用电量20万kw·h/a。

2、本项目在白泥湖强制隔离戒毒所原址内改建，对场地内原有建筑进行改造，不涉及新增用地。

综上所述，本项目符合《岳阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单》中“文星街道”的要求。

2、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

表1-3  项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

指南要求

本项目情况

符合情况
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

不涉及

符合

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

不涉及

符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

不涉及

符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目行业类别为Q8411综合医院，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类。

符合

法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

本项目建设符合国家法律法规及相关政策。

符合

通过上表分析，项目基本符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
2、与《湖南省湘江保护条例》（湘人常[2012]75号）（2023修正二）相符性分析

根据《湖南省湘江保护条例》中“第三十五条 对有下列情形之一的地区，湘江流域县级以上人民政府生态环境主管部门应当暂停新增水污染物排放的建设项目环境影响评价审批：（一）水功能区水质未达到规定标准的；（二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；（三）超过排污总量控制指标的；（四）未按照规定时间淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备的；（五）未完成重点水污染物排放总量年度控制计划的。” 及“第四十九条 省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。”
本报告收集了《湘阴县第一污水处理厂入河排污口改扩建（6万m3/d）论证报告（报批稿）》中的数据，白水江入河排污口上游500mW1（对照断面）、入河排污口下游150m W2（控制断面）、支流汇入湘江上游500m处W3（对照断面）、支流汇入湘江下游500m处W4（消减断面）等4个监测断面的各水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在区域地表水环境质量良好。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目使用的工艺和设备不属于落后工艺和设备。本项目行业类别为“Q8411综合医院”。
综上，本项目符合《湖南省湘江保护条例》（湘人常[2012]75号）（2023修正二）中的要求。

三、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析
表1-4  项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析
条款

本项目情况

符合情况

医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。

本项目所在地夏季主导风向为东南风，污水处理站位于主体建筑西北侧。

符合

在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。

项目污水处理站拟建地为空地，有足够空间来扩建、施工、运行和维护作业

符合

医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。

项目利用安边镇中心卫生院现有交通和水电条件，设置在现有市政污水管网接口附近，便于处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准的污水排入市政污水管网

符合

医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。

污水处理站设置为地埋式，上方铺设草地进行了绿化，整个污水处理设施进行了封闭

符合

综上所述，本项目污水处理站的建设基本符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求。

四、相关产业政策符合性

1、产业政策合理性分析

根据《国民经济行业分类代码》（GBT4754-2017），本项目为“Q8411综合医院”，本次改建在白泥湖强制隔离戒毒所原址进行，不新增建设用地。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，为鼓励类。因此，项目的建设符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

1）本项目位于湖南省岳阳市湘阴县文星街道高岭新城（白泥湖强制隔离戒毒所原址），根据土地使用权证（附件5），项目用地性质包括办公、住宅、特殊，本项目不涉及新增用地面积。

2）项目不侵占基本农田，项目周边无风景名胜区及自然保护区，项目周边与周边居民均保持一定距离，且项目工艺较为简单，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，对周边影响较小，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。

3）项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的2类区，周边地表水为类III类水域，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。

综上所述，项目选址可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	湖南省白泥湖强制隔离戒毒所成立于1976年，其前身为长沙“五七”干校，2005年1月31日从白泥湖搬迁至湘阴县城区，2010年4月起，该所全部收容强制隔离戒毒人员，成为全省第一个专业收治戒毒人员的强戒所。2014年5月26日，经湖南省编委正式更名为湖南省白泥湖强制隔离戒毒所。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，原湖南省白泥湖强制隔离戒毒所无须办理环评。戒毒所监管区内设有学员宿舍楼3栋，配备有警戒大楼、学员食堂、综合矫治中心、习艺楼、医疗戒护大楼、回归适应楼等，设计关押强制戒毒学员2000人，搬迁前实际收治强制隔离戒毒人员1200人左右。2023年5月25日，按照省政府的要求，白泥湖强制隔离戒毒所已将全体戒毒人员调转，转型为湖南省湘阴监狱。

由于原白泥湖强制隔离戒毒所参照的建设标准是《强制隔离戒毒所建设标准》（建标170-2014），监管区功能不齐全，设施不完整，很多功能用房在设置上满足不了当前监狱监管标准的需求。基础设施陈旧，自然损坏情况严重，不符合监狱建设标准的要求，与监狱的发展极不适应，不利于湖南省湘阴监狱正常工作的开展，无法实现建设现代化文明监狱的目标，不能真正发挥监狱的功能。本项目基于原湖南省白泥湖强制隔离戒毒所已有建筑的基础上进行改造，根据省厅、局对于监狱布局调整精神，本着监狱建设科学化、规范化、标准化的原则，参照《监狱建设标准》（建标139-2010）、《监狱建筑设计标准》（JGJ 446-2018），从当地的实际情况出发，综合各主要因素，合理规划改造出一座充分满足关押条件要求的现代化小型监。
目前，全省监狱共有尿毒症病犯289人，并且还在持续增长，而我省监狱现有医疗资源很难满足需要，急需新增一所尿毒症病犯（肾病专科）监狱，经湖南省监狱管理局批准，拟在湖南省湘阴监狱在场址内建设一所集肾病专科与普通门诊为一体的综合医院。项目在1#病犯监舍四楼建设住院区，用于收治肾病患者，设置住院床位50张；项目在2#病犯监舍四楼建设门诊区，用于普通病患门诊，门诊接待150人次/天（54750人次/年）。项目建成后，外界人员不得进入，只针对监狱内罪犯。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院[2017]第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的有关规定，项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“四十九、卫生84—医院—其他”，须编制环境影响报告表。为此，湖南省湘阴监狱特委托湖南湘尚环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）；我公司接受委托后，通过对项目周围环境进行详细的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作后，在此基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》所规定的原则方法、内容及要求，编制完成了《湖南省湘阴监狱改造（湘阴监狱医院）项目环境影响报告表》。本次环评不涉及辐射相关内容，辐射设备须另行申报，办理环评及相关手续。项目厂址内另建设罪犯劳动改造加工生产项目，应按照相关法律规定，办理环评手续。
一、工程内容

本项目总用地面积72000m2（合108亩），净用地面积58666.7m2（合88亩），总建筑面积51209.24m2，改造建筑面积为22065.56m2，本项目监狱改造部分有：警戒大楼改造为监狱AB门、宿舍楼改造为监舍、回归适应楼改造为1#病犯监舍、原医疗戒护大楼改造为2#病犯监舍、隔离室改造为禁闭室。配套新建消防泵房及水池、室外消防水管及供配电、绿化、道路等基础设施。项目主要建设内容具体情况见表2-1。
表2-1  项目主要建设内容一览表

工程类型

工程名称

工程内容及规模

建筑
功能
备注

主体工程

1#病犯监舍

办公区

（一楼）
位于1#病犯监舍一楼，建筑面积1036.8m2，用于医护人员办公

办公
原回归适应楼改造
二层监舍
（二楼）
位于1#病犯监舍二楼，建筑面积1036.8m2，关押罪犯100人
监管
三层监舍
（三楼）

位于1#病犯监舍人楼，建筑面积1036.8m2，关押罪犯100人

监管
住院区

（四楼）
位于1#病犯监舍四楼，建筑面积1036.8m2，设置病床50张，病患在内留院观察
监管+医疗
2#病犯监舍

办公区

（一楼）
位于1#病犯监舍一楼，建筑面积930.63m2，用于医护人员办公
办公

原医疗戒护大楼改造
二层监舍
（二楼）
位于2#病犯监舍二楼，建筑面积930.63m2，关押罪犯100人
监管
三层监舍
（三楼）
位于2#病犯监舍人楼，建筑面积930.63m2，关押罪犯100人
监管
门诊区

（四楼）

位于2#病犯监舍四楼，建筑面积930.63m2，日最大接待病患150人次

监管+医疗
1#监舍

3F，占地面积1048m2，建筑面积3297m2，关押罪犯340人

监管

原1号宿舍楼改造
2#监舍

3F，占地面积1048m2，建筑面积3663.34m2，关押罪犯380人
监管

原2号宿舍楼改造
3#监舍

3F，占地面积1048m2，建筑面积3663.34m2，关押罪犯380人
监管

原3号宿舍楼改造
辅助工程

AB门

3F，占地面积841.2m2，建筑面积2378.94m2
监管
原警戒大楼改造
办公大楼

6F，占地面积704.03m2，建筑面积3986.7m2，用于办公
办公

依托原有
备勤楼
5F/8F，占地面积1586.69m2，建筑面积11552.26m2，用于办公
办公

依托原有

1#习艺楼
4F，占地面积1306.28m2，建筑面积5201m2，用于罪犯教学、文娱
监管

原习艺楼

2#习艺楼

3F，占地面积539.94m2，建筑面积1612.62m2，用于罪犯教学、文娱
监管

原综合矫治中心
1#职工宿舍

5F，占地面积510m2，建筑面积2550m2
公共

依托原有

2#职工宿舍

5F，占地面积510m2，建筑面积2550m2
公共

依托原有

3#职工宿舍

5F，占地面积510m2，建筑面积2550m2
公共

依托原有

4#职工宿舍

5F，占地面积510m2，建筑面积2550m2
公共

依托原有

职工食堂

位于备勤楼一楼，建筑面积1080m2，提供职工就餐
公共

依托原有
罪犯伙房及餐厅

3F，占地面积1230m2，建筑面积2979.00m2，一楼为烹饪区，提供监狱罪犯就餐

公共+监管
原学员食堂改造
禁闭室

1F，占地面积286.8m2
监管
原隔离室改造
配电房
1F，占地面积246.44m2
公共
依托原有

消防泵房
1F，占地面积64.40m2
公共

新建
消防水池

位于消防泵房下方，容积648m3
公共

新建

投药间

位于1#病犯监舍一楼，建筑面积20m2
公共

新建

1#地埋式污水处理站

位于1#病犯监舍西南侧，占地面积64.40m2，设计处理规模80m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺

公共

新建

2#地埋式污水处理站

位于2#病犯监舍西北侧，占地面积64.40m2，设计处理规模50m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺

公共

新建

公用工程

给水
市政供水管网

公共
依托原有

排水

项目采用雨污分流制。根据现场调查，项目所在区域已铺设市政污水管网并连接至场内，项目所产生的废水经地埋式污水处理站处理后通过废水总排口进入市政污水管网，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入白水江后汇入湘江。雨水经屋面落水管、地面雨水口汇入雨水管渠排至市政雨水管网。

公共
新建

供电
市政供电系统

公共
依托原有

供热

采用电能供热水

公共
依托原有

供暖、冷

采用挂式、立式空调

公共
依托原有

环保工程

废气治理设施

污水处理站

采取封闭措施、定期喷洒除臭剂

公共
新建

职工食堂
静电油烟净化器+高于屋顶排气筒
公共

依托原有
罪犯伙房及餐厅
静电油烟净化器+高于屋顶排气筒，静电油烟净化器位于一楼厨房西侧

公共

新建
废水治理设施

1#监舍医疗废水
三级化粪池+地埋式污水处理站（设计处理规模80m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺），废水接至监控水池
公共
新建

2#监舍医疗废水

三级化粪池+地埋式污水处理站（设计处理规模50m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺），废水接至监控水池
公共

新建

职工生活污水

隔油池、化粪池

公共

依托原有
罪犯生活污水

隔油池、化粪池

公共
依托原有

噪声治理设施

污水处理站选用低噪设备、采用消音器、减震垫，封闭式作业空间等
公共
新建

固废治理设施

职工生活垃圾站
公共
新建

罪犯生活垃圾站
公共
新建

污泥压滤机2台

公共

新建

建设1个危险废物暂存间（TS001），建筑面积10m2，位于1#病犯监舍一楼
公共
新建

建设1个一般固废暂存间（TS002），建筑面积4.5m2，位于1#病犯监舍一楼

公共
新建

风险防范措施
污水处理站消毒池
单套污水处理站均建设一用一备的消毒池

公共

新建

自流式事故应急池
容积不小于39m3
公共

新建

表2-2  主要改造内容一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
改造时序

1

主体用房
22045.56

2024.8.30前完成改造
1.1
AB门（原警戒大楼）

m2
2378.94

拆除中间通道及主体，拆除建筑面积151.36m2，扩建AB门，原建筑面积为1694.69，扩建建筑面积为835.61m2
1.2
1#监舍（原二号宿舍楼）
m2
3663.34

在建筑外侧扩建卫生间，扩建366.34m2
1.3
2#监舍（原三号宿舍楼）

m2
3663.34

在建筑外侧扩建卫生间，扩建366.34m2
1.4

1#病犯监舍（原回归适应楼）
m2
3674.6

1.5

2#病犯监舍（原医疗戒护大楼）
m2
3722.52
1.6

禁闭室（原隔离室）
m2
286.8

1.7

2#习艺楼（原综合矫治中心）

m2
1612.62

1.8

罪犯伙房及餐厅（原学员食堂）

m2
2979.00
1.9

消防水池及泵房

m2
64.4

消防水池648m3，泵房64.40m2
1.10

投药间

m2
20

污水处理站消毒剂配制

2

其他附属
2024.8.30前完成改造
2.1
岗楼及围墙
m
700

拆除原不达标围墙735米，新建围墙700米（5.5米高）

2.2
在监狱围墙“内五”处增设防爬网金属隔离网

m
900

4米高
2.3

各楼栋增设防爬金属隔离网
m2
520
2.4
室外道路修复

m2
1080
2.5
绿化整修

m2
5000
2.6
苗木移栽

m2
200
2.7
室外活动场地硬化

m2
1317
二、产品方案

项目主要产品方案如表2-3所示。
表2-3  产品方案

项目

数量

单位

备注

住院床位

50

张

提供肾病罪犯诊治

门诊接诊人数
54750

人次/年
日最大接待病患罪犯150人次，提供普通感冒发烧门诊

注：外界人员不得进入，只针对监狱内罪犯。
三、原辅料及能源消耗情况

项目主要原辅材料见表2-4。

表2-4  主要原辅材料及能源消耗表
序号
原料名称
规格/型号
年消耗量
最大储存量
贮存方式
储存位置
一
医药用品
1

0.9%氯化钠注射液
250mL/支
180瓶
160瓶
箱装
药剂房
2

0.9%氯化钠注射液
100mL
4632瓶
720瓶
箱装
药剂房
3

10%葡萄糖注射液
500mL
260瓶
160瓶
箱装
药剂房
4

5%葡萄糖氯化钠注射液
250mL
640瓶
80瓶
箱装
药剂房
5

阿司匹林肠溶片
100mg*24片
460盒
200盒
箱装
药剂房
6

阿托伐他汀钙片
10mg*8片*3板
2468盒
400盒
箱装
药剂房
7

阿兹夫定片
1mg*35片
12盒
20盒
箱装
药剂房
8

氨酚烷胺片（胶囊）
12片
1104盒
400盒
箱装
药剂房
9

氨基葡萄糖胶囊
0.24g*10粒*2板
332盒
200盒
箱装
药剂房
10

氨肽素片
0.2g*100s
320盒
200盒
箱装
药剂房
11

胺碘酮
0.2g*24片
120盒
40盒
箱装
药剂房
12

奥曲肽注射剂
1mL:0.1mg*1支
332支
400

箱装
药剂房
13

百多邦软膏
5g*1支
368盒
160盒
箱装
药剂房
14

贝那普利片
10mg*14片
44盒
100盒
箱装
药剂房
15

布地奈德福莫特罗粉雾剂
4.5ug*60D
340盒
600盒
箱装
药剂房
16

布洛芬片
0.1g*24片
20盒
200盒
箱装
药剂房
17

地奥司明片
0.45g*24s
76盒
100盒
箱装
药剂房
18

地衣芽孢杆活菌菌胶囊
0.25g*20粒
80盒
200盒
箱装
药剂房
19

多潘立酮片
10mg*30片
280盒
100盒
箱装
药剂房
20

多维铁口服液
10mL：15支
164盒
200盒
箱装
药剂房
21

恩替卡韦胶囊
0.5mg*28粒
240盒
100盒
箱装
药剂房
22

二甲双胍缓释片
0.5g*30片
400盒
200盒
箱装
药剂房
23

法莫替丁片
20mg*24片
92盒
100盒
箱装
药剂房
24

非那雄胺片
5mg*10片
100盒

100盒
箱装
药剂房
25

非诺贝特胶囊
0.2g*15粒
120盒
160盒
箱装
药剂房
26

辅酶q10
10mg*60s
100盒
100盒
箱装
药剂房
27

复方丹参滴丸
27mg*180s
232盒
200盒
箱装
药剂房
28

甘草酸二铵肠溶胶囊（天晴甘平）
50mg*63片
364盒
200盒
箱装
药剂房
29

谷维素片
10mg*100片
80盒
60盒
箱装
药剂房
30

骨化三醇软胶囊
0.25ug*20粒
2696盒
1000盒
箱装
药剂房
31

琥珀酸美托洛尔缓释片
47.5*7s
636盒
400盒
箱装
药剂房
32

甲硫咪唑片
10mg
152盒
100盒
箱装
药剂房
33

甲硝唑片
0.2g*100s
356盒
200盒
箱装
药剂房
34

角菜酸酯软膏
20g*1支
120盒
100盒
箱装
药剂房
35

金霉素眼膏
2g
128盒
400盒
箱装
药剂房
36

金嗓子喉宝
2g*6片*2板
132盒
40盒
箱装
药剂房
37

开塞露
20mL*20支
2652盒
2400盒
箱装
药剂房
38

雷贝拉唑肠溶片
10mg*14s
28盒
200盒
箱装
药剂房
39

利伐沙班片
10mg*5s
1280盒
400盒
箱装
药剂房
40

利福喷丁
0.15g*20s
80盒
100盒
箱装
药剂房
41

铝碳酸镁咀嚼片
0.5g*30片
252盒
200盒
箱装
药剂房
42

氯雷他定片
10mg*6片
400盒
200盒
箱装
药剂房
43

麻仁润肠丸
6g*10丸
632盒
400盒
箱装
药剂房
44

麻仁丸
36g*200丸
112盒
400盒
箱装
药剂房
45

吗替麦考酚酯胶囊
0.25*60s
80盒
40盒
箱装
药剂房
46

迈之灵片
260mg*20片
104盒
100盒
箱装
药剂房
47

门冬胰岛素注射液
3mL:300IU
400支
40支
箱装
药剂房
48

米多君片
2.5mg*20s
740盒
100盒
箱装
药剂房
49

莫西沙星片
0.4g*6s
224盒
100盒
箱装
药剂房
50

尼卡地平注
10mL:10mg
48盒
40盒
箱装
药剂房
51

尼莫地平片
20mg50片
352盒
100盒
箱装
药剂房
52

诺氟沙星胶囊
0.1g*10片*30板
8盒
400盒
箱装
药剂房
53

葡醛内酯片
0.1g*100s
32盒
60盒
箱装
药剂房
54

普乐安片
60片
8盒
40盒
箱装
药剂房
55

普罗帕酮
70mg:20mL/支
40支
40支
箱装
药剂房
56

曲美他嗪片
20mg
572盒
100盒
箱装
药剂房
57

人粒细胞刺激因子注
100ug
1984盒
1200盒
箱装
药剂房
58

塞来昔布胶囊
0.2g*6片
20盒
40盒
箱装
药剂房
59

鲨肝醇片
50mg*30片
444盒
100盒
箱装
药剂房
60

他克莫司胶囊
0.5mg*50s
80盒
60盒
箱装
药剂房
61

碳酸司维拉姆片
800mg*30片
4148盒
800盒
箱装
药剂房
62

维生素B6片
100片
24盒
40盒
箱装
药剂房
63

维生素B6注
2mL
256盒
100盒
箱装
药剂房
64

喜疗妥药膏
14g
400盒
200盒
箱装
药剂房
65

仙林骨煲胶囊
0.5g*72s
100盒
100盒
箱装
药剂房
66

硝苯地平控释片
30mg*7片
6728盒
400盒
箱装
药剂房
67

硝普钠注射剂
50mg
44盒
100盒
箱装
药剂房
68

硝酸咪康唑乳膏
20g:20mg*1支
312盒
200盒
箱装
药剂房
69

心宝丸
60mg*20s
1184盒
400盒
箱装
药剂房
70

盐酸坦索罗辛缓释胶囊
0.2mg*14粒
16盒
40盒
箱装
药剂房
71

盐酸西那卡塞片
25mg*20片
3480盒
800盒
箱装
药剂房
72

依那普利片
10mg*16片
32盒
100盒
箱装
药剂房
73

乙胺丁醇片
0.25g*50s
28盒
40盒
箱装
药剂房
74

乙酰半胱氨酸颗粒
0.2g*15袋
248盒
200盒
箱装
药剂房
75

异烟肼片
0.1g*100片
20盒
40盒
箱装
药剂房
76

云南白药气雾剂
85g+30g
8盒
40盒
箱装
药剂房
77

蔗糖铁注射液
5mL*100mg
224支
100支
箱装
药剂房
78

重组人促红素注射液
1mL:3000iu
2896盒
1200盒
箱装
药剂房
79

左西替利嗪片
5mg*7片
1080盒
200盒
箱装
药剂房
二
医疗用品
1
一次性口罩
16000个
40000个
箱装
药剂房
2
一次性医用棉签
2000包
10000包
箱装
药剂房
3
一次性使用无菌注射器
5mL
2000支
6000支
箱装
药剂房
4
一次性使用无菌注射器
1mL
3000支
6000支
箱装
药剂房
5
一次性使用无菌注射器
10mL
2000支
5000支
箱装
药剂房
6
一次性使用无菌注射器
20mL
1000支
2000支
箱装
药剂房
7
75%酒精
100mL
200瓶
400瓶
箱装
药剂房
8
双氧水
500mL
200瓶
400瓶
箱装
药剂房
9
氧气
/
50瓶
60瓶
箱装
药剂房
10
生理盐水
100mL
600瓶
600瓶
箱装
药剂房
11
生理盐水
250mL
500瓶
600瓶
箱装
药剂房
12
生理盐水
500mL
200瓶
8000瓶
箱装
药剂房
13
葡萄糖注射液
250mL
500瓶
600瓶
箱装
药剂房
14
锐器盒
1个装
60个
100个
箱装
药剂房
15
一次性输液器
1支装
4支
6支
箱装
药剂房
16
络合碘
100mL
200瓶
400瓶
箱装
药剂房
三
检测试剂
1
白蛋白（ALB）
160（4*40）
20盒
20盒
箱装
药剂房
2
总蛋白（TP）
160（4*40）
20盒
20盒
箱装
药剂房
3
丙氨酸氨基转移酶（ALT）
176（4*35+2*18）
20盒
20盒
箱装
药剂房
4
天门冬氨酸氨基转移酶（AST）
176（4*35+2*18）
20盒
20盒
箱装
药剂房
5
总胆红素（T-bil）
176（4*35+2*18）
20盒
20盒
箱装
药剂房
6
直接胆红素（D-bil）
176（4*35+2*18）
20盒
20盒
箱装
药剂房
7
肌酐（CREA）
72（2*27+1*18）
20盒
20盒
箱装
药剂房
8
葡萄糖（Glu）
176（4*35+2*18）
20盒
20盒
箱装
药剂房
9
高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）
54（1*40+1*14）
20盒
20盒
箱装
药剂房
10
低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）
54（1*40+1*14）
20盒
20盒
箱装
药剂房
11
总胆固醇（TC）
160（4*40）
20盒
20盒
箱装
药剂房
12
甘油三酯（TG）
160（4*40）
20盒
20盒
箱装
药剂房
13
尿酸（UA）
176（4*35+2*18）
20盒
20盒
箱装
药剂房
14
尿素（UREA）
176（4*35+2*18）
20盒
20盒
箱装
药剂房
15
生化复合定值质控品
10*5mL
20盒
20盒
箱装
药剂房
16
常规生化复合校准品
20*3mL
20盒
20盒
箱装
药剂房
17
脂类校准品
5*1mL
20盒
20盒
箱装
药剂房
18
探头清洁液
50mL×1
20盒
20盒
箱装
药剂房
19
血细胞分析用稀释液
20L*1
20盒
20盒
箱装
药剂房
20
血细胞分析仪用质控物
3m/支
20盒
20盒
箱装
药剂房
21
尿液分析用试纸条（十一项）
100条/筒
2盒
2盒
箱装
药剂房
22
D-二聚体测定试剂
25人份/盒
8盒
8盒
箱装
药剂房
23
全程C反应蛋白测定试剂
25人份/盒
8盒
8盒
箱装
药剂房
24
降钙素原测定试剂
25人份/盒
8盒
8盒
箱装
药剂房
25
心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂
25人份/盒
8
8
箱装
药剂房
26
新鲜水
--
97860t/a
--
--
--
27
电
--
20万kW·h/a
--
--
--
三
污水处理药剂
1
氯酸钠
含量≥99%
0.195t/a
0.1t
袋装
投药间
2
盐酸
浓度≥31%
0.551t/a
0.3t
桶装
投药间
（1）氯酸钠：是一种无机化合物，化学式为NaClO3，通常为白色或微黄色等轴晶体，味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解产生氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块。

（2）盐酸：其主要成分是氯化氢，化学式为HCl，分子量为36.46，工业盐酸含有铁、氯等杂质，因混有Fe而略带微黄色。工业盐酸有强烈的腐蚀性，能腐蚀金属，对动植物纤维和人体肌肤均有腐蚀作用。浓盐酸在空气中发烟，触及氨蒸气会生成白色云雾，氯化氢气体对动植物有害。

四、生产设施设备

本项目主要设施设备见表2-5，地埋式污水处理站设施情况见表2-6。

表2-5  项目主要设施设备一览表

序号

设备名称

型号/规格

单位

数量

一

医疗设备

1

血液透析机

费森尤斯4008S
台

39

2

血液透析机

山外山
台

6

3

血液透析机

贝朗
台

2

4

血液透析机

威高

台

2

5

血液透析机

东丽

台

2

6

血液透析制水设备
启诚  2T
台

2

二

检验设备

1

全自动生化仪

台

1

1

全自动血球仪

台

1

三

其他

1

1#地埋式污水处理站

80m3/d，A/O接触生化工艺+二氧化氯发生器消毒

套

1

2
2#地埋式污水处理站

50m3/d，A/O接触生化工艺+二氧化氯发生器消毒

套

1

3

备用柴油发电机组

套

1

表2-6  地埋式污水处理站主要设施设备一览表

地埋式污水处理站（工艺：A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒）
序号

设备名称

型号/规格

单位

数量

1

格栅

B100不锈钢网

个

2
2

调节池提升泵

QW7-10-1.5

台

4
3

液位控制器

配套

套

2
4

自动控制系统

配套

台

2
5

人孔

碳钢防腐

套

12
6

A级生化池生物填料

弹性立体填料（50%安装密度）

套

2
7

O级生化池生物填料

弹性立体填料（50%安装密度）

套

2
8

A级生化池挂料系统

钢制防腐

套

2
9

O级生化池挂料系统

钢制防腐

套

4
10

沉淀池污泥提升器

QT-15
套

4
11

接触氧化池曝气装置

D125 ABS、尼龙

套

2
12

二氧化氯发生器

XD-200

台

4
13

加药系统V300

V300

套

4
14

风机

3.0Kw

台

4
15

电气控制系统

箱体喷塑

套

2
16

内管道阀门

配套

套

2
17

污泥压滤机
配套

套

2

由《产业结构调整指导目录（2024年版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

五、给排水及水平衡

（1）给水

项目用水由市政自来水管网供给，供水能力能满足本项目的需求，项目用水主要为1#病犯监舍用水：包括医疗用水（四层）和医护人员（一层）、关押罪犯（二层和三层）生活用水，警务人员及其他区域监狱罪犯的生活用水。

1）1#病犯监舍用水
①1#病犯监舍住院区医疗用水（四层）
参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），新建医院污水处理系统设计水量可按日均污水量和日变化系数经验数据计算，计算公式如下：

[image: image10.jpg]



其中：

Q——医院最高日污水量，m3/s

q——医院日均单位病床污水排放量，L/床·d

N——医院编制床位数

Kd——污水日变化系数。Kd取值根据医院床位数确定：

a）N≥500床的设备齐全的大型医院，q=400~600L/床·d，Kd=2.0~2.2；

b）100床<N≤499床的一般设备的中型医院，q=300~400L/床·d，Kd=2.2~2.5；

c）N<100床的小型医院，q=250~300L/床·d，Kd=2.5。

本项目1#病犯监舍住院区床位数50张，日均单位病床污水排放量取300L/床·d，Kd取2.5，则本项目住院区医院医疗废水排放量约为Q=（300*50）/86400*2.5=0.000434m3/s（37.5m3/d、13687.5m3/a），污水产生系数按0.9计，则项目1#病犯监舍住院区医疗废水量约为33.75m3/d（12318.75m3/a）。

②1#病犯监舍住院区医护人员生活用水（一层）

本项目1#病犯监舍住院区医护人员总人数29人，医护人员不在该区域内食宿。参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中“国家行政机构—办公楼—先进值”，生活用水以15m3/人·a计，用水量约为435m3/a（约1.19m3/d），产污系数取0.8，则1#病犯监舍住院区医护人员生活污水产生量约为348m3/a（约0.95m3/d）。

③关押罪犯（二层和三层）生活用水
1#病犯监舍二楼、三楼合计关押普通犯人200人，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水按145L/人•d计，1#病犯监舍二楼、三楼罪犯生活用水量约为29m3/d（10585m3/d），产污系数取0.8，则1#病犯监舍二楼、三楼罪犯生活污水产生量约为23.2m3/d（8468m3/d）。
2）2#病犯监舍用水
①2#病犯监舍门诊区医疗用水（四层）
2#病犯监舍门诊区医疗用水主要是病患产生的生活污水和医疗用水，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），二级以下医院（全院综合）用水量按3m3/m2·a，2#病犯监舍门诊区建筑面积为930.63m2，则项目医疗用水总量约为2791.9m3/a（7.65m3/d），产污系数取0.9，则2#病犯监舍门诊区医疗废水产生量约为2233.5m3/a（6.12m3/d）。

②2#病犯监舍门诊区医护人员生活用水（一层）

本项目2#病犯监舍门诊区医护人员总人数26人，医护人员不在该区域内食宿。参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中“国家行政机构—办公楼—先进值”，生活用水以15m3/人·a计，用水量约为390m3/a（约1.19m3/d），产污系数取0.8，则2#病犯监舍门诊区医护人员生活污水产生量约为312m3/a（约0.85m3/d）。

③2#病犯监舍门诊区关押罪犯（二层和三层）生活用水
2#病犯监舍二楼、三楼合计关押普通犯人200人，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水按145L/人•d计，1#病犯监舍二楼、三楼罪犯生活用水量约为29m3/d（10585m3/d），产污系数取0.8，则1#病犯监舍二楼、三楼罪犯生活污水产生量约为23.2m3/d（8468m3/d）。
3）警务人员生活用水

湖南省湘阴监狱警务人员290人，生活用水包括日常用水、食堂用水以及油烟净化器清洗用水，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中“国家行政机构—办公楼—通用值”，警务人员生活用水以38m3/人·a计，用水量约为11020m3/a（约30.19m3/d），产污系数取0.8，则警务人员生活污水产生量约为8816m3/a（24.15m3/d）。

4）其他区域罪犯生活用水

其他区域是指1#、2#、3#监舍关押的罪犯，共计1100人，生活用水包括日常用水、食堂用水以及油烟净化器清洗用水，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水按145L/人•d计，监狱罪犯生活用水量约为159.5m3/d（58217.5m3/d），产污系数取0.8，则监狱罪犯生活污水产生量约为127.6m3/d（46574m3/d）。

表2-7  本项目用水情况

序号

用水名称

用水标准

用水

天数

用水规模

年用水量（m3/a）

产污

系数

年排水量（m3/a）

1

1#病犯监舍医疗用水

37.5m3/d

365d

50张床位

13687.5

0.9

12318.75

2

1#病犯监舍住院区医护人员用水

15m3/人·a

365d

29人
435

0.8

348

3

1#病犯监舍二楼、三楼罪犯用水
145L/人•d
365d

200人

10585

0.8

8468

4
2#病犯监舍医疗用水
3m3/m2·a
365d

930.63m2
2791.9

0.9

2512.7

5
2#病犯监舍住院区医护人员用水
15m3/人·a
365d
26人

390

0.8
312

6
2#病犯监舍二楼、三楼罪犯用水

145L/人•d

365

200人

10585

0.8

8468

7
警务人员用水

38m3/人·a

365d

290人
11020

0.8

8816

8
其他区域罪犯用水

145L/人•d
365d

1100人
58217.5

0.8

46574

合计

107711.9

/

87817.45

（2）排水

项目采用雨污分流制。根据现场调查，项目所在区域已铺设市政污水管网并连接至场内，项目1#病犯监舍产生的废水采取三级化粪池+地埋式污水处理站预处理，2#病犯监舍产生的废水采取三级化粪池+地埋式污水处理站预处理，其他区域生活污水采取隔油池、化粪池预处理，所有废水合并通过1个废水总排口（DW001）进入市政污水管网，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入白水江后汇入湘江。雨水经屋面落水管、地面雨水口汇入雨水管渠排至市政雨水管网。

本项目水平衡情况见图2-1。

[image: image2.jpg]ik

107711.9
1368.75
13687.5 12318.75
B ETRK [———
87
24707.5 247075 435 / 348 21134.75 £ 21134.75
; ; 75 [ =R :
= -
—— I LR L SR kb
2117
10585 —a, =] 8468
— Pk [ P
279.2
27919 25127
e G
78
13766.9 13766.9 390 /’ 312 11292.7 £ 11292.7
- - - =HihFenr 2
——
g PR L SN kb
2117
10585 —a, =] 8468
— ik [ P
2204
11020 8816 8816
——Es AR e . e [
69237.5 69237.5
—— e LRk 13760.5
58217.5 46574 46574
e gl . A [
87817.45
SrEFTBSA

X




图2-1  项目水平衡图（单位：m3/a）

六、劳动定员及工作制度

本项目职工总人数345人，其中医护人员55人、警务人员290人，提供食宿，年工作365天，每天3班，每班工作时间为8小时。

七、平面布置

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县文星街道高岭新城（白泥湖强制隔离戒毒所原址），项目地分为行政办公区和看守区。行政办公区位于厂区北侧，包括办公大楼、1#~4#职工宿舍、备勤楼、配电房、消防泵房及配套的道路和停车位。罪犯看守区位于厂区中部和南侧，包括AB门、1#病犯监舍、1#习艺楼、2#习艺楼、1#监舍、2#监舍、3#监舍、备用监舍、罪犯伙房及餐厅、禁闭室等。项目厂区总平面布局见附图2。

八、依托工程

原湖南省白泥湖强制隔离戒毒所设有学员宿舍楼3栋，配备有警戒大楼、学员食堂、综合矫治中心、习艺楼、医疗戒护大楼、回归适应楼等。本项目在原有建筑的基础上进行改造，具体依托情况见下表。
表2-8   本项目依托设施情况一览表
项目

依托工程

主体工程
1#病犯监舍

4F，由原回归适应楼改造，占地面积1036.8m2，建筑面积4147.2m2
2#病犯监舍
4F，由原医疗戒护大楼改，占地面积930.63m2，建筑面积3722.52m2
1#监舍
3F，原1号宿舍楼改造，占地面积1048m2，建筑面积3297m2，
2#监舍
3F，原2号宿舍楼改造，占地面积1048m2，建筑面积3663.34m2，关押罪犯380人
3#监舍
3F，原3号宿舍楼改造，占地面积1048m2，建筑面积3663.34m2，关押罪犯380人
辅助工程
AB门
拆除中间通道及主体，拆除建筑面积151.36m2，扩建AB门，原建筑面积为1694.69，扩建建筑面积为835.61m2
办公大楼
6F，依托原有，占地面积704.03m2，建筑面积3986.7m2
备勤楼

5F/8F，依托原有，占地面积1586.69m2，建筑面积11552.26m2
1#习艺楼
4F，原习艺楼，占地面积1306.28m2，建筑面积5201m2
2#习艺楼
3F，原综合矫治中心，占地面积539.94m2，建筑面积1612.62m2
1#职工宿舍

5F，依托原有，占地面积510m2，建筑面积2550m2
2#职工宿舍

5F，依托原有，占地面积510m2，建筑面积2550m2
3#职工宿舍

5F，依托原有，占地面积510m2，建筑面积2550m2
罪犯伙房及餐厅

3F，原学员食堂改造，占地面积1230m2，建筑面积2979.00m2，一楼为烹饪区，提供监狱罪犯就餐
禁闭室
1F，原隔离室改造，占地面积286.8m2
配电房

1F，依托原有，占地面积246.44m2
公用工程
给水

依托原有，市政供水管网

供电
依托原有，市政供电系统
供热
依托原有，采用电能供热水
供暖、冷
依托原有，采用挂式、立式空调
环保工程
废气治理设施
职工食堂油烟废气
依托原有静电油烟净化器+高于屋顶排气筒
废水治理设施
职工生活污水
依托原有隔油池、化粪池
罪犯生活污水

依托原有隔油池、化粪池
由于原白泥湖强制隔离戒毒所参照的建设标准是《强制隔离戒毒所建设标准》（建标170-2014），监管区功能不齐全，设施不完整，很多功能用房在设置上满足不了当前监狱监管标准的需求。基础设施陈旧，自然损坏情况严重，不符合监狱建设标准的要求，与监狱的发展极不适应，不利于湖南省湘阴监狱正常工作的开展，无法实现建设现代化文明监狱的目标，不能真正发挥监狱的功能。本项目基于原湖南省白泥湖强制隔离戒毒所已有建筑的基础上进行改造，根据省厅、局对于监狱布局调整精神，本着监狱建设科学化、规范化、标准化的原则，参照《监狱建设标准》（建标139-2010）、《监狱建筑设计标准》（JGJ 446-2018），从当地的实际情况出发，综合各主要因素，合理规划改造出一座充分满足关押条件要求的现代化小型监。

	工艺流程和产排污环节
	一、营运期工艺流程

监狱为公共管理类，同时建设一所对内部病犯提供诊治的医院，为非工业生产性项目。营运期基本工序及污染工艺流程见图2-2。

[image: image3.jpg]Byr IRYAL B
gt — IR

TG /K

I ]
| l i
| BETF e PRI IR = fb e
| TR & | AMLIEL
| HEEG K +V5 7K Ab Pk
A E. 7
| B IR BT K =gtk
| oLl & T | AT
| A YEE K +y5 7K Ab Bk
} HEERIR
| _______ —
| Y A ; —
] . | R | RSP AE | ik (RIS
—— i : I X (e
B
RO | WORRERIE | ek | IEMIREN
H5FIX =i





图2-2  营运期工艺流程及产污节点图

本项目主要产污环节及产污情况见表2-8。

表2-8  项目主要产污环节及产污情况一览表
污染源

污染工序

污染物

处理措施

废气

污水处理站

硫化氢、氨、臭气浓度

封闭措施、定期喷洒除臭剂

职工食堂
油烟
静电油烟净化器+高于屋顶排气筒
罪犯伙房及餐厅
油烟
静电油烟净化器+高于屋顶排气筒
废水

1#病犯监舍医疗废水

流量、粪大肠菌群数、pH值、化学需氧量、悬浮物、沙门氏菌、志贺氏菌、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯

三级化粪池+地埋式污水处理站（设计处理规模80m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺）
2#病犯监舍医疗废水
流量、粪大肠菌群数、pH值、化学需氧量、悬浮物、沙门氏菌、志贺氏菌、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯

三级化粪池+地埋式污水处理站（设计处理规模50m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺）
生活污水

pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷

隔油池、化粪池

噪声

污水处理设施

等效连续A声级

选用低噪设备、采用消音器、减震垫，封闭式作业空间等、厂区绿化

固废

一般固废
废包装材料
收集后外售
危险废物

废药物、药品
分类收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位转移
医疗废物
污泥
脱水消毒后交由有资质的单位转移
生活垃圾

交由环卫清运


	与项目有关的原有环境污染问题
	湖南省白泥湖强制隔离戒毒所成立于1976年，其前身为长沙“五七”干校，2005年1月31日从白泥湖院搬迁至湘阴县城区，2010年4月起，该所全部收容强制隔离戒毒人员，成为全省第一个专业收治戒毒人员的强戒所。2014年5月26日，经湖南省编委正式更名为湖南省白泥湖强制隔离戒毒所。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，原湖南省白泥湖强制隔离戒毒所无须办理环评。戒毒所监管区内设有学员宿舍楼3栋，配备有警戒大楼、学员食堂、综合矫治中心、习艺楼、医疗戒护大楼、回归适应楼等，设计关押强制戒毒学员2000人，搬迁前实际收治强制隔离戒毒人员1200人左右。2023年5月25日，按照省政府的要求，将白泥湖强制隔离戒毒所转型为湖南省湘阴监狱。
目前场地为空置状态，计划将警戒大楼改造为监狱AB门、宿舍楼改造为监舍、回归适应楼改造为1#病犯监舍、原医疗戒护大楼改造为2#病犯监舍、隔离室改造为禁闭室，场地内原有全体戒毒人员已全部撤离，设备已妥善处置，无遗留的废气、废水、固废等环境问题，不涉及与本项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境

（1）区域环境空气质量达标判定

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县文星街道高岭新城（白泥湖强制隔离戒毒所原址），为了解建设项目所在地的大气环境状况，本次收集了岳阳市生态环境局发布的湘阴县2022年1月~12月的环境空气质量相关数据，城区环境空气中污染物年平均浓度统计数据详见表3-1。

表3-1  2022年湘阴县空气环境质量状况

单位：μg/m3，CO（mg/m3）

污染物

年评价指标

评价标准

现状浓度

占标率/%

达标情况

SO2
年均值

60

5

8.3

达标

NO2
年均值

40

19

47.5

达标

PM10
年均值

70

48

68.6

达标

PM2.5
年均值

35

34

97.1

达标

CO

95百分位数

24小时平均值

4

0.8

20.0

达标

O3
90百分位数

8小时平均值

160

152

95.0

达标

由上表可知，2022年湘阴县大气环境质量主要指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO日平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值，判定项目所在区域为达标区。

对于TPS，本次评价委托湖南宇昂检测技术有限公司开展了现状监测，具体如下：

①监测点位：项目所在地主导风向下风向；

②监测因子：TSP；

③监测时间：2024年4月12日～2024年4月14日；

④监测频次：1天1次（日均值），连续监测3天；

⑤评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准。

监测结果详见表3-2：

表3-2  环境空气质量现状监测结果一览表

单位：mg/m3
监测点位

监测因子

监测日期

监测结果

标准限值

是否达标

项目所在地主导风向下风向

TSP

2024.04.12

0.106

0.3

是

2024.04.13

0.114

0.3

是

2024.04.14

0.109

0.3

是

根据表3-2的监测结果表明，TSP达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准相关标准限值。

二、地表水环境

本项目废水经处理后排入市政污水管网，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入白水江后汇入湘江。本报告收集了《湘阴县第一污水处理厂入河排污口改扩建（6万m3/d）论证报告（报批稿）》中的数据，具体如下：

①监测点位：共设4个监测点位，详见表3-3。

表3-3  地表水环境质量现状监测断面

编号

河流名称

断面名称

W1（对照断面）

白水江

入河排污口上游500m

W2（控制断面）

入河排污口下游150m

W3（对照断面）

湘江

支流汇入湘江上游500m处

W4（消减断面）

支流汇入湘江下游500m处

②监测因子：水温、流量、石油类、悬浮物、化学需氧量、氨氮、pH值、五日生化需氧量、总磷、总氮、色度、挥发酚、粪大肠菌群共计13项。

③监测时间及频次：2023年7月3日~7月5日，连续监测3天，每天监测1次。

④评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准。

⑤监测结果与评价：项目地表水监测结果见表3-4。

表3-4  地表水水质现状监测结果

采样点位

检测项目

计量

单位

检测时间及检测结果

标准限值

是否达标

2023.07.03

2023.07.04

2023.07.05

W1（对照断面）

pH值

无量纲

6.9

7.0

7.3

6-9

是

水温

℃

20.6

20.7

23.8

—

—

石油类

mg/L

0.01

0.01

0.01

≤0.05

是

悬浮物

mg/L

18

19

18

—

—

化学需氧量

mg/L

12

13

14

≤20

是

氨氮

mg/L

0.19

0.18

0.19

≤1.0

是

五日生化需氧量

mg/L

3.2

3.3

3.5

≤4

是

总磷

mg/L

0.07

0.06

0.07

≤0.2

是

总氮

mg/L

2.38

2.41

2.36

—

—

色度

度

5

5

5

—

—

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.005

是

粪大肠菌群

MPN/L

3.8×102
4.1×102
3.9×102
≤10000

是

W2（控制断面）

pH值

无量纲

6.9

7.4

7.6

6-9

是

水温

℃

25.2

25.5

25.7

—

—

石油类

mg/L

0.01

0.01

0.01

≤0.05

是

悬浮物

mg/L

16

15

14

—

—

化学需氧量

mg/L

15

16

14

≤20

是

氨氮

mg/L

0.18

0.17

0.16

≤1.0

是

五日生化需氧量

mg/L

3.8

3.9

3.5

≤4

是

总磷

mg/L

0.04

0.04

0.05

≤0.2

是

总氮

mg/L

2.26

2.25

2.28

—

—

色度

度

5

5

5

—

—

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.005

是

粪大肠菌群

MPN/L

3.1×102
3.3×102
3.4×102
≤10000

是

W3（对照断面）

pH值

无量纲

7.6

7.0

7.6

6-9

是

水温

℃

26.3

26.4

25.7

—

—

石油类

mg/L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05

是

悬浮物

mg/L

14

13

15

—

—

化学需氧量

mg/L

15

13

14

≤20

是

氨氮

mg/L

0.16

0.15

0.14

≤1.0

是

五日生化需氧量

mg/L

3.8

3.3

3.5

≤4

是

总氮

mg/L

2.03

2.04

1.98

—

是

总磷

mg/L

0.08

0.07

0.08

≤0.2

—

色度

度

5L

5L

5L

—

—

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.005

是

粪大肠菌群

MPN/L

4.2×102
4.5×102
4.7×102
≤10000

是

W4（消减断面）

pH值

无量纲

7.4

7.1

7.3

6-9

是

水温

℃

26. 1

25.9

25.8

—

—

石油类

mg/L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05

是

悬浮物

mg/L

15

16

14

—

—

化学需氧量

mg/L

13

14

15

≤20

是

氨氮

mg/L

0.15

0.14

0.12

≤1.0

是

五日生化需氧量

mg/L

3.3

3.5

3.8

≤4

是

总氮

mg/L

1.99

2.01

1.96

—

是

总磷

mg/L

0.09

0.09

0.08

≤0.2

—

色度

度

5L

5L

5L

—

—

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.005

是

粪大肠菌群

MPN/L

4.4×102
5.2×102
4.8×102
≤10000

是

由上表可知，监测断面的各污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在区域地表水环境质量良好。

三、声环境

本项目所在地厂界50m范围内存在声环境保护目标，本次评价委托湖南宇昂检测技术有限公司开展了现状监测，具体如下：

①监测点位：N1厂界东侧约20m居民点、N2厂界南侧约40m居民点、N3厂界西侧约45m居民区；

②监测因子：等效连续A声级；

③监测时间：2024年4月12日；

④监测频次：昼间、夜间监测1次，共监测1天；

⑤评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

监测结果详见表3-5：

表3-5  声环境质量监测结果

单位：dB（A）

监测点位

监测日期

监测结果

标准限值

是否达标

昼间

夜间

昼间

夜间

N1厂界东侧约20m居民点

2024.04.12

52.6

44.6

60

50

是

N2厂界南侧约40m居民点

55.4

45.2

60

50

是

N3厂界西侧约45m居民区

56.4

46.7

60

50

是

由上表可知，N1厂界东侧约20m居民点、N2厂界南侧约40m居民点、N3厂界西侧约45m居民区等3个监测点位昼间、夜间噪声监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

四、生态环境

本项目位于湘阴县中心城区，对白泥湖强制隔离戒毒所原址建筑内进行改造，不属于新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。

五、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，本报告不开展辐射现状监测与评价。

六、地下水、土壤环境

本项目不涉及地下室、土壤污染途径，无需开展土壤、地下水环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	通过对项目周边现状情况的调查，本项目主要环境保护见下表3-6：

表3-6  环境保护目标

名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离/m

X

Y

环境空气保护目标

居民区1

112.91671525

28.69212213

人群

约200人

二类

E

20-150

居民区2

112.92014883

28.69410356

人群

约500人

二类

NE

190-500

居民区3

112.91803428

28.68693762

人群

约300人

二类

SE

259-500

居民区4
112.91514758

28.68831838

人群

约300人

二类

S

36-440

居民区5
112.91086488

28.68826895

人群

约800人

二类

SW

85-500

居民区6

112.91282661

28.69149227

人群

约1000人

二类

W

32-180

城东师范学校

112.91081354

28.69142254

人群

约1000人

二类

W

200-375

万婴幼儿园

112.91051590

28.69069908

人群

约100人

二类

W

320

居民区7

112.90936437

28.69138876

人群

约1000人

二类

W

385-500

湘阴县人民法院

112.91095808

28.69372016

人群

约40人

二类

NW

230

居民区8

112.90966625

28.69591453

人群

约1500人

二类

NW

370-500

散户1

112.91838309

28.69114211

人群

1户约3人

二类

E

200

散户2
112.92033462

28.69033071

人群

1户约3人

二类

SE

248-260

散户3
112.91893764

28.69008149

人群

3户约9人

二类

SW

380

地表水保护目标

白水江
/
/
地表水
III类
S
1460

湘江
/

/
地表水
III类
W

4220

声环境环保目标

居民区1
112.91671525

28.69212213

人群

约20人

2类

E

20-50

居民区4
112.91086488

28.68826895

人群

约50人

2类

S

36-50

居民区6
112.91282661

28.69149227

人群

约230人

2类

W

32-50

项目厂界外500米范围内无“地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源”。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、大气污染物排放标准

职工食堂、罪犯伙房及餐厅油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型饮食业排放标准；污水处理站周边无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

表3-7  废气排放标准
监控点位

污染物

标准限值

职工食堂
油烟
2.0mg/m3
罪犯伙房及餐厅
油烟
2.0mg/m3
污水处理站周边
氨

1.0mg/m3
硫化氢

0.03mg/m3
臭气浓度

10（无量纲）

氯气

0.1mg/m3
甲烷

1%
二、水污染排放标准

项目污水处理站出口水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准。

表3-8  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
序号

污染物项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数

5000（MPN/L）
2

pH值
6~9（无量纲）

3

化学需氧量
250mg/L

4

五日生化需氧量
100mg/L

5

悬浮物
60mg/L

6

氨氮
—
7

动植物油
20mg/L
8

石油类

20mg/L
9

阴离子表面活性剂

10mg/L
10
色度

—
11
挥发酚

1.0mg/L
12
总氰化物

0.5mg/L
13

总余氯

—
注：

1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

其他区域生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

表3-9  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
序号

污染物项目

标准限值

1

pH值
6~9
2

化学需氧量
500mg/L
3

五日生化需氧量
300mg/L
4

悬浮物
400mg/L
5

氨氮
—
6

总氮
—
7

总磷

—
8

粪大肠菌群

5000个/L
废水总排口（DW001）混合废水须同时满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，详见表3-10。

表3-10  废水总排口排放标准

序号

污染物项目

预处理标准

三级标准

项目执行标准

1

粪大肠菌群数
5000（MPN/L）
5000个/L
5000（MPN/L）

2

pH值
6~9（无量纲）
6~9（无量纲）
6~9（无量纲）
3

化学需氧量
250mg/L
500mg/L
250mg/L
4

五日生化需氧量
100mg/L
300mg/L
100mg/L
5

悬浮物
60mg/L
400mg/L
60mg/L
6

氨氮
—
—
7

总氮

—

—

8

总磷
—
—
9

动植物油
20mg/L
—
20mg/L
10

石油类

20mg/L
—
20mg/L
11

LAS
10mg/L
—
10mg/L
12

色度

—
—
—
13

挥发酚

1.0mg/L
—
1.0mg/L
总氰化物

0.5mg/L
—
0.5mg/L
总余氯

—

—

—
三、噪声排放标准

营运期噪声排放厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中2类标准，项目噪声排放标准见表3-11。

表3-11  项目噪声排放标准一览表

时期

类别

昼间

夜间
营运期

2类

60dB（A）

50dB（A）

四、固体废物控制标准

污水处理站污泥清掏前应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准中综合医疗机构和其他医疗机构的限值，其他一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求；生活垃圾处置执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及2019年修改单。

	总量

控制

指标
	本项目为改建项目，建设单位应根据本项目废气、废水和固体废物等污染物的排放量，根据相关技术规范要求以及本项目污染物排放特点，确定各项污染物排放总量控制指标。

1、水污染物控制指标

本项目废水污染物总量控制指标为化学需氧量、氨氮，湘阴县第一污水处理厂化学需氧量、氨氮排放限值分别为50mg/L和5mg/L，本项目废水经一个废水排放口外排，废水排放量约为87817.45吨/年，因此本次本项目化学需氧量、氨氮最终排放环境的量分别约为4.39吨/年、0.44吨/年。

2、大气污染物控制指标

本项目不涉及大气污染物控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要对监狱已有建筑进行改造，施工内容包括：警戒大楼改造为监狱AB门、宿舍楼改造为监舍、回归适应楼改造为1#病犯监舍、原医疗戒护大楼改造为2#病犯监舍、隔离室改造为禁闭室。配套新建消防泵房及水池、室外消防水管及供配电、绿化、道路等基础设施。
施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工人员生活污水、机械施工噪声及生态破坏等。

1、废气污染防治措施

为达到《岳阳市扬尘污染防治条例》的相关要求，同时，也为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施：

（1）工程施工过程中应采取具体措施如下：

①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。

②施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m，围墙在三通一平前完成。施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施。
③各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。

④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。

⑤渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置。

⑥对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。

⑦施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

（2）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。

（3）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。

采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。

其他施工废气防治措施：

①必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。

②施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。

综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。

2、废水污染防治措施

废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类。为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施：

（1）工地不设置临时施工营地，就餐、如厕均利用监狱内原有食堂、厕所等。

（2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。

（3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。

（4）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。

3、噪声污染防治措施

为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染：

（1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。

（2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市生态环境局湘阴分局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。

（3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。

（4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。

（5）建筑施工单位使用切割机、风镐、移动式空压机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。生态环境行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。

（6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建设一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。

（7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。

（8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。

（9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。

（10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。

本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。

综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。

4、固废废物污染防治措施

施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。对于固体废物，可采取以下处理措施：

（1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每周定期清运3～4次，清运的垃圾应运至岳阳市垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。

（2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。

（3）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。

5、施工期生态环境影响防治措施

施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施：

A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。

B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。

C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。

D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。

E、在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。

同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。

综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、大气污染源分析

本项目营运期产生的废气污染物主要为污水处理产生的恶臭气体，食堂油烟废气。

1、大气污染源强分析

（1）污水处理恶臭气体

本项目污水处理站运行过程中将产生废气，主要成分为氨和硫化氢等，类比同类项目采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目共建设2座污水处理站，1#病犯监舍配套的污水处理站位于楼栋西南侧，2#病犯监舍配套的污水处理站位于楼栋西北侧，根据废水源强分析，本项目1#、2#病犯监舍BOD5的合计处理量约为2.591t/a，则废水在处理过程中NH3产生量为0.008t/a，H2S产生量为0.0003t/a。本项目年运行8760h，则NH3排放速率为0.0009kg/h，H2S排放速率为0.00003kg/h。

参考《医疗污水处理技术指南》提出：为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，为进一步降低恶臭气体对周边环境的影响，建设方应从运行管理及绿化等方面采取相应的防治措施，具体如下：

①对地埋式污水处理站的池体进行了加盖预制板密封，并采取绿化。

②污水处理设施的污泥要及时清运，减少污泥堆存。

③医院四周种植了吸附作用的绿化，降低恶臭污染的影响程度。

本项目的异味和恶臭产生量较小，污水处理站采取地埋封闭式建设，同时喷洒除臭剂减少恶臭气体的排放，除臭剂采用纯天然植物原料，能有效杀灭细菌去除腐臭，能自然降解无毒物质，不导致环境污染。通过采取以上措施处理后，项目异味及臭气对周围环境的影响可明显减小，不会对周边环境造成明显影响。

（2）职工食堂油烟废气
本项目设置职工食堂，食堂采用天然气等清洁燃料，提供早、餐、晚三餐。参考类比资料，目前人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，其挥发量以3%计，总员工为319人，则油烟产生量为0.105t/a。项目职工食堂设置三个灶头，烹饪时间以每天6小时计，产生速率约为0.0479kg/h，设置1台静电油烟净化器（TA001），油烟净化装置风量为9000m3/h，食堂油烟废气的产生浓度约为5.32mg/m3，食堂油烟废气必须经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》后引至屋顶排放，油烟去除效率按80%计，则经处理后油烟排放量为0.021t/a，排放速率为0.0096kg/h，浓排放度1.06mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型饮食业排放标准。
（3）罪犯伙房及餐厅油烟废气
本项目建设有罪犯伙房及餐厅，食堂采用天然气等清洁燃料，提供早、餐、晚三餐。参考类比资料，目前人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，其挥发量以3%计，总看守罪犯为1500人，则油烟产生量为0.493t/a。项目食堂设置八个灶头，烹饪时间以每天8小时计，产生速率约为0.225kg/h，设置2台静电油烟净化器（TA002~TA003），油烟净化装置风量为24000m3/h，食堂油烟废气的产生浓度约为9.38mg/m3，食堂必须经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》后经排气筒引至屋顶排放（楼层高度约10m，排气筒高度设置11m），油烟去除效率按80%计，则经处理后油烟排放量为0.099t/a，排放速率为0.045kg/h，浓排放度1.88mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型饮食业排放标准，因此，项目排放的油烟废气对周围环境影响很小。

（4）柴油发电机废气
项目设置1台发电机作城市电网停电时备用，由于目前城市电网供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，产生的污染物较少，无组织排放。

根据国家规定，电力部门要求电力故障维修一般情况不能允许超出24小时，24小时内恢复好归属于正常的维修时间段。据此，本项目按照年停电1次、停电24小时进行计算。一般来说柴油发电机组每千瓦每小时耗油在206g左右。也就是每千瓦柴油发电机组每小时耗油量在0.2升。一台柴油发电机组的耗油量为250*0.2=50升。则停电24小时所需柴油量为1200L。

参考环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L，烟尘0.714g/L，NOX2.56g/L，CO1.52g/L。烟气量可按12m3/kg计。则可计算出项目柴油发电机SO2产生与排放量约为4.8kg/a；烟尘产生与排放量约为0.857kg/a；NOx产生与排放量约为3.07kg/a；CO产生与排放量约为1.82kg/a；柴油发电机组产生的废气无组织排放。区域正常供电情况下，柴油发电机组无废气产生与排放，本报告仅开展定量分析。

项目生产废气污染物排放情况、项目废气污染源源强核算结果及相关参数见下列一览表。

表4-1  项目大气污染物排放情况一览表

产污环节

污染物种类

污染物产生情况

排放形式

主要污染治理设施

产生浓度mg/m3
产生量t/a

治理措施

处理能力m3/h

收集效率%

去除效率%

是否为技术可行

职工食堂
油烟
5.32

0.105

无组织
静电油烟净化器
9000

100

80

是
罪犯伙房及餐厅
油烟
9.38

0.493

无组织
静电油烟净化器
24000

100

80

是
1#、2#污水处理站

NH3
/

0.008

无组织

地埋封闭式、加强管理、污泥及时清运、喷洒除臭剂

/

/

/

是

H2S
/

0.0003

续表4-1  项目大气污染物排放情况一览表

产污环节
污染物种类
污染物排放情况

排污口编号

排放标准

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量

t/a

浓度限值mg/m3
速率限值kg/h

职工食堂
油烟
1.06

0.0096

0.021

/
2.0

/
罪犯伙房及餐厅
油烟
1.88

0.045

0.099

/
2.0
/
1#、2#污水处理站
NH3
/

0.0009

0.008
/

1.0
/

H2S
/

0.00003

0.0003
/

0.03
/

2、大气污染源排放口基本情况

本项目污水处理站恶臭气体无组织排放，不涉及大气污染源排放口。

3、大气污染防治措施可行性分析

（1）污水处理站恶臭气体
本项目污水处理站为地埋封闭式建设，加强运行管理，污泥及时清运，同时喷洒除臭剂，恶臭气体以无组织形式排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）中表A.1，除臭剂处理污水处理站产生的臭气为可行技术，可有效避免或减少污水处理站臭气对周围环境的影响，该臭气防治措施可行。

（2）油烟废气
项目在食堂安装集气装置，油烟废气经收集后由处理效率不低于80%的静电油烟净化器处理。静电油烟净化器工作原理为电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于捕捉粒径较小的粉尘，净化效率高，可达80~90%。经过处理后的油烟废气通过高于食堂楼顶的排气筒高空排放。

经分析，职工食堂油烟排放浓度约为1.06mg/m3，罪犯伙房及餐厅油烟排放浓度约为1.88mg/m3，静电油烟净化器处理效率及油烟废气排放浓度均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中大型饮食业排放标准。
4、非正常情况下废气污染物排放情况

项目所排放废气均为无组织排放，不涉及非正常排放。
5、大气环境影响分析结论

本项目各工序废气治理措施可行，运营期落实本报告提出的各项措施后，所排放的废气对周边大气环境影响可控。

二、废水污染源分析

1、污染源强分析
本项目产生废水分为医疗诊治区废水（包括医疗废水和医护人员生活污水）、生活污水（包括警务人员生活污水、监狱罪犯生活污水）。项目不涉及除上述外的洗相废水处理、含汞废水处理、酸性废水处理、病毒废水处理、其他废水等特殊废水。
（1）1#病犯监舍废水
1）医疗废水（四层）
参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），新建医院污水处理系统设计水量可按日均污水量和日变化系数经验数据计算，计算公式如下：

[image: image4.png]_ gN
86400 ¢




其中：

Q——医院最高日污水量，m3/s

q——医院日均单位病床污水排放量，L/床·d

N——医院编制床位数

Kd——污水日变化系数。Kd取值根据医院床位数确定：

a）N≥500床的设备齐全的大型医院，q=400~600L/床·d，Kd=2.0~2.2；

b）100床<N≤499床的一般设备的中型医院，q=300~400L/床·d，Kd=2.2~2.5；

c）N<100床的小型医院，q=250~300L/床·d，Kd=2.5。

本项目床位数50张，本项目日均单位病床污水排放量取300L/床·d，Kd取2.5，则本项目医院污水排放量约为Q=（300*50）/86400*2.5=0.000434m3/s（37.5m3/d、13687.5m3/a），污水产生系数按0.9计，则项目医疗废水量为33.75m3/d（12318.75m3/a）。

2）医护人员生活污水（一层）

本项目医护人员总人数29人，医护人员不在该区域内食宿。参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中“国家行政机构—办公楼—先进值”，生活用水以15m3/人·a计，用水量约为435m3/a（约1.19m3/d），产污系数取0.8，则医护人员生活污水产生量约为348m3/a（0.95m3/d）。

3）关押罪犯（二层和三层）生活污水
1#病犯监舍二楼、三楼合计关押普通犯人200人，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水按145L/人•d计，1#病犯监舍二楼、三楼罪犯生活用水量约为29m3/d（10585m3/d），产污系数取0.8，则1#病犯监舍二楼、三楼罪犯生活污水产生量约为23.2m3/d（8468m3/d）。

（2）2#病犯监舍用水
1）2#病犯监舍门诊区医疗用水（四层）
2#病犯监舍门诊区医疗用水主要是病患产生的生活污水和医疗用水，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），二级以下医院（全院综合）用水量按3m3/m2·a，2#病犯监舍门诊区建筑面积为930.63m2，则项目医疗用水总量约为2791.9m3/a（7.65m3/d），产污系数取0.9，则2#病犯监舍门诊区医疗废水产生量约为2233.5m3/a（6.12m3/d）。

2）2#病犯监舍门诊区医护人员生活用水（一层）

本项目2#病犯监舍门诊区医护人员总人数26人，医护人员不在该区域内食宿。参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中“国家行政机构—办公楼—先进值”，生活用水以15m3/人·a计，用水量约为390m3/a（约1.19m3/d），产污系数取0.8，则2#病犯监舍门诊区医护人员生活污水产生量约为312m3/a（约0.85m3/d）。

3）2#病犯监舍门诊区关押罪犯（二层和三层）生活用水
2#病犯监舍二楼、三楼合计关押普通犯人200人，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水按145L/人•d计，1#病犯监舍二楼、三楼罪犯生活用水量约为29m3/d（10585m3/d），产污系数取0.8，则1#病犯监舍二楼、三楼罪犯生活污水产生量约为23.2m3/d（8468m3/d）。
综上，本项目1#病犯监舍废水合计产生量约为21134.75m3/a（57.9m3/d），2#病犯监舍废水合计产生量约为11292.7m3/a（30.93/d），废水水质指标参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标参考数据的平均值，详见表4-2。

表4-2  医院污水水质指标参考数据
指标

CODCr
（mg/L）

BOD5
（mg/L）

SS

（mg/L）

NH3-N

（mg/L）

粪大肠杆菌（个/L）

污染物浓度

300

150

120

50

1.6×108
参考建设单位提供的《污水处理站设计方案》，医院设计污水出水水质详见表4-3。

表4-3  医院污水出水水质指标

指标

CODCr
（mg/L）

BOD5
（mg/L）

SS

（mg/L）

NH3-N

（mg/L）

粪大肠杆菌（个/L）

污染物浓度

≤60

≤20

≤20

≤15

≤500

本项目共2套建设地埋式污水处理站（TW001~TW002），设置一个出口监控水池，合并1#、2#污水处理站出口废水后再接入厂区废水总排口。项目1#病犯监舍医疗废水及医护人员生活污水经三级化粪池收集后进入地埋式污水处理站（设计处理规模80m3/d，工艺：A/O生物接触氧化+二氧化氯发生器消毒）预处理，2#病犯监舍医疗废水及医护人员生活污水经三级化粪池收集后进入地埋式污水处理站（设计处理规模50m3/d，工艺：A/O生物接触氧化+二氧化氯发生器消毒）预处理，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准限值后，，通过废水总排口（DW001）进入市政污水管网，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入白水江后汇入湘江。

（2）生活污水

1）警务人员生活污水
湖南省湘阴监狱警务人员290人，提供食宿，用水包括日常用水、食堂用水和静电油烟净化器清洗废水，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中“国家行政机构—办公楼—通用值”，警务人员生活用水以38m3/人·a计，用水量约为11020m3/a（约30.19m3/d），产污系数取0.8，则警务人员生活污水产生量约为8816m3/a（24.15m3/d）。

2）其他区域罪犯生活污水
其他区域是指1#、2#、3#监舍关押的罪犯，共计1100人，用水包括日常用水、食堂用水和静电油烟净化器清洗废水，参考湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水按145L/人•d计，监狱罪犯生活用水量约为159.5m3/d（58217.5m3/d），产污系数取0.8，则监狱罪犯生活污水产生量约为127.6m3/d（46574m3/d）。

综上，警务人员、其他区域关押罪犯合计人数1390人，生活污水产生量约为55390m3/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—生活源产排污系数手册》中“岳阳市”的数据，可以计算本项目警务人员、监狱罪犯生活污水的产排污情况，详见表4-4。

表4-4  项目生活污水产排污情况一览表

污染因子

产污系数（g/人·d）

去除效率（%）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/L）

排放量（t/a）

排放浓度（mg/L）

CODCr
29.88

64

15.2
274
5.47
98.8

NH3-N

2.59

53

1.31
23.7
0.616
11.1
TN

4.69

48

2.38
43.0
1.24
22.4
TP

0.35

46

0.178
3.21
0.096
1.73
本项目警务人员、监狱罪犯生活污水经隔油池、化粪池预处理，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过废水总排口（DW001）进入市政污水管网，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入白水江后汇入湘江。
综上，本项目废水产排污情况详见表4-5。

表4-5  项目废水污染物排放情况一览表

产污环节

类别

污染物种类

污染物产生情况

主要污染治理措施

废水产生量m3/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

处理工艺

处理能力m3/d

治理效率%

是否为技术可行

1#病犯监舍
综合废水

CODCr
21134.75
250

5.28
三级化粪池+预处理+A/O

80

76.0

是

BOD5
100

2.11
80.0

SS

80

1.69
75.0

NH3-N

30

0.634
50.0

粪大肠杆菌

1.6×108（个/L）
--

99.9997

2#病犯监舍
综合废水

CODCr
11292.7

250
2.82
三级化粪池+预处理+A/O

50

76.0
是
BOD5
100
1.13
80.0
SS

80
0.903
75.0
NH3-N

30
0.339
50.0
粪大肠杆菌

1.6×108（个/L）

--

99.9997

警务人员、监狱罪犯生活污水

生活污水

CODCr
55390

274
15.2
隔油池、化粪池

/

64
是

NH3-N
23.7
1.31
53
TN
43.0
2.38
48
TP
3.21
0.178
46
续表4-5  项目废水污染物排放情况一览表

产污环节

类别

污染物种类

污染物排放情况

排放口编号

排放标准

废水排放量m3/a

排口排放浓度mg/L

排放量

t/a

1#病犯监舍
综合废水

CODCr
21134.75

60

1.27
DW001

250mg/L
BOD5
20

0.423
100mg/L
SS

20

0.423
60mg/L
NH3-N

15

0.317
--

粪大肠杆菌

500

（个/L）
--

5000个/L
2#病犯监舍
综合废水

CODCr
11292.7

60
0.678
250mg/L
BOD5
20
0.226
100mg/L
SS

20
0.226
60mg/L
NH3-N

15
0.169
--

粪大肠杆菌

500

（个/L）

--
5000个/L
警务人员、监狱罪犯生活污水

生活污水

CODCr
55390
98.8
5.47
250

NH3-N
11.1
0.616
30

TN
22.4
1.24
35

TP
1.73
0.096
3.0

本项目污水处理站监控水池废水混合后出口水质情况详见表4-6。
表4-6  项目监控水池废水混合后出口水质情况
混合环节

类别

污染物种类

污染物排放情况

排放标准

废水排放量m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

监控水池
综合废水

CODCr
32427.45

60
1.948
250mg/L
BOD5
20
0.649
100mg/L
SS

20
0.649
60mg/L
NH3-N

15
0.486
--

粪大肠杆菌

500

（个/L）

--

5000个/L
2、废水污染源排放口基本情况

本项目废水为医疗诊治区废水经三级化粪池+地埋式污水处理站处理后，与经隔油池、化粪池预处理后的警务人员、监狱罪犯生活污水一起，通过厂区废水总排口（DW001）进入市政污水管网，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入白水江后汇入湘江。

表4-7  项目废水排放口基本情况一览表

污染源类别

排放口编号及名称

排放方式

排放去向

排放规律

排放口情况

坐标

类型

综合

废水

废水排放口DW001

间接排放

市政污水管网

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

112.91385454，28.69121116

一般排放口

3、废水污染防治措施可行性及影响分析

（1）水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价

1）厂区地埋式污水处理站预处理可行性分析

项目1#病犯监舍医疗废水及医护人员生活污水经三级化粪池收集后进入地埋式污水处理站（设计处理规模80m3/d，工艺：A/O生物接触氧化+二氧化氯发生器消毒）预处理，2#病犯监舍医疗废水及医护人员生活污水经三级化粪池收集后进入地埋式污水处理站（设计处理规模50m3/d，工艺：A/O生物接触氧化+二氧化氯发生器消毒）预处理。因场地受限，场址内无合适区域建设较大占地规模的污水处理站，本项目共建设2套污水处理站，分别对1#病犯监舍、2#病犯监舍产生的废水进行处理。
本项目医疗废水排入城镇污水处理厂，参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），技术可行性分析如下：
表4-8  医疗废水处理可行性技术分析

可行性技术
本项目
是否符合
一级处理/一级强化处理+消毒工艺。

一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。

一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不

完全生物处理。

消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、

二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
1#地埋式污水处理站：设计处理规模80m3/d，工艺：A/O生物接触氧化+二氧化氯发生器消毒预处理。
2#地埋式污水处理站：设计处理规模50m3/d，工艺：A/O生物接触氧化+二氧化氯发生器消毒预处理。

是
污水处理工艺流程详见图4-1。
[image: image5.png]TERHEESINE

S5 %N

v

38

A 4

Al

A 2

LGRS

A 4
PR | P a

v
AL

!

YLEN

mp [ s

HE S

TSR AE





图4-1  地埋式污水处理站工艺流程图

地埋式污水处理站工艺说明：

医院各类污水经管道收集进入医院三级化粪池，废水经沉淀厌氧后，医院污水经过人工格栅，去除水中较大的漂浮物，上清液流入调节池，调节池调节污水的水量和水质；为节约造价并在不影响处理效果的同时一池多用，利用调节池一部分做A级生化池（缺氧池），既能去除氨氮又起到预处理作用，调节池的污水采用泵入方式进入O级生化池，进行生化处理。本工程污水中有机成份较高，BOD5/CODCr＞0.4，可生化性较好，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高，特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，由于氨氮也是一个污染控制指标，因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺，即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内，由于污水有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氨氮存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池，O级生化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的CO2作为营养源，将污水的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至调节池中A级生化段进行内循环，以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程是依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值标准中预处理标准限值。
项目1#病犯监舍废水排放量约为57.9m3/d，约占1#地埋式污水处理站（TW001）设计处理规模的72.38%；根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%，预留余量设计处理规模的27.62%，满足要求。

项目2#病犯监舍废水排放量约为30.9m3/d，约占2#地埋式污水处理站（TW002）设计处理规模的61.80%；根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%，预留余量设计处理规模的38.20%，满足要求。

因此项目厂区地埋式污水处理站的处理规模满足要求。根据废水分析内容，综合废水的出水浓度能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准，因此设施满足要求。
2）隔油池、化粪池预处理可行性分析

项目警务人员、监狱罪犯生活污水采用隔油池+化粪池预处理，隔油池是物理处理法，用重力自然上浮分离去除废水中可浮油的构筑物，废水从池的一端流入，在进入隔油池的过程中，流速降低，相对密度小于水，而粒径较大的可浮的油粒在浮力的作用下，浮到水面，一般除油效率可达60%-70%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物，根据《化粪池污水处理能力研究及其评价》（兰州交通大学学报）污水进入化粪池经过12-24h的沉淀，可去除50%、60%的悬浮物、厌氧消化分解CODCr25%以上，最高可达到86%。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。
3）事故排放风险可控性分析
医院污水处理工程应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，医院污水处理站的设计处理能力是130m3/d，应设置不小于39m3的事故应急池。

（2）依托污水设施的环境可行性评价
1）本项目所在地位于文星街道，属于湘阴县中心城区，根据《湘阴县城总体规划（2003—2020年）、《湘阴县城排水专项规划》（2012～2030）、结合在编的《湘阴县国土空间规划（2022-2035年）》确定，湘阴县第一污水处理厂纳污范围为湘阴县城城区，本项目属于湘阴县第一污水处理厂的纳污范围之内，湘阴县第一污水处理厂相关情况如下。

目前，污水厂设计规模为4万m3/d，纳污范围为湘阴县第一污水处理厂纳污范围为湘阴县城城区设计规模及工艺：

一期建设规模为2万m3/d（已建），一期处理工艺为A/A/O氧化沟工艺：污水收集系统→粗格栅及提升泵站→细格栅→旋流沉砂池→A/A/O氧化沟→二沉池→精密过滤器+接触消毒池→污水提升泵站排水；

二期建设规模为2万m3/d（已建），二期处理工艺为A/A/O工艺：污水收集系统→粗格栅及提升泵站→细格栅→旋流沉砂池→A/A/O池→二沉池→精密过滤器+接触消毒池→污水提升泵站排水。

湘阴县第一污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中TP≦0.2mg/L）后排入白水江后汇入湘江。本项目运营期废水最大排放量约为323.86m3/d，约占湘阴县第一污水处理厂总处理规模的0.81%，水量对湘阴县第一污水处理厂冲击较小，本项目废水经处理后能够达标排放，因此本项目污水进入湘阴县第一污水处理厂处置可行。

4、水环境影响评价结论
本项目废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过废水总排口进入市政污水管网，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入白水江后汇入湘江，因此项目营运期废水对水环境影响较小。

三、噪声污染源分析

1、噪声污染源强核算

项目噪声主要为2套污水处理设施运行产生的机械噪声，项目不使用中央空调，根据同行业类比分析，其产生的噪声值约为90dB（A）。具体噪声源强见下表。
表4-9  噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段
（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

1

1#地埋式污水处理站

1#污水处理设施

90

-65.7

-40.9

45.7

8.8

2.5

7.5

2.9

86.0

86.2

86.0

86.1

24

2
2#地埋式污水处理站

2#污水处理设施

90

-62.9

-52.6

45.7

7.0

2.0

9.8

2.2

91.8

91.8

91.8

91.8

24

续表4-9  噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声声压级/dB（A）

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

1

1#地埋式污水处理站

1#污水处理设施

21.0
21.0
21.0
21.0
65.0

65.2

65.0

65.1

1
2
2#地埋式污水处理站

2#污水处理设施

21.0

21.0

21.0

21.0

70.8

70.8

70.8

70.8

1

注：表中坐标以厂界中心（112.914985，28.691473）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
2、噪声污染防治措施

（1）污水处理风机、水泵等选用低噪设备、采用消音器、减震垫，封闭式作业空间等降噪措施。

（2）通过采取墙体隔声、减震，厂区绿化的降噪措施。

3、厂界和环境保护目标达标情况分析

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-9。

表4-10  项目厂界噪声影响预测结果 dB（A）

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB（A））

标准限值（dB（A））
达标情况
X

Y

Z

东侧

117.1

-121.9

49

昼间

19.6

60

达标

117.1

-121.9

49

夜间

19.6

50

达标

南侧

-61.8

-146.6

45.6

昼间

34.7

60

达标

-61.8

-146.6

45.6

夜间

34.7

50

达标

西侧

-105.8

-83.7

45.5

昼间

41.1

60

达标

-105.8

-83.7

45.5

夜间

41.1

50

达标

北侧

-94.3

131.7

46.1

昼间

21.4

60

达标

-94.3

131.7

46.1

夜间

21.4

50

达标

注：表中坐标以厂界中心（112.914985，28.691473）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

由上述预测结果表明，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对外界环境影响较小。

表4-11  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号
声环境保护目标名称
噪声现状值/dB（A）
噪声标准/dB（A）
噪声贡献值/dB（A）
噪声预测值/dB（A）
较现状增量/dB（A）
超标和达标情况
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

厂界西侧居民区

56.4

46.7

60

50

29.6

29.6

56.4

46.8

0.0

0.1

达标

达标

2

厂界南侧居民区

55.4

45.2

60

50

28.8

28.8

55.4

45.3

0.0

0.1

达标

达标

3

厂界东侧居民区

52.6

44.6

60

50

16.1

16.1

52.6

44.6

0.0

0.0

达标

达标

由上表可知，正常工况下，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

四、固体废物

1、固体废物产生情况

项目生产过程中产生的固体废物主要为医疗废物、废药品和药物、污水处理站污泥等危险废物，废包装材料等一般固废，以及生活垃圾和厨余垃圾。

（1）一般工业固体废物

1）废包装材料
本项目废包装材料主要是药品、药剂的外包装纸壳，产生量约为约为0.1t/a，固废代码为：900-005-S17，收集后暂存于生活垃圾堆放点，定期外售。

（2）危险废物

1）污水处理站污泥

医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。

根据我国现行的污水处理厂的经验系数，每处理1m3的废水，产生约0.125kg污泥，本项目废水14435.75m3/a，则污水处理站产生的污泥量约为1.80t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定，污水处理站污泥属于危险废物，危废代码为HW01（841-001-01），经过脱水消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准中综合医疗机构和其他医疗机构的限值后，委托有资质的单位处理。

2）医疗废物

本项目医疗废物主要包括：①医院临床感染性废物，包括被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其它废物（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器等）；②医院产生的废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针、废输液器、碎玻璃等；

③过期的药物性和化学性废物。项目产生的医疗废物属于危险废物，危险废物类别为HW01，包括：感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）、化学性废物（841-004-01）、药物性废物（841-005-01）。根据《城镇生活源产排污系数手册》，医院住院区医疗废物排放核算系数为0.42kg/床•d，项目床位50张，则住院部医疗废物产生量为21kg/d（7.67t/a）。医疗废物在医疗废物暂存间暂存后定期交给有资质的单位处理。

3）废药物、药品

根据建设单位提供的经验数据，废药物、药品的产生量约为0.05t/a，危废代码为HW03（900-002-03），废药物、药品在医疗废物暂存间暂存后定期交给有资质的单位处理。116.435

（3）生活垃圾

项目医务工作人员29人、警务人员290人、看守罪犯合计1500人，职工每人每日产生生活垃圾按1.0kg计，看守罪犯每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则本项目生活垃圾合计产生量约为390.2t/a，生活垃圾分类收集与垃圾堆放点，每日交由环卫部门进行清运。

（4）厨余垃圾
项目医务工作人员29人、警务人员290人、看守罪犯合计1500人，每人每日产生厨余垃圾按0.5kg计，则本项目厨余垃圾产生量约为332t/a，采用泔水桶收集后每日交由专业餐厨垃圾回收处理公司处置。

固体废物的统计及处置情况见表4-12。

表4-12  本项目固体废物产生及处置情况统计表

工序/生产线

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

处置措施

最终去向

核算方法

产生量t/a

工艺

处置量t/a

医疗就诊

药剂房

废包装材料

一般固废

类比法

0.1

收集后外售

0.1

资源化利用

废药物、药品

危险废物

系数法

0.05

交由有资质的单位处置
0.05

无害化处理

病房

医疗废物

系数法

7.67

7.67

废水处理

污水处理站

污泥

系数法

1.80

1.80

医疗就诊、办公生活

生活垃圾

/

系数法

390.2

交由环卫清运

390.2

无害化处理

食堂
厨余垃圾
/
系数法

332

专业餐厨垃圾回收处理公司处置
332

资源化利用
3、固体废物处置去向及环境管理要求

（1）固体废物处置去向

本项目固体废物种类较多，其处置措施总体原则为“分类收集、分类贮存、分别利用或处置”。

1）生活垃圾

本项目产生的生活垃圾经收集后暂存于垃圾堆放点，每日交由环卫部门清运。

2）厨余垃圾
本项目产生的厨余垃圾采用泔水桶收集后每日交由专业餐厨垃圾回收处理公司处置。

2）一般工业固体废物

本项目产生的废包装材料经收集后暂存于垃圾堆放点，生活垃圾不得混入，定期外售。
3）危险废物

医疗废物、废药物和药品分类收集后暂存于危险废物暂存间，医疗废物、污水处理站污泥交由有资质的单位进行转移。

表4-13  本项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

形态

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

医疗废物

HW01

感染性废物（841-001-01）

7.67

固态

日常产生

In

暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处置
2

损伤性废物（841-002-01）

In

3

化学性废物（841-004-01）

T/C

/I/R

4

药物性废物（841-005-01）

T

5

废药物、药品

HW03
失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品（900-002-03）

0.05

固态

1次/年

T

6

污泥

HW01

感染性废物（841-001-01）

1.80

固态

1次/季度

In

经过脱水消毒后，定期交由有资质的单位进行转移

对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求：

危险废物的收集、贮存、运输、管理中须严格执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定，具体要求如下：

A、危险废物暂存间的设置：本项目共设置1个危险废物暂存间，建筑面积10m2，位于1#病犯监舍一楼，危险废物暂存间防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定：

①按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。

②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。

③要求有必要的防风、防雨、防晒措施。

④要有隔离设施或其它防护栅栏。

B、危险废物管理要求：

①根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》医疗废物暂存间内应设置温控设施，将暂存温度控制在20℃以下，医疗卫生机构应当及时分类收集医疗废物。

②感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

③本项目医疗废物属于危险废物。医院在每个科室配置专用的废物转运箱，各科室产生的医疗废物由专人打包收集后送至项目医疗固废暂存间，医疗废物暂存时间不超过48h，应及时交由有资质的单位处理。

④医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至项目医疗废物暂存间。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003），及时清运处理，应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物转运车技术要求》、《危险废物转移联单管理办法》等相关规定，对医疗废物实行严格管理，每日消毒，控制存放时间不超过48h，对于不同性质的医疗废物严格按照管理规定进行分类收集处理，以不同颜色标识区分放置。

⑤医疗废物的转运属于专业性极强的操作工程，医院应设置专人负责院内的转运过程，对操作人员进行严格培训和管理，配备必要的个人防护用品，确定转运的时间、路线、器具，对于进入临时存放间的医疗废物应逐一登记。操作人员与专业公司的工作人员应做好交接工作，配合将医疗废物安全的转移到运输车辆上，并填写转移联单，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。

⑥完善医疗废物登记管理，加强全站相关科室医疗废物的登记管理制度，将医疗废物交接给指定收集医疗废物的工作人员时，必须由责任人进行医疗废物登记并建立台账制度。

⑦污水处理站污泥应及时进行清理，污水处理设施产生的污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，环评要求污泥脱水后投加生石灰消毒后装进收集桶内暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位进行清运处置。
⑧废物的贮存容器有明显标志，并且具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性，贮存场所内禁止混放不相容危险废物；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

采取上述措施后，医疗废物对环境影响不大。

五、土壤、地下水

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目地面硬化，废水输送管线进行硬化、涂刷防渗层等措施，定期对管线、接头、阀门严格检查保证污水能够顺畅排入地埋式污水处理站，无跑冒滴漏等问题；定期对污水处理设施进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生。因此本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不需要提出跟踪监测计划要求。

六、生态

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内有生态环境敏感的，应明确环保措施”，本项目位于湘阴县中心城区，对白泥湖强制隔离戒毒所原址建筑内进行改造，不属于新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。

七、电磁波辐射

本项目不涉及电磁波辐射，本报告不开展电磁波辐射环境影响分析。

八、污染源监测计划

根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）的规定，本项目为床位100张以下的综合医院8411，属于登记管理；根据湖南省生态环境厅办件信息回复（信件编号：2024031500000023）：“对于排污单位登记管理，不做台帐管理、自行监测和执行报告等要求”。综上，本项目污染源监测计划建议如下：
表4-14  项目污染源监测计划表

类别

监测点位

监测项目

监测频次

废气

1#、2#污水处理站周边上、下风向

硫化氢、氨、臭气浓度、氯气、甲烷

1次/年
废水

废水总排口

流量、粪大肠菌群数、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯

1次/年
接触池出口

余氯

1次/年
噪声

厂界四周
等效连续A声级
1次/季度
九、环境风险分析

（1）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的具体要求，本项目涉及风险物质为氯酸钠、盐酸、危险废物，柴油发电机组仅用于备用，场址内不涉及柴油的贮存，柴油临时购买，最大在线量约为1200L（相对密度（水=1）：0.9）。涉及本项目的危险物质情况见表4-15。

表4-15  危险物质情况

名称

类别

临界值（t）

存储量（t）

q/Q

是否构成重大危险源

氯酸钠

含量≥99%

其他有毒物质

100

0.1

0.001

否

盐酸浓度

≥31%

有毒液体物质

7.5，盐酸（浓度37%或更高）

0.3

0.04

否

危险废物

健康危害

50

9.5

0.19

否
柴油
油类物质
2500

1.08

0.000432

合计
0.231432

否

当单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足则定为重大危险源，不满足则不是重大危险源。

危险物质数量与临界量比值（Q）计算：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn

式中：

q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100，；（3）Q≥100。

经计算，本项目Q=0.231432<1，不涉及重大风险源。
（2）风险等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ类，环境风险等级为简单分析。评价等级划分原则见表4-16。

表4-16  环境风险评价分级判据

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析

根据项目建设内容可知，项目所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，本项目废水中COD产生浓度＜10000mg/L、氨氮产生浓度＜2000mg/L，均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B突发环境事件风险物质中高浓度有机废水。本项目可直接判断出其取值为Q=0.231432<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。

（3）生产设施风险识别：本项目在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险因素识别见表4-17。

表4-17  项目生产设施环境风险因素识别

序号

发生场所

主要危险

1

储存场所

火灾

2

生产车间

火灾

（4）环保设施风险识别

项目环保设施风险因素识别见表4-18。

表4-18  项目环保设施风险因素识别

序号

发生场所

主要危险

1

地埋式污水处理站
设施运行故障，废水超标排放

（5）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。

（6）风险事故影响分析

1）火灾事故及次生污染事故环境风险分析

项目火灾的发生原因可分为3种：①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火，针对这三种原因建设方应采取对应的预防措施，减少火灾事故发生概率，措施如下：

①强化设备的维护保养制度，定期停工对设备进行保养和维修，减少设备事故发生概率，从而减少设备起火的概率；

②加强员工安全操作培训，增强员工安全意识。

③定期对厂区带电线路进行检修，如遇老化线路及时更换。

④禁止员工将火源带入工作区域，严禁员工在库房和工作区域吸烟，同时对厂区火源进行规范化管理，安排专人使用和管理。

综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目火灾发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。

2）废水事故排放环境风险分析

项目设独立的污水处理设施，在运行过程中因管道破裂、电力设施受损、药剂投加量不足等，导致污水处理不达标或未处理直接排放而产生的环境风险。

当事故排放时，污水中各污染物排放浓度会大增，尤其是污水中含有的各种病原菌等致病性污染物，将对湘阴县第一污水处理厂水质造成较大的影响。

①根据污水事故排放对环境的影响分析，污水事故排放应设置以下防范措施：

A、设备箱体、污水管、污泥管等工艺管道采用镀锌管或经防腐处理的钢管，曝气管采用ABS管，以耐腐蚀。

B、为延长设备及构筑物的使用寿命，采用环氧树脂漆防腐涂料对设备管道防腐，内外各涂三道。

C、对污水处理设施提供双路电源和应急电源，保证污水处理设施用电，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过处理就排放情况的发生。

②污水事故排放情况下的处理措施

A、污水处理系统出现故障，不能正常运行，立即启用备用设备，保障污水能够得到及时处理并及时对出现故障的设备进行维修，确保污水做到达标排放；

B、污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。

C、医院应备有应急电源，在系统停电情况下，应立即启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

D、污水处理设备不能正常运行时，应启动应急预案，减少医疗废水产生，从源头降低进入污水处理站的水量；在发生污水非正常排放时，医院应在污水处理站人工投加消毒粉进行消毒处理，以降低因事故排放中粪大肠杆菌等病菌对环境造成不利影响。

项目环保设施故障风险原因可分为3种：①未按处理设施操作规程进行作业；②设施超负荷运行；③设施破损；建设方应采取对应的预防措施，从而减少环保设施运行故障发生概率，措施如下：

①强化环保设施的维护保养制度，定期停工对环保处理设施进行保养和维修，减少处理设施事故发生概率，从而减少环保设施发生故障的概率；

②加强员工对环保设施操作的培训，增强员工环保意识；

③定期对环保处理设施进行检修，若发现破损或故障，应在第一时间组织人员进行检修；

④专人专岗负责企业内部环境保护管理，制定突发环境事件应急预案。

（5）环境风险防范措施及对策

相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。

为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。

1）风险事故预防措施及对策

实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。

①对作业区地面进行硬化、防渗，避免造成土壤及地下水污染。

②加强环保设施的运行管理，定期对环保设施进行检修，保证设施正常稳定运行，避免废气超标排放现象。若环保设施故障从而导致的污染物超标排放现象发生，企业应在第一时间进行停产，对环保设施进行维修，直到设施恢复正常后方可恢复正常。

③加强物料贮存管理，避免物料（液体原料）泄漏事故的发生。

④加强环保教育，员工经培训后方可在岗作业，避免因操作不当导致的环境污染事件发生。

2）生产及操作过程风险防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

①员工需培训后方可上岗，作业时应按照设备操作规程进行操作。

②投料及放料过程中，需按照操作规程进行，避免物料的泄露。

3）末端处置过程风险防范措施

①环保末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。

②为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

③环保处理岗位严格按照操作规程进行，确保环保设施处理效果。

④对环保治理设施进行定期检修（每月至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保环保治理设施的电力供应，场内配置有备用发电机。

4）危险化学品泄漏预防措施

本项目涉及的危险化学品包括氯酸钠和盐酸，贮存于投药间内，投药间内应采取的泄漏预防措施如下：
①储存、使用危险化学品的部门，应当根据危险化学品的种类、特性，在库房等作业场所设置相应的通风、防晒、防火、灭火、防爆、防毒、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并应按规定进行维护保养，保证符合安全要求。

②氯酸钠、盐酸等危险化学品必须储存在专用储存室内，分类进行存放，危险化学品之间需相隔一定距离，并设置明显标志。指派责任心强，经培训考核，熟知危险物品性质和安全防护知识的专人进行管理。

③危险化学品的储存部门，应当在储存场所设立通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。对盛装、输送、贮存危险化学品的设备，应采用颜色、标牌、标签等形式，标明其危险性。

④每天对库房内外进行安全检查，货架牢固程度，堆放是否合理，并做好记录。

⑤项目氯酸钠、盐酸应按照危险化学品进行管理，因此，本报告要求建设单位应对危险化学品贮存区域地面采取防渗措施，并建设围堰，避免危险化学品泄漏至贮存区域外。

5）其他防范措施

厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。

（7）风险评价结论

在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。

表4-19  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

湖南省湘阴监狱改造（湘阴监狱医院）项目

建设地点

湖南省湘阴监狱

地理坐标

经度

112°54′54.554″

纬度

28°41′27.709″

主要危险物质分布

废水经管线收集进入地埋式污水处理站处理，氯酸钠、盐酸的贮存，危险废物的暂存。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

地埋式污水处理站故障导致废水超标排放。

风险防范措施要求

项目的主要环境风险因素是项目环境风险主要为医疗废水事故排放对水环境的污染以及火灾、爆炸事故产生的伴生/次生污染物排放。建设单位应采用严格的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章制度，加强应急演练，将环境风险降至最低；水污染物防护措施下并不会造成严重环境影响，主要是对项目内部造成一定的经济、环境影响。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	地埋式污水处理站
	硫化氢、氨、臭气浓度、氯气、甲烷
	污水处理站采取封闭措施、定期喷洒除臭剂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	
	职工食堂
	油烟
	静电油烟净化器+高于屋顶排气筒
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中限值

	
	罪犯伙房及餐厅
	油烟
	静电油烟净化器+高于屋顶排气筒
	

	
	厂界
	硫化氢、氨、臭气浓度、氯气、甲烷
	/
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	地表水环境
	1#污水处理站出口
	流量、粪大肠菌群数、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯
	三级化粪池+地埋式污水处理站（设计处理规模80m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺）
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的限值

	
	1#污水处理站接触处出口
	余氯
	
	

	
	2#污水处理站出口
	流量、粪大肠菌群数、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯
	三级化粪池+地埋式污水处理站（设计处理规模50m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺）
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的限值

	
	2#污水处理站接触处出口
	余氯
	
	

	
	污水处理站监控水池
	流量、粪大肠菌群数、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯
	/
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的限值

	
	警务人员、监狱罪犯生活污水
	pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
	隔油池、化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和湘阴县第一污水处理厂设计进水水质标准

	
	废水总排口（DW001）
	粪大肠菌群数、pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯
	/
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和湘阴县第一污水处理厂设计进水水质标准

	声环境
	污水处理设施
	等效连续A声级
	选用低噪设备、采用消音器、减震垫，封闭式作业空间等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中2类

	电磁辐射
	本报告不涉及电磁波辐射环境影响分析

	固体废物
	一般工业固体废物分类收集，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；危险废物分类收集、暂存于危险废物暂存间内，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，污泥清掏前应进行监测，须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准中综合医疗机构和其他医疗机构的限值，医疗废物、污水处理站污泥交由有资质的单位转移；生活垃圾交由环卫部门清运；厨余垃圾交由专业餐厨垃圾回收公司处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	①污水处理设备箱体、污水管、污泥管等工艺管道采用镀锌管或经防腐处理的钢管，曝气管采用ABS管，以耐腐蚀。

②用环氧树脂漆防腐涂料对设备管道防腐，内外各涂三道。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	污水事故排放情况下的处理措施：

①污水处理系统出现故障，不能正常运行，立即启用备用设备，保障污水能够得到及时处理并及时对出现故障的设备进行维修，确保污水做到达标排放；

②污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。

③医院备有应急电源，在系统停电情况下，应立即启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

④污水处理设备不能正常运行时，应启动应急预案，减少医疗废水产生，从源头降低进入污水处理站的水量；在发生污水非正常排放时，医院应在污水处理站人工投加消毒粉进行消毒处理，以降低因事故排放中粪大肠杆菌等病菌对环境造成不利影响。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，工作等级为简单分析。项目的主要环境风险因素是项目环境风险主要为医疗废水事故排放对水环境的污染以及火灾、爆炸事故产生的伴生/次生污染物排放。建设单位应采用严格的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章制度，加强应急演练，将环境风险降至最低；水污染物防护措施下并不会造成严重环境影响，主要是对项目内部造成一定的经济、环境影响。

综上所述，项目环境风险管理措施有效、可靠，风险处于可接受的水平。

	其他环境

管理要求
	本项目建成后，应按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的要求办理排污许可登记。

贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》），项目竣工后建设单位应自主开展竣工环境保护验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

本项目环保投资一览表见表5-1。

表5-1   环保设施（措施）及投资估算一览表   单位：万元

项目

污染源
治理措施

环保投资

施工期

废水治理

生活污水

依托已建隔油池、化粪池
0
噪声治理

施工设备噪声

设备安装过程中轻拿轻放、严禁大声喧哗、车间门窗密闭。

0
固废治理

废包装材料

废包装材料收集后放置于厂区垃圾桶内，后交环卫部门统一清运处理。

0
生活垃圾

由环卫部门统一清运处理。

0
营

运

期

废气治理

污水处理站
采取封闭措施、定期喷洒除臭剂
2.0

职工食堂
静电油烟净化器+高于屋顶排气筒
1.5

罪犯伙房及餐厅
静电油烟净化器+高于屋顶排气筒，静电油烟净化器位于一楼厨房西侧
3.0

废水治理

1#监舍医疗废水
三级化粪池+地埋式污水处理站（设计处理规模80m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺）
40

2#监舍医疗废水
三级化粪池+地埋式污水处理站（设计处理规模50m3/d，A/O生化接触+二氧化氯发生器消毒工艺）
40

职工生活污水
隔油池、化粪池
1.0

罪犯生活污水
隔油池、化粪池
1.0

噪声治理

设备噪声

污水处理站选用低噪设备、采用消音器、减震垫，封闭式作业空间等
纳入污水处理站建设费用

固体废物处置

职工生活垃圾
职工生活垃圾站
1.0

罪犯生活垃圾
罪犯生活垃圾站
1.0

污泥
污泥压滤机2台
2.0

危险废物
建设1个危险废物暂存间（TS001），建筑面积10m2，位于1#病犯监舍一楼
2.0

一般固废
建设1个一般固废暂存间（TS002），建筑面积4.5m2，位于1#病犯监舍一楼
0.5

环境风险防治

污水处理站消毒池
单套污水处理站均建设一用一备的消毒池
纳入污水处理站建设费用
自流式事故应急池
容积不小于39m3
5.0

环保设施投资合计

100

环保投资占比（总投资763.94万元）

13.09%




六、结论

	本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保要求，项目按照本报告提出的污染治理项目措施逐一落实，并在营运期间中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展，由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。

上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上做出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	①现有工程

排放量（固体废物产生量）（t/a）
	②现有工程

许可排放量

（t/a）
	③在建工程

排放量（固体废物产生量）（t/a）
	④本项目

排放量（固体废物产生量）（t/a）
	⑤以新带老削减量（新建项目不填）（t/a）
	⑥本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）
	⑦变化量

（t/a）

	废气
	油烟
	/
	/
	/
	0.12
	/
	0.12
	/

	
	NH3
	/
	/
	/
	0.008
	/
	0.008
	/

	
	H2S
	/
	
	/
	0.0003
	/
	0.0003
	/

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	87817.45
	/
	87817.45
	/

	
	CODCr
	/
	/
	/
	4.39
	/
	4.39
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.44
	/
	0.44
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	0.044
	/
	0.044
	/

	
	TN
	/
	/
	/
	1.32
	/
	1.32
	/

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	/

	危险废物
	废药物、药品
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	/

	
	医疗废物
	/
	/
	
	7.67
	
	7.67
	

	
	污泥
	/
	/
	/
	1.80
	/
	1.80
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	390.2
	/
	390.2
	/

	厨余垃圾
	厨余垃圾
	/
	/
	/
	332
	/
	332
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件
附件1：环评委托书
附件2：组织机构证
附件3：医疗机构执业资格证
附件4：立项批复
附件5：土地使用权证
附件6：关于将湖南省湘阴监狱废水纳入市政污水管网的情况说明
附件7：检测报告
附图
附图1：项目地理位置图

[image: image1.png]_ gN
86400 ¢





附图2：厂区平面布置图

[image: image6.jpg][ B0mP R ERRAC-16)

| HE AR
200XASY, WHTL AR
FLRERR, BTN

g HARIERR(AC-161
104

2002489, KISTAR
RELUN-CTer

©

=31 75770496
T=33036/9.006

sk
Eiiil]
| b2 |
-3175657.120 & =3,
i ST T -
o ol
- =00, 201 X 175575353;5 ii ] -
509 | .| o =
1 oy =¥
ke o NS
o % 7
0 .40y S
v -
!
9
.4 A0
o) || ST 708 = 5
&5 (= 317561548 | J &t
50 2 nl e = G0 p=10. pon TGN o
28 1 = AR 4 -
Sl i =]
T ol o = = — ——
s | R0 B — — o [cegee O e
iameirie 5 %] @
3 Y= 7558620 434 B
s ? J =
i e . BREEE vl
20 Sy e &
SESEE  (45000) 575 - 2
250 75 4D R e
S af
M i e 5.5 ;
1 TR -
22 -
=
o R Z ba
5 = N s =y %
s e 10} )
4 =t il [e
%=
s 516 8%%%8
| Q0 ek 2 o
o)™ Q)
- pid, tom 00T sy
la} oz VS [@) o
B =
- it o (O
A=37EENTEE =
=
45,95
i Z -~
2 W "
> g 516 =
e SO g [0
| o) -
| ST
U Ao
% - 1\ a4 hp
[ s
- s — = Em s
Tk i %
) = Z:
H=3IIBS.ET (44.500) g = i~
¢ e oo Ja 2 A
o0 PE12: e
Capussy 5 . T
s ; = c
e ey T ——
FRSBED = =
vstwe| oy pepN=ld = o
i L s B 2 e —
1 ARG A=31754T0BGT TN &3 | wesn LT a6 | #0 s | mewame | s e
e innedss comse s somenn ) NG, TRSEHOS RIS . mtme 2o int FTT T T =i
s sy & S omae T w e | | [Erawow o
ety P T Gesnea || ar _ »
FTRAAIESE FAAEn R AL MERRA oo T ontine [ [ w0 * Do omon w0 =k e L]
Benan e sl 5, LR, ¥ e T ST
S EARRRRERG AR, KRARRR 3 - B - TS - o N
LS anin i, @ he h, $xnas 5| ] 1200 T P e B e e [ e [ o | sk e
SRR SHATE L o B S AE i) : * [oats o [ w T es o
sommma R alenen. —_— nas Tt [ PN T T
LD Ems R FoA SaRRT Rn e P T e
8 e T 1 3 s e s






附图3：环境保护目标分布图
[image: image7.jpg]FRARWHEH] &
RN EERE
F350myE

RRKKBURB R
500m3t &






附图4：湘阴县中心城区总体规划图
[image: image8.jpg]\
)
/
C
IN
B O eesex 0] saxax | ki !{

T feRsx EEE FEXARSK [ ESHER
ﬁ“ . BUEsR | | SitRiAx [ |
[ | TumRR | | EBEREX = 0 600 1200 2400m

E—_ —





附图5：现状监测点位图
[image: image9.jpg]EM:
OFRFIHBRZMU R

AZTRIRSERA M R AL






本项目





废水总排口





1#污水处理站





监控水池





2#污水处理站





一般固废间


TS002





油烟净化器


及排气筒





油烟净化器


及排气筒





医废间


TS001





本项目








6

