# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湘阴春天家具厂木制家具制造基地迁建项目

建设单位（盖章）：湘阴春天家具厂

编制日期：       2024年8月

# 中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施督察检查清单	70

六、结论	75

建设项目污染物排放量汇总表	76

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 湘阴春天家具厂木制家具制造基地迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 李* | 联系方式 | 137****0168 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧 （湖南君德工贸有限公司内） |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°54′45.492″，北纬28°38′59.312″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2110木质家具制造 | 建设项目行业类别 | 十八、家具制造业21，木质家具制造211 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 100.00 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） | 26% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 1410 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《湖南湘阴高新技术产业园发展规划（2020-2025）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65号） |  |  |
| 规划及 规划环境影响评价符合性分析 | - 1、项目建设与湘阴县高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书及环评批复的相符性分析 根据《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2022]65号）可知，园区拟通过调区扩区由原面积104.83公顷调整至1316.51公顷，调扩区后形成“一区三园”的空间布局，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，本项目位于洋沙湖片区。 本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2022]65号）相符性分析见下表。 表1 本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》相符性分析 规划环评/审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 洋沙湖片区位于县城南侧，范围东至芙蓉北路、南至京港澳复线互通口、西至中联大道、北至白水江路，面积为695.16公顷，规划重点发展装备制造、食品加工、新材料产业（主要包括电子专用材料制造、电池制造，不含铅酸蓄电池制造））、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理、废油回收利用）、电子信息和建筑建材。; 本项目属于搬迁项目，原位于湖南驿通电子科技有限公司厂房内，因租赁合同到期，拟搬迁至湖南君德工贸有限公司现有厂房。属于洋沙湖片区，项目所在区域为食品加工、电子信息产业集聚区内，本项目主要生产木质家具，与区域定位不冲突。; 相符. 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函[2022]108号承诺函对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案，切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目。新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业用地上布局与之功能定位不相符的工业项目。园区调扩区发展方向区涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围与建设控制地带的地块，以及涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，建议不纳入园区的扩区规划范围; 本项目属于家具行业的搬迁项目，位于洋沙湖片区，由湖南驿通电子科技有限公司厂房搬迁至湖南君德工贸有限公司6#厂房内，不涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围与建设控制地带的地块，以及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块; 相符. 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》、《湘江保护条例》、《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。; 本项目遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》、《湘江保护条例》、《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求; 相符. 落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核; 本项目搬迁至湖南君德工贸有限公司6#厂房，该公司现有配套设施完善，厂区雨污分流，本项目生活污水经现有化粪池处理后排入市政管网进入污水处理厂，雨污管网依托湖南君德工贸有限公司现有雨污分流管网，本项目污水产生量少，不超过污水处理厂的处理能力；危险废物委托有资质的单位处置，项目搬迁后及时变更排污许可登记。; 相符. 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。; 根据环境质量现状调查，项目园区环境质量良好; 相符. 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构:落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应息处置能力; 项目搬迁后及时修订应急预案; 相符. 做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实; 本项目租赁湖南君德工贸有限公司现有厂房内建设，不涉及拆迁安置问题; 相符. 做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 本项目租赁湖南君德工贸有限公司现有厂房内建设，不涉及土石方开挖等问题; 相符. 综上所述，项目建设与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》要求相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与园区规划环评准入行业清单符合性分析 表2 与园区规划环评准入行业清单符合性分析（洋沙湖片区其他区域） 类别; 园区规划准入行业清单要求; 本项目情况; 相符性. 产业定位; 主要发展装备制造、食品加工、电子信息、建筑建材产业。代表行业：C13农副食品加工业、C14食品制造业；C21家具制造业；C33金属制品业、C34通用设备制造业、C35专用设备制造业，C36汽车制造业、C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、C38电气机械和器材制造业；C39计算机、通信和其他电子设备制造业; 本项目属于C2110木质家具制造，符合园区产业定位; 相符. 禁止类; 禁止建设印刷线路板项目；禁止引入化工、平板玻璃、水泥、烧结砖瓦、陶瓷制品项目；C271化学药品原料药制造；C31黑色金属冶炼和压延加工业（C313钢压延加工除外）、C32有色金属冶炼和压延加工业（C325有色金属压延加工除外）。; 本项目属于C2110木质家具制造，不属于禁止类项目; /. 《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中环境准入清单关于园区引入项目总体要求如下： ①严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。 ②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类和限制类项目。 ③禁止引入《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体[2022]17号）中涉重金属重点行业项目。 ④严格控制高耗能、高排放项目，入园项目应遵循清洁生产原则，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和设备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 ⑤不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止的项目，不属于《产业结构调整指导目录》中禁止类和限制类项目，不属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体[2022]17号）中涉重金属重点行业项目；本项目为搬迁项目，不属于新建、扩建项目。 综上所述，项目符合园区规划要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（君德工贸有限公司内），属于湘阴高新技术产业开发区规划范围洋沙湖片区内。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号）及湖南省生态环境厅关于印发《湖南省生态保护红线生态环境 监督办法（试行）》的通知（湘环发[2023]51号），本项目不属于湖南省生态保护红线划定范围内，项目所在区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区；且项目不涉及生态红线的管控区域，符合区域生态红线管理要求，符合生态保护红线保护范围要求。 （2）环境质量底线 项目区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类功能区，根据收集项目所在区域环境质量现状，项目所在区域为达标区。地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准；项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准。 本项目无生产性废水排放，水帘柜和水性喷枪清洗废水循环使用，不外排。生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池预处理后排入湘阴县第二污水处理厂进一步处理后达标排放，项目废水对地表水影响较小。本项目营运期间废气主要为木料加工粉尘、调漆废气、喷涂及晾干废气、施胶废气、危废暂存间废气，在落实本环评提出的治理措施后可达标排放。项目运行过程中产生的噪声，经建筑隔声、减振等措施后，厂界可达标排放，不会对声环境造成明显影响。项目对产生的固体废弃物均采取了有效的处理、处置和利用措施。在采取相应的污染防治措施后，项目自身产生的“三废”均能有效处理，环境风险可控，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成影响，项目的建设运营不会降低区域环境质量，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（君德工贸有限公司内），项目用地类型为工业用地，符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。项目厂区用水依托园区市政管网供水系统，用电由市政供电系统统一供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的土地、水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》 2020年11月10日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，根据文件内容并结合项目所在地区域情况，本项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析如下表所示。 表3 本项目涉及内容与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求的 符合性分析 环境总体管控要求类别; 管控要求内容; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻。禁止外排水污染物涉及重金属的项目入驻。 2.将开发区西面临洋沙湖－东湖湿地公园一侧一定范围内的三类、二类工业用地调整为一类工业用地，将涉及气型污染物无组织排放的企业、车间尽量远离湿地公园布置；禁止引进对洋沙湖—东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。 3.靠近交通干线两侧一定范围不得新建对噪声敏感的建筑物，居民安置区与工业用地之间设置一定宽度的防护距离，防止功能干扰。; 本项目不属于三类工业企业、气型污染严重企业及排水涉及重金属的项目，限值排水量大的项目，本项目距离洋沙湖—东湖国家湿地公园较远，且项目周边无噪声敏感点。; 相符. 污染物排放管控; 1.废水：开发区排水实施雨污分流，开发区污水经管网收集统一进入湘阴县第二污水处理厂处理后，通过专修排水管道直接排入湘江，严禁排入白水江。开发区雨水经雨水管网排入洋沙湖。 2.废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。 3.开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 4.固体废弃物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; （1）废水：本项目已做好雨污分流措施。水帘柜废水循环使用不外排，生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池处理后通过市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂。 （2）废气：调漆废气、喷涂及晾干废气经密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒（DA001）；危废暂存间废气经密闭房间+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒（DA001）；施胶废气经车间通风后无组织排放；开料、打孔、木料打磨粉尘经集气罩+布袋收集后无组织排放；木料打磨粉尘、半成品打磨粉尘经密闭房间负压+布袋收集后无组织排放。 （3）固废：项目废边角料、废水性漆桶、布袋收集的粉尘交由物资回收部门综合利用；废油漆、废油性漆桶、废稀释剂、废固化剂、废漆渣、废活性炭等危险物质暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。; 相符. 环境风险防控; 1.园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 2.园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 3.建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。; 企业已编制突发环境事件应急预案，完成本扩建环评后及时进行修订，补充突发环境事件类型，并配备相关应急物资; 相符. 资源开始效率要求; 1.能源：积极推广清洁能源，在天然气接入园区后，应禁止新上燃煤设施并对现有燃煤锅炉进行清洁能源替代改造。开发区目前主要能源为电、天然气、生物质能源。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。 2.水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75立方米/万元，万元工业增加值用水量28立方米/万元。 3.土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。食品加工、建筑建材、装备制造、新材料、轻工产品制造土地投资强度拟定标准分别为190万元/亩、250万元/亩、250万元/亩、230万元/亩、210万元/亩。; 本项目不使用锅炉，用水量较小，租赁湖南君德工贸现有厂房建设，不新增用地。; 相符. 综上，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 - 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 表4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相关内容; 本项目情况; 相符性. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目建设不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内; 相符. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目建设不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 相符. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水排入湘阴县第二污水处理厂，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 相符. 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不涉及水产品; 相符. 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（君德工贸有限公司内），距离长江湖南段岸线大于三公里且不在湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行; 本项目属于木质家具制造，不属于高污染项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目属于木质家具制造，不属于化工项目; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。; 本项目属于木质家具制造，不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目和新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目; 相符. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相关要求。 - 4、与《挥发性有机物VOCS污染防治技术政策》相符性分析 本项目采取的挥发性有机物污染防治措施与《挥发性有机物VOCS污染防治技术政策》（国家环保部公告2013年第31号）的相符性分析见下表。 表5 本项目与《挥发性有机物VOCS污染防治技术政策》相符性分析 规范要求; 本项目建设情况; 相符性. 源头和过程控制——（九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售、鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。; 本项目使用的原辅材料为符合环境标志产品技术要求的水性漆、油性漆。生产过程中产生的项目调漆废气、喷涂及晾干废气在密闭喷漆房经+水帘柜+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒（DA001）排放，危废暂存间废气经+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒（DA001），施胶废气经车间通风后无组织排放。对周边环境影响较小; 相符. 末端治理与综合利用——（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目调漆废气、喷涂及晾干废气在密闭喷漆房经+水帘柜+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒（DA001）排放，危废暂存间废气经+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒（DA001），施胶废气经车间通风后无组织排放。; 相符. 运行与监测——（二十五）：1、鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；2、当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演; 本环评要求企业在后续投产运行后，应当根据当前环境管理要求，对VOCS进行定期监测，并主动报送VOCS监测结果。企业已编制突发环境事件应急预案，完成环评后进行修订，补充突发环境事件类型，并配备相关应急物资; 相符. 由上表可知，本项目采取的挥发性有机物污染防治措施符合《挥发性有机物VOCS污染防治技术政策》（国家环保部公告2013年第31号）的要求。 5、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 本项目与《湖南省湘江保护条例》的相符性分析见下表。 表6 本项目与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 规范要求; 本项目建设情况; 相符性. 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不涉及在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口，本项目为C2110木质家具制造，不涉及网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动; 相符. 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒。; 本项目不含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣；布袋收集的粉尘、废水性漆桶、废边角料交由物资回收部门综合利用，废油漆、废油性漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废活性炭、废漆渣交由有资质的单位处置; 相符. 直接或者间接向湘江流域水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照国家规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，以及城镇污水集中处理设施的运营单位，应当依法取得排污许可证并达标排放。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向等要求。 禁止无排污许可证或者违反排污许可规定排放污染物。; 本项目无生产性废水外排，生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池处理后通过市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂处理。企业已进行排污许可登记，本项目搬迁后及时变更排污许可; 相符. 注：本次分析仅列举《湖南省湘江保护条例》中与本项目有关的内容. 由上表可知，本项目符合《湖南省湘江保护条例》的要求。 6、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025）》的相符性分析 表7 本项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025）》相符性分析 规范要求; 本项目建设情况; 相符性. 推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。到2025年，全面完成钢铁和重点城市水泥企业超低排放改造。; 本项目为C2110木质家具制造，不涉及钢铁及水泥行业，项目不使用锅炉; 相符. 开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。; 本项目调漆、喷涂及晾干废气经密闭车间收集后经水帘柜+二级活性炭吸附+15 m排气筒排放，项目拼板胶挥发性有机物含量低于10%，根据《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号），“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采用无组织排放收集措施”。; 相符. 注：本次分析仅列举《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025）》中与本项目有关的内容. 7、选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（君德工贸有限公司内），租赁湖南君德工贸有限公司现有厂房进行建设，项目用地性质为工业用地。根据湘阴县高新区洋沙湖土地利用规划图（附图7），本项目所在地为二类工业用地。 本项目厂址周围无自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地、东侧为湖南天跃电气有限公司，南侧为湖南百信重型钢结构工程有限公司，西侧、北侧为湖南大金刚结构工程有限公司，厂区内入驻的其他企业主要有湖南义君同创生物科技有限公司、湖南德力美机械设备有限公司等。项目在采取本环评提出的污染防治措施并确保其正常有效运行的前提下，污染物均能达标排放，对周围环境污染影响小，从环境保护角度分析，项目选址较为合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 湘阴春天家具厂成立于2015年，于2015年租赁位于湖南省岳阳市湘阴县湖南驿通电子科技有限公司厂房建设湘阴春天家具厂年产50套木制家具建设项目，于2015年8月3日取得原湘阴县环境保护局《湘阴春天家具厂年产50套木制家具环境影响报告表》的审批意见（湘阴环评批〔2015〕58号）（详见附件5.1），2016年8月委托湖南橙源检测有限公司编制《湘阴春天家具厂年产50套木制家具建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，后由于资料保存不当，验收意见（备案表）等相关资料丢失，相关情况说明见附件6。 企业因与湖南驿通电子科技有限公司厂房租赁协议到期，现已与湖南君德工贸有限公司签订厂房租赁合同，拟将现有工程整体搬迁至湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（湖南君德工贸有限公司内6#厂房），湖南君德工贸有限公司于2015年8月31日取得原湘阴县环境保护局关于《湖南君德工贸有限公司湖南君德工业地产建设项目环境影响报告表》的审批意见（湘阴环评批[2015]67号），项目建成后主要用于租赁，现厂区内入驻的企业主要有湖南义君同创生物科技有限公司、湖南德力美机械设备有限公司等。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）有关规定，对环境存在影响的新建（迁建）、改建、扩建项目应当进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目建设属于“十八、家具制造业21，木质家具制造211”中的“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，需编制环境影响报告表。受湘阴春天家具厂委托，湖南中嘉泰禾环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后立即对项目进行现场踏勘，收集相关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及相关技术规范要求，编制了该项目的环境影响报告表。 2.2 项目建设内容 2.2.1项目工程建设内容及规模 湘阴春天家具厂拟搬迁至位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（君德工贸有限公司内6#厂房），厂房占地面积1450 m2，现为空置厂房，本项目对车间进行区域划分和设备安装，项目建成后设置木工区、打磨房、喷漆房、晾干房等。项目主要建设内容详见下表。 表2.2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 木工区; 约500 m2，用于木料加工的区域; 新建. 喷漆件打磨房; 位于车间北部，共设置4个密闭的打磨房用于打磨喷漆后的半成品，其中9 m2的打磨房2个，8.7 m2的打磨房2个，各打磨房配套建设一个的吸尘室，通过布袋除尘对打磨房产生的粉尘进行收集处理。; 打磨房1：约9 m2; 新建. 打磨房2：约9 m2. 打磨房3：约8.7 m2. 打磨房4：约8.7 m2. 吸尘室; 吸尘室1：约6 m2; 新建. 吸尘室2：约6 m2. 吸尘室3：约5.8 m2. 吸尘室4：约5.8 m2. 喷漆房; 底漆喷漆房：约49.2 m2; 新建. 面漆喷漆房：约49.2 m2. 晾干房; 底漆晾干房：约55.35 m2; 新建. 面漆晾干房：约55.35 m2. 储运工程; 原料间; 约7.2 m2，用于储存水性漆、水性固化剂等原辅材料; 新建. 材料区; 约42 m2，用于存放成品木; 新建. 仓库; 约27 m2，用于储存五金配件等原辅材料及应急物资; 新建. 成品区; 约24 m2，用于存放项目成品; 新建. 成品打包区; 约22 m2，用于成品打包; 新建. 公用工程; 供电; 园区电网供电; /. 办公室; 依托湖南君德工贸有限公司办公楼中的办公室; 依托现有. 给水; 接入现有自来水管网; /. 排水; 雨水通过湖南君德工贸有限公司雨水管网排入市政雨水管网；生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池处理后排入园区污水管网; 依托现有. 环保工程; 废气; 木料加工粉尘; 开料、打孔、组装件打磨; 经集气罩+布袋收集后无组织排放; 新建. 喷漆件打磨; 在打磨房打磨，废气经负压+布袋收集后无组织排放; 新建. 施胶废气; 经车间通风后无组织排放; 新建. 调漆废气、喷涂及晾干废气; 密闭喷漆房，废气经+水帘柜+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒（DA001）; 新建. 危废暂存间废气; 密闭房间+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒（DA001）; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池处理后排入市政污水管网; 依托现有. 水性喷枪清洗废水; 直接在水帘柜中清洗喷枪，不产生单独水性喷枪清洗废水，水帘柜水循环利用，不外排; 新建. 油性喷枪清洗稀释剂; 用于清洗油性喷枪的稀释剂产生后收集回用于生产; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，委托当地环卫部门收集处理; 新建. 一般固废暂存区; 位于材料区，约5 m2。布袋收集的粉尘、废水性漆桶、废边角料交由物资回收部门综合利用; 新建. 危险废物暂存间; 约6.8 m2，用于暂存危险废物，废油漆、废油性漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废活性炭、废漆渣交由有资质的单位处置; 新建. 2.2.2 产品方案 湘阴春天家具厂现有年产50套木制家具生产线，由于厂房租赁合同到期，拟对现有工程进行搬迁，搬迁后利旧现有设备，在湖南君德工贸有限公司现有闲置6#厂房内进行建设。项目搬迁前后产能不变，原环评产品未进行细分，本项目进行完善，根据企业实际情况将家庭家具细分为木门、木柜、实木床、床头柜以及护墙板等。项目设计产品方案见下表2.2-2，产品喷漆方案见下表2.2-3。 表2.2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 产品参数; 年产能; 产品质量. 木门; 2200*800; 0.06 t/张; 120张; 7.2 t. 木柜; 2000*2400; 0.29 t/套; 200套; 58 t. 实木床; 1800*2100; 0.1 t/张; 20张; 2 t. 床头柜; 520*460; 0.03 t/个; 20个; 0.6 t. 护墙板; 800*2400; 0.065 t/m2; 300 m2; 19.5 t. 表2.2-3 项目产品喷漆方案一览表 产品名称; 漆膜厚度; 单位喷漆面积; 喷涂类型; 喷涂数量; 年喷涂面积; 涂料用量（t/a）. 木门; 底漆0.2 mm，面漆0.1 mm; 2.15 m2/张; 水性漆喷涂; 104张; 224 m2; 水性底漆; 0.1507. 水性面漆; 0.1005. 水性固化剂; 0.005. 油性漆喷涂; 16张; 34 m2; 油性底漆; 0.0191. 油性面漆; 0.0115. 油性固化剂; 0.0038. 稀释剂; 0.0306. 木柜; 底漆0.2 mm，面漆0.1 mm; 23.69 m2/套; 水性漆喷涂; 168套; 3970 m2; 水性底漆; 2.6716. 水性面漆; 1.7811. 水性固化剂; 0.0891. 油性漆喷涂; 32套; 768 m2; 油性底漆; 0.4324. 油性面漆; 0.2595. 油性固化剂; 0.0865. 稀释剂; 0.6919. 实木床; 底漆0.2 mm，面漆0.1 mm; 1.9 m2/个; 水性漆喷涂; 17个; 33 m2; 水性底漆; 0.0222. 水性面漆; 0.0148. 水性固化剂; 0.0007. 油性漆喷涂; 3个; 5 m2; 油性底漆; 0.0028. 油性面漆; 0.0017. 油性固化剂; 0.0006. 稀释剂; 0.0045. 床头柜; 底漆0.2 mm，面漆0.1 mm; 0.6 m2/个; 水性漆喷涂; 18个; 11 m2; 水性底漆; 0.0074. 水性面漆; 0.0049. 水性固化剂; 0.0002. 油性漆喷涂; 2个; 1 m2; 油性底漆; 0.0006. 油性面漆; 0.0003. 油性固化剂; 0.0001. 稀释剂; 0.0009. 护墙板; 底漆0.2 mm，面漆0.1 mm; 1 m2/m2; 水性漆喷涂; 220 m2; 220 m2; 水性底漆; 0.1480. 水性面漆; 0.0987. 水性固化剂; 0.0049. 油性漆喷涂; 80 m2; 80 m2; 油性底漆; 0.0450. 油性面漆; 0.0270. 油性固化剂; 0.0090. 稀释剂; 0.0721. 合计; 水性漆喷涂; /; 4458 m2; 水性底漆; 3. 水性面漆; 2. 水性固化剂; 0.1. 油性漆喷涂; /; 888m2; 油性底漆; 0.5. 油性面漆; 0.3. 油性固化剂; 0.1. 稀释剂; 0.8. 注：本项目油性漆的稀释剂及固化剂按100%挥发计算。 - 水性底漆用量计算=（底漆漆膜*水性漆喷涂面积*水性底漆密度）/（固体分百分比含量*上漆率）；由水性底漆的MSDS可知，挥发分约为20%，上漆率约65%，水性底漆密度为1.75 g/cm3，则水性底漆用量=（0.2*4458*1.75*10-3）/（80%*65%）=3 t/a；水性面漆、油性底漆、油性面漆用量计算同上。 - 根据建设单位提供的资料，水性底漆：水性面漆：水性固化剂约为30:20:1；油性底漆：油性面漆：油性固化剂：稀释剂约为5:3:1：8。. 2.2.3 主要生产设备及设施 项目设备情况见下表。 表2.2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 迁建前数量（台/套）; 迁建后数量（台/套）; 备注. 1; 方孔钻; MS362; 1; 1; 搬迁，利旧. 2; 五碟出榫机; MD21088; 1; 1; 搬迁，利旧. 3; 立铣机; MXS117B; 2; 2; 搬迁，利旧. 4; 纵锯机; MB2019C; 1; 1; 搬迁，利旧. 5; 线条机; MB105; 2; 2; 搬迁，利旧. 6; 砂光机; MODEL; 1; 1; 搬迁，利旧. 7; 线锯机; MJ346A; 1; 1; 搬迁，利旧. 8; 断料锯; MS105A; 1; 1; 搬迁，利旧. 9; 冷压机; /; 1; 1; 搬迁，利旧. 10; 三排钻; MZB73213A; 1; 1; 搬迁，利旧. 11; 燕尾榫机; MXF3112X3; 1; 1; 搬迁，利旧. 12; 封边机; WD328; 1; 1; 搬迁，利旧. 13; 砂带机; BJ108A; 1; 1; 搬迁，利旧. 14; 吊镂机; MX5068; 1; 1; 搬迁，利旧. 15; 空压机; GV15M-8/24030030; 1; 1; 搬迁，利旧. 16; 精密锯; MJ6132D; 2; 2; 搬迁，利旧. 17; 喷枪; /; 2; 2; 搬迁，利旧. 2.2.4 主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料为实木锯材、油性底漆、油性面漆、稀释剂、固化剂、水性底漆、水性面漆等。本项目主要原辅材料及能源使用情况详见下表。 表2.2-6 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 储存方式; 单位; 迁建后年用量; 迁建后最大暂存量; 备注. 1; 实木锯材; 0.7 t/m3; m3; 120; 40; 外购. 2; 水性底漆; 25 kg/桶; t; 3; 0.5; 外购. 3; 水性面漆; 25 kg/桶; t; 2; 0.5; 外购. 4; 油性底漆; 25 kg/桶; t; 0.5; 0.1; 外购. 5; 油性面漆; 20 kg/桶; t; 0.3; 0.1; 外购. 6; 稀释剂; 20kg/桶; t; 0.8; 0.5; 外购. 7; 水性固化剂; 20 kg/桶; t; 0.1; 0.05; 外购. 8; 油性固化剂; 20 kg/桶; t; 0.1; 0.05; 外购. 9; 五金配件; /; /; 0.4 t; 0.4; 外购. 10; 拼板胶; 20kg/桶; t; 0.8; 0.5; 外购. 11; 水; /; t; 175.62; /; 市政供水. 12; 电; /; 万度; 8; /; 市政供电. 注：本项目木料均为原木，不含甲醛，其他原辅材料根据MSDS，也不含甲醛，项目原料中涂料满足木器涂料中有害物质限量（GB 18581-2020）相关要求。. 表2.2-7 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分; 理化性质. 1; 水性底漆; 80%水性丙烯酸聚氨酯合物、10%水、5%消泡剂5%二丙二醇单丁醚; 水性底漆为水溶性环保型金属防护底漆的简称。以水性树脂、无铅颜料、水等组成，具有干燥快、防护性能优等特点，可用于金属底材的底层保护用涂料。该涂料可采用浸涂、淋涂、喷涂等方法施工。pH8-8.5、硬度≥0.4、细度≤40。. 2; 水性面漆; 5%一缩二丙二醇一甲醚、0.3%氢氧化铵; 固体份：95%；稀释剂：清洁淡水；油漆设备清洗剂：清洁淡水；干燥时间：表干60 min、硬干24 h；覆涂间隔：最短时间3 h；比重：1.10-1.20 kg/L。. 3; 油性底漆; 18%二甲苯异构体混合物、5%乙酸仲丁酯、5%乙基苯、1%甲苯、71%固体份; 易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火可能引起燃烧或爆炸，与氧化剂、酸类、碱类接触会发生反应，具有毒性。. 4; 油性面漆; 15%二甲苯异构体混合物、18%乙酸丁酯、10%乙酸仲丁酯、3.8%乙基苯、3%乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯、3%乙酸异丁酯、0.1%八甲基环四硅氧烷、47.1%固体份; 易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火可能引起燃烧或爆炸，与氧化剂、酸类、碱类接触会发生反应，具有毒性。. 5; 稀释剂; 38%乙酸丁酯、18%乙酸乙酯、18%甲苯二异氰酸酯聚合物、0.3%2,4-二异氰酸基-1-甲基苯; 用于调稀油漆，以便能够用喷枪进行喷漆。无色透明易挥发易燃的液体，有较浓的香，与氧化剂接触会发生反应，具有毒性。. 5; 水性固化剂; 82%六亚甲基二异氰酸酯聚合物、17%乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯、0.3%1,6-二异氰酰己烷; 水性固化剂是可适用于多种环氧树脂并提供不同硬化速度的硬化剂。低黏度，低色泽，不易燃，易清洗，易使用。尤其在潮湿的混凝土条件下具有良好的黏结力，耐磨损。. 6; 油性固化剂; 38%乙酸丁酯、18%乙酸乙酯、18%甲苯二异氰酸酯聚合物、0.3%2,4-二异氰酸基-1-甲基苯; 油性固化剂是由有机物质合成而成的，性能稳定，不易受环境影响，但需要使用有机溶剂稀释，难以施工，并且带有刺激性气味. 7; 拼板胶; 14%苯丙乳液、60%水、12%聚乙烯醇、14%钙粉; 拼板胶是指用于拼接集成材等木制品的粘合剂，适合用于非结构材及结构材用集成材等的拼板粘合 拼板胶主剂为经特别制作的具备优秀防水效果的聚醋酸乙烯酯乳液，固化剂一般为异氰酸酯。颜色为主剂乳白色粘稠液体，固化剂为浅棕色。拼板胶主剂一般可以单独用作指接胶。pH：4-6.5。. 2.2.5 工作制度及劳动定员 劳动定员：本项目迁建前14人，不包食宿，迁建后劳动定员不发生变化。 工作制度：年生产时间320天，一班制，每班8小时，其中每日喷涂及晾干（自然晾干）约4小时。 2.2.6 项目水平衡分析 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、生产用水、水帘柜补水等（经与企业核实，厂房不进行清洗，故无清洗用水），水源来自市政自来水管网供给。 ①生活用水 依照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），非住宿员工生活用水量按38 L/人•d计，则迁建后员工生活用水量为0.532 m3/d（170.24 m3/a）。 ②水帘柜补水 本项目喷漆房有机废气采用水帘柜+二级活性炭处理后通过15 m高排气筒排放，根据建设单位提供的资料，本项目水帘柜用水循环使用，循环水量约为0.5 m3/d，不外排，每日补充0.015 t水，则水帘柜补水为4.8 t/a。 根据建设单位提供的资料，水性喷枪每日清洗一次，水性喷枪置于水帘柜中清洗，油漆进入水帘柜后经沉淀为漆渣，定期清理，清洗用水来源于水帘柜循环水，故水性喷枪清洗用水计入水帘柜用水，不单独计算。 ③生产用水（水性漆稀释用水） 根据建设单位提供的资料，水性漆需用水进行稀释，水性漆与水比例约为9:1，本项目水性底漆及水性面漆合计约5 t/a，则生产用水约为0.56 t/a，生产用水全部进入产品，在晾干过程最终挥发到空气中。 综上，本项目年用水量总计为175.6 t/a。 - 排水系统 排水方式采用雨水、污水分流制。 ①雨水 本项目在湖南君德工贸有限公司现有厂房内建设，雨水排放依托现有雨水管网，经市政雨水管网排入湘江。 ②废水 本项目无生产性废水排放，废水主要为生活污水。 生活污水排放系数取0.8计，则迁建后生活污水排放量约为136.192 t/a（0.4256 t/d）。生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂。 图2.2-1 本项目水平衡图（t/a） 2.2.7 项目平面布局 本项目位于湖南君德工贸有限公司现有厂房内。厂房呈长方形，木工区主要位于厂房东侧及北侧；厂房南侧自东向西依次为材料区、仓库、成品区、成品打包区、面漆晾干房；厂房西侧自南向北依次为面漆晾干房、面漆喷漆房、底漆喷漆房、底漆晾干房；厂房北侧自西向东依次为底漆晾干房、危废间、1#打磨房和吸尘室，2#打磨房和吸尘室，3#打磨房和吸尘室，4#打磨房和吸尘室。 企业主要污染为生产过程中产生的木料加工粉尘、喷涂及晾干废气、调漆废气、施胶废气、危废暂存间废气以及噪声等，本项目废气产生量较小，落实本环评提出的污染防控措施后对环境影响较小，厂界周边主要为工业企业，经厂房隔声及距离衰减后，噪声对周边环境影响较小。 总的来说，总体规划设计功能分区较明确，布置紧凑，物料流向合理，对居民及外环境的影响较小。项目平面布置较为合理。厂区平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3 工艺流程简述及项目物料平衡 2.3.1 施工期产排污节点 本项目主要租赁湖南君德工贸有限公司已建闲置厂房建设项目，只需按照生产需求对建筑内部进行装修，无大规模施工，且装修均在室内进行，施工过程简单，时间较短，主要的环境影响因素为设备安装产生的噪声、废弃的包装箱、包装袋等。 2.3.2 营运期工艺流程及产污位置 本项目产品主要为木门、木柜、实木床、床头柜以及护墙板。项目产品工艺流程一致，原材料实木在开料环节形成不同规格后，可拼合成不同的产品。 本项目生产流程图如下： 图2.3-1 本项目工艺流程 ①开料工序：外购实木锯材首先在木工区按要求通过断料锯进行开料，得到符合尺寸要求的木料，该过程会产生开料粉尘。 ②拼板工序：将断料锯裁好的原料进行拼板，该过程会产生施胶废气。 ③打孔作榫工序：对拼装好的板材边角进行打孔作榫，为后续拼装工序做准备，该过程会产生粉尘。 ④组装工序：将打孔好的板材进行作榫组装。 ⑤打磨工序：对组装好的的板材进行打磨以保证板材表面及边缘的光滑、平整，该过程会产生打磨粉尘。 ⑥调漆：本项目调漆工序在喷漆房进行，调漆过程会产生调漆废气。 ⑦喷底漆工序：将半成品运至喷漆房，对部分需要喷漆的板材，在专用喷漆房内以人工方式采用喷枪进行喷底漆，喷完底漆后运至晾干房进行自然晾干，喷漆和晾干过程会产生喷涂废气。 ⑧喷漆件打磨：喷底漆后的半成品经晾干后运至打磨房进行打磨以保证板材表面及边缘的光滑、平整，打磨过程产生粉尘。 ⑨喷漆面工序：经打磨后的半成品运至专用喷漆房内以人工方式采用喷枪进行喷面漆，该过程会产生喷涂废气。 ⑩晾干工序：在专用晾干房内将喷好漆的板材进行晾干，使漆面充分固化及形成漆膜，该过程会产生晾干废气。 打包工序：对喷好面漆并晾干后的板材，用五金配件将各种系列家具组装成型打包入库。 喷漆枪的清洗：为避免堵塞喷枪，每天喷完漆后，需对喷枪进行清洗，水性喷枪置于水帘柜中进行清洗，清洗废水经水帘柜去除漆渣后循环使用不排放；油性喷枪采用溶剂清洗后回用于调漆。 2.3.3 项目物料平衡 本项目物料平衡详见下表。 表2.3-1 项目物料平衡 序号; 产入; 产出. 原料; 数量（t/a）; 产品; 数量（t/a）. 1; 实木锯材; 84; 木门; 7.2. 2; 水性底漆; 3; 木柜; 58. 3; 水性面漆; 2; 实木床; 2. 4; 油性底漆; 0.5; 床头柜; 0.6. 5; 油性面漆; 0.3; 护墙板; 19.5. 6; 稀释剂; 0.8; 木料加工粉尘（开料、打孔、打磨）; 0.322. 7; 水性固化剂; 0.1; 施胶废气; 0.031. 8; 油性固化剂; 0.1; 喷涂及晾干有机废气; 1.729. 9; 五金配件; 0.4; 漆雾（颗粒物）; 0.2704（含0.22 t废漆渣）. 10; 拼板胶; 0.8; 废油漆; 0.05. 11; 水; 0.56; 废边角料; 1.68. 合计; /; 92; /; 92. 表2.3-2 项目油漆（有机物）平衡 序号; 产入; 产出. 原料; 数量（t/a）; 产品; 数量（t/a）. 1; 水性底漆; 3; 施胶废气; 0.031. 2; 水性面漆; 2; 喷涂及晾干有机废气; 1.729. 3; 油性底漆; 0.5; 废油性漆; 0.05. 4; 油性面漆; 0.3; 漆雾（颗粒物）; 0.2704（含0.22 t废漆渣）. 5; 稀释剂; 0.8; 固体份（进入产品）; 5.92. 6; 水性固化剂; 0.1. 7; 油性固化剂; 0.1. 8; 拼板胶; 0.8. 合计; /; 8; /; 8. 注：固体分=漆膜厚度*喷涂面积*漆密度. 图2.3-2 项目VOCs平衡（t/a） 图2.3-3 项目颗粒物平衡（t/a） 2.4 产排污环节分析 本项目产排污情况详见下表。 表2.4-1 本项目产排污情况一览表 内容类型; 排放源; 污染物名称; 污染物防治措施. 大气污染物; 木料加工粉尘（开料、打孔、打磨）; 颗粒物; 布袋除尘. 施胶废气; 非甲烷总烃; 车间通风. 调漆废气、喷涂及晾干废气; 非甲烷总烃; 密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒DA001. 苯系物. 颗粒物. 臭气浓度. 危废暂存间废气; 非甲烷总烃; 密闭房间+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒DA001. 苯系物. 臭气浓度. 水污染物; 生活污水; - CODCr; 依托湖南君德工贸有限公司化粪池预处理后通过市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂深度处理. - BOD5. - NH3-N. - SS. 噪声; 厂房; - 设备噪声; 隔声减震. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门清运. 一般固废; 布袋收集的粉尘; 收集后交由物资回收部门综合利用. 废水性漆桶. 废边角料. 危险废物; 废油漆; 暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置. 废油性漆桶. 废活性炭. 废稀释剂桶. 废固化剂桶. 废漆渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.5 现有项目概况 湘阴春天家具厂成立于2015年，企业于2015年在湖南省岳阳市湘阴县长康路（湖南驿通电子科技有限公司厂房内）投资建设年生产50套木制家具建设项目。企业已取得排污许可登记回执，登记编号为：91430624MA4LXYYG3C002W。建设项目环评办理情况如下： 表2.5-1 现有项目环保手续办理情况一览表 项目名称; 产品方案; 环评手续; 验收情况; 应急预案. 年生产50套木质家具建设项目; 家庭用家具50套/年; 湘阴环评批〔2018〕58号; 详见附件6; 《湖南驿通电子科技有限公司内4家企业（春天、康昕、宏远、在其）突发环境事件应急预案》备案号为：430624-2021-088-L. 2.5.1 现有工程建设内容 根据现有项目实际调查，项目搬迁前主要建设内容见表2.5-1。 表2.5-1 项目搬迁前建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 木工区; 约400 m2，用于木料加工的区域; 已建. 打磨房; （打磨区）约20 m2，用于打磨加工半成品木料的区域; 已建. 烘干房; 约22 m2，用于烘干原木，方便后续的加工; 已建. 喷漆房; 约48 m2，用于喷涂产品表面; 已建. 晾干房; 80 m2，用于晾干喷漆的产品; 已建. 储运工程; 原料间; 约100 m2，用于储存水性漆、水性固化剂等原辅材料; 已建. 成品区; 130 m2，用于储存项目成品; 已建. 半成品区; 100 m2，用于储存木料加工后待喷涂的半成品; 已建. 公用工程; 供电; 园区电网供电; 已建. 给水; 园区自来水管网供水; 已建. 排水; 雨水通过湖南驿通电子科技有限公司雨水管网排入市政雨水管网；生活污水依托湖南驿通电子科技有限公司化粪池处理后排入园区污水管网; 已建. 环保工程; 废气; 木料加工粉尘; 开料、打孔、组装件打磨; 经集气罩+布袋收集后无组织排放; 已建. 喷漆件打磨; 经密闭房间+布袋收集后无组织排放; 已建. 施胶废气; 经车间通风后无组织排放; 已建. 喷涂及晾干废气; 密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附+15 m排气筒; 已建. 调漆废气; 密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附+15 m排气筒; 已建. 危废暂存间废气; 经车间通风后无组织排放; 已建. 废水; 生活污水; 生活污水依托湖南驿通电子科技有限公司化粪池处理后排入市政污水管网; 已建. 水性喷枪清洗废水; 不产生单独水性喷枪清洗废水，水帘柜水循环利用，不外排; 已建. 油性喷枪清洗稀释剂; 用于清洗油性喷枪的稀释剂产生后收集回用于生产; 已建. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，委托当地环卫部门收集处理; 已建. 一般固废暂存区; 约20 m2。布袋收集的粉尘、废边角料交由物资回收部门综合利用; 已建. 危险废物暂存间; 约25 m2，用于暂存危险废物，危险废物交由汨罗万容固体废物处理有限公司处置; 已建. 2.5.2 现有项目产品方案 根据现有项目实际调查，项目搬迁前产品方案及喷漆方案详见表2.5-3。 表2.5-3 项目产品方案及喷涂方案一览表 产品名称; 年产能; 年喷涂. 家庭家具; 50套; 50套. 2.5.3 现有项目生产设备及设施 现有项目主要设备详见表2.2-4。 2.5.4 现有项目主要原辅材料 现有项目主要原辅材料为实木锯材、油性底漆、油性面漆、稀释剂、固化剂、水性底漆、水性面漆等。现有主要原辅材料及能源使用情况详见下表。 表2.5-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 储存方式; 单位; 迁建前年用量; 备注. 1; 实木锯材; 0.7 t/m3; m3; 120; 外购. 2; 水性底漆; 25 kg/桶; t; 3; 外购. 3; 水性面漆; 25 kg/桶; t; 2; 外购. 4; 油性底漆; 25 kg/桶; t; 0.5; 外购. 5; 油性面漆; 20 kg/桶; t; 0.3; 外购. 6; 稀释剂; 20kg/桶; t; 0.8; 外购. 7; 水性固化剂; 20 kg/桶; t; 0.1; 外购. 8; 油性固化剂; 20 kg/桶; t; 0.1; 外购. 9; 五金配件; /; /; 0.4 t; 外购. 10; 拼板胶; 20kg/桶; t; 0.8; 外购. 11; 水; /; t; 175.62; 市政供水. 12; 电; /; 万度; 8; 市政供电. 2.5.5 现有工程公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、水帘柜补水、水性喷枪清洗用水等。 ①生活用水 根据《湘阴春天家具厂年生产50套木制家具建设项目环境影响报告表》，非住宿员工按照50 L/（人*d）计算，则现有项目生活用水约为0.5 t/d（150 t/a）。 ②水帘柜用水 水帘柜用水循环使用，循环水量约为0.5 m3/d，不外排，每日补充0.015 t水，则水帘柜补水为4.82 t/a。 水性喷枪置于水帘柜中清洗，清洗用水来源于水帘柜循环水，故不单独产生水性喷枪清洗用水。 ④生产用水 根据建设单位提供的资料，水性漆需用水进行稀释，水性漆与水比例约为9:1，本项目水性底漆及水性面漆合计约5 t/a，则生产用水约为0.56 t/a，生产用水全部进入产品。 - （2）排水系统 排水方式采用雨水、污水分流制。 ①雨水 雨水经市政雨水管网排入湘江。 ②废水 项目现有废水主要为生活污水。 生活污水排放系数取0.8计，则生活污水排放量约为0.4 t/d（120 t/a）。生活污水依托湖南驿通电子科技有限公司化粪池处理后进入市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂。 图2.5-1 现有工程水平衡图（t/a） （3）供配电系统 企业位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（湖南君德工贸有限公司内），园区规划了供电网络，企业供电由园区专线接入。 （4）劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员为10人，均不在厂内食宿。 工作制度：年生产时间300天，一班制，每班8小时。 2.6 现有项目生产工艺及产污位置 现有搬迁前后生产工艺不变，现有项目生产工艺及产污节点详见2.3.2节。 2.7 现有污染源排放情况分析 2.7.1 现有污染源治理措施 （1）废气 现有废气污染源主要包括木料加工粉尘、喷涂及晾干废气、施胶废气、危废暂存间废气等； 木料加工粉尘：经布袋收集后无组织排放； 喷涂及晾干废气：密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附+15 m排气筒； 施胶废气：经车间通风后无组织排放； 危废暂存间废气：经车间通风后无组织排放。 （2）废水 水帘柜废水循环使用，不外排。生活污水依托湖南驿通电子科技有限公司化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及湘阴县第二污水处理厂最严值后，经市政污水管网，排入湘阴县第二污水处理厂进行深度处理。 （3）固废 现有工程产生的生活垃圾由环卫部门清运；布袋收集的粉尘、废边角料交由物资回收部门综合利用；废漆渣、废油性漆桶、废活性炭等危险废物，定期交由汨罗万容固体废物处理有限公司处置。 2.7.2现有污染源达标排放情况 （1）废气 本环评引用企业委托湖南精准通检测技术有限公司对项目废气进行的检测，检测采样日期为2023年11月20日，根据监测结果可知，项目喷漆房排气筒废气（非甲烷总烃、苯系物）能够满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1中企业排气筒非甲烷总烃的最高允许排放限值；厂界无组织废气中：非甲烷总烃、苯系物能够满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值，颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2016）表2中无组织排放监控浓度限值，具体检测结果如下： 表2.7-1 项目有组织废气检测结果表 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 2023.11.20. 喷漆房排气筒排放口; 标干流量（N m3/h）; 14274; /. 苯系物; 实测浓度（mg/m3）; 1.02; 25. 排放速率（kg/h）; 0.015; 4.0. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 3.55; 40. 排放速率（kg/h）; 0.051; 8.0. 表2.7-2 项目厂界无组织臭气检测结果表 采样点位; 采样日期; 检测结果（mg/m3）. 颗粒物; 苯系物; 非甲烷总烃. A1厂界下风向; 2023.11.20; 0.301; ND; 0.41. A2厂界下风向; 0.333; ND; 0.48. 标准限值; 1.0; 1.0; 2.0. （2）废水 企业外排废水为生活污水，依托湖南驿通电子科技有限公司化粪池处理后排入市政污水管网，根据湖南橙源检测有限公司编制《湘阴春天家具厂年产50套木制家具建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，企业废水排放满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准的限值要求，企业废水排放结果见下表。 表2.7-3 项目废水排放结果 点位; 检测项目; 采样时间; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 污水总排口; pH; 2016.08.18; 6.93; 6.74; 6.65; 6-9; 达标. 2016.08.19; 6.58; 6.48; 4.70. 化学需氧量; 2016.08.18; 441; 461; 446; 500; 达标. 2016.08.19; 479; 404; 464. 五日生化需氧量; 2016.08.18; 164; 151; 198; 300; 达标. 2016.08.19; 194; 198; 166. 氨氮; 2016.08.18; 1.97; 1.69; 1.83; /; /. 2016.08.19; 0.918; 1.45; 1.45. 悬浮物; 2016.08.18; 156; 142; 185; 400; 达标. 2016.08.19; 167; 136; 128. - 噪声 根据湖南橙源检测有限公司编制《湘阴春天家具厂年产50套木制家具建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，企业噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。企业噪声监测结果见下表。 表2.7-4 项目噪声监测结果 监测日期; 监测点位; 监测时段; 检测结果dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 2016.08.18; 厂界东北侧外1 m; 昼间; 15:24; 52; 65; 达标. 2016.08.19; 昼间; 9:54; 54; 65; 达标. 2016.08.18; 厂界东南侧外1 m; 昼间; 16:03; 55; 65; 达标. 2016.08.19; 昼间; 9:58; 53; 65; 达标. 2016.08.18; 厂界西南侧外1 m; 昼间; 16:07; 53; 65; 达标. 2016.08.19; 昼间; 10:01; 50; 65; 达标. 2016.08.18; 厂界西北侧外1 m; 昼间; 16:35; 53; 65; 达标. 2016.08.19; 昼间; 10:04; 51; 65; 达标. 2.7.3现有污染源及环保设施情况 现有项目产排污情况详见下表。 表2.7-5 现有项目产排污情况一览表 内容类型; - 排放源; - 污染物名称; - 污染物防治措施; - 现有工程 - 排放浓度; - 现有工程排放量. 大气污染物; 喷涂及晾干废气; 非甲烷总烃; 密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附+15 m排气筒; 3.55 mg/m3; 0.1306 t/a. 苯系物; 1.02 mg/m3; 0.0384 t/a. 木料加工粉尘; 颗粒物; /; /; 0.004 t/a. 施胶废气; 非甲烷总烃; 车间通风; /; 0.005 t/a. 危废暂存间废气; 苯系物; 车间通风; /; 少量. 非甲烷总烃; /; 少量. 水污染物; 生活污水; CODcr; 依托湖南驿通电子科技有限公司化粪池; 479 mg/m3; 0.0575 t/a. BOD5; 198 mg/m3; 0.0238 t/a. SS; 185 mg/m3; 0.0222 t/a. NH3-N; 1.97 mg/m3; 0.0002 t/a. 固体废物; /; 生活垃圾; - 分类收集后由环卫部门清运; /; 1.5 t/a. 一般固废; 废边角料; 交由物资回收部门综合利用; /; 1.0 t/a. 布袋收集的粉尘; /; 0.396 t/a. 危险废物; 废漆渣; 委托汨罗万容固体废物处理有限公司进行处置; /; 0.04 t/a. 废油性漆桶; /; 0.06 t/a. 废活性炭; /; 0.4 t/a. 2.7.4企业建成以来的投诉情况 根据和企业了解并与当地生态环境主管部门核实，企业自建成以来，未受到周边居民的投诉。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | - 3.1 环境空气质量现状 （1）常规因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目环境空气环境质量现状引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2023年1-12月常规监测数据，区域内空气质量监测因子为SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5，结果统计见表3.1-1。 表3.1-1 2023年湘阴县环境空气质量一览表（单位：μg/m3） 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 是否达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 783; 4000; 19.58; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 129; 160; 80.63; 达标. 由上表可知，湘阴县2023年空气质量监测因子中的PM2.5、SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度、CO日均值第95百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准要求，判定项目所在区域为大气环境质量达标区。 （2）特征因子现状检测评价 为了解本项目特征污染因子环境现状，本次评价引用《远大（湖南）再生燃油股份有限公司170000 t/a废油再生基础油迁建（二期）及废弃资源综合利用项目环境影响报告书》中湖南启帆检测技术有限公司于2021年11月1日~2021年11月7日对评价区域内TVOC和TSP进行的一期现场采样监测数据。 （1）监测点位 布点情况详见表3.1-2。 表3.1-2 环境空气监测布点一览表 点位名称; 监测时间; 与本项目位置关系; 监测因子; 监测频次. G1刘家老屋居民点（名胜村）; 2021.11.1~11.7; SW，1.73 m; TVOC、TSP; TVOC监测小时值；TSP监测日均值. （2）监测时间、频率 监测时间为2021年11月1日至11月7日，连续监测7天。 （3）监测结果统计 环境空气现状监测结果统计分析见表3.1-3，TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）标准限值的要求；TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D的要求。 表3.1-3 环境空气监测结果一览表 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/（%）; 超标率（%）; 达标情况. 刘家老屋居民点; TSP; 日平均; 0.3; 0.042~0.066; 22; /; 达标. TVOC; 8 h平均; 0.6; 0.0338~0.0473; 7.88; /; 达标. 3.2 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 项目废水经市政管网进入湘阴县第二污水处理厂，处理达标后经洋沙湖排至湘江，为了解项目区域地表水的质量现状，本次评价收集了岳阳市生态环境局湘阴分局在湘阴县人民政府官网上发布的2022年湘江乌龙嘴断面的监测数据、岳阳市生态环境局公示的岳阳厚浦废旧锂电池三元正极材料再生利用项目（年再生利用1万吨废三元锂电池、年产2万吨三元前驱体和1万吨四氧化三钴）环境影响报告书（公示网址：http://www.yueyang.gov.cn/hbj/12235/12237/12244/content_2105125.html）中委托湖南乾诚检测有限公司于2022年10月24日~2022年10月26日对湘江及洋沙湖进行检测的数据，具体见下表。 表3.2-1 湘阴县地表水环境质量情况（湘江乌龙嘴） 监测断面; 监测因子; 单位; 年平均值; 超标率%; 最大超标倍数%; 标准限值; 是否达标. 湘江乌龙嘴断面（2022年）; 水温; ℃; 20; 0; 0; /; 达标. 电导率; ms/m; 25; 0; 0; /; 达标. pH值; 无量纲; 7; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; mg/L; 7; 0; 0; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 2; 0; 0; 6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 11; 0; 0; 20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 2; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.152; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.039; 0; 0; 0.2; 达标. 总氮; mg/L; 1.823; 0; 0; 1.0; 达标. 铜; mg/L; ND; 0; 0; 1.0; 达标. 锌; mg/L; ND; 0; 0; 1.0; 达标. 氟化物; mg/L; 0.239; 0; 0; 1.0; 达标. 硒; mg/L; ND; 0; 0; 0.01; 达标. 砷; mg/L; ND; 0; 0; 0.05; 达标. 汞; mg/L; ND; 0; 0; 0.0001; 达标. 镉; mg/L; ND; 0; 0; 0.005; 达标. 六价铬; mg/L; ND; 0; 0; 0.05; 达标. 铅; mg/L; ND; 0; 0; 0.05; 达标. 氰化物; mg/L; ND; 0; 0; 0.2; 达标. 挥发酚; mg/L; ND; 0; 0; 0.005; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0; 0; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; 0; 0; 0.2; 达标. 硫化物; mg/L; 0.012; 0; 0; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; mg/L; 3408; 0; 0; 10000; 达标. 表3.2-2 地表水检测结果统计（湘江、洋沙湖） 监测点位; 监测 因子; 采样日期及检测结果; Ⅲ类标准; Ⅱ类标准; 超标率%; 最大超标倍数%. 10.24; 10.25; 10.26. 洋沙湖-湘阴县第二污水处理厂排污口上游500 m; pH值; 7.54; 7.82; 7.66; 6-9; /; 0; 0. SS; 13; 11; 10; /; /; 0; 0. COD; 9; 11; 10; 20; /; 0; 0. BOD5; 2.3; 2.9; 2.8; 4; /; 0; 0. NH3-N; 0.067; 0.073; 0.076; 1.0; /; 0; 0. TP; 0.04; 0.05; 0.04; 0.2; /; 0; 0. 石油类; 0.04; 0.03; 0.02; 0.05; /; 0; 0. 镍; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.02; /; 0; 0. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.0; /; 0; 0. 氟化物; 0.237; 0.216; 0.2; 1.0; /; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; /; 0; 0. 氯化物; 15.4; 15.3; 15.2; 250; /; 0; 0. 硫酸盐; 29.4; 29.2; 28.8; 250; /; 0; 0. 钴; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 1.0; /; 0; 0. 洋沙湖-湘阴县第二污水处理厂排污口下游100 m; pH值; 7.16; 7.79; 7.91; 6-9; /; 0; 0. SS; 15; 16; 13; /; /; 0; 0. COD; 15; 13; 11; 20; /; 0; 0. BOD5; 3.8; 3.5; 3.2; 4; /; 0; 0. NH3-N; 0.093; 0.096; 0.105; 1.0; /; 0; 0. TP; 0.03; 0.04; 0.03; 0.2; /; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; /; 0; 0. 镍; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.02; /; 0; 0. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.0; /; 0; 0. 氟化物; 0.468; 0.363; 0.274; 1.0; /; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; /; 0; 0. 氯化物; 20.8; 20.7; 20.5; 250; /; 0; 0. 硫酸盐; 13.0; 12.6; 12.9; 250; /; 0; 0. 钴; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 1.0; /; 0; 0. 湘江-洋沙湖汇入湘江口上游500 m; pH值; 7.6; 7.51; 7.44; /; 6-9; 0; 0. SS; 12; 14; 11; /; /; 0; 0. COD; 8; 7; 9; /; 15; 0; 0. BOD5; 2.2; 1.7; 2.5; /; 3; 0; 0. NH3-N; 0.105; 1.114; 0.12; /; 0.5; 0; 0. TP; 0.02; 0.01; 0.02; /; 0.1; 0; 0. 石油类; 0.02; 0.03; 0.02; /; 0.05; 0; 0. 镍; 0.005L; 0.005L; 0.005L; /; 0.02; 0; 0. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; 0.1; 0; 0. 氟化物; 0.468; 0.363; 0.274; /; 1.0; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; 0.1; 0; 0. 氯化物; 20.8; 20.7; 20.5; /; 250; 0; 0. 硫酸盐; 12.9; 12.6; 12.3; /; 250; 0; 0. 钴; 0.005L; 0.005L; 0.005L; /; 1.0; 0; 0. 湘江-洋沙湖汇入湘江口下游1000 m; pH值; 7.29; 7.38; 7.45; /; 6-9; 0; 0. SS; 17; 19; 20; /; /; 0; 0. COD; 8; 8; 10; /; 15; 0; 0. BOD5; 2.1; 1.9; 2.6; /; 3; 0; 0. NH3-N; 0.70; 0.073; 0.076; /; 0.5; 0; 0. TP; 0.02; 0.02; 0.01; /; 0.1; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; 0.05; 0; 0. 镍; 0.012; 0.012; 0.013; /; 0.02; 0; 0. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; 0.1; 0; 0. 氟化物; 0.183; 0.174; 0.164; /; 1.0; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; 0.1; 0; 0. 氯化物; 21.2; 20.7; 20.9; /; 250; 0; 0. 硫酸盐; 12.8; 12.4; 12.5; /; 250; 0; 0. 钴; 0.005L; 0.005L; 0.005L; /; 1.0; 0; 0. 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出； 2、镍、钴、锰参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。. 根据表3.2-1、表3.2-2可知，引用的湘江乌龙嘴断面、洋沙湖断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准，洋沙湖汇入湘江口上游500 m及下游1000 m各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准。 为进一步了解项目区域地表水环境质量，本环评引用《岳阳厚浦废旧锂电池三元正极材料再生利用项目环境影响报告书》中湖南乾诚检测有限公司于2022.10.24~2022.10.26对湘江及洋沙湖进行的历史监测数据。 表3.2-3 地表水监测布点说明表 水体; 序号; 点位名称及位置; 监测因子. 洋沙湖; W1; 洋沙湖; pH值、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、氟化物、硫化物、氯化物、硫酸盐共11个指标. W2; 洋沙湖. 表3.2-4 地表水检测结果统计 单位：mg/L（pH除外） 监测 断面; 监测因子; 采样日期及检测结果; Ⅲ类 标准; 超标率; 最大超标倍数. 10.24; 10.25; 10.26. W1; pH值; 7.54; 7.82; 7.66; 6-9; 0; 0. SS; 13; 11; 10; /; 0; 0. COD; 9; 11; 10; 20; 0; 0. BOD5; 2.3; 2.9; 2.8; 4; 0; 0. 氨氮; 0.067; 0.073; 0.076; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.04; 0.05; 0.04; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.04; 0.03; 0.02; 0.05; 0; 0. 氟化物; 0.237; 0.216; 0.2; 1.0; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 0; 0. 氯化物; 15.4; 15.3; 15.2; 250; 0; 0. 硫酸盐; 29.4; 29.2; 28.8; 250; 0; 0. W2; pH值; 7.16; 7.79; 7.91; 6-9; 0; 0. SS; 15; 16; 13; /; 0; 0. COD; 15; 13; 11; 20; 0; 0. BOD5; 3.8; 3.5; 3.2; 4; 0; 0. 氨氮; 0.093; 0.096; 0.105; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.03; 0.04; 0.03; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0; 0. 氟化物; 0.468; 0.363; 0.274; 1.0; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 0; 0. 氯化物; 20.8; 20.7; 20.5; 250; 0; 0. 硫酸盐; 13.0; 12.6; 12.9; 250; 0; 0. 氯化物; 21.0; 20.8; 20.6; 250; 0; 0. 硫酸盐; 12.9; 12.6; 12.3; 250; 0; 0. 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出。. 由上表可知，洋沙湖各监测断面中各因子均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3.3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场调查，本项目评价范围内无声环境保护目标。 3.4 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”根据现场调查及工艺分析，本项目生产废气主要为木料加工粉尘、施胶废气、喷涂及晾干废气、危废暂存间废气，不会对地下水及土壤环境造成影响，项目不外排生产废水，生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池预处理后的通过市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂深度处理，对环境影响较小，地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此，正常工况下项目不存在地下水和土壤环境污染途径，不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 3.5 生态环境现状 本项目拟建地位于湘阴县工业园园区范围内，在君德工贸园区现有厂房内建设，项目周边主要以工业企业为主，无珍稀、濒危植物及国家法规保护的植物资源，无环境敏感区。本项目不需要开展生态环境现状调查。 3.6 电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，可不对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 3.7 环境保护目标 项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园湖南君德工贸园区内6#厂房。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标、水生动物，不涉及生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次仅考虑500 m范围内大气环境保护目标和50 m范围内声环境保护目标，根据现场踏勘，本项目50 m范围内无声环境敏感目标。 本项目主要环境保护目标详见下表。 表3.7-1 主要环境保护目标一览表 项目; 名称; 中心坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界/m. 大气环境; 洪溪桥村村委会; 112°54′52.038″E 28°39′1.498″N; 办公，约10人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 东; 150. 坡里屋; 112°54′50.922″E 28°39′4.489*″N; 居民，约30户; 东北; 225. 柏杨坡; 112°54′44.622″E 28°39′15.016″N; 居民，约20户; 东北; 466. 表3.7-2 水、生态环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 相对方位及距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水; 洋沙湖; WS，3.73 km; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准. 湘江; W，4.94 km. 地下水; 厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /. 生态环境; 项目区内; 未新增用地，项目地无珍稀动植物、水生动物. |
| - 污染物排放控制标准 | - 3.8 废水 项目运营期外排废水主要为生活污水。依托湖南君德工贸有限公司化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准及湘阴县第二污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂深度处理。 表3.8-1 本项目水污染物排放限值 废水类型; 污染因子; 执行标准; 本项目水污染物排放限值; 单位. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准; 湘阴县第二污水处理厂进水水质要求. 生活污水; pH; 6~9; 6~9; 6~9; 无量纲. CODCr; 500; 500; 500; mg/L. BOD5; 300; 350; 300; mg/L. SS; 400; 400; 400; mg/L. 氨氮; /; 45; 45; mg/L. - 3.9 废气 项目运营期废气主要为木料加工粉尘、施胶废气、调漆废气、喷涂及晾干废气、危废暂存间废气。调漆和喷涂及晾干废气经水帘柜+二级活性炭吸附处理后经15 m高排气筒DA001排放，喷涂废气中的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度、最高允许排放速率二级标准，喷涂及晾干废气中苯系物及非甲烷总烃执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值；危废暂存间废气经活性炭吸附处理后经15 m高排气筒DA001排放，废气中的苯系物及非甲烷总烃执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值，废气中的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。木料加工和打磨粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。厂房外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃、苯系物执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织排放监控点限值；厂界无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 表3.9-1 废气污染物排放限值一览表 排放形式; 污染源; 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 浓度限值（mg/m3）; 速率（kg/h）. 有组织; 调漆废气、喷涂及晾干废气DA001; 漆雾（颗粒物）; 120; 3.5; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度、最高允许排放速率二级标准. 苯系物; 25; 4.0; /; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值. 非甲烷总烃; 40; 8.0; /. 臭气 浓度; /; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值. 危废暂存间DA001; 臭气 浓度; /; 2000（无量纲）; /. 苯系物; 25; 4.0; /; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值. 非甲烷总烃; 50; 10.0; /. 无组织; 木料加工、打磨、喷涂、晾干; 颗粒物; /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 调漆、喷涂、晾干、施胶废气、危废间; 苯系物; /; /; 1.0; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值. 非甲烷总烃; /; /; 厂界; 2.0. /; /; 厂房外; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 臭气 浓度; /; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. - 3.10 噪声 - 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县湖南君德工贸园区内6#厂房，项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。具体标准值见下表。 - 表3.10-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 时期; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]; 标准来源. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值. 3.11 固体废弃物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| - 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）和《湖南省环境保护“十四五”规划》的规定，湖南省对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等污染物实行排放总量控制计划管理。 根据本项目特点，本项目无SO2、NOX排放，无生产废水外排。生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池处理后通过市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂。因此，本项目仅考虑挥发性有机物（VOCs）排放总量控制。 本项目挥发性有机物排放总量控制指标详见下表。 表3.12-1 项目大气污染物总量控制建议表 污染控制因子; 排放方式; 预测排放浓度; 预测排放量; 允许排放浓度; 允许排放量; 总量建议指标. VOCS; 有组织; 35.50 mg/m3; 0.55 t/a; 40 mg/m3; /; 0.55 t/a. 无组织; /; 0.381 t/a; /; /; 0.381 t/a. 合计; /; 0.931 t/a; /; /; 1.0 t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境影响和保护措施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 本项目主要租赁湖南君德工贸有限公司现有厂房进行改造，厂房为空置状态，按照生产需求对建筑内部进行装修，无大规模施工，且装修均在室内进行，施工过程简单，时间较短，主要的环境影响因素为装修及安装设备产生的噪声、废弃的包装箱、包装袋等。 噪声环境：要求装修人员及设备安装人员使用电钻等工具时应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间。同时要求进出汽车限速，禁止鸣笛以降低装卸料噪声及机动车的交通噪声的影响，经墙体隔声自然衰减，噪声不会对周边环境产生影响。 大气环境：要求减少进出汽车数量，减少汽车尾气的产生。采取措施后汽车尾气产生量很少，对周边环境影响较小。 固体废物：安装设备过程中，废弃的包装箱、包装袋等不能随意堆放，要集中收集至垃圾箱，交由环卫部门统一清运处理。不会对周边环境造成影响。 |
| --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | - 4.2 运营期废气 4.2.1 本项目运营期废气 本项目运营期废气主要为木料加工粉尘、施胶废气、调漆废气、喷涂及晾干废气、危废暂存间废气。 （1）木料加工粉尘 ①开料、打孔粉尘 外购实木锯材首先在木工区按要求通过断料锯进行开料，得到符合尺寸要求的木料，经拼板后会对板材边角进行打孔作榫，该过程会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的木质家具制造行业系数手册，“2110木质家具制造行业系数表”，开料、打孔粉尘颗粒物的产污系数为150克/立方米-原料，袋式除尘效率为90%。集气罩对粉尘的收集效率按70%计（企业在木料加工设备上方设置集气罩），废气经布袋除尘器收集处理后无组织排放。本项目年使用120 m3实木锯材，则颗粒物产生量为0.018 t/a，本项目实木加工年工作时间为2560 h，则颗粒物产生速率为0.007 kg/h。经袋式除尘后粉尘无组织总排放量为0.0067 t/a，布袋收集的粉尘量为0.01134 t/a。 ②组装件打磨粉尘 为保证板材表面及边缘的光滑、平整，本项目会对组装好的板材（半成品）进行打磨，该过程会产生木料打磨粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的木质家具制造行业系数手册，“2110木质家具制造行业系数表”，打磨粉尘颗粒物的产污系数为23.5克/平方米-产品，袋式除尘效率为90%。废气经集气罩收集经布袋除尘处理后无组织排放，粉尘的收集效率按70%计。本项目产品约5346 m2，则颗粒物产生量为0.13 t/a，本项目实木加工年工作时间为2560 h，则颗粒物产生速率为0.05 kg/h。组装件打磨粉尘无组织排放量为0.0481 t/a，布袋收集的粉尘量为0.082 t/a。 表4.2-1 项目产品面积核算表 序号; 产品名称; 年产量; 单位面积; 产品总面积（m2）. 1; 木门; 120张; 2.15 m2/张; 258. 2; 木柜; 200套; 23.69 m2/套; 4738. 3; 实木床; 20张; 1.9 m2/个; 38. 4; 床头柜; 20个; 0.6 m2/个; 12. 5; 护墙板; 300 m2; /; 300. 6; 合计; 5346. 综上所述，本项目打磨粉尘排放量为0.055 t/a，在车间内无组织排放，粉尘经车间自然沉降后定期人工清扫。 （2）喷漆件打磨粉尘：打磨后的半成品经喷底漆后需再次进行打磨，根据建设单位提供的资料，打磨面约占漆膜厚度的3%，项目涂料使用量为5.8 t/a（水性底漆3 t/a、水性面漆2 t/a、油性底漆0.5 t/a及油性面漆0.3 t/a），则半成品打磨粉尘产生量为0.174 t/a。喷漆件在密闭打磨房内进行打磨，废气经负压收集排入除尘室处理后无组织排放，袋式除尘效率为90%，粉尘的收集效率按90%计。打磨时间以1280 h计，则颗粒物的产生速率为0.14 kg/h，喷漆件打磨粉尘无组织总排放量为0.0331 t/a，布袋收集的粉尘量为0.14 t/a。 （3）施胶废气 项目在拼板过程中会使用到拼板胶，施胶过程中会产生施胶废气。根据拼板胶的检测报告，挥发性有机物含量为23 g/L，以非甲烷总烃为表征，拼板胶密度为0.6 g/cm3，本项目拼板胶年用量约为0.8 t/a，则产生非甲烷总烃0.031 t/a。根据《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号），“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采用无组织排放收集措施”。拼板胶挥发性有机物含量低于10%，废气产生量较小，故可不对其进行收集处理，施胶废气经车间通风后无组织排放。 （4）调漆、喷涂及晾干废气 ①调漆、喷涂及晾干有机废气 本项目调漆、喷漆均在密闭的喷漆房内进行，所喷涂料用专用漆枪将其喷涂木加工半成品上，待在密闭的晾干房内自然晾干后即为成品，项目喷漆过程洗枪也均在喷漆房内进行。调漆、喷漆、晾干以及洗枪过程中水性涂料、油性涂料中的有机溶剂挥发产生挥发性有机物以非甲烷总烃（NMHC）计。 由表2.2-6可知，项目涂料使用量为5.8 t/a（水性底漆3 t/a、水性面漆2 t/a、油性底漆0.5 t/a及油性面漆0.3 t/a），油性涂料稀释剂为0.8 t、油性固化剂0.1 t、水性固化剂0.1 t。根据建设方提供的原辅材料MSDS等资料，项目含挥发性有机物原材料产生量见表4.2-2。 表4.2-2 挥发性有机物源强核算表 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 挥发性有机物含量; 挥发性有机物产生量（t/a）. 苯系物; 非甲烷总烃（含苯系物）; 苯系物; 非甲烷总烃（含苯系物）. 水性底漆; 3; 0; 10%; 0; 0.3. 水性面漆; 2; 0; 5%; 0; 0.1. 水性固化剂; 0.1; 0; 100%; 0; 0.1. 油性底漆; 0.5; 24%; 34%; 0.12; 0.17. 油性面漆; 0.3; 15%; 52.9%; 0.045; 0.159. 稀释剂; 0.8; 18%; 100%; 0.144; 0.8. 油性固化剂; 0.1; 18%; 100%; 0.018; 0.1. 合计; 0.327; 1.729. 根据表4.2-2，调漆、喷漆及晾干过程中苯系物的产生量为0.327 t/a，挥发性有机物产生量为1.729 t/a。 ②漆雾（颗粒物） 喷涂过程中，涂料存在一定的固体分以漆雾的形式散发于房间内，本次漆雾以颗粒物计算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的木质家具制造行业系数手册，“2110木质家具制造行业系数表”，水性漆喷涂颗粒物产污系数为20.8 g/kg-涂料，油性漆喷涂颗粒物产污系数为208 g/kg-涂料，本项目使用水性漆5 t、油性漆0.8 t，则颗粒物的产生量为0.2704 t/a（其中水性漆喷涂产生颗粒物0.104 t/a、油性漆喷涂产生颗粒物0.1664 t/a）。 ③臭气浓度 喷涂过程中使用油性漆进行喷涂时，喷涂过程中油漆挥发产生异味，异味以臭气浓度为表征，本环评仅对喷漆过程产生的异味进行定性分析。项目喷涂量较小，喷涂在密闭的喷漆房内进行，喷漆工位设置水帘柜，经二级活性炭吸附装置处理，异味对外环境影响较小。 喷漆房和晾干房废气设置1套废气处理设施，调漆、喷漆以及晾干过程产生的废气经负压收集，废气经水帘柜+二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒DA001排放。 根据生态环境部办公厅发布的《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）“表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数”，企业采用的密闭房间+水帘柜+二级活性炭处理喷涂废气，密闭车间对VOCs收集效率以80%计，对漆雾的收集效率以90%计，水帘柜处理挥发性有机物效率以0%计，二级活性炭吸附处理挥发性有机物效率以60%计。水帘柜除漆雾以90%计。根据源强核算结果和处理设施设计参数，本项目喷涂废气排放情况见下表。 表4.2-3 项目喷涂及晾干废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生源强; 治理措施; - 年工作时间h; 风机风量m3/h; 收集效率%; 处理效率%; 排放参数; 排放方式. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率 （kg/h）. 调漆、喷涂及晾干废气（DA001）; 非甲烷总烃; 1.729; 1.35; 密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附; - 1280; - 12000; 80; 60; 0.55; 35.50; 0.43; 有组织. /; /; 0.35; /; 0.27; 无组织. 苯系物; 0.327; 0.26; 80; 60; 0.1; 6.30; 0.076; 有组织. /; /; 0.07; /; 0.05; 无组织. 漆雾（颗粒物）; 0.2704; 0.21; 90; 90; 0.024; 1.58; 0.02; 有组织. /; /; 0.027; /; 0.021; 无组织. 臭气浓度; 少量; 少量; /; /; 少量; 少量; 少量; 有组织. /; /; 少量; 少量; 少量; 无组织. - （5）危废暂存间废气 本项目主要危险废物为废油漆、废油性漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废漆渣、废活性炭等，收集后暂存于危废暂存间。由于此类危废沾染废油漆等，在暂存过程中会产生少量挥发性有机物。为减少废气排放，将危废间废气采用管道收集排入喷涂废气处理设施经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒DA001排放。 由于前文喷涂废气已按全部有机废气产生量进行核算，且危废间废气与喷涂废气一起处理后排放，因此不对危废间废气产生量进行定量分析。 4.2.2 废气污染物产生及排放汇总 表4.2-4 项目废气产生及治理措施一览表 污染源; 污染物; 产生源强; 收集效率%; 治理措施; 风机风量m3/h; 处理效率%; 排放参数; 排放方式. 产生量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. - 木料加工粉尘; - 开料打孔粉尘; - 颗粒物; 0.018; 0.007; 70; 布袋除尘; - /; 90; 0.0067; 0.003; /; 无组织. - 组装件打磨粉尘; - 颗粒物; 0.13; 0.05; 70; 布袋除尘; - /; 90; 0.0481; 0.02; /; 无组织. - 喷漆件打磨粉尘; - 颗粒物; 0.174; 0.14; 90; 布袋除尘; - /; 90; 0.0331; 0.013; /; 无组织. 施胶废气; 非甲烷总烃; 0.031; 0.012; 0; 车间通风; /; 0; 0.031; 0.012; /; 无组织. 调漆、喷涂、晾干、危废暂存间; 非甲烷总烃; 1.729; 1.35; 80; 密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附+15 m排气筒; 12000; 60; 0.55; 0.43; 35.5; 有组织. /; 0.35; 0.27; /; 无组织. 苯系物; 0.327; 0.26; 80; 60; 0.1; 0.076; 6.30; 有组织. /; 0.07; 0.05; /; 无组织. 漆雾（颗粒物）; - 0.2704; 0.21; 80; 90; 0.024; 0.02; 1.58; 有组织. /; 0.027; 0.021; /; 无组织. 臭气浓度; - 少量; - 少量; /; /; - 少量; - 少量; - 少量; 有组织. /; - 少量; - 少量; - 少量; 无组织. 表4.2-5 有组织废气产排污汇总及达标分析表 排气筒编号; DA001. 排气筒高度（m）; 15. 风量（m3/h）; 12000. 工作时间（h）; 1280 h; 8760 h. 产排污环节; 调漆、喷涂及晾干; 危废暂存. 污染物; 非甲烷总烃; 苯系物; 漆雾 （颗粒物）; 臭气浓度; 非甲烷总烃; 苯系物; 臭气浓度. 产生情况; 产生量（t/a）; 1.729; 0.327; 0.2704; 少量; 少量; 少量; 少量. 产生速率（kg/h）; 1.35; 0.26; 0.21; 少量; 少量; 少量; 少量. 产生浓度（mg/m3）; 112.57; 21.29; 17.60; 少量; 少量; 少量; 少量. 收集设施; 收集设施; 密闭喷漆房、晾干房、危废间，废气经负压收集. 收集效率（%）; 80; 90; 80. 治理设施; 治理工艺; 水帘柜+二级活性炭吸附; 二级活性炭吸附. 治理效率（%）; 60; 60; 90; /; /. 排放情况; 排放量（t/a）; 0.55; 0.1; 0.024; 少量; 少量. 排放速率（kg/h）; 0.43; 0.076; 0.02; 少量; 少量. 排放浓度（mg/m3）; 35.50; 6.30; 1.58; 少量; 少量. 标准值; 速率限值（kg/h）; 8.0; 4.0; 3.5; 2000; 8.0; 4.0; 2000. 浓度限值（mg/m3）; 40; 25; 120; /; 40; 25; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表4.2-6 大气污染治理设施及排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 污染治理设施; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒温度（℃）. 经度（°E）; 纬度（°N）. 1; DA001; 喷涂及晾干废气排气筒; 苯系物、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 水帘柜+二级活性炭吸附; 112°54′44.934″; 28°38′59.889″; 15; 常温. 表4.2-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放速率/（kg/h）; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.43; 35.50; 0.55. 2; 苯系物; 0.076; 6.30; 0.1. 3; - 漆雾（颗粒物）; 0.02; 1.58; 0.024. 4; 臭气浓度; 少量; 少量; 少量. 表4.2-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; - 木料加工粉尘; - 颗粒物; 布袋 除尘; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.055. 2; - 喷漆件打磨粉尘; - 颗粒物; 布袋除尘; 0.0331. 2; 调漆废气、喷涂及晾干废气; 漆雾（颗粒物）; 密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒; - 0.027. 苯系物; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值; 1.0; 0.07. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放标准 第三部分：家具制造业》（DB 37/2801.3-2017）表2厂界监控浓度点限值; 2.0; 0.35. 臭气浓度; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界标准值; 20（无量纲）; 少量. 3; 危废暂存间废气; 非甲烷总烃; 密闭房间+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒; 《挥发性有机物排放标准 第三部分：家具制造业》（DB 37/2801.3-2017）表2厂界监控浓度点限值; 2.0; 少量. 5; 施胶废气; 非甲烷总烃; 车间通风; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值; 2.0; 0.031. 表4.2-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.14. 2; 非甲烷总烃; - 0.931. 3; 苯系物; 0.17. 4; 臭气浓度; 少量. 4.2.3 非正常工况下废气排放情况 项目非正常工况主要考虑废气排气筒废气处理设施维护不到位，处理效率为0的情况下，项目非正常排放核算详见下表： 表4.2-10 非正常排放量核算 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m3; 单次发生时间h/次; 年发生频次/次; 是否超标. 1; DA001; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 1.33; - 112.57; 1; 1; 是. 苯系物; 0.24; - 21.29; 否. 漆雾（颗粒物）; 17.60; - 0.21; 否. 臭气浓度; 少量; - 少量; - 否. 由上表可知，非正常工况下，喷涂及晾干排气筒的排放的挥发性有机物将会超标排放。为防止生产废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； （3）应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力。 4.2.4 废气处理设施可行性分析 本次环评参照《家具制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1180—2021）及《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027—2019）的废气污染治理工艺进行分析，本项目废气处理措施可行性分析见下表。 表4.2-11 本项目废气处理措施可行性分析一览表 废气类别; 主要污染物; 可行技术; 本项目采用污染防治技术; 是否可行. 木料加工粉尘; 颗粒物; 旋风除尘、袋式除尘器、滤筒除尘; 袋式除尘; 是. 喷涂及晾干废气; 非甲烷总烃; 湿式过滤/干式过滤+吸附法; 密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附+15 m排气筒; 是. 苯系物; 是. 漆雾（颗粒物）; 旋风除尘、水帘过滤; 是. 臭气浓度; /; 是. 危废暂存间废气; 非甲烷总烃; 吸附法; 是. 苯系物; 是. 臭气浓度; /; 是. 项目喷涂及晾干、危废暂存间的有机废气采取二级活性炭吸附装置处理，1 kg活性炭对有机废气吸附量一般在0.2-0.4 kg，本项目取值0.3 kg，根据计算项目有机废气活性炭去除量约为0.84 t/a，则活性炭吸附用量为2.78 t/a，按每工作500 h更换一次活性炭计，则年更换次数为1280/500=3次，设计活性炭装填量为926 kg，即单个活性炭箱的活性炭填充量为463 kg，废气停留时间为0.5~1 s。（活性炭实际更换频次以废气处理设施实际运行情况为准） 本项目排气筒设置风量为12000 m3/h，内径为0.6 m，可计算出排气筒出口流速为11.79 m/s，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）的5.3污染气体的排放的5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15 m/s左右。”故本项目排气筒内径设置为0.6 m符合要求。 4.2.5 废气影响分析小结 本项目营运期间产生的废气主要有木料加工粉尘、施胶废气、喷涂及晾干废气、危废暂存间废气。 根据分析，本项目废气通过采取本环评中要求的处理措施后对周边环境影响较小。 4.2.6 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），结合项目所在地环境特征，本项目运营期废气监测计划见下表。 表4.2-12 自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测频次. 有组织废气; 喷涂及晾干废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值; 1次/年. 苯系物; 1次/年. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值; 1次/年. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度、最高允许排放速率二级标准; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值; 1次/半年. 苯系物; 1次/半年. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表1恶臭污染物厂界标准值; 1次/半年. 漆雾（颗粒物）; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2及无组织排放监控浓度限值; 1次/半年. 厂房外; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值; 1次/季度. 4.3 运营期废水 4.3.1 污染源强核算 项目营运期外排废水主要为员工生活污水。 根据工程分析，项目生活污水产生量为0.4256 m3/d（136.192 m3/a）。 项目主要外排废水为生活污水，生活污水依托湖南君德工贸有限公司已建化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4的三级标准及湘阴县第二污水处理厂设计进水水质标准后再通过市政污水管网排至湘阴县第二污水处理厂，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入洋沙湖。 项目生活污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区）。 表4.3-1 项目运营期生活污水产排情况 污染物名称; 产生量（136.192 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（136.192 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 285; 0.04; 化粪池; 15; 242.25; 0.034. BOD5; 129; 0.02; 9; 117.39; 0.0182. NH3-N; 25; 0.003; 3; 24.25; 0.00291. SS; 200; 0.03; 50; 100; 0.015. 4.3.2 废水治理措施的可行性分析 （1）化粪池处理废水可行性分析 本项目生活污水排放量约0.4256 m3/d（136.192 m3/a），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，经化粪池处理后排入市政管网，化粪池是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池属最初级污水处理阶段，可去除50%的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等），并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态。 污水经化粪池处理后废水中污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及湘阴县第二污水处理厂污水处理厂设计进水水质要求的最严值，因此本项目依托湖南君德工贸有限公司化粪池处理员工生活污水可行。 （2）项目废水排入湖南君德工贸有限公司化粪池的可行性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（湖南君德工贸有限公司内），生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池预处理后排入市政管网，本项目排入的化粪池容积为20 m3，可完全容纳本项目所产生的生活污水0.4256 m3/d。 因此，本项目生活污水排入湖南君德工贸有限公司化粪池处理是可行的。 （3）项目废水纳入湘阴县第二污水处理厂的可行性分析 本项目生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池预处理后排入市政管网，进入湘阴县第二污水处理厂进一步处理。 湘阴县第二污水处理厂于2016年11月建成运行。2018年4月，原岳阳市环保局对湘阴县第二污水处理厂提标改造工程进行了批复，根据批复，湘阴县第二污水处理厂提标改造工程设计规模为1万m3/d，目前提标改造工程已建成完成。本项目依托湘阴县第二污水处理厂的可行性分析基于项目提标改造后进行分析。 湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县洋沙湖大道南侧，原设计处理规模为1万m3/d，主要处理湘阴工程服务范围为湘阴县工业园、轻工产业园、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园；西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.10平方公里。出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，处理后的尾水排入洋沙湖。 - ①处理能力 项目每天排放的生活污水量约为0.4256 m3/d，根据调查，目前湘阴县第二污水处理厂实际废水处理量约为3000~5000 m3/d，以最小每天3000 m3/d计，尚有3000 m3/d的剩余容量完全可以接纳本项目废水。 - ②设计进水水质 湘阴县第二污水处理厂废水设计进水水质如下： - 表4.3-2废水设计进水水质（mg/L） 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 废水进水水质; 500; 350; 400; 45; 70; 8. 本项目预处理后水质; ＜500; ＜350; ＜400; ＜40; /; /. 本项目生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池预处理后水质能满足执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第二污水处理厂设计进水水质要求两者的严值，且无特殊及有毒有害的污染因子。 - ③设计出水水质 提质改造后，湘阴县第二污水处理厂的设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，具体如下： - 表4.3-3 废水设计出水水质（mg/L） 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 废水出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5. - ④配套管网建设情况 项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（湖南君德工贸有限公司内），属于湘阴县第二处理厂服务范围内，目前项目区域污水管网已铺设到位，项目生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池预处理达标后汇入工业园大道污水干管。 综上所述，本项目生活污水依托湘阴县第二污水处理厂处理是可行的。 - 水帘柜废水循环使用（不外排）的可行性分析 本项目使用水帘柜处理喷涂废气中的漆雾（颗粒物）及清洗水性喷枪，经水帘处理后形成漆渣，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。水帘柜设置有2 m3的循环水池，可供水帘柜废水循环使用。由于水帘吸收主要作用是去除漆雾，漆雾遇水后形成颗粒，水帘柜内设置有气旋分离装置，漆渣经分离后对水质影响较小，根据表4.2-3分析可知，漆渣产生量为0.2 t/a，漆渣在每次喷漆后及时清理，收集暂存于危废暂存间，对水帘柜水质影响较小；水帘柜废水吸收挥发有机物性约0.14 t/a（1.704*80%*10%=0.14 t/a），经水帘柜日常挥发，每日补水后，可不断“稀释”水帘柜废水中的挥发性有机物，对水质影响较小，由于水帘柜对水质要求不高，故水帘柜废水循环使用可行。 表4.3-4 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS; 湘阴县第二污水处理厂; 间断排放; TW001; 化粪池; /; DW001; 是; 生活污水排放口. 表4.3-5 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（°E）; 纬度（°N）; 名称; 污染物种类; 排放浓度. DW 001; 112°54′38.677″; 28°38′52.435″; 1620 t/a; 湘阴县第二污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 湘阴县第二污水处理厂; CODCr; 50 mg/L. BOD5; 10 mg/L. SS; 10 mg/L. 氨氮; 8 mg/L. pH; /. 表4.3-6 污染物排放统计表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 242.25; 0.034. 2; BOD5; 117.39; 0.0182. 3; NH3-N; 24.25; 0.00291. 4; SS; 100; 0.015. 全厂排放口新增合计136.192 t/a; COD; 0.034. BOD5; 0.0182. NH3-N; 0.00291. SS; 0.015. 4.3.3 废水影响分析小结 本项目生活污水依托湖南君德工贸有限公司已建化粪池处理，处理后排入湘阴县第二污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入洋沙湖。项目对周边地表水环境影响较小。 4.3.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目无生产废水外排，无需进行自行监测。 4.4 运营期噪声 4.4.1 噪声源强 本项目噪声污染源主要为设备噪声，包括方孔钻、五碟出榫机等设备产生的噪声，本项目设备噪声源强详见下表。 表4.4-1 项目设备噪声一览表 序号; 噪声源名称; 数量; 噪声源强; 位置; 声源 类型; 空间相对位置/m*. X; Y; Z. 1; 方孔钻; 1台; 75~85; 厂房内; 频发; 5; 5; 1.5. 2; 五碟出榫机; 1台; 75~85; 频发; 5; 10; 1.5. 3; 立铣机1; 1台; 75~85; 频发; 10; 5; 1.5. 4; 立铣机2; 1台; 75~85; 频发; 10; 10; 1.5. 5; 纵锯机; 1台; 75~85; 频发; 10; 15; 1.5. 6; 线条机1; 1台; 75~85; 频发; 15; 10; 1.5. 7; 线条机2; 1台; 75~85; 频发; 15; 15; 1.5. 8; 砂光机; 1台; 60~70; 频发; 20; 30; 1.5. 9; 线锯机; 1台; 80~90; 频发; 15; 5; 1.5. 10; 断料锯; 1台; 75~85; 频发; 5; 15; 1.5. 11; 冷压机; 1台; 75~85; 频发; 20; 15; 1.5. 12; 三排钻; 1台; 75~85; 频发; 20; 10; 1.5. 13; 燕尾榫机; 1台; 75~85; 频发; 20; 5; 1.5. 14; 封边机; 1台; 60~70; 频发; 20; 35; 1.5. 15; 砂带机; 1台; 75~85; 频发; 15; 12; 1.5. 16; 吊镂机; 1台; 75~85; 频发; 5; 12; 1.5. 17; 精密锯1; 1台; 75~85; 频发; 5; 8; 1.5. 18; 精密锯2; 1台; 75~85; 频发; 10; 8; 1.5. 19; 空压机; 1台; 75~85; 厂房外; 频发; 1; 10; 1.5. 20; 废气处理设施风机; 1台; 85~90; 频发; 0; 56; 1.5. 注*：以项目主要生产厂房室内南边界为X轴，室内西边界为Y轴，车间西南地面夹角为原点，建立空间直角坐标系. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）将工业企业噪声源强调查清单列表如下表。 表4.4-2 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外声压级. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 方孔钻; 80; 隔声、减振; 东; 19; 54.42; 8 h/d; 20; 34.42; 1 m. 南; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 西; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 北; 47; 46.56; 20; 26.56; 1 m. 2; 生产厂房; 五碟出榫机; 80; 隔声、减振; 东; 19; 54.42; 8 h/d; 20; 34.42; 1 m. 南; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 西; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 北; 42; 47.54; 20; 27.54; 1 m. 3; 生产厂房; 立铣机1; 80; 隔声、减振; 东; 14; 57.08; 8 h/d; 20; 37.08; 1 m. 南; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 西; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 北; 47; 46.56; 20; 26.56; 1 m. 4; 生产厂房; 立铣机2; 80; 隔声、减振; 东; 14; 57.08; 8 h/d; 20; 37.08; 1 m. 南; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 西; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 北; 42; 47.54; 20; 27.54; 1 m. 5; 生产厂房; 纵锯机; 80; 隔声、减振; 东; 14; 57.08; 8 h/d; 20; 37.08; 1 m. 南; 15; 56.48; 20; 36.48; 1 m. 西; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 北; 37; 48.64; 20; 28.64; 1 m. 6; 生产厂房; 线条机1; 80; 隔声、减振; 东; 9; 60.92; 8 h/d; 20; 40.92; 1 m. 南; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 西; 15; 56.48; 20; 36.48; 1 m. 北; 42; 47.54; 20; 27.54; 1 m. 7; 生产厂房; 线条机2; 80; 隔声、减振; 东; 9; 60.92; 8 h/d; 20; 40.92; 1 m. 南; 15; 56.48; 20; 36.48; 1 m. 西; 15; 56.48; 20; 36.48; 1 m. 北; 37; 48.64; 20; 28.64; 1 m. 8; 生产厂房; 砂光机; 65; 隔声、减振; 东; 4; 52.96; 8 h/d; 20; 32.96; 1 m. 南; 30; 35.46; 20; 15.46; 1 m. 西; 20; 38.98; 20; 18.98; 1 m. 北; 22; 38.15; 20; 18.15; 1 m. 9; 生产厂房; 线锯机; 85; 隔声、减振; 东; 9; 65.92; 8 h/d; 20; 45.92; 1 m. 南; 5; 71.02; 20; 51.02; 1 m. 西; 15; 61.48; 20; 41.48; 1 m. 北; 47; 51.56; 20; 31.56; 1 m. 10; 生产厂房; 断料锯; 80; 隔声、减振; 东; 19; 54.42; 8 h/d; 20; 34.42; 1 m. 南; 15; 56.48; 20; 36.48; 1 m. 西; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 北; 37; 48.64; 20; 28.64; 1 m. 11; 生产厂房; 冷压机; 80; 隔声、减振; 东; 4; 67.96; 8 h/d; 20; 47.96; 1 m. 南; 15; 56.48; 20; 36.48; 1 m. 西; 20; 53.98; 20; 33.98; 1 m. 北; 37; 48.64; 20; 28.64; 1 m. 12; 生产厂房; 三排钻; 80; 隔声、减振; 东; 4; 67.96; 8 h/d; 20; 47.96; 1 m. 南; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 西; 20; 53.98; 20; 33.98; 1 m. 北; 42; 47.54; 20; 27.54; 1 m. 13; 生产厂房; 燕尾榫机; 80; 隔声、减振; 东; 4; 67.96; 8 h/d; 20; 47.96; 1 m. 南; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 西; 20; 53.98; 20; 33.98; 1 m. 北; 47; 46.56; 20; 26.56; 1 m. 14; 生产厂房; 封边机; 65; 隔声、减振; 东; 4; 52.96; 8 h/d; 20; 32.96; 1 m. 南; 35; 34.12; 20; 14.12; 1 m. 西; 20; 38.98; 20; 18.98; 1 m. 北; 17; 40.39; 20; 20.39; 1 m. 15; 生产厂房; 砂带机; 80; 隔声、减振; 东; 9; 60.92; 8 h/d; 20; 40.92; 1 m. 南; 12; 58.42; 20; 38.42; 1 m. 西; 15; 56.48; 20; 36.48; 1 m. 北; 40; 47.96; 20; 27.96; 1 m. 16; 生产厂房; 吊镂机; 80; 隔声、减振; 东; 19; 54.42; 8 h/d; 20; 34.42; 1 m. 南; 12; 58.42; 20; 38.42; 1 m. 西; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 北; 40; 47.96; 20; 27.96; 1 m. 17; 生产厂房; 精密锯1; 80; 隔声、减振; 东; 19; 54.42; 8 h/d; 20; 34.42; 1 m. 南; 8; 61.94; 20; 41.94; 1 m. 西; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 北; 44; 47.13; 20; 27.13; 1 m. 18; 生产厂房; 精密锯2; 80; 隔声、减振; 东; 14; 57.08; 8 h/d; 20; 37.08; 1 m. 南; 8; 61.94; 20; 41.94; 1 m. 西; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 北; 44; 47.13; 20; 27.13; 1 m. 表4.4-3 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 相对空间位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 废气处理设施风机; 1台; 0; 56; 1.5; 85; 合理布局、基础减振; 4 h/d. 2; 空压机; 1台; 5; 56; 1.5; 80; 合理布局、基础减振; 8 h/d. 4.4.2 噪声预测 本项目运营期噪声源主要为设备噪声。本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算厂界的噪声值。 噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ4.2-2021）推荐的模式。（1）项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 （2）点源衰减模式为： LA=L0—20lg（ra/r0） 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； r0—参考位置距离声源的距离，m； ra—预测点距离声源的距离，m。 （3）室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2=Lp1—TL+6 式中：Lp2：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； TL：隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 4.4.3 达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。根据声源叠加的综合噪声计算公式计算出设备噪声叠加源强见表4.4-4，厂界噪声预测结果见表4.4-5。 表4.4-4 生产设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 源强dB（A）; 数量; 治理措施; 建筑物插入损失/dB（A）; 距厂界的距离m. 东; 南; 西; 北. 1; 方孔钻; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 20; 250; 80; 55. 2; 五碟出榫机; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 20; 255; 80; 50. 3; 立铣机1; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 15; 250; 85; 55. 4; 立铣机2; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 15; 255; 85; 50. 5; 纵锯机; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 15; 260; 85; 45. 6; 线条机1; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 10; 255; 90; 50. 7; 线条机2; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 10; 260; 90; 45. 8; 砂光机; 65; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 5; 275; 95; 30. 9; 线锯机; 85; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 10; 250; 90; 55. 10; 断料锯; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 20; 260; 80; 45. 11; 冷压机; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 5; 260; 95; 45. 12; 三排钻; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 5; 255; 95; 50. 13; 燕尾榫机; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 5; 250; 95; 55. 14; 封边机; 65; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 5; 280; 95; 25. 15; 砂带机; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 10; 257; 90; 48. 16; 吊镂机; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 20; 257; 80; 48. 17; 精密锯1; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 20; 253; 80; 52. 18; 精密锯2; 80; 1台; 基础减振、墙体阻隔; 20; 15; 253; 85; 52. 19; 废气处理设施风机; 85; 1台; 基础减振; 10; 25; 301; 75; 4. 20; 空压机; 80; 1台; 基础减振; 10; 20; 301; 80; 4. 表4.4-5 噪声预测结果 噪声源; 降噪后源强dB（A）; 厂界噪声值dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 方孔钻; 60; 33.98; 12.04; 21.94; 25.19. 五碟出榫机; 60; 33.98; 11.87; 21.94; 26.02. 立铣机1; 60; 36.48; 12.04; 21.41; 25.19. 立铣机2; 60; 36.48; 11.87; 21.41; 26.02. 纵锯机; 60; 36.48; 11.70; 21.41; 26.94. 线条机1; 60; 40.00; 11.87; 20.92; 26.02. 线条机2; 60; 40.00; 11.70; 20.92; 26.94. 砂光机; 45; 31.02; 0.00; 5.45; 15.46. 线锯机; 65; 45.00; 17.04; 25.92; 30.19. 断料锯; 60; 33.98; 11.70; 21.94; 26.94. 冷压机; 60; 46.02; 11.70; 20.45; 26.94. 三排钻; 60; 46.02; 11.87; 20.45; 26.02. 燕尾榫机; 60; 46.02; 12.04; 20.45; 25.19. 封边机; 45; 31.02; 0.00; 5.45; 17.04. 砂带机; 60; 40.00; 11.80; 20.92; 26.38. 吊镂机; 60; 33.98; 11.80; 21.94; 26.38. 精密锯1; 60; 33.98; 11.94; 21.94; 25.68. 精密锯2; 60; 36.48; 11.94; 21.41; 25.68. 废气处理设施风机; 75; 47.04; 25.43; 37.50; 62.96. 空压机; 60; 33.98; 10.43; 21.94; 47.96. 贡献值; 54.27; 28.08; 39.15; 63.11. 标准限值dB（A）; 昼间; 65; 65; 65; 65. 达标性判定; 达标; 达标; 达标; 达标. 通过上述预测结果可得，项目建成投产后，厂界东、南、西、北昼间和夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。 4.4.4 噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），结合项目所在地环境特征，本项目运营期噪声监测计划见表4.4-6。 表4.4-6 项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界环境噪声监测; 各厂界1 m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4.5 运营期固废 4.5.1 固体废物产生情况 本项目生产过程中产生的主要废物有生活垃圾、废边角料、布袋除尘收集的粉尘、废油漆、废油性漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废漆渣、废活性炭等。 （1）生活垃圾 本项目员工14人，生活垃圾产生量按0.54 kg/人·日计，则本项目营运期生活垃圾产生量约2.42 t/a。生活垃圾统一收集后定期由环卫部门进行清运。 （2）废边角料 木料开料、打孔作榫等工序会产生板材边角料和木屑，类比同类型企业生产情况，废边角料的产生量约占原材料用量的2%，项目实木锯材使用量为120 m3/a（板材密度为0.7 t/m3，折合84 t/a），则废边角料产生量约为1.68 t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，交由物资回收部门综合利用。 - （3）废水性漆桶 本项目在喷涂过程中使用完水性漆后会产生废水性漆桶，根据建设单位提供的资料，本项目废水漆桶约为0.2 t/a。废水性漆桶收集后交由物资回收部门综合利用。 （4）布袋收集的粉尘 根据4.2.1本项目运营期废气分析可知，本项目布袋收集的粉尘约为0.1 t/a。收集后暂存于一般固废暂存间，交由物资回收部门综合利用。 （5）废油漆 本项目在喷涂过程中会产生少量的废油漆，根据建设单位提供的资料，本项目废油漆约为0.05 t/a。其危险废物代码为HW12-900-252-12。废油漆需暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 （6）废油性漆桶 本项目在喷涂过程中使用完油漆后会产生废油性漆桶，根据建设单位提供的资料，本项目废油性漆桶约为0.1 t/a。其危险废物代码为HW49-900-041-49。废油性漆桶需暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 （7）废稀释剂桶 本项目在喷涂过程中使用完稀释剂后会产生废稀释剂桶，根据建设单位提供的资料，本项目废稀释剂桶约为0.1 t/a。其危险废物代码为HW49-900-041-49。废稀释剂桶需暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 （8）废固化剂桶 本项目在喷涂过程中使用完固化剂后会产生废固化剂桶，根据建设单位提供的资料，本项目废稀释剂桶约为0.05 t/a。其危险废物代码为HW49-900-041-49。废固化剂桶需暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 （9）废漆渣 - 喷涂漆渣：本项目在喷涂过程中会产生少量的漆渣，根据4.2.1本项目运营期废气分析可知，本项目废漆渣产生量=0.2704*90%*90%=0.22 t/a。其危险废物代码为HW12-900-252-12。废漆渣需暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 打磨漆渣：本项目在喷漆件打磨过程中，布袋收集的粉尘（0.14 t/a）为漆渣，其危险废物代码为HW12-900-252-12。废漆渣需暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 综上，本项目的漆渣产生量为0.36 t/a。 （10）废活性炭 项目喷涂及晾干、危废暂存间的有机废气采取二级活性炭，1 kg活性炭对有机废气吸附量一般在0.2-0.4 kg，本项目取值0.3 kg，根据计算项目有机废气活性炭去除量约为0.84 t/a，则活性炭吸附用量为2.78 t/a，废活性炭产生量为3.62 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），此部分废活性炭分类编号为HW49 900-039-49。暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位进行处理处置。 表4.5-1 本项目固废污染源情况表 序号; 属性; 固废名称; 有毒有害物质名称; 代码; 危险特性; 物理形状; 产生量（t/a）; 贮存位置; 处置方式及去向. 1; 一般工业固废; 废边角料; /; /; /; 固态; 1.68; 一般固废暂存区; 收集后交由物资回收部门综合利用. 2; 废水性漆桶; /; /; /; 固态; 0.2. 3; 布袋收集的粉尘; /; /; /; 固态; 0.1. 4; 危险废物; 废油漆; 油漆; HW12-900-252-12; T/I; 液态; 0.05; 危废暂存间; 暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置. 5; 废油性漆桶; 油漆; HW49-900-041-49; T/In; 固态; 0.1. 6; 废稀释剂桶; 稀释剂; HW49-900-041-49; T/In; 固态; 0.1. 7; 废固化剂桶; 固化剂; HW49-900-041-49; T/In; 固态; 0.05. 8; 废漆渣; 油漆; HW12-900-252-12; T/In; 固态; 0.36. 9; 废活性炭; VOCs; HW49-900-039-49; T; 固态; 3.62. 10; 生活垃圾; /; /; /; 固态; 2.42; 垃圾桶; 环卫部门定期清运. 4.5.2 固体废物污染防治措施 本环评建议项目一般固体废物与危险废物分别存放在独立的一般固废暂存区和危险废物暂存间。其中危险废物堆放区域必须做到防风、防雨、防晒，分类堆放，设标识牌，并应按相关规定做好危险废物堆放区地面硬化、铺设防渗层，加强堆放区的防雨和防渗漏措施，以免其随雨水渗漏而造成地下水体的污染。同时企业应按要求建立转运、处理台账制度。厂内严禁自行焚烧各类固废。 （1）企业在材料区设置一般工业固体废物贮存场所（5 m2），贮存场所要求如下： ①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存处，不散乱堆放。 ②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）及2023年修改单规定制作。 ③企业应设置专门人员负责将废弃物转移到暂存处，进行分类堆放。禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入。 ④建立档案制度：应将一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。固废暂存处的固废应及时处置，不得停留较长时间。 ⑤生产车间地面应及时保持干净，产生的废弃物应及时分类收集，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，防止泄漏。 （2）企业拟在底漆晾干房东侧设置专门的危废暂存间，面积约为6.8 m2，并由专人负责危险废物的收集、暂存，避免二次污染。具体要求如下： ①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ②危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 ③贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ④作好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 4.5.3 固体废物影响分析小结 由上分析可知，本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。 4.6 本项目对地下水、土壤影响分析 项目无生产废水外排，生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池处理后由市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂，水帘柜为新采购的金属材质水帘柜，正常情况下不会发生泄漏，建议企业加强日常管理，定期检查水帘柜。厂房（原料间、喷漆房、晾干房、危废暂存间等区域）地面已进行硬化处理，项目建成后建议企业在危废间增设防渗托盘，将废油漆暂存于防渗托盘上，可以有效防止液态危险废物泄漏。本项目无土壤、地下水污染途径，不需要进行地下水、土壤跟踪监测。 4.7 环境风险 4.7.1 风险物质识别 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制 技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“明确有毒有害和易燃易爆等风险物质和风险源分布及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”，本项目主要环境风险物质为油漆、稀释剂、固化剂、废油漆、废油性漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废漆渣、废活性炭等。搬迁后环境风险物质储存情况详见下表。 表4.7-1 本项目风险物质一览表 序号; 名称; 最大暂存量（t）; 有害成分; 分布情况. 1; 废油漆; 0.05; 油漆; 危废暂存间. 2; 废油性漆桶; 0.1; 油漆. 3; 废稀释剂桶; 0.1; 稀释剂. 4; 废固化剂桶; 0.05; 固化剂. 5; 废漆渣; 0.36; 油漆. 6; 废活性炭; 3.62; VOCs. 7; 油漆; 水性底漆; 0.5; 水性底漆; 原料间. 水性面漆; 0.5; 水性面漆. 油性底漆; 0.1; 油性底漆. 油性面漆; 0.1; 油性面漆. 8; 稀释剂; 0.5; 稀释剂. 9; 固化剂; 0.1; 固化剂. 10; 拼板胶; 0.5; 拼板胶. 11; 水帘柜废水; 2; VOCs; 水帘柜. 本项目各物质的临界量计算如下表。 表4.7-2 本项目危险物质储存及分布情况一览表 序号; 名称; 最大贮存量（t）; 对应HJ/T169－2018附录B中的物质名称; 临界量（t）; Q. 1; 废油漆; 0.05; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.001. 2; 废油性漆桶; 0.1; 50; 0.002. 3; 废稀释剂桶; 0.1; 50; 0.002. 4; 废固化剂桶; 0.05; 50; 0.001. 5; 废漆渣; 0.36; 50; 0.0072. 6; 废活性炭; 3.62; 50; 0.0724. 7; 油漆; 水性底漆; 0.5; 50; 0.01. 水性面漆; 0.5; 50; 0.01. 油性底漆; 0.1; 50; 0.002. 油性面漆; 0.1; 50; 0.002. 8; 稀释剂; 0.5; 50; 0.01. 9; 固化剂; 0.1; 50; 0.002. 10; 拼板胶; 0.5; 50; 0.01. 11; 水帘柜废水; 2; 50; 0.04. 12; 合计; 0.1716. 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目不需要设置环境风险专项评价。 4.7.2 风险事故类型 本项目可能发生的突发环境事故类型如下：①危险废物泄漏/撒漏环境风险事件；②火灾引发的次生污染分析；③原料（水性底漆、水性面漆、油性底漆、油性面漆、稀释剂、固化剂）泄漏环境风险事件；④水帘柜废水泄漏环境风险事件。 - 4.7.3 环境风险分析及防范措施 （1）危险废物泄漏/撒漏环境风险事件 项目危废除废油漆外，其余均为固体危险废物，撒漏后及时更换新的密封不包装袋将其扎紧，对周边环境影响较小，风险在可控范围内。建议废油漆底下设置防渗托盘，泄漏后可被防渗托盘收集，对周边环境影响较小，风险在可控范围内。 （2）火灾引发的次生污染分析 厂房内可燃物料遇明火发生火灾，火灾释放大量烟尘及CO，灭火时产生消防废水，消防废水可能沿雨水管网进入外界水体造成外环境污染。在发生火灾时，应及时使用沙袋或充气式堵水气囊等物资堵住雨水总排口，将消防废水引至污水管网进行排放。 （3）原料（水性底漆、水性面漆、油性底漆、油性面漆、稀释剂、固化剂）泄漏环境风险事件 本项目水性底漆、水性面漆、油性底漆、油性面漆、稀释剂、固化剂暂存于原料间，在存放时，可在容器底下设置防渗托盘，由表2.2-4可知，其单桶最大量为0.025 t，发生泄漏后可收集在防渗托盘内，不会进入外环境，对周边地表水、地下水及土壤环境影响较小。 （4）水帘柜废水泄漏环境风险事件 本项目水帘柜循环水池约2 m3，采用金属材质水帘柜，发生泄漏的可能性小，若发生泄漏，车间地面进行了防渗防腐处理，泄漏量较小可控制在车间内，利用应急铲转移至应急空桶内暂存，事后交由有资质的单位处置，对环境影响较小。 4.7.4 环境风险防范措施及应急要求 通过风险源辨识分析可知，本项目风险较小。本项目对人员伤害影响最大、潜在风险最高的风险主要是火灾引发的次生污染。具体防范措施如下： （1）厂房管理 ①安装在危险区内的电气设备和设施采用防爆型，所有电气设备需有可靠接地。生产车间禁止明烟明火，认真严格落实相关安全生产措施及消防措施。 ②原料间、危险废物暂存间地面做好防腐防渗措施。 ③原料间、危险废物暂存间应由专人管理，严禁无关人员进入。 ④原料间、危险废物暂存间应远离火源、热源，保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 （2）应急物资配备：厂房应配备干粉灭火器、消防砂、消防铲及其他相关应急物资。 （3）员工安全意识培训：企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握物料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，并通过考核后方可上岗。还应定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识。 （4）加强危险废物暂存间管理，严格按照危险废物暂存要求落实。 （5）消防废水污染防控措施 企业实行雨污分流，消防废水产生后，可使用充气式堵水气囊或沙袋等应急物质堵住雨水管网，防止消防废水排入雨水管网，同时将消防废水引入市政污水管网，通过市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂进行处理。 - 制定风险防范措施和制度以及书面的应急程序，以便在发生意外时，行动有所依据。对员工进行指导和培训，确保在紧急情况下能实施应急程序。配备应急医疗药品，厂房周围设消防通道，通道宽4 m，保证消防车辆畅通。建、构筑物周围设消防给水管，并配备灭火器材装置。 4.8 迁建后三本账分析 表4.8-1 全厂迁建前后企业污染源强汇总表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 迁建后全厂排放量; 增加量. 废水; CODcr; 0.0575; 0.034; /; 0.034; -0.0235. BOD5; 0.0238; 0.0182; /; 0.0182; -0.0056. SS; 0.0222; 0.015; /; 0.015; -0.0072. NH3-N; 0.0002; 0.00291; /; 0.00291; +0.00271. 废气; 调漆、喷涂及晾干废气; 非甲烷总烃; 0.1306; 0.55; /; 0.55; +0.42. 苯系物; 0.0384; 0.1; /; 0.1; +0.0616. 漆雾（颗粒物）; /; 0.2704; /; 0.2704; +0.2704. 臭气浓度; /; 少量; /; 少量; 少量. 木料加工粉尘; 颗粒物; 0.004; 0.055; /; 0.055; +0.051. 喷漆件打磨粉尘; 颗粒物; /; 0.0331; /; 0.0331; +0.0331. 施胶废气; 非甲烷总烃; 0.005; 0.031; /; 0.031; +0.026. 危废暂存间废气; 苯系物; 少量; 少量; /; 少量; 少量. 非甲烷总烃; 少量; 少量; /; 少量; 少量. 无组织非甲烷总烃; /; 0.35; /; 0.35; +0.35. 无组织苯系物; /; 0.07; /; 0.07; +0.07. 无组织漆雾（颗粒物）; /; 0.027; /; 0.027; +0.027. 无组织臭气浓度; /; 少量; /; 少量; 少量. 固体废物; 生活垃圾; 1.5; 2.42; /; 2.42; +0.92. 废边角料; 1.0; 1.68; /; 1.68; +0.68. 布袋除尘器收集的粉尘; 0.396; 0.1; /; 0.1; -0.296. 废水性漆桶; /; 0.2; /; 0.2; +0.2. 废漆渣; 0.04; 0.36; /; 0.36; +0.32. 废油性漆桶; 0.06; 0.1; /; 0.1; +0.04. 废活性炭; 0.4; 3.62; /; 3.62; +3.22. 废油漆; /; 0.05; /; 0.05; +0.05. 废稀释剂桶; /; 0.1; /; 0.1; +0.1. 废固化剂桶; /; 0.05; /; 0.05; +0.05. 注：1.现有工程产排污情况是指搬迁前项目产排污情况。 2.现有工程产排污情况根据验收时监测数据进行核算，本项目产排污情况根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》系数进行预测，因此在数据上会存在一定差距。. |

- 五、环境保护措施督察检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织排放 | 喷涂及晾干废气排气筒DA001/喷涂及晾干废气、危废暂存间 | 漆雾（颗粒物） | 密闭房间+水帘柜+二级活性炭（TA001）+15 m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度、最高允许排放速率二级标准 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  |  | 苯系物 |  | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 密闭房间+二级活性炭（TA001）+15 m排气筒排放 |  |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 漆雾（颗粒物） | 车间通风 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  |  |  | 苯系物 |  | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 厂房外 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 污水总排口DW001 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-H | 经化粪池预处理后经市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂达标后排入洋沙湖 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4的三级标准及湘阴县第二污水处理厂设计进水水质标准 |
|  | / | 水帘柜废水 | VOCs、COD、SS | 循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，安装过程中采取减振措施；厂区合理布局、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 交由环卫部门定期清运 |
|  | 布袋收集的粉尘 |  |  | 一般工业固废 | 收集后交由物资回收部门综合利用 |
|  | 废水性漆桶 |  |  |  |  |
|  | 废边角料 |  |  |  |  |
|  | 废油漆 |  |  | 危险废物 | 暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置 |
|  | 废油性漆桶 |  |  |  |  |
|  | 废稀释剂桶 |  |  |  |  |
|  | 废固化剂桶 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 废漆渣 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂房地面硬化、防渗 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风向防范措施 | ①配备足量应急物资配备加强员工安全意识培训：加强危险废物暂存间管理，严格按照危险废物暂存要求落实。 ②加强巡检，发现隐患及时排除。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 排污许可要求 本项目属于C2110木质家具制造，其溶剂型涂料或胶粘剂（含稀释剂、固化剂）年使用量未达到10吨，且水性涂料或胶粘剂年使用量未达到20吨。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》本项目涉及的行业类别属于“登记管理”类别，企业应在项目建成投产前完成排污许可登记。 2、环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，本项目进行登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），结合项目所在地环境特征，本项目运营期监测计划见表4.2-12、表4.4-6。 3、排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。建设单位应该在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB 15563-1995），详见下表。 表5-1 各排污口（源）标识牌设置一览表 项目; 污水排放口; 噪声排放源; 废气排放口; 一般固体废物堆场; 危险废物暂存间门口. 图形 符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. - 4、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位自行验收。项目环保竣工验收由建设单位自行组织进行验收，企业加强项目环境管理，使项目的环境保护工作落到实处。项目竣工验收内容见下表。 表5-2 项目竣工验收一览表 项目; 类别; 环境保护措施及检查内容; 效果及标准. 废气治理; 有组织; 调漆、喷涂及晾干、危废间排气筒DA001; 漆雾（颗粒物）; 密闭房间+水帘柜+二级活性炭（TA001）+15 m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度、最高允许排放速率二级标准. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表2恶臭污染物排放标准值. 苯系物; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值. 非甲烷总烃. 非甲烷总烃; 密闭房间+二级活性炭（TA001）+15 m排气筒排放. 无组织; 厂界; 颗粒物; 布袋除尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 车间通风. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表1恶臭污染物厂界标准值. 苯系物; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值. 非甲烷总烃. 厂房外; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 废水治理; 生活污水; 经化粪池预处理后经市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂达标后排入洋沙湖; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4的三级标准及湘阴县第二污水处理厂设计进水水质标准. 水帘柜废水; 循环使用，不外排; /. 噪声治理; 设备噪声; 采取减震、隔声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 固废治理; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运. 一般工业固废; 布袋收集的粉尘; 一般固体废物暂存区; 收集后交由物资回收部门综合利用. 废水性漆桶. 废边角料. 危险废物; 废油漆; 危险废物暂存间; 暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置. 废油性漆桶. 废稀释剂桶. 废固化剂桶. 废活性炭. 废漆渣. 5、环保投资 本项目总投资100万元（项目生产设备均利旧），其中环保总投资26万元，环保投资占比为26%，具体明细见下表。 表5-3 环保投资一览表 名称; 明细; 投资估算（万元）. 废气处理; 密闭房间（4个吸尘室）+布袋除尘; 5. 水帘柜; 12. 活性炭箱*2; 4. 15 m排气筒; 1. 固体废物处置; 危废暂存间、危废处置; 3. 噪声治理; 设备减震、厂房隔声; 1. 合计; 26. |

六、结论

湘阴春天家具厂木制家具制造基地迁建项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区工业大道东侧（湖南君德工贸有限公司内），属于C2110木质家具制造，项目年产120张木门、200套木柜、20张实木床、20个床头柜、300 m2护墙板，项目建设符合符合国家当前产业政策的要求，选址符合湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划及环评批复的要求；项目木料加工、打磨粉尘经布袋收集后对周边影响较小；调漆废气、喷涂、晾干废气经密闭房间+水帘柜+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒DA001排放；危废间废气经密闭房间+二级活性炭吸附（TA001）+15 m排气筒DA001排放；施胶废气通过车间通风后无组织排放，对周边环境影响较小。本项目无生产废水外排，生活污水依托湖南君德工贸有限公司化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准及湘阴县第二污水处理厂设计进水水质标准。建设单位在认真落实报告中提出的各项环保治理措施，严格执行“三同时”制度和加强管理、监督，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周边环境的影响可控，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷涂及晾干废气 | 非甲烷总烃 |  | 0.1306 | / | / | 0.931 | / | 0.931 | +0.8004 |
|  |  | 苯系物 |  | 0.0384 |  |  | 0.17 |  | 0.17 | +0.1316 |
|  |  | 漆雾（颗粒物） |  | / | / | / | 0.051 | / | 0.051 | +0.051 |
|  |  | 臭气浓度 |  | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 木料加工粉尘 |  |  | 0.2183 | / | / | 0.055 | / | 0.055 | -0.1533 |
|  | 喷漆件打磨粉尘 |  |  | / | / | / | 0.0331 | / | 0.0331 | +0.0331 |
|  | 施胶废气 |  | 非甲烷总烃 | 0.005 | / | / | - 0.031 | / | - 0.031 | - +0.026 |
|  | 危废暂存间废气 |  |  | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | 废水量 |  |  | 120 | / | / | 136.192 | / | 136.192 | +16.192 |
|  | CODcr |  |  | 0.0575 | / | / | 0.034 | / | 0.034 | -0.0235 |
|  | BOD5 |  |  | 0.0238 | / | / | 0.0182 | / | 0.0182 | -0.0056 |
|  | SS |  |  | 0.0222 | / | / | 0.015 | / | 0.015 | -0.0072 |
|  | 氨氮 |  |  | 0.0002 | / | / | 0.00291 | / | 0.00291 | +0.00271 |
| 一般工业固体废物 | 布袋收集的粉尘 |  |  | 0.396 | / | / | 0.1 | / | 0.1 | -0.296 |
|  | 废水性漆桶 |  |  | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废边角料 |  |  | 1.0 | / | / | 1.68 | / | 1.68 | +0.68 |
| 危险 废物 | 废油漆 |  |  | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废油性漆桶 |  |  | 0.06 | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.04 |
|  | 废稀释剂桶 |  |  | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废固化剂桶 |  |  | / | / |  | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废漆渣 |  |  | 0.04 | / | / | 0.36 | / | 0.36 | +0.32 |
|  | 废活性炭 |  |  | 0.4 | / | / | 3.62 | / | 3.62 | +3.22 |

注：⑥=③+④-⑤；现有工程排放量是指搬迁前项目运行的排污量；废气污染物排放量单位：t/a；废水污染物排放量单位：t/a。固体废物污染物排放量单位：t/a