目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	49

四、主要环境影响和保护措施	58

五、环境保护措施监督检查清单	96

六、结论	100

建设项目污染物排放量汇总表	101

湖南西姆西科技有限公司焊材制造改扩建项目环境风险专项评价	103

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照和法人身份证

附件3：现有环评批复（岳环评批〔2011〕101号）

附件4：现有环评（变更）补充说明

附件5：环评（阶段性）验收意见

附件6：湖南省生态环境厅关于《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2022〕65号）

附件7：排污权证

附件8：排污许可证

附件9：土地证明

附件10：危废合同

附件11：责令改正违法行为决定书

附件12：自行监测报告

附件13：环境质量检测报告

附件14：污水接纳协议

附件15：关于取消原1万吨药芯焊丝和0.1万吨特种电焊条项目建设的报告

附件16：发改备案文件

附件17：专家意见及签到表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置示意图

附图3：项目大气环境保护目标分布图

附图4：项目监测点位分布图

附图5：本项目与岳阳市生态环境管控图的位置关系图

附图6：本项目与金龙片区产业布局规划图的位置关系图

附图7：水功能分布图

附图8：5km环境风险受体图

附图9：项目现场照片

附图10：工程师现场勘查照片

# 一、建设项目基本情况

| # 建设项目名称 |  | 湖南西姆西科技有限公司焊材制造改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 项目代码 |  | # 2212-430624-04-01-679600；2408-430624-04-05-915966 |  |  |
| # 建设单位联系人 |  | # 聂*克 | # 联系方式 | # 151****9048 |
| 建设地点 |  | 湖南省岳阳市湘阴高新技术产业开发区金龙片区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度55分44.590秒，28度31分55.825秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | # C3360金属表面处理及热处理加工； # C3399其他未列明金属制品制造； C2922塑料板、管、型材制造 C2669其他专用化学产品制造 | # 建设项目 # 行业类别 | # 三十、金属制品业33，67.金属表面处理及热处理加工和68.铸造及其他金属制品制造中其他； # 二十六、橡胶和塑料制品业29，塑料制品业292中其他 # 二十三、专用化学产品制造266中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | # 湘阴县发展和改革局 | 项目审批（核准/ # 备案）文号 | # 湘阴发改审〔2022〕279号； 湘阴高新审〔2024〕18号 |
| 总投资（万元） |  | # 500 | # 环保投资（万元） | # 93 |
| 环保投资占比（%） |  | # 18.6 | # 施工工期 | # 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是，未批先建，目前不锈钢焊丝生产线已建退火等工序设施，2024年6月5日岳阳市生态环境局对湖南西姆西科技有限公司下达了责令改正违法行为决定书（见附件11），要求建设单位及时对退火工序办理环评手续。 | # 用地（用海） # 面积（m2） | # 不新增面积，依托现有厂房 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1专项评价设置原则说明表 专项评价类别; 设置原则; 是否 涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目新增工业废水经处理达标后排湘阴县第三污水处理厂，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质储存量超过临界 量，需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 地下水; 设计集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的; 否. |
| 规划情况 |  | 《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》，湘阴高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | （1）规划环评名称：《湖南湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》 （2）审批机关：湖南省生态环境厅 （3）审批文号：湘环评函〔2022〕65号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、规划符合性分析 - 项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》相符性分析如下： - 表1-2项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》相符性分析 - 序号; - 类别; - 规划内容; - 本项目情况; - 相符性. - 1; 区位划分; 金龙片区位于金龙镇南面，范围东至芙蓉北路、南至燎原路、西至西华村、北至安康路，规划范围约为344.78公顷。; - 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，属于金龙片区范围内。; - 符合. - 2; - 功能定位; - 发挥靠城（长沙）依江（湘江）的区位优势，立足对接长沙、省级高新技术开发区发展核心平台的有利条件，依托长株潭大经济圈及岳阳、益阳两城市的经济辐射，“以园兴工、以工兴县”的战略，千方百计加大园区基础建设力度，想方设法引进战略投资大户，把园区建成为规模工业企业的集聚区，商贸流通的重点区，城镇化发展的示范区，对外开放的先导区，以及全国较高水平的省级生态环保型城郊综合工业园区。; - 本项目投产后经济效益显著，将给当地经济和就业带来一定机会，因此本项目符合园区功能定位。; - 符合. - 3; - 产业定位; - 主导产业：绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工。 - 配套产业：电子信息、新材料。; - 本项目主要产品为焊丝焊材，属于装备制造产业，符合园区产业定位。; - 符合. - 4; - 分区定位; - 金龙片区主要承接长株潭优势产业，重点发展与长株潭相匹配的绿色装备制造、生物医药、电子信息产业。; - 项目位于金龙片区，主要产品为焊材、焊丝，属于装备制造产业，与园区定位相符。; - 符合. 综上，本项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》基本相符。 2、与湖南湘阴高新技术产业开发区规划符合性分析 本项目位于湘阴县金龙工业园，本项目用地属于湘阴高新技术产业开发区调区扩区发展方向范围内，具体可见附图6。2022年6月，湖南省生态环境厅出具关于《湖湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2022〕65号）。金龙片区重点发展装备制造产业。本项目为金属制品制造，属于装备制造产业，与园区产业定位相符。 项目与《湖南湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见符合性详见下表： 表1-3项目建设与园区规划环评审查意见的相符性分析 序 号; 湘环评函〔2022〕65号; 项目情况; 符合性分析. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函〔2022〕108号承诺函对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目。新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业用地上布局与之功能定位不相符的工业项目。; 本项目位于金龙片区工业用地范围，属于改扩建项目，不属于新引进项目，用地性质符合园区规划和定位。; 相符. 2; 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。; 项目属于金属制品制造，符合园区规划产业。项目符合《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求。项目不属于园区规划环评中负面清单产业。; 相符. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。金龙片区应按承诺时限要求完成湘阴县第三污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对园区企业VOCs排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。; 本项目生产废水经中和+混凝+沉淀+砂滤处理达标后排入湘阴第三污水处理厂，生活污水经过化粪池处理达标后排入湘阴第三污水处理厂；酸雾废气经处理达标后经15m高排气筒排放；粉尘经布袋除尘处理达标后经15m高排气筒排放；注塑废气经两级活性炭吸附处理达标后经15m高排气筒排放。一般工业固废收集后暂存于固废暂存间后外售。危险废物收集在危废暂存间，交由有资质单位处理。 本项目改扩建建成后会严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制。; 相符. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。; 本项目按要求设置了环境空气等环境要素的监测计划。; 相符. 5; 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 企业现有工程已建立较为完善的环境风险防控措施，编制了应急预案并进行了备案。本项目改扩建后，企业将对环境风险防控措施进行完善，并对应急预案进行修编；同时企业将加强应急救援队伍、装备和设施的建设，储备必要的应急物资，并定期组织人员进行应急演练。; 相符. 6; 做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增 环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及拆迁安置; 相符. 表1-4与湘阴高新区环境准入行业清单符合性分析 类别; 行业类别; 本项目情况. 园区引入项目总体要求; ①严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。 ②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类和限制类项目。 ③禁止引入《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中涉重金属重点行业项目。 ④严格控制高耗能、高排放项目，入园项目应遵循清洁生产原则，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和设备，单位 产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 ⑤不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。; 本次改扩建项目符合《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规及相关政策的要求。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3360金属表面处理及热处理加工、C3399其他未列明金属制品制造、C2669其他专用化学产品制造和C2922塑料板、管、型材制造，本项目不属于限制类、禁止类项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年）》的要求。 本项目不属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中涉重金属重点行业项目。 本次项目不属于高耗能、高排放项目。符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准。. 金龙片区; 产业 定位; 主要发展装备制造产业，代表行业：C33金属制品业，C34通用设备制造业，C35专用设备制造业，C36汽车制造业，C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，C38电气机械和器材制造业; 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3360金属表面处理及热处理加工、C3399其他未列明金属制品制造、C2669其他专用化学产品制造和C2922塑料板、管、型材制造，本项目不属于限制类、禁止类项目。 本项目生产的塑料盘仅供产品包装使用，注塑产生的有机废气经两级活性炭处理后，不属于VOCs排放量较大项目。 本项目不涉及重金属废水，酸洗废水、水洗废水、清洗废水依托厂区现有污水处理站处理后经现有污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理。. 限制 类; 涉及VOCs排放量较大的项目；使用油性涂料且用量较大的项目；限制废水排放量大的项目。. 禁止 类; 废水排放重金属的项目；C31黑色金属冶炼和压延加工业（C313钢压延加工除外）、C32有色金属冶炼和压延加工业(C325有色金属压延加工除外)。. 综合上表，本项目与与湘阴高新区环境准入行业清单相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 本次改扩建项目属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的“C3360金属表面处理及热处理加工”和“C3399其他未列明金属制品制造”、“C2922塑料板、管、型材制造”、“C2669其他专用化学产品制造”。 根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，本次改扩建项目不涉及镀铜焊丝。本次改扩建新增塑料盘不使用发泡剂等原料，不涉及以含氢氯氟烃（HCFCs）和氢氟碳化物（HFCs）为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂等受控用途的聚氨醋泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（(XPS）生产线以及冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线的限制类；不涉及以氯氟烃（CECs）为发泡剂的聚氨醋、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产的淘汰类。本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，因此，本项目符合国家产业政策的要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目建设地点位于金龙片区工业用地范围范围内，项目影响范围内无国家级和省级禁止开发区域，项目建设与国家生态红线区域保护规划是相符的。项目不属于《岳阳市生态保护红线划定方案》中的重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线，不会导致评价范围内生态服务功能下降，符合《岳阳市生态保护红线划定方案》要求。 （2）环境质量底线 本项目大气污染物主要是含酸废气、氨气等，能满足相应排放标准要求；生产废水和生活污水依托现有污水处理设施处理达标后排园区污水处理厂，对水环境不会造成不利影响。项目对产生的固体废弃物均采取了有效的处理、处置和利用措施，不会造成二次污染。本项目高噪声设备经合理布置、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。综上，在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 项目使用资源主要为水、电等，来源于市政供水系统和供电系统，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。本项目不新增占地。项目符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 因此，本项目的建设不会突破当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 2024年6月11日，湖南省生态环境厅印发《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）中“湘阴高新技术产业开发区”，本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，属于重点管控单元。项目区域具体管控要求及符合性分析详见下表1-5。 表1-5湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单（重点管控单元） 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 主导产业; 湘发改地区〔湘发改地区〔2021〕394号：2021〕394号：主导产业，装备制造；特色产业，装配建筑建材； 湘环评函〔2022〕65号：区块一、区块二（洋沙湖片区）重点发展装备制造、食品加工、新材料产业（主要包含电子专用材料制造、电池制造（不含铅酸蓄电池）等）、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理和废油回收）；区块三、区块四、区块五（临港片区）重点发展装配式建筑建材产业、配套发展物流产业；区块六（金龙片区）重点发展装备制造产业。; 本项目位于区块六（金龙片区），项目属于金属制品制造，属于装备制造产业，符合园区产业规划要求。; 符合. 空间布局约束; （1.1）新引进项目及高新区外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局。对于高新区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。 （1.2）区块一、区块二（洋沙湖片区）将涉及气型污染物无组织排放的企业、车间尽量远离湿地公园布置；禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。 （1.3）区块三、区块四、区块五（临港片区）严控以气型污染为主的企业入驻。 （1.4）区块六（金龙片区）适当限制以水型污染为主的企业入驻。; 本项目位于金龙片区二类工业用地，属于改扩建项目，不属于新引进项目，用地性质符合园区规划和定位。项目不涉及重金属废水，酸洗废水、水洗废水、清洗废水依托厂区现有污水处理站处理后经现有污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理。; 符合. 污染物排放管束; （2.1）废水 （2.1.1）高新区各区块排水实施雨污分流，雨水经雨水管网排入洋沙湖。 （2.1.2）区块一、区块二（洋沙湖片区）废水进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入洋沙湖闸外流入湘江；区块三、区块四、区块五（临港片区）废水依托湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入湘江；区块六（金龙片区）废水依托湘阴县第三污水处理厂处理达标后由洋沙河排入洋沙湖。 （2.2）废气 （2.2.1）持续深化工业炉窑大气污染专项治理，进一步加强传统产业环保升级，采用节能低碳环保技术改造提升传统产业，努力构建绿色制造体系，不断优化工业产品结构。 （2.2.2）加强高新区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对高新区企业VOCs排放的治理。 （2.3）固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。 （2.4）建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。 （2.5）高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环中境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目厂区进行了雨污分流，酸洗废水、水洗废水、清洗废水经现有污水处理设施处理后依托园区现有污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理达标后由洋沙河排入洋沙湖。 项目不涉及工业炉窑，酸雾废气经处理达标后经15m高排气筒排放；粉尘经布袋除尘处理达标后经15m高排气筒排放；项目VOCs产生工序均为封闭设备，产生的有机废气经“两级活性炭吸附”处理达标后经15m高排气筒排放。 一般工业固废收集后暂存于固废暂存间后外售。危险废物收集在危废暂存间，交由有资质单位处理。 本项目建立了环境空气、地表水的环境监控体系。 本项目排放的污染物满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 符合. 环境风险防控; （3.1）高新区各区块应建立健全环境风险防控体系，组织推动高新区应急预案修编并落实相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。 （3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）强化源头风险隐患排查，建立土壤环境风险管控清单，对重点监管源实施分类别、分用途和分阶段的全过程监管和综合整治，逐步构建形成具有区域特色的土壤环境管理体系，推动区域土壤环境质量逐步改善与提升。; 本项目改扩建后，企业将对环境风险防控措施进行完善，并制定突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：推动高新区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为449200吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.5561吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在141700吨标煤。 （4.2）水资源 （4.2.1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。 （4.2.2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量省级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。 （4.2.3）2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米以内，2025年万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%。 （4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。; 本次改扩建不涉及煤燃料；项目所用能源主要为电能，属清洁能源。 项目废水经处理后大部分回用，小部分外排，循环水、冷却水等废水循环使用，属于节水企业。 项目在现有用地范围内改扩建，不新增用地; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）的要求。 3、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性 2021年9月30日湖南省人民政府办公厅发布了《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号），本项目符合性如下。 表1-6与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性一览表 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强永久基本农田保护，对土壤污染详查严格管控类的永久基本农田进行核实整改补足，确保面积不减、质量提升、布局稳定。; 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，不涉及基本农田; 符合. 2; 利用综合标准依法依规淘汰落后产能，严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能。; 本项目不属于规定的落后产能行业; 符合. 3; 坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。; 对照湖南省发展和改革委员会2021年12月发布的《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于湖南省禁止的“两高”项目。; 符合. 4; 严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元。; 本项目符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求; 符合. 5; 按照《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》要求，沿江岸线1公里范围内严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目； 严禁现有合规化工园区在沿江岸线1公里范围内靠江扩建；安全环保达标的化工生产企业因生产需要可向背江一面逐步搬迁，2025年底前完成沿江化工企业搬迁改造任务。; 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区内，距离长江沿江岸线约12km，不在沿江岸线1公里范围内。; 符合. 6; 以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。; 项目产VOCS设备均为密闭，建设无组织排放；对于有组织VOCS将采取合理可行的处理措施，确保达标排放; 符合. 4、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 本项目与《关于印发<湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（第70号，2022年6月30日）相符性分析见表1-7。 表1-7与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析表 内容; 符合性分析. 第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。……禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 本项目不涉及码头项目. 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发……。; 本项目选址不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。. 第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化必选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施。. 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目选址不在风景名胜区内。. 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头、禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不涉及饮用水源保护区。. 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目不涉及饮用水源保护区。. 第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不新建排放口，依托现有排放口，排湘阴县第三污水处理厂；不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围内. 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地……; 本项目选址不在国家湿地公园范围内。. 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目选址不在长江岸线保护区和保留区。. 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不在湖泊保护区、保留区内。. 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不新建排放口，依托现有排放口，排湘阴县第三污水处理厂；不涉及长江干流及湖泊. 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不涉及生产性捕捞。. 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目边界距离干流岸线约12km。不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。. 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 项目位于合规工业园内，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险产品名录”产品。. 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改造化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。. 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于两高项目。. 综上，本项目与《关于印发<湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（第70号，2022年6月30日）的相关要求相符。 5、与《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）符合性分析 本项目与《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）相符性分析见表1-5。 表1-8与《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）相符性分析表 内容; 符合性分析. 第二十五条禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不涉及饮用水源保护区。. 第二十六条禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。; 本项目不涉及饮用水源保护区。. 第三十三条禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒。; 本项目不新建排水口，依托现有排放口，排湘阴县第三污水处理厂，本项目不涉及重金属废水。. 第三十九条排污单位应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，保存原始监测记录，并对监测数据的真实性和准确性负责。 重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与所在地设区的市、县（市、区）人民政府生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。; 本项目不新建排水口，依托现有排放口. 第四十九条禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目边界距离湘江干流岸线约12km。不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。. 第五十条湘江流域县级以上人民政府应当按照统筹规划、防治结合、综合治理的原则，加强化工、有色金属、造纸、制革、采矿等行业污染治理，确保湘江流域污染源得到全面治理和控制。; 本项目废水经污水处理系统处理后排湘阴县第三污水处理厂。. 综上，本项目与《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）的相关要求相符。 6、与湖南省洞庭湖保护条例符合性分析 根据《湖南省洞庭湖保护条例》，其涉及本项目的主要内容如下： “第十八条湖区产业结构和布局应当与湖区生态系统和资源环境承载能力相适应。 禁止在湖区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向湖区转移。” “第二十三条湖区市、县(市、区)人民政府生态环境主管部门应当建立洞庭湖工业污染源信息库。 湖区市、县(市、区)人民政府应当加强对工业污染源的监管，严格控制重点行业氮磷排放总量。” 本项目选址位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，属于合规园区，不新建排水口，依托现有排放口，依托现有废水处理设施处理达标后排湘阴县第三污水处理厂，符合《湖南省洞庭湖保护条例》相关要求。 7、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析（国家环保部公告2013年第31号）相符性分析 表1-9与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 相关政策要求; 本项目情况; 相符性. 源头控制： （九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理; 本项目VOCs产生源为聚苯乙烯颗粒注塑产生；项目VOCs产生工序均为封闭设备，产生的有机废气经“两级活性炭吸附”处理达标后经15m高排气筒排放; 符合. 末端治理与综合利用： （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放 （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 （十六）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理 （十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题 （十八）在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放 （十九）严格控制VOCs理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体; 本项目有机废气不宜回收，产生的有机废气、恶臭气体采用吸附技术，注塑废气经“两级活性炭吸附”处理达标后经15m高排气筒排放; 符合. 8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的符合性分析 表1-10与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 基本原则; （GB37822-2019）具体规定; 本项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目VOCs产生源为聚苯乙烯颗粒注塑产生，物料存放过程中无VOCs产生; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目聚苯乙烯颗粒转移、输送过程中无VOCs产生; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2、其他要求：①企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年；②通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准 工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。③载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目VOCs产生工序均为封闭设备，产生的有机废气经“两级活性炭吸附”处理达标后经15m高排气筒排放; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 2、企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 废气收集系统的输送管道应密闭。 3、VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。收集的废中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区， 集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOC 含量产品规定的除外。排 简高度 低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 1、VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 2、本项目VOCs产生源为聚苯乙烯颗粒注塑产生，项目VOCs产生工序均为封闭设备，产生的有机废气经“两级活性炭吸附”处理达标后经15m高排气筒排放。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 湖南西姆西科技有限公司成立于2011年12月，位于湘阴县金龙工业园，主要经营业务为西姆西牌系列二氧化碳气体保护焊丝、不锈钢焊丝、埋弧焊丝、有色金属焊材以及各类焊接辅助材料的研发、制造和销售。公司厂区总占地63815.84平方米，职工152人。企业厂区目前建设有1#生产厂房、2#生产厂房（层绕车间）及锅炉房、办公楼、仓库、危废暂存间等辅助设施。现年产气保焊丝8万吨、高强钢焊丝0.1万吨、埋弧焊丝0.6万吨、不锈钢焊丝0.1万吨、铝焊丝0.1万吨、药芯焊丝1万吨（未建设）、特种电焊条0.1万吨（未建设），合计焊材年产量为10万吨。原岳阳市环境环保局于2011年12月16日以“岳环评批〔2011〕101号”文对该工程进行了批复（附件3），2013年对该工程进行相关内容变更说明报告，2013年5月20日，岳阳市环境保护局对该环评补充说明作出审核意见（附件4）。现有项目于2013年底开始建设，2015年12月完成了工程的建设并投入试运行，并于2016年6月30日通过了原岳阳市环境保护局的竣工环保验收（岳环评验〔2016〕5号）（附件5），由于年产1万吨药芯焊丝生产线、0.1万吨特种电焊条生产线、食堂尚未建设完工，因此未纳入该验收范围，后由于市场原因，湖南西姆西科技有限公司决定取消原环评中药芯焊丝生产线和特种电焊生产线，见附件15。 随着自动焊技术的发展，药芯焊丝和特种电焊条的产品种类、用途等都发生了变化，原辅材料、生产工艺、生产设备等都已更新迭代，且药芯焊丝和特种电焊条产能增加，湖南西姆西科技有限公司拟在1#生产厂房东侧新建药芯焊丝生产线和特种电焊生产线，年生产药芯焊丝3万吨、特种电焊条0.5万吨。为提升公辅设施，拟新建3#厂房、4#厂房、5F办公楼和食堂，并配套新建塑料盘生产线用于全厂产品包装。 同时为提升不锈钢焊丝产品质量，湖南西姆西科技有限公司对现有不锈钢焊丝生产线设备设施进行技术改造，取消原乳化和碱电解工艺，新增酸电解和氨分解充氢退火工艺优化产品性能，细化不锈钢焊丝产品品种，改造后不锈钢焊丝生产规模不发生变化，仍保持年产不锈钢焊丝0.1万吨规模。 - 本次改扩建后湖南西姆西科技有限公司年生产不锈钢焊丝0.1万吨、药芯焊丝3万吨、特种电焊条0.5万吨、塑料盘0.3万吨。其他焊丝生产线不变，本次改扩建不涉及其他焊丝生产线。 ## 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），项目不锈钢焊丝、药芯焊丝和特种电焊条生产属于“三十、金属制品业33-67.金属表面热处理及热处理加工”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”和“68.铸造及其他金属制品制造”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，项目药芯焊丝和特种电焊条属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26-44.专用化学产品制造266”中的“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，塑料盘注塑工序属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响评价报告表。 2.2项目概况 （1）项目名称：湖南西姆西科技有限公司焊材制造改扩建项目； （2）建设单位：湖南西姆西科技有限公司； （3）建设地点：湘阴高新技术产业开发区金龙片区； （4）占地面积：不新增占地，在现有用地范围内进行改扩建，现有总占地面积63815.84平方米； （5）项目投资：总投资500万元，环保投资93万元； 在1#生产厂房对不锈钢焊丝生产线进行利旧改造，取消原乳化、碱电解工艺，新增退火、酸电解等工艺。在1#生产厂房闲置区拟新建药芯焊丝生产线、特种电焊生产线，拟新建3#厂房、4#厂房、5F办公楼等构筑物，在2#生产厂房闲置区新建塑料盘加工用于全厂产品包装。并依托现有变配电、给排水、消防、通风等设施，本次改扩建项目工程主要建设内容及规模，详细见表2.2-1。 表2.2-1工程内容一览表 类别; 工程名称; 现有工程内容; 本次改扩建工程内容; 备注. 主体工程; 1#生产厂房; 不锈钢车间; 1栋1F，占地面积约5015.3m2，建筑面积5015.3m2，位于厂区中部，布设不锈钢焊丝; 1栋1F，占地面积约为4500m2，建筑面积4500m2，位于1#生产厂房南侧，设不锈钢焊丝生产线; 依托现有厂房，利旧改造，已建. 1栋1F，占地面积约500m2，建筑面积500m2，在1#生产厂房内东侧新建药芯焊丝生产线、特种电焊生产线; 依托现有厂房，新建. 气保焊丝车间; 1栋1F，占地面积约为10000m2，建筑面积10000m2，布设气保焊丝、高强钢焊丝、埋弧焊丝、铝焊丝等生产线; /; 本次改扩建不涉及. 2#生产厂房; 1栋1F，占地面积约7392.2m2，设层绕机; 1栋1F，占地面积约为7392.2m2，建筑面积7392.2m2，位于厂区北侧，放置自动层绕机、手动层绕机、塑料盘生产线; 依托现有厂房，塑料盘生产线新建. 3#生产厂房; /; 1栋2F，占地面积约6788.4m2，建筑面积14579.2m2，位于厂区西侧，预留厂房; 拟新建. 4#生产厂房; /; 1栋1F，占地面积约2557.67m2，建筑面积2557.67m2，位于厂区东侧，用于仓库; 拟新建. 辅助工程; 办公楼; 1栋2F，占地面积272.14m2; 1栋5F，占地面积约1908.39m2，建筑面积9541.96m2，位于厂区东南角，主要功能为职工办公、培训、食堂等; 拟新建. 宿舍楼; /; 1栋2F，占地面积272.14m2，建筑面积548.39m2，位于厂区西南角; 利用现有已建办公楼改宿舍楼. 食堂; /; 本次拟建食堂，占地面积约1200m2，位于办公楼1F; 拟新建. 锅炉房; 位于生产厂房中部，布置3台燃生物质锅炉; /; 本次改扩建不涉及. 修模间; /; 面积约为170m2，放置抛光设备16台，用于生产设备配件维修打磨; 已建. 储运工程; 产品堆场; 面积约为2900m2，放置产品堆场、自动包装机等; 面积约为2900m2，位于2#生产厂房东侧，放置产品堆场、自动包装机等; 依托现有. 原料堆场; 面积约为1000m2，在原料区内放置钢丝、不锈钢丝; 面积约为1000m2，位于1#生产厂房外西侧，在原料区内放置钢丝、不锈钢丝. 车间内暂存区; 位于1#生产车间内东侧，放置涂膜剂等原料; 位于1#生产车间内东侧，放置涂膜剂、皮膜剂等化学品原料. 硫酸罐区; 位于1#生产车间内西侧，放置20m3硫酸罐; 位于1#生产车间内西侧，放置1个20m3卧式硫酸罐，1个6m3卧式高位罐; 依托现有. 液氨罐; /; 位于1#生产车间外南侧，放置2瓶800L液氨罐; 已建. 公用工程; 供水; 市政自来水管网供给; 市政自来水管网供给; 依托现有. 排水; 雨污分流，污水管网; 雨污分流，污水管网. 供电; 供电由市政供电; 供电由市政供电. 环保 工程; 废气处理; 不锈钢焊丝硫酸雾无组织排放; 加盖密闭，硫酸雾经设备上方连接的负压集气管道收集后汇入1套酸雾吸收塔净化处理，尾气经1根15m高排气筒（DA007）排放。; 新建. /; 药芯焊丝、特种电焊条生产过程产生配粉粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA008）排放; 新建. /; 注塑有机废气经两级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA009）排放; 新建. 原批食堂油烟经抽油烟机净化器处理后引至食堂屋顶排放，实际未建设; 食堂油烟经抽油烟机净化器处理后引至食堂屋顶排放; 新建. 废水处理; ①雨污分流； ②生产废水：经依托现有污水处理系统（位于厂区西北侧，设计处理规模200t/d，处理工艺为：中和+混凝+沉淀+砂滤）处理后，大部分回用，小部分依托现有污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理; ①雨污分流； ②生产废水（酸洗废水、水洗废水、清洗废水）：经依托现有污水处理系统（位于厂区西北侧，设计处理规模200t/d，处理工艺为：中和+混凝+沉淀+砂滤处理）后，大部分回用，小部分废水依托现有污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理; 依托现有废水处理设施. /; 办公楼废水（食堂废水）经隔油池和化粪池处理后排湘阴县第三污水处理厂处理; 新建. /; 喷淋废水经循环后回用于喷淋，定期依托现有污水处理系统处理后外排。; 新建. 间接冷却水经循环后回用; 间接冷却水经循环后回用; 依托现有. 固体废物; 一般工业固废：在厂区西北角设置一般工业固废暂存间，占地面积30m2，一般固废暂存间集中收集后外售综合利用。; 一般工业固废：在厂区西北角设置一般工业固废暂存间，占地面积30m2，一般固废暂存间集中收集后外售综合利用。; 依托现有. 在厂区西北角设2间危废暂存间，占地面积为60m2，交由有资质的单位处置。 在生产车间北侧设1间污泥暂存间，占地面积为770m2，交由有资质的单位处置。; 在厂区西北角设2间危废暂存间，占地面积为60m2，交由有资质的单位处置。 在生产车间北侧设1间污泥暂存间，占地面积为770m2，交由有资质的单位处置。; 依托现有. 生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。; 生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。; 依托现有. 噪声; 优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，同时对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，同时对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 部分新建. 风险防范; 在厂区西北角设200m3应急池；硫酸库区设5m*5m*1m的围堰; 依托现有厂区西北角200m3应急池；硫酸库区依托现有5m*5m*1m的围堰; 依托现有. 2.3产品规模 本次改扩建项目不涉及气保焊丝、高强钢焊丝、埋弧焊丝、铝焊丝等生产线，本次改扩建项目新增药芯焊丝3万吨、特种电焊条0.5万吨、塑料盘0.3万吨，不锈钢焊丝改扩建前后生产规模无变化。产品方案变化情况具体见下表。 表2.3-1改扩建前后主要产品规模变化情况表 序号; 产品品种; 改扩建前; 本次改扩建; 增减量; 改扩建后全厂; 单位; 备注. 气保焊丝; 8; 0; 0; 8; 万t/a; /. 高强钢焊丝; 0.1; 0; 0; 0.1; 万t/a; /. 埋弧焊丝; 0.6; 0; 0; 0.6; 万t/a; /. 不锈钢焊丝; 0.1; 0; 0; 0.1; 万t/a; /. 铝焊丝; 0.1; 0; 0; 0.1; 万t/a; /. 不锈钢焊丝; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 万t/a; /. 药芯焊丝; 0; 3; +3; 3; 万t/a; /. 特种电焊条; 0; 0.5; +0.5; 0.5; 万t/a; /. 塑料盘; 0; 0.3; +0.3; 0.3; 万t/a; 自用. 表2.3-2本次改扩建主要产品规格一览表 序号; 产品品种; 品种; 规格; 包装规格; 最大储存量; 产品规模; 单位; 备注. 1; 不锈钢焊丝; ER304、ER308、ER309、ER310、ER2209等; φ0.8mm-3.2mm; 15kg/箱、20kg/箱、300-600kg/卷; 0.05; 0.1; 万t/a; 焊丝. 2; 药芯焊丝; E501T-1、E711、E601N、YE308L等; φ0.8mm-1.6mm; 15kg/箱; 0.5; 3; 万t/a. 3; 特种电焊条; J506、J507、A102、A022、E2209等; Φ2.0mm-5.0mm; 20kg/箱; 0.05; 0.5; 万t/a; 碱性焊条. 4; 塑料盘; /; /; 0.6kg/只; /; 0.3; 万t/a; 自用. 注：塑料盘为企业配套自用，不外售. 不锈钢焊丝执行《不锈钢焊条》（GB/T983-2012），熔敷金属化学成分应符合表1的规定；药芯焊丝执行《碳钢药芯焊丝》(GB/T10045-2001)，熔敷金属化学成分应符合表3的规定；特种电焊条执行《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T5117-2012），熔敷金属化学成分应符合表3的规定。 2.4原辅材料及能源消耗 本次改扩建取消了不锈钢焊丝生产线使用的乳化油和片碱，新增了退火和酸电解工艺，故新增硫酸、液氨等原料，依托现有硫酸库储存硫酸。不锈钢焊丝改扩建前后使用的原辅材料消耗变化情况见表2.4-1。 表2.4-1不锈钢焊丝改扩建前后原辅料消耗变化情况一览表 序号; 名称; 单位; 使用量; 最大储存量; 贮存规格; 状态; 来源; 备注. 改扩建前; 改扩建后; 增减量. 不锈钢丝; 万t/a; 0.1; 0.1; 0; /; 捆装; 固态; 外购; 原料堆场. 涂膜剂; t/a; 0.2; 2; +1.8; 0.8; 桶装; 液态; 外购; 车间内暂存区. 滑石粉; t/a; 0.5; 2; +1.5; 5; 袋装; 固态; 外购. 96%硫酸; t/a; 0.5; 8.4; +7.9; 30; 20m3/罐; 固态; 外购; 硫酸罐区. 皮膜剂; t/a; 0; 2; +2; 0.5; 桶装; 液态; 外购; 车间内暂存区. 乳化油; t/a; 0.1; 0; -0.1; /; /; /; /; 取消. 片碱; t/a; 0.5; 0; -0.5; /; /; /; /; 取消. 塑料盘; 万只/a; 2; 6.7; +4.7; /; /; 固态; 自产; 产品堆场. 纸箱; 万只/a; 2; 6.7; +4.7; /; /; 固态; 外购. 液氨; t/a; 0; 10; +10; 0.8; 800L/瓶; 气态; 外购; 液氨罐区. 药芯焊丝、特种电焊条、塑料盘均为新建。本项目塑料盘使用聚苯乙烯粒进行生产，不可外购再生塑料为原料，禁止使用再生塑料用于生产加工。原辅材料和能源消耗一览表见表2.4-2。 表2.4-2本次改扩建新增的原辅料和能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 使用量; 最大储存量; 贮存方式; 状态; 来源; 备注. 一; 药芯焊丝. 钢带; t/a; 26223.09; /; 捆装; 固态; 外购; 原料堆场. 滑石粉; t/a; 30; 5; 袋装; 固态; 外购; 车间内暂存区. 金红石; t/a; 1500; 80; 袋装; 固态; 外购. 硅锰合金; t/a; 750; 20; 袋装; 固态; 外购. 低碳铬铁; t/a; 150; 80; 袋装; 固态; 外购. 云母; t/a; 250; 20; 袋装; 固态; 外购. 石英粉; t/a; 200; 20; 袋装; 固态; 外购. 藻酸钠; t/a; 20; 5; 袋装; 固态; 外购. 钾长石; t/a; 200; 20; 袋装; 固态; 外购. 磁铁矿; t/a; 100; 5; 袋装; 固态; 外购. 钛白粉; t/a; 80; 5; 袋装; 固态; 外购. 萤石粉; t/a; 100; 5; 袋装; 固态; 外购. 钛酸钾; t/a; 150; 5; 袋装; 固态; 外购. 中碳锰铁; t/a; 200; 5; 袋装; 固态; 外购. 大理石; t/a; 80; 5; 袋装; 固态; 外购. 塑料盘; 万只/a; 201.5; /; /; 固态; 自产; 产品堆场. 纸箱; 万只/a; 201.5; /; /; 固态; 外购. - 二; 特种电焊条. 钢芯; t/a; 3200; /; 捆装; 固态; 外购; 原料堆场. 滑石粉; t/a; 10; 5; 袋装; 固态; 外购; 车间暂存区. 金红石; t/a; 450; 20; 袋装; 固态; 外购. 金属锰; t/a; 75; 10; 袋装; 固态; 外购. 低碳铬铁; t/a; 75; 10; 袋装; 固态; 外购. 云母; t/a; 75; 10; 袋装; 固态; 外购. 方解石; t/a; 150; 20; 袋装; 固态; 外购. 藻酸钠; t/a; 50; 5; 袋装; 固态; 外购. 钾长石; t/a; 200; 20; 袋装; 固态; 外购. 磁铁矿; t/a; 100; 5; 袋装; 固态; 外购. 钛白粉; t/a; 75; 5; 袋装; 固态; 外购. 萤石粉; t/a; 200; 5; 袋装; 固态; 外购. 钛酸钾; t/a; 100; 5; 袋装; 固态; 外购. 中碳硅铁; t/a; 100; 5; 袋装; 固态; 外购. 大理石; t/a; 150; 5; 袋装; 固态; 外购. 水玻璃; t/a; 500; 20; 瓶装; 液态; 外购. 印字液; t/a; 0.1; 0.1; 瓶装; 液态; 外购. 纸箱; 万只/a; 30; /; /; 固态; 外购; 产品堆场. - 三; 塑料盘. PS塑料粒; t/a; 3000; 100; 袋装; 固体颗粒; 外购全新料; 产品堆场. - 四; 公用工程. 润滑油; t/a; 2; 1; 桶装; 液态; 外购; 原料堆场. - 氢氧化钠; t/a; 0.5; /; 袋装; 固态; 外购; 废水废气处理. - PAC; t/a; 0.02; 袋装; 固态; 外购; 废水处理. - PAM; t/a; 0.03; 袋装; 固态; 外购. 水; m3/a; 13963; /; /; /; 市政 供水; /. 电; 万kw·h/a; 20; /; /; /; 市政 供电; /. 注：本项目塑料盘使用的聚苯乙烯粒属于新料，不属于再生塑料；同时本项目不可外购再生塑料为原料，禁止使用再生塑料用于生产加工。. 表2.4-3硫酸库内储罐一览表 编号; 设备名称; 型号、参数; 数量（个）; 储存物质; 耐火等级; 类型; 备注. 1; 硫酸储罐; 20m3，φ2.4×5; 1; 硫酸; 丙B; 卧式固定顶; 依托现有. 2; 高位罐; 6m3，φ1.2×5.6; 1; 硫酸; 丙B; 卧式固定顶. 项目主要原辅材料性质见表2.4-4。 表2.4-4原辅材料理化性质表 名称; 主要性质. 滑石粉; 滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2，属单斜晶系，晶体呈假六方或菱形的片状，通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体，无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色，解理面上呈珍珠光泽，硬度1，比重2.7～2.8，具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性；用作塑料、橡胶、油漆、纸张、化妆品的填料，化肥、催化剂、药物的载体，以及农药的稀释粉料等。. 96%硫酸; 纯硫酸是一种无色无味油状液体。常用的浓硫酸中H2SO4的质量分数为96%，其密度为1.83g/cm3，分子量为98。98.3%时，熔点：10℃；沸点：338℃。硫酸是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶。浓硫酸在浓度高时具有强氧化性，脱水性，强氧化性，难挥发性，酸性，稳定性，吸水性等。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。. 涂膜剂 （硬脂酸钠）; 化学式CH3(CH2)16COONa，白色粉末，微溶于水和乙醇，遇强酸分解成硬脂酸和相应的钠盐。工业硬脂酸钠是由硬脂酸钙与氯化钠进行复分解反应而制得，硬脂酸钙含量6.5%，硬脂酸钠92.50%，游离酸（以硬脂酸计）0.5%，纯度在99.5%以上。熔点149-155℃，加热减量小于2%，相对密度1.08，细度通过0.075mm筛99.5%。稠化剂；乳化剂；分散剂；粘合剂；抑制剂。. 皮膜剂; 皮膜剂是一种常用于不锈钢表面的保护涂层。它能够有效防止不锈钢表面发生氧化反应，延长不锈钢的使用寿命。这种皮膜剂的配方中主要包含草酸(可以提供良好的酸性环境)、稀硫酸(用于稀释草酸，以降低其腐蚀性)、高锰酸钾(作为催化剂，加速草酸的反应)、氢氧化钠(用于调整溶液的pH值)，以及一些辅助材料(如氧化铝和硅酸钠，用于增加涂层的耐蚀性和附着力)。. 金红石; 即较纯的二氧化钛，一般含二氧化钛在95%以上，是提炼钛的重要矿物原料，四方晶系，常具完好的四方柱状或针状晶形，集合体呈粒状或致密块状，暗红、褐红、黄或橘黄色，富铁者呈黑色，条痕黄色至浅褐色，金刚光泽，硬度6～6.5，密度4.2～4.3g/cm3；具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、高强度、小比重等优异性能，广泛用于军工航空、航天、航海、机械、化工、海水淡化等方面，其本身是高档电焊条必须的原料之一，也是生产金红石型钛白粉的最佳原料。. 中碳锰铁; 主要是由锰、铁两种元素组成的合金，碳不大于0.7%~2.0%，锰铁作为合金元素添加剂，能增强钢的硬度、延展性、韧性和抗磨能力。它广泛应用于结构钢、工具钢、不锈耐热钢、耐磨钢等合金钢中。. 钛白粉; 分子式为TiO2，相对分子质量79.90。有金红石型和锐钛型二种结构；PH值：7.0~9.5；密度4.23；熔点为1850℃；沸点2900℃；金红石型二氧化钛为6～6.5，锐钛型二氧化钛为5.5～6.0。广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、纸张、化纤、陶瓷、日化、医药、食品等行业。. 水玻璃; 即Na2SiO3，分子量122.06，透明的无色或淡黄色到微红色粘稠液体，密度2.4g／cm3，熔点1088℃(固体)，溶于水，水溶液呈碱性，遇酸分解并析出硅酸的胶质沉淀，无水物为无定形的玻璃状物质；在化工系统被用来制造硅胶、白炭黑、沸石分子筛、五水偏硅酸钠、硅溶胶、层硅及速溶粉状硅酸钠、硅酸钾钠等各种硅酸盐类产品，是硅化合物的基本原料。. 中碳硅铁; 以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料，用电炉冶炼制成的铁硅合金。广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中，硅铁在铁合金生产及化学工业中，常用作还原剂。. 大理石; 主要由粗晶钙或钙镁碳酸盐类矿物组成的变质岩，主要成分是CaCO3，纯粹者呈白色，因含杂质呈淡黄色、玫瑰色、褐色等，三方晶系，晶体成菱面体和偏三角体，集合体成粒状、块状等，由极细方解石的结晶组合而成，玻璃光泽，解理完全，密度2.6～2.8g/cm3，硬度约为3；用于制取碳酸钙等化工原料和白粉、石灰等建筑材料，磨成细粉，可作橡胶、油漆的填料。. 液氨; 液氨，又称为无水氨，无色液体,有刺激性恶臭味。分子式NH3;分子量17.03。相对密度0.6028g/L。熔点-77.7℃，沸点-33.35℃。自燃点651.11℃。蒸气密度0.6。蒸气压1013.08kPa(25.7℃)，蒸气与空气混合物爆炸极限16~25%(最易引燃浓度17%)。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。氨易溶于水。易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。. 金属锰; 锰是一种银白色金属，质级硬而脆，但是在空气中易氧化，生成褐色的氧化物覆盖层，在升温时也容易被氧化，形成层状氧化锈皮。锰的密度为7.44g/m3，熔点为1244°C，沸点为1962°C. 萤石粉; CaF2≥80%、SiO2≤14.3%、S≤0.15%、P≤0.06%、粒度10-50mm、破碎率不超5%、水分≤0.8%. PS塑料粒; PS颗粒又名聚苯乙烯，分子式[C8H8]n，无色、无臭、无味的有光泽透明固体，相对密度1.04~1.09，溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等。热变形温度为70~95℃，长期使用温度为60~80℃，聚苯乙烯的热导率低，约为0.10~0.13W/（m·K），基本不随温度的变化而变化，是良好的绝热保温材料。聚苯乙烯泡沫是目前广泛应用的绝热材料之一，主要用于发泡成型，用作保温、隔热、防震、包装材料及漂浮制品。本品基本无毒。. 2.5项目主要生产设备 不锈钢焊丝依托现有项目生产设备，新增部分生产设备，取消了碱洗槽、乳化槽、钻石模抛光设备等设备，不锈钢焊丝生产线主要生产设备变化情况见下表2.5-1。 表2.5-1不锈钢焊丝生产线改扩建前后生产设备变化情况 序号; 名称; 设备数量; 型号; 用途; 备注. 单位; 改扩 建前; 改扩建后; 增减量. 涂膜槽; 台; 2; 10; +8; 0.9m×0.6m×0.5m; 润滑钢丝便于拉丝; 利旧、新增. 收线机; 台; 2; 4; +2; SG800; 收成大卷; 利旧、新增. 拉丝机; 台; 0; 2; +2; LZ8/560; 粗拉; 新增. 细拉机; 台; 2; 4; +2; LZ10/400; 拉丝; 利旧、新增. 切丝机; 台; 2; 6; +4; QD-1,φ1.6-φ4.0; 将长线切成小段; 利旧、新增. 行车; 台; 2; 2; 0; 钢丝绳5T; 装卸; 利旧. 酸洗槽; 座; 1; 5; +4; 6.5m×0.7m×0.7m; 电解酸洗; 利旧、新增. 碱洗槽; 座; 1; 0; -1; JX-100; /; 取消. 乳化槽; 座; 1; 0; -1; RH30; /; 取消. 水洗槽; 座; 2; 13; +11; 2.5m×0.7m×0.7m; 水洗; 利旧、新增. 烘干机; 台; 0; 8; +8; HG6; 烘干; 新增. 退火炉; 台; 0; 1; +1; 30线; 退火; 新增. 倒立机; 台; 0; 4; +4; DL1.6-5.0; 拉丝; 新增. 单头机; 台; 0; 3; +3; DT5.5; 拉丝; 新增. 清洗机; 台; 0; 2; +2; 4m×0.7m×0.7m; 清洗; 新增. 液氨罐; 瓶; 0; 2; +2; 400kg; 退火用; 新增. 钻石模抛光设备; 台; 1; 0; -1; UPM-250; 修复磨具; 取消. 本次改扩建新增药芯焊丝生产线、特种电焊条生产线、塑料盘生产线等主要生产设备，具体见下表2.5-2。 表2.5-2本次改扩建新增主要生产设备一览表 序号; 名称; 主要设备; 用途; 备注. 型号; 单位; 数量. - 一; 药芯焊丝生产. 联合纵剪机 （分条机）; FT18; 台; 3; 钢带分成窄带; 新增. 轧丝机（成型机）; 长城桥DY-3; 台; 8; 将窄带轧成O形; 新增. 拉丝机; 科奥LZ11/450; 台; 20; 减径; 新增. 拌粉机; 南方V- 型; 台; 4; 将各种药粉拌均匀; 新增. 烘干机; HT14-899，50kw，960℃; 台; 6; 烘干; 新增. 包装机; DZ-600/2SC; 台; 4; 包装; 新增. 叉车; CPC30-AG2，G5AD56520; 台; 2; 装卸; 新增. 钢带复绕机; GDFR-W400; 台; 4; 复绕; 新增. - 二; 特种电焊条生产. 多联拉丝机; LW-400; 台; 4; 减径; 新增. 切丝机; QD-1,φ1.6-φ4.0; 台; 12; 将长条切成小段; 新增. 打团机; HFY40A; 台; 4; 将药粉压成小团; 新增. 压涂机; NH-400; 台; 6; 压制; 新增. 送丝机; JS-140YG; 台; 6; 将钢芯送入压涂; 新增. 磨头削尾机; /; 台; 6; 磨削; 新增. 烘干机; HG50; 台; 6; 烘干; 新增. 烘干箱; HT23-899，50kw，950℃; 台; 6; 烘干; 新增. 自动打包机; 永创YS-ZX-20T; 台; 3; 包装; 新增. 拌粉机; 南方V- 型; 台; 4; 配粉; 新增. 行车; 钢丝绳5T; 台; 1; 装卸; 新增. 焊芯回收机; HCB450; 台; 2; /; 新增. - 三; 塑料盘生产. 注塑机; ZS-50; 台; 8; 塑料盘生产; 新增. - 四; 共用设备. 钻石模研磨设备; /; 台; 16; 修复磨具; 新增 （已建）. 精密层绕机; /; 台; 40; 层绕; 依托 现有. 手动层绕机; /; 台; 20; 层绕. 自动包装机; /; 台; 1; 包装. 手动包装机; /; 台; 1; 包装. 机动叉车; /; 台; 6; 装卸. 空压机; 110kW; 台; 10; /. 硫酸罐; Φ2.4*5; 罐; 1; 储罐. 高位罐; φ1.2*5.6; 罐; 1; 储罐. 污水处理设施; 200m3/d; 座; 1; 污水处理. 表2.5-3不锈钢焊丝生产线表面处理功能槽体基本参数一览表 序号; 工序; 槽体名称; 尺寸（m）; 数量（座）; 单槽有效容积（m3）; 工艺时长; 工作温度; 换水频率; 添加原料; 设计槽液浓度. 不锈钢焊丝; 酸洗槽; 6.5×0.7×0.7; 5; 2.8; 24h×330d; 20~35℃; 半年/次; 硫酸; ≦300g/L. 水洗槽; 2.5×0.7×0.7; 13; 1; 24h×330d; 常温/90℃; 1天/次; /; /. 涂膜槽; 0.9×0.6×0.5; 6; 0.25; 24h×330d; 60~85℃; 1月/次; 涂膜剂; 3:7. 清洗槽; 4×0.7×0.7; 2; 1.7; 24h×330d; 常温; 1天/次; /; /. 2.6平面布置 项目位于湘阴金龙工业园，通过道路连接G240国道，交通较为便利。改扩建项目依托现有1#生产厂房、2#生产厂房以及现有环保设施（危废暂存间、污水处理设施）等。出入口在厂区西南侧，厂区中部为1#生产厂房，厂房由南向北为不锈钢焊丝车间、气保焊丝车间、废气处理设施；厂区北侧为2#生产厂房，厂房由东向西布置产品堆场以及层绕机。厂区西侧由南向北为宿舍楼、3#生产厂房、原料堆场、污泥暂存间、污水处理站、一般固废暂存间、危废暂存间等，厂区东侧由南向北为5F办公楼、4#生产厂房。项目总平面布置见附图3。 本项目各个生产工序有通道连接，保障各生产环节紧密衔接，工艺流程顺畅，各种设施，工艺、动力路线短捷，工艺流向合理，物料运输方便。从环保角度分析，本项目平面布置基本合理。 2.7公用工程 2.7.1给水工程 本项目用水水源为园区供水管网，本项目用水主要为酸洗用水、水洗用水、清洗用水、以及退火冷却用水、喷淋用水、办公楼用水。根据分析可知，本项目年新鲜用水42.31m3/d（13963m³/a）。 （1）酸洗用水 本项目单个酸电解槽容积为2.8m3，共5个槽，槽液重复使用，每天损耗10%，则每天补充水量为1.4m3/d（462m3/a）；酸电解槽每半年需更换一次槽液，更换量约为14m3，则年更换用水为28m3/a。合计年用水量490m3/a。 （2）水洗废水 在电解酸洗工序后均需水洗，水洗槽每天更换一次，用水量约为13m3/d（4290m3/a），损耗20%，则排放量为10.4m3/d（3432m3/a）。 （3）清洗废水 在单头拉、切丝工序后需清洗，清洗槽每天更换一次，用水量约为3.4m3/d（1122m3/a），损耗20%，则排放量为2.72m3/d（897.6m3/a）。 （4）间接循环冷却水 项目退火炉、注塑机等设备需采用循环冷却水冷却，均采用间接方式冷却，即冷却水不与工件直接接触。退火后依托原循环冷却水池，容积为1m3，循环流量为1t/h，循环水损耗20%，补充水量为4.8t/d（1584t/a）。注塑机依托原循环水池，容积为64m3，循环流量为1t/h，循环水损耗20%，补充水量为4.8t/d（1584t/a）。 （5）喷淋用水 本项目采用喷淋塔处理酸雾废气。生产时，向喷淋塔循环水池内加入一定量的NaOH溶液，喷淋塔配置1个1m3的循环水池，循环流量为0.5t/h，循环水损失率以20%计，补水量约为2.4t/d（792t/a）。循环水池每四个月排放一次，则排水量为3t/a。合计用水量为795t/a， （6）办公楼用水（包括食堂用水） - 现有工程生活污水未核算食堂、住宿等用水，本次新建办公楼后，重新核算生活用水，参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中办公用水38m3/人·a，办公用水包括办公室、食堂、住宿等相关用水，劳动定员按160人计，则办公楼用水量约为6080t/a（18.4t/d），排污系数取0.8，则排水量约为4864t/a（14.74t/d）。 2.7.2排水工程 本项目排水采用雨污分流、污污分流的排水体制。雨水收集后排入园区雨水管网。 综上所述，本项目废水总排放量为6608t/a，其中项目生产废水处理量为4360.6t/a，生产废水经现有污水处理系统（中和+混凝+沉淀+砂滤）处理后约2616.6t回用，1744t/a废水排湘阴县第三污水处理厂；生活污水排放量为4864t/a，经化粪池、隔油池处理后排湘阴县第三污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入洋沙河。 本项目建成后水平衡分析如下所示： 图2.7-1本次改扩建项目水平衡图（单位：m3/a） 本项目建成后全厂水平衡分析如下所示： 图2.7-2本次改扩建后全厂水平衡图（单位：m3/a） 2.7.3供电 本项目供电依托厂区现有供电设施进行供电。 2.8劳动定员及工作制度 劳动定员：本次改扩建不新增劳动定员，保持劳动定员160人。 工作制度：每年工作330天，工作24h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9.2施工期工艺 本项目拟建3#生产厂房、4#生产厂房以及5F办公楼，项目施工期时间较短，产生的污染物较少。 图2.9-1施工期工艺流程及产污环节 2.9.1运营期工艺 2.9.1.1不锈钢焊丝生产工艺流程 本次不锈钢焊丝新增了一道酸电解工序和氨分解充氢退火工序，改建后的不锈钢焊丝较原不锈钢焊丝相比，有较好的塑性和韧性，提高了导电性。增加了精拔工序，细化了不锈钢焊丝产品种类。 （1）涂膜：不锈钢焊丝主要采用不锈钢丝为原料，生产时先对钢丝进行涂膜处理，使钢丝表面形成一层致密、牢固的润滑载体，便于进行拉丝工序。钢丝在加有涂膜剂（主要成分是硬脂酸钠，浓度为100g/L），钢丝表面会涂上一层具有润滑性质的涂膜剂。 （2）烘干：采用电烘干方式用约100℃的热空气烘干焊丝表面物料。 （3）拉丝：使用滑石粉起润滑作用，在机械力的作用下，经过变形，将盘条初步从直径拉拔到规定直径。 （4）酸电解：酸洗槽中进行电解酸洗，使用浓度为300g/L稀硫酸，酸电解使用到稀硫酸，采用高位罐计量投加，高位罐为密封槽，96%浓硫酸通过密闭管道输送至酸电解槽底，与水混合配制成稀硫酸，该过程会有少量硫酸雾产生（G1），在酸溶液中通以直流电，通过H+和水电解产生的氢气和氧气将钢丝表面的氧化皮、毛刺等物质清洁干净。酸洗后钢丝进行水洗，再进电烘干机进行烘干表面水分。 酸电解主要反应方程式为： 6H++Fe2O3=2Fe3++3H2O 2H++2e=H2↑ 4OH--4e=2H2O+O2↑ 其工艺是：将若干个正负交替的电极呈直线非接触状态排列在电解酸洗溶液中，并保持钢丝与电极的非接触状态，通过电解液进行间接导电。电解槽采用电加热，采用恒温控制器控制反应槽温度为20℃~35℃。当钢丝作为阳极时，钢丝毛刺以及凸起部位的电阻较小，而在凹下的部位电阻较大，因此在钢丝凸起毛刺的部位电流密度就比凹下部位的电流密度高，这样，钢丝表面凸起、毛刺就加速自身溶解，故电解酸洗过的钢丝表面光滑、平整。当钢丝作为阴极时，钢丝表面只以化学脱脂为主。 - 氨分解氢退火：利用发热管对炉内温度（1000~1080℃）进行调节，控制钢丝退火质量，保持足够时间，采用间接循环冷却水进行冷却，从而使线材的硬度降低，塑性和韧性改善，得到预期的物理性能。 - 项目氢气退火炉采用电加热，保护气采用液氨经氨蒸发器汽化、氨分解装置分解后得到的氢气和氮气的混合气体。将氮气和氢气的混合气体作为保护气体通入退火炉内罩，氮气起到保护作用，氢气起到还原作用，可以防止在退火过程中丝材表面氧化，保证丝材具备一定的光亮度，最终氢气在出口点燃。按退火工艺曲线进行加热，对不锈钢线材进行退火，并利用适应发热管对炉内的温度进行调节，控制合金退火质量。 氢气和氮气以液氨为原料通过分解炉分解生成，分解在800~850℃(电加热)、0.6MPa压力及镍基催化剂条件下进行，裂解方程式为：2NH3=3H2+N2。生成的氢气和氮气中会残余少量未分解的氨气，分解率达99%，需进分子装置将残余的氨气吸附，吸附效率为95%，吸附提纯后的氮、氢混合气则通过管道直接输入到退火装置。 本项目采用双分子筛装置(一个分子筛吸附的同时另一个分子筛进行解析)，分子筛吸附结束后将氨气解析出来回到分解炉继续分解，分子主要利用分子筛的大比表面积和极性吸附达到对残余氨的深度吸附；解析在电加热状态下(300~350℃)能够解析出吸附的残余氨。本项目氨分解炉密封性优良，车间设有有毒有害气体泄漏监控预警系统，当空气中的氨气体积浓度达到25ppm时就会报警。由供应商运输液氨罐，厂区无卸料逸散氨气，液氨在输送过程采用密闭管道，且使用高压贮罐，故不考虑输送过程液氨的挥发。 （6）精拔：经退火后的1.6~5mm的不锈钢焊丝再根据产品用途分别经精拉、单头拉、倒立拉的工序拉成不同类型的不锈钢焊丝。 一是通过精拉工序拉拔到相应尺寸后，进行后处理工序，然后通过层绕机将焊丝缠绕到焊丝盘上，生产出盘装不锈钢焊丝； 二是通过单头拉工序拉拔到相应尺寸后，再通过切丝工序，送入清洗机对焊丝表面进行清洗，去除钢带表面的油污，生产出直条不锈钢焊丝； 三是通过倒立拉丝工序拉拔到相应尺寸后，再通过收卷生产出卷装不锈钢焊丝。 最后，对上述三种形式生产的焊丝包装入库。 （7）后处理：采用电解酸洗工艺彻底清除线材表面残余的氧化皮等，并经水洗、烘干，以确保线材进入涂膜工艺前表面清洁，涂膜槽采用皮膜剂，皮膜剂保护不锈钢表面涂层，能有效防止不锈钢表面发生氧化反应，延长不锈钢的使用寿命。 图2.9-2不锈钢焊丝生产工艺流程图 （2）药芯焊丝生产工艺流程 图2.9-3药芯焊丝生产工艺流程图 生产药芯焊丝主要是采用冷轧钢带和矿粉为原料。 （1）拌粉：根据不同用处的焊丝对药粉的不同要求，根据药粉配方对不同矿石粉（金红石、金属锰、低碳铬铁、云母、方解石、藻酸钠、钾长石、磁铁矿、钛白粉、萤石、钛酸钾、中碳锰铁、钛白粉、水玻璃、大理石）称重后，将药粉转移至混料机内，在混料机内经过2小时的搅拌混合后，再置入药粉烘干料斗。配粉称重、混料机上料及出料过程颗粒物（G3）。 （2）烘干：由于矿石粉中含有一定量的结晶水，在药粉充分混合后，将装有已混合均匀的药粉的烘干料斗放入高温烘干箱中，在350℃下烘干（电烘干）3小时，以去除矿石粉中的结晶水。 （3）分条/复绕：利用钢带纵剪机将原料带钢裁成生产需要的规格尺寸，或用复绕机将加工好的刚带条缠到工字轮上，该过程主要产生废金属（S1）和设备噪声（N） （4）成型/拉拔：成型、拉拔为连续生产线，在轧机和拉拔机的作用下进行，药粉一起在轧丝机上成形（“O”形），轧机架连接处设有送粉工位，将送粉器固定在送粉工位处，送粉器下方具有直径约2cm的下料口，通过下料口将混合药粉送入O形槽内。含有药粉的O型槽带钢进入轧机的成型轧机架，将包有药粉的带钢轧制成型。卷制成型后的带钢进入轧机的拉丝机，将包有药粉的带钢进行粗拔。 （5）层绕：成型后的焊丝经层绕机缠绕在焊丝盘上，绕制时首先采用粗绕，粗绕后进行外观检验，再进行精绕，最后经检验合格后包装入库。 （3）特种电焊条生产工艺流程 图2.9-4特种电焊条生产工艺流程图 （1）拉拔/切丝：把钢丝送拉丝机中拉拔到规定的直径，拉拔过程中需要加入滑石粉，然后把拉拔合格的线材用切丝机切成规定长度的线段（一般为350mm）。 （2）干混/湿混：根据不同用处的焊丝对药粉的不同要求，根据药粉配方对不同矿石粉（金红石、硅锰合金、低碳铬铁、云母、石英粉、藻酸钠、钾长石、磁铁矿、钛白粉、萤石、钛酸钾、中碳硅铁、大理石）称重后，将配好的药粉和水玻璃转移至混料机内，混料过程中不需要用水，在混料机内经过2小时的搅拌混合后，再置入药粉烘干料斗。配粉称重、混料机上料及出料过程颗粒物（G3）。 （3）压涂：焊条的压涂是在焊条涂粉机上完成的，将焊条物料装入涂料缸，再通过液压系统所产生的高压力使活塞将物料推出，使涂料在涂料头处与由送丝机送来的焊芯相汇合，并从涂料头的定经模孔中挤出焊条，压涂成型的焊条，其药皮均匀致密的涂覆在焊芯周围。 （4）磨头磨尾：磨头是把焊条引弧端的药皮倒角或磨成弧形，露出焊芯端头（长约0.5mm），便于引弧。磨尾是去掉焊条的夹持端的药皮（长度约15~30mm），便于夹持和导电。 （5）印字：为区别焊条品种、型号、便于鉴别焊条和使用，常在焊条药皮表面上进行印字，或在焊条夹持端涂色来加以区别。印字液通过印液滚轮、中间滚轮，传递到印字滚轮上，然后印在焊条上。调节螺钉，可以控制印液的传递量，避免印液过多而使字迹不清晰，或污染焊条药皮。调换印字滚轮或印字滚轮上的橡皮印字带，即可印刷不同的字迹。 （5）烘干：印字后的焊条放入电烘干箱中，通过加热，使药皮中的水分排除，使药皮干固在焊芯上，保持焊条的成形性。烘干后经检验（主要是称重）合格后包装入库。 （4）塑料盘生产工艺流程 图2.9-5 塑料盘生产工艺流程图 外购PS塑料粒子经管道吸入注塑机料仓。塑料颗粒粒径较大，投料过程无粉尘产生。注塑包括加热和挤出两个工段。注塑机采用电加热，加热温度200-220℃左右，使颗粒状塑料粒子成熔融状态，然后在压力作用下，从喷嘴中射出，被注入模腔。模腔填充95~99%后，注塑机受到压力增大的反馈停止加压，此时压力会保持一段时间，称为“保压”，主要用于补偿模腔内由于塑料冷却收缩而减少的体积。注射压力为8~12MPa、保压压力为6~10MPa。保压同时塑料制品冷却。注塑设备配套间接冷却水系统，冷却水循环使用，不外排。 PS类塑料具有良好的热稳定性，本项目加热温度为200-220℃左右，且整个注塑过程中不需使用脱模剂，但生产加工过程中仍会产生少量的有机废气（G5），本评价以非甲烷总烃计。当注塑设备停机时，设备内会残留少量未完全挤出的塑料，并冷却固化，待下次开机后，重新熔融，取出回用。部分产品存在毛边，人工修边后即为塑料盘，用于焊丝焊材包装。产生的少量塑料边角料（S6）回用注塑工序。本项目生产的塑料盘仅用于焊丝包装使用。 （4）产污环节： 本项目各生产工序产污情况见表2.9-1。 # 表2.9-1生产工艺流程产污情况一览表 污染类型; 产生工序; 序号; 污染源; 污染因子; 治理措施. 废水; 酸电解; W1; 酸洗废水; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铁; 经废水处理设施处理后，部分回用，部分排湘阴县第三污水处理厂. 水洗; W2; 水洗废水. 冷却; W3; 冷却水; pH、SS; 循环使用. 清洗; W4; 清洗废水; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类; 经废水处理设施处理后排湘阴县第三污水处理厂. 喷淋设施更换; W5; 喷淋废水; pH、SS; 调节pH后回用喷淋，定期经废水处理设施处理排湘阴县第三污水处理厂. 废气; 酸电解; G1; 含酸废气; 硫酸雾; 密闭负压收集+碱喷淋吸收+15m高排气筒. 液氨; G2; 氨气; 氨; 无组织排放. 配粉; G3; 配料粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒. 磨头磨尾; G4; 粉尘; 颗粒物. 注塑、开模; G5; 有机废气; 非甲烷总烃、苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯; 两级活性炭吸附+15m高排气筒. 印字; G6; 有机废气; VOCS; 无组织排放. 固体废物; 拉丝、分条; S1; 一般固废; 废金属丝; 厂区统一收集后综合处理. 涂膜; S2; 一般固废; 涂膜渣; 厂区统一收集后综合处理. 机修; S3; 危险废物; 废润滑油、含油抹布等; 委托有资质单位处置. 废水处理设施; S4; 危险废物; 污泥; 委托有资质单位处置. 布袋除尘; S5; 一般固废; 除尘灰; 回用于生产. 注塑; S6; 一般固废; 塑料边角料; 回用于注塑. 活性炭吸附; S7; 危险废物; 废活性炭; 委托有资质单位处置. 退火; S8; 危险废物; 含镍废催化剂; 委托有资质单位处置. S9; 一般固废; 废分子筛; 收集后厂家回收. 噪声; 设备运转; N; 设备噪声; 减振、隔声. （5）物料平衡 硫酸平衡见表2.9-2。 # 表2.9-2本项目硫酸平衡一览表 序号; 投入; 产出. 原辅材料名称; 投入量(t/a); 去向; 产出量(t/a). 1; 硫酸; 8.4; 焊丝除锈; 3.745. 2; /; /; 酸洗废水; 2.8. 3; /; /; 水洗废水; 0.215. 4; /; /; 废气排放; 1.64. /; 投入总计; 8.4; 产出总计; 8.4. 药芯焊丝平衡见表2.9-3。 表2.9-3药芯焊丝平衡一览表 投入; 产出. 原辅材料名称; 物料量(t/a); 去向; 含量(t/a). 钢带; 26223.09; 焊丝; 30000. 金红石; 1500; 废气排放; 0.09. 硅锰合金; 750; 废金属; 3. 低碳铬铁; 150. 云母; 250. 石英粉; 200. 藻酸钠; 20. 钾长石; 200. 磁铁矿; 100. 钛白粉; 80. 萤石粉; 100. 钛酸钾; 150. 中碳锰铁; 200. 大理石; 80. 投入总计; 30003.09; 产出总计; 30003.09. 特种电焊条平衡见表2.9-4。 表2.9-4特种电焊条平衡一览表 投入; 产出. 原辅材料名称; 物料量(t/a); 去向; 含量(t/a). 钢芯; 3200; 焊丝; 5000. 金红石; 450; 废气排放; 0.05. 金属锰; 75; 烘干水分; 499.45. 低碳铬铁; 75; 废金属; 0.5. 云母; 75. 方解石; 150. 藻酸钠; 50. 钾长石; 200. 磁铁矿; 100. 钛白粉; 75. 萤石粉; 200. 钛酸钾; 100. 中碳硅铁; 100. 大理石; 150. 水玻璃; 500. 投入总计; 5500; 产出总计; 5500. 塑料盘VOCS平衡见表2.9-5。 表2.9-5塑料盘VOCS平衡一览表 投入; 产出. 原辅材料名称; 物料量(t/a); VOCS含量; 去向; 含量(t/a). 塑料粒; 3000; 4.5; 废气有组织排放; 1.08. 废气无组织排放; 0.9. 活性炭吸附; 2.52. 投入总计; 4.5; 产出总计; 4.5. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10现有工程情况 一、现有工程概况 湖南西姆西科技有限公司总面积约为63815.84平方米（约104.78亩），年生产气保焊丝8万吨、高强钢焊丝0.1万吨、埋弧焊丝0.6万吨、不锈钢焊丝0.1万吨、铝焊丝0.1万吨、药芯焊丝1万吨、特种电焊条0.1万吨。于2012年开始建设，2013年进行变更，废水处理方式由“中和+混凝+沉淀+陶瓷管过滤+反渗透”改为“中和+混凝+沉淀+砂滤”，“废水全部回用”改为“处理后生产废水大部分回用”，“1台2t热水锅炉”改为“2台1t热水锅炉”。2014年12月企业完成了气保焊丝8万吨、高强钢焊丝0.1万吨、埋弧焊丝0.6万吨、不锈钢焊丝0.1万吨、铝焊丝0.1万吨生产线、生产车间及配电、给排水系统的建设，于2016年6月30日通过了原岳阳市环境保护局的竣工环保验收，其中1万吨药芯焊丝生产线、0.1万吨特种电焊条生产线、食堂未建设，未纳入该验收范围，后由于市场原因未启动，湖南西姆西科技有限公司决定取消原环评中药芯焊丝生产线和特种电焊生产线，见附件15。 二、相关环保手续履行情况 环评情况汇总见表2.10-1： 表2.10-1现有工程环境影响评价及“三同时”制度执行情况表 建设项目 名称; 环境影响评价; 竣工环境保护验收; 运行 状态. 审批 单位; 批准 文号; 批准 时间; 生产规模; 审批 单位; 批准 文号/编号; 批准 时间; 验收内容. 湖南西姆西科技有限公司焊材制造项目; 原岳阳市环境保护局; 岳环评批［2011］101号; 2011.12.16; 年生产气保焊丝8万吨、高强钢焊丝0.1万吨、埋弧焊丝0.6万吨、不锈钢焊丝0.1万吨、铝焊丝0.1万吨、1万吨药芯焊丝、0.1万吨特种电焊条; 原岳阳市环境保护局; 岳环评验［2016］5号; 2016.6.30; 不包括药芯焊丝、特种电焊条; 正常运行. 湖南西姆西科技有限公司焊材制造项目环境影响评价补充说明; 原岳阳市环境保护局; /; 2013.5.20. 三、排污许可执行情况 - 湖南西姆西科技有限公司于2020年6月17日办理排污许可证编号91430624587039878W001Q，于2023年6月17日变更排污许可证，企业不属于非法排污企业。已按排污许可要求进行2023年度执行报告。已按排污许可证自行监测方案，对废水排放口、厂区无组织进行监测。 - 四、现有工程建设规模 表2.10-2 现有工程实际产品量一览表 序号; 产品品种; 单位; 数量; 备注. 1; 气保焊丝; 万t/a; 8; 焊丝. 2; 高强钢焊丝; 万t/a; 0.1. 3; 埋弧焊丝; 万t/a; 0.6. 4; 不锈钢焊丝; 万t/a; 0.1. 5; 铝焊丝; 万t/a; 0.1. - 建设内容 表2.2-1现有建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 1#生产厂房; 不锈钢车间; 1栋1F，占地面积约5015.3m2，建筑面积5015.3m2，位于厂区中部，布设不锈钢焊丝. 气保焊丝车间; 1栋1F，占地面积约为10000m2，布设气保焊丝、高强钢焊丝、埋弧焊丝、铝焊丝等生产线. 2#生产厂房; 1栋1F，占地面积约7392.2m2，设层绕机. 辅助工程; 办公楼; 1栋2F，占地面积272.14m2. 锅炉房; 位于生产厂房中部，布置3台燃生物质锅炉. 修模间; 面积约为170m2，放置抛光设备16台，用于生产设备配件维修打磨. 储运工程; 产品堆场; 面积约为2900m2，放置产品堆场、自动包装机等. 原料堆场; 面积约为1000m2，在原料区内放置钢丝、不锈钢丝. 车间内暂存区; 位于1#生产车间内东侧，放置涂膜剂等原料. 硫酸罐区; 位于1#生产车间内西侧，放置20m3硫酸罐. 液氨罐; 位于1#生产车间外南侧，放置2瓶800L液氨罐. 公用工程; 供水; 市政自来水管网供给. 排水; 雨污分流，污水管网. 供电; 供电由市政供电. 环保 工程; 废气处理; 气保焊丝车间内酸洗废气经4套碱喷淋装置处理后经4根15m高排气筒排放. 不锈钢焊丝酸洗废气无组织排放. 燃烧废气经2套水喷淋处理锅炉烟气后经2根15m高排气筒外排. 废水处理; ①雨污分流； ②生产废水：经依托现有污水处理系统（位于厂区西北侧，设计处理规模200t/d，处理工艺为：中和+混凝+沉淀+砂滤）处理后，大部分回用，小部分依托现有污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理. 生活污水经化粪池处理后排湘阴县第三污水处理厂处理. 间接冷却水经循环后回用. 固体废物; 一般工业固废：在厂区西北角设置一般工业固废暂存间，占地面积30m2，一般固废暂存间集中收集后外售综合利用。. 在厂区西北角设2间危废暂存间，占地面积为60m2，交由有资质的单位处置。 在生产车间北侧设1间污泥暂存间，占地面积为770m2，交由有资质的单位处置。. 生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。. 噪声; 优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，同时对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。. 风险防范; 在厂区西北角设200m3应急池. - 现有不锈钢生产线工艺简述 - 本次改扩建项目现有工程只涉及不锈钢焊丝生产线，仅对现有不锈钢焊丝工艺进行描述。 项目生产不锈钢焊丝主要采用不锈钢丝为原料，生产时先对钢丝进行涂膜处理，使钢丝表面形成一层致密、牢固的润滑载体，便于进行拉丝工序。钢丝在加有涂膜剂（主要成分是硬脂酸钠，浓度为100g/L）的涂膜槽中浸泡5-10分钟，钢丝表面会涂上一层具有润滑性质的涂膜剂。涂膜过程中涂膜剂会不断消耗，需定期向槽中投加涂膜剂，涂膜剂不排放，但生产过程中会产生极少量的沉渣，一年清理一次。之后将钢丝进行电烘干，再送拉丝机中拉拔到规定的直径，需加入滑石粉起润滑作用。接下来在碱洗槽中进行电解碱洗，使用的碱溶液为氢氧化钠，浓度为100g/L，碱洗后进行水洗。再在酸洗槽中进行电解酸洗，使用的酸溶液为稀硫酸，浓度为150g/L，酸洗后进行水洗。烘干之后再进行乳化，钢丝在送丝机作用下穿过加有乳化油（主要成分为椰子油脂肪酸二乙醇酰胺）的乳化槽，乳化过程中乳化油会不断消耗，需定期向乳化槽中投加乳化油。之后采用钻石模抛光定径，定径后进行层绕，层绕时首先采用粗绕，粗绕后进行外观检验，再进行精绕，最后经检验合格后包装入库。 图2.10-1不锈钢焊丝现有生产工艺流程图 - 五、现有项目污染排放情况 1、有组织废气 ①酸洗废气 气保焊丝车间内酸洗废气经4套碱喷淋装置处理后经4根15m高排气筒排放。 根据湖南求是检测科技有限公司2023年12月12日出具的《湖南西姆西科技有限公司自行监测报告》（报告编号：QS20230502-3），于2023年11月24日对该项目酸洗有组织废气排放情况进行了检测，检测结果如下。 - 表2.10-3项目有组织废气检测结果一览表 采样点位; 高度（m）; 检测结果（mg/m3）; 标干流量(m³/h); 流速（m/s）. 硫酸雾. 酸洗废气排放口DA001; 15; 0.92; 2416; 10.8. 活化废气排气口DA002; 14.2; 2508; 12.1. 化学置换废气排气口DA003; ＜0.2; 2986; 13.4. 酸洗废气排放口DA004; 7.02; 2315; 10.6. 标准限值; 45; /; /. 各酸洗废气排放口的硫酸雾可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 ②锅炉废气 现有项目设生物质燃料0.75t/h锅炉1台、0.35t/h锅炉2台（一用一备），生物质成型燃料总消耗量约1200t/a，锅炉年工作日为265天，平均每天使用约2小时。燃烧废气经2套水喷淋处理锅炉烟气后经15m高排气筒外排。 企业2023年未使用锅炉，因此根据长沙瑾瑶环保科技有限公司2022年12月27日出具的《湖南西姆西科技有限公司自行监测报告》（报告编号：JYHB202212052），于2022年12月20日对该项目锅炉有组织废气排放情况进行了检测，检测结果如下。 表2.10-4锅炉废气监测结果一览表 采样点位; 检测因子; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 锅炉废气排放口DA005; 标干烟气量（Nm3/h）; 3786; 3743; 3766; /; /. 氧含量（%）; 18.3; 18.4; 18.4; /; /. SO2; 实测浓度（mg/m3）; 27; 24; 28; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 120; 111; 129; 200; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.10; 0.09; 0.11; /; /. NOX; 实测浓度（mg/m3）; 37; 35; 34; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 164; 162; 157; 200; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.14; 0.13; 0.13; /; /. TSP; 实测浓度（mg/m3）; 4.6; 4.8; 4.8; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 20.4; 22.2; 22.2; 30; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.017; 0.018; 0.018; /; /. 汞及其化合物; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; /; /. 折算浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /. 林格曼黑度（级）; 1; 1; 1; 1; 达标. 锅炉废气排放口DA006; 标干烟气量（Nm3/h）; 3721; 3631; 3751; /; /. 氧含量（%）; 18.3; 18.5; 18.4; /; /. SO2; 实测浓度（mg/m3）; 24; 26; 23; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 107; 125; 106; 200; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.089; 0.094; 0.086; /; /. NOX; 实测浓度（mg/m3）; 38; 37; 34; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 169; 178; 157; 200; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.14; 0.13; 0.13; /; /. TSP; 实测浓度（mg/m3）; 5.7; 5.9; 6.1; /; /. 折算浓度（mg/m3）; 25.3; 28.3; 28.2; 30; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.021; 0.021; 0.023; /; /. 汞及其化合物; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; /; /. 折算浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /. 林格曼黑度（级）; 1; 1; 1; 1; 达标. - 锅炉废气排放口的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、汞及其化合物、林格曼黑度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤特别排放限值要求。 - 2、无组织废气 现有工程主要的无组织污染物为颗粒物和硫酸雾。 根据湖南求是检测科技有限公司2023年12月12日出具的《湖南西姆西科技有限公司自行监测报告》（报告编号：QS20230502-3），于2023年11月24日对该项目无组织废气排放情况进行了检测，见表2.10-5。 表2.10-5厂界无组织排放废气监测结果一览表 采样点位; 检测结果（单位：mg/m3）. 颗粒物; 硫酸雾. A0厂界上风向; 0.683; ＜0.02. A1厂界下风向; 0.767; ＜0.02. A2厂界下风向; 0.750; ＜0.02. 标准限值; 1.0; 1.2. - 由上表可知，颗粒物、硫酸雾厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。 - 3、废水 生产废水包括生产过程中除锈废水、化学置换液（废硫酸铜溶液）、硼化废水、涂膜废水、酸电解废水、碱电解废水、活化废水、碱喷淋废水、水喷淋废水、设备冷却水和车间地面拖洗废水、生活污水。 设备冷却水、硼化废水、涂膜废水均循环使用，不外排。 现有劳动定员160人，生活污水用水量按50L/d计，则用水量为2640m3/a。排放量按80%计算，则年废水量为2112m3，生活污水通过化粪池处理后排湘阴县第三污水处理厂。 企业已建设计处理能力为200t/d的污水处理系统，除锈废水、化学置换液（废硫酸铜溶液）分别设置收集储存池，通过泵抽至“中和+混凝”处理后，送污泥脱水设备脱水，滤出液进调节池处理；车间地面拖洗废水、喷淋废水、酸电解废水、碱电解废水、活化废水、水洗废水直接进调节池，通过“中和+混凝+沉淀+砂滤”处理，目前生产废水处理量70.57t/d（21170t/a），60%的水回用于生产，40%水约8468t/a排湘阴县第三污水处理厂。 表2.10-6水污染物排放量统计表 污染物; 允许排放浓度（mg/L）; 允许排放量（t/a）. 废水量; 8468t/a（25.66t/d）+2112t/a（6.4t/d）=10580t/a. 悬浮物; 220; 2.33. COD; 500; 5.29. BOD5; 180; 1.90. 氨氮; 30; 0.32. 石油类; 30; 0.32. 总铜; 2.0; 0.02. 总铁; 10; 0.11. 总磷; 45; 0.48. 总氮; 4; 0.04. 根据湖南求是检测科技有限公司2023年10月7日出具的《湖南西姆西科技有限公司自行监测报告》（报告编号：QS20230502-2），于2023年9月20日对该废水排放情况进行了检测，见表2.10-7。 表2.10-7生产废水监测结果一览表 采样点位; 检测因子; 检测结果（mg/L）; 标准限值; 达标情况. 废水总排口（DW001）; pH值; 7.08; 6~9; 达标. 悬浮物; 12; 220; 达标. 化学需氧量; 4; 500; 达标. BOD5; 1.7; 180; 达标. 氨氮; 0.65; 30; 达标. 石油类; 0.11; 30; 达标. 总铜; 0.0325; 2.0; 达标. 总铁; 0.53; /; 达标. 总氮; 0.99; 45; 达标. 总磷; 0.14; 4; 达标. 由上表可知，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和湘阴县第三污水处理厂进水水质要求的较严值。 4、固体废物 营运过程中产生的固体废物主要为氧化皮、硼化渣、涂膜渣、废金属屑、非金属丝等一般固废，废乳化油、废机油及含油抹布和污泥等危险废物和生活垃圾。 根据验收及危废协议可知，现有项目固体废物的产生和处置情况见表2.10-8。 表2.10-8现有项目固体废物的产生和处置情况一览表 类型; 产生量t/a; 废物类别; 废物性质; 处置去向. 金属氧化皮; 10; /; 一般固废; 外售综合利用. 硼化渣; 0.1; /; 一般固废. 废金属丝、金属废屑; 13.5; /; 一般固废; 外售综合利用. 涂膜渣; 0.1; /; 一般固废; 外售综合利用. 生活垃圾; 6; /; 生活垃圾; 厂区集中收集，由当地环卫部门定期清理. 炉渣; 69; /; 一般固废; 外售综合利用. 废润滑油、含油抹布等; 5; HW49（900-041-49）; 危险废物; 委托有资质单位处置. 废片碱袋; 6; HW49（900-041-49）; 危险废物; 委托有资质单位处置. 污泥; 200; HW17（336-058-17）; 危险废物; 委托永兴鹏琨环保有限公司处置. 废乳化液; 0.05; HW49（900-041-49）; 危险废物; 委托有资质单位处置. 5、噪声 1）噪声源强 现有项目主要噪声为机械设备运行产生的噪声，噪声源强75~85dB（A）。 2）噪声防治措施 建设单位采取以下措施对项目噪音进行治理和防治： ①选用低噪声的生产加工设备，并对设备采取减震、降噪措施。 ②通过墙体的阻隔作用，降低生产过程中产生的噪声对周边环境的影响。 ③合理布局，加强厂区绿化。 3）噪声排放达标分析 根据湖南求是检测科技有限公司2023年12月12日出具的《湖南西姆西科技有限公司自行监测报告》（报告编号：QS20230502-3），项目噪声监测结果见下表。 表2.10-9厂界环境噪声监测结果一览表 检测点位; 检测结果; 标准限值. 2023.11.24. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 51.0; 45.6; 70; 55. N2厂界南侧外1m处; 57.0; 48.4; 70; 55. N3厂界西侧外1m处; 53.8; 45.5; 65; 55. N4厂界北侧外1m处; 54.4; 47.0; 65; 55. 由上表内容可知，监测期间项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准限值要求。 6、现有工程污染物排放汇总 现有工程总排放量参考自行监测数据及现有环评，现有工程废气、废水、固废以及噪声产排情况见下表。 表2.10-10现有工程废气、废水、固废及噪声产排情况汇总 内容类型; 污染物名称; 实际排放量（固废产生量）t/a. 废气; 硫酸雾; 0.433. 硫酸雾（无组织）; 0.0078. 二氧化硫; 0.57. 氮氧化物; 0.81. 烟尘; 0.12. 废水（10580m3/a）; 悬浮物; 2.33. COD; 5.29. BOD5; 1.90. 氨氮; 0.32. 石油类; 0.32. 总铜; 0.02. 总铁; 0.11. 总磷; 0.48. 总氮; 0.04. 固体废物; 金属氧化皮; 10. 硼化渣; 0.1. 废金属丝、金属废屑; 13.5. 涂膜渣; 0.1. 生活垃圾; 6. 炉渣; 69. 废润滑油、含油抹布等; 5. 污泥; 200. 废乳化液; 0.05. 噪声; 各设备的运行噪声; 3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A). 7、现有工程环评批复落实情况 现有工程由原岳阳市环保局于2011年12月16日以“岳环评批［2011］101号”文予以批复，2013年5月20日通过环评补充说明，环评批复执行情况统计如下： 表2.10-11现有工程环评执行情况统计表 序号; 环评及批复要求; 环评补充说明; 企业落实情况; 结论. 1; 采用吸吹式抽风系统收集并通过碱液喷淋塔处理硫酸雾、药芯焊丝和特种焊条生产配料时产生的粉尘采用吸气罩收集并通过布袋除尘器处理达到《大气污染综合排放标准《（GB16297-1996）表2中二级标准要求后由15高烟囱排放; /; 生产过程中产生的硫酸雾经碱液喷淋塔处理达到《大气污染综合排放标准《（GB16297-1996）表2中二级标准后经15m高排气筒排放； 药芯焊丝和特种焊条生产线未投产，取消建设。; 基本落实. 2; 锅炉烟气经脱硫除尘处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段二类区标准后由30m高烟囱排放；食堂油烟经净化器及抽排风设施处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后外排; 原环评批复文件要求中的“设1台2t的热水锅炉，采用无烟煤做燃料”更改为“2台1t的热水锅炉，采用无烟煤做燃料”; 采用1台0.75t/h锅炉、2台0.35t/h（一用一备）的生物质热水锅炉，烟气经净化设备处置后分别经2根15m高的烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤特别排放限值要求，高度不符合要求； 食堂暂未建设; 基本落实. 3; 全厂实行雨污分流。碱液喷淋塔废水经投加氢氧化钠增加碱性后循环使用，不外排；酸电解、碱电解、活化、水洗工序废水及地面拖洗水经隔油后通过中和+絮凝沉淀+陶瓷管过滤+反渗透处理，其主要污染物pH、石油类、COD、SS、Cu2+及Fe2+等达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后由湘阴金龙新区污水管网排入湘江樟树港断面；食堂废水经隔油后与生活污水通过地埋式一体化生化处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后由污水管网排入湘江。项目各类生产生活废水不得排入附近农灌渠，并建设20m3的事故池防范废水事故排放; 原环评批复文件要求中的生产废水处理工艺为“中和+混凝+沉淀+陶瓷管过滤+反渗透”改为“中和+混凝+沉淀+砂滤”；原环评批复文件要求的“处理后的生产废水全部回用”更改为“处理后生产废水大部分回用，少量达标外排”。; 全厂已实行雨污分流； 碱喷淋废水、水喷淋废水、设备冷却水、硼化废水、涂膜废水经沉淀后循环使用，不外排； 生产废水（除锈废水、化学置换废水、酸电解废水、碱电解废水、活化废水、水洗废水、地面拖洗废水）采用“中和+混凝+沉淀+砂滤”工序处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和湘阴县第三污水处理厂进水水质要求的较严值后，大部分回用，小部分废水由污水管网排入湘阴县第三污水处理厂； 生活污水经化粪池处理达标后排湘阴县第三污水处理厂； 已建有1座300m3的事故池防范废水事故排放。; 基本落实. 4; 各种原辅材料及固体废物不得露天堆放。按相应的规范要求建设临时渣库，分类堆放固体废物。氧化皮、硼化渣、废金属渣及锅炉灰渣等一般固体废物综合利用；危险废物化学置换液送生产厂家回收；废乳化油及含油污泥等危险固废送有资质的单位安全处置；生活垃圾、办公垃圾交由环卫部门处理; /; 建设1座一般固废暂存间，氧化皮、硼化渣、废金属渣及锅炉灰渣等一般固体废物暂存后综合利用； 建设1座危废暂存间，废机油及废含油抹布等危险固废送有资质的单位安全处置； 建设1座污泥危废暂存间，污水处理站污泥送永兴鹏琨环保有限公司进行处置； 生活垃圾交由环卫部门处理; 基本落实. 5; 落实报告书提出的风险防范措施，强化对硫酸及片碱等危险化学品的管理，危险化学品储存库设围堰，设置30m3的风险事故池，制定风险应急预案，确保周围环境安全; /; 加强对硫酸等危险化学品的管控，硫酸储罐设25m3围堰及底部采用水泥混凝土防渗，现有工程已编制应急预案，确周围环境安全; 落实. 6; 污染物排放总量控制为：COD1.4t/a，氨氮0.2t/a，SO21.5t/a，总量指标由湘阴县环保局负责解决; /; 实际COD排放量为0.529t/a、氨氮排放量为0.053t/a，SO20.57t/a，可满足污染物总量控制指标; 落实. 通过现场踏勘以及相关资料收集分析，现有工程已通过环评、排污许可和环保竣工验收，环评及验收批复中提出的相关要求均得到基本落实；现有工程在生产营运过程中针对各类废水、废气和噪声采取了切实可行的污染防治措施，可确保污染物稳定达标排放；固体废物实现安全处置；落实了各项环境风险防范措施，未曾发生过突发环境事件。 项目基本落实了环评批复和环评报告表提出的各项环保措施与要求，环境影响可控制在环境可承受范围内，主要污染物排放能达到相关排放标准；项目验收以来未有环保投诉、环境纠纷或处罚事件。 - 七、现有工程存在问题及“以新带老”建议 根据现场勘查，并对比最新环保要求，现有厂区目前存在的主要问题及“以新带老”建议如下： 表2.10-11现有工程存在问题及“以新带老”建议一览表 序号; 工程存在环境问题; “以新带老”建议措施. 废润滑油、含油抹布、废片碱袋、废乳化油等危险废物未续签危废合同; 加强危废合同管理，各类危险废物一年一签，并按环保要求将危废交由对应资质单位进行处置。. 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）可知，低于1t生物质锅炉烟囱最低允许高度为20m，烟囱周边半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出建筑物3m以上。; 现有工程锅炉排气筒为15m，不满足要求，周边200m范围内最高建筑物为22m，现有工程锅炉排气筒应加高至25m. 现有工程排污许可填报类别为简化管理。现有工程化学置换工序属于化学镀，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，涉及化学镀工艺按照电镀工艺相关规定执行。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，金属表面处理有电镀工序的，排污许可管理类别为重点管理。; 按排污许可管理要求，进行排污许可证变更。. 废水、废气自行监测要求不满足《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业（HJ855-2017）》中监测要求; 按照《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业（HJ855-2017）》中监测要求进行废水、废气自行监测，并与监测公司签订自行监测合同. 现有工程化学置换等工序产生的硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，现有工程化学置换工序属于化学镀，应执行电镀相关标准; 现有工程化学置换产生的硫酸雾废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）. 现有工程废水已购买COD总量指标0.2t，氨氮未购买指标，购买的总量指标不满足实际排放量; 本次改扩建后，全厂COD排放量为0.743t/a、氨氮为0.074t/a，根据排污权总量（附件7），企业已购买COD总量指标0.2t/a，但未购买氨氮总量指标，因此本次改扩建后，需再购买COD总量0.543t/a（50mg/L）、氨氮总量0.074t/a（5mg/L），及时向岳阳市生态环境局总量管理部门办理总量指标购买相关手续。. - 八、未批先建存在问题及整改措施 表2.10-12未批先建存在问题及整改措施一览表 序号; 未批先建存在环境问题; 整改措施. 不锈钢焊丝线酸电解产生的硫酸雾无组织排放; 本次改扩建在酸电解工序增设集气装置，收集后的硫酸雾经“碱喷淋吸收+15m高排气筒（DA007）”处理外排. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1空气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状及达标区判定 项目所在区域的空气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。本项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《2023年1月-12月空气质量报表》中环境空气质量现状数据，具体数据分析见下表： 表3.1-1湘阴县2023年度环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 33.5; 35; 95.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48.3; 70; 69; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 18.8; 40; 47; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 129.6; 160; 81; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 783.3; 4000; 19.6; 达标. 单位：µg/m3（CO为mg/m3）. 由上表可知，2023年项目所在区域的PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均浓度，CO的日均值第95百分位浓度均值，O3的日最大8小时平均第90百分位浓度均值都符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目评价区域内环境质量现状，本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2024年6月6日~6月8日对评价区域内硫酸雾、苯乙烯、乙苯进行了现状监测。 监测因子：硫酸雾、苯乙烯、乙苯 监测时间：共3天 监测点位：本次监测布设1处监测点，G1厂界东南侧145m处金龙居民管委会 评价标准：《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。 监测结果及评价：环境空气质量现状检测结果见表3.1-2。 表3.1-2环境空气质量数据统计结果（单位μg/m3） 监测 点位; 项目; 平均时间; 浓度范围 （μg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数（%）; 评价标准（μg/m3）. 2024.06.06; 2024.06.07; 2024.06.08. G1金龙居民管委会; 硫酸雾; 1h; 1.12; 1.28; 1.04; 0; 0; 300. 苯乙烯; 1h; ND; ND; ND; 0; 0; 10. 乙苯; 1h; ND; ND; ND; /; /; /. - 根据监测结果显示，该区域环境空气中硫酸雾、苯乙烯满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 - 针对本项目特征因子TSP、氨、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度，本评价引用《长沙临港产业开发区规划（2023-2035）环境影响报告书》中的监测数据，于2022年11月10日-11月16日委托湖南中石检测有限公司对项目周边敏感点（金龙村）进行了检测，金龙村位于本项目北侧800m处，引用数据符合近三年现状数据要求，且引用点位距离符合相应要求，引用数据可行。具体监测数据如下： 表3.1-3特征污染物环境质量监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. G2金龙村; TSP; 24h; 300; 139~156; 52; 0; 达标. 氨; 1h; 200; 50~80; 40; 0; 达标. TVOC; 8h; 600; 未检出; 0; 0; 达标. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 90~190; 9.5; 0; 达标. 苯; 1h; 110; 未检出; 0; 0; 达标. 甲苯; 1h; 200; 未检出; 0; 0; 达标. 二甲苯; 1h; 200; 未检出; 0; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; /; ＜10; 0; 0; 达标. 监测数据表明，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准要求，氨、TVOC、苯、甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准要求，区域大气环境良好。 3.2地表水环境质量 为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次环评引用2022年岳阳市生态环境局湘阴分局对湘江乌龙嘴断面的监测数据，为本项目所在流域最近省控监测断面。引用的监测数据在3年内，数据有效，具体监测情况详见下表： 表3.2-1乌龙嘴断面现状监测断面与监测因子（2022年） 监测 断面; 监测因子; 单位; 年平均值; 超标率 %; 最大超标倍数%; 标准 限值; 是否达标. 湘江乌龙嘴断面; 水温; 摄氏度; 20; 0; 0; /; 达标. 电导率; ms/m; 25; 0; 0; /; 达标. pH值; 无量纲; 7; 0; 0; 6-9; 达标. 溶解氧; mg/L; 7; 0; 0; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 2; 0; 0; 6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 11; 0; 0; 20; 达标. 生化需氧量; mg/L; 2; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.152; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.039; 0; 0; 0.2; 达标. 总氮; mg/L; 0.823; 0; 0; 1.0; 达标. 铜; mg/L; ND; 0; 0; 1.0; 达标. 锌; mg/L; ND; 0; 0; 1.0; 达标. 氟化物; mg/L; 0.239; 0; 0; 1.0; 达标. 硒; mg/L; ND; 0; 0; 0.01; 达标. 砷; mg/L; ND; 0; 0; 0.05; 达标. 汞; mg/L; ND; 0; 0; 0.0001; 达标. 镉; mg/L; ND; 0; 0; 0.005; 达标. 六价铬; mg/L; ND; 0; 0; 0.05; 达标. 铅; mg/L; ND; 0; 0; 0.05; 达标. 氰化物; mg/L; ND; 0; 0; 0.2; 达标. 挥发酚; mg/L; ND; 0; 0; 0.005; 达标. 石油类; mg/L; 0.02; 0; 0; 0.05; 达标. LAS; mg/L; ND; 0; 0; 0.2; 达标. 硫化物; mg/L; 0.012; 0; 0; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 3408; 0; 0; 10000; 达标. 根据监测统计结果可知，湘江湘阴乌龙嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 为进一步了解项目区域地表水环境质量，本环评引用《岳阳厚浦废旧锂电池三元正极材料再生利用项目环境影响报告书》中湖南乾诚检测有限公司于2022.10.24~2022.10.26对湘江及洋沙湖进行的历史监测数据。 - 监测点位及监测因子 - 引用4个地表水监测点见下表。 表3.2-2地表水监测布点说明表 水体; 序号; 点位名称及位置; 监测因子. 洋沙湖; W1; 洋沙湖; pH值、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、氟化物、硫化物、氯化物、硫酸盐共11个指标. W2; 洋沙湖. 湘江; W3; 洋沙湖汇入湘江口上游500m. W4; 洋沙湖汇入湘江口下游1000m. （2）监测结果与评价 表3.2-3地表水检测结果统计单位：mg/L（pH除外） 监测 断面; 监测因子; 采样日期及检测结果; Ⅲ类 标准; 超标率; 最大超标倍数. 10.24; 10.25; 10.26. W1; pH值; 7.54; 7.82; 7.66; 6-9; 0; 0. SS; 13; 11; 10; /; 0; 0. COD; 9; 11; 10; 20; 0; 0. BOD5; 2.3; 2.9; 2.8; 4; 0; 0. 氨氮; 0.067; 0.073; 0.076; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.04; 0.05; 0.04; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.04; 0.03; 0.02; 0.05; 0; 0. 氟化物; 0.237; 0.216; 0.2; 1.0; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 0; 0. 氯化物; 15.4; 15.3; 15.2; 250; 0; 0. 硫酸盐; 29.4; 29.2; 28.8; 250; 0; 0. W2; pH值; 7.16; 7.79; 7.91; 6-9; 0; 0. SS; 15; 16; 13; /; 0; 0. COD; 15; 13; 11; 20; 0; 0. BOD5; 3.8; 3.5; 3.2; 4; 0; 0. 氨氮; 0.093; 0.096; 0.105; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.03; 0.04; 0.03; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0; 0. 氟化物; 0.468; 0.363; 0.274; 1.0; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 0; 0. 氯化物; 20.8; 20.7; 20.5; 250; 0; 0. 硫酸盐; 13.0; 12.6; 12.9; 250; 0; 0. W3; pH值; 7.6; 7.51; 7.44; 6-9; 0; 0. SS; 12; 14; 11; /; 0; 0. COD; 8; 7; 9; 20; 0; 0. BOD5; 2.2; 1.7; 2.5; 4; 0; 0. 氨氮; 0.105; 0.114; 0.12; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.02; 0.01; 0.02; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.02; 0.03; 0.02; 0.05; 0; 0. 氟化物; 0.478; 0.359; 0.314; 1.0; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 0; 0. 氯化物; 21.0; 20.8; 20.6; 250; 0; 0. 硫酸盐; 12.9; 12.6; 12.3; 250; 0; 0. W4; pH值; 7.29; 7.38; 7.45; 6-9; 0; 0. SS; 17; 19; 20; /; 0; 0. COD; 8; 8; 10; 20; 0; 0. BOD5; 2.1; 1.9; 2.6; 4; 0; 0. 氨氮; 0.070; 0.073; 0.076; 1.0; 0; 0. 总磷; 0.02; 0.02; 0.01; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0; 0. 氟化物; 0.183; 0.174; 0.164; 1.0; 0; 0. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 0; 0. 氯化物; 21.2; 20.7; 20.9; 250; 0; 0. 硫酸盐; 12.8; 12.4; 12.5; 250; 0; 0. 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出。. 由上表可知，湘江及洋沙湖各监测断面中各因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3.3声环境质量 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 结合现场调查，项目东南侧40m处为在建创新创业服务中心，本项目委托湖南中额环保科技有限公司对敏感点进行声环境现状监测，监测时间为2024年6月6日，监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测分析方法》规定和要求进行。监测结果见表3.3-1。 表3.3-1环境噪声监测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 2024年6月6日. 昼间; 夜间. N1创新创业服务中心（在建）; 环境噪声; 53; 44; dB(A). 标准值; 60; 50; dB(A). 由表3.3-1噪声监测结果可知，项目敏感点昼夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.4生态环境现状 项目所在区域属于工业园，全部为工业用地，原有植被已经清除。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湘阴县金龙工业园。处于工业园区域，根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的保护目标。本项目环境保护目标如下： 表3.5-1环境空气保护目标一览表 环境空气保护目标; 坐标（°）; 功能; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 创新创业服务中心（在建）; 112°55′52.891; 28°31′51.835; 办公; 500人; 二类; 东南; 40. 小金龙幼儿园; 112°55′56.715; 28°31′53.496; 学校; 200人; 东; 75. 金龙居民 管委会; 112°55′55.937; 28°31′48.687; 办公; 50人; 东南; 145. 金龙新区安置小区; 112°56′4.512; 28°31′54.056; 居民; 500户; 东; 200. 金龙花苑; 112°56′6.443; 28°31′49.962; 840户; 东南; 290. 金龙镇居民1#; 112°55′50.453; 28°32′14.140; 35户; 北; 315. 金龙镇居民2#; 112°55′41.415; 28°32′18.389; 30户; 北; 490. 表3.5-2声环境保护目标一览表 环境空气保护目标; 坐标（°）; 功能; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 创新创业服务中心（在建）; 112°55′52.891; 28°31′51.835; 办公; 500人; 2类; 东南; 40. 表3.5-3地表水环境保护目标一览表 环境保护目标; 方位; 距离; 功能规模和保护级别. 洋沙湖; 西北; 10km; 湿地保护公园，渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 湘江; 西北; 14km; 大河，渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 本次改扩建项目不锈钢焊丝生产线仅涉及酸电解金属表面处理，硫酸雾废气单独收集处理，因此有组织排放的硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值；配粉产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。 注塑工序排放的非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯等执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单表5中大气污染物特别排放限值。二甲苯参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准值。 颗粒物、硫酸雾厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求；非甲烷总烃、苯、甲苯厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单表9中排放限值；臭气浓度、氨厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准；厂区内VOCS无组织监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1标准限值中排放限值。具体标准见下表。 表3.6-1大气污染物排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 高度(m); 排放速率（kg/h）; 厂界无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准来源. 颗粒物; 120; 15; 3.5（1.75＊）; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 硫酸雾; 45; 15; 1.5（0.75＊）; 1.2. 二甲苯; 70; 15; 1.0（0.5＊）; 1.2. 非甲烷总烃; 60; /; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单. 苯; 2; /; /; 0.4. 甲苯; 8; /; /; 0.8. 乙苯; 50; /; /; /. 苯乙烯; 20; /; /; /. 氨; /; /; /; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 臭气浓度; 2000; 15; /; 20. 注：＊按照排放限值严格50%执行. 表3.6-2《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 表3.6-3《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 对于灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2、废水 本次改扩建不新增生活污水，新增生产废水依托现有污水处理设施处理。现有工程化学置换工序属于化学镀，根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）适用范围中“企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案”。现有工程废水污染物不涉及“总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞”，根据污水接纳协议（见附件14），与污水处理厂商定，生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和湘阴县第三污水处理厂进水水质要求的较严值，再经园区污水管道汇入湘阴县第三污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入洋沙河，再经洋沙湖排入湘江。 表3.6-4废水排放标准（单位：mg/L，除pH外） 污染物名称; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 总铁; 石油类. （GB8978-1996）中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; /; /; /; 30. 湘阴县第三污水处理厂进水水质; 6-9; 500; 180; 220; 30; 45; 4; /; /. 企业排放标准; 6-9; 500; 180; 220; 30; 45; 4; /; 30. （GB18918-2002）一级A标准; 6～9; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; /; 1. 3、噪声 施工期间排放噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 项目运营期西侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，运营期东侧、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。具体标准限值详见下表。 表3.6-6噪声排放标准 执行标准; 标准值(dB(A)). 昼间; 夜间. (GB12348-2008)中3类标准; 65; 55. (GB12348-2008)中4类标准; 70; 55. 4、固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本次工程的污染特点和地方生态环境主管部门的要求，本评价选取化学需氧量、氨氮、VOCs作为项目污染物总量控制因子。 （1）水污染物总量控制 本项目改扩建后排放总量为14860.32m3/a，主要污染物为pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铁等，项目生产废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和湘阴县第三污水处理厂进水水质要求中的较严值后，排湘阴县第三污水处理厂。 表3.7-1总量控制指标一览表（单位：t/a） 类别; 项目; 单位; 现有排放量; 本次改扩建排放量; 以新带老削减量; 建成后排放总量; 增减量. 实际排放总量; 排污权量; 与实 际总量; 与排污权量. 废水; 废水量; t/a; 10580; /; 6608; 2327.68; 14860.32; +4280.32; /. COD; t/a; 0.529; 0.2; 0.330; 0.116; 0.743; +0.214; +0.543. 氨氮; t/a; 0.053; 0; 0.033; 0.012; 0.074; +0.021; +0.074. 注：以新带老消减量=215.68t/a生产废水+2112t/a生活污水=2327.68t/a. 目前根据企业提供的排污权（附件7）可知，企业已购买COD总量指标0.2t/a，但未购买氨氮总量指标。因此本次改扩建后，需再购买COD总量0.543t/a（50mg/L）、氨氮总量0.074t/a（5mg/L）。建设单位应向岳阳市生态环境局总量管理部门办理相关手续。 （2）大气污染物总量控制 根据本次工程的污染特点和地方生态环境主管部门的要求，本项目污染物排放总量控制因子为非甲烷总烃，以VOCs表征。 VOCs排放总量为2.04t/a。 建设单位应向岳阳市生态环境局总量管理部门办理相关手续。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期大气环境保护措施 1、施工扬尘 （1）施工期防治扬尘污染环境管理及相关责任 ①为保证施工期防治扬尘环境管理任务的顺利实施，项目的法定负责人，又是控制环境污染，保护环境的法律责任者，项目应该设立专门的环保机构和专职负责人，负责项目的施工期防治扬尘环境管理。 建设单位必须确定防治扬尘污染现场监督员，专门负责施工期环境管理与监督，监督施工单位落实各项扬尘污染防治措施，重点是地基处理和建筑物建设过程中防治施工扬尘环境管理，并明确各部门专门分共负责。 ②施工单位须遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，签订《建筑施工防治扬尘污染责任书》。建设单位应将建筑施工扬尘治理列入工程合同，并督促施工单位组织编制施工场地扬尘防治方案， 向建设主管部门备案，严格落实施工扬尘污染防治“6个100%”抑尘措施：即施工工地周边围挡、物料堆放和裸露土地覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输。 ③工程建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 ④各施工队伍（承包商）应配备一名环保员负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，并记录扬尘控制措施的实施情况，对发生的它污染事故应组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。 ⑤根据《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知（岳建质安监发〔2018〕18号）》，施工单位必须在施工现场每个出入口安装扬尘在线监测和远程视频监控设备，监测和视频监控设备必须能够与主管部门联网，并能清晰监控车辆出场冲洗情况及运输车辆车牌号码。 （2）项目施工期扬尘污染防治范围和管理 ①施工单位扬尘污染控制区（保洁责任区）的范围 应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。 ②设置施工环境保护标志牌，落实施工扬尘控制管理人员 施工单位应根据《建筑施工防治扬尘污染责任书》的规定规格和内容设置项目施工环境保护标志牌，内容包括：建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。 本项目根据施工工期、阶段和进度，整个施工期必须设专职保洁员2人。主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 ③围挡、围栏及防溢座的设置 施工期间，土建工地边界临敏感区应设置高度1.8m以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 ④施工场地防尘措施 在施工期间，施工场地应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确防尘措施及管理责任制度。 A.施工场地洒水 场地内施工区采用人力洒水车或雾炮车洒水，辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确保洁制度，包括洒水、清扫方式、频率等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许建筑拆除、土方作业和人工干扫；当空气质量预报中毒污染天气或5级以上大风时，严禁进行可能产生扬尘污染的施工，并做好施工场地的覆盖工作；在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 B.项目渣土堆、裸地防尘措施 项目建设产生的建筑垃圾、工程渣土应及时清运，48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，合理选择堆场位置，须位于场界周边住宅区等主要环境敏感保护目标的下风向，并应有100m以上的防护距离，采取围挡、覆盖等防尘措施。 暴露时间在3个月以内的渣土堆、开挖及平整后裸地应使用定期喷水压尘或定期喷涂凝固剂和使用防尘布或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖等方式防尘。晴朗天气时使用定期喷水压尘，视情况每天洒水二至六次，扬尘严重时应加大洒水。 施工工地闲置3个月以上的，应采用植草等方式，对裸露泥地进行临时绿化；对因施工而破坏的场地外植被，应先行办理临时占绿审批手续，采取覆盖等措施，并在施工结束后及时恢复。 C.地面及临时道路硬化 根据现场调查，施工工地作业地面和连接进出道路和场地内渣土运输道路已进行硬化处理。 施工场内车行道路采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，宽度3～5m，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，出场道路两侧进行临进绿化，道路两侧不得有裸露的地面。 每台运输车辆出场前均需清洗，不得将泥土带出施工场外。洗车作业地面及进出口路段须硬化，宽度应大于5m，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。根据施工扬尘影响情况划定施工单位工地周围保洁责任区范围。 D.建筑材料的防尘管理措施 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，需合理布置临时料场位置，须位于住宅区等主要环境敏感保护目标的下风向，应有100米以上的防护距离；并应采取下列措施之一： a）密闭方式存储及运输； b）设置围挡或堆砌围墙； c）采用防尘布苫盖； d）其他有效的防尘措施。 施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染，切割、粉碎、干料搅拌须进行搭棚防尘隔声处理。 施工期间，运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 E.建筑物设置防尘布（网）防尘措施 根据现场调查，砖混结构建筑物工程脚手架外侧均使用密闭安全网进行封闭，设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100厘米）。建筑物四周15m外全部设置防尘布网，防尘布网顶端应高于施工作业面2m以上；裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5m的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 2、机械废气 施工期各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖、填土石方、运输、建筑结构等施工作业时，排出的各类废气，其主要污染物为SO2、NOx、CO。 由于施工机械为间断作业，因此所排废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响，施工机械使用无铅汽油、0#柴油等优质燃料、杜绝冒黑烟现象，同时应对施工机械加强管理，对施工机械定期检查维护，严禁施工机械的超负荷运行。 在上述措施采取后，项目在施工期产生的扬尘和施工废气对外环境影响较小。施工扬尘及燃油废气将随着施工结束后影响逐渐消除。 3、装修过程废气 选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，装修完成后应保持室内通风一段时间，室内空气质量必须控制在《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应标准内再进行交房使用，采取上述措施后项目装修废气基本不会对环境产生较大的影响。 4.1.2施工期水环境保护措施 施工期废水主要有施工作业废水和生活污水，施工单位已采取下列减缓措施，以使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。 1、施工废水处理采用重力沉淀处理工艺，设隔油沉淀池1座。隔油沉淀池尺寸为：5×4×1m，污水沉淀时间应大于2小时，在施工围墙（档）内四周应设置排水沟。在对冲洗废水进行沉淀处理后的废水循环使用。 施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，沉淀处理后的废水循环使用，防止施工污水溢出工地，禁止将施工污水不经处理直接排入河道或市政管网。 2、施工期生活污水：建议施工单位使用附近已有设施。 3、施工中采取临时防护措施，如在场地设置临时排水沟、泥浆沉淀设施，用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失，控制施工期间污泥水悬浮物的浓度。 4.1.3施工期噪声保护措施 本项目在工程施工期间建筑施工噪声对周围声环境质量有一定影响，施工期产生噪声干扰无法完全避免，但还是可以采取一定的环保措施使施工噪声对周围环境的影响降低到一定程度。 建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。在主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，主要是一些噪声较强的木工机械作业噪声。由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，结合施工特点对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施： （1）选用低噪声设备及施工工艺 采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一。施工机械进场应得到环保或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。 （2）采用局部吸声、隔声降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声屏障措施，隔声屏障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。据相关研究资料表明，在电锯、振捣棒等强噪声设备周围设临时隔声屏障（木板或珍珠岩板等），可降噪15dB（A）。 除此之外，施工期还应该注意以下几点： ①合理安排施工时间：禁止夜间（晚二十二点到早晨六点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。建筑施工单位生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民同意，并向环保主管部门进行申报； ②合理布置噪声源设备：在不影响施工情况下将噪声设置尽量不集中安排，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外，同时固定的机械设备尽量入棚操作。 ③在施工过程中，采用商品混凝士和成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 ④降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 （3）严格执行施工申报制度。 （4）对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经城管部门批准，一同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。并于施工前两天公告附近居民。如有发出高分贝噪声的施工内容或必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。 ①控制或禁止运输车辆进出施工现场时鸣喇叭，减少交通噪声。 ②制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检测噪声防治措施的可靠性。 ③合理安排施工场地内部的布局，使得噪声较大的施工工程（如钢筋工程）远离周边敏感点。本项目钢筋工程可布置于中部，减小对周边敏感点的噪声影响。 只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制。尽管施工噪声和振动对外环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 4.1.4施工固体废物保护措施 建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，在长期堆存过程中，某些废物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建设单位需采取如下措施： ①施工单位应当及时处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取有效措施，防止污染环境。 ②应及时清运，车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载建筑垃圾的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，不经过住宅区，以免污染。 ③收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。 ④项目建筑垃圾由平江县渣土办统一调度处理，按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置。不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄露。通过当地渣土办、建设单位及工程施工单位加强管理，本项目所有的施工废料和建筑垃圾可全部综合利用，使固体废物全部无害化处置，可最大限度减少建筑垃圾随意倾倒所产生的不良影响。 施工期生活垃圾集中存放委托环卫清运、卫生填埋处理。采取上述措施，本项目施工期固废均可得到妥善处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气 项目生产过程中产生的废气主要为酸电解工序产生的硫酸雾、硫酸大小呼吸废气、配粉粉尘、注塑废气、食堂油烟、液氨挥发。 4.2.1废气源强分析 （1）酸雾废气 项目生产不锈钢焊丝时，酸电解使用到稀硫酸，采用高位罐计量投加，96%浓硫酸通过管道密闭连接酸电解槽底，与水混合配置成稀硫酸，因此本项目酸雾废气主要为酸电解槽挥发及配置产生硫酸雾，参考原国家环保局计划司、辽宁省环保局编著的《工业行业环境统计手册》(辽宁出版社，1991 出版) 第十七章第二节、方品贤等编著的《环境统计手册》第四章第二节等文献中酸雾计算公式如下： G=M(0.000352+0.000786V)×P×F 式中：G——酸雾量 kg/h M——液体(即酸)的分子量，取98.08 V——酸液表面上的空气流速，m/s，以实测为准。无条件实测可查表，一般取0.2-0.5； F——酸液蒸发面的表面积m2；设5个酸洗槽，取22.75m2 P——相当于酸液温度下的空气中的蒸气分压力，毫米汞柱。根据《化学化工物理数据手册无机卷》，30%稀硫酸蒸汽压按1.44mmHg（30℃）计； 各项参数及计算结果见下表。 - 表4.2-2酸雾废气产生情况一览表 物质; M; V; F; P; 产生量（t/a）. 硫酸; 98.08; 0.2; 22.75; 1.44; 1.64. 本项目酸电解槽加盖密闭，酸电解过程在封闭的设备中进行，留下只能焊丝通过的细孔，设备自带排风管道，可形成负压，其对酸雾的捕集率为100%，被捕集的硫酸雾由设备自带引风管道引入1套碱液吸收装置处理，处理后尾气经15m高排气筒排放，碱液吸收装置设计风量为2000m3/h，净化效率为90%。 表4.2-3酸雾产生及排放情况 产污 环节; 污染物; 产生量t/a; 收集 效率; 处理 效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放方式. 酸电解槽; 硫酸雾; 1.64; 100%; 90%; 0.164; 0.021; 10.35; 有组织/DA007. （2）硫酸罐及高位罐大小呼吸废气 本项目依托现有硫酸储罐和高位罐为固定顶罐，储罐大小呼吸废气（工作损失、静置储藏损失）产生情况采用《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）和《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中推荐公式进行核算。储罐小呼吸即静置损失在现有工程已考虑，本次不重复计算，大呼吸见下列公式： 大呼吸即工作损耗，即装料或卸料时产生的损耗，计算公式如下： 式中： LW 工作损耗，lb/a； MV 气相分子量，lb-mol； PVA 真实蒸汽压，psia； Q 年周转量，bbl/a； KP 工作损耗产品因子，无量纲量；对于原油 KP=0.75；对于其它有机液体 KP=1； KN工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；当周转数＞36，KN=（180+N）/6N；当周转数≤36，KN=1； KB呼吸阀工作校正因子，KB计算公式详见《石化行业VOCs污染源排查工作指南》。 TLA日平均液体表面温度，°R R理想气体状态常数，10.741lb/lb-mol·ft·°R。 硫酸年平均储存温度为25℃，真实蒸气压约为0.2Pa，摩尔质量为98g/g-mol，密度为1.83t/m3，罐体涂漆颜色为红色，无呼吸阀压力。 按照以上公式核算，本次改扩建硫酸罐的大小呼吸量数据见下表。 ###### 表4.2-4 储罐区污染物产生情况一览表 序号; 设备名称; 储存物料; 尺寸; 容积m3; 污染物; 周转量t; 产生量（t/a）. 大呼吸. 1; 储罐; 硫酸; φ2.4×5; 20; 硫酸雾; 8.4; 0.00002. 2; 高位罐; 硫酸; φ1.2×5.6; 6; 硫酸雾; 8.4; 0.00002. 本项目储罐区产生的硫酸雾量为0.00004t/a，呈无组织排放。 （3）配料粉尘 药芯焊丝、特种电焊条生产配料过程中会有少量粉尘产生，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，本项目配粉粉尘产生源强参照其“3024轻质建筑材料制品制造行业--物料输送储存工序产污系数”，为0.197千克/吨。 药芯焊丝矿粉年用量为3780t/a，特种电焊材矿粉年用量为2300t/a，颗粒物分别产生量为0.745t/a、0.453t/a，未能收集的粉尘按无组织排放，排放量约0.12t/a。 （4）磨头磨尾粉尘 特种电焊条磨头磨尾过程中会产生一定量的磨头磨尾粉尘，主要为‌焊条药皮等，参考《33 金属制品业行业系数手册》中打磨工艺，产污系数为2.19千克/吨，约5000吨产品需进行磨头磨尾，颗粒物产生量为10.95t/a。未能收集的粉尘按无组织排放，排放量约1.095t/a。 磨头磨尾粉尘与配粉粉尘共用一套废气处理设施，集气罩收集（收集效率为90%），经收集后经布袋除尘器处理后再经15米排气筒高空排放，设计风量为2000m3/h，除尘效率为98%。 表4.2-5 DA008排气筒产生及排放情况 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 收集效率; 处理 效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放方式. 配粉、磨头磨尾; 颗粒物; 12.148; 90%; 98%; 0.219; 0.028; 13.805; 有组织/DA008. /; /; /; 1.215; 0.153; /; 无组织. （5）注塑废气 项目绕盘注塑使用的原料为聚苯乙烯(PS)塑料，加热温度200-220℃，温度在此范围内塑料会发生分解，项目不使用发泡剂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--塑料制品行业系数手册》，中“2922塑料板、管、型材制造行业产污系数表”，挤出过程有机废气(以非甲烷总烃计)产污系数为1.5kg/t产品。塑料盘年生产量约3000吨，则非甲烷总烃产生量约4.5t/a。 参考《气相色谱-质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》文献内容，不同温度条件下聚苯乙烯的加热分解产物的种类和浓度实验结果汇总如下： 表4.2-6不同温度条件下聚苯乙烯的加热分解产物的种类和浓度（mg/m3） 加热分解产物; 苯; 甲苯; 乙苯; 对二甲苯; 间二甲苯; 邻二甲苯; 苯乙烯. 温度℃; 80; 0.11; 0.08; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 100; 0.16; 0.14; 未检出; 0.88; 未检出; 未检出; 未检出. 120; 0.21; 0.20; 未检出; 1.27; 未检出; 0.34; 未检出. 140; 0.24; 0.22; 0.18; 2.62; 未检出; 0.88; 0.10. 160; 1.22; 0.73; 0.38; 5.62; 0.14; 1.38; 0.23. 180; 2.98; 1.24; 0.66; 8.23; 0.38; 3.18; 0.42. 200; 4.12; 2.28; 1.06; 10.12; 0.74; 4.88; 0.64. 220; 6.78; 3.42; 1.31; 12.74; 0.98; 6.38; 1.13. 240; 9.10; 6.82; 2.56; 14.11; 1.56; 8.24; 2.06. 260; 12.60; 9.22; 5.81; 17.16; 3.42; 10.62; 4.22. 该实验是在相同容积下测得的各污染物浓度，因此污染物浓度比等于质量比。根据前文叙述，本项目注塑工艺最高温度为220℃，注塑工序挥发性有机物产生总量约4.5t/a，经计算得项目有机废气污染物产生情况如下： 表4.2-7项目有机废气各污染物产生情况 加热分解产物; 项目; 苯; 甲苯; 乙苯; 二甲苯; 苯乙烯; 合计 （以非甲烷总烃计）. 温度 220℃; 产生系数%; 20.71; 10.45; 4.00; 61.39; 3.45; —. 产生量t/a; 0.932; 0.470; 0.180; 2.763; 0.155; 4.5. 项目采用的注塑机为封闭式，侧边可开启，用于工人操作，仅顶部有一处排气口，项目在注塑机顶部开口处设集气罩，收集挤出和开模产生的有机废气，注塑工序年工作时间约7920h，有组织收集率以80%计，经两级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放，吸附效率以70%计，设计风量为18000m3/h，未收集部分无组织排放，则非甲烷总烃产排情况见下表。 表4.2-8注塑废气产生及排放情况 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 收集效率; 处理 效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放方式. 注塑; 非甲烷总烃; 4.5; 80%; 70%; 1.08; 0.136; 7.576; 有组织/DA009. 苯; 0.932; 80%; 70%; 0.224; 0.028; 1.569. 甲苯; 0.470; 80%; 70%; 0.113; 0.014; 0.792. 二甲苯; 2.763; 80%; 70%; 0.663; 0.084; 4.651. 乙苯; 0.180; 80%; 70%; 0.043; 0.005; 0.303. 苯乙烯; 0.155; 80%; 70%; 0.037; 0.005; 0.261. 非甲烷总烃; /; /; /; 0.9; 0.114; /; 无组织. 苯; /; /; /; 0.186; 0.024; /. 甲苯; /; /; /; 0.094; 0.012; /. 二甲苯; /; /; /; 0.553; 0.070; /. 乙苯; /; /; /; 0.036; 0.005; /. 苯乙烯; /; /; /; 0.031; 0.004; /. 项目注塑工序除了会产生有机废气外，同时会伴有轻微异味产生，项目产生的臭气异味会与有机废气一同收集至“两级活性炭吸附装置”进行处理，经处理后该类异味对周围环境影响不大。 （5）液氨挥发 液氨分解生成的氢气和氮气中会残余少量未分解的氨气，分解率达99%，进分子装置将残余的氨气吸附，吸附效率为95%，约0.1t/a氨进分子筛，0.095t/a氨经吸附提纯后，氮、氢混合气则通过管道直接输入到退火装置，0.005t/a氨无组织排放。 （6）印字废气 特种电焊条印字过程使用的印字液含60%溶剂，项目使用量约0.1t/a，产生约0.06t/aVOCs无组织排放。 （7）油烟废气 建设项目设有一小型食堂为员工供餐，员工160人，内置2个基准灶头，配套2台额定风量为6000Nm3/h的风机，且净化率不低于60%的抽油烟机。每天运行6小时（年运行330天），类比饮食行业食用油消耗系统7kg/100人.d，则本项目职工消耗食用油3.7t/a，挥发损失（转为油烟）约占3%，则食堂油烟产生量约0.11t/a，产生速率0.056kg/h，产生浓度为4.67mg/m3，食堂安装油烟净化机，油烟净化效率≥60%，则油烟排放量为0.044t/a，排放速率0.022kg/h，油烟的排放浓度约1.87mg/m³，本项目食堂油烟可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18489-2001）排放浓度（2mg/m³）的要求。食堂油烟经抽油烟机净化器处理后引至食堂屋顶排放。 4.2.2排放量核算 根据工程分析，本项目污染物排放量核算情况见表4.2-9~表4.2-11。 表4.2-9本项目有组织废气产生及排放情况一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ (mg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/ (t/a). 一般排放口. 1; DA007; 硫酸雾; 10.35; 0.021; 0.164. 2; DA008; 颗粒物; 13.805; 0.028; 0.219. 3; DA009; 非甲烷总烃; 7.576; 0.136; 1.08. 4; 苯; 1.569; 0.028; 0.224. 5; 甲苯; 0.792; 0.014; 0.113. 6; 二甲苯; 4.651; 0.084; 0.663. 7; 乙苯; 0.303; 0.005; 0.043. 8; 苯乙烯; 0.261; 0.005; 0.037. 9; /; 油烟; 1.87; 0.022; 0.044. 无组织排放. 1; /; 颗粒物; /; 0.153; 1.215. 2; /; 硫酸雾; /; 0.000005; 0.00004. 3; /; 非甲烷总烃; /; 0.121; 0.96. 4; /; 苯; /; 0.024; 0.186. 5; /; 甲苯; /; 0.012; 0.094. 6; /; 二甲苯; /; 0.070; 0.553. 7; /; 乙苯; /; 0.005; 0.036. 8; /; 苯乙烯; /; 0.004; 0.031. 9; /; 氨; /; 0.0006; 0.005. 合计; 硫酸雾; 0.16404. 颗粒物; 1.434. 非甲烷总烃; 2.04. 苯; 0.41. 甲苯; 0.207. 二甲苯; 1.216. 乙苯; 0.079. 苯乙烯; 0.068. 氨; 0.005. 油烟; 0.042. 表4.2-10排放口基本情况表 排放口编号及名称; 排放口类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒信息; 排放标准. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 标准名称; 标准值. 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h. DA007; 一般排放口; 硫酸雾; 112°55′43.453″; 28°31′54.206″; 15; 0.5; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 45; 0.75. DA008; 颗粒物; 112°55′44.921″; 28°31′53.125″; 15; 0.5; 25; 120; 1.75. DA009; 非甲烷总烃; 112°55′47.998″; 28°31′57.143″; 15; 0.5; 25; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单; 60; /. 苯; 2; /. 甲苯; 8; /. 乙苯; 50; /. 苯乙烯; 20; /. 臭气浓度; 2000; /. 二甲苯; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 70; 0.5. 表4.2-11有组织废气产排污及污染防治设施一览表 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否可行. 酸电解槽; DA007; 硫酸雾; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值; 有组织; 碱喷淋装置+15m排气筒; 是; 一般排放口. 配粉工序; DA008; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘+15m排气筒; 是; 一般排放口. 注塑; DA009; 二甲苯; 有组织; 两级活性炭吸附+15m排气筒; 是; 一般排放口. 非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单. 4.2.3自行监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目废气自行监测计划见下表。 表4.2-12废气自行监测计划表 类别; 污染源; 监测因子; 监测频次; 监测位置; 执行标准. 有组织废气; 酸雾废气; 硫酸雾; 半年/次; DA007排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 配粉粉尘; 颗粒物; 半年/次; DA008排气筒. 注塑废气; 非甲烷总烃; 半年/次; DA009排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单. 苯、甲苯、乙苯、苯乙烯; 半年/次. 臭气浓度; 半年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 二甲苯; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值. 无组织废气; 颗粒物、硫酸雾; 年/次; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨气; 年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 非甲烷总烃、苯、甲苯; 半年/次; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单. 二甲苯; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 半年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 非甲烷总烃; 半年/次; 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019). 4.2.4废气污染治理设施可行性分析 - 碱液喷淋塔处理可行性 本项目酸雾采用的洗涤塔由填充式洗涤塔被洗涤液中和（利用填充物增加接触面积），去除有害物质。采用气液逆向吸收方式处理，即吸收液雾撒下形成小水滴，气体由塔底逆向而上，使气液充分接触。采用具疏松表面的填充滤料，较大的表面积可使气体、液体的停留时间延长，提高吸收效率。酸性废气采用碱性药剂中和。一般填料吸收塔是由塔体、填料、液体分布装置等装置组成，由于在操作过程中，上升气流和下降吸收剂在填料层中不断接触，所以上升气流中溶质（污染物）的浓度愈来愈低，相反，下降液体中的溶质浓度愈来愈高，这种操作过程称为气液逆流操作。通过塔中的喷淋及填料，有效提供废气在塔内的停留时间，并增强吸收液与废气之间的交换，以使废气中的污染物质与吸收液充分地反应。该工艺的有利于加大反应物的接触面，促进脱除反应。由于污染物属于酸性废气，湿度高，具有较强的腐蚀性，易溶于水和碱可采用弱碱性溶液吸收法。同时为了加强废气与吸收液的接触面积，采用填料吸收塔吸收。本项目碱喷淋装置属于喷淋塔中和法的污染治理措施可行。 （2）布袋除尘处理可行性 布袋除尘器技术原理如下： 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性烟尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的烟尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小烟尘的气体在通过滤料时，烟尘被阻留，使气体得到净化。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒烟尘将落入灰斗中，其余细小颗粒烟尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，烟尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的烟尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的烟尘由排灰装置排走。袋式除尘效率高，一般在99%以上，本工程保守按照98%预估。根据《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》（HJ1115-2020）附录A中废气污染治理可行技术，本项目布袋除尘的污染治理措施可行。 （3）两级活性炭吸附处理可行性 活性炭是一种非常优良的吸附剂，是以含炭量较高的物质如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。由于活性炭具有很大的比表面积，而且炭粒中还有更细小的孔-毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起到净化作用。经处理后，本项目有机废气排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单表5中排放标准要求。 （4）排气筒高度说明 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒高度要求：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 项目周边200m范围内最高建筑物为拟建办公楼（5F，约22m），本项目酸雾废气拟建排气筒高度设置为15m，低于建筑物，按照排放限值严格50%执行。粉尘拟建排气筒高度为15m，低于建筑物，按照排放限值严格50%执行。 （5）排气筒等效分析 根据本项目各排气筒排放情况及排气筒布局情况可知，现有排气筒DA001~DA004与本项目DA007排气筒排放的污染物均为硫酸雾，本项目DA007排气筒与DA001~DA004现有排气筒距离约80m，大于两排气筒高度之和（30m），因此本项目排气筒不需要等效。 4.1.5非正常工况大气环境影响分析 项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： （1）非正常工况源强分析 非正常工况一般包括开关、检修、环保设施不达标三种情况。 项目各产生废气的设备在开启时，首先运行所有的废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。关闭时，所有废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的关停），企业会事先安排好设备正常关闭，停止生产。项目在开、关时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。项目非正常工况为环保设施发生故障。 表4.1-13废气事故排放情况 污染源; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 非正常排放原因; 应对措施. 酸雾废气; 酸雾; 0.207; ＜1h; ＜1次; 碱喷淋处理设施故障; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. 配粉粉尘; 颗粒物; 1.380; 布袋处理设备故障. 注塑废气; 非甲烷总烃; 0.455; 两级活性炭吸附处理设施故障. 苯; 0.094. 甲苯; 0.048. 二甲苯; 0.279. 乙苯; 0.018. 苯乙烯; 0.016. ### （2）非正常工况防范措施 ### 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，建议采取如下措施： ### ①由公司委派专人负责每日巡检碱喷淋装置、布袋除尘装置，做好巡检记录并与之前的记录对照，若发现数据异常应立即停产并通报环保设备厂商对设备进行故障排查； ### ②建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 4.3废水 4.3.1废水污染物源强及排放情况 本次不新增员工，现有工程生活污水未核算食堂、住宿等用水，本次新建办公楼后，重新核算生活用水。本次改建主要为不锈钢焊丝生产线酸洗废水、水洗废水，新增废水主要为退火冷却水、清洗废水、喷淋废水、办公楼用水（包括食堂用水）。 （1）酸洗废水 本项目改扩建前不锈钢焊丝生产线设1座酸电解槽和1座碱电解槽，每半年更换一次，酸洗排放量为5.6m3/a，碱洗排放量为5.6m3/a。 改扩建后设5座酸电解槽，每半年更换一次槽液，则酸洗废水排放量为14m3，则年排水量28m3/a。主要污染因子为pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铁。 （2）水洗废水 改扩建前不锈钢焊丝生产线设2座水洗槽，每天更换一次，用水量为660m3/a，损耗20%，则排放量为528m3/a。 在电解酸洗工序后均需水洗，水洗槽每天更换一次，用水量约为13m3/d（4290m3/a），损耗20%，则排放量为10.4m3/d（3432m3/a）。主要污染因子为pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铁。 （3）清洗废水 在单头拉、切丝工序后需清洗，清洗槽每天更换一次，用水量约为3.4m3/d（1122m3/a），损耗20%，则排放量为2.72m3/d（897.6m3/a）。主要污染因子为pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类。 （4）间接循环冷却水 项目退火炉、注塑机等设备需采用循环冷却水冷却，均采用间接方式冷却，即冷却水不与工件直接接触。冷却水循环使用后不外排。 （5）喷淋废水 本项目采用喷淋塔处理酸雾废气。生产时，向喷淋塔循环水池内加入一定量的NaOH溶液，喷淋塔配置1个1m3的循环水池，循环流量为0.5t/h，循环水损失率以20%计，补水量约为2.4t/d（792t/a）。喷淋水每四个月排放一次，则排放量为3t/a。 （6）办公楼用水（包括食堂用水） 本项目办公楼用水参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）中办公用水38m3/人·a，办公楼用水包括办公室、食堂、住宿等相关用水，人员按160人计，则办公楼用水量约为6080t/a（18.4t/d），排污系数取0.8，则排水量约为4864t/a（14.74t/d）。参考典型生活污水浓度取值：COD 450mg/L、BOD5 350mg/L、氨氮35mg/L、SS300mg/L、总氮40mg/L、石油类100mg/L。 本项目酸洗废水、水洗废水、清洗废水、喷淋废水等生产废水与现有生产废水水质类似，类比情况见下表。 表4.3-1废水水质类比情况一览表 项目; 现有工程; 本项目; 类比情况. 属性; 表面处理废水; 表面处理废水; 一致. 废水类别; 除锈废水、化学置换废水、酸电解废水、碱电解废水、活化废水、水洗废水、地面拖洗废水、喷淋废水; 酸电解废水、水洗废水、清洗废水、喷淋废水; 项目水质与现有工程类似，水质相近。. 废水配液浓度; 酸洗300g/L、碱洗120g/L、化学置换200g/L; 酸洗300g/L; 酸洗废水配液一致，现有工程浓度高些. 原料材料; 硫酸、硫酸铜、片碱等; 硫酸; 本项目酸洗的原辅料种类一致. 生产工艺; 酸洗、碱洗、化学置换、活化、水洗; 酸洗、水洗; 酸洗废水相似. 废水处理量; 64.15t/d; 13.21t/d; 本项目比现有工程水量小. 参考现有验收项目数据，废水水质见下表。 表4.3-2生产废水进口监测结果一览表 采样点位; 检测因子; 检测结果（mg/L）. 2016.1.12; 2016.1.13; 2016.1.14; 均值. 污水处理设施进口; 悬浮物; 690; 685; 692; 689. 化学需氧量; 143; 158; 164; 155. BOD5; 36.3; 42.9; 42.8; 40.67. 氨氮; 30.42; 35.75; 37.52; 34.56. 石油类; 1.95; 2.12; 2.10; 2.06. 总铁; 391; 426; 401; 406. 同时参考废水排放浓度，项目总磷、总氮参考现有生产废水总排放口水质，总磷的排放浓度为0.15mg/L、总氮的排放浓度为1mg/L，反推出总磷产生浓度为1mg/L，总氮产生浓度为5mg/L。因此，根据类比法调查结果综合确定，本项目源强分别取CODcr200mg/L、氨氮35mg/L、BOD5100mg/L、总氮5mg/L、总磷1mg/L、SS690mg/L、石油类35mg/L、总铁410mg/L。 本项目生产废水通过“中和+混凝+沉淀+砂滤”处理后达标排放，CODcr、BOD5不考虑去除效率，本项目处理量为4360.6t/a，经处理后约2616.6t废水回用，1744t废水排湘阴县第三污水处理厂。 表4.3-3项目生产废水污染物产生及排放情况 废水名称; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 废水量m3/a; 污染物排放情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生产废水; 4360.6; pH值; 9~12; 中和+混凝+沉淀+砂滤（处理能力200m3/d）; 1744; 6~9. 悬浮物; 690; 3.01; 220; 0.38. COD; 200; 0.87; 200; 0.35. BOD5; 100; 0.44; 100; 0.17. 氨氮; 35; 0.15; 30; 0.05. 石油类; 35; 0.15; 30; 0.05. 总铁; 410; 1.79; 40; 0.070. 总磷; 1; 0.004; 0.2; 0.0003. 总氮; 5; 0.02; 1; 0.002. 办公食堂废水; 4864; COD; 450; 2.189; 化粪池、隔油池; 4864; 400; 1.946. BOD5; 350; 1.702; 180; 0.876. 氨氮; 35; 0.170; 30; 0.146. SS; 300; 1.459; 220; 1.070. 总氮; 40; 0.195; 45; 0.219. 石油类; 100; 0.486; 1; 0.005. 表4.3-4项目综合废水排放情况汇总表 指标; 废水排放; 排放浓度标准. 年排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）. 水量; 6608; /; /. pH; /; 6-9; 6-9. 悬浮物; 1.454; 220; 220. COD; 2.294; 347; 500. BOD5; 1.050; 159; 180. 氨氮; 0.198; 30; 30. 石油类; 0.057; 9; 30. 总铁; 0.070; 11; /. 总磷; 0.0003; 0.1; 4. 总氮; 0.221; 33; 45. 本项目废水排放信息汇总表见表4.3-5。 表4.3-5本项目污水类别、污染物种类及污染治理设施表 废水类别; 污染物类别; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排污口编号; 排放口设置是否符合要; 排放口类 型. 编号; 名称; 工艺. 生产废水; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铁; 湘阴县第三污水处理厂; 间断排放，有周期性规律; TW001; 污水处理设施; 中和+混凝+沉淀+砂滤; DW001; 是 否; 企业总排口 雨水排放 清净下水排放 温水排放 车间或车间处理设施排放. 办公食堂废水; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、石油类; 湘阴县第三污水处理厂; 间断排放，有周期性规律; TW002; 生活污水处理; 化粪池、隔油池; DW002; 是 否; 企业总排口 雨水排放 清净下水排放 温水排放 车间或车间处理设施排放. 表4.3-6废水排放信息汇总 产排污环节; 类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 酸洗、水洗、清洗; 综合废水; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铁; 间接排放; 湘阴县第三污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 企业总排口; 主要排放口; E112°55′43.023″ N28°32′0.159″; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和湘阴县第三污水处理厂进水水质要求的较严值. 办公楼、食堂; 办公食堂废水; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、石油类; 间接排放; 湘阴县第三污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW02; 污水排口; 一般排口; E112°55′45.469″ N28°31′52.113″. 4.3.2废水治理措施可行性分析 （1）厂区自建污水处理站可行性分析 本项目生产废水主要为酸洗废水、水洗废水、清洗废水、喷淋废水等，主要污染物为pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铁。本项目酸洗废水水质与现有工程表面处理废水类似，水质相近，本次改扩建项目废水中各污染物浓度均小于现有废水污染物浓度，不会对现有污水处理设施造成冲击，且污水处理设施剩余约135t/d处理量接纳本次改扩建废水，因此本项目依托现有污水处理设施可行。 本次改扩建项目依托已建设1座污水处理站，设计处理能力为200t/d，废水处理系统采用“中和+混凝+沉淀+砂滤”处理，处理工艺如下图。 图4.3-1现有污水处理设施处理工艺 工艺说明：生产废水中碱性废水和酸性废水水首先入调节池，调节池用于废水水质和水量的匀和，并使酸性和碱性废水混合进行前期中和，减少后续pH调节时所需碱投加量，也便于后续处理设施的稳定高效运行。调节池内废水由泵提升至中和池，中和池内投加NaOH，调整废水pH值至9~9.5范围，中和池内设置pH探头，通过pH自控装置实时调节碱投加量，避免投加量过大或不足。中和池内布置有搅拌装置，通过对废水的搅拌，可以加速中和反应的进行。 中和池出水自流入混凝反应池，混凝反应池内投加混凝剂聚合氯化铝（PAC）、助凝剂聚丙烯酰胺（PAM）。通过混凝剂的水解和聚缩反应形成的高聚物的强烈吸附架桥作用，使废水中的悬浮胶粒被吸附粘结。而高分子有机助凝剂PAM则具有较强的吸附架桥作用及网捕作用，与废水充分混合后，其高分子链能迅速形成“胶体一高分子一胶体"的絮凝体，在水中形成表面能及吸附能力强的网状结构。这些网状物在自身沉淀的过程中能够网捕水中的胶体、磷酸钙和金属氢氧化物的微小颗粒、甚至有机物，形成较大的絮凝物去除。混凝反应池出水自流入斜管沉淀池，斜管沉淀池用于对混凝反应出水进行固液分离。池内布置有斜板，用于强化固液分离效果。生产废水经预处理后绝大部分的油、胶体、磷酸钙和金属氢氧化物悬浮物得到去除，可生化性得到明显提高。 除锈废水和化学置换工段产生的镀铜废水经收集池收集后，进入中和混凝器处理投加混凝剂聚合氯化铝(PAC)、助凝剂聚丙烯酰胺(PAM)，作用原理同混凝反应池原理一致，经污泥脱水设备除去绝大部分的油、胶体、磷酸钙和金属氨氧化物悬浮物，中和混凝器上清液再进工艺系统的调节池处理。 斜管沉淀池出水经管道输送至清水池，通过砂滤池过滤后排湘阴县第三污水处理厂。 同时现有污水处理设施运行多年，去除效率可达70%以上，根据废水自行监测报告可知，废水经过现有污水处理站处理可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和湘阴县第三污水处理厂进水水质要求的较严值标准要求，可满足进入湘阴县第三污水处理厂纳管水质要求，废水可达标排放。 根据调查现有工程处理量约为64.15t/d（21170t/a），根据不锈钢焊丝生产线改扩建前酸电解槽及水洗槽等槽体容积及换水频率计算可知，改扩建前废水处理量为1.63t/d（539.2t/a），本次改扩建废水处理量13.21t/d（4360.6t/a），改扩建后全厂总处理量约为75.73t/d，因此现有生产废水处理站的处理能力200t/d满足本项目改扩建后废水处理，因此项目生产废水可以得到处理。 （2）污水处理厂依托可行性分析 湘阴县第三污水处理厂位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村，34863.75m2。目前湘阴县第三污水处理厂设计规模为1.0万m3/d。其工程服务范围为收集湘阴县金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水。本项目周边市政污水管网已建成。 湘阴县第三污水处理厂已于2021年投入运行，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网。根据湘阴县第三污水处理厂的纳污规划，金龙工业小区污水已纳入湘阴县第三污水处理厂设计容量，湘阴县第三污水处理厂厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。 湘阴县第三污水处理厂采用“A2/O氧化沟+高效沉淀”污水处理工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的污泥一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余污泥的形式进入脱水车间经脱水后形成干污泥，再外运填埋处理。 根据《湖南湘阴高新技术产业开发区2022年度生态环境管理现状自评估报告》：2021年至今，湘阴县第三污水处理厂累计处理污水超过350万吨(约20%为工业废水、80%为生活污水）。目前，日均处理水量约为5000m3。本项目建成后全厂废水排放量为45.03m3/d，远低于湘阴县第三污水处理厂剩余处理规模。 本项目进入湘阴县第三污水处理厂的废水经自建污水处理站预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第三污水处理厂进水水质标准要求，其污染物均为常规污染物，从水质角度来讲，本项目废水经预处理后进入湘阴县第三污水处理厂处理可行，且不会对湘阴县第三污水处理厂水质造成冲击。 综上所述，本项目预处理达标后的废水依托湘阴县第三污水处理厂处理是可行的。 4.3.3监测计划 本次改扩建不涉及化学镀，废水依托现有工程废水处理设施。现有工程化学置换工序属于化学镀，因此参考《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018），本项目废水自行监测计划见下表。 表4.3-7废水自行监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 废水排放口（DW001）; 流量; 自动监测; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和湘阴县第三污水处理厂进水水质要求的较严值. pH、COD、总铜、总磷、总氮; 日/次. SS、氨氮、石油类、总铁; 月/次. 雨水排放口; pH、SS; 季度/次; /. 4.4噪声污染分析 4.4.1项目噪声源强 项目主要噪声源有拉丝机、退火炉、空压机等设备，根据同类项目设备的类比调查，要噪声源设备单台噪声源为70~85dB（A）。 根据现场调查，建设单位采取如下降噪措施： ①厂房合理布局，各类设备均设置在室内。 ②设备选型时采用低噪设备； ③对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈。 ④加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。其噪声源强见表4.4-1。 表4.4-1本项目噪声源强及降噪措施汇总表 设备名称; 数量/台; 声源类型; 源强（dB(A)）; 排放时间. 收线机; 4; 频发; 70; ≤7920h/a. 拉丝机; 2; 频发; 70. 细拉机; 4; 频发; 70. 切丝机; 6; 频发; 70. 退火炉; 1; 频发; 85. 倒立机; 4; 频发; 70. 单头机; 3; 频发; 70. 清洗机; 6; 频发; 70. 联合纵剪机（分条机）; 3; 频发; 70. 轧丝机（成型机）; 8; 频发; 70. 拉丝机; 20; 频发; 70. 钢带复绕机; 4; 频发; 70. 多联拉丝机; 2; 频发; 70. 切丝机; 6; 频发; 70. 打团机; 2; 频发; 80. 自动打包机; 1; 频发; 70. 抛光设备; 16; 频发; 75. 精密层绕机; 40; 频发; 70. 手动层绕机; 20; 频发; 70. 自动包装机; 1; 频发; 70. 手动包装机; 1; 频发; 70. 空压机; 10; 频发; 85. 注塑机; 8; 频发; 80; ≤4800h/a. 4.4.2预测模式和方法 （1）室内噪声源 A、模式和方法 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）附录B中的室内声源等效室外声源声功率级计算方法，公式如下： LP2=LP1−TL+6 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 B、噪声计算基本参数 根据以上公式，其噪声预测所需参数见下表： 表4.4-2噪声基本参数一览表 序号; 噪声源; 长/m; 宽/m; 高/m; 表面积/m2; 吸声系数α; 房间常数R; 指向性因数Q. 收线机; 152; 50; 10; 19240; 0.1; 2137; 1. 拉丝机. 细拉机. 切丝机. 退火炉. 倒立机. 单头机. 清洗机. 联合纵剪机. 轧丝机. 拉丝机. 钢带复绕机. 多联拉丝机. 切丝机. 打团机. 自动打包机. 抛光设备; 9; 9.5; 10; 541; 0.1; 60.11; 1. 精密层绕机; 152; 48; 10; 18791; 0.1; 2088; 1. 手动层绕机. 自动包装机. 手动包装机. 空压机; 9; 9.5; 10; 541; 0.1; 60.11; 1. 注塑机; 152; 48; 10; 18791; 0.1; 2088; 1. （2）噪声源强调查 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），室内噪声源强调查详见下表： |

表4.4-3工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级/dB(A) |  |  |  | 建筑物外距离 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
|  | 1#生产厂房 | 收线机 | 70 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | -3 | 0 | 0 | 106 | 2 | 8 | 80 | 42.7 | 53.4 | 44.9 | 42.7 | 昼夜间 | 20 | 16.7 | 27.4 | 18.9 | 16.7 | 1m |
|  |  | 拉丝机 | 70 |  | -2 | 0 | 0 | 105 | 2 | 7 | 80 | 42.7 | 53.4 | 45.4 | 42.7 |  |  | 16.7 | 27.4 | 19.4 | 16.7 |  |
|  |  | 细拉机 | 70 |  | -1 | 0 | 0 | 104 | 2 | 6 | 80 | 42.7 | 53.4 | 46.1 | 42.7 |  |  | 16.7 | 27.4 | 20.1 | 16.7 |  |
|  |  | 切丝机 | 70 |  | 2 | 2 | 0 | 101 | 4 | 7 | 78 | 42.7 | 48.4 | 45.4 | 42.8 |  |  | 16.7 | 22.4 | 19.4 | 16.8 |  |
|  |  | 退火炉 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 103 | 2 | 5 | 80 | 57.7 | 68.4 | 62.0 | 57.7 |  |  | 31.7 | 42.4 | 36.0 | 31.7 |  |
|  |  | 倒立机 | 70 |  | -1 | 3 | 0 | 104 | 5 | 6 | 77 | 42.7 | 47.0 | 46.1 | 42.8 |  |  | 16.7 | 21.0 | 20.1 | 16.8 |  |
|  |  | 单头机 | 70 |  | -2 | 3 | 0 | 105 | 5 | 7 | 77 | 42.7 | 47.0 | 45.4 | 42.8 |  |  | 16.7 | 21.0 | 19.4 | 16.8 |  |
|  |  | 清洗机 | 70 |  | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 2 | 77 | 42.7 | 47.0 | 53.4 | 42.8 |  |  | 16.7 | 21.0 | 27.4 | 16.8 |  |
|  |  | 联合纵剪机（分条机） | 70 |  | 86 | 1 | 0 | 20 | 3 | 117 | 79 | 43.2 | 50.3 | 42.7 | 42.8 |  |  | 17.2 | 24.3 | 16.7 | 16.8 |  |
|  |  | 轧丝机（成型机） | 70 |  | 85 | 2 | 0 | 19 | 4 | 117 | 78 | 43.2 | 48.4 | 42.7 | 42.8 |  |  | 17.2 | 22.4 | 16.7 | 16.8 |  |
|  |  | 拉丝机 | 70 |  | 84 | 5 | 0 | 18 | 7 | 117 | 75 | 43.3 | 45.4 | 42.7 | 42.8 |  |  | 17.3 | 19.4 | 16.7 | 16.8 |  |
|  |  | 钢带复绕机 | 70 |  | 78 | 5 | 0 | 25 | 7 | 117 | 75 | 43.0 | 45.4 | 42.7 | 42.8 |  |  | 17.0 | 19.4 | 16.7 | 16.8 |  |
|  |  | 多联拉丝机 | 70 |  | 78 | 6 | 0 | 25 | 8 | 117 | 74 | 43.0 | 44.9 | 42.7 | 42.8 |  |  | 17.0 | 18.9 | 16.7 | 16.8 |  |
|  |  | 切丝机 | 70 |  | 80 | 6 | 0 | 23 | 8 | 117 | 74 | 43.1 | 44.9 | 42.7 | 42.8 |  |  | 17.1 | 18.9 | 16.7 | 16.8 |  |
|  |  | 打团机 | 80 |  | 82 | 6 | 0 | 21 | 8 | 117 | 74 | 53.1 | 54.9 | 52.7 | 52.8 |  |  | 27.1 | 28.9 | 26.7 | 26.8 |  |
|  |  | 自动打包机 | 70 |  | 51 | 6 | 0 | 52 | 8 | 117 | 74 | 42.8 | 44.9 | 42.7 | 42.8 |  |  | 16.8 | 18.9 | 16.7 | 16.8 |  |
|  | 修模间 | 抛光设备 | 75 |  | -28 | 80 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 64.4 | 63.8 | 64.4 | 64.4 |  |  | 38.4 | 37.8 | 38.4 | 38.4 |  |
|  | 2#生产厂房 | 精密层绕机 | 70 |  | 16 | 85 | 0 | 87 | 3 | 25 | 5 | 42.9 | 50.3 | 43.1 | 47.1 |  |  | 16.9 | 24.3 | 17.1 | 21.1 |  |
|  |  | 手动层绕机 | 70 |  | 16 | 85 | 0 | 87 | 5 | 25 | 5 | 42.9 | 47.1 | 43.1 | 47.1 |  |  | 16.9 | 21.1 | 17.1 | 21.1 |  |
|  |  | 自动包装机 | 70 |  | 66 | 85 | 0 | 37 | 5 | 98 | 5 | 43.0 | 47.1 | 42.9 | 47.1 |  |  | 17.0 | 21.1 | 16.9 | 21.1 |  |
|  |  | 手动包装机 | 70 |  | 66 | 85 | 0 | 37 | 5 | 97 | 5 | 43.0 | 47.1 | 42.9 | 47.1 |  |  | 17.0 | 21.1 | 16.9 | 21.1 |  |
|  |  | 注塑机 | 80 |  | 67 | 85 | 0 | 38 | 5 | 97 | 5 | 76.6 | 74.4 | 73.8 | 76.6 |  |  | 50.6 | 48.4 | 47.8 | 50.6 |  |
|  | 修模间 | 空压机 | 85 |  | -28 | 80 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 53.0 | 57.1 | 52.9 | 57.1 |  |  | 27.0 | 31.1 | 26.9 | 31.1 |  |
| 注：①以退火炉为原点坐标，正北为Y轴，正东为X轴，地面为Z轴起点；②根据《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（吕玉恒等化学工业出版社）可知，普通钢质门隔声量在20~25dB左右，本项目取隔声量为20dB。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | （3）厂界达标性分析 本项目周边50m范围内有1处在建创新创业服务中心，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），厂界噪声和敏感点叠加背景值后，厂界噪声和敏感点噪声预测结果见表4.4-4。 表4.4-4厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 预测点位; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界; 32; 51.0; 45.6; 51; 46; 70; 55; 达标. N2南厂界; 30; 57.0; 48.4; 57; 48; 70; 55; 达标. N3西厂界; 27; 53.8; 45.5; 54; 46; 65; 55; 达标. N4北厂界; 49; 54.4; 47.0; 56; 51; 65; 55; 达标. N5创新创业服务中心（在建）; 27; 53; 45.6; 53; 46; 60; 50; 达标. 预测结果表明，本项目设备在采取厂房隔声、减振后，东侧、南侧厂界昼夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，西侧、北侧厂界昼夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。创新创业服务中心噪声叠加背景预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目噪声监测计划见下表。 表4.4-5噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测方法. 厂界四周; 昼间LAeq; 1次/季度; 东侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准； 北侧、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4.5固体废物污染分析 4.5.1固体废物产生源及产生量 不新增人员无新增生活垃圾，项目运营过程中产生的固体废物主要为除尘灰、废金属丝、涂膜渣、废塑料边角料、废分子筛，危险废物主要为设备维护产生的废含油抹布和废机油、废水处理设施产生的含铁污泥、废催化剂。 （1）一般固废 废金属丝：切丝、分条工序会产生废金属丝，主要成分为金属铝、铁，根据建设单位提供资料，本项目产量为36000t/a，其中切丝、分条、拉拔过程产生的金属废料，约占产量总量的1‰，产生量为3.6t/a，为一般工业固体废物，经收集后外售给物资部门回收处理。 除尘灰：本项目配粉、磨头磨尾工序产生的粉尘，经袋式除尘器收集，收集后除尘灰为10.715t/a，均回用于生产。 涂膜渣：项目生产不锈钢焊丝时需进行涂膜，会产生少量涂膜渣，主要成分为硬脂酸钠，不属于危险化学品，一年清理一次，一次产生量为0.01t/a，为一般工业固体废物。 废塑料边角料：注塑过程产生废边角料，产生量约0.01t/a，经收集后回用至注塑工序 废分子筛：液氨分解得到的混合气体需要经过分子筛进行纯化，该过程会产生废分子筛，按照建设单位提供的资料，分子筛每2年更换一次，废分子筛年产生量约0.1t/a，收集后由厂家回收利用。 （2）危险废物 ①废抹布 机械设备维护和维护过程中产生少量的含油抹布，产生量约0.02t/a，废抹布属于危险废物，危险类别为HW49（其他废物），废物代码900-041-49，该部分危险废物交由资质单位处理。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 ②废机油 项目在机械设备维修和维护过程中产生少量的废机油，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，危险类别为HW08类（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-217-08，收集后交由有危废资质的单位处理。 ③污泥 生产废水处理站产生脱水污泥，主要成分为铁沉淀物，污泥产生量约为污水处理系统处理水量的1%，产生量为43.6t/a，属于危险废物，废物类别为HW17，废物代码为336-064-17。 ④废活性炭 项目废气处理设施会产生一定量废活性炭，根据同类工程调查，100kg活性炭吸附有机废气的能力大概为30kg，本项目非甲烷总烃处理量约为2.52t/a，则活性炭年产量约为8.4t/a，本项目活性炭箱容积约为3m3，可盛装约2.8t/次，由厂家4月更换一次，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物，危废代码为900-039-49，要求暂存收集后委托有资质单位进行处置。 ⑤含镍废催化剂 液氨分解过程中使用含镍催化剂，会产生废含镍催化剂，分解炉分解过程全程密闭，按照建设单位提供的资料，催化剂每2年更换一次，废催化剂年产生量约为0.1t/a，含镍催化剂属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW46含镍废物，危废代码为900-037-46，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）进行暂存，收集后委托有资质单位进行处置。 表4.5-1本项目固体废物产生情况汇总表 产生环节; 名称; 固废属性; 类别及编码; 贮存方式; 贮存场所名称; 产生量t/a; 去向. 切丝工序以及分条工序; 废金属丝; 一般固废; 900-001-S17; /; 一般固废暂存间; 3.6; 综合利用. 废气处理设施; 除尘灰; 336-999-99; /; 10.715; 回用于生产. 涂膜工序; 涂膜渣; 336-999-99; /; 0.01; 综合利用. 注塑工序; 废塑料边角料; 900-033-S17; /; /; 0.01; 回用于生产. 退火工序; 废分子筛; 336-999-99; /; 一般固废暂存间; 0.1; 收集后由厂家回收利用. 设备维修及维护; 废抹布; 危险废物; HW49 900-041-49; 袋装; 危废暂存间; 0.02; 委托有资质单位处置. 废机油; HW08 900-249-08; 桶装; 0.1. 废水处理设施; 污泥; HW17 336-064-17; 袋装; 污泥暂存间; 43.6. 废气处理设施; 废活性炭; HW49 900-039-49; 袋装; 危废暂存间; 8.4. 退火工序; 含镍废催化剂; HW46 900-037-46; 袋装; 危废暂存间; 0.1. 表4.5-2项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 /t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废抹布; HW49 其他废物; 900-41-49; 0.02; 设备维修、维护; 固态; 废油; 废油; 1个月; T/In; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 2; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.1; 液态; 废机油; 废机油; 1个月; T，I. 3; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 8.4; 废气处理设施; 固态; 有机物; 有机物; 4个月; T. 4; 污泥; HW17 表面处理废物; 336-064-17; 43.6; 废水处理设施; 固态; 铁; 铁; 1个月; T/C; 暂存于污泥暂存间，委托有资质单位处置. 5; 废催化剂; HW46含镍废物; 900-037-46; 0.1; 退火; 固态; 重金属; 重金属; 2年; T，I. 4.5.2固体废物贮存方式、利用处置方式、环境管理要求 本项目一般固废依托厂区西北角的一般固废暂存场，危废依托现有已建危废暂存间和污泥暂存间，位于厂区西北侧，占地面积分别为约60m2和770m2，可容纳本项目产生的固体废物，满足建设控制要求。 一般固废处置措施： 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目一般固废的贮存有一下几点要求： A.一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 B.贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护装车栈台、围堰、导流沟和截止阀等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保证正常运行。 C.贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。按照国家有关规定制定一般固废管理计划；建立一般固废管理台账，如实记录一般固废的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 D.贮存、处置场的环境保护图形标志，应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定进行检查和维护。 危险废物处置措施： 本项目产生的危险废弃物不得擅自倾倒、堆放，需按照危险废物的特性分类收集、贮存、运输、处置，并与非危险废物分开贮存。建设单位对自身产生的危险废物进行全过程的管理，临时贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的相关要求执行。本项目危险固体废物暂时存放在危险废物暂存间，并做好相关标记。主要措施如下： ①严格执行《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物经营许可证管理办法》等，对进厂、使用、出厂的危险废物量进行统计，并定期向环境保护管理部门报送； ②危险废物临时贮存库地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③危险废物临时贮存库必须有防腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④危险废物堆放基础防渗，防渗层为至少2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10厘米/秒； ⑤设施内要有安全照明和观察窗口； ⑥危险废物临时贮存场要防风、防雨、防晒；同时，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向上级固体废物管理中心如实申报本项目固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向，并按该中心的要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 4.6、地下水、土壤 本项目位于已建成的工业园区内，场地已全部硬化，本项目生产过程使用的硫酸、液氨、废机油、槽液、污泥，如果发生泄漏，可能造成土壤和地下水污染；因此，项目在建设过程中需采取有效的防渗措施，避免对土壤及地下水环境造成影响。 针对可能发生的土壤和地下水污染，应采取“源头控制、分区防渗”相结合的污染防治措施。 1、源头控制 识别可能发生泄漏的风险物质，做好巡检工作，发现泄漏，立刻采取控制措施，并把泄漏的污染物收集起来，交由有资质的单位处置。 2、分区防渗 建设单位按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求进行防腐防渗，本项目硫酸罐区、生产车间、危废暂存间、污泥储存间为重点防渗区；一般固废暂存区、原料仓库、成品仓库为一般防渗区；办公楼、宿舍楼为简单防渗区。根据不同防渗分区防渗技术要求，提出以下地下水污染防治措施： ①重点防渗区 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，重点防渗区防渗技术要求需满足“等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s”。 A、各类池体 池底及池壁应进行重点防渗处理，防渗等级参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，具体如下：调池底和池壁铺设2mm厚的HDPE膜，池底膜上铺设800g/㎡无纺土工布一层（膜上保护层），上方再铺设方砖，渗透系数≤1×10-10cm/s，防止对地下水的污染。 B、污水管道 采用抗渗钢筋混凝土管沟或HDPE膜防渗层。抗渗钢筋混凝土管沟中应掺加水泥基渗透结晶型防水剂，掺加量宜为0.8%~1.5%，渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，HDPE的渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，厚度不应小于1.5mm。 C、危废暂存间 本项目危废暂存间防渗等级还应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定的中规定的渗透系数≤1.0×10-7cm/s，即：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，一般防渗区防渗技术要求需满足“等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s。 通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。土工布及1.5mmHDPE膜进行防渗土工布及1.5mmHDPE膜进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，其厚度不宜小于100mm。 ③简单防渗区 办公楼、宿舍楼、厂区道路基本不产生污染物，划分为简单防渗区，采用混凝土硬化处理，符合简单防渗的要求。建设单位根据防渗要求进行建设，满足防渗要求，可有效防止泄漏污染，措施可行。 在确保各项防渗措施得以落实并得到良好维护的前提下，可有效减少项目产生的废水污染物下渗。采取上述防治措施后，项目运营期间在正常情况下不会对地下水、土壤环境造成污染影响。 4.7生态 本项目位于湖南湘阴高新技术产业开发区，周边无生态环境保护目标，本项目对生态环境造成影响较小。 4.8环境风险分析 详见《湖南西姆西科技有限公司焊材制造改扩建项目环境风险专项评价》。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕）“附录B突发环境事件风险物质及临界量清单”等，本项目涉及的风险物质主要包括危险物质为硫酸（96%）、液氨、在线槽液、金属锰、危险废物、废润滑油等，主要风险单元包括各酸电解槽、污水处理系统等。突发环境风险事故类型主要为废水处理系统故障、废气处理系统故障、危险物质泄漏和酸电解槽泄漏等。根据项目运营期风险物质最大储存量、运行工艺特点及各要素环境敏感性分析确定，本项目环境风险评价等级为二级评价。 建设单位对风险源采取各项控制措施，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心，制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故发生，加强对各类风险物质储存容器、装置及风险防范设施的定期检查、维护和管理，减少事故隐患，加强风险防范。分析项目建成后与现有预案的适用性，如不适用需及时修订应急预案，一旦出现污染事故，立即启动应急预案，将突发环境风险事故风险影响控制最低低水平。 因此，建设单位在按本评价报告提出的应完善的风险防控措施后，项目环境风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。 4.9建设项目“三本帐”分析 表4.9-1改扩建前后污染源排放及“三本账” 类别; 污染源; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 本项目工程排放量（t/a）; “以新带老”消减量（t/a）; 建成后全厂排放总量（t/a）; 全厂增减量（t/a）. 废气; 酸雾废气; 硫酸雾; 0.433; 0.164; 0; 0.597; +0.164. 酸雾无组织; 硫酸雾; 0.0078; 0.00004; 0; 0.00784; +0.00004. 配粉粉尘; 颗粒物; 0; 1.434; 0; 1.434; +1.434. 注塑废气; 非甲烷总烃; 0; 2.04; 0; 2.04; +2.04. 苯; 0; 0.41; 0; 0.41; +0.41. 甲苯; 0; 0.207; 0; 0.207; +0.207. 二甲苯; 0; 1.216; 0; 1.216; +1.216. 乙苯; 0; 0.079; 0; 0.079; +0.079. 苯乙烯; 0; 0.068; 0; 0.068; +0.068. 液氨挥发; 氨气; 0; 0.005; 0; 0.005; +0.005. 食堂油烟; 油烟; 0; 0.044; 0; 0.044; +0.044. 锅炉废气; 二氧化硫; 0.57; 0; 0; 0.57; 0. 氮氧化物; 0.81; 0; 0; 0.81; 0. 烟尘; 0.12; 0; 0; 0.12; 0. 废水; 废水量; 10580; 6608; 2327.68; 14860.32; +4280.32. 悬浮物; 2.33; 1.454; 0.51; 3.272; +0.94. COD; 5.29; 2.294; 1.16; 6.42; +1.13. BOD5; 1.90; 1.05; 0.42; 2.531; +0.63. 氨氮; 0.32; 0.198; 0.07; 0.448; +0.13. 石油类; 0.32; 0.057; 0.05; 0.33; +0.01. 总铜; 0.02; 0; 0; 0.02; 0. 总铁; 0.11; 0.07; 0.0023; 0.178; +0.07. 总磷; 0.48; 0.0003; 0.0003; 0.48; +0.0003. 总氮; 0.04; 0.221; 0.0023; 0.259; +0.22. 固废（产生量）; 废金属丝; 13.5; 3.6; 0.1; 17; +3.5. 除尘灰; 0; 10.715; 0; 10.715; +10.715. 废塑料边角; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 涂膜渣; 0.1; 0.01; 0.01; 0.1; 0. 废抹布、废机油; 5; 0.12; 0.12; 5; 0. 污泥; 200; 43.6; 5.392; 238.208; +38.208. 废活性炭; 0; 8.4; 0; 8.4; +8.4. 废催化剂; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 废分子筛; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 金属氧化皮; 10; 0; 0; 10; 0. 硼化渣; 0.1; 0; 0; 0.1; 0. 生活垃圾; 6; 0; 0; 6; 0. 炉渣; 69; 0; 0; 69; 0. 废乳化液; 0.05; 0; 0.05; 0; -0.05. 4.10环保投资估算 本项目总投资500万元，环保投资93万元，占工程总投资的18.6%，本项目环保投资见下表。 表4.10-1环境保护投资估算表 项目; 防治措施; 环保投资. 废气; 配料粉尘; 布袋除尘系统+15m高排气筒; 15. 酸雾废气; 加盖密闭+碱喷淋装置+15m高排气筒; 30. 注塑废气; 密闭设施+两级活性炭吸附+15m高排气筒; 30. 废水; 生产废水; 依托现有污水处理设施; /. 间接冷却水; 依托现有循环水池; /. 碱喷淋水; 新建1㎥循环水池; 1. 办公食堂废水; 新建化粪池、隔油池; 2. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备、消声等；设备隔声减振；车间隔音; 2. 固废; 一般工业固废; 依托西北角已建一般固废暂存堆场; /. 危险废物; 依托西北角已建危废暂存间和北侧已经污泥暂存间; /. 危险废物定期交由有资质单位处置; 10. 环境风险; 硫酸罐依托现有5m*5m*1m的围堰，依托现有300㎥应急池; /. 地下水、土壤; 分区防渗; 3. 总计; 93. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA007 | 酸雾废气 | 硫酸雾 | 碱喷淋装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值 |
|  | DA008 | 配粉粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | DA009 | 注塑废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度 | 两级活性炭吸附+15m高排气筒 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单表5中排放限值；二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准 |
|  | 无组织 |  | 氨气、臭气浓度、硫酸雾、颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、二甲苯 | 加强通风 | 氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；二甲苯、颗粒物、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；非甲烷总烃、苯、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024修改单中表9排放限值 |
|  | 无组织（厂房外） |  | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019) |
| 地表水环境 | DW001 | 生产废水排放口 | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、总铁 | 采用“中和+混凝+沉淀+砂滤”处理后排湘阴县第三污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和湘阴县第三污水处理厂进水水质要求的较严值 |
|  | DW002 | 生活污水废水排放口 | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、石油类 | 化粪池、隔油池，处理后排湘阴县第三污水处理厂 |  |
| 声环境 | 厂界 |  | 等效连续A声级 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | 东侧、南侧厂房执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准；北侧、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 废金属丝、涂膜渣 | 厂区统一收集后综合处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 一般固废 |  | 除尘灰 | 回用于生产 |  |
|  | 一般固废 |  | 废分子筛 | 厂家回收利用 |  |
|  | 一般固废 |  | 废塑料边角料 | 回用于生产 |  |
|  | 危险废物 |  | 废抹布、废机油、污泥、废活性炭、含镍废催化剂 | 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求对危险废物暂存间进行防风、防雨、防渗等措施，并严格按照相关要求进行日常管理与运输；危险废物委托有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划定为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。根据不同区域的防渗要求，严格做好相应的防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①火灾发生时应在最短时间内及时通知周边人群疏散，以免对周边人员人身造成伤害。仓库和危废暂存间做好禁火、禁烟的标志，做好防火设施，设置消防栓、灭火器等。 ②完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育。 ③定期维护检修废气处理设备，加强日常维护保养，确保废气处理效率，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可 现有工程化学置换工序属于化学镀，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，金属表面处理有电镀工序的，排污许可管理类别为重点管理。在本次改扩建项目取得环境影响评价审批意见后，建成正式投产前30个工作日内，排污单位应向在全国排污许可证管理信息平台进行排污申报。 2、排污口规范化设置 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，项目排污口规范化管理具体要求见表5-1，各排污口图形符号键表5-2。 表5-1排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; 1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. 采样口、采用平台设置; - 采样孔采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域； - 采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处； - 采样孔内径应不少于80mm，采样孔管长应不大于50mm； - 不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭； - 采样平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m； - 采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。. 表5-2排污口图形符号（提示标志）一览表 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. 3; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 3、竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

六、结论

根据上述分析，该项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，本项目对周围环境质量的影响不大，对周边环境敏感点不会带来不良影响，故本项目的选址及建设从环境保护角度分析是可行的。在上述前提条件下，本项目的建设不会对周边环境造成大的影响。因此，本项目建设从环境保护角度而言是可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0.4408 |  |  | 0.16404 | 0 | 0.60484 | +0.16404 |
|  | 颗粒物 | 0 |  |  | 1.434 | 0 | 1.434 | +1.434 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 2.04 | 0 | 2.04 | +2.04 |
|  | 苯 | 0 |  |  | 0.41 | 0 | 0.41 | +0.41 |
|  | 甲苯 | 0 |  |  | 0.207 | 0 | 0.207 | +0.207 |
|  | 二甲苯 | 0 |  |  | 1.216 | 0 | 1.216 | +1.216 |
|  | 乙苯 | 0 |  |  | 0.079 | 0 | 0.079 | +0.079 |
|  | 苯乙烯 | 0 |  |  | 0.068 | 0 | 0.068 | +0.068 |
|  | 氨 | 0 |  |  | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 二氧化硫 | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.81 |  |  | 0 | 0 | 0.81 | 0 |
|  | 烟尘 | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
|  | 油烟 | 0 |  |  | 0.044 | 0 | 0.044 | +0.044 |
| 废水 | 废水量 | 10580 |  |  | 6608 | 2327.68 | 14860.32 | +4280.32 |
|  | 悬浮物 | 2.33 |  |  | 1.454 | 0.51 | 3.272 | +0.94 |
|  | COD | 5.29 | 1.4 |  | 2.294 | 1.16 | 6.42 | +1.13 |
|  | BOD5 | 1.90 |  |  | 1.05 | 0.42 | 2.531 | +0.63 |
|  | 氨氮 | 0.32 | 0.2 |  | 0.198 | 0.07 | 0.448 | +0.13 |
|  | 石油类 | 0.32 |  |  | 0.057 | 0.05 | 0.33 | +0.01 |
|  | 总铜 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 总铁 | 0.11 |  |  | 0.07 | 0.0023 | 0.178 | +0.07 |
|  | 总磷 | 0.48 |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.48 | +0.0003 |
|  | 总氮 | 0.04 |  |  | 0.221 | 0.0023 | 0.259 | +0.22 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属丝 | 13.5 |  |  | 3.6 | 0.1 | 17 | +3.5 |
|  | 除尘灰 | 0 |  |  | 10.715 | 0 | 10.715 | +10.715 |
|  | 废塑料边角料 | 0 |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 涂膜渣 | 0.1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0 |
|  | 废抹布、废机油 | 5 |  |  | 0.12 | 0.12 | 5 | 0 |
|  | 金属氧化皮 | 10 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 硼化渣 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 炉渣 | 69 |  |  | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 危险废物 | 污泥 | 200 |  |  | 43.6 | 5.392 | 238.208 | +38.208 |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 8.4 | 0 | 8.4 | +8.4 |
|  | 废催化剂 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废分子筛 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废乳化液 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6 |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 |

湖南西姆西科技有限公司焊材制造改扩建项目

环境风险专项评价

- 总则

## 1.1编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日施行；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年2月16日国务院修订通过，2011.12.1实施）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月8日；

- 《湖南省环境保护条例》（2019年修订）；

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《危险化学品目录（2022调整版）》；

## 1.2评价工作程序

环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平，其具体的评价工作程序图1.2-1。

图1.2.1项目风险评价工作程序

## 1.3评价工作内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价包括以下内容：

（1）调查本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。基于风险调查，分析项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级；

（2）风险识别及风险事故情形分析，明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）根据评价等级进行预测评价，分析说明环境风险事故影响范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求；

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

- 项目风险源调查

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

## 2.1风险源调查

本项目涉及的风险物质主要为96%硫酸、氨气（液氨）、槽液、污泥、金属锰、废机油、润滑油。

## 2.2环境敏感目标调查

本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，根据对建设项目周边环境的调查，本项目环境风险保护目标详见下表。

表2.2-1项目环境敏感目标表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边500m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对厂址方位 |  | 距厂界最近距离/m |  |  |  | 规模 | 功能 |
|  |  | 创新创业服务中心（在建） | 东南 |  | 40 |  |  |  | 500人 | 办公 |
|  |  | 小金龙幼儿园 | 东 |  | 75 |  |  |  | 200人 | 学校 |
|  |  | 金龙居民管委会 | 东南 |  | 145 |  |  |  | 50人 | 办公 |
|  |  | 金龙新区安置小区 | 东 |  | 200 |  |  |  | 500户 | 居民 |
|  |  | 金龙花苑 | 东南 |  | 290 |  |  |  | 840户 | 居民 |
|  |  | 金龙镇居民1# | 北 |  | 315 |  |  |  | 35户 | 居民 |
|  |  | 金龙镇居民2# | 北 |  | 490 |  |  |  | 30户 | 居民 |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 与项目相对位置 |  |  |  | 行政村名称 |  |  | 功能及规模 |
|  |  | 金龙镇 | 东北，450m |  |  |  | 金龙镇 |  |  | 集镇，5000人 |
|  |  | 金华村 | 西北，1270m |  |  |  |  |  |  | 村庄，100人 |
|  |  | 燎原村 | 东北，3380m |  |  |  |  |  |  | 村庄，100人 |
|  |  | 望星村 | 东北，3200m |  |  |  |  |  |  | 村庄，200人 |
|  |  | 香杉村 | 西北，4670m |  |  |  |  |  |  | 村庄，120人 |
|  |  | 茶园屋村 | 西北，2100m |  |  |  |  |  |  | 村庄，50人 |
|  |  | 兴利村 | 西北，3180m |  |  |  |  |  |  | 村庄，100人 |
|  |  | 龙潭寺村 | 西北，4700m |  |  |  |  |  |  | 村庄，120人 |
|  |  | 周家屋村 | 西北，4620m |  |  |  |  |  |  | 村庄，50人 |
|  |  | 天井坡村 | 西，2650m |  |  |  |  |  |  | 村庄，300人 |
|  |  | 雷家大屋村 | 西南，3860m |  |  |  |  |  |  | 村庄，60人 |
|  |  | 杉园坡 | 西南，2260m |  |  |  |  |  |  | 村庄，100人 |
|  |  | 洪家桥村 | 西南，3950m |  |  |  |  |  |  | 村庄，50人 |
|  |  | 茶亭镇 | 南，2700m |  |  |  | 茶亭镇 |  |  | 集镇，5000人 |
|  |  | 九峰山村 | 东南，3800m |  |  |  |  |  |  | 村庄，100人 |
|  |  | 谭家屋村 | 南，4800m |  |  |  |  |  |  | 村庄，100人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 约2万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 洋沙河 |  | 农业用水水域（兼排洪）Ⅳ类 |  |  |  | / |  |  |
|  | 2 | 洋沙湖－东湖国家级湿地公园（洋沙湖） |  | Ⅲ类 |  |  |  | / |  |  |
|  | 排放口下游（顺水流向）10km范围内无环境风险受体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 不属于G1和G2所列敏感区 |  | 不敏感 |  | 三类 |  | D3 |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

## 2.3风险潜势初判

- 2.3.1环境敏感程度（E）的确定

（1）大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中表D.1中大气环境敏感程度分级识别，分级原则见下表。

- 表2.3-1大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；项目周边500m范围内人口总数大于1000人。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D识别，项目大气环境敏感程度为环境中等度敏感区（E1）。

（2）地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D识别，依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表2.3-2、2.3-3，分级原则见表2.3-4。

- 表2.3-2地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

- 表2.3-3环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

项目在发生废水处理设施故障的事故时，泄漏物质可能通过排湘阴县第三污水处理厂，再经湘阴县第三污水处理厂排放口排入洋沙河Ⅳ类水体，经12km后汇入洋沙湖III类水体。排放点排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内不涉跨国界或省界，根据上表，本项目地表水功能敏感性为敏感（F3）。

排放口下游（顺水流向）10km范围内无以下环境风险受体：集中式地表水饮用水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）、农村及分散式饮用水源保护区、自然保护区、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、世界文化和自然遗产地、珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区、风景名胜区、或者其他特殊重要保护区域、水产养殖区、天然渔场、森林公园；地质公园、具有重要经济价值的海洋生物生存区域等敏感保护目标，因此环境敏感目标分级为S3。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中地表水环境敏感程度分级，本项目地表水环境敏感程度为E3。

- 表2.3-4地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

（3）地下水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D识别，依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.3-7，其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2.3-5和表2.3-6，

- 表2.3-5地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

项目位于湘阴县金龙工业园内，项目所在区域不涉及集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区、除集中式饮用水源保护区域以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区）、集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区、未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，因此项目属于不敏感（G3）。

- 表2.3-6包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

根据项目的地勘资料，本项目所在区域岩土层分布均匀、稳定，土层单层厚度均≥1.0m，土地主要为素填土、粉质黏土、粗砂及中风化灰岩。项目所在区域包气带防污性能分级为D3。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中地下水环境敏感程度分级，本项目地下水环境敏感程度为E3。

- 表2.3-7地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

- 2.3.2危险物质及工艺系统危害性（P）确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

（1）Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。

q1Q1+q2Q2+…+qnQn=Q

式中：q1，q2…qn——每一种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

- 表2.3-8Q值计算结果一览表

| 危险物质 | 主要危险特性 | 储存地/ 储存方式 | 最大储存量/t | 临界量 /t | 存储量/临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96%硫酸 | 有毒液态物质 | 储罐 | 30 | 10 | 3 |
| 96%硫酸 | 有毒液态物质 | 高位罐 | 8.8 | 10 | 0.88 |
| 氨气（液氨） | 有毒气体 | 储罐 | 0.8 | 5 | 0.16 |
| 酸洗槽槽液 | 有毒液态物质 | 槽体 | 4.375（在线量） | 10 | 0.438 |
| 污泥 | 危害水环境物质 | 污泥暂存间 | 5 | 100 | 0.05 |
| 废机油 | 易燃物质 | 危废暂存间 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 金属锰 | 重金属 | 车间内暂存区 | 1 | 0.25 | 4 |
| 润滑油 | 易燃物质 | 原料堆场 | 1 | 2500 | 0.0004 |
| 合计 |  |  |  |  | 8.5284 |
| 注：30%槽液折算成96%硫酸=14t*30%/96%=4.375t |  |  |  |  |  |

经计算，项目的环境风险物质数量与其临界量比值Q=8.5284，为1≤Q＜10。

（2）M值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，根据划分依据，本项目工艺具体见下表。

- 表2.3-9项目M值确定表

| 行业 | 评估依据 |  | 项目水平 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工 艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） | 硫酸罐、液氨罐 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 10 |
| 备注：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Pa |  |  |  |  |

项目为5＜M≤10，为M3。

（3）P的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C中P的确定依据，本项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级为P4。

- 表2.3-10危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

- 2.3.3风险潜势判断

根据上述分析，项目危险物质及工艺系统危险性P值为P4，大气、地表水及地下水的环境敏感程度分别为E1、E3、E3，对照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2.3-11即下表划分依据。

- 表2.3-11项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境轻度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

- 2.4评价等级和评价范围

- 2.4.1评价等级

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地表水及地下水，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）评价工作等级划分要求。

- 表2.4-1项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

- 表2.4-2本项目风险评价工作级别

| 评价要素 | 环境敏感程度（E） | 风险潜势 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | E1 | Ⅲ | 二级 |
| 地表水 | E3 | Ⅰ | 简单分析 |
| 地下水 | E3 | Ⅰ | 简单分析 |

- 确定本项目大气环境风险等级为二级，地表水和地下水环境风险等级为简单分析。则项目环境风险评价总体等级为二级。

- 2.4.2评价范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），各环境要素环境风险评价范围确定如下：

- 表2.4-3本项目的各环境要素环境风险评价范围确定表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 项目厂址边界外5km的范围 |
| 地表水环境 | 简单分析 |
| 地下水环境 | 简单分析 |

- 风险识别

## 3.1物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目主要原辅材料及产品理化性质及危险性具体见表3.1-1。

表3.1-1主要风险物质毒理特性表

| 序号 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 96%硫酸 | 急性毒性:LD502140mg/kg(大鼠经口；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入);320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 2 | 氨气（液氨） | LD50350mg/kg（大鼠经口）；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入) |
| 3 | 润滑油 | 液态，可燃，闪点(℃)：76，引燃温度(℃)： 248 |

## 3.2.生产系统危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生产系统危险性识别范围：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（1）存储设施风险识别

本次改扩建项目的1#生产厂房内西侧设1个20m3硫酸储罐和1个6m3高位罐、1#生产厂房外设2个400kg的液氨储罐；不锈钢生产线设5座有效容积2.8m3酸电解槽。

（2）环保设施故障

项目废气处理采用碱喷淋装置、布袋除尘器进行处理，若废气处理设施不能正常运行，则有可能造成烟气的超标排放。

若污水处理设施发生故障，导致不达标废水排入湘阴县第三污水处理厂，对下游湘阴县第三污水处理厂造成冲击，影响洋沙河水质。

危废暂存的过程中，污泥泄漏遇下雨可能影响土壤、地下水等。废机油泄漏遇火源可能引起火灾爆炸。

## 3.3环境影响途径

本项目风险事故类型主要为风险物质泄漏事故、火灾爆炸引发的次生污染事故、废水处理设施故障事故、废气处理设施故障事故等4种。

## 3.4风险识别结果

综上，根据项目的生产特点，项目涉及的主要环境风险源识别见下表。

表3.4-1项目主要环境风险识别表

| 所属 类别 | 单元名称 | 风险类别 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境 敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险物质贮存、输送工程 | 储运工程 | 风险物质泄漏 | 硫酸罐区、液氨罐区、暂存区 | 硫酸、液氨、金属锰、润滑油 | 泄漏物通过雨水渠流入厂外水体及土壤、地下水环境 | 周边居民、大气、土壤、地表水及地下水环境 |
|  | 生产设施 | 风险物质泄漏 | 槽体 | 槽液（酸电解液） | 池体破损导致废水进入周边土壤及地下水，造成环境污染 | 土壤、地表水及地下水环境 |
| 环保工程 |  | 废水处理系统故障 | 污水处理站 | 未经处理或处理不达标的废水 | 对湘阴县第三污水处理厂造成冲击 | 地表水环境 |
|  |  | 废气处理系统故障 | 碱喷淋装置、布袋除尘器 | 未经处理或处理不达标的废气 | 排入环境空气 | 大气 |
|  |  | 风险物质泄漏 | 危废暂存间 | 污泥、废机油 | 泄漏遇下雨时进入到地表水、土壤、地下水 | 土壤、地表水及地下水环境 |
| 火灾爆炸引发的次生污染事故 |  |  | 危废暂存间 | 废机油 | 废机油泄漏遇火源可能引起火灾爆炸。 | 周边居民、大气、土壤、地表水及地下水环境 |

## 3.5事故情形分析

### 3.5.1风险物质泄漏风险分析

本项目液氨泄漏导致氨气挥发至大气环境中，对大气环境造成污染。

本项目金属锰为固体，采用吨袋承装，放置在置物架上，不直接接触地面，偶尔有散落流失，可及时收集，流失到外环境的可能性很小。

润滑油在储运及生产过程存在由于操作不当导致桶体泄漏，泄漏时如未及时收集，持续渗漏有可能对大气、地下水、地表水、土壤、周边居民造成污染。

硫酸在储运及生产过程存在由于操作不当导致储罐泄漏，硫酸泄漏时如未及时收集，持续渗漏有可能对大气、地下水、地表水、土壤、周边居民造成污染。

### 3.5.2环保设施故障事故风险分析

（1）危险废物泄漏事故分析

通过风险识别，本项目危险物质在储运及生产过程存在由于操作不当导致泄漏，当泄漏物料在未采取截留等措施情况下容易随雨水管道进入外环境，存在潜在事故风险；

（2）废气事故排放风险分析

废气事故排放指酸雾吸收塔、布袋除尘器等废气处理装置发生故障，废气直接排放，对周边大气环境将产生一定不利影响。

（3）废水事故排放风险分析

废水处理设施发生故障，废水未采取有效截留收集措施而直接排入湘阴县第三污水处理厂。

### 3.5.3火灾爆炸引起次生污染环境风险事故分析

机油泄漏遇火源可能引起火灾爆炸。拟建项目发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险性主要包括施救过程产生的消防水，如不能得到有效控制，会进入清净下水或雨水系统。同时火灾爆炸后破坏地表覆盖植被，会有部分液体物料进入土壤，甚至污染地下水。大气污染物主要为燃烧不充分的情况下，产生的CO、氮氧化物和少量烟尘，对大气环境会造成局部污染，或产生的未完全燃烧有毒化学品会严重影响周围公众健康。

- 源项分析

## 4.1风险物质泄漏事故源强

（1）硫酸泄漏事件

在硫酸的储存过程中，由于容器的腐蚀破损或者应力作用造成硫酸的泄漏。假设为小孔泄漏，孔径10mm，硫酸泄漏速度可用液体力学的伯努利方程计算，其泄漏速度为：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取Cd=0.5；

A—裂口面积，m2，取A=0.0000785；

ρ—泄漏液体密度，取1840kg/㎥；

P、P0—贮存罐内介质压力（101325Pa），环境压力（101325Pa）；

g—重力加速度，9.8m/s2；

h—裂口之上液位高度，m，取h=0.5m

根据上述公式计算，硫酸泄漏速率及泄漏量如下表所示：

表4.1-1硫酸泄漏源强计算表

| - 泄漏情况 | - 泄漏时间 | - 泄漏速率（kg/s） | - 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 小孔泄漏（孔径10mm） | - 30min | - 0.226 | - 813.6 |

本项目危险物质为非过热液体，故只计算其质量蒸发。

发生原料泄漏导致物料发生质量蒸发，并随大气运动扩散到厂区外，对厂界外的环境会造成威胁。物料泄漏后，会在地面形成液池，发生泄漏为瞬时泄漏，泄漏时间取30min。液池中的硫酸雾随着表面风的对流而蒸发扩散。由于挥发的硫酸雾比空气轻，能在高处扩散至较远地方，使周边大气环境受到污染。泄漏硫酸雾的蒸发主要是质量蒸发，蒸发时间取30min，质量蒸发速度Q3按以下公式计算：

Q3——多年日平均温度下的蒸发速度，kg/s

a，n——大气稳定系数；

p——液体表面蒸汽压，Pa；

R——气体常数，J/mol.k，取8.314；

T0——环境温度，K，取（25℃，即298.15K）；

u——风速，m/s，取最不利情况，即1.5m/s；

M——摩尔质量（分子量），kg/mol；

r——液池半径，m。

本评价取中性稳定度条件下参数，见表4.1-2。

表4.1-2a、n系数与大气稳定度关系

| 大气稳定状况 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A-B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 自然状态（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E-F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

本评价污染物质量蒸发计算结果见表4.1-3。

表4.1-3蒸发计算参数

| 含义 |  |  | 单位 | 硫酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气稳定度系数（取不利气象条件F稳定度下） |  | a | 无量纲 | 0.3 |
|  |  | n | 无量纲 | 5.285×10-3 |
| 分子量M |  |  | kg/mol | 0.098 |
| 液体表面蒸汽压p |  |  | Pa | 1500 |
| 气体常数R |  |  | J/mol·K | 8.314 |
| 环境温度T0 |  |  | K | 298 |
| 液池半径r |  |  | m | 2.82 |
| 挥发时间 |  |  | s | 1800 |
| 挥发速率 | 1.5m/s风速 |  | kg/s | 0.211 |
| 挥发量 |  |  | kg | 379.8 |
| 注：围堰面积约25m2，液池半径为2.82m |  |  |  |  |

（2）液氨泄露事件

根据现场调查，本公司液氨使用2个0.4t液氨罐储存。各储存、输送设施阀门是使用最频繁的部件，也是最容易发生故障的零件，现以阀门松动发生事故性泄漏对源强进行估算。

泄漏速率根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中的气体泄漏公式计算，计算过程如下：

当下式成立时，气体流动属音速流动（临界流）：

当下式成立时，气体流动属于亚音速流动（次临界流）：

式中：P：容器压力，管道输送压力均为600000Pa；

P0：环境压力，101325Pa；

γ：气体的绝热指数（比热容比），液氨1.307。

经计算，液氨泄漏不属于临界流。

假定气体特性为理想气体，其泄漏速率QG按下式计算：

式中：QG：气体泄漏速率，kg/s；

P：容器压力，管道输送压力均为600000Pa；

Cd：气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00；

M：物质的摩尔质量，液氨0.017kg/mol；

R：气体常数，8.314J/（mol·K）；

TG：气体温度，293K；

A：裂口面积，取A=0.0000785m2；

Y：流出系数，对于临界流Y=1.0。

公司液氨泄漏事故源强估算详见下表。

表4.1-4液氨泄漏事故源强估算表

| - 源强名称 | - 泄漏时间（min） | - 泄漏速率（kg/s） | - 泄漏量kg | - 挥发量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 液氨 | - 10 | - 0.0247 | - 14.84 | - 14.84 |

（3）润滑油泄漏事件

润滑油暂存于车间内暂存区，按要求进行了防渗处理，正常情况下，不会造成物料流失。在桶装容器发生破损，或装卸过程中可能会有部分物料流失，可及时采用吸附材料吸附地面物料，流失到暂存区外的可能性很小。

（4）危险废物泄漏事件

污泥暂存暂存间、危废暂存间主要贮存半固态污泥、废机油。均按要求进行了防渗处理，正常情况下，不会造成物料流失。

污泥主要危害属性为毒性，脱水后的污泥为固态，储存在袋装内，在袋装容器发生破损，或装卸过程中可能会有部分物料流失，因半固态物料流动性较差，可及时采用吸附材料吸附地面物料，流失到暂存间外的可能性很小。

当废机油物料流失时，危废暂存间设置了截流沟和收集池，利用抽吸泵转移至应急池，应急池位于废水处理设施东侧，总容积为300m3，可截留收集泄漏物料。不会出现长时间泄露情况，可及时采用吸附材料吸附地面物料。

（5）槽体泄漏事件

生产车间内的酸电解槽的槽液由于人为原因操作失误或者设备故障，发生跑冒或者泄漏，使槽液进入车间地沟，操作工人及时发现，则应立即对车间内的地沟出口进行封堵，防止槽液外泄，并对跑冒或泄漏的槽液进行回收；

若发生跑冒或者泄漏未及时被发现或者发生大量的泄漏，导致槽液流出车间。本企业车间地面均采用水泥混凝土防渗，泄漏物质不会对地下水以及土壤造成污染。本企业车间内的地沟均连接厂区的300m3应急事故池，当槽液发生跑冒或者泄漏时，若未对地沟及时封堵，泄漏的槽液进入应急事故池内暂存，不会进入地表水体，企业应对应急事故池内的槽液进行收集或后续处理。

## 4.2废水处理系统事故风险源强

当废水发生事故时企业应该尽快切断总排放口闸门，指派专人管理，事故时立即用沙袋将总排口堵住，将事故废水导入事故池，杜绝此类废污水外排，将风险控制在厂区内。

在厂区废水处理设施东侧设置1个容积为300m3的应急池，事故废水进入湘阴县第三污水处理厂的可能性较低。因此，事故废水不会对湘阴县第三污水处理厂处理系统造成冲击。待事故废水经处理后再经湘阴县第三污水处理厂处理达标后，排入洋沙河，不直接进入地表水环境。因此不会对地表水环境造成污染。

经采取以上措施后，可避免各事故状态下的废水排入地表水环境，事故状态下产生的废水对周围环境的影响较小。

## 4.3废气处理系统故障风险源强

公司废气处理设施主要有碱喷淋处理设施、布袋除尘处理设施、活性炭吸附处理设施等，涉及污染物为硫酸雾、颗粒物、有机废气，根据报告表工程计算后果分析。

表4.3-1废气事故排放参数调查清单

| 污染源名称 | 污染物 | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒高度(m) | 排气筒出口内径(m) | 烟气温度 (℃) | 流量 (m3/h) | 事故排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾废气 | 硫酸雾 | 65 | 15 | 0.5 | 25 | 2000 | 0.207 |
| 配粉、磨头磨尾 | 颗粒物 | 65 | 15 | 0.5 | 25 | 2000 | 1.38 |
| 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 65 | 15 | 0.5 | 25 | 18000 | 0.455 |
|  | 苯 |  |  |  |  |  | 0.094 |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  | 0.048 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  | 0.279 |
|  | 乙苯 |  |  |  |  |  | 0.018 |
|  | 苯乙烯 |  |  |  |  |  | 0.016 |

## 4.4火灾爆炸引发的次生污染事故源强

本项目废机油、润滑油可燃，若此类风险物质泄漏后处理不及时，遇到火源则发生火灾甚至引起爆炸，在燃烧过程中会伴生大量的烟尘、CO等污染物，会在短时间内对周围环境产生不利影响，CO的毒性较大，对人体健康产生的危害较大，故本预案选定CO作为预测因子，预测火灾过程中CO排放对周边环境及人群的影响。若使用消防水还会产生消防废水。

单位时间内参与燃烧的物质量即燃烧速度Q：

式中：

Q—燃烧速度，单位时间内参与燃烧的物质量（kg/h）；

ρ—油品的密度，kg/m3；

D—燃烧液面的直径，取仓库等效直径；

S—燃烧液面的面积，取仓库面积。

危废暂存间易燃物燃烧速度计算如下：

表4.4-1易燃物燃烧速度计算

| 参数 | 单位 | 废机油 | 润滑油 |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ | kg/m3 | 900 | 900 |
| D | m | 1.78 | 5.64 |
| S | m2 | 10 | 100 |
| 储存量 | t | 0.1 | 1 |
| Q | kg/h | 1649 | 21261 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，油品火灾、爆炸次生一氧化碳产生量按下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：

G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，不完全燃烧值通常为2%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

燃烧CO产生量计算如下。

表4.4-2CO产生量计算

| 参数 | 单位 | 废机油 | 润滑油 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | t/s | 0.00053 | 0.006 |
| G一氧化碳 | kg/s | 0.0181 | 0.234 |

- 项目风险预测与评价

## 5.1风险物质泄漏事故预测与评价

（1）预测模式

按最大可信事故源项设定，有毒有害物质在大气中的扩散采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中推荐的模式，对设定的事故状态下的各污染物在不同风速和稳定度下的浓度分布进行预测。

（2）环境及气象参数

硫酸泄漏后蒸发形成的气体（硫酸雾，为轻质气体）进行预测分析，因此本次选择AFTOX模型进行预测，AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟，可满足本次改扩建需求。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气风险二级评价需选取最不利气象条件，大气风险预测参数具体如下：

表5.1-1大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 112°55′46.512″ |
|  | 事故源纬度/（°） | 28°31′54.845″ |
|  | 事故类型 | 泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/（℃） | 25 |
|  | 相对湿度/（%） | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度 | 100cm |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | 90 |

（3）预测评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录H，选择1级和2级大气毒性终点浓度值作为预测评价标准。

表5.1-2大气毒性终点浓度

| 化学品 | 大气毒性终点浓度值1 | 大气毒性终点浓度值2 |
| --- | --- | --- |
| 发烟硫酸 | 160mg/m3 | 8.7mg/m3 |
| 氨气 | 770mg/m3 | 110mg/m3 |

（4）预测结果及评价

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围。

图5.1-1硫酸质量蒸发的大气扩散最大影响范围

预测最不利气象条件下，下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度。

表5.1-3硫酸下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度

| 出现距离（m） | 预测时刻(min) | 最大落地浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.083 | 946.62 |
| 20 | 0.167 | 1764.5 |
| 30 | 0.25 | 1427.3 |
| 40 | 0.33 | 1080.8 |
| 50 | 0.416 | 831.19 |
| 100 | 0.833 | 315.5 |
| 200 | 1.67 | 106.6 |
| 300 | 2.5 | 55.22 |
| 500 | 4.167 | 23.8 |
| 800 | 6.667 | 10.90 |
| 1200 | 10 | 6.217 |
| 1500 | 12.5 | 3.827 |
| 1800 | 15 | 3.038 |
| 2000 | 16.67 | 2.641 |
| 2500 | 20.8 | 2.257 |
| 2800 | 23.3 | 1.686 |
| 3000 | 25 | 1.538 |
| 3500 | 37.16 | 1.252 |
| 4000 | 42.3 | 1.048 |
| 5000 | 52.6 | 0.778 |

由预测结果可知，在最不利气象条件，储罐破裂导致硫酸泄漏，事故发生后，毒性终点浓度-1级最大影响范围为150m，毒性终点浓度-2级的下风向最大影响范围为910m。距厂区最近环境保护目标为东南40m处的创新创业服务中心，一旦发生泄漏，企业需采取有效的事故应急措施和启动应急预案，控制污染物排放量及延续排放时间，防止事故发生后造成大面积的人员伤亡。建议企业通过加强硫酸储存区的管理，确保生产的稳定运行，在其他安全措施实施到位基础上，将事故概率降至最低；如发生事故应严格按照应急预案的要求及时疏散影响区域内的民众。

预测最不利气象条件下，氨气下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度。

表5.1-4氨气下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度

| 出现距离（m） | 预测时刻(min) | 最大落地浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.083 | 2323.3 |
| 20 | 0.167 | 813.61 |
| 30 | 0.25 | 480.76 |
| 40 | 0.33 | 339.94 |
| 50 | 0.416 | 257.88 |
| 100 | 0.833 | 98.840 |
| 200 | 1.67 | 33.625 |
| 300 | 2.5 | 17.404 |
| 500 | 4.167 | 7.487 |
| 800 | 6.667 | 3.422 |
| 1200 | 10 | 1.736 |
| 1500 | 12.5 | 1.213 |
| 1800 | 15 | 0.951 |
| 2000 | 16.67 | 0.826 |
| 2500 | 20.8 | 0.612 |
| 2800 | 23.3 | 0.524 |
| 3000 | 25 | 0.475 |
| 3500 | 37.16 | 0.381 |
| 4000 | 42.3 | 0.311 |
| 5000 | 52.6 | 0.216 |

经预测可知，由预测结果可知，在最不利气象条件，储罐破裂导致氨气泄漏，事故发生后，毒性终点浓度-1级最大影响范围为20m，毒性终点浓度-2级的下风向最大影响范围为90m。距厂区最近环境保护目标为东南40m处的创新创业服务中心。一旦发生泄漏，企业需采取有效的事故应急措施和启动应急预案，控制污染物排放量及延续排放时间，防止事故发生后造成大面积的人员伤亡。

## 5.2废气处理系统故障事故预测与评价

### 5.2.1预测模式及预测参数

本次预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）AERSCREEN估算模型进行预测。预测参数如下见表5.3-1。

表5.3-1估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 45.94万 |
| 最高环境温度 |  | 41.8°C |
| 最低环境温度 |  | -12.1°C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/o | / |

### 5.3.2预测结果

预测结果详见下表。

表5.3-2废气事故排放估算模型计算结果表

| 污染源 | 预测因子 | 最大预测浓度（mg/m3） | 最大预测浓度占标率（%） | 最大预测浓度距离（m） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾废气 | 硫酸雾 | 0.03 | 10.09 | 15 | 15 |
| 配粉粉尘 | 颗粒物 | 0.2 | 22.42 | 15 | 150 |
| 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 0.0279 | 2.32 | 97 | 0 |
|  | 苯 | 0.00576 | 5.23 | 97 | 0 |
|  | 甲苯 | 0.00294 | 1.47 | 97 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.0171 | 8.55 | 97 | 0 |
|  | 乙苯 | / | / | / | / |
|  | 苯乙烯 | 0.00098 | 9.8 | 97 | 0 |

经预测可知，下风向硫酸雾、苯乙烯、氨、TVOC、苯、甲苯、二甲苯预测浓度仍可达《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求；下风向颗粒物预测浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，最远达标距离为250m。说明说明酸雾废气、粉尘事故排放对环境影响较小，废气事故排放对环境造成一定影响，将使区域PM10浓度超标。

5.3火灾爆炸引发的次生污染事故预测与评价

本次预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）AFTOX模型进行预测。气象参数选取最不利气象条件：F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

预测浓度到达毒性终点浓度最远影响距离预测结果详见表5.3-1。

表5.3-1火灾爆炸CO影响预测结果表

| 情形 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸次生CO污染 | 毒性终点浓度-1 | 380 | 60 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 95 | 170 |

由预测结果可知，火灾爆炸时不利气象条件下（F，1.5m/s），毒性终点浓度-1级最大影响范围为60m，毒性终点浓度-2级的下风向最大影响范围为170m，可能会对周边居民和厂区员工造成不可逆的伤害，相关人员应采取防护措施，及时进行疏散撤离。

（2）消防废水影响

火灾爆炸事故除产生大气污染外，还会伴生危险废物泄漏及消防废水。消防废水主要污染因子为SS。

本项目在发生泄露、火灾事故时，会产生泄露废液和消防废水，项目在污水处理设施旁设置一个事故应急池，单个事故应急池容积计算如下：

式中：V1——收集系统范围内发生事故的罐组或装置的物料量，m3；取硫酸罐物料量，为20m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；消防废水产生量按一次最大量计。消火栓用水量按20L/s，火灾持续时间按最长2h计，则一次灭火最大消防水量为144m3，废水产生系数按0.9计，则消防废水量为129.6m3，V2=130m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；取硫酸围堰25m3。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；取0m3。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；参照《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003）5.3.4条规定：“一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15~30mm降水深度的乘积计算”，降水深度按15mm取值，本项目厂区汇水面积取1#生产厂房面积，约7507m2，则雨水量为V5=112m3。

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=237m3，即项目事故发生时需设置有效容积为239m3的事故应急池，项目应急池有效容积为300m3，符合设计要求，可以满足该区域事故存放废水的需要。

厂区废水处理设施东侧建设有300m³的应急水池，事故废水能够全部进入应急池，一般影响在厂区范围以内，不会排出厂外。消防废水经收集进废水处理设施处理达标后排湘阴县第三污水处理厂。由于消防水不直接排入地表水，不会发生有害物质随大量的废水流出厂区进入地表水环境造成河流污染事故。

- 风险管理

### 6.1大气环境风险防范措施

（1）车间内设置消防砂、石灰粉等应急吸附物质，能对泄漏物进行有效覆盖与吸附，减缓泄漏物的挥发；

（2）硫酸罐处设置温度显示报警仪等，可快速发现原辅材料泄漏事故；

（3）项目加强废气处理设备的维护和管理，确保污染物达标排放，严防废气事故排放的发生。

（4）企业工作人员定期对贮罐、接管、阀门、泵的监测、维修，特别要注意对半埋于地下的酸管的检查，防止因腐蚀穿孔而漏酸。

（5）在进出硫酸贮罐及有压力的酸管、法兰等处安装防喷挡护，防止硫酸喷出灼伤人的危险；从事硫酸生产、接触硫酸作业的人员要穿戴好防护用器（防酸工作服、防毒口罩、防护眼镜、橡胶手套、橡胶鞋、防酸帽），以全面防护。

（6）废气非正常排放

A.定期检修设备，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态。

B.加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。

（7）建立和完善危险化学品事故应急救援体系；制定和完善危险化学品事故应急救援预案，进行各个岗位的培训，定期组织进行事故应急救援演习；同时应完善硫酸储罐、液氨储罐的安全管理措施。

### 6.2地表水环境风险防范措施

项目在厂内的各功能单位（如生产车间、仓库）内及厂区内设置完善的风险防范及应急措施，由于项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区内，本项目发生环境风险事故时可与湘阴高新技术产业开发区金龙片区应急预案实施联动，当需要外部救援时，可向园区管委会请求支援，必要时对共用的设备或设施进行合理的风险防控。

（1）厂区风险防范措施

①污水处理设施地面采取防渗措施，污水处理设施旁设置有漫坡及截留吸附应急物资，能有效截留收集泄漏物料，发生火灾或泄漏等事故时，消防水及泄漏物料可利用装置或罐区内围堰等设施暂存。

②污水处理设施东侧设置一个300m3应急池，应急池容积可以满足本项目消防用水要求及事故储水要求。

④本项目生产厂房出入口设置有漫坡及截留吸附应急物资，硫酸罐设有大围堰尺寸为5m×5m×1m，将事故状态下污染物控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

根据项目污水处理设施内排水，按事故废水封堵系统有效收集事故废水、消防废水等，可在发生事故情况下，有效收集消防废水、超标生产废水、泄漏物料及其清洗废水排至污水处理设施池，阻隔污染物排放至外环境。

③污水处理设施排污口设置紧急切断闸阀，可在发生事故情况下，及时关闭闸阀，避免超标废水排入湘阴县第三污水处理厂。

### 6.3地下水环境风险防范措施

按照厂区装置和生产特点以及可能产生的风险强度和污染物入渗影响地下水的情况，根据不同区域和等级的防渗要求，将厂址区的防渗划分为非污染控制区、一般防渗区和重点防渗区。

重点防渗区：对于本项目，重点防渗区主要包括污水处理设施、各生产车间内槽体、硫酸库等。

一般防渗区：厂区内除重点防渗区以外的地面的生产功能单元，如公用工程房等。可采用刚性防渗结构，地面采用250mm厚C30防渗混凝土硬化地面。防渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理。

非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括厂区道路、办公区、绿化区等，一般不做防渗要求。

### 6.4危险废物暂存过程事故风险防范措施

本项目应针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）要求，做好贮存风险事故防范工作。

（1）危险废物贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）厂》（GB15562.2-1995）的专用标志；必须设置泄漏液体收集装置，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下，还应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

（2）厂区内应设置截断阀门，发生泄漏时关闭污染物外排途径；危废间和储罐区四周应设置事故沟和围堰。

（3）按储存的危险废物类别分别建设专用的贮存设施，贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（即不相互反应）；必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（4）在危险废物暂存仓库及储罐区建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

（5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间，废物储存应按废物种类及预测贮存数量减少分区贮藏和贮槽。

### 6.5火灾爆炸引发的次生环境风险防范措施

（1）次生水环境风险防范、应急措施

防范措施：废机油储存于危险废物暂存间内。物料存放处应远离火种、热源，存放处粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止发生火灾爆炸等危险。另外，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），存放处旁配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾，减少采用消防水灭火的可能性。

应急措施：①发出火灾警报，疏散无关人员，停止厂区一切生产活动，关闭所有管线；②一旦发生火灾爆炸等事故并产生消防废水，未漫流到厂外时，应立即将消防废水引至事故应急池中，并关闭事故池排放口，控制在厂区范围之内；③在消防完成后，联系有资质的水治理单位，将收集的消防废水采用槽车运出厂区集中处理或根据实际情况做消除措施后再行排放。

（2）次生大气环境风险防范、应急措施

在危险物质的储运和使用过程中，如发生火灾事故，需注意发生一氧化碳和其他有毒气体的外泄，因此需要采取快速、有效的安全技术措施，如灭火、喷淋，来消除或减少泄漏危害，如果对泄漏控制不住或处理不当，有可能转化为中毒、人员伤亡等重大事故，特别是近距离作业人员的危险性更高。

①疏散与隔离

在生产、储运过程中一旦发生火灾事故及次生有毒气体泄漏，首先要疏散无关人员，隔离泄漏污染区。必要时拨打“119”、“120”急救电话。

②个人防护

参加事故应急处理人员应对泄漏气体化学性质和反应特性有充分的了解，要于高处和上风处进行处理，并严禁单独行动，要有监护人。要根据泄漏品的性质和毒物接触形式，选择适当的防护用品，加强应急处理个人安全防护，防止处理过程中发生中毒、伤亡事故。

③切断火源

切断火源对火灾事故处理特别重要，如果发生电路板火灾事故，则必须立即消除废电路板暂存区域内的各种火源。

④火灾事故源控制

火灾事故应优先控制火源、灭火，防止二次事故的发生。通常是采用消防水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散；在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通消防废水收集系统。

- 突发环境事件应急预案编制要求

### 7.1企业突发环境事件应急预案编制原则及要求

本项目存在潜在的环境污染、火灾及爆炸等风险，在采取了较完善的风险防范措施后，风险事故的概率会降低，但不会为零。根据《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）、《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）等要求，企业必须编制企业突发环境事件应急预案，以便在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。本项目企业突发环境事件应急预案编制应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理和演练等内容，且结合企业实际，定期修编企业的突发环境事件应急预案。企业突发环境事件应急预案编制要求如下：

（1）预案适用范围

说明应急预案适用的范围，以及可能发生突发环境事件的类型。

（2）环境事件分类与分级

按照事件严重程度，突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

（3）组织机构与职责

①内部应急组织机构与职责：为应对突发环境事件，企业可成立应急指挥中心，建立应急组织机构，对突发环境事件的预警和处置等进行统一指挥协调。明确总指挥、副总指挥及相应职责。发生突发环境事件时成立现场应急指挥部，现场应急指挥部可由企业应急指挥中心兼任，也可由应急指挥中心根据现场具体情况确定其现场指挥部的组成。根据可能发生的突发环境事件类型和应急工作需要，应急组织机构设置相应的应急响应工作组，并明确各组的工作任务和职责。对易发生突发环境事件的工段或部门，需明确该工段或部门的负责人为现场应急负责人，负责事发时的先期处置。各小组成员相对固定，在启动应急预案时，随时待命。

企业具有专（兼）职应急救援队伍时，明确其在应急组织机构中的职能。企业具有相应环境监测能力时，应建立应急监测组；涉及化学品危害较大、处置复杂、专业性强的，可建立专家组。说明各级应急指挥之间的关系，明确协调机制、应急行动、资源调配、应急避险等响应程序。

②外部指挥与协调企业建立与上级主管部门及所在地环境保护主管部门之间的应急联动机制，统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资，共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。当发生突发环境事件时，参考《突发环境事件信息报告办法》规定，企业设置专人负责联络汇报，配合兵团各级及其有关部门的应急处置工作。

（4）监控和预警

①监控列出企业采取的监控措施及落实情况，如环境安全管理制度、环境安全隐患排查治理制度、重点岗位巡检制度、重要设施（包括交通、通信、供水、供电、供气、报警、监控等）检测维护制度、环境风险评估制度、日常监测制度、应急培训制度、信息报告制度、应急救援物资储备供给制度和救援队伍建设管理制度、应急演练制度等。

②预警企业根据实际情况设定发布预警的条件，明确预警分级及预警解除条件。

（5）应急响应

企业根据发生突发环境事件的危害程度、影响范围和企业对事件的可控能力，结合事件分级，对突发环境事件进行响应分级。制定应急响应程序、明确应急终止条件、程序等。

（6）应急保障

应急终止后对现场污染物进行后续处理，对应急仪器设备进行维护、保养，恢复企业设备（施）的正常运转，进行撤点、撤离和交接程序，逐步恢复企业的正常生产秩序。提出应急终止后进行受灾人员的安置工作及损失赔偿等善后工作内容。提出应急的人资源保障、资金保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、通信与信息保障等内容。

（7）善后处置

提出组织制订补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案。

（8）预案管理和演练

应明确企业环境应急预案的演习和训练的内容、范围、频次等，并进行演练过程的记录和演习的评价、总结与追踪。

### 7.2响应分级程序

企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动原则，并与地方政府突发环境事件应急预案相衔接。响应分级程序具体如下：

（1）响应分级

根据事故的影响范围和可控性，将响应级别分在如下三级：

Ⅰ级响应（社会应急）：完全紧急状态事故范围扩大，难以控制，超出了本单位的范围，使临近单位受到影响，或产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区，需要外部力量，如政府派专家、资源进行支援，或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离的事故。

在Ⅰ级完全紧急状态下，公司必须在第一时间内向政府有关部门或其他外部应急/救援力量报警，请求支援；并根据应急预案或外部的有关指示采取先期应急措施。

Ⅱ级（企业应急）：有限的紧急状态较大范围的事故，限制在单位内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。

在Ⅱ级有限的紧急状态下，需要调度公司应急队伍进行应急处置；在第一时间内向安环部及公司高层管理人员报警；必要时向外部应急/救援力量请求援助，并视情随时续报情况。

Ⅲ级（预警应急）：潜在的紧急状态事故限制在单位内的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁，除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员，或事故可以被第一反应人或本岗位当班人员控制，一般不需要外部援助得事故，在Ⅲ级潜在的紧急状态下，可完全依靠岗位或公司自身应急能力处理。

图8.2-1应急响应程序框图

（2）响应程序

①报警程序

1.企业员工或操作人员在发现发生事件或紧急情况下，应立即向当班班长报告或立即拨打保安室报警电话，并同时报告企业主要负责人。

2.报警人员报警内容应包括：

（1）发生事件的具体地点；

（2）事件类型（火灾、爆炸、中毒、泄漏等）；

（3）涉及的设备、物料种类；

（4）有无人员伤亡；

（5）事件严重程度。

3.值班人员接到报警后，立即通知应急总指挥，由总指挥确定是否启动相应的应急救援预案，并同时上报上级主管部门。

4.总指挥通过报警系统通知各应急救援组和企业内人员，让他们了解企业内发生的事件或紧急情况，动员应急人员立即采取行动，并提醒其他无关人员采取进入安全避难地点、转移到安全地点或撤离企业等防护行动。

5.通讯联络组要立即投入工作，保持企业内指挥中心与各应急救援组织的通讯联络畅通，同时，要保持与外部相关机构的联络的畅通。

6.总指挥根据事件性质应做好公众防护行动的准备工作，以便在紧急情况下为政府提供建议。

3、现场处置工作方案现场处置工作方案应明确以下内容：

（1）危险区隔离、安全区设定、切断污染源所采取的技术措施及操作程序；

（2）控制污染扩散和消除污染的紧急措施；

（3）控制污染事件扩大或恶化（如确保不发生大范围污染，不重新发生或传播到其它单位，不扩大中毒人员数量）的措施；

（4）污染事件可能扩大后的应急措施，有关现场应急过程记录的规定；

（5）废物的安全转移等。现场应急处置行动方案应当经专家评估，避免因前期应急行动不当导致事件扩大或引发新的污染事件。例如，受限空间的应急救援方案，应当考虑设置检测设备和通风设施，以及个体防护装备，防止有毒气体危害应急工作人员。

现场应急处置工作的重点包括：

（1）迅速控制污染源，防止污染事件继续扩大。

（2）采取拦截、收容、隔离、固化、启动备用设备和电源等措施，及时处置污染物，消除事件危害。

4、应急监测

根据公司经营特点，建立事件状态下包括监测泄漏、压力集聚情况，气体发生的情况，阀门、管道或其他装置的破裂情况，以及污染物的排放情况等在内的监测方案，以确定选择合适的应急装备和个人防护设施。

5、应急终止

（1）应急终止应满足以下条件：

a.事件现场得到控制，污染或危险已经解除；

b.监测表明，污染因子已降至规定限制范围以内；

c.事件造成的危害已经基本消除且无继发的可能；

d.现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

e.采取了必要的防护措施以保护公众的安全健康免受再次危害，事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）后期工作各救援组组长将事件抢险的详情、参与的救援队伍、使用的其他应急情况、事件现场的恢复等情况向总指挥报告。

（3）通知相关部门、周边社区及人员总指挥或政府应急指挥中心宣布事件应急救援工作结束后，由通讯联络组人员负责通知本单位相关部门、周边社区及人员事件危险已解除。

表7.2-1本项目事故情况下的环境监测计划一览表

| 项目 |  | 环境监测计划 |
| --- | --- | --- |
| 事故时水污染源监测方案 | 监测布点 | 本项目发生事故时，事故废水统一收集在厂区内的事故应急池内，不向外排放。但考虑附近水体为洋沙河，因此在洋沙河附近设置2个监测点：本项目排放口上游500米处，排放口下游500米处 |
|  | 监测项目 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、总铁、总铜等 |
|  | 监测频次 | 根据现场污染状况确定，如有需要可补充监测多次 |
| 事故时大气污染监测方案 | 监测布点 | （1）事故污染源监测：在事故排放点采样监测； |
|  |  | （2）周边大气环境监测：依据事故发生时主导风向，在评价范围内下风向居民点 |
|  | 监测项目 | 依据事故发生时主导风向，在下风向居民点监测大气环境中的颗粒物、CO、硫酸雾、氨气等。 |
|  | 监测频次 | 根据现场污染状况确定，密切注意大气污染物的浓度变化 |
| 事故时土壤监测方案 | 监测布点 | 以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性不同深度采样，掌握污染物在土壤中的运移规律以及时空变化 |
|  | 监测项目 | pH |
|  | 监测频次 | 根据现场污染状况确定，密切注意污染物的浓度变化。 |
| 事故时地下水监测方案 | 监测布点 | - 事故地下水污染源监测：在事故排放点监测井附近； - （2）周边敏感点地下水环境监测 |
|  | 监测项目 | pH、氨氮、高锰酸盐指数（CODMn）等 |
|  | - 监测频次 | - 根据现场污染状况确定，分析地下水污染的浓度变化 |

### 7.3事件后处理

1、做好受害人和企业的安抚赔偿工作。

2、总结事故原因，查处相关责任人和部门，完善环境安全管理。

3、配合相关部门进行事故调查和处理。

4、对损坏设备、设施进行维修，尽快恢复正常运营。

总结的主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、区域受害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等情况，确切数据和事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 7.4应急教育、宣传、培训及应急演练计划

1、应急宣传

①组织员工进行应急法律法规和预防、避险、自救、互救等常识的宣传教育。利用宣传栏等途径增强职工危机防备意识和应急基本知识和技能。

②制定《环境突发事件应急预案和手册》。

③制作环境突发事件应急预案一览表。

2、环境突发事件应急培训

开展面向职工的应对环境突发事件相关知识培训。将环境突发事件预防、应急指挥、综合协调等作为重要培训内容，以提高厂内人员应对环境突发事件的能力。并积极参加生态环境主管部门的相关培训活动。

3、环境突发事件应急演练

①适时组织开展应急预案的演练，培训应急队伍、落实岗位责任、熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置程序，检验预案的可行性和改进应急预案。从而提高应急反应和处理能力，强化配合意识。

②一般环境突发事件的应急演练每年至少进行1-2次。

- 评价结论与建议

### 8.1环境风险评价结论

针对项目存在的主要环境风险污染事故，本评价已提出初步的防范对策措施和突发事故应急方案。建设单位必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作。建设单位应在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求、以及本报告中提出的各项环保措施和对策建议，则本项目可最大限度地降低环境风险。在加强管理的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。

- 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 硫酸 |  |  | 氨气 （液氨） |  |  | 槽液 | 污泥 |  | 废机油 |  |  |  | 金属锰 |  | 润滑油 |
|  |  | 存在总量/t | 38.8 |  |  | 0.8 |  |  | 4.375 | 5 |  | 0.1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数/2000人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数/2万人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3☑ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3☑ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3☑ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 |  |  | D2□ |  |  |  |  |  | D3☑ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  |  |  |  | 1≤Q＜10 |  |  | 10≤Q＜100 |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1 |  |  |  |  | M2 |  |  | M3☑ |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  | P3 |  |  |  |  |  | P4 |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1 |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1 |  |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1 |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+ |  | IV |  |  |  | III |  |  | II |  |  |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  | 经验估算法 |  |  |  | 其他估算法 |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 150（硫酸） m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 910（硫酸）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标/，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险 防范措施 | （1）设置消防砂、石灰粉等应急吸附物质，能对泄漏物进行有效覆盖与吸附，减缓泄漏物的挥发； （2）硫酸罐设置温度显示报警仪等，可快速发现原辅材料泄漏事故； （3）项目加强废气处理设备的维护和管理，确保污染物达标排放，严防废气事故排放的发生。 （4）工作人员定期对贮罐、接管、阀门、泵的监测、维修，特别要注意对半埋于地下的酸管的检查，防止因腐蚀穿孔而漏酸。 （5）在进出硫酸贮罐及有压力的酸管、法兰等处安装防喷挡护，防止硫酸喷出灼伤人的危险；从事硫酸生产、接触硫酸作业的人员要穿戴好防护用器（防酸工作服、防毒口罩、防护眼镜、橡胶手套、橡胶鞋、防酸帽），以全面防护。 （6）建立和完善危险化学品事故应急救援体系；制定和完善危险化学品事故应急救援预案，进行各个岗位的培训，定期组织进行事故应急救援演习；同时应完善硫酸储罐的安全管理措施。 （7）设一个300m3应急池，事故水池容积可以满足本项目消防用水要求及事故储水要求。 （8）本项目生产厂房出入口设置有漫坡及截留吸附应急物资，储罐区设有大围堰尺寸为5m×5m×1m，将事故状态下污染物控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 （9）污水处理设施排污口设置紧急切断闸阀，可在发生事故情况下，及时关闭闸阀，避免超标废水排入湘阴县第三污水处理厂。 （10）污水处理设施、生产厂房、危废暂存间等采取重点防渗措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |