# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  湖南省湘阴县志宇包装有限公司年产 500万件包装纸箱建设项目

建设单位（盖章）：湖南省湘阴县志宇包装有限公司

编制日期：             2025年1月

# 中华人民共和国生态环境部制

仅用于湖南省湘阴县志宇包装有限公司年产500万件包装纸箱建设项目

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	47

附表	48

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省湘阴县志宇包装有限公司年产500万件包装纸箱建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-430624-04-01-****** |  |  |
| 建设单位联系人 | 符** | 联系方式 | 181******** |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：112度55分 39.675 秒，北纬：28 度37分 20.405秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231 纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业22-38纸制品制造223-有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 |
| 建设性质 | 新建（完善环保手续） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 17 |
| 环保投资占比（%） | 17 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是2024年4月已开工建设，2024年7月18日湘阴分局出具责令改正违法行为决定书，已于2024年8月15日接受处罚，企业现处于停产状态。 | 用地（用海） 面积（m2） | 4611 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《湘阴县国土空间总体规划》（2021-2035年）； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划范围：湘阴县行政辖区全域(县域)包括15个乡镇(街道)和1个湖州管理区，国土总面积1541.45平方公里。 规划层次：分为县级行政辖区全域(县域)和中心城区两个空间层次。中心城区涉及文星街道、洋沙湖镇、石塘镇和静河镇部分区域，规划范围为87.77 平方公里。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组，项目不在生态红线范围内（见附图5），用地不占用基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态绿心区及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。 ②资源利用上线 资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。项目所需原材料均为外购，项目消耗水、电分别由区域供水、区域供电系统供应，不会突破当地水、电资源利用上线。 ③环境质量底线 项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二类功能区，地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，根据主管部门发布的区域监测数据表明，区域大气环境质量为达标区，其他环境质量现状较好；具有相应的环境容量。本项目废气污染物经有效处理后可达标排放；无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；厂界噪声可达标排放，不会对周边声环境产生明显的影响；对固体废弃物均采取了有效的处理、处置和利用措施，项目各污染物均能有效处理，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ④生态环境准入清单 根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》中附件1岳阳市环境管控单元图和附件4岳阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，可知本项目属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43062430002；主要功能定位为省级层面重点生态功能区。本环评通过进一步对照岳阳市生态环境准入清单分析，可知本项目与生态环境分区管控相适应，具体内容如下： 表1-1 建设项目与管控要求对照一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 1.1 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目； 1.2 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化； 1.3 禁止造成饮用水源保护区污染的活动，包括投肥养鱼、珍珠养殖、游泳、破坏植被等。; 本项目为主要进行纸箱制造，不属于禁止引入行业。 项目一般固废分类收集后交由物资回收部门回收处理；生活垃圾交由环卫部门处理；危险废物设置危险废物暂存间，交由有资质单位处理。 本项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排； 本项目不涉及使用化肥、农药、农膜；不涉及兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用；不属于畜禽养殖项目，不会产生畜禽粪污污染； 本项目施工期已过，无土建工程。 3.1、3.2、3.3本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 2.1 城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个 100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处； 2.2 加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染； 2.3 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶； 2.4 分批次建好集镇污水处理设施，逐步解决集中生活区污水污染问题；加快建设三格、四格化粪池，解决分散户生活污水问题； 2.5 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染； 2.6 畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议； 2.7 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施。. 环境风险防控; 3.1 探索采用 PPP 等市场化模式，引入第三方参与运行管理，鼓励社会投资建设污水处理厂，将管护权、收益权划归社会投资者，解决农村污水治理问题； 3.2 开展饮用水源地周边土壤环境质量调查，掌握饮用水源地周边土壤环境质量状况及其潜在环境风险情况； 3.3 对生活饮用水集中式供水单位供水水质按国家相关要求进行行业自检和监督监测，所有市政供水安全状况按国家要求每季度进行公开。. 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 2、与《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）和《印刷工业大气污染物排 放标准》（GB41616-2022）相符性分析 表1-2 与《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）和《印刷工业大气污染物排 放标准》（GB41616-2022）的符合性分析 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）; 本项目实施后的情况; 是否符合. 4.5 工艺技术管理要求. 4.5.2油墨、清洗剂、润版液、粘胶剂、有机溶剂等含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。; 本项目水性油墨存于密闭容器内，存放于原料库内，使用过程中随取随开，用后及时密闭。; 符合. 4.5.4废油墨、废弃吸附过滤材料、沾有油墨或溶剂的棉纱/抹布等废弃物应放入具有标识的密闭容器内，定期处理，并记录处理量和去向。; 工艺过程中产生的含VOCs废料，在储存、转移和输送时采用密闭容器装载，并用具有标识的密闭包装桶或包装袋包装后储存在固废暂存库内。; 符合. 4.5.5 企业应按照环保主管部门相关要求建立运行情况记录制度，每月印刷品类型、原辅材料使用情况以及污染物处理设施运行参数等资料，按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和保管。记录内容至少包括但不限于以下内容： a）印刷产品的印刷工艺，印刷量、印刷产品的种类和承印物种类； b）油墨、润版液、涂布液、上光油、稀释剂、胶黏剂、洗车水等原辅材料的名称、使用量和挥发性有机物含量；; 企业将按照要求建立台账记录，每月印刷品类型、原辅材料使用情况以及污染物处理设施运行参数等资料。; 符合. 《印刷工业大气污染物排 放标准》（GB41616-2022）; 本项目实施后的情况; 是否符合. 5.2 VOCs物料储存无组织排放控制要求. 5.2.1 油墨、稀释剂、润版液、胶粘剂、涂料、光油、清洗剂、废油墨、废清洗剂、废擦机布等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋或储罐中。; 本项目水性油墨存于密闭容器内，存放于原料库内，使用过程中随取随开，用后及时密闭。; 符合. 5.2.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于密闭空间。盛装VOCs物料的容器或包装袋在物料非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. 5.2.3 存放过VOCs物料的容器或包装袋应加盖、封口，保持密闭。; 符合. 5.3 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求. VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移VOCs物料时，应采用密闭容器或包装袋。; 本项目水性油墨存于密闭容器内。; 符合. 5.7 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求. 5.7.5 企业应按照HJ 944要求建立台账，记录含VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息；记录无组织排放废气收集系统、无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气收集量等；记录无组织排放监控点浓度。台账（包括无组织排放视频监控系统记录）保存期限不少于3年。; 企业将建立台账记录原辅材料的名称、使用量、废弃量、去向等信息。保存期限不少于5年。; 符合. 3、与相关政策文件的符合性分析 项目相关政策文件的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与相关政策的符合性分析汇总表 政策文件名称; 与本项目有关的要求; 本项目实施情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》; 调整优化产业结构，推动产业转型升级。严控“两高”行业新增产能、加快淘汰落后产能。; 本项目不属于“两高”行业。; 符合. 《湖南省大气污染防治条例》; 在化工、印染、包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。产生挥发性有机物的企业应当建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。; 本项目为纸和纸板容器制造生产企业，使用的是水性油墨，环评要求企业在生产中建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。; 符合. 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》; （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：. 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；; 本项目在印刷工艺中使用水性油墨及预涂膜，不使用高挥发性有机物原辅料。; 符合. 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；. 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；. 4、与《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022 年版)符合性分析 表1-4 与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 与本项目有关的要求; 本项目实施情况; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于“两高”行业。 本项目为纸箱制造生产企业，使用的是水性油墨。不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、种质资源保护区、湿地公园、长江流 域河湖岸线等；不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等项目。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里 范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁 止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 由上表可知，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022 年版)相关要求。 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 本项目与其符合性分析如下： 表1-5 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 序号; 要求内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组，不属于长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等高污染项目；不属于石化、现代煤化工等项目; 符合. 2; 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。; 符合. 3; 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 符合. 4; 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于产能过剩行业、落后产能项目，不属于高能耗排放项目; 符合. 6、与《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资{2021}968 号）符合性分析 根据湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省“两高”项目管理 目录》的通知（湘发改环资{2021}968 号）中，管理名录明确涉及石化、 化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电行业以及涉及煤及煤制 造、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的为“两高” 项目，本项目属于纸和纸板容器制造项目，不涉及高污染燃料，因此， 本项目不涉及湖南省“两高项目”管理名录。 7、与《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）的相符性分析 根据《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）中第五十条 湘江流域县级以上人民政府应当按照统筹规划、防治结合、综合治理的原则，加强化工、有色金属、造纸、制革、采矿等行业污染治理，确保湘江流域污染源得到全面治理和控制。本项目不属于化工、有色金属、造纸、制革、采矿等行业，本项目为纸箱制造生产企业，使用的是水性油墨，不属于高能耗排放项目，不涉及《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）中要求。 8、产业政策相符性 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类中的“C2231 纸和纸板容器制造”，经查对国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类及淘汰类。对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。因此，本项目建设符合国家产业政策，符合国家产业政策，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。 9、项目选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组，租赁已建厂房进行生产，属于工业用地，现已取得不动产权证（详见附件4）。项目所在地交通条件优越，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均良好，尚有一定的环境容量，该项目建设符合当地环境功能区划要求。周边无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。在采取报告提出的污染物防治措施后，项目在运营过程中各污染物均能够实现达标排放，项目的建设和营运不会对周边环境产生明显的影响。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南省湘阴县志宇包装有限公司租赁李笋位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组的标准厂房从事纸箱的生产和销售，项目占地面积4611m2，总投资100万元，建设年产500万件包装纸箱项目。2024年4月已开工建设，2024年7月18日湘阴分局出具责令改正违法行为决定书（附件5），已于2024年8月15日接受处罚（罚款缴费证明见附件7），企业现处于停产状态。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等文件的有关规定，本项目属于“十九、造纸和纸制品业22中“纸制品制造223”中有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”类别的项目，需编制环境影响报告表。为此湖南省湘阴县志宇包装有限公司特委湖南亿科检测有限公司编制《湖南省湘阴县志宇包装有限公司年产500万件包装纸箱建设项目环境影响报告表》。我单位接受委托后，对本项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响预测的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 2、产品方案 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 产品规格/尺寸; 备注. 1; 纸箱; 500万件; 根据客户具体要求定制; /. 3、建设内容 项目建设内容主要主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。主要建设内容及规模情况一览表详见下表。 表2-2 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1 层钢结构厂房，建筑面积2000m2，设有水印区、打钉区、模切区、裱胶区、覆膜区、打包区、; 依托租赁已建厂房. 储运工程; 原材料仓库; 位于生产车间内东北部，占地200m2，用于原材料存放. 成品储存区; 位于生产车间内西南部，占地200m2，用于成品存放. 辅助工程; 办公区; 位于生产东北部，占地面积50m2，用于员工办公、休息. 公用工程; 供电; 本项目供电由区域乡镇统一供应; 依托. 供水; 本项目供水依托区域乡镇统一供应; 依托. 排水; 雨污分流，雨水经厂房四周雨水沟排入周边沟渠；; 依托. 生活污水经化粪池预处理后用作农肥，不外排；; 依托. 现状：无清洗工艺及设备; 本环评建议印刷设备清洗废水经印刷油墨污水净化一体机处理后循环使用，不外排; 新建. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排; 依托. 现状：无清洗工艺及设备; 本环评建议印刷设备清洗废水经印刷油墨污水净化一体机处理后暂存于清水池，定期补充损耗，回用于清洗，不外排；; 新建. 废气; 印刷、覆膜有机废气无组织排放；; 已建. 模切粉尘无组织排放；; 已建. 噪声; 项目设备均选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施; 已建. 固废; 生活垃圾：设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运；; 已建. 现状：未建设一般固废暂存间; 本环评要求建设一般固废暂存间，分类收集后交由物资回收部门处理; 新建. 现状：本项目暂未设置危废暂存间; 本次环评要求危险废物集中收集至危废暂存间，分类存放，交由有危废处理资质单位处理; 新建. 4、主要原辅料量 根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料用量及来源见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料一览表 原材料名称; 型号/规格; 最大储存量; 年用量; 储存地点; 备注. 瓦楞纸; /; 50万平方; 500万平方; 原辅材料存放区; 外购. 淀粉胶; /; 0.5t; 12t; 原辅材料存放区; 外购. 水性油墨; 25kg/桶; 1t; 8t; 原辅材料存放区; 外购. 扁丝; /; 1t; 6t; 原辅材料存放区; 外购. 预涂膜; /; 2t; 12t; 原辅材料存放区; 外购. 打包带; /; 0.5t; 2t; 原辅材料存放区; 外购. 润滑油; 25kg/桶; 0.5t; 1t; 原辅材料存放区; 外购. PAM; /; 0.1t; 0.15t; 原辅材料存放区; 外购，用于水性油墨清洗设备. PAC; /; 0.5t; 2t; 原辅材料存放区. 脱色剂; /; 0.1t; 0.15t; 原辅材料存放区. 水; /; /; 700m³/a; /; /. 电; /; /; 12万度/a; /; /. 主要原辅材料理化性质见表2-4。 表2-4 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质与用途. 1; 淀粉胶; 淀粉胶：以玉米淀粉为主要原料，添加氢氧化钠、焦锑酸钾、硼砂等辅料组成的玉米淀粉粘合剂。外观呈乳白色液体，无臭无味，不易挥发、不易燃，具有一定的毒性（主要成分焦锑酸钾具有毒性），大量使用会导致肾结石现象，应避免误食。主要成分：玉米淀粉50%、水24.5%、焦锑酸钾1%、硼砂6.5%、固体氢氧化钠18%。，淀粉胶不含VOCs，本项目淀粉胶生产使用过程中不会产生废气及发生化学反应。. 2; 水性油墨; 水性油墨：本项目使用油墨主要成分由水性丙烯酸树脂、水性色浆、水等组成。其中水性丙烯酸树脂含量40%，水性色浆20%，水40%。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。水溶性丙烯酸树脂作为水性油墨的连接料，其光泽度、耐候性、耐热性、耐化学性和耐污染性等方面具有显著优势。. 3; 预涂膜; ①预涂PET塑料膜：预涂PET膜是一种由基材和黏合剂胶层构成的复合材料，‌广泛应用于各种包装和印刷领域。耐热性好，熔点为260℃，软化点为230~240℃。 ②BOPP预涂膜：因其高透明度、‌良好的光亮度、‌无毒无味、‌耐水、‌耐热、‌价格低廉且质地柔软的特性，‌成为覆膜工艺中的理想材料，‌其厚度通常在12-20um左右。‌‌. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台）; 规格/型号; 生产工序用途. 1; 水印机; 1; 2600mm; 印刷工序. 2; 打钉机; 3; 1200mm; 打钉工序. 3; 模切机; 3; 1300mm/1400mm; 模切工序. 4; 裱胶机; 1; 1300mm; 裱胶工序. 5; 覆膜机; 1; 1300mm; 覆膜工序. 6; 打包机; 3; 1200mm; 打包工序. 6、劳动定员和工作班制 本项目劳动定员18人，实行单班制，每班工作8h，年工作300天。员工不在厂区内食宿。 7、厂区平面布置 本项目租赁李笋位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组标准厂房内，厂房占地面积4611m2，本项目厂房呈矩形，厂房由北往南依次布设印刷区、覆膜区、裱胶区、原料仓库、打钉区、模切区、粘箱区、粘盒区、打包区、成品仓库；一般固废间设置在厂区东南角；危废暂存间设置在厂区中部。从总的平面布置上本项目布局合理；从生产厂房内部上看，本项目生产布置依照生产工艺流程呈线状布置，项目交通便利，厂房内部布置合理。厂区总平面布置图见附图2。 8、公用工程 （1）供水 本项目所需的生产、消防用水均由乡镇供水管网供给。项目运营期用水主要为生活用水和印刷机清洗用水。 ①生活用水 本项目劳动定员18人，年工作300天，员工不在厂区食宿，根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量按38m3/人·a计，则本项目生活用水量为2.28m3/d（684m3/a）。 ②印刷设备清洗用水 项目在印刷的过程中，更换颜色时，需要用水对印刷机进行清洗，清洗过程中将会产生少量含油墨废水。本项目每日对水墨印刷机进行内部清洗，清洗方式跟上墨方式一致，使用管道抽水至上墨处后排至废水处理机中，根据业主提供资料，每天清洗一次，每次清洗用水量为0.5‬m3，则清洗用水量为0.5‬m3/d（150‬m3/a）。 （2）排水 本项目实行雨污分流，雨水经雨水管道排入周边沟渠。 ①生活污水 生活污水产生的污水排放系数按0.8计，则项目生活污水产生量为1.824m3/d（547.2‬m3/a）。生活污水依托厂区化粪池处理后用作农肥，不外排。 ②印刷机清洗废水 清洗过程中损耗按10%计，则印刷设备清洗废水的损耗量为0.05‬m3/d（15‬m3/a），印刷设备清洗废水的产生量为0.45‬m3/d（135‬m3/a）。印刷设备清洗废水经印刷油墨污水净化一体机体处理后循环使用。清洗废水经印刷油墨污水净化一体机处理后暂存于清水池，定期补充损耗，回用于清洗工序。考虑到运行效果，清水池循环水使用一段时间后需定期更换，预计每一年更换一次，清水池废水整槽更换，清水池有效容积约1‬m3，则清洗废水更换量约1‬m3/a。更换产生的废液、泥渣收集后做危废交由有资质单位处置。 项目给排水量计算见下表2-6。 表 2-6 项目给排水量估算一览表 项目; 日新鲜用水量(t/d); 年新鲜用水量（t/a）; 年排水量(t/a); 备注. 生活用水; 2.28; 684; 0; 用作农肥. 印刷设备清洗用水; 0.5; 16; 0（1t/a作危废）; 回用于清洗. 合计; 2.78; 700; 0; /. 印刷油墨污水净化一体机体机 印刷设备清洗用水 循环使用134 15 135 化粪池 新鲜水 700 生活用水 136.8 547.2 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排 547.2 16 684 有危废资质单位处置水 1 图2-1 项目水平衡图 单位：m³/a （3）供电 本项目供电由区域乡镇电网统一供应。 9、依托工程 表 2-7 本项目与洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组厂房的依托关系 工程类别; 依托工程名称; 依托工程; 依托可行性. 主体工程; 厂房; 依托洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组生产厂房; 依托已建厂房，可行. 储运工程; 原材料仓库. 成品储存区. 公用工程; 给水、排水管网; 依托洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组厂区的给水、排水管网; 可行. 供电系统; 依托洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组厂区已有供电系统; 可行. 环保工程; 污水处理; 依托洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组厂区内已建化粪池; 项目污水依托洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组厂区内化粪池，化粪池处理能力尚有余量，依托可行. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组生产厂房进行生产，施工期主要为室内装修、生产设备安装和调试以及配套环保设施的建设，无土建施工，施工期间将产生水污染、噪声和固废等污染。 2、运营期 固废 固废 粘箱 检验 印刷 开槽 钉箱 纸板、水性油墨 固废、噪声 扁丝 废气、噪声、固废 噪声 淀粉胶 成品入库 印刷设备清洗 废水、固废 ①水印包装纸箱工艺流程 图2-2 本项目营运期水印包装纸箱工艺流程图及产污节点图 - 本项目从事瓦楞纸箱加工生产，原料为购进瓦楞纸板，不进行瓦楞纸板生产。本项目不涉及制版，采用树脂版作为模具进行生产。 - 工艺流程简介： - （1）印刷：将所需文字、图案及其他信息印制箱体表面，本项目使用水性油墨进行印刷，该工序在印刷过程中会产生少量的有机废气（VOCs）；此外：印刷机定期需对墨辊进行清洗；印刷图案更换油墨之前，也需对印刷机墨辊和印刷模板进行清洗，本项目洗版为擦洗，用水量较少。 - （2）开槽：将纸箱上下盖的折叠线切割出来，同时去除多余的边角，纸板在该工序会产生废纸板边角料。 （3）粘箱：将模切好的纸板使用淀粉胶粘合加工成各种规格的纸箱； （4）钉箱：最后装订形成纸箱成品，直接入库，此过程产生噪声。 ①彩印覆膜包装纸箱工艺流程 模切 检验 覆膜 裱胶 钉箱 纸板、预涂膜 固废 废气、噪声 噪声 废气、固废、噪声 淀粉胶 打包带 扁丝 固废 打包 图2-3 本项目营运期彩印覆膜包装纸箱工艺流程图及产污节点图 工艺流程： （1）覆膜：本项目外购彩印面纸进行加工，对彩印面纸表面进行覆膜处理，保护表面印刷图案。将预涂膜（无溶剂胶粘剂）使用覆膜机贴覆在印刷好的面纸上，覆膜过程需使用电加热，加热温度为130℃，此过程会产生VOCs、噪声。 （2）裱胶：使用裱胶机对覆膜完成的板纸进行裱胶，裱胶过程中使用淀粉胶。此过程会产生噪声。 （3）模切：在包装纸箱纸板切出特定形状的缺口，以便于对其进行折叠和装订，项目使用平压平模切机，在模切过程中会产生少量粉尘及废纸板边角料。 （4）钉箱、打包：模切完毕后进行钉箱即为成品，入库待售。 本项目污染工序及污染因子。 表2-8 污染物产生环节及处置措施一览表 序号; 类别; 产生环节; 主要污染物; 处置措施. 1; 废气; 印刷工序; 非甲烷总烃; 采用低VOCs水性油墨，加强车间通风，无组织排放. 2; 覆膜工序; 非甲烷总烃. 3; 模切工序; 颗粒物; 加强车间通风，无组织排放. 4; 废水; 印刷设备清洗废水; COD、SS、色度; 废水经厂区内印刷油墨污水净化一体机处理回用于清洗，循环使用. 5; 固废; 印刷工序; 废含油及油墨抹布、手套等劳保用品（危险废物）、废印刷版、废油墨桶; 废印刷版交由供应商回收处理；废油墨桶交由厂家回收处理；废含油及油墨抹布、手套等劳保用品暂存危废暂存间，交有资质单位处置. 6; 开槽工序; 废边角料; 交由物资回收部门回收处理. 7; 模切工序; 废边角料; 交由物资回收部门回收处理. 8; 粘箱工序、裱胶工序; 废原料包装袋; 交废品回收单位回收. 9; 检验; 不合格品; 交由物资回收部门回收处理. 10; 废水处理; 清洗废水（危险废物）、废水处理泥渣（危险废物）; 清洗废水、泥渣定期委托有资质单位进行处置. 11; 设备保养; 废润滑油桶（危险废物）; 暂存危废暂存间，交有资质单位处置. 12; 员工生活; 生活垃圾; 设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运. 13; 噪声; 设备运行; 机械噪声; 采用低噪声设备，设置减震基座，采取隔声、减振等措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目现已建成，不进行土建工程建设，租赁李笋位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组的标准厂房从事纸箱的生产。周边主要环境问题为企业生产产生的噪声、废气。项目主要存在的问题及环保整改措施见表2-9。 表2-9 项目主要污染源、已采取的治理措施及存在的问题 主要污染源; 已采取的治理措施; 存在的主要问题; 是否符合环保要求; 建议的整改措施. 水污染源; 清洗废水; /; 无清洗工艺及设备; 不符合环保要求; 本环评建议印刷设备清洗废水经印刷油墨污水净化一体机处理后暂存于清水池，定期补充损耗，回用于清洗，不外排；. 一般固废; /; 未建一般固废间; 不符合环保要求; 建设一般固废暂存间，分类收集后交由物资回收部门处理. 危险废物; /; 未建危废暂存间; 不符合环保要求; 危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理. 环保; 环保手续; /; 未批先建; 不符合环保要求; 完善环保手续. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 - （1）基本区域环境质量评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 本项目区域达标判定所用数据引用湘阴县人民政府公布的岳阳市生态环境局湘阴分局站点全年空气质量监测数据。湘阴县2023年空气质量现状评价见下表。 表 3-1 2023年湘阴县空气质量现状评价表 单位：μg/m³ 所在区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.0; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. CO; 日均值第95百分位数浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 139; 160; 86.8; 达标. 由上表可知，2023年湘阴县区域环境空气质量为达标区。 （2）特征因子 根据项目特征，本项目特征污染因子为TSP，本次引用《金彩螺新材料科技有限公司年产8万吨金彩螺水性节能环保建筑涂料生产基地项目（重大变动）环境影响报告表》中委托湖南宏润检测有限公司于2023年9月12～14日对项目厂界下风向进行的监测，该项目位于本项目东南侧约2km，监测时间在三年有效期内，距离满足5km范围要求，数据引用符合指南要求。具体监测数据见下表： A、监测点位：厂界下风向南面50m（本项目场址东南侧约2km）； B、监测因子：TSP； C、评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求； D、监测结果：根据监测数据统计，统计结果详见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状统计 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓 占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 厂界下风向南面50m; TSP; 24h均值; 0.300; 0.078～0.086; 28.7; 0; 达标. 根据上表监测结果可知，项目所在地环境空气监测点的TSP 日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 2、水环境质量现状评价 为了解建设项目所在地的地表水环境状况，本次评价收集了岳阳市生态环境局湘阴分局发布的 2023年1月份湘阴县水质监测点监测情况公示中湘江乌龙嘴断面的现状监测数据，采样日期为2023年1月3日；监测结果如下： 表 3-3 乌龙嘴断面监测结果统计表 监测断面; 检测项目; 单位; 年平均值; Ⅲ类水质标准; 达标情况. 乌龙嘴断面; 水温; ℃; 10.5; /; 达标. pH值; 无量纲; 7.7; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 12; ≤20; 达标. 生化需氧量; mg/L; 1.3; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.238; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.03; ≤0.2; 达标. 总氮; mg/L; 1.83; ≤1.0; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004ND; ≤0.05; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; ≤0.005; 达标. 石油类; mg/L; 0.03; ≤0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05ND; ≤0.2; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 2667; ≤10000; 达标. 根由表可知，湘江乌龙嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，所在区域地表水环境质量状况良好。 3、声环境 为了解建设项目周围声环境状况，本次评价期间委托湖南亿科检测有限公司于2024.09.10～2024.09.11，昼间对项目厂界四周及南侧2#金和村最近居民点进行了噪声监测，各监测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-5。 （1）监测点位 共布设5个监测点，监测点分布见下表 表3-4 声环境现状监测点分布 编号; 监测点位. 1▲东; 厂界东侧外1m处. 2▲南; 厂界南侧外1m处. 3▲西; 厂界西侧外1m处. 4▲北; 厂界北侧外1m处. 5▲居民区; 南侧2#金和村最近居民点. （2）监测项目：等效连续A声级，Leq(A)。 （3）监测时间与频率：2024.09.10～2024.09.11，昼间各监测一次。 （4）监测结果及评价声环境现状监测结果统计与评价见下表。 表3-5 声环境现状质量监测结果统计与评价（单位：dB[A]） 点位名称; 监测内容; 检测结果 dB（A）; 建议参考 标准限值. 2024.09.10; 2024.09.11. 昼间; 昼间; 昼间. 1▲东; 环境噪声; 45; 54; 60. 2▲南; 47; 54; 60. 3▲西; 51; 52; 60. 4▲北; 48; 55; 60. 5▲居民点; 58; 56; 60. 标准限值来源：1▲东、2▲南、3▲西、4▲北执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准限值；5▲居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值. 项目夜间不生产，厂界东、南、西、北侧各监测点在昼间可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准限值；南侧2#金和村最近居民点监测值在昼间可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值；评价区声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组，项目在已建成的生产厂房内实施，不新增工业用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、改扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，可不电磁辐射现状开展监测与评价。 6、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目厂区地面全部进行硬化，本项目运营期主要废气为非甲烷总烃；无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；印刷设备清洗废水经厂区内印刷油墨污水净化一体机处理后循环使用，不外排。危险废物暂存间等重点防渗区将加强防腐防渗及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此正常工况下本项目不存在相关土壤、地下水污染途径。故可不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本项目位于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组，本工程的主要环境保护目标如下表所示。 表3-6 主要环境保护目标一览表 一; 大气环境保护目标. 名称; 最近点坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#金和村散户居民区; 112°55′48.660″; 28°37′23.007″; 居民区/约60户; 2类区; E; 200m~500m. 2#金和村散户居民区; 112°55′40.136″; 28°37′18.397″; 居民区/约6户; 2类区; S; 10m~150m. 3#金和村散户居民区; 112°55′35.846″; 28°37′17.547″; 居民区/约60户; 2类区; SW; 72m~500m. 4#金和村散户居民区; 112°55′24.520″; 28°37′24.765″; 居民区/约18户; 2类区; NW; 380m~500m. 5#金和村散户居民区; 112°55′37.604″; 28°37′28.876″; 居民区/约20户; 2类区; N; 180m~400m. 二; 声环境保护目标. 2#金和村散户居民区; 112°55′40.136″; 28°37′18.397″; 居民区/约5户; 2类区; S; 10m~50m. 三; 地下水环境. 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 四; 生态环境. 属于利用现有已建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 印刷机清洗废水经厂区内印刷油墨污水净化一体机处理后循环使用，不外排。运营期生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 2、大气污染物排放标准 本项目厂界及厂区内挥发性有机物执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表 2 无组织监控点挥发性有机物浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1厂区内 VOCs无组织排放限值；具体见下表3-7。模切粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 表3-7 废气排放标准 无组织排放监控浓度限. 标准; 污染物项目; 浓度限值（mg/m3）. 厂界; 厂区. 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）; 挥发性有机物VOCs; 4.0; 10.0. 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）; NMHC; /; 10; 监控点处1h平均浓度值. 30; 监控点处任意一次浓度值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 1.0; /; /. 3、噪声排放标准 运营期项目厂界东、南、西、北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；具体标准限值见表3-8。 表3-8 项目噪声排放标准 单位dB（A） 执行标准; 标准值. 昼间; 夜间. （GB12348-2008）2类功能区排放标准; 60; 50. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 运营期厂区内无生产废水外排，印刷机清洗废水经厂区内印刷油墨污水净化一体机处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。无需计算总量。 本项目VOCs排放量为0.008t/a，根据相关部门总量控制要求，本评价建议项目总量控制指标为：VOCs：0.1t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 本项目已于2024年4月开工建设，根据现场勘察情况，项目设备已进厂，施工期已过，本环评不再对其进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、运营期大气环境影响和保护措施 1、废气 - （1）废气污染源分析 本项目营运期产生的废气主要为印刷废气、覆膜废气以及模切产生的少量粉尘。 ①印刷废气 项目印刷工序使用水性油墨，在印刷过程中会产生少量的挥发性有机污染物。根据《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编，2020年6月30日发布），纸包装印刷企业在2021年4月1日起使用的油墨中VOCs含量应符合表1的要求水性油墨-柔印油墨-吸收性承印物中VOCs含量限值≤5%，根据建设单位提供资料可知（附件5水性油墨VOCs检测报告），本项目使用水性油墨挥发性有机物含量为未检出，本环评按检出限（0.1%）进行计算，本项目使用的水性油墨中VOCs含量低于0.1%满足相关要求。 本项目水性油墨用量约8t/a，则本项目印刷产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）产生量为0.008t/a，印刷时间按每天8h计算，每年工作300天，则印刷废气产生速率为0.0033kg/h。经车间排风口及车间窗户排出。 项目印刷废气产生量很少，无组织排放后对周边环境影响较小。 ②覆膜废气 项目覆膜过程中会产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征），鉴于生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》未对该工段挥发性有机物的产污系数作出规定，且本项目覆膜使用的高分子膜为PET、BOPP塑料膜，无需使用胶水，仅覆盖在印刷品的表面，使塑料薄膜与印刷品粘合在一起。本项目覆膜产生微量有机废气，本环评不做定量分析。经车间通风无组织排放，其排放量较小，对周边环境影响较小。 ③模切粉尘 本项目瓦楞纸在模切工序中会产生少量粉尘，其产生量很少，因此本环评不对其进行定量分析，仅进行定性分析。模切产生的少量粉尘经车间通风无组织排放，其排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，对周边环境影响较小。 表4-1 项目废气产排污情况一览表 排放源; 污染物; 产生量; 治理措施; 排放形式; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; 排放口编号; 排放口所在位置; 废气量万Nm3/a; mg/m3; kg/h; t/a. 印刷; 非甲烷总烃; /; 0.0033; 0.008; 车间通风; 无组织; /; 厂界; /; /; 0.0033; 0.008. 覆膜; 非甲烷总烃; /; /; 微量; /; 厂界; /; /; /; 微量. 模切; 颗粒物; /; /; 少量; 车间通风; 无组织; /; /; /; /; 少量. （2）处理措施可行性分析 根据《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022），4.2 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%；对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。本项目使用的水性油墨挥发性有机物含量为未检出，低于10%且符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中低挥发性有机物油墨限值要求，因此可无组织排放。 根据《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编，2020年6月30日发布）中“在同一个工序内，使用的油墨、清洗剂、胶粘剂、涂料等原辅材料均符合表2中低VOCs含量限值要求，排放浓度稳定达标的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施，可不执行末端治理设施处理效率不应低于80%的要求。在同一个工序内，使用的原辅材料VOCs含量均小于10%，相应生产工序可不要求进行无组织废气收集。”可知，本项目印刷废气不经收集无组织排放可行。 （3）废气污染物自行监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（（HJ 1066-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录C.7自行监测计划，废气自行监测计划如下： 表4-2 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂界废气; 颗粒物; 厂界; 厂界 上风向1个点、下风向2个点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值. 挥发性有机物; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2标准限值. 厂区内废气; 挥发性有机物; 生产车间通风口处; 生产车间通风口处1个点位; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 A.1 监控点处任意一次浓度值. （4）大气环境影响评价结论 根据工程分析，本项目挥发性有机物产生量小、措施符合要求，无组织废气可满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表 2 无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃可满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1厂区内 VOCs无组织排放限值要求。 2、废水 （1）废水污染物来源及治理措施 项目运营期废水主要为生活污水和印刷设备清洗废水。 ①生活污水 由工程分析可知，本项目生活污水产生量为1.824m3/d（547.2‬m3/a）。其主要污染物的产生浓度及产生量分别为 CODcr约为 300mg/L、0.2052t/a，BOD5约为200mg/L、0.1368t/a，SS 约为200mg/L、0.1368t/a，氨氮约为30mg/L、0.0205t/a，生活污水依托厂区化粪池处理后用作农肥，不外排。 ②印刷设备清洗废水 项目在印刷的过程中，更换颜色时，需要用水对印刷机进行清洗，清洗过程中将会产生少量含油墨废水。由工程分析可知，本项目印刷设备清洗用水量约为0.5‬m3/d（150‬m3/a）。清洗过程中损耗按10%计，则印刷设备清洗废水的损耗量为0.05‬m3/d（15‬m3/a），印刷设备清洗废水的产生量为0.45‬m3/d（135‬m3/a）。印刷设备清洗废水经印刷油墨污水净化一体机处理后循环使用。清洗废水经印刷油墨污水净化一体机处理后暂存于清水池，定期补充损耗，回用于清洗工序。考虑到运行效果，清水池循环水使用一段时间后需定期更换，预计每年更换一次，清水池废水整槽更换，清水池有效容积约1‬m3，则清洗废水更换量约1‬m3/a。更换产生的废水、泥渣收集后做危废交由有资质单位处置。 综上所述，在建设单位认真落实本次评价提出的各项环保措施的情况下，运营期排放的废水对周边环境影响较小。 （2）项目生产废水处理措施可行性分析 印刷设备清洗用水量为0.1‬m3/d（30‬m3/a），废水的产生量为0.045‬m3/d（13.5‬m3/a）。项目清洗废水通过污水处理设备对清洗废水处理后回用，参考同类型《湖南龙发包装有限公司年加工20万平方米纸箱印刷改扩建项目》实际情况可知：该企业废水处理工艺为：洗版废水→集水池→混凝反应池→过滤系统→脱色系统→清水回用（清洗印刷机等）。清洗废水中各污染物产生浓度约为：COD800mg/L、SS200mg/L、色度100倍以及微量重金属离子，经过污水处理设备处理后各污染物浓度约为COD100mg/L、SS80mg/L、色度30倍。其浓度值能够满足本项目回用水水质要求，废水可以得到合理处置。与本项目废水处理工艺相似，根据业主提供资料和废水处理设施实际运行情况可知，本项目清洗废水经经印刷油墨污水净化一体机处处理后可回用于印刷机清洗。其浓度值能够满足本项目回用水水质要求，故为可行。 本项目清洗废水产生量较少，废水的产生量为0.45‬m3/d（135‬m3/a），污水处理一体机处理能力为2m3/d，清洗废水日产生量小于污水处理站的日处理能力，符合设计标准，故为可行。清洗废水经污水处理系统处理后暂存于清水池中，定期补充损耗，回用于印刷机清洗。考虑到运行效果，清水池循环水使用一段时间后需定期更换，预计每年更换一次，清水池废水整槽更换，清水池有效容积约1‬m3，则清洗废水更换量约1‬m3/a。更换产生的废水、泥渣收集后做危废交由有资质单位处置。因此本项目产生的废水对周边环境不会造成明显影响。 图4-1 清洗废水污水处理工艺 工艺流程说明： 油墨废水自流到废水收集池通过隔栅篮滤去除比较大的 SS（悬浮物）后进入厂区油墨废水调节池，进入油墨废水调节池废水通过潜污泵定量提升至絮凝沉淀池，加药絮凝沉淀反应，在絮凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离。加药脱色反应，脱色后变成无色透明液体，再进入箱式过滤机，经过滤机处理后的泥渣外运，作为危废交由有资质单位处置。清水出水达到设计要求后可全部回用，回用于印刷设备清洗等。 （3）废水环境影响分析 本项目营运期员工生活污水的产生量为1.824m3/d（547.2‬m3/a），废水产生量较少且水质较为简单，无有毒有害污染物。根据现场调查，本项目厂区东面及北面为农林山地，完全可消纳本项目生活污水。因此，本项目营运期废水对区域环境影响较小。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下： # 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放出向; 排放规律; 污染治理设施. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染处理设施工艺. 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 不外排; 间断排放; TW001; 化粪池; 厌氧沉淀. 清洗废水; COD、SS、色度; 不外排; /; TW002; 印刷油墨污水净化一体机; 絮凝沉淀、过滤. （4）监测要求 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边绿化，清洗废水经自建污水处理设施处理后回用，不外排。因此废水无监测计划。 3、声环境影响分析 （1）噪声污染源强 本项目运营期噪声主要来源于水印机、打钉机、模切机、裱胶机、覆膜机、打包机等设备产生的噪声，噪声源强约为70~75dB（A）。本项目所有设备均置于室内，在采取建筑隔音、基础减振等措施后噪声值可减少10~20dB（A）。本项目主要噪声设备源强见下表。 表4-4 主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强dB(A); 降噪措施; 降噪效果dB（A）. 1; 水印机; 1; 75; 选用低噪声设备、基础减振，厂房隔声，夜间不生产; 10~20. 2; 打钉机; 3; 75. 3; 模切机; 3; 75. 4; 裱胶机; 1; 70. 5; 覆膜机; 1; 70. 6; 打包机; 3; 70. - （2）声环境影响评价 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录B（规范性附录）中附录B.1工业噪声预测计算模型。 ①室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： - 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； - Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； - Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； - R——房间常数；R=Sα /（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； - r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： - 式中：L p1 i （T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - L p1 ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； - N ——室内声源总数。 - ②噪声贡献值计算 - 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则该工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： - 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - T ——用于计算等效声级的时间，s； - N ——室外声源个数； - t i——在 T 时间内i声源工作时间，s； - M ——等效室外声源个数； - t j——在 T 时间内j声源工作时间，s。 - ③预测值计算 - 预测点的预测等效声级为： - 式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； - Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 - （3）预测参数 - ①噪声源强 - 项目在生产过程中产生的噪声主要来自印刷机、自动打钉机、贴面机、沾盒机、糊盒机、打包机、模切机、手动打钉机、裱纸机等，这些设备产生的噪声声级一般在70dB以上。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-7。噪声源分布见图4-2。 - ②声环境保护目标调查 - 项目声环境保护目标调查见表4-5。 表4-5 工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 南侧2#金和村最近居民区; 12.3; -67.4; 0; 10.0; 南; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准限值; 南侧10~50m为2#金和村最近居民区，约5户居民. - ③基础数据 - 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-6。 表4-6 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2. 2; 主导风向; /; 东北风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. - 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 图4-2 噪声源分布图 |

表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 志宇包装-声屏障; 水印机; 75; 低噪声设备，基础减震、厂房屏蔽; -6.8; 20.7; 1.2; 20.2; 3.5; 9.4; 0.3; 56.8; 58.3; 57.0; 74.5; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.8; 38.3; 37.0; 54.5; 1. 2; 志宇包装-声屏障; 打钉机,3台（按点声源组预测）; 75（等效后：79.8); -3.1; -2.4; 1.2; 18.1; 0.7; 11.9; 1.9; 61.6; 72.3; 61.7; 65.5; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 41.6; 52.3; 41.7; 45.5; 1. 3; 志宇包装-声屏障; 模切机,3台（按点声源组预测）; 75（等效后：79.8); 8.4; -8.4; 1.2; 7.1; 10.5; 23.1; 13.0; 62.0; 61.8; 61.6; 61.7; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 42.0; 41.8; 41.6; 41.7; 1. 4; 志宇包装-声屏障; 裱胶机; 70; 6.8; 22.8; 1.2; 6.5; 10.2; 23.1; 10.5; 52.3; 52.0; 51.8; 52.0; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 32.3; 32.0; 31.8; 32.0; 1. 5; 志宇包装-声屏障; 覆膜机; 70; 0.4; 21.4; 1.2; 12.9; 3.7; 16.6; 6.9; 51.9; 53.2; 51.9; 52.2; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.9; 33.2; 31.9; 32.2; 1. 6; 志宇包装-声屏障; 打包机,3台（按点声源组预测）; 70（等效后：74.8); -4.7; -25.9; 1.2; 21.4; 3.3; 9.1; 1.3; 56.6; 58.3; 56.8; 62.7; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.6; 38.3; 36.8; 42.7; 1.

|  | - （4）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-8。 表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 16.5; -7.2; 1.2; 昼间; 46; 60; 达标. 南侧; 0.3; -42.9; 1.2; 昼间; 53; 60; 达标. 西侧; -17.3; 20; 1.2; 昼间; 46; 60; 达标. 北侧; -8.2; 34.4; 1.2; 昼间; 55; 60; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（112.927681，28.622369）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-9 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 南侧2#金和村最近居民点; 58; 60; 40.5; 58.1; 达标. 由表4-7可知，该项目夜间不生产，项目运行时厂界四向噪声昼间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。南侧2#金和村最近居民点在昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准限值。 （5）噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（（HJ 1246-2022））、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），项目营运期噪声监测计划见表4-10。 表4-10 噪声监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 厂界四周东南西北各1个监测点; 噪声; 每季度1次; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 （1）生活垃圾 本项目劳动定员约为18人，每年工作日300天，按每人每天生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾年产生量约为2.7t/a。厂内设垃圾桶收集，暂存至厂区垃圾站后由当地环卫部门及时清运，统一处理。 （2）一般工业固体废物 ①废边角料和不合格品：本项目纸箱制造加工过程会有一定的废边角料和不合格品产生，根据业主提供的资料，废边角纸和不合格品产生量约为15t/a，属于一般固废，交由物资回收部门回收处理。（一般固体废物代码：900-005-S17）。 ②废原料包装袋：根据生产经验，项目原料废弃包装材料，产生量约0.05t/a，交物资回收单位回收。（一般固体废物代码：900-003-S17）。 ③废水性油墨桶：项目水性油墨使用完后会产生废油墨桶，本项目油墨用量为8t/a，（约320桶/a），每个空桶重量约0.5kg，则其产生量约为0.16t/a。本项目废水性油墨桶交由厂家回收处理。一般固体废物代码为900-003-S17。 ④废印刷版：根据建设方提供资料，本项目使用树脂版，每三年才换一次版，故废印刷版产生量约0.1t/3a，本项目废印刷版交由供应商回收处理。一般固体废物代码为231-001-S15。 （3）危险废物 ⑤废润滑油桶：项目设备在保养润滑过程中会产生废润滑油桶，根据建设方提供资料，本项目润滑油用量为1t/a，（约40桶/a），每个空桶重量约0.5kg，则废润滑油桶产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于危废（危险废物HW08）900-249-08，废润滑油桶收集至危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位统一处理。 ⑥含油及油墨废劳保用品：项目每次清洗磨辊后需要擦净及生产过程中对设备的保养维修等，产生含沾染油墨、润滑油的棉布及手套产生量约0.1t/a。属于危险废物，危废类别HW49，危废代码900-041-49，收集后委托有相应资质的单位处置。 ⑦清洗废水及废水处理泥渣：考虑到废水处理设施运行效果，清水池循环水使用一段时间后需定期更换，预计每年更换一次，清水池废水整槽更换，清水池有效容积约1‬m3，则清洗废水更换量约1‬m3/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）油墨印刷机清洗废水属于“HW12染料、涂料废物（264-013-12）”。项目印刷设备清洗废液经厂内印刷油墨污水净化机处理压滤过程会产生污泥，根据设备厂家提供资料结合项目印刷机清洗废液量，泥渣产生约为0.05t/a，废水处理泥渣收集暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理，定期委托有资质单位进行处置，根据《国家危险废物名录》（2025年版）废水处理污泥属于“HW12染料、涂料废物（264-012-12）”。 项目固体废物的产生及处理处置情况见下表： 表4-11 项目固体废物产排情况一览表 序 号; 固废名称; 废物 类型; 废物 类别; 废物代码; 产生量(t/a ); 特性; 形态; 处理处置方式. 1; 废边角料和不合格品; 一般 固废; /; 900-005-S17; 15; /; 固态; 交由物资回收部门回收处理. 2; 废原料包装袋; /; 900-003-S17; 0.05; /; 固态. 3; 废油墨桶; /; 900-003-S17; 0.16; /; 固态; 交由厂家回收处理. 4; 废印刷版; /; 231-001-S15; 0.1t/3a; /; 固态; 交由供应商回收处理. 5; 废润滑油桶; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0.02; T/I; 固态; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置. 6; 含油及油墨废劳保用品; HW49; 900-041-49; 0. 1; T/In; 固态. 7; 定期更换的清洗废水; HW12; 264-013-12; 1; T; 液态; 定期交由有资质单位清运处置，不在危废暂存间内暂存. 8; 废水处理泥渣; HW12; 264-012-12; 0.05; T; 固态. 9; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; /; 2.7; /; 固态; 环卫部门清运处理. （4）固体废物污染防治措施及管理要求 ①生活垃圾 生活垃圾用垃圾桶集中收集，委托环卫部门定期清运处理。 ②一般工业固废 一般固体废物的厂内贮存措施需要严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求中的有关标准，本项目设置一般固体废物的临时贮存区，需要做到以下几点： ①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求； ②禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域； ③贮存区的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，可设置于厂房内或放置于独立房间，作防扬散处置； ④一般工业固体废物贮存区禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存区使用单位，应建立检查维护制度； ⑥贮存区使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅； ⑦贮存区的地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设置耐渗漏的地面， 且表面无裂隙； ⑧不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。 ⑨在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品。 ③危险废物 a：危废暂存间建设要求 项目危险废物暂存间设置在厂区中部，面积约10m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求，危险废物暂存间的建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行： 1）产生危废的车间，必须设置专用的危废收集容器，产生的危废随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 2）对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 4）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 5）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造； 危险废物存放间场地防渗处理。 b：运输过程的环境影响分析 危险废物从生产区由工人及时收集并使用专用容器贮存在危废暂存间中，不会产生散落、泄漏等情况，因此不会对环境产生影响。 危险废物厂外转运由有资质的危废处置单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 c：具备危废资质单位接收能力分析 1）公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 2）按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 本项目危险废物经建设单位统一收集后交由有资质的单位（其核准经营危险废物的类别应包括企业产生的危险废物类别）进行处理、处置。 本项目需加强危废间管理，建立完善危废台账，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危废暂存间标识标牌。 本项目固废得到了合理处置和处理，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对周边环境影响较小。 5、地下水 本项目供水由乡镇统一供应，用水量较小，对地下水水位基本没有影响。本项目厂房车间地坪均采取有水泥硬化，危废暂存间做好地面防腐、防渗处理后，正常生产中可以有效阻断对各类地下水的污染途径，能够有效地减轻因项目建设对地下水产生的影响。因此，本项目不会对项目所在区域地下水产生明显影响。 6、土壤 项目为污染影响型项目，本项目运营期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响、原料等物质垂直渗入影响。本项目主要大气沉降型污染物为挥发性有机物，不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍、石油烃），土壤不会产生明显影响。 另外项目危废暂存间进行重点防渗，加强设备维护检修，防止跑冒滴漏现象发生，正常状况下，可有效防止对土壤的影响。因此，本项目正常状况下排放的污染物基本不会对周围土壤环境产生影响。 7、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，使事故率、损失达到最低可接受的水平。 （1）环境风险源调查 本项目存在的风险源主要为原料仓库内存储的各类危险化学品、危废暂存间内暂存的各类危险废物。可能发生的环境风险事件如下表： 表4-12 环境风险源及环境风险事件 序号; 风险源、风险物质; 可能影响的途径. 1; 原料仓库; 危险化学品原料; 物料渗漏，导致地下水和土壤遭到污染. 2; 危废暂存间; 危险废物; 容器破碎破损或残留物料泄漏，导致地下水和土壤遭到污染. 3; 火灾; 烟气造成区域大气污染物短期浓度升高，消防废水经雨水管网排入附近水体，造成水体污染。. 根据项目特点，本项目运营期可能发生环境风险事件主要为原料仓库危险化学品泄漏、危废暂存间危险废物泄露和火灾。 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1， q2， ...， qn —每种化学物质的最大存在总量，t； Q1， Q2， ...， Qn —每种化学物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2突发环境事件风险物质及临界量以及参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目风险物质储存情况及风险临界量比值情况如下表所示： 表4-13 项目风险物质数量及分布情况一览表 序号; 风险物质; 形态; 危险废物代码; 最大存在量qn/t; 临界量qn/t; Q值; 备注. 1; 水性油墨; 液态; /; 1; 100①; 0.01; 桶装. 2; 润滑油; 液态; /; 0.5; 2500; 0.0002; 桶装. 3; 废润滑油桶; 液态; 900-249-08; 0.02; 50②; 0.0004‬; 桶装. 4; 含油及油墨废劳保用品; 固态; 900-041-49; 0. 1; 50②; 0.002‬; 桶装. 5; 定期更换的清洗废水; 液态; 264-013-12; 1; 50②; 0.02; /. 6; 废水处理泥渣; 固/液态; 264-012-12; 0.05; 50②; 0.001‬. 合计; 0.0336; ＜1. 注：①临界量数据参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危害水环境物质（急性毒性类别：急性1，慢性毒性类别：慢性1）；②临界量数据参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。 由上表可知，本项目的Q值<1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目的风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险防范措施及应急要求 1）泄漏事故防范措施 本项目泄漏主要是水性油墨、润滑油、危险废物在储存、使用过程中因事故而发生泄漏。评价要求建设单位在营运期做好以下风险防范措施： 应按照相关要求规范对原辅材料的使用、贮存及管理过程，加强对员工的教育培训。原辅材料仓库、危废暂存区应做好防腐防渗措施。在厂内存储地点必须远离动火点，且保证储存地点通风良好，现场设置明显、醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌；生产区应划分禁火区和固定动火区，并设置明显的标识。 水性油墨、润滑油等原辅材料发生小量泄漏时，应采取措施修补容器，或转移破损桶内的物料、用沙土吸附，吸附后物料作为危险废物处理；印刷机清洗废液收集桶发生泄漏，应立即停止设备运行，将泄漏的废水导入废水收集池，并采取措施修补容器。 2）废气处理设施事故防范措施 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，定期检查废气装置的运行情况，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则必须停止生产。为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 3）火灾及次生环境污染事件 若存在点火源、管理不当、作业失误和电路老化等问题时可能发生火灾事故，并造成火灾烟气排放、消防废水外排等次生环境污染事件。评价要求建设单位在营运期做好以下风险防范措施： ①控制与消除火源：工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃区。动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施。使用防爆型电器。 ②严格控制设备质量与安装质量：生产装置、管线等设备及其配套仪表选用合格产品。管线等有关设施应按要求进行试压。对设备、管线等定期检查、保养、维修。电器线路定期进行检查、维修、保养。 ③设置消防及监测报警系统：严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 当发生火灾事故并已引发次生环境事件时建设单位应着重做好以下工作： ①当厂区发生火灾时，若火源较小且易控时，由事故第一发现人立即进行应急处置，使用便携式灭火器灭火，须确保火源已被完全扑灭后，立即向上级汇报，并立即组织人员排查厂区其他火灾风险源。 ②当火灾事故超出现场人员或厂区的控制能力后，立即向消防队请求支援。专人至厂区外道路或厂区入口指引消防车辆进入事故现场，立即转移事故现场周边一切助燃物物质，控制火势的发展。 ③根据当时风向疏散事故现场人员，并佩戴一定的防护设备，若无防护设备应使用毛巾、衣服将口鼻捂严，低姿态弯腰前行，集合点设在上风向处，疏散后立即清点人数，若发现人员被困，应在保证自身安全的前提下立即组织救援； ④应急状态结束后对事故现场进行清理，防止灰烬等对外环境产生影响，并做好后续跟踪工作。 ⑤当应急状态结束后，针对火灾事故出具调查报告，并立即排查厂区的火灾隐患，杜绝再次发生火灾事故。 ⑥完善消防措施，建立完善的消防系统。本项目建成后厂内应设兼职消防人员，并配备必要的消防器具，主要在厂区内按消防规范设置消防栓、干粉灭火器、手提式和推车式泡沫灭火器等消防设施和器材。 4）选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目选址于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区窑坡组，距离项目最近的敏感点为南侧2#金和村散户居民区10m，风险物质在厂区储存量较小，在发生风险事故的状态下，居民区一般不会受到影响。 总图布置方面，设计上注重生产安全，满足防火要求。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。 在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。 - （3）环境风险分析结论 在采取上述环境风险防范措施后，本项目的环境风险影响将会大大降低，环境风险水平可接受。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 采用低VOCs水性油墨，加强车间通风，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
|  | 厂界 | 挥发性有机物 |  | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织监控点挥发性有机物浓度限值 |
|  | 厂区内 | 挥发性有机物 |  |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表A.1厂区内 VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活用水 | pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排 | / |
|  | 生产废水 | COD、SS、色度 | 印刷机清洗废水经厂区内印刷油墨污水净化一体机处理后回用于印刷机清洗，不外排 | / |
| 声环境 | 设备运行 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减震、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：废边角料和不合格品、废原料包装袋由物资回收部门回收处理；废水性油墨桶交由厂家回收处理；废印刷版交由供应商回收处理；满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求； 危险固废：危险废物分类收集暂存，交由有资质单位进行处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 液态物料放置在托盘上，地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识，安排专人负责全厂的安全管理，为职工提供安全卫生的劳保用具。 ②水性油墨、润滑油原料暂存下方应设置托盘，危险废物需放置在有四防措施的托盘上，按国家规定设置明显标志、规范使用、暂存。 ③危废暂存间要求防风、防雨、防渗漏，并安排专人管理。 ④危险废物妥善收集，作好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。 ⑤原料贮存的场所必须符合防火要求，远离火种，应与易燃或可燃物分开存放；出入库必须检查登记，控制好贮存场所的温度和湿度，进出仓库时严禁携带火种、禁止在仓库内吸烟、玩火。 ⑥加强危险化学品的管理和工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 ⑦编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）机构的设置 运营期的环境管理是需要长期负责的工作，因此，要求以建设单位的最高管理者为代表组成的环境管理结构。运营期环境管理结构人员设置为：设置1人专门负责环保业务。 （2）环境管理职责和权限 环境管理小组应贯彻执行各行环境保护政策、法规及标准，并负环境管理体系的建立、修订和实施；负责环境管理的日常运行，对发现的潜在环境问题提出解决意见，同时负责协调环境监督部门管理工作；负责环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施，并建立环保档案；接受市、区各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 2、排污 （1）排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）规定，本项目排污许可管理类别见下表。 表5-1 排污许可管理类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十七、造纸和纸制品业 22. 38; 纸制品制造223; /; 有工业废水或者废气排放的; 其他. 由上表可知，本项目应执行排污许可简化管理。 （2）排污口规范化 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标识管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。危险废物应分别设置专用堆放容器、场所，有防扩散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准的要求。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立标志牌 ①废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 ②固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 图5-1 环境保护图形标志牌 3、项目竣工环境保护验收 企业在项目建成后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）第十二条相关要求，尽快进行竣工环境保护验收工作，在验收工作完成之前不得正式投入运营。 4、环保投资 该工程总投资100万元，环保投资17万元，占总投资的17%。环保投资见表5-2。 表5-2 环保设备及环保投资一览表 类别; 污染防治设施; 数量; 已投入环保投资（万元）; 本次新建环保投资（万元）. 废气; 印刷、覆膜有机废气采用低VOCs原辅材料源头控制，加强车间通风，无组织排放; /; 0; 0. 模切粉尘加强车间通风，无组织排放; /; 0; 0. 废水; 生产废水; 印刷油墨污水净化一体机; 1套; 0; 10. 噪声; 设备运行噪声; 低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施; 若干; 2; 0. 固废; 生活垃圾; 带盖垃圾分类收集桶; 若干; 1; 0. 一般固废; 一般固废暂存间; 1间; 0; 1. 危险废物; 危废暂存间、签订危废处置协议; 1间; 0; 3. 总计; /; /; 3; 14. |

# 六、结论

总结论 综上所述，本项目在生产过程中，通过采取相应的污染控制技术，可实现达标排放，项目建设符合国家和地方相关产业政策，所采取的污染治理技术可行，可确保污染物稳定达标排放，处理达标后排放的污染物对周围环境影响较小，不会改变当地环境功能区划，项目的环境风险较小且可接受，在落实本报告表提出的各项污染物防治措施，严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.7t/a | / | / | / |
| 一般固废 | 废边角料和不合格品 | / | / | / | 15t/a | / | / | / |
|  | 废原料包装袋 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.16t/a | / | / | / |
|  | 废印刷版 | / | / | / | 0.1t/3a | / | / | / |
| 危险废物 | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |
|  | 含油及油墨废劳保用品 | / | / | / | 0. 1t/a | / | / | / |
|  | 定期更换的清洗废水 | / | / | / | 1t/a | / | / | / |
|  | 废水处理泥渣 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①