目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	46

四、主要环境影响和保护措施	55

五、环境保护措施监督检查清单	104

六、结论	108

附表	109

建设项目污染物排放量汇总表	109

附件1  委托书	111

附件2  营业执照	112

附件3  土地经营合作协议和地块用地红线图	113

附件4  现状监测报告	118

附件5  原环评登记	127

附件6  现有排污登记	131

附件7  湘阴县南湖洲镇污水处理厂环评批复及验收备案	132

附件8  项目发改备案证明	138

附件9  七秒鱼与博亿关系说明	140

附件10 废水接纳协议	141

附件11 镇政府、村委、周边居民对本项目的意见	144

附件12 项目区域管网未建设完成前不进行生产的承诺函	146

附件13 专家意见及专家签到表	147

附图1  项目地理位置图	150

附图2-1  项目平面布置图（一楼）	151

附图2-2  项目平面布置图（二楼）	152

附图2-3 项目平面布置图（3楼）	153

附图2-4 项目平面布置图（4楼）	154

附图2-5 项目整体布局图	155

附图3-1  项目环境保护目标图（声环境）	156

附图3-2  项目环境保护目标图（大气环境）	157

附图4  项目监测布点图	158

附图5  项目现场照片	159

附图6  岳阳市环境管控单元图	161

附图7  项目与湘阴县生态红线范围位置示意图	162

附图8 “三区三线”套合图	163

附图9 项目与南湖洲镇国土空间总体规划位置示意图	164

附图10 废水处理后厂外排放路线图（管道路径及走向）	165

附图11 保留的建筑物位置	166

附图12 项目排气筒及污水处理站、排口位置图	167

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鱼及肉制品改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-430624-04-01-989240 |  |  |
| 建设单位联系人 | 闵*辉 | 联系方式 | 130****8777 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片 |  |  |
| 地理坐标 | （112度35分46.267秒，28度40分47.212秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C13农副食品加工业-C1353肉制品及其副产品加工、C1362鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业中第18小类--屠宰及肉类加工、第19小类-水产品加工 |
| 建设性质 | 新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 湘阴县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 湘阴发改审【2024】314号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 74 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 4158.66 |
| 专项评价设置情况 | 1.1 项目专项评价设置情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中表1-1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况如下： 表1-1 本项目专项评价设置情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水通过污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂处理，因此无需设置专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 危险物质存储量未超过临界量，无需设置环境风险专章. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 根据上表可知，本项目无需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，因此，本项目属于允许建设类。 同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用设备不属于其中的淘汰落后设备；所用工艺也不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中淘汰类落后工艺。根据《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于国家产业政策中限制或禁止建设类别。 因此，项目建设符合其相关要求。 2、选址合理性分析 本项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，湖南七秒鱼食品股份有限公司已与湖南省湘阴县南湖洲镇百福村村民委员会签订了土地经营合作协议，根据湘阴县自然资源局出具的项目红线图可知，项目用地为二类工业用地，详见附件3。同时，本项目的建设征求了南湖洲镇镇政府、镇自然资源所、村委会以及周边村民的同意，具体见附件11，根据自然资源局出具的证明可知，项目符合南湖洲镇国土空间总体规划(2021-2035年)要求，详见附图9，本项目用地符合相关政策要求。 本项目建设地地质稳定，符合用地要求；场区外道路相通，交通较方便，方便人流、物流；此区供电、给排水基础设施较完善；生态环境一般，本项目无风景名胜区、饮用水源保护区等特殊敏感点，项目用地范围内无文物和自然保护地带，制约性因素少，项目周边居民主要分布在东北、北、西南侧、南侧，本项目拟建设一栋四层建筑进行生产，均在车间内进行生产，根据了解可知，湘阴县全年的主要风向根据季节有变化，主要为北风、南风，西北风，其居民主要位于主导风向的侧风向和上风向，且项目废气、噪声、废水均经处理后达标排放，对居民影响较小。项目建成后，以废气、噪声、废水影响为主，但经有效治理后，废气、噪声、废水实现达标排放，其固废可以得到妥善处置，对环境不会造成明显影响，因此，项目选址从环保的角度是合理可行的。 3、平面布置合理性分析 厂房主入口布置在厂区北侧中部，一层东侧布置龙虾收购清洗车间，中部布置腌制间、生产加工车间，南侧布置原料仓库及解冻区、解包间、辅料仓库等，成品仓库位于一层西侧，二层主要布置酱卤生产车间和包装杀菌相关的，三层主要是一个大晒台以及成品包装相关，四层主要是电梯机房，项目燃油锅炉位于厂区西侧，自建的污水处理站位于厂区西侧中部，危废间位于厂区中部，一般固废间位于厂区西北侧，从整体来看，整个平面布局综合考虑了各个工艺流程的需要，满足了物料运输便捷的要求，方便了设备运行管理；工作区域功能划分明确，高噪声设备设置在厂房内，远离周边居民，通过合理布局，有效防止了噪声对敏感点的影响。因此从环保的角度分析，项目总平面布局较合理。 4、生态环境分区管控要求符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，用地性质为二类工业用地，根据《湘阴县生态保护红线图》（附图7）和项目“三区三线”套合图可知，项目不在其划定的生态红线内，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的生态红线区域，项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。项目建成后，生产废水和生活污水经预处理后通过管道排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理；废气采取相应处理措施后对环境影响较小，噪声经采取本环评建议的降噪措施后，其厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固体废物分类收集、处理，不会产生二次污染。因此，本项目建设不会造成区域环境功能的降低，不会突破项目所在地的环境质量底线，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 项目主要使用资源为水资源、电能、轻质柴油、成型生物质，其中自来水来自自来水厂供水管网，能够满足本项目用水要求；供电依托国家电网供电系统。项目所选工艺高效，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。因此，项目建设不会突破区域自然资源上线。 （4）生态环境管控要求 根据岳阳市生态环境局发布《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》（岳环发【2024】14号）的通知，本项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，属于南湖洲镇，根据对比环境管控图和南湖洲镇管控资料可知，本项目属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43062430001，其管控要求具体如下： 表1-2 管控要求落实情况一览表 序号; 管控要求; 具体情况; 是否符合. 1; 空间布局约束; （1.1）严格执行畜禽禁养区、适养区的管理规定，落实“三区”管控政策，严格控制区域畜禽养殖种类、总量，加强禁养区日常监管。; 本项目属于C13农副食品加工业-C1353肉制品及其副产品加工、C1362鱼糜制品及水产品干腌制加工，不属于畜禽养殖; 符合. 2; （1.2）积极推广水产生态健康养殖模式。实施池塘标准化改造，推进养殖尾水稳定达标排放和节水减排。; 本项目不属于养殖项目; 符合. 3; 污染物排放管控; （2.1）废气 （2.1.1）持续开展建筑工地扬尘污染专项整治，确保建筑工地严格落实“六个百分百”扬尘防治要求；加密城市道路清洗频次，城郊结合部裸露地面要全硬化、全绿化；渣土运输车严禁带泥上路。 （2.1.2）对全县餐饮服务单位油烟处理设施安装、定期清洗净化情况进行全面排查整治；坚决禁止“露天烧烤、移动烧烤”。 （2.1.3）开展汽修行业VOCs治理专项行动，实施汽修集中喷涂作业；全县城区范围内加油站禁止在8时-17时期间装（卸）油品。 （2.1.4）加强机动车和非道路移动机械环保达标监管，加强对机动车尾气排放检验检测机构的执法监督检查工作。; 本项目施工期均按照“六个百分百”扬尘防治要求进行，建设完成后会种植绿化，项目油烟设置了油烟净化器处理，项目不涉及汽修行业，项目厂内车辆均为符合排放要求的车辆; 符合. 4; （2.2）废水 （2.2.1）按照“一河（湖）一策”的要求，综合采取截污、治污、清淤、修复等措施，深入推进洞庭湖等重点河湖的系统治理。 （2.2.2）扎实推进各项污染治理工程，推进长江内河主要港口船舶污染物接收转运处置。深化长江“三磷排查整治，认真实施“十年禁渔”。 （2.2.3）继续实施洞庭湖污染整治等重点工程项目，推动湖体总磷浓度持续下降。 （2.2.4）统筹好上下游左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。; 本项目为企业，项目产生的废水均经预处理后排入南湖洲镇污水处理厂处理，外排废水可达标排放; 符合. 5; （2.3）固体废物：以县域为单元统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量。; 本项目生活垃圾经收集后交由环卫部门处理，固废均按照要求妥善处置; 符合. 6; （2.4）畜禽养殖：鼓励规模养殖场流转承包周边农田、林地进行畜禽粪污就近还田利用；建立粪污资源化利用计划编制和台账建设，确定粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、使用时间及使用量等，建立粪污处理和粪肥利用台账，台账应当载明畜禽养殖畜种、规模以及养殖废弃物产生数量、处理方式等。; 本项目不属于畜禽养殖; 符合. 7; （2.5）农业面源：深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制。推进科学用药，提高农药利用率。统筹推进农膜秸秆回收利用。; 本项目不涉及; 符合. 8; 环境风险防控; （3.1）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，分类建立环境风险隐患清单。制定风险隐息问题整改措施，实行台账管理，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.2）加强土壤污染源头防控，持续推进受污染耕地安全利用，严格管控耕地土壤环境风险，提升农产品质量安全保障水平。 （3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。 （3.4）有效管控建设用地土壤污染风险。配合省、市开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查。 （3.5）强化在产企业土壤和地人水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作。加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障工作。; 本项目在现有地块内进行建设，项目不涉及农用地，项目建设完成后会按照要求制定突发环境事件应急预案; 符合. 9; 资源开发效率要求; （4.1）水资源：2025年，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020 年下降21.26%，万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%，农田灌溉水有效利用系数为0.565。 （4.2）能源：湘阴县“十四五”能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。推动煤炭清洁高效利用，严格控制主要用煤行业煤炭消费；全面推动天然气消费应用，引导居民高效用气。 （4.3）土地资源：。南湖洲镇：到2035年，耕地保有量不低于6040.63公顷，永久基本农田保护面积不低于5705.09公顷；城镇开发边界规模控制在60.39公顷以内，村庄建设用地控制在949.71公顷以内。; 本项目不属于水耗量高的企业；本项目使用的能源为电能及轻质柴油、成型生物质，项目在现有地块进行生产建设，不新增用地。; 符合. 因此，项目建设符合《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》（岳环发【2024】14号）要求。 综上所述，本项目符合国家及地方国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求，符合地方规划及环境功能区划，满足生态环境准入清单要求。 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》的相符性 具体如下表1-3。 表1-3符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品; 本项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，不在饮用水源保护区范围内，项目生活污水和生产废水经预处理后进入湘阴县南湖洲镇污水处理厂深度处理。; 符合. 2; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关 闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 本项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，不在饮用水源保护区范围内，项目生活污水和生产废水经厂内预处理后进入湘阴县南湖洲镇污水处理厂深度处理。; 符合. 3; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 本项目不涉及上述情况。; 符合. 4; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项 目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、 澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，不在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内，本项目为农副食品加工项目，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 5; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行; 项目属于农副食品加工项目，根据《环境保护综合名录（2021年版）》可知，项目不属于高污染项目。; 符合. 6; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）; 项目属于农副食品加工项目，不属于化工项目及国家石化、现代煤化工等产业布局项目。; 符合. 7; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规 退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 项目属于农副食品加工项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目及高耗能高排放项目。; 符合. 根据上述分析，项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》中禁止建设的项目，本项目符合相关要求。 6、《湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案》的通知的符合性分析 根据湘阴县人民政府办公室发布的《湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案》通知（文号：湘阴政办发〔2020〕39号）可知，湘阴县2020—2025年划定的高污染燃料禁燃区范围如下： （一）县城市建成区； （二）湖南湘阴高新技术产业园区； 项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，不属于禁燃区，本项目燃油蒸汽锅炉使用轻质柴油作为燃料，属于清洁能源，熏烤使用成型生物质作为燃烧，且配备了烟雾净化器进行除尘，因此，本项目符合湘阴县相关规划要求。 7、与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 项目为食品生产企业，其选址应符合《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)要求。根据规范，规范本项目符合性分析如下表。 表1-4项目与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 《食品企业通用卫生规范》要求; 本项目选址情况; 符合性分析. ①厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，周边主要为山林和居民散户，无对食品有显著污染的企业。; 符合. ②厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目在现有地块建设，不属于有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的地址。; 符合. ③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，该区域属于不易发生洪涝灾害的地区。; 符合. ④厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目周边主要为山林和居民散户，周围不会有虫害大量孳生的可能性。; 符合. 由上表可知，本项目选址符合《食品企业通用卫生规范》(GB14881-2013)的选址要求。 8、与《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》(环大气[2018]5号)的符合性分析 项目肉类原材料等的储存采用冷库保存，制冷剂使用R134a型氟利昂，R134a型氟利昂制冷剂与《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》(环大气[2018]5号)的符合性分析见下表。 表1-5 R134a型氟利昂制冷剂与文件符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、气雾剂、土壤熏蒸剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目。; 本项目使用的R134a型氟利昂不含氯、溴元素，对臭氧层不起破坏作用。; 符合. 2; 改建、异址建设生产受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目，禁止增加消耗臭氧层物质生产能力。; 符合. 3; 耗臭氧层物质的建设项目，生产的消耗臭氧层物质仅用于企业自身下游化工产品的专用原料用途，不得对外销售。; 本项目为农副食品加工项目，不涉及化工原料用途的消耗臭氧层物质的建设。; 符合. 4; 新建、改建、扩建副产四氯化碳的建设项目，应当配套建设四氯化碳处置设施。; 本项目不涉及四氯化碳的产排。; 符合. 5; 本通知所指消耗臭氧层物质具体见《中国受控消耗臭氧层物质清单》(环境保护部、发展改革委、工业和信息化部公告2010年第72号)。; 本项目不涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》里消耗臭氧层物质。; 符合. 综合以上分析可知，本项目使用的R134a型氟利昂符合《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》(环大气[2018]5号)的要求，对臭氧层不起破坏作用。 - 9 与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析 根据湖南省发改委关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（文号：湘发改环资[2021]968号），可知，具体详见下表分析。 表1-6与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析一览表 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注; 本项目情况. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; /; 本项目不属于该行业. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; /; 本项目不属于该行业. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; /; 本项目不属于该行业. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; /; 本项目不属于该行业. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。; 本项目不属于该行业. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不包括资源综合利用项目。; 本项目不属于该行业. 水泥熟料、平板玻璃; /; 本项目不属于该行业. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不包括再生有色资源冶炼项目。; 本项目不属于该行业. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; /; 本项目不属于该行业. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 项目运营不涉及高污染燃料，其使用轻质柴油、成型生物质（配备了烟雾净化器）. 注：根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）可知，“非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料”属于高污染燃料，但本项目设置烟雾净化器处理成型生物质燃烧废气，属于配备了高效除尘设施，因此，不属于高污染燃料。 综上所述，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中所涉及的行业，符合相关要求。 - 10 与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 2021年9月30日湖南省人民政府办公厅发布了《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号），本项目符合性如下表： 表1-7与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性一览表 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强永久基本农田保护，对土壤污染进行详查严格管控类的永久基本农田进行核实整改补足，确保面积不减、质量提升、布局稳定。; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇，不涉及基本农田。; 符合. 2; 利用综合标准依法依规淘汰落后产能，严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能。; 本项目不属于规定的落后产能行业。; 符合. 3; 坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。; 对照湖南省发展和改革委员会2021年12月发布的《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于湖南省禁止的“两高”项目。; 符合. 4; 严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元。; 本项目符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求。; 符合. 5; 按照《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》要求，沿江岸线1公里范围内严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目；严禁现有合规化工园区在沿江岸线1公里范围内靠江扩建；安全环保达标的化工生产企业因生产需要可向背江一面逐步搬迁，2025年底前完成沿江化工企业搬迁改造任务。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 由上表可知，本项目建设与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）要求相符。 - 11、与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 根据《湖南省湘江保护条例》规定可知，项目和其相符性分析如下表： 表1-8 与《湖南省湘江保护条例》符合性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇，不在湘江流域饮用水水源一级保护区和二级保护区内。; 符合. 2; 禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭. 3; 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇，不在湘江干流岸线一公里范围内，且项目不属于化工项目。; 符合. 4; 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇，不在湘江干流岸线一公里范围内且项目不属于尾矿库项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设满足《湖南省湘江保护条例》相关要求。 - 12、外环境对本项目的影响分析 - 本项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，项目为农副食品加工项目，如周边有环境污染严重的企业，会对食品加工产生影响。 - 因此，对项目周边进行现场勘查可知，项目周边主要为山林、农用地、居民散户。无污染型企业和无对本项目食品生产有影响的企业，因此，本项目建设无明显的环境制约因素，周边基本不会对本项目食品加工产生影响，项目建设完成后其废水、废气、噪声、固废均会进行妥善处置，不会降低项目所在区域环境质量。 - 13、与“三区三线”符合性分析 - “三区三线”是指城镇空间、农业空间和生态空间三种类型的国土空间，以及分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线和生态保护红线。 - 项目位于岳阳市湘阴县南湖洲镇百福村长福片，根据湘阴县自然资源局出具的项目“三区三线”套合同可知，项目不在永久基本农田保护红线和生态保护红线范围内（详见附图8）。‌ |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 湘阴县博亿食品有限公司成立于2001年，于2006年3月7日对《食品加工项目》进行了环境影响登记，环境影响登记中登记内容为年加工熟食鸭10万只，鸡3万只，鲜鱼10万斤，进行熟食鸡、鸭、鱼的生产，2016年因生产销售需要，在原厂址上成立湖南七秒鱼食品股份有限公司，后续项目建设单位均以湖南七秒鱼食品股份有限公司为建设单位，生产工艺、地址、规模、原辅材料、燃料、建设内容等均未发生改变，只是建设单位发生了改变。 现由于生产经营需要、产品种类增加且产品工艺更新，产能增加以及建筑物更新，将现有的建筑物全部拆除重建，仅保留办公楼、保安室、隔油化粪池等，项目建成后，现有项目均会拆除，只保留部分设备和设施，现有项目产品和产能均舍弃，均按照扩建后的产能进行生产，扩建完成后，预计年处理加工猪肉3000t、鱼肉9000t、乳猪460t、黑鱼300t、鳝鱼250t、腊鱼27t、麻鸭750t、小龙虾1800t，根据现场勘查可知，现有项目建筑物均存在，但现有项目生产工序只有包装工序，其余的生产工序均已停止，锅炉已停止使用，包装工序的产品为原项目生产产生的产品。 本项目不在南湖洲镇污水处理厂纳污范围内，但当地镇政府会建设污水管网至本厂区，该污水管网建设由镇政府建设，其管道长度约3000m，沿着现有道路敷设，本次环评不涉及，本环评建议污水管网未建设完成前，项目废水禁止外排。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于十、农副食品加工业中第18小类--屠宰及肉类加工、第19小类-水产品加工、第20小类-其他农副食品加工，项目无需编制环评报告表，但是本项目生产过程中会使用到柴油锅炉（2t/h），属于四十一、电力、热力生产和供应业中第91小类--热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程)中燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)及以下的，需要编制环境影响评价报告表，因此，委托湖南至中环保科技有限公司编制该项目环境影响报告。 2、项目建设内容 改扩建前建设内容：占地面积4158.66m2，建有一层的钢结构厂房，主要建设有腌制区、清洗车间、辅料间、包装车间、冷冻库、锅炉房、废水处理设施，办公楼及保安室。 本项目将现有建筑物推倒重建，占地面积不变，保留办公楼、保安室、隔油化粪池。建设一栋4层的生产厂房（整个生产厂房高度约为23m），主要建设内容为：一层东侧布置龙虾收购清洗车间，中部布置腌制间、生产加工车间，南侧布置原料仓库及解冻区、解包间、辅料仓库等，冻品成品仓库位于一层西侧，二层主要布置酱卤生产车间和包装杀菌车间相关的，三层主要是一个加工大晒台以及腌腊肉制品加工及成品包装相关，四层主要是电梯机房和5G机房等，在厂区西侧建设燃油锅炉。项目具体建设内容如表2-1所示。 表2-1 项目组成一览表 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 厂区一楼; 龙虾收购清洗车间; 位于厂区一楼东部，占地面积569.5m2，主要为龙虾的清洗、分选。; 新建. 腌制间; 位于厂区一楼中部，紧邻龙虾收购清洗车间，占地面积72m2，主要用于鱼肉、猪肉、鸭肉等的腌制。. 生产加工车间; 位于厂区一楼中部，腌制间西侧，占地面积289m2，主要用于速冻小龙虾的生产。. 配料室; 位于厂区一楼生产车间南侧，占地面积9m2，主要用于腌制相应的配料。. 解冻区; 位于厂区一楼配料室西侧，占地面积30m2，主要用于原料肉类的解冻。. 解包间; 位于厂区一楼解冻区南侧，占地面积19m2，主要用于解冻后的原料的包装拆除。. 成品发货区; 位于厂区一楼北部出口处，占地面积24m2，主要用于成品装箱发货。. 厂区二楼; 酱卤生产车间; 位于厂区二楼中部偏北，占地面积105m2，主要用于酱板鸭的生产。. 酱卤内包车间; 位于厂区二楼中部，酱卤生产车间南侧，占地面积163m2，主要用于酱板鸭的内包装。. 外包车间; 位于厂区二楼中部偏西，酱卤内包车间西侧，占地面积42.5m2，主要用于酱板鸭的外包装。. 杀菌间; 位于厂区二楼中部，外包车间南侧，占地面积29.5m2，主要用于外包装后的酱板鸭的杀菌消毒。. 预制菜生产车间; 位于厂区二楼东部偏北，占地面积280.5m2，主要用于预制菜（乳猪片、黑鱼片、鱼松酱、鳝鱼片）的生产。. 预制菜外包车间; 位于厂区二楼东部，预制菜生产车间南侧，占地面积124.5m2，主要用于预制菜（乳猪片、黑鱼片、鱼松酱、鳝鱼片）的外包装。. 调味车间; 位于厂区二楼中部，原料暂存区南侧，占地面积87m2，主要用于酱卤原料的调味。. 冷却间; 位于厂区二楼中部，酱卤生产车间南侧，占地面积72.5m2，主要用于酱卤制品生产过程的冷却。. 厂区三楼; 上烟房; 位于厂区三楼中部偏西，占地面积180m2，主要用于烘烤后的腊制品的熏烟，使用成型生物质为燃料。. 烘烤房; 位于厂区三楼中部偏东，上烟房东侧，占地面积120m2，主要用于熏烟后的腊制品的烘烤，使用成型生物质为燃料。. 冷却拆线间; 位于厂区三楼北部偏西，占地面积47m2，主要用于烘烤后的腊制品的冷却拆线。. 成品包装间; 位于厂区三楼北部偏中，冷却拆线间东侧，占地面积60m2，主要用于冷却拆线后的腊制品的包装。. 清洗上杠车间; 位于厂区三楼东部，占地面积136m2，主要用于腊制品原料的清洗，清洗后用杆子挂起。. 大晒台; 位于厂区三楼南部，占地面积130.5m2，主要用于清洗后的腊制品原料初步晾晒。. 储运 工程; 厂区一楼; 原料仓库（冷库）; 位于厂区一楼解冻区解包间西侧，占地面积210m2，主要用于肉制品原料（猪肉、鱼肉等）储存。; 新建. 辅料仓库; 位于厂区一楼解冻区东侧，配料室南侧，占地面积47m2，主要用于辅料（主要为盐、油、酱油等调味品）储存。. 成品仓库（冷库）; 位于厂区一楼西部，生产加工车间西侧，占地面积212.5m2，主要为打包后的产品储存。. 厂区二楼; 原料暂存区; 位于厂区二楼中部，酱卤生产车间东侧，占地面积29m2，主要用于酱卤原料的暂存。. 内包材库; 位于厂区二楼南部，酱卤内包车间南侧，占地面积29m2，主要用于酱卤内包原材料的储存。. 工器具存放间; 位于厂区二楼南部，内包材库南侧，占地面积75m2，主要用于盛装材料等工具的存放。. 冻库; 位于厂区二楼东部偏南，预制菜南侧，占地面积36m2，主要用于预制菜外包后产品的储存。. 厂区三楼; 工具存放间; 位于厂区三楼西部，占地面积18m2，主要用于腊制品生产所需工具的存放。. 成型生物质储存区; 成型生物质储存，位于烘烤房旁. 柴油罐; 位于锅炉房旁，储存柴油，设计容积为5t。. 运输工程; 项目原料、辅料、燃料、成品均有专门的运输公司运输，本项目不涉及厂外运输工程. 辅助 工程; 厂区一楼; 工器具清洗间; 位于厂区一楼东部，配料室东侧，占地面积12m2，主要用于配料后相关工具的清洗。. 更衣室; 位于厂区一楼南部，占地面积19m2。. 洗手消毒区; 位于厂区一楼更衣室东侧，占地面积11m2。. 生产辅助用房; 位于厂区一楼东北部，占地面积75m2，用于生产过程暂时不用的工具的存放。. 厂区二楼; 洗手更衣区; 位于厂区二楼，有两个，一个位于预制菜外包车间西侧，一个位于酱卤生产车间北侧，占地面积39m2。. 样品室; 位于厂区二楼西部偏北，占地面积19m2，主要用于生产样品的存放。. 化验室; 位于厂区二楼西部，样品室南侧，占地面积21m2，主要用于生产样品的检验，主要包括理化指标的检测、微生物的检测、水质检测。. 电商办公室; 位于厂区二楼西部，化验室南侧，占地面积21m2。. 研发室; 位于厂区二楼西部，样品室东侧，占地面积18m2，主要用于产品研发。. 生产办公室; 位于厂区二楼西部，化验室东侧，占地面积22m2，主要用于生产办公。. 财务室; 位于厂区二楼西部，生产办公室南侧，占地面积21m2。. 会议室; 位于厂区二楼西部偏南，财务室南侧，占地面积45m2。. 食堂; 位于厂区南部，占地面积60m2。. 厨房; 位于厂区南部，占地面积30m2。. 包厢; 位于厂区南部偏中，占地面积84m2。. 喷码室; 位于厂区南部，内包车间南侧，占地面积7.5m2，主要用于包装后的喷码，包括激光喷码和油墨喷码。. 厂区三楼; 洗手更衣区; 位于厂区三楼南部，占地面积24m2。. 厂区四楼; 5G机房; 位于厂区四楼西北角，占地面积57m2。. 电梯机房; 位于厂区四楼北部，占地面积20m2。. 公用工程; 供水; 本项目用水为自来水厂供水。; 依托现有设施. 排水; 雨污分流，其中生活污水经现有隔油化粪池处理，生产废水经厂内污水处理设施处理，处理后的生活污水和生产废水均经污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理，处理后排入湘江，项目污水管网建设完成之前禁止废水外排。; 新建污水处理站. 供电; 本项目供电由国家电网提供。; 依托现有设施. 环保工程; 废水; 生活污水经现有隔油化粪池处理后经污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理，处理后排入湘江。; 依托. 生产废水经厂内污水处理设施（处理工艺：“隔油沉渣池+调节池+混凝池+初沉池+厌氧池+中沉池+2级氧化池+二沉淀池”，设计处理能力为30m3/d）预处理后，经污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理，处理后排入湘江。; 新建. 废气; ①车间恶臭、固废间储存恶臭经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后由24m排气筒(DA001）高空排放；②燃油锅炉废气通过26m排气筒（DA002）排放③过油油炸工序废气经油烟净化器处理后由24m排气筒（DA003）高空排放。④喷码废气车间无组织排放，污水处理站恶臭通过池体密闭、喷洒除臭剂、周边绿化、通风等措施后无组织排放。⑤熏烤废气经烟雾净化器处理后通过24m排气筒（DA004）排放。⑥食堂油烟经油烟净化器处理后由高于楼顶的管道高空排放。; 新建. 噪声; 设备定期维护保养、合理布局、加强绿化等。; 新建. 固废; ①生活垃圾、卤渣：分类收集后，再交由环卫部门处置。②废边角料、不合格产品：交由饲料加工公司进行处理。③废包装材料：定期外售物资回收公司综合利用。④废植物油收集后外售回收公司综合利用。⑤污水处理设施沉渣：定期清理外售作为堆肥基料。⑥废离子交换树脂：收集后交由环卫部门进行处理。⑦废润滑油、含油抹布手套、废油墨瓶、废稀释剂瓶、柴油罐清理的含油废渣：收集于危废暂存间内，并交由有资质单位进行处理。; 新建. 3、原辅材料消耗情况 改扩建前后项目原辅料消耗情况见下表： 表2-2 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 改扩建前用量; 改扩建后全厂用量; 最大储 存量; 包装方式及形态; 储存 位置. 1; 腊制品; 猪肉; t/a; 0; 3000; 5; 袋装，固态; 原料 冷库. 2; 鸡; 万只/a; 3; 0; /; /; /. 3; 鸭; 万只/a; 10; 0; /; /; /. 4; 草鱼; t/a; 50; 9000; 5; 袋装，固态; 原料冷库. 5; 食用盐; t/a; 2.5; 500; 5; 袋装，固态; 辅料仓库. 注：现有项目草鱼加工生产线已拆除，等扩建项目建成后全厂草鱼加工生产线量为9000t，现有项目50t的产量已舍弃，以扩建项目产量生产. 6; 预制菜; 乳猪; t/a; 0; 460; 2; 袋装，固态; 原料冷库. 7; 黑鱼; t/a; 0; 300; 2; 袋装，固态; 原料冷库. 8; 鳝鱼; t/a; 0; 250; 2; 袋装，固态; 原料冷库. 9; 食用盐; t/a; 0; 26; 1; 袋装，固态; 辅料仓库. 10; 调味料; t/a; 0; 6.2; 1; 袋装，固态; 辅料仓库. 11; 鱼松酱; 腊鱼; t/a; 0; 27; 5; 袋装，固态; 原料仓库. 12; 食用盐; t/a; 0; 0.5; 0.1; 袋装，固态; 辅料仓库. 13; 调味料; t/a; 0; 0.5; 0.1; 袋装，固态; 辅料仓库. 14; 酱卤制品; 麻鸭; t/a; 0; 750; 2; 袋装，固态; 原料冷库. 15; 食用盐; t/a; 0; 15; 1; 袋装，固态; 辅料仓库. 16; 速冻小龙虾; 小龙虾; t/a; 0; 1800; 5; 袋装，固态; 原料冷库. 17; 卤水制作; 食用盐; t/a; 9; 37.5; 5; 袋装，固态; 辅料仓库. 18; 辣椒、香辛料等; t/a; 0.9; 3.8; 1; 袋装，固态. 19; 糖; t/a; 0.8; 7.5; 2; 袋装，固态. 20; 电; kW/a; 12000; 30000; /; 国家电网; /. 21; 水; t/a; 5400; 7944.54; /; 市政管网; /. 22; 煤（扩建前项目锅炉燃料）; t/a; 140; 0; /; 散装; 需改为轻质柴油，不再使用. 23; 植物油; t/a; 2; 20; 1; 桶装; 外购. 24; 制冷剂（R134a型氟利昂）; t/a; 0.0001; 0.001; 不在厂区内储存，需添加时由销售厂家运送至厂区并充料，即买即用; 市场 外购. 25; 喷码 油墨; 油性油墨; kg/a; 1; 6; 最大储存量为2瓶，0.5kg/瓶，液态; 市场外购，仅用于包装喷码. 稀释剂; kg/a; 0.5; 2; 最大储存量为1瓶，0.5kg/瓶，液态. 26; 润滑油; t/a; 0.01; 0.02; 需要维修时才购买，不在厂内储存; /. 27; 轻质柴油（扩建后项目锅炉燃料）; t/a; 0; 456.2; 铁桶储存，设计容积为5t，最大储存量为4t; 锅炉燃料. 28; 成型生物质（扩建后项目熏烤燃料）; t/a; 20; 200; 袋装，最大储存量为4t; 熏烤燃料. ①原料储存要求：项目原料购买、储存、使用均须依照《中华人民共和国食品安全法》中的相关条例进行；原料的购买要有质检报告，并备案存档；原料的存放要防潮、防霉、防虫、防鼠等，确保食品安全。 ②肉制品：肉制品熟食生产所使用原料仅限于冰冻的新鲜猪肉、草鱼、乳猪、麻鸭、黑鱼、鳝鱼，不得在项目区域内进行活禽宰杀等行为，肉质来源需要确保安全可靠，不得使用超出保质期的冰冻肉。 ③R134a型氟利昂：项目肉类储存采用冷库保存，制冷剂使用R134a型氟利昂。R134a型氟利昂(简称C₂H₂F₄)：是一种较新型的制冷剂，属于氢氟烃类(简称HFC) 制冷剂，其蒸发温度为-26.5℃(冷藏库温度保持在-5℃~18℃)。由于R134a不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前主流的环保制冷剂，应用于冰箱、冰柜和汽车空调系统，以代替氟利昂12。HFC-134a具有良好的安全性能(不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性)；其制冷量与效率与R12(CFC-12)非常接近，所以视为优秀的长期替代制冷剂。常温常压下R134a无色，有轻微醚类气体味，对皮肤眼睛无刺激，不会引起皮肤过敏，但暴露会产生轻微毒气，工作场所应通风良好。 ④油性油墨：本项目所用油墨为油性油墨，本项目所用印刷油墨为油墨和稀释剂配比而成，印后附着力好，快干，抗水性强。通常多用于食品、药品，饮料等行业，包装印刷品行业也应用广泛，主要成分为丙烯酸树脂30%、颜料10%、水10%、丙二醇甲醚醋酸酯20%、助剂30%。 ⑤稀释剂：主要用于将油墨稀释成适合印刷的粘度。稀释剂的选择取决于油墨类型。本项目所用稀释剂为无色透明液体，有刺激性气味，易挥发，在使用过程中，适当的稀释剂可以帮助油墨更好地附着在印刷材料上，主要成分为丁酮50%、乙醇50%。 ⑥本项目燃料采用轻质柴油：轻质柴油主要由C15-C24的各族烃类化合物组成。外观为淡黄色液体，沸点范围为180~370°C，密度范围为0.810~0.855公斤/升。轻柴油应具备良好的发火性和低温流动性，还要有适当的蒸发性、粘度和安定性。柴油属于易燃物，其蒸气在60°C时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热，柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中、油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。 燃料使用量：本项目采用1台2t/h（1.4MW）燃油蒸汽锅炉，燃料为轻质柴油，本项目燃油热水锅炉满负荷运行12h/d，每年运行288天。燃油蒸汽锅炉燃料计算公式：锅炉每小时燃料消耗量=锅炉的发热量÷燃料热值÷锅炉热效率（90%）计算。根据燃料检测报告，柴油的热值通常在42-43MJ/kg之间，本项目取42.5MJ/kg。1.4MW燃油热水锅炉：1.4×1000×3600÷42500÷90%=132kg/h则1.4MW燃油蒸汽锅炉的燃料用量为1.584t/d（456.2t/a）。 ⑦成型生物质燃料 本项目使用柏树枝、干柴、谷壳等制作成成型生物质作为燃料，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。生物质成型燃料，本项目使用的成型生物质燃料的灰分含量为5.0%，硫含量为0.08%。 4、主要产品及生产规模 本项目在现有基础上推倒重建，改扩建前生产的腊鱼，在改扩建后仍会生产，且产量增加，具体改扩建前和改扩建后产品方案及变化情况见下表： 表2-3 项目产品方案表 序号; 产品名称; 单位; 改扩建前年生产能力; 改扩建后年生产能力; 变化情况. 1; 腊肉; t/a; 0; 1750; +1750. 2; 腊鱼; t/a; 22; 3907.5; +3885.5. 3; 熟食鸡、鸭; 万只a; 13; 0; -13. 4; 乳猪片; t/a; 0; 245.84; +245.84. 5; 黑鱼片、鳝鱼片; t/a; 0; 449.8; +449.8. 6; 酱板鸭; t/a; 0; 477.925; +477.925. 7; 鱼松酱; t/a; 0; 26.64; +26.64. 8; 速冻小龙虾; t/a; 0; 630; +630. 5、主要设备 本项目改扩建前和改扩建后主要设备具体情况如下： 表2-4 项目改扩建前主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 用途; 备注. 1; 全套制冷设备（低温冷库）; 低温库100m*50m*6m（-18℃），采用20cm聚氨酯库板，75p*5主机，5000m*1.5*80铝排; 1; 用于原料贮存; 需拆除的设备. 2; 全套制冷设备（腌制库）; 高温库20m*12m*6m（±8℃），采用12cm聚氨酯库板，30p*2汉中螺杆水冷机组; 1; 腌腊肉制品加工; 需拆除的设备. 3; CO2激光喷码机; A150; 1; 生产日期喷码; 保留. 4; 喷码机; F530-60Si; 1; 生产日期喷码; 保留. 5; 空气能烘干成套设备; DC-150HP-Y-T4; 1; 肉制品烘烤; 保留. 6; 空气能烘干成套设备; 6280*2740*2300mm; 5; 肉制品烘烤; 保留. 7; 锯骨机; QJH-W210E; 1; 肉制品分切; 保留. 8; 多功能真空包装机; DZ-700/2S; 1; 腊鱼包装; 保留. 9; 真空包装机; DZ-600/2S; 1; 腊鱼包装; 保留. 10; 真空包装机; DZ-600/2S; 6; 腊鱼包装; 保留. 11; 斩拌机; ZB125; 1; 肉制品斩拌; 保留. 12; 冷库; 8m*6m*4m，-15℃至-18℃; 1; 成品贮存; 保留. 13; 空气能烘干成套设备（低温烘烤）; 6280*2740*2300mm; 1; 肉制品烘烤; 保留. 14; 液压真空滚揉机（包含液压上料机）; 380V新款自动开盖; 1; 腌腊肉制品腌制; 保留. 15; 液压真空滚揉机（包含液压上料机）; 380V旧款手动开盖; 1; 腌腊肉制品腌制; 保留. 16; 生物质蒸汽锅炉; DZG2-1.25-SW，2t; 1; 供热; 需拆除的设备. 表2-5 改扩建项目新增主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 用途; 备注. 1; 小龙虾清洗加工生产线; 气泡清洗机5台、蒸煮线1台、冷水制冷输送线1台、提升机3台、滚筒分级挑选机2台、皮带输送线6台; 1; 小龙虾清洗蒸煮; 新增. 2; 双螺旋速冻隧道; BLX2-1220/190，配组双级螺杆机组（SALD-1200）; 1; 小龙虾尾速冻; 新增. 3; 燃油蒸汽锅炉; 2t/h; 1; 供热; 新增. 4; 智能型双层水浴、顶淋式杀菌釜; 1200*3600，容积4.5m³; 1; 酱卤肉制品杀菌; 新增. 5; 小龙虾收购分选生产线; 总进料提升机3台、双层头筛4台、小虾输送带2台、进小虾筛提升机2台、单层小虾筛2台、大小口输送带5台、皮带挑选机4台; 1; 小龙虾收购分选; 新增. 6; 立式气调机; RDL380P-H; 1; 酱卤肉制品包装; 新增. 7; 全自动蜘蛛手烘干机; 定制; 1; 罐装制品干燥; 新增. 8; 全自动真空封罐机; GT4B2; 1; 罐装制品包装; 新增. 9; 全自动搅拌炒锅; 600L; 1; 酱卤肉制品调味; 新增. 10; 吊篮式多功能煮锅; SZ-ZG-500L; 4; 酱卤肉制品卤制; 新增. 11; 连续盒式气调包装机; LHZQ型; 1; 盒装制品包装; 新增. 12; 泥鳅黄鳝自动剖切机; JC-4SQBG-1Z; 3; 泥鳅黄鳝剖切; 新增. 13; SF-数控斜切鱼片机; 定制; 2; 鱼片斜切; 新增. 14; 移动式臭氧发生器（50克）; YD-ND50; 8; 车间臭氧杀菌; 新增. 15; 切片机; DM-120; 1; 腊乳猪切片; 新增. 16; 砍排机; DM-25; 1; 草鱼腌制后切断; 新增. 17; 切肉机; QJR-400; 1; 用于猪肉切丁; 新增. 18; 绞肉机; JR160; 1; 用于猪肉馅料搅拌; 新增. 19; 灌肠机; AK6200; 1; 用于猪肉馅料灌肠; 新增. 20; 油炸机; FJ-5; 1; 用于产品过油; 新增. 21; 制冷风机; 定制; 10; 用于车间降温; 新增. 22; 柴油储罐; 5t; 1; 柴油储存; 新增. 23; 熏烤机; /; 2; 肉制品熏烤; 新增. 对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用设备不属于其中的淘汰落后设备，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，“66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰设备”，本项目锅炉为燃油锅炉，其燃料为轻质柴油，属于清洁能源，项目熏烤设备使用成型生物质为燃料，直接加热熏烤，属于窑炉设备，不属于锅炉，因此，项目设备不属于限制类、淘汰类。 6、劳动定员及生产制度 本项目改扩建前后劳动定员及生产制度如下： 改扩建前：劳动定员20人，生产制度一班制，每班工作时长8h，夜间不生产，年工作天数约288天，由于杀菌工序和生产前需提前开机，因此，锅炉每天工作时间为12h。 改扩建后：该项目劳动定员65人，生产制度为一班制，每班工作时长8h，年工作天数约288天，夜间不生产，由于杀菌工序和生产前需提前开机，因此，蒸汽锅炉每天工作时间为12h，项目熏烤工序年工作时间为90天（11月-次年1月）。 7、公用工程 本项目推倒重建，改扩建后全厂用水及排水情况如下： （1）给水 本项目用水为生活用水、解冻腌制用水、焯水用水、清洗上杠用水、卤制用水、内包清洗用水、燃油蒸汽锅炉补充水、杀菌釜冷却补充水、设备清洗及地面冲洗用水等用水工序，根据工程分析中废水环境影响分析可知，项目年用水量为7856.64t/a。 （2）排水 本项目排水采用雨、污分流制。本项目生产废水、燃油蒸汽锅炉排污水、地面、设备清洗废水先经厂内污水处理设施处理后，与经隔油化粪池预处理的生活污水（包含食堂废水），一起经污水管网排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂进行进一步处理。 （3）水平衡 图2-1 项目水平衡图 - 物料平衡 - 根据建设单位提供的相关资料可知：项目物料平衡详见下表： - 表2-6 物料平衡表 单位：t/a 投入; 产出. 物料; 数量; 名称; 数量. 腊肉、腊鱼. 猪肉; 3000; 腊肉产品; 1750. 草鱼; 9000; 腊鱼产品; 3907.5. 食用盐; 500; 腌制工序; 除损耗后剩余的已算入产品产量 内，不重复计算. 解冻、预处理、上杠清洗流失0.5%; 2.5. /; /; 烟熏烘烤上烟肉品水分损耗20%; 2400. /; /; 废边角料-2%原料; 240. /; /; 不合格产品0.5%原料; 600. 冻肉自身产生的解冻水30%; 3600. 合计; 12500; 合计; 12500. 黑鱼片、鳝鱼片. 黑鱼、鳝鱼原料; 550; 产品; 449.8. 食用盐; 16; 解冻、腌制：盐用6; 解冻、焯水工序食用盐流失10%; 0.6. 拌料10; 食用盐流失5%; 0.1. /; /; 冻肉自身产生的解冻水20%; 110. /; /; 不合格产品及边角料1%-原料; 5.5. 合计; 566; 合计; 566. 乳猪片. 乳猪; 460; 产品; 245.84. 食用盐; 10; 生产 工序; 除损耗后剩余的已算入产品产量内，不重复计算. 解冻、上杠清洗、拌料流失0.5%; 0.05. 调味料; 6.2; 拌料损耗5%; 0.31. /; /; 烘烤水分损耗10%; 46. /; /; 不合格产品和废边角料-20%原料; 92. /; /; 冻肉自身产生的解冻水20%; 92. 合计; 476.2; 合计; 476.2. 鱼松酱. 腊鱼; 27; 产品; 26.64. 盐; 0.5; 食用盐流失1%; 0.005. 调味料; 0.5; 调味料损耗1%; 0.005. /; /; 不合格产品及边角料5%原料; 1.35. 合计; 28; 合计; 28. 酱板鸭. 麻鸭; 750; 产品; 477.925. 食用油; 20; 损耗20%; 4. 拌料进入产品80%; 16. 食用盐; 15; 生产工序; 除损耗后剩余的已算入产品产量内，不重复计算. 解冻、清洗上杠流失0.5%; 0.075. /; /; 烘烤水分损耗10%; 75. /; /; 不合格产品及废边角料10%原料; 75. /; /; 冻肉自身产生的解冻水20%; 150. 卤水制作; 食用盐; 37.5; 进入肉制品内20%; 已算入产品产量内，不重复计算. 留在卤水内80%; 30. 辣椒、香辛料等; 3.8; 卤渣; 3.8. 糖; 7.5; 进入肉制品内20%; 已算入产品产量内，不重复计算. 留在卤水内80%; 6. 合计; 833.8; 合计; 833.8. 速冻小龙虾. 小龙虾; 1800; 产品; 630. /; /; 边角料及不合格产品65%原料; 1170. 合计; 1800; 合计; 1800. - 10、蒸汽平衡 - 根据项目蒸汽锅炉使用情况，其项目蒸汽锅炉蒸汽平衡详见下表。 - 表 2-7蒸汽平衡表 单位：m3/a 产生; 去向; 备注. 名称; 数量; 名称; 数量. 蒸汽; 6912; 用于夹层锅（卤水配置工序供热）、杀菌釜（杀菌供热）; 5875.2; 加热后形成冷凝水（循环使用）. /; /; 损耗量（15%）; 1036.8. 合计; 6912; 合计; 6912. - 注：项目蒸汽锅炉蒸汽加热后，其蒸汽冷凝后形成冷凝水，其冷凝水收集至水罐内，再循环使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 项目在施工期主要产生施工噪声、施工废水、施工扬尘及施工过程中产生的临时土石方、废弃建筑物料，其次还有生活污水和生活垃圾。施工期工艺及产污环节如图2-2： 拆除现 有建筑 图2-2 施工期流程及产污环节图 施工期工艺流程说明： （1）拆除工程 本项目在现有范围内进行建设，将现有项目除办公楼、保安室、隔油化粪池、现有生产废水沉淀池以外的所有建筑物全部拆除重建，拆除过程中会产生噪声、扬尘、建筑垃圾。 （2）基础工程 包括地基处理（岩土工程）与基础施工，施工机械如挖掘机、打夯机、装载汽车等，运行时将产生噪声，同时也会产生弃土及扬尘，堆场和运输场过程中的扬尘以及排放生活污水等环境问题。 （3）主体工程 建设项目主体工程主要为卷扬机、钢筋切割机、钢筋弯曲机、电焊机等施工机械的运行噪声，在挖土、土堆场和运输过程中的扬尘等环境问题。 （4）安装工程施工 在厂房内对新增设备进行安装和调试时，产生一定的噪声和少量一般固废。从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要为：建筑扬尘、施工期噪声、施工期民工生活污水和生活垃圾及建筑垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 2、营运期工艺流程和产排污环节 项目在营运期主要进行腊制品（腊鱼、腊肉）、预制菜（黑鱼片、鳝鱼片、乳猪片、鱼松酱）、酱板鸭、小龙虾等的生产加工。 1）腊制品（腊鱼腊肉）生产 图2-3 腊制品（腊鱼腊肉）生产工艺流程及产污节点图 腊制品（腊鱼腊肉）生产工艺流程简述： ①解冻解包：从原料冷库取出所需的草鱼或猪肉，在解冻池中进行解冻，解冻后的草鱼和猪肉拆除包装。 ②预处理：将草鱼或猪肉处理成所需大小，方便后续工序。 ③腌制：在滚揉机中按一定比例加盐对草鱼或猪肉进行腌制。 ④清洗上杠：腌制后的草鱼或猪肉上残留的腌制液清洗脱盐后，挂到杠上自然晾干或大晒台晒干表面水分。 ⑤烟熏烘烤：先将腌制后晾干的草鱼或猪肉在烘烤区进行烘烤后，再进入上烟区进行上烟，使用成型生物质燃烧熏烤（将干燥后的鱼肉和猪肉放置上烟区中悬挂，其上烟区底部设置有燃烧机，将成型生物质放入其中，进行燃烧，该燃烧方式为无明火燃烧，燃烧的烟直接对上部的肉制品进行熏烤，以达到色泽、口感等要求），燃烧的成型生物质的烟气直接进入上烟区内，属于直接加热，再进入烘烤区进行烘烤，烘烤区供热方式是利用空气能U型管电发热至55-60℃。 ⑥冷却成检：烘烤上烟后的腊鱼或腊肉，利用风机进行冷却后拆线，在拆线过程中检验产品质量，不合格的产品进行挑出。 ⑦包装入库：利用喷码机将标签或彩袋喷上生产日期，将检验合格后的产品进行砍块搭配后根据所需规格装入包装袋中利用真空包装机进行包装，包装后装入纸箱进行入库。 2）预制菜（黑鱼片、鳝鱼片、乳猪片、鱼松酱）生产 图2-4 黑鱼片或鳝鱼片生产工艺流程及产污节点图 黑鱼片、鳝鱼片生产工艺流程简述： ①解冻解包：从原料冷库取出所需的黑鱼或鳝鱼，在解冻池中进行解冻，解冻后的黑鱼或鳝鱼拆除包装。 ②预处理：拆除包装后的黑鱼或鳝鱼利用清洗池进行清洗预处理。 ③腌制：预处理好的黑鱼或鳝鱼按一定比例加入盐，在滚揉机中进行腌制。 ④焯水：腌制后的黑鱼片或鳝鱼片在夹层锅中进行焯水处理。该过程夹层锅利用电加热。 ⑤拌料调制：焯水处理后的黑鱼片或鳝鱼片按一定比例加入盐及其他调味料进行拌料调味。 ⑥干燥冷却：调制后的黑鱼片或鳝鱼片自然干燥冷却处理。 ⑦包装入库：干燥冷却后的黑鱼片或鳝鱼片，利用连续盒式气调包装机进行内包装，内包装后进入冷库速冻，速冻后的黑鱼片进行检验，检验合格后进行外包装，包装后的成品入库。 图2-5 乳猪片生产工艺流程及产污节点图 乳猪片生产工艺流程简述： ①解冻解包：从原料冷库取出所需的乳猪，在解冻池中进行解冻，解冻后的乳猪拆除包装。 ②预处理：拆除包装后的乳猪进行修裁整型预处理。 ③腌制：预处理好的乳猪按一定比例加入腌制物料，在滚揉机中进行滚揉腌制入味。 ④清洗上杠、烘烤：腌制后的乳猪将残留的腌制物料清洗脱盐后，挂到杠上自然晾干或大晒台晒干表面水分。简单晒干水分的乳猪进入烘烤区进行烘烤。烘烤区利用电供热。 ⑤拌料调制：将烘烤后的乳猪去骨利用切片机进行切片，将切好片的腊乳猪片按一定比例加入盐及其他调味料等进行拌料调味。 ⑥包装入库：调味后的腊乳猪片利用连续盒式气调包装机进行内包装，内包装后进入冷库速冻，速冻后的乳猪片进行检验，检验合格后进行外包装，包装后的成品入库。 图2-6 鱼松酱生产工艺流程图 鱼松酱生产工艺流程简述： ①预处理：对腊鱼进行拆包。 ②清洗蒸煮：在清洗池中对拆包后的腊鱼进行清洗，清洗后进入蒸煮锅进行蒸煮处理。 ③斩拌：利用斩拌机对蒸煮后的腊鱼进行处理。 ④调味炒制：按一定比例加入盐、鸡精等进行调味，在全自动搅拌炒锅中进行炒制。全自动搅拌炒锅是电炒锅。 ⑤冷却灌装：炒制后的鱼松酱冷却后利用全自动真空封罐机进行灌装处理。 ⑥杀菌：灌装处理后的鱼松酱利用智能型双层水浴，顶淋式杀菌釜进行杀菌处理。杀菌过程供热方式为蒸汽锅炉蒸汽供热，间接供热方式。 ⑦包装入库：检验合格后进行外包装，包装后的成品入库。 卤制、油炸 图2-7 酱板鸭生产工艺流程及产污节点图 酱板鸭生产工艺流程简述： ①解冻解包：从原料冷库取出所需的麻鸭，在解冻池中进行解冻，解冻后的麻鸭拆除包装。 ②预处理：将麻鸭处理成所需大小，方便后续工序。 ③腌制：在滚揉机中按一定比例加入腌制物料对麻鸭进行腌制。 ④烘烤：腌制后的麻鸭上残留的腌制物料清洗脱盐后，挂到杠上自然晾干或大晒台晒干表面水分。将腌制后晾干的麻鸭进入烘烤区进行烘烤。 ⑤卤制、油炸：烘烤后的麻鸭进入卤制区进行卤制，卤制后的产品进行油炸机过油处理，采用蒸汽锅炉供热，间接供热方式，卤水制备过程采用蒸汽锅炉蒸汽供热，间接供热方式，一般卤制方式采用常温浸泡4-8h。 ⑥干燥冷却：卤制后的麻鸭，利用风机进行冷却后拆线并检验质量，将不合格品挑出。 ⑦内包杀菌：将冷却后的酱板鸭进行整形修裁后按照所需重量装入真空袋中利用真空包装机进行内包装，包装后利用智能型双层水浴，顶淋式杀菌釜进行杀菌处理。杀菌过程利用燃油蒸汽锅炉进行蒸汽供热。 ⑧包装入库：利用喷码机将标签或彩袋喷上生产日期，将杀完菌的半成品冷却风干后装入外彩袋中，将外彩袋封口后装箱入库。 4）速冻小龙虾生产 图2-8 小龙虾生产工艺流程及产污节点图 筛选分级：对鲜活的小龙虾进行验收，然后送入车间进行分选分级，分选出不同规格的龙虾；该过程主要产生分选出来的死虾、噪声。 清洗：筛选后的龙虾进行清洗干净；该过程主要产生废水、噪声。 蒸煮：往蒸煮机内注水至警戒线后，使用锅炉对其加热至100℃，且保持一定的蒸汽压力，打开传送带，将原料虾通过提升机送入蒸煮机，蒸煮时间的长短根据不同季节虾壳的厚度，虾体的大小等确定，一般为在100℃条件下蒸煮5-7分钟（按不同规格及不同批次蒸煮）；该过程主要产生蒸煮废水、噪声。 冷却：蒸煮好的虾经过冷水冷却后降温；该过程主要产生废水、噪声。 剥虾：将小龙虾去头、剥壳等处理，后该工序会产生废水、固废。 速冻：半成品虾要求在半小时内送入-45℃以下速冻设备内进行速冻，使产品中心温度在1小时内快速至-18℃以下。 打包：产品速冻后，及时按规格装箱，防止冻块回温。 冷藏：装箱后立即送到冷库中存放，库温要求达-18℃以下，按生产加工日期和批次分开堆放，按先进先出原则，要做到既整齐又易于抽检。 项目生产工艺中具体产污环节情况见下表： 表2-8 项目生产工艺中主要污染源及产污情况一览表 污染 类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子/类别; 备注. 废水; 生活污水; 员工洗手、厕所等; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水经现有隔油化粪池预处理. 生产废水; 清洗、浸泡、腌制、煮制、焯水等; COD、BOD5、SS、NH3-N、盐分; 生产废水经厂内污水处理设施处理后，和生活污水一起经污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理. 废气; 车间废气、固废储存间; 煮制、卤制、固废储存等; 臭气浓度; 活性炭吸附设施+24m高排气筒（DA001）高空排放. 燃油锅炉废气（燃料柴油）; 加热工序; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 通过26m排气筒（DA002）排放. 过油油炸工序废气）; 炒制; 油烟、非甲烷总烃; 油烟净化器+24m高排气筒（DA003）高空排放. 熏烤废气; 熏烤; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 经烟雾净化器处理后通过24m排气筒（DA004）排放. 喷码废气; 喷码; 非甲烷总烃; 车间合理通风. 食堂油烟; 食堂; 油烟; 经油烟净化器处理后由高于楼顶的管道高空排放. 噪声; 机械设备、车辆噪声; 机械设备、车辆运营过程中产生的噪声; 噪声; 加强管理、设置限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施，加强绿化. 固废; 废边角料、不合格产品; 质检、打包、清洗等; 交由饲料加工公司处置. 废包装材料; 成品打包、原料包装; 外售物资回收公司综合利用. 污泥; 污水处理站; 外售回收公司作为堆肥基料. 废活性炭; 车间、固废间异味废气处理; 交由环卫部门处置. 废离子交换树脂; 纯水制备; 交由环卫部门处置. 废植物油; 过油炒制、油烟处置等; 外售物资回收公司综合利用. 卤渣; 卤制; 交由环卫部门处置. 废油墨瓶、废稀释剂瓶; 喷码; 委托有资质单位处置. 废润滑油; 设备运行. 含油抹布手套; 设备运行. 含油废渣; 柴油罐清洗. 职工生活垃圾; 职工生活; 环卫部门统一处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、改扩建前项目概况 现有工程环保手续情况如下： 表2-9 改扩建前现有工程环保手续情况一览表 建设项目名称; 环境影响评价手续办理情况; 实际建设内容; 竣工环保验收情况. 《食品加工项目》; 湖南七秒鱼食品股份有限公司原名称为湘阴县博亿食品有限公司，于2006年3月7日对《食品加工项目》进行了环境影响登记，环境影响登记中登记内容为年加工熟食鸭10万只，鸡3万只，鲜鱼10万斤，进行熟食鸡、鸭、鱼的生产。2023年6月25日进行了首次排污登记，登记编号为91430624MA4L78B11L002W; 已建设完成年加工熟食鸭10万只，鸡3万只，鲜鱼10万斤，进行熟食鸡、鸭、鱼的生产。; 本项目为2006年的环评登记. 2、改扩建前项目建设内容及工艺流程相关 项目改扩建前主要进行腊鱼、熟食鸡鸭的生产加工，目前厂内待拆未拆的主要为腊鱼的包装工序相关的，其余生产工序目前均已停产，以下为腊鱼及熟食鸡鸭的生产工艺流程相关： 1）腊鱼生产 图2-9 腊鱼生产工艺流程及产污节点图 腊鱼生产工艺流程简述： ①解冻解包：从原料冷库取出所需的草鱼，在解冻池中进行解冻，解冻后的草鱼拆除包装。 ②预处理：将草鱼处理成所需大小，方便后续工序。 ③腌制：在滚揉机中按一定比例加盐对草鱼进行腌制。 ④清洗上杠：腌制后的草鱼上残留的盐颗粒清洗后，挂到杠上自然晾干或大晒台晒干表面水分。 ⑤烟熏烘烤：先将腌制后晾干的草鱼在烘烤区进行烘烤后，再进入上烟区进行上烟。 ⑥冷却成检：上完烟后的腊鱼，利用风机进行冷却后拆线并检验质量，将不合格品挑出。 ⑦包装入库：利用喷码机将标签或彩袋喷上生产日期，将检验合格后的产品进行砍块搭配后根据所需规格装入包装袋中利用真空包装机进行包装，包装后装入纸箱进行入库。 2）熟食鸡鸭生产 图2-10熟食鸡鸭生产工艺流程及产污节点图 熟食鸡鸭生产工艺流程简述： ①解冻解包：从原料冷库取出所需的鸡或鸭，在解冻池中进行解冻，解冻后的鸡或鸭拆除包装。 ②预处理：将鸡或鸭处理成所需大小，方便后续工序。 ③腌制：在滚揉机中按一定比例加入腌制物料对鸡或鸭进行腌制。 ④烘烤：腌制后的鸡或鸭上残留的腌制物料清洗脱盐后，挂到杠上自然晾干或大晒台晒干表面水分。将腌制后晾干的鸡或鸭进入烘烤区进行烘烤。 ⑤卤制：烘烤后的鸡或鸭进入卤制区进行卤制，卤水制备过程采用锅炉蒸汽供热，鸡或鸭卤制过程采用电加热，一般卤制方式采用常温浸泡4-8h。 ⑥干燥冷却：卤制后的鸡或鸭，利用风机进行冷却后拆线并检验质量，将不合格品挑出。 ⑦内包杀菌：将冷却后的鸡或鸭进行整形修裁后按照所需重量装入真空袋中利用真空包装机进行内包装，包装后利用智能型双层水浴，顶淋式杀菌釜进行杀菌处理。杀菌过程利用锅炉进行蒸汽加热。 ⑧包装入库：利用喷码机将标签或彩袋喷上生产日期，将杀完菌的半成品冷却风干后装入外彩袋中，将外彩袋封口后装箱入库。 改扩建前项目生产工艺中具体产污环节情况见下表： 表2-10改扩建前项目生产工艺中主要污染源及产污情况一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子/类别; 备注. 废水; 生活污水; 员工洗手、厕所等; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水经隔油化粪池预处理后用做家用农肥种菜. 生产废水; 清洗; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生产废水经隔油沉渣池后排入鱼塘. 废气; 锅炉废气; 锅炉燃烧; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度; 水喷淋除尘+30m高排气筒（DA001），燃料为煤. 车间废气; 煮制、卤制等; 臭气浓度; 车间通风. 噪声; 机械设备、车辆噪声; 机械设备、车辆运营过程中产生的噪声; 噪声; 加强管理、设置限速标志、禁鸣标志等，加强设备隔声、吸声等降噪措施，加强绿化. 固废; 废边角料、不合格产品; 质检、打包、清洗等; 交由环卫部门处置. 废包装材料; 成品打包、原料包装; 外售物资回收公司综合利用. 锅炉燃烧灰渣; 煤燃烧; 外售回收公司作为堆肥基料. 水喷淋除尘沉渣; 水喷淋设施. 沉渣; 沉淀池沉渣. 职工生活垃圾; 职工生活; 环卫部门统一处理. 3、现有项目污染情况 根据现场踏勘可知，目前厂内基本不再生产，仅进行生产后的腊鱼的包装，其余的生产工艺已停止。因此现有项目主要的污染情况为噪声和废气，本次对现有项目厂界无组织废气及噪声进行了检测，具体检测结果如下。 （1）废气 本次评价委托湖南乾诚检测有限公司于2024年8月29日-31日对厂区无组织废气进行了监测，监测数据如下： 表2-11无组织废气监测评价结果统计表 单位：mg/m3 检测 点位; 检测因子; 检测结果（单位：mg/m3）; 是否达标. 、; 8.29; 8.30; 8.31; 标准值; 达标. G1厂界下风向南侧居民点; 氨; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2. 硫化氢; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.01. 根据监测数据可知，厂界无组织废气氨、硫化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准限值。 （2）噪声 根据湖南乾诚检测有限公司于2024年8月29日对厂界噪声监测可知，监测数据如下： 表2-12 厂界噪声监测评价结果统计表 监测时间; 监测点位; 监测项目及结果（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. 2024.8.29; ▲N1（厂界东面外一米）; 55.6; 45.6. ▲N2（厂界南面外一米）; 56.3; 48.2. ▲N3（厂界西面外一米）; 57.8; 48.6. ▲N4（厂界北面外一米）; 56.7; 46.3. 标准限值; 60; 50. 备注; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区排放限值. 根据监测时显示，现有项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。 （3）厂区废水 现有项目生活污水经隔油化粪池处理后用于周边菜地施肥、生产废水经沉淀池处理后外排，根据湖南乾诚检测有限公司于2024年8月29日对厂区废水总排口监测可知，监测数据如下： 表2-13 厂区废水总排口检测结果统计表 监测时间; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 浓度限值. 2024.8.29; DW001废水总排口; pH值; 无量纲; 7.5; 6-9. 悬浮物; mg/L; 8; 135. 化学需氧量; mg/L; 31; 220. 氨氮; mg/L; 0.14; 35. 五日生化需氧量; mg/L; 8.1; 120. 备注：①参考湘阴县南湖洲镇污水处理厂进水水质标准；②现有项目现未生产，只有打包工序在使用，因此，该废水为遗留的生产废水. 综上，根据监测结果可知，本项目改扩建前厂界无组织废气和厂界噪声以及污水池出口均达标。 4 与项目有关的原有环境污染问题及整改措施 本项目拆除内容：将现有的厂房拆除重建，保留办公楼、保安室、隔油化粪池，拆除后会有建筑垃圾（废混凝土、废土石方、废铁块、废塑料等），拆除后的建筑垃圾可外售的外售综合利用，不可外售的运至主管部门指定位置堆放，其淘汰的设备全部外售，保留的设备全部留置厂内，等新生产厂房建设完成后再进行统一规划和安装，隔油化粪池沉渣全部清掏后用于周边菜地施肥，不外排。废水沉淀池中有遗留的废水和沉渣，均按照要求清理后交由有资质单位进行处置，禁止直接外排，根据现场了解可知，现有项目无环保投诉问题。 表2-14现有环境问题及整改措施表 序号; 现有环境问题; 整改措施. 废气; 燃煤锅炉废气经水喷淋除尘+30m排气筒排放; 将现有的燃煤锅炉拆除，新增燃油锅炉，燃料为轻质柴油，属于清洁能源，废气经排气筒排放. 废水沉淀池及车间恶臭：无组织排放; 扩建后，废水沉淀池进行改造，其池体均加盖密闭，周边种植绿化、喷洒除臭剂等措施减少恶臭排放；车间恶臭设置集气罩+活性炭吸附后经24m排气筒排放. 熏烤废气：无组织排放; 扩建后，项目熏烤废气经烟雾净化器处理后由24m排气筒排放. 食堂油烟：经通风后排放; 扩建后，项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后由高于屋顶的排气筒排放. 废水; 生活污水：经隔油化粪池处理后用于周边菜地施肥; 扩建后，项目生活污水经隔油化粪池预处理后和生产废水经自建的污水处理站处理后一同排入南湖洲镇污水处理厂处理. 生产废水：经沉淀池处理后外排; 扩建后，项目生产废水经自建的污水处理站处理后排入南湖洲镇污水处理厂处理. 其他; 厂内燃煤锅炉遗留的成品煤; 将遗留的成品煤外售处置，禁止厂内燃烧. 厂内无标识标牌、无危废间; 扩建完成后，厂区内废水、废气排口设置标识标牌，生产区、危废间、一般固废间设置标识标牌，按照要求设置专门的. 5 “三本账” 本项目“三本账”量一览表如下： 表2-15 项目“三本账”量一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量）; 现有工程许可排放量; 在建工程排放量（固体废物产生量）; 本项目排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量（新建项目不填）; 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）. 废气; 氨; 0.0001; 0; 0; 0.0035; 0; 0.0035. 硫化氢; 0.00002; 0; 0; 0.00014; 0; 0.00014. 油烟; 0.024; 0; 0; 0.24; 0; 0.24. VOCS; 0.001; 0; 0; 0.005; 0; 0.005. 烟尘; 0.263; 0; 0; 0.239; 0; 0.239. 二氧化硫; 22.4; 0; 0; 0.637; 0; 0.637. 氮氧化物; 0.412; 0; 0; 1.586; 0; 1.586. 废水; CODcr; 0.002; 0; 0; 0.418; 0; 0.418. NH3-N; 0.0002; 0; 0; 0.042; 0; 0.042. 总磷; 0.00002; 0; 0; 0.004; 0; 0.004. 一般 固体废物; 废边角料、不合格产品; 15; 0; 0; 2183.85; 0; 2183.85. 废包装材料; 0.5; 0; 0; 3; 0; 3. 污泥; 0.1; 0; 0; 1.03; 0; 1.03. 废离子交换树脂; 0; 0; 0; 0.05; 0; 0.05. 废植物油; 0.4; 0; 0; 8.3703; 0; 8.3703. 卤渣; 0.5; 0; 0; 3.8; 0; 3.8. 废活性炭; 0; 0; 0; 0.4; 0; 0.4. 废过滤网; 0; 0; 0; 0.02; 0; 0.02. 收集的烟尘; 0; 0; 0; 7.4; 0; 7.4. 危险废物; 废油墨瓶、废稀释剂瓶; 0.0002; 0; 0; 0.001; 0; 0.001. 废润滑油; 0.01; 0; 0; 0.02; 0; 0.02. 废油桶; 0.001; 0; 0; 0.005; 0; 0.005. 含油抹布手套; 0.0001; 0; 0; 0.001; 0; 0.001. 清罐废渣; 0; 0; 0; 0.06; 0; 0.06. 生活垃圾; 职工生活垃圾; 2.88; 0; 0; 9.36; 0; 9.36. 根据现在的现场勘查可知，现有项目为登记表，且年代久远，目前现有项目均已停产，其环评登记表中未算污染物排放量，其二氧化硫、氮氧化物总量也未申请及购买总量，本次扩建后将产品产能全部统一进行整合，现有项目不再生产，等本扩建项目建设完成后，整个厂区污染物排放量即为扩建项目污染物排放量，因此，本次环评中现有项目污染物排放量以现有要求重新进行核算得出。 项目目前遗留的环境问题为拆除厂房时的扬尘、固废、废水沉淀池遗留的废水、沉渣、淘汰的设备及遗留的燃料煤，本环评建议，项目在厂房拆除过程中做好防尘和固废的处置，淘汰设备、燃料煤和废水沉淀池遗留的废水、沉渣需妥善处理，经上述措施后，项目现有环境问题可得到妥善处置，对周边环境影响较小。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用湘阴县生态环境部门发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价。评价基准年为2023年。 项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2023年）》中环境质量现状数据，具体数据分析见下表： 表3-1 岳阳市生态环境局湘阴分局监测站空气质量指数统计表（2023年） 监测因子; 评价指标; 监测浓度(ug/m3); 标准值(ug/m3); 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 139; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县2023年大气污染物基本项目SO2、NO2、PM 10、PM2.5、CO、O3全部达标，故项目所在区域2023年为环境空气质量达标区。 为了解项目所在地氨、硫化氢环境空气质量现状，委托湖南乾诚检测有限公司于2024年8月29日-31日对下风向进行了现状监测，监测结果如下：监测结果见表3-2。 表3-2 项目所在区环境空气监测结果 单位：mg/m3 点位名称; 检测日期; 检测结果. 氨; 硫化氢. 主导风下风向; 8月29日; 0.01L; 0.001L. 8月30日; 0.01L; 0.001L. 8月31日; 0.01L; 0.001L. 标准限值; 0.2; 0.01. 是否达标; 达标; 达标. 监测数据表明，该区域大气环境氨、硫化氢检测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，区域大气环境良好。 2、地表水环境质量现状 根据湖南省生态环境厅公布的《湖南省地表水水质状况（2023年1月-2023年12月）（网址：http://sthjt.hunan.gov.cn/sthjt/xxgk/zdly/hjjc/hjzl/index.html）》，2023年湘阴县水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 图3-1地表水环境质量状况公布图 由上图可知，项目区域水质状况良好。 为进一步了解项目区域地表水环境质量，本项目废水经自建的污水处理站处理后排入湘滨镇污水处理厂处理，处理后经灌渠排入资水洪道东支，距临资口断面6.5km，本次评价收集了湖南省生态环境厅在其网站上发布的2023年1-12月份湖南省地表水水质状况中资水洪道东支临资口断面水质状况。统计如下所示。 表3-3 2023年1月-12月林子口断面水质状况统计 断面名称; 监测时间; 水质类别. 临资口断面; 2023年1月; Ⅱ类. 2023年2月; Ⅱ类. 2023年3月; Ⅱ类. 2023年4月; Ⅱ类. 2023年5月; Ⅱ类. 2023年6月; Ⅱ类. 2023年7月; Ⅱ类. 2023年8月; Ⅱ类. 2023年9月; Ⅱ类. 2023年10月; Ⅱ类. 2023年11月; Ⅱ类. 2023年12月; Ⅱ类. 由上表可知，监测断面水质可均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 为了解项目周边的声环境质量现状，本项目50m范围内有居民敏感点，故委托湖南乾诚检测有限公司于2024年8月30日对敏感点进行了监测，统计结果分析见下表。 表3-4 噪声现状监测结果（单位：dB） 点位; 监测日期; 昼间. 厂界东侧居民点N5; 2024.8.30; 53.9. 厂界东北侧居民N6; 2024.8.30; 52.9. 厂界西南侧居民N7; 2024.8.30; 53.4. 标准限值; 60. 是否达标; 达标. 根据监测结果可知，敏感点噪声监测噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4、生态环境质量现状 根据现场调查，项目所在区域内有人工植被及天然植被，但植被多样性较差，生态环境更多的是人为控制，自身调控能力较差，野生动物主要是以田鼠等为主的啮齿类小型动物。 5地下水、土壤环境 本项目为农副食品加工行业项目，项目建设后地面均已进行了硬化处理，池体均进行了硬化，生产车间全部进行防渗漏措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，本项目可不进行土壤及地下水环境评价调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围无主要文物保护区、风景名胜区、水源保护地、生态敏感点等。根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标见下表，项目周边敏感点示意图见附图3。 表3-5 500m范围环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 方位; 相对距离(m); 规模; 功能; 保护级别. 经度; 纬度. 空气环境; 百福村居民1#; 112.596376178; 28.680186853; 东、东北; 1-500; 约40户，160人; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 百福村居民2#; 112.595681486; 28.679307088; 西南; 1-225; 约17户，68人; 居民区. 百福村居民3#; 112.597396759; 28.677421495; 东南; 110-500; 约28户，112人; 居民区. 百福村居民4#; 112.594585804; 28.683848068; 北; 350-500; 约80户，320人; 居民区. 百福村王公屋居民; 112.591259865; 28.676101849; 西南; 500; 约8户，32人; 居民区. 长福幼儿园; 112.597937919; 28.684699243; 北; 500; 150人; 幼儿园. 表3-6 声环境保护目标一览表（50m范围内） 保护目标; 坐标; 方位; 距厂界最近距离（m）; 功能区类别; 保护目标情况说明; 执行标准. 经度; 纬度. 百福村居民1#; 112.596376178; 28.680186853; 东、东北; 1; 约22户，88人; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 百福村居民2#; 112.595681486; 28.679307088; 西南; 1; 约8户,32人; 居民. 表3-7 地表水环境及生态环境保护目标一览表 名称; 保护目标; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 水环境; 志溪河; 东南; 2630; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 排水渠; 西; 1670; 排洪、泄洪. 资水; 西北; 6280; 农业用水. 生态 环境; 厂界外分布有低矮植被等，区域无珍稀野生动植物，排污口不位于饮用水水源保护区内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 - 本项目厂界无组织臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级新改扩建限值。食堂油烟、过油炒制油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放标准限值、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准限值，有组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准限值，厂界及厂区无组织排放的挥发性有机物执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/135-2017）表2中无组织排放标准、燃油锅炉使用0#轻质柴油作为燃料，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃油锅炉限值要求、熏烤废气参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号中按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米。 - 表3-8 恶臭排放标准 - 序号; - 废气类型; - 污染物项目; - 排放限值; - 执行标准. - 1; - 无组织; - 臭气浓度; - 20无量纲; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中排放标准. - 2; - 氨; - 1.5mg/m3. - 3; - 硫化氢; - 0.06mg/m3. - 4; - 有组织; - 臭气浓度; - 2000无量纲; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中排放标准. - 表3-9《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） - 规模; - 小型; - 中型; - 大型. - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 2.0. - 净化设施最低去除效率（%）; - 60; - 75; - 85. 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 有组织排放监测浓度限值; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3); 速率（kg/h）; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 排气筒（24m）; 120; 20.5; 周界外浓度最高点; 4.0. 注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。项目由于安全原因，其排气筒不能高于屋顶5m（屋顶高度约23m），故其排气筒拟设置高度为24m，其非甲烷总烃排放速率使用内插法进行计算，经计算可知，项目非甲烷总烃有组织排放速率为41kg/h，但需严格50%执行，故排放速率为20.5kg/h。 表3-11 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 100. 氮氧化物; 200. 林格曼黑度; ≦1. - 表3-12 无组织废气排放标准 单位：mg/m3 - 序号; - 污染物项目; - 排放限值; - 执行标准. - 1; - VOCS（厂界）; - 4.0; - 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/135-2017）表2中无组织排放标准. - 2; - VOCS（厂区）; - 10. - 表3-13 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号 污染物; 排放浓度(mg/m3). 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. 颗粒物; 30. 2、废水 - 本项目生活污水经隔油化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级排放标准后排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂处理，生产废水经厂内污水处理设施预处理后经污水管网排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂进行处置，其废水执行《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级排放标准（其中氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准、氨氮、总磷执行湘阴县南湖洲镇污水处理厂进水水质标准），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后排入湘江，具体详见下表。 表3-14 废水污染物排放标准 单位：mg/L，除pH外 污染源; 污染因子; 单位; 综合三级标准; 污水厂接管标准; 排入下水道水质标准; 执行标准. 综合 废水; pH; --; 6-9; /; /; 6～9. COD; mg/L; 500; /; /; 500. BOD5; mg/L; 300; /; /; 300. 氨氮; mg/L; /; 45; /; 45. 动植物油; mg/L; 100; /; /; 100. SS; mg/L; 400; /; /; 400. 氯化物; mg/L; /; /; 800; 800. TP; mg/L; /; 3; /. 3、厂界噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值（昼间：70dB；夜间：55dB），运营期夜间不生产，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表。 表3-15《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 类别; 昼间. 2类; 60. 4、固体废物 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 依据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知，湘环发〔2024〕3号。 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位。本项目不属于不纳入排污权有偿使用和交易管理范围的项目。 生活污水经现有隔油化粪池处理，生产废水经厂内自建污水处理设施进行处理，处理后的生活污水及生产废水经污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理，处理后排入湘江，需申请水总量。 项目喷码过程中会产生有机废气，项目加热需要使用燃油锅炉，熏烤使用成型生物质，有二氧化硫、氮氧化物排放，需申请废气排放总量。 建议本项目申请总量控制指标如下： 表3-16 项目总量控制要求 类别; 污染物; 总量控制指标（t/a）. 废气; VOCS; 0.005. 二氧化硫; 0.637. 氮氧化物; 1.586. 废水; 化学需氧量; 0.418. 氨氮; 0.042. 总磷; 0.004. 原来环评时间比较早，因此现有项目并未申请总量，故本次需按照扩建后项目全厂的排放量进行申请总量（现有项目已拆除，本扩建项目建设完成后，全厂排放量即为本扩建项目排放量）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期包括拆除现有建筑物，新建4层构筑物。施工期主要污染物是施工人员生活污水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等。 1）大气环境影响分析 项目拆除时需要进行洒水降尘，特别是在拆除混凝土结构时，需要使用雾炮机对拆除处进行降尘，且拆除的建筑垃圾需要按照要求堆放，设置防尘网，进行洒水降尘。 项目施工过程中主要是进行分区建设、装修，施工过程全面落实施工扬尘防治“六个100%”措施，做到施工现场100%围挡、物料100%覆盖、土方开挖等100%湿法作业、工地路面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。同时项目采取以下降尘措施： ①施工中的物料、建筑垃圾等的堆放采取防尘网遮盖、洒水、喷洒剂或覆盖等措施，避免起尘原材料的露天堆放； ② 施工中的物料、建筑垃圾及时清运； ③ 对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 另外，施工装修阶段加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修时间短，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求，对大气环境的影响也较小。建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 2）水环境影响分析 施工过程产生的废水主要有：生活污水，施工产生的生活污水依托现有隔油化粪池处理后用于周边绿化、菜地施肥，施工废水经沉淀后回用于施工降尘。随着施工期的结束，此类污染将不复存在。 3）声环境影响分析 噪声是施工期的主要污染因子，主要噪声源主要是空压机、电焊机和电锯电钻、挖机和推土机等施工设备以及运输建筑材料的车辆。其噪声源强约 84~90dB（A）之间，本项目在施工期间，合理选用了低噪声设备，经常对施工设备进行维修保养，夜间禁止施工，不会对周边造成影响，而施工期噪声的影响是暂时的，施工结束，噪声的影响也随之结束。 4）固体废物影响分析 施工期固体废物主要来源于施工过程产生的建筑垃圾，以及施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响。因此，生活垃圾应及时运送至环卫部门指定地点进行处理，本项目施工期装修废物可回收的，回收综合利用，不可回收的交由有资质单位进行处理，拆除现有设施时，可回收的，回收综合利用，不可回收的运至主管部门指定位置堆放。 综上所述，施工期各类固废可得到有效处置，对环境影响较小。避免对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气污染物产排情况 项目运营过程中产生的废气有车间异味、自建的污水处理站异味、油炸废气、食堂油烟、喷码废气、燃油锅炉废气、熏烤废气、固废间废气。 1）车间异味 项目蒸煮、卤制等过程中将会挥发产生少量的异味，卤料中低沸点有机物受热挥发形成卤制品特有的香气，以无组织形式排放，这部分气体成分较为复杂，有异味，一般视为恶臭气体。恶臭气体浓度较低，本次不对其进行定量评价，为减小恶臭气体对环境的影响，由于蒸煮、卤制位于密闭房间内，本环评建议在蒸煮、卤制区等设置集气罩，形成负压收集，将异味收集后通过活性炭进行吸附处理，处理后经24m高排气筒（DA001）高空排放。 其整个车间内设置机械通风，将未收集的废气经车间通风，另外企业须对车间加强日常清理工作，原料及时清理，设备和地面及时清洗、保持干净，以避免物料长期堆置，防止臭气滋生。确保异味排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中排放标准要求，项目周边空气较为流通、绿化较多，能较快地扩散和稀释异味，对周边影响较小。 - 2）燃油锅炉废气 - 本项目燃油锅炉在供热过程（主要为夹层锅、杀菌锅、消毒等供热）中会有锅炉废气产生，项目使用轻质柴油，其柴油使用量为456.2t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉，详见下表。 - 表4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表 产品名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率（%）. 蒸汽/热水/其他; 柴油; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 17804; /; /. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S; /; 0. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.26; /; 0. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.03; /; 0. 注：轻质柴油含硫量为0.05%. - 根据建设方提供资料，本项目燃料年用量为456.2t，年工作时间约3456h。 经计算可知，废气量为8122184.8m3/a，项目锅炉废气中颗粒物的排放量为0.119t/a，排放速率为0.034kg/h，排放浓度为14.5mg/m3；二氧化硫的排放量为0.433t/a，排放速率为0.125kg/h，排放浓度为53.2mg/m3；氮氧化物的排放量为1.382t/a，排放速率为0.40kg/h，排放浓度为170.2mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉排放标准要求（颗粒物：30mg/m3、二氧化硫：100mg/m3、氮氧化物：200mg/m3），燃油锅炉废气经26m高排气筒（DA002）排放。 3）过油油炸废气 项目酱板鸭卤制后需利用油炸机进行过油处理，年用食用油20t，项目食用油会损失约3%，生成油烟，则过油工序油烟产生0.6t/a，过油工作时间为年工作1152h，设计总排风量为18000m3/h，则油烟产生浓度约28.9mg/m3。本环评建议将油炸工序设置在密闭房间内，在油炸机上方设置集气罩形成负压收集，经集气罩收集后经去除率不低于95%的油烟净化设施（本次以95%计）处理，项目油炸机过油废气经油烟净化器处理后经24m高排气筒（DA003）高空排放，其收集效率约为80%，故油烟收集量为0.48t/a。经油烟净化器处理后油烟的排放量为0.12t/a，排放速率0.02kg/h，浓度为1.16mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的要求，未收集量为0.12t/a，排放速率0.104kg/h。 炒制过程中由于油温超过烟点后会使植物油有少量分解及挥发，会产生少量的非甲烷总烃，该因子无相关核算系数，亦无同类项目验收检测数据作为参考，本次评价仅对其进行定性分析，因产生量较少且设有收集设施，该废气中的非甲烷总烃大部分会被收集后有组织排放，对周边环境影响较小。 4）熏烤废气 - 本项目腊鱼和腊肉需要进行熏烤，使用成型生物进行熏烤，成型生物质燃烧会有废气产生，项目使用成型生物质，直接进行加热，属于炉窑，根据《排放源统计调查产排污核算方法》中生物炉窑产污系数表，详见下表。 - 表4-2 产污系数表 原料 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率（%）. 生物质燃料; 生物质炉窑; 所有规模; 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S; /; 0. 颗粒物; 千克/吨-原料; 37.6; 袋式除尘; 98.4. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02; /; 0. - 根据建设方提供资料，本项目生物质燃料年用量为200t，年工作时间约1000h，项目成型生物质颗粒中硫含量小于0.06%，故本次S取值为0.06。项目锅炉废气经管道全部引入烟雾净化器除尘装置，项目拟设计的风机风量为5000m3/h。 经计算可知，项目锅炉废气中颗粒物的排放量为7.52t/a，排放速率为7.52kg/h，排放浓度为1504mg/m3；二氧化硫的排放量为0.204t/a，排放速率为0.204kg/h，排放浓度为40.8mg/m3；氮氧化物的排放量为0.204t/a，排放速率为0.204kg/h，排放浓度为40.8mg/m3。 根据《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号中按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米可知，项目颗粒物排放浓度超过了标准限值要求，因此，其在加装了烟雾净化器除尘设施进行除尘，烟雾净化器除尘设施的处理效率为98.4%，经处理后，其颗粒物的排放量为0.12t/a，排放速率为0.12kg/h，排放浓度为24mg/m3；二氧化硫的排放量为0.204t/a，排放速率为0.204kg/h，排放浓度为40.8mg/m3；氮氧化物的排放量为0.204t/a，排放速率为0.204kg/h，排放浓度为40.8mg/m3，处理后的废气经24m高排气筒（DA004）高空排放。 - 5）食堂油烟 项目在厂房内设有一间食堂，主要为职工提供就餐服务（中餐），主要的能源为液化气和电，由于液化气和电均为清洁能源，项目员工为65人，每人消耗的食用油30g/d计，则食堂消耗食用油1.95kg/d，0.56t/a，在炒菜时会损失约3%，则食堂油烟产生0.017t/a，食堂工作时间每天4h，设2个基准灶头，总排风量为4000m3/h，则油烟产生浓度约3.65mg/m3。建议设置去除率≥60%的油烟净化设施（本次以60%计），净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.0067t/a，浓度为1.5mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的要求。 6）自建污水处理设施臭气 项目自建的污水处理设施恶臭气体主要来自处理废水产生的气味，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S计，污水处理设施每天工作时间为8h即可达到处理能力。 根据《环境影响评价案例分析》，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，根据项目废水源强计算和处理效率计算可知，项目BOD5产生量为5.06t/a，排放量为1.24t/a，自建的污水处理站年去除BOD5量为3.82t，则污水处理站恶臭气体中的NH3产生量为0.0118t/a（0.005kg/h）、H2S产生量为0.00046t/a（0.0002kg/h）。 本项目污水处理设施周边空气较为流通，绿化较多，并不定期喷洒除臭剂等措施后，可减少70%的无组织排放的恶臭废气。经上述措施后，项目最终无组织排放量分别为NH3排放量0.0035t/a（0.0015kg/h）、H2S排放量0.00014t/a（0.00006kg/h）。 为了进一步减少恶臭影响，本环评针对自建的污水处理设施恶臭提出如下建议： a.沉渣及时用密闭车辆清运，减少沉渣堆放量；b.加强运行操作管理，产生臭气的设施密封；c.在污染源水面喷洒除味剂，掩蔽恶臭；d.加强卫生保护，重视消毒、杀毒及杀灭蚊蝇工作；e.厂区内种植除臭效果良好的树种、花草；f.要求在工作过程中强化管理。经上述措施后，对周边大气环境影响较小。 7）喷码废气 本项目喷码机使用油墨进行喷码，年工作时间为1200h，其油墨为油性油墨，使用量为6kg/a，稀释剂使用量为2kg/a，使用量极少，主要产生在喷码工序，根据业主提供的油墨及稀释剂成分可知，油墨可挥发量为使用量的50%（VOCS产生量3kg/a），稀释剂挥发量为全部挥发（VOCS产生量2kg/a），因此，本项目喷码过程中有机废气产生量为5kg/a（0.005t/a），产生速率为0.0042kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中第10.3章节VOCs排放控制要求： 第10.3.2小节：收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 综上所述，本项目VOCs初始速率为0.0042kg/h，≥2kg/h，因此可不设置VOCs处理设施，经合理通风后无组织排放，排放量为5kg/a（0.005t/a），速率为0.0042kg/h，但本环评建议，做好油墨的储存和使用管理。 - 固废储存间废气 项目在生产过程中会产生废边角料，如鱼肉边角料、猪肉边角料、虾头、虾壳等，产生的废边角料均收集至一般固废储存区，但堆放过程中产生发酵臭气，主要是在夏天高温天气下，恶臭尤为明显，主要污染物为H2S和NH3。由于恶臭浓度低、种类复杂且无相关排放系数，本次环评只进行定量分析，通过储存桶加盖密闭、周边绿化处理、日产日清、储存于密闭车间内等措施后，建议在固废储存间内增加集气罩收集固废散发的臭气，和车间异味一同由活性炭吸附后，通过同一根排气筒（DA001）高空排放，恶臭对周边影响较小。 综上，废气产生与排放情况见下表。 表4-3项目有组织废气产生排放情况 污染源; 产污工序; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 集气率; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 车间废气、固废间废气; 卤制、蒸煮异味、固废储存; 臭气浓度; /; 集气罩+活性炭吸附设施+24m高排气筒（DA001）; /; /; /; /; /. 食堂油烟; 食堂炒菜; 油烟; 0.17; 集气罩+油烟净化器+高于屋顶3m排气筒; 100%; 60%; 0.0067; 0.0058; 1.5. 过油油炸废气; 过油油炸工序; 油烟; 0.6; 集气罩+油烟净化器+24m排气筒（DA003）; 80%; 95%; 0.12; 0.02; 1.16. 非甲烷总烃; 少量; 80%; /; 少量; 少量; 少量. 锅炉燃烧废气; 柴油燃烧; 颗粒物; 0.119; 26m排气筒（DA002）; 100%; /; 0.119; 0.034; 14.5. 二氧化硫; 0.433; 0.433; 0.125; 53.2. 氮氧化物; 1.382; 1.382; 0.40; 170.2. 熏烤废气; 生物质燃烧; 颗粒物; 7.52; 24m排气筒（DA004）; 100%; /; 0.12; 0.12; 24. 二氧化硫; 0.204; 0.204; 0.204; 40.8. 氮氧化物; 0.204; 0.204; 0.204; 40.8. 表4-4 项目无组织废气排放情况 污染源; 污染物; 无组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 车间、固废间异味; 臭气浓度; /; /. 过油油炸工序; 油烟; 0.12; 0.104. 非甲烷总烃; 少量; 少量. 自建的污水处理设施异味; 臭气浓度; /; /. 氨; 0.0035; 0.0015. 硫化氢; 0.00014; 0.00006. 喷码废气; VOCS; 0.005; 0.0042. 表4-5本项目有组织污染源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放 速率/（kg/h）. 经度; 纬度. DA001; 车间、固废间废气排气筒; 112.595932298; 28.680098706; 27.4; 24; 0.4; 5000; 40; 2304; 正常工况; 臭气浓度; 少量. DA002; 燃油锅炉废气排气筒; 112.596173696; 28.680133574; 27.4; 26; 0.4; /; 40; 3456; 正常工况; 颗粒物; 0.034. 二氧化硫; 0.125. 氮氧化物; 0.40. DA003; 油炸废气排气筒; 112.595975213; 28.680012875; 27.4; 24; 0.6; 18000; 40; 1152; 正常工况; 油烟; 0.02. 非甲烷总烃; 少量. DA004; 熏烤废气排气筒; 112.595918887; 28.680235498; 27.4; 24; 0.4; 5000; 40; 1000; 正常工况; 颗粒物; 0.12. 二氧化硫; 0.204. 氮氧化物; 0.204. （2）项目废气污染源源强核算汇总 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1; 车间废气排气筒（DA001）; 臭气浓度; /; /; /. 2; 过油油炸废气排气筒（DA003）; 油烟; 0.12; 0.02; 1.16. 非甲烷总烃; 少量; 少量; 少量. 3; 锅炉燃烧废气（DA002）; 烟尘; 0.119; 0.034; 14.5. 二氧化硫; 0.433; 0.125; 53.2. 氮氧化物; 1.382; 0.40; 170.2. 4; 熏烤废气（DA004）; 烟尘; 0.12; 0.12; 24. 二氧化硫; 0.204; 0.204; 40.8. 氮氧化物; 0.204; 0.204; 40.8. 有组织排放总计. 有组织排放总计 （排放量）t/a; 臭气浓度; /. 油烟; 0.12. 烟尘; 0.239. 二氧化硫; 0.637. 氮氧化物; 1.586. 非甲烷总烃; 少量. 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间、固废异味; 臭气浓度; 排风设施、绿化等; GB14554-93; 20（无量纲）; /. 2; 自建的污水处理设施异味; 臭气浓度; 密闭设施、绿化等; 20（无量纲）; /. 氨; 1.5; 0.0035. 硫化氢; 0.06; 0.00014. 3; 过油油炸工序; 油烟; 车间通风; GB18483-2001; 2.0; 0.12. 非甲烷总烃; GB16297-1996; 4.0; 少量. 4; 喷码废气; VOCS; 通风; DB 43/1357—2017; 厂界：4.0；厂区：10.0; 0.005. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 臭气浓度; /. 氨; 0.0035. 硫化氢; 0.00014. 油烟; 0.12. VOCS; 0.005. 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 氨; 0.0035. 2; 硫化氢; 0.00014. 3; 油烟; 0.24. 4; VOCS; 0.005. 5; 烟尘; 0.239. 6; 二氧化硫; 0.637. 7; 氮氧化物; 1.586. （3）非正常排放 非正常工况取不利情况为环保设施运转异常导致收集或处理效率降低至0时，具体非正常排放情况见下表。 表4-9 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3）; 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 过油油炸废气; 油烟净化器效率下降; 油烟; 28.9; 0.52; 0.5; 0-2; 及时维修处理设施，定期委托有资质的检测公司进行检测，待废气处理设施正常运行后方可继续生产. 2; 熏烤废气; 烟雾净化器故障; 颗粒物; 1504; 7.52. 在非正常工况下，污染物浓度将会明显升高，对周边环境造成影响，为防止出现非正常工况时，废气排放对环境造成的影响增大，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产；平时应注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，减少废气排放对周围环境的影响。 （4）废气处理措施可行性分析 1）项目过油油炸工序产生的废气经油烟净化器处理后通过24m高排气筒（DA003）排放： 油烟净化器的工作原理是：油烟经风机吸入油烟净化器内，油烟中比较大的油污颗粒和油雾滴能在均流板上由于机械碰撞、阻流而被捕集到。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油雾电荷、油烟气体电离，绝大多数得以降解和炭化；一小部分微小的油粒在吸附电场的电场力及气流的作用下向电场的正负两极运动，并被收集到基板上。并在自身的重力的作用下流到集油盘上，并经过排油道排出去。剩下的微米级的油雾被电场降解成二氧化碳和水后排出洁净的空气。其处理效率较好，项目食堂油烟经油烟净化器处理后可达到排放 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ 1109—2020）可知，油炸工序可行性技术为静电油烟处理、湿法油烟处理、其他，本项目油炸工序废气设置了油烟净化器进行处理，属于可行性技术。 2）车间恶臭、固废间储存恶臭经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后由24m排气筒(DA001）高空排放： 活性炭的物理吸附主要依赖于其多孔结构。活性炭的孔隙结构包括微孔、过渡孔和大孔，这些孔隙提供了大量的表面积，使得活性炭能够与气体或液体中的杂质充分接触并吸附它们。物理吸附是通过活性炭表面的分子引力将杂质吸引到孔隙中。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ 1109—2020）可知，恶臭气体处理的可行性技术为提高废气收集率；采用引风机引至生物脱臭装置(干法生物滤池)处理；设置喷淋塔除臭；其他，固废储存废气处理可行性技术：提高废气收集率，及时清洗、清运，投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等)后排放；其他。 本项目恶臭废气设置了活性炭吸附设施进行处理，属于可行性技术。 3）熏烤废气经烟雾净化器处理后通过24m排气筒（DA004）排放。 ‌烟雾净化器的工作原理：腊肉熏烤废气烟雾净化器的工作原理主要包括物理过滤和高压放电两种方式。‌‌物理过滤‌：烟雾净化器内置高效过滤网，该过滤网可以过滤掉空气中的颗粒物和细菌，有效防止烟味散发。‌高压放电‌：在高压放电原理下，油烟粒子被带电后吸附在相应的电板上，排出的绝大部分是水蒸气。这种技术通过电场使油烟粒子带电，然后吸附在集尘板上，从而达到净化效果‌。‌ 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ 1109—2020）可知，熏烤废气气体处理的可行性技术为电除尘、湿式除尘、其他，本项目熏烤废气设置了烟雾净化器进行处理，属于可行性技术 4）污水处理站恶臭通过池体密闭、喷洒除臭剂、周边绿化、通风等措施后无组织排放； 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ 1109—2020）可知，污水处理站废气处置可行性技术：产生恶臭区域加罩或加盖密封、投放除臭剂、集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等)后排放、其他，本项目污水处理站恶臭经池体密闭、喷洒除臭剂、周边绿化、通风等措施后无组织排放，属于可行性技术。 （5）排气筒高度设置可行性分析 ①车间异味排气筒：根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中“第6.1.1小节可知，排气筒高度设置不低于15m”，本项目车间异味排气筒高度拟设置24m，车间4层，高度约23m，因此本项目车间异味排气筒设置24m，高于屋顶，故其高度符合要求。 ②过油油炸废气排气筒：根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放标准可知，需高于屋顶，根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297--1996）可知，应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，根据安全要求，项目排气筒不易过高，过高后有较大安全隐患，故本项目过油油炸排气筒高度拟设置24m，车间4层，高度约23m，因此本项目过油油炸废气排气筒设置24m，高于屋顶，故其高度符合要求。 ③燃油锅炉废气通过26m排气筒（DA002）排放：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）标准可知，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m，项目车间4层，高度约23m，因此本项目燃油锅炉废气排气筒设置26m，故其高度符合要求。 ④熏烤废气经烟雾净化器处理后通过24m排气筒（DA004）排放：根据《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号可知，无排气筒高度要求，但项目厂房高度约为23m，因此，本废气排气筒按照高于厂房标准设置，因此，本项目熏烤废气排气筒设置24m其高度符合要求。 （6）大气污染源监测计划 监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）可知，建议项目运营期大气污染源监测计划如下表。 表4-10 大气污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施; 执行标准. 厂界上风向、厂界下风向; 臭气浓度、硫化氢、氨; 1次/半年; 手工监测; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCS; 1次/半年; 手工监测; 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/135-2017）表2中无组织排放标准. 厂区内; VOCS; 1次/半年; 手工监测. 车间异味、固废储存废气排气筒; 臭气浓度; 1次/季度; 手工监测; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 过油油炸工序废气排气筒; 油烟; 1次/半年; 手工监测; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297--1996）. 锅炉燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 1次/月; 手工监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 熏烤废气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/半年; 手工监测; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号. 2、水环境影响分析 （1）废水源强分析 本项目废水为生产工艺废水、蒸汽锅炉蒸汽用水、循环冷却补充水、设备及地面清洗用水、内包后清洗工序废水及生活用水。 1）生产工艺废水：主要为解冻、腌制废水、清洗上杠废水、卤制用水、焯水工序废水等。 ①解冻、腌制废水 项目原料为冷冻的草鱼、猪肉、黑鱼、鳝鱼、乳猪、麻鸭等，购买过来后需要进行解冻及腌制，项目解冻腌制过程中1t原料需用水0.1吨，需加入16kg的食用盐，因此，解冻、腌制需加入水量为1371m3/a（4.76m3/d），根据原料的不同，其冷冻肉类含水量不同，根据建设单位提供的资料可知，项目草鱼、猪肉原料解冻后会产生约原料30%的解冻水，黑鱼、鳝鱼、乳猪、麻鸭原料解冻后会产生约原料20%的解冻水，本项目草鱼、猪肉原料12000t/a，黑鱼、鳝鱼、乳猪、麻鸭原料1760t/a，原料自身产生的解冻水为3952t/a。排污系数以0.9计，则解冻、腌制废水产生量共计约为4790.7m3/a（16.63m3/d）。 ②焯水工序废水 黑鱼和鳝鱼腌制后需要进行焯水，将黑鱼或鳝鱼蒸煮一下，项目1吨腌制后的黑鱼或鳝鱼需要使用0.2吨水进行焯水，本项目黑鱼或鳝鱼用量为550t/a，因此焯水用水量为110m3/a（0.38m3/d）。排污系数以0.9计，则焯水废水产生量约为99m3/a（0.34m3/d）。 ③清洗上杠废水 草鱼、猪肉、乳猪腌制后需要进行清洗上杠，项目1吨腌制后的草鱼、猪肉、乳猪需要使用0.1吨水进行清洗，本项目草鱼、猪肉、乳猪用量为12460t/a，因此清洗上杠用水量为1246m3/a（4.33m3/d）。排污系数以0.9计，则清洗上杠废水产生量约为1121.4m3/a（3.89m3/d）。 ④卤制用水 本项目酱板鸭需要进行卤制，卤汁熬制过程将卤料进行熬煮成卤汁，卤制过程中，卤汁时间越久越好，一般不更换，因此，项目卤汁仅需定期补充用水，补充水量按照0.5m3/t-原料进行计算，项目年用麻鸭750t，则卤制用水约为375m³/a（1.3m³/d），这部分水会全部蒸发损耗，剩余少量卤水，循环使用，不产生卤制废水。 2）其他废水： ①内包后清洗工序废水 本项目产品内袋包装后，需要对包装袋外部进行清洗，项目拟设置一个清洗槽，将产品从清洗槽中经过，洗掉内包装袋上面的污垢，清洗过程中使用蒸汽锅炉蒸汽加热清洗，项目清洗槽容积约为2m3，其清洗槽水预计每7天更换一次，年工作时间为288天，年更换次数为42次，故内包装袋清洗工序用水为84m3/a，排污系数以0.9计，则清洗废水产生量约为75.6m3/a（0.263m3/d）。 ②蒸汽锅炉排污水及浓水 根据建设单位提供的资料可知，项目2t/h的燃油蒸汽锅炉年工作时间为288天，蒸汽锅炉每天工作时间为12h/d，则蒸汽产生量为6912m3/a，本项目蒸汽锅炉设置蒸汽冷凝水回收利用装置，蒸汽经换热后冷凝液返回燃油锅炉循环使用，产出的蒸汽可回收85%，燃油锅炉循环水由于蒸汽损耗和燃油锅炉排污，需补充一定量的水，其中蒸汽损耗占蒸汽产生量的15%。因此损耗量为1036.8m3/a，故年补充水量为1036.8t/a。 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉可知，锅炉排污水，详见下表。 - 表4-11 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 柴油; 全部类型锅炉; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-原料; 0.968（锅炉排污水）. 项目锅炉生物质使用量为200t，因此，本项目锅炉排污水量为193.6t/a，其主要污染因子为COD。 因此，项目蒸汽锅炉需要的纯水量为1230.4t/a，项目纯水制备采用离子交换树脂工艺，纯水制备效率为70%，故项目纯水制备新鲜用水量为1757.7m3/a，产生的浓水为527.3m3/a。 反冲洗用水：纯水制备装置需定期进行反冲洗，反冲洗频率为7天一次（燃油锅炉年工作时间为288天，故需要冲洗42次），每次反冲洗时间为10min，每次冲洗水用量为1.0m3，则反冲洗水量为42m3/a，排污系数取0.9，则清洗废水产生量为37.8m3/a（0.13m3/d）。 ③杀菌釜冷却补充水 项目设置了1个杀菌釜，其使用后，需要进行冷却，项目设置了1个冷却水池（20m3），冷却水循环量为12m3/d，损耗量为10%，损耗水量为1.2m3/d，需要补充的水量为345.6m3/a，合计年用水量为357.6m3/d。 ④设备清洗废水 项目每天生产后需要对设备进行清洗，根据建设单位提供资料，本项目设备容器清洗用水约为1m3/d（288m3/a），排污系数取0.9，则设备容器清洗废水产生量为0.9m3/d（259.2m3/a）。 ⑤地面冲洗废水 本项目车间清洁水平较高，地面每周清洁一次。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），每1m2地面每次最高用水定额为2-3L。本次环评取3L，根据平面布置情况可知，项目需清洁生产区面积为2436m2，年清洗次数为53次，则地面清洁用水量为1.34m3/d（387.3m3/a）。废水产生量以用水量90%计，则地面清洁废水产生量为1.21m3/d（348.6m3/a）。 ⑥生活污水 项目员工人数为65人，年工作时间为288天，其中中午均在厂内就餐，早餐、晚餐自行解决，均不在厂内住宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）可知，生活用水量按农村居民生活用水定额计（120L/人•d），由于本项目不住宿且只吃中餐，因此，本项目用水量按照用水定额的50%计，其生活用水按60L/人•d计，则生活用水量为3.9m3/d，1123.2m3/a。本项目生活污水按产生率按80%计，项目营运期生活污水产生量为3.12m3/d、898.56m3/a。其主要污染因子为 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。项目生活污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区），其中生活废水中COD285mg/L、BOD5129mg/L、氨氮28.3mg/L、SS200mg/L、总磷4mg/L。生活污水经隔油化粪池处理。 项目年用水量为7141.8m3/a，项目生产废水（清洗、卤制、腌制、设备、地面冲洗废水、蒸汽锅炉排污水、纯水装备反冲洗水等），合计7453.2m3/a（25.9m3/d），经厂区污水处理站处理后排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂进行深度处理。 项目生产废水的基本特征如下： a、本项目生产废水主要污染因子为COD、氨氮、动植物油、五日生化需氧量、悬浮物及氯化物，由于其为食品生产，所以有机物含量较多，有机物浓度较高。 b、项目卤水制作、产品拌料、肉制品腌制过程中会加入食用盐，在其设备清洗时，清洗废水中含有一定的盐，项目肉制品需进行腌制，其腌制产生的废水含有一定的盐分。 项目生产废水的污染浓度： （1）根据《湖南盛东食品科技有限公司年产豆制品400吨、鱼制品200吨、肉类制品100吨食品加工项目竣工环保验收报告》可知，该项目为年产豆制品400吨、鱼制品200吨、肉类制品100吨生产，原料和本项目类似，其肉制品熟食生产工艺为清洗-烘干-油炸-卤制-杀菌-打包，鱼制品熟食生产工艺为清洗-油炸-卤制-杀菌-打包，豆制品熟食生产工艺为切片-卤制-摊凉-拌料-杀菌-打包。根据其验收报告可知（由湖南宇昂检测技术有限公司对其废水进口进行了检测，检测报告编号：YA202301001），其进口浓度为现场监测得出，COD：786mg/L、氨氮：66.2mg/L、BOD5：442mg/L、SS：98mg/L、动植物油：19.6mg/L。 （2）根据《湖南湘禹食品发展有限公司年产30吨肉制品、70吨辣椒制品系列建设项目竣工环境保护验收报告》可知，该项目为年产30吨肉制品、70吨辣椒制品生产，其生产工艺为首先将采购来的原材料进厂，检查原料是否存在变质现象、异味；确认符合质量要求后，让原料肉自然解冻，清洗去掉部分血水，然后由切菜机分切成合适的大小形状;分解后的原料肉在夹层锅内设定温度95℃条件下进行蒸煮60分钟，蒸煮后再通过卤制拌料(盐、食用油、香辛料、味精等辅料和添加剂)，按相关规格和重量要求使用真空包装机将肉制品系列装袋封口，再经紫外消毒，最后所得的产品装箱入库待售；辣椒制品系列产品原料为红辣椒、小米辣，首先将新鲜红辣椒/小米辣、大蒜、生姜进行挑选，检查是否存在腐烂变质的原料，挑选后的原料进行清洗沥干清洗后的辣椒由切菜机切碎，在夹层锅内加入原料总重20%的水，再开动搅拌机，加入盐、食用油、香辛料、味精等辅料和添加剂，充分混和均匀，按相关规格和重量要求进行密封灌装，再经紫外消毒，最后所得的产品装箱入库待售。根据其验收报告可知（湖南中额环保科技有限公司检测，出具验收监测报告(ZEHB202207040)），其报告中废水进口浓度，COD：885mg/L、氨氮：86.4mg/L、BOD5：393mg/L、SS：790mg/L、动植物油：78.6mg/L。 根据《湘潭佳海食品医药产业园一期E区污水处理站扩建项目环境影响评价报告书》中可知，湘潭佳海食品医药产业园主要为食品废水，其报告中污水处理站设计进口浓度约≦40mg/L，生活污水未进入，和本项目废水类似，因此，本项目总磷浓度按照40mg/L计。 项目在生产过程中会有植物油损耗，根据物料平衡，其损耗量合计为4.0t/a，本次环评以全部进入废水中计算，故其动植物油浓度为536.7mg/L。 项目在腌制过程、解冻过程、拌料过程中会加入盐，除了进入产品内的，其余的均会进入废水中，根据物料平衡分析可知（详见表2-6物料平衡表），其中腊肉、腊鱼生产中流失的盐分为2.5t，黑鱼片、鳝鱼片生产中流失的盐分为0.7t，乳猪片生产中流失的盐分为0.05t，鱼松酱生产中流失的盐分为0.005t，酱板鸭生产中流失的盐分为0.075t，项目合计进入废水中的盐量为3.33t/a，浓度为446.8mg/L。 根据上述2个项目和本项目情况可知，其项目和本项目产品、生产工艺、原料、产量类似，其废水均为生产废水、设备地面清洗废水经自建的污水处理站进行处理，因此本项目废水水质类比该企业生产废水处理站进水水质可行，本次环评进口浓度参照上述2个项目各因子的最大值确定本项目生产废水水质参数按各污染物的最高浓度计，具体如下：SS（790mg/L）、CODcr（885mg/L）、BOD5（442mg/L）、NH3-N（86.4mg/L）、动植物油（536.7mg/L）、氯化物（446.8mg/L）、总磷（40mg/L）。 （2）地表水环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，存在以下2种情况下，需要设置地表水评价专项。 1）新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 2）新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目废水经自建的污水处理设施处理后经污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理，故不属于以上2种情况，故不需设置专项评价。 （3）生活污水经隔油化粪池处理的可行性分析： 本项目生活污水经隔油化粪池预处理后，再经污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂进行进一步处置，其生活污水浓度较低，成分简单，经隔油化粪池处理后，其化粪池出口浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级排放标准和湘阴县南湖洲镇污水处理厂进水水质标准，且处理后的水不直接外排，经管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂，因此，该设施预处理生活污水是可行的。 （4）项目生产废水经厂区内自建的污水处理站处理的可行性分析： 项目生产废水（经厂内污水处理设施处理）经自建的污水处理站处理后，排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂进行处理，本项目根据废水特性及废水产生量（7453.2m3/a（25.9m3/d）），其自建的污水处理站的处理能力拟设计为30t/d，能处理公司满负荷下所产生的所有生产废水，同时为满足事故状态的废水存放，需设置30m3的应急池，其处理工艺为“隔油沉渣池+调节池+混凝池+初沉池+厌氧池+中沉池+2级氧化池+二沉淀池”。项目产生的生产废水经厂内自建污水处理设施处理后，经污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理。 污水处理工艺流程图见图4-1。 图4-1 自建的污水处理站工艺流程图 注：项目废水处理工艺中的微生物为耐高盐菌种。 原理介绍： 生产废水经管道收集进入隔油沉渣池，废水经隔油沉渣后，进入自建的污水处理站进行处理，综合废水先经调节池进行调整，调节池调节污水的水量和水质，之后经混凝池，其混凝池进行加药，主要为PAM、片碱、硫酸亚铁，对废水进行pH值调节和初步沉淀，混凝后的污水采用自然流入厌氧池，进行生化处理。本工程污水中有机成分较高，可生化性较好，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高，特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，由于氨氮也是一个污染控制指标，因此污水处理采用厌氧/好氧A/O生物接触氧化工艺，即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内，由于污水有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氨氮存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池，O级生化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的CO2作为营养源，将污水的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至A级生化段进行内循环，以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程是依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的，其中A级和O级生化池之间设置了中沉池对废水经再次沉淀，经生化处理后，进入絮凝沉淀池，加入PAC/PAM进行进一步沉淀，沉淀后的废水排入污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理，处理后排入湘江。 上述废水处理工艺处理项目废水时，各单元对废水中污染物处理效果见下表。 表4-12 污水处理工艺主要单元污染物去除效率分析表 项目; CODcr; SS; NH3-N; BOD5; 动植物油; 氯化钠; 总磷. 处理单元; 指标; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 隔油沉渣池; 进水; 885; 790; 86.4; 442; 536.7; 446.8; 40. 去除率（%）; /; 20; /; /; 86; /; /. 出水; 885; 632; 86.4; 442; 75.1; 446.8; 40. 调节池; 去除率（%）; /; /; /; /; /; /; /. 出水; 885; 632; 86.4; 442; 75.1; 446.8; 40. 混凝沉淀池; 去除率（%）; 30; 70; 15; 20; /; /; 30. 出水; 619.5; 189.6; 73.4; 353.6; 75.1; 446.8; 28. 厌氧池; 去除率（%）; 10; /; 8; 10; /; /; 30. 出水; 557.6; 189.6; 67.6; 318.2; 75.1; 446.8; 19.6. 中沉池; 去除率（%）; 15; 30; 15; 15; /; /; 15. 出水; 473.9; 132.7; 57.4; 270.5; 75.1; 446.8; 16.66. 氧化池; 去除率（%）; 60; /; 10; 50; /; /; 72. 出水; 189.6; 132.7; 51.7; 135.3; 75.1; 446.8; 4.7. 絮凝沉淀池; 去除率（%）; 30; 70; 15; 20; /; /; 40. 出水; 132.7; 39.8; 43.9; 108.2; 75.1; 446.8; 2.8. 综合去除率（%）; 85; 95; 49.1; 75.5; 86; /; 93. 自建的污水处理站出水; 132.7; 39.8; 43.9; 108.2; 93; 446.8; 2.8. 执行限值; 500; 400; 45; 300; 100; 800; 3. 根据本工程出水水质可知，本项目处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级排放标准后经管道排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂处理（其中氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准、氨氮、总磷执行湘阴县南湖洲镇污水处理厂进水水质标准），按严值执行。 该自建的污水处理站COD去除率达85%、BOD5去除率达75.5%、NH3-N去除率达49.1%、动植物油的去除率可达86%、SS去除率可达到95%、总磷去除率可达到93%，该处理效果较好。 项目废水产生及排放情况见下表。 表4-13 生产废水产生及排放情况一览表 废水总量; 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 氯化物; 总磷. 7453.2m3/a（25.9m3/d）; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 885; 790; 86.4; 442; 536.7; 446.8; 40. 产生量（t）; 6.60; 5.89; 0.64; 3.29; 4.00; 3.33; 0.30. 处理措施：生产废水先经厂内污水处理设施处理，进入自建污水处理站处理. 处理效率%; 85; 75.5; 95; 49.1; 86; /; 93. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 132.7; 39.8; 43.9; 108.2; 93; 446.8; 2.8. 排放量（t）; 0.99; 0.30; 0.33; 0.81; 0.69; 3.33; 0.02. 表4-14 生活污水产排情况一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废水产生量/m3/a; 产生 浓度/mg/L; 产生量/t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废水排放量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 排放量t/a. 办公; 卫生间; 生活污水; COD; 产污系数法; 898.56; 285; 0.2561; 厌氧+沉淀; 15; 物料衡算法; 898.56; 242.25; 0.2177. BOD5; 129; 0.1159; 9; 117.39; 0.1055. SS; 200; 0.1797; 50; 100; 0.0899. NH3-N; 28.3; 0.0254; 3; 27.45; 0.0247. 总磷; 3; 0.0027; 15; 2.55; 0.0023. （5）废水中盐对自建的污水处理设施影响分析 项目在生产过程中其生产废水中会含有一点的盐，若盐的浓度较高时，会对污水处理站中的活性污泥或者菌种造成影响，导致整个污水处理系统崩溃。 根据《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ-343-2010)中规定，进入污水处理厂进行二级处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合B等级(表1)的规定，其中氯化物排入浓度为800mg/L。 根据海产品加工园区污水厂工程实践经验以及经过理论论证，认为生化处理中为不影响生化系统处理效果，盐度不宜高于6000mg/L，短暂冲击不宜高于8000mg/L，特殊情况不宜高于10000mg/L。 由上述可知，项目废水中虽然含有盐，但其氯化物浓度远远低于规定的浓度值（项目废水中氯化物浓度为446.8mg/L），且项目废水处理中菌种为耐高盐菌种，因此，生产废水中的盐对自建的污水处理设施中的活性污泥影响较小。 （6）本项目预处理后的废水排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂处理的可行性分析 湘阴县南湖洲镇污水处理厂位于湘阴县西部南湖洲镇，主要处理南湖洲镇生活污水，近期设计处理能力1800吨/天，远期规划处理规模2800吨/天，采用AAO工艺，服务范围为南湖洲镇，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目位于南湖洲镇，属于湘阴县南湖洲镇污水处理厂的服务范围，故项目废水经预处理后，由经新建的管网排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂内进行进一步处理，根据现场了解可知，项目现污水管网未建设完成，因此，本环评建议，在污水管网未建设完成前，项目废水禁止外排。 根据调查可知，湘阴县南湖洲镇污水处理厂处理能力为1800m3/d，现处理量为44万m3/a废水，余量为3.5万m3/a，已和南湖洲镇污水处理厂签订了废水处置协议，详见附件10，本项目生产废水和生活废水共产生量为0.835176万m3/a，可知本项目产生的污水占比污水处理厂剩余处理量的23.9%，废水占比量不大，且本项目废水经自建污水处理设施处理后，达到湘阴县南湖洲镇污水处理厂进水水质标准后在排入污水管网排至湘阴县南湖洲镇污水处理厂出来，不会对该厂水质、水量造成冲击，其项目产生的废水小于污水处理厂接纳的废水。因此，本项目污水排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂进行处理是可行可靠的。 综上所述，所排污水经以上措施处理后，可以符合相关的排放要求。只要加强管理，确保处理效率，其外排废水不会对项目周围的水体环境造成明显不利影响。 综合上述推论本项目对周边水环境影响较小。 （7）污染物排放量核算表 综上，根据《环境评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染物排放核算表见下表： 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、氯化物; 湘阴县南湖洲镇污水处理厂; 间断排放; 01; 自建的污水处理站; 隔油沉渣池+调节池+混凝池+初沉池+厌氧池+中沉池+2级氧化池+二沉淀池; TA001; 符合; 企业总排. 2; 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油; 湘阴县南湖洲镇污水处理厂; 间断排放; 02; 隔油化粪池; 隔油+厌氧+沉淀; TA001; 符合; 企业总排. （2）排放口基本情况 建设项目废水排放口基本情况见下表： 表4-16 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 112.596299009; 28.679458767; 0.835176; 湘阴南湖洲镇污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 湘阴南湖洲镇污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 总磷; 0.5. 表4-17 废水污染物排放量一览表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/ （mg/L）; 日排放量/ （t/d）; 年排放量/ （t/a）. 1; DW001（生活污水+生产废水）; 废水量; /; 29.0; 8351.76. COD; 50; 0.001450; 0.418. BOD5; 10; 0.000290; 0.084. SS; 10; 0.000290; 0.084. 氨氮; 5（8）; 0.000145; 0.042. 总磷; 0.5; 0.000015; 0.004. 全厂排放口合计; 废水量; 8351.76. COD; 0.418. BOD5; 0.084. SS; 0.084. 氨氮; 0.042. 总磷; 0.004. 注：由于项目生产废水和生活污水分别处理后，再排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂进行进一步处理，故本次污染物排放量以湘阴县南湖洲镇污水处理厂出水标准计算。 （8）废水污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）可知，废水经处理后，经市政管网排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂处理后，排入湘江，故需设置废水污染源监测计划，建议项目运营期废水污染源监测计划如下表。 表4-18 废水污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施; 执行标准. 自建的污水处理设施（出口）; 流量、pH值、B0D5、氨氮、总磷、总氮、动植物油、SS、COD、氯化物; 半年/一次; 手工监测; 《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级排放标准（其中氯化物《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准、氨氮、总磷执行湘阴县南湖洲镇污水处理厂进水水质标准），按严值执行. 3、声环境影响分析 （1）噪声源源强分析 本项目运营期噪声主要来源于生产设备及环保设施运行时产生的噪声，其噪声值在60~85dB(A)之间。各噪声源源强见下表。 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（dB（A））; 声源控制措施; 运行时段（h）. X; Y; Z. 1; 油炸工序废气排气筒风机; /; 48; -28; 3; 75-85; 隔音罩、减震、消音等; 8:00—17：00. 2; 车间异味、固废堆放废气排气筒风机; /; 58; 0; /; 75-85. 3; 空压机; /; 52; 20; 1; 75-85. 4; 污水处理设施水泵; /; -45; -38; /; 75-85. 5; 熏制废气排气筒风机; /; -14; 44; /; 75-85. 备注：原点坐标为厂区中心（112.596069569东经，28.679924414北纬）。 表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声源源强（dB（A））; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段（h）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 厂房车间内; 小龙虾清洗加工生产线; 1; 60-70; 墙体隔声、设备减振等; 44; -25; /; 10; 40.8; 8:00—17：00; 10; 30.8; 1m. 2; 双螺旋速冻隧道; 1; 65-75; 30; -2; /; 13; 44.4; 34.4. 3; 全套制冷设备（低温冷库）; 1; 60-70; 35; 5; /; 14; 39.1; 29.1. 4; 全套制冷设备（腌制库）; 1; 65-75; 36; 0; /; 17; 43.3; 33.3. 5; 2t蒸汽锅炉（轻质柴油）; 1; 60-70; 28; -3; /; 15; 38.8; 28.8. 6; 智能型双层水浴、顶淋式杀菌釜; 1; 60-70; 34; -1; /; 18; 38.1; 28.1. 7; CO2激光喷码机; 1; 60-70; 30; 5; /; 8; 42.2; 32.2. 8; 喷码机; 1; 65-70; 32; 4; /; 9; 41.4; 31.4. 9; 小龙虾收购分选生产线; 1; 65-75; 32; 10; /; 11; 45.2; 35.2. 10; 空气能烘干成套设备; 1; 65-75; 29; 0; /; 4; 52.3; 42.3. 11; 空气能烘干成套设备; 5; 75-85; -30; -40; /; 19; 52.9; 42.9. 12; 锯骨机; 1; 60-70; 35; 5; /; 14; 39.1; 29.1. 13; 立式气调机; 1; 65-70; 36; 0; /; 17; 43.3; 33.3. 14; 多功能真空包装机; 1; 65-75; 28; -3; /; 15; 38.8; 28.8. 15; 真空包装机; 1; 65-75; 34; -1; /; 18; 38.1; 28.1. 16; 真空包装机; 6; 75-85; 35; 5; /; 14; 39.1; 29.1. 17; 全自动蜘蛛手烘干机; 1; 60-70; 36; 0; /; 17; 43.3; 33.3. 18; 全自动真空封罐机; 1; 65-70; 28; -3; /; 15; 38.8; 28.8. 19; 全自动搅拌炒锅; 1; 65-75; 34; -1; /; 18; 38.1; 28.1. 20; 斩拌机; 1; 65-75; 35; 5; /; 14; 39.1; 29.1. 21; 吊篮式多功能煮锅; 4; 75-85; 36; 0; /; 17; 43.3; 33.3. 22; 冷库; 1; 60-70; 28; -3; /; 15; 38.8; 28.8. 23; 空气能烘干成套设备（低温烘烤）; 1; 65-70; 34; -1; /; 18; 38.1; 28.1. 24; 液压真空滚揉机（包含液压上料机）; 1; 65-75; 35; 5; /; 14; 39.1; 29.1. 25; 液压真空滚揉机（包含液压上料机）; 1; 65-75; 36; 0; /; 17; 43.3; 33.3. 26; 连续盒式气调包装机; 1; 75-85; 28; -3; /; 15; 38.8; 28.8. 27; 泥鳅黄鳝自动剖切机; 3; 60-70; 34; -1; /; 18; 38.1; 28.1. 备注：原点坐标为厂区中心（112.596069569东经，28.679924414北纬）。 （2） 噪声影响及厂界达标情况分析 1）噪声预测模式及参数 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模式。本次评价具体预测模式如下： a.多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 b.考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—厂房外声源源强，dB(A)； r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，m。 c.室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2=LP1-（TL+6） 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 d.室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算方法： Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 2）预测结果 （3）预测结果 本环评对工作时的昼间噪声进行预测。本项目噪声影响预测结果见下表。 表4-21 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 噪声源与厂界距离（m）; 厂界噪声贡献值; 评价标准值. 昼间; 昼间. 厂界东侧; 55; 42; 60. 厂界南侧; 42; 46; 60. 厂界西侧; 45; 43; 60. 厂界北侧; 36; 45; 60. 由上表可知：项目厂界四周噪声贡献值昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-22 声环境敏感目标噪声影响预测结果 单位：dB(A) 敏感目标与最近厂界距离（m）; 噪声贡献值; 噪声背景值; 噪声预测值（叠加背景噪声）; 噪声增量; 评价标准值. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 厂界东侧居民; 1; 42.0; 53.9; 54.1; 0; 60. 厂界东北侧居民; 1; 46.8; 52.9; 53.9; 0; 60. 厂界西南侧居民; 1; 47.8; 53.4; 54.5; 0; 60. 注：项目噪声背景值为现场监测最大值。 由上表可知：距离项目影响范围内的居民噪声预测值昼间可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准。 由上表可知，各声源在采取相应的隔声、吸声、消声器等措施后，厂区厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目在落实本报告提出的降噪措施后，项目运营期产生的噪声均符合标准，对周边声环境影响较小。 为进一步降低项目噪声对周边环境影响，本环评建议建设单位强化以下噪声治理措施： 1）在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振。对高噪声设备，应增加隔声挡板隔声罩进行降噪，降低噪声对周围环境的影响。 2）厂区建设要求在厂房内增加隔声材料进行降噪。同时将高噪声设备布局在厂房内。 3）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 4）加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低摩擦，减小噪声强度。 综上所述，本项目对周围声环境影响较小。 （4）监测计划 项目厂界噪声监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)和《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）制定。 表4-23 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界东、南、西、北侧外1 m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生情况 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、废边角料、不合格产品、废植物油、卤渣、废包装材料、污泥、废离子交换树脂、废油墨瓶、废稀释剂瓶、废润滑油及含油抹布手套、废活性炭、废烟雾净化器过滤网、收集废烟尘，清罐废渣。 - 1）生活垃圾 - 本项目共有职工65人，员工日常垃圾产量平均0.5kg/人·d计。则本项目生活垃圾产生量为9.36t/a，生活垃圾属于一般固废，分类收集后，再交由环卫部门处置。 - 2）废边角料、不合格产品 - 本项目在生产过程中会产生废边角料和不合格产品，生产过程中会有废边角料和不合格产品产生，根据物料平衡表可知，项目废边角料及不合格产品共计产生量为2183.85t/a，集中收集后暂存于车间内一般工业固废暂存处，交给饲料加工厂处理处置，日产日清。 - 3）废包装材料 - 根据建设单位提供的资料，废包装材料的产量约为3t/a，集中收集后暂存于车间内一般工业固废暂存处，定期外售物资回收公司综合利用。 - 4）污泥 - 项目自建的污水处理站污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册——污水处理厂污泥产生系数》系数，为1.38吨/万吨-污水处理量，项目污水处理量为7453.2t/a，则污泥产生量为1.03t/a。 - 根据《国家危险废物管理名录》可知，项目为农副食品制造行业，自建的污水处理站处理生产废水，其污泥不属于危废，暂存于污泥池内，池体做好防雨和防渗，地面硬化，定期由罐车运至堆肥厂作为堆肥基料使用。 - 5）废离子交换树脂 本项目纯水制备系统产生的废离子交换树脂，根据建设单位提供资料，每套纯水制备系统2年更换一次离子交换树脂，更换量为0.1t/2a，故每年产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂属于危险废物（HW13），本项目离子交换树脂主要为纯水制造，不是工业废水处理及湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的。故本项目纯水制备产生的废弃离子交换树脂不属于危废废物，属于一般固废，收集后交由环卫部门进行处理。 6）废植物油 项目在生产过程中油炸工序会产生废植物油、油烟净化器会收集废植物油，根据工程分析可知，其油炸工序废油产生量约8t/a，油烟净化器收集的废植物油为0.3703t/a，综合产生量为8.3703t/a，使用铁桶进行收集后，外售回收公司综合利用。 7）卤渣 项目肉制品需要进行卤制，其卤制后会产生卤渣，其卤渣产生量为3.8t/a，收集后交由环卫部门进行处置。 8）废油墨瓶、废稀释剂瓶 本项目喷码过程中会用到油墨进行喷码，会产生废油墨瓶、废稀释剂瓶，根据其油墨和稀释剂的用量，其废油墨瓶、废稀释剂瓶产量约为1kg，废油墨瓶对照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集于危废暂存间内，再交由有资质单位进行处置。 9）废润滑油、废油桶及含油抹布手套 本项目设备维护过程中会产生一定量的废含油抹布手套，产生量为0.001t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49。 本项目在设备维修过程中会产生少量废润滑油，根据项目润滑油使用量可知，项目废润滑油产生量约为0.02t/a，其废油桶产生量为0.005t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物，危废类别为HW08，废物代码为900-249-08。 10）废活性炭 项目车间的恶臭经活性炭处理后排放，根据设计的废气处理设备中活性炭的容量（每次装填量为100kg），每3个月更换一次（一年更换4次），每次0.1t，故年更换0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年）可知， ①烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭的属于危险废物。 ②含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质的属于危险废物。 本项目活性炭主要用来吸附蒸煮及车间的异味，不属于化学品，也不具有毒性及感染性，本项目活性炭作用为吸附恶臭气体，因此本项目废活性炭不属于危险废物，属于一般固废，交由环卫部门进行处置。 11）清罐废渣 柴油金属罐清洗产生的废油渣：在装油时间较长，罐内较脏时要拖洗。大约每隔3～5年，应对柴油金属罐进行一次清洗，清洗柴油金属罐采用干洗法。根据柴油金属罐体积大小（5吨容积，约体积约6m3），预计柴油金属罐底渣产生体积不大于1%，即小于0.06m3，重量最大约0.06t/次，按《国家危险废物名录》（2025年版），分类编号为HW08，代码为900-221-08，废油渣属于危险废物。从防火防爆安全角度考虑，柴油金属罐清洗均由有资质专业单位进行，清洗后的废油渣均由清洗公司委托有资质的单位直接进行清理处置，不在厂内储存。 12）废过滤网、收集的烟尘 项目熏烤废气采用过滤网对烟尘进行处置，根据工程分析，项目收集的烟尘量为7.4t/a，废过滤网每半年更换一次，每次更换量为0.01t，故年更换量为0.02t/a，废过滤网收集后交由废品回收单位综合利用，收集的烟尘交由环卫部门进行处置。 通过采取以上措施后，本项目固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。 表4-24 固体废物产生及处理处置情况表 类型; 名称; 产生位置; 形态; 主要 成份; 产生量 （t/a）; 危废代码; 固废包装方式; 处置措施. 一般工业固体废物; 废边角料、不合格产品; 清洗等; 固态; 原料边角料等; 2183.85; /; 袋装或桶装; 交由饲料加工公司处置. 废包装材料; 成品打包、原料包装; 固态; 纸箱、塑料; 3; /; 袋装; 外售物资回收公司综合利用. 污泥; 污水处理站; 固态; 污泥; 1.03; /; 脱水后罐车托运; 堆肥基料. 废离子交换树脂; 纯水制备; 固态; 废离子树脂; 0.05; /; 袋装; 交由环卫部门处置. 废植物油; 清洗、炒制、油烟处置; 液态; 植物油; 8.3703; /; 铁桶装; 外售物资回收公司综合利用. 卤渣; 卤渣; 固态; 辣椒、香料等; 3.8; /; 桶装; 交由环卫部门处置. 废活性炭; 异味吸附; 固态; 异味及活性炭; 0.4; /; 袋装; 交由环卫部门处置. 废过滤网; 熏制废气处理; 固态; 废过滤网; 0.02; /; 袋装; 交由物资回收公司综合利用. 收集的烟尘; 熏制废气处理; 固态; 烟尘; 7.4; /; 袋装; 交由环卫部门处置. 危险废物; 废油墨瓶、废稀释剂瓶; 喷码; 固态; 油墨; 1kg; HW49 （900-041-49）; 桶装及袋装; 委托有资质单位处置. 废润滑油; 设备运行; 固态; 润滑油; 0.02; HW08 （900-249-08）. 废油桶; 设备运行; 固态; 润滑油; 0.005; HW08 （900-249-08）. 含油抹布手套; 设备运行; 固态; 润滑油; 0.001; HW49 （900-041-49）. 清罐废渣; 柴油罐清洗; 固态、液态; 含油废物; 0.06; HW08 （900-221-08）; 委托有资质的单位直接进行清理和带走，不在厂内储存. 生活垃圾; 职工生活垃圾; 职工生活; 固态; 废纸、塑料袋 等; 9.36; /; 桶装; 环卫部门统一处理. 表4-25 项目产生的危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特 性; 污染防治措施. 1; 废油墨瓶、废稀释剂瓶; HW49; 900-041-49; 0.001; 喷码; 固态; 油墨; 油墨; 月; T/In; 暂存于危废暂存间内，再交由有资质单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.02; 设备运 行、维护; 液态; 矿物 油; 矿物 油; 一年; T，I. 3; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.001; 设备运行、维护; 固态; 矿物 油; 矿物 油; 一年; T/In. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.005; 设备运 行、维护; 固态; 矿物 油; 矿物 油; 一年; T，I. 5; 清罐废渣; HW08; 900-221-08; 0.06; 柴油罐清洗; 固体、液体; 柴油、金属; 柴油; 3-5年; T，I. （2）固体废物环境管理要求 1）危险废物： 根据业主的设计方案可知，项目危废间位于厂区西侧中部，面积约为15m2， 根据上述资料可知，项目危废每年清理一次，危废年产生量为0.087t，故最大暂存量为0.087t，项目危废间最大储存量约为2t，满足储存要求。 环评建议危险废物储存区需按照要求建设：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）贮存安全管理规定： 危废的安全管理：必须将危废在桶装好后放入坚固的柜或箱中；盛装、贮存危险废物须作好记录，记录上须注明名称、来源、数量、特性和入库日期、废物出库日期及接收单位名称；必须定期对所贮存的贮存库进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；贮存库必须设置警示标志。 运输注意事项：危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 （2）一般工业固体废物： 本项目一般固废堆放区，设置在厂区西北侧，面积约为20m2。 固体废物分类放入仓库暂存，避免下雨冲刷，污染环境，并做好防渗措施，避免因雨水淋溶而污染区域地表水和地下水。厂区固废产生的固废及时清运，一般不在厂内储存超过两天，本环评建议日产日清，固废堆放过程的沥出的水经车间排水管道排至厂区自建的污水处理站处理处置。固废暂存区的地面清洗废水已纳入车间清洗废水中。 建设要求：一般工业固堆放区应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在构筑物内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 ④企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 ⑤对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 ⑥废植物油储存区设置围堰或者托盘。 ⑦项目储存间里面需增加导流沟，并使用管道接通至自建的污水处理站内，项目产生的固废在托运过程中需使用密闭容器（不透风、不漏水）进行储存及转运，转运的车辆需做好防流失、防滴漏措施，收集固废的容器需放置在车辆密闭车厢内，喷除臭剂，在运输过程中需做好防范措施，减少恶臭对运输道路周边居民的影响 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善地处理，对周围环境造成的影响较小。 污泥处置方案的确定 污泥定期清掏，自建的污水处理站产生的污泥采用“污泥池+板框压滤机”脱水处理工艺处理后，运至肥料厂作为堆肥基料。污泥池作防渗、防雨处理。 污泥处置要求： 为确保本项目污泥不会对环境造成二次污染，环评提出如下要求： ①应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任，其法定代表人或其主要负责人是污泥污染防治第一责任人。应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。 ②污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。污泥处理设施（污泥脱水设施）应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。 ③加强污泥环境风险防范。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守相关污染控制标准及技术规范。 ④建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理站、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况。 ⑤规范污泥运输。本项目污泥应交由具有相关的道路货物运营资质的从事污泥运输的单位运输，禁止将污泥交由个人和没有获得相关运营资质的单位。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 ⑥污泥存放于污泥池内，污泥暂存池需作防腐、防渗处理；污泥应及时外运，污泥在搬运上车区域，设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统；污泥堆放区设置专门的排水沟，收集滤出液返回至污水处理系统；设置污泥雨棚，避免雨水淋撒脱水污泥而外流。 ⑦对污泥运输过程中必须采用密封式翻斗车，避免沿途抛洒污染环境，必须确保运输途中不出现跑冒漏滴。清运车辆不得穿越城镇中心区域。外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 本项目污泥年产生量为1.03t，其污泥池容积为2m3，污泥池容积可以满足要求，但是由于污泥气味较大，虽然进行了加盖，仍需加大转移频次，故本环评建设项目每3天转运一次。 综上所述，项目污泥按照本环评提出的相关措施后，其污泥可满足环保要求。 根据相关要求，项目污泥监测参照《排污单位自行监测技术指南 水处理 （HJ 1083-2020）》可知。 表4-26 污泥监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施. 污泥; 含水率、蠕虫卵死亡率、粪大肠菌群菌值、有机物降解率; 年/一次; 手工监测. 5、生态影响 本项目周边动植物物种简单，无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。公司按照要求对周边种植绿化，故项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。 6、风险分析 （1）评价依据 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中对应临界量的比值Q。 本项目为农副食品加工制造行业，其使用的植物油和油墨、稀释剂、柴油等为风险物质，其余原辅材料、产品等不属于风险物质，但设备维修有润滑油使用，且会产生废油等，其均属于风险物质，根据建设单位提供的资料可知，项目润滑油不在厂内进行储存，需要使用时，直接进行购买，危险废物主要为废润滑油、废油墨瓶、废稀释剂瓶及含油抹布等最大储存量为0.087t， 根据建设项目环境风险评价技术导则附录B.1和B.2，具体详见下表。 表4-27本项目突发环境事件风险物质贮存量及临界量一览表 序号; 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 植物油; 1; 2500; 0.0004. 2; 危险废物（废油、含油抹布、废油墨瓶、废稀释剂瓶）; 0.087; 50; 0.00174. 3; 油墨; 0.001; 100; 0.00001. 4; 稀释剂; 0.0005; 100; 0.000005. 5; 废植物油; 8.3703; 2500; 0.00334812. 6; 柴油; 4; 2500; 0.0016. 合计; 0.00710312. 所以本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00710312＜1。 根据风险评价技术导则可知，按式（C.1）计算风险物质总量与其临界量比值（Q）Q=0.00710312＜1 ，故直接判定项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为 I，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-5，环境保护目标区位分布图详见附图3。 （3）环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 （4）环境风险分析 根据项目情况，本项目主要事故类型： ①厂区发生火灾爆炸次生环境事件； ②危险废物泄漏突发环境事件； ③植物油及废植物油泄漏突发环境事件； ④自建的污水处理站故障、废水池破裂、管道破损导致废水泄漏突发环境事件； ⑤废气超标排放突发环境事件； ⑥油墨、稀释剂泄漏突发环境事件。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）厂区发生火灾及次生环境事件防范措施 为防止事故的发生，项目应严格按照相关规范进行设计与施工，采取完善的风险防范措施，其中主要包括： ①严格控制各生产区域的安全防护距离； ②按规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品； ④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ⑤项目区域内禁止吸烟，建立巡察制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 2）危险废物泄漏应急处理措施： ①定期检查废润滑油储存桶是否有破损； ②地面进行水泥硬化，并做防渗处理； ③废润滑油储存桶底部设置托盘。按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 3）废水泄漏突发事件防范措施 ①制定废水处理设施维护、检查制度，设置了标识标牌； ②厂区内放置应急物资（如应急泵+管道、空桶等）； ③设置关闭阀门及应急池； ④定期委托第三方监测公司进行监测，确定达标。 4）植物油及废植物油泄漏应急措施 ①定期检查储存桶是否有破损； ②地面进行水泥硬化，并做防渗处理； ③植物油和废植物油储存桶底部设置托盘或者周围设置围堰。按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 5）废气超标排放突发环境事件； ①制定废气处理设施维护、检查制度，设置标识标牌； ②厂区内放置应急物资（如灭火器、备用风机等）； ③定期委托第三方监测公司进行监测，确保达标。 6）油墨、稀释剂泄漏突发环境事件 ①定期检查储存瓶是否有破损； ②储存瓶底部设置托盘。 在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 鱼及肉制品改扩建项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县南湖洲镇百福村长福片. 地理坐标; 经度; 112度35分46.267秒; 纬度; 28度40分47.212秒. 主要危险物质及分布; ①废油：一般固废储存区； ②危险废物：危废暂存间； ③植物油、油墨、稀释剂：原料储存区； ④柴油：柴油储存区。. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); ①发生火灾及次生环境事故时，其燃烧废气会对周边环境空气造成影响，其消防废水若流出厂外，将对周边地表水和土壤造成影响； ②危险废物、植物油、废植物油、油墨、稀释剂泄漏突发事故时，可能造成周边地表水污染； ③废水超标排放事故时，可能造成周边地表水污染； ④废气超标排放事故时，可能会造成周边环境空气污染。. 风险防范措施要求; ①设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；④保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦危险废物、植物油、废植物油储存桶底部设置托盘，废油及时进行处置；⑧定期对自建的污水处理站进行巡查和维护，定期检查，发生事故时，立即关闭阀门；⑨定期对废气处理设施进行检查及维护；⑩完善突发环境事件应急预案编制及备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目Q值为0.00710312＜1，风险潜势为I，本项目环境风险在可接受的范围内。. 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 8、地下水、土壤环境 本项目为农副食品加工行业项目，项目建设后地面均已进行了硬化处理，池体均进行了硬化，生产车间全部进行防渗漏措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据要求可知，本项目可不进行土壤及地下水环境影响分析。 9、竣工环境保护验收 项目运营期，应对环保措施进行验收，本项目拟总投资3000万元，其中环保投资74万元，环保投资占总投资比例的2.5%。项目竣工环境保护验收内容及要求见下表。 表4-29 竣工验收一览表 实施阶段; 污染源; 环保设施; 投资（万元）; 预期治理效果. 运营期; 废水; 现有隔油化粪池（生活污水预处理设施）; 0; 《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级排放标准（其中氯化物《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准、氨氮、总磷执行湘阴县南湖洲镇污水处理厂进水水质标准）. 生产废水：自建污水处理站（拟采“隔油沉渣池+调节池+混凝池+初沉池+厌氧池+中沉池+2级氧化池+二沉淀池”组合处理工艺，处理能力为30m3/d）; 30.0. 废气; 食堂油烟：集气设施+油烟净化器+高于屋顶排气筒; 1.0; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 车间废气、一般固废间废气：位于密闭房间+集气罩+活性炭吸附设施+24m高排气筒（DA001）高空排放; 5.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 喷码废气：车间通风; 1.0; 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/135-2017）表2中无组织排放标准. 过油油炸工序废气：位于密闭房间+集气罩+油烟净化器+24m高排气筒（DA003）高空排放; 4.0; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准. 自建的污水处理站恶臭：喷洒除臭剂、周边绿化、合理通风，加强管理，污泥池加盖; 2.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 锅炉燃烧废气：经26m高排气筒（DA002）高空排放; 1.0; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 熏烤废气：烟雾净化器+24m排气筒（DA004）; 5.0; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号. 设备噪声; 墙体隔声、吸声、合理布局; 3.0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 一般固体废物; 一般固废堆放间20m2; 2.0; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危废暂 存间; 危废暂存间15m2; 1.0; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 0.5; /. 其他; 绿化; 5.0; /. 风险; 防渗处理，应急池，植物油及废油储存区设置围堰，完成突发环境事件应急预案等; 13.0; /. 合计; 74.0. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟废气 | 食堂油烟 | 油烟净化器+高于屋顶3m排气筒 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 自建的污水处理站恶臭 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 周边绿化，定期喷洒除臭剂、加盖密闭等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 车间废气、固废间废气 | 臭气浓度 | 位于密闭房间+集气罩+活性炭吸附设施+24m高排气筒（DA001）高空排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 喷码废气 | VOCS | 车间通风 | 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/135-2017）表2中无组织排放标准 |
|  | 过油油炸工序废气排气筒 | 油烟、非甲烷总烃 | 位于密闭房间+集气罩+油烟净化器+24m高排气筒（DA003）高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 |
|  | 锅炉燃烧废气 | 烟尘、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 | 经26m高排气筒（DA002）高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放标准 |
|  | 熏烤废气 | 烟尘、二氧化硫、颗粒物 | 烟雾净化器+24m排气筒（DA004）排放 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、NH3-N、SS、五日生化需氧量、动植物油、氯化物 | 生活污水经隔油化粪池预处理后经管网排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级排放标准 |
|  | 生产废水 | CODCr、NH3-N、SS、五日生化需氧量、动植物油、氯化物 | 生产废水经自建污水处理设施处理后经管网排入湘阴县南湖洲镇污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级排放标准（其中氯化物《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准、氨氮、总磷执行湘阴县南湖洲镇污水处理厂进水水质标准） |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A 声级 | 优化布局，采取隔音、减振等措施，做好设备的维护保养工作 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、卤渣：分类收集后，再交由环卫部门处置。废边角料、不合格产品：定期交由饲料加工厂进行处理。废包装材料：定期外售物资回收公司综合利用。废植物油收集后外售回收公司综合利用。污泥、收集的烟尘：定期清理外售作为堆肥基料。废活性炭、废离子交换树脂、废过滤网：收集后交由环卫部门进行处理。废润滑油、含油抹布手套、废油墨瓶、废稀释剂瓶、清罐废渣：收集于危废暂存间内，并交由有资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，项目地下水影响轻微，无需采取特别的防护措施；本项目将通过生产车间地面进行了硬化处理、自建的污水处理站及收集沟、污水池进行了防渗处理、一般固废储存间、危废间及植物油储存间进行防渗等处理 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目在现有区域内进行建设，建设期间均按照要求进行防护，不会对生态环境造成影响 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；④保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦危险废物、植物油、废植物油储存桶底部设置托盘；⑧定期对自建的污水处理站进行巡查和维护，定期检查，发生事故时，立即关闭阀门；⑨定期对废气处理设施进行检查及维护；⑩完善突发环境事件应急预案编制及备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目竣工后，需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时变更项目排污许可证，同时相应地落实定期检查计划，环境管理制度等； 2、根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下： ①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理； ②按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志； ③按照要求填写由国家环境保护总局（现已更名“中华人民共和国生态环境部”）统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》； ④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 本项目环境保护图形符号见表5-1。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 污水排放口; 表示污水向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，编制厂区突发环境事件应急预案，并完成备案； 4、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址可行。在落实报告中提出的各项环保措施前提下，可实现污染物达标排放。项目建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，不会降低评价区域原有环境质量功能级别，因而从环境影响角度而言，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0.0034 |
|  | 硫化氢 | 0.00002 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 | 0.00014 | 0.00012 |
|  | 油烟 | 0.024 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.216 |
|  | VOCS | 0.001 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.004 |
|  | 烟尘 | 0.263 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.239 | -0.024 |
|  | 二氧化硫 | 22.4 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0.637 | -21.763 |
|  | 氮氧化物 | 0.412 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 1.586 | 1.174 |
| 废水 | CODcr | 0.002 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.418 | 0.416 |
|  | NH3-N | 0.0002 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0.0418 |
|  | 总磷 | 0.00002 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.00398 |
| 一般 固体废物 | 废边角料、不合格产品 | 15 | 0 | 0 | 2183.85 | 0 | 2183.85 | 2168.85 |
|  | 废包装材料 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.5 |
|  | 污泥 | 0.1 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.93 |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 废植物油 | 0.4 | 0 | 0 | 8.3703 | 0 | 8.3703 | 7.9703 |
|  | 卤渣 | 0.5 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.3 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 |
|  | 废过滤网 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  | 收集的烟尘 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 |
| 危险废物 | 废油墨瓶、废稀释剂瓶 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0008 |
|  | 废润滑油 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 |
|  | 废油桶 | 0.001 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.004 |
|  | 含油抹布手套 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0009 |
|  | 清罐废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 2.88 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 9.36 | 6.48 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  土地经营合作协议和地块用地红线图

附件4  现状监测报告

附件5  原环评登记

附件6  现有排污登

附件7  湘阴县南湖洲镇污水处理厂环评批复及验收备案

附件8  项目发改备案证明

附件9  七秒鱼与博亿关系说

附件10 废水接纳协议

附件11 镇政府、村委、周边居民对本项目的意

附件12 项目区域管网未建设完成前不进行生产的承诺

附件13 专家意见及专家签到表

附图1  项目地理位置图

附图2-1  项目平面布置图（一楼）

附图2-2  项目平面布置图（二楼）

附图2-3 项目平面布置图（3楼）

附图2-4 项目平面布置图（4楼）

附图2-5 项目整体布局图

附图3-1  项目环境保护目标图（声环境）

附图3-2  项目环境保护目标图（大气环境）

附图4  项目监测布点图

# 附图5  项目现场照片

# 附图6  岳阳市环境管控单元图

# 附图7  项目与湘阴县生态红线范围位置示意图

# 附图8 “三区三线”套合图

# 附图9 项目与南湖洲镇国土空间总体规划位置示意图

# 附图10 废水处理后厂外排放路线图（管道路径及走向）

# 附图11 保留的建筑物位置

# 附图12 项目排气筒及污水处理站、排口位置图