# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000万个环保纸箱生产项目

建设单位（盖章）：湖南可孚医疗设备有限公司

编制日期：     2025年4月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	75

附表	76

建设项目污染物排放量汇总表	76

附件	78

附件1 委托书	78

附件2 营业执照	79

附件3 检测报告	80

附件4 水性油墨VOCs检测报告及MSDS	87

附件5封口胶VOCs检测报告及MSDS	94

附件6备案文件	99

附件7 厂区现有项目环评批复	101

附件8 危废协议	107

附件9 排污登记	114

附件10厂区现有总量控制指标	116

附件11专家意见及修改清单	117

附图	121

附图1 地理位置	121

附图2 本项目平面布局图	122

附图3 厂区平面布局示意图	123

附图4 环境保护目标图	124

附图5 监测布点图	125

附图6 现场勘查图	126

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000万个环保纸箱生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-430600-04-05-599789 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金凤大道与机场路交汇处西南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （112度55分41.167秒，28度31分22.324秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2231纸和纸板容器制造、 C2319印刷包装装潢及其他印刷 | 建设项目行业类别 | 十九、造纸和纸制品业 38纸制品制造造 223*—有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的； 二十、印刷和记录媒介复制业23，39 印刷231*—其它 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 ☑扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 湘阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 湘阴高新审﹝2025﹞8号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 24.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.23 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 8166 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则如下： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目主要废气为VOCs及颗粒物，不涉及有毒有害污染等; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活废水经化粪池处理后进入湘阴县第三污水处理厂，生产废水经污水处理设备处理后进入湘阴县第三污水处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险废物最大贮存量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目使用自来水，不新增河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《湖南湘阴高新区近期规划（2020~2025）》，湘阴高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》； 审批机构：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65 号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《湖南湘阴高新区近期规划（2020~2025）》相符性分析 湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，规划规划区范围面积共计约12.40平方公里。 临港片区位于县城北侧，范围东至太傅路、南至长岭路、西至湘江东岸、北至漕溪港火车站，规划范围约为276.73公顷。 洋沙湖片区位于县城中部与南部，区块1范围东至芙蓉北路、南至洋沙湖大道、西至中联大道、北至劈山渠，规划范围约为321.98公顷； 区块2范围东至芙蓉北路、南至劈山渠、西至程家湾、北至城南村，规划范围约为296.07公顷，洋沙湖片区规划范围618.05公顷。 金龙片区位于金龙镇南面，范围东至芙蓉北路、南至燎原路、西至西华村、北至安康路，规划范围约为344.78公顷。 功能定位：发挥靠城（长沙）依江（湘江）的区位优势，立足对接长沙、省级高新技术开发区发展核心平台的有利条件，依托长株潭大经济圈及岳阳、益阳两城市的经济辐射，“以园兴工、以工兴县”的战略，千方百计加大园区基础建设力度，想方设法引进战略投资大户，把园区建成为规模工业企业的集聚区，商贸流通的重点区，城镇化发展的示范区，对外开放的先导区，以及全国较高水平的省级生态环保型城郊综合工业园区。 产业定位：主导产业：绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工；配套产业：电子信息、新材料。 分区定位：金龙片区主要承接长株潭优势产业，重点发展与长株潭相匹配的绿色装备制造、生物医药、电子信息产业；临港片区重点发展商贸物流、绿色建筑建材、绿色装备制造产业；洋沙湖片区重点发展绿色建筑建材、新能源汽车和绿色食品加工产业。 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金凤大道与机场路交汇处西南侧，属于湖南湘阴高新技术产业开发区金龙片区，本项目为印刷行业，不属于环境准入清单负面行业，本项目营运期间产生的污染较少，对环境影响较小，与园区产业布局不冲突，基本符合工业园产业定位。 2、与《湘阴高新技术产业园开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析一览表 表1-2 与《湘阴高新技术产业园开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析表 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函〔2022〕108 号承诺函对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案，切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目。新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业用地上布局与之功能定位不相符的工业项目。园区调扩区发展方向区涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围与建设控制地带的地块，以及涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，建议不纳入园区的扩区规划范围。; 本项目位于金龙片区，属于园区规划范围。; 相符. 2; 严格环境准入，优化园区产业结构理。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。金龙片区应按承诺时限要求完成湘阴县第三污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对园区企业VOCs排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用 和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。; 本项目位于金龙片区，所用能源主要为电能，不涉及煤等高污染燃料的使用。项目生产废水产生量较少，经预处理后排入湘阴县第三污水处理，未超出湘阴县第三污水处理厂处理能力，项目使用水性油墨、水性封口胶，产生的VOCs较少，不会对外环境产生影响。一般固废暂存后交由物资回收单位处理，危险废物在危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置。本项目建成后会严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制。; 相符. 3; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。; 本项目会按相关规定制定日常监测计划，同时按时度厂内及厂界进行日常监测。; 相符. 4; 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 项目在运营期间加强风险管控，本次评价建议建设单位按照相关要求编制突发环境事件应急预案并在主管部门完成备案。; 相符. 5; 做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防治水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 本项目位于工业园区已建厂房，无土石方开挖工程。; 相符. 综上所述，本项目与《湘阴高新技术产业园开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见相符。 3、与湘阴高新区环境准入行业清单（金龙片区）相符性分析 表1-3 与湘阴高新区环境准入行业清单（金龙片区）相符性分析表 类型; 行业类别; 项目情况. 产业定位; 主要发展装备制造产业，代表行业：C33金属制品业，C34通用设备制造业，C35专用设备制造业，C36汽车制造业，C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，C38 电气机械和器材制造业。; 本项目属于C2231纸和纸板容器制造、C2319印刷包装装潢及其他印刷，使用水性油墨、水性封口胶，不排放重金属废水，本项目虽不属于园区主导产业，但也不属于限制类及禁止类产业，与湘阴高新区环境准入行业清单不冲突。. 限制类; 涉及 VOCs 排放量较大的项目；使用油性涂料且用量较大的项目；限制废水排放量大的项目。. 禁止类; 废水排放重金属的项目；C31黑色金属冶炼和压延加工业（C31 钢压延加工除外）、C32 有色金属冶炼和压延加工业(C325 有色金属压延加工除外)。. 《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中环境准入清单关于园区引入项目总体要求如下： ①严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。 ②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类和限制类项目。 ③禁止引入《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中涉重金属重点行业项目。 ④严格控制高耗能、高排放项目，入园项目应遵循清洁生产原则，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和设备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 ⑤不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止的项目，不属于《产业结构调整指导目录》中禁止类和限制类项目，不属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中涉重金属重点行业项目；本项目为印刷行业，以电为主要能源，不属于高耗能、高排放项目，符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，淘汰类：“十四印刷—32.W1101型全张自动凹版印刷机、AJ401型卷筒纸单面四色凹版印刷机”，属于落后生产工艺装备，本项目印刷机采用TSG-2M-1224四色印刷机、1224双色印刷机等，不属于淘汰落后生产装备。 同时，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“限制类”所提及的内容。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 - 选址合理性分析 - 本项目拟建于湖南可孚医疗设备有限公司现有2-4栋厂房内，项目周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，因此项目不属于敏感区域。本项目所在地属于工业用地且符合当地规划及用地性质。项目运营过程中采取环境污染防治措施，运营过程中对周边环境产生的影响较小。项目所在区域交通便利。水、电等资源均由市政引入且完全可以满足项目要求。综上所述，本项目选址合理可行。 - 平面布局合理性分析 项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金凤大道与机场路交汇处西南侧，利用湖南可孚医疗设备有限公司现有2-4栋生产车间南侧进行建设。生产线从西往东依次为原料暂存区、纸箱印刷区、裱纸区、平压平膜切区、纸箱成型区、成品暂存区。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。项目平面布局情况见附图2。总体来看，本项目平面布局较为合理。 4、与生态环境分区管控符合性分析 根据《湖南省生态环境厅关于发布＜湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单＞的函》（湘环函[2024]26号），湘阴高新技术产业开发区属于重点管控单元（ZH43062420002），本项目位于金龙片区。 表1-4 与湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单相符性分析 管控纬度; 管控要求; 符合性分析; 相符性. 空间布局约束; （1.1）新引进项目及高新区外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局。对于高新区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。 （1.2）区块一、区块二（洋沙湖片区）将涉及气型污染物无组织排放的企业、车间尽量远离湿地公园布置；禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。 （1.3）区块三、区块四、区块五（临港片区）严控以气型污染为主的企业入驻。 （1.4）区块六（金龙片区）适当限制以水型污染为主的企业入驻。; 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，湖南可孚医疗设备有限公司2-4栋现有厂房，生产纸箱，运营期废水产生量较少，生产废水和生活污水经处理后排入湘阴县第三污水处理厂; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水 （2.1.1）高新区各区块排水实施雨污分流，雨水经雨水管网排入洋沙湖。 （2.1.2）区块一、区块二（洋沙湖片区）废水进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入洋沙湖闸外流入湘江；区块三、区块四、区块五（临港片区）废水依托湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入湘江；区块六（金龙片区）废水依托湘阴县第三污水处理厂处理达标后由洋沙河排入洋沙湖。; 本项目实行雨污分流，雨水经雨水管道进入金龙新区雨水管网；生产废水经污水处理设施处理、生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第三污水处理厂处理。; 符合. （2.2）废气 （2.2.1）持续深化工业炉窑大气污染专项治理，进一步加强传统产业环保升级，采用节能低碳环保技术改造提升传统产业，努力构建绿色制造体系，不断优化工业产品结构。 （2.2.2）加强高新区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对高新区企业VOCs 排放的治理。; 本项目使用水性油墨、水性封口胶，无组织能够达标排放，对周围环境影响不大。; 符合. （2.3）固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险 废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 本项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；一般固废外售；危险废物交由有资质的单位处置。; 符合. （2.4）建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。 （2.5）高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环中境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目营运期制定监测计划，对本项目污染物进行监测，各污染物的排放满足排放标准要求。; 符合. 环境风险防控; （3.1）高新区各区块应建立健全环境风险防控体系，组织推动高新区应急预案修编并落实相关要求，加强环境风险事故防范和 应急管理。; 园区已编制突发环境事件应急预案; 符合. （3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目完成后，企业将及时编制突发环境事件应急预案。; 符合. （3.3）强化源头风险隐患排查，建立土壤环境风险管控清单，对重点监管源实施分类别、分用途和分阶段的全过程监管和综合 整治，逐步构建形成具有区域特色的土壤环境管理体系，推动区域土壤环境质量逐步改善与提升。; 本项目不涉及; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：推动高新区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为449200 吨标煤，区域单位GDP 能耗预测值为0.5561 吨标煤/ 万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在141700 吨标煤; 本项目使用能源为电能，符合资源开发效率要求; 符合. （4.2）水资源 （4.2.1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。 （4.2.2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量省级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。 （4.2.3）2025 年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，湘阴县用水总量控制在3.455 亿立方米以内，2025 年万元地区生产总值用水量比2020 年下降21.26%，2025 年万元工业增加值用水量比2020 年下降21.55%。; 本项目不属于高耗水项目，用水量较少。; 符合. （4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目170建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260 万元/ 亩，工业用地地均税收达到13 万元/ 亩。; 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，湖南可孚医疗设备有限公司2-4栋现有厂房，不属于禁止类工业项目。; 符合. 本项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关要求，项目满足生态环境准入清单要求。 5、与《空气质量持续改善行动计划》（国发【2023】24号）符合性分析 表1-5 项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析表 计划要求; 本项目建设内容; 符合性. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目使用水性油墨、水性封口胶，属于低VOCs含量原辅材料。; 符合. 推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 符合. 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 本项目不涉及储罐等设施，不属于重点区域石化、化工行业。; 符合. 6、《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办法【2024】33号） 表1-6 项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析表 方案要求; 本项目建设内容; 符合性. 推动低VOCs含量原辅材料和产品源头替代。严格执行VOCs含量限值标准，严格控制生产和使用高VOCs含量原辅材料建设项目。以工业涂装、包装印刷、家具制造和电子行业等为重点，指导企业制定低（无）VOCs含量原辅材料替代计划，大力推动“应替尽替”。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。; 本项目使用水性油墨、水性封口胶，属于低VOCs含量原辅材料。; 符合. 深化VOCs全流程综合治理。全面开展VOCs收集治理设施排查整治，加快淘汰不合规定、低效失效、无法稳定达标的治理设施。落实非正常工况作业产生的VOCs废气、污水处理场所高浓度有机废气、含VOCs有机废水储罐和装置区集水井（池）有机废气收集处理要求。规范开展泄漏检测与修复，2025年年底前省级及以上石化、化工园区建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。; 本项目不涉及储罐等设施，不属于重点区域石化、化工行业。; 符合. 7、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表1-7 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 序号; 方案要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用低VOCs含量的水性油墨、水性封口胶，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“从源头减少VOCs产生”相关要求。产生的VOCs排放浓度稳定达标，排放速率低于3kg/h，VOCs无组织排放。; 符合. 2; 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 符合. 3; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目厂区内无露天堆放物料，所有物料(包括原辅材料、半成品、成品)均进库存放，且本项目印刷设备密闭，最大限度减少VOCs无组织废气的排放，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。; 符合. 4; 包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低(无)VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。重点区域逐步开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低(无)醇润版液等低(无)VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。; 本项目使用低VOCs的水性油墨、水性封口胶，无VOCs的环保胶，未使用油墨清洗剂，产生的废气量很少，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。; 符合. 综上，本项目满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气﹝2019﹞53号）相关要求。 8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-8 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析表 方案要求; 本项目建设内容. （十）1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；; 本项目使用水性油墨、水性封口胶，属于环保型。. （十）2.根据涂装工艺的不同，鼓励、使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂、料、紫外光固化（UV）涂料等环保、型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；; 本项目使用水性油墨、水性封口胶，为环保型，能够达标排放，本项目印刷均在室内进行，无露天作业。. （十）6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集、效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目使用水性油墨、水性封口胶，满足《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》要求，无组织排放可行。. （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。. （二十五）鼓励企业自行开展 VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 项目建成后，企业自行开展VOCs监测，并主动向当地环保部门报送监测结果. 综上所述，本项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。 9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-9 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析表 方案要求; 本项目情况; 符合性. 5.1基本要求. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目水性油墨、水性封口胶采用密封容器进行储存。; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目水性油墨、水性封口胶，均存放于室内，不露天堆放，且在非取用状态时加盖、封口、保持密闭，符合要求。; 符合. VOCs物料储存、料仓应满足密闭空间的要求。; VOCs 物料储存能满足密闭空间的要求。; 符合. 7.2含VOCs产品的使用过程. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目使用水性油墨、水性封口胶，VOCs含量很少，不高于10%。; 符合. 7.3其他要求. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、使用量等信息，台账保存期限不少于3年; 符合. 综上，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）的要求相符。 10、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022）》符合性分析 表1-10 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022）》符合性分析表 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035 年）》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地 建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目选址不涉及自然保护区; 符合. 3; 第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徒泗游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目位于湘阴县金龙新区，不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施项目; 符合. 4; 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁 出。; 本项目选址不在风景名胜区内; 符合. 5; 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目选址不涉及饮用水水源; 符合. 6; 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目选址不涉及饮用水水源; 符合. 7; 第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目选址不涉及水产种质资源保护区内。; 符合. 8; 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类泡游通道，滥采滥捕野生动 植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目选址不涉及国家湿地公园; 符合. 9; 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线; 符合. 10; 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。; 符合. 11; 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不设排污口; 符合. 12; 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、遭水干流和 45 个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不涉及; 符合. 13; 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沉江、溢水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沉江、遭水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高 污染项目。; 符合. 14; 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目位于湘阴县金龙新区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项 目。; 符合. 15; 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 16; 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于国家限制类、淘汰类中提及的内容，为允许类。不属于严重过 剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。; 符合. 综上，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022)》要求相符。 11、与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析 本项目与《湖南省发改委关于印发<湖南省“两高”项目管理目录>的通知》对照分析，本项目不属于石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电行业及涉及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业窑炉、锅炉的项目，不属于“两高”项目。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南可孚医疗设备有限公司成立于2017年7月7日，注册资金1000万元，注册地址位于湖南省岳阳市湘阴县芙蓉北路金龙新区，主要经营医疗诊断、监护及治疗设备制造、批发、零售，医用消毒设备和器具、医疗、外科及兽医用器械、机械治疗及病房护理设备、卫生材料及医药用品的制造，一类医疗器械、二类医疗器械、电子产品、消毒产品、卫生用品、卫生设备的生产，日用百货、卫生消毒用品、纺织品、针织品及原料的批发等。 现湖南可孚医疗设备有限公司拟投资2000万元在厂区现有2-4栋生产车间建设年产5000万个环保纸箱生产项目。生产的纸箱部分用于湖南可孚医疗设备有限公司产品包装，其余外售。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目属于“十九、造纸和纸制品业 38纸制品制造造 223*—有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的；二十、印刷和记录媒介复制业23，39 印刷231*—其它”，应编制环境影响报告表。湖南可孚医疗设备有限公司委托湖南翔鹏环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担项目环境影响报告的编制工作。我公司承接项目后，立即成立项目编制小组，进行资料收集、现场踏勘及报告编制，最终形成《年产5000万个环保纸箱生产项目环境影响报告表》。 2、项目建设内容 本项目利用湖南可孚医疗设备有限公司现有2-4栋生产车间南侧进行建设，占地面积约8166m2，项目主要建设内容详见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产区; 占地面积3303m2，包括印刷区、贴面区、平压模切区、粘箱区、钉箱区、裱纸区等，详见附图2。; 新建. 储运工程; 原料暂存间; 在车间西侧设置原料暂存区，占地面积2032m2。; 新建. 纸箱印刷半成品区; 占地面积184m2; 新建. 面纸暂存区; 占地面积34m2; 新建. 裱纸半成品暂存区; 占地面积53m2; 新建. 平压平模切半成品暂存区; 占地面积109m2; 新建. 成品暂存区; 1448m2; 新建. 辅助工程; 菲林、模具、品质、参观室; 260m2，设于2层平台; 新建. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网供给; 依托. 排水; 雨污分流，雨水经厂区内雨水管道进入金龙新区雨水管网；生活污水经化粪池处理，印刷清洗废水经污水处理设备（絮凝+沉淀+过滤）处理后进入金龙新区污水管网经湘阴县第三污水处理厂处理达标后排入洋沙河。; 依托. 供电; 市政供电; 依托. 环保工程; 废气; 无组织排放; /. 废水; 生活污水; 化粪池处理后进入湘阴县第三污水处理厂; 依托. 印刷清洗废水; 经污水处理设备（处理能力2t/d，絮凝+沉淀+过滤）处理后排入湘阴县第三污水处理厂; 新建. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 收集后交由环卫部门处置; 依托. 一般固废; 一般固废暂存间; 50m2，厂区12#栋（本项目厂房西侧）; 依托. 危险废物; 危险废物暂存间; 50m2，厂区12#栋（本项目厂房西侧）; 依托. 表2-2 依托工程可行性分析一览表 工程类别; 工程名称; 内容及规模; 依托可行性. 公用工程; 供电; 市政供电; 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，湖南可孚医疗设备有限公司现有2-4栋生产车间，区域供水、供电设施、排水管网等基础设施完善，项目供水、供电、排水具有依托可行性。. 给水; 由市政自来水管网供给. 排水; 雨污分流，雨水经厂区内雨水管道进入金龙新区雨水管网；生活污水经化粪池处理，印刷清洗废水经污水处理设备处理后进入金龙新区污水管网经湘阴县第三污水处理厂处理达标后排入洋沙河。. 环保工程; 一般固废暂存间; 50m2，厂区12#栋（本项目厂房西侧）; 企业一般固废仅在厂区暂存，及时清运，一般固废暂存间能够满足暂存需求. 危险废物暂存间; 50m2，厂区12#栋（本项目厂房西侧）; 厂区危险废物暂存间已进行防渗防漏处理，分类暂存危险废物。厂区已建及在建生产线危险废物产生量为35.16t/a，本项目危险废物产生量为1.132t/a，危险废物仅在危险废物暂存间暂存，及时交由有资质的单位处理，危险废物暂存间可满足本项目的暂存需求。厂区现有项目产生的危险废物主要是废活性炭（废气处理）、废矿物油、含油抹布、废水处理污泥等，主要危险废物类别为HW08、HW17及HW49，本项目产生的废矿物油、含油抹布等，主要危废种类为HW08、HW49，本项目新增危废种类与现有项目产生危废相同，对现有危险废物暂存间调整分区，及时转运，现有危险废物暂存间能够满足本项目危险废物的暂存需求。. 3、项目产品及规模 本项目产品主要用于食品、药物的包装，印刷采用的油墨为水性油墨。 表2-3 项目产品及产量一览表 产品名称; 年产量; 规格型号. 瓦楞纸箱; 普通箱; 3800万个; 根据可孚及客户需求制作. 彩箱; 1200万个. 4、主要生产设备 表2-4 本项目主要生产设备一览表 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 四色印刷机; TSG-2M-1224; 台; 2. 双色印刷机; 1224; 台; 1. 三色链条印刷机; 630*2800; 台; 1. 柔板印刷机; HYR-620WT; 台; 1. 平压压痕切线机; PYQ-1200; 台; 1. 平压压痕切线机; PYQ-1500; 台; 1. 平压压痕切线机; PYQ-203D; 台; 1. 平压压痕切线机; ML-1200; 台; 1. 全自动粘箱机; QZD220; 台; 2. 全自动糊盒机; CQ-1250FT; 台; 1. 手动钉箱机; DXJ-1200; 台; 3. 手动钉箱机; DXT-1600; 台; 1. 四联切角机; 2500型; 台; 1. 手动分纸机; 2000型; 台; 1. 自动贴面机; HL-1450; 台; 1. 捆扎机; /; 台; 11. 螺杆式空压机; SVC-37A; 台; 1. 螺杆式空压机; AT-10A; 台; 1. 全自动裱纸机; DX-1450; 台; 1. 全自动翻转机; FZ-1450; 台; 1. 检糊一体机; TF-1200PC; 台; 1. 切纸机; SQZK137S16; 台; 1. 平压平模切机; 1450型; 台; 1. 烫金模切两用机; ML-1200; 台; 1. 半自动钉箱机; SDJ-2000D; 台; 2. 全自动模切机; BC-1050; 台; 1. 堆码机; 2800; 台; 1. 送纸机; 2800; 台; 1. 废纸压缩机; /; 台; 1. 污水处理设备; SWH-16; 台; 1. 根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目设备均不属于国家淘汰落后设备。 表2-5 本项目主要生产设备产能匹配性分析一览表 设备名称; 数量（台）; 单机产能（个/h）; 总产能（万个 /年）; 本项目设计产能（万个/年）. 印刷机; 4; 4200; 3964.8; 3800. 模切机; 3; 7500; 5310; 5000. 粘箱机/钉箱机; 8; 2800; 5286.4; 5000. 裱纸机; 1; 5500; 1298; 1200. 注：本项目彩箱是将外购的彩纸与瓦楞纸通过环保胶进行贴合，无需印刷。 本项目设备的生产能力能够满足本项目设计生产规模的需求。 5、主要原辅材料及能源消耗 根据《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编，2020年6月30日发布），“纸包装印刷企业在2021年4月1日起使用的油墨中VOCs含量应符合表1的要求水性油墨-柔印油墨-吸收性承印物中VOCs含量限值≤5%”。本项目使用的油墨为水性油墨，生产厂家为长沙梓能新材料有限公司，根据厂家水性油墨VOCs监测报告（详见附件4）本项目使用的水性油墨中VOCs含量低于0.1%，满足《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》要求。 表2-6 本项目主要原辅材料一览表 材料名称; 型号规格; 用量（吨/年）; 最大储存量（吨）; 备注. 瓦楞纸板; /; 5182; 300; 外购. 彩纸板; /; 375; 25; 外购. 透析纸; /; 20; 1; 外购. GAT水性油墨（阿里绿、兰绿色、四色黄、专黄色、四色红、橘黄色）; 20kg/桶; 15; 1.5; 外购. 199C水性墨（红色）; 20kg/桶; 2; 0.25; 外购. 801C水性墨（蓝绿色）; 20kg/桶; 2; 0.25; 外购. 封口胶（白色）; 50kg/桶; 100; 1.0; 外购. 环保胶（黄色）; 1T/桶; 35; 4.0; 外购. 钉丝; 25kg/箱; 8; 0.5; 外购. 润滑油; 20kg/桶; 2; 0.25; 外购. 污水处理设备药剂; PAC、PAM、漂白剂; 0.2; 0.03; 外购. 水; /; 2305; /; /. 电; /; 35万度/年; /; /. 注：①水性油墨生产厂家为：长沙梓能新材料有限公司；封口胶生产厂家为湖南省惠昌时代胶粘剂有限公司；②企业原辅材料不得使用油性油墨，不得使用高VOCs含量的胶水。 主要原辅材料理化性质： 水性油墨：本项目使用的水性油墨中VOCs含量低于0.1%。 表2-7 水性油墨理化性质一览表 颜色：黑色; 气味：轻微气味. 物理状态：液体; 比重：1.09. pH值：/; 密度（水=1）：1.09g/cm3. 相对蒸汽密度（水=1）：/; VOCs含量：＜0.1%. 闪点（℃）：61-62; 沸点（℃）：/. 熔点（℃）：116; 凝固点（℃）：/. 爆炸上限%（V/V）：/; 爆炸下限%（V/V）：/. 引燃温度（℃）：/; 粘度：/. 溶解性（水）：溶于水; 溶解性（有机溶剂）：溶于有机溶剂. 环保胶：本项目将外购的彩纸与瓦楞纸通过环保胶进行贴合。由淀粉、氢氧化钠、硼砂等组成，外观为白色或微黄色，无明显气味，绿色环保，不含甲醛，不添加有机增粘剂。 封口胶：本项目封边使用封口胶。为水性封口胶，由高分子聚合乳液与树脂等复配而成，淡黄色或乳白色粘稠状液体，为水溶型，环保无毒。 润滑油：是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用，为淡黄色粘稠液体，自燃点300~350摄氏度，沸点252.8摄氏度，燃烧分解产生一氧化碳、二氧化碳及未能识别的有机及无机的化合物。溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 油墨、环保胶、封口胶等使用管控要求： 本项目所使用的水性油墨需满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOC含量要求，“水性油墨—吸收性承印物挥发性有机化合物（VOCs）限值≤5%”；使用的封口胶、环保胶需满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），“表 2 水基型胶粘剂 VOC 含量限值—聚乙烯醇类—其他≤50g/L”。不得使用高VOCs原辅材料。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员56人，均不在厂内食宿。全年工作日为295天，一班制，每班工作8小时。 7、平面布局 项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金凤大道与机场路交汇处西南侧，利用湖南可孚医疗设备有限公司现有2-4栋生产车间南侧进行建设。生产线从西往东依次为原料暂存区、纸箱印刷区、裱纸区、平压平膜切区、纸箱成型区、成品暂存区。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂房平面布局情况见附图2。 8、公用工程 ### （1）供电：由市政电网供电。 ### （2）给水 ### 本项目用水主要为员工生活用水、印刷清洗用水、调墨用水。 ### ①生活用水 本项目劳动定员56人，不在厂内食宿，年工作295天。参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的办公楼的用水量按38m3/人•a计，则本项目生活用水量为2128t/a，7.21t/d。 ②印刷清洗用水 本项目主要为印刷机清洗用水。印刷机在进行颜色更换时需要进行冲洗（清洗过程不使用清洗剂，仅用自来水简单清洗），根据企业提供资料，印刷机清洗用水量约为0.6t/d，177t/a。 ### （3）排水 本项目实行雨污分流，雨水经厂区内雨水管道进入金龙新区雨水管网。 生活污水经化粪池处理，印刷清洗废水经污水处理设备处理后进入金龙新区污水管网经湘阴县第三污水处理厂处理达标后排入洋沙河。 项目用排水总量详见下表。 表2-8 项目用排水量一览表 序号; 用水项目; 用水规模; 用水标准; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 排污系数; 日排水量（t/d）; 年排水量（t/a）. 1; 生活用水; 员工; 56人; 38m3/人•a; 7.21; 2128; 0.8; 5.77; 1702.4. 2; 设备清洗用水; 印刷机; 1台; /; 0.6; 177; 0.8; 0.48; 141.6. 4; 合计; 7.81; 2305; /; 6.25; 1844. 图2-1 项目水平衡图（t/a） ### （4）供电 ### 由市政供电电网接入。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 （1）施工期工艺流程及产污位置 本项目位于湖南可孚医疗设备有限公司现有厂房，施工期主要为设备的搬入及安装，因此施工期对周边环境影响很小，本环评不对施工期的影响进行评价。 （2）运营期工艺流程及产污情况 ①工艺流程 图2-2 普通箱生产工艺流程及产污环节 图2-3 彩箱生产工艺流程及产污环节 本项目彩箱与普通箱的工艺流程只在印刷部分存在区别，其余工艺一样，彩箱是将外购的彩纸与瓦楞纸通过环保胶进行贴合，无需印刷，不进行覆膜。 ②工艺流程简述 印刷：将外购的水性油墨加入印刷机中，根据客户要求，在瓦楞纸上印上图案，在滚筒的压力下，水性油墨迅速转移至瓦楞纸上并快速干燥。项目不涉及前制版工序。印刷机更换不同油墨时需使用水对油墨槽和墨辊进行清洗，产生清洗废液。 模切：模切主要来自三部分：印刷好的瓦楞纸、裱瓦后的瓦楞纸、原瓦楞纸，模切主要是将这三部分的瓦楞纸进行模切压痕。 裱瓦：通俗来讲就是贴面，就是将外购的彩纸与瓦楞纸通过环保胶进行贴合。环保胶由淀粉、氢氧化钠、硼砂等组成，无有机废气。 粘箱：主要对经过模切后的瓦楞纸进行封边，从而形成一个完整的纸箱。封边多数使用封口胶，偶尔使用装订针，使用封口胶或装订针主要根据客户的要求进行选择。 捆扎：主要将完整的纸箱进行打包。 成品：将捆扎好的纸箱放入成品区，等待发货。 ③产污环节 表2-9 本项目产排污环节一览表 污染类型; 编号; 污染物; 污染因子; 产污节点; 处理措施. 废气; G1; 有机废气; VOCs; 印刷、粘箱; 无组织排放. G2; 模切废气; 颗粒物; 模切; 无组织排放. 废水; W1; 清洗废水; COD、BOD5、氨氮、SS; 印刷机清洗; 污水处理设备（絮凝+沉淀+过滤）. W2; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 员工生活; 化粪池. 噪声; N; 生产噪声; Leq（A）; 设备噪声; 基础减振、隔声降噪. 固废; S1; 生产过程; 边角料; 模切; 外售综合利用. S2; 不合格产品; /. S3; 废胶桶; 原辅材料使用; 厂家回收. S4; 废水性油墨桶. S5; 设备维修; 废润滑油桶; 设备维修; 交由有资质的单位处置. S6; 废润滑油. S7; 含油抹布及手套. S8; 废水处理; 污水处理产生的污泥; 废水处理. S9; 废活性炭（水处理）. S10; 废石英砂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟建于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区金凤大道与机场路交汇处西南侧（湖南可孚医疗设备有限公司现有2-4栋车间内），2栋车间原有生产线为成人纸尿裤、医用垫巾生产线，4栋车间原有生产线为PVC手套生产线。现拟将纸尿裤/垫巾生产线布置在2-4栋生产车间北侧，将PVC手套线拆除，在2-4栋车间南侧建设年产5000万个环保纸箱生产项目。 （1）建设单位基本情况 2020年4月27日，湖南可孚医疗设备有限公司进行了排污登记。2021年2月，湖南可孚医疗设备有限公司委托湖南道和环保科技有限公司编制《湖南可孚医疗设备有限公司医疗护理用品建设项目环境影响报告表》，2021年5月17日取得了环评批复（湘阴环评批【2021】37号）。2023年4月，湖南可孚医疗设备有限公司委托湖南隆宇环保科技有限公司编制《湖南可孚医疗设备有限公司医疗护理用品制造改扩建项目环境影响报告表》，2024年9月6日取得了环评批复（岳湘阴环评【2024】22号）。湖南可孚医疗设备有限公司生产线部分还在建设中，还未进行重新进行排污申报、未编制应急预案、未进行竣工环境保护验收，暂未购买总量。 厂区总用地面积为246414m2，主要建设内容为4栋1F的生产厂房（1#、2#、4#、6#栋），1栋2F的生产厂房（5#栋），1栋6F的员工宿舍（7#栋），3栋4F的多层生产厂房（3#、8#、10#栋），1栋6F研发中心（9#栋），1栋6F的倒班宿舍楼（11#栋）及1栋固废暂存间（12#栋），2栋1F（局部2F）感控材料生产车间（13#、14#），2栋1F感控材料仓库（15#、16#）。 生产规模为：灭菌口罩12亿片/年，酒精凝胶6000万瓶/年，酒精棉片300万盒/年，酒精消毒片1000万盒/年，酒精湿巾1500万包/年，医用检查PVC手套12亿支/年，一次性PE手套7200万支/年，一次性TPE手套3.6亿支/年，棉球3600万克/年，棉卷65万卷/年，纱布块4300万块/年，纱布绷带65万卷/年，弹性绷带65万卷/年，牙线3.4亿支/年，棉签1.5亿支/年，棉片200万盒/年，创可贴2亿片/年，无菌敷贴2800万片/年，洗鼻盐3200万袋/年，鼻腔喷雾580万瓶/年，小苏打800万袋/年，修复贴1500万片，硅酮凝胶42万支/年，碘伏312万瓶/年，成人纸尿裤1500万片/年，医用垫巾2200万片/年，轮椅40万台/年，护理床41600台/年，牵引椅、助行器、拐杖及其他同类康复器具150万支/年。 表2-10 建设单位现有生产线情况 生产线; 车间序号; 规模; 主要原辅材料; 主要工艺说明; 环评情况; 是否验收. 轮椅、护理床、牵引椅、助行器、拐杖及其他同类康复器具生产线; 1#生产厂房; 轮椅40万台/年，护理床41600台/年，牵引椅、助行器、拐杖及其他同类康复器具150万支/年; 金属管材、冷轧板材、HDPE、环氧树脂等; 下料、机加工、焊接、打磨等; 岳湘阴环评【2024】22号，2024年9月6日; 否. 成人纸尿裤生产线; 2#生产厂房; 1500万片/年; 木浆、卫生纸、高分子吸水树脂等; 粉碎、网轮吸附、贴合、压花、分切等. 医用垫巾生产线; 2200万片/年; 木浆、卫生纸、高分子吸水树脂等. 纱布生产线; 3#生产厂房1F; 4300万块/年; 纱布带、环氧乙烷; 分切、折叠等. 棉签生产线; 1.5亿支/年; 医用脱脂棉、竹棒、环氧乙烷等; 机制、分拣、灭菌等. 纱布绷带生产线; 纱布绷带65万卷/年，弹性绷带65万卷/年; 纱布带、无纺布、天然乳胶; 打卷、分切、涂胶、定型等. 创口贴生产线; 2亿片/年; 棉芯、PU膜涂喷胶、空白卷等; 无纺布挂料，贴吸水、贴离型纸等. 无菌敷贴生产线; 2800万片/年; 无纺布涂胶卷材、吸水棉等. 小苏打、洗鼻盐生产线; 3#生产厂房2F; 800万袋/年，3200万袋/年; 碳酸氢钠、氯化钠等; 分装. 鼻腔喷雾生产线; 580万瓶/年; 氯化钠、纯化水; 搅拌、灌装. 硅酮凝胶生产线; 42万支/年; 有机硅弹性体凝胶、气相二氧化硅等; 混料搅拌、灌装. 修复贴生产线; 1500万片; 1,2-己二醇，对羟基苯乙酮等; 密闭混料、灌装、臭氧消毒等. 灭菌口罩生产线; 3#生产厂房4F; 12亿片/年; 无纺布、鼻梁条、环氧乙烷等; 压合、鼻梁条贴合、切边等. PVC手套生产线（10条，本次拆除）; 4#生产厂房; 12亿支/年; PVC糊树脂、钙锌稳定剂等; 搅拌、过滤、PVC浸渍、塑化等. 棉片生产线; 6#生产厂房; 200万盒/年; 医用脱脂棉; 分切、折叠. 棉球/棉卷生产线; 3600万克/年，65万卷/年; 分切、打卷. 牙线生产线; 3.4亿支/年; 聚苯乙烯、聚乙烯; 注塑、修整等. PE/TPE手套生产线; 7200万支/年，3.6亿支/年; 聚乙烯、热塑性弹性体; 吹膜、成型等. 碘伏生产线; 13#生产厂房; 312万瓶/年; 碘伏浓缩液; 配料、灌装. 酒精棉片/湿巾生产线; 300万盒/年，1500万包/年; 无纺布、75%酒精; 上布、裁切、酒精浸液等. 酒精凝胶生产线; 6000万瓶/年; 95%酒精、三乙醇胺等; 灌装、封口等. （2）现有生产线污染物处理措施及排放情况 2024年，湖南可孚医疗设备有限公司生产线发生变动后，处于建设期，生产线还未完全建设完成，本次生产线污染物排放情况依据原环评报告进行核算。 ①废气 表2-11 厂区现有项目废气处理措施及排放情况 污染源; 污染物; 治理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 标准限值mg/m3; 达标情况. 有组织废气. DA001; 1#排气筒3#车间废气; 产生废气工序均已搬至6#车间. DA002; 2#排气筒6#栋1#熔喷线; VOCs; 集气罩+二级 活性炭吸附+15m排气筒; 0.2; 0.003; 0.027; 100; 达标. DA003; 3#排气筒6#栋灭菌车间; VOCs; 1#-8#酸液喷淋+活性炭吸附+15m排气筒; 4.5; 0.058; 0.456; 120; 达标. DA004; 4#排气筒4#栋烘干塑化废气; VOCs; 冷却降温+静 电捕集+二级 活性炭吸附+15m排气筒; 生产线本次拆除. HCl. 颗粒物. DA005; 5#排气筒4#栋导热油锅炉废气; SO2; 直排; 0.4; 0.0004; 0.003; 50; 达标. NOx; 3; 0.003; 0.025; 150; 达标. 颗 粒物; 0.5; 0.0005; 0.004; 20; 达标. DA006; 6#排气筒6#车间2#熔喷线; VOCs; 集气罩+二级 活性炭吸附+15m排气筒; 0.2; 0.003; 0.027; 100; 达标. DA007; 7#排气筒6#车间3#熔喷线; VOCs; 集气罩+二级 活性炭吸附+15m排气筒; 0.15; 0.002; 0.02; 100; 达标. DA008; 8#排气筒6#车间3#熔喷线; VOCs; 集气罩+二级 活性炭吸附+15m排气筒; 0.15; 0.002; 0.02; 100; 达标. DA009; 9#排气筒6#车间注塑; VOCs; 集气罩+二级 活性炭吸附+15m排气筒; 3; 0.036; 0.29; 100; 达标. DA010; 10#排气筒1#车间注塑有机废气; VOCs; 二级 活性炭吸附+15m排气筒; 2.3; 0.005; 0.038; 100; 达标. DA011; 11#排气筒1#栋车间固化废气; VOCs; 二级 活性炭吸附+15m排气筒; 0.2; 0.0007; 0.006; 100; 达标. SO2; 5.7; 0.017; 0.14; 550; 达标. NOx; 46.7; 0.14; 1.11; 240; 达标. 颗粒物; 7; 0.021; 0.168; 120; 达标. 无组织废气. 1#厂 房; 机加工粉尘; 颗粒物; 移动式烟尘 净化器; /; /; 0.32; 1.0; /. 焊接烟尘; 颗粒物; 移动式焊接 烟气净化器; /; /; 0.001; 1.0; /. 静电喷涂粉尘; 颗粒物; 单筒旋风除 尘+二级滤芯 回收器; /; /; 0.1; 1.0; /. 环氧树脂固化有机废气; VOCs; 加强收集; /; /; 0.009; 1.0; /. 注塑有机废气; VOCs; 加强收集; /; /; 0.105; 4.0; /. 2#厂房; 纸尿裤木浆粉碎粉尘; 颗粒物; 密闭生产线+ 负压+脉冲布 袋除尘器; /; /; 0.007; 1.0; /. 医用垫巾木浆粉碎粉尘; 颗粒物; 密闭生产线+ 负压+脉冲布 袋除尘器; /; /; 0.007; 1.0; /. 4#厂房; PVC手套投料粉尘; 颗粒物; 集气罩+布袋 除尘器+密闭 投料室; 生产线本次拆除. 6#厂房; PE/TPE 手套吹 膜、流延、牙线注塑有机废气; VOCs; 加强收集; /; /; 0.804; 4.0; /. 熔喷有机废气; VOCs; 加强收集; /; /; 0.013; 4.0; /. 厂区现有生产线废气采取有效措施进行处理，工艺废气喷粉线固化VOCs 达到《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表4 标准，热风炉燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）附件1 限值要求（11#排气筒）。PVC 手套生产线烘干塑化工序产生的VOCs、HCl、颗粒物（4#排气筒），环氧乙烷灭菌工序产生的VOCs（3#排气筒）达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值要求。熔喷布生产线熔融、熔喷工序产生的VOCs（2#、6#、7#、8#排气筒），轮椅、护理床等注塑工序产生的VOCs（10#排气筒），PE/PET 手套、牙线注塑工序产生的VOCs（9#排气筒）满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表4 标准，车间外VOCs 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。导热油锅炉燃烧废气（5#排气筒）满足《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014》表3 特别排放限值要求。厂界VOCs、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表9 企业边界大气污染物浓度限值标准，厂区内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放要求。厂区现有生产线废气不会对周边环境产生较大影响。 ②废水 厂区现有生产线生产废水经“气浮+调节+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及湘阴县第三污水处理厂进水标准后，排入湘阴县第三污水处理厂处理。 ③噪声 厂区现有生产线运营期噪声主要来自各车间设备运行噪声，选用低噪声设备、车间隔音、设备减振，加强管理和设备保养等措施，厂界噪声能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ④固废 厂区现有生产线固废产生处置情况如下。 表2-12 现有项目固废产生及处置情况表 名称; 来源; 产生量（t/a）; 废物属性; 处置方式. 废滤网; 熔喷布生产线; 0.25; 一般工业固废; 外售综合利用. 边角料、不合格品; 熔喷布生产线; 10. 边角料、不合格品; 口罩生产线; 18. 边角料、不合格品; PE/TPE 手套生产线; 18. 边角料、不合格品; 牙线棒生产线; 5. 边角料、不合格品; 成人纸尿裤、医用垫巾生产线; 50. 边角料; 棉球/棉片生产线; 0.3. 边角料; 纱布块生产线; 2. 边角料; 纱布绷带生产线; 0.5. 边角料; 弹性绷带生产线; 0.2. 收集粉尘; 静电喷涂; 9.65; 回用于生产. 环氧乙烷吸附废液; 废气处理; 22; 外售综合利用. 废活性炭; 废气处理; 46.2; 危险废物; 委托相关资质单位处置. 废矿物油; 机加工; 2.7. 磷化沉渣; 磷化; 0.05. 废水处理污泥; 废水处理; 1.2. 废水处理油泥; 废水处理; 0.5. 废含油抹布及劳保用品; 设备维护; 0.01. 脱脂剂、磷化剂包装; 原料; 0.1. 生活垃圾; 员工; 4.8; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. （3）4#栋厂房原有情况 ①建设内容 表2-13 4#栋厂房建设内容一览表 名称; 面积（m2）; 建设内容; 备注. 主体工程; 4#栋生产厂房; 11802.06; PVC 手套生产车间及锅炉房; 1F，钢结构. 环保工程; 废气治理; 4#生产厂房PVC手套生产线烘干塑化工序产生的废气VOCs、氯化氢，废气经冷却降温+静电捕集+二级活性炭处理后，经排气筒（DA004）排放；导热油锅炉使用天然气清洁能源，燃烧废气颗粒物二氧化硫和氮氧化物经排风系统风机引至5#排气筒排放。. ②生产工艺 图2-3 PVC手套工艺流程及产污节点图 ③原有污染物排放情况及处理措施 4#车间PVC手套生产线建设完成后未投产，无污染物排放。 ④设备拆除 PVC手套生产线仅安装设备未进行生产，设备无残留原料等固废，现将设备进行拆除，拆除后的设备按废品外售给废品回收站。 表2-14 4#厂房拆除设备清单 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 使用状态. 1; PVC产线钢架; 10; 拆除. 2; 原料罐; 10; 拆除. 3; 主电机; 3; 拆除. 4; 减速箱; 20; 拆除. 5; 烘干机; 10; 拆除. 6; 空压机; 10; 拆除. 7; 风机; 10; 拆除. 8; 脱模机; 10; 拆除. 9; 预脱毛刷; 10; 拆除. 10; 电机; 10; 拆除. 11; 卷边机; 10; 拆除. 12; 红外热缩机; 10; 拆除. 13; PU湿粉搅拌机; 10; 拆除. 14; PU湿粉送料机; 10; 拆除. 15; PVC搅拌机; 10; 拆除. 16; 真空泵; 10; 拆除. 17; 送料泵; 10; 拆除. 18; 抽料泵; 10; 拆除. 19; 导热油锅炉; 1; 拆除. 原厂房内设备装置由建设单位自行拆除，为了确保设备拆除过程中不导致二次污染，本项目需采取如下措施进行设备拆除。 a.成立生产线拆除领导机构，全面负责拆除工作，认真落实安全责任制，做好施工全过程的安全监督检查； b.拆除前必须切断总电源，并进行彻底清理，经安全技术人员验收确认后方可实施； c.不得在带有压力的管线、容器上拆卸阀门等部件； d.设备拆除在厂房内进行，具有防雨、防渗及拦挡隔离措施； e.将拆除后的设备贴上标签，做好登记； f.设备拆除后，对整个区域进行检查清理，在进行新设备的安装。 （4）与本项目有关的原有环境污染问题 综上所述，厂区PVC手套生产线仅安装设备，未进行生产，无原有环境污染问题，拆除设备过程中采取有效的措施，不会对周围环境造成污染。 通过现场调查，厂区的主要环境问题为一般固废的贮存不规范，一般固废暂存间建设不规范，一般固废堆存不规范，未按要求分区、分类贮存，未设置标识标牌。 （5）“以新带老”措施 本项目的建设，取消了原本PVC手套生产线，取消了配套的锅炉建设，减少了VOCs及锅炉废气的排放。厂区一般固废暂存区位于本项目西侧，本项目建设过程中对其进行整改，将一般固废分类收集、分别储存、分别处置，设置标识标牌，不同固废暂存区设置分界线，分区暂存。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。本项目区域达标判定所用数据引用湘阴县人民政府公布的岳阳市生态环境局湘阴分局站点全年空气质量监测数据。湘阴县2023年空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2023年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 0; 达标. CO（mg/m3）; 95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 139; 160; 0; 达标. 根据监测数据可知，湘阴县SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO六项污染物全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，因此，2023年湘阴县属于环境空气质量达标区。 （2）特征因子 本项目大气特征污染物为TVOC、TSP，本次评价引用《湖南可孚医疗设备有限公司医疗护理用品建设项目变动环境影响报告表》中湖南汨江检测有限公司于2023年5月31日~6月2日对厂区北侧（当季主导风向上风向）TVOC、TSP的现场监测数据，具体情况如下。 监测项目：TVOC、TSP 监测时间：2023年5月31日~6月2日 监测布点：项目所在地北侧 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果） 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 厂区北侧; TVOC; 8h; 600; 121~156; 26; 0; 达标. TSP; 1d; 300; 152~166; 55; 0; 达标. 监测数据表明，该区域大气环境 TVOC符合《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018 附录 D 中表 D.1 规定的限值要求，TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，区域大气环境良好。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 项目废水经市政管网进入湘阴县第三污水处理厂，处理达标后经洋沙湖汇入湘江。为了了解建设项目区域地表水环境质量现状，本次环评收集了湖南省生态环境厅在其网站上发布的2023年1-12月份湖南省地表水水质状况中湘阴县境内二个断面水质状况。具体如下。 表3-3 2023年1月~12月湘阴县内乌龙嘴断面及洋沙湖断面水质情况一览表 断面名称; 监测时间; 现状水质类别; 水质标准; 断面名称; 监测时间; 现状水质类别; 水质标准. 乌龙嘴断面; 2023年1月; Ⅱ; Ⅲ; 洋沙湖断面; 2023年1月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年2月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年2月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年3月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年3月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年4月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年4月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年5月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年5月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年6月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年6月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年7月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年7月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年8月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年8月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年9月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年9月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年10月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年10月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年11月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年11月; Ⅱ; Ⅲ. 2023年12月; Ⅱ; Ⅲ; 2023年12月; Ⅱ; Ⅲ. 根据统计结果，湘江乌龙嘴断面及洋沙湖断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 3、声环境质量现状 本项目厂界东侧40m为湖南师范大学附属金龙学校，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。湖南科俊环境检测有限公司于2024年12月26日对本项目厂界四周及东侧湖南师范大学附属金龙学校进行了环境噪声质量监测。 1）监测点位：N1：厂界东、N2：厂界南、N3：厂界西、N4厂界北、N5：湖南师范大学附属金龙学校。 2）监测因子：LeqA； 3）监测频次：每日监测昼间、夜间声环境质量现状，连续监测1日； 4）监测结果： 表3-4 噪声监测结果 采样时间; 采样点位; 检测结果dB（A）. 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 2024.12.26; 厂区东面边界外1mN1; 58; 65; 43; 55. 厂区南面边界外1mN2; 63; 65; 42; 55. 厂区西面边界外1mN3; 49; 65; 47; 55. 厂区北面边界外1mN4; 59; 65; 52; 55. 湖南师范大学附属金龙学校N5; 56; 60; 42; 50. 根据监测结果，本项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，湖南师范大学附属金龙学校声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，湖南可孚医疗设备有限公司4号现有厂房，主要进行设备安装，土地性质为工业用地，本项目厂房地面均已进行硬化处理，隔断了地下水、土壤污染途径。故本项目可不开展地下水、土壤环境现状调查。 5、生态环境现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，湖南可孚医疗设备有限公司2-4栋现有厂房，主要进行设备安装，不新增土地，项目区域周边主要为工业企业，区域内及周边主要植被为人工绿化树种，在工程区内无珍稀野生动植物存在，生态环境一般。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，本项目主要环境保护目标详见下表。 表3-5 大气、声环境保护目标一览表 项目; 名称; 坐标（m）; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气; 文家垄; 112.923913°E; 28.522816°N; 居民，约35户,140人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; SW; 175-500. 湖南师范大学附属金龙学校; 112.932134°E; 28.522706°N; 学校，约3000人; E; 40. 声; 湖南师范大学附属金龙学校; 112.932134°E; 28.522706°N; 学校，约3000人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准; E; 40. 表3-6 地表水、生态环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 相对方位及距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水; 洋沙湖; NW，8.7km; 小湖、湿地; 兼具排洪及农灌功能; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)III类标准. 洋沙河; NW，800m; 小河; 渔业、农业用水区. 湘江乌龙嘴断面; SW，15km; 大河; 渔业、农业用水区. 地下水; 周边地下水; /; /; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类的要求. 生态; 项目区内; 无野生珍稀动植物物种; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目印刷清洗废水经污水处理设备处理、生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及湘阴县第三污水处理厂进水标准后进入湘阴县第三污水处理厂进行深度处理。 表3-7 废水排放标准一览表 项目; pH; CODcr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /. 湘阴县第三污水处理厂进水标准; /; 500; 180; 220; 45; 30; 4. 本项目执行标准; 6~9; 500; 180; 220; 45; 30; 4. 2、废气 运营期废气主要为印刷、粘箱废气（VOCs）以及模切产生的少量粉尘。 VOCs参照执行湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织监控点挥发性有机物浓度限值的相关标准执行；模切粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，具体详见下表。 表3-8 废气排放标准一览表 污染物; 无组织排放浓度监控限值; 执行标准. 监测点; 浓度（mg/m3）. 挥发性有机物; 厂界; 4.0; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. 厂区; 10.0. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3、噪声 本项目位于湘阴高新技术产业开发区金龙片区，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。 表3-9 噪声排放一览表 类别; 标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 65; 55. 4、固体废弃物 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 1、废气 本项目产生的废气主要为印刷废气（VOCs）以及模切粉尘，均进行无组织排放，废气总量控制指标主要为印刷废气：0.351t/a。 - 表3-10 废气排放情况一览表 因子; 厂区现有项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 项目建成后公司总排放量（t/a）; 公司已有总量（t/a）; - 项目建成后还需购买总量（t/a）. VOCs; 7.215; 5.4; 0.351; 2.166; 0; 2.2. - SO2; 0.143; 0; 0; 0.143; 0.1; 0.1. - 氮氧化物; 1.135; 0; 0; 1.135; 0.1; 1.1. 2、废水 生活污水经化粪池处理、印刷清洗废水经出水处理设备处理后达标后排入湘阴县第三污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（CODCr：50mg/L、NH3-N：5（8）mg/L）后经洋沙湖汇入湘江。 表3-11 废水总量控制指标一览表 序号; 因子; 厂区现有项目排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 项目建成后公司总排放量（t/a）; 公司已有总量（t/a）; - 项目建成后还需购买总量（t/a）. 1; - COD; 0.547; 0.093; 0.64; 0.2; 0.5. 2; - 氨氮; 0.05; 0.0093; 0.0593; 0.1; /. 注：废水污染物排放量核算按湘阴县第三污水处理厂排放标准进行计算 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 根据现场踏勘及企业提供的资料可知，企业在厂区现有厂房进行建设，施工期主要为设备的搬入及安装，因此施工期对周边环境影响很小，本评价不对施工期环境影响及保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气源强分析 本项目营运期间产生废气主要包括印刷、粘箱有机废气及模切粉尘。 （1）有机废气（以VOCs计） 本项目产生的废气主要为印刷、粘箱有机废气。本项目裱瓦使用的环保胶主要为环保胶由淀粉、氢氧化钠、硼砂等组成，无有机废气。 根据《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编，2020年6月30日发布），纸包装印刷企业在2021年4月1日起使用的油墨中VOCs含量应符合表1的要求，在2020年12月1日起使用的胶粘剂、清洗剂和涂料中VOCs含量应符合表1的要求。 水性油墨-柔印油墨-吸收性承印物中VOCs含量限值≤5%，水基型胶粘剂VOCs含量限值≤50g/L，本项目使用的水性油墨中VOCs含量低于0.1%，封口剂VOCs含量小于4g/L，满足相关要求（详见附件4、附件5）。 项目水性油墨用量为19t/a，根据水性油墨检测报告（详见附件4），水性油墨VOCs含量低于仪器检出限，显示未检出，本环评按检出限（0.1%）进行计算，因此印刷VOCs产生量为0.019t/a，0.008kg/h。 本项目使用封口胶100t/a，约83000L，根据封口胶检测报告（详见附件5），封口胶VOCs含量为4g/L，粘箱VOCs产生量为0.332t/a，0.14kg/h。 综上所述，本项目VOCs产生量为0.351t/a，0.149kg/h。根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）及《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编，2020年6月30日发布），产生的VOCs无组织排放，经车间排风口及车间窗户排出。 （2）模切粉尘 本项目需要对原瓦楞纸、印刷好的瓦楞纸、裱瓦后的瓦楞纸进行模切，汇产生少量粉尘，其产生量很少，因此本环评不对其进行定量分析，仅进行定性分析。模切产生的少量粉尘经车间通风无组织排放，其排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，对周边环境影响较小。 2、废气处理可行性分析 本项目选用低VOCs型环保水性油墨及水性封口胶，水性油墨中VOCs含量低于0.1%，水性封口胶中VOCs含量为4g/L。 项目采用水性油墨进行印刷，符合《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中“5、污染预防技术-5.1大气污染预防技术-5.1.1原辅材料替代技术-5.1.1.5水性凸印油墨替代技术”；印刷废气无组织排放，符合《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ 1089-2020）中表1废气污染防治可行技术（可行技术12）。项目使用水性封口胶进行粘箱，符合《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中“5、污染预防技术-5.1大气污染预防技术-5.1.1.6水性胶粘剂替代技术”；粘箱废气无组织排放，符合《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ 1089-2020）中表1废气污染防治可行技术（可行技术17）。 根据生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气(2019 53号)：企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 根据《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022），4.2 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%；对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h的，VOCs处理设施的处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 本项目使用的水性油墨中VOCs含量低于0.1%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中低挥发性有机物油墨限值要求（≤5%），水性封口胶中VOCs含量为4g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）限值要求（≤50g/L）。本项目VOCs排放速率为0.149kg/h。 根据预测，本项目无组排放的VOCs最大落地浓度为0.0317mg/m3，能够达标排放。 综上所述，本项目产生的VOCs无组织排放可行。 图4-1 大气预测结果 图4-2 《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编，2020年6月30日发布）部分内容摘录 3、大气污染物排放核算 表4-1 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 印刷; VOCs; 车间通风; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）; 4.0; 0.351. 4、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等规范的要求，本项目废气监测计划详见下表。 表4-2 运营期废气排放环境监测计划 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 无组织废气; 厂界; VOCs; 1次/年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. 厂区; VOCs; 1次/年. 周界外浓度最高点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二、废水 1、废水源强 本项目产生的废水主要为生活污水及印刷清洗废水。 （1）生活污水 本项目劳动定员56人，不在厂内食宿，年工作295天。参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的办公楼的用水量按38m3/人•a计，则本项目生活用水量为2128t/a，7.21t/d。排放系数按0.8计，则生活污水排放量为1702.4t/a，5.77t/d。生活污水经化粪池处理后，通过金龙新区污水管网排入湘阴县第三污水处理厂集中处理。 表4-3项目生活污水产排情况一览表 污染物种类; COD; BOD5; 氨氮; SS. 1702.4t/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 30; 150. 产生量（t/a）; 0.596; 0.34; 0.051; 0.255. 去除效率（%）; 20; 25; 5; 40. 排放浓度（mg/L）; 280; 160; 24; 120. 排放量（t/a）; 0.477; 0.272; 0.041; 0.204. 湘阴县第三污水处理厂进水标准; 500; 180; 30; 220. 是否达标; 是; 是; 是; 是. （2）印刷清洗废水 企业在清洗印刷机时会产生清洗废水，其用水量约为0.6t/d，177t/a。废水产生量按照用水量的80%计算，则印刷清洗废水产生量为0.48t/d，141.6t/a。 本项目废水产生情况类比泉州晖轩包装有限公司纸箱生产项目，该项目主要原辅材料为纸板、水性油墨等，主要设备为二色印刷机、三色印刷机、四色印刷机等，主要生产工艺为分切—印刷—开槽—粘箱或钉箱—打包入库，生产废水主要是印刷清洗废水，印刷清洗废水经污水处理设施（沉淀+生化）处理后进入污水处理厂。本项目原辅材料、生产工艺等与该项目相似，具有一定的可比性。根据《泉州晖轩包装有限公司纸箱生产项目竣工环境保护验收监测报告》中，2024年4月22日~23日对生产废水处理设施进口的监测数据为CODcr 420mg/L，SS 1390mg/L，氨氮7.86mg/L，BOD5 149mg/L。色度参照同类型《湖南龙发包装有限公司年加工20万平方米纸箱印刷改扩建项目》实际情况为100。 根据《混凝沉淀-生物接触氧化法处理水性油墨废水的研究》（蔡炎兴，张振家，上海化工第31卷第7期）对混凝沉淀-接触氧化组合工艺处理水性油墨废水的研究，经过混凝沉淀，COD去除率达83.2%以上，色度去除率达98%以上。SS去除率按90% 计，余污染因子处理效率按60%计。 综上，本项目印刷清洗废水产排情况详见下表。 表4-4 项目印刷清洗废水产排情况一览表 污染物种类; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 色度（稀释倍数）. 141.6t/a; 产生浓度（mg/L）; 420; 149; 1390; 7.86; 100. 产生量（t/a）; 0.059; 0.021; 0.197; 0.001; /. 排放浓度（mg/L）; 70.56; 59.6; 139; 3.14; 2. 排放量（t/a）; 0.01; 0.008; 0.02; 0.001; /. 湘阴县第三污水处理厂进水标准; 500; 180; 220; 30. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 2、废水污染防治措施可行性分析 ①印刷废水处理工艺可行性分析 项目印刷清洗废水采用絮凝+沉淀+过滤处理工艺。废水经收集后由污水泵抽入设备污水调节池，开始投加聚合氯化铝（PAC）药剂，使污水固液分离，投加漂白剂调节pH值6~9之间，投加絮凝剂PAM，搅拌3~5分钟出现繁花后，开启隔膜泵吸入压滤系统，使清水污泥分层，清水流入清水箱，投加COD去除剂，最后经过石英砂、活性炭过滤净化后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后进入湘阴县第三污水处理厂进行深度处理。 图4-2 项目印刷清洗废水处理工艺流程图 根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）表2 废水污染防治可行技术，物化法为处理水性油墨印刷清洗废水的可行技术。《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）表5，沉淀为处理印刷清洗废水的可行技术。 表4-5 生产废水工艺可行性分析一览表 依据; 废水类别; 污染治理工艺; 本项目处理工艺; 是否为可行技术. 《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）; 印刷清洗废水; 除油、沉淀、过滤、其他; 絮凝+沉淀+过滤; 是. 《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）; 印刷清洗废水; 物化法; 是. 根据表4-4分析，本项目印刷清洗废水经处理后能够达标排放。 综上所述，本项目印刷废水采用絮凝+沉淀+过滤处理工艺可行。 ②废水依托湘阴县第三污水处理厂处理的可行性分析 湘阴县第三污水处理厂位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇金华村，占地面积34863.75m2。湘阴县第三污水处理厂设计规模为2.0万m3/d，一期工程建设规模为1万m3/d。其工程服务范围为收集湘阴县金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水。 湘阴县第三污水处理厂已于2021年投入运行，目前金龙片区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网。根据湘阴县第三污水处理厂的纳污规划，金龙工业小区污水已纳入湘阴县第三污水处理厂设计容量，湘阴县第三污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。 湘阴县第三污水处理厂采用A2/O氧化沟+高效沉淀的污水处理工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的污泥一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余污泥的形式进入脱水车间经脱水后形成干污泥，再外运填埋处理。 项目位于湘阴县金龙新区金凤大道与机场路交汇处西南侧，处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生废水，本项目生活污水及印刷清洗废水排放量为6.25t/d，湘阴县第三污水处理厂现实际接收污水量约为5400m3/d，完全有能力接收本项目产生的废水。本项目废水主要污染物为色度、COD、氨氮、SS等，均为污水处理厂常规处理项目，且废水经处理达到湘阴县第三污水处理厂进水标准后再排入污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量造成冲击。故本项目废水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。 综上所述，本项目预处理达标后的废水依托湘阴县第三污水处理厂处理是可行的。 3、废水排放信息 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施一览表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染治理设置工艺. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 湘阴县第三污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW002; 化粪池; 厌氧（化粪池）; DW001; 是 否; 企业总排口 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 生产废水; COD、BOD5、SS、氨氮、色度; 湘阴县第三污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW003; 印刷清洗废水处理设施; 絮凝+沉淀+过滤; DW001; 是 否; 企业总排口 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 表4-7 废水间接排放口基本信息表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准（mg/L）. DW001; 112.93152452°E; 28.5239158°N; 1844; 湘阴县第三污水处理厂; 连续排放; 全天; 湘阴县第三污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 色度; 30. 表4-8 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 国家和地方排放标准. 名称; 浓度限值. DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及湘阴县第三污水处理厂进水标准; 500. BOD5; 180. SS; 220. 氨氮; 30. 色度; /. 表4-9 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; DW001生活污水; 废水量; /; 5.77; 1702.4. COD; 280; 0.00162; 0.477. BOD5; 160; 0.00092; 0.272. 氨氮; 24; 0.00014; 0.041. SS; 120; 0.00069; 0.204. 2; DW001印刷清洗废水; 废水量; /; 0.48; 141.6. COD; 176.4; 0.00008; 0.025. BOD5; 117.6; 0.00006; 0.017. 氨氮; 26.24; 0.00001; 0.004. SS; 104.8; 0.00005; 0.015. 3; 本项目DW001合计; 废水量; /; 6.25; 1844. COD; 272.23; 0.0017; 0.502. BOD5; 156.72; 0.00098; 0.289. 氨氮; 24.40; 0.00015; 0.045. SS; 118.76; 0.00074; 0.219. 4、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等规范的要求，本项目废气自行监测要求如下。 表4-10 运营期废水排放环境监测计划 采样点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DW001排放口; pH、CODCr、SS、BOD5、NH3-N、色度; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及湘阴县第三污水处理厂进水标准. 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声源主要是设备噪声，通过合理布置，选用低噪声设备，噪声源强为65~800dB（A），项目噪声采取选取低噪声设备、基础减振、建筑物隔声、距离衰减等措施，同时加强对设备的维护及保养，以避免不正常的设备噪声产生。根据现有的行业污染源源强核算技术指南关于常见噪声治理措施的描述，减振的降噪效果为10～20dB(A)，消声器的降噪效果为12～35dB(A)，隔声罩的降噪效果为10～20dB(A)，隔声间的降噪效果为15～35dB(A)，厂房隔声的降噪效果为10～35dB(A)。本项目车间墙体为钢结构，考虑门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，厂房隔声量取10dB（A）。减振降噪效果取10dB（A）。各噪声源强详见下表。 表4-11 噪声污染源强核算一览表 建筑物名称; 声源名称; 数量（台/套）; 声级源强dB(A)/1m; 声源控制措施; 空间相对中心位置/m; 距室内边界距离（东,南,西,北）; 室内边界声级dB(A)（东,南,西,北）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X,Y,Z; 声压级/dB（A）（东,南,西,北）; 建筑物外距离. 生产车间; 印刷机; 4; 80; 减振、厂房隔声等; -204.1,38.6,1.2; 217.2; 65.3; 昼间8h; 16.0; 39.3; 1. 62.0; 65.4; 16.0; 49.4. 62.2; 65.4; 26.0; 39.4. 66.1; 65.3; 16.0; 49.3. 全自动粘箱机; 2; 75; -124.2,8.5，1.2; 132.1; 58.5; 16.0; 42.5; 1. 36.9; 58.6; 16.0; 42.6. 147.1; 58.5; 26.0; 32.5. 55.9; 58.6; 16.0; 42.6. 全自动糊盒机; 1; 75; -128,1.8,1.2; 132.8; 55.5; 16.0; 39.5; 1. 31.5; 55.6; 16.0; 39.6. 146.7; 55.5; 26.0; 29.5. 61.3; 55.6; 16.0; 39.6. 全自动模切机; 1; 80; -176.9,33.3,1.2; 190.3; 60.5; 16.0; 44.5; 1. 41.3; 60.6; 16.0; 44.6. 88.9; 60.5; 26.0; 34.5. 44.8; 60.6; 16.0; 44.6. 手动钉箱机; 4; 75; -84.2，-10.1,1.2; 88.0; 61.5; 16.0; 45.5; 1. 75.1; 61.5; 16.0; 45.5. 191.3; 61.5; 26.0; 35.5. 92.1; 61.5; 16.0; 45.5. 半自动钉箱机; 2; 75; -106，-0.5,1.2; 111.8; 58.5; 16.0; 42.5; 1. 53.1; 58.6; 16.0; 42.6. 167.5; 58.5; 26.0; 32.5. 71.7; 58.5; 16.0; 42.5. 全自动翻转机; 1; 75; -165.8,34.4,1.2; 180.9; 55.5; 16.0; 39.5; 1. 38.9; 55.6; 16.0; 39.6. 98.3; 55.5; 26.0; 29.5. 36.0; 55.6; 16.0; 39.6. 全自动裱纸机; 1; 75; -164,38.3,1.2; 181.1; 55.5; 16.0; 39.5; 1. 42.5; 55.6; 16.0; 39.6. 98.2; 55.5; 26.0; 29.5. 31.9; 55.6; 16.0; 39.6. 全自动糊盒机; 1; 75; -53,17.1,1.2; 57.3; 55.6; 16.0; 39.6; 1. 106.8; 55.5; 16.0; 39.5. 222.3; 55.5; 26.0; 29.5. 118.8; 55.5; 16.0; 39.5. 平压压痕切线机; 4; 80; -128.2，-7.3，1.2; 129.8; 66.5; 16.0; 50.5; 1. 31.0; 66.6; 16.0; 50.6. 150.6; 66.5; 26.0; 40.5. 70.2; 66.5; 16.0; 50.5. 切纸机; 1; 75; -117.8，-12.9,1.2; 118.2; 55.5; 16.0; 39.5; 1. 42.2; 55.6; 16.0; 39.6. 162.5; 55.5; 26.0; 29.5. 78.3; 55.5; 16.0; 39.5. 平压模切机; 1; 80; -120.2,17.1,1.2; 132.5; 60.5; 16.0; 44.5; 1. 44.1; 60.6; 16.0; 44.6. 146.9; 60.5; 26.0; 34.5. 49.5; 60.6; 16.0; 44.6. 烫金模切两用机; 1; 80; -111.8，-15.7,1.2; 111.7; 60.5; 16.0; 44.5; 1. 48.7; 60.6; 16.0; 44.6. 169.1; 60.5; 26.0; 34.5. 82.9; 60.5; 16.0; 44.5. 四联切角机; 1; 75; -103.9，-20.5,1.2; 102.7; 55.5; 16.0; 39.5; 1. 57.5; 55.6; 16.0; 39.6. 178.3; 55.5; 26.0; 29.5. 90.5; 55.5; 16.0; 39.5. 手动分纸机; 1; 70; -211.4,49.1，1.2; 228.3; 50.5; 16.0; 34.5; 1. 74.5; 50.5; 16.0; 34.5. 50.9; 50.6; 26.0; 24.6. 70.4; 50.5; 16.0; 34.5. 自动贴面机; 1; 70; -147.4,31.2,1.2; 163.1; 50.5; 16.0; 34.5; 1. 37.0; 50.6; 16.0; 34.6. 116.2; 50.5; 26.0; 24.5. 30.8; 50.6; 16.0; 34.6. 捆扎机; 11; 65; -88.1，-26.2,1.2; 86.0; 45.5; 16.0; 29.5; 1. 74.3; 45.5; 16.0; 29.5. 195.0; 45.5; 26.0; 19.5. 103.0; 45.5; 16.0; 29.5. 螺杆式空压机; 2; 80; -20.1，-64.8,1.2; 22.1; 63.6; 16.0; 47.6; 1. 151.7; 63.5; 16.0; 47.5. 273.1; 63.5; 26.0; 37.5. 175.6; 63.5; 16.0; 47.5. 检糊一体机; 1; 70; -63，-12.6，1.2; 68.2; 50.5; 16.0; 34.5; 1. 96.4; 50.5; 16.0; 34.5. 211.3; 50.5; 26.0; 24.5. 108.4; 50.5; 16.0; 34.5. 堆码机; 1; 70; -73.7，-32.5,1.2; 70.5; 50.5; 16.0; 34.5; 1. 90.0; 50.5; 16.0; 34.5. 210.7; 50.5; 26.0; 24.5. 116.3; 50.5; 16.0; 34.5. 送纸机; 1; 65; -216.4,38.3,1.2; 228.5; 45.5; 16.0; 29.5; 1. 71.2; 45.5; 16.0; 29.5. 51.3; 45.6; 26.0; 19.6. 77.8; 45.5; 16.0; 29.5. 废纸压缩机; 1; 80; -210.7,25.4,1.2; 218.5; 60.5; 16.0; 44.5; 1. 59.4; 60.6; 16.0; 44.6. 62.2; 60.6; 26.0; 34.6. 77.5; 60.5; 16.0; 44.5. 注：以厂界中心点为（0，0，0） 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的方法，在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时，可用A声级计算噪声影响，分析如下： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1： 式中： Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw为设备的A声功率级。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级： 式中： Lp1(T)－靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)； Lp1j--室内j声源的A声压级，dB(A)； ②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中： Lp1－声源室内声压级，dB(A)； Lp2－等效室外声压级，dB(A)； TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 图B.1 室内声源等效为室外声源图例 ③户外声传播衰减计算 LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中： LA（r）－距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）－参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－预测点距声源的距离； r0－参考位置距声源的距离。 3、噪声预测结果 表4-12 项目厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值/dB（A）; 背景值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 标准限值/dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 164.8; -189; 1.2; 昼间; 17.6; 58; 58; 65; 达标. 南侧; -162.9; -143.9; 1.2; 28.3; 63; 63; 65; 达标. 西侧; -205.6; -2.5; 1.2; 36.6; 49; 49.2; 65; 达标. 北侧; -65.3; 206.3; 1.2; 12.8; 59; 59; 65; 达标. 注：以厂界中心点为（0，0，0） 表4-13 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 噪声背景值/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 标准限值/dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 湖南师范大学附属金龙学校; 280.1; -47.4; 1.2; 昼间; 56; 4.3; 58; 60; 达标. 从上述预测结果及现状监测可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂区东侧湖南师范大学附属金龙学校昼间噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 4、防治措施 为进一步减小噪声对敏感目标的影响，因此本次环评对项目噪声排放提出如下要求： ①调整车间内设备布置，尽量将产噪设备布置于项目中心位置，针对高噪声设备，在底部设置阻隔减振效果更好的减震垫； ②定期对设备进行维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备确保不正常运转时产生的高噪声现象； ③严格控制设备的运行时间，将其运行时间压缩到最优化，夜间禁止生产； ④原料、成品进场卸载和堆放时应缓慢进行，避免卸料时噪声过大，导致噪声超标。 综上所述，项目所产生的设备噪声通过采取以上治理措施后，对周边环境影响较小。 5、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等规范的要求，本项目监测计划详见下表。 表4-14 运营期噪声排放环境监测计划 监测项目; 监测布点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; LeqdB（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 项目固体废弃物主要是生活垃圾、边角料及次品、废桶（废水性油墨桶、废润滑油桶）、废润滑油、污水处理设备污泥、废活性炭（污水处理）、废石英砂。 （1）生活垃圾 本项目共56人，不在厂内食宿，年工作295天，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为28kg/d，8.26t/a。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。 （2）边角料及不合格产品 根据建设方提供资料，模切会产生边角料，除此之外会有部分不合格产品产生，不合格产品产生主要原因是来料不完美，纸板不平产生的。根据建设方提供资料，边角料产生量约150t/a，不合格产品产生量为30t/a，建设方拟对边角料及不合格产品进行外售综合利用。 （3）废胶桶 本项目废封口胶桶产生量为2000个/年，单个空桶重约1kg，废环保胶桶产生量为35个/年，单个空桶重约2kg，则废胶桶产生量约为2.07t/a，为一般固废，收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收。 （4）废水性油墨桶 废水性油墨桶：根据原辅材料用量，本项目废水性油墨桶用量为950个/年，单个桶重约0.5kg/个，0.475t/a，属于一般固废，收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收。 （5）废润滑油桶 废润滑油桶：根据原辅材料用量，废润滑油桶产生量为100个/年，单个空桶重约1.5kg，则废润滑油桶产生量为0.15t/a，属于危险废物（HW08，900-249-08），集中收集暂存危废暂存间，定期交予有资质单位集中处置。 （6）废润滑油 项目在维修设备时会产生一定量的废润滑油，废润滑油产生量约0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于危废（HW08，900-214-08），不得随意丢弃，需妥善处置，废润滑油收集后，交由有危废资质的单位处理。 （7）含油抹布及手套 项目机械设备维护过程中利用抹布对装置进行擦拭，该工序产生含油废抹布，根据建设单位提供资料，含油废抹布产生量为0.01t/a，属于HW49类危险废物（HW49，900-041-49），专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位处理。 （8）污水处理产生的污泥、废活性炭、废石英砂 项目印刷清洗废水絮凝沉淀处理产生的污泥、废活性炭、废石英砂属于危险废物。 本项目污水处理污泥：参照八五《环境统计手册》，废水处理产生的污泥量按照下式估算： 其中：m—污泥量，t/d； Q—废水流量，m3/d； C1，C2——进出水SS浓度，kg/m3； X—污泥含水率（%），本项目废水处理污泥含水率取60%。 则污泥产生量为0.055t/a，将其暂存在危废间，定期委托有资质的单位处理。 项目废水处理量较小，废活性炭产生量约0.2t/a，废石英砂产生量约0.2t/a。 表4-15 固废产生及处置情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 废物属性; 代码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 8.26; /; /; 交由环卫部门处理. 2; 边角料; 150; 一般固废; SW15,231-001-S15; 暂存于一般固废间，外售综合利用. 3; 不合格品; 30; 一般固废; SW15,231-001-S15. 4; 废胶桶; 2.07; 一般固废; SW59,900-099-S59; 暂存于一般固废间，厂家回收. 5; 废水性油墨桶; 0.475; 一般固废; SW59,900-099-S59. 6; 废润滑油桶; 0.15; 危险废物; HW08，900-249-08; 暂存在危废间，定期交由有危废资质的单位处理. 7; 废润滑油; 0.05; 危险废物; HW08，900-214-08. 8; 含油抹布及手套; 0.01; 危险废物; HW49，900-041-49. 9; 污水处理设备污泥; 0.047; 危险废物; HW49，772-006-49. 10; 废活性炭（废水处理）; 0.2; 危险废物; HW49， 900-041-49. 11; 废石英砂; 0.2; 危险废物; HW49， 900-041-49. 表4-16 本项目危险废物统计表 序号; 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.15; 维修、保养; 固态; 桶、废润滑油; 废矿物油; 半年; T，I; 暂存在危废间，定期交由有危废资质的单位处理. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05; 维修、保养; 液态; 废润滑油; 废润滑油; 半年; T，I. 3; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 维修、保养; 固态; 废润滑油、棉; 废润滑油; 半年; T/In. 4; 污水处理设备污泥; HW49; 772-006-49; 0.047; 废水处理; 固态; 污泥; 天; T/In. 5; 废活性炭（废水处理）; HW49; 900-041-49; 0.2; 废水处理; 固态; 活性炭; 月; T/In. 6; 废石英砂; HW49; 900-041-49; 0.2; 废水处理; 固态; 石英砂; 月; T/In. 2、固体废物处置措施 （1）危险废物处置措施 本项目营运过程中产生的废润滑油等属于危险固废，应集中收集后委托有资质的单位进行处置。本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设的危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类分区暂存。厂区12#栋设置一个50m2危险废物暂存间。厂区危险废物暂存间已进行防渗防漏处理，分类暂存危险废物。厂区已建及在建生产线危险废物产生量为35.16t/a，本项目危险废物产生量为1.132t/a，危险废物仅在危险废物暂存间暂存，及时交由有资质的单位处理，危险废物暂存间可满足本项目的暂存需求。本项目危险废物产生量较少，仅在厂区内暂存，及时转运，不设置有机废气收集与治理设施，在贮存时加强管控。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》、《湖南省危险废物专项整治三年行动实施方案》、《湖南省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》，对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f容器和包装物外表面应保持清洁。 g将危险废物装入闭口容器内。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023中的有关规定： a.采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 e同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 f 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 g定期统计公司各车间的危险废物名称、产生量、暂存时间、转运时间等，除此之外，危险废物暂存间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、出库日期及接受单位名称。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应符合《危险废物转移管理办法》，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 危险废物安全管理规定： 危险废物储存间必须粘贴标签，注明名称、来源、数量、特性；必须定期对危险废物储存库进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废物储存库必须设置警示标志。 根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令 第 23 号）中第十条 移出人应当履行以下义务： （一）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； （二）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； （三）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； （四）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； （五）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； （六）法律法规规定的其他义务。 （2）一般工业固废处置措施 厂区12#栋设置一个50m2一般废物暂存间。 ①为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。按照GB18599-2020）要求，采取必要的防渗（地面进行防渗处理，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s）、防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。 ②所有固体废物分类贮存和标识。 ③本评价要求企业建立档案制度。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》将入场的一般工业固体废物的种类和数量等，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ④严格按照转运计划清运厂内堆存的一般生产性固废，建议企业积极开展固废综合利用的相关调研工作，通过综合利用增加企业经济附加值。 ⑤不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ⑥贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。 ⑦单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险评价等级确定 评价依据： #### ①风险调查 #### 项目的原材料瓦楞纸板及成品纸箱均为易燃物，水性油墨、危险废物一旦出现泄漏不及时处理与雨水接触后对项目周边地表水体产生影响。因此，本次风险分析重点物质是可燃性物料火灾、水性油墨、危险废物泄漏风险。 #### ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。 q1Q1+q2Q2+…+qnQn=Q 式中：q1，q2…qn——每一种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目Q值计算如下。 表4-17 主要原辅材料及产品的储存/输送情况 物质名称; 最大贮存量; 临界量; qi/Qi. 水性油墨; 2t; 100t; 0.02. 润滑油; 0.25; 2500t; 0.0001. 危险废物; 1.027t; 50t; 0.02054. 合计; 0.04064. 计算得到Q=0.04064＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，建设项目环境风险评价工作等级判定标准表见下表。 表4-18 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，则环境风险评价工作等级为：简单分析。即主要针对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险方法措施等方面给出定性的说明。 （2）环境风险识别 本项目主要危险物质及分布情况详见下表。 表4-19 项目危险物质分布情况表 序号; 危险单元; 危险物质; 主要危险; 危害后果. 1; 辅料区; 水性油墨、润滑油; 发生泄漏; 对大气、地表水、土壤会产生一定影响. 2; 危险废物暂存间; 废矿物油、废活性炭等; 发生泄漏. 3; 车间; 瓦楞纸板、纸箱; 火灾. （3）风险影响分析及防范措施 ①风险物质泄漏风险影响分析及防范措施： 本项目印刷过程中所使用的水性油墨、润滑油、生产过程产生的废润滑油、废活性炭、污泥等危险废物在存储过程中，可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏对周围水环境造成影响。若项目泄漏进入周边水体，会影响水体水质，因此，建设单位必须加强含有有机物的原辅材料的储存设施和场所、危险废物暂存间的防水防渗防漏可将事故泄漏风险防范至最低。 风险防范措施： 贮存区地面进行硬化处理，做好防渗防漏，储存场屋顶应设置较好的防水层，并定期检查，防止混入雨水泄漏，污染周边水体。 水性油墨、润滑油等原辅材料发生小量泄漏时，应采取措施修补容器，或转移破损桶内的物料、用沙土吸附，吸附后物料作为危险废物处理；印刷机清洗废液收集桶发生泄漏，应立即停止设备运行，将泄漏的废水导入废水收集池，并采取措施修补容器。 ②火灾事故风险影响分析及防范措施： 火灾事故危险程度严重，火灾发生将对建设单位及周边地区的生命和财产造成巨大损失，另外对厂内外的生态环境也产生巨大的破坏。 建设单位的车间存放瓦楞纸板及纸箱，两者为易燃物品，遇到明火必然会引起火灾，如扑救不及时，可能会导致所有瓦楞纸板和纸箱着火燃烧，火势蔓延将威胁厂区人员生命安全。 火灾事故发生时消防用水在短时间内会大量漫流，影响周边环境，甚至通过土壤下渗，破坏地下水环境，对附近企业及居民的生活带来一定的影响。 建设单位投入运营后应及时按照国家有关消防技术规范和消防审核要求室内消火栓灭火系统水压、水量、设置间距等应符合国家消防技术规范要求。 风险防范措施： A：车间应控制明火，若涉及到用火作业时，应派人现场监护，准备好灭火器材做好防护措施； B：严禁吸烟、用火、禁止燃放烟花、爆竹等。必要时可在车间外安全地点设专门的吸烟室； C：电气设备的安装应符合《电气设备安装规程》的要求，电动应采取封闭型，导线应穿管敷设，开关和配电箱等电气设备均应设防护装置。 D：车间应根据面积及危险性，按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备足够的移动式干粉灭火器。 （4）分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需对项目环境风险开展简单分析，环评认为在建设及运营单位按照评价的建议落实本报告要求提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，严格按要求和规范操作；落实各项环境管理措施，同时建设完成后更有针对性的制定突发环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表如下。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 年产5000万个环保纸箱生产项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （湘阴）县; 金龙新区金凤大道与机场路交汇处西南侧. 地理坐标; 经度; 112°55′41.167″E; 纬度; 28°31′22.324″N. 主要危险物质及分布; ①风险物质：水性油墨、润滑油、瓦楞纸板、纸箱、危险废物 ②分布情况：辅料区、车间、危险废物暂存间. 环境影响途径及危害效果; ①水性油墨、危险废物泄漏对周围环境可能造成影响； ②建设单位的原材料瓦楞纸板及成品纸箱均为易燃物品，遇到明火必然会引起火灾，如扑救不及时，可能会导致所有原材料和成品着火燃烧，火势蔓延将威胁厂区人员生命安全。火灾事故发生时消防用水在短时间内会大量漫流，影响周边环境，甚至通过土壤下渗，破坏地下水环境，对附近企业及居民的生活带来一定的影响。. 风险防范措施要求; ①水性油墨、危险废物设置专门的储存区，地面进行硬化处理，做好防渗防漏，储存场屋顶应设置较好的防水层，并定期检查，防止混入雨水泄漏，污染周边水体； ②建设单位车间应控制明火，若涉及到用火作业时，应派人现场监护，准备好灭火器材做好防护措施；严禁吸烟、用火、禁止燃放烟花、爆竹等。必要时可在车间外安全地点设专门的吸烟室；电气设备的安装应符合《电气设备安装规程》的要求，电动应采取封闭型，导线应穿管敷设，开关和配电箱等电气设备均应设防护装置。车间应根据面积及危险性，按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备足够的干粉灭火器。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目Q˂1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为：简单分析。相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 六、环境管理 1、环境管理机构与职责 企业应根据《建设项目环境保护设计规定》，在企业内部设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环境保护工作。 本项目建设单位拟设置环境管理机构来开展企业环保工作，实行主要领导负责制，由分管生产的副厂长直接领导，委托有资质环境监测部门定期对废水、废气、地下水、土壤、噪声等进行常规监测，利用监测数据定期汇报污染物排放与治理情况表，与当地生态环境主管部门通力协作，共同搞好厂区环保工作。根据国家、行业、省市环境保护主管部门的法律、法规和方针、政策要求，对项目的环境管理机构提出的主要职责是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识； ②完成上级部门交给及当地环保部门下达的有关环保任务，配合当地环保部门及环境监测部门的工作； ③建立健全环境保护管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作，定时编制并提交项目环境管理工作报告；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。 ④制定并加强项目各污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立各污染源监测制度，按主管环保部门的要求，定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放； ⑤负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理好由环境问题带来的纠纷等。 2、环境管理工作要点 本项目的环境管理工作应做到以下几点： A、投产前期 ①落实项目各项环保投资，使各项治理措施达到设计要求。 ②按要求编制企业突发环境事件应急预案，报地方环保行政主管部门备案。 ③自主或委托有资质的单位编制环保设施竣工验收报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。 ④向当地主管环保部门进行排污申报登记，取得排污许可证方可正式投产运行。 B、正式投产后 ①宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。 ②建立健全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程运行期环保措施的有效实施。 ③编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作。 ④开展环境保护科研、宣传、教育、培训等专业知识普及工作。 ⑤建立监测台帐和档案，对厂内各类固体废物，尤其是危险废物，应做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。 ⑥制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。 ⑦制定厂区各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。 ⑧为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。 3、健全环境管理制度 按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全程环境管理，每天做好运行记录并归档，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施：做好环境教育和宣传工作，提供各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度：定期对环境保护设施进行维护和保养，并做好保养日期及内容等相关记录，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生：加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 4、排污口规范化管理 （1）排污口立标管理 废水排放口、废气排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 表4-21 环境保护图形标志 序号; 提示牌; 警告标示; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场. 危险废物. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. （2）排污口建档管理 项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 七、环保投资 该工程总投资约2000万元，其中环保投资约24.5万，环保投资约占工程总投资的1.23%，项目主要环保设施建设内容详见下表。 表4-22 环保投资估算表 类别; 项目; 投资（万元）. 运营期; 废水; 化粪池; 依托. 污水处理设备; 10. 废气; /; /. 固体废物; 一般固废间; 0.5. 危废间; 2. 噪声; 隔声、减震等; 2. 其它; 车间设备拆除; 10. 合计; /; 24.5. 八、“三本账” 表4-22 项目建设前后“三本账”情况（单位：t/a） 项目分类; 污染物名称; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; VOCs; 7.215; 0.351; 5.4; 2.166; -5.049. HCl; 0.07; /; /; 0.07; /. 颗粒物; 5.507; /; /; 5.507; /. SO2; 0.143; /; /; 0.143; /. NOX; 1.135; /; /; 1.135; /. 废水; CODCr; 0.547; 0.502; /; 1.049; +0.502. BOD5; 0.109; 0.289; /; 0.398; +0.289. SS; 0.16; 0.045; /; 0.205; +0.045. 氨氮; 0.05; 0.219; /; 0.269; +0.219. 石油类; 0.006; /; /; /; /. 总磷; 0.003; /; /; /; /. 一般工业固废; 熔喷布生产线废滤网; 0.25; /; /; /; /. 熔喷布边角料、不合格品; 10; /; /; /; /. 口罩边角料、不合格品; 18; /; /; /; /. PVC手套生产线过滤杂质; 3; /; /; /; /. PVC手套不合格品; 30; /; /; /; /. PE/TPE手套边角料、不合格品; 18; /; /; /; /. 牙线棒边角料、不合格品; 5; /; /; /; /. 成人纸尿裤、医用垫巾边角料、不合格品; 50; /; /; /; /. 棉球/棉片边角料; 0.3; /; /; /; /. 纱布块边角料; 2; /; /; /; /. 纱布绷带边角料; 0.5; /; /; /; /. 弹性绷带边角料; 0.2; /; /; /; /. 静电喷涂收集粉尘; 9.65; /; /; /; /. 环氧乙烷吸附废液; 22; /; /; /; /. 边角料; 0; 150; /; 150; +150. 不合格品; 0; 30; /; 30; +30. 废胶桶; 0; 2.07; /; 2.07; +2.07. 生活垃圾; 46.2; 8.26; /; 54.46; +8.26. 废水性油墨桶; 0; 0.475; 0.475; +0.475. 危险废物; 废活性炭; 46.2; 0.2; /; 46.4; +0.2. 废矿物油; 2.7; 0.05; /; 2.75; +0.05. 磷化沉渣; 0.05; 0; /; 0.05; 0. 废水处理污泥; 1.2; 0.047; /; 1.247; +0.047. 废水处理油泥; 0.5; 0; /; 0.5; 0. 废含油抹布及劳保用品; 0.01; 0.01; /; 0.02; +0.01. 脱脂剂、磷化剂包装; 0.1; 0; /; 0.1; 0. 废润滑油桶; 0; 0.15; 0.15; +0.15. 废石英砂; 0; 0.2; 0.2; +0.2. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷废气 | VOCs | 印刷设备密闭、车间通风、采用低VOCs水性油墨 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） |
|  | 模切粉尘 | 颗粒物 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后进入湘阴县第三污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及湘阴县第三污水处理厂进水标准 |
|  | 印刷清洗废水 | pH、CODCr BOD5、SS、NH3-N、色度 | 污水处理设备处理后（絮凝+沉淀+过滤）进入湘阴县第三污水处理厂 |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 厂房隔声、减震、距离衰减 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料、不合格品收集后暂存于一般固废暂存间后外售，废胶桶、废水性油墨桶收集后交由厂家回收；废润滑油桶、废润滑油、含油抹布及手套、污水处理设备污泥、废活性炭（废水处理）、废石英砂在危险废物暂存间分类暂存后交由有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 应从设计、采购、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备等的质量控制，以防止污染物的跑、冒、滴、漏。 根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。并要求每年检修一次，发现问题及时解决。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区，基本不会造成区域内生态环境的破坏，对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①风险物质建议设置专门的储存区，地面进行硬化处理，做好防渗防漏，储存场屋顶应设置较好的防水层，并定期检查，防止混入雨水泄漏，污染周边水体； ②建设单位车间应控制明火，若涉及到用火作业时，应派人现场监护，准备好灭火器材做好防护措施；严禁吸烟、用火、禁止燃放烟花、爆竹等。必要时可在车间外安全地点设专门的吸烟室；电气设备的安装应符合《电气设备安装规程》的要求，电动应采取封闭型，导线应穿管敷设，开关和配电箱等电气设备均应设防护装置。车间应根据面积及危险性，按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备足够的干粉灭火器。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 本项目应按照《排污许可证管理暂行规定》的要求在规定的时限内按时变更国家排污许可证，做到持证排污，不得无证排污或不按证排污。 贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》），项目竣工后建设单位应自主开展竣工环境保护验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址符合总体发展规划，符合相关法律法规的要求，项目选址可行、布局合理。项目拟采取的各项环境保护措施具有环境、经济和技术可行性，能保证各类污染物稳定达标排放，固体废物能得到合理处置，正常排放的污染物对周围环境和环境保护目标的影响较小，不会导致区域环境质量下降。 在确保各环境风险防范措施落实的基础上，项目的环境风险是可防控的。在本项目建设单位严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、认真落实本报告表提出的各项环保措施要求，各类污染物的排放遵守总量控制的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 7.215 |  |  | 0.351 | 5.4 | 2.166 | -5.049 |
| 废水 | CODCr | 0.547 |  |  | 0.502 |  | 1.049 | +0.502 |
|  | BOD5 | 0.109 |  |  | 0.289 |  | 0.398 | +0.289 |
|  | SS | 0.16 |  |  | 0.045 |  | 0.205 | +0.045 |
|  | NH3-N | 0.05 |  |  | 0.219 |  | 0.269 | +0.219 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 46.2 |  |  | 8.26 |  | 54.46 | +8.26 |
|  | 边角料 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | +150 |
|  | 不合格品 | 0 |  |  | 30 |  | 30 | +30 |
|  | 废胶桶 | 0 |  |  | 2.07 |  | 2.07 | +2.07 |
|  | 废水性油墨桶 | 0 |  |  | 0.475 |  | 0.475 | +0.475 |
| 危险废物 | 废润滑油桶 | 0 |  |  | 0.15 |  | 0.15 | +0.15 |
|  | 废润滑油 | 2.7 |  |  | 0.05 |  | 2.75 | +0.05 |
|  | 废含油抹布及劳保用品 | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.02 | +0.01 |
|  | 污水处理设备污泥 | 1.7 |  |  | 0.047 |  | 1.747 | +0.047 |
|  | 废活性炭 | 46.2 |  |  | 0.2 |  | 46.4 | +0.2 |
|  | 废石英砂 | 0 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①