岳湘阴环评〔2025〕07号

关于湖南洋石新材料科技有限公司湘阴县大中矿区建筑用花岗岩矿开采(300万t/a)及配

套设施建设项目环境影响报告表的批复

湖南洋石新材料科技有限公司：

你公司（地址：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇大中村，法定代表人：张治政，统一社会信用代码：91430624MABPNW5T14）于2025年03月26日提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，我局已依法进行受理，并完成了受理公示和拟审批公示。根据专家评审意见、岳阳市湘阴生态环境事务中心《关于<湖南洋石新材料科技有限公司湘阴县大中矿区建筑用花岗岩矿开采(300万t/a)及配套设施建设项目环境影响报告表>技术评估意见的报告》（岳湘环事评估〔2025〕03 号）。经审查，你公司委托湖南三方环境科技有限公司编制《湖南洋石新材料科技有限公司湘阴县大中矿区建筑用花岗岩矿开采(300万t/a)及配套设施建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）,符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我局决定准予行政许可，并要求如下：

一、湖南洋石新材料科技有限公司拟投资36906.46万元(其中环保投资1336.6万元)，于湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇大中村建设湘阴县大中矿区建筑用花岗岩矿开采(300万t/a)及配套设施建设项目。项目总占地34.323031hm2，主要建设内容：设置一个露天采场，采用折返式公路汽车运输开拓方式，中深孔爆破、台阶式开采方式，开采面积为26.243861hm2，配套建设1.22hm2排土场及6.85917hm2矿山道路等，并配套建设环保、排水、供电、消防等辅助生产设施。（详见建设项目环境影响报告表）

该项目符合国家产业政策，建设单位按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺进行建设、运营，严格落实《报告表》和批复提出的各项生态环境保护措施，污染物可满足达标排放和总量控制要求。从环境保护角度分析，同意该项目建设。

- 建设单位在工程设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

- （一）切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工生态破坏、噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

- （二）落实废水污染防治措施。矿区设置2级雨水沉淀池收集矿区开采区雨水的汇流，经沉淀处理后回用于厂区喷雾降尘、酒水降尘，不外排；排土场设置2级沉淀池收集排土场、矿山道路雨水汇流，沉淀后回用于厂区喷雾降尘、酒水降尘，不外排。

- （三）落实废气污染防治措施。按《报告表》要求定期洒水降尘，重点加强采剥、铲装、装载、道路等作业场所和作业面的洒水保湿工作。钻孔前应对作业区进行喷雾降尘，钻孔作业时应采取边洒水边钻孔方式；在爆破前应向预爆破矿体充分洒水、孔隙注水、水封爆破，减少对周边环境的影响。厂界无组织排放的颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（四）落实噪声污染防治措施。项目应选用低噪声设备，优化平面布置，采取有效减振降噪措施，严格控制爆破炸药用量，合理安排爆破和生产作业时间，加强矿区及周边场地绿化等，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区限值的要求。

（五）落实工业固废管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、贮存、利用和处置，落实《报告表》提出的各项要求与措施，确保不造成二次污染。项目不设维修间，设施维修依托“湘阴县大中矿区建筑用花岗岩加工（300万吨/年）及配套设施建设项目”维修间及危废暂存间，过程产生的废机油、含油抹布及手套等危险废物应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，收集暂存在危险废物贮存库，定期交由具有危险废物处理资质单位进行处理；一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

(六)严格落实生态保护修复措施。严格做好项目复垦方案和水土保持方案提出的各项措施，严格采取边开采、边治理的生态恢复方式。合理控制剥、采进度，做到剥采同步，避免挖掘面大面积裸露；严格做好边坡防护措施，合理设置拦挡墙、排水沟等，减少降水对坡面的冲刷侵蚀；加强植被恢复和生态监测，确保矿区生态环境得到有效保护和恢复。

(七)落实环境风险防范措施。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，配备相应的应急物资，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

（八）落实营运期环境管理措施。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好营运期的环境监测工作，定期向社会公开公司环境信息。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》等相关法律法规规定进行排污许可申领工作，运营期依法排污。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南三方环境科技有限公司。

你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议;或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2025年5月9日