建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目

建设单位（盖章）：湘阴县惠丰农业投资开发有限公司

编制日期：2025年5月

中华人民共和国生态环境部

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附件1：环评委托书	72

附件2：营业执照	73

附件3：立项批复	74

附件4：项目“三区三线”划定成果	78

附件5：项目用地预审与选址审查意见	79

附件6：项目用地规划条件书	80

附件7：周边农田租赁协议	81

附件8：检测报告	84

附件9：生物质颗粒燃料分析报告	91

附件10：专家评审会签到表	95

附件11：专家评审意见	96

附图1：项目地理位置图	98

附图2：项目总平面布置图	99

附图3：主要环保设施位置图	100

附图4：锅炉及配套设施平面图	101

附图5：区域水系图	102

附图6：项目大气环境保护目标分布图	103

附图7：50m包络线内敏感目标分布图	104

附图8：500m包络线内敏感目标分布图	105

附图9：项目环境监测布点图	106

附图10：厂区现状图	107

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-430624-04-05-602852 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘*亮 |  | 联系方式 | 153****9870 |  |
| 建设地点 | 湘阴县杨林寨乡太和围村 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | (E112.765538254̊,N28.725126928̊) |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应、A0142食用菌种植 |  | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 十、农副食品加工业20、其他农副食品加工 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 湘阴县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 湘阴发改审〔2024〕162号 |  |
| 总投资（万元） | 19675.46 |  | 环保投资（万元） | 24 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.12 |  | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 73333.7m2 |  |
| 专项评价设置情况 | 根据项目建设内容及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无须设置专项评价，专项评价设置情况分析说明如下表。 表1-1 本项目专项评价设置情况 序号; 类别; 是否设置专项评价; 说明. 1; 大气; 不开展; 不属于排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目. 2; 地表水; 不开展; 不属于新增工业废水直排建设项目；不属于新增废水直排的污水集中处理厂. 3; 环境风险; 不开展; 不属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目. 4; 生态; 不开展; 不属于取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目. 5; 海洋; 不开展; 不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目. 6; 地下水; 不开展; 不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 7; 土壤、声环境; 不开展; 不开展专项评价. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》2019修订版（GB/T4754-2017）分类中的“D4430热力生产和供应、A0142食用菌种植”，经查对国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录》（2024年本），《目录》中提到“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”为限制类项目，“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”为落后产品，本项目拟采用的生物质锅炉为6t/h卧式层燃式生物质蒸汽锅炉，型号为 SZL6-1.25-S，不属于目录中提到锅炉类型，本项目不属于限制类及淘汰类，为允许类，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》（生态环境部办公厅，2021年10月25日）中的“高污染、高环境风险”产品。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、土地利用性质及项目选址合理性分析 本项目位于湘阴县杨林寨乡太和围村，根据湘阴县自然资源局关于湘阴县杨林寨太合围村一地块规划条件书可知，项目用地性质为二类工业用地；根据《关于湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目用地预审与选址审查意见》（湘阴自然资源预审〔2024〕11号），湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目与湘阴县“三区三线”划定成果套合示意图，该项目用地范围在城镇开发边界内，符合湘阴“三区三线”划定成果，项目不占用基本农田及风景名胜区、自然保护区，符合项目区域的规划要求，项目周边不存在制约本项目发展的因素，建设地供水供电基础设施较为完善，在采取有效污染防治措施后对周边环境的影响较小。地块位于杨林寨乡，申报用途为菌菇种植，为标准化农产品生产基地属于《“十四五”湖南省种植业发展规划》中湘北食用菌生产基地，符合《湘阴县“十四五”新型城镇化发展规划》、《湘阴县十四五农业农村发展规划（2021-2025年）》要求。从环保的角度考虑，本项目选址合理可行。 - 3、生态环境分区管控符合性分析 - （1）生态保护红线 本项目食用菌种植基地选址于湘阴县杨林寨乡太和围村，根据湘阴县自然资源局《关于湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目用地预审与选址审查意见》，本项目不在生态红线范围内，不占用永久基本农田，不涉及城镇开发边界。 - （2）环境质量底线 项目区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据收集到的项目所在区域环境空气质量现状监测数据及补充监测数据，项目所在区域为环境空气质量达标区。屈原湘江取水口断面和屈原自来水厂断面2023年1月—2023年12月水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准值要求（除2023年1月屈原自来水厂断面未开展监测），横岭湖断面部分月份水质总磷超标。超标主要是由农业生产过程使用的含磷化肥和农药通过地表径流进入水体，区域投肥养殖，养殖尾水未经充分处理直接排入水体，农村生活污水未经处理直接排放或城市生活污水处理设施效果不佳、工业废水污染等多方面原因形成。《湘阴县“十四五”生态环境保护专项规划（2021—2025年）》中提出了洞庭湖总磷稳定达到0.07mg/L的要求，以及持续推进重点湖泊等内湖的总氮、化学需氧量和氨氮等水体污染物治理要求；《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022—2025年）》也提出了“到2025年，洞庭湖湖体总磷浓度持续下降，稳定达到国家考核目标，力争2/3以上国家考核断面水质达到Ⅲ类；入湖河流总磷浓度持续下降；湖区生态环境质量和稳定性持续提升”的目标，并提出了狠抓农业农村污染防治、深化城镇生活污水收集、强化工业污染治理等方面的措施，在按照上述要求开展治理措施后，横岭湖水质会得到改善。同时本项目生产废水全部回用，生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后合并经自建一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜作物标准后用于周边菜地灌溉使用，本项目对区域水环境影响较小。根据补充监测结果，项目声环境保护目标处声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 本项目废气、废水、噪声经处理后可达标，固体废物能得到合理处置，项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，因此项目符合环境质量底线要求。 - （3）资源利用上限 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目不属于高耗能、高耗水的企业，生产废水循环利用，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 - （4）生态环境准入清单 根据生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）附件1湖南省各市州生态环境管控单元分类统计表，生态环境管控单元更新后，岳阳市共划定63个单元，其中包括优先保护单元为19个，面积占比为41.07%；重点管控单元32个，面积占比为38.87%；一般管控单元12个，面积占比为20.06%。 本项目选址于湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡，因此本次环评生态环境准入清单对照《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》中杨林寨乡管控要求进行分析，杨林寨乡管控单元编码：ZH43062410001，属于优先保护单元，主体功能定位为农产品主产区。项目与岳阳市生态环境准入清单符合性分析详见表1-2、1-3。 1-2 与岳阳市生态环境管控基本要求相符性分析 属性/区域; 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 一般 生态 空间; 空间布局约束; （1.1）加强生态系统建设，加快长江防护林体系建设，狠抓长江、洞庭湖湿地生态修复，对沿路、沿江河湖岸100米范围内宜林地开展造林绿化和绿化提质提效；加强水生生物、野生动植物生态保护，维护生物多样性。 （1.2）以东洞庭湖自然保护区为主体，形成湖泊水面—环湖岗地为一体的湿地生态保护区；以铁山水库、龙源水库等饮用水源地为主的水源保护区；以长江、湘江、汨罗江、新墙河和华容河为主的滨河保护区；以大云山国家森林公园、幕阜山森林公园为主的生态林保护区；以集成麋鹿自然保护区为主的野生动物保护区；以连云山、福寿山—汨罗江为主的风景名胜保护区；以南湖风景区为主的城市生态保护区；以岳阳楼、屈子祠、张谷英村、任弼时故居为主的历史文化保护区；以东洞庭湖、黄盖湖、汨罗江、横岭湖为主的湿地保护区。; 不涉及; /. 环境风险防控; （2.1）开展洞庭湖湿地生态气象观测，健全湿地监测数据共享机制；完善自然保护地体系建设，建立“智慧保护地”监控系统。; 不涉及；; /. 农用地优先保护区; 空间布局约束; （1.1）基本农田保护区内适当预留岳阳市融入长江经济带、重大交通水利建设空间。 （1.2）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准，并按照“先补后占、占优补优、占水田补水田”的原则，补划数量、质量相当的基本农田。 （1.3）禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程用地和其他各项活动。 （1.4）禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、石油加工、危险废物经营等行业企业，已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （1.5）禁止在优先保护类耕地集中区建设重点行业污染企业。现有的重点行业污染企业不得扩大规模，同时要采取有效措施，防止对耕地造成污染。; 1.1根据项目用地预审与选址审查意见本项目用地在城镇开发边界内不属于基本农田保护区内； 1.2项目未占用基本农田； 1.3不涉及； 1.4不涉及； 1.5本项目为食用菌种植基地项目，不属于重点行业污染企业；; 符合. 资源开发效率要求; （2.1）严格保护耕地特别是基本农田，控制非农建设占用耕地；节约集约利用土地，提高土地利用效率；统筹安排各类、各区域用地，促进土地资源的可持续利用。 （2.2）对优先保护类农用地实行优先保护和严格管理，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。; 本项目属于食用菌种植基地，用地为二类工业用地，未占用基本农田; 符合. 农用 地污 染风 险重 点管 控区; 空间布局约束; （1.1）推进实施农用地分类管理，建立管理清单。加强农用地土壤污染源头管控和受污染地块安全利用，开展土壤治理与修复成效评估。; 本项目地块不属于受污染地块，用地类型转为工业用地; /. 环境风险防控; （2.1）对优先保护类农用地实行优先保护和严格管理，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。 （2.2）对安全利用类农用地，以治理为主，结构调整为辅，优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，实施生态修复，降低农产品超标风险。 （2.3）对严格管控类农用地，实施种植结构调整、退耕还林还草等风险管控措施。 （2.4）全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物，形成整治清单。 （2.5）全面监管农用地土壤中铅、镉、砷、汞等重金属和多环芳烃、石油烃、卤代烃等有机污染物。; 不涉及; /. 表1-3 与岳阳市环境管控单元－杨林寨乡环境管控要求相符性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）严格执行畜禽禁养区、适养区的管理规定，落实“三区”管控政策，严格控制区域畜禽养殖种类、总量，加强禁养区日常监管。 （1.2）积极推广水产生态健康养殖模式。实施池塘标准化改造，推进养殖尾水稳定达标排放和节水减排。; 不涉及；; /. 污染物排放管控; （2.1）废气 （2.1.1）持续开展建筑工地扬尘污染专项整治，确保建筑工地严格落实“六个百分百”扬尘防治要求；加密城市道路清洗频次，城郊结合部裸露地面要全硬化、全绿化；渣土运输车严禁带泥上路。 （2.1.2）对全县餐饮服务单位油烟处理设施安装、定期清洗净化情况进行全面排查整治；坚决禁止“露天烧烤、移动烧烤”。 （2.1.3）开展汽修行业 VOCs 治理专项行动，实施汽修集中喷涂作业；全县城区范围内加油站禁止在 8 时-17 时期间装（卸）油品。 （2.1.4）加强机动车和非道路移动机械环保达标监管，加强对机动车尾气排放检验检测机构的执法监督检查工作。 （2.2）废水 （2.2.1）按照“一河（湖）一策”的要求，综合采取截污、治污、清淤、修复等措施，深入推进洞庭湖等重点河湖的系统治理。 （2.2.2）扎实推进各项污染治理工程，推进长江内河主要港口船舶污染物接收转运处置。深化长江“三磷排查整治，认真实施“十年禁渔”。 （2.2.3）继续实施洞庭湖污染整治等重点工程项目，推动湖体总磷浓度持续下降。 （2.2.4）统筹好上下游左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。 （2.3）固体废物：以县域为单元统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量。 （2.4）畜禽养殖：鼓励规模养殖场流转承包周边农田、林地进行畜禽粪污就近还田利用；建立粪污资源化利用计划编制和台账建设，确定粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、使用时间及使用量等，建立粪污处理和粪肥利用台账，台账应当载明畜禽养殖畜种、规模以及养殖废弃物产生数量、处理方式等。 （2.5）农业面源：深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制。推进科学用药，提高农药利用率。统筹推进农膜秸秆回收利用。; 2.1废气 2.1.1本项目施工过程严格按照绿色施工要求建设，做到“六个 100%”。 2.1.2不涉及； 2.1.3不涉及； 2.1.4不涉及； 2.2废水 2.2.1不涉及； 2.2.2不涉及； 2.2.3不涉及； 2.2.4不涉及； 2.3本项目生活垃圾、工业固体废物做到分类存放、分别收集处置。 2.4不涉及； 2.5项目菌菇种植基地采取科学管理合理施肥依法落实化肥使用总量控制。; 符合. 环境风险防控; （3.1）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，分类建立环境风险隐患清单。制定风险隐息问题整改措施，实行台账管理，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.2）加强土壤污染源头防控，持续推进受污染耕地安全利用，严格管控耕地土壤环境风险，提升农产品质量安全保障水平。 （3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。 （3.4）有效管控建设用地土壤污染风险。配合省、市开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查。 （3.5）强化在产企业土壤和地人水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作。加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障工作。; 3.1不涉及 3.2本项目严格控制工业废气和废水的排放，严格监管农药和化肥的使用，从源头减少土壤污染，对厂区进行分区防控。 3.3不涉及； 3.4不涉及； 3.5本项目为新建项目，无原有环境污染问题。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）水资源：2025 年，湘阴县用水总量控制在 3.455 亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%，农田灌溉水有效利用系数为0.565。 （4.2）能源：湘阴县“十四五”能耗强度降低基本目标 16%，激励目标 16.5%。推动煤炭清洁高效利用，严格控制主要用煤行业煤炭消费；全面推动天然气消费应用，引导居民高效用气。 （4.3）土地资源： 杨林寨乡：到2035年，耕地保有量不低于2005.73公顷，永久基本农田保护面积不低于1859.69公顷，生态保护红线面积不低于38.43公顷；城镇开发边界规模控制在 0.12 公顷以内，村庄建设用地控制在 335.92 公顷以内。; 项目能耗类型为电能、水等，整体规模耗能量不大，水源采用自来水，电源采用当地用电网络；项目用地为二类工业用地，不占用基本农田不会导致基本农田保护面积下降; 符合. 综上，本项目建设符合《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》中相关要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 4、与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析 《湖南省“两高”项目管理目录》中说明，涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目属于高耗能高排放类项目，本项目拟采用的生物质锅炉为6t/h卧式层燃式生物质蒸汽锅炉，型号为 SZL6-1.25-S，不属于上述提到项目，因此不在《湖南省“两高”项目管理目录》中，符合相关要求。 5、与“湘阴县人民政府办公室关于印发《湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案》的通知”符合性分析 《湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案》中，对燃料组合的管控要求及符合情况分析如下： 管控要求; 禁燃区范围; 本项目情况; 符合性. Ⅰ类：单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; （一）县城市建成区； （二）湖南湘阴高新技术产业园区。; 本项目位于湘阴县杨林寨乡太和围村，不位于城市建成区内，其次本项目采用配置多管+布袋除尘设施的1台6t/h卧式层燃式生物质蒸汽锅炉，型号为SZL6-1.25-S; 符合. Ⅱ类：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。. Ⅲ类：煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。. 6、本项目与《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》（湘政办发[2023]3 号）相符性分析 《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》中要求“推进锅炉和工业炉窑提标改造，督促不能稳定达标的企业开展整改。2023 年底前，湖南钢铁集团湘潭钢铁集团有限公司完成超低排放改造。水泥行业 2023 年底前完成全面深度治理改造，力争 2025 年底前完成超低排放改造能源利用低碳化和高效化。严格控制煤炭消费总量，提高电煤消费占比，严厉打击禁燃区外违规销售燃用劣质散煤行为。有序推进“煤改气”“煤改电”，加快天然气在工业领域的应用，扩大居民商服用气市场；加快实施电能替代，推广使用工业电锅窑炉、电热釜等设备。推进长株潭综合能源示范中心建设。”本项目位于湘阴县，属于传输通道城市；本项目不属于钢铁和水泥行业，且能稳定达标排放； 本项目锅炉不使用燃煤，且不属于禁燃区内禁止燃烧的燃料组合，因此，本项目符合《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》（湘政办发〔2023〕3号）。 7、项目总平面布置合理性分析 项目根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）进行设计和布置。总平面按功能分区布置，项目生产区、办公区分开，生产区位于厂区东侧、生活区位于厂区西侧，与生产区设置安全距离。 本项目生产、储存厂房按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求建设。从东往西布设为锅炉房、垃圾站、办公楼、制棒培养房、分拣培养房、出菇房等。具体平面布置图详见附图3。 物流出口布设于办公楼和制棒培养房中间南侧，远离居民住宅，减轻车辆出入对居民区的影响。 项目布局本着“方便、安全、畅通、配套”的原则布置，力求分区明确，布局合理，使用方便，物流便捷，功能配套，在满足生产工艺、安全防火、卫生采光等要求前提下，适当划分厂区，各区既有明确分区，又保持一定联系，将废气、废水、噪声等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决。 8、与《湘阴县“十四五”新型城镇化发展规划》符合性分析 根据《湘阴县“十四五”新型城镇化发展规划》要把现代农业发展规划与全域旅游发展规划有机结合，高标准制定好全县农业现代化发展规划，打造品质可信、品牌响亮、品味高雅的“湘阴农产品”，提升农业产业品牌，实现规范化与现代化经营，延伸农业产业链，进一步释放农业和农村的发展活力，真正把湘阴建设成为服务大长沙的放心菜园、有机果园、秀美田园和农业公园。其中特色产业集群要求大力发展杨林寨时鲜蔬菜、食用菌、石塘萝卜、南湖土菜、六塘芝麻、铁香茶叶、兰岭茶叶、湘阴虾田米等特色农产品。“十四五”期间，湘阴将坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的二十字方针，统筹推进农村经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设，加快推进乡村治理体系、治理能力和农业农村现代化，打造湖南乡村振兴“湘阴版本”。加强全国绿色食品原料标准化生产基地建设，开展绿色高产高效创建。 综上，地块位于杨林寨乡，申报用途为菌菇种植，为标准化农产品生产基地，符合《湘阴县“十四五”新型城镇化发展规划》要求。 9、与湖南省《“十四五”湖南省种植业发展规划》符合性分析 根据规划，“十四五”期间，着力优化区域布局和调整产业结构，推进蔬菜标准化、规模化、专业化生产，提高质量安全水平和经济效益。稳定大中城市近郊及周边蔬菜生产，保证城区蔬菜常年供应平衡。推广良种化、水肥一体化，设施蔬菜春提早、秋延后栽培技术，绿色防控技术等。加强高标准生产基地建设，建设一批智能化温室、大棚等设施。打造“湘江源”蔬菜、“湖南辣椒”公用品牌。 食用菌生产基地。主要发展以秀珍菇、金针菇、平菇、木耳、香菇、杏鲍菇、茶树菇为主的湘中、湘东食用菌生产基地，以羊肚菌、东方灵芝、杏鲍菇、芦苇菇、香菇、茶树菇、平菇、秀珍菇为主的湘北食用菌生产基地，以姬菇、草菇、鹿茸菌、羊肚菌、灵芝、杏鲍菇、双孢白蘑菇、秀珍菇、金针菇、黑木耳、香菇、平菇、茯苓为主的湘南食用菌生产基地，以茯苓、灵芝等为主的湘西食用菌生产基地。 洞庭湖平湖农业区，包括常德市、岳阳市、益阳市三市的部分县市区。“十四五”期间，立足农业资源丰富、生产基础良好，推进农业规模化发展。发展露地蔬菜，并利用设施发展春提早、秋延后蔬菜生产，发展高档食用菌。 本项目位于岳阳市湘阴县杨林寨乡，项目为食用菌产业融合示范区，隶属洞庭湖平湖农业区，属于规划中湘北食用菌生产基地，鼓励发展高档食用菌，符合湖南省《“十四五”湖南省种植业发展规划》要求。 10、与《湘阴县十四五农业农村发展规划（2021-2025年）》符合性分析 根据规划，将打造“两轴、两核、四区”现代农业农村发展布局，以“特色为先、质量为本、品牌为王、规模为要、科技为核、融合制胜”的高效农业发展思路，打造“一镇一特、一村一品”，主推优质稻订单生产、稻渔综合种养、特色水产养殖特色品牌蔬菜种植等模式，形成优势明显、带动力强、产出高效的现代农业农村发展格局。其中岭北、南湖洲、湘滨、新泉和杨林寨以优质稻、水产和蔬菜为主的万亩连片的西部现代农业示范区。 强化农业产业化龙头企业扶持和监管引导，在建设高标准产业基地、培育品牌、开拓市场、开展社会化服务等方面发挥引领作用。 培育全产业链龙头企业，重点扶持“种粮大户”、“种养大户”，主推优质稻订单生产稻渔综合种养、特色水产养殖、特色品牌蔬菜种植，鼓励新型农业经营主体积极发展现代农业种养模式。 本项目位于杨林寨乡太和围村，属于规划中西部现代化农业示范区，主要建设高标准菌菇种植基地，符合《湘阴县十四五农业农村发展规划（2021-2025年）》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为巩固脱贫攻坚成效，紧盯目标要求，立足特色优势，强力打造乡村振兴升级版，将杨林寨乡食用菌产业打造成湖南省知名品牌，岳阳市领先的支柱型新产业，一二三产深度融合的现代化农业典范。湘阴县惠丰农业投资开发有限公司（企业营业执照见附件2）拟投资19675.46万元，充分利用杨林寨乡丰富的养生菌种植经验，将杨林寨养生菌从传统种植方式向数字化、现代化、设施化、工业化发展，打造农业全产业链，在湘阴县杨林寨乡太和围村建设湖南省最先进的工厂化菌种培育基地和工厂化珍稀菇出菇基地，总面积73333.7m2。并新购置全自动瓶栽拌料、装瓶、灭菌、接种、控温、光照、通风、抑制等生产设施设备，实现全程智能化生产，形成日产菌棒3万棒，年产1000万棒平菇菌棒能力，涉及品种有平菇、秀珍菇、大杯蕈、白松茸、黑皮鸡枞等，年产鲜菇4600吨。 根据国家颁布的有关环境保护法和对建设项目实行环境影响评价制度的要求，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，生态环境部令第16号），见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版） 序号; 报告书; 报告表; 登记表. 一、农业01、林业02. 1; 农产品基地项目（含药材基地）; /; 涉及环境敏感区; 其他. 四十一、电力、热力生产和供应业. 91; 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /. 湘阴县惠丰农业投资开发有限公司湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目属于A0142食用菌种植。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“一、农业01、林业02-农产品基地项目”，本项目食用菌种植基地，不涉及环境敏感区，无需进行环境影响评价；但本项目涉及使用1台6t/h卧式层燃式生物质蒸汽锅炉，型号为SZL6-1.25-S，属于“四十一、电力、热力生产和供应业-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”。因此确定本项目应编制环境影响报告表。受项目业主单位的委托，本公司承担本项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集和调查研究的基础上编写了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目 （2）建设单位：湘阴县惠丰农业投资开发有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：湘阴县杨林寨乡太和围村 （5）总投资：19675.46万元 （6）工作制度：年生产时间330天，工作制度为一班制，8h/班，全年生产时间为2640h，项目夜间不生产。 （7）主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 表2-2项目产品规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 日产量; 年产量; 备注. 1; 平菇菌棒; 棒; 3万; 1000万; 制棒. 2; 黑皮鸡枞; 吨; 3; 1000; 工厂化出菇. 3; 大杯蕈; 吨; 2.5; 800; 工厂化出菇. 4; 白松茸; 吨; 4; 1300; 工厂化出菇. 5; 秀珍菇; 吨; 5; 1500; 工厂化出菇. 3、建设内容及规模 项目总用地面积73333.70m2(约110亩)，总建筑面积62860m2。其中，流转土地 8 亩，建设设施化出菇车间33800m2；项目建设用地42亩，主要建设内容包括：2栋菌种培育基地11000.12m2，1栋4层深加工车间12846.66m2，1栋1层冷藏库房7410m2，1栋4层配套用房1760m2，建设地面停车位100个，配套建设室外供配电、给排水消防等基础设施。项目工程内容详见下表。 表2-3项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容与规模; 备注. 主体工程; 菌种培育基地; 3#分拣培养房（4F）建筑面积6390.92m2，4#出菇房（2F）建筑面积4609.2m2; /. 深加工车间; 2#栋制棒、培养房（4F）建筑面积12846.66m2; /. 冷藏库房; 养菌冷库；建筑面积7410m2; /. 锅炉房; 新建6t/h生物质蒸汽锅炉 180.63m2; /. 辅助工程; 食堂、办公楼; 1#栋，建筑面积1734.52m2; 4F. 垃圾站; 72m2; 1F. 门卫; 40m2; 1F. 公用工程; 排水; 雨污分流系统; /. 给水; 市政供水管网; /. 供电; 市政电网提供电源; /. 环保工程; 废水; 锅炉排污水、软水制备废水收集进入厂区沉淀池处理后直接用于主料预湿工序，不外排； 生活污水经过化粪池处理，食堂用水经过隔油池处理后经自建一体化污水处理设备处理达标后给周边农田做农灌水用。. 废气; 锅炉燃烧废气经多管+布袋除尘器处理后经1根35m排气筒（DA001）排放； 食堂油烟经油烟净化装置处理后经屋顶排烟管道排放；. 固废; 除尘器收集粉尘、废包装材料、沉淀池污泥、废离子交换树脂、废塑料膜、废基料暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售 废机油含油废物、含油抹布和手套暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置. 噪声; 优选低噪设备，合理布局、基础减振，隔声、距离衰减. 地下水、土壤防渗; 除绿化区域外，全场简单防渗. 4、公用系统及依托可行性分析 （1）给水系统 本项目用水由市政给水管网供水，办公室生活用水，接入点给水水压能满足各单元用水压力条件。 ①生活用水：本项目定员130人，年工作330天，每天工作8小时，不在厂内住宿，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额，办公楼用水括办公室、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等与机关服务相关的用水量，不包括对外服务的政务大厅等用水量，通用定额为38m3/人·a。考虑本工程职工不在厂内住宿，其生活用水量参考办公楼用水定额38m3/（人·a）计算，本项目营运期生活用水量为4940m3/a。排水系数按用水量的80%计算，生活污水排放量为3952m3/a。 ②锅炉用水：本项目配套生物质蒸汽锅炉1台，型号为SZL6-1.25-S，额定蒸发量为6t/h。锅炉年运行时间为330天，每天满负荷运行约6小时，则生产蒸汽用水量为36m³/d（11880m³/a）。根据文献《锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》（作者李长林、张文品；来源：科学论坛）可知锅炉蒸汽冷凝水回收利用率至少为60％，最高可达到80％。本项目锅炉蒸汽冷凝水回收率取平均值，回收率按70％计算，则回收水量为25.2m³/d（8316m³/a），损耗水量（蒸发损耗）为10.8m³/d（3564m³/a），需补充的锅炉新鲜水量为12.8m³/d（4224.77m³/a）。 ③锅炉排污水：锅炉排污水是指通过向锅炉内投入一定数量的软水剂，使锅炉给水中的结垢物质转变成泥垢，然后通过锅炉排污将沉渣排出锅炉，从而达到减缓或防止水垢结生的目的。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021第24号)中“锅炉产排污量核算系数手册，4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃生物质燃料锅炉(锅内水处理)工业废水量产污系数为0.259吨/吨-原料(锅炉排污水)。锅内水处理只有锅炉排污水产生，本项目生物质燃料用量为2551.24t/a，则锅炉排污水产生量为660.77t/a(2.0t/d)，废水进入沉淀池沉淀后回用于主料预湿工序。 ④软水机再生树脂用水：本项目锅炉使用软水，厂区设置软水制备设施，根据供应商提供的资料，自来水经交换器处理后约75%为纯水，25%为软水制备废水，厂区软水用量为17.07m³/d（5633.03m³/a），则自来水用量为4224.77m3/a（12.8m3/d），软水制备废水量为1408.26m3/a（4.27m3/d）。软水制备废水进入沉淀池沉淀后回用于主料预湿工序。 ⑤生产用水：项目物料进场时含水率约38.9%，根据建设单位提供的资料，含水率不合格的原料需经过喷水预湿处理，根据企业提供资料及类比同类型行业用水量分析，拌料装瓶每日用水30t；养菌冷库、出菌冷库加湿每日用水共10t，年用水13200t。 （2）排水系统 本项目采用雨污分流制。雨水排入南侧水沟；锅炉排污水、软水制备废水收集进入厂区沉淀池处理后直接用于主料预湿工序，不外排；生活污水经过化粪池预处理，食堂废水经过隔油池处理后经厂区自建一体化污水处理设备处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜作物标准后给周边菜地做农肥使用。 （3）供电系统 本项目用电由市政电网提供，供本项目生产和生活用电。 （4）消防系统 设置消防安全通道，室内消防按规范要求设置灭火器。厂区生产车间均配置有消防通道和灭火器。 5、项目原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表2-4主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 单位; 储存方式; 来源; 备注. 1; 木屑; 4000; 吨; 袋装; 怀化供应商采购; /. 2; 芦苇; 2000; 吨; 袋装; 本地采购; /. 3; 玉米芯; 2000; 吨; 袋装; 河南、河北采购; /. 4; 麦麸; 1500; 吨; 袋装; 市场采购; /. 5; 石膏; 630; 吨; /; /; /. 6; 石灰; 210; 吨; /; /; /. 7; 菌棒胶框; 300000; 套; /; /; /. 8; R134a制冷剂; 0.03; 吨; /; /; /. 9; 水; 25170.48; 吨; /; /; /. 10; 生物质燃料; 2551.24; 吨; /; /; /. 11; 机油; 1; 吨; /; /; /. R134a制冷剂：分子式：CHF2CHF2（四氟乙烷），分子量：102.03沸点：-26.26℃，凝固点：-96.6°C，临界温度：101.1℃，临界压力：4067kpa。 项目生物质燃料主要技术参数见表2-5。 表2-5 生物质燃料的主要技术参数 全水分; 收到基灰分; 空干基水分; 收到基挥发分; 焦渣特征; 收到基固定碳; 全硫; 空干基高位发热量; 收到基低位发热量. ≤3.2%; 3.89%; 2.17%; 73.83%; 1类; 16.06%; 0.11%; 17.65MJ/kg; 16.18MJ/kg. 生物质用量核算：蒸汽锅炉中的水从常温(25℃)升温到100℃，所需吸收的热量可由公式计算，即4200（水的比热容）×6×(100-25)=1890 kJ/kg。一个标准大气压下，水的汽化热为40.8 kJ/mol，相当于2266 kJ/kg。 项目锅炉额定蒸发量为6t/h，锅炉年运行7920h，年用水量6×7920×1.08=51321.6m3，需要热量(1890+2266)×51321.6×103=2.13×1011 kJ。 生物质的热值按低位发热量16.18MJ/kg，故6t生物质可提供的热能为6×103×16.18×103=9.708×107kJ。燃料热转化效率约为86%，则项目消耗成型生物质量：2.13×1011÷(9.708×107×86%)≈2551.24t/a。 6、项目主要生产设备 项目主要设备见下表。 表2-6项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 一、搅拌区. 1; 玉米芯预湿搅拌桶; 11m³; 1; 台. 2; 刮板提升机; 500*5000; 2; 台. 3; 螺旋输送机; 400*9000; 2; 台. 4; 搅拌桶; 16 立方; 6; 台. 5; 搅拌平台; 2; 台. 6; 皮带输送机; 800*9000; 2; 台. 7; 刮板提升机; 500*5000; 2; 台. 8; 刮板提升机; 500*6000; 2; 台. 9; 双子星; 450 型; 2; 台. 二、制包区. 10; 食用菌全自动装袋袋环装框一体机制棒机（19型号）; 效率 2200 棒/小时; 2. 11; 食用菌全自动装袋袋环装框一体机制棒机（22型号）; 效率 2000 棒/小时; 2. 三、滚筒线和中速上/下筐机部分. 12; 出筐滚筒输送机; 593*1220; 8; 台. 13; 主滚筒输送线; 632*15300; 1; 台. 14; 弯头滚筒输送机; 1; 台. 15; 主滚筒输送线; 1; 台. 16; 弯头滚筒输送机; 1; 台. 17; 皮带输送机; 600*3000; 1; 台. 18; 主滚筒输送线; 632*3000; 1; 台. 19; 弯头滚筒输送机; 1; 台. 20; 主滚筒输送线; 1; 台. 21; 滚筒线电气控制系统; 1; 套. 22; 上架机; 2; 台. 23; 分段式铁架输送机; 6; 台. 24; 铁架输送线; 1; 台. 25; 铁架顶升移栽机; 2; 台. 26; 铁架输送线; 1; 台. 27; 下架机; 2; 台. 28; 分段式铁架输送机; 6; 台. 29; 弯头滚筒输送机; 1; 台. 30; 滚筒输送机; 632*6200; 1; 台. 31; 滚筒输送机; 632*1900; 1; 台. 32; 滚筒输送机; 632*5700; 1; 台. 三、塑料制品. 33; 三件套; 6.0cm 该盖环; 1700000.00; 套. 四、铲车、叉车. 34; 叉车; 纯电动2.5吨; 4; 台. 35; 叉车; 简易电叉车; 4; 台. 36; 装载机（大）; 整机尺寸7100*2520*3240mm；; 2; 台. 一、灭菌器. 37; 灭菌柜; 容器类别：Ⅰ类规格型号：73-75m³机双开门; 4; 台. 二、灭菌车. 38; 热镀锌灭菌车; 外形：2排*5框*7层; 104; 台. 接种室滚筒线部分. 39; 弯头滚筒输送机; 5; 台. 40; 顶升移栽机; 3; 台. 41; 垂直提升机; 2; 台. 液体菌种区. 42; 螺杆空压机; 15kW; 6; 台. 43; 储气罐; 1m³; 4; 台. 44; 冷冻干燥机; 30AC; 4; 台. 45; 吸附式干燥机; 30AC; 2; 台. 46; 空气过滤器; 10m³; 16; 台. 47; 管道及配件; DZL6-1.6-BMF 6t/h; 1; 台. 48; 生物质蒸汽锅炉; SZL6-1.25-S; 1; 台. 49; 恒温控制系统; 19-25度精准; 15; 台. 50; 发酵罐; 1000L; 18; 台. 51; 操作平台; 600宽; 12; 台. 52; 全自动接种机; 4; 台. 7、劳动定员与工作制度 本厂区定员130人工作时间330天，实行1班制，每班工作8小时。，锅炉房分配2人专人管理，锅炉年运行7920h；厂区内无员工宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期流程简述 施工期工艺流程主要为场地平整、土石方工程、打桩、房屋结构施工、房屋装修、竣工验收等，具体工艺流程及产污环节示意图见下图。 图 2-1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2、施工期污染物分析 （1）大气污染：施工期的大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气。 （2）废水污染：施工期水污染源主要为施工区的施工废水和施工队伍的生活污水及暴雨地表径流。施工废水主要包括以下几部分：①施工机械跑、冒、漏、滴的油污及露天机械经雨水冲刷后产生的含油污水；②施工物料、施工泥渣、生活垃圾受雨水冲刷产生的污水；③地基工程中产生的打桩废水；④机械设备运转的冷却水和洗涤水；⑤混凝土养护废水。施工废水中污染物主要有COD、SS、石油类等，通过设置简易沉淀池沉淀，清水回用。施工人员生活污水的排放量由施工队伍的人数确定，主要污染物为COD、氨氮、SS等。 （3）噪声污染：施工期噪声主要为施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。施工单位应加强施工人员环保意识，合理安排施工时间，采用噪声较低的设备并定期维护，以减少本项目施工噪声对周边环境的影响。本项目工程量不大，施工期结束后噪声污染也随之消失。 （4）固废污染：施工期固体废弃物主要为施工过程中产生的废弃土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （5）生态影响：工程在挖土、填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，影响陆地生态系统及其稳定性。 二、运营期工艺流程 冷凝水 S、N N W、N、G 水箱 灭菌器 水 生物质锅炉 生物质 N---噪声 W---废水 G---废气 S---固废 软水机 配料 灭菌 主料堆料预湿 装瓶打孔 出菇 装盖码垛 培养 采收 接种 冷却 分级 包装 入库 锅炉工艺 生产工艺 W、N、S 图2-2 工艺流程图 锅炉工艺简述 软水机用于处理水质，原水在一定的压力（0.2-0.6Mpa）、流量下，通过控制器阀腔，进入装有离子交换树脂的容器（树脂罐），树脂中所含的Na+与水中的阳离子（Ca2+，Mg2+，Fe2等）进行交换，使经过处理后水的Ca2+，Mg2+离子含量达到既定的要求（0.6mmol/L、30mg/L），实现了硬水的软化，防止水垢和其他杂质对锅炉的影响，确保水质符合蒸汽锅炉的要求； 本项目拟采用的生物质锅炉为6t/h卧式层燃式生物质蒸汽锅炉，型号为 SZL6-1.25-S；锅炉使用成型生物质燃料燃烧加热软化水，使其变成水蒸气，产生的蒸汽通过管道输送至现有工程需要用热的生产工序，大部分蒸汽冷凝回收至锅炉循环使用，少部分蒸发。 生产工艺简述 1、配料、倒料拌料：将木屑、麸皮、石膏、石灰等原料按一定混合比例配置并加水搅拌混合均匀。 2装瓶打孔：装瓶采用机械化作业，拌料均匀，装瓶计量准确，原料紧松一致，并对养料进行打孔，以便后续养菌出菇。 3、装盖码垛：将装好瓶的养料使用无纺布密封，按一定数量放入灭菌锅内灭菌。 4、灭菌：采用大型高压杀菌锅（123℃)通蒸汽加压杀菌，高压蒸汽灭菌在快速灭杀微生物的同时，能促进培养料（如木屑、棉籽壳）的软化腐熟，释放更多可吸收养分，缩短后续发酵周期‌。 5、冷却接种：待温度降至60℃左右时，将灭菌的菌瓶及时移至冷却室内冷却至25℃以下时，在无菌接种生产线上进行接种，接种过程需迅速精准，减少暴露时间，菌种暴露区域需用酒精棉球实时消毒‌，保证杂菌污染少，接种成品率高，生产率高。冷却室内制冷设备采用R134a制冷剂。 5、培养：发菌室恒温23-25℃，黑暗。随着菌丝的生长，室内CO2浓度由正常空气中的量0.03%逐渐上升0.22%，较高浓度CO2可刺激菌丝生长，所以培养期间少量换气即可。培养45-55天左右菌丝可满棒。 6、出菇：出菇期要求菇房内气温保持在23~32℃。水分管理：水分是通过覆土层的喷水来调节土层的湿度。覆土后10~15天，土面上就会冒出棒形原基。随着子实体的生长发育，要逐渐增加喷水次数，菇棚内的相对湿度要保持在80%~90%。子实体采收后停止喷水，降低土层含水量，改善通气状况，促使菌丝恢复生长。 7、采收：待菇体长至七八成熟，菌柄长10~15厘米，子实体呈漏斗状，孢子尚未弹射时为采收适期。采摘时轻轻旋转拔起，采摘下的菇体用小刀削除菇柄基部表皮杂物。每潮菇采完后应及时补充覆土，清理床面的死菇和老化菌丝，停水养菌3~5天后再喷水出菇。根据客户要求，采收时按照一类品、二类品、三类品进行分类，称重后包装进冷库待售。 二、营运期主要产污环节 项目运营期的产物情况一览表见下表。 表2-7运营期污染物产生情况一览表 环境因素; 污染源; 主要污染因子; 排放去向. 废水; 生活废水; COD、NH3-N等; 生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后一并经自建一体化污水处理设施处理达标后给周边菜地做农肥使用；锅炉排污水、软水制备废水收集进入厂区沉淀池处理后直接用于主料预湿工序，不外排。. 食堂废水; COD、NH3-N、动植物油等. 锅炉排污水; SS、COD. 软化处理废水; Ca2+、Mg2+. 废气; 燃烧废气; 颗粒物、NOX、SO2; 经多管+布袋除尘处理后经1根35m高排气筒排放. 食堂; 食堂油烟; 经油烟净化装置处理后排放. 工艺扬尘; 颗粒物; 加强车间通风及物料增湿. 工艺产生的异味; 臭气浓度; 加强厂区绿化、车间通风. 噪声; 设备噪声; 噪声; 隔声、减震. 固废; 工作生活; 生活垃圾; 环卫部门处置. 工业固体废物; 除尘器收集粉尘、废包装材料、沉淀池沉渣、废离子交换树脂、废塑料膜、废基料暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售；废机油含油废物、含油抹布和手套暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置。. 图2-3 项目水平衡图 （单位m3/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问 题 | 本项目位于湘阴县杨林寨乡太和围村，为新建项目，根据现场踏勘，项目用地为空地。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）区域环境空气质量情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于岳阳市湘阴县，湘阴县环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次评价采用《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中湘阴县环境空气质量监测因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3数据，对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析，具体统计数据见下表。 表3-1 2023年湘阴县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标排情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33µg/m3; 35µg/m3; 94.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48µg/m3; 70µg/m3; 68.6; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5µg/m3; 60µg/m3; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15µg/m3; 40µg/m3; 37.5; 达标. O3; 95百分位数24小时平均; 139µg/m3; 160µg/m3; 86.9; 达标. CO; 90百分位数8h平均; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项基本因子均达标，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征因子补充监测 1）监测时间、监测点位及监测因子 本项目排放的特征污染物为TSP。 本评价需补充特征污染物的现状监测情况，项目委托精威检测（湖南）有限公司于2025年1月17日~1月19日对本项目进行连续3天的环境空气质量现状检测，检测因子为TSP，检测点位为项目所在地上下风向分别采样，监测点位基本信息见下表。 表3-2其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 监测点经纬度坐标; 监测时段; 相对厂界距离/m. 项目厂址上风向居民点A1; TSP（24小时平均）; 112.7646673，28.7255227; 2025年1月17日~1月19日; N5m. 项目厂址下风向A2; 112.7651843，28.7250028; ES6m. 2）监测频次 24h平均浓度，连续监测3天。 3）检测方法及检出限 本项目补充监测因子的监测方法及检出限见下表。 表3-3检测方法和检出限 监测项目; 分析方法; 仪器型号; 方法检出限. TSP; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022; EX225DZH十万分之一电子天平DHJC-YQ-59; 0.007mg/m3. 4）监测结果与评价 环境空气质量监测结果见下表。 表 3-4 其他特征污染物环境质量监测结果一览表 单位: mg/m3 点位; 监测项目; 监测结果; 标准值; 最大浓度占标率; 超标率; 超标倍数; 是否达标. A1; TSP; 0.04~0.068; 0.3; 22.67%; 0; 0; 达标. A2; TSP; 0.089~0.109; 0.3; 36.3%; 0; 0; 达标. 根据上表监测结果：各监测点位环境空气中TSP的监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准； 2、水环境质量现状调查与评价 （1）引用岳阳市2023年度生态环境质量公报资料 根据《岳阳市2023年度生态环境质量公报》，2023年岳阳市地表水水质总体为良，水环境质量整体状况稳定，局部水域水质有所改善。湘江干、支流岳阳段水体水质总体为优，乌龙嘴、屈原湘江取水口、屈原自来水厂、磊石山、白水港5个监测断面水质均达到Ⅱ类。2023年，岳阳洞庭湖湖体整体水质为轻度污染（Ⅳ类），7个断面均为Ⅳ类水质，超标污染物为总磷。岳阳洞庭湖湖体总体处于中营养水平，7个断面中有5个断面为中营养状态，2个断面为轻度富营养状态。洞庭湖水质综合评价达到考核要求，岳阳洞庭湖总磷浓度均值为0.059mg/l。2023年，岳阳洞庭湖内湖5个控制断面中有4个断面为Ⅲ类水质，1个断面（华容东湖）为Ⅴ类水质，超标污染物为总磷。华容东湖水质综合评价达到考核要求。 （2）区域现有水环境现状资料 本项目区域主要地表水体为湘江、横岭湖。根据湖南省生态环境厅公布的《湖南省地表水水质状况（2023年1月～2023年12月）》，屈原湘江取水口断面（项目地上游）、屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口断面，项目地东侧）、磊石山断面（项目地下游）、横岭湖水质状况如下： 表3-5 湘江地表水环境质量现状 时间; 屈原湘江取水口断面; 屈原自来水厂断面; 磊石山断面; 横岭湖. 2023年1月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ（总磷超标0.4倍）. 2023年2月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2023年3月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2023年4月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ（总磷超标0.2倍）. 2023年5月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ（总磷超标0.6倍）. 2023年6月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ（总磷超标0.5倍）. 2023年7月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ（总磷超标0.2倍）. 2023年8月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ（总磷超标0.3倍）. 2023年9月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2023年10月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ（总磷超标0.6倍）. 2023年11月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2023年12月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 根据上表可知，屈原湘江取水口断面和屈原自来水厂断面自2023年1月~2023年12月水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准值要求（除2023年1月屈原自来水厂断面未开展监测），横岭湖断面部分月份水质总磷超标。超标主要是由农业生产过程使用的含磷化肥和农药通过地表径流进入水体，区域投肥养殖，养殖尾水未经充分处理直接排入水体，农村生活污水未经处理直接排放或城市生活污水处理设施效果不佳、工业废水污染等多方面原因形成。《湘阴县“十四五”生态环境保护专项规划（2021-2025年）》中提出了洞庭湖总磷稳定达到0.07mg/L的要求，以及持续推进重点湖泊等内湖的总氮、化学需氧量和氨氮等水体污染物治理要求；《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022—2025年）》也提出了“到2025年，洞庭湖湖体总磷浓度持续下降，稳定达到国家考核目标，力争2/3以上国家考核断面水质达到III类；入湖河流总磷浓度持续下降；湖区生态环境质量和稳定性持续提升”的目标，并提出了狠抓农业农村污染防治、深化城镇生活污水收集、强化工业污染治理等方面的措施，在按照上述要求开展治理措施后，横岭湖水质会得到改善。 3、声环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天”。 本项目周边50m范围内仅东、西、北均存在敏感点，距离本项目最近厂界距离为1m。因此，本次需要监测其声环境质量现状，本次委托精威检测（湖南）有限公司于2025年1月17日进行现场监测。 1）监测点位：N1：项目西侧居民点；N2：项目北侧居民点；N3：项目东侧居民点； 2）监测因子：LeqA； 3）监测频次：每日监测昼间、夜间声环境质量现状，连续监测1日； 4）监测结果： 表 3-6 噪声监测结果 采样时间; 采样点位; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间; 夜间突发. 1月17日; N1地块西侧外1m; 58; 49; 64. N2地块北侧外1m; 57; 48; 64. N3东侧居民点1m; 56; 47; 64. 参考限值; 60; 50; 65. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表的监测结果，本项目周边敏感点居民房处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目建设完成后，会对生产车间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状调查与评价 本项目位于湘阴县杨林寨乡太和围村，属于二类工业用地。项目区域内不含野生珍稀濒危动植物和文化古迹保护单位等生态环境保护目标，可不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标调查范围如下： 表3-7 环境保护目标调查范围表 序号; 类别; 调查范围; 调查目标; 本项目情况. 1; 大气环境; 场界外500m范围内; 自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标; 500m范围内存在少量居民住宅，无自然保护区、风景名胜区、文化区. 2; 声环境; 场界外50m范围内; 声环境保护目标; 50m范围内存在少量居民住宅，无学校、医院、行政办公区等环境保护目标. 3; 地下水环境; 场界外500m范围内; 地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源; 项目内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源. 4; 生态环境; 产业园区外建设项目新增用地范围内; 生态环境保护目标; 本项目新增用地范围内无生态环境保护目标. 根据现场勘查，结合项目排污特点、区域环境情况以及岳阳市环境保护规划和功能区划分要求，确定项目的主要环境保护目标如下表所示。 表3-8 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 方向; 距离; 规模; 性质; 环境功能区等级. 大气环境; 太和围村; E112.761069、N28.725810; W、N、E; 0~500m; 300户，约900人; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 声环境; 太和围村; E112.761069、N28.725810; W、N、E; 1~50m; 35户，约60人; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；. 地表水; 农灌渠; /; S; 5m; 农灌; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）. 坑塘; /; N、E; 61m; 渔业用水; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 横岭湖; /; EN; 1703m; 省级自然保护区. 湘江; /; E; 1500m; 大河（洋沙湖下游200米至磊石（东支)段）/渔业用水区. 生态环境; 项目新增用地范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态环境保护目标。. 地下水环境; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水排放标准 雨污分流，雨水收集后排入周边沟渠；生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后合并经自建一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）蔬菜作物标准后给周边菜地做农肥使用。锅炉排污水、软水制备废水、地面清洗废水收集进入厂区沉淀池处理后直接用于生产工序，不外排。 - 表3-9 废水排放标准 mg/L（pH无量纲） 控制项目; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 总氮. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）; 5.5-8.5; 100; 40; --; 60; --. 2、噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 营运期东、西、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表一中2类标准。 表3-10 噪声排放标准dB（A） 厂界方位; 类别; 昼间; 夜间; 标准. 东、西、南、北厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表一中2类标准. 3、废气污染物排放标准 施工期扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度标准。项目营运期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值要求；养菌产生的臭气浓度执行 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新、扩、改无组织排放限值要求；项目锅炉使用的燃料为生物质燃料，污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值控制要求。锅炉燃烧过程中产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染因子。 表3-11 本项目大气污染物排放执行标准 单位：mg/m3 标准名称; 适用类别; 污染因子; 排放限值. 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996); 表2; 颗粒物; 1mg/m3(无组织). 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 表3; 颗粒物; 30 mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOX; 200mg/m3. 烟气黑度; ≤1级. 表4; 排气筒高度; ≥35m. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 表1中二级新、扩、改; 臭气浓度; 20（无量纲）. 食堂（2个灶头）油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“小型规模”限值要求，具体见下表。 表 3-12 饮食业油烟排放标准（试行） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率108J/h; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制的原则和控制因子 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划的通知》（湘政办发[2021]61号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX），部分重点区域和重点行业新增烟粉尘、VOCs、总氮、总磷四项控制指标。 2、水污染物排放总量控制指标 本项目生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池处理后经自建一体化污水处理设施处理后给周边菜地做农肥使用；项目锅炉排水经沉淀池处理后用于厂区内洒水降尘；软水机再生废水用于厂区内洒水降尘。因此无需购买水污染物排放总量。 3、大气污染物排放总量控制指标 本项目涉及的废气主要为颗粒物、SO2、NOX，其中SO2、NOX属于总量控制指标范围，故列入本项目总量控制指标。SO2、NOX需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉限值。 表3-13废气污染物总量控制建议指标单位：t/a 大气污染物; 标准核算量; 建议购买量. SO2; 0.028t/a; 0.03t/a. NOX; 2.602t/a; 2.61t/a. 通过计算得知，SO2建议购买量为0.03t/a、NOX建议购买量为2.61t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期环境影响措施： 根据建设项目概况的介绍分析可知，该项目在建设期及建成后对周围环境产生直接影响的污染因子有：生活污水、噪声、粉尘及非甲烷总烃、建筑垃圾、生活垃圾等。 1、大气环境影响及措施 施工期的主要大气污染为施工扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气。 ①施工扬尘 施工期的扬尘主要来自于裸露场地的风力扬尘、建筑材料运输所产生的道路扬尘。对整个施工期而言，施工产生的扬尘又主要集中为基础施工阶段，因此应该尽量在风力小的天气施工，并使用商品混凝土。 a、露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，建材需露天临时堆放，施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关： Q＝2.1（V50－V0）3·e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面 50 米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘量与含水率、气象、风速、起尘风速有关，而起尘风速与粒径和含水率有关。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同尘粒的沉降速度见下表。 表 4-1 不同粒径的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.15; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.00; 0.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.41; 3.820; 4.222; 4.624. 因此，减少沙土的露天堆放和保证沙土一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 b、车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.72 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/辆·km； V——汽车行使速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m²。 下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度（P）、不同行驶速度（V）情况下的扬尘量。 表 4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （单位：kg/辆·km） 粉尘量 车速; 0.1 （kg/m²）; 0.2 （kg/m²）; 0.3 （kg/m²）; 0.4 （kg/m²）; 0.5 （kg/m²）; 1.0 （kg/m²）. 5（km/h）; 0.051; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 本项目的扬尘主要表现在运输沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区域及周围地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关。 ②施工机械燃油废气和运输车辆尾气 施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的废气中主要污染因子为烯烃类、CO和NOX，产生量主要取决于燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。据调查，一般大型工程车辆废气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km； THC：2.08g/辆·km；NOx：10.44g/辆·km。 废气污染物只要合理规划、科学管理，切实按照规定执行，不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 按照《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知》（岳建质安监发〔2018〕18 号）要求，本环评对建设单位及施工单位提出以下要求： ① 建设单位是建筑工程施工扬尘污染防治的责任人，明确扬尘污染防治责任并监督落实；将扬尘污染防治费用列入工程安全文明施工措施费，作为不可竞争费用列入工程成本，并在开工前及时足额支付给施工单位。 ②施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5m，一般施工现场围挡高度不得低于1.8m。 ③施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 ④施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 ⑤施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ⑥渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式或装袋清运，严禁高处抛撒。需要运输、处理的，按照岳阳市政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 ⑦施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑧施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 ⑨运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 ⑩根据《岳阳市重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 建筑工地扬尘污染“六个百分百” 根据当前对建筑施工现场扬尘治理的要求，施工现场须做到以下方面： ●工地周边100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于 2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ● 物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ● 出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ● 施工现场地面100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ● 拆迁工地 100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ● 渣土车辆100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，易产生扬尘的物料要苫盖。 采用上述防治措施后，拟建项目施工期废气对周边环境的影响将有效减小。 2、水环境影响及措施 施工期废水主要是来自施工废水、施工人员生活污水及暴雨地表径流。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂含油污水和厕所冲刷水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等各种类污染物。 施工废水含有的污染物主要是SS和石油类等。这些废水可经沉砂池沉淀后用作施工、绿化或降尘用水，不外排。 本项目施工高峰期人员约50人，人均日用水定额以0.15m3/d 计，污水产生系数0.8 计，则施工高峰期施工人员生活污水产生量为6m3/d。生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油。生活污水经收集处理后回用于周边菜地灌溉，不外排。施工人员生活污水中主要污染物及其水质浓度如下表。 表4-3 施工人员生活污水污染物产生情况 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度 mg/L; 350; 200; 220; 30; 40. 产生量 kg/d; 2.1; 1.2; 1.32; 0.18; 0.24. 暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，径流中包含各种污染物。建议建设单位应设置沉淀池对暴雨期的排水进行收集，充分沉淀处理后再外排。 为了防止建筑施工对周围水体产生的污染，建设单位应要求本项目的建筑施工单位严格采用以下措施，减少污染现象的发生。 ①建设导流沟：在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至导流沟排放，避免雨水横流现象。 ②雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，防止於塞下水系统，汛期及暴雨天要停止施工。 ③车辆、设备冲洗水循环使用：设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。 ④施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下区域水环境污染。 ⑤施工人员产生的生活污水经收集处理后回用于周边菜地灌溉，不外排。 ⑥禁止向水体排放、倾倒施工废渣、生活垃圾和其他废弃物。 ⑦基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，因此，不会导致施工场地周围水环境的污染。 3、噪声环境影响措施 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在 80dB（A）以上，其中声级最大的是打桩机，声级达105dB（A），施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有挖掘机、装载机、振捣棒、吊车等， 其噪声级详见下表。 表4-4 各种施工机械设备的噪声值 单位：dB(A) 施工阶段; 主要施工机 械; 距声源 1m 处噪声级; 施工阶段; 主要施工机械; 距声源 1m 处噪声级. 土石方; 推土机; 100; 结构; 振捣棒; 110. 挖掘机; 100; 搅拌机; 90. 载重机; 89; 电锯; 95. 运输车辆; 90; 吊车、升降机; 90. 基础; 液压桩; 100; 装修; 切割机; 90. 钻孔机; 100; 冲击钻; 90. ②运输车辆噪声 施工期需要运输大量的原材料，物料运输车流量增加，施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达95dB（A），施工期交通运输车辆噪声源强见下表。 表 4-5 施工期运输车辆噪声级 单位：dB（A） 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 声级 dB(A); 95; 80~85; 75. 建议在本项目的施工过程中，严格控制施工时间，加强施工管理，减轻施工噪声对周围环境的影响。本环评要求项目施工期间施工单位采取以下防治措施： ①严禁夜间（22：00～6：00 期间）自由作业，严格控制施工时间，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，才能施工。 ②选用低噪声的作业机械及施工方法，对产噪较大的设备要进行适当屏蔽，做临时的隔声、消声和减振等综合治理； ③为防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人应戴上耳塞和头盔，并限制工作时间； ④尽量将施工设备放置在建筑物内部，现场加工须在室内进行，尽量减轻对周围环境敏感目标的影响。 综上所述，通过采取上述措施可将施工期间产生的噪声向外界的传播强度控制在最低程度，对周围环境影响较小。 综上，建筑施工噪声的污染防治工作，设计、建设、施工单位必须重视，应把该项工作列入工程招标、文明施工、优质工程的考核内容，环保部门要加强管理监督。要尽可能地减少噪声的影响。对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时将施工机械产噪设备尽量置于场地南侧原理居民住宅，进行合理布设，尽量减少施工噪声对周边民众的污染影响。 经采取措施后，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境措施 施工期固体废物主要包括废弃土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 ①废弃土石方 土石方工程：环评现勘时，项目场地已完成三通一平，本项目施工期无需另外取土，开挖土方主要为房屋地基及地下室及池体设施建设。根据工程设计，本项目弃土方约为840.25m3，本项目不自行设置弃土场，弃土运至市政土方平衡堆存场地，实现区域取弃土平衡。 ②建筑垃圾 建筑过程中建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。 本项目不同阶段产生的固体废物如下： a、基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋。 b、结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段产生的建筑垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。 c、装修阶段：这个阶段产生的建筑垃圾主要有废砖头、砂、水泥、木屑以及废涂料等。 ③生活垃圾 施工期生活垃圾，生活垃圾经建设单位集中收集，由环卫部门统一清运处理。 预测本项目建设施工期固体废物产生情况见下表。 表4-6 施工期固体废物产生情况 序 号; 固废类别; 产生系数; 数量; 固废产生量; 建议处理措施. 1; 生活垃圾; 1kg/人·d; 施工期按50人计; 50kg/d; 收集后交环卫部门处理. 2; 建筑垃圾; 1.5kg/m2建筑面积; 总建筑面积62860m2; 94.29t; 集中后外运并按规定处理. 3; 弃方; /; /; 840.25m3; 不设弃土场，定期运至市政土方平衡堆存场地，实现区域取弃土平衡. 为防止固体废物污染，应采取以下措施： （1）现场搅拌砂浆时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。废弃的钢筋、木材等尽量做到回收循环利用。 （2）生活垃圾应集中收集，委托环卫部门处理，以免滋生蚊蝇。 （3）项目场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求少量用于厂区绿化的抬高层及绿地铺设，其余大部分要外运处理，不造成对自然和环境的影响。 5、水土流失影响措施 项目建设占用土地会破坏地表植被，产生一定的生态影响。随着土地和道路的平整建设，原有的生态结构在性质上发生了实质性的变化。工程在挖土、填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，影响陆地生态系统及其稳定性。 施工期导致水土流失的主要原因是地表开挖、弃土堆放及暴雨。项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之下，另外，土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理、弃土的堆放等，会使土壤暴露情况加剧，土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，项目所在地夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。 在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在的危害。这种土壤侵蚀、水土流失现象，尤其是在梅雨季节和强降水季节会变得更为突出。本次评价采用经验公式（无明显侵蚀地区）计算水土流失量： 水土流失量=土壤侵蚀模数×侵蚀面积×影响时段 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）提出的全国土壤侵蚀类型区划，项目建设所在区域属于南方红壤丘陵区。经过类比同区域建设项目建设期侵蚀模数，确定本项目建设期侵蚀模数为4500t/km2.a。本项目建设期约为12个月，项目总用地面积73333.70m2(约0.0733km2)，因此本项目建设期间的水土流失新增量为329.85t。 项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，施工期中土方填挖会施工过程中，使土壤暴露情况加剧。在施工过程中必将形成新的开挖面，经开挖处或者清理的植被，由于土体结构的扰动，破坏了原来的地貌和地表植被，使土壤的抗侵蚀能力大大减弱，会导致不同程度的水土流失；特别是降雨期，在径流的冲刷作用下，施工场地的水土流失量将会大量增加，污染附近水体，其后果是水变浑浊，透明度降低。为减小水土流失量应采取下列防治措施： ①施工上做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 ②在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，在降雨时，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的边坡，防止冲刷和塌崩。 ③在场区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时， 要开边沟，边坡要用石块铺砌。 ④运土、运砂石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。 采取上述措施后，施工期水土流失程度将得到较大的改善，且土建工程结束后，水土流失便得到控制，因土建工程施工期较短，施工期不在雨季，对环境影响不大。 通过进行合理施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在最小范围内；施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失；做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作；在施工过程中，尽量减少开挖量，回填应按原有的土层顺序进行等生态保护措施后，可最大程度的降低和减轻本项目建设对生态环境的影响和破坏。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 二、营运期环境影响措施： 1、废气 1.1废气污染物产排情况 （1）锅炉废气 ①正常排放 生物质燃烧产生的烟气量、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物产生情况计算如下： ①烟气量 项目生物质颗粒燃烧产生的烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表5中的燃生物质锅炉基准烟气量取值表中计算公式计算，若无燃料元素分析数据或气体组成成分分析数据，可根据燃料低位发热量计算基准烟气量。 具体基准烟气量计算公式如下： Vgy=0.393Qnet,ar+0.876 式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/kg； Qnet,ar——固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg），本项目取16.18； 经计算，Vgy=7.235Nm3/kg 本项目年使用生物质燃料2551.24吨，则锅炉烟气产生量为1845.76万m3/a。 ②二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表1源强核算方法选取次序表，锅炉烟囱有组织废气（正常工况）新（改、扩）建工程污染源核算方法及选取优先次序：1.物料衡算法、2.类比法、3.产污系数法，则本项目二氧化硫排放源强核算优先采用物料衡算法。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1.1燃煤、燃生物质锅炉物料衡算法，本项目二氧化硫排放量按下式计算： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，2551.24t/a； Sar——收到基硫的质量分数，取0.11%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，参考《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.1，燃生物质炉不完全燃烧热损失为2%。 ηs——脱硫效率，取0%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.3，燃生物质炉转化率为0.3-0.5，本项目取0.5。 计算得ESO2=0.028t/a。 ③氮氧化物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），物料衡算法计算氮氧化物产生量需有锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度数据，本项目未收集到第三方生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值且未找到符合类比条件的有效实测数据，因此本项目氮氧化物参照生态环境部2021年6月9日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”中产污系数进行计算，使用生物质燃料的氮氧化物产污系数为1.02千克/吨-原料，则本项目氮氧化物产生量为2.602t/a，产生速率为0.329kg/h，产生浓度为141mg/m3。 ④颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），物料衡算法计算颗粒物产生量需要飞灰中的可燃物含量数据，本项目由于暂未生产，因此本项目颗粒物参照生态环境部2021年6月9日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”中产污系数进行计算，使用生物质燃料的颗粒物产污系数为0.5千克/吨-原料，则本项目颗粒物产生量为1.276t/a（0.161kg/h，69.11mg/m3），经多管除尘器及布袋除尘器处理后排放。根据《指南》及《锅炉产排污量核算系数手册》，多管除尘器除尘效率为60%，袋式除尘器颗粒物处理效率为95%-99.99%，本项目取95%，则共计除尘效率为98%，则颗粒物排放量为0.064t/a（0.008kg/h，3.46mg/m3）。 具体产排情况见下表： 表 4-7 锅炉燃烧废气产排核算 排气筒编号; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理方式; 去除效率; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放标准（mg/m3）; 排放口类型. DA001; 烟气量; 18457558; /; /; 18457558; 一般排放口. 颗粒物; 1.276; 69.11; 多管+布袋除尘; 95%; 0.064; 3.46; 30. SO2; 0.028; 1.49; /; /; 0.028; 1.49; 200. NOx; 2.602; 141; /; /; 2.602; 141; 200. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）：“锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，其他有组织排放口均为一般排放口；单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下锅炉排污单位的所有有组织排放口为一般排放口”。故本项目DA001高35m排气筒为一般排放口。 ②非正常排放 本项目异常工况下的废气污染物排放主要是锅炉燃烧废气处理装置（多管+布袋除尘器）或集气风机出现故障，处理效率降低。这里考虑废气处理设施发生故障，处理效率为0%的状态进行估算。 表 4-8 非正常工况下锅炉燃烧废气产排核算 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 应对措施. 锅炉燃烧废气排气筒; 废气处理装置故障，处理效率为0%; 颗粒物; 69.11; 0.161; 1; 立即停止生产，查明原因. SO2; 1.49; 0.003. NOx; 140.99; 0.329. 对于废气处理系统，一般情况下是开工时先运行废气处理系统，停工时废气处理系统最后停运，因此在开工时一般情况下不存在尾气事故排放。对于上述极端情况，一方面要设立自控系统，如果突然断电，要立即停止生产，尽量减少废气直接排入大气环境；另一方面则要求企业加强环保设备及生产设备的管理，定期检修，防范于未然。 （2）食堂油烟 项目职工定员130人，一般厨房的食用油耗油系数为3.5kg/100人/d，则食用油用量约为4.55kg/d（1.5t/a），一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟产生量约为0.045t/a。为消除油烟对周围环境的影响，要求食堂厨房安装一套油烟净化装置用于对油烟废气的处理，要求油烟净化装置的净化效率大于60％，如收集效率按95％计，净化效率按60％计，风机风量为8000m3/h（每天使用4小时）计算，得油烟的排放量为0.017t/a，排放速率0.013kg/h，排放浓度为1.62mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模油烟标准，最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，经处理后的油烟废气通过排气筒高空排放。 （3）工艺扬尘 类比同类型项目，本项目拌料装瓶生产过程中，对原材料松木屑，玉米芯，麸皮等原材料进行破碎搅拌过程中，会产生少量扬尘。通过类比同类项目，产生量约为辅料灌装量的0.01%，项目生产时木屑、玉米芯和麸皮等原料总量为10340t/a，因此本项目的工艺扬尘产生量约为1.034t/a（0.39kg/h）。项目产生扬尘在车间内无组织排放，车间内通过加强通风及物料增湿降低扬尘污染。 （4）工艺产生的异味 项目养菌过程中会产生少量恶臭气体（臭气浓度），根据建设单位提供资料，项目养菌培育过程均在相对密闭的养菌房中进行，无强烈刺激性气味产生，车间区内可能会有少许异味，经自然通风后无组织排放。建设单位通过加强厂区绿化、车间通风等措施进行抑制。 本项目养菌臭气浓度类比《江西省奁之味农林开发有限公司青原区富田镇子平菌菇产业园建设项目》（均为食用菌生产企业，其生产工艺、原辅料基本一致，具有类比性），少量臭气浓度经车间通风、厂区绿化等措施处理后，臭气浓度排放为13（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新、扩、改无组织排放限值要求，对周边大气环境影响较小。 项目产生菌渣做到日产日清，并加强车间内部通风，对环境不会产生明显影响。 （5）排放量核算 - ①有组织污染物排放量核算 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口名称; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算年排放量. （mg/m3）; （kg/h）; （t/a）. 主要排放口. 无. 一般排放口. 1; 锅炉燃烧废气排气筒; 颗粒物; 3.46; 0.008; 0.064. SO2; 1.49; 0.003; 0.028. NOx; 140.99; 0.329; 2.602. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.064. SO2; 0.028. NOx; 2.602. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.064. SO2; 0.028. NOx; 2.602. - ②无组织污染物排放量核算 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）; （t/a）. 1; 拌料装瓶车间; 颗粒物; 车间通风、喷雾降尘、落地粉尘及时清扫; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求; 1; 1.034. 2; 养菌过程; 臭气浓度; 车间通风、厂区绿化; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新、扩、改; 20（无量纲）; 少量. 3; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模油烟标准; 2.0; 0.017. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.051. 臭气浓度; 少量. 1.2大气污染源监测计划及排放口情况说明 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目监测要求如下表。 表4-11大气污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001排放口; 颗粒物; 1月1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; 1月1次. 氮氧化物; 1月1次. 林格曼黑度; 1月1次. 厂界; 颗粒物; 1季度1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 1年1次; 《恶臭污染物排放浓度》（GB14554-93）. 排放口基本情况见下表。 表4-12废气排放口基本情况一览表 序号; 编号; 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度/m; 排气口内径/m; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 6t/h生物质锅炉废气排放口; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度; 112.763424; 28.725413; 35; 0.3; 一般排放口. 1.3废气治理可行性分析 （1）排气筒高度设置的合理性 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中对生物质锅炉的排放控制要求：使用生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。 《标准》中关于排气筒高度的规定：每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目锅炉为6t/h的生物质锅炉，根据表4规定，最低允许高度为35m，根据现场勘查，周边200m最高建筑物高度为22m。同时《标准》对最低允许高度要求如下： 表 4-13 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; <0.7; 0.7~<1.4; 1.4~<2.8; 2.8~<7; 7~<14; ≥14. t/h; <1; 1~<2; 2~<4; 4~<10; 10~<20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 本项目锅炉为6t/h，则排气筒高度设置35m合理。 （2）排气筒规范化设置要求 建设单位应根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中关于采样位置的要求，在排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m 的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。 （3）废气治理措施可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染防治可行技术可知，本项目采取的污染防治技术属于可行技术。本项目废气治理措施可行性分析一览表详见表 4-14。 表 4-14 本项目治理措施可行性分析一览表 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求; 本项目可行性分析. 燃料类型; 污染物种类; 可行技术; 采用措施; 是否属于可行技术. 生物质; 颗粒物; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 多管+袋式除尘器; 属于可行技术. 二氧化硫; /; /; /. 氮氧化物; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR脱硝技术; /; 产生浓度已达到GB13271-2014标准限值要求. 食堂油烟经油烟净化装置处理后高空排放，经处理后，排气筒油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 综上所述，项目采取的废气污染治理设施满足相关技术规范要求，废气治理设施可行。 2、废水 2.1废水产排情况 (1)锅炉排污水+软化处理废水 项目营运期废水主要为软水制备系统废水和锅炉排污水。 本项目锅炉排污水是指通过向锅炉内投入一定数量的软水剂，使锅炉给水中的结垢物质转变成泥垢，然后通过锅炉排污将沉渣排出锅炉，从而达到减缓或防止水垢结生的目的。据上文统计，锅炉废水排放量为660.77 m3/a(2.0m3/d)。 本项目软水制备系统废水，是指对进入锅炉之前的给水预先进行的各种预处理及软化、除碱或除盐等处理(主要是包括沉淀软化和水的离子交换软化)，使水质达到各种类型锅炉的要求，是锅炉水质处理的主要方式。软水制备废水量为1408.26m3/a（4.27m3/d）。 本项目锅炉废水主要为锅炉定期排污水及软水器反冲洗水，其污水成分简单，主要污染物为少量盐分，主要包括Ca、Mg、Na，属于清净下水。由于配料、倒料拌料工序对水质要求不高，经沉淀处理后的锅炉排污水、软水制备排浓水水质可完全回用于主料预湿。同时，经计算锅炉排污水、软水制备排浓水产生量小于主料预湿用水需求量，满足水量消纳需求，因此锅炉废水经沉淀后回用于主料预湿工序，措施可行。 （2）生活污水 根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额，办公楼用水括办公室、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等与机关服务相关的用水量，不包括对外服务的政务大厅等用水量，通用定额为38m3/人·a。考虑本工程职工不在厂内住宿，其生活用水量参考办公楼用水定额38m3/（人·a）计算，则本项目生活用水量4940m3/a，生活污水的排放系数取0.8，则本项目生活污水排放量3952m3/a。典型生活污水水质为COD：180mg/L、BOD5：120mg/L、SS150mg/L、NH3-N18mg/L、TP3mg/L，则污染物产生量分别为COD：0.711t/a，BOD5：0.474t/a，SS：0.593t/a，NH3-N：0.071t/a、TP：0.012t/a。本项目生活污水经12t/d一体化污水处理设施处理后，给周边菜地做为灌溉水，不外排。 项目生活污水水质及产排情况见下表。 表4-15 项目生活废水产排情况表 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 生活污水 3952m3/a; 产生浓度(mg/L); 180; 120; 150; 18; 3. 产生量（t/a）; 0.711; 0.474; 0.593; 0.071; 0.012. 生活污水治理设施：化粪池、隔油池、一体化污水处理设施. 处理效率; 70%; 80%; 90%; 10%; 5%. 处理后浓度(mg/L); 54; 24; 15; 16.2; 2.85. 排放量（t/a）; 定期清掏，用于农肥不外排。. 农田灌溉水质标准; 100; 40; 60; /; /. 本项目建成后生活污水总排水量为3952m3/a（11.98m3/d），由于此部分生活污水排放量不大，且成分较简单，由上表可知，经过项目设置的一体化污水处理设施处理后可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“蔬菜作物”标准，因此，项目生活污水经处理后用于周边菜地灌溉在技术上是可行的。 本项目废水排放方式为不排放。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施工艺; 排放口 编号; 是否符合要求; 排放口类型. 1; 生活污水; COD BOD5 NH3-N SS TP; 农灌; /; 化粪池、隔油池、一体化污水处理设备; /; 是; 不排放. 2; 生产废水; COD SS; 回用; /; 沉淀池; /; 是; 不排放. 2.2水污染防治措施可行性分析 （1）一体化处理设施 本项目拟采用12t/d一体化污水处理设施，可满足项目废水处理量要求。整体式生活污水处理装置主要用来处理低浓度的有机废水，为减少占地面积，要求设备的体积小，在工艺流程的设计上的好氧处理作为主要处理单元，反应器设计上选用体积小的高效反应器。本方案采用厌氧和氧化两相的交替操作达到处理目的工艺，简称A/O法生活污水属于低浓度的有机废水，其可生化性好而且各种营养元素比较全，同时受重金属离子污染的可能性比较小，为了减少设备总体体积调节池一般不包含在一体化的设备中。调节池起调节水量作用，调节池的有效停留时间一般为3~6小时。生化反应池采用接触氧化池，厌池停留1~2小时，氧化池停留8~10小时。填料采用无堵塞型、易结膜、高比面积(25 m/v)的填料。在接触氧化过程中采用三级接触氧化即能确保废水的排放，可有效地节省能源。二沉池为竖流式结构，上升流速为0.3~0.4mm/s，沉降下来的污泥输送到污泥池。污泥池用来消化污泥，污泥池上清液输送至生化反应池部分，进行再处理。污泥池消化后的剩余污泥很少，一般1~2年清理一次，清理方法可用吸粪车从检查孔伸入污泥池底部进行抽吸，由二沉池排出的上清液进入消毒池消毒处理后排放。按规范考虑消毒池接触时间大于30min。 图4-1 一体化处理工艺流程图 （2）沉淀池 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向下流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。 在沉砂池应用沉淀原理可以去除水中的无机杂质，在初沉池应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物和其他固体物。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板，使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀，水沿斜板或斜管上升流动，分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板（管）向下滑至底部，再集中排出。这种池子可以提高沉淀效率50～60%，在同一面积上可提高处理能力3～5倍。可根据原废水的试验数据来设计不同流量的斜管沉淀器，使用时一般都要投加凝聚剂。斜管沉淀池的净水法是在泥渣悬浮层上方按装倾角60度的斜管组建，使原水中的悬浮物，固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花，在斜管底侧表面积积聚成薄泥层，依靠重力作用滑回泥渣悬浮层，继而沉入集泥斗，由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用，上清液逐渐上升至水管排出，可直接排放或回用。 （3）生活污水做农灌使用的可行性分析 项目区位于湘阴县杨林寨乡，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）属于灌溉Ⅲ区，周边农田主要种植蔬菜和食用菌为主，灌溉Ⅲ区灌溉定额（蔬菜75%保证率下261m3/亩·a）。根据项目区周边种植情况：1年内种植3茬作物，本项目废水量为3952m3/a，则本项目配套消纳地则需要消纳的土地最大为15.1亩。企业已与湘阴县太和围村签订52亩设施农业用地使用协议，租赁位置位于湘阴县太和围村鱼塘与十二组居民区中间地带，建设食用菌种植大棚，主要用于食用菌种植，可满足本项目废水消纳。 3、噪声源分析 （1）噪声污染源分析 本项目主要噪声源为生产区内生产设备、生物质锅炉、风机等生产设备运行过程产生的噪声，其噪声源强为70～85dB（A）。 表 4-17 拟建项目噪声源 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 工作方式; 噪声源强. 1; 拌料装袋生产线; 连续; 80. 2; 灭菌设备; 连续; 70. 3; 生物质锅炉; 连续; 85. 4; 制冷系统; 连续; 80. 5; 风机; 连续; 80. （2）噪声防护措施 为进一步减小本项目对周边环境的影响，企业应加强噪声的治理，具体治理措施如下： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染； ②合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及厂区内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响； ③搞好厂区绿化：据资料显示，密植树林带可以使中频率的声音衰减3.5dB（A）/10m，高于30cm的草地可以降低0.7dB（A）/10m； ④利用好距离衰减，减少对场界外环境的影响； （3）预测模型 评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测计算模式，对项目运行后厂界噪声变化情况进行分析。根据项目各个噪声源的特征，总体划分为面源和点源。对同栋厂房内多个设备可作为面源，将整个厂房等效作为面源；室外的噪声源设备，则均视为单个点源。根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为其附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 ①等效室内声源声功率级法预测模式 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lpli——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（T1i+6）（B.4） 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； T1i——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10LgS（B.5） 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②倍频带声压级和A声级转换 计算出的中心频率为500Hz倍频带声压级Lp（r），再根据导则倍频带声压级和 A 声级转换公式计算式如下： 式中：ΔLi ——为第i倍频带的A计权网络修正值，dB； N——总倍频带数。 查导则附录B表B1，500Hz对应的ΔLi为-3.2dB。 预测中声功率级、声压级均按照中心频率为500Hz的倍频带做估算。 （2）室外声源至预测点贡献值计算 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。 如果已知面声源单位面积的声功率为 W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时，将车间作为一整个点源，可按下述方法近似计算： r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，类似于线声源衰减特性，即：LA（r）=LAW-10lg（r0）； 当r>b/π时，类似于点声源衰减特性，即：LA（r）=LA（b/π）-20lg[r/（b/π）]； 其中：a为面声源宽度，b为面声源长度，b>a。 面声源的几何发散衰减： 当 r>b/π时，类似于点声源衰减特性，即：LA（r）=LA（b/π）-20lg[r/（b/π）]，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0）。 （3）预测点的预测等效声级（LEq）计算 式中：LEqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB（A）； LEqb——预测点背景值，dB（A）。 |

表 4-18 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机 | / | -139 | 21 | 0 | / | 80 | 基础减振、消声 | 昼间 |

注：表中坐标以厂界中心（112.765538254,28.725126928）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表 4-19 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 深加工车间 | 拌料装袋生产线 | 80 | -16 | 9 | 0 | 20 | 10 | 3 | 10 | 52.03 | 58.05 | 68.51 | 58.05 | 10 | 42.03 | 48.05 | 58.51 | 48.05 | 1 |
| 2 | 菌种培育基地 | 灭菌设备 | 70 | 84 | -22 | 0 | 70 | 5 | 12 | 30 | 31.15 | 54.07 | 46.67 | 38.51 |  | 21.15 | 44.07 | 36.67 | 28.51 | 1 |
| 3 | 锅炉房 | 生物质锅炉 | 85 | -128 | 21 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 67.49 | 69.07 | 73.51 | 67.49 |  | 57.49 | 59.07 | 63.51 | 57.49 | 1 |
| 4 | 冷藏库房 | 制冷系统 | 80 | 161 | -60 | 0 | 13 | 6 | 86 | 15 | 55.77 | 62.34 | 39.36 | 54.53 |  | 45.77 | 52.34 | 29.36 | 44.53 | 1 |

注：表中坐标以厂界中心（112.765538254,28.725126928）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

再将各车间视为一个点源，分别预测至厂界贡献值，计算结果如下：

表 4-20 工业企业噪声源强调查清单

| 声源名称 | 距离厂界距离 |  |  |  | 厂界噪声贡献值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 深加工车间 | 178 | 9 | 238 | 8 | 0 | 28.97 | 10.98 | 29.99 |
| 菌种培育基地 | 12 | 10 | 347 | 20 | 0 | 24.07 | 0 | 2.49 |
| 锅炉房 | 464 | 9 | 12 | 5 | 4.16 | 39.99 | 41.93 | 43.51 |
| 冷藏库房 | 356 | 8 | 111 | 11 | 0 | 34.28 | 3.34 | 17.68 |
| 风机 | 483 | 8 | 20 | 22 | 18.35 | 53.97 | 46.01 | 45.18 |
| 合计 | / | / | / | / | 18.51 | 54.20 | 47.44 | 47.52 |

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-21。

表4-21厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 时段 | 贡献值（dB(A)） | 昼间背景值（dB(A)） | 预测值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧敏感建筑前1m | 昼间 | 18.51 | 56 | 56 | 60 | 达标 |
| 西侧敏感建筑前1m | 昼间 | 47.44 | 58 | 58.37 | 60 | 达标 |
| 北侧敏感建筑前1m | 昼间 | 47.52 | 57 | 57.46 | 60 | 达标 |
| 厂界南侧 | 昼间 | 54.20 | / | 54.20 | 60 | 达标 |

由上表可知，正常工况下，项目厂界贡献值噪声及敏感点噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准。

| 运营期环境影响和保护措施 | （4）噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目投产后，企业应定期组织噪声监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展噪声监测。项目监测计划具体如下表所示。本项目噪声自行环境监测计划安排见下表。 表4-22 噪声自行监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂区边界外1m处; 等效连续A声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废弃物 本项目产生固体废弃物如下： （1）生活垃圾 本厂区共有职工130人，产生的生活垃圾按0.5kg/人/天计算，年工作时间为330d，则产生量为21.45t/a。根据《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号中规定，生活垃圾属于“SW64其他垃圾”中的“900-099-S64”。环评要求生活垃圾做到分类存放、袋装化收集；定点设加盖垃圾收集桶；c、日产日清，环卫部门统一处理。 （2）一般工业固体废物 1）废菌棒 本项目培育出的蘑菇采用人工采摘，采摘完毕后将菌棒的废塑料包装袋和废基料分开。 ①废塑料膜 本项目年产1000万棒，单个菌棒包装塑料膜约0.1g，故本项目废塑料膜1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号中规定，废塑料膜属于“SW59 其他工业固体废物”中的“900-099-S59”，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售。 ②废基料 本项目年产1000万棒，单个菌棒重量约1.5kg，故本项目废基料15000t/a。根据《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号中规定，废基料属于“SW80农业废物”中的“010-099-S80”，暂存于一般工业固体废物暂存间，作为农肥外售。 2）除尘器收集粉尘 本项目锅炉废气颗粒物产生量共计0.834t/a，排放量0.017t/a，除尘器收集到粉尘量为0.817t/a。根据《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号中规定，地面清扫粉尘属于“SW59 其他工业固体废物”中的“900-099-S59”，除尘器收集粉尘暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售。 3）废包装材料 根据建设单位提供的资料，原料包装均为麻袋，纸箱等包装材料，每天约产生7.5kg，则每年产生2.7t，根据《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号中规定，废包装材料属于“SW17可再生类废物”中的“900-099-S17”。暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售。 4）废离子树脂 根据软水机厂家提供资料，离子交换树脂使用寿命约为3年，产生量约为0.285t/a，本项目离子交换树脂属于纯水过滤产生，根据《固体废物分类与代码目录》公告2024年第4号中规定，废离子交换树脂属于“SW59其他工业固体废物”中的“900-008-S59”，暂存于一般工业固体废物暂存间，交由厂家回收处置。 5）沉淀池污泥 - 锅炉排污水和软水制备系统废水等沉淀处理后均会产生一定量的固废，根据前文计算，本项目锅炉排污水（660.77 m3/a）和软水制备系统废水（1408.26m3/a）收集量约2069.03m3/a，类比同类项目，锅炉清洗过程SS产生浓度为200mg/L，污泥含水率80%，则沉淀池污泥产生量约为2.64t/a。该部分污泥主要成分为清洗过程沉淀物，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置。 （3）危险废物 ①废机油及含油废物 项目在设备运行过程、维修、保养过程中需要使用机油，滴漏的机油约占使用量的1%，因此，产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)规定，属于HW08类危险废物，废物代码900-249-08；暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置。 ②含油抹布和手套 设备维修保养过程会产生含油抹布和手套等。本项目含油抹布和手套产生量0.001t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，属于HW49其他废物，废物代码900-041-49；暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置。 本项目产生的固体废物详见下表。 表4-23项目固废产生处置情况一览表 固废类型; 性质; 产生量（t/a）; 废物代码; 处置措施. 生活垃圾; 生活垃圾; 21.45; 900-099-S64; 由环卫部门收集后处理. 废包装材料; 一般固废; 2.7; 900-099-S17; 统一外售. 除尘器收集粉尘; 一般固废; 0.817; 900-099-S59; 统一外售. 废离子交换树脂; 一般固废; 0.285; 900-008-S59; 厂家回收. 废塑料膜; 一般固废; 1; 900-099-S59; 统一外售. 废基料; 一般固废; 15000; 010-099-S80; 统一外售. 沉淀池污泥; 一般固废; 2.64; 900-099-S59; 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置. 废机油及含油废物; HW08类危险废物; 0.01; 900-249-08; 暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置. 含油抹布和手套; HW49其他废物; 0.001; 900-041-49. 4.1 固废暂存场所建设要求 环评要求企业按如下要求进一步规范建设一般工业固体废物暂存间： （1）一般工业固体废物暂存间的设置要求： 本项目一般工业固体废物暂存间拟建于种植设备堆放场地，面积约10m2。 a、设分区暂存，确保各类一般固废得到合理处置； b、防扬散、防流失、防渗漏，分区暂存各固废； c、一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染； d、一般固废均按其资源化、无害化的方式进行处置； e、场所地面与裙角要用坚固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所； f、“防风、防雨、防晒”，外围设置围堰，并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 g、企业应根据《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》，建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 危险废物管理要求： 按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目设置1间危险废物暂存间(面积5m2，位于工程北侧一般工业固体废物间旁)，具体位置详见附图3。危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规定的以下要求： 1)按危险废物贮存设施的要求进行设计； 2)存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3)基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/秒)，仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 4)堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 5)地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 6)设施内要有安全照明设施和观察窗口； 7)应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； 8)危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 危险废物，在收集、贮存、处置方面采取如下措施： ①收集和贮存 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存和污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行分类收集，根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间(防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》(GB18597-2023)。 ②转移 危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。 ③处置 本项目产生的固体废物中属于危险废物的部分，收集暂存于危废暂存间后交有资质单位处置。 ④设立企业固废管理台账，规范各类废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 综上所述，本项目产生的固体废物在均得到有效的收集、储存及处置，对环境影响可接受。 5、地下水、土壤 项目废气均通过专用管道进行收集处理，采取有效的治理措施后，排放量较少，可保证达标排放，因此不会通过废气排放对周围土壤产生较明显的影响。 本项目位于相对封闭的钢筋混凝土结构室内，本项目不新增废水排放，正常情况下不涉及地面漫流污染影响，不会对周边土壤、地下水、环境空气造成影响。项目针对可能造成地下水污染的环节，分别有针对性的采取防渗措施，可能产生渗漏的环节得到有效控制，杜绝污水下渗对地下水造成污染。 项目不取用地下水，对地下水水位和水量不会产生影响。故本项目不会对地下水、土壤产生不利影响。 6、运输路线的环境影响分析 本项目所需原料和产品外售均通过汽运方式运输，其运输路线为村道—乡道—G536，运输过程中主要环境影响为运输扬尘噪声影响。 （1）运输扬尘 本项目运输物料主要为原料和产品等，其运输过程中若未采取抑尘措施或运输车辆车速过快，将产生运输扬尘，对区域环境和运输道路两侧居民将造成影响。 本项目物料运输过程运输车辆严格控制原料运输量，生物质颗粒、木屑、芦苇、玉米芯、麦麸等原辅材料采用密闭袋装运输。禁止超载运输，并控制运输行驶速度，禁止超速行驶，从而减少粉尘污染，降低运输途中产生粉尘对沿线居民影响，本项目运输道路为村道—乡道—G536，路况良好，道路在车辆行驶过程不宜起尘，在采取了以上措施后，可最大限度减少项目运输扬尘的产生，对运输道路沿线的环境和居民生活的影响较小。 （2）运输过程环境噪声影响评价 运输车产生的噪声影响主要为车流量的增加导致道路交通噪声对两侧敏感点影响。本项目物料出入口设在厂区南侧，避开居民集中点，道路依托现有村道。根据查阅资料，运输车噪声源约为85dB（A），在道路两侧无任何障碍物的情况下，距离道路中心线10m的地方，等效连续声级小于70dB（A），距离道路中心线30m的地方，等效连续声级小于55dB（A），即在道路两侧10m以外的地方，交通噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类昼间标准（70dB（A）），即在公路两侧30m以外的地方，交通噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准（60dB（A））要求。 厂区南侧出厂道路; 厂区南侧出厂道路. 厂区南侧主出入口位置及运输路线. （3）运输污染防治措施 载重汽车运输过程中对道路沿线10m范围内声环境有一定影响，项目运输路线从厂区南侧村道进出，避开北侧居民集中区，道路两侧以农田为主，无声环境敏感点，项目在运输工程中应采取敏感点禁止鸣笛、加强车辆的保养、注意控制车速、昼间12:00至14:00及夜间禁止运输、运输车辆发动机吸声处理、增加进气消声装置等措施降低运输噪声影响。 综上所述可知，本项目在物料运输过程中采取了抑尘，物料密闭，限载、限速、限时等措施后，运输扬尘和运输噪声对环境的影响较小。 7、环境风险 1、环境风险评价等级确定 分析建设项目生产使用储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 危险物质数量与临界量比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中列出的重大源，项目单元内储存多种物质按下式计算，按以下公式计算物质总量与临界量比值： 式中： q1、q2、qn--每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2、Qn--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 根据项目原辅材料清单，本项目涉及的风险物质主要为危险废物。 表4-24 项目涉及的危险物质最大储存量及临界量 序号; 功能单元; 危险化学品; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 危废暂存间; 废机油、含油抹布和手套; 0.011; 2500; 0.000004. 总计（Σqn/Qn）; 0.000004. 根据上表结果计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000004＜1。因此，建设项目环境风险潜势为I，仅需要进行简要分析。 2、环境风险识别 原料库、危废间内堆放着易燃物品，因天气原因或人工操作不当引发着火点，造成火灾事件时，其燃烧产生的废气将会污染周边环境。生物质燃料、机油等易燃物质导致火灾次生的环境风险。 3、突发事故产生的环境影响及应急处理措施 ①定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 ②进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 ③操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 ④加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐； ⑤建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对厂区人员的安全知识进行培训和检查。 ⑥编制突发环境事件应急预案。 综上，建设单位做好防范措施，建立健全突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，本项目风险事故发生概率很低，环境风险在可接受范围内。 4、分析结论 项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施。在认真落实工程拟采取的事故对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 表4-25 建设项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目. - 建设地点; - 湖南省; - 岳阳市; - 湘阴县; - 杨林寨乡. - 地理坐标; - 经度; - 112.765538254; - 纬度; - 28.725126928. - 主要危险物质及分布; - /. - 环境影响途径及危害后果; - （1）锅炉爆炸、生物质燃料、废机油燃烧引发火灾风险事故会污染周边大气环境。 - （2）废气事故排放会污染大气环境。. - 风险防范措施要求; ①定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 ②进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 ③操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 ④加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐； - ⑤建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对厂区人员的安全知识进行培训和检查。. - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 7、环境保护投资估算 本项目总投资19675.46万元，环保方面的拟投资约24万元，环保投资占工程总投资的0.12%。 表4-26环境保护专项投资估算表 序号; 类别; 环保措施; 投资金额（万元）. 1; 噪声处理措施; 距离衰减、基础减震; 0.5. 2; 固体废物; 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理； 除尘器收集粉尘、废包装材料、废离子交换树脂、废塑料膜、废基料暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售。沉淀池污泥交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置。 废机油、废含油抹布手套暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置; 2.5. 3; 废气处理设施; 燃烧废气处理措施; 1 套多管除尘器+布袋除尘器+35m排气筒; 8. 4; 废水处理设施; 锅炉排污水及软化废水、生活污水; 沉淀池、化粪池、隔油池、12t/d一体化污水处理设施; 13. 合计; 24. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001生物质锅炉 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | 多管除尘+布袋除尘器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》中的“小型规模”限值要求 |
|  | 拌料装瓶车间 | 颗粒物 | 车间内加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
|  | 采收车间 | 臭气浓度 | 车间内加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水环境 | 生活废水 | COD、氨氮等 | 化粪池、隔油池处理由一体化污水处理设施处理后做农田灌溉用水 | 执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜作物标准 |
|  | 锅炉排污水 软水制备废水 | SS | 沉淀池处理后厂内生产工序 | / |
| 声环境 | 厂界四周 | 连续等效A声级 | 合理布局、基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 由环卫部门收集后处理 | / |
|  | 废包装材料 |  | 统一外售 | / |
|  | 除尘器收集粉尘 |  | 统一外售 | / |
|  | 废离子交换树脂 |  | 厂家回收 | / |
|  | 废塑料膜 |  | 统一外售 | / |
|  | 废基料 |  | 统一外售 | / |
|  | 沉淀池污泥 |  | 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置 | / |
|  | 废机油及含油废物 |  | 暂存在危险废物暂存间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置 | / |
|  | 含油抹布和手套 |  |  | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）配备消防设备和消防器材，一切消防器材不得随意占用，并要定期检查。 2）各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位培训，并持有操作证方可上岗。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①环境保护管理体系为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中。 ②环境管理规章制度建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度。 ③设置环境保护标识企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气、噪声与固废排放。 ④建设项目竣工环境保护验收根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收一览表。 ⑤企业按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求申报排污许可。 湘阴县惠丰农业投资开发有限公司湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目属于八、农副食品加工业13-15、蔬菜、菌类、水果和坚果加工 137 中的其他以及五十一、通用工序- 109锅炉中的除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦） 以下的锅炉（不含电热锅炉）。湘阴县惠丰农业投资开发有限公司湘阴县食用菌产业融合示范区建设项目为登记管理，企业需在投产前完成排污登记。详见下表。 表 5-1 固定污染源排污许可分类管理名录 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 八、农副食品加工业13. 15; 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）. 对照上表，本项目应实行登记管理，企业应依法进行排污登记管理。 |

# 六、结论

本项目选址于湘阴县杨林寨乡太和围村，项目建设符合我国现行的产业政策，选址合理，符合当地区域总体规划，总体布置可行。污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放，对评价区域环境质量的影响不明显，项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，确保项目产生的污染物达标排放，从环境影响的角度考虑，本项目的建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 （t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 |  |  |  | 0.028 |  | 0.028 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 2.602 |  | 2.602 |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 1.115 |  | 1.115 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 办公生活 | 生活垃圾 |  |  |  | 21.45 |  | 21.45 |  |
| 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 10800 |  | 10800 |  |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 0.817 |  | 0.817 |  |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.285 |  | 0.285 |  |
|  | 废塑料膜 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 废基料 |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  | 2.64 |  | 2.64 |  |
|  | 废机油及含油废物 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 含油抹布和手套 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①