岳湘阴环评〔2025〕11号

关于湖南省鸿运升节能保温新材料有限公司年产200万平方米热固保温板、100万平方

米保温装饰一体板、10万吨砂浆生产项目

环境影响报告表的批复

湖南省鸿运升节能保温新材料有限公司：

你公司（地址：湖南省岳阳市湘阴县高新技术产业开发区洋沙湖片区华隆重工厂内，法定代表人：黄娟华，统一社会信用代码：91430624MAD37U8E9Y）于2025年05月13日提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，我局已依法进行受理，并完成了受理公示和拟审批公示。根据专家评审意见、岳阳市湘阴生态环境事务中心《关于<湖南省鸿运升节能保温新材料有限公司年产200万平方米热固保温板、100万平方米保温装饰一体板、10万吨砂浆生产项目环境影响报告表>技术评估意见的报告》（岳湘环事评估〔2025〕06号）。经审查，你公司委托湖南中昇环境科技有限公司编制《湖南省鸿运升节能保温新材料有限公司年产200万平方米热固保温板、100万平方米保温装饰一体板、10万吨砂浆生产项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）,符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我局决定准予行政许可，并要求如下：

湖南省鸿运升节能保温新材料有限公司拟投资5000万元（其中环保投资245万元），于湖南省岳阳市湘阴县高新技术产业开发区洋沙湖片区华隆重工厂内建设年产200万平方米热固保温板、100万平方米保温装饰一体板、10万吨砂浆生产项目。项目总用地面积为20071.86m2。主要建设内容包括：生产车间、原材料仓库区、成品仓库区、办公区等，并配套建设环保、排水、供电、消防等辅助生产设施。（详见建设项目环境影响报告表）

该项目符合国家产业政策，建设单位按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺进行建设、运营，严格落实《报告表》和批复提出的各项生态环境保护措施，污染物可满足达标排放和总量控制要求。从环境保护角度分析，同意该项目建设。

建设单位在工程设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

（一）切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

（二）落实废水污染防治措施。建设好雨污分流设施。本项目无生产废水，生活污水依托厂区“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及湘阴县第二污水处理厂进水水质标准要求后排入市政污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入湘江。

（二）落实废气污染防治措施。按《报告表》要求做好有组织工艺废气处理，各排气筒高度应符合《报告表》要求，确保大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。项目对废气分类收集、分质处理。发泡工序、裁切、下脚料破碎、砂光打磨工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值要求经处理后通过1根25m高排气筒（1#）高空排放；天然气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物燃气锅炉特别排放限值要求后通过1根25m高排气筒（2#）高空排放；喷漆、辊涂、烘干、涂胶工序产生的废气经处理后，其中有机废气满足《表面涂装（汽车制造及维修）有机物、镍排放标准》（DB43 1356-2017）表3限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 的二级排放限值要求，二氧化硫、氮氧化物、烟尘需符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）中相关排放限值要求后共用1根25m高排气筒（3#）高空排放。搅拌、包装工序产生的颗粒物经处理后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求要求后通过1根25m高排气筒（4#）高空排放。

加强无组织废气污染防治，厂区内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表Al排放限值要求。厂界有机废气满足《表面涂装（汽车制造及维修）有机物、镍排放标准》（DB43 1356-2017）表3排放限值要求，甲苯满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放限值要求，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求。

（三）落实噪声污染防治措施。采取基础减振、合理布置、合理安排作业时间、设备基础安装减震软垫等防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）落实工业固废管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、贮存、利用和处置，落实《报告表》提出的各项要求与措施，确保不造成二次污染。废活性炭、废机油、废机油桶、含油抹布及手套、废油漆桶、废胶桶、废过滤棉、喷涂设备清洗废液等危险废物应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，收集暂存在危险废物贮存库，定期委托有资质单位妥善处理；废水性漆桶、水性漆渣需进行鉴别处置；一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）落实环境风险防范措施。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，配备相应的应急物资，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

（六）落实营运期环境管理措施。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好营运期的环境监测工作，定期向社会公开公司环境信息。

（七）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤3.5t/a、二氧化硫≤0.1t/a、氮氧化物≤0.8t/a。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》等相关法律法规规定进行排污许可申领工作，运营期依法排污。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南中昇环境科技有限公司。

你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2025年6月13日