建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：昊志高端装备智能制造项目（一期）重大变动

建设单位（盖章）： 湖南昊志传动机械有限公司

编制日期：2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	47

五、环境保护措施监督检查清单	84

六、结论	87

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  环境保护目标分布图

附图4  土地利用规划图

附图5  雨水走向图

附图6  污水走向图

附图7  现状检测点位布置图

附图8  现场照片

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  现有工程环评批复

附件4  发改委备案

附件5  联审意见

附件6  工业用地证明

附件7  招商协议

附件8  防锈剂MSDS

附件9  水性淬火剂MSDS

附件10  水性清洗剂

附件11  现状检测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昊志高端装备智能制造项目（一期）重大变动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-430600-04-01-522661 |  |  |
| 建设单位联系人 | 任**** | 联系方式 | 13******** |
| 建设地点 | 湘阴县湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区健铭大道198号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°54′29.318″，北纬28°38′35.079″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3489其他通用零部件制造； C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34；通用零部件制造 348；其他类 三十、金属制品业 33；金属表面处理及热处理加工；其他类 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 湘阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 湘阴高新审[2025]33号 |
| 总投资（万元） | 23226 | 环保投资（万元） | 110 |
| 环保投资占比（%） | 0.47 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：主体厂房已经建设完成 | 用地面积（m2） | 49349.34 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项设置评价如下： 表1-1 专项设置评价情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及以上有毒有害污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产废水经自建污水处理站处理后排入湘阴县第二污水处理厂深度处理. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 涉及环境风险物质未超临界值. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 位于湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区健铭大道198号属于洋沙湖片区范围内，不涉及生态敏感目标. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及向海洋排放污染物. 根据以上设置原则，本项目无须设置专项评价 |
| 规划情况 | 规划名称：《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》，湘阴高新技术产业开发区管理委员会。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》； 审批机构：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于〈湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书〉审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》符合性分析 根据规划，湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，规划区范围面积共计约12.40平方公里。本项目位于洋沙湖片区，根据规划相关内容，对本项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》相符性分析列表如下： 表1-2 项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 区位划分; 洋沙湖片区位于县城中部与南部，范围东至芙蓉北路、南至京港澳复线互通口、西至中联大道、北至白水江路，面积为695.16 公顷; 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区健铭大道198号。; 符合. 功能定位; 发挥靠城（长沙）依江（湘江）的区位优势，立足对接长沙、省级高新技术开发区发展核心平台的有利条件，依托长株潭大经济圈及岳阳、益阳两城市的经济辐射，以“以园兴工、以工兴县”的战略，千方百计加大园区基础建设力度，想方设法引进战略投资大户，把园区建成为规模工业企业的集聚区，商贸流通的重点区，城镇化发展的示范区，对外开放的先导区，以及全国较高水平的省级生态环保型城郊综合工业园区。; 本项目变更后投资金额23226万元，项目投产后经济效益显著，将给当地经济和就业带来一定的机会。因此，本项目符合园区功能定位。; 符合. 产业定位; 主导产业：绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工； 配套产业：电子信息、新材料。; 本项目为通用零部件制造，符合园区产业定位。; 不冲突. 分区定位; 洋沙湖片区规划重点发展装备制造、食品加工、新材料产业（主要包含电子专用材料制造、电池制造（不含铅酸蓄电池））、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理和废油回收）、电子信息和建筑建材; 项目位于洋沙湖片区，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017）中的C3489其他通用零部件制造，涉及C3360金属表面处理及热处理加工，符合重点发展的装备制造业; 符合. 本项目位于湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区内，用地为工业用地，项目主要行业为其他通用零部件制造，属于重点发展的装备制造业，不属于环境准入清单负面行业，与园区产业定位不冲突。因此，本项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》基本相符。 - 2、与规划环评相符性分析 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区范围内，项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65号）相符性分析见如下： 表1-3 与（湘环评函〔2022〕65号）符合性分析 项目; 批复情况; 本项目情况; 符合性分析. 严格依规开发，优化空间功能布局; 园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函〔2022〕108号承诺对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案，切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目，新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业用地上布局与之功能定位不相符的工业项目。园区调扩区发展方向涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围及建设控制地带的地块，以及涉及湖南湘阴洋沙湖－东湖国家湿地公园的地块，建议不纳入园区的扩区规划范围。; 本项目位于湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片，用地类型为工业用地，且不属于第一类工业用地。项目评价范围不涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围及建设控制地带的地块，不涉及湖南湘阴洋沙湖－东湖国家湿地公园的地块，符合规划环评要求。; 符合. 严格环境准入，优化园区产业结构; 园区产业引进应严格遵循《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。临港片区严控以气型污染为主的企业入驻；金龙片区限制水型污染为主的企业入驻。; 本项目位于湘阴县湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区，本项目主行业属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017）的C3489其他通用零部件制造，与园区产业定位不冲突。本项目已取得湘阴县联审意见：湘阴项目联审[2020]31号； 项目符合《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求。项目不属于园区规划环评中负面清单产业。; 符合. 落实管控措施，加强园区排污管理; 完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活污水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。洋沙湖片区应按承诺时限要求完成湘阴县第二污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放 ，加强对园区企业VOCs排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。; 本项目主要为生活污水，经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理深度处理；生产废水主要为清洗废水，不外排，做危废处理； 本项目一般固废暂存一般固废间后交物资回收单位处理；危险废物暂存于危废间，定期委托有资质单位回收。 本项目所用能源主要为电能。 本项目建成后会严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制。; 符合. 完善监测体系，监控环境质量变化状况; 结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。; 本项目会按相关规定制定监测计划，并按时监测。; 符合. 强化风险管控，严防园区环境事故; 建立健全园区环境风险管理长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本次评价建议建设单位按照相关要求编制突发环境事件应急预案并在主管部门完成备案。; 符合. 做好周边控规，落实拆迁安置计划; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及居民拆迁，符合要求。; 符合. 做好园区建设期生态保护和水土保持工作; 施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防治水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 本项目所在地已实现三通一平，土石方开挖、堆存、回填等实施围挡、护坡等措施，厂区及时做好绿化，防止水土流失。; 符合. 综上，本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的“C3489其他通用零部件制造，工艺涉及C3360金属表面处理及热处理加工”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类和淘汰类，为允许类建设项目，因此，本项目符合国家产业政策要求。 不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2022〕397号）所列的禁止准入及需许可准入事项，符合国家有关法律法规和政策规定。 2、选址合理性分析 本项目位于湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区健铭大道198号。根据规划，项目用地为二类工业用地。同时根据洋沙湖片区的产业定位：本项目主行业为C3489其他通用零部件制造，不属于环境准入清单负面行业，与洋沙湖片区分区定位不冲突。本项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 依据现场调查，本项目周边均为工业用地。从周边企业情况来看，周边企业污染物产生量较小，废气处理后达标排放，废水均纳管排入湘阴县第二污水处理厂，固废妥善处置，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目污染物采取相应措施后能达标排放，基本不会对周边敏感目标产生影响。从周边环境情况来看周边环境对本项目建设无限制因素。 - 因此，该项目从选址角度而言是可行的。 3、平面布置合理性分析 - 本项目位于湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区健铭大道198号，项目大门位于健铭大道，左侧为预留二期项目用地，右侧为本项目建设用地，建设标准化厂房一座， 办公楼、宿舍楼等，入门口为办公区域和产品展览区，厂区中央布置有机械加工钻铣区，北侧布置高频淬火机，以及紧邻布置的热处理后时效放置区，西侧主要布置平面磨、东侧布置滑块钻铣加工区，，各功能分区明确，间距合理，同时最大限度地节省占地。总体来说，项目在各功能及设备的布局合理可行。 4、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的相符性分析 省级以上工业园区环境管控单元生态环境准入清单依照《湖南省生态环境厅关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），本项目属于湘阴高新技术产业区范围，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062420002，其管控要求具体如下： 表1-4 与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 新引进项目及高新区外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局。对于高新区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。; 在严格落实本项目提出的各项措施下，根据后文源强核算，本项目废气、废水、噪声均能实现达标排放，固体废物也均能妥善处理。; 符合. 区块一、区块二（洋沙湖片区）将涉及气型污染物无组织排放的企业、车间尽量远离湿地公园布置；禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。 区块三、区块四、区块五（临港片区）严控以气型污染为主的企业入驻。 区块六（金龙片区）适当限制以水型污染为主的企业入驻。; 本项目位于洋沙湖片区，无组织排放源布置远离湿地公园一侧，废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后排入园区的市政管网，进入湘阴县第二污水处理厂深度处理；生产废水主要为清洗废水，不外排，做危废处理。; 符合. 污染物排放管控; 废水：（1）高新区各区块排水实施雨污分流，雨水经雨水管网排入洋沙湖。（2）区块一、区块二（洋沙湖片区）废水进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入洋沙湖闸外流入湘江；区块三、区块四、区块五（临港片区）废水依托湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入湘江；区块六（金龙片区）废水依托湘阴县第二污水处理厂处理达标后由洋沙河排入洋沙湖。; 本项目排水采用“雨污分流”制，项目所在区域雨水管网及污水管网均已建成，雨水通过园区雨水管网排入洋沙湖，生活污水经预处理后，通过园区的市政管网进入湘阴县第二污水处理厂处理。; 符合. 废气：（1）持续深化工业炉窑大气污染专项治理，进一步加强传统产业环保升级，采用节能低碳环保技术改造提升传统产业，努力构建绿色制造体系，不断优化工业产品结构。（2）加强高新区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对高新区企业VOCs排放的治理。; 本项目不涉及工业窑炉的使用，本项目废气及处理方式为：①高频淬火机产生的无组织废气，经分析产生量较少可达标排放；②机加工产生的挥发性有机物采用设备自带的机械过滤，尾气无组织排放，经分析可达标排放；③表面喷砂处理机采用设备自带的废气处理设施，尾气经排气筒高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放。; 符合. 固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 本项目一般固体废物分类暂存一般固废暂存间后交由物资回收单位处理；危险废物暂存危废暂存间后交有资质单位处理。; 符合. 建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。; 本评价按要求制定了自行监测方案。; 符合. 高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目各类污染物排放标准严格按照《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中相关要求执行。; 符合. 环境风险防控; 高新区各区块应建立健全环境风险防控体系，组织推动高新区应急预案修编并落实相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。; 本次评价建议建设单位在项目建设完成后，根据厂内实际情况编制突发环境事件应急预案。; 符合. 高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，生产、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 符合. 强化源头风险隐患排查，建立土壤环境风险管控清单，对重点监管源实施分类别、分用途和分阶段的全过程监管和综合整治，逐步构建形成具有区域特色的土壤环境管理体系，推动区域土壤环境质量逐步改善与提升。; 符合. 资源开发效率要求; 能源：推动高新区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为449200吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.5561吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在141700吨标煤。; 本项目不涉及燃煤及重油的使用。; 符合. 水资源：（1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。（2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量省级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。（3）2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米以内，2025年万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%。; 本项目给水来自市政自来水管网供水，本项目用水为员工生活用水不属于高耗水企业，不涉及高耗水工艺，用水均符合《用水定额 第3部分 生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3-2025）要求。; 符合. 土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。; 本项目位于园区规划的工业用地范围内，不新增园区工业用地。; 符合. 备注*（湘发改函〔2023〕68号）; （1）区块一：面积6.7464 km2 ，四至范围：东至芙蓉北路，南至城南村，西至中联大道，北至白水江路。 （2）区块二：面积1.7211km2 ，四至范围：东至太傅路，南至湘阴潜溪港，西至湘江东岸，北至长岭村三峰窑。 （3）区块三：面积2.4663 km2，四至范围：东至金凤大道，南至余家冲，西至许广高速以东620米处，北至X064县道。; 本项目位于区块一; 符合. 综上，本项目与《湖南省生态环境厅关于发布〈湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单〉的函》（2023版）相符。 5、与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单动态更新相符性分析 根据《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中“表10.2-1 湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”，本项目属于湘阴高新技术产业区范围，其管控要求具体如下： 表1-5 与“湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”的符合性分析表 序号; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 洋沙湖片区：按产业布局规划、用地布局引进产业，严格限制三类工业入驻；临居民区、学校的一类工业用地，严禁引进噪声、气型污染大的企业；严格控制排放一类污染物或持久性、难降解污染物的项目；; 本项目不属于三类工业，且不涉及大型喷涂工序和酸雾排放。本项目排放废水为员工生活污水，生产废水主要为清洗废水，不外排，做危废处理；不涉及第一类污染物或持久性、难降解有机污染物。; 符合. 2; 严格按照经核准、认定的规划范围开展园区建设，涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，禁止占用和开发；; 本项目位于湘阴高新区洋沙湖片区，不涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块。; 符合. 3; 产业准入：应严格遵循《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《湖南省湘江保护条例》《湖南省洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件。; 项目为C3489其他通用零部件制造，不属于环境准入清单负面行业，符合工业园产业定位。项目符合《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》等法律法规及相关政策的要求。项目不属于园区规划环评中负面清单产业，满足“三线一单”环境准入要求。; 符合. 4; 周边控规。优化开发时序，落实拆迁安置计划，杜绝 在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及居民拆迁，符合要求。; 符合. 5; 污染物排放管控; 废水：园区排水实施雨污分流，园区雨水经雨水管网收集设置雨水排放口排放。洋沙湖片区废水进入湘阴县第二污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。; 本项目所在园区已实现“雨污分流”，本项目产生的生活污水经化粪池预处理后经园区管网进入湘阴县第二污水处理厂处理；生产废水不外排，做危废处理；雨水经园区现有雨水管网排入洋沙湖。; 符合. 6; 废气：禁止新建燃煤锅炉（集中供热除外），对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。推进装备制造、建筑建材等行业挥发性有机物综合治理。; 本项目不涉及锅炉，废气主要产生节点①高频淬火机产生的无组织废气，掺杂在大量水蒸汽中，无法有效收集，经分析产生量较少可达标排放；②机加工产生的挥发性有机物采用设备自带的机械过滤，尾气无组织排放，经分析可达标排放；③表面喷砂处理机采用设备自带的废气处理设施，尾气经排气筒高空排放④食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放。; 符合. 7; 开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目不涉及。; 符合. 8; 固体废弃物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 一般工业固废暂存一般固废暂存间，定期交物资回收单位处理；危险废物委托有资质单位处理。; 符合. 9; 环境风险管控; 园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中的相关要求，园区定期修编园区突发环境应急预案、开展应急演练，储备环境应急物资及装备，健全环境风险事故防范措施，全面提升园区环境风险防控和应急处置能力。; 本项目位于湘阴县工业园内，该园区已编制《湖南湘阴工业园突发环境事件应急预案》。; 符合. 10; 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，生产、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本次评价鼓励建设单位做好突发环境事件应急预案。. 11; 建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。; 不涉及; 符合. 12; 加强环境风险防控和应急管理。开展园区环境风险管控要求：本次调区扩区后。; 本次评价鼓励建设单位做好突发环境事件应急预案。; 符合. 13; 资源开发效率要求; 能源：积极推广清洁能源，在天然气接入园区后，应禁止新上燃煤设施并对现有燃煤锅炉进行清洁能源替代改造。开发区目前主要能源为电、天然气、生物质能源。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。; 本项目使用电能，不涉及锅炉等。; 符合. 14; 水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020 年，湘阴县万元国内生产总值用水量 75 立方米/万元，万元工业增加值用水量 28 立方米/万元。; 本项目不属于高耗水项目，项目主要用水为员工生活用水。; 符合. 15; 土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。食品加工、建筑建材、装备制造、新材料、轻工产品制造土地投资强度拟定标准分别为 190 万元/亩、250 万元/亩、250 万元/亩、230 万元/亩、210 万元/亩。; 本项目土地投资强度高于规定要求。; 符合. 综上，本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中“表10.2-1 湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”相符。 6、与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析 本项目主要为线轨和滑块制造，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的“C3489其他通用零部件制造，工艺涉及C3360金属表面处理及热处理加工”，本项目使用电能，不属于涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料，不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中的“两高”项目。 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 标准中规定V0Cs质量占比大于等于10%的含V0Cs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目防锈涂抹将使用防锈剂，主要成分为加氢处理重石脑油（石油）、2-（2-丁氧基乙氧基）乙醇、二-C10-18-烷基苯磺酸钡，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中对挥发性有机液体（混合物）定义，混合物中，真实蒸气压大于等于0.3 kPa的组分总质量占比大于等于20%的有机液体为挥发性有机液体，本项目使用的防锈剂中加氢处理重石脑油（石油）蒸汽压为0.1至0.3kPa、2-（2-丁氧基乙氧基）乙醇蒸汽压为0.0027kPa，均小于0.3kPa，因此本项目不考虑防锈剂（防锈油）的挥发性有机物。 另本项目使用的切削液、水性淬火剂等均为VOCs含量小于10%的辅料。 因此本项目使用切削液、水性淬火剂、防锈剂等工序均为无组织排放，符合挥发性有机物无组织排放控制标准的要求。 8、与《湖南省洞庭湖保护条例》符合性分析 本项目与《湖南省洞庭湖保护条例》相符性分析详见下表： 表1-6 与《湖南省洞庭湖保护条例》符合性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 禁止在湖区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向湖区转移。; 本项目为C3489其他通用零部件制造，工艺涉及C3360金属表面处理及热处理加工，所引进的产业符合园区要求，不属于禁止进入的重污染企业。; 符合. 2; 湖区市、县（市、区）人民政府应当按照国家、省有关标准统筹安排城乡排水与污水收集处理管网建设、改造和运行，确保生产生活污水全面收集，达标排放。湖区市、县（市、区）人民政府应当推广农村卫生厕所，推进粪污无害化处理与资源化利用，配套建设农村污水治理设施，防止粪污污染水体。鼓励城乡生活污水循环化利用。; 本项目位于湘阴高新区洋沙湖片区，项目所在区域已通市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理。; 符合. 3; 禁止填湖造地、围湖造田、建设矮围网、填埋湿地等非法侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不涉及填湖造地、围湖造田、建设矮围网、填埋湿地等非法行为; 符合. 4; 洞庭湖生态保护红线划定、永久基本农田划定、城镇开发边界划定应当满足防洪设施建设管理要求，预留防洪设施建设空间和范围，确保防洪安全。; 本项目位于湘阴高新区洋沙湖片区，不涉及生态保护红线、永久基本农田等，不会影响大堤防洪。; 符合. 综上所述，本项目的建设满足《湖南省洞庭湖保护条例》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南昊志传动机械有限公司于2025年9月拿到《昊志高端装备智能制造项目（一期）》的环评批复，因在建设过程中优化了相关设备的生产效率，由原来的人工装夹方式变更为机械手半自动装夹，工作制度由2班制变更为3班制，年生产时间从4800小时增加至7200小时，产能从年产16万条线轨、54万件滑块，增加至33万条线轨，111万件滑块，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号文，对照表如下所示： 表2-1 重大变动清单对照表 重大变动清单类别 (环办环评函〔2020〕688号); 本项目建设内容; 变动情况及原因; 重大变动判别. 1; 性质:建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目开发、使用功能未发生变化; /; /. 2; 规模:生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 线轨由原料的16万条新增至33万条、滑块由54万件新增至111万件; 新增员工、升级设备生产效率提升，产能扩大超30%以上; 是. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不排放第一类污染物; /; /. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目位于达标区; /; /. 5; 地点:重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 未重新选址; /; /. 6; 生产工艺:新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 新增清洗工序，涉及新增清洗废水；产能提升导致其他污染物排放量增加超10%以上; 根据“三本账”计算，其他污染物排放量增加10%及以上的; 是. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; /; /. 8; 环境保护措施:废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; /; /. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; /; /. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不涉及; /; /. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; /; /. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; /; /. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及; /; /. 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号文，本项目涉及第2条、第6条，属于重大变动，应当重新编制环境影响报告表送管理部门重新报批。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的有关条款的规定，本项目重新报批环境影响评价工作。项目为C3489其他通用零部件制造工艺涉及C3360金属表面处理及热处理加工，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中（三十、金属制品业 33 金属表面处理及热处理加工 其他类；三十一、通用零部件制造 348 其他类），应编制环境影响报告表。受湖南昊志传动机械有限公司委托，湖南星瑾怡环保科技有限公司对“昊志高端装备智能制造项目（一期）重大变动”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。本单位接受委托后，组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集等工作。我单位严格按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等相关要求编制完成了本项目的环境影响报告表报请生态环境主管部门审批，以期为项目的实施和管理提供依据。 2、基本情况 项目名称：昊志高端装备智能制造项目（一期变更） 建设单位：湖南昊志传动机械有限公司 建设地点：湘阴县湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区健铭大道198号 建设性质：新建（变更环评） 占地面积：项目投资备案为总用地面积为66349.34m2（包括一期和二期建设用地面积以及相关绿化面积）本次次评价为一期，一期用地面积为49349.34m2。 项目总投资：23226万元，其中环保投资110万元。 3、主要建设内容及规模 本项目总共建设25条机械导轨生产线，变更前后建设内容及规模对比详见下表： 表2-2 项目主要建设内容及规模一览表 工程内容; 变更前建设内容; 变更后建设内容; 备注. 主体 工程; 高频淬火区; 钢架结构，位于1#栋厂房内北侧，占地面积约960m2，布置4台高频淬火机及相关物料车; 钢架结构，位于1#栋厂房内北侧，占地面积约960m2，布置4台高频淬火机及相关物料车; 变更物料装夹方式，由人工装夹变更为机械手半自动装夹，提升工作效率. 热处理后时效放置区; 钢架结构，1#栋厂房内北侧，占地面积约320m2，布置若干置物架; 钢架结构，1#栋厂房内北侧，占地面积约640m2，布置若干置物架; 新增320m2. 校直区; 钢架结构，布置在1#栋厂房内中央偏西侧，占地面积约420m2，布置校直机; 钢架结构，布置在1#栋厂房内中央偏西侧，占地面积约420m2，布置校直机; 保持不变. 线轨机加工区; 钢架结构，布置在1#栋厂房内中央区域，占地面积约2160m2，布置有表面喷砂处理机、钻铣机、磨床以及相关物料车; 钢架结构，布置在1#栋厂房内中央区域，占地面积约2160m2，布置有表面喷砂处理机、钻铣机、磨床以及相关物料车; 变更物料装夹方式，由人工装夹变更为机械手半自动装夹，提升工作效率. 轨道球道磨区; 钢架结构，位于1#栋厂房内西侧，占地面积约3580m2，布置有球道磨机床及相关物料车; 钢架结构，位于1#栋厂房内西侧，占地面积约3580m2，布置有球道磨机床及相关物料车; 变更物料装夹方式，由人工装夹变更为机械手半自动装夹，提升工作效率. 滑块机加工区; 钢架结构，位于1#栋厂房内东侧，占地面积1045m2，布置钻铣床。; 钢架结构，位于1#栋厂房内东侧，占地面积1045m2，布置钻铣床。; 保持不变. 滑块磨床区; 钢架结构，位于1#栋厂房内北偏东侧，占地面积1656m2，布置有磨床等设备; 钢架结构，位于1#栋厂房内北偏东侧，占地面积1656m2，布置有磨床等设备; 保持不变. 清洗区; /; 钢架结构，位于位于1#栋厂房内南侧，占地面积60m2，布置有2台清洗机; 新增清洗工序. 储运 工程; 线轨原料存放区; 位置1#栋厂房内北侧，靠近高频淬火机，面积约320m2，布置置物架若干; 位置1#栋厂房内北侧，靠近高频淬火机，面积约640m2，布置置物架若干; 新增320m2. 滑块原料存放区; 钢架结构，位于1#栋厂房内北侧，占地面积220m2; 钢架结构，位于1#栋厂房内北侧，占地面积220m2; 保持不变. 成品存放区; 钢架结构，位于1#栋厂房内房东侧占地面积2500m2; 钢架结构，位于1#栋厂房内房东侧占地面积2500m2; 保持不变. 油品仓; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积57m2; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积57m2; 保持不变. 铁屑固废仓; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积57m2; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积57m2; 保持不变. 一般固废间; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积57m2; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积57m2; 保持不变. 危废暂存间; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积20m2; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积20m2; 保持不变. 辅助工程; 办公区; 占地面积720m2，位于1#厂房内南侧，2层，第一层主要为办公会客展览区，第二层主要为检测、试验室; 占地面积720m2，位于1#厂房内南侧，2层，第一层主要为办公会客展览区，第二层主要为检测、试验室; 保持不变. 空调机房; 钢架结构，占地面积75m2，位于1#厂房外西侧; 钢架结构，占地面积75m2，位于1#厂房外西侧; 保持不变. 1#配电间; 钢架结构，占地面积257m2，位于1#厂房外西侧; 钢架结构，占地面积257m2，位于1#厂房外西侧; 保持不变. 2#配电间; 钢架结构，占地面积257m2，位于1#厂房外西侧; 钢架结构，占地面积257m2，位于1#厂房外西侧; 保持不变. 空压机房; 钢架结构，占地面积75m2，位于1#厂房外西侧; 钢架结构，占地面积75m2，位于1#厂房外西侧; 保持不变. 过道就其他; 用于人流和物流的通道，其他包括厕所、楼梯间等，占地面积9543m2; 用于人流和物流的通道，其他包括厕所、楼梯间等，占地面积8843m2; 减少700m2. 柴油发电机房; 钢架结构，占地面积35m2，位于1#厂房外西侧; /; 取消柴油发电. 员工宿舍及食堂; 位于厂区西南角，砖混结构，占地面积1098m2; 位于厂区西南角，砖混结构，占地面积1098m2; 保持不变. 厂内道路; 厂内设置宽6m，长度约600m的物流车道，占地面积约为3600m2; 厂内设置宽6m，长度约600m的物流车道，占地面积约为3600m2; 保持不变. 绿化; 占地面积5317.34m2; 占地面积5317.34m2; 保持不变. 公用 工程; 给水; 市政供水管网接入; 市政供水管网接入; 依托. 排水; 雨污分流，污水管网; 雨污分流，污水管网; 依托. 供电; 由市政电网提供; 由市政电网提供; 依托. 环保 工程; 废气防治措施; 高频淬火油烟; - 使用水性水性淬火剂，无组织排放; - 使用水性水性淬火剂，无组织排放; 保持不变. 机加工废气; - 密闭机床加工+负压收集+机械过滤; - 密闭机床加工+负压收集+机械过滤; 保持不变. 表面喷砂处理废气; - 密闭机床加工+设备自带收集处理装置（布袋除尘）+15m高排气筒; - 密闭机床加工+设备自带收集处理装置（布袋除尘）+15m高排气筒; 保持不变. 食堂油烟; - 油烟净化器+排气筒高空排放; - 油烟净化器+排气筒高空排放; 保持不变. 废水治理措施; 生活污水; 经化粪池处理后排入园区管网，进入湘阴县第二污水处理厂深度处理；; 经化粪池处理后排入园区管网，进入湘阴县第二污水处理厂深度处理；; 保持不变. 清洗废水; /; 经隔油沉淀后，循环使用，每月做危废处理一次; 新增. 噪声防治措施; 优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，厂房隔声等降噪措施。; 优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，厂房隔声等降噪措施。; 保持不变. 固废防治措施; 一般工业固废（建设一般固废暂存间位于厂房外占地面积57m2），有利用价值的由废品回收站回收再利用；危废主要为含油废铁屑、废润滑油等，建设有两个危废暂存间，一个为含油废铁屑暂存间（57m2）、另一个为其他危废暂存间（57m2），危废集中收集后由有资质单位回收处置。; 一般工业固废（建设一般固废暂存间位于厂房外占地面积57m2），有利用价值的由废品回收站回收再利用；危废主要为含油废铁屑、废润滑油等，建设有两个危废暂存间，一个为含油废铁屑暂存间（57m2）、另一个为其他危废暂存间（57m2），危废集中收集后由有资质单位回收处置。; 保持不变. 风险防范; 加强对固废及危废的管理，建立台账管理制度。; 加强对固废及危废的管理，建立台账管理制度。; 保持不变. 4、生产规模 本项目主要产品为线轨和滑块，项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品生产方案 产品类型、规格及生产规模（年产量）; 产品; 变更前设计产能; 变更后设计产能; 新增产能. 线轨; 16万条; 33万条; 17万条. 滑块; 54万件; 111万件; 57万件. 5、主要生产设施 主要生产设施见下表： 表2-4 项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 变更前设计; 变更后; 备注. 数量; 型号; 数量; 型号. 1; 线轨高频处理机; 台; 4; TSDG-4; 4; TSDG-4; /. 1.1; 半自动机械手; 套; /; /; 4; 非标定制; 新增4套半自动机械手. 2; 校直机; 台; 10; YW41-16T; 10; YW41-16T; /. 3; 导轨表面处理机; 台; 1; /; 1; /; 喷砂. 4; 数控钻孔机; 台; 9; HJDK7166-00; 9; HJDK7166-00. 4.1; 半自动机械手; 套; /; /; 9; 非标定制; 新增9套半自动机械手. 5; 高精度立磨; 台; 1; MPL440; 1; MPL440; /. 6; 龙门平面磨; 台; 4; GM-4512; 4; GM-4512; /. 7; 导轨球道磨; 台; 25; MHL4000G; 25; MHL4000G; /. 7.1; 半自动机械手; 套; /; /; 25; 非标定制; 新增25套半自机械手. 8; 导轨激光打标机; 台; 25; /; 25; /; /. 9; 导轨防锈处理机; 台; 1; /; 1; /; /. 10; 包装机; 台; 1; /; 1; /; /. 11; 圆盘下料机; 台; 4; /; 4; /; /. 12; 钻铣CNC; 台; 95; /; 95; /; /. 13; 滑块表面处理机; 台; 1; /; 1; /; 喷砂. 14; 平面磨床; 台; 8; SG-104SD; 8; SG-104SD; /. 15; 平侧磨床; 台; 6; MHHK-24SP; 6; MHHK-24SP; /. 16; 滑块球道磨; 台; 50; MHHK-8D; 50; MHHK-8D; /. 17; 滑块组装线; 条; 7; /; 7; /; /. 18; 滑块激光打标机; 台; 6; LS-MFP30L-C; 6; LS-MFP30L-C; /. 19; 滑块防锈处理机; 台; 1; /; 1; /; /. 20; 滑块包装机; 台; 1; /; 1; /; /. 21; 砂轮切割机; 台; 2; /; 2; /; /. 22; 倒角机; 台; 2; /; 2; /; /. 23; 线切割; 台; 20; /; 20; /; /. 24; 端面磨床; 台; 1; MF-350; 1; MF-350; /. 25; 配对打标机; 台; 6; LS-MFP30L-S-4M; 6; LS-MFP30L-S-4M; /. 26; 平面磨床(配磨用); 台; 13; KGS-4012MC; 13; KGS-4012MC; /. 27; 防锈包装机; 台; 3; /; 3; /; /. 28; 辅助恒温设备; 台; 1; /; 1; /; /. 29; 清洗机; 台; /; /; 2; /; 新增2台清洗机. 本项目的设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺。 变更前产能核算：本项目高频处理机加工一件线轨根据产品型号的不同需用时6-10分钟，根据建设单位经验，平均用时约为8.3分钟每个，包括装卸工件时间，按两班，每班工作8小时计算，可年产线轨159360件，每个线轨根据产品型号的不同配套2-4个滑块，本次评价取整数160000件线轨、540000件滑块计算分析产排污。 变更后产能核算：变更后高频淬火机、打孔机、轨道磨等装卸方式由人工变成半自动装卸，生产效率从6-10分钟/根，提高至4-6分钟/根，平均生产一个根时间为5.2分钟，年生产时间由2班倒，变更为3班倒，可年产33.2万根线轨的产能，考虑到一些不可预见情形，年产能按33万根线轨核算，每个线轨配套2-4个滑块不等，综上所述，本项目变更后可达到发改备案产能33万条线轨和111万件滑块。 6、主要原辅材料的种类和用量 本项目主要原辅材料的种类和用量详见下表： 表2-5 项目主要原辅材料的种类和用量一览表 主要生产原辅材料. 序号; 名称; 单位; 变更前; 变更后. 年用量; 最大储存量; 年用量; 最大储存量; 备注. 1; 线轨毛坯; 吨; 2725; 700; 5620; 1000; /. 2; 滑块毛坯; 吨; 507; 120; 1042; 150; /. 3; 纸箱; 件; 50000; 10000; 100000; 10000; /. 4; 木箱; 件; 32000; 10000; 50000; 10000; /. 5; 切削液; 桶; 40; 10; 80; 10; 200L/桶. 6; 润滑油; 桶; 75; 20; 150; 30; 20kg/桶. 7; 防锈油; 桶; 10; 5; 20; 5; 200L/桶. 8; 水性淬火剂; 桶; 9; 5; 19; 5; 200L/桶. 9; 清洗剂; 桶; /; /; 2; 0.2; 20L/桶. 10; 柴油; 桶; 9; 2; /; /; /. 11; 水; 立方米; 16169; /; 17964; /; /. 12; 电; 度; 1000万; /; 1200万; /; /. 理化性质分析： 切削液：切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。它由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。切削液克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液的主要成分包括基础液、润滑剂、防锈剂、冷却剂、清洗剂及其他添加剂。 防锈油：淡棕色透明液体，主要有石油醚、矿物油、防锈剂混合而成，防锈油的密度通常在0.8至1.2 g/cm3之间，运动粘度（40℃），自燃温度≥300℃，闪点75℃，倾点＜-50℃，常温下不易挥发，储存在阴凉处。 水性淬火剂：无色或至浅黄色液体，主要有纯净水、催冷剂（聚醚多元醇）、缓蚀剂（三乙醇胺）混合组成，原液折光浓度46，5%溶液折光浓度2.5，5%水溶液pH值8.0，任意比例溶于水，气味轻微。 清洗剂：颜色微黄，任意比例溶于水，主要为去离子水（86.5-76%）、葡萄糖酸钠（2.5-4%）、苯并三氮唑（1-2%）、烷基糖苷（2-5%）、硅酸钠（3-5%）、三乙醇胺（5-8%），常温下不易挥发，储存在阴凉处。 7、项目水平衡分析 （1）给排水情况分析 本项目采用“雨污分流”，雨水经过厂房四周的污水沟收集后，通过市政雨水管网进入洋沙湖。生活污水通过生活污水排放口进入园区的市政管网，然后进入湘阴县第二污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入湘江。 ①生活污水 变更前劳动定员300名员工，变更后更改工作制度，由2班制变更为3班制，新增100名员工，厂内包食宿，根据《用水定额 第3部分 生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3-2025）表1，按145L/人.d计算用水量，变更后生活用水17400m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册生活源产排污核算方法和系数手册》 五区系数进行核算（湖南地区属于五区）产污系数取0.89，因此本项目生活污水产生量为15486m3/a，新建三级化粪池进行预处理后排入市政管网进入湘阴县第二污水处理厂深度处理。 ②切削液兑水 根据建设单位提供资料，切削液兑水浓度约为2.5-4%，按中间值3.25%计算，需要兑水，根据原材料清单，项目使用切削液16t/a，需要添加新鲜水476m3，循环使用不外排，定期作为危废处置。 ③清洗废水 根据建设单位提供资料，清洗机容量约为1m3，平常经隔油沉淀后循环使用，每天定期添加0.2m3新鲜水，项目共2台清洗机，每月底废液全部做危废处理1次，年处理危废24t/a，不外排，年补充新鲜水84m3/a。 图2-1 项目水平衡图 单位m3/a 8、项目劳动定员及工作制度 表2-6 变更前后劳动定员和工作制度对比 序号; 变更前; 变更后; 变化情况. 1; 劳动定员; 300人; 劳动定员; 400人; 新增100人. 2; 生产制度; 2班，每班8小时; 生产制度; 3班，每班8小时; 由2班制变成3班制. 3; 工作时间; 4800h; 工作时间; 7200h; 新增2400h. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程简述 该厂房基础设施均建成。施工期仅在厂房内部进行设备安装，不改变其原有外部结构。 本项目施工期预计约1个月，施工期的主要污染物是施工过程中产生的噪声。 2、运营期工艺流程和产污环节分析 2.1、工艺流程图 - 1、线轨生产工艺如下： - 图2-2 线轨生产工艺流程及产排污节点图（所有环节均产生噪声） - 工艺流程简介 - 配料：根据客户需求，外购相应尺寸的粗毛坯线轨。 - 高频处理：高频淬火是一种利用电磁感应原理对金属工件表面进行快速加热并淬火的先进热处理工艺，其核心是通过交变电磁场在工件表面感应出涡流实现局部加热。金属工件置于磁场中时，表面会因电磁感应生成涡流，涡流在金属电阻作用下产生焦耳热，实现瞬时加热至900℃，原始铁素体转变为奥氏体，但心部因加热时间短仍保持原组织。加热后立即喷淋冷却介质（水性淬火剂），使奥氏体转变为高硬度的马氏体。 - 自然时效：淬火后的线轨自然冷却，放置在自然时效处理区域，放置时间2个月。 - 校直1：经过自然放置2个月的线轨需要通过校直机进行校直。 - 喷砂表面处理：校直后的线轨使用喷砂机进行喷砂表面处理，提高其表面精度。此过程会产生废气颗粒物，通过设备自带的除尘设施进行处理，处理后的尾气通过1#排气筒高空排放（编号DA001）。 - 钻孔：用CNC数控钻铣机进行钻孔，CNC数控钻铣机在工作时关闭机床门，形成全封闭空间，切削液自动喷水对刀头进行降温，设备自带油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、颗粒物、固废。 - 校直2：再次用校直机进行校直。 - 磨平面1：使用磨床进行磨平面，提高表面精度，此过程工作时关闭机床门，形成封闭空间，自动喷切削液对其进行降温，工作时产生的油雾经设备自带的油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、固废。 - 磨球道：使用线轨球道磨机进行磨球道，此过程工作时关闭机床门，形成封闭空间，自动喷切削液进行降温，工作时产生的油雾经设备自带的油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、固废。 - 磨平面2：使用高精度磨床进行二次磨平面，提高线轨的精度，此过程工作时关闭机床门，形成封闭空间，自动喷切削液对其进行降温，工作时产生的油雾经设备自带的油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、颗粒物、固废。 - 激光打标：利用激光发生器生成高能量的连续激光光束，聚焦后的激光作用于工件，使表面材料瞬间=气化，通过控制激光在工件表面的路径，从而形成需要的图文标记，此工序会产生少量的颗粒物。 - 成品检验：经人工专业检验其性能，此过程会产生不合格产品。 - 清洗：使用超声波清洗机清洗表面油污等，清洗机装载水量约为1m，添加环保水性清洗剂，平常废水经隔油沉淀后循环使用，定期添加新鲜水，每月清洗废液做危废处理一次，整体更换，不外排。 - 防锈：经检验合格的产品，涂防锈油后包装入库。防锈油常温下不产生挥发性气体。 - 2、滑块生产工艺如下： - 附图2-3 滑块生产工艺流程及产排污节点图（所有环节均产生噪声） - 工艺流程简介 - （1）下料：根据客户要求购买原材料粗胚。 - （2）钻铣：使用CNC数控钻铣机进行钻孔，CNC数控钻铣机在工作时关闭机床门，形成全封闭空间，切削液自动喷水对刀头进行降温，设备自带油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、颗粒物、固废。 - （3）渗碳淬火：委外处理 - （4）表面喷砂处理：委外渗碳淬火处理后的滑块，使用喷砂机进行喷砂表面处理，除锈并提高其表面精度。此过程会产生废气颗粒物，通过设备自带的除尘设施进行处理，处理后的尾气经1#排气筒（编号DA001）有组织排放。 - （5）平面磨：使用磨床进行磨平面，提高表面精度，总共要进行2次平面磨和1次磨球道并打标，此过程工作时关闭机床门，形成封闭空间，自动喷切削液对其进行降温，工作时产生的油雾经设备自带的油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、臭气浓度、固废。 - （6）激光打标：利用激光发生器生成高能量的连续激光光束，聚焦后的激光作用于工件，使表面材料瞬间气化，通过控制激光在工件表面的路径，从而形成需要的图文标记，此工序会产生少量的颗粒物。 - （7）清洗：使用超声波清洗机清洗表面油污等，清洗机装载水量约为1m，添加环保水性清洗剂，平常废水经隔油沉淀后循环使用，定期添加新鲜水，每月清洗废液做危废处理一次，整体更换新鲜水，不外排。 - （8）防锈：经检验合格的产品，涂防锈油后包装入库。防锈油常温下不产生挥发性气体。 （9）成品检验：人家检验合格后包装入库。 表2-7 项目产排污节点分析一览表 污染类 别; 污染源名称; 产生设备; 主要污染因子; 备注. 废气; 淬火油烟; 高频处理机; 挥发性有机物 （油雾）; 使用水性淬火剂. 表面喷砂处理废气; 喷砂机; 颗粒物; 设备自带除尘设施 （布袋除尘）. 激光打标; 打标机; 颗粒物; 无组织排放. 机械加工废气; CNC钻铣机床、平面磨床等; 挥发性有机物 （油雾）; 密闭加工+负压收集+机械过滤. 食堂; 食堂; 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒高空排放. 废水; 生活污水; 员工办公; COD、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等; 经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理. 清洗废水; 清洗工序; COD、石油类、SS; 隔油沉淀后循环使用，每月做危废处理一次. 噪声; 所有生产过程均产生噪声. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、环保手续 - 昊志高端装备智能制造项目（一期）于2025年9月2日办理环评批复，现有工程处于建设中，厂房主体工程建设完成，已完成厂房的工程验收，设备暂未入场，暂未进行排污许可登记、暂未进行环保“三同时”验收。 - 二、现有工程概况 1、现有工程建设内容 表2-8 项目主要建设内容及规模一览表 工程内容; 建设内容; 备注. 主体 工程; 高频淬火区; 钢架结构，位于1#栋厂房内北侧，占地面积约960m2，布置高频淬火机及相关物料车; 新建. 热处理后时效放置区; 钢架结构，1#栋厂房内北侧，占地面积约320m2，布置若干置物架; 新建. 校直区; 钢架结构，布置在1#栋厂房内中央偏西侧，占地面积约420m2，布置校直机; 新建. 线轨机加工区; 钢架结构，布置在1#栋厂房内中央区域，占地面积约2160m2，布置有表面喷砂处理机、钻铣机、磨床以及相关物料车; 新建. 轨道球道磨区; 钢架结构，位于1#栋厂房内西侧，占地面积约3580m2，布置有球道磨机床及相关物料车; 新建. 滑块机加工区; 钢架结构，位于1#栋厂房内东侧，占地面积1045m2，布置钻铣床。; 新建. 滑块磨床区; 钢架结构，位于1#栋厂房内北偏东侧，占地面积1656m2，布置有磨床等设备; 新建. 储运 工程; 线轨原料存放区; 位置1#栋厂房内北侧，靠近高频淬火机，面积约320m2，布置置物架若干; 新建. 滑块原料存放区; 钢架结构，位于1#栋厂房内北侧，占地面积220m2; 新建. 成品存放区; 钢架结构，位于1#栋厂房内房东侧占地面积2500m2; 新建. 油品仓; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积57m2; 新建. 铁屑固废仓; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积57m2; 新建. 一般固废间; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积57m2; 新建. 危废暂存间; 钢架结构，位于1#厂房外东侧，占地面积20m2; 新建. 辅助工程; 办公区; 占地面积720m2，位于1#厂房内南侧，2层，第一层主要为办公会客展览区，第二层主要为检测、试验室; 新建. 空调机房; 钢架结构，占地面积75m2，位于1#厂房外西侧; 新建. 1#配电间; 钢架结构，占地面积257m2，位于1#厂房外西侧; 新建. 2#配电间; 钢架结构，占地面积257m2，位于1#厂房外西侧; 新建. 空压机房; 钢架结构，占地面积75m2，位于1#厂房外西侧; 新建. 过道就其他; 用于人流和物流的通道，其他包括厕所、楼梯间等，占地面积9543m2; 新建. 柴油发电机房; 钢架结构，占地面积35m2，位于1#厂房外西侧; 新建. 员工宿舍及食堂; 位于厂区西南角，砖混结构，占地面积1098m2; 新建. 厂内道路; 厂内设置宽6m，长度约600m的物流车道，占地面积约为3600m2; 新建. 绿化; 占地面积5317.34m2; 新建. 公用 工程; 给水; 市政供水管网接入; 依托. 排水; 雨污分流，污水管网; 依托. 供电; 由市政电网提供; 依托. 环保 工程; 废气防治措施; 高频淬火油烟; - 使用水性水性淬火剂，无组织排放; 新建. 机加工废气; - 密闭机床加工+负压收集+机械过滤; 新建. 表面喷砂处理废气; - 密闭机床加工+设备自带收集处理装置（布袋除尘）+15m高排气筒; 新建. 废水治理措施; 生活污水; 经化粪池处理后排入园区管网，进入湘阴县第二污水处理厂深度处理；; 新建. 噪声防治措施; 优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，厂房隔声等降噪措施。; 新建. 固废防治措施; 一般工业固废（建设一般固废暂存间位于厂房外占地面积57m2），有利用价值的由废品回收站回收再利用；危废主要为含油废铁屑、废润滑油等，建设有两个危废暂存间，一个为含油废铁屑暂存间（57m2）、另一个为其他危废暂存间（57m2），危废集中收集后由有资质单位回收处置。; 新建. 风险防范; 加强对固废及危废的管理，建立台账管理制度。; 新建. 2、现有工程生产规模 本项目主要产品为线轨和滑块，项目产品方案见下表。 表2-9 项目产品生产方案 产品类型、规格及生产规模（年产量）; 产品; 变更前设计产能. 线轨; 160000条. 滑块; 540000件. 3、现有工程主要生产设施 现有工程主要生产设施见下表： 表2-10 现有工程主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 线轨高频处理机; 台; 4; TSDG-4; /. 2; 校直机; 台; 10; YW41-16T; /. 3; 导轨表面处理机; 台; 1; /; 喷砂. 4; 数控钻孔机; 台; 9; HJDK7166-00; /. 5; 高精度立磨; 台; 1; MPL440; /. 6; 龙门平面磨; 台; 4; GM-4512; /. 7; 导轨球道磨; 台; 25; MHL4000G; /. 8; 导轨激光打标机; 台; 25; /; /. 9; 导轨防锈处理机; 台; 1; /; /. 10; 包装机; 台; 1; /; /. 11; 圆盘下料机; 台; 4; /; /. 12; 钻铣CNC; 台; 95; /; /. 13; 滑块表面处理机; 台; 1; /; 喷砂. 14; 平面磨床; 台; 8; SG-104SD; /. 15; 平侧磨床; 台; 6; MHHK-24SP; /. 16; 滑块球道磨; 台; 50; MHHK-8D; /. 17; 滑块组装线; 条; 7; /; /. 18; 滑块激光打标机; 台; 6; LS-MFP30L-C; /. 19; 滑块防锈处理机; 台; 1; /; /. 20; 滑块包装机; 台; 1; /; /. 21; 砂轮切割机; 台; 2; /; /. 22; 倒角机; 台; 2; /; /. 23; 线切割; 台; 20; /; /. 24; 端面磨床; 台; 1; MF-350; /. 25; 配对打标机; 台; 6; LS-MFP30L-S-4M; /. 26; 平面磨床(配磨用); 台; 13; KGS-4012MC; /. 27; 防锈包装机; 台; 3; /; /. 28; 辅助恒温设备; 台; 1; /; /. 4、现有主要原辅材料的种类和用量 现有工程主要原辅材料的种类和用量详见下表： 表2-11 主要原辅材料的种类和用量一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 备注. 1; 线轨毛坯; 吨; 2725; 700; /. 2; 滑块毛坯; 吨; 507; 120; /. 3; 纸箱; 件; 50000; 10000; /. 4; 木箱; 件; 32000; 10000; /. 5; 切削液; 桶; 40; 10; 200L/桶. 6; 润滑油; 桶; 75; 20; 20kg/桶. 7; 防锈油; 桶; 10; 5; 200L/桶. 8; 水性淬火剂; 桶; 9; 5; 200L/桶. 9; 柴油; 桶; 9; 2; 20kg/桶. 10; 水; 立方米; 16169; /; /. 11; 电; 度; 1000万; /; /. 5、现有工程工艺流程 - 1、线轨生产工艺如下： - 图2-4 线轨生产工艺流程及产排污节点图（所有环节均产生噪声） - 工艺流程简介 - 配料：根据客户需求，外购相应尺寸的粗毛坯线轨。 - 高频处理：高频淬火是一种利用电磁感应原理对金属工件表面进行快速加热并淬火的先进热处理工艺，其核心是通过交变电磁场在工件表面感应出涡流实现局部加热。金属工件置于磁场中时，表面会因电磁感应生成涡流，涡流在金属电阻作用下产生焦耳热，实现瞬时加热至900℃，原始铁素体转变为奥氏体，但心部因加热时间短仍保持原组织。加热后立即喷淋冷却介质（水性淬火剂），使奥氏体转变为高硬度的马氏体。 - 自然时效：淬火后的线轨自然冷却，放置在自然时效处理区域，放置时间2个月。 - 校直1：经过自然放置2个月的线轨需要通过校直机进行校直。 - 喷砂表面处理：校直后的线轨使用喷砂机进行喷砂表面处理，提高其表面精度。此过程会产生废气颗粒物，通过设备自带的除尘设施进行处理，处理后的尾气通过1#排气筒高空排放（编号DA001）。 - 钻孔：用CNC数控钻铣机进行钻孔，CNC数控钻铣机在工作时关闭机床门，形成全封闭空间，切削液自动喷水对刀头进行降温，设备自带油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、颗粒物、固废。 - 校直2：再次用校直机进行校直。 - 磨平面1：使用磨床进行磨平面，提高表面精度，此过程工作时关闭机床门，形成封闭空间，自动喷切削液对其进行降温，工作时产生的油雾经设备自带的油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、固废。 - 磨球道：使用线轨球道磨机进行磨球道，此过程工作时关闭机床门，形成封闭空间，自动喷切削液进行降温，工作时产生的油雾经设备自带的油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、固废。 - 磨平面2：使用高精度磨床进行二次磨平面，提高线轨的精度，此过程工作时关闭机床门，形成封闭空间，自动喷切削液对其进行降温，工作时产生的油雾经设备自带的油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、颗粒物、固废。 - 激光打标：利用激光发生器生成高能量的连续激光光束，聚焦后的激光作用于工件，使表面材料瞬间=气化，通过控制激光在工件表面的路径，从而形成需要的图文标记，此工序会产生少量的颗粒物。 - 成品检验：经人工专业检验其性能，此过程会产生不合格产品。 - 防锈：经检验合格的产品，涂防锈油后包装入库。防锈油常温下不产生挥发性气体。 - 2、滑块生产工艺如下： - 附图2-5 滑块生产工艺流程及产排污节点图（所有环节均产生噪声） - 工艺流程简介 - （1）下料：根据客户要求购买原材料粗胚。 - （2）钻铣：使用CNC数控钻铣机进行钻孔，CNC数控钻铣机在工作时关闭机床门，形成全封闭空间，切削液自动喷水对刀头进行降温，设备自带油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、颗粒物、固废。 - （3）渗碳淬火：委外处理 - （4）表面喷砂处理：委外渗碳淬火处理后的滑块，使用喷砂机进行喷砂表面处理，除锈并提高其表面精度。此过程会产生废气颗粒物，通过设备自带的除尘设施进行处理，处理后的尾气经1#排气筒（编号DA001）有组织排放。 - （5）平面磨：使用磨床进行磨平面，提高表面精度，总共要进行2次平面磨和1次磨球道并打标，此过程工作时关闭机床门，形成封闭空间，自动喷切削液对其进行降温，工作时产生的油雾经设备自带的油雾回收器，回收的油雾形成液滴回流至沉淀池，经沉淀后二次利用，尾气车间内无组织排放。此过程会产生非甲烷总烃、臭气浓度、固废。 - （6）激光打标：利用激光发生器生成高能量的连续激光光束，聚焦后的激光作用于工件，使表面材料瞬间=气化，通过控制激光在工件表面的路径，从而形成需要的图文标记，此工序会产生少量的颗粒物。 - （7）防锈：经检验合格的产品，涂防锈油后包装入库。防锈油常温下不产生挥发性气体。 - （8）成品检验：人家检验合格后包装入库。 - 三、现有工程污染源核算 - 因项目原有工程暂未投产，因此本次评价对原有项目的产排污核算引用原有项目环评核算结果。 - 1、废气 - 现有工程废气主要有喷砂产生废气、高频淬火产生的废气、机加工产生的废气，核算结果见下表： 表2-12 现有工程有组织排放量核算 序号; 污染源; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; 1#/2#喷砂机; 1#排气筒; 颗粒物; 25.25; 0.14; 0.69. 排放口合计; 颗粒物; 0.69. 表2-13 现有工程无组织排放量核算 序号; 排放位置; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 1#生产厂房; 机加工; 颗粒物; 密闭加工+负压收集+机械过滤; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0632. 非甲烷总烃; 4.0; 0.00451. 高频淬火; 非甲烷总烃; /; 4.0; 0.0081. 表面喷砂; 颗粒物; 设备自带除尘设施; 1.0; 0.14. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.01261. 颗粒物; 0.2032. - 废水 - 现有工程主要废水为员工的生活污水，通过市政管网排入湘阴县第二污水处理厂深度处理。 表2-14 现有工程生活污水排放量核算 产排污环节; 治理措施; 产生规模; 处理效率; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放口编号. 员工生活; COD; 三格化粪池; 11614.5m3; 0.43; 1.8868; 162.45; DW001. NH3-N; 0.275; 0.2383; 20.52. BOD5; 0.5; 1.0453; 90.00. SS; 0.55; 0.5749; 49.50. TN; 0.15; 0.3890; 33.49. TP; 0.275; 0.0345; 2.97. 动植物油; 0.756; 0.0850; 7.32. - 噪声 - 现有工程主要为设备生产的噪声，经预测，噪声贡献值如下 表2-15 现有工程噪声预测结果 方位; 预测结果db（A）; 标准db（A）; 是否达标. 厂界（东侧）; 55-60; 65; 是. 厂界（南侧）; 55-60; 65; 是. 厂界（西侧）; 50-55; 65; 是. 厂界（北侧）; 55-60; 65; 是. 敏感区; 50-55; 60; 是. - 固废 - 现有工程目主要固体废物有员工办公产生的生活垃圾，一般固废有机加工产生的废边角料、废包装，危险固废有废切削液、废切削液桶、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布等 表2-16 固废产生一览表 产生位置; 名称; 属性; 废物种类; 固废代码; 物理状态; 年产生量（t/a）; 利用处置方式和去向. 员工办公; 生活垃圾; /; SW64; 900-099-S64; 固体; 45; 垃圾桶暂存，交 环卫处理. 生产运营; 废包装材料; 一般固废; SW59; 900-099-S59; 固体; 5; 废品回收站. 废水性淬火剂桶; 一般固废; SW59; 900-099-S59; 固体; 0.18; 废品回收站. 设备维护保养; 废铁屑; 危险固废; HW49; 900-041-49; 固体; 16.16（4.04t /季度）; 暂存废铁屑暂存间，沥干水分后送专门的回收厂，废铁屑每季度处理1次，废切削液每年处理1次。. 废切削液; 危险固废; HW08; 900-249-08; 液体; 32. 废润滑油; 危险固废; HW08; 900-249-08; 液体; 1.5; 暂存危废间，定期有资质单位回收. 废含油抹布; 危险固废; HW49; 900-041-49; 固体; 0.5. 废润滑油桶; 危险固废; HW49; 900-041-49; 固体; 0.7. - 四、现有工程存在的环境问题 - 现有工程厂房基本建设完成，但尚未进行设备的安装和正式的投产，在施工期内未收到周边居民的环保投诉，因此现有工程暂不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1、基本污染物 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中关于湘阴县的环境空气质量现状数据，具体数据分析见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.4; 达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO（mg/m3）; 95%日平均质量浓度; 1.0; 4.0; 25; 达标. O3（μg/m3）; 90%8h平均质量浓度; 146; 160; 91.25; 达标. 由上表数据分析，2024年湘阴县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均值（第95百分位浓度）、O3日最大8h平均值（第90百分位浓度）都符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。 1.2、其他污染物 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3的监测数据。 本项目的特征污染物为TVOC、TSP，为了解项目评价区域内TVOC、TSP环境质量现状，本环评引用《金彩螺新材料科技有限公司年产8万吨金彩螺水性节能环保建筑涂料生产基地项目（重大变动）环境影响报告表》中湖南宏润检测有限公司于2023年9月12日～9月14日对评价区域内TVOC和TSP进行的一期现场采样监测数据。 “年产8万吨金彩螺水性节能环保建筑涂料生产基地项目（重大变动）”位于本项目东南方向直线距离1.2km，数据符合引用要求。其他污染物环境质量现状详见下表： 表3-2 环境空气监测结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 厂界下风向南面50m; TSP; 24h均值; 0.300; 0.078～0.086; 28.7; 0; 达标. TVOC; 8h均值; 0.600; 0.048～0.066; 11.0; 0; 达标. 由上表的监测结果可知，TSP满足《环境空气质量标准》（ GB 3095-2012）及修改单中二级标准限值的要求；TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D的要求。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中：“地表水环境引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标结论 ”。 根据水功能区划湘江乌龙嘴断面属于Ⅲ类水体，根据湖南省生态环境厅发布的2024年1月~12月地表水水质状况，湘江乌龙嘴断面，项目所在区域地表水控制断面为达标区。 表3-3 2024年1月-12月湘阴县内二个断面水质状况统计 断面名称; 监测时间; 水质类别. 乌龙嘴断面; 2024年1月; Ⅱ类. 2024年2月; Ⅱ类. 2024年3月; Ⅱ类. 2024年4月; Ⅱ类. 2024年5月; Ⅱ类. 2024年6月; Ⅱ类. 2024年7月; Ⅱ类. 2024年8月; Ⅱ类. 2024年9月; Ⅱ类. 2024年10月; Ⅱ类. 2024年11月; Ⅱ类. 2024年12月; Ⅱ类. 由上表可知，乌龙嘴断面监测断面中各因子均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅱ类标准。 3、声环境 因本项目暂未进行设备的安装和投产，因此本次评价引用了《昊志高端装备智能制造项目（一期）》中湖南科比特亿美检测有限公司于2025年5月19日对项目所在区域声环境进行了监测。 - 监测点位：南侧居民点处； - 监测因子：等效连续A声级； - 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行； - 评价方法：《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中的相关规范进行； - 执行标准：根据项目所在区域的环境特征，评价区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； - 监测结果及评价：详见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果单位：dB(A) 点位名称; 监测内容; 检测结果dB（A）. 2025.05.19. 昼间; 夜间. N1北侧居民点; 等效连续A声级; 56; 46. N2南侧居民点; 54; 40. 标准限值; 60; 50. 注：北侧居民点在2025年7月份已拆迁。 由上表可知，评价区域内敏感点监测均未出现超标现象，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量现状良好。 4、生态环境 项目所在区域属于工业园，全部为工业用地，原有植被已经清除。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射环境现状调查。 6、地下水、土壤环境 - 本项目生活污水经预处理后经园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂进行处理。项目建成后，生产车间地面均进行硬化处理。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》(试行) ，本项目地下水、土壤环境不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于湘阴县湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区健铭大道198号，处于工业园区域，根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的保护目标。 本项目环境保护目标如下： 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环保目标; 方位; 与厂界最近距离/m; 经纬度; 保护规模; 保护级别. 环境空气; 新华村新华九组; 南侧; 30-500; E112°54′29.453″ N28°38′30.656″; 约150户，700人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准. 新华村新华十五组; 西侧; 180-320; E112°54′7.892″ N28°38′34.153″; 约6户，30人. 湘阴文郡洋沙湖高级中学; 西侧; 380-500; E112°54′9.866″ N28°38′35.368″; 师生，约5840人. 地表水; 洋沙湖; 西南; 1500m; /; 湿地公园; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 湘江; 西侧; 4300m; /; 大河. 噪声; 新华村新华九组; 南侧; 30-50; E112°54′29.453″ N28°38′30.656″; 约10户，100; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 运行期：本项目废气有高频淬火产生的油烟（挥发性有机物，以非甲烷总烃表征）、机加工产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）和油雾（颗粒物）、以及表面喷砂处理产生的颗粒物，执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1992）表2排放限值，厂区内挥发性有机物执行《无组织挥发性有机物排放标准》（GB37822-2019）附录表A.1；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准。 经现场勘察，本项目周边200m范围内最高建筑为南侧居民楼，高度约为20m，因本项目排气筒高度为15m，低于周边200m范围内最高建筑，排放速率需严格50%执行。 表3-6 大气污染物执行标准 污染源; 排放形式; 污染物项目; 排放限值; 污染物排放监控位置; 执行标准; 备注. 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 表面喷砂处理; 有组织; 颗粒物; 120; 1.75; 排气筒出口; （GB16297-1992）表2; 排放速率严格50%. 高频淬火、机加工; 无组织; 颗粒物; 1.0; /; 厂界; /. 非甲烷总烃; 4.0; /; /. 高频淬火、机加工; 无组织; 非甲烷总烃; 10.0; /; 厂房外; （GB37822-2019）附录表A.1; 监控点处1h平均值. 30.0; /; 监控点处任意一次. 食堂; 有组织; 油烟; 2.0; /; 排气筒出口; （GB18483-2001）排放标准; /. 2、水污染物排放标准 项目生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质标准（标准来源参考《湘阴县第二污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》）后，排入湘阴县第二污水处理厂处理，处理标准后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH除外） 水质因子; pH; COD; SS; BOD5; NH3-N; TN; TP. GB8978-1996 （三级）; 6-9; ≤500; ≤400; ≤300; /; /; /. 污水处理厂设计进水水质; 6-9; ≤500; ≤400; ≤350; ≤45; ≤70; ≤8. 本项目执行标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤300; ≤45; ≤70; ≤8. 3、噪声排放标准 施工期：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 运行期：项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体标准值见下表： 表3-8 工业企业厂界噪声标准 单位：dB (A) 昼间; 夜间; 标准来源. 65; 55; （GB12348-2008）表1中3类标准. 4、固废贮存、处置标准 一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 依据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知湘政办发〔2022〕23号，湖南省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物实施总量控制。 （1）水污染物控制指标：本项目主要为生活污水，不涉及生产废水排放。 （2）大气总量控制指标：项目有组织排放不涉及挥发性有机物，无组织排放挥发性有机物0.0281t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期环境空气的防治污染措施 本项目施工期噪声主要是设备安装时产生的噪声，噪声源强约为75-85dB（A）。本项目施工期仅对生产设备进行安装，这些施工活动均在厂房内进行，并通过采取选择低噪声施工设备、合理安排施工作业时间等措施后，施工期场界噪声可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；同时设备安装噪声将随工程施工的结束而消失。 因此，本项目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1、废气污染源源强核算过程说明 （1）淬火油烟 本项目淬火剂采用水性淬火剂，为混合溶液，主要成分为纯净水（占比55%）、催冷剂（占比42.5%）、缓蚀剂（占比2.5%），水性淬火剂年用量为3.8t/a，催冷剂和缓蚀剂用量为1.71t/a，参考《33-37、431-434机械行业系数手册》中表12热处理产排污系数，挥发性有机物产生量为0.01kg/t原料，计算可得挥发性有机物产生量为0.0171t/a，因本项目为水性淬火剂，生产工艺过程中产生大量的水蒸气，挥发性有机物（用非甲烷总烃表征）掺杂在大量的水蒸气中无法有效收集，且经核算挥发性有机物产生量较小，因此此工序的挥发性有机物全部无组织排放，工作时间按7200h计，排放速率为0.002375kg/h，年排放量为0.0171t/a。 （2）表面喷砂废气 本项目表面喷砂处理工序产生的颗粒物，通过设备自带的布袋除尘设施，参考，《33-37、431-434机械行业系数手册》中06表预处理产排污系数，，颗粒物产生量为2.19kg/t原料，变更后线轨原料用量为5620t/a、滑块原料为1042t/a，计算可得线轨表面喷砂处理机（1#）产生颗粒物12.31t/a，滑块表面喷砂处理机（2#）颗粒物2.28t/a。设备自带除尘设施，采用密闭管道收集，收集效率取98%，采用脉冲布袋除尘器，根据《33-37、431-434机械行业系数手册》推荐布袋除尘器除尘效率为95%。 风量核算 项目设置两台表面喷砂处理机，分别处理线轨和滑块，1#表面处理机（线轨用）内腔长宽高尺寸为1.5*1.4*1m，内腔可视为一个密闭罩集气罩，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274—2016 ）中控制风速要求，控制风速在0.4m/s，风量等于面积*风速*时间，计算可得风量为2376m3/h。2#表面处理机（滑块用）内腔长宽高尺寸为1.3*1.1*1m，内腔可视为一个密闭罩集气罩，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274—2016 ）中控制风速要求，控制风速在0.4m/s，风量等于面积*风速*时间，计算可得风量为2059.2m3/h，因两台设备共用一个排气筒，并考虑到一些不可预见情景，设置一台5000m3/h的风机，共用1#排气筒排放，工作时间按7200h计。 表4-1 表面喷砂处理工序产排污一览表 设备名称; 因子; 产生量t/a; 有组织; 无组织. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 排放量; 排放速率. t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h. 1#喷砂机; 颗粒物; 12.31; 12.06; 1.68; 705.06; 1.43; 0.20; 39.72; 0.29; 0.04. 2#喷砂机; 颗粒物; 2.28; 2.24; 0.31; 150.84. （3）机加工废气 由于本项目采用湿法加工工艺，采用切削液对刀头进行降温冷却，项目CNC钻铣、平面磨、球道磨等机加工在刀头高速旋转和切削的时候，工件与刀头接触高温会产生油雾颗粒，这些油雾颗粒中包含挥发性有机物。 ①挥发性有机物（用非甲烷总烃表征） 根据《33-37、431-434机械行业系数手册》07机械加工系数，挥发性有机物产生系数为5.64kg/t原料，根据原辅材料用量表切削液用量为16t/a，计算可得将产生90.24kg/a的挥发性有机物。 ②颗粒物（油雾） 根据同济大学学报第48卷第一期（自然科学版）发布的《机加工油雾颗粒散发模型与粒径分布规律》（作者：王非、李振海、王鹏、黄晨），该报告中引入气溶胶雾化率，结合理论模型得到最大雾化流量，由此计算出油雾颗粒散发率。利用Rosin‒Rammler函数拟合粒径分布规律。采用一种环境舱的实验方法得到了气溶胶雾化系数和Rosin‒Rammler函数的关键参数。建立了甩出机制下各个粒径油雾颗粒的散发率模型。油雾颗粒散发率和气溶胶雾化系数随着刀具转速的增加而增加，其中气溶胶雾化系数与刀具转速呈线性关系。实验数据表明，总的油雾颗粒散发率为14.58~620.95 mg·h-1，按照最不利原则，本次评价取油雾产生率为620.95 mg·h-1，根据设备清单本项目共有CNC和磨床等加工设备212台，年工作时间为7200h，油雾产生量947.82kg/a。 本项目设备在加工过程中采用密闭加工，每台设备均设置有油雾收集处理系统，采用负压吸入，迫使油雾被定向吸入吸雾器内，油雾微粒在油雾净化器内风轮的作用下发生碰撞，微小的颗粒集合成较大的颗粒。这些颗粒在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来，通过回流口收集并回收，油雾气体在一级过滤中，通过旋转式螺旋过滤器或旋风预处理器排出固体颗粒；在二级过滤中，滤芯阻挡（采用金属滤网）阻挡细小杂质颗粒；三级过滤（采用纤维滤芯）进一步处理残留的小油污颗粒。尾气无组织车间内排放。 本项目采用负压收集+三级过滤，密闭负压收集效率为90%，三级过滤效率可达98%。 表4-2 机加工产排污一览表 因子; 产生量kg/a; 处理措施; 被收集处理量kg/a; 无组织排放量kg/a. 非甲烷总烃; 90.24; 负压+三级过滤; 79.59; 10.65. 油雾（颗粒物）; 947.82; 835.98; 111.84. - （4）食堂油烟 项目厂区内设置员工食堂，食堂就餐人数按400人计，根据中国国家卫生健康委员会和《中国居民膳食指南》的建议，每人每天食用油控制量在25-30g，油烟挥发量根据炒菜的习惯和油温不同，挥发量在1-5%之间，本次评价取中间值，每人每天食用油按27.5g计算、挥发量按3%计算，本项目食堂设灶头数5个，每天工作时间按5h计，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），属中型规模，要求每个灶头配套油烟净化器，排风量按每个灶头2000m3/h计，计算可知，每个灶头油烟产生量为19.8kg/a，产生浓度为6.6mg/m3，油烟净化器净化效率不低于75%，项目设置一个排气筒，排放量为24.75kg/a，排放浓度为1.65mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中低于2mg/m3的标准要求。 - （5）激光打标废气 本项目激光打标机在打标的时候，会将工件表面气化，产生少量的颗粒物，由于激光束很窄，且刻痕不深，所刻标志很少，产生极少量的颗粒物，在车间内无组织排放，本次评价定性分析。 1.2、废气污染治理措施及其可行性分析 本项目产生废气主要有高频热处理产生的淬火油烟、表面喷砂产生的颗粒物、机加工废气（挥发性有机物、油雾（颗粒物））。 高频热处理工序参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造》（HJ971-2018）中热处理工序，排放形式可以通过无组织排放，本项目高频处理产生的油烟产生量较少，且产生的油烟夹杂在大量水蒸气中无法有效收集处理，因此高频处理产生的油烟无组织排放措施可行。 表面喷砂处理工序产生的颗粒物，设备自带收集处理装置，处理装置采用布袋除尘，参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录C污染防治推荐可行技术参考表，采用布袋除尘为可行技术。 机加工工序，本项目机加工工序采用湿法加工，加工时关闭仓门形成密闭加工空间，负压收集产生的油雾和挥发性有机物，经过三级机械过滤后车间内无组织排放，参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录C污染防治推荐可行技术参考表，机加工工序可行技术为机械过滤，本项目采用三级机械过滤措施，因此采取的措施可行。 综上所述，本项目废气治理技术为可行技术。 1.3、废气监测要求 自行监测参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020），本次评价给出以下监测建议： 表4-4 排气筒基本情况 排气筒名称; 编号; 内径m; 海拔m; 高度m; 坐标. 1#排气筒; DA001; 0.4; 72; 15; E112°54′29.511″ N28°38′39.414″. 表4-5 废气监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测时间及频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 1#排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 1.4、非正常工况 本项目非正常工况下的废气污染物排放主要是生产废气处理装置出现故障，处理效率降低。本次评价考虑废气处理设施发生故障，按最不利原则，处理效率为0%的状态进行估算。 废气非正常工况源强情况见表4-6。 表4-6 非正常工况下废气产生排放情况汇总表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a. 表面喷砂机; 废气处理装置故障，处理效率为0; 颗粒物; 855.89; 1.99; 1.99; 1; 1; 立即停止生产. 从上表分析可知，非正常工况下，颗粒物排放超过《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，建设单位应加强废气处理系统维护和检修，保持最佳运行状态，避免非正常排放发生；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，定期检查，及时发现设施的隐患，确保废气处理设施正常运行； ②建立健全的环保管理机构对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期维护、检修废气净化装置，保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.5废气排放量核算 表4-7 有组织排放量核算汇总表 序号; 污染源; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; 1#/2#喷砂机; 1#排气筒; 颗粒物; 39.72; 0.2; 1.43. 排放口合计; 颗粒物; 1.43. 4-8 无组织排放量核算汇总表 序号; 排放位置; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 1#生产厂房; 机加工; 颗粒物; 密闭加工+负压收集+机械过滤; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.112. 非甲烷总烃; 4.0; 0.011. 高频淬火; 非甲烷总烃; /; 4.0; 0.0171. 表面喷砂; 颗粒物; 设备自带除尘设施; 1.0; 0.29. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0281. 颗粒物; 0.402. 表4-9 全厂排放量汇总 序号; 污染因子; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.832. 2; 非甲烷总烃; 0.0281. 1.6大气环境影响分析 综上分析，本项目高频淬火机产生的挥发性有机物，机加工产生的颗粒物、挥发性有机物、表面喷砂处理产生的颗粒物经相应的处理措施处理后能够达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，非甲烷总烃无组织排放能够达到《无组织挥发性有机物排放标准》（GB37822-2019）附录表A.1标准限值，且项目位于工业园区，500m范围下风向居民较少，因此运营期产生的废气对周边区域大气环境影响较小，大气环境影响可以接受。 2、废水 2.1废水源强分析 2.1.1生活污水 项目变更后劳动定员400人，厂内提供住宿。生活用水按照《用水定额 第3部分 生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3-2025）表1，按145L/人.d计算用水量。项目生活用水量约17400m³/a（58m³/d）。生活污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册生活源产排污核算方法和系数手册》 五区系数进行核算（湖南地区属于五区），排污系数取0.89计，则生活污水产生量约15486m3/a（51.62m3/d）。生活污水中主要污染物：COD：285mg/L、NH3-N：28.3mg/L、总氮39.4mg/L，总磷4.1mg/L，其他污染物浓度参照《给水排水设计手册》（第二版第5册）中章节4.2城镇污水的水质“表4-1典型的生活污水水质”中等浓度取值，BOD5：180mg/L、动植物油：30mg/L，SS：110mg/L。 详细产污数据见下表。 表4-10 生活污水产排污因子 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物排放浓度mg/L. 员工办公; 生活污水（15486m3）; COD; 4.4135; 285. NH3-N; 0.4383; 28.3. BOD5; 2.7875; 180. SS; 1.7035; 110. TN; 0.6101; 39.4. TP; 0.0635; 4.1. 动植物油; 0.4646; 30. 参考《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报，2021 年2月第15卷第2 期）、《化粪池在实际生活中的比选和应用》（环境与发展，陈杰、姜红）、《化粪池污水处理能力研究及其评价》（兰州大学，王红燕等）等文献，三级化粪池对CODcr去除效率为21%~65%、BOD5去除效率29%~72%、SS去除效率50%~60%、氨氮去除效率25%~30%（总氮去除效率参考氨氮取值）、动植物油75.6%；参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的三级化粪池产排污系数计算处理效率，三级化粪池对总磷去除效率为15%。因此，本项目三级化粪池对CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油的去除效率分别取43%、50%、55%、27.5%、27.5%、15%、75.6%。本项目生活污水产排情况见下表。 表4-11 生活污水污染防治措施 产排污环节; 治理措施; 处理能力m3/d; 处理效率; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放口编号. 员工生活; COD; 三格化粪池; 60; 0.43; 2.5157; 162.45; DW001. NH3-N; 0.275; 0.3177; 20.52. BOD5; 0.5; 1.3937; 90.00. SS; 0.55; 0.7666; 49.50. TN; 0.15; 0.5186; 33.49. TP; 0.275; 0.0460; 2.97. 动植物油; 0.756; 0.1134; 7.32. 本项目生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质标准后排入湘阴县第二污水处理厂进行深度处理。 2.1.2生产废水 本项目清洗工序，使用2台清洗机，初次装水量为1m3，添加环保水性清洗剂，因水分蒸发和产品带走等问题，损耗约为10%，平常经隔油沉淀后循环使用，每天固定添加0.2t新鲜水，清洗废液每月底做危废全部处理一次，年处理废液24t/a。年补充新鲜水量为每天补充的新鲜水加每月更换一次的新鲜水，合计补充新鲜水84m3/a。 2.2废水污染防治措施可行性分析 生活污水：排入自建的化粪池，自建一座三格化粪池，处理能力为60m3/d，可处理本项目产生的生活污水51.62m3/d，经分析可达《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质标准后排入园区市政污水管网，然后进入湘阴县第二污水处理厂深度处理，措施可行。 生产废水：项目清洗废水对水质要求不高，主要清洗掉加工时残留在工件上的切削液等石油类物质，每天定期添加新鲜水以及清洗剂，平常经隔油沉淀后循环使用，根据建设单位经验，经一定循环次数后，废液中石油类含量明显升高，高达200～1000mg/L，并呈现粘稠状，因此每月底清洗废液做危废处理，不外排，措施可行。 2.3污水接入湘阴县第二污水处理厂的可行性分析 湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县洋沙湖大道南侧，北纬 28°39′51″，东经 112°51′51″，服务范围为湘阴县工业园、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园；西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.10平方公里，主要处理湘阴工业园的工业废水和生活污水。2012年8月获得岳阳市环境保护局对一期工程的环境批复（岳环评批[2012]68号）。2012年开始建设，2016年11月投入运行，处理能力为2.0万t/d，采用A/A/O工艺，2018年2月湘阴首创水务有限责任公司根据相关会议要求，增加事故应急池、高效沉淀、深床滤池等处理工艺，启动提标改造，2018年4月提标改造工程获得岳阳市环境保护局的批复（岳环评[2018]32 号），2019 年 4 月完成了提标改造工程（一期提标1.0万t/d）建设和整体工艺调试，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 图4-1 湘阴县第二污水处理厂工艺流程图 根据湘阴县洋沙湖污水管网规划图，本项目属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围，详见附图5，建成规模为2万m3/d，现状进水约为6000m3/d。本项目主要排放生活污水，排放量约为51.62m3/d，仅占建成规模的0.86%，远低于湘阴县第二污水处理厂剩余处理规模；湘阴县第二污水处理厂主要处理工艺为采用A/A/O工艺，可处理生活污水。 综上所述，本项目预处理后的废水依托湘阴县第二污水处理厂处理是可行的。 2.4、项目废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术指南 总则》，单独排入城镇污水处理厂的生活污水不需要监测。 2.5、结论 根据分析可知，本项目产生的生活污水经化粪池处理后出水能够满足湘阴县第二污水处理厂接管要求，因此，本项目不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 3、噪声 3.1、噪声源强分析 本项目运营期噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，拟通过合理布局、选用先进设备、设立减振台座、建筑隔声等措施降低设备噪声对环境的影响， 项目噪声源强见下表。 设备源强参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录G、以及各设备的产品说明书，机加工设备源强为75-90dB(A)之间，厂房隔声10-15dB(A)。 建筑物插入损失计算。根据《环境影响评价技术导则声环境》( HJ2.4-2021)附录 B，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的信频带声压级可按以下公式近似求出: Lp2=Lp1-( TL+6) 式中:TL一隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 综上可知，建筑物插入损失等于建筑物隔音量+6，本项目取15dB。 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 持续时间. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机; 12; 10; 1; /; 85; 隔声; 24h. |

|  | 表4-13 工业企业噪声源强 序号; 声源名称; 声源源强 功率级/dB(A); 措施; 空间相对位置m; 室内边界距离m; 室内边界声级dB(A); 持续时间; 筑物插入损失 /dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB(A); 建筑物外距离m. 东; 南; 西; 北. 1; 1#高频处理机; 85; 减振、隔声; -6; 73; 1; 68; 158; 56; 12; 48; 48; 48; 54; 24; 15; 27; 27; 27; 33; 1. 2; 2#高频处理机; 85; -6; 50; 1; 68; 135; 56; 35; 48; 48; 48; 49; 15; 27; 27; 27; 28; 1. 3; 3#高频处理机; 85; 10; 70; 1; 52; 155; 72; 15; 48; 48; 48; 52; 15; 27; 27; 27; 31; 1. 4; 4#高频处理机; 85; 14; 50; 1; 52; 135; 72; 35; 48; 48; 48; 49; 15; 27; 27; 27; 28; 1. 5; 1#校直机; 80; -31; 78; 1; 93; 163; 31; 7; 43; 43; 44; 53; 15; 22; 22; 23; 32; 1. 6; 2#校直机; 80; -31; 75; 1; 93; 160; 31; 10; 43; 43; 44; 50; 15; 22; 22; 23; 29; 1. 7; 3#校直机; 80; -31; 72; 1; 93; 157; 31; 13; 43; 43; 44; 48; 15; 22; 22; 23; 27; 1. 8; 4#校直机; 80; -31; 69; 1; 93; 154; 31; 16; 43; 43; 44; 47; 15; 22; 22; 23; 26; 1. 9; 5#校直机; 80; -31; 66; 1; 93; 151; 31; 19; 43; 43; 44; 46; 15; 22; 22; 23; 25; 1. 10; 6#校直机; 80; -31; 63; 1; 93; 148; 31; 22; 43; 43; 44; 45; 16; 21; 21; 22; 23; 1. 11; 7#校直机; 80; -31; 60; 1; 93; 145; 31; 25; 43; 43; 44; 45; 17; 20; 20; 21; 22; 1. 12; 8#校直机; 80; -31; 57; 1; 93; 142; 31; 28; 43; 43; 44; 45; 18; 19; 19; 20; 21; 1. 13; 9#校直机; 80; -31; 54; 1; 93; 139; 31; 31; 43; 43; 44; 44; 19; 18; 18; 19; 19; 1. 14; 10#校直机; 80; -31; 51; 1; 93; 136; 31; 34; 43; 43; 44; 44; 20; 17; 17; 18; 18; 1. 15; 导轨表面处理机; 85; 3; 31.5; 1; 59; 117; 65; 54; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 16; 1#数控钻孔机; 90; -16; 33.5; 1; 79; 119; 46; 52; 53; 53; 54; 53; 15; 32; 32; 33; 32; 1. 17; 2#数控钻孔机; 90; -16; 29; 1; 79; 114; 46; 56; 53; 53; 54; 53; 15; 32; 32; 33; 32; 1. 18; 3#数控钻孔机; 90; -16; 24.5; 1; 79; 110; 46; 61; 53; 53; 54; 53; 15; 32; 32; 33; 32; 1. 19; 4#数控钻孔机; 90; -16; 20; 1; 79; 105; 46; 65; 53; 53; 54; 53; 15; 32; 32; 33; 32; 1. 20; 5#数控钻孔机; 90; -16; 15.5; 1; 79; 101; 46; 70; 53; 53; 54; 53; 15; 32; 32; 33; 32; 1. 21; 6#数控钻孔机; 90; -16; 11; 1; 79; 96; 46; 74; 53; 53; 54; 53; 15; 32; 32; 33; 32; 1. 22; 7#数控钻孔机; 90; -16; 6.5; 1; 79; 92; 46; 79; 53; 53; 54; 53; 15; 32; 32; 33; 32; 1. 23; 8#数控钻孔机; 90; -2; 8; 1; 64; 93; 60; 77; 53; 53; 53; 53; 15; 32; 32; 32; 32; 1. 24; 9#数控钻孔机; 90; -2; 12.5; 1; 64; 98; 60; 73; 53; 53; 53; 53; 15; 32; 32; 32; 32; 1. 25; 高精度立磨; 85; 5; -17; 1; 57; 68; 67; 102; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 26; 1#立磨机; 85; 3; -17; 1; 59; 68; 65; 102; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 27; 2#立磨机; 85; -2; -17; 1; 64; 68; 60; 102; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 28; 3#立磨机; 85; -8; -17; 1; 70; 68; 54; 102; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 29; 4#立磨机; 85; -12; -17; 1; 74; 68; 50; 102; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 30; 1#龙门平面磨; 85; -16; -17; 1; 78; 68; 46; 102; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 31; 2#龙门平面磨; 85; -20; -17; 1; 82; 68; 42; 102; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 32; 3#龙门平面磨; 85; -24; -17; 1; 86; 68; 38; 102; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 33; 4#龙门平面磨; 85; -28; -17; 1; 90; 68; 34; 102; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 34; 1#轨道球道磨; 85; -51; 82; 1; 113; 167; 11; 3; 48; 48; 54; 65; 15; 27; 27; 33; 44; 1. 35; 2#轨道球道磨; 85; -51; 76; 1; 113; 161; 11; 9; 48; 48; 54; 56; 15; 27; 27; 33; 35; 1. 36; 3#轨道球道磨; 85; -49; 70; 1; 111; 155; 13; 15; 48; 48; 53; 52; 15; 27; 27; 32; 31; 1. 37; 4#轨道球道磨; 85; -49; 64; 1; 111; 149; 13; 21; 48; 48; 53; 51; 15; 27; 27; 32; 30; 1. 38; 5#轨道球道磨; 85; -49; 58; 1; 111; 143; 13; 27; 48; 48; 53; 50; 15; 27; 27; 32; 29; 1. 39; 6#轨道球道磨; 85; -49; 52; 1; 111; 137; 13; 33; 48; 48; 53; 49; 15; 27; 27; 32; 28; 1. 40; 7#轨道球道磨; 85; -49; 46; 1; 111; 131; 13; 39; 48; 48; 53; 49; 15; 27; 27; 32; 28; 1. 41; 8#轨道球道磨; 85; -49; 40; 1; 111; 125; 13; 45; 48; 48; 53; 49; 15; 27; 27; 32; 28; 1. 42; 9#轨道球道磨; 85; -49; 34; 1; 111; 119; 13; 51; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 43; 10#轨道球道磨; 85; -49; 28; 1; 111; 113; 13; 57; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 44; 11#轨道球道磨; 85; -49; 22; 1; 111; 107; 13; 63; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 45; 12#轨道球道磨; 85; -49; 16; 1; 111; 101; 13; 69; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 46; 13#轨道球道磨; 85; -49; 10; 1; 111; 95; 13; 75; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 47; 14#轨道球道磨; 85; -49; 4; 1; 111; 89; 13; 81; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 48; 15#轨道球道磨; 85; -49; -2; 1; 111; 83; 13; 87; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 49; 16#轨道球道磨; 85; -49; -8; 1; 111; 77; 13; 93; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 50; 17#轨道球道磨; 85; -49; -14; 1; 111; 71; 13; 99; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 51; 18#轨道球道磨; 85; -49; -20; 1; 111; 65; 13; 105; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 52; 19#轨道球道磨; 85; -49; -26; 1; 111; 59; 13; 111; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 53; 20#轨道球道磨; 85; -49; -32; 1; 111; 53; 13; 117; 48; 48; 53; 48; 15; 27; 27; 32; 27; 1. 54; 21#轨道球道磨; 85; -49; -38; 1; 111; 47; 13; 123; 48; 49; 53; 48; 15; 27; 28; 32; 27; 1. 55; 22#轨道球道磨; 85; -49; -44; 1; 111; 41; 13; 129; 48; 49; 53; 48; 15; 27; 28; 32; 27; 1. 56; 23#轨道球道磨; 85; -49; -50; 1; 111; 35; 13; 135; 48; 49; 53; 48; 15; 27; 28; 32; 27; 1. 57; 24#轨道球道磨; 85; -49; -56; 1; 111; 29; 13; 141; 48; 50; 53; 48; 15; 27; 29; 32; 27; 1. 58; 25#轨道球道磨; 85; -49; -62; 1; 111; 23; 13; 147; 48; 50; 53; 48; 15; 27; 29; 32; 27; 1. 59; 1#打标机; 85; -38; 82; 1; 100; 167; 24; 3; 48; 48; 50; 65; 15; 27; 27; 29; 44; 1. 60; 2#打标机; 85; -38; 76; 1; 100; 161; 24; 9; 48; 48; 50; 56; 15; 27; 27; 29; 35; 1. 61; 3#打标机; 85; -38; 70; 1; 100; 155; 24; 15; 48; 48; 50; 52; 15; 27; 27; 29; 31; 1. 62; 4#打标机; 85; -38; 64; 1; 100; 149; 24; 21; 48; 48; 50; 51; 15; 27; 27; 29; 30; 1. 63; 5#打标机; 85; -38; 58; 1; 100; 143; 24; 27; 48; 48; 50; 50; 15; 27; 27; 29; 29; 1. 64; 6#打标机; 85; -38; 52; 1; 100; 137; 24; 33; 48; 48; 50; 49; 15; 27; 27; 29; 28; 1. 65; 7#打标机; 85; -38; 46; 1; 100; 131; 24; 39; 48; 48; 50; 49; 15; 27; 27; 29; 28; 1. 66; 8#打标机; 85; -38; 40; 1; 100; 125; 24; 45; 48; 48; 50; 49; 15; 27; 27; 29; 28; 1. 67; 9#打标机; 85; -38; 34; 1; 100; 119; 24; 51; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 68; 10#打标机; 85; -38; 28; 1; 100; 113; 24; 57; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 69; 11#打标机; 85; -38; 22; 1; 100; 107; 24; 63; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 70; 12#打标机; 85; -38; 16; 1; 100; 101; 24; 69; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 71; 13#打标机; 85; -38; 10; 1; 100; 95; 24; 75; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 72; 14#打标机; 85; -38; 4; 1; 100; 89; 24; 81; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 73; 15#打标机; 85; -38; -2; 1; 100; 83; 24; 87; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 74; 16#打标机; 85; -38; -8; 1; 100; 77; 24; 93; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 75; 17#打标机; 85; -38; -14; 1; 100; 71; 24; 99; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 76; 18#打标机; 85; -38; -20; 1; 100; 65; 24; 105; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 77; 19#打标机; 85; -38; -26; 1; 100; 59; 24; 111; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 78; 20#打标机; 85; -38; -32; 1; 100; 53; 24; 117; 48; 48; 50; 48; 15; 27; 27; 29; 27; 1. 79; 21#打标机; 85; -38; -38; 1; 100; 47; 24; 123; 48; 49; 50; 48; 15; 27; 28; 29; 27; 1. 80; 22#打标机; 85; -38; -44; 1; 100; 41; 24; 129; 48; 49; 50; 48; 15; 27; 28; 29; 27; 1. 81; 23#打标机; 85; -38; -50; 1; 100; 35; 24; 135; 48; 49; 50; 48; 15; 27; 28; 29; 27; 1. 82; 24#打标机; 85; -38; -56; 1; 100; 29; 24; 141; 48; 50; 50; 48; 15; 27; 29; 29; 27; 1. 83; 25#打标机; 85; -38; -62; 1; 100; 23; 24; 147; 48; 50; 50; 48; 15; 27; 29; 29; 27; 1. 84; 1#平面磨床; 85; 19; 82; 1; 43; 167; 81; 3; 49; 48; 48; 65; 15; 28; 27; 27; 44; 1. 85; 2#平面磨床; 85; 19; 77; 1; 43; 162; 81; 8; 49; 48; 48; 57; 15; 28; 27; 27; 36; 1. 86; 3#平面磨床; 85; 19; 72; 1; 43; 157; 81; 13; 49; 48; 48; 53; 15; 28; 27; 27; 32; 1. 87; 4#平面磨床; 85; 19; 67; 1; 43; 152; 81; 18; 49; 48; 48; 51; 15; 28; 27; 27; 30; 1. 88; 1#平侧磨床; 85; 19; 62; 1; 43; 147; 81; 23; 49; 48; 48; 50; 15; 28; 27; 27; 29; 1. 89; 2#平侧磨床; 85; 19; 57; 1; 43; 142; 81; 28; 49; 48; 48; 50; 15; 28; 27; 27; 29; 1. 90; 3#平侧磨床; 85; 19; 52; 1; 43; 137; 81; 33; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 91; 4#平侧磨床; 85; 19; 47; 1; 43; 132; 81; 38; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 92; 线轨防锈机; 85; -30; -40; 1; 92; 45; 32; 125; 48; 49; 49; 48; 15; 27; 28; 28; 27; 1. 93; 线轨包装机; 85; 35; 76; 1; 27; 161; 97; 9; 50; 48; 48; 56; 15; 29; 27; 27; 35; 1. 94; 1#圆盘下料机; 85; 49; 55; 1; 13; 140; 111; 30; 53; 48; 48; 49; 15; 32; 27; 27; 28; 1. 95; 2#圆盘下料机; 85; 45; 55; 1; 17; 140; 107; 30; 52; 48; 48; 49; 15; 31; 27; 27; 28; 1. 96; 3#圆盘下料机; 85; 41; 55; 1; 21; 140; 103; 30; 51; 48; 48; 49; 15; 30; 27; 27; 28; 1. 97; 4#圆盘下料机; 85; 37; 55; 1; 25; 140; 99; 30; 50; 48; 48; 49; 15; 29; 27; 27; 28; 1. 98; 1#滑块钻铣机; 90; 59; 46; 1; 3; 131; 121; 39; 70; 53; 53; 54; 15; 49; 32; 32; 33; 1. 99; 2#滑块钻铣机; 90; 59; 44; 1; 3; 129; 121; 41; 70; 53; 53; 54; 15; 49; 32; 32; 33; 1. 100; 3#滑块钻铣机; 90; 59; 42; 1; 3; 127; 121; 43; 70; 53; 53; 54; 15; 49; 32; 32; 33; 1. 101; 4#滑块钻铣机; 90; 59; 40; 1; 3; 125; 121; 45; 70; 53; 53; 54; 15; 49; 32; 32; 33; 1. 102; 5#滑块钻铣机; 90; 59; 38; 1; 3; 123; 121; 47; 70; 53; 53; 54; 15; 49; 32; 32; 33; 1. 103; 6#滑块钻铣机; 90; 59; 36; 1; 3; 121; 121; 49; 70; 53; 53; 53; 15; 49; 32; 32; 32; 1. 104; 7#滑块钻铣机; 90; 59; 34; 1; 3; 119; 121; 51; 70; 53; 53; 53; 15; 49; 32; 32; 32; 1. 105; 8#滑块钻铣机; 90; 59; 32; 1; 3; 117; 121; 53; 70; 53; 53; 53; 15; 49; 32; 32; 32; 1. 106; 9#滑块钻铣机; 90; 59; 30; 1; 3; 115; 121; 55; 70; 53; 53; 53; 15; 49; 32; 32; 32; 1. 107; 10#滑块钻铣机; 90; 59; 28; 1; 3; 113; 121; 57; 70; 53; 53; 53; 15; 49; 32; 32; 32; 1. 108; 11#滑块钻铣机; 90; 55; 46; 1; 7; 131; 117; 39; 63; 53; 53; 54; 15; 42; 32; 32; 33; 1. 109; 12#滑块钻铣机; 90; 55; 44; 1; 7; 129; 117; 41; 63; 53; 53; 54; 15; 42; 32; 32; 33; 1. 110; 13#滑块钻铣机; 90; 55; 42; 1; 7; 127; 117; 43; 63; 53; 53; 54; 15; 42; 32; 32; 33; 1. 111; 14#滑块钻铣机; 90; 55; 40; 1; 7; 125; 117; 45; 63; 53; 53; 54; 15; 42; 32; 32; 33; 1. 112; 15#滑块钻铣机; 90; 55; 38; 1; 7; 123; 117; 47; 63; 53; 53; 54; 15; 42; 32; 32; 33; 1. 113; 16#滑块钻铣机; 90; 55; 36; 1; 7; 121; 117; 49; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 114; 17#滑块钻铣机; 90; 55; 34; 1; 7; 119; 117; 51; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 115; 18#滑块钻铣机; 90; 55; 32; 1; 7; 117; 117; 53; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 116; 19#滑块钻铣机; 90; 55; 30; 1; 7; 115; 117; 55; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 117; 20#滑块钻铣机; 90; 55; 28; 1; 7; 113; 117; 57; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 118; 21#滑块钻铣机; 90; 55; 26; 1; 7; 111; 117; 59; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 119; 22#滑块钻铣机; 90; 55; 24; 1; 7; 109; 117; 61; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 120; 23#滑块钻铣机; 90; 55; 22; 1; 7; 107; 117; 63; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 121; 24#滑块钻铣机; 90; 55; 20; 1; 7; 105; 117; 65; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 122; 25#滑块钻铣机; 90; 55; 18; 1; 7; 103; 117; 67; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 123; 26#滑块钻铣机; 90; 55; 16; 1; 7; 101; 117; 69; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 124; 27#滑块钻铣机; 90; 55; 14; 1; 7; 99; 117; 71; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 125; 28#滑块钻铣机; 90; 55; 12; 1; 7; 97; 117; 73; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 126; 29#滑块钻铣机; 90; 55; 10; 1; 7; 95; 117; 75; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 127; 30#滑块钻铣机; 90; 55; 8; 1; 7; 93; 117; 77; 63; 53; 53; 53; 15; 42; 32; 32; 32; 1. 128; 31#滑块钻铣机; 90; 51; 46; 1; 11; 131; 113; 39; 59; 53; 53; 54; 15; 38; 32; 32; 33; 1. 129; 32#滑块钻铣机; 90; 51; 44; 1; 11; 129; 113; 41; 59; 53; 53; 54; 15; 38; 32; 32; 33; 1. 130; 33#滑块钻铣机; 90; 51; 42; 1; 11; 127; 113; 43; 59; 53; 53; 54; 15; 38; 32; 32; 33; 1. 131; 34#滑块钻铣机; 90; 51; 40; 1; 11; 125; 113; 45; 59; 53; 53; 54; 15; 38; 32; 32; 33; 1. 132; 35#滑块钻铣机; 90; 51; 38; 1; 11; 123; 113; 47; 59; 53; 53; 54; 15; 38; 32; 32; 33; 1. 133; 36#滑块钻铣机; 90; 51; 36; 1; 11; 121; 113; 49; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 134; 37#滑块钻铣机; 90; 51; 34; 1; 11; 119; 113; 51; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 135; 38#滑块钻铣机; 90; 51; 32; 1; 11; 117; 113; 53; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 136; 39#滑块钻铣机; 90; 51; 30; 1; 11; 115; 113; 55; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 137; 40#滑块钻铣机; 90; 51; 28; 1; 11; 113; 113; 57; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 138; 41#滑块钻铣机; 90; 51; 26; 1; 11; 111; 113; 59; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 139; 42#滑块钻铣机; 90; 51; 24; 1; 11; 109; 113; 61; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 140; 43#滑块钻铣机; 90; 51; 22; 1; 11; 107; 113; 63; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 141; 44#滑块钻铣机; 90; 51; 20; 1; 11; 105; 113; 65; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 142; 45#滑块钻铣机; 90; 51; 18; 1; 11; 103; 113; 67; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 143; 46#滑块钻铣机; 90; 51; 16; 1; 11; 101; 113; 69; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 144; 47#滑块钻铣机; 90; 51; 14; 1; 11; 99; 113; 71; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 145; 48#滑块钻铣机; 90; 51; 12; 1; 11; 97; 113; 73; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 146; 49#滑块钻铣机; 90; 51; 10; 1; 11; 95; 113; 75; 59; 53; 53; 53; 15; 38; 32; 32; 32; 1. 147; 50#滑块钻铣机; 90; 47; 46; 1; 15; 131; 109; 39; 57; 53; 53; 54; 15; 36; 32; 32; 33; 1. 148; 51#滑块钻铣机; 90; 47; 44; 1; 15; 129; 109; 41; 57; 53; 53; 54; 15; 36; 32; 32; 33; 1. 149; 52#滑块钻铣机; 90; 47; 42; 1; 15; 127; 109; 43; 57; 53; 53; 54; 15; 36; 32; 32; 33; 1. 150; 53#滑块钻铣机; 90; 47; 40; 1; 15; 125; 109; 45; 57; 53; 53; 54; 15; 36; 32; 32; 33; 1. 151; 54#滑块钻铣机; 90; 47; 38; 1; 15; 123; 109; 47; 57; 53; 53; 54; 15; 36; 32; 32; 33; 1. 152; 55#滑块钻铣机; 90; 47; 36; 1; 15; 121; 109; 49; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 153; 56#滑块钻铣机; 90; 47; 34; 1; 15; 119; 109; 51; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 154; 57#滑块钻铣机; 90; 47; 32; 1; 15; 117; 109; 53; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 155; 58#滑块钻铣机; 90; 47; 30; 1; 15; 115; 109; 55; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 156; 59#滑块钻铣机; 90; 47; 28; 1; 15; 113; 109; 57; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 157; 60#滑块钻铣机; 90; 47; 26; 1; 15; 111; 109; 59; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 158; 61#滑块钻铣机; 90; 47; 24; 1; 15; 109; 109; 61; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 159; 62#滑块钻铣机; 90; 47; 22; 1; 15; 107; 109; 63; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 160; 63#滑块钻铣机; 90; 47; 20; 1; 15; 105; 109; 65; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 161; 64#滑块钻铣机; 90; 47; 18; 1; 15; 103; 109; 67; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 162; 65#滑块钻铣机; 90; 47; 16; 1; 15; 101; 109; 69; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 163; 66#滑块钻铣机; 90; 47; 14; 1; 15; 99; 109; 71; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 164; 67#滑块钻铣机; 90; 47; 12; 1; 15; 97; 109; 73; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 165; 68#滑块钻铣机; 90; 47; 10; 1; 15; 95; 109; 75; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 166; 69#滑块钻铣机; 90; 47; 8; 1; 15; 93; 109; 77; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 167; 70#滑块钻铣机; 90; 47; 6; 1; 15; 91; 109; 79; 57; 53; 53; 53; 15; 36; 32; 32; 32; 1. 168; 71#滑块钻铣机; 90; 42; 46; 1; 20; 131; 104; 39; 56; 53; 53; 54; 15; 35; 32; 32; 33; 1. 169; 72#滑块钻铣机; 90; 42; 44; 1; 20; 129; 104; 41; 56; 53; 53; 54; 15; 35; 32; 32; 33; 1. 170; 73#滑块钻铣机; 90; 42; 42; 1; 20; 127; 104; 43; 56; 53; 53; 54; 15; 35; 32; 32; 33; 1. 171; 74#滑块钻铣机; 90; 42; 40; 1; 20; 125; 104; 45; 56; 53; 53; 54; 15; 35; 32; 32; 33; 1. 172; 75#滑块钻铣机; 90; 42; 38; 1; 20; 123; 104; 47; 56; 53; 53; 54; 15; 35; 32; 32; 33; 1. 173; 76#滑块钻铣机; 90; 42; 36; 1; 20; 121; 104; 49; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 174; 77#滑块钻铣机; 90; 42; 34; 1; 20; 119; 104; 51; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 175; 78#滑块钻铣机; 90; 42; 32; 1; 20; 117; 104; 53; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 176; 79#滑块钻铣机; 90; 42; 30; 1; 20; 115; 104; 55; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 177; 80#滑块钻铣机; 90; 42; 28; 1; 20; 113; 104; 57; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 178; 81#滑块钻铣机; 90; 42; 26; 1; 20; 111; 104; 59; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 179; 82#滑块钻铣机; 90; 42; 24; 1; 20; 109; 104; 61; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 180; 83#滑块钻铣机; 90; 42; 22; 1; 20; 107; 104; 63; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 181; 84#滑块钻铣机; 90; 42; 20; 1; 20; 105; 104; 65; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 182; 85#滑块钻铣机; 90; 42; 18; 1; 20; 103; 104; 67; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 183; 86#滑块钻铣机; 90; 42; 16; 1; 20; 101; 104; 69; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 184; 87#滑块钻铣机; 90; 42; 14; 1; 20; 99; 104; 71; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 185; 88#滑块钻铣机; 90; 42; 12; 1; 20; 97; 104; 73; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 186; 89#滑块钻铣机; 90; 42; 10; 1; 20; 95; 104; 75; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 187; 90#滑块钻铣机; 90; 42; 8; 1; 20; 93; 104; 77; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 188; 91#滑块钻铣机; 90; 42; 6; 1; 20; 91; 104; 79; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 189; 92#滑块钻铣机; 90; 42; 4; 1; 20; 89; 104; 81; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 190; 93#滑块钻铣机; 90; 42; 2; 1; 20; 87; 104; 83; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 191; 94#滑块钻铣机; 90; 42; 0; 1; 20; 85; 104; 85; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 192; 95#滑块钻铣机; 90; 42; -2; 1; 20; 83; 104; 87; 56; 53; 53; 53; 15; 35; 32; 32; 32; 1. 193; 1#球道磨; 85; 35.5; 54; 1; 27; 139; 98; 31; 50; 48; 48; 49; 15; 29; 27; 27; 28; 1. 194; 2#球道磨; 85; 35.5; 47; 1; 27; 132; 98; 38; 50; 48; 48; 49; 15; 29; 27; 27; 28; 1. 195; 3#球道磨; 85; 35.5; 40; 1; 27; 125; 98; 45; 50; 48; 48; 49; 15; 29; 27; 27; 28; 1. 196; 4#球道磨; 85; 35.5; 33; 1; 27; 118; 98; 52; 50; 48; 48; 48; 15; 29; 27; 27; 27; 1. 197; 5#球道磨; 85; 35.5; 26; 1; 27; 111; 98; 59; 50; 48; 48; 48; 15; 29; 27; 27; 27; 1. 198; 6#球道磨; 85; 32; 22; 1; 30; 107; 94; 63; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 199; 7#球道磨; 85; 32; 26; 1; 30; 111; 94; 59; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 200; 8#球道磨; 85; 32; 30; 1; 30; 115; 94; 55; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 201; 9#球道磨; 85; 32; 34; 1; 30; 119; 94; 51; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 202; 10#球道磨; 85; 32; 38; 1; 30; 123; 94; 47; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 203; 11#球道磨; 85; 32; 42; 1; 30; 127; 94; 43; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 204; 12#球道磨; 85; 32; 46; 1; 30; 131; 94; 39; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 205; 13#球道磨; 85; 32; 50; 1; 30; 135; 94; 35; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 206; 14#球道磨; 85; 32; 54; 1; 30; 139; 94; 31; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 207; 15#球道磨; 85; 32; 58; 1; 30; 143; 94; 27; 49; 48; 48; 50; 15; 28; 27; 27; 29; 1. 208; 16#球道磨; 85; 20; 22; 1; 42; 107; 82; 63; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 209; 17#球道磨; 85; 20; 26; 1; 42; 111; 82; 59; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 210; 18#球道磨; 85; 20; 30; 1; 42; 115; 82; 55; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 211; 19#球道磨; 85; 20; 34; 1; 42; 119; 82; 51; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 212; 20#球道磨; 85; 20; 38; 1; 42; 123; 82; 47; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 213; 21#球道磨; 85; 20; 42; 1; 42; 127; 82; 43; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 214; 22#球道磨; 85; 20; 46; 1; 42; 131; 82; 39; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 215; 23#球道磨; 85; 20; 50; 1; 42; 135; 82; 35; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 216; 24#球道磨; 85; 20; 54; 1; 42; 139; 82; 31; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 217; 25#球道磨; 85; 20; 58; 1; 42; 143; 82; 27; 49; 48; 48; 50; 15; 28; 27; 27; 29; 1. 218; 26#球道磨; 85; 20; 62; 1; 42; 147; 82; 23; 49; 48; 48; 50; 15; 28; 27; 27; 29; 1. 219; 27#球道磨; 85; 20; 66; 1; 42; 151; 82; 19; 49; 48; 48; 51; 15; 28; 27; 27; 30; 1. 220; 28#球道磨; 85; 16; 62; 1; 46; 147; 78; 23; 49; 48; 48; 50; 15; 28; 27; 27; 29; 1. 221; 29#球道磨; 85; 16; 55; 1; 46; 140; 78; 30; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 222; 30#球道磨; 85; 16; 48; 1; 46; 133; 78; 37; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 223; 31#球道磨; 85; 16; 41; 1; 46; 126; 78; 44; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 224; 32#球道磨; 85; 16; 34; 1; 46; 119; 78; 51; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 225; 33#球道磨; 85; 16; 27; 1; 46; 112; 78; 58; 49; 48; 48; 48; 15; 28; 27; 27; 27; 1. 226; 34#球道磨; 85; 14; 57; 1; 48; 142; 76; 28; 49; 48; 48; 50; 15; 28; 27; 27; 29; 1. 227; 35#球道磨; 85; 14; 53; 1; 48; 138; 76; 32; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 228; 36#球道磨; 85; 14; 49; 1; 48; 134; 76; 36; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 229; 37#球道磨; 85; 14; 45; 1; 48; 130; 76; 40; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 230; 38#球道磨; 85; 14; 41; 1; 48; 126; 76; 44; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 231; 39#球道磨; 85; 14; 37; 1; 48; 122; 76; 48; 49; 48; 48; 49; 15; 28; 27; 27; 28; 1. 232; 40#球道磨; 85; 10; 54; 1; 52; 139; 72; 31; 48; 48; 48; 49; 15; 27; 27; 27; 28; 1. 233; 41#球道磨; 85; 10; 51; 1; 52; 136; 72; 34; 48; 48; 48; 49; 15; 27; 27; 27; 28; 1. 234; 42#球道磨; 85; 10; 48; 1; 52; 133; 72; 37; 48; 48; 48; 49; 15; 27; 27; 27; 28; 1. 235; 43#球道磨; 85; 10; 45; 1; 52; 130; 72; 40; 48; 48; 48; 49; 15; 27; 27; 27; 28; 1. 236; 44#球道磨; 85; 10; 42; 1; 52; 127; 72; 43; 48; 48; 48; 49; 15; 27; 27; 27; 28; 1. 237; 45#球道磨; 85; 10; 39; 1; 52; 124; 72; 46; 48; 48; 48; 49; 15; 27; 27; 27; 28; 1. 238; 46#球道磨; 85; 10; 36; 1; 52; 121; 72; 49; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 239; 47#球道磨; 85; 10; 33; 1; 52; 118; 72; 52; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 240; 48#球道磨; 85; 10; 30; 1; 52; 115; 72; 55; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 241; 49#球道磨; 85; 10; 27; 1; 52; 112; 72; 58; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 242; 50#球道磨; 85; 10; 24; 1; 52; 109; 72; 61; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 243; 1#滑块打标机; 85; 8; 26; 1; 54; 111; 70; 59; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 244; 2#滑块打标机; 85; 8; 23; 1; 54; 108; 70; 62; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 245; 3#滑块打标机; 85; 8; 20; 1; 54; 105; 70; 65; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 246; 4#滑块打标机; 85; 8; 17; 1; 54; 102; 70; 68; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 247; 5#滑块打标机; 85; 8; 14; 1; 54; 99; 70; 71; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 248; 6#滑块打标机; 85; 8; 11; 1; 54; 96; 70; 74; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 249; 滑块防锈处理机; 85; 8; 10; 1; 54; 95; 70; 75; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 250; 1#配对打标机; 85; 6; 30; 1; 56; 115; 68; 55; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 251; 2#配对打标机; 85; 6; 27; 1; 56; 112; 68; 58; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 252; 3#配对打标机; 85; 6; 24; 1; 56; 109; 68; 61; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 253; 4#配对打标机; 85; 6; 21; 1; 56; 106; 68; 64; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 254; 5#配对打标机; 85; 6; 18; 1; 56; 103; 68; 67; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 255; 6#配对打标机; 85; 6; 15; 1; 56; 100; 68; 70; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 256; 1#平面磨床; 85; 4; 10; 1; 58; 95; 66; 75; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 257; 2#平面磨床; 85; 4; 5; 1; 58; 90; 66; 80; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 258; 3#平面磨床; 85; 4; 0; 1; 58; 85; 66; 85; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 259; 4#平面磨床; 85; 4; -5; 1; 58; 80; 66; 90; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 260; 5#平面磨床; 85; 4; -10; 1; 58; 75; 66; 95; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 261; 6#平面磨床; 85; 4; -15; 1; 58; 70; 66; 100; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 262; 7#平面磨床; 85; 4; -20; 1; 58; 65; 66; 105; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 263; 8#平面磨床; 85; 4; -25; 1; 58; 60; 66; 110; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 264; 9#平面磨床; 85; 4; -30; 1; 58; 55; 66; 115; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 265; 10#平面磨床; 85; 4; -35; 1; 58; 50; 66; 120; 48; 48; 48; 48; 15; 27; 27; 27; 27; 1. 266; 11#平面磨床; 85; 4; -40; 1; 58; 45; 66; 125; 48; 49; 48; 48; 15; 27; 28; 27; 27; 1. 267; 12#平面磨床; 85; 4; -45; 1; 58; 40; 66; 130; 48; 49; 48; 48; 15; 27; 28; 27; 27; 1. 268; 13#平面磨床; 85; 4; -50; 1; 58; 35; 66; 135; 48; 49; 48; 48; 15; 27; 28; 27; 27; 1. 269; 1#砂轮切割机; 90; 4; -55; 1; 58; 30; 66; 140; 53; 54; 53; 53; 15; 32; 33; 32; 32; 1. 270; 2#砂轮切割机; 90; 4; -60; 1; 58; 25; 66; 145; 53; 55; 53; 53; 15; 32; 34; 32; 32; 1. 271; 1#倒角机; 85; 4; -65; 1; 58; 20; 66; 150; 48; 51; 48; 48; 15; 27; 30; 27; 27; 1. 272; 2#倒角机; 85; 4; -70; 1; 58; 15; 66; 155; 48; 52; 48; 48; 15; 27; 31; 27; 27; 1. 273; 1#线切割; 85; -20; 36; 1; 82; 121; 42; 49; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 274; 2#线切割; 85; -20; 33; 1; 82; 118; 42; 52; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 275; 3#线切割; 85; -20; 30; 1; 82; 115; 42; 55; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 276; 4#线切割; 85; -20; 27; 1; 82; 112; 42; 58; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 277; 5#线切割; 85; -20; 24; 1; 82; 109; 42; 61; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 278; 6#线切割; 85; -20; 21; 1; 82; 106; 42; 64; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 279; 7#线切割; 85; -20; 18; 1; 82; 103; 42; 67; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 280; 8#线切割; 85; -20; 15; 1; 82; 100; 42; 70; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 281; 9#线切割; 85; -20; 12; 1; 82; 97; 42; 73; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 282; 10#线切割; 85; -20; 9; 1; 82; 94; 42; 76; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 283; 11#线切割; 85; -25; 36; 1; 87; 121; 37; 49; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 284; 12#线切割; 85; -25; 33; 1; 87; 118; 37; 52; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 285; 13#线切割; 85; -25; 30; 1; 87; 115; 37; 55; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 286; 14#线切割; 85; -25; 27; 1; 87; 112; 37; 58; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 287; 15#线切割; 85; -25; 24; 1; 87; 109; 37; 61; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 288; 16#线切割; 85; -25; 21; 1; 87; 106; 37; 64; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 289; 17#线切割; 85; -25; 18; 1; 87; 103; 37; 67; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 290; 18#线切割; 85; -25; 15; 1; 87; 100; 37; 70; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 291; 19#线切割; 85; -25; 12; 1; 87; 97; 37; 73; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 292; 20#线切割; 85; -25; 9; 1; 87; 94; 37; 76; 48; 48; 49; 48; 15; 27; 27; 28; 27; 1. 293; 端面磨床; 85; 40; 16; 1; 22; 101; 102; 69; 50; 48; 48; 48; 15; 29; 27; 27; 27; 1. 294; 1#滑块防锈机; 85; 53; -63; 1; 9; 22; 115; 148; 56; 50; 48; 48; 15; 35; 29; 27; 27; 1. 295; 2#滑块防锈机; 85; 46; -63; 1; 16; 22; 108; 148; 52; 50; 48; 48; 15; 31; 29; 27; 27; 1. 296; 3#滑块防锈机; 85; 40; -63; 1; 22; 22; 102; 148; 50; 50; 48; 48; 15; 29; 29; 27; 27; 1. 297; 1#清洗机; 80; 45; -60; 1; 27; 25; 102; 148; 48; 50; 48; 48; 15; 29; 29; 27; 27; 1. 298; 2#清洗机; 80; 48; -60; 1; 30; 25; 102; 148; 48; 50; 48; 48; 15; 29; 29; 27; 27; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2、预测情况 （1）预测方法 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）噪声预测模式 根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化。 ①室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②室外点声源在预测点的倍频带声压级 a应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按以下公式计算。 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b预测点的A声级 LA(r)可按以下公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 b声源处于半自由声场 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r ——预测点距声源的距离。 c大气吸收引起的衰减按式（A.19）计算： 式中：Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）中的表 A.2）； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 d地面效应引起的衰减 参照《声学户外声传播的衰减 第2部分：一般计算方法》（GB_T 17247.2-1998），每一种地面区域的声学性质由地面因子G计算。 Agr=As+Ar+Am 坚实地面G=0；疏松地面G=1，混合地面G取0-1之间，本项目厂区外至厂界处，均为硬质坚实路面，根据GB_T 17247.2-1998中表3用于计算地面分衰减As，Ar和Am(倍频带)的表达式计算结果，Agr=-1.5，取0计算。 d声屏障引起的衰减按式计算： N1、N2、N3——图 A.6 所示三个传播途径的声程差 δ1，δ2，δ3 相应的菲涅尔数。 当屏障很长（作无限长处理）时，仅可考虑顶端绕射衰减，按式（A.22）进行计算。 式中：Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； N1——顶端绕射的声程差 δ1 相应的菲涅尔数。 本项目围绕厂界处建设2.5m高围墙。 预测结果 通过计算设备噪声的衰减范围和程度，预测项目运营期噪声源对厂界噪声的贡献值，并结合噪声标准限值来说明项目运营期噪声对周围环境的影响。 本项目夜间不生产，因此仅预测昼间。 图4-2 噪声预测结果图 根据上图分析可知： 表4-14 噪声预测结果 方位; 预测结果db（A）; 标准db（A）; 是否达标. 厂界（东侧）; 55-60; 65; 是. 厂界（南侧）; 55-60; 65; 是. 厂界（西侧）; 50-55; 65; 是. 厂界（北侧）; 55-60; 65; 是. 敏感区; 50-55; 60; 是. 通过上图和上表分析可知，项目完成后，各厂界昼间噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 南侧的噪声敏感点，低于60db（A），可以达到《声环境质量标准》（GBA3096-2008）2类标准限制。 因此，项目完成后对周边声环境的影响较小。 针对本项目噪声源，建议建设单位采取以下措施减少噪声环境影响： ①合理调整车间内设备布置，尽量将产噪设备布置于项目中心位置，针对高噪声设备，在底部设置减震垫； ②定期对设备进行维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备确保不正常运转时产生的高噪声现象； 综上所述，项目所产生的设备噪声通过采取以上治理措施后，对周边声环境影响较小。 ## 3.3、监测要求 项目运营期噪声监测计划详见下表： 表4-15 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级（昼间）; 1次/季度. 4、固体废物 项目主要固体废物有员工办公产生的生活垃圾，一般固废有机加工产生的废边角料、废包装，危险固废有废切削液、废切削液桶、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布等 4.1固体废物源强核算 （1）生活垃圾 本项目劳动定员400名员工，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为200kg/d，60t/a。生活垃圾主要为一些瓜皮纸屑，收集后交由环卫部门处理。 （2）一般工业固废 ①废包装材料 项目会产生废包装材料，主要为废纸、废木屑等，产生量为10t/a。暂存一般固废暂存间后交物资回收单位处理。 ②废水性淬火剂桶 本项目使用水性淬火剂18桶，200L/桶的铁桶，每个桶重量约为20kg，共产生0.36t/a的废水性淬火剂桶。收集后由废品站回收。 （3）危险废物 ①含油废铁屑 项目生产机械加工过程中会产生少量的含油废铁屑边角料，根据建设单位介绍，含油废铁屑边角料的产生量为原材料使用量的0.5%，金属原料使用量约为6662t/a，因此产生含油废铁屑边角料33.31t/a（8.33t/季度），根据《国家危废废物名录》（2025年版），使用切削液进行机加工过程产生的含油废铁屑边角料属于沾染含油废金属屑，危废代码900-200-08，利用过程属于豁免，但收集贮存、运输等过程仍按照危废管理，收集至专门的废铁屑暂存间，放置在拖板上，下方采用收集措施收集滴滤的废切屑液，无滴滤状态后打包压缩交金属冶炼厂回收利用，每季度由专门的回收公司回收处理。 ②废润滑油 本项目机械设备等需要进行维护保养，将会产生废润滑油，根据建设单位介绍，润滑油使用量为1.5t/a，因此废润滑油产生量为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）的规定，废润滑油属于名录中的HW08类别，代码900-249-08，收集后依据国家相关环保规定，设置专用收集桶回收废润滑油，放置于密闭容器中，再置于托盘上，暂存于危废暂存间内，避免泄漏，最后交由有资质的单位处理。 - ③含油抹布、手套 - 含油抹布、手套为设备定期维护时更换产生，为危险废物，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版）的规定，含油抹布、手套属于HW49类别，代码900-041-49，收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质的单位处理。 - ④废切削液 项目机加工过程中会使用切削液，因此会产生废切削液，根据建设单位介绍，项目拥有使用切削液的机械设备约为212台，每台设备均配置有沉淀水箱，从100L-200L不等，本次评价取平均值150L计算，产生量约为32t/a。《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废切削液危废类别为HW09其他废物（900-006-09），收集后废切削液每年更换一次，每次更换后暂存在废铁屑暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑤废润滑油桶、废切削液桶 本项目使用的防锈油、切削液、润滑油等均会产生废桶，产生量约为0.7t/a。《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废切削液桶危废类别为HW49其他废物（900-041-49），分类收集后暂存在危废间，定期交有资质单位处置。 ⑥隔油渣 本项目清洗工序，废水平常经隔油沉淀后循环使用，隔油时会产生隔油渣，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，隔油渣危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-210-08（含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥），分类收集后暂存在危废间，定期交由有资质单位处理。 ⑦清洗废液 本项目清洗工序，废水平常经隔油沉淀后循环使用，每月底做危废处理一次，处理量为2m2/次，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，本项目清洗废液危废类别为HW09其他废物（900-007-09）其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液，分类收集后暂存在危废间，定期交由有资质单位处理。 ⑧废滤芯 项目有机械加工设备212台，自带三级过滤，第一级过滤中，通过旋转式螺旋过滤器或旋风预处理器排出固体颗粒；在二级过滤中，滤芯阻挡（采用金属滤网）阻挡细小杂质颗粒；三级过滤（采用纤维滤芯），金属滤网年更换1次，纤维滤芯每年更换2次，金属滤网重量约为1.5-3.0kg/个，按平均值2.25kg/个，纤维滤芯重量约为3.5-7.5kg/个，按平均5.5kg/个，经计算，全年产生废滤芯2.809t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废滤芯危废类别为HW49其他废物（900-041-41）含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，分类收集后暂存在危废间，定期交由有资质单位处理。 经查询，湖南瀚洋环保科技有限公司位于长沙市长沙县北山镇北山村万谷岭；经营类别：HW01（841-003-01、841-004-01、841-005-01），HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50；经营规模及范围：166450吨/年（焚烧54450吨/年、填埋规模100000吨/年、物化规模12000吨/年；危险废物来源限长沙市、株洲市、湘潭市、岳阳市、益阳市、常德市、娄底市、怀化市、张家界市及湘西自治州；本项目所产生的危险废物在其经营类别之内，在其经营范围之内，本次评价建议建设单位投产后与湖南瀚洋环保科技有限公司签订危险废物处置合同，定期交由其处置。 4.2固体废物汇总表 表4-16 固废产生一览表 产生位置; 名称; 属性; 废物种类; 固废代码; 物理状态; 年产生量（t/a）; 利用处置方式和去向. 员工办公; 生活垃圾; /; SW64; 900-099-S64; 固体; 60; 垃圾桶暂存，交 环卫处理. 生产运营; 废包装材料; 一般固废; SW59; 900-099-S59; 固体; 10; 废品回收站. 废水性淬火剂桶; 一般固废; SW59; 900-099-S59; 固体; 0.36; 废品回收站. 废铁屑; 危险固废; HW49; 900-041-49; 固体; 33.31（8.33t /季度）; 暂存废铁屑暂存间，沥干水分后由有资质单位运输至金属冶炼厂，每季度处理1次；废切削液、隔油渣、废滤芯每年由有资质单位处理1次；清洗废液每月由有资质单位处理1次；. 废液; 危险固废; HW49; 900-047-49; 液体; 24t/a （2t/月）. 废切削液; 危险固废; HW08; 900-249-08; 液体; 32. 隔油渣; 危险固废; HW08; 900-007-09; 固体; 0.2. 废滤芯; 危险固废; HW49; 900-041-49; 固体; 2.809. 设备维护保养; 废润滑油; 危险固废; HW08; 900-249-08; 液体; 3.0; 暂存危废间，定期有资质单位回收. 废含油抹布; 危险固废; HW49; 900-041-49; 固体; 0.8. 废润滑油桶; 危险固废; HW49; 900-041-49; 固体; 1.4. 4.3环境管理要求 （1）一般工业固废环境管理要求 ①一般工业固废贮存设施可行性分析 公司在厂房东侧建设一般工业固废暂存间1个，总占地面积约为57m2。一般工业固废暂存间位于室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”。一般工业固废收集后分类贮存于一般工业固废暂存间内，而后定期外售处置。 综上所述，厂区拟建的一般工业固废暂存间可满足项目完成后全厂产生的一般工业固废贮存需求。 ②一般工业固废暂存间环境管理要求 本项目一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 1贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 2为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 3贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物环境管理要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防 风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 1）危险废物的收集包装 ① 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能 引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 2）危险废物的贮存要求 a.本项目设置有2个危废间，一个是存放废铁屑和废切削液（废铁屑暂存间57m2）、一个是存放其他危废的（综合危废间57m2），用于暂存项目生产过程产生的危险废物，各类危废之间应分区存放。 废铁屑暂存间主要贮存废铁屑和废切削液，废铁屑置于托盘架上，进行滴滤，直至无滴滤方可由回收单位进行回收，收集的切削液继续回用于生产。每季度处理1次废铁屑，切削液每年跟换一次，更换的废切削液暂存在废铁屑暂存间，第二天即通知有资质的危废运输单位前来运输至金属冶炼厂进行回收利用，每次转移必须填报转移联单、且进入固废管理系统进行申报，暂存时间不会超过1个月。 综合危废间各区域内均放置防渗托盘，每个区域间留有过道进行间隔。空桶盖好盖子，放置在托盘上。项目危废置于各暂存区的防渗托盘上。应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 b.按《环境保护图形标识一固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)设置警示标志。 c.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 d.要求必要的防风、防雨、防晒措施。 e.要有隔离设施或其他防护栅栏。 f.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 项目各类危险废物从项目车间区域收集并使用专用容器贮放由人工运送到厂区危废仓库，不会产生散落、泄漏等情况，因此不会对环境产生不良影响。委托的相关危废处置单位在进行危废运输时应具备危废运输资质证书，并由专用容器收集，危废转移时需要填写转移联单、并在固废管理系统进行填报，因此，项目危险废物运输过程不会对环境造成影响。 建设单位应分类收集、贮存、处理各类工业固体废物；厂内应记录各类固体废物相关台账信息，包括固废名称、产生量、贮存量、利用量、处理量、处置方式、处置委托单位等信息。 4.4、固体废物环境影响分析结论 综上所述，项目产生的各类固体废物均得到合理、妥善处置，对周边环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂内地面已全部硬化，危废间设置防渗防漏措施，本项目不存在地下水、土壤污染途径，不开展地下水、土壤环境影响评价。 6、环境风险分析和防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-17 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中风险调查、风险潜势初判确定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，按下列公式进行计算。 式中：q1、q2、qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-18 突发环境事件风险物质及临界量 序号; 环境风险源; 名称; 风险物质类别; 最大储存量（t/a）; 包装 形式; 临界量 Q n (t); q n /Q n. 1; 油品仓库; 润滑油; 涉水; 0.4; 桶装; 2500; 0.00016. 2; 切削液; 涉水; 2; 桶装; 2500; 0.0008. 3; 防锈油; 涉水、气; 1; 桶装; 2500; 0.0004. 5; 废铁屑暂存间; 含油废铁屑; 涉水; 8.33; 袋装; 50; 0.1666. 6; 废切削液; 涉水; 32; 桶装; 2500; 0.0128. 7; 危废暂存间; 清洗废液; 涉水; 2; 桶装; 50; 0.04. 8; 废润滑油; 涉水; 3.0; 桶装; 2500; 0.0012. 9; 含油抹布、手套; 涉水、气; 0.8; 袋装; 50; 0.0016. 10; 废油桶; 涉水、气; 1.4; 桶装; 50; 0.028. 11; 隔油渣; 涉水; 0.2; 桶装; 50; 0.004. Q值合计; 0.25556. 本次技改项目，不涉及风险物质及危险废物，Q=0.25556，当Q＜1时，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 6.1、火灾风险影响分析 1、油品存储环境因素分析 项目油品如润滑油、切削液、防锈油储存过程中存在的环境风险为火灾风险。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行设备维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设备在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。 2、事故次生/伴生污染影响分析 （1）大气环境影响 发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量有害气体。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中主要的有毒物质。火灾发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。 （2）水环境影响 发生火灾事故后，会产生大量消防污水，如果下渗或者外排则会影响区域地下水和地表水环境，造成地下水和地表水污染。 6.2、危险废物环境风险事故分析 本项目危险废物存放于危废暂存间，正常存放情况下，不会对周边环境产生不良影响。若随意丢弃，不按规范摆放和贮存，可能造成危险废物中含有的有毒有害物质的泄漏、流失，若直接进入环境，可能造成残留物污染水体、土壤、地下水，影响地表水水质、土壤土质、地下水水质，对周边环境将造成较大影响。 6.3、环境设施发生故障导致的环境风险分析 废气经配套处理措施处理后可达标排放，当废气污染治理措施发生故障时，将导致废气事故排放，将对周围空气质量将造成一定的不利影响，且不符合环保要求，项目应采取措施杜绝非正常排放。 6.4、环境风险防范措施及应急要求 火灾事故风险防范措施 （1）消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配备灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。 （2）防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设备在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 （3）原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。 （4）定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程检查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 （5）严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。 原辅材料运输安全防范措施 本项目涉及的物料为易燃物质，该物料在起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，尽量避开经过居民区和人口稠密区。 加强危废间的管理措施 为防止切削液、废润滑油的泄漏，对盛装容器进行加盖，底部设置托盘，危废间防渗层采用2mmHDPE膜+环氧地坪，渗透系数≤10-7cm/s，双重防渗，并及时转运储存的危废，最大暂存时间不能超过1年。 建立健全的安全环境管理制度 （1）制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 （2）严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防护措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 （3）加强原料区及成品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 （4）加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 8、“三本账” 根据工程分析，本项目“三本账”计算见下表： 表3-8 “三本账”一览表 污染因子; 现有工程排放量①; 现有工程许可排放量t/a②; 在建工程排放量③; 本项目排放量④; 以新带老消减量t/a⑤; 建成后全厂排放量t/a⑥; 变化量t/a⑦. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.69; 1.43; 1.43; +0.74. 无组织; 颗粒物; 0.2032; 0.402; 0.402; +0.1988. NMHC; 0.0126; 0.0281; 0.0281; +0.0155. 废水; COD; 1.8868; 2.5157; 2.5157; +0.6289. NH3-N; 0.2383; 0.3177; 0.3177; +0.0794. TN; 0.3890; 0.5186; 0.5186; +0.1296. TP; 0.0345; 0.0460; 0.0460; +0.0115. 固废; 生活垃圾; 45; 60; 60; +15. 废包装材料; 5; 10; 10; +5. 废水性淬火剂桶; 0.18; 0.36; 0.36; +0.18. 废铁屑; 16.16; 33.31; 33.31; +17.15. 隔油渣; /; 0.2; 0.2; +0.2. 清洗废液; /; 24; 24; +24. 废润滑油; 1.5; 3.0; 3.0; +1.5. 废含油抹布; 0.5; 0.8; 0.8; +0.3. 废切削液; 32; 32; 32; /. 废润滑油桶; 0.7; 1.4; 1.4; +0.7. 9、环保投资及环保设施竣工验收 本项目总投资23226万元，环保投资约110万元，环保投资占项目总投资0.47%。项目环保投资见表4-19。 表4-19 环保投资估算一览表 类别; 环保措施及设备; 投资(万元). 废气; 表面喷砂机; 设备自带除尘设施+15m高排气筒; 20. 机加工; 机床密闭加工+负压收集+三级过滤; 50. 食堂; 油烟净化器+排气筒高空排放; 10. 废水; 生活污水; 化粪池; 8. 清洗废水; 隔油沉淀; 2. 噪声; 低噪设备、墙体隔声、设备减振等; 10. 固废; 含油废铁屑暂存间、危废暂存间、一般固废暂存间; 10. 合计; 110. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 高频淬火 | 非甲烷总烃 | 水性淬火剂，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求 |
|  | 机加工 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 机床密闭加工+负压收集+机械过滤，车间内无组织排放 |  |
|  | 表面喷砂 | 颗粒物 | 设备自带除尘设施+15m高排气筒 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+排气筒高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 （生活污水排口） | pH、COD、氨氮、SS、总磷、总氮、BOD5、动植物油 | 三级化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第二污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生产废水 | COD、石油类、SS | 隔油沉淀池 | 每月底做危废处理，不外排 |
| 声环境 | 各类设备 | 噪声 | 生产车间采用围护结构，设备加装消声装置等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）项目产生的各类固体废物分类收集并处置。一般工业固废设一处一般固废暂存间，一般固废收集后外售处置或者回收综合利用，一般工业固废暂存场地位于车间西南角，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固废废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，固废全部合理处置。 （2）厂内设置一定数量的垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集；生活垃圾委托环卫部门进行统一清运处置，同时做到日产日清。 （3）危险废物集中收集暂存危废间，定期交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池、危废间、油品间、加工车间等做好防渗防漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①严格按照本环评的要求，落实相关的环境风险设施及设备； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.本项目竣工后，需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时进行项目排污许可证的申领，同时应落实表4-5（废气）、表4-14（废水）、表4-18（噪声）制定的监测计划，环境管理制度等； 2.根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下： ①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理； ②按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志； ③按照要求填写由国家环境保护总局（现已更名“中华人民共和国生态环境部”）统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》； ④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 本项目环境保护图形符号见表5-1。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 污水排放口; 表示污水向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险固废; 表示危险固废暂存场所. 4.本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合用地规划、“三线一单”等相关要求；项目排放的各类污染物均可以做到稳定达标排放，对周边环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；项目环境风险可控。从环保角度分析，建设单位在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、风险防范措施以及加强环境管理的基础上，项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.69 |  |  | 1.43 |  | 1.43 | +0.74 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.2032 |  |  | 0.402 |  | 0.402 | +0.1988 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0126 |  |  | 0.0281 |  | 0.0281 | +0.0155 |
| 废水 | COD |  | 1.8868 |  |  | 2.5157 |  | 2.5157 | +0.6289 |
|  | NH3-N |  | 0.2383 |  |  | 0.3177 |  | 0.3177 | +0.0794 |
|  | TN |  | 0.3890 |  |  | 0.5186 |  | 0.5186 | +0.1296 |
|  | TP |  | 0.0345 |  |  | 0.0460 |  | 0.0460 | +0.0115 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | 45 |  |  | 60 |  | 60 | +15 |
|  | 废包装材料 |  | 5 |  |  | 10 |  | 10 | +5 |
|  | 废水性淬火剂桶 |  | 0.18 |  |  | 0.36 |  | 0.36 | +0.18 |
| 危险废物 | 废铁屑 |  | 16.16 |  |  | 33.31 |  | 33.31 | +17.15 |
|  | 清洗废液 |  | / |  |  | 24 |  | 24 | +24 |
|  | 隔油渣 |  | / |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废滤芯 |  | 2.809 |  |  | 2.809 |  | 2.809 | / |
|  | 废润滑油 |  | 1.5 |  |  | 3.0 |  | 3.0 | +1.5 |
|  | 废含油抹布 |  | 0.5 |  |  | 0.8 |  | 0.8 | +0.3 |
|  | 废切削液 |  | 32 |  |  | 32 |  | 32 | / |
|  | 废润滑油桶 |  | 0.7 |  |  | 1.4 |  | 1.4 | +0.7 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①