建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高山搅拌站年产30万立方米预拌混凝土建设项目

建设单位（盖章）：  湖南众捷商贸有限公司

编 制 日 期：            2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	57

附表	58

附件1项目委托书	59

附件2石塘镇人民政府关于本项目的申请文件	60

附件3湘阴县人民政府关于本项目的申请文件	62

附件4岳阳市住房和城乡建设局对本项目的批复文件	64

附件5现状监测报告	66

附件6场地租赁协议	74

附图1项目地理位置图	76

附图2项目总平面布置图	77

附图3大气环境目标保护图	78

附图4声环境目标保护图	79

附图5监测点位图	80

附图6厂区内雨污走向图	81

附图7项目现状图	82

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高山搅拌站年产30万立方米预拌混凝土建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 黎 | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县石塘镇高山村月塘组 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°56′41.213″，北纬28°42′30.190″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-55.石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土、砼结构构件制造、水泥制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 46 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： 本项目已于2025年11月动工建设 | 用地（用海） 面积（m2） | 5364.22m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1内容，对照本项目实际情况，本项目无须设置专项评价，具体专项评价设置原则详见下表。 表1 专项评价类别设置判定情况表 类别; 《指南》规定设置原则要求; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气主要为颗粒物，没有涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水主要为地面、设备、车辆、搅拌车罐体、冲洗废水，废水经厂区污水处理设施处理后循环使用不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后，用于周边菜地浇灌。; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均没有超过HJ169-2018附录B附录C规定的临界量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水主要来源地区自来水公司供应，不涉及河道取水。; 无. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目选址不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 无. 土壤、声环境; 土壤、声环境不开展专项评价; /; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《岳阳市预拌商品混凝土专项规划(2023-2027年)》(岳阳市住房和城乡建设局岳建函[2023]49号) |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《岳阳市预拌商品混凝土专项规划(2023-2027年)》(岳阳市住房和城乡建设局岳建函[2023]49号)规划要求，本项目不属于该规划中混凝土搅拌站点，2025年10月27日湘阴县人民政府向岳阳市住房和城乡建设局申请在湘阴县石塘镇高山村月塘组新增预拌混凝土搅拌站1个，设计产能约为30万立方米/年，2025年11月20日岳阳市住房和城乡建设局对申请进行了批复“岳建函【2025】1270号”，同意湘阴县石塘镇高山村月塘组新增预拌混凝土搅拌站1个。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目属于水泥制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号），本项目不属于限制类和淘汰类；根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，确定本项目为允许类。 - 2、与岳阳市生态环境分区管控符合性分析 岳阳市生态环境局于2024年12月17日发布了《关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号）。项目位于湘阴县石塘镇高山村月塘组，管控单元编号ZH43062430002，属于一般管控单元，主体功能定位为城市化地区；项目与一般管控单元生态环境分区管控要求相符性分析如下： - 表2 与一般管控单元生态环境分区管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）严格执行畜禽禁养区、适养区的管理规定，落实“三区”管控政策，严格控制区域畜禽养殖种类、总量，加强禁养区日常监管。 （1.2）积极推广水产生态健康养殖模式。实施池塘标准化改造，推进养殖尾水稳定达标排放和节水减排。; （1.1）本项目属于水泥制品制造项目，不涉及畜禽养殖； （1.2）不涉及。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废气 （2.1.1）持续开展建筑工地扬尘污染专项整治，确保建筑工地严格落实“六个百分百”扬尘防治要求；加密城市道路清洗频次，城郊结合部裸露地面要全硬化、全绿化；渣土运输车严禁带泥上路。 （2.1.2）对全县餐饮服务单位油烟处理设施安装、定期清洗净化情况进行全面排查整治；坚决禁止“露天烧烤、移动烧烤”。 （2.1.3）开展汽修行业VOCs治理专项行动，实施汽修集中喷涂作业；全县城区范围内加油站禁止在8时-17时期间装（卸）油品。 （2.1.4）加强机动车和非道路移动机械环保达标监管，加强对机动车尾气排放检验检测机构的执法监督检查工作。 （2.2）废水 （2.2.1）按照“一河（湖）一策”的要求，综合采取截污、治污、清淤、修复等措施，深入推进洞庭湖等重点河湖的系统治理。 （2.2.2）扎实推进各项污染治理工程，推进长江内河主要港口船舶污染物接收转运处置。深化长江“三磷”排查整治，认真实施“十年禁渔”。 （2.2.3）继续实施洞庭湖污染整治等重点工程项目，推动湖体总磷浓度持续下降。 （2.2.4）统筹好上下游左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。 （2.3）固体废物：以县域为单元统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进生活垃圾焚烧发电设施建设，有序推进厨余垃圾处理设施建设。 （2.4）畜禽养殖：鼓励规模养殖场流转承包周边农田、林地进行畜禽粪污就近还田利用；建立粪污资源化利用计划编制和台账建设，确定粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、使用时间及使用量等，建立粪污处理和粪肥利用台账，台账应当载明畜禽养殖畜种、规模以及养殖废弃物产生数量、处理方式等。 （2.5）农业面源：深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制。推进科学用药，提高农药利用率。统筹推进农膜秸秆回收利用。; （2.1.1）本项目目前主体工程已建设完成，不涉及土建部分，运行期生产粉尘落实本环评治理设施后，对环境影响较小； （2.1.2）本项目食堂油烟由高效油烟净化器处理后引至屋顶高空排放； （2.1.3）不涉及。 （2.1.4）不涉及； （2.2.1）生产废水（包括地面、设备及车辆冲洗废水）先经砂石分离机处理后再进入三级沉淀池进一步处理后回用；（2.2.2）不涉及；（2.2.3）本项目无废水外排，对水环境影响较小； （2.2.4）不涉及；（2.3）生活垃圾统一收集后交由环卫部门进行处理；除尘器收集的粉尘、污泥、废料经收集后用于产品原材料；本项目产生的废矿物油、废含油抹布、油类物质包装桶、实验废试剂及废试剂瓶经收集后，交由有资质单位回收处置； （2.4）不涉及； （2.5）不涉及；; 符合. 环境风险防控; （3.1）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，分类建立环境风险隐患清单。制定风险隐患问题整改措施，实行台账管理，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.2）加强土壤污染源头防控，持续推进受污染耕地安全利用，严格管控耕地土壤环境风险，提升农产品质量安全保障水平。 （3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。 （3.4）有效管控建设用地土壤污染风险。配合省、市开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查。 （3.5）强化在产企业土壤和地下水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作。加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障工作; （3.1）本环评要求项目运行期制定环境风险隐患排查台账，定期开展厂区环境巡查； （3.2）本项目用地性质为工业用地，不涉及农用地； （3.3）本项目用地性质为工业用地，不涉及农用地； （3.4）本项目实行分区防渗，危险废物暂存间、分析实验室重点防渗。无土壤污染途径； （3.5）本项目实行分区防渗，分析室、危险废物暂存间等有液态物质存储区域采取重点防渗措施，液态物料存储于包装桶内，包装桶存放于有泄漏托盘内，存储物料不会外泄进入外环境对污染地下水和土壤造成污染。化粪池、隔油池、沉淀池进行一般防渗处理，厂区地面进行硬化。无土壤污染途径。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）水资源：2025年，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%，农田灌溉水有效利用系数为0.565。 （4.2）能源：湘阴县“十四五”能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。推动煤炭清洁高效利用，严格控制主要用煤行业煤炭消费；全面推动天然气消费应用，引导居民高效用气。 （4.3）土地资源： 石塘镇：到2035年，耕地保有量不低于2463.07公顷，永久基本农田保护面积不低于1956.19公顷，生态保护红线面积不低于175.86公顷；城镇开发边界规模控制在148.18公顷以内，村庄建设用地控制在707.27公顷以内。; （4.1）本项目生产过程中主要涉及混凝土生产用水、设备清洗用水、地面清洗用水、车辆清洗用水、生活用水；生产用水回用不外排，大大降低了水资源的消耗； （4.2）本项目生产过程中主要消耗能源为水、电、水泥、沙子、碎石、粉煤灰等能源，使用量较少； （4.3）本项目用地性质为工业用地，不涉及农用地。; 符合. - 综上，本项目符合《关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14 号）生态环境管控要求。 - 3、选址合理性分析以及周边环境相容性 本项目选址位于湘阴县石塘镇高山村月塘组。用地性质为工业用地，交通方面北侧紧邻G240国道便于生产产品的运输，大大节省了运输成本，周边环境方面北侧主要为G240国道、张爷庙居民，东侧主要为岳阳市龙舟饲料有限公司，南侧主要为林地、西侧主要为狄家大屋居民，外环境较为简易。 本项目不在生态保护红线范围内，项目用地不占用基本农田，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区等区域范围内；项目产生的废水、废气、噪声等污染物，在采取有效措施防治后，污染物均可实现达标排放，对其影响较小。 综上所述，本项目选址合理。 - 5、平面布置合理性分析 本项目场地呈不规则长方形分布，从南到北依次为原料堆场、投料区、搅拌区、筒仓、三级沉淀池，综合楼分布在北侧，试验区和危险废物暂存间位于东北侧库房，洗车槽位于北侧进出口。产尘点远离居民区。 综上所述，项目可达到厂区功能分区明确，各区能实现相互独立互不干扰，同时，外环境不对内部员工造成影响，使项目厂区总平面布置合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目背景及企业概况 近年来，虞公港铁路专用线、芙蓉北路北延线等一批重大项目相继落户石塘境内，在建设铁路、公路、桥梁、水利等基础设施过程中，混凝土是不可或缺的材料。而石塘镇境内没有预拌混凝土生产企业，工程建设所需混凝土往往运输成本过高且供应不稳定，严重制约项目建设进度。 2025年11月湖南众捷商贸有限公司投资1500万元，在湘阴县石塘镇高山村月塘组建设一条HZS180型预拌混凝土生产线，项目建成后可年产30万立方米混凝土，该项目主体工程建设完成，由于企业在未取得任何手续情况下动工建设，石塘镇人民政府和湘阴县自然资源局对其下发了《责令停止违法建设通知书》。 为切实解决区域混凝土供应不足问题，2025年9月石塘镇人民政府请求以县政府名义出具《关于请予支持我县新增预拌混凝土搅拌站的函》的报告，2025年10月27日湘阴县人民政府向岳阳市住房和城乡建设局申请在湘阴县石塘镇高山村月塘组新增预拌混凝土搅拌站1个，设计产能约为30万立方米/年，2025年11月20日岳阳市住房和城乡建设局对申请进行了批复“岳建函【2025】1270号”，同意湘阴县石塘镇高山村月塘组新增预拌混凝土搅拌站1个。 因此湖南众捷商贸有限公司为完善本项目的环保手续，委托长沙羽宸环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。按照环境影响评价技术导则及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-55.石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土、砼结构构件制造、水泥制品制造”项目，需编制环境影响报告表，我司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 - 2、项目工程概况 项目名称：高山搅拌站年产30万立方米预拌混凝土建设项目 建设单位：湖南众捷商贸有限公司 建设性质：新建 建设地点：湖南省岳阳市湘阴县石塘镇高山村月塘组。 项目投资情况：项目投资1500万元人民币 建设内容：主要建设内容为综合办公楼、搅拌区、原料堆场、污水处理及配套设施等。本项目建设内容组成见表2-1 - 表2-1 工程内容组成表 项目; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 混凝土生产线; 占地面积575m2，搅拌楼高13m，设置1条HZS180混凝土生产线及配套粉料筒仓。搅拌楼为全封闭建筑。; 已建. 储运工程; 原料堆场; 占地面积1800m2，位于厂房南侧，露天堆放，主要用于放置机制砂、碎石等原料，本次环评要求原料堆场地面硬化，搭建三面围挡，同时每个料仓设置喷雾除尘装置减少粉尘排放; 需完善. 粉料仓; 2×150t水泥料仓、1×150t粉煤灰料仓、1×150t矿粉料仓、1×150t膨胀剂仓; 已建. 皮带运输; 1套，输送长度约25m，采用架空输送，本次环评要求皮带运输需进行密闭处理。; 需完善. 危险废物暂存间; 占地面积40m2，位于厂区东北侧库房。; 新建. 辅助工程; 办公区; 占地面积600m2，2F，一层设有办公室、食堂，二层主要为员工房间; 已建. 实验室; 占地面积40m2，位于厂区东北侧库房，主要是对搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求。; 新建. 地磅; 1个，位于进出口; 已建. 公用 工程; 供水系统; 当地自来水管网; 依托. 供电系统; 当地电网供电; 依托区域供电系统. 排水; 雨水; 实行“雨污分流、污污分流”排水方式。厂内初期雨水经过自建环形雨水沟渠收集后排入初期雨水池，经沉淀后回用于生产。雨水池容积为40m3。; 需完善. 废水; 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边菜地施肥，生产废水（包括地面、设备及车辆冲洗废水）先经砂石分离机处理后再进入三级沉淀池（35m3）进一步处理后回用; 需完善. 环保工程; 废气治理; 砂石堆场; 采用三面围挡、设置顶棚，设置喷水雾化器; 需完善. 运输扬尘; 设置车辆清洗设施对进出车辆轮胎冲洗，并设置专人进行保洁，每天至少清洁1~2次，及时清理路面; 已建. 堆场扬尘; 砂石料仓进行三面密闭设置，同时每个料仓设置喷雾除尘装置减少粉尘排放; 需完善. 卸料粉尘; 砂石料仓进行三面密闭设置，同时每个料仓设置喷雾除尘装置减少粉尘排放; 需完善. 物料输送投料粉尘; 封闭式料仓并在计量斗上方设置喷雾 除尘系统; 需完善. 筒仓粉尘; 密闭筒仓，仓顶设置脉冲布袋除尘器， 筒仓均位于搅拌楼内; 已建. 搅拌粉尘; 进料口设于封闭的搅拌楼内，搅拌楼全密闭，配套安装脉冲除尘器; 已建. 汽车尾气; 自然扩散; /. 废水治理; 生产废水; 生产废水（包括地面、设备及车辆冲洗废水）先经砂石分离机处理后再进入三级沉淀池（35m3）进一步处理后回用; 需完善. 生活污水; 厂区设置了食堂及宿舍，生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边菜地施肥; 需完善. 初期雨水; 厂内初期雨水经过自建环形雨水沟渠收集后排入初期雨水池，经沉淀后回用于生产。雨水池容积为40m3。; 需完善. 噪声治理; 采用低噪声生产工艺及设备；使用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，降低噪声强度; 已建. 固废处理; 生活垃圾; 生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理; 已建. 一般固体废物; 除尘设备收集的粉尘回用于生产、沉淀池污泥、实验废料回用于生产用料; 新建. 危险废物; 废矿物油及其包装桶、废含油抹布、实验废试剂及废试剂瓶危废暂存间贮存，再交由有资质的单位处理。; 新建. - 3、主要生产设备 - 项目主要设备见下表： - 表2-2 主要设备情况表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 混凝土生产线设备. 1; 搅拌主机; HZS180E; 1台; 搅拌混凝土. 2; 水泥螺旋输送机; Φ325; 2台; 输送水泥. 3; 粉煤灰输送机; Φ273; 1台; 输送粉煤灰. 4; 矿粉输送机; Φ273; 1台; 输送矿粉. 5; 水泥仓; 150t; 2台; 储存水泥. 6; 粉煤灰仓; 150t; 1台; 储存粉煤灰. 7; 矿粉仓; 150t; 1台; 储存矿粉. 8; 膨胀料仓; 150t; 1台; 储存膨胀剂. 9; 皮带输送机; B 1000-800t/h; 1条; 输送骨料. 10; 空压机; 11kW; 1台; 提供气源. 11; 水泵; 11kW; 2台; 供水. 12; 外加剂泵; 1.1kW; 2台; 供外加剂. 13; 配料机; HPD4800; 1台; 存储骨料与骨料计量. 14; 砂石分离机; 7kW; 1台; 处理洗车污水. 15; 水泵; 3kW; 6台; 冲洗砂石分离机、罐车加水. 16; 料场喷雾水泵; 11kW; 1套; 用于料场内部降尘. 17; 混凝土运输车; 12m3; 6辆; 混凝土运输. 18; 混凝土输送泵; 37kW; 1台; 混凝土泵送. 19; 装载机; 50t; 2台; 骨料上料. 实验分析设备. 1; 水泥胶砂搅拌机; JJ-5; 1台; 实验分析. 2; 水泥胶砂振实台; ZS-15; 1台. 3; 电子天平; YP5000g; 1台. 4; 负压筛析仪; FYS-150B; 1台. 5; 水泥恒温标准养护箱; YH-40B; 1台. 6; 混凝土抗压试验机; DYE-2000; 1台. 7; 水泥抗压抗折一体机; DYE-300B; 1台. 8; 振动台; 80cm; 1台. 9; 混凝土搅拌机强制单卧; 60L; 1台. 10; 电子秤; 150KG/10G; 5台. 11; 混凝土养护室设备; FHBS-40; 1台. 12; 标准震击式电动震筛仪; 92A; 1台. 13; 维卡仪; WX-1; 1台. 14; 净浆搅拌机; NJ-160; 1台. - 生产设备与产能匹配性分析： 根据《混凝土搅拌站（楼）》（GBT 10171-2005），HZS180搅拌站的理论生产率为180m3/h，理论生产率是标准工况下混凝土搅拌站每小时生产混凝土的量。理论生产率计算方法是根据混凝土搅拌主机公称容量×工作循环周期，工作循环周期是两次出料间的时间间隔。HZS180搅拌站主机公称容量为3m3，出料间隔按1min计算，则理论生产率=3×60=180m3/h。根据《混凝土搅拌站（楼）》 （GBT10171-2005），3m3的搅拌主机混凝土搅拌时间为35~45s，考虑物料运输、供料、配料、投料、搅拌、出料等，工作循环周期达不到60次/h。根据《混凝土搅拌站（楼）》（GBT10171-2005），HZS180搅拌站设计的工作循环周期大于35次/ 即可。根据中联重科提供的设备资料以及搅拌站实际运行情况，HZS180搅拌站单套设备最大工作循环周期为42次/h，最大生产能力为126m3/h。搅拌站每天工作时间为8小时，年工作300天，满负荷情况下，年生产混凝土为 126*8*300=30.24万m3，因此本项目设备与设计产能是匹配的。 - 4、产品方案 本项目主要为预拌混凝土，产品方案见下表。 - 表2-3 产品方案一览表 名称; 年产量; 单位; 规格; 储存场所; 贮存及运输方式; 备注. 预拌混凝土; 30; 万m3; C20~C50; 不储存; 罐车运输; ①根据订单要求调配原料比例进行生产； ②按预拌混凝土1方约等于2.4t计算，折算后约为72万t。. - 5、主要原辅材料清单 本项目使用的原材料主要为砂、石、水泥、粉煤灰，辅料为矿粉、膨胀剂、外加剂、水，主要原辅材料及能源消耗见下表。 - 表2-4 原辅材料一览表 序 号; 材料名称; 状态; 用量（t/a）; 单耗量（kg/m³ ); 最大暂存量（t）; 储存方式; 运输方式. 1; 水泥; 粉状; 136800; 456; 400; 筒仓; 密闭罐车. 2; 砂子; 块状; 162000; 540; 5000; 原料堆场，散装; 密闭运输车. 3; 碎石; 块状; 321400; 1071; 10000; 原料堆场，散装; 密闭运输车. 4; 粉煤灰; 粉状; 30000; 100; 150; 筒仓; 密闭罐车. 5; 矿粉; 粉状; 22500; 75; 150; 筒仓; 密闭罐车. 6; 膨胀剂; 粉状; 2100; 7; 50; 筒仓; 密闭罐车. 7; 外加剂; 液态; 3600; 12; 50; 外加剂储罐; 密闭罐车. 8; 水; 液态; 63819.19; /; /; 不储存; 市政管网. 9; 润滑油; 液态; 0.5; /; 0.1; 桶装; 汽车运输. 10; 柴油; 液态; 0.22m3; /; /; 柴油桶储存; ——. 11; 电; /; 90000; 3kw/m³; /; /; /. 分析室原辅材料使用见下表。 - 表2-5 分析原辅材料一览表 实验室; 序号; 名称; 型号; 规格; 单位; 用量. 分析室; 1; 标准砂; ISO; /; kg; 10. 2; 无水煤油; /; 500mL/瓶; 瓶; 4. 3; 标准粉; 0.08/0.045; 500g/瓶; 瓶; 1. 4; 亚甲基蓝; /; 25g/瓶; kg; 0.25. 5; 乙醇95%; /; 250mL/瓶; L; 4. 6; 酚酞; /; 25g/瓶; kg; 0.25. 7; 氯化钡; /; 25g/瓶; kg; 0.25. 8; 无水硫酸钠; /; 25g/瓶; kg; 0.25. 主要原辅材料理化性质： - 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 砂石; 主要成分是二氧化硅（SiO2）。所需砂料含泥量不得大于百分之五. 2; 石子; 石来源于各采石加工场，是不同粒度规格产品，主要成分为石灰岩石质，是混凝土的主要骨料。项目所需砂石料粒径为1-4cm。. 3; 水泥; 主要成分为硅酸钙、是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。. 4; 粉煤灰; 主要有氧化物构成，如SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3等。本项目使用的粉煤灰主要用于商品混凝土中，建设单位拟直接购买市场上符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GBT1596-2017）相关标准的粉煤灰。. 5; 矿粉; 矿粉的主要成分有氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、氧化镁等，是由炼铁高炉排出的熔融态矿渣经水淬（粒化）后再进行干燥、磨细加工而得到的超细粉末，均无毒无害，作为矿物掺合料在混凝土中使用，能明显增强混凝土耐久性，大大提高混凝土后期的强度增长。本环评要求不得采用含重金属矿粉，不得采用危险废物作为矿粉原料。. 6; 膨胀剂; 主要成分为矾石、生石灰、氧化镁、蓝晶石等，膨胀剂材料主要应用于材料生产中，较为常见的是混凝土膨胀剂与耐火材料膨胀剂。混凝土与不定形耐火材料硬化过程中，常因为原材料本身的收缩特性造成开裂。引用膨胀剂是为了引入定量的体积膨胀，补偿材料本身的收缩值，防止材料出现收缩开裂，影响其结构、功能与外观。. 7; 外加剂; 本项目使用的外加剂主要为聚羧酸高效减水剂、早强剂、抗冻剂、抗渗剂。理化性质分别如下： ①聚羧酸高效减水剂是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂。拌制混凝土拌合前或拌合过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。掺量一般不大于水泥质量的5%。聚羧酸高效减水剂成分较为复杂，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-2008）、《聚羧酸系高性能减水剂》（JG/T223-2017）相关标准； ②早强剂混凝土外加剂之一。混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度，并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度，促进混凝土早期强度的发展；既具有早强功能，又具有一定减水增强功能，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-2008）； ③抗冻剂能有效降低混凝土、砂浆的冰点，大大提高混凝土、砂浆在负温下的抗冻性能。并能使混凝土、砂浆的早期强度提高80%以上，后期强度不降低，从而保证在正负温和负温条件下强度得到同样发展，其性能指标执行性能指标(参考JC/T475-2015)； ④抗渗剂可代替水拌合混凝土或砂浆，在与混凝土或砂浆层反应过程中，其主要成分高分子化合物的原子连接成线形并带有较长分支部网状，抗渗剂一般都是呈现乱向分布的立体结构，密布于混凝土或砂浆层的高分子结构，并完全堵塞混凝土或砂浆的毛细通道，使水泥及水泥砂浆具有憎水性，提高混凝土的抗渗能力，增加其密实度和抗渗性。抗渗剂在加热时不能熔融，只能变软；不能在任何溶剂中溶解，只能微溶胀；所以能够有效弥补在施工过程中各种微小瑕疵，抗渗剂具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、无毒无味的特点；应用于各种防水工程中，其耐老化性能与建筑同寿命，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-2008）。. 6、总平面布置 本项目场地呈不规则长方形分布，从南到北依次为原料堆场、投料区、搅拌区、筒仓、三级沉淀池，综合分布在北侧，试验区和危险废物暂存间位于东北侧，洗车槽位于北侧进出口。产尘点远离居民区。各种设施根据不同功能进行分区和组合，基本保证了布局顺畅紧凑，各功能分区明确，间距合理，同时最大限度地节省占地、减少物料输送流程。总体来说，项目各功能及设备的布局合理可行，平面布置图详见附图2。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，工作制度为一天一班，一班8小时，年工作300天，年工作时间2400小时。 8、公用工程 （1）给排水 工程用水主要包括混凝土生产用水、车辆冲洗用水、设备冲洗用水、搅拌车罐体清洗用水、地面冲洗用水、厂区降尘用水、生活用水等，用水主要来源于市政自来水供给。 ①混凝土生产用水 项目混凝土生产的过程中需要添加水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388.3-2025）非金属矿物制品业用水定额，预拌混凝土通用值0.2m3/m3，本项目商品混凝土设计产能为30万m3/a，故商品混凝土配料用水量为200m3/d（60000m3/a），该部分用水全部进入产品。 ②车辆冲洗用水。 本项目在搅拌楼东侧设置简易洗车区对车身及车轮进行冲洗，原辅料运输车、搅拌车均需在洗车平台清洗后方可外运。本项目年原材料运输量约678400t，车辆载重为20t/辆，则每年约需运输33920辆·次（113辆·次/d）。本项目预拌混凝土设计产能为30万m3（72万吨），混凝土搅拌车单车一次运输量最大为12m3（28.8t），则每年约需运输25000辆·次（83.33辆·次/d），本项目运输车辆合计运输58920辆·次/a（197辆·次/d）。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388.2-2025）表4中公共事业用水定额手动洗车通用值用水定额为38L/辆·次，则车辆冲洗水用量为7.49m3/d（2238.96m3/a） 废水产生系数按0.8计算，则车辆冲洗废水产生量为5.99m3/d（1791.168m3/a），通过配套的三级沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 ③设备冲洗用水 根据设备设计参数，生产线搅拌机在每天暂停生产时应进行清洗，用水量为2.5m3/d条生产线，故设备冲洗水量为2.5m3/d（750m3/a）。废水产生系数按80%计算，则废水产生量为2.25m3/d（600m3/a）。在搅拌楼东南侧设置生产废水处理区，设备冲洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后，全部回用于生产。 ④搅拌车罐体清洗用水 本项目在搅拌楼东侧设有罐车清洗区，同时厂区设有三级沉淀池，砂石分离机主要用于搅拌车的清洗和砂、石、泥浆等的分离、收集、再利用，三级沉淀池主要用于泥浆水的收集。根据建设单位提供资料，搅拌车罐体冲洗用水量约0.4m3/辆，项目产品运输25000辆，则搅拌车冲洗用水量为约33.3m3/d（10000m3/a）。废水产生系数按0.8计算，则废水产生量为26.64m3/d（8000m3/a），搅拌车罐体冲洗废水排入生产废水循环系统处理，经砂石分离机+三级沉淀池暂存后全部回用于生产。 ⑤地面冲洗用水 本项目需对以搅拌楼为中心的生产区地面进行冲洗，每天冲洗1次，按2L/m2计，主机楼面积约为575m2，地面冲洗水量约为1.15m3/d（345m3/a），废水产生量按0.8计算，则废水产生量为0.92m3/d（276m3/a）。地面冲洗废水排入三级沉淀池处理，经沉淀后全部回用于地面冲洗冲洗，不排放。 ⑥厂区降尘用水 项目砂石料场需要定期洒水降尘。本项目在原料堆场上方设置料场自动喷雾系统，料场抑尘设计用水量为2.0m3/h，本项目每天工作8小时，年工作300天，料场降尘用水量为16m3/d（4800m3/a），该部分废水自然蒸发。 ⑦生活污水 项目建成后总定员20人，根据《湖南省用水定额》 （DB43/T388.3-2025）表2农村居民生活用水定额集中供水工程通用值120L.人/d，年生产天数为300天，则项目生活用水量为2.4m3/d（720m3/a），废水产生量按0.8计算，则废水产生量为1.92m3/d（576m3/a），废水经隔油池、化粪池处理后用于周边菜地施肥。 ⑧雨水 厂区初期雨水考虑降雨形成地面径流后15min内，收集的厂区受尘污染区域的地面雨水。初期雨水经厂区雨水沟汇入初期雨水沉淀池回用于生产。降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔的变化大等特点。 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）雨水设计流量计算公式为： Q=q×ψ×F 式中：Q——雨水设计流量，单位为（L/s）； ψ——径流系数，按地面覆盖确定，取ψ=0.70（综合径流系数）； F——汇水面积（hm2），项目汇水面积主要为生产区及厂内道路，按0.2375hm2。 q——暴雨量，单位为L/s·hm2，采用湘阴县暴雨强度公式： 式中：q—设计暴雨强度，L/（s·hm2）； P—设计暴雨重现期，取1年； t—降雨地面集水历时，min，取15min。 计算可得：q=215.67L/（s·hm2） 本项目厂区汇水面积约为0.2375hm2，收水时间为15min的初期雨水量为 35.8m3/次。根据湘阴气象条件数据，年降雨时间按122天计，则初期雨水量产生量约为4367.6m3/a。本项目需设置1个40m3的初期雨水池，在暴雨季节，初期雨水可全部接纳到初期雨水池内经沉淀后回用于生产，不外排。项目用水排水情况一览表见表2-7 表2-7 项目年用水量和排水量一览表 给水 水源; 用水项目; 单位数量; 用水标准; 用水量; 产污系数; 损耗量; 废水产生量; 回用量m3/a. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 地下水; 混凝土生产用水; 30万m3/a; 0.2m3/m3; 200; 60000; /; 60000; /; /; /. 车辆冲洗用水; 58920辆·次/a; 38L/辆·次; 7.49; 2238.96; 0.8; 447.79; 5.97; 1791.17; 1791.17. 设备冲洗用水; 混凝土生产线; 2.5m3/d; 2.5; 750; 0.8; 50; 2.25; 600; 600. 搅拌车罐体清洗用水; 25000辆·次/a; 0.4m3/辆; 33.3; 10000; 0.8; 2000; 26.64; 8000; 8000. 地面冲洗用水; 575m2; 2L/m2; 1.15; 345; 0.8; 69; 0.92; 276; 276. 厂区降尘用水; 8小时; 2.0m3/h; 16; 4800; /; 4800; /; /; /. 生活用水; 20; 120L.人/d; 2.4; 720; 0.8; 144; 1.92; 576; 0. 初期雨水; /; /; /; /; /; /; 35.8; 4367.6; 4367.6. 合计; /; /; 262.84; 78853.96; /; 67510.79; 73.5; 15610.77; 15034.77. 10667.17 60000 60000 混凝土生产用水 50 600 750 设备冲洗用水 4367.6 初期雨水 449.79 砂石分离、三级沉淀池、清水池 10667.17 1791.17 2238.96 车辆冲洗用水 2000 63099.19 8000 10000 搅拌车罐体清洗用水 69 276 345 地面冲洗用水 63819.19 新鲜水 4800 4800 除尘用水 720 576 144 576 菜地浇灌 化粪池 生活用水 2-1 工程水平衡图（m3/d，300d） - （2）供电：项目供电由市政电网统一供应。 9、项目进度 本项目主体工程已建设完成，后续根据本环评要求完善和落实废水、废气、噪声及固废等方面的环保措施，建设时间约2个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污分析 本项目已基本建成，施工期影响已基本消失，本次环评不再对施工期进行分析。 二、营运期工艺流程及产污分析 工艺流程见图2-2。 图2-2 项目生产工艺及产污环节示意图 工艺简述： 1、各种原料的贮存 本项目设置水泥筒仓，粉煤灰筒仓、矿粉筒仓、膨胀粉筒仓。砂料由密闭输送至贮料仓贮存。散装水泥、粉煤灰、矿粉、膨胀粉由密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过输送至筒仓贮存备用；外加剂利用罐装进行贮存。本工序产生的污染物为粉料输送的粉尘。 2、水的输送 由水池贮存，水泵供水，由电子秤进行记录，并设置快慢输送系统，有效的减少了称量落差，保证计量精度，还设置有主机冲洗装置。本工序产生的污染物为噪声。 3、计量 砂石再从储料仓用铲车送至备料仓内，并经分别计量通过皮带进入中间仓。粉料及外加剂采用高精传感器和专用粉料计量设备，确保砂浆质量稳定一致。由电脑控制的计量斗+称重传感器在计量螺旋的配合下，把料仓中的砂、水泥、水、粉煤灰等原料通过管道、阀门的控制导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计量。外加剂经防腐泵泵入计量系统进行称量，通过螺旋输送机直接提升至搅拌筒。本工序产生的污染物为粉尘、噪声。 4、混合 计量好后的砂、水泥、粉煤灰等原材料，分别通过螺旋输送机导进到混合机上部待搅拌筒中。根据产品不同的要求通过电子秤称量不同性质的添加剂倒入搅拌筒混合搅拌。本工序产生的污染物为粉尘、噪声。 5、检验 取一部分搅拌好的混凝土送至实验室进行抽测试验，检验是否满足要求。本工序产生的污染物为少量废混凝土砂浆。 6、成品 预拌混泥土成品通过密闭传输带从底斗仓中运至储存仓或者经搅拌车运至施工工地。 其他产污说明：项目定期对设备进行维修，会产生废机油。 综上，项目主要的污染工序及污染因子见下表。 表2-8 主要污染工序及污染因子 类别; 污染源; 主要污染物; 产污节点; 排放规律; 治理措施; 去向. 废水; 工作人员生活污水; COD、BOD5、SS、 NH3-N; 工作办公; 间断; 隔油池、化粪池; 菜地浇灌. 设备冲洗废水; SS; 搅拌区; 间断; 砂石分离机+三级沉淀池处理后，回用于生产; 不外排. 搅拌车罐体冲洗废水. 车辆冲洗废水; SS、石油类; 生产区. 地面冲洗废水. 初期雨水; SS; 生产区; 间断; 沿项目边界内设截排水沟、收集初期雨水至雨水沉淀池进行沉淀处理后回用于生产。; 不外排. 废气; 储运工程; 砂石料堆场; 颗粒物; 装卸、堆存; 连续; 封闭式堆场，设置料场喷雾降尘装置; 环境空气. 原料筒仓; 颗粒物; 粉状原料筒仓装卸; 间断; 密闭+呼吸口设置脉冲布袋除尘器处理后排放; 环境空气. 道路 运输; 颗粒物; 车辆运输; 间断; 洗车槽; 环境 空气. 生产; 搅拌粉尘; 颗粒物; 搅拌; 连续; 购置先进的环保型混凝土搅拌站，自带一套 脉冲布袋除尘器，排气 口与楼顶除尘系统连通，进料时除尘系统风 机开启，将进料粉尘引 入楼顶强制脉冲除尘器除尘后在搅拌楼内自然沉降，搅拌站全封 闭。; 环境空气. 食堂油烟; 油烟; 食堂; 间断; 油烟净化器处理; 环境空气. 噪声; 各种生产设备; 设备噪声; 生产; 间断; 采用车间隔声、设备消 音、减震等措施，粉料 输送方式采用螺杆空压机输送等措施。; 声环境. 固体废物; 废机油及含油抹布; 废矿物油; 维修; 间断; 交由资质单位处理. 砂石分离器回收的砂石、沉淀池、初期雨水池; 沉淀污泥; 废水处理系统; 间断; 污泥回用于低强度等级的混凝土的生产. 废料; /; 实验分析; 间断; 回用于生产. 除尘器粉尘; 原辅材料; 生产过程; 间断; 回用于低强度等级的混凝土的生产. 生活垃圾; /; 办公生活; 间断; 交环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目已于2025年4月动工建设，主体工程已建设完成，后续根据本环评要求完善和落实废水、废气、噪声及固废等方面的环保措施。 根据调查，项目建设期间，无环保投诉及相关环境纠纷。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，评价基准年为2024年。本评价收集了2024年1月-12月的湘阴县环境空气污染年平均浓度统计情况来判断区域是否达标，具体数据分析见下表。 表3-1 2024年度1-12月湘阴区域环境空气质量监测统计结果 单位：mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. CO; 年平均质量浓度; 0.9; 4; 22.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 由上表可知，本项目工程内容所在区域2024年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和CO的24小时平均浓度、O3的日最大8h平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定环境空气二类区为达标区。 - （2）特征污染物环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目大气特征污染因子主要为TSP， - 为了解本项目特征因子质量现状，本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司于2025年12月17日~19日，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中有关规定，在项目所在地和厂址下风向各布置一个监测点位，连续3天采样，检测结果见下表。 - 表3-2 环境空气质量TSP监测结果 点位名称; 检测项目; 采样日期及检测结果（单位：mg/m3); 限值. 2025.12.17; 2025.12.18; 2025.12.19. G1厂址; TSP; 0.077; 0.079; 0.072; 0.3. G2下风向; 0.065; 0.062; 0.069; 0.3. 备注; 执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. 根据上述监测结果可知，本项目TSP监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 - 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中关于地表水环境质量现状的要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本项目位于湘阴县石塘镇高山村月塘组，根据现场调查，距离最近的地表水体为湘江，属于湘江流域。根据水功能区划湘江乌龙嘴断面属于Ⅲ类水体，根据湖南省生态环境厅发布的2024年1月~12月地表水水质状况，湘江乌龙嘴断面2024年1月~12月水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，项目区域水环境质量较好。 表3-3 区域地表水环境质量状况结果统计表 水质状况 断面; 季度. 第一季度; 第二季度; 第三季度; 第四季度. 乌龙嘴断面; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 根据上表，2024年乌龙嘴断面水质均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅱ类水质标准，区域地表水环境质量现状良好。 - 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中提到的厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司于2025年12月17日-12月18日对保护目标声环境质量现状进行了监测，其监测结果如下。 ①监测时间：2025年12月17日-2025年12月18日。 ②监测点位：北侧、东北侧、西侧居民点。 ③监测因子：Leq。 ⑤评价标准：用Leq(A)与评价标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)进行比较，得出声环境质量现状评价结论。 表3-4 噪声结果统计表 检测点位; 检测结果单位：dB(A). 2025.12.17; 2024.12.18. 昼间; 昼间. N1北侧居民点; 53; 54. N2东北侧居民点; 53; 51. N3西侧居民点; 53; 52. 限值; 60; 60. 备注; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 项目区域声环境敏感点监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境状况能满足声环境功能区划的相应要求。 - 4、生态环境 本项目位于湘阴县石塘镇高山村月塘组，项目用地为工业用地。经现场踏勘，厂区已全部硬化。厂区范围未发现其他珍稀濒危物种，和无其它需要特殊保护的树种。区域内无大型动物存在，主要有黄鼠狼、野兔、青蛙、麻雀、蛇等适应耕地和居民点的常见动物种类，无国家珍稀保护动物种类。 - 5、电磁辐射 本项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，可不开展电磁辐射现状监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标名称及与项目相对位置关系见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 1; 张爷庙; 112°56′40.556″; 28°42′31.643″; 居住，约47户，140人; 环境空气质量; 二级; N、WN; 20-500. 2; 狄家大屋1#; 112°56′42.738″; 28°42′30.639″; 居住，约8户，24人; E; 15-158. 3; 铁家老屋; 112°56′55.484″; 28°42′30.195″; 居住，约7户，21人; E; 400-500. 4; 狄家大屋2#; 112°56′43.260″; 28°42′22.721″; 居住，约10户，30人; S; 90-150. 5; 三眼堂; 112°56′42.854″; 28°42′12.389″; 居住，约3户，9人; S; 500. 6; 狄家大屋3#; 112°56′38.644″; 28°42′28.186″; 居住，约11户，34人; W; 9-118. 7; 学堂屋; 112°56′29.143″; 28°42′28.389″; 居住，约16户，49人; W; 230-500. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标见下表 - 表3-6 声环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 1; 张爷庙; 112°56′40.556″; 28°42′31.643″; 居住，约4户，12人; 声环境; 二类声环境功能区; N; 20-50. 2; 狄家大屋1#; 112°56′42.738″; 28°42′30.639″; 居住，约3户，3人; E; 15-50. 3; 狄家大屋3#; 112°56′38.644″; 28°42′28.186″; 居住，约6户，18人; W; 9-50. 3、地表水 本项目无废水外排，对地表水无影响。 4、地下水 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、无珍稀动植物。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 项目营运期废气污染物主要为颗粒物和食堂油烟。根据湖南省生态厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告，本项目颗粒物执行《水泥业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中规定的大气污染物排放标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001），详见下表。 表3-7 水泥业大气污染物排放标准 单位:mg/m3 污染物; 无组织排放限值. 无组织排放监控位置; 排放限值（mg/m3）; 限值含义. 颗粒物; 厂界外20m处上风向设置参照点、下风向设置监控点; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值. 表3-8 饮食业油烟排放标准（试行） 单位:mg/m3 规模; 小型（基准灶头数量≥1，＜3）. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. - 2、水污染物排放标准 - 本项目生产废水经砂石分离机处理后再进入三级沉淀池进一步处理后回用，生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边菜地浇灌。 - 3、噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 2类标准限值; 60; 50. - 4、固体废物相关标准 （1）一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）中的有关规定。 （2）危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 （3）危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水和生产废水均不外排，废气主要污染因子为颗粒物。不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 本项目已基本建成，施工期影响已结束，本环评不对施工期环境影响进行详细分析。后续根据本环评要求完善和落实废水、废气、噪声及固废等方面的环保措施。该项整改内容工程量较小，建设单位做好防尘措施，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响和保护措施 本项目废气主要为运输车辆动力扬尘、原料卸料起尘、堆场扬尘、输送投料粉尘、筒仓粉尘、搅拌过程产生的粉尘、汽车尾气及食堂油烟。 （1）废气源强核算 1）运输车辆动力扬尘 项目场地内道路为水泥地面，汽车在运输过程中不可避免地要产生扬尘。在道路完全干燥的情况下，可采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： 其中：Qy——交通运输起尘量，kg/km/辆； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2。 其中：QT——运输途中起尘量，kg/a； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 本项目年原材料运输量约678400t，商品混凝土运输量为720000t，混凝土车辆载重M=48.8t/辆（车重20t），原料运输车辆载重M=35t/辆（车重15t），混凝土罐车空、载各25000辆次/a（83.33辆·次/d），砂石粉料等原料运输车空、重载各33920辆·次/a（113辆·次/d），合计58920 辆/a（197辆/d）。厂内行驶速度V=10km/h，厂区运输道路L=0.10km。项目厂区均为硬化地面，且由专职人员对厂区地面进行保洁。在此种情况下项目路面状况P以0.2kg/m2计，则本项目汽车场内运输过程中的粉尘产生量为0.014t/d（4.2t/a）。 针对车辆运输产生的扬尘，建设单位在厂区出入口设置车辆清洗装置对进出车辆轮胎冲洗，并设置专人进行保洁，每天至少清洁1~2次，及时清理洒落在地面上的砂石料、粉料及混凝土落料以减少路面粉尘量，同时在室外设置喷雾桩对厂区道路进行喷洒，抑制场地内道路运输产生的扬尘。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4：粉尘控制措施控制效率，通过采取以上措施可减少94.28%以上的粉尘量，本项目取90%。因此本项目场地运输过程中的粉尘排放量为0.0014t/d（0.42t/a）。 - 2）堆场扬尘 根据西安冶金建筑学院干堆计算公式 Q=4.23×10-4×V4.9×S 其中：Q—扬尘产生量，单位kg/d； S—堆场面积，单位m2； V—风速，单位m/s，取2.2； - 项目原料堆场面积为1800m2。则根据计算可知，厂区堆场粉尘产生量为0.008t/d（2.4t/a），原料堆场需场地硬化，三面设置密闭围墙及设置顶棚，顶部设置喷淋雾化系统。因此，厂区堆场扬尘的产生量可有效降低，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录5：堆场类型控制效率，密闭式控制效率约为99%，本报告按90%计算，则堆场扬尘排放量约为0.0008t/d（0.24t/a）、0.1kg/h。 - 3）卸料粉尘 项目砂石在装卸过程中产生卸料扬尘，起尘量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——起尘量，g/次； U——年均风速，封闭车间内风速取0.2m/s； M——汽车卸料量，t。 本项目商品混凝土生产共需砂、石年使用量约493400t/a，按照上述公式，经计算，卸料起尘量年产生量为0.16kg/d（0.04t/a）。 本项目砂石料仓进行封闭设置，做好防风、防雨设置，同时在料仓设置喷雾装置，可在装卸及堆存过程中减少扬尘产生。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4：粉尘控制措施控制效率，通过采取以上措施可减少89.60%以上的粉尘量，本报告取80%，则卸料无组织排放量为0.032kg/d（0.008t/a）。 4）物料输送投料粉尘 本项目砂石料通过铲车输送至计量斗，进料口设于封闭的砂石料场内，骨料通过计量斗落入料斗下方的皮带输送机上，由水平皮带输送机将骨料输送到斜胶带，由于输送速度较慢（输送速度小于0.1m/s），堆场密闭情况下基本不受外界风场影响，因此，砂、石骨料输送过程中粉尘仅考虑铲车输送至计量斗过程的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，输送过程中粉尘产尘量以0.09g/t-产品计，本项目年产30万m3品混凝土（约72万t），则本项目输送粉尘产生量约为0.26kg/d（0.07t/a）。 建设单位拟采用封闭式料仓并在计量斗上方设置喷雾除尘系统，粉尘去除率按80%计，则输送粉尘无组织排放量为0.052kg/d（0.014t/a）。 5）筒仓粉尘 本项目商品混凝土搅拌站设1条生产线，设置2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓。项目所需水泥、粉煤灰、矿粉等粉料通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入筒仓，此时产生的含尘废气由筒仓顶部自带的仓顶除尘器处理，处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业相关产排污系数，其物料输送储存粉尘产生量按0.12kg/t-产品计。本项目年产30万m3预拌混凝土（约72万t），则本项目筒仓产生的粉尘为0.35t/d（86.4t/a）。 根据建设单位提供资料，各筒仓设置仓顶呼吸口，各原料筒仓顶部呼吸孔分别加装脉冲除尘器，根据《水泥工业污染防治可行技术指南》，袋式除尘器效率可达99.8%~99.9%，本报告除尘效率按99.8%计算，则筒仓粉尘排放量为0.07kg/d（0.17t/a），经除尘器处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目搅拌楼设于封闭式厂房内，搅拌楼无组织粉尘对外环境影响较小。 6）搅拌粉尘 商品混凝土生产过程中，在落料过程中计量斗呼吸口和搅拌机呼吸口会产生少量的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制造行业相关产排污系数，其物料混合搅拌粉尘产生量按0.13kg/t-产品计。本项目年产30万m3预拌品混凝土（约72万t），则本项目投料及搅拌粉尘量为0.37t/d（93.6t/a）。 本项目进料口设于封闭的搅拌楼内，且在生产线的配料机及搅拌机上部配套安装集气罩同时配套有皮带遮蔽帘，用于收集该过程中产生的粉尘，投料和搅拌过程中产生的粉尘经收集后经搅拌主机配套的脉冲除尘器处理。根据《水泥工业污染防治可行技术指南》，袋式除尘器效率可达99.8%~99.9%，本报告除尘效率按99.8%计算，则通过自带的脉冲布袋除尘器处理后的排放量为0.75kg/d（0.19t/a）。经除尘器处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目搅拌楼设于封闭式厂房内，搅拌楼无组织粉尘对外环境影响较小。 7）汽车尾气 本项目不设置地下停车场，均为地面停车位，地面停车场有较大的扩散空间，汽车尾气容易扩散。另外，地面停车场车辆并非集中进入或离开停车场，而是分散于不同时间和不同的地点（停车位），因此，间歇性出现的汽车尾气经露天扩散及周围的绿化带吸收净化后，不会产生明显影响，对外环境影响较小。 8）员工食堂 项目厨房燃料采用液化石油气。食堂的食用油耗油系数为30g/人.d，本次项目20人在食堂用餐，则其一天的食用油的用量约为0.6kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为16.2kg/a（年工作日以300天计），职工食堂内设有1个灶头，每天工作3小时，排风量约为2000m3/h，则油烟排放速率为0.018kg/h，排放浓度为0.6mg/m3。程安装处理效率不低于60%的油烟净化装置处理食堂油烟，处理后的食堂油烟引至楼顶排放，食堂油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模中≤2mg/m3的标准要求。 本项目废气污染物产生及排放情况统计情况见下表： 表4-1 废气污染物产排情况一览表 工序名称; 污染物; 产生浓度 mg/m3; 产生速率; 排放浓度mg/m3; 排放速率; 排放形式. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 运输扬尘; 颗粒物; /; 1.75; 4.2; /; 0.175; 0.42; 无组织. 堆场扬尘; 颗粒物; /; 1.0; 2.4; /; 0.1; 0.24; 无组织. 卸料粉尘; 颗粒物; /; 0.017; 0.04; /; 0.003; 0.008; 无组织. 物料输送投料粉尘; 颗粒物; /; 0.029; 0.07; /; 0.006; 0.014; 无组织. 筒仓粉尘; 颗粒物; /; 36; 86.4; /; 0.07; 0.17; 无组织. 搅拌粉尘; 颗粒物; /; 39; 93.6; /; 0.08; 0.19; 无组织. 汽车尾气; CO、THC、NOx; /; /; 少量; /; /; 少量; 无组织. 食堂; 油烟; /; 0.018; 0.0162; 0.6; 0.0012; 0.0011; 有组织. （2）污染物治理设施 本项目废气均无组织排放，废气治理设施和排放量核算见下表 表4-2 废气治理设施一览表 工序名称; 治理设施名称; 治理工艺去除率; 排放量t/a. 运输扬尘; 设置车辆清洗设施对进出车辆轮胎冲洗，并设置专人进行保洁，每天至少清洁1~2次，及时清理路面; 90%; 0.42. 堆场扬尘; 砂石料仓进行封闭设置，同时每个料仓设置喷雾除尘装置减少粉尘排放; 90%; 0.24. 卸料粉尘; 砂石料仓进行封闭设置，同时每个料仓设置喷雾除尘装置减少粉尘排放; 80%; 0.008. 物料输送投料粉尘; 封闭式料仓并在计量斗上方设置喷雾 除尘系统; 80%; 0.014. 筒仓粉尘; 密闭筒仓，仓顶设置脉冲布袋除尘器， 筒仓均位于搅拌楼内; 99.8%; 0.17. 搅拌粉尘; 进料口设于封闭的搅拌楼内，搅拌楼全密闭，配套安装脉冲除尘器; 99.8%; 0.19. 汽车尾气; 自然扩散; /; 少量. 食堂; 高效油烟净化器; 60; 0.0011. 表4-3 大气污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算排放量t/a. 1; 无组织废气; 颗粒物; /; 0.43; 1.042. 排放总计; 颗粒物; /; /; 1.042. （3）治理设施可行性分析 本次环评参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）的废气污染治理工艺进行分析，本项目废气处理措施可行性分析见下表。 表4-4 本项目废气处理措施可行性分析一览表 废气类别; 主要污染物; 可行技术; 本项目采用污染防治技术; 是否可行. 运输扬尘; 颗粒物; 厂区、运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫；厂区设置车轮清洗、清扫装置。; 厂区设喷雾除尘装置，设专人清扫，搅拌楼设车辆清洗设施; 是. 卸料扬尘; 颗粒物; /; 封闭式厂房，水雾除尘装置; 是. 堆场扬尘; 颗粒物; 粉状物料全部密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染。; 砂石骨料位于封闭式仓库， 粉状物料全部采用筒仓，且 筒仓设置在封闭式搅拌楼内; 是. 输送扬尘; 颗粒物; /; 封闭式厂房，水雾除尘装置; 是. 筒仓扬尘; 颗粒物; 布袋除尘、旋风除尘、静电除尘; 脉冲布袋除尘器; 是. 搅拌粉尘; 颗粒物; /; 脉冲布袋除尘器; 是. 食堂; 油烟废气; 油烟净化器; 油烟净化器; 是. 根据上表可知，本项目废气污染防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）中4.5.2.4“废气处理工艺：除尘设施包括静电除尘、袋式除尘器、电袋复合除尘器、其他”的要求。项目各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理；搅拌粉尘经布袋除尘器处理，处理后的粉尘经自然沉降在封闭式搅拌站内；砂石骨料设置在封闭式厂房内，设置水雾除尘装置，减少扬尘产生。 （4）工程废气对外环境的影响 本项目外排气型污染物主要为颗粒物，经对应污染治理措施处理后排放量较小，厂界可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中规定的大气污染物排放标准限值要求。 为了进一步减小项目颗粒物对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： 1）运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进场后先喷水再卸料。 2）对砂石堆场采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 3）由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 4）项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的操作技能并增强环保意识以减少非正常排放。 环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 （5）废气自行监测 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为登记管理，参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）。废气监测计划详见下表 表4-5 运行期废气监测计划一览表 监测点; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. （6）大气环境影响评价 本项目营运期间产生的废气主要为车辆运输扬尘、物料装卸扬尘、堆场扬尘搅拌粉尘、筒仓装卸粉尘、物料输送粉尘以及食堂油烟废气，设置有车辆冲洗装置，减少车辆运输扬尘；砂石骨料堆场采用封闭式厂房，同时设置水雾喷淋装置减少堆场和物料装卸过程产生的废气；筒仓为密闭式筒仓，筒仓顶部设置脉冲除尘器减少筒仓粉尘。 根据分析，企业搅拌及物料储存均设置封闭式厂房，粉尘经处理后能够实现达标排放，对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）产污分析 营运期废水主要来自生活污水、初期雨水以及生产废水，其中生产废水主要包括车辆冲洗废水、设备冲洗废水、搅拌车罐体清洗废水、地面冲洗废水。 ①混凝土生产用水 项目混凝土生产的过程中需要添加水，根据前文给排水分析，商品混凝土配料用水量为200m3/d（60000m3/a），该部分用水全部进入产品。 ②设备冲洗废水、搅拌车罐体冲洗废水以及生产区地面冲洗废水。 设备冲洗废水、罐体冲洗废水以及生产区地面冲洗废水产生量共计为29.81m3/d（8876m3/a）。设备、搅拌车罐体清洗废水以及生产区地面冲洗废水污染物主要为SS，根据《混凝土搅拌车冲洗废水处理工艺应用》，搅拌车冲洗废水SS浓度约为10000～40000mg/L，排入废水处理区处理后回用于生产，不排放。 设备、搅拌车罐体、地面清洗废水排入砂石分离器处理后排入三级沉淀池，沉淀池池水泵将水打入主楼回用于配料。 ③车辆冲洗 本项目在厂区出入口设置车辆冲洗装置，对进出厂区的车辆车身及轮胎进行冲洗。车辆冲洗废水产生量为5.97m3/d（1791.17m3/a），污染物主要为SS，浓度约为100~200mg/L。通过沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。 ④生活污水 本项目生活污水产生量为1.92m3/d（5.97m3/a）。生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周边菜地施肥。 ⑤雨水 本项目雨污分流，初期雨水经自建雨水沟收集后排入初期雨水池（容积50m3），初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排。初期雨水最大产生量为35.8m3/次，约4367.6m3/a。在厂区设置一个40m3的初期雨水池收集雨水，雨水经沉淀后回用于生产。 （2）治理设施信息 表4-6废水排放类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 排放口编号; 排放口类型. 1; 生活 污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮、pH、动植物油; 隔油池+化粪池; 隔油+厌氧; /; /. 2; 设备、搅拌车罐体、地面清洗废水; SS、石油类; 砂石分离器、三级沉淀池（35m3）; 沉淀; /; /. 3; 车辆冲洗; SS、石油类; 沉淀池（7m3）; 沉淀; /; /. 4; 初期雨水; SS; 沉淀池（40m3）; 沉淀; /; /. （3）治理设施可行性分析 1）化粪池、隔油池依托可行性分析 化粪池原理：化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池属最初级污水处理阶段，可去除50%的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等），并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态。其沉淀原理类似于平流式沉淀池，分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段。第一阶段为酸性发酵阶段，产生H2S、硫醇、吲哚、粪臭素等有害气体和腐臭味，粪便污水pH为5.0~ 6.0。悬浮杂质吸附气泡浮于水面后，又因气体释放而沉入池底，循环的沉浮运动使悬浮杂质块逐渐变小，粪块中的寄生虫卵也随之剥离沉入池底。第二阶段是碱性发酵阶段，第一阶段产生的氨基酸在甲烷基作用下分解为CO2、CH4、氨，池内粪液pH为7.5左右。 本项目已建设一个5m3的化粪池，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），本项目生活污水日产生量为1.92m3，停留时间为15h，化粪池停留时间大于12h，项目建成后，现有化粪池可以满足规范要求。 2）生产废水治理设施可行性分析 生产废水主要包括设备清洗废水、搅拌车罐体冲洗废水、车辆冲洗废水和地面冲洗废水。其中设备冲洗和罐车冲洗废水污染物主要为SS，不影响产品质量，废水经处理后可回用于生产，车辆及地面冲洗废水污染物主要为SS和石油类，经收集沉淀后回用于洗车和地面冲洗，不排放。 ①设备冲洗、罐车冲洗废水以及生产区地面冲洗废水处理措施可行性分析 根据设计文件，建设单位拟在搅拌楼东南侧设置搅拌车罐体冲洗区，主要处理设备清洗废水和搅拌车罐体冲洗废水。废水处理设施采用砂石分离机+三级沉淀池，罐体冲洗及设备冲洗废水经砂石分离机处理后排入沉淀池。砂石分离机由卸料槽和分离机两部分组成。设备冲洗以及搅拌车罐体内洗车产生的污水，主要由砂石残料和泥浆水组成。砂石分离机的作用是将设备冲洗和搅拌车洗车后产生的污水倒入卸料槽，然后流入分离机内部，分离出砂石残料和泥浆水，砂石残料可铲走回用于生产，泥浆水进入三级沉淀池，沉淀池设有搅拌器，需要回用时泥浆水经搅拌后回用于可抽取到砂石分离机的卸料槽中进行冲洗循环使用，也可以抽到搅拌楼内进行废水回用。 在搅拌楼东侧设置有车辆冲洗装置，搅拌区四周沿生产区和物料储存区设置污水收集沟，收集沟连通污水沉淀池，地面冲洗废水和车辆冲洗水经收集沟一起排入三级污水池进行沉淀处理。 沉淀池、初期雨水池底的泥沙回用于低强度等级的混凝土的生产。 由于本项目生产对水质要求不高，项目营运期产生的设备清洗水和搅拌车罐体冲洗废水经沉淀后可直接回用于生产，不外排。车辆和地面冲洗废水也可回用于地面冲洗和车辆轮胎冲洗，不外排。 ②生产废水循环利用可行性分析 沉淀池规模：本项目设备冲洗、搅拌车冲洗废水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水产生量为29.81m3/d，沉淀池总容积35m3，沉淀池容积能满足废水收集循环利用的需要。该沉淀池位于搅拌楼东侧，砂石分离机旁，便于设备及罐车废水收集，沉淀池容积能满足废水收集循环利用的需要。 沉淀池建设要求：项目废水循环沉淀池须做到防渗。沉淀池四周及底部均采用的水泥防渗。 本项目生产废水经上述措施处理后均能实现回用，不外排。 设备和搅拌车冲洗产生的泥沙和碎石通过砂石分离器分离后由人工运至砂石料堆场后用于生产，沉淀池、初期雨水池、污水池产生的泥沙回用于生产。生产废水不外排，故不设置排污口。 （4）自行监测 本项目不设置污水排放口，无需进行自行监测。 3、声环境影响分析 本项目设备均选用最先进设备。营运期主要噪声源为车间各生产设备运行时产生的噪声，设备噪声源强75-90dB(A)。本项目夜间不进行生产，本次环评主要进行昼间的噪声预测，各噪声源强详见下表。 表4-7 项目运行期噪声源源强（室外声源） 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强dB(A); 声源 控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 砂石分离机; 7.5kW; 40; -20; -1; 90; 选用低噪声设备，安装减振基础，建筑隔声，降噪量25dB(A); 昼间. 2; 水泵; 3kW; 40; -18; -1; 85. 表4-8 项目运行期噪声源源强（室内声源） 单位：dB(A) 设备名称; 型号; 声压级 dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界的距离（m）; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. x; y; z; 声压级dB(A); 距离（m）. 搅拌主机; HZS180; 88; 设备基础减震、厂房及围 墙隔声、吸 声等措施，降噪20dB(A); 0; 0; 13; 东; 5; 运行时段; 20; 68; 1. 南; 6. 西; 4. 北; 4. 水泥螺旋输送机; Φ325; 87; 0; -3; 20; 东; 5; 20; 67; 1. 南; 4. 西; 4. 北; 6. 粉煤灰输送机; Φ273; 87; -2; -3; 20; 东; 7; 20; 67; 1. 南; 7. 西; 6. 北; 8. 矿粉输送机; Φ273; 87; -4; -3; 20; 东; 5; 20; 67; 1. 南; 6. 西; 7. 北; 4. 空压机; 11kW; 90; -2; 25; 3; 东; 4; 20; 70; 1. 南; 5. 西; 5. 北; 6. 配料机; HPD4800; 83; 0; -1; 10; 东; 6; 20; 63; 1. 南; 3. 西; 4. 北; 8. 料场喷雾水泵; 11kW; 80; -60; -20; 5; 东; 5; 20; 60; 1. 南; 8. 西; 6. 北; 7. （2）噪声影响预测 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2021），本评价噪声预测步骤如下。 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数a与内壁总面积S计算；R==Sa/（1-a）； Q——方向因子，半自由状态点生源Q=2。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： 式中：LPli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内 N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声级Lp2i（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声级的声功率级Lw： 式中：L w——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； L p2 (T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：L p (r) ——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。项目噪声预测结果见下表。 表4-9 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 名称; 贡献值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 56.8; /; 60; 50; 达标. 2; 南厂界; 50.6; /; 60; 50; 达标. 3; 西厂界; 45.2; /; 60; 50; 达标. 4; 北厂界; 52.5; /; 60; 50; 达标. 根据厂界噪声预测结果，在采取选用低噪设备、基础减震、设备消声以及建筑隔声等降噪措施的情况下，厂界噪声昼间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）降噪措施 为确保项目运营过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对外环境的影响，建设单位应采取以下措施： （1）优先选用先进设备，减小噪声源强； （2）生产作业时关闭部分门窗，加强职工环保意识教育，提倡文明生产； （3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 （4）所有噪声设备都尽量设置在车间或搅拌楼内，安装减振、消声等措施，减小对环境的影响。 运营期由于车辆载重较大，运输频繁，车辆运输过程可能会对车辆运输沿线敏感点的声环境产生一定的影响。为进一步减小车辆运输对周围环境的影响，本评价提出以下要求： （1）运输车辆沿途路过居民点时减速慢行，禁止鸣笛； （2）昼间12:00～14:00、夜间 22:00～6:00 时段禁止运输； （3）加强车辆及道路维护，保持路面畅通，严禁车辆超载运输； （4）规划合适的运输路线，避免运输噪声对运输沿线居民造成影响。 采取上述措施后，本项目对周围环境及周围敏感点影响较小。 （4）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中自行监测管理要求，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-10 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂区四侧厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。一般工业固体废物包括除尘器收集的粉尘、砂石分离器回收的砂石机沉淀池污泥、实验室产生的废料。危险废物主要为机修产生的废机油、含油抹布以及实验室过程产生的废试剂以及试剂瓶等。 （1）生活垃圾 工作人员产生的生活垃圾，按人均0.5kg/d计算，工作人员20人，全年产生量为3t/a。该生活垃圾设置垃圾桶收集暂存，由环卫部门及时清运，符合环境卫生管理要求，对环境的影响较小。 （2）一般工业固废 ①除尘器收集的粉尘 项目搅拌楼及筒仓均配套脉冲式布袋除尘装置回收一定量的粉尘，根据粉尘产生量及除尘效率计算，可知除尘器收尘量为179.64t/a。除尘器收集的粉尘不存储，直接作为原材料综合利用。 ②砂石分离器回收的砂石机沉淀池污泥 本项目共设置1座三级沉淀池、1座初期雨水沉淀池。沉淀池、初期雨水沉淀池污泥的主要成分为原料砂石料以及少量粉料，沉淀池砂石产生量为219.547t/a，集中收集后回用于生产。 ③实验产生的废料 实验室对混凝土以及原料的抗渗性、力学特性进行检测，检测后的原料以及混凝土产生量约为0.5t/a，产生量较少，可回用于生产，不会对产品质量造成影响。 （3）危险废物 ①废矿物油及其包装桶：本项目废机油和润滑油产生量预计为0.5t/a 。根据《国家危险废物名录》（2025年本）进行鉴别，废润滑油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-214-08 ”。废液压油和机油采用原装的油桶收集，暂存于危废暂存间内，并定期交由危险废物处理资质的单位处置。 ②废含油抹布：本项目机械维修时可能产生少量含油抹布，产生量约0.1t/a，含油抹布属于HW49-900-041-49，本项目含油抹布分类收集后，应该分别存放在设置的危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 ③实验废试剂及废试剂瓶：实验过程中产生的废试剂以及试剂瓶属于危险废物，属于HW49-900-047-49，产生量为0.02t/a，分类收集后，分别存放在设置的危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 综上，项目固废产生情况及处置方式见下表。 表4-11 固体废物产生及处置情况 单位：t/a 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置 方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 3; 环卫清运; 符合. 2; 除尘器收集的粉尘; 废气处理; 一般固废; /; 179.64; 回用于产品原材料; 符合. 3; 污泥; 废水处理; 一般固废; /; 219.547; 回用于产品原材料; 符合. 4; 废料; 实验分析; 一般固废; /; 0.5; 回用于生产; 符合. 5; 废矿物油及其包装桶; 设备维修; 危险固废; HW08,900-214-08; 0.5; 委托有资质单位处理; 符合. 6; 废含油抹布; 设备维修; 危险固废; HW49,900-041-49; 0.1; 符合. 7; 实验废试剂及废试剂瓶; 实验分析; 危险固废; HW49-900-047-49; 0.02; 符合. （3）固体废物环境管理要求 危险废物： 本项目拟在厂区东北侧库房设置40m2危险废物暂存间，按标准设置标识标牌，各类废物分类分区暂存。 危险废物完善要求： 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①库房内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； ②库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口； ③危险废物暂存间应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），加强防渗措施和渗漏收集措施，设置警示标志。 B、企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； ④危险废物定期与有资质单位签订处置合同，及时转运。 一般工业固体废物： 一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不能利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 5、地下水、土壤环境影响 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，初期雨水经厂区雨水沉淀池收集沉淀作为生产用水。生活污水经隔油池、化粪池处理后用作周边菜地浇灌。分析室、危险废物暂存间等有液态物质存储区域采取重点防渗措施，液态物料存储于包装桶内，包装桶存放于有泄漏托盘内，存储物料不会外泄进入外环境对污染地下水和土壤造成污染。化粪池、隔油池、沉淀池进行一般防渗处理，厂区地面进行硬化，本项目正常工况下不会对土壤和地下水产生污染。 工程进行分区防渗，具体防治措施如下: （1）重点防渗区域：分析室、危险废物暂存间等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s，防渗设计应满足《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2023)。 （2）一般防渗区域 化粪池、隔油池、沉淀池防渗设计满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1×10-7cm/s。 (3)简单防渗区 厂区地面：要求采用地面硬化，确保地面无明显破损现象。 表4-12 防渗分区识别结果 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 防渗分区. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行; 分析室、危险废物暂存间. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 化粪池、隔油池、沉淀池. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化; 厂区其他地面. 采取上述措施后，项目在正常情况下不会对土壤及地下水环境造成污染影响。 6、风险分析 - ①风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT/J169-2018)附录B突发环境事件风险物质及临界量表进行辨识，其危险类别、储存量、储存临界量见下表。 表4-13 风险物质及临界量表 物质名称; 环境风险潜势判别. 物质总量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 机油; 0.02; 2500; 0.000008. 废矿物油; 0.086; 2500; 0.000034. 合计; 0.000042. - ②事故类型和事故原因 - 本项目存在的环境风险主要是机油、危险废物等液态辅料以及危险废物包装物的破损、裂缝而造成的泄漏，以及机油泄漏引发的火灾；潜在事故主要是火灾、爆炸和有毒有害物质的泄漏所造成的环境污染。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致危险化学品包装物的破损、裂缝而造成的泄漏，以及油类物质的泄漏；废水和废气处理设施非正常排放所造成的环境污染。 - ③风险分析 根据前文分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行环境风险简单分析。 （1）储存过程中的风险：项目油类物质采用铁皮桶储存，因此发生泄漏的可能性很小，万一因破裂而发生泄漏时，采用吸收棉等惰性材料吸收，可确保不会进入附近地表水体，吸收棉交由资质单位回收处理。 （2）装卸过程中的风险：项目采用标准铁桶方式包装，通过公路运输的方式进行运输，物料运至厂区后通过人工、叉车、手推车转运的方式进行装卸、运送，仅需将已包装好的物料运送至指定地点即可，不需进行倒罐等其它操作，装卸过程由专人负责监督执行，确保不存在抛掷等不适当的操作，因此装卸过程中的风险较小。 （3）油类物质存放和使用过程中的风险：本项目油类物质存放量较少，遇到明火发生燃烧时火势不会很大，不会造成大面积的火灾，但会释放出有毒有害的物质，如CO等，对周边人群造成一定的危害。项目在重点位置均配备灭火器，一旦发现失火，可利用灭火器进行扑救，因而火灾环境风险可控。 （4）危废泄漏后果分析：公司危险固体废物主要为废机油、废含油抹布、油类物质包装桶等。公司按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中有关规定对贮存场所进行采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，公司按要求建设危废暂存间，危废暂存间门口应设置拱背形围挡，避免危险废物一旦泄漏可能流出厂界造成外环境污染。 - （5）废水非正常排放风险分析：本项目生产废水中污染因子主要为SS，本项目生产废水经废水处理设施处理后回用于生产，不外排，废水处理设施发生故障时，由于生产废水回用于生产，因此能被及时发现，一旦出现故障，必须立即停止生产，对废水处理设施进行检修。化粪池、沉淀池等池体应定期进行巡查，并进行维护及保养，一旦出现故障，必须立即停止生产，使废水对周围环境的影响降到最低，并采取措施，对出现的污染事故进行治理。 - ④事故风险防范措施 本项目机油位于库房，设备集中在生产区域。一台设备的泄漏量会很有限，车间面积较大，且车间门口与设备距离有10m以上，基本不会流出厂外进入雨水沟，污染地表水环境。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。其次通过落实事故、消防水的收集系统，厂内所有外排管道均设置切断装置和应急设施，同时，项目拟建设一个40m3的雨水收集池，确保一旦废水处理设施或者化粪池、沉淀池等池体发生意外事故，所有污水均能收集到事故应急池，避免流入附近河道、农田。 - 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 8、环保投资 本项目营运期环保投资见下表所示，本项目总投资为1500万元，环保总投资合计46万元，所占比例为3.1%。 表4-14 本项目扩建环保投资估算一览表 阶段; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估算 （万元）; 预期治理效果. 运营期; 废水; 隔油池+化粪池; 1个; 1; 菜地浇灌. 初期雨水池（40m3）; 1个; 5; 回用于生产，不排放. 砂石分离+三级沉淀池（35m3）; 1个; 5; 回用于生产，不排放. 洗车槽（7m3）; 1个; 1; 循环使用. 废气; 堆场、卸料粉尘; 堆场封闭+喷雾装置; /; 8; 《水泥业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. 原料筒仓设布袋除尘器; 原料筒仓设布袋除尘器; /; 8. 搅拌楼布袋除尘器; 搅拌楼布袋除尘器; /. 物料输送投料粉尘; 封闭式料仓并在计量斗上方设置喷雾除尘系统; /; 2. 运输扬尘; 设置车辆清洗设施对进出车辆轮胎冲洗; /; 计入废水处理设施费用. 食堂油烟; 高效油烟净化装置; 1套; 0.5. 噪声; 基础减震、消声、隔音等一系列噪声控制措施; /; 2; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求. 固废; 砂石分离; 1套; 10; 满足《一般工业固体废物贮 存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）. 危险废物暂存间; 1间; 3; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生活垃圾收集桶; /; 0.5; /. 合计; /; 46; /. 9、环境保护设施验收 根据本项目的具体情况，本环评提出环境保护设施验收建议内容见下表。 表4-15 项目环境保护设施验收一览表 项目; 污染源; 环保设施; 验收标准. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 隔油池、化粪池处理后用于周边菜地浇灌，不外排. 生产废水; 砂石分离+三级沉淀池（35m3）、洗车槽（7m3）; 回用于生产用水. 初期雨水; 雨水收集沟渠、沉淀池(容积不小于40m3); 回用于生产用水. 废气; 堆场、卸料粉尘; 堆场封闭+喷雾装置; 《水泥业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. 原料筒仓设布袋除尘器; 原料筒仓设布袋除尘器. 搅拌楼布袋除尘器; 搅拌楼布袋除尘器. 物料输送投料粉尘; 封闭式料仓并在计量斗上方设置喷雾除尘系统. 运输扬尘; 设置车辆清洗设施对进出车辆轮胎冲洗. 食堂油烟; 高效油烟净化装置; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的要求. 噪声; 机械噪声; 基础减震、吸声降噪措施；厂房隔音；加强设备维护等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 生活垃圾; 环卫清运; 妥善处置. 底泥; 回用于生产. 沉降颗粒; 回用于生产. 实验废试剂及废试剂瓶; 实验废试剂及废试剂瓶. 废矿物油、油类物质包装桶; 定期交由有资质单位处置. 废含油抹布. 实验废试剂及废试剂瓶. 风险防控; 风险源; 危废暂存间进行重点防渗处理、入口处设置10cm高围堰、四周设导流沟及1m3收集井，机油、柴油暂存区进行重点防渗处理并设置10cm高围堰，设置严禁烟火标识，配备应急器材；管理措施：制定应急预案，定期进行应急演练。; 确保风险可控. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 堆场、卸料粉尘 | 颗粒物 | 堆场封闭+喷雾装置 | 《水泥业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值 |
|  | 原料筒仓设布袋除尘器 | 颗粒物 | 原料筒仓设布袋除尘器 |  |
|  | 搅拌楼布袋除尘器 | 颗粒物 | 搅拌楼布袋除尘器 |  |
|  | 物料输送投料粉尘 | 颗粒物 | 封闭式料仓并在计量斗上方设置喷雾除尘系统 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 设置车辆清洗设施对进出车辆轮胎冲洗 |  |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 高效油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | BOD5、CODcr、SS、氨氮、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 用于周边菜地浇灌 |
|  | 生产废水 | SS | 砂石分离+三级沉淀池（35m3）、洗车槽（7m3） | 回用于生产用水 |
|  | 初期雨水 | COD、NH3-N、SS | 雨水收集沟渠、沉淀池(容积不小于40m3) | 回用于生产用水 |
| 声环境 | 厂界外1m | 噪声 | 基础减振、墙体隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾统一收集后交由环卫部门进行处理；除尘器收集的粉尘、污泥、废料经收集后用于产品原材料；本项目产生的废矿物油、废含油抹布、油类物质包装桶、实验废试剂及废试剂瓶经收集后，交由有资质单位回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分析室、危险废物暂存间等有液态物质存储区域采取重点防渗措施，液态物料存储于包装桶内，包装桶存放于有泄漏托盘内，存储物料不会外泄进入外环境对污染地下水和土壤造成污染。化粪池、隔油池、沉淀池进行一般防渗处理，厂区地面进行硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①油类包装桶破损发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有油类物质作为危险废物处置。 ②废气处理设施发生故障时，应及时停止生产，迅速检查故障原因。 ③及时制定突发事件环境应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目正式生产前，需进行排污许可证申请； ②项目试生产后，正式投产前需按要求进行自主验收； ③企业危险废物需按要求定期处置，制定危险废物转移台账及联单； ④项目正式投产后，企业需按照自行监测计划定期进行监测； |  |  |  |

# 六、结论

高山搅拌站年产30万立方米预拌混凝土建设项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 工程 排放量（固体废物产生量）① | 工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.042t/a | / | 1.042t/a | +1.042t/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3.0t/a | +3t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 179.64t/a | / | 179.64t/a | +179.64t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 219.547t/a | / | 219.547t/a | +219.547t/a |
|  | 废料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废矿物油、油类物质包装桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 实验废试剂及废试剂瓶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=